ДРОЖЖИ

- ВИТИЛЕВЮР B

- СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДРОЖЖИ

ШТАММ С-108   ДРОЖЖИ ДЛЯ ДОБРАЖИВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Витилевюр B очень хорошо адаптирован к возобновлению брожения: он гарантирует возобновление даже при высоких концентрациях спирта.

• Ароматические профили: этот штамм нейтрален и не влияет на аромат вина

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды : Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

• Свойство убийцы: Штамм чувствительный к токсину K2. Этот токсин предотвращает размножение клетки, связываясь со стенками дрожжевой клетки. Он инактивируется при температуре выше  25°C (начало спиртового брожения) и, таким образом, имеет небольшое влияние на Витилевюр B, который размножается менее быстро, чем другие штаммы (cerevisiae) в этот момент брожения. Таким образом, чувствительный характер этого штамма  в целом не представляет  проблемы.

•Спиртовыносливость: структура мембран Saccharomyces cerevisiae var. bayanus различна  и их низкая чувствительность к жирным кислотам дает возможность сбраживать, образуя до 21% об. этилового спирта в лаборатории.

•Кинетика брожения: постепенное начало брожения, равномерная и полная фаза брожения. Он может сбраживать сусло, имеющее большую концентрацию сахара (16-17 % вероятного этилового спирта) с обычными предостережениями (добавление кислорода и AКТИФEРM 1-2 для этого типа сусел).

•Oптимальный диапазон температур: от 15 до 30°C.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта: 16,8 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта.

• Образование SO2: очень низкое (1)

•Образование ацетальдегида и пировиноградной кислоты: очень низкое (1)

| Штаммы | Общий SO2 после спиртового брожения, мг/л | Образование ацетальдегида |
| --- | --- | --- |
| - C1108 - LSA1 - LSA2 LSA3 - LSA4 - LSA5 - LSA6 | 5 10 70 25 20 55 25 | 10 15 55 30 25 50 30 |

• Образование летучих кислот: низкое, в общем 0,15 г/л (Н2SO4).

- ВИТИЛЕВЮР BC

СМЕСЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДРОЖЖЕЙ ШТАММА M1157 И C1108

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ БРОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Широко используемый для производства экстрактивных красных  вин (в особенности Кот дю Рон)  ВИТИЛЕВЮР ВС  дает хорошую экстракцию цвета и танинов.

•Ароматические профили : два штамма увеличивают сортовой аромат, в то же самое время сохраняя типичные особенности каждого вина. Например, ВИТИЛЕВЮР ВС  используется и для Шатоне дю Пaп и для Кото дю Лайон.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды: Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus для штамма ВИТИЛЕВЮР B и saccharomyces cerevisiae var. Cerevisiae для штамма ВИТИЛЕВЮР C.

• Свойство убийцы: оба штамма чувствительны к фактору убийцы. Штамм bayanus подвергается воздействию в условиях производства вина.

• Спиртообразующая способность:  больше, чем 15 % об. (ВИТИЛЕВЮР ВС сбраживает сусла Кот дю Рон, имеющие высокую концентрацию сахара).

• Кинетика брожения: лаг-фаза штамма Saccharomyces cerevisiae. var. cerevisiae короткая, и он обеспечивает начало брожения. Лаг-фаза  штамма S.c. var  bayanus длиннее, и он обеспечивает завершение брожения. Эти известные факты окончательно установили в результате новых генетических методов идентификации, используя метод пульс-электрофореза (1).

• Использование этой смешанной культуры, таким образом, гарантирует быстрое,  равномерное и полное выбраживание.

плотность=993

плотность=1035

Рисунок 1 : Исследование внедрения          Рисунок 1 :Исследование внедрения

штаммов В и С в спиртовом брожении.        штаммов В и С в спиртовом брожении

Партия 1.                                                                                     Партия 2.

# ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта: 16,8 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта

• Образование SO2: очень низкое.

• Образование  летучих кислот: низкое < 0,15 г/л (H2SO4).

• Образование H2S: очень низкое или отсутствует.

• Пенообразование: в основном очень низкое.

- ВИТИЛЕВЮР DV10

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДРОЖЖИ  ШТАММ  DV10

- ШАМПАНСКОЕ ВИНО, ИГРИСТЫЕ ВИНА, ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ :

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И КАЧЕСТВО ВИНОМАТЕРИАЛА ВИНА И ВТОРИЧНОЕ БРОЖЕНИЕ В БУТЫЛКАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Штамм DV10 особенно быстро размножается в трудных  условиях сусла Шампанского вина (низкий pH) (1).

• ВИТИЛЕВЮР DV10  имеет низкие требования к  питательным элементам и легко сбраживает  сусла, имеющие недостаток в азоте (белые и розовые вина).

Рис. 1 : Исследование спиртового брожения, 120 дал АОС Шампанского

Время, дни

плотность

• Результаты, полученные в лаборатории, показали, что лаг-фаза и период брожения  короче для DV10 (3).

• Полученные вина имеют все качества вин, насыщенных СО2: тонкость, округлость, сбалансированный и сдержанный фруктовый вкус.

• Нет значительной разницы между тремя штаммами Шампанского вина, которые были определены на треугольных сессиях дегустации, выполненных на испытаниях CIVC в 1990 и 1991.

• Витилевюр DV10 также дает хорошие результаты при производстве сухих белых вин.

• Эти вина хорошо проявляют типичные особенности сорта винограда и почвы, которые DV10  прекрасно сохраняет  (4).

• Вторичное брожение: штамм DV10 развивается очень быстро в процессе приготовления дрожжевых разводок, которые проявляют раннюю активность. Это впоследствии дает возможность развитию  вторичного брожения в бутылках, которое происходит в трудных условиях (таблица 1). Он принадлежит к подвиду bayanus,  что объясняет его устойчивость  к этиловому спирту. Штамм также устойчив к низкому pH, высокому давлению и высокому содержанию SO2.

Таблица 1: Производительность DV10 при вторичном брожении в бутылках (вино,  pH 3, этиловый спирт 11 %, 50 мг/л общий SO2) (5)

| Температура | рH | Свободный SO, | Продолжительность образования пузырьков (дни) | Остаточные сахара (г/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,9 | 10 | 75 | 0 |
|  | 3,1 | 10 | 67 | 0,4 |
| 13 | 2,9 | 10 | 37 | 0,2 |
|  | 3,1 | 10 | 34 | 0 |
| 16 | 2,9 | 10 | 28 | 0,2 |
|  | 3,1 | 10 | 20 | 0 |

• Полученные вина в основном оцениваются по их тонкости и округлости, благодаря  полному автолизу дрожжей во время хранения в штабелях.

• Возобновление брожения: штамм DV10 имеет хорошую производительность для возобновления брожения.

Это объясняется его высокой скоростью размножения и устойчивостью к этиловому спирту. Вместе с прибавлением активаторов (AКТИФЕРМ) и качественным приготовлением дрожжевой разводки (см. специальный технический лист "Возобновление брожения"), его использование гарантирует успех действия.

Сравнительные лабораторные испытания с винной модельной средой, содержащей 40 мг/л глюкозы, подтверждали практические результаты (таблица 2).

Таблица 2 : Деятельность 3 штаммов дрожжей при возобновлении брожения (6)

| Время (дни) | Глюкоза (г/л) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LSA1 | EC1118 | DV10 |
| 0 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 32 | 36,6 | 22,6 |
| 6 | 29 | 22,8 | 18,5 |
| 13 | 28 | 11,2 | 15 |
| 20 | 26 | 4,5 | 5,8 |
| 23 | 19 | 2,2 | 1,8 |

•Контроль партий: партии всех наших штаммов контролируются при приеме (жизнеспособность популяции, испытание на спиртовое брожения).

Контролирование  штамма DV10 очень точное из-за его использования в очень трудных условиях (вторичное брожение в бутылках, возобновление брожения).

В частности, были проверены следующие параметры: сбраживание до 12 и 15 % этанола, в присутствии или отсутствии SO2, возобновление сбраживания до 14 или 17 %, вторичное брожение в трудных условиях.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды : Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

• Свойство убийцы: штамм DV10 - штамм убийца.

• Спиртообразующая способность: 17% об.

• Кинетика брожения: даже притом, что он принадлежит подвиду bayanus, штамм быстро начинает спиртовое брожение  даже при низких температурах (15°C). Кинетика, как правило, быстрая, и конечное замедление неявно.

•  Вторичное брожение в бутылках  проходит без трудностей  даже при 9°C - 10°C.

• Диапазон температур: брожение от 8°C до 320C, рост от 5 до 44°C в синтетической среде.

• Устойчивость к низкому pH (ниже 2,8-2,9) и высокие дозы SO2  (и в спиртовом брожении и вторичном брожении).

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта: 16,8 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта.

• Образование SO2   или Н2S отсутствует.

• Пенообразование: низкое при контроле температуры. Никакого риска переполнения для правильно декантированного сусла.

• Образование  летучих кислот: низкое : 0,2 – 0,25 г/л H2SO4.

• Не воздействует на будущее развитие молочнокислых бактерий (небольшое выделение жирных кислот)

• Быстрая седиментация для формирования компактного осадка .

- ВИТИЛЕВЮР  58W3 (АЛЬСАФЛОР)

ДРОЖЖИ 58W3 - INRA СЕЛЕТИРОВАНЫ В КОЛЬМАРЕ

ЭЛЬЗАССКИЙ ШТАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРОМАТОВ БЕЛОГО ВИНА

И ВТОРИЧНОГО БРОЖЕНИЯ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• ВИТИЛЕВЮР  AЛЬСАФЛОР  специально адаптирован к развитию ароматов белого вина, особенно Гевюртцтраминер или Пинo Гри. Штамм также может быть успешно использован при вторичном брожении в производстве шампанских и игристых вин как классическим способом в бутылках, так и периодическим способом в акратофорах.

• Он придает замечательную ароматическую интенсивность и сложность  винам,    образуя тело и полноту вкуса.

• Характерные фруктовые/цветочные и обожженные/пряные ароматы, выраженные ВИТИЛЕВЮР AЛЬСАФЛОР, обеспечивают полученные вина интенсивной    типичностью (рис. 1).

Рисунок 1: Сравнение среднего содержания аромата фруктового/цветочного (общие терпенолы), полученного от того же самого  урожая Гевюртцтраминер (1997 и 1998) с различными штаммами дрожжей (1)

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды ..……………................: Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

• Свойство убийцы .……..: Штамм ВИТИЛЕВЮР  AЛЬСАФЛОР нейтрален к киллер фактору. Поэтому этот штамм очень хорошо себя утвердил  при инокуляции (подтверждение на 100 % выполненного контроля внедрения).

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (2)

• Спиртообразующая способность ………:  13% этилового спирта на пастеризованном переосветленном сусле Сильванер (INRA методика)

• Кинетика брожения ..............……………: равномерное в высокосахаристых  суслах, немного замедленное в конце

• Сахар/выход спирта ...................…………: 16,8 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта.

• Образование SO2  .........................…………....  :  очень низкое

• Образование H2S  ..........…..............…………… : отсутствует

• Пенообразование .......................……………… :  низкое

• Образование  летучих кислот …………………:  среднее, приблизительно 0,3 г/л

(в пересчете на H2S04) на эльзасском сусле.

• Потребности в питательных элементах .......: в случае высокосахаристых сусел и/или отсутствии азота  обязательно добавить Aктиферм -2; или используйте Oксифрит, если Вы желаете сделать сухое вино.

- ВИТИЛЕВЮР СОВИНЬОН

ШТАММ МV94017

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДРОЖЖИ

ОСОБЫЕ ДРОЖЖИ ДЛЯ СОРТА ВИНОГРАДА СОВИНЬОН БЛАН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Витилевюр Совиньон был селектирован нашей лабораторией микробиологии благодаря его способности усиливать ароматические характеристики сорта Совиньон: плоды черной смородины, самшит, тропические плоды, и т.д.

• Были идентифицированы некоторые из молекул, ответственные за эти ароматы: это  4-меркапто-4-метил-пентан-2-oн, или 4-MMП (1).

• Изучение (2) показало, что при сбраживании исходного сусла с одним и тем же самым потенциалом прекурсора (предшественника аромата), Витилевюр Совиньон производит больше 4-MMП, чем другие штаммы дрожжей, также способные образовывать  4-MMП (Таблица 1).

| Метод определения | Витилевюр СОВИНЬОН | Штамм 2 |
| --- | --- | --- |
| Oльфактометрия | 40 нг/л | 20 нг/л |
| GC/AED | 25 нг/л | 15 нг/л |

Таблица 1: образование 4-MMП  в  сусле Совиньон  двумя штаммами дрожжей

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды                                                                 : Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

• Свойство убийцы                                          : Штамм Витилевюр СОВИНЬОН –убийца.  Штамм очень хорошо внедряется при засеве.

• Производительность этилового спирта        : 14 % об.  этилового спирта (1)

• Температура брожения                                     : 15°C - 32°C (рост 5 - 44°C)

• Кинетика брожения                                            : относительно быстрая

- ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта                         : 16,8 г/л сахара образует 1% об. этанола

• Образование SO2                              :  низкое, 10 мг/л в синтетической среде

• Образование H2S                              :  отсутствует

• Пенообразование                             :  низкое

• Образование  летучих кислот        :  среднее.

• Образование  глицерина                 :  относительно высокое: 6 г/л в синтетической среде.

##### ВИТИЛЕВЮР ШАРДОНЕ

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДРОЖЖИ Штамм MV95203

ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИН ШАРДОНЕ И ВТОРИЧНОГО БРОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Витилевюр Шардоне имеет свойство  раскрывать ароматический комплекс и придавать тонкость Винам Шардоне (1), благодаря образованию большого разнообразия ароматов (2, 3).

• Витилевюр Шардоне рекомендуется для качественных урожаев, вина из которых предназначены для выдержки. Штамм также может быть успешно использован при вторичном брожении в производстве шампанских и игристых вин как классическим способом в бутылках, так и периодическим способом в акратофорах.

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ

• Штамм селетирован нашей лабораторией микробиологии из отобранных штаммов в Limoux (Франция), в сотрудничеств La Cave du Sieur d'Arqués и лабораторией Méditéranée Oenologie и с помощью аналитических INRA и ENESAD лабораторий по исследованию аромата.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды …………………..………………………: Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

• Свойство убийцы ……………………………: Штамм Витилевюр Шардоне –убийца.

Поэтому, этот штамм очень хорошо внедряется, при засеве.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (1)

• Спиртообразующая способность ............ : 13,5 % oб. этилового спирта

• Кинетика брожения .........……………….….. : равномерное

• Сахар/выход спирта .................…………… : 16,8 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта

• Образование SO2 …………………………………………… : низкое

• Образование H2S …………………………… : отсутствует

• Пенообразование  ………………………….. : умеренное

• Образование  летучих кислот……………..: очень низкое

• Потребность в питательных элементах .. : умеренная. Добавлять систематически кислород (OКСИФРИТ и AКТИФЕРМ 1-2 для высокосахаристых сусел  (> 13% об. потенциального этилового спирта).

ВИТИЛЕВЮР GY

СЕЛЕКТИРОВАННЫЕ ДРОЖЖИ

ШТАММ L2425 ФРУКТОВЫЙ  ВКУС И ГАРМОНИЧНОСТЬ КРАСНЫХ ВИН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Витилевюр GY был селектирован в Божоле (Beaujolais) и  проверен на  винограде Гаме в различных виноградниках и Божоле AOC. Он дает вина с очень интенсивными фруктовыми и сортовыми ароматами, отмеченные их сбалансированностью и мягким  вкусом.

Он очень хорошо адаптирован к винам,  которые сохраняют сортовые особенности винограда, придает им тонкость,  что необходимо для марочных вин. Он также прекрасно подходит и для молодых вин.

• Сравнение 3 штаммов Beaujolais дрожжей в резервуарах на 500 дал.

Sicarex Beaujolais 1992 (2).  Результаты дегустации .

| . | ADY 8 | GY | ADY 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| BEAUJOLAIS VILLAGE | 12.49 | 13.65(a) | 11.98 |
| BEAUJOLAIS AOC N°. 1 | 11.91 | 12.64 | 12.97 |
| BEAUJOLAIS AOC N0. 2 | 13.62 | 13.94 | 13.45 |

(a) значительно более высокий результат

• Сравнение 2 штаммов дрожжей на 9 Beaujolais экспериментах Sicarex Beaujolais 1993 (2)

| . | ADY 9 | GY |
| --- | --- | --- |
| СПИРТОВОЕ БРОЖЕНИЕ, (дни) | 8 | 8 |
| ЯБЛОЧНО-МОЛОЧНОЕ БРОЖЕНИЕ, (дни) | 26 | 24 |
| рН | 3,53 | 3,54 |
| ОБЩАЯ КИСЛОТНОСТЬ, г/л (H2SO4) | 3,27 | 3,21 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ КИСЛОТ, г/л (H2SO4) | 0,18 | 0,23 |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА | 0,51 | 0,51 |
| ЧИСЛО ОБЩИХ ПОЛИФЕНОЛОВ | 27,90 | 29,40 |
| ДЕГУСТАЦИЯ (Счет 20): 21 ДЕГУСТАТОР | 14,2 | 14,2 |

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды: Saccharomyces cerevisiae var. chevalieri.

• Свойство убийцы: штамм ВИТИЛЕВЮР GY – штамм- киллер.

Это - важное свойство, поскольку Beaujolais сусла содержат много дрожжей-киллеров. Витилевюр GY, таким образом, очень хорошо внедряется при засеве.

• Спиртообразующая способность: 14,6 % об.  этилового спирта  (1).

• Температура брожения : 15 - 320C (рост от 50C до 44°C)

• Кинетика брожения : все эксперименты в опытных винодельческих помещениях (Сhateau

de l'éclair - Sicarex Beaujolais) или в подвале показали равномерную и полную кинетику.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта: 16,7 г/л сахара образует  1% об.  этилового спирта (1)

• Образование SO2 : низкое: 15 мг/л в синтетической среде (1)

• Образование H2S : отсутствует

• Пенообразование : низкое с виноградным соком (1), без затруднений суслах в подвалах

• Образование  уксусного альдегида: среднее: 40 мг/л в синтетической среде (1)

• Образование  летучих кислот: низкое: 0,2 г/л (H2SO4) в синтетической среде (1)

- ВИТИЛЕВЮР VE

- ДРОЖЖИ ДЛЯ ШАМПАНИЗАЦИИ

- ШТАММ BAYANUS – КИЛЛЕР: ГАРАНТИРОВАННОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ПОЛНОЕ СБРАЖИВАНИЕ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• ВИТИЛЕВЮР VE штамм Bayanus-киллер, селектированный нашей лабораторией микробиологии для проведения вторичного брожения шампанских виноматериалов.

• В тихих винах ВИТИЛЕВЮР VE очень хорошо внедряется и гарантирует равномерное и полное сбраживание, даже при повышенном содержании алкоголя.

Будучи ароматически нейтральным, ВИТИЛЕВЮР VE сохраняет сортовые ароматы и территориальные особенности вин, в то же время придавая им большую тонкость

• ВИТИЛЕВЮР VE можно успешно использовать для производства белых и розовых вин, поскольку они допускают довольно низкую температуру брожения (15°С). ВИТИЛЕВЮР VE очень часто используется и для производства красных вин благодаря своим микробиологическим свойствам.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Вид : Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

• Свойство убийцы: штамм ВИТИЛЕВЮР VE имеющие свойство киллера. Этот штамм имеет хорошую способность к внедрению, даже в случае высокого обсеменения местными дикими дрожжами.  Ч

• Спиртообразующая способность: ВИТИЛЕВЮР VE способен полностью сбраживать высокосахаристые сусла (образуя 15…16 %% спирта) при условии, что дрожжи имеют достаточно питательных компонентов для брожения.

• Температура брожения: между 14°С и 32°С.

• Кинетика брожения: постепенное и уверенное начало брожения, равномерное и устойчивое во всех отношениях.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта: 16,5 г/л сахара образует 1% об. этилового спирта.

• Образование SO2: низкое.

• Образование Н2S: от низкого до незначительного.

• Образование  пены:  низкое.

• Образование  летучих кислот: не более 0,2 г/л (в пересчете на Н2SO4).

##### ВИТИЛЕВЮР CSM

СЕЛЕКТИРОВАННЫЕ ДРОЖЖИ                      ШТАММ L 6885

- ШТАММ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ  ВЫДЕРЖАННЫХ КРАСНЫХ ВИН

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• ВИТИЛЕВЮР CSM  селектирован  в  области Бордо и очень хорошо адаптирован к виноделию для  производства выдержанных вин.

Он способствует экстракции танинов и цвета.

Он особенно рекомендован для Каберне Совиньон, Каберне Фран и Meрло.

• ВИТИЛЕВЮР CSM  потребляет больше яблочной кислоты, чем другие штаммы, поэтому яблочно-молочное брожение начинается ранее (таблица 1).

• Во время дегустации вина , полученные с помощью CSM, были отмечены как вина, имеющие типичные мягкие, сафьяновые тона и продолжительное послевкусие (благодаря наличию танинов).

• Вина, сброженные CSM, имели интенсивные ароматические вкусовые характеристики. Ароматическое и общее качество лучше, чем с другими штаммами (таблица 2: ITV испытаний 1994 на Meрло и Каберне Совиньон).

• ВИТИЛЕВЮР CSM  дают также очень хорошие результаты на Каберне Фран в Бордосской области и Долине Луары ( Лаборатория Бергера).

# ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Штамм селектирован ITV Бордо в сотрудничестве с Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Виды .................................……………..: Saccharomyces cerevisise var. cerevisiae.

Свойство убийцы .....................………: ВИТИЛЕВЮР CSM – штамм-киллер. Этот штамм  очень хорошо внедряется при засеве.

Спиртообразующая способность ....: 14% об. этилового спирта (1).

Температура брожения …………. …..: 15°C - 32°C (рост от 5°C к 44°C)

Кинетика брожения ..........……………..: все эксперименты были выполнены в экспериментальных     подвалах (собственность "Lycée Viticole" в Blanquefort) и показали равномерное и полное выбраживание (2). Те же самые результаты были получены в подвалах в течение 1994 и 1995 урожаев.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Сахар/выход спирта                         : 16,5 г/л сахара образует 1% об. этанола (1)

• Образование SO2                              :  низкое: 10 мг/л в синтетической среде (1)

• Образование H2S                              :  отсутствует

• Пенообразование                             :  среднее с виноградным соком в лаборатории (1)

• Образование  летучих кислот        :  среднее: 0,25 г/л (Н2SO4) в синтетической среде (1)

• Образование  глицерина                 :  высокое: 6,1 г/л в синтетической среде (1)

• Высоко светлый, если алкогольный градус  больше, чем 13% об.

- ВИТИЛЕВЮР МT

ДРОЖЖИ ДЛЯ  ВЫДЕРЖАННЫХ ВИН

(В ОСОБЕННОСТИ MEРЛО И КАБЕРНЕ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Витилевюр МТ экстрагирует и сохраняет цвет и танины  винограда (1), и  хорошо подходит для производства хороших выдержанных вин таких сортов, как  Бордо     ( рис. 1 )

• Витилевюр  МТ - дрожжи, которые очень хорошо выражают и усиливают сортовые ароматы (2), а именно: ароматы земляничного джема и карамели (рис. 2, серия 2: фуранолы)  и фруктовые/цветочные ароматы (рис. 2 - серия 1: норизопреноиды в нг/л), которые являются идеальными для видимого эффекта старения  хорошо выдержанных красных вин.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виды : Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae.
• Свойство убийцы: киллер.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (1)

• Спиртообразующая способность 	: 14% об. этилового спирта.

• Кинетика брожения	: стабильное и полное.

• Сахар/выход спирта ……………….... : 17 г/л сахара дает 1 % об этанола.

• Образование глицерина	: значительное (7,6 г/л на синтетической среде I TV- 12% этанола.

• Образование SO2  	: отсутствует.

• Образование H2S	: отсутствует.

• Пенообразование 	: низкое.

• Образование летучих кислот …………..: очень низкое.

ВИТИЛЕВЮР MАЛТИФЛОР

СМЕСЬ ДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА ШТАММОВ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДРОЖЖЕЙ

ПРОЯВЛЕНИЕ  АРОМАТА  И  ГАРАНТИЯ  БРОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВИТИЛЕВЮР Малтифлор комбинация дополняющих друг друга штаммов селекционных дрожжей, специально подготовленная для брожения сусел из высокосахаристого винограда для обеспечения гарантированного брожения и проявления аромата в виноделии по красному, белому и розовому способу.

- ВИТИЛЕВЮР Малтифлор имеет свойство образовывать вина, имеющие хорошо выраженную ароматическую интенсивность и тонкость в отношении типичности винограда.

- ВИТИЛЕВЮР Малтифлор состоит из двух штаммов дрожжей:                                 
Saccharomyces cerevisiae var.  cerevisiae - ответственный за формирование и проявление необходимого экспрессивного ароматического потенциала и Saccharomyces cerevisiae var. bayanus,- обеспечивает хорошее сопротивление нарастающей спиртуозности, что  позволяет завершить брожение даже в самых трудных условиях (TAP, pH, температура брожения...).

- ВИТИЛЕВЮР Малтифлор приспособлен для брожений при низкой температуре                 (белые и розовые вина начиная с 15°C) и, вместе с тем, выдерживает также  более высокие температуры в виноделии по красному способу.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Виды : Saccharomyces cerevisiae var. bayanus и accharomyces cerevisiae var. cerevisiae.

- Свойство убийцы: один из штаммов нейтрален против фактора киллера, другой имеет свойство киллера. ВИТИЛЕВЮР Малтифлор очень хорошо развивается после  инокуляции на белых, розовых или красных суслах.

- Спиртообразующая способность : выше 15% об. (ВИТИЛЕВЮР Малтифлор хорошо сбраживает сусла средиземноморских виноградников, имеющих высокое значение сахаров).

- Кинетика брожения : наблюдается последовательное доминирование каждого

штамма: штамм Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae имеет короткий латентный период и обеспечивает начало брожения; штамм Saccharomyces
cerevisiae var. Bayanus, имеющий  более длительный  латентный период обеспечивает успешное  завершение брожения.

- Таким образом, использование этой смешанной культуры обеспечивает скорое и надежное брожение при  полном сбраживании даже в трудных условиях.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Сахар/выход спирта: 16,8 г сахара на литр образует 1% спирта.

- Образование SO2 : очень низкое –  отсутствует.

- Образование летучих кислот: низкое (ниже 0,20 г/л H2S04).

- Образование H2S: очень низкое –  отсутствует.

- Пенообразование: в основном очень низкое.

ВИТИЛЕВЮР LB бланк

СЕЛЕКЦИОНИРОВАННЫЕ ДРОЖЖИ

ШТАММ MV95020

ДЛЯ БЕСПРОБЛЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ АРОМАТИЧНЫХ БЕЛЫХ ВИН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВИТИЛЕВЮР LB бланк предназначен  для производства  ароматичных белых вин пользующихся большим спросом. Действительно, даже на относительно неароматичных сортах винограда ВИТИЛЕВЮР LB бланк раскрывает плодовые ароматы, придавая округлость во рту.

- Кроме того, ВИТИЛЕВЮР LB бланк  показывает очень хорошие бродильные характеристики даже на высокосахаристых суслах, что благоприятно для быстрой винификации протекающей в полной безопасности.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вид : Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae.

- Свойство убийцы : штамм ВИТИЛЕВЮР LB бланк  - киллер. Этот штамм очень хорошо внедряется при засеве.
Спиртообразующая способность : 14% об. спирта.

- Температура брожения : 15-32°С ( рост 5-44°С).

- Кинетика брожения : быстрая.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Сахар/выход спирта

- Образование SО2

- Образование H2S

- Пенообразование

- Образование летучих кислот

- Образование глицерина

♦ Потребность в питательных элементах:

16,6 г/л сахара образуют 1 % об. спирта

незначительно, 15 мг/л на синтетической среде.

отсутствует.

незначительно, на виноградном соке в лаборатории

низкое.

в среднем 6 г/л на синтетической среде.

низкая