| Химический состав (летучие соединения) коньяков Hennessy, виски Catty Sark, коньяки российского производителя (5 лет выдержки), Граппа (Италия), дистиллятл от БК Малютка, СЭМ Александра двух типов – до электролиза и после. Химический состав дистиллята от БК Малютка и СЭМ Александра определен с помощью газохроматографического экспресс-метода определения содержания токсичных микропримесей по стандартным образцам состава растворов токсичных микропримесей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединение | Catty Sark | Hennessy v.s. | Hennessy v.s.o.p. | Коньяк Россия | Граппа,Италия | БК Малютка, инверт, - тело с хвостами 40% | БК Малютка, инверт, тело 40% | БКМ , нерж., середина второго отбора после очистки, 82% (расчет для 40%) | Крепышинверт , середина первого перего-на, 82% спирта (расчет для 40%) | Крепыш сахар. развед. дистил. середина второгоперего-на 93% спирта (расчет для 40%) | Дистиллят А, десятикратный перегон 40% |
|  | Концентрация, мг/литр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетальдегид | 30,4 | 36,9 | 39,7 | 88,3 | 174 | 17,5 | 8,5 | 1,9 | 64,4 | 47,3 | 4,3 |
| Ацетон | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Этилформиат | 0 | 4,1 | 5,1 | 2,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – диоксиметан | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Этилацетат | 134 | 184,5 | 147,7 | 1132,4 | 281,5 | 23,5 | 10,5 | 0 | 56,6 | 38,3 | 8,5 |
| Метанол | 61 | 166,2 | 138,1 | 177,5 | 1621,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Изо-валериановый альд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Диацетил | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |
| Втор-бутанол | 0 | 0 | 0 | 44,1 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |
| Пропанол - 1 | 282,7 | 137,6 | 118,2 | 124,2 | 247,1 | 359 | 77,1 | 57 | 180,0 | 90,3 | 201,6 |
| Изобутанол | 348,4 | 660 | 616,5 | 162,1 | 299,4 | 280 | 326,0 | 726 | 707,3 | 480,9 | 417,3 |
| Изоамилацетат | 8,8 | 3,7 | 3,5 | 13,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| Бутанол - 1 | 3,9 | 2,4 | 3,4 | 23,3 | 11,9 | 3,3 |  |  |  |  |  |
| Лимонен | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Изоамиловый спирт (изоамилол?) | 373,9 | 1559,6 | 1299,5 | 613,8 | 666,2 | 667 | 888,4 | 2593 | 3870,2 | 1043,4 | 661,7 |
| В-во RT 9.92 (диацетил) | 0 | 0 | 0 | 108,4 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Гексанол (этиллактат) | 3,7 | 67,8 | 66,3 | 250,1 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота | 78,5 | 150,7 | 36 | 494,3 | 63,9 |  |  |  |  |  |  |
| Фурфурол | 3 | 12,4 | 11,7 | 5,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11,9Пропионовая кислота | 0 | 0 | 5,2 | 10,1 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Изомасляная кислота | 0 | 0 | 3,4 | 3,7 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| Масляная кислота | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 36,2 |  |  |  |  |  |  |
| Этилдеканоат | 22,8 | 33,6 | 32,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Изо-валериановая к-та | 0 | 10,9 | 16,6 | 14,1 | 11,1 |  |  |  |  |  |  |
| Валериановая кислота | 0 | 21 | 0 | 22,1 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 – пропиленгликоль | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |
| Фенилэтиловый спирт | 12,7 | 24,9 | 12,1 | 8,5 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Метилацетат |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,6 | 0 | 2,8 | 1,7 | 3,9 |
| Пропанол-2 |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,8 | 0 | 1,9 | 1,2 | 0 |
| Этанол |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Ацетальдеги́д (у́ксусный альдегид, этана́ль, метилформальдегид) — органическое соединение класса альдегидов с химической формулой CH3-CHO. Это один из наиболее важных альдегидов, широко встречающийся в природе и производящийся в больших количествах индустриально. Ацетальдегид встречается в кофе, в спелых фруктах, хлебе, и синтезируется растениями, как результат их метаболизма. Также производится окислением этанола, и большинство людей считают его причиной похмелья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) СН3-СОО-CH2-CH3 — бесцветная летучая жидкость с запахом, похожим на ацетон, но менее едким. Применяется как компонент фруктовых эссенций. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1504. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт[1], карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) — CH3OH, простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость. Метанол — это первый представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. Во многих странах метанол применяется в качестве денатурирующей добавки к этанолу при производстве парфюмерии. В России использование метанола в потребительских товарах запрещено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропанол-1 (Пропиловый спирт ) C3H7OH — одноатомный спирт. Применяют в качестве растворителя для восков, полиамидных чернил, природных и синтетических смол, полиакрилонитрила; в производстве полиэтилена низкого давления; для получения карбометоксицеллюлозы; как обезжириватель металлов; сорастворитель поливинилхлоридных адгезивов; желатинирующий и пластифицирующий агент целлюлозноацетатных пленок; алкилирующий агент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изобутанол (Изобутиловый спирт) применяется для производства красок, нитроэиалей, пластификаторов, бутилацетата, фенолоформальдегидных смол и присадок к смазочным маслам, в растворителях и смывках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоамиловый спирт (CH3)2CHCH2CH2OH — основной компонент сивушного масла, из которого его и получают. Изоамиловый спирт — бесцветная неприятно пахнущая жидкость, tкип 132,1 °C, плотность 814 кг/м3, в воде мало растворима, ядовита; её пары раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и вызывают удушье и кашель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТИЛАЦЕТАТ (метиловый эфир уксусной к-ты) СН3СООСН3, мол.м. 74,08; бесцв. прозрачная жидкость с фруктовым запахом; используется как ароматизирующее в-во для пищевых продуктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пропанол-2 (2-пропанол), Изопропиловый спирт, изопропанол, — простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Принадлежит к веществам 3-го класса опасности (умеренно опасные вещества) по степени воздействия на организм, обладает наркотическим действием. Широко используется как технический спирт в средствах для чистки стёкол, оргтехники и т.п. и как растворитель в промышленности (где растворители необходимы).