Настройка- программирование РМ-2           http://firstline.com.ua/portal/Archives/5199/PM2.pdf

Настройка- программирование ИРТ-4к  http://firstline.com.ua/portal/Archives/5199/IRT4K.pdf
датчики распаяны снизу вверх, 
4й-  ТСА
3й-  Температура возврата воды из димрода, ипользуется только как информер для контроля, 
2й-  1/3 высоты колоны,
1й-  куб 
Делаем шаг за шагом. В обозначениях в скобках стрелка вверх (↑) означает что параметр должен быть виден на верхнем табло, стрелка вниз (↓)- на нижнем. Точка в скобках значимая! Например (↑OFS.) читается как "на верхнем табло (стрелка вверх) видим OFS относящееся к первому датчику(точка в конце).

1.) Собираем РК на кубе, подключаем датчики, даем отстояться без сквозняков пару часов дабы все температуры выровнялись. Выбираем датчик со средней температурой из четырех и остальные калибруем под него, допустимо каждому добавить или отнять 0,9*С
Переменные для калибровки
(↑OFS.) 1-й датчик температуры
(↑O.FS) 2-й датчик температуры
(↓OFS.) 3-й датчик температуры
(↓O.FS) 4-й датчик температуры
ПСЫ.ПСЫ. Уже откалиброваны

2. Включаем собранный прибор выключив доп.розетку и поставив тумблер в режим автоматики. 
Если видим надпись (DaT) вводим 4. Но у нас введено должно было быть еще на стадии распайки датчиков. Если видим прочерки- какой то из датчиков вышел из строя или замкнут, или не соблюдена полярность- исправляем.

3. Настраиваем замкнутость-разомкнутость  реле по умолчанию.
(↑HPP.)  1е реле замкнуто    (открыт клапан отбора)   вводим Hot
(↑H.PP)  2е реле азомкнуто    (включен разгон)         вводим Cld
(↓ HPP.) 3е реле разомкнуто  (аварии в ТСА нет)       вводим Cld
(↓ H.PP) 4е реле разомкнуто  (в кубе еще есть спирт)  вводим Cld

4. Настраиваем какое реле на какой датчик смотрит:
(↑УdP.) 1е реле смотрит на 1/3 колоны (2 датчик)  вводим 20.1
(↑У.dP) 2е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.2
(↓УdP.) 3е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.3
(↓У.dP) 4е реле смотрит на ТСА (4 датчик)         вводим 40.4

5. Настраиваем при какой температуре на датчике* реле меняет состояние (замкнутое размыкается, разомкнутое замыкается)
(↑Усt.) 1 реле сработает при +0,5*С от Т1/3**
(↑У.сt) 2 реле сработает при 78*С в кубе
(↓Усt.) 3 реле сработает при 99*С в кубе
(↓У.сt) 4 реле сработает при 60*С в ТСА

6. Выставляем на РМ-2 мощность предзахлеба нашей РК

* Температура приведена теоретическая, практически не смотря на юстирование датчиков в начале может отличаться в меньшую сторону из за их плохой теплоизоляции снаружи и теплоконтакта внутри. Первый раз подбираем опытным путем.
** Первый раз после отработки колоны на себя эта температура (Т1/3** - второй датчик) замирает на одном месте, и держится так до прихода хвостов (вернее растет очень медленно с отбиранием спирта) К установывшейся температуре Т1/3 прибавляем 0,5*С и вводим это значение в ИРТ. Параметр (↑Усt.). Например в режиме отбора тела установилась температура 77,6*С (зависит от атмосферного деавения и расположения над уровнем моря.) Добавляем 0,5*С, 77,6+0,5=78,1. Вносим в прарметр (↑Усt.) температуру старт-стопа 78,1*С

Когда товарный спирт отобран поднимаются хвосты и температура скачком поднимается на 0,5*С градусов – клапан закрывается, колона накапливает товарный спирт, температура падает до рабочей, клапан открывается. Теперь клапаном будет управлять реле, отжимая остатки спирта и не давая пройти хвостам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Включили, тумблер разгона на автомате, скорость отбора ноль (ручка Шима на минимум – влево до упара). 
Пошел разгон, полная мощность на ТЭНе. По достижению температуры кипения спирта (чуть ниже 78,8*С) управление мощностью переходит к РМ-2, при этом клапан подачи воды (от стиралки за 10 баксов) открывается и начинает работать димрот, добирается температура до предзахлеба и колона начинает работать на себя. (Если кто то использует метод предварительного затопления колоны для прогрева- в этот момент можно перевести тумблер продувки в положение "вкл", димрот продолжит работать, клапан отбора будет открыт, а на ТЭНы опять пойдет напряжение разгона. После затопления вернуть тумблер в положение включения автоматики и обесточить ТЭН хотя бы на 20 минут, дабы с колоны слилась жидкость. Впрочем выигрыш по времени незначительный, по сравнению с общим временем работы РК.)
После чего первое появление оператора, легко вычисляется примерное время когда, опоздать не страшно. Оператор пришел, ставит емкость для голов и регулирует скорость их отбора поворачивая ручку ШИМа в право. Через расчетное время отбора- приходит опять и ставит емкость для подголовников изменяя скорость, затем- для товарного спирта. Во время отбора товарного спирта вводим температуру Старт –стопа параметр ИРТ(↑Усt.). Отобрав товарный, включается автоматический доотжим (Старт-стоп) возле самых хвостов. Затем открывает отбор на полную (ручка ШИМа в право до упора и зажимает, если есть трубку возврата флегмы) и переключает тумблер на продувку, шлангу отбора в канализацию (эстеты могут оставить себе). Система продувается, выключаем.
Ежели в конце оператор не пришел по достижению в кубе 99*С система выключится сама, как и при отключении воды на охлаждение. Пришел оператор,  заново прогрел куб и увидел есть ли там спирт, если нет- продул.


Минусы данного "полуавтомата".
1. Вмешательство оператора таки нужно, хоть и редко.
2. Нет защиты от "мокрый пол", "спирт в воздухе", "переполнена емкость", "пожар", "прилетело НЛО", пришел сосед по запаху.
4. Т.к. данная автоматика полностью и многих устраивает- продающие более дорогую будут вами (и мной) недовольны.

Так что все что вы делаете – вы делаете на свой страх и риск.
Удачи.

Откорректировал для этой схемы

из описания нашего коллеги Чага,

ему респект за труд.

ZSerje