Итак, про контроллер.

Там есть Все!

Дистилляция  ( Nedrobn Distill, 1Drobn Distill, 2Drobn Distill, Dist Defl  ( дистилляции с дефлегматором по верхнему паровому отбору), Ректификация, Регулятор мощности, Термостат, Разваривание зернового сырья.

Начнем с дистиляции.

Не дробная дистилляция (Nedrobn Distill)  Предназначена для быстрой  дистилляции  браги. Головы,  тело и  хвосты автоматически не отделяются.  Для  проведения дистилляции  используется куб с ДТ, холодильник  или дефлегматор в качестве холодильника. При использовании дефлегматора можно дополнительно установить в дефлегматор ДТ на основании показаний которого будет включен клапан подачи воды, а также можно установить на ДТ на  ТСА,  для повышения безопасности системы на случай отключения охлаждающей воды или резкого падения давления в системе водоснабжения. Но по минимуму для дистилляции ( любой) , достаточно ДТ в кубе и клапана на подачу воды. На узле отбора во время любой дистилляции  клапана не используются, либо  клапан должен быть открытым. Остановка процесса дистилляции происходит по достижению заданной температуры в кубе которую мы можем сами выстаить, либо по сигналу датчика переполнения приемной емкости. (ВОТ ТУТ вопрос, если после остановки процесса  по уровню, мы этот самый уровень уменьшили, то как запустить процесс если  вдруг это нужно?). При проведении не дробной дистилляции, никто не запрещает нам отобрать хотя бы головы.

, 1Drobn Distill и  2Drobn Distill Предназначена для дробной  дистилляции  браги. Головы,  тело и  хвосты автоматически не отделяются.  Разделение на фракции можно проводить всеми известными и доступными способами, один из которых это расчетный метод количества голов, и отбор тела до определенной крепости.  Каждый  выбирает сам для себя метод определения фракций.

Для  проведения дистилляции  используется куб с ДТ, холодильник  или дефлегматор в качестве холодильника. При использовании дефлегматора можно дополнительно установить в дефлегматор ДТ на основании показаний которого будет включен клапан подачи воды, а также можно установить на ДТ на  ТСА,  для повышения безопасности системы на случай отключения охлаждающей воды или резкого падения давления в системе водоснабжения. Но по минимуму для дистилляции ( любой) , достаточно ДТ в кубе и клапана на подачу воды. На узле отбора во время любой дистилляции  клапана не используются, либо  клапан должен быть открытым. Остановка процесса дистилляции происходит по достижению заданной температуры в кубе которую мы можем сами выстаить, либо по сигналу датчика переполнения приемной емкости. (ВОТ ТУТ вопрос, если после остановки процесса  по уровню, мы этот самый уровень уменьшили, то как запустить процесс если  вдруг это нужно?). При проведении не дробной дистилляции, никто не запрещает нам отобрать хотя бы головы.

Алгоритм дистилляции с дефлегматором- Dist Defl  - дистиляция по верхнему паровому отбору тоже очень простой дистиллируем на заданной мощности - путем включения подачи воды на клапан дефлегматора поддерживаем заданную температуру в дефлегматоре +- заданную дельта, пока не произойдет наполнение приемной емкости или пока температура в кубе не превысит заданную. При этом используются ДТ в кубе, ДТ в Дефлегматоре (не путать с тем что используете в ректификационной колонне). На воду используется двойной клапан. Одна половина которого

Подключается к управлению клапаном  общей подачи воды, вторая к управлению клапаном дефлегматора.

Регулятор мощности

С этим режимом вроде все понятно. Просто  регулятор мощности. Кнопками вверх и вниз увеличиваем  или уменьшаем  мощность, выдаваемую контроллером.

Описание режима работы ректификации

Что из оборудования нужно минимум подключить:

1) два датчика ds18b20, один в кубе (tK), второй в колонне в 20 см от насадки (tN)

2) два клапана отбора спирта, один отбирает головы и хвосты (подключен к 25), второй отбора СР (подключен к пин 26)

3) желателен также третий датчик ds18b20 в ТСА, он будет реагировать на аварийное превышение температуры, но можно обойтись и без него.

И желательно, конечно, датчики протечки воды и переполнения приемной емкости.

Для экономии воды можно подключить клапан подачи воды (подключен к пин 24).

Нажимаем кнопку Select, клавишами влево и вправо выбираем режим ректификации, вот такое окно:

Снова нажимаем кнопку Select, появится информация о температуре начала ректификации,

при необходимости ее можно поменять, кнопками Вверх и Вниз, подтверждаем температуру кнопкой Select.

После этого начинается ректификация и на экране появляется следующее окно. Это окно информирует о том, что начался разгон колонны Tk=540/830 означает, что температура в кубе 54.0 градуса, режим закончится при температуре 83.0 градуса.

После окончания разгона колонна переводится в режим работы "на себя", это отображается на нижеследующем экране

tN=790(47) означает, что температура в колонне (в 20 см от насадки) составляет 79.0 градуса и держится уже 47 секунд. Когда температура будет неизменной в течение 10 минут, колонна перейдет в следующий режим - режим отбора голов

При отборе голов на дисплее отображается нижеследующая информация, где tK=830/854 означет, что температура в кубе 83.0, отбор голов закончится при температуре в кубе 85.4

После отбора голов, контроллер переводит колонну в режим отбора СР, экран показан ниже.

Что отображается на экране.

RSt - режим старта, 90% - шим отбора на 90 процентов включен

tN=780/783/d 3 означает, что температура в колонне 78.0 градусов при темературе 78.3 колонна перейдет в режим стопа, дельта 0.3 градуса

Здесь можно нажать клавишу Вправо, и перейти на вторую страницу информации, где можете наблюдать температуру подключенных датчиков и сколько времени идет данный этап от предыдущего стопа. Полюбовались значением датчиков - жмите клавишу Влево и перейдете на основное окно отображения отбора.

Итак,когда температура в колонне превысит температуру стабилизации + дельта, контроллер переходит в режим стопа, вот он, на экране ниже. Отбор при этом отключается.

tN=784/780 означает, что температура в колонне 78.4 градуса, ожидается пока она вернется к температуре стабилизации 78.0 градуса. 80% означает, что при стопе произошло уменьшение ШИМ отбора на 10 процентов от 90 до 80 процентов.

После возврата температуры к температуре стабилизации, контроллер снова переходит в режим старта, при этом ШИМ отбора уменьшился до 80%.

Если в режиме старта температура в течение 10 минут не достигает дельты, то к ШИМ отбора добавляется 5%, вот они на экране к 80% добавилось 5%, получилось 85%

огда температура в кубе tK достигает температуры, при которой начинается отбор хвостов, колонна переходит в режим отбора хвостов, показанный на экране. ШИМ отбора при этом устанавливается 90%.

tK=966/995 означает, что температура в кубе 96.6 градуса из 99.5.

Когда температура в кубе превысит 99.5, контроллер переходит в режим ожидания, показанный на рисунке ниже.

Режим ожидания 2 минуты подача воды на охлаждение включена, отбор и ТЭНы выключены

После режима ожидания, контроллер переходит в состояние окончания, при этом он в зависимости от настроек может подавать звуковой сигнал, либо один раз послать SMS, либо все сразу.

Описание режима ректификации закончено.

Больше пока по режимам работы мне нечего, если кто знает или очет дополнить или поправить, пожалуйста помогайте.

А где бы посмотреть про возможности данного устройства и как его настраивать и использовать в повседневной жизни?

Подключаешь ТЭНы через силовой блок данного устройства. Правда придется помощнее тебе радиатор и симистор и провода на силовом блоке поставить.

Клапан подачи воды подключаешь к выводу 23 контроллера. Клапан подачи воды охлаждения дефлегматора подключаешь к выводу 24 контроллера, клапан отбора голов и хвостов подключаешь к выходу 25 контроллера. Клапан отбора СР подключаешь к выводу 26 контроллера.

Подключаешь два датчика на основе ds18b20. Один датчик в куб, другой в 20 см от насадки.

Запускаешь программу. Нажимаешь кнопку Select. Клавишами влево-вправо выбираешь пункт меню UstParam. Нажимаешь Select. Клавишами влево-вправо находишь параметр Power=3000, клавишами вверх доводишь его до своего  значения. Клавишами влево-вправо ищешь параметр PowerRectif, устанавливаешь его в то значение, при котором будешь проводить ректификацию.  Нажимаешь Select.

Клавишами влево-вправо находишь пункт меню ISR=Rectif. Нажимаешь кнопку Select, выбираешь его. Потом подтверждаешь параметры ректификации кнопкой Select. Процесс стартует. Через некоторое время сливаешь из премных емкостей головы и хвосты, а также СР. Это вкратце, конечно.

зачем два реле клапана воды и как они регилируются и т.д.?

Два реле на воду - это так, я для себя сделал. У меня хитрая подпитка НПГ горячей водой из обратки холодильника, описывать которую нет смысла, поскольку я сейчас не уверен в ее эффективности. Холодильник я слепил из того что было, пайкой, без применения стандартных фиттингов (не нашел таких) и этот клапан сделан на случай протечки холодильника или каких-либо соединений холодильника с водой. Остальные могут просто игнорировать выход 23 контроллера, который включает воду при старте системы и не ставить клапан на общий вход воды.

Алгоритм ректификации.

Нового нет, просто собрал кусочки  со всего форума в одно целое, поэтому работает.

Разгон.

На ТЭН подается полная мощность до пороговой  температуры в кубе.

Работа колонны на себя (стабилизация).

Переключение подаваемой мощности нагрева в куб на  заранее установленный уровень. Ждем стабилизации температуры в колонне. Как только температура стабилизировалась, включается

Отбор головных фракций.

можно выставить регулируя время открытия/закрытия клапана. (ШИМ)

Начало и завершения  отбора  голов по температуре СС в кубе.

Отбор спирта.

начинается по завершению отбора голов, величина отбора (больше/меньше) регулируется (ШИМ) автоматически  по температуре в нижней части колонны.

Отбор хвостов.

делается  после отбора спирта по температуре в кубе.(надо запрограммировать)

Выключение.

по температуре в кубе.(надо запрограммировать)

Спасибо огромное за твой труд. Вчера загрузил программу, но при компиляции выдает ошибку. Так просто не удалось прошить. В чем может юыть дело?

- беблиотека DS по другому называется или отсутствует.  Одна из распространенных ошибок.

Список радиодеталей, плата силовых выходов, plata indikatorov   http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.160

Схема подключения – http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.200

если использовать экран как советует alekslug то скеч надо править для отображения русских букв?

Варианта прошивки с русскими буквами нет и пока не планируется. Можете сами перевести при желании.

Доработка клапана AR-HX-3. Для удобного подсоединения  клапана отбора спирта к  шлангу надо со стороны резьбовой части клапана рассверлить отверстие 6 мм сверлом на глубину  8-10 мм, вставить предварительно облуженный  оловом кусочек 6 мм нержавеющей трубки и запаять.

какой прогой схему посмотреть?

sPlan 7.0  http://files.homedistiller.ru/101542.rar

А возможна ли реализация раздельного отбора голов и хвостов?

Между отбором голов и хвостов довольно большой промежуток времени, несколько часов . В предложенном алгоритме автоматики предусмотрен раздельный отбор фракций, сначала головные ,потом спирт, после отбора спирта отбираются хвостовые фракции.  Головы и хвосты сливаются через один клапан отбора,спирт через другой. Т.е они разделены по времени и никак не могут отбираться одновременно.  Если тебя интересует отбор голов и хвостов в разную посуду,то никто не может помешать поменять приемную емкость. Убрать банку с головами и поставить пустую для хвотов.Для этого есть несколько часов времени. Или использовать крендель как у игоря223 для автоматической смены посуды.

что нужно сделать для  адаптации скетча  к  своей версии железа – дисплей со встроенными кнопками и без?

Автор разработал скетч под Frduino Mega2560, т.е. железо-то одно. И он даёт пояснения прямо в скетче для применения кнопок

самодельных или LCD_KEYPAD_SHIELD. Разжовываю:

Открываешь скетч прогой      arduino-1.0.5-r2

Находишь строку       #define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 0 // 1 - использовать стандартный шильд с кнопкми ардуино, 0 - не использовать

Если кнопки самодельные то оставляешь как есть и нечего заморачиваться.

Если LCD с кнопками, то меняешь "0"  на "1"  :

#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 1 // 1 - использовать стандартный шильд с кнопкми ардуино, 0 - не использовать

Кроме того в скетче можно перепривязать дискретные кнопки к другим портам по желанию.

Если кому не трудно, подскажите что за детали и их номиналы. думаю не только меня

Схему скачай, там всё есть.

скачай  сначала прогу Splan  которой схему можешь просмотреть  и распечатать здесь http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.240#msg11915858

Схема здесь http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.200#msg11913848

НА схеме все детали обозначены.

А у кого и как реализован датчик проводимости? Просто зачищенные два вывода провода в жидкости? Или не всё так просто?

Для контроля разлития воды и наполнения приемной емкости - два луженых контакта, точно.

А вот проточный датчик проводимости - тут alekslug подскажет, у него какая-то хитрая конструкция есть.

Пока сошлись на том, что датчиком служат два стандартных штыревых контакта от разъема PLD или PLS (у которых расстояние 2.5 мм) вот таких http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.0#msg11876946.

Ребята у кого проблема как у меня с датчиками, а именно не по порядку расставлены что влечет за собой сбой  когда отключаешь хотя бы  один из датчиков.

Учитывая своеобразность кода с памятью ерром решил пойти самым простым путем - перезапись массива данных когда производиться считывание с датчиков температуры.

что нужно поменять:

в программе находите код

ds1820_devices=0;

while(ds.search(ds1820_rom_codes[ds1820_devices])) {

ds1820_devices++;

}

и меняете на

ds1820_devices=4; //тут можно и через цикл но уже сделал как сделал, кто захочет подправит у себя

ds.search(ds1820_rom_codes1[0]);

ds.search(ds1820_rom_codes1[1]);

ds.search(ds1820_rom_codes1[2]);

ds.search(ds1820_rom_codes1[3]);

i=0;

for (i=0; i<9; i++) {

ds1820_rom_codes[0][ i ] = ds1820_rom_codes1[3][ i ]; //меняете последовательность как необходимо

ds1820_rom_codes[1][ i ] = ds1820_rom_codes1[0][ i ];

ds1820_rom_codes[2][ i ] = ds1820_rom_codes1[2][ i ];

ds1820_rom_codes[3][ i ] = ds1820_rom_codes1[1][ i ];

}

масив [ i ] через пробелы, уберете их когда в код вставлять будете

Также необходимо добавить массив ds1820_rom_codes1

находите строку

unsigned char ds1820_rom_codes[MAX_DS1820][9]; // Коды датчиков ds18b20

и добавляете за ней

unsigned char ds1820_rom_codes1[MAX_DS1820][9];

и теперь сможете менять как захотите

Недостаток - всегда видит 4 датчика и также копирует данные с подключенного на отсутствующие, на работу программы не влияет

Реализована версия 2.18. Добавлен режим НДРФ.

Поскольку этот режим не тестировался, выкладываю его в этой ветке в отладочном варианте.

Основные отличия от режима ректификации (далее цитата из просьбы нашего коллеги VladPP):

Алгоритм примерно такой-

- разгон ( как в ректификации, без изменений )

- работа на себя ( как в ректификации, без изменений ) - я бы убрал стабилизация по температуре, и ввел время работы на себя 30мин, 1 час, 1,5 часа, 2 часа, ну до часов до трех

- отбор голов ( как в ректификации, без изменений )

- режим отбора протоспирта - как в ректификации , но исключить уменьшение ШИМ отбора, после каждого стопа. Установили кнопками вверх вниз нужный отбор, и все, этот отбор не уменьшаеться при стопе, т.есть отбор постоянен и неизменен на всем протяжении , вне зависимости сколько раз сработал " СТОП ", но при этом кнопками "ВВЕХ" " ВНИЗ" мы можем сами устанавливать шим

- остальное все как в режиме ректификации.

По сути получаем режим дисцциляции, с помощью колонны: один датчик температуры  ставиться в куб, один в деф, один в тса. Выбирая температуру стопа, получаем на выходе протоспирт с нужной тебе крепостью, ( сейчас автоматика очень " дотошно, и усердно "  отбирает спирт, и он получается не менее 96 градусов, а надо допустим 94, или 80.

А как пользоваться датчиком из контактов?

На заданном уровне в приемной емкости с головами закрепили контакты, дошли головы до этих контактов-отбор голов закончился.

22 это клапан 0, 23 это клапан 1, и т.д. номера клапанов прописаны в константах скетча.

#define PIN_KLP_BEG 22  // Начальный пин для управления клапанами

#define KLP_NPG  0      // Номер клапана для управления НПГ (при дистилляции)

#define KLP_VODA 1      // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему

#define KLP_DEFL 2      // Номер клапана для подачи воды в дейфлегматор

#define KLP_GLV_HVS  3  // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций

#define KLP_SR   4      // Номер клапана отбора ректификата

#define KLP_HLD  3      // Номер клапана холодильника (для дистилляции)

Заканчиваю строительство автоматики, возникла сложность с выводами  А5 и А6  обвязку сделал как на схеме, на экране нули, и на регулировку  не реагирует. Если отпаять кандеры  100n то при полном 33ком на экране начинается значений  бегает от 1 до12 . А в настройках сказано что нужно выставить  значения 1020  Как это делать?

Настройка 1020 нужна для оригинальной схемы, которую я описывал. Там срабатывание датчиков по уменьшению уровня напряжения. Затем коллеги решили, что датчик лучше делать по увеличению уровня напряжения (в принципе, я с этим уже согласен и последние версии прошивки работают по-умолчанию именно на увеличение уровня напряжения), его надо настраивать именно на 0, а не на 1024, и резистор по-моему лучше брать подстроечник на  100Ком, или даже опытным путем я выяснил, что проще взять постоянный резистор на 51Ком, он обеспечивает достаточный уровень сработки. Конденсаторы оставь. Впрочем, когда идет питание не от USB и они не особо спасают, значение все равно плавает от 0 до 7, но это допустимо.

Здесь эта особенность настройки написана жирным шрифтом http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=62828.0#msg11878949

А как пользоваться вот этим параметром  Edit Temp Stab Rectif=780 ?  у меня температура насадки стабилизировалась на  76.3

Этот параметр можно не трогать. Это так, на всякий случай добавлена возможность его корректировки, если программа вдруг неправильно определила стабилизацию колонны или надо принудительно ее поменять, например для получения НДРФ. Температура 76.3, конечно не совсем нормальна, это свидетельствует о плохой термоизоляции колонны, хотя если теплопотери стабильны, можно и с такой температурой ректифицировать.

Можно Изменить  с  780 на 764.

как поправить скетч чтобы было четыре датчика температуры, т.к. каждый раз  вытаскивать ДТ из под утеплителя колонны проблематично (чтобы установить его в дефлегматор)?

Если хорошо подумать то нечего сложного нет.Я сделал так.Взял 4 датчика подключил к автоматике для определения порядковых номеров.Потом ставиш 1 куб,2 карман на колонне,4 ТСА.Если колонну не используеш вместо 2 датчика ставиш 3 порядок не нарушается и нечего из под утеплителя выдерать ненадо.Если надо жестко привязать датчики к одному месту,в теме есть совет как для этого поправить скетч.

Китайские датчик температуры: Гильза не нержа, а латунь. Провода :

Желтый- корпус, масса.

Зеленый- данные.

Красный - плюс.

у меня красный, черный, белый. Соответственно,+,-, data

Орёт что НПГ то переполнен, то осушён. Прорцесс как то можно отменить?

И в описании и в скетче есть

#define NPG_UROVEN_PIN A3         // Пин уровня НПГ. (закомментировать, если НПГ не используется во избежании ложных сработок)

плата для подключения  дисплея его по шине I2C

Скетча под него нормального пока нет. Делай как проще, в теме все есть, т.е. приобретаем и подключаем дисплей без  I2C

русская локализация скетча:

Дисплей, нужен заточенный под кириллицу   WH1602B-YGH-CTK.  Среди дисплеев с голубым экраном не знаю таких.

Сделайте перевод самостоятельно, как вам нравится. Это несложно. Вместо  латинских букв пишем код из таблицы. Каждой букве соответствует  свой цифровой код. Буквы которые пишутся одинаково на обоих языках кодировать  не надо.

В примере аглицкое слово Stop меняем на  русское Стоп

Пример.

Кусок из скетча  так выглядит сейчас

case 5: //Стоп, ожидание возврата температуры

sprintf(lcd_buffer,"%02u:%02u:%02u R Stop ",hour,minute,second); //запись в буфер текста и значений температуры

Так будет после переделки

case 5: //Стоп, ожидание возврата температуры

sprintf(lcd_buffer,"%02u:%02u:%02u R \103\277\o\276 ",hour,minute,second); //запись в буфер текста и значений температуры

Вот секретная   шифровальная таблица. Дополнения приветствуются. Пост 866

как можно остановить запущенный процесс?

Остановить процесс можно перезагрузив контроллер, либо выбрав другой процесс, хотя лучше все-таки перезагрузить.

при простой дистиляции можно применять в качестве холодильника дефлегматор от ректификационной колонны. Так вот есть вопрос, при использовании в качестве холодильника дефлегматора при простой ( или первой, второй дробной) перегонке в дефлегматор установит ДТ будет ли работать автоматика? На какой (через какой клапан) клапан подавать воду в холодильник-дефлегматор? Отбор голов, тела и хвостов при дистиляции(любой) производится только по уровню в приемной емкости? Отбор при дистиляции (любой) производится через клапана или их надо снимать?

Работать будет, клапан подачи воды в холодильник подключаешь так же, как и при ректификации. Клапана на отбор не ставь, или ставь, но они должны быть постоянно открытыми. Отбор прекращается либо по заполнению приемной емкости, либо по достижению заданной температуры в кубе.

При первой и второй дробных перегонках отбор по температуре прекращается вообще или каждой фракции отдельно?

Деление на фракции не производится.