# Насадка для колонн (наполнитель)

л288

л121

http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=50.5740

Подскажите пожалуйста,труба 40 на 1500 ,40 внутренний,сколько понадобиться взять,и скока деньгов готовить

12Х18Н10Т

3мм насадка как раз подойдет, 1,5 литра вполне должно хватить.
Это кстати можно расчитать:

3,14 * r2 * h

R - внутренний диаметр колонны
h - нужная высота

У промышленной сприльно-призматической насадки от 8 до 10 витков, диаметр элемента примерно равен высоте.

Только опять не совсем понятны пропорции: 10% от диаметра колонны-это длина спиральки или диаметр.

Оптимально, когда длина спиральки равна диаметру.

А угол сдвига на виток - это отдельно, с зазором не связано. Мне кажется, что для треугольной оптимален поворот на 30* на виток для максимальной "пушистости".

Угол поворота зависит от натяга проволоки. Чем сильнее натяжение, тем на меньший угол развернется виток.

Цитирую кусок письма производителя насадки
"...насадку сначала нужно отмыть от масла, которое добовляется при ее производстве. Это можно сделать при помощи растворителей и/или кипячением в моющих средствах. Мы кипятим пару раз в смеси стирального порошка, "фэйри" и "белизны". Потом надо промыть ее чистой водой и протравить в 10 % "царской водке". Для этого готовится раствор 1 часть азотной к-ты и 3 части соляной к-ты. Эта смесь разбавляется в соотношении 1 часть "царской водки" + 9 частей воды. Желательно воду иметь при температуре 50 - 60 С. Этим раствором заливаете насадку часа на 2. Периодически постукивайте по емкости, чтобы пузьрьки газа, образующиеся при травлении не застревали в насадке. Лучше это делать под тягой или в проветриваемом помещении. Раствор должен стать черным, а насадка должна потускнеть и стать серой. Потом промываете насадку как следует чистой водой и загружаете мокрой в колонну. Загружать нужно слоями по 5-6 см с трамбовкой каждого слоя. В качестве трамбовки мы используем металлический цилиндр по диаметру колонны и высотой, равной диаметру колонны. Цилиндр на нитке роняется на слой раз 5 с высоты 30-40 см."

ermack, насыпь 50 (или 100) мл насадки в мерный цилиндр, в другой такой-же налей спирт в том-же объеме.
Перелей спирт в насадку, а затем перелей обратно. Придержи насадку вилочкой и переверни цилиндр, чтобы дать спирту стечь полностью, но не встряхивай.
Часть спирта останется на насадке, поэтому в цилиндре со спиртом будет "недолив" - уровень не дойдет до прежней отметки. Если эта "недостача" составит 5 мл на 100 мл насадки, или больше, травить насадку нет необходимости.
Моя удерживает 6 мл как в протравленном, так и в непротравленном виде, поэтому я принял решение не травить насадку. Пусть остаётся красивой.

Для продолжения сделай оправку короче-6-8мм.Подрезай понемногу.

Stives, для СПН я использую два вида оправок(остальные не "прижились"), квадратную для нихрома (константана, хромеля, алюмеля, копеля, отожженной нержавейки) и техугольную для  неотожженной нержи (жесткой, углеродистой, которая при прокаливании перестает магнититься). Оправки из натфилей.
 Диаметр насадки и пушистость зависит от вдух параметров; от натяжения проволоки и от места(точки) подачи проволоки на оправку.
Чтобы добиться регулировки диаметра насадки, надо делать оправку, конусной от основания до вершины. Твоя оправка имеет крутой конус у основания , а дальше она практически ровная.
 На одной оправке я могу мотать СПН от 6мм.(основание) до 2,2мм.(конец рабочей зоны),при длине 12мм. с помощью подвижного направляющего ролика. А угол подачи проволоки должен быть перпендикулярным оси вращения оправки.
 Теперь натяжение. Чем больше диаметр роликов и их количество, тем более плавной будет регулировка натяжения. Проволока не должна проскальзывать. Точная регулировка натяжения, в моём станке, сделана под катушкой с проволокой(кусочек войлока прижимается стальной пластинкой).
Stives, ты конечно заметил, когда накручиваешь пружинку, первые несколько витков ложаться плотно, остальные постепенно раскручиваютя и  не сжимают оправку. Так вот этих зажимающих витков должно быть всегда одинаковое количество, добиться ровной и одинаковой пушистости можно только точным и стабильным натяжением.

Хочу ещё заметить: скорость намотки разных видов и диаметров проволок ограничена временем, необходимым для задания памяти.

Вот ответ И. Селиваненко как правильно заполнять колонну СПН 4х4,цитирую: "Засыпать надо смоченную (например, прокипяченую) насадку порциями, чтобы высота слоя прибавлялась на 4-6 см с обязательной трамбовкой каждой порции. Трамбовать можно металлической гирькой по диаметру колонны. При этом ронять ее на слой насадки с высоты 20-30 см 4-5 раз. Не волнуйтесь, насадка не помнется.

Минимальный диаметр проволоки который нашел - 0.8 мм. 
Собственно вопрос: годится ли такая проволока для изготовления насадки?

нужно, примерно, 1/10 линейных размеров насадки.

л34

л79

Нужна именно спиральная призма - зазор между треугольными или овальными витками должен создавать вращательный сдвиг витков один относительно другого, при этом витки должны быть сомкнутыми. Тогда насадке не проседает и практически не уплотняется.

л84

я наблюдал образование спиртовой пленки на поперечных сдвигах.Если зазор  не превышает 0,2-0,3мм с самом широком месте, создаётся устойчивая пленка.

размер насадки - средний наружный габарит.

л92

Замечательно подходят мечики М5, М6, после доработки наждаком и полировки. Думаю можно попробовать использовать битки.

л93

4)Электролитом с поваренной солью. Травит хорошо. Раствор меняет цвет на зеленоватый, насадка хорошо отмывается. Кажется, электролит с повареной солью - оптимальный выбор. Легко отмывается по схеме вода-содовый раствор-вода. Сначала лучше отмывать горячей, после соды-холодной.

windfreedom, при травлении нержавейки на её поверхности образуются малорастворимые гидроксиды, которые отмыть содой невозможно. Снять эти гтдроксиды можно только реакцией нейтрализации в слабом растворе кислоты. Я применяю азотку, она не только превращает гидроксиды в растворимые соли, но и заодно и пассивирует поверхность насадки.

А чем тебе не подошло травление хлорным железом? Там могут быть только одни грабли - если сделать малую концентрацию соли, травление не происходит, и даже добавка её до нужной концентрации уже не помогает.

Насадку, которую по моему заказу изготавливают на стороне, травлю я сам. Хлорным железом перетравил уже наверное килограмм 50 насадки. Без проблем. А килограмм хлорного железа... Не понимаю твоих вздохов - это чуть дороже двух долларов.

л96

В том что проволока пружинит и заключается секрет СПН. Мы уже обсуждали ажурность насадки, только такая проволока даёт максимальный эфект. СПН 4мм. для этого диаметра проволоки великовата(ИМХО), я такой мотаю насадку до 3,5мм., но лучше делать 3мм. самый 
"ходовой" размер. Ширина грани оправки (для СПН 3мм)будет примерно 2,2мм.

л97

Diogi4, ты прикалываещься? У коллеги OAG калёная пружинная проволока, которая после навивки на оправку 4 миллиметра расползается до 2 сантиметров, а ты ему говоришь, что это самый правильный секрет СПН, что так и надо? Что за туфта?
Кстати, Роман Николаевич не даст мне соврать. Секрет СПН заключается в том, что если она пружинит, это говно, а не насадка. Если есть осевое расстояние между витками, которое не устраняется при уплотнении насадки, ты просто испортил проволоку. Роман Николаевич провел много экспериментов и проверил их результаты в лаборатории. Результат таков. Только травленая, плотная, плотно уложенная насадка даёт нормальное разделение, позволяющее получить спирт по стандарту "люкс". Вся ажурность насадки имеет право присутствовать только в проворотах треугольников. Иначе лучше использовать мочалку - гораздо дешевле, а эффект тот-же.

Смущает её упругость. По быстрому попробовал навить её на мелкую отвёртку, а она расползается от внутреннего напряжения. Увеличивается раз в пять от диаметра оправки с сохранением формы

Так отожги её, всё равно потом травить. Возми  транс-р на 10-12в и пробуй какой длинны и при этом напряжении проволока докрасна накаляется. И протягивай её между двух электродов расположенных на этом растояни

Всё красиво, но нужно постараться, чтобы межвитковых зазоров не было совсем.

Л98

Для того, чтобы блокировать пристеночный эффект, но при этом не создавать избыточного сопротивления пару, размер насадки должен быть в 10-12 раз меньше диаметра колонны.
Для Двн35, тройка - самое то. Но она тяжелее четверки раза в полтора. И соответственно более трудоемка в изготовлении. Дольше мотать и резать.

л99

Какая в идеале должна быть длина одного элемента СПН по отношению к диаметру?

Этого никто не исследовал, но Селиваненко делает 1:1. Та насадка, которую делают по моим заказам, раза в полтора длиннее. Разделение отличное. Так что можешь резать в этом диапазоне  от 1.1 до 1:1.5

л103

,посмотрел я 304, 304L и 321 марки. Видать не зря лучше брать 304L ? - там и углерода в больше чем 2 раза меньше (закрутил, бл), и максимум хрома (для лучшей антикороз. стойкости), и титана нету (он же жесткий). Выходит, 304 L оптимальная?

л143

Мартин, возможно у тебя не правильное представление о терминах. При максимальной плотности элемент не сдавливается, т.е. это когда элемент насадки не выглядит как пружина сжатия.
 Ажурность(пушистость) определяется углом изгиба в витке и зависит не только от жесткости(пружинистости) проволоки.  Поскольку углы оправки 60*, то варьировать приходится натяжением. Важно главное условие, высота треугольника который получается при сдвиге относительно предыдущего витка, должна быть, как минимум, равна диаметру проволоки.

л145

Маслица капаю под нож периодически. Асинхронник думаю ставить, визгу от дрели и от жены много.

Про масло забудь, для диаметра проволоки больше 0,25мм я пользую жидкое мыло с глицерином(50/50), остальное делаю "на сухую", используя антифрикционные свойства металлов.
Асинхронник - вчерашний день,проблема в стабилизации скорости, ищи двигатель на постоянку.

л146

Для эксперимента можешь 50 мл насадки промыть в азотке (если такой нет, я смешивал 3 части электролита аккумуляторного кислотного и одну часть аммиачной селитры, это мне коллеги с сайта подсказали) засыпаешь насадку в теплый раствор эл-лита и селитры, ставишь на водяную баню или просто в чашку с грячей водой и через 20-30 минут насадка чистая.

Скажу больше, сразу после травления обильно промывал насадку и водой и белизной и фэри и кипятил во всем этом поочереди и в различных комбинациях, варилв кока-коле (по слухам накипь и ржавчину разъедает) результат нулевой. На след день купил электролита бутылку и замочил в серной кислоте (плотность 1,28) на водяной бане насадка квасилась около 2,5 часов, я даже заметил более глубокое протравление нержи, но половина рыжиков осталось на СПН. Зато как только добавил селитры, через пол часа был эффект, раствор был полон грязи а сама насадка была чистенькая и беленькая.

л153

Насадочная колонна разделяет фракции ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ НАСАДКИ, деление на укрепляющую и разделяющую частьи - условность, упрощение. Нагруженность колонны по флегме и пару выше в верхней части колонны, именно поэтому захлеб начинается под дефлегматорм, в спиртовой зоне.
  Зульцер имеет более высоккую пропускную способность, чем СПН. Поэтому при работе в предзахлебе СПН нужно убирать вниз, где царга будет работать в более щадящих условиях, в этом смысле.
 Если же работа идет с мощностью явно ниже - по барабану, где разделять - важно общее количество ТТ, а не их концентрация там или сям.

Для того, чтобы работать постоянно (на протяжении всего рабочего цикла) в предзахлебе , нужно всего лишь поддерживать постоянное количество возвращаемой флегмы, и подаваемого пара. В том месте, где при нарушении этого баланса начинается захлеб. А именно - в верхней части колонны.

 Я работал и работаю со стабилизацией давления и на 2/3, и на 3/4 и на 5/6 высоты колонны. Чем выше - тем ближе к захлебу можно держать давление, хотя это уже некий перфекционизм! ))
 По технологическим причинам мне удобнее всего на 2/3 (там же, где и термометр в тело колонны воткнут, между царгами. Но, в принципе, можно ставить датчик в любом месте, где течет уже чистый спирт (практически чистый) - правильно это называется "квалификационный участок колонны".. Именно на 2/3 колонны стабилизируется давление в комплектах ХД/3...

 В кубе стабилизировать давление нельзя принципиально - это ведет к захлебу в процессе работы. Причины очевидны, и не раз жеваны на форуме. Это - как паровой отбор голов в процессе работы....весь форум засран, и на грабли постоянно наступают все новые и новые участники форума, хотя все довольно очевидно уже пару лет((

л154

сколько у тебя колонна работает на себя перед началом отбора головы?

Я советую час-полтора-два. Потому что понимаю - никто больше ждать не станет(((

л168

Для тех, кому нужна азотная кислота: я брал электролит аккумуляторный, сыпал в него кальциевую селитру (удобрение). После размешивания и отстаивания получилась в растворе азотная кислота и плотный серый осадок гипса (к-та, кстати, имеет характерный запах). Она очень хорошо рстворяет окалину и пассивирует нержавейку.

л171

решил поделиться своим опытом в изготовлении оправки для СНП.снача подготовил метчик.обточил на наждаке под очень небольшой конус и хорошо отшлифовал. взял монету 5 копеек (СССР) и по центру просверлил небольшое отверстие и прошелся шкуркой чтобы выровнять плоскость (убрал надписи). поставил монету на большую гайку,поставил метчик и стал несильно вгонать метчик в монету на гайке. монета немного изогнулась. затем не вынимая метчика поместил монету на маленькую гайку и продолжил вгонять метчик для образования небольшого буртика.когда дошел до отметки необходимого размера 3мм перевернул монету с метчиком и выбил метчик из монеты на этой-же гайке. затем тщательно обработал неровные края буртика надфилем.аккуратно (без силы) посадил обработанную монету на метчик и....прилепил клей "поксипол" с нерабочей стороны.опыт показал что такая конструкция очень работоспособна.только монета полируется об проволоку до зеркального блеска.
на третьем рисунке я показал кинематику натяжного механизма (это тоже немаловажно)
механизм собрал на листе ДСП (дверца от какого-то шкафчика 60х60).к нему крепится дрель с регулятором оборотов и вкручиваются саморезы на глубину 1см. сами саморезы взяты длинной 55мм.черные,для дерева.они уже закалены и хорошо "пружинят" играя роль демпферов чтобы при рывках не рвалась проволока.проволоку нужно пропускать прямо под шляпками недозакрученных саморезов. цифрами 1-6 обозначены саморезы принемающие участие в подготовке (распрямлении) и натяжке проволоки.обратите внимание на стрелки около 2 и 5 саморезов. если эти саморезы сдвигать в сторону стрелок, то натяжка проволоки уменьшается.пружина очень слабая (думаю 1-2 кг) вполне можно заменить резинкой от трусов.если пружина растягивается на всю длинну то уменьшайте натяжку проволоки саморезом 5, а саморез 2 влияет на укладку витков спирали и вид распушенности СНП.его нужно настраивать очень точно.чуть перетянул-обрыв,недотянул-не сходит сприраль.планку-переходник специально не делал.взял первую попавшуюся железяку.(это оказался ограничитель лепесткового клапана от скутера)длинна этой железяки около 5 см,ширина около 3 см и две дырки по бокам.в одну пропустил проволоку,а через другую прикрепил пружину.эта планка оказалась после самая изношенная (канавки по 1,5-2 мм) 
и напоследок небольшая хитрость. в процессе намотки очень помогает смазка проволоки маслом или смазкой. именно проволоки т.к трение приводит к образованию канавок на саморезах и ухудшению сползания спирали с оправки. я смазывал проволоку в районе самореза 5.

Кинематика натяжителя может быть улучшенв путем:
1. Использования для натяжителя ролика на подшипнике вместо планки с отверстием.
2. Использования тормозной шпули изготовленной из двух стальных шайб насаженых на болт дальше пружина и гайка, которой и регулируется  сила подтормаживания. 
Эти два узла детально описывались с фотками в этой ветке. 
А вообще нормальная конструкция. Интересно еще конструкция нарезателя.

Л175

CrNi-проволока с низким содержанием углерода для сварки и наплавки коррозионностойких и аустенитных сталей, работающих при температурах от – 196 °С до + 350 °С.

СНГ (ГОСТ)    Евронормы (EN)    Германия (DIN)    США (AISI) 
08X20H11       1.4331                     X2 CrNi 21-10       308

л176

я нашел простой способ травления. берется нерезанная насадка(колбаски)и травятся электрохимическим методом.это относительно безопасно и очень доступно. электролит раствор поваренной соли и источник постоянного тока.насадка подключается к плюсу.режим и время подбирается эксперементально.
только аккуратнее.в процессе может выделяться хлор,водород и в электролите всякая гадость.
на колбаску достаточно несколько секунд.эксперемент провел.

Л177

Валера ,надо отдать тебе должное по улучшению характеристик насадок ,но я тоже намотал не один кг.Я считаю что лучшими характеристиками обладает та насадка у которой:
а)сомкнутые витки, б)межвитковый здвиг равен диаметру проволоки,в)размер.Про это  много говорили.

Диаметр проволоки очень важен.Если грани закругленные у оправки-трудно добиться межвиткового здвига.Проще взять гвоздь, немного обточить-вот и готова оправка и СПН как на рисунке выше . 
После многократных перезасыпаний насадки,я думаю ,что мелкий размер -не есть хорошо.Подозреваю...,что внутренняя часть насадки,вообще перестает работать.Затянется пленкой.И если малая ажурность-то получается лучше нарубить проволоки от шприцов.ИМХО

л179

можно-же применить например и простое свиное сало.все лучше чем насухую.

Я пользуюсь глицерином 50\50 с шампунью,капаю на рубильный нож.Кто-то уже подсказал раньше.

л183

Первое что необходимо сделать, это стабилизировать работу колонны. Для этого она (колонна) должна поаботать на себя хотя бы часок. Работа на себя, когда нет отбора а температуры в "опорных" точках колонны стабильны в течении всего времени работы "на себя". Это же касается и давления в колонне. Если тебе не удается стабилизировать давление в колонне, необходимо уменьшить мощность в кубе, но все равно стабилизировать колонну необходимо. Для насадки увеличенной плотности 3 кг на литр мощность нагрева может быть и меньше. После ректификации можно будет пересыпать колонну, внимательно пересмотреть слабые места, крепление опорных путанок, места соединения царг и др. Может найдешь косяки и тогда увеличишь мощность нагрева без потери качесива продукта.

л197

Извиняюсь,конечно, ошибся!Проволока 0,25 мм!
Подскажите пожалуйста какой маркой проволоки лучше мотать СПН вместо жесткой 12Х18Н10Т.
Вот ассортимент нержавейки, часто используемой в изготовлении СПН.Какую посоветуете?

08Х18Н10
08Х18Н10Т
12Х18Н12Т
12Х18Н9
12Х18Н9Т

любую но не жесткую. у меня нихром х80н20 был жестче, чем 12х18н10т. из него прекрасная спн получилась.правда валяется до сих пор без дела. все руки не доходят. в принципе первая цифра в нержавейке означает количество углерода в % 12-значит 1,2% а 8-значит 0,8%.  из книг известно,что чем больше углерода тем жестче проволока. попробуй 08х18н10т.
только у тебя, по-моему, дело не в проволоке, а в качестве оправки.вот она должна быть очень закаленная. иначе труба.я для одной использовал метчик. обточил как нужно,а насадка ну никак не шла.рвет проволоку и все. оказалось что метчик был с поверхностной закалкой и в центре вообще не закален. после закалки пошла как по маслу.закалить просто. нагрей на газу готовую оправку до красна и в воду. хуже не будет. кстати про масло.иногда помогает стабилизировать процесс намотки. я лично пользуюсь кусочком свиного сала обязательно. без него через 2 минуты обрыв.

Первая цифра 08 или 12 это углерод. Он даёт жесткость или упругость, как тебе больше нравится. НО! Не всё так просто. Есть проволока обычная, как получилась, так и есть. А есть термообработанная. Калёная (по Украински "гартована") и отожженная. Импортная 08Х18Н10Т как правило отожженная вся. Российские производители не заморачиваются отжиганием. Обращай внимание на этот параметр. Импортной 12Х18Н10Т походу не бывает, их стандарт "321" это аналог 12Х, но он и есть 08Х18Н10Т. Вот такая путаница.

Станочка у меня пока нет, а вот идея есть. Можешь ты проверить. В том месте, где наматывается первый виток проволоки на оправку, но с противоположной стороны - поставь прижимной ролик из маленького подшипника. Как раз в этом месте происходит деформация проволоки при формировании угла призмы. Обкатанная роликом на оправке проволока получит (унаследует) бОльшую остаточную деформацию, следовательно уменьшится ажЮрность...

Этот способ, по моему мнению позволит "программировать" ажурность без избыточного натяжения наматываемого материала. Значит расширит сортамент последнего. Регулировку производить пружиной прижимающей ролик к оправке!

л198

Уловил зависимость угла атаки заточки конуса оправки, диаметра проволоки и натяжки, Последняя особой роли не играет теперь. Нужно 3 витка, которые должны держаться, соответственно ниспадающий угол должен быть 2 диаметра проволоки на длину в 3 диаметра. Ну и для начала поиграть с натяжкой. Дрель на полной скорости мотает без бород и сходов, гильотинку надо теперь модернизировать на 3-4 сегмента в секунду. Эл. магниту сделал формирователь импульса на КТ561ТМ2, стало лучше, А то на больших скоростях импульс от геркона очень мизерный, эл.магнит еле дёрнуться успевает. Надо переходить на пневматику, притирку матрицы и пуансона можно жестче сделать, и зажевывать не будет.

л203

Я протравил нихром взяв соляную к-ту разбавил напополам водой насыпал железного купороса на глаз нагрел 60 гр. где то 1-2 час всё растворилось до светло коричневого залил 1л них.насадки 1л раствора при 60гр травил часа 3-4 визуально контролировал .Раствор стал голубым.Купорос купил для опрыскивания сада.

л211

если не нержа, то совет один - в утиль. Если же 304, 304L, 316, 321 марки, то высыпь насадку в уже подготовленный НАСЫЩЕННЫЙ раствор лимонной кислоты, доведенный почти до кипения. Раствор должен быть выше на пару см уровня насадки. Мешай и кипяти, кипяти и мешай. Сколько? - это смотря насколько загажена насадка и ее поры. Может быть и часа мало будет, а может и 2-3. Когда почуешь что ГОТОВО, не охлаждай с жидкостью - СРАЗУ слей все а насадку СРАЗУ промой кипятком. Это самый доступный способ.
...В догонку - РК и ее насадка для РЕКТИФИКАЦИИ. Не загоняй колонну в темп. режимы дистилляции и не проводи на колонне последнюю

всегда можно высчитать киловаты причем полезные с учетом всех потерь на любом топливе. способ простой и о нем где-то на форуме уже писалось. суть такова: заливаем воду и кипятим. отбор в режиме дистилятора  собираем в мерную мензурку (т.е. нужно собрать все что испарилось) и одновременно засекаем время. после рассчитываем какой отбор будет за 1 час. а дальше просто пересчитываем на мощность. теплота парообразования воды 2256кдж/кг мощность 1 квт дает 3600кдж значит полезная мощность 1квт испарит за 1 час 1.59 литров воды.сравниваем с тем что испарилось и находим реальную полезную мощность с учетом всех потерь.

л217

Да и в место прижима стал использовать ролик с поджимаемой пружиной, проволока вокруг него делает оборот сначала, а потом на метчик, так результат стабильный стал, и не перетирает ничего, да и смазки не требует.

на словах, болт на 6мм, на нем шпулька из фторопласта(можно думаю и из др. материала сделать) диаметром около 16-18мм. сверху шпульки пружинка, потом гайка ей и поджимаю.

л250

После окончания голов повышать отбор до тех пор пока t внизу не скакнет на 0.1 потом уменьшить его процентов на 10 ,и если в колоне все стабильно то t будет стоять почти до окончания тела.

л254

Внимание всем, кто использует мелкую насадку типа РАН.
Очередной раз закончил вечером отбор голов и отключил колонну. Утром возобновил процесс. Однако давление не стабилизировалось – плавало. Тогда увеличил нагрев и довел давление до 50 мм р.с. Погонял колонну в этом режиме несколько минут и уменьшил нагрев до рабочего. В результате процесс пошел, давление больше не скакало.
Причина такого поведения, вероятно, в пленке воды (жидкости) на насадке.

л255

Итак как работаем:
 - нагреваем куб на удобной/возможной мощности
 - перед закипанием СС и началом роста температуры в колонне, переходим в режим работы РК. Я рекомендую мощность ближе к захлебной, дабы получить и максимальный отбор. Но также успешно можно увеличить ФЧ (заниженный отбор), тем самым минимизируя автоматизацию колонны...
 - отбор ПЕРЕКРЫТ
 - показания термометра на 2/3 или 3/4 начинают расти и потом постепенно НЕМНОГО упадут. Отбор ЗАКРЫТ.
 - дальше ждем незначительного повышения температуры. Эта синусоида есть относительным показателем стабилизации процессов распределения в РК (верх-низ-средина)
 - итак температура после "скачка", снижения, и возврата в кукую-то среднюю точку, остановилась. Убедились на протяжении 10-15 минут что это так, и начинаем отбор голов, ..., тела. Рост температуры - уменьшай отбор.
 ...Почему скачет давление. Если техническое решение колонны гарантировано этого не делает и нагрев стабильный, это значит лишь то, что в колонне гуляет пробка из флегмы. Это может быть и не захлеб, но пробка она так и выглядит.
Причина пробки:
 - при разогреве колонны поздно перешли на рабочую мощность. Началось затопление...
 - после затопления (захлеба), если кто и делает, перешли на пониженную (рабочую) мощность БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛНОГО выключения нагрева куба с ПОЛНЫМ сливом флегмы в куб. Это может занять разное время, которое зависит как от колонны та и ее насадочной части, и может составлять от 5 до 30 минут. 
 - после очередной ректификации колонну "продули", или более точно - открыли полный отбор по окончании процесса. Суть - хвостовые фракции поднялись вверх по насадке и по всей высоте уверенно засели. Очередная ректификация смывает все это "добро" на на определенном уровне насад. части наступает насыщение им, которое блокирует возвращаемую флегму. Так образуется "пробка".

л256

Форумчане,битый час по форуму ищу.Размер насадки СПН 3.5 это высота треугольника,длина грани или радиус окружности в которую вписан треугольник?Раньше где-то фото с размерами было сейчас найти не могу.Мне для оправки размеры нужны.

AlexB 81, радиус  диаметр окружности в которую вписан треугольник. * Второе число  - это длина сегмента.

Мне для оправки размеры нужны.

Грань оправки будет примерно 2.6-2.7 мм

л262

Не надо портить мочалки, особенно солью, нержавейка в солевом растворе портится любая и даже сильнее чем обычное железо (почему спроси у яхтсменов).
мять гнуть и резать при твоём диаметре тоже не надо. Для начала возьми одну разомни типа распушить , я слегка растягиваю и отпускаю как будто пытаюсь бублик разорвать . когда она станет по воздушнее вставь в трубу плоскостью бублика поперёк трубы, тебе придётся её сжать и бублик станет повыше потом с помощью какой нибудь палки(толстой , но чтоб влазила во всю длину) померяй сколько одна заняла места в трубе по вертикали. Раздели общую длину на количество твоих мочалок. Сделай риски на палке и проталкивай палкой бублики но не глубже чем соответствующая риска. В итоге ты получишь равномерно уложенные мочалки.

Ты себе мозги не парь, трамбовать мочалки - всё равно что выкинуть. сделай как я написал, и отпишись сколько шт влезло, и если аппарат готов, есть простой способ проверить, наливаешь в куб 4 % спиртовый раствор (2 бутылки водки по 0,5 и 9 литров воды), делаешь отбор - 30% от мощности(1 кВт - 300 мл/час) и накапываешь 300 мл. Запасись спиртомером, если накапает 96%, значит жизнь удалась и больше приставать не надо, а если меньше, чем 93 - тогда покупай крутую насадку.

Л281

Да и в нашем понимании может и не нужно расчитывать высоту ТТ, достаточно установить термометр внизу колонны, и подобрать давление (мощность) такое, при котором датчик температуры покажет наименьшее значение, с поправкой на давление. Это даст максимальнлое разделение вашей колонны.

Л282

А для тех кто хочет и может предлагаю алгоритм:
1.Оборудование должно позволять регулировать мощность нагрева от 200 до 1200 Вт с учётом теплопотерь, иметь термометр в кубе,возможность возврата продукта в куб, наличие небольшой царги в которую можно насыпать 25 см насадки и установить два термометра в 10 и 20 см от начала насадочной части, вести отбор равный половине подводимой мощности (в мл конечно).
2.порядок проведения:
залили 1л спирта + 5,5л воды, закипятили, выставили 200 Вт /100 мл отбор подождали чтоб не торкалось, записали показания 3 термометров, выставили 400/200, 600/300, 800/400, 1000/500, 1200/600, записали циферки,в каждом режиме провели отбор в отдельную посуду с измерениями %спирта в продукте, если лень то достаточно хотя бы в одном,для тарировки термометра .
Для записи данных организую соответствующую табличку(завтра выходной, как раз будет время)ссылку на неё опубликую тут.У кого нет автоматики с ведением логов можно будет открыть табличку и прямо туда вносить по ходу эксперимента.Чем больше соберётся данных тем полнее будет анализ.
До конца месяца выложу своё.
Хотите избавиться от говорильни - участвуйте.
Ссылка на табличку:
http://goo.gl/s4HS7D

# НАСАДКА Двойная СПН

http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=31924.0#msg11472991

Страница Селиваненко

http://lib.muctr.ru/scidbase/14-0027/

# Насадка для ректификационной колонны из нержавеющих мочалок

http://www.homedistiller.ru/nasadka-iz-nerzhavejuwih-mochalok.htm

Насадка от Диоги

http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=11364.40

http://www.samogon-i-vodka.ru/shop/group_2032/group_2138/

2200-2300 руб/л

http://spn1.jimdo.com/цены/

4x4  проволока 0,3  1 200 руб. за 1кг.(1100гр.-1л.)       травленая

4x4  проволока 0,3 (с увеличенным межвитковым расстоянием)

1200 руб. за 1кг.  (700гр.- 1л.)               травленая

3,5х3,5 проволока 0,25 1300 руб. 1кг. (1000гр.-1л.)      травленая

http://www.cosmogon.ru/catalog/nasadki

спирально-призматическая 4х4х0,25 (500 грамм)     1 700 руб.

http://rectify.ru/

СПН 4 4х4  1 400 руб. за 1 литр

http://lib.muctr.ru/scidbase/14-0027/

Селиваненко