ИЗОАМИЛОЛ

Процесс выделения изоамилола.

                                      Отбор голов.
 Нагреваем разбавленный до 20% СС до температуры кипения. Уменьшаем мощнось нагрева куба до 1-1,2 кВт.   Устанавливаем скорость отбора 1-2 капли в секунду. 
Отбираем головы до пропадания характерного запаха ацетона.

                                   Отбор продукта - тела.
 Увеличиваем скорость отбора до 1 литра в час. Получаем продукт, контролируя температуру в кубе, температуру царги и крепость продукта. 

                                   Отбор сивухи/изоамилола.
 При достижении Т куба 95-96 градусов начнет подниматься температура царги. Уменьшаем скорость отбора. Начинаем отбор продукта небольшими порциями, тщательно проводя органолептический контроль. При достижении Т царги 85-86 градусов в отборе появится резкий запах нитрокраски. Очень хорошо этот процесс описал идеолог борьбы с изоамилолом Пав. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=57109.0#msg11821833   Проводим отбор до исчезновения этого запаха. Объем фракции изоамилол примерно 30-50 мл. на 1 литр продукта. 
 
                                   Отбор ароматов.
 Проводим дальнейший отбор, тестируя поочередно получаемые порции продукта. При необходимости их можно их разделить на несколько категорий. Объем примерно 50-100 мл. на 1 литр продукта.

                                  Творческий процесс. 
Добавляем в продукт по желанию необходимое количество ароматов. На мой взгляд, продукт и без этого достаточно ароматный.         


               Параметры процесса выделения изоамилола

                                    Т куба град. С     Т царги град. С     крепость%        скорость отбора        характерные признаки  
получаемая фракция        
головы                                 88                  72-74                        96            1-2 капли в секунду     резкий ацетоновый запах
подукт                                 88-96             74-75                        95            1 литр за 1 час            приятный нам всем запах
изоамилол                          96          резко растет до 85-86      70-92           0,3-0,5 л/час*          резкий запах нитрокласки
промежуточная                  96-97            86-87                        40-55           0,3 л/час*                 запах нитрокраски исчез, проявился хлебный аромат
ароматы                             97-98             87-90                       30-40(60)       0,3л/час*               приятный хлебный аромат
 
Уменьшив скорость отбора при достижении Т куба 95-96 градусов можно сдвинуть момент выделения концентрированной сивухи до Т куба 97-98 градусов, увеличив этим выход подукта, повысить концентрацию  сывухи (изоамилола) в в фракции изоамилол и резко уменьшить концентрацию сивухи в фракции ароматы.
 
Прим. * - скорость отбора может быть меньше.
Т царги измеряелась на поверхности утепленной царги на 1/3 высоты.

На дистилляторе.

Действительно , отделить эту фракцию с помощью аппарата без насадки сложнее , но , применяя этот же алгоритм , возможно снизить содержание ИА до концентрации неосязаемости. И , естественно , та часть погона , которая будет содержать  основной ИА по объему будет больше , чем на аппарате с насадкой . Если ее ректифицировать , то это не потери.
 1 Перегоняем СС. Оптимальная крепость , если используется аппарат совсем без укрепления - 30%. Отбираем головы. Затем идет предварительное тело с резким запахом ИА. При достижении в кубе температуры в 95*С , этот запах пропадает , т.е. основная масса ИА ушла с предварительным телом. Отбираем предварительные хвосты (ароматы) можно до 0 и больше.
 2 Перегоняем предварительное тело. Оно должно быть в районе 70% + - , в зависимости от дефлегмационности аппарата. Отбираем тело. При достижении в кубе 85*С , опять пойдет ИА , тогда меняем тару отбора , и собираем второе промежуточное тело. Оно будет содержать в себе половину спирта от первого промежуточного тела , и почти весь ИА. Крепость его около 70%. Что с ним делать ? Я просто ректифицирую , а можно еще раз перегнать , располовинив до , Скажем не 85* , а до 84*С в кубе (так как концентрация ИА в перегоняемом продукте выросла).
 3 Хвосты - ароматы перегоняем еще раз. Во-первых повыщаем их  спиртуозность(на аппарате без укрепления они совсем не крепкие и мутные , если зерновые) , а во-вторых , есть возможность органолептически проследить их приятность во времени , и применить ту часть , которая по душе. Я из них середину вынимал на ректификацию.
 Ну вот , собственно и все. Конечно , если делать небольшими объемами - муторно , вместо одной перегонки с царгой получается три-четыре , а на больших объемах , когда копишь  фракции и заполняешь полный куб - не так тяжело.

Gabriel 61  дал отличные рекомендации по уменьшению концентрации Изоамилола в продукте.Если обеспечить выполнение еще двух мероприятий, можно легко переплюнуть по чистоте продукта фирменные напитки
1. Обеспечив правильный режим брожения (температуру  30 градусов) уменьшаем концеттрацию И с 9 грамм на литр до 2-х и меньше.
2. Профильтровав разбавленный до 15% СС еще в 3-5 раз, в зависимости от качества фильтра, понижаем его концентрацю.  Если продукт из благородной браги, возможно, этот этап нужно попустить.
И далее переганяем по советам Gabriel 61.  Отстаиваем, дегустируем и делимся с нами результатами.

Множество проведенных опытов и проверок позволили сделать выводы:
1. Для получения положительного результата нужно применять аппарат с определенными параметрами (упоминалось ранее).
2. Основным, и пока что единственным, кроме запаха, критерием начала отбора фракции с изоамилолом является температура в нижней части царги. С моментом окончания отбора фракции немного сложнее. Запах, вернее его отсутствие, здесь является главным критерием. Градусность в кубе только предупреждает о скором начале  (прекращении)  отбора фракции. Мощность и градусность - второстепенные данные. Крепость зависит от параметров аппарата и процесса и очень приближенно связана с моментом отбора изоамилола.
Это обобщенные данные по всем опытам. Для конкретных аппаратов при строгом соблюдении технологического процесса их можно конкретизировать.
3. Готовится серия опытов на других видах сырья. Результаты обязательно будут опубликовани и систематизированы.

Для получения качественного продукта на данном аппарате нужно использовать все возможности повышения качества продукта. Дополнительно к вышеизложенному я бы поосоветовал:
1. Оптимизировать режим брожения брагы (температуру). Поддерживая правильную температуру брожения можно в 5 раз уменьшить концентрацию сивухи в браге, и, соответственно в СС.
2. При использовании живых дрожжей обязательно использовать очистку браги бетонитом или давать время для ее естественной очистки. Лабораторным путем эффективность очистки не поверялась ввиду однозначно лучшей органолептики подукта полученного с очищенной браги. На дрожжах Пакмайя такой зависимости не выявлено.