ПЕРЕРАБОТКА САХАРО-КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА СПИРТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Описываемые ниже способы приготовления спиртных напитков на Руси применялись с давних пор, а в настоящее время незаслуженно забыты. Предлагаемая технология предназначена для использования в домашних условиях без применения в качестве сырья товарного сахара: использование его для выработки спирта не экономично. Доступность сырья, а также применение оригинальных старинных технологий, позволяет организовать высокорентабельное производство. Для осахаривания, разваривания и брожения рекомендуется применять одну и ту же ёмкость. При помощи ректификационного устройства можно получать спирт, дистиллированную воду и экстракты.

Внимательно прочтите брошюру, неукоснительно следуйте рекомендациям и указанным рецептам.

# 1. Общие принципы выработки продуктов брожения из крахмалосодержащего сырья.

Крахмал, который содержится в растительном сырье, напрямую не перерабатывается дрожжами в спирт. Поэтому сырьё сначала осахаривают ферментами солода и получают сахаристое сусло, которое затем сбраживают. Сброженную массу, называемую бражкой, подвергают перегонке с целью получения спирта.

# 2. Сырьевые материалы

Спирт вырабатывают из продуктов содержащих не менее 5% крахмала или Сахаров. Содержание крахмала в зёрнах пшеницы, овса, кукурузы 50-70%, у ячменя - 40%, в рисовом зерне 80%, у картофеля до 20%. Содержание Сахаров в сахарной свекле 14-22%, в большинстве плодов и ягод 4-18%. Производство спирта не требовательно к качеству сырья и поэтому для переработки обычно используют нестандартные продукты.

# 3. Подготовка к сбраживанию различных сырьевых продуктов.

# 3.1. Переработка пшеницы на сусло.

Переработка пшеницы на спирт, ввиду её биохимических особенностей, отличается простотой и эффективностью. При проведении процессов в оптимальных режимах выход спирта из 10 кг пшеницы составляет около 3,3 л.

Зёрна проращивают до длины ростков 0.8-1.2мм (см. получение солода), сушат и грубо мелют. Полученная мука может сохраняться длительное время. В случае, когда пророщенная пшеница используется сразу, зёрна не сушат, а измельчают во влажном виде. Для получения сусла, муку или массу, приготовленную вышеуказанными способами, высыпают в ёмкость с водой, нагретой до 65C и тщательно перемешивают. Затем, периодически помешивая, массу 1-2 часа выдерживают при 49-53C. Полученный сладкий сироп называется суслом. При слабом осахаривании увеличивают время выдержки. В последующем сусло доводят до кипения, охлаждают и сбраживают, На 10 л воды берут 6-15 кг муки в зависимости от крахмалистости. Если масса получается густой, то её разбавляют кипячённой водой до консистенции жидкой кашицы. Ферменты, содержащиеся в пророщенных зёрнах, активизируются при температурах 49-62C и превращают остаточный крахмал самих же зёрен пшеницы в сахара, главным образом в мальтозу.

# 3.2. Переработка сахарной свеклы в сусло.

Свеклу вымыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками или натереть на тёрке, при наличии добавить солода и залить горячей водой. Затем мезгу варить до размягчения и протереть. Во время брожения жом оставляют в сусле из-за невозможности полного извлечения сахаристых соков из жома в домашних условиях. Добавление солода увеличивает диффузию соков. На 10 л воды берут 20-30 кг свеклы и 1 кг солода. При необходимости сусло разбавляют кипячённой водой, охлаждают и сбраживают. Выход 95% спирта из 10 кг свеклы составляет около 1 л. При использовании сахарной свеклы упрощается процесс выработки спирта, т.к. нет необходимости в процессе осахаривания.

# 3.3. Переработка картофеля на сусло.

Картофель моют, измельчают и разваривают при энергичном помешивании до клейстерообразного состояния. Полученной массе дают остыть до 60C, вводят ячменный или ржаной солод в количестве 10% от массы картофеля и периодически помешивая, выдерживают 2 часа при температуре 49-55С. Сусло должно приобрести сладковатый вкус. При слабом осахаривании увеличивают время выдержки или количество вводимого солода. Ферменты, содержащиеся в солоде, превращают крахмал картофеля в сахара. С учётом упаривания на 10 л воды берут 20-30 кг картофеля и 2-3 кг сусла. Выход спирта из 10 кг картофеля составляет около 1 л.

# 3.4. Переработка овса, ячменя, риса, кукурузы, ржи на сусло.

Муку из вышеназванных продуктов высыпают в ёмкость с водой, нагретой до 50С, и помешивая, разваривают до клейстерообразного состояния. Затем, когда масса остынет до 60С, вводят солод, массе дают остыть до 49-55С и периодически помешивая, выдерживают при этой температуре 2 часа, Если осахаривание слабое, то увеличивают время выдержки или количество вводимого солода. При необходимости сусло разводят водой, доводят до кипения, охлаждают и сбраживают. На 10 л воды берут 4-12 кг муки в зависимости от крахмалистости и 1.5-3 кг ржаного или ячменного солода. Выход спирта из 10 кг риса около 4.2 л.

# 3.5. Переработка различных плодов и ягод на сусло.

Продукты измельчают, вводят солод (5% от массы плодов), добавляют воды и помешивая, доводят до слабого кипения. После чего массу протирают, дают остыть и сбраживают как бражку. В отличие от винного брожения, сбраживание на бражку более экономичнее (выше коэффициент перевода сахаров в спирт).

Сусло можно приготовить из смеси различных плодов и ягод. Выдержкой полученного ароматного спирта в дубовых бочках можно получить напиток, напоминающий кальвадос. Выход спирта зависит от сахаристости используемых плодов и ягод.

# 4. Получение солода.

Рожь или ячмень промыть, замочить в воде комнатной температуры на 2 суток, затем рассыпать слоем 10 мм, накрыть влажным холстом и оставить в тёплом месте (18-26С). По мере высыхания или прогревания периодически опрыскивать водой, переворошить. Через 3-4 дня, когда зёрна дадут ростки длиной 2-3 мм, рассыпать тонким слоем не мелкоячеистой сетке и осторожно высушить при температуре не более 60С, после чего размолоть. В больших количествах солод удобно заготавливать в тёплое время года.

# 5. Выработка дрожжей.

Сухой хмель залить двойным по объёму количеством воды и кипятить до тех пор, пока количество жидкости не уменьшится вдвое. Тёплый отвар процедить и на каждый стакан его добавить 1 ст. ложку сахара, 0.5 стакана солода или муки, ввести 1 чайную ложку дрожжей, размешать и поставить в тёплое место. Массу периодически проливают через сито с целью вовлечения воздуха (дрожжи размножаются только при доступе воздуха). Через 2 суток дрожжи разлить в бутылки и хранить в прохладном месте.

Для получения дрожжевой разводки в только начавшее бродить сусло аквариумным компрессором подают воздух. Спиртовое брожение прекращается, начинается прирост массы дрожжей за счёт сахаров сусла. Через сутки дрожжевая разводка готова.

# 6. Брожение сусла.

Температуру сусла, полученного вышеперечисленными способами, доводят до 30С и помешивая, вводят дрожжи из расчёта 3% по объёму. Количество вводимых дрожжей в объёмных мерах может варьировать в пределах 1-10% к объёму сусла в зависимости от концентрации и активности дрожжей. Плотно закрывать сосуд с бродящим суслом недопустимо из-за возможности приостановки брожения. Густота сусла перед введением дрожжей должна обеспечивать хорошее перемешивание и оптимальное содержание сахара. Оптимальное содержание сахара в сусле 10-25%, большее его содержание угнетает деятельность дрожжей. При больших объёмах перерабатываемого сырья обязательно готовят дрожжевую разводку.

При поддержании температурного оптимума 26-30С, брожение заканчивается за 4 суток, о чём свидетельствует прекращение выделения пузырьков газа. Неблагоприятные факторы (температура, засеменённость, концентрация, давление) увеличивают срок брожения, уменьшают выход спирта. Наливная высота бродильной ёмкости должна быть в 1.6 раза больше её диаметра. Ёмкость может быть изготовлена из сталей общеупотребляемых марок, керамики или дерева.

Полученная жидкость, называемая бражкой, содержит около 6-12% спирта и различные побочные продукты брожения. Бражку отстаивают, переливают в другую ёмкость, добавляют 1 ст. ложку гашеной извести на 10 л массы, фильтруют и перегоняют.

# 7. Ректификационная установка (официально – дистиллятор).

Размеры деталей и устройств приведены на рисунке. Незначительные отклонения от указанных размеров не отражаются на работе установки. Дальнейшее упрощение конструкции установки ведёт к потере ректифицирующих свойств.

Сборку устройства осуществляют сваркой или пайкой. Змеевик 4 конденсатора из меди или нержавейки, остальные детали медные или стальные. Крышка 2 и днище 6 из листового материала. Укрепляющая колонка 7 и дефлегматор 5 из цельной 40 мм тонкостенной стальной трубы.

Корпус холодильника-конденсатора из листового материала или 100 мм тонкостенной трубы. Диаметр отверстий ситчатого днища 11 1-3 мм. В качестве насадочных элементов 8 применяется гравий размером 3-5 мм, колонна 7 заполняется ими до уровня днища 6.

Ректифицирующая высота колонки 7 от 260 до 360 мм. Чем выше высота колонны 7, тем больше коэффициент укрепления паров и крепче дистиллят. В качестве куба используется любой металлический сосуд ёмкостью 10 л и более с плотно закрывающейся крышкой. Соединение колонны 7 с крышкой или корпусом куба 10 производится гайками 9, фланцами, сваркой или пайкой. Гайки 9 и колпак 1 на 1½ дюйма использовать готовые или изготовить. Вместо колпака 1 можно использовать деревянную пробку. Патрубки для подвода 12 отвода 3 охлаждающей воды из металла, крепление гайками, сваркой или пайкой.

# 7.1. Работа установки.

Установка позволяет произвести разделение и очистку смесей некоторых жидкостей. Эффективность работы установки на порядок выше по сравнению с аппаратами простой перегонки. Установка состоит из укрепляющей колонны 7, дефлегматора 5, холодильника-конденсатора 4. Укрепление спиртовых паров достигается при помощи укрепляющей колонны 7. Процесс укрепления происходит при их непрерывном контакте со стекающем по насадочным элементам колонны из дефлегматора дистиллятом (флегмой). Пар, контактируя с флегмой на насадочных элементах, конденсируется. За счёт теплоты её конденсации выделяется вторичный пар с большим содержанием низкокипящего компонента (этилового спирта), чем пар, поступающий с нижележащих элементов.

Аналогичные процессы происходят на всех элементах. Из дефлегматора пары поступают в холодильник, где конденсируются и охлаждаются.

Воду для охлаждения подают через патрубок 12 с водопровода или выше расположенной ёмкости, Выход дистиллята начинается после прогревания парами насадочных элементов 8. Подогрев куба осуществляется любым источником тепла. Из-за недостаточной паропроизводительности куба выход дистиллята может отсутствовать. В таком случае следует увеличить паропроизводительность куба или уменьшить площадь контакта паров со стенками дефлегматора помещением внутрь дефлегматора теплоизолирующих колец из дерева, ПХВ, паранита, свёрнутого в трубку, не закрывая при этом отверстия трубки холодильника 4.

# 7.2. Получение спирта.

При перегонке бражки или вин на спирт, массу в кубе поддерживают в состоянии слабого кипения (80-98С). Фракции, отобранные в начале и конце перегонки (по 5% от выхода) добавляют к следующей партии перегоняемой бражки до 4 раз. Головные и хвостовые фракции после 4-го отбора используют в технических или гигиенических целях из-за большого содержания в них сивушных масел. Средняя фракция используется по назначению. Вести перегонку на спирт в жилом помещении нельзя. Перегонку прекращают при крепости дистиллята менее 5 %. Производительность установки по спирту до 2 л в час.

# 7.3. Получение дистиллированной воды.

Для получения дистиллированной воды, воду в кубе поддерживают в состоянии бурного кипения при полной изоляции от паров внутренней поверхности дефлегматора 5. Отработанную охлаждающую воду используют для зарядки куба. Производительность 8 л в час.

# 7.4. Получение экстрактов.

При получении экстрактов (концентрированные вытяжки и отвары трав), лекарственные сборы закладывают в куб со спиртом или водой и отгоняют. В кубе остаётся спиртовый или водный концентрат сбора трав. Концентрат и дистиллят в зависимости от набора растений можно использовать для ароматизации напитков. Не занимайтесь выработкой концентрированных лекарственных препаратов для приёма вовнутрь, если не обладаете специальными знаниями.

# 7.5. Получение водок.

Для выработки водок сборы трав закладывают в куб с бражкой или спиртом и отгоняют. Количество лекарственных растений используемых для ароматизации водок в расчёте на 1 л водки не должно превышать 1-4 части суточной дозы, оказывающей лечебный эффект. Ароматизаторы, обладающие лечебными свойствами, придают напитку приятный вкус и запах. В сборе желательно наличие трав, оказывающих отхаркивающее действие (анис, липа, душица, крапива и др.). Они способствуют выводу из организма продуктов распада спирта.

Для выработки "старинной водки" 60г имбиря, 50г мяты, 69г аниса в расчёте на 1л водки настоять на спирту и перегнать. Дистиллят развести водой до 45%.

Перечень некоторых ароматизаторов, вводимых перегонкой: аир (корневища), анис (плоды), арника горная (корзинки), базилик (надземная часть), берёза (почки), валерьяна (корневища), душица (соцветия), дягиль лекарственный (корневища), иссоп (надземная часть), тмин (плоды), полынь горькая (листья), кориандр, шалфей (листья), тысячелистник (листья), листья яблони, вишни, смородины.

Желаем Вам успеха в приготовлении напитков и удовольствия в употреблении.