Министерство сельского хозяйства и продовольствия
	Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
	пищевой биотехнологии

(ВНИИПБТ)

-Утверждаю:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ООО ПО «СИББИОФАРМ»

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА ИЗ ЗЕРНА

## ТИ 10-00334587-2-2005

Москва, 2005г.

ТИ 10-00334587-2-2005

ВВЕДЕНИЕ

.. В настоящее время многие спиртовые заводы для сбраживания  крахмалистого сырья при производстве спирта широко применяют  ферментные препараты микробного происхождения, что позволяет значительно повысить эффективность используемого сырья за счет более глубокого гидролиза, стабилизировать технологические процессы.

Применение ферментных препаратов способствует внедрению более совершенных энерго-ресурсосберегающих технологий, позволяющих значительно экономить тепловую энергию и создать условия безопасной эксплуатации оборудования.

ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» для полной замены солода на спиртовых заводах России предлагает использовать концентрированные ферментные препараты а-амилазы (Амилосубтилин ГЗх, АмилоЛюкс-А), глюкоамилазы (Глюкаваморин ГЗх, ГлюкоЛюкс-А), протеазы (Протосубтилин ГЗх) и целлюлазы (ЦеллоЛюкс-А). Эти  препараты выпускаются в виде порошка или сиропов, что упрощает их использование, позволяет сохранять их длительное время в активном состоянии.

В настоящей инструкции даны основные характеристики этих ферментных препаратов, уточнены их нормы расхода и условия применения для различных аппаратурно-технологических схем тепловой и ферментативной обработок сырья при приготовлении зернового сусла.

Уточнены режимы и условия приготовления дрожжевого сусла и ведения производственных дрожжей при полной замене солода с использованием предлагаемых ферментов.

Настоящая Технологическая инструкция разработана в ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии на основании результатов лабораторных исследований и производственных испытаний в отделе биотехнологии производства и применения ферментных препаратов в пищевой  промышленности.

ТИ 10-00334587-2-2005

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ООО ПО «СИББИОФАРМ»

1.1.    ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ а-АМИЛАЗЫ: АМИЛОСУБТИЛИН ГЗх, АМИЛОЛЮКС-А

Ферментный препарат бактериальной а-амилазы Амилосубтилин ГЗх, АмилоЛюкс-А получают путем глубинного культивирования штамма бактерий Bacillus subtilis.

Этот ферментный препарат (ФП) гидролизует внутренние альфа-1,4-гликозидные связи крахмала (амилозы и амилопектина) и продуктов их последовательного расщепления, что приводит к быстрому снижению вязкости клейстеризованных растворов крахмала на стадии разжижения, тем самым, обеспечивая подготовку сусла к действию глюкоамилазы. Конечными продуктами действия альфа-амилазы на крахмал являются декстрины различной молекулярной массы и олигосахариды. Характеристика ФП Амилосубтилин ГЗх и АмилоЛюкс-А представлена в таблице 1.

Таблица 1 Основная характеристика Амилосубтилина ГЗх и АмилоЛюкса-А

| Наименование показателей | Амилосубтилин ГЗх | АмилоЛюкс-А |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Порошок | Суспензия |
| Цвет | от светло-бежевого | от бежевого до |
|  | до светло- | коричневого цвета |
|  | коричневого |  |
| Массовая доля влаги, %, |  |  |
| не более | 8,0 | - |
| Амилолитическая активность | 1000+100 | 1500+150 |
| (АС) по ГОСТ 20264.4-89, |  | 2500+250 |
| ед/г, ед/см3 |  | 3500±350 |
| Оптимальные условия |  |  |
| действия: |  |  |
| рН | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 |
| температура, С | 50-65 | 50-65 |

Диапазон эффективного действия Амилосубтилина и АмилоЛюкса-А соответствует области рН 5,0-8,0 и температуры 50-75°С.

ТИ 10-00334587-2-2005

ФП Амилосубтилин ГЗх и АмилоЛюкс-А расфасовывают в безопасные, удобные для транспортировки герметично закрытые упаковки.

Активность препарата Амилосубтилина ГЗх сохраняется в течение 12-месяцев, АмилоЛюкса-А - 6 месяцев при хранении в сухом месте с температурой окружающей среды не выше плюс 25°С и не ниже минус 25°С (по данным завода-производителя).

1.2.    ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ: ГЛКЖАВАМОРИН ГЗх, ГЛЮКОЛЮКС-А

Ферментные препараты глюкоамилазы Глюкаваморин ГЗх и ГлюкоЛюкс-А получают путем глубинного культивирования штамма плесневого гриба Aspergillus awamori.

Этот ферментный препарат способен гидролизовать альфа-1,4 и альфа-1,6-гликозидные связи крахмала, декстринов, олигосахаридов, отщепляя при этом остатки молекулы глюкозы от нередуцирующих концов цепей с образованием глюкозы. ФП Глюкаваморин ГЗх и ГлюкоЛюкс-А применяются для осахаривания частично расщепленных полимерных молекул крахмала. Характеристика ФП представлена в таблице 2.

Таблица 2 Основная характеристика ФП Глюкаваморин ГЗх и ГлюкоЛюкс-А

| Наименование показателей | Глюкаваморин ГЗх | ГлюкоЛюкс-А |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Порошок | Суспензия |
| Цвет | от светло-бежевого | от коричневого до |
|  | до светло- | темно-коричневого |
|  | коричневого | цвета |
| Массовая доля влаги, %, |  |  |
| не более | 8,0 | - |
| Глюкоамилазная активность | 1000+100 | 5000±500 |
| (ГлС) по ГОСТ 20264.4-89, | 330+30 |  |
| ед/г, ед/см3 |  |  |
| Оптимальные условия |  |  |
| действия: |  |  |
| рн | 4,0-4,7 | 4,0-4,7 |
| температура, С | 55-60 | 55-60 |

ТИ 10-00334587-2-2005

ФП ГлюкоЛюкс-А проявляет также ксиланазную активность.

Диапазон эффективного действия Глюкаваморина ГЗх и ГлюкоЛюкса-А соответствуют области рН 3,0-6,5 и температуры 30-60°С.

ФП Глюкаваморин ГЗх, ГлюкоЛюкс-А расфасовывают в безопасные, удобные для транспортировки герметично закрытые упаковки.

Активность фермента Глюкаваморин ГЗх сохраняется в течение 12-ти месяцев, ГлюкоЛюкс-А - 6-ти месяцев при хранении препаратов в сухом месте с температурой окружающей среды не превышающей плюс 25°С и не ниже 25°С (по данным завода-производителя).

1.3 ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТЕАЗЫ ПРОТОСУБТИЛИН ГЗх

ФП бактериальной протеазы Протосубтилин ГЗх получают путем культивирования бактерий Bacillus subtilis. Этот ФП обладает протеолитическои активностью и осуществляет гидролиз протеина среды до пептидов низкого молекулярного веса, что ведет к улучшению технологических показателей сусла, приготовленного из зерна с высоким содержанием белковых веществ и способствует снижению его вязкости. Сопутствующими ферментами в этом ФП являются а-амилаза, которая гидролизует а-1,4-гликозидные связи крахмала, а также р-глюканаза (50 ед р-ГкС/г).

ФП Протосубтилин ГЗх используют на стадии ферментативной обработки сырья для гидролиза белковых веществ зерна. Характеристика ФП Протосубтилина ГЗх приведена в таблице 3.

Таблица 3 Основная характеристика ФП Протосубтилина ГЗх

| Наименование показателей | Характеристика ФП |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порошок |
| Цвет | светло-рыже-коричневый |
| Протеолитическая активность по |  |
| модифицированному методу Ансона, | 70±7 |
| ед ПС/г |  |
| Оптимальные условия действия для |  |
| протеазы: |  |
| рн | 6,0-7,0 |
| температура, С | 45-55 |

Сопутствующий фермент - а-амилаза до 300 ед/г.

ТИ 10-00334587-2-2005

Диапазон действия Пртосубтилина ГЗх соответствуют области рН 4,5-10,0 и температуры 30-60°С.

Активность ФП сохраняется в течение 6 месяцев при хранении препарата в сухом месте с температурой окружающей среды, не превышающей плюс 25°С и не ниже минус 25°С (по данным завода-производителя).

1.4.    ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ЦЕЛЛЮЛАЗЫ ЦЕЛЛОЛЮКС-А

Ферментный препарат ЦеллоЛюкс-А получают путем глубинного культивирования штамма Trichoderma viride.

Этот ФП содержит комплекс ферментов, гидролизующих некрахмальные полисахариды зерна, из которых преобладающим ферментом является целлюлаза. Кроме того, препарат проявляет (3-глюканазную и ксиланазную активности.

Ферментный препарат ЦеллоЛюкс-А применяют для гидролиза целлюлозосодержащего растительного сырья, препарат способствует также гидролизу р-глюканов и ксиланов ячменя, улучшает реологические свойства сусла.

Характеристика ФП ЦеллоЛюкс-А представлена в таблице 4.

Таблица 4 Основная характеристика ФП ЦеллоЛюкс-А

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Цвет Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля остатка после просеивания на сите из проволочной сетки №67, %, не более Целлюлолитическая активность, (КМЦ), ед/г Оптимальные условия действия: рн температура, С | Однородный порошок от светло-кремового до светло-коричневого 10 5 2000±200 4,7 50 |

Сопутствующие ферменты: ксиланаза и р-глюканаза.

ТИ 10-00334587-2-2005

Диапазон действия ЦеллоЛюкс-А соответствуют области рН 3,0 -7,0 и температуры 30-70°С.

Активность ФП сохраняется в течение 1 года при хранении препарата в сухом месте с температурой окружающей среды, не превышающей плюс 25°С и не ниже минус 25°С (по данным завода-производителя).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ООО ПО «СИББИОФАРМ» ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭТАНОЛА

2.1 ПРИ РАБОТЕ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ (МИЧУРИНСКОЙ) СХЕМЕ С РАЗВАРИВАНИЕМ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

При разваривании зерна в аппаратах колонного типа при полной замене солода используют ферментные препараты: источники а-амилазы -Амилосубтилин ГЗх или АмилоЛюкс-А и глюкоамилазы - Глюкаваморин ГЗх или ГлюкоЛюкс-А. Их применяют на стадии осахаривания и дозируют непосредственно в осахариватель или испаритель-осахариватель.

При работе завода по схеме с предварительным разжижением крахмала с использованием предразварника, обеспечивающего выдержку водно-мучной суспензии в течение 30-35 минут при постоянном перемешивании, и повышении температуры до 70-75°С, расход Амилосубтилина ГЗх или АмилоЛюкс-А осуществляют в две стадии: 20-30% от общего количества - в предразварник, остальное - в осахариватель.

ФП Глюкаваморин или ГлюкоЛюкс-А - источник глюкоамилазы дозируют только в осахариватель при температуре зернового сусла 56-58°С. Продолжительность осахаривания не менее 25-30 минут.

Дозирование ферментных препаратов осуществляют порционными дозаторами различных конструкций. ФП бактериальной а-амилазы Амилосубтилин ГЗх или АмилоЛюкс-А и глюкоамилазы Глюкаваморин или ГлюкоЛюкс-А необходимо дозировать раздельно. Каждый ферментный препарат разводят питьевой водой в соотношении 1:10 в отдельных сборниках из расчета расхода их за смену. Длительность использования рабочих растворов не должна превышать 8 часов. Допускается увеличение степени растворения ФП, при этом сроки хранения ферментных растворов необходимо сократить. Для обеспечения чистоты процесса в расходный чанок с глюкоамилазой допускается внесение формалина из расчета 0,4% по массе. Концентрация формалина в сусле не должна превышать 0,025%. В раствор препарата а-амилазы формалин не добавляют.

ТИ 10-00334587-2-2005

Дозировка ферментных препаратов на разжижение и осахаривание.

Расход ФП Амилосубтилина ГЗх и АмилоЛюкса-А на осахаривание сусла с концентрацией сухих веществ (СВ) не более 18% должен быть 1,0-2,0 ед АС/г крахмала, что соответствует 1,0-2,0 кг/т (для Амилосубтилина  ГЗх) или 0,7-1,4 дм3/т крахмала перерабатываемого сырья (АмилоЛюкс-А).

Расход ФП Глюкаваморин ГЗх составляет 4,0-6,2 ед ГлС/г крахмала,  что соответствует товарной продукции 4,0-6,2 кг/т (для Глюкаваморина ГЗх) или 0,8-1,24 дм3/т крахмала (для ГлюкоЛюкс-А).

Контроль за качеством осахаренного сусла осуществляют по йодной  пробе: при нормальном качестве осахаривания окрашивание фильтрата сусла должно быть темно-коричневое.

При переработке ржи рекомендуется увеличить дозировку общего расхода ферментных препаратов: а-амилазы - на 25-30%, глюкоамилазы -на 15-20%.

Частичная замена солода концентрованными ферментными препаратами допускается при работе завода по традиционному способу водно-тепловой обработки сырья с задачей осахаривающей смеси на стадии осахаривания. В этом случае используют существующий на заводе способ дозировки солодового молока на осахаривание. При приготовлении осахаривающей смеси в расходном чанке готовят суспензию ферментов, а затем сюда добавляют расчетные порции солодового молока. Норма расхода солодового молока и ферментных препаратов устанавливается соответствующей нормативной документацией.

2.2 ПРИ РАБОТЕ СПИРТЗАВОДА ПО СХЕМЕ

МЕХАНИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

При работе спиртового завода по схеме гидродинамической и ферментативной обработки крахмалосодержащего сырья без применения пара повышенных параметров используют два ФП Амилосубтилин ГЗх или АмилоЛюкс-А и Глюкаваморин ГЗх или ГлюкоЛюкс-А.

Основной расход ФП Амилосубтилина ГЗх или АмилоЛюкса-А -источника а-амилазы осуществляют на стадии гидродинамической обработки сырья для разжижения крахмала и снижения вязкости замеса. При этом 80-90% фермента от общего расхода вносят в смеситель при температуре 45-50°С, где готовят водно-мучную суспензию, которая затем проходит гидродинамическую и ферментативную обработку в аппарате 1-ой ступени при температуре 65-75°С, при этом происходят процессы клейстеризации и частичного разжижения крахмала. Затем массу подают в аппарат ферментативной обработки 2-ой ступени при температуре 75-95°С, где    сусло      выдерживают  определенное    время   в  зависимости   от

ТИ 10-00334587-2-2005

используемой технологической схемы. Затем массу дополнительно
стерилизуют при 105-110°С и направляют в парасепаратор-накопитель.
После этого разваренную массу подают в испарительную камеру
установки вакуум-охлаждения или в испаритель-осахариватель, где масса
охлаждается до температуры 56-58°С.

Оставшиеся 10-20% от общего расхода Амилосубтилина ГЗх или

АмилоЛюкса-А вносят в осахариватель. ФП Глюкаваморин ГЗх или ГлюкоЛюкс-А дозируют только э осахариватель при температуре зернового сусла 56-58°С. Продолжительность осахаривания не менее 20 минут.

Дозирование ферментных препаратов осуществляют порционными дозаторами различных конструкций. ФП а-амилазы и глкоамилазы должны дозироваться раздельно. Каждый ферментный препарат разводят питьевой водой в соотношении 1:10 в отдельных сборниках из расчета расхода их за смену. Длительность использования рабочих растворов не должна превышать 8 часов. При необходимости разведения ферментных препаратов в большей степени длительность пребывания ферментных растворов в сборнике необходимо сократить.

Для обеспечения чистоты процесса в расходный чанок с глюкоамилазой необходимо вносить формалин из расчета не более 0,4% по массе. Концентрация формалина в сусле не должна превышать 0,025%. В раствор ФП Амилосубтилин ГЗх или АмилоЛюкс-А формалин не добавляют.

Дозировка ферментных препаратов на разжижение и осахаривание:

ФП  а-амилазы   на  разжижение  задают  из  расчета  2,0  ед.АС/г
крахмала   перерабатываемого   сырья,   что   составляет   2,0   кг/т   (для
	Амилосубтилина ГЗх) или 1,4 дм /т крахмала перерабатываемого сырья

(для АмилоЛюкса-А).

ФП глюкоамилазы задают из расчета 5,5-6,2 едГлС/г крахмала, что соответствует 5,5-6,2 кг/т (для Глюкаваморина ГЗх) или 1,1-1,24 дм3/т крахмала (для ГлюкоЛюкса-А).

Расход ферментных препаратов на разжижение и осахаривание рассчитывается, исходя из активности и дозировки ферментов.

Контроль за качеством осахаренного сусла осуществляют по йодной пробе: при нормальном качестве осахаривания окрашивание фильтрата сусла должно быть темно-коричневое.

При увеличении вязкости перерабатываемой массы допускается увеличение дозировки общего расхода ферментных препаратов: а-амилазы - на 25-30%, глюкоамилазы - 15-20%.

ТИ 10-00334587-2-2005

2.3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ПРОТОСУБТИЛИН ГЗх

Препарат бактериальной нейтральной протеазы и а-амилазы  Протосубтилин ГЗх рекомендуется применять для гидролиза белковых веществ в средах с высоким содержанием сухих веществ, а также при  использовании высокобелкового сырья. Использование протеаз позволяет улучшить реологические свойства сусла, снизить пенообразование, а также снять белковые отложения на оборудовании и коммуникациях. Учитывая наличие амилолитической активности в препарате, Протосубтилин ГЗх используют в качестве источника не только протеаз, но и а-амилазы на стадии осахаривания дополнительно к амилолитическим ферментам. Расход Протосубтилина рассчитывают, исходя из протеолитической активности ФП; при этом учитывают количество содержащейся в ней а-амилазы. Норма расхода Протосубтилин ГЗх соответствует 0,2-0,5 ед ПС/г крахмала или 1,4-3,5 ед ПС/г белка. В товарном продукте это составляет 2,8-7,2 кг/т крахмала.

2.4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ЦЕЛЛОЛКЖС-А

ФП ЦеллоЛюкс-А применяют при переработке зернового сырья, характеризующегося высоким содержанием целлюлозы, например, ячменя.

При использовании препарата ЦеллоЛюкс-А необходимо обеспечить требуемую степень измельчения сырья, предусмотренную «Типовым технологическим регламентом производства спирта из крахмалистого сырья».

ЦеллоЛюкс-А используют на стадии осахаривания в дополнении к амилолитическим ферментам разжижающего и осахаривающего действия. При работе завода с использованием аппаратов колонного типа или генцев для разваривания зерна ФП ЦеллоЛюкс-А рекомендуется дозировать непосредственно в осахариватель одновременно с источником глюкоамилазы при температуре плюс 55-58°С. На эффективность действия целлюлазы влияет температура и продолжительность процесса осахаривания: не рекомендуется повышать температуру осахаривания выше 58°С; продолжительность процесса должна быть не менее 20 минут. Целесообразно увеличить продолжительность осахаривания, если это допускается аппаратурно-технологической схемой.

При работе завода по схеме механико-ферментативной обработки зерна ФП ЦеллоЛюкс-А задают в осахариватель; можно его дозировать и поэтапно: 20% - в   смеситель на    стадии     приготовления   замеса   при

10

ТИ 10-00334587-2-2005

температуре от плюс 45 до плюс 50°С, остальное - в осахариватель при плюс 56-58°С. Для эффективной работы фермента необходимо предусмотреть в технологической схеме выдержку замеса с вышеуказанным ферментом при температуре от плюс 60°С до плюс 70°С не менее 1 часа.

3    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СУСЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДРОЖЖЕЙ

3.1 ПРИ РАБОТЕ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ (МИЧУРИНСКОЙ) СХЕМЕ С РАЗВАРИВАНИЕМ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Дрожжевое сусло приготавливают из безкожурного или мелкокожурного сырья с концентрацией сухих веществ 16-18% (по сахарометру или рефрактометру) по режимам разваривания и осахаривания, принятым на заводе. При переработке ржи допускается снижение концентрации сусла до 14,5-15,0 %СВ.

Для повышения степени осахаривания в сусло вносят дополнительное количество ФП глюкоамилазы - Глюкаваморин ГЗх из расчета 3,0-6,0 едГлС/г крахмала (3,0-6,0 кг/т крахмала для Глюкаваморина ГЗх или 0,6-1,2 дм3/т крахмала для ГлюкоЛюкс-А). Доосахаривание проводят при температуре 56-58°С в течение 2-3-х часов, после чего сусло стерилизуют.

Контроль за качеством осахаренного дрожжевого сусла осуществляют по йодной пробе: окрашивание фильтрата сусла должно быть желтого цвета. В качестве азотистого питания для дрожжей после осахаривания вносят карбамид из расчета 600-750 г/м3 и диаммоний фосфат - 600 г/м3 сусла. Минеральные соли задаются в виде чистого водного раствора, приготовленного в соотношении 1:10. Дозировка минеральных солей может корректироваться в зависимости от вида перерабатываемого сырья и физиологического состояния дрожжей.

Приготовленное таким образом сусло пастеризуют при температуре 85°С в течение 30 минут, затем расхолаживают до 50°С при тщательном перемешивании подкисляют серной кислотой до рН 3,6-3,8. Полученное дрожжевое сусло охлаждают до 30°С, после чего в сусло задают засевные дрожжи и охлаждают до температуры складки (20-25°С в зависимости от расы дрожжей). Объем засевных дрожжей должен быть не менее 8-10% к объему сусла в дрожжанке. При использовании дрожжей расы XII температура дрожжегенерации не должна превышать 28-29°С; при использовании термотолерантных дрожжей - 32-36°С.

11

ТИ 10-00334587-2-2005

Дрожжи считаются зрелыми, когда концентрация сухих веществ в дрожжевой бражке составит не менее 1/3 от исходной. рН готовых производственных дрожжей должен соответствовать значению 3,6-3,8, что является одним из условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность дрожжей. Нарастания кислотности в зрелых дрожжах не допускается.

3.2 ПРИ РАБОТЕ СПИРТЗАВОДА ПО СХЕМЕ

МЕХАНИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

Дрожжевое сусло готовят по режимам гидродинамической и ферментативной обработки сырья, приведенным в разделе 2.2, а также соответствии с нормами и рекомендациями, указанными в разделе 3.1 настоящей Технологической инструкции.

Исключением является длительность пастеризации дрожжевого сусла, продолжительность которой увеличивают с 30 минут до 1 часа. Допускается также снижение концентрации дрожжевого сусла и использование наряду с глюкоамилазой дополнительного количества альфа-амилазы для доосахаривания дрожжевого сусла.

Остальные рекомендации по приготовлению дрожжевого сусла остаются неизменными.

В некоторых случаях при переработке на заводе ржи, отдельных партий ячменя, пшеницы с повышенным содержанием гумми-веществ и др. может иметь место возрастание видимого отброда и количества несброженных углеводов при нормативной крепости спирта в зрелой бражке.

4      УЧЕТ КРАХМАЛА

Учет крахмала зернового сырья производят по условному крахмалу в соответствии с методиками, принятыми в спиртовой отрасли (Инструкция по техно-химическому и микробиологическому контролю спиртового производства/ М., Агропромиздат 1986). Учет крахмала, введенного с ферментными препаратами, не производится, так как показатель содержания крахмала в препаратах ООО ПО «Сиббиофарм» биологических препаратов отсутствует.

12

ТИ 10-00334587-2-2005

5     НОРМЫ РАСХОДА ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ООО ПО «СИББИОФАРМ»

| Ферментный препарат | Активность, ед/гФП | Норма расхода, ед.активно-сти/г крахмал а/це ллюлозы | Расход товарного продукта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг,л/т крахмала | кг,л/т сырья |
| Амилосубтилин ГЗх (ед.АС/г) | 1000 | 1,0-2,0 | 1.0-2,0 | 0,5-1,0 |
| АмилоЛюкс-А (ед.АС/см3) | 1500 | 1,0-2,0 | 0,7-1,4 | 0,35-0,7 |
| Глюкаваморин ГЗх (ед.ГлС/г) | 1000 | 4,0-6,2 | 4,0-6,2 | 2,0-3,1 |
| ГлюкоЛюкс-А (ед.ГлС/см3) | 5000 | 4,0-6,2 | 0,8-1,24 | 0,4-0,62 |
| Протосубтилин ГЗх (ед.ПС/г) | 70 | 0,2-0,5 | 2,8-7,2 | 1,4-3,6 |
| ЦеллоЛюкс-А (ед.ЦлА/г) | 2000 | ед.КМЦ/г целлюлозы 15-30 | кг/т целлюлозы 7,5-15,0 | 0,3-0,6 |

1	Расчет норм расхода товарного продукта (ФП) произведен, исходя
из средней активности ферментных препаратов, определенной при плюс
30°С   по   методикам   ГОСТ   20264.4-89,   20264.2-89.   Если   активность
ферментов при определении по указанным методикам будет иметь другое
значение, то изменится расход товарного продукта по объему, при этом
нормы расхода ферментных препаратов по активности на 1 г крахмала
останутся неизменны.

2	Приведенные    нормы    расхода    препаратов    а-амилазы    и
глюкоамилазы  даны    для     концентрации сусла не более 16,0% сухих

13

ТИ 10-00334587-2-2005

веществ и продолжительности брожения 72 часа. При повышении концентрации сусла до 16,1-18,0% допускается увеличение расхода ферментных препаратов альфа-амилазы до 25%, глюкоамилазы - до 15% от принятых нормативов.

- При   переработке   сырья   с   повышенным   содержанием   не
крахмалистых полисахаридов (ячмень, рожь) и повышении вязкости сусла
допускается увеличение расхода ферментных препаратов от нормативного:
а-амилазы до 25%, а глюкоамилазы до 15%.

- По   истечении   гарантийных   сроков   хранения   ферментных
препаратов, снижении их активности в пределах 20% и при ухудшении
технологических показателей процесса допускается увеличение расхода
ферментов до 20% от нормального.

6 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

6.1 ПО КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЕ С РАЗВАРИВАНИЕМ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Пример расчета

Активность ФП АмилоЛюкса-А  - 1500 ед АС/см3 Активность ФП ГлюкоЛюкса-А   - 5000 едГлС/см3.

Норма расхода ферментных препаратов:

АмилоЛюкса-А	- 1,5 ед АС/г крахмала

ГлюкоЛюкса-А	- 5,5 едГлС/г крахмала

Для 72-х часового брожения количество единиц для осахаривания 1 т крахмала составит:

АС = 1,5x106 ед/т крахмала ГлС = 5,5 х 106 ед/т крахмала

Расход ферментных препаратов для разжижения и осахаривания 1 т крахмала (в объемах товарного продукта):

Расход ФП АмилоЛюкса-А составит:

1,5хЮ6/1500х103= 1,0 дм3/т крахмала Расход ФП ГлюкоЛюкса-А составит:

14

ТИ 10-00334587-2-2005 5,5 х 106/5000 х 103= 1,1 дм3/т крахмала

В тех случаях, когда имеет место отличие активности ферментных препаратов от средней величины, производят перерасчет их расхода с учетом их действительной активности.

6.2. ПО СХЕМЕ МЕХАНИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

Пример расчета

Активность ФП АмилоЛюкса-А  - 1500 ед АС/см3 Активность ФП ГлюкоЛюкса-А   - 5000 едГлС/см3.

Норма расхода ферментных препаратов:

а-амилазы	- 2,0 ед АС/г крахмала

глюкоамилазы    - 6,0 едГлС/г крахмала

Для 72-х часового брожения количество единиц для осахаривания 1 т крахмала составит:

АС = 2,0 х 106 ед/т крахмала ГлС = 6,0 х 106 ед/т крахмала

Расход ферментных препаратов для разжижения и осахаривания 1 т крахмала (в объемах товарного продукта):

Расход ФП АмилоЛюкса-А составит:

2,0 хЮ6/1500х103= 1,3 дм3/т крахмала Расход ФП ГлюкоЛюкса-А составит:

6,0 х 106/5000 х 103= 1,2 дм3/т крахмала

В тех случаях, когда имеет место отличие активности ферментных препаратов от средней величины, производят перерасчет их расхода с учетом их действительной активности.

15

ТИ 10-00334587-2-2005

7    ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Ферментные препараты 000 ПО «Сиббиофарм» Амилосубтилин ГЗх, АмилоЛюкс-А, Глюкаваморин ГЗх, ГлюкоЛюкс-А, Протосубтилин ГЗх и ЦеллоЛюкс-А выпускают в соответствии с ТУ 9291-008-00479563-98, ТУ 9291-009-13684916-05, ТУ 483-05803071-02-93, ТУ 9291-007-13684916-05, ГОСТ 23636-90, ТУ 9291-008-13684916-05.

Ведение процесса производства спирта осуществляется по действующим на спиртовых заводах схемам в сответствии с режимами, изложенными в «Регламенте производства спирта из крахмалсодержащего сырья» чЛ, П, М., 1998 г. и «Правилах по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий» ПОТ РО 97300-95, а также в соответствии с инструкциями, действующими на заводах.

Ферментные препараты а-амилазы, глюкоамилазы, протеазы и целлюлазы не воспламеняются, растворимы в воде.

При работе с препаратами необходимо соблюдать общие правила безопасности работы с ферментными препаратами, избегая прямого контакта и не допуская попадания в дыхательные пути, что может вызвать повышенную чувствительность. При попадании растворов ферментов на кожу или в глаза, необходимо незамедлительно обильно промыть пораженный участок чистой водой.

8    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Технологический контроль процесса производства спирта с использованием ферментных препаратов осуществляется на спиртовых заводах по действующей в спиртовой отрасли схеме технохимконтроля.

ФП а-амилазы и глюкоамилазы, протеазы, целлюлазы, поступающие на завод в герметичных упаковках, принимаются на заводах с технической документацией, подтверждающей стандартизованную активность препаратов.

Принятая партия ферментного препарата должна содержать сертификат качества, в котором указывается соответствующая активность ФП. Допускается относительная погрешность величины активности в пределах +5% от уровня активности, указанной в Инструкции.

16

ТИ 10-00334587-2-2005

После этого производится расчет расхода ферментов, необходимых для обработки сырья в течение смены согласно определенной активности и нормам расхода ФП на разжижение и осахаривание.

Качество осахаривания контролируется по йодной пробе, которая должна давать коричневое окрашивание. Если цвет фильтрата сусла после смешивания с каплей йода темно-синий или фиолетовый, то необходимо увеличить дозировку ферментов.

17