На правах рукописи

МИШИЕВ ПАВЕЛ ЯГУТИЛОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКИХ КОНЬЯКОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНЬЯЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Специальность 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов

(алкогольная и безалкогольная промышленность)

Специальность 05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва - 2009

Работа выполнена в ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСХН

Научный консультант:                        академик РАСХН, доктор             технических наук, профессор

Оганесянц Лев Арсенович

Официальные оппоненты:                  доктор технических наук,

профессор

Елисеев Михаил Николаевич

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Раджабов Ага-Магомед Курбанович

доктор технических наук, профессор

Матисон Валерий Арвидович

Ведущая организация:                        Московский государственный  университет технологий и управления

Экспериментальная часть

2 Объекты и методы исследований

В качестве объектов исследования в работе использовали:

-процессы и продукцию Дербентского комбината;

-молодые коньячные спирты;

-коньячные спирты, выдержанные в контакте с дубовыми клепками, обработанными различными способами;

-дубовую щепу из древесины дуба черешчатого (Q. robur), произрастающего на юге России, в виде пластин длиной 200 мм, шириной 35 мм и толщиной 15 мм. Дубовая щепа была получена из клепок, ранее используемых для выдержки коньяка в течение пяти и более лет. Перед использованием щепу обрабатывали щелочным и термическим методами.

На ОАО «Дербентский коньячный комбинат» разработаны технологии введения спирта-сырца, выработанного из дрожжевых осадков, в перегоняемый виноматериал, пропускания нагретого спирта с перегонного аппарата через реакторы с термически обработанной дубовой щепой, значительно улучшающие качество коньячных спиртов.

6 Повышение качества коньячных спиртов путем использования в процессе дистилляции спирта-сырца, полученного из дрожжевых осадков

Хорошо известно, что одним из наиболее эффективных приемов, заметно улучшающих качество коньячных спиртов при дистилляции, является добавление в коньячный виноматериал дрожжей. Согласно общей технологической инструкции приготовления коньяков, в коньячном виноматериале содержание дрожжей не должно превышать 2 %.

В настоящее время при производстве коньяков образуется большое количество дрожжевых осадков, имеющих в своем составе много ценных компонентов – белков, липидов, углеводов и других соединений. Продукты их деградации, переходящие при перегонке в коньячный спирт, а далее в готовую продукцию значительно улучшают качественные характеристики коньячных спиртов.

Важно отметить, что наряду с повышением качества выпускаемых коньяков данный технологический прием позволит рационально использовать вторичные сырьевые ресурсы виноделия.

В соответствии с разработанной методологией процессно-ориентированного развития коньячного предприятия и внедрения стратегии повышения качества коньяков, на ОАО «Дербентский коньячный комбинат» была проведена работа по разработке рациональных режимов улучшения качества коньячных спиртов при добавлении в перегоняемый виноматериал спирта-сырца, вырабатываемого из дрожжевых осадков.

Было исследовано влияние различных дозировок спирта-сырца по отношению к объему перегоняемого виноматериала на изменение химического состава и органолептических характеристик коньячных спиртов.

Спирт-сырец добавляли в виноматериал в следующих количествах по отношению к объему виноматериала: 1,5, 2,5, 5; 7,5; 10; 15; 20 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.) Во всех случаях использовали свежие дрожжевые осадки. В качестве контроля использовали коньячный спирт, полученный без добавления в коньячный виноматериал дрожжевых осадков.

Результаты хромато-масс-спектрометрических исследований приведены в таблице 3, результаты органолептической оценки представлены на рисунках 6 и 7.

Таблица 3 - Химический состав коньячных спиртов, полученных при введении спирта-сырца в коньячный виноматериал в различных концентрациях

| Варьируемые параметры Наименование показателя мг/100 см3 | Концентрация спирта-сырца, % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.) |  |  |  |  |  |  | контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 |  |
| Изоамиловый спирт | 218.21 | 214.18 | 205.22 | 189.64 | 182.72 | 185.24 | 181.34 | 175.62 |
| Изобутанол | 58.42 | 57.23 | 56.34 | 54.82 | 53.21 | 52.52 | 51.00 | 52.71 |
| 1 пропанол | 16.23 | 14.97 | 13.73 | 14.50 | 12.17 | 11.52 | 11.13 | 11.29 |
| 1 бутанол | 1.31 | 1.32 | 1.20 | 1.27 | 1.13 | 1.16 | 1.08 | 1.11 |
| 2 бутанол | 3.07 | 2.83 | 2.72 | 2.52 | 2.43 | 2.12 | 1.81 | 1.84 |
| Фенилэтиловый спирт | 2.12 | 1.98 | 1.82 | 1.68 | 1.34 | 1.23 | 1.18 | 1.28 |
| Алиловый спирт | 3.98 | 3.71 | 3.64 | 2.92 | 2.53 | 2.22 | 1.91 | 1.82 |
| Альдегиды | 18.21 | 17.08 | 1.584 | 14.02 | 13.21 | 12.84 | 12.23 | 12.21 |
| Ацетальальдегид | 16.14 | 14.93 | 13.21 | 12.52 | 11.94 | 11.08 | 10.34 | 10.11 |
| Ацетон | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.61 | 0.52 | 0.51 |
| Этилацетат | 84.21 | 72.29 | 68.44 | 62.11 | 58.72 | 59.8 | 58.8 | 54.2 |
| Этилкапринат | 42.92 | 32.41 | 28.71 | 27.91 | 22.42 | 17.63 | 14.55 | 8.22 |
| Этилкаприлат | 11.12 | 10.22 | 9.61 | 8.94 | 8.73 | 7.84 | 6.82 | 3.55 |
| Этиллаурат | 20.83 | 13.58 | 10.83 | 10.59 | 10.56 | 8.66 | 6.22 | 4.42 |
| Этилмиристат | 10.95 | 10.96 | 10.22 | 9.09 | 9.49 | 9.08 | 8.41 | 7.77 |
| Этилформиат | 9.44 | 8.21 | 7.62 | 7.21 | 5.89 | 5.21 | 4.98 | 4.74 |
| Изоамилацетат | 1.19 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| Уксусная кислота | 32.21 | 31.48 | 31.54 | 30.98 | 30.21 | 29.84 | 29.32 | 28.21 |
| Фурфурол | 1.68 | 1.54 | 1.22 | 1.08 | 1.24 | 1.03 | 0.98 | 0.86 |

Рис. 6 Органолептический профиль кластера «Категории качества»

Рис. 7 Органолептический профиль кластера «Вкусо-ароматический комплекс»

Как видно из таблицы 3, при повышении концентрации спирта-сырца, вводимого в перегоняемый виноматериал, значительно, по сравнению с контролем увеличивается массовая концентрация средних эфиров, в том числе энантовых эфиров: этилкаприната, этилкаприлата и других, положительно влияющих на органолептические характеристики коньячного спирта. Так, если в контроле содержание этилкаприната составляла 8,22 мг/100см3, то при концентрации задаваемого спирта-сырца в диапазоне 1,5 - 20 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.) эта величина повышается до 14,55 - 42,92 мг/100см3.

С увеличением количества спирта-сырца увеличивается также массовая концентрация высших спиртов, уксусной кислоты, а также фурфурола. Изменения химического состава коньячных спиртов являются отражением процессов деградации дрожжевой клетки.

Как видно из данных, представленных на рисунках 6 и 7, опытные образцы по своим качественным показателям значительно превосходили контрольные образцы. Наилучшие результаты по описателям кластера «категории качества» соответствуют образцам спиртов, полученных при содержании спирта-сырца в виноматериале от 5 до 10 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.). Это подтверждается и кластером «вкусо-ароматический комплекс». В образцах коньячных спиртов с высокими концентрациями энантовых эфиров, соответствующим концентрациям спирта-сырца 15 и 20 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.), дегустаторы отметили ярко выраженные цветочные и плодовые тона. Но, в тоже время, в этих образцах, присутствовали сильные дрожжевой и сырцовый тона, а также небольшой сивушный оттенок, что значительно ухудшало органолептические характеристики коньячного спирта.

При снижении содержания спирта-сырца в перегоняемом виноматериале до 5,0 – 7,5 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.) сивушный, дрожжевой и сырцовые тона исчезали.

Дальнейшие исследования проводили с использованием свежих дрожжевых осадков, а также осадков, хранившихся в течение 1,5 и 3,0-х месяцев.

Анализ экспериментальных данных показал, что при увеличении срока хранения дрожжей массовая концентрация высших спиртов и средних эфиров в коньячных спиртах повышается.

Так, при добавлении в коньячный виноматериал спирта-сырца, полученного из свежих дрожжевых осадков в количестве 7,5 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.) массовая концентрация высших спиртов составила 262 мг/100см3. При использовании дрожжевых осадков, хранившихся 1,5 и 3 месяцев массовая концентрация высших спиртов увеличилась до 296 и 298 мг/100см3 соответственно.

Данные по изменению содержания средних эфиров отражают тенденцию, подобную для высших спиртов.

Результаты органолептического анализа показали, что с увеличением сроков хранения дрожжей усиливаются энантовые и цветочные оттенки в коньячном спирте. В тоже время, в этих образцах ощущаются сырцовые и сивушные тона, а также тона разложившихся дрожжей, которые не наблюдаются в образцах с использованием свежих дрожжевых осадков.

Таким образом, в результате проведенных исследований показана целесообразность введения спирта-сырца, полученного из свежих дрожжевых осадков, в коньячный виноматериал перед перегонкой. Этот технологический прием способствует значительному улучшению качественных показателей коньячных спиртов. Установлена оптимальная концентрация спирта-сырца в виноматериале - 5,0 – 7,5 % в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.).

8 Обогащение коньячных спиртов компонентами древесины дуба в процессе дистилляции

Классическая технология производства коньяков, предусматривающая длительную выдержку коньячных спиртов в контакте с древесиной  дуба, позволяет получать продукцию очень высокого качества. Однако вследствие ряда причин, таких как длительность технологического процесса, высокая стоимость дубовой тары, потери при испарении и другие факторы, эта технология применяется в основном для производства дорогой и элитной продукции.

В связи с этим весьма актуальными являются исследования, направленные на разработку и внедрение технологических приемов, интенсифицирующих процессы созревания винодельческой продукции с использованием древесины дуба.

Целью исследования являлось изучение влияния различных режимов обогащения коньячных спиртов компонентами древесины дуба при дистилляции на химический состав и органолептические показатели коньячных спиртов.

Согласно разработанной технологии, в непрерывном перегонном аппарате между дефлегматором и холодильником была установлена емкость объемом 10 м3, заполненная дубовой щепой с размерами 200х35х15 мм. Дубовая щепа была получена из клепок, ранее используемых для выдержки коньяка в течение пяти и более лет. Перед использованием щепу обрабатывали щелочным и термическим методами. Размер щепы и ее количество были подобраны для создания рационального контакта коньячного спирта с поверхностью древесины дуба.

Горячий спирт, конденсирующийся в дефлегматоре, направляли снизу вверх в емкость с дубовой щепой и выдерживали в ней при температуре 65 – 70 0С в течение 8 – 24 ч.

Для того чтобы выявить возможность дубовой щепы экстрагировать компоненты древесины в зависимости от времени ее эксплуатации, отбор образцов коньячного спирта осуществляли с различным временным интервалом после запуска установки – через сутки, 1, 2, 3, 4 и 5 недель.

Таблица 4 – Содержание компонентов древесины дуба в коньячных спиртах

| Наименование показателей | Концентрация компонентов в коньячных спиртах, мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 отбор через сутки | № 2 отбор через 1 неделю | № 3 отбор через 2 недели | № 4 отбор через 3 недели | № 5 отбор через 4 недели | № 6 отбор через 5 недель |
| 4-этил-2-метоксифенол | 0,15 | - | 0,11 | 0,84 | 1,36 | 1,18 |
| Транс-метилокталактон | 0,60 | 1,36 | 1,31 | 1,21 | 1,38 | 2,02 |
| Цис-метилокталактон | 0,15 | 0,64 | 0,79 | 0,66 | 0,63 | 0,9 |
| Эвгенол | 0,08 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,3 |
| Фурфурол | 0,91 | 0,62 | 0,78 | 0,53 | 0,51 | 0,61 |
| Ванилин | 0,54 | 0,32 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | 0,36 |
| Сиреневый альдегид | 1,68 | 1,30 | 1,33 | 1,19 | 0,99 | 1,24 |
| Ванилиновой кислоты этиловый эфир | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,34 |
| α-гидроксисинаповый альдегид | 0,26 | 0,18 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,29 |
| Гидрокси-2-метокси-коричный альдегид | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,15 |

В процессе выдержки коньячного спирта в контакте с дубовой щепой происходило накопление в нем различных соединений древесины дуба – лактонов, эвгенола, продуктов деградации лигнина (таблица 4). Данные соединения активно участвуют в формировании сложного букета коньяков, придавая им ванильно-цветочные, пряные, карамельные и другие оттенки. Так, уже через сутки после запуска установки содержание в коньячном спирте транс-метилокталактона и цис-метилокталактона достигло 0,6 и 0,15 мг/дм3 соответственно. Многие ученые относят данные соединения к одним из главных ароматообразующих соединений коньяка. По мере прохождения коньячного спирта через слой дубовой щепы содержание лактонов, а также эвгенола увеличивалось, что может быть вызвано проникновением коньячного спирта в более глубокие слои древесины дуба. Концентрации ванилина, фурфурола, сиреневого и 2-метоксикоричного альдегидов были максимальны в первом образце – 0,54, 0,91, 1,68 и 0,18 мг/дм3 соответственно. По мере прохождения коньячного спирта через слой щепы их содержание снижалось, так как, возможно, происходило удаление ароматических альдегидов и фурфурола из поверхностных слоев древесины, подвергнутых более интенсивной термической обработке.

Для всех образцов коньячного спирта, как и в случае классической выдержки характерно преобладание сирингиловых производных над гваяциловыми. Это обусловлено особенностью строения лигнина дуба, его трансформацией в процессе предварительной обработки древесины и выдержки.

Важно отметить, что эффективность обогащения коньячного спирта компонентами древесины дуба в данном случае достаточно высока – процесс экстракции происходит при высокой температуре - 65 – 70 0С.

В результате проведения органолептического анализа было установлено, что коньячный спирт, отобранный через 2 недели после запуска установки (образец № 3) по качественным характеристикам превосходил остальные образцы. Он отличался ярким цветочно-плодовым ароматом с легкими ванильными оттенками, во вкусе был слаженным с энантовыми нотками. В дальнейшем, полученный коньячный спирт был направлен на выдержку в старые бочки или эмалированные резервуары, загруженные дубовыми клепками. Это является важным моментом в производстве коньяков при дефиците новых дубовых бочек.

Таким образом, установлено, что разработанный выше технологический прием является эффективным способом обогащения коньячного спирта компонентами древесины дуба при перегонке, позволяющий рационально использовать тепловую энергию, выделяемую при конденсации спиртовых паров.

Следует отметить, что данный способ обогащения коньячного спирта компонентами древесины дуба нельзя рассматривать как замену традиционной выдержки спиртов в дубовой таре, поскольку многолетняя выдержка в контакте с древесиной дуба уникальна и позволяет получать образцы исключительно высокого качества. Предлагаемый нами технологический прием рекомендуется как эффективный и относительно недорогой способ, позволяющий существенно улучшить качественные показатели отечественной коньячной продукции и, в первую очередь, 3 –х – 5-летних коньяков.

9 Исследование влияния способа предварительной обработки древесины дуба на химический состав и органолептические показатели коньячных спиртов

Известно, что важную роль при производстве коньяков играет предварительная обработка древесины дуба. Прямое экстрагирование компонентов древесины дуба из клепки в коньячный спирт может касаться только низкомолекулярных соединений, тогда как высокомолекулярные соединения еще до экстракции должны претерпевать определенные превращения.

С целью изучения влияния предварительной обработки древесины дуба на химический состав и органолептические показатели коньячных спиртов были приготовлены образцы спиртов, выдержанные в контакте с дубовыми клепками, обработанными различными способами.

В первом случае дубовые клепки были обработаны по обычной схеме, используемой в коньячном производстве. Их двукратно замачивали холодной водой со сменой через 3-4 дня, затем обрабатывали острым паром в течение 20 – 30 минут и ополаскивали горячей, а затем холодной водой.

Во втором случае дубовые клепки были подвержены термическому воздействию при температуре 120 0С в течение 1 суток.

В третьем случае использовали 75 % дубовых клепок, обработанных по обычной схеме и 25 % термически обработанных клепок.

В четвертом случае использовали 50 % дубовых клепок, обработанных по обычной схеме и 50 % термически обработанных клепок.

В пятом случае использовали 25 % дубовых клепок, обработанных по обычной схеме и 75 % термически обработанных клепок.

Дубовую клепку загружали в эмалированные резервуары из расчета удельной поверхности 300 – 400 см2/дал. Коньячный спирт выдерживали в контакте с дубовыми клепками при температуре 45 0С в течение 2 суток, после спирт сливали, а дубовые клепки заливали повторно коньячным спиртом и выдерживали при той же температуре более продолжительное время – 7 суток.

В качестве контроля исследовали молодой коньячный спирт.

Результаты хромато-масс-спектрометрических исследований представлены в таблицах 5 и 6.

Наиболее интенсивное обогащение коньячного спирта компонентами древесины дуба происходило в случае использования 100 % термически обработанной древесины (таблица 5). В этом случае концентрации продуктов деградации лигнина (ванилина, сиреневого альдегида, этилового эфира ванилиновой кислоты, α-гидроксисинапового и гидрокси-2-метокси-коричного альдегидов) и фурфурола были максимальны.

Таблица 5 – Содержание компонентов древесины дуба в коньячных спиртах первого залива

| Наименование показателей | Концентрация компонентов в коньячных спиртах, мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль | 100 % клепки обработаны обычным способом | 100 % термо обработанныхклепок | 25 % термо-обработанных клепок и 75 % клепок по обычному способу | 50 % термо-обработанных клепок и 50 % клепок по обычному способу | 75 % термо-обработанных клепок и 25 % клепок по обычному способу |
| 4-этил-2-метоксифенол | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 0,37 | 0,3 |
| Транс-метилокталактон | 0,33 | 1,51 | 1,23 | 1,58 | 2,77 | 1,16 |
| Цис-метилокталактон | 0,22 | 0,89 | 0,42 | 0,63 | 1,00 | 0,3 |
| Эвгенол | 0,07 | 0,26 | 0,29 | 0,18 | 0,32 | 0,17 |
| Фурфурол | 0,36 | 0,79 | 17,19 | 1,0 | 6,83 | 10,0 |
| Ванилин | 0,21 | 1,32 | 5,65 | 1,26 | 3,01 | 1,47 |
| Сиреневый альдегид | 0,66 | 3,69 | 9,58 | 2,69 | 7,04 | 3,74 |
| Ванилиновой кислоты этиловый эфир | 0,12 | 0,72 | 3,09 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
| α-гидроксисинаповый альдегид | 0,17 | 0,21 | 1,49 | 0,03 | 0,27 | 0,04 |
| Гидрокси-2-метокси-коричный альдегид | 0,09 | 0,38 | 3,09 | 0,5 | 1,54 | 0,85 |

Это еще раз подтверждает тот факт, что β-эфирные связи, являющиеся основными в лигнине, достаточно стойки к воздействию спирта и для их деструкции требуется либо присутствие сильной кислоты, либо термическое воздействие.

Содержание транс- и цис-метилокталактонов, а также эвгенола в опытных образцах практически не зависело от способа предварительной обработки древесины дуба.

Важно отметить, что при повторном использовании термически обработанных дубовых клепок содержание компонентов древесины сохраняется на довольно высоком уровне (таблица 6). Так, концентрации ванилина и сиреневого альдегидов снизились менее чем на 25 %, фурфурола на 46 % по сравнению с первым заливом, а содержание 4-этил-2-метоксифенола, лактонов и эвгенола практически не изменилось. Таким образом, при повторном заливе экстракция ароматобразующих компонентов древесины в коньячный спирт продолжается, что позволяет наиболее эффективно использовать дубовую древесину, являющуюся дефицитным и дорогостоящим материалом.

В случае первого залива лучшую органолептическую оценку получил коньячный спирт, приготовленный с использованием 25 % термически обработанных дубовых клепок и 75 % клепок, обработанных обычным способом. В букете этого образца были выражены тона благородной древесины дуба, во вкусе он был наиболее гармоничным. Коньячные спирты, полученные с использованием только термически обработанной щепы были излишне экстрактивными с резкими тонами обожженной древесины. Такие спирты целесообразно использовать для эгализации с менее экстрактивными спиртами. В случае второго залива наивысшую оценку получил образец, выдержанный в контакте только с термообработанными клепками.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что при термической обработке происходят существенные изменения химического состава древесины дуба, что выражается в увеличении

Таблица 6 – Содержание компонентов древесины дуба в коньячных спиртах второго залива

| Наименование показателей | Концентрация компонентов в коньячных спиртах, мг/дм3/Изменение содержания по сравнению с контролем, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конт-роль | Клепки обрабо-таны обычным способом | Клепки обрабо-таны термиче-ским способом | Клепки обрабо-таны термиче-ским и обыч-ным способом |
| 4-этил-2-метоксифенол | 0,29 | 0,30 | 0,39 | 0,34 |
| Транс-метилокталактон | 0,33 | 1,05 | 1,13 | 2,12 |
| Цис-метилокталактон | 0,22 | 0,59 | 0,40 | 0,81 |
| Эвгенол | 0,07 | 0,17 | 0,32 | 0,2 |
| Фурфурол | 0,36 | 0,76 | 9,35 | 5,55 |
| Ванилин | 0,21 | 0,96 | 4,23 | 2,63 |
| Сиреневый альдегид | 0,66 | 3,34 | 7,33 | 6,59 |
| Ванилиновой кислоты этиловый эфир | 0,12 | 0,53 | 2,32 | 1,51 |
| α-гидроксисинаповый альдегид | 0,17 | 0,18 | 0,44 | 0,97 |
| Гидрокси-2-метокси-коричный альдегид | 0,09 | 0,37 | 1,97 | 1,34 |

содержания ароматобразующих компонентов, формирующих типичные органолептические характеристики коньяков. При этом, изменяя режимы термической обработки, можно получать древесину с заданными свойствами и химическим составом для выдержки различных типов винодельческой продукции.

Коньячный спирт, полученный с использованием 75 % дубовых клепок, обработанных по обычной схеме и 25 % термически обработанных клепок признан наиболее приемлемым для дальнейшей выдержки.

10 Реализация в производственных условиях комплексной технологии, улучшающей качество коньячных спиртов

В результате проведенных исследований были определены два рациональных режима производства коньячных спиртов:

- Двухстадийный технологический режим, в котором на первой стадии к виноматериалу перед перегонкой добавляют 6 % а.а. спирта-сырца, приготовленного из свежих дрожжевых осадков, а на второй стадии полученный в результате перегонки горячий коньячный спирт, конденсирующийся в дефлегматоре, направляют снизу-вверх в реактор, заполненный наколотой дубовой щепой размером 200х35х15 мм. 25% щепы термически обработано при температуре 120 0С в течение суток и 75 % щепы, обработано обычным способом.

- Двухстадийный технологический режим, отличающийся от предыдущего тем, что дрожжевые осадки обрабатывают ферментом «Trenolin Opit DF» из расчета 0,1 г ферментного препарата на 1 дал дрожжевого осадка. Содержание спирта-сырца, задаваемого в перегоняемый виноматериал снижают до 4 % а.а.

Результаты хромато-масс-спектрометрического исследования (таблица 7), показали, что для приведенных выше режимов химический состав коньячных спиртов имеет близкие значения.

По своим качественным показателям опытные коньячные спирты превосходили контрольный образец, полученный по классической технологии (рис. 8 и 9).

Они характеризовались светло-янтарным цветом с золотистым оттенком, гармоничным букетом с цветочно-ванильными и энантовыми тонами. Во вкусе были мягкими, слаженными с тонами выдержки в контакте с древесиной дуба

Коньячный спирт, полученный с использованием ферментного препарата обладал в букете и во вкусе несколько более интенсивными шоколадно-ванильными тонами.

Таким образом, разработанная новая технология позволила получить коньячные спирты с улучшенными качественными показателями. Это не означает, что предложенная технология рассматривается как замена традиционной выдержки спиртов и коньяков в контакте с древесиной дуба. Предлагаемые нами технологические приемы рекомендуются как эффективные и относительно недорогие способы, позволяющие существенно

Таблица 7 - Компонентный состав коньячных спиртов, выработанных по рациональным режимам

| Варьируемые параметры Наименование показателя мг/100 см3 | Режим 1 | Режим 2 | Варьируемые параметры Наименование показателя мг/100 см3 | Режим 1 | Режим 2 | Варьируемые параметры Наименование показателя мг/дм3 | Режим 1 | Режим 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшие спирты | 322,00 | 324,00 | Средние эфиры | 168,24 | 174,12 | Транс-Метилокталактон | 1,86 | 1,96 |
| Изоамиловый спирт | 198,27 | 196,48 | Этилацетат | 61,32 | 63,72 | Цис-метилокталактон | 0,74 | 0,86 |
| Изобутанол | 63,14 | 64,11 | Этилкапринат | 46,84 | 48,37 | Эвгенол | 0,19 | 0,21 |
| 1 пропанол | 17,34 | 16,38 | Этилкаприлат | 8,86 | 8,74 | Ванилин | 1,34 | 1,44 |
| 1 бутанол | 0,91 | 0,97 | Этиллаурат | 24,81 | 25,03 | Сиреневый альдегид | 3,12 | 3,22 |
| 2 бутанол | 2,21 | 2,44 | Этилмиристат | 11,21 | 11,84 | Оксигидросинаповый альдегид | 0,06 | 0,07 |
| Фенилэтиловый спирт | 1,36 | 1,41 | Этилформиат | 8,14 | 7,92 | Гидрокси-2-метоксикоричнь альдегид | 0,83 | 0,62 |
| Алиловый спирт | 2,14 | 2,08 | Изоамилацетат | 1,36 | 1,38 |  |  |  |
| Альдегиды | 11,18 | 10,56 | Летучие кислоты | 46,54 | 45,37 |  |  |  |
| Ацетальальдегид | 10,12 | 9,97 | Уксусная кислота | 29,98 | 28,82 |  |  |  |
| Ацетоин | 1,08 | 1,07 | Фурфурол | 0,86 | 0,86 |  |  |  |

Рис.8 Органолептический профиль кластера «Категория качества

Рис.9 Органолептический профиль кластера «Вкусо-ароматический комплекс»

улучшить качественные показатели коньячной продукции и, в первую очередь, 3-х – 5-летних коньяков.

Разработанная технология защищена патентами и внедрена на ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

В результате проведенных исследований была разработана аппаратурно-технологическая схема производства коньячных спиртов, представленная на рисунке 10.

Рис. 10 Аппаратурно - технологическая схема производства коньячных спиртов (1 – перегонная колонна, 2 - дефлегматор, 3 – емкости со щепой, 4 – конденсатор, 5, 6 – холодильник, 7, 8 – спиртовой фонарь, 9 – кран, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – трубопроводы, 16 – бардорегулятор, 17, 18 – ротаметр.

Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии составил 18,2 млн. руб.

ВЫВОДЫ

- По результатам анализа информационных источников выявлены важнейшие направления совершенствования деятельности коньячного

предприятия. Показана целесообразность применения процессно-ориентированного и системного подходов.

- Разработана методология развития и управления заводом по производству коньяков, научной основой которой являются ключевые стратегии, отражающие основные стороны деятельности предприятия.

- Научно обоснована и подтверждена ситуационным анализом рынка и бенчмаркинговыми исследованиями политика брендирования и процедура формирования бренда, разработанная на примере ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

- На базе разработанных процедуры и критериев оценки, осуществлено позиционирование на рынке коньяков, произведенных ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

- В рамках сформулированной стратегии продвижения на рынок коньяков создан психографический портрет целевой аудитории потребителей продукции ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

- В результате комплексного исследования предпочтений потребителей получены диаграммы желательности, гистограммы частот ответов респондентов, сенсорные потребительские профили и диаграммы оценки параметров внешнего вида коньяков, позволившие разработать исходные данные для определения технических характеристик коньячной продукции.

- Научно обоснована стратегия создания и совершенствования коньячной продукции, ключевым элементом которой явилась структурно-логическая модель, отражающая функциональные взаимосвязи процесса разработки новых марок коньяка.

- На основе процессно-ориентированного и системного подходов диаграмм «голоса» потребителей и афинности, выявлены приоритеты и сгруппированы с помощью древовидной диаграммы требования потребителей.

- При использовании научных положений теории структурирования качества разработаны корреляционная матрица выявления взаимосвязей между требованиями потребителей и комплексом органолептических, эргономических показателей и показателями оформления продукции коньяка и матрица приоритетов ключевых параметров коньячной продукции. Определены технические характеристики разрабатываемого коньяка с учетом требований потребителей и возможностей коньячного производства комбината.

10. Разработаны технологические приемы и режимы получения молодых коньячных спиртов, обогащенных продуктами деструкции винных дрожжей.

Показано, что при введении в виноматериалы перед их дистилляцией спирта-сырца, полученного из дрожжевых осадков, в количестве 5,0 – 7,5 % в пересчете на абсолютный алкоголь массовая концентрация эфиров энантового ряда увеличивается на 113,7 – 135,9 % по сравнению с контролем, что заметно улучшает органолептические характеристики молодых коньячных спиртов.

11. В результате проведенных исследований показана целесообразность обработки дрожжевых осадков ферментными препаратами. При обработке дрожжевых осадков ферментом «Trenolin Opit DF» увеличивается содержание энантовых эфиров в коньячных спиртах, улучшающих их качественные показатели. Установлена рациональная концентрация ферментного препарата «Trenolin Opti DF» - 0,1 г/дал, при этом количество спирта-сырца, добавляемого к коньячному виноматериалу перед перегонкой необходимо снизить до 3 – 4 % а. а.

- Научно обоснован технологический прием обогащения молодого коньячного спирта компонентами древесины дуба в процессе их дистилляции. Показано, что при пропускании коньячного спирта, нагретого до температуры 65 – 70 0С, отобранного после дефлегматора, через реактор, заполненный специально обработанной дубовой щепой, происходит обогащение молодого коньячного спирта лактонами, фенольными и фурановыми соединениями. Полученные молодые коньячные спирты на 7 -10 баллов превосходили по органолептическим показателям контрольный образец, полученный по традиционной технологии.

В результате экспериментальных исследований, выполненных в производственных условиях, предложена схема чередования двух реакторов, когда при работе одного во втором реакторе происходит адсорбирование щепой кислорода воздуха.

13. Изучено влияние различных режимов обработки дубовой клепки на химический состав и органолептические характеристики коньячных спиртов. Выявлено, что при термической обработке происходят существенные изменения химического состава древесины дуба, что выражается в увеличении содержания ароматобразующих компонентов, формирующих типичные органолептические характеристики коньяков. Экспериментально обоснован технологический режим первого залива коньячного спирта на 25 % термообработанных дубовых клепок и 75 % клепок, обработанных обычным способом.

- В результате анализа экспериментальных данных разработаны два двухстадийных технологических режима производства коньячных спиртов улучшенного качества, внедренных в ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и защищенных патентами РФ.

- Разработана комплексная технология и аппаратурно-технологическая схема производства российских коньяков, предусматривающая предварительное обогащение молодых коньячных спиртов регулируемым составом летучих и нелетучих компонентов, влияющих на качество готовой продукции.

16. Результаты исследований нашли применение в ОАО «Дербентский коньячный комбинат» при производстве трех-, четырех- и пятилетних коньяков, а также коньяков категории КВ «Дербент» и КВВК «Каспий».

Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии составил 18,2 млн. руб.