Доработка заводского гидрозатвора.

Полагаю, что на фото всё понятно и особых пояснений не нужно.

Для уверенной герметизации ёмкости на горловину приклеивается поролоновая самоклеющаяся лента, которая используется для заделки щелей в окнах и др.

Кусочек силиконового шланга с усилием (натягом) протягивается сквозь имеющейся в заводском ГЗ отверстие и отверстие в крышке ёмкости.

Если использовать шланг большего диаметра и расширить отверстия в ГЗ и крышке ёмкости, то через ГЗ можно «протащить» провода датчика температуры и рыбьего ТЭНа.

Для уверенного сохранения затора в стаканчик ГЗ заливается раствор воды и какого-нибудь антибиотика, например – доксициклин. Лучше «долгоиграющий»