| Термотолерантные спиртовые активные сухие дрожжи Angel |  |
| --- | --- |

I. Описание продукта:

Этот продукт представляет собой специально подобранные высококачественные спиртовые дрожжи с устойчивостью к воздействию высоких температур, спирта и кислоты, и может широко применяться в производстве алкоголя, питьевого спирта, позволяет использовать крахмалсодержащее сырье, такое как сухой сладкий картофель, кукуруза, рис, маниока, сорго и т.д.. и сахаросодержащие материалы, как патока, меласса и т.д.

II. Характеристика продукта:

1. Допуск на температуру108°F (42℃). Брожение может быть реализовано при 82°F-108°F (28-42℃).

2. Стойкость к алкоголю: ≤17% (объёмное содержание, v/v)

3. Кислотная стойкость: высокая устойчивость к кислоте, дрожжи активны даже при рН 2,5, что благоприятно для контроля предотвращения загрязнения бактериями и для повышения продуктивности алкоголя.

4. Высокая стойкость к осмотическому давлению. 60% - максимальное содержание глюкозы.

5. Сильная репродуктивная способность, малое потребление.

III. Показатели

| Параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Влажность % ≤ | 6.5 |
| Коэффициент живых дрожжевых клеток % ≥ | 75.0 |
| Общее количество дрожжей (108 /г)≥ | 250 |
| Суммарное количество бактерий ≤ | 100000 |
| Salmonella | Отсутствует |

IV. Применение

1. Добавить дрожжи напрямую в бродильный чан (периодическая ферментация):

На каждый литр сусла засевают 0,25-0,3 г сухих дрожжей, а начальное число клеток брожения в сусле достигает 5 млн / мл.

Характеристики

Простая операция, упрощенный цикл

Устойчивое регулирование

Пониженная вероятность возникновения бактериальной инфекции

2. Размножение в питательном резервуаре:

При соблюдении техобслуживания оборудования, при строгом контроле возникновения бактериальной инфекции и при обеспечении дрожжей требуемым питанием, посев на брожение осуществляют после культивирования в течение 8-10 часов, с той целью, чтобы относительно уменьшить потребление дрожжей. При наступлении старения и дегенерации дрожжей в процессе культивирования, оптимальный цикл замены посева должен составлять 72 часа.

Требуемое питание для дрожжевой культуры:

Источник азота, источник фосфора, ионы магния, ионы цинка, и т.д..

V. Спецификация: пакеты по 500 г, 20 штук/10 кг в картонной коробке

VI. Условия хранения и срок годности

Вакуумная упаковка из алюминиевой фольги, хранить в прохладном и сухом помещении, срок годности 24 месяца.