ANGEL YEAST CO., LTD.

КНР, 443003, пров.Хубэй, г. Ичан, пр.Чэндун, д.168

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Активные сухие винные дрожжи Angel BV818

Область применения:

Данный вид дрожжей выбран из натуральных и высококачественных штаммов дрожжей, с быстрым брожением.

Они могут хорошо работать в плохих условиях, таких как низкая температура, плохое сырье и т.д. Они помогают в производстве высококачественного белого вина, повышают фруктовый вкус, обогащают винный аромат.

Отличная флокуляция в конце брожения, быстрое оседание, компактная масса.

Преимущество:

＊Конкурентное преимущество

＊Благоприятный для брожения диапазон рабочих температур: 8～32℃

＊Преобразование сахара в алкоголь: 1% алкоголя（объёмное содержание, v/v) /16.8（г/л ）

＊Стойкость к алкоголю: ≥18%（объёмное содержание v/v）

＊Малое выделение летучей кислоты

＊Хорошая способность сопротивлению диоксиду серы.

Они имеют хорошую производительность при низкой температуре, при высокой концентрации SO2 и небольшой период брожения; улучшают аромат известных видов вин из белого винограда, таких как Итальянский Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан. Они могут перезапустить конечный период брожения и смягчить второй период брожения для игристого вина.

Дозировка: Количество 100-300 ч./млн. (10-30 г/гл)

Подготовьте сахарную воду 10-15-кратную массе дрожжей (около 5% сахара) или разбавленный виноградный сок (1/3 виноградного сока и 2/3 воды), отрегулируйте температуру до 35 ~ 40 ° С. Разведите дрожжи, которые будут использоваться в подготовке раствора, оставьте примерно на 15 минут, потом медленно перемешивайте в течение 5 минут, а затем добавьте смесь раствора дрожжей в виноградный сок для начала брожения и равномерно смешайте.

Упаковка:

Вакуумная упаковка из алюминиевой фольги, пакеты по 500 г, 20 пакетов в картонной коробке.

Условия хранения и срок годности

Хранить при низкой температуре и в сухом месте, срок годности 36 месяцев.

| Красное вино | Белое вино | Розовое вино | Игристое вино | Скорость брожения | Потребность в азоте | Сенсорный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | быстрая | низкая | EVC |

Примечания: ★★★★= Лучшая рекомендация

EVC = с усиленными сортовыми признаками

M= ощущение вкуса и структуры вина

Менеджер по качеству                             Чжао Сюе  Вень

23 октября 2012