ANGEL YEAST CO., LTD.

168 Chengdong Avenue, Yichang, Hubei 443003, China.

Активные сухие дрожжи Angel YH

Описание:

Активные сухие дрожжи YH изготовлены из специально отобранных высококачественных штаммов спиртовых дрожжей и специальной смеси минералов, витаминов и питательных веществ, применяющихся для ферментации сахара и превосходно действующих в большинстве условий. Данный комплекс дрожжей и питательной смеси специально предназначен для производства спирта с высокой скоростью ферментации и производит брожение до высоких уровней алкоголя, до 19%, а иногда и более.

Применение:

В 8 л горячей воды растворить 6 кг или 8 кг сахара, продолжать помешивать до полного растворения сахара, долить холодной воды до общего объема 25 литров до тех пор, пока температура не опустится ниже 30°С, а затем добавить содержимое из пакетика YH на 250г.

Для достижения максимального выхода спирта до 19% - сбраживайте в течение 9 дней при температуре брожения 22-25 ° C (71.6-77 ° F).

Для достижения максимальной скорости - сбраживайте в течение 3 дней при температуре брожения 28-32 ° C (82.4-89.6 ° F).

|  | 6 кг сахара | 7 кг сахара | 8 кг сахара |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура брожения | 28-32°C(82.4-89.6°F) | 28-32°C(82.4-89.6°F) | 22-25°C(71.6-77°F) |
| Время брожения | 3 дня | 6 дней | 9 дней |
| % алкоголь/объем | 14.9 | 16.4 | 19 |

Упаковка:

Вакуумная упаковка из алюминиевой фольги,

Пакеты по 250 г, 20 пакетов в картонной коробке

Мешки по 10кг, 1 мешок в картонной коробке

Хранение и срок годности:

Вакуумная упаковка из алюминиевой фольги, хранить при низкой температуре и в сухом месте, срок годности 12 месяцев.