Медный дистиллятор первого поколения

Как на ветке уже обсужадлось, то название аппарат Gogizz первого поколения не  корректное, так как эту схему разработал bokakob. При черпании информации по форуму я вынес какие то поправки и доработки.

Из материалов необходимо:

- труба Ф35мм длиною 50см

- трубка Ф6мм длиною 250 - 300см

- медный колпачек Ф35мм  или пробка из фторопласта

- медная жесть или пластинка вырезанная из трубы

- фитинг цилиндр Ф35мм на 1" внутреннюю резьбу (или другой, если у Вас другое крепление на кубе).

Первым начинаем делать димрот, за оправу берем трубку Ф16-18мм, укрепляем оправу в тисках.Трубка Ф6мм очень пластичная и для намотки димрота ее НЕ ТРЕБУЕТСЯ набивать песком или солю.

Отмеряем 50см трубки Ф6мм и на оправе загибаем петлю, продеваем 50см конец в оправу и начинаем мотать спираль.

Теперь димрот надо укрепить в колпачке, для того отмечаем место под трубки входа/выхода воды и ТСА, и просверливаем 6мм сверлом.

Продеваем ножки димрота и ТСА длиною 5см, мажем флюсом, паяем.

Загибаем концы трубок охлаждения димрота, за оправу берем трубу Ф35мм . Концы загибаем потому, что при дистилляции вода сильно нагревается, пластмассовые трубки становятся мягкими и могут загнутся - в димрот не будет поступать вода - из ТСА столбом пойдет пар спирта - искра, тьфу тьпу, короче всегда при себе держите огнетушитель, без шуток...

Смотрим как глубоко входит димрот, на три сантиметра ниже отмечаем верхнюю точку верхней перегородки

Отмечаем места под перегородоки. Верхняя перегородка перекрывает нижнюю, потому, что тогда дистиллят падает в кармашек, которого образует нижняя перегородка, если не будет перекрытия, дистиллят будет лится обратно в куб.

В прорезы вставляем медную жесть и фломастером обводим форму.

Над нижней перегородкой высверливаем отверстие под трубку отбора дистиллята. Очищаем поверхность мест пайки до блеска, мажем флюсом и паяем. Излишки олова счищаем надфилем и наждачной бумагой, готовимся паять фитинг.