Измеритель

Предлагаемая приставка для Самовара (далее Измеритель) может работать как самостоятельное устройство в качестве измерительного прибора.

Автором исходного устройства является пользователь с ником serjrv форума Home Disciller. Мной добавлены: дисплей, датчики давления, кнопки, зуммер, дописан скетч под это и автоматизированы исходные настройки.

Измеритель прост, дёшев и гибок в сборке. Может иметь в своём составе от 0 до 8 датчиков температуры, от 0 до 3 датчиков давления, дисплей 0.96’-2.42’, 4 кнопки. При этом кроме двух датчиков давления остальная периферия определяется автоматически. Обязательным является наличие только ардуины. Работает и питается от шины One Ware. Можно подключать параллельно датчикам DS18B20.

Питание по шине One Ware должно быть 5В, для этого в Самоваре необходимо установить двунаправленный повторитель логических уровней.

Схема

Сборка.

Рекомендую собирать всё на пин-разъемах для быстрой замены модулей, устройство прекрасно умещается на макетной плате 7*9 см.

Осторожным нужно быть с пайкой микросхем датчиков давления, они боятся перегрева, лучше для них использовать DIP «кроватки».

Рекомендую в качестве понижающего модуля использовать именно AMS1117, у него малое количество импульсных помех на выходе, кроме того, не нужно ставить обратный диод для защиты. Перед использованием его необходимо проверить включением на холостую с замером напряжения на выходе.

Датчики давления (как показал опыт) выбирать надо под минимальный необходимый диапазон (0 - 10 кПа для ректификации). Чем ближе максимальный диапазон к рабочему, тем точнее будут измерения.  В предлагаемой схеме возможно использовать разные с тремя способами подключения:

- Датчик XGZP6897D, подключается на шину I2C. Запитывается от 3,3В. Боится перегрева при пайке, боится агрессивных паров и жидкостей, при использовании рекомендую ставить через разделитель среды. В остальном весьма неплох, и по цене, и по точности. Мой экземпляр термокомпенсирован.

- Датчик давления MPX10DP, запитывается в данной схеме от 3,3В. Можно подключать напрямую к А3 ADS1115 c ADDR подключенным на 3.3 В (8 канал измерений), при этом квант измерений у меня получился около 0.26 мм.рт.ст., а можно подключить через инструментальный усилитель (на схеме нарисован тот что мне попался первым), при этом точность измерений вырастет во столько раз, сколько выкрутите на его подстроичнике, у меня в 10 раз. В случае с датчиком MPX5010DP, инструментальный усилитель не нужен, он внутри уже есть. Эти датчики не так сильно боятся агрессивных сред, как XGZP6897D, форумчане пишут, что работает годами при подключении через тонкую вертикальную вверх трубку с возможным буфером в виде иглы и корпуса капельницы. По цене они дороже XGZP6897D. По точности – сложнее в настройке, обычно плохо термокомпенсированы.

- Дешевые (около доллара) ардуиновские модули-датчики на АЦП HX710B. В качестве сенсора может быть, например 040DR1. Эти датчики обычно плохо преднастроены, им нужно выставлять, как и у MPX смещение нуля и множитель (аналог кванта). Точность с учетом этого не хуже MPX, а возможно и лучше, оба моих экземпляра не термокомпенсированы и у них разные коэффициенты масштабирования и смещение нуля, у одного целых 60 мм.рт.ст. Ещё один плюс – подключается на прямую к ардуине и питается от 5В. Информации не нашел, но должны аналогично XGZP6897D бояться агрессивных сред и перегрева.  Можно заменить 040DR1 на более продвинутый с термокомпенсацией XGZP010SB1SOP, это ещё плюс 3 доллара и цена уже приближается к 7 долларам за XGZP6897D.

У меня есть все три вида, если выбирать для точности, я бы выбрал XGZP6897D и подключил через разделитель среды. Если надо дешево, то HX710B. Если не хочется заморачиваться с разделителем среды, то MPX1050DP. Мой личный выбор XGZP6897D.

При сборке особое внимание нужно уделить подбору сопротивлений 10 и 6,2 кОм, важно чтобы они были максимально одинаковыми. Мной собрано два варианта измерителя: с резистивными делителями на пленочных резисторах, подобранных с ленты и с резистивными делителями из подстроечных многооборотных резисторов 20 и 10 кОм, на подстроечниках прибор получился точнее, меньше разница между каналами измерений, однако под нужды Самовара вполне достаточно и обычных резисторов.

Подборка резисторов.

Предлагаю метод точного подбора резистивных делителей, если нет точных приборов, как у меня.

Понадобится два эталонных 6.2 и 10 кОм, если нету можно попросить у имеющих точные приборы выставить их на многооборотных подстроечниках, в принципе даже на всех, тогда дальше можно не читать.

Сначала собираем АЦП с одним первым можно и не очень, но лучше точным делителем 6.2/10 кОм, вписываем их значения в константы скетча. Вольтметром меряем напряжение питания 3.3 В и референсное с ноги А0, вписываем их в константы скетча. Прошиваемся.

Паяем вместо первого терморезистора два зажима крокодила. Перезагружаемся с зажатой кнопкой Enter, либо с соединенными между собой зажимами (может не сработать), на дисплее появятся значения с 1 канала: ADS 15 битовое значение с АЦП, рассчитанные: измеренное АЦП напряжение, общее сопротивление параллельных R 10 кОм и измеряемого, и нижнее - измеряемое сопротивление кОм. (если канал окажется не первым, кнопкой Enter листаем до него)

Измерения скорей всего не правильное, особенно с резисторами 6.2 кОм, потому что вряд ли все использованные сопротивления и напряжения точны и равны требуемым, но позволяют подбирать резисторы одинаковыми с точностью до ома.

Мне при этом проще было ориентироваться по значению ADS.

Подбираем сопротивления 10 и 6.2 кОм так, чтобы цифры ADS и соответственно рассчитанного сопротивления были как можно более похожи на измеренные с эталонных, опять-таки здесь удобно использовать многооборотные подстроечники 20 кОм, или можно последовательно соединять килоомные резисторы с резисторами в омах.

Впаиваем все делители из подобранных. Теперь у вас все делители максимально похожи между собой и близки к 10/6.2 кОм.

После сборки строим характеристику B25 для них и прошиваемся ещё раз либо не перепрошиваемся, а строим её уже с помощью расчета в настройках измерителя. На всякий случай прилагаю Excell таблицу с этим расчетом.

Настройки в скетче.

Есть два варианта настроек: 1-выставить их через меню в измерителе, 2-выставить их непосредственно в скетче. Оба работать будут.

В случае 2 варианта параметры, которые необходимо в скетче настроить выделены жирным шрифтом.

Значения для режима килоомметра и расчета таблицы характеристики термисторов.

U33 = 3.33    точное напряжение на пине 3.3 V.

Uref = 2.047 опорное напряжение, напряжение на пине A0 ADS1115 без подключенного делителя, не меняйте.

R62 = 6.200   точное значение 6.2 кОм резистора.

R10 = 9.990 точное значение 10 кОм резистора.

B25 = 3950 характеристика термисторов.

Значения для датчиков давления.

№1 Датчик XGZP6897D, подключенный к I2C

XGZP6897D mysensor(128);  Объект датчика давления с делителем К=128, делитель зависит от диапазона датчика, (у моего -40  -  40 Pa)

pressure_range (kPa)   	K value

131<P≤260               	32

65<P≤131                		64

32<P≤65                	 	128

16<P≤32                 		256

8<P≤16                  		512

4<P≤8                   		1024

2≤P≤4                   		2048

1≤P<2                   		4096

P<1                     		8192

the K value is selected according to the positive pressure value only,

like -100～100kPa,the K value is 64

dPress_1 = -5.38 Поправка для датчика давления, равна его показаниям при отсутствии давления. При начальной настройке все три dPress поставьте 0.0.

KTemp_1 = 0 Коэффициент термокомпенсации (наклон кривой), требуется подбор, зависит от выходного диапазона напряжений датчика и базовой температуры, есть автоматический расчёт в настройках, если он равен 0, то термокомпенсация отсутствует. При начальной настройке все три KTemp поставьте 0.0.

BaseTemp_1 = 25 Базовая температура для термокомпенсации, в настройках запоминается автоматически при сохранении смещения нуля или ADS нулевого давления при базовой температуре.

№2 Датчики подключенные к 8 каналу АЦП (MPX10DP и т.п.)

PressureBaseADS = 23000 ADS нулевого давления при базовой температуре, задать величину можно также на экране настройки датчика давления при реальном давлении = 0 после выдержки во включенном состоянии минут 15.

PressureQ = 0.0227273 Квант изменения давления (мм.рт.ст.), на сколько изменится давление при приросте значения от АЦП на 1,  здесь указан мой при подключении через инструментальный усилитель, есть автоматический расчёт в настройках.

KTemp_2 = 0.51 Коэффициент термокомпенсации (наклон кривой), тоже что и в первом датчике.

BaseTemp_2 = 22.70 Базовая температура для термокомпенсации, тоже что и в первом датчике.

dPress_2 = 0 Поправка для датчика давления, равна его среднему значению при отсутствии давления и нулевой поправке, нужна для оперативного сброса дрейфа нуля, её можно изменить на свою, но правильнее менять PressureBaseADS

№3 Датчик 040DR1 на АЦП HX710B (0-40кПа) и ему подобные, MPS20N0040D-S например

HX710B_Mult = 4.35 Множитель , эти датчики обычно не поверенные, ставите 1 и вычисляете при поверке с манометром, есть подбор в настройках.

KTemp_3 = 0.00 Коэффициент термокомпенсации (наклон кривой), тоже что и в первом датчике.

BaseTemp_3 = 27.57 Базовая температура для термокомпенсации, тоже что и в первом датчике.

dPress_3 = 57.41 Поправка для датчика давления, тоже что и в первом датчике.

EEPROM

После первого запуска переменные с адресами в виде ***_EAdr запишутся в ПЗУ и при последующих запусках будут считываться оттуда. Для сброса EEPROM нужно менять EepromKey = 5, или делать сброс в настройках.

С какой характеристикой В(25/100) подключены NTC-термисторы

Здесь нужно путём раскомментирования нужной выбрать характеристику для установленных термисторов. В настройках прибора есть автоматический расчёт этой характеристики, так что можно это сделать и после прошивки. Если у вас фирменные поверенные термисторы можно выбрать их характеристику из предлагаемых, либо взять на сайте https://aterlux.ru/article/ntcresistor \, какие исходные параметры вставлять читать здесь https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13976866 и здесь https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=14020829, если у вас в наличии безвестный китай - лучше либо рассчитать на сайте, либо в настройках измерителя.

Работа с Измерителем и настройки в его меню

В случае наличия в составе измерителя дисплея и 4 кнопок его можно удобно настроить, пользуясь встроенным меню. Если дисплея и кнопок нет, все настройки необходимо производить в скетче, не забывая каждый раз при их изменении менять ключ EEPROM.

Внимание, опрос нажатия кнопок происходит примерно раз в секунду, использование прерываний для обработки их нажатий будет мешать основной функции. Поэтому после нажатия кнопок нужно дожидаться реакции на дисплее.

На основной странице меню в первой строке отображается давление от приоритетного датчика если подключен, либо температура воды. Приоритеты: 1- XGZP6897D, 2- MPX10DP, 3- HX710B, 4- Т воды. Показания того датчика, который отображается на экране передаются Самовару по One Ware вместе с температурами с 1 по 5, если какой-либо датчик не подключен, его показания не передаются. Датчики давления можно прокручивать по кругу кнопкой Up, при этом Самовару передаются показания отображаемого датчика.

Если нажать здесь на кнопку Enter произойдет автоматическая компенсация сдвига нуля текущего датчика давления, при этом на него не должно подаваться никакого давления. Это нужно для быстрого сброса дрейфа нуля без копаний в настройках. При этом в EEPROM новое смещение не сохраняется.

При нажатии Select произойдёт переключение на 2 страницу отображения, там пока температуры Т воды, Т ТСА, Т6 (или спиртуозность) и Т7. Если нажать здесь на кнопку Enter попадём в настройки. Повторное нажатие Select вызовет страницу настройки зуммера, здесь кнопкой Enter можно выбрать необходимый датчик, а кнопками +\- температуру, по достижении которой прозвучит 10 протяжных писков, после чего настройки зуммера сбросятся. Количество сигналов и первоначальную уставку можно изменить в скетче. Настройки зуммера в EEPROM не сохраняются, поэтому при перезагрузке Измерителя сбросятся. Далее по Select переключение на экран со всеми датчиками для экранов 2.4 дюйма. Следующее нажатие Select вернёт начальный экран.

Настройки выполнены в виде последовательности страниц с параметрами, которые либо вычисляются автоматически, либо настраиваются кнопками Up и Down. Запись значений в EEPROM  и положительный ответ происходит по нажатию кнопки Enter. Переход на следующую страницу настроек – кнопка Select.

Таблица страниц меню.

| № | Вид страницы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Рк1 0.01 Тп= 75.43 Тц= 78.24 Тк= 84.21 | Давление мм.рт.ст датчика(1,2,3) либо Тв (температура 4 термистора). Температура пара (термистор 1). Температура царги (термистор 2). Температура куба (термистор 3). Enter – сброс дрейфа нуля датчика давления (до перезапуска), Select – следующая страница, Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 1 | Тв= 32.01 ТСА 25.43 Alc% 58.2 Ent.-Настр.Sel-Верн. | Температура воды (термистор 4). Температура ТСА (термистор 5). Alc% - Объёмная доля этанола, % - результат от электронного попугая, если он не включен здесь будет Т6= - температура с термистора 6. Enter – переход на страницу 2 (настройки), Select – вернуться на начальную страницу. |
| 2 | Настройка д. давлен. N датчика давления N 1 Ent-Начать,Sel-Проп. | Позволяет перед настройкой датчика давления выбрать нужный. На этом этапе на датчики 2 и 3 не должно подаваться давление! Иначе следующая настройка не получится. Enter – переход на страницу 2, Select – пропустить настройку датчиков давления, Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 3.1 | Датчик XGZP6897D I2C Настройка не треб. | Для этого датчика нет необходимости настраивать масштабный коэффициент. Select – переход на страницу 4, Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 3.2 | Датчик MPX5010DP АЦП Цена разр.АЦП, квант Подайте 50 мм.рт.ст. Зап.-Ent. След.-Sel Q= 0.02326 Qr=0.02456 | Настройка для масштабирования измерений. При подаче давления 50 мм.рт.ст происходит вычисление величины прироста давления при приросте показаний от АЦП на единицу (квант). Q – текущий квант. Qr- рассчитанный квант. Enter –запомнить расчетное значение и записать в ПЗУ. Select – переход на страницу 4. Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 3.3 | Датчик на АЦП HX710B Установка множителя Подайте 30 мм.рт.ст. Зап.-Ent. След.-Sel M= 4.35000 Mr=4.02456 | Настройка для масштабирования измерений. Вместо 50 мм.рт.ст. подаётся 30 потому, что из двух моих таких датчиков один из-за смещения нуля в 60 мм.рт.ст оказался не способен измерять давление выше 36 мм.рт.ст. М – множитель текущий, Mr – расчетный. Enter –запомнить расчетное значение и записать в ПЗУ. Select – переход на страницу 4. Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 4.1 | Датчик XGZP6897D I2C Настройка смещения 0 Подайте 0 мм.рт.ст. Зап.-Ent. След.-Sel dP= 0.02 P= 0.12 | Настройка «постоянного» смещения 0. Enter –dP=P и запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 5. Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 4.2 | Датчик MPX5010DP АЦП Настройка смещения 0 Подайте 0 мм.рт.ст. Зап.-Ent. След.-Sel ADS= 23338 ADSb 23000 | Для датчиков подключенных к АЦП смещение нуля задаётся в виде «Базового показания от АЦП» при котором давление, подаваемое на датчик равно 0. Enter – ADSb=ADS и запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 5. Up – следующий датчик давления, он же будет передаваться по OneWire. |
| 4.3 | Датчик на АЦП HX710B Настройка смещения 0 Подайте 0 мм.рт.ст. Зап.-Ent. След.-Sel dP= 0.02 P= 0.12 | См. 4.1. |
| 5.1 5.2 5.3 | Датчик XGZP6897D I2C (Датчик MPX5010DP АЦП) (Датчик на АЦП HX710B) Настр.коэф.термокомп Нагрейте датчик 36.6 Зап-Ent.След-Sel,+/- Ktk= 0.00 P= 3.12 | Схожие страницы для 3 датчиков. В случае, если к датчику MPX5010DP или HX710B прикреплен термистор №6 можно настроить термокомпенсацию. Для этого датчик необходимо немного нагреть, например подержав в руке и кнопками Up/Down подобрать Ktk такой, чтобы давление P приблизилось как можно к 0. Для XGZP6897D используется встроенный в него датчик температуры, однако моему экземпляру термокомпенсация не понадобилась. Если Ktk=0, термокомпенсация для данного датчика отключена. Enter – запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 6. |
| 6 | Настройка термист. Расчет В25/100 Ent-Начать,Sel-Проп. | Запрос на начало расчета коэффициента B25/100 термисторов. Нужен для китайских экземпляров. Enter – переход на страницу 7, Select – пропустить расчет В25/100. |
| 7 | Настройка термист. Расчет В25/100 Т25= 25.0 След.-Sel Up (+), Dwn (-) | Выбор температуры первой точки. Up – увеличить на 0.1, Down – уменьшить. Select – переход на страницу 8. |
| 8 | Настройка термист. Расчет В25/100 R25= 10.0 След.-Sel Up (+), Dwn (-) | Выбор сопротивления термистора (кОм) при температуре Т25 первой точки. Обычно для 25 гр. цельсия и будет 10 кОм, но убедиться всё равно надо. Up – увеличить на 0.01, Down – уменьшить. Select – переход на страницу 9. |
| 9 | Настройка термист. Расчет В25/100 Т100 100.0 След.-Sel Up (+), Dwn (-) | Выбор температуры второй точки. Up – увеличить на 0.1, Down – уменьшить. Select – переход на страницу 10. |
| 10 | Настройка термист. Расчет В25/100 R100 0.685 B25 3977 След.-Sel Up (+), Dwn (-) | Выбор сопротивления термистора (кОм) при температуре Т100 второй точки. Я в термосе измерял с лабораторным ртутным термометром. В25 – предварительно рассчитанный В25/100. Up – увеличить на 0.001, Down – уменьшить. Select – переход на страницу 11. |
| 11 | Настройка термист. Расчет В25/100 B25r 3977 B25 3950 Зап-Ent.След-Sel,+/- | B25r – рассчитанный на стр. 11, B25 – текущий действующий. Up – увеличить B25r на 1, Down – уменьшить. Enter – B25= B25r и запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 12. |
| 12 | Настройка термист. Расч.кривую термист? Ent-Начать,Sel-Проп. | Запрос на начало расчета таблицы перевода значений с АЦП в температуру. Нужено для китайских экземпляров. Enter – переход на страницу 13, Select – пропустить расчет таблицы. |
| 13 | Настройка термист. Напряжение 3.3 В U33= 3.33 Зап-Ent.След-Sel Up (+), Dwn (-) | Точное напряжение на выходе AMS1117, В. Up – увеличить на 0.01, Down – уменьшить. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 14. |
| 14 | Настройка термист. Референс. напряжение Urf= 2.047 Зап-Ent.След-Sel Up (+), Dwn (-) | Опорное напряжение, стабилизированное в АЦП. Лучше не трогать. Up – увеличить на 0.001, Down – уменьшить. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 15. |
| 15 | Настройка термист. Резистор 10 кОм R10= 9.990 Зап-Ent.След-Sel Up (+), Dwn (-) | Точное сопротивление резистора 10 кОм делителя. Up – увеличить на 0.001, Down – уменьшить. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 16. |
| 16 | Настройка термист. Резистор 6.2 кОм R62= 6.200 Зап-Ent.След-Sel Up (+), Dwn (-) | Точное сопротивление резистора 6.2 кОм делителя. Up – увеличить на 0.001, Down – уменьшить. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 17. |
| 17 | Настройка термист. Сохранить? (Enter) T= -25.0 ADSr 32042 ADS 32101 | Таблица зависимости температуры от значения с АЦП. Т – температура от -25 до +125 гр.ц. ADSr – рассчитанное значение с АЦП для неё, ADS – текущее действующее значение с АЦП для неё. Up \ Down – листание строк таблицы. Enter – ADS= ADSr и запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 18. |
| 18 | Настройка э.попугая. Ent-Начать,Sel-Проп. | Запрос на начало настройки электронного попугая. Enter – переход на страницу 19, Select – пропустить настройку. |
| 19 | Настройка э.попугая. N датчика давления N 2 Зап-Ent.След-Sel | Выбор датчика давления для электронного попугая. 0 – Электронный попугай отключен. 1 - Датчик XGZP6897D I2C. 2 - Датчик MPX5010DP АЦП. 3 - Датчик на АЦП HX710B. Переключение датчиков – Up. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 20. |
| 20 | Настройка э.попугая. Корр. по t. 0-выкл Kt 0.0 Зап-Ent.След-Sel | Корректировка показаний электронного попугая по температуре термистора 6. Может принимать два значения: 0 – корректировка отключена, 0.3 – корректировка по формуле Alc_t=Alc+(20-t)*0.3 Up – увеличить на 0.3, Down – уменьшить. Enter –запись в ПЗУ. Select – переход на страницу 21. |
| 21 | Настройка э.попугая. Залейте раствор, % Sor% 0.0 kG/P 132.4 Зап-Ent.След-Sel,+/- | Калибровка электронного попугая. kG/P - коэффициент перевода давления в плотность = G(г/мл) * 10000 / P (мм.рт.с.) = 10 * 133,322 (мм.рт.ст->Па) / (g(9.8м/с) * h (высота столба жидкости попугая (1 м планировалось, но может быть и другим))). Калибровать можно дистиллированной водой либо спиртовым раствором с объемным содержанием этанола Sor% и температурой 20 гр.ц. Предполагается, что пользователь начнет отбор через попугай, с помощью ареометра с коррекцией по температуре узнает Sor% и введёт здесь. Up – увеличить Sor% на 1, Down – уменьшить. Enter –запись kG/P в ПЗУ. Select – переход на страницу 22. |
| 22 | Сброс всех настроек? Да -Ent. След.-Sel | Enter – сброс записей в ПЗУ и перезагрузка, Select – переход на страницу 0. |
| ## Режим килоомметра |  |  |
| 1-8 | ADS1 23915 Uacp 1.494 RII 5.046 Rizm 10.215 | Отдельный режим для измерений по каналам АЦП, нужен для подбора резисторов при сборке. Активируется, если измеритель при включении обнаружит зажатую кнопку Enter. ADS1 – показания с канала 1 АЦП, Uacp, В - рассчитанное напряжение на 1 канале АЦП, RII, кОм - рассчитанное сопротивление параллельных резисторов 10 кОм и термистора, Rizm, кОм - рассчитанное сопротивление резистора термистора (или резистора, подключенного вместо него). Select– изменение канала измерений 1-8. |