# Коньяк: производство и ароматические характеристики

Л. Люртон, Дж. Феррари и Дж. Снаккерс, Национальное межпрофессиональное бюро коньяка, Франция

### Аннотация

В этой главе представлен процесс производства и ароматические характеристики коньяка, всемирно известного виноградного спирта (eau-de-vie de vin), производимого в регионе Шаранта на юго-западе Франции. Происходящий из ограниченной географической зоны, коньяк имеет сертификат НПК (Наименование, контролируемое по происхождению). Его качество в значительной степени определяется используемым сырьем (виноградом) и производственным процессом, которые должны соответствовать строгим нормативным требованиям. Была составлена ольфактометрическая карта свежедистиллированного коньяка, объединяющая основные ароматические соединения, образующиеся на последовательных этапах производственного процесса. Здесь также представлена недавно созданная ароматическая палитра, призванная повысить осведомленность потребителей об ароматическом богатстве коньяка.

Ключевые слова: виноградный спирт, коньяк, процесс производства, аромат, ольфактометрия.

## Сырье, процесс производства и основные варианты

### Продукт с долгой историей

Виноградную лозу в Шаранте выращивают с конца первого века нашей эры. В Средние века благодаря реке Шаранта город Коньяк уже славился своей торговлей вином, которая стала приятным дополнением к торговле солью, бывшей основным источником дохода с одиннадцатого века. Вина с виноградников Пуату, перевозимые на голландских кораблях, приходивших загружаться солью с атлантического побережья, пользовались большим спросом в землях, лежащих вдоль Северного моря.

В шестнадцатом веке голландцы начали дистиллировать вина региона, чтобы лучше их сохранять. Они приезжали в Коньяк за знаменитыми винами, произведенными в виноградниках Шампани и Бордери, и дистиллировали их у себя на родине для сохранности. Они назвали полученный продукт «brandwijn» («жжёное вино») — откуда и произошел термин «бренди».

Двойная дистилляция появилась в начале семнадцатого века, позволив продукту путешествовать в форме стабильного виноградного спирта, гораздо более концентрированного, чем само вино. Первые перегонные кубы были установлены в Шаранте голландцами.

Возникли многочисленные торговые компании, которые в середине девятнадцатого века начали отправлять виноградный спирт в бутылках, а не в бочках. Эта новая форма торговли породила сопутствующие отрасли промышленности, такие как стеклоделие (которое впоследствии развило местный опыт в области механизации процессов изготовления бутылок), производство ящиков и пробок, а также печатное дело.

Около 1875 года Phylloxera vastatrix, насекомое из отряда полужесткокрылых, которое атакует виноградную лозу, высасывая сок из ее корней, уничтожило большую часть виноградников Коньяка, которые к 1893 году занимали всего около 40 600 гектаров по сравнению с 280 000 гектаров до эпидемии филлоксеры. Как и в других частях Европы, виноградники Шаранты были восстановлены с использованием американских подвоев. Этот эпизод привел к созданию Комитета виноградарства (Comite de la Viticulture) в 1888 году, который затем стал Винодельческой станцией (Station Viticole) в 1892 году — межпрофессиональным органом, занимающимся качественными исследованиями, посвященными коньяку.

В первой половине двадцатого века было разработано законодательство для сохранения старинных местных практик:

- 1909: разграничение географической зоны производства,

- 1936: сертификация коньяка как Наименования, контролируемого по происхождению (Appellation d’origine contrôlée, AOC),

- 1938: разграничение региональных наименований.

Исторически продукт для экспорта, в наши дни более 95% коньяка потребляется за пределами Франции, в более чем 160 различных странах. В настоящее время на ожидающие рынки ежегодно отправляется около 150 миллионов бутылок. Для поклонников от Дальнего Востока до американского континента коньяк означает виноградный спирт высшего качества, являющийся символом французского искусства.

### 11.1.2 Действующие нормативные акты, относящиеся к коньяку

Со ссылкой на Регламент ЕС № 110/2008 (Европейский союз, 2008) об определении, описании, презентации и маркировке спиртных напитков, коньяк является виноградным спиртом. Географическое указание «Коньяк» вместе с дополнительными географическими указаниями, связанными с ним, приведены в Приложении III того же регламента. По французскому законодательству коньяк является НПК (AOC), правила производства которого более строгие, чем те, которые предусмотрены для виноградных спиртов вышеупомянутым Регламентом, и которые установлены Приказом № 2009-1146 от 21 сентября 2009 года Министерства сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства Франции (2009).

### 11.1.3 Ограниченная географическая зона производства

Умеренный морской климат

Винодельческий регион Коньяк наделен умеренным морским климатом, который довольно равномерен, за исключением прибрежных районов, где больше солнечного света и наблюдается меньший диапазон температур. Поскольку океан находится так близко, дожди, хотя и более сильные зимой, могут выпадать в любое время года. Периоды засухи редки, что обеспечивает регулярное снабжение лозы водой. Среднегодовая температура составляет около 13 °C, с довольно мягкими зимами. Температуры достаточно высоки, чтобы обеспечить хорошее созревание винограда, используемого для производства виноградного спирта, но не настолько высоки, чтобы сжечь его. Климат региона Коньяк был описан в начале двадцатого века Равазом (1900), а позже — Лафоном и др. (1964).

Недавнее исследование, проведенное Винодельческой станцией BNIC, попыталось выявить недавние изменения в климате региона Коньяк и оценить их влияние на виноградарство (Bottaud et al., 2010).

Зона наименования, разделенная на «крю»

В середине девятнадцатого века Анри Кокан (1811–1881) провел исследование геологии региона Коньяк (Coquand, 1838). С помощью дегустатора он классифицировал различные районы в соответствии с качеством виноградных спиртов, которые могут производить их почвы. Около 1860 года их работа привела к разграничению различных «крю» (зоны выращивания) и послужила основой для Приказа от 13 января 1938 года, разграничивающего крю. Географические обозначения, дополняющие наименование Коньяк, до сих пор используют свои исторические названия: Гранд Шампань, Пети Шампань, Фин Шампань, Бордери, Фин Буа и Бон Буа, к которым необходимо добавить Буа Ординер или Буа а Терруар (Рис. 11.1).

Согласно работам, проведенным в то время, доминирующие характеристики почв, типичных для каждого наименования, следующие:

- Гранд и Пети Шампань: тонкие известково-глинистые почвы на мягком меловом известняке мелового периода.

- Бордери: песчано-глинистые почвы, содержащие кремневые конкреции, образующиеся в результате декарбонизации известняка.

- Фин Буа: в значительной степени покрыты «груа» (groies) — тонкими, каменистыми красными известково-глинистыми почвами, образовавшимися из известняка юрского периода.

- Буа (Бон Буа, Буа Ординер и Буа а Терруар): песчаные почвы в прибрежных районах, некоторых долинах и на всей южной части винодельческой зоны. Песок происходит от эрозии Центрального массива.

Дюмо и др. (Dumot et al., 1993) дают подробное описание основных типов почв, встречающихся в районе Коньяка, которое стало ориентиром в этой области.

Виноградные спирты, полученные из перегонных кубов, отличаются очень значительным аналитическим и органолептическим разнообразием, во многом обусловленным их происхождением. Такое разнообразие обуславливает необходимость применения различных методов выдержки переменной продолжительности.

Гранд Шампань производит замечательные, тонкие виноградные спирты, отличающиеся большим изяществом и долгим послевкусием, с преимущественно цветочным букетом. Ее спирты медленно созревают и требуют длительной выдержки в дубовых бочках для достижения полной зрелости.

Виноградные спирты Пети Шампань в основном обладают теми же характеристиками, что и спирты из Гранд Шампань, но без утонченности последней.

Бордери производят мягкие, округлые виноградные спирты с сильным букетом, для которого характерен аромат фиалки. Они имеют репутацию спиртов, достигающих оптимального качества после более короткого периода созревания, чем спирты из районов Шампань.

Фин Буа производят гибкие, округлые виноградные спирты, которые довольно быстро стареют и чей фруктовый букет напоминает вкус виноградной мякоти. Бон Буа производят спирты с фруктовыми ароматами, которые быстро стареют.

Нормативные акты предусматривают указание крю (например, Гранд Шампань, Пети Шампань или Бордери) на этикетке. В таких случаях смесь должна быть «однокрювой» (single cru) — другими словами, все продукты в купаже должны происходить только из района, указанного на этикетке. Термин Фин Шампань обозначает купаж Гранд Шампань и Пети Шампань, с 50% из Гранд Шампань.

11.1.4 Сорта винограда и управление виноградником

Вино, предназначенное для производства виноградных спиртов, происходят исключительно из следующих сортов винограда:

- Коломбар B (Colombard B), Фоль Бланш B (Folle Blanche B), Монтиль B (Montils B), Юни Блан B (Ugni Blanc B) и Семильон B (Semillon B),

- Фолиньян B (Folignan B), до 10% от региональных сортов винограда.

Под производство Коньяка отведено около 75 000 гектаров виноградников. Энсепажмент (Encépagement) — это термин, используемый для описания сортов винограда, посаженных на винограднике. Юни Блан — самый распространенный сорт, на который приходится почти 98% лоз в районе Коньяка. Его возвышение в виноградниках Коньяка началось после кризиса филлоксеры около века назад (Раваз, 1900). Сорт итальянского происхождения, где он известен как «Треббьяно Тоскано» (Trebbiano Toscano), регион Коньяка является его северным пределом для созревания. В середине двадцатого века он стал основным сортом для производства Коньяка благодаря своим качествам в отношении продуктивности (его средняя урожайность в регионе Коньяка составляет от 120 до 130 гектолитров с гектара), позднему распусканию почек и производству кислого вина с низким содержанием алкоголя, которое особенно подходит для производства качественных виноградных спиртов. В 2003 году Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка (BNIC) предприняло масштабную исследовательскую программу для сохранения генетического разнообразия сорта (Дюмо и др., 2010).

Правила, касающиеся управления виноградником, также определяют плотность посадки, расстояние между рядами, обрезку, количество почек на гектар, процент недостающих растений и минимальный возраст лоз.

Метод управления, используемый виноградарем, позволяет усилить требуемые характеристики высокой кислотности и низкого содержания алкоголя. Такие цели созревания специфичны для вин, предназначенных для дистилляции. Высокая кислотность способствует сохранности вина в зимние месяцы вплоть до дистилляции, а низкое содержание алкоголя позволяет достичь большей концентрации ароматов вин в спиртах.

Максимальный годовой объем производства в пересчете на чистый спирт с гектара устанавливается каждый год межминистерским приказом.

11.1.5 Адаптированная техника виноделия

В настоящее время сбор винограда в районе Коньяка в значительной степени механизирован. Обеспечение целостности винограда на этапах перегрузки и экстракции сусла очень важно для конечного качества получаемых спиртов. По этой причине использование центробежных насосов с лопатками для перекачки винограда запрещено. Виноград прессуют сразу после сбора на традиционных горизонтальных «тарелковых» прессах или пневматических прессах. Непрерывные прессы с архимедовым винтом запрещены. Сусло немедленно переливают в чаны для брожения.

Управление спиртовым брожением является ключевым фактором обеспечения успеха виноделия. Этот процесс производит этанол, а также большую часть летучих соединений вина – и, следовательно, спирта.

Исследования дрожжей региона Коньяк проводились с 1970-х годов (Парк, 1974; Рибс, 1986) для предоставления производителям штаммов, специально адаптированных к винам для дистилляции. В 1990-х годах была проведена программа по характеристике и отбору штаммов дрожжей, естественно присутствующих в виноградниках Коньяка (Руйян и др., 1995; Версаво и др., 1995). BNIC определил спецификации для отбора наиболее адаптированных штаммов дрожжей. В настоящее время шесть штаммов соответствуют этим спецификациям и в основном используются в регионе (Рис. 11.2). Для увеличения разнообразия в производстве ароматических соединений рекомендуется использование нескольких различных штаммов на одном винзаводе (Феррари и др., 2010).

Использование диоксида серы не разрешается во время брожения вин для дистилляции. Добавление диоксида серы приводит к увеличению производства альдегидов, что повлияло бы на качество спиртов (Кантагрель и др., 1998). Из-за этого, чтобы свести к минимуму риски сохранности вина, предельный срок дистилляции вин для производства Коньяка установлен на 31 марта года, следующего за сбором урожая.

11.1.6 Традиционный метод дистилляции

Дистилляция Коньяка определяется:

- Принципом дистилляции: применяется периодическая дистилляция или двойная перегонка, также известная как «à repasse» (с повторной перегонкой).

- Типом используемого перегонного куба: так называемый «шарантский» (Charentais) перегонный куб, форма, материал (медь), вместимость и метод нагрева которого были определены с 1936 года и являются первостепенными определяющими факторами качества виноградного спирта (Рис. 11.3).

Это объясняется тем, что:

- Форма аппарата способствует отбору летучих веществ.

- Нагрев открытым пламенем приводит к синтезу дополнительных ароматов из-за контакта между вином и раскаленной поверхностью котла (эффект «запекания»).

- Компоненты перегонного куба, контактирующие с вином, парами и дистиллятами, полностью изготовлены из меди, учитывая физические свойства металла (пластичность и хорошая теплопроводность) и его химическую реактивность с различными компонентами вина.

Для каждой дистилляции этот тип перегонного куба требует проведения очень деликатной операции: «купа» (coupe) или отсечение фракций. Это заключается в разделении дистиллята в соответствии с его крепостью и составом летучих веществ на «сердце» (cœur — которое станет Коньяком) и части, подлежащие рециркуляции в последующих дистилляциях («головы» / têtes, «втораки» / secondes и «хвосты» / queues). В зависимости от качества вина и своих целей дистиллеры определяют правильный момент для отсечения вместе с методами рециркуляции. Таким образом, дистилляция Коньяка остается ручной операцией, успех которой в значительной степени зависит от мастерства дистиллера.

Существует два возможных варианта процесса дистилляции спиртов для Коньяка: один касается типа вина, используемого в перегонном кубе, а другой — методов рециркуляции во время дистилляции.

- Дистиллер может перегонять либо осветленное декантованное вино, либо вино с его дрожжевым осадком, т.е. такое вино содержит дрожжи, оставшиеся после спиртового брожения. В этом случае дистиллят приобретает специфический ароматический профиль «due» благодаря более высокому содержанию сложных эфиров жирных кислот с длинной и средней цепью. Такой тип продукта, как правило, выдерживается в бочках в течение более длительных периодов.

- Другой вариант касается самого метода дистилляции, а именно рециркуляции различных фракций. Во время второй дистилляции дистиллер имеет выбор: рециркулировать «втораки» (seconds) либо в вино, либо в «бруйи» (brouillis — первый дистиллят, спирт-сырец). Выбор требует учета различных параметров, таких как крепость вин, «втораков» и «бруйи», а также желаемого профиля. Метод дистилляции обычно включается в технические условия, согласованные с покупателем.

11.1.7 Строго контролируемая выдержка

После дистилляции виноградные спирты, предназначенные для производства Коньяка, выдерживаются в дубовых бочках на территории апелласьона в течение не менее двух лет.

Покинув перегонный куб, новый виноградный спирт остается в дубовых бочках в течение нескольких лет (иногда даже нескольких десятилетий). Выдержка Коньяка — это процесс, которому способствуют преобладающие в апелласьоне климатические условия и местные знания, накопленные на протяжении веков. Происходит ряд физико-химических явлений: испарение воды и спирта, изменение концентрации различных веществ, экстракция соединений, производимых древесиной, окисление и т.д. Эти явления направляются первоначальными характеристиками спирта (крепостью и кислотностью), типом бочки, в которой происходит выдержка, а также гигрометрическими и температурными условиями в погребах, где хранятся бочки (Cantagrel et al., 1993).

В процессе выдержки «воды жизни» (eaux-de-vie) подвергаются воздействию умеренно влажных условий и не слишком резкой смены сезонов. Местоположение и конструкция погребов адаптированы для обеспечения гармоничной выдержки. Используются дубы типа Тронсе или Лимузен (в основном дуб скальный и черешчатый), поскольку они позволяют осуществлять обмен между виноградным спиртом, внешней средой и древесиной в течение длительных периодов. В сотрудничестве с коньячными домами многочисленные бондарные предприятия, работающие в географической зоне, приобрели экспертные знания о создании условий хранения, наиболее подходящих для выдержки Коньяка.

Мастеру-смесителю (Master Blender) предстоит выбрать наиболее подходящие условия хранения в зависимости от первоначальных характеристик спиртов, стадии выдержки и его целей. Мастер-смеситель также решает, когда завершить процесс выдержки. По достижении зрелости он переливает виноградные спирты в стеклянные бутыли, известные как «Дам-Жанна» (Dame-Jeanne), где они могут оставаться в укрытии от внешнего воздуха десятилетиями без дальнейшего развития выдержки. Самые старые спирты хранятся в темном хранилище, называемом «Рай» (Paradise).

Виноградный спирт для Коньяка обычно достигает своего пика примерно после 50–60 лет выдержки. Однако некоторые eaux-de-vie, которые хранились в дубовых бочках значительно дольше (иногда до 100 лет), могут использоваться в купажах в очень небольших количествах, чтобы придать завершающий штрих самым престижным Коньякам.

11.1.8 Искусство купажирования

Выдержка Коньяка неотделима от искусства купажирования. В зависимости от способа изготовления и выдержки, каждый виноградный спирт имеет свой собственный ароматический профиль, который будет использован при смешивании с другими спиртами, имеющими различные характеристики. Этот весьма сложный этап не может быть осуществлен путем применения простых технических рецептов. Мастер-смеситель полагается на эмпирические знания, приобретенные с течением времени и требующие постоянного контроля через дегустацию, а также на идеальную сенсорную память о eaux-de-vie на разных стадиях их изготовления. Такие знания, для приобретения которых требуются многие годы обучения у старших представителей профессии, дифференцировались, сохранялись и передавались через обмены в структуре компаний региона Коньяк — между мастерами-смесителями, виноградарями, коньячными домами и брокерами. С научной стороны, Cantagrel et al. (1991a) описали развитие химических балансов, происходящих во время купажирования и разбавления (снижения крепости) виноградных спиртов.

11.1.9 Обозначения выдержки

Как объяснялось выше, Коньяк должен выдерживаться в дубовых бочках не менее двух лет, прежде чем поступить на рынок для непосредственного потребления. Инвентаризация и контроль возраста всех производителей Коньяка осуществляются Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка (BNIC) (Исполнительный приказ от июля 2003 года).

Возраст eau-de-vie соответствует периоду, в течение которого он созревал в дубовых бочках. В отличие от вина, eau-de-vie практически перестает стареть, как только ее переливают в стеклянную тару. Коньяк всегда будет того же возраста, что и на момент розлива. Обозначения выдержки относятся к возрасту самого молодого компонента в купаже (Рис. 11.4). Это не возраст Коньяка в бутылке. Коньячные дома обычно используют в своих купажах продукты, значительно более старые, чем минимальное требование. Те, что носят самые престижные обозначения, могут выдерживаться десятилетиями. Счет «0» (Compte ‘0’) начинается 1 апреля года, следующего за урожаем. Обозначения выдержки являются факультативными указаниями, регулируемыми в соответствии с законодательством Европейского сообщества.

Решение Правительственного комиссара Франции при BNIC (решение 1983 года) кодифицировало обозначения, которые должны использоваться, на основе возраста спиртов, составляющих купажи:

- *** (3 звезды) или VS (Very Special): Самая молодая eau-de-vie в купаже имеет возраст не менее двух лет (compte 2),

- VSOP (Very Superior Old Pale): Самая молодая eau-de-vie в купаже имеет возраст не менее четырех лет (compte 4),

- Наполеон, XO (Extra Old), Экстра, Hors d’âge: Самая молодая eau-de-vie в купаже имеет возраст не менее шести лет (compte 6). Начиная с 2016 года, для XO (Extra Old), Экстра и Hors d’âge потребуется compte 10 для самой молодой eau-de-vie.

Производитель также может создать «миллезимный» (vintage) Коньяк, хотя эта практика не очень распространена. Для этого он должен подать запрос в BNIC, и должна быть установлена специфическая прослеживаемость партии вплоть до ее продажи. Заявленный таким образом виноградный спирт должен храниться в отдельном складе, и BNIC осуществляет регулярный мониторинг до его выхода на рынок. В таких миллезимных Коньяках используемые виноградные спирты все произведены в одном и том же году, и поэтому на этикетке указывается год урожая (Рис. 11.4).

11.1.10 Устоявшаяся типичность

Соблюдение строгого свода правил, касающихся происхождения и условий производства, придает Коньяку очень специфические органолептические и аналитические характеристики, что в значительной степени помогает бороться с подделками (Mazerolles et al., 1991, 1993), что является одной из основных задач BNIC.

11.2 Обзор химии вкусоароматических веществ и сенсорных свойств

11.2.1 Ароматическая сложность

Аромат виноградного спирта Коньяк является результатом большого разнообразия летучих веществ, образующихся и изменяющихся на протяжении всего процесса производства, от лозы до бутылки. Производство качественного винограда, виноделие, дистилляция и выдержка — мастерское владение каждым этапом производственной цепи имеет значение для ароматического качества спиртов (eaux-de-vie), используемых для создания Коньяка (Cantagrel et al., 1995; Ferrari et al., 2004).

В 1900 году Раваз, директор Винодельческой станции в Коньяке, выразил свой подход к ароматическому составу виноградных спиртов Коньяка и его связи с сенсорным восприятием следующим образом:

«Его качества обусловлены всеми другими фиксированными (...) и, прежде всего, летучими веществами, которые сопровождают этиловый спирт во время дистилляции; именно они придают мягкость, аромат и букет (...).

По отдельности ни одно из них, даже в разбавленном виде, не приятнее этилового спирта. Только когда они собраны в правильной смеси с водой и спиртом, они придают последнему те известные вкусовые качества.

И поскольку большинство из них существуют в следовых количествах в смеси, можно понять, что малейшее изменение их пропорций может глубоко повлиять на качество виноградного спирта. Достаточно, чтобы одно из них исчезло или просто уменьшилось в количестве, чтобы вкус и аромат спирта полностью изменились.

Следовательно, влияние почвы, климата, сорта винограда, дистилляции и т.д. на качество продукта нетрудно объяснить; сущая мелочь может вызвать радикальные изменения в таком сложном продукте, как виноградный спирт».

До настоящего времени в Коньяке было идентифицировано несколько сотен летучих соединений (De Rijke and Ter Heide, 1983; Ter Heide, 1986; TNO, 1989; Ledauphin et al. 2010), представленных многими химическими семействами: спирты, кислоты, сложные эфиры, простые эфиры, альдегиды, ацетилы, кетоны, углеводороды, терпены, C13​-норизопреноиды, лактоны, сернистые и азотистые соединения, фенолы и т.д.

Такое химическое разнообразие сопровождается широким диапазоном концентраций — от нескольких сотен мг/л (сложные эфиры и спирты) до нескольких нг/л (пиразины и лактоны). Пороги восприятия для этих молекул также чрезвычайно разнообразны. Рисунок 11.5 иллюстрирует большое разнообразие летучих веществ, из которых состоит виноградный спирт, а также изменчивость различных продуктов, которая делает невозможным существование двух идентичных виноградных спиртов Коньяка.

11.2.2 Соединения получаемые из винограда

Ряд ароматических веществ происходит из самого винограда. Экстрагированные на ранних стадиях виноделия и высвобождаемые в результате сложных химических и биохимических превращений (Cantagrel et al., 1998), они присутствуют как в новых, так и в выдержанных виноградных спиртах, придавая им, в частности, цветочные, фруктовые и растительные ноты.

Виноград, чей состав обусловлен терруаром, климатом, управлением виноградником и датой сбора урожая, содержит многочисленные предшественники, превращение которых во время виноделия и дистилляции генерирует ароматические вещества. Соединения винограда, обнаруживаемые в виноградных спиртах, включают спирты с шестью атомами углерода (гексанол и гексенолы), терпены (линалоол и его производные, α-терпинеол), продукты деградации каротиноидов (витиспираны, α-ионон, β-дамасценон и (E)-1-(2,3,6-триметилфенил)бута-1,3-диен (TPB)), и альдегиды (Lurton et al., 1991).

Некоторые из них играют важнейшую роль в аромате виноградного спирта. Анализ методом газовой хроматографии в сочетании с ольфактометрией (GC-O) позволяет связать определенные летучие соединения, происходящие из винограда, с ароматическими нотами, воспринимаемыми в виноградных спиртах (Рис. 11.6). Используя ольфактометрический метод анализа разбавления ароматического экстракта (AEDA), удалось продемонстрировать, что β-дамасценон (зона 41) и TPB (зона 42), происходящие от не имеющих запаха предшественников, присутствующих в винограде, являются соединениями, важнейшими для аромата свежедистиллированного спирта, и все еще воспринимаются при разбавлении продукта 1/100.

Стадия созревания при сборе урожая влияет на содержание ароматических соединений в винограде. В качестве примера на рис. 11.7 показано изменение среднего содержания цис-3-гексенола и b-дамасценона в созревающем винограде.

Некоторые нежелательные тона также могут иметь происхождение из винограда. Это случай с нотами «керосина», обусловленными 1,1,6-триметил-1,2-дигидронафталином (TDN) (Vidal et al., 1991) и связанными с условиями механической обработки винограда перед брожением (Lurton et al., 1991). Это также случай с определенными маркерами, связанными с присутствием серой гнили (Botrytis cinerea) в урожае, изучение которых было проведено Urruty et al. (2008).

11.2.3 Соединения ферментативного происхождения

Многочисленные летучие соединения (высшие спирты, сложные эфиры, альдегиды, ацетилы, жирные кислоты и т.д.) образуются дрожжами на этапе спиртового брожения (Lurton et al., 1995). Состав виноградного сусла (азот, взвешенные вещества и т.д.), наряду с условиями брожения (температура, кислород, штамм дрожжей и т.д.) и хранения вина перед дистилляцией, определяют их присутствие в виноградном спирте.

Азотистый состав особенно важен, поскольку он влияет на питание дрожжей и, следовательно, на развитие спиртового брожения (Nedjma, 1997; Ferrari, 2002).

Хотя они имеют высокие пороги восприятия, сложные эфиры этила, концентрации которых могут варьироваться в широком диапазоне, вносят вклад во фруктовое восприятие (Léauté, 1990).

Дистилляция вина в присутствии дрожжей, содержащихся в дрожжевом осадке, приводит к обогащению сложными эфирами жирных кислот, такими как этилоктаноат (фруктовый, цветочный, ананас, яблоко и груша) и этилдеканоат (фруктовый, груша, вино и т.д.). Ароматическая синергия между этими эфирами усиливает их обонятельное воздействие. Дрожжевой осадок также поставляет в виноградный спирт жирные кислоты (C8​−C18​, насыщенные и ненасыщенные), которые являются источником ароматических производных, образующихся при их окислении в альдегиды или кетоны в процессе выдержки.

Цветочные и фруктовые ноты ацетатов со временем уменьшаются из-за их постепенного гидролиза во время хранения вин и спиртов.

11.2.4 Роль дистилляции

Дистилляция имеет тройную роль: концентрация ароматов, отбор определенных фракций и образование новых соединений (Cantagrel et al., 1991b). Определенные летучие вещества, благоприятные или нет для качества, могут образовываться или устраняться в процессе. Ее влияние на качество виноградных спиртов Коньяка часто описывалось (Lafon et al., 1964; Gay-Bellile, 1981; Léauté, 1990; Cantagrel et al., 1991b).

Вновь образованные соединения
Дистилляция, проводимая путем нагрева открытым пламенем, сопровождается явлениями «запекания», которые приводят к широкому спектру химических реакций, зависящих от температурных условий, продолжительности, кислотности вина, а также от роли меди в качестве катализатора. Gay-Bellile (1981) и Léauté (1990) описывают такие реакции, как гидролиз сложных эфиров и терпенов, а также образование новых соединений: фуранов, пиридинов и пиразинов (ноты какао и жареных орехов) в результате реакции Майяра, и альдегидов и ацеталей в результате деградации по Штреккеру. Типичным примером таких реакций является образование фурфурола и его производных из сахаров. Были идентифицированы различные соединения, образующиеся во время шарантской дистилляции (Gay-Bellile, 1981; Galy et al., 2008).

Роль дефлегмации
Содержание алкоголя в свежедистиллированных спиртах Коньяка ограничено 72,4% об. Низкий уровень дефлегмации в процессе шарантской дистилляции приводит к высокой концентрации летучих веществ вина в дистилляте. Это подразумевает специфические ограничения в выборе вин для дистилляции, которые должны быть свободны от дефектов, которые могут сконцентрироваться в виноградном спирте. Такие ограничения в меньшей степени применяются в случае спиртов, дистиллированных до более высокой крепости, где сильная дефлегмация приводит к более низкому содержанию ароматических веществ, поступающих из вина.

11.2.5 Ольфактометрический профиль свежедистиллированного спирта

Ольфактометрические техники были адаптированы для изучения ароматических структур свежедистиллированных спиртов (Leclaire et al., 1999; Lablanquie et al., 2002). Высококачественные новые спирты были отобраны в партнерстве с различными коньячными домами, и группа оценщиков была обучена и протестирована. Метод частот назального воздействия (NIF) был применен к отобранным eaux-de-vie, сенсорные профили которых были ранее описаны. Этот подход позволил идентифицировать около сорока основных обонятельных зон, характерных для новых высококачественных виноградных спиртов. Ряд этих зон присутствует всегда, в то время как другие встречаются менее систематически. Этот комплекс зон можно рассматривать как ароматический «скелет» свежего дистиллированного виноградного спирта (Ferrari et al., 2004; Leyrat et al., 2005).

Была проделана большая работа по идентификации летучих соединений, присутствующих в этих зонах (Ledauphin et al., 2004), с целью определения их обонятельной роли, а также их происхождения (сырье, виноделие или дистилляция). После идентификации соединений и при наличии чистых молекул их ароматическое воздействие проверялось путем дозированного добавления. Недавним расширением этой работы стала идентификация новых соединений-маркеров аромата в различных зонах, наряду с характеристикой ароматического воздействия некоторых уже известных, в зависимости от их концентраций в виноградных спиртах (Ferrari et al., 2008). Рисунок 11.8 представляет типичную ольфактограмму виноградного спирта типа «фруктово-цветочный». В таблице 11.1 представлено текущее состояние знаний относительно этих обонятельных зон и идентифицированных соединений-маркеров.

| Зона | Индекс удерживания на колонке DB-wax | Происхождение | Запах | Ответственное соединение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <972 |  | Растворитель, денатурат | Ацетальдегид, изобутиральдегид, этилацетат, 1,1-диэтоксиэтан |
| 2 | 972 | Брожение | Сливочное масло | 2,3-Бутандион (Диацетил) |
| 3 | 975 |  | Денатурат |  |
| 4 | 989 |  | Зеленый, землистый, герань |  |
| 5 | 991 |  | Растворитель, пластик |  |
| 6 | 996 |  | Зеленый, фруктовый |  |
| 7 | 1008 |  | Растворитель, землистый, герань |  |
| 8 | 1032 |  | Киви, фруктовый, слегка кислый | Этилбутират |
| [9] | 1051 |  | Герань, землистый |  |
| 10 | 1053 | Брожение | Киви, фруктовый, слегка кислый | Этил-2-метилбутират |
| 11 | 1065 | Брожение | Киви, фруктовый, слегка кислый | Этил-3-метилбутират (Изовалериановый эфир) |
| 12 | 1072 |  | Растворитель, пластик |  |
| 13 | 1121 | Брожение | Банан | Изоамилацетат |
| 14 | 1181 | Брожение | Растворитель, шоколад | Изоамиловый спирт |
| 15 | 1238 | Брожение | Клубника, анис | Этилгексаноат |
| [16] | 1274 |  | Сладкий арахис |  |
| 17 | 1295 | Виноград | Грибной | 1-Октен-3-он |
| 18 | 1335 | Брожение | Зеленый, жирный, едкий | Этиллактат |
| 19 | 1345 | Виноград | Свежая зелень | Гексан-1-ол |
| 20 | 1350 |  | Цветочно-зеленый |  |
| 21 | 1365 |  | Зеленый, жирный |  |
| 22 | 1370 | Виноград | Зеленый, листья, трава | (Z)-3-Гексен-1-ол |
| 23 | 1385 |  | Цветочно-зеленый |  |
| [24] | 1390 | Виноград | Грибной | 1-Нонен-3-он |
| 25 | 1420 |  | Землистый |  |
| 26 | 1430 |  | Едкий, кислый | Этилоктаноат |
| [27] | 1435 | Брожение | Картофельный | Метиональ |
| [28] | 1450 |  | Землистый |  |
| [29] | 1470 |  | Грибной |  |
| [30] | 1485 |  | Зеленый перец |  |
| [31] | 1510 |  | Зеленый перец |  |
| 32 | 1520 |  | Зеленый, жирный |  |
| 33 | 1530 | Виноград | Бергамот, цвет апельсина | Линалоол |
| 34 | 1565 |  | Огуречный | (E,Z)-2,6-Нонадиеналь |
| 35 | 1620 | Брожение | Роза | Фенилацетальдегид |
| 36 | 1645 |  | Жженый, поджаристый |  |
| [37] | 1680 |  | Герань, металлический |  |
| [38] | 1700 |  | Сено |  |
| [39] | 1708 |  | Углеводородный |  |
| 40 | 1781 | Виноград | Роза | Бета-Дамасценон? (по смыслу, в оригинале не указано, но зона 41 следует за ней) |
| [41] | 1791 | Виноград | Тушеные фрукты | Бета-Дамасценон (β-Damascenone) |
| [42] | 1824 | Виноград | Герань | (E)-1-(2,3,6-Триметилфенил)бута-1,3-диен (TPB) |
| 43 | 1845 |  | Фенольный |  |
| 44 | 1895 |  | Роза | (Возможно, другие производные, например, фенилэтиловый спирт в высокой концентрации) |
| 45 | 1938 |  | Зеленый, жирный | (E)-2-Ноненаль? (по смыслу, в оригинале не указано) |

Примечание: Зоны, заключенные в квадратные скобки [ ], не систематически присутствуют в виноградных спиртах. Соединения были подвергнуты валидации на основе их детекции методом GC-O в гидроалкогольных растворах с содержанием, оцененным или аналогичным найденному в виноградных спиртах.

11.2.6 Соединения, образующиеся при выдержке

Экстракция соединений из древесины
Новые соединения экстрагируются из дуба на ранних стадиях процесса выдержки. Они придают eau-de-vie новые, древесные, пряные и эмпирематические (жженые) ноты, характерные для спиртов, выдержанных в деревянных бочках. То, как развивается этот этап, зависит от множества факторов. Состояние бочки (новая или бывшая в употреблении) влияет на уровни экстракции, а также на природу извлекаемых соединений (Calvo et al., 1993; Snakkers et al., 2008). Ботаническое и географическое происхождение древесины (Prida and Puech, 2006), ее структура, которая связана со способом ведения лесного хозяйства (Snakkers et al., 2000), и техника бондарного производства – в частности, уровень обжига бочки (Snakkers et al., 2003) – также влияют на вклад, вносимый древесиной.

Основные извлекаемые соединения включают производные лигнина (ванилин является наиболее известным), лактоны (в основном метилокталaктоны), фурановые производные (фурфурол и т.д.).

Окислительные реакции
Выдержка в дубовых бочках также требует тщательно контролируемого процесса окисления. После стадии экстракции происходят изменения в пуле соединений, извлеченных из древесины, например, кониферильный альдегид превращается в ванилин и ванилиновую кислоту (Calvo et al., 1993).

Соединения, поступающие из нового спирта, также эволюционируют: увеличение метилкетонов за счет ββ-окисления жирных кислот (Marché and Joseph, 1975; Vidal et al., 1993; Watts et al., 2003) и образование ацетальдегида и этилацетата путем окисления этанола (Reazin, 1981).

Испарение, концентрирование и изменение химических балансов

Во время выдержки в дереве содержание этанола уменьшается за счет испарения (Puech et al., 1984; Cantagrel et al., 1993). Напротив, концентрации компонентов, менее летучих, чем этанол, таких как высшие спирты, увеличиваются.

С понижением содержания алкоголя химические балансы, регулируемые этанолом, подвергаются изменениям. Содержание сложных эфиров высших спиртов, образовавшихся во время брожения, уменьшается за счет переэтерификации. Их воздействие уменьшается, в то время как ароматическая сила виноградных компонентов увеличивается.

Взаимодействия между соединениями виноградного спирта и древесины

Новые молекулы образуются в результате реакций между компонентами виноградного спирта и соединениями, поступающими из древесины. Такие реакции иллюстрируют понятие «брака» между виноградным спиртом и древесиной, которое рассматривается как ключевой элемент качественного развития виноградных спиртов в процессе выдержки. Среди образовавшихся соединений – сложные эфиры (этилванилат, этилсирингат и т.д.) и простые эфиры (этиловый эфир ванилина и т.д.), образующиеся в результате реакции этанола с соединениями, экстрагированными из древесины.

«Коньячный рансио» (Cognac rancio)

В этом сложном и непрерывном процессе, длящемся много лет, можно выделить различные стадии. Léauté et al. (1998) приводят более 50 терминов, используемых для описания развития виноградных спиртов Коньяка во время выдержки (Рис. 11.9). Из этих дескрипторов 19 соответствуют фруктовым характерам, 14 – цветочным, 10 – пряным и 10 – древесным. Выдержанные виноградные спирты обладают специфическими характеристиками, которые объединены под термином «рансьо шарантэ» (rancio charentais) или «коньячный рансьо» (Cognac rancio). «Смесь сильно пахнущих метилкетонов с соединениями, образующимися при окислительной деградации лигнинов, лигнанов и различных дубовых смол, пахнущих ванилью, придает старому Коньяку бальзамический аромат, специфичный для этого спиртного напитка и известный как рансьо шарантэ» (Marché and Joseph, 1975). Léauté et al. (1998) дали очень подробное описание различных стадий развития коньячного рансьо, выделив четыре фазы: от 12–15 лет выдержки (фаза один) до 50 или 60 лет (фаза четыре), к которым они привязали основные встречающиеся дескрипторы.

11.3 Практика сенсорного анализа в отрасли

Коньяк – это виноградный спирт, обычно создаваемый путем купажирования, процесс, осуществляемый Мастером-смесителем (Master Blender) и представляющий собой непрерывный поиск гармонии и постоянства. Подобно «носу» парфюмера, он создает тонкие купажи виноградных спиртов разного возраста и из разных крю, чтобы гарантировать, что Коньяк не только сохранит свою индивидуальность на протяжении многих лет, но и верность своих потребителей.

Именно он, вместе со своей командой, отбирает и закупает виноградные спирты у виноградарей и наблюдает за ними на протяжении всего процесса выдержки. После дистилляции он отбирает те, которые будут использоваться для создания молодого Коньяка, и те, которые будут выдерживаться в течение более длительных периодов. Наконец, именно он создает собственные купажи, которые составляют настоящую подпись каждого бренда.

В этом подходе каждый коньячный дом имеет свои собственные ноу-хау, сенсорный и физико-химический анализ продуктов. Это требует применения сложных техник, таких как газовая хроматография.

11.4 Исследование потребителей: создание ароматической палитры (колеса) Коньяка

В 2009 году, чтобы лучше познакомить потребителей с широкой ароматической палитрой Коньяка, BNIC предпринял создание «ароматического колеса Коньяка». Около 30 образцов Коньяка, соответствующих различным этапам процесса выдержки, были оценены 44 профессиональными дегустаторами (сомелье, виноделами, журналистами и писателями, специализирующимися на винах и спиртных напитках), собранными в BNIC в ходе Международного саммита по Коньяку (International Cognac Summit) (Nouet, 2010). Дегустаторы использовали более 60 дескрипторов для содержательного описания  продуктов. Результаты, обработанные методом анализа главных компонент (PCA), представлены на Рис. 11.10.

Секция I диаграммы объединяет ноты, характерные для молодых виноградных спиртов: виноград, цветок лозы, акация, жимолость, личи, сирень и т.д. Такие ноты в значительной степени соответствуют ароматическим веществам, поступающим из винограда, таким как терпены и С13-норизопреноиды.

Нижняя часть диаграммы (секции II и III) содержит фруктовые ноты (персик, банан, абрикос и маракуйя), а также ноты, типичные для контакта с дубом (кокос, стручки ванили, кофе, поджаренный хлеб, гвоздика и т.д.)

Наконец, в секции IV представлены ноты, типичные для коньячного рансьо и соответствующие длительной выдержке виноградных спиртов, включая кожу, грецкие орехи, фундук, табак, коробки для сигар, подлесок, дубовый мох, трюфели, кедр и сандаловое дерево.

Организация дескрипторов, использованных в сравнительной диаграмме и определенных компонентами 1 и 2 PCA, наглядно иллюстрирует разнообразие ароматических профилей виноградных спиртов, которое увеличивается в процессе выдержки, как символизируют стрелки на графике.

С целью охвата максимально широкой аудитории для ознакомления публики с таким ароматическим разнообразием, спектр нот был сгруппирован в четыре семейства, соответствующие четырем временам года: весна, лето, осень и зима. Выбор такой презентации достиг консенсуса среди участников Международного саммита по Коньяку, ответственных за создание ароматического колеса, и представителей коньячных домов, собравшихся в BNIC.

Эта классификация привела к созданию оригинального и очень полного ароматического колеса (Рис. 11.11), которое дает динамичное изображение разнообразия Коньяка и его развития в процессе выдержки, одновременно позволяя воображению потребителя свободно работать. Колесо было широко распространено BNIC и используется коньячными домами и мотиваторами потребителей для повышения осведомленности потребителей о ароматической палитре Коньяка.

Собственно, сама «палитра».

11.5 Список использованной литературы

BOTTAUD L, DUMOT V, FERRARI G, LURTON L (2010), ‘Constat et incidences du Changement climatique dans la région de Cognac’. Постер. XXXIIIème Congrès Mondial de la Vigne et du Vin, 20–27 Juin 2010, Tbilisi (Géorgie).

CALVO A, CAUMEIL M, PINEAU J (1993), ‘Extraction des polyphénols et des aldéhydes aromatiques pendant le vieillissement du Cognac, en fonction du titre alcoolique et du « degré d’épuisement » des fûts’, In Elaboration et connaissance des spiritueux, Édition BNIC, diffusion Lavoisier Tec et Doc, 562–566.

CANTAGREL R, MAZEROLES G, VIDAL JP, LABLANQUE O, BOULESTEIX JM (1991a), ‘L’assemblage, une étape importante dans le processus d’élaboration des Cognac’, In *1er Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 26-30/06/1990*, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 243–253.

CANTAGREL R, LURTON L, VIDAL J P, GALY B (1991b), ‘La distillation charentais pour l’obtention des eaux-de-vie de Cognac’, In *1er Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 26–30/06/1990*, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 60–69.

CANTAGREL R, MAZEROLES G, VIDAL JP, GALY B, BOULESTEIX JM et al. (1993), ‘Evolution analytique et organoleptique des eaux-de-vie de Cognac au cours de leur vieillissement, 2ème partie: Incidence de la température et de l’hygrométrie des lieux de stockage’, In Elaboration et Connaissance des Spiritueux, Édition BNIC, Diffusion Lavoisier Tec et Doc, 573–576.

CANTAGREL R, LURTON L, VIDAL JP, GALY B (1995), ‘From vine to Cognac’, In Fermented Beverage Production, A. G. H., Lea, Piggott, J. R., (Eds); Blackie Academic and Professional, London, 208–228.

CANTAGREL R, GALY B, JOURET C (1998), ‘Eaux-de-vie d’origine viticole’, In Oenologie, Fondements Scientifiques et Technologiques, Flanzy C (coordonateur). Lavoisier, Tec & Doc. Paris, France. 1084–1107.

COQUAND H (1858), ‘Description physique, géologique, paléontologique du département de la Charente’, T1, Besançon, 1858, T2, Marseille, 1860.

DE RUKE D, TER HEIDE R (1983), ‘Flavour compounds in Rum, Cognac and Whisky’, In Flavour of Distilled Beverages: Origin and Development, Piggott JR (ed), Ellis Horwood Chichester, 192–202.

DUMOT V, LACOUTURE J, MAZEROLES G, LURTON L, CHAUMET J et al. (1993), ‘Les principaux types de sols viticoles charentais: observations sur leurs caractéristiques analytiques et agronomiques’, In Elaboration et Connaissance des Spiritueux, Édition BNIC, Diffusion Lavoisier Tec et Doc, 37–47.

DUMOT V, BOTTAUD L, MENARD E, LAMBERT F, CATTÉ A et al. (2010), ‘Sélection clonale de l’Ugni blanc pour la production du Cognac’, Poster. XXXIIIème Congrès Mondial de la Vigne et du Vin. 20–27 Juin 2010 Tbilisi (Géorgie).

EUROPEAN UNION (2008), ‘Commission Regulation (EC) 110/2008 of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirits drinks and repealing’, Council Regulation (EEC) n° 1576/89.

FERRARI G (2002), ‘Influence of must nitrogen composition on wine and spirit quality and relation with aromatic composition and defect’, Review. J. Int. Sci. Vigne.Vin., 36, 1, 1–10.

FERRARI G, LABLANQUE O, CANTAGREL R, LEDAUPHIN J, PAYOT T et al. (2004), ‘Determination of key odorant compounds in freshly distilled Cognac using GC-O, GC-MS, and sensory evaluation’, J. Agric. Food Chem., 52, 18, 5670–5676.

FERRARI G, PINEDA C, LABLANQUE O (2008), ‘Identification de nouveaux composés odorants dans les eaux-de-vie nouvelles de Cognac’, In *2ème Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 25–27/06/2007*, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc,125–129.

FERRARI G, GALY B, ROULLAND C, LURTON L (2010), ‘Management of yeast issues in Cognac region’, In Worldwide Distilled Spirits Conference, Edinburgh. Nottingham University Press, United Kingdom, 69–74.

FRENCH MINISTRY OF AGRICULTURE FOOD AND FISHERIES (2009) ‘Appellation D’origine ‘Cognac’ ou ‘Eau-de-vie de Cognac’ ou ‘Eau-de-vie des Charentes’, Décret n° 2009-1146 du 21 Septembre 2009.

GALY B, LOIZEAU A, GIRAUD N, LURTON L (2008), ‘Mécanismes de formation et conséquences qualitatives de l’isobutanal présent dans les eaux-de-vie de Cognac’, In 2ème Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 25–27/06/2007, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 111–115.

GAY-BELLILE F (1981), ‘La distillation, ses techniques’, Revue française d’œnologie, 86, 87–96.

LABLANQUE O, SNAKKERS G, CANTAGREL R, FERRARI G (2002), ‘Characterization of young Cognac spirits aromatic quality’, Analytica Chimica Acta, 458, 1, 191–196.

LÉAUTÉ R (1990), ‘Distillation in alambic’, Am. J. Enol. Vitic., 41, 1, 90–102.

LÉAUTÉ R, MOSEDALE JR, MOURGUES J, PUECH JL (1998), ‘Barrique et vieillissement des eaux-de-vie’, In Oenologie, Fondements Scientifiques et Technologiques, Flanzy C. (coordonateur). Lavoisier, Tec & Doc. Paris, France, 1110–1142.

LECLAIRE E, CANTAGREL R, MAIGNIAL L, FERRARI G (1999), ‘Essai de caractérisation aromatique d’eaux-de-vie nouvelles de Cognac’, J. Int. Sci. Vigne Vin, 3, 33, 133–141.

LAFON R, LAFON J, COUILLAUD P (1964), Le Cognac, sa Distillation, J.B. Baillère (ed), Paris France.

LEDAUPHIN J, SAINT-CLAIR JF, LABLANQUE O, GUICHARD H, GUICHARD E et al. (2004), ‘Identification of Trace Volatile Compounds in Freshly Distilled Calvados and Cognac Using Preparative Separations Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry’, J. Agric. Food Chem., 52, 16, 5124–5134.

LEDAUPHIN J, LE MILBEAU C, BARILLIER D, HENNEQUIN D (2010), ‘Différences in the Volatile Compositions of French Labeled Brandies (Armagnac, Calvados, Cognac, and Mirabelle) Using GC-MS and PLS-DA’, J. Agric. Food Chem., 58, 13, 7782–7793.

LEYKAT M, LABLANQUE O, ESTREGUL S, URRUTY L, CANTAGREL R et al. (2005), ‘The first aromatic map of freshly distilled Cognac spirit’, Poster. In Vino Analytica Scienza, 2005, Montpellier, France.

LURTON L, MAZEROLLES G, GALY B, CANTAGREL R, VIDAL JP (1991), ‘Influence de la technologie de vinification sur la qualité des eaux-de-vie de Cognac: exemple des nonisoprénoïdes et des alcools supérieurs’, In 1er Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 26–30/06/1990, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 127–136.

LURTON L, SNAKKERS G, ROULLAND C, GALY B, VERSAVAUD A (1995), ‘Influence of the fermentation yeast strain on the composition of wine spirits’, Journal of the Science of Food and Agriculture, 67, 4, 485–491.

MARCHÉ M, JOSEPH E (1975), ‘Etude théorique sur le Cognac, sa composition et son vieillissement naturel en fûts de chêne’, Revue Française d’œnologie, 57, 3–107.

MAZEROLLES G, CANTAGREL R, VIDAL JP (1991), ‘Application des méthodes d’analyse de données à la caractérisation analytique des Cognacs et de quelques autres spiritueux’, In 1er Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 26–30/06/1990, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 174–182.

MAZEROLLES G, VIDAL JP, CANTAGREL R, GASCIET J, FAURE A et al. (1993), ‘Application des méthodes d’analyse des données à la caractérisation analytique des Cognacs’, In Elaboration et Connaissance des Spiritueux, Édition BNIC, Diffusion Lavoisier Tec et Doc, 410–416.

NEDIMA M (1997), ‘Influence of Complex Media Composition, Cognac’s brandy, or Cognac, on the Gas Chromatography Analysis of Volatile Sulfur Compounds – Preliminary Results of the Matrix Effect’, Am. J. Enol. Vitic., 48, 333–338.

NOUET M (2010), ‘Le Cognac fait la roue’, Cognac Magazine, supplément à Whisky Magazine, n°38, 18–19.

PARK YH (1974), ‘Contribution à l’étude des levures de Cognac’, In Etude et classification des levures de Cognac. Conn. Vigne Vin, 8, 253–278.

PRIDA A, PUECH JL (2006), ‘Influence of geographical origin and botanical species on the content of extractives in American, French, and east European oak woods’, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 8115–8126.

PUECH JL, LÉAUTE R, CLOT G, NOMDEDEU L, MONDIES H (1984), ‘Evolution de divers constituants volatils et phénoliques des eaux-de-vie de Cognac au cours de leur vieillissement’, Sciences des aliments, 4, 1, 65–80.

RAVAZ L (1900), Le Pays du Cognac, L. Coquemard (ed), Angoulême, France.

REAZIN GH (1981), ‘Chemical mechanisms of whiskey maturation’, Am. J. Enol. Vitic., 32 283–289.

RIBES P (1986), ‘Identification de la flore lévurienne du moût de deux chais de la région de Cognac. Etude des propriétés biochimiques de quelques souches en vue de leur sélection’, Thèse, Université P. Sabatier, Toulouse, France.

ROULLAND C, VERSAVAUD A, GALY B, LURTON L, HALLET IN (1995), ‘Analyse de la biodiversité des populations levuriennes fermentaires et mise en œuvre d’une stratégie de sélection de souches pour l’élaboration du Cognac’, In Oenologie 95: 5e. Symposium International d’Œnologie, Bordeaux, Lonvaud-Funel À (coordonateur).

SNAKKERS G, NEPVEU G, GUILLEY E, CANTAGREL R (2000), ‘Variabilités géographiques, sylvicole et individuelle de la teneur en extractibles de chênes sessiles français (Quercus petraea Liebl.): polyphénols, octalactones et phénols volatils’, Ann. For. Sci., 57, 3, 251–260.

SNAKKERS G, BOULESTEIX JM, ESTREGUIL S, GASCHET J, LABLANQUE O et al. (2003), ‘Incidence du niveau de chauffe du bois sur une eau-de-vie de Cognac logée en fût neuf. Etude pilote’, Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 34, 4, 243–256.

SNAKKERS G, BOULESTEIX JM, ESTREGUIL S, GASCHET J, LABLANQUE O et al. (2008), ‘Incidence de la chauffe du bois de chêne sur la composition d’eaux-de-vie de Cognac logées en fut – Modèle pilote’, In 2ème Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 25–27/06/2007, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 137–141.

TER HEIDE R (1986), ‘The Flavour of Distilled Beverages’, In Developments in Food Science 3B (Food Flavours, Part B, The Flavour of Beverages); Morton I D, MacLeod A J, (Eds); Elsevier: Amsterdam, 239–336.

TNO – CIVO (1989), ‘Volatile Compounds in food, alcoholic beverages’, Qualitative and quantitative data. H. Maarse (ed).

URRUTY L, GAUDIN M, SNAKKERS G, PINEDA C, ESTREGUIL S et al. (2008), ‘Recherche de marqueurs analytiques de Botrytis cinerea dans les eaux-de-vie de Cognac’, In 2ème Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 25–27/06/2007, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 69–71.

VERSAVAUD A, COURCOUX P, ROULLAND C, DULAU L, HALLET IN (1995), ‘Genetic diversity and geographical distribution of wild Saccharomyces cerevisiae strains from the wine-producing area of Charentes’, France, Appl. Environ. Microbiol., 61, 3521–3529.

VIDAL JP, CANTAGREL R, MAZEROLLES G, LURTON L, GASCHET J (1991), ‘Mise en évidence de l’influence du TDN, triméthyl-1-1-6-dihydro-1,2-naphthalène sur la qualité organoleptique des eaux-de-vie de Cognac’, In 1er Symposium International sur les Eaux-de-vie Traditionnelles D’Origine Viticole, Bordeaux 26–30/06/1990, A. Bertrand, (ed), Lavoisier Tec & Doc, 165–173.

VIDAL JP, MAZEROLLES G, ESTREGUIL S, CANTAGREL R (1993), ‘Analyse quantitative de la fraction carbonylée volatile des eaux-de-vie de Cognac’, In Elaboration et connaissance des spiritueux, édition BNIC, diffusion Lavoisier Tec et Doc, 529–537.

WATTS VA, BUTZKE C, BOULTON R (2003), ‘Study of Aged Cognac Using Solid Phase Microextraction and Partial Least-Square Regression’, J. Agric. Food. Chem, 51, 7738–7742.