Сводная таблица результатов ГХ анализа спирта-сырца 
(образцы 112–116)

Данные приведены в пересчёте на безводный спирт (мг/л б.с.), 
кроме крепости (%об.) и метанола (%об.).

| Показатель | Затор №1 (112) | Затор №2 (113) | Затор №3 (114) | Затор №4 (115) | Затор №5 (116) | Виски ГОСТ | Коньяк ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепость, %об. | 49,1 | 51,0 | 43,9 | 41,2 | 41,4 | 60–94,8 | ≥40 |
| Метанол, %об. | 0,0124 | 0,0127 | 0,0143 | 0,0130 | 0,0160 | ≤0,05 | ≤1,0 |
| Групповые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Высшие спирты (сивушные), мг/л | 1066 | 1049 | 1201 | 1900 | 1020 | 500–6000 | 1700–5000 |
| Сложные эфиры, мг/л | 2008 | 1959 | 2917 | 2278 | 3073 | 50–1500 | 500–2700 |
| Альдегиды (суммарно), мг/л | 334,9 | 500,6 | 432,3 | 8,8 | 64,5 | 10–350 | 50–500 |
| Летучие кислоты, мг/л | 679,6 | 836,7 | 1360 | 1978 | 2207 | нет нормы | ≤2000 |
| Фурфурол, мг/л | 0,3 | н/о | 4,2 | н/о | 1,1 | ≤30 | нет нормы |
| Энантовые эфиры, мг/л | 4,66 | 4,44 | 7,10 | 2,72 | 2,24 | нет нормы | нет нормы |
| Альдегиды (развёрнуто) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетальдегид, мг/л | 202,1 | 272,1 | 297,4 | 7,1 | 48,9 | – | – |
| Ацеталь (диэтилацеталь), мг/л | 132,7 | 228,5 | 134,8 | 1,6 | 15,6 | – | – |
| Кетоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Бутанон (метилэтилкетон), мг/л | 1,74 | 2,10 | 2,85 | 3,02 | 1,89 | – | – |
| Сложные эфиры (развёрнуто) |  |  |  |  |  |  |  |
| Этилформиат, мг/л | 1,07 | 1,38 | 1,11 | 1,17 | 1,26 | – | – |
| Метилацетат, мг/л | 1,38 | 1,47 | 1,63 | 0,91 | 1,24 | – | – |
| Этилацетат, мг/л | 939,9 | 995,3 | 1580 | 1659 | 1334 | – | – |
| Этилбутират, мг/л | н/о | н/о | н/о | н/о | 162,4 | – | – |
| Изоамилацетат, мг/л | 0,52 | 0,75 | 1,21 | 3,14 | 1,19 | – | – |
| Этиллактат (эфир молочной кислоты), мг/л | 1064 | 959,5 | 1333 | 612,8 | 1573 | – | – |
| Высшие спирты (сивушные масла, развёрнуто) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Пропанол (изопропиловый спирт), мг/л | 2,55 | 1,92 | 1,99 | 2,28 | 2,95 | – | – |
| 2-Бутанол (втор-бутиловый спирт), мг/л | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,61 | 0,51 | – | – |
| 1-Пропанол (н-пропиловый спирт), мг/л | 104,5 | 133,9 | 145,2 | 375,5 | 2,95* | – | – |
| Изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол), мг/л | 223,4 | 225,9 | 285,6 | 317,9 | 160,3 | – | – |
| 1-Бутанол (н-бутиловый спирт), мг/л | 0,25 | 0,57 | 1,18 | 1,07 | 0,27 | – | – |
| Активный амиловый спирт (2-метил-1-бутанол), мг/л | 172,7 | 103,7 | 113,9 | 119,7 | 105,7 | – | – |
| Изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол), мг/л | 562,2 | 582,6 | 653,1 | 1083 | 750,5 | – | – |
| Спирты ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Фенилэтанол (фенилэтиловый спирт), мг/л | 31,8 | 25,2 | 30,7 | 91,3 | 45,2 | – | – |
| Жирные кислоты (сложные эфиры кислот и спиртов? Нет, сами кислоты) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота, мг/л | 679,6 | 836,7 | 1360 | 1978 | 2207 | – | – |
| Знаковые эфиры (жирных кислот) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фенилэтилацетат, мг/л | 0,55 | 0,36 | н/о | 0,79 | 0,41 | – | – |
| Этилдодеканоат (этиллаурат), мг/л | 1,69 | 1,76 | 2,36 | 1,59 | 1,27 | – | – |
| Этилтетрадеканоат (этилмиристат), мг/л | 2,97 | 2,67 | 4,74 | 1,14 | 0,96 | – | – |
| Ароматические альдегиды |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурфурол, мг/л | 0,29 | н/о | 4,16 | н/о | 1,08 | – | – |
| Суммарные значения (проверка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма всех идентифицированных компонентов, мг/л | 4127 | 4377 | 5955 | 6267 | 6415 | – | – |

Примечания:

- н/о – не обнаружено (ниже предела обнаружения).

- – в образце №116 аномально низкое значение 1-пропанола (2,95 мг/л) – возможно, ошибка идентификации или непредставительная проба (в других заторах 1-пропанол на уровне 104–375 мг/л).

- Жирным выделены максимальные значения среди образцов по каждому показателю.

- – – норматив не установлен.