Технологическая карта производства спирта-сырца методом ХОС для полугара (на основе заторов №4 и №5)

1. Цель

Получение зернового спирта-сырца методом ХОС (холодное осахаривание) для последующего второго перегона на тарельчатой колонне в режиме «полугар» (без полной ректификации). Целевой профиль – мягкий, сливочно-карамельный, с фруктово-цветочными нотами (полугар «по белому»).

2. Состав и параметры затора (на 210 л)

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ёмкость брожения | 220 л (рабочий объём 210 л) | Нержавейка или пищевой пластик |
| Вода | 177–180 л | Нехлорированная, t = 25–26°C |
| Пшеничный солод | 35 кг | Мука грубого помола |
| Ячменный солод | 5 кг | Мука грубого помола |
| Ржаной солод | 5 кг | Мука грубого помола |
| Закваска (вариант на выбор) |  |  |
| Вариант А (максимум сливочности) | 5–6 л домашней ржаной | pH 3,8, 48 ч, 31°C |
| Вариант Б (чистый, цветочный) | 1 ЕА БК‑Углич‑СМ + 2,5 л домашней | Внести обе при замесе |
| Дрожжи |  |  |
| SafSpirit GR-2 | 40 г | Регидратация + ActiProtect Rose |
| Lalvin ICV D254 | 60 г | Вносятся на дображивании (разброженные) |
| ActiProtect Rose | 60 г | При регидратации GR-2 |
| Glutarom Extra | 30 г | В середине брожения (3–4 день) |
| Full Protect | 30 г | При внесении GR-2 |
| Ферменты (Сиббиофарм, жидкие) |  | Дробно: ½ при замесе, ½ через 12 ч |
| АмилоЛюкс-А | 90 мл |  |
| ГлюкоЛюкс-А | 90 мл |  |
| ЦеллоЛюкс-А | 20–30 мл | (опционально) |
| Протосубтилин (сухой) | 180 г | Дробно |

Лизоферм исключён из схемы.

3. Приготовление закваски (за 48–60 ч до затора)

Для варианта А (домашняя ржаная, ударная доза 5–6 л)

- Старт в 7:00 – 750 г свежемолотой ржаной муки + 1700 мл воды (31°C). Тщательно перемешать. Накрыть марлей.

- Инкубатор 31°C (стабильно).

- Перемешивание через 3, 6, 9, 12 ч, затем каждые 4–6 ч.

- Первая подкормка – при pH 4,0–4,2 (обычно на 14–17 ч): добавить 250 г сухой муки, перемешать. Воду не добавлять.

- Вторая подкормка – через 28–30 ч (если pH > 3,9): добавить 100 г муки.

- Финиш через 48–52 ч – pH 3,6–3,8, аромат яблоки, банан.

- Использовать 5–6 л готовой закваски на затор.

Для варианта Б (промышленная + домашняя)

- Домашнюю приготовить по тому же протоколу (достаточно 2,5 л). БК‑Углич‑СМ – сухая, 1 ЕА на 210 л, вносится непосредственно в затор при замесе.

4. Реальная хронология брожения (по заторам №4 и №5)

Этап 1 – Замес и закисление (День 1)

- Утро (08:00–09:00): засыпь солода в воду (25–26°C), тщательно перемешать. Температура после замеса ≈ 25–26°C. pH ≈ 5,8–6,2.

- Внести закваску (по выбранному варианту). Включить обогрев (или термостат) на 30°C.

- Контроль pH каждые 2 ч. Цель – достичь pH 4,0–4,2 за 12–16 ч (обычно к вечеру того же дня).

- Не вносить дрожжи и ферменты до достижения pH 4,0–4,2.

Этап 2 – Охлаждение и внесение дрожжей + ½ ферментов (День 1, вечер – День 2, утро)

- При pH 4,0–4,2 выключить нагрев, открыть крышку, дать остыть естественно до 25–26°C (за 4–6 ч, можно оставить на ночь).

- Внести ½ дозы ферментов (Амило 45 мл, Глюко 45 мл, Целло 10–15 мл, Прото 90 г), перемешать.

- Регидратировать GR-2 (40 г) в 1 л воды 30°C с ActiProtect Rose (60 г) и Full Protect (30 г). Через 20–30 минут внести в затор.

- Температуру поддерживать 25°C (при необходимости охлаждать). Ёмкость закрыть крышкой с гидрозатвором.

Этап 3 – Активное брожение и вторая половина ферментов (День 2)

- Через 12 ч после внесения дрожжей (обычно на следующее утро) – внести оставшуюся половину ферментов (Амило 45 мл, Глюко 45 мл, Прото 90 г). Перемешать.

- Температура начнёт подниматься. Контролировать пик: не выше 33,5°C (оптимально 33–33,5°C для максимума этиллактата; если нужен более цветочный профиль – не выше 31°C). При приближении к 33,5°C – охлаждать (открыть крышку, обдув).

- Гидрозатвор в течение всего активного брожения.

Этап 4 – Дображивание с ICV D254 (День 5–7)

- На 5–7 день, когда плотность снизится до 1,010–1,014, подготовить дрожжи ICV D254 (60 г): разброжить в 2 л воды 30°C с 50 г сахара на 6–8 ч.

- Внести разброженные D254 в затор. По желанию добавить Амило 30 мл, Глюко 30 мл для ускорения.

- Температуру поддерживать 28–30°C.

- Через 2–3 дня плотность упадёт до 1,004–1,008, йодная проба отрицательная.

Этап 5 – Финальное созревание и перегон (День 10–12)

- После достижения плотности ≤1,008 не держать брагу более 2 дней (чтобы избежать накопления летучих кислот).

- Перед перегоном охладить брагу до 20°C, слить с осадка (опционально). Перегонять на НБК.

5. Реальные сроки брожения (по заторам №4 и №5)

| Затор | Старт | Внесение D254 | Достижение плотности 1,008 | Перегон | Общая длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №4 (115) | 26.03 | 03.04 (день 9) | 06.04 (день 12) | 06.04 | 12 дней |
| №5 (116) | 02.04 | 15.04 (день 14) | 18.04 (день 17) | 21.04 (день 20) | 20 дней (с длительным простоем) |

Рабочий ориентир: полный цикл от замеса до перегона – 10–14 дней. Затягивать более 14 дней не рекомендуется – растут летучие кислоты и этилацетат.

6. Контрольные параметры

| Параметр | Целевое значение | Реальные значения (№4 и №5) |
| --- | --- | --- |
| pH финальный браги | 3,4–3,5 | 3,59 (№4), 3,42 (№5) |
| Титруемая кислотность, г/л (молочная) | 18–22 | 15,9 (№4), 21,8 (№5) |
| Плотность финальная | 1,006–1,008 | 1,008 (оба) |
| Максимальная температура, °C | 33–33,5 (или 31) | 31 (№4), 33,3 (№5) |
| САТБ12 (первые 12 дней) | 345–355 | 348 (№4), 351 (№5) |
| Выход спирта-сырца, мл/кг | 400–415 | 415 (№4), 401 (№5) |

7. Коррекция типичных проблем

| Проблема | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Высокие альдегиды (>150) | Пик температуры >34°C | Охлаждать, снизить стартовую t |
| Низкий этиллактат (<800) | Мало закваски, высокий pH | Увеличить объём закваски до 6–8 л |
| Высокие летучие кислоты (>2500) | Простой >2 дней после окончания | Перегонять сразу |
| Появление Brettomycetes | Доступ O₂, t<25°C | Герметизировать, поднять t до 30°C |
| Низкий выход (<390 мл/кг) | Старые ферменты, холодное брожение | Свежие ферменты, контролировать t |