# Автоклав

Сообщения форума HomeDistiller — страницы 1–1067

Извлечено сообщений: 21 338. Служебный текст форума и сведения о последнем редактировании удалены.

# Страница 1

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.0

svarnoy, Начальный пост 22 Марта 10, 00:27

Для длительного хранения продуктов питания применяется несколько видов консервации.
Остановимся подробнее на автоклавировании, как самом надёжном.
Это способ стерилизации, при котором погибают не только бактерии и грибы, но и их споры, что является обязательным условием для продолжительного хранения продуктов в герметичной упаковке, при комнатной температуре, и в не кислой среде.
Промытые продукты укладывают в чистые банки, герметично закрывают. Стерилизовать предварительно банки не обязательно, это лишняя трата времени и ресурсов, так как стерилизация будет проходить позже в автоклаве.
Для надёжной инактивации спор температуру продукта нужно поднять до 113-120С. При обычных условиях это невозможно, вода будет выкипать из продукта, остужая его до температуры кипения воды 100С. Нужно поднимать давление при приготовлении.
Для этого используют герметичные емкости, которые могут выдержать температуру выше 120С и давление выше атмосферного- Автоклав.
Нагрев автоклава может быть открытым огнём, электроэнергией, паром от парогенератора.
Способов приготовления, в автоклаве, бывает несколько.

Смысл один, прогреть емкость с продуктом до нужной температуры, но делается это разными способами и зависит от типа банок и модели аппарата.

1) Прогрев в паровой среде насыщенного пара; "на пару":
Такой способ подходит для банок "твист офф", так же для банок СКО фиксированных прижимными кассетами.
В автоклав наливается вода,несколько литров, зависит от аппарата, либо выше уровня ТЭНа если он есть.
Вода может не доходить до дна банок, а может покрывать их полностью, на процесс приготовления это не повлияет. Большее количество воды только увеличит время нагрева и остывания.
Закладываются банки с консервой.
С приоткрытой крышкой и\или открытым верхним краном включается нагрев, необходимо дождаться интенсивного кипения, с обильным выходом пара и только после этого закрыть полностью люк и\или верхний кран.
В этом случае из аппарата выйдет весь воздух и внутри будет насыщенный пар. По мере нагревания температура и давление внутри автоклава будут подниматься согласно таблице. При температуре 120С давление будет 1 избыточная атмосфера, или 1 бар. Избыточное давление, это то которое показывает манометр.
Контролировать температуру в этом случае можно как по термометру, так и по манометру, величины взаимосвязаны. При достижении нужной температуры убавить или совсем отключить нагрев.
Банки или их часть находящиеся в воде будут прогреваться водой, остальное паром.
Пар попадая на менее горячие банки консервы и стенки автоклава сконденсируется, станет капелькой, примерно в 1000 раз уменьшится в объёме. Давление упадёт, но вода будет перегрета по отношению к новому пониженному давлению и тут же вскипит, дав новую порцию пара, пока есть источник энергии процесс повторяется снова и снова. По этому под закрытой крышкой автоклава, даже при давлении, слышно кипение.
Избыточное давление внутри банки стравится через крышку "твист офф", не дав ей слететь, при остывании крышка вогнувшись плотно прижмётся к банке.
При использовании банок с крышками СКО избыточное давление в банке удерживает кассета.
После рекомендованного времени приготовления отключают нагрев, дожидаются остывания до примерно 30С и открывают аппарат.
Важное уточнение!!! на аппарате обязательно должен стоять клапан, который будет всасывать атмосферный воздух при остывании(обратный клапан). Так как весь воздух вышел из аппарата, в начале процесса, то после остывания его ниже 100С произойдёт конденсация всего пара, образуется разряжение, которое может повредить аппарат.
У такого метода есть плюсы: быстрее нагревается и остывает, не имеет градиента температур по высоте, работает при сравнительно низком давлении(1 бар), в следствии чего аппарат может быть менее массивен и не дорог.
Есть и минусы, нельзя использовать банки СКО без кассет. Нужны дополнительные кран и клапан на аппарате.

2) Прогрев банок погружённых в воду с противодавлением.
В аппарат укладывают банки, наливают воду, обязательно выше банок! Затем герметично закрывают и накачивают в него избыточное давление, обычно около 1 бара. Включают нагрев.
Закачанное давление давит на крышки банок и не позволит им слететь под действием внутреннего давления в банке.
При нагреве будут расти температура и давление. Так как внутри много воздуха он расширится при нагревании и давление значительно повысится, до 3-6 бар, в зависимости от аппарата и степени его наполненности.
Стенка аппарата или ТЭН греет воду, вода греет банки. Температуру в этом случае можно измерить только термометром погружённым в воду.
После прогрева и выдержки при нужной температуре, рекомендованное время, нагрев отключают. Дожидаются остывания, стравливают избыточный воздух и открывают аппарат.

Минусы: Не все типы банок, маленькие жестяные и твист офф не рекомендуется. С противодавлением из под крышек твист офф не вытесняется воздух, не создается разряжение при остывании, как следствие возможна не качественная укупорка.
Градиент температуры в воде по высоте, градиент температуры на одной высоте от заполненности автоклава, высокое давление, в следствии чего более массивный и как правило дорогой автоклав. Так же надо заметить, что не все краны и другая арматура штатно выдерживают 120С и 4-6 бар.

Смешивать бездумно эти два способа нельзя.
Автоклавирование без предварительного стравливания воздуха и без предварительной накачки воздуха имеет все минусы обоих методов и не имеет преимуществ ни перед каким из них.
Так что пользоваться таким методом не надо.

Воздух значительно хуже передаёт тепло, чем вода или пар. Если накачать в аппарат воздух и делать с преддавлением, но не покрыть банки водой, то пара в аппарате не будет из за высокого давления, воздух не сможет перенести достаточное количество тепла для прогрева консервы. Хотя этого тепла хватит прогреть щуп термометра и термометр покажет нужную температуру, фактически же консерва останется не прогретой!

Еще хотел бы обратить внимание на путаницу давлений при автоклавировании.
В интернете есть таблицы зависимости температуры кипения от давления.
Таблицы эти лабораторные, и величины начинаются от абсолютного вакуума. Мы же живём не в вакууме, над нами есть наша родная многокилометровая атмосфера, она давит на нас, с силой принятой считать за одну атмосферу.
Это давление обычно не принимается во внимание, если это не лаборатория или специальное оборудование, и все бытовые и профессиональные манометры, не лабораторные и\или специальные, это давление не учитывают. Шкала начинается с 1 абсолютной атмосферы, на манометре будет 0 избыточных. По этому в бытовом общении указывается давление которое показывает манометр, это избыточное давление.
При 120С для насыщенного пара, давление будет 1 атмосфера по манометру.
Так же следует помнить, что эти таблицы для насыщенного пара. Тоесть из автоклава должен быть вытеснен весь воздух, по примеру способа приготовления номер 1. Если воздух не стравлен, то определить температуру по давлению не возможно!

Если в автоклаве остался воздух, или закачан для противодавления, то ни какая таблица из интернета не будет верна.
Не следует излишне долго подвергать продукты термической обработке, теряются вкусовые качества продукта и его пищевая ценность. Не следует слишком долго нагревать или слишком медленно охлаждать консерву, это так же может ухудшить качество.
Самые распространённые консервы, мясные и рыбные, нужно делать в банках не выше 0,5 литра, иначе может не прогреться содержимое.
В промышленности выведены режимы автоклавирования:
Для нагрева 120С
Говядина тушёная: банка №12 (0,5 литра жестяная) нагрев 20 минут, готовка 55, остывание 25.
Банка стеклянная СКО 83-1 (05 литра) 25-75-30
Свинина тушёная, банка №12 20-75-30
Банка СКО 83-1 25-75-30
Книга, одна из лучших для домашнего пользования.
[сообщение #12284823] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12284823>
Таблица инактивации спор:
https://cdn.homedistil.ru/fs/1710/01/21834.296170.jpg
Ffe1303d. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Измерение давления внутри банки: [сообщение #13223739] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13223739>
Измерение температуры внутри банок, первый эксперимент: [сообщение #13117265] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13117265>
Переделка на пар: [сообщение #12730969] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12730969>
Сводная таблица по результатам всех измерений:

Вложения:

Таблица температур для автоклава.docx

waltor, Отв.1 22 Марта 10, 07:29

В детстве,помню,батя делал.Из пропанового баллона,вернее,двух.Отрезал верх одного баллона и донную часть другого(смотря какая высота-объём нужен).Приваривал фланцы,ставил манометр.Снизу внутри решётка,приподнята от дна см на 20,чтобы нижние банки не скрывало водой.Всё.
В банки закладывали продукт(курица-мясо-рыба-овощи),специи,закручивали крышками.Составляли в автоклав,наливалось немного воды,закручивалось болтами.
Паяльной лампой поднимали давление,боюсь соврать,0,5 атм.(для литровок).
Лампа убиралась и всё это хозяйство остывало потихоньку.На след.день доставали готовую тушёнку.Отец говорил ещё,что сделал давление 1 очко,так курятина елась прямо с костями.А при 1.5-в банках угольки.
Тушёнка в собственном соку-куда там магазинной...

tehnolog, Отв.2 22 Марта 10, 10:54

Где-то встречал ,что еще штуцер под насос еще врезать и карман под термометр. Накачивается давление 2атм. чтобы крышки не посрывало. температура 120*.(Для мяса)

продюссер, Отв.3 22 Марта 10, 12:07

а может кто-то подробней описать технологию приготовления в автоклаве, а то тема меня тоже интересует, а вот реально узнать что-то в нете сложно

P-Alex, Отв.4 22 Марта 10, 17:42

вот такой конструктив увидел... крышка имеет овальную форму, соответственно отверстие вверху баллона тоже овальное... по принципу старых советских скороварок... вставляем крышку внутрь, поворачиваем .. то есть давление давит изнутри на крышку, улучшая уплотнение... в боковину врезаны термометр и манометр... у меня припасен газовый баллон для автоклава, сначала хотел делать фланец и крышку, но этот конструктив понравился больше... плюс хочу в низ баллона врезать ТЭН... пусть будет электроавтоклав... штуцер еще нужен под золотник, для первичной накачки давления... плюс подрывной клапан весьма желателен ...

Вложения:

IMG_1279.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Diogi4, Отв.5 22 Марта 10, 20:00

Заходил на СТО, по поводу штуцера от камеры грузового колеса.
Объяснил для чего.
Предупредили; максимальная температура для золотника 130 C°!!!
Взял.
Теперь думаю, как приделать рёбра охлаждения на латуневую трубку,что бы не перегреть золотник.
Завтра привезут газовый баллон, БУ.
В общем процесс пошёл!!!

P-Alex, Отв.6 22 Марта 10, 20:04

с газовым баллоном аккуратнее... то что оседает на стенках тоже горюче и взрывоопасно... я свой баллон пару раз заливал горячей водой перед тем как резать... еще видел совет заливать горячим раствором марганцовки... кстати и для тушенки больше 130 не стоит греть, иначе можно получить "перегоревшее" мясо

tehnolog, Отв.7 22 Марта 10, 20:34

Выпускаешь доконца газ, выкручиваешь штуцер, поливаешь остатками из баллона старую покрышку, кладешь на нее пустой баллон и поджигаешь.когда все прогорит никакого запаха не останется. Таким образом мы чистили баллоны под самодельный аристон. Соблюдайте правила ТБ!!!

продюссер, Отв.8 22 Марта 10, 23:30

вот интересная статься на тему автоклава http://www.delai-sam.narod.ru/och.ruchki/avtoklav.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.delai-sam.narod.ru/och.ruchki/avtoklav.htm>

Селянин, Отв.9 23 Марта 10, 05:15

Цитата — P-Alex, 22 Марта 10, 17:42:
в низ баллона врезать ТЭН... пусть будет электроавтоклав.

Зайди в магазин который торгует бытовыми насосными станциями, на них стоит такая штучка, которая при определённом давлении отключает эл-во. настрой на 2-3атм. и спи спокойно.
У меня вот старого образца, Польский

Вложения:

Парогенератор.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

kil, Отв.10 24 Марта 10, 13:53

Я делаю мясные консервы в скороварке.
Моя пятилитровая скороварка вмещает в себя три 700-граммовых банки с винтовой крышкой, банки из-под китайских разносолов. Объем каждой банки около 0.7 литра, трех хватает на примерно 2.2 кг мяса.
Мясо брал самое дешевое. У нас это австралийская пресованная свиная "Щековина", а по факту - обрезки. Есть такая же "конина", как раз сейчас пытаюсь изготовить. Стоимость около 170 руб/кг.

1: Мясо размораживаю, режу длинные пласты на кусочки со спичечный коробок ака 5см. Полбанки укладываю, кладу два-три листочка лаврушки, 5-10 зерен душистого перца, соли около половины столовой ложки, примерно 10 гр. Банку наполняю доверху мясными кусками, три таких банки ставлю в скороварку на решетку.
2. В скороварку доливаю воды примерно на пару сантиметров ниже горлышка банок, закрываю и на полный огонь (у меня киловаттная электроплитка).
3. Как скороварка начнет шипеть громко клапаном (для моей это 113С), уменьшаю мощность до одной трети от начальной (У меня ступенчатое регулирование, или 250Вт, или 500Вт, но я делаю это только из-за особенностей моей скороварки. Она, сука, прорывает уплотнение почти при том же давлении, при котором клапан работает, а вам рекомендую треть мощности.)
4. Этап называется "варка мяса". В это время мясо сперва разбухает, а потом уваривается. Первоначально я хотел просто избавления продукта от растворенных газов, но обнаружил набухание. Так что этой операции отвожу два часа даже в скороварке.
5. Выключаю плитку, жду падения давления. Открываю крышку скороварки, вынимаю полотенцем каждую банку, и доливаю ее доверху (совсем доверху) кипятком. Затем беру новенькую винтовую крышку, закручиваю ее со всей дури, конечно через полотенце все, горячо однако! И ставлю все три закрученных банки назад в скороварку.
6. А этот этап называется уже "Пастеризация". При той же температуре 110С выдерживаю уже закрученные банки два часа.

Готовую тушенку сразу есть не рекомендую, лучше пусть пару месяцев постоит.

mjStоrm, Отв.11 24 Марта 10, 15:05

Шопиздец! Именно так! Там где люди вниз головой ходят,
собак языками кормят! Сегодня на базаре спросил почем говяжий язык
дороже мяса!!!!!!!!!!!

kil, Отв.12 24 Марта 10, 15:54

Цитата — Bread, 24 Марта 10, 14:41:
Прикольно! У нас в супермаркетах самoe дешевое мясо дороже. Интересно, что за мясо вам щлют под видом за"щековина" :-)

А чего там. Самое дешевое мясо - это куриные спинки около 60. Затем американские "окорочка буша", 100-110 руб/кг. Местные несколько дороже, примерно 130-150, не мороженные около 180. Куриная грудка местная немороженная 120. Свиные языки тоже около двухсот, говяжьи 250-300. Что касается мороженного мяса, так везут и из Уругвая, и из Аргентины - цена на уровне австралийского, 200-250 рублей. Местное немороженное мясо - в зависимости от места вырезания из туши, но дороже 400 не видел, это в фермерских магазинах. Кенгурятины в сыром виде нету, видать всю в колбасу пихают... А жаль, я бы попробовал [Улыбающийся]
Свиное сало бывает дешевое, 40 руб. Ну кости примерно столько же, берутся там где немороженным (а может и размороженным [Подмигивающий] ) мясом торгуют. Собак кормить у нас можно всякими куриными лапами и головами, меньше 50 идут, и по 20 бывают.

Makovka, Отв.13 24 Марта 10, 16:03

Цитата — kil, 24 Марта 10, 15:54:
Собак кормить у нас можно всякими куриными лапами

я свою собачку лапками кормлю куриными 20р\кг В станице есть небольшая птицефабрика.

Makovka, Отв.14 24 Марта 10, 16:05

Цитата — mjStorm, 24 Марта 10, 15:05:
Сегодня на базаре спросил почем говяжий языкдороже мяса!!!!!!!!!!!

да,да у нас тоже.Не знаю, я свиной язык отваренный со специями и лучком люблю.Да и под майонезом с чесночком тоже зачётное блюдо.

kil, Отв.15 24 Марта 10, 16:21

Цитата — Makovka, 24 Марта 10, 16:03:
я свою собачку лапками кормлю куриными 20р\кг В станице есть небольшая птицефабрика.

Вот и я про то же. Мороженная курятина только заморская, местные продают исключительно немороженную. Ну, утки-гуси там разные - у нас такого не выращивают. А вот перепелиные яйца вполне в ходу. Свежая зелень зимой как из Китая, так и местная есть, конкурируют. Картошка нынче китайская дороже (25-35), правда она и красивше, скорее всего генномодифицированная. Наша побитая 20-25, зато видно что натуральная, вся в червоточинах [Улыбающийся]
Как делать тушенку из птицы я еще не допетрил, нужны эксперименты. Вообще, думаю, два часа пастеризации в моей конфигурации многовато. Боюсь ботулизма, так что использую для мяса формулу 2х2, то есть 2 часа варки и 2 часа пастеризации. При этом банки не закатываю, а закручиваю, чтобы отследить газообразование (крышки со "щелчком"). Тушенка получается хорошая - если сравнивать с магазинной (той что в стеклянных банках), то много общего, но у меня мяса получается в банке больше. Раза в полтора [Улыбающийся]
Сильно дешевле не выходит, так и объемы экспериментальные, и мясо из магазина.
В общем, автоклав нужен только для предотвращения срывания крышек при обработке, а температурный режим можно обеспечить и в скороварке. Собираюсь сделать консервы из сайры по формуле 0.5х1, наверное завтра уже.

mjStоrm, Отв.16 24 Марта 10, 16:27

Много лет по весне делаю консервы из неиспользованной за зиму дичи.
И хоть не в тему, но от автоклава давно отказался. Консервы теряют всё
и превращаются в месиво, одного вкуса, независимо от продукта.
В старой книжке выискал рецепт консервирования. Так и делаю.
По плану на следующей неделе. Если интересно, могу и отчетец. Но в другом топике.
Жене как раз элетрофотик на 8 марта подарил.

kil, Отв.17 24 Марта 10, 16:44

Цитата — Bread, 24 Марта 10, 16:30:
Зато здесь рыба дорогущая. Нормальная тушка лосося от 600 р/кг. Стейки от 800. Дороже только вырезка из ягненка, около 40$/кг.

Хех, красная рыба 200, икра 1000-2000. Рыбный край, итить. Правда, ходят слухи [Подмигивающий] что можно красную икру в путину купить по 600, а то и ниже. Да и не совсем в путину, так, до Нового Года - всенародного праздника поедания красной икры [Улыбающийся]
Ягнят нифига не водится, мороженных продают конечно по приколу. Но осетров живых откуда-то берут и кое-где продают. Черную икру видел в свободной продаже последний раз года три назад, примерно по 6000. Вареная колбаса очень многих сортов - от 140 (мясо рядом на фотографии) через 250-350 (считается нормальной) до 400(буржуи зажрались). Сырокопченая от 600 до 800 обычная, есть сорта до 1000. Самое дорогое в этом сегменте - цельный закопченый окорок на букву Х, прямо из Испании, под 2000. Насчет собачьей же колбасы ничего сказать не могу, ибо хоть и наблюдаю холодильники с ней в магазинах, но не интересуюсь за отсутствием домашнего животного [Улыбающийся]

tehnolog, Отв.18 25 Марта 10, 20:52

Цитата — mjStorm, 24 Марта 10, 16:27:
Много лет по весне делаю консервы из неиспользованной за зиму дичи.

И где ты эту неиспользованную дичь хранишь целую зиму?
И в каком виде?

mjStоrm, Отв.19 26 Марта 10, 01:17

В морозилке - 24*, в ледяном панцире.
4 м-ца без проблем. Ни запах ни цвет не меняется.
Один раз затерялись окорочка заячьи, так и через 7 м-цев
нормальные были.

# Страница 2

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.20

Alex-8888, Отв.20 27 Марта 10, 18:32

Цитата — mjStorm, 24 Марта 10, 16:27:
По плану на следующей неделе. Если интересно, могу и отчетец. Но в другом топике.

Выкладывай дорогой или ссылочку , где это разместишь.

Вобще городить сразу автоклав не имея уверенности , что продукт придется по вкусу неразумно.Лучше попробовать упрощенный вариант из скроварки и зажима для одной банки .Завтра поищу где он лежит в закромах и фото выложу.

Diogi4, Отв.21 27 Марта 10, 21:08

Цитата — Alex-8888, 27 Марта 10, 18:32:
... городить сразу автоклав не имея уверенности , что продукт придется по вкусу неразумно.

Не знал бы результата, не стремился бы иметь.
Сегодня решил вскрыть балон. Заполнил водой. Звтра буду высверливать окно под горловину.

tehnolog, Отв.22 27 Марта 10, 22:47

Цитата — tehnolog, 22 Марта 10, 20:34:
Выпускаешь доконца газ, выкручиваешь штуцер, поливаешь остатками из баллона старую покрышку, кладешь на нее пустой баллон и поджигаешь.когда все прогорит никакого запаха не останется. Таким образом мы чистили баллоны под самодельный аристон. Соблюдайте правила ТБ!!!

Ну вот чуть сам втушенку не превратился! В баллон добавляют меркаптан, для запаха,чтобы можно было вовремя утечку заметить. Конечно в концентрированном виде он хуже химического оружия! Газ у вас хреновый заправляют раз столько газоконденсата осталось.
Думаю после вскрытия обжечьпридется,чтобы от запаха избавиться, вода здесь не поможет.этил-меркаптан как будто впитывается в металл.

P-Alex, Отв.23 28 Марта 10, 00:19

Diogi4,

Цитата — P-Alex, 22 Марта 10, 20:04:
с газовым баллоном аккуратнее... то что оседает на стенках тоже горюче и взрывоопасно... я свой баллон пару раз заливал горячей водой перед тем как резать...

я думал мы тут всетаки читаем что пишут [Грустный]
ПС: цитирую снова: "перед тем как резать... еще видел совет заливать горячим раствором марганцовки..."

tehnolog, Отв.24 28 Марта 10, 20:43

Цитата — P-Alex, 28 Марта 10, 00:19:
совет заливать горячим раствором марганцовки..."

Раствор KMnO4 неустойчив в присутствии легкоокисляющихся элементов, каковым железо и является, тем более при повышенной температуре. В этом легко убедиться, наполнив любую железную емкость без защитного покрытия. Раствор буреет за считаные минуты. А на свету -секунды. Поэтому длительность контакта активного марганца явно недостаточна для окисления органики внутри баллона. ИМХО.

P-Alex, Отв.25 28 Марта 10, 21:06

tehnolog, когда резал свой баллон - кран заранее сбил... детонации не будет - максимально получу факел из горла баллона

Diogi4, Отв.26 06 Апр. 10, 01:11

Осталось сделать слив, установить ТЭН,покрасить, утеплить, "нафаршировать" электроникой.
Автоклав в стадии сборки, а "родня" уже в очередь выстраивается на закусь. Больше охотники руки потирают. [Веселый]
Оно и понятно - кабан, косуля, утка... я, как рыбак, на рыбу настроен.
В общем получается вот так:

Вложения:

avtoklav.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

avtoklav..jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

avtoklav...jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

avtoklav....jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Bread, Отв.27 06 Апр. 10, 03:03

Красиво. Шпилечки только что-то не очен аккуратно приварены. :-)
Зато манометр суперский.
У тебя градусник на больше сотни рассчитан, надеюсь? :-)

Селянин, Отв.28 06 Апр. 10, 05:42

А нагрев то где? Какая высота балона, и какая у тебя длинна рук?

Diogi4, Отв.29 06 Апр. 10, 22:48

Bread, градусник на 160C°.
А некоторая накуратность скроется утеплителем, главное надёжность.

Дальневосточник, Отв.30 07 Апр. 10, 06:37

Давно это дело было. Наловил я чебака (по-европейски - плотва), а что с ним делать не знаю. Можно было повялить, но после копченой кеты и горбуши как-то не в кайф. В общем, привез домой 20кг рыбы, ну и как будто осенило: консервы! Перекрутили мы с женой все на мясорубке прямо с костями и головами, добавили в фарш отвареный рис, соль, специи и нажарили тефтели. Складываю их в банки по 0,7л и сверху томатную заливку. Крышечками баночки прикрываю и в самогоннный молочный бидон, на 1/5 залитый водой, на решетку ставлю. Сверху еще ряд и еще один. Банок двадцать поместилось.
Закрываю крышкой, в штуцер - тот что в крышке, опускаю болтик М6 и слегка придавливаю его плоской пружиной. Включаю плиту, дожидаюсь момента, когда из-под "клапана" начинает пробиваться пар, прикручиваю нагрев и оставляю на ночь. К утру аккуратно вынимаю и сразу закручиваю. Консервы готовы!
Сразу есть их было не вприкол. Вот через полгода пошли на ура!

Diogi4, Отв.31 07 Апр. 10, 07:30

Дальневосточник, точно! А предохранительный клапан -то я не поставил!

кадык, Отв.32 07 Апр. 10, 23:47

Цитата — Diogi4, 22 Марта 10, 00:27:
Хотелось бы ....... Если у кого есть информация, а тем более практика - поделитесь.

В начале 90х приобрел... Заводской. Делал пару раз тушонку, пока предки свиней держали. По этому виртуозного мастерства не достиг - количество не переросло в качество.Вкус консерв можно, естественно, делать разный. В отличии от прибризительно одинаковых, перегретых(на мой взгляд) заводских консерв. Эту ветку не заметил - а то бы раньше прислал фото.
Есть пару инстукций заводских.Как их сюда запихнуть? Наверное перефотографирую нужные места и вставлю сюда.Так пойдет?

Вложения:

автоклав с боку.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоклав с верху.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоклав приборы.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Diogi4, Отв.33 08 Апр. 10, 00:34

кадык,конечно пойдёт!
Аппарат красавец. Какой его объём?
Жаль что он у тебя простаивает, в нём ведь можно не только тушенки, но и салаты и маринады делать.

tehnolog, Отв.34 08 Апр. 10, 10:42

Цитата — Diogi4, 08 Апр. 10, 00:34:
Аппарат красавец.

Diogi4, Ты свой аппарат "никелем" покрась. Теплопотери меньше будут и вид совем другой [Подмигивающий]

кадык, Отв.35 08 Апр. 10, 18:36

Цитата — Diogi4, 08 Апр. 10, 00:34:
кадык,конечно пойдёт!

Тогда смотрите и применяйте инструкцию к этому автоклаву...Ищу вторую инструкцию.

Цитата:
Аппарат красавец. Какой его объём?

Если данные из инструкции не устроят - померяю.

Цитата:
Жаль что он у тебя простаивает, в нём ведь можно не только тушенки, но и салаты и маринады делать.

Да Вы, коллеги, меня тут не только спиртное научите делать, но и закуски к нему втяните готовить!

Вложения:

инстр. к автоклаву 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.36 08 Апр. 10, 18:46

Цитата — tehnolog, 08 Апр. 10, 10:42:
Diogi4, Ты свой аппарат "никелем" покрась. Теплопотери меньше будут и вид совем другой [Подмигивающий]

tehnolog, ему аппарат надо в абсолютно черный красить. [Подмигивающий] Вот он чего удумал:

Цитата — Diogi4, 06 Апр. 10, 22:48:
Селянин, нагреватель автоклава будет объёмным, наружным ~7кВт , теплоотвод - внутренним (подробности позже).

Вложения:

инстр. к автоклаву 2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

инстр. к автоклаву 3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.37 08 Апр. 10, 18:49

В одном посте фото не отправились...сэкономить место не удалось [Обеспокоенный]

P.S.дополняю: рядом с 1листом- 10ый
со 2 -9
и т.д. Если распечатать и сложить, то получится брошюра.

Вложения:

инстр. к автоклаву 4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

инстр. к автоклаву 5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

tehnolog, Отв.38 08 Апр. 10, 19:15

Цитата — кадык, 08 Апр. 10, 18:46:
Цитата: tehnolog от Сегодня в 09:42Diogi4, Ты свой аппарат "никелем" покрась. Теплопотери меньше будут и вид совем другой tehnolog, ему аппарат надо в абсолютно черный красить. [Подмигивающий]Вот он чего удумал:Цитата: Diogi4 от 06 Апреля 2010, 21:48Селянин, нагреватель автоклава будет объёмным, наружным ~7кВт , теплоотвод - внутренним (подробности позже).

Я так думаю маслом будет греть нижнюю часть. Через двойное дно или рубашку [Непонимающий] А масло соответственно теном [Подмигивающий]

Diogi4, Отв.39 08 Апр. 10, 22:29

кадык, благодарен очень и очень! Масса полезной инфы. Особенно важно то, что необходимо повышать давление в автоклаве, при ускоренном охлаждении. Если этого не делать, стеклянные банки порвёт однозначно.
И очередной раз подтвердилась главная проблема бытовых автоклавов - медленный нагрев.
Здесь рекомендуют заливать горячую воду, но при этом весь процесс растянут до 4х часов! Это не нормально.
Время приготовления говядины в автоклаве 40 минут, всё остальное- нагрев и охлаждение. Технически этот процесс можно сократить до минимума, на сколько - покажет практика.
tehnolog, никаких вторичных нагревателей, всё гораздо проще. Погоди, испытаю - расскажу.

# Страница 3

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.40

кадык, Отв.40 08 Апр. 10, 22:58

Цитата — tehnolog, 08 Апр. 10, 19:15:
Я так думаю маслом будет греть нижнюю часть. Через двойное дно или рубашку [Непонимающий] А масло соответственно теном [Подмигивающий]

tehnolog, при этом способе оборудование становится тяжелым, есть опасность опрокинуть горячее масло на себя, масло дает испарение - пахнет, слой масла большой - конвекция нужна,ТЭНы,...и прочее...затратно.
Я бы (на сей момент так думаю) обмотал асбестом,по асбесту нагреватель - нихром,опять изолятор, потом теплоизолятор, кожух.
Diogi4, нашол еще инструкцию. Завтра сфоткаю и размещу.

кадык, Отв.41 09 Апр. 10, 16:19

Вчера поискал инфу в инете про автоклав. Все, что попалось из самоделок и рецептов - перепечатки одного и того же материала. [Грустный]
Ну и вот вторая инструкция:

Вложения:

технологическая инстр. 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.42 09 Апр. 10, 16:21

Опять все сразу не удается отправить...

Вложения:

технологическая инстр. 4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.43 09 Апр. 10, 16:28

Дополнение: гильза под градусник глубиной приблизительно 130мм. До сих пор там под крышкой находится масло.

Вложения:

технологическая инстр. 6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

tehnolog, Отв.44 09 Апр. 10, 17:22

кадык, А у тебя архиватора каково-нибудь нет? ZIP или RAR а то у меня лимит. [Грустный] Через сотку выхожу в нет. [Грустный]
Может кто соберет в кучу инструкцию и выложит .Плиииз.

кадык, Отв.45 09 Апр. 10, 18:03

Может есть, а может нет...
Надо сына домой заманивать...чтобы объяснил - научил...
А он уже даже на котлеты не клюет :-
Сам учусь меееееедленно.

tehnolog, ты что?, тоже собираешся мясо в гермоупаковке греть? [Улыбающийся]

Может затянуть! [Смеющийся]

P-Alex, Отв.46 09 Апр. 10, 18:28

tehnolog, сконвертировал в жипеги... сархивировал чтоб качать одним архивом, но в двух частях [Грустный]

Вложения:

Инструкция.part1.rar

Инструкция.part2.rar

tehnolog, Отв.47 09 Апр. 10, 19:03

Цитата — кадык, 09 Апр. 10, 18:03:
ehnolog, ты что?, тоже собираешся мясо в гермоупаковке греть? Может затянуть!

Я когда-то делал тушенку в скороварке. Из кроликов по осени. И когда поросят на даче держал.

Diogi4, Отв.48 09 Апр. 10, 22:28

кадык, ещё раз спасибо. Читал в "захлёб", обратил внимание на режим приготовления мяса, 131C°это круто! Думаю технологи несколько перестраховались. Для старой и жесткой говядины, по рассказам редких пользователей, 120C°вполне достаточно, а то точно угольки будем смаковать. 130C°, это если есть подозрение на не очень свежий продукт.
Жаль, здесь нет рецепта для рыбы. Видать и вправду очень деликатный продукт, требования к нему технологически более жесткие, без электронного контроля режимов не обойтись.

kil, Отв.49 09 Апр. 10, 23:05

Вот в температуре и дело. Если достаточно 110С, то можно и в скороварке. А 130С не всякая скороварка выдаст без вмешательства, что чревато. Поэтому я дополнительно использую "щелкающие" крышки, чтобы уверенно определить разгерметизацию или газообразование. Ну и необходимости в наддуве воздухом я не вижу - пар и так необходимое давление создаст, а остывание все равно быстрым не сделаешь, и пока банки не остынут до того, чтобы можно было снять давление, что с компрессором, что без компрессора сиди и жди. Зачем тогда компрессор?

tehnolog, Отв.50 10 Апр. 10, 10:39

Цитата — kil, 09 Апр. 10, 23:05:
Вот в температуре и дело. Если достаточно 110С, то можно и в скороварке.

В скороварке не советую. Когда я делал 20% банок вздувалось через месяц-полтора. Хранил тушенку в прохладном месте.

кадык, Отв.51 10 Апр. 10, 13:08

Перед покупкой автоклава (1991г.) заинтересовался – в чем смысл этого приспособления?
Сейчас ответ легко нашел(восстановил) в инете. Вот то, что собрал в кучу:

Консервирование — способ изготовлении консервов, заключается в технической обработке продуктов питания для угнетения жизнедеятельности портящих продукты микроорганизмов. В широком смысле под консервированием подразумевается любой процесс, значительно удлиняющий сохранность продуктов в пригодном для употребления виде.

Ботулизм - болезнь, связанная с нарушением нервно-мышечного проведения вследствие попадания в организм с пищей экзотоксина, вырабатываемого Clostridium botulinum. В анаэробных или близких к ним условиях возбудители ботулизма продуцируют специфический летальный нейротоксин, являющийся единственным, но исключительным по силе фактором патогенности..
Заболевание протекает крайне тяжело, отмечается высокая смертность. Человек умирает от расстройства дыхания, паралича мускулатуры глотки, мягкого неба, удушья, сердечно-сосудистой недостаточности.
Бактерии — возбудители ботулизма — широко распространены в природе и существуют в двух формах - вегетативной и споровой. Вегетативные формы гибнут при температуре 80° в течение 30 минут, при кипячении - за 5 минут. В неблагоприятных условиях, во внешней среде вегетативные формы возбудителей ботулизма образуют споры, которые в высушенном состоянии могут сохранять жизнеспособность десятилетиями, способны выдержать нагрев до 100оС (кипячение) в течении 6 часов, температуру 115оС - от 5 до 40 минут, а 120оС - не более 15 минут. В больших кусках мяса, консервных банках большой емкости споры сохраняются даже после автоклавирования. В 5% растворе фенола они сохраняются сутки.
Особенностью возбудителя болезни является то, что в одной и той же банке консервов токсин накапливается гнездами. Потому одни люди, употребившие консервированные продукты из одной и той же банки, болеют, а другие – нет.
Следует знать, что присутствие токсина ботулизма в консервах нельзя определить по их внешнему виду: вкус, цвет, запах не меняются, рассол не мутнеет, крышки на банках «не взрываются».
Для профилактики ботулизма домашние консервы перед употреблением желательно кипятить, поскольку при кипячении токсин разрушается за 10 минут, при нагревании до 90оС - за 40 минут.

Цитата — kil, 09 Апр. 10, 23:05:
Если достаточно 110С, то можно и ......

А если окажется не достаточно, то....смотри выше...

Цитата — tehnolog, 10 Апр. 10, 10:39:
В скороварке не советую. Когда я делал 20% банок вздувалось через месяц-полтора. Хранил тушенку в прохладном месте.

В автоклаве банки делал по 0,5л. Ничего не вздувалось.Последний раз делал в 1993г.
Теперь, наверное,сделаю еще разок... [Смеющийся]

kil, Отв.52 22 Апр. 10, 14:25

Цитата — кадык, 10 Апр. 10, 13:08:
Вегетативные формы гибнут при температуре 80° в течение 30 минут, при кипячении - за 5 минут. ...В неблагоприятных условиях, во внешней среде вегетативные формы возбудителей ботулизма образуют споры... температуру 115оС - от 5 до 40 минут...

Именно поэтому я держу уже закрученные консервы при 110С два часа, плюс остывание. Пока не вздувались, но ведь и вздувания ботулизм не делает, значит делают какие-то другие микроорганизмы. tehnolog, ты уже закатанные банки в скороварке держал?
Еще вариант - раз устойчивы только споры, а вегетативная форма слаба - может имеет смысл консервировать мясо не совсем свежее? Ну типа пусть из спор вылезут, а там мы их и кипятком прихлопнем? Брутально конечно, но ведь колбасу раньше так и делали...

tehnolog, Отв.53 22 Апр. 10, 21:22

Цитата — kil, 22 Апр. 10, 14:25:
tehnolog, ты уже закатанные банки в скороварке держал?

Да конечно , но 2часов не выдерживал. Бывало и крышки слетали в скороварке. Скороварка травила чуть.

Цитата — kil, 22 Апр. 10, 14:25:
может имеет смысл консервировать мясо не совсем свежее? Ну типа пусть из спор вылезут, а там мы их и кипятком прихлопнем?

Боюсь не выйдет так. Просто споры неравномерно прорастают, поэтому велики шансы повторного обсеменения , т.е пока одни прорастают ,другие уже "потомство вывели". Выход - пастеризация .Значит нужно выдержать после первой стерилизации сутки-двое и снова нагреть. Причем достаточно будет

Цитата — кадык, 10 Апр. 10, 13:08:
80° в течение 30 минут

kil, Отв.54 23 Апр. 10, 14:46

Цитата — tehnolog, 22 Апр. 10, 21:22:
Значит нужно выдержать после первой стерилизации сутки-двое и снова нагреть.

Хитрый план, но геморроя много. Уверенности в том, что все споры прорасли, опять таки нету. Хотя вполне возможно, что непроросших останется недостаточно для причинения крупного ущерба. Все же лучше доработать скороварку до 120С. Просто у моей это выльется кроме простого утяжеления клапана в изготовление новой прокладки, имеющаяся V -образная является одной из степеней защиты, и проворачивается стравливая давление уже при 113С...

igl, Отв.55 27 Мая 10, 19:00

Цитата — Diogi4, 09 Апр. 10, 22:28:
Жаль, здесь нет рецепта для рыбы. Видать и вправду очень деликатный продукт, требования к нему технологически более жесткие, без электронного контроля режимов не обойтись.

Погугли книгу водоем-кормилец.Рецептов много,по технологии консервирования -рискованно.Я нигде не нашел заводских режимов под стеклянную пол-литровую банку.Поэтому делаю 112гр для томатных,120 гр для прочих при выдержке 1ч40мин

Цитата — kil, 09 Апр. 10, 23:05:
Ну и необходимости в наддуве воздухом я не вижу - пар и так необходимое давление создаст, а остывание все равно быстрым не сделаешь, и пока банки не остынут до того, чтобы можно было снять давление, что с компрессором, что без компрессора сиди и жди. Зачем тогда компрессор?

Компрессор очень карашо для быстрого остывания).Когда среда уже калодный(я иногда поливаю из шланга)а внутри банка еще гарячий разница давлений или сорвет крышки,или при наличии зажимов на банках немного выдувает крышку(потом,когда угощаешь кого ,требуется долго объяснять,что это не бомбаж)Ну и если посмотреть стандартные формулы стерилизации,то там видно,что в промышленных условиях не зацикливаются на естественном охлаждении,важна скорость и производительность,поэтому принудительное охлаждение с противодавлением

Regel, Отв.56 29 Мая 10, 11:56

Насколько я помню режимы стерилизации рыбных консервов, то там в большинстве режимов исходят из кулинарной готовности, так как для этого нужно намного больше времени чем для угнетения микрофлоры

кадык, Отв.57 14 Июня 10, 17:06

В силу обстоятельств, «оптом», и не дорого, знакомые продавали свинину. Купил. Сало – в засолку, мясо – в морозильник. И, вспомнив про автоклав, часть свинины пустил на тушенку.
Ну и вот:
В пустой автоклав для проверки на герметичность закачал воздух до 3кг/см2 и остановился – надоело! Проверил мыльным раствором – утечек нет.
Закладываю в 0,5 литровые банки охлажденное мясо, специи и закатываю.
Заливаю 3,5 литра воды, устанавливаю банки, создаю противодавление 0,8 кг. и ставлю на огонь.
Процесс пошел.

Вложения:

автоклав - подготовка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.58 14 Июня 10, 17:11

Через какое – то время слышу характерных 2 щелчка от крышек ! Подхожу к автоклаву и вижу, что рост давления прекратился и даже падает ! Проверять на утечку мылом – бесполезняк – раствор на поверхности автоклава кипит. Подтягиваю крышку, манометр, золотник. Оказалось, в месте крепления золотника к автоклаву травило через прокладку. А на холодную не пропускала… Сказались 17 лет бездействия. Подтянул гайку – давление стабилизировалось.
Теперь надо восстановить потерянное противодавление. Сколько потеряно – ХЗ.
Что делать?
---сбросить давление до 0 и заново подкачать до 0,8 кг ?
Но есть риск, что подогретые банки взорвутся без противодавления…
---охладить естественным образом ?
Это долго – уже 2 часа ночи и впереди процесс на 1,5 – 2 часа….
---решаю снять автоклав с плиты и подкачать приблизительно.
Во время подкачки услышал те же 2 щелчка от крышек, добавил еще несколько качков и на плиту.
Теперь все в порядке – Т и Р пошли вверх…
Но в какой – то момент рост Р остановился, а Т продолжала расти.
Постучал по манометру. Стрелка прыгнула к 3,5кг. Р и Т пришли в приблизительное соответствие…Т была 130*
Газ уменьшил, Т упала до 125*, ( по инструкции надо 120* ) Р осталась на месте, и на 125*ти градусах завершил процесс…с целью подстраховаться из-за утечек.
Согласно инструкции, в процессе охлаждения, при снижении давления до 2,3-2,4кгс/см2, надо создать противодавление, покачав воздуха до 2,9-3,0кгс/см2. Но, т.к. было уже раннее утро, дожидаться падения давления не стал, а минут через 15 попытался закачать 0,6кгс/см2 ( разницу в давлениях ). Сколько закачал – сказать не могу – стрелка манометра не двигалась…

Вложения:

автоклав - начало.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кадык, Отв.59 14 Июня 10, 17:15

На следующий день медленно сбрасываю давление и открываю автоклав….
Результат на фото, комментарии на экране:
Содержимое нижнего ряда банок темнее содержимого верхнего ряда.
На нижних банках по следу от накипи виден уровень залитой воды.
Только из нижнего ряда вскрылась одна банка, а на другой сдвинулась крышка.
На этих банках видна резина из-под крышек. Скорее всего, резина вышла в результате сдвига крышки. Резину укладывал и закатывал внимательно.
То, что вскрылась банка, меня не много расстроило… Но в любом случае надо было попробовать тушенку.
Беспокойство вызывал темный цвет жидкости банок нижнего ряда. Да и 2 проблемные банки были из этого же ряда.
На вкус тушенка оказалась лучше магазинной, но с едва уловимым привкусом. Подгорела – сказала жена.
Верхний ряд не пробовали – оставили до зимы.

Вложения:

автоклав - итог.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 4

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.60

кадык, Отв.60 14 Июня 10, 17:20

Если обратили внимание на манометр, то там стрелка стоит на 3,4кгс\см2. Т.е. его заклинило. Я его разобрал и увидел, что пластмассовый циферблат расплавился и стёк на стрелку.

Возможно, подгорания бы и не произошло,(при тех же условиях ) если бы, по другой инструкции, залил 1,3 литра воды. Тогда бы нижний ряд тоже грелся только паром….
Возможно, подгорания бы и не произошло, если бы я не перестраховался по температуре из-за аварий...
Возможно, банки бы не вскрылись, если бы, по инструкции, прогрел банки с продуктом до 40 – 50* перед укупоркой…
Но было поздно…

В общем, процесс опробован и результатом мы довольны. Чего и Вам желаю.

Вложения:

автоклав - манометр расплавлен.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P-Alex, Отв.61 14 Июня 10, 18:07

возможно стоило на дно какую нибудь решетку поставить? ... чтобы донышки нижних банок не контактировали с дном автоклава...

кадык, Отв.62 14 Июня 10, 18:32

Так и было.
Производителем предусмотрено.Нижний ряд устанавливается на два полудиска с отверстиями.Смотри пост 32: [сообщение #101523] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=101523>
P-Alex, просто я, судя по всему перегрел ее из - за аварий и ночного дефицита времени... . Перестаховался [Грустный]

Селянин, Отв.63 14 Июня 10, 18:54

по моему мало воды, банки должны быть полностью в воде, а начальное давление великовато 0,3-0,5 хватит за глаза.не могу обосновать (выпимши) но по моему должно быть так.

Diogi4, Отв.64 16 Июня 10, 00:17

кадык- супер! А мой автоклав ещё в стадии завершения. Одновременно пресс далаю, времени не хватает.
На счёт сорваных крышек; в магазинах иногда встречаются специальные зажимы, что бы крышки не срывало. Я заказал себе 20шт. (как привезут, выложу фото). Попробуй достать, очень полезная приспособа.

igl, Отв.65 16 Июня 10, 10:26

Цитата — Diogi4, 16 Июня 10, 00:17:
в магазинах иногда встречаются специальные зажимы

Действительно полезная штука(на всякий пожарный).Я пользую такие http://shop.paaz.com.ua/index.php?productID=219.Доволен.Если <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://shop.paaz.com.ua/index.php?productID=219.Доволен.Если> еще и прогреть банки перед закаткой + противодавление ,брака не бывает

igl, Отв.66 16 Июня 10, 10:40

Цитата — кадык, 14 Июня 10, 17:20:
пластмассовый циферблат расплавился и стёк на стрелку.

Манометры как правило не рассчитаны на такие температуры.Я использую трубку Перкинса

игорь223, Отв.67 16 Июня 10, 12:06

http://www.pkc-format.ru/avtoklav.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.pkc-format.ru/avtoklav.htm>
они же делают и пресса для винограда, но на сайте их нет. Я был в Горячем Ключе неделю назад, в магазине видел и автоклавы, и пресс, и мялку для фруктов - качество исполнения очень достойное, цена...чуть выше той, за которую можно купить не думая ))))
Попробую позвонить-выяснить, нет ли скидок для торгующих, типа, организаций. Может, можно будет дешевле купить "мелким скопом" ))))

кадык, Отв.68 28 Июня 10, 14:15

Цитата — Селянин, 14 Июня 10, 18:54:
по моему мало воды, банки должны быть полностью в воде,...

Селянин, у меня две инструкции. Там разные данные по объемам заливаемой воды.
Смотри цитаты на фото «вода – объемы». Когда делал тушенку – ( пару раз приблизительно в 1993г.), автоклав работал без осечек, и, соблюдая инструкцию, все происходило без сбоев. Только не помню, по какой из них сколько воды заливал.
Возможно, Селянин, если соблюдать режим строго по инструкции, ( что и надо делать ) то уровень воды по фиг. Да только инструкции две. Смотри цитаты из инструкций на фото «цитаты про Р и Т ». Т.е. если греть мясо до Т=120*, то уровень воды не важен. А если греть мясо до Т=131*, то надо, чтобы банки были либо все в воде, либо все в паре. Склоняюсь к мысли, что правильно будет - когда все банки будут в паре, т.к. и гильза термометра находится в паре. Да и автоклав такой быстрее прогреть и поднимать легче.

Цитата:
...а начальное давление великовато 0,3-0,5 хватит за глаза.не могу обосновать (выпимши) но по моему должно быть так.

Тут я просто доверяюсь рекомендациям, ставлю 0,8 кгс/см2 и проверять, можно ли давить меньше, не буду.

А по поводу дополнительного противодавления в период охлаждения делал так:
Т.к. все работы по автоклавированию всегда проводились с вечера в ночь, то, чтобы не дожидаться почти до утра понижения давления до 2,3-2,4кгс/см2, а потом подкачивать до 2,9-3,0кгс/см2, то я , сняв автоклав с плиты, подкачивал разницу 0,6кгс/см2 почти сразу и потом ложился спать.

Для себя, на будущее, действия такие:
---замена прокладки золотника.
---замена манометра на манометр с металлическим циферблатом
( возможно, по совету igl, подключу их через трубку )
---заполнение автоклава водой в количестве 1,3 литра ( чтобы все банки на пару были )
---выбор температуры автоклавирования - 120*С

Вложения:

вода - объемы.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

цитаты про Р и Т.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Diogi4, Отв.69 28 Июня 10, 19:54

кадык, не знаю, есть ли у тебя возможность, я бы в первую очередь, для сокращения врмени на разогрев, сделал утеплитель.

igl, Отв.70 29 Июня 10, 13:39

Цитата — кадык, 28 Июня 10, 14:15:
---замена манометра на манометр с металлическим циферблатом

Я покупал свой манометр на заводе-изготовителе.На мой вопрос,а почему температура эксплуатации манометра до 70*С,менеджер взял паузу,связался с конструкторами и ответил,что дело в конструктиве собственно измерительного узла,т.е. при 120 может либо безбожно врать ,либо сломаться.Наверное у разных манометров темп.эксплуатации разные,обрати на это внимание.Материал циферблата может быть не решающим фактором

кадык, Отв.71 29 Июня 10, 19:06

igl , ты прав. У меня стоит МТП-1М

Манометры технические показывающие МТП-1М

Манометры выпускаются по ТУ РБ 100230391.027-2000, ГОСТ 2405-88.

Назначение: измерение избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных некристаллизирующихся сред.

Описание: принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трубко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки.

Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - 60 + 60 град.С; - относительная влажность воздуха 30 – 80 %.

Из - за этих условий - чтобы манометр не врал, придется подключать его через трубку.
igl, какие минимальные размеры трубки рекомендуешь? Есть опыт?

igl, Отв.72 30 Июня 10, 10:29

Я покупал готовую трубку.Минимальных размеров не знаю,но по-моему к ним стремиться не надо,ведь чем дальше манометр(в разумных пределах),тем условия эксплуаиации мягче.Стандартные размеры http://www.arsenal-td.ru/?p=arma_3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.arsenal-td.ru/?p=arma_3> Кстати ,за кольцо трубки удобно переносить крышку(если туда монтировать манометр)

igl, Отв.73 30 Июня 10, 10:53

Кстати есть и такие приблуды http://www.steklopribor.com/.../ohladitel.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.steklopribor.com/product/montajnaia%20armatyra/ohladitel.html> Я их не применял,так как не уверен в достаточной теплоотводящей способности

Diogi4, Отв.74 04 Июля 10, 02:19

Вот, взял зажимы, только пластмассовые накнечники у пружин надо поснимать, совсем не в тему.

Вложения:

зажим.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

зажим..jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

зажим...jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.75 05 Июля 10, 18:31

А чем они тебе мешают?

Diogi4, Отв.76 05 Июля 10, 23:15

Во первых, будут мешать при загрузке-выгрузке в автоклав, во вторых, могут расплавиться.

igl, Отв.77 06 Июля 10, 09:52

Не расплавятся,у меня такие-же,проверено.Зачем тебе царапаться о проволоку.

igl, Отв.78 12 Июля 10, 12:32

Хорошая и доступная в сети книга -Наместников А.Ф. 'Консервирование плодов и овощей в колхозах и совхозах'- с режимами стерилизации в автоклавах

igl, Отв.79 12 Июля 10, 13:48

Еще по овощам-Чухрай,Сборник рецептур на плодоовощную продукцию.По рыбе-Гольдин,Сборник рецептур рыбных изделий и консервов,но рецепты консервов для морской рыбы и режимы под жестебанку

# Страница 5

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.80

igl, Отв.80 28 Июля 10, 13:07

Нарыл немного по мясу http://www.lagis.com.ua/content/view/187/81/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.lagis.com.ua/content/view/187/81/>

Delta, Отв.81 29 Авг. 10, 02:54

Даже не сомневался, что найду такую тему на нашем форуме [Веселый] Жаль, что очень мало написано не только у нас, а и вообще в Инете, в основном одни переписки из одного сайта на другой, да и форумы рыбаков и охотников написаны, как под копирку, мол я готовил так:...и когда прочитав несколько форумов подряд, знаешь уже следующую фразу, а ведь пишут мужики в возрасте, 47-60лет. Неужели нельзя хоть что то переделать??? Или хотя бы говорили, "я делаю по такому рецепту" и ссылочку, а то блин, тошно читать...
Ввиду того, что прошлую осень не делал вообще никаких заготовок (новая семья), зимой и весной очень об этом жалел, переплачивая в три, а то и в пять раз дороже (картошка, лук). В этом году готовлюсь к зиме основательно...Извините за отступление...
И так: хорошенько порыв просторы Инета, сделал такие выводы: потребность купить автоклав превышают предложения. Промышленность предлагает очень мало, по крайней мере в Харькове какое то предприятие предлагает бытовой автоклав за 165 американских денег, все примитивное, без электроники и малогабаритное, то есть расчитано на малое количество закладки. То что предлагает Игорь223, не плохая вещь, но по моему дороговато. Минимальная цена где то от 250$$ и
до...
Задумал и я сделать сам. Сначала нашел вот это http://sdelay-sam.su/bytovoi-avtoklav-iz-molochnoi-flyagi-bidona <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sdelay-sam.su/bytovoi-avtoklav-iz-molochnoi-flyagi-bidona>
Тем более, что есть такой бидон и стоит без дела...Но тут...повезло. Мой дальний родственник, который делал автоклавы на продажу, и знает про них все, предложил мне автоклав новый(перед этим за два дня отказав, мол старый уже, 74 ему, не делаю), но я его натуру знаю, и думаю, что после моих слов, что я буду делать сам, он и решил мне продать, по "родственному" - скинув 2,5$$ [Смеющийся] Продавал он их по 75$$...
Вот он

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/28/4156.176873.jpg
Dsc03267. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Короче говоря (а то настрочил тут...)кого заинтересует, сниму все размеры и выложу. Кроме всего родственник давал и инструкцию, распечатанную на струйнике, тоже могу выложить...
Завтра иду на рынок за мясом и рыбой...буду пробовать.
Извини mjStorm, но я не согласен с тобой, что консервы превращаются в месиво. Я ел "автоклавную" кильку в томате и сардину -это ни в какое сравнение не идет, с тем, что мы покупаем в магазинах. А тушенка промышленная??? Так это вооще шото-с чемто. Я хочу знать, что я ем [Подмигивающий] А то где то месяц назад по телеку показывали (какой то шухер начался Госстандарта) производство колбасы, и одну директриссу мясокомбината спросили: "Из чего же вы делаете колбасу?"и знаете что она ответила? ..."Из чего прийдется", так как при проверке, в колбасе не нашли...мяса.
Так что морозилка - тоже хорошо, но и тушенка однако иногда нужна [Подмигивающий]

mjStоrm, Отв.82 29 Авг. 10, 13:50

Так, и не соглашайся, коллега Delta!
У тебя отличная подготовка к атоклавным консервам.
Это удобно и надежно. Автоклав имеет много сторонников.
Я же предпочитаю другую технологию. И она имеет право на существование.

Зайчатина-тушенка.

Вложения:

конс.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

игорь223, Отв.83 29 Авг. 10, 14:00

Delta, конено же выкладывай все, что сможешь.
Чем больше инфы будет, тем дальше продвинемся и в этом вопросе )))

JIAIIOTb, Отв.84 29 Авг. 10, 17:37

mjStorm коллега а останавливать брожение вина этой штукой можно или термо -стабилизацию можно как то попроше сделать?

mjStоrm, Отв.85 29 Авг. 10, 19:18

Останавливают брожение чаще всего охлаждением
до температуры около 5*С. Выдерживают до образо-
вания осадка и затем стягивают с него виноматериал.
Можно остановить брожение и спиртованием.
А вот насчет нагревания-нигде не встречал. Знаю что технологию
нагрева используют при производстве безалкогольных вин.

JIAIIOTb, Отв.86 29 Авг. 10, 19:26

Вроде читал где то что пастеризуют в горячей воде до 70 гр. чтобы дрожжи оставшиеся погибли.
А охлаждением это надо будет холодильником значит и потихоньку так как всё не войдет в него сразу.

Delta, Отв.87 30 Авг. 10, 00:17

Так вот, начну все по порядку. Почти за час до первого запуска автоклава своего, узнал что они бывают ДВУХ типов: типа скороварки, где банки находятся полностью в воде, и паровой, где вода доходит только до днища банок (у меня такой и описывать я буду его). В начале ветки есть ссылка на сайт, где автор статьи сделал и использовал автоклав первого типа. Кстати сайт полность содрал данные из журнала "Сделай сам" №3 за 1992 год. (Журнал у меня в руках)За пол дня беготни и опроса людей, кто с этим сталкивался, накопал кучу рецептов. В данный момент делаю свинно-говяжую тушонку, все в процессе:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176881.jpg
Dsc03275. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Первое неудобство: если ставить его на плиту, высоковато получается, термометра не видно [В замешательстве]
Закладка банок 0,5 л. получилась не 7 штук в ряд, а 8, банки какие то узкие.
Безбожно врёт термометр, да и манометр барахлит, скакает...
Все делаю по инструкции:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176882.jpg
Dsc03276. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176883.jpg
Dsc03277. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176884.jpg
Dsc03278. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176885.jpg
Dsc03279. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/29/4156.176886.jpg
Dsc03280. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Может какие то тонкости в рецептуре, но опишу позже, да и пробу сниму только завтра утром [В замешательстве] И выложу свои мнения по вкусовым качествам. Про рыбу опишу тоже позже, как буду делать [Подмигивающий]
(Родственник признался, что содрали его с какого то производственного автоклава очень давно, и в промышленности консервов, в основном используют паровой метод)
Пока всё... [Улыбающийся]
P.S.Извините за размеры рисунков, вроде правильно всё делал [Обеспокоенный]

Наливаев, Отв.88 30 Авг. 10, 01:22

А кто у нас из Нижнего Новгорода, сходите в разведку: http://www.pozh-nn.ru/avtoklav-bytovoy/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.pozh-nn.ru/avtoklav-bytovoy/>

Delta, Отв.89 30 Авг. 10, 22:04

Цитата — Наливаев, 30 Авг. 10, 01:22:
А кто у нас из Нижнего Новгорода, сходите в разведку: http://www.pozh-nn.ru/avtoklav-bytovoy/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.pozh-nn.ru/avtoklav-bytovoy/>

Хорошая вещь, и цена практически на шару!!! Жаль только, что в рецептуре готовки очень мало подробностей...А их очень много

Delta, Отв.90 30 Авг. 10, 22:25

...продолжение
И так выждав почти 8 часов, до полного остывания автоклава, наслышавшись, что при сбросе остаточного давления, возможна разгерметизация банок, вплоть до разрушения (типа "кесонной болезни"), сбрасывал давление с 1,2атм до 0, почти что пол часа (лучше перестраховаться!) и достал свою продукцию:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/30/4156.176900.jpg
Dsc03281. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сразу появились выводы:
1. Малая закладка мяса, можно было чуток больше
2. Перегрев (темноватый цвет)
3.И из-за вранья манометра получилось вот что:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1008/30/4156.176901.jpg
Dsc03283. Автоклав. Кухонный инвентарь.

...но это не на что не влияет
Вкусовые качества определил через пять часов, поставив предварительно одну банку в холодильник.
Ну что сказать...Открыли...запах!!!(Желательно иметь спасателей на воде, можно захлебнуться слюной [Веселый])
А вот вкусовые качества...немножко горчила, опять же из-за перегрева, а перегрев получился из-за того, что манометр застрял на 4,0атм и я продолжал нагрев, а потом когда стало подозрительным "стояние" стрелки, я слегка стукнул по нем, и стрелка прыгнула сразу на 4,8, но как говорят - было уже поздно, отсюда и легкая деформация крышек, и горечь... [Обеспокоенный]
Ну ничего, как говорится, первый блин НЕ СОВСЕМ комом, и для первого раза все вообще отлично, не единого срыва, и все банки целы
Пока всё. Всем удачи!!! [Подмигивающий]

кадык, Отв.91 31 Авг. 10, 00:19

Цитата — Delta, 30 Авг. 10, 22:25:
............ наслышавшись, что при сбросе остаточного давления, возможна разгерметизация банок........... сбрасывал давление с 1,2атм до 0, почти что пол часа.........

Delta, в процессе остывания можно немного подкачать противодавления. А после полного остывания спокойно открывать автоклав. Смотри в ветке и по инструкциям.

Цитата:
Сразу появились выводы:
................
2. Перегрев (темноватый цвет)
.................

Подозреваю, что темноватый цвет не всегда дает горелый вкус....
В магазине различные тушонки тоже имеют темноватый цвет - посмотри.
Надо купить попробовать магазинную......

Цитата:
3.И из-за вранья манометра получилось вот что:............

И у меня аварий получилось.........но перегрел чуть - чуть........сын не почувствовал........жена и дочь - почувствовали лишь легкую горечь.

igl, Отв.92 31 Авг. 10, 10:11

Цитата — Delta, 30 Авг. 10, 22:25:
перегрев получился из-за того, что манометр застрял на 4,0атм и я продолжал

А термометр зачем?А вообще надо переходить на нагрев тенами и автоматическое регулирование температуры.Особенно не любят подобных перегревов консервы в томатном соусе.Я уже и забыл,где лежит мой старый "газовый " автоклав ,после того,как сделал нормальный.

igl, Отв.93 31 Авг. 10, 10:23

Цитата — Delta, 30 Авг. 10, 22:25:
Вкусовые качества определил через пять часов

Консерва должна немного созреть.Сколько для мяса не знаю,т.к.делаю только рыбу.На производстве рыбную консерву в томате для созревания выдерживают 2 недели,шпроты(могу ошибаться)-2 месяца.Кстати,как пишут в букварях,вкус рыбной консервы в томатном соусе зависит исключительно от состава соуса ,а не от вида рыбы.На различных карповых я тоже разницы не замечаю.

Delta, Отв.94 31 Авг. 10, 21:20

Цитата — igl, 31 Авг. 10, 10:11:
А термометр зачем?А вообще надо переходить на нагрев тенами и автоматическое регулирование температуры.Особенно не любят подобных перегревов консервы в томатном соусе.Я уже и забыл,где лежит мой старый "газовый " автоклав ,после того,как сделал нормальный.

Термометр тоже врет. Я пока в принципе и не знаю, что важнее в автоклаве температура или давление? И скинь пару рецептов приготовления рыбы, плиз

Delta, Отв.95 31 Авг. 10, 21:24

Цитата — кадык, 31 Авг. 10, 00:19:
Delta,...
Надо купить попробовать магазинную......

...Я еще жить хочу)

igl, Отв.96 01 Сент. 10, 12:21

Цитата — Delta, 31 Авг. 10, 21:20:
что важнее в автоклаве температура или давление?

Температура.Именно по ней,а также по времени воздействия и термоустойчивости микроорганизмов рассчитывается летальность последних.
По рецептам я давал выше в ветке названия книг доступных в Инете(Дубровин«Водоем-кормилец»,Справочники Гольдина,Чухрая).К сожалению для рыбы в стеклобанке заводских рецептов и режимов не нашел нигде.Поэтому творчески пользуемся тем,что наработали рыбаки-охотники.Например берем тут http://www.harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?p=39294 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?p=39294>.
Заменяю воду на рыбный(с белыми кореньями,морковью ,луком,укропом ) бульон.Температура соуса пофиг,т.к.прогреваю(правда не всегда) один раз-8 банок по 0,5 единовременно в микроволновке в течение 8-10 мин. непосредственно перед закаткой.Стерилизую 112* 1ч 40м. в паровоздушной среде.Получаются вкуснейшие томатные консервы.В масле 120* 1ч 40 м.Банку применяю только 0,5,так легче достигнуть правильной температуры в центре банки,не перегревая края(обратил внимание в каких баночках рыбные консервы в магазине?).Базовая рецептура томатного соуса есть у Гольдина.Туда можно с успехом (зависит от наличия)бумбелить жареные(а можно и сырые)петрушку,сельдерей,пастернак,болгарский перец,помодоры.Не боись экспериментов,я еще ни разу не делал одинаковых консервов,а делаю я много из своего прудика(обычно вообще закладкой у меня женщины занимаются,там все на интуиции и на"язык")всегда все на глаз и из того,что есть(это не касается уксуса и соли).Пробующие не могут сказать,что вкуснее,но вкуснее магазинных,это да. Кстати этим летом сделал по справочнику Чухрая обалденную кабачковую икру с тем старым «советским магазинным» вкусом.А еще кабачки с овощами,икру луковую

Андрей_С, Отв.97 04 Марта 11, 14:31

Цитата — tehnolog, 22 Марта 10, 10:54:
Накачивается давление 2атм. чтобы крышки не посрывало.Совершенно верно. Поеду в деревню и подробно узнаю у бати и напишу.

Pasik, Отв.98 17 Авг. 11, 00:16

Вопрос на тему автоклава!)) Кто какие подрывные клапана использовал !)Я вот задумал с кислородного редуктора примудрить!)

igl, Отв.99 19 Авг. 11, 11:28

Цитата — Pasik, 17 Авг. 11, 00:16:
Кто какие подрывные клапана использовал

valtec

# Страница 6

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.100

вднх, Отв.100 04 Сент. 11, 16:59

Добрый день, помогите разобратся с температурой.Автоклав;высота 65см,ширина 35см.Перелопатив просторы инета,пришел к выводу,что понимаю еще меньше,чем до того, как... Вопервых,Температуру советуют от109-137. Делают,кто по термометру,кто по манометру.Сам я начал делать,так.Поставил вниз, на подставку 8банок в один ряд,налил воды,чтбы касалось термометра,закачал1,1кгсм. нагрел до 120гр.выдержал 45мин. дал остыть,короче мясо воняет горелым вместо желе,красная жидкость. В следующий раз,решил попробовать паром.что-бы не греть по 20 литров воды(подумав,что мясу впринципе пофиг,вода там за стеклом или пар.)Ставил по 2-3 банки,наливал воды и до банок и выше на2-3 см. температуру пр этом каждый раз понижал на пару градусов-ВОНЯЕТ горелым,и желе если и образовывается,то тоже органолептика не фонтан.Вчера попробывал опять в воде,поставил 2е банки не на подставку,а на 2 кирпича ,воды,чтоб термометр доставал,довел до112гр. подержал 50мин.есть можно,но в таком случае возникает вопрос,нафига мне эта "клава",если по идее ботулизм я не убиваю(пишу утрировано) и оно к томуже полусъедобное.В чем именно прошу помощи,как разобраться с температурой? Как ведет себя вода в вверху,посередине,внизу и вообще внутри банок.По поводу с водой.хотел врезать еще один термометр внизу,(но жалко портить агрегат )чтобы посмотреть разницу температур.По поводу пара, понял вот что,когда немного воды начинает кипеть,то пока пар поднимется до термометра и покажет 120гр неизвестно,что там внизу,и вообще есть ли там пар так как вода при 120гр закипит если давление будет 2кгсм,а у всех и у меня получается 3,5-4,5.а если я начну стравливать воздух,после 100гр.чтобы удалить воздух который плохо проводит тепло,до тех пор пока пойдет пар я ведь потеряю и давление в клаве,как же тогда крышки с банок посрывает или нет? У жены на работе,собаки уже обожрались моей тушенко. Вот такая пока....

вднх, Отв.101 09 Сент. 11, 19:01

Столько умных людей на форуме,а предложений НОЛЬ?

Slava 61, Отв.102 09 Сент. 11, 19:14

Посмотри здесь [Стерилизатор паровой медицинский. (автоклав)] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=9263.0>
уже где то читал и как мясо готовить в нём.
И здесь поищи [Поиск: автоклав] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=ssearch&text=+%E0%E2%F2%EE%EA%EB%E0%E2>

вднх, Отв.103 10 Сент. 11, 20:22

Спасибо за участие.Все это уже читал раньше,но это не дает мне ответа,что я делаю не так. Я давно читаю этот форум,нравится,почему и обратился именно сюда,сам уже созрел на БКМ,но тормознулся из за этой клавы,поэтому пока не добьюсь положительных результатов за другое братся не буду.Бюджет не резиновый,я уже килограм 10-12 мяса испортил,а толку нет.Не для рекламы ,купил клаву в Господар-Луцк на 21банку(не для рекламы,а так для визуального,если интересно, хотя какая блин реклама,за эти бабки есть амерский девайс,но уже поздно.)Так вот,читал форумы;охотников,рыболовов,дачные,разбег по температуре от 109до137 и ,что интересно у всех блин получается, все так нахваливают свою тушенку,шо я не пойму или они жрут горелое,вонючее или я дебил. А медицинские клавы,да,смотрел ВК-25,ВК-75,ГК-200.но это другое.Самое интересное у людей с газовых балонов с ресиверов,тоесть принцип у нас одинаковый а результаты разные.Вот и ищу где собака порылась.А сюда обратился,мне понравилось,как народ с проблемами борется, сколько страниц решалось с какой стороны воду в дистилятор подавать и че там с флегмой делается,шо я и решил обратится именно сюда.

janis, Отв.104 10 Сент. 11, 21:00

Думаю что проблема в измерении температуры, при 130 мясо не может пригореть.

вднх, Отв.105 10 Сент. 11, 22:31

По поводу не может пригореть при 130-не знаю,не уверен.(специально купил в маг. тушенку в стекле,содержимое не понравилось,но горелым не воняет и горечи нет,желе присутствовало)и я хочу так-же только с нормальным содержимым. Не могу понять, в инете есть таблицы; Зависимость температуры кипения воды от давления и давление водяного пара при температурах выше 100гр. Тоесть,что-бы поднять темп.до120гр.нужно иметь давление 2бар,при 2,5бар это уже126,79гр.но при 3х,4х,и более атмосферах не обязательно-же поднимать даже допустим до100гр.Так зачем народ пишет,что у них в клаве давление поднимается до 3х,4х,и более бар.И как бы вычислить какое давление в закрытых банках на момент достижения допустим 120гр.и 3,5бар.в клаве? Везде пишут,что надо изначально накачать 1бар,чтобы не посрывало крышки так как в банках остается амосферное,а в клаве повышенное давление,но в банках просто не может оставатся обычное, так как там тоже есть продукт и он горячий,а значит расширяется.Всеравно буду пробовать делать по одной, две банки,попробую поднять их до самого термометра,может тогда показния будут более менее точными.А вообще-то проще, когда клава короткая, а не высокая-проще найти и темп. и давл.Все жадность,думал когда надо-клава,когда надо-куб на 25 литров.

Slava 61, Отв.106 11 Сент. 11, 13:26

И тут почитай, может поможет.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11799.0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11799.0>

igl, Отв.107 13 Сент. 11, 18:13

П о у р о в н ю с т е р и л и з у ю щ е г о э ф ф е к т а и с т о й к о с т и при хранении консервы подразделяют на пастеризованные (полуконсер-вы, пресервы), стерилизованные на 3/4, полностью стерилизованные и кон-сервы для тропических стран. Пастеризованные консервы нагревают до температуры в центре банки 65-75 0С, что обеспечивает стабильность качест-ва изде¬лий в течение 6 месяцев хранения при 5 0С. Стерилизованные на 3/4 консервы (консервы низкотемпературной стерилизации) по¬лучают путем теп-ловой обработки при 108-112 0С при величине стерилизующего эффекта F = 0,6-0,8 условных минут. Срок их хранения при 10-15 0С до 1 года. Полностью стерилизованные (высокотемпе¬ратурной стерилизацией) консервы получают посредством тер¬мообработки при 117-130 0С до величины F = 4,0-5,5 услов-ных минут, что поз¬воляет их хранить при 25 0С в течение 4 лет. Для тропиче-ских консервов характерна величина F = 12-15 условных минут, что гаран¬тирует стабильность свойств продукта при хранении в течение 1 года при 40 0С.
Отсюда http://www.meat-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4603 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.meat-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4603>
Мясо я не делаю,но рыба в масле и собств.соку или бульоне при выдержке 100 мин при 120 град не подгорает.И мясо не должно http://tehnolog.com.ua/t_meat_con.php <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://tehnolog.com.ua/t_meat_con.php> .Технические манометры,термометры имеют обыкновение привирать,сравни с лабораторным.Попробуй также нагреть до заданной температуры,отключи нагрев и хорошо укутай,следи за показаниями приборов.Как говорили выше камрады,что-то не так с контролем температуры.У меня ОВЕН и термосопротивление в геометрическом центре объема.Удачи

вднх, Отв.108 13 Сент. 11, 19:48

Спасибо всем ,кто откликнулся.Поверьте,все это я читал,(сам -бы дал несколько интересных ссылок,но пока незя.) да я понимаю,что с температурой что то не то,вопрос ,что? То,что вместо физики букварь скурил,да было дело,но тушенки от этого не перехотелось.Я писал какая у меня клава,(высокая)и подозреваю это первая причина большой погрешности,можно пойти простым путем,каждый раз понижая температуру или время или и то и другое и в итоге,разве можно будет гарантировать именно стерилизацию? Всетаки буду врезать вниз еще один термометр(спиртовой и тот и тот).тогда возможно найду температуру в геометрическом центре объема.Извините,че такое "ОВЕН"?.Вот когда у меня будет 10 сообщений,пркреплю пару ссылок,а там по заводским гостам положенно охлаждать тушенку,чем быстрее ,тем лучше,а жестяные банки вообще сразу доставать и бросать в холодную воду для сохранения вкусовых качеств. Примерно че-то так.

Burbon, Отв.109 13 Сент. 11, 20:47

На что ты ставишь банки? На дно автоклава или на решетку, так что между дном банки и дном автоклава есть промежуток? У меня не подгорает - банки стоят на решетке примерно 1 см от дна автоклава. Единственно если просмотришь температуру на несколько градусов, то у нижних банок со дна некритичный пригар (как правило это соус). Я все консервы делал больше 120 град из-за опасности ботулизма. При такой температуре и достаточной выдержке развариваются все кости, вкус вне конкуренции.

вднх, Отв.110 14 Сент. 11, 09:23

Ставлю на решетку.И на два кирпича ставил,чтоб выше поднять. Скажи,у тебя высота клавы какая? и трубка с маслом куда термометр вставляется,она на сколько длинная? Возможно я не так выразился,тушенка у меня не обуглившаяся,не сгоревшая,но простояв в холодильнике почти две недели,желе так и не образовалось и конкретная горечь стоит, с голодухи сожрать конечно можно,но ведь хочется чегото путевого.

igl, Отв.111 14 Сент. 11, 10:12

Цитата — вднх, 14 Сент. 11, 09:23:
трубка с маслом куда термометр вставляется

1.Исключительно версия.Если невыпарена влага из масла,думаю,что применяется растительное,может быть при нагревании она начинает испаряться и как следствие масло имеет более низкую т-ру,чем внутренности автоклава.
2.ОВЕНов много разных,у меня терморегулятор
3.Возможно на выходных буду делать рыбу в томате(правда там меньше 120 град).Могу ,если интересно, воткнуть ртутный термометр и сравнить показания с овеном.Клава у меня тоже высокая-4 ряда в высоту по 0,5

Burbon, Отв.112 14 Сент. 11, 12:31

Цитата — вднх, 14 Сент. 11, 09:23:
Скажи,у тебя высота клавы какая?

Входят 2 ряда банок по о.5 или ряд о.5 и ряд 0.7. Гильза для термометра около 10см, я ее заполнил маргарином каким-то дешевым. Как один раз заполнил, так и до сих пор остался. Он застывает в гильзе и не выливается, термометр ртутный.

вднх, Отв.113 14 Сент. 11, 18:00

Высота у меня 65см., до термометра 55см.Полный еще не загружал.Масло заменю на автомобильное,там точно влаги нет.Интересно вы воды набираете сколько? И сколько времени у вас уходит на разогрев до 100 или 120 гр. и что при этом показывает манометр?,интересно сравнить.

igl, Отв.114 14 Сент. 11, 19:13

Цитата — вднх, 14 Сент. 11, 18:00:
Масло заменю на автомобильное

Может быть достаточно прокалить до дымка растительное

вднх, Отв.115 14 Сент. 11, 22:33

Куда уж калить,и так он показывал 120,а так как он не герметичный,то вода из масла уже давно бы выпарилась.Да нет,вся беда в том,что я действительно не могу точно определить какая темп. внизу,и вокруг термометра.На выходных сделаю еще пробных пару банок,потом отпишусь.Да,так никто и не ответил,воды наливаете сколько? Или все-же пар?

Burbon, Отв.116 15 Сент. 11, 04:06

Воды 1.2 л, получается как раз до донышек банок.

Роман Николаевич, Отв.117 15 Сент. 11, 13:06

вднх, я конечно понимаю, что Донбасс под ноги не смотрит, но ты личку вообще открываешь или у тебя там мильён сообщений?!
Дай ссылочку на америкосовский автоклав о котором ты выше писал.
Что-то в Луцке ребята крутовато за свои автоклавы гнут...почти 600 вечнозелёных с простейшей автоматикой.
И ещё какова толщина стенки нержы на баке?
Спасибо...

igl, Отв.118 15 Сент. 11, 14:43

Воды наливал и поверх банок,но остановился на варианте когда покрыты только ТЭНы.Значительно быстрей процесс

Роман Николаевич, Отв.119 19 Сент. 11, 11:14

В субботу и вчера наварил 20 банок тушёнки из свинины, говядины и кроликов.
Купил простой автоклав переделанного из маленького газового баллона на 10 банок по 0,5 за 500 грн (65 дол).
Грел на газу. Манометр нужен только тогда когда закачиваешь первоначальное давление в 1 атм, а дальше когда куб горячий показывает херню. Короче ориентироваться необходимо по температуре.
Тушил при температуре 110 градусов на протяжении 70 минут, потом выключил газ и лёг спать.
Всё довольно быстро и просто.
Когда всё остыло (28-30 градусов), спустил давление и открыл... [Улыбающийся]
До этого момента тушёнку не варил никогда!!
Вышло не просто хорошо, а просто СУПЕР...магазинная жратва даже на пороге не стояла!
А внешний вид одно загляденье! [Улыбающийся] Вечером выпивал, ел мясо и смотрел на готовые баночки! [Улыбающийся]
Теперь и закусончик будем делать... [Улыбающийся] [Улыбающийся]

# Страница 7

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.120

вднх, Отв.120 19 Сент. 11, 21:30

Всеж таки,низкий купил,молодец. Каковы размеры? Будеш лробовать 120гр.?

igl, Отв.121 02 Окт. 11, 21:15

Цитата — slavo4ka, 11 Сент. 11, 13:26:
И как бы вычислить какое давление в закрытых банках на момент достижения допустим 120гр.

Из справочника В.П.Бабарина.
1.Для определения давления в стеклянных банках,укупоренных металлическими крышками,Ф.И.Коганом предложены следующие упрощенные формулы,позволяющие вести расчет с отклонением от фактических данных не более +-15%:
-для консервов однородной пюреобразной консистенции(томат-паста,фруктовые пюре и т.д.)
Рб=4,944+17,456(0,2Т-12)+4,65(0,2Т-12)*((Кv-0,92)/0,03)
-для консервов неоднородного состава(зеленый горошек,компоты,маринады и т.п.)
Рб=8,075+17,960(0,2Т-13)+1,444(0,2Т-13)(100Кv-90),
где Т-средняя температура продукта,гр.Цельсия,которая может быть взята как среднеарифметическое значение греющей среды и продукта в центре банки,
Кv-степень наполнения банки продуктом,т.е отношение объема продукта к полному объему банки.
Уравнения справедливы при начальной температуре продукта между 45 и 65 град и температуре стерилизации 120...125
Еще немного теории оттуда-же.
2.Для обеспечения герметичности при стерилизации должно соблюдаться следующее соотношение
(Рб+Рк.н.)>Ра>(Pб-Рк.в.) ,где Ра-давление в автоклаве,Рк.н. и Рк.в.-критические величины давлений соответственно снаружи и внутри банки,не вызывающие нарушения герметичности.
3.Ориентировочные критические величины для стеклобанки I-82 c жестяной крышкой толщиной 0,2...0,25 мм(кПа):
Рк.в.-нарушение герметичности при 20град.-140...170,при 100 град.-70...100,необратимые деформации(образование "птичек")->150;
Рк.н.-нарушение герметичности при 20град-150,при 100град-150,образование "птичек"-100...150.
4.И еще один момент.Попалась на глаза табличка с температурой продукта "Пюре из моркови с рисом" в банке I-58-200 к моменту достижения в автоклаве температуры 120 град.Так вот.При времени разогрева до 120 град в 30 мин в банке 92 град,при 10 мин-70 град,при 2 мин-64.И это в маленькой 200граммовой банке.Это я к тому,что в Инете много рекомендаций типа "нагрел до 120 и выключил".Можно недостерилизовать.
ПыСы.Цитата вднх,но лепится почему-то другой автор

Роман Николаевич, Отв.122 06 Окт. 11, 19:42

Цитата — вднх, 19 Сент. 11, 21:30:
Каковы размеры? Будеш лробовать 120гр.?

вднх, размеры такие как у малого газового баллона.
120 градусов не буду пробовать...думаю погорит.
Вернулся из отпускных поездок и вчера открыл тушенку из кроликов сваренную две недели назад...что сказать просто объедение и даже кости под лёгким усилием руки рассыпаться!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

AlexSt, Отв.123 15 Окт. 11, 21:58

Здравствуйте!
Уважаемые, а кто что думает по поводу такой штуковины как All American Pressure Cooker 925, к сожалению не могу дать ссылку (еще не заслужил) но по названию в гугле находится сразу.
В youtube по ключу How To Use A Pressure Canner и Canning Boneless Chicken breasts можно посмотреть в действии.
Чешу затылок брать или не брать [Улыбающийся]

dwa, Отв.124 18 Окт. 11, 01:24

Цитата — AlexSt, 15 Окт. 11, 21:58:
Здравствуйте!
Уважаемые, а кто что думает по поводу такой штуковины как All American Pressure Cooker 925, к сожалению не могу дать ссылку (еще не заслужил) но по названию в гугле находится сразу.
В youtube по ключу How To Use A Pressure Canner и Canning Boneless Chicken breasts можно посмотреть в действии.
Чешу затылок брать или не брать [Улыбающийся]

Вот я тоже посматриваю на эту модель (и на 30 литровую). Пока решил попробовать в скороварке, а потом уже решать.

Alexand_R, Отв.125 27 Окт. 11, 02:40

отзывы о этой скороварке автоклаве есть форуме, указать не могу, это моё первое сообщ., найдётся по словах назв темы: "Тушёнка в скороварке. Полная свобода от баночных зажимов!"

Вложения:

54441ec35bb4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

c10217db2e3b.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Makovka, Отв.126 27 Окт. 11, 10:53

а продаётся эта красота на американском сайте: http://www.allamericancanner.com/...ssurecanner.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.allamericancanner.com/allamericanpressurecanner.htm>

AlexSt, Отв.127 29 Окт. 11, 00:20

Заказал [Улыбающийся]
Теперь надо будет научится рыбку в масле делать (ребенок любит)
С курицой, свининкой и говядиной вроде все ясно [Улыбающийся]

Роман Николаевич, Отв.128 30 Окт. 11, 00:30

Я, вот уже, двух баранов закатал в банки на выходные...зае_алсиии...ну её эту халяву...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

dwa, Отв.129 30 Окт. 11, 16:59

Цитата — Makovka, 27 Окт. 11, 10:53:
а продаётся эта красота на американском сайте: http://www.allamericancanner.com/...ssurecanner.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.allamericancanner.com/allamericanpressurecanner.htm>

И вот здесь:
http://www.balkowitsch.com/...nufacturer.aspx <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.balkowitsch.com/ManufacturerID-28-ViewManufacturer.aspx>
Этот же продавец есть и на eBay (цены меньше, чем на сайте):
http://stores.ebay.com/...mp;_sid=1864950 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://stores.ebay.com/Balkowitsch-Enterprises/_i.html?_nkw=All+American+&submit=Search&_sid=1864950>

AlexSt, Отв.130 31 Окт. 11, 00:03

Именно у этого продавца с ebay я и заказал [Улыбающийся]

dwa, Отв.131 31 Окт. 11, 17:55

Цитата — AlexSt, 31 Окт. 11, 00:03:
Именно у этого продавца с ebay я и заказал [Улыбающийся]

Как придёт - напиши, чем отправляли и как запаковано.

AlexSt, Отв.132 01 Нояб. 11, 15:59

Цитата — dwa, 31 Окт. 11, 17:55:
Как придёт - напиши, чем отправляли и как запаковано.

Ок, думаю недельки через три прийдет - сразу отпишусь

dwa, Отв.133 20 Дек. 11, 00:59

Цитата — AlexSt, 01 Нояб. 11, 15:59:
Ок, думаю недельки через три прийдет - сразу отпишусь

Еще не получил?

AlexSt, Отв.134 20 Дек. 11, 17:45

Еще нет, наша дебильная таможня держит [Грустный]
Я обязательно отпишусь [Улыбающийся]

AlexSt, Отв.135 20 Янв. 12, 20:32

Получил я свою кастрюльку, таможня конечно порадовала временем выдачи, больше месяца не мог забрать [Грустный]

Обещанные фото:

[img_0065.1.jpg Автоклав]
img_0065.1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

[img_0066.2.jpg Автоклав]
img_0066.2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1201/20/17851.185649.jpg
Img_0067. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1201/20/17851.185650.jpg
Img_0068. Автоклав. Кухонный инвентарь.

[img_0069.1.jpg Автоклав]
img_0069.1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Завтра буду пробовать, если все получиться - выложу видео на youtube и дам ссылку.

Ksyusha, Отв.136 20 Янв. 12, 20:46

Круто
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Боцман, Отв.137 26 Янв. 12, 16:53

Цитата — Ksyusha, 20 Янв. 12, 20:46:
Круто
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Прошу прощения,что влез в разговор.Кастрюлька конечно хорошая,у меня такая же,но!!!Это не автоклав,это скороварка!!!И закрытые банки в нём рвёт.Автоклав во второй ссылочке,я так понимаю там клапан другова типа.
Хотя спорить небуду,может это у меня руки не из того места ростут!
Я вот задумал свою кострюльку переделать в автоклав,тока не знаю она 4,5атм выдержит или рванёт.

Боцман, Отв.138 26 Янв. 12, 17:01

Чёта я както крива написал,давно не заходил на форум. AlexSt если можно результатами поделитесь,плиз.Уж больно неахота мне весчь портить,у меня крышки рвёт,я уже всё перепробывал!
А что касаемо горечи в консервах,думаю лавруха даёт!!!Можно сказать просто уверен!

AlexSt, Отв.139 27 Янв. 12, 17:29

Приветствую,
эта кастрюлька именно автоклав, так как Автокла́в — аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного (Википедия)
По результатам испытания:

1. Куриная грудинка в собственном соку в 700 граммовой банке ( я использую банки и крышки твист-офф, они закручиваются руками)
в банку на дно 2 листочка лаврушки, 5 зернышек черного перца, далее свежую не замороженную (или размороженную) грудинку порезал кусочками примерно 2 на 2 см и уложил плотно в банку (предварительно ошпаренную кипятком) оставив 2 см до края крышки, сверху засыпал соль 7,5 грамм (по электронным кухонным весам), тщательно протираю края банки и закрываю крышкой которую тоже пару минут подержал в кипятке.
В автоклав уложил 1-ю решетку, залил воды до уровня 2/3 баночек (воду наливал горячую, но руку держать можно) и закрыл на все зажимы (края автоклава смазал оливковым маслом, можно вазелин, не стоит подсолнечным), регулятор давления пока не надеваем. Как только из штуцера на который надевается регулятор давления пойдет видимый пар - засекаем 8 минут, через 8 минут надеваю регулятор (ставлю на 10-ку) и засекаю 35 минут. Огонь уменьшаю на минимум (регулятор должен по достижению рабочего давления иногда стравливать избыток, а не танцевать постоянно). Через 35 минут выключаю огонь и жду пока давление не упадет на ноль (примерно 20-25 минут), и только после этого снимаю регулятор и открываю автолав.
Результат - отличная по вкусу тушенка. Семья и друзья оценили [Улыбающийся]

2. Скумбрия (банки такие же)
замороженную сумбрию разморозил, отрезал головы, хвосты и удалил внутренности. Разрезал на куски по 2 см, в банку на дно 2 листочка лаврушки, 5 зернышек черного перца, и укладываю плотно в банку (предварительно ошпаренную кипятком) оставив 2 см до края крышки, сверху засыпал соль 7,5 грамм (по электронным кухонным весам), и заливаю горячим подсолнечным маслом (21 грамм), тщательно протираю края банки и закрываю крышкой которую тоже пару минут подержал в кипятке.
Приготовление как и с курицей, только время не 35 минут, а 50
Результат - очень вкусная рыбная консерва, косточки мягкие. Все очень довольны, единственное что ребенок попросил добавлять больше масла, она очень это рыбное консервное масло любит [Улыбающийся]

Делал еще паштет из печени кролика (это просто улет) - если нужно выложу процесс.

Во всех трех случаях все банки целы и все получилось, следующий раз буду снимать и выкладывать (сейчас не снмал так-как рецепты испытывал)

Если есть вопросы - спрашивайте [Улыбающийся]

P.S. в приложении сборник рецептов и режимов стерилизации

Вложения:

Технологическая_инструкция_30.05.11.doc

# Страница 8

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.140

Боцман, Отв.140 27 Янв. 12, 18:28

[Улыбающийся]

Боцман, Отв.141 27 Янв. 12, 18:36

Пардон,но вы не правы!В 129 ответе приведены ссылочки,там как раз наша скороварка и автоклав.Кстати,в названии своей кастрюльки я слово автоклав не нашол!А на английском(автоклав) так и называется АВТОКЛАВ. В принципе,роздница только в клапанах.У нас клапан травит постоянно,а в автоклаве срабатывает при перегрузе 3,5атм помоему.И в атроклав надо закачивать первоночальное давление1 атм,а у нас оно поднимается паром.Ну это лирика.У меня тоже банки и крышки целы,тока в кастрюльке плавал жир с консервов,а это не есть гуд! [Улыбающийся] Но я не настаиваю! [Строит глазки]Я свою кастрюльку думаю переделати.Я на самом деле это вообще написаль для тех,кто такую весчь захочет приобресть,чтоб на это обратили внимания!Еслиб мне подсказали раздницу,не пришлось бы ничё переделывать.
Я хочу у них машинку для жестянок заказать и от стекла вообще отказаться,поэтому и заморачиваюсь с автоклавом.А если это не принципиально,то и не стоит думать.

Боцман, Отв.142 27 Янв. 12, 18:44

All American 1915X Stove-Top Autoclave
Вот,в названии есть (автоклав)а вот здеси про автоклав не слова!All American 21.5 Quart Pressure Cooker Это моя кастрюлька,кстати и комплектации разные,для автоклава кастрюлька поменише идет и ещё чёта...а у нас тока клапан на три темпиратуры и цена на них поболее будет.Так,что както так.

AlexSt, Отв.143 27 Янв. 12, 18:57

Не буду спорить, что вычитал в википедии - то и выдал [Улыбающийся]
Я читал что в процессе приготовления из банок стравливается избыточное давление, может у вас закладка больше нормы? отсюда и мог появится жирок в воде, сколько вы оставляли до края банки?
По качеству продукта - общим мнением дегустаторов было решено что магазинные консервы нервно курят в сторонке [Улыбающийся] и горечи нет совсем, хотя лаврушку я добавляю.
Вы говорили что у вас крышки срывало, а что вы готовили и как? какая закладка и режим приготовления?
И еще хотел спросить, а в чем смысл переделки нашей кастрюльки? чего вы хотите добиться в результате?

Боцман, Отв.144 27 Янв. 12, 19:41

До края примерно 1 см.Срывало крышки под машинку.Дело в том что крышки с резьбой не являются полностью герметичными,они так сделаны.При внутреннем давлении они стравливают его,а потом когда банка остывает получается вакум и она присасывается.В наших кастрюльках нельза готовить герметичные консервы,они рванут.А в автоклаве можно,за счёт давления с наружи,крышки и банки остаются целыми.В магазине продают консервы под разными крышками.
Качество даааа,на высоте.Магазин действительно отдыхает.У меня даже дети лопают тушонку с гречкой,за обе щёки.
Чего хачу добится?Шочу добится заводских консервов,с домашним вкусом и чтоб в жести были!
Вот примерная работа автоклава....Берём прибор,закладываем консервы причём в любой таре!Заливаем водой,выше банок на 3 см,закрываем крышку,накачиваем насосом 1,0-1,2 атм,если не накачать,то банки отдельно а крышки на дне [Смеющийся]ставим на огонь,греем до 125градусов,при этом давление поднимется до 3,5 атм примерно.Кстати это давление и не даёт рвануть банке и крышке и выдерживаем по технологии,в зависимости от размера тары 45-50 минут.А потом самое интерестное,ЖДЁЁЁЁЁМ!Пока,автоклав остынет и давление опустится до начального(накаченного)иначе киссонка,гыыы. [Смеющийся]
Ну думаю разницу Вы поняли,а в нашей кострюльке давление в банке равно окружающему,а может и выше,ну тому которое в кострюльке.Поэтому и недержатся крышечки и поентому жирок в кастрюльке.Нет сдерживающего фактора,кроме крепости крышки.
Меня на самом деле мучает один вопрос,а интерестно кастрюлька выдержит такое давление? [Непонимающий]
Думаю проверить,привернить штуцер от колеса и накачать компрессором ну хотябы до 6 атм,стрёмно правда.

tixoxod-4x4, Отв.145 27 Янв. 12, 19:52

Вряд ли ее разорвет, металл вязкий, скорей поведет и пшикнет громко, так что организм ответит тем же

Боцман, Отв.146 27 Янв. 12, 19:55

Гыыыы,если организм ответит,то всё.Тушонка будет ненужна. [Смеющийся]

AlexSt, Отв.147 27 Янв. 12, 20:28

На наших моделях есть еще и аварийный клапан (черная такая резиновая пупочка) боюсь выбьет ее при 6 атмосферах [Улыбающийся]

Боцман, Отв.148 27 Янв. 12, 20:53

А я туда болтик вкручу

igl, Отв.149 30 Янв. 12, 15:33

Цитата — Боцман, 27 Янв. 12, 18:44:
Я хочу у них машинку для жестянок заказать

Метни ссылочку ,плз

Боцман, Отв.150 01 Февр. 12, 16:12

http://www.bay.ru/..._view=list#link <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.bay.ru/ebay/item/380407009168?&category_id=20651&condition=New&page=1&query=Can+Sealer&results_view=list#link>
А пжалуйста. А вообче там разные есть и ценник разный,надо просто полазать.)))Забей в поисковике на ебее Can Sealer и ищи,ну разберёшся.)))

Боцман, Отв.151 01 Февр. 12, 16:19

Ну что,вобчем додул я кострюльку до пяти атмосфер,а дальше струхнул.Чёта вроде у неё бока стали покруглей,вобчем нестал дальше дуть.А люди умные подсказали,что кастрюлька эта литьё,и если есть гденить пузырик воздуха,то обязятельно рванёт)))Вобчем очкую я,буду из газового балона варить.
Люди добрые если есть какая нить инфа по тэнам в баллон,скиньте плиз.Пребпологаю из автоболона делать на 60литров.
И ещё,может ктонить знает какое давление кега держит,есть мысли из неё сделать.

igl, Отв.152 06 Февр. 12, 11:45

У меня из кеги,точнее из сваренных двух нижних частей.Делал на заводе кегопроизводителе.С их слов,рабочее давление кеги около 3 атм,испытывают при 8 атм.В жизни у меня больше 3,5 атм не бывает.Тэны U-образные 1+1+2 на 220В,через контакторы.Для врезки вваривалась ровная площадка.Разгон и термостатирование на любой комбинации тенов,обычно разгон на всех тэнах,термостатирование на 1 квт.Влазит 36 поллитрушек без зажимов на крышку и 28 с зажимами.Автоматика-термосопротивление и ОВЕН,реле времени,предохр.клапан.

Боцман, Отв.153 06 Февр. 12, 12:33

Цитата — igl, 06 Февр. 12, 11:45:
У меня из кеги,точнее из сваренных двух нижних частей.Делал на заводе кегопроизводителе.С их слов,рабочее давление кеги около 3 атм,испытывают при 8 атм.В жизни у меня больше 3,5 атм не бывает.Тэны U-образные 1+1+2 на 220В,через контакторы.Для врезки вваривалась ровная площадка.Разгон и термостатирование на любой комбинации тенов,обычно разгон на всех тэнах,термостатирование на 1 квт.Влазит 36 поллитрушек без зажимов на крышку и 28 с зажимами.Автоматика-термосопротивление и ОВЕН,реле времени,предохр.клапан.

А если не трудно скинь фоты.

igl, Отв.154 06 Февр. 12, 13:06

Фото не раньше весны,на даче он у меня.А чего-там фотать,все автоклавы похожи друг на друга как родные братья.Что тебе непонятно?

Боцман, Отв.155 06 Февр. 12, 14:22

А как это из двух нижних частей и для чего.Они что крепче?Просто у меня целиковая кега.И хотелось бы увидеть горловину с приборами.С вваренной скороваркой уже видел,но для автоклава это не вариант.

Боцман, Отв.156 06 Февр. 12, 14:43

А почему не шлют?

Боцман, Отв.157 06 Февр. 12, 14:46

http://www.bay.ru/...earch_index=All <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.bay.ru/amazon/search?is_search=true&query=ALL+AMERICAN+Sterilizer+Autoclave&search_index=All>
А тут узнавал?

x753535, Отв.158 06 Февр. 12, 15:20

Цитата — Боцман, 06 Февр. 12, 14:46:
http://www.bay.ru/...earch_index=All <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.bay.ru/amazon/search?is_search=true&query=ALL+AMERICAN+Sterilizer+Autoclave&search_index=All>
А тут узнавал?

ВОблин, Так это другой магаз и написано что присылают, и язык сайта русский

x753535, Отв.159 06 Февр. 12, 15:31

Ня http://www.avito.ru/...ytovoj_48302031 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.avito.ru/items/volgograd_posuda_i_tovary_dlya_kuhni_avtoklav_bytovoj_48302031>

# Страница 9

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.160

Боцман, Отв.160 06 Февр. 12, 15:57

Цитата — x753535, 06 Февр. 12, 15:31:
Ня http://www.avito.ru/...ytovoj_48302031 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.avito.ru/items/volgograd_posuda_i_tovary_dlya_kuhni_avtoklav_bytovoj_48302031>

Псибо,жаль что в Волгограде,я тыда тока летом попаду.

Боцман, Отв.161 06 Февр. 12, 16:01

Цитата — ВОблин, 06 Февр. 12, 15:25:
Да да капаюсь. но получается дороже почти на 200 баков!

Вполне возможно,что дороже.Но магаз свой процент берёт за апперацию и плюс посредник в штатах помоему 25 баксов.Вот и выходит дороже,плюс скорей всего ещё доставка в стоимость кастрюльки!
Моя кастрюлька в штатах стоит 250 доллеров а в Москве мне обошлась в 12.500 рублей.

Боцман, Отв.162 06 Февр. 12, 16:04

Это не другой магаз,енто ебей тока в России.Умники подсуетились и открыли,они вроде и с амазоном работают.

igl, Отв.163 06 Февр. 12, 18:08

Цитата — ВОблин, 06 Февр. 12, 14:40:
А как это из двух нижних частей и для чего.Они что крепче?Просто у меня целиковая кега.И хотелось бы увидеть горловину с приборами.С вваренной скороваркой уже видел,но для автоклава это не вариант

Просто так было удобней сварщику,на заводе валом заготовок -половинок и резать кег нет смысла,а объем на глазок чуть больше,плюс проще варить внутри упоры под решетку.Но это не есть существенно,из целого тоже нет проблем.Горловина -нерж труба внутренним диаметром в два раза меньше диаметра кега-спокойно входит трехлитровка и решетка из двух полукругов,высота 5-7 см.На трубе фланец,где-то 8-10 мм толщиной,шириной около 25 мм.Прокладка фторопласт.Сверху круглая плоская крышка,толщиной 8-10 мм.В крышку вварены резьбы для манометра,компрессора,предоохранит.клапана,резервная по тематике форума.Крышка крепится болтами М8 (штук 8-10,не помню точно,но больше 6).В крышке отверстия,во фланце резьба.Обжимается равномерно крест-накрест и вперед.Термосопротивление врезано в корпус по центру клава.

x753535, Отв.164 11 Февр. 12, 21:12

ВОблин
Вещь эта на 120 вольт. Если у ней только тэн, то мона пользовать с последовательно включенным диодом. Есл у него какая то элекктроника есть , тогда незнаю.

x753535, Отв.165 11 Февр. 12, 21:41

Вот сразу не усмотрел:

• 64% большей емкостью по сравнению с 25X
• 120 Вольт (240 вольт также доступны)
• 1650 Вт, нагревательный элемент для ускорения работы
• Более точные TPI термопары, snapswitch и индикатор
• 60 минут механический таймер звонок
• Большой 41 qt/39 литр мощности
• Оперативная на 50 или 60 Гц
• Calrod нагревательный элемент погружения
• 3 с заземлением с вилкой для обеспечения безопасности
• Дополнительно поддержка баз электрических стерилизаторов поднять над столом или счетчик поверхности для предотвращения тепловых повреждений
• UL утвержденных
• Гарантия один год

x753535, Отв.166 12 Февр. 12, 10:40

ВОблин
Чего то я не пойму ты цех по производству тушенки открыть решил или как?
Если для дома, то тушенку мона делать в духовке. Дешего и сердито. Или нет у тебя духовки?

cjohn, Отв.167 01 Марта 12, 17:34

Приветствую, коллеги.
Тоже озабочен выбором универсального аппарата автоклав/перегонный куб.
К сожалению, наша краснодарская фирма ПКЦ «Формат», выпускающая подобные девайсы, не отличается оригинальностью в ценовой политике.
Да и на всемирной барахолке "ebay", нынешние продавцы рогами упираются - не хотят высылать неплохие, на мой взгляд, автоклавы "ALL AMERICAN" в Россию.
По-хорошему завидую Кишенёвскому студенту AlexSt, которому пиндосы с радостью доставят "NEW ALL AMERICAN 25 Quart 925 Pressure Cooker Canner" всего за 125$.
Поскольку проблему решать всё же надо, присматриваюсь к модели "PRESTO 01781 PRESSURE COOKER CANNER 23 QT" ценою 99.99$, на той же барахолке, и стоимостью доставки в 88.75$, что в сумме и в пересчёте "на наши" выйдет порядка 5600р.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1203/01/11442.187067.jpg
Presto_01781_. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Какие будут мнения?
Можно ли найти что-либо приличнее?

cjohn, Отв.168 01 Марта 12, 22:01

В аппаратах фирмы "PRESTO", в отличии от "ALL AMERICAN" смущает прокладка, которая по отзывам - является расходным материалом.

cjohn, Отв.169 03 Марта 12, 09:13

Спасибо за предложение.
Я пытаюсь договориться с товарищем, у которого есть родня в г.Керчь (хохлам пиндосы отправляют).
Если получится, то тут - недалече, можно по-быстрому смотаться.

cjohn, Отв.170 27 Марта 12, 03:51

Всё, вопрос с покупкой автоклава закрыт.
На чудном сайте goodmans.net "ALL AMERICAN 925" в продаже за 245.99$
USPS согласился привезти за 145.33$
Итого: 11524р.

cjohn, Отв.171 27 Марта 12, 03:56

Весьма гламурная вещь. [Улыбающийся]

https://cdn.homedistil.ru/fs/1203/26/11442.187979.jpg
33_3_0_0. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Dr.Swine, Отв.172 31 Марта 12, 20:38

Я тоже на такой смотрел. Но пока (уже) некуда ставить.
Висконсин. Эх, блин!.. [Плачущий]

Dr.Swine, Отв.173 01 Апр. 12, 15:26

НА России таможня попроще. [Подмигивающий]

В Украине ограничение до 200 евро на беспошлинный ввоз товаров никто не снял. През не подписал.

cjohn, Отв.174 01 Апр. 12, 16:36

Цитата — ВОблин, 31 Марта 12, 23:48:
На Украину ,говорят ,намного дешевле доставка.

Разница в стоимости доставки 13$

cjohn, Отв.175 01 Апр. 12, 16:44

Цитата — Dr.Swine, 01 Апр. 12, 15:26:
НА России таможня попроще. [Подмигивающий]

Гимор - ещё тот, смею уверять.
Нет, таможенную пошлину платить до стоимости товара в кило-евро и 30кг массы за месяц не заставляют.
Но частенько напрягают декларировать, что при нахождении склада временного хранения в Москве, а тебя ... ещё где, автоматически подставляет на оплату услуг таможенного брокера и пару дней душещипательной переписки в стиле "чессслово для себя, продавать не буду". [Улыбающийся]

Боцман, Отв.176 03 Апр. 12, 13:28

Дружище,ну хорошоб теперь от тебя отчётик,так сказать с фотами получить.Прими мои поздравления,хорошая кастрюлька.А ещё хорошоб,чтоб ты описал работу,всех приборов присудствующих на кастрюльке.Чтоб понять работу между твоей и моей. [Улыбающийся]А скажи,там пипка для накачки давления есть?

Роман Николаевич, Отв.177 03 Апр. 12, 19:05

Цитата — Боцман, 03 Апр. 12, 13:28:
А скажи,там пипка для накачки давления есть?

Боцман, сам разбирался с функционалам этой кастрюли пару дней на просторах инета...оказываться в ней противодавление не создаётся...и выходит она является простой скороваркой! [Улыбающийся]

Боцман, Отв.178 03 Апр. 12, 19:52

Цитата — Роман Николаевич, 03 Апр. 12, 19:05:
Боцман, сам разбирался с функционалам этой кастрюли пару дней на просторах инета...оказываться в ней противодавление не создаётся...и выходит она является простой скороваркой! [Улыбающийся]

Мдяяяя,плохо!А я уж губы раскатал.Выходит боловство,ента кастрюлька,один фиг рвать крышки будет.А чё там за пипки разные,шланжики,клапан нетой системы,нафига всё енто скороварке?И как это работат,непойму.

Dr.Swine, Отв.179 04 Апр. 12, 10:29

ВОблин, инструкция чего пишет?

# Страница 10

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.180

Боцман, Отв.180 04 Апр. 12, 12:51

ВОблин ,а что тут думать,бери мяску и в банки,тока половина банок закрой обычными крышками под машинку,а дальше по инструкции.А потом отчётик с фотами.)))Банок под машинку возьми парочку,чтоб сьесть сразу.И расскажи в отчёте,что как работает,когда клапан срабатывает,шипит ли пар постоянно,ну вобщем опиши полностью работу каструльки.Уж очень интерестно.Вот моя например работает как наша,обычная скороварка.
Хотя я знаю наверняка,если нет закачки,то обязятельно крышки посрывает.Ну или делать зажим для банок,хотя мне катся не вариант.Я собираюсь по лету в Астрахань рвануть,думаю в Волгограде прикупить автоклав из балона,опробую отпишусь,а каструльку продам,боловство это!Под жестяные банки негодится,ента каструля,а жаль.

Боцман, Отв.181 04 Апр. 12, 19:11

Да без вопросов,отменный автоклав.Тока ценник бешенай,тышь в 16-17 вылазит,без доставки.

Dr.Swine, Отв.182 04 Апр. 12, 19:14

Цитата — ВОблин, 04 Апр. 12, 18:03:
достоин внимания как АВТОКЛАВ

Самодельщина недетская! Да и торгуют они всякой фигней! Я бы не стал связываться.
Сделай из кега, - рванет - сам виноват.

Боцман, Отв.183 04 Апр. 12, 19:21

Кега есть,желание есть,а рук и возможности,нет!Негде мне это сделать в Москве.Да и дороже заводского получится,один хрен.Заводской из черняжки 6000 рубликов(в Волгограде)и 4700 в Москве.

Роман Николаевич, Отв.184 04 Апр. 12, 20:14

Цитата — Dr.Swine, 04 Апр. 12, 19:14:
Самодельщина недетская!

Dr.Swine, литой надо...бери америкоса, а самодельщину такую поди сделай и станок формовочный нужен и аргон...не говоря о руках!
Отличный бак, отлично сделан...внукам хватит.

Боцман, Отв.185 09 Апр. 12, 12:46

Цитата — ВОблин, 07 Апр. 12, 23:12:
А вообщем,- очень удобная и простая ВЕЩЬ!!! Я доволен! Скоро рыбалка в Астрахани !!! ...Сом по-французки, Стерлядь по-гавайски и Вобла по-бразильски!!! Спасибо МЭТРАМ , кто меня поправлял по ходу моих изысканий!!!

О как,Так надо было в Волгограде покупать автоклав.Воблин глядишь встретимся в Астрахани,узнаемся по каструльке ))))и репцептиками махнёмся.

Боцман, Отв.186 12 Апр. 12, 18:23

Что скажете об этом девайсе,думаю такой приобресть.http://koptims.tiu.ru/p1351368-avtoklav-bytovoj-dlya.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://koptims.tiu.ru/p1351368-avtoklav-bytovoj-dlya.html> цена правда кусается.

elvos, Отв.187 12 Апр. 12, 19:05

Цитата — igl, 06 Февр. 12, 11:45:
У меня из кеги,точнее из сваренных двух нижних частей.Делал на заводе кегопроизводителе.С их слов,рабочее давление кеги около 3 атм,испытывают при 8 атм.В жизни у меня больше 3,5 атм не бывает.Тэны U-образные 1+1+2 на 220В,через контакторы.Для врезки вваривалась ровная площадка.Разгон и термостатирование на любой комбинации тенов,обычно разгон на всех тэнах,термостатирование на 1 квт.Влазит 36 поллитрушек без зажимов на крышку и 28 с зажимами.Автоматика-термосопротивление и ОВЕН,реле времени,предохр.клапан.

Добрый день. Весна уже пришла....ну очень хочется увидеть фото

larion, Отв.188 13 Апр. 12, 08:23

Ребята сварил нержовый бак (стенка 4мм,вместимость 50 литров) естественно он квадратный у меня родился вопрос-если использовать его под автоклав сненки не раздует?

hisgrace, Отв.189 24 Апр. 12, 11:39

Народ у меня есть медицинский стерилизатор вку50 можно ли его использовать для домашнего консервирования если можно требуется ли его доработка или еще что нибудь чего стоит опасаться
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!

Селянин, Отв.190 24 Апр. 12, 18:45

Ничего переделывать не надо, всё есть. Можно конечно настроить давление на 1,5 атм, но для меня 40 минут проследить за нагревом, в удовольствие.
[сообщение #1094692] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=1094692>

hisgrace, Отв.191 26 Апр. 12, 16:50

Огромное спасибо за хорошую новость что ничего делать не надо если что-нибудь консервировали в автоклаве прошу Вас подробно описать Спасибо Андрей

Vladimirovich, Отв.192 09 Июня 12, 23:45

А я приобрел в родном городе Краснодаре "автоклав-стерилизатор-дистиллятор ОКТМ 36М" на 35 литров фирмы ПКЦ «Формат», выпускающей подобные девайсы (имеющий, почему-то, на боку шильдик, из которого следует, что он произведен ООО «СОРМАТ», г. Краснодар, ул. Московская, 69), за 20700 руб. из нержавейки, с нагревом на газовой плите.
Автоклав не дёшев, сделан довольно дубово из не очень толстой нержавейки и имеет ряд конструкдивных недостатков.
После их устранения, незначительной доработки и дооборудования начал делать консервы - сначала свинину тушеную в полном соответствии с ГОСТ 697-84, затем говядину тушеную по ГОСТ 5284-84.
Затем перешел на каши с мясом. Рецептуры взял из ГОСТ 8286-90 КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
«КАША С МЯСОМ» Технические условия.
В этом стандарте есть рецептуры на каши со свининой, говядиной или бараниной из гречки, риса, пшена, перловки и ячневой крупы. Массовая доля компонентов изложена очень точно, сам проверял!
Собираюсь на днях изготовить консервов по ГОСТ 8687-65 Консервы мясорастительные Фасоль, горох или чечевица с мясом.

Bors, Отв.193 10 Июня 12, 00:07

ВОблин, Я был в этой конторе ,все описаное коллегой абсолютно справедливо .
Так что уверен ,что он "не из этих " [Улыбающийся]
Другой разговор -зачем брать . Ну это уже отдельная история .
Кстати делают их тут-же .

Vladimirovich, Отв.194 10 Июня 12, 01:03

Нет, ВОблин, я не менеджер по продажам изготовителя моего автоклава, поверьте! :-)
Просто появились деньги - решил сделать себе маленький подарок. Да и сыну давно обещал накормить его настоящей тушенкой, той, которую ел сам в юности, при Брежневе.
В нашем городе, во всяком случае, настоящей тушенки просто нельзя купить. Не делают её совсем!
Продается нечто с нормированным содержанием белка из сала, жира, сосудов, соединительной ткани, кожи, сисек и, извините, писек. :-(
А ел я в юности тушенку, сделанную по этим стандартам:
ГОСТ 697-84 Кoнcеpвы мяcные «Cвининa тушенaя». Tеxничеcкие уcлoвия. Перестал действовать на территории РФ с 01 января 2012 года.
ГОСТ 5284-84 Кoнcеpвы мяcные «Гoвядинa тушенaя». Tеxничеcкие уcлoвия. Перестал действовать на территории РФ с 01 января 2012 года.
С 01 января 2012 года вместо этих стандартов на тушенку стал действовать ГОСТ Р 54033-2010 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия.

кадык, Отв.195 10 Июня 12, 01:14

Vladimirovich,

Цитата — ВОблин, 09 Июня 12, 23:56:
Интересно! Это какие изменения надо вносить , когда купил за 20 тонн!!!!!????......

И мне интересно... [Обеспокоенный]

Vladimirovich, Отв.196 10 Июня 12, 01:39

Изменения следующие:
В крышку автоклава вварены три бобышки. Из которых одна (для дистилляции) была заглушена, в другую был вставлен не особо точный биметаллический термометр (глубина погружения гильзы - 50 мм) и с горизонтальной (!) шкалой, в третью – предохранительный клапан на 2,5 атм.
Для того, чтобы считать показания термометра, необходимо было каждый раз залезть на табуретку. Что помешало производителю использовать термометр с вертикальным расположением шкалы, - для меня загадка.
Поскольку крышка автоклава выпуклая, гильза термометра не касалась зеркала воды даже при заполнении автоклава водой «под завязку».
Термометр показывал температуру верхней крышки, что меня, понятное дело, не устраивало.
Так как количество воды в автоклаве в зависимости от вида загруженных банок часто разное, а нагревать лишнюю воду – потеря времени, решил не ставить термометр с большей глубиной погружения гильзы а приварить бобышку сантиметрах в 15-ти от днища, вставить в неё термометр сопротивления, который пустить на ОВЕНовский измеритель-регулятор 2ТРМ1. У термометра сопротивления точность повыше, чем у стрелочного биметаллического термометра.
На выход измерителя установил противную пищалку, которая дает сигнал о достижении заданной температуры.

Vladimirovich, Отв.197 10 Июня 12, 01:53

Автоклав продается без манометра, поэтому в бобышку, предназначенную для отбора дистиллята, через трехходовой латунный кран установил электроконтактный манометр на 4 атм. Была идея с его помощью контролировать процесс. Но от неё пришлось отказаться, поскольку определяющим фактором при изготовлении консервов является все-таки температура, а не давление.
К трехходовому крану припаял вентиль грузовой TR-573C для закачки насосом воздуха в случае работы с противодавлением.

Vladimirovich, Отв.198 11 Июня 12, 05:29

А почему только с такими банками?

Vladimirovich, Отв.199 11 Июня 12, 14:53

Интересная информация о поведении винтовых крышек, спасибо, опробую на практике.
Так ведут себя новые винтовые крышки или б/у тоже?
Полагаю, чтобы в автоклаве, в котором нет возможности закачки воздуха для создания противодавления использовать не только банки с крышками винтовыми (типа твист-офф), но и обкатные (типа СКО), можно изготовить прижимную кассету вроде той, которая шла в комплекте к моему автоклаву – две пластины толщиной 3 мм с отверстиями, четыре шпильки диаметром 10 мм с резьбой и 12 гаек, всё из нержавейки. Вот фото:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1206/11/20593.190323.jpg
Kasseta. Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 11

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.200

Vladimirovich, Отв.200 11 Июня 12, 14:58

Либо между манометром (или термометром, или термоманометром) автоклава и бобышкой вкрутить трехходовой кран с припаянным вентилем для закачки насосом воздуха, как сделал я. Вот фото:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1206/11/20593.190325.jpg
Kran. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vladimirovich, Отв.201 11 Июня 12, 20:11

Вы не правильно меня поняли. Я писал о стеклянных банках. Они называются - обкатные (типа СКО), да и на моем фото видно, что банки стеклянные.
А с жестяными в домашних условиях действительно нет смысла связываться.

Vladimirovich, Отв.202 11 Июня 12, 23:26

Действительно не рвёт! Намедни ради интереса заполнил несколько поллитровок гречневой кашей с мясом по самое горло, вообще без пустого места. После автоклавирования и охлаждения крышки остались вспученными, т.к. каша была недоваренной и в процессе автоклавирования, естественно, расширилась. Крышки внутрь с большим трудом удавалось вогнуть и они сразу возвращались обратно. А у одной из банок крышка на несколько миллиметров выступала из под прижимной пластины - так в этом месте даже часть викельного кольца наружу вылезла.
По стандарту, точно правда не помню, около 4-х атм гидростатического давления банка должна выдерживать.

Vladimirovich, Отв.203 12 Июня 12, 03:03

Я очистил от краски и отполировал место прилегания резинового уплотнителя к нижней части автоклава. Перед снятием крышки подрывным клапаном уравниваю давление и крышка довольно легко снимается. Крышку снимаю при температуре чуть меньше 100 градусов для более быстрого охлаждения.

gutenmorgen, Отв.204 15 Сент. 12, 23:00

автоклав переделанный из горизонтального стерилизатора инструмента на 12баночек 0,5л с контролюм температуры,ел. часами

Вложения:

DSC_0045.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0044.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Плотник, Отв.205 22 Сент. 12, 10:45

Цитата — gutenmorgen, 15 Сент. 12, 23:00:
автоклав переделанный из горизонтального стерилизатора инструмента на 12баночек 0,5л с контролюм температуры,ел. часами

Цитата — falki, 24 Июля 12, 16:41:
Если есть вопросы по автоклавам чем смогу помогу.

Помогите пожалуйста определить лучший из самодельных автоклавов.
Либо укажите на признаки лучших самодельных автоклавов.

К примеру как удобнее управлять нагревом среды при нагреве на газовых горелках или тенами.

Какими приборами лучше контролировать давление и температуру.

Есть ли в ряду самодельных или промышленных бытовых автоклавов полный автомат по типу стиральной машины. Загрузил, кнопку нажал, по свистку вытащил?

gutenmorgen, Отв.206 22 Сент. 12, 12:37

многие делают из газового баллона 50л+ какой нибудь дешевинький т-контролер(который способен работать до 130*), електрические часы(которые включает контролер когда достигнута установленная т-ра 112*-130*)включаешь уходишь [Улыбающийся]

Плотник, Отв.207 22 Сент. 12, 14:22

Цитата — gutenmorgen, 22 Сент. 12, 12:37:
многие делают из газового баллона 50л+ какой нибудь дешевинький т-контролер(который способен работать до 130*), електрические часы(которые включает контролер когда достигнута установленная т-ра 112*-130*)включаешь уходишь [Улыбающийся]

Тот баллон самому нравится. Выбираю между ним и кегом 50л, кег про запас уже купил, а из газового баллона автоклав сделал, вмещается 40 банок по 0.5 литра. Опробовал в работе на разных продуктах, ни одной крышки не сорвало. Но во время процесса приходится как Шарику на привязи у будки самому сидеть возле автоклава. За температурой следит терморегулятор ТУДЭ-4, он включает и выключает тен 3.5квт,
Но при повторении конструкции ТУДЭ ставить не хочется. Наверное что -либо из Овенов(2ТРМ1 надо ставить. Может кто посоветует какую модель лучше выбрать и заодно какую термопару или ТС?

gutenmorgen, Отв.208 22 Сент. 12, 14:32

если только для тушонки, пастеризаций огурцов тогда по стоймости

Плотник, Отв.209 28 Сент. 12, 14:30

Цитата — falki, 28 Сент. 12, 08:11:
Но при повторении конструкции ТУДЭ ставить не хочется. Наверное что -либо из Овенов(2ТРМ1 надо ставить. Может кто посоветует какую модель лучше выбрать и заодно какую термопару или ТС?

С пидрегулятором надо брать типа нагрев 30 минут стерилизация 50 минут охлаждение 20 минут.
Насчёт датчика лучше и надёжние это PT100 без гильзы.И датчик должен быть длиной чтобы недоставал 7 см до дна.
Можно будет варить на пару.

конструкция по типу газового балона самая надёжная.ну лучше брать с из нержавейки
типа АДК-1М
autoclave.ucoz.ru

Спасибо, посмотрел http://autoclave.ucoz.ru/photo/avtoklav_adk_1m/1-0-58 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://autoclave.ucoz.ru/photo/avtoklav_adk_1m/1-0-58> ваши(?) фото автоклавов. При виде овального люка на автоклаве из газового баллона "возмутился" как вы посмели применить моё решение?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

вобщем кто бы не старался сделать колесо лучше оно всегда будет круглое, а люк автоклава овальным. Вот только зря вы манометр разместили прямо на крышке люка. У обычных манометров рабочая температура не более 60 гр/с, уже были случаи заклинивания стрелки манометра чревато...

Кстати это не ваша тема о тушёнке в той амерской скороварке на Германке висела? А сами вы в Германии живёте? Эсли это так и все те конструкции тоже ваши, то вы просто как бульдозер прорыли эту тему и по конструкциям корпусов автоклава и автоматики.

Там осталось только электронагрев и пульт управления сделать.

Плотник, Отв.210 28 Сент. 12, 21:21

Цитата — falki, 28 Сент. 12, 19:50:
да автоклав у меня такой я считаю эта самая лучшия конструкция
мой борщ ,серии американских тушенок.

Вы этот автоклав имеете ввиду?

[4107166.jpg Автоклав]
4107166.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

4107166.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Плотник, Отв.211 28 Сент. 12, 23:27

Цитата — falki, 28 Сент. 12, 21:25:
он продаётся я хозяин

Нагрев газ, тены?

Плотник, Отв.212 30 Сент. 12, 00:42

Цитата — falki, 29 Сент. 12, 12:53:
газ

Тогда зачем ОВЕН воткнули если регулировать нечего? Может хватило бы и датчика температуры (0-120 гр ) с газового котла, он всего 250-350 рублей стоит?

Плотник, Отв.213 30 Сент. 12, 20:28

Цитата — falki, 30 Сент. 12, 15:55:
Я с вами не согласен у него точность 0.1градус и на перепективу можно встроить тен.
и эти стрелочные приборы или показометры не надёжные лучше один раз поставить один нормальный прибор ,
чем потом мудохотся.

Если есть чего же не поставить, а у кого нет то имейте ввиду, что у термометра с газового котла стрелка легко снимается, следовательно вы можете отградуировать его электронным термометром при опускании датчиков в кипяток. При градуировке на 120 градусах я вместо воды применил щёлоч- едкий натр. Второй способ- стрелку оставляете на месте, а вращаете циферблат. Из пяти один подошёл в тютельку.

falki, Отв.214 30 Сент. 12, 20:36

мудохолка.

Виктрыч, Отв.215 30 Сент. 12, 21:14

Да у него класс точности 2.5 а это значит что имеет право трындеть на +- 4°(мой на 160) . Чисто показометр для нашего дела.

Плотник, Отв.216 30 Сент. 12, 21:54

Цитата — Виктрыч, 30 Сент. 12, 21:14:
Да у него класс точности 2.5 а это значит что имеет право трындеть на +- 4°(мой на 160) . Чисто показометр для нашего дела.

Если ваше дело ректификация, то да, а для тушёнки самостоятельно отградуированные по лабораторным термометрам указатели температуры УТ-120-500* с газовых котлов вполне подходят, а цена ему 250-350 рублей, против 2 500 рублей за прибор из той же оперы, он очень хорошо смотрится.

* 500мм длина капилляра.

Плотник, Отв.217 30 Сент. 12, 21:59

Цитата — falki, 30 Сент. 12, 21:26:
человек мне тут доказывает я автоклавами занимаю это у меня третий и считаю самое главное это температура и её точность и как расположено термосопротивление.
вот эту хрень купил http://rosma.spb.ru/...ojkie_radialnoe <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rosma.spb.ru/#catalog/termometers/seriya_220_korrozionnostojkie_radialnoe>
на 450 мм стоимость 2т500руб
он с первого раза отказал.

А не надо неизвестных котов в мешке покупать, те что на котлах, уже лет тридцать выпускаются так как работают безотказно. Там ломаться нечему.

Плотник, Отв.218 30 Сент. 12, 22:31

Цитата — ВОблин, 30 Сент. 12, 22:09:
Приборы данной фирмы полное ГАВНО!!! валяются 4 шт Мля!!! пользуюсь КИТАЙСКИМ электронным!!!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

В хороших руках и навоз ценное удобрение. Я же два раза написал, что прибор градуируется по электронному термометру именно при рабочей температуре- 120 гр/ц. Поэтому там всё пучком. Жаль что вы не поняли как довести до ума те 4 указателя температуры.

Плотник, Отв.219 30 Сент. 12, 23:24

Цитата — ВОблин, 30 Сент. 12, 23:04:
Я не смог . хоть и пытался.. на температуре 70 * все врали минимум на 6 * относительно советского ртутного. Для себя решил что лучше электронный у него разница оказалась в 2*.

А я и цели не ставил чтобы показания по всей шкале были точными. От 100 до 120 соответствует и хорошо. внизу погрещность обязательно будет.

# Страница 12

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.220

Плотник, Отв.220 30 Сент. 12, 23:48

Цитата — ВОблин, 30 Сент. 12, 23:04:
Я не смог . хоть и пытался.. на температуре 70 * все врали минимум на 6 * относительно советского ртутного. Для себя решил что лучше электронный у него разница оказалась в 2*.

Если вы имеете ввиду мультиметр DT 838 с функцией измерения температуры, то я и его в ноль загонял путём последовательного включения в цепь термопары переменного сопротивления. Методика таже, опускаете датчик в кипяток и вращением вала потенциометра* выставляете температуру 100*

* Вначале поставил 1 ком, а он не опустил, у меня было на кипятке 108* поставил 10 ком и всё получилось, купил ещё два мультиметра тоже самое, а самый первый показывал точно. Что с них взять они куплены по 180 р. шт. Те что под 1000 рублей показывают точно. У меня один уже лет 10 работает. (-50* - 1 100* )

Плотник, Отв.221 20 Окт. 12, 18:29

А вот таким "автоклавом" кто либо пользовался? Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://postimage.org/image/k0uicegct/>

Первый раз вижу автоклав без манометра.

evlenie, Отв.222 12 Нояб. 12, 17:59

Цитата — Плотник, 30 Сент. 12, 21:54:
Если ваше дело ректификация, то да, а для тушёнки самостоятельно отградуированные по лабораторным термометрам указатели температуры УТ-120-500* с газовых котлов вполне подходят, а цена ему 250-350 рублей, против 2 500 рублей за прибор из той же оперы, он очень хорошо смотрится.

* 500мм длина капилляра.

Цитата — falki, 30 Сент. 12, 21:26:
человек мне тут доказывает я автоклавами занимаю это у меня третий и считаю самое главное это температура и её точность и как расположено термосопротивление................

где оно, по Вашему мнению, должно располагаться? Планирую совместить установку термодатчика и слива воды. Если конечно можно датчик в нижней части емкости поставить.

daniil0677, Отв.223 25 Нояб. 12, 13:34

Цитата — Плотник, 20 Окт. 12, 18:29:
А вот таким "автоклавом" кто либо пользовался?

Первый раз вижу автоклав без манометра.

Второй год юзаю. Тушенка, рыбные консервы все гут . Хранятся при комнотной т. Варятся всего 40м мясо 30м рыба при т. в нутри автоклава 120, 110гр.ц.

Плотник, Отв.224 07 Янв. 13, 23:05

Цитата — daniil0677, 25 Нояб. 12, 13:34:
Второй год юзаю. Тушенка, рыбные консервы все гут . Хранятся при комнотной т. Варятся всего 40м мясо 30м рыба при т. в нутри автоклава 120, 110гр.ц.

40 минут, это очень мало,

Поясните пожалуйста, вы используете кассету для фиксации крышек?

daniil0677, Отв.225 10 Янв. 13, 22:49

Да касету использую. То, что написано по ссылке не читал и спорить не буду, делал как в инструкции, для 0.5 банок, тушенка есть 2-х годовалоя стоит на кухне, не в холодильнике, рыба тоже. Знакомый делал дольше и оставлял на остывания в нем потом жаловался, хуже((( [Улыбающийся]
PS 40, 30 минут после достижения заданной температуры.

Виталий Сергеев, Отв.226 25 Марта 13, 18:02

Прочитал тему, нашёл много чего для себя полезного. Высказывалась идея закрытия в жестяные банки, а почему нет. Готовая банка без проблем, только где купить закатачное устройство под жесть или где увидеть чертёжик, а?

Priest2005, Отв.227 07 Апр. 13, 06:38 Автор был пьяный

закатачное устройство дороговато-за эту капусту можно х-ву тучу стеклянок накупить,но жестьянки выгодно,когда на продажу.

Priest2005, Отв.228 07 Апр. 13, 07:07 Автор был пьяный

могу через пару днеи сфотать енту закатку,но дома сваять трудновто-там хорошая сталь для роликов нужна-мои друган раз в год меняет,хотя на заводе заказывает и тока около 100 банок в месяц крутит... Я для свох делаю твист-оф,и доволен поуши-и видно,что там внутри и ненадо ссать,попортил покритие банки при закрутке,иль нет!

Виталий Сергеев, Отв.229 08 Апр. 13, 10:26

Буду признателен. А что касается изготовить, у меня с этим проблем нет... Свой приличный парк станков, хорошая мастерская... Из инструментальной стали что нужно выточу, отфрезерую, закалю, отпущу, прошлифую...

Priest2005, Отв.230 08 Апр. 13, 17:05

выгядит так,самопал,но тот,кто их делает,на чертеж пока неколется-биизнес! Есть и другои вариант-из сверлильного станка,но тот в деиствии я невидал.

Priest2005, Отв.231 08 Апр. 13, 17:11

Черт,незагрзузлось

Вложения:

IMG_0474.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0475.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0476.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0478.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0479.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.232 08 Апр. 13, 17:27

Там ети ролики главное-надо краюшек крышки правилно загнуть.Какшество Фоток неочень,друган в спешке вчера щелкал,но принып понять думаю можно...

Виталий Сергеев, Отв.233 09 Апр. 13, 00:38

Спасибо, практически понятно, будет возможность сделать получше, будет здорово...

Виталий Сергеев, Отв.234 09 Апр. 13, 08:42

Цитата — Priest2005, 07 Апр. 13, 07:07:
но жестьянки выгодно,когда на продажу.

А что самодельную тушёнку покупают?

Priest2005, Отв.235 10 Апр. 13, 17:05

Ну не в промышленных масштабах конечно,но охотники иногда заказывают, или кто нить из знакомых порося завалит или просто дешовым мяском разжывется-я ведь на мпк коптильщиком работаю и все,кто там крутятся как нибудть с мясом связаны,а тушонку наш комбинат не делает. Вот и мне какая копеечка отлетает и держу всегда в запасе новые баночки и крышки. А над чертежом думаю-друган то в другом городе,стараюсь уломать пускаи наидет кто начертит.Сам,говорит,не сумею-там канавки полукруглые и х.. знает чем и как их замерить...

Виталий Сергеев, Отв.236 11 Апр. 13, 10:22

Замерять ничего не нужно, просто сфоткайте профиль роликов...

Шидла, Отв.237 13 Апр. 13, 14:22

Цитата — Виталий Сергеев, 09 Апр. 13, 08:42:
А что самодельную тушёнку покупают?

Мне (благодаря камрадам с этого форума) регулярно заказывают тушёнку, сыровяленные колбасы и сэм. Сейчас уже я практически за счёт этих заказов всё делаю для себя...

Виталий Сергеев, Отв.238 14 Апр. 13, 19:46

Цитата — Шидла, 13 Апр. 13, 14:22:
заказывают тушёнку

В жести или в стекле?

Priest2005, Отв.239 06 Мая 13, 15:30 Автор был пьяный

Завтра на трубу щелкну,какую закатку ненадо делать-банки пробуксовывають,лак сдерается и ржавчина уже через сутки вылазеет.А фотки роликов ентот кекс так и неприслал-то ему на рыбалку,то фотик сел-вот те и друзя!!! А у самого,когда автоклав накрывается в 3 часа ночи звонит-ШО ДЕЛАТЬ,У МЕНЯ ТАМ 50 БАНОК!!!!Говнюк,одним словом!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дааа-в наше время лучше имеи 100 рублеи....

# Страница 13

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.240

daniil0677, Отв.240 06 Мая 13, 23:57

А чем стекло не устраивает?

ванечка, Отв.241 07 Мая 13, 01:12

Виталий Сергеев, вот попалось как то.
глянь может подойдет. там чертежи есть, по жестянкам вроде.
http://master-sam.ru/full/publikatcii/konservirovanie-delo-seryoznoe/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://master-sam.ru/full/publikatcii/konservirovanie-delo-seryoznoe/>
http://docviewer.yandex.ru/?c=51881b151d5a&url=ya-disk-public%3A%2F%2FSOBw5DqtI68yInYX8Zy30PMZkaC3YVc3fSQt5DQFoNI%3D&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20JPG.rar <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://docviewer.yandex.ru/?c=51881b151d5a&url=ya-disk-public%3A%2F%2FSOBw5DqtI68yInYX8Zy30PMZkaC3YVc3fSQt5DQFoNI%3D&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20JPG.rar>

Priest2005, Отв.242 07 Мая 13, 01:26 Автор был пьяный

Чертежы я посмотрел-кажысь ролики самое оно!!Бла-бла-бла-трудно жыть без пистолета...вернее без русскои клавы!!!!!

Priest2005, Отв.243 07 Мая 13, 01:32 Автор был пьяный

Чертежы я посмотрел-кажысь ролики самое оно! Осталное туфта (не в обиду,конечно)

Priest2005, Отв.244 07 Мая 13, 19:02

Ну вот такая баида-бистро и просто но баночка пробуксует и кирдык

Вложения:

фотка0024.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

фотка0025.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.245 07 Мая 13, 19:39

Там под нижнеи блямбои тоже подшыпник. А фоткать то сремно было-за это автоматом увольняють и там над башкои камера наблюдения-они у нас повсюду. И по барабану всем шо это на лом тока годится-произвдственныи шпионаж,штоб его....Для небольшых масштабов советую из дрели или еще я видел из такова станка но с прижимным устроиством снизу как на тех чертежах. А в ручную-заплюхаешся крутить.

Мартин, Отв.246 12 Мая 13, 17:41

Цитата — Delta, 30 Авг. 10, 00:17:
узнал что они бывают ДВУХ типов: типа скороварки, где банки находятся полностью в воде, и паровой, где вода доходит только до днища банок

Как они отличаются друг от друга? Конструктив другой или просто технологический процесс изготовления консервов разный а автоклав один и тот же.
Я по случаю приобрел автоклав.(диаметр 340мм высота 460 мм) Конструктив вроде правильный. Ну не хватает только подрывного клапана, ну еще тяжеловат (изготовлен из нержавейки 8 мм)
Вот хочу опробовать в "Боевых условиях" , но не знаю сколько воды заливать 3-3,5 литра или полностью покрыть банки до уровня выше крышки на 2-3 см.
Еще вопрос по термометру. Ртутный использовать не хочется, биметалический не очень точный... может цифровой, но температура 120 С есть ли с таким верхним диапазоном?

Вложения:

автоклав 015.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоклав 007.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.247 12 Мая 13, 22:29

Мартин,смотря какие крышки будеш использовать-но если с подкачкои на пару-банки обязательно над водои иначе низ пригорит. Если такои бак залить полностью долго разогревать придется-соответственно трудно время обработки подобрать. Можно делать как в All American Pressure Canner-в теме есть как. Подробнее потом-я уже давно на этот вариант перешол. Градусники цыфровые тоже чуток пи-дят,у меня 4 штуки-каждый свое показываеть.Есть неплохие спиртовые для отопительных систем.Только небери биметалическии,которыи совмещен с манометром-те вообше погоду на марсе показывауть..На днях покажу и то и другое

Priest2005, Отв.248 12 Мая 13, 23:15

В принципе можно один а-клав с мелкои доработкои изпользовать для трех видов тушения. На днях своим лучшим похвастаюсь..он покупнои но по инструкции делал всего раз-резултат непонравился и переделал сразу,шоб паром банки греть. Вот тока ржавеет изнутри зараза-обработать бы чем нибудь...

Priest2005, Отв.249 12 Мая 13, 23:27

Мартин,а че там сбоку за пипсик виднеется? Клапан сверху похож на рабочии или подрывнои но с резьбои-значит просто для стравливания

Мартин, Отв.250 13 Мая 13, 00:14

Пипсик сбоку и напротив него еще один это приварены гайки М10 и в неё ввинчивается болтики. Видимо для подвешивания над горелкой. С горелкой от АГВ 80 сейчас пытаюсь соорудить нагрев автоклава. Вроде горелка мощная. В справочниках пишут нагрев до кипения необходимо производить максимально быстро. Необходимо сделать корпус и подобрать жиклер для пропан бутана.
Вот клапан сверху, точно только для стравливания. Над подрывным пока думаю. Решение приму после испытания под давлением. Есть мысли : 1. Вварить сгон 3/4" и вкрутить стандартный отопительный на 3,5 атм.
2. В этот имеющийся для стравливания штуцер поставить сверху шарик с пружинкой (посчитать вес и сечение отверстия в штуцере)

Priest2005, Отв.251 13 Мая 13, 00:33

Да-желательно за 40 мин на 120 гр выидти-тогда можно будет промышленные таблицы изпользывать,а не левые мануалы,которые по всему нэту валяются. Мне и с 3 литрами воды приходится укутывать,шоб на обычнои разсверленнои г-плитке 25 литровыи балон со всем стравливанием воздуха так быстро разогреть

Priest2005, Отв.252 13 Мая 13, 00:49

Насчет подрывника-у меня 2,5 стоит-по амирикански давление в порядок меньше а так 3.5 может нехватить.А зтот потом можно под рабочии переделать-я в качестве рабочего пердун от трактора вставил. Но если банки закатывать будеш,то тебе рабочии нафиг ненужен-темп.придется газом держать. Кстате сгон вроде 1/2 будет...

Мартин, Отв.253 13 Мая 13, 08:03

Для горелки собираюсь использовать ту что на фото. Там еще вторая часть есть - "люлька". Нужно делать корпус, подключения, стойку для крепления автоклава. В общем нашел себе работу на лето. Есть еще не рабочий котел Дакон- Сигма. Сегодня пойду "курочить" там горелка более "гламурная" сегодня постараюсь вытащить и сфоткать.

Вложения:

автоклав 002.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.254 14 Мая 13, 17:54

Че нибудь похожее на такои спиртовыи попробуи наити,а другои нафиг. А у горелок твоих наверное расход немалыи будет-знакомыи из трех конфорок и куска бочки смастерил-балона на 3-4 раза хватаеть,правда клав у него литров под 80 но делает тоже напару-моя заслуга. Я опять над новым кубом тужусь...

Вложения:

фотка-0027.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

фотка-0028.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.255 14 Мая 13, 17:59

Зы-я тока опосля заметил-глянь,какая разница на градусниках-то!!!!А про цыффровые- у меня дома хоть ж-ои еш ,и на работе еще куча,и каждыи по-своему...

Вложения:

фотка-0029.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ахотнег, Отв.256 15 Июля 13, 14:32

Цитата — daniil0677, 25 Нояб. 12, 13:34:
Второй год юзаю. Тушенка, рыбные консервы все гут . Хранятся при комнотной т. Варятся всего 40м мясо 30м рыба при т. в нутри автоклава 120, 110гр.ц.

Все знакомые делают именно так, сейчас себе автоклав сделал, и этим же способом буду делать. Автоклав без кассет, банки полностью под водой, первоначальное давление 1 атм, дальше по технологии.
С мясом и рыбой понятно, но ни где не нашел точных рецептов каши с мясом, сколько крупы, сколько мяса, сколько воды? По ходу опытным путем придется.
P/S Водой заливают полностью, как я понял со слов друзей, в целях безопасности, идя на большие энергозатраты. Клава с паром-это бомба. Учитывая долю брака при производстве агрегата.
Фоты с отчетом выложу позже.

igl, Отв.257 15 Июля 13, 14:47

Цитата — ахотнег, 15 Июля 13, 14:32:
Клава с паром-это бомба

А клава с водой 120 гр. и паром -это супер-бомба.А 40 мин для поллитровой банки с мясом-лотерея

ахотнег, Отв.258 15 Июля 13, 18:46

Цитата — igl, 15 Июля 13, 14:47:
А клава с водой 120 гр. и паром -это супер-бомба.А 40 мин для поллитровой банки с мясом-лотерея

Да будет Вам известно из физики вода не сжимается, в отличии от воздуха и пара, так что отнють не бомба! А вот время, ну тут могут быть разные мнения, спорить не буду, дегустировал данный продукт, приготовленный именно с таким временем, будем считать, пока выигрывал.

ахотнег, Отв.259 15 Июля 13, 18:50

Да, и 40 минут, это время не чистое, учитывайте нагрев, и охлаждение автоклава под одеялом. Утром еще банки теплые, почти горячие. Так где тут только 40 минут, это время нужно только поддерживать давление и температуру в нужной амплитуде! А Готовиться дольше, гораздо дольше!!!

# Страница 14

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.260

igl, Отв.260 16 Июля 13, 13:24

Цитата — ахотнег, 15 Июля 13, 18:46:
Да будет Вам известно из физики

что давление а сосуде будет определяться температурой пара,который есть над водой.И эта температура в обоих случаях одинакова и давление одинаково,в каждой отдельно взятой точке автоклава.Так что снижения взрывоопасности от большего количества воды ровным счетом никакого.А вот что станет с водой,разогретой до 120 при резкой разгерметизации автоклава?И насколько больше пара Вы получите на выходе?

Цитата — ахотнег, 15 Июля 13, 18:46:
будем считать, пока выигрывал

Я тоже много раз ел мясную консерву,сделанную вообще без автоклава,в печи.Но правильно-ли это?Что касается времени.При консервировании важно не общее время приготовления(оно заведомо избыточно),а время воздействия летальной температуры в центре банки.То,что банка на утро горячяя ни разу не говорит о том что середина банки хоть на минуту прогрелась до нужной температуры....Т.е. вопрос,если известны заводские режимы,на фика ставить эксперименты на своем здоровье?

Мартин, Отв.261 19 Июля 13, 09:42

Думаю, температура и давление в воде и паре одинаково. В некоторых инструкциях по эксплуатации автоклава рекомендуют покрывать консервы полностью водой. В Американских автоклавах покрытие паром, а вода внизу под решеткой. Х.З как правильнее.
Но абсолютно точно, что раздел вода-пар не должен проходить по уровню, где расположены консервы. Для себя решил, буду покрывать водой на пару см выше уровня консерв.

igl, Отв.262 19 Июля 13, 10:49

Цитата — Мартин, 19 Июля 13, 09:42:
Х.З как правильнее

Я делал и так и так.Останавился на пару.Быстрее разогрев.Да и на заводах делают в паровоздушной среде.

Мартин, Отв.263 19 Июля 13, 14:56

А какой у тебя объем бачка автоклава и сколько воды заливаешь?

igl, Отв.264 19 Июля 13, 15:16

См сообщение №152.Заливаю чтоб были покрыты тэны

ахотнег, Отв.265 19 Июля 13, 17:47

В принципе логично, если Т воды 120С, то при резкой разгермитизации где гарантия что вода, попав в нормальное атмосферное давление не перейдет мгновенно в парообразное состояние? Не буду спорить в этом вопросе. А то что поллитровые банки внутри не прогреваются, это как то понять не могу. Только что приехал с рыбалки, клавировали рыбу. Довел Т до 110С, Давление 4,5 кг, при начальном 1 кг, удерживал эту Т на протяжении 10-15 мин. На окушках верхний плавник не подстригал, раэварились, иголок нет, все мягкое. Остывал всю ночь. Полная загрузка 24 0.5 банки, делал 16 банок, полностью под водой.

igl, Отв.266 19 Июля 13, 19:48

п.4. сообщ 121. Всяко может быть.На заводах мастырят термопары в банки,всякие засевы-посевы микроорганизмов.После выбирают минимально допустимый(но гарантированный)режим.Каждый технолог понимает,что лишнее время выдержки при 120-это ухудшение органолептики.Да,у них значительно меньше время охлаждения,чем под одеялом,этот момент есть.Более того,посля выключения,под одеялом еще продолжается нагрев банки,т.к. существует градиент температур,Насколько он (нагрев) достаточен не знаю.У тебя 10 мин а в утвержденном режиме 100 мин(если не изменяет склероз)

arelaw1, Отв.267 19 Июля 13, 20:18

Цитата — igl, 15 Июля 13, 14:47:
С мясом и рыбой понятно, но ни где не нашел точных рецептов каши с мясом, сколько крупы, сколько мяса, сколько воды? По ходу опытным путем придется.

Глянь личку, дал ссылку на книгу

Priest2005, Отв.268 20 Июля 13, 01:01

Можно и огурчиков зах...на пару...еще горячие ;)На 4-тои виден пердун от трактора-в процесе постоянно сифонит и держит заданную Т* .Поскольку грею газом(и новои горелкои обзавелся)пердун каждыи раз подкручиваю,да и заполняемость всегда разная-тоже роль играет немалую.

Вложения:

SDC10121.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10116.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10115.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10112.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10113.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.269 20 Июля 13, 07:26

Цитата — Priest2005, 20 Июля 13, 01:01:
пердун каждыи раз подкручиваю

а зачем? Выставить на срабатывание при аварийном критическом давлении допустим 5Атм. , законтрить гайку и забыть. При автоклавировании постоянный визуальный контроль темп. и давления.

Priest2005, Отв.270 20 Июля 13, 07:48 Автор был пьяный

arelaw1 →какие нах 5 атм,я на пару по-американски делаю-без противодавления делаю!!! Пердун рабочее давление держыт!Читать учись!!!Всбесили меня уже-одни теоретики-обсиратели собрались!!! И в одеяла бабушек укутываите-для каждого прдукта есть формула. для литровых огурцов она (20-8-20)100,для тушенки 500-грамовои(20-70-15)120!Чем больше время разогрева и охлаждения,тем хуевее вкус консервы!!!

arelaw1, Отв.271 20 Июля 13, 08:16

Цитата — Priest2005, 20 Июля 13, 07:48:
одни теоретики-обсиратели собрались!!!

Даже в уме такого небыло , извини если че не так.
на пару по американски [Непонимающий]Priest2005 , если не затруднин опиши процесс приготовления поподробнее .

Priest2005, Отв.272 20 Июля 13, 08:37 Автор был пьяный

arelaw1 →все довольно просто-за себя скажу.Банки на решетке,под ними 5 л воды,вода закипает и весь автоклав заполняется паром.Когда из наверху разположенного (чуток приоткрытого )крана начинает здорово свистеть пар,и градусник показывает 100-значит этот самовар заполнился паром.Кран закрываю и жду взрыва,ои,не-нужных 120*.И их то и держит клапан-как на обычнои скороварке.Забыл-в фомулах заводских первая цыферка-время разгона,вторая-время термическои обработки,третя-время охлаждения.Последная-Т* обработки.Их трудно раздобыть иногда-мне очень пришлось напрячся,шоб узнать,как кильку в томате сделать,чтобы как магазинная была,а не пригоревшее говно в томатнои пасте ;D

daniil0677, Отв.273 20 Июля 13, 09:54

Цитата — ахотнег, 15 Июля 13, 14:32:
Все знакомые делают именно так, сейчас себе автоклав сделал, и этим же способом буду делать. Автоклав без кассет, банки полностью под водой, первоначальное давление 1 атм, дальше по технологии. С мясом и рыбой понятно, но ни где не нашел точных рецептов каши с мясом, сколько крупы, сколько мяса, сколько воды? По ходу опытным путем придется.

Без кассеты я не делал не знаю на мое имхо обжимные крышки вырвет, не эсперементировал, но банки с крышками системы "твист- офф" вроде не вырывает так говорит производитель, но опять же не знаю не пробовал, вообще кассету поставить 2 мин. меня не напрягает.

Если греешь водой то вода должна быть выше банок , кассеты на 2 см.
На счет каши с мясом у производителя в рецептах есть пара, на неделе будет время сканирую вылажу.

Цитата — igl, 15 Июля 13, 14:47:
А клава с водой 120 гр. и паром -это супер-бомба.А 40 мин для поллитровой банки с мясом-лотерея

ни какой лотереи этого времени и температуры как раз хватает на этот объем чтобы дастать центр банки , дольше по времени только хуже по вкусу. на 0,7 банку на 10 мин дольше, на 1литр производитель вообще не рекомендует делать. На мое имхо самый оптимальный объем (из распространенных банок) это 0,5 но если бы также широко были распространенных банки 0,2-0,25 делал бы в них.

Цитата — ахотнег, 15 Июля 13, 18:50:
и охлаждение автоклава под одеялом

А вот так как раз делать и не надо, надо как можно быстрей сбросить воду, пар и охладить, знакомый у меня такие эксперименты ставил по вкусу получается на много хуже

Priest2005, Отв.274 20 Июля 13, 10:09

"твист- офф"-не слетают

daniil0677, Отв.275 20 Июля 13, 10:22

А вот такого с ними не было-
Я раз делал с ними, но под кассетой, так вот после охлаждения почти половино банок фактически раскрутились, хотя закручены били хорошо да и во время процесса вода не попала. Вчем сей косяк не пойму?

Priest2005, Отв.276 20 Июля 13, 10:29

Потому,что под касетои зажал-они как клапан стравливают лишнее,а касета твоя недала...вот и остались надудые и при остывании неприсосались-это что-не твисты,шо?

Вложения:

SDC10123.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10122.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.277 20 Июля 13, 10:41

daniil0677 →мож показать,в чем вариш? Иначе трудно посоветовать Спрашиваи,если надо-помогу.

daniil0677, Отв.278 20 Июля 13, 10:53

13 стр 249 пост там фото точ в точ кук у меня.
Да с крышками под зажим все гуд, сварено много, только с этими такой косяк был

Priest2005, Отв.279 20 Июля 13, 11:11

Так и думал,только те с касетами.Но у тя ,если мне память неизменяет,в мануале должна быть фраза про то,что твисты можно без верха касеты в воду погружать.А может это на рекламном видео я видел. Короче,мимо это-надо так. Только резко давление не сбрасываи и твисты никуда не денутся

# Страница 15

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.280

daniil0677, Отв.280 20 Июля 13, 11:20

Да у меня в тот раз было 12 банок под зажим и 12 таких и и решил все разом под кассету думал для них хуже не будет, а оно воно как....

Priest2005, Отв.281 20 Июля 13, 11:23

У меня с твистами тоже когда-то хуиня была-захерачил я их первыи раз с противодавлением-ваще жопа,резина,которая в крышках,как макароны повылазила,в обе стороны и почти все банки как у тя-незакрытые
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

и воды нахлебали.

Priest2005, Отв.282 20 Июля 13, 11:29

daniil0677 →ты даже представить немагеш,сколько жженои,хуевои водои затопленнои,итд тушенки мои собаки сожрали...пока научился

Priest2005, Отв.283 20 Июля 13, 11:34

И такая кастрюлька 11-литровая с гильзочкои для градусника у меня есть-6 поллитровок влезает!

Вложения:

SDC10124.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

ахотнег, Отв.284 20 Июля 13, 11:51

daniil0677 Спасибо за совет! Отказываемся от укутываний, стараемся быстрее охладить. На ухудшение вкуса я не могу пойти.

podarok24, Отв.285 20 Июля 13, 18:33

ура! у меня сегодня завелся автоклав! обменял на две ненужные молочные фляги, правда 1992 года рождения, но со слов бывшего владельца им то ли вообще не пользовались, то ли один раз.. инструкция есть, буду осваивать, тему еще толком не курил, надо с прибором как следует познакомится, домой пока только крышку притащил, он тяжелый собака, как чугунный мост, руки пакетами были заняты.. Одно удручает - объем какой то небольшой, на первый взгляд литров 20, в инструкции под банки 0,5 , 0,7 , 1л. А в целом, доволен!

Priest2005, Отв.286 20 Июля 13, 18:52

20-25 литров для дома самое то-если сам не охотник или свинокрад..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

podarok24, Отв.287 20 Июля 13, 19:17

Ну не то, что бы уже совсем не охотник, но мясо и рыба порой бывают в излишествах, собственно для этого и брал..

ахотнег, Отв.288 20 Июля 13, 22:02

podarok24 Добро пожаловать в компанию счастливых обладателей агрегата )))) Фоты в студию

ахотнег, Отв.289 21 Июля 13, 00:43

Братва, у меня вопрос. При Т воздуха +25С произвел закладку. Дал первоначальное давление 1 кг.см, при нагреве до 80С давление 3 кг, 90С=3.5кг, при 100С=4кг, при 108С боьлше 4.5 кг. Крышки под закатку. После выемки ни одна крышка не деформирована, и не сорвана. В момент выемки Т=40С. Два крышки под пальцем хлопают, после остывания, все норм. Если буду делать мясо, то при Т=120С давление будет в районе 5.5-6.0 кг, это нормально? Крышки не примнет?

daniil0677, Отв.290 21 Июля 13, 10:18

Честно говоря я ни когда там давление и не мерил, но у производителя заявлено что мах. раб. давление 2 ат. предохранительный клапан стоит на 3 bar, что практически 3 ат. , но я не разу не видел чтобы он срабатывал, его проверяю каждый раз при нагреве.
откуда у тебя такое ? это же обычная скороварка...........

ахотнег, Отв.291 21 Июля 13, 12:51

Как я понял, мы все тут постоянно путаемся, т.к. есть два вида автоклавов. 1 Вид. Обычная скороворка, при начале автоклавирования избыточное давление не подкачивается, поэтому, чтоб не срывало крышки используется кассета, предохранительный клапан, так и стоит на 3 Атм. 2 Вид. После загрузки. и закрытия автоклава, подкачивается давление, 1-1.5 Атм, кассета не используется, это давление не дает сорвать крышки, при клавировании давления естественно выше.

daniil0677, Отв.292 21 Июля 13, 13:09

А зачем усложнять себе жизнь? ведь кассету сделать не составит труда(два блина три шпильки), или просто использовать банки с крышками "твист- офф". А девайсы , что у меня ,что у Priest2005 довольно просты , а самое главное делаут отлично, то для чего предназначены.
Но в прицепе если жизнь скучна, то......................

ахотнег, Отв.293 21 Июля 13, 14:48

1. Банок поллитровых под закатку, у меня нет проблем. 2. Кассету сделать легко, сам лично делал, но у меня автоклав перевареный из СЖБ огнетушителя, горло узкое. 3. Если имеется данный агрегат, и он работает, то зачем я буду покупать второй под кассеты? 4. Единственная сложность данной конструкции это накачать 1 Атм! Это ровно 30 сек времени!

svarnoy, Отв.294 21 Июля 13, 16:54

Недавно автоклав с товарищем сварили из 27 литрового газового баллона.
Накачали 1.5 атмосферы,так к 120 градусам давление к 6 атмосферам подобралось.
Варил 40 минут,мясо жирное,банки 0.5.Вроде вкусно получилось,но нету именно специфического запаха тушёнки,а хотелось.
А вот каша удачная вышла.Гречку сырую залил холодной водой на сутки,потом в банки примерно 1/3 мяса,2/3 гречки получилось,клавил тоже 40 минут.
Капусту ещё клавили,тоже 40минут и 120С,тёмная вышла как подгорела что-ли немного.
Автоклав греется тэном 3 кило,выходит на 120С за 40-45 минут,как выйти на режим за 20 минут непонятно.

Priest2005, Отв.295 21 Июля 13, 17:08

40 минут тоже хорохо.Странно,шо вкуса консервы нет.Какие специи добавлял? Гречку я только промываю,иначе с лишком разваривается.Капусту одну неделал,только шинкованную вместе с паприкои морковю и баклажаном,все пассеровал перед закладкои.Тоже темное все было,но без привкуса гари-зимои все сожрали в основном в горячем виде,с картошкои или макаронами.Скоро по-новои заделаю.В личку ссылочку кину,про овощи

daniil0677, Отв.296 21 Июля 13, 17:14

Priest2005, давай суда ссылку, что все по личкам прятать.
svarnoy, а тушенка постоять чуток должна потом лучше становится.

Priest2005, Отв.297 21 Июля 13, 17:24

http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/index.shtml <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/index.shtml>
Ты прав-тушенка через 2-3 месяца ваще клас.Недаром магазинная 2 месяца на заводе отстоятся должна.Знакомыи хотел в магазинную сеть сдавать-хуи тебе-сказали, пока на банках(железных)дату невыбеш и 2 месяца невыдержиш.За это время и любая бацыла даст о себе знать,если осталась.

ахотнег, Отв.298 21 Июля 13, 17:32

svarnoy Вот теперь понятно, значит такое давление нормально, крышки не погнуло? У меня знакомые 1.5 Атм качают, я что то постремался, 1.0 качнул. У меня тоже большой баллон, за 20 минут не нагреть. А ты паром клавировал, или полностью под водой? И за кашу отдельное спасибо. А для капусты 120С мне кажется много, да и еще 40 мин, это для мяса время и Т. Я рыбу при 108С 10-15 мин, и то окуни норм, а плотва разваливаться стала.

Priest2005, Отв.299 21 Июля 13, 17:47

Я как раз наооборт-долго боролся с слишком сильным привкусом консервы-и с разнми приправами игрался.Но в класическую тушенку входят только мясо(свинину со всеи шкурои кидаю),соль,перец и лаврушка. Может 120 там небыло? Тогда тоже вкус нежнее,и наоборот.Погреи час-вкус консервы выраженее будет.

# Страница 16

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.300

svarnoy, Отв.300 21 Июля 13, 17:56

Гречку водой заливал водой,чтобы она воды сколько нужно сама набрала,Специи немного соли,лист раврушки,3 горошены чёрного перца.
Клавировал при полностью залитых банках водой.Банки с "метро" 450 грамм с закручивающийся крышкой,крышки непогнуло.
Да,делали ещё куриные крылышки,всё тоже-120С 40 минут,соль перец лаврушка.так даже косточки жуются,только самые толстые немного жестковаты.Так я эти крылышки как чипсы с пивом употреблял.
Завтра если время будет,попробую 123С и 70 минут,свинину заклавирую,как Priest2005 советует,да и мне показалось что 40минут маловато.
Нарабатывать рецепты нужно реальные и вкусные.И как я понимаю,если мы их ненаработаем, их и небудет

Priest2005, Отв.301 21 Июля 13, 18:01

123 я бы лично бы несоветовал-многовато. Это(123С и 70 минут) от Woldana,да? ;D [Смеющийся] [Смеющийся]

svarnoy, Отв.302 21 Июля 13, 18:05

Цитата — Priest2005, 21 Июля 13, 18:01:
я бы лично бы несоветовал-многовато.

Уговорил!
Только время увеличу.
Автоклавом ВМ8036 рулит,датчики дс18б20 в теле автоклава,думаю реальную температуру показывает.
Это от Woldana,да?
Я незнаю кто это.просто для датчика температуры дс18б20 максимальный порог 125С

daniil0677, Отв.303 21 Июля 13, 18:08

Со с специями тоже игрался много и лук обжаренный с морковью и один лук , но нет просто соль перец с мясом перемешать, а в банку на дно несколько горошин перца и пол лаврушки также в середину и на под верх все. Само то получается на мой вкус больше не чего не надо.

Цитата — svarnoy, 21 Июля 13, 17:56:
Завтра если время будет,попробую 123С и 70 минут,свинину заклавирую

на мое имхо много

Priest2005, Отв.304 21 Июля 13, 18:19

Woldan tута, http://forum.say7.info/topic53428.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://forum.say7.info/topic53428.html> но он зацыклился на том ,что ево амриканка самая лучшая-не дружим мы больше..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

http://popgun.ru/viewtopic.php?f=177&t=308705 здесь потерли его конкретно,или форум накрылся-давно я туды незаглядывал. [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся]

ахотнег, Отв.305 21 Июля 13, 19:27

С гречкой понятно, еще бы с перловкой и рисом определится, на охоте-рыбалке лучше чем бич-пакеты.

Priest2005, Отв.306 21 Июля 13, 19:39

Мое лучшее достижение-это рыба в томате в 0.28 баночках-почти удентична тои-с былых времен.Рецепта моментом не дам-наити немогу,куда завалялся
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

На фотке плотва-мировои закусон!!!

Вложения:

SDC10128.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.307 21 Июля 13, 19:44

http://autoclave.ucoz.ru/index/kasha_perlovaja/0-23 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://autoclave.ucoz.ru/index/kasha_perlovaja/0-23>
но мясо в двое больше ложу
а из риса клеи какои-то только у меня получился-слишком разваривается
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.308 21 Июля 13, 19:50

За эти ссылки все меня,кажысь,загасят!!!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

опять...но если просят...

ахотнег, Отв.309 21 Июля 13, 21:02

Отлично! Респект за перловку! Добавил себе в рецепты. А вот про плотву поподробнее. У нас тут много этого добра. Еще раз спасибо! )))

Priest2005, Отв.310 21 Июля 13, 21:17

Рецепт потом,будет-а так подлещиков тушили недавно

Вложения:

SDC10005.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10365.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10367.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10368.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10372.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10359.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

ахотнег, Отв.311 21 Июля 13, 21:27

Да, красиво!

Priest2005, Отв.312 21 Июля 13, 21:36

У меня жена на рыбалке помешана и зимнеи тоже(по середине она)-по соревнованиям катается-не котам всегда ведь все это добро,вот и закатываем
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

и закусить есть чем..кады тушенка надоест..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

23022013489.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.313 22 Июля 13, 10:31

Цитата — Priest2005, 20 Июля 13, 07:48:
для тушенки 500-грамовои(20-70-15)120!

Откуда режим?Знаю такой (25-80-30)120 для свинки.

Цитата — Priest2005, 20 Июля 13, 07:48:
Чем больше время разогрева и охлаждения,тем хуевее вкус консервы!!!

Золотые слова.Об этом в каждом букваре про консервирование написано.Плюс еще можно добавить время собственно термостатирования.Стремятся к наименьшему,но достаточному режиму.Какой режим применяешь для рыбы в томате?

arelaw1, Отв.314 22 Июля 13, 11:01

Цитата — daniil0677, 21 Июля 13, 18:08:
Автоклавом ВМ8036 рулит,датчики дс18б20 в теле автоклава,думаю реальную температуру показывает.

спорный вариант ,до ста градусов я думаю тут вопросов нет ,но когда температура в автоклаве подходит к 120 , +давление то тут за точность датчика который уже можно сказать работает на пределе своих возможностей, я бы не поручился.
Может есть смысл поставить датчик температуры TD5A , у него верхний предел измерения 150 гр. svarnoy , кстати, а как вмонтировать датчик внутрь авктоклава и вывести провода наружу??

daniil0677, Отв.315 22 Июля 13, 11:33

arelaw1, Ну это не я писал ты просто скопировал в верхнее сообщение, а цитату нажал из нижнего.
А второе , я не знаю , что это за датчик, но если он расчитан на измерение Т воды и мах Т125 , то по каким причинам он не должен правильно казать, и давление на него не должно влиять т.к. воду до 125 можно только при давлении разогнать.

svarnoy, Отв.316 22 Июля 13, 13:30

Цитата — arelaw1, 22 Июля 13, 11:01:
а как вмонтировать датчик внутрь авктоклава и вывести провода наружу??

Используется вот такой тэн:
http://images.yandex.ru/...ges/ariston.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%82%D1%8D%D0%BD&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-1866-sh-887-fw-1641-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.agrokom.ru%2Fimages%2Fariston.jpg>
Выкинули штатную автоматику,в освобободившуюся трубку(гильзу) вставаили датчик,с внутренней стороны эту гильзу отогнул от тэна подальше.
Датчик штатно 125С находится в сухой гильзе при атмосферном давлении.Работаем мы при 120С,зачем мне датчик на 150С?
Ну и на счёт спорно неспорно,температура имеет прямую и точную зависимость от давления.Можно рулить давлением,мне прощще рулить температурой.Автаматика штатная от РК.

ахотнег, Отв.317 22 Июля 13, 13:41

Блин, на костре уже не поготовишь. На реке розеток нету, отгорит пластик. ((( Но для дома самое то. В прошлом году собирались на неделю, а улепетывали с реки на третий день, чтоб улов не пропал, автоклава еще не было.

Priest2005, Отв.318 22 Июля 13, 17:53

Разные автоклавы я мастерил несколькко лет,и режимы под них подбирал столько-же,разыми путями-бробурил весь инет,выклянчивал у технологов(те неколятся)пил водку с термистам и.т.д. Поэтому источников указать затрудняюсь.Рыбку в томате делал (35-40-20)120-это заводскои режим для кильки в томате,только время разгона неверное-меньше надо,просто здоровеннои горелкои обзавелся только неделью назад. И такое чудо имеется..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

SDC10375.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.319 22 Июля 13, 18:04

Но поскольку моя работа уже много лет на прямую связана с термическои обработкои мяса-я коптильщик,уже время автоклавирования каждыи раз +-10 минут подбираю почти интуитивно-ж..ои чую,что пора вырубать или рано
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 17

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.320

arelaw1, Отв.320 22 Июля 13, 22:41

Только что доделал автоклав из газового баллона.
не могу "въехать" почему не держит прокладка , если накачать допустим 6 атм. то через некоторое время замечаю что давление начинает падать (проверил мыльныйм раствором , намазав по периметру край резиновой прокладки-видны мелкие пузырьки ) прокладка вырезана из первой подвернувшейся техпластины , толщиной 1 см. вроде все болты затянул от души ,и тем не меннее "травит"... ???

Вложения:

автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Slava 61, Отв.321 22 Июля 13, 22:48

Цитата — arelaw1, 22 Июля 13, 22:41:
прокладка вырезана из первой подвернувшейся техпластины

Бывает пористая резина, сделай с силикона и всё будет хорошо. Между двух стёкол с 5 мм пластинами по углам и пищевой плёнкой. Алексей Т так делает.

gutenmorgen, Отв.322 22 Июля 13, 23:05

делай из силикона 10мм только смотри чтобы невыбило наружу!
я надел шайбу 5мм и прихватил сваркой

arelaw1, Отв.323 23 Июля 13, 08:48

мужики , а где бы поподробнее глянуть технологию изготовления прокладок из силикона.
какой силикон брать , чем мазать что бы не прилип к форме и тд.их же много разновидностей.

podarok24, Отв.324 23 Июля 13, 08:53

Сегодня проверял автоклав на вместимость, с виду маленький но 14 банок по 0,7л вошло, вопрос: банки должны быть полностью под водой? От верхних крышек до бака остается сантиметров 5-6 ну и + горловина..

svarnoy, Отв.325 23 Июля 13, 10:11

Цитата — arelaw1, 23 Июля 13, 08:48:
а где бы поподробнее глянуть технологию изготовления прокладок из силикона

[Изготовление прокладок из силикона] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=31522.0>

Цитата — podarok24, 23 Июля 13, 08:53:
вопрос: банки должны быть полностью под водой?

Это смотря по какой схеме будеш автоклавировать,паром или в воде.
Грубо говоря если у тебя в котле будет ровно 1 атмосфера и 120 градусов,то вода закипит,а так-как температура пара равна температуре жидкости на поверхности,то тушняк у тебя проварится.
Но если температура будет 120С,а давление 1.1 атмосферы вода незакипит! и следовательно проварится только то,что находится в воде.
Мне нечем так точно мерять давление,поэтому заливаю банки выше крышки водой и работаю по температуре.

igl, Отв.326 23 Июля 13, 11:56

Цитата — Priest2005, 22 Июля 13, 17:53:
Рыбку в томате делал (35-40-20)120-это заводскои режим для кильки в томате

Странный режим.Обычно для консервов в томате применяют 112 гр,так как при 115 начинается карамелизация сахаров томата.Об этом есть в книжках.

Priest2005, Отв.327 24 Июля 13, 07:14

Так мне сам термист сказал и именно про консерву в томате,вернее "около 120-ти"говорил...Книжек я тоже пару читал,например Флауменбаума,но ничего конкретного не нашел и начал попросту производственным шпонажем заниматся
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.328 24 Июля 13, 10:41

Нашпионить на рыбу в томате в поллитровках мне не удалось.Просто по ГОСТу максимальная фасовка 350 грм.Надо наверное переходить на объем 200-250 грм.Тем более появились промышленные такого типа.
Но там только твист-офф.У меня с этой крышкой почему-то нестабильные результаты.Навеорное из-за пофигизма к противодавлению.Где-то видел в книге график Т-Р противодавления под твист-офф.Надо найти и попробовать по науке.
По рыбе неплохая книга "Справочник технолога рыбной промышленности" под ред.Новикова,том 4,есть в сети для бесплатного скачивания

Вложения:

килька.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.329 25 Июля 13, 20:20

Соус томатныи
1,5 л воды
200 гр том.паста
150 мл уксус 9%
2 ст.л. соль
2 ст.л. сахар
4 лаврушки
2/3 ч.л.дробленный черный перец
2/3 ч.л. гвоздики
Удобнее сперва прокипятить в воде специи,процедить,и потом только добавить пасту и уксус.
На дно баночки немного соуса,плотно напихать нарезанную рыбу(можно и не жарить,но по-мне,так обжаренные вкуснее) и залить соусом шоб до верха сантиметр
остался.Банки у меня 0,28. Т*120гр-40 минут.
Вообще-то соус жыдковат(буду муку или крахмал добавлять),но на вкус прятныи,хотя можно и по-
ядренеи делать.

igl, Отв.330 26 Июля 13, 15:40

Цитата — Priest2005, 25 Июля 13, 20:20:
(можно и не жарить,но по-мне,так обжаренные вкуснее

Полностью согласен.Особенно если подсолнечное масло с горчичным 3 к 1.Да в кукурузной муке.Те томатные консервы,которые видел в магазинах-все из жареной рыбы(карп,карась,толстолоб,килька)

Цитата — Priest2005, 25 Июля 13, 20:20:
Вообще-то соус жыдковат(буду муку или крахмал добавлять

На глазок жидковат.Я кроме того в соус ложу жареные лук и морковь,болгарский перец(опционально),жареные белые коренья(пастернак,петрушка,сельдеоей),можно кориандр,паприку,травок .Вместо воды бульон и домашний томатный сок.Блендером с небольшим кол-вом жидкости взбиваю,добавляю еще жидкости и немного выпариваю.Мои иногда жалуются,что соус густоват,потому-что делаю все на глаз,иногда могу промахнуться с пропорциями.По желанию трудящихся теперь соус выпаривать не буду,просто прокипячу немного для дегазации от блендера.Черный-2,душистый -1перцы,лаврушку=1/2 и гвоздику-1 ложу в банку (0,5)целиком.Пробовал моровки-коренья не жарить-не то.При жарке серьезно снижается объем,что хорошо,и немного карамелизуются сахара,что вкусно..В томатных консервах соус-это все.Тут можно колдовать и колдовать.Вкус зависит не от рыбы,а только от соуса.В книге Новикова есть с десяток рецептов,которые можно модифицировать на свой вкус.Купил банки 0,25,буду осваивать новый для себя объем.

Priest2005, Отв.331 27 Июля 13, 10:09

Спасибо,но я уже наколдовался,и опробовав,отбросил все лишнее.ИМХО-может рыбу в томате в 045-05 банках не делают из-за того,что соус не выдержывает более длительнои термообработки,которая для рыбы,при таком объеме,нужна? Хз..

arelaw1, Отв.332 27 Июля 13, 18:38

Цитата — daniil0677, 21 Июля 13, 10:18:
Если буду делать мясо, то при Т=120С давление будет в районе 5.5-6.0 кг, это нормально? Крышки не примнет?

ПРочитал на одном из форумов посвяшенный авктоклавированию ,daniil0677 может твой случай:
В автоклаве необходимо обращать на величину воздушной подушки над водой. Она должна быть не менее 5% от общего объема автоклава. При нагревании вода расширяется и чем меньше объем подушки тем выше в ней давление воздуха при одинаковой температуре. Поэтому при очень малой подушке можно достичь давления и в 4-5 атм. не достигнув 120 град.

Jollier, Отв.333 27 Июля 13, 22:58

Кавитация?

Priest2005, Отв.334 28 Июля 13, 00:02

arelaw1 →Ты хоть сам понимаешь,что пишешь? [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] Но правда там есть...в некотором смысле

Priest2005, Отв.335 28 Июля 13, 01:29

ВОблин →дома такое несоздать!!! ТОЧНО!!! Даже охлождение такое мимо,если консерва в стекле. Проходили енту теорию уже,давно!!!

Priest2005, Отв.336 28 Июля 13, 09:26

podarok24-изнутри тоже обжарили? Мои ржавеет о-...ительно.Чем бы промазать-хз?

podarok24, Отв.337 28 Июля 13, 09:33

Нет, внутри не стал, только снаружи, 1992 года выпуска, он местами облез, то же был чем то покрашен, а тут порошковая покраска подвернулась, ну я и отдал, да хрен с ней с изнанкой пусть ржавеет, отмоем, там металл наверное 10мм, до дыры не проржавеет..

Priest2005, Отв.338 28 Июля 13, 09:52

podarok24 →это не есть гут-мои самовар постоянно изнутри тончаишем слоем ржавчины покрывается. Бесит,просто. Позавчера во двор выставил,сегодня ВДшкои задую,нах! Люминевыи тоже есть,но что,мне стальнои сгноить,штоли? Обидно,покупнои,ведь...и по-обемистее...

podarok24, Отв.339 28 Июля 13, 09:57

Да хер знает, краскопультом через горловину все равно хорошо не покрасят, а плохо мне не надо..

# Страница 18

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.340

Priest2005, Отв.340 28 Июля 13, 10:07

podarok24 →вот это правильно,даду-да ду да. Зачем капусту на ветер кидать.Но я один хер-сегодня ВДшкои задую,потому как после маринованных огурцов с твистами туды немного кислоты попало и-каюк,опять весь самовар шелушится начал...

svarnoy, Отв.341 29 Июля 13, 15:56

Цитата — falki, 29 Июля 13, 14:25:
двлением молекулы воды сжаты поэтому температура кипения выше

Цитата — falki, 29 Июля 13, 14:25:
достаточьно 1.3 литра даже протидавление нагнетать ненадо

Тут уже писали,что температура кипения зависит от давления.
120С нужно для того,чтобы убить споры Clostridium botulinum которая вырарабатывает бутулотоксин.
При атмосферном давлении температура кипения воды-100С,значит споры непогибнут,со всеми вытекающими.
Для 120С нужно давление 1 атмосфера,температурного расширения 1,3 литра воды нехватит чтобы давление поднялось до необходимого(разьве что в 1.5 литровой кастрюльке).

Priest2005, Отв.342 29 Июля 13, 16:12

Хватает и 1,3 литра,но делая без противодавления есть риск,что вода выкипит вся. В 25-литровыи а-клав заливаю 3-5 литров

71lelik, Отв.343 29 Июля 13, 16:54

Доделываю автоклав из 50л газ-баллона. Чем окрасить внутреннюю поверхность? Никто жаростойкой краской не пользовался?

Priest2005, Отв.344 29 Июля 13, 17:10

У меня только идея такая была,но из-за довольно узкои горловины толком неподобратся,особенно где кольца внутри вваренны.

svarnoy, Отв.345 29 Июля 13, 18:11

Цитата — 71lelik, 29 Июля 13, 16:54:
Никто жаростойкой краской не пользовался?

Мой покрашен и внутри и снаружи серебристой жаропрочной краской из баллончика.покупал в "леруамерлен".
Названия краски непомню,если в гараже найду баллон,напишу название.
Краска внутри где нормально легла,лежит нормально,где на ржавое попала при окраске,отлетела.

Priest2005, Отв.346 29 Июля 13, 18:36

У меня после тушенки,на пример,уровень воды сантиметра на 2 падает.А про твисты и вакум я тебе писал в гостевои книге "автоклав бытовои(самоделка)" Крышки не подымает,за-то саму крышку клава при остывании вакумом здорово присасывает потому как клапан у мну одностороннии

Priest2005, Отв.347 29 Июля 13, 18:59

falki →это,и перед этим тоже..

Priest2005, Отв.348 29 Июля 13, 19:16

Этот у меня не самодельныи,но тоже пришлось доработать. Датчик у тя хорошии.Но если воздух весь не стравливаеш,разница Т* на верху и в низу вполне может 10* быть.Я всетаки больше спиртовым доверяю.

Вложения:

home-appliances-kitchen-appliances-steamers-1.800.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.349 29 Июля 13, 19:19

Цитата — falki, 29 Июля 13, 14:25:
достаточьно 1.3 литра даже протидавление нагнетать ненадо

Только что провёл эксперимент,залил 5 литров воды в 27ми литровый автоклав.Без противодавления.
Закипело при 127,9С при 2,5 атмосферы.
Был скептиком по этому поводу однако.Но эксперемент показал.
Датчик температуры DS18B20 (точность 0.1С)на уровне первой банки(в теле автоклава).
Разность температуры по высоте немерял пока.

arelaw1, Отв.350 30 Июля 13, 12:54

Вчера попробовал сделать пару баночек тушенки из мяса , в автоклаве из газового баллона.(т.к первый раз , много ставить банок не рискнул) воды налил где то ведра полтора , верхний слой банок покрыло см.на 5 выше .
Выход на температуру 100 град - примерно около дух часов , затем вроде как по наблюдениям рост температуры и давления стал итди более низкими темпами.
когда подошел к темп.120 градусов, давление в баллоне было ровно 5ам.
выдержал эту температуру в течении часа (раз пришлось тЭН включить, когда пала т. до 118 грд)
кода после выключения давление опустилось до 2 атм. потихонечку его стравил до нуля, в коце что то щелкуло в нутри ,ну думаю пиз..ц крышки сорвало , а оказываетс их просто выгнуло наружу.
Не знаю , насколько так необходим градусник , у меня в селе одно время была мода делать квадратные автоклавы на один ряд банок, сваренные из пенного железа , подробностей всех не знаю, был только манометр ,клапан , ну и сосок от камеры для накачки преддавление , потом впроцессе нагрева давление догонялось до какого то определенного значения , врать не буду, и автоклав выключался .
после полного остывания , и стравливания остаточного давления , банки доставались.

RS.У самого нижнея часть ртутного термометра , расположеного в металлическом стакане выступает ниже крышки см 7. в стакане на дне немного ваты что бы не разбит по неосторожности, заливаю немного растительного масло , что бы конец термометра находился в нем.
вроде когда вода кипит то при давлении температура пара и воды практически равны.

arelaw1, Отв.351 31 Июля 13, 09:58

Цитата — svarnoy, 22 Июля 13, 13:30:
Датчик штатно 125С находится в сухой гильзе при атмосферном давлении

Цитата — falki, 29 Июля 13, 19:37:
Датчик температуры DS18B20 (точность 0.1С)на уровне первой банки(в теле автоклава).Разность температуры по высоте немерял пока.

Датчик не пойдёт[/quote]

----------
Так как же тогда замерять температуру, т.е где разместить датчик в баллоне для более точного показания?

podarok24, Отв.352 31 Июля 13, 10:19

Братцы, затык у меня с прокладкой, из чего лучше сделать, из паронита вырубить или из силикона отлить, может еще какие варианты есть?

arelaw1, Отв.353 31 Июля 13, 10:25

Цитата — podarok24, 31 Июля 13, 10:19:
из чего лучше сделать

для автоклава материал для прокладки не особо критичный, лишь бы удовлетворял главному требованию , обеспечить герметичность.
тут даже авторезина и та подойдет , а вот паронит думаю не прокатит.

podarok24, Отв.354 31 Июля 13, 10:55

Паронит есть, силикон то же есть, резины нет, наверное паронит силиконом намажу.. ;-)

arelaw1, Отв.355 31 Июля 13, 11:29

Я нижнюю часть прокладки сделанной из техпластины , садил к фланцу на автогерметик , а верх прокладки ,за счет эластичности резины и так не плохо прижимался к крышке автоклава.
при предварительных испытаниях , за трое суток , накаченное давление до 6 атм. упало на одну атмосферу.

Priest2005, Отв.356 02 Авг. 13, 20:02

Ну вот-опять мяско по банкам пихаю. Продолжение следует...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Забыл сказать-если банки НАД водои,воду можно разогревать за ранее,уже перед закладкои..и получить выиграш по времени разгона.

Вложения:

SDC10141.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10149.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10144.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10145.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10148.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

podarok24, Отв.357 02 Авг. 13, 20:23

Вчера ходовые проходил автоклава, завтрак туриста делал, гречка со свининой и луком, что сказать, нормуль, в след раз воды чуть больше налью, а мясо по банкам пихать на следующей неделе планирую.. Кстати, манометр не работал, а электронный термометр показывал 116,6, в общем учиться по ходу будем..

podarok24, Отв.358 02 Авг. 13, 20:26

Priest2005, что у тебя там за мясо такое диетическое? в атоклав нужно сомнительное мясо закладывать, что то из дичи.. ИМХО..

Priest2005, Отв.359 02 Авг. 13, 20:27

podarok24 →плюнь на манометр-тот для иформации и подстраховки нужен. Тем более дешевые быстро накрываются-непредозначены для такои темперАтуры..

# Страница 19

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.360

Priest2005, Отв.360 02 Авг. 13, 20:30

podarok24 →Лопатка свинная,акция в гипермаркете была-вот и взял почти 10 кило за полцены
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

20 банок получилось.Тушенка всегда пригодится...

podarok24, Отв.361 02 Авг. 13, 20:53

Молодец, запасливый ;-)

Priest2005, Отв.362 02 Авг. 13, 21:39

А хули-жрать всегда хочется.Далее-на градуснике 100,пар сифонит во-всю,закрываю кран.(воды там всего 4,4-5 литра,та до банкок не достает)

Вложения:

SDC10150.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10152.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.363 02 Авг. 13, 21:44

Теперь-120,засекаю время, и клапан держит рабочее давление-пердит все время...

Вложения:

SDC10153.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

SDC10154.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

podarok24, Отв.364 02 Авг. 13, 21:49

Щас точно не сфоткаю свой, что то на праздновался.. у меня не так все, заложил банки, залил водой, накачал на глаз, и все, жду пока закипит, ни капли пара за весь процесс..

Priest2005, Отв.365 02 Авг. 13, 21:55

Кому как больше нра-по мне,так на пару быстрее и экономичнее.Дык и я уже порядочно накатил,но просто так,за тех кто...у меня день другои-5 мая!! Хотя дня сапера-водолаза в календаре невидал...может 17 апреля мне добро в фонтанах купатся.. [Смеющийся] Бросаи ты енту воду-это не наш метод.Смастери раскладную подставку (шоб в горловину просунуть)под банки сантиметров 10 от дна,и мути на пару-это элементарно-даже домохозяики херачут.. https://www.youtube.com/embed/2aUcSjjI2Bw

Priest2005, Отв.366 02 Авг. 13, 23:03

Короче,у меня получилось так-(20х60х20)120. Пас от момента закрывания клава,до открытия.Щас,правда,банки еще там,но твистам надо дать немного сдутся,иначе,хватая за крышки,те могут стравить или наоборт засосать лишнее.

podarok24, Отв.367 02 Авг. 13, 23:12

Посмотрел видео и не понял, нах тушенка, девушка кто? Жена? привет ей от сообщества!

Priest2005, Отв.368 02 Авг. 13, 23:27

Сам ты жена(я бы тогда застрелился).. проспись
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Я про то что и америкоские бабы дома делают тушенку на пару ненапрягаясь...но у них режим не тот-с лишком малая Т* и долго греют.Скачал я как-то книжку к этому амириканцу,двоюрадная сестра перевела,попробовал по ихним таблицам готовить-непонравилось,очень!
Крышки у них интересные-на Тубе где то видел,что после остывания,как те вакуум притянет,можно мона кольча с резьбои снимать.

podarok24, Отв.369 02 Авг. 13, 23:30

Млять, без звука смотрел, смотрю, в тельняшке, ну, думаю день ВДВ все по всякому отмечают..))

Priest2005, Отв.370 02 Авг. 13, 23:44

Результат таков..вода у нас херовата-верхние банки (именно верхние)белым налетом покрылись-значит пар был насыщенным,и конденсируясь,вода капала с верху-ключевое слово тут насыщенный,оно и надо.

Вложения:

SDC10150 1.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.371 03 Авг. 13, 03:40

podarok24 →каши уже не делаю(вот тока перловку иногда)-слишком кропотливо и отмеряи как хочеш,с водои никогда непопасть-легче картофель,макарон,гречу или горох с обжареннои тушенкои намешать,или вместе сварить.
Кстати-вчера огурчики открыли,которые недавно показывал-хорошие,хрюстящие получилисья...

arelaw1, Отв.372 03 Авг. 13, 09:42

Мужики рассудите ,где ошибка.
вот табличка зависимости температуры кипения воды, от давления http://www.homedistiller.ru/temperatura-kipenija-vody.htm. В ней указано, что при температуре 120 градусов , давление должно быть 2 атмосферы.

Я же когда поднимаю температуру в автоклаве до 120 градусов ,то давлениние превдарительно накачанное до 1.5 атм. поднимается до пятерки.
То есть, если бы я некачал 1.5. атм. то оно при т.120 градусов всеравно бы было 3.5 атм. но не как не две атмосферы.

Priest2005, Отв.373 03 Авг. 13, 10:11

Все правильно-мне и таблицу ненадо,при 120-2 атмосферы-одна,которая давит на нас,другая избыточная.Ты качаеш 1,5+и то что ты накачал нэмношко разшыряется!!!Потому и низзя готовить по-манометру.Весь секрет в том,сколько воздуха в клаве.Даваи,по скаипу обясню?

svarnoy, Отв.374 03 Авг. 13, 10:16

Цитата — arelaw1, 03 Авг. 13, 09:42:
вот табличка зависимости температуры

Там указаны абсолютные значения,тоесть там указана температура кипения воды при 1 атмосфере 99.9 градуса.
Мы же нашу естественную 1 атмосферу не берём в расчет,и говорим об избыточном давлении.
И получается,что нам по факту нужно накачать только одну избыточную атмосферу,чтобы температура кипения воды стала 120градусов.Хотя по апсолютным значениям в баке будет две,одна естественная наша родная и одна накачанная(избыточная).

Priest2005, Отв.375 03 Авг. 13, 10:27

arelaw1 →ты у falki спроси-у него на саите один мужык,когда-то, конкретно и правильно все это дело для непонимающих разяснил(про объем воздуха в клаве).Я так несумею-я не русак.Твое последнее предположение-тупота,извини,те поучится немного надо,иначе в лучшем случае спалиш тушенку,в худшем отравишся-это дело серезное.Без обид....начни бы с этого-коментарии в башку небери-там более-менее правильно описан процес.http://konservatsiya.org.ua/...-konservov.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://konservatsiya.org.ua/myaso/sterilizaciya-myasnyx-konservov.html> Консерва не жаренная картошка на ужен,-ее правильно надо готовить,иначе ласты разом склеиваются!

Priest2005, Отв.376 03 Авг. 13, 13:41

От трактора,из тормозного ресивера выкрутил-внутри шарик и пружинка(пружину менял на совсем тонкую,почти как из авторучки) .С верху пружинка винтом прижимается-стопарную гаику выкинул-можно по ходу дела градус подогнать.А шток на подшипнике(шарике)стоит-типо давление стравить,хер там-пар ведь из-под него дует-шибко горячо. [Смеющийся]

Priest2005, Отв.377 03 Авг. 13, 20:16

falki →дык может они и по-разному показывають...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

поменяи местами...я электронике не верю...та свистит конкретно...

Priest2005, Отв.378 03 Авг. 13, 20:30

falki →небуду я стобои спорить-Ты уже почти профи,я знаю. В каждом клаве есть свои нюансы..на то и мы и технологи нужны
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.379 03 Авг. 13, 20:44

над чем
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 20

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.380

Priest2005, Отв.380 03 Авг. 13, 20:45

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.381 04 Авг. 13, 13:49

falki →это просто грузик как у скороврки,с разными дырками.

Priest2005, Отв.382 04 Авг. 13, 14:33

arelaw1 →Давление зависит и от соотношения воды и воздуха-у них разныи коэфициент сжатия.Ты налил почти полныи аклав и вода при разогреве разшырилась и ,сжав воздух,подняла давление.Как то так,примерно.По-зтому при работе с противодавлением по-манометру рекомендуют клав всегда одинаково,по-максимуму,заполнять водои. Иначе при одинаковом давлении Т* всегда будет разная. И еще-Т* воды и воздуха порядочо отличается,из-за разных таких как будто мелочеи я лично предпочитаю пар.

arelaw1, Отв.383 04 Авг. 13, 16:30

А время приготовления на пару такое же, как и в воде ?

Priest2005, Отв.384 04 Авг. 13, 16:54

falki →не-а,просто 3 дырки с разным конусом

arelaw1, Отв.385 04 Авг. 13, 16:55

Цитата — falki, 04 Авг. 13, 16:32:
фото своего автоклава покажи.

falki, на 18 странице гляни ,высота автоклава где то см.60

Priest2005, Отв.386 04 Авг. 13, 17:09

falki →прилегает по-разному,я с клапаном польскои скороварки игрался-только чуток угол конуса,которыи в грузике(его разобрать можно) изменить-моментом давление меняется. Жалко-фотик вчера развалился окончательно,уронил напол его
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.387 04 Авг. 13, 20:17

falki,
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

спасибо ! Придется переделать.Но так и не "въехал" , если температура воды 120-125гр. ,то почему температуру пара в свободном пространсвтве от воды, термометр будет показывать 100-108 градусов???
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.388 04 Авг. 13, 20:52

Потому что там пар в перемешку с воздухом.

п

jklmn, Отв.389 04 Авг. 13, 21:07

Ребят,если из 50-литрового газового баллона делать? Не великоват?
(пока пилить не начал:-)

jklmn, Отв.390 04 Авг. 13, 21:22

Цитата — falki, 04 Авг. 13, 21:17:
купите на авито

нее сам хочу сделать, и почему

Цитата — falki, 04 Авг. 13, 21:17:
не в коем случае

jklmn, Отв.391 04 Авг. 13, 21:45

Так я как раз и сижу на форуме,противограблевном.Тем более, что уже начал.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1308/04/22944.205304.jpg
Img_0887. Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Так как на счет вопроса?

jklmn, Отв.392 04 Авг. 13, 21:57

Помоему,я на русском пишу falki?

arelaw1, Отв.393 04 Авг. 13, 22:01

Цитата — falki, 04 Авг. 13, 21:53:
а газовый балон он ржавеет

а мы его перехитрим Термостойкая кремнийорганическая эмаль, высокотемпературная краска для чёрного металла - Цельсит-600
http://www.nanokras.ru/...lsit-600-20-kg/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.nanokras.ru/product/termostojkaja-kremnijorganicheskaja-emal-vysokotemperaturnaja-kraska-dlja-chyornogo-metalla-celsit-600-20-kg/>
Основательно не искал в интернете , но думаю есть грам по сто двести в продаже.

Цитата — falki, 04 Авг. 13, 21:53:
и ещё вес автоклава

с этим не поспоришь , тяжеловат выходит

Priest2005, Отв.394 04 Авг. 13, 22:39

falki →нергузи людеи-не у всех есть капуста,шоб все купить! Форум для того,чтобы помочь,а не в магазин послать!!!

arelaw1, Отв.395 04 Авг. 13, 23:23

Цитата — Priest2005, 04 Авг. 13, 20:52:
Потому что там пар в перемешку с воздухом.

Priest2005, значит если все оставить так как есть в моей конструкции и готовить на пару , то как я понял нужно будет только
подобрать пружину защитного клапана на срабатывании при давление 1-1.5Атм.

При таком способе мне останется только дождаться закипания воды ,поднятия температуры до 120 , и с этого момента засечь время приготовления ?
PS.Насколько выше уровня тена наливать воды ,при таком способе.],

jklmn, Отв.396 04 Авг. 13, 23:25

Priest2005, тем более скучно это все покупать,если душа творчества требует,даже если как ты говоришь

Цитата — Priest2005, 04 Авг. 13, 22:39:
капуста,шоб все купить!

Есть капуста,деньгами называется,но ....ЕСТЬ вещи которые не купишь.Друзья,общение,общий интерес и т.д и т.п.
Я на этот замечательный форум еще в сентябре,того года подсел,в хорошем смысле.Спирт до сих пор не получил.Все матчасть изучаю(хотя колонна готова,насадку немного добить осталось), форумчан(влюбленных в это дело)перечитываю.Ну да ладно,время терпит.Дистиллят выручает.
Автоклав нужен уже сейчас.Кролики,курочки,хрюньки на подходе,а автоклава нет .
Вроде вопрос не хитрый задал? 50л. много это,или мало?(из личного опыта форумчан)
Есть баллоны по 27 и 12 литров.Теряюсь в размерах...
Кто подскажет?

Priest2005, Отв.397 05 Авг. 13, 00:11

jklmn →Зря форум читал,раз непонял про капусту.Ответ на твои вопрос про емкость-да кто знает,сколько консервы ты за раз готовить собираешся!!! 20 или 50 банок?

arelaw1, Отв.398 05 Авг. 13, 00:19

Цитата — jklmn, 04 Авг. 13, 23:25:
Вроде вопрос не хитрый задал? 50л. много это,или мало?

В него влазит банок примерно (24шт по 0,5л) на одну закладку. [Улыбающийся]

Priest2005, Отв.399 05 Авг. 13, 00:27

Странно-у меня в 25-литровыи баллон 20 банок по 580 гр влезает.Два рада по 7 и верхнии 6-гильза градусника мешает...и с низу 10 сантиметров ддляводы...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 21

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.400

jklmn, Отв.400 05 Авг. 13, 00:40

Цитата — arelaw1, 05 Авг. 13, 00:19:
В него влазит банок примерно (24шт по 0,5л) на одну закладку.

Больше ,7шт.-в ряду,12см-ряд.

Цитата — Priest2005, 05 Авг. 13, 00:27:
у меня в 25-литровыи баллон

А разве такие есть.
50,27,12литровые-знаю

Priest2005, Отв.401 05 Авг. 13, 00:43

Да не замерял я-может и 27 [Непонимающий] В народе у нас 25-литровыми зовут таких...

jklmn, Отв.402 05 Авг. 13, 00:50

Цитата — Priest2005, 05 Авг. 13, 00:27:
у меня в 25-литровыи баллон 20 банок по 580 гр влезает

"Этим и ограничимся"Спасибо

arelaw1, Отв.403 05 Авг. 13, 10:48

Цитата — Priest2005, 05 Авг. 13, 00:27:
Странно-у меня в 25-литровыи баллон 20 банок по 580 гр влезает.Два рада по 7 и верхнии 6-гильза градусника мешает...и с низу 10 сантиметров ддляводы...

Ну как говорится за что "купил" , за то и "продал" .http://sdelay-sam.su/...na#comment-3701 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/samodelnyi-avtoklav-iz-gazovogo-ballona#comment-3701> [Улыбающийся]

arelaw1, Отв.404 05 Авг. 13, 13:07

Цитата — falki, 05 Авг. 13, 11:35:
тушенка будет со вкусом жравчины

А как ржавчина может попасть в герметично закупореную банку?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

podarok24, Отв.405 05 Авг. 13, 13:29

falki, ты людей хоть не пугай, действительно, как что то может попасть в закупоренную банку, у меня автоклав из черного металла, никакая ржавчина кусками не отваливается, и в банки не попадает, одна беда тяжелый очень и манометр накрылся, заменил бы, да резьба на нем хитрая какая то, ничего не подобрали мне в магазине, значит буду без манометра, только по температуре..

podarok24, Отв.406 05 Авг. 13, 13:41

Сегодня, Бог даст, заряжу, то же сфоткаю..

jklmn, Отв.407 05 Авг. 13, 13:47

Цитата — falki, 05 Авг. 13, 13:39:
это мой первинец

который давно заржавел и превратился в труху,пришлось сделать третий
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, не обижайся

arelaw1, Отв.408 05 Авг. 13, 13:59

Цитата — podarok24, 05 Авг. 13, 13:29:
заменил бы, да резьба на нем хитрая какая то, ничего не подобрали мне в магазине

podarok24,если резьба под манометр была нарезана в крышке автоклава , то можно выйти из положения , сверху приварить гайку с нужной резбой под новый манометр.

podarok24, Отв.409 05 Авг. 13, 14:02

Да блин, только покрасил порошковой, не хочу пачкать, позже, как вдохновение будет..

Priest2005, Отв.410 06 Авг. 13, 17:59

podarok24 →переходник из метрическои на дюуимовую резьбу токарь за копеики выточит.Только оба манометра возьми с собои.

falki →за чем Т* воды замеряеш,если на пару делаеш и вода только внизу ? Приподыми банки над водои,и без проблем.

igl, Отв.411 06 Авг. 13, 18:08

Цитата — Priest2005, 02 Авг. 13, 23:44:
Результат таков..вода у нас херовата-верхние банки (именно верхние)белым налетом покрылись-значит пар был насыщенным,и конденсируясь,вода капала с верху-ключевое слово тут насыщенный,оно и надо.

А налет из чего?Известь?

Priest2005, Отв.412 06 Авг. 13, 18:21

igl →она самая,сразу легко даже сухои тряпочкои стирается,а потом уже,когда пустие банки мыть,фиг там,неотмыть..даже уксусом не-очень.

igl, Отв.413 06 Авг. 13, 18:37

Странно.В паре то ее быть вроде не должно.А она есть.Прям не верь глазам своим.

Priest2005, Отв.414 06 Авг. 13, 18:54

falki →Знаю,и удивляюсь-у них кастрюля ведь люминевая...я уксус лью только когда в 11-литровои скороварке делаю,которая из нержы.

podarok24, Отв.415 06 Авг. 13, 19:10

Не сфоткал вчера процесс, до 122 градусов он разогрелся, в общем у курицы кости стали мягкими, готовлюсь к более серьезным экспериментам..

jklmn, Отв.416 06 Авг. 13, 19:11

falki, подскажи, где (или от чего)такой ниппель нашел?(как на третьем)

Priest2005, Отв.417 06 Авг. 13, 19:14

falki →не-а,я ленивыи,кувшыном долго,и фильтр от стиралки или автономки отсоединять-тоже епатории..проще банки при складывания в шкаф полотенцем слегонца протереть..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.418 06 Авг. 13, 19:35

Про воду-не у меня одного так-и в других странах бывает,на пару делая..тут,правда он дырявую банку показувает,но обратите внимание на крышки остальных...

Вложения:

79b35778b7d5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.419 06 Авг. 13, 19:42

может это оксид алюминия

# Страница 22

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.420

podarok24, Отв.420 06 Авг. 13, 19:58

Цитата — falki, 06 Авг. 13, 19:18:
Рассказывате как нетроную бомбу смастрячить.

Это почему? Клапан не сработал, автоклав на половину был с водой и банками..

Priest2005, Отв.421 06 Авг. 13, 20:03

Откуда ему взятся,оксиду? В американке еще понимаю,у меня то этот без единои люминки. И в колодце моем в лесу,10 км от ближаишеи цивилизации,тоже вроде быть не должен.На работе у мну тоже нев-бенные фильтры стоят,шоб парогены и тэны в печках для копчения моментом не засырались.Вода тут такая-жесткая очень.

Priest2005, Отв.422 06 Авг. 13, 20:04

falki →он самыи...шеф.

Priest2005, Отв.423 06 Авг. 13, 20:13

falki →не дружим с ним мы более [Смеющийся]
Но начинающим поучится есть чему..

Priest2005, Отв.424 06 Авг. 13, 20:22

Наш человек везде на халяву проскочет,но мы уже от темы отвлеклись...то что неответил,не удивляюсь

Priest2005, Отв.425 06 Авг. 13, 20:38

falki →в закладки сунул,у меня тоже помидоры и паприка на подходе.Там надо над временем стерилизации по-размыслить.В прошлом году просто паприки маринованнои накатал-40 поллитровок улетели как из пушки.

Priest2005, Отв.426 06 Авг. 13, 20:50

40 минут не многовато получилось? Ты горячим заливал? Я поллитровки с овощами не больше 15-18 минут в 100-110 градусном пару грею

niki_asmolov, Отв.427 09 Авг. 13, 11:45

Собираюсь покупать автоклав. Интересует тушонка мясная. Перечитал 2 ветки по автоклавированию. На других Форумах тоже посидел. Книжек почитал. Для себя уяснил следующее:

1. Выше +65 – это крайне нежелательно т.к. мясо начинает разлагаться. От этого теряются вкусовые качества.
2. Поэтому выход на 117 градусов и охлаждение нужно проводить максимально быстро – чтобы минимизировать время нахождения мяса при температуре выше +65. Под это заточены все промышленные технологии, ориентированные на экспресс-разогрев и столь-же быстрое охлаждение.

3. Формула (N-K-M)/T по правильному должна еще содержать и давление противодавления, которое для разных банок разное. В частности для 0.5 стекло – в пределах 2 атм

4. Заполнять банки нужно строго по объему – 2 см воздуха под крышкой (по плечики). От этого объема воздуха сильно зависит противодавление.

5. Крышки – закручивающиеся. С резинками для автоклава и пастеризации не разобрался. Подскажите кто знает.

6. Из условий обеспечения форсированного разогрева объем автоклава должен быть небольшой, источник тепла – газовая горелка (круглая от АОГВ) её тепловая мощность кажется 27 квт.

7. Охлаждение – сразу после прохождения бутулизной температурной площадки. Никаких одеял до утра. Планирую ставить автоклав в емкость с проточной холодной водой.

8. Подключение манометра переделать через спец. спиральную трубку (забыл название).

9. Температуру измерять авометром, предварительно оттарировав термопару на 100 (кипящая) и 0 (вода со льдом).

10. Манометр заменить на повышенного класса точности, попрошу чтобы оттарировали на котельной.

11. После покупки провести гидравлические испытания автоклава и проверить тарировку предохранительного клапана.

12. Противодавление – воздушное. Оно нужно в принципе на этапе охлаждения, но накачивать нужно перед разогревом – чтобы проверить герметичность. После этого стравить и продуть паром чтобы убрать воздух – у него теплофизика хуже чем у пара, от этого плохой прогрев, если банки не покрыты полностью водой.

13. Из условий форсированного разогрева минимальное количество воды – только на генерацию пара без полного выкипания

14. На этапе форсированного охлаждения создать противодавление. Насосом качать и следить в лом. Планирую от баллона со сжатым воздухом – лишнее пусть подтравливает через предохранительный клапан.

15. Настоящий вкус оценивать через 2 месяца выдержки.

16. Для недлительного хранения (и если уверен в качестве мяса!!!) испытать пастеризационные тепловые режимы – должно быть вкуснее.

Покритикуйте

igl, Отв.428 09 Авг. 13, 14:01

Цитата — niki_asmolov, 09 Авг. 13, 11:45:
Для себя уяснил следующее:

1.Да
2.Желательно
3.Для закатанных банок
4.Желательно
5.Ворос не ясен
6.Да
7.Делаю естественным путем.Максимум-вентилятор и влажная тряпка
8.Трубка Перкинса.Не повредит.
9.Не знаю что такое
10.Лишнее.
11.Да
12.Да
!3.Да
14.Качнуть разок автомобильным компрессором и забыть.
15.Для мяса не знаю.Рыба в томате-2 нед,шпроты-2 мес.
16.Лучше холодильник.
Все ИМХО.В принципе подходы разумные.Начнете делать-многое отпадет,тут falki прав

Priest2005, Отв.429 09 Авг. 13, 16:47

niki_asmolov →пункт 3-рекомендуемое давление в домашнем автоклаве ты не смагеш соблюсти,по этому это отбрасываем!!!А так в основном вроде правильно,но деиствительно-много лишнего,хотя хорошо,что все это знаеш-может пригодится.

igl, Отв.430 09 Авг. 13, 18:05

Цитата — Priest2005, 09 Авг. 13, 16:47:
niki_asmolov →пункт 3-рекомендуемое давление в домашнем автоклаве ты не смагеш соблюсти,по этому это отбрасываем

А в чем тут сложности.У чела я так понимаю будет возможность делать подкачку.Если хочется...

Priest2005, Отв.431 09 Авг. 13, 18:18 Автор был выпивший

igl →один перец,заводское давление не подгонит-там пар,а не воздух в клаву подають. Кстате,есть и такои вариант-банки под закатку на пару и только после обработки при остывании компресором противодавление дунуть,но такие крышки давно не узаю,и рисково это,по моему.

igl, Отв.432 10 Авг. 13, 05:14

Ну да.Читай п 12 в трезвом виде

Priest2005, Отв.433 10 Авг. 13, 07:22

falki →Ты прав про мусор(правду загнул-достають
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

и сам я не лучше Но!!!

podarok24, Отв.434 10 Авг. 13, 07:33

Да ничего не будет с твоим компотом, что ты какой мнительный, я вообще только банки стерилизовал и заливал кипятком, потом сливал, еще раз кипятил, опять заливал и закатывал(это я про яблочный) и стоят как миленькие.. Меньше танцев с бубном и все будет нормально!

Priest2005, Отв.435 10 Авг. 13, 07:36

podarok24 →ты не понял,просто достают с тупимы вопросами...как Мяско??

Priest2005, Отв.436 10 Авг. 13, 07:52

Че гусеи гонете?Выложите каждыи свои процес по пунктам и по-временям! Сравним и наидем оптимальныи вариант!

falki, Отв.437 10 Авг. 13, 07:59

Технология приготовления:
1. вымыть банки и крышки;
2. подготовить ягоды и фрукты для консервирования;
3. уложить в банки слоями фрукты или ягоды;
4. накипятить воду для сиропа
5. добавить и растворить в воде сахар для приготовления сиропа
(на 3литровую банку 400грамм сахара)
6. залить фрукты в банке горячим сиропом, таким образом, чтобы до крышки
оставалось пустота 2-3 см;
7. закрыть банки;
8. начать процесс стерилизации.
нагрев 20-30минут стерилизация 25-29минут 103 градуса и охлаждение естественное

Priest2005, Отв.438 10 Авг. 13, 08:02

falki →первыи пункт меня бесит!!!!сам знаеш,от куда тот...

falki, Отв.439 10 Авг. 13, 08:04

[Смеющийся]

# Страница 23

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.440

podarok24, Отв.440 10 Авг. 13, 08:08

Цитата — Priest2005, 10 Авг. 13, 07:36:
как Мяско??

Еше не делал, но отпишусь обязательно.. На курице потренировался, получилось не плохо, кости мягкие. Вкус порадовал. ;-)

Priest2005, Отв.441 10 Авг. 13, 08:13

На неделе паприку опять мариновать буду,на подобие болгарскои....рецепт разом будет тут! Надо будет опять в записнои книге рытся-на компе ничего важного не держу.

Priest2005, Отв.442 10 Авг. 13, 21:05

igl →в трезвом виде это все прочитать невозможно
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

раз могеш-сделаи дома это! Без обид!!!

podarok24, Отв.443 10 Авг. 13, 21:08

Ну как хочешь, в трезвом виде я тебя заебу вопросами..

Priest2005, Отв.444 10 Авг. 13, 21:09

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

писюн сломаеш!!!!

Priest2005, Отв.445 11 Авг. 13, 13:51

falki →компот я только яблочныи делал-07 банки грел тогда 12 минут при 108 или 110,точно непомню(вообще стараюсь все записать,иначе бывает-через какое время вкусную консерву открою,а как именно делал,уже не вспомнить)-тогда разные виды кансервы за один заход делал-прошлои осенью много експериментировал.Заливал горячим сиропом.Все в ажуре,хотя в кладовке довольно тепло-веснои последние схавали,только резанные яблоки малость переварились-слишком мягкие.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Надо будет время или градус уменьшить.

igl, Отв.446 12 Авг. 13, 08:56

Ботулизм любит белковый хавчик-мя со грибы кукурузу бобы. В компоте маловероятно

svarnoy, Отв.447 12 Авг. 13, 09:15

Непонятно вообще,зачем греть 110С 12 минут?
Споры бутулизма 120С полчаса выдерживают.

Priest2005, Отв.448 12 Авг. 13, 16:21

Незнаю,не видал таких-попробуи методом научного тыка-воздух накачаи и покрути...посмотри в паспорте устроиство и принцып работы-там вроде все виднно. Почти мои пердун,тока лишних гаек с верху много.

Priest2005, Отв.449 12 Авг. 13, 16:31

Думаю-легко!!! Ослабляи пружыну до нужного давления,если с лишком тугая-обреж или замени на другую,по мягче.

igl, Отв.450 12 Авг. 13, 17:24

Цитата — falki, 12 Авг. 13, 16:15:
Купил предохранительный клапан

У меня такой стоит.Итальянец,по моему.Заводская калибровка у меня была на 3.5 атм.Пружинкой регулируется.Криволинейной поверхностью подрывается,если надо

Priest2005, Отв.451 12 Авг. 13, 17:35

svarnoy →ну,погреи компот полчаса при 120-о результате расскажы потом....говорил я- все режымы у мну ворованные...

svarnoy, Отв.452 12 Авг. 13, 17:41

Цитата — Priest2005, 12 Авг. 13, 17:35:
погреи компот полчаса при 120-о результате расскажы

Так нахер ты его в автоклав тогда вообще засунул? Вари в кастрюльке компот.

Priest2005, Отв.453 12 Авг. 13, 17:42

В автоклаве проще,больше и быстрее. Есть и такое дело акромя стерилизации-пастеризацыя.

slavjane, Отв.454 13 Авг. 13, 00:02

а я прикупил автоклав. тоже собираюсь его обвязать, и в перспективе чето стерилизовать. предлагаю сотрудничать, варю аргоном (есть свой аргон) паяю и тд. Образование - инженер-тенолог бродильных производств, но дома пробую и другие направления производств. [Подмигивающий]

igl, Отв.455 13 Авг. 13, 12:30

Цитата — falki, 13 Авг. 13, 06:52:
он стравил

Может и не он.Для начала натяни пару презиков.На выходное отверстие и сверху,на гайки.Ну и возможно ночь-не так быстро,не так критично. Может к тому-же трошки подостыло.

arelaw1, Отв.456 13 Авг. 13, 12:57

Цитата — falki, 13 Авг. 13, 06:52:
клапан отрегулировал на 4.5 атмосфера за ночь он стравил до 2.5 что делать.прокладка в клапане фторопласт.

У меня тоже подтравливал тракторный. Я так поступил ,разобрал клапан ,вставил отверстие деревянную палочку , и зали вокруг нее все пространсво расплавленным свинцом .Когда это все дело остыло, развальцевал застывший свинец (то место куда упирается шарик) сверлом того же диаметра что и шарик, затем положив шарик в образовавшуюся ложбинку вбил его чуть-чуть , легкими ударами молотка, затем при сборке немного подрегурировал пружину на нужное давление .

француз, Отв.457 14 Авг. 13, 18:49

Здравствуите. Клапан тракторныи подрпавил довольно просто-вытащил пружыну со штоком и,вставив туда обрезок арматуры,стукнул пару раз по подшипнику-теперь держыт до 3 атмосфер. Но это ненадо-варю твисты без подкачки.

podarok24, Отв.458 15 Авг. 13, 21:37

Вопрос к мастерам автоклава - при такой температуре, давление такое должно быть? Банки полностью под водой, давление перед началом подкачивал на глаз..

https://cdn.homedistil.ru/fs/1308/15/21694.205702.jpg
P1030346. Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.459 15 Авг. 13, 21:57

Цитата — podarok24, 15 Авг. 13, 21:37:
давление перед началом подкачивал на глаз..

podarok24, а почему на "глаз" по манометру надо было качнуть 1.5Атм. -предварительное давление .

# Страница 24

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.460

podarok24, Отв.460 15 Авг. 13, 22:04

никак блок питания к автомобильному компрессору не подберу, а пока качаю старым ручным насосом, терпения не хватает 1,5 атмосферы вручную качать.. так качков 50 и вперед..

podarok24, Отв.461 16 Авг. 13, 06:56

Как еще спросить? Один уровень банок, 7шт по 0,7, уровень воды над банками 3см, температура на термометре 120,9 , пред накачка на глаз, вопрос в том, то, что показывает манометр похоже на правду или нет?

igl, Отв.462 16 Авг. 13, 10:28

Цитата — podarok24, 15 Авг. 13, 21:37:
при такой температуре, давление такое должно быть?

Цитата — Priest2005, 10 Авг. 13, 21:05:
раз могеш-сделаи дома это!

При 120 град избыточное порядка 1 атм.Что смущает?Меньше быть не может.Больше может.Факторов влияющих много.Температура и объем заливаемой воды,объем клава,давление подкачки и т.д.

podarok24, Отв.463 16 Авг. 13, 11:44

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 10:28:
Что смущает?

Смущает низкое давление на манометре, если оно таким и должно быть, то все нормуль..

igl, Отв.464 16 Авг. 13, 12:40

Цитата — falki, 16 Авг. 13, 10:38:
120 градусов и 1 атмосфер это у америкосов

Это в физике

Цитата — podarok24, 16 Авг. 13, 11:44:
низкое давление на манометре

Оно же не ниже 1 атм?
Температуру чего ты,кстати,меряешь?

Роман Николаевич, Отв.465 16 Авг. 13, 12:43

Цитата — podarok24, 16 Авг. 13, 11:44:
Смущает низкое давление на манометре

podarok24, при такой температуре и при такой установке твоего манометра, т.е. без петли вроде как Пельтье, манометр истинного давления вжизнь не покажет!
Твой манометр нужен лишь для того чтобы накачать первоначальное противодавление и проверить наличие утечек.
А так забей на его дальнейшие показания.

igl, Отв.466 16 Авг. 13, 12:56

Согласен с Романом Николаевичем.Кроме того полезно внимательно почитать тут http://www.dpva.info/...eam/AirInSteam/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/GuideSteam/AirInSteam/> для понимания

igl, Отв.467 16 Авг. 13, 13:05

В твоем случае(грубо) при абсолютном давлении в 3 атм термометр должен был -бы на чистом пару показать порядка 130.Т.к. в клаве полно воздуха,то противоречия тут нет и ты добился "невозможного",как мне говорили выше,результата..А правильно-ли показывают показометры-это уже другая песня.Продуй автоклав паром хорошенько,проверь по таблицам

igl, Отв.468 16 Авг. 13, 13:11

Цитата — Роман Николаевич, 16 Авг. 13, 12:43:
вроде как Пельтье,

вроде-как Перкинса

Роман Николаевич, Отв.469 16 Авг. 13, 13:42

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 13:11:
вроде-как Перкинса

Во-во! [Улыбающийся]
Всё никак для эстетики её не сделаю...хотя хр-н с ней! [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.470 16 Авг. 13, 14:07

Цитата — Роман Николаевич, 16 Авг. 13, 12:43:
при такой температуре и при такой установке твоего манометра, т.е. без петли вроде как Пельтье, манометр истинного давления вжизнь не покажет!

Всё нормально манометр покажет.Петля нужна чтобы сглаживать скачки.

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 12:56:
Согласен с Романом Николаевичем.Кроме того полезно внимательно почитать тут http://www.dpva.info/...eam/AirInSteam/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/GuideSteam/AirInSteam/> для понимания

Для понимания чего?Абсолютно похрен на воздух,podarok24 работает не по пару,как и я.

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 13:05:
В твоем случае(грубо) при абсолютном давлении в 3 атм термометр должен был -бы на чистом пару показать порядка 130.Т

НЕТ там кипения! банки полностью покрыты теплоносителем,теплоноситель нагрет до 120С(чтобы убить споры бутулизма),и отдаёт эти 120С банкам.Всё.
Похер на воздух,и давление,главное чтобы оно небыло меньше 1 атмосферы(для воды) иначе упадёт температура.

igl, Отв.471 16 Авг. 13, 14:54

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 14:07:
Петля нужна чтобы сглаживать скачки.

и для того,чтобы манометр не показывал фуню фсякую при 120.Жевали уже

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 14:07:
Для понимания чего?

Для понимания зависимости давление-температура,чтобы не возникали вопросы типа " а почему у меня в клаве 5 отм"

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 14:07:
НЕТ там кипения!

Нет.Хотя,если строго,кипение-это процесс испарения (интенсивного),а испарение там есть.А,кстати,я что утверждал,что там кипение при 120.При 130 будет кипеть(интенсивно испаряться)

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 14:07:
чтобы оно небыло меньше 1 атмосферы(для воды)

Одну атмосферу ты получишь и без противодавления при 120.А для того,чтоб не сорвало крышки надо трохи больше

igl, Отв.472 16 Авг. 13, 14:56

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 14:54:
и для того,чтобы манометр не показывал фуню фсякую при 120.Жевали ужеДля понимания зависимости давление-температура,чтобы не возникали вопросы типа " а почему у меня в клаве 5 отм"Нет.Хотя,если строго,кипение-это процесс испарения (интенсивного),а испарение там есть.А,кстати,я что утверждал,что там кипение при 120.При 130 будет кипеть(интенсивно испаряться) при 2,7 атм абс.Сбросить давление и при 120 закипит.Урать до 1 абс закипит при 100 [Смеющийся].Одну атмосферу ты получишь и без противодавления при 120.А для того,чтоб не сорвало крышки надо трохи больше

igl, Отв.473 16 Авг. 13, 15:08

Цитата — falki, 16 Авг. 13, 15:02:
подумать докупить.

Носить крышку к тому-же удобно.

niki_asmolov, Отв.474 16 Авг. 13, 15:36

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 12:56:
Согласен с Романом Николаевичем.Кроме того полезно внимательно почитать тут

И еще ищите поиском статью (не могу ссылку дать)
Уверенность в результате стерилизации - гарантия качества лабораторных исследований

svarnoy, Отв.475 16 Авг. 13, 15:51

igl ты давай раскажи поподробнее нам самогонщикам,на форуме самагонщиков,что такое кипение.
И если манометр имеет рабочие температуры выше 120С,что он непавильно покажет?Или у вас при автоклавировании отдельные законы физики?
На фотографии podarok24 давление обусловлено несколько иными физическими явлениями,некоими оперируеш ты.А именно Там всего-лиш увеличилась в обьме подушка воды в замкнутом пространстве автоклава,заняв соответственно больше места,что и привело к увеличению давления.И похрен с какой температурой она хочет там закипеть.
При такой схеме автоклавирования,когда банки залиты водой полностью,регулируем температуру воды и похрен на давление.У меня этим автоматика от ректификационной колонны занимается,при 120,1С отключает тэн при 119.8 включает.

arelaw1, Отв.476 16 Авг. 13, 17:07

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 15:51:
.У меня этим автоматика от ректификационной колонны занимается,при 120,1С отключает тэн при 119.8 включает.

svarnoy, удобно , не надо самому поддерживать t.
Тем не менее как не прозевать первоночальный момент достижения 120 гр. что бы засечь время автоклавирования -переодический визуальный контроль или тоже доверено автоматике и она издает сигнал?

svarnoy, Отв.477 16 Авг. 13, 17:17

А

Цитата — arelaw1, 16 Авг. 13, 17:07:
или тоже доверено автоматике

Автоматика на базе "ардуино" при включении она отрабатывает первый шаг//ждёт пока нагреется до 120С//
При достижении температуры в 120С переходит на второй шаг//включает таймер и следит за температурой,включая-выключая тэн//
По истечении времяни таймера снимает нагрузку с тэна,всё тушняк готов!

igl, Отв.478 16 Авг. 13, 17:38

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 17:17:
При достижении температуры в 120С переходит на второй шаг//включает таймер и следит за температурой,включая-выключая тэн//
По истечении времяни таймера снимает нагрузку с тэна,всё тушняк готов!

У меня аналогичный алгоритм.ОВЕН и РВ4.А вот с этим

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 15:51:
Там всего-лиш увеличилась в обьме подушка воды в замкнутом пространстве автоклава,заняв соответственно больше места

я бы не был столь категоричным.
Если в клаве у podarok24 есть например 5 литров воздуха,то чтобы его сжать с 1 до 3 атм объем должен уменьшиться с 5 до 2.3 л.Т.е. вода должна расшириться на 2.7 л.Для этого очень дофика воды нужно......При этом мы не учитываем,что и клава-то тоже расширяется.......Самогонщикам могу поподробнее [Смеющийся]
P.S.Посчитал.От 20 до 120 нужно 54 литра воды..Так что наряду со всякими расширениями(и клавы и воды и банок) там в любом случае есть пар.Или уж очень большое соотношение вода/воздух.И все-равно немного пара.Пар есть всегда.Даже за окном [Смеющийся]

igl, Отв.479 16 Авг. 13, 18:51

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 15:51:
И если манометр имеет рабочие температуры выше 120С,что он непавильно покажет?

Я не знаю имеет ли БДС такую рабочую т-ру.Есть и до 150,встречал(на картинках) и до 600 градусов.У большинства юзеров манометры с рабочей температурой 70-80 град.По своему манометру я это узнавал у конструктора на заводе.Сейчас поставил ЭКМ.Нафига не знаю.Сначала думал автоматизировать противодавление на охлаждении.Потом передумал.Нафик надо.

# Страница 25

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.480

podarok24, Отв.480 16 Авг. 13, 19:41

В общем так, господа, на двух завинчивающихся крышках, резиновое кольцо внутри крышки, деформировалось и отстало, видимо температура очень высокая, но при таком режиме(делал голень куриную) мясо получилось достаточно вкусным и совсем не обезличенным, кости при этом становятся мягкими и замечательно жуются.. На остальных пяти банках все ОК..

podarok24, Отв.481 16 Авг. 13, 20:06

Еб**ные уши, а я про что, ну естественно.. можно приступать к более серьезным экспериментам.. Я заказал Феде дичь.. ;-)

arelaw1, Отв.482 16 Авг. 13, 20:27

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 17:17:
Автоматика на базе [strike]"ардуино"[/strike] при включении она отрабатывает первый шаг//ждёт пока нагреется до 120С//При достижении температуры в 120С переходит на второй шаг//включает таймер и следит за температурой,включая-выключая тэн//

может на форуме есть тема применение автоматики "ардуино" в автоклавирование? видел обсуждения"ардуино", но темы касались только пиво-самогоноварения.

podarok24, Отв.483 16 Авг. 13, 20:34

Цитата — falki, 16 Авг. 13, 20:16:
вам ещё как до китая

falki, не мыкай, здесь вроде как все свои и на ты, мне как до Китая чего? Кстати, в зависимости от авиалиний примерно 11 часов и ты в южном Китае, 9 раз был, люблю Китай..

svarnoy, Отв.484 16 Авг. 13, 20:39

Цитата — arelaw1, 16 Авг. 13, 20:27:
"ардуино" в автоклавирование?

Тему такую вроде невидел.
Так ардуина она же гибкая,я даже программу специальную под автоклав неписал.Поставил температура 120 и время 60 минут,и какая ей нахрен разница пиво это или тушёнка.

podarok24, Отв.485 16 Авг. 13, 21:10 Автор был выпивший

falki, это ты с кем?

svarnoy, Отв.486 16 Авг. 13, 21:14

Цитата — falki, 16 Авг. 13, 21:08:
как вы можете быть уверены в датчике 1820

Диапазон измерений от –55°C до +125°/
У меня и 127 показывал без нареканий.
120С его штатная температура.Так что доверяем.

podarok24, Отв.487 16 Авг. 13, 21:29 Автор был выпивший

Ну у меня, например, стоит предохранительный клапан, а вообще, просто нужно нужно наблюдать за прямым нагревом..

svarnoy, Отв.488 16 Авг. 13, 21:36

Цитата — falki, 16 Авг. 13, 21:24:
а если

Если упадёт атомная бомба то датчик пострадает менее всего,так как находится внутри автоклава под слоем воды внутри гильзы.
А если температура поднимется на пороговую заданную программой,автоматика отключит тэн.
Уже писал,что 120С является штатной температурой для DS18B20. 127С тоже показывают,дальше незнаю.
Разумеется тоже стоит "подрывной" клапан.
Поправил.

podarok24, Отв.489 16 Авг. 13, 21:43 Автор был выпивший

А в гильзе масло !

svarnoy, Отв.490 16 Авг. 13, 21:44

В гильзе термопаста.
А нафлудили нафлудили то.
Лучше бы рецептами провереными делились.
Блин у меня и рисовая брага подошла,и солодовая.Так как электричества нехватает на всё я даже проверить несмогу ваши рецепты вкусные как минимум неделю.
поправил

arelaw1, Отв.491 16 Авг. 13, 21:55

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 13, 20:39:
я даже программу специальную под автоклав неписал.

svarnoy,думаю файл с программой, прошивкой не помещал бы. Если не затруднит выложи сделай доброе дело , многим думаю пригодится , кто будет делать автоматику на базе этого электронного конструктора.
PS.Ведь не все сильны в искусстве программирования

podarok24, Отв.492 16 Авг. 13, 22:19 Автор был выпивший

Пора модератору за нас взяться и удалить все к чёртовой матери..

svarnoy, Отв.493 16 Авг. 13, 22:22

Неполучается почемуто вставить скетч,по сути я пользуюсь скетчеми господина KD.
Я просто сделал симбиоз его пивного и дисциляционного скетчей и подогнал под под мегу 2560 и свой экран с кнопками.
Пока даже нет спец програмы под автоклав,пользую то что есть внося каждый раз поправки.
Вот в той ветке моя автоматика
[сообщение #11749650] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11749650>
Когда взял в руки ардуино,и мысли небыло что когданибуть смогу написать чтонибуть для этой железки.
Теперь симбиоз уже готов,и я уже понимаю,что написно в скетче(почти всё),так что незагорами свой код.

igl, Отв.494 16 Авг. 13, 22:37

Цитата — podarok24, 16 Авг. 13, 19:41:
, резиновое кольцо внутри крышки, деформировалось и отстало, видимо температура очень высокая,

На крышке должон стоять букв С а не П.На крышках ставят не всегда,на ящиках обычно стоит

podarok24, Отв.495 16 Авг. 13, 22:46 Автор был выпивший

Автоклав, конечно, тема, но не представляю свою жизнь всю на консервах. помню как то всю зиму за свининой на рынок ходил, без нее лосятина не вкусная. а котлетки получаются - объедение, но это другая история..

podarok24, Отв.496 18 Авг. 13, 17:32

Не нашел сегодня на рынке крышки с С только П..

Маляр, Отв.497 20 Авг. 13, 22:55

Так все же может подведем итоги ,с каким количеством воды готовят в автоклаве,с каким давлением и с какими рецептами.потому что из всего вышеописанного понял одно автоклав хорошая штука ,и все))))))))))))

podarok24, Отв.498 21 Авг. 13, 09:29

На мой взгляд, каждый затачивается под свою кастрюлю, у меня в автоклаве банки полностью покрыты водой, при предварительной накачке, при температуре 120 градусов, при давлении в районе 2-ух атм, я выдерживаю консервы от 40 до 60-ти минут, но опять же все очень индивидуально, у кого то автоклав с паровым нагревом, там по другому, здесь главное обсудить и понять общий принцип и ньюансы.. ИМХО

podarok24, Отв.499 21 Авг. 13, 10:38

ВОблин, зачем второй?, этому сносу не будет..

# Страница 26

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.500

arelaw1, Отв.500 21 Авг. 13, 11:10

ВОблин,Вопросик,- прибор котролирует и температуру и давление , и где заказывал , думаю адресок пригодится кто захочет сделать "американца"

igl, Отв.501 21 Авг. 13, 13:38

Цитата — arelaw1, 21 Авг. 13, 11:10:
прибор котролирует и температуру и давление

Ага.И фсе одной стрелкой.Еще-бы шкалу в Кельвинах и мегапаскалях.И на фоне голой бабы.Это был-бы прибор настоящий.А так, больше шести штук в одни руки не отпускать

igl, Отв.502 21 Авг. 13, 13:50

Истинным любителям красоты нужен такой.
Или как минимум такой

Вложения:

ман3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ман.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.503 21 Авг. 13, 13:51

Цитата — igl, 21 Авг. 13, 13:38:
Ага.И фсе одной стрелкой

Вот тоже закрались смутные сумления по этому поводу ,а может есть еще одна стрелочка поменьше , которая расположена под большой?

igl, Отв.504 21 Авг. 13, 13:58

Ничего там никуда не закралось.Манометр и есть манометр.(если ошибаюсь,пусть прибор меня извинит)Но.......Хорошо показывает,почему в автоклавировании распространены температуры 112,120,132.Патамушо хорошо соответствуют ровным давлениям.ИМХО

igl, Отв.505 22 Авг. 13, 10:10

Цитата — ВОблин, 21 Авг. 13, 19:20:
у них все чОтко -...... прибор будет показывать правду... Мормоны...вопрос веры!

А разве коллеги Шарль и Гей-Люссак были мормонами?

podarok24, Отв.506 22 Авг. 13, 11:15

Уж кем был Гей-Люссак и так понятно.. ;-)

Priest2005, Отв.507 25 Авг. 13, 20:11

ВОблин →правда за тобои,это просто манометр.И если изменить соотношение воды и пара изменится и темперАтура. По этому за место манометра пользуюсь градусником.

jklmn, Отв.508 26 Авг. 13, 08:54

Цитата — podarok24, 21 Авг. 13, 09:29:
у меня в автоклаве банки полностью покрыты водой

Цитата — podarok24, 21 Авг. 13, 09:29:
у кого то автоклав с паровым нагревом

Цитата — Маляр, 20 Авг. 13, 22:55:
Так все же может подведем итоги

Вот я почему то думаю,что желание греть паром вызвано желанием сэкономить энергию,уходящую на нагрев лишней воды.Хотя сам склоняюсь заполнением на 2см. выше банок.Вода всеж термостабильнее.
Кто,что по этому думает?

podarok24, Отв.509 26 Авг. 13, 09:07

jklmn, каждому свое, мне выбирать не приходилось, мне достался автоклав именно с полным заполнением, результатами использования полностью доволен..

podarok24, Отв.510 27 Авг. 13, 08:30

Фасоль с кабачками или баклажанами в томатной заливке кто нибудь делал в автоклаве? Или какие мысли есть по этому поводу? Решил одну закладку сделать..

podarok24, Отв.511 27 Авг. 13, 13:15

falki, только у меня рассыпная..

Priest2005, Отв.512 27 Авг. 13, 15:59

Я делал фасоль в томатном соусе и лоханулся-фасоль неотварил до готовности и та так и осталась недоваренная из-за кислоты в соусе.Одну банку тогда сразу открыл,попробовал,остальные прогрел еще почти час-безтолку,фасоль такая же жесткая осталась.
Фасоль с мясом (без томата,с добавлением воды)готовится как горох или перловка,на пример.

Priest2005, Отв.513 27 Авг. 13, 19:48

Кто в курсе,как определить созрел ли баклажан? Я их очень люблю и первыи раз вырастил в парнике.Пока тока 2 штуки до нормалного размера вырасли,вот и не знаю,можно их уже жрать?Из синеньких тоже класная консерва.Обжаренного лука,морковочки туда добавлял типо икра заморская получается.

podarok24, Отв.514 28 Авг. 13, 06:09

Если синий и отвалился, значит созрел.. ;-) , Рич за рецепт с фасолью спа..

igl, Отв.515 28 Авг. 13, 16:06

Цитата — podarok24, 26 Авг. 13, 09:07:
мне достался автоклав именно с полным заполнением

А что мешает в нем делать на пару? По фотке у тебя достаточно многофункциональная кастрюля....Ну если только гильза термометра аж до дна....

podarok24, Отв.516 28 Авг. 13, 16:15

Ничего не мешает, он у меня просто без году неделя пока только полностью заполнял, с паром как нибудь при случае поиграюсь..

Маляр, Отв.517 31 Авг. 13, 22:30

Вечер добрый !У меня вопрос ,сделал автоклав но он немного травит из под гаек которые закручены на шпильках что держат крышку ,что делать?Или можно что бы он немного травил?

podarok24, Отв.518 31 Авг. 13, 22:36

не допускается ни в коем случае, вырезай другую прокладку или отливай из силикона..

arelaw1, Отв.519 31 Авг. 13, 22:39

Маляр, можно фотку глянуть автоклава. При каком давлении начинает подтравливать?

# Страница 27

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.520

Паранойя, Отв.520 31 Авг. 13, 23:59

Здравствуйте всем, поскольку руки заточены и сам сделать не могу обращаюсь к вам, супруга хочет автоклав подскажите пожалуйста какой лучше купить чтобы в него десяток полулитровых банок помещалось, да и на что лучше обращать внимание при покупке - какие должны быть характеристики. За подсказки заранее всем спасибо.

podarok24, Отв.521 01 Сент. 13, 07:54

Во первых, определись как будешь греть, прямой нагрев или электричеством, уже круг поиска сузится, второе - это объем, у меня на 22 литра, это 14 банок по 0,7 л встают как раз, для меня такой объем оптимальный, хочешь полностью загружай в два ряда, хочешь на половину в один, третье - материал и эстетические предпочтения, четвёртое - цена. Каким образом будут нагреваться банки внутри автоклава, то есть паром или водой, наверное для тебя не принципиально. И не стоит гнаться за самыми маленькими моделями, т к аппетит приходит во время еды.. ИМХО

Паранойя, Отв.522 01 Сент. 13, 09:30

Думаю покупать чтобы грелся газом, по объёму да согласен брать надо побольше, так как купив куб на 25л, чрез два месяца понял, что маленький пошёл купил на 50л. Может объяснишь вчем принципиальное отличие внутреннего нагрева, пар или вода?

Маляр, Отв.523 01 Сент. 13, 09:44

Цитата — arelaw1, 31 Авг. 13, 22:39:
Маляр, можно фотку глянуть автоклава. При каком давлении начинает подтравливать?

Вчера был пробный раз накачал 5 атмосфер ,и по чуть чуть он начал подтравливать,из 5 за ночь осталось 2,3 атмосферы,прокладка ,страя наверно из под нее тоже травит ,просто купил автоклав на чермете,теперь вот до ума довожу

podarok24, Отв.524 01 Сент. 13, 11:58

Цитата — Паранойя, 01 Сент. 13, 09:30:
Может объяснишь вчем принципиальное отличие внутреннего нагрева, пар или вода?

Паровые американские кастрюли, про них были ролики в этой ветке, наверное там тебе будет понятней, у меня бак с полным заполнением, он работает с предварительной накачкой, хотя коллеги говорят, что и с паровым нагревом он будет работать нормально, но мне удобно делать консервы в банках с закручивающимися крышками полностью под водой, писалось, что вода термостабильней, хотя наверняка результат у всех очень похожий..

niki_asmolov, Отв.525 08 Сент. 13, 15:24

Купил автоклав произведенный каким-то предприятием Николаева за $112. Простой как табуретка – 2 клапана и дырка под термометр. Клапана (рабочий и предохранительный) конструктивно сделаны очень красиво, хотя исполнение немного топорное – сразу пришлифовал посадочные места, заусенцы были видны невооруженным глазом.
Опресовал водой - 12 атм держал сутки.
Температуру 120 градусов держит стабильно и автоматически, за счет стравливания давления. Т.к. пар все время стравливается воздушной подушки по всей видимости нет и градусник показывает достаточно точно – при переходе через 100 градусов (по градусникам – 1 спиртовой и 2 электронных) четко слышно начало/окончание бульканья от вскипания.
Клапана буду менять – они работают по гравитационному принципу и очень критичны к горизонтальности печки. Поставлю подпружиненные. Кроме того имеющиеся клапана опасновательные с точки зрения ТБ.
В комплект идет обойма на 10 банок 0.5. По прилагаемой инструкции технология – полностью в воде и без создания противодавления. С первого раза тушенка получилась отменная, но нужно таки все компоненты точно на электронных весах взвешивать. Еще нужно приноровиться к типу мяса – соли для кролика и для гуся нужно разное количество, оказывается. [Улыбающийся]

Цикл "нагрев-бутулизная площадка-охлаждение" занимает около 6-7 часов. Без напряга можно 2 закладки в день делать. Самое слабое место по времени – охлаждение до возможности распустить обойму-обжимку. Температура внутри банки держится на удивление долго, - один раз поторопился снять обжимку и одну крышку сорвало. Сделаю несколько таких обойм, чтобы после 50 градусов вынимать обойму из автоклава вообще для полного остывания, и заряжать новую.

По температурным режимам (нагрев и охлаждение) отставание от ГОСТ-овских параметров примерно вдвое. Нагрев предполагаю интенсифицировать более мощной горелкой на 5 квт (сейчас 2.0 киловатная стандартная) и возможно съемным теплоизолирующим кожухом. Охлаждение буду пытаться уменьшить погружением в тазик с водойю.
Пока кривая охлаждения имеет перегиб в р-не 50 градусов и дальше охлаждение идет очень медленно.

Если войду в более-менее гостовские параметры то с противодавлением и заморачиваться не стану – механическая обжимка вполне справляется, а работа с автоклавом без противодавления очень проста – теща освоит. [Улыбающийся]

Огромная благодарность данному Форуму – почерпнул много полезного.

Priest2005, Отв.526 08 Сент. 13, 17:57

niki_asmolov →клапана наверное лучше не меняи-пружинные труднее настроить,особенно,если пружину на более мягкую менять придется-заплюхаешся подбирать.(если та слишком жесткая попадется,клапан давление будет стравливать периодически и соотвественно Т* в клаве будет гулять.)Америкосы тоже на своих клавах для домохозяек обыкновенные грузики не зря ставят-надежнее те.

arelaw1, Отв.527 08 Сент. 13, 18:37

Цитата — niki_asmolov, 08 Сент. 13, 15:24:
Купил автоклав произведенный каким-то предприятием Николаева за $11

niki_asmolov, интересует, из какого материала в автоклаве изготовлена прокладка -резина или силикон?

Priest2005, Отв.528 09 Сент. 13, 03:34

Да придумывать нечего-подал из водопровода или насоса под давлением холодную воду,и сливаи горячую-видел на мясокомбинате небольшои(на 150-200 жестянок)автоклавчик так ожлаждают. Но принудительное охлаждение стекляннои банки когда внутри 120*
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

...я даже пробовать не стал бы.

podarok24, Отв.529 09 Сент. 13, 06:59

Сделал закуску в автоклаве, фасоль с овощами, не в восторге, пиканта делает вкуснее, есть над чем работать, думаю перегрел и передержал..
Хотя в целом - не плохо..

niki_asmolov, Отв.530 09 Сент. 13, 08:53

Цитата — arelaw1, 08 Сент. 13, 18:37:
niki_asmolov, интересует, из какого материала в автоклаве изготовлена прокладка -резина или силикон?

Прокладка – кольцо черного цвета. Я его не вытаскивал, на вид резина. Там где покупал автоклав сказали, что продают запасные.

Цитата — falki, 09 Сент. 13, 03:02:
Надо придумать подачу холодной воды после окончания процесса стерилизации.

Технологию обкатываю под дальнейшую эксплуатацию силами колхозного крестьянства (тещей), поэтому хочу сделать максимально дуракоустойчиво. Тазик с проточной водой, думаю, самое то.

jklmn, Отв.531 09 Сент. 13, 12:21

А как все-таки правильнее мерять температуру,вернее в какой точке автоклава?Если щуп термометра находится в верхней, воздушной среде и показывает температуру пара это нормально?Или его нужно опускать ниже в водную часть?

podarok24, Отв.532 09 Сент. 13, 12:27

У меня стоит гильза, она находится над уровнем воды, термометр в ней показывает корректную температуру.. Подскажите, где купить термопасту для заполнения гильзы термометра?

podarok24, Отв.533 09 Сент. 13, 12:37

Да у меня так и есть, но думал забить ее чем то и вставлять термометр..

jklmn, Отв.534 09 Сент. 13, 12:39

Если купить- в точках продаж радиодеталей ,или поспрашивать - то у сборщиков комп. железа.Они процессоры на мат.платы устанавливают,нужна всего капля,тюбик практически полностью остается

Priest2005, Отв.535 09 Сент. 13, 21:37

podarok24 →Да фасоль,по моему,только с мясом или одна в соусе-нестыкует та как то с овощами.Ну это конечно дело национальнои кухни-где как едят.Меня,на пример тошнит от одного вида хлебного супа(maizes zupa-латышскии)а все кругом в восторге.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

podarok24, Отв.536 10 Сент. 13, 07:22

Ну почему же, фасоль по монастырски не плохая закуска, я понял что нужно исправить, думаю, должно получиться..

Priest2005, Отв.537 10 Сент. 13, 07:27

Я же говорю-фломастеры разные...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.538 10 Сент. 13, 18:13

Цитата — falki, 10 Сент. 13, 17:59:
10градусов засекаем время и поддерживая эту температуру варим продукт 30 минут.

Опять ничего непонятно.
Главная задача автоклавирование подготовить еду к длительному хранению при комнатной температуре.это значит убить все микробы,втом числе споры ботулизма.
Так те вроде держат 110С 30 минут.

Priest2005, Отв.539 10 Сент. 13, 18:48

falki →Ты забыл вымыть кришки и банки...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 28

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.540

серега Дворник, Отв.540 11 Сент. 13, 12:22

Коллеги,а у кого есть рецепт икры кабачковой?Приближенной к магазинной.
Пора уже объявлять войну кабачкам(у меня их поленница целая),тему проехал,но информации оч.мало.
Тушенка вышла отменная(первый раз делал,небольшую партию,уже всю охотники сожрали).В инете про икру,какие-то мудаки,какую-то х-ю пишут.

svarnoy, Отв.541 11 Сент. 13, 14:05

Цитата — falki, 11 Сент. 13, 03:14:
если мясо есть то любом случае 120 градусов при правильно расположенном градуснике.

Только ты почемуто сам себе противоречиш.

Цитата — falki, 10 Сент. 13, 17:59:
Достигнув температуры 110 градусов засекаем время и поддерживая эту температуру варим продукт 30 минут

Цитата — falki, 11 Сент. 13, 03:14:
всё зависит от того как установлен термометр

А вот этого вообще непонял.

niki_asmolov, Отв.542 11 Сент. 13, 16:51

А ктонибудь делал тушонку "быстрого поедания" по пастеризационным режимам (до 100 градусов)?
Храниться будет в холодильнике (при +4) максимум месяц, поэтому бутулизьма не пугает. Что там со вкусом? Не пропадает характерный привкус тушонки?

Мартин, Отв.543 11 Сент. 13, 22:00

Цитата — серега Дворник, 11 Сент. 13, 12:22:
Коллеги,а у кого есть рецепт икры кабачковой?Приближенной к магазинной.
Пора уже объявлять войну кабачкам(у меня их поленница целая),тему проехал,но информации оч.мало.
Тушенка вышла отменная(первый раз делал,небольшую партию,уже всю охотники сожрали).В инете про икру,какие-то мудаки,какую-то х-ю пишут.

Пробовал делать. Пальчики оближешь! http://labspirt.com/...15.html#msg4715 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://labspirt.com/forum/index.php/topic,292.msg4715.html#msg4715>

podarok24, Отв.544 12 Сент. 13, 06:29

Cделал вчера одну закладку на 7 банок, результат не очень порадовал, думаю не надо поднимать температуру до 120 градусов, с пред накачкой давление поднялось до 4-ех атмосфер, в одной банке лопнуло дно, вкус далек от классического и консистенция не однородная, а немного крупинками. Буду пробовать еще, уменьшу количество томатной пасты и снижу температуру..

podarok24, Отв.545 12 Сент. 13, 09:09

Не помню, про что? Скажи еще раз..

Priest2005, Отв.546 14 Сент. 13, 19:04

Последние огурчики и паприка...
15х15/100-время охлаждения не засекал потому что а-клав открыл уже после минут 10,но банки достал только через полчаса-когда крышки сдулись.Заливал горячим.Паприку пассеровал в кипятке потому что в после микроволновки(в том году) в тои всетаки немного горечи осталось.

Вложения:

фотка1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

фотка2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

фотка3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Priest2005, Отв.547 14 Сент. 13, 21:51

Это вопрос и ко мне?

Priest2005, Отв.548 14 Сент. 13, 23:34

Сам,конечно(правда,жена маринад мутила,я все не успевал-порезать,по банкам разлажить),разве мои стол,и стену из фотосесии про тушенку не узнешь?
Просто сегодня на трубу снимал(фотика больше нет),по этому фотки такие мутные..))))
Что те не понравилось?

Priest2005, Отв.549 08 Окт. 13, 14:47

Да особо рассказывать нечего,охотничии сезон у нас-почти каждую неделью тушенку по два раза на заказ варю.
Да и местные уже свинтусов валить начали-я уже в очередь записывать начал....
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vladimir555, Отв.550 21 Окт. 13, 22:38

Нужна срочная помощь. вчера делали тушенки из курицы, при подкачке давления шланг от насоса дал течь, и давление резко упало - результат - сегодня из 21 л только три банки целые, остальные рвануло - мясо в банках словно готовое.
Что делать с этими сорванными банками????

Priest2005, Отв.551 21 Окт. 13, 23:28

Vladimir555, Банки разлетелись,или крышки сорвало? В воде или на пару делал?
Если банки рвануло,и все в стекле-худо,я такие даже собакам отдавать боюсь,но если курица не разваливается можно пробовать перебрать все и сполоснуть.Но рисково это(хотя в школьные года я рюмки,на спор,поедал [Смеющийся]).
Если все водои залито,тоже дела плохи-я,на пример,свои а-клав только кипятком ополаскиваю,и вода
у меня там не очень чистая обычно,со ржавчинои,клеем от этикеток старых,и т.д..Если на пару делал,и банки целые можно по новои закатать,но прогреть еще раз надо обязательно-
туды ведь бацыла вся попала опять.
Так,не видя,трудно что либо конкретно посоветовать.

Voyaka, Отв.552 25 Окт. 13, 16:40

Полистал тему, но описания "автоклава" как имеется у меня не нашёл... Может народ и не знает о других конструкциях???
Конструкция следующая. Имеем алюминиевую кастрюлю литров на 15. По внутреннему диаметру кастрюли (чуть меньше), из стали 15 мм изготовил два кружка. Сначала лишннее от кусков стали отрезали автогеном, затем на токарном станке сделали точно по размеру аккуратную бровку...
В центре нижнего кружка приварили гайку. А в верхнем - просверлили отверстие. И приготовил прут с нарезанной резьбой.
Процесс следующий. Шесть литровых банок наполняем сырым продуктом (по крайней мере, я делал так горбушу в томатном соусе и в собственном соку и овощи) и закрываем наглухо металлическими крышками. Устанавливаем банки по кругу на нижний кружок, предварительно уложив плотную ткань (использовал шинельное сукно) под банки и сверху на крышки. Накрывапем осторожно верхним кружком. Пруток с резьбой просовываем в верхнее отверстие и вкручиваем в приваренную гайку на нижнем кружке. Верхний кружок плотно приягиваем гайкой сверху. Всё!
Конструкцию опускаем в кастрюлю, наливаем воду и на огонь. Рыба была готово уже через 2 часа, - но я проваривал на всякий случай четыре часа...
Бробовал одно филе без кожи, - оказалось не очень вкусно... Лучше с кожей. Да, когда делать с томатом, - томат надо разводить, а не закладывать сверху томат-пасту...
Если кому интересно - сфотографирую и выложу фото моего коллайдера...
Потом сделал и третий кружок - для установки 12 шт поллитровых банок в 2 ряда по высоте...

Voyaka, Отв.553 25 Окт. 13, 16:42

Да, на литровую банку с рыбой - чайная ложка соли без верха, столовая ложка подсолнечного масла, листик лаврушки и несколько горошин перца...

podarok24, Отв.554 25 Окт. 13, 18:39

что то рыбные не впечатлили, вкусно, но без восторгов, как консерва, да, пробовал из плотвы и окуня..

Priest2005, Отв.555 25 Окт. 13, 21:53 Автор был выпивший

Voyaka, дорогои,такои способ давно известен,но я не уверен,что содержимое банок прогревается до нужнои Т*,хотя давление в них есть. Где то читал про енто дело,но там был разговор о более длительнои обработке,8-10 часов для мяса(может и путаю).
ЗЫ.У меня на счет этого мысля созрела-есть одноразовые *термометры*,которые на крупных заводах используют-в банку помеченную закатывают,потом достают и смотрят.
Попробую достать-надо с знакомым поляком,технологом мясокомбината побазарить,у них все по дешевке купить можно(он мне даже такую мелочь,как скороварку 11-литровую,нержовую,за 24$ привез,когда-то)

arelaw1, Отв.556 26 Окт. 13, 08:59

А вот при заготовке рыбных консервов ,нужно снимать чешую у рыбы или нет?

podarok24, Отв.557 26 Окт. 13, 10:41

Да, я чистил, а как то не красиво с чешуёй то..

arelaw1, Отв.558 26 Окт. 13, 12:39

Цитата — podarok24, 26 Окт. 13, 10:41:
как то не красиво с чешуёй то..

Вроде она в процессе автоклавирования "растворяется" , интересно есть в ней какие ценные микроэлементы для организма человека ?

Priest2005, Отв.559 26 Окт. 13, 14:14

Ну,незнаю-мне как то даже в голову не приходило не чищенную рыбу консервировать.
Линеи,правда,не делал.
falki, как на вкус получилось? Мы недавно салатик из рыбины в своем соку сообразили-вкусно,а так в томате все-таки лучше.Прикольно,где фиш к банке примеряешь-я так же делал...

# Страница 29

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.560

Priest2005, Отв.560 26 Окт. 13, 18:44

falki, Линь такои есть,в иле обитает-тину можно перебить стебелем укропа,моя так делает,когда заливную делает-в консерве незнаю.
А соус я из пасты-ранее показывал.

Priest2005, Отв.561 26 Окт. 13, 20:28

Это не от травы зависит,не жрет он ее-любая речная,или озерская малоподвижная рыба,особенно,если переросшая,тинои отдаеть-я 50 метров от берега реки в детстве жыл-с тех пор мне рыбалка,как процес,неинтересна...но это уже другая тема...

француз, Отв.562 27 Окт. 13, 02:54

podarok24, почему те рыбная консерва не понравилась? Я ведь говорил,что весь секрет в соусе!

француз, Отв.563 27 Окт. 13, 06:32

К стате-рыбная,как и любая консерва настоящии вкус приобретает только через месяц,как минимум...

podarok24, Отв.564 27 Окт. 13, 08:53

Цитата — француз, 27 Окт. 13, 02:54:
podarok24, почему те рыбная консерва не понравилась? Я ведь говорил,что весь секрет в соусе!

Так потому что делал все на глаз и рыба была окунь с плотвой, ее надо было в томате делать наверное, а я так, в собственном соку с маслом, из специй - только черный перец и соль, ну я бы не сказал, что уж совсем не понравилась, но всегда ждешь какого то чуда, а его не произошло.. Ты бы кстати написал пару удачных рецептов из рыбы или рыбных фрикаделек, на днях еще окуня принесут, буду пробовать дальше..

podarok24, Отв.565 27 Окт. 13, 08:58

Цитата — Voyaka, 25 Окт. 13, 16:40:
Рыба была готово уже через 2 часа, - но я проваривал на всякий случай четыре часа...
Если кому интересно - сфотографирую и выложу фото моего коллайдера...

Фото конечно выкладывай, но для рыбы 4 часа в автоклаве, явный перебор, одного хватит за глаза, ты при какой температуре делаешь?

француз, Отв.566 27 Окт. 13, 15:08

podarok24, Фрикаделек я не делал,но давно собираюсь,где-то рецепт видел.Поищу
Да,рыба,в своем соку,не лучшии вариант,из нее только салат делаем,а так просто-даже на закус не очень.

француз, Отв.567 27 Окт. 13, 16:09

Pецепт тефтелек нашел,но какои-то левыи-непонравился(в воде соленои). Сделаю фрикадельки просто в томате по Priest-овски,проверенныи соус,вкусныи.

niki_asmolov, Отв.568 27 Окт. 13, 16:21

Первая сотня "Гусь в собственном соку" позади.
Автоклав небольшой, на 10 поллитровых банок. Но заряженный более 20 кг весит. Чтобы его поставить/снять с газовой плиты нужно поднапрячься на вытянутых руках. Помощник не всегда под рукой. Итог – сорванная спина.
Засада там, где её и не ждал. – Товарищ – бди!

Буду покупать газовый таганок низенький такой, на пропане, чтобы против пупа высоко не напрягаться.

француз, Отв.569 27 Окт. 13, 16:40

niki_asmolov, правильно,я тоже на полу,на здоровеннои газовои горелке грею.
Но и на плите,когда раньше пару раз пришлось делать,стоя на табуретке банки закладывал-нафига эту тяжесть таскать-обсерется можно.

igl, Отв.570 28 Окт. 13, 11:04

Цитата — Voyaka, 25 Окт. 13, 16:40:
описания "автоклава" как имеется у меня не нашёл

Кавычки очень правильно поставил,т.к.это не совсем автоклав,точнее совсем не автоклав.Температура 100 градусов,лучше уже в скороварке делать.

igl, Отв.571 28 Окт. 13, 11:19

Цитата — arelaw1, 26 Окт. 13, 12:39:
Вроде она в процессе автоклавирования "растворяется" , интересно есть в ней какие ценные микроэлементы для организма человека ?

Сам с чешуей делал один раз.Не понравилось домашним.А вообще пишут,что
Крупные караси:Для крупных карасей хорош старинный (ему 900 лет) русский рецепт " Караси, жаренные в сметане с луком". Караси чистятся, потрошатся, панируются, жарятся в растительном масле до готовности, затем засыпаются предварительно поджаренным репчатым луком, заливаются сметаной и тушатся. Специи по вкусу. Желательно делать это в русской печи, в этом случае карасиную чешую (старинное название – "карлук", считался очень ценным продуктом) счищать не надо – она полностью растворяется в подливке и блюдо приобретает особый вкус. За неимением печи сойдет и сковорода. Если процесс проистекает в духовке на небольшом огне, но достаточно долго (30 мин – 1 час), то карасиные косточки становятся мягкими

arelaw1, Отв.572 07 Нояб. 13, 08:48

Вчера попробовал испытать практически полностью залитый автоклав (без банок), залил горячей воды из водопровода, свободного места оставил в вверхней части автоклава приерно 5см. закрутил крышку , включил тэн- температура в течении 1ч. 45 минут , поднялась до 92 градусов , а давление при этом стало 5,4Атм. Дальше не стал рисковать , выключил.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Где "косяк" так и не понял и что делать тоже ума не приложу...

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

jklmn, Отв.573 07 Нояб. 13, 09:32

arelaw1,давление перед этим создавал или нет? "Подрывной" есть или нет? На сколько настроен?
Как то ты мало описал.Хоть бы фото скинул

arelaw1, Отв.574 07 Нояб. 13, 09:41

Да, давление дал превдарительное 1,5 , подрывной есть, настроен где -то на 7 атм.
сам автоклав
https://cdn.homedistil.ru/fs/1307/22/1513.204828.jpg
Avtoklav. Автоклав. Кухонный инвентарь.

jklmn, Отв.575 07 Нояб. 13, 11:28

arelaw1,первое,что бы я сделал,убедился в правильности показаний.
1.Термометр в кипящую воду-показания 100*С
2.Сравнение твоего манометра с автомобильным через ниппель

arelaw1, Отв.576 07 Нояб. 13, 11:34

jklmn, ок. попробую проверить термометр и манометр, может действительно что то врет.

arelaw1, Отв.577 07 Нояб. 13, 17:48

Цитата — falki, 07 Нояб. 13, 17:38:
градусник стоит в теплоносителе

,так и уменя низ стакана, в который устанавливается термометр , тоже находится в воде.
в стакан наливаю растительное масло .

igl, Отв.578 07 Нояб. 13, 18:34

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 08:48:
давление при этом стало 5,4Атм.
Где "косяк" так и не понял и что делать тоже ума не приложу...

Я в августе давал ссылку для понимания давления пароВОЗДУШНОЙ смеси

Цитата — igl, 16 Авг. 13, 14:54:
svarnoy - 16 Августа 2013, 14:07:
Для понимания чего?
Для понимания зависимости давление-температура,чтобы не возникали вопросы типа " а почему у меня в клаве 5 отм"

arelaw1, Отв.579 07 Нояб. 13, 18:46

igl, интересно сколько тогда бы было давление в моем случае , когда автоклав вышел на 120 град .
8Атм. тоже в порядке вещей???

# Страница 30

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.580

igl, Отв.580 07 Нояб. 13, 18:55

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 18:46:
8Атм. тоже в порядке вещей???

С точки зрения физики ничего противоестественного в этом не будет.А вот с точки зрения теники безопасности-другое дело.Для начала не делай преддавление выше 1 атм.И налей меньше воды.Думаю,что будешь приятно удивлен

arelaw1, Отв.581 07 Нояб. 13, 19:05

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 18:55:
Для начала не делай преддавление выше 1 атм.

крышки не сорвет?

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 18:55:
И налей меньше воды

наверно так и придется сделать , только придется переделать термометр , как советует falki, т.е врайоне нижнего ряда банок.

igl, Отв.582 07 Нояб. 13, 19:09

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 19:05:
только придется переделать термометр , как советует falki, т.е врайоне нижнего ряда банок.

С этим не торопись.

arelaw1, Отв.583 07 Нояб. 13, 19:13

igl, так врать будет термометр , если оставить так как есть , и воды заливать например только на один ряд, т.е будет показывать температуру паровоздушной среды , а не воды.

igl, Отв.584 07 Нояб. 13, 19:21

Я думал,что гильза длинная.Один ряд банок не годится.Или все ряды в воде,или все на пару.А чем пар не устраивает?Имхо для домашнего клава по всем параметрам удобнее.

arelaw1, Отв.585 07 Нояб. 13, 19:29

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 19:21:
Или все ряды в воде,или все на пару.

про это в курсе

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 19:21:
Я думал,что гильза длинная

выступает только на 7см.

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 19:21:
Один ряд банок не годится.

почему ? если термометр будет переделан и будет поставлен не в крышке автоклава, а в его "бочине" , т.е в районе первого ряда банок.

igl, Отв.586 07 Нояб. 13, 19:51

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 19:29:
почему ?

Я имел ввиду,что не годится

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 19:13:
воды заливать например только на один ряд

,а так как

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 19:29:
про это в курсе

то возражений не будет.Возражения есть по другому поводу.Коль уже решил,что надо переделать,ставь термометр,позволяющий автоматизировать процесс,греть тэнами без автоматики-это несерьезно.Так что термометр я бы переделал по-любому.
Пы.Сы.У меня длинное ТСМ стоит примерно по центру,как по диаметру,так и по высоте.Жалоб не имею.

igl, Отв.587 07 Нояб. 13, 20:08

Цитата — arelaw1, 07 Нояб. 13, 19:05:
крышки не сорвет?

Не сорвет

arelaw1, Отв.588 07 Нояб. 13, 20:26

Кто чем прижимает банки что бы не плавали ?

jklmn, Отв.589 07 Нояб. 13, 21:28

А как же,такой термометр (как на фото) в бочину потехнологичнее вставить?Перпендикулярно вставишь-торчать(на излом) будет.Через сантехнические уголки-врать будет. [Непонимающий]
https://cdn.homedistil.ru/fs/1308/04/22944.205304.jpg
Img_0887. Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.590 07 Нояб. 13, 21:38

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 21:28:
А как же,такой термометр (как на фото) в бочину потехнологичнее вставить?

а Г-образных нет в продаже?

igl, Отв.591 07 Нояб. 13, 21:53

Насчет нормального прибора полностью поддерживаю,о чем писал выше.Но если в силу каких либо причин хочется примастырить то что есть,ставьте через уголок.Особой точности там все равно нет,обмотаете угольник какой-нить фигней,будет показывать в меру своих возможностей.Имхо

jklmn, Отв.592 07 Нояб. 13, 22:03

Были и Г-образные,но как-то не планировал в бочину врезать.Брал давно ,не поменяют.А еще 1000р. за второй не "айс" отдавать.Да и igl, советует не спешить(не мне).Я еще давно вопрос задавал на счет куда лучше врезать.Посижу,почитаю
arelaw1,каковы результаты?

arelaw1, Отв.593 07 Нояб. 13, 22:16

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 22:03:
А еще 1000р. за второй не "айс" отдавать

Не хрена себе цена за градусничек. Овен с дачиком бу можно приобрести за примерно эту цену на авито ( заказвал у этого продавца http://bit.ly/1hQ90R5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://bit.ly/1hQ90R5> ,не реклама) посылка обошлась 1200руб , проверил все пашет. Единственный небольшой минус что , дачик коротковат и провода от него тоже.

jklmn, Отв.594 07 Нояб. 13, 22:21

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 21:53:
Насчет нормального прибора полностью поддерживаю

Да, наверно так и придется сделать.На бочину ds18в20 ,его в ВМ8036,а тены через РМ-2.(позаимствовать так сказать у себя же с другого ХОББИ . Только придется все эти кишки за собой таскать

igl, Отв.595 07 Нояб. 13, 22:29

Советовал не спешить,чтоб было время осознать что надо ставить датчик заточенный под автоматику.Надо сидеть на рыбалке или радоваться жизни где-нить в постели а не пялиться на стрелочки или цифирки

jklmn, Отв.596 07 Нояб. 13, 22:41

igl, Да!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

пялиться на поплавок ,конечно интереснее.

А если серьезно, когда надоест, дойдет и до автоматики.А по-первой,почему-бы и не попялиться?

igl, Отв.597 07 Нояб. 13, 23:24

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 22:41:
А по-первой,почему-бы и не попялиться

Жизнь коротка....

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 22:41:
дойдет и до автоматики

Бог в помощь

igl, Отв.598 07 Нояб. 13, 23:32

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 22:03:
куда лучше врезать

Чтоб померять температуру тела,градусник ставят к телу ,или " в тело".Ставь в середину банок,опять таки ,имхо.Недостатков в этом подходе не вижу.Будет средняя температура по больнице....

arelaw1, Отв.599 07 Нояб. 13, 23:45

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 22:21:
На бочину ds18в20

Были планы его поставить и схема сделана на микроконтролере , но.. У этого датчика по характеристикам верхний предел 125 гр , и не будет ли он давать погрешности при 120 гр. в автоклаве это еще вопрос. Вобщем покумекав передумал.

# Страница 31

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.600

71lelik, Отв.600 08 Нояб. 13, 16:31

Если заполнить гильзу к примеру маслом, то и погрешность будет очень маленькой.

француз, Отв.601 08 Нояб. 13, 17:23

Цитата — igl, 07 Нояб. 13, 21:29:
Надо сидеть на рыбалке или радоваться жизни где-нить в постели а не пялиться на стрелочки или цифирки

Автоклав без присмотра-круто,однако. Это ведь только лохи,на заводах,за процессом следят,а нам-настоящим пацанам,это нафиг не нужно.Самодельное оборудование ведь безотказное...

arelaw1, Отв.602 08 Нояб. 13, 17:28

Цитата — falki, 08 Нояб. 13, 07:04:
а бобышку заказал

У меня вот такая "бобышка" , придется куда то с боку впендюрить ее , т.к коротенькая да и провода как писал тоже.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1311/08/1513.209794.jpg
Datchik. Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.603 08 Нояб. 13, 18:52

три жилы и есть, вот только если удлинню провода, не будет ли врать терпопара?

alexsur, Отв.604 08 Нояб. 13, 19:15

Цитата — arelaw1, 08 Нояб. 13, 18:52:
три жилы и есть, вот только если удлинню провода, не будет ли врать терпопара?

Нет, не будет. У тебя не термопара, а термометр сопротивления. Третий провод и служит для компенсации погрешности от длины проводов. Можно подключить и двумя, но тогда появится небольшая погрешность зависимая от длины проводов, но в твоем случае это буду десятые или сотые доли градуса. В место третьего провода ставится перемычка на клемной колодке ТРМа. Схема есть в инструкции и на корпусе прибора у клемной колодки. Экран на кабеле для защиты от помех силового оборудования.

igl, Отв.605 08 Нояб. 13, 20:00

Цитата — француз, 08 Нояб. 13, 17:23:
Автоклав без присмотра-круто,однако.

А зачем тогда автоматика и предохранительный клапан?Кроме того у меня рыбалка в 15 метрах от автоклава.Пару раз за время процесса поглядываю.Ну а на заводе????Подозреваю,что один человек наблюдает за десятком аппаратов,а не за одним.

француз, Отв.606 08 Нояб. 13, 20:11

igl, И подрывники пригорают,и прокладки не вечны. Не говря о случаином перебое тока.

podarok24, Отв.607 08 Нояб. 13, 20:14

извиняюсь, что не к началу, что обсуждаем? в ссыль ткните..

француз, Отв.608 08 Нояб. 13, 20:21

podarok24, Привет! В двух словах-про градусники и автоматику.

podarok24, Отв.609 08 Нояб. 13, 20:26

Вот лентяи, градусник - святое, а какая у нас на газу автоматика? руками все, а если серьезно, то я бы с автовклавом поаккуратней бы был, особо на клапан не надеясь, почаще подходить надо, как к самогонному оборудованию, тогда и результат предсказуемый будет..

freezer41, Отв.610 08 Нояб. 13, 20:36

а по давлению можно защиту в автоклаве осуществить? установить диференциальное реле давления типа
[rd.jpg Автоклав]
rd.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

http://www.promholod.com/firm-list/3/89/Alco+Controls/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.promholod.com/firm-list/3/89/Alco+Controls/>

француз, Отв.611 08 Нояб. 13, 20:58

freezer41, Именно защиту ? По ходу процесса давление не основнои показатель-при разнои заполняемости а-клава оно меняется.Лучше всего с равномерным стравливанием давления справится механическии клапан,нагревом управлять на много труднее,из-за инерции.

freezer41, Отв.612 08 Нояб. 13, 21:29

Цитата — француз, 08 Нояб. 13, 20:58:
Именно защиту ?

именно защиту по давлению. что критично в автоклаве? ведь давление критично для девайса? а упадет давление, упадет и температура пара. или я чего то не понимаю? можно выставить максимальное давление, дефференциал и подцепить нагревательные эл-ты через контакты реле давления.

igl, Отв.613 08 Нояб. 13, 21:48

У меня такие заморочки в плане безопасности.Термосопротивление плюс овен-это раз.Предохранительный клапан это два.Вся схема запитана через реле времени,ограничивающее с некоторым запасом время всего процесса,чтобы ограничить время работы тенов в случае чего.Ну и там где делали клаву поставили какуюту прокладку,пластиковую,просто под накидную гайку с отверстием.Обещали,что при нагреве 145-150 должна расплавиться.Все естественно может ломаться,я вот тут на форуме просил пару лет назад совета,когда наебнулось термосопротивление(думал,что овен).Главное бабу не подпускать

француз, Отв.614 08 Нояб. 13, 21:54

freezer41, Гулять будет Т*-это не есть гут.(Я свои прежнии пост подправил)
Из-за этого и сорванные(вдавленные) крышки и непрогретая или пережаренная тушонка.

freezer41, Отв.615 08 Нояб. 13, 21:58

Цитата — igl, 08 Нояб. 13, 21:48:
Предохранительный клапан это два.

если это про "подрывник", то если сработает, то будет...мама не горюй...

Цитата — igl, 08 Нояб. 13, 21:48:
Вся схема запитана через реле времени,ограничивающее с некоторым запасом время всего процесса,чтобы ограничить время работы тенов в случае чего.

проще все ж было поставить диф. реле давления ИМХО. отключит тен по уставке и включит вновь при падении давления(дифф. задаете сами.там шкала есть)

freezer41, Отв.616 08 Нояб. 13, 22:04

Цитата — француз, 08 Нояб. 13, 20:58:
Лучше всего с равномерным стравливанием давления справится механическии клапан

однажды на котле терморобота сработал такой клапан. всю котельную залил водой, пока закрылся. представляешь как фонтанировало).на РД диф можно выставить до 0.5 атм. и ничего сбрасываться не будет. просто нагреватели отключатся...на время.

француз, Отв.617 08 Нояб. 13, 22:13

freezer41, Я консерву на пару делаю,и такои клапан постоянно рабочее давление держит.
Я ведь-как проще,и надежнее.
А на котле подрывник у вас сработал.

igl, Отв.618 08 Нояб. 13, 22:14

За совет про РД спасиб,вещь вроде очевидная, а почему-то не сделал.А ограничение времени работы тэнов-это не только от взрыва,но и от пожара,а вдруг вода уйдет,давления нетути а тэны работают.Шото мы мнительные какие-то.Зато крепко спишь.Я перед сном,спокойно, заряжаю и ,перекрестившись,засыпаю....

француз, Отв.619 08 Нояб. 13, 22:20

Цитата — igl, 08 Нояб. 13, 21:14:
Шото мы мнительные какие-то

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Но тушонку зря на ночь оставляешь,мне,на цыкл,2 часа уходит.

# Страница 32

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.620

igl, Отв.620 08 Нояб. 13, 22:23

Понял,что еще датчик сухого хода надо поставить дополнительно.И заплатить налоги.Тогда крепкий сон обеспечен

freezer41, Отв.621 08 Нояб. 13, 22:25

Цитата — француз, 08 Нояб. 13, 22:20:
Но тушонку зря на ночь оставляешь,мне,на цыкл,2 часа уходит.

фу ты блин)))я то думал что вам вода 12-10гр для СЭМа нужна)))

igl, Отв.622 08 Нояб. 13, 22:29

Я за два часа не управляюсь.Делаю рыбу и термостатирую сто минут.Плюс разгон-охлаждение.Могу встать и накатив рюмаху снять тулуп с девайса.

француз, Отв.623 08 Нояб. 13, 22:31

Не серезно,25-30 минут на разгон,40-60-собственно термическая обработка и полчаса на остывание.

француз, Отв.624 08 Нояб. 13, 22:35

Мне утром камбалу привезут. Коптить ленин...может закатать,в томате. Но там одни кости.
ХЗ-завтра придумаю.

igl, Отв.625 08 Нояб. 13, 22:46

Ну не знаю.У меня в голове отложилось 112 град и сто минут по каким-то справочн кам.Так и делаю.А охладить за полчаса до 60-70 без танцев с бубном у меня не выходит
И сорок минут это на какую посуду?

француз, Отв.626 08 Нояб. 13, 22:54

igl, Ну да,ты ведь в воде делаешь.
А время(в смысле по-больше),это дело вкуса.Я ведь писал,что именно добывался-чтобы как старая,добрая килька в томате было..

igl, Отв.627 08 Нояб. 13, 23:00

Делаю на водяном пару(если быть точным на на на ПВС).В твистах без противодавления, под СКО с одной атм

француз, Отв.628 08 Нояб. 13, 23:09

igl, Почему так долго остывают? Я уже,когда Т* до 100* падает,смело открываю-давление сравнялось. Только банки сразу не выдергиваю-вздутые еще. А 40 минут на 028 баночки,но для рыбы маловато-кости не совсем мягкие.

француз, Отв.629 08 Нояб. 13, 23:12

на на на ПВС [Непонимающий]??

igl, Отв.630 08 Нояб. 13, 23:20

ПВС-паровоздухсмэсь.При противодавлении от этог н уйти

igl, Отв.631 08 Нояб. 13, 23:23

Я тоже перешел на банки 0 25-0,28

француз, Отв.632 08 Нояб. 13, 23:27

igl, Ты ведь писал,что без противодавления готовиш. Я тоже.
Да,в 05 мне рыба не получалась.

igl, Отв.633 08 Нояб. 13, 23:29

Давление сравнялось , но банки вздутые еще- мне это надо переосмыслить, потому иду спать

француз, Отв.634 08 Нояб. 13, 23:39

Цитата — igl, 08 Нояб. 13, 22:29:
Давление сравнялось , но банки вздутые еще- мне это надо переосмыслить

Все просто-автоклав уже остыл(давления нет),но банки в нем еще горячие.

podarok24, Отв.635 09 Нояб. 13, 08:37

Дык вода в атоклаве вместе с банками остывает..

igl, Отв.636 09 Нояб. 13, 12:43

falki,а с принудительным охлаждением не игрался?

Маляр, Отв.637 09 Нояб. 13, 14:38

День добрый.Скажите пожалуйста как вы делаете рыбные консервы в томате , при какой температуре ,и каким рецептом потому что делал в масле и в томате то в масле бомба .а в томате погорела ((((((((((в чем я прошиб?

француз, Отв.638 09 Нояб. 13, 17:27

Цитата — podarok24, 09 Нояб. 13, 07:37:
Дык вода в атоклаве вместе с банками остывает..

На пару готовим,с...

француз, Отв.639 09 Нояб. 13, 17:37

falki, У меня тоже такое бывало,и заметил,что это как-то связанно с проблемами при разгоне.Банки лопались именно в это время-слышен глухои стук.

# Страница 33

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.640

Маляр, Отв.640 09 Нояб. 13, 18:35

Цитата — француз, 09 Нояб. 13, 17:27:
На пару готовим,с...

да,но чего именно с томатом погорело а в масле просто супер ,в чем суть? томатная паста домашняя была и сколько ее в банку ложить ,?

француз, Отв.641 09 Нояб. 13, 23:10

Маляр, Я,лично,заливаю уже соусом. Полистаи обратно,и почитаи,как Priest2005 делал. Погорело у тебя из-за несоблюдения режима термическои обработки.
Тоесть-слишком высокая Т*,время обработки или разгона.

igl, Отв.642 10 Нояб. 13, 08:57

По букваряи рыба в томате делается при 112 т.к при 115 сахара томата начинают карамелизоватья.Об этом написано русским языком во многих источниках

igl, Отв.643 10 Нояб. 13, 09:17

Falki, я тоже делаю на основе бульона,только добавляю в томатный соус прилично кореньев и лука.Базовый соус есть в книжке.В этом году в пробную партию добавлял алычу с кинзой.Съели не дожидаясь зимы,получилось что-то типа"карась в ткемали"Соус в томатной консерве полностью определяет вкус рыбы.

Маляр, Отв.644 10 Нояб. 13, 09:36

Спасибо всем, буду пробовать.Для себя понял главное температура разгона и время готовки и остывание автоклава.

igl, Отв.645 10 Нояб. 13, 09:48

Цитата — falki, 10 Нояб. 13, 09:05:
при 120 делал вкус оболдеть.

У тебя просто в соусе достаточно мало томата.
Против превращения рыбы в кашу хорошо работает сахар в соусе.Такой совет мне дал бывалый технолог

igl, Отв.646 11 Нояб. 13, 14:55

Соус у меня не секретный.Из книги Гольдина,я где-то раньше давал ссылку,с вариациями по настроению и наличию продуктов.Пропорций сейчас не помню,подсматриваю всегда,книга сейчас на даче,но и строго состава не придерживаюсь,делаю по вкусу,так что практически каждая закладка отличается.В двух словах так.Много лука обжариваю на раст масле.Пассерую морковку,петрушку и пастернак, иногда немного болгарского перца,если имеется.Сахар,соль,томатная паста,самопальный том сок,прованские травы.Бульон варю тоже с луком ,петрушкой,зеленью сельдерея.Соединяю,пробиваю блендером.После этого довожу до кипения,чтобы вышли пузырьки воздуха.Потом уксус.Зову жену на одобрямс.Если что,то корректируем соль,сахар,томатную пасту.Последнее слово тут за ней.Как я писал выше,в этом году банок двадцать сделали с добавлением кориандра(зеленого и зерен) и алычи.Получилось вкусно,буду работать в этом направлении.В принципе соус получается не совсем вода,есть определенная густота,вкусный,можно просто есть с хлебом.В банку пол-листика лаврушки,гвоздичку,по паре горошин черного и душистого(на 0,5 л).Рыбку стараюсь жарить с добавлением примерно четверти горчичного масла и на кукурузной муке.Один раз делал с добавлением какого-то неподецки острого китайского соуса.Тоже так ничего,пикантненько,получилось.

niki_asmolov, Отв.647 11 Нояб. 13, 21:15

У меня автоклав с обжимкой.
Несколько раз банки лопались еще на этапе обжимки, - вроде и не сильно затягивал.
Несколько раз лопались уже в автоклаве.
Промерил банки по высоте – попадаются разные по высоте!!! Нужно сортировать.

Еще беседовал со знакомым, в прошлом работавшим на колхозной автоклавне. Он рассказал, что они не использовали б/у банки – только новые. Потому что в б/у много скрытых дефектов и микротрещинок разных от чего много брака.

arelaw1, Отв.648 11 Нояб. 13, 21:19

Цитата — niki_asmolov, 11 Нояб. 13, 21:15:
Потому что в б/у много скрытых дефектов и микротрещинок разных от чего много брака.

это не радует ..тогда выходит лотерея , повезет -не повезет. [Грустный]

arelaw1, Отв.649 14 Нояб. 13, 12:59

Цитата — jklmn, 07 Нояб. 13, 11:28:
arelaw1,первое,что бы я сделал,убедился в правильности показаний. 1.Термометр в кипящую воду-показания 100*С 2.Сравнение твоего манометра с автомобильным через ниппель

манометр падла" глючил" , не как бы не подумлал , был поставлен б.у .
Поменял ,
залил примерно больше половины бачка, при 3 атм. давлении 120гр. температура . Вроде то что надо?

wow, Отв.650 14 Нояб. 13, 15:08

Цитата — falki, 14 Нояб. 13, 13:37:
чем старее держать лучше зятя держать.

Не понял твоего выражения.

француз, Отв.651 15 Нояб. 13, 19:44

arelaw1, Манометр так...показомер,и для подстраховки,если градусник накроется(со спиртовимы так не бывает,те безотказны).Знаю множество случаев,когда консерва подгорала из-за отказа манометра-друган тоже соседских собак долго телятинои кормил,и то не все пригоревшую тушонку жрали.

француз, Отв.652 26 Нояб. 13, 04:37

Твою мать,вот повезло-за место часа таимер на 10 часов поставил,хорошо,что не уснул!

igl, Отв.653 26 Нояб. 13, 17:42

Цитата — француз, 26 Нояб. 13, 04:37:
вот повезло

А собачкам не повезло

arelaw1, Отв.654 27 Нояб. 13, 23:00

А вот почему везде пишут , что надо не докладывать мяса до верха см 2-3 , вроде в конечном счете оно всеравно уваритстся , а что бы банка не лопнула создается первоначльное противодавление 1.5 А?

француз, Отв.655 28 Нояб. 13, 07:49

Цитата — arelaw1, 27 Нояб. 13, 21:00:
А вот почему везде пишут , что надо не докладывать мяса до верха см 2-3 , вроде в конечном счете оно всеравно уваритстся , а что бы банка не лопнула создается первоначльное противодавление 1.5 А?

С противодавлением я очень давно не игрался,не скажу.
Если в банки с твистам больше напихать в процессе бульон,которыи из мяса выделяется,выдавливается из банок.В результате весь жырок в автоклаве. К тому же,при остывании,если мало воздуха в банке,крышку вакуумом не присасывает(особенно герметичность маленьких баночек от этого страдает)и каюк-через пару недель можно выбрасывать-бродит(или гниет)так,что крышку срывает,вонище конкретное(знаем,плавали,дважды-выкинул две маленькие банки рыбы и одну поллитровую тушонку).

irinaB, Отв.656 28 Нояб. 13, 21:57

Помогите,пожалуйста выбрать автоклав. У меня небольшое хозяйство,свиньи,козы,крс и 4ро детей. Тушенка нужна позарез:-) Предлагают вот такой автоклав за 2,5 рубля. Что скажите,можно доверять такой конструкции. Или опасный? Мне дома готовить.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1311/28/31018.211150.png
Screenshot_2013-11-28-21-36-09. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Еще вот такую модель у нас продают. Но это дорогая кастрюлька уже. 11 рублей!

https://cdn.homedistil.ru/fs/1311/28/31018.211153.png
Screenshot_2013-11-28-22-03-28. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

автоклав.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.657 28 Нояб. 13, 22:03

irinaB,Нужно взять автоклав и , посмотреть прокладку в каком она состоянии если потрескавшаяся- вырезать новую из техпластины и заменить , дать проверочное давление , проверить емкость на утечку , особое внимание - сварные места . Как я понял , автоклав греется открытым пламенем , Тэна нет? Обязательно продумать контроль температуры , что то термометра я не наблюдаю.

irinaB, Отв.658 28 Нояб. 13, 22:42

Поняла. Проблема в том, что этот агрегат за 200 км от меня, в Сызрани. Съездить, просто покрутить и проверить, оч сложно. Муж не повезет. Хотела проконсультироваться, вообще есть смысл покупать настолько сильно бу аппарат. Или лучше на новый разориться. Или старость ни о чем не говорит? Только вот правда термометра нет... Сами поставить не сможем, боюсь. Эх...
Вот еще в соседней Ульяновской обл делают автоклавы электр и газовые. Вот такие.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1311/28/31018.211152.jpeg
Avk_main. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вот я и мечусь. Купить дорогой? Но оправдает ли он себя? Хотела даже через ебей американца заказать. Да не умею, ни разу не заказывала так,да и дорого...
Подскажите, у кого опыт есть, новые агрегаты российские сильно уступают американскому? Мне ж ни на один год. И не только для мяса. Овощи тоже заготавливаю тоннами, столько ртов. Так что пылиться не будет автоклав.

irinaB, Отв.659 28 Нояб. 13, 22:49

Ой! А как понять, где нержавейка? Производитель вот ульяновский пишет, что одни модели у него из углеродистой стали (это которые подешевле, 10 руб примерно агрегат 22 литра). А другие из коррозионно-стойкой стали (подороже, 15 руб за 22 л). За эти деньги можно и американца заказать...

# Страница 34

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.660

француз, Отв.660 28 Нояб. 13, 22:51

На первом есть гильза для градусника,спереди,где пробка.Надо только подходящии термометр подобрать(про цэны ваши сказать не могу).Говорят,такие автоклавы не плохи,я бы купил.
Второи с кассетои,куды банки зажать,но тоже ржавеет,со временем,и кран,для слива воды,у многих сгорает(тоже газом греется),да и радусник не аис.
В приципе по мне,так первыи лучше,остальное,про плокладку,arelaw1 сказал.

француз, Отв.661 28 Нояб. 13, 22:54

irinaB, Если американку можешь позволить,конечно покупаи ее.

irinaB, Отв.662 28 Нояб. 13, 23:21

Цитата — falki, 28 Нояб. 13, 22:52:
это не вы мучиетесь с выбором автоклава с соседнего форума.

Я, я. Все никак не определюсь. Только хотела американца заказывать уже, да на ваш форум наткнулась, почитала и задумалась, что может и не стоит огромные деньги тратить на импортный автоклав. И нашла более
Приемлемый по деньгам вариант. Но насколько он надежный? Завтра буду звонить продавцу, узнавать.
А что магнитом можно проверить, я не поняла...

француз, Отв.663 29 Нояб. 13, 07:55

Цитата — irinaB, 28 Нояб. 13, 21:21:
А что магнитом можно проверить, я не поняла...

Нержавеющая сталь ли та,так он думал.Но это не показатель-китаиские миски и кружки(на пример)бывает,что магнитятся,и отлично греются на индукционнои плите.(есть у меня и то и другое)И,я ранее где то писал,кислота ее тоже хавает-после крепкого маринада тазик пришлось выбросить.
Колонна из совдеповскои нержы,тоже немного магнит притягивает,но ржавчины до сих пор не видно.

француз, Отв.664 30 Нояб. 13, 23:15

Вах! В засаду попал я-начал больше готовить,и,пощитав,понял что стекло и крышки серезно бют по карману.Но самодельную тушенку в жестянках покупать не хотят-не видно,что внутри.
Это так-для тех,кто торговать собираютя.Жестянки не катят,хотя дешевле.
Да и самому иногда трудно разобратся,что внутри,если сразу маркером неподписать. [Смеющийся]

arelaw1, Отв.665 01 Дек. 13, 14:33

Цитата — француз, 30 Нояб. 13, 23:15:
Жестянки не катят,хотя дешевле.

француз, А разве такие банки есть в продаже ? И если есть , то как закатывать?

француз, Отв.666 01 Дек. 13, 18:18

У нас жестянки можно купить,у оптовиков.Закатка из дрели не так уж дорога-одалжывал,у знакомого.
Но кругом одно надувательство,по этому в жестянках неохотно покупают.
A для себя стекло однозначно,если на морозе не хранить.

arelaw1, Отв.667 01 Дек. 13, 20:55

Вопрос еще такого плана , как уменьшить теплопотери автоклава, чем его можно укутать из современных материалов , выдерживающих температуру 120 гр, и насколько будет прирост по времени на разогрев?

француз, Отв.668 02 Дек. 13, 01:19

Цитата — arelaw1, 01 Дек. 13, 18:55:
и насколько будет прирост по времени на разогрев?

Разогревается раза в полтора быстрее,но я давно завязал с экпериментам с разными утеплителями.Загорелось однажды все,да и остудить сложно(что тоже важно)-надо утепление каждыи раз снимать.Всякие ваты,с фольгои не горят(для дымоходов которые),но постоянно пылить этои каменнои ватои дома не советовал бы.Чесался от нее почти как от стекловаты,когда снимал,одевал постоянно.

Вложения:

a68337_2_10.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.669 02 Дек. 13, 12:09

Цитата — falki, 01 Дек. 13, 05:32:
и как люди покупают тушенку собственного изготовления.

Все ровно смысл вопроса не поиму(туплю,на верное),хоть ты теперь по другому написал.
Как продать,как клиентов ищу, или насколько мне выгодно,тоесть-сколько продаю?
Если в буквальном смысле-охотно покупают,потому что делаю строго по старому госту,и в магазинах такои тушонки давно не наити.

француз, Отв.670 02 Дек. 13, 14:38

Да нет-даю пару банок на пробу,потом обявляются.Есть и постоянные,(и свое мясо привозят но те жадные-непонимают,что мясо на вид уваривается,и за дарма я делать не буду-теперь посылаю таких,кроме охотников)
Те,кто консервируя с водои,или порошками балуются быстро залетают-надо делать"как для себя".
Очень тушонку люблят бизнеснюки,строители,лесорубы,водилы-все,кому дома пожрать некогда.
Бувало-конкуренты наезжали,с этим тоже щитатся надо(у меня 2 ирландских волкодава,дог,и сосед с калашом-выручали).

wow, Отв.671 02 Дек. 13, 20:27

Цитата — француз, 02 Дек. 13, 14:38:
Бувало-конкуренты наезжали,с этим тоже щитатся надо(у меня 2 ирландских волкодава,дог,и сосед с калашом-выручали).

Евросоюз, однако((((

wow, Отв.672 03 Дек. 13, 12:04

falki - прописку сменил? Вроде из Уфы был? Или я ошибаюсь.((((

arelaw1, Отв.673 08 Дек. 13, 12:42

Делаю говядину тушеную 10 банок ,по этому рецепту http://navotech.ru/recept.php <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://navotech.ru/recept.php> в поллитровых банках , все заложил по рецепту , и свободного пространсва от мяса до крышки осталось примерно сантиметр http://files.homedistiller.ru/96335.jpg , а нужно как пишут 2-3 . где подвох? Может за счет расплавления сала , его в рецепте 90 грамм, да и мясо в процессе нагрева даст усадку и получится искомые 2-3см. озадачен , как бы крышки не посрывало.

Вложения:

SNC00120.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.674 08 Дек. 13, 13:20

Цитата — falki, 08 Дек. 13, 13:09:
машинку закаточную для начала смени

Цена убила наповал - девять тысяч!!! она что позолоченая , вроде не видно .
у меня такая полуавтомат, как впервом ряду , http://bit.ly/198RYKY <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://bit.ly/198RYKY> ,нараз обжал и готово, вроде сколько лет не закатывал заготовки из ягод , грибов на зиму проблем не было...

arelaw1, Отв.675 08 Дек. 13, 13:35

Цитата — falki, 08 Дек. 13, 13:28:
она зажимает гармошкой воротник

что есть , то есть . Тем не менее герметизацию держит.

arelaw1, Отв.676 09 Дек. 13, 08:07

Вобщем переживания были напрасны. Все получилось !Банки в целости и сохранности и продукт на "высоте"!!!

француз, Отв.677 09 Дек. 13, 09:22

arelaw1, Ну,так поздравляю!!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ПЫ.СЫ. Я вчера аж два захода сделал.Рекорд! За 6 часов,нещитая резки мяса.Прикольно было видеть,как первые банки на полу еще бурлят,когда в автоклаве уже вторая порция к 100 С* подходит.
И еще-вспомнил давнии разговор,и померил,сколько воды доливал,второи раз заправляя-около 2 литров выкипело,из пяти.(это к falki)

француз, Отв.678 09 Дек. 13, 10:44

Чем бы дату на крышки штамповать? Маркером писать давно надоело,пистолет,какими в магазинах ценники лепят дорогои,а чернила от такого стираются-для бумаги,видно,только предозначен.Годами уже путаю,когда что готовил.

Вложения:

lxo_14590_l.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.679 09 Дек. 13, 13:48

Я так и понял-тоже пробовал,но с клапаном для меня как то проще-нагрев ваще менять не приходится.Шипит,как скороварка...и делов-то.
Вот еще над чем задумывался-если я не весь воздух стравил,остаток ведь во время процесса через клапан вылетает,+ и постоянное перемешивание пара-одинаковая Т* во всем автоклаве. ИМХО.

# Страница 35

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.680

arelaw1, Отв.680 09 Дек. 13, 19:22

Цитата — француз, 09 Дек. 13, 10:44:
Чем бы дату на крышки штамповать?

я просто нацарапал острым шилом.

француз, Отв.681 10 Дек. 13, 00:50

Цитата — arelaw1, 09 Дек. 13, 17:22:
я просто нацарапал острым шилом.

То же самое,что маркером писать-долго.(я очень ленив)
ЗЫ. Маркер даже с трех раз неотмывается с крышек- использую по раза два-три,если не попортить крышку,на тои уже некуда писать.

arelaw1, Отв.682 14 Дек. 13, 12:07

на этом сайте правильно указаны режимы стериализации http://navotech.ru/harakteristiks.php <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://navotech.ru/harakteristiks.php> ?, мясо в поллитровой банке я делал 1 час при температуре 120 градусов , а там указано при данной температуре нужно всего лишь 40 мин. где правда?

arelaw1, Отв.683 14 Дек. 13, 12:48

falki,дело в том , что куча народа с админом не разговаривала , и принимают ту таблицу как истину в последней инстанции , при приготовлении консервов.
Если админ" облажался" с температурой , то что не поправит , или вообще не удалит ее?

Корсар, Отв.684 19 Дек. 13, 12:47

Всем привет! Принимайте новичка! Увидел у соседа автоклав куб, сваренный из металла 5мм и неприменно захотел себе такой же!!! Хотел сварить из пропанового баллона, но когда узнал толщину его стенки(3мм!!) по чему то передумал. Нашел на Авито автоклав в г. Курск. цена 2 тыр, из приборов- только манометр. Позвонил продавцу, договорился, перевел деньги и он выслал мне его транспортонй компанией! Теперь он у меня! Сразу проверил на герметичность, надул 3 атм, и за 2 суток ничего не сдулось! Изготовлен он из рессивера от ЖД вагона. Высота 60см, диам- 30см. Толщина стенки 8-10мм, флянец на 8-ми шпильках. Сразу затеял переделки!!! Во флянец, рядом с манометром вварил "Пердуна" от ЗиЛ 130,отрегулировал его на 3,5 атм а так же трубку 3/4 дюйма, заваренную с нижнего конца под градусник со шкалой до 200гр.С.Снизу приварганил газовую горелку, сделал ее съемной, для возможности работы на костре (мангале).Все нагрел, опрессовал, все работает! Банки еще не закладывал (собираю рецепты)

Корсар, Отв.685 19 Дек. 13, 13:24

Вот ответьте мне пожалуйста на такой вопрос: Я так понимаю, что каждый продукт в автоклаве готовится должен своё определённое время!? То есть мясные банки с рыбными одновременно закладывать нельзя?! Скажит, а какие продукты можно совмещать в закладках? Какие по времени и температуре и давлении одинаково готовятся? И можно ли вообще это делать? Хочется попробовать пару баночек рыбки в томате, пару в масле, овощей каких нибудь- тоже пару, может каши с мясом в гараж на закусь! Можно так?!

француз, Отв.686 19 Дек. 13, 13:47

Цитата — Корсар, 19 Дек. 13, 11:24:
Можно так?!

Лучше не надо-десяток или два лишних минут могут испортить все.Особенно рыбу в томате,овощи. Для примеру-я когда-то поставил яблочныи компот вместе с паприкои. В итоге-яблочное пюре
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.687 19 Дек. 13, 13:51

Цитата — Корсар, 19 Дек. 13, 12:47:
но когда узнал толщину его стенки(3мм!!) по чему то передумал.

А в чем страхи заключались? [Улыбающийся] В автоклаве давление будет не более пятерки +защитный клапан .
Проверочное давление для пропанового баллона на заводе дается 25атм. А что бы рванул, нужно поднять до 50-ти атмосфер.

Корсар, Отв.688 19 Дек. 13, 15:20

Цитата — arelaw1, 19 Дек. 13, 13:51:
А в чем страхи заключались? [Улыбающийся] В автоклаве давление будет не более пятерки +защитный клапан .
Проверочное давление для пропанового баллона на заводе дается 25атм. А что бы рванул, нужно поднять до 50-ти атмосфер.

Да это все понятно! Я в пожарке работаю. На пожарах не раз видел, как они "разворачиваются"!Захотелось чего то по-толще!!!)))

igl, Отв.689 19 Дек. 13, 18:14

Цитата — француз, 19 Дек. 13, 13:47:
а какие продукты можно совмещать в закладках

Я бы тоже не рекомендовал.Но если найдешь в справочниках одинаковые режимы,то никто не запрещает.Во всяком случае имея разные по величине банки добиться этого можно.Я когда-то пытался в эксель посводить из справочников разные режимы для разных банок и наполнителей,потом плюнул нах.Ну а вообще-то имеются рыбо- и мясо-крупо-растительные консервы.Режимы в справочниках имеются.

wow, Отв.690 19 Дек. 13, 18:19

Цитата — wow, 03 Дек. 13, 12:04:
falki - прописку сменил? Вроде из Уфы был? Или я ошибаюсь.((((

Цитата — falki, 03 Дек. 13, 13:19:
wow, когда придут ласты клеить ,это ты поймешь поздно откуда.

Ну ты и насмешил.))). IP адрес никто не отменял, или ты с чужого телефона на ходу из машины пишишь и заходишь на сайт? Кому надо они знают о нас больше чем мы сами о себе знаем(((. Короче, ты уже оставил свои отпечатки на ручке чемодана с радиопередатчиком (Штирлица помнишь?)((((. Удачи в подполье.

Не пьянства ради, Отв.691 23 Дек. 13, 09:46

Кто нибудь пользовал китайские автоклавы ?
Для жизни не опасно ?
Они пишут что рабочее давление 0,145 mpa при температуре 120 С . А как я понимаю давление должно быть 0,45 mpa . Может просто сброснить настроить на нужное давление ?

1.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1312/23/31275.212746.jpg
1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1312/23/31275.212747.jpg
2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1312/23/31275.212748.jpg
3. Автоклав. Кухонный инвентарь.

4.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1312/23/31275.212749.jpg
4. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Правда он у них не для тушняка , а для стерилизации медицинских инструментов.

француз, Отв.692 23 Дек. 13, 16:06

Не пьянства ради, Знакомыи давно похожим пользуется-клапана такие же.Их нефига не настроить.Ходит и бурчит постоянно,мол,хотьябы с газовым нагревом прислали,и нагревом было бы проще температуру держать.Он американку хотел купить,но заказывал через британию,а там кто-то лоханулся,и прислали китаискии стерилизатор.

Не пьянства ради, Отв.693 23 Дек. 13, 16:41

Так тушняк у него получается ?
Клапан можно выкрутить .
Тэн подключить через термостат и регулировать температуру.

француз, Отв.694 23 Дек. 13, 16:44

Цитата — Не пьянства ради, 23 Дек. 13, 14:41:
Так тушняк у него получается ?

Нормуль,он давно делает,по амирикански.Но в железе,потому что консерву родне,в ту же британию,посылает.Но и со стеклянными банками проблем небыло.

igl, Отв.695 23 Дек. 13, 18:12

Цитата — Не пьянства ради, 23 Дек. 13, 09:46:
Они пишут что рабочее давление 0,145 mpa при температуре 120 С . А как я понимаю давление должно быть 0,45 mpa

.По моим таблицам
120 град при 0.145 мпа не будет.Будет около 112.При 0.45 температура около 148 град

Не пьянства ради, Отв.696 23 Дек. 13, 18:27

В физике не селен. А на ютубе дядьки в кино на агрегате такое давление показывают. Мне главное понять получу я продукт на этой шайтан-машине или нет. Уж больно цена заманчива.

arelaw1, Отв.697 23 Дек. 13, 18:37

Цитата — Не пьянства ради, 23 Дек. 13, 18:27:
Уж больно цена заманчива.

сколько целковых?
Думаю в "кастрюльке" заложен неоднократный запас прочности , с давлением шутки плохи.
Не разборчиво на фотке, там манометр и термометр в одном флаконе (корпусе)? Если только манометр , обязательно нужно будет врезать и термометр.

igl, Отв.698 23 Дек. 13, 19:22

Цитата — Не пьянства ради, 23 Дек. 13, 18:27:
получу я продукт на этой шайтан-машине или нет.

Получишь.Машина кароший.Врежешь термометр и автоматику.С клапанами надо определиться в зависимости от типа процессса.В принципе кастрюля заточена на консервы или в кассете(пар ,вода) или в твистах на пару. Ежели без кассеты,то для банок СКО надо врезать ниппель для насоса и переделывать(или перенастраивать,если есть там такая возможность) клапана,и будет тебе счастье.Интересно конечно знать предельно допустимое давление.Скинь ссыль на ютуб.И какая мощность тэна.Ну и надо посмотреть будут ли подходящие тэны в случае ремонта

француз, Отв.699 23 Дек. 13, 19:25

Цитата — igl, 23 Дек. 13, 17:22:
Получишь.Машина кароший.

+1

# Страница 36

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.700

Корсар, Отв.700 23 Дек. 13, 20:43

Всем привет! Вчера делал рыбные консервы. Треска, минтай, скумбрия и кильку в т/с.Банки закатки и твист офф 50/50. Получилось нормально, но в некоторых банках "забортная" вода! При чем не во всех в 2-х твистах и в 1 закатке, а с 2-х закатанных вообще крыжки сорвало!Воды наливал на 2 см выше второго ряда банок, закачал 1 атм, разогревал 40 мин до 120, грел 45 мин маленькой горелкой темп стала падать, снова включил большую горелку.Потом выключил и оставил до утра. В чем ошибка?

Вложения:

iLcWt0zwnHM.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2pDWr7crzbo.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

pivHKKUKkNM.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Qow--JBGE0Q.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7CP-q-JMCwc.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.701 23 Дек. 13, 21:02

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 18:43:
В чем ошибка?

Разные крышки и не равномерныи нагрев,при падении температуры(давления) банки разгерметизовались-внутреннее давление кансервы(люблю так,не правильно,писать-у поляков научился)сорвало крышки и потом,соответственно,те воды набрали.

Корсар, Отв.702 23 Дек. 13, 21:07

Твисты то не сорвало!!!!

Корсар, Отв.703 23 Дек. 13, 21:14

Про твисты же пишут, что они при понижении давлении в автоклаве выпускают в него порцию масла, а при повышении присасываются намертво и вакуум внутри создается! У меня же получается не присосались, раз в них вода ржавая пошла?!

француз, Отв.704 23 Дек. 13, 21:18

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 19:14:
Про твисты же пишут, что они при понижении давлении в автоклаве выпускают в него порцию масла, а при повышении присасываются намертво и вакуум внутри создается! У меня же получается не присосались, раз в них вода ржавая пошла?!

БУ пользовал? Уверен,что да.Да и противодавление тем противопоказанно-оно,бывает, сдавливает резиночку на крышке так,что та больше не герметизирует.

Корсар, Отв.705 23 Дек. 13, 21:19

Что Б/у???? Крыжки и банки - ВСЁ НОВОЕ!!! Только позавчера куплено!!!!

arelaw1, Отв.706 23 Дек. 13, 21:20

Корсар, мое мнение на проблему -неравномерный нагрев , противодавление маловато , я даю в такой кастрюле 1.5.
Нужно будет продумать нижний подогрев автоклава , через таган http://bit.ly/J9aXv4 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://bit.ly/J9aXv4> или еще как, если паяльной лампой нагрев производишь.

француз, Отв.707 23 Дек. 13, 21:25

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 19:19:
ВСЁ НОВОЕ

Тогда в нагреве промблемма.У меня твисты воды набрали только раз,но очень давно-не помню,в чем дело было. Вот дно у банок,много раз вышибало.

Корсар, Отв.708 23 Дек. 13, 21:27

Так он у меня снизу есть! На фото видно!

Вложения:

Qow--JBGE0Q.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Корсар, Отв.709 23 Дек. 13, 21:28

И еще сбоку большой горелкой добавляю для разгона!

Корсар, Отв.710 23 Дек. 13, 21:31

Может мне попробовать ниже уровня банок воды заливать и на пару клавировать? Куплю какой- нибудь дешевой путассу, чтоб если что- не жалко было! Залью воды... литра 3... Как дальше нагрев производить? Подскажете?

француз, Отв.711 23 Дек. 13, 21:32

Цитата — arelaw1, 23 Дек. 13, 19:20:
неравномерный нагрев

тогда и все произошло.

француз, Отв.712 23 Дек. 13, 21:40

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 19:31:
Подскажете?

Ответ нр.300

Корсар, Отв.713 23 Дек. 13, 21:43

Я его читал! Я вообще, прежде чем вопросы задавать, весь форум перечитал! У меня нет такого крана, чтоб пар стравливать! По этому, думаю, температура и время нагрева у меня будет отличаться!

француз, Отв.714 23 Дек. 13, 21:48

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 19:43:
У меня нет такого крана, чтоб пар стравливать

Пердун открои-я шток,было дело,вытягивал,и бельевои прищепкои фиксировал,пока воздух стравится.

Корсар, Отв.715 23 Дек. 13, 21:52

А если набрать в автоклав 3-5 литров воды, загрузить банки, разогреть и не стравливать пар? Что воздух внутри сам не нагреется????? Обязательно надо как бы проток, циркуляцию сделать?

Корсар, Отв.716 23 Дек. 13, 21:59

Я для пробы делал! Первый раз, можно сказать! Расскажите в чем разница? Как клавировать на твисте и как на "закрутках"?

француз, Отв.717 23 Дек. 13, 22:03

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 19:52:
Обязательно надо как бы проток, циркуляцию сделать?

Не обязательно,фалки так делает-закрывает полностю,но я привык типо по амирикански.Проток ничтожныи,и легче температуру удержать-как скороварка работает.

Корсар, Отв.718 23 Дек. 13, 22:04

а время нагрева увеличивается?

Корсар, Отв.719 23 Дек. 13, 22:12

Спасибо! Полезное видео! Не ожидал, что когда воздух выходит, вода туда не попадает!!!! Значит Твисты надо делать полностью погруженные в воде,а "закатки" можно на пару???

# Страница 37

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.720

Корсар, Отв.720 23 Дек. 13, 22:14

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Корсар, Отв.721 23 Дек. 13, 22:24

Хорошо! В следующий раз буду делать на пару, в Твистах, путассу в масле!!! Со стравливанием пара!!! Попробую, что получится! Потом расскажу и фото скину!

француз, Отв.722 23 Дек. 13, 22:28

Цитата — Корсар, 23 Дек. 13, 20:04:
а время нагрева увеличивается?

Время нагрева(разгона)уменшается,но время самои обработки(при 120) одинаковое.

Корсар, Отв.723 23 Дек. 13, 22:36

ОК! Понял!

Не пьянства ради, Отв.724 24 Дек. 13, 03:41

Цитата — igl, 23 Дек. 13, 19:22:
Получишь.Машина кароший.Врежешь термометр и автоматику.С клапанами надо определиться в зависимости от типа процессса.В принципе кастрюля заточена на консервы или в кассете(пар ,вода) или в твистах на пару. Ежели без кассеты,то для банок СКО надо врезать ниппель для насоса и переделывать(или перенастраивать,если есть там такая возможность) клапана,и будет тебе счастье.Интересно конечно знать предельно допустимое давление.Скинь ссыль на ютуб.И какая мощность тэна.Ну и надо посмотреть будут ли подходящие тэны в случае ремонта

Дядьки на ютубе со своим агрегатом химичут. https://www.youtube.com/embed/V6Mrav7sXU0
Вот ссылка китайцев с описанием процесса http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.12.WrALTh&id=18690412524
Термометр и манометр в одном флаконе. С запчастями проблем не будет . Можно взять все запчасти сразу ( уплотнитель , Тэн , клапана )
В кассете(пар ,вода) - Это я как понял надо зажать банки в кассету что бы не повзрывались и залить вододой выше крышек ?
Твистов нету , а вот банок от томат пасты дофига . Надо их в дело пускать.
Какая нужна автоматика ?

француз, Отв.725 24 Дек. 13, 03:49

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 01:41:
Термометр и манометр в одном флаконе.

Это просто манометр,только отградуирован и под соответсвующие градусы.
Дяденька хернеи страдает-то,что он готовит-не тушенка,в нашем понимании,а совсем другое-"импровизация на тему" Кто знает,подтвердит-фалки,думаю,тоже пробовал...

Не пьянства ради, Отв.726 24 Дек. 13, 04:01

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 03:49:
Это просто манометр,только отградуирован и под соответсвующие градусы.

Да , точняк.
Придётся ещё дырку под термометр сверлить .
Может тогда лучше сразу термостат врезать . И температуру кажет и тэн вырубает ?

француз, Отв.727 24 Дек. 13, 04:26

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 02:01:
Придётся ещё дырку под термометр сверлить .
Может тогда лучше сразу термостат врезать . И температуру кажет и тэн вырубает ?

Обдумаи за ранее-просверлить легко,заглушить труднее-там не большое,но все-таки давление,а крышка тонкая.Я бы манометр выкинул,и туда градусник.Лишние дырки всегда успеешь наковырять.
За термостат не скажу-не пользовался.
ИМХО(видел,ка друган е"ется)-объем кастрюли не большои,тэн всю дорогу включается,выключается,и тмперАтура гуляет.Это не есть гут.
Мы уже спорили на эту тему-у атоклава сидеть надо,по любасу,если не хочешь сюрпризов.

Не пьянства ради, Отв.728 24 Дек. 13, 04:44

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 04:26:
Обдумаи за ранее-просверлить легко,заглушить труднее-там не большое,но все-таки давление,а крышка тонкая.Я бы манометр выкинул,и туда градусник.Лишние дырки всегда успеешь наковырять.
За термостат не скажу-не пользовался.
ИМХО(видел,ка друган е"ется)-объем кастрюли не большои,тэн всю дорогу включается,выключается,и тмперАтура гуляет.Это не есть гут.
Мы уже спорили на эту тему-у атоклава сидеть надо,по любасу,если не хочешь сюрпризов.

А как без регулировки держать 120 градусов пол часа ?

француз, Отв.729 24 Дек. 13, 04:57

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 02:44:
А как без регулировки держать 120 градусов пол часа ?

РМ. Но надо почти час.

Не пьянства ради, Отв.730 24 Дек. 13, 05:01

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 04:57:
РМ. Но надо почти час.

Тем более стоять около него час не охота .
А как в других электричеством час температуру держат ?

француз, Отв.731 24 Дек. 13, 05:19

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 03:01:
стоять около него час не охота

С таким подходом к делу отбрось мысль про домашнюю тушенку.Прости,подвинься.

Не пьянства ради, Отв.732 24 Дек. 13, 05:36

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 05:19:
С таким подходом к делу отбрось мысль про домашнюю тушенку.Прости,подвинься.

Ну если кому то не очково стоять час возле китайского аппарата под давлением , то подвинусь.
Я вообще его хочу подальше от людей , в сарай поставить .

француз, Отв.733 24 Дек. 13, 06:10

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 03:36:
Ну если кому то не очково стоять час возле китайского аппарата под давлением

Брось,взорвать такую кастрюлю очень трудно-еще,среди знакомых,случая не знаю.Но знаю сотни вариантов,когда,из-за не присмотра,горелую тушенку даже собаки отказуваются жрать,или банки вздуватся начинают,через неделю,даже заводского производста-термист уснул,и не заметил,что давление упало(прокладка треснула) ,но комп это зафиксировал,по этому узнали,в чем дело.

француз, Отв.734 24 Дек. 13, 06:21

Цитата — Не пьянства ради, 24 Дек. 13, 03:36:
очково стоять час возле китайского аппарата

Скороваркои тоже не пользуешся?

Не пьянства ради, Отв.735 24 Дек. 13, 07:37

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 06:21:
Скороваркои тоже не пользуешся?

Не-а. Я вообще не готовлю.
А тушенка не заменима на рыбалке и на охоте , да и семья любит.
Вот и решил делать качественный продукт .

combos, Отв.736 24 Дек. 13, 20:14

Привет народ! Принимайте в ряды, автоклав из газового баллона, первый раз в холостую, закинул ногу от свиньи, давление зашкаливало, наливал до верхней крышки см 3-5 оставалось, с ножкой все отлично получилось, но приходилось стравливать давление, второй раз тушняк закатал, налил так же, стравливал, держал 450кпа, время при 120 70минут, остыл к утру всё цело, тушняк поджег, но есть можно. Вчера рыбу закатал баночку, залил см 5-7 выше крышки, накачал 100кпа, разгон 53 минуты до 310кпа, держал 30 минут, и стоп, рыба получилась отменная. сегодня тушняк закатал три банки, по той же схеме только ускорил разгон залив теплую воду 30-35 гр, разгон до 310 кпа, держал 40 минут, ускоренное остужение сделал сквозняком в гараже, при давлении 120 кпа, стравил открыл, крышки вздуты, вода горячая, аккуратно достал и понес домой по дороге одна вскрылась, сейчас остывают дома. Тушняк получился отменный. вообшем думаю куда градусник воткнуть? или он нафиг не нужен? пользовался таблицей зависимости давления от температуры.

Вложения:

автоклав.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.737 24 Дек. 13, 20:36

Цитата — combos, 24 Дек. 13, 18:14:
Привет народ! Принимайте в ряды,

Всегда рады! Градусник нужен-при разнои заполняимости автоклава соотношение давление-температура меняется.Особенно при твоем объеме а-клава.Всегда ведь"по полнои"загружать не будешь.
Ты уже готовить начал,и далее освоиш все тонкости,на практике-это тыщу раз лучше,чем годами теорию читать,а потом понять,что все это фигня-по книжкам не научишся..Респект!

combos, Отв.738 24 Дек. 13, 20:40

Спасибо, завел журнал, и все данные записываю, чтобы потом все было понятно.

француз, Отв.739 24 Дек. 13, 20:57

Цитата — combos, 24 Дек. 13, 18:40:
завел журнал, и все данные записываю, чтобы потом все было понятно.

Правилно,иначе потом запутаешся. Я пишу число,состав кансервы,время и температуру.Легко наити,если повторить захочется.

# Страница 38

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.740

Корсар, Отв.740 25 Дек. 13, 00:07

Цитата — француз, 24 Дек. 13, 20:57:
Правилно,иначе потом запутаешся. Я пишу число,состав кансервы,время и температуру.Легко наити,если повторить захочется.

Я так же!

arelaw1, Отв.741 25 Дек. 13, 15:18

combos, интересует как ты нагрев баллона обеспечивал , паяльной лампой или костер под днищем авктоклава разоводил?

combos, Отв.742 25 Дек. 13, 18:50

Цитата — arelaw1, 25 Дек. 13, 15:18:
интересует как ты нагрев баллона обеспечивал , паяльной лампой или костер под днищем авктоклава разоводил?

Газовой горелкой, пропан. на фото видна подставка с вваренным уголком на45. Горелку чем поросят палю, вставляю в уголок и получаеться как большая комфортка. А на костре зимой особо не разгониш.

Vitaliy-43, Отв.743 08 Янв. 14, 16:52

Может кто сталкивался с изготовлением такой горловины?Как придать правильную форму круглой трубе?Я думаю что методом тыка,но может есть мысли для придания красивой-плавной формы овала???

Вложения:

853718810.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

213702166.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.744 08 Янв. 14, 17:04

Цитата — Vitaliy-43, 08 Янв. 14, 16:52:
Как придать правильную форму круглой трубе?

А точнее обрезку трубы (кольцу) , в несколько сантиметров шириной , если я правильно понял, который будет использоватся в качестве горловины емкости.
Нагрев паяльной лампой или газовым резаком и обстукивание на трубе меньшего диаметра , постепенно придавая форму элипса . Мне так решение проблемы видится, может мужики что еще подскажут.

француз, Отв.745 08 Янв. 14, 17:12

Может тисками сдавить ? Но если шов там-ровно не получится.

igl, Отв.746 08 Янв. 14, 21:28

Цитата — француз, 08 Янв. 14, 17:12:
Может тисками сдавить ?

Имхо сильно крутые тиски нужны.Я бы так попробывал.Меряем длину окружности кольца.На толстом шелезном основании малюем соответствующий овал.Кольцо разрезаем.Прихватываем к основанию в месте наибольшего совпадения,ну а потом с горелочкой и вилочкой - подогрел ,подогнул,прихватил,и так по кругу,т.е. по овалу.

arelaw1, Отв.747 08 Янв. 14, 21:48

Может пригодится информация , в процессе работы с изготовлением горловины (видео)
Как начертить элипс. <https://www.youtube.com/embed/JQb-B791vDM>

Vitaliy-43, Отв.748 09 Янв. 14, 00:51

В принципе можно!Листая материал по теме-на одном из "железных" форумов, нашёл ещё один вариант!Т.е для рассуждения,автор-подробностей изготовления не уточняет,посему возникает пара вопросов!1-й Не ведёт ли плоскость при сварке;2-й Может проще после приваривания к баллону пластины флянца-вырезаем внутренний контур??? [Непонимающий]

Вложения:

DSC07888.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC07887.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vitaliy-43, Отв.749 09 Янв. 14, 23:23

В общем взял отрезок трубы в металлоломе d-165мм.,и потом токарь торцонул и отрезал колечко h-30мм.,ну а потом подумав и взяв кусочек швеллера №10 обратился за помощью к резчику.Приварили швеллер-для фиксации к столу.Повесил на него кольцо(предварительно отметив параллельные точки)и после нагрева-пару ударов молотком и горловина готова!!! [Смеющийся]

Вложения:

IMG_3538.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_3519.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.750 10 Янв. 14, 18:22

Молодец.А зачен нам голову морочил про какой-то овал?

Vitaliy-43, Отв.751 10 Янв. 14, 18:27

Цитата — igl, 10 Янв. 14, 18:22:
Молодец.А зачем нам голову морочил про какой-то овал?

Ну вообще-то изначально планировал сделать овал как (пост 900) но практика вносит свои коррективы!!! Сижу возле компа а от запаха газолина аж дурно (только-что закончил врезать в баллон горловину),пойду чем-то отмываться!

podarok24, Отв.752 10 Янв. 14, 22:40

del

Vitaliy-43, Отв.753 11 Янв. 14, 23:29

Сегодня задался вопросом-какой тэн поставить чтоб занимал минимум места(баллон-25л.)???Ну и нашёл такого типа тэн-2кВт., который можно будет врезать в дно. Может какие будут соображения?В характеристиках о рабочем давлении-не указано!

Вложения:

4e6ec144ad28b225bc15f15a28450683.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тэн.pdf

arelaw1, Отв.754 11 Янв. 14, 23:49

нормальный по конфигурации , как раз то что надо , сколько мощность?

Цитата — Vitaliy-43, 11 Янв. 14, 23:29:
В характеристиках о рабочем давлении не указано!

стави не боись, не раздавит. [Улыбающийся]

Vitaliy-43, Отв.755 12 Янв. 14, 22:43

Цитата — falki, 12 Янв. 14, 07:18:
рабочее давление там невысокое ,не советую

Прийдётся проверить методом тыка!А ещё у меня открыт вопрос с клапаном-на какое давление,можно-ли в нашем деле применить вот это устройство (Клапан предохранительный для системы отопления с манометром)???Можно-ли применить такой термометр???

Вложения:

3c299b75e91ecfa05aa21edaf1d94fb1.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

xf90334a.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

termometr300.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.756 12 Янв. 14, 23:38

Цитата — Vitaliy-43, 12 Янв. 14, 22:43:
(Клапан предохранительный для системы отопления с манометром)

У него предел 4 атмосферы. мало.. [Грустный]

Vitaliy-43, Отв.757 13 Янв. 14, 00:02

Цитата — arelaw1, 12 Янв. 14, 23:38:
У него предел 4 атмосферы. мало.. [Грустный]

Есть и на 6 !А вообще до скольки нужно?

arelaw1, Отв.758 13 Янв. 14, 00:17

Цитата — Vitaliy-43, 13 Янв. 14, 00:02:
Есть и на 6 !

А температура при которой он будет эксплуатироватся не заявлена , имеется ввиду верхний предел?

Цитата — Vitaliy-43, 13 Янв. 14, 00:02:
!А вообще до скольки нужно?

у меня стоит манометр на 6Атм.
защитный клапан выставлен на срабатывание при 8Атм , я подстраховался "запас " не помещает .
Но думаю если клапан на на шестерку выставить , тоже приемлимо .

arelaw1, Отв.759 13 Янв. 14, 11:14

Я еще в литровых банках не разу тушенку не делал.
На днях дал автоклав знакомому , первую закладку он делал в поллитровках , 14 банок два ряда. Все ок.
Вторая -10 банок литровых, остались целыми только три банки , у остальных крышки сорвало."Пытал" его , где "лоханулся"-преддавление дал маленькое , закрутил плохо банки ,или еще что, говорит что все делал как и для поллитровок , а результат...
Вот теперь и сам в догадках , что это было...

# Страница 39

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.760

igl, Отв.760 13 Янв. 14, 14:23

Цитата — arelaw1, 13 Янв. 14, 11:14:
что это было...

Если все действительно совсем-совсем одинаково,возможно,дело во времени охлаждения.Что я имею ввиду.Температура литровой(и давление внутри),по истечению некоторого времени ,когда температура рабочей среды уже ниже,чем температура банок,по идее будет выше,чем температура поллитровки.ИМХО.

igl, Отв.761 13 Янв. 14, 14:26

Цитата — arelaw1, 13 Янв. 14, 11:14:
Я еще в литровых банках не разу тушенку не делал

Ну и не делай.Или крышек жалко? Со всех других сторон банка 0,5 лучше.

arelaw1, Отв.762 13 Янв. 14, 15:34

Цитата — igl, 13 Янв. 14, 14:26:
Ну и не делай.Или крышек жалко? Со всех других сторон банка 0,5 лучше.

Со всех сторон лучше было , если бы получалось в любых банках без аварий.
А крышки что -расходный материал, слаба богу что они есть и есть стеклянные банки.
Вот только что то думается мне , что в недалеком будушем . всю стеклянную тару , заменит пластик , тогда как тушняк будем делать? [Грустный]

arelaw1, Отв.763 13 Янв. 14, 20:12

Цитата — falki, 13 Янв. 14, 18:25:
банки одного роста только

Так и были во второй закладке одного роста -1литр, других - о,75 и 0.5 не было.

arelaw1, Отв.764 14 Янв. 14, 11:50

Цитата — falki, 14 Янв. 14, 05:56:
банки были какие ско или твист

Банки были точно не с завинчивающимися крышками

Цитата — falki, 14 Янв. 14, 05:56:
новые или старые

Банки БУ

Цитата — falki, 14 Янв. 14, 05:56:
чем больше банка тем больше свободного пространства для раширения.

Возможно это одна из причин аварии , так как я не знаю сколько он натолка туда мяса , рецептов как он скзал не придерживался , делал все на глазок.

slavjane, Отв.765 17 Янв. 14, 23:51

Уважаемые форумчане, на некоторых прижимах шпилек фланцев
(гаечных с рукояткой)под гайкой установлен осевой(упорный)
подшипник, благодаря чему
Облегчается затягивание, и мне кажется щадится резьба шпилек.
Хочу подобрать на свои откидные шпильки (м12) такие подшипники,
если кто-то знает их шифр, подскажите пожалуйста.

Vitaliy-43, Отв.766 20 Янв. 14, 00:39

Цитата — slavjane, 17 Янв. 14, 21:51:
Хочу подобрать на свои откидные шпильки (м12) такие подшипники

Думаю это вопрос к менеджеру компании по продаже этих подшипников!Одна из них в личке.Не реклама-пример!

Вложения:

Без имени-1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Не пьянства ради, Отв.767 21 Янв. 14, 12:40

Всех с наступившим !
Получил китайский аппарат. Сделан зае...сь , если не обращать внимание на корпус манометра из фольги .
https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/21/31275.214559.jpg
Img_1800. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/21/31275.214555.jpg
Img_1801. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сижу чешу репу как лучше его доработать [Непонимающий]. Просветите .
Не пойму зачем два клапана ? Может один убрать и поставить термометр или убрать манометр и поставить термометр . Заодно вот такой прикупил
https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/21/31275.214556.jpg
5. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Нужна ли внутренняя кастрюля ? Если её выкинуть то помещается 7 банок 0,5л. А с ней 5 банок 0,5 л. Собираюсь заказать касету ,зажимать банки , соответственно под какой диаметр внешней или внутренней кастрюли.
Как регулировать температуру . Надеяться на клапан или стоять втыкать и вытыкать вилку из розетки ? ТЭН 2 кв. Общий объём 18 л.
Может еще какое калдунство с ним надо сотворить ?
Буду всем признателен за советы .

igl, Отв.768 21 Янв. 14, 17:42

Цитата — Не пьянства ради, 21 Янв. 14, 12:40:
Не пойму зачем два клапана ?

По идее один рабочий,один предохранительный.Заливай воду и определяй пороги сработки клапанов.Там определимсо

Не пьянства ради, Отв.769 22 Янв. 14, 05:16

Цитата — falki, 21 Янв. 14, 21:18:
внутренняя кастрюля может пригодится чтобы разварить зерно для браги.

Конечно пригодится . ВесЧь.
Термометр врезать или манометром удовлетвориться ?

igl, Отв.770 22 Янв. 14, 12:20

Цитата — Не пьянства ради, 22 Янв. 14, 05:16:
Термометр врезать или манометром удовлетвориться ?

Тут на форуме целых две автоклавных темы.Начни с прочтения.Определись с типом банки и т.д.

shram1970, Отв.771 22 Янв. 14, 15:59

Цитата — Не пьянства ради, 21 Янв. 14, 12:40:
термометр . Заодно вот такой прикупил

Дай ссылку,где брал.

француз, Отв.772 03 Февр. 14, 18:30

Ну во-теперь я термистом работаю,на тушенке.Правда-ни чего нового не узнал(кроме того,что железные банки,при резком падении давления надуваются как шарики,но не открываюся-гнилая трубка манометра,на тои неделе,лопнула).Даже на оборот,пришлось технолога кое чему научить.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.773 03 Февр. 14, 21:36

Стер. Кто успел,тот прочитал.Тут некоторые откровения были.Про то как технологи нас подставляют,и как с этим боролся. [Смеющийся]

француз, Отв.774 15 Февр. 14, 02:51

falki, Что тя конкретно интересует? Могу рецепты дичи(ее тока делаю)спереть,а в основном,выдержки,как токовои,нет-делаем под заказ. Сегодня мясо-завтро кансерва.Мои обязанности закатать и приготовить.

француз, Отв.775 15 Февр. 14, 05:41

Цитата — falki, 15 Февр. 14, 03:30:
ну тонкости,сколько лука ,мясо сколько выдерживали до закладки.ну вобщем всё.

Будет.Точныи рецепт. Но состав меняется,в зависимости от того какое мясо.Мол там сало +- аль специи тех или других по более.Иногда шкурки,иногда вода(лед).Перепишу потом,выложу.Основные пропорции,но ни чего нового не прочитаешь.Меня только удивило количество кориандра.Но это лес-специи должны перебить даже вонь кабанятины )))

француз, Отв.776 15 Февр. 14, 06:48

Цитата — falki, 15 Февр. 14, 04:33:
типа кремлёвская.

Туды и спрашиваи. Если честно,то я эти рецепты каждыи день вижу,и разница там,на 100 кг,ничтожная.Для своих и чужих.Просто сало по лучше кидают.

француз, Отв.777 15 Февр. 14, 07:50

Да обыкновенная тушенка,тока из мяса.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Кстате,железные банки взорвать мне удалось(хорошо-3 штуки из 250 )-игрался с охлаждением.Дома этого не делаи-взрываются как гранаты,аж автовклав подпрыгнул(я чуть не КАК-рядышком стоял).Те хлопают не по вальцовке,а там,где открыватся должны.

Вложения:

metalbank.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.778 17 Февр. 14, 18:47

Расклад в килограммах.
Мясо-20,2(какое не знаю.Но жырноватое(кабан,на верное,опять,судя по тому что сала мало в рецепте)
Сало-1+1
два вида,значит
Свиная кожа,варенная-3.5
припускают ее просто
Лед-2
Лук сушеныи-0,35
Перец черныи,дробленыи-0,07
Чеснок(сухои)-0.07
гранулированныи используют
Соль нитритная-0,4
Крахмал-0,7
Перец душистыи,дробленныи-0,03
Кориандр-0,03
И почему-то Желантин-0,35
хотя отлично знаю,что толку от него нет.
Но добавляют его редко.

француз, Отв.779 18 Февр. 14, 15:47

Ситуация такова-заказчик привозит мясо,или туши и грит,мол,хочу столько то копченои колбасы,сальями или кансервы.Технолог распределяет-то на колбасу,то на кансервы.И составляет рецептуру,исходя из того,что привезено.Единого рецепта нет.
Довольно съедобно получается,если сравнить с ширпотребом с прилавков.
Забыл я-крахмал в кансерву редко добавляют.Я бы и от нитритнои соли отказался.Горчит,и сухость во рту от нее у меня.Но мясо КРРАСССНОЕ от нитрита-вид сразу товарныи,и дополнительныи консервант.

# Страница 40

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.780

француз, Отв.780 20 Февр. 14, 20:56

Термометра по два.Один цифровои,встроен где-то внизу,в стенку,под утеплителем.Тот управляет нагревом.Нагрев хитрыи-вся внутренняя бочка тэнами покрыта,те как-то группами включаются.(все на разгон,низ греет постоянно,где то по бокам- поддерживают заданную Т*)Второи градусник контрольныи-механическии,с гильзои внутри а-клава,находится на верху.Оба показывают практически одинаково.Манометра тоже по два-те нужны только при охлаждении(холодную воду подаю),и для контроля.Кастрюли не большие-литров по двести,заполняются горячеи водои из магистрали.Стекло моментально разлетелось бы,при таких перепадах.Воздух,при разгоне,стравливается полностью.Давление держат механические клапана,которые,при надобности,могу крутить в ручную.

Корсар, Отв.781 21 Марта 14, 10:10

Француз приветствую. Вчера автоклавировал рыбу 8 банок по 0,5л( не крупного подлещика, красноперку, для пробы 2 банки путассу сделал) и кашу с мясом 6 банок по 0,5л. Делал все как написано в ответе № 300, когда довел до 100 градусов и закрыл клапан грел 1 час. Температура дошла до 112 градусов, а давление- 1атм.За три часа остыл до 70 градусов, давление почти до 0,5 и вынул банки. У одной банки с кашей в верхнем ряду дно оторвало. Когда стал пробовать, открыл 1 банку с подлещиком- удивился- крышка откручена почти и никакого вакуума не было внутри! Попробовал. Кости не жуются даже в маленьком 3х сантиметровом рыбьем хвостике! Не готова как бы!!! Что не так?

Корсар, Отв.782 21 Марта 14, 12:30

Цитата — ВОблин, 21 Марта 14, 12:27:
Корсар, давление закачиваешь?

в 300 ответе описано как делать на пару, там давление не надо накачивать.

Корсар, Отв.783 21 Марта 14, 12:54

Цитата — ВОблин, 21 Марта 14, 12:46:
Корсар, рано закрываешь клапан. 100* я выдерживаю 7-10 мин, затем закрываю клапан. 112-120* держу 20-25 мин(для рыбы), затем выключаю нагрев...

а давление при этом какое?

Корсар, Отв.784 21 Марта 14, 13:53

Что теперь делать то? "Доваривать" как то надо!? Подскажите время, давление, температуру! (Сама то рыба готова, косточки только твердые!)

Корсар, Отв.785 21 Марта 14, 14:39

Хорошо! Спасибо! Ушел "доваривать"!

Корсар, Отв.786 21 Марта 14, 20:03

Пришел. Загрузил снова все банки в автоклав в два ряда на деревянной решетке, под ней 5 л воды. Нагрел большой горелкой с открытым клапаном до 100* за 30мин, "покипятил" 7 минут, закрыл клапан, за 20 минут = давление 1,2 , Температура 120*. Все выключил. Остыло до 70*. Открыл.Достал. Попробовал. Другое дело!!! Вкуснотища!!! Всем Спасибо!
P.S: из путассу консервы - объедение! Рекомендую! Ну это когда нет ничего, пошел, купил, дешево и вкусно!

Мартин, Отв.787 24 Марта 14, 23:17

Товарищи! В первый раз хочу испытать аппарат. В Одессе скоро пойдет дунайская селедка. В рецептах запутался. ПЛС ткните в рабочий рецепт рыбной консервы. Заранее спасибо.

француз, Отв.788 25 Марта 14, 07:09

Я делаю так
[сообщение #11743964] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11743964>
[сообщение #11746687] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11746687>

Мартин, Отв.789 25 Марта 14, 16:23

Рецепт рыбной консервы в томате попробую. А какие изменения необходимо внести, если сделать сельдь в масле или в собственном соку?

француз, Отв.790 25 Марта 14, 16:27

Мартин, Мож кто другои подскажет,в масле не делал,а в своем соку не понравилось потому рецепт потерялся.

arelaw1, Отв.791 01 Апр. 14, 11:25

Делал раз рыбные консервы, вкусные ,но почему то суховатые получились. Вроде временной и температурный режим выдержал.

француз, Отв.792 01 Апр. 14, 11:32

Цитата — arelaw1, 01 Апр. 14, 09:25:
суховатые получились.

через время,если соус не соленыи,рыба вбирает влагу обратно. Со солью трудно попасть-лучше меньше ложить.Иначе не сухо,но почти как вобла получалось.

француз, Отв.793 02 Апр. 14, 05:46

ВОблин, Разтолкуи,если разобрался-в американке шланг на клапане висит.Для чего? Одно я понимаю-воздух стравить,когда внутренная кастрюля вставленна.А без нее? Тоже думаю такую гофру повесить,но надо ли? Воздух быстрее уходит?

arelaw1, Отв.794 08 Апр. 14, 10:26

Вчера делал свиную тушенку. После стравливания остаточного давления на следующий день, услышал знакомые хлопки крышек . По истечении некоторого времени, они должны принять свою обычную форму. А тут как были вспученные , так и остались.Ума не приложу в чем дело.

igl, Отв.795 08 Апр. 14, 14:34

Под воздействием перста обратно не становятся?

arelaw1, Отв.796 08 Апр. 14, 15:02

Нажимаю пальцем -крышка прогибается , отнимаешь палец -крышка принимает первоначальное выпуклое положение.
Банки поллитровки все.

igl, Отв.797 08 Апр. 14, 15:21

Сей дефект называется хлопуша или физический бомбаж(псевдобомбаж).Устранение-не напихивай банки по самое нихочу,можно предварительный(до закатки)прогрев,позже стравливай давление(после большего остывания).У меня было так один раз.Очевидно,вследствие повышенного давления в банке в момент снятия противодавления крышка получает необратимую деформацию.Насколько помню,нормативными документами даже допускается реализация таких консервов под контролем санслужб(на случай возможной разгерметизации при "хлопке")

podarok24, Отв.798 08 Апр. 14, 15:24

С щукой есть рецепт, братцы? Или ее только мариновать и в котлеты?

arelaw1, Отв.799 08 Апр. 14, 15:27

Цитата — igl, 08 Апр. 14, 15:21:
Устранение-не напихивай банки по самое нихочу

igl, так ложил по рецепту , мясов взвишивал на эл. весах.
450 гр. на банку.

# Страница 41

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.800

arelaw1, Отв.800 08 Апр. 14, 16:19

falki,банки с завинцивающими крышками твист пока еще не разу не использовал. Применял обычные , те что машинкой закаточной закупориваются. Возможно еще тут проблема со вздутимем вот в чем. Раньше давление стравливал постепенно через нипель, а тут что то подзабыл , и стал откручивать крышку, произошел резкий перепад давления , может в этом еще причина.

igl, Отв.801 08 Апр. 14, 17:50

Цитата — arelaw1, 08 Апр. 14, 16:19:
может в этом еще причина

Как один из факторов.Главный-что банка недостаточно остыла и в ней давление выше атмосферного.Если есть полное остывание и снижение давления в банке такого все-равно быть не должно,как ни стравливай.Я всегда стравливаю через золотник,если есть хлопок,то процесс стравливания прекращаю,подкачиваю, и даю еще остыть.

igl, Отв.802 08 Апр. 14, 17:59

Цитата — podarok24, 08 Апр. 14, 15:24:
С щукой есть рецепт, братцы?

Помоему есть в книге "водоем-кормилец".Я где-то тут выкладывал.Сам щуку не делал.У меня ее не бывает в избыточных количествах.Но если делать в томате-повторяю в восемнадцатый раз-вкус консервы зависит исключительно от соуса.

Роман Николаевич, Отв.803 08 Апр. 14, 19:43

Цитата — arelaw1, 08 Апр. 14, 10:26:
А тут как были вспученные , так и остались

Тут может быть ещё одна проблемка...если мясо закладывал холодное, сразу закатывал, и начинал процесс.

igl, Отв.804 08 Апр. 14, 20:57

Цитата — Роман Николаевич, 08 Апр. 14, 19:43:
Тут может быть ещё одна проблемка...если мясо закладывал холодное, сразу закатывал, и начинал процесс.

Роман Николаевич,тогда крышка не должна вдавливаться обратно.А в целом таки да,предварительный подогрев это зэр гут.Я сейчас делаю только в твистах и всегда грею.В микроволновке минут 8 полную закладку печки.Из следующих соображений.Крышка твиста должна выпустить в процессе лишнее давление.Однако в кастрюле стоит туева хуча рядов банок и не факт ,что вес вес верхних рядов даст приоткрыться крышкам в нижнем ряду.Предварительный нагрев эти проблемы решает,крышка при остывании гарант рованно прилипает.В промышленности ,когда банки стоят в кассетах таких проблем нет,нам приходится считаться...

igl, Отв.805 08 Апр. 14, 21:37

Я грею.По прокладкам у меня супружница.

kolsasha, Отв.806 15 Апр. 14, 13:29

Добрый день! Хочу купить автоклав. и поскольку не нашел отдельной ветки спрошу здесь. Краснодарский автоклав Фирма ООО «Форком» 46 литров нержавейка для нагрева на газовой плите. Но автоклав не имеет ниппеля для подкачки воздуха. 120 градусов максимальная рабочая температура.125 градусов защита. Толщина стенки автоклава 2 мм - немного смущает. Посоветуйте брать или нет.

kolsasha, Отв.807 16 Апр. 14, 16:33

falki ...чем то наши помогут...
Очень на это надеюсь! Спасибо за совет и поддержку! В пятницу поеду покупать!
Если интересно могу выложить фото автоклава. Ну а позже надеюсь и тушенки!!

kolsasha, Отв.808 19 Апр. 14, 13:05

Купил! Но.
1. Вес указанный на сайте 26 Кг. - реально 22 Кг.
- крышка - 5 кг.
- "кастрюля" - 10,5 кг.
- кассета для установки банок 6,5 кг.
Нержавейка толщина 1,5-1,8мм(точнее не могу измерить-не подлезть)
в верхней части автоклава приварена нерж.полоса для усиления.
С боку у автоклава шов по всей длине.
Скажу честно страшновато в этом автоклаве поднимать температуру до 120(это максимальная паспортная рабочая температура). Что скажите специалисты.

kolsasha, Отв.809 19 Апр. 14, 19:22

Спасибо! Фотки будут! В пятницу хочу говяжью тушенку сделать по классическому рецепту -мясо, соль, перец горошек лаврушка и ==90гр жира== что посоветуете? какой жир лучше применить? И ещё не нашел сколько дней нужно ферментировать мясо перед консервированием? Ну, по ГОСТу что б. Температуру на первый раз более 115 гр поднимать не буду. [Смеющийся]

igl, Отв.810 20 Апр. 14, 09:57

За толщину стенки не ссы бояться.У меня из кега,фсе нормуль.Про ферментацию перед консервированием в серьезных источниках не встречал,скорее есть указание на желательность максимальной свежести сырья( и следовательно миним. обсемененность).И присоединюсь, делай по инструкции.Если надо 120 то надо 120.Все грибы(консервы)съедобные,только некоторые только один раз.Христос воскресе!!!

kolsasha, Отв.811 20 Апр. 14, 10:51

Спасибо! Воистину воскреси!120 гр. - это по ГОСТу и микробиологи настаивают что для мяса НЕ МЕНЕЕ.Да и я не против только б автоклав выдержал. Просто как посмотришь на эти сваренные тонюсенькие кусочки...
После пасхи фотки выложу - может правда зря очкую [Смеющийся].

arelaw1, Отв.812 20 Апр. 14, 11:18

kolsasha, не боись по поводу "тонкой" стенки .
У меня сделан из газового баллона , там толшина стенки где то 3мм . Что бы баллон рванул надо закачать в него под пятьдесят атмосфер. В нашем же случае , оптимальное давление будет в пределах четырех атмосфер и чуть больше. Так что оснований повода паниковать нет . Да и производитель думаю тоже подстраховался , с большим запасом по давлению.
Кстати , защитный клапан есть?

kolsasha, Отв.813 20 Апр. 14, 11:22

Да есть! говорят что на 2,5 атмосферы настроен. тобиш на 127 градусов,

igl, Отв.814 20 Апр. 14, 11:51

В любом случае разлетающиеся толстые куски металла могут нанести больший ущерб окружающей среде,чем какая-нить тонкая сталючка....Не боись.Фсе будет карашо!!!

kolsasha, Отв.815 21 Апр. 14, 21:42

Фото.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1404/21/34150.220413.jpg
Img_26041. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1404/21/34150.220414.jpg
Img_2600. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1404/21/34150.220415.jpg
Img_2572. Автоклав. Кухонный инвентарь.

kolsasha, Отв.816 22 Апр. 14, 10:27

Спасибо! Производитель уже о нас подумал! отдельно продаётся Холодильник со змеевиком.

kolsasha, Отв.817 24 Апр. 14, 12:06

Добрый день! Помогите новичку, появилось два вопроса.
1. Знакомая (главбух на консервном) за бесплатно предлагает банки твист 0,7! НО БУ! Поехал взял 20 шт на посмотреть,отличная (на вид)банка. Вопрос- можно ли применять бу банку для автоклава и не много ли для тушенки и каш с мясом объём 0,7л?
2. На моём автоклаве имеется заводское отверстие(видно на фото)для нашего любимого спецсредства [Смеющийся] хочу вставить туда монометр длянавсякийслучай. Что посоветуете из манометров?
Спасибо!

igl, Отв.818 24 Апр. 14, 17:41

По ГОСТу тушенка в стекле до 0,5л,в жести,по-моему до 0,525.Народ делает и по 1 л.Но это на твое усмотрение.Заводских режимов больше 0,5 л не найдешь.Придется колхозить самому(или пользовать малопроверенные рекомендации).ИМХО большую банку не применяют в промышленности в связи со сложностью грамотного прогрева такой посуды,т.е.либо недогрев,либо страдает органолептика,но это опять-таки мое мнение.Я сейчас для рыбы пользую то-ли 0,250 то-ли 0,280.Красота.И укладывать,и открывать на порцию самое оно.В твистах по идее нет избыточного давления,так-что БУ пойдут.Я не раз делал.
Если длянавсякий хочешь манометр,то на здоровье(хотя он там не особо нужон,но наблюдать поначалу за стрелочкой интересно),смотри только на рабочую температуру манометра,большинство из них до 70 град.,т.е.показывать будут плюс-минус трамвайная остановка.Я встречал манометры до 160 град.Ну или ставь через трубку Перкинса(у меня так)

kolsasha, Отв.819 24 Апр. 14, 18:07

igl
Спасибо! А марку манометра не подскажешь?
Поехал таки набрал ещё банок так как она оказалась 0,67л. Подумал что для мяса с гречкой самое то, банку 0,4 л промухал её побили на стекло .Блин не дождусь когда мой мясник позвонит, автоклав стоит а закрывать нечего.

# Страница 42

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.820

kolsasha, Отв.820 24 Апр. 14, 18:15

Ещё насчёт рыбы хочу спросить, в наших краях есть карась, сазан, белый амур, зеркальный карп, щука, судак, толстолобик, сом - это свежак который всегда есть на рынке. Что выбрать для консервирования? Да и ещё зимой морская тарань но её наверно лучше вялить?

француз, Отв.821 24 Апр. 14, 18:19

Я и в 0,7 делал.Недокладывал-до плечиков.Грел 1 час.Банки по несколько раз пользую,но в основном,те которые сам нулевые покупал.Это лотерея-бывало брал пользованные у знакомых,но там уже хз,как с теми обращались,и сколько раз закрывали.Бывало-лопались.

igl, Отв.822 24 Апр. 14, 18:32

Цитата — kolsasha, 24 Апр. 14, 18:07:
А марку манометра не подскажешь?

Вот тут посмотри,есть как пример высокотемпературные.
http://www.vodopribor.ru/Items.aspx?cat_id=83 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.vodopribor.ru/Items.aspx?cat_id=83> .Рациональнее спрашивать у местных торговцев.

Цитата — kolsasha, 24 Апр. 14, 18:15:
Что выбрать для консервирования?

Что душе угодно.Вся эта рыба в томате бывает в жестебанке в магазине.Сома правда не видел.Я бы вибирал,что подешевле,вкус в томате одинаковый.Попробуй разную,нам расскажешь.А если всегда свежак по доступной цене,то свежак по-любасу вкуснее,всегда.Правда с костями.Тарань естественно лучше вялить.

kolsasha, Отв.823 24 Апр. 14, 18:46

француз
Банка использована 1 раз.
Такой вопрос в моём автоклаве 2ряда, но когда покупал аппарат продавец сказал что даже при установке одного ряда- воды наливать полный автоклав.(иначе ё...т) вопрос-
1. градусник до воды не достаёт получается что температура воды(банок с консервами) будет выше чем на градуснике?насколько? мне же надо работать с температурой воды.
2.Не пострадает вкус тушенки второго ряда?

igl, Отв.824 24 Апр. 14, 18:53

Цитата — kolsasha, 24 Апр. 14, 18:46:
иначе ё...т)

Странно,у тебя же рабочий клапан стоит и будет держать ровно одинаковое давление,он же (клапан) не знает сколько ты воды налил...

igl, Отв.825 24 Апр. 14, 18:57

Цитата — kolsasha, 24 Апр. 14, 18:46:
.Не пострадает вкус тушенки второго ряда

Все банки должны быть в одной среде.Или пар,или вода.А почему градусник в полном автоклаве не достает?

француз, Отв.826 24 Апр. 14, 19:02

Цитата — igl, 24 Апр. 14, 17:57:
Все банки должны быть в одной среде.Или пар,или вода

+1
Сори,колонну обкатываю-некогда шас вникать.

kolsasha, Отв.827 24 Апр. 14, 19:14

igl ...он же (клапан) не знает сколько ты воды налил..
ну он говорил типа если откажет клапан то много паро-воздушной среды, что гораздо опасней кипятка.
igl ...А почему градусник в полном автоклаве не достает?...
да хер его знает почему они так сделали...конец термометра до воды не достанет.

igl, Отв.828 24 Апр. 14, 19:54

Практического опыта с резкой разгерметизацией,к счастью не имею, но ,мне кажется,что если это произойдет при 100 гр и выше,вся вода в один секунд станет паром.
Про термометр.Теория.В клаве с рабочим клапаном не паровоздушная смесь ,а насыщенный пар с четкой зависимостью температура воды- давление пара-температура пара.Но это теория.По месту установки термоме тра,кажется falki проводил наблюдения.

kolsasha, Отв.829 24 Апр. 14, 20:00

...кажется falki проводил наблюдения...
Если не ошибаюсь у него и читал что 7-9 гр разница, вода -пар.

igl, Отв.830 24 Апр. 14, 20:16

Такого не может быть.Пусть предоставит документы с печатью и двух свидетелей

igl, Отв.831 24 Апр. 14, 20:23

Есть такая операция в техпроцессе-продувка....

kolsasha, Отв.832 24 Апр. 14, 21:05

igl...Такого не может быть.Пусть предоставит документы с печатью и двух свидетелей...
или нальёт, под тушеночку...без, двух свидетелей.. [Смеющийся]

igl, Отв.833 25 Апр. 14, 12:14

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 05:13:
igl, ну ты перец.

Я думал,что ты ответишь "Хвост и усы мои документы"

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 05:09:
готовся получить вкус тины практически из всех перечисленый рыб

Ну не знаю,не знаю.В томате очень даже ничего.Я тож,кстати ,блендором в томатный соус измельчаю лук,морковь,белые коренья и пр.по наличию и настроению.

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 05:09:
я бы посоветовал горбушу лосося и другие морские

Эти рыбы уже достойны быть сделаны в собственном соку

kolsasha, Отв.834 25 Апр. 14, 12:16

falki ...вот посмотри видео у него для начала даже неплохо...
Видео то?Там почти ничего нет - так стартовая информация. Смотрел и другое видео Олега Кочетова, так он водой всё заливает. Пока нет полного понимания преимущества варианта с паром.На фото(ответ1019) это что разница в температуре 18 гр.?!!!если не ошибся то два ряда недопустимо! теперь вернёмся к моему автоклаву. Клапан защитный у меня на 2,5 - хватит, для готовки на пару при температуре 120 гр.?
Нипеля для подкачки давления нет!-обойдусь без него?
прочитал что в какой то момент надо подкачать давление.
Хватит ли 2 литра вода чтобы поднять давление В объёме 46 литров? Про крышку понял, применять буду только твист.

igl, Отв.835 25 Апр. 14, 12:16

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 05:27:
понизишь давление в автоклаве ниже атмосферного

Как это понимать батенька?Это что вакуумоклав????

kolsasha, Отв.836 25 Апр. 14, 13:09

Так какое давление будет в автоклаве при 120 гр. - при паровом методе?

igl, Отв.837 25 Апр. 14, 13:29

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 12:16:
Нипеля для подкачки давления нет!-обойдусь без него?

Твоя конструкция не предусматривает противодавления.Для твистов оно не надо,для СКО эту функцию выполняет кассета.Так что ниппель не нужен.

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 12:16:
о два ряда недопустимо!

У меня больше 70 банок 0.28 в туеву хучу рядов.

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 12:16:
Пока нет полного понимания преимущества варианта с паром

Быстрей нагрев и охлаждение,меньше газа палить будешь,больше похоже на заводской режим

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 13:09:
в автоклаве при 120 гр. - при паровом методе

Согласно таблице насыщ.пара-т.е.2 атм.При водяном,кстати,тоже

igl, Отв.838 25 Апр. 14, 13:36

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 12:16:
применять буду только твист

Это необязательно.С кассетой можешь и СКО

kolsasha, Отв.839 25 Апр. 14, 15:14

igl...У меня больше 70 банок 0.28 в туеву хучу рядов...
Так я ж не против, если бы не фото falki- где температура по высоте разница 18 гр.
igl...Согласно таблице насыщ.пара...
А как определить что он насышенный?

# Страница 43

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.840

igl, Отв.840 25 Апр. 14, 15:29

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 15:14:
А как определить что он насышенный

После того как стравишь воздух пару раз там останется насыщенный пар(или в процессе,пока из-под клапана потихоньку не стравит).Определить можно по соответствию t-P.Если температура ниже соответствуещего давления-это паровоздушная смесь.Что касается фото,можно подумать почему так,но я уже не помню условий замеров.
А ты уже нагревал воду в кастрюле? У тебя цитировать не получается?

igl, Отв.841 25 Апр. 14, 16:16

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 15:57:
подумай очень хорошо

Такая хрень может быть при остывании,но не в процессе

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 05:27:
как вода закипит почуствуещь страви через перепускной клапан воздух пару раз по чуть-чуть понизишь давление в автоклаве ниже атмосферного

Ты ломаешь мне моск.

igl, Отв.842 25 Апр. 14, 18:12

falki,не темни,заясни,как если с кастрюли снять крышку,в ней получится давление ниже атмосферного.

igl, Отв.843 25 Апр. 14, 18:37

Если давление накачать в автоклав,то крышку прижмет к банке.Если давление получить путем нагрева рабочей среды автоклава,то тут возможны варианты.

француз, Отв.844 25 Апр. 14, 18:43

"Скажи мне, что ты курил, и я скажу, кто ты"
Веселитесь? [Смеющийся]

kolsasha, Отв.845 25 Апр. 14, 19:17

Цитата — igl, 25 Апр. 14, 15:57:
Определить можно по соответствию t-P

Почитал,подумал- думаю ты прав.Но, получается что мне нужен манометр!Причём обязательно!Спасибо!

Цитата — igl, 25 Апр. 14, 15:57:
У тебя цитировать не получается?

Уже получается.

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 16:06:
kolsasha - Сегодня в 13:09:Так какое давление будет в автоклаве при 120 гр. - при паровом методе?falki какое покажет манометр.

а может таки..

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 15:57:
После того как стравишь воздух пару раз там останется насыщенный пар(или в процессе,пока из-под клапана потихоньку не стравит).Определить можно по соответствию t-P.Если температура ниже соответствуещего давления-это паровоздушная смесь

И если в автоклаве не насышеный пар - показания градусника фуфло.

kolsasha, Отв.846 25 Апр. 14, 19:32

Цитата — falki, 25 Апр. 14, 19:24:
kolsasha, делай по инструкции к автоклаву и всё у тебя получится.

Так по инструкции, воду под самую крышку лить надо! А пользователи этого форума как бы пар советуют! Вот и прислушиваюсь к вашему опыту. Плохо что завтра может мой мясник позвонит(по говядине) а через 20-25 дней мне 30 шт(где то 75 кг) курей привезут. А опыта и понимания пока нет.

француз, Отв.847 25 Апр. 14, 20:03

kolsasha, Это по инструкции.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Паром конечно легче,но есть ли у тебя полка,шоб банки над водои все были? Придется всю кастрюлю водои заливать.Аль соорудить,по быстрому.

kolsasha, Отв.848 25 Апр. 14, 20:34

Цитата — француз, 25 Апр. 14, 20:03:
но есть ли у тебя полка,шоб банки над водои все были?

Да имеется! Помещается 3,5 л. воды(до дна банки).Правда не знаю такой полки на 46 литровый объём хватит? Ну и кассета есть, в комплекте была.(если простые банки надумаю использовать)

француз, Отв.849 25 Апр. 14, 21:41

kolsasha, А че у тя за пробка там,на крышке? Клапан ? Не,вроде просто пробка.Расклад таков-подрывником,которыи по середине,воздух полностью не стравить.Его надо немного раскрутить-сам клапан(если колпачек приподнять,там ключем достать мона).Шоб легко,пальцами,мона было по надобности закрыть,или открыть.ТемперАтру(давление) придется держать нагревом.Ну,мона и подрывник,покрутить(внутренности,относительно корпуса),но это рисково.

igl, Отв.850 26 Апр. 14, 07:51

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 19:17:
И если в автоклаве не насышеный пар - показания градусника фуфло.

Верно если термометр представляет из себя манометр, отградуированный в градусах,если обычный градусникил и датчик какой-нить, то там все будет правильно.У тебя термометр какой?

igl, Отв.851 26 Апр. 14, 08:07

Цитата — kolsasha, 25 Апр. 14, 19:17:
Почитал,подумал- думаю ты прав.

Это не я.Это закон Шарля.Ну и закон Дальтона

француз, Отв.852 26 Апр. 14, 08:18

Цитата — igl, 26 Апр. 14, 06:51:
термометр какой

Не из лучших,но если готовить на пару показывать будет реальную Т* в кастрюле.Ну,+-на какшество градусника.
Ты,kolsasha,мозги не е-е,е-приготовь хоть 3 банки,и зацени что и как получается.Не делаи только как большинство начинающих-по чему то загружают 20-40 банок,даже не опробовав как все работает,и потом визжат-пиздец,что же делать!
Древнии совет-уже много раз я повторял.Заклавируи пару банок с самым дешевым,что у тя есть-крылья или прочую хрень.

igl, Отв.853 26 Апр. 14, 08:22

Цитата — француз, 26 Апр. 14, 08:18:
визжат-пиздец,что же делать!

Золотые слова.

француз, Отв.854 26 Апр. 14, 10:11

kolsasha, У тя скаип есть? Наливаи в свою кастрюлю воды,как закипает,звони мне(в профиле видно,куды).Я не умею и не буду километры писать.Легче ведь по ходу дела обяснить.Сегодня твои счастливыи день.Потом уже не знаю,буду ли я.За инет не заплатил,водкои они почему то не берут
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

После обеда у меня соревнования по рыбалке(домашнии чемпионат,на спор),только труба при мне будет.

kolsasha, Отв.855 26 Апр. 14, 10:33

Цитата — igl, 26 Апр. 14, 07:51:
А че у тя за пробка там,на крышке?

Так этож выход для нашего спецсредства(выход на холодильник) Но я им пользоватся не буду, так как к молочному бидону больше привык [Смеющийся]
Вот туда и монометр хочу вставить.
По скайпу предложение в силе! Ща всё организую. Говядина в наличии, Банка, крышка!

француз, Отв.856 26 Апр. 14, 10:40

Цитата — kolsasha, 26 Апр. 14, 09:33:
По скайпу предложение в силе!

Само собои-тута не феисбук или танкодром какои то
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

priest20051

kolsasha, Отв.857 26 Апр. 14, 22:00

Сделал 4 банки говяжей тушенки. Только мясо, лавр, перец, соль. На вид -просто супер очень "правильный" насышеный цвет, при этом прозрачный. На вкус попробую завтра. Автоклавировал при 121 гр. 50 минут. Итого получилась такая схема 20-50-20. Могу завтра фотки выложить. Спасиб всем за помощь! Завтра хочу рыбку какую нить поавтоклавить.

falki, Отв.858 27 Апр. 14, 12:53

kolsasha, термометр находиться в теплоносителе (воде)?

kolsasha, Отв.859 27 Апр. 14, 16:30

Нет. Применяю паровой метод, но если б использовал воду , термометр до воды недостал бы. Он практически установлен в крышке. если налью воду по самые края сёравно недотянутся ему...маленький он [Смеющийся]
Сегодня был на рынке , разговаривал с одной дамой (рыбу у неё беру) мол какую рыбку под автоклав взять..уговорила на толстолобика, сказала что из местной рыбы лучшая для тушенки. Так и сделал.. половина в собственном соку другая с добавлением домашнего томата. масло добавлять не стал ,полное брюхо жира.Обжаривать пока не стал хочу попробоват так. схема таже, только температура пониже 118-119гр. 20-50-20.
на вид супер. Но пока не пробовал. Честно скажу от процесса балдею. Ещё б совместить с другим любимым процессом.. но на плите больше места нету [Смеющийся]

# Страница 44

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.860

Мартин, Отв.860 28 Апр. 14, 10:05

Где то писали, но не могу найти:
При паровом методе сколько воды необходимо на единицу обьема автоклава.
Ну к примеру на 20л автоклавы - 2 литра воды.
Это я к тому, что бы хватило воды создать давление насыщеного пара.

kolsasha, Отв.861 28 Апр. 14, 10:36

Цитата — Мартин, 28 Апр. 14, 10:05:
при русском паровом методе

Поясни в чём отличия между русским и американским.

Цитата — Мартин, 28 Апр. 14, 10:05:
сколько воды необходимо на единицу обьема автоклава

Если я правильно понял, для получения насыщеного пара объёмом 1 кубический метр надо 1,1199 литра воды при температуре 120гр и давлении 2 очка. так что даже на мои 46 л там нужны крохи.Но понятно что надо лить больше так как вода ещё играет роль теплопроводника иначе дно перегреватся будет. У меня в "полку" помещается 3,5 литра. столько и лью.

kolsasha, Отв.862 28 Апр. 14, 15:46

Цитата — falki, 28 Апр. 14, 14:58:
скороварка с манометром , а русский не скороварка

Прочитал по быстрому- так и не понял разницы..завтра по внимательней почитаю.
Открыл сегодня толстолобика- клас!Никакого запаха тины.

igl, Отв.863 28 Апр. 14, 17:51

Цитата — kolsasha, 27 Апр. 14, 16:30:
Обжаривать пока не стал хочу попробоват так

Если посмотреть Гостовские консервы в томате,можно заметить,что почти все или бланшированы или обжарены.Если учесть,что производство всегда идет по пути максимально возможного упрощения процесса,а тут мы видим,что операция жаренья практически повсеместна,есть смысл предположить,что технологи-органолептологи что-то таки знают.

Вложения:

ГОСТ1.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

ГОСТ2.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

ГОСТ3.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

ГОСТ4.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

kolsasha, Отв.864 28 Апр. 14, 18:02

Цитата — igl, 28 Апр. 14, 17:51:
почти все или бланшированы или обжарены

Да я ж не возражаю.. просто я люблю И отварную рыбу.

Цитата — igl, 28 Апр. 14, 17:51:
что технологи-органолептологи что-то таки знают

А знают они то что у рыбы(кроме очень дорогих) менее насыщенный вкус в сравнение с мясом и обжарка как раз тот способ повысить вкус. А значить и повысить шанс продавать свой товар.

igl, Отв.865 28 Апр. 14, 18:23

Цитата — kolsasha, 28 Апр. 14, 18:02:
обжарка как раз тот способ повысить вкус

Я как-то делал в масле предварительно подкопченного карася.Типа а-ля шпроты..Всего пару-тройку поллитровок,у меня маленькая коптилка.Дело геморойное.Так получилось,что попробовать не удалось,съели без меня.Отзывы-вкусно,но жирно.

Мартин, Отв.866 28 Апр. 14, 20:29

Цитата — kolsasha, 28 Апр. 14, 10:36:
46 л там нужны крохи

Цитата — kolsasha, 28 Апр. 14, 10:36:
У меня в "полку" помещается 3,5 литра. столько и лью.

Я так понимаю, что 1л воды на 10л обьема автоклава это необходимо и достаточно. Даже с запасом.

Мартин, Отв.867 28 Апр. 14, 20:41

Понимаю так, что в моем [сообщение #11703272] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11703272> достаточно на дне налить 3-4 см воды для паровой стерилизации.

kolsasha, Отв.868 29 Апр. 14, 11:20

Цитата — Мартин, 28 Апр. 14, 20:31:
Я так понимаю, что 1л воды на 10л обьема автоклава это необходимо и достаточно

Я думаю что минимальные требования такие
- дно автоклава после испарения части вода в насыщенный пар, должно остаться под слоем воды. Несмотря на высокую энергию переноса тепла у насыщенного пара.
На моём примере почему 3,5л? У меня дно сложной формы если налью меньше появятся участки дна без вода. Но а больше конечно налить можно, но зачем? это только увеличит время готовки.И полку переделывать.
В электрических автоклавах там без варианта- что б ТЕН в воде был.
"Пробежался" ещё разок по форуму и что то возникло у меня сомнение хватит ли 50 минут для мяса? учитывая тот момент что при готовке на пару автоклав остывает за 20 минут. При готовке в воде мясо стерилизовалось бы ещё часа 3,4.Ну понятно эт я чему(ботулизм)

igl, Отв.869 29 Апр. 14, 13:48

Цитата — kolsasha, 29 Апр. 14, 11:20:
хватит ли 50 минут для мяса

Тут есть такая тема "Автоклав из куба".Я там выкладывал много источников с режимами.Есть там и инструкция по мясу.Для 120 гр.там рекомендовано для поллитровки 25-75-30,для 0,650 25-95-30

француз, Отв.870 29 Апр. 14, 18:16

Цитата — kolsasha, 29 Апр. 14, 10:20:
возникло у меня сомнение хватит ли 50 минут для мяса?

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370515 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370515>
стр.270 Банка 9 меньше поллитровки,но все делается с запасом.
Или греи,ну,час,для верности.
Там еще много есть,чего почитать.
И сравнительно просто все изложенно(если в расчеты не углублятся)-это учебник.Но дома,увы,не возможно соблюсти все заводские технологии.Почитаи про рыбу там,и попробуи представить,как дома ее подсушивать,прожаривать,бланшировать,почти кипящим маслом заливать и т.д.Даже такая как бы мелочь.Железные банки я остужаю за 20 мин,водои,еле теплые банки моментально разгружаются,и через час уже лежат на складе.А дома,в стекле,тушенка еще полчаса кипит,после разгрузки.И несколько часов остывает.
Все,что знал,я рассказал.Далее уже каждыи решает сам-готовить с термометром или без.Час,два или 6.

kolsasha, Отв.871 29 Апр. 14, 20:12

Цитата — француз, 29 Апр. 14, 18:16:
-это учебник

Книга супер-купил бы такую с удовольствием(что б в монитор не пялится)
Спасибо за помощь!

kolsasha, Отв.872 29 Апр. 14, 20:46

Цитата — kolsasha, 29 Апр. 14, 20:12:
Книга супер-купил бы такую с удовольствием(что б в монитор не пялится)
Спасибо за помощь!

Кстати насчёт металлической банки, думаю без проблем смогу брать на консервном. Есть смысл тушенки в метале или нет? Машинку для закатки знаю где купить.

француз, Отв.873 29 Апр. 14, 21:11

Цитата — kolsasha, 29 Апр. 14, 19:46:
Кстати насчёт металлической банки, думаю без проблем смогу брать на консервном. Есть смысл тушенки в метале или нет? Машинку для закатки знаю где купить.

Дешевле,но там другие заморочки.Охлаждать надо под давлением.Если в клав,где только пар,пустить воду,тот остывает моментально,банки разрывает на..! Следовательно-или готовить в воде,или,до полного остывания,компрессором поддержать давление(про второи вариант не уверен-дома не пробовал). [сообщение #11898372] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11898372>

igl, Отв.874 29 Апр. 14, 22:48

И меня интересует

kolsasha, Отв.875 30 Апр. 14, 10:56

Цитата — igl, 29 Апр. 14, 22:48:
что за машина тоже интересует.

Краснодарская фирма Форком, через месяц начнёт продажи(главный инженер сказал) Но ценна приличная в районе 5000р, Как выглядит и работает можно посмотреть https://www.youtube.com/embed/2utVwBH2418

Цитата — falki, 29 Апр. 14, 21:42:
Следовательно-или готовить в воде

В принципе с этим смерится, если есть другие достоинства и если партия большая и кстати у меня же есть кассета- или ей не получится сдавить жестяную банку. Вчера на ужин открыл говяжею тушенку. Очень вкусная-наверно потому что мало грел.

igl, Отв.876 30 Апр. 14, 11:08

Коль ты уже с ними контактируешь,можешь уточнить-типоразмер банки только один?Мне-бы под рыбку,традиционную,плоскую

igl, Отв.877 30 Апр. 14, 11:27

Поддержание противодавления при охлаждении я решал ЭКМ и компрессором.Но потом бросил эту затею,хотя ЭКМ по-прежнему торчит.Я без переделок мог организовать подачу охлаждающей воды только сверху.Но гарячая стеклянная банка отнеслась херовато к холодной воде.Если-бы сделать плавное снижение температуры охлаждающей воды,по контролю температуры воды уходящей или как-то по другому,было-бы все гуд.Потом я решил,что ,так-как у меня не стоит задача делать закладки непрерывно,похерить эту идею.

kolsasha, Отв.878 30 Апр. 14, 12:02

Цитата — igl, 30 Апр. 14, 11:27:
можешь уточнить-типоразмер банки только один

Позвонил, сказали что с 14 мая должны начать продажу, но первая партия будет всего 10шт.(есть сомнения что будет продаваться, так как цена высокая) По размеру к машинке будет выпушен комплект - для любой банки. а пока 7 и 7,5 это стандартная банка. Цену точную не знают пока.

kolsasha, Отв.879 30 Апр. 14, 12:08

Цитата — igl, 30 Апр. 14, 12:02:
организовать подачу охлаждающей воды

Ну помоги молодому, никак не пойму на хер её охлаждать при паровом методе.

# Страница 45

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.880

igl, Отв.880 30 Апр. 14, 13:08

Цитата — kolsasha, 30 Апр. 14, 12:08:
на хер её охлаждать

Если делать в СКО с противодавлением надо охладить прежде чем открывать клаву.Иногда есть необходимость делать пару закладок,а он сцуко так медленно остывает.А вообще,я-же и писал,если не мини-завод,то на хер нужно.

kolsasha, Отв.881 30 Апр. 14, 18:23

не вопрос! Только наверно я должен её проверить. Что б не катать её потом по всей стране, мне то её проще вернуть. Не подумай что отмазываюсь но у них есть доставка через транспортные компании, тоесть если захочет кто то ещё. Но! первый раз, пока агрегат не проверен - без варианта..
Насчёт банки позвонил, сказала что б 5мая перезвонил, сейчас никого нет а она не вкурсе чё есть и почём.

kolsasha, Отв.882 01 Мая 14, 18:10

Кто подскажет насчёт лука в говяжею тушенку? где он есть в рецепте а где нету. Прочитал что лук чеснок сокрашает срок хранения.

француз, Отв.883 02 Мая 14, 21:39

kolsasha, Думаю,после автоклавирования,уже ни что сократить срок не может.Добавлять ли-это уже дело вкуса.

kolsasha, Отв.884 03 Мая 14, 17:55

Вчера делал! Говядина 12 кг,лук 150 гр. 28 банок 0,44л. Из-за большой массы получилось так 40/65/45.
На вкус пока не пробовал.

Цитата — ВОблин, 02 Мая 14, 22:17:
да. в Этой теме
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А что не так с темой?

Вложения:

говядина.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Мартин, Отв.885 03 Мая 14, 21:44

Цитата — француз, 29 Апр. 14, 21:11:
.Если в клав,где только пар,пустить воду,тот остывает моментально,банки разрывает на..!

Если автоклав с водой сравнить с автоклавом с паром, то телоемкость автоклавы с паром намного меньше. Его даже холодной водой остужать нет смысла (я не пробовал) Скорость остывания в теории должна быть больше, чем у наполненого водой.

француз, Отв.886 03 Мая 14, 22:11

Мартин, В том и дело,что в автоклаве с паром остывая давление падает так быстро,что банки(железные)не выдерживают.Если не создать противодавление.Тем более это зависит от емкости банок.250-еще нормуль,350 уже каюк.Точную емкость банок не помню.В одних 250 гр.мяса,в других 340.

Мартин, Отв.887 04 Мая 14, 12:37

Ну почти во всех автоклавах есть возможность подкачки воздуха для создания противодавления.

Vitaliy-43, Отв.888 04 Мая 14, 21:59

Куда правельнее будет вварена гильза под цифровой термометр или датчик терморегулятора???

Вложения:

1114536-1к.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

1114536-1ннн.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vitaliy-43, Отв.889 05 Мая 14, 13:51

Почему две,-с запасом?:) У всех кажеться по одному термометру!Если можна,подробнее...Спасибо!

arelaw1, Отв.890 05 Мая 14, 14:21

Vitaliy-43,по автоклаву прикинул -наверно два ряда банок влазит , так? Если так , то ставь гильзу что бы ее окончание ,располагалось примерно в районе крышек нижнего ряда банок
А если будешь на пару готовить, то можно ставить гильзу произольно , лишь бы она была в паровоздушной среде , а не в воде.

igl, Отв.891 12 Мая 14, 11:34

В связи с поступающими в личку просьбами выкладываю фото своей кастрюли.

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5a.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

8.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

9.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

10.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

11.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.892 13 Мая 14, 08:04

Не взвешивал.Корпус из кега плюс еще кое-чего.Я его особо и не тягаю.Стоит стационарно в гараже,пульт на стене,чтоб выплеснуть воду в открытые двери сделал кабеля немного удлиненными

Виталий Сергеев, Отв.893 13 Мая 14, 10:52

Цитата — igl, 12 Мая 14, 11:34:
В связи с поступающими в личку просьбами выкладываю фото своей кастрюли

Сам перед майскими притащил стерилизатор из нержавейки... Собираюсь ввести в строй. А можно чуть подробней про вашу автоматику...

igl, Отв.894 13 Мая 14, 14:50

Цитата — Виталий Сергеев, 13 Мая 14, 10:52:
чуть подробней про вашу автоматику.

Контроль температуры-термосопротивление и Овен.После достижения заданной температуры включается реле времени на термостатирование.Потом все отключается.Тэны можно использовать по выбору-тумблер влево-только на разгон,среднее-откл,вправо-на разгон и на термостатирование.Так сделал сразу,пока не понимал процесса и понимал,что впереди процесс поиска.Потом понял,что разгон надо делать на максимуме,термостатирование на достаточном минимуме,можно было делать проще.В то-же время,опция комбинирования тэнов выручала пару раз,когда тэн внезапно наипнется,применяется мною при использовании кастрюли как СА(хотя я понимаю,что тут надо более плавно и точно).Сейчас работает только это.Одно время(когда не мог найти микроутечку в корпусе,а также,когда проводил опыты по охлаждению) задействовал ЭКМ и второй канал на РВ для управления компрессором на противодавление.Второй канал РВ и сейчас что-то делает,не помню уже,как-то вспомогательно я его подключил,может отрубает фсю фигню,через некоторое время,забыл короче.

kolsasha, Отв.895 14 Мая 14, 09:51

По поводу автоматики - когда "автоклавил" по несколько банок(3-5) температуру регулировать практически не пришлось! нагрел, уменьшил газ и до окончания процесса мож разок чёт подкрутил. А вот когда забил полный агрегат-начался гемор -то подкрутил то убавил... короче захотелось электрический вариант с автоматикой.

Виталий Сергеев, Отв.896 15 Мая 14, 11:14

Цитата — igl, 13 Мая 14, 14:50:
,можно было делать проще

Выскажите суждение и по этому поводу...
Автоматизировать буду вот такую подводную лодку...

Вложения:

Фото3394.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3395.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3396.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3397.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.897 15 Мая 14, 12:51

Цитата — Виталий Сергеев, 15 Мая 14, 11:14:
Выскажите суждение и по этому поводу..

Так я-ж вроде написал-разгон- максимально возможный(исходя из мощности проводки и возможности установки тэнов),термостатирование-минимум,позволяющий поддерживать необходимую температуру.На моей кастрюле,если делать термостатирование на всех тенах,за счет их инерционности,температура продолжает повышаться еще некоторое время после выключения.Т.е. процесс идет плюс-минус... уже не помню сколько....При одном тэне в 1 квт температура практически стабильна,плюс-минус пол градуса.Т.е. я имел ввиду,что такой алгоритм можно было предусмотреть сразу и не заморачиваться с тумблерами и возможностью ручного выбора тэнов и режима их работы.Но,опять-же,как писал,были случаи,когда это не помешало.Какие размеры субмарины?Штука брутальная,я такое люблю.Сколько весит?

Виталий Сергеев, Отв.898 15 Мая 14, 17:18

Внутренний, полезный размер диаметр 400х900, килограмм 70 весит

igl, Отв.899 15 Мая 14, 17:56

900-впечатляет,но на всякий пожарный надо длину рук померить [Подмигивающий]

# Страница 46

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.900

kolsasha, Отв.900 16 Мая 14, 17:05

Цитата — falki, 16 Мая 14, 15:01:
разгон- максимально делать нельзя

А разве не лучше "чем быстрей тем лучше"?
И ещё вопрос - когда забил полный автоклав(28 банок) получилось время выхода на 120 гр. 45 минут а потом остывало 40 мин. Мож надо немного уменьшать время? Ну типа не 45-60-40 а 45-50-40? Кстати 45 мин на разгон это много или в пределах нормы?

igl, Отв.901 16 Мая 14, 18:25

Цитата — falki, 16 Мая 14, 15:01:
разгон- максимально делать нельзя для каждого продукта своя техно инструкция.

Это ясно.Просто я имел ввиду реально возможный в бытовых условиях максимум,ограниченный проводкой и кол-вом тэнов.У меня к примеру 5 квт,что дает время разгона похожее на заводской режим,но все равно медленнее.Обычно тэны менее мощные,и разогрев еще медленнее.

Цитата — kolsasha, 16 Мая 14, 17:05:
Кстати 45 мин на разгон это много или в пределах нормы?

Посмотри заводские режимы на твою банку.В промышленности пар подают из парогенератора и на рабочий режим выходят достаточно быстро

Виталий Сергеев, Отв.902 17 Мая 14, 09:58

Цитата — igl, 15 Мая 14, 17:56:
900-впечатляет,но на всякий пожарный надо длину рук померить

Получается 120 литров, я его собираюсь в горизонтали использовать, к нему ещё родной парогенератор есть...

Виталий Сергеев, Отв.903 17 Мая 14, 11:30

Очень даже по... изначально он такой и есть... собираюсь под жестяную банку...

Виталий Сергеев, Отв.904 17 Мая 14, 13:24

А можно отдельно фотку профидя ролика? Интересно а банка у них сколько стоит?

kolsasha, Отв.905 17 Мая 14, 14:59

Цитата — falki, 17 Мая 14, 12:17:
нехилую цену выставели известные производители.13500

А сказали в районе 5000 руб будут..... не нехочу..

француз, Отв.906 17 Мая 14, 15:58

Виталий Сергеев, Где то в теме чертежи вроде были.Ролики разные-первыи краи загибает,а второи уже полностью завальцовывает.

Виталий Сергеев, Отв.907 17 Мая 14, 16:12

Я вариантов много переточил... Для вальцовки с мех приводом форма мене критична, а для ручной имеет значение...

француз, Отв.908 17 Мая 14, 16:21

Виталий Сергеев, У меня на работе полуавтомат,с четырьмя роликами.Как у одного подшипник изнашивается,каюк-покрытие сдирает,и через день,два,ржавчина там.

mr.ptec, Отв.909 17 Мая 14, 18:41

всем привет. вот нарисовал для себя, заодно и сюда закинул:

mr.ptec, Отв.910 17 Мая 14, 18:43

картинка не прикрепилась:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/17/34483.221744.jpg
Avtoklav. Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.911 17 Мая 14, 18:53

А из девяти смогешь???

igl, Отв.912 17 Мая 14, 19:07

В горизонтальном варианте нет никакой ущербности,кроме как мне кажется не такого полного использования полезного объема.Но надо думать об удобстве впихуемости банок.А парогенератор это гут

mr.ptec, Отв.913 17 Мая 14, 19:26

Цитата — igl, 17 Мая 14, 18:53:
А из девяти смогешь???

из девяти ? 8=) Может из шести !???

mr.ptec, Отв.914 17 Мая 14, 19:36

Цитата — falki, 17 Мая 14, 19:15:
вы толшиной металла не шутите ,а то рванет пароводиная бомба.

положительных примеров водяной и маслянной рубашки много вроде...

mr.ptec, Отв.915 17 Мая 14, 20:30

Цитата — falki, 17 Мая 14, 19:15:
вы толшиной металла не шутите ,а то рванет пароводиная бомба.

[/quote]

мне нужен автоклав для дистилляции зерновых браг, затирания , обсахаривания...
Больше 1,5 кг/см2 не будет

Виталий Сергеев, Отв.916 17 Мая 14, 20:51

Цитата — француз, 17 Мая 14, 16:21:
полуавтомат,с четырьмя роликами

Как работает, двух роликовый знаю, трёх роликовый тоже... а вот четырёх не видел... что четвёртый делает?

Виталий Сергеев, Отв.917 17 Мая 14, 20:53

Цитата — falki, 17 Мая 14, 12:17:
известные производители

А заготовка баночки интересно у них почём будет?

француз, Отв.918 17 Мая 14, 20:57

Виталий Сергеев, Два таких,два таких.Одинаковые на против друг друга расположены.Сперва два противоположных защелкиваются,после пол оборота и другая пара.

Виталий Сергеев, Отв.919 17 Мая 14, 21:12

Понял... Интересно...

# Страница 47

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.920

Виталий Сергеев, Отв.920 17 Мая 14, 21:16

Цитата — igl, 17 Мая 14, 19:07:
.А парогенератор это гут

Вот разобрал...

Вложения:

Фото3408.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3409.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3410.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3411.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3412.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.921 17 Мая 14, 21:20

Ну и вот...

Вложения:

Фото3398.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото3399.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.922 17 Мая 14, 21:25

У меня с ними проблем нет, есть где брать, просто интересно почём у других...

Виталий Сергеев, Отв.923 17 Мая 14, 21:34

Я полагаю и у туристов тоже... Мне понравилось. В прошлоим году делал линию фасовки и закатки для фермера... Опыты по автоклавированию после закатки делал в скороварке... Сейчас хочу опробывать эту подводную лодку...

Vitali_v, Отв.924 18 Мая 14, 09:10

igl.Спасибо Вам за фотографии.Скажите среди разных моделей кегов на 50л следует ли отдать предпочтение какой то конкретной при изготовлении автоклава ?

mr.ptec, Отв.925 18 Мая 14, 09:46

Цитата — Vitali_v, 18 Мая 14, 09:10:
igl.Спасибо Вам за фотографии.Скажите среди разных моделей кегов на 50л следует ли отдать предпочтение какой то конкретной при изготовлении автоклава ?

об этом речь ?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/17/34483.221744.jpg
Avtoklav. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.926 18 Мая 14, 11:36

Нагрев будет внешним парогенератором, насчёт охлаждения пока не решил как будет... Наверное впрыском в камеру.

igl, Отв.927 18 Мая 14, 13:18

Виталий я думаю,что кеги делаются примерно по одному стандарту.Я делал кастрюлю на заводе,где делают кеги.Гл.инж.сказал,что рабочее 3 атм, испытывают при 8, а реально рвет при 40 атм в барокамере

Vitali_v, Отв.928 18 Мая 14, 13:27

Понял,спасибо.
Профессионалы ответьте на вопрос каково максимальное давление требуется при автоклавировании?

Vitali_v, Отв.929 18 Мая 14, 13:29

Цитата — Виталий Сергеев, 18 Мая 14, 11:36:
об этом речь ?

нет в наших краях и одного трудно сыскать а четыре и подавно)))

Vitali_v, Отв.930 18 Мая 14, 13:38

цифры какие? я только учусь)))

француз, Отв.931 18 Мая 14, 23:46

Цитата — Виталий Сергеев, 17 Мая 14, 20:12:
Понял... Интересно...

Могу пробовать заснять,но ХЗ! Барабан с роликами крутится довольно быстро(не знаю)Нажимаю педаль,подымаю банку,отпускаю та закатана.Станок из прошлого века! На словах сложновато.Принцип-ролики закатывают,банкам и автоклавщику до лампочки.

Виталий Сергеев, Отв.932 19 Мая 14, 06:59

Собственно как работает понятно, а вот форма роликов интересна... Я сейчас в процессе конструирования простой ручной машинки-закатки, минимум деталей, чтобы было просто и технологично при изготовлении... соответственно невысокой продажной стоимости... Краснодарская машинка масло маслянное, слишком много всего лишнего, простче надо...
А вариант с четырьмя роликами попробовал вчера прорисовать кинематику, достаточно интересно получается... буду сегодня точить, смотреть пробовать варианты...

француз, Отв.933 19 Мая 14, 08:22

Виталий Сергеев, Полистаи обратно,там я фотки выкладывал,какая закатка у знакомого из дрели,и из станка сверлильного..
Не ленись,****! Полистаи обратно,чертежи там есть!!!!!!!!!!!!

Виталий Сергеев, Отв.934 19 Мая 14, 17:34

Я их видел...

француз, Отв.935 22 Мая 14, 14:33

Когда не используется,аж сышно,как оно ржавеет.По этому вид такои ) Ролики под небольшим углом.Не к середине,а такк,шоб по ходу движения крышку прижимали.Попробую на однои фотке дорисовать.Э,не получается не фига ))))))

Вложения:

2014-05-20-1663.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2014-05-20-1665.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2014-05-20-1666.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2014-05-20-1667.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.936 22 Мая 14, 16:56

Рихард, спасибо...

француз, Отв.937 22 Мая 14, 20:57

del

kolsasha, Отв.938 22 Мая 14, 21:58

блин прям челенжер какой то..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vitali_v, Отв.939 24 Мая 14, 21:11

млин,это че дома такой пепелац?

# Страница 48

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.940

француз, Отв.940 24 Мая 14, 21:58

Цитата — Vitali_v, 24 Мая 14, 20:11:
млин,это че дома такой пепелац?

На работе,запаснои.Когда автомат,бывает,накрывается.

mr.ptec, Отв.941 26 Мая 14, 09:53

На днях прикупил по случаю два автоклава литов по 80 вроде. Если кому мнтересно могу фотки выложить.
На одном автоклаве три щели-прорези под ТЭНы по типу как в стиралках, но уже..
На втором по другому.

igl, Отв.942 26 Мая 14, 12:15

Выкладывай

mr.ptec, Отв.943 26 Мая 14, 23:50

выкладываю:

https://www.youtube.com/embed/CdrdPo1X5L8

Вложения:

IMG_6302.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6303.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6304.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6305.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6306.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6307.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6308.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6309.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6310.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6311.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6312.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6313.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6314.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6315.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6316.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6317.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6318.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6319.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6321.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6320.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.944 27 Мая 14, 02:59

del

mr.ptec, Отв.945 27 Мая 14, 10:05

француз,

советы приветствуются! выслушаю с благодарностью.

ALCO alhimikus, Отв.946 27 Мая 14, 20:04

француз, сегодня проводил регулировку клапана по температуре, только успел выставить давление как вывернуло прокладку
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

она самодельная,из силикона для аквариумов..в качестве автоклава решил попробовать перегонный куб (сделанный из фляги 28-30л.),для крышек твист-офф на пару должно было пойти
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Требуется совет: какую прокладку искать фабричную силиконовую или резиновую фабричную?

ALCO alhimikus, Отв.947 27 Мая 14, 20:10

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/27/34184.222243.jpg
Fiksator_krishki_2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.948 27 Мая 14, 20:12

Это не мой куб, но фиксатор я себе делал именно по этому образцу

француз, Отв.949 28 Мая 14, 03:00

ALCO alhimikus, Может кришку перекосило? Я не помню,при каком давлении кришка бидона выгибатся начинала,но для пара годилось.Правда,бидон старыи-возможно что толще тех,которые сеичас производят.И фиксатор делал такои чтобы кришку по всему периметру прижимало-в виде кольца(попался кусок железа с дыркои по середине))).Прокладка родная.Из-за коротких винтов фиксатора пробовал заменить на самодельную из камеры,но та слишком тонкая оказалась.Плотно не прилегала.

ALCO alhimikus, Отв.950 28 Мая 14, 06:46

Ближе к ночи тоже посетила мысля что надо пробовать найти что то типа кольца из толстой листовой стали для прижима.Фляга советская, юзать начал пол года назад,металл толстый.У знакомого узнавал выгибать днище с крышккой начинает с трех атмосфер.

AN24, Отв.951 29 Мая 14, 07:03

Доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Вот такой "зверюга" появился в личном хозяйстве. Есть большое желание довести до рабочего состояния-применения по назначению. Делал запрос на завод изготовитель с целью получения тех. документации-тишина.

Поделитесь кто,что знает.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/28/34840.222313.jpg
Foto0089. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/28/34840.222312.jpg
Foto0086. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/28/34840.222311.jpg
Foto0083. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/28/34840.222309.jpg
Foto0020. Автоклав. Кухонный инвентарь.

kolsasha, Отв.952 29 Мая 14, 13:03

Спецы поправят если не прав, вижу один недостаток - то что тены стоят вертикально, паровой метод затруднён.Воды дохрена прийдётся лить.

igl, Отв.953 29 Мая 14, 14:34

А что на табличке написано.И какие размеры?Что там за второе дно?

AN24, Отв.954 29 Мая 14, 18:09

На табличке написано: Автоклав АКЭ-230 п-во АО завод "Старт" город Далматово г.в.1993 ТУ-9521. На тены тоже обратил внимание. Стоят вертикально, для пара не есть хорошо.

AN24, Отв.955 29 Мая 14, 18:13

Да, еще не сказал о наличии водяной рубашки и о том, что в средней части емкости два термодатчика.

svarnoy, Отв.956 29 Мая 14, 19:29

AN24, На вид очень добротный агрегат,яндекс про такой ничего не знает.
Тэны заменишь,если эти не работают.Судя по виду,давление он должен держать приличное.К водопроводу подключишь,воздух стравишь,и опресуешь водой.
В перерывах между тушёнкой на паровой рубашке зерновые заторы гнать будешь!!!
Только электричества на него много надо.

AN24, Отв.957 30 Мая 14, 06:03

falki, svarnoy, Тут как о чемодане "тяжело, а бросить жаль". Автоклав маленький есть, с этим что делать не знаю.

Понятно то, что требуется "обвешать" агрегат. Под что? 1)железо, 2)автоматика.

Первая идея-"В перерывах между тушёнкой на паровой рубашке зерновые заторы гнать будешь!!!"

Vitali_v, Отв.958 30 Мая 14, 06:11

falki а у вас какой конструкции автоклав?

igl, Отв.959 30 Мая 14, 13:30

Цитата — AN24, 29 Мая 14, 18:13:
Да, еще не сказал о наличии водяной рубашки и о том, что в средней части емкости два термодатчика.

А тэнов в рубашке нету?Может тэны,которые стоят по кругу-воздушные,ну в смысле паровые?

# Страница 49

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.960

Мартин, Отв.960 30 Мая 14, 14:35

falki, Как ведет себя клапан избыточного давления при высоких температурах? Там много пластиковых деталей. И на какое давление стоит у того, что на фото.

AN24, Отв.961 30 Мая 14, 16:11

igl, Тэнов в рубашке нет. Выходит две трубки (низ-верх). По тэнам, какие стоят. С большой долей вероятности, в топку.

igl, Отв.962 30 Мая 14, 16:56

Цитата — AN24, 30 Мая 14, 16:11:
По тэнам, какие стоят. С большой долей вероятности, в топку.

С топкой понятно.Непонятно как организован нагрев рубашки,если тэны внутри.И зачем эта рубашка?Похоже был там еще парогенератор.А что еще там на табличке есть?Букоф вроде много.

AN24, Отв.963 30 Мая 14, 17:57

igl, 1) перед открытием ав-ва проверьте отсутствие давления принудительным открытием предохранительного клапона
2) перед включением ав-ва открыть сливной патрубок системы охлаждения !!!!!
3) затяжку гаек производить при крайне нижнем положении винта механизма подъема.

Все.

П.2 об охлаждении..

AN24, Отв.964 30 Мая 14, 18:02

igl, 1) перед открытием ав-ва проверьте отсутствие давления принудительным открытием предохранительного клапона
2) перед включением ав-ва открыть сливной патрубок системы охлаждения !!!!!
3) затяжку гаек производить при крайне нижнем положении винта механизма подъема.

Все.

П.2 об охлаждении..

https://cdn.homedistil.ru/fs/1405/30/34840.222380.jpg
Foto0025. Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.965 30 Мая 14, 18:46

Да,сурьезная машина.Функционал заложен хоть и непонятный,но взрослый.Путь тебе,добрый молодец в славный город Долматово.Не хотят общаться по мылу,пробуй по телефону.Я-бы пытался разобраться в том,чего "оно" умеет.

плохиш, Отв.966 30 Мая 14, 18:57

Не плохой автоклав,автоматизировать будет дорого,а на ручном управлении при умении,можно делать вещи.Здесь хоть есть защита от открытия под давлением,в пром. автоклавах их должно быть две. Тэны нагрев,рубашка охлаждение,еще нужен компрессор,вентиль сброса и слива.Сам тоже планирую в том числе и стерилизацию, пока не решен вопрос надежного запора крышки.

Вложения:

DSCN1363.JPGпиво.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vitali_v, Отв.967 31 Мая 14, 05:38

то что за агрегат?

плохиш, Отв.968 31 Мая 14, 14:57

Это сам выдумываю,сам творю,назвать это можно термодинамическая емкость с рециркуляцией и возможностью установки мешалки.Планирую использование(варка сусла,варка браги,варка консервов)

Vitali_v, Отв.969 01 Июня 14, 08:04

что донором послужило? или все сам?

Виталий Сергеев, Отв.970 01 Июня 14, 09:10

Плохиш,а на вертикальном участке рециркуляции, более толстая труба с отводами - теплообменник?

Vitali_v, Отв.971 01 Июня 14, 14:08

ну точно "плохиш"))) описал бы подробнее.

плохиш, Отв.972 02 Июня 14, 09:36

Купил только донышко и крышку,насос(шнековый) и клэмп муфты,остальное сам.На рециркуляции кожухотрубник,при нагрев паром,охлаждение водой.

Вложения:

DSCN1361.JPGкожухотруб.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.973 03 Июня 14, 08:23

Достойная работа... а испытывал? Насос кашку тянет? Каналы не забивает?

плохиш, Отв.974 03 Июня 14, 12:24

Еще не испытывал,теоретически проблем не должно быть,насос на всасе 0,3вакуума напор 6бар,для подстраховки изготовил сито.

Вложения:

DSCN1364.JPGпиво.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

толик59, Отв.975 06 Июня 14, 18:54

mr.ptec Я себе тоже такой добыл (как на первой фотке- с узкими щелями). Это медицинский автоклав ВК-75,Но обвесить его что то очень дорого получается.

kolsasha, Отв.976 07 Июня 14, 20:30

Друзья соавтоклавники! Подрастают бройлеры. будет килограмм 80 мяса. ну понятно сделаю классическую ГОСТовскую тушенку, а что ещё можно вкусного наавтоклавить. ну там с гречихой или ещё с чем. рецептов море а как оно в реале получится не знаю, так что помогите кто уже на "опыте"

falki, Отв.977 07 Июня 14, 21:49

Из курей делал мне почемуто непонравилось,какойто запах как будто долго тушеная курица .Но я так думаю если подобрать соус то всё получится.
например http://forum.say7.info/topic32955.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://forum.say7.info/topic32955.html>
http://navotech.ru/recept.php <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://navotech.ru/recept.php>

kolsasha, Отв.978 07 Июня 14, 21:58

Цитата — falki, 07 Июня 14, 21:49:
какойто запах как будто долго тушеная курица

может температуру чуть поменьше надо? умные книги на курицу 115 градусов рекомендуют.

француз, Отв.979 07 Июня 14, 22:06

kolsasha, Кашу делать заплюхаешся.Но,если чисто курици-лаврушку не кидаи.Та там весь вкус испортит.Температуру не уменьшаи-дольше греть надо будет.И тогда деиствительно "какойто запах как будто долго тушеная курица"получится.Это и есть-вкус консервы,которыи не всем нра.

# Страница 50

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.980

kolsasha, Отв.980 07 Июня 14, 22:28

По поводу вкуса тушенки. как то попробовал 125градусов 65 минут- не понравилось, очень консервный вкус. думаю 121 гр в самый раз. но это по говядине. Кстати всех кого угощал - все в один голос -армейская СССРовская тушенка. Но нужно отметить что мясо брал супер -которое не так просто достать...

француз, Отв.981 07 Июня 14, 22:42

Цитата — kolsasha, 07 Июня 14, 21:28:
очень консервный вкус

Вот про это я те и говорил.Многие не понимают,каков тот.Надо режим подобрать,шоб этот вкус был,но ели заметныи.

серега Дворник, Отв.982 08 Июня 14, 08:33

Цитата — falki, 08 Июня 14, 04:34:
более суток не рискнул.

В которой теме уже пишу,что парное мясо по вкусовым качествам никакое!Мясо должно созреть.Сам выдерживаю дичь и пр.в холодильнике до недели,а некоторое и больше.Лосятина,порой,и две недели висит на крыльце,если температура около ноля и чуть выше.Главное не"задушить"мясо,нельзя хранить в пластиковых пакетах,мешках,контейнерах.Должна быть вентиляция.самое лучшее подвесить или в картонной/бумажной коробке.

З.Ы. Забейте в поисковик"созревание мяса" сами все прочитаете.

ALCO alhimikus, Отв.983 08 Июня 14, 10:14

Цитата — falki, 08 Июня 14, 04:34:
В какой то умной книге написано что, нужно мясо после убоя выдержать трое суток при температуре 3-5градусов чтобы начался процесс ферментации брожении крови в мясе.Я лично более суток не рискнул.

это называется "созревание мяса". насколько помню 3-4 часа оно остывает. потом несколько дней в холодильнике(при низкой плюсовой температуре) оно доходит до кондиции приобретая нужный вкус.Ни в коем случае нельзя не созревшее мясо замораживать, оно останется невкусным. При обучении кулинарному искусству эти знания раньше закладывали как азы, которые должен был знать даже двоечник..

kolsasha, Отв.984 08 Июня 14, 11:02

Ну и мои 5 копеек.
Дома для стейков, выдерживаю до 5 суток при 2 градусах, но для этого нужны определенные условия и мясо премиум качества иначе... в ОЧЕНЬ ХОРОШИХ стейк хаусах(ресторанчики где готовят стейки) средняя выдержка в районе 30 дней. температура выдержки 0,5-1,5 гр. после чего мясо обрезается, рубится и отжаривается. Для говядины процесс ферментации очень важен, а качественный стейк просто не возможен. Уважающие своё "имя" производитель ну типа новой Зеландии выдерживают мясо не менее3-5 суток а потом в заморозку или магазин.

француз, Отв.985 08 Июня 14, 11:59

Ага,дома тоже выдержываем.Первые сутки так остывает,потом уже в холодильник.Ну а на работе оно само по себе происходит,пока мясо пару днеи все этапы обработки проходит.

kolsasha, Отв.986 08 Июня 14, 12:25

Цитата — falki, 08 Июня 14, 11:51:
кто как ферментирует мясо

Дам такой совет- познакомьтесь с мясником(в наше время это очень важный момент) а дальше схема покупки такая, звоните или приезжаете к нему выбираете мясо и просите его поместить в промышленный холодильник(у него вентиляторы и у некоторых даже фильтры какие то хитрые) на 3-5 дней.
Дома сложнее нужно отдельный холодильник который поддержит 1 градус, ну в крайнем 2 гр. холодильник вымывается перед закладкой так как мясо не упаковывается а подвешивается или кладётся на решетку. 1 раз в сутки холодильник проветривается несколько мин.удалятся кровь которая стекла с мяса. Ферментация это не гниение это продолжение жизни мяса. Если мясо после выдерживания будет долго готовится опасности нет. А вот на стейк с кровью или карпачо без мед контроля опасно.

kolsasha, Отв.987 10 Июня 14, 10:23

Написал немного сумбурно.. весь этот геморой касается только говядины для стейков!Так как стейк это фактически сырое мясо со всеми вытекающими. Для тушенки,гуляша- бросил мясо на решетку в холодильник накрыл солфеткой на пару дней и готово. Ну а с мясником кашешна решить оч желательно.

arelaw1, Отв.988 20 Июня 14, 11:46

falki, сколько литраж бидончика?

француз, Отв.989 20 Июня 14, 14:41

Цитата — falki, 20 Июня 14, 10:27:
Вот какого красавца оторвал .

Хорошая,нержовая вещь.Я б тоже от такого не отказался-под пар переделать ведь как два пальца показать.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

И объем что надо,для домашнего пользования.

71lelik, Отв.990 20 Июня 14, 16:19

falki, сбрось, если не трудно, инструкцию.

француз, Отв.991 20 Июня 14, 17:17

falki, На
http://autoclave.ucoz.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://autoclave.ucoz.ru/>
инструкция вроде была.Я пароль туды забыл
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Или мож ошибаюсь..но по моему у Солдата там такои,тока по меньше.

kolsasha, Отв.992 21 Июня 14, 09:53

Цитата — falki, 20 Июня 14, 11:27:
Вот какого красавца оторвал

Поздраляю, шыкарный автоклав!

falki, Отв.993 21 Июня 14, 14:36

могу научить как .смотрите авиту и через форумчан просите купить и отправить транспортной компанией

falki, Отв.994 27 Июня 14, 17:24

Вот как обещал по просьбам инструкция

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

8.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

9.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

10.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

11.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

12.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

13.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

14.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

15.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.995 28 Июня 14, 20:34

Даиствтельно толковая.Такие редко увидеть.

falki, Отв.996 30 Июня 14, 20:39

француз, расскажи самый вкусный рецепт каши с мясом.

вот тут на видео после фасовки воду наливают или что то другое

https://www.youtube.com/embed/LVINvmbwHxs

француз, Отв.997 30 Июня 14, 22:15

falki, С днюхои!
С кашами я заязал,потому что дома нужныи обьем воды не расчитать.То крупа,при промывании больше воды возмет,то меньше.То быстрее разваривается,то,верхнии слои в банках высыхает.При хранении.А на заводе мы не делаем.
Заливают,видимо,рассол,для веса..Но состоять тот может из чего угодно.Добавок шас тысячи.А может и воду,хз?

falki, Отв.998 06 Июля 14, 14:17

позновательное видео для нашего дела.
https://www.youtube.com/embed/3S-G70kauEU

Мартин, Отв.999 07 Июля 14, 22:31

Получается рыба сперва проваривается, потом добавляются специи, запаковываются и в автоклав.

# Страница 51

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1000

falki, Отв.1000 08 Июля 14, 07:59

Нет они прогревают содержимое до 80 градусов.В общем нагреваю банку с содержимым
обжаривают в масле.

igl, Отв.1001 09 Июля 14, 10:21

Помоему смысл этого проваривания в удалении влаги

falki, Отв.1002 13 Июля 14, 20:28

Думаю что назрел исторический момент, нужна отдельная рубрика удачные рецепты для автоклава.

француз, Отв.1003 13 Июля 14, 21:43

Цитата — falki, 13 Июля 14, 19:28:
нужна отдельная рубрика удачные рецепты для автоклава.

В шапке.-прокатит! Фильровать надо-УДАЧНЫЕ!

Мартин, Отв.1004 14 Июля 14, 16:34

Цитата — француз, 13 Июля 14, 21:43:
В шапке.-прокатит!

Поддерживаю! Будет удобно пользоваться веткой.

Немо, Отв.1005 18 Июля 14, 14:57

Вопрос к продвинутым автоклавщикам.
Заложил автоклав банки с курицей.
Темп. 115-118 1 час
давление 3 атм.
остывал 12 часов
КОГДА ДОСТАЛ ВСЕ БАНКИ НАДУТЫЕ.
на вкус цвет запах вид просто супер
косточки рассыпаются
где косяк?

Немо, Отв.1006 18 Июля 14, 15:02

дополняю
банки закаточные
банки погружонныев воду

igl, Отв.1007 18 Июля 14, 15:34

Цитата — Немо, 18 Июля 14, 14:57:
КОГДА ДОСТАЛ ВСЕ БАНКИ НАДУТЫЕ.

Ну и х.с ними.Кушай на здоровье.Про надутые банки тут две ветки.При остывании низкое давление.

nsv121, Отв.1008 18 Июля 14, 15:43

[Подмигивающий]

falki, Отв.1009 18 Июля 14, 17:42

Немо, предоставите фото автоклава.

Немо, Отв.1010 18 Июля 14, 18:50

https://cdn.homedistil.ru/fs/1407/18/35562.224584.jpg
Foto1445. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1407/18/35562.224583.jpg
Foto1446. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1407/18/35562.224582.jpg
Foto1447. Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1011 18 Июля 14, 19:35

От трубки на манометр такой формы имхо мало толку

falki, Отв.1012 18 Июля 14, 19:38

Немо ..банки ско или твист офф.какое противодавление

falki, Отв.1013 18 Июля 14, 19:39

igl, она нужна для понижения температуры.

igl, Отв.1014 18 Июля 14, 19:49

Я давал фотки своей кастрюли.Там правильная трубка.Один виточек и эффект в стописот раз больше.А такая как у Немо - это для увеличения теплопотерь.

podarok24, Отв.1015 18 Июля 14, 19:56

Так думаю, если крышки не втянулись, наверное в них и проблема, должны втянуться, не бывает по другому..

Немо, Отв.1016 18 Июля 14, 20:21

сегодня перекатал все банки противодавление сделал 1.5 догнал до 115 подержал минут 20
оставил остывать при остывании держал противодавление 2 атм. достал опять надутые

falki, Отв.1017 18 Июля 14, 20:30

крышки фото

igl, Отв.1018 18 Июля 14, 20:34

В холодном состоянии крышка перстом вдавливается на место?

igl, Отв.1019 18 Июля 14, 20:52

Немо,бери таблицы насыщенного пара и проверяй показометры

# Страница 52

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1020

Немо, Отв.1020 18 Июля 14, 20:55

https://cdn.homedistil.ru/fs/1407/18/35562.224588.jpg
Foto1448. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1021 18 Июля 14, 21:01

Цитата — igl, 18 Июля 14, 20:34:
В холодном состоянии крышка перстом вдавливается на место?

при надавливании чуствуется давление
может мясо было слишком свежее и при тушении дало много сока и для воздуха осталось мало места?

Немо, Отв.1022 18 Июля 14, 21:05

Цитата — falki, 18 Июля 14, 20:58:
У меня мысль такая или много накладываешь мясо или автоклав сифонит, травит воздух.

сейчас на вторую партию так и сделали положил меньше мяса и прогнал банки через микроволновку
апарат не травит постояно проверяю мыльным раствором

Немо, Отв.1023 19 Июля 14, 21:20

Цитата — falki, 19 Июля 14, 06:41:
расскажи ребятам
полностью весь процесс

ну процес стандартный наложили мясо в банки , закатали,банки в автоклав ,залили водой ,накачал противодавление 1.3,когда темп. дошла до 110 засекаю время (через час выключаю), темп.поднимаю до115-118.
когда сделал вторую закладку с меньшим количеством мяса (бролики) и предврительным нагревом в микроволновке то получился обратный эфект крышки так прижало шо аж погнулись
теперь куплю элек. весы и буду наполнять банки как на заводах точно по весу.

igl, Отв.1024 20 Июля 14, 00:07

Ну не будь уж таким перфекционистом.Бильш-меньш банку по плечики накладай и все будет путем.

ozzy_72, Отв.1025 26 Июля 14, 09:22

У меня дед по маме, которого я почти не застал, умер когда мне 3 года было, использовал автоклав не для консервов, а вообще для приготовления всего-привсего. Дед работал в Харькове на Электротяжмаше и имел доступ к "разнообразной хрени" бабушка работала там-же в гальванике, где была и электрополировка. Агрегат был со своей собственной конфоркой, я уж не знаю как дед с газовщиками договаривался насчёт отвода от газовой трубы с краником, наверное так-же как бабушка с участковым когда гнала самогон с помощью самогонного аппарата который тоже был со своей горелкой. (самое прикольное что самогон гнался из соображений вкуса и для лечебных настоек, так как мой батя, их зять уже служил прапорщиком в авиации на складе ГСМ и спирта дома менее 20 литров я не помню ни разу).

Так вот возвращаясь к деду и автоклаву. Сия двадцатилитровая (или 30?) хрень была с усилительными кольцами, сделана из никелевого сплава, то есть не нерж сталь а почти сплошной никель и ещё наверное молибден, так как держал соляную кислоту, и манометр у неё был до 25 атм.

Дед в нём делал всякие куриные лапки, гусиные тушки, да собственно всё до чего дотягивался. От избытка энтузиазма [Улыбающийся] Очень вкусно было, по слухам, я не помню. Поскольку на заводе работали всякие товарищи с дальнего востока то дед перенял от них готовку виноградных улиток и прочих "странностей" на наш взгляд особенно в 1974 году.

Из того что дошло до меня это дедовкие приколы со спиртными напитками которые он автоклавировал сами по себе или с дубовыми щепками перед тем как разлить в самодельные квадратные дубовые бутылки. Или стеклянные бутыли.

Особенно запомнился напиток "половинка" это в Венгрии его так называли, дед его никак не называл, это когда берётся вино, в данном случае абрикосовое, верх чистый сливается, низ насколько можно фильтруется и перегоняется, результат добавляется в слитый верх, такой вот ни вино, ни коньяк но прикольно. Так вот дед его автоклавировал при разных давлениях, по паре литров и разлил по бутылкам. Бутылки достояли до моего 10 класса в 1989 году, как и образец неавтоклавированного.

Вкус поменялся радикально. Особенно у тех кого дед шандарахнул при 4 и выше атмосферах (выдержка в 30 минут, и быстрое охлаждение). Выше 10 атм уже пошли странные изменения пить не рискнул ни я не дед. Я собственно и 8 атм не рискнул, но споил хомячкам немного, они выжили. Вкус стал карамельным несколько, но это понятно, а вот остальные изменения думаю и химик органик без анализа-бы не понял, слишком сложная система, а никель ещё и катализатор для многих процессов.

Интересно будет повторить. Буду агрегат делать, так как тот дедовский в тот период когда батя служил в Венгрии (1981-86), а соответственно и я с мамой там был, родственники куда то просрали, в неизвестном направлении.

Perkoljator, Отв.1026 27 Июля 14, 22:57

Цитата — ozzy_72, 26 Июля 14, 09:22:
Буду агрегат делать, так как тот дедовский

Объём -на сколько литров?

ozzy_72, Отв.1027 30 Июля 14, 23:23

Я ещё с высотой не определился. От неё зависит. Поскольку у него будет эллиптическая крышка с осями эллипса 475 и 385 то на каждые 100 мм высоты будет 14,4 литров объёма, при 250 мм будет 36 литров. Я пока с верхней частью разберусь. Мы на фирме как раз такие крышки будем штамповать под пивные лагерные ёмкости из стали толщиной 3 мм. Это те которые вовнутрь вводятся и изнутри поджимаются.

Я свою крышку может ещё рёбрами жёсткости снабжу. Что радует под неё есть стандартные резинки, что не радует придётся покупать самому так как на пиво идут не высокотемпературные, а мне нужны будут естественно именно высокотемпературные.

Конструкцию ещё не считал но навскидку думаю что без усиления она атмосферы на 2 вполне отработает, с усилениями рёбрами крышки и стен при стали 3 мм и штампованном неплоском днище при 7-8 атмосферах "сдастся" резинка, но мне столько не надо будет, но рёбра буду ставить на всякий случай. Считаю в SolidWorks, точнее в её расширении SolidWorks Simulation/

ozzy_72, Отв.1028 02 Авг. 14, 00:15

Зачем? Я просто крышек больше на штамповку отдам. Производство у нас экспериментальное. Всегда что то лишнее делается, для экспериментов. А нужные крышки от нас уедут в комплекте с лагерными ёмкостями для пива на 110 гектолитров, для которых они и предназначены.

Или на доп обработку пущу оставшиеся с прошлого раза крынки с волнистым бортом, им борт резаком прогреют и перештампуют для выравнивания борта.

Вложения:

Крышки шампованные брак 3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышки шампованные брак 2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышки шампованные брак 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ozzy_72, Отв.1029 02 Авг. 14, 00:17

Это вот как раз те бракованные экземпляры. ЗА задний фон извиняюсь, это дальний, дальний угол цеха куда даже кран балка не дотягивается, а пыли до фига так как болгарками шлифуют крышки и она везде летает и садится толстым слоем за день так что в светлом садиться -вечером стирать.

Толщина 3 мм, AISI304.

Хотя я уже что то после одного эксперимента склоняюсь сделать автоклав с несамоприжимной крышкой. В случае не срабатывания клапана летит она далеко, а содержимое ещё дальше [Улыбающийся] А если крышка несамоприжимная то просто резинка потихоньку полезет и травить начнёт. Да и великовата крышка. Консервы делать я не собираюсь, так что может просто трубу на 200 мм. Её в трубу на 250 мм промежуток масло веретёнка и ТЭН. И до 300 мм теплоизоляцией. Сделать так чтоб держала атмосфер 6 как рабочее давление. Тогда это автоклав - раз, парогенератор - два, термостат - три,(некоторые растительные фиговины вроде ройбуша очень долго в пиртовых растворах без нагрева экстрагируются, а так залил, нагрел до давления в 0,1 атм избыточного и пусть настаивается).

При наличии вакуумного насоса это ещё и хрень для получения сгущёного молока и всяких концентратов с подогревом.

Наверное такое будет правильней.

Это я текст набираю и вслух мыслю [Улыбающийся]

Приложу ещё пару фото. Одно там где происходит пересчёт фитинга к этим же лагерным ёмкостям, фитинг от "Ниоб" есть такие чехи. И Лагерная ёмкость в глубоко недоделанном и непрезентабельном виде, но с уже выдавленной кромкой под установку люка, там только ещё будет плоский бурт наварен. Выдавка сделана прямо на крышке, без вварки. Ёмкость тоже нашего производства, и крышки с отбортовкой тоже.

Призрачный жёлтый свет внутри ёмкости это там зачищают швы и лампочка накаливания для подсветки, от неё глаза не так устают при данном процессе и контрастнее видно участки где осталась окалина и прочая фигня подлежащая зачистке.

Вложения:

проверка фитинга.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

недособранная бочка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ozzy_72, Отв.1030 02 Авг. 14, 01:03

Вот такой приблизительно агрегат.
Набрасывал по быстрому, и не считал ещё на допустимое давление.
Но идея ясна.

Автоматики побольше поставлю. с таймером отключения.
Если финансов хватит [Грустный]

И естественно механический клапан сброса.

Вложения:

Сборка автоклава 2 с крышкой .PDF

ozzy_72, Отв.1031 02 Авг. 14, 19:12

Цитата — falki, 02 Авг. 14, 04:42:
ozzy_72, такой автоклав для разваривания крахмалосодержащего сырья самый то .для тушенки не пойдёт.

Обоснуй.
Если учесть что автоклав для консервирования для консервирования не рассматриваю, а лишь для приготовления.

Опускать в диаметр 200 стакан из того-же нержа диаметром 180 с ручкой, уже заполненный мясом, овощами и специями, потом его извлекать и достудив до комнатной в холодильник, как раз семье на несколько дней.

Взять например цыплячий суповой набор, у нас все любят кости грызть, только если не очень твёрдые, а тут они вообще съедобные будут.

Или суп перловый с мясом так делать.

А если впрок, так я всё рано всё морожу, когда холодильник брали так взяли "Атлант" у которого морозилка почти такая-же как и "холодилка". А потом ещё отдельную морозильную камеру взяли, по случаю б/у, слегка "покоцанную" но со свежепоменянным агрегатом. Я её "ближлежащей" тёще на балкон запихнул, для хранения стратегических запасов. Она (морозилка) как раз свободно в торец балкона становилась, с зазором 125 мм. Чуть доработал, поставив на колёсики и добавив по 50 мм пенопласта на теплоизоляцию и прикрутил вентилятор который обдувает наружный радиатор при включении агрегата при условии что на биметаллической пластине датчике более 28 градусов по Цельсию. А зимой сзади неё ставится на место стекло чтоб не замёрз бедняга. В смысле чтоб в компрессор жидкий фреон гидроударом не прилетел.

Это я так не с целью хвастаться морозильным агрегатом, а вдруг кому пригодится идея.

Так вот если консервы не делать то так автоклав нормальный вроде? Или я что то недоучёл? Вопрошаю к коллективному разуму!

ozzy_72, Отв.1032 02 Авг. 14, 20:13

Автокла́в — аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного. Это из Википедии.

Как греть продукт в общем-то по фигу, хоть трение пользователя о наружную стенку.

Просто масляная рубашка будет греть равномерно. А насчёт разваривания сырья, тоже идея привесить ещё мешалку можно, у меня лет пять лежит мотор-редуктор с движком на 100 ватт и 18,5 оборотов в минуту на выходе. Сальник на вал держащий давление я сделаю, можно разваривать перемешивая, если надо.

А ещё есть такой режим приготовления когда 70-75 по Цельсию и на трое суток мясо туда. Я ел получается прикольно, мягкое и вкусное.

ozzy_72, Отв.1033 02 Авг. 14, 23:42

Вот изобразил по быстрому следующее приближение к реальности.

Верхние прижимы выглядят конечно массивно слишком, но я исхожу из того что скоро будем отдавать на точение кучу шпилек М24, гаек и бобышек из нержавейки,
а под этот поток и себе выточу необходимые 6-8 комплектов. А если взять поменьше, скажем M16 или М12, то они тоже выдержат, но токарю новые настройки, мне вопросы "А это куда?" а так в общем потоке.

8 шт на прижим лучше, меньше требований к резинке, это я по фланцам, точнее по их затяжке хорошо знаю [Улыбающийся]
Резинку я не изображал, оставил зазор 5 мм, там где она будет.

Эту модель ещё надо подгонять исходя из размеров ТЭНа, ставить электро коробку, закрыть выход ТЭНа, манометричекую арматуру на крышку, датчики температуры в корпус. Хотя манометр вообще то тоже лучше в корпус а не на крышку. В общем ещё крутить и думать надо. А для начала ТЭН хороший масляный найти.

Вложения:

001 Сборка автоклава 2 с крышкой.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

002 Сборка автоклава 2 с крышкой.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

kolsasha, Отв.1034 12 Авг. 14, 17:30

Цитата — ozzy_72, 02 Авг. 14, 23:42:
ещё есть такой режим приготовления когда 70-75 по Цельсию и на трое суток

Думаю мЭтры поддержат- есть такой способ и очень даже распрастранён в мире НО это способ НЕ ДЛИТЕЛЬНОГО хранения мяса
то есть приготовил и съел.Для длительного хранения ОПАСЕН так как 75 гр. не убьёт грёбаную батулину, которая сдохнет только при 120 гр. А поскольку тема про тушеночку , то эта самая выжившая botulus начнёт жить в банке и начнёт гадить своим смертоносным калом. Ну а про последствия думаю слышали.

falki, Отв.1035 12 Авг. 14, 17:39

kolsasha, я думаю он имел ввиду что мясо он кладет прямо в автоклав и готовит на водяной бане .это иезуитский способ мне кажется оно закиснет.

kolsasha, Отв.1036 12 Авг. 14, 19:13

Цитата — falki, 12 Авг. 14, 17:39:
оно закиснет

Да даже если и не закиснет- батулина разгуляется через несколько месяцев... не, ну его нах... для тушенки. А вот приготовить и съесть - очень вкусно. мясо нежнейшее получается и вкус очень насышенный мясной.Сейчас очень модный способ готовки.

ozzy_72, Отв.1037 13 Авг. 14, 16:15

Цитата — kolsasha, 12 Авг. 14, 17:30:
А поскольку тема про тушеночку , то эта самая выжившая botulus начнёт жить в банке и начнёт гадить своим смертоносным калом. Ну а про последствия думаю слышали.

Да собственно тема не про тушонку, а про автоклав как я понял исходя из названия. И его применение для различных целей. Можно и стерелизовать и разваривать для осахаривания.

Стоит тогда тему конкретизировать " Использование Автоклава для приготовления продуктов длительного хранения (консервирования)" Вот где то так [Улыбающийся]

falki, Отв.1038 13 Авг. 14, 17:19

ozzy_72, не проблема главное рецепт какой нибудь вкусный что когда как.

ALCO alhimikus, Отв.1039 14 Авг. 14, 17:42

француз, звезда удачи взошла и над моим небосклоном
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Случайно на работе коллега обмолвился о желании сдать в чермет стерилизатор, на что был мною отруган и склонен к продаже мне по верхней цене нержи на том же чермете. В итоге поимел раскулаченный аппарат типа "Автоклав паровой ВК-75". Точнее внутренней его части.Раскулачен полностью.Ни кранов, ни манометров...капсула и водяная рубашка приваренная к ней.Часть прижимных шпилек,крышка и барашки отсутствуют.. позже хозяин позвонил и обрадовал что крышка нашлась,такую фиг где найдешь. По предварительным прикидкам пришел к выводу что для автоклава водяная рубашка только лишняя обуза и не нужная реактивность по температуре.Если попытаться аккуратно её отделить,пусть даже кантик на внутренней капсуле останется,то получится заготовка под автоклав и каструля под самогонный дистилляторный аппарат. Сейчас при дистилляции пользуюсь регулятором мощности китайского производства(частотный). В автоклаве хочу применить более старый способ-несколько маломощных тенов. При разгоне включить все, а при рабочем давлении какой нибудь один.Хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу и совет конечно тоже

# Страница 53

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1040

француз, Отв.1040 14 Авг. 14, 18:40

Цитата — ALCO alhimikus, 14 Авг. 14, 16:42:
Автоклав паровой ВК-75

Похожий,и почти в таком состоянии знакомыи под пар переделал.Давненько у него не бывал,помню,только что он градусник в крышку врезал,и манометр с боку вкрутил.Греет газом,наружнии корпус он только с низу немного обрезал.Если сегодня на работе застану,поспрашиваю,что и как он там пилил.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А вот за тэны не знаю,на работе с ними плюхатся приходится-разгоняется то быстро,но Т* гуляет.И когда половина тэнов отключается.Видимо потому что банки,по ходу процесса,нагреваются и такои мощи уже не трэба.Приходится давление стравливать,или нагрев уменьшать.Хотя тэнами как бы электроника управляет.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.1041 14 Авг. 14, 19:25

француз, забыл сказать что тоже под пар буду делать, дабы готовить по твоим технологиям приведенными ранее...мне они показались более правильными.Готовить на газу при отсутствии централизованной сети мне кажется дороговато, да баллоны чаще таскать на заправку лениво. Еще один аспект что газ можно оставить под резерв(отказали тэны-засунуть под жо..у горелку недолго, в смысле автоклаву). А задумка такая и была чтоб разгон на всех тэнах, а при выходе на нужную температуру оставить один для поддержания. клапан отрегулирован на давление при заданной температуре 120гр., ну будет попердывать так это ничего, при достаточном количестве воды(опытным путем проверить дабы тэны не заголить) должно работать.

ozzy_72, Отв.1042 14 Авг. 14, 23:55

Цитата — falki, 13 Авг. 14, 17:19:
ozzy_72, не проблема главное рецепт какой нибудь вкусный что когда как.

Сначала техчасть.
Мини автоклав я на работе временный забульбенил приварив к трубе диаметром 125 мм, (длина 500 мм, такая была резать не стал) молочную (хотя такого размера их уже творожными называют иногда) гайку так-же на 125 мм. Всё из стали AISI316. С заглушкой в которой резьбовой выход. Прокладка силиконовая белая. Далее прикрутил к резьбовому выходу комплект который используется для опресовки ёмкостей, комплексный датчик, давление температура, только перекинул его на температуру, а его управление не на откулючение насоса который качает, а на ТЭН. ТЭН греет парафиновую ванну в нерж трубе диаметром 150 мм. утеплённой. То есть расплавленный парафин. Делал и мужики поприкалываться как оно готовится в таком девайсе. готовили всякую "фигню" от мелкой рыбы до овощей.

Вода в нижней части трубы, выше на крючочках хрень из трубы диаметром 110 мм, это была та-же 125 но её урезали и стянули. Такая подвесная кастрюлька высотой миллиметров 200.

Теперь то что я приволок.

В числе прочего готовлю улиток, вот ссылка чтоб не повторять всё http://www.proza.ru/2011/05/17/1313 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.proza.ru/2011/05/17/1313>

они получаются упругие, напоминающие кальмара, иногда влом жевать [Улыбающийся]

Взял приваренных улиток, завернул по пару штук со срезом со свиной ноги, то что обычно в желатин вываривается и совсем чуть сыра (он на работе засох, но не заплесневал, решил что простерилизуется) в конверты из ОЧЕНЬ тонко нарезанного копчёного лосося. Конверты нанизал шашлыками на бамбуковые палоки которые пучком засунул в подвесную кастрюльку. Далее 105 градусов и с 8.30 оно тогда вышло на температуру. И до 13.00 тогда уже закончился обед у всех и я надеялся что сразу не сожрут. Ошибся, когда открыл, то на запах подтянулись сначала сварщики-аргонщики, потом полуавтоматчики потом слесари (почему в такой последовательности не знаю) и я съел один конвертик и еле остановил процесс посылания самого молодого за бутылкой. В общем вкусно получилось. Есть его наверное лучше холодным было, но как вы поняли этого не получилось.

Прикольная готовка №2 экстремальная.

Один деятель притащил жутко шипастую рыбу что то типа декоративного карася. На вид разноцветный ёрш. Решил поэкспериментировать. Ёрш со специями (600 грамм всё вместе, я взвесил) и 10 мл фармацевтической соляной кислоты (не удивляетесь бывает и такая, нам для работы бывают нужны кислоты, в основном серная и ортофосфорная для электрополировки но по чуть и соляная, грязной и дешёвой не было, купили дорогую и чистую, тогда этим у нас в Харькове занималась контора с прикольным названием "Здоровье-детям") и 108 градусов на два часа. Потом туда было добавлено соответственно посчитанное количество соды (раствор) которая с кислотой дала поваренную соль, дал пошипеть и ещё на полчаса в автоклав уже при 102 градусах, для полного реагирования. Потом дали остыть до комнатной температуры. Ерши не распались полностью и были избыточно солёными, но прикольно студенистыми какими-то. Лёгкий избыток соды убили бальзамичеким уксусом. Рыбу съели с пивом которое как раз приехало в качестве дружественного презента. Моя заслуга была в том что я смог этот процесс перенаправить за пределы завода.

Почему важна марка стали? 304 сталь не держит соединения хлора, даже хлорированную воду, не то что соляную к-ту.

Кислота разбила белки почти до аминокислот, если бы побольше подержали то получили бы нечто полупереваренное очень легкоусвояемое но с рвотным запахом который имеют многие аминокислотные смеси. Поэтому ограничились двумя часами, хотя можно было ещё меньше ИМХО

Я понимаю что рецепты несколько экстремальные [Улыбающийся] зато дадут простор для размышлений.

igl, Отв.1043 15 Авг. 14, 10:03

Да,соляная,эт вам не уксус какой-нить.Харьковские мужики настолько суровы.....Улиток тоже ем.Но делаю без автоклава,по бургундски,в раковинах...

ozzy_72, Отв.1044 15 Авг. 14, 21:02

Соляная кислота используете в пищепроме данным давно. При расщеплении белков.

А улиток я и по бургундски делал и п всякому, посмотрите статью по ссылке которую я давал.

француз, Отв.1045 15 Авг. 14, 21:13

Цитата — ALCO alhimikus, 14 Авг. 14, 18:25:
должно работать.

Должно.Расклад таков-у коллеги стерилизатор не тои системы оказался.Не с водянои рубашкои,а просто-котел,с наружи корпус,приварен к верхнему фланцу.Внутри еще одна кастрюля,которая вынимается.Он в этом внутреннем ведре щели болгаркои нарезал,шоб пар свободно проходил,и под нее воду заливает.

ALCO alhimikus, Отв.1046 15 Авг. 14, 21:37

француз, премного благодарен за участие. Курю тему заново дабы выявить что то более ценное. Возвращаясь к пройденному интересен такой момент как рыбная консерва в томатной заливке. Оптимальным считается объем банки до 350мл., но у falki в Ответ #668 видно что он укладывает рыбу в банки похожие на пол литровки и конечный продукт под соусом томатным. Вопрос ты рыбные консервы в пол литровках делал? и как себя вела при этом томатная заливка?

ALCO alhimikus, Отв.1047 15 Авг. 14, 21:39

falki, доброго времени суток. в твоем посте Ответ #668 фото приготовления рыбной консервы, в какие по объему банки они были уложены?

француз, Отв.1048 15 Авг. 14, 22:02

ALCO alhimikus, Делал,но что то совсем не понравилось.Похоже-поллитровки слишком долго греть надо,горчило.
Одну прошлогоднюю баночку,в томате,на прошлои неделе в кладовке нашел-вкуснотище! Да,для загустения крахмал не годится.

ALCO alhimikus, Отв.1049 15 Авг. 14, 22:27

француз, таки придется искать банки по 300-350 мл.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

...скажу гимор еще тот. Случайно месяц назад в пригороде зашел в магазин и увидел там. но так как даже наметок на заготовку для автоклава не было брать не стал(не сильно дешевы оказались чтобы просто на запас не определенный по времени брать)...на неделе поеду в те края если еще продают придется втарить, т.к. рыба периодически дома появляеться а хранить в морозилке место не позволяет(ягодами забито)

ALCO alhimikus, Отв.1050 15 Авг. 14, 22:31

по городу в основном от 500мл. и выше банки спросом пользуются, вот барыги и торгуют ими. Для загустения муку попробую. Когда на повара учился в молодости, готовили соуса. Так в некоторых рецептах её обжаривали на сухой сковороде для придания слегка кремового цвета и легкого орехового привкуса перед добавлением в бульён. так что можно будет попробовать её

ozzy_72, Отв.1051 15 Авг. 14, 22:44

Цитата — француз, 15 Авг. 14, 22:02:
ALCO alhimikus, Делал,но что то совсем не понравилось.Похоже-поллитровки слишком долго греть надо,горчило.Одну прошлогоднюю баночку,в томате,на прошлои неделе в кладовке нашел-вкуснотище! Да,для загустения крахмал не годится.

А чем крахмал не годится?

француз, Отв.1052 15 Авг. 14, 23:32

Цитата — ozzy_72, 15 Авг. 14, 21:44:
А чем крахмал не годится?

Клеистер разрушается,при тепловои обработке
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

И от муки толку не будет.

igl, Отв.1053 16 Авг. 14, 00:10

Други,я наверно чета пропустил.А шо за проблема загустения?

ALCO alhimikus, Отв.1054 16 Авг. 14, 05:42

Проблема жидкого соуса...в предыдущих постах,не помню у кого видел обратную проблему, густого соуса, возникающую из-за предварительного выпаривания влаги. так что можно попробовать будет изначально убирать лишнюю влагу и как следствие получать более густую заливку.Практика покажет, а схомячится думаю все.

ozzy_72, Отв.1055 16 Авг. 14, 08:30

Да я как то не подумал. Крахмал + кислота (томат или иное) + высокая температура и оно разрушается.

Нужны силиконовые загустители! Им по фигу [Улыбающийся]

А если серьёзно то надо подумать. Возможно использование белковых загустителей, естественно при температурах когда желатин вдребезги не разлетается.
У меня дома как один из постоянных ингредиентов белок сои присутствует, мы его вскладчину берём мешок 25 кг, (вопрос не в цене на одного а в том что он от времени прогоркнет, в общем портится.) так он как загуститель для соусов великолепен, попробую его на работе "проавтоклавить" как звёзды ложатся. Или у кого есть возможность попробуйте сами, немного томатной пасты или уксуса, для реальной кислотности и вперёд. Сохранится ли густота?

ALCO alhimikus, Отв.1056 16 Авг. 14, 11:17

Т.е.как я понял тушенка под томатным соусом? Несколько оригинально.

ALCO alhimikus, Отв.1057 16 Авг. 14, 15:45

Жена для консервации из магазина только одной фирмы берет, т.к. остальные марки жалкая пародия..из забракованых марок ни одна при разбавлении не превращается в томатный сок( уже выработался своеобразный критерий при поиске том.пасты). Доступа к бочковой том.пасте нет. Хотя можно попробовать поискать.

ozzy_72, Отв.1058 16 Авг. 14, 19:09

При "тушенизации" продуктов вместо пасты использовали сушёные помидоры.

Это в вышеупомянутом миниавтоклаве на работе. Там есть площади неисользуемые и без пыли, так я там начал сушить помидоры, погода у нас сейчас и уже месяц подходящая в Харькове для сушки чего угодно. Потом мужики из пригорода ещё своих помидоров натаскали на сушку, взяли из пачки несколько новых листов нержавейки сделали стеллажи целые. По факту сушёных помидоров килограмм 50-60.

Ещё в процессе их начали пихать куда пихается, в еду в смысле. Если такой помидор разрезать на кусочки чтоб взял блендер и размолоть с луком и морковью с небольшой добавкой рафинированного подсолнечного масла получается прикольный наполнитель. Вместо томатного соуса, точнее вариант томатного соуса.

ALCO alhimikus, Отв.1059 16 Авг. 14, 22:00

Даааа,вяленые помидоры это классная тема, ничем не уступает сушеным грибам, поле для днятельности неисчерпаемое, и хранится хорошо

# Страница 54

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1060

ozzy_72, Отв.1060 16 Авг. 14, 23:08

Я вот думаю сушёные помидоры досушить в вакууме, у нас на работе достаточно мощный вакуумный насос для обезвоживания и "обезгаживания" ( в смысле удаления газов) масла имеется. Так я думаю вяленые помидоры в заваренную трубу и насос к ним. Поставить на автомат, трубу на солнышко, остаточное давление 12 паскалей поставить, он до вообще 3 качает и на пару дней "забыть" потом по идее они должны легко в порошок перемалываться, точнее передавливаться.

И по теме концептуальных рецептов для автоклава.

Дежурный у нас в цеху на выходные добрался до автоклава тоже и заложил туда "ноги" от вешенки, у него кто то на выращивании вешенки работает и эти ноги как отходы идут когда шляпки на ресторан. Там какая-то особенная вешенка, какой-то дорогой сорт. Но ноги как и у обычной твердоватые и плохо жующиеся.

Он на литровую банку грибных ножек добавил четыре куриных хвостика для жиру, дольку лимона, пол чайной ложки соли и столько же специи асафетиды (это индийская он как и я увлекается интересными пряностями) и в качестве жидкости 100 мл недопитого чая, (решил что чуть подсладить не помешает) И на 108 градусов на три часа. (рецепт точен так как он записал чтоб не забыть)

Ему понравилось. Грибы стали мягче гораздо более чем после просто варки и жарки (по его словам). Мне чуть оставит в холодильнике, в понедельник и я попробую.

Заодно термометр перепроверю.

ALCO alhimikus, Отв.1061 17 Авг. 14, 00:20

С нетерпением ждем результата органолептического испытания ;-)

ALCO alhimikus, Отв.1062 17 Авг. 14, 00:23

А касаемо помидор, то уже космические технологии получаются-сублимация-удаление влаги посредством вакуума)))

ALCO alhimikus, Отв.1063 17 Авг. 14, 00:34

Мне эту технологию описывали для кухонных условий приготовления. нарезаные и слегка подсоленные помидоры на протвине подсушиваюься в разогретой духовке с приоткрытой дверцей(как я понимаю дабы не образовались угли).Пока должного количества помидор небыло ,но в этом году обязательно попробую ради эксперимента сделать.Причем акцент сделан что обязательно подсолить их надо.

falki, Отв.1064 17 Авг. 14, 07:06

Цитата — ozzy_72, 16 Авг. 14, 23:08:
помидоры досушить в вакууме,

это сублимированные продукты.тема отдельная.

ozzy_72, Отв.1065 17 Авг. 14, 20:07

Эксперименты из цеха "воскресный дежурный по цеху + автоклав" [Улыбающийся] Оказывается там я выставил 108 градусов как заданную точку поэтому они на ней и работают, перепрограммировать не умеют.

Крупа гречневая 0,4 литра мерным химическим стаканом, 10 кусков сала с мясом длиной по 150 мм где-то и толщиной "в мизинец" и 10 рыбин вьюнов потрошёных, без головы и хвостовых плавников, относительно чищеные. 1 луковица, 10 горошин чёрного перца, полмаенезной банки слегка перекисшей сметаны разбавлены водой до литра + соль пол чайной ложки.

Вьюнов и сало он укладывал вертикально предварительно подморозив в морозилке, чтоб не гнулись. Засыпая гречкой, затем вода со сметаной. 108 неизменных градусов и на 3 часа.

Ему понравилось, съел половину того что мне оставил на понедельник субботний сторож [Улыбающийся] и оставил порцию этого мне на пробу.

Главное прийти раньше слесарей. Они у нас самые ранние. Чтоб не съели.

Я так понял теперь у нас будут эксперименты по выходным типа "сторож + автоклав = повар-энтузиаст"

ALCO alhimikus, Отв.1066 18 Авг. 14, 08:23

Цитата — ozzy_72, 17 Авг. 14, 20:07:
"сторож + автоклав = повар-энтузиаст"

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.1067 18 Авг. 14, 08:29

Вчера забрал крышку от своей "каструли"....слов нет...это просто уменьшенная копия щита, из фильма "Астерикс и Абеликс", на котором вождя таскали
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

...одно радует что она именно от неё
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1068 18 Авг. 14, 12:24

уснувшии сторож+автоклав=гуляш! Из несколько лопнувших банок получается пара ведер бульона-знаем,плавали.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.1069 18 Авг. 14, 20:39

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Сегодня разделал стерилизатор и "плавным движением руки...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

...из одной кастрюли....образовалось две
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

"

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226233.jpg
Img498. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226234.jpg
Img495. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226235.jpg
Img499. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226236.jpg
Img502. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.1070 18 Авг. 14, 20:46

толщина стенки 3.2 мм.... таки терзают смутные сомнения на счет автоклавирования изначально с подкачкой...выдюжит ли? да еще сомнений подкинула надпись выбитая на фланце:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226238.jpg
Img501. Автоклав. Кухонный инвентарь.

как я понял слева-рабочее давление а справа-предельное [Непонимающий]

Немо, Отв.1071 18 Авг. 14, 21:47

Цитата — ALCO alhimikus, 18 Авг. 14, 20:46:
сомнений подкинула надпись выбитая на фланце

пластиковая бутылка с под пива и та расчитана на давление 8 бар а тут нерж. и 3.5мм выдержит сколько надо.

ozzy_72, Отв.1072 19 Авг. 14, 21:43

Интересно это атмосферы или мегапаскали? Хотя скорей всего атмосферы с офигинитттельным запасом. Дай параметры внутренней "кастрюли" в смысле колбы ёмкости, геометрию её с размерами приблизительно, и я её тебе прикину сколько она выдержит. Есл хочешь то и жёсткость крышки посчитаю, но тогда её тоже нужна геометрия. То етсь если выпуклая то высота выпуклости при известном диаметре. Мне по этому трёхмерную модель строить надо будет для расчётов.

Главное чтобы сварные швы не были с межкристаллитной коррозией.

А насчёт бутылки держащей 8 бар. Откуда сведения?

ozzy_72, Отв.1073 19 Авг. 14, 21:50

Цитата — француз, 18 Авг. 14, 12:24:
уснувшии сторож+автоклав=гуляш! Из несколько лопнувших банок получается пара ведер бульона-знаем,плавали.

А никто в банках и не запихивает. Автоклав он ведь не только для консервации создан. Смотрите шире!

То что оставили сторожа попробовал. Порцию грибов забирал у "пробовавшего" её слесаря. Мне тоже досталось [Улыбающийся] вкус грибов понравился. Угри с салом, гречкой и сметанной заливкой тоже хорошо, но сало можно было брать с не настолько выраженным запахом.

"Рыболовному" сторожу предложил сделать угрей с салом и специями без гречки и сметаны. Потом свёл его с тем что с грибами. Следующим номером будет угри, сало, грибы вместе [Улыбающийся] К тому же временно в доступе будет ёмкость на 150 литров, под 8 атм рассчитанная. Чем нагреть придумаю.

150 литров это не для сала и угрей, у нас столько нет. В ней один хочет попробовать запарить тыквы с крупой для скотины, посмотреть что получится. Один из слесарей сказал что и нам под закуску пойдёт.

ALCO alhimikus, Отв.1074 19 Авг. 14, 21:54

Хорошо,послезавтра должен буду попасть в гараж..сделаю обмер..видимая ржавчина это от рубашки. я сам офигел когда увидел основание для тенов, уж очень на чугуний похоже. снаружи место сварки и тело основания тэнов покрашено толи грунтом, толи краской. а со стороны рубашки налет от голой железяки идет

ozzy_72, Отв.1075 19 Авг. 14, 22:38

Ржаветь могут и швы, там где происходит деформация аустенитной стали она становится магнитной и более ржавеющей и устраняется это только отжигом. Который обычно не делают [Улыбающийся]

Если вся ёмкость немагнитная то возьми магнит посильнее и сравни просто цилиндрическую часть, швы, и отбортовку днища (хотя его могли и отжечь после штамповки (или раскатки)

Немо, Отв.1076 19 Авг. 14, 23:54

Цитата — ozzy_72, 19 Авг. 14, 21:43:
А насчёт бутылки держащей 8 бар. Откуда сведения?

да всё от туда же С ИНТЕРНЕТА

француз, Отв.1077 20 Авг. 14, 02:04

Цитата — ozzy_72, 19 Авг. 14, 20:50:
А никто в банках и не запихивает. Автоклав он ведь не только для консервации создан. Смотрите шире!

Ну не надо ж все так серезно воспринимать.Но в каждои шутке...

ALCO alhimikus, Отв.1078 20 Авг. 14, 06:09

Попробую исследовать магнитом. Корпус и прижимной фланец, крышка точно не магнитятся. Вот швы не догадался проверить. А отжиг швов как делают?

француз, Отв.1079 20 Авг. 14, 06:15

Цитата — ALCO alhimikus, 20 Авг. 14, 05:09:
Попробую исследовать магнитом.

Зачем? Х... не страдаи.После сварки любои шов коричневым станет.Разные марки нержи? Смешно! На наш век хватит! Дымоводы в коптилке прогорали,но из-за того что перегревали постоянно-на выходе не одна сотня градусов,если скрестить 8 атмосфер пара с дымом-там полныи атас,но я много лет так делал!!

# Страница 55

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1080

ozzy_72, Отв.1080 20 Авг. 14, 20:58

Цитата — ALCO alhimikus, 20 Авг. 14, 06:09:
Попробую исследовать магнитом. Корпус и прижимной фланец, крышка точно не магнитятся. Вот швы не догадался проверить. А отжиг швов как делают?

Бллин. Извини, я писал о магнитности швов не для того чтобы ты их отжигал. А если вдруг магнитом будешь проверять , так чтоб не удивлялся магнитности швов.

Я к тому что там надо хорошо посмотреть чтобы не было видимых простым глазом мелких трещин. Не сам шов даже а околошовное пространство. У ёмкостей б\у солидного возраста там бывает начинается межкристалитная коррозия. Если такие поверхностные трещинки есть то шов может скоро тю-тю. Но это именно видимые глазом (норм зрение, хорошее освещение, ёмкость отмыта без фанатизма чтобы абразивом царапин не добавить, тогда можно и не заметить) нитевидные трещинки, микроскоп использовать не надо [Улыбающийся]

Лучше размеры шли, допустимое давление прикину. Буду исходить что она из 08Х18Н9 если она немагнитная.

По поводу межкристалитной коррозии и качества прокатки (слоистость металла). В 2013 году у нас одна фарм компания хотела восстановить ёмкости 40-летнего возраста. То есть они были 1973 года выпуска. При попытке просто шлифануть лепестковым кругом №120 в некоторых местах сталь начала сниматься слоями показывая чёрное межслоевое пространство. А у швов обнаружились особенно "прикольные" внутренние дефекты. Ёмкость работала без давления поэтому держалась, но межкриталитная коррозия её разрушала как плесень изнутри. А потом одну из них "немного уронили" бок не вмялся, а выкрошился, или выломился, кусок дециметров в десять-пятнадцать (сама колба ёмкости диаметром 1100 мм и высотой полной 1350мм, толщина стенок 6 мм) когда это показали заказчику то было принято решение переделывать их полностью.

ALCO alhimikus, Отв.1081 20 Авг. 14, 21:26

Завтраа вечером в гараж попаду,швы визуально смотрел-выглядят неплохо.пройдусь еще раз со светом.

kolsasha, Отв.1082 09 Сент. 14, 16:45

Позавчера делал говяжьею тушенку, подождал когда установится температура, пошел чуток отдохнуть через 10 минут подхожу вместо 121 гр 126. Блин, результат немного темноватый бульон. Не знаю как отразится на вкус, но обидно, говядина была просто фантастического качества(домашняя, выкормлена на свежей траве) Так что для тех у кого не автоматическая рег температуры. хорошее напоминание - 28банок (15 кг супер мяса).

distiller33, Отв.1083 10 Сент. 14, 11:44

Здравствуйте, уважаемые Самогонщики и хмм.. Стерилизаторы! )
Пытаюсь влиться в Ваши ряды, но не хватает знаний. Буду очень признателен если поможете в моей истории!
А история вот какая:
Несколько недель назад в памяти всплыл вкус тушенки которую автоклавировал мой покойный ныне дед,
тут-же беспокойный энтузиазм полез на авито и через неделю я имел в гараже ВКО-50 с хранения 68го года выпуска

[1004571110.jpg Автоклав]
1004571110.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

в прекрасном состоянии, но несовсем комплектный. Данный аппарат был приобретен с доставкой за 3500р из славного СПБ.
Я сам из Владимира посему первый вопрос (1.Цена нормальная?). В комплекте шел сам стерилизатор, и три штуковины фото
которых прилагаю для опознания многоуважаемой публикой. (2.Опознайте штуковины и скажи чего не хватает?) Как сам я понял
Одна - это слив жидкости,

https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/10/36455.227097.jpg
2014910103939. Автоклав. Кухонный инвентарь.

вторая - держалка манометра

https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/10/36455.227098.jpg
2014910104010. Автоклав. Кухонный инвентарь.

(3.Где достать манометр и какой подходит по уровню давления?)
и стравливающий клапан с грузиком (4.Как его регулировать? Должна ли направляющая грузика быть немного погнутая
как в моем случае?Что обозначают 3ри деления на направляющей?) и
последняя штуковина никуда не подошла по резьбе (больше чем отверстие),

https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/10/36455.227099.jpg
2014910104036. Автоклав. Кухонный инвентарь.

но предполагаю что это воронка (воронки самой нет) для заливки жидкости в систему.
(5.Можно ли заглушить данное отверстие болтом с засверленным в него термометром, поскольку как я понял на данной
модели его нет?)

Излазив весь интернет я шашел только pdf книгу-каталог по стерилизаторам в котором присутствовала моя модель.
Вот ее характеристики из книги:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/10/36455.227100.jpg
Vko50. Автоклав. Кухонный инвентарь.

А теперь главные вопросы: ))
(6.Как им пользоваться? Если можно пошаговый алгоритм приготовления тушенки? Какая техника безопасности при пользовании?)
Заранее большой спасибо за помощь!

igl, Отв.1084 12 Сент. 14, 13:36

Стерелизатор для внешнего источника тепла(т.н. огневой) из комплектации полевого госпиталя.С паровой рубашкой.Если надо даст больше 130 гр.Способов доведения до ума много,в зависимости от того,чего хочешь получить.

француз, Отв.1085 12 Сент. 14, 13:43

Клапан хорошии,давно собираюсь подобныи соорудить,но пока подходящие железки не попадалсь.И тут такого же принципа,с грузиком.

Вложения:

Autoclave.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1086 12 Сент. 14, 15:03

Цитата — igl, 12 Сент. 14, 13:36:
Что обозначают 3ри деления на направляющей?)

Какие-то три стандартных температуры.Например 132,120,112

ALCO alhimikus, Отв.1087 12 Сент. 14, 21:36

Цитата — француз, 12 Сент. 14, 13:43:
Клапан хорошии,давно собираюсь подобныи соорудить,но пока подходящие железки не попадалсь.И тут такого же принципа,с грузиком.
ВЕСЧ!!!! особенно понравился клапан с регулируемым грузиком противовесом

ozzy_72, Отв.1088 14 Сент. 14, 18:14

Клапан с противовесом ВЕЩЬ! Я такие двум нерадивым заказчикам на лагерные ёмкости с пивом ставил, предварительно по своим-же чертежам изготовив. Дело было в том что обычные клапаны, после того как через них попрёт пена или иная хрень в случае непивных ёмкостей, требуют полной промывки. А это разобрать, помыть, собрать. Влом товарисчам однако. А он непомытый засох, залип и открылся когда в нашей ёмкости уже судя по ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ прикидкам было под 4 атмосферы (надо 1,5). И пиво ломанулось вверх! И закрылся он, помытый пивом, при 1,5 атм. В ёмкости осталось из 105 гектолитров всего 40 гектолитров пива. Печалька.

Так как улучшать качество народа занимающегося обслуживанием они не хотели (не могли?) электроника им дорого и сложно. Поставили с рычажком. Его гораздо проще открыть-помыть. И перенастроить тоже. Можно не по манометру, а напрямую по рискам на рычажке. Главное чтоб грузиг был несьёмным, а то про..ут, и расположен был так чтобы сразу было видно если кто то сверху положил штаны, шапки, трусы, сварочные аппараты, собственные тела.

Контактные поверхности, особенно если для себя, проще всего из силиконовой резины делать. Тогда требования к точности изготовления минимальные.

француз, Отв.1089 14 Сент. 14, 18:24

Цитата — ozzy_72, 14 Сент. 14, 17:14:
Контактные поверхности, особенно если для себя, проще всего из силиконовой резины делать. Тогда требования к точности изготовления минимальные.

Не так уж просто.Я плюхался-конусом трубку перекрывал.На месте подгонять надо.Разныи угол конуса по разному держит.И разница,по давлению окуенная,как только угол практичесски не видимо изменить.от однои до трех атмосфер,кади чуток менял-нулевои наждачкои.

igl, Отв.1090 15 Сент. 14, 12:55

Мне тута попался на глаза ВКО-50 за сто американских.Новый и в полной комплектности.Забирать надо за 150 км.Сижу вот чешу репу.Брать-не брать.Нужен-ли мне второй клав или нет.Что посоветуете,господа харошии.

ozzy_72, Отв.1091 15 Сент. 14, 19:25

Цитата — француз, 14 Сент. 14, 18:24:
Не так уж просто.Я плюхался-конусом трубку перекрывал.На месте подгонять надо.Разныи угол конуса по разному держит.И разница,по давлению окуенная,как только угол практичесски не видимо изменить.от однои до трех атмосфер,кади чуток менял-нулевои наждачкои.

С конусом есть такая проблема. Используй плоское седло. Габариты больше, работать проще. Посмотри основную конструкцию хоть в Википедии. Из дополнительных моментов у меня от рычага вниз доп шток с диском уходил в банку с вязким маслом, это помимо груза. Работает как "интегратор" бросков. Клапан чуть медленней открывается и чуть медленней закрывается. Если ты находишься в одном помещении с устройством в котором клапан часто срабатывает это принципиально. Ели нет то нет. У меня некоторые конструкции в некоторых режимах начинали сбрасывать давление очень малыми порциями с пулемётной скоростью. Нервировало, иногда сбрасывало несколько раз в секунду совсем по чуть, возникал резонансы с помещением, было стрёмно, именно такое было один раз где всё стояло в узком помещении длиной 50 метров приблизительно.

Замедлитель можно иного типа, какого придумается. Главное чтоб не залип на фиг.

француз, Отв.1092 15 Сент. 14, 19:46

Цитата — igl, 15 Сент. 14, 11:55:
Нужен-ли мне второй клав или нет.

У меня три,но пользую один.Смотри за обьемы,коллега мои то охотник-весь подвал он тушенкои завалил.А в холостую греть такои монстр не выгодно будет.
Хотел я седня двухгодовалую банку открыть,спецом хранил.Но после трехдневнои пянки че-то апетита нет
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ЗЫ.может кто умеет расчитать какова Т кипения при 0,7 и 0,8 атмосферах.Я на работе таблицу потерял,а другую такую наити не могу.

француз, Отв.1093 15 Сент. 14, 19:59

falki, Ели бы я понял,что ты сказать хотел! А,вьехал-сам я лох.Я про избыточное давление.Тоесть+одна,которая на нас давит.

ozzy_72, Отв.1094 15 Сент. 14, 21:49

Цитата — француз, 15 Сент. 14, 19:46:
У меня три,но пользую один.Смотри за обьемы,коллега мои то охотник-весь подвал он тушенкои завалил.А в холостую греть такои монстр не выгодно будет.Хотел я седня двухгодовалую банку открыть,спецом хранил.Но после трехдневнои пянки че-то апетита нет ЗЫ.может кто умеет расчитать какова Т кипения при 0,7 и 0,8 атмосферах.Я на работе таблицу потерял,а другую такую наити не могу.

вот твои таблицы http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm> зависимости кипения от давления.

француз, Отв.1095 15 Сент. 14, 22:44

Цитата — ozzy_72, 15 Сент. 14, 20:49:
вот твои таблицы

Спасибо,такая закладка имеется,но там нет того,чего ищу-1,7 и 1,8.Неверно вопрос задал.

igl, Отв.1096 16 Сент. 14, 08:59

1,6-113, 1,7-115 1,8-117

svarnoy, Отв.1097 16 Сент. 14, 09:13

Цитата — igl, 16 Сент. 14, 08:59:
1,6-113, 1,7-115 1,8-117

Только это абсолютные значения давления.
Стрелочный манометр автоклава показывает избыточное.
Вот прям первая выписка с таблицы: Р-1.033 Т=100С. Но мы то знаем,что вода кипит при 100С без давления в кастрюльке.Для стрелочного прибора Т кипения 100С будет Р=0.033 Атмосферы
Дальше соответственно так же.

igl, Отв.1098 16 Сент. 14, 09:57

Цитата — svarnoy, 16 Сент. 14, 09:13:
Только это абсолютные значения давления.

Естественно.Я так понял француза,он писал про 0,7-0,8 избыточного,т.е. манометрического.

igl, Отв.1099 16 Сент. 14, 10:15

Таблички есть тута подробные http://www.studmed.ru/...и-водяного-пара <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.studmed.ru/docs/document21216/таблицы-теплофизических-свойств-воды-и-водяного-пара>

# Страница 56

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1100

igl, Отв.1100 16 Сент. 14, 14:00

Да,это таблицы насыщенного пара.А про противодавление и паровоздушную смесь уже когда-то жевали.

distiller33, Отв.1101 18 Сент. 14, 14:54

Снова привет всем!
Спасибо igl за ответ на вопрос "что обозначают деления на шкале."
Жаль что без ответа остались остальные вопросы без которых я не могу двинуться дальше в своих опытах.. (
Пожалуйста магистры и профессоры не оставте без внимания! Больше не к кому мне обратиться (((

(2.Опознайте штуковины и скажи чего не хватает?) Как сам я понял
Одна - это слив жидкости,
вторая - держалка манометра
(3.Где достать манометр и какой подходит по уровню давления?)
и стравливающий клапан с грузиком (4.Как его регулировать? Должна ли направляющая грузика быть немного погнутая
как в моем случае?Что обозначают 3ри деления на направляющей?) и
последняя штуковина никуда не подошла по резьбе (больше чем отверстие),
но предполагаю что это воронка (воронки самой нет) для заливки жидкости в систему.
(5.Можно ли заглушить данное отверстие болтом с засверленным в него термометром, поскольку как я понял на данной
модели его нет?)
(6.Как им пользоваться? Если можно пошаговый алгоритм приготовления тушенки? Какая техника безопасности при пользовании?)
Заранее большое спасибо за помощь!

igl, Отв.1102 01 Окт. 14, 10:24

distiller33,черкани схему аппарата.В описании написано,что стерелизуются предметы,не боящиеся контакта с паром.У ВКО-50,что рубашка имеет связь с основной емкостью?Или туда надо заливать немножко водички....Рабочее давление в 2,2 атм кагбэ намекает на сложности изготовления консервов с противодавлением.Или противодавление давать не сразу,а только при остывании.А возможно это просто давление в рубашке,ограничиваемое клапаном....Х.з.Тогда в основной емкости,конечно можно получить давление и повыше при 120 гр и противодавлении.

svarnoy, Отв.1103 01 Окт. 14, 10:42

2,2 избыточные атмосферы это Т кипения воды около 135 С.
Зачем в автоклаве противодавление для меня до сих пор загадка.
Хотя у меня автоклав (из 27 литрового газового баллона) именно с противодавлением,и после нагревания давление в нём около 5 атмосфер.

igl, Отв.1104 01 Окт. 14, 11:00

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 14, 10:42:
Зачем в автоклаве противодавление для меня до сих пор загадка

Загадка решается при изготовлении консервов в банках СКО без противодавления.

svarnoy, Отв.1105 01 Окт. 14, 11:16

igl,
В автоклаве есть 1)несжимаемая,но увеличивающиеся в объёме жидкость.
2) Сжимаемая и ещё больше расширяющиеся паро-воздушная смесь.
3) Корпус автоклава неизменного объёма.
В начале процесса когда банки уложены,вода налита и крышка задраена, в клаве атмосферное давление.
Но при нагреве всё нагревается и увеличивается в объёме,всё кроме самого автоклава! Давление внутри повышается.
Если давление не стравливать,то к моменту Т 100С в клаве,давление там будет уже далеко за 1 атмосферу,а значит вода в банке с тушняком не сможет закипеть и сорвать крышку.
При Т 120 в клаве около 4 атмосфер.Без предварительной подкачки.

igl, Отв.1106 01 Окт. 14, 12:39

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 14, 11:16:
При Т 120 в клаве около 4 атмосфер.Без предварительной подкачки.

При большом кол-ве воды и малом воздуха может быть.Вопрос в том какое давление в банке при 120.Потому-что все вышеприведенные размышления с таким-же успехом можно применить к отдельно взятой банке.Но при остывании клавы,когда банка теплее чем среда,какая разность давлений банка-клава,хватит ли силы закатки удержать крышку?Тут влиять будет и степень наполнения банки и скорость охлаждения,и прочая фуня типа состава содержимого банки,например,есть ли там уксус.А в целом я в воде давно уже не делаю и забыл как выглядят на табло цифры в 4-5 атм.Чего и всем желаю.

svarnoy, Отв.1107 01 Окт. 14, 19:22

Цитата — igl, 01 Окт. 14, 12:39:
При большом кол-ве воды и малом воздуха может быть

Ну при пустом тоже приличное создаётся,если не стравливать. Вот эксперимент мой давний.
[сообщение #11748924] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11748924>
При работе с противодавлением телом служит вода,наливают её выше верхней банки.Так что примерно одинаковые объёмы вода/пустота в процентном соотношении получаются в клаве и в банке.
разностью наполнения банки наверное можно пренебречь,не повлияют на Т кипения 0,1% уксуса.

svarnoy, Отв.1108 02 Окт. 14, 08:19

Цитата — серега Дворник, 01 Окт. 14, 22:38:
ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ всего лишь одна избыточная атмосфера.

Это вода кипит 120С при одной избыточной атмосфере "ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ".
Прочитай весь тот пост целиком,а не толко последнюю процитированную строчку,и всё станет понятно.

igl, Отв.1109 02 Окт. 14, 14:50

Цитата — falki, 01 Окт. 14, 20:29:
При работе с противодавлением телом служит вода

Необязательно.Я СКО делаю на пару.Противодавление даю после продувки паром уже достаточно гарячего автоклава.Добавляю где-то 0,4-0,5.После выдержки при заданной темперетуре,при отключении нагрева даю еще 0,5 атм.

svarnoy, Отв.1110 03 Окт. 14, 19:52

igl,
А смысл в этом действии какой?
Нам необходима температура приготовления продукта в 120С для полного уничтожения всей опасной живности,включая споры ботулизма,для длительного хранения продукта при комнатной температуре.
Температура кипения воды имеет прямую зависимость от давления. При 0 избыточном давлении вода кипит условно при 100С, для достижения в 120С необходима 1 избыточная атмосфера.
Соответственно можно поставить клапан на стравливание в 1 атмосферу,и образовавшийся при кипении пар будет потихоньку стравливаться в атмосферу прогревая банки с тушняком.
При не имении точного стравливающего клапана можно сделать давление в клаве заведомо выше кипения воды, тем самым не дать фазовому переходу вода/пар тратить энергию,и достичь заведомых 120С,управлять процессом отключением нагрева при 120С.
А так как вода не может кипеть в замкнутом пространстве,необходимо банки полностью покрыть теплоносителем,в данном случае водой,так как в отсутствие кипения не будет пара.
При нагреве стараются выдавить из ёмкости лишний воздух,который расширяясь создаёт излишнее давление. Давление в емкости без лишнего воздуха обусловлено только давлением водяных паров,и соответствует таблице кипения воды.
А ты после начала парообразования наоборот задул туда воздуха ,что в итоге приведёт к затуханию кипения,и соответственно парообразования.

Вассилич, Отв.1111 03 Окт. 14, 20:28

Мне всегда рассказывали, что предварительно созданное давление в автоклаве предохраняет банки от взрывания, поскольку в них тоже жидкость расширяется, а из-за меньшего объема чем автоклав давление в них растет быстрее.

svarnoy, Отв.1112 03 Окт. 14, 20:53

Вассилич,
Скорее всего так и есть. Хотя при заполнении автоклава водой выше верхней банки объёмы примерно сравнимы с заполнением банки начинкой в процентном соотношении.
Практикам верю! сам ни разу без противодавления не делал.
Вчера прикупил очень великолепную электроскороварку на целых 10 литров,и уж думал наконец-то поварить тушняк на пару,и месагу хвалебную написать. Так нет,пришлось сдать аппарат по гарантии,жду 10 дней теперь,что они решат.

Кабабашко, Отв.1113 12 Окт. 14, 23:58

Всем привет. В наследство от деда остался автоклав. Провел пару испытаний - на открытом огне и газе. Результат ожидаемый: в 1-м случае лосятина отдавал горчинкой - подозрения на несоблюдение температурного режима термообработки - отсутвовал термометр. Врезал термометр, решил использовать более дешевое сырье - карася. Итог еще веселее)): прокладка от старости стала пропускать, давление упало итог банки всккрылись, полный бачок ухи с ржавчиной. В связи с этим созрелиследующие вопросы: 1.Какие механические изменения требуется внести в автоклав для переход на твист крышку (с водой долго греется и остывает, тяжело на плиту закидывать, да и судя по по отзывам более технологично). 2.Как изменится техпроцесс (с водой более менее понятно - зажиловал, закрутил, залил автоклав ,накачал через нипель 1 атм, нагрел до 120 ,потомил 40 мин, остудил) - прочитал 2 раза форум, по твисту в паре запутался в хлам. 3. Как посоветуете изготовить новую прокладку - залить технологический пас силиконом или вырезать из техпластины. Фото прилагаю. Профессионально занимаюсь охотничьим промыслом. Хочется попробовать приготовить тушенку из медведя с клюквой или кабана с брусникой, можно зайца с можжевельником, или лосятину с черносливом и т.д. Нужна технология. Отчеты проедоставлю. Спасибо.

Вложения:

2.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

1.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Кабабашко, Отв.1114 13 Окт. 14, 00:09

еще фото автоклавика

Буль-буль, Отв.1115 15 Окт. 14, 10:43

[color=bВарил карасей и мясо в банках СКО,в воде,с покрытием.Нормально.Ориентировался по температуре.Создавал противодавление и при остывании делал подкачку.Ранее лет с десяток и более делал в жести.На качество шва большого внимания не обращал,все съели никто не траванулся.Сейчас есть желание наделать в жесть,с качественным швом,на пару(вода ниже банок),с клапаном стравливающим пар и поддерживающим определенное давление.Взял у друзей три закаточных машинки,одну вернул(ролики с люфтом).Из оставшихся двух ручная катает более менее.Электрическую пришлось самому настроить,тоже стала катать более менее,но покрытие частично сдирает,так как ролики ржавые были.Поделюсь имеющимся опытом,но и у самого много вопросов.lack][/color]

Буль-буль, Отв.1116 15 Окт. 14, 11:10

Цитата — svarnoy, 03 Окт. 14, 19:52:
Соответственно можно поставить клапан на стравливание в 1 атмосферу,и образовавшийся при кипении пар будет потихоньку стравливаться в атмосферу прогревая банки с тушняком.

Цитата — svarnoy, 03 Окт. 14, 19:52:
А так как вода не может кипеть в замкнутом пространстве,необходимо банки полностью покрыть теплоносителем,в данном случае водой,так как в отсутствие кипения не будет пара.

О каком методе варки идет речь?На пару или под водой,и или рассматриваются оба метода.Паром наверно проще повторить заводские режимы.

Цитата — svarnoy, 03 Окт. 14, 19:52:
При нагреве стараются выдавить из ёмкости лишний воздух,который расширяясь создаёт излишнее давление. Давление в емкости без лишнего воздуха обусловлено только давлением водяных паров,и соответствует таблице кипения воды.
А ты после начала парообразования наоборот задул туда воздуха ,что в итоге приведёт к затуханию кипения,и соответственно парообразования.

А в предлогаемом варианте,чтобы не было воздуха как поступить?Налить воды под горло?

svarnoy, Отв.1117 15 Окт. 14, 12:00

Цитата — Буль-буль, 15 Окт. 14, 11:10:
А в предлогаемом варианте,чтобы не было воздуха как поступить?Налить воды под горло?

Включить нагрев,открыть стравливающий клапан,дождаться обильного парообразования,закрыть клапан.

Цитата — Буль-буль, 15 Окт. 14, 11:10:
О каком методе варки идет речь?На пару или под водой,и или рассматриваются оба метода.Паром наверно проще повторить заводские режимы.

А как ты на пару без пара варить собрался?
Если у тебя есть клапан который точно стравит пар при давлении давлении 2 атмосферы при готовке мяса,и при 1,6 для овощей,то наверное будет проще.
2 и 1.6 атмосферы это табличные данные,избыточные будут 1 и 0,6.

Буль-буль, Отв.1118 15 Окт. 14, 13:34

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 12:00:
А как ты на пару без пара варить собрался?

Хороший юмор!Подходим к сути.Я предполагаю такую последовательность.
В более менее чистые жестяные банки закладываю специи и мясо,нагреваю до 50 градусов, в кипящей воде в отдельной емкости.А в это время автоклав уже с водой, ниже решетки,греется.
Содержимое в баночках немного расширяется от нагрева(поэтому его было положено с учетом теплового расширения),выделяет сок.Докладываю до верха мелкими фракциями(бульен хорошо,но при закатки банка крутится) и закатываю.Раньше натрамбовывал мелко крученое мясо под верх,без воздушной прослойки и нечего не вырывало(жалко температуру тогда не мерил).Кстати получалось как паштет,на хлеб мазал.И закрученные горячие банки ставлю в автоклав с кипящей ниже решетки водой.Без кассеты(Горло узкое).Жду пока пройдет продувка паром и выставляю рабочее давление.Варю(стерилизую).Перед тем как остужать поднимаю давление,компрессором и частично прижав клапан.Чем быстрей охладить пока не придумал.Остудив медленно стравливаю давление и разгружаю,проверяю швы,доостужаю сушу,в солидол и в погреб.

svarnoy, Отв.1119 15 Окт. 14, 14:26

Нагреть кастрюльку,чтобы она пар пускала не есть наша цель.
Задача приготовить продукт длительного хранения без холодильника.Можно засолить,засахарить,заспиртовать,высушить и сублимировать,а можно консервировать.
Для того,чтобы консерва долго хранилась нужно убить внутри банки абсолютно всё живое,включая самые "законсервированные природой" формы жизни, споры. А то можно очень сильно удивиться.
Так вот споры бутулизма достаточно быстро погибают только при 120 С, и 120С нужно не просто в кастрюльке,а внутри по всей банки с консервой,а для этого нужно время на прогревание.Но,при Т выше 126 начинает пригорать жир.
Не во всех продуктах могут образовываться такие споры,и Т в 120С значит не надо.
Температура кипения воды зависит от давления. В открытой кастрюльке вода не нагреется выше 100 С,а в баке с давлением 3 отмосферы не закипит при 120 С.
Значит клапан нужен довольно точный, и на разное давление(температуру),что непросто.
И без термометра опасненько готовить тушняк.Маленькая температура-не простерилизуется,большая-пригорит.
Чтобы мерить температуру по давлению нужен точный манометр,у нас на рынке только на 4-6 бар с ценой деления 0,2 по такому ничего не намеряешь.

# Страница 57

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1120

Буль-буль, Отв.1120 15 Окт. 14, 18:04

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 14:26:
И без термометра опасненько готовить тушняк.Маленькая температура-не простерилизуется,большая-пригорит.
Чтобы мерить температуру по давлению нужен точный манометр,у нас на рынке только на 4-6 бар с ценой деления 0,2 по такому ничего не намеряешь.

Не,это я раньше ,лет 15-ть назад,без термометра варил(когда у меня велосипеда небыло (с)).А сейчас я считаю термометр главным прибором и дублирую его мультимером с термопарой.
По сути я склоняюсь к так называемому "американскому варианту",когда теплоносителем является насыщенный пар.Вот наверно стоит подумать об:1)
равном удалении периферийных банок от стенок
2)Наружная теплоизоляция автоклаву бы не помешала,
3)Из чего сделать редукционный клапан, и еще куча вопросов.

igl, Отв.1121 15 Окт. 14, 18:20

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 14:26:
нужно убить внутри банки абсолютно всё живое,включая самые "законсервированные природой" формы жизни, споры

Читал в каком-то букваре,что полная стерильность достигается то-ли при 150 то-ли при180,не помню уже.В любом случае написано,что при достижении такой температуры продукт уже несъедобен.Так что режим заточен в основном против ботулизма.Прочая дрянь если и выживет,то проявит себя бомбажем,да и не так страшна.

Буль-буль, Отв.1122 16 Окт. 14, 06:26

Цитата — igl, 15 Окт. 14, 18:20:
Так что режим заточен в основном против ботулизма.Прочая дрянь если и выживет,то проявит себя бомбажем,да и не так страшна.

Знакомый егерь,поел своей тушенки,которую возил в уазе с месяц.Хорошо жена у него медик - откачала.Тушенка была в жестяных банках,думаю качество шва могло быть плохим или не выдержан температурный режим.
Вопрос по теме.Кто какие редукционные клапана использует,из чего переделывали,если самодельные,то интересен чертеж.Может есть у кого ссылка на вращающийся американский,ведь самоочищающаяся рабочая поверхность клапана это неплохо.

Буль-буль, Отв.1123 16 Окт. 14, 10:13

Вернее не редукционный клапан,а настраевыемый предохранительный.Пружинный в принципе можно сделать из всего что под руку попадется,но пружину из нержавейки найти сложней.Поэтому склоняюсь больше к грузовому,вращающемуся(с самоочисткой рабочей поверхности),а регулировать навешивая шайбы думаю будет не сложно.

Alexand_R, Отв.1124 24 Окт. 14, 00:45

Есть самодельный автоклав, ещё когда СССР был жив его сварили, ёмкость его около 40 баночек 0,5 л, в три этажа, давно стоял ждал своего часа, заложил на пробу 4 баночки 0,5 л курицы, противодавление подал 0.8 атм, нагрел паяльной лампой, выход на 112 гр С, так написано было в каком то мануале к клавам, выдержка 90 мин. и остывание, воды наливал так, чтоб решётку закрыло, высота где то близко 3 см, диаметр автоклава около 60 см. После остывания - около 40 гр. давление ещё близко 1 атм оставалось, медленно стравил, открыл клав - а крышки поддатые - наверх хотели соскочить, но я перестраховывался - закрывал их зажымами, на другой день - загрузил два этажа 29 банок, чутка поболее води нижняя банка в воде утопала на 2-3 см, противодавление поднял 1,4 атм, время 90 мин., Т, Р (при Т нагрева 112-115 около 3,2 атм), остывало всю ночь, утром открыл и вот верхний этаж крышки вдавлены внутрь банки, а в нижнем слое подулись вверх, подскажите коллеги, где я ошибся, всю ветку не осилил, думаю воды не надо было доливать, держать всё тот же уровень.

Вложения:

IMG_4290.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4287.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4277.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4286.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alexand_R, Отв.1125 24 Окт. 14, 00:58

P.S. Мануала к этому монстру конечно не было, поэтому долго курил форум - перед началом эксплуатации, врезал вентиль грузовика для закачки противодавления и гильзу трубку для термометра, термометр сначала купил фирмы WATTS, но при испытании в бане пластиковый циферблат "поплыл", поэтому на просторах инета найден ртутный лабораторный - под стать клаву тоже из СССР... Пробовал тушонку, вкуснотища...

Alexand_R, Отв.1126 24 Окт. 14, 01:01

P.S.2. аварийный ЗИЛовский подрывнык тоже добавлен, изначально наверное он из автоматики имел только манометр, видимо по нему и предполагалось отслеживать весь процесс, только не ясно как с крышками надо было поступать... посрывало бы их без противодавления, (не знаю как редактировать сообщение поэтому два постскриптума)

Немо, Отв.1127 24 Окт. 14, 20:23

судя по первому фото то вы положили много мяса . при нагреве мясо пустило сок и для воздуха осталось мало места поэтому советую перед закаткой прогонять банки через микроволновку (ставите банку в микроволновку(без крышки)и на 1,5 мин. Пока первую закатываете вторая греется) В вашем автоклаве надо заливать воды выше банок и контролировать в процессе работы темп. воды а не воздуха над водой. И выложите фото крышки клавы

Alexand_R, Отв.1128 25 Окт. 14, 03:49

Спасибо за ответ, мясо в банки ложилось около 400-450 гр. + банка 247 грамм, всё весил на китайских кухонных весах - общий вес выходил не больше 680-720 грамм, где то читал что для гарантированного результата в 0.5 банку нужно класть не более 490 грамм, (правда я еще лил немного (стопарик - грам 30-40) воды, чтоб было как холодец в банке), а лить воду в клав нужно выше всех банок с крышкой, или только первого этажа? Крышка клава плоская без изысков на три болта одевается ляпухами приваренными и гайками крепится к корпусу, все врезки автоматики (маном, гильза терм. нипель, авар клап.)сделаны в корпус клава, сфоткаю завтра, в гараж нужно топать. нашёл фото с крышкой, немного видно

Вложения:

IMG_4304.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4287.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4303.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alexand_R, Отв.1129 25 Окт. 14, 03:55

вот ещё фото клава

Вложения:

IMG_4282.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1130 25 Окт. 14, 10:54

обычно все прибомбасы ставятся в крышку вот и попросил фото
насколько гильза для градусника утоплена в клаву?
высота клавы?
воду надо заливать выше верхней банки на пару см.но при этом надо будет долго выходить на нужную т-ру.
Я делаю так-банки через микроволновку -гарячие банки в клаву -заливаю горячей водой (есть газ. колонка)-закрыл-дал противодавление 1 атм.-включил газ и через 20-30мин. выход на рабочую т-ру.

Alexand_R, Отв.1131 25 Окт. 14, 11:41

фото крышки, если я залью банки с верхом водой, то придётся 1.долго выходить на раб режим, 2. привлекать помощника, груженый клав очень тяжёлый будет, на высокую газовую плиту не влезет, потому грею бензином, одна две паяльные лампы 3. Имеет ли право на жизнь нагрев тушение в ПВС (паровоздушной смеси)? Гильза термометра неглубокая, сантиметров 5-8, заполнена маслом для двигателя. Высота клавы - три этажа поллитровок + зазор сверху сантметров 7, снизу решётка ещё три см где 60-80 см получится.

Вложения:

IMG_4373.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4371.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4372.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1132 25 Окт. 14, 12:02

Цитата — Alexand_R, 25 Окт. 14, 11:41:
Высота клавы - три этажа поллитровок + зазор сверху сантметров 7

в этом случае только два этажа банок закладывать

Цитата — Alexand_R, 25 Окт. 14, 11:41:
Имеет ли право на жизнь нагрев тушение в ПВС (паровоздушной смеси)

Желательно. Но в вашем случае нужны будут зажимы на все банки которые есть на вашем фото или банки с резьбой.
надо будет установить настраевыемый предохранительный клапан который будет поддерживать давление в клаве 0.5атм.(115гр.) ; 1атм.(120гр.)

Alexand_R, Отв.1133 25 Окт. 14, 12:16

Цитата — Немо, 25 Окт. 14, 14:02:
надо будет установить настраевыемый предохранительный клапан который будет поддерживать давление в клаве 0.5атм.(115гр.) ; 1атм.(120гр.)

как віглядит сей чудесній клапан? фото есть?

arelaw1, Отв.1134 25 Окт. 14, 12:23

Цитата — Alexand_R, 25 Окт. 14, 11:41:
воду надо заливать выше верхней банки на пару см

Вклинюсь со своими вопросом, по поводу верхнего уровня воды. Я все время делаю два ряда банок , при противодавлении 1.5 атм. при рабочем режиме 120 градусов оно поднимается примерно до 4-х атмосфер.
Но можно вместить и три ряда банок о.5 , но тогда пространства от воды до крышки автоклава будет сантиметра три -четыре. До скольки атмосфер примерно поднимется давление в автоклаве , на 120 градусах в этом случае?

Alexand_R, Отв.1135 25 Окт. 14, 12:35

Св. пространство уменьшиться, стало быть давление Р, при той же Т температуре - будет расти, как и насколько? может ещё + 1 атм. имхо. смотреть здесь: в в в indigomath.ru/formuly-po-fizike/molekuljarnaja-kinetika/gaz-davlenie-obem-temperatura.html при известных V, можно и сосчитать...

Немо, Отв.1136 25 Окт. 14, 13:53

Цитата — Alexand_R, 25 Окт. 14, 12:16:
как віглядит сей чудесній клапан

такого девайса у меня нет пока. В этой ветки писали что переделывали ЗИЛовский пердун,заменяли пружину на слабую.

Цитата — arelaw1, 25 Окт. 14, 12:23:
сантиметра три -четыре. До скольки атмосфер примерно поднимется давление в автоклаве , на 120 градусах в этом случае?

если нет предохранительного клапана то давление будет очень большое(если чё не так можно и в космос улететь),если есть клапан то он будет держать давление на которое он расчитан
в скобках указаны градусы а не гривны

Немо, Отв.1137 25 Окт. 14, 13:55

Буду вечером после 22 00

Alexand_R, Отв.1138 25 Окт. 14, 14:48

Спасибо, ЗИЛовский имеется, установлен как аварийный в корпусе, поищу темку как его правильно настроить...

arelaw1, Отв.1139 25 Окт. 14, 15:01

Цитата — Немо, 25 Окт. 14, 13:55:
если нет предохранительного клапана то давление будет очень большое(если чё не так можно и в космос улететь),если есть клапан то он будет держать давление на которое он расчитан

Клапан имеется .
А можно будет пойти таким путем , на пути уменьшения давления
1.делать предварительный нагрев воды и погруженных банок до определенной температуры (вот знать бы еще предел, через который нельзя переступать), затем закрутить крышку автоклава.

2.Закачать противодавление не 1.5 , а допустим 1 атмосферу.

# Страница 58

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1140

Alexand_R, Отв.1140 25 Окт. 14, 20:23

подозреваю, - качество тушенок будет расти пропорционально браковано-испорченному и скормленому собачкам мясу...

Alexand_R, Отв.1141 25 Окт. 14, 22:01

вот клапан[/color] <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://http://aukro.ua/ventil-soprotivlenie-reguliruemoe-60e4-160-2-i4680374056.html>, Немо это то о чём вы говорили?

Alexand_R, Отв.1142 25 Окт. 14, 22:03

Сирьё для закладки в клав временно отсутствует, внимательно курю тему тушенок в клаве...

юрьевич, Отв.1143 25 Окт. 14, 23:39 Автор был пьяный

Всем здравствуйте. Прибрёл автоклав, теперь вопросов стало много. Надеюсь на помощь коллектива.

svarnoy, Отв.1144 25 Окт. 14, 23:54

Alexand_R,
Александр, это самый большой Русскоязычный форум самодельного алкоголя и не только!
Тут принято разговаривать на ТЫ
Вы сдесь считается дурным тоном.

Немо, Отв.1145 26 Окт. 14, 00:24

Цитата — Alexand_R, 25 Окт. 14, 22:01:
вот клапан[/color] , Немо это то о чём вы говорили?

ссылка не открывается

Немо, Отв.1146 26 Окт. 14, 00:31

Цитата — arelaw1, 25 Окт. 14, 15:01:
А можно будет пойти таким путем , на пути уменьшения давления
1.делать предварительный нагрев воды и погруженных банок до определенной температуры (вот знать бы еще предел, через который нельзя переступать), затем закрутить крышку автоклава.

2.Закачать противодавление не 1.5 , а допустим 1 атмосферу.

это уже из области высшей математики, нафик оно надо ,есть простые отработанные технологии. Тут пол ветки таких теоретически непрактических идей

arelaw1, Отв.1147 26 Окт. 14, 00:35

Цитата — Немо, 26 Окт. 14, 00:31:
есть простые отработанные технологии

Согласен, сам виноват сэкономил на габаритах автоклава, в угоду весу.
Впринципе так и было задумано, так как делать три ряда не планировал.

Alexand_R, Отв.1148 26 Окт. 14, 01:08

Цитата — Немо, 26 Окт. 14, 01:31:
ссылка не открывается

а так - Вентиль. Сопротивление регулируемое 60Э4 160/2 на сайте аукро aukro.ua/ventil-soprotivlenie-reguliruemoe-60e4-160-2-i4680374056.html

Alexand_R, Отв.1149 26 Окт. 14, 01:10

Цитата — svarnoy, 26 Окт. 14, 01:54:
Тут принято разговаривать на ТЫ

я исправлюсь...

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1150 26 Окт. 14, 01:23

Цитата — Alexand_R, 26 Окт. 14, 01:08:
aukro.ua/ventil-soprotivlenie-reguliruemoe-60e4-160-2-i4680374056.html

нет это не то
-------------------------------------------------------------
Вентили 60Э2, 60Э3, 60Э3М предназначены для ручного управления расходом потока газа в приборах и схемах систем газового анализа.
Вентили имеют исполнение УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Содержание механических примесей в газе не более 1 г/м3 с величиной частиц не более 5 мкм. Диапазон рабочих температур газа от 5 до 50°С.
-------------------------------------------------------------

gen53, Отв.1151 27 Окт. 14, 22:16

Здравствуйте форумчане! Принимайте новенького, в этой ветке. Достойным напиткам - достойную закуску!
Вот и я изготовил автоклав и окунулся в мир стерилизации. С металлом на ты, и особых проблем при изготовлении не было, кое что в фото, а возможно и видео, попробую сбросить, может пару "изюминок" найдется в моем изделии. Фантастического ничего нет, конструкция достаточно простая. А вот с режимами стерилизации: вода, или пар, температура и время, разгон и охлаждение, четкой картины пока не имею, хоть и очень добросовестно прокурил все странички этой ветки. Привлекает более стабильный результат стерилизации под слоем воды, но он совсем не похож на ГОСТовские режимы. Заманчива стерилизация в насыщенном паре: близка по режимам к ГОСТовским, меньше время, меньше энергозатраты. Но и здесь имеются разногласия среди форумчан: кто-то отмечает нестабильность парового теплоносителя, неравномерность температуры по высоте автоклава, не стабильный, при одних и тех же режимах, конечный результат.
Вот и получается, что послушав одних и других, необходимо испытать оба способа стерилизации и пройдя через собственные "синяки и шишки" отработать, прислушиваясь к советам и рекомендация форумчан, приемлемые для себя режимы.

gen53, Отв.1152 27 Окт. 14, 22:41

А это моя самоделка:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/27/28013.230338.jpg
Pic_9958. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/27/28013.230339.jpg
Pic_9959. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/27/28013.230340.jpg
Pic_9965. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/27/28013.230341.jpg
Pic_9962. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/27/28013.230342.jpg
Pic_9969. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Подробнее, пошаговое изготовление, можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/embed/13Kgn4_iC9w

юрьевич, Отв.1153 27 Окт. 14, 23:08

Отличная работа.
Рабочий клапан регулируемый? Производитель?

gen53, Отв.1154 28 Окт. 14, 00:10

Рабочий клапан от промышленного парогенератора, работающего совместно с гладильным утюгом, был не регулируемый. Настроен на 3 bar и пластмассовая ручка напрессована на клею. Я клапан разобрал, заменил прокладку на силиконовую, а в пластмассовой ручке просверлил отверстие под шестигранник. Теперь клапан регулируемый, на паровой фазе им можно задавать температуру стерилизации. Волнует лишь вопрос, как себя будет чувствовать силиконовая прокладка при постоянном стравливании излишков давления.В крайнем случае придется этот клапан заменить на латунный, шариковый.
Производитель - Philips.

Немо, Отв.1155 28 Окт. 14, 00:42

если хочеш на пару тогда нужны банки с крышками системы "твист- офф"
почему дно не утопил глубже см. так на 5-7 чтоб получилась юбка?
я бы градусник с манометром опустил по ниже

gen53, Отв.1156 28 Окт. 14, 07:34

Спасибо,Немо! Думаю попробовать оба способа, и на пару, стравливая воздух, с крышками "твист-офф",с поддержанием температуры рабочим клапаном и под слоем воды, с преддавлением с крышками под закатку, без рабочего клапана,или с перестроенным клапаном. Теоретически я подготовился, посмотрим, что покажет практика!
А вот с дном, я долго ломал голову, на каком уровне его приварить? Хотел утопить,так даже шов был бы прочнее, но передумал и вот по какой причине: используя молочный бидон, в качестве куба для своего "Крепыша",я заметил что ободок на дне бидона, образующий юбку, только мешает. В "колоколе", под дном образуется "подушка" горячего воздуха и пламя горелки,не касаясь дна, уходит в сторону вырываясь с боков. Я юбку срезал и пламя стало словно облизывать дно, уменьшились потери,ускорился выход в режим дистилляции.ИМХО
А вот термаманометр мне хотелось разместить пониже, но дело в том, что этот баллон достался мне сильно "покоцаный", кто-то неаккуратно срезал с него приваренные элементы и там, где вварена муфта под термоманометр были особенно глубокие раны от диска болгарки. Чтобы скрыть дефект и укрепить это место, предварительно прикинув, что уровень воды я могу наливать чуть выше, именно здесь и приварил муфту. По моим расчетам,концы обоих термометром будут находиться в воде. Но меня озадачило то, что по отзывам форумчан, в автоклаве может наблюдаться ощутимая градация температуры по высоте автоклава. Вот этого я не ожидал, думал, что в столь незначительных объемах хорошая конвенция!

svarnoy, Отв.1157 28 Окт. 14, 07:36

gen53, На производстве у же есть пар,или жидкость перегретая.
А мы всю кастрюльку греем с нуля.Разница в энэргозатратах при паре и водяной схеме только в нагревании лишних 2-3 литров воды,тоесть практически ей можно пренебречь.
На газовой конфорке без утепления часа два будешь на 120С выходить.Врезай тэн.

gen53, Отв.1158 28 Окт. 14, 09:05

Для тэна, svarnoy, надо бы не отрезать от баллона "излищек". Оставить дно полусферой и разместить там тэны, теперь же, тэны и поддон над ними заберут много места. Два слоя банок по 0,5л. там конечно поместятся, но в случае стерилизации под слом воды, совсем мало места будет для воздушной "подушки". На тэны не рассчитывал ещё и потому, что предполагаю использовать автоклав в условиях природы, с разогревом на очаге, который у меня имеется. Занимаясь подводной охотой, иногда, при многодневных заездах, бывают излишки рыбы. Солить, вялить и коптить, уже отработано, хочется освоить и консервирование. Для ускорения процесса в домашних условиях, планирую приобрести газовую горелку, киловатт на восемь. Ну, а уж если автоклавирование мне понравится и я втянусь в это дело, куплю новый пропановый баллон на 27л., врежу в него тэны, обвешу автоматикой и под строгим приглядом, продолжу стерилизацию. Но, пожалуй лучший вариант, это использовать пивной кег на 30л., при стерилизации на пару, его прочности вполне будет достаточно. К сожалению мне доступна только электродная сварка нержавейки, боюсь, что этого будет недостаточно, качество швов, под давление, должно быть безукоризненным.

Немо, Отв.1159 28 Окт. 14, 10:22

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 14, 07:36:
На газовой конфорке без утепления часа два будешь на 120С выходить

я сделал клаву с 40 лит. железного бидона в два ряда 18 поллитровок. банки закатываю гарячими ставлю в клаву и заливаю горячей водой, выход на рабочую т-ру максимум 30 мин.
ещё я немножко расширил газовую форсунку а то доэтого 2часа был выход на 120 гр.

# Страница 59

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1160

юрьевич, Отв.1160 28 Окт. 14, 10:25

Цитата — gen53, 28 Окт. 14, 07:34:
Думаю попробовать оба способа, и на пару, стравливая воздух, с крышками "твист-офф"

Уверен,что с крышками твист-офф можно делать и в толще воды. Для ускорения процесса нагреть отдельно воду в автоклаве и банки с содержимым.
А если просто на пару, то нужен кран для связи с атмосферой, который надо перекрыть через некоторое время после закипания, для того чтобы вытеснить воздух, соответственно автоклав будет наполнен насыщенным паром. Это нам и надо. Далее поднимаем температуру до необходимого значения и регулируя нагрев выдерживаем продукт необходимое время.
Никакого пара от сбросника в помещении где готовим нет. Это плюс.
Сидеть и следить непрерывно за показанием термометра это минус.
Далее процесс остывания, где необходимо произвести напуск атмосферы, как мне думается при 70 градусах.
Если не прав прошу поправить.

Немо, Отв.1161 28 Окт. 14, 10:46

Цитата — юрьевич, 28 Окт. 14, 10:25:
Сидеть и следить непрерывно за показанием термометра это минус

за этим должен следить рабочий клапан ,который будет поддерживать давление под нужную т-ру.

Цитата — юрьевич, 28 Окт. 14, 10:25:
произвести напуск атмосферы

для твист-офф не надо а для закатачных крышек обязательно нужно зажимать в касеты или зажимы на банки без этого на пару ни как

svarnoy, Отв.1162 28 Окт. 14, 10:47

Не надо никакого пара,не надо ни какого противодавления.
Мы не на производстве,и не в каменном веке.Банки с крышкой "твист оф" наше всё.
Залили водой по плечики верхней банки,запустили нагрев,дождались закипания,закрыли клапан связи с атмосферой(на скороварке сам закроется),ждём выход на 120,следим за Т держим 120,остываем и кушаем.
Вот 4 года назад уже был эксперимент: [сообщение #1087173] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=1087173>
По фото видно,что нижние банки грелись лучше,чем верхние,вода в 1000 раз плотнее потому что и передаёт тепло эфективнее.Можно говорить с уверенностью,что банки нижнего ряда прогрелись до Т теплоносителя,До какой Т прогрелись верхние банки на пару неизвестно. Нужен термомаркер на 120С(расплавится при строго определённой Т) но где такой взять незнаю.

юрьевич, Отв.1163 28 Окт. 14, 11:25

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 14, 10:47:
Залили водой по плечики верхней банки

Зачем по плечики верхней банки если готовите на пару?

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 14, 10:47:
запустили нагрев,дождались закипания,закрыли клапан связи с атмосферой

Уверен, надо перед закрытием дать небольшую выдержку, чтобы пар вытеснил воздух.
Вот тогда внутри будет не паровоздушная смесь, а насыщенный пар. У которого теплопроводность такая же как у воды.

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 14, 10:47:
Вот 4 года назад уже был эксперимент

Считаю сравнение некорректным т.к. в том эксперименте внутри автоклава была именно паровоздушная смесь и соответственно банки верхнего ряда действительно непонятно до какой температуры грелись.

юрьевич, Отв.1164 28 Окт. 14, 11:34

Цитата — Немо, 28 Окт. 14, 10:46:
за этим должен следить рабочий клапан ,который будет поддерживать давление под нужную т-ру.

Вот тут для меня полная засада. Если готовить на пару где взять сбросник на 1кг?

юрьевич, Отв.1165 28 Окт. 14, 11:35

Цитата — Немо, 28 Окт. 14, 10:46:
за этим должен следить рабочий клапан ,который будет поддерживать давление под нужную т-ру.

Вот тут для меня полная засада. Если готовить на пару где взять сбросник на 1кг?

Vitali_v, Отв.1166 28 Окт. 14, 12:08

Ребята помогите опознать аппарат https://87.img.avito.st/640x480/1179197687.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://87.img.avito.st/640x480/1179197687.jpg>

gen53, Отв.1167 28 Окт. 14, 12:28

Никакой засады,юрьевич! Тезка,увидел твой вопрос,не поленился,разобрал клапан, сфоткал и попробую ответить на твой вопрос: -где взять клапан на один бар?
Самый простой ответ, сделать из нерегулируемого,как поступил я.
И так, я взял нерегулируемый клапан на 3 бар, разобрал его, просверлил отверстие в пластмассовой ручке под шестигранник, а остальное понятно из фото.
Я полагаю, что все нерегулируемые клапана, прежде чем стать таковыми, проходят регулировку, а потом регулировочный узел маскируется, пломбируется, так или иначе, делается недоступным. Так вот, наша задача, не разрушая клапан, добраться до узла регулировки. Мне это легко удалось:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230354.jpg
Pic_9979. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230355.jpg
Pic_9981. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230356.jpg
Pic_9982. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230357.jpg
Pic_9985. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230358.jpg
Pic_9987. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230359.jpg
Pic_9988. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/28/28013.230360.jpg
Pic_9993. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ТЕПЕРЬ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ НА ЖЕЛАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ!

svarnoy, Отв.1168 28 Окт. 14, 12:59

Цитата — юрьевич, 28 Окт. 14, 11:25:
Зачем по плечики верхней банки если готовите на пару?

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 14, 10:47:
Не надо никакого пара

Цитата — юрьевич, 28 Окт. 14, 11:25:
Уверен, надо перед закрытием дать небольшую выдержку, чтобы пар вытеснил воздух.

В электроскороварке клапан закрывается сам как только пошло интенсивное кипение.Давление строго соответствует температуре.Видео ниже.

Цитата — юрьевич, 28 Окт. 14, 11:25:
а насыщенный пар. У которого теплопроводность такая же как у воды.

Таблицы найденные сходу в интернете,говорят,что это не так.:
Водяной пар при 200С- 0,0234 Вт/м ⋅ К ; вода при 100С 0,682 Вт/м ⋅ К
Видео не грузится,поверь наслово.

Немо, Отв.1169 28 Окт. 14, 14:25

Цитата — gen53, 28 Окт. 14, 12:28:
я взял нерегулируемый клапан на 3 бар

клапан где брал? я таких в продаже не видел только такие
[klapan.jpg Автоклав]
klapan.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

такой можно переделать?

Alexand_R, Отв.1170 28 Окт. 14, 20:32

Цитата — Немо, 28 Окт. 14, 16:25:
клапан где брал? я таких в продаже не видел только такие такой можно переделать?

это похоже - такие ставят на группу безопасности отопительных котлов... тут https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=visicom&hsimp=yhs-jomedia1&type=jomedia__dlsecuretb__1_0__ya__nt_6265__yrff&p=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=visicom&hsimp=yhs-jomedia1&type=jomedia__dlsecuretb__1_0__ya__nt_6265__yrff&p=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0>картинки

gen53, Отв.1171 28 Окт. 14, 20:39

Немо Этот клапан с парогенератора утюга, типа такого:
http://www.ozon.ru/...m_term=20320070 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ozon.ru/context/detail/id/20320070/?utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance&utm_content=20320070&utm_term=20320070>
Он мне достался неисправный, прикипел, швея в парогенератор заливала воду из под крана. Такие клапана продаются и отдельно. Я думаю, что твой, с красной головкой, тоже можно переделать. Кстати, он может не держать 120*С. Есть с зеленой головкой, они рассчитаны до 140-150*С.

Немо, Отв.1172 29 Окт. 14, 18:28

Цитата — gen53, 28 Окт. 14, 20:39:
Есть с зеленой головкой, они рассчитаны до 140-150*С.

такие на глаза не попадались
везде видел в продаже и в нете клавы только с красным колпачком
сегодня рискнул и разобрал свой (такой как на фото)и точно можно переделать
буду на днях на привозе поищу на барахолке пружину по мягче

француз, Отв.1173 29 Окт. 14, 18:36

Немо, Пытался переделать-хрень получается.Если только пружину по слабее,или кусок откусывать,но так трудно подогнать.Там этот дурацкии резиновыи стакан-прокладка мешает по феншую все сотворить.Таких как у gen53 не видал,но видно по фоткам,что другои совсем,внутри.

Немо, Отв.1174 29 Окт. 14, 19:41

Цитата — француз, 29 Окт. 14, 18:36:
Пытался переделать-хрень получается

может за основу взять только корпус а всю начинку самому нафеншуять

golemm, Отв.1175 29 Окт. 14, 20:11

вот нормальный клапан

Вложения:

ScreenShot654.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1176 29 Окт. 14, 20:25

нам нужно от 0.5 до 1.0

gen53, Отв.1177 29 Окт. 14, 21:58

golemm-вот нормальный клапан
Второй клапан у меня именно такой, отлично устроен, с направляющей для мембраны (исключены смещения и перекосы), возможность ручного открытия (проверить не прикипел ли, стравить воздух, при паровом теплоносителе). Но использовать его я хочу как аварийный, настроив на 5-6 бар,(учитывая, что при теплоносителе - ВОДА+пред.давление 0.8-1бар, максимальное давление при 120*С может достигать 4.5 бар).
Клапан, что на фото (переделанный), кстати, к нему я хочу сделать ещё и ручной сброс (для проверки работоспособности), можно поискать в магазинах торгующий швейным оборудованием (швейные машинки и УТЮГИ с ПАРОГЕНЕРАТОРОМ).
Мне довелось ремонтировать подобные утюги различных производителей, так вот клапана на них идентичные, но с резьбой 1/2", как у меня, попался только один, на остальных 5-7 штук, резьба мельче и они были взаимозаменяемые. Все детали клапана из латуни, а пружина - нержавейка.

gen53, Отв.1178 29 Окт. 14, 22:22

Ни клапан, ни термометр, в своем городе я не нашел.
Клапан пришлось заказывать в Москве, доставка была только Pony(780руб),сам клапан 498руб.
Термометр заказывал в Челябинске, стоит 1080руб,плюс доставка300руб.
Да, непросто в нашем захолустье что-то мастерить, магазинов в городе тьма, а кинешься искать комплектующие или материалы, так хренушки, даже ГАЛЬВАНОЛ - "жидкий цинк", для внутреннего покрытия автоклава, пришлось выписывать из Москвы!

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/29/28013.230533.jpg
Pic_9857. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/29/28013.230534.jpg
Pic_9850. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1179 30 Окт. 14, 07:35

gen53, Только потом обязательно отпишись про клапан как работает.
Где то тут писали,что так и не смогли настроить на нужное давление,у меня тоже не получилось,ноя им особо не баловался.
По мойму,любой клапан с мягким седлом и пружиной нам не подойдёт.
Нужен конус металлический с рычагом для регулировки.

# Страница 60

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1180

shram1970, Отв.1180 30 Окт. 14, 15:31

Цитата — gen53, 29 Окт. 14, 22:22:
Клапан пришлось заказывать в Москве,

Кинь ссылку и название.Можно в личку.

gen53, Отв.1181 30 Окт. 14, 19:30

Вот что по клапану у меня есть:
Синэл Сантехника (www.sinel-st.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.sinel-st.ru>)
Тел.: (495)783-55-33
Артикул Наименование товара Цена Кол-во Сумма
AV1831004 Клапан предохр.регул.1-12 бар 1/2" 498,00 1 498,00

Эти данные я списал со своего товарного чека. Как точно клапан называется,не нашел, но есть артикул,по нему и заказывать.
Согласен, что с мягкими мембранами клапан для поддержания давления мало подходит, лучше шарик или конус, а вот как аварийный, с ручным подрывом, этот клапан вполне подойдёт.

gen53, Отв.1182 30 Окт. 14, 19:36

По ссылке глянул и увидел: Производитель: VALTEC (Италия).А маркировка VT.1831 Там целая таблица этого клапана под разную резьбу.
А устроен он действительно добротно!

gen53, Отв.1183 30 Окт. 14, 20:20

Некоторые подробности по клапану VT.1831 :
Вид на клапан снизу, крестовина - направляющая герметизирующего "пятака"

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/28013.230617.jpg
Dsc05519. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вид с боку, виден шток и латунный бок герметизирующего "пятака", под ним кольцевой уплотнитель

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/28013.230618.jpg
Dsc05522. Автоклав. Кухонный инвентарь.

На следующих фото - принцип ручного подрыва клапана:
1- КЛАПАН ЗАКРЫТ

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/28013.230619.jpg
Dsc05525. Автоклав. Кухонный инвентарь.

2- КЛАПАН ОТКРЫТ

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/28013.230620.jpg
Dsc05526. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Открывается за счет кривизны прилегающих поверхностей, при проворачивании верхней головки.
Две верхние, латунные гайки взаимно контрятся, ими задается степень открытия клапана при подрыве.
На этом фото элементы регулировки клапана на давление срабатывания 1-12 бар.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/28013.230622.jpg
Dsc05528. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Шестигранник ниже фигурного разреза - регулировка на давление, узкая гайка - фиксация регулировки.

shram1970, Отв.1184 30 Окт. 14, 21:07

Нашел такой в своем городе,в интернет-магазине.

gen53, Отв.1185 30 Окт. 14, 21:31

Поздравляю! Думаю понравится.

Немо, Отв.1186 30 Окт. 14, 21:36

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/30/35562.230634.bmp
Novii_risynok_1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1187 30 Окт. 14, 21:58

А какой пасоветуеш?

gen53, Отв.1188 01 Нояб. 14, 21:48

Ох,falki,придется поспорить!
И так, почему я за клапан VT.1831, именно в качестве предохранительного, для автоклава:
1- полностью латунный, кроме уплотнительного кольца;
2- рабочая температура от -25 до +180*С (приличный запас по максимуму!);
3- регулируемый, настроил на 6-7 бар (середина шкалы) и будешь уверен, что давление в автоклаве не превысит этих значений;
4- ручной подрыв, всегда можно проверить работоспособность (не прикипел ли),выгнать воздух при стерилизации паром;
5- гарантия на этот клапан дается производителем 7 лет.
А теперь "красноголовый":
1-сложнее в устройстве, имеет много деталей, причем из пластика,смотрите в разрезе

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/01/28013.230738.jpg
Predohranitelnyy-klapan-dlya-sistemy-otopleniya-svi-v-razreze. Автоклав. Кухонный инвентарь.

2- рабочая температура от -10 до +120*С, вам нужен клапан работающий на своем пределе?!
3- без регулировки, с фиксированным давлением на срабатывание;
4- ручной подрыв пластмассовыми детальками;
5- о гарантии ничего не нашел.
"Красноголовыми" завалены прилавки, даже у нас в захолустье, причем продавцы, о рабочей температуре, как правило, ничего сказать не могут, на себе это испытал, а VT.1831 нужно ещё поискать и о нём производитель дает чёткую информацию.
Согласен, что на 1 бар и менее, как пожалуй и на 12 бар, настроить его будет сложнее, ибо это конечные значения рабочей шкалы. А разве с термометрами и манометрами не так?! Нам же, в качестве предохранительного, подходит как раз середина раб. шкалы перестройки.
Вот и поразмыслите, КАКОЁ КЛАПАН ВАМ НУЖЕН?
Я совершенно не заинтересован в реализации сего изделия, ибо весьма далек от коммерции, но уж раз обозначился я в этой ветке, то конечно же ратую за безопасность каждого из нас, ведь так или иначе, мы становимся единомышленниками, зачастую, друзьями, а это дорогого стоит.ИМХО.

svarnoy, Отв.1189 02 Нояб. 14, 20:10

gen53, Геннадий позволь немного несогласится.
1- в красноголовом тоже все основные детали латунные.
2- в красноголовом рабочая температура от -10 до +120*С,наши процессы гарантированно он держит. При 180С тушняк мы не делаем.
3- Зачем в подрывном клапане регулировка давления?(как стравливающий рабочий он не подходит),у тебя от разной продукции меняется прочность автоклава?
4- ручной подрыв, всегда можно проверить работоспособность в красноголовом.
5- в России есть нормы по гарантии на импортные товары.Есть товар,есть гарантия.
У нас на рынке этими регулируемыми клапанами так же всё "завалено" ,они дороже красноголовых,но не работают штатно как им положено.
Пластмассовая головка это не минус в подрывном клапане,у него задача защищать,а не радовать нас латунью.
Я просто работаю сварщиком систем отопления(и не только),и клапанов всяких поразбирал.

gen53, Отв.1190 02 Нояб. 14, 21:42

И,всё-таки, svarnoy,вопрос действительно спорный. Так пусть же в споре родится истина!
1- ни кто не говорит, что нами будет использована температура 180*С, эта температура говорит о том, что при наших 120*С ещё имеется ГАРАНТИРОВАННЫЙ запас для прокладки.
Изначально, я тоже не заморачивался и пошел покупать "красноголового", в двух магазинах были только на 3 бар., я их не рассматривал, при использовании пред.давления и стерилизации под слоем воды, этого давления недостаточно, в других 2-3-х.магазинах ( я объездил весь город),попадались и на 6 бар, но продавцы не могли ответить на вопрос, на какую температуру они рассчитаны, кстати, и в интернете, ответ на этот вопрос не однозначный. Поэтому я не стал экспериментировать, и заказал клапан с гарантированным запасом по температуре. Более того, если бы мне сказали, что есть "красноголовый", или иной клапан с температурой до 120*С, я бы его не стал приобретать, ибо считаю, что как клапаны, так и термометры, манометры, любые измерительно-указательные приборы и уж тем более приборы защиты и безопасности, НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ на их ПРЕДЕЛЬНЫХ значениях. ИМХО.
2- клапан VT.1831, я изначально предлагал использовать как предохранительный, иначе его можно назвать, клапан аварийной отсечки. АВАРИЙНОЙ - говорит о том, что это не стандартная ситуация, в нашем деле, при настройке клапана на 6-7 бар и внимательном отношении к процессу стерилизации, такой ситуации может никогда не возникнуть и за все время использования автоклава этот клапан ни разу не сработает. Лично я этим расстроен не буду, ибо в противном случае, я что-то не досмотрел, прозевал и в автоклаве всё уже погорело. Так вот, учитывая человеческий фактор, уж если такое случится, я должен быть уверен, что клапан, по крайней мере, сработает и не допустит взрыва. И этот клапан, такую уверенность мне дает, а вот "красноголовый", при его предельных 120*С - НЕТ! Прикинь температуру при тех же 6-7 бар!!!
3- а то, что он имеет ещё и регулировку по давлению, так это только плюс! Стерилизую в воде - настроил на 6-7 бар, стерилизую в паре - настроил на 3-4 бар., а можно и не перестраивать, то есть я имею выбор.ИМХО.

svarnoy, Отв.1191 02 Нояб. 14, 22:11

gen53, Ты путаешь кислое с пресным.
Слишком много лабуды написал,больше своего времени я не буду тратить на прочтение твоих опусов.
Красноголовый имеет расчётную гарантированную Т эксплуатации 120С.
Ты можешь покупать и пользовать всё что угодно.

gen53, Отв.1192 02 Нояб. 14, 22:46

Как всегда, истина в вине!)))
Просто прикинь температуру при 6 бар (аварийная отсечка) и твои 120 будут бледно выглядеть!

француз, Отв.1193 02 Нояб. 14, 22:57

Цитата — gen53, 02 Нояб. 14, 19:42:
Прикинь температуру при тех же 6-7 бар!!!

Могет и 110-115 быть.Все зависит какие банки,сколько.Сколько воды,может воздуха совсем мало..и т.д.

Немо, Отв.1194 03 Нояб. 14, 00:13

Цитата — gen53, 02 Нояб. 14, 22:46:
Просто прикинь температуру при 6 бар

И зачем нам в клаве 6 бар давление. Если соблюсти теорию относительности при изготовлении клавы - 2/3 объём воды с банками, 1/3 объём воздуха то даже до 3 бар. давление не подымете при 1 бар. противодавления. А если ещё и на пару то и 2 бар. давление не поднимется.
а вобще то была затронута тема по рабочий клапан для работы на пару . на америкосах и китаёсах стоят же какие то клапана.

француз, Отв.1195 03 Нояб. 14, 16:16

Цитата — falki, 03 Нояб. 14, 05:25:
сколько клапанов я пробовал все они за 1 один атмосфер до предела начинают травить,чем выше паспорное номинальное давление клапана тем раньше травит.

Подтверждаю.Которыи на один атмосфер(удалось,когда то на работе выклянчить две штуки,немецких))ваще не фига не держит.Так и валяются.С теми однои атмосферы не набрать.Когда разом с консервои(балбес)испытывал,пришлось кирпичем нагрузить.Ваще то такие клапана у нас на парогенах стоят,на коптильных печах.Заменили на 3,или 4 атмосферные(не помню),ибо,при частом срабатывании,быстро накрываются.

Вложения:

DSC01809.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC01810.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC01811.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1196 03 Нояб. 14, 18:17

Я эти клапана на системы отопления ставлю в группы безопасности.
Смотрю в паспорте котла максимальное рабочее давление, и покупаю клапан этого наминала.Это нужно для того,чтобы в случае неисправности меня не обвинили в порчи котла (самая дорогая вещь в системе).
Накачиваю систему 70% от максимально допустимого давления,но не более 1,5 бар. Бывают клапана со временем начинают течь,меняю.
Клапана разбираю не часто,нет нужды в этом,но они бывают и с латунным седлом.

француз, Отв.1197 03 Нояб. 14, 18:23

Цитата — svarnoy, 03 Нояб. 14, 16:17:
с латунным седлом.

Это та белая фигня,на фотке? В парогенах эти клапана с завода стояли.Я запасные забрал.Херилась всегда резиновая прокладка.

svarnoy, Отв.1198 03 Нояб. 14, 18:30

француз,
После праздников на работе буду,разберу для фотосессии один.Мне проще сфоткать,чем обьяснить.

igl, Отв.1199 04 Нояб. 14, 10:45

Зазря на gen53 напали.Он говорит простые и очевидные вещи про ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ,т.е. аварийный клапан.Такое впечатление,что никто не читает о чем он пишет....Может пьяные????

# Страница 61

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1200

gen53, Отв.1200 05 Нояб. 14, 10:57

falki, зачем же подозревать, в своем первом посте, я чистосердечно признался, что являюсь новичком в стерилизации!
Видно придется признаться и в том, что я далеко не новичок в вопросах техники безопасности, в общем и, в частности, связанных с клапанами, ибо одна из моих профессий - командир БЧ-4 ПЛ 641 проекта. А посему, ответственно заверю, что если клапан VТ.1831 и был бы использован на этой ПЛ, скажем, на камбузе, то "красноголовый" и близко не был бы допущен даже до гальюна, хоть и температура там гораздо ниже. Я ни кого не хочу оскорбить или обидеть таким сравнением, но в реальности было бы именно так.
Никого не хочу стращать, я лишь предлагаю, серьёзнее относиться к технике безопасности. А что бывает, когда отказывает подрывной клапан, или отсутствует таковой, можете посмотреть в этом ролике.
https://www.youtube.com/embed/A9tOEprsqkk

smqwerty, Отв.1201 05 Нояб. 14, 11:16

Принимайте новенького
Лучше чем этот форум по автоклавам
я в инете не нашел
Возникла идея превратить старую кукурузу в что то наподобие бондюеля
Может есть наработки [Непонимающий]

igl, Отв.1202 05 Нояб. 14, 11:35

Делал я кукурузу в поллитровках.Есть можно,не отравился.Но.....Далеко не бондюэль...Думаю,что имеет значение качество исходного сырья.Возможно и добавки какие-нить.Я,кстати, заметил,что карп и карась в моем пруду именно на бондюэль,что на кукурузу,что на горошек,клюет заметно лучше,чем на продукцию других производителей.

igl, Отв.1203 05 Нояб. 14, 12:22

Еще делал молодую картоху в трехлитровках.Была идея фикс молоденького картофана на Новый год отведать.Съедобно,но органолептика не понравилась.Привкус был как у печеного картофеля,не сильный,нотки такие-себе,но от свежего молодого картофана отличия сурьезные.

smqwerty, Отв.1204 05 Нояб. 14, 12:27

За бондюель я загнул конечно но все же покупной кукурузой прикармливать карпа или амура это полный алис
Вот и появилось желание попрактиковаться зимой благо куки навалом.
А начинать с нуля ,,,,,,

igl, Отв.1205 05 Нояб. 14, 12:37

Ну.для рыбы проще.Если склероз не изменяет,рыба не боится ботулотоксина,но могу ошибаться.Можно и с добавками побаловаться.Картошку свою консервированную,я ,кстати, в виде бойлов небезуспешно использовал(она в процессе консервации неплохо уплотнилась,да и размерчиком была отборная)

igl, Отв.1206 05 Нояб. 14, 17:37

Цитата — falki, 05 Нояб. 14, 16:55:
Черненко умерт от ботулизма из кусочка рыбы.

То что в живой рыбе могут быть споры ботулизма это всем ясно(в карасе и карпе думаю стопроцентно,в силу их любви покопаться в иле).И при определенных условиях может появиться в рыбном блюде ботулотоксин-это тоже ясно.Вопрос в другом-окочурится ли от ботулизма карп,если съест кукурузы с ботулотоксином?

igl, Отв.1207 05 Нояб. 14, 18:38

Цитата — igl, 05 Нояб. 14, 12:37:
Если склероз не изменяет,рыба не боится ботулотоксина

Похоже склероз не подвел.Вот выдержка из серьезной статейки
Восприимчивость различных видов животных. К экспериментальному заражению токсином ботулинуса, а также к заболеванию в естественных условиях восприимчивы все теплокровные животные и птицы. Холоднокровные - рыбы и лягушки - отличаются исключительной резистентностью к токсину ботулинуса. Из теплокровных наименее чувствительны к токсину ботулинуса свиньи.

Значительной резистентностью обладают дикие грызуны (кроты, крысы), собаки и хищные звери.

Чувствительность животных неодинакова и в зависимости от типа токсина. Так, лошадь исключительно чувствительна к токсину типа В и Е, несколько менее - к токсину типа А и ещё менее - к токсину типа С. Крупный рогатый скот, наоборот, к токсинам типа А и В значительно устойчив; отравления среди крупного рогатого скота обусловлены чаще всего токсином типа С; заболевания у рогатого скота обычно вызываются типами С и D. Птицы (куры, утки) к токсинам типов А и В также мало чувствительны; заболевания кур обычно обязаны типу С. Из мелких экспериментальных животных наиболее восприимчивы к токсинам всех типов белые мыши и морские свинки, значительно менее - кролики, кошки. Ядовитость фильтратов культур ботулинуса для белых мышей может доходить до 1 X Ю-6 мл; концентрированный же токсин убивает мышей при подкожном введении в дозах 1 х Ю-8 г.

smqwerty, Отв.1208 06 Нояб. 14, 11:04

Розмягчения подопытной куки мы добились.
Но при этом теряеться цвет.
Вопрос? как сделать чтоб цвет был супер желтым и чем.

igl, Отв.1209 06 Нояб. 14, 13:47

Мож куркуму?Странно,у меня цвет только немного потемнел,но оставался довольно-таки желтым.В кулинарии еще применяют лимонный сок от потемнения всякого разного.Будет ли доволен carpio [Непонимающий]
PS.А на каком режиме ты делал?

smqwerty, Отв.1210 06 Нояб. 14, 16:19

120гр 30 мин (можно сказать от души)

Будем двигаться в сторону уменьшения, а там будем посмотреть

я читал про куркуму но цена,,,,,, остановимся на лимонной кислоте

igl, Отв.1211 06 Нояб. 14, 16:43

Цитата — smqwerty, 06 Нояб. 14, 16:19:
я читал про куркуму но цена

Может ты с шафраном спутал? Куркума стоит очень демократично(та,что я встречал,а вообще-то имеет много видов,может какие и дорогие).Я как-то в Специях азии брал.Ну и расход мизерный ибо красит сильно.Запах тоже дает.А это в твоем случае мож и хорощо,а может и плохо.
PS.Ну и тартразин Е102 и прочих Е сегодня имеется всех цветов радуги.

юрьевич, Отв.1212 10 Нояб. 14, 20:51

Прошу помощи сообщества!
Две недели как заклавировал кабанчика(дикого)и до сих пор не желируется. Вот интересно,почему? Одну банку сегодня открыл-вкусно. Или что-то надо добавить для желе? Режим 120гр. 80 минут. Даже и не знаю хранить или съесть с домашними и ближайшими собаками?

N1ks, Отв.1213 11 Нояб. 14, 02:09

Насколько мне известно, желатин, который образуется из колллагена, распадается при температуре 112-117 градусов, соответственно желе не может получиться. Почему тогда в тушенке покупаемой в магазине желе? Есть такой метод производства, кажется он называется повторная стерилизация, это когда изготавливаются косервы при более низких температурах (например 105-110 градусов), для приготовления продукта, и спустя определенный срок, когда уже споры ботулизма выделяют токсин, повторно стерилизуют. Тогда органолептика не страдает продукта.

P.S. Где вычитал, не помню, но я думаю можно и найти.
P.S.S. Это самая большая ветка в рунете по автоклавированию.

igl, Отв.1214 11 Нояб. 14, 11:18

Цитата — N1ks, 11 Нояб. 14, 02:09:
Где вычитал, не помню, но я думаю можно и найти.

Тоже читал такое.

svarnoy, Отв.1215 11 Нояб. 14, 19:35

Цитата — N1ks, 11 Нояб. 14, 02:09:
соответственно желе не может получиться.

Вот баночка,только сфотографировал,очень даже есть там желе.Свинина 120С 55 минут.

Цитата — N1ks, 11 Нояб. 14, 02:09:
и спустя определенный срок, когда уже споры ботулизма выделяют токсин, повторно стерилизуют

Это не способ консервации,это способ не отравится при неизвестном качестве тушняка. Продукту создают условия для прорастания спор,и через несколько дней кипятят,бутулотоксин судя по вики,за 15 мин при 100С разрушается.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/11/21834.231432.jpg
Img_1795. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.1216 11 Нояб. 14, 19:38

Цитата — falki, 11 Нояб. 14, 03:43:
сколько по времени мясо отдыхало в холодильнике.

После убоя трое суток.

falki, Отв.1217 11 Нояб. 14, 20:09

Цитата — юрьевич, 11 Нояб. 14, 19:38:
После убоя трое суток.

при +2-4 градусах 3 суток я понимаю правильно просто в окрытой чашке.

юрьевич, Отв.1218 11 Нояб. 14, 20:27

Цитата — falki, 11 Нояб. 14, 20:09:
при +2-4 градусах 3 суток я понимаю правильно просто в окрытой чашке.

Да, именно так.

N1ks, Отв.1219 12 Нояб. 14, 21:33

Цитата — svarnoy, 11 Нояб. 14, 19:35:
Вот баночка,только сфотографировал,очень даже есть там желе.Свинина 120С 55 минут.

Нашел информацию, на разных ресурсах посвященных домашним автоклавам, что разложение желатина происходит при температуре 118 С. Может у вас на пару градусов врет термометр?

Кстати, точную инфу о температуре разложения не нашел, был бы признателен, если эту тему разберем по полочкам.

# Страница 62

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1220

svarnoy, Отв.1220 12 Нояб. 14, 21:43

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 21:33:
Может у вас

Это специфический форум,здесь принято обращение на ТЫ

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 21:33:
Кстати, точную инфу о температуре разложения не нашел, был бы признателен

О разложении желатина? Я ничего не знаю про желатин. Но,наверное желирующие способности есть не только у него.

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 21:33:
Может у вас на пару градусов врет термометр?

Термометр врать не должен,цифровой DS18b20 в жидкости,и манометр 1 бар показывает.

arelaw1, Отв.1221 12 Нояб. 14, 22:07

Цитата — svarnoy, 12 Нояб. 14, 21:43:
цифровой DS18b20 в жидкости

вообще то можно сказать работает на грани возможного , верхний предел этого датчика 125 градусов . Возможно и подвирать начинает к границе этой температуры .

N1ks, Отв.1222 12 Нояб. 14, 22:36

Цитата — svarnoy, 12 Нояб. 14, 21:43:
О разложении желатина? Я ничего не знаю про желатин. Но,наверное желирующие способности есть не только у него.

Ну по большей части желатина и обеспечивает желирующие свойства будьона. В зависимости от концентрации, и температура плавления желе разная.

Цитата — svarnoy, 12 Нояб. 14, 21:43:
Термометр врать не должен,цифровой DS18b20 в жидкости,и манометр 1 бар показывает.

Ну либо манометр , либо термометр, так как при 120 градусах должно быть давление 3 бар (очка, атмосферы, 0,3 мПа).

Цитата — svarnoy, 12 Нояб. 14, 21:43:
Это специфический форум,здесь принято обращение на ТЫ

Учту, спасибо.

svarnoy, Отв.1223 12 Нояб. 14, 22:44

Цитата — arelaw1, 12 Нояб. 14, 22:07:
работает на грани возможного , верхний предел этого датчика 125 градусов .

Работает не на грани,а в пределах заводских условий и назначений. Точность 0.06, тоесть погрешность в 5% будет меньше градуса. Мы тут это уже обсуждали пару лет назад.Он и 127 показывает.

svarnoy, Отв.1224 12 Нояб. 14, 22:46

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 22:36:
Ну либо манометр , либо термометр, так как при 120 градусах должно быть давление 3 бар (очка, атмосферы, 0,3 мПа).

Это ты где такие данные вычитал?
Давление пара 1 избыточная атмосфера(2 абсолютные) при 120С

юрьевич, Отв.1225 12 Нояб. 14, 23:00

Цитата — falki, 12 Нояб. 14, 09:15:
юрьевич, в холодильник поставь баночку.

Хорошо переставлю из кладовки в холодильник. Через пару дней открою,сфоткаю.

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 21:33:
Нашел информацию, что разложение желатина происходит при температуре 118 С.

Как то странно,тогда по определению не должен тушкан желироваться. Но это не так.
Жена вчера холодец разбирала,так я взял и залил три банки, и в автоклав 120град. 20 минут. Застыл очень даже. Это может добавленный желатин разлагается,а своему ничего?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/12/37451.231533.jpg
12112014303. Автоклав. Кухонный инвентарь.

N1ks, Отв.1226 12 Нояб. 14, 23:05

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 14, 11:16:
Если давление не стравливать,то к моменту Т 100С в клаве,давление там будет уже далеко за 1 атмосферу,а значит вода в банке с тушняком не сможет закипеть и сорвать крышку.
При Т 120 в клаве около 4 атмосфер.Без предварительной подкачки.

Вроде твой пост?
На 3 очка у меня клапан, и он срабатывает при 120 градусах.

N1ks, Отв.1227 12 Нояб. 14, 23:07

Цитата:
ЖЕЛАТИНА, или желатин, обратимо коагулирующий коллоид, получаемый из фибриллярного белка коллагена вывариванием в воде шкуры животных, кожи, костей, хрящей или сухожилий, т.е. материала, в котором содержится коллаген. Получение желатины сходно с получением клея, но вываривание в процессе ее приготовления длится не столь долго и не приводит к полной деградации коллагена до жидких конечных продуктов, поэтому у желатины желатинирующая способность выше, чем у клея.

Не могу найти при каких условиях идет разложение желатина.

svarnoy, Отв.1228 13 Нояб. 14, 07:40

Цитата — N1ks, 12 Нояб. 14, 23:05:
Вроде твой пост?

А чего ты так избирательно читаешь?,прочитай его полностью. там было про "Если давление не стравливать".
А если стравить при закипании,до давление будет 1 бар при 120С.

N1ks, Отв.1229 13 Нояб. 14, 10:45

Давление водяного пара при температурах выше 100°С

Температура, °С Давление пара Температура, °С Давление пара
мм.рт.ст. атм. кг/см2 мм.рт.ст. атм. кг/см2
105 906,4 1,193 1,232 165,3 5320,00 7,000 7,233
110 1075,37 1,415 1,362 170 5961,66 7,844 8,106
111,7 1140,00 1,500 1,550 170,8 6080,00 8,000 8,266
115 1269,41 1,673 1,726 175,8 6840,00 9,000 9,300
120 1491,28 1,962 2,028 180 7546,39 9,929 10,260
120,6 1520,00 2,000 2,067 180,3 7600,00 10,000 10,333
127,8 1920,00 2,500 2,583 184 8360,00 11,000 11,366
130 2030,38 2,671 2,760 188 9120,00 12,000 12,400
133,9 2280,00 3,000 3,100 192 9880,00 13,000 13,433
139,2 2660,00 3,500 3,617 195 10519,73 14,000 14,303
140 2717,63 3,575 3,694 200 11688,96 15,380 15,892
144 3040,00 4,000 4,133 213 15200,00 20,000 20,666
148 3420,00 4,650 4,650 220 17390,00 22,881 23,644
150 3581,21 4,742 4,869 230 20926,40 27,535 28,452
152,2 3800,00 5,000 5,167 236,2 22800,00 30,000 30,999
159,2 4560,00 6,000 6,200 269,5 38000,00 50,000 51,667
160 4651,62 6,120 6,324 311,5 76000,00 100,000 103,333

Вот таблица, в ней видим, что Давление водяного пара (стравливай его или нет) при температуре оного 120 градусов будет 1491,28 мм.рт.ст. 1,962 атм. 2,028 кг/см2.
Где истина?

Что бы пар был 120 градусов нам надо воду нагреть примерно до 117-118 градусов (испаряясь, энергия передается из воды в пар). Соответственно, что вода тоже должна кипеть, что бы пар образовывался, а не возвращался снова в воду.

Цитата:
Обратим внимание на то, что испарение жидкости происходит при температурах, меньших температуры кипения, и только с поверхности жидкости, при кипении образование пара происходит по всему объему жидкости.
Кипение начинается при температуре, при которой давление насыщенного пара в пузырьках сравнивается с давлением в жидкости.

Как мне кажется невозможно добиться насыщенного пара температурой 120 градусов, при давлении в 1 очко.

Где я ошибаюсь?

svarnoy, Отв.1230 13 Нояб. 14, 10:50

Цитата — N1ks, 13 Нояб. 14, 10:45:
Где я ошибаюсь?

Найди эту таблицу полностью,а не выше 100С,и посмотри там самую первую позицию,всё станет понятно.
В этой таблице давление 1,03 при 100С
Ну разьве у тебя чайник кипит(надеюсь не отрицаем кипение при 100С) при 1 атмосфере? Да именно так,в этой таблице указано АБСОЛЮТНОЕ давление с нависшей над нами атмосферой,а манометры которыми мы пользуемся измеряют избыточное давление. Поэтому чайник кипит при 1 абсолютной и о избыточной атмосфере.
На это я тебе уже указывал:

Цитата — svarnoy, 12 Нояб. 14, 22:46:
Давление пара 1 избыточная атмосфера(2 абсолютные) при 120С

N1ks, Отв.1231 13 Нояб. 14, 11:22

Понял свою ошибку. Виноват, исправлюсь.

Немо, Отв.1232 13 Нояб. 14, 14:14

Цитата — юрьевич, 10 Нояб. 14, 20:51:
Две недели как заклавировал кабанчика(дикого)и до сих пор не желируется

В мясе мало желатина. Но не переживай дай выстоятся 2 месяца и юшка загуснет.

svarnoy, Отв.1233 15 Нояб. 14, 21:49

Я всётаки достал нашего главного тушняковара в известной ветке,и задал ему вопрос.
Ответ без его согласия публикую здесь:

Цитата — француз, 14 Нояб. 14, 22:35:
Да читал я.желантин не это..э,не помню-ну из сухожилиии.То совсем другое.Да процесс,кады многократно пргевают-тиндализация,чоли,называется.Негода писать было-с работы как зомби приходил.Зашел,прочитал,и спать

француз, Отв.1234 18 Нояб. 14, 00:24

Без обид-ша самыи сезон.Устаю,аж банки снятся.Ну не хочется,после работы,о тех думать.
Ваше то рецепты узменил,как только наш папа всех технологов уволил.
Ша в состав входит только мясо,приправы,да свинная кожа-мелко рубленная на кутере(05 см).1 к 6.Не так уж много,учитывая,что та полностью разваривается.Оленина там,и т.п.ваще без кожи хрен какое желе даст.Оно образуется из сухожилии там всяких,да хрящиков.То что продается под названием-желантин-хрень.
Я и дома кидаю в банку кусок кожи,если есть.Размером со спичечныи коробок.Потом не наити.Одно постное мясо никогда холодцом не станет-разве нет?
Сало по сусалу не,по желанию заказчика,аж то 50 процентов мона.Тоже рубленное.
Домашнии комбаин с салом справится,если по горсти,две рубить.Кожа не насадка,тяжело крутится,мясорубка ломается,лучше кусками.

француз, Отв.1235 18 Нояб. 14, 11:19

falki,Не счтаю,знаю.Если мясо практичесски без сухожилии и т.п.-свиная кожа выручает. Частники привозят самое разное мясо.От меня требуют стопроцентныи результат"любимы средствами"
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Лесное мясо фигово желирует.Могу,канеш,попытатся по научному рассказать,но заплюхаюсь на русскии переводить.
Кстате,приезжаи,закусим! До сих пор не открыл-хранится на кухне,в тепле.Тогда еще крышки по несколько раз пользовал.Сорокоминутная свинина,без кожи.На вид,тряси,не тряси-натуральныи холодец.

Вложения:

DSC01869.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC01870.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1236 18 Нояб. 14, 22:11

Цитата — француз, 18 Нояб. 14, 00:24:
Я и дома кидаю в банку кусок кожи,если есть

свиную кожу?

француз, Отв.1237 18 Нояб. 14, 22:27

Цитата — Немо, 18 Нояб. 14, 20:11:
свиную кожу?

Да

N1ks, Отв.1238 19 Нояб. 14, 21:20

Цитата:
Желати́н пищево́й, иногда желати́на пищева́я (фр. gelatine, от лат. gelatus — застывший) — белковое желирующее вещество; производится денатурацией коллагена, содержащегося в костях, хрящах, коже, жилах животных.

Цитата:
Коллаге́н — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

То есть по русски: нагревая кости, хрящи, жилы животных, мы получаем желатин, который желирует тушняк.
В зависимости от концентрации, желе может быть от консистенции киселя, до стоячего.

Так что покупной желатин не причем, я уже в первом своем сообщение написал, разлагаясь, коллаген выделяет желатин.

Кстати, в коже тоже коллаген, так что она тоже добавляет желе.

француз, Отв.1239 19 Нояб. 14, 21:25

N1ks, Ну и? Если в мясе нет"кости, хрящи, жилы животных",значит добавлять надо. "То и ежу понятно".

# Страница 63

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1240

N1ks, Отв.1240 19 Нояб. 14, 22:04

Цитата — француз, 19 Нояб. 14, 21:25:
N1ks, Ну и? Если в мясе нет"кости, хрящи, жилы животных",значит добавлять надо. "То и ежу понятно".

Верно.

француз, Отв.1241 19 Нояб. 14, 22:07

ЗЫ.Вчера двухгодовалую тушенку(что на фотке была) сожрал-пока жыв
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1242 20 Нояб. 14, 15:28

Цитата — француз, 19 Нояб. 14, 21:25:
"То и ежу понятно".

Вчера колбасу делал домашнюю.Свиная лопатка и шпик.Делал не в оболочке а в ветчиннице.Так вот.Было немного желе,что для колбасы в общем-то брачок,но я к тому,что никаких костей-жил не использовал,а желе получил....

француз, Отв.1243 20 Нояб. 14, 15:44

Цитата — igl, 20 Нояб. 14, 13:28:
Свиная лопатка

Там разных сухожилии хватает.Мне как то говяжье филе дома закатать надо было.Что то там с добавлением томатного соуса(совсем немного-чаиную ложечку,на маленькую баночку)изобретал.Ваще не какого желе не получилось,даже в холодильнике.

Кабабашко, Отв.1244 20 Нояб. 14, 21:44

Друзья магистры. Изготовил несколько партий тушняка из мяса дикуши - вроде все в тему: крышки на месте, желеобразка.вкусно. Сделал по следующей технлогии:
1.Мясо подсушиваю на сковороде.
2.Закладываю мясо, соль, приправы, прогреваю в микроволновке, закручиваю банки.
3.Кипячу чайник, заливаю 3 литра в автоклав(емкость примерно20л).
4.Закрываю автоклав, накачиваю давление 1 атм.
5.Разгоняю на газу за 20 минут до 120С, стерилизую 60, охлаждаю 1,5 часа
6.Темпаратура 40С, Давление 1атм, тиконечко стравливаю и усё.
Единственный вопрос: прошла стерилизация? Спасибо.

arelaw1, Отв.1245 20 Нояб. 14, 21:50

Цитата — Кабабашко, 20 Нояб. 14, 21:44:
120С, стерилизую 60

Ну режим правильны, Кабабашко, конструкция автоклава заводская или самопал?

Кабабашко, Отв.1246 20 Нояб. 14, 22:14

Самоделыч.Балон переделанный. Про пар непонятно - какой вариант правильный: 1)Закрываю автоклав, подкачиваю, нагреваю, стерилизую, охлаждаю. или 2)Нагреваю для вытеснения воздуха с открытым клапаном, закрываю клапан, подкачка 1 атм , дальнейший разгон? (вроде 2-й вариант бредовый - вытесняешь воздух для насыщенности пара - а потом загоняешь заново для противодавления)

Кабабашко, Отв.1247 20 Нояб. 14, 22:21

Да крышки НЕ ТВИСТОВЫЕ (под закрутку)

arelaw1, Отв.1248 20 Нояб. 14, 22:29

Если на пару ,противодавление не дается, при температуре 120 градусов, лишние давление должно стравливаться через клапан, настроенный на этот предел температуры .
Скорее всего у тебя конструкция расчитана ,для приготволения консервов в воде . Тогда нужно что бы все банки находились в воде,и она перекрывала верхний ряд банок сантиметра на три- четыре выше крышек . Нижняя часть термометра , тоже должна располагаться в воде , в районе среднего ряда банок.
Если не затруднит, скинь фото кастрюли.

Кабабашко, Отв.1249 20 Нояб. 14, 22:59

https://cdn.homedistil.ru/fs/1410/12/37138.229160.jpg
4. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Кабабашко, Отв.1250 20 Нояб. 14, 23:01

какие изменения в конструктиве нужны для использования на пару?

svarnoy, Отв.1251 21 Нояб. 14, 09:55

Кабабашко, При работе клава без пред давления(на пару) у тебя крышки с банок по срывает.
Тебе надо готовить с пред давлением и с банками полностью покрытыми водой.

igl, Отв.1252 21 Нояб. 14, 10:02

Цитата — Кабабашко, 20 Нояб. 14, 22:21:
какой вариант правильный:

Мое имхо.Правильно так.Подогрел,при 80 продул(в банках в это время температура много ниже,предварительно прогретым банкам ничего не будет.).Стерилизуешь.Даешь противодавление.Выключаешь обогрев.

Цитата — Кабабашко, 20 Нояб. 14, 23:01:
какие изменения в конструктиве нужны для использования на пару?

Да в принципе можешь ниче не делать.

igl, Отв.1253 21 Нояб. 14, 10:04

Цитата — svarnoy, 21 Нояб. 14, 09:55:
Тебе надо готовить с пред давлением и с банками полностью покрытыми водой.

Необязательно.Ты сам в этом убедился

svarnoy, Отв.1254 21 Нояб. 14, 10:13

Цитата — igl, 21 Нояб. 14, 10:04:
Необязательно.Ты сам в этом убедился

У Кабабашко крышки закатные.Их точно сорвёт.
Я убедился на "твист оф" там лишний воздух выходит с под крышки.

igl, Отв.1255 21 Нояб. 14, 10:26

Цитата — arelaw1, 20 Нояб. 14, 22:29:
при температуре 120 градусов, лишние давление должно стравливаться через клапан

Но можно регулировать и нагревом

igl, Отв.1256 21 Нояб. 14, 10:36

Цитата — svarnoy, 21 Нояб. 14, 10:13:
.Их точно сорвёт.

А что их сорвет,если в клаве его конструкции давление всегда выше,чем в банке,кроме трех моментов.1-продувка,но ее надо сделать вовремя.2-время полного прогрева банок,т.е.окончание стерилизации,давление в банке равно давлению в клаве,охлаждение(остывание).Тут температура в клаве ниже,чем в банке и надо дать противодавление.
Тем не менее на практике для страховки я все-таки давал в эпоху применения СКО немного противодавления,где-то в районе 100 град,0,3-0,5 атм.Для страховки.Зачем продувать,а потом нагнетать?.Вроде парадокс,но не совсем.Одно время я не продувал,все было тоже нормально.С другой стороны ясно,что коэффициент теплопередачи ПВС тем выше,чем меньше воздуха.Именно в этом я вижу для себя смысл продувки.Потому подкачиваем,принося в жертву теплопередачу в пользу гарантии целостности банок(особенно если есть сомнения в стопроцентной герметичности клавы)

svarnoy, Отв.1257 21 Нояб. 14, 10:43

Цитата — igl, 21 Нояб. 14, 10:36:
2-время полного прогрева банок,т.е.окончание стерилизации,давление в банке равно давлению в клаве

Нет,не равно а выше.Банка имеет более плотное заполнение чем автоклав.
Жидкость(фарш) не сжимаема,отношение свободного пространства к заполненному в банке намного выше,чем в клаве.

igl, Отв.1258 21 Нояб. 14, 10:58

Цитата — svarnoy, 21 Нояб. 14, 10:43:
Банка имеет более плотное заполнение чем автоклав

Полный баллон с пропаном имеет более плотное заполнение,чем половина либо четверть баллона.Но давление во всех баллонах одинаково.Не так-ли?

Немо, Отв.1259 21 Нояб. 14, 12:23

igl, Извини но у тебя какое то не правильное понятие о давлениях и ты этим вводишь в заблуждение других. И балоны с пропаном тут ни причём, и давление в них разное а на выходе ставится газовый редуктор который и поддерживает на выходе одинаковое давление

# Страница 64

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1260

igl, Отв.1260 21 Нояб. 14, 13:03

Цитата — Немо, 21 Нояб. 14, 12:23:
и давление в них разное

Да ну????Давление в баллоне с любым сжиженым газом,до тех пор пока там есть хоть капля жидкости,зависит исключительно от типа газа и температуры.Редуктор- для других целей.Сварной прекрасно должен знать,что по манометру нельзя определить насколько заправлен баллон.

Немо, Отв.1261 21 Нояб. 14, 13:31

Интересно и какое в балоне с пропаном давление?

svarnoy, Отв.1262 21 Нояб. 14, 13:50

igl, Ты действительно путаешь разные вещи,и пытаешься выдать одно за другое.
Газ пропан в пропановом баллоне не имеет ни какого отношения к банкам тушенки в автоклаве изготовленном из баллона.

igl, Отв.1263 21 Нояб. 14, 13:54

Цитата — Немо, 21 Нояб. 14, 13:31:
Интересно и какое в балоне с пропаном давление

Вопрос некорректный,но если интересно даю график для пропано-бутановой смеси.

Вложения:

pressure.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1264 21 Нояб. 14, 13:58

igl, Да на счёт пропановых балонов ты прав (я прочитал в нете инфу по пропану)но там совсем другая физика и к нашим автоклавам совсем не приемлема

igl, Отв.1265 21 Нояб. 14, 14:03

Цитата — Немо, 21 Нояб. 14, 13:58:
но там совсем другая физика

Физика,она как первая любовь,одна в жизни.А пар -суть газообразное состояние вещества,и подчиняется тем-же законам.Именно поэтому приводил аналогии с понятными в быту вещами,то-бишь баллонами.

Немо, Отв.1266 21 Нояб. 14, 14:47

Цитата — igl, 21 Нояб. 14, 14:03:
Физика,она как первая любовь,одна

Любовь как и физика одна но у всех разная.

svarnoy, Отв.1267 21 Нояб. 14, 16:39

igl, Так ты нам про связь пропана в баллоне и тушёнки в автоклаве расскажешь?

igl, Отв.1268 21 Нояб. 14, 20:16

Это преступная(я бы сказал,что аморальная) связь,считай что аналогия.А в чем ты видишь принципиальную разницу между закупоренной банкой компота и баллоном со сжиженным газом.

svarnoy, Отв.1269 21 Нояб. 14, 21:24

igl, Не,это не серьёзно,на форуме вполне хватает флудильных веток.
Это вполне профильная тема,будь любезен по теме ответь пожалуйста.

svarnoy, Отв.1270 21 Нояб. 14, 22:12

Ещё раз:
В клаве перед началом процесса есть: неизменный объём клава.
Несжимаемая,но увеличивающиеся в объёме от нагрева жидкость.
Свободный объём клава из сжимающегося атмосферного воздуха.
При нагреве всё в клаве увеличивается в объёме,всё кроме самого автоклава.
Если задраить клав на холодную,то во время нагрева в нём водовоздушная смесь расширится и создаст давление в неизменном объёме железного клава.Давление зависит от соотношения свободных и занятых несжимаемой жидкостью объёмов.
У меня в 27 литровом клаве с 4мя литрами задраенными воды на холодную к 120С давление было больше 4 бар.
Если стравливать давление на всём протяжении нагревания,вплоть до закипания и чуть дольше,для вытеснения воздуха,то давление в клаве будет строго соответствовать температуре при которой вода закипела бы при этом давлении.
Температуре 120 градусов соответствует давление примерно(почти точно) 1 (избыточный) бар.
В банке с консервой происходит всё тоже самое,давление внутри банки зависит от степени её наполнения несжимаемым мясом.А она на много выше степени заполнения клава банками,и давление там будет выше при равной температуре.
В случае с банками с крышкой "твист оф" лишнее давление стравится в клав. С банками закручивающимися машинкой или жестяными банками нужно создать заведомо большее давление,чем создастся при расширении жидкости в банке.
При таком высоком давлении не образуется насыщенного пара, отсюда рекомендации готовить такие банки полностью погруженные в воду.

igl, Отв.1271 21 Нояб. 14, 23:49

Ну, во первых,Ф.Г.Молдавским,давно предложена формула для подсчета максимальной степени наполнения стеклянных банок продуктом,гарантирующая сохранение герметичности без дополнительного внешнего давления.Я ее тут пару-тройку лет назад выкладывал,когда мы терли об эксгаустировании и степени наполнения .Во вторых,желательно таки противодавление,я бы сказал,необходимо,чтобы спать спокойно.Лично я иду спать.Ваш Ф.Г. Молдавский.Шутка...

igl, Отв.1272 22 Нояб. 14, 10:58

Если серьезно,то продукт в банке очень серьезно влияет на давление.Это я так, немного заострил,для понимания

arelaw1, Отв.1273 22 Нояб. 14, 12:30

Кабабашко, по твоей конструкции автоклава ,нижняя часть термометра на сколько сантиметров выступает из крышки? Если готовишь консервы в воде, то термометр должен мерять температуру воды , т.е нижняя часть градусник должна находится в воде (у меня не градусник , а электронный термостат датчик врезан не в крышке а боковине баллона ,на уровне среднего ряда банок ) если у тебя кончик термометра короткий, и он не находится в воде , то будет давать не верные показания -будет показывать температуру паровоздушной среды ,а не воды , что по t не одно и тоже.
-------
Для приготовления на пару , переделывать автоклав не нужно, единственное нужно использовать банки с закручивающимися крышками и в процессе нагрева , автоклава спустить воздух из емкости , что бы остался только пар , ну а дальше по технологии - догнать температуру до 120 гр. и готовить 60 мин.
PS Можно применить и закатывающиеся банки , но тогда надо сделать кассету для стягивания банок шпильками , что бы крышки не сорвало . Но при таком способе ,нужно что бы горловина автоклава была широкая , что бы за однократную загрузку, можно было как можно больше банок загрузить в автоклав. Ну вот как то так , может что мужики еще добавят.

Немо, Отв.1274 22 Нояб. 14, 14:50

если без касеты то есть в продаже специальные зажимы для банок шоб крышки не пооткрывало
Кабабашко, шо то на твоей клаве я не увидел клапана

Кабабашко, Отв.1275 23 Нояб. 14, 15:57

Спасибо за исчерпывающие ответы: а где в России можно купить зажимы для банок - порылся в инете - в основном украинские интернет магазы?

юрьевич, Отв.1276 23 Нояб. 14, 16:13

Вопрос к спецам.
Имею автоклав из нержи. Глядя как жена долго готовит холодец подумалось, а не загрузить ли мне все ингредиенты в автоклав и довести до 100 градусов. Пену снять, загерметизировать, поднять температуру до 120 градусов. Дать выдержку, думаю 2 часа хватит что бы всё разварилось, отключить нагрев, охладить слегка, перебрать и разлить. Как думаете имеет право на жизнь? Получится? Кто так делает, или так нельзя ?

Немо, Отв.1277 23 Нояб. 14, 16:39

Цитата — юрьевич, 23 Нояб. 14, 16:13:
Как думаете имеет право на жизнь?

Ну разве шо на целую свадьбу

француз, Отв.1278 23 Нояб. 14, 16:47

юрьевич, Запросто,автоклав та же скороварка.Только может и 115-118 хватит.Лучше 115.Не больше.Я как то от жинки отгреб,из-за того,что скороварку,11литровую, форсировал.Холодец с привкусом кансервы получился.При 120.
И одного часа,максимум полтора предостаточно.

француз, Отв.1279 23 Нояб. 14, 18:28

Цитата — falki, 23 Нояб. 14, 16:26:
консервированный холодец.

Давно об этом думаю,да неполучается ни как.

# Страница 65

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1280

француз, Отв.1280 23 Нояб. 14, 18:37

Я в смысле что некогда,или забываю всегда попробывать так сделать.

igl, Отв.1281 23 Нояб. 14, 18:48

Э не братцы.Холодец это не просто желеобразная субстанция.Это творение иску
сства.
Матушка готовит долго,ну очень,здоровенная кастрюля кипит в режиме один бульк в минуту.Зато кактй это холодец!!!!Прозрачный как слеза.
Про на пару не на пару.Я делаю вроде на пару, не в воде трчно.СКО нагрел до 80,продул,(для автоклавов АВ продувку для приготовления на пару рекомендуют при 100 в теч.5 мин)но я четл очкую.Даю противодавление до 0,5.И далее на автомате.Ничего не рвет.Перед остыванием добавляю еще где- то 0,5-0,7.Полет нормальный.Там естественно не совсем пар,но меня это трогает мало.Я имею нужную температуру и нужное противодавление.

svarnoy, Отв.1282 23 Нояб. 14, 22:14

Цитата — француз, 23 Нояб. 14, 16:47:
с привкусом кансервы получился.

А я уже два года пытаюсь получит именно,этот запах консервы, но безрезультатно,тушенка не пахнет тушенкой.
Хотя я уже мучал Рихарда в том году по поводу нехватки запаха тушенки,но он не понял о чём речь,и сказал,что у него всё с запахом в порядке.

француз, Отв.1283 23 Нояб. 14, 22:21

Цитата — svarnoy, 23 Нояб. 14, 20:14:
Хотя я уже мучал Рихарда

Сколько принял,на душу населения? Я и есть Рич!

svarnoy, Отв.1284 23 Нояб. 14, 22:33

француз, Ну,принял немного,(много) но,ты ты так и сказал почему нет запаха именно той тушенки,Нет запаха консервы!

юрьевич, Отв.1285 24 Нояб. 14, 09:00

Цитата — igl, 23 Нояб. 14, 18:48:
Э не братцы.Холодец это не просто желеобразная субстанция.Это творение иску
сства.

Вот и я про тоже. Супруга ставит вариться обычно на ночь. Закладывает в большую кастрюлю, заливает водой на 2 пальца выше и на газ. До утра медленно побулькивает.
К утру уровень жидкости в кастрюле уменьшается на 2-3см. (выкипает).
А как в автоклаве будет выкипать? Думаю воды явно надо меньше. Вопрос на сколько меньше?
Есть где данные по количеству закладываемых мясных ингредиентов в кг. и воды в л.?

svarnoy, Отв.1286 28 Нояб. 14, 16:16

Цитата — falki, 24 Нояб. 14, 07:52:
расскажи от и до .может сможем помочь.

Привет!
Мясо режу не сильно крупно,солю,перчу,на дно банки лист лаврушки, 55 мин готовка при 120С .Всё.А запаха нет.
Небольшая история:
Преамбула.
Мама у меня всегда вспоминает котлеты из столовки около общаги из 1976 года,(ещё до моего рождения) мол какие они были вкусные и нежные! И вот уже почти 40 лет,как она не может их сделать дома,хотя перепробовала кучу рецептов за это время,но всё не то.
Любовь к готовке я именно от мамы наследовал.
А вот вот история:
Разделывал летом в деревне шейку свиную на шашлык,так кусок очень жилистый не удачный попался,обрезков вышло очень много. Оставил эти обрезки,может хоть коты съедят.
Приезжаю в деревню через неделю,и маман говорит,что наконец то у неё получились те самые котлеты из советской столовой! Она взяла эти обрезки,перекрутила в мясорубке и налепила с них котлет,и получились "те самые".
Как пояснила маман,сотрудники столовой скорее всего мясо по домам разбирали,а готовили из того,что осталось.Спустя 40 лет рецептура нашлась.
Это я к чему,может из нормального мяса ,и тушенки не получится именно с привычным и любимым ароматом тушенки?

N1ks, Отв.1287 28 Нояб. 14, 17:45

Господа, я возможно лезу не в свое дело, но "тот самый" вкус тушенки у нас достигается всегда. 20 минут при 120 градусах, 3 горошинки перца и 1 листик лаврушечки в каждую 0,5 л. баночку, соли 17 гр на килограмм мяса, для свининки еще и лучка 50 грамм на килограмм.

И никакого принудительного охлаждения.

P.S. из свежего мяса нельзя делать тушняк, вспучится 100%.

podarok24, Отв.1288 28 Нояб. 14, 18:10

Цитата — N1ks, 28 Нояб. 14, 17:45:
3 горошинки перца и 1 листик лаврушечки в каждую 0,5 л. баночку, соли 17 гр на килограмм мяса, для свининки еще и лучка

Горошинка, лаврушечка, баночка, свининка и лучек, просто не очень люблю(очень извиняюсь) уменьшительно-ласкательные суффиксы, к тому же 20 мин считаю мало для мясной тушенки, особенно из дикого мяса.

svarnoy, Отв.1289 28 Нояб. 14, 19:35

Отдыху и ферментации мяса писаны диссертации и иные научные труды.
Покупая,как я, на рынке мясо, по моему вообще нельзя быть уверенным сколько оно пролежало на витрине,и не с консервации ли оно вообще.Отсюда и с ферментацией неясно сколько.
Купил например в понедельник свежак,и оставил его дозревать,а этот "свежак" с четверга продать не могли,и стухло мясо вместо созревания.
Про заморозку отдельная песня,импортное мясо замороженное для транспортировки одно,мясо с хранилищ,которым по 30-40 лет другое. Да,да, такое мясо есть в продаже.

svarnoy, Отв.1290 28 Нояб. 14, 20:16

falki, Не знаю как в твоём городе "на горе", но у нас на рынках стоят перекупы,и торгуют они сами не знают чем.
берут мясо с скотобоен одни люди,у нас это "ясные зори" где не знаю(сосед оптом берёт), и с "новый милет"(железнодорожный), везут потом это на рынок перекупам.
"Ясные зори" цены подняли в мае еще,вроде как сосед для магазина начал с хохляндии возить .В "новый милет" никто и никогда не видел ни коровки пасущейся ни хрюшки,зато мясо полно.
Ни коров,ни свиней в округе нет,с хохляндии не возим,зато на рынках кругом только парное мясо.

svarnoy, Отв.1291 28 Нояб. 14, 21:30

Цитата — falki, 28 Нояб. 14, 20:59:
лотерея.

Не то слово,Недавно где то купил хряка.
Мясо беру то в Раменском на рынке,то у нас в "фермере", На жарку всё пожарил,что брал на тушняк закатал в тушняк.
Так в одной из банок тушняка был яркий запах хряка. Где я взял это мясо уже не узнать,и самое обидное,не узнать в какой банке оно оказалось.(пока не откроешь)
По всем нормам и правилам мясо хряка не должно было попасть в продажу.

N1ks, Отв.1292 29 Нояб. 14, 10:07

Цитата — podarok24, 28 Нояб. 14, 18:10:
к тому же 20 мин считаю мало для мясной тушенки, особенно из дикого мяса.

20 минут- время необходимое для гарантированного избавления от ботулизма. Не забываем про время, которое проходит, пока автоклав выходит на расчетную температуру. И пока он остывает. Тушенка готовится все время, пока температура выше 60-70 градусов. А вот если при 120 держать дольше, вкус у тушенки меняется.

Итого в целом время приготовления например у меня примерно 4-4,5 часа.

француз, Отв.1293 29 Нояб. 14, 10:33

N1ks, Ваще то даже 3 часа-предел.По любым гостам.Шо наши,ваши,немецки,амирикански.Страдает именно органолептика.Остывание не в счет.На оборот,надо быстрее охладить.И долгии разгон тоже плох-мясо киснет.Ну не идиоты же годами технологии разрабатывали.Тушенка готовится с первои минуты,но нам важно бацылу замочить.Свою двухгодовалую тушенку я схавал.Твою бы выкинул нахер...Ты прав про разгон,но поправку каждыи раз не расчитаь,учитывая разную Т мяса,и состав.Если такои умныи,то расскажи про то как прогревается жырное,и постное мясо,сало.В чем разница? Дам подсказку-охуенна.

svarnoy, Отв.1294 29 Нояб. 14, 10:46

Рихард, Где запах тушёнки?
Может жилок и жиру с шкурой в банку бросить?

француз, Отв.1295 29 Нояб. 14, 11:13

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 14, 08:46:
Где запах тушёнки?

У тебя насморк))) Попробуи дольше погреть,при меньшем градусе.Ша,моментом не вспомню,наиду-скажу.По амирикански.Сегодня наиду,где то в компе есть.

svarnoy, Отв.1296 29 Нояб. 14, 11:13

Лук вообще не кладу.надо попробовать с луком.
Только засада с банками,пропали банки из продажи,видать сезон кончился. Может сегодня уговорю брата до "ашана" в Москву доехать,там вроде были.

француз, Отв.1297 29 Нояб. 14, 11:17

svarnoy, Кстате,старая тушенка-это был клас.Может те выдержать надо,не сразу пробовать.Не...ну вкус кансервы дожен быть,уже на второи,третии день.

француз, Отв.1298 29 Нояб. 14, 11:18

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 14, 09:13:
Лук вообще не кладу.надо попробовать с луком.

Я ваще на лук забил.Соль,перец,кусочек лаврушки.

svarnoy, Отв.1299 29 Нояб. 14, 11:22

Про выдержку,мне в том годе ещё говорили,вчера закусил курицей,чуть больше месяца лежала.На вкус,как будто только с сковородки,вкусно конечно,но хотелось тушняка.

# Страница 66

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1300

француз, Отв.1300 29 Нояб. 14, 11:30

svarnoy, Мож градусник глючит? Мож на меньшеи Т делаешь.Попробуи пару,пять градусов добавь,хотя бы в скороварке.Бля,ну не понимаю,до сих пор.Мож ты просто вкус тушенки забыл?))))))))))))Да,я на работе шас тоже градус уменьшил,больше на тушеное мясо похоже.Точно,попробуи,увеличь.

француз, Отв.1301 29 Нояб. 14, 17:57

Цитата — falki, 29 Нояб. 14, 15:25:
может мясо мороженое.

То пофигу,мож я тупои...у тебя шо,тоже вкуса тушенки немае?

igl, Отв.1302 01 Дек. 14, 16:38

Цитата — falki, 01 Дек. 14, 15:54:
Крышки для нашего дела специальные стерилизационные 120 градус.

кому надо в Киеве пишите в личку.Дам точку.

Vitaliy_R, Отв.1303 09 Дек. 14, 12:27

Доброго времени Всем.
Автоклавом заинтересовался давно, но почитав эту ветку, почерпнул очень много полезной для себя информации, порой правда противоречивою.
Недавно, по случаю, приобрел н/ж автоклав. Продавал дедушка, как ненужную для себя вещь, потому мне достался очень дешево.
Изготовлен из трубы наружный диаметр 320 мм, внутренний 310 мм, толщина дна и верхней крышки 16 мм. Высота внутри автоклава 430 мм. Вес пустого автоклава - под 50 кг.
Немного его апгрейдил. Сделал поверку манометра, врал почти на килограмм. Установил предохранительный клапан. Хотя для такой толщины метала он и не нужен. В бытовых условиях, я думаю достичь такого давления нереально, больше чтоб тушенка не подгорела. Выкинул карман для спиртового термометра, установил карман для термодатчика ТСМ или ТСП. Ну и главное - место для установки колоны.
Это так сказать присказка, сказка впереди.
Дома у меня электроплита, соответственно газа нет, а автоклав рассчитан на внешний нагрев.
Посему, как мне видится, решение этой проблемы имеет несколько вариантов:
1. приобрести газовую горелку с баллоном и треть на газу;
2. врезать ТЭНы в автоклав;
3. сварганить наподобие электроплитки с открытыми спиралями (диаметр автоклава 320 мм);
4. опять-же, сделать блин с нескольких обыкновенных U-ных ТЭН-ов, соответствующей мощности, залитых алюминием;
5. греть дровами на костре или паяльной лампой.

В каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Как мне видится:
1. + Высокая мощность, соответственно время нагрева сравнительно небольшое;
+ Не нужно пилить автоклав;
- На сколько времени хватит заправки баллона?
- Нужно проситься к куме на дачу, так как на кухне 9 м. кв. не представляю как расположиться;
2. + Высокая пожаробезопасность;
+ Легкость регулирования;
- Не хочется дырявить вещь;
- Возможные пригорание
- Замахаешся пилить 5 мм.
3. + Трудозатраты сравнительно небольшие;
+ Преимущества электричества;
- Низкая электробезопасность;
- Сравнительно невысокий кпд.
4. + Преимущества электричества;
- Плавка алюминия;
5. + Дешевизна метода;
+ Простота;
- Использование открытого огня с вытекающими отсюда последствиями;
- Проситься до кумы на дачу;
+/-летний табор на реке или в лесу и тд и тп;
Можно еще попроситься к знакомым на газовую плиту, но боюсь не каждая плита, особенно современные, способны выдержать вес полностью снаряженного автоклава.
Прошу совета, критики, предложений.
С уважением Виталий.

igl, Отв.1304 09 Дек. 14, 12:44

Я бы варганил электроплитку.Тижолый,сцуко.А на твоей электроплите за сколько закипает?

Vitaliy_R, Отв.1305 09 Дек. 14, 12:47

Что есть то есть. У меня стеклокерамика, боюсь ставить. Купить индукционную - не вопрос, но по мощности они по моему 2-2.5 кВт, автоклав почти 30 литров греть думаю около часа будет.

igl, Отв.1306 09 Дек. 14, 13:15

С индукционками дела не имел.Видел в нете чугунные круглые комфорки диам 300 мм.В любом случае,в силу возможности установки автоматики надо смотреть на электричество.ТЭНы в твоем случае-сложно и объема подзаберет.Внешний электронагрев,хоть и не даст точности регулировок,но все-таки не придется пялиться постоянно на показометры и будет какая-никакая автоматика,пусть и с более низким кпд.А захочется душе на природу(или к куме),так хоть газом,хоть дровами.

igl, Отв.1307 09 Дек. 14, 13:26

Цитата — Vitaliy_R, 09 Дек. 14, 12:47:
автоклав почти 30 литров греть думаю около часа будет.

Еще и 50 кил железа греть надо

Мартин, Отв.1308 09 Дек. 14, 21:30

Я бы ориентировался на мощность нагрева, так как это напрямую связанно с временем разогрева и приготовления. Альтернативы газовой горелки по моему в данном случае не найти. Электронагрев необходимо подвести не менее 5 Квт, что бы через дно нагреть такую кастрюлю. С колонной бы не скрещивал т.к там лучше электронагрев да и с точной регулировкой мощности нагрева, вдобавок 30 литров маловато для ректификации 50 литровый кег это классика жанра.

Vitaliy_R, Отв.1309 09 Дек. 14, 22:12

По поводу мощности сильно не заморачиваюсь. Плита в доме мощностью 7.5 кВт, проводка соответственно. Надеюсь выдюжит.
Тем более такая мощность необходима только на стадии разогрева, дальше меньше. Найти-бы блин 30 см в диаметре было-бы то что надо. С колонной пока не скоро, это на перспективу.
Газ также у меня в приоритете. Хочу уточнить у тех кто пользуется баллонами - на сколько времени хватит одной зарядки? Рассчитываю на средний размер баллона.

svarnoy, Отв.1310 09 Дек. 14, 22:52

Vitaliy_R, Если есть электричество,о газе не думай.
Врежь тэн или пару,киловатт на 7 у будет то что надо.Быстрый выход на режим,простая и точная управляемость.Это очень важно.
С газом куб нормально не утеплишь,греть будешь атмосферу,газ балонный дороже электричества.

igl, Отв.1311 10 Дек. 14, 11:34

Цитата — Vitaliy_R, 09 Дек. 14, 22:12:
Найти-бы блин 30 см в диаметре было-бы то что надо

Тут не спрашивал?
http://mawiko.com.ua/...a-kruglaya.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://mawiko.com.ua/p34414774-elektrokonforka-chugunnaya-kruglaya.html>

Вассилич, Отв.1312 10 Дек. 14, 21:52

Оптимально будет врезка ТЭНов.
Газ хорошо, но не безопасно и не универсально.
Электроплитка не эффективно.
Блин еще не эффективнее.
Про дрова я думаю все понятно.
Индукционная плита не будет работать на нержавейке, нужно колхозить феромагнитное дно, а это еще + 3-7 кг. к массе автоклава + масса жидкости + масса колонны итого на индукционке будет под 100 кило. Для такого веса нужна проф. плитка, а это цена уже другого порядка нежели у гражданских вариантов.
Итог ТЭНы с регулятором мощности, а для не пригорания парогенератор.

Vitaliy_R, Отв.1313 10 Дек. 14, 22:54

igl Спасибо за ссылку. Звонил, сказали что сейчас заказ уже сформирован, следующий будет месяца через 1.5-2. Как сказали везут с Германии. Если заказывал-бы десятка два - разговор я думаю был-бы другим.
Вассилич спасибо за советы. Врезка ТЕН-ов - и хочется и колется что называется. Время пока есть - будем думать.

igl, Отв.1314 11 Дек. 14, 00:41

Я лично смутно представляю как в такую геометрию кастрюли напихать тэнов без гемору и потери полезного,и так небольшого объема

Vitaliy_R, Отв.1315 11 Дек. 14, 00:51

Ну если поставить перед собой такую задачу - думаю впихнул-бы. Прикидывал на бумаге - должен поместиться. В железе - вопрос конечно интересный. Теория и практика дамы капризные.

юрьевич, Отв.1316 11 Дек. 14, 23:07

Цитата — Vitaliy_R, 11 Дек. 14, 00:51:
Теория и практика дамы капризные.

Старался внимательно следить за дискуссией, если что не так понял прошу меня извинить.
Давайте исходить из того что Vitaliy_R нужен автоклав. Габариты он указал, соответственно объём подсчитать не составит труда (V=π r2 h). Вот только зачем наливать столько? Можно спокойно делать в паровой среде соответственно воды надо совсем немного. Можно поставить пару рядов с крышками твист, залить по плечики второго ряда и делать в водной среде. Ну сколько воды понадобится? Ну явно меньше десяти литров. Однако учитывая что греем не только теплоноситель, но и содержимое банок проведём расчёт для нагрева 10л воды до 100 градусов.( так проще, кому надо до 120 или 123 и т.д. , или от 30 ,40, 50 и т.д. ну просто посчитайте разницу сами ). Кстати греем ещё и атмосферу, а площадь поверхности приличная-4300см.кв, так что теплоизоляцию применяем качественную.
А Vitaliy_R в зависимости от загрузки сам вычислит объём, который приравняет к объёму нагреваемой воды, хотя я считаю это совсем необязательным.
Итак:
"1 литр воды нагреть на 1 градус" = 1 ккал. 1 ккал = 4187 Дж
10 литров надо нагреть до 100 градусов будем считать от 20 градусов т.е. нужно нагреть на 80 градусов.
10 кг * 80 Цел = 800 ккал
800 ккал =~ 3349600 Дж = 3349,6 кДж = 0,9304 кВт*ч
Если мощность нагревателя 1000 Вт - потребуется 3349,6 с = 55.8 мин
Если мощность нагревателя 500 Вт - потребуется 6699,2 с = 1 ч 51,7 мин
Если мощность нагревателя 5 Квт - потребуется 11 мин 10 с
Вывод напрашивается сам собой: применяем тэн мощностью от 1500 Вт до 2500Вт, достаточно для автоклавирования. Большинство электрочайников имеют тэн в диапазоне от 1 до 2.3 КВт.
Врезать который не составит большого труда. Дерзайте и всё получится.

igl, Отв.1317 12 Дек. 14, 11:02

Ну для корректного рассчета надо-бы еще добавить нагрев 50 кг шелеза

Vitaliy_R, Отв.1318 12 Дек. 14, 11:20

Ну блина на 5 кВт я вряд-ли найду, хочу минимум 2.5 кВт, а там как карта ляжет.
юрьевич спасибо за расчеты, в теплотехнике я как-то не очень... Автоклав у меня уже есть. Засада со способом нагрева.

igl, Отв.1319 12 Дек. 14, 11:46

Цитата — Vitaliy_R, 12 Дек. 14, 11:20:
Ну блина на 5 кВт я вряд-ли найду,

Видел,но на 380V

# Страница 67

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1320

Vitaliy_R, Отв.1320 12 Дек. 14, 14:56

Я думаю там три нагревателя на 220 В. Если перемычки наружные, или 4-е вывода - можно включить на 220 В. Лишь-бы проводка выдержала.

igl, Отв.1321 12 Дек. 14, 17:19

На той что я видел два выхода по три каждый.

Vitaliy_R, Отв.1322 13 Дек. 14, 22:26

А где видели, у меня в Киеве родственники проживают, могу попросить посмотреть. Если два вывода по три контакта, есть вероятность что это три обмотки на 220 вольт.

igl, Отв.1323 14 Дек. 14, 05:52

Видел в нете картинку

svarnoy, Отв.1324 14 Дек. 14, 19:59

Цитата — falki, 14 Дек. 14, 19:51:
сколько стоит самодельная тушенка из говядины за 1 килограм или пол литровая баночка.

В магазине дешевле баночка готовая стоит.Это про Жуковский М.О.
Говядина по 350 рублей/кг это "попробуй найди" ,а так везде по 450 р/кг. Плюс баночка,плюс крышка и электроенергия.\это про работу не говорю,жиловка,закатка,эксплуотация оборудования.
В магазе по 150 рублей банка точно купишь.

svarnoy, Отв.1325 14 Дек. 14, 22:13

В итоге на банку тушняка 450 мл- мясо-400грамм/лук/перец/соль/лавровый лист/работа/энергия.
сибестоимость: мясо говядина,не менее 150 рублей за 400 грамм,специи в расчёт не берём.
Если брать в расчёт минимум 300 рублей в час рабочему,то на 50 литровом автоклаве 1 рабочий приготовит за 4 часа около 20 банок тушняка .
150 рублей мясо+10р специи + 300х4/20=60 итого-150=10+60=220рублей только минимальная сибестомость+ 50% выгоды для прибыли,с утчётом налогов легальных +100%
Итого банка при + прибыльности не будет стоить дешевле 300 рублей за 450 мл.

Вассилич, Отв.1326 16 Дек. 14, 13:32

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 14, 22:13:
В итоге на банку тушняка 450 мл- мясо-400грамм/лук/перец/соль/лавровый лист/работа/энергия.сибестоимость: мясо говядина,не менее 150 рублей за 400 грамм,специи в расчёт не берём.

Так то оно так, но автоклав это изделие для "ограниченного" круга пользования ИМХО.
Вы правы, зачем мне в городе автоклав, захотел "тушняка" пошел купил и дешевле и хлопот нет (качество не обсуждаем). А вот для охотников промысловиков, небольших фермеров, да просто для деревенского жителя у кого хозяйство свое, семья большая- незаменимая вещь. А себестоимость продукта сложится как раз сложится только из стоимости специй.

svarnoy, Отв.1327 16 Дек. 14, 13:44

Цитата — Вассилич, 16 Дек. 14, 13:32:
Вы правы,

Это специфический форум,тут принято на ТЫ.
В цитируемом посте не было обсуждения,нужен ли автоклав.Господин falki, задал вполне конкретный вопрос:

Цитата — falki, 14 Дек. 14, 19:51:
сколько стоит самодельная тушенка из говядины за 1 килограм или пол литровая баночка.

Я попытался поразмыслить на эту тему в меру своих пониманий ценообразования готового продукта и цены на мясо.

Вассилич, Отв.1328 16 Дек. 14, 14:47

На туже тему размышляю.
Да я бы с удовольствием тушенки бы сделал, только где мясо взять, за 400-500 руб. из магазина? я его и свежаком зажарю.
В моем понимании автоклав это механизм для сохранения, с наименьшими затратами на это продуктов, которые будут употреблены в то время когда они в свежем виде не доступны. А в городских условиях, с шаговой доступностью продуктов, заморачиваться с консервации в автоклаве не вижу необходимости. Но это мое личное мнение, я не настаиваю.
Р.С. "Особенности национальной охоты" по ящику смотрю, отдохнуть где ни будь подальше захотелось....

igl, Отв.1329 17 Дек. 14, 10:03

Цитата — Вассилич, 16 Дек. 14, 14:47:
В моем понимании автоклав это механизм для сохранения, с наименьшими затратами на это продуктов, которые будут употреблены в то время когда они в свежем виде не доступны

В моем тоже.Потому консервирую только рыбу,пойманную летом при ее избытке,ну и из приусадебного хоз-ва.Покупать продукты для автоклавирования-выше моего понимания.

svarnoy, Отв.1330 17 Дек. 14, 20:25

Ну бывают ситуации когда нужна готовая еда прямо сейчас. Или на рыбалке кинул в котелок пачку макарон,банку тушенки,вот и уха готова. Приехал в деревню,а готовить только начали,чем закусить? Правильно,вкусным тушняком!
Так как в магазине его уже не купишь,делаю сам из покупного мяса.првда реже чем хотелось бы.

Вассилич, Отв.1331 18 Дек. 14, 00:20

Цитата — svarnoy, 17 Дек. 14, 20:25:
Приехал в деревню,а готовить только начали,чем закусить?

Закусь градус крадет

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Павел T, Отв.1332 21 Дек. 14, 11:05

Цитата — falki, 21 Дек. 14, 08:43:
продавец сказал что время убоя два часа назад.

Следов крови не увидел по дороге к рынку.. от туши что забили???

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

gen53, Отв.1333 27 Дек. 14, 17:32

В четверг провел первую стерилизацию. Продукт был не совсем знакомый, зайчатина, да ещё стреляная и посему решил использовать инструкцию для домашнего автоклавирования, составленную кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Кемеровского технологического института пищевой промышленности.
Весь процесс стерилизации представлен здесь:
https://www.youtube.com/embed/CTojYgLHTbI

юрьевич, Отв.1334 27 Дек. 14, 19:09

Тушняк из зайчика - зачётная вещь.
Прими поздравления.
Хочется познакомиться с инструкцией

Цитата — gen53, 27 Дек. 14, 17:32:
для домашнего автоклавирования, составленную кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Кемеровского технологического института пищевой промышленности.

Немо, Отв.1335 27 Дек. 14, 19:41

Цитата — gen53, 27 Дек. 14, 17:32:
В четверг провел первую стерилизацию

Всё таки ты готовил не в паровоздушной среде а просто в воздушной. При таких давлениях вода не кипела а просто грела воздух.
При высоких т-рах лавровый лист может дать сильную горечь.

falki, Отв.1336 27 Дек. 14, 20:42

gen53, У тебя хреновая закаточная машинка,видно зажимы у крышек это не приемлемо только ровный край.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/22130.234798.jpg
Img_20141227_224309. Автоклав. Кухонный инвентарь.

у тебя воздух из банки выдавило,поэтому крышки и вдавлены.зайца нужно было выдержать в холодильнике ,видны следы свернутой крови.
сколько воды заливал.банки над водой стояли или как.

gen53, Отв.1337 27 Дек. 14, 21:10

юрьевич

Цитата:
Хочется познакомиться с инструкцией

Откровенно говоря, режимом стерилизации (131+-2*С), я был озадачен и удивлен, но поразмыслив, учитывая плотность теплоносителя, решил попробовать именно этот вариант, по трём причинам:
во первых - у меня крышки СКО, а значит требуется преддавление и насыщенный пар отпадает;
во вторых - у меня банок только на один ряд и заполнять автоклав водой до контакта с термометрами не рационально, поэтому отпадает и вода как теплоноситель;
ну и в третьих - у меня есть инструкция, разработанная специалистами, для стерилизации в паровоздушной среде в автоклаве, похожем на мой, внутренним объемом.
Вот такое у меня получилось обоснование.
Немо Я согласен, что сложно воде кипеть под давлением, но инструкция, на которую я ссылаюсь, писалась именно для паровоздушного теплоносителя.
А теперь попробую сбросить и инструкцию:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234799.jpg
17952. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234800.jpg
17954. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234801.jpg
17956. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234802.jpg
17958. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234803.jpg
17960. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/27/28013.234804.jpg
17962. Автоклав. Кухонный инвентарь.

gen53, Отв.1338 27 Дек. 14, 21:27

falki Закаточная точно не ахти, но другой под рукой не оказалось. Оба зайца вымачивались в воде на балконе, один три дня, второй два (по мере добычи), при -1-2*С.
А крышки вдавились по моей оплошности. При остывании, когда давление упало до 2 бар, на кухне услышал хлопок. Подумал, что сорвало крышку, а посему, срочно подкачал до 2,8 бар. А когда услышал новый хлопок, то понял, что это хлопают пустые "полторашки" за холодильником, от перепада температуры, я открыл форточку!)))
Подкачивать не было необходимости!
На ошибках учимся! Хорошо бы на чужих, но, се ля ви!

gen53, Отв.1339 27 Дек. 14, 21:31

falki Банки стояли вторым рядом. Первый ряд были пустые банки, поставленные донышком вверх ,воды налил 3 литра.

# Страница 68

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1340

юрьевич, Отв.1340 27 Дек. 14, 22:20

Всё хочу спросить тех кто делает в твистах. При двух,трёх ярусной загрузке какое количество банок "наглатывается" воды? А то делаю по 7 штук, очкую 2 ряд ставить.

юрьевич, Отв.1341 27 Дек. 14, 22:21

Предполагаю разделить оба ряда так, чтобы чтобы банки верхнего ряда не опирались на нижние. Стоит так делать?

Немо, Отв.1342 27 Дек. 14, 22:48

Цитата — gen53, 27 Дек. 14, 21:10:
А теперь попробую сбросить и инструкцию:

Шото эта инструкция не внушает никакого доверия.

Немо, Отв.1343 27 Дек. 14, 22:53

Цитата — gen53, 27 Дек. 14, 21:10:
режимом стерилизации (131+-2*С)

этот режим стерилизации подходит для африки, такую тушонку в ихней жаре можно хранить долго. нам хватает и 120

Немо, Отв.1344 28 Дек. 14, 12:28

falki,
покажи свою закаточную машину

gen53, Отв.1345 28 Дек. 14, 14:09

falki

Цитата:
инициатива дрючит инициатора

Спасибо за наставления!
Я не волшебник, я только учусь и это мой первый эксперимент. Думаю, что грубых ошибок не допустил, а мелкие,... на них и учимся.
1.3л. - так там и подставка 30мм., а у меня резиновый диск 10мм., между диском и дном 5мм. плюс целый слой пустых банок (и не важно, что ни кто не делает такие подставки, я сделал для того, чтобы максимально приблизить банки с продуктом к термометрам), между слоями банок резиновый диск 6мм.
Так почему же мне, имея такой "бутерброд" под банками с продуктом, не залить 3л.воды?!
Вот этот бутерброд:
РЕЗИНОВЫЙ ДИСК на дне, переплетен х/б шнуром так, что между дном и диском зазор 5мм.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/28/28013.234841.jpg
Dsc05731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ПУСТЫЕ БАНКИ донышком вверх, дабы вода не конденсировалась в них

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/28/28013.234842.jpg
Dsc05744. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ВТОРОЙ ДИСК толщиной 6мм.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/28/28013.234843.jpg
Dsc05746. Автоклав. Кухонный инвентарь.

БАНКИ С ЗАЙЧАТИНОЙ максимально удалены от воды и приближены к термометрам

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/28/28013.234844.jpg
Dsc05776. Автоклав. Кухонный инвентарь.

А вот закаточная машинка, действительно хреновая! Но, возможно качество крышек не высокое?
Предварительного прогрева до 129*С не было! По инструкции, нагрев до 131+-2*С и сразу же отключение источника тепла до полного, естественного охлаждения. Но, я встретил такой совет для этой же инструкции: -Если есть сомнение в качестве продукта, то после охлаждения до 80*С, вновь повторить разогрев до указанной температуры и окончательно отключить источник тепла.
Я думаю, что зайчатину, пробитую дробью, вполне можно отнести к сомнительному продукту?
Банки, перед закаткой, прогревались в микроволновке градусов до 50,как рекомендовано в инструкции.
Биметаллический термометр - показометр, безбожно врущий, поэтому отсчёт температуры был по калиброванному, жидкостному.

gen53, Отв.1346 28 Дек. 14, 14:23

Немо

Цитата:
Шото эта инструкция не внушает никакого доверия.

Я тоже долго размышлял над этой инструкцией, уж очень эти цифры (131+-2*С) отличаются от того, что я встречал в этой ветке. Но, сам я родом из прошлого века и большая часть моей жизни прошла в СССР. А в то время к качеству изделий технического направления, к качеству продукции пищевой промышленности, относились серьёзнее. Ведь не зря же и здесь, часто встречается фраза - "ВКУС, ТОЙ САМОЙ ТУШЕНКИ"
Поэтому я решил довериться инструкции, написанной в СССР.
Хорошо ли получилось, пока не знаю, хочу дать возможность тушенке созреть. Как попробую, непременно отпишусь.

юрьевич, Отв.1347 28 Дек. 14, 19:45

Цитата — gen53, 28 Дек. 14, 14:23:
"ВКУС, ТОЙ САМОЙ ТУШЕНКИ"

Фраза да встречается,а вот как сделать ту самую советскую не встречается.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Раньше в союзе продавали "Свинина пряная" вкуснее ничего не было. В лес, на реку, да в любой поход брали всегда, с гречкой или с вермишелькой, да с рюмочкой вот красота. Как такую повторить? Мож умеет кто? Или наша флотская колбаса в консервах боже какая вкуснота. Дети мои этого уже не пробовали, а подрастающие внуки и тем более. Обидно.

svarnoy, Отв.1348 28 Дек. 14, 21:38

Сам лично пока не проверял,но есть большое подозрение,что "тот самый" запах и вкус даёт некачественное сырьё. Жилы,шкура,хрящи. До нвого года скорее всего не проверю на практике.
Ставлю на шкуру и хрящи.Из нормального мяса у меня ни разу не получилась тушенка с нормальным запахом "той самой!

arelaw1, Отв.1349 28 Дек. 14, 22:58

Цитата — юрьевич, 28 Дек. 14, 19:45:
Раньше в союзе продавали "Свинина пряная" вкуснее ничего не было. В лес, на реку, да в любой поход брали всегда, с гречкой или с вермишелькой, да с рюмочкой вот красота. Как такую повторить?

Вот интересно, что теперь не докладывают при произодстве консервов, что бы был именно тот неповторимый вкус и запах "советской тушенки".

falki, Отв.1350 29 Дек. 14, 05:45

в советское время мясо говядины было совсем другим ,ее кормили хлебом и сеном.а сейчас у мяса вкуса нет поэтому не тот вкус.

gen53, Отв.1351 31 Дек. 14, 19:30

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ,ФОРУМЧАНЕ,ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ,ДРУЗЬЯ! УДАЧИ ВАМ В НОВОМ ГОДУ В НАШЕМ,НЕ ПРОСТОМ, УВЛЕЧЕНИИ!
Сегодня откушал зайчатину, стерилизованную 25.12.14 приготовленную по вышеописанной технологии в паровоздушном теплоносителе.
Одна из семи банок была с ребрышками и не совсем полная, именно её и решили попробовать ( дегустировал вместе с охотником Алексеем). Так вот, открыв банку,нас порадовал легкий,почти неуловимый, запах тушенки. Возможно при более длительной выдержке-хранении, этот аромат проявится ярче. Запах приятный, никаких оттенков,кроме свойственных зайчатине. Отдельные кусочки, с очень легко отделяемыми ребрышками.Вкус приятный, никакой горечи,пригорания, консистенция плотная, перевернув открытую банку, из неё ничего не вылилось и не выпало (другие банки,без рёбрышек,пожиже).
Вывод такой - тушенка удалась! И я, без сомнения, могу рекомендовать режимы выше приведенной технологии, при использовании крышек СКО! А вот для крышек «твист-офф», пожалуй не подойдёт, будет перегрев уплотнителя, но это не утверждение, а предположение.
А теперь несколько фото зайчатины с разных ракурсов:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/31/28013.235081.jpg
Dsc06069. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/31/28013.235082.jpg
Dsc06071. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/31/28013.235083.jpg
Dsc06072. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/31/28013.235084.jpg
Dsc06073. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1352 05 Янв. 15, 19:39

Мужики,как понять на какую Т крышки твист,на них не написано.

FOX65, Отв.1353 05 Янв. 15, 19:56

По 30ть шт в целлофане продают,ни чего не написано.
Как по пластизолю понять?Контактное кольцо выделенное,как приклеенное.

falki, Отв.1354 05 Янв. 15, 20:16

пластизоль рыхлый это П.гладкий и жесткий С.

[Крышки твист офф новые 82 и100мм.]
это вот для стерилизации 120градусов.

igl, Отв.1355 07 Янв. 15, 08:16

Я на внешнем виде пластизоля попал один раз.Покупал на проверенной точке,но коробки не было.Дефочко сказало,что для стерилизации,да и по виду нормально,сертификат грит в офисе,давай сейчас по факсу скинут.Ясен пень,времени нет,говорю не надо.Хорошо,что однубанку открыл сразу.Уплотнение все ошметками отваливалось прям в банку.Подъезжаю снова на фирму.Вместо дефочко уже мальчик.Где грю чертификат на вот такую крышку.Звонит прям на завод изготовитель.106 градусов.Уот такие дела.С тех пор пока коробку не увижу своими глазами,не покупаю

gen53, Отв.1356 07 Янв. 15, 09:08

И у меня встал вопрос поиска и приобретения крышек твист-офф под стерилизацию,у многих поставщиков и здесь,в городе,и в интернете, совершенно нет разделения крышек на пастеризацию и стерилизацию. Более того, иногда спрашивают:-А какая разница?! Плох тот продавец, который не знает свой товар.Но ещё хуже, не зная товар,он говорит, что это именно то, что ты ищешь!
Вот и думаю, как же при такой "культуре" рыночных отношений,не пролететь, приобретая крышки через интернет, не имея возможности предварительно рассмотреть и подержать их в руках?

falki, Отв.1357 07 Янв. 15, 09:25

такие крышки продаются для консервных заводов.у меня есть доступ к ним .но нет желающий.

FOX65, Отв.1358 19 Янв. 15, 11:06

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/19/29051.236805.jpg
Izobrajenie_016. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/19/29051.236804.jpg
Izobrajenie_015. Автоклав. Кухонный инвентарь.

купил в обычном магазине Одесса вроде,2руб с чем то,до 130 мясо грел,не подвели.

FOX65, Отв.1359 22 Янв. 15, 16:15

Мужики,правильно ли я понял( igl вроде писал,не помню),ско можно на пару варить,если прогреть под 100,потом накачать давление?
А до 100та их не срывает?

# Страница 69

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1360

FOX65, Отв.1360 22 Янв. 15, 21:19

Да я сам за твисты.
Просто тех банок море в наличии.
А этих от 720гр и выше.

svarnoy, Отв.1361 23 Янв. 15, 08:10

FOX65, 720 гр не гуд. Внутри может не прогреться. Желательно банки до 500гр.
Аппарат сварочный у тебя есть, сделай клав из 27 литрового газового баллона, и суй в него любые банки.

FOX65, Отв.1362 23 Янв. 15, 08:35

svarnoy,Согласен,что не гуд,до 720гр не найти у себя дома в продаже.
Автоклав я сделал из 50л баллона.
В него 0,5 банок 28шт помещается.
Кстати говядину у нас в колхозе продают не дорого в туше,убойный цех имеется,с документами в порядке.

igl, Отв.1363 23 Янв. 15, 12:45

Цитата — FOX65, 22 Янв. 15, 16:15:
Мужики,правильно ли я понял( igl вроде писал,не помню),ско можно на пару варить,если прогреть под 100,потом накачать давление?А до 100та их не срывает?

В справочнике Бабарина "Стерилизация консервов" есть общее описание всех стандартных (пар,вода) промышленных процессов.Для автоклавов АВ на пару продувка при 100 гр.(если не склероз,могу глянуть папизже)(Если быть точным продувка идет гарячим паром не менее 5 мин. до достижения в клаве 100 гр).В это время температура в банке еще много ниже,давление в банке(особенно если было предварительное термическое эксгаустирование) ниже критического.После этого противодавление паром.С учетом того,что мы делаем подкачку не паром а воздухом,т.е. у нас в любом случае будет уже не пар а ПВС,я продувку делал для страховки чуть раньше(80-90),понимая,что один х.. чистого пара не будет.
Тут следует помнить,что чем ближе к 100 сделана продувка,тем больше собственно пара будет в ПВС и тем меньше будет давление в клаве при температуре стерилизации.А вообще в СКО не делал уже давненько.Но такой техпроцесс имеет место быть,неоднократно юзался.

igl, Отв.1364 23 Янв. 15, 21:30

Наверное стоит дать уточнение.Я разгоняюсь на 5Квт.Когда в клаве сотня банка еще не прогрета.Было дело накачивал противодавление сразу.Тоже работает,но цтфры на манометре ...У меня-то кастрюля из кега...Потому продуваюсь,шоб феншуйнее было.

svarnoy, Отв.1365 23 Янв. 15, 21:50

igl, Ты так все переизложил, что даже я не понял твой технологический процесс.
Задул ты паром при 80-90-100 в клав, как это поможет банкам с крышками СКО.

igl, Отв.1366 24 Янв. 15, 10:32

Домашний техпроцесс простой.Скелетная схема-набрал воды,чтоб. покрыло тэны.Включил клаву,подогрел воду.Прогрел банки в микроволновке.Закатал и в клаву.Дал 1 атм противодавления.Далее процесс с к онтролем по термометру.Рабочая среда-йух знает что-ПВС с большой долей воздуха.Как следствие высокое давление при 120.Чтобы его несколько снизить,противодавление даю не сразу, просто включаю укупоренную кастрюлю,при разгоне в районе сотни желательно продуться,выпустив воздух до появления стабильной струи сочного пара.Подождать набора исходного давления.Дать противодавление и вперед.Дета так.

FOX65, Отв.1367 24 Янв. 15, 10:43

igl,это я так понял для ско?С твистами не надо так?
Но мне с микроволновкой не хочется заниматься.Тут и кайф то в том,что быстро загрузил и готово.
Наверно надо забыть про ско.(мне).

igl, Отв.1368 24 Янв. 15, 11:10

Да ,для СКО.Можно и не греть,но так фэншуйней.Когда не грею,бывают (не всегда)"птички-жучки".На съедобность не влияет.Для твистов (читал в книге по моему Флауменбаума) тоже дают минипротиводавление,но в наших условиях запросто катит и без него,в чем собственно и весь цимес

igl, Отв.1369 24 Янв. 15, 11:33

falki, бро,не грузи.Ты даешь заводскую на воду.При паре трошки по другому.

svarnoy, Отв.1370 24 Янв. 15, 11:44

igl, Как то заумно очень.И не понятно что для чего.
В банке под крышкой остаётся воздух, при нагреве увеличиваясь в обьёме создаёт давление.
При использовании крышек " твист оф" лишний воздух стравливается. В наглухо закатанных железных банках и банках с крышками ско нет возможности стравить лишнее, поэтому в клав закачивают давление заведомо выше чем может создаться в банке, это делается для предотвращения срыва крышки или вздутия банки.
При избыточном давлении не образуется насыщенного пара на 120С поэтому банки нужно покрывать водой полностью.
В современных квартирных условиях много проще приобрести банки и крышки твист оф, чем морочится с противодавлением.
У меня есть аппарат на 27 литров с противодавлением и 10 литров без.

француз, Отв.1371 24 Янв. 15, 11:56

За твисты.Я всю дорогу покупал первые попавшиися,и понятия не имел,шо те бывают разных видов.

igl, Отв.1372 24 Янв. 15, 12:08

А вообще не надо сильно заморачиваться Давление,противодавлениеСКО не СКО твист не твист.Делал как-то рыбный паштет в твистах и карася в томате ско.Погодные условия на даче подсказывали, что надо побыстрее съябываться.Потому. 0,5 карасей СКО и паштет в твистах 0,125(прогретый до 80)был одной закладкой успешно зафигачен с противодавлением.Из тридцати банок паштета две были по окончании процесса не плотно укупорены.То-ли сразу в спешке не закрутил нормально,то-ли как-то подорвало в процессе.

igl, Отв.1373 24 Янв. 15, 12:12

svarnoy,извини дружище за каламбур, но мне непонятно,что непонятно

svarnoy, Отв.1374 24 Янв. 15, 12:20

igl, Непонято зачем в микроволновку банки сувать, зачем продувать паром если потом дуть противодавление, почему воды по тэны при противодавлении.

igl, Отв.1375 24 Янв. 15, 13:05

Ну-ну,парни.Это значит,что я только-что за завтраком заточил не консервированного карасика в томате 2012 года выпуска ,а какуй-то сырую рыбу в банке.Справочно-первая гражданская специальность-машины и аппараты пищевых производств,типа там котлы,мармиты,афтоклафы фсякие.
Француз,мне вообще непонятно зачем делаются крышки С и П.Цена одинаковая,никто кроме нас на эту фигню не смотрит,делали-б только С и не морочили людям яйца....

svarnoy, Отв.1376 24 Янв. 15, 13:16

igl, Что карась твой приготовился сомнений нет, и что дрожжи и плесень погибли тоже .
Но были ли точно достигнуты условия для нейтрализации спор бутулизма не известно.
Бутулизм хоть и не частая штука, но всё же нужно быть поосторожней.

igl, Отв.1377 24 Янв. 15, 13:17

igl, Непонято зачем в микроволновку банки сувать, зачем продувать паром если потом дуть противодавление, почему воды по тэны при противодавлении.
1,Эксгаустирование.Применяется в большинстве процессов.Бывает разное,нам удобнее термически.
2,Закон Дальтона пока работает
3.По тэны,потому что делаю паром.Я так понял,что так не может быть,но раньше об этом не знал,потому и делал

igl, Отв.1378 24 Янв. 15, 13:21

svarnoy,а какие могут быть сомнения в достижении температуры.Я работаю по термометру и даю рекомендованную выдержку.Как-то датчик в банку пихал,все ок

igl, Отв.1379 24 Янв. 15, 13:34

По поводу стерильности.Писал ужо стопицот раз.Полная стерильность достигается при 180,когда продукт уже несъедобен.Ботулизм-же обязан,ссуко,окочурится при моих режимах,что подтверждается кривыми летальности из букварей

# Страница 70

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1380

svarnoy, Отв.1380 24 Янв. 15, 13:36

igl, Про микроволновку понятно.

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 13:21:
какие могут быть сомнения в достижении температуры

При давлении выше Т кипения нет насыщенного пара, теплопередача меньше гораздо. Датчик Т покажет 120, но из за разности теплопередачи воды, насыщенного пара и горячего воздуха, может понадобится значительно больше времени на прогрев банок, чем рекомендовано, так как рекомендации для насыщенного пара.

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 13:34:
Полная стерильность достигается при 180

Где то на шлейфе с кометы нашли споры микроорганизьов, там гораздо больше 180. Или под водой у вулканов, живут какие то одноклеточные, там тоже выше 180С

igl, Отв.1381 24 Янв. 15, 13:46

Про коэф.воздуха и пара согласен.Для того и пихал датчики в свое время.Ну мы же готовим в духовке?Если ты заметил,я держу около ста минут.Вынимая банки,всегда вижу на них конденсат

igl, Отв.1382 24 Янв. 15, 13:48

А комета у меня в кастрюлю не влазит

француз, Отв.1383 24 Янв. 15, 13:50

Все на работе пытаюсь выпросить,шоб мне одноразовые датчики купили,которые в банки закатываются.Жмутся,хады.Так бы парочку спер,да проверил-до скольки всетаки поллитровка за 40 минут прогреваются.Паром.

svarnoy, Отв.1384 24 Янв. 15, 13:54

француз, Вот был бы эксперимент! Наконец столько точек поставили бы.

svarnoy, Отв.1385 24 Янв. 15, 13:56

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 13:46:
Ну мы же готовим в духовке?

Мясо при 220-250С хотя для достижения готовности надо 80С

igl, Отв.1386 24 Янв. 15, 13:58

А почему надо одноразовые?Я ставил ТС через сальник в крышке банки по трехпроводной схеме.Через крашку клавы тоже через сальник

igl, Отв.1387 24 Янв. 15, 14:01

А колбасу делают при 80 до достижения в батоне 70·72.Так что вопрос времени

svarnoy, Отв.1388 24 Янв. 15, 14:09

igl, Колбасу варят в воде до 80С или паром.Но не воздухом.
Про время ты прав. Поставь кусок мяса в духовку при 100-120С. Оно приготовится конечно, часов через 10.
И с тушёнкой именно так воздух её не прогреет за 60 мин.
Теплопроводность разная.

igl, Отв.1389 24 Янв. 15, 14:14

Фяранцуз,расчеты температурного поля в справочниках есть.Даже у меня где-то есть и формулы и таблицы для жести и стекла.Но чтобы не заводить срач выкладывать не буду,да и искать долго и ломотно.Да оно и не надо.

igl, Отв.1390 24 Янв. 15, 14:16

Про калбасу не согласен.И варенку делают в духовке.Лично я (и многие другие)делаю так мортаделлу.

svarnoy, Отв.1391 24 Янв. 15, 14:23

igl, Делают. Только для достижения Нужной Т в батоне нужно увеличить раз в десять- двадцать время приготовления, либо разницу температур раза в три- четыре.
В воде Т 80С небольшой батон сварится за 30 мин.
В духовке это либо 200-250С и 40-60 мин либо 80С и Часов 20 готовки.Томление вроде называется.
Тема про тушняк.
Без воды или нас пара банка не прогреется за час.

француз, Отв.1392 24 Янв. 15, 14:25

Справочники не знают-из холодильника ли мясо,или ты летом его полдня на кухонном столе резал.Про датчик с проводом тоже мысля была,да епатории.В автоклаве дырку лишнюю сверлить,шоб пару раз замерить?

igl, Отв.1393 24 Янв. 15, 14:32

Колбаса не делается выше 80,получишь жареную котлету.Батон диам 120 готовится порядка4-6 часов при 80.
Тема про тушняк. Убеждать не вижу смысла.Я делал и буду делать.То что это невозможно меня не интересует

igl, Отв.1394 24 Янв. 15, 14:38

svarnoy, по моей схеме в клаве не насыщенный пар,но и далеко не сухой воздух.

igl, Отв.1395 24 Янв. 15, 14:44

Француз,открути какой-нибудь кран и будет тебе "дырка"

француз, Отв.1396 24 Янв. 15, 15:17

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 12:32:
.Батон диам 120 готовится порядка4-6 часов при 80.

Такои батон до 68-70 готовится в 78 градусах за 3 часа.В эти три часа входит и 30 минут сушка,при 75гр.,15 минут дыма+варка.

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 12:44:
Француз,открути какой-нибудь кран и будет тебе "дырка"

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

нету в моем клаве лишних кранов.

svarnoy, Отв.1397 24 Янв. 15, 15:53

igl, Ты в духовке прогреешь 2-3 кг мяса одним куском до 72С в центре за 4 часа при 80С в духовом шкафу? Я правильно тебя понял?

igl, Отв.1398 24 Янв. 15, 18:07

svarnoy,я мясо при 80 в духовке не делаю,потому не знаю.Делаю при 80 колбасу,потому знаю.Быстро,как у француза ,у меня не выходит.Реально 4-6 часов с конвекцией.Почему расброс в пару часов не исследовал,но так показывает внутренний термометр в батоне.Может из-за погрешности внешней температуры.Меряю ее я точно,но вот духовку выставить точно я не могу,нетути точных регулировок у меня

igl, Отв.1399 24 Янв. 15, 18:09

Француз,а че за датчики такие разовые,колись,интересно

# Страница 71

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1400

igl, Отв.1400 24 Янв. 15, 18:18

А 2-3 кг мяса одним куском это абстракция.Форма может быть разная.Если в виде червяка,то может и прогреется.Вообще для колбас есть зависимость -1 мин на 1 мм диаметра,но у меня так не выходит,верю тока внутреннему термометру.Сейчас вон снова на али прикупил тро
йку электронных с проводными щупами,не нарадусь-все три показывают одну температуру,плюс минус десятая

француз, Отв.1401 24 Янв. 15, 18:20

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 16:09:
че за датчики такие разовые

В банки те закатывают.Фиксируются на высшеи температуре.Фоток нету,потом в инете поищу.Польские самые дешевые.

svarnoy, Отв.1402 24 Янв. 15, 18:29

igl, Ещё раз повторюсь, тема про тушёнку. Ошибка в непрогреве может очень дорого стоить. Не уверен, не советуй.

igl, Отв.1403 24 Янв. 15, 18:30

Француз,Интересно.Если не космическая цена может быть полезным девайсом

igl, Отв.1404 24 Янв. 15, 18:40

svarnoy. Я как раз сторонник строгого соблюдения режимов и банок небольшого объема,и некоторые рекомендуемые тут на форуме режимы я не приемлю.Но стопицотый раз говорю-я ставил датчики в банкуМне кажется,что твоя ошибка в том,что ты считаешь среду сухим воздухом,а он там далеко не такой,ибо банки все мокрые от конденсата.Если коэф.теплопередачи хватает нагреть щуп термометра,то почему не должна греться банка

igl, Отв.1405 24 Янв. 15, 18:58

Рич,а про калбасу ты писал, это паром аль в духовом шкафу?

svarnoy, Отв.1406 24 Янв. 15, 22:23

Цитата — igl, 24 Янв. 15, 18:40:
.теплопередачи хватает нагреть щуп термометра,то почему не должна греться банка

Из за массы щупа и массы тушняка в банке.
Прогреть щуп в 30 грам всё быстрее, чем полкило мяса в банке.
Делай как хочешь, только не советуй не проверенные методики.
Термомаркер тебе в банку, без него нет уверенности.

svarnoy, Отв.1407 24 Янв. 15, 23:07

Вот прямо сейчас готовится тушняк.
Скороварка на 10 литров.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237237.jpg
Img_20150124_225740. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Если присмотреться, видно 120С.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237238.jpg
Img_20150124_225731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237239.jpg
Img_20150124_225727. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Дионис-Бахус, Отв.1408 24 Янв. 15, 23:25

А какое максимальное давление может быть в камере автоклава ?

svarnoy, Отв.1409 24 Янв. 15, 23:40

Дионис-Бахус, Если клав без воздуха, это одно (1 избыточная атмосфера) при 120С.
Если с противодавленим, то там и 5 атмосфер может быть при 1 закаченой избыточной.

igl, Отв.1410 25 Янв. 15, 00:28

Термомаркер тебе в банку
Я делаю только рыбу. Там есть заипоновский термомаркер-кости

igl, Отв.1411 25 Янв. 15, 09:35

А апщето что-то в этом есть.Надо-бы заколхозить некую универсальную приблуду для замера темп. в банке в ходе процесса.Пока вижу так.Типа кассеты.Банка.Снизу и сверху по резинке.Два блина,сверху и снизу,стягиваем шпильками.Через верхний блин щуп датчика через сальник,чтоб мона было регулировать глубину погружения щупа.Резинки по идее отсекут тепловлияние железных блинов.Будет универсально и для ско и для твистов для любого размера,в разумных пределах.Каждый раз запихивать датчик дело муторное.Я когда ставил в ско вообще крышку руками обжимал.А так бац-бац и готово.Смущает только длина щупа.Часть его будет вне банки.Не будет ли за счет теплопроводности тела самого щупа больших отклонений показометра.Или всеж. таки проходить верхнюю пластину проводами и ставить в консерву какой-то миниатюрный датчик.Чет я после общения со svarnoy озаботился этим вопросом.Наверное делать не..уй.Какие будут мнения и советы,господа присяжные заседатели.

svarnoy, Отв.1412 25 Янв. 15, 13:56

Жирная свинина соль перец лаврушка. 50 мин 120С
В этот раз шкуру тоже положил. Может она тот самый запах даёт.
Через неделю попробую.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/25/21834.237284.jpg
Img_20150125_135010. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1413 30 Янв. 15, 20:42

В общем свиная шкура дала именно то самое желе и тот самый вкус.
Запах тоже похожий, но нужно подождать пару месяцев и потом нюхать, но есть уверенность, что будет оно.
Открытая банка
https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/30/21834.237820.jpg
Img_20150130_202009. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Консерва
https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/30/21834.237821.jpg
Img_20150130_202420. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/30/21834.237822.jpg
Img_20150130_202427. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Жир снаружи банки, внутри его немного.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/30/21834.237823.jpg
Img_20150130_202444. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/30/21834.237824.jpg
Img_20150130_202450. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сырьё как всегда определяет.
Тот самый вкусный вкус тушенки даёт низкокачественное сырьё. Жилы, шкура, хрящи. Без них как выяснилось вкусный тушняк не получается.
Под словом " тот самый запах" я подразумеваю запах настоящей вкусной тушенки из магазина, которой вкусной всё меньше и меньше.

FOX65, Отв.1414 31 Янв. 15, 15:46

svarnoy,Деня,чем хуже-тем лучше.

svarnoy, Отв.1415 31 Янв. 15, 23:06

FOX65, Где то тут уже рассказывал эту историю, но думаю если повторюсь нестрашно.
Маменька моя всё время вспоминала про необычайно вкусные котлеты с столовки около общаги, где мы жили до 1986 года.
Маманька готовит всегда очень вкусно и разнообразно, но секрет тех котлет так и не был раскрыт до недавнего времени, и мама испробовавши множество рецептов так и не пришла к "тому самому" рецепту.
Всё решил случай.
Как то разделывая мясо на шашлык, все остатки скинул в тарелку, с указанием маме выкинуть или скормить бродячим котам это.
Приехав через неделю в деревню узнал, что маминька наделала из этих обрезков котлеты, и получились " те самые " с юности, вкуснейшие котлеты.
Как потом мы с мамой поняли для себя, что работники столовой всё нормальное мясо разбирали по домам, а готовили из шкуры и того что осталось..

arelaw1, Отв.1416 31 Янв. 15, 23:22

Цитата — svarnoy, 31 Янв. 15, 23:06:
что работники столовой всё нормальное мясо разбирали по домам, а готовили из шкуры и того что осталось..

Как из шкур и того что осталось, могут быть вкусные , и тем более съедобные котлеты?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Да и обхсс в те времена не "дремал" , пришучили бы это дело на корню.

svarnoy, Отв.1417 31 Янв. 15, 23:32

arelaw1, Ты попробуй.Потом отпишись.
В 1986 году к сожалению уже вовсю процветала коррупция.
Вспомнилось, в детских садах в меню была красная и чёрная икра. Откуда это взял не помню.
Ктонибуть помнит в саду икру? Языки были, но в то время язык был суббпродуктом, а не деликатесом.

igl, Отв.1418 01 Февр. 15, 14:28

Да,школьные котлеты это вкуснятина.Мама до сих пор помнит как я просил именно ту котлету.Обижалась даже.
Как-то во времена "комсомольского прожектора" наскочили мы рейдом на столовку мясокомбината.Взяли с собой СЭС,ща ,думаем ,супостатов на чистую воду выведем.
Результаты анализов ошеломили.В котлетах не было хлеба,чистое мясо.Как потом мне рассказал местный дружбан,хлеб на МПЗ в дифисите.Его во всю тырили со столовки ибо закусон свежим балычком без хлеба не камильфо.
А во время службы нам,когда не было селедки,давали семгу,ну на худой конец-горбушу.

seleta, Отв.1419 01 Февр. 15, 18:36

Да мне тоже всегда нравились столовские котлеты я всегда матушке своей говорил у них какой-то другой вкус а в ответ говорила иди в столову и кушай там,в итоге узнал рецепт столовских котлет оказался прост крутят немного мяса потом все пельмени раскисшии сухой глеб размоченый предворительно в воде ну остальные специи вот и вкусняшка получилась. А тушонку мои родители всегда в Казахстане делали отец сам автоклав делал а я сейчас и в германии тоже делаю в скороварке на 35 литров внеё вмещается 16 литровых вентовых баночек, говядину варю 2,5 часа потм выключаю и оставляю не открывая крышки гдето часа полтора и всё хроню просто в кладовке пару баночек простояло больше года решил попробовать и вспомнил армейскую тушоночку.

# Страница 72

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1420

Виталий Сергеев, Отв.1420 02 Февр. 15, 16:02

Моя реплика насчёт котлет... Чем больше хлеба (разумеется в пределах разумного), тем котлеты вкусней... Будучи на практике студентом, дорожным рабочим в 83 году видел как в столовке ДРСУ в Волдае, проворачивали чёрный хлеб с салом... Котлеты были отменные...

FOX65, Отв.1421 02 Февр. 15, 16:11

Мужики,имеет место быть клавирование молока,натурального конечно коровьего?
Я понимаю,что оно получится топленое и вкусное.
Будет ли хранится долго и если при какой Т его варить и сколько?

igl, Отв.1422 02 Февр. 15, 23:15

Про стерилизацию молока.
http://molokoportal.ru/sterilizaciya-moloka/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://molokoportal.ru/sterilizaciya-moloka/>
Такой фигней никогда не занимался.Мне хватило консервированной молодой картохи.Когда-то читал,что стер.молоко хранится до года,потом прогоркает не прокисая.

FOX65, Отв.1423 03 Февр. 15, 06:10

Цитата — igl, 02 Февр. 15, 23:15:
Такой фигней никогда не занимался

Так и я не занимался,жизнь заставляет.
А про картошку расскажи,что там получается.А с мясом ее если?

igl, Отв.1424 03 Февр. 15, 09:26

Про картошку.Было еще во времена ,когда девайсом не наигрался.Попался на глаза рецепт молодого консервированного картофеля.Он есть в одном из справочников,что я тут на форуме когда-то выкладывал.Забацал я три трехлитровки чудного молодого калиброванного картофана размером чуть более крупной вишни.На Новый год открыли.Съедобно,но от молодого картофеля не осталось ничего,кроме формы.Мякоть уплотнилась,ни разу не напоминает молодую картошку,вкус с оттенком печеного картофеля.В общем не то,что я ожидал.Выбросил банку.Остальные ушли на насадку для карпа.Тут получилось.И держится на волосяной оснастке хорошо и вкус рыба оценила.Было это еще с самым первым автоклавом,со спиртовым термометром восемнадцатого класа точности.То,что я не смог выдержать режим на разгоне и охлаждении и так ясно,возможно еще где-то завысил и на самом процессе.Хотя,если трезво подумать,какого вкуса можно ожидать от выдержки при 120 гр.

xeus, Отв.1425 05 Февр. 15, 11:50

мужики чтоза прибор:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/05/35149.238305.jpg
13180029531. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Он нержавеющий? Переделать в куб возможно? Там рубашка водяная есть?

FOX65, Отв.1426 05 Февр. 15, 14:48

xeus,не имея опыта,скажу.
Это автоклав медицинский.
Для стерилизации,чего угодно.
Штука хорошая и надежная,как первый трактор.
Нержавейка однозначно,особенно внутри.

igl, Отв.1427 05 Февр. 15, 16:12

Если я правильно оцениваю размеры ЭКМа,то рабочее пространство очень уж маленькоетрубашка есть.Слева воронка для заполнения рубашки

xeus, Отв.1428 05 Февр. 15, 17:04

на 20 литров он оказался, 2000руплей просит, вот задумался купить или маловат будет

Дионис-Бахус, Отв.1429 05 Февр. 15, 20:57

Цитата — xeus, 05 Февр. 15, 17:04:
на 20 литров он оказался, 2000руплей просит, вот задумался купить или маловат будет

Просят мало, но переделка(а именно увеличение обьема до 50-ти литров) на вскидку будет стоить тыс.20, если не будут выявлены косяки"советской сварки" о которых писал комрад Naturo

seleta, Отв.1430 06 Февр. 15, 02:55

Цитата — xeus, 05 Февр. 15, 17:04:
на 20 литров он оказался, 2000руплей просит, вот задумался купить или маловат будет

моё мнение лучше добавить и прикупить новый автоклав и для самогона и тушонки.

svarnoy, Отв.1431 06 Февр. 15, 09:31

Автоклав для дома на 20 литров вполне достаточно, для производства и 50 мало.
Новый стоит дорого, около 700 баксов знаменитый американец, или 49900 вку 50 переделанный. А тут за цену бутылки среднего вискаря готовый автоклав.
За 2000 рублей разумеется нужно брать. Нержа на скупке по 110-180 рублей/кг( по отзывам форумчан), весит он не менее 10.

Вассилич, Отв.1432 06 Февр. 15, 13:59

Вам не противно будет на нем работать, там шприцы и инструмент медицинский стерилизовали.
Автоматику с него поснимать манометр, клапан, второй манометр и.т.д. внутряк оставить. ИМХО

svarnoy, Отв.1433 06 Февр. 15, 14:48

Вассилич, Не известно, что в нём делали. Может он в лаборатории стоял, где новые формы жизни выводили, и это памятник для потомков, а может прям с завода в нём студенты суп на обед грели.
В любом случае, отдраить до блеска его не помешает. Перебрать немного и пользуй на здоровье.

Вассилич, Отв.1434 06 Февр. 15, 18:29

Я брезгую, тем паче ест мед образование. А так на вкус и цвет как говорится.

FOX65, Отв.1435 06 Февр. 15, 18:39

Цитата — Вассилич, 06 Февр. 15, 18:29:
тем паче ест мед образование

Одна знакомая женщина рассказывала,ее мать работала на мясокомбинате,так когда включают мясорубку от туда идет крысиный вереск.

svarnoy, Отв.1436 06 Февр. 15, 18:54

FOX65, Это стандартная ситуация.
Те кто работает на колбасе не едят колбас. Кто на печенье, не едят печенок.
Хорошо, что я сварщик/сантехник.

FOX65, Отв.1437 06 Февр. 15, 19:09

Цитата — svarnoy, 06 Февр. 15, 18:54:
Хорошо, что я сварщик/сантехник.

Если бы ты им не был,то хрустел бы электродами.

FOX65, Отв.1438 06 Февр. 15, 19:14

У меня через дорогу открыли пекарню.
Запах с ног сшибает,собаки мои(их три) носами ловят воздух.Но я то знаю там какие пекари-токари,такие бабищи красавицы и каждый день новые.

Вассилич, Отв.1439 06 Февр. 15, 19:42

Цитата — svarnoy, 06 Февр. 15, 18:54:
Это стандартная ситуация.
Те кто работает на колбасе не едят колбас. Кто на печенье, не едят печенок.
Хорошо, что я сварщик/сантехник.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 73

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1440

Rush, Отв.1440 07 Февр. 15, 23:08

Цитата — igl, 03 Февр. 15, 09:26:
Хотя,если трезво подумать,какого вкуса можно ожидать от выдержки при 120 гр

возможно надо было пастеризовать, а не стерилизовать?
Всем привет! Вопрос к мудрым и опытным: Пробовали консервировать плов?

podarok24, Отв.1441 08 Февр. 15, 00:43

Цитата — Rush, 07 Февр. 15, 23:08:
Пробовали консервировать плов?

Зачем? Консервируем то, чего много, вот мясо привалит, его консервируем, А плов то зачем? Не понятно...

igl, Отв.1442 08 Февр. 15, 09:15

возможно надо было пастеризовать, а не стерилизовать?

Режим такой стандартный.В картохе есть немного белка,поэтому пастеризация без кислой среды для длительного хранения чревата.
Плов.В тех рисовых консервах,что были в моем армейском сухпае,рис представлял из себя монолитную субстанцию.Может за счет жира от мяса,мож от клейковины риса,не знаю,разогревать не доводилось.Мне кажется,если в плане сохранения съедобных качеств,то почему-бы и нет.Можно ли назвать тушняк с рисовой кашей пловом?Помоему тоже нет

igl, Отв.1443 08 Февр. 15, 09:34

Teм не менее.
http://маглайн.рф/product_info.php?products_id=1620 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://маглайн.рф/product_info.php?products_id=1620>

Вложения:

4627.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1444 08 Февр. 15, 09:38

[сообщение #12204648] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12204648>

igl, Отв.1445 08 Февр. 15, 10:17

Мне кажется для плова надо делать сначала полную готовку и только потом в банку

Дионис-Бахус, Отв.1446 08 Февр. 15, 11:12

Цитата — FOX65, 06 Февр. 15, 18:39:
Одна знакомая женщина рассказывала,ее мать работала на мясокомбинате,так когда включают мясорубку от туда идет крысиный вереск.

Советская байка, при чем слышал ее в разных интерпритациях и с разными "ужасными" подробностями. Как технолог заявляю , в Советских мясорубках все было сделано так ,что и таракан в перерабатывающий отдел не пролезет,Почему то все думают ,что Советские инженеры-проектировщики в своем деле были полные ЛОХИ, Вы хотя бы вспоминайте ,что мы и первый спутник запустили и человека в космос! Уверен ,что любой инженер СССР по уровню образования даст фору современному в два раза.

француз, Отв.1447 08 Февр. 15, 11:25

Цитата — Дионис-Бахус, 08 Февр. 15, 09:12:
в Советских мясорубках все было сделано так ,что и таракан в перерабатывающий отдел не пролезет,

Покажи мне мясорубку,в которую пара китаек мясо легко,да таракан не пролезет.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ваще то ты прав-нет и небыло такои антисанитарии.То,шо по телеку иногда показывают-эксклюзивные кадры,из каких то левых помоек.

FOX65, Отв.1448 08 Февр. 15, 11:30

Цитата — Дионис-Бахус, 08 Февр. 15, 11:12:
Советская байка,

А я и не верю слепо в это.
Помню,был маленький и в нашем не большом поселке в столовой даже колбасу делали.
Так люди скептически к ней относились,потому,что она серая(потому,что из мяса),а не как в магазине.

Раньше в каждом районном центре была СЭС,щас нет.Я сам работал там шофером,ездили по всем деревням каждый день из колодцев воду брали и по столовым.

svarnoy, Отв.1449 09 Февр. 15, 12:04

Цитата — Rush, 07 Февр. 15, 23:08:
Пробовали консервировать плов?

Делал рис с мясом, рис стал как манная каша. Невкусно.
Перловка и гречневая каша очень удачно получились.

FOX65, Отв.1450 09 Февр. 15, 12:53

Вот почему то армейская каша из перловки(в банках)нам больше нравилась,потом греча и рис в заключении.
Недавно сделал перловку,другие не пробовал,чего то не особо понравилась.
Наверно рецепт нужен,а я просто мясо с крупой.

igl, Отв.1451 09 Февр. 15, 15:06

Цитата — falki, 09 Февр. 15, 13:57:
плов можно глянуть здесь.http://uzbek-culinar.ru/plov78.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://uzbek-culinar.ru/plov78.html>

Во-во,как я и предполагал предварительное, приготовление.

FOX65, Отв.1452 09 Февр. 15, 15:19

Цитата — igl, 09 Февр. 15, 15:06:
Во-во,как я и предполагал

А лучше в Фергану поехать ибо такого плова,как там я больше не ел.

igl, Отв.1453 09 Февр. 15, 15:58

Цитата — falki, 09 Февр. 15, 15:40:
а что плохо во в предварительном приготовлении.

А где я сказал,что плохо.Просто из сообщений француза,я понял,что делались попытки совместить приготовление и стерелизацию,т.к. у него были сложности с определением кол-ва воды.
А борсч с картохой делал?

wasshal, Отв.1454 10 Февр. 15, 10:00

Подскажите, какой автоклав взять ВКО-50 или новые серии консерватор, малыш и т.д. и что лучше использовать для внешнего нагрева? портативную газовую горелку, примус или дрова?

FOX65, Отв.1455 10 Февр. 15, 10:23

Цитата — wasshal, 10 Февр. 15, 10:00:
что лучше использовать для внешнего нагрева?

Тут тебе ни кто не даст правильного совета.
Что имеешь тем и греть приходится.
Мне больше электро нравится.

wasshal, Отв.1456 10 Февр. 15, 11:05

Цитата — FOX65, 10 Февр. 15, 10:23:
Мне больше электро нравится.

На электро цены больно кусачие, ВКУ 20000, современный 24-36, если бы кто подсказал как нагревать ВКО чугунный ТЭНом или блином от электроплитки, я вживую его не видел, у новых дно сферой под газ

FOX65, Отв.1457 13 Февр. 15, 21:04

Почитал про стерилизацию молока,но там в заводских условиях.
Щас налил 5ть банок по 720,поставил в клаву.Т к 120ти подходит.
Как думаете сколько по держать и при какой Т?

svarnoy, Отв.1458 13 Февр. 15, 21:11

FOX65, Не практик в молоке.
Попробуй для эксперимента начни с 5 мин при 120С.
Вики нам говорит про 20-30 мин выживаемости спор бутулизма при 120С.
Доведи в эксперименте (не сейчас) время готовки при 120С до хотя бы 25 мин.
Сравни молоко 5-10 минутное и 25-30 минутное это и будет однозначным ответом.

FOX65, Отв.1459 13 Февр. 15, 21:18

Больше 30 наверное по любому не надо?

# Страница 74

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1460

svarnoy, Отв.1460 13 Февр. 15, 21:26

FOX65, Молоко ж как вода, нет смысла больше 30 держать.

FOX65, Отв.1461 14 Февр. 15, 08:08

Как и ожидал,молоко получилось топленое,как в деревенской печке.
Одну банку сразу выпил натощак.
Интересно сколько может хранится,по пробую через неделю.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/14/29051.239406.jpg
Izobrajenie_026. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1462 14 Февр. 15, 11:31

FOX65, Сколько времени варил?
Как на вкус, для повседневного употребления подойдёт, или только на каши?
Думаю хранится и год будет, только вкус скорее всего пострадает, жир в молоке окислится(прогоркнет) воздухом.

француз, Отв.1463 14 Февр. 15, 12:01

Пару лет обратно была мысля молоко закатывать.Потом,так и не попробовал,хотя собрал всю нужную информацию.Получилось как всегда.Пока готовился,с молоком обломилось.А инфу уже неделью наити не могу,куды затерялась.Сори.Я такое не сношу и не выбрасываю,но хде? ХЗ-пересмотрел уже почти все,под меткои "автоклав".

FOX65, Отв.1464 14 Февр. 15, 12:11

Рич.
[сообщение #12197761] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12197761>

День.Молоко стало густым кремового цвета,одна банка маленькая 0,3л,еще темнее.
Вкус топленого,не кипяченого который я не люблю.
Думаю лучше употреблять в чистом виде,на счет каши не могу сказ.надо пробовать.
Если прокиснет,будет ряженка.
Держал 20-25мин 120 до 125 прозевал.

seleta, Отв.1465 14 Февр. 15, 18:20

Цитата — wasshal, 10 Февр. 15, 10:00:
Подскажите, какой автоклав взять

я например пользуюся уже четыре года скороваркой на 35 литров вместимость 16 литровых и не хуже любого автоклава
[_12_1.jpg Автоклав]
_12_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

_12 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1466 14 Февр. 15, 18:25

seleta, Какое она давление по паспорту держит?

FOX65, Отв.1467 14 Февр. 15, 19:11

Я даже не представлял,что такие бывают на 35л?

Да бывают.
http://ru.aliexpress.com/...1981876342.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIVAL-FREE-SHIPMENT-EXPLOSION-PROOF-PRESSURE-COOKER-36CM-35L-BIG-SIZE-BIG-CAPACITY-GAS-COOKER/1981876342.html>

FOX65, Отв.1468 14 Февр. 15, 20:50

falki,не по ссылке по смотри.Китайцы сделали.

svarnoy, Отв.1469 14 Февр. 15, 22:16

Да, по ссылке она выглядит как гипертрофированная 5ти литровка.
Сведений о рабочем давлении не нашёл.
Ценник под 20ку, тут за такие деньги точно можно взять ВКУ/ВКО 30-50. И это будет проверенный Советский именно Автоклав.

viktor25, Отв.1470 15 Февр. 15, 23:02

Добрый вечер, начал делать автоклав. Хочу поставить место 2 приборов один . В каком месте -на крышке или ниже?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/15/40499.239604.jpg
Termo. Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1471 15 Февр. 15, 23:23

viktor25, Увы,не поидет-Обрати внимание,какое на шкале давление.Нам такого не надо.Яснее-не годится,для более-менее точнных замерении

viktor25, Отв.1472 15 Февр. 15, 23:27

Цитата — француз, 15 Февр. 15, 23:23:
Яснее-не годится,для более-менее точнных замерении

Шкала давления будет 0-6 bar/

viktor25, Отв.1473 15 Февр. 15, 23:28

Цитата — француз, 15 Февр. 15, 23:23:
Яснее-не годится,для более-менее точнных замерении

Шкала давления будет 0-6 bar/

igl, Отв.1474 16 Февр. 15, 10:55

Нормальный манометр.У меня такой стоял до момента перехода на ТС+Овен.Во всяком случае будешь уверен,что он свой 2.5 класс отрабатывает,так как расчитан на 150 град.,трубки Перкинса не надо.У меня стоял в крышке.

viktor25, Отв.1475 16 Февр. 15, 11:24

Цитата — igl, 16 Февр. 15, 10:55:
У меня такой стоял до момента перехода на ТС+Овен

Что такое ТС+Овен?

FOX65, Отв.1476 16 Февр. 15, 11:27

viktor25,ты на пару готовишь или в воде?
Если на пару,манометр не нужен.Там почти нет давления.

viktor25, Отв.1477 16 Февр. 15, 11:33

Пока только делаю автоклав. Хочу готовить в воде. А какая разница в приготовлении(пар-вода) в плане вкусовых качеств и хранения?

FOX65, Отв.1478 16 Февр. 15, 11:41

viktor25,думаю качество и хранение будет одинаково.
В пару проще и удобней,быстрей нагревается и остывает,нет давления.
Банки-крышки твист нужны.

igl, Отв.1479 16 Февр. 15, 11:46

Цитата — viktor25, 16 Февр. 15, 11:24:
Что такое ТС+Овен?

Термосопротивление и контроллер

# Страница 75

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1480

igl, Отв.1480 16 Февр. 15, 11:47

Цитата — FOX65, 16 Февр. 15, 11:27:
Там почти нет давления

А за счет чего 120 гр?

FOX65, Отв.1481 16 Февр. 15, 11:54

Не по тащил весь баллон,башка от него.

Щас сфотаю.

FOX65, Отв.1482 16 Февр. 15, 11:59

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сосок на всякий случай если в воде буду варить,но не тянет после пара.

FOX65, Отв.1483 16 Февр. 15, 12:05

igl,давление есть конечно,но меньше 1атм,меряю манометром автомобильным,почти не показывает.

ozzy_72, Отв.1484 16 Февр. 15, 12:17

Кто сильно опасается наесться токсина ботулизма , может перед употреблением вскрытую консерву полчаса при температуре кипения воды выдержать. Содержащийся токсин дезактивируется.

Кто очень сильно опасается, тот консервы не ест!

У нас на работе новая автоклавная "игрушка".

Я выше 120 градусов не выдерживаю. Предпочитаю 110 и подольше. У меня на работе оно как термос сделано, с терморегулятором програмным. Точнее терморегулятор обыкновенный но завязан на программную хреновину от фирмы ОВЕН.
Ставим в 15.00 вынимаем на следующий день к обеду.

Режим обычно такой:
Выдержка при 30-35 градусах 2-3 часа. Чтобы все закуклившиеся бактерии ожили из спор. Или не все, но по максимуму.
Максимально быстрый нагрев до 130 (датчик не внутри продукта а в ёмкости) затем сразу переключение на 110. Выдержка 2-3 часа при 110.
Сброс до 95 и выдержка до 7.00 утра. В 7.30рприходит народ и разукрывает термоизоляцию. Потом пускают холодную воду по рубашке охлаждения. На полчаса. В обед в 11.30 вскрывают. Владелец забирает консервы. Если конечно консервы делались, а не просто мясо или рыба.
Наши слесаря и сварщики приноровились банки сами делать, из луженой жести которой у нас обычно много.

Работаем по температуре, а не по давлению, так как ёмкость на 12 атм рассчитана и при 18 испытание проходила. Это небольшой хим реактор для гидрирования должен был быть. Но заказчик часть денег проплатил, за материал и пропал. У него какие-то серьёзные юридические проблемы. Так что хреновина пока наша.

arelaw1, Отв.1485 16 Февр. 15, 12:27

Цитата — FOX65, 16 Февр. 15, 11:41:
В пару проще и удобней,быстрей нагревается и остывает,нет давления.Банки-крышки твист нужны.

Можно конечно и обычные банки применить , с закатывающимися крышками, но тогда нужно кассеты делать , для их стяжки что бы не сорвало крышки.

viktor25, Отв.1486 16 Февр. 15, 12:34

Такой клапан подойдет как предохранительный,
https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/40499.239638.jpg
2015-02-16-4102. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/40499.239637.jpg
2015-02-16-4101. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/40499.239636.jpg
2015-02-16-4100. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1487 16 Февр. 15, 12:44

Цитата — arelaw1, 16 Февр. 15, 12:27:
тогда нужно кассеты делать

да я в курсе.Там риск полопаться им.
У меня твистовая один раз всего лопнула БУ,с трещиной была,проглядел.

igl, Отв.1488 16 Февр. 15, 13:08

Цитата — FOX65, 16 Февр. 15, 12:05:
igl,давление есть конечно,но меньше 1атм,меряю манометром автомобильным,почти не показывает.

Где-то тут неоднократно гуляли таблицы насыщенного пара.Ну если не показывает манометр,купи себе такой,чтоб показывал

FOX65, Отв.1489 16 Февр. 15, 13:14

igl,я таблицы видел.
Так я хочу сказать,что там давление уж точно не к 5ти,как с преддавлением.

igl, Отв.1490 16 Февр. 15, 13:17

Цитата — FOX65, 16 Февр. 15, 13:14:
уж точно не к 5ти,как с преддавлением.

Эта так

igl, Отв.1491 16 Февр. 15, 13:27

Цитата — ozzy_72, 16 Февр. 15, 12:17:
Выдержка при 30-35 градусах 2-3 часа. Чтобы все закуклившиеся бактерии ожили из спор. Или не все, но по максимуму.Максимально быстрый нагрев до 130 (датчик не внутри продукта а в ёмкости) затем сразу переключение на 110. Выдержка 2-3 часа при 110. Сброс до 95 и выдержка до 7.00 утра. В 7.30рприходит народ и разукрывает ьермоизоляцию. Потом пускают холодную воду по рубашке охлаждения. На полчаса. В обед в 11.30 вскрывают

Спорный режим.Буквари рекомендуют обычно делать быстро,чтобы не размножать начальное обсеменение,а не квасить при 35 град. продукт.Если хочется заниматься тиндализацией,это имхо надо делать после стерилизации,а не до.Это по первому этапу.По второму оптимальными считаются режимы с максимально возможными температурами,при которых не страдает органолептика,и с минимально возможными выдержками,которые обеспечивают летальность микроорганизмов.Здесь наоборот.

Цитата — ozzy_72, 16 Февр. 15, 12:17:
Кто очень сильно опасается, тот консервы не ест!

Тот колбасу не ест.

arelaw1, Отв.1492 16 Февр. 15, 13:50

Цитата — igl, 16 Февр. 15, 13:08:
да я в курсе.Там риск полопаться им.У меня твистовая один раз всего лопнула БУ,с трещиной была,проглядел.

я на пару не пробовал, но в воде сколько у самого переделано, сколько друзьям давал , (тьфу , тьфу )не одной лопнувшей банки пока.

FOX65, Отв.1493 16 Февр. 15, 13:59

Цитата — arelaw1, 16 Февр. 15, 13:50:
я на пару не пробовал

По пробуй,больше не захочешь в воде.
С твистами быстро работать.

viktor25, Отв.1494 16 Февр. 15, 14:37

Цитата — FOX65, 16 Февр. 15, 13:59:
не захочешь в воде.С твистами быстро работать.

А крышка твист-офф новая должна быть ? Я так понимаю самодельный автоклав подходит как для пара так и для воды. Только для воды должен быть золотник для преддавления.И еще вопрос- правда что в автоклаве с б/у пропанового баллона будет постоянно присутствовать запах газа ? Можео кто подскажет количество банок 0,5 и 1л в баллон 27 л и 50 л? Спасибо

svarnoy, Отв.1495 16 Февр. 15, 14:43

viktor25, У меня клав есть из 27 литрового баллона, газом не пахнет совсем.
Сколько банок влезает не помню.

FOX65, Отв.1496 16 Февр. 15, 14:53

viktor25,газом не будет пахнуть.Элементарно помыть водой с чем нибудь мыльным.Я наливал головных фракций и поджигал.
Пол литровок 7шт в 4ре ряда в 50л клав.Литровых не помню,вроде 6ть в три ряда.Зависит на какой высоте сделаешь подставку,если греть огнем,ее можно ниже и тогда банок можно 5ть рядов.С тэном по выше получается.

igl, Отв.1497 16 Февр. 15, 14:56

Цитата — viktor25, 16 Февр. 15, 14:37:
.И еще вопрос- правда что в автоклаве с б/у пропанового баллона будет постоянно присутствовать запах газа ?

Не,не будет.А если будет,то есть один радикальный способ.....
Советы домохозяйкам.Для того,чтобы руки не пахнули селедкой,опустите их на пять минут в керосин....

FOX65, Отв.1498 16 Февр. 15, 14:58

Цитата — viktor25, 16 Февр. 15, 14:37:
А крышка твист-офф новая должна быть ?

Рекомендуется все новое банки-крышки.
Я крышки БУ осматриваю,если выглядит хорошо,то на что нибудь не очень ценное использую.
Банки БУ использую,кажется если она прошла испытание,то должна и дальше работать.
Новые надо просматривать,бывают с трещинами и сколы на посадочном месте крышки.

viktor25, Отв.1499 16 Февр. 15, 15:58

Если при приготовлении тушенки использовать нитритную соль, вероятность ботулизма будет меньше?

# Страница 76

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1500

N1ks, Отв.1500 16 Февр. 15, 16:38

Нитритная соль разлагается при температуре. Споры ботулизма

Цитата:
Клостридии ботулинум, будучи строгими анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода. Как правило, это консервированные и колбасные изделия (особенно консервированные жареные грибы и заготовленные большими кусками мясо и рыба с повреждениями на поверхности)

То есть соль не спасет, так как её уже не будет, когда бактерии начнут вырабатывать токсин.
А еще при разложении выделяется азот.

Update. Нитриты разлагаются не при темпереатуре, а вступают в реакцию. Посыпал голову пеплом.

igl, Отв.1501 16 Февр. 15, 16:43

Я тоже не понимаю,зачем нитритка в консервах.Хотя многие производители указывают в составе Е250

viktor25, Отв.1502 16 Февр. 15, 16:50

консерва с ботулизмом имеет какой то запах , цвет, вкус ...?

igl, Отв.1503 16 Февр. 15, 17:12

Цитата — viktor25, 16 Февр. 15, 16:50:
консерва с ботулизмом имеет какой то запах , цвет, вкус ...?

Собственно в этом коварство сего зверя.Никаких внешних проявлений.Помоему читал,что только один тип(штамм)клостридий может(не всегда)вызывать бомбаж.Но на это надеяться нинада.

N1ks, Отв.1504 16 Февр. 15, 21:17

Цитата — igl, 16 Февр. 15, 16:43:
Я тоже не понимаю,зачем нитритка в консервах.Хотя многие производители указывают в составе Е250

Чисто для цвета. Мясо вроде как красивое после термообработки. Хотя на мой взгляд естественный вид тушенки, это кусочки мяса в янтарном желе, а не в розовой водичке.

Цитата — igl, 16 Февр. 15, 17:12:
Собственно в этом коварство сего зверя.Никаких внешних проявлений.Помоему читал,что только один тип(штамм)клостридий может(не всегда)вызывать бомбаж.Но на это надеяться нинада.

Присоединяюсь. Абсолютно прав.

Немо, Отв.1505 16 Февр. 15, 22:36

Интересно а в магазинах есть в продаже тушёнка в банках твист а то я видел только в ско.

igl, Отв.1506 16 Февр. 15, 23:51

Я тоже не видел.Но ГОСТ вроде не возбраняет.Момент апщета интересный

ozzy_72, Отв.1507 16 Февр. 15, 23:56

Цитата — igl, 16 Февр. 15, 13:27:
Спорный режим.Буквари рекомендуют обычно делать быстро,чтобы не размножать начальное обсеменение,а не квасить при 35 град. продукт.Если хочется заниматься тиндализацией,это имхо надо делать после стерилизации,а не до.Это по первому этапу.По второму оптимальными считаются режимы с максимально возможными температурами,при которых не страдает органолептика,и с минимально возможными выдержками,которые обеспечивают летальность микроорганизмов.Здесь наоборот.

Я неправ с выдержкой, исключу, оставить выдержку при 35 только для того чтобы разморозить продукты. У нас часто их заранее мешают в банки и приносят в упор замороженными.

ozzy_72, Отв.1508 17 Февр. 15, 00:09

Цитата — N1ks, 16 Февр. 15, 16:38:
Нитритная соль разлагается при температуре. Споры ботулизмаКлостридии ботулинум, будучи строгими анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода. Как правило, это консервированные и колбасные изделия (особенно консервированные жареные грибы и заготовленные большими кусками мясо и рыба с повреждениями на поверхности)То есть соль не спасет, так как её уже не будет, когда бактерии начнут вырабатывать токсин.А еще при разложении выделяется азот.

Нитрит натрия разлагается при температуре выше 300 по Цельсию, в автоклаве вам это явно не грозит. Нитрит натрия действительно тормозит рост бактерий вырабатывающих ботулиничекий токсин, не предотвращает совсем, но тормозит. Для того чтобы он предотвратил его надо столько класть что уже его вкус явно полезет. Обычно кладут до 0,5-0,6%

Нитрит натрия сохраняет розовый цвет мяса. Если в тушёнке получилась "красненькая водичка" то нитрит натрия не при чём, виноват перегрев при котором желатин распался до более низкомолекулярных "кусочков"

Теоритически консервы с ботулизмом может иметь отличный от нормального продукта вкус и запах (это знакомый микробиолог сказал исходя из весьма теоритических предпосылок связанных со строением белковой молекулы ботулинического токсина), но это в случае если концентрация токсина такова что этой консервы хватит (при равномерном распределении) на уничтожение населения Китая [Улыбающийся] а для того чтобы "склеить ласты" трём-четырём людям его надо настолько мало что выловить органами чувств невероятно.

Вот из Википедии:

1.Ботулотоксин не имеет вкуса, цвета и запаха (изредка поражённый продукт приобретает запах прогорклого масла). Разрушается при кипячении в течение 25-30 минут, при автоклавировании в течение 10 мин при температуре 120 °C, при замачивании в растворе 1 % пищевой соды в течение часа. Токсин не разрушается при взаимодействии с пепсином и с соляной кислотой желудочного сока.

2.Летальная доза в среднем составляет 0,001 мкг/кг веса, наиболее ядовитым является тип H (0,000028 мкг/кг веса)

3.Ботулотоксин является одним из самых сложных белков, синтезируемых живым организмом. Его масса составляет около 150 тысяч атомных единиц масс, что в три раза превосходит типичный размер белковой цепи.
Конец цитат.

Если кто не в курсе то ботулинический токсин используется как мед препарат позволяющий парализовать мышцы которые находятся в спазме (косоглазие, кривошея итд ) http://www.pharmateca.ru/ru/archive/article/6323 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.pharmateca.ru/ru/archive/article/6323>

seleta, Отв.1509 17 Февр. 15, 03:35

Цитата — svarnoy, 14 Февр. 15, 18:25:
Какое она давление по паспорту держит?

в паспорте нечего не нашол пробывал закачивать до 1 бар нет проблем.

француз, Отв.1510 17 Февр. 15, 07:05

Цитата — Немо, 16 Февр. 15, 21:36:
Интересно а в магазинах есть в продаже тушёнка в банках твист а то я видел только в ско.

Польские елтрульку.Банки грамов по 350,или 400.Не помню уже.И в Латвии кто-то делает.Кролики там,дичь разная.Цена довольно приличная,за маленькую баночку.Даже на пробу покупать не стал.

FOX65, Отв.1511 17 Февр. 15, 08:25

Цитата — француз, 17 Февр. 15, 07:05:
.Цена довольно приличная,за маленькую баночку

Вот блин,а я 720гр чистой лосятины раздаю на пробу бесплатно.Там 600гр мяса.Не знаю какую цену сделать,думаю 250р,жена говорит какой дурак у тебя купит.

igl, Отв.1512 17 Февр. 15, 08:46

Процесс разложения нитрита при 300 гр.,задекларированный Оzzy72, происходит в каком- то другом,отличномот банки с мясными консервами, месте.С миоглобином мяса нитрит начинает активно реагировать уже при 30-40 град.Колбасоделы говорят "нитрит расцветает".Так что процессы там не совсем простые и я в них не копенгаген.
Про запах ботулотоксина.Может иметь запах масляной кислоты.Так написано в книге.Как пахнет эта кислота я не знаю

юрьевич, Отв.1513 17 Февр. 15, 08:51

Цитата — viktor25, 16 Февр. 15, 14:37:
количество банок 0,5 и 1л в баллон 27 л и 50 л?

В баллон 27 литров влазит 14 банок 0,7л. Литровые не пользую.

Буль-буль, Отв.1514 17 Февр. 15, 09:13

Цитата — юрьевич, 17 Февр. 15, 08:51:
количество банок 0,5 и 1л в баллон 27 л и 50 л?
viktor25, Вчера в 14:37

В 27-и литровый 0,5 стекло СКО два ряда по 7 стоя и три с верху лежа.Итого 17 банок.Это при варианте заливке водой с покрытием.С низкой подставкой и крышкой прижимающейся с внутренней стороны избыточным давлением.

FOX65, Отв.1515 17 Февр. 15, 09:20

Цитата — юрьевич, 17 Февр. 15, 08:51:
В баллон 27 литров влазит 14 банок 0,7л.

Он диаметром больше видимо чем 50л?
У меня только 6ть шт 0,7 в ряд плотно.

svarnoy, Отв.1516 17 Февр. 15, 09:27

Цитата — ozzy_72, 17 Февр. 15, 00:09:
Если кто не в курсе то ботулинический токсин используется как мед препарат позволяющий парализовать мышцы которые находятся в спазме

И разглаживать морщины, тем же способом.
Знаменитый "ботокс" это он.

юрьевич, Отв.1517 17 Февр. 15, 10:50

Цитата — FOX65, 17 Февр. 15, 09:20:
У меня только 6ть шт 0,7 в ряд плотно.

На самом деле есть разные банки которые мы в быту относим к банкам 0,7л.
Например ЗАО "Камышинский стеклотарный завод" производит:
1.Стеклянная банка - КБ22-В82А-650
2.Стеклянная банка - КБ3-В82А-720.....
в первом случае диаметр банки равен 87,3 мм, а во втором случае -95 мм,
возможно поэтому седьмая не встаёт. Удачи.

wasshal, Отв.1518 17 Февр. 15, 13:18

Цитата — Немо, 16 Февр. 15, 22:36:
тушёнка в банках твист

http://otzovik.com/review_269918.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://otzovik.com/review_269918.html>

N1ks, Отв.1519 17 Февр. 15, 19:50

Цитата — igl, 17 Февр. 15, 08:46:
Процесс разложения нитрита при 300 гр.,задекларированный Оzzy72, происходит в каком- то другом,отличномот банки с мясными консервами, месте.С миоглобином мяса нитрит начинает активно реагировать уже при 30-40 град.Колбасоделы говорят "нитрит расцветает".Так что процессы там не совсем простые и я в них не копенгаген.

Да, я неверно выразился. Идет не физическое разложение, а химическое.

Цитата:
Как известно, нитрит натрия, вносимый в мясо, в слабокислой среде (при рН 5,5-6,4) относительно легко разрушается с образованием окиси азота. В этих условиях нитрозомиоглобин, получаемый в результате реакции между окисью азота и оксимиоглобином, быстро окисляется и переходит в метмиоглобин или его производные. Нитрит реагирует с миоглобином, образуя одну молекулу нитрозомиоглобина и одну молекулу метмиоглобина даже в отсутствии кислорода.
Напомним лишь, что характерный розовокрасный цвет мясопродуктов образуется в результате взаимодействия окиси азота с миоглобином. Получаемый пигмент - нитрозомиоглобин (NOMb) не обесцвечивается при нагревании, переходя в нитрозогемохромоген.

# Страница 77

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1520

ozzy_72, Отв.1520 17 Февр. 15, 22:32

Так в этом взаимодействии с мясом и есть суть его добавления.

Масляная кислота пахнет прогорклым маслом. Токсин ботулизма в классическом смысле ничем пахнуть не может, слишком крупная молекула чтобы быть летучей. А вот побочные продукты работы бактерии - продуцента могут и попахивать. К тому же при попадании этих бактерий типа клостридиум они не всегда в виде монокультуры попадают. Но как и говорил что если наработают бактерии кроме токсина ботулизма чего-нибудь пропорционально столько что оно запахнет, то тем количеством токсина можно будет Китай вытравить [Грустный]

FOX65, Отв.1521 11 Марта 15, 10:48

Скажите почему не рекомендуют в тушенку мясо с костями крупных животных?
Не ноги конечно интересуют,а ребра на пример.
Заказчик говорит делай,мне то не трудно,а не испорчу?

FOX65, Отв.1522 11 Марта 15, 11:02

falki,обжаривать то мне не охота кил 50 где то мяса.
Я сырой лук в банку кидаю,можно так? Мне нравится,а жена противится.Морковки мало щас,без нее пока.

igl, Отв.1523 11 Марта 15, 14:57

Бланширование,то-бишь обжарка продуктов перед консервированием дает два положительных эффекта.1-обезвоживание.Обычно бланшируют до визуальной "усадки" около 50%.2.Карамелизация сахаров лука и морковки.Типа как зажарка для борща.Можно зажарить,а можно и так зафигачить,но вкус уже совсем другой

FOX65, Отв.1524 11 Марта 15, 15:32

Хлопотно это.Когда не много не трудно.
Вот когда ночью лося припрут,на сковородке не пожаришь.

igl, Отв.1525 11 Марта 15, 16:08

Цитата — FOX65, 11 Марта 15, 15:32:
ночью лося припрут

Я по дичи не копенгаген.Вообще имел ввиду обжарку сопутствующих овощей.

FOX65, Отв.1526 11 Марта 15, 16:19

Цитата — igl, 11 Марта 15, 16:08:
.Вообще имел ввиду обжарку сопутствующих овощей.

Понял я,что овощей.
Вот я заметил,с не много сырым луком вкус тушенки который Сварной добивался,а без лука просто мясо вареное.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231325.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вчера привезли.

ozzy_72, Отв.1527 11 Марта 15, 20:11

Для больших количеств лук предварительно обжаривают в офигенных количествах в чане, обычно в свином жире, поменьше жира побольше лука. Потом морковь добавляют она жир впитываем. Затем отжимают от жира нагорячо и хранят в пакетах из промасленной бумаге в подвале, пару тройку месяцев, делается один раз за сезон. У меня так родственники в Путивле это Сумская область делали. И добавляли к мясу перед стерилизацией. Они ещё и грибы обжаривали так-же.

Буль-буль, Отв.1528 12 Марта 15, 14:24

Цитата — FOX65, 11 Марта 15, 16:19:
Вот я заметил,с не много сырым луком вкус тушенки который Сварной добивался,а без лука просто мясо вареное.

Делаю тушенку без лука.ИМХО вкус тушенки появляется,при соблюдении температуры и времени.Он появляется тогда,когда еще не горчит,но уже не просто вареное мясо.
У сохатого широкие ребра,наверно не стоит пихать их в банки.
Срезать мясо и побольше пленок,для лучшего желирования.Хочу в следующий сезон,строгануть лосиную шкуру,для этих целей(на дисковой мездрилке).
Как-то отваривал кости(не ноги),бульен получился плохой - не застыл,а вот со срезанных хрящиков и малого количества оставшегося на костях мяса получились великолепные пирожки.

Владимир Викторович, Отв.1529 12 Марта 15, 23:07

Лук всегда добавляю.Если сырой то блендором в пыль.Не бланширую.Но с сухим вкус более классический. ИМХО.

FOX65, Отв.1530 12 Марта 15, 23:12

Владимир Викторович,а почему в пыль?Не хочется мне блендор доставать,потом мыть.
Я ножиком крошу и не мелко,он же уварится и не найдешь.

Владимир Викторович, Отв.1531 12 Марта 15, 23:43

[Смеющийся] Это наверное от избытка перфекцианизма по неопытнысти-а вдуг не растворится? А потом привык и посчитал что мне так удобней навеску делать.Я иногда и перец с лаврушкой тоже в пыль и лук туда же.На больших партиях удобней.Автоклав на 46 литров,39 400 граммомых входит.

Буль-буль, Отв.1532 13 Марта 15, 06:13

Цитата — Владимир Викторович, 12 Марта 15, 23:43:
Я иногда и перец с лаврушкой тоже в пыль и лук туда же.

С мелкой фракцией специй продукт раньше выстаится,это хорошо.

Цитата — Владимир Викторович, 12 Марта 15, 23:43:
На больших партиях удобней

А вы наверное дозатор,для этих целей,приспособили.Я тоже хотел сделать дозатор,похожий на тот,что для пороха,но подумал,что специи в общей массе могут не равномерно перемешаться,допустим тот же острый красный перец.
Делал как-то тушенку перекрутив мясо на роторной мясорубке,получилось неплохо,можно было на хлеб мазать,почти паштет.И цвет был хороший,а вот сейчас пытаюсь повторить,делая пробные партии,в советской скороварке в банках твист - не получается.Цвет хороший,а вот консистенция получается плотная,мясо как бы спрессовывается.Буду сокращать время.
Сейчас катаю мясо кусочками в металлические банки,грею перед закаткой продукт до 77 градусов.Мясо выступает из банки,прижимаю крышкой и закатываю.При этом немного проливается сока,но зато в банке почти не остается воздуха.Хочу попробовать сделать внутри банки гильзу,с донышками из бумаги,для меньшего контакта продукта с полудой.

Владимир Викторович, Отв.1533 13 Марта 15, 08:58

Цитата — Буль-буль, 13 Марта 15, 06:13:
наверное дозатор,для этих целей

Ну да пробывал,но чайной ложкой удобнее оказалось.Первую ложку взвешиваешь и зрительно запоминаешь,и дальше как "конвейер",во все банки,по столько же. Лавровый лист,горошек и лук весьма равномерную "кашку" дают.Разницу от банки к банке не заметил.имхо.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/13/20583.241675.jpg
U2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/13/20583.241676.jpg
U3. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Банки под твист,куски 4-6см.Набивка плотная,под "завязку".Говядина,голень.

Буль-буль, Отв.1534 13 Марта 15, 10:18

Цитата — Владимир Викторович, 13 Марта 15, 08:58:
Набивка плотная,под "завязку".Говядина,голень.

Но ведь твист,при повышении давления внутри банки, ,работая как клапан давление стравливает.У вас сок из банки в автоклав не попадает?Или вы упредив сей возможный вариант,изначально повышаете давление в автоклаве до той степени,что выброс из под твиста становится невозможен.Преимущества такого метода очевидно.Максимально используется тара.Под крышкой отсутствует воздух,нет окисления.А крышки не сильно вминает,вовнутрь после охлаждения?

FOX65, Отв.1535 13 Марта 15, 10:32

Буль-буль,мясо набиваю плотно,почти под крышку,иногда бульончик не много уходит иногда нет.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/13/29051.241679.jpg
Izobrajenie_039. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Владимир Викторович, Отв.1536 13 Марта 15, 14:11

Цитата — Буль-буль, 13 Марта 15, 10:18:
У вас сок из банки в автоклав не попадает?

Бывает немного.Впрочем как у всех :)

Цитата — FOX65, 13 Марта 15, 10:32:
иногда бульончик не много уходит иногда нет

Цитата — Буль-буль, 13 Марта 15, 10:18:
А крышки не сильно вминает,вовнутрь после охлаждения?

Очень сильно.Жена ещё ни одной банки не смогла открыть ;D ,хотя с магазинными на 90% справляется.С твистом у меня три ряда получается,а с закатными два.Да и проще.

FOX65, Отв.1537 13 Марта 15, 17:04

Цитата — Владимир Викторович, 13 Марта 15, 14:11:
Очень сильно

Крышки присасывает,я иногда не могу свернуть,хотя не слабак на турниках вертелся всегда.
Про жену не чего и говорить,она открывашкой.

igl, Отв.1538 13 Марта 15, 18:33

Цитата — FOX65, 13 Марта 15, 17:04:
я иногда не могу свернуть,

Ключики есть специальные

Добавлено через 16мин.:

Уот такие

FOX65, Отв.1539 13 Марта 15, 18:55

Цитата — igl, 13 Марта 15, 18:33:
Ключики есть специальные

Резиновые перчатки.

# Страница 78

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1540

igl, Отв.1540 13 Марта 15, 18:58

Чет фотка не вставляется.Ключем жена открывает любую банку любого калибра.

Владимир Викторович, Отв.1541 13 Марта 15, 20:32

Можно тереть об камень,или с локтя открыть.Все методы действейные,но наверное я "совок" неисправимый. [Улыбающийся] У меня крышки по два-три раза ходют.Может и больше будут(недавно стал автоклавировать).Ежли на крышку полить кипятка- она легче откроется.Или же тем самым ножём,перевернув банку,АККУРАТНО отжать борт крышки,чтоб воздух зашёл.Я совсем не шкряга,но портить хорошие вещи жалко.А если придёт БП,то и ключа может не оказаться,а крышка неиспорченная может стать "золотой".

svarnoy, Отв.1542 13 Марта 15, 20:46

Что у Владимир Викторович, , что у FOX65, , без капельки жира. Прям оленина северная. Ни разу такого постного мяса не готовил.

Владимир Викторович, Отв.1543 13 Марта 15, 21:04

Цитата — svarnoy, 13 Марта 15, 20:46:
Прям оленина северная

Это голень(говядина).Жира там как-то нет,только в костном мозге.Но я его отдельно закатал.Спасибо что напомнил,а то даже не пробовал.

Буль-буль, Отв.1544 14 Марта 15, 04:48

Цитата — Буль-буль, 13 Марта 15, 10:18:
Или вы упредив сей возможный вариант,изначально повышаете давление в автоклаве до той степени,что выброс из под твиста становится невозможен.Преимущества такого метода очевидно.Максимально используется тара.Под крышкой отсутствует воздух,нет окисления.

Нет тут я не прав,а вы все молчите.Да,можно набить банку твист битком,выгнав тем самым из нее воздух,используя при этом весь объем банки под продукт,поднять давление и из банки ничего не побежит.Но и в этом случае разряжения под крышкой не будет,а значит крышка не будет герметизировать так как она может это делать.

FOX65, Отв.1545 14 Марта 15, 05:17

Буль-буль,по моему даже пустую банку нагреть а потом остудить,крышка присосется.
Как банки на тело ставят.

Буль-буль, Отв.1546 14 Марта 15, 08:33

Цитата — FOX65, 14 Марта 15, 05:17:
Буль-буль,по моему даже пустую банку нагреть а потом остудить,крышка присосется.
Как банки на тело ставят.

Кто бы сомневался,закон физики.Вы меня не поняли.У меня металлические банки получаются без воздуха,с разряжением внутри банки,после остывания.Это идеальный вариант,так как нет кислорода,нет окисления,и нет бактерий попадающих с воздухом в том числе(условно).Стеклянная тара хрупкая,но не вступает в реакцию с продуктом,следовательно лучше для более длительного хранения.Банки с СКО не получается забить битком(убрать воздух),максимум удается получить после остывания 15-20мм.У меня банок под СКО много и 15-20мм тоже не плохой результат,но я грею перед закаткой и подкачиваю 0,6кг.см2 при охлаждении в автоклав.Кстати применяю принудительное охлаждение,ничего не лопается.А вот банку с крышкой твист можно сделать без воздуха,но тогда часть содержимого крышка выплюнет в автоклав.И это будет жир плавающий в тот момент в банке сверху,так как это произойдет при максимальной температуре.
Вот я и думаю как решить эту задачу,попробую следующий вариант.Нагрею мясо,прямо в банке до 77гр,закрою крышкой твист,с небольшим вытеканием сока(в чашку,а не в автоклав),затем в автоклаве попробую держать давление всегда выше чем внутри банки.При остывании продукт в банке уменьшится в объеме и крышку присосет.При этом выброса в автоклав не будет и воздух в банке тоже будет отсутствовать.

Владимир Викторович, Отв.1547 14 Марта 15, 09:22

Цитата — falki, 14 Марта 15, 03:40:
испортить тушенку старой крышкой это есть хорошо по вашему

falki, К чему это додумывание за меня? Я никому нечего не впариваю,не навязываю,просто описал свой опыт,отличающийся от вашего.

Цитата — Буль-буль, 14 Марта 15, 04:48:
Нет тут я не прав,а вы все молчите.

Во время автоклавирования нечего не бежит,т.к давление в банках и аппарате сравнивается.После окончания процесса стравливается вода из автоклава,давление в котле падает. Твист начинает работать как клапан,выпуская воздух, вот тут возможен побег .После сравнивания давления банке и в автоклаве,клапан(Твист) закрывается,и при дальнейшем падении температуры под крышкой создаётся разрежение.По крайней мере так у меня.Аппарат вот такой http://автоклавы.рф/...roduct_id=17570 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://автоклавы.рф/index.php?route=product/product&product_id=17570>

Добавлено через 7мин.:

Буль-буль, извини медленно печатаю.Если полезно будет,воздух или пустое место в моих банках всегда присутствуют,примерно на высоту крышки.

FOX65, Отв.1548 14 Марта 15, 09:55

svarnoy,

Цитата — svarnoy, 13 Марта 15, 20:46:
без капельки жира.

У вас наверно скотина зажралась,кризис не коснулся.
Вот свинина моя.Визуально от говядины не отличить.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/14/29051.241799.jpg
Izobrajenie_040. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Буль-буль, Отв.1549 14 Марта 15, 12:30

Цитата — Владимир Викторович, 14 Марта 15, 09:22:
После сравнивания давления банке и в автоклаве,клапан(Твист) закрывается,и при дальнейшем падении температуры под крышкой создаётся разрежение.По крайней мере так у меня.

Так у всех.Спасибо что поддерживаете тему,я просто копаю чуть глубже.Зачем мне это надо,да наверно,чтобы лучше понимать процессы.Когда начинал,заводских инструкций не было,просто слепо повторял советы,на самодельном автоклаве - получалось.Получалось до поры,пока не изменил параметры загрузки,и в результате десять литровых банок с лещами выкинул,потом двадцать банок лосятины - собакам.Сейчас вроде все понятно,все получается.Понимаю почему получался брак,но все равно читаю форумы,думаю общение полезно,потому как еще много чего можно придумать и усовершенствовать.

Kser, Отв.1550 17 Марта 15, 19:24

Прошу совета, не так давно приобрёл автоклав краснодарского производителя Сормат на 22 литра из нержавейки. Прочитал всю тему, осталось несколько вопросов

Планируют сначала освоить работу в воде, т.к. хочу попробовать сделать сначала в соответствии с инструкцией производителя. Для начала хочу загрузить пару банок 500 грамм говядины и попробовать получить тушенку. Использовать буду крышки твист-офф. Собственно вопросы:

1. В инструкции не нашёл сколько воды наливать при частичном заполнении прибора, написано только про уровень воды для 2 уровней банок. Если поставлю один уровень, могу налить чуть выше первого уровня или все равно надо весь клав заполнять?

2. Гильза термометра установлена в крышке, воды не касается, при этом производитель даёт для тушенки режим 113-115 гр при 30-40 минутах. Видимо предполагая, что t воды будет на несколько градусов выше, чем смесь пара в районе гильзы и достигнет требуемых 120 градусов или я неправ? Не хотелось бы завернуть ласты от первой банки собственной тушенки [Улыбающийся]

3. В этой ветке читал, что люди готовят на пару в таких же клавах, ничего не меняя в конструкции. У меня в крышке стоит только термометр и аварийный клапан сбросник. Я правильно понимаю, что при помощи него сначала при нагреве удаляется вода и получают насыщенный пар, а потом регулируют температуру нагревом или надо менять клапан на автоматический сапун?

Буду признателен за помощь!

FOX65, Отв.1551 17 Марта 15, 20:00

Kser,по классике жанра:твист на пару,ско в воде.
Ско с преддавлением,твист без оного.
На пару греешь до 80-100*(я до 90)с приоткрытым клапаном или периодически откр.-закр.,потом закрываешь.

Kser, Отв.1552 18 Марта 15, 01:38

falki, ок, спасибо

А что по поводу воды, сколько заливать, полный клав или по уровень банки?

Добавлено через 3мин.:

FOX65, спасибо

Меня только смущает 115 градусов и 40 минут как в инструкции не будет ли мало?

FOX65, Отв.1553 18 Марта 15, 07:01

Kser,банки достаточно,чтоб покрыло водой,если в один ряд.Но т.к. датчик в крышке у тебя информация будет не правильная.Если нальешь полный воды хуже не сделаешь.
На счет режимов температур и времени не могу советовать.Я всегда доведу до 120 мясо не менее 1 часа.

Kser, Отв.1554 18 Марта 15, 07:46

FOX65, спасибо, попробую первую партию по инструкции, а дальше видимо буду осваивать паровой способ

Буль-буль, Отв.1555 18 Марта 15, 08:21

Kser делай по инструкции,а ниже информация к размышлению.
Кратко о процессе,своими словами.Стерилизация это нахождение продукта при максимально разумной температуре,определенное время.Остальное время(разогрев и охлаждение) во время которого продукт так же подвержен температурной обработке - не нужно.Но так как без времени разогрева и времени остывания не обойтись,то лучше если это время сократить до минимально возможного
.В нашем случае,если вы не применяете парогенератор,то вода равномерней и эффективней передает тепло,но дольше нагревается и дольше остывает.
Подводные камни в рецептах.Допустим что горелки у всех одинаковые и банки одного размера набиты одинаково, одинаковым продуктом,при этом один стерилизует час при 120гр ,но на пару.Второй 20мин,при 120гр на воде и охлаждение естественное,часто не снимая с плиты.Третий при 120гр,на воде, но 40мин и применяет принудительное охлаждение.Четвертый 15 мин на воде, при 120гр,но при остывании укутывает свой большой автоклав теплыми вещами.По вкусу тушенка у всех будет почти одинаковая,но время которое продукт находится при наивыгоднейшей температуре стерилизации - разное.

svarnoy, Отв.1556 18 Марта 15, 09:23

Задача не сколько приготовить, а подготовить продукт к длительному хранению.
Спора бутулизма погибает гарантированно при 120С за 30 мин.
Значит, если у вас не 9 жизней, будте добры держать при 120 не менее 30 мин. Остальное по желанию.

Немо, Отв.1557 18 Марта 15, 09:54

Цитата — Kser, 17 Марта 15, 19:24:
приобрёл автоклав краснодарского производителя Сормат на 22 литра из нержавейки

нам бы фото или точное название агрегата а то он может только на пару и на работу с большим давлением(в воде с противодавлением) не расчитан

Kser, Отв.1558 18 Марта 15, 14:09

Вот такой клав.
На противодавление не расчитан, в комплекте идёт кассета для зажима банок. Рабочее давление 2,5 атм. Смущает установка термометра в воздушной среде, при этом предполагается автоклавирование полностью в воде

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 18 Марта 15, 09:23:
Задача не сколько приготовить, а подготовить продукт к длительному хранению

Вот этот момент больше всего и смущает. Производитель даёт инструкцию готовить в воде при температуре 115 гр и 40 минут, но при этом термометр установлен не касаясь воды

Вложения:

c8e30b4c29d02923a43f9517b322c51e.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Kser, Отв.1559 18 Марта 15, 16:18

falki, спасибо

Клав уже на плите [Подмигивающий]

# Страница 79

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1560

Alex52, Отв.1560 18 Марта 15, 16:31

Kser, ссылочку бы где такой автоклав продают и цену.

Немо, Отв.1561 18 Марта 15, 17:42

[сообщение #11527474] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11527474>
здесь пару постов про клаву
Мне кажется шо это непутёвая фирма и инструкция была написана непрофесионалом

Немо, Отв.1562 18 Марта 15, 17:55

Kser,
у тебя в инструкции случайно нету таких пунктов
-5.19. После окончания времени стерилизации: - выключить горелку, - открыть кран 9 (рис.1) для слива воды, который снабжён дозирующим устройством (жиклёром [Крутой], обеспечивающим слив воды за 20-30 минут, смотри пункт 4.3. 5.20. После остывания автоклава до 95оС повернуть головку предохранительного клапана 6 (рис.1) не достигая щелчка, дождаться сброса давления в автоклаве. Эти действия позволят продол-житься процессам: слива воды и более интенсивному остыванию кассеты с банками. 5.21. После прекращения выхода пара из предохранительного клапана, повернуть головку кла-пана дальше до щелчка (клапан закроется). 5.22. Отвинтить ручки 2 (рис.1), отбросить болты 3, снять крышку 12. 5.23. Вынуть кассету 6 (рис.1) из автоклава и установить в безопасное место для дальнейшего остывания .

Добавлено через 4мин.:

просто есть люди которые пишут заумные инструкции

Kser, Отв.1563 18 Марта 15, 18:25

Alex52[/b пока к сожалению не могу вставлять ссылки - сообщений слишком мало
Набери pkc-format .ru

Добавлено через 3мин.:

Немо,
Абсолютно верно, именно такой пункт и есть
Все сделал по этой инструкции, получилось так

Добавлено через 3мин.:

Не при крепился файл

Добавлено через 5мин.:

Фото

Добавлено через 17мин.:

Фото не прикрепляется...
Вообщем при сливе воды из клава заметил немного жира в воде и характерный запах тушенки. Видимо немного выдавило из-под крышек, но не критично, в банках жидкости по плечики. Такой продукт можно употреблять или только собакам?

svarnoy, Отв.1564 18 Марта 15, 20:30

Цитата — FOX65, 14 Марта 15, 09:55:
У вас наверно скотина зажралась,кризис не коснулся.

Я постную стараюсь делать, которая на бутерброды, но как у тебя не было ни разу.
Которая в макароны или с картошкой, так делаю:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/18/21834.242301.jpg
Img_2210. Автоклав. Кухонный инвентарь.

А то, подливы нету.

Немо, Отв.1565 18 Марта 15, 21:27

Интересно хоть в одной инструкции к автоклаву есть упоминании про банки твист ?

Добавлено через 10мин.:

Цитата — Kser, 18 Марта 15, 18:25:
Такой продукт можно употреблять или только собакам?

надо прощупать крышку если незавинчена то продукт под сомнением если хорошо закручена значит порядок

Добавлено через 6мин.:

Kser,
у тебя крышки "С" или "П"
я делаю только в ско
в твистах как то стрёмно

svarnoy, Отв.1566 18 Марта 15, 21:48

Немо, Думаю нет заводских инструкций к автоклавам, для банок твист оф.
Так как автоклав предназначен для другого режима, и не было необходимости делать такие инструкции.
Мир не стоит на месте, пришли домашние тушняковары, и напишем инструкцию.

француз, Отв.1567 18 Марта 15, 21:56

Есть.И даже на русском.Знакомыи купил а-клав,ну или подобие того.Слево которыи.
http://www.korimat.de/en/used-machines <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.korimat.de/en/used-machines>
Скопировал для меня,тока ни как забрать не могу-в другом городе он.И сканера у него нету.

Kser, Отв.1568 19 Марта 15, 01:54

Цитата — Немо, 18 Марта 15, 21:27:
надо прощупать крышку если незавинчена то продукт под сомнением если хорошо закручена значит порядок

С этим порядок, у меня все крышки с контролькой в середине

Вложения:

IMG_20150320_002720.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1569 19 Марта 15, 02:07

Kser,и без контрольки поймешь,крышка втянута должна быть.Бывает не притягивается,чуть подкрутишь горячую и присосет,но такие банки я в первую очередь употребляю и храню в холодильнике.
У тебя на медведя похоже мясо,жир желтый.

Кима, Отв.1570 20 Марта 15, 23:31

Добрый вечер уважаемые коллеги по цеху,примите новичка пожалуйста !
Прошу у Вас поддержки, так как сама не справлюсь. Выбрала именно этот ресурс, потому как видно опытные люди тут пишут, и что меня уж покорило, так ваша чисто мужская компания, а это завсегда получше женской, там трескотни много, толку мало.

Так вот, разрешите отрекомендоваться, новичок на уровне читала форумы, собирала инфу, но практики нуль,с сегодняшнего дня стала счастливой обладательницей, как Вы изволите выражаться самовара (фото пока вставить не могу, форум ругается)фото есть в моей галерее , если так можно посмотреть

первая попытка потестить вызвала недоумение,помогите разобраться пожалуйсто

Значит дело было так, задача была попробовать запустить мой самовар паровым методом(запускала первый раз и без продукции) посмотреть как хоть процесс проходит
воды 1.3 литра
от начала прогрева прошло 10 мин, и на градуснике 100
начинаю стравливать воздух через золотник, воздух с мелкими каплями воды но не струя пара, правда пару раз были попытки попискивать и вырывался комок пара, но потом снова воздух
на протяжении 40 мин беспрерывного стравливания воздуха температура 120, и пара нет
давление от начала прогрева за 10 мин поднялось до 1.2 бар., потом начала стравливать воздух , давление упало до 0.2 бар и ооочень медленно на протяжении 40 минут доползло до 1 бар
выключила газ, пришла с вопросами к Вам:

Вопрос, стоило ли мне продолжать эту процедуру до того момента пока всё же не пошел бы пар?(если да, то тут же назревает вопрос, если на протяжении 40 мин у меня на градуснике 120 то что было бы в итоге с продукцией теоретически по правилам при появлении пара должно же ещё добавить время на готовку)

стоит ли вообще стравливать воздух через золотник, или он не предназначен для этих манипуляций (я имею ввиду такое продолжительное воздействие горячего воздуха на его детали)и вообще, функциональность его в данной ситуации?

может нужно было больше воды налить, до титров 4, и плюс банки при стерилизации место займут, тогда ситуация изменится в корне?

очень прошу не серчайте за глупые вопросы, так хочется разобраться, а без Вашей помощи ни как

svarnoy, Отв.1571 20 Марта 15, 23:47

Кима, Приветствуем!
Без названия или картинки аппарата,сложно рекомендовать чего то.
Температура кипения строго соответствует давлению.
100 градусов-0 избыточного.
110- 0,5 бара избыточного.
120- 1 бар избыточный.

Кима, Отв.1572 21 Марта 15, 00:28

автоклав изготовлен из широкого газового балона, сверху крышка на шести болтах, в комплектации монометр 0.6 МРа, ртутный термометр на 150 гр.подрывной клапан на 8 атмосфер, внутри деревянная решетка на ножках саморезах, трубка для термометра опускается внутрь на 12см , на уровне второго ряда банок (расчитан на 14 шт 0.5 литра)

FOX65, Отв.1573 21 Марта 15, 04:04

Кима,стравливается воздух до 100*,выше 100 не следует открывать ни когда.Прогреется и с воздухом,но дольше и не равномерно,внизу будет горячее,а термометр в крышке покажет меньше.После 80-90*нужно оставить в покое и греть до 120ти.По завершению стравливать медленно когда будет меньше 100,где то 80-90.Ждать до полного остывания не стоит,образуется вакуум,что тоже не очень надо.

Золотник сделан для закачки давления при готовке в воде.
Он 130 выдерживает,как и резина автомобильная,у меня прокладка из камеры и не грубеет.

Кима, Отв.1574 21 Марта 15, 19:59

FOX65, спасибо Вам огромное, Вы мне очень помогли, а то я как то запуталась совсем!!!
уточню, чтоб наверняка, стравливать через золотник всё таки, а не через предохранительный клапан, правильно?

Я правильно поняла что Вы описали процесс для банок твист оф? (греть до 120ти.По завершению стравливать медленно когда будет меньше 100,где то 80-90...)

и еще вопросик Вы пишите что золотник сделан для закачки давления при готовке в воде, а при готовке на пару в СКО вначале мы же подкачиваем избыточных 1.5 атмосфер?

хочу на всякий случай уточнить порядок действий, для парового способа с банками СКО:
1- в упакованный автоклав (допустим банками СКО с рыбой, без томата в собственном соку. На дне 2.5 литра воды и решетка)сначала подкачиваем 1.5 атмосфер избыточного давления.
2-зажигаем горелку.
3-температура растёт, по мере прогревания смотрим на термометр и стравливать по тихоньку воздух до 80*, после не стравливаем, ждём температуру 120*
4-при 120* засекаем 45мин и следим чтоб температура не менялась.
5-по истечению 45мин выключаем газ и по мере остывания подкачиваем давление чтоб держалось около 2атмосфер хотя бы до 60градусов.
6-при 40 градусов можно спустить воздух через золотник и открыть.
7- Выдержать от двух недель, кушать и не бояться за своё здоровье и здоровье близких, и ни какой ботулизм не пройдёт )))

Поправьте меня если уж что опять напутала, зарание большое спасибо и удачи !!!

FOX65, Отв.1575 21 Марта 15, 20:06

Кима,частично не правильно поняла,но уже лучше.
Стравливать можно через,что угодно,у меня голова от баллона сохранена и я стравливаю через вентиль.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

На пару только твисты и преддавление не качают.
СКО в воде с преддавлением.

С СКО рано открывать нельзя,зависит от продукта.Даже когда 40 в автоклаве в банках горячее и при стравливании в них может резко подняться давление и результат вздутые крышки или лопнутые банки.

С твистами легче и проще и быстрее.

Кима, Отв.1576 21 Марта 15, 20:18

ААа , а я то думала что СКО тоже на пару можно, ох жаль.

СПАСИБО!!! бодльшущее и много удачи Вам!!!

FOX65, Отв.1577 21 Марта 15, 20:22

Цитата — Кима, 21 Марта 15, 20:18:
ААа , а я то думала что СКО тоже на пару можно, ох жаль.

Не то что бы нельзя совсем.Можно зажимать крышки в кассету и т.п.

француз, Отв.1578 21 Марта 15, 20:24

Цитата — Кима, 21 Марта 15, 19:18:
ААа , а я то думала что СКО тоже на пару можно, ох жаль.

falki делает-расскажет.Там тоже свои хитрости есть.Я не вникал.

FOX65, Отв.1579 21 Марта 15, 20:29

француз,для виртуозов нет невозможного.Мы и самогон из табуретки можем сделать.

# Страница 80

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1580

Кима, Отв.1580 21 Марта 15, 20:33

Вот села, подумала, всё логично и так в голове все выстроилось, и правда пожалуй правильней в воде СКО с пред давлением крышки плотно закатаны ведь, а на пару твисты, там и некоторое движение давления и воздуха позволительно , сижу и чувствую себя, прям академиком, не меньше ))))))))

а про секретики ооочень интиресненько, будет над чем помозговать)))

FOX65, Отв.1581 21 Марта 15, 20:37

Кима,из твиста выходит давлени,потом крышку присасывает,если в воде может воды хлебнуть(по логике).

svarnoy, Отв.1582 21 Марта 15, 20:42

FOX65, Делаю только в воде, и твист оф.
Воды не хлебает.

француз, Отв.1583 21 Марта 15, 20:43

FOX65, Если воды,тогда и воздуха "хлебнет".Такая банка однозначно плохо закрыта и брак.

FOX65, Отв.1584 21 Марта 15, 20:56

svarnoy, француз,я же говорю нет не возможного для нас.

Денис,а с чем связано делать в воде твисты?Я лично от СКО ушел,потому что с водой хлопотно.Если крышка и банка холодные она не герметична в нее уже вода может попасть,ясно ты опытный и все предусмотришь,а новичку надо знать.

Рич правильно говоришь,но я вынимаю банки сразу горячими и чуть все подтягиваю в рукавицах,не даю остывать в клаве.Пока крышки вспучены туда не попал воздух из клава(вонючий).

svarnoy, Отв.1585 21 Марта 15, 21:03

FOX65, Я начинал с непонятного мне процесса, в клаве из 27 литрового баллона, с давлением после нагрева в 4 бара.
Теперь делаю на воде, только по старой привычке, хоть и пользую твисты, и 10 литров скороварку. И процесс мне более менее понятен.
Считай это вопрос веры.

француз, Отв.1586 21 Марта 15, 21:04

FOX65, Не надо крутить,ковырять.Пока надутые.Подсосет из атмосферы-капут всеи стерилизации.
Если спешу,то еше бурлящие банки аккуратно достаю,стараясь до крышки ваще недотронутся.

Кима, Отв.1587 21 Марта 15, 22:24

Цитата — FOX65, 21 Марта 15, 20:37:
из твиста выходит давлени,потом крышку присасывает

да, да, я про это имела ввиду)))

Цитата — Кима, 21 Марта 15, 20:33:
там и некоторое движение давления и воздуха позволительно

FOX65, Отв.1588 22 Марта 15, 10:38

Купил поросеночка в магазине по 240р,не жирный,говорят Воронежский(кто не хочет говорить Бразилия).
Купил у себя в деревне у знакомого по 260р,не жирный,убиенный утром.
Сварил.Визуально отличаются.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/22/29051.242560.jpg
Izobrajenie_042. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Буль-буль, Отв.1589 22 Марта 15, 14:21

Цитата — falki, 22 Марта 15, 04:09:
уже где то написал крышки ско очень хитрые и нет четких стандартов в их размерах,у одной хозяки закаточная машинка хорошо закатывает а другой плохо и в чем разница понять сложно.

Особенно банки из старых запасов имеют далеко не идеальные горлышки.Я приспособился такие закатывать по сегментам,потому как если просто крутить по кругу,то в некоторых участках ролик не прижмет.Поэтому с начало закатываю по кругу,а затем дополнительно прокатываю не дожатые сегменты,часто на пределе резьбы.

Кима, Отв.1590 22 Марта 15, 16:01

Цитата — falki, 22 Марта 15, 04:09:
делайте по американскому методу

скажите пожалуйста, что Вы имеете ввиду?

FOX65, Отв.1591 22 Марта 15, 16:53

Кима,твисты в пару без преддавления.

француз, Отв.1592 22 Марта 15, 18:56

Кима,
[сообщение #11751664] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11751664>

Кима, Отв.1593 22 Марта 15, 21:37

вот перечитывая форум наткнулась на сообщение svarnoy

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 14:26:
Нагреть кастрюльку,чтобы она пар пускала не есть наша цель.
Задача приготовить продукт длительного хранения без холодильника.Можно засолить,засахарить,заспиртовать,высушить и сублимировать,а можно консервировать.
Для того,чтобы консерва долго хранилась нужно убить внутри банки абсолютно всё живое,включая самые "законсервированные природой" формы жизни, споры. А то можно очень сильно удивиться.
Так вот споры бутулизма достаточно быстро погибают только при 120 С, и 120С нужно не просто в кастрюльке,а внутри по всей банки с консервой,а для этого нужно время на прогревание.Но,при Т выше 126 начинает пригорать жир.
Не во всех продуктах могут образовываться такие споры,и Т в 120С значит не надо.
Температура кипения воды зависит от давления. В открытой кастрюльке вода не нагреется выше 100 С,а в баке с давлением 3 отмосферы не закипит при 120 С.
Значит клапан нужен довольно точный, и на разное давление(температуру),что непросто.

Вопрос, если у меня в комплектации из приборов Градусник в гильзе с маслом гильза на 10 см ,манометр на 6атм, предохранительный клапан и золотник, то в идеале мне нужно искать возможность добавить клапан на 120* (редукционный, если я не ошибаюсь, или как его, пердун чтоль)???

svarnoy, Отв.1594 22 Марта 15, 21:49

Кима, Я и есть тот самый сварной.

Напиши подробно, как у тебя сейчас процесс происходит.

Кима, Отв.1595 22 Марта 15, 21:50

а это в каких продуктах не образовываются споры, наверное кислых каких ни будь, я правильно понимаю?

француз, Отв.1596 22 Марта 15, 21:55

Кима, Слушаи одного,сварного,или фокса.От всех советов башка треснет,и не поимешь ничего.(фалки не в счет-уехал,далеко-пущаи протрезвеет.) [Смеющийся]

Кима, Отв.1597 22 Марта 15, 21:59

значит так, процесс сейчас на стадии остывания продукта после стерилизации в воде, остывает шестой час пока 50* делала в СКО, потому как не было твистов под рукой, в по мере прогревания на градусах 80* там что то бумкнуло, и потом позже еще раз, в предвкушении сюрприза, жду.

Способ на воде вроди с одной стороны надёжней, но уж и правда долго, да и с банками СКО не уверенность присутствует,по этому готовлюсь следующую закладку делать на пару, но вот прочитала Ваш пост и засомневалась, что то не спокойно по прогреву сомневаться стала или получится всё, если только спущу воздух через золотник до 100 градусов, а потом подниму до 120*

Добавлено через 11мин.:

о, уже могу фото своего самоварчика показать, вот
[izobrajenie_046.7.jpg Автоклав]
izobrajenie_046.7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/20/41325.242481.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 12мин.:

француз, вот хорошо , что у кого то хоть выходной [Смеющийся]
эээ, а про советы, так чем больше нейронных соединений образуется в мозгу(а они обычно образуются именно в нестандартных ситуациях), тем говорят наоборот башка крепче [Подмигивающий]

француз, Отв.1598 22 Марта 15, 22:28

Цитата — Кима, 22 Марта 15, 20:59:
там что то бумкнуло, и потом позже еще раз,

Знакомыи звук-2 банки не считаются.Ебананы,сколько раз я с этим сталкивался! Извини! Ну как можно запускать процес,не зная,шо делать.Ну как тут не матюхатся!Мы ведь не ясновиящие!Шо? давления нет-открываи.Есть,не открываи..лопнут,за краинего не буду!

Кима, Отв.1599 22 Марта 15, 22:53

француз,всё под контролем, спокойствие, только спокойствие, это дела житейские,

а если по порядку, то делала всё по форме, как положено,
1- в банки СКО упаковала рыбку с перчиком горошком и лаврушкой, прогрела в духовочке легонечко, закатала крышками внимательнинько и правда до загрузки автоклав они у меня подостыли маленько (насос поломанный мне продали
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

пришлось отвлечься от увлекательного занятия),
2-загрузила самоварчик банками по 0.5 с рыбой, снизу деревянный поддон(не подставка как для парового способа)залила водой покрыло банки на 2см (правда они у меня повсплывали)
3-подкачала 1.5 атмосфер, включила газ
4-95мин разгон до 120* на манометре 5атмосфер
5-выдержала при температуре 120* 40мин, выключилагаз
6-на данный момент 1.3атмосферы и 43* , жду пока остынет до 30*, потом стравлю воздух потихоньку через золотник и открою, с меня фото продукта

# Страница 81

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1600

Кима, Отв.1600 22 Марта 15, 23:06

falki, тут я вроди разобралась с паровым методом, меня беспокоит вопрос, с моими девайсами на самоваре, при паровом методе, прогреется ли продукт в банке до 120* градусов за такой маленький разгон, если я только спущу лишний воздух через золотник, как уже много описывалось выше то у меня 120 будет уже через 20мин

Добавлено через 2мин.:

falki, ботулизма боюсь
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.1601 22 Марта 15, 23:10

Цитата — Кима, 22 Марта 15, 22:53:
на данный момент 1.3атмосферы и 43*

А почему на фото давление 0 а т-ра 110 ?

Кима, Отв.1602 22 Марта 15, 23:29

Немо,

Цитата — Немо, 22 Марта 15, 23:10:
А почему на фото давление 0 а т-ра 110 ?

фото сделано при первой пробной попытке (без продукта) стравила всё давление, уже с этим разобралась

falki,

Цитата — falki, 22 Марта 15, 23:10:
Кима, там не 120 градусов было а все 140градусов.неудачная модель.

объясните пожалуйста

"резинка сифонит" резинку проверю, вроди бы видимых или слышимых признаков травления не было, резинка новая

француз, Отв.1603 22 Марта 15, 23:37

Цитата — Кима, 22 Марта 15, 22:29:
объясните пожалуйста

С недавних пор он сам неудачная модель,не знаю какои молниеи его шарахнуло.Аа-колонну собрал!Давно ведь знакомы,дураком он небыл,а шас туфту гонет.
https://www.youtube.com/embed/Dy1JzG529ro

Кима, Отв.1604 22 Марта 15, 23:43

ну слава Богу, а то я уж чуть не зарастроилась
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

по секрету расскажу, я как прочитала , что модель не очень, эх, пошла на кухню, стою возле самоварчика, и приговариваю, ну и подумаешь, модель неудачная, ничего, доукомплектуем, мы с тобой еще ого го каких тушенок настерелизуем, вкуснююющих!!!

А потом понимаю ну всё, приехали, влипла по самые ухи в консервирование,(а до этого весь мой опыт это 8 пол литровых банок малинового варенья) так то оно бывает [Улыбающийся]

француз, Отв.1605 22 Марта 15, 23:49

Кима, Ты не радуися,а погляди.Ждемс,че получилось.Там,после таких игр...мож и закусить чего наидется!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Кима, Отв.1606 22 Марта 15, 23:55

Всё будет отлично, я знаю, найдётся, по любому, пока ждём
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

пока 40* и 1.6 атмосфер

француз, Отв.1607 23 Марта 15, 00:01

Кима, не скучно,без закуски..Стравливаи,по тихноньку.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

При 40 не могет быть 1,6!

Кима, Отв.1608 23 Марта 15, 00:03

неее, боязно, звук был когда "бумкнуло", до сих пор забыть не могу

Добавлено через 1мин.:

я уж утором отпишусь, по результатам, спасибо за поддержку!

Немо, Отв.1609 23 Марта 15, 00:05

Кима,
если не трудно измерь высоту клавы

[bezimyannii.jpg Автоклав]
bezimyannii.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

а то я себе тоже с балона стругаю только без фланца, крышка из внутри будет вставляться и он у тебя внутри покрашен?

Вложения:

Безымянный.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1610 23 Марта 15, 00:07

[Смеющийся]Кима, не бумкнет!

Добавлено через 13мин.:

ННемо, 18 Июл 14, 13:57 в Кухонный инвентарь
Вопрос к продвинутым автоклавщикам.
Заложил автоклав банки с курицей.
Темп. 115-118 1 час
давление 3 атм.
остывал 12 часов
КОГДА ДОСТАЛ ВСЕ БАНКИ НАДУТЫЕ.
на вкус цвет запах вид просто супер
косточки рассыпаются
где косяк?
если не трудно измерь высоту клавы
а то я себе тоже с балона стругаю только без фланца, крышка из внутри будет вставляться и он у тебя внутри покрашен?
Товаришь любит попиздеть,не консерву тушить!
(не поиму ,от кеда такие тормоза берутся,кто высоту до вытяжки замерить не могут,и высоту термометра отнять)!!

FOX65, Отв.1611 23 Марта 15, 06:46

Кима,для термометра гильзы не было?Надо купить они продаются,а то так его не на долго хватит.

FOX65, Отв.1612 23 Марта 15, 09:08

falki,как думаешь,у меня внизу не перегревается,когда я прогреваю до 90 или 100 с приоткрытым вентилем.Клав утеплен хорошо должно равномерно передаваться.
Еще думаю лучше прибавить время,а Т по меньше 115-118.Или без разницы?

FOX65, Отв.1613 23 Марта 15, 09:36

50л газ.баллон.Тэн,воды около 10л. Термометр в крышке щуп 10см.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Утеплитель снят.Два раза вставил,что то.

FOX65, Отв.1614 23 Марта 15, 09:53

falki,гильзы не трудно сделаю(на другом),а что там смотреть как изменяется Т и не допустить перегрева?Щас ИРТ-250 жду,хотел его в воду вставить.Ведь выше температуры воды пар не должен быть?

Немо, Отв.1615 23 Марта 15, 09:55

француз,

Цитата — француз, 23 Марта 15, 00:07:
не поиму ,от кеда такие тормоза берутся

тормозом можно стать когда твои посты читаеш , 5 раз надо перечитать чтоб понять твой французкий язык

Цитата — француз, 23 Марта 15, 00:07:
Товаришь любит попиздеть,не консерву тушить

Как раз пиздеша от тебя тут больше, а я тут только по делу спрашиваю или отвечаю

Цитата — француз, 23 Марта 15, 00:07:
кто высоту до вытяжки замерить не могут,и высоту термометра отнять

И нафуя мне высота вытяжки я делаю клаву на два ряда банок, мне надо лёгкий надёжный производительный агрегат.

FOX65, Отв.1616 23 Марта 15, 10:17

falki,я ведь в основном в пару делаю.Вопрос про пар был.
Если медленно стравливать до 100,как будто через иголку выходит,то вроде бы прогрев ровно идет.

FOX65, Отв.1617 23 Марта 15, 11:46

Цитата — falki, 23 Марта 15, 11:00:
до 80 градусов прогревай что был маневр при остывании

Я это понял,что до 100 не надо.
Давление видимо по больше создается(манометра то нет),когда раньше закроешь и вакуума нет.
Наверное при какой Т закрываешь при такой и открывать.Так и делаю.

Кима, Отв.1618 23 Марта 15, 13:00

Немо,до нижнего шва 31см, как по мне маловато, вместе с подставкой впритык так сказать было бы отлично+ см5, это если для водного способа, маленькая воздушная подушка (5атмосфер при 120*) а для пара нормальненько.

Добавлено через 18мин.:

FOX65, а так понимаю, что Вы про чехол такой , который сверху надеваться должен, нет не было, а почему без него плохо, где их хоть искать?

я пока деревянными палочками с четырёх сторон подставляю, чтоб градусник не соприкасялся с металической трубкой, в которой масло

falki,я когда в воде стерилизовала, то воды наливала столько, чтоб трубка с термометром в воде находилась, а не в воздушной подушке, а инструкция, то да, я её давно заприметила и утащила
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1619 23 Марта 15, 13:20

Извините,за проявленную несдержанность.Фалки,ты стал слишком педантично ко всему относится.Если понять процес-одного термометра вполне достаточно.Это так же,как и при ректификации.Чем меньше лишних приблуд,тем лучше.
Витья,прогревать надо тщательно,шоб весь воздух удалить.Я на работе проверял.Пока этого не сделать,верхнии градусник врет.Показывает меньше.Потом совпадают все три.Один внизу,второи в стене,третии сверху.

# Страница 82

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1620

Кима, Отв.1620 23 Марта 15, 13:32

Позвольте отчитаться о моём эксперементе с водным способом!

Цитата — Кима, 22 Марта 15, 22:53:
а если по порядку, то делала всё по форме, как положено,
1- в банки СКО упаковала рыбку с перчиком горошком и лаврушкой, прогрела в духовочке легонечко, закатала крышками внимательнинько и правда до загрузки автоклав они у меня подостыли маленько (насос поломанный мне продали пришлось отвлечься от увлекательного занятия),
2-загрузила самоварчик банками по 0.5 с рыбой, снизу деревянный поддон(не подставка как для парового способа)залила водой покрыло банки на 2см (правда они у меня повсплывали)
3-подкачала 1.5 атмосфер, включила газ
4-95мин разгон до 120* на манометре 5атмосфер
5-выдержала при температуре 120* 40мин, выключилагаз
6-на данный момент 1.3атмосферы и 43* , жду пока остынет до 30*, потом стравлю воздух потихоньку через золотник и открою, с меня фото продукта

фото прикреплю позже
остыл до 43* и 1.5атмосферы, потихоньку стравила воздух(стравливала оооочень медленно, в один момент чуть сильнее нажала и минус одна банка)

по результату:
у двух банок треснуло дно- моё предположение, что от неравномерного прогрева, у меня горелка выставлена была со смещением от центра значительно, не хватало ему упора от решеток (на будущее вопрос решенный)

у двух банок(одна из них и схлопнула крышку в процессе стравливания воздуха) сильно приподняты были крышки-моё предположение, что именно в этих банках (там был карасик мелкий)он более плотно упакован и прогрев в духовке получился хуже, вот и результат

Все остальные банки с сильно втянутыми крышками, все нормально.

FOX65, Отв.1621 23 Марта 15, 13:48

Кима,в сантехнических магазинах или отопление дома,котлы всякие.
Там для термометров стеклянных продают такие защитные железки.

француз, Отв.1622 23 Марта 15, 13:55

Если честно,сам не понинимаю,почему так.Но факт с термометрами на лицо.Те откалиброванны,и регулярно проверяются.Может дело в том,шо после разгона,а-клавы греются только снизу.Это как раз наш случаи.

Кима, Отв.1623 23 Марта 15, 14:15

Но на этом я не остановилась, и пошла дальше,
паровой способ:

1- на дно 3 литра воды (для себя уяснила, что сильно резкого разгона не нужно, если банки предварительно не хорошенько прогреты, по этому вместо 1.5л воды как в первый раз, взяла 3л)
(в следующий раз банки предварительно планирую прогревать в духовке при 110 градусах, время выясню опытным путём, в наличии электронный термометр со щупом), или лучше сразу до 120* прогревать, как Вы думаете?

2- разгон делала плавным повышением уровня газа в три этапа (тут как я понимаю та же ситуация в зависимости от того как прогеты банки предварительно, и на сколько плотно упакован продукт)

3-с самого начала золотником спускала непрерывно воздух до 80*, заняло 20мин времени

4-в самоварике слышно побулькивание, начинает расти давление

95* - 0.2бар на часах 0.24мин
104*- 0.5бар 0.26
108*- 0.8бар 0.27 (слышно побулькивание)
114*- 1бар 0.30 (побулькивание меньше)
117*- 1.3бар 0.31
120*- 1.4бар 0.33 убрала газ до мин, (в следующий раз уберу на 117* учитывая динамику разгона)
123*- 1.25бар 0.39 меньше газ сделать нет возможности, большая горелка
121*- 1.1бар 0.41 (бульканье затихло)
120*- 1.1бар 1.01

после 30 мин стерелизации при120* выключаю и жду оствания до 80*,после чего спускаю воздух и открываю клав, у меня получилось что крышки были ровные, (не ввыпученные), после того как я их достала,(не ставить на мокрую или холодную поверхность чтоб не вылетело дно от перепада температуры) они еще кипели и потихоньку крышки втягивались, всё отлично продукт норм
так дотошно описывала процесс, с целью чтоб Вы глянули всё ли в норме, подскажите пожалуйста если что не так, буду Вам очень благодарна, Заранее большое спасибо!

для себя сделала вывод, сократить разгон за счет предварительного прогревания в духовке до 120*,
и попробую стравливать воздух до градусов 100, и соответственно начинать охлаждение тоже со 100*, так как продукт еще долго всё равно потом кипит, лучше доставать пораньше как рекомендует falki,

из двух экспирементов водный и паровой, для меня выбор очевидный, по времени водный занял 12часов, а паровой 2часа, плюс при паровом более подконтрольный процесс выдержки температурного режима и еще, всхлопывание банок, охохох,

Добавлено через 1мин.:

falki,

Цитата — falki, 23 Марта 15, 13:39:
ну-ну

как понять, не пойму
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 4мин.:

а как часто нужно проверять термометр ртутный?

Кима, Отв.1624 23 Марта 15, 15:39

дык понятное дело, само собой, я уж и не писала что в водном СКО были, а в праровом твист,

Цитата — falki, 23 Марта 15, 15:20:
давление травить нельзя только естественным путём остывания

тут не очень понятно, это про который момент?

если при паровом, то помоему около ста там давление уже на нуле,а в водном получается нужно было дождаться пока температура упадёт значительно ниже 43* и соответственно давление должно было упасть, в ту сторону мыслю?

Кима, Отв.1625 23 Марта 15, 16:03

Цитата — falki, 23 Марта 15, 15:50:
При температуре охлаждающей воды (40 - 45°), выходящей из автоклава, давление снижают до нуля

ну, дык у меня было тоже 43* когда я давление стала спускать до нуля путём стравливания воздуха через золотник [Непонимающий]

Кима, Отв.1626 23 Марта 15, 16:10

ок, принято,исправлюсь [Подмигивающий]

Добавлено через 19мин.:

и еще вопрос, для парового метода хочу добавить клапан для спускания воздуха, только не знаю как он называется,подскажите пожалуйста какой лучше искать, потому как через золотник не совсем удобно, держать 20мин и плюс там очень тонкой струйкой травит и пар превращается в капли воды, соответственно в самом золотнике постоянно вода, боюсь он так долго не протянет вот фото крышки на всяк случай
[izobrajenie_046.2.jpg Автоклав]
izobrajenie_046.2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1627 23 Марта 15, 17:06

Кима, Подрывником,с краснои ручкои можно стравливать,но тоже держать придется.По началу так приходилось делать.Я вилку под него втыкал.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Но тот,зараза,полностью не открывается.Получается как бы небольшое давнение,но держит.Не знаю,насколько это правильно.

Кима, Отв.1628 23 Марта 15, 17:14

тут такое дело, что подрывник как то у меня странно не реагирует на прокручивание крышки, пробовала при первом прогреве без продукта правда уже плохо помню показания термометра и монометра в тот момент, примерно градусов 80 было, я попробовала слегка ручку против часовой повернуть, никакой реакции, ручка просто прокручивается где то на 0.7см в одну и вдругую сторону без прикладывания усилия и всё, ни какой реации там звук, или воздух чтоб выходил. Так и должно быть?

FOX65, Отв.1629 23 Марта 15, 17:14

Кима,через золотник не очень удобно,но ему ни чего не будет,в крайнем случае они стоят копейки закрутишь новый.
Или нужно какой то кран еще прикручивать,но желательно вентиль,чтоб плавно открывался.Шаровый можно рывком открыть и все взлетит.

Кима, Отв.1630 23 Марта 15, 17:18

а есть такие, как на американских кастрюльках, или что то вроде того?
я имею ввиду чтоб пока прогрев из него воздух стравливается, а как уже нужно остановить протравливание то крышку там надеть или просто закрыть его?

француз, Отв.1631 23 Марта 15, 17:18

Оно вроде по кругу должно крутится.на право,по моему.Как кран,если воду закрывать.С щелчками.Как раз перед щелчком и есть максимально открытое положение.

Кима, Отв.1632 23 Марта 15, 17:24

Агаа, попробовала, там провернуть с усилием надо было, спасибо !

Буль-буль, Отв.1633 24 Марта 15, 04:23

О насыщенном паре и о воздухе,находящимся с ним в одном сосуде .http://vsevtempe.spb.ru/.../svoystva_para/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vsevtempe.spb.ru/tehnicheskaya_informatsiya/svoystva_para/>

француз, Отв.1634 24 Марта 15, 04:49

Буль-буль, Чето-криво,не открывается.

Буль-буль, Отв.1635 24 Марта 15, 06:43

Цитата — француз, 24 Марта 15, 04:49:
Чето-криво,не открывается.

http://vsevtempe.spb.ru/.../svoystva_para/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vsevtempe.spb.ru/tehnicheskaya_informatsiya/svoystva_para/>

француз, Отв.1636 24 Марта 15, 06:48

ХЗ

Добавлено через 8мин.:

Буль-буль, Ты просто открои ту страницу,скопируи ссылку,на верху которая,и вставь сюда.

Вложения:

Снимок экрана от 2015-03-24 054725.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.1637 24 Марта 15, 06:59

Цитата — француз, 24 Марта 15, 04:49:
Буль-буль, Чето-криво,не открывается.

Да вроде все в ажуре ,сайт открыается .
[Улыбающийся]

француз, Отв.1638 24 Марта 15, 07:02

arelaw1,Я и так,и сяк-не фига.Нагуглил,один перец не открывается.

Вложения:

Снимок экрана от 2015-03-24 061015.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.1639 24 Марта 15, 07:14

ну попробуй тогда по этой ссылке
http://gigabaza.ru/doc/90507.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://gigabaza.ru/doc/90507.html>

# Страница 83

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1640

француз, Отв.1640 24 Марта 15, 07:18

Цитата — arelaw1, 24 Марта 15, 06:14:
ну попробуй

Гут! А то интересно ведь.

Добавлено через 10мин.:

Такая табличка весьма познавательна.Оказывается,я на правильном курсе..спс.

Вложения:

Снимок экрана от 2015-03-24 062712.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.1641 24 Марта 15, 10:01

француз, Не забывай, что в таблице указано абсолютное давление.

француз, Отв.1642 24 Марта 15, 10:04

svarnoy, ! То ж по циферкам видно [Смеющийся] [Смеющийся]

Вложения:

nu-vi-blin-daete.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1643 24 Марта 15, 11:58

Цитата — Кима, 23 Марта 15, 14:15:
за счет предварительного прогревания в духовке до 120*,

Мадам,это не реально.Да и зачем тогда клава.

юрьевич, Отв.1644 24 Марта 15, 14:59

Цитата — Кима, 23 Марта 15, 14:15:
Но на этом я не остановилась, и пошла дальше,
паровой способ:
120*- 1.4бар

Что то я не понимаю, при таких условиях какой пар?
120*-1бар вот пар.

Добавлено через 16мин.:

Цитата — Кима, 23 Марта 15, 16:10:
для парового метода хочу добавить клапан для спускания воздуха,

Снять подрывник, накрутить тройник,установить подрывник,установить кран.Если боитесь что откроете слишком резко, то продаются заглушки, просверлить отверстие диаметром 1-1,5мм и ввернуть(навернуть) в (на)кран. И будет вам счастье.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Кима, 23 Марта 15, 16:10:
для парового метода хочу добавить клапан для спускания воздуха

При правильном исполнении метода -это будет напуск.

Добавлено через 9мин.:

Цитата — falki, 23 Марта 15, 11:00:
если при100градусах
закрываешь тогда и открывать нужно при этой температуре иначе вакуум получится и крышки приподымет.

Ну и что. Зато разрежение в банке выше. Закрываю всегда при 100* с выдержкой 3-5 минут, что бы поболее воздуха выдавило паром из клава и (кстати америкосы тож рекомендуют), открываю при 70-60* полёт нормальный.

igl, Отв.1645 24 Марта 15, 15:53

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 14:59:
Но на этом я не остановилась, и пошла дальше, паровой способ: 120*- 1.4барКима, Вчера в 14:15Что то я не понимаю, при таких условиях какой пар?120*-1бар вот пар.

Примесь воздуха.Не все стравилось.Ну и точность измерений
Добавлено через 9мин.:

Цитата — igl, 24 Марта 15, 11:58:
Зато разрежение в банке выше

Иногда до такой степени,что вся жидкая фракция плавает в кастрюле.Как по мне-лучше дольше при 80 попродуваться.И меньше риска разгерметизации вакуумом,поддержу falki,а то его француз уже зашугал.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — falki, 22 Марта 15, 22:56:
для рыбы очень большая температура.

Если в масле или собсоку то нормально(в букварях так).Для томата много

FOX65, Отв.1646 24 Марта 15, 16:08

юрьевич,если закроешь при 100,а открыть совсем холодный(теоретически,я не пробовал)в клаве вакуум быстрей чем в банках будет и последствия соответственные.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — igl, 24 Марта 15, 15:53:
,поддержу falki,а то его француз уже зашугал.

У француза беда,киска болеет вот он забухал и нервный.

француз, Отв.1647 24 Марта 15, 16:13

Цитата — FOX65, 24 Марта 15, 15:08:
последствия соответственные.

Ничего страшного.Но до совсем холодного дело не доходило.Да и остывает быстро,чего там 20 минут не подождать.Потом кришку на,и можно спать.

юрьевич, Отв.1648 24 Марта 15, 20:00

Цитата — FOX65, 24 Марта 15, 16:08:
,если закроешь при 100,а открыть совсем холодный

Ну я так не делал, а вот после напуска при 70-60* достаю сразу. Крышки в это время не втянутые,но и не выпуклые. Внутри идет кипение. Не трудно определить при каком разрежении температура кипения примерно 70*. Хотя это и не важно.
Крышки втягиваются при последующем остывании.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — igl, 24 Марта 15, 15:53:
Примесь воздуха.Не все стравилось

Вот именно! Надо делать продувку при 100*. У меня на третьей минуте градусник показывает 102*. Это говорит о том,что парообразование превышает выход пара. Чем больше выпустим воздуха тем параллельнее кривые парообразования (кипения)и давления.

Народ прошу совета. Сегодня увидел крышки с белым пластизолем. Никаких букв "С" или "П" в маркировке не наблюдается.
Обычно покупал с желтоватым пластизолем. Подходят такие или нет? Может кто сталкивался?

FOX65, Отв.1649 24 Марта 15, 20:48

юрьевич,а я не видел,чтоб написано с или п,всегда с белым пользую,вроде стоят,по три раза бывает делаю.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/19/29051.236804.jpg
Izobrajenie_015. Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1650 24 Марта 15, 20:51

FOX65, Во,и у нас такие,с грибочками,ягодками.Только упаковка другая.эМ или Жо-разницы не видал.

FOX65, Отв.1651 24 Марта 15, 20:59

француз,в Одессе делают,братья.

француз, Отв.1652 24 Марта 15, 21:00

FOX65, То шо привозные,я в курсе
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Откеда-и не интересовлся.

юрьевич, Отв.1653 24 Марта 15, 22:18

Цитата — FOX65, 24 Марта 15, 20:48:
всегда с белым пользую,вроде стоят,по три раза бывает делаю

Рад за вас. На Ваши крышки хотя бы описание есть
Крышка твист-офф "Таламус" III-82Металлическая крышка типа твист-офф (винтовая) для закатки стеклянных банок с горловиной венчика (размер 82)Состав: пищевая жесть, покрытая пищевым лаком с полноцветной литографией
Производитель: "Таламус Лтд" г. Одесса Украина
Назначение: домашнее консервирование (стерилизация)
кол-во в упак.: III-82 240шт. (термопак 20шт.)
А у меня вот
https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/24/37451.242796.png
Krishki. Автоклав. Кухонный инвентарь.

На сайте продавца указаний о назначении (пастеризация,стерилизация) нет. Печалька. Завтра пойду искать другие. Опыт печальный был к сожалению.

француз, Отв.1654 24 Марта 15, 22:21

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 21:18:
Опыт печальный был к сожалению.

Какои? Я валяю всеми под ряд,какие в магазинах попадаются,по дешевле.

FOX65, Отв.1655 24 Марта 15, 22:26

юрьевич,такие крышки тоже есть у меня,с контролькой.Они дороже,думаю не хуже.

Делай.

igl, Отв.1656 25 Марта 15, 08:50

Маркировка С П на ящике есть всегда.А печальный опыт у меня выражался так.Пока открутишь крышку,пластизоль кусками уже весь в банке

Добавлено через 2ч. 54мин.:

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 22:18:
На сайте продавца указаний о назначении (пастеризация,стерилизация) нет

Я звонил на Таламус.Это под пастеризацию

юрьевич, Отв.1657 25 Марта 15, 13:17

Цитата — француз, 24 Марта 15, 22:21:
Какои? Я валяю всеми под ряд,какие в магазинах попадаются

Развалился пластизоль. Сегодня пообщался с производителем крышек - ЗУИ ТОКК. Московская область Раменский р-н. У них есть под режим стерилизации. Буду брать.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — FOX65, 24 Марта 15, 22:26:
Они дороже,думаю не хуже.

Дело в том что с контролькой бывают и под пастеризацию тоже (со слов производителя). Подозреваю,что фирма Виктория которая производит упаковку крышек ТОКК для населения берёт те которые подешевле, т.е. под пастеризацию. А в нашем деле это лотерея.

Серголег, Отв.1658 25 Марта 15, 16:29

Привет,Всем-атоклав почти готов-газовый баллон,планирую делать на пару и на воде на крайняк.Фоты позже.
Собрался купить банки под твист предлагают только-0,72-пойдут ли под мясную тушонку или искать 0,5?
Вроде читал что желательно 0.5-у больших есть риск непрогрева или пойдёт 0.7.

FOX65, Отв.1659 25 Марта 15, 16:44

Серголег,у нас тоже 0,72 завалено,а меньше труднее найти.
Делают в любых.

# Страница 84

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1660

Серголег, Отв.1660 25 Марта 15, 16:46

Спасибо,бум брать.

француз, Отв.1661 25 Марта 15, 16:53

Цитата — юрьевич, 25 Марта 15, 12:17:
Развалился пластизоль.

Интересно.Не разу с таким не сталкивался.Просто везет?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышки всякие разные пользовал.Другие аж при закручивании чуствовалось шо отличаются.Где металл тоньше,где слои этого пластизолья совсем тонкии.Чаще врассыпную покупаю -там ваще упаковка и маркировка отсутсвует.

Кима, Отв.1662 25 Марта 15, 21:34

igl,

Цитата — igl, 24 Марта 15, 11:58:
Мадам,это не реально

, попробую, отпишусь по реальным цифрам

юрьевич,

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 14:59:
Что то я не понимаю, при таких условиях какой пар?
120*-1бар вот пар.

, вот и у меня были сомнения, по этому и выписала так дотошно данные, чувствую что то не то, но знаний не хватает

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 14:59:
установить кран

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 14:59:
продаются заглушки

, скажите пожалуйста, а они должны быть из какого материала устойчивого для высоких температур,или можно смотреть те что для сантехники или для газа?

Цитата — юрьевич, 24 Марта 15, 14:59:
При правильном исполнении метода -это будет напуск.

Будьте добры, поясните пожалуйста.

igl,

Цитата — igl, 24 Марта 15, 15:53:
Примесь воздуха.Не все стравилось

Да, спасибо думаю при установке дополнительного крана воздух будет стравливаться весь

svarnoy, Отв.1663 25 Марта 15, 21:56

На обычной скороварке есть клапан который закрывается при закипании. Его вполне хватает для выпуска воздуха.
Этот клапан делал для ПВК по принципу клапана скороварки.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/14/21834.241848.jpg
Img_2071. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/14/21834.241857.jpg
Img_2075. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пар стремится наружу через маленькое отверстие, в какой то момент поток пара выталкивает шток и запирает клапан. При остывании всё наоборот.
Вот картинки неважнецкие, но видно, что на манометре 1 бар, на экране 120С.
Первая строчка написано : готовим 119С 50 мин. Ниже строчка фактическая температура- 119,94С.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237237.jpg
Img_20150124_225740. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237238.jpg
Img_20150124_225731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Не нужно нам при наших домашних объёмах лишние примочки с промпроизводства.

igl, Отв.1664 25 Марта 15, 22:48

Интересная конструкция.На моих пароваиках такого нету.А как его тарировать,если чо?

svarnoy, Отв.1665 25 Марта 15, 22:50

igl, Тарировать что?

igl, Отв.1666 25 Марта 15, 22:56

Давление запирания.Там скорей расход более важен.Интересен мне такой клапан

svarnoy, Отв.1667 25 Марта 15, 23:02

igl, Нет там никакого давления. Интенсивность кипения кипения увеличивается, скорость пара тоже.
Если очень хочется, то можно побаловаться с весом клапана, лёгкий закроется быстрее тяжёлого.
Наверно нужно было использовать слово поток, а не давление. Сейчас поправлю.

igl, Отв.1668 25 Марта 15, 23:03

Кима,все получится у тебя.Подход на понимание -это правильно.Ничего тут сложного нет.Заглушка любая металлическая.Просверлить небольшое отверстие ,в качестве предохрана при шаровом вентиле

Добавлено через 6мин.:

Не,давление есть безусловно,чет-же ж его запирает.Зависим он конечно от интенсивности нагрева

француз, Отв.1669 26 Марта 15, 04:10

Цитата — FOX65, 24 Марта 15, 21:26:
,с контролькой.

шо цэ такэ? Эта пумпочка по середине?

Цитата — svarnoy, 25 Марта 15, 22:02:
Интенсивность кипения кипения увеличивается, скорость пара тоже.

Совершенно согласен.Разом понял,о чем ты.Есть такое дело.Но мне деиствительно легше клапан покдрутить чем газовую горелку.

FOX65, Отв.1670 26 Марта 15, 06:44

Цитата — француз, 26 Марта 15, 04:10:
Эта пумпочка по середине?

Да щелкалка такая.
Эти крышки вроде по тоньше я заметил,но работают хорошо.

юрьевич, Отв.1671 26 Марта 15, 10:18

Цитата — Кима, 25 Марта 15, 21:34:
они должны быть из какого материала устойчивого для высоких температур,или можно смотреть те что для сантехники или для газа?

Себе поставил обычный шаровой кран только с длинной ручкой, заглушку с дырочкой приготовил, но ставить не стал. Открываешь кран плавненько чуток и всё.

Добавлено через 58мин.:

Цитата — Кима, 25 Марта 15, 21:34:
Будьте добры, поясните пожалуйста.

Нагревая автоклав с открытым краном (я его называю кран связи с атмосферой)мы получим струю пара и показания термометра 100* затем даём выдержку 3-5 минут иперекрываем кран. В этот момент давление в автоклаве по сути равно атмосферному. Далее нагревая автоклав до 120* имеем давление 1 бар. После необходимой выдержки нагрев отключаем и температура начинает снижаться. Параллельно снижению температуры происходит конденсация пара внутри автоклава и снижается давление. При температуре 100* на манометре 0. Я произвожу разгрузку при температуре 70-60* на термометре (понятно что банки горячее) предварительно сделав медленный напуск, при снижении температуры ниже 100* происходит и снижение давления внутри замкнутой ( автоклав)системы. Физика процесса очень проста, если не изменяет память ,то из школьной программы извесно что объём воды при нагреве от 25* до 100* увеличивается в 1,016 раз. Другими словами мы перекрыли кран связи с атмосферой при 100*, вода уже расширена, при остывании вода сжимается,а количество воздуха внутри замкнутой системы остаётся неизменным. Вот отсюда вакууммирование и напуск.

FOX65, Отв.1672 26 Марта 15, 11:35

Разжевал,только в рот положить.

Добавлено через 2мин.:

юрьевич,а,что если вообще не стравливать воздух?Я не сварю тушенку?

юрьевич, Отв.1673 26 Марта 15, 13:02

Цитата — FOX65, 26 Марта 15, 11:35:
,а,что если вообще не стравливать воздух?

Здесь я вижу несколько проблем сразу.
1. Давление внутри замкнутой системы.
Например. У нас имеется некоторое количество газа(воздуха) в объеме, ограниченном стенками автоклава. Начинаем нагревать автоклав.Мы видим как начинают меняться показания температуры и давления Анализируя полученные данные, увидим, что зависимость давления от температуры носит пропорциональный характер – с повышением температуры увеличивается и давление. Отсюда следует вывод: при неизменной массе и объеме давление газа прямо пропорционально температуре – простенько и со вкусом. Кстати это закон Шарля.
Я почему то боюсь большого давления, наверное оттого что видел как взрываются баллоны. А если это произойдёт при 120* то вся вода находящаяся в автоклаве мгновенно превратится в пар. Паровая бомба однако. Пусть даже с самим баллоном ничего не случится до определённого времени (коррозия,ослабление швов,и т.д.), но если вырвет установленное оборудование (термометр, манометр,...) Короче сбросник просто необходим, это я для тех кто полагается на толщину баллона и не учитывает доустановленного на баллон оборудования.
2. Неравномерное распределение температуры по вертикали.
Сразу с нагревом начинает расти давление внутри автоклава и соответственно смещается кочка кипения воды в большую сторону. Если по простому,то вода в таком случае вообще не кипит. Прогрев объёма только за счёт теплообмена между водой и воздухом.Ну и теплопроводность горячего воздуха,паровоздушной смеси и насыщенного пара разная.
3. Ну и,

Цитата — falki, 26 Марта 15, 11:44:
сваришь без проблем .только крышка чуть тронь и откроется.

Потому что давление внутри автоклава мешает давлению внутри банки стравиться через крышку твист-офф. Отсюда слабое разрежение в банке при остывании продукта и соответственно крышка притягивается слабо.

Используя кран связи с атмосферой мы лишаемся всех вышеперечисленных недостатков.

Кима, Отв.1674 27 Марта 15, 00:32

igl, Спасибо!
Будет кран, приду с вопросами)) (про заглушку только пока размытая картина, если я правильно понимаю заглушка будет блокировать кран)

юрьевич,Спасибо большое за пояснение, всё понятно.

Цитата — юрьевич, 26 Марта 15, 10:18:
Себе поставил обычный шаровой кран только с длинной ручкой, заглушку с дырочкой приготовил, но ставить не стал

вот только тут вопрос, при каких условиях стоит применять или не применять эту заглушку?

Немо, Отв.1675 27 Марта 15, 08:46

Кима,

Цитата — Кима, 27 Марта 15, 00:32:
(про заглушку только пока размытая картина

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/27/35562.243023.bmp
Kranzaglyshka. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

кран заглушка.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

кранзаглушка.bmp

юрьевич, Отв.1676 27 Марта 15, 10:10

Цитата — Кима, 27 Марта 15, 00:32:
если я правильно понимаю заглушка будет блокировать кран

Нет, заглушка стоит после крана, значит блокирует вход воздуха при напуске.

Цитата — Кима, 27 Марта 15, 00:32:
вопрос, при каких условиях стоит применять или не применять эту заглушку

Если боитесь что не сможете плавно и очень немного открыть кран при напуске тогда стоит применить.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/27/37451.243027.png
Bezimyannii. Автоклав. Кухонный инвентарь.

У себя ставить не стал т.к. кран легко и плавно открывается.

Вложения:

Безымянный.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1677 27 Марта 15, 10:54

Цитата — юрьевич, 27 Марта 15, 10:10:
кран легко и плавно открывается.

Береженого бог бережет.Цена вопроса отсутствует,так,что не повредит,особенно при подшофе.Да и опытным путем просто определить ПОСТОЯННОЕ время ,сколько держать открытым(боремся за повторяемость и стабильность)

юрьевич, Отв.1678 27 Марта 15, 11:04

Цитата — igl, 27 Марта 15, 10:54:
(боремся за повторяемость и стабильность)

Согласен абсолютно, чем меньше переменных величин тем предсказуемее результат. Однако кран этот для связи с атмосферой открыт всегда до достижения 100* при разогреве и при продувке струя из него приличная. При напуске надо вворачивать всякий раз, однако лень, потому и не поставил.

igl, Отв.1679 27 Марта 15, 11:13

Цитата — юрьевич, 27 Марта 15, 11:04:
При напуске надо вворачивать всякий раз, однако лень, потому и не поставил.

Значица второй кран нам в руки!!!!

Добавлено через 15мин.:

Цитата — юрьевич, 27 Марта 15, 11:04:
Однако кран этот для связи с атмосферой открыт всегда до достижения 100* при разогреве и при продувке

А,ну тогда на повторяемость это не влияет.Я раньше продувался по другому,надо будет попробывать сразу с открытым краном,сэнкс.А сколько примерно воды уходит,если все-время держать открытым кран?

# Страница 85

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1680

юрьевич, Отв.1680 27 Марта 15, 13:21

Цитата — igl, 27 Марта 15, 11:13:
А сколько примерно воды уходит,если все-время держать открытым кран?

Вот чесное слово никогда не задавался таким вопросом. Заливаю примерно 4 литра. За 3-5-7 минут при интенсивном кипении сколько воды в виде пара покинет автоклав через отверстие в шаровом кране х.з. хотя посчитать можно, но зачем? По ощущениям при сливе ненамного уменьшилось.
Наливаете в кастрюлю воды столько сколько в автоклав,накрываете крышкой оставив небольшую щель сопоставимую с отверстием в шаровом кране, доводите до кипения и кипятите 3-5-7 минут. Далее охлаждаете и замеряете воду. Разница в замерах и есть результат.

svarnoy, Отв.1681 27 Марта 15, 15:15

Цитата — igl, 27 Марта 15, 11:13:
А сколько примерно воды уходит,если все-время держать открытым кран?

1 киловатт испарит около 1,5 литра воды за 1 час.
Даже при нагреве 3 КВ, за 5 минут испарится 375 грамм.
За 1 минуту 75 грамм.

юрьевич, Отв.1682 27 Марта 15, 19:57

Цитата — igl, 27 Марта 15, 11:13:
А сколько примерно воды уходит,если все-время держать открытым кран?

Еще со школы известно 1 кВт*ч=3,6 МДж.
Чтобы нагреть на 1 литр воды на 80 градусов (от 20 градусов до 100) надо – 4,187х80 = 335 кДж.
Чтобы испарить этот 1 литр надо 2250 кДж.
Все энергозатраты 335+2250 = 2585 кДж = 2,585 МДж
Или 2,585 МДж /3,6 МДж =0,718 кВт*час
У меня 5 литров воды 0,718*5=3,59 квт*час
Делаю на средней горелке мощность которой – 1,75квт.
Соответственно время для нагрева и испарения 5 литров составляет 3,59/1,75= 2,05часа=2 часа.=120 минут.
За 6 минут продувки испарится 250 грамм.
И это в идеальных условиях. Как то так.

Кима, Отв.1683 27 Марта 15, 22:54

Немо, Cпасибо, всё логично, как я сама не дотумкала)))

юрьевич,Спасибо, а то я собралась 3мм сверлить.

Поделитесь пожалуйста, а как Вы боритесь с корозией?

Немо, Отв.1684 27 Марта 15, 23:22

Кима,

Цитата — Кима, 27 Марта 15, 22:54:
Спасибо, а то я собралась 3мм сверлить

в принцыпе можно и не сверлить а просто накрутить не зажимая заглушку, воздух может и по резьбе выйти

Кабабашко, Отв.1685 28 Марта 15, 21:27

Всем привет! Так до сих пор не могу въехать, почему нельзя СКО банки использовать при нагреве в паровоздушной смеси. Сделал уже порядка 300 банок из дикого мяса(лось,кабан, утка, бобр), вроде всё в норме, сдавал после 2-х месячной выдержки на ботулизм в СЭС, мышки сожрали - все живы.(на данный момент нет возможности приобрести твисты, а ско есть старые запасы да и в свободной продаже).
Моя технология:
1.Прогреваю мясо вместе с банкой в микроволновке.
2.Заливаю кастрюлю кипятком(примерно 2-2,5 литра, объем бачка примерно 20 л).
3.Закручиваю банки.
4.Закладываю 6 банок
5.1 атм предварительного давления, 40С начальная температура всей системы перед нагревом
6.Разогрев до 120С примерно за 20-25 минут(в зависимости от содержимого банки, как я понял) - при этом давление 3,2 - 3,4 атм.
7.Часик стерилизую
8.Выключаю, часик - другой жду, после 50С тихонько стравливаю,достаю (За все время ни одной сорванной крышки - делал на воде 2 раза - крышки срывает, правда немного вминает, но почему то не все а 2 банки)

Вопрос №1 Как я понял, вся проблема, что теплопроводность воздуха ниже, чем пара и содержимое банки не успевает прогреваться внутри? но на банках есть кондесат, на крышках вода сверху - значит пар был,воздух ведь не сухой, может просто время прогрева немного увеличить (например минут на 20)
Вопрос №2 Как подготавливать мясо после разморозки при комнатной температуре, чтобы не было сгустков сваренной крови в готовой тушенке и не потерять органолептику?
Вопрос №3 Крышки немного вминает внутрь(2 из 6 стабильно), края при закрутке немногорваные, но 2 -3 раза по кругу по секторам прохожу с полным зажимом - и в горячей воде не пропускает?(проблема появилась после того как кончились крышки, стал покупать в магните, других не продают) - может путевого производителя крышек СКО подскажите?

Немо, Отв.1686 28 Марта 15, 21:54

Кабабашко,
для одного ряда банок можно и так а когда несколько рядов то там на разных этапах и разной высоте температура разная

Кабабашко, Отв.1687 28 Марта 15, 22:03

с мясом то что делать после разморозки - в холодильник на апру дней, вымачивать или сразу в банки?

Добавлено через 0мин.:

с мясом то что делать после разморозки - в холодильник на апру дней, вымачивать или сразу в банки?

Буль-буль, Отв.1688 29 Марта 15, 04:58

Цитата — Кабабашко, 28 Марта 15, 22:03:
с мясом то что делать после разморозки - в холодильник на апру дней, вымачивать или сразу в банки?

Бей по месту,сливай кровь.Мороженное оттаивай в холодной,лучше проточной воде.Кушать садись когда голоден,тогда крови глаза не видят,так как полностью ее из дикого все равно не удалишь,да и надо ли это.
Ну,а на остальные вопросы сам ответил,разница температур на лицо,это видно по банкам,хотя их всего шесть штук в один ряд.
Стерилизуя банки с крышками СКО , с водой поверх крышек,без кассеты,предварительное 1 кг/см2,надо при падении(когда остывает) давления в районе двух кг/см2, подкачать насосом еще 0,6 кг/см2 и остудить до 30гр и все крышки будут на местах,при условии,что воздух стравливается медленно и под банками лежит проставка.Даже можно ускорить охлаждение автоклава,поливая его водой.Из свежего мяса тушенка вкусней и крови на стенках банки меньше.

Кабабашко, Отв.1689 29 Марта 15, 05:22

Какая будет разница температуры при ско на паровоздушной смеси - 2 ряда 0,5 банок(я понимаю что снизу выше градусов на 10?) Визуально разницу не видно, все съедобно, мясо не подгорает, претензий по качеству нет, заразы нет - проверял, единственно, крышки мнет внутрь на некторых банках, немножко неэстетично, а с водой ваще неохота связываться - целый день остывает) . И почему нужно охлаждать до 30-40С. Спс.

Буль-буль, Отв.1690 29 Марта 15, 05:39

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 05:22:
И почему нужно охлаждать до 30-40С. Спс.

Чтобы не сорвало крышки.Если не поверишь,то можешь провести эксперимент.У тебя же банки не в кассете и без доп.зажимов.

Кабабашко, Отв.1691 29 Марта 15, 05:43

Крышка СКО, Охлаждаю до 50, тихонько стравливаю избыточную, среда паровоздушка с противодавлением. Несорвало ни одной крышки.

Добавлено через 1мин.:

Сделал уже более 300 банок.

Добавлено через 1мин.:

Повторюсь, едиственный минус - мнет крышки внутрь и то не все - а 2 шт. из 6.

Добавлено через 1мин.:

Думаю проблема в низком качестве крышек или подуставшей, еще советской закручивалки.

Буль-буль, Отв.1692 29 Марта 15, 05:53

Хорошая закатка,хороший прогрев перед закаткой,мелкая фракция продукта.Поэтому не сорвало.Прогрев дает в конечном продукте разряжение - это хорошо,но не все его делают,так как при больших объемах это дополнительное время.

Добавлено через 45мин.:

Цитата — Кабабашко, 28 Марта 15, 21:27:
Как подготавливать мясо после разморозки при комнатной температуре, чтобы не было сгустков сваренной крови в готовой тушенке и не потерять органолептику?

Есть еще вариант,он же подходит к бобру,гонному лосю и маралу.Отбивает запах и меньше крови.Ложь в кипяток на пару минут,вытаскивай и дай остыть,на воздухе.Так можно повторить несколько раз,но в другом кипятке.

Кабабашко, Отв.1693 29 Марта 15, 11:01

Вот чем понравились самогонщики. Все предельно понятно и просто. Спасибо за советы.

svarnoy, Отв.1694 29 Марта 15, 11:09

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 05:43:
среда паровоздушка с противодавлением.

Так нельзя готовить, в тому же дичь.

FOX65, Отв.1695 29 Марта 15, 11:22

Кабабашко,стреляное мясо приходится вымачивать в воде,по другому не получается.Мороженое сутки,свежее пол суток.Часто менять воду,промывать.Выйдет без крови,как положено,но водянистое,нужно на сито потом, чтоб стекала вода.
Крышки у тебя вдавливает избыточным давлением,накаченным,другой силы там нет,сделай чуть меньше.

Кабабашко, Отв.1696 29 Марта 15, 11:23

Почему нельзя так готовить?

svarnoy, Отв.1697 29 Марта 15, 11:48

Кабабашко, Пара нет потому что насыщенного. Воздух не прогреет банки.

француз, Отв.1698 29 Марта 15, 12:12

falki, У тебя есть старыи гост на ГОВЯДИНУ? Но совдеповскии.У меня комп недавно тазом накрылся.
Надо-вчера.!

француз, Отв.1699 29 Марта 15, 13:22

falki, Спасибо,мне пропорции надо.Ситуачия неудобная,просто-могу отгрести.

# Страница 86

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1700

казах, Отв.1700 29 Марта 15, 13:53

француз, Пропорции ГОСТА 5284-84(СОВДЕПОВСКАЯ)-Говядина I категории жилованная с содержанием жировой ткани не более 6%-не менее 84%процентов
СКО-500мл-(минус 16%)=420г.мяса при закладке
Жестебанка №8
---------- №12 И.Т.Д.

Добавлено через 6мин.:

Наименование сырья

Массовая доля компонентов, %, по сортам
высший
Говядина I категории жилованная с содержанием жировой ткани не более 6%
87,0
Говядина II категории жилованная с содержанием жировой ткани не более 6%
87,0
Жир-сырец говяжий
10,5
Лук репчатый очищенный измельченный

1,33

Соль поваренная
1,14
Перец черный молотый
0,01
Лист лавровый
0,02

Примечания:
1. Допускается применение топленого говяжьего или костного жира в том же количестве.
2. Допускается применение сушеного репчатого лука в период с марта по август из расчета: 1 кг свежего — 0,25 кг сушеного.
3. Допускается при производстве консервов вместо 87.0% жилованной говядины и 10,5% жира-сырца в рецептуру закладывать 97,5% жилованной говядины с содержанием жировой ткани от 6 до 14%.

Добавлено через 29мин.:

У меня кстати есть четежи закаточного станка для жестебанки
Жестебанка есть в Питере
Атот станок что закатывает жесть на видео выше стоит порядка 25 килорублей
По мне так дорого,собрать возможно самому
Вся фишка в двух закаточных роликах, кои выполняют, последовательно, две операции по закатке

Добавлено через 1ч. 4мин.:

И снова здравствуйте!Много перерыл сайтов с автокловированием и не где не нащел самое интригуемое по мне ответа на вопрос по поводу ОХОЛОЖДЕНИЯ процеса стерилизации!!
А это очень насущий вопрос!
Я работал термистом на мпк и стерилизовал консервы вагонами.Процесс знаком на 100%.Собрал свою клаву тут всё элементарно-но охолождение? Самотеком? Это не кретично но и не есть гуд!
Вообще существует СЕТКА СТЕРИАЛИЗАЦИИ по которой готовят (стериализуют)консервы и если с подёмом температуры все понятно то охолждение подхрамывает
На прмышленом, погружном, вертикальном атоклаве процесс охолождения происходил путем подачи под давлением(выше того что в автоклаве)холодной воды иметодом ручной регулировки давления по сетке снижался до 40*
Прцесс охолждения ни только повышает оргонолептические-вкусовые показатели!Но и уменьшает время всего процесса в РАЗЫ что повышает выход продукта за один рабочий (выходной)день!
Есть мысли законтурить "клаву" через автомобильный радиатор!?
Мысли?

Буль-буль, Отв.1701 29 Марта 15, 15:46

Цитата — falki, 29 Марта 15, 12:09:
Вот красавцы до ума довели.

Молодцы,что развивают тему,но до ума далеко.У меня есть ручная и электрическая,работают уже больше 20 лет.
У них правильный диаметр ролика,он даже при плохом подшипнике не будет драть покрытие.Проще катать на машинке,которая делает две операции за один сквозной проход,а не так как у них,и нижний поджим должен быть регулируемым с фиксацией размера.
Видно,что ребята недавно в теме,катают банки с воздухом,как стеклянные.

УжеНепьющий, Отв.1702 29 Марта 15, 16:39

Цитата — Буль-буль, 29 Марта 15, 15:46:
Молодцы,что развивают тему,но до ума далеко.У меня есть ручная и электрическая,работают уже больше 20 лет.
У них правильный диаметр ролика,он даже при плохом подшипнике не будет драть покрытие.Проще катать на машинке,которая делает две операции за один сквозной проход,а не так как у них,и нижний поджим должен быть регулируемым с фиксацией размера.
Видно,что ребята недавно в теме,катают банки с воздухом,как стеклянные.

Обоснуй!

Кабабашко, Отв.1703 29 Марта 15, 18:48

Цитата — falki, 29 Марта 15, 07:18:
включи нагрев .при температуре 80 градусов крышка хлопнет в верх и если пойдет воздух

Пузырьков не было , при 85С крышку просто сорвало.

Добавлено через 0мин.:

это нормально?

Серголег, Отв.1704 29 Марта 15, 20:02

Цитата — svarnoy, 29 Марта 15, 11:48:
Пара нет потому что насыщенного. Воздух не прогреет банки

Наверно прогревает,строительный фен,паяльная станция -дают прогрев чистым воздухом.

Кабабашко, Отв.1705 29 Марта 15, 20:13

Наверно, он имеет ввиду, что теплопередача воздуха ниже пара и содержимое внутри банки не успеетт прогреется до нужной температуры. Но, конденсата на стенках банках полно - в вогнутых крышках лужи. Мясо проварено, сэс анализы в норме. Загадка.

Серголег, Отв.1706 29 Марта 15, 20:19

Время прогрева можно увеличить для спокойствия и если продукт позволяет.

Кабабашко, Отв.1707 29 Марта 15, 20:35

Про взрослого секача: воняет мясо - страшно, есть невозможно - ни копчение ни вымачивание не помогает, посуду и то тяжко отмывать. Процесс консервирование и чуть большая выдержка при стерилизации делают мясо вполне съедобным, что меня приятно удивило. Возникает пару вопросов, может кто уже баловался: на косточках остаются маленькие обрезки мяса - хочется поробовать сделать из них что то наподобие тефтелей или котлеток и закатать все это в костный бульон. Также интересно закатать сало вепря в банку а - и провести стерилизацию - что получится и где в дальнейшем в кулинарии это произведение можно применять? (Итого: = 2 вопроса 1. Рецепт тефтелей в костном бульоне, пжл без флуда - мясо на стадии вымачивания. 2 Что получиться если закатать сало?) Спасибо.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — falki, 29 Марта 15, 20:32:
я думаю что не очень хорошо.
попробуй другие крышки.кстати я лично старался брать Елабугу но ее тоже подделывают.

Использую "Елабужские" www.upak.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.upak.ru>, куплены в Магните. При 80С держало нормально, при 85 крышку сорвало - может все таки проблема в закаточной машинке?

казах, Отв.1708 29 Марта 15, 20:53

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 20:35:
При 80С держало нормально, при 85 крышку сорвало - может все таки проблема в закаточной машинке?

Температура закипания воды
Кипение - это процесс преобразования жидкости в состояние газа (пара). В жидкости появляются пузырьки пара или паровые полости. Пузырьки становятся больше, в тот момент, когда в них испаряется жидкость. Пар, находящийся в пузырьках превращается в газообразное состояние над жидкостью.
Под кипением понимается интенсивный переход жидкого состояния воды в пар. Переход состоит из преобразования пузырьков пара по всему объему жидкости при некоторой температуре.
В отличие от испарения, которое может протекать при любой температуре воды, такое парообразование как кипение, возможно только при соответствующей температуре. Такая температура называется температурой кипения.

Добавлено через 2мин.:

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ
Как мне кажется при 80* не было давления достаточного что-бы сорвало крышки а при 85 давления хватило

Добавлено через 2мин.:

При ручном наборе температуры я всегда поднимал давление соответствуещее температуре в автоклаве

Добавлено через 1мин.:

Существует сетка:температура-давление.Тоже самое при охолождении

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 20:35:
Про взрослого секача: воняет мясо - страшно, есть невозможно - ни копчение ни вымачивание не помогает, посуду и то тяжко отмывать.

Вымачивание просто в воде или с применением средств?

Кабабашко, Отв.1709 29 Марта 15, 21:07

Цитата — казах, 29 Марта 15, 20:53:
Вымачивание просто в воде или с применением средств?

Всяко пробовал: уксус, лаврушку, хмели-сумели, перец горошкем, воду менял, даже после часа горячего на яблоне - воняет. В тушенке норма, правда чуть жестковато, думаю надо просто минут на 15 побольше потомить.

казах, Отв.1710 29 Марта 15, 21:10

Как-то привозили нам на МПК свинопапу-вонял,мясо жескач.Вымачивали сутки с марганцовкой обмыли и вперед.
Но делали не для себя!
Это я так из воспоминаний!

Кабабашко, Отв.1711 29 Марта 15, 21:14

Марганцовкой я самогон и бухашку непонятную чищу, мясо как то перебор мне кажется, но обязательно попробую на маленьком кусочке.

FOX65, Отв.1712 29 Марта 15, 21:21

Кабабашко,от очистки сема марганцовкой давно отошли.
А мясо тухлое замачивают в марганцовку.
Чтоб отбить запах самца,не знаю,может.

Владимир Викторович, Отв.1713 29 Марта 15, 21:25

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 21:14:
Марганцовкой я самогон и бухашку непонятную чищу

Это зря.А вот почки с содой вымачивают от запаха.Может и на хряке прокатит.

Кабабашко, Отв.1714 29 Марта 15, 21:27

Цитата — falki, 29 Марта 15, 20:50:
сделай фотографию кромки закатаной крышки.

Вложения:

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1715 29 Марта 15, 21:30

Кабабашко,резинку видно слабо зажимает.
Подвинь ролик,но тогда будут лопать банки.,а не крышки слетать.

Кабабашко, Отв.1716 29 Марта 15, 21:35

суть проблемы: крышки ско НЕ РАЗУ НЕ СОРВАЛО в каструльке при противодавлении в 1 атм паровоздушке без кассет и зажимов - но есть вмятины на крышке. Если я противодавление снижу до 0,6 атм - крышки сорвет или нет и уйдут ли вмятины?

FOX65, Отв.1717 29 Марта 15, 21:44

Кабабашко,а туй его знает.
Давление в банках должно быть равное противодавлению.Иначе вместо впуклых будут выпуклые.

Серголег, Отв.1718 29 Марта 15, 21:46

Может уменьшить температуру прогрева банок в микроволновке-потом будет большее давление в банке и не промнёт крышки.

svarnoy, Отв.1719 29 Марта 15, 21:49

svarnoy, Сегодня в 11:48:25
Наверно прогревает,строительный фен,паяльная станция -дают прогрев чистым воздухом.[/quote]
Очень яркий пример. дополню, духовка бытовая.
Во всех этих приборах температура воздуха в 2-5 раз превышает температуру обрабатываемого материала.
Строительный фен до 700 греет ( у меня такой).
Паяльная станция греет до 500С, при температуре плавления ПОС 61 в 190С.
Духовка разогревается до 250С, хотя для мяса температура готовности внутри 72С.

Цитата — Кабабашко, 29 Марта 15, 20:13:
Наверно, он имеет ввиду, что теплопередача воздуха ниже пара и содержимое внутри банки не успеетт прогреется до нужной температуры.

Цитата — Серголег, 29 Марта 15, 20:19 Серголег, 29 Марта 15, 20:02:
Пара нет потому что насыщенного. Воздух не прогреет банки
Время прогрева можно увеличить для спокойствия и если продукт позволяет.

В 5-10 раз.
Закинь кусок мяса в духовку нагретую до 120С. Через сколько мясо приготовится?

# Страница 87

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1720

Серголег, Отв.1720 29 Марта 15, 22:05

Цитата — svarnoy, 29 Марта 15, 21:49:
svarnoy

Сухой ,чистый воздух это одно,мы имеем слабо насыщенный водянной пар-что думаю уже отличается от духовки.Конечно только замеры могут это прояснить.

svarnoy, Отв.1721 29 Марта 15, 22:11

Серголег, Разумеется отличаются.
Только рекомендации по готовке 30-50 мин даны для пара насыщенного и воды.
Если у тебя 9 жизней, можешь делать как хочешь.

Серголег, Отв.1722 29 Марта 15, 22:32

Как раздобуду термоиндикаторы для стерилизаторов-проверю.

svarnoy, Отв.1723 29 Марта 15, 22:34

Серголег, Мы уже не однократно об этом думали.
Раздобудешь, будешь первым.

Кабабашко, Отв.1724 29 Марта 15, 22:35

Цитата — Серголег, 29 Марта 15, 22:32:
Как раздобуду термоиндикаторы для стерилизаторов-проверю.

Очень интересно. Такая идею уже ни один год на форуме бродит.

Добавлено через 6мин.:

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31539689 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31539689> - кто нибудь встречал в продаже в России такие приблуды?

Буль-буль, Отв.1725 30 Марта 15, 05:23

Цитата — УжеНепьющий, 29 Марта 15, 16:39:
Молодцы,что развивают тему,но до ума далеко.У меня есть ручная и электрическая,работают уже больше 20 лет.
У них правильный диаметр ролика,он даже при плохом подшипнике не будет драть покрытие.Проще катать на машинке,которая делает две операции за один сквозной проход,а не так как у них,и нижний поджим должен быть регулируемым с фиксацией размера.
Видно,что ребята недавно в теме,катают банки с воздухом,как стеклянные.
Буль-буль, Вчера в 15:46

Обоснуй!

Что конкретно обосновать?Если по машинке,то в варианте про который я писал существенная экономия времени.Если про оставляемое,на видео,пустое место в металлической банке,то так делать могут только начинающие.Металлические банки и так имеют небольшой объем,стоят денег,к тому же воздух в банке плохо влияет на продукт.Я набиваю битком,подогреваю,прижимаю,закатываю.При прижимании,небольшая часть сока проливается - не смертельно,зато в банке воздуха нет,а есть после охлаждения вакуум.Мне не нравится,что в шов попадает сок,но поглядел видео и успокоился,понял что не один я так делаю.А уже думал о машинке у которой банка не подвижна.
http://newgreenfield.ru/...ok-chast-1.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://newgreenfield.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2705-eksgaustirovanie-i-germetizaciya-banok-chast-1.html>
https://www.youtube.com/embed/jZmUPxXTY-Y
https://www.youtube.com/embed/vjI_JbsjoQ0

Владимир Викторович, Отв.1726 30 Марта 15, 08:34

Сборник рецептур на плодоовощную продукцию / Сост. М.Г.Чухрай. - СПб: ГИОРД, 1999. - 336 с.
ISBN 5-901065-09-3.
Сборник содержит рецептуры на плодоовощную продукцию по всему ассортименту, являющемуся реальным воплощением достижений современной пищевой промышленности и имеющему практическое применение в производстве, что подтверждается покупательским спросом.
Сборник является обязательным для всех пищевых предприятий, занятых переработкой плодов и овощей, независимо от форм собственности, систем и ведомств,
https://yadi.sk/d/oYjD19hqfcHon <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/oYjD19hqfcHon> Размер: 2,6 МБ дежевю

Добавлено через 24мин.:

Сборник рецептур рыбных изделий и консервов
Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1998
Составители: М.В. Гольдин, А.А. Рыжков, Т.И. Слабко. 1998.
Сборник содержит рецептуры для производства рыбной продукции по всему ассортименту, реально выпускаемому в настоящее время. Кроме того, приводятся нормативы (потери и выход) по рыбопереработке для всех видов рыб.

https://yadi.sk/d/bwLJARHyfcJpp <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/bwLJARHyfcJpp> Размер: 1,1 МБ

УжеНепьющий, Отв.1727 30 Марта 15, 14:47

Цитата — Буль-буль, 30 Марта 15, 05:23:
Что конкретно обосновать?Если по машинке,то в варианте про который я писал существенная экономия времени.Если про оставляемое,на видео,пустое место в металлической банке,то так делать могут только начинающие.Металлические банки и так имеют небольшой объем,стоят денег,к тому же воздух в банке плохо влияет на продукт.Я набиваю битком,подогреваю,прижимаю,закатываю.При прижимании,небольшая часть сока проливается - не смертельно,зато в банке воздуха нет,а есть после охлаждения вакуум.Мне не нравится,что в шов попадает сок,но поглядел видео и успокоился,понял что не один я так делаю.А уже думал о машинке у которой банка не подвижна.

Обосновал.

казах, Отв.1728 30 Марта 15, 18:04

Цитата — falki, 30 Марта 15, 16:57:
Буль-буль, покажи свою машинку.банки тоже интересно посмотреть.

Присоеденяюсь

Кабабашко, Отв.1729 30 Марта 15, 19:14

Господа Гурманы. Очень интересен рецепт тефтелей/фрикаделек в костном бульоне для автоклавирования. Спасибо.

Владимир Викторович, Отв.1730 30 Марта 15, 22:22

О закаточных машинках и рецептах .С картинками [Улыбающийся]

Ределин М. Книга о консервах: Практическое и теоретическое руководство к
заготовлению овощей и плодов в жестянках и бутылках,
1898г.

https://yadi.sk/d/ZqbfrJwUMToLh <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/ZqbfrJwUMToLh> Размер: 10,2 МБ

Буль-буль, Отв.1731 31 Марта 15, 05:33

Цитата — falki, 30 Марта 15, 16:57:
Буль-буль, покажи свою машинку.банки тоже интересно посмотреть.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/30/27375.243321.jpg
Sam_0877. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/30/27375.243320.jpg
Sam_0879. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Позже переделаю под сквозной проход.Банки обычные,взяты с производства сгущенного молока,пока докатываю старые запасы.Раньше брал по 2,40 банку с крышкой,а недавно по 3 руб одну крышку(до падения рубля).Есть у людей и другие варианты,по аналогу сверлильного станка,с двигателем от старой стиралки.Бум был в 80-е годы,был зверь,были лицензии,кое-где часть зарплаты выдавали мясом,сейчас мало кто делает,а те кто делают переходят на твист.Знаю,что были случаи сдачи машинок в чермет,а новые скоро будет неначем делать."Модернизация" добивает производственную базу,станки идут в металлолом,жадность,тупость и недальновидность - развалившие страну,вроде начинают понимать,что все что они нахапали за период трофейной экономики у них может разом отобрать дядя сэм,но реальных действий,изменений,в экономике пока нет,один треп.Накипело.

казах, Отв.1732 31 Марта 15, 12:44

Цитата — Буль-буль, 31 Марта 15, 05:33:
наю,что были случаи сдачи машинок в чермет,а новые скоро будет неначем делать.

Заказал и уже выточили закаточные ролики,каждый ролик обошолся по 1ттруб. имеются чертежи похожего станка

Добавлено через 20мин.:

Цитата — Буль-буль, 31 Марта 15, 05:33:
Позже переделаю под сквозной проход

Классная штука!

Буль-буль, Отв.1733 31 Марта 15, 16:39

Цитата — казах, 31 Марта 15, 12:44:
Заказал и уже выточили закаточные ролики,каждый ролик обошолся по 1ттруб. имеются чертежи похожего станка

Ролики большего диаметра меньше повреждают покрытие,рабочую поверхность нужно хорошо отшлифовать,подшипники нужно закрытые,если хранение в гараже то смазка рабочих поверхностей обязательна.В идеале все из нержавейки.

wasshal, Отв.1734 02 Апр. 15, 16:00

Хочу сделать автоклав из газового баллона, есть несколько вопросов:
1)что лучше большой фланец и крышка из-под резака или 159 труба с фланцем (вариант громозека)
2)Какой клапан для сброса давления - кран Маевского или батарейный
3)На сколько бар или мПа аварийник от бойлера, 0,7 мПа не много будет?
4)Какой ниппель ставить для накачки давления?
5)Тэн аристон или самоварный?
6)слив на полдюйма-дюйм нужен?
7)Нужен ли термостат или ЭКМ?
Ну и остальное вроде понятно: термометр с гильзой на 160-200 градусов, манометр на 4-6-10 кгс/см2 со врезкой, кран для него я как понял будет только во вред,

igl, Отв.1735 02 Апр. 15, 17:19

Имхо
1-пох
2-х.з
3-норм
4-с шины грузовика
5-чтоб мощи хватало
6-у меня нету,иногда жалею
7-управлять надо по температуре
кран под манометр не нужен,манометр высокотемпературный или трубку перкинса.Термометр с гильзой-это для чего?

arelaw1, Отв.1736 03 Апр. 15, 08:30

Цитата — falki, 02 Апр. 15, 20:15:
сразу скажу что это делать ненадо заплюхаешся со ржавчиной

Да как то сильно не замечал и не заморачивался с этой проблемой.
Да наверно и покрасить из баллончика при желании, жароводостойкой краской можно.

FOX65, Отв.1737 03 Апр. 15, 08:34

Цитата — arelaw1, 03 Апр. 15, 08:30:
Да как то сильно не замечал и не заморачивался с этой проблемой.

Я бы сказал,вообще не ржавеет.Скорее чернеет,покрылось жирком иногда убегающим.
Думаю и в нерже такая же картина будет.

svarnoy, Отв.1738 03 Апр. 15, 08:44

Цитата — falki, 02 Апр. 15, 20:15:
это делать ненадо заплюхаешся со ржавчиной

Не говори ерунды. Можно купить готовый.
Из баллона нормальный клав получается. Удобнее из 27 литров.

wasshal, Отв.1739 03 Апр. 15, 11:31

С нержой работать сложнее, а фланец к баллону мне любой сварщик приварит за час, манометры типа МП-3 и МП-4 стоят и на более высоких температурах, сильфон разве погрешности не даст? Ну будет врать вкручу. Прогнал на прессе аварийник от бойлера - обратный пропускает при 1 атмосфере, аварийник держит 5,5 -6, с обратки заглушку закрутить и пойдет? Баллон нашел на 50 литров, стандартный промышленный

Цитата — arelaw1, 03 Апр. 15, 08:30:
Да наверно и покрасить из баллончика при желании, жароводостойкой краской можно

Для радиаторов отопления пойдет? или автомобильной для двигателей?

# Страница 88

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1740

arelaw1, Отв.1740 03 Апр. 15, 11:49

Цитата — wasshal, 03 Апр. 15, 11:31:
Для радиаторов отопления пойдет? или автомобильной для двигателей?

Думаю что да , сам не пробовал. Но для подстраховки сначала покрасить ненужную небольшую емкость и провести испытания температурой и водой.
PS где то читал , что лучше подходит для защиты не краска , а эмаль с данными характеристиками.

wasshal, Отв.1741 03 Апр. 15, 12:00

Цитата — arelaw1, 03 Апр. 15, 11:49:
PS где то читал , что лучше подходит для защиты не краска , а эмаль с данными характеристиками

у нас продается эмаль для радиаторов отопления, по виду напоминает ту краску, что красят автоклавы в инетмагазинах, перламутровый металлик нескольких цветов, вот я про нее думаю

FOX65, Отв.1742 03 Апр. 15, 12:12

wasshal,клав до 130 может греться.Простая краска только на первое время,для красоты.Есть краски в банях печки красят,такую ищи.

arelaw1, Отв.1743 03 Апр. 15, 12:16

Цитата — FOX65, 03 Апр. 15, 12:12:
Есть краски в банях печки красят,такую ищи.

можно самодельной
силикатный клей+алюминевая пудра.

FOX65, Отв.1744 03 Апр. 15, 12:30

arelaw1,а можно ни чем,разницы нет.

arelaw1, Отв.1745 03 Апр. 15, 12:38

Цитата — FOX65, 03 Апр. 15, 12:30:
а можно ни чем,разницы нет.

согласен , только разве ради эстетики [Улыбающийся]

Кима, Отв.1746 03 Апр. 15, 21:04

Здравствуйте, Спасибо большое за советы, вчера был пробный запуск с двумя баночками карасиков в собств.соку твист по 0.5, при помощи шарового крана воздух спустила,всё прошло супер, 120* при 1бар !!!!

стерилизовала 45 мин при120*, думаю в следующий раз пробовать 40мин при120*, как то очень уж консервный вкус сильный, а в общем вкусно,

кроме лаврушки и перца горошком добавила специи имбирь и мускатный орех молотый (вместе с солью перемешала до закладки в банки) очень рекомендую!

К Вам опять за советом, магазинную индюшатину в твист оф по 0.5л без косточек, 60 мин при120* достаточно стерилизовать?

Заранее большое спасибо!!!

ARSi, Отв.1747 04 Апр. 15, 01:11

Белорусский автоклав 30л из газового баллона, хочу врезать тэн и управлять температурой REXом.
Терморезистор PT100, куда поставить?

А) В точку №1 под решетку для банок(не будет мешать, случайно не сломаешь при загрузке)

Б) В точку №2 над решеткой (будет мешать, можно свернуть)

В) В точку №3 вверху( при готовке на пару правильное место?, при готовке в воде нет)

Г) Ставим два терморезистора один в точку №1 или №2 (готовим в воде) и один в точку №3 (готовим на пару). В зависимости от метода переключаем рекса на нужный резистор.

Добавлено через 30мин.:

Какое минимальное расстояние должно быть от ТЭНа до решетки?

Вложения:

Схема.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1748 04 Апр. 15, 07:04

ARSi,я вместо рекса взял ирт-250,он подороже,но с таймером и 40амп,т.е.на прямую без реле до 8кв.
Термопару вмонтирую в воду,а в пару,в крышке простой термометр,будет понятна разница Т если она будет.
Расстояние до решетки,может быть любое,лиш бы тэн гарантированно покрыт водой,а решетка не в воде.

Кима, Отв.1749 06 Апр. 15, 00:20

Позвольте поделиться своими умозаключениями и уж поправьте если что

Как справедливо заметил svarnoy,

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 14:26:
Нагреть кастрюльку,чтобы она пар пускала не есть наша цель.
Задача приготовить продукт длительного хранения без холодильника

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 14, 14:26:
Так вот споры бутулизма достаточно быстро погибают только при 120 С, и 120С нужно не просто в кастрюльке,а внутри по всей банки с консервой,а для этого нужно время на прогревание.

что касается времени на приготовление , если я правильно понимаю, то львиная доля времени идет на то чтобы прогреть всю банку,а не на готовку и тут прямая зависимость от того на сколько плотно прилегают кусочки продукта друг к другу, и их размер, а в последнюю очередь учитывается плотность мяса (рыба, курица, мясо- по возрастающей)

к примеру, рыба стерилизуется при температуре 112*-120* 30-60мин (мне спокойней стерилизовать при 120*),

что касается времени правильно ли я понимаю что для банок 0.5твист американским способом будут умесны такие параметры, для консерв в собственном соку:
допустим карась мелкий плотная напаковка - 40мин
рыба побольше, допустим толстолоб которого в банку можно впихнуть куска 4-5, -60мин(или больше?)

птица (курица домашняя, индюк магазинный) 55-70мин при 120*
а точней птица с костями 55мин так как напаковка не плотная и прогреваться будет быстрей
филе птицы 70мин так как напаковка плотная, при нагревании получается один плотный ком(достаточно ли 70мин при таких условиях, или лучше 90мин как для мяса?)

Заметила такую закономерность, (при стерилизации на пару в твистах)
когда слежу за температурой во время стерилизации и добавляю немного газа при снижении температуры, то выходит что вначале нужно значительно чаще добавлять газ, примерно раз в 3-5мин, а прим.с середины и до конца стерилизации газ добавлять нужно реже, прим. раз в 10-13мин.
значит ли это, что в то время когда интервал между подачей газа становится больше, условно можно считать что банки внутри уже прогреты и поэтому идёт меньше расход тепла, а значит с этого момента(дело практики я думаю ловить момент) добавляем 30мин необходимых для борьбы с ботулой и получаем время необходимое для стерилизации для данного продукта, или по крайней мере не стерилизовать меньше чем это время.

Очень интересны Ваши мысли на этот счёт

Алвик, Отв.1750 07 Апр. 15, 18:03 Автор был выпивший

Стерилизую на воде. Для тушенки 40 мин.-120 гр,для рыбы 30 мин-118 гр,птица 35 мин- 120 гр.Автоклав из газбаллона. Вкус исключительный.В 2014 году сделал банок 200, брак (лопнуло банки)-2 шт.

Добавлено через 8мин.:

В этом году планов громадье [Смеющийся]

Кима, Отв.1751 08 Апр. 15, 00:34

я не уверена, но всё же думаю что на воде и на пару время должно отличаться, так как на воде всё таки давление больше и по этому как минимум прогрев должен быть быстрей чем на пару.

Vasilii13, Отв.1752 08 Апр. 15, 09:50

У меня вот такой, купил всего за 5.т.р. Интересно в мой можно врезать тен и какой там внижней части места совсем мало.

Вложения:

автоклав.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Алвик, Отв.1753 08 Апр. 15, 15:02

Можно врезать ТЭН ниже сварного шва. У меня так сделано.ТЭН на 2,5 кВт ,разгон до 120 гр. 1час 40 мин.

француз, Отв.1754 08 Апр. 15, 15:44

Цитата — Алвик, 08 Апр. 15, 14:02:
ниже сварного шва

Там под швом еще и приваренна решетка.Вернее квадратныи лист с отверстиями.Места под тои совсем мало.
Я эту решетку ломом отхерачил,и вклинил над полоскои,которая изнутри шов закрывает.Этот кусок железа от туда не вытащить-вварили при сборке.

Алвик, Отв.1755 08 Апр. 15, 16:04

У меня решетка из двух половинок, я её могу вытащить наружу, а становится у меня решетка тоже на полоску.Электричеством греть намного удобней .

Vasilii13, Отв.1756 08 Апр. 15, 16:23

Цитата — француз, 08 Апр. 15, 15:44:
.Места под тои совсем мало.

Да. придется маленькой болгаркой отрезать и приварить выше шва а внизу под не тен, тогда получится.

ARSi, Отв.1757 08 Апр. 15, 19:22

Цитата — Vasilii13, 08 Апр. 15, 16:23:
.Места под тои совсем мало.
француз, Сегодня в 15:44
Да. придется маленькой болгаркой отрезать и приварить выше шва а внизу под не тен, тогда получится.

Проще ломом сварку отбить

Алвик, Отв.1758 08 Апр. 15, 21:30

Приваривать не нужно.Надо решетку съёмную на случай замены тэна

Владимир Викторович, Отв.1759 12 Апр. 15, 22:33

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
МЯСОКОНСЕРВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Издательство «Пищевая промышленность»
Москва • 1970
Размер: 13,9 МБ
Для ПТУ
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

.Рецептуры,режимы.ГОСТ.
https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7>

# Страница 89

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1760

Кима, Отв.1760 15 Апр. 15, 00:14

пост №2072 ,пожалуйста посмотрите, я в правильном направлении мыслю, или опять что напутала?
и заранее спасибо
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1761 15 Апр. 15, 10:26

Цитата — Кима, 15 Апр. 15, 00:14:
я в правильном направлении мыслю

Направление теоретически правильное,но практически вряд-ли исполнимое.То,что снижается кол-во подаваемого тепла естественно.Прогрелась тара,клава,частично продукт.В то же время снижается градиент температуры клава-банка,прогрев начинает идти медленне,но это вовсе не означает,что продукт уже прогрет и засекать от сего момента я-бы не стал.Посмотри тут. Это не ответ на твои вопросы,но некоторые мысли там есть,в частности о влиянии содержимого банки на время прогрева,да и термограмка,хоть и условная,но познавательна.http://sinref.ru/...va_2006/262.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/262.htm>

Кима, Отв.1762 18 Апр. 15, 19:18

igl, Большое спасибо, прочитала я так и представляла процесс , очень интересный источник.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вот тут назрел план, как всегда без Вашей помощи не разобраться
Есть идея вмонтировать в крышку термометр капельный с выносным датчиком, картинка ниже для измерения температуры в самой банке, а именно в центре, хочу провести эксперимент на разных продуктах и получить более точные цифры по времени прогрева.(твисты на пару)

Вот только пока не пойму как герметизировать отверстие в крышке автоклава,в которое будет продет шнур термометра(в крышке автоклава есть отверстие 0.7, в нём нипель, я его не использую ), может есть штуцеры которые герметично обжимают шнур? боюсь будут погрешности в измерениях если пережать шнур.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/18/41325.245016.jpg
Izobrajenie_069. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/18/41325.245017.jpg
Termometr_kapilyarnii. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Заранее спасибо!

как выяснилось, такой термометр не подходит, потому как нужно термоизоляцию обеспечить кабелю, будем искать.

FOX65, Отв.1763 18 Апр. 15, 19:54

Цитата — Кима, 18 Апр. 15, 19:18:
как герметизировать отверстие в крышке автоклава

Кима,вмонтировать в крышку штуцер ершиком вниз,на него одеть силиконовый шланг внизу заглушенный(перегнуть,завязать узлом)и все,в него вставляй датчик.

Но я надеюсь,ты не в центр банки,продукта,хочешь вставить датчик?А в центр автоклава.

Кима, Отв.1764 18 Апр. 15, 20:01

FOX65,правильно ли я понимаю, что весь шнур вместе с датчиком будет внутри шланга?

не, в банку, мне интересно как температура в середине банки будет меняться и за какое время,

а потом оставлю как дополнительный термометр

FOX65, Отв.1765 18 Апр. 15, 20:31

Кима,

Цитата — Кима, 18 Апр. 15, 20:01:
,правильно ли я понимаю

да ты можешь в этот шланг вставлять и вынимать датчик хоть в процессе,как кишку в желудок суют человеку.
Но как в банку я не знаю.

Добавлено через 11мин.:

falki,здорово.По твоему совету продаю 720г(банка) нетто700,брутто1030-400руб,чучка говядина одинаково.
Мясо можно покупать по разному у нас,одно радует есть забойный цех и документ,хоть в детсад можно.
Но бизнес не интересный,так для разнообразия.На самогоне в 5ть раз выгоднее.

Кима, Отв.1766 18 Апр. 15, 20:43

FOX65, В который раз большое спасибо!!!,

попробую отпишусь
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1767 18 Апр. 15, 21:11

Цитата — falki, 18 Апр. 15, 21:04:
я предпологал 400руб за 0.5л банку.

я тебя зарежу(шутка),думаю чего так хорошо берется?
0,5 продавал по 250 и радовался.

FOX65, Отв.1768 18 Апр. 15, 21:36

Цитата — falki, 18 Апр. 15, 21:18:
270руб.берем 10кило из них 4 кило костей ,остаток 6 кило

Я беру мякоть по 350 для тушенки,быстро сделал-продал,а с костями проебеся,потом конечно супчик сваришь безплатный.

igl, Отв.1769 22 Апр. 15, 10:45

Мы тут с Кимой озадачились термометр в твистовую банку запихать.Я когда-то подобное делал,но пришло время от кембрика,перевязанного ниткой,перейти к чему-нибудь более цивилизованному.Имеется термометр.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/22/3434.245227.png
Termometr. Автоклав. Кухонный инвентарь.

.Диаметр щупа 3,9 мм ,толщина стенки на глазок где-то 0,3,длина прямой части 120,длина шнурка 750,в мет.оплетке,держит до 300 град.Место соединения щуп-провод планируется на всяк случай обтянуть клеевой термоусадкой,и возможно,просиликонить дополнительно,аль проклеить чем,на глаз обжато неплотно да и по оплетке может пропускать).Ввод в банку предполагается через металлический гермоввод типа
https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/22/3434.245228.jpg
Germovvod. Автоклав. Кухонный инвентарь.

.IP68,10бар,200 град.Ну или заколхозить сальничек на пищевой резинке или силиконе.Конструкция выходит универсальная,щуп можно строго по центру беспроблемно перемещать вверх-вниз для любой емкости банки и любого наполнения.Высказаны сомнения по поводу того,что верхняя часть щупа(вне банки) будет "хватать" паразитное тепло и влиять на показания датчика.Будет,это ясно,но вот насколько сильно?В духовке сравнивал со штатным термощупом(тот полностью в продукт вставить можно),вроде как влияние незначительно(ну там 1-2 град,но это еще не факт,что это именно от щупа погрешность,может от показометров или глубины погружения в продукт).Кто юзал подобные щупы?В принципе верхнюю дугу датчика можно доп.изолировать, напр.силиконовым шлангом и термоусадкой.Это точно не повредит.А можно вообще термоусадку (или силиконовый шланг) натянуть почти до самого конца щупа,можно и не в один слой.А это по-моему может и навредить.С одной стороны мы изолируем поверхность нерабочей части щупа материалом с теплопроводностью в сотню раз меньше,чем нержавейка щупа,с другой на толщину термоусадки увеличивается сечение,по которому внешнее тепло может влиять на показания,т,е, увеличиваем "мостик теплопередачи".Плюс непонятно,что у термотрубок со съедобностью.Хотя одну баночку с закладки можно и собачкам.При увеличении толщины,естественно вырастет цена гермоввода,может и не критично.Если токарничать сальник,то это в принципе без разницы.
Через крышку клавы просто залить термостойким силиконом полдюймовую муфту да и поджать заглушкой с отверстием для выхода шнурка.
Какие будут мнения,господа присяжные заседатели?????

казах, Отв.1770 22 Апр. 15, 12:42

Мы тут с Кимой озадачились термометр в твистовую банку запихать

Добавлено через 36мин.:

Простите к чему сей высокотехнологичный эксперемент? Велосипед уже изобретен.Хотите быть увереным в продукте,несите произведеный Вами продукт в потребнадзор,вам сделают анализ содержимого на посев,оргонолептику И.Т.Д.Я когда хотел быть увереным в качестве содержимого,строго следовал технологической сетке нагрева,выдержке(стериализации)и режиму охолождения,затем налипил этикетку,не особо распространеного производителя,и отнес в потребнадзор с якобы подозрением на качество продукта.Пришлось написать заявление о якобы "подозрениях"к продукту.Выдали лабораторное иследование с хим анализом.
А если нет такой возможности то следуите четким правилам:нагрев продукта до 120* (тело автоклава должно быть теплоизолировано,у меня-съемное толстое изолирующее одеяло)следим за температурой,она начнет падать(ПРОГРЕВ ПРОДУКТА!!) подбираем температуру до 118*,120*,температура должна удерживаться 115минут,затем охолждение с уравниванием давления, путем подачи воздуха.Я охолождаю до 80-70* и стрвливаю давление Вынимаю КАССЕТУ!!!

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ У МЕНЯ ПРОДУКТ В КАССЕТЕ-ТОЛЬКО ЭТОТ ФАКТ РАЗРЕШАЕТ МНЕ ВЫГРУЗКУ ПРОДУКТА ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!!!!
Автоклав из газ.балона на 50л. Нагрев электрический,водная среда,банка СКО-500МЛ.

igl, Отв.1771 22 Апр. 15, 13:26

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 12:42:
к чему сей высокотехнологичный эксперемент?

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 12:42:
у меня-съемное толстое изолирующее одеяло

А у меня съемный поеденный молью армейский тулуп и фуфайка.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 12:42:
Велосипед уже изобретен

А это уже вроде как мопед...

Добавлено через 16мин.:

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 12:42:
,вам сделают анализ содержимого на посев,оргонолептику

А какие именно показатели они определяют?Кстати,если они не нашли там чего-нибудь такого,это вовсе не значит,что режим был правильным,может просто не было начального обсеменения.
Пы.Сы.Про анализы вспомнил.Дочурка младшенькая,еще когда маленькой была,читает результаты своих анализов."-Запах-нерезкий.. и т.д"-Папа,а кто и как это определяет?-Будешь плохо учиться,отправим тебя нюхать....С тех пор и школа и универ на "отлично"

казах, Отв.1772 22 Апр. 15, 13:43

И еще:).Вкусное желе-которое все любят, это не что иное как КАРАГИНАН обсолютно безвредное природное вещество,без него желе не получится.Стоит карагинан окло 400р. за кило,но расход карагинана на банку рассчитывается из прцента содержания воды в банке,а вода в консерве с тушеным мясом нужна ТУШЕНОЕ мясо!! А не жареное.
Процент при закладке в 500мл.банку:мясо-жир-лук специи-350г+150 г воды.
При составлении
Также использую Нитритную соль,придаёт мясу розоватость и позволяет увиличивать срок хранения.
Нитритную соль покупаю в готовом виде,это гарантирует безопасность.
Многие просили увеличить процентнось желе!На холодную суперский вкус.

Добавлено через 7мин.:

С тех пор и школа и универ на "отлично"
Не хотел и нехочу не кого обидеть! Но если вы практикующий теоретик примите мои извенения!
Я хотел лишь поделится своими потугами в этом удивительном хобби и выслушать ВАШИ мнения

igl, Отв.1773 22 Апр. 15, 13:56

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 13:43:
нехочу не кого обидеть

На обиженных воду возят.Измерения в банке вещь достаточно полезная.О чем много написано в книгах,как и для чего это делается.И это таки делается,о чем наглядно говорят фотки француза

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 13:43:
примите мои извенения

Да нет проблем

71lelik, Отв.1774 22 Апр. 15, 14:01

казах, Николай, выложил бы фото своего конструктива.

казах, Отв.1775 22 Апр. 15, 14:04

обсеменение произоидет в любом случае(контакт мяса с воздушной средой,вода)
Задача АВТОКЛОВИРОВАНИЯ состоит в СТЕРИАЛИЗАЦИИ тоесть освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов включая бактерии и их споры, либо их уничтожение.
В нашем случае предмет помещен в герметически укупоренный сосуд.
Не видел стерильного мяса!

Добавлено через 12мин.:

Цитата — 71lelik, 22 Апр. 15, 14:01:
казах, Николай, выложил бы фото своего конструктива.

Пока не могу-Сайт не даёт да и клава на работе
гдето были фотки основного рабочего элемента,крышки автоклава.Но там только один конструктивный элемент который отличает мой от других.Это обратный клапан на подачу воды для принудительного охолождения!Клапан и позволяет мне значительно увиличивать выход продукта за один рабочий (ВЫХОДНОЙ)день.На весь прцесс,при условии использования горячей воды при начале нагрева,затрачиваю 3 часа.За день заваривал до160 банок

igl, Отв.1776 22 Апр. 15, 14:53

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 14:04:
освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов включая бактерии и их споры

Это ошибочное утверждение.Почитай спецлитературу,например справочник Бабарина "Стерилизация консервов".Там,да и в книгах Флауменбаума, четко написано что полная стерильность достигается при много больших температурах,чем происходит стерилизация консервов.

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 14:04:
Сайт не даёт

Пробуй через галерею.У меня такие же проблемы.

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 14:04:
обсеменение произоидет в любом случае

Но разным количеством и видовым составом,ну ты понял,про обсеменение начальное и анализы.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 14:04:
.На весь прцесс,при условии использования горячей воды при начале нагрева,затрачиваю 3 часа.За день заваривал до160 банок

Это по взрослому.А сколько поллитровок влазит в 50-л балон?

Добавлено через 4мин.:

Цитата — француз, 22 Апр. 15, 13:18:
!

Рич,можно-ли понимать твои фотки,как утверждение того,что не надо бояться части датчика вне банки?Али как?

Добавлено через 8мин.:

160 банок...Хуясе

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 13:43:
удивительном хобби

[yavahye.jpg Автоклав]
yavahye.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1777 22 Апр. 15, 15:23

Цитата — igl, 22 Апр. 15, 14:53:
.А сколько поллитровок влазит в 50-л балон?

7шт-4ре ряда.Сверху наверно еще лежа можно сунуть несколько.

казах, Отв.1778 22 Апр. 15, 16:02

Цитата — FOX65, 22 Апр. 15, 15:23:
7шт-4ре ряда.Сверху наверно еще лежа можно сунуть несколько.

Сверху не сую.Банки в кассете.Одна коссета выгружается и опускается другая,закрываем автоклав и нагнетаем воздух 10 минут-дальше по сетке.Просто время стериализации варьируется в зависимости отзакладки продукта.Например колбаснуму фаршу достаточно на весь процесс-нагрев,стериализация,охолждение около 2 часов.
Обалденный паштет!

FOX65, Отв.1779 22 Апр. 15, 16:08

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 16:02:
Сверху не сую

Я тоже не сую.Это я предположил,что можно если горловина в самом верху сделана.
И еще у меня подставка высоко из за тэна,а если бы не тэн(нагрев огнем)то еще ряд легко войдет.

# Страница 90

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1780

igl, Отв.1780 22 Апр. 15, 16:09

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 16:02:
и нагнетаем воздух 10 минут

Это как от забора и до обеда
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А зачем воздух?Кассеты-же.Только зазря клаву перегружать.Имхо

казах, Отв.1781 22 Апр. 15, 16:15

Кстати рецепт паштета:он-же колбасный фарш-фарш куринный+шпик молотый на крупной сетке+специи куда входит и крахмал(вообще разблюдовка фарша может быть любой,мне нравилсь "краковская" она с добавлением сахара)
Получается паштет мягкой консистенции,нежно розового цвета, аля-докторская колбаса, который намазывается на хлебушек

Добавлено через 5мин.:

Цитата — igl, 22 Апр. 15, 16:09:
Это как от забора и до обеда
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А зачем воздух?Кассеты-же.Только зазря клаву перегружать.Имхо

Кассета против срыва крышек,но тело банок нужно тоже защитить.
А если честно то мне легче следовать проверенным методам
Всему учил меня чел который был наставником когда я обучался на термиста на консервно-колбасном предприятии.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — FOX65, 22 Апр. 15, 16:08:
И еще у меня подставка высоко из за тэна,а если бы не тэн(нагрев огнем)то еще ряд легко войдет.

Тоже думал пустить тены вдоль стенок клавы.У меня 2,5кв ввиде крюка у днища съедают ряд

FOX65, Отв.1782 22 Апр. 15, 16:25

Давно хотел узнать,можно ли сделать колбасу в банках? Теоретически вроде одинаково,как в оболочке.

Надо тэн искать кривой какой то,чтоб в дно вставить,тогда подставку можно положить на шинку там которая приварена.

igl, Отв.1783 22 Апр. 15, 16:33

Цитата — FOX65, 22 Апр. 15, 16:25:
можно ли сделать колбасу в банках

Можно.Но на совсем других режимах.Медленный-медленный прогрев.Температура 75-80 в клаве,мож за счет стекла дать 85,но не более.Внутри банки-68-72 град.И будет колбаса.На более жестких режимах будет тушеный фарш с бульоном.Но это как ты понимаешь,не стерилизационный режим.Ну и правильная подготовка фарша.
Я делал в такой "банке"
https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/22/3434.245257.jpeg
Vetchinnica. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Можно с пружиной(тогда ветчина и посуше,можно греть побыстрее) можно без,просто пакет завязать.Можно без пакета тоже.В центр термометр.Но автоклав для колбасы интересен просто как кастрюля,способная поддерживать точный режим,безусловно если он автоматизирован

FOX65, Отв.1784 22 Апр. 15, 16:43

igl,А времени сколько?Часа два?

igl, Отв.1785 22 Апр. 15, 16:45

Зависит от диаметра,сырья и среды нагрева.Такая ветчинница как вверху в воде варится часа 2-2,5,в духовке дольше.Правильно ориентироваться на термометр и температуру в центре батона.Кстати,почти как и в стерилизации...Гы-гы-гы......Для воды можно ориентироваться на 10 мин на 1 см диаметра,если просто в оболочке.Ветчинница на фото,по-моему 13 или12.Ну и на банку надо добавить.

казах, Отв.1786 22 Апр. 15, 17:51

А может кто подскажет актуальную на сегодня цену жестяной консервной банки,напрмер №8 или №12,пусть даже в вашем регионе?

igl, Отв.1787 22 Апр. 15, 21:07

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 16:15:
вообще разблюдовка фарша

Я думаю,что тут не имеется ввиду какая-нить шалава с Тверского....Рецепты в студию,плз....

Добавлено через 7мин.:

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 16:15:
тело банок

иногда рвется на новых твистах,прям с завода.никакого давления,а лопаются,сцуко.А нормальная банка должна выдерживать в кассете без противодавления.это опять таки,имхо,давно так не делал

Кима, Отв.1788 22 Апр. 15, 21:21

казах,

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 12:42:
Простите к чему сей высокотехнологичный эксперемент?

как по мне, так:
1-к спокойствию, подтверждённому фактами
2-к возможности избежать лишней температурной обработки продукта
3-к смело пробовать свои варианты рецептур, без последствий

svarnoy, Отв.1789 22 Апр. 15, 21:33

Кима, Эксперимент нужен. Хотите сделать, делайте.
Только:
2- Лишней не бывает, даже при 150С не всё обезвредится. Почитай книжку с предыдущей страницы.
3- это к сожалению без лаборатории не получится.

igl, Отв.1790 22 Апр. 15, 21:55

svarnoy,тут-же не стоит вопрос сделать революцию в годами апробированных режимах.Кстати,с новыми режимами особо не парятся,как правило берут за основу старый проверенный,потом немножко корректируют,если сумеют и не забудут. Вопрос стоит в том,чтобы хотя-бы к ним приблизиться и понимать о чем мы тут собственно говорим.У каждого своя кастрюля,свой нагрев,своя манера охлаждения.

Добавлено через 9мин.:

Цитата — казах, 22 Апр. 15, 16:15:
Кстати рецепт паштета:он-же колбасный фарш-фарш куринный+шпик молотый на крупной сетке+специи куда входит и крахмал

По такому рецепту можно и водовку градусов в семь забодяжить.А хуле,вода+спирт=воттка.

svarnoy, Отв.1791 22 Апр. 15, 22:11

igl, И понимание самой "консервы"
Так не порядочные производители под видом тушенки ГОСТ продают не понятно чего.
По книге и ГОСТу только мясо жилованое 1й и высшей категории должно быть в консерве. Но по факту, в банке тушняка из магазина только шкура, и жилы от жиловки этого мяса (шкура иногда с шерстью)!
При чём это не теперешнее изобретение, тушенка такая была всегда сколько помню.
Только недавно начала появляться тушенка из мяса, без жилок, по заоблачным ценам. Но у неё вкуса нет!
Отсюда подмена вкусов.
Фотоаппарат забыл на работе. Завтра если будет время, напишу опус с фотографиями. Ну, или в пятницу под пиво, точно напишу.

igl, Отв.1792 22 Апр. 15, 22:15

Тока фотки делай до пива...

svarnoy, Отв.1793 22 Апр. 15, 22:20

igl, Всё давно отснято, слить всё забывал. А как писать собрался, вспомнил, что фотик на работе.

Кима, Отв.1794 23 Апр. 15, 10:48

Цитата — svarnoy, 22 Апр. 15, 21:33:
2- Лишней не бывает, даже при 150С не всё обезвредится. Почитай книжку с предыдущей страницы.

книжку прочту, обязательно, но пока могу сказать, что больше всего боюсь ботулы, а то что при 150*не погибает, так мы и так их не планируем обезвреживать при наших то 120*
Для меня очень важно видеть цифры которые отражают процесс, возможно из-за отсутствия опыта так спокойней что ли

Цитата — svarnoy, 22 Апр. 15, 21:33:
3- это к сожалению без лаборатории не получится.

в моём случаи это и будет "лаборатория"
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1795 23 Апр. 15, 11:53

Еще раз про желе.
Делаю из мякоти,получается совсем без желе,мясо в бульоне.
Каррагинана нет под рукой.Шкурку свиньи пробовал,не особо помогает,может мало клал.
Что можно из подручного,крахмал?Сколько и как его сыпать?

Кима, Отв.1796 23 Апр. 15, 12:07

я позволю себе высказать мысль, был опыт с индюшатиной магазинной (бедро) на одну пол литровую баночку как раз пришлось одно бедро, так вот там была шкурка и одна маленькая кость и этого хватило для достаточно плотного желе,мне кажется что есть смысл добавлять маленькие косточки, а лучше самую нижнюю часть рёбер (говяжих) , там практически уже хрящи , а не косточки.И конечно плюс всё таки шкуру, или свиную, или птицы , благо последней валом на развес продают .
понятно что и шкуры и хрящи по чуть, методом проб.

FOX65, Отв.1797 23 Апр. 15, 12:15

Кима,про говядину и свинину говорю.
Курицу с костями делаю,там желе в полную силу есть.
А,что может куриной кожи подкинуть,не уличат в мошенничестве?

Кима, Отв.1798 23 Апр. 15, 12:16

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 11:53:
Что можно из подручного,крахмал?

я помницо читала, что крахмал теряет свои свойства при нужной нам температуре

Добавлено через 4мин.:

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 12:15:
Кима,про говядину и свинину говорю.
Курицу с костями делаю,там желе в полную силу есть.
А,что может куриной кожи подкинуть,не уличат в мошенничестве?

дык я для для говядины и свинины и планирую добавлять куринную шкуру, а что покупатели скажут, поди знай , эт ТУ выходит

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

казах, Отв.1799 23 Апр. 15, 12:59

Ставлю штукарь тугриков-что без коррагина-желе нужной(вкусной) консестенции не получить.
Расход коррагинана в расчете граммов на банку впересчете уже на рубли составляет-1р-2р.
Существуют комплексные добавки.100%натуральные!
По поводу температуры-споры болезнетворных бактерий в том чесле ботулима погибают и теряют способность жизнедеятельности при 120* и определеного времени выдержки иммено при температуре 120*,а температура выше 120* негативно влияет на вкусовые и органолептические свойства продукта!!
И вообще, конечно можно теоретически ставить под сомнение труды совковых НИИ и многолетний опыт технологов мясоконсервного прозводства в СССР,но как мне известно за это в то время,о котором все помнят по вкуснейшей тушенке,как минимум сажали и расстреливали
Возможность прогрева до различных высоких температур была тогда есть и сейчас, но ведь этого не приходит-может не зря?
Существуют ГОСТы проверенные временем и выпуском продукции сотни миллионых штук.МЕТЕЖНИКИ!!

# Страница 91

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1800

FOX65, Отв.1800 23 Апр. 15, 13:19

казах,К сожалению каррагинана я у нас не нашел.
Нужно где то заказать.Ты Николай где берешь?

казах, Отв.1801 23 Апр. 15, 13:24

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 11:53:
Еще раз про желе.
Делаю из мякоти,получается совсем без желе,мясо в бульоне.
Каррагинана нет под рукой.Шкурку свиньи пробовал,не особо помогает,может мало клал.
Что можно из подручного,крахмал?Сколько и как его сыпать?

Цитата — Кима, 23 Апр. 15, 12:16:
я помницо читала, что крахмал теряет свои свойства при нужной нам температуре

Добавлено через 4мин.:
дык я для для говядины и свинины и планирую добавлять куринную шкуру, а что покупатели скажут, поди знай , эт ТУ выходит

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крахмал действительно не применяется при изготовлении продукта высокотемпературной обработки,применение в колбасной продукции а её температурная обработка не выше75*
Шкурка свиная мало эфективна для получения желе,ее скорее добавляют в измельчоном виде для увелечения "мясной(белковой)" составляющей но это ТУ.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 13:19:
казах,К сожалению каррагинана я у нас не нашел.
Нужно где то заказать.Ты Николай где берешь?

Контора называется-"Петросояаромат" расположена в Парголово-пригород СПб.В прошлом году брал за 400р за кило.Мотивировал менеджера тем что хочу нащупать новое направление проиводства а так продают мелко оптово
НО буквально вчера нашел продажи каррагинана на "Авито" от одного киллограмаhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD

Добавлено через 8мин.:

гидротация 1:80 ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО РАСХОД 1ГРАММ КОРРАГИНАНА НА 80МЛ.ВОДЫ
Тоесь при закладке мяса 350г.в 500мл банку-воды 150мл.расход коррагинана-2.5гр.
Расчитаваем на 28 банок-2.5гр.множим на 28банок и добавляем его непосредственно вместе с солью в мясо, замешиваем.Мясо фасуем в банки.Добавляем воды.Укупореваем.Стериализуем.

Кима, Отв.1802 23 Апр. 15, 13:50

FOX65, каррагинан используют при изготовлении домашней косметики можешь в гугле вбить "каррагинан косметические ингредиенты купить" как вариант вот http://vitazone.ru/product/karraginan/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vitazone.ru/product/karraginan/> в таких магазинах маленькими упаковочками продают

но я бы сначала почитала про продукт как пищевую добавку имхо.

Существует так называемый деградированный каррагинан, который вызывает воспаления в органах пищеварительного тракта и даже может спровоцировать развитие онкологии. Было зарегистрировано несколько случаев рака кишечника у людей, часто употребляющих в пищу продукты с содержанием деградированного карригинана. Поэтому такой тип пищевых добавок повсеместно запрещен.

так что уточняй у продавца, если решишься

igl, Отв.1803 23 Апр. 15, 16:35

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 12:59:
И вообще, конечно можно теоретически ставить под сомнение труды совковых НИИ и многолетний опыт технологов мясоконсервного прозводства в СССР,но как мне известно за это в то время,о котором все помнят по вкуснейшей тушенке,как минимум сажали и расстреливали

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 12:59:
.МЕТЕЖНИКИ!!

Если это про желание померять температуру в банке....
Не кипятись,коллега.Никто нормальные труды под сомнения не ставит.Но,во-первых и ранее бывали вещи не всегда достойные.Вот ходила даже тут инструкция с печатью какого-то "прома" с режимом для тушняка в 132грд.А ведь ты верно написал про органолептику выше 120.Во вторых.Например рыбные консервы.По госту делаются только в жестебанке.И материал с другой теплопроводностью и размеро-формобанки другие.Как адаптировать под стекло.Однозначно надо увеличивать продолжительность.Но насколько?
Даже просто посмотреть,что там в банке полезно.Потому-что мы в очень редком случае пользуемся формулами стерилизации,где указана и среда и банка и полная формула и как правило эту формулу мы не в состоянии воспроизвести в полном объеме.
Я такие справочники давал когда-то тут,в последнее время еще тут появились.И в книгах бывают опечатки,кстати.В одной инструкции видел,что на банку 075 стоит время меньше чем на 0.5 при прочих равных условиях,что есть явный нонсенс.Так что термометру в банке быть!
Да,а старая тушенка-это сила.Ел в войске в начале 80-х аж 55-го года рождения.Солидол только сильно мешал,херрра сдва ототрешь-отмоешь в полевых условиях.
Один мой старший товарищ работал когда-то на заводе делающем тушняк для резерва.Так рассказывал,что военпред при закладке ни на шаг не отходил,следя за рецептурой.И с кобурой был.

казах, Отв.1804 23 Апр. 15, 17:03

Цитата — Кима, 23 Апр. 15, 13:50:
FOX65, каррагинан используют при изготовлении домашней косметики можешь в гугле вбить "каррагинан косметические ингредиенты купить" как вариант вот http://vitazone.ru/product/karraginan/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vitazone.ru/product/karraginan/> в таких магазинах маленькими упаковочками продают

но я бы сначала почитала про продукт как пищевую добавку имхо.

Существует так называемый деградированный каррагинан, который вызывает воспаления в органах пищеварительного тракта и даже может спровоцировать развитие онкологии. Было зарегистрировано несколько случаев рака кишечника у людей, часто употребляющих в пищу продукты с содержанием деградированного карригинана. Поэтому такой тип пищевых добавок повсеместно запрещен.?????????

так что уточняй у продавца, если решишься

Ключевые слова в даной статье выделил цветом
Так-же другая статья,опять же не кто не сможит оспорить приведенные факты:
Каррагинан, Карраген — семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей. Название получено от одного из видов таких водорослей, произрастающего около берегов Ирландии. Студенистые экстракты из водоросли Chondrus crispus («ирландский мох») использовались в качестве пищевых добавок в течение сотен лет
В промышленных масштабах производство началось с 30-х годов XX века, хотя в Китае использовали каррагинан еще в VII веке до н. э.

Влияние на организм человека

Ведущие международные организации в области здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Департамент продовольствия и медикаментов США, Европейского Союза, Министерство здравоохранения Канадыи другие независимые международные организации позволяют использовать каррагинан в продуктах питания, поскольку он является абсолютно безопасным для употребления человеком. Это подтверждено исчерпывающими исследованиями ученых, проведенными в июле 2014 года (http://www.marinalg.org/...-infant-formula <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.marinalg.org/news-resources/resources/jecfa-affirms-safety-of-carrageenan-in-infant-formula>
На основании исчерпывающего научного обзора учеными каррагинанов в июле 2014 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Комитет экспертов по пищевым добавкам (JECFA) пришли к выводу, что каррагинан безопасен для использования в молочных смесях, включая смеси для новорожденных детей с особыми заболеваниями в концентрациях до 1г на литр[3]. Более того, каррагинан является важным компонентом таких смесей для младенцев, так как он является источником доступных для детского организма эссенциальных питательных веществ. http://www.marinalg.org/...-infant-formula <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.marinalg.org/news-resources/resources/jecfa-affirms-safety-of-carrageenan-in-infant-formula>.

Каррагинан сертифицирован для использования в России и странах ЕС. Интересно, что этот природный загуститель используется в пищевой промышленности уже много веков. Каррагинан имеет растительное происхождение и является альтернативой желатина, что позволяет использовать его в пищу вегетарианцам.

Ранее, в 2007 году организация ООН "Food and Agriculture Organization" на основании имеющихся данных не рекомендовала использовать каррагинан-содержащие продукты в питании для младенцев[4]. Научные опыты 2001 года на крысах, морских свинках и обезьянах показали, что использование полигинана (частично распавшаяся молекула каррагинана) ассоциировано с язвами и раком желудочно-кишечного тракта[5], причём у морских свинок употребление каррагинана ассоциировано с язвами желудочно-кишечного тракта, а у крыс — с раком желудочно-кишечного тракта[5]. Употребление каррагинана может также быть причиной воспалительных заболеваний
кишечника
ВРЕДНОСТЬ ПРОСМОТРА ЭКРАНОВ МОНИТОРОВ ТОЖЕ ДОКАЗАНА ДА ИС ТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ СЛОВА-- "МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ СТАТЬ И.Т.Д
СПОРИТЬ МОЖНО О ТОМ ЧТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ, МОЖНО БЕСКОНЕЧНО Каламбур!!!

Добавлено через 1мин.:

Хотите желе-КОРРАГИНАН.

POLE, Отв.1805 23 Апр. 15, 17:17

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 17:03:
Хотите желе-КОРРАГИНАН.

Очень извиняюсь за свой дилетантский вопрос, т.к. не имею опыта автоклавирования, но очень хочу научиться.
А почему только КОРРАГИНАН для желирования? Может кто имеет опыт использования агар-агара при подготовке мясных консервов? В кондитерском деле он используется с большим успехом чем желатин.

казах, Отв.1806 23 Апр. 15, 17:24

Каррагинан так-же подходит не каждый нужен типа ряд "капа" или "иота" ну а самое большое преимущество каррагина его ЦЕНА по отношению к другим природным загустителям
Агар насколько слышал используется в кондитерке(могу ошибатся)

igl, Отв.1807 23 Апр. 15, 17:42

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 17:24:
Агар насколько слышал используется в кондитерке(могу ошибатся)

Я пробовал с рыбой.Правда и уксус добавлял.Потом прочитал,что кислота+температура сильно снижает желирующие свойства агара.Потом банка с агаром куда-то закатилась,потом дочка на кондитерку экспроприировала,потом агар закончился.Так что опыт я не повторил.
Но в целом заводские консервы типа "карп в желе" существуют,видел,но не вкушал.

Справедливости ради надо сказать,что до этого была проба без уксуса и желе там было.Но я,прочитав,что агар-лучшая среда для микробов,чет очконул так дальше делать для длительного хранения.Потому съели по быстрому.Народ сказал,что вкусно,но в томате типа вкуснее,больше делать особо не просили,потому я и ограничился только еще одной попыткой.

Кима, Отв.1808 23 Апр. 15, 17:50

казах,статью читала, с вики дружу,

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 17:03:
Ранее, в 2007 году организация ООН "Food and Agriculture Organization" на основании имеющихся данных не рекомендовала использовать каррагинан-содержащие продукты в питании для младенцев[4]. Научные опыты 2001 года на крысах, морских свинках и обезьянах показали, что использование полигинана (частично распавшаяся молекула каррагинана) ассоциировано с язвами и раком желудочно-кишечного тракта[5], причём у морских свинок употребление каррагинана ассоциировано с язвами желудочно-кишечного тракта, а у крыс — с раком желудочно-кишечного тракта[5]. Употребление каррагинана может также быть причиной воспалительных заболеваний

для меня это более показательно, чем то что он разрешён

тут дело хозяйское, хоч ешь, хочь не ешь

Добавлено через 3мин.:

POLE, у меня в наличии имеется агар-агар, попробую отпишусь, токо обождать надо, по техническим причинам

FOX65, Отв.1809 23 Апр. 15, 17:53

Сейчас смолол на самой мелкой мясорубке шкуру поросенка,положил столовую ложку с большой горкой на баку говядины.Отправил в клав,посмотрю как будет ли желе.

POLE, Отв.1810 23 Апр. 15, 17:57

Цитата — Кима, 23 Апр. 15, 17:50:
в наличии имеется агар-агар, попробую отпишусь, токо обождать надо, по техническим причинам

Не вопрос. Повесил свою ухо на гвоздь терпения)

казах, Отв.1811 23 Апр. 15, 17:59

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 17:53:
Сейчас смолол на самой мелкой мясорубке шкуру поросенка,положил столовую ложку с большой горкой на баку говядины.Отправил в клав,посмотрю как будет ли желе.

Не будет желе.Если-б было все так просто то шкурки был-бы дефицит!

Цитата — Кима, 23 Апр. 15, 17:50:
казах,статью читала, с вики дружу, для меня это более показательно, чем то что он разрешён

тут дело хозяйское, хоч ешь, хочь не ешь

Добавлено через 3мин.:

POLE, у меня в наличии имеется агар-агар, попробую отпишусь, токо обождать надо, по техническим причинам

Интересно!И стоимость агара пожалуйста!

igl, Отв.1812 23 Апр. 15, 18:06

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 17:59:
стоимость агара

также зависит от его характеристик.Там есть какое-то число,не помню как зовется,от него зависит плотность желе

казах, Отв.1813 23 Апр. 15, 18:07

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 17:53:
Сейчас смолол на самой мелкой мясорубке шкуру поросенка,положил столовую ложку с большой горкой на баку говядины.Отправил в клав,посмотрю как будет ли желе.

Даже если судить по студню то желеобразного состаяния можно достигнуть только при низкой температуре
А вот агар, который кстати производят из тех-же водорослей что и коррагинан,желеобразуется при довольно высокой температуре окружающей готовый продукт, даже после тепловой обработке выше 100*

FOX65, Отв.1814 23 Апр. 15, 18:11

казах,да студень на холоде только схватывается,как и моя тушенка,а в тепле тает.

казах, Отв.1815 23 Апр. 15, 18:13

Каррагинан, Карраген — семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей. Название получено от одного из видов таких водорослей, произрастающего около берегов Ирландии.
Нажмите на ссылку и ищем слово АГАР_АГАР! После слов ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8>

Добавлено через 2мин.:

ОТБРОСТЕ ПРЕДРАССУДКИ И ТВОРИТЕ ДОБРО

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 23 Апр. 15, 18:11:
казах,да студень на холоде только схватывается,как и моя тушенка,а в тепле тает.

Видел на некоторых консервах надпись:Перед употреблением охолодить Без шуток!

Кима, Отв.1816 23 Апр. 15, 18:30

у меня такой, я в супермаркете покупала, что то около 20грн,
https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/41325.245335.jpg
Izobrajenie_085. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/41325.245334.jpg
Izobrajenie_084. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 17:59:
Интересно!И стоимость агара пожалуйста!

в интернете 50грн- 50 грамм в среднем .

Цитата — igl, 23 Апр. 15, 18:06:
также зависит от его характеристик.Там есть какое-то число,не помню как зовется,от него зависит плотность желе

этот по инструкции использовать?, если без кислоты?

казах, Отв.1817 23 Апр. 15, 18:37

ЭТО-сколь в рублях-то что-то вроде по старому курсу 1гр=5р--=250р за 50гр? Жутко дорого!Дороже мяса?
Может ошибаюсь я? Что-то нереально как-то.
ДА НА ПАКЕТЕ НАДПИСЬ ВЫТЯЖКА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙУ меня супруга с под Одессы
О,курс гривны на сегодня 2,38р.-1гр.по курсу ЦБ РФ на 23.04.2015
Тоесть за кило-476р примерно столько-же как за корригинан,остается вопрос как себя поведет после тепловой обработки и при хранении в комнатной температуре.
Да и расход, судя поэтикетке-8грамм на 150мл,в 4 раза больше чем у каррагинана

svarnoy, Отв.1818 23 Апр. 15, 19:20

Что тушёнка не получается без шкуры и жил понял давно. С начало пробовал класть мелко резаную шкуру, не понравилось.Не люблю непонятные куски в тарелке.
Недавно пришел вот к такому рецепту из свинины:
Хорошее мясо режем не крупными кусками, сало и шкура отдельно.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245337.jpg
Img_2370. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Мясо солим перчим, перемешиваем. Солим чуть больше, чем если просто при жарке.
На дно банки половинка листика лавра, мясо, сверху сало с жилками и шкура.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245338.jpg
Img_2379. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245339.jpg
Img_2387. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Выход на 120 25 мин, варил 120С 60 мин, остывало 30 мин.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245340.jpg
Img_2389. Автоклав. Кухонный инвентарь.

После вскрытия банки:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245341.jpg
Img_2392. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Шкуру сверху и жилки одним куском выкидываем в мусорку, запах и желе они дали, но мешаться в тарелке не будут.
Желе есть и много:
[u
https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245344.jpg
Img_2449. Автоклав. Кухонный инвентарь.

rl=https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/23/21834.245343.jpg]
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[/url]
Именно эта фотография, банка из холодильника.
Про температуру 120С. Не убивает она споры бутулобактерии на 100%, а выше 120 нельзя прогревать консерву, вкуса не будет.
На заводе лаборатория смотрит сколько выжило , и если в пределах нормы, то на реализацию.
Шкуру тщательно скаблим, не то запах даст не приятный.
Брюшину нельзя в тушёнку, даёт узнаваемый запах "хряка". В книге просто сказано, сто брюшина не используется в натуральной консерве.

FOX65, Отв.1819 23 Апр. 15, 19:29

Нужно сделать пыжерубку большого калибра и нарубить шкуру,чтоб красиво было.

# Страница 92

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1820

казах, Отв.1820 23 Апр. 15, 19:33

Именно эта фотография, банка из холодильника.

При комнатной температуре консистенция желе меняется?

svarnoy, Отв.1821 23 Апр. 15, 19:45

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 19:33:
При комнатной температуре консистенция желе меняется?

Именно её поставил в стол, завтра посмотрю.

igl, Отв.1822 23 Апр. 15, 19:59

даже после тепловой обработке выше 100*
Заваривание агара это даже обязательное условие.
Чайная ложка того агара что был у меня давала на стакан воды желе мутного светло серо-белого цвета,которое было с трудом удолбать ложкой в жаркий летний день
Кима,не знаю,нет стабильного положительного опыта с агаром

POLE, Отв.1823 23 Апр. 15, 20:01

Цитата — igl, 23 Апр. 15, 19:59:
Чайная ложка того агара что был у меня давала на стакан воды желе мутного светло серо-белого цвета,которое было с трудом удолбать ложкой в жаркий летний день

Ты очень много его положил. У него желирование 1:80. Это значит, что можно было сделать три стакана желе с прозрачной консистенцией.

Владимир Викторович, Отв.1824 23 Апр. 15, 20:03

А чевой то мы зациклились на Каррагинане? В миру есть и другие интересные штуки. [Улыбающийся]
Ароматы
Дымы
Каррагинаны
Клечатки
Консерванты и освежители
Красители
Маринады
Размягчитель коллагена
Стартовые культуры
Ускорители созревания
Фосфаты
Эмульгаторы
Белки
Вкусо-ароматические функциональные смеси
При таком наборе мясо вообще не нужно.Да и автоклав тоже.Кому ссылку дать? [Улыбающийся]

igl, Отв.1825 23 Апр. 15, 20:14

Pole,ну в консерву я его меньше ложил,это так,пробовал предварительно в стакане.Он кстати очень плохо переваривается.Потому зефирчик является полезной сладостью.
Я мяса не делаю вообще,сырья нету,в отличие от рыбы,опыта тут нету,но рискну посоветовать сделать на 112-115 в банке,удлинив время выдержки.Ну и для начала захарчить побыстрее.

казах, Отв.1826 23 Апр. 15, 23:10

Цитата — Владимир Викторович, 23 Апр. 15, 20:03:
А чевой то мы зациклились на Каррагинане? В миру есть и другие интересные штуки. [Улыбающийся]

Все началось с того что вспомнили о желейеке,вкуснотейке которую любили, даже больше чем само мясо.
Не буду больше спорить!У каждого свой путь.Теория или исследования наверняка тоже нужны. По мне так это трата времени и затрат на сырьё.
Сугубо личное размышление!

svarnoy, Отв.1827 24 Апр. 15, 07:34

Цитата — казах, 23 Апр. 15, 19:33:
При комнатной температуре консистенция желе меняется?

Желе растаяло.

Marcony, Отв.1828 24 Апр. 15, 08:01

Всем привет!) возвращаясь к температурным режимам,есть предложение , хочу приобрести термоиндикаторы, но так как, автоклав в процессе изготовления(переделываю ВКО 50 и хочу сделать его универсальным- для заторов и дистиляции) сам испытать индикаторы не смогу.

Готов выслать куда угодно или передать (в МО,Москва) , человеку у которого автоклав с автоматикой (у кого то в постах видел Асур или Аурдино),который сможет точно снять все показания, на режиме приближенном к большенству пользователей (сырье, кол-во банок, метод-пар,вода и т.д.)
И который потом выложит свои наблюдения в эту ветку.

igl, Отв.1829 24 Апр. 15, 11:14

Цитата — Marcony, 24 Апр. 15, 08:01:
хочу приобрести термоиндикаторы,

Шо за зверь?

Marcony, Отв.1830 24 Апр. 15, 11:21

модель TC9121 Температурный индикатор, диапазон 121 °C, 100 шт. в упаковке

http://www.ndt-td.ru/...bumaga-tqc.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ndt-td.ru/katalog/kontrol-kachestva-pokritiy/kontrol-temperaturi-v-pechi/termoindiatornaya-bumaga-tqc.html>

Добавлено через 5мин.:

Есть индикаторы с несколькими температурами...но они дороже.

http://www.metrologika.ru/...-eight-position <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.metrologika.ru/shop/40/desc/indikator-temperatury-mini-eight-position>

Поняв процесс на 121С этом индикаторе, можно написать таблицу для рыбы допустим или для овощей, на меньшую температуру...

FOX65, Отв.1831 24 Апр. 15, 11:38

Marcony,а +- градус если будет,там поймешь?

Marcony, Отв.1832 24 Апр. 15, 11:42

FOX65, не понял вопроса. Ты имеешь ввиду то, что шкала 121, а не 120?
К сожалению нет "плавного" индикатора, который показывал бы точно t.
На этом индикаторе будет понятно только то, что t, достигла 121С и все. Поэтому нужен опытный человек,с автоматикой,который сможет понять процесс полностью.

FOX65, Отв.1833 24 Апр. 15, 11:46

Цитата — Marcony, 24 Апр. 15, 11:42:
не понял вопроса

Ну например паставил ты 121,а перегрел вдруг,вынул банку ну и вижу 121.

Если не догрел,вынул ни чего не вижу.

igl, Отв.1834 24 Апр. 15, 11:51

Цитата — Marcony, 24 Апр. 15, 11:21:
Поняв процесс на 121С этом индикаторе

На этом индикаторе процесс не понять.Можно понять на таких http://zapadpribor.com/ua/info/poshuk/?q=пкпск <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://zapadpribor.com/ua/info/poshuk/?q=пкпск>. Эти также сразу показывают уровень дохода пользователя.

Marcony, Отв.1835 24 Апр. 15, 12:01

так брать или нет? я еще не оплатил)))
тогда лучше взять где шкала 115-121-126....

FOX65, Отв.1836 24 Апр. 15, 12:30

Цитата — Marcony, 24 Апр. 15, 12:01:
тогда лучше взять где шкала 115-121-126....

Думаю самое то.Но пусть опытные скажут.

igl, Отв.1837 24 Апр. 15, 17:04

Цитата — falki, 24 Апр. 15, 16:26:
Купите один раз правильный терморегулятор и платиновое термосопротивление и ни чего больше не надо.Нет нормального измерителя , бумажка индикатор не поможет.

Золотые слова

Marcony, Отв.1838 24 Апр. 15, 17:10

Так и сделаю. У меня овен ПЛК. Только руки не скоро дойдут...
Хотел как лучше)))

igl, Отв.1839 24 Апр. 15, 17:35

Цитата — Marcony, 24 Апр. 15, 17:10:
овен ПЛК

Кароший машина.На автоклавировании даже трудно предположить где все его возможности выжать

# Страница 93

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1840

казах, Отв.1840 26 Апр. 15, 21:24

[oholojdenie.png Автоклав]
oholojdenie.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

В связи с утратой возможности пользоватся водой из центр. водоснаб. появилась мысль законтурить систему охолаждения автоклава через автомобильный радиатор.Примерно как на картинке!
Заставить воду продвигатся интенсивней думаю,при помощи насоса типа улитки (№1 на рис.)
Изначально в системе, естестено, давление примерно равное.Закрываю кран,стериализую.Затем при начале охолождения, включаю насос,открываю кран,следя за давлением охолождаю
К радиатору думаю подключить вентилятор.
Не где не чего подобного не нагуглил
Мнения?

svarnoy, Отв.1841 26 Апр. 15, 22:08

казах, Подобные схемы работают.
Вот тут много решений: [Автономная система охлаждения] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=4820.0>

Немо, Отв.1842 26 Апр. 15, 22:34

Цитата — казах, 26 Апр. 15, 21:24:
Мнения?

радиатор не выдержит давление

Виталий Сергеев, Отв.1843 27 Апр. 15, 09:24

Цитата — Немо, 26 Апр. 15, 22:34:
радиатор не выдержит давление

Да ладно...

FOX65, Отв.1844 27 Апр. 15, 09:43

Цитата — Виталий Сергеев, 27 Апр. 15, 09:24:
Да ладно...

Смотря какой радиатор и какое давление.
Автомобильный 5атм думаю не выдержит,не трудно почитать характеристики.
А чугунный отопления выдержит.

казах,стоит ли заморачиваться?

igl, Отв.1845 27 Апр. 15, 12:02

Цитата — FOX65, 27 Апр. 15, 09:43:
стоит ли заморачиваться?

Я б для начала просто обдув автоклава сделал.Накрыть тряпкой какой.И капельно сверху водичку подавать

FOX65, Отв.1846 27 Апр. 15, 12:14

Наш друган наверное страдает от безделья.
50л баллон чего охлаждать то?Правда он в воде готовит,там по дольше остывает.
В пару,только снял фуфайку и все.

igl, Отв.1847 27 Апр. 15, 17:07

Цитата — FOX65, 27 Апр. 15, 12:14:
50л баллон чего охлаждать то?

Будет у тебя хобби по 160 банок в день катать,может и изменишь мнение.

FOX65, Отв.1848 27 Апр. 15, 17:13

Не спорю.По 80 в неделю катаю пока.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

igl, Отв.1849 29 Апр. 15, 11:34

Для тех "кто в танке",т.е.с термометром в банке
Можно вот это покурить

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245729.jpg
20150429_110413. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245730.jpg
20150429_110451. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245731.jpg
20150429_110500. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245732.jpg
20150429_110515. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245733.jpg
20150429_110522. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245734.jpg
20150429_110532. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245735.jpg
20150429_110539. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 9мин.:

И вот это

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245736.jpg
20150429_110811. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245737.jpg
20150429_110818. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245738.jpg
20150429_110836. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245739.jpg
20150429_110841. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245740.jpg
20150429_110851. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245741.jpg
20150429_110857. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245742.jpg
20150429_110915. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245743.jpg
20150429_110921. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1504/29/3434.245744.jpg
20150429_110931. Автоклав. Кухонный инвентарь.

казах, Отв.1850 29 Апр. 15, 13:30

Кто-нибудь,вызовите врача!Меня заклинило влево.

igl, Отв.1851 29 Апр. 15, 13:43

Цитата — казах, 29 Апр. 15, 13:30:
Меня заклинило влево.

Манитор пиривирни....

FOX65, Отв.1852 05 Июня 15, 13:15

Стерилизованное молоко после 2-3х месяцев,не испортилось,но разделилось на закуску и еду для собак.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248183.jpg
Izobrajenie_056. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248182.jpg
Izobrajenie_057. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248181.jpg
Izobrajenie_058. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248180.jpg
Izobrajenie_059. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1853 05 Июня 15, 15:05

Цитата — falki, 05 Июня 15, 15:01:
какую температуру держал.

120-30мин.

FOX65, Отв.1854 05 Июня 15, 15:33

Цитата — falki, 05 Июня 15, 15:23:
посмотри у америкосов

я смотрел.
Да ну с молоком не интересно.

казах, Отв.1855 16 Июня 15, 15:13

Изготовили такую приблуду
https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/16/41574.249216.jpg
Dsc01967. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 1мин.:

Для вот таких штук
https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/16/41574.249219.jpg
Dsc01970. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 8мин.:

Новое направление!Теперь не чего не побьется!Хотя и раньше не билось.Но все равно прикольненько,щас паштета намучу,как в старые добрые ....

Кима, Отв.1856 16 Июня 15, 16:39

Класс!!!

Заказы на такие приблуды принимаешь?

казах, Отв.1857 16 Июня 15, 17:11

Чертеж есть в инете.Приблуда тяжелая!А из высокоточных деталей там только закатные ролики.Остальное самопал.Из того что было и слипили, в слесарке, на работе.

shram1970, Отв.1858 16 Июня 15, 17:53

Цитата — казах, 16 Июня 15, 17:11:
Чертеж есть в инете.

Ну и выложил бы ссылку.

Немо, Отв.1859 17 Июня 15, 10:16

А привод от велосипеда?

# Страница 94

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1860

FOX65, Отв.1860 17 Июня 15, 10:19

Цитата — Немо, 17 Июня 15, 10:16:
А привод от велосипеда

Я тоже весь извелся.
Может мотик поставить?

казах, Отв.1861 17 Июня 15, 11:11

Цитата — Немо, 17 Июня 15, 10:16:
А привод от велосипеда?

Привод валяется за приблудой,он съёмный.
А изначально всё это должно было выглядеть как на чертеже,но после легкой обработки напильником получилось то что получилось
Как сказал Голелей Голелео (по моему)-"А она все-таки крутится!"

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/17/41574.249275.jpg
Zaktivalka_sb77777777777777777777777. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 17мин.:

И самое главное,есть один "НЬЮАНС" и я прилип на 3,600рупий так-как чтобы добится идеального шва придется кое что перезаказывать,но это в будущем.
Ищу единомышленников в Питере

казах, Отв.1862 17 Июня 15, 17:27

Господа!За чертежами заходим на стр.14 этой темы.
Кому лень четежи по ссылке:http://master-sam.ru/full/publikatcii/konservirovanie-delo-seryoznoe/http://docviewer.yandex.ru/?c=51881b151d5a&url=ya-disk-public%3A%2F%2FSOBw5DqtI68yInYX8Zy30PMZkaC3YVc3fSQt5DQFoNI%3D&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20JPG.rar <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://master-sam.ru/full/publikatcii/konservirovanie-delo-seryoznoe/http://docviewer.yandex.ru/?c=51881b151d5a&url=ya-disk-public%3A%2F%2FSOBw5DqtI68yInYX8Zy30PMZkaC3YVc3fSQt5DQFoNI%3D&name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20JPG.rar>
Но!!!!Закаточные ролики там не правильные!!Они катают, но во первых неправильный шов!!!(он закатывает и герметичен)но бывает обдирает лак на банке,что приводит к коррозии банки(ГЕПОТЭТИЧЕСКИ):)
Смотреть стр.13,и14 там люди это обсуждают!!
Мне уже сделали чертеж правильных роликов:) [Смеющийся]

Цитата — falki, 17 Июня 15, 14:41:
казах, если это будет приемлимо стоит я тоже закажу,но банки тогда тоже нужны будут.когда проведешь ходовые испытания.

Банки в Уфе:г. Уфа
Менеджер отдела сбыта
Коняшов Игорь Сергеевич
Тел.: +7 (347) 216-40-21, сот.: +7-987-102-44-17;
E-mail: kons-trade-ufa@mail.ru
Я брал В Питере по10р.комплект(банка+крышка)

Добавлено через 8мин.:

Если кто соберется шаманить агрегат-предупрежу:На чертеже ошибка загиба роликов!!!Обоих!!
За правильным чертежом роликов в ЛС.
Также помогу с другими, мелкими но нужными НЬЮАНСАМИ!! [Строит глазки]

Виталий Сергеев, Отв.1863 20 Июня 15, 14:40

Жесть банка это классно, сам никак доделать закатную машинку не могу... А 200 штучек жестянки №9 ждут своего часа...
Вернусь к автоклаву, вернее к нюансам автоклавирования жесть-банки. Ведь чтобы продукт не пригорел к стенкам банки, по окончании процесса автоклав нужно охлаждать (орошать) водой.
В моём случае есть два варианта...
Небольшое отступление, у меня в работе паро-водяной котёл с возможностью автоклавирования, и именно жесть банки. Вварен люк-фланец 8 мм.
Собственно как лучше охлаждать? Подачей холодной воды в рубашку или подачей воды непосредственно в камеру автоклава.

казах, Отв.1864 28 Июня 15, 13:05

При возможности подачи воды непосредственно в камеру,охолождение будет прходить более интенсивно но это подразумевает более тщательный контроль за падением(повышением)давления.
Хотя в отличии от охолождения в рубашку, регулировать давление можно имено регулируя подачу или сброс воды, т.е проще!
Имея возможность подачи воды в камеру, Вы имеете в виду давление воды на подачу более 3 Атм.?

француз, Отв.1865 28 Июня 15, 15:18

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Июня 15, 14:40:
Жесть банка это классно,

Полгода-после плохои закатки.
Там скорость была слишком большая.

Вложения:

DSC02176.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC02177.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC02178.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.1866 29 Июня 15, 11:06

Просто в раздумье, как это реализовать практически... Я о охлаждении...

казах, Отв.1867 29 Июня 15, 12:54

Цитата — француз, 28 Июня 15, 15:18:
Полгода-после плохои закатки.
Там скорость была слишком большая.

Така-же фигня, стирает лак!!
Интересно а если после закатки обработать шов лаком???????????????????????????
Вот из инета:Ржавчина образуется на банках из некачественной жести, при недостаточной сушке их после стерилизации и хранении консервов в сыром помещении. Для снятия ржавчины внешнюю поверхность банок протирают, при отсутствии заметных следов повторно лакируют и реализуют. Консервы в банках с неудаляемыми следами ржавчины используют по разрешению органов санитарного надзора.
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/269.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/269.htm>

француз, Отв.1868 29 Июня 15, 19:28

казах, Каким нить солидолом? Только,думаю-самое удобное,ВД40 не потянет.Мало,ли-просочится.Вся армеиская тушенка (что я ел)была в каком то вазелине.На работе у меня не прокатит-сразу маркировка идет,цыферки на горячие банки плюет(то я надумал,шоб рабочии день на часик,два укоротить)
Есть эшо одна засада,про что днем забыл.Надо горячие банки вынимать.Шоб быстрее сохли.И вверх дном складывать.

француз, Отв.1869 29 Июня 15, 19:51

Цитата — falki, 29 Июня 15, 19:45:
у железной банки есть верх или низ.

Есть-там где кришка-верх(ну,я про те,которые банки с кольцом,отрывные.).И если при остывнии правилно складывать-когда открывешь,красивше выгдядит.По моему терли уже.Смотри,Ирек,сам-у нас все в такие упаковывается.

Добавлено через 2мин.:

Чет фотки не цепляет,шас!Фотик,правда,не самыи лучшыи.

Вложения:

DSC02193.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC02192.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

fierystorm, Отв.1870 30 Июня 15, 15:07

Приветствую, всех!
Долго искал подобную тему в инете. Никто не мог мне внятно объяснить почему в книжке по физике зависимость температуры и давления одна, а в книжке к автоклаву другая [Улыбающийся] Даже на завод писал - те тоже ничего внятного не ответили. А тут так хорошо все разжевано.

Вобщем история моя простая. Купил я как-то автоклав белорусский. Из жадности взял самый большой. Поймал несколько курей, приготовил - вкуснотища!!! Поймал побольше курей, приготовил - сожег. Приготовил еще раз - опять сожег. Приготовил третий раз, и опять сожёг. Каждый раз максимальное давление убавлял.... Вобщем забросил это дело, да и куры кончились [Улыбающийся]
Прошел год, решил к вопросу подойти более научно. Врезал трубку с термометром. Поставил несколько пробных баночек СКО в воду. Попутно выяснил, что манометр на автоклаве безбожно врет, занижая давление, и причина сгораний мне стала ясна. Вобщем последняя закладка получилась нормально, держал на термометре 110, внизу бака думаю 120 было.

Но с водой получается уж очень долго, и тяжело. Хочу пробовать перейти на твисты и пар. Одно пока мне непонятно - это момент остывания.
Мое понимание такое - приварю я к крышке шаровой кран. Включаю автоклав, довел до ста - из открытого крана пошел пар. Жду 5 минут, кран закрываю. Довожу до 120, выжидаю необходимое время. Газ выключаю.
Жду когда опуститься до 100 и открывать кран снова? Его открыть потихоньку сначала, а потом открыть на всю, или снова закрывать?

FOX65, Отв.1871 30 Июня 15, 15:21

fierystorm,100 рано.На 80 приоткрывать аккуратно.А клав открыть когда остынет.

fierystorm, Отв.1872 30 Июня 15, 22:27

Хотел сегодня испытать новый метод, но не судьба. Сварщик из меня не очень, приваренный сосок немного пропускает. Придется отрезать и заново варить [Грустный]

Виталий Сергеев, Отв.1873 01 Июля 15, 07:24

Француз, а охлаждение жестяных банок как происходит на вашем производстве? Если не в лом, поподробней...

gen53, Отв.1874 01 Июля 15, 22:56

Доброго времени суток, форумчане! В прошлые выходные делал тушенку из говядины в своем автоклаве. 14 банок, по 0,5л., под крышкой "Твист-офф", под слоем воды, режим стерилизации
115*С - 115 минут ( большую часть времени у меня температура была 116*С). Содержимое банок заливал бульоном из хорошо проваренных говяжих костей (суставных,где много хрящевой ткани). Думал будет говядина в собственном соку, а получилась говядина в плотном желе. По поводу желе была дискуссия и писали, что без карагинана желе невозможно получить.Кроме костей я не применял ничего желирующего.
https://www.youtube.com/embed/2oWQUOv0rjw

юрьевич, Отв.1875 02 Июля 15, 10:42

Всем доброго дня.
gen53 нормальное видео,но по мне насос совсем ни к чему (ИМХО). Остыло до 80 -70 и если боязно сразу делать напуск то чуть приоткрутить автомобильный ниппель и всё пусть атмосферу подсасывает.

FOX65, Отв.1876 02 Июля 15, 11:43

gen53,буду твое видео перед сном смотреть,вместо малышей.Завораживает.
Согласен с юрьевич,насос лишнее телодвижение,может даже вредное.

француз, Отв.1877 02 Июля 15, 16:02

Цитата — Виталий Сергеев, 01 Июля 15, 07:24:
охлаждение жестяных банок как происходит на вашем производстве? Если не в лом, поподробней...

Совсем примитивно.Двумя вентилями,в ручную.Одним подаю холодную воду,другим сливаю горячую.До градусов 25-30 в автоклаве.На то уходит минут 10.Важно в первые минуты не дать давлению упасть,иначе начинается что то похожее на взрывное кипение,и электронные датчики давления разом на замен.
Мои любимыи паровои метод там не применим.Автоклавы не тои системы.

FOX65, Отв.1878 02 Июля 15, 16:30

Цитата — француз, 02 Июля 15, 16:02:
.Автоклавы не тои системы.

Гранаты не той системы.

Виталий Сергеев, Отв.1879 02 Июля 15, 21:01

falki,

Цитата — француз, 02 Июля 15, 16:02:
Мои любимыи паровои метод там не применим

А нам то можно?

# Страница 95

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1880

gen53, Отв.1880 02 Июля 15, 23:08

юрьевич и FOX65
Спасибо за замечание! Долго раздумывал держа насос в руках: - КАЧАТЬ, или НЕ КАЧАТЬ ?! Дело в том, что я загрузил в автоклав тёплые банки, а посему и воду залил тёплую 40*С, дабы банкам было комфортно и в режим быстрее выйти. И получается, что если к утру автоклав остынет до температуры ниже 40*С, то в нём, гарантированно, будет разрежение.Хоть это и не опасно для крышек "Твист-офф", но я решил, что "кашу маслом не испортишь"!
Совершенно согласен, что

Цитата:
насос лишнее телодвижение,может даже вредное.

так как излишнее давление может загнать воду из автоклава под закручивающиеся крышки.
В это раз у меня обошлось, но в следующий раз поступлю как советует юрьевич при достижении температуры 70-80*С, при охлаждении, аккуратно сбросить давление и оставить приоткрытым ниппель ( аварийный клапан). А вот банки, пожалуй,не трогать до комнатной температуры, слышал, что при извлечении банок горячими, крышки "Твист-офф" иногда подводят.

юрьевич, Отв.1881 03 Июля 15, 10:22

Цитата — gen53, 02 Июля 15, 23:08:
слышал, что при извлечении банок горячими, крышки "Твист-офф" иногда подводят.

Никак не подводят если нормальные. Извлекая при 70 градусах они уже притянутые. Бояться нечего. Попытаюсь пояснить.
Нагрели банки до 120 –содержимое кипит. В банке с продуктом создаётся давление, когда его величина достигнет значения большего чем 1кг.(давление в автоклаве при паровом методе) излишки пара выйдут из банки т.к крышки работают как клапана.
При остывании клапан (крышка) закрывается. При дальнейшем остывании пар внутри банки конденсируется, внутри падает давление, создается разрежение. Снижающееся давление внутри банки понижает температуру кипения. Я достаю банки из автоклава при температуре 65-70градусов. Прикольно наблюдать как они кипят. Кстати при температуре кипения 70 градусов давление внутри соответственно 234мм.рт.ст. Разница между атмосферным и внутренним давлением притягивает крышку. Поэтому твисты с преддавлением не делают.

gen53, Отв.1882 04 Июля 15, 18:55

Спасибо, юрьевич , за обстоятельное пояснение! Непременно следующую стерилизацию проведу с охлаждением до 70*С и вскрытием автоклава. Так-то я смелый пацан, но иногда перестраховываюсь, наверно боюсь, но признаться себе...,стыдно!

Виталий Сергеев, Отв.1883 05 Июля 15, 07:31

Цитата — falki, 04 Июля 15, 08:24:
А нам то можно?
Виталий Сергеев, 02 Июл 15, 23:01
Чего можно.

Пардон, что неясно выразился. Если воспользоваться паровым методом, можно охлаждать жесть-банку, так как вы написали?

Виталий Сергеев, Отв.1884 05 Июля 15, 20:27

Спасибо, именно это я и хотел услышать...

fierystorm, Отв.1885 05 Июля 15, 22:43

Запустил я наконец-то паровой метод и твисты, впервые. Стоит греется, еще 10 минут осталось. Действительно по времени получается быстрее.
Не знаю что получится, боюсь опять бы горечь не получить...
Закрутил индейку. Думаю 50 минут 118 градусов должно хватить, чтобы косточки мягкие стали?

Добавлено через 10ч. 18мин.:

Все получилось!!!
Твисты втянулись сильнее чем полагал. Открутить руками не смог, пришлось ножиком подковыривать. Кашка получилась отлично. Варил 50 минут 118-120. В каше индейка с косточкой. (С кашей делал дабы не испортить кучу мяса)
Единственное что не понравилось - косточки не совсем проварились. Мелкие косточки мягкие, а чуть крупнее, которые в диаметре 0,5-1 см уже не грызутся. Может нужно температуру немного убавить 115 и поварить дольше? В книгах, что давали ссылки выше курица варится 100 минут при 115, а почемуто гусь и индейка 50 минут при 120. Наверно подразумевается что мясо индейке надо с костей срезать а кур нет.
Еще вопросик такой, а как применительно в паровому способу применять формулы варки из советских рецептурных книг? Например по индейке там формула варки 20-50-30/120. Про 50 понятно, а вот 20 - от какого момента отсчитывать?

FOX65, Отв.1886 06 Июля 15, 09:08

fierystorm,Я понимаю так:Т меньше время больше и наоборот.
Можно ведь при 80* сварить но часов надо много,будет скорей всего вкуснее,но это не стерилизация.
Из своего опыта все довожу до 120-1час.Если планируется долго хранить.

казах, Отв.1887 06 Июля 15, 17:20

Цитата — fierystorm, 05 Июля 15, 22:43:
по индейке там формула варки 20-50-30/120. Про 50 понятно, а вот 20 - от какого момента отсчитывать?

Формула варки,где:
20м-время нагрева,достижения 120*градусов(До температуры стериализации)
50мин. время стериализации
30мин. время охолождения(принудительного)
120-температура стериализации.
Эта формула видимо была взята из технологии позволяющей набрать температуру в клаве за 20 мин.
По поводу пара-на МПК в котором я работал, пар готовили отдельно(парогенератор) а затем подавали в клаву с водой,проходя через воду, пар прогревал содержимое.
Клава была на тонну и прогревалась примерно за 30 мин.

fierystorm, Отв.1888 06 Июля 15, 22:34

Сегодня съел одну банку с кашей. Взял вторую в которой мясо без каши было.
Крышка на второй банке с виду также втянута. Но открылась легко рукой... При этом, после откручивания крышка так и осталась втянутой. Только когда рукой приложил усилие, то щелкнула на место. Как я понял крышки прижало слишком сильно, и они вдавились и немного деформировались. Или крышки плохие?
И тушенка почемуто имеет отдаленный запах горелого мяска. Особенно верхний кусок, который был не в воде. Неужели и при паровом способе температура внизу автоклава чуть выше, чем наверху?

казах, Отв.1889 06 Июля 15, 23:03

Вода наше всё!

FOX65, Отв.1890 07 Июля 15, 06:55

Цитата — fierystorm, 06 Июля 15, 22:34:
Неужели и при паровом способе температура внизу автоклава чуть выше, чем наверху?

Возможно у тебя врет термометр или запаздывает и температура была больше.
Нужно при атмосферном давлении прогревать до 100* и какое то время так варить,потом закрыть.
Я паром грею.У меня воды около 10л в газ.баллоне 50л.Термометр в воде(ИРТ-250) и в крышке,так в пару даже больше на пару градусов,но может и погрешности есть,не важно думаю.
Считаю не превышать 120.Никогда не подгорало.

юрьевич, Отв.1891 07 Июля 15, 08:14

Цитата — fierystorm, 06 Июля 15, 22:34:
Как я понял крышки прижало слишком сильно, и они вдавились и немного деформировались. Или крышки плохие?

fierystorm У меня такое было, когда попались крышки для пастеризации. Пластизолевое кольцо внутри крышки целое? не хрупкое? Ковырни его.

fierystorm, Отв.1892 07 Июля 15, 21:58

Кольцо целое, не хрупкое. Почемуто получилось так, что крышка вдавилась сильно и в середке которая вжимается получилось несколько "ребер". И видимо одно из ребер дошло до пластизоля и там была дырка.

Цитата — FOX65, 07 Июля 15, 06:55:
Нужно при атмосферном давлении прогревать до 100* и какое то время так варить,потом закрыть.

Впринципе я так и делал. Нарезал мяса в банки, насыпал каши, специй. Залил водичкой 1 см до края. Банки 450 гр. В автоклав налил 3 литра воды (в моем автоклаве это как раз до перегородки, на которую банки ставить). Включил огонь и ждал. Пар начал выходить примерно при 97 градусах, далее температура на градуснике поднялась до 102 и так и оставалась минуты 4, пар повалил сильнее. Я подумал, что если температура не меняется, значит воздух вышел и кран закрыл. Довел до 120, убавил газ, тампература установилась 119, и так держал ее 50 минут. Потом выключил, подождал до 80 градусов и потихоньку отвинтил ниппель. С утра вынул банки.
Попробую еще увеличить воду литров до 5 и подставку под банки сделаю чуть выше. Думаю все должно получиться.

Еще я начал думать о том, чтобы в ближайшем будущем перевести автоклав на электричество. Всетаки электроэнергией управлять несколько проще. Выше мельком читал о приборах термостатах отечественных, но они наверняка дороги. Есть у меня несколько термостатов китайских. Работают потихоньку. Если че не так - пищат. Пойдут такие или надо более серьезное чето искать? Ссыль вставить не могу...

Не путёвый, Отв.1893 09 Июля 15, 13:24

коллеги а где бы прикупить автоклав ? чтоб не очень дорого , а может и свой кто продаст .....................

FOX65, Отв.1894 09 Июля 15, 14:05

fierystorm,это готовое решение.
После достижения нужной Т включается таймер и выключится когда надо,можно спать.
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2>

Sussanin, Отв.1895 09 Июля 15, 14:51

Не путёвый,
https://www.avito.ru/arhangelsk/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/avtoklav_574561643 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/arhangelsk/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/avtoklav_574561643> )))

Не путёвый, Отв.1896 09 Июля 15, 18:44

falki а дорого сколь ?

fierystorm, Отв.1897 10 Июля 15, 09:43

Самые дешевые автоклавы, которые видел - белорусские. Только покупать их надо не у перекупов и на авитах, где они стоят от 5 рублей. Нужно найти офсайт производителя (я не помню название, но найти не проблема). На сайте еть список их дилеров в России. Вот у этих дилеров цены завода. Я купил в районе 2 тыщ в прошлом году...

Цитата — FOX65, 09 Июля 15, 14:05:
После достижения нужной Т включается таймер и выключится когда надо,можно спать.

Как я и думал, наш прибор будет стоить дорого [Улыбающийся]
Спасибо за ссылку, попробую поискать аналог на алиекспрессе.

wasshal, Отв.1898 10 Июля 15, 23:29

Цитата — FOX65, 09 Июля 15, 14:05:
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2>

А на ардуине собрать? Какая нужна функциональность? При достижении температуры в диапазоне от А до В градусов проработать Н секунд времени и отключиться?

FOX65, Отв.1899 11 Июля 15, 01:56

wasshal,дык я думаю собрать можно из многого.
Есть еще РЭКС самый дешевый контроллер,но к нему таймер надо.
ИТР как будто для этого сделан,в нем все,что нужно,только провода подсоединить.

Цитата — wasshal, 10 Июля 15, 23:29:
Какая нужна функциональность?

Гистерезис у него 0-50.
Задаешь Т например 120 и время 1час,и можно около него не сидеть.Нагревается до 120,включается таймер и в течении заданного времени будет 120,потом отключится и даже звук подаст.Реле в нем 40амп.
Я купил и не жалею,без него нельзя отлучится,то перегрел то упадет,вот и сиди 3часа около него.

# Страница 96

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1900

wasshal, Отв.1900 11 Июля 15, 09:41

Цитата — FOX65, 11 Июля 15, 01:56:
Реле в нем 40амп

Ну с такими параметрами даже рекс дороже выдет, ну и намного дольше ждать. Кстати насколько нужен датчик в теле автоклава, а то я в крышку гильзу врезал, тепнрь думаю может и рядом с дном надо?

FOX65, Отв.1901 11 Июля 15, 10:43

Цитата — wasshal, 11 Июля 15, 09:41:
даже рекс дороже выдет

Я об этом и кричу,да еще колхозить надо,а если не спец так испортишь чего нибудь.

Датчик я думаю(и сделал)в самый низ воды,от туда ведь энергия идет.
А в крышку термометр для сравнения.

fierystorm, Отв.1902 11 Июля 15, 23:45

Цитата — FOX65, 11 Июля 15, 01:56:
Задаешь Т например 120 и время 1час,и можно около него не сидеть.Нагревается до 120,включается таймер и в течении заданного времени будет 120,потом отключится и даже звук подаст.Реле в нем 40амп.

А если реле залипнет? Сигнализация превышения температуры есть?

FOX65, Отв.1903 12 Июля 15, 03:22

fierystorm,этого не знаю.

wasshal, Отв.1904 12 Июля 15, 10:59

Цитата — fierystorm, 11 Июля 15, 23:45:
А если реле залипнет

на 40 ампер скорее всего твердотелое реле

FOX65, Отв.1905 12 Июля 15, 11:01

wasshal,нет щелкает.

wasshal, Отв.1906 12 Июля 15, 11:22

Цитата — FOX65, 12 Июля 15, 11:01:
нет щелкает.

помотрел картинку повнимательнее, над клемником надпись 10 Ампер, можешь паспорт выложить?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1907 12 Июля 15, 11:31

wasshal,дык их ведь дохрена всяких.
Смотри сдесь.http://2magnita.ru/search?q=ирт-250 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=%D0%B8%D1%80%D1%82-250>
У меня 250й он почему то дешевле 200го,хотя вроде превосходит по параметрам.

Ошибся маленько.
120й стоит дороже,не понятно за что.

юрьевич, Отв.1908 12 Июля 15, 11:36

Цитата — FOX65, 12 Июля 15, 11:31:
У меня 250й

FOX65, у тебя тэн какой мощности?

FOX65, Отв.1909 12 Июля 15, 11:37

юрьевич,2кв

Щас почитал сходил 250Т у меня 40амп.

юрьевич, Отв.1910 12 Июля 15, 11:59

FOX65 Датчик как расположен? В какой среде?

FOX65, Отв.1911 12 Июля 15, 12:10

Внизу в воде.

юрьевич, Отв.1912 12 Июля 15, 12:37

FOX65 Через боковую гильзу или провод датчика настолько тонок что через уплотнение крышки?

француз, Отв.1913 12 Июля 15, 12:43

Неддавно коллега на работе пытал,я ум морщил.По моему-паровои а-клав водои не охладить.Как только воды туды залить-моментально ведь разрежение будет.И железны банки взрываются как гранаты
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

то я точно знаю.

FOX65, Отв.1914 12 Июля 15, 13:25

Цитата — француз, 12 Июля 15, 12:43:
,я ум морщил

Ты лучше скажи каких орехов я тебе обещал?У нас орехи то не растут,только фундук.

А паровой конечно лучше сверху поливать,быстро охладится,а внутрь ну его.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — юрьевич, 12 Июля 15, 12:37:
Через боковую гильзу

Да нашел трубку с резбой 10ку,с одного конца сплющил,просверлил дырку и двумя гайками затянул.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — falki, 12 Июля 15, 13:25:
ребята дрочу

Получается?

француз, Отв.1915 12 Июля 15, 13:30

Цитата — FOX65, 12 Июля 15, 13:25:
У нас орехи то не растут,только фундук.

Личку потом посмотри.А то уже наболтали.

viktor25, Отв.1916 17 Июля 15, 16:01

Здравствуйте, встречал на форуме что воду в автоклав можно заливать теплую,какую максимальную температуру воды можно лить для сокращения времени нагревания воды?

казах, Отв.1917 19 Июля 15, 18:49

Я лью максимально горячею,лиж-бы банки не лопнули.Так-как банки с продуктом заберут температуру.

Серголег, Отв.1918 20 Июля 15, 21:29

На пару лью максимально горячию воду -банки сверху пока закрывая происходит их предварительный нагрев.

юрьевич, Отв.1919 28 Июля 15, 14:45

Цитата — viktor25, 24 Июля 15, 00:02:
Хватит мощи, и что можете сказать по таким нагревателям?.

Хватит просто газа.

# Страница 97

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1920

viktor25, Отв.1920 28 Июля 15, 15:00

И сколько по времени я буду греть на газовой плите часов?

FOX65, Отв.1921 28 Июля 15, 15:16

viktor25,2кв и газ это хорошо,быстро разгонится.
Потом тэн надо убавлять уже будет много.
И по ниже я бы опустил,если огонь его лизать не будет.

viktor25, Отв.1922 28 Июля 15, 15:47

Так я и хочу добится быстрого нагрева до нужной температуры. Только будет 2 нагревателя, 1й-2кВт (ширина 150мм) установлю ниже ручек ,а 2й-1,4кВт (ширина 80мм) выше ручек. Разогрев газ+электрика, потом отключаем ТЭН, и регулируем газом температуру. Пробовал нагревать одним электричеством , залив 32 литры воды Т-20с.(воды)+ автоклав около 20 кг. До кипения +100С дошло за 68 минут. если будет еще и газ помогать да залить горячей водой, то будет намного быстрее. Кстати какое оптимальное время для разогрева полного автоклава с банками для достижения нужной температуры.

FOX65, Отв.1923 28 Июля 15, 16:21

viktor25,думал у тебя газ разгонный.
Тогда тэн вверху пусть будет.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 15:47:
Кстати какое оптимальное время

Чем быстрей тем лучше.

viktor25, Отв.1924 28 Июля 15, 16:27

Разгон будет комбинированный газ+Тэн. Поддержка температуры газ.

FOX65, Отв.1925 28 Июля 15, 17:02

viktor25,почему не хочешь рабочий тэн сделать?
Поддерживать Т удобней,с помощью терморегулятора.

viktor25, Отв.1926 28 Июля 15, 17:15

Почему не хочу, хочу сделать через Температурный контроллер фирмы Fotek серии МТ 48. Может подскажете как , дайте схему. Что нужно кроме тэнов, контроллера, термопары?

FOX65, Отв.1927 28 Июля 15, 17:19

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 17:15:
Что нужно кроме тэнов, контроллера, термопары?

вроде все,больше ни чего.

Серголег, Отв.1928 28 Июля 15, 18:25

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 17:15:
Температурный контроллер фирмы Fotek серии МТ 48. Может подскажете как , дайте схему. Что нужно кроме тэнов, контроллера, термопары?

Напрямую на тэн не пойдёт, если релейный выход только 5 Ампер-этого на 2кв.тэн мало,надо ставить через пускатель(мощное реле).
Если выход транзисторный или аналоговый лучше поискать другой контроллер-сделать конечно можно но усложняет схему.
Описание http://www.kip34.ru/var/pdf/5372.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.kip34.ru/var/pdf/5372.pdf>
R-релейный выход.

FOX65, Отв.1929 28 Июля 15, 19:23

viktor25,про какой контроллер ты спрашиваешь?
У меня такой.http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т&x=38&y=11 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=%D0%B8%D1%80%D1%82-250%D1%82&x=38&y=11>

viktor25, Отв.1930 28 Июля 15, 19:31

Цитата — FOX65, 28 Июля 15, 19:23:
viktor25,про какой контроллер ты спрашиваешь?У меня такой.http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т&x=38&y=11 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т&x=38&y=11>

Fotek MT-48 http://www.fotek.com.ua/webfm_send/483 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.fotek.com.ua/webfm_send/483>

Добавлено через 19мин.:

Цитата — FOX65, 28 Июля 15, 19:23:
У меня такой.http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т&x=38&y=11 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т&x=38&y=11>

Ну и как аппарат? Что потребитель напрямую подключается в него и все, как в управлении и програмировании, как давно польчуетесь, на мой вариант подойдет?

FOX65, Отв.1931 28 Июля 15, 19:55

viktor25,ты Витек обращайся ко мне на ты.
Характеристики по читай.Он прямого включения и с таймером.
Мне нравится.Главное колхозить ничего не надо,все за нас сделано.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 19:31:
Что потребитель напрямую подключается

Дык 40амп-8кв.

viktor25, Отв.1932 28 Июля 15, 20:15

FOX65,

Цитата — FOX65, 28 Июля 15, 19:55:
ты Витек обращайся ко мне на ты

Да я Виктор, но молод называть Вас на ты, мне 35, хотя не настолько молод. Давай тезка на ты. Знаешь почитал, хороший аппарат.Получается выставил температуру, задал гистерезис, набрал заданую температуру включился таймер, время закончилось- отключился, правильно? Посмотри на мое фото, там в крышке торчит Термометр биметаллический, можно туда сунуть датчик контроллера твоего, он может находится во влажной среде как стеклянный или для него нужно отдельное место? Стоит ли добавить еще один Тэн между большим и ручками или достаточно, все таки мощность Терморегулятора ИРТ-250Т позволяет? Почему хочу Fotek. можно достать на халяву, а этот денег так 25-35 бакинских у нас стоит. Покажи фото своего аппарата.

FOX65, Отв.1933 28 Июля 15, 20:19

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 20:15:
Покажи фото своего аппарата

оно тебе надо.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

viktor25, Отв.1934 28 Июля 15, 20:20

интересно просто, ты профессор а ястудент

Добавлено через 9мин.:

FOX65,
Ответь пожалуйста на мои вопросы в #2274:

француз, Отв.1935 28 Июля 15, 20:32

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 17:15:
кроме тэнов, контроллера, термопары?

Мясо?

viktor25, Отв.1936 28 Июля 15, 20:35

Цитата — француз, 28 Июля 15, 20:32:
Мясо?

а и банки стерилизовать забыл?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.1937 28 Июля 15, 20:37

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 20:35:
а и банки стерилизовать забыл?

"Промыть банки"
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1938 28 Июля 15, 20:40

Цитата — француз, 28 Июля 15, 20:37:
Промыть банки"

Только не это.
Ни когда новые банки не мою.
И мясо тоже.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 20:20:
Ответь пожалуйста на мои вопросы в #2274:

Можно завтра?
Ты сам там ответил,все правильно.

viktor25, Отв.1939 28 Июля 15, 20:50

Цитата — FOX65, 28 Июля 15, 20:40:
Можно завтра?

Хорошо.

# Страница 98

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1940

wasshal, Отв.1940 28 Июля 15, 22:15

Цитата — FOX65, 28 Июля 15, 20:19:
оно тебе надо

Зачетно, у меня получилось гробоватее, сверху 2 фланца 157 кажется толщиной миллиметров 25, один заварен 3 рифленкой, гильза для стекляшки, сильфон для манометра, гильза для термодатчика, блок безопасности, ножки нужно доделать, а то слив вниз приварил, даже уже не знаю с таким весом наверно из 40 уголка или 28 трубы придется делать. Зато 12 атмосфер держит спокойно, дальше уже лень качать было, предохранитель на 5,7-6 атмосфер срабатывает.

FOX65, Отв.1941 29 Июля 15, 10:00

Цитата — viktor25, 28 Июля 15, 20:15:
выставил температуру, задал гистерезис, набрал заданую температуру включился таймер, время закончилось- отключился, правильно?

Да.
Датчик может и без гильзы работать,но как будешь провод герметизировать?
Удобно в гильзу,можно вынимать и внимать.
У меня вниз вставлен в воду,т.к. я на парУ варю.
В крышке термометр тоже нужен для сравнения температур.
ИРТ-250Т 40амп-8кв.

wasshal, Отв.1942 29 Июля 15, 10:04

т

Цитата — FOX65, 29 Июля 15, 10:00:
я на парУ варю

А на сколько разница между водой и паровой средой и какая инерция пара?

FOX65, Отв.1943 29 Июля 15, 10:12

wasshal,когда прогреваем,вентиль открыт и пар горячее(не помню на сколько)
потом быстро выравнивается,а при закрытом вентиле четко одинаково.
Бывает мож на 1градус разница но отношу на погрешности.

viktor25, Отв.1944 29 Июля 15, 12:10

Низ гильзы что находится в крышке в который вставляется термометр должен касатся воды при изготовлении с преддавлением (уровень воды выше крышки банки)или не обязательно?

FOX65, Отв.1945 29 Июля 15, 12:32

viktor25,Ну в идеале бы касался что б.
С другой стороны там выравнивается Т он весь раскаляется.

viktor25, Отв.1946 29 Июля 15, 13:49

Цитата — FOX65, 29 Июля 15, 12:32:
viktor25,Ну в идеале бы касался что б.С другой стороны там выравнивается Т он весь раскаляется.

Так же это касается термопары при электронагреве с контроллером, можно будет в то же самое место его засунуть, тоисть с тот стакан?

FOX65, Отв.1947 29 Июля 15, 14:22

viktor25,да можно конечно.

viktor25, Отв.1948 29 Июля 15, 17:30

Никто не хочет поделиться видами уплотнений крышка-фланец, желательно фото. какой dvl уплотнительной поверхности, плоскость, выступ, впадина, шип, паз. материал уплотнителя. Спасибо

FOX65, Отв.1949 29 Июля 15, 19:40

Цитата — viktor25, 29 Июля 15, 17:30:
материал уплотнителя

Из камеры от "Газели".

Серголег, Отв.1950 29 Июля 15, 21:30

Цитата — viktor25, 29 Июля 15, 17:30:
материал уплотнителя

Листовая резина 4мм.-2слоя.В магазине запчасти для грузовой и сельскохозяйственной технике на метраж.

Вложения:

IMG00086.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

viktor25, Отв.1951 29 Июля 15, 22:48

Цитата — FOX65, 29 Июля 15, 19:40:
Из камеры от "Газели".

Понял, Спасибо. А какая плоскость фланца?

wasshal, Отв.1952 29 Июля 15, 23:39

Цитата — Серголег, 29 Июля 15, 21:30:
Листовая резина 4мм.-2слоя

Я думаю поставить 10, хватит или лучше 20? Затягивается на 8 болтиков М16, так что обожмётся любая

FOX65, Отв.1953 30 Июля 15, 01:13

Цитата — viktor25, 29 Июля 15, 22:48:
А какая плоскость фланца?

плоский обычный.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

wasshal,Толстые прокладки не значит хорошо,ее может выдавить.
Если фланцы без прокладки ровно лежат друг на друге,то достаточно из камеры.
Потом она расчитана на 130*,а листовая может нет,нужно знать.

Серголег, Отв.1954 30 Июля 15, 06:44

Цитата — wasshal, 29 Июля 15, 23:39:
Я думаю поставить 10, хватит или лучше 20? Затягивается на 8 болтиков М16, так что обожмётся любая

Всё зависит от зазора между фланцами если минимальный то и прокладку потоньше.Болты ставлю через один как на фото.
Техпластина резиновая температуру держит нормально-никаких изменений.

FOX65, Отв.1955 30 Июля 15, 07:43

У меня 10ть болтов пробовал через один,хватает не травит.
Если фланец толстый,то много сверлить не обязательно.

Серголег, Отв.1956 30 Июля 15, 15:07

FOX65
Какой гистерезис выставлен на ИРТ-250Т?

FOX65, Отв.1957 30 Июля 15, 15:46

Серголег,я ноль выставляю.
Это на один градус падает и включается.

viktor25, Отв.1958 05 Авг. 15, 20:51

Подогнал сегодня хороший человек кусок резины continental contitech sicon толщиной 4-5 мм.Хочу вырезать прокладку для автоклава, подойдет?

Вложения:

2015-08-05-5591.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2015-08-05-5589.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2015-08-05-5590.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.1959 06 Авг. 15, 11:44

Мужики, дайте ссылку как приготовить консерву в скороварке.

Добавлено через 11мин.:

Вот порылся в нэте, этот агрегат можно использовать? И если да, то какие допилы надо сделать будет?

# Страница 99

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1960

FOX65, Отв.1960 06 Авг. 15, 11:56

berezikoff,дык это как резиновая баба.
Зачем тебе?

Добавлено через 2мин.:

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 11:44:
этот агрегат можно использовать?

Какой?

berezikoff, Отв.1961 06 Авг. 15, 12:01

http://www.dismarket.ru/vcd-4098-1-5896/goods.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.dismarket.ru/vcd-4098-1-5896/goods.html>

FOX65, Отв.1962 06 Авг. 15, 12:22

berezikoff,конешно можно.

berezikoff, Отв.1963 06 Авг. 15, 12:26

FOX65, Какие- то доделки ему ещё нужны будут?

FOX65, Отв.1964 06 Авг. 15, 12:31

berezikoff,он под газ.
Значит нужно около него сидеть и следить за Т.

berezikoff, Отв.1965 06 Авг. 15, 12:37

FOX65,
Короче переводить на ТЭН, и делать электронный регулятор Т. Вваарить аристоновскую муфту,вкрутить ТЭН, сверху него решётку для банок? Верно? И второе-нипель там есть?

юрьевич, Отв.1966 06 Авг. 15, 12:56

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 12:37:
Короче переводить на ТЭН, и делать электронный регулятор Т.

Самое верное решение.

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 12:37:
вкрутить ТЭН, сверху него решётку для банок?

Вот решётка там есть уже и она приварена увы. Так что сначала её удалить придётся.

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 12:37:
И второе-нипель там есть?

Есть, установлен на крышке рядом с сбросником. А вот гильзы под термометр нет -надо вварить муфту полдюймовую и ещё одну для крана связи с атмосферой.
Это моя первая кастрюлька.

berezikoff, Отв.1967 06 Авг. 15, 13:01

юрьевич, Какая толщина стенок у неё! Из какого материала сделана?

FOX65, Отв.1968 06 Авг. 15, 13:02

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 12:37:
Короче переводить на ТЭН

Не обязательно вваривать муфту.
Можно просверлить 2ве дырки и прикрутить тэн U образный.
Газ в помощь,можно разгонять на нем,а тэном поддерживать.У меня так.
Только по больше баллон.

юрьевич, Отв.1969 06 Авг. 15, 14:09

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 13:01:
Какая толщина стенок у неё! Из какого материала сделана?

Не мерял. Ну наверное 3-4 мм.Если очень надо дома померяю. Уж очень похож на газовый баллон 27 литров.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 15, 13:01:
Из какого материала сделана?

Обычная чёрная сталь.

FOX65, Отв.1970 06 Авг. 15, 14:17

Газовый баллон сделан из 3ки,из чернушки.
Взрывается при 50атм.

berezikoff, Отв.1971 06 Авг. 15, 15:19

FOX65, а внутри не ржавеет?

FOX65, Отв.1972 06 Авг. 15, 15:28

berezikoff,нет.Чернеет только,но в банках-то по фиг.

gipsan88, Отв.1973 27 Авг. 15, 17:45

Всем привет. Начал делать автоклав и хочу встроить в него тэн. Вот собственно вопрос: на сколько киловатт ставить тэн? Сама конструкция из 325 трубы высота 500мм.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1508/27/43676.253893.jpg
20150827_121229. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

20150827_121229.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.1974 27 Авг. 15, 18:06

Минимум 2кв если больше еще лучше.

gipsan88, Отв.1975 27 Авг. 15, 18:16

Я вот думаю что наверно 2кв будет мало так как объём конструкции около 42литров и толщина стенок около 6мм, дно и крышка 10мм.

FOX65, Отв.1976 27 Авг. 15, 18:45

gipsan88,я говорю минимум,больше хоть 5ть.
Ну я 50л нагревал 1,6кв,но долго и утеплять конечно.
Щас вставил 2кв и газом еще разгоняю.
2ва хватает для работы.

gipsan88, Отв.1977 27 Авг. 15, 19:33

FOX65, что используете для управлением тэна?

FOX65, Отв.1978 27 Авг. 15, 19:37

ИРТ-250

gipsan88, Отв.1979 27 Авг. 15, 19:39

Цитата — FOX65, 27 Авг. 15, 19:37:
ИРТ-250

подскажите какой максимальной мощность он потянет?

# Страница 100

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.1980

FOX65, Отв.1980 27 Авг. 15, 19:41

40амп-8кв.
У меня ИРТ-250Т

gipsan88, Отв.1981 27 Авг. 15, 19:44

Цитата — FOX65, 27 Авг. 15, 19:41:
40амп-8кв.
У меня ИРТ-250Т

FOX65, а например можно будет ли использовать этот прибор для регулировки нагрева куба для дистиляции. Я как бы хочу сделать универсальный блок что бы можно было подключать его и к автоклаву и к дистилятору. Или может посоветуете другой вариант?

FOX65, Отв.1982 27 Авг. 15, 20:07

Для дистилляции нет смысла его.
Там же мы не поддерживаем постоянную Т,она сама растет по мере убывания спирта.
А просто для отключения по истечении спирта на 98*,это накладно.
Можно какой нибудь термометр-термостат смастерить.
К тому же он с таймером,что очень не плохо для автоклава.

gipsan88, Отв.1983 27 Авг. 15, 20:14

Цитата — FOX65, 27 Авг. 15, 19:41:
40амп-8кв.
У меня ИРТ-250Т

FOX65, а вы бы не могли описать как работает этот прибор? Я так понимаю что к нему можно подключить тен например 3кв а потом прибор подает всю мощность на тэн а при достижении установленной температуры он сам понижает мощность? Правильно я понимаю?

FOX65, Отв.1984 27 Авг. 15, 20:28

gipsan88,он не снижает,он выключается при достижении заданной Т и включается когда она подает,до заданной же, гистерезисом.
Гистерезис 0-50, т.е. если ставишь 0 то при падении на 1 градус включается и выключается соответственно.

Серголег, Отв.1985 27 Авг. 15, 21:47

Прибор очень хорош,помимо автоклава- применил для сушки пастилы(электропанели) ,брал на сайте 2 магнита.

berezikoff, Отв.1986 28 Авг. 15, 04:50

Цитата — gipsan88, 27 Авг. 15, 19:44:
Я как бы хочу сделать универсальный блок что бы можно было подключать его и к автоклаву и к дистилятору

http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8> Вот, что тебе поможет-почитай описание. Прибор сделан "под ключ" -подключай 220В, ТЭН и работай.

FOX65, Отв.1987 28 Авг. 15, 05:01

berezikoff,ошибаешься.Как он будет поддерживать нужную Т?
Это получается ручной режим.Пользовать можно конечно,но не сравнимо с ИРТ.

Добавлено через 2мин.:

Почитай как этот работает.
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

Добавлено через 1мин.:

При одинаковой цене,мощьность почти в три раза больше и таймер есть.

berezikoff, Отв.1988 28 Авг. 15, 05:38

Цитата — FOX65, 28 Авг. 15, 05:01:
.Как он будет поддерживать нужную Т?

Ставишь градусник в автоклав, колонну и т.д. Выставляешь на нём мощу, при которой будет нужная тебе Т(запоминаешь значение мощности на индикаторе) и он её держит не смотря на просадки напряжения(стабилизированный). Просто человек спросил, универсальное для колонны и автоклава.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 28 Авг. 15, 05:01:
При одинаковой цене,мощьность почти в три раза больше и таймер есть.

Базара нет, ну а сдесь стабильность, и зватит для 3кВтного ТЭНа.

FOX65, Отв.1989 28 Авг. 15, 07:09

berezikoff,у меня опыт есть,а не теория.
Клав с помощью РМа грел,это не то,что ИРТ.Отлучится нельзя,может перегреется и на малой мощи.Равносильно,что на газу,сидишь и ловишь температуру,то убавил-то прибавил.

Одна и та же мощность не даст стабильную Т,представь если будет разная окружающая температура.

gipsan88, Отв.1990 28 Авг. 15, 07:34

Мужики я так подумал и решил что для автоклава возьму ИРТ-250Т, а для перегонного куба РМ-2 16А как там написано что уже все готово к работе уже установлен симистр на радиатор, тоесть не придется покупать радиатор и симистр и все это собирать в кучу. Хотя предыдущая версия РМ-2 на 1тр дешевле, но я как неопытный человек в схемах мне будет проще купить готовый тоесть РМ-2 16А.

FOX65, Отв.1991 28 Авг. 15, 07:42

gipsan88,РМ-2 проще а значит лучше.
Симистор стоит 100р,подсоединит его электрик-ПТУшник.

16амп маловато,для 3кв на пределе будет.
А симистор отдельно возьмешь на 40-41амп.

Виталий Сергеев, Отв.1992 28 Авг. 15, 08:04

А ИТР 250Т где купить?

FOX65, Отв.1993 28 Авг. 15, 08:13

http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

Виталий Сергеев, Отв.1994 28 Авг. 15, 08:40

Спасибо, закажу у них РМ3 и ИТР

svarnoy, Отв.1995 28 Авг. 15, 09:10

Цитата — berezikoff, 28 Авг. 15, 05:38:
.Как он будет поддерживать нужную Т?
FOX65, Сегодня в 05:01:06
Ставишь градусник в автоклав, колонну и т.д. Выставляешь на нём мощу, при которой будет нужная тебе Т(запоминаешь значение мощности на индикаторе) и он её держит не смотря на просадки напряжения

Так не работает, пробовал.
С начала пока банки прогреваются, нужно больше напруги, в конце меньше, ещё от количества банок зависит.

berezikoff, Отв.1996 28 Авг. 15, 11:32

FOX65,

Цитата — FOX65, 28 Авг. 15, 05:01:
,ошибаешься

Похоже.

Роман Николаевич, Отв.1997 30 Авг. 15, 10:07

Мужики! Бросте плиз рецептик бычков в томате в автоклаве, а то на море и этого добра капец!
Искать не могу плохой инет, так шо извините!
Помню только толи 25 мин при 115 гр или 40 мин при 100???
И соус как готовить? Обжаривать бычка ведь нужно...?
Спс!

FOX65, Отв.1998 30 Авг. 15, 11:46

Роман Николаевич,я бы с радостью,но у нас к сожалению моря нет и бычки только такие:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231325.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Роман Николаевич, Отв.1999 30 Авг. 15, 12:49

FOX65, эти тоже приятные на вкус, с хвостом и плавать умеют! [Улыбающийся]

# Страница 101

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2000

gipsan88, Отв.2000 31 Авг. 15, 10:55

Цитата — FOX65, 27 Авг. 15, 19:41:
У меня ИРТ-250Т

Виктор заказал сегодня себе тоже ИРТ-250т. Подскажите как вы установили датчик температуры в автоклав? А то не могу придумать как я его герметично установлю в автоклав.

FOX65, Отв.2001 31 Авг. 15, 11:28

gipsan88,элементарно.Нашел трубку с резьбой на конце от люстры старой с одного конца сплющил молотком,просверлил внизу баллона дырку и двумя гайками ее прикрутил.
Датчик просто в нее вставляется и вынимается если нужно.

gipsan88, Отв.2002 31 Авг. 15, 11:54

Цитата — FOX65, 31 Авг. 15, 11:28:
gipsan88,элементарно.Нашел трубку с резьбой на конце от люстры старой с одного конца сплющил молотком,просверлил внизу баллона дырку и двумя гайками ее прикрутил.
Датчик просто в нее вставляется и вынимается если нужно.

Можно значит использовать вот такую гильзу https://cdn.homedistil.ru/fs/1508/31/43676.81974.jpg
Да и вот ещё пресс-фитинг для термодатчика 1/2 х 1/4 ([сообщение #12396220] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12396220>) https://cdn.homedistil.ru/fs/1508/03/39501.252411.jpg

FOX65, Отв.2003 31 Авг. 15, 11:59

Можно,но коротковата,хорошо бы чтоб до центра клавы.
Да и сверлить сложнее такую дырку,а так 10мм легко дрелью.

gipsan88, Отв.2004 31 Авг. 15, 12:04

Цитата — FOX65, 31 Авг. 15, 11:59:
Можно,но коротковата,хорошо бы чтоб до центра клавы.
Да и сверлить сложнее такую дырку,а так 10мм легко дрелью.

А где лучше устанавливать датчик? Я просто думал установить его с боку автоклава что бы датчик не торчал внутри автоклава.

FOX65, Отв.2005 31 Авг. 15, 12:14

Я установил внизу под банками не мешает.А термометр как у тебя на фото в крышке.

gipsan88, Отв.2006 31 Авг. 15, 21:08

Ребят подскажите. Если в автоклав установить банки с продуктам и залить банки водой что бы уровень воды был на 2см выше крышек банок верхнего ряда то сколько должен быть воздушный промежуток между водой и крышкой автоклава или это не столь важно? Просто у меня получается только 3см остается до крышки. Будет ли достаточно этих 3см или надо больше?

FOX65, Отв.2007 31 Авг. 15, 22:06

У тебя манометр будет?
Воду для начала горячую залей.
Вообще не критично должно быть.

gipsan88, Отв.2008 31 Авг. 15, 22:36

Да будет один устанавлю внизу как у вас а верхний будет стоять на крышке тоисть измерять температуру пара так сказать.

FOX65, Отв.2009 01 Сент. 15, 05:40

Я про манометр спросил,который давление меряет.Если ты планируешь варить консервы в воде,то он необходим.Также тебе сосок для насоса надо.

arelaw1, Отв.2010 01 Сент. 15, 06:35

Цитата — gipsan88, 31 Авг. 15, 21:08:
Ребят подскажите. Если в автоклав установить банки с продуктам и залить банки водой что бы уровень воды был на 2см выше крышек банок верхнего ряда то сколько должен быть воздушный промежуток между водой и крышкой автоклава или это не столь важно? Просто у меня получается только 3см остается до крышки. Будет ли достаточно этих 3см или надо больше?

Кстати тоже интересует этот вопрос.
Закладываю два ряда банок , можно и третий заложить место позволяет, но тогда остается минимальное расстояние от верхнего уровня воды в автоклаве , до крышки , примерно сантиметра 3-4. В первую очередь хочется знать, будет ли разница в давлении , при одной и той же температуре допустим 120 градусов?

FOX65, Отв.2011 01 Сент. 15, 06:49

Если вода расширится так,что и места не останется,то наверное давление будет больше.Я думаю опытным путем можно понять.Воду заливать горячую можно,расширенную.

Проблема в расстоянии от банок зависит.Одних банок 4ре ряда других 3ри убирается.
Ничего не поделаешь.

gipsan88, Отв.2012 01 Сент. 15, 14:40

Цитата — FOX65, 01 Сент. 15, 05:40:
Я про манометр спросил,который давление меряет.Если ты планируешь варить консервы в воде,то он необходим.Также тебе сосок для насоса надо.

Да уже все давно куплено да вот руки ни как не дойдут сделать.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

viktor25, Отв.2013 07 Сент. 15, 10:40

Всем привет. Вчера наконец то закончил делать автоклав.Емкость с промышленного нагревателя d-300мм h-460мм. Влазит 23банки по 0,5л (фото позже выложу)Нагрев элоктро ,2 Тэна кольцевого типа Р общая= 3,5кВт.Управление терморегулятором. Не решился на риск, загрузил 2 баночки по 0,5 Крылышками куриными (крылья, соль 5грм. перец горошек 4-5 шт.лавровый 1 и добавил столовую ложку масла подсолнечного, ). Залил полностью теплой водой 40С, оставил пространство 10 см до крышки автоклава. Закрутил крышку и накачал давление 0,14МПа. Включил нагрев, 120С за 60 мин, давление дошло до 0,32МПа. потом 45 минут при 120С выключаю и охлаждение целую ночь до 45С. при этом давление составило 0,06 МПа.Вопрос, почему перед нагревом давление 0,14 а после процесса 0,06МПа, хотя проверил мыльным раствором ,утечки не нашел. Подскажите что не так делал, и на что может повлиять такая разница давление в начале и в конце стерилизации? Спасибо.

Немо, Отв.2014 07 Сент. 15, 19:26

Цитата — viktor25, 07 Сент. 15, 10:40:
Подскажите что не так

манометр может от высокой т-ры накрытся

viktor25, Отв.2015 08 Сент. 15, 08:57

Так он расчитан на такую температуру и давление. И при чем здесь манометр?

Немо, Отв.2016 08 Сент. 15, 09:48

тут кто то писал что манометр расплавился внутри

Idzukiri, Отв.2017 08 Сент. 15, 11:23

Цитата — viktor25, 07 Сент. 15, 10:40:
охлаждение целую ночь до 45С. при этом давление составило 0,06 МПа.Вопрос, почему перед нагревом давление 0,14 а после процесса 0,06МПа

А вода точно была выше температурой, чем при заливе?

viktor25, Отв.2018 08 Сент. 15, 11:34

точно выше .заливал 40С а сливал 45С

viktor25, Отв.2019 08 Сент. 15, 18:45

Готовил не на пару, а в воде. Тогда по Вашему и вода могла попасть в банки, правильно.?

# Страница 102

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2020

юрьевич, Отв.2020 11 Сент. 15, 10:46

Цитата — viktor25, 07 Сент. 15, 10:40:
Вопрос, почему перед нагревом давление 0,14 а после процесса 0,06МПа, хотя проверил мыльным раствором ,утечки не нашел. Подскажите что не так делал, и на что может повлиять такая разница давление в начале и в конце стерилизации? Спасибо.

1.Изменение геометрии автоклава в следствии нагрева и последующего охлаждения.
2.Изменение объёма занятого банками (крышки втянулись)
3.Манометр после цикла нагрев-остывание стал привирать.
Делал всё правильно,разница в показаниях ни на что не повлияет.

viktor25, Отв.2021 11 Сент. 15, 11:38

Всем привет. Делал консервы в томате (карась и разная мелочь) разогрев 60мин до 117С, стерилизация 35 минут, охлаждение целую ночь. Решил вскрыть 1 банку, органолептика устраивает вполне, но косточки твердые. Как быть следующий раз, поднять температуру до 120С или увеличить время до 45 минут. Спасибо.

Владимир Викторович, Отв.2022 11 Сент. 15, 18:57

Цитата — viktor25, 11 Сент. 15, 11:38:
Как быть следующий раз, поднять температуру до 120С или увеличить время до 45 минут

Делал больших карпов и карасей(буффало?) на 115 С 90 минут.Кости рассыпаются в пыль.Товарищ делал при бОльшей температуре и меньшем времени-тоже в пыль но заливка горчить начала.

miaskov, Отв.2023 13 Сент. 15, 14:33

Здравствуйте форумчане! Давно читаю эту тему. Здесь, и на не многих других форумах учился автоклавированию. Заимел два автоклава . Позже выставлю фото, и поделюсь наблюдениями опытом, пока небольшим, но все же. Зарегистрировался, наконец, из за желания ответить на вопрос, встечающийся часто, и мною решимым (для автоклавов с полной заливкой банок водой).
viktor25, Если Ваш автоклав "водяной" то есть два момента которые приводят к таким результатам как у Вас.
1. Конец трубки для установки термометра находится не в воде.
2. Термометр врет.
Из опыта, 4 жидкостные новые термометры врали на 4-6 градусов.
У меня косточки толстолоба мчгкие, жидкость прозачная, почти безцветная.
Режим: 115-117 градусов, 40-45 минут. Охлаждение естественное. По другому и не пытаюсь.
Правда градусник ртутный, лабораторный, немецкий с точностью до одной десятой градуса.
Им калибрую керосиновые термометры.

gipsan88, Отв.2024 13 Сент. 15, 16:36

Цитата — miaskov, 13 Сент. 15, 14:33:
Позже выставлю фото

Хотелось бы взглянуть на ваши автоклавы.

miaskov, Отв.2025 13 Сент. 15, 17:43

gipsan88, вот:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1509/13/44687.254806.jpg
Foto-0045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1509/13/44687.254807.jpg
Foto-0046. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1509/13/44687.254808.jpg
Foto-0047. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1509/13/44687.254809.jpg
Foto-0048. Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.2026 13 Сент. 15, 17:54

Цитата — miaskov, 13 Сент. 15, 17:43:
вот:

и отстегиаваи,за рекламу!Иначе завтра тебя снесут,как небывало.(ИМХО-перебор у тя с будильникаи,если лишние уберешь-товар раза на четыре подешевеет.)тут,в основном,ошиваются люди практичные,некклющие на красивыи вид.

miaskov, Отв.2027 13 Сент. 15, 18:28

француз, Согласен с перебором. Я максималист, и люблю не только практичные вещи. Делал то до практики. А сейчас оставил бы только необходимое: штуцер (золотник) для накачки противодавления, и манометр для его контроля. Гнездо для термометра так как контроль готовки веду по термометру.
Вид меня не парит, но приятно работать на приятном глазу оборудовании.

Цитата — француз, 13 Сент. 15, 17:54:
и отстегиаваи,за рекламу!Иначе завтра тебя снесут,как небывало

Про рекламу не понял, выложил то чем пользуюсь.
Про завтра снесут - спасибо за гостеприимность!

miaskov, Отв.2028 13 Сент. 15, 18:49

Цитата — француз, 13 Сент. 15, 18:34:
чет не особенно то пользованное все выглядит

Так и не долго они работают, раза по четыре-пять каждый.
Первый на 24 поллитровки купил готовый и крышку переделывал (напичкал). Второй с газового баллона на 14 поллитровок, тоже прикупил, с последующей доработкой, по этому крышки индентичны. А краску нанесенную продавцом отдирал вместе с заводской смывателем краски с последующей окраской термоустойчивой аэрозольной краской. Внутри смазано свинным смальцем и прокалено. Ржавчина появляется маленькими точками кое-где, сразу смазываю. В трубку для термометра заливал подсолнечное (полимеризуется), сейчас сын привез силиконовое еще не пробовал.
Для закрытия вопроса - автоклавы не продаются!!!

Роман Николаевич, Отв.2029 15 Сент. 15, 22:51

miaskov, у меня практически идентичен твоему первому, только на 21 литровую или на 34 поллитровку.
Очень удобен и эстетичен. Плюс полная автоматика.
Раньше тут спрашивал о рыбной консерве...но предложили рецепт лосятины! Ну я бы и не против... [Улыбающийся]
Сделал бычков в масле и в томате. Режим: 115 град при выдержке 25 минут...кости не чуствуються!
Первую партию обжаривал рыбку, вторую не обжаривал.
Так по-моему не обжаривая значительно легче и во вкусе по приятней.
Ну родные в восторге от консервы!
Удачи!

miaskov, Отв.2030 16 Сент. 15, 08:38

Цитата — Роман Николаевич, 15 Сент. 15, 22:51:
Сделал бычков в масле и в томате. Режим: 115 град при выдержке 25 минут...кости не чуствуються!

Для бычков самое то. У толстолобика кости покрупней, особенно у головы, поэтому делал 115-117/40-45.
Да, таких рыбных консервов не купишь. Сейчас начинается сезон вылова, дешевеет толстолобик! Буду закатывать пока не устану или деньги закончатся))). Где-то читал что это единственная пресноводная рыба, у которой жир похож на жир морских рыб, и даже есть толстолобиковая диета. Пока не было автоклава эту рыбу обходил стороной, в автоклаве огонь, попробуйте.

viktor25, Отв.2031 16 Сент. 15, 12:33

размер толстолоба имеет значение, чем больше , тем лучше?

miaskov, Отв.2032 16 Сент. 15, 13:43

viktor25, от двух кг и дальше, очень больших не пробовал, (в продаже попадаются до 5 кг).

evlenie, Отв.2033 21 Сент. 15, 12:43

Вот как у меня реализовано. Клав из Краснодара. Обычный метал, электро. Автоматизировал имеющимся контролером Сегнетикс. Датчик тем-ры (с алиэкспресса Рт -1000) вставил через тройник в место слива. По высоте получается на 5-10 мм. выше нижней части кассеты. Т.е. мерим тем-ру на уровне дна нижних банок. В том году тушёнку делал, все ок. В этом году и овощнушку тоже. С огурцами пролетел. Х.....ву тучу сделал при времени стерилизации 10 мин. (такие вот рецепты). Открыл, мягкие сваренные. Последние банки делал 5 мин. Еще не пробовал. Интересно как?

Вложения:

IMG_0580.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0585.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0582.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0583.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.2034 22 Сент. 15, 17:06

,

Добавлено через 1ч. 5мин.:

igl и Priest2005, вы куда делись?

Накопилась куча вопросов.

Добавлено через 9ч. 8мин.:

Цитата — француз, 02 Июля 15, 16:02:
Совсем примитивно.Двумя вентилями,в ручную.Одним подаю холодную воду,другим сливаю горячую.До градусов 25-30 в автоклаве.На то уходит минут 10.Важно в первые минуты не дать давлению упасть,иначе начинается что то похожее на взрывное кипение,и электронные датчики давления разом на замен.
Мои любимыи паровои метод там не применим.Автоклавы не тои системы.

Француз, у меня автоклав- это б/у мед.стерилизатор вк-75 с водяной рубашкой,
вварил в крышку термометр, вся доработка.
Автоклавирование на пару.
В воскресенье проба пера, три банки 0,5л., твист, 20-50-20
Вроде получилось.
На производстве как осуществляется охлаждение через рубашку?
-через обратный клапан происходит постепенное замещение пара тёплой водой,
в водяной рубашке, без быстрого снижения давления?

viktor25, Отв.2035 23 Сент. 15, 08:36

igl умер в мае этого года. кажется инсульт.

УжеНепьющий, Отв.2036 23 Сент. 15, 10:45

Очень жаль. Даже не знаю что сказать.

Виталий Сергеев, Отв.2037 23 Сент. 15, 15:23

Цитата — УжеНепьющий, 22 Сент. 15, 17:06:
Совсем примитивно.Двумя вентилями,в ручную.Одним подаю холодную воду,другим сливаю горячую.До градусов 25-30 в автоклаве.На то уходит минут 10.Важно в первые минуты не дать давлению упасть,иначе начинается что то похожее на взрывное кипение,и электронные датчики давления разом на замен.
Мои любимыи паровои метод там не применим.Автоклавы не тои системы.
француз, 02 Июл 15, 16:02

Так это для жестяной банки, он на мой вопрос отвечал...

УжеНепьющий, Отв.2038 23 Сент. 15, 16:35

У меня водяная рубашка.

Виталий Сергеев, Отв.2039 23 Сент. 15, 21:27

У меня тоже...

# Страница 103

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2040

viktor25, Отв.2040 28 Сент. 15, 13:08

Кто делал скумбрию в масле , можно рецепт режим приготовления. Спасибо

Кима, Отв.2041 01 Окт. 15, 00:47

Цитата — viktor25, 23 Сент. 15, 08:36:
igl умер в мае этого года. кажется инсульт.

Царствие ему небесное

хороший, добрый был, отзывчивый ,ох жалко как

Ihtiandr, Отв.2042 01 Окт. 15, 08:23

Цитата — УжеНепьющий, 22 Сент. 15, 17:06:
у меня автоклав- это б/у мед.стерилизатор вк-75 с водяной рубашкой,

Я тоже обзавелся этим аппаратом, подскажи пожалуйста при каком давлении готовищ консервы?

УжеНепьющий, Отв.2043 01 Окт. 15, 10:26

При автоклавировании на пару, нам важна ТЕМПЕРАТУРА!!!
Давление при паровом методе 1 - 1,2 атм. максимум.
Теперь, что написано кровью!!!Для нашего вк-75, заточенного под автоклавирование.
Кран перепуска пара всегда открыт!!!(ВАЖНО)
На стерилизаторе давление на обоих манометрах должно совпадать!!!(ВАЖНО)
На трубке нижнего манометра есть клапан, каждое автоклавирование проверять на работоспособность(накипь!!!),
дергай вверх(пар должен стравливаться), на НАГРЕВАЮЩЕМСЯ автоклаве!!!(ОЧЕНЬ ВАЖНО)
Датчик сухого хода должен быть всегда в рабочем состоянии (накипь!!!), и напруга запитывается через него!!!(ВАЖНО)
В пароводяную рубашку заливаем воды 12-15 литров, по стеклянному расходомеру 10см.
Крышки твист.
Закрываем банки составляем в автоклав, каждый слой банок должен стоять на подставке,
что бы верхние банки не давили на крышки нижних и не мешали стравливанию воздуха из нижних банок.
Разгон на 3 тэнах - 8 кВТ.
До 100°С с открытым краном сброса пара,(кран слива конденсата из внутреннего бака стерилизатора(где банки)).
10-15 минут при 100°С прогоняем пар через банки (нагреваем банки, выгоняем воздух из автоклава),
кран сброса пара открыт.
После 10-15 минут(зависит от объёма банки) прогона пара, кран закрываем и следим за температурой.
При температуре 115°С отключаем 2 тэна и на одном тэне доводим до 120°С.,(или какая температура нам нужна)
Отключением включением тэна поддерживаем заданную температуру в течении заданного времени.
После окончания времени стерилизации, отключаем автоклав и ждём снижения температуры до 80°С ,
при этой температуре давление у нас на манометрах 0 атм.
Извлекаем банки на сухую ткань или дерево, ждём остывания и проверяем на втягивание крышки.
От объёма банки зависит длительность автоклавирования.
Пока не собрал автоматику, регулирую нагрев отключением тэна через автомат.
Заложи 2 - 3 банки попробуй.
Ну как то так.

kwn.78, Отв.2044 23 Окт. 15, 09:58

Принимайте меня в свои стройные ряды , делаю автоклав ( фотки выложу вечером). Короче , концепция такая : клава из нержи ,лист5 ,диаметр 320 высота 500, нагрев электрический ( ТЭНа на 3,5 кВт) , терморегулятор ТП403 с термопарой
https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/23/31179.257479.png
2015-10-23_09-44-40_skrinshot_ekrana. Автоклав. Кухонный инвентарь.

,термометр совмещенный с манометром
https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/23/31179.257480.jpg
Termomanometr. Автоклав. Кухонный инвентарь.

,но на него упор я делать не буду , так как регулировать буду по терморегулятору ,а давление подкачивать можно и автомобильным манометром проверить. К тому же буду ставить группу безопасности там тоже манометр есть , да и подрывник такого типа поставлю
[pnevmoklapan.jpg Автоклав]
pnevmoklapan.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Свой автоклав собираюсь совмещать с кубом для самогоноварения. Прошу про комментировать и покритиковать мое детище пока оно находится в стадии сборки.

gipsan88, Отв.2045 23 Окт. 15, 10:25

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 09:58:
( фотки выложу вечером)

Ждем фото

УжеНепьющий, Отв.2046 23 Окт. 15, 12:09

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 09:58:
Принимайте меня в свои стройные ряды

Как собираешься автоклавировать на пару или под водой?
Если на пару то 3мм. нержи хватит с запасом.
Комбинированный термометр с манометром -говно.
Спиртовый термометр ватт наше всё

[spirtovii_termometr_vatt.png Автоклав]
spirtovii_termometr_vatt.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

kwn.78, Отв.2047 23 Окт. 15, 13:51

Да , автоклав из пятеры тяжеловатым получился ,но просто на халяву досталось из того и сделал. А насчет данного комбинированного манометра слышал врет безбожно ,но он будет дублироваться

gipsan88, Отв.2048 23 Окт. 15, 14:18

Цитата — УжеНепьющий, 23 Окт. 15, 12:09:
Как собираешься автоклавировать на пару или под водой?
Если на пару то 3мм. нержи хватит с запасом.
Комбинированный термометр с манометром -говно.
Спиртовый термометр ватт наше всё

ссылочку на термометр можно?

kwn.78, Отв.2049 23 Окт. 15, 14:33

как клавировать еще не определился буду пробовать и на пару и в воде ,посоветуйте в какой точке нужно врезать термометр . И в чем различна технология клавирования на пару и на воде . Мне кажется на пару труднее выдержать нужную температуру , но есть большой плюс клавирования на пару ,в его экономии. И еще вопрос на сколько выставлять давление подрывника ,кто-то выставляет на 6 ,кто-то на 4 . А какой смысл выставлять давление подрыва выше 3 атмосфер , если при 3 атмосферах температура кипения 133 градуса ,а это уже выше стандартных температур клавирования.

Добавлено через 4мин.:

Ответ самому себе При автоклавировании на пару, нам важна ТЕМПЕРАТУРА!!!
Давление при паровом методе 1 - 1,2 атм. максимум.
Теперь, что написано кровью!!!Для нашего вк-75, заточенного под автоклавирование.
Кран перепуска пара всегда открыт!!!(ВАЖНО)
На стерилизаторе давление на обоих манометрах должно совпадать!!!(ВАЖНО)
На трубке нижнего манометра есть клапан, каждое автоклавирование проверять на работоспособность(накипь!!!),
дергай вверх(пар должен стравливаться), на НАГРЕВАЮЩЕМСЯ автоклаве!!!(ОЧЕНЬ ВАЖНО)
Датчик сухого хода должен быть всегда в рабочем состоянии (накипь!!!), и напруга запитывается через него!!!(ВАЖНО)
В пароводяную рубашку заливаем воды 12-15 литров, по стеклянному расходомеру 10см.
Крышки твист.
Закрываем банки составляем в автоклав, каждый слой банок должен стоять на подставке,
что бы верхние банки не давили на крышки нижних и не мешали стравливанию воздуха из нижних банок.
Разгон на 3 тэнах - 8 кВТ.
До 100°С с открытым краном сброса пара,(кран слива конденсата из внутреннего бака стерилизатора(где банки)).
10-15 минут при 100°С прогоняем пар через банки (нагреваем банки, выгоняем воздух из автоклава),
кран сброса пара открыт.
После 10-15 минут(зависит от объёма банки) прогона пара, кран закрываем и следим за температурой.
При температуре 115°С отключаем 2 тэна и на одном тэне доводим до 120°С.,(или какая температура нам нужна)
Отключением включением тэна поддерживаем заданную температуру в течении заданного времени.
После окончания времени стерилизации, отключаем автоклав и ждём снижения температуры до 80°С ,
при этой температуре давление у нас на манометрах 0 атм.
Извлекаем банки на сухую ткань или дерево, ждём остывания и проверяем на втягивание крышки.
От объёма банки зависит длительность автоклавирования.

Виталий Сергеев, Отв.2050 23 Окт. 15, 18:09

Собираю автоматику для автоклава. Есть ИРТ-250Т и РМ-2 хочется чтобы в режиме термостабилизации тэны работали через РМ-2. Как соединить?

svarnoy, Отв.2051 23 Окт. 15, 18:43

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 14:33:
как клавировать еще не определился буду пробовать и на пару и в воде

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 14:33:
еще вопрос на сколько выставлять давление подрывника ,кто-то выставляет на 6 ,кто-то на 4 . А какой смысл выставлять давление подрыва выше 3 атмосфер , если при 3 атмосферах температура кипения 133 градуса

Нет разницы как клавировать, паром или с банками в воде. Есть разница, с противодавлением, или насыщенным паром.
Если делать с противодавлением, то при достижении 120С в клаве может быть и 5 бар. Если делать насыщенным паром, то давление при 120С будет 1 бар. Соответственно и клапана предохранительные нужны разные.
При 3 атмосферах температура кипения воды 143 градуса Цельсия.

Серголег, Отв.2052 23 Окт. 15, 19:28

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 13:51:
А насчет данного комбинированного манометра слышал врет безбожно ,но он будет дублироваться

У меня в автоклаве из газ.баллона сверху почти такой же ТМТБ3(поверенный),показания одинаковые с ИРТ-250Т (датчик внизу в воде)с учётом времени прогрева и тормознутости механического термометра(нельзя его хранить при минусовых температурах-будет врать).

viktor25, Отв.2053 23 Окт. 15, 21:44

Цитата — svarnoy, 23 Окт. 15, 18:43:
При 3 атмосферах

при 3 атм. пара или воды?

svarnoy, Отв.2054 23 Окт. 15, 21:48

Цитата — viktor25, 23 Окт. 15, 21:44:
при 3 атм. пара или воды?

Есть разница?

Добавлено через 11мин.:

Путаница в абсолютном и избыточном давлении.

kwn.78, Отв.2055 24 Окт. 15, 21:42

Цитата — kwn.78, 23 Окт. 15, 09:58:
Принимайте меня в свои стройные ряды , делаю автоклав ( фотки выложу вечером).

обещаные фотографии .Сам автоклав ,как и говорилось в габаритах диаметром 320 и высотой 500, только толщина не 5 мм , а 4 мм, но это не принципиально.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/24/31179.257606.jpg
Img_20151024_161050. Автоклав. Кухонный инвентарь.

крышку сделал изнутри, вырежу в дальнейшем прокладку, будет ее ( крышку) дополнительно пожимать давлением изнутри

https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/24/31179.257608.jpg
Img_20151024_161145. Автоклав. Кухонный инвентарь.

обратите внимание что прижимная скоба не приварена к баку, а болт в крышку вставляется в прорезь, что позволяет быстро ставить и снимать крышку
Вид изнутри

https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/24/31179.257609.jpg
Img_20151024_161216. Автоклав. Кухонный инвентарь.

где то я встерчал вопрос как вставить тены в круглый бак , прижимные поверхности под гайку не паралельны стенкам получаются, с просто изгнул ТЭНу под профиль стенок бака и все плотно и герметично встало. Сухари, приваренные по бокам , это под основание из двух половинок под банки ( пока еще не сделано). Клав еще не обработанный только после сборки и сварки, управление ( терморегуляторы, манометры, термометры. клапана ) еще не врезаны , отверстия пока не сверлил

Добавлено через 8мин.:

вот для полноты картины еще фотка

https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/24/31179.257610.jpg
Img_20151024_161237. Автоклав. Кухонный инвентарь.

извините за качество ,снимал со смартфона

POLE, Отв.2056 25 Окт. 15, 09:53

Цитата — kwn.78, 24 Окт. 15, 21:42:
Сам автоклав ,как и говорилось

Плоские дно и верх это нехорошо. Даже 4ку выгнет. Если дну деваться некуда, то в крышке квадратное отверстие. Прижим может не устоять. ИМХО лучше усилить ребрами жесткости из той же 4ки. Штуцера под манометр (термометр) не видно.

shram1970, Отв.2057 25 Окт. 15, 13:10

Цитата — POLE, 25 Окт. 15, 09:53:
Штуцера под манометр (термометр) не видно.

Цитата — kwn.78, 24 Окт. 15, 21:42:
Клав еще не обработанный только после сборки и сварки, управление ( терморегуляторы, манометры, термометры. клапана ) еще не врезаны , отверстия пока не сверлил

FOX65, Отв.2058 25 Окт. 15, 13:23

Цитата — POLE, 25 Окт. 15, 09:53:
Прижим

Прижим то давлением изнутри.

POLE, Отв.2059 25 Окт. 15, 14:17

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 13:23:
Прижим то давлением изнутри.

И что? Верхнюю крышку давлением потдавит, так что она начнет выгибаться вверх. А люк у него квадратный с ребром жесткости. Он будет выгибаться меньше. В результате прокладка начнет травить по сторонам квадратного отверстия. ИМХО чтобы такого не произошло, лучше по сторонам квадратного отверстия вварить ребра жесткости параллельно ребрам на крышке. Да и дно тоже не мешать оребрить. С давлением и паром лучше осторожно работать. На клапан лучше не надется. Пар иногда хуже огня обжигает.

# Страница 104

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2060

FOX65, Отв.2060 25 Окт. 15, 15:03

Я честно говоря не в восторге от его работы.Трудов не мало вложено,а как себя он поведет не понятно.Я у газового баллона рядом стоять очкую,не уютно как-то.Хотя чтоб он рванул нужно 50атм.

Скажите мне,действительно опасно резать газ.баллон? Я баллон залил водой и болгаркой разрезал без проблем.
Сейчас делаю другой.Просверлил два отверстия,нужно приварить трубки.Воды залил.Сварщик очкует,говорит боюсь.
Что может рвануть?

Николай334, Отв.2061 25 Окт. 15, 16:21

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 15:03:
Что может рвануть

Вода не взрывоопасна
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

kwn.78, Отв.2062 25 Окт. 15, 16:33

Прислушаюсь совета вварю ребра , проблем не составляет, а перестраховка не повредит, хотя на мой взгляд и этого хватило бы. А на счет отверстий, да пока не сверлю ни чего не варю так как нет манометров , термометров..

POLE, Отв.2063 25 Окт. 15, 16:39

Цитата — kwn.78, 25 Окт. 15, 16:33:
хотя на мой взгляд и этого хватило бы.

Представь почти неправдоподобную ситуацию - поставил автоклавировать, отошел на минутку и задержался, клапан прихватило и... кто-то из родных, друзей, детей и пр. оказался рядом, а тут свищь из пара......... Как правило в этот не подходящий момент рядом оказываются любопытные дети... Не хочу кошмарить, но дел для подстраховки немного. Тем более, что этот аппарат может и по наследству перейти потомкам.

FOX65, Отв.2064 25 Окт. 15, 17:02

Цитата — Николай334, 25 Окт. 15, 16:21:
Вода не взрывоопасна

Сварщик ссыкун.

kwn.78, Отв.2065 25 Окт. 15, 19:03

Ну зачем так сразу ссыкун , перестраховщик.

svarnoy, Отв.2066 25 Окт. 15, 19:07

Цитата — Николай334, 25 Окт. 15, 16:21:
Вода не взрывоопасна

Это совсем не верно. Перегретая вода очень опасна, а при высоких температурах взрывоапасна с мощностью сопоставимой тротилу.

FOX65, Отв.2067 25 Окт. 15, 19:25

svarnoy,Денис,ты лучше скажи,варить его можно,залитого водой конечно и с дырками и открытым вентилем?

svarnoy, Отв.2068 25 Окт. 15, 19:31

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 19:25:
лучше скажи,варить его можно,залитого водой конечно и с дырками и открытым вентилем?

Чуть подробнее пожалуйста.

Sasha_26, Отв.2069 25 Окт. 15, 19:32

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 19:25:
варить его можно,залитого водой конечно

С водой ты его не прогреешь.

УжеНепьющий, Отв.2070 25 Окт. 15, 19:37

Цитата — Sasha_26, 25 Окт. 15, 19:32:
С водой ты его не прогреешь.

Когда пиздят нефтепродукты с нефтепровода, то сначала приваривают шаровый кран, к действующему нефтепроводу, открывают шаровый вентиль и свелят большим сверлом через кран отверстие, когда просверлят то быстро выдёргивают сверло и закрвыют кран, всё это под давдением. Так что прогревают нефтепроводную трубу, а давление там не 8 атм. а по более, и скорость движения оххереная!

wasshal, Отв.2071 25 Окт. 15, 19:45

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 19:25:
открытым вентилем?

я вентиль вначале молотком снес, латунным))), потом пропарил, залил водой и варил, в месте сварки вспыхивало чуть-чуть, но не взрывалось

FOX65, Отв.2072 25 Окт. 15, 19:45

Цитата — svarnoy, 25 Окт. 15, 19:31:
Чуть подробнее пожалуйста.

Нужно к газовому баллону приварить две трубки пол дюйма.Я просверлил и залил воды,а сварщик боится.Я ответственные вещи варить не могу.

Цитата — Sasha_26, 25 Окт. 15, 19:32:
С водой ты его не прогреешь.

Ну он же до сварки залит,не полный.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — wasshal, 25 Окт. 15, 19:45:
вспыхивало чуть-чуть

Это радует.Чуть-чуть не считается.
Вентиль мне жалко.Я у одного баллона выкручивал,так резьбу смял для редуктора,она мне нужна.

svarnoy, Отв.2073 25 Окт. 15, 19:55

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 19:45:
Нужно к газовому баллону приварить две трубки пол дюйма.Я просверлил и залил воды,а сварщик боится.Я ответственные вещи варить не могу.

Пусть не боится! диаметр маленький, нет там ответственного ничего.

Николай334, Отв.2074 25 Окт. 15, 20:13

Цитата — svarnoy, 25 Окт. 15, 19:07:
мощностью сопоставимой тротилу

Ну да, ну да, а ещё при контакте с расплавленным металлом
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2075 25 Окт. 15, 20:16

Николай334, Про металл не понял.
Вода нагретая в замкнутом пространстве до около 370С, при разгерметизации выбросит энергии сопоставимо тротилу той же массы. "Техника молодежи" за 86 вроде год.

француз, Отв.2076 25 Окт. 15, 20:19

не понимаю,о чем спор? налил воды в баллон,всю вонь вылил(по дальше от дому),и вари-нехочу.

Sasha_26, Отв.2077 25 Окт. 15, 20:22

Цитата — француз, 25 Окт. 15, 20:19:
не понимаю,о чем спор?

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 19:45:
а сварщик боится

француз, Отв.2078 25 Окт. 15, 20:26

Цитата — FOX65, 25 Окт. 15, 17:02:
Сварщик ссыкун.

лось-я немытые,с поломаными вентилями резал,и тоже ни чего,токма ссыкуляво,без палитры на завтрак
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Николай334, Отв.2079 25 Окт. 15, 20:57

Цитата — svarnoy, 25 Окт. 15, 20:16:
Вода нагретая в замкнутом пространстве до около 370С,

Это очевидно

Цитата — svarnoy, 25 Окт. 15, 20:16:
Про металл не понял.

В металлургии много есть опасностей, это понятно, но самая зловредная -- это попадание расплавленного металла или шлака на влажную поверхность.

# Страница 105

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2080

kwn.78, Отв.2080 26 Окт. 15, 09:19

Цитата — svarnoy, 23 Окт. 15, 18:43:
При 3 атмосферах температура кипения воды 143 градуса Цельсия.

Так и не пойму , хотя много раз этот вопрос мусолился. По всем справочникам температура кипения при 3 атм 132 градуса ,дак почему при показаниях манометра в автоклаве именно 3 атмосферы темпаратура кипения должна быть уже 143 градуса. Я понимаю что мой вопрос вызовет бурю негодования , но думаю эта неразбериха по данному вопросу у многих в голове.

юрьевич, Отв.2081 26 Окт. 15, 09:54

Цитата — kwn.78, 26 Окт. 15, 09:19:
дак почему при показаниях манометра в автоклаве именно 3 атмосферы темпаратура кипения должна быть уже 143 градуса.

А потому что 3 кг избыточных добавились к 1 кг. На манометре 0 показывает при атмосферном давлении.

Про карагинан в тушняке поподробнее можешь

серега Дворник, Отв.2082 26 Окт. 15, 10:06

В справочниках обычно указывается абсолютное давление,т.е.все правильно,3атм=132 градуса.Но есть еще такое понятие,как избыточное давление,при избыточном давлении в 2атм,вода кипит тоже 132 градуса. Нюансы перепадов атмосферного давления,высоты над уровнем моря,и т.п.рассматривать не будем,для простоты понимания.
Итак,упрощенно:одну атмосферу мы имеем(или она нас)))постоянно,чайник при ней(одной природной атмосфере) на плите закипает при 100 градусах.Если загерметизировать чайник,и давануть туда плюсом две атмосферы(одна уже есть,как мы помним),потом нагревать,поддерживая такое давление,то вода закипит при 132.
1родная+2избыточных=3атмосферы.Ошибки нет,вопрос откуда считать.

FOX65, Отв.2083 26 Окт. 15, 10:17

Если мы в автоклав закачиваем несколько атм,то что там на одну больше?
Не понятно.

Добавлено через 5мин.:

Манометр то давление внутри показывает,он с атмосферой не связан уже когда закрыт.

серега Дворник, Отв.2084 26 Окт. 15, 10:26

Она уже там есть изначально,сама запрыгивает в автоклав))))манометр считает избыточное давление.

FOX65, Отв.2085 26 Окт. 15, 10:30

Цитата — серега Дворник, 26 Окт. 15, 10:26:
Она уже там есть изначально

Значит следует считать:если накачал 2 по манометру,то там 3ри?

серега Дворник, Отв.2086 26 Окт. 15, 10:44

Если тебе нужно абсолютное давление,то да,там 3атмосферы(при условии,что манометр при открытом показывает ноль),
Если нужно избыточное,то 2.Обычно оперируют избыточным давлением,а в справочниках дают абсолютное,отсюда и путаница.

француз, Отв.2087 26 Окт. 15, 10:48

Цитата — юрьевич, 26 Окт. 15, 09:54:
Про карагинан в тушняке поподробнее можешь

а фиг его знает.есть такое чудо,но у нас в тушенку не добавляют.на прошлои неделе как раз у шприцовщиков спрашивал,куды пихают.Говорят-совсем немного в копчености,шоб влагу держали..Иногда какои-то покелфит(могу точно название переписать) в составе тушенки,желе как резина.но я делаю тока для частников,там исключительно свиная кожа и специи.
Недавно,кстате,прокладка,где верхнии градусник,разлететелась-давление резко на половину упало.Думал-кабздец-ша как из пулемета поидет,банки вскрыватся.Выдержали,я нагрев увеличил,и в таком,свистящем как паровая турбина,а-клаве догрел последние 15 минут.Вот вам-автоклав без присмотра.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

серега Дворник, Отв.2088 26 Окт. 15, 10:57

FOX65,для ясности)))первая табличка,какая попалась:http://www.calc.ru/123.html
при нулевом давлении вода закипает примерно при 7 градусах,а мы с тобой,мудаки,зачем-то чайники греем до 100))).

FOX65, Отв.2089 26 Окт. 15, 11:05

француз,ты же сапер,тебе не страшно.

Сегодня позвонил другому сварщику,правда он родной брат первого.Наотрез отказался варить газовый баллон.
Говорит их только после пожара можно варить.Падло я то херовый сварщик,не побоялся бы.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — француз, 26 Окт. 15, 10:48:
свиная кожа

Рич,а мне почему то свиная шкура не помогает,я ее в мясорубке мелю и по столовой ложке на 0,5 банку.На холоде желе,а в тепле опять тает.

француз, Отв.2090 26 Окт. 15, 11:12

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 11:05:
На холоде желе,а в тепле опять тает.

Так и должно быть,где ты,Вить,раньше тушенку видел,которая на солнышке с желе? Это шас такие глупости напридумывали.

FOX65, Отв.2091 26 Окт. 15, 11:15

Цитата — француз, 26 Окт. 15, 11:12:
так и должно быть

Да я уж сам догадался,это же не каргинан,который как силикон при любых температурах хорошо выглядит.От него пишут можно раком умереть.

Jollier, Отв.2092 26 Окт. 15, 11:17

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 11:05:
Сегодня позвонил другому сварщику,правда он родной брат первого.Наотрез отказался варить газовый баллон.Говорит их только после пожара можно варить.Падло я то херовый сварщик,не побоялся бы.

вентиль сбиваешь, и заливаешь его водой с ферри, только потом эту вонищу надо найти куда вылить...

француз, Отв.2093 26 Окт. 15, 11:18

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 11:15:
раком умереть.

сташна на верное,смерть-так вот,раком,досмерти
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

kwn.78, Отв.2094 26 Окт. 15, 11:20

серега Дворник,

Цитата — серега Дворник, 26 Окт. 15, 10:44:
Если тебе нужно абсолютное давление,то да,там 3атмосферы(при условии,что манометр при открытом показывает ноль),
Если нужно избыточное,то 2.Обычно оперируют избыточным давлением,а в справочниках дают абсолютное,отсюда и путаница.

То есть ,если на форуме рекомендуют накачать избыточное давление 1,5 атмосферы , то показания манометра должны быть именно 1,5 атм ,и не надо проводить никаких манипуляций с расчетами типа 1,5-1=0,5 атм

француз, Отв.2095 26 Окт. 15, 11:30

Цитата — Jollier, 26 Окт. 15, 11:17:
только потом эту вонищу надо найти куда вылить...

Не надо не какого феири,но вонише жуткое.Я,не зная,первыи баллон почти рядом с домом вылил-это пипец.Вентиль,тогда,зараза,согнулся как банан,и не отломался.Болгаркои зассал,ножевочкои подрезал,потом тока сбил.В баллоне еще до фига газа было,не стравить,вентиль наипнулся-сгнил.

серега Дворник, Отв.2096 26 Окт. 15, 11:40

kwn.78,именно так.
А еще лучше понимать,почему так,и для чего так))).
Я просто контекста вопроса не видел,может объяснил бы подробнее.

Гигагном, Отв.2097 26 Окт. 15, 11:48

В-принципе все понятно , спасибо за пояснение. Хотелось просто уточнить , какими величинами: абсолютным давлением или избыточным оперируют на профильных клавированию темах . Я так понимаю избыточным давлением.

FOX65, Отв.2098 26 Окт. 15, 11:57

Jollier,Володь,у меня проблема не в вонище.Вентиль мне нарушать нельзя он нужен.
Я просверлил две дырки на 20ть,нужно приварить резьбы,а сварщики ссат,говорят может рвануть.Вот в чем вопрос.
Промывал я его правда без фери,могу еще раз.
Про вонь знаю.Один раз вылил конденсат прямо в гараже под воротню,гараж под домом.С неделю или больше пахло везде.

француз, Отв.2099 26 Окт. 15, 11:59

FOX65, открои вентиль,пущаи варит.Я пустыми баллонами кротов и водяных крыс травил.Ставил верх дом,на солнышке,и шланг без редуктора в нору.

# Страница 106

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2100

серега Дворник, Отв.2100 26 Окт. 15, 12:09

FOX65, САмое простое запустить в одну дырку пар,из другой пусть стекает.30мин и никаких опасений при сварке.
Парогенератор есть?)))

УжеНепьющий, Отв.2101 26 Окт. 15, 12:12

Цитата — kwn.78, 26 Окт. 15, 11:20:
То есть ,если на форуме рекомендуют накачать избыточное давление 1,5 атмосферы , то показания манометра должны быть именно 1,5 атм ,и не надо проводить никаких манипуляций с расчетами типа 1,5-1=0,5 атм

Автоклавируйте на пару, нахера вам на воде 4-5 атм.?, на пару максимум 1,5 атм.
Процесс на пару ,как на производстве, минута в минуту, например:20-40-20,разгон минимум, остывает вооще махом(2 часа весь процесс).

серега Дворник, Отв.2102 26 Окт. 15, 12:26

УжеНепьющий,ничего не понял.Вода,пар,атмосферы 4-5,откуда ты это взял?

FOX65, Отв.2103 26 Окт. 15, 12:36

УжеНепьющий,а банки ско или жестяные?На пару не пробовал.
серега Дворник,пароген то есть,дык надо вне дома парить,а тянуть провод на улицу или газ неохота.
На улице то вон что у нас сегодня,снегу навалило.

серега Дворник, Отв.2104 26 Окт. 15, 12:46

FOX65,у нас тоже валит,к зиме видимо...,кто бы мог подумать!
А варить тоже дома будешь?

Я по случаю,взял себе сегодня отгул(у себя же),перетапливаю в автоклаве медвежий жир.У меня медицинский,переделанный под свои нужды,ВК-30.

УжеНепьющий, Отв.2105 26 Окт. 15, 12:48

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 12:36:
а банки ско или жестяные?На пару не пробовал.

У нас нет тут нихуя, а банок жестяных и подавно, россия на Новосибе заканчивается.
Банки под твист крышку(она как клапан работает).
Стерилизатор вк-75.

ALCO alhimikus, Отв.2106 26 Окт. 15, 12:56

FOX65, я вентили выкручивал, ...в тисы нижнюю обечайку зажимал, закладывал газовый ключ на квадратную часть вентиля(под барашком) и сприложением усилия в раскачку откручивал даже тяжелые случаи. такое ощущение что их на эпоксидку садят или на другую каку пакость.

FOX65, Отв.2107 26 Окт. 15, 13:18

Цитата — серега Дворник, 26 Окт. 15, 12:46:
А варить тоже дома будешь

Да нет отдам куда нибудь.Вот двое отказались,есть еще один,сказал привози,потому,что он зависимый от ректификата моего.У меня сварочник есть,но я только присрать могу.

Цитата — УжеНепьющий, 26 Окт. 15, 12:48:
У нас нет тут нихуя

У вас крышки хорошие делают,мне понравились.Сибметапак называется фирма.Зашел на сайт все у них есть и жестяные банки.

Цитата — ALCO alhimikus, 26 Окт. 15, 12:56:
я вентили выкручивал

Я баллон к стене приваривал,чтоб не крутился.Вентиль открутил,но смял резьбу.Этот баллон делаю с сохранением вентиля.

УжеНепьющий, Отв.2108 26 Окт. 15, 13:22

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 13:18:
У вас крышки хорошие делают,мне понравились.Сибметопак называется фирма.

В городе нашёл только елабужские, которые отличного качества, все за ними гоняются.
Сибметопак - первый раз слышу, спс за наводку.

FOX65, Отв.2109 26 Окт. 15, 13:25

УжеНепьющий,Прозондируй у них.Я им писал,чтоб выслали,не ответили,хотя хотел больше тыщи.
СибметАпак правильно.

УжеНепьющий, Отв.2110 26 Окт. 15, 13:29

Цитата — FOX65, 26 Окт. 15, 13:25:
Прозондируй у них.Я им писал,чтоб выслали,не ответили,хотя хотел больше тыщи.
СибметАпак правильно.

Что узнать?

FOX65, Отв.2111 26 Окт. 15, 13:31

Цитата — УжеНепьющий, 26 Окт. 15, 13:29:
узнать

Могут ли выслать частнику банки-крышки,от какого количества.

УжеНепьющий, Отв.2112 26 Окт. 15, 13:32

Хорошо.

Ihtiandr, Отв.2113 27 Окт. 15, 06:44

Покажите, где достать или из чего сделать прокладку для вк-75

УжеНепьющий, Отв.2114 27 Окт. 15, 07:34

Цитата — Ihtiandr, 27 Окт. 15, 06:44:
Покажите, где достать или из чего сделать прокладку для вк-75

http://www.medrk.ru/...;id_goods=19996 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=64&id_subgroup=55&id_goods=19996>

Или тему про силиконовые прокладки кури.

Ihtiandr, Отв.2115 29 Окт. 15, 10:15

УжеНепьющий, подскажи, как ты реализовал контроль температуры внутри автоклава?

УжеНепьющий, Отв.2116 29 Окт. 15, 11:25

Цитата — Ihtiandr, 29 Окт. 15, 10:15:
подскажи, как ты реализовал контроль температуры внутри автоклава?

Врезал в крышку термометр спиртовый WATT(самый информативный).

[spirtovii_termometr_vatt.png Автоклав]
spirtovii_termometr_vatt.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ihtiandr, Отв.2117 29 Окт. 15, 11:59

жалко крышку трогать.

Пузырь 007, Отв.2118 10 Нояб. 15, 16:31 Автор был выпивший

Уважаемые профи автоклавирования, много полезного почерпнул с форума и готовлю на пару с винтовыми крышками. Тушенка получается отличная, 3 литра воды, довожу до 90-выход пара и полная герметизация далее 120 градусов-1-1.3 атмосферы и около часа готовки. У меня вопрос так как всю тему не прочесть хотя прочел много очень, если я к банкам на резьбе добавлю десяток банок с крышками ско под ключ плотно закатанными то смогу ли я по той же технологии сварить тушенку вместе? я понимаю что воздух не сможет стравливаться с таких банок и крышку может сорвать. Но много ли там воздуха и если я крышку дополнительно зажму в зажимы металлические может не сорвет? просто клава на 24 банки, есть 14 резьбовых и 10 банок под ключ, хочется за одну готовку загрузить, газ сэкономить. Может качнуть воздуха 0.5-1 атм. но тогда не знаю как поведут себя банки на резьбе.

viktor25, Отв.2119 10 Нояб. 15, 17:06

Слышал такой метод.Банку с крышкой СКО закатать, загружаем, льем 3 литра воды. Закачиваем 1 бар и на огонь. Доводим до 2 бар , 2 часа и готово. Кто скажет что за способ ?

# Страница 107

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2120

ALCO alhimikus, Отв.2120 11 Нояб. 15, 08:16

Пузырь 007, в этой теме, ранее было написано что банки СКО(закатка),при работе по пару, без противодавления, стягиваются кассетами, винтовые же наоборот должны находится без зажимов(сама крышка работает как клапан). Из этого и исходи.

Виталий Сергеев, Отв.2121 20 Нояб. 15, 10:19

Поделитесь рецептом тушёнки "Свинина пряная"

Серголег, Отв.2122 21 Нояб. 15, 14:37

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Нояб. 15, 10:19:
тушёнки "Свинина пряная"

Погуглил-- Для пряной нежной свиной тушенки вам понадобится: - 1 килограмм свиной мякоти; - 1 чайная ложка соли; - 1 чайная ложка молотой паприки; - ¼ чайной ложки копченой паприки; - ¼ чайной ложки хлопьев перца чили; - ¼ чайной ложки семян горчицы; - ¼ чайной ложки молотого тмина; - ¼ чайной ложки дробленого черного перца; - ¼ чайной ложки молотого душистого перца; - 4 зубчика чеснока; - 1 головка репчатого лука; - 2 бутона сушеной гвоздики; - 25 мл коньяка; - 1 столовая ложка оливкового масла; - лавровый лист по одному на каждую банку, в которой вы будете готовить тушенку.

Свинину нарежьте кубиками со стороной в 1 сантиметр. Чеснок измельчите, лук нарежьте тонкими полукольцами. Все остальные пряности положите в ступку и перетрите пестиком, сделайте максимально однородную смесь, полученный порошок смешайте с коньяком и оливковым маслом.

Наденьте резиновые перчатки и вотрите смесь в кусочки мяса, втирайте, массируя, в течение не менее 4–7 минут, добавьте чеснок и лук, перемешайте, накройте посуду со свининой пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3–4 часа.---

Лаврушку на дно и автоклав.
Этот рецепт изначально не для автоклава но думаю основа одна но соли мало(ложу 1ч.л на 0,7 банку) и перец по вкусу-у меня из РСФСР очень злой.
1 сантиметр кубики наверно тоже мелко,2-2.5 наверно.

zzorz, Отв.2123 21 Нояб. 15, 16:34

Батон хлеба и рюмка с водкой ,все.
И зачем столько много для тушенки, чем проще тем лучше.
Может я не прав?

Виталий Сергеев, Отв.2124 21 Нояб. 15, 22:19

А ГОСТ?

Серголег, Отв.2125 22 Нояб. 15, 09:06

Даже Беларусь делает пряную по ТУ.
Свинина, вода питьевая, лук, мука пшеничная, соль, сахар, перец черный, тмин молотый. Массовая доля по закладке: свинина - 72%

француз, Отв.2126 22 Нояб. 15, 09:08

Серголег, Латвия делает-мясо,специи,и свиная кожа.!!!

svarnoy, Отв.2127 22 Нояб. 15, 10:16

Цитата — француз, 22 Нояб. 15, 09:08:
свиная кожа.!!!

Без кожи ни запаха, ни желе не будет.
Я долго к этому шёл, ни где гады не пишут про сухожилия и кожу.
Вкусная и ароматная тушёнка получается из третьесортного сырья!

Серголег, Отв.2128 22 Нояб. 15, 10:36

По этой причине производитель шифруется.Делал из одного мяса-не то,со спецдобавками(кожа-жилы)всё по настоящему.

svarnoy, Отв.2129 22 Нояб. 15, 10:44

Набиваю банку хорошим мясом, сверху кладу сала кусок, шкуру и разные соединительные. Готовлю не 1 час как рекомендуют, а дольше немного.
При открытии банки шкуру сверху выкидываю.

Серголег, Отв.2130 22 Нояб. 15, 10:52

Почему то часто шкурка растворяется,наверно от породы,возраста и кормёшки зависит.
Представляю покупателя магазинного тушняка-открывает а сверху шкура...

француз, Отв.2131 22 Нояб. 15, 11:00

Цитата — svarnoy, 22 Нояб. 15, 10:16:
Без кожи ни запаха, ни желе не будет.

Денис,скока лет уже терли,про кожу.
Так народ упорно доказывал,шо от тои ни какого толку.Главное-не перегреть,тогда связуюшие своиства теряются.

svarnoy, Отв.2132 22 Нояб. 15, 11:03

Цитата — француз, 22 Нояб. 15, 11:00:
Главное-не перегреть,тогда связуюшие своиства теряются.

До скока греть надо?

Виталий Сергеев, Отв.2133 22 Нояб. 15, 11:56

Так как насчёт рецепта пряной свинины?

француз, Отв.2134 22 Нояб. 15, 12:11

Цитата — svarnoy, 22 Нояб. 15, 11:03:
До скока греть надо?

по вкусу,121,разве у тебя таблиц нету? В общем-тема такая-бактерии все не дохнут.кансерва сдается на анализы,и если за год та не размножается,тогда прочесс признается верным,и дается добро.
На заводе все делается с запасом,минут на 20.
Тоесть-дома я грею 40 минут,на работе 40+10-тэнам на остывание,иначе при подаче холоднои воды в котел такое взрывное кипеие-будто кувалдои кто-то хуярит.

svarnoy, Отв.2135 22 Нояб. 15, 15:32

Цитата — француз, 22 Нояб. 15, 12:11:
бактерии все не дохнут

Нужно осваивать, как там её, эту, танделизацию.

Виталий Сергеев, Отв.2136 27 Нояб. 15, 20:25

Тема автоклавирования не прошла мимо и меня... Больше года болел идеей автоклава... В итоге сделал пароводяной котёл с возможностью автоклава. Основа 50 литровый кег. Стенка рубашки для этих целей была сделана 1,5 мм, фланец и крышка куба(автоклава) 8 мм. Для боевых испытаний с вечера заложил ингредиенты в банки, получилось 3 банки свиной и 3 ...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260301.jpg
Foto5710. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260302.jpg
Foto5711. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260303.jpg
Foto5712. Автоклав. Кухонный инвентарь.

С утра приехал в мастерскую и клаванул. Подставка пока не готова, ставил на кусок фанеры и доску

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260304.jpg
Foto5714. Автоклав. Кухонный инвентарь.

В рубашке 10 литров воды в автоклаве 4 литра. Разгон, продувка рубашки, продувка автоклава, выход на рабочую температуру 35 минут, тен трёхфазный 4.5 кВт включенный ступенями в однофазную сеть, 122 градуса, выдержка 70 минут

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260305.jpg
Foto5715. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260306.jpg
Foto5717. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Давление в автоклаве

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260307.jpg
Foto5718. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Давление в рубашке

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260308.jpg
Foto5719. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Температура в нижней части рубашки в паровой зоне

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260311.jpg
Foto5721. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Температура в верхней части автоклава

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260310.jpg
Foto5720. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Собственно то что получилось

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260312.jpg
Foto5722. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Поставил в холодильник

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260313.jpg
Foto5724. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Открыл через сутки на пробу банку говядины

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260314.jpg
Foto5731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

То что получилось, выше всяких похвал... Как та, советская с госхранения, большие банки в солидоле, в глубоком детстве в семидесятых...
Огромное спасибо всем написавшим в этой теме, у кого вдохновился и учился... Теперь есть не только выпить, но и закусить...

УжеНепьющий, Отв.2137 27 Нояб. 15, 20:33

Между рубашкой и полостью (куда ставишь банки) автоклава, сделай перепускной клапан или просверли
дырочку(если у тебя чисто автоклав), тогда не надо наливать воду на дно.
Продувку через верхний вентиль.

Виталий Сергеев, Отв.2138 27 Нояб. 15, 22:10

Не к чему это...

iurij.dedov, Отв.2139 29 Нояб. 15, 02:59

Всем привет .
Специально зарегился ,дочитал всю ветку , у вас действительно лучший форум по клавированию.
Свой клав сделал из двух фреоновых балонов от кондиционерщиков.
Экспериментировал с тушенкой из хребтов красной рыбы , купленой оптом ящик на рыббазе.
Думал фигня получится , но тушонка вышла супер.Всем понравилась, все заказали еще сделать.
Но боюсь накосячить , хочу сначала снять параметры температуры в банке , как тут кто то продлагал, опустив термодатчик в нутрь банки , записав показания в график и произведя автоклавирование в штатном режиме.
Может кто подсказать как это правильнее сделать?

# Страница 108

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2140

Motto, Отв.2140 02 Дек. 15, 08:52

Если я правильно понимаю, насосом предварительно создается давление в автоклаве лишь для того, чтобы вода не кипела при 120 градусах.
Если так, почему бы не взять другой носитель, например масло, закипающее при 190-200 градусах и не работать с ним при атмосферном давлении?
Оно дороже, но так ведь его можно использовать неоднократно. При 120 градусах оне не разлагается и не горит, можно использовать практически вечно.

Автоклав можно использовать как обычную скороварку?
Прочел кучу рекламной пурги про автоклавы, но так и не понял.

юрьевич, Отв.2141 02 Дек. 15, 11:02

Цитата — Motto, 02 Дек. 15, 08:52:
Автоклав можно использовать как обычную скороварку?
Прочел кучу рекламной пурги про автоклавы, но так и не понял.

У меня нержовый, использую периодически как скороварку. Доволен.

УжеНепьющий, Отв.2142 02 Дек. 15, 13:24

Цитата — Motto, 02 Дек. 15, 08:52:
Прочел кучу рекламной пурги про автоклавы, но так и не понял.

Это почитай-[Автоклав] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.0>

iurij.dedov, Отв.2143 03 Дек. 15, 00:18

Цитата — Motto, 02 Дек. 15, 08:52:
Если я правильно понимаю, насосом предварительно создается давление в автоклаве лишь для того, чтобы вода не кипела при 120 градусах.
Если так, почему бы не взять другой носитель, например масло, закипающее при 190-200 градусах и не работать с ним при атмосферном давлении

Дело не в кипении при 120.
А в том , что внутри закатанной СКО банки при нагреве уже до 95-99 * давление будет
такое что крышка вздуьтая , и ощущение такое что ее вот-вот сорвет.
А выше 100* ее точно срывает. ( лично проверено [Улыбающийся] )
Вот что бы ее не срывало и делается противодавление в клаве.

Николай334, Отв.2144 03 Дек. 15, 09:29

Цитата — iurij.dedov, 03 Дек. 15, 00:18:
А выше 100* ее точно срывает

а в перегретом масле будет приличный взрыв.

FOX65, Отв.2145 03 Дек. 15, 11:07

Я так и не понял,как в масле то варить кто то хочет,или в рубашку его заливать предлагают?

Николай334, Отв.2146 03 Дек. 15, 11:35

FOX65,

Цитата — Motto, 02 Дек. 15, 08:52:
Если так, почему бы не взять другой носитель, например масло, закипающее при 190-200 градусах и не работать с ним при атмосферном давлении?

iurij.dedov, Отв.2147 04 Дек. 15, 03:52

Цитата — FOX65, 03 Дек. 15, 11:07:
Я так и не понял,как в масле то варить кто то хочет,или в рубашку его заливать предлагают?

Можно и в масле , но вы явно не имели дела с маслом нагретым до 120* .
Иначе такую чу не советовали бы.
Масло хотя и не кипит но испаряется, запах в квартире будет еще тот, да и пар масляный конденсироваться будет на стенах, мебели итд. , короче не квартира а маслоперегонный завод .

FOX65, Отв.2148 04 Дек. 15, 05:12

Цитата — iurij.dedov, 04 Дек. 15, 03:52:
Иначе такую чу не советовали бы.

Будь внимательнее,я вообще ничего не советовал.Тем более в масле что то варить.
А с маслом дело имел.У меня в перегонный куб(самогонный) вварена труба,в ней 2ва тена и они в масле трансформаторном.
Работал много лет,щас выкинул,не увидел разницы с просто тэнами,только место больше занимает.

И конечно же масло должно быть не связано с атмосферой,как в масляном обогревателе тогда и мебели ничего не будет.

Добавлено через 54мин.:

iurij.dedov,могу посоветовать делать,как я.
Из таких товарищей

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231319.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231322.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231326.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

делать тушенку в самодельном автоклаве
https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/13/29051.241679.jpg
Izobrajenie_039. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Николай334, Отв.2149 04 Дек. 15, 09:24

Цитата — FOX65, 04 Дек. 15, 05:12:
Из таких товарищей

Из мужиков?

Sasha_26, Отв.2150 04 Дек. 15, 09:46

Цитата — Николай334, 04 Дек. 15, 09:24:
Из мужиков?

Только из них, хорошие друзья, ещё и вкусные.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2151 04 Дек. 15, 09:54

Цитата — Николай334, 04 Дек. 15, 09:24:
Из мужиков?

Сначала хотел вот это вставить

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231334.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

подумал,что скажите собачку жалко на тушенку,а про мужиков потом догадался,что можно.

iurij.dedov, Отв.2152 04 Дек. 15, 13:01

Цитата — FOX65, 04 Дек. 15, 05:12:
У меня в перегонный куб(самогонный) вварена труба,в ней 2ва тена и они в масле трансформаторном.
Работал много лет,щас выкинул,не увидел разницы с просто тэнами,только место больше занимает.

Самогонного куба у меня нет , но есть маленькая лаб. перегонная установка.
Перегоняю не самогон\спирт , а чуть другие жидкости, и могу суверенностью сказать что вы не совсем правы что разницы нет, она есть , чем меньше градиент Т между нагревателем и содержимим колбы , тем меньше его разложение , соответственно чище выход, а в идеале - вакуумная перегонка.

По поводу автоклавирования в масле - если бы ТЭО такого способа было положительным , то такой способ применяли бы промышленно ,но все применяют воду и пар , значит есть на то причины.

FOX65, Отв.2153 04 Дек. 15, 13:17

iurij.dedov,ты прав,но зачем ты мне доказываешь про масло?

Цитата — Motto, 02 Дек. 15, 08:52:
Если я правильно понимаю, насосом предварительно создается давление в автоклаве лишь для того, чтобы вода не кипела при 120 градусах.
Если так, почему бы не взять другой носитель, например масло, закипающее при 190-200 градусах и не работать с ним при атмосферном давлении?
Оно дороже, но так ведь его можно использовать неоднократно. При 120 градусах оне не разлагается и не горит, можно использовать практически вечно.

Автоклав можно использовать как обычную скороварку?
Прочел кучу рекламной пурги про автоклавы, но так и не понял.

Вот кому объясняй про масло.Я то причем?

Добавлено через 2мин.:

Ты назвал это чушью и ответил мне.

iurij.dedov, Отв.2154 04 Дек. 15, 20:43

Цитата — FOX65, 04 Дек. 15, 13:17:
Вот кому объясняй про масло.Я то причем?

не туда смотрел,извиняюсь ,

loi_28, Отв.2155 17 Дек. 15, 18:22

Коллеги, кто пользует стерилизатор вк75, на каком максимальном давлении можно работать при автоклавировании?

iurij.dedov, Отв.2156 17 Дек. 15, 20:11

предохранительный клапан у него на 3 атм.
рабочее давление 1-2 атм, в зависимости от температуры (программы).

vitaliy057, Отв.2157 24 Дек. 15, 14:18

Всем привет!Долго читал эту тему, действительно самая информативная из найденных в инете.Спасибо! Созрел и сам до автоклава. К сожалению руки не совсем из того места растут, поэтому встал вопрос приобретения готового экземпляра. Проведя маркетинг имеющихся в продаже автоклавов свой выбор остановил на "Мечта охотника"-исходя из характеристик толщина дна и крышки 5мм нержа, стенки 3мм. Ну и как бы вес27кг подтверждает, что это правда. А то некоторые разрекламированные модели ничем от скороварки не отличаются, за исключением цены в пять раз. Просьба к знатокам форума-оценить выбор.(Все таки ст-сть тоже за 20-ку)

Владимир Викторович, Отв.2158 24 Дек. 15, 17:33

Что то уже выкладывал,что то недавно нарыл.Авось кому сгодится.

Домашнее консервирование пищевых продуктов.Кравцов И.С.,1965г https://yadi.sk/i/1XruECuFmTWJW <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/1XruECuFmTWJW>
Домашнее консервирование.Кравцов И.С. 1959г https://yadi.sk/i/n0GNSzy2mTWTN <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/n0GNSzy2mTWTN>
Рецептура пищев.концентратов - из спр-ка технолога 1984г https://yadi.sk/i/ZOv5GAMCmTWYh <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/ZOv5GAMCmTWYh>
Рецепты для автоклава https://yadi.sk/i/iEaidbGFmTWbr <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/iEaidbGFmTWbr>
Сборник рецептур на плодоовощную продукцию.М.Г.Чухрай,1999г https://yadi.sk/i/4e0sRcLUmTWgH <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/4e0sRcLUmTWgH>
Сборник рецептур рыбных изделий и консервов.М.В.Гольдин,1998г https://yadi.sk/d/bwLJARHyfcJpp <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/bwLJARHyfcJpp>
Солённо-квашенные овощи.1989г https://yadi.sk/i/qVwLLjT2mTWqK <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/qVwLLjT2mTWqK>
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЯСОКОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.Для ПТУ,1970г https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7>
Технологическая инструкция по квашению капусты.1956г https://yadi.sk/i/vgXrDSfXmTWzr <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/vgXrDSfXmTWzr>
Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы 1993 https://yadi.sk/i/LDqxYft6mTX6y <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/LDqxYft6mTX6y>
Технология консервированных плодов,овощей,мяса и рыбы.Для ПТУ,1980г https://yadi.sk/i/cDpCxS5mmTXG3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/cDpCxS5mmTXG3>
Технология переработки и товароведение рыбы и рыбных продуктов.А.Коробейник,2002 https://yadi.sk/i/xAIsSzbVmTXN9 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/xAIsSzbVmTXN9>
Шапиро Д. К., Захарич Ф. Ф., Голошмот М. М. - Консервирования овощей и грибов в домашних условиях - 1961 https://yadi.sk/i/isxDYiCemTXX6 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/isxDYiCemTXX6>
Энциклопедия домашнего консервирования .Иванов С.А. 1996 https://yadi.sk/i/P0IdjH0DmTXaP <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/P0IdjH0DmTXaP>
Книга о консервах.М.Ределин,1897г https://yadi.sk/i/tCRaUH0GmTXhA <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/tCRaUH0GmTXhA>

iurij.dedov, Отв.2159 25 Дек. 15, 19:01

Цитата — vitaliy057, 24 Дек. 15, 14:18:
"Мечта охотника"

с виду солидный аппарат, надолго хватит.( в смысле вечный ).
Хотя по сопромату стенок и в 1мм вполне достаточно, днокрышка - согласен с пятью, что бы не деформировалось.
Плохо что нет ТЕНа , поддерживать режим автоматикой намного приятнее чем сидеть регулировать руками и ловить градусы.
Вместо ниппеля я бы поставил латунный игольчатый кран, с ним удобнее.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Владимир Викторович, 24 Дек. 15, 17:33:
Авось кому сгодится.

спасибо , конечно пригодится.

# Страница 109

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2160

vitaliy057, Отв.2160 28 Дек. 15, 09:41

iurij.dedov спасибо за поддержку! То, что без тенов, так оно и задумывалось использование в основном на открытом огне или на газу. Как приобрету задам вопрос по крану-какой конкретно. Да,нигде не могу найти производителя данного девайса, может кто сталкивался-подскажите. Буду премного благодарен!

FOX65, Отв.2161 28 Дек. 15, 10:03

vitaliy057,он же не заводской,по этому производителя и нет.Делают какие нибудь кустари и не хотят светится.

vitaliy057, Отв.2162 28 Дек. 15, 16:18

FOX65,Спасибо...Тогда получается тех. характеристики этого аппарата и проверить нельзя? Вот так купишь кота в мешке. Задумался.

FOX65, Отв.2163 28 Дек. 15, 16:52

Цитата — vitaliy057, 28 Дек. 15, 16:18:
купишь кота в мешке.

В принципе-да.
Ты через инет хочешь покупать?У неизвестных,да с предоплатой не стоит.На фото одно,а пришлют другое.
Постучись к Игорю223,он делал,думаю цена не больше будет,и гарантия.
Да и рядом он там живет.

iurij.dedov, Отв.2164 28 Дек. 15, 17:42

Цитата — vitaliy057, 28 Дек. 15, 09:41:
задам вопрос по крану-какой конкретно.

Вам правильно ответили , местный токарь может выточить, если талант не " забыл".
Я свой на барахолке купил, точно такой как на картинке , угловой , ( обведенный кистью) .
но вместо канавок на штуцерах резбы.

Вот сайт этой картинки , причем дружественный , может не обманут,

http://samogonshikov.ru/products/igolchatyy-kran-otbora <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://samogonshikov.ru/products/igolchatyy-kran-otbora>

Штуцеры можно поменять на резюбовые или перепаять.

Штуцер который идет соосно со штоком идет в крышку клова , а который пе-ндикулярно , к насосу.

Вложения:

ScreenShot.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.2165 28 Дек. 15, 18:37

Цитата — vitaliy057, 28 Дек. 15, 16:18:
Тогда получается тех. характеристики этого аппарата и проверить нельзя? Вот так купишь кота в мешке. Задумался.

Обратись к migo? Он продаёт б/у медицинские стерилизаторы-идеальный ПАРОВОЙ автоклав, минимум доработок(врезка термометра в крышку).
Тут некоторые "гении" покупают вк-75(мед. стерилизатор), режут его и получают из него два нерж.бака(для браги) по 50 литров-это П И З Д Е Ц!!!

Паранойя, Отв.2166 28 Дек. 15, 18:57

Тут некоторые "гении" покупают вк-75(мед. стерилизатор), режут его и получают из него два нерж.бака(для браги) по 50 литров-это П И З Д Е Ц!!!

Да это круто!!!

vitaliy057, Отв.2167 29 Дек. 15, 16:49

Всем спасибо за советы! Не зря же говорят:"один ум хорошо, много лучше"! Порешаю проблему, отпишусь.

FOX65, Отв.2168 29 Дек. 15, 16:57

Цитата — vitaliy057, 29 Дек. 15, 16:49:
Не зря же говорят

Одна голова хорошо,а полторы лучше.

lovky, Отв.2169 30 Дек. 15, 18:34

Цитата — FOX65, 29 Дек. 15, 16:57:
Одна голова хорошо,а полторы лучше.

а две урод [Улыбающийся] про полторы это урод урода [Улыбающийся]

FOX65, Отв.2170 30 Дек. 15, 18:50

Цитата — lovky, 30 Дек. 15, 18:34:
а две

Это Зита и Гита.

vitaliy057, Отв.2171 31 Дек. 15, 17:48

FOX65! "Постучись к Игорю223" Стучался, не занимается он автоклавами. Это я что бы другие с подобными вопросами не обращались. Всех форумчан с наступающим Новым годом!!!

Добавлено через 26дн. 23ч. 38мин.:

Ну вот и сбылась моя "Мечта охотника"!Спасибо форумчанам за советы! Автоклав соответствует и заявленным характеристикам и моим ожиданиям. Завтра буду пробовать. iurij.dedov к тебе вопрос как к спецу, подскажи какой игольчатый кран вместо нипеля поставить?

Добавлено через 4дн. 23ч. 46мин.:

Как и предполагал, датчик температуры стоит в крышке и не достает до воды, соответственно показываемая температура значительно ниже фактической. Когда Т была равна 118, давление уже к 5 атм подбиралось, а по таблице Т кипения воды это уже за 140 градусов. Результат-перегрев!!! Будем считать первый блин комом вышел. В очередной раз спасибо форуму! Необходимый термометр уже приобрел, осталось установить и повторить процесс.

Sanich555, Отв.2172 05 Февр. 16, 01:33 Автор был выпивший

подскажите какой автоклав купить в основном для прооизводства тушенки ( сейчас стоит выбор ) плита у меня электро
1 мечта охотника
2 автоклав весна
либо с тэнами какой?? в чем фишка касетного и безкасетного

shram1970, Отв.2173 05 Февр. 16, 09:40

Цитата — Sanich555, 05 Февр. 16, 01:33:
подскажите какой автоклав купить в основном для прооизводства тушенки либо с тэнами какой?? в чем фишка касетного и безкасетного

Сообщение нужно читать так"Читать тему мне лень.А вам все равно делать нечего,нука тезисов мне набросайте,а я лучше побухаю."

Добавлено через 1мин.:

Sanich555, Не с того начинаешь свою жизнь на форуме.

Sanich555, Отв.2174 05 Февр. 16, 09:53

Причем тут как начинаю? Нужен совет по выбору автоклава

arelaw1, Отв.2175 05 Февр. 16, 10:53

Цитата — Sanich555, 05 Февр. 16, 01:33:
подскажите какой автоклав купить в основном для прооизводства тушенки

Да любой бери, с прицелом какое максимальное количество банок хотишь приготовить за один раз.

Владимир Викторович, Отв.2176 05 Февр. 16, 13:47

Цитата — Sanich555, 05 Февр. 16, 09:53:
Нужен совет по выбору автоклава

У меня типа такого http://www.100zakazov.ru/index.php?productID=144230 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.100zakazov.ru/index.php?productID=144230> Очень удобно.

Newocelot, Отв.2177 05 Февр. 16, 13:51

А чем плох ВКУ-50? Сейчас на рынке их дофига из госрезерва, цена почти смешная

Ihtiandr, Отв.2178 05 Февр. 16, 14:07

У меня ВК75. чудесная штука. 50банок полулитровых влезает.

Sanich555, Отв.2179 06 Февр. 16, 01:35

а по цене есть что подешевле???

# Страница 110

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2180

Newocelot, Отв.2180 06 Февр. 16, 01:42

Цитата — Sanich555, 06 Февр. 16, 01:35:
по цене есть что подешевле???

ВКО-50 с госрезерва же

Ihtiandr, Отв.2181 06 Февр. 16, 08:03

надо искать. Здесь, в барахолке иногда проскакивают.

вк 75 списанный из больницы был мной куплен за 5000р

Idzukiri, Отв.2182 06 Февр. 16, 16:14

Цитата — Sanich555, 05 Февр. 16, 01:33:
в чем фишка касетного и безкасетного

Если еще не нашел инфу про фишки - то в одном накачивается давление а в другом кассета, чтобы крышки не посрывало.

FOX65, Отв.2183 06 Февр. 16, 16:38

Цитата — Idzukiri, 06 Февр. 16, 16:14:
Если еще не нашел инфу про фишки

Дык Москвичи вроде на свет с компьютером появляются.

loi_28, Отв.2184 06 Февр. 16, 16:41

Цитата — Ihtiandr, 06 Февр. 16, 08:03:
надо искать. Здесь, в барахолке иногда проскакивают.

вк 75 списанный из больницы был мной куплен за 5000р

В комплектном состоянии он сечас 50 трублей.
Нет предложений за 5 тыр, если есть сылочку плиз...

FOX65, Отв.2185 06 Февр. 16, 16:47

Цитата — loi_28, 06 Февр. 16, 16:41:
Нет предложений за 5 тыр, если есть сылочку плиз...

Конечно нет.
Где это ихтиандр их взял.Пусть нам за 10ть продаст,мы купим.

Ihtiandr, Отв.2186 06 Февр. 16, 19:06

FOX65, Ищущий да обрящет... недавно здесь на барахолке видел.
Я последние два забрал из больницы.
они на сухожаровые переходят все.
ищите выходы на больницы, уни запросто валяются где нибудь на складе.

loi_28, Отв.2187 06 Февр. 16, 19:33

Цитата — Ihtiandr, 06 Февр. 16, 19:06:
недавно здесь на барахолке видел.

Я за последний год по вк-75 собаку съел). Нет комплектных меньше 25тыр. Не говорю про халяву. Можно и за литру спирта купить). Вот вчера крышку от вк-75 отдали даром, случайно увидел, спросил, забирай говорят все равно мешается. А она 20 кг нержи не самого плохого качества. Но ведь это не показатель.

Игорь _автоклав, Отв.2188 06 Февр. 16, 21:45

Добрый вечер!
Купили автоклав, возник такой вопрос: можно ли в нем приготовить половинную закладку? Как это сделать правильно?

svarnoy, Отв.2189 06 Февр. 16, 22:06

Игорь _автоклав, Можно хоть 1 банку делать.
Расскажи, что за автоклав, и как хочешь делать.

Паранойя, Отв.2190 07 Февр. 16, 00:44

Владимир Викторович
Кандидат наук
CCCP,М.О.г.Щёлково
309 284

ректификатор
дистиллятор
пивовар
кулинар
ЛС
Ответ #2525: 05 Фев 16, 13:47
Нужен совет по выбору автоклава
Sanich555, 05 Фев 16, 09:53
У меня типа такого http://www.100zakazov.ru/index.php?productID=144230 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.100zakazov.ru/index.php?productID=144230> Очень удобно. Спасибо ПНУ Дурость это не отсутствие ума.Это просто ум такой.

Возник вопрос в ентом автоклаве можно закрывать крышки твист оф или только под закрутку?

FOX65, Отв.2191 07 Февр. 16, 01:34

Паранойя,Петр,а нафиг ты копируешь и вставляешь всю писанину не нужную?

Твисты в пару делаются.Если там есть возможность то почему бы нет.

Владимир Викторович, Отв.2192 07 Февр. 16, 08:48

Цитата — Паранойя, 07 Февр. 16, 00:44:
можно закрывать крышки твист оф или только под закрутку?

Можно, и то и другое.Прижимная кассета в комплекте.

Добавлено через 19мин.:

Цитата — FOX65, 07 Февр. 16, 01:34:
Твисты в пару делаются.

Виктор,я всё делаю в воде.Вроде как по инструкции. Но на всякий случай пойду поищу,и перечитаю [Улыбающийся]

FOX65, Отв.2193 07 Февр. 16, 09:14

Цитата — Владимир Викторович, 07 Февр. 16, 08:48:
,я всё делаю в воде

Денис(сварной)тоже писал,что твисты в воде делает.Я не отрицаю возможности,т.к. не сильный профессионал.
Но мне кажется в пару просто проще делать.Как бы туда воды не засосало.

Владимир Викторович, Отв.2194 07 Февр. 16, 09:27

Цитата — FOX65, 07 Февр. 16, 09:14:
Как бы туда воды не засосало

Не было пока такого, там же дренаж с клапаном стоит.После окончания автоклавирования он открывается и сбрасывает давление, выгоня воду через дренаж.Как раз в это время из банок лишний бар начинает выходить-захлопываются они позже,когда подостынут,а воды уже нет.Инструкцию перечитал- всё нормально...до моего следующего склероза [Смеющийся] http://www.housebeer.ru/instruction/avtoklav-ae-01/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.housebeer.ru/instruction/avtoklav-ae-01/>

svarnoy, Отв.2195 07 Февр. 16, 15:20

Если с накинутой крышкой дождаться пока вода интенсивно закипит, и только потом загерметизировать аппарат, то не важно в пару или в воде делать. Насыщенный пар не хуже воды работает, но и воду в банку засосать не может. Тут как кому нравится.
А вот если делать с противодавлением, то конечно только в воде, так как кипения не будет, и пара соответственно.
Я всё делаю в воде, и дома в скороварке, и в деревне в клаве из баллона.

shram1970, Отв.2196 07 Февр. 16, 16:22

Цитата — Sanich555, 05 Февр. 16, 09:53:
Причем тут как начинаю? Нужен совет по выбору автоклава

Ты тему сначала прочти,и если не понятно спрашивай.Без труда... дальше надеюсь сам знаешь.

Паранойя, Отв.2197 08 Февр. 16, 22:35

FOX65, копировал для того чтобы понять смысл вопроса и ответ на него.

А вобще у меня вчера родилась третья дочурка!!!!

Какой я молодец!!!

И жена у меня золотая!!!!

Владимир Викторович, Отв.2198 09 Февр. 16, 00:19

Дети это хорошо!
Здоровья всем!

vitaliy057, Отв.2199 10 Февр. 16, 13:04

shram1970, прав 100%,насчет прочтения темы новичками. Все вопросы уже обсосаны не раз. Что касается клавы "Мечта охотника" так он изначально идет для открытого огня, поэтому на нем и остановил свой выбор.

# Страница 111

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2200

Виталий Сергеев, Отв.2200 11 Февр. 16, 20:54

В качестве прибора управления автоклавом пользуюсь ИТР 250. Он стал у меня показывать температуру градусов на 15 ниже реальной. Кроме того в приборе есть функция отключения по таймеру и звуковым сигналом. Таймер работает, а звук нет. Как с этим бороться, может есть корректировка температуры и вход в некое меню, но в инструкции об этом ничего нет...
Помогите советом...

F0RT, Отв.2201 11 Февр. 16, 21:13

Автоклав собираюсь сделать уже как пол года. Для себя решил - делать буду сам, материал нержа, нагрев электричество. Недавно приобрёл кислородный баллон , нержавейка.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/11/38277.266898.jpg
Dsc_0366. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/11/38277.266897.jpg
Dsc_0369. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Горловина - первая мысль это скороварка, но прочитав тему, такого решения не увидел. Шульман пытал свой ХД-3 , но на пару.Назрел вопрос , может есть какая "засада"? Что посоветуете , специалисты ? Фланцы 7к насчитали (из нержи 8мм) , скороварка на 6л в моём колхозе 2.5к,на 7л 3.5к. Как то так.

svarnoy, Отв.2202 11 Февр. 16, 21:20

Цитата — F0RT, 11 Февр. 16, 21:13:
первая мысль это скороварка,

Это не правильная мысль. Все скороварки продающиеся в РФ имеют максимальное давление 0,8 бара, этого мало. По крайней мере я не нашёл, на другой площадке тоже не нашли.
Такому баллону фланец нужен толстый, будет вещь.

F0RT, Отв.2203 11 Февр. 16, 21:30

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 16, 21:20:
Такому баллону фланец нужен толстый, будет вещь.

Минимальная толщина сколько? Денис, а если фланец один , крышка обычный металл (думаю мысль понял ), понятно что не камельфо(

loi_28, Отв.2204 11 Февр. 16, 21:52

Цитата — F0RT, 11 Февр. 16, 21:30:
Минимальная толщина сколько?

От площади крышки зависит. Ну даже для автоклава.. зачем давление выше 3 атмосфер? Для чего?

svarnoy, Отв.2205 11 Февр. 16, 22:35

F0RT, Можно и один наверно, диаметр около 120. Толщина надо бы мм 5-8, чтоб не беспокоится.

Newocelot, Отв.2206 11 Февр. 16, 22:47

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 16, 22:35:
наверно, диаметр около 120.

В 120 банки неудобно ставить будет

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2207 11 Февр. 16, 23:02

Цитата — Newocelot, 11 Февр. 16, 22:47:
120 банки неудобно ставить

Обычно используются банки до 0,5 литра, иначе не прогреть.
0,5 банка вполне пролезет. Фланцы не бюджетно стоят, и чем больше, тем дороже.
Завтра как раз за металлом поеду, спрошу почём, ради интереса.

FOX65, Отв.2208 12 Февр. 16, 01:40

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 16, 23:02:
Фланцы не бюджетно стоят

Да мне две штуки из 10мм из чернухи за 2000р сделали 2-3года назад было.

Цитата — F0RT, 11 Февр. 16, 21:30:
Минимальная толщина сколько?

меньше 6ки и не думай,а на большом диаметре 8-10 лучше.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — loi_28, 11 Февр. 16, 21:52:
Ну даже для автоклава.. зачем давление выше 3 атмосфер?

Дело не в давлении.
Выгибать может тонкий и не затянешь.

F0RT, Отв.2209 12 Февр. 16, 10:15

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 16, 23:02:
Завтра как раз за металлом поеду, спрошу почём, ради интереса.

Мне считали фланец толщина 8мм , внутренний диаметр 300мм, сначала думал кассету делать. Сегодня спрошу сколько будет стоить внешний 250мм ,внутренний 150мм однозначно в пополам дешевле должно быть.

viktor25, Отв.2210 12 Февр. 16, 11:07

Я в конце 15 года делал 10мм черный внутренний 300. наружный 340 а крышка 10мм. 340мм за 10$

svarnoy, Отв.2211 12 Февр. 16, 15:44

Так...
Фланец с отверстием: 114,3 мм стоит 3141 рубль.
: 129 мм стоит 4578 рублей.
: 154 мм стоит 5746 рублей.
Не гуманно совсем.

Newocelot, Отв.2212 12 Февр. 16, 15:54

при таких ценах дешевле три-кламп ( да и удобнее IMHO )

svarnoy, Отв.2213 12 Февр. 16, 16:01

Цитата — Newocelot, 12 Февр. 16, 15:54:
дешевле три-кламп

осталось узнать цену на 120 кламп.

svarnoy, Отв.2214 12 Февр. 16, 16:09

Цитата — Newocelot, 12 Февр. 16, 16:05:
$24.50 ( в розницу )

Позвонил, узнал.
Кламп в сборе: 100 мм-4070 рублей.
150 мм-11060 рублей.

Newocelot, Отв.2215 12 Февр. 16, 16:35

Временное сообщение
svarnoy, куда то не туда звонил
там неправильные пчёлы
вот для начала
http://www.ebay.com.au/...jMAAMXQyY1TWg0n <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ebay.com.au/itm/4-102MM-OD-Sanitary-Pipe-Weld-on-Ferrule-Tri-Clamp-Type-Stainless-Steel-SUS316-/121335083942?hash=item1c402273a6:g:vjMAAMXQyY1TWg0n>
( уже брал кой-чего там - всё нормально )
P.S. Кламп в сборе это как я понимаю 2 (две) штуки + хомут и прокладка(и)

svarnoy, Отв.2216 12 Февр. 16, 16:40

Newocelot, Ебей, это понятно. Хороша полушка.
Звонил в "инокстрейд" беру там железо.
В сборе, это два приварных падтрубка, хомут и прокладка.

Alex52, Отв.2217 12 Февр. 16, 16:47

Цитата — Newocelot, 12 Февр. 16, 16:35:
вот для начала

а вот для конца
1.5" to 4" Tri Clamp Clover SS316 Stainless Steel for 50.5MM-115MM OD Ferrule
javascript:;
что то не те ссылки вставляются. короче крышка - 10,95$, хомут - 13,88$
ну и плюс сварной фланец
прокладку не нашёл.

F0RT, Отв.2218 12 Февр. 16, 20:24

Почти закончил работу с автоклавом, осталось тэн подходящий найти . Получился около 15 кг , 33л объём , нержавейка.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/20/38277.267622.jpg
Avtoklav. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пацак, Отв.2219 20 Февр. 16, 20:55

Тэн на 2.5 к ВТ 30 л , сколько разгон будет примерно по времени (паром) ?

# Страница 112

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2220

Виталий Сергеев, Отв.2220 21 Февр. 16, 08:45

Поделитесь рецептом и режимами цыплёнок с рисом и овощами...

Nykolayai, Отв.2221 22 Февр. 16, 15:47

Доброго времени суток.
Тему читать от А до не осилю явно. Вначале посмотрел как бы рецептуры и нету. Когда то в продаже встречал заводской автоклав кажется Симферопольского розлива и в мануале была прописана вся рецептура по приготовлению не замысловатых консервов. В те времена ксерокс был в диковинку и продавцы паспорт на изделие давать не могли. Так мануал и не сосканировал. Может у кого есть сборник рецептов в одном файле?
У мну автоклав самопальный но заводского изготовления. Пользуюсь можно сказать на угад. В автоклав входит 10 литровых (в два этажа) и 3 0,5-0,7литра банки. По началу водой заливал пока не покроет верхнюю крышку. Накачивал 1,4атм и ставил на газовую плиту. Мясо доводил до 4,0атм и выключал. Остывало и разбирал систему. Бывало так что крышки срывало с банок и понятное дело вода частично могла попасть в банки. Сейчас воды наливаю до горлышка первого ряда банок. Так же закачиваю 1,4атм, нагреваю, довожу давление да 3,8атм и выдерживаю минут 20-30. Выключаю и остывает. Последний раз получилось так что верхний этаж банок был явно светлее чем те банки что были в воде. Делали паштет. Несколько банок вздулись. При чем при открытии ни какого запаха (как бывает при вздутии крышки) не наблюдалось. Паштет в меру соленый и не кислый. Как правило жидкость внутри становится желеобразной а в этих банках просто жидкость.
Может кто прояснит ситуацию?

Владимир Викторович, Отв.2222 22 Февр. 16, 16:36

Цитата — Nykolayai, 22 Февр. 16, 15:47:
Может у кого есть сборник рецептов в одном файле?

[сообщение #12578213] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12578213>

arelaw1, Отв.2223 22 Февр. 16, 17:19

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 16:36:
Может у кого есть сборник рецептов в одном файле?

https://yadi.sk/i/sTuEEy3VmSrSm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/sTuEEy3VmSrSm>

F0RT, Отв.2224 22 Февр. 16, 17:32

Цитата — Пацак, 20 Февр. 16, 20:55:
Тэн на 2.5 к ВТ 30 л , сколько разгон будет примерно по времени (паром) ?

3 кВт - 7мин 100С ,5мин травим пар, 8мин 120С итого 20 мин.Воды 6 л.

Nykolayai, Отв.2225 22 Февр. 16, 17:52

Цитата — F0RT, 22 Февр. 16, 17:32:
травим пар, 8мин 120С

Где прочитать про травлю пара?

F0RT, Отв.2226 22 Февр. 16, 18:00

Цитата — Nykolayai, 22 Февр. 16, 17:52:
Где прочитать про травлю пара?

[сообщение #12261292] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12261292>

Добавлено через 4мин.:

Цитата — юрьевич, 26 Марта 15, 10:18:
затем даём выдержку 3-5 минут иперекрываем кран.

Nykolayai, Отв.2227 22 Февр. 16, 21:05

Цитата — Кима, 20 Марта 15, 23:31:
стоит ли вообще стравливать воздух через золотник, или он не предназначен для этих манипуляций (я имею ввиду такое продолжительное воздействие горячего воздуха на его детали)и вообще, функциональность его в данной ситуации?

У меня всегда вызывает подозрение в использовании на автоклавах деталей далеко не предназначенных для работы при относительно высоких температурах. В золотнике от автомобильного колеса уплотнительное кольцо явно не предназначенное работать при высоких температурах.
Ровно как и разного рода безымянные сантехнические запчасти.
Как то пришлось в результате любопытства типа подорвать воздухоспускник на газовом котле. Типа есть воздух или нету. Это был 3,14сец. Фонтан гарячей воды во все стороны и я почти на весу. После разборки спускника выяснилось что уплотнительная прокладочка резиновая от температуры с годами просела в седло клапана и можно сказать заклинила.
Я не знаю на какую температуру расчитаны те предохранительные сантехнические клапаны но то что сантехники их ставят на системах с явно меньшей температурой чем в автоклаве.
Про шаровые краны с тех же строительных рынков можно только диву даваться. В производство явно такие краны проектировщик не закажет (что установят без авторского надзора это другая история). Как то раз на глаза в продаже попались шаровые краны с нержавки для пищевой промышленности. В 3\4 кране проход в шарике 10мм. Корпус цельный уплотнение в шарике футоркой внутри корпуса крана. Понятное дело, что такой кран и давление и температуру будет держать.

svarnoy, Отв.2228 22 Февр. 16, 21:18

Хотел бы напомнить про рецепты тушенки.
Ни один рецепт, из советских\Российских книг по консервированию, не соответствует действительности.
Не приготовить по тем рецептам, из мяса первого или высшего сорта, вкусную и привычную тушенку.
Единственно верно там указано: нельзя брюшину "пачеревок" для тушняка использовать.
Мясо для тушенки должно быть действительно не плохим, сало топлёное добавляется отдельно.

arelaw1, Отв.2229 22 Февр. 16, 21:28

Цитата — svarnoy, 22 Февр. 16, 21:18:
Ни один рецепт, из советских\Российских книг по консервированию, не соответствует действительности

Почему не соответствует ? В ГОСТах все четко было расписано по рецептуре. Я еще помню вкус той советской магазинной тушенки , с нынешней и рядом не стояла. Счас на госты давно положен большой и толстый, нахерачено всяких заменителей , а от мяса только название.
Это одна из основных причин , которая сподвигла меня на создание автоклава.

Владимир Викторович, Отв.2230 22 Февр. 16, 21:39

Цитата — Nykolayai, 22 Февр. 16, 21:05:
У меня всегда вызывает подозрение в использовании на автоклавах деталей далеко не предназначенных для работы при относительно высоких температурах

Шаровый кран 25Бар 180 С http://www.teplo-comfort.ru/...12_nv.46810.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.teplo-comfort.ru/kran_sharovyiy_genebre_12_nv.46810.htm>
Предохранительные клапаны VALTEC до 150 С http://valtec.ru/document/technical/passport-1831.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://valtec.ru/document/technical/passport-1831.pdf>
Золотники грузовые ,по моему,до 140 С держут.
Вечного ничего не бывает,когда то что то надо менять.Экономить (купив на рынке х.з. что)тоже не стоит.

svarnoy, Отв.2231 22 Февр. 16, 21:41

Цитата — arelaw1, 22 Февр. 16, 21:28:
помню вкус той советсктой магазинной тушенки

Вот в этом и есть проблема.
Если взять мясо жилованное первой или высшей категории, как советует ГОСТ, то вкусной и ароматной тушёнки "именно той" сделать не получится.
Для вкуса и аромата нужны шкура, сухожилия, соединительные ткани. Без этого вкусного тушняка не приготовить.

Nykolayai, Отв.2232 22 Февр. 16, 22:00

Цитата — falki, 22 Марта 15, 04:09:
можно все что хотите только паровую бомбу на кухне делать не надо ,а то можно и без дома остаться.чтобы делать на пару ско нужно хорошее оборудование ,термометр цифровой промышленного назначения ,предохранительный клапан качественный ну и самое главное опыт.
делайте по американскому методу и будет вам счастье.ятуб вам в помощь.

Хух прозрел я с названием. СКО оказывается это крышки. У нас Твист просто еврокрышка называют. Жена что то на низ запала я не вижу в них особого смысла. Обычная крышка со своими обязанностями справляется зачем мудрить.
Автоклавом последних тройку лет пользуюсь можно сказать в паровом режиме но без всякого стравливания. При загрузке банки закатываю на пару кругов ключем. Устанавливаю в два этажа. 5 литровых по кругу и в центр 0,5-0,7л. После первого ряда заливаю воды по горло. на крышку первого этажа устанавливаю следующий этаж. Ни как не придумаю типа раждвижной перегородки что бы в горло АК Ф130мм проскочила и дальше на Ф300мм раскрылась. Закрываю заглушку. Накачиваю 1,4атм. Проверяю герметичность. Включаю газ. До 3,8-4,0атм До 30 минут выдерживаю при этом давлении. Отключаю газ. Остывает. Открываю. Протираю подписываю и в подвал. Как правило чаще в автоклав попадает мясо птицы (гуси, ути). Скулет не использую а кости на ногах и крыла идут. Кости размякают можно кушать мясо с костями все вместе.
Первый раз (давно это было) заправил автоклав зеленым горошком. На то время что мог узнать у кого и где узнал и по инструкции залил водой с верхом банки закачал воздуха и включил газ. До этого автоклав использовал как самогонный аппарат. С кухни всех отправил по дальше. Сам периодически из за угла посматривал. Думал что случай чего окно открыто и большое так что жахнет на улицу больше. В очередной подход контроля только к углу подхожу а он хлопок. Я на четыре кости. Дальше все тихо только горелка шумит. Смотрю давление на манометре есть. Термометр (ртутный) на месте. Подползаю. Все визуально как было. Оказалось что дно автоклава было выпуклое во внутрь, а после хлопка стало выпуклым наружу. Горошек получился удачным. Первый раз когда делал мясную тушенку (в воде) то треть банок раскрылась. Так и не понятно по какой причине это случилось. Автоклава до сих пор слава Богу служит верой и правдой не только мне.

Владимир Викторович, Отв.2233 22 Февр. 16, 22:12

Цитата — svarnoy, 22 Февр. 16, 21:41:
Вот в этом и есть проблема

Армейская тушёнка (служил 1983-85,а маркировка была более ранняя, лет на пять.НЗ обновляли наверное) у нас была отличная.А у ВоенПредов в то время шибко не забалуешь,потому как люди советские были и фронтовики ещё встречались.Так что ГОСТ.
На свинную я беру не жирную-окорок,лапатка.Плёнки не удаляю. А на говядину пашину,голень люблю.
Кстати всех с наступающим Днём СА и ВМФ! [Подмигивающий]

Nykolayai, Отв.2234 22 Февр. 16, 22:20

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 21:39:
Шаровый кран 25Бар 180 С http://www.teplo-comfort.ru/...12_nv.46810.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.teplo-comfort.ru/...12_nv.46810.htm>

А вы посмотрите на заказную спецификацию технологической части любого проекта. Такого названия как у манагера от типа ТеплоКомфорт вы не найдете. Там будет шифр изделия. Шифру возможно и можно доверять, а то что пишут для продажи это так. Правда на этом так сейчас почти все держится. Хотя не исключено что все так и есть как пишет реклама в приведенном вами варианте. Качественный кран и стоит дорого. Я когда комплектовал свой автоклав арматурой то на глаза попался игольчатый кран. Мне как раз по резьбе подошел (М20х1.5) Видать кто разрабатывал автоклав (шабашка конструкторского отдела завода) и в заглушку вставлял штуцера с резьбой М20х1,5 как раз под подобный кран. Ну и у манометров союзных было две резьбы 20х1,5 и 12х1,5

Добавлено через 7мин.:

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 22:12:
Армейская тушёнка (служил 1983-85,а маркировка была более ранняя, лет на пять. НЗ обновляли наверное) у нас была отличная

Мы помнится лет на 15 старшую употребляли. А то и еще старше. Запах действительно был запоминающийся. В кастрюлю с картошкой как забросишь банку то аромат, так и жди гостей. Закусь на все случаи была. Э-э-э-х.

Владимир Викторович, Отв.2235 22 Февр. 16, 22:32

Nykolayai, я к тому что можно самому подобрать надёжную арматуру.ССылки как примеры,а не реклама.Хотя волтек у меня стоит на ПВК,работает.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Nykolayai, 22 Февр. 16, 22:20:
Закусь на все случаи была. Э-э-э-х.

Так у меня своя в точности по вкусу такая.Поэтому и варим. [Улыбающийся]

Nykolayai, Отв.2236 22 Февр. 16, 22:47

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 22:32:
Так у меня своя в точности по вкусу такая.Поэтому и варим

Рецепт покажите? У меня такого запаха нет.

Владимир Викторович, Отв.2237 22 Февр. 16, 22:56

Цитата — Nykolayai, 22 Февр. 16, 22:47:
Рецепт

Всё по ГОСТу.(ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЯСОКОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.Для ПТУ,1970г)

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/22/20583.267756.png
Tysh_svin. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Nykolayai, Отв.2238 22 Февр. 16, 23:04

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 22:56:
Всё по ГОСТу.

А дальше номер ГОСТа напишите?
И что таких молоденьких поросят (12 - 38кг) покупаете для тушенки?

Владимир Викторович, Отв.2239 22 Февр. 16, 23:19

Nykolayai, в нашем магазине тушки не более 40-50кг. А насчет номера ГОСТа ,он тебе действительно нужен или это подъеб? Рецептура технология на скане гостовская.

# Страница 113

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2240

Nykolayai, Отв.2240 23 Февр. 16, 11:45

Цитата — юрьевич, 26 Марта 15, 10:18:
Себе поставил обычный шаровой кран только с длинной ручкой, заглушку с дырочкой приготовил, но ставить не стал. Открываешь кран плавненько чуток и всё.

Цитата — Владимир Викторович, 22 Февр. 16, 23:19:
в нашем магазине тушки не более 40-50кг. А насчет номера ГОСТа ,он тебе действительно нужен или это подъеб? Рецептура технология на скане гостовская.

У нас таких мелких поросят не режут. Даже как то не припомню что бы и в пору колхозов (ГОСТ от туда) забой такого поголовья проводился. 12кг это можно сказать молочный поросенок. Как правило в ходу на забой от 120кг свиньи.
ГОСТ посмотреть без обиняков. Может там и для мяса птицы есть рецепты. Я и мои знакомые что пользуются автоклавом как правило мясо только солят (столовая ложка соли на кило мяса) и в литровую банку 5-7 горошин черного перца и половинка душистого кладем.
Здесь в рецептуре и лук двух видов и лавровый лист. Лист не дает горечи в месте соприкосновения?

Владимир Викторович, Отв.2241 23 Февр. 16, 14:26

На период написания учебника "ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЯСОКОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА".Для ПТУ,1970г,действовал ГОСТ 697-56,.Скачай книжку https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7> ,там куча других хороших рецептов.
По лаврушке-горечи не заметил. Лук больше сушёный нравится.

Nykolayai, Отв.2242 23 Февр. 16, 14:35

Цитата — Владимир Викторович, 23 Февр. 16, 14:26:
Лук больше сушёный нравится.

В моих краях лук не сушили ни когда. Как то чеснок сушоный покупаем для той же домашней колбасы и подобного. Сами сушите лук? Если да то как?

Владимир Викторович, Отв.2243 23 Февр. 16, 14:42

Цитата — Nykolayai, 23 Февр. 16, 14:35:
Сами сушите лук?

Нет,покупной. Разница с сырым не велика-немного другой привкус.
ЗЫ Здесь принято на "Ты".Если не сложно [Улыбающийся]

Nykolayai, Отв.2244 23 Февр. 16, 15:10

Цитата — Владимир Викторович, 23 Февр. 16, 14:42:
ЗЫ Здесь принято на "Ты".Если не сложно

Да я читал правила. Просто уже привычка.

Цитата — Владимир Викторович, 23 Февр. 16, 14:42:
Нет,покупной. Разница с сырым не велика-немного другой привкус.

Значит буду пробовать. На какую банку СКО (емкость) в скрине по ГОСТ рецептура? Плохо видно.

Владимир Викторович, Отв.2245 23 Февр. 16, 17:15

Цитата — Nykolayai, 23 Февр. 16, 15:10:
На какую банку СКО (емкость)

Пол-литра.Открывай скаченный файл там и рецептура и режимы.

Nykolayai, Отв.2246 23 Февр. 16, 20:51

Цитата — Владимир Викторович, 23 Февр. 16, 17:15:
Пол-литра.Открывай скаченный файл там и рецептура и режимы.

С рецептурой разобрался. Спасибо. Выходит так что для псицы в банку тока соль и перец. Значит правильную тушенку кушаем.
Что такое режим стерилизации с трех цифирок к примеру 20-100-50/114*С и противодавление в 1,8атм?

viktor25, Отв.2247 24 Февр. 16, 00:00

20-время нагрева до нужной температуры.
100-время выдержки при нужной температуры.
50- время охлаждения.

Добавлено через 2мин.:

после герметизации , перед нагревом автоклава, качаем 1,8 атм, для того чтобы не сорвало крышки на банках.

Nykolayai, Отв.2248 24 Февр. 16, 09:37

Так и предполагал.
Вот к примеру для говядины противодавление для банок СКО целых 2,5атм. Это действительно такое давление нужно дать в автоклав перед началом нагрева? Кто то так делал или делает в домашних условиях?
Время нагрева и время остывания понятное дело что в домашних условиях будут отличаться. А вот время стерилизации получается что нужно выдерживать. Но здесь сразу вопросы. Если нагрев длится дольше и остывает дольше при этом температура внутри автоклава меняется медленно то как просчитать время стелилизации что бы и флору убить и не сгорел продукт?

Вложения:

Режим стерилизации.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2249 24 Февр. 16, 10:34

Цитата — Nykolayai, 24 Февр. 16, 09:37:
. Если нагрев длится дольше и остывает дольше при этом

Не каждый может сделать так как на заводе,если он не там работает.
По этому заводские таблицы и госты и ТУ всякие нам не очень подходят,мы ведь домашние "пивовары".И продукт будет и должен отличаться.

Конечно когда греешь 3часа(грубо)до 120*,а это значит,что у тебя один час 118*,еще час 119*,да если потом час на 120 как положено.

Добавлено через 3мин.:

Как и в пивоварении мне не понять,как можно выдержать паузу 10ми при 52*?
Я же не подойду к ней за секунду и не отойду так же быстро.

Nykolayai, Отв.2250 24 Февр. 16, 22:41

Цитата — FOX65, 24 Февр. 16, 10:34:
По этому заводские таблицы и госты и ТУ всякие нам не очень подходят,мы ведь домашние "пивовары".И продукт будет и должен отличаться.

Конечно когда греешь 3часа(грубо)до 120*,а это значит,что у тебя один час 118*,еще час 119*,да если потом час на 120 как положено.

Как то раз видать глюкнул манометр и тушенка у родственника просто напросто превратилась в угляшки. Делал тушенку опустив банки СКО 1,0л воду.
Меня все таки интересует какое противодавление нужно давать перед началом нагрева?
Что то прочитав про травлю пара я так и не осмыслил суть процесса. Может кто подскажет статью в которой описан процесс от и до?

LexV, Отв.2251 25 Февр. 16, 19:26

Добрый вечер. Принимайте в свои ряды автоклавщиков. Не так давно набрел на этот форум и данная тема меня заинтересовала. Занимаюсь летней рыбалкой, вопрос с переработкой рыбы (и овощей с огорода) думаю решить с помощью автоклава. Сейчас про сам автоклав: на работе в гараже валялся бачек ( перекладывали с места на место, в общем мешался. От чего и для чего он никто не знал ) прибрал домой, лет 5 мешался дома в гараже. После просмотра темы решил сделать из него автоклав, вот что из этого получилось
https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/25/48930.268005.jpg
Sdc11896. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Собственно всех делов было приварить резьбы к уже готовым отверстиям и установить приборы. Опрессовал водой на 8 атм., держит хорошо. Опробовал в деле, консервировал скумбрию в масле, томате по найденным здесь рецептам, все получилось на ура. Входит 15 банок 0,5

Вложения:

SDC11896.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2252 25 Февр. 16, 22:33

"Что то прочитав про травлю пара я так и не осмыслил суть процесса. Может кто подскажет" Что то цитирование не работает.
Есть два метода нагрева: паром и жидкостью. Они одинаково эффективны, но есть ньюансы.
Для интенсивного парообразования необходимо кипение.
Кипение на прямую зависит от давления. Чем выше температура, тем выше парциальное давление водяного пара. В замкнутом пространстве автоклава присутствующий воздух расширяется, создавая давление выше того при котором кипит вода при данной температуре.
Если закрыть холодный автоклав герметичной крышкой и нагреть,вода в нм не закипит при 120С, а давление поднимется за 2 бара. Нет кипения, нет пара, нет интенсивного переноса тепла, нет приготовления пищи.
Поэтому если готовить на пару, то нужно при приоткрытой крышке автоклава дождаться интенсивного кипения, выпустить воздух подождав пару минут, закрыть крышку.
Давление и температура начнут подниматься, при 120С избыточное давление будет около 1 бара.
Вода в замкнутом пространстве будет кипеть, будет насыщенный пар, пища приготовится.
Но, в закатанной банке тушняка тоже был воздух, так же жир с мясом, и это всё так же расширяется увеличивая давление. В какой то момент это давление просто порвёт закатанную банку.
По этому готовить в клавах на пару можно только банки "твист оф", крышка сбросит избыток давления, ни чего не взарвётся и приготовится. Возожно ещё можно банки закрытые металлическими касетами, сам не пробовал.
для готовки жестяных банок, или банок СКО применяют варку полностью в воде, с предварительным накачанным давлением.
Предварительное давление выше парциального давления пара, будет давить на банку не дав ей разорваться.
В воде по тому, что вода кипеть не будет, без пара нет достаточного переноса тепла.

Добавлено через 1мин.:

LexV, Отличный аппарат.

юрьевич, Отв.2253 25 Февр. 16, 22:43

Цитата — Nykolayai, 24 Февр. 16, 22:41:
прочитав про травлю пара я так и не осмыслил суть процесса

Цитата — Nykolayai, 24 Февр. 16, 22:41:
Может кто подскажет статью в которой описан процесс от и до

Да здесь всё есть, надо только почитать. Желательно с самого начала.
Посмотри тут.
[сообщение #12261292] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12261292>

О svarnoy уже ответил. Всё правильно.

Nykolayai, Отв.2254 25 Февр. 16, 22:53

М да. Картина проясняется. Учебник физики все таки нужно смотреть. Или Гуглить.
Получается что у меня в случае частичного залития первого яруса водой и преддавлении 1,4атм вода не кипит.
Какая температура тогда будет внутри автоклава при давлении 4атм?
Штуцер для термометра в автоклаве есть но давно уже термометром не пользуюсь. Нужно как то прикупить два в одном (манометр\термометр)

юрьевич, Отв.2255 26 Февр. 16, 09:19

Цитата — Nykolayai, 25 Февр. 16, 22:53:
Получается что у меня в случае частичного залития первого яруса водой и преддавлении 1,4атм вода не кипит.

Верно,не кипит. И не закипит, т.к при дальнейшем нагреве будет повышаться давление внутри автоклава и соответственно смещаться в большую сторону точка кипения воды.

Цитата — Nykolayai, 25 Февр. 16, 22:53:
Какая температура тогда будет внутри автоклава при давлении 4атм?

Х.З. так как неизвестно несколько переменных величин,а именно количество и начальная температура залитой воды, температура воздуха внутри автоклава, внутренний объём автоклава и т.д. и т.п.
При использовании крышек СКО (в случае частичного залития водой и преддавлении) очень велика вероятность непровара верхнего яруса. В этом варианте в автоклаве будет паровоздушная смесь, а нам нужен насыщенный пар, который мы получаем посредством продувки.Однако при использовании СКО ни о какой продувке речи быть не может,если конечно не использовать специальные зажимы.
По мне лучше использовать твисты и продувку автоклава, чем крутить ключом крышки, качать насосом,греть полный автоклав х.з. сколько времени,следить за давлением(не дай бог проследить),долго ждать когда всё остынет.

Цитата — Nykolayai, 25 Февр. 16, 22:53:
Нужно как то прикупить два в одном (манометр\термометр)

Ответственно заявляю: при пользовании парового метода манометр не нужен.
Удачи.

FOX65, Отв.2256 26 Февр. 16, 09:34

Цитата — юрьевич, 26 Февр. 16, 09:19:
Ответственно заявляю: при пользовании парового метода манометр не нужен.

Вот и хватит.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Nykolayai, 25 Февр. 16, 22:53:
но давно уже термометром не пользуюсь.

Я когда заболею тоже термометром не пользуюсь.
А в автоклаве без него стремно как то.

юрьевич, Отв.2257 26 Февр. 16, 09:46

Цитата — FOX65, 26 Февр. 16, 09:34:
Вот и хватит.

Цитата — FOX65, 26 Февр. 16, 09:34:
без него стремно как то

Поддерживаю.

LexV, Отв.2258 26 Февр. 16, 19:39

Подскажите порошковая покраска приемлема для автоклава, может быть есть какие то нюансы? Предлагают на халяву отпескоструить и покрасить "кастрюлю"

Nykolayai, Отв.2259 26 Февр. 16, 21:21

Цитата — юрьевич, 26 Февр. 16, 09:19:
Х.З. так как неизвестно несколько переменных величин,а именно количество и начальная температура залитой воды, температура воздуха внутри автоклава, внутренний объём автоклава и т.д. и т.п.
При использовании крышек СКО (в случае частичного залития водой и преддавлении) очень велика вероятность непровара верхнего яруса. В этом варианте в автоклаве будет паровоздушная смесь, а нам нужен насыщенный пар, который мы получаем посредством продувки

Автоклав по размерам как молочный 40л бидон только с нержавки и с соответствующей крышкой.
В последний раз на верхнем ряду как раз так и получилось. Паштет недо стерилизовался. Хотя при давлении где то 2,5 же слышится пробулькивание.
А на сколько верны будут показания термометра если трбка врезана в крышк и ходит внутрь автоклава на 50мм? трбку заполняю маслом и вставляю термометр (вода испаряется быстро).
При использовании банок Твист как сильно закручиваются крышки перед закладкой в автоклав?

# Страница 114

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2260

svarnoy, Отв.2260 26 Февр. 16, 21:33

Цитата — Nykolayai, 26 Февр. 16, 21:21:
А на сколько верны будут показания термометра если трбка врезана в крышк и ходит внутрь автоклава на 50мм

Показания термометра будут совсем не верны. мерить нужно в жидкости, обязательно выше тэна.

Цитата — Nykolayai, 26 Февр. 16, 21:21:
При использовании банок Твист как сильно закручиваются крышки перед закладкой в автоклав?

От руки, сильно.

юрьевич, Отв.2261 26 Февр. 16, 22:07

Цитата — LexV, 26 Февр. 16, 19:39:
Подскажите порошковая покраска приемлема для автоклава

Конечно приемлема.

Цитата — LexV, 26 Февр. 16, 19:39:
есть какие то нюансы?

Конечно есть.Порошковых красок много разных,но не все подходят для нашего дела.Порошковая краска должна быть из группы термореактивных на основе эпоксидно - полиэфирных смол или акрилатов.
Удачи.

Цитата — Nykolayai, 26 Февр. 16, 21:21:
При использовании банок Твист

В качестве напоминания. Не забываем о 2см пустоты.

Nykolayai, Отв.2262 26 Февр. 16, 23:46

Цитата — svarnoy, 26 Февр. 16, 21:33:
Показания термометра будут совсем не верны. мерить нужно в жидкости, обязательно выше тэна.

У меня автоклав нагревается огнем. Тена нет.
И как термометр с крышки до дна что бы достал?

Цитата — LexV, 25 Февр. 16, 19:26:
Принимайте в свои ряды автоклавщиков.

Если можно покажите штуцер для термометра?

LexV, Отв.2263 27 Февр. 16, 06:59

Цитата — Nykolayai, 26 Февр. 16, 23:46:
Если можно покажите штуцер для термометра?

Здесь все просто: в крышку вварена стальная муфта3/4, ниже приварен кусок заглушенной трубы 1/2, в трубе масло. Из трубы 3/4 сделаю защиту для термометра

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

Штуцер.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2264 27 Февр. 16, 09:41

Цитата — Nykolayai, 26 Февр. 16, 23:46:
У меня автоклав нагревается огнем. Тена нет.

Наверно понял какой у тебя автоклав. Температура регулируется сбросным клапаном?
Если да, то особо не важно где термометр, после закипания должен нормально показывать.

Чапаев1945, Отв.2265 27 Февр. 16, 16:03

Товарищи!
Прошу помочь советом. Мой хороший знакомый собрался покупать автоклав, я поговорив с ним тоже загорелся идеей. Денег как всегда нет но интерес то есть))) Вот и решил разобраться с вопросом - и товарищу помогу, и себе если вдруг деньги подвернуться. Сразу скажу - сам автоклав не сделаю....)))

Итак, вопрос:
Посоветуйте толковый автоклав фабричного производства. Какой фирмы, на что обратить внимание. У кого то может есть опыт пользования конкретной моделью. Тему я прочитал внимательно, но самые активные писатели сделали автоклав сами)))
Требования к автоклаву следующие - объем на 14 0,5 л банок (примерно), способность производить мясную тушенку.

Заранее спасибо за любой совет.

Ihtiandr, Отв.2266 27 Февр. 16, 17:14

Проверенный рецепт "Килька в томатном соусе" кто нибудь знает?

земан, Отв.2267 27 Февр. 16, 18:17

Автоклав-это сохранить продукт. В космос что-ли собрались, на марс наверно. Вкусное есть не охота, надо обязательно обклавить. Проясните мне бестолковому, зачем это все. Мало способов приготовить вкусное?

arelaw1, Отв.2268 27 Февр. 16, 18:32

Цитата — земан, 27 Февр. 16, 18:17:
Вкусное есть не охота, надо обязательно обклавить.

Ну как сазать ,как раз тушняк один из видов вкусностей. Как можно не любить тушенку сделаную своими собственными руками.Эх...Когда только открыл ее родимую , один запах уже кормит. [Улыбающийся]
Да и выручает здорово , когда нужно что то экстренно приготовить ..

ВОблин, Отв.2269 27 Февр. 16, 19:07

Цитата — Чапаев1945, 27 Февр. 16, 16:03:
любой совет.

если в железных банках и в банках в которых крышки закатываются делать не планируешь, то рекомендую американца ... это по сути скороварка.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1203/31/16657.188153.jpg
Dsc01320. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1203/31/16657.188156.jpg
Dsc01329. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1203/31/16657.188144.jpg
Dsc01321. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1204/07/16657.188344.jpg
8. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Nykolayai, Отв.2270 27 Февр. 16, 22:21

Цитата — svarnoy, 27 Февр. 16, 09:41:
Наверно понял какой у тебя автоклав. Температура регулируется сбросным клапаном?
Если да, то особо не важно где термометр, после закипания должен нормально показывать.

Автоклав почти молочный бидон только в нержавке. В верхней части фланец с пазом и внутренним отверстием Ф140мм. Крышка выполнена с листа 6мм. В крышке 2 штцера с резьбой М20х1,5,( в одном кран игольчатый со штуцером под насос для накачивания\травления воздуха с предохранительным клапаном, другой заглушен), один М12х1,5 - вкручен манометр и трубка 50мм заходящая во внутрь для термометра. Крышка к фланцу крепится на 6-ти болтах М8 (стояли шпильки). Понимаю что лучше раз видеть чем Клаву давить. Не могу найти фоток. Буду в деревне сфоткаю. Сбросной клапан отсутствует. Тот предохранительный что установлен от ацетиленового редуктора. Когда комплектовал автоклав то поставил что больше подошло. Тех предохранительных которыми сейчас завалены полки магазинов тогда не встречал. Есть предохранительные с подпружиненым шариком на медицинских автоклавах стоят такие. Но что то так руки и не дошли переделать.

Чапаев1945, Отв.2271 28 Февр. 16, 14:11

ВОблин, а где и почем можно приобрести это чудо?

FOX65, Отв.2272 28 Февр. 16, 16:06

http://www.allamericancanner.com/allamericanpressurecanner.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.allamericancanner.com/allamericanpressurecanner.htm>

svarnoy, Отв.2273 28 Февр. 16, 19:33

земан,
Пойди в ветку спиртовиков, скажи им, что спирт купить дешевле.
Потом к зерновикам зайди, скажи, что из сахара проще.
К пивникам сходи, к колбасникам и сыроделам, скажи им чтоб ерундой не занимались.

FOX65, Отв.2274 28 Февр. 16, 19:35

Цитата — svarnoy, 28 Февр. 16, 19:33:
Пойди в

Они то уж скажут куда сходить.

Чапаев1945, Отв.2275 28 Февр. 16, 20:52

FOX65, кастрюлька на 500 баксов и это без доставки... Да и доставляют ли в Россию?

svarnoy, Отв.2276 28 Февр. 16, 21:04

Чапаев1945,
Американская может и хороша, но неоправданно дорога у нас.
На 14 банок клав литров на 20-30 нужен.
Если вес не смущает, то советские ВКУ 50, ВКО 50 можно посмотреть. С хранения на авито попадаются, за около 15000 рублей.

Владимир Викторович, Отв.2277 28 Февр. 16, 21:11

Чапаев1945, типа такого http://tiu.ru/...l?no_redirect=1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://tiu.ru/p138160716-avtoklav-konservator-ebu.html?no_redirect=1> ,почти полный автомат.

svarnoy, Отв.2278 28 Февр. 16, 21:19

Владимир Викторович,
Из описания, 115С максимальная температура. Маловато будет.
Хотя максимальное давление вполне нормальное, нужно будет перестраивать клапана и автоматику.

Владимир Викторович, Отв.2279 28 Февр. 16, 21:29

Денис,у меня подобный,нравится.Поэтому и порекомендовал.Есть режимы и на 115,экспозиция дольше.Контрольные банки стоят уже более 2-х лет в тепле.Да ,ёщё соус томатный не пригорит в рыбе [Смеющийся]

# Страница 115

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2280

svarnoy, Отв.2280 28 Февр. 16, 21:35

Владимир Викторович, Если можно купить на 120, луче купить на 120С.
При 120С дохнет не всё, выше просто греть нельзя, жир начнёт пригорать и темнеть.
Но, лучше повыше температура и минимальное время. В Советском Союзе не просто так разрабатывали рецептуры.
Клав то не плохой, просто перенастроить нужно на чуть повыше давление и температуру.

Владимир Викторович, Отв.2281 28 Февр. 16, 22:45

Цитата — svarnoy, 28 Февр. 16, 21:35:
В Советском Союзе не просто так разрабатывали рецептуры.

Согласен.От них и отталкиваюсь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/28/20583.268285.png
Rejim. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Чапаев1945, Отв.2282 28 Февр. 16, 23:07

svarnoy, про ВКУ 50 интересно. Нужно изучить вопрос. Их без переделки можно использовать? А американские и в правду дороги.
Владимир Викторович, смутило, то что температура всего 115, да и нет возможности подкачать противодавление, даже манометра нет, только термометр... Но ты я так понимаю пользователь подобного аппарата. Добавлял к нему манометр? Добавлял возможность подкачки? Так ли это важно?

svarnoy, Отв.2283 28 Февр. 16, 23:15

Владимир Викторович,
Заглянул в книгу, Гусаковский и Очкин, точно такая таблица.
Всё верно.
Откуда то была уверенность, про 120С и не меньше. Хотя книгу же читал, и не раз в неё заглядывал.

FOX65, Отв.2284 29 Февр. 16, 08:36

Цитата — Чапаев1945, 28 Февр. 16, 20:52:
кастрюлька на 500 баксов и это без доставки

Цитата — Чапаев1945, 28 Февр. 16, 14:11:
это чудо

Чудеса бывают видимо.
Вот и приходится все самому делать,чтоб не удивляться.

Владимир Викторович, Отв.2285 29 Февр. 16, 08:38

Цитата — Чапаев1945, 28 Февр. 16, 23:07:
Добавлял к нему манометр? Добавлял возможность подкачки? Так ли это важно?

На данной модели всё это не нужно. Стерилизация проводится не паром ,а водой. Здесь ссылка на инструкцию. [сообщение #12636639] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12636639>

Чапаев1945, Отв.2286 29 Февр. 16, 09:08

Владимир Викторович, мясные консервы получаются? Нареканий к аппарату нет? Подкупает то что он уже готовый к использованию, ибо делать самостоятельно сложно.
FOX65, эту кастрюльку люди приобретали видимо тогда когда курс был совсем другим. Теперь это очень дорого. Делать сам не смогу. Нужна готовая модель. Выбираю вообще для пожилого человека, товарища моего. Если будут деньги и себе потом такой же возьму, так что выбор сразу на двоих))
В любом случае спасибо за советы.

Владимир Викторович, Отв.2287 29 Февр. 16, 14:21

Чапаев1945, два года полет нормальный.
Если товарищ твой рядом с тобой живет,то вам автоклава на двоих хватит. Моим пользуется четыре семьи,и все равно большее время он простаивает.

kopol, Отв.2288 29 Февр. 16, 20:58

Доброго всем времени суток! принимайте новичка в тему, честно пытался прочесть всю тему но до конца не осилил, только каша в голове
есть автоклав из баллона, делаю тушенку (лось, кабан) в жестяных банках, делаю по инструкции от автоклава, устанавливаю банки, заливаю водой, накачиваю 1 атм, затем нагреваю до 4 атм (что должно соответствовать 120 гр.) и стерилизую 1 час, затем остывает, так вот тушенка иногда получается чуть горьковата, есть серьезное подозрение что температура поднимается выше 120 гр.
вот мой автоклав

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/29/49130.268396.jpg
6270775. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/29/49130.268397.jpg
6264631. Автоклав. Кухонный инвентарь.

есть один насущный вопрос - необходимо в автоклав установить термометр для подбора и поддержания необходимой температуры,только как оптимально это сделать, вваривать втулку под вкручивающийся термометр или гильзу под жидкостной в боковину? просверлить еще одно отверстие в крышке и резьбу нарезать под вкручивающийся или вкрутить вместо манометра? подскажите кто делал что либо подобное с аналогичным автоклавом, какой термометр и куда лучше установить?

Вложения:

6270775.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

6264631.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2289 29 Февр. 16, 21:16

kopol,вот же я свое уебище всем показываю,просверли дрелью дырку,это термометр в сантехнике продается,там гильза на резьбе гайкой изнутри прикручивается,а термометр в нее вставляется и выставляется если надо.Ни каких сварок не надо.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Чапаев1945, Отв.2290 29 Февр. 16, 21:31

Цитата — Владимир Викторович, 29 Февр. 16, 14:21:
Если товарищ твой рядом с тобой живет

на одной улице)) Как вариант пользоваться вдвоем! Чего то не подумал про это... Тем более нужно выбрать ему хороший автоклав))) Если полет нормальный, то можно брать значит. Спасибо.

Nykolayai, Отв.2291 29 Февр. 16, 22:20

Цитата — Чапаев1945, 29 Февр. 16, 21:31:
на одной улице)) Как вариант пользоваться вдвоем! Чего то не подумал про это...

Подтверждаю автоклава на 4 семьи хватает с головой. Это при том что через автоклав у всех идет птица со своего подворья. Да есть моменьы не помыли достаточно качественно и типа этого но это детали. Если нет букета лаванды то все сопоставимо.

юрьевич, Отв.2292 01 Марта 16, 11:09

Цитата — kopol, 29 Февр. 16, 20:58:
вот мой автоклав

Это моя первая кастрюлька. Приеду домой сфоткаю. Доработка небольшая, зато нужная. Жди.

Добавлено через 1дн. 60мин.:

Цитата — kopol, 29 Февр. 16, 20:58:
есть один насущный вопрос - необходимо в автоклав установить термометр для подбора и поддержания необходимой температуры,только как оптимально это сделать, вваривать втулку под вкручивающийся термометр или гильзу под жидкостной в боковину? просверлить еще одно отверстие в крышке и резьбу нарезать под вкручивающийся или вкрутить вместо манометра? подскажите кто делал что либо подобное с аналогичным автоклавом, какой термометр и куда лучше установить?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/02/37451.268575.jpg
Avtoklav. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Собственно всей доработки это приварить две полдюймовых резьбочки, затем просверлить через них отверстия ф15.
В одну резьбочку установить гильзу(чем длиннее тем лучше) для термометра,а вдругую ввернуть кран связи с атмосферой. На этом доработка закончена.
Теперь можно пользоваться как паровым методом, так и водяным.
Удачи.

Вложения:

автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Nykolayai, Отв.2293 02 Марта 16, 22:08

Цитата — юрьевич, 01 Марта 16, 11:09:
Собственно всей доработки это приварить две полдюймовых резьбочки, затем просверлить через них отверстия ф15.
В одну резьбочку установить гильзу(чем длиннее тем лучше) для термометра,

Эх если бы всю конструкцию гильзы показали?

kopol, Отв.2294 03 Марта 16, 10:17

я так понимаю, для водяного метода автоклавирования неважно в какое место врезать гильзу под термометр в автоклаве, главное чтобы гильза (та ее часть где термоэлемент) была в воде, т.е. если врезать в крышку то термометр и гильзу выбрать подлиннее и всегда наливать уровень с гарантированным перекрытием, но можно врезать более короткий термометр в боковую стенку посередине высоты к примеру, поправьте меня если я не прав

FOX65, Отв.2295 03 Марта 16, 10:26

kopol,по разному к этому вопросу люди подходят.
Кто то 3ри штуки ставит внизу,по средине и вверху.Во время прогрева везде Т разная.
Логичнее наверное в верхней части воды следить,там быстрей прогревается.
Ниже тэна вообще бывает вода холодная,а в верху горячая.

Добавлено через 8мин.:

Цитата — Nykolayai, 02 Марта 16, 22:08:
Эх если бы всю конструкцию гильзы показали?

Мужики,на Марс летаем а термометры керосиновые в автоклав ввариваем,я не говорю,что он плохой но он дороже стоит и работы больше.
Вот такие везде есть.
http://www.fiztech.ru/...995124932906087 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.fiztech.ru/catalog/2-termometri/?utm_source=direct&yclid=980995124932906087>

Nykolayai, Отв.2296 03 Марта 16, 11:27

Цитата — FOX65, 03 Марта 16, 10:26:
Вот такие везде есть.

Я уже писал что хочу вместо манометра поставить 2 х 1 (термометр-манометр). Но вопрос то в том что этот термометр будет не в крышке а уже выше крышки и тем более выше пусть и короткой но опущеной во внутрь трубки для термометра. То есть было сказано что показания будут просто на просто не в адеквате. Трубку нужно опускать как можно ниже внутрь автоклава.

FOX65, Отв.2297 03 Марта 16, 11:43

Цитата — Nykolayai, 03 Марта 16, 11:27:
термометр-манометр

Зачем делать,так,как труднее?
Если будешь накачивать насосом,то манометр есть на нем,если нет можно измерить давление через золотник тем же манометром автомобильным.
Далее больше нужны показания температуры,не превышай 120,а давление какое уж будет такое и надо.
Если варить в пару то давление нас вообще не интересует какое внутри.Опять же температура.
Боишься взрыва,поставь подрывник.

Nykolayai, Отв.2298 03 Марта 16, 14:28

Цитата — FOX65, 03 Марта 16, 11:43:
Зачем делать,так,как труднее?
Если будешь накачивать насосом,то манометр есть на нем,если нет можно измерить давление через золотник тем же манометром автомобильным.
Далее больше нужны показания температуры,не превышай 120,а давление какое уж будет такое и надо.
Если варить в пару то давление нас вообще не интересует какое внутри.Опять же температура.
Боишься взрыва,поставь подрывник.

Не найду фоток своего автоклава. У меня штуцеров с избытком. Все бы пристроить правильно. А так как сосудом пользуется несколько человек то вариантов не много.

юрьевич, Отв.2299 03 Марта 16, 15:28

Цитата — Nykolayai, 02 Марта 16, 22:08:
Эх если бы всю конструкцию гильзы показали?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/03/37451.268682.png
Gilza. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ну вот пжста. Какая тут конструкция? Да никакая.Покупаешь или сам делаешь гильзу и вворачиваешь. Всё.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — kopol, 03 Марта 16, 10:17:
врезать более короткий термометр в боковую стенку посередине высоты к примеру, поправьте меня если я не прав

Можно и сбоку врезать, если не будет мешаться в процессе. К биметаллическим отношусь предвзято.
Правильнее будет если конец гильзы находится на уровне середины банок верхнего ряда.

# Страница 116

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2300

Nykolayai, Отв.2300 04 Марта 16, 10:20

Может кто в курсе делов по термометрам такими что бы в крышку можно было зажать гибкий (элчтичный) поводок с датчиком опущеным на нужную глубину? Уплотнить этот проводок или что там будет в штуцере с помощью сальниковой набивки или втулок.

FOX65, Отв.2301 04 Марта 16, 10:40

Вот Николай,недавно два купил,хорошая штука,можно провод в окошко выкинуть и узнать какая Т на улице.
http://ru.aliexpress.com/...b6-6a37cc5020ce <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-High-Quality-LCD-Digital-Thermometer-for-Freezer-Temperature-50-110-degree-Refrigerator-Fridge-Thermometer/32362242760.html?spm=2114.30010708.3.11.xS4Arg&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10012_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=989eeb2b-f86d-4b06-83b6-6a37cc5020ce>

Nykolayai, Отв.2302 04 Марта 16, 11:15

Я так понимаю что в подобном гибкий провод это проводник. Как поведет себя этот провод внутри автоклава при температуре 120*С и давлении в 4 кила вопрос. так же при зажатии в штуцере не отвалится ли то же вопрос.

FOX65, Отв.2303 04 Марта 16, 11:27

Они не пойдут в клав,там до 110 только,это я их для баловства купил.
А для клава у меня такой .
http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т>

Виталий Сергеев, Отв.2304 10 Марта 16, 07:55

FOX65 У тебя ИТРка пищит по окончании времени выдержки?

FOX65, Отв.2305 10 Марта 16, 07:59

Виталий Сергеев,да пишшит.

Виталий Сергеев, Отв.2306 10 Марта 16, 09:19

А у меня не хочет... Пищалку проверял рабочая...

maximus142, Отв.2307 13 Марта 16, 15:09

Виталий Сергеев,Здравствуйте,принимайте еще новичка на данной ветке! Прочитал здесь все от начала, до конца, промелькнуло пару раз про мою проблему, но однозначного ответа не нашел. Имею в наличии автоклав электрический с прижимной кассетой. На крышке предохранительный клапан, механический термометр (watts) и переходник для дистиллятора. Варю тушенку уже больше года, все нормально . Решил усовершенствовать, поставил реле-регулятор и датчик термосопротивления в крышку клава. Когда запустил его, то температура на датчике и термометре показывает разлет в 12 градусов на рабочем режиме. Теперь не знаю кто из них показывает верно? Например на датчике 112гр а на термомертре 100гр. Оба в одной среде над водой под крышкой. Что подскажите?

Владимир Викторович, Отв.2308 13 Марта 16, 16:25

maximus142, я не Виталий Сергеев, но попробую помочь [Улыбающийся]
Просто закипяти воду ,и промерь температуру. Обоими.

maximus142, Отв.2309 13 Марта 16, 16:36

Прямо в воду оба опустить?

Добавлено через 2мин.:

Просто дело в том, что механический мерит через переходник, может из-за этого разница?

Добавлено через 47мин.:

Владимир Викторович, спасибо за совет, просто я что-то сильно расстроился и не подумал так проверить.закипятил опустил оба, при кипении термосопротивление показал 99гр а мех термометр 94-96гр, а через гильзу (которая в клаве была установлена) вообще 90гр показал.

Владимир Викторович, Отв.2310 13 Марта 16, 19:11

Цитата — maximus142, 13 Марта 16, 16:36:
а мех термометр 94-96гр, а через гильзу (которая в клаве была установлена) вообще 90гр показал.

Как правило,биметаллические калибруются отвёрткой,
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

.
А разница в показаниях с гильзой/без гильзы ,скорее всего из-за неплотного примыкания термометра к гильзе.

Добавлено через 8мин.:

Почитай.оказывается уже [Улыбающийся] [сообщение #1118264] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=1118264>

Виталий Сергеев, Отв.2311 14 Марта 16, 19:29

У меня автоклав управляется ИТР 250К при эксплуатации выскочила проблема не корректного отображения температуры. Задал вопрос тут, никто не ответил...
Отвечаю сам.
Поместить датчик в среду с нулевой температурой. Для этого в обрезанную пластиковую бутылку налить воды и заморозить в морозилке холодильника, затем просверлить во льду отверстие и оставить в таком виде до тех пор пока между бутылкой и льдом появится прослойка воды. Затем датчик в отверстие и залить водой и подождать несколько минут.
Нажать правую кнопку и затем подать питание на прибор.
Левой кнопкой найти параметр ЮС и подтвердить правой.
Появится OFS (настройка ноля). Нажать кнопку подтверждение, появится показания на текущий момент. Нажать кнопу еще раз, произойдет калибровка и появится нолик.
Далее левой кнопкой выбрать параметр ЗАП и подтвердить (нолик запомнится).
Поместить датчик в среду с температурой 100 С (интенсивно кипящий чайник).
Выбрать параметр FAC и подтвердить, появится текущая температура, еще раз подтвердить, появится 100.
Далее левой кнопкой выбрать параметр ЗАП и подтвердить (100 запомнится).
Выключить прибор. При следующем включении все будет нормально.
Эти же операции желательно производить и при замене датчика.

maximus142, Отв.2312 15 Марта 16, 03:02

Видимо люди временно сошли с данной ветки, а так здесь много интересных мнений и идей было сказано, я поэтому тоже решил узнать мнения других, спасибо немного разобрался. Я с термосопротивлением немного за сомневался в правильности показаний, потому что не давно сделал кашу с мясом, поделился с родственником, и он сказал что у него она с душком. Впервые такое, раньше только крышки срывало при готовке пару раз, но это сразу съедал.

Виталий Сергеев, Отв.2313 15 Марта 16, 07:30

Моя автоматика, работает в двух режимах автоклав и дистиллятор...
В режиме автоклава, греет до заданной температуры далее поддержание её на заданное время...
В режиме дистиллятор греет всей дурью до 80 град, далее переходит в режим нагрева с заданной мощностью...
Нагрев трёхфазный тэн 4,5 кВт три тэна по 1,5 кВт . Подключение однофазное на 3 ступени...
Термостат с таймером ИТР 250Т, регулятор напряжения РМ2

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/15/21177.268939.jpg
Foto6392. Автоклав. Кухонный инвентарь.

maximus142, Отв.2314 15 Марта 16, 09:45

Я себе установил на клав ТРМ 501 (реле-регулятор) и термосопротивление ДТС 50М. В клаве тэн на 2,5 кВт, при достижении нужной температуры вкл таймер. Удобно, не надо сидеть и смотреть за термометром и самому вкл выкл тэн. А у вас датчик температуры где установлен?

FOX65, Отв.2315 15 Марта 16, 11:22

maximus142,ОВЕН конечно хороший прибор,но ИРТ-250Т готовое решение для клава,ничего больше приколхозивать не надо.

Добавлено через 5мин.:

С ним тоже не надо сидеть рядом,включил и ушел спать,когда закончит он прокукарекает.

Alex52, Отв.2316 15 Марта 16, 12:19

Цитата — FOX65, 04 Марта 16, 11:27:
А для клава у меня такой .
http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=ирт-250т>

А датчик температуры в баке как закреплён? (гильза или ещё как) И на каком уровне.

FOX65, Отв.2317 15 Марта 16, 12:35

Alex52,трубка 10ка с резьбой от старой люстры,там этих трубок много.
С другого конца сплющена молотком.Вставлена вниз,в воду.
Датчик вставляется и выставляется.

maximus142, Отв.2318 15 Марта 16, 18:32

FOX65, А почему ИРТ250 лучше? Чем?

FOX65, Отв.2319 15 Марта 16, 19:28

maximus142,характеристики более подходящие.
Напр.он до 250 а мы в среднем диапазоне пользуемся 120 это считается лучше,чем на пределе допустим крайняя была бы 120 или 125.

Реле более мощное,чем у других.
Правда мне самому не понятно,почему 125й при остальном таком же,стоит на 100р дороже.Да в принципе и все другие дороже.
http://2magnita.ru/search?q=ирт&x=39&y=6 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/search?q=ирт&x=39&y=6>

# Страница 117

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2320

maximus142, Отв.2320 16 Марта 16, 06:18

FOX65, просто когда я задался вопросом установки автоматики на клав не с кем было посоветоваться, спросить, сподвижников по этой теме у нас нет, у нас в области даже автоклав не продают, сам до всего доходил. Есть автоклав как у меня с автоматикой 4 режима, но цена на 12000 разница. Но сейчас детище мое меня радует, скоро реки вскроются надо будет рыбу закатывать много, с автоматом удобнее!

FOX65, Отв.2321 16 Марта 16, 06:28

Цитата — maximus142, 15 Марта 16, 18:32:
А почему ИРТ250 лучше? Чем?

Я не правильно понял твой вопрос.Думал чем отличается ИРТ250 от других ИРТ.

maximus142, Отв.2322 16 Марта 16, 06:38

Я имел ввиду чем лучше ИРТ250 от трм501.

FOX65, Отв.2323 16 Марта 16, 08:35

maximus142, трм501 наверное лучше(фирма),но к нему же реле надо,а это доп.деньги.

Nykolayai, Отв.2324 18 Марта 16, 16:55

Цитата — Владимир Викторович, 13 Марта 16, 19:11:
Почитай.оказывается уже [сообщение #1118264]

Эх бляха медная. А я на радостях что пристроил без дела валяющийся (до этого стоял на газовом котле) термометр на коптильню в мотлох сжарил сало. Мало того что эти приборы врут так я еще и шкалу горизонтально поставил.
Что то форум не дает оповещения о новых сообщениях в темах на электронку.

maximus142, Отв.2325 19 Марта 16, 08:05

Согласен, надо поднять тему по приборам!!!

LexV, Отв.2326 23 Марта 16, 18:10

Подскажите че делаю не так... Делал кашу перловую с курицей, банки под твист 0,5 , крупы 1/3, мясо "на глаз", само собой специи и соль, вода по плечики. Клавировал на пару Т-120 градусов ( цифровой термометр в воде, спиртовый-пар) выдержка 100 минут (режим вычитал на форуме от igl) Так вот, хотелось бы чтоб кости размякли как в "заводской" тушенке, а они твердые

maximus142, Отв.2327 23 Марта 16, 18:27

LexV, не знаю, я дела просто курицу в 0,5 банках 118гр 30 минут, кости почти все мягкие были!
а 100 минут для каши не много, не пригорела?

LexV, Отв.2328 23 Марта 16, 20:25

нет, не пригорело. Каша получилась вкусная. Делаю запасы для летней рыбалки, удобно с собой брать, правда клавировать начал недавно. Раньше покупал готовую

юрьевич, Отв.2329 03 Апр. 16, 19:10

Цитата — LexV, 23 Марта 16, 18:10:
Подскажите че делаю не так

Да, правильно. Сам делаю так. И именно перловку. У тебя курица своя наверное, вот кости и не развариваются. У меня так было. С покупной всегда мягкие кости.
Трубчатые кости всётаки лучше не ложить или хотя бы перерубить.

LexV, Отв.2330 04 Апр. 16, 19:41

Нее, купленные были, несушки отработавшие свое. в кастрюле их наверно вообще было б не сварить

юрьевич, Отв.2331 04 Апр. 16, 22:22

Цитата — LexV, 04 Апр. 16, 19:41:
несушки отработавшие свое

Понятно. Вообще то рекомендуют использовать бройлеров 40 дней от роду и очень желательно не старше,кости растворяются ну как холодец .
Вот кости несушки вне закона,только крепчают. .

klays, Отв.2332 15 Апр. 16, 15:50

Уважаемые коллеги!Может подскажите, кто-то на форуме делает автоклавы на продажу?

Newocelot, Отв.2333 15 Апр. 16, 18:02

Цитата — klays, 15 Апр. 16, 15:50:
автоклавы на продажу?

"Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"

почти везде всё ещё есть в продаже из ГосРезерва
относительно дёшево

FOX65, Отв.2334 15 Апр. 16, 18:29

Newocelot,

Цитата — klays, 15 Апр. 16, 15:50:
кто-то на форуме делает автоклавы на продажу?

Тюменские наверное на форуме не делают.

maximus142, Отв.2335 16 Апр. 16, 04:14

Мужики, а кто нибудь делал тушенку из бобра?

мат рос, Отв.2336 22 Апр. 16, 22:03

Цитата — klays, 15 Апр. 16, 15:50:
Уважаемые коллеги!Может подскажите, кто-то на форуме делает автоклавы на продажу?

Здравствуйте !
Своё желание обзавестись автоклавом начал с посещения металлолома . Первый автоклав сделал из 330 мм трубы , а как появился азарт , сделал второй , уже из 100 л огнетушителя . Знания черпал из интернета , в том числе и из этого форума . Рекомендации были как полезные , так и вредные ( касаемо роликов с ютуба про автоклав , где термометр расположен неправильно ) В общем материал , знания , сварщик вот и всё что нужно для автоклава . В разы дешевле , чем где- то покупать .
Касаемо автоклавов " на пару " . Вопрос к тем кто сие использует . Если у меня закладка в 4 -5 этажей банок на воде и на одном тэне снизу температурный режим стабилен по этажам , то на пару видимо такое невозможно без усложнения конструкции . Температурный перепад по этажам снизу доверху градусов 20 -30 , ведь так ?

svarnoy, Отв.2337 22 Апр. 16, 22:27

Цитата — мат рос, 22 Апр. 16, 22:03:
Температурный перепад по этажам снизу доверху градусов 20 -30 , ведь так ?

С чего бы это?
Пар всегда конденсируется при одинаковой температуре(при одинаковых условиях), во время конденсации пар отдаёт свою энергию более холодному предмету.
При достаточном нагреве не может там быть существенных перепад температур в насыщенном паре.

iurij.dedov, Отв.2338 22 Апр. 16, 23:50

Цитата — мат рос, 22 Апр. 16, 22:03:
Температурный перепад по этажам снизу доверху градусов 20 -30 , ведь т

Это возможно только тогда , когда вы не стравили воздух из клава.
Тоесть , когда у вас паровоздушная смесь.

зы

У меня пирометр ( бесконтактный термометр) в качестве исследовательского датчика температуры , с его помощью очень легко засечь разницу температур.
По факту, разница 1-2 градуса, это если не укутывать, если же укутать тряпкой- разница на порядок меньше.
Высота стопки у меня - 4 этажа политровок.

tolmi, Отв.2339 25 Апр. 16, 14:58

всем привет купил белорусский автоклав на 26л хочу добавить для него функцию парогенератора .какой обьем браги ориентировочно он потянет куб алюминиевая бочка на 60л(при союзе с пивзаводов развозили на них пиво) чтобы остался запас воды в парогенераторе

# Страница 118

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2340

kosmar, Отв.2340 17 Мая 16, 21:52

Цитата — tolmi, 25 Апр. 16, 14:58:
всем привет купил белорусский автоклав на 26л хочу добавить для него функцию парогенератора .какой обьем браги ориентировочно он потянет куб алюминиевая бочка на 60л(при союзе с пивзаводов развозили на них пиво) чтобы остался запас воды в парогенераторе

Будет все нормально, не переживай. У меня кег 50 л. а пароген кег 30 л- доливаю воды литров 15-20 после выгонки.

Darts, Отв.2341 30 Мая 16, 09:17

Доброго дня,
Облазил магазины где продаются крышки, везде для пастеризации.
Я в теме новый, подскажите где можно поискать крышки то82 для стерилизации в Московском регионе.

Виталий Сергеев, Отв.2342 30 Мая 16, 10:08

Есть контора торгует стеклом и крышками, рядом с Хованским кладбищем... Я там беру и банки и крышки, ассортимент огромный...

FOX65, Отв.2343 30 Мая 16, 11:15

Darts,если не спецмагазин,то продавцы далеки от таких понятий,как П и С.
Смотри на пластизоль,он должен быть гладким и твердым,а не пористым.Ну и сам метал более жестким.

юрьевич, Отв.2344 30 Мая 16, 20:52

Цитата — Darts, 30 Мая 16, 09:17:
подскажите где можно поискать крышки то82 для стерилизации в Московском регионе.

Производитель крышек - ЗУИ ТОКК. Московская область Раменский р-н. Брал у них. Крышки нормальные. Есть весь ряд диаметров, с контролькой и без, с рисунком и без,под пастеризацию и стерилизацию. Сертификат качества предоставляют.
Я доволен.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 30 Мая 16, 11:15:
Ну и сам метал более жестким.

Не-а жестянка одинакова везде.

Добавлено через 8мин.:

Цитата — FOX65, 30 Мая 16, 11:15:
Смотри на пластизоль

Точно также я думал пока не пообщался с гл.инженером ЗУИ ТОКК. Пластизоль действительно разный и иногда даже бывает чуть белее на крышках для стерилизации, но разница в цвете очевидна только при сравнении двух образцов. В основном она обусловлена наличием той или иной скользящей добавки.Так что рассматривать пластизоль нам не стоит всё равно червяка сомнения не победить.Уж лучше купить и забыть о проблеме. Удачи.

svarnoy, Отв.2345 30 Мая 16, 21:13

Цитата — юрьевич, 30 Мая 16, 20:52:
Производитель крышек - ЗУИ ТОКК

Работаю в 100 метрах от завода, и не знал. Буду налаживать контакт...

Idzukiri, Отв.2346 30 Мая 16, 23:41

Цитата — юрьевич, 31 Мая 16, 08:52:
Производитель крышек - ЗУИ ТОКК. Московская область Раменский р-н. Брал у них.

Какие - же у них минимальные партии продукции для физлиц?

FOX65, Отв.2347 31 Мая 16, 05:20

svarnoy,Денис,узнай все пожста.И наверное я тебя буду просить чтоб выслал,они то наверняка не высылают.

svarnoy, Отв.2348 31 Мая 16, 07:46

Любой аппарат на пару должен иметь набор неких инструментов.
термометр, манометр, предохранительный клапан (взрывной), кран для сброса воздуха, обратный клапан для подсоса воздуха при остывании.
Если на вашем аппарате чего то из представленного не хватает, нужно этим дооснастить.
Для предохранительного клапана, обратного клапана, манометра, крана для сброса воздуха не обязательно делать отдельные врезки, достаточно трайников или крестовин из магазина сантехники.
Гильзу термометра придется делать отдельную, если ее нет, гильза должна быть погружена на не менее чем 5 см в тело автоклава, лучше 10.
Термометры могут быть различные, спиртовые, электронные, главное прилично погруженные в тело аппарата. Круглые биметалические не подходят, слишком сильно врут, до 10С.
По кранам конкретной модели нет, давление и температуры не запредельные, но это должны быть не самые дешевые варианты.
Обратный клапан тоже продается в сантехмагизине, диаметр пол дюйма, с латунным сердечником, ставится стрелкой в автоклав, на подсос воздуха. При работе аппарата клапан будет закрыт.
предохранительный клапан (подрывной) с рабочим давление на 1.5 бара, так как рабочее не выше одного.

юрьевич, Отв.2349 31 Мая 16, 10:05

Цитата — Idzukiri, 30 Мая 16, 23:41:
Какие - же у них минимальные партии продукции для физлиц?

Брал коробку -700шт.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 30 Мая 16, 21:13:
Работаю в 100 метрах от завода, и не знал

Рад что помог.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 31 Мая 16, 05:20:
они то наверняка не высылают.

Мне в Саратов отправили ТК Деловые линии.

FOX65, Отв.2350 31 Мая 16, 12:15

юрьевич,хорошо,будем все рассматривать.

Ihtiandr, Отв.2351 31 Мая 16, 12:20

юрьевич, с крышечным заводом связывался? К кому там можно обратится?

юрьевич, Отв.2352 31 Мая 16, 13:42

Цитата — Ihtiandr, 31 Мая 16, 12:20:
К кому там можно обратится?

Год назад брал. Тогда была девушка Александра в отделе продаж, сейчас не знаю. Телефон есть. Продажа крышки “Твист” +7 (495) 933-34-80
Да на сайте у них всё есть. Ящик свой почистил в январе вот и не осталось контактов.

svarnoy, Отв.2353 01 Июня 16, 20:19

Про завод токк.
Крышки для стерилизации частникам продают от коробки, в коробке 700 штук, цена 50 евро в рублях на день покупки за 1000 штук.
Или )74,21(на 02.06.16)х50)\1000=3,71 рубля за крышку или 3,71х700=2597 рублей за коробку.

Darts, Отв.2354 04 Июня 16, 11:21

Большое спасибо, всем. Нашел в Быково. Взял на Токке у Александры. Коробка 700 штук. Бывают остатки поменьше 400-500. Посмотрел на пластизол для пастеризации он более вспененный, для стерилизации - гладкий и немного блестящий.

Добавлено через 8мин.:

Утки выросли. Смотрел рецепты тушенки. Многие советуют обжаривать мясо перед закладкой в банки, если кто делал, подскажите как лучше.

FOX65, Отв.2355 04 Июня 16, 11:31

Darts,вот не сказал,что поедешь,на меня купил бы.Они сами не посылают,я звонил.
Еще там хорошая тема для пивоваров,кренен пробки делают.Коробка правда 10000шт.

Idzukiri, Отв.2356 04 Июня 16, 11:42

Цитата — FOX65, 04 Июня 16, 23:31:
Darts,вот не сказал,что поедешь,на меня купил бы.Они сами не посылают,я звонил.

Да, неплохо было-бы если кто-нибудь подвязался закуп сделать под всех желающих и отправить по регионам. Мне лично под мои "хотелки" 700 штук крышек для стерилизации много, а вот штук 200-250 нормально.

Цитата — FOX65, 04 Июня 16, 23:31:
Еще там хорошая тема для пивоваров,кренен пробки делают.Коробка правда 10000шт.

У них там все темы хороши - и для крепких напитков оформление и для пивоваров.

FOX65, Отв.2357 04 Июня 16, 11:55

Idzukiri,да 700 не так уж и много,хлеба не просят,зато взял и забыл.

Цитата — Idzukiri, 04 Июня 16, 11:42:
если кто-нибудь подвязался закуп сделать

Дениса надо просить,он рядом находится.

svarnoy, Отв.2358 04 Июня 16, 12:46

Мне 700 штук тоже много, штук 200 взял бы.
Давайте пишите, кому сколько, куплю и отправлю.

kosmar, Отв.2359 04 Июня 16, 12:59

Цитата — Darts, 04 Июня 16, 11:21:
Утки выросли. Смотрел рецепты тушенки. Многие советуют обжаривать мясо перед закладкой в банки, если кто делал, подскажите как лучше.

Конечно лучше обжаривать и мясо и лук и морковь все отдельно, намного вкуснее.

# Страница 119

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2360

Idzukiri, Отв.2360 04 Июня 16, 13:15

Цитата — svarnoy, 05 Июня 16, 00:46:
Давайте пишите, кому сколько, куплю и отправлю.

Мне, как я и писал - штук 200-250, у меня банок "твистовых" штук 100-150,остальные под СКО 1-82, поэтому с запасом.
Взял бы для ассортимента и потребностей штук по 100 размерами 43 мм и 66мм, но там наверное еще больше минималка.

Цитата — FOX65, 04 Июня 16, 23:55:
Idzukiri,да 700 не так уж и много,хлеба не просят,зато взял и забыл.

Согласен, но если рассчитывать на их многоразовость и отсутствие подсобного хозяйства на данный момент, для меня это много.

FOX65, Отв.2361 04 Июня 16, 15:23

Денис,мне коробку твист(с)82 с контролькой, цвет золото.
И коробку кроненпробок 26мм,золото.
Реквизиты в личку пиши.Постараюсь не остаться в долгу.

Darts, Отв.2362 04 Июня 16, 16:12

У меня как-то спонтанно получилось... Ехал из Раменского сидел в инете, в поисковике завод выскочил, позвонил, заехал. Есть немного мороки с документами, но в целом всем очень доволен. Столько бегал искал, а тут само пришло. [Улыбающийся] Еще раз буду мимо ехать в конце этого начале следующего месяца. Если надо заскочу, заберу, отправлю.

awa78, Отв.2363 04 Июня 16, 16:43

svarnoy,

Цитата:
Давайте пишите, кому сколько, куплю и отправлю.

Денис, приветствую..штучек двести я возьму...

podarok24, Отв.2364 04 Июня 16, 18:42

взял бы крышек 100 ..

svarnoy, Отв.2365 04 Июня 16, 20:04

Ну вот и чудно.
Я 200 беру, 200 Idzukiri берёт, Алексей 200, и Дима 100. Коробка есть.
Виктору отдельно коробка и другие крышки.
Давайте немного подождём, может кто ещё захочет.

FOX65, Отв.2366 04 Июня 16, 21:32

Цитата — svarnoy, 04 Июня 16, 20:04:
Давайте немного подождём

Я не спешу,пока все есть у меня.
День,узнай сколько стоят кронен,мне мальчик сказал позвонит,но не позвонил нехрена.

француз, Отв.2367 05 Июня 16, 00:55

Цитата — podarok24, 04 Июня 16, 17:42:
взял бы крышек 100 ..

странно,обычно не берут,а покупают
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

серега Дворник, Отв.2368 05 Июня 16, 05:51

Ничего странного,брать приятнее...
Тоже попрошусь в уважаемую компанию,возьму 200шт.Могу и побольше,если коробку потребуется добить.
Денис,запиши пожалуйста.

сергей50, Отв.2369 05 Июня 16, 19:37

доброго вечера уважаемые,хочу спросить кто нибудь делал автоклав из молочной фляги на 38литров,в сети видел пару роликов про это,но в одном флягу укрепляли всякими стяжками ,а в другом случае только крышку переделали,кто что думает по этому поводу стоит заморачиватся с флягой,или нет

Владимир Викторович, Отв.2370 05 Июня 16, 20:44

Цитата — сергей50, 05 Июня 16, 19:37:
стоит заморачиватся с флягой,или нет

После БП я б наверное использовал всё что под руку попадётся.Но в Мирное(пока
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

) время...? Сделай из баллона и насложлайся [Смеющийся]

FOX65, Отв.2371 06 Июня 16, 00:24

сергей50,фляга ведь на давление не расчитана.Крышку однозначно надо другую из толстого металла.
Я по неопытности(давно)в новой фляге делал брагу и закрыл крышку,так ее подняло с одной стороны и выгнуло.
Дно вроде тоже.Так что нафиг надо.
Игорь223 где то показывал он делал,что то дело не пошло.

француз, Отв.2372 06 Июня 16, 02:32

Цитата — FOX65, 05 Июня 16, 23:24:
фляга ведь на давление не расчитана

паровым держит запросто,тока крышку прижать надо.сам из фляги делал,один из первых "луноходов"

ALCO alhimikus, Отв.2373 06 Июня 16, 05:16

француз, из 30л делал..на ней дно вогнутое во внутрь было)))) после испытания под давлением оно теперь выгнутое))) паразитный объём воды до тэна с 5 литров вырос до 10. На 40вке дно изначально выпуклое, так что может выдюжить.

француз, Отв.2374 06 Июня 16, 14:58

ALCO alhimikus, уменя вроде какая то 24 была,или похожая.фотки где то в этои теме.
а,во,нашел,ща сфоткаю.во,как то так было,с чего все начиналось-
ПЫСЫ,угадаи,хто ночует в картоннои корбке,которая в кадр попала?)))

Вложения:

P6060563.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

P6060564.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

сергей50, Отв.2375 06 Июня 16, 16:53

вот и я думаю ,что должно получится,крышку на флягу хочу сделать из металла 1см толщина,француз это у вас автоклав или сем аппарат

юрьевич, Отв.2376 06 Июня 16, 21:01

Цитата — сергей50, 06 Июня 16, 16:53:
из металла 1см толщина

...........Тихо ахнул поселянин:
«Вот же круто!.. А зачем?»............

француз, Отв.2377 06 Июня 16, 23:34

Цитата — сергей50, 06 Июня 16, 15:53:
это автоклав или сем аппарат

называи как хошь,хоть ядренои бомбои)))бышиий автоклав,ша но лом сдаю,все.потому в таком состоянии.Сэм апараты у меня немного другие

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

сергей50, Отв.2378 07 Июня 16, 08:44

доброго утра всем,а сколько банок в него помещается поллитровых ,и отверстие в боку фляги это для градусника,и насколько должен быть сбросной клапан настроен

FOX65, Отв.2379 07 Июня 16, 11:09

svarnoy,Денис,я узнал сколько стоят кронен-90коп,это дорого для такого опта.Отказываюсь от них.
Твисты в силе.

# Страница 120

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2380

Серголег, Отв.2380 12 Июня 16, 15:01

Твистов штук 200 возьму.

Цитата — svarnoy, 04 Июня 16, 20:04:
Давайте немного подождём, может кто ещё захочет

svarnoy, Отв.2381 12 Июня 16, 15:05

Диме 100 и Серголег, 200, нужно ещё 400 штук деть куда то, ну я на 100 больше возьму если надо.
Планирую на будущей недели купить, и всем отправить.

FOX65, Отв.2382 12 Июня 16, 15:20

svarnoy,скажи куда деньги послать,не на свои же будешь покупать.

svarnoy, Отв.2383 12 Июня 16, 15:29

FOX65, Куплю наверно на свои, затем в личке с каждым решим по деньгам и отправке.

FOX65, Отв.2384 12 Июня 16, 15:37

Цитата — svarnoy, 12 Июня 16, 15:29:
Куплю наверно на свои

Да ты альтруист.Сначала деньги собери-потом купи.

awa78, Отв.2385 12 Июня 16, 15:40

svarnoy, но Ты если что, скажи...могу деньги за крышки и вперед закинуть ..

Серголег, Отв.2386 12 Июня 16, 15:42

Доверие это хорошо,а предоплата лучше.

svarnoy, Отв.2387 12 Июня 16, 15:58

Цитата — FOX65, 12 Июня 16, 15:37:
Да ты альтруист

Ни какой я не альтруист разумеется, сначало каждому отпишу в личку по крышкам, если да, то отправлю.
С деньгами решим, пока в личке всё обсудим, кто уже и перешлёт, карта то есть, но ни кого прям срочно торопить не буду. Народа мало, деньги не очень большие, к тому же почти все не новички, портить репутацию из за 300-600 рублей не серьёзно.

Muller, Отв.2388 13 Июня 16, 09:43

Здравствуйте,коллеги ! Странное дело,у нас в Алма-Ате на оптовке автоклавные крышки 82 мм. российского пр-ва продают мелким оптом по 20 тенге. Это примерно 4 рубля. А вместе с банкой 0.5 по 80 тг.(16 руб.) То есть крышка чуть дороже,чем у самого производителя,и это в казахстане на базаре в количестве хоть 20 штук.

AlexDemontazh, Отв.2389 13 Июня 16, 11:30

ничего странного
сметана нашего завода в соседних регионах стоит на 10-15% дешевле чем в родном городе
и таких примеров масса

FOX65, Отв.2390 13 Июня 16, 12:22

Такое сплошь и рядом.
Может они им вообще бесплатно достались или бартер какой нибудь или старые запасы,чтоб избавиться поскорей.

А кроненпробки на этом заводе стоят 90коп за коробку 10000шт,а в розницу 60-80 в магазинах.

Idzukiri, Отв.2391 13 Июня 16, 12:42

Цитата — Muller, 13 Июня 16, 21:43:
автоклавные крышки 82 мм

У нас в городе я еще не встретил ни одного продавца, который знает про то, что есть крышки для пастеризации и стерилизации. У всех примерно такое состояние после вопроса какие у них крышки
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2392 13 Июня 16, 13:09

Цитата — Muller, 13 Июня 16, 09:43:
А вместе с банкой 0.5 по 80 тг.(16 руб.)

Кстати банка у вас дорогая.

Muller, Отв.2393 14 Июня 16, 05:47

Цитата — FOX65, 13 Июня 16, 13:09:
Кстати банка у вас дорогая.

Банка тоже российская. Наверняка банки имеют какой-то процент боя при перевозке нашими дёргающимися поездами.В отличие от крышек.Упакованы банки в простой мешочек,который сплетен из п/этиленовой лапши,по 20 штук в мешке.Во что они дальше пакуются,не видел. Сам то я автоклавщик начинающий, только намедни допинал наконец свою поделку из 50 л. газового баллона. Начал прошлым летом, да с горловиной проблема вышла. Сделал я её сначала овальной самоприжимной, да вот просчитался,а вернее просто не нашел толстостенной трубы для флянца и слелал его из шинки толщиной 3 мм. В итоге при разгоне до 120 гр. через недолго резина прокладки прожималась на нет и конец процесса со свистом пара и бульоном в клаве. Думал попробовать вместо резины паранит, да чёта листик шибко дорого стоит. Срезал нахрен эту горловину и приварил круглую с шириной контакта 1 см. Теперь проблем нет. Эксперименты проводил сначала на куриных лапах,их у меня навалом и стоят они копейки(лапами собак и котэшников кормим). А вообще я куриные шейки обожаю,да вот глодать их язык сломаешь. Сей факт и сподвиг меня на создание клавы. Теперь я почти счастлив. 30 минут при 120*С - позвонок ещё не совсем мягок и позвонки ещё держатся друг с другом, но мясо легко от них отваливается. 40 минут - позвонки уже почти совсем мягкие, а 60 минут - и вот оно,счастье!, шейки жуются вместе с позвонками. А вот леща пробовал варить,так у него и через час при 120* позвонки твёрдые остались. Но тут я чёта не понял, почему-то в другой банке,открытой через несколько дней,кости были явно мягче,чем в открытой сразу после выгрузки из клава. Тушенку из мяса делать не пытался, ибо своего мяса не имеем, а покупать на базаре,чтобы делать из него тушенку не вижу смысла. Хочу теперь попробовать куриные и индейкины пупочки(желудочки) сварить, да паштет из печени, а также какую-нибудь морскую рыбу. Лещ мне чёта ни в соку,ни в масле не понравился, хотя в заводских консервах сельдь,скумбрия,сардина и сардинелла прибалтийского пр-ва совершенно ничем не отличается по вкусу. Я подумал, - раз так, то значит и лещ должен быть на вкус таким же. Ан нет ! Есть какая-то разница.Хотя и не шибко большая. Но вот кости не варятся почему-то. Неужто такие крепкие? Кент рассказывал,как варил ещё при Союзе в заводском клаве на пару свинину с ребрышками,так рёбра рассыпались в труху. Правда он не помнит,сколько времени варил- может час,может полтора...

Серголег, Отв.2394 14 Июня 16, 10:41

Цитата — Muller, 14 Июня 16, 05:47:
Упакованы банки в простой мешочек,который сплетен из п/этиленовой лапши,по 20 штук в мешке

Наши местные производители в полиэтиленовую плёнку затягивают.В Гипермаркетах ,не наши-тоже блоками в плёнке.Возможно в мешках не российские, у вас с китая легче доставить.

Muller, Отв.2395 15 Июня 16, 04:26

Я тоже так подумал, мешок то явно китайский. Продавец сказал,что российские банки, видать слукавил, змей. Но качество банок отличное, посадочная кромка идеальная. Посмотрим, вчера 28 банок сварил на ночь глядя, сейчас пойду доставать.Кетай то конечно ближе гораздо. Вот только цены нынче из-за курса к баксу стали на китайский товар уже совсем не такие прекрасные,как были раньше [Грустный]

Metallist, Отв.2396 27 Июня 16, 15:00

Всем доброго дня!
Товарищи, кто опробовал крышку ТОККа для стерилизации. Как она себя ведет при стерилизации мяса? Интересует именно состояние уплотнительной прокладки, продавливается ли сильно или прорезается?

Серголег, Отв.2397 27 Июня 16, 21:43

Цитата — Metallist, 27 Июня 16, 15:00:
кто опробовал крышку ТОККа для стерилизации

К сожалению не довелось Тоок пробовать,понравились Елабуга,Таламус(Одесса),Магнитогорск родной качество эмали не айс уплотнитель норм.
про твисты..
Крайний раз проверял новые банки под давление,заметил что раскол при нагреве обычно происходит и мясо собакам..В широком чане под бу крышками прокипятил с водой.Выход 100 процентов.
Просмотр на трещены обязательно.

FOX65, Отв.2398 27 Июня 16, 23:56

Таламус(которые у меня)не нравятся,банки через несколько дней разгерметизируются,пластизоль пористая,видимо П приходится съедать.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/19/29051.236804.jpg
Izobrajenie_015. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Банки тоже надо покупать правильные.Вот купил с дури много 0,72л они какие то не пропеченые,в трещинах,лопают часто,а 0,5л и другой завод-ни одна не лопнула.

Серголег, Отв.2399 28 Июня 16, 06:09

Да с 0.72 таже беда гольный брак,нравятся по качеству 0.55 амфора(брал в Ашане)но их меньше входит широкие..

# Страница 121

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2400

falki, Отв.2400 01 Июля 16, 19:46

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/01/22130.233003.jpg
Img_20141201_173901. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.2401 05 Июля 16, 11:53

Цитата — Metallist, 27 Июня 16, 15:00:
кто опробовал крышку ТОККа для стерилизации

Уже год как пробую. Две страницы назад почитай.

iurij.dedov, Отв.2402 08 Июля 16, 00:04

Пробую консервировать абрикосы в автоклаве ,
пытаюсь подобрать режим
начал с
- Т 105*С ,выдержка 5 мин
- темперратура та же , выдержеа 10 мин,
- темперратура та же , выдержка 15 мин.
Все это в 1литровых банках СКО, начальное избыточное давление 1 атм.

У кого есть опыт - поскажите как правильно

Владимир Викторович, Отв.2403 08 Июля 16, 08:36

Цитата — iurij.dedov, 08 Июля 16, 00:04:
поскажите как правильно

По книжке так

https://cdn.homedistil.ru/fs/1607/08/20583.274586.jpg
Kompot. Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.2404 09 Июля 16, 15:30

Владимир Викторович, а что за книжка? Реквизиты можешь выложить?

Владимир Викторович, Отв.2405 10 Июля 16, 08:42

Цитата — ALCO alhimikus, 09 Июля 16, 15:30:
а что за книжка?

Технология консервированных плодов,овощей,мяса и рыбы.Для ПТУ,1980г
[сообщение #12578213] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12578213>

sobaka, Отв.2406 10 Июля 16, 09:46

Есть у кого график зависимости Т кипения воды и давления от объема этой воды и объема свободного пространства в автоклаве? Похоже накачиваемые аппараты сильно расходятся с кассетными по этим цифрам.

gorby777, Отв.2407 22 Июля 16, 23:53

Вот и я созрел, чтобы делиться опытом.
Автоклав белорусский, 24л. Делал свиную тушёнку, кабачки в разных видах. Было даже попытался огурцы стерилизовать поначалу
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Всё, что описано ниже, не обязательно и может игнорироваться.
Технология противоречит заводской инструкции почти во всём.
1. Стерилизую на пару, воды 2-3л.
2. Специально содержимое не нагреваю, незачем. Только если предварительно требуется какая-то готовка.
3. Банки СКО перед укладкой не закатываю, только чуть прикатаю, легко от руки крышки проворачиваются. Твисты закручиваю неплотно, само потом прижмёт
4. Давление предварительно не накачиваю. Как раз наоборот - выворачиваю ниппель и жду когда пар пойдёт, потом заворачиваю назад.
5. Давление при 115-120 градусах у меня 0.15 - 0.17 МПа, не выше
6. После выключения нагрева и снижении давления до нуля (минут 20-40)снова выкручиваю ниппель. Как остынет чтоб можно было с плиты снять, вынимаю банки и дозакатываю.
7. Температуру измеряю китайским пирометром за $12.
Банки, крышки целы, продукт не портится. Чего и вам желаю!

Добавлено через 8ч. 32мин.:

Цитата — sobaka, 10 Июля 16, 09:46:
Есть у кого график зависимости Т кипения воды и давления от объема этой воды и объема свободного пространства в автоклаве? Похоже накачиваемые аппараты сильно расходятся с кассетными по этим цифрам.

Уравнение Менделеева-Клайперона для одного моля идеального газа
pV=RT, где R-постоянная величина, R = 8,31446 Дж⁄(моль∙К), p - давление, V - объём, T - температура в Кельвинах.
Следовательно, в вашем вопросе избыток неизвестных для конкретного ответа. К тому же заполненный водой автоклав при температуре воды 120 градусов просто не доходит до точки кипения (при рекомендуемом производителем давлении 0.45 МРа температура кипения воды свыше 150 градусов). Резюме: такого графика не существует. Зато существует i-s-диаграмма (график состояния водяного пара) и таблица, ей соответствующая. Погуглите, может поможет понять. Или приобретите пирометр на aliexpress.com

iurij.dedov, Отв.2408 24 Июля 16, 17:32

Цитата — gorby777, 22 Июля 16, 23:53:
Резюме: такого графика не существует. Зато существует i-s-диаграмма (график состояния водяного пара) и таблица, ей соответствующая. П

Согласен , готовый график вряд ли будет,
на своем клаве заметил такую особенность - если залить воды почти под крышку клава , то давление при выходе на режим гораздо выше чем когда воды в клаве пол-бака, приходится даже стравливать немного , иначе кришки коробит.
Обьясняю это тем что вода расширяясь при нагреве и создает это повышенное давление.
Если же залить клав водой полностью ( по кромку горла ) и нагреть , может даже порвать клав ( если клапана нет) , вода то несжимаема, а воздуха на место которго бы расширялась вода - нет , вот его и рвет.

arelaw1, Отв.2409 02 Авг. 16, 21:30

Цитата — gorby777, 22 Июля 16, 23:53:
4. Давление предварительно не накачиваю. Как раз наоборот - выворачиваю ниппель и жду когда пар пойдёт, потом заворачиваю назад.
5. Давление при 115-120 градусах у меня 0.15 - 0.17 МПа, не выше

Очень не плохая рационализация ,в борьбе в принципе не нужным лишним давления в емкости .
Тогда есть смысл заменить нипель, врезатием вместо него небольшой краника , пользоваться станет удобнее.

gorby777, Отв.2410 02 Авг. 16, 21:36

Цитата — arelaw1, 02 Авг. 16, 21:30:
Тогда есть смысл заменить нипель, врезатием вместо него небольшой краника , пользоваться станет удобнее

В моем доме находится магазин с запчастями для велосипедов, с ниппелями проблем нет https://forum.homedistiller.ru/Smileys/#l
Колпачок одеваем на карандаш - и пар нам не страшен

Кабабашко, Отв.2411 02 Авг. 16, 23:18

Добре, форумчане. Пару лет варю тушняк в стекле. Автоклав из газового балона. Налил 5 литров. Качнул атмосферку, разогрел, стерилизация. Выключил. Остыло. Хочется перейти на жестяную банку и электро. Планирую. В качестве донора 50л. Пивная кега, тэны 3*2, итр 250т, на крышке пердун, манометр, спиртовой термометр watt. Интересует: 1. Температурный режим для жестяной банки √9.370 гр. Лосятина в собственном соку. (Планирую добавлять коррагинан). 2.Конструктив системы охлаждения.(водяная рубашка). Спасибо.

Ihtiandr, Отв.2412 03 Авг. 16, 00:00

Кабабашко, а на куя каррагинан? Делаю периодически тушенку из лося в поллитровых твистах, ничего кроме соли, лука и перца не добавляю.

FOX65, Отв.2413 03 Авг. 16, 00:47

Цитата — Ihtiandr, 03 Авг. 16, 00:00:
на куя каррагинан

Чтоб пораньше уйти из жизни раком.

Кабабашко, Отв.2414 03 Авг. 16, 07:18

Народ желюку требует.

Ihtiandr, Отв.2415 03 Авг. 16, 07:35

Кабабашко, так вари бульон отдельно из костей и хрящей.

Кабабашко, Отв.2416 03 Авг. 16, 07:39

Костный вывариваю, часов по 10, добавляю 50грамм на 430 мяса. Осадок какой то со временем появляется, как хлопья. Размешаю- бульон мутный получается

FOX65, Отв.2417 03 Авг. 16, 07:44

Из лося или говядины и так хорошо желируется,правда в холодильнике только,в тепле тает.

Кабабашко, Отв.2418 03 Авг. 16, 07:54

В холодильнике да, хочется желюкен при комнатной температуре. Агар агар кто нибудь пробовал?

Добавлено через 19мин.:

На сайте pkc-format закатку для жестяной банки предлагают. Кто нибудь пробовал?

Вложения:

f1224bd672a38cebe5f866cfdd61e1db.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

f1224bd672a38cebe5f866cfdd61e1db.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ihtiandr, Отв.2419 03 Авг. 16, 09:15

Кабабашко, жестяная банка это конечно круто, но для себя вижу два минуса:
1. муторно закрывать.
2. не видно содержимое банки.

# Страница 122

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2420

FOX65, Отв.2420 03 Авг. 16, 09:17

Для себя стекло конечно лучше,а для бизнеса жесть,можно посылками отправлять.

Добавлено через 1мин.:

Хочу тоже жестянками попробовать,но банок не знаю где брать.

Ihtiandr, Отв.2421 03 Авг. 16, 09:21

FOX65, стекло тоже при нормальной упаковке прекрасно доедет.

FOX65, Отв.2422 03 Авг. 16, 09:25

Не я очкую.Вон пустые бутылки приходят,бывает битые.

Кабабашко, Отв.2423 03 Авг. 16, 09:26

Туристы желе в железяке просят. Вот и призадумался. Кто делает в жести, подсобите советами по терморежимам, норме закладки? Было бы здорово.

gorby777, Отв.2424 04 Авг. 16, 08:18

Цитата — gorby777, 22 Июля 16, 23:53:
Автоклав белорусский, 24л. Делал свиную тушёнку, кабачки в разных видах. Было даже попытался огурцы стерилизовать поначалу
Всё, что описано ниже, не обязательно и может игнорироваться.
Технология противоречит заводской инструкции почти во всём.
1. Стерилизую на пару, воды 2-3л.
2. Специально содержимое не нагреваю, незачем. Только если предварительно требуется какая-то готовка.
3. Банки СКО перед укладкой не закатываю, только чуть прикатаю, легко от руки крышки проворачиваются. Твисты закручиваю неплотно, само потом прижмёт
4. Давление предварительно не накачиваю. Как раз наоборот - выворачиваю ниппель и жду когда пар пойдёт, потом заворачиваю назад.
5. Давление при 115-120 градусах у меня 0.15 - 0.17 МПа, не выше
6. После выключения нагрева и снижении давления до нуля (минут 20-40)снова выкручиваю ниппель. Как остынет чтоб можно было с плиты снять, вынимаю банки и дозакатываю.
7. Температуру измеряю китайским пирометром за $12.
Банки, крышки целы, продукт не портится. Чего и вам желаю!

При очередном клавировании успешно опробовал "модификацию" описанной технологии. Мясо в банки укладываю плотно и до самого верха доливаю бульоном (предварительно отваренные кости и шкура, около 7 часов варил). Мясо уваривается, часть воды выкипает, в банке остаётся пустое место. Его нужно заполнить. Вместе с банками, заполненными продуктом, поставил банку с бульоном. По окончании клавирования доливаю этим бульоном банки до самого верха и закатываю.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — gorby777, 04 Авг. 16, 08:18:
поставил банку с бульоном

Бутылка была бы удовнее для доливания

FOX65, Отв.2425 04 Авг. 16, 08:46

У тебя не стерильная получается.

gorby777, Отв.2426 04 Авг. 16, 08:51

Цитата — FOX65, 04 Авг. 16, 08:46:
У тебя не стерильная получается

Не согласен. При обычной закатке несколько лет стоит консерва и готова к употреблению, а здесь нестерильно?

svarnoy, Отв.2427 04 Авг. 16, 17:42

Позвонил опять на "ТОКК", крышек нет. Нужно заказывать изготовление, срок изготовления ориентировочно месяц.

awa78, Отв.2428 04 Авг. 16, 17:57

svarnoy,Денис, я если что, буду ждать сколько треба..

Idzukiri, Отв.2429 04 Авг. 16, 18:15

Я тоже. Вроде бы "крышечный" сезон, но видимо не под наши запросы.

Владимир Викторович, Отв.2430 04 Авг. 16, 18:19

Цитата — gorby777, 04 Авг. 16, 08:18:
При очередном клавировании успешно опробовал "модификацию" описанной технологии

А в чём выигрыш от этой "модификации"?
Времени столько же ,если не больше,уходит.Выхлоп не увеличивается.Катать раскалённые банки тоже сомнительное удовольствие.В утилизации бульона? Но он бы и не выкипал ,если бы плотно закрывать.Честно,не вижу причин для нарушения технологии,от которой зависит здоровье.

svarnoy, Отв.2431 04 Авг. 16, 19:27

Предлагаю за неделю отписаться всем желающим получить крышки и сделать заказ.
Поехали.
1) awa78 200 штук.
2) mkabatov 200 штук.
3) Idzukiri 200 штук.
4) podarok24 100 штук.
5) серега Дворник 200 штук.
6) FOX65 коробка.
7) Серголег 200 штук.
0,8) pvn28 200 штук.
9) ARSi 200 штук.
10) Ihtiandr 500 штук.
100 штук возьму себе.
Итого 2800 штук, или 4 коробки.
Закрыто.

Idzukiri, Отв.2432 04 Авг. 16, 19:39

Если здесь по получению, а не в личку, то у меня "хотелка" не изменилась - 200 штук крышек твист-офф диаметром 82 мм под стерилизацию с контролькой качества стерилизации. Твистом под пастеризацию весь город завален.

svarnoy, Отв.2433 04 Авг. 16, 19:43

Хоть в личку, хоть так.

серега Дворник, Отв.2434 04 Авг. 16, 22:33

А я где?
200 возьму.

FOX65, Отв.2435 05 Авг. 16, 06:15

Меня не забудь Денис,коробку я хочу.

gorby777, Отв.2436 05 Авг. 16, 08:13

Цитата — Владимир Викторович, 04 Авг. 16, 18:19:
А в чём выигрыш от этой "модификации"?
Времени столько же ,если не больше,уходит.Выхлоп не увеличивается.Катать раскалённые банки тоже сомнительное удовольствие

Вот как раз выигрыш во времени: закатывать начинаю через полчаса после выключения газа. А при обычной закатке "раскалённые" банки не мешают?
Впрочем описанное

Цитата — gorby777, 22 Июля 16, 23:53:
не обязательно и может игнорироваться

Мне удобно.
А вот

Цитата — Владимир Викторович, 04 Авг. 16, 18:19:
Честно,не вижу причин для нарушения технологии,от которой зависит здоровье

Честно говоря, не понял причин беспокоиться о здоровье. Готовлю для своей семьи.
100 минут при 120 градусах, выдержка неделю на подоконнике балкона при 30 градусах - вполне достаточная забота о здоровье. Да и употребляется продукт в течение полугода.
Остальное - паранойя

Добавлено через 17мин.:

Цитата — Владимир Викторович, 04 Авг. 16, 18:19:
зависит здоровье

Маринование грибов - во много раз опаснее для здоровья. А народ-то и "не знает", маринует - и ест.

FOX65, Отв.2437 05 Авг. 16, 08:50

gorby777,все имеет место быть,но прелесть автоклава в простоте приготовления.Закрыл банки,сварил,достал.
Твой процесс относится к пастеризации,но я не говорю,что они не будут хранится,будут конечно.
Горячие банки трогать то не рекомендуют,а закатывать так в ежовых рукавицах надо.

gorby777, Отв.2438 05 Авг. 16, 08:59

Цитата — FOX65, 05 Авг. 16, 08:50:
gorby777,все имеет место быть,но прелесть автоклава в простоте приготовления.Закрыл банки,сварил,достал.
Твой процесс относится к пастеризации,но я не говорю,что они не будут хранится,будут конечно.
Горячие банки трогать то не рекомендуют,а закатывать так в ежовых рукавицах надо.

Пастеризация или стерилизация - это прежде всего температура и время.
Вы знаете, я технарь до мозга костей. Всю жизнь руководствовался знаменитым правилом "утверждение требует подтверждения".
А то ведь совсем по-американски - "моё мнение есть доказательство".
Почему нельзя трогать горячие банки?
Неудобств при закатке банок не почувствовал - обычные спилковые пятипальцевые перчатки, 80р в магазине.

Добавлено через 30мин.:

Цитата — FOX65, 05 Авг. 16, 08:50:
прелесть автоклава в простоте приготовления

Основные неудобства (для меня) - срыв некоторых крышек СКО при остывании, необходимость из-за этого долго ждать остывания.
Может это от небольшого опыта, но каждый решает сам, "сколько воды наливать в бассейн перед прыжком". Удачи!

Добавлено через 8мин.:

Цитата — Владимир Викторович, 04 Авг. 16, 18:19:
Но он бы и не выкипал ,если бы плотно закрывать

Выкипает ровно столько, сколько выкипает у банки, плотно закрытой крышкой твист. По другому быть не может, физика процесса одна

Владимир Викторович, Отв.2439 05 Авг. 16, 14:53

Цитата — gorby777, 05 Авг. 16, 08:59:
Выкипает ровно столько, сколько выкипает у банки, плотно закрытой крышкой твист. По другому быть не может, физика процесса одна

Да?! Как скажешь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/13/20583.241675.jpg
U2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Внутренний объём (до краёв,всклень)440 миллилитров. И сколько сюда можно добавить бульона,по твоему?

# Страница 123

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2440

iurij.dedov, Отв.2440 05 Авг. 16, 16:14

При водяной стерилизации уж очень долго идет процес остывания клава, надоело мне это ждать по пол дня,решил ускорить , приделав рубашку водяного охлаждения.
Вот теперь то что надо, 40 мин и клав со 115* охлаждается до 50*, при которой произвожу выгрузку и загрузку следующей партии.
Охлаждать можно и быстрее , но боюсь банки полопают.

Вложения:

333.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Серголег, Отв.2441 05 Авг. 16, 21:05

Цитата — svarnoy, 04 Авг. 16, 19:27:
Предлагаю за неделю отписаться всем желающим получить крышки и сделать заказ.
Поехали.

200 твистов готов оплатить,пересыл почтой.

svarnoy, Отв.2442 05 Авг. 16, 21:12

Серголег,
Хорошо.

Амиго 28, Отв.2443 06 Авг. 16, 03:05

Купил себе машинку по закручиванию жестяных банок .Заказал банки.Пошел стрельнул кабасика)))).Разложил его по банкам,где одного а где с кашами и все это положил в ПВК от Димы Того Самого.Покипятил банки 5 часов и вуаля.Охрененная тушенка в жестянке.

Добавлено через 3мин.:

При работе с жестянкой-давление не требуется.Можешь варить хоть в кастрюле.

svarnoy, Отв.2444 06 Авг. 16, 10:57

Амиго 28, ты видать сгущенку в детстве не варил, раз такое советуешь.
Только с противодавление варится банка.

Амиго 28, Отв.2445 06 Авг. 16, 12:09

svarnoy,

Ещё раз объясни ?Я не понял.
Ем тушенку и все кто меня окружает.Друзья просят с собой на охоту взять-и мы с твоих слов её едим сырой?

svarnoy, Отв.2446 06 Авг. 16, 12:59

Амиго 28, если банку консервы закрытую поставить вариться, то она бабахнет здорово.
У меня банка с "свинина с перловкой" взорвалась однажды.

Амиго 28, Отв.2447 06 Авг. 16, 14:21

svarnoy,

Ну Че ты говоришь то?
Я говорю-я с тысячу банок дичи уже сварил.
Всяко разно.И с кашами и чистое мясо.Полные-неполные.
Веришь нет-не одной банки не разорвало.
Чуть совсем дуются и при охлаждении в момент ровные становятся.А охлаждение длится 20-30 мин.

svarnoy, Отв.2448 06 Авг. 16, 19:34

Амиго 28,
Расскажи по подробнее процесс, как закатываешь, сколько и как варишь.
Чудес не бывает.

pvn28, Отв.2449 06 Авг. 16, 20:42

svarnoy, меня запиши, пожалуйста, на 200 крышек.

Амиго 28, Отв.2450 07 Авг. 16, 05:08

svarnoy,

Тут без чудес)))
Включаю нагрев воды в кастрюле и закладываю банки с крышками на кипение(пустые).Дальше это работает как поточная линия,в зависимости от объёма продукта.Вода все время кипит.Банки минут 20-30 обеззараживаются .
Вытащил партию банок на закладку-новую партию поставил обеззараживаться.
По рецепту закладываю в банки мясо или мясо-каша.
Банки набиваю под крышку до верху.Чуть даже больше.При закрутке крышка сдавливат лишнее но в банке почти не остаётся пустот.
Все.Закрутил весь продукт и кидаю в ПВК (его заблаговременно включил и нагрел до кипения)).Обрати внимание-ПРОСТО КИДАЮ.Банки валятся на дно и начинается варка.Варю 5 часов.Далее быстрое охлаждение.Минут 20-30.Вот весь секрет.

Добавлено через 2мин.:

Вес банки на выходе 300-350 гр

svarnoy, Отв.2451 07 Авг. 16, 10:37

Амиго 28, Там за 5 часов от мяса чего нибудь остается?
А банки зачем пустые варишь? Зачем пустые в кастрюле, а полные в ПВК, в ПВК кипение другое что ли.
Ладно, это так.
Банки закатаные взрываются это факт, почему у тебя не взорвались загадка.

Амиго 28, Отв.2452 07 Авг. 16, 10:52

svarnoy,
Опушу те вопросы-они не о чем.
А банки не взорвались а правильно НЕ ВЗРЫВАЮТСЯ.
Так как закатал с тысячу и естественно не за раз и два.Хотя ПВК позволяет и более за раз-это тоже своего рода ответ на вопрос.

71lelik, Отв.2453 07 Авг. 16, 11:21

Амиго 28, чего-то страшновато......
Ну пустые жестянки кипятить - понятно - стерилизация.А вот само приготовление продукта вызывает сомнения.ж
Все книжки и рецепты получается нафиг не нужны? Сомневаюсь, однако.
А ты на анализ сдавал свою продукцию? На предмет возникновения спор там всяких....
Так, для интереса.... и самоуспокоения?

Амиго 28, Отв.2454 07 Авг. 16, 11:29

71lelik,

В чем отличие от стекла?

Добавлено через 2мин.:

Точно также заливаю отварным бульоном и также варю.
Споры,если они есть -они и при 130-140' выживут,если не варить при этой температуре часа 3-4

iurij.dedov, Отв.2455 07 Авг. 16, 14:05

Цитата — Амиго 28, 07 Авг. 16, 11:29:
Споры,если они есть -они и при 130-140' выживут,если не варить при этой температуре часа 3-4

20 лет назад в мединституте изучал микробиологию, патогенных микробов выживающих при такой Т она не знала, может действительно такие микробы теперь появились,

пожалуйста , дайте пруфы .

Амиго 28, Отв.2456 07 Авг. 16, 15:50

iurij.dedov,
Сейчас не дам,читал это раннее и не сохранил для себя информацию.Там заостряли внимание не на микробах а на спорах определённого вида микробов.Именно споры могут в дальнейшем ожить.Если будет банка хранится при комнатной температуре .

iurij.dedov, Отв.2457 07 Авг. 16, 16:13

Цитата — Амиго 28, 07 Авг. 16, 15:50:
Там заостряли внимание не на микробах а на спорах определённого вида микробов.

Существование термостойких микробов никто и не отрицает, но для нас опасность представляют именно Патогенные Микроорганизмы, которые в стандартных условиях стерилизвции не выживают ни какой форме.

svarnoy, Отв.2458 07 Авг. 16, 16:44

iurij.dedov, при 120С погибает действительно не все, выше греть нельзя, жир начнет менять цвет и пригорать.
На заводах после клавирования выборочные образцы отправляют в лабораторию на прорастание флоры, после чего делают выводы о продукте, на реализацию или утилизацию.
Это описано в книге "Гусаковский 3.П., Очкин В.А. - Технология и оборудование мясоконсервного производства" 61 года издания.
Её тут называют книга для "ПТУшников", с подачи человека первым выложившим эту великолепную книгу здесь.

ARSi, Отв.2459 07 Авг. 16, 17:23

svarnoy, пожалуйста, меня запиши на 200 крышек.

# Страница 124

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2460

Ihtiandr, Отв.2460 07 Авг. 16, 18:09

svarnoy, меня тоже на крышки для стерилизации запиши. штук 500

svarnoy, Отв.2461 07 Авг. 16, 19:00

Всех записал. Хочу напомнить, что крышки именно для стерилизации, с плотным уплотнителем, и с "кнопкой".

Ihtiandr, Отв.2462 07 Авг. 16, 19:45

svarnoy, Когда, куда и сколько денег слать?

svarnoy, Отв.2463 07 Авг. 16, 20:16

Цитата — Ihtiandr, 07 Авг. 16, 19:45:
Когда, куда и сколько денег слать?

В четверг посмотрим общее количество крышек которое нам нужно, прикинем и скорректируем к коробкам заводским в которых по 700 штук, я им скину письмо с заказом и предоплатой.
Потом каждому в личку напишу номер карты для оплаты, в ответ нужны будут сведения для доставки, доставка ДЛ или почтой России, пока вроде так. Обсуждаемо всё.

Ihtiandr, Отв.2464 07 Авг. 16, 21:05

svarnoy, цена примерно какая будет?

svarnoy, Отв.2465 07 Авг. 16, 21:16

Цитата — Ihtiandr, 07 Авг. 16, 21:05:
цена примерно какая будет?

"в коробке 700 штук, цена 50 евро в рублях на день покупки за 1000 штук.
Или )74,21(на 02.06.16)х50)\1000=3,71 рубля за крышку или 3,71х700=2597 рублей за коробку."
Это я писал чуть более месяца назад, от курса зависит в общем, плюс доставка.

Ihtiandr, Отв.2466 07 Авг. 16, 21:17

svarnoy, ну тогда( если потребуется для формирования заказа) я и коробку возьму.

Idzukiri, Отв.2467 07 Авг. 16, 22:02

svarnoy, меня вычеркни из второго номера, а то я дважды в списке.
И FOX65 с днюхой! Всех благ!

svarnoy, Отв.2468 07 Авг. 16, 22:09

Idzukiri, Поясни пожалуйста. Где есть еще список с покупкой крышек.

awa78, Отв.2469 07 Авг. 16, 22:51

svarnoy, Денис, я смотрю без количества...мне 200...если что то могу и больше забрать. .

svarnoy, Отв.2470 07 Авг. 16, 22:53

awa78, поправил.

mkabatov, Отв.2471 08 Авг. 16, 13:12

Цитата — svarnoy, 07 Авг. 16, 22:53:
"в коробке 700 штук,

привет, а можно меня тоже в список на крышки?
200 крышек.

Кабабашко, Отв.2472 08 Авг. 16, 21:10

Где можно за крышку почитать, то же интересно. Использую ско 82 елабуга.

Idzukiri, Отв.2473 08 Авг. 16, 22:03

Это крышка под банки "твист-офф" 82-го диаметра для стерилизации.

FOX65, Отв.2474 09 Авг. 16, 05:19

Цитата — Кабабашко, 08 Авг. 16, 21:10:
Где можно за крышку почитать

http://www.tokkcompany.ru/products/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tokkcompany.ru/products/>

Newocelot, Отв.2475 09 Авг. 16, 14:43

Чем отличаются крышки для пастеризации от для стерилизации ?

Ihtiandr, Отв.2476 09 Авг. 16, 15:16

Newocelot, отличаются составом пластизоля и предназначены для использования при разных температурах.

француз, Отв.2477 09 Авг. 16, 15:54

Позавчера вскрыл банку годовалои тушенки в стекле,которая ко всему и 2 недели парилась в багажнике.+30,и более.
Жыв,здоров!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ИМХО-ну их нафиг,эти жестянки.Засношался с теми,когда закатывал и автоклавил.тут не так закатка банку схватила-брак трудно увидеть(следы жыра в клаве,и немного по более втянутое дно)-уже не герметично,там ржавчина на шве-ваще капец.

sobaka, Отв.2478 12 Авг. 16, 17:02

Цитата — svarnoy, 07 Авг. 16, 10:37:
, Там за 5 часов от мяса чего нибудь остается?

Он без давления варит, ему деваться некуда. Споры ботулы гибнут в этом случае как раз за 5 часов. В автоклаве при 120 экспозиция 15 минут.

Motto, Отв.2479 15 Авг. 16, 14:36

Кто нибудь имел дело с вот этим?
http://avtoklav-bravo.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav-bravo.ru/>

# Страница 125

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2480

svarnoy, Отв.2480 15 Авг. 16, 14:44

Motto, Это скороварка доделанная, ТТХ нету одна реклама. Скорее всего клапан подрывной у нёё на 0,8-0,9 бара, рабочее давление 0,5-0,7 бар.
Я не смог найти и купить в Русскоязычном интернете скороварку с рабочим давлением бар.
Не связывайся.

Алекс Будка, Отв.2481 16 Авг. 16, 02:25

Привет автоклавщики!Давно присматривался к автоклаву-вкус тушенки СССР, консервированная рыба и пр.
Стал обладателем клава Малыш-газ-нерж. О замудренной инструкции уже писали-тему осилил до конца.
Клав 22 литра для газа или костра с касетой для банок,термометр,манометр,выпускной клапан на 2,5 бар.
Наступило время для испытаний.купил говядины,свинины, 0,5л банки-крышки ско, ну и приступил.
Делал все по инструкции к клаву.Помыл банки крышки,нарезал мясо,на дно листик лаврушки,3горошка перца.Мясо посолил,разложил по банкам.2-3см до крышки пустого места. Закатал, начал загружать в кассету. Кассета-2 блина из нержи, плюс 2 листа резины 3мм. Банки в два ряда,как пишет производитель клава, поставить не удалось-соскальзывают при затяжке кассеты. Пришлось вырезать из плотной ткани прокладку. Стянуть удалось. Ладно, ставлю клав на плиту,кассету с банками в него,заливаю воду чуть выше верхней пластины, накрываю крышкой,заварачиваю болты,зажигаю газ-жду.
При проверке пред.клапана изготовитель рекомендует проверить его на залипание-поворот ручки,щелчок-ну типа исправен. И я проверяю щелк-щелк и пластиковая ручка, пружинка и прочие потроха в руке. Грустно... подрываюсь в магаз-покупаю клапан фирмишный,но на 3 бар. Ставлю клапан-поехали. Все как по инструкции. Время на разгон до 120 около 3х часов-горелка на плитке слабая. Далее 60 мин.120гр. 2бар давление. Затем медленный слив через вентиль с жиклером- в общем весь процесс по инструкции. При сливе отчетливый запах тушенки, в клаве следы жира. Достаю кассету-из под некоторых крышек сифонит тушеночный сок. Че делать? Пробовать, читать разбираться. Но тушенка получилась об'едение!
Дубль 2-после первого дубля из термометра потекло масло, он биметалл и всосал каким-то образом масло из гильзы, а манометр вообще заклинило-короче китайское говно, благо в запасе чудом оказался манометр на 16 бар и раб.температурой 160гр.
Решил попробовать вариант-как уже тут писали- догнать воду до 100 гр. При открытом клапане,в общем связь с атмосферой-потом закрыть и ждать 120гр. Но давление при этом будет 1 бар.
Банок 1 ряд 6 шт. После выключения газа дал еще постоять 30 мин-затем стравливал давление еще медленнее. Вытаскивал кассету при 80 градусах. Итог-только 3 банки с вакуумом,остальные без. Вакуум определял постукиванием пальцем по крышке-где герметично,там стук совершенно другой-звоньче как бы.соответственно после полного остывания банок. В этот раз в клаве чистота,без жира и запаха-но почему-то опять не получилось.
Что делать? Может не стравливать вообще-оставить остывать так? Но зачем тогда кассеты?
Может предварительно разогревать банки с мясом в микроволновке, затем закатывать?
Твист офы использовать не хоцца-продаваемые скорее всего для овощей.
С пред.давлением? Тож эксперементировать страшно. Этот клав не для него. Хотя можно попробовать поставить клапан на 6_8 бар, залить воды отнести подальше в огород и качать давление до...взрыва клапана или клава. В общем то вопросов много, но тут наверняка есть пользователи именно таких агрегатов, может они подскажут что да как?
Зарание спасибо и сорри за много букафф.

Ihtiandr, Отв.2482 16 Авг. 16, 12:32

svarnoy, как успехи с заказом?

svarnoy, Отв.2483 16 Авг. 16, 13:11

как успехи с заказом?
Только что забрал 4 коробки.
Кто заказывал крышки, отпишите в личку ФИО, адрес доставки, чем отправить почтой или ДЛ.
Крышки цвет золото, стерилизация, с кнопочкой.
10441,20 рублей за 2800 штук получилось.

Вложения:

IMG_20160816_130345.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ihtiandr, Отв.2484 16 Авг. 16, 13:36

svarnoy, отправил координаты в ЛС

iurij.dedov, Отв.2485 16 Авг. 16, 14:59

Цитата — Алекс Будка, 16 Авг. 16, 02:25:
Хотя можно попробовать поставить клапан на 6_8 бар, залить воды отнести подальше в огород

Зачем в огород,
достаточно залить воды под венец, поставить в ванну ( что бы не залить квартиру если клав лопнет) и закачать воздух до 8 атм.от компрессора .
Если выдержит - значит все нормально. если бракованный - то по швам засифонит, чтобы уж прямо буквально лопнул - то вряд ли , у меня мой клав из баллонов из под фреона , толщина стенки 1.2 мм , 8 атм держит уверенно.

Вакуум под крышкой - если вы не прогревали содержимое банки до закатки то вакуума не будет. Что бы он гарантированно образовался нужно прогреть банку с уложенным мясом до 50-608С , потом закатат, и в клав.
Это относится к банкам СКО.
Если твист - то в них ваккум образуется автоматически ,крышка работает как клапан, при нагреве воздух расширяется и выходит из закрытой банки,( а иногда и вместе с содержимым банки) при охлаждении крышшка прижимается.

Алекс Будка, Отв.2486 16 Авг. 16, 16:06

Юрий дедов спасибо за консультацию. Да действительно попробую подогреть содержимое.
А на счет давления, как только прикуплю клапан, обязательно испытаю. Просто я чего-то думал,что клав может раскрыть как газовый баллон от нагревания, но скорее всего лопнет шов-в общем поглядим.

Добавлено через 20мин.:

Да,совсем забыл, сегодня побегал по рынку в г.Малоярославец. Калужская обл. И спрашивал твист под стерилизацию под 120гр. Продавцы делали соответственно удивленные лица-а что и такие есть?
Ну они продавцы,чего с них взять...

iurij.dedov, Отв.2487 16 Авг. 16, 21:34

Цитата — Алекс Будка, 16 Авг. 16, 16:06:
Просто я чего-то думал,что клав может раскрыть как газовый баллон от нагревания, но скорее всего лопнет шов-в общем поглядим.

Ну , по внешнему виду ваш клав сделан на уровне, явно не самоделка гаражная.
Думаю все там нормально будет, и с преддавлением он тоже выдержет, а нагрев до 120*С для нержавейки это как слону дробина.
Но лично я бы все же сначала все же испытал на 7-8 атм.
Но обязательно налейте воды по самое горлышко,так безопаснее.

Алекс Будка, Отв.2488 16 Авг. 16, 23:40

Да, клав изготовлен в заводских условиях на Украине,конторой Сормат кажется.печать ОТК и роспись приемщика.Сделан добротно.Но все равно я уже думаю о доработке-перевод на ТЭН с автоматикой и врезку гильзы для датчика по центру крышки вместо имеющейся там ручки.По центру дисков кассеты отверстия 30мм-можно датчик до цента клава опустить или до дна. Но кол-во банок тогда будет 12 вместо 14. Да и это может быть и лучше,т.к.при затягивании гает диски немного деформируются и середку с отверстием немного приподнимает.значит там,скорее всего,банки плохо прижимает.
Т.к.мясо кончилось-то экспериментировал на прошлой неудачной тушенке.
Вскрыл крышки,протер горла банок,поставил в СВЧ на разогрев.
Пока грелись банки,налил в клав воды,включил на прогрев.
Разогрел банки градусов до 50-держать рукой горячо.
Закатал,уложил в кассету-вода в клаве тож около 60.
Загрузил,долил горячей воды до покрытия кассеты,закрыл крышку,открыл клапан.
Дождался интенсивного кипения,температура 100,из клапана валит пар.
Закрыл клапан,дождался -температура 122,гильза маленькая над водой,скорее всего вода точно была 120, давление чуть больше 1 бара.
Выдержал 1 час, выключил газ и чутка приоткрыл кран сброса внизу клава.
Давление упало до 0,температура до 100 в течении 30 мин.
Открыл клав, достал кассету-вода прозрачная без запаха тушенки.
Сок в одной из банок бурлит-в других тишина,только сок колышит чутка-банка встала криво и скорее всего ей капут-насосалась, шипения через край не видно.
В общем оставил все это дело остывать.
Конечно о вкусовых качествах вторичной тушенки речи не идет,но надо ж на чем-то потренероваться.
Сок на вид прозрачный и слегка темноват-скорее всего подгар.

Motto, Отв.2489 17 Авг. 16, 08:48

Коллеги, присоветуйте пожалуйста автоклав с дном под индукцию.
Такие вообще существуют в природе?
И еще вопрос.
Как вы проверяете закатанные крышки на герметичность?
С соками и компотами всё просто, перевернул и глядишь, сосет воздух или нет.
А тушенку как проверять?

Владимир Викторович, Отв.2490 17 Авг. 16, 09:24

Цитата — Motto, 17 Авг. 16, 08:48:
А тушенку как проверять?

После остывания крышка должна быть вогнута.На твистах это хорошо видно.

Motto, Отв.2491 17 Авг. 16, 09:34

Это понятно.
Я имел в виду проверку до начала процесса.

Алекс Будка, Отв.2492 18 Авг. 16, 22:20

В общем получилось с ско, почти. Из 12 банок 4 без вакуума. В расстроенных чувствах взял 1 банку и закатал ее твист офом с изображением огурцов. Посмотрел, вроде пластизол твердый. Оставил около 2х см воздуха между мясом и крышкой. Поставил в клав, налил воды чуть выше банки. Дождался 100 гр. и пара из клапана. Закрыл, дождался 120 гр. и 1 бара, подержал часок. Потом тихонечко стравил давление до 0 и оставил открытым клапан до полного остывания. И о чудо ! Присосало капитально. Следов шкуры пластизоля не видно. Подсоса нет,вони в клаве нет. Завтра буду вскрывать!

svarnoy, Отв.2493 18 Авг. 16, 22:40

Не совсем понятно, зачем вообще в 21 веке использовать СКО крышку\банку для домашнего тушнякоприготовления.

Алекс Будка, Отв.2494 18 Авг. 16, 23:01

Эх, если б я раньше нашел этот форум, то некоторых ошибок можно было бы избежать.

Добавлено через 4мин.:

Вообще раньше и не знал как крышки называются, ну крышка и крышка с замком или под закаточный ключ. А тут твист офф, да еще и под стерилизацию. Спасибо обитателям форума,много полезного для себя узнал!

palytche, Отв.2495 19 Авг. 16, 11:53

Моё почтение кулинарам! принимайте в вашу песочницу.. скурил всю ветку и пока делаю свою клаву размышляю над способом (пар-вода) готовки.. наверное сделаю универсал. бак нержа стенка 4мм

svarnoy, Отв.2496 19 Авг. 16, 13:03

palytche, Если делать банки "твист оф", без противодавления, то наверно лучше на пару. Нет градиента температур по высоте клава.

palytche, Отв.2497 19 Авг. 16, 19:03

svarnoy, ну мы же в 21 веке живем...я то же склоняюсь к паровому методу, но вдруг кум, сват и т.д. попросит по пользоваться... так что думаю не помешает универсальность..
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Newocelot, Отв.2498 19 Авг. 16, 20:50

Простите если не совсеи в тему
- где взять крышки под советские 5-литровые банки ( широкое горло ) ?

iurij.dedov, Отв.2499 19 Авг. 16, 22:18

Цитата — Newocelot, 19 Авг. 16, 20:50:
Простите если не совсеи в тему
- где взять крышки под советские 5-литровые банки ( широкое горло ) ?

у антикваров [Улыбающийся]

# Страница 126

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2500

svarnoy, Отв.2500 19 Авг. 16, 22:20

palytche, Если с паром не справятся "родственники" то нечего им вообще давать такой сложный аппарат.

iurij.dedov, Отв.2501 19 Авг. 16, 22:20

Цитата — palytche, 19 Авг. 16, 19:03:
svarnoy, ну мы же в 21 веке живем...я то же склоняюсь к паровому методу, но вдруг кум, сват и т.д. попросит по пользоваться... так что думаю не помешает универсальность..

правильно думаете,мой то же универсальный.

Кабабашко, Отв.2502 21 Авг. 16, 07:47

Господа форумчане, подскажите пжл температурный режим для солений. Банка 0,7, крышка ско, содержимое помидорки, огурчик, лучок, в собственном соку. Спасибо.

Robohim, Отв.2503 21 Авг. 16, 10:32

Newocelot, у нас такие крышки на рынке продают. Твисты. Думаю они и у вас есть.

Newocelot, Отв.2504 21 Авг. 16, 14:16

Твисты и у нас на рынке продают
Но банки-то не твисты......

Robohim, Отв.2505 21 Авг. 16, 20:29

Если кому интересно. Такие крышки нашел сегодня в магазине Пятерочка. На крышках написано что подходят для стерилизации. У кого есть такой магазин - могут зайти посмотреть.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/21/33200.276531.jpg
Imag1760. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/21/33200.276532.jpg
Imag1761. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ihtiandr, Отв.2506 23 Авг. 16, 10:28

svarnoy, когда примерно крышки ожидать?

юрьевич, Отв.2507 23 Авг. 16, 13:10

Цитата — Robohim, 21 Авг. 16, 20:29:
Если кому интересно

Пользовал такие. Нормальные крышки. Пластизоль тогда не скользкий был, как сейчас не знаю. Супруга либо ножом поддевала крышку,либо ко мне приставала. Потом ключ ей купил (с надеждой что приставать не будет, но он крышки уродовал). Затем приобрёл в ЗУИ ТОКК коробку и проблема рассосалась. Всё таки как много зависит от пластизоля.
Ребята внесли скользящие добавки в пластизоль и вуаля - открываются легко. Первое время даже сам удивлялся.

svarnoy, Отв.2508 23 Авг. 16, 19:51

Цитата — Ihtiandr, 23 Авг. 16, 10:28:
когда примерно крышки ожидать?

Отправляю потихоньку, на той неделе 4 посылки почтой отправил. на этой постараюсь всем отправить.

Idzukiri, Отв.2509 23 Авг. 16, 20:29

Цитата — svarnoy, 23 Авг. 16, 19:51:
Отправляю потихоньку

Спасибо еще раз, уже получил.

крутой Сэм, Отв.2510 26 Авг. 16, 00:27

Ребята подскажите в чем косяк. Накачал 1,5 бара стал греть , давление поднялось на 4,2 бара а температура всего 101 градус......Автоклав из 50 литровой кеги замер производил через гильзу на боковой стенке ртутным лаб.термометром.

svarnoy, Отв.2511 26 Авг. 16, 07:58

Цитата — крутой Сэм, 26 Авг. 16, 00:27:
давление поднялось на 4,2 бара а температура всего 101 градус

Так и должно быть. Грей дальше, поднимется температура и давление.
Термометр обязательно в жидкости, выше тэна.

Немо, Отв.2512 26 Авг. 16, 08:56

Цитата — крутой Сэм, 26 Авг. 16, 00:27:
Ребята подскажите в чем косяк

когда нагрееш до 120 то давление может и до 6 бар подняться. чем меньше воздуха в клаве тем меньше даю противодавление ,достаточно и 0.8 бар. Если крышки будут вогнуты во внутрь значит противодавление большое

крутой Сэм, Отв.2513 26 Авг. 16, 19:52

Получается я слишком много Накачал предварительно давления?либо меньше делать закладку банок что бы увеличить воздушный карман? Больше 4 с копейками баров в пивную кегу очкую давать да и весь ют пересмотрел у всех 4 бара 4,5 бара говорят воду под крышку в банку загоняет так что 6 7 8 9 бар для стекло банки не есть ГУД....Наверно уменьшить закладку увеличится карман воздуха. Вобщем-то буду пробовать Спасибо ребята!

Немо, Отв.2514 26 Авг. 16, 22:14

крутой Сэм,
правильно думаеш.
сколько рядов банок в клаве?
не замерял сколько от верхней банки до крышки клавы?

крутой Сэм, Отв.2515 26 Авг. 16, 22:59

2 ряда литровых банок по 8 шт. В ряду плюс 4 банки горизонтально общая 20 шт. Получается если 2-3 см. воды над банками то кега полна полнехонька воздушный карман тока горловина 15 см. при диаметре 27 воздуха литра 3 не больше 5-6 качков велонасосом и 1,5 бара нагнетается....

Немо, Отв.2516 27 Авг. 16, 00:01

значит убираеш горизонтальные и будет как раз нормально
а чё в литровых катаеш?

крутой Сэм, Отв.2517 27 Авг. 16, 08:07

Жадность....но теперь понял буду 0,5 пробовать. И что сколько первоначального давления дать? 0,8 или 1,5 бара?

Немо, Отв.2518 27 Авг. 16, 13:55

0,7-0,8 бар а там посмотриш какое будет давление при 120 град.

FOX65, Отв.2519 27 Авг. 16, 15:14

Цитата — Немо, 27 Авг. 16, 00:01:
а чё в литровых катаеш?

Цитата — крутой Сэм, 27 Авг. 16, 08:07:
Жадность.

# Страница 127

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2520

крутой Сэм, Отв.2520 27 Авг. 16, 21:44

FOX65 Вот именно Ваш совет для меня самый информативный! Обращаешься за помощью и тут же кто нить да и хочет подъе....ь ты профессором наверно родился? Или тоже к кому нибудь за советом обращался? Хотя набирай таким образом посты ты не первооткрыватель в этой области...

awa78, Отв.2521 27 Авг. 16, 21:46

svarnoy, Денис, крышки дошли...спасибо...

FOX65, Отв.2522 27 Авг. 16, 21:50

Цитата — крутой Сэм, 27 Авг. 16, 21:44:
Хотя набирай таким образом посты

Зачем мне посты?

Немо, Отв.2523 27 Авг. 16, 22:07

Цитата — крутой Сэм, 27 Авг. 16, 21:44:
и тут же кто нить да и хочет подъе....ь ты

А я тебя и не п.....л просто спросил какую продукцию закатываеш в лит. банки

FOX65, Отв.2524 27 Авг. 16, 22:12

Цитата — Немо, 27 Авг. 16, 22:07:
какую продукцию закатываеш в лит. банки

Жадность,чего не понятного?

Немо, Отв.2525 27 Авг. 16, 23:24

Цитата — FOX65, 27 Авг. 16, 22:12:
Жадность

у нас такое не растёт поэтому рецепта не знаю

крутой Сэм, Отв.2526 27 Авг. 16, 23:52

какую нахрен жадность вы чё прикалываетесь?

Немо, Отв.2527 27 Авг. 16, 23:58

Цитата — крутой Сэм, 27 Авг. 16, 21:44:
FOX65 Вот именно Ваш совет для меня самый информативный! Обращаешься за помощью и тут же кто нить да и хочет подъе....ь ты профессором наверно родился? Или тоже к кому нибудь за советом обращался? Хотя набирай таким образом посты ты не первооткрыватель в этой области...

это как понять?

крутой Сэм, Отв.2528 28 Авг. 16, 22:31

Ну! Ты НЕМО а я пишу FOX65ваш совет и тд и тп или два Ника у одного? Короче хорош, по косяку с клавой понял спасибо за совет.С уважением!

FOX65, Отв.2529 28 Авг. 16, 22:56

крутой Сэм,дак чего в литровых банках катаешь,мясо?
Я больше 0,7 мясо не варю,лопают падло большие.0,5 не разу не лопали.

svarnoy, Отв.2530 28 Авг. 16, 22:59

FOX65, Не вари мясо, в больше чем 0.5 банках, не прогреваются они за рекомендованное время.
С возвращением.

FOX65, Отв.2531 28 Авг. 16, 23:04

Мне в 0,5 нравится,но я с дуру дохрена купил банок 0,72.

Добавлено через 2мин.:

0,5 уже по 15р продают,охренеть прошлый год рублей 5ть были.

svarnoy, Отв.2532 28 Авг. 16, 23:08

Цитата — FOX65, 28 Авг. 16, 23:04:
по 15р

У нас по 15 под закатку банки, под твист оф не покупал ещё в этом году.

FOX65, Отв.2533 28 Авг. 16, 23:15

Мне продавец крышек-банок сказал,что крышки которые ты нам купил даже с доставкой дешево получились.У него вроде 12р.Не помню точно.

svarnoy, Отв.2534 28 Авг. 16, 23:25

FOX65, С учетом доставки вышло около 4,8 рубля\штука для тех кто коробку заказывал, и 7,5 рублей для тех кто 100 штук брал.
Для тех кто получит 200 крышек доставкой ДЛ возможно получится дороже.
Ждём пока они отпишут, только вчера им отправил.

FOX65, Отв.2535 28 Авг. 16, 23:34

Мои Москву покинули сегодня,наверное завтра-послезавтра приедут.

крутой Сэм, Отв.2536 29 Авг. 16, 13:05

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 29 Авг. 16, 01:56:
крутой Сэм,дак чего в литровых банках катаешь,мясо?

Весной в марте купил циплят 50 штук думал часть сдохнет часть выживет ну буду рубить потихоньку по мере надобности а они сцуко не сдохли ...! А кормить 50 голов которые весят по 4-5 кило накладно. Вес не набирают а жрут как в прорву. Вот рубанул 5 штук 20 банок закатал по литру а многих ньюансов не знал.. Теперь хз что с ними делать сколько хранится будит? поставил в холодильник (у меня 28 кубовый) -6*с . В конце недели попробую 16 банок соответственно карман воздушный увеличится и поменьше первоначального давления дам.

FOX65, Отв.2537 29 Авг. 16, 14:08

крутой Сэм,на крышки поглядывай периодически,если не вздулись,то все нормально.
У меня тушенка стоит в жаре все лето вместе с пивом и медовухой,а в холодильнике можно не понять.
svarnoy,Крышки получил сегодня,спасибо,все отлично.

Давыдов, Отв.2538 29 Авг. 16, 15:29

Сэм, а если повторно стерилизовать?

pvn28, Отв.2539 29 Авг. 16, 16:10

svarnoy, Крышки пришли, завтра получу на почте.

# Страница 128

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2540

крутой Сэм, Отв.2540 30 Авг. 16, 00:10

Цитата — Давыдов, 29 Авг. 16, 18:29:
Сэм, а если повторно стерилизовать?

Даже не знаю...я и так продержал мясо 4 часа при 101*с теперь ещё на час?...

Добавлено через 4мин.:

Цитата — FOX65, 29 Авг. 16, 17:08:
У меня тушенка стоит в жаре все лето

Ну так ты наверное при большей Т* её делал ? Будь у меня 115-120*с я бы её в подвал положил и не парился...
А что за крышки у Сварного? Путёвые?

FOX65, Отв.2541 30 Авг. 16, 06:24

[сообщение #12781121] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12781121>

Добавлено через 2мин.:

крутой Сэм,крышки самые,что ни есть хорошие.

svarnoy, Отв.2542 30 Авг. 16, 07:47

Цитата — крутой Сэм, 30 Авг. 16, 00:10:
А что за крышки у Сварного?

Нет у меня ни каких крышек, я ими не торгую.
Просто вдруг оказалось, что я работаю прям через забор от завода "ТОКК", где их собственно и выпускают.
Посодействовал в покупке и отправке, кому были нужны.

pvn28, Отв.2543 30 Авг. 16, 14:26

Сварному низкий поклон за заботу о коллегах.

крутой Сэм, Отв.2544 30 Авг. 16, 19:20

Ну не понятно Денис тут тебя все благодарят так где крышки-то прикупить?200 штук ?

Spass, Отв.2545 30 Авг. 16, 19:31

Денис, день добрый!
Внутреннее покрытие крышек (которые твист) белковостойкое?
Товарищ краба натурального хочет попробовать сделать, а там требования жесткие к покрытию...
Спасибо за аппарат! Вернулся из отпуска, собираю в кучу, скоро варить буду)))

FOX65, Отв.2546 30 Авг. 16, 19:40

Цитата — Spass, 30 Авг. 16, 19:31:
Внутреннее покрытие крышек

Денис наверное не больше нашего может знать про крышки.Нужно в ТОКК звонить.

svarnoy, Отв.2547 30 Авг. 16, 20:35

Цитата — крутой Сэм, 30 Авг. 16, 19:20:
так где крышки-то прикупить?200 штук

Так уже собрались, купили и отправили. Вот мы собирались: [сообщение #12773752] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12773752>

Цитата — Spass, 30 Авг. 16, 19:31:
Внутреннее покрытие крышек (которые твист) белковостойкое?

Они мне давали полный пакет с документами и сертификатом, что то найти не могу, может кому в коробку положил. наверно проще и правда позвонить в ТОКК и узнать про пластизол на крышках.

Ihtiandr, Отв.2548 31 Авг. 16, 08:51

svarnoy, крышки пришли. Спасибо

юрьевич, Отв.2549 31 Авг. 16, 09:40

Цитата — svarnoy, 30 Авг. 16, 20:35:
что то найти не могу,

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/31/37451.276927.png
1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/31/37451.276926.png
2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/31/37451.276925.png
3. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1608/31/37451.276924.png
4. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вот что присылали в своё время.

Вложения:

4.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

1.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

mkabatov, Отв.2550 31 Авг. 16, 10:25

svarnoy, крышки приехали, большой спасиб.

серега Дворник, Отв.2551 31 Авг. 16, 10:32

Денис,крышки получил,премного благодарен и обязан!
Обращайся если что!

sms1070, Отв.2552 01 Сент. 16, 08:22

Использую белорусский УБ-30 с манометром.По незнанию,делал в воде вместе банки с жестяными крышками и твист-офф, с преддавлением.На твист-офф крышки открутились.То есть,с завинчивающимися крышками процедура та же,но без пред.давления?Если нет термометра,то как определить 70-80°?Или просто ждать полного охлаждения?

Владимир Викторович, Отв.2553 01 Сент. 16, 09:20

Цитата — sms1070, 01 Сент. 16, 08:22:
На твист-офф крышки открутились

Монометр это хорошо,но термометр важнее.Крышки не открутились-их сорвало.В другой раз дождись остывания автоклава, без сброса давления,хотя бы до 50-60 С(горячо,но рука терпит) и всё у тебя получится.Противодавление на твистах не нужно.
ЗЫ. А термометр всё же поставь,чтоб не было сомнений,что ты вышел на нужную темпертуру.

крутой Сэм, Отв.2554 01 Сент. 16, 14:48

Получается если крышки твист-офф то качать первоначальное давление нет нужды? Это точно?

Серголег, Отв.2555 01 Сент. 16, 14:58

svarnoy,спасибо за крышки-забрал с почты.

FOX65, Отв.2556 01 Сент. 16, 15:07

Цитата — крутой Сэм, 01 Сент. 16, 14:48:
Это точно

Владимир Викторович, Отв.2557 02 Сент. 16, 09:51

Цитата — крутой Сэм, 01 Сент. 16, 14:48:
Получается если крышки твист-офф то качать первоначальное давление нет нужды?

С прижимной кассетой и на крышке СКО качать не надо.

крутой Сэм, Отв.2558 02 Сент. 16, 17:21

Да нету у меня ни каких прижимной кассет Клава самодельная из пивного кеги 50 литров, дык качать или не качать? Один одно другой другое...

Владимир Викторович, Отв.2559 02 Сент. 16, 17:51

Цитата — крутой Сэм, 02 Сент. 16, 17:21:
дык качать или не качать? Один одно другой другое...

Да вообще-то все про одно и тоже-СКО качаем ,твисты не качаем.

# Страница 129

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2560

Spass, Отв.2560 05 Сент. 16, 09:42

Вчера пробовали законсервировать мясо краба.
фаланги камчатского и "лапшу" стригуна.
Получилось)))
В процессе приготовления (?охлаждения холодной водой?)одна банка, которая под синей крышкой, раскололась.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Списали на напряжения в стекле.
Лапшу и банку фаланг сразу попробовали на вкус, остальное отправили отлеживаться на бомбаж и еще что-то, но я не запомнил все умные речи технолога...
По вкусу конечно не сразу пойманный и сваренный, но значительно лучше чем просто размороженный.

Вложения:

IMG-20160904-WA0001.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20160904-WA0003.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20160904-WA0002.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2561 05 Сент. 16, 09:45

Spass, Отсутствие "бомбажа" к сожалению не самый надёжный способ определить качество консервы, бутулотоксин может быть и без "бомбажа".

Spass, Отв.2562 05 Сент. 16, 10:44

На технологе испытаем...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2563 05 Сент. 16, 10:51

В хирургии работаете?

крутой Сэм, Отв.2564 05 Сент. 16, 13:43

Сделал вчера второе в своей жизни клавирование курицы. Преддавление не качал, использовал банки литровые с крышками твист-офф, часть с кнопкой -белые, часть с литографией.Поставил 15 банок Т121*С давление 2,7 бара,убавил газ,выдержал 110 минут отключил. Сегодня к обеду кега остыла вынул банки подкрутил крышки,одна повернулась,будит что попробовать вечером.Ребята спасибо за советы, они очень помогли!
Пробу снял,трубчатые кости размягчились. Желаемого результата достиг. Еще раз спасибо!

Oleg77, Отв.2565 05 Сент. 16, 17:20

Здравствуйте форумчане! Примите новенького. На днях приобрел с хранения новый в упаковке (1993г.в) автоклав АОВ-24 изгoтoвитeль OAO Тюмeнcкий зaвoд мeдицинcкoгo oбopудoвaния и инcтpумeнтoв. Аккуратный, сделан качественно, ровные швы, в крышке блокировка-при давлении не откручивается.
Не могу найти инструкцию, написал запрос на завод- не отвечают. Как решить вопрос с созданием начального давления, золотника ведь нету? под колпачком какой то конус резиновый и все. А ведь надо же предварительно создать давление насосом? Может кто является обладателем сего девайса, огромная просьба к Вам помогите с инструкцией в любом виде, буду очень благодарен.

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Spass, Отв.2566 05 Сент. 16, 19:52

Цитата — FOX65, 05 Сент. 16, 10:51:
В хирургии работаете?

У товарища цех- морепродуктами занимается...
Ещё салатики с морской капустой хотим замутить.
В приморье пробовать доводилось- очень вкусные. В Андреевке (Хасанский р-н) делали.

Robohim, Отв.2567 05 Сент. 16, 20:50

Oleg77,

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 17:20:
На днях приобрел

Если не секрет. Где приобрел и по чем? Уж ОЧЕНЬ понравился на вид!))

Oleg77, Отв.2568 05 Сент. 16, 21:38

Цитата — Robohim, 05 Сент. 16, 20:50:
Если не секрет. Где приобрел и по чем?

Нашел на Авито в Краснодаре, человек продал, вроде несколько штук было,я последний взял. 5000 рублей вопрос. В упаковке был бумажной, пеньковой веревкой перемотанный, градусник в комплекте в медной трубке. Кг 18 весит метал видимо 3 или 4, верх милиметров 5 толщина наверно.

svarnoy, Отв.2569 05 Сент. 16, 21:38

Robohim, на авито до сих пор можно купить ВКУ ВКО 50 по 9000-10000 рублей.
Вот это вещь! Можно клавить без переделок, с небольшими переделками превращается в шикарный ПВК.
Единственный минус это вес, килограмм 70 наверно.
Иногда порывает купить, и предлагают иногда, но вес.

Oleg77, Отв.2570 05 Сент. 16, 21:49

Вот только инструкции жалко не было, смущает отсутствие золотника, вместо него какой то чепик конусный резиновый. И еще смущает клапан рабочий на 0,3 МПа Как считаете не маловато будет? Тут смотрю цифры мелькают в 0,5 и 0,6 Может поменять нужно?

svarnoy, Отв.2571 05 Сент. 16, 21:51

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 21:49:
клапан рабочий на 0,3 МПа

Это 3 бара, с противодавлением не получится работать, но для твистов выше крыши.

Oleg77, Отв.2572 05 Сент. 16, 22:24

Цитата — svarnoy, 05 Сент. 16, 21:51:
с противодавлением не получится работать

А сколько нужно для ско с противодавлением? А как же 1993 году были эти твисты?

svarnoy, Отв.2573 05 Сент. 16, 22:29

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 22:24:
А сколько нужно для ско с противодавлением?

Я уже точно не помню, но когда я в холодный 50 литровый клав дунул 1,5 бара противодавления, к моменту 120С было выше 4 бар.
Про твисты в 93 не знаю, как и про способ готовки на этом аппарате.
Почитал старые посты свои в этой ветке.
Клав не 50, а 27 литров, давление поднялось до 6 бар.
Вот этот пост: [сообщение #11743838] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11743838>

Oleg77, Отв.2574 05 Сент. 16, 22:46

Цитата — svarnoy, 05 Сент. 16, 22:29:
давление поднялось до 6 бар.

Ого, значит мне придется менять его или может попробовать порегулировать? Эх разобраться бы с ним может можно его покрутить.

Вложения:

4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2575 05 Сент. 16, 23:01

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 22:46:
Эх разобраться бы с ним

Если прям так хочется противодавление, то заткни все клапана и опресуй водой клав до 8-10 баров.
Если выдержит, то можно смело клапана перенастраивать.
Опресовать можно в любом ЖЭКе, у них должны быть прессы для опресовки. Не думаю, что дорого возьмут, или самогоном.
Воздухом не дуй только.

Немо, Отв.2576 05 Сент. 16, 23:01

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 17:20:
На днях приобрел с хранения новый в упаковке (1993г.в) автоклав АОВ-24

скорее всего это не автоклав а медицинский стерилизатор и там не предусмотрено противодавление и теперь его надо доработать под автоклав

юрьевич, Отв.2577 06 Сент. 16, 08:53

Цитата — крутой Сэм, 05 Сент. 16, 13:43:
Т121*С давление 2,7 бара,

Какой то из показометров обманывает.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — Oleg77, 05 Сент. 16, 21:49:
смущает клапан рабочий на 0,3 МПа Как считаете не маловато будет?

Если сделать прижимную кассету, то для крышек ско будет в самый раз.Переделывать не надо ничего.
Если пристроить кран для связи с атмосферой, то можно будет и твисты использовать.
Аппарат станет универсальным. Удачи.

Добавлено через 4ч. 9мин.:

Цитата — Spass, 05 Сент. 16, 09:42:
мясо краба.
фаланги камчатского и "лапшу" стригуна.
Получилось)))

А рецепт? режим? закладка?
Думаю всем интересно будет.

Немо, Отв.2578 06 Сент. 16, 14:02

Цитата — юрьевич, 06 Сент. 16, 08:53:
Т121*С давление 2,7 бара,
крутой Сэм, Вчера, 13:43
Какой то из показометров обманывает.

всё в норме он же без преддавления делал

крутой Сэм, Отв.2579 06 Сент. 16, 16:14

А сколько пивной кег давление держит? На нем 3 бара выбито я 5 давал 8-10 кто нить давал?

# Страница 130

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2580

Newocelot, Отв.2580 06 Сент. 16, 16:21

опрессовываются кеги вроде 6атм
10 - черевато

FOX65, Отв.2581 06 Сент. 16, 16:31

Я бы из кега очковал делать автоклав.От пива взрываются.

крутой Сэм, Отв.2582 06 Сент. 16, 17:13

А что очковать-то 5 бар самолично подавал процесс на 4-4,5 это максимум...? У меня даже флянец из черного метала сделан 4 пластины 2 мм сварных меж собой и к горловине из нержи приварены. Первый раз давление давал он покряхтел чуток и Всё тишина.

pvn28, Отв.2583 06 Сент. 16, 17:47

У кого есть опыт по клавированию медвежатины? Родственники привезли с Онеги. Нужно перерабатывать.

Виталий Сергеев, Отв.2584 06 Сент. 16, 18:17

Мясо и в Африке мясо... Автоклав снивелирует...

FOX65, Отв.2585 06 Сент. 16, 18:26

pvn28,я делал,не увидел разницы в работе.

юрьевич, Отв.2586 06 Сент. 16, 20:10

Цитата — Немо, 06 Сент. 16, 14:02:
всё в норме он же без преддавления делал

Нет не в норме. 120градусов -1бар, вот норма.

Немо, Отв.2587 06 Сент. 16, 21:58

Нет не в норме. 120градусов -1бар, вот норма
Наша песня хороша - начинай с начала
120 это температура закипания при 1 баре

крутой Сэм, Отв.2588 06 Сент. 16, 23:59

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/06/32752.277205.png
Kipenie. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Судя по этой таблице вода у меня не кипела.

Вложения:

кипение.PNG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2589 07 Сент. 16, 01:02

А вода там и не кипит,просто греется.

француз, Отв.2590 07 Сент. 16, 04:01

Цитата — FOX65, 07 Сент. 16, 00:02:
просто греется.

смотря какои клапан. я уверенне себя чувсвую,когда клапан слегка шипит,и вода-слышно как сапсем тихо бурбулит))
Привет,Фокин! Я с собои скороварку 11 л притащил,опои чую-скоро придется шо нить законсервировать-назиму,сибирскую)))

FOX65, Отв.2591 07 Сент. 16, 06:11

француз,Привет Рич!

француз, Отв.2592 07 Сент. 16, 06:56

FOX65,Вить,да тут и закатвать некого-до пригорода 50 км,в любую сторону,чес слово.Испытатель ведро опят подогнал,в саду у него М полведра ранеток набрала,и пока-усе))Это я уже на наши-колхозные ведра перевел)))

юрьевич, Отв.2593 07 Сент. 16, 07:51

Цитата — Немо, 06 Сент. 16, 21:58:
Наша песня хороша - начинай с начала
120 это температура закипания при 1 баре

Вот именно это и должно показывать. А один бар атмосферный на манометре 0. Итого 2 бар. Смотри таблицу постом ниже.
Другими словами делая без преддавления, доводя температуру в клаве до 100градусов с открытым краном связи с атмосферой мы имеем на манометре 0. Перекрываем кран и поднимаем до 120 имеем 1(ОДИН)бар давления.

крутой Сэм, Отв.2594 07 Сент. 16, 08:19

А у меня нету крана связи с атмосферой , ставлю банки наливаю воду4-5 см.выше,затягиваю крышку на огонь и усе...а на кой кран связи с атмосферой?

Цитата — юрьевич, 07 Сент. 16, 11:24:
Для использования парового метода.

И в чём плюсы парового или минусы? Или это для разных продуктов?

юрьевич, Отв.2595 07 Сент. 16, 08:24

Цитата — крутой Сэм, 07 Сент. 16, 08:19:
а на кой кран связи с атмосферой?

Для использования парового метода.

Добавлено через 3ч. 12мин.:

Цитата — крутой Сэм, 07 Сент. 16, 08:19:
И в чём плюсы парового или минусы? Или это для разных продуктов?

Любой метод для любых продуктов.
При паровом методе воды в клав заливается меньше соответственно греть меньше и на режим выходишь быстрее,а так же и остывание быстрее происходит. Практически попадаешь в формулу стерилизации. Из минусов так это ско только в кассете. Честно сказать делал и на пару и пол-банки в воде и целиком погруженные разницы во вкусе не увидал. По времени да разница существенная у меня получается.

Прошу помощи коллег.
Кто делал или знает как сделать перец болгарский фаршированный мясом в автоклаве? Рецепт или ссылку пжста.
Жена уже всю морозилку заполнила всякой зеленью. А мне мясо и колбасу куда?

Spass, Отв.2596 08 Сент. 16, 09:48

Цитата — юрьевич, 06 Сент. 16, 08:53:
А рецепт? режим? закладка?
Думаю всем интересно будет.

Варено-мороженое мясо (в глазури) размораживается, очищается от панциря (если оно в виде "костей"), укладывается в банки.
Заливка: тузлук с добавлением сорбитола (навеску уточню позже у технолога) а в лапшу стригуна "салатную" дополнительно приправы: травы и коренья (Кнорр или Маги универсальная).
Т=115 град (давление 0,7 кгс/см.кв) выдержка 65-70 минут. Быстрое охлаждение холодной водой до 30-40 град за 15-20 мин.

Robohim, Отв.2597 08 Сент. 16, 13:41

Spass, быстрое охлаждение водой. Это как? Через штуцер подается холодная вода в автоклав? Если да, то в какое место (сверху, снизу)? Банки при таком быстром охлаждении никогда не трескались?

Spass, Отв.2598 08 Сент. 16, 15:40

Автоклавирование производилось в ВКУ-50. без переделок. Подача холодной воды через сливной кран в рубашку, далее через перепускной вентиль из рубашки в стерилизационную камеру, выход внизу через спускной кран из камеры в каналью...
Перепускной вентиль на высоте 2/3 от дна, в аккурат между верхней и средней биксой.
Треснула одна банка. Но она изначально доверия не вызывала. Хлипенькая, толщина стекла неоднородная.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/05/44031.277118.jpg
Img-20160904-wa0003. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Под синей крышкой- она.

sms1070, Отв.2599 08 Сент. 16, 16:27

По инструкции,набираешь воду в автоклав до 8 см до крышки,накачиваешь 0,1 мпа,нагреваешь до 0,39 мпа,что соответствуют 120°с.Но если делать с твистами и не накачивать предварительно,то до какого давления греть?(ну не поставил я еще градусник!!!)Ведь если довести давление до 0,39 мпа без преднакачки,то температура же будет выше 120°,или я не прав?

# Страница 131

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2600

svarnoy, Отв.2600 08 Сент. 16, 16:49

sms1070, При открытой крышке, или открытым сверху кране, доводишь до интенсивного кипения, и потихоньку закрываешь крышку и кран.
При 1 бар по манометру будет 120С, внутри будет слышно кипение.

sms1070, Отв.2601 08 Сент. 16, 16:59

Если я правильно понял,то мне и крышку закрывать не надо,так как собрался делать помидоры,а там режим 100°?

Spass, Отв.2602 08 Сент. 16, 17:03

При 0,39 МПа (избыточного) температура будет более 150 градусов...

[par_tabl_1.jpg.png Автоклав]
par_tabl_1.jpg.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

sms1070, Отв.2603 08 Сент. 16, 17:13

Понял.По инструкции там смесь воздуха и пара,а с твистами будет только пар,поэтому и давление(избыточное) будет 0,1мпа для 120°

юрьевич, Отв.2604 08 Сент. 16, 22:05

Цитата — svarnoy, 08 Сент. 16, 16:49:
При 1 бар по манометру будет 120С, внутри будет слышно кипение.

Если продувка произведена верно кипения не должно быть слышно потому что его там не будет, т.к после закрытия крана при дальнейшем нагреве будет повышаться давление внутри автоклава и соответственно смещаться в большую сторону точка кипения воды.

svarnoy, Отв.2605 08 Сент. 16, 22:09

Цитата — юрьевич, 08 Сент. 16, 22:05:
Если продувка произведена верно кипения не должно быть

Это почему быть не должно?

Spass, Отв.2606 08 Сент. 16, 22:29

Будет,будет...

юрьевич, Отв.2607 09 Сент. 16, 08:35

Цитата — svarnoy, 08 Сент. 16, 22:09:
Это почему быть не должно?

Да потому что давление растёт с каждой поданной калорией смещаем точку кипения вверх. Если у Вас тарированный сбросник тогда в временной промежуток между открытием и закрытием происходит вскипание.Всё. В других условий нет. У меня сбросник на 3кг. Кипения не слышно.

svarnoy, Отв.2608 09 Сент. 16, 09:07

юрьевич, При удалении воздуха из камеры наступает баланс между жидкостью снизу и паром сверху, верх на 100% занят паром.
Как только вода в агрегатном состоянии пар сконденсировалась, на более холодной банке консервы, став водой в агрегатном состоянии жидкость, объём этой воды уменьшился в 1000 раз, давление упало, но вода снизу осталась прогретой до 120С, при избыточном парциальном давлении произошло кипение.
Если давление в баке выше парциального давления пара, допустим при 120С давление 1,5 бар избыточных, тогда кипения действительно не будет.
Но если, из клава грамотно стравлен воздух, и есть более холодные стенки клава, более холодные чем 120С банки консервы внутри, кипение будет. более или менее интенсивное.

юрьевич, Отв.2609 09 Сент. 16, 10:57

svarnoy,Соглашусь,что в первом приближении всё так и происходит. Однако считаю,что в динамике
несколько по другому. И автоклавы у нас все разные и утепление где есть,где нет и окружающая разная и т.д. Всё это - ловля блох имхо конечно. Однако пониманию процесса способствует.

Newocelot, Отв.2610 09 Сент. 16, 11:08

.пардон. Ошибся....1 кг / куб.м. это не 1 кг / литр

svarnoy, Отв.2611 09 Сент. 16, 12:44

Цитата — юрьевич, 09 Сент. 16, 10:57:
Однако считаю,что в динамике
несколько по другому

У меня дома электрический клав, в последнее время делаю твисты на пару.
Когда температура доходит до 120С, ТЭН автоматически отключается, но уже через 30-40 секунд включается и работает около 30-40 секунд, и так по кругу. Энергия от ТЭНа не в эфир сразу передаётся, а на кипение тратится. Слышно как под крышкой именно кипит.
К концу варки, когда банки прогреты, ТЭН на много реже включается.

Алекс Будка, Отв.2612 12 Сент. 16, 05:22

Приветствую всех. Купил таки крышки в пятерочке пр-ва магол для стерилизации. Вот хочу попробовать сделать тушенку из курицы. Подскажите по времени, сколько держать для размягчения косточек? Спасибо.

FOX65, Отв.2613 12 Сент. 16, 05:47

За час при 120 будут мягкие.Но от курицы может зависеть,сколько ей лет,как и где жила.

pvn28, Отв.2614 12 Сент. 16, 13:58

С переходом на твисты столкнулся с такой проблемой: иногда крышки не притягиваются. Закручивать стал очень сильно, проблема осталась. Банки и крышки новые. Попробовать пластиковым ключиком для твистов затягивать? Аватоклав электрический с клапаном слива воды. После завершения процесса, когда достаю банки, их содержимое еще кипит. Боюсь, что причина в попадании частичек содержимого под прокладку и последующей потерей герметичности. Аватоклав краснодарский "Консерватор".

Владимир Викторович, Отв.2615 12 Сент. 16, 14:22

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 13:58:
После завершения процесса, когда достаю банки, их содержимое еще кипит. Боюсь, что причина в попадании частичек содержимого под прокладку и последующей потерей герметичности.

Скорее всего.Дай консерве остыть,не откручивая крышку автоклава.

FOX65, Отв.2616 12 Сент. 16, 14:43

pvn28,сильно тянуть крышки не надо,просто от руки по детски я бы сказал.Дай остыть банкам в клаве в стерильной среде и они притянутся если некоторые не притянулись нужно съедать в первую очередь.

юрьевич, Отв.2617 12 Сент. 16, 15:16

pvn28,

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 13:58:
Банки и крышки новые.

Банки ну очень редко бывают плохие,хотя встречаются. А вот крышки чаще в части пластизоля.
Развалившийся пластизоль подвигнул, в своё время, купить коробку крышек.Так что посмотри крышки, поколупай пластизоль, именно у тех которые не притянулись.

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 13:58:
Попробовать пластиковым ключиком

Нет не надо, так вакуума не добьёшся.

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 13:58:
достаю банки, их содержимое еще кипит

Я достаю при температуре 70 градусов, содержимое кипит, давление внутри соответственно 234мм.рт.ст. Разница между атмосферным и внутренним давлением притягивает крышку.

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 13:58:
причина в попадании частичек содержимого под прокладку

Ну может наверное и так быть. А вот венчик у банки, там где стыкуется пластизоль крышки со стеклом, перед закрытием протираешь?

pvn28, Отв.2618 12 Сент. 16, 15:48

Цитата — юрьевич, 12 Сент. 16, 15:16:
А вот венчик у банки, там где стыкуется пластизоль крышки со стеклом, перед закрытием протираешь?

Это делаю. Проблема с пластизолем была один раз, когда полетели лохмотья, далее не использовал эту партию крышек. Сейчас работаю с крышками от svarnoy, из последней партии (23 шт.) одна не притянулась.

крутой Сэм, Отв.2619 12 Сент. 16, 17:13

Цитата — Алекс Будка, 12 Сент. 16, 08:22:
Подскажите по времени, сколько держать для размягчения косточек?

Я 110 минут выдерживал при 120 +- 1*с косточки размягчились хотя на вид были как после варки. Но куры у меня свои 4-х месячные

# Страница 132

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2620

Robohim, Отв.2620 12 Сент. 16, 18:17

На счет сколько держать в клаве курицу и прочее. Расскажу как делаю я. Понимаю что не совсем правильно, но тем не менее.
Делаю тушенку, каши, рыбу и другие вещи в скороварке. Использую твист крышки. После закладки продуктов в банки хорошо протираю края и завинчиваю крышки от руки, но довольно хорошо. Если делаю курицу, то в скороварке банки варю 2 часа. Клапан утяжеляю небольшой гайкой. Примерно грамм 15 весом. После двух часов варки скороварка остывает примерно пол часа. После того как давление в скороварке сравнялось с атмосферным, достаю банки и каждую крышку докручиваю. Банки внутри кипят. Ну и оставляю на столе остывать. В итоге крышки притягиваются намертво. Большинство крышек не могу открыть. Приходится пробивать отверстие чтоб впустить воздух. После этого уж открывается. Забыл сказать. Крышки использую Елабужские. Тушенка и прочее стоит по нескольку месяцев в тепле. Пока жив))) Вот как то так.
ЗЫ. косточки курицы тоже мягкие, хотя я стараюсь делать тушенку из грудки. Там кости не трубчатые.

юрьевич, Отв.2621 13 Сент. 16, 08:23

Цитата — pvn28, 12 Сент. 16, 15:48:
Сейчас работаю с крышками от svarnoy, из последней партии (23 шт.) одна не притянулась

Ну это те самые крышки которые ещё год назад я испытал и которые svarnoy приобрёл там же и разослал всем желающим. Молодец, честь и хвала. То что одна не притянулась есть несколько нюансов.
Первое это банка. Посмотри внимательно на верхний край, а лучше пустую перевёрнутую поставь на ровную поверхность (стекло например)нет ли там неровностей,плотно ли прилегает.
Второе это сама резьба. У меня есть банки у которых резьба сделана неправильно, вроде визуально всё так как должно быть, а вот при закручивании чувствуется что не так заворачиваются.
И третье ну может ты сильно очень её закрутил при установке, может заклинила как. Кстати я делаю как Robohim,советует

Цитата — Robohim, 12 Сент. 16, 18:17:
завинчиваю крышки от руки

,

Цитата — Robohim, 12 Сент. 16, 18:17:
каждую крышку докручиваю

правда скорее проверяю.

FOX65, Отв.2622 13 Сент. 16, 10:05

Докручивать горячие крышки риск разгерметизировать.Если видно,что крышка уже втягивается то не надо трогать,если не втянута,то можно докрутить,но эти банки в сторону под особый надзор и хранить все в тепле.

Robohim, Отв.2623 13 Сент. 16, 10:54

FOX65, в момент докручивания из некоторых банок слышится долесекундное шипение, то есть чуть выходит давление. Потом всё ОК. Когда я банки со скороварки достаю, то крышки вздуты. Если ждать пока они начнут втягиваться и смотреть какая не втянулась, то смысл потом докручивать? Воздух из вне уже попал в банку и стерильности не будет.

FOX65, Отв.2624 13 Сент. 16, 11:48

Так вот и не надо рано открывать автоклав(если это автоклав,а не кастрюля).Банки вскипают при атмосферном давлении,а это ни к чему.При градусах этак 80т я медленно подпускаю туда воздух,очень медленно.

Владимир Викторович, Отв.2625 13 Сент. 16, 13:03

Цитата — Robohim, 13 Сент. 16, 10:54:
Если ждать пока они начнут втягиваться и смотреть какая не втянулась, то смысл потом докручивать?

Всё правильно ты говоришь-смысла нет. Поэтому закрываем изначально плотно и ждём остывания.
Вообще тема докручивания какая-то не здоровая, но тем не менее массовая.У меня крышки периодически прокручиваются любого производителя.ХЗ,толи руки кривые, толи крышки такие.Но по любому лучше, если я её проверну холодной ,чем кипящей [Улыбающийся].На подобную тему отвечал на другом форуме.Там "товарич" договорился до того,что крышки надо закручивать после автоклавирования(на пару),чтобы пар в банку проникал.И книжкой умной грозился,правда на буржуйском языке.

[quote name="ххххх[/quote]" post="49053"]
Закручивающиеся крышки не должны быть полностью закручены что способствует проникновению пара вовнутрь банки и давление выравнивается,после окончания стерилизации крышки плотно закручиваются.
[/quote]
[quote name="Владимир Викторович" post="49073"]
Стерилизация паром принципиально ничем не отличается от стерилизации водой.И там и там температура зависит от давления.Аппараты ,да,могут отличатся.Ни пар,не вода не должны попадать в продукты.Да и не смогут,если только ты не оставил зазор размером с половую щель и всё пошло в банку самотёком.В автоклаве теплоноситель нагревается быстрее содержимого в банке,следовательно растёт и давление.Это давление ещё больше поджимает крышку банки (я говорю о крышках твист -офф,плотно закрученных),и в банку ничего лишнего попасть не может,.При дальнйшем нагреве температура тепоносителя и продукции сравнивается,как и давление внутри и снаружи банки. При заверении стерилизации происходит обратный процесс-теплоноситель остывает быстрее чем банки,давление в банках становится избыточным которое стремится наружу ,в автоклав.Крышка твист-офф сконструирована по типу клапана,и при избыточном давлении выпускает воздух(пар).При дальнейшем остывании банки,давление в ней падает (крышка как клапан уже закрылась) и внутри банки возникает разряжение,которое окончательно втягивает крышку.Что касается твоего совета закручивать плотно банки после автоклавирования,то это нарушение технологии.И ещё весьма опасно.[/quote]

Robohim, Отв.2626 13 Сент. 16, 13:44

Владимир Викторович, в том то и дело. Закрываю изначально плотно, но потом они в скороварке ослабляются что ли. Поэтому достаю горячие банки, ставлю на стол и каждую крышку доворачиваю. Не могу сказать что все крышки доворачиваются. Примерно половина на несколько градусов крутятся.
На счет того что крышки прокручиваются. Как то купил крышки неизвестного производителя на рынке. Темно зеленого цвета. Брал 20 штук, так штук 7-8 выбросил. Тоже при небольшом усилии просто проворачивались. С тех пор беру только местного производителя. При этом выбираю чтоб буква Е была нарисована на крышке. Такие ни разу не провернул. Другие не беру. Подозреваю что подделка может быть.

FOX65, Отв.2627 13 Сент. 16, 14:53

Robohim,понятно,что после нагрева крышка подтянется,размягчается же пластизоль,но ее присосет и не плотно закрученую если все нормально там в начале.

Владимир Викторович, Отв.2628 13 Сент. 16, 15:02

Цитата — Robohim, 13 Сент. 16, 13:44:
Закрываю изначально плотно, но потом они в скороварке ослабляются что ли

Начни с малого-закрой,свари и забудь часа на 3-4-... А потом открой автоклав и порадуйся результату [Улыбающийся]

Robohim, Отв.2629 13 Сент. 16, 17:21

Хм. Ок. В следующий раз попробую дождаться полного остывания. Может действительно лишние телодвижения делаю))

FOX65, Отв.2630 13 Сент. 16, 17:37

Не забудь воздуха напускать,а то вакуум будет и можно заколебаться открывать крышку,да и крышки банок наверное не притянет как надо.

УжеНепьющий, Отв.2631 13 Сент. 16, 17:40

Цитата — FOX65, 13 Сент. 16, 17:37:
Не забудь воздуха напускать

Клапан обратный поставь, при остывании сравняет с атмосферным давлением.

FOX65, Отв.2632 13 Сент. 16, 17:46

Не знал,надо сделать.А какой,которые водяные,они температуры не боятся?Там пластиковый пятак.

УжеНепьющий, Отв.2633 13 Сент. 16, 17:59

Цитата — FOX65, 13 Сент. 16, 17:46:
Там пластиковый пятак.

Есть с металлическим лепестком, попытай продаванов в сантехмагазах.

Типа такого http://images.satom.ru/...479_800x600.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://images.satom.ru/i/firms/28/162/162721/klapan-obratnyy-pruzhinnyy-s-metallicheskim-zatvorom-1-valtec_f3ebfa6e2464479_800x600.jpg>

Алекс Будка, Отв.2634 16 Сент. 16, 15:54

Закрутил курицу. Выдержал 120 мин, t=120 грС, P=1бар. Крышки твист, магол. Остыли банки,крышки вогнуты. вскрыл одну - характерный хлопок проникновения воздуха был. Открыл крышку спокойно, приложив некоторое усилие ( напомнило детское питание во времена СССР). Косточки сахарные, прямо тают. Но сть немного горчинки-или лаврушка виновата или передержал, но не критично. В общем вкусно!

Владимир Викторович, Отв.2635 16 Сент. 16, 17:12

Алекс Будка, может лаврушку вообще не ложить?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/16/20583.277763.jpg
Neireh. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Алекс Будка, Отв.2636 16 Сент. 16, 21:26

Спасибо. В следующую партию лаврушку точно класть не буду.

FOX65, Отв.2637 17 Сент. 16, 04:04

Я лаврушку и душистый перец в тушенке ненавижу,для себя делаю только соль и то пол дозы от рекомендуемого.

Владимир Викторович, Отв.2638 17 Сент. 16, 18:07

"Я иду по Урагваю Парагваю ночь хоть выколи глаза..." Навеяло вот [Смеющийся]
Для пополнения стратегического запаса была прикуплена говядина.Толстый край,безкостный(как гласит этикетка)оказался родом из Парагвая.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277823.jpg
Tg_3. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Рецептура и режимы "старорежимные".

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277815.jpg
Rec. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277814.jpg
Rej. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Приправы (Соль в кадр не вошла [Улыбающийся] )

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277822.jpg
Tg. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Организация рабочего места (Нынче внучка гостит,шибко не разгуляешся.)

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277821.jpg
Tg_2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Лук пробил на блендаре в пыль.Лаврушка,перец и соль уже были смолоты, так что просто смешал.
Оттарировал ложку и в каждую банку поклал специи.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277820.jpg
Tg_4. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Неподкупный СанЭпидКонтролЬ дал "добро" ;D

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277819.jpg
Tg_5. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Трамбуем...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277818.jpg
Tg_6. Автоклав. Кухонный инвентарь.

... загружаем...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277817.jpg
Tg_7. Автоклав. Кухонный инвентарь.

"Поехали!"

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/17/20583.277816.jpg
Tg_8. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Итого: полтара часа подготовки,47 банок по 400гр тушёнки.

Добавлено через 10мин.:

ЗЫ. Мясо понравилось-чистенькое,духовитое,с жирком.Единственнй недостаток-плёнок почти нет [Строит глазки].Осталоь ещё немножко, килограмм шесть-пойдёт на су-вид и котлеты.

Добавлено через... утром [Улыбающийся]:
При помывке банок одну забраковал-втянулась нормально,но жижу выдавило.Пока ХЗ,вскрытие покажет.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/18/20583.277847.jpg
Br. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.2639 17 Сент. 16, 18:30

Владимир Викторович, какая модель автоклава?

# Страница 133

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2640

Владимир Викторович, Отв.2640 17 Сент. 16, 19:55

Цитата — Robohim, 17 Сент. 16, 18:30:
какая модель автоклава

АЭ-01 С ЭБУ на 46 л.Краснодар ООО "Форком". У меня полностью из нержи. Так же делают из "коррозионностойкой" стали,дешевле.

FOX65, Отв.2641 17 Сент. 16, 20:00

Цитата — Владимир Викторович, 17 Сент. 16, 18:07:
Неподкупный

Неподкупная.

Владимир Викторович, Отв.2642 18 Сент. 16, 09:19

Цитата — FOX65, 17 Сент. 16, 20:00:
Неподкупная

Ну конечно это кошка :).Зовут Крысильда.Но в данном случае она не просто кошка- она СанЭпидКонтролЬ [Смеющийся]

https://cdn.homedistil.ru/fs/1609/18/20583.277854.jpg
Kr. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2643 18 Сент. 16, 09:37

Владимир Викторович, Жирку маловато на мой вкус.
Я когда мясо покупаю прошу положить обрезков сала, это бесплатно.
Дома топлю сало с обрезков в казане и разливаю по банкам, потом добавляю в тушняк, инче суховато получается.

Idzukiri, Отв.2644 18 Сент. 16, 12:29

Цитата — Владимир Викторович, 17 Сент. 16, 18:07:
"Поехали!"

Крышки, я смотрю, обычные, под пастеризацию. Делал под такими клубничками, смородинами в прошлом году икру баклажанную и кабачковую - почти на всех пластизоль "просел", подкручивал крышки и это при температуре чуть больше за 100. Получается у тебя нормально они при 120 градусах себя повели?

Владимир Викторович, Отв.2645 18 Сент. 16, 13:33

Цитата — svarnoy, 18 Сент. 16, 09:37:
Жирку маловато

Еще не застыл [Улыбающийся] Горячимкими мыл,слегка перебаламутил. А жир я тоже топлю и использую в готовке. Всяко лучше чем нынешнее ГМОшные из магазина.

Цитата — Idzukiri, 18 Сент. 16, 12:29:
при 120 градусах

115. Крышки Иркутские,пользуюсь второй год,правда эта партия как то напрягла-эмаль с внешней стороны,где банки стояли друг на друге,как будто стерлась до металла. Раньше такого не налюдалось. Вскрою забракованую-поковыряю внутреннее покрытие,если что отпишусь.

юрьевич, Отв.2646 18 Сент. 16, 21:21

Владимир Викторович,
Зачётные баночки. Стоят в 3 ряда? А сороквосьмую Крысильда себе забрала?

Владимир Викторович, Отв.2647 18 Сент. 16, 23:15

Цитата — юрьевич, 18 Сент. 16, 21:21:
Стоят в 3 ряда?

В три. Но на первый ряд только 15 устанавливаютя [Улыбающийся]

Серголег, Отв.2648 20 Сент. 16, 18:30

Цитата — Владимир Викторович, 18 Сент. 16, 13:33:
где банки стояли друг на друге,как будто стерлась до металла

Вырезал с тонкой листовой резины прокладки с отверстиями для пара межслоёв банок,лак остаётся целым.
Брал в магазе сельхозтехники-прокладки.

Владимир Викторович, Отв.2649 20 Сент. 16, 19:39

Цитата — Серголег, 20 Сент. 16, 18:30:
лак остаётся целым.

Спасибо [Улыбающийся].Просто раньше такого не наблюдалось.

ARSi, Отв.2650 21 Сент. 16, 10:34

Для твистов между рядами надо использовать прокладки, без них верхние банки могут лопаться.
Делаю паровым методом.

Владимир Викторович, Отв.2651 21 Сент. 16, 13:23

Цитата — ARSi, 21 Сент. 16, 10:34:
Для твистов между рядами надо использовать прокладки, без них верхние банки могут лопаться.Делаю паровым методом.

А можно поподробней о "волшебных" прокладках,и чем паровой процесс отличается от водяного на твистах.

ARSi, Отв.2652 21 Сент. 16, 15:39

Цитата — Владимир Викторович, 21 Сент. 16, 13:23:
А можно поподробней о "волшебных" прокладках,и чем паровой процесс отличается от водяного на твистах.

Прокладка - Обычная разделочная деревянная доска, которая треснула пополам.
Вода наливается на дно автоклава и не достает до банок, банки греются паром.
Без прокладки банки лопались при нагреве.

Oleg77, Отв.2653 22 Сент. 16, 14:30

Стою перед выбором крышек твист, как понял из сообщений знающих, что для стерилизации нужны крышки с маркировкой "С" стерилизация. Начав разбираться обнаружил, что у одного Белорусского производителя их вообще несколько видов имеющих разный внутренний состав компаунда для различных температурных использований: 100°С. 121°С.,и 131°С.!!!
Во как. Может кто знает, у Российских производителей есть твисты с компаундом 121°С или 131°С?

УжеНепьющий, Отв.2654 22 Сент. 16, 14:39

Цитата — Oleg77, 22 Сент. 16, 14:30:
Может кто знает, у Российских производителей есть твисты с компаундом 121°С или 131°С?

Тебе зачем 131°С ?

Oleg77, Отв.2655 22 Сент. 16, 17:04

Цитата — УжеНепьющий, 22 Сент. 16, 14:39:
Тебе зачем 131°С ?

Да мне собственно больше 121°С и не надо, но видел, что кое кто делает стерилизацию в два этапа где первым этапом идет кратковременный нагрев до 131 градусов.
Тут смысл в другом, в том что есть выбор крышек с разным внутренним составом компаунда. И если автоклавировать в пределах 115-120 градусов с крышками у которых состав компаунда рассчитан на 121 или 131 градусов, а не до 100, то можно быть уверенным в качестве консервы.

FOX65, Отв.2656 22 Сент. 16, 17:28

Качество то не от крышки зависит.Если крышка притянулась,то хоть там какая прокладка,качество будет одинаковое.Когда я не знал,что бывают крышки С,делал всякими и стояли они нормально.

Oleg77, Отв.2657 22 Сент. 16, 20:42

Цитата — FOX65, 22 Сент. 16, 17:28:
Когда я не знал,что бывают крышки С,делал всякими и стояли они нормально.

У меня к сожалению опыта нет ни с какими, но много читал народ пишет то не притянулись то внутренняя часть крышки компаунд расслоился от температуры. Вот и думаю не зря же белорусы пошли вперед в технологическом плане. Делать собираюсь в первый раз и че то очкую
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вот описание у них с сайта:
Покрытия
Снаружи крышки имеют лаковые и эмалевые покрытия:
золотистый, белый, зеленый, красный, желтый, синий цвета;
индивидуальные цвета и оттенки - по цветовой шкале "Pantone" (по желанию заказчика);
индивидуальный красочный рисунок - литографию любой степени сложности (по желанию заказчика).
Компаунд
Компаунд на внутренней поверхности крышки зависит от вида продуктов и способа их обработки (горячей, холодной или асептической заливки):
пастеризации при температуре до 100°С;
стерилизации при температуре до 121°С и противодавлении 1,8 ± 0,2 бар;
глубокая стерилизация при температуре до 131°С и противодавлении 1,8 ± 0,2 бар.
пастеризации при температуре до 100°С;
стерилизации при температуре до 121°С и противодавлении 1,8 ± 0,2 бар;
глубокая стерилизация при температуре до 131°С и противодавлении 1,8 ± 0,2 бар.

Владимир Викторович, Отв.2658 22 Сент. 16, 21:50

Цитата — Oleg77, 22 Сент. 16, 20:42:
Делать собираюсь в первый раз

Всё будет хорошо.Мне нравится что ты серьёзно подходишь к теме,но представь-есть крышки выдерживающие нагрев до 146 С. И теперь ,что-не варить пока не купим эти крышки? посмотри что у вас там по месту продаётся-Выложи инфу, картинку и может кто пользовал такие,подскажет годно или нет.

юрьевич, Отв.2659 23 Сент. 16, 07:55

Цитата — Oleg77, 22 Сент. 16, 14:30:
Может кто знает, у Российских производителей есть твисты с компаундом 121°С

Есть.Полистай тему назад страниц 5-7 и всё увидишь. Удачи.

# Страница 134

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2660

Oleg77, Отв.2660 10 Окт. 16, 18:29

Цитата — юрьевич, 23 Сент. 16, 07:55:
Может кто знает, у Российских производителей есть твисты с компаундом 121°С
Oleg77, 22 Сен 16, 14:30
Есть.Полистай тему назад страниц 5-7 и всё увидишь. Удачи.

Нашел спасибо! Купил в итоге крышки "ЗУИ ТОКК" для стерилизации с контрольной кнопкой. Пришлось брать коробку 700 штут. Меньше не продавали.
Может кто подскажет коротко процесс приготовления мяса в твистах в водяном теплоносителе?

юрьевич, Отв.2661 11 Окт. 16, 08:06

Цитата — Oleg77, 10 Окт. 16, 18:29:
Может кто подскажет коротко

Ну если коротко,то в банку кидаешь перчик горошком,лаврушечку,набиваешь мясом,соли не забудь, закрываешь крышкой,ставишь в автоклав,заливаешь воды, далее по режиму. Остывает достаёшь, протираешь и в кладовку. Как-то так.
А если подробно, то банка-? мясо-? автоклав-? что хотим иметь на выходе-? и т.д. и т.п.

Oleg77, Отв.2662 11 Окт. 16, 09:20

Цитата — юрьевич, 11 Окт. 16, 08:06:
А если подробно, то банка-? мясо-? автоклав-? что хотим иметь на выходе-? и т.д. и т.п.

Банку купил под твисты 0.5 объемом, мясо гусей, автоклав на 14 банок объемом 0.5 с манометром и рабочим клапаном до 3.5 атм. Тушенку с хорошим вкусом.
Я думаю сделать в воде, определил следующую последовательность:
1. Закладываю продукт в банки, закрываю и устанавливаю в автоклав.
2. Заливаю холодной водой( или теплой?) противодавление не создаю и включаю нагрев
3. Довожу температуру до 115 градусов засекаю 115 минут после выключаю.
4. Далее ориентируюсь по давлению, как тока приближается к нулю вскрываю и достаю или подкачиваю дабы избежать разряжения и оставляю до утра.
Как считаете при таком подходе должно получится или есть ошибки в теории?

юрьевич, Отв.2663 11 Окт. 16, 09:52

Цитата — Oleg77, 11 Окт. 16, 09:20:
определил следующую последовательность

1 Если мясо будешь мыть обязательно обсуши перед закладкой салфеткой, трубчатые кости если будут перерубить обязательно.
2 Перед закрыванием обязательно протри чистой салфеткой венчик банки в месте соприкосновения пластизоля крышки с банкой.
3.Заливаю водой комнатной температуры.
4.Далее процесс и выключение.
5.После того как остынет и на манометре 0 - напуск.
6.Можешь доставать а можешь и нет.
Удачи.

Oleg77, Отв.2664 11 Окт. 16, 10:44

Цитата — юрьевич, 11 Окт. 16, 09:52:
Если мясо будешь мыть обязательно обсуши перед закладкой салфеткой

Думаю резать кусочками по 50 грамм мыть буду, мяса будет килограмм 50. Салфеток не напасешься, если не обсушивать а просто дать воде стечь? Мясо при варке все равно же даст сок?
Видел еще обжаривают слегка не знаю как это будет нормально.

юрьевич, Отв.2665 12 Окт. 16, 08:04

Oleg77,
Я у супруги отжал тряпку, простынь что ли,ей и пользуюсь. Метра квадратного вполне хватает что бы при порезке мяса разложить его. Только вчера делал говядину. Сел за столом режешь и на тряпку складываешь, пока всё порезал уже влага в тряпке.Бери и в банки клади. У меня автоклав на 14 банок у тебя тоже.50 кг за раз не сделаешь. Максимум 8,5кг при использовании банки 0,7. Так что процесс на несколько дней растянется.Есть время обсушить.
Конечно при варке даст сок,но это сок а не вода, зачем разбавлять. Читал и видел ,что обжаривают мясо, но сам так не делал.
Да всё получится. Удачи.

svarnoy, Отв.2666 12 Окт. 16, 08:57

Обсушивать мясо не обязательно. В этом смысла нет, и этот процесс мне не встречался в литературе.
Катать в банки объёмом не выше 0,5 литра, в большой банке может быть непрогрев, описанные температурные режимы для банок 0,5 литра.
Вскрывать клав строго по температуре, а не по давлению. Дожидаемся не ниже 80С , при естественном остывании.

юрьевич, Отв.2667 12 Окт. 16, 09:59

svarnoy,
Здравствуй. Моя супруга мясо моет под краном и ей доказать что то ну просто невозможно. Поэтому я применяю обсушивание, а именно протираю мясо салфеткой после мойки т.к. с него течёт Ну зачем лишняя влага. А так как всё не протрёшь и не просушишь нарезанные куски складываю на тряпку. писал выше. Вот и всё обсушивание.

Насчет банок вот есть ГОСТ 28589-90 Консервы мясные "Мясо птицы в собственном соку"
Раздел упаковка
1.5.1.Консервы фасуют в металлические банки по ГОСТ 5981… и в стеклянные по ГОСТ 5717.2 типов 1-82-500 и 1-82-650

zzorz, Отв.2668 12 Окт. 16, 10:54

юрьевич я дпя обсушки пользуюсь феном женским, дует и греет.

FOX65, Отв.2669 12 Окт. 16, 10:59

А нет строительного,им и поджарить можно.

Oleg77, Отв.2670 12 Окт. 16, 18:26

Цитата — юрьевич, 12 Окт. 16, 08:04:
Да всё получится. Удачи.

Вроде получилось, что то. Все таки решил немного поджарить вот тут увидел у нашего форумчанина https://www.youtube.com/embed/2oWQUOv0rjw
Только немного режим поменял, сделал 117 градусов 100 минут.

Цитата — svarnoy, 12 Окт. 16, 08:57:
Вскрывать клав строго по температуре, а не по давлению. Дожидаемся не ниже 80С , при естественном остывании.

У меня получилось, что закончил процесс около полуночи прождал до 2 часов ночи температура упала до 95 градусов давление было при этом 1.2. Я качнул до 2 атмосфер и пошел спать, утром давление было 0.7 и температура 48 градусов. Я давление спустил, клаву вскрыл, крышки на банках были вздутые. При остывании только половина втянулась, может что то я сделал не так?

svarnoy, Отв.2671 12 Окт. 16, 19:49

Цитата — Oleg77, 12 Окт. 16, 18:26:
При остывании только половина втянулась, может что то я сделал не так?

Не знаю, давно уже не делал с противодавлением на не помню как они себя ведут.
Крышки вздутые не хорошо.
Противодавление для СКО банок, и есть анохронизм.

Alexand_R, Отв.2672 12 Окт. 16, 20:50

Цитата — Oleg77, 12 Окт. 16, 20:26:
...Я качнул до 2 атм и пошел спать, утром давление было 0.7 и температура 48 градусов... клаву вскрыл, крышки на банках были вздутые. При остывании только половина втянулась, может что то я сделал не так?

А до прогрева автоклава добавлял давление? Вспученные банки - не есть хорошо,
может сорваться с герм. резинки, скюшай ка ты их в первых рядах...
пробуйте баночки чуток недокладывать мяса (это по объёму, надо класть где-то не выше плечиков банки или взвешивайте вес пустой банки (около 230-250 г) и плюс мясо, у меня получалось 400-450 грамм (где-то читал в каких-то рецептах от технологов - мясо строго не более 450 г в 0,5 банку), а так курите ветку, здесь много чего полезного, я тоже тут оставил свои отчёты о неудачах и результатах, а может у тебя клав ещё травить давление...

Oleg77, Отв.2673 12 Окт. 16, 21:41

Цитата — svarnoy, 12 Окт. 16, 08:57:
Дожидаемся не ниже 80С , при естественном остывании.

Для крышек твист офф и при водяном теплоносителе так подойдет?

Цитата — svarnoy, 12 Окт. 16, 19:49:
Противодавление для СКО банок, и есть анохронизм.

Я делал с крышками твист офф.

Цитата — Alexand_R, 12 Окт. 16, 20:50:
А до прогрева автоклава добавлял давление?

Нет давление не добавлял так как твисты крышки были. В процессе клавирования давление было следующим: 100 гр.- 1,3 атм., 110 гр.-1,7 атм., 115 гр.-2 атм., 118гр.-2,2 атм.
Сейчас жду остывает, попробую сделать как svarnoy говорил, вскрою при 80 градусах, и ничего подкачивать не буду.

svarnoy, Отв.2674 12 Окт. 16, 21:56

Цитата — Oleg77, 12 Окт. 16, 21:41:
давление было следующим: 100 гр.- 1,3 атм., 110 гр.-1,7 атм., 115 гр.-2 атм., 118гр.-2,2 атм.

Банки полностью покрыты водой?

Oleg77, Отв.2675 12 Окт. 16, 22:56

Цитата — svarnoy, 12 Окт. 16, 21:56:
Банки полностью покрыты водой?

Да, пару сантиметров над крышками верхних банок.

FOX65, Отв.2676 13 Окт. 16, 02:17

Oleg77,В чем у тебя нужда делать твисты в воде?В пару то на много легче и проще,а результат одинаковый.

Немо, Отв.2677 13 Окт. 16, 12:22

Цитата — Oleg77, 12 Окт. 16, 18:26:
крышки на банках были вздутые

а чё на твистах тоже крышки надуваются?
они должны сбрасывать лишнее давление
мож сильно крышки закрутил или пастерелизоль (или как там его) расплавился и приклеялся
на твистах мне кажется нужно открывать клаву при 100*

Oleg77, Отв.2678 13 Окт. 16, 12:34

Цитата — FOX65, 13 Окт. 16, 02:17:
Oleg77,В чем у тебя нужда делать твисты в воде?В пару то на много легче и проще,а результат одинаковый.

Да мне показалось, что в воде проще всего будет, и клапан у меня рабочий при 3,5 атмосфер начинает сбрасывать давление.
А если делать на пару там вроде давление больше будет?

Цитата — Немо, 13 Окт. 16, 12:22:
на твистах мне кажется нужно открывать клаву при 100*

Я вот следующую партию открыл при 80 градусах из 16 банок при остывании только одна не втянулась, сейчас пойду попробую открою при 90,
А в первый раз я не знал этого момента, думал, что нужно открывать по падению давления до 0 и еще подкачивал при 90 градусов думая избежать разряжения при остывании.
Теперь начинаю понимать вроде принцип работы твистов, лучше вскрывать горячими.

Владимир Викторович, Отв.2679 13 Окт. 16, 13:48

Цитата — Oleg77, 13 Окт. 16, 12:34:
пойду попробую открою при 90

Цитата — Немо, 13 Окт. 16, 12:22:
мне кажется нужно открывать клаву при 100*

Кто больше?!!! [Улыбающийся]
Не забудте отписаться по результату [Смеющийся]

# Страница 135

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2680

svarnoy, Отв.2680 13 Окт. 16, 14:20

Цитата — Владимир Викторович, 13 Окт. 16, 13:48:
отписаться по результату

Паштет делал печеночный, и так захотелось мне закусить паштетиком этим, жуть.
Думаю, пока оно само остынет, утро уж настанет.
Дождался пока давление в ноль упало, открыл остарожно клав. Взял аккуратно баночку, поставил её в мойку, чтоб водой холодной остудить.
Воду по мойму не успел открыть, паштет целым куском, аки минометный снаряд, вылетел из банки.
В мойке пустая чистая банка, и пол кухни в паштете.
Не обожгло кстати меня. Только жена дважды чуть не прибила, сразу, и почти утром когда кухню домыла.

Владимир Викторович, Отв.2681 13 Окт. 16, 15:07

Цитата — svarnoy, 13 Окт. 16, 14:20:
аки минометный снаряд

Обычно эффект наступает ещё в автоклаве,при открытии крышки .Твой случай более опасный.
Денис,спасибо что написал.Может задумаются,перечитают,ну хотя бы 5-10-ть последних страниц.

Oleg77, Отв.2682 13 Окт. 16, 18:01

Цитата — Владимир Викторович, 13 Окт. 16, 13:48:
Кто больше?!!!
Не забудте отписаться по результату

Так а при какой оптимально температуре открывать при твистах?

Владимир Викторович, Отв.2683 13 Окт. 16, 21:32

Цитата — Oleg77, 13 Окт. 16, 18:01:
Так а при какой оптимально температуре открывать при твистах?

[сообщение #12823559] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12823559>
[сообщение #12800027] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12800027>
Твой автоклав можно доработать-врезать дренажный кран для слива воды или поставить обратный клапан. Это усторонит противоречие между температурой и давлением.

Oleg77, Отв.2684 14 Окт. 16, 17:57

У меня вот опять беда сегодня утром достал 14 банок при остывании втянулись тока 4 штуки. Открывал при 60 градусах и давлении 0,4 атм. ничего нигде не подкачивал ни до ни после нагрева. В банки 500гр. закладывал 450-460 грамм продукта. Что ни так не пойму. Когда позавчера открывал при 80 градусах только одна не втянулась. Наверно все таки должна быть оптимальность в температуре при вскрытии, могу позволить себе предположить, что все таки это от 70 и до 85 градусов. Но с другой стороны люди ждут когда вообще полностью остынет
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Может мне вообще полного остывания дождаться?

kosmar, Отв.2685 14 Окт. 16, 18:25

Цитата — Oleg77, 14 Окт. 16, 17:57:
У меня вот опять беда сегодня утром достал 14 банок при остывании втянулись
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Может мне вообще полного остывания дождаться?

А закрывал при какой температуре? Я сначала прогреваю банки, что бы внутри продукт был под 80 град, затем уже закатываю и в автоклав- сделал 150 шт, стоят уже более полугода назад. Ни одна не была забракована.

Oleg77, Отв.2686 14 Окт. 16, 18:39

Цитата — kosmar, 14 Окт. 16, 18:25:
А закрывал при какой температуре?

При комнатной. А грел как в духовке?

kosmar, Отв.2687 14 Окт. 16, 18:58

Цитата — Oleg77, 14 Окт. 16, 18:39:
При комнатной. А грел как в духовке?

Теперь все понятно. Любую консервацию закатываю горячим способом. Воздух и продукт внутри остывает и втягивает крышку. Если этого не произошло то нарушена герметичность. А прогреть можно любым способом. Закладывать заведомо горячим и заливать горячим бульеном. Прогреть в широкой кастрюле в воде., как делают пастеризацию жены. И в духовке прекрасно электрической, с авт. регулировкой температуры.

svarnoy, Отв.2688 14 Окт. 16, 19:13

Цитата — kosmar, 14 Окт. 16, 18:58:
А прогреть можно любым способом

Нет, не можно.
В духовке при 200С давление атмосферное, а в банке закрытой при 120С будет больше атмосферы, крышку сорвет и стравит все до атмосферного давления. При атмосферном давлении температура в банке не поднимется выше 100С.
В автоклаве давление поднимается как в банке, так и в клаве, до 120С и 1 бар. Лишнее давление из банки стравливается в клав.

Владимир Викторович, Отв.2689 14 Окт. 16, 19:22

Цитата — Oleg77, 14 Окт. 16, 17:57:
Наверно все таки должна быть оптимальность в температуре при вскрытии

Нет. И горячими доставал,и на утро оставлял-однофиолетово.

Цитата — kosmar, 14 Окт. 16, 18:25:
Я сначала прогреваю банки, что бы внутри продукт был под 80 град, затем уже закатываю и в автоклав

Актуально для закаток. Твист-оффам пофигу.Но если помагает, то в добрый путь [Улыбающийся]

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 14 Окт. 16, 19:13:
Нет, не можно.

Это предворительнй прогрев,как я понял,перед закладкой в автоклав.

svarnoy, Отв.2690 14 Окт. 16, 19:29

Владимир Викторович, Может не верно понял.
В предварительном прогреве смысла особо нет.
В клаве при достижении рабочего давления из банок часть воздуха с жидкостью выходит, давления сравниваются.
При остывании в банке будет давление ниже, чем было при закладке.

Владимир Викторович, Отв.2691 14 Окт. 16, 19:44

Вообще какой то полтаргейст [Смеющийся]
На своём автоклаве наверно банок 800-900 сварил(твист-офф).И все втягивались.Один раз только собирал тушёнку со стенок,но тут тоже понятно-человек принёс разнокалиберные банки,одна не входила и он,поиграв в сокобан,всёже впихнул её [Улыбающийся].Ряд получился без зазоров,вообще. Естественно самую слабую просто и раздавило.Oleg77, банки-то сами нормальные,в плане геометри примыкания к крышке?

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 14 Окт. 16, 19:29:
В предварительном прогреве смысла особо нет.

Согласен,выше писал.Но вишь,кому-то помогает [Строит глазки]

Oleg77, Отв.2692 14 Окт. 16, 19:57

Цитата — Владимир Викторович, 14 Окт. 16, 19:44:
Вообще какой то полтаргейст

Ага уже почти всю ветку перечитал не знаю, что и делать, а ошибка какая то же есть.

Цитата — Владимир Викторович, 14 Окт. 16, 19:44:
банки-то сами нормальные,в плане геометри примыкания к крышке?

Ну да вроде нормальные вот такие брал http://kubansteklotara.ru/..._pid_202-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://kubansteklotara.ru/magazin/1_steklyannaya_tara_cid_10/steklobanka_tvist_cid_12/0500_tvist_82_azov_pid_202-detail> и такие http://kubansteklotara.ru/...in_pid_8-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://kubansteklotara.ru/magazin/1_steklyannaya_tara_cid_10/steklobanka_tvist_cid_12/0390_tvist_82_4_hgrannik_kamyishin_pid_8-detail>
Что теперь мне делать с теми которые не втянулись, сколько у меня есть времени на их съедение? Банок 30 собралось [Грустный] В холодильнике долго продержаться?

Немо, Отв.2693 14 Окт. 16, 21:08

когда катаю птицу всегда перед закаткой прогреваю банки потому что при клавировании мясо пускает много сока и жира и мало места остаётся воздуху. Сегодня попросили закатать утку две банки не грел остальные грел .когда достал эти две банки и были надуты, когда остыли крышка хлопала но не вжалась но это в банках ско
мож проблема в крышках твоих(не сбрасывают давление)

FOX65, Отв.2694 15 Окт. 16, 00:04

Никогда не прогреваю банки перед клавом,зачем?Они там прогреваются сами,ведь клав не за секунду нагревается.Более того заделываю много,на несколько варок,так оставшиеся банки храню в холоде потом такие холодные в автоклав.
Oleg77,у тебя не происходит разряжения в банках.Твисты надо делать в пару(в воде не пробовал,не вижу смысла),для этого с открытым краном прогревать до 100*,чтоб запарило из клава,потом закрывать его.
А когда доставать большой разницы нет,я считаю тогда-когда не ошпаришься нужно доставать.
Бывает клав отключится и остынет до комнатной,воздуха не напущу(просплю) так при напусконии потом слышны щелчки в клаве-это крышки притягивает,даже сосчитать удаеатся.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Oleg77, 14 Окт. 16, 19:57:
Ну да вроде нормальные

Банки нормальные,я такие же беру(кроме квадратных)не могут все до одной быть бракованные банки и крышки.

Немо, Отв.2695 15 Окт. 16, 10:23

Oleg77,
какое давление у тебя в клаве при 120*?

Владимир Викторович, Отв.2696 15 Окт. 16, 13:30

Цитата — Oleg77, 14 Окт. 16, 19:57:
Банок 30 собралось

По сути у тебя консервы (если ты не открывал крышки),поэтому можно повторно простерилизовать.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1610/15/20583.279086.jpg
Hfr. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Но надо сначала найти глюк.То что ниже написано конкретно относится к моему автоклаву.На других может быть чуть иначе,в силу отличий конструкций.

Делаю на воде.
Сырьё как правило охолождённое,максимум это комнатная температура.
Банки набиваю плотно,примерно до начала резьбы.
Закручиваю крышки плотно,но без фанатизма,чтоб не провернуть крышку.
Заливаю водой,так чтоб она покрывала банки. Влияния температуры на герметизацию не выявлено.
Далее разгон,экспозиция.
После окончания выдержки нагрев прекращается и открывается клапан для слива воды.Отверстие там небольшое,слив происходит примерно за 15 минут (полный объём автоклава 46 литров).Вместе с водой сбрасывается и давление.Клапан остаётся открытым до остывания.У меня варка заканчивается вечером/ночью,поэтому крышку автоклава открываю только утром и достаю уже остывшие банки(около 40 градусов +-).
ЗЫ Может ещё кто напишет,применительно к своим аппаратам,краткую инструкцию ? Глядишь и решим проблему.

Виталий Сергеев, Отв.2697 15 Окт. 16, 16:42

Сделай на пару, и тебя приятно удивит простота и непринуждённость...

FOX65, Отв.2698 15 Окт. 16, 16:46

Цитата — Виталий Сергеев, 15 Окт. 16, 16:42:
Сделай на пару

И все крышки притянет.

Oleg77, Отв.2699 15 Окт. 16, 20:10

Цитата — FOX65, 15 Окт. 16, 00:04:
Oleg77,у тебя не происходит разряжения в банках.Твисты надо делать в пару

Вот наверное пришло время попробовать сделать на пару. А как мне заменить мой температурный режим которого я придерживался в водяном теплоносителе 118 градусов 100 минут? На пару значения температурного режима нужно будет пересмотреть?

Цитата — Немо, 15 Окт. 16, 10:23:
какое давление у тебя в клаве при 120*?

С банками по 380 грамм при 118 градусов давление было 2,2, а с банками 500 грамм 2,7

Цитата — Владимир Викторович, 15 Окт. 16, 13:30:
По сути у тебя консервы (если ты не открывал крышки),поэтому можно повторно простерилизовать.

А если я их невтянувшиеся буду хранить в холодильнике?

# Страница 136

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2700

svarnoy, Отв.2700 15 Окт. 16, 20:42

Oleg77, Только ты учти, для приготовления на пару нужен другой режим приготовления. Там пред давление не нужно.

Oleg77, Отв.2701 15 Окт. 16, 22:11

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 16, 20:42:
Oleg77, Только ты учти, для приготовления на пару нужен другой режим приготовления. Там пред давление не нужно.

Ага понял, закладываю банки довожу до 100 градусов, чутка выпускаю пар и закрываю. А температурный мой режим 118 градусов - 100 минут как заменить? На пару больше температуру надо будет делать? И по времени как?

svarnoy, Отв.2702 15 Окт. 16, 22:29

Oleg77, Закипание происходит при открытой крыше, или открытом кране, если есть.
Покипит пять минут с открытой крышкой, и можно зарывать. С паром выйдет почти весь воздух, и не помешает кипению дальнейшиму.

Добавлено через 49мин.:

В банку 0.5 литра кладем перца горошену, треть листа лаврового, соль из расчета 17-20 грамм соли\кг мяса.
Специи по вкусу!
Далее закладываем хорошее мясо, почти до плечиков банки. Если хочется сала для подливы, то сало топлёное нужно добавлять отдельно.
Берётся сало, лучше хребтовое, крутим на мясорубке, и на медленном огне часика четыре топим. Потом разливаем по банкам жидкое , шкварки по разумению, можно ими и закусить.
Можно в банку положить добрый, хорошо пошкрябанный, кусок шкуры, только вкуснее будет. Шкуру потом прям куском выкинуть.
Главное, это хорошее мясо, для подливы, если нужно, топлёное сало. Не получится вкусный тушняк из плохого мяса.
Брюшину свиную, или почерёвок использовать совсем нельзя!!! это написано в книгах. делал по незнанию из брюшины, запах не хороший присутствует.
Для приготовления по пару:
Банки "твист" наполненные укладываем а клав. Включаем нагрев, с открытой крышкой дожидаемся интенсивного кипения, закрываем крышку.
Дожидаемся температуры 120С для свинины или говядины и курицы, готовим при 120С около 1 часа +-.
Курица за час готовится вполне, косточки можно кушать. Свинина тоже вполне, но тут по желанию и предпочтению.
По истечению времени приготовления отключаем нагрев, и оставляем остывать естественным способом до температуры в автоклаве, хотя бы, 80С.

Виталий Сергеев, Отв.2703 16 Окт. 16, 07:40

Цитата — svarnoy, 15 Окт. 16, 22:29:
с открытой крышкой дожидаемся интенсивного кипения, закрываем крышку

С точки зрения ТБ, как то не очень... Лучше пусть крышка будет закрыта, а стравить воздух краном...

FOX65, Отв.2704 16 Окт. 16, 13:09

Виталий Сергеев, где тут нарушение ТБ?Наоборот ты откроешь кран вдруг когда там уже давление создалось,тогда фыркнет и банки резко вскипят.

роман36, Отв.2705 16 Окт. 16, 14:04

Уважаемые гуру имеется http://samogonoff.com/...aniya-30-litrov <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://samogonoff.com/goods/Avtoklav-dlya-domashnego-konservirovaniya-30-litrov> готовлю заполняя его водой,СКО крышки.Хочу попробовать на пару, возможно ли его(автоклав) для этого приспособить? Крышки только твист или СКО тоже подойдет?Нужны какие-то серьезные переделки? П.с. В последний раз сорвало крышки из 21 остались 3 шт Не могу понять почему.Жалко...

svarnoy, Отв.2706 16 Окт. 16, 14:19

роман36, Банки с крышками СКО нужно готовить с противодавлением, это только в жидкости. Аппарат этот не подходит для противодавления, 4 бар маловато.
Для твоего клава нужно банки с крышками "твист оф" там хоть на пару, хоть в жидкости.

роман36, Отв.2707 16 Окт. 16, 14:29

На пару переделки нужны? Придется вваривать кран? и как я понял манометр лучше заменить на термометр

svarnoy, Отв.2708 16 Окт. 16, 14:32

роман36, Нужен и манометр, и термометр.
Для работы на пару нужно либо регулировать нагревом по датчику температуры, либо стравливать давление выше 1 бара.
Мне проще управлять нагревом, ТЭН автоматически отключается при 118С, и включается при 117,9С.

Oleg77, Отв.2709 16 Окт. 16, 15:04

Цитата — Владимир Викторович, 15 Окт. 16, 13:30:
По сути у тебя консервы (если ты не открывал крышки),поэтому можно повторно простерилизовать.

Викторович а тезис "повторная стерилизация по сокращенной (по времени)формуле и при температуре собственно стерилизации (Без подъема температуры)" как реализовать в домашних условиях? Вот например я доведу на пару мои невтянувшиеся банки до температуры 100 градусов и продержу минут 10-15 это не будет перебором?

роман36, Отв.2710 16 Окт. 16, 15:09

Цитата — svarnoy, 16 Окт. 16, 14:19:
Для твоего клава нужно банки с крышками "твист оф" там хоть на пару, хоть в жидкости.

Денис ну и последний вопрос с твистами как быть в жидкости?Алгоритм какой? Озадачился этим вопросам после срыва крышек,до этого было порядка 8-10 приготовлений всё было хорошо.Нагрев-газовая горелка.Всегда ориентировался на манометр следуя инструкции.

svarnoy, Отв.2711 16 Окт. 16, 15:13

Цитата — роман36, 16 Окт. 16, 15:09:
с твистами как быть в жидкости?Алгоритм какой?

Нагреваешь до 120, и поддерживаешь 120С нужное время. Выдавит чуть жира в клав с банок, и фиг с ним. Воду на нормальных крышках не всосёт в банки.

УжеНепьющий, Отв.2712 16 Окт. 16, 16:18

Цитата — svarnoy, 16 Окт. 16, 15:13:
Выдавит чуть жира в клав с банок, и фиг с ним. Воду на нормальных крышках не всосёт в банки.

На пару. В камере автоклава, банки на банки не ставить! Не будет эффекта "клапана" ТВИСТ крышки.

FOX65, Отв.2713 16 Окт. 16, 16:27

УжеНепьющий,а как же их ставить?

Владимир Викторович, Отв.2714 16 Окт. 16, 16:41

Цитата — Oleg77, 16 Окт. 16, 15:04:
до температуры 100 градусов и продержу минут 10-15 это не будет перебором?

Я так думаю что надо прогреть содержимое банок до температуры стерилизации.А какое время на это потребуется не ведаю.Возьми банку с тушёнкой,воткни в середину термометр и поставь в кострюльке варится. Засеки время от закипания до 70-75градусов внутри тушёнки.Это и будет временем выдержки. Поди не всё ещё съел? [Смеющийся]

Добавлено через 9мин.:

Цитата — FOX65, 16 Окт. 16, 16:27:
,а как же их ставить?

Не их ,а её.Одна банка-одна варка.Строго по центру.
ЗЫ Мне уже не смешно,мне уже грустно становится.Новые новости каждый день

Oleg77, Отв.2715 16 Окт. 16, 17:00

Цитата — Владимир Викторович, 16 Окт. 16, 16:41:
Поди не всё ещё съел?

Чутка сам съел, вчера куму подарунок сделал, осталось 14 штук в холодильнике стоят. Как в холодильник ставлю крышки втягиваются, вынимаю кнопка становится выпуклой .

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Дионис-Бахус, Отв.2716 16 Окт. 16, 19:06

ПВК из пивных КЕГ, может использоваться как автоклав ?

Владимир Викторович, Отв.2717 16 Окт. 16, 19:15

Цитата — Дионис-Бахус, 16 Окт. 16, 19:06:
ПВК из пивных КЕГ, может использоваться как автоклав ?

Для плодо-овощной продукции вполне.Для мяса надо минимум113 градусов.

Виталий Сергеев, Отв.2718 16 Окт. 16, 19:23

Цитата — FOX65, 16 Окт. 16, 13:09:
где тут нарушение ТБ?Наоборот ты откроешь кран вдруг когда там уже давление создалось,тогда фыркнет и банки резко вскипят.

для парового метода, по другому не сделать... Нагрев с открытым краном до начала процесса парообразования, продувка минут 10, затем кран закрываем... Как это делать с открытой крышкой не представляется возможным... Задача этой операции, продувка паром избавится от воздуха...

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Дионис-Бахус, 16 Окт. 16, 19:06:
ПВК из пивных КЕГ, может использоваться как автоклав ?

Да... Плескаем в ПВК 3-5 литров воды и вперёд...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/17/21177.259553.jpg
Foto5702. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/17/21177.259544.jpg
Foto5698. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/17/21177.259545.jpg
Foto5699. Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.2719 17 Окт. 16, 02:49

Цитата — FOX65, 16 Окт. 16, 16:27:
а как же их ставить?

У меня медицинский ВК-75, биксы-это кастрюли из нержи , куда бельё для стерилизации закладывают, без крышек ставлю вверх тормашками, друг на друга.

# Страница 137

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2720

FOX65, Отв.2720 17 Окт. 16, 04:46

Цитата — Виталий Сергеев, 16 Окт. 16, 19:23:
Нагрев с открытым краном

Мы об этом и говорим,просто кто-то не понял,испорченный телефон получился.

УжеНепьющий,ну а у кого нет ВК-75,как баки ставить,если не друг на друга?
Я например ставлю верхние на две нижних,в шахматном порядке если так можно сказать,а центральные все равно друг на друга.У меня в газовый баллон 50л поллитровых 5ть рядов по 7мь штук встает.
Думаю наоборот лучше когда сверху прижимает,тем самым потом помогает присасыванию,а выдавить из них воздух хватает силы.

Цитата — Владимир Викторович, 16 Окт. 16, 16:41:
Не их ,а её.Одна банка

но большая.

ARSi, Отв.2721 17 Окт. 16, 11:11

Цитата — роман36, 16 Окт. 16, 14:04:
Уважаемые гуру имеется .... готовлю заполняя его водой,СКО крышки.Хочу попробовать на пару, возможно ли его(автоклав) для этого приспособить? Крышки только твист или СКО тоже подойдет?Нужны какие-то серьезные переделки? П.с. В последний раз сорвало крышки из 21 остались 3 шт Не могу понять почему.Жалко...

Этот автоклав подходит под СКО, для работы с противодавлением. Надо обязательно врезать термометр, манометр может сильно врать (у меня сильно врал, через какое то время стал точнее показывать).
Твисты паром делал так: Крышку автоклава и зажим ставил, но не затягивал, после закипания ждал минут 5 и потихоньку закручивал зажим. Контроль температуры по термометру.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — УжеНепьющий, 16 Окт. 16, 16:18:
На пару. В камере автоклава, банки на банки не ставить! Не будет эффекта "клапана" ТВИСТ крышки.

Между рядами прокладку обязательно и все будет нормально.

юрьевич, Отв.2722 17 Окт. 16, 12:12

Цитата — роман36, 16 Окт. 16, 14:29:
На пару переделки нужны? Придется вваривать кран? и как я понял манометр лучше заменить на термометр

Вот смотри.
[сообщение #12664855] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12664855>
Удачи.

FOX65, Отв.2723 17 Окт. 16, 12:43

Цитата — ARSi, 17 Окт. 16, 11:11:
Между рядами прокладку

Почему обязательно?Никогда не делаю.А из чего?

ARSi, Отв.2724 17 Окт. 16, 13:06

Цитата — FOX65, 17 Окт. 16, 12:43:
Почему обязательно?Никогда не делаю.А из чего?

При паровом методе, без прокладки, банки из верхнего ряда могут лопаться. Использую разделочную деревянную доску, которая треснула пополам.
Банки лопались при нагреве, возможно крышка от банки нижнего ряда ударяла по дну верхней банки.

FOX65, Отв.2725 17 Окт. 16, 13:30

ARSi,не я так не думаю.Вот к примеру у меня банки 0,72л иногда лопали по 2-3шт,а 0,5 и 0,7 никогда,сделал вывод те банки гавно,отдал жене под хрень всякую пастеризованную.

Цитата — ARSi, 17 Окт. 16, 13:06:
возможно крышка от банки нижнего ряда ударяла по дну верхней банки.

Это как то не представляется,как она там может ударять,она ж не чугунная.

роман36, Отв.2726 17 Окт. 16, 13:33

Цитата — юрьевич, 17 Окт. 16, 12:12:
Вот смотри.
[сообщение #12664855]
Удачи.

А сколько заливать воды при паровом?

Серголег, Отв.2727 17 Окт. 16, 19:41

Цитата — роман36, 17 Окт. 16, 13:33:
А сколько заливать воды при паровом?

10 процентов от обьёма автоклава(покрытие тенов-если электро)

svarnoy, Отв.2728 17 Окт. 16, 21:52

Цитата — ARSi, 17 Окт. 16, 11:11:
Этот автоклав подходит под СКО, для работы с противодавлением

У него давление рабочее 4 бара.
Я когда в свой, 27 литров, дунул 1 бар противодавление, при 120С было за 6 бар. Мало 4 рабочих.

Oleg77, Отв.2729 17 Окт. 16, 22:48

Цитата — svarnoy, 17 Окт. 16, 21:52:
Я когда в свой, 27 литров, дунул 1 бар противодавление, при 120С было за 6 бар. Мало 4 рабочих.

У меня клапан рабочий вроде на 3 бара. Но по факту он при 3,5 начинал стравливать, я попробовал разок сделать с СКО. Дал давления 1бар, при нагреве к 120 градусам у меня было 3,7 - 3,8 дальнейшее давление клапан автоматически видимо сбросил, после остывания до 38 градусов давление оставалось 0,6. Банки целые крышки на месте.

Вложения:

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2730 17 Окт. 16, 22:52

Цитата — Oleg77, 17 Окт. 16, 22:48:
дальнейшее давление клапан сбрасывал

Это не серьёзно. При таком подходе запросто случится так, что воздуха в клаве не останется, и банки повскрывает вакуумом.

Oleg77, Отв.2731 17 Окт. 16, 22:59

Цитата — svarnoy, 17 Окт. 16, 22:52:
При таком подходе запросто случится так, что воздуха в клаве не останется, и банки повскрывает вакуумом.

У меня были сомнения,но все получилось из 14 банок все целые, видимо давления в 3,7 - 3,8 хватило. Я не стал больше экспериментировать и купил твисты.

svarnoy, Отв.2732 17 Окт. 16, 23:04

Oleg77, Дело в стравливающем клапане. Если чудом, как то раз у тебя не взорвались банки, это не повод советовать людям делать так же.

Oleg77, Отв.2733 17 Окт. 16, 23:12

Svarnoy, так а я и не советую. И говорю, что у меня были сомнения и я больше не стал эксперементировать. Но ведь факт в том, что получилось а тут появилась возможность озвучить мой опыт, вот и говорю. Может давление 3,7 - 3,8 при температуре 120 градусов это грань при которой может получится а может и банки повскрывать?

svarnoy, Отв.2734 17 Окт. 16, 23:17

Oleg77, Там факторов несколько. Налил воды меньше, воздуха влезло больше, он сильнее расширился. Температура залетела на 121С, пружинка ослабла в клапане, или наобарот слишком сильно прилипла к седлу прокладка. Клапан то сантехнический.

ARSi, Отв.2735 18 Окт. 16, 06:46

Цитата — FOX65, 17 Окт. 16, 13:30:
ARSi,не я так не думаю.Вот к примеру у меня банки 0,72л иногда лопали по 2-3шт,а 0,5 и 0,7 никогда,сделал вывод те банки гавно,отдал жене под хрень всякую пастеризованную.

Лопались банки 0,7 и 0,5. Банки с одной упаковки, лопался только верхний ряд.

Добавлено через 19мин.:

Цитата — svarnoy, 17 Окт. 16, 21:52:
У него давление рабочее 4 бара.
Я когда в свой, 27 литров, дунул 1 бар противодавление, при 120С было за 6 бар. Мало 4 рабочих.

Давление зависит от воздушного зазора, под крышку нельзя воду наливать.
Из инструкции автоклава без термометра:
Рабочее давление, МПа от 0,4 до 0,45
воздушный зазор от поверхности воды до крышки автоклава составлял не менее 50-60 мм.
Подогревом довести давление внутри установки до 0,45 МПа, что соответствует 120 градусов.

Добавлено через 17мин.:

Советский автоклав АДК: Допустимое давление 0,47 МПа

юрьевич, Отв.2736 18 Окт. 16, 10:23

Цитата — роман36, 17 Окт. 16, 13:33:
А сколько заливать воды при паровом?

Заливаю 4-5 литров вроде как. Выстраиваю первый ряд и заливаю по плечики.
Удачи.

Виталий Сергеев, Отв.2737 18 Окт. 16, 10:28

Цитата — юрьевич, 18 Окт. 16, 10:23:
Заливаю 4-5 литров вроде как. Выстраиваю первый ряд и заливаю по плечики.
Удачи.

Похоже попутали, при паровом, вода не касается банок...

FOX65, Отв.2738 18 Окт. 16, 11:09

Так если коснется страшного не будет,просто банки могут запачкаться если вода жирная.

юрьевич, Отв.2739 18 Окт. 16, 14:41

Цитата — Виталий Сергеев, 18 Окт. 16, 10:28:
при паровом, вода не касается банок...

А у меня первый ряд в воде. Мне так удобнее температуру на газу поддерживать.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 18 Окт. 16, 11:09:
просто банки могут запачкаться

И пачкаются, а я их за это протираю.

# Страница 138

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2740

Серголег, Отв.2740 18 Окт. 16, 16:52

Бараньи сухожилия и плёнки переходят в желе?Не пробовал ещё делать барашка,думаю года 2,желтый жирок есть.

FOX65, Отв.2741 18 Окт. 16, 19:38

По моему у барана жилы воняют.

Серголег, Отв.2742 18 Окт. 16, 19:52

Цитата — FOX65, 18 Окт. 16, 19:38:
По моему у барана жилы воняют.

Брал уже раньше у этого человека-запаха не было при жарки-варки.Правильный закол.
Придётся сделать пробную партию,завтра мясо дозреет.

svarnoy, Отв.2743 18 Окт. 16, 21:24

Цитата — ARSi, 18 Окт. 16, 06:46:
воздушный зазор от поверхности воды до крышки автоклава составлял не менее 50-60 мм.
Подогревом довести давление внутри установки до 0,45 МПа, что соответствует 120 градусов.

Странная инструкция. Давление будет разным от количества налитой в куб воды, и от количества банок, от оставшегося объёма воздуха в общем.
От температуры этого воздуха. В августе на на чердаке , в Сочах, и в Уссурийске, в ноябре, в сарае, совсем разная плотность воздуха.
Больше воздуха, выше давление.

Oleg77, Отв.2744 19 Окт. 16, 23:28

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 16, 21:24:
Давление будет разным от количества налитой в куб воды, и от количества банок, от оставшегося объёма воздуха в общем

Точно,я когда закладывал банки маленькие 0,39 у меня был больше воздушный зазор и давление было 2,2 при 118 градусов, а когда заложил банки по 0,5 воздушный зазор уменьшился и давление было уже 2,7 при той же температуре. Автоклавировать без термометра не хорошо.

роман36, Отв.2745 20 Окт. 16, 07:32

Цитата — Oleg77, 19 Окт. 16, 23:28:
Давление будет разным от количества налитой в куб воды, и от количества банок, от оставшегося объёма воздуха в общем
svarnoy, 18 Окт 16, 21:24
Точно,я когда закладывал банки маленькие 0,39 у меня был больше воздушный зазор и давление было 2,2 при 118 градусов, а когда заложил банки по 0,5 воздушный зазор уменьшился и давление было уже 2,7 при той же температуре. Автоклавировать без термометра не хорошо.

Нашёл инструкцию,цитата:При консервировании мясных и других пищевых продуктов установить на диск в корпус автоклава закатанные с продуктом банки по кругу в 1 или 2 штабеля и залить водой так, чтобы высота воздушною зазора от верхнего края горловины автоклава до поверхности воды была 80±1 мм. При данном воздушном зазоре, вода будет выше крышек банок. (При данном воздушном зазоре чувствительная часть термоманометра, если автоклав укомплектован таковым, будет погружена в воду на 30 мм. Это условие очень важно для правильной работы автоклава). Если Вы загружаете автоклав не полностью (например, только одну банку), то высота воздушного зазора должна в любом с/случае сохраняться 80±1 мм.

В прошлый раз забыл дать противодавлеение,скорее всего из-за этого крышки и сорвало.

Из инструкции:Принцип работы заключается в том, что из-за закачивания избыточного давления 0,1 МРа. при нагреве увеличивается температура стерилизации консервируемых продуктов до 110-120°С, причем вода внутри автоклава не закипает.

Термометр решил поставить.

svarnoy, Отв.2746 20 Окт. 16, 23:31

Цитата — роман36, 20 Окт. 16, 07:32:
из-за закачивания избыточного давления

Вода не может закипеть при предварительном накачивании воздуха автоклав. По этому можно готовить с преддавлением только когда банки полностью в воде.

fermer-karel, Отв.2747 31 Окт. 16, 16:02

Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда крышки втягивает внутрь банки?
Толи крышки такие худые стали, толи ещё в чем-то проблема. Вообще у меня опыт не маленький в консервировании, было всякое,и срывало крышки, и вздувало просто, но что-бы наоборот засасало во-внутрь, это впервые.
Кто знает, что за проблема, напишите пожалуйста.

FOX65, Отв.2748 31 Окт. 16, 18:11

Какие крышки СКО?Может большое преддавление дал их вдавит еще как.

fermer-karel, Отв.2749 31 Окт. 16, 18:20

Да, крышки СКО. Готовлю в воде, накачиваю до 1 атмосферы, потом до 120 гр. Манометр проверял другим манометром. Не так давно крышки стали вминаться, может последние 3-4 раза, до этого всё было нормально.
Забыл сказать, что не на всех банках, треть автоклава остается с ровными крышками.

svarnoy, Отв.2750 31 Окт. 16, 19:18

fermer-karel, если крышки втянуло, значит из них вышел воздух, значит банка была плохо закатана.
Наверно.

fermer-karel, Отв.2751 31 Окт. 16, 21:41

Svarnoy, логика в этом есть. Может есть смысл заменить закаточную машинку.

andronchic, Отв.2752 01 Нояб. 16, 16:17

Друзья, приветствую Вас.
давняя мечта об изготовлении тушенки начинает воплощаться )))
читал всю темку и ежедневно просматривал на авито продажи автоклавов, в итоге купил абсолютно новый советский автоклав АДК-1М.

Исходя из заводской инструкции, принцип следующий:
заливаем 1,3 литра воды
заливаем масло в отделение для градусника
прогреваем до 40-50 град.
закладываем прогретые до такой же температуры банки
создаем противодавление 0,8 атм.
начинаем нагрев
далее процесс не описан, но есть таблица, в которой указаны данные параметров стерилизации мясных консервов в паровоздушной среде:
Т. стерилизации 131 +/- 2 град.
давление начальное 0,8
давление конечное 4,75
охлаждение до комнатной Т.

Прочитав тему увидел неоднократное мнение что температура свыше 120 град. портит продукт.
Всвязи с этим есть вопросы:
какой оптимальный режим работы на этом автоклаве для тушенки и какой для рыбы (в томатном соусе)?
нужно ли на нём что-то конструктивно изменить?

Вводные:
готовить буду тушенку из косулятины (иногда возможно свинина/говядина)
банки жестяные (закаточная машинка уже в пути)

Спасибо заранее.

пс. фото автоклава не могу вставить (((

Вложения:

автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Владимир Викторович, Отв.2753 01 Нояб. 16, 16:40

Развлекайся,пока машинка едет [Улыбающийся] [сообщение #12578213] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12578213>

svarnoy, Отв.2754 01 Нояб. 16, 20:25

Цитата — andronchic, 01 Нояб. 16, 16:17:
закаточная машинка уже в пути)

Где машинку брал?

andronchic, Отв.2755 02 Нояб. 16, 10:18

730689@mail.ru
зовут Дмитрий (г. Тюмень)
он их продает
машинка пиндосовская вроде, под банку N9 (как из под сгущенки)
15 000 машинка, бонусом 50 банок (у него завод по этим банкам прямо возле дома)
я ещё попросил его купить 200 штук, он сказал без проблем (банка 9 рублей)
вобщем всё уже пришло, с ТК отзвонились. заберу сёдня или завтра. если интересно - могу зафотать и выложить.
если там не кирпичи приехали ))))))

FOX65, Отв.2756 02 Нояб. 16, 10:21

Конечно фотки давай,меня это очень интересует.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — andronchic, 01 Нояб. 16, 16:17:
температура свыше 120 град. портит продукт.

Это наверное не для каждого продукта и еще вопрос времени.
Я неоднократно случайно перегревал не надолго и ничего плохого не увидел,правда в основном жесткое мясо у меня.
А вот недогрев чреват вздутием.

andronchic, Отв.2757 02 Нояб. 16, 14:26

ещё в родной инструкции сказано что после нагрева автоклава до 131 град, нужно выключить источник нагрева и оставить до остывания 25-30 град., после чего сбросить давление и открывать.
т.е. о выдержке вообще не идет речь...
стоит ли придерживаться этой инструкции или все таки довести до 120 град. и держать эту температуру минут 40, при готов ки тушняка
как думаете?

FOX65, Отв.2758 02 Нояб. 16, 16:41

Вот пока до 130 нагреваешь время при 120 как раз и выберешь.Инструкцию наверное не совсем глупые писали.

fermer-karel, Отв.2759 02 Нояб. 16, 19:26

Я тоже думаю, что пока от 120 до 130 нагреваешь + время на остывание с 130 до 120 минут сорок точно пройдет. Другой вопрос, что если нагревательный элемент слабый и температура будет подниматься слишком медленно, то пройдёт гораздо больше 40 минут и тушенка сгорит однозначно. Вывод - если следовать инструкции, то до 130 градусов нужно греть очень быстро. Начните с 1-ой банки, чтоб не жалко было.

# Страница 139

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2760

andronchic, Отв.2760 02 Нояб. 16, 21:11

тоже решил испробовать оба метода
1. 120 град. с выдержкой 40 минут
2. нагрев до 130 и выключаем.

машинка у меня, блин, понравилась зараза )))
она полуавтомат, все делает сама. одну банку закатывает примерно 7-8 секунд
завтра выложу фото

Добавлено через 16ч. 52мин.:

собственно вот фото машинки

Добавлено через 3мин.:

вообще в сети есть варианты подешевле, но там при закатке одной рукой крутишь банку, другой рукой подводишь ролик, сначала первый, потом второй, потом их отводишь.
а здесь полуавтомат, поставил банку, ручку крутанул - готово

Вложения:

IMG_20161103_153352.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161103_153406.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161103_153435.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2761 03 Нояб. 16, 19:17

andronchic, Нам бы видео закатки, вот дело было бы.

andronchic, Отв.2762 03 Нояб. 16, 21:02

видео сделаю когда тушняк буду делать
наверно дней через 10-15
сейчас я после операции, мне даже эту машинку поднимать нельзя

svarnoy, Отв.2763 03 Нояб. 16, 21:04

andronchic, Выздоравливай.

andronchic, Отв.2764 03 Нояб. 16, 22:53

спасибо

сергей виктрыч, Отв.2765 24 Нояб. 16, 08:37

Всем привет . Нашел на авито объявление . Чувак продает автоклавы с теном , и без тенов ( как я понял по фотке сделаны их газовых баллонов ) по .............. одной тясячи рублей . Всего 1000 денег . Еще : прислал мне предложение ( от 50 штук ) .. Я бы взял - побарыжил бы немного , Мож с кем в здесь бы скооперировался . Тока , меня как то смущает данная цена . Дятька находится В Черноморском ( Ставропольский край ) ... Мож кто поближе пробъет его на вшивость [Непонимающий]

FOX65, Отв.2766 24 Нояб. 16, 09:31

Конечно верится с трудом в 1000р.

сергей виктрыч, Отв.2767 25 Нояб. 16, 07:44

Бывают иногда вкусные цены . Бочки Сысоевские пока были - в продаже например . ( А это предложение - за 1000 рублей ?) ,, Скорее всего развод , НО! , как говориться все бывает . Мож кто поближе узнает про это . координаты я скину .

kolobkow, Отв.2768 28 Нояб. 16, 13:51

Подскажите пойдет ли корнелиус кег, как донор для изготовления автоклава
19л вроде 7 бар выдерживает.

Вложения:

2836712966.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей630025, Отв.2769 07 Дек. 16, 18:50

Всем привет . Купил автоклав АДК 1м . Как с ним работать , не пойму . Видимо только в паровадяной среде , т. к. ни как не сделаешь преддавление . Или придётся штуцер от автомобильной камеры врезать . Кто в курсе , подскажите . И ещё не могу ни где найти инструкцию. А так хочется что-нибудь законсервировать ...

ARSi, Отв.2770 08 Дек. 16, 17:34

На нем должен быть штуцер с завода.

Вложения:

адк 1м.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей630025, Отв.2771 08 Дек. 16, 18:43

Цитата — ARSi, 08 Дек. 16, 17:34:
На нем должен быть штуцер с завода.

Штуцер есть . Закручен колпачком , под ним Вытянутая резиновая прокладка . Отверстие в штуцере сквозное . Может там должен быть какой-нибудь золотник ? Старый хозяин использовал автоклав как КУБ .

AlexSA, Отв.2772 08 Дек. 16, 18:58

Такая же ерунда была, только еще отверстие палочкой заткнуто было. Выкинул штатный штуцер и вкрутил с силиконовыми прокладками резьбовой ниппель от мотоциклетной камеры. Закладок десять уже сделал, все нормально.

Андрей630025, Отв.2773 08 Дек. 16, 19:30

Цитата — AlexSA, 08 Дек. 16, 18:58:
Выкинул штатный штуцер и вкрутил с силиконовыми прокладками резьбовой ниппель от мотоциклетной камеры.

Я то-же так сделаю . Ну и ТЭН врежу киловатта на два .

AlexSA, Отв.2774 08 Дек. 16, 19:55

ТЭН зачем туда лепить? Этот автоклав по инструкции для работы на пару, входит в него как раз в два ряда 14 банок по 0,7 литра. Если тэн поставить, то банки будут выше стоять, и надо будет смотреть, хватит ли места для закрывания крышки.

Андрей630025, Отв.2775 08 Дек. 16, 20:31

Цитата — AlexSA, 08 Дек. 16, 19:55:
ТЭН зачем туда лепить?

У меня все кубы на тэнах . Есть несколько автоматик для регулировке . А банки буду по 0,5 использовать . Должны войти два ряда .

Мади, Отв.2776 17 Дек. 16, 08:07

Дорого времени суток, приобрел автоклав аов-24 Тюменского завода. Есть инструкция от производителя,кому надо стучитесь в личку, отправлю на whatsapp безвозмездно.

Добавлено через 3мин.:

Вот такой

Добавлено через 2мин.:

Надо переделать пипку для создания противодавления

Вложения:

20161216_011806.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20161216_011828.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.2777 17 Дек. 16, 10:49

Всем привет.хочу поделиться своей первой попыткой сделать консерву бычки в томате в автоклаве на пару. В СКО. Бычки уложил в баночки по 0.5 л и в микроволновку на 5 мин . Достал и закатал.одел зажимы для крышек на баночки и в автоклав.Клава уже прогрета до80' . Закрыл клаву и дальше по алгоритму 120 градусов 40 минут.выключил . когда давление опустилось к 0 я через ниппель простым нажатием на него добавил воздуха .так сказать выровнял давление после этого открыл клаву.достал баночки крышки на месте чуть надутые.через 2 часа стали на место. сделал всего две баночки для пробы.одну вскрыл : запах как килька в томате на вкус чуток самую малость отдает подгорелым.но кости мягкие.п. с. Я о чем о том что можно делать в СКО на пару 😁

Мади, Отв.2778 17 Дек. 16, 14:27

Буду переделывать

Добавлено через 2мин.:

Сбросной клапан уберу, через переходник вставлю ниппель для закачки воздуха, толщина стенок около 3мм. Штатный клапан для противодавления закупорю. Что скажете?

Добавлено через 2мин.:

Похоже на нержавейку

Добавлено через 1мин.:

Похоже на нержавейку

Вложения:

IMG-20161217-WA0053.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0052.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0051.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0050.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0049.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0057.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0056.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0055.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0054.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-20161217-WA0048.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пластун, Отв.2779 20 Дек. 16, 12:34

Мади ничего не переделывай, аппарат лучший так как делался на Тюменском заводе, а там знают толк в автоклавах. К сожалению сейчас завод выкупила Москва и производство по моему там, а может быть и вообще его нет импорт выгодней...

# Страница 140

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2780

Jack Sparrow, Отв.2780 20 Дек. 16, 17:46

всем привет. помогите с выбором цифрового терморегулятора для автоклава.не дорогой и качественный . СПС.

gluharev, Отв.2781 20 Дек. 16, 20:12

Привет. Принимайте новенького.
Автоклавом америкосовским паровым пользуюсь уже 4года.
Все хорошо, кроме дефицита крышек.

POLE, Отв.2782 20 Дек. 16, 20:23

Цитата — gluharev, 20 Дек. 16, 20:12:
Автоклавом америкосовским паровым пользуюсь уже 4года.

алюминиевый или стальной?

gluharev, Отв.2783 20 Дек. 16, 21:00

Алюминиевый
All American Pressure Canner

Добавлено через 1мин.:

930

71lelik, Отв.2784 21 Дек. 16, 02:13

Jack Sparrow, дороговато, правда. Зато качественно, На борту прибора есть таймер. Датчик t продаётся отдельно.
http://www.owen.ru/...rm_501/opisanie <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.owen.ru/catalog/rele_regulyator_s_tajmerom_oven_trm_501/opisanie>

Виталий Сергеев, Отв.2785 21 Дек. 16, 09:54

Для автоклава идеален ИТР 4 к. На борту термостат, встроенный таймер, зуммер окончания времени выдержки...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/15/21177.268939.jpg
Foto6392. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/08/21177.266624.jpg
Foto6187. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.2786 21 Дек. 16, 11:16

Цитата — Виталий Сергеев, 21 Дек. 16, 09:54:
Для автоклава идеален ИТР 4 к.

Зачем четырёхканальный терморегулятор?

FOX65, Отв.2787 21 Дек. 16, 11:34

Чтоб в четырех каналах контролировать.

юрьевич, Отв.2788 21 Дек. 16, 11:44

Цитата — FOX65, 21 Дек. 16, 11:34:
Чтоб в четырех каналах

Стесняюсь спросить,где у автоклава 4 канала?

gluharev, Отв.2789 21 Дек. 16, 14:23

Подскажите, где-нибудь крышки твист-офф для стерилизации продают через интернет?
А то в морозилке пол медведя и 100 кг язя лежит а закручивать не чем, было пару сотен крышек, но на третий раз каша начала через одну вскрываться

71lelik, Отв.2790 21 Дек. 16, 15:21

Виталий Сергеев, Виталий Сергеев, А кто посмел счётчик опломбировать? Неужто энергосбыт???

Виталий Сергеев, Отв.2791 21 Дек. 16, 15:22

Цитата — юрьевич, 21 Дек. 16, 11:16:
Зачем четырёхканальный терморегулятор?

Извините, думал про одно, написал другое... Как на фото ИТР 250Т

Добавлено через 2мин.:

Цитата — 71lelik, 21 Дек. 16, 15:21:
Виталий Сергеев, Виталий Сергеев, А кто посмел счётчик опломбировать? Неужто энергосбыт

Так это корпус счётчика опломбирован... Таким купил... Штука удобная.

71lelik, Отв.2792 21 Дек. 16, 15:43

Цитата — Виталий Сергеев, 21 Дек. 16, 15:22:
Так это корпус счётчика опломбирован... Таким купил...

ААА! Семён Семёныч!!! Это ж пломбы госповерителя.....

AlexSA, Отв.2793 21 Дек. 16, 16:05

Цитата — gluharev, 21 Дек. 16, 14:23:
А то в морозилке пол медведя

Как тушенку делаешь, какие режимы?

gluharev, Отв.2794 21 Дек. 16, 16:18

Как вода в автоклаве закипит, 7-10 минут продувка, потом 30-60-30 температура 120*.
Пробовал больше t*, подгорает.
Лосятину на таком же режиме, только 50 минут

seleta, Отв.2795 21 Дек. 16, 18:30

Цитата — gluharev, 21 Дек. 16, 14:23:
морозилке пол медведя и 100 кг

я слышал что с мороженого мясо нельзя тушонку делать.

Андрей630025, Отв.2796 21 Дек. 16, 18:46

Цитата — gluharev, 21 Дек. 16, 16:18:
Как вода в автоклаве закипит, 7-10 минут продувка, потом 30-60-30 температура 120*.
Пробовал больше t*, подгорает.

Это для каких банок , 500 или 700 грамм ?

gluharev, Отв.2797 21 Дек. 16, 19:40

0.7

Добавлено через 3мин.:

Цитата — seleta, 21 Дек. 16, 18:30:
я слышал что с мороженого мясо нельзя тушонку делать.

Ни кто еще не отравился [Улыбающийся]

zzorz, Отв.2798 22 Дек. 16, 12:01

Мужики, купил 50л. кег,нашел фланец на 20см.приварю аргоном, а на крыши какие датчики ставить?Давление, температура, что еще? Тен в кеге.

Robohim, Отв.2799 22 Дек. 16, 21:42

Цитата — seleta, 21 Дек. 16, 18:30:
я слышал что с мороженого мясо нельзя тушонку делать.

Честно говоря даже не слышал о таком. Делаю тушенку и с замороженного мяса (курятина, голубятина, свинина) и со свежего. Никаких проблем с хранением и после употребления не возникало. По вкусу тоже вроде отличий особых нет. Откуда такая информация?

# Страница 141

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2800

seleta, Отв.2800 22 Дек. 16, 21:55

Цитата — Robohim, 22 Дек. 16, 21:42:
Откуда такая информация?

гдето на просторах интернета,моя Матушка всегда по весне делала тушонку из оставшего мясо с зимы было тож все окей но я всегда делаю с охложденого.

Newocelot, Отв.2801 22 Дек. 16, 22:37

Цитата — falki, 22 Дек. 16, 21:11:
кега не самый лучший выбор

Кеги опрессовываются под давлением в разы превышающем рабочее в режиме автоклова.

Robohim, Отв.2802 22 Дек. 16, 22:37

seleta, возможно просто имелось ввиду, что нельзя замороженное мясо в банки класть. Типа не плотно ляжет и потом много пустого места останется. Скорее всего так уж. Повторю. Разницы в свежем мясе и замороженном я не заметил, но опять же. Я не дегустатор. Мне всегда всё вкусно))) Может кто то и оспорит))

Добавлено через 10мин.:

По сути тут вопрос не в том сколько выдержит кег (он реально держит очень хорошее давление), а вопрос профессионализма сварщика. Который будет люк варить и муфту под ТЭН. ИМХО я бы остерегался что либо люк либо муфту оторвет. Однозначно надо делать опрессовку водой.

svarnoy, Отв.2803 23 Дек. 16, 07:23

Когда ПВК из кег делаю рубашку до 3 бар опрессовываю, врезок там около десятка.
Нормально кега держит 3 бара, клапан штатный не рвётся. Главное найти люк который давление держит.

zzorz, Отв.2804 23 Дек. 16, 12:17

Как сделаю ,фотку кину, а фланец хороший, люк из 5мм нержи, сварщик супер, стаж работы 20 лет

gluharev, Отв.2805 23 Дек. 16, 13:55

Хочу в своего американца дополнительно в крышку врезать термометр, а то не сильно доверяю родному термоманометру. На нем если t* чуть больше 120* в тушенке горьковатый вкус появляется.
Какой лучше термометр электронный или механический?

POLE, Отв.2806 23 Дек. 16, 14:28

Цитата — gluharev, 23 Дек. 16, 13:55:
Какой лучше термометр электронный или механический?

не известно что тебе доступнее и как будешь врезаться в дюралевый аппарат.
Нормально работает и точно показывает без проводов биметаллический термометр в твоем слуае со шкало до 15 грС. Примерно такой https://ru.aliexpress.com/...eb-dabe6cd2ca3e <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/2-5-inch-Diall-bimetal-thermometer-with-Bottome-Connection-SS304-0-C-to-150C/952810385.html?spm=2114.30010708.3.103.Q0Aps1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=2509f423-23ca-4d66-a4eb-dabe6cd2ca3e> На цену не смотри. Искать нужно подешевле.
Из электронных можно и с термоконтроллером типа такого https://ru.aliexpress.com/...26-363b6094188c <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-RKC-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-thermocouple-K-Relay-Output/638549196.html?spm=2114.30010708.3.59.Za31II&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10102,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=4ed582e9-aca1-4e41-9f26-363b6094188c>
Нужно смотреть на тип термпары (термодатчика), чтобы диапазон был не менее 0-150 гр С.

wixter, Отв.2807 24 Дек. 16, 10:15

Цитата — POLE, 23 Дек. 16, 14:28:
Примерно такой

POLE, подскажите встречался ли подобный вкручиваемый термометр, но с гибким щупом?

POLE, Отв.2808 24 Дек. 16, 12:07

Цитата — wixter, 24 Дек. 16, 10:15:
встречался ли подобный вкручиваемый термометр, но с гибким щупом?

Не знаю что значит с гибким щупом.
Есть такой (без возможности регулировки) https://ru.aliexpress.com/...08-7d43cd1bf297 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Latest-TM-902C-Type-K-Digital-LCD-Thermometer-Thermodetector-Meter-Thermocouple-Probe/32338496304.html?spm=2114.30010708.3.140.q5tigY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=34fe2bd3-8d34-43aa-8508-7d43cd1bf297> Точность у К термопары хорошая, но нужна гильза для термопары.
Гибких гильз для термопар не видел. Есть гнущиеся но жесткие.
Термопара с гильзой https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=153709 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-M6-Screw-Probe-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-with-2M-Wire-for-Industrial-Temperature-Controller/32360367818.html?spm=2114.10010208.1000014.14.m9rjSu&scm=1007.13338.49930.0&pvid=35f2ddbe-6151-4e97-a4f2-fa28aa12f2fb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=153709>
Поройся на Али.

Newocelot, Отв.2809 24 Дек. 16, 12:34

Я не POLE, но отвечу -
Тебя такой интересует ?

Вложения:

14825721425541346126263.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.2810 24 Дек. 16, 18:49

Кто знает как кету законсервировать?

Idzukiri, Отв.2811 24 Дек. 16, 21:01

По-моему, технология консервирования кеты ничем не отличается от консервирования любой рыбы.

gluharev, Отв.2812 24 Дек. 16, 21:36

В собственном соку красная рыба вкуснее всего.

wixter, Отв.2813 25 Дек. 16, 08:32

Цитата — POLE, 24 Дек. 16, 12:07:
Не знаю что значит с гибким щупом.

Цитата — POLE, 24 Дек. 16, 12:07:
Не знаю что значит с гибким щупом.

Цитата — Newocelot, 24 Дек. 16, 12:34:
Тебя такой интересует ?

Постараюсь объяснить.

Добавлено через 35мин.:

Я хочу контролировать температуру в толще воды, а не как обычно над водой. Термометры есть, с длинным щупом, но не гибким, тогда он мешает установке банок, есть с гибким, но тогда нет гайки, соответственно нельзя добиться герметичности.

Вложения:

Безымянный-12.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Безымянный-1Г.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2814 25 Дек. 16, 09:07

wixter,не ищешь легких путей?

wixter, Отв.2815 25 Дек. 16, 09:32

Цитата — FOX65, 25 Дек. 16, 09:07:
wixter,не ищешь легких путей?

Я давно занимаюсь изготовлением консерв и заметил, что температура в верхнем и нижнем ряду банок явно разная, а для качества нужна точность.

Вложения:

DSCN639.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSCN6878.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2816 25 Дек. 16, 10:08

Так то оно так,но как ты повлияешь на температуру если увидишь,что она разная?

Владимир Викторович, Отв.2817 25 Дек. 16, 10:16

Цитата — wixter, 25 Дек. 16, 09:32:
Я давно занимаюсь изготовлением консерв и заметил, что температура в верхнем и нижнем ряду банок явно разная, а для качества нужна точность.

Ну так никакой термометр не исправит данную ситуацию. Он только покажет то, что ты и так знаешь.Надо мастырить мешалку-вентилятор .

POLE, Отв.2818 25 Дек. 16, 10:44

Цитата — wixter, 25 Дек. 16, 08:32:
хочу контролировать температуру в толще воды, а не как обычно над водой.

Задачка не тривиальная.
Термометры, термодатчики и термопары устанавливают в жесткие гильзы, чтобы их не сломать.
Чтобы измерять температуру в зоне нужного ряда банок (как на рисунке) решение должно быть надежным. ИМХО трубка не менее ф8х10 с резьбой и контргайкой на паронитовых прокладках и термогерметике. Гильзу опускать сверху между банками. В закладке нужно оставлять место для гильзы. Еще лучше сделать каркас для закладки с защитным экраном (перфорированная трубка) по центру.
Если такое делать, то целесообразно ставить простую автоматику отключения процесса по температуре и времени. Если по принципу "включил и забыл", то аналоговый не подойдет. Да и нет смысла его ставить если есть манометр с температурной шкалой.

wixter, Отв.2819 25 Дек. 16, 11:58

Цитата — FOX65, 25 Дек. 16, 10:08:
Так то оно так,но как ты повлияешь на температуру если увидишь,что она разная?

Я буду ставить столько рядов банок, чтобы усредненная температура соответствовала формуле стерилизации.

Цитата — Владимир Викторович, 25 Дек. 16, 10:16:
Ну так никакой термометр не исправит данную ситуацию. Он только покажет то, что ты и так знаешь.Надо мастырить мешалку-вентилятор .

Да я знаю, но не знаю точно на сколько.

Цитата — POLE, 25 Дек. 16, 10:44:
Термометры, термодатчики и термопары устанавливают в жесткие гильзы, чтобы их не сломать.

Не всегда их устанавливают в жесткие гильзы. Например капиллярный термометр, но как герметизировать капилляр в крышке автоклава.

Вложения:

termometr_kapillyarniy-500x500.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 142

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2820

POLE, Отв.2820 25 Дек. 16, 12:05

Цитата — wixter, 25 Дек. 16, 11:58:
Не всегда их устанавливают в жесткие гильзы. Например капиллярный термометр

Не так. Капиллярные термометры также вставляют в жесткие гильзы. Очень старые конструкции, их ставят там где нет эл-ва.
Был у меня такой. Сломал от частых перемещений.
Если размеры позволяют, то можно на свой страх и риск сколхозить гильзу из газовой нержогофры. В нее спокойно поставить к датчик и на цифровой регулятор.

FOX65, Отв.2821 25 Дек. 16, 12:14

Я делал,и все работало в обычный силиконовый шланг,заглушенный сунутым в него болтом,а в крышке штуцер-ершик.

POLE, Отв.2822 25 Дек. 16, 12:48

Цитата — FOX65, 25 Дек. 16, 12:14:
Я делал,и все работало в обычный силиконовый шланг,заглушенный сунутым в него болтом,а в крышке штуцер-ершик.

Почему нет? Только уж не болт, а короткая гильза для лучшей теплопередачи на датчик. Шланг силиконовый ИМХО лучше армированный или толстостенный.

Владимир Викторович, Отв.2823 25 Дек. 16, 12:58

Цитата — wixter, 25 Дек. 16, 11:58:
но как герметизировать капилляр в крышке автоклава.

Это как раз легко-резьбовой штуцер с юбкой напаивается на трубку и притягивается гайкой через прокладку.
Зы Насчёт мешалки-венилятора это был глум.Не нужно там ничего.

Виталий Сергеев, Отв.2824 25 Дек. 16, 13:04

Можно поставить металлический гермопроход для кабеля. Как на прожекторах подводного освещения в бассейнах...

wixter, Отв.2825 25 Дек. 16, 13:33

Спасибо всем откликнувшимся, появилась информация и мысли. Буду думать.

POLE, Отв.2826 25 Дек. 16, 13:53

Цитата — wixter, 25 Дек. 16, 13:33:
Буду думать.

про безопасность не забудь подумать. Важно, все-таки не кастрюлька с кипятком.

svarnoy, Отв.2827 25 Дек. 16, 15:54

Я прям сразу термометр расположил в теле автоклава. Обычный китайский ДС18б20 в гильзе.
ДСка в силиконовой трубке 5х2, держит нормально, ни каких проблем не было, работает года 3 уже наверно.
Снаружи разьём усб, очень удобные разьёмы, долговечные и легкодоступные.
Процессом управляет автоматика для ректификации на ардуине, процессы оказались одинаковы.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/06/21834.238452.jpg
Img_20150206_164009. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/06/21834.238453.jpg
Img_20150206_164022. Автоклав. Кухонный инвентарь.

POLE, Отв.2828 25 Дек. 16, 17:31

Цитата — svarnoy, 25 Дек. 16, 15:54:
Обычный китайский ДС18б20 в гильзе

Этот работает до +125 гр С. точность совпадает с реальной температурой?

svarnoy, Отв.2829 25 Дек. 16, 17:42

Цитата — POLE, 25 Дек. 16, 17:31:
работает до +125 гр С. точность совпадает с реальной температурой?

125 это написано, наверно гарантированна заявленная точность, а так у меня и 127 показывал.
Совпадает ли с реальной температурой не знаю, так как это единственный датчик используемый при клавировании, поверенного термометра нет для проверки ДСки.

gluharev, Отв.2830 26 Дек. 16, 11:30

Подскажите по крышкам Твист-Офф ЗУИ ТОКК, совместный закуп с завода - это была одноразовая акция?
Или еще такие мероприятия будут? Я бы взял коробку

FOX65, Отв.2831 26 Дек. 16, 11:37

Это был жест доброй воли Дениса svarnoy,

Виталий Сергеев, Отв.2832 26 Дек. 16, 21:28

Цитата — svarnoy, 25 Дек. 16, 17:42:
125 это написано, наверно гарантированна заявленная точность, а так у меня и 127 показывал.
Совпадает ли с реальной температурой не знаю, так как это единственный датчик используемый при клавировании, поверенного термометра нет для проверки ДСки.

Аналог LM135 работает до 250 градусов, в корпусе ТО 92

svarnoy, Отв.2833 26 Дек. 16, 21:54

Виталий Сергеев, Ну и пусть работает, мне 120 достаточно.

юрьевич, Отв.2834 31 Дек. 16, 18:15

Коллеги. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться.

Axim, Отв.2835 06 Янв. 17, 18:47

привет.
мужики дайте совет. купили автоклав НЕФОР-24, внешний нагрев попробовали делать в нем тушенку в стеклянных банках. по 4 банки. 1 раз тушенка сгорела т.е. горькая стала.
покурив форум: разрезал я это все дело удлинил на 26см, поставил тэн по типу арестон на 1,5 кв, приладил диммер для регулировки мощности тэна. поставил норм градусник ртутный в трубку до дна с маслом. поставил хороший манометр.
вчера опять эксперимент из 4 банок. тушенка только котам - горькая.
на градуснике темп поднялась до 120 гр. держали 30 мин. на манометре давление 5,1-5,2
предварительно закачивали 1атм.
в чем проблема то?
фото:

Добавлено через 14мин.:

вот и фото.
над тэном 7см. свободного места

Добавлено через 2мин.:

показания на градусниках разняться. ртутный показывает больше, манометры примерно одинаково

Вложения:

IMG_20161223_223536_1008x567.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161224_012834_1008x1793.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-1482589357233-V_1008x1793.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161224_155014_1008x1793.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161224_155021_1008x567.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Newocelot, Отв.2836 06 Янв. 17, 19:17

Цитата — Axim, 06 Янв. 17, 18:47:
на манометре давление 5,1-5,2

5,1-5,2 чего ?
Если Атм. то не дофига ли ? Не страшно ?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1512/25/35868.262923.jpg
Tank_blo_small. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Если манометры не врут, и давление 5,1-5,2 атм. - температура у тебя внутри около 155 град....

svarnoy, Отв.2837 06 Янв. 17, 20:10

Цитата — Axim, 06 Янв. 17, 18:47:
в чем проблема то?

Термометр до дна, ниже ТЭНа. Он показывает ерунду, там прогревается медленней и не до конца.
Подними выше гильзу термометра.
Не используй противодавление. Побереги здоровье.

Axim, Отв.2838 06 Янв. 17, 20:18

svarnoy, я имел ввиду до дна т.е до сетки которая перекрывает тэн. т.е. на уровне 1го ряда банок

svarnoy, Отв.2839 06 Янв. 17, 20:23

Axim, Подними термометр до чуть выше середины. Кипения там нет при противодавлении, жидкость прогревается не равномерно, снизу в последнюю очередь, сверху и 130 может быть. Только твой термометр об этом не знает.
Ни используй противодавление, не предназначен для этого аппарат.
Делай на пару в твист оф, побереги себя.

# Страница 143

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2840

Norcoram, Отв.2840 12 Янв. 17, 21:05

Добрый день! Подскажите новичку по поводу охлаждения автоклава, в форуме прочитал что при резком охлаждени банки ско лопаются. Какие есть варианты охлаждения чтобы банки были целые, я понял что можно увеличивать давление по мере остывания?

сельский винокур, Отв.2841 12 Янв. 17, 21:19

мужики подскажите, обсуждались ли здесь белорусские автоклавы, или ткните ссылку, а то читать 150 листов долго, заранее благодарю.

юрьевич, Отв.2842 15 Янв. 17, 20:21

Цитата — сельский винокур, 12 Янв. 17, 21:19:
обсуждались ли здесь белорусские автоклавы

Это те которые похожи на газовый баллон из черного металла? Так там и обсуждать нечего. Требуется небольшая доработка, добавить термометр и кран шаровой.

iurij.dedov, Отв.2843 17 Янв. 17, 03:11

Цитата — Norcoram, 12 Янв. 17, 21:05:
Добрый день! Подскажите новичку по поводу охлаждения автоклава, в форуме прочитал что при резком охлаждени банки ско лопаются. Какие есть варианты охлаждения чтобы банки были целые, я понял что можно увеличивать давление по мере остывания?

Я свой водяной рубашкой охлаждаю, фото тут выкладывал.
Скорость охлаждения делаю такую же , как и скорость нагрева.
Загружаю подогретые до 50*С банки в прогретый до этих же 50*С клав.
Нагрев до 120* идет в течении 40 мин., тоесть приблизительно 1.75*С/мин.
Логично предположить , что если банки выдерживают такую скорость нагрева , то выдержат и такую же охлаждения.
Во всяком случае, неще не лопали.

Axim, Отв.2844 17 Янв. 17, 12:48

вот доделал второй автоклав, теперь без опаски можно играть с давлением
толщина стенки 4мм. 2 тэна по 2кв. по подсчетам должно входить 4 ряда по 9 пол-литровых банок.

Вложения:

IMG_20170113_200610_997x1774.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20170117_025734_997x1774.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.2845 17 Янв. 17, 13:42

Axim, Шикарно смотрится! Отличный автоклав!!! Уже опрессовывал? Варить на парУ собираешься или в воде?

Axim, Отв.2846 17 Янв. 17, 15:11

Сегодня пресовать буду на 10 атм. Будем использовать и пар и воду.

Подвох, Отв.2847 18 Янв. 17, 08:48

Подскажите пожалуйста. При изготовлении консервов выкидывает из банок в воду продукт. А бывает наоборот в банки попадает вода. По какой причине это может происходить? Банки и закатывал и винтовыми делал. Автоклав с кассетами. Спасибо.

юрьевич, Отв.2848 18 Янв. 17, 19:10

Подвох,
Кассеты и твист-офф не совместимы.

Ihtiandr, Отв.2849 18 Янв. 17, 19:25

Подвох, а так же твист-оф подходят только для парового метода.

svarnoy, Отв.2850 18 Янв. 17, 19:44

Цитата — Ihtiandr, 18 Янв. 17, 19:25:
твист-оф подходят только для парового метода.

Это почему?
Не раз их в два ряда в воде делал.

Ihtiandr, Отв.2851 18 Янв. 17, 21:46

svarnoy, где то вычитал [Улыбающийся]

pvn28, Отв.2852 20 Янв. 17, 19:55

Цитата — Ihtiandr, 18 Янв. 17, 19:25:
а так же твист-оф подходят только для парового метода.

я делаю постоянно в воде, проблем нет. В банке при остывании создается избыточное давление, вода туда попасть не может.

svarnoy, Отв.2853 20 Янв. 17, 19:59

Рецепт очень вкусного паштета.
Рецепт стырен с развлекательного сайта, но очень хорош:
75% свиной брюшины (чем жирней - тем лучше)
25% свиной печени
лук, лаврушка, соль (для бульона)

специи на 1 кг мяса:
Специи рассчитывать после отварки мяса.

18-20 г. соли (50% нитритной и 50% повареной)
3 г. сушеного майорана
1 г. сушеного базилика
3 г. белого перца
2 г. мускатного ореха
2-3 зубчика чеснока (или 1,5 г. сушеного)
150 г. лука
Мясо варим до готовности, брюшину жалательно брать пожирней, или добавить сала. мясо не режем на куски и кладем в горячую воду. нам нужно именно вкусное, сочное мясо а не вкусный бульон.
К мясу добавляем одну луковицу, одну лаврушку и 10 г. соли на 1 литр воды. варим прямо со шкурой, если шкура чистая и мягкая.
Лук тем временем обжариваем.
Печень бланшируем в этой же воде, после вынимания мяса, 1-2 минуты.
Всё перекручиваем на мясорубке, в пасту добавляем бульон от варки, до состояния густой сметаны.
Почти весь текст скопирован.
Раскладываем по банкам, готовим, и кушаем.
Очень хороший и нежный паштет получается.
Это уже моё.

Добавлено через 2дн. 1ч. 26мин.:

Про паштет.
Грудинку выбирал пожирнее, но какая уж есть, печень говяжья.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284559.jpg
Dscn0159. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Грудинку прям со шкурой отварил чуть больше часа, вынул, и в эту воду положил печень на 2-3 минуты.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284560.jpg
Dscn0164. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Шкуру снял, порезал всё кусками для мясорубки, взвесил для расчёта специй.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284565.jpg
Dscn0176. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Через мясорубку всё, примерно половину пропустил дважды. Взвешиваем специи.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284566.jpg
Dscn0178. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Далее в прокрученный фарш добавляем бульон, желательно стараться брать верхнюю часть, жир с бульона. Доводим до чуть гуще чем сметана, нужно пробовать, мне пожиже больше понравилось.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284568.jpg
Dscn0207. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Перемешали всё, готово к закладке в банки.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284569.jpg
Dscn0210. Автоклав. Кухонный инвентарь.

В банки раскладываем.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284570.jpg
Dscn0214. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закрываем.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284571.jpg
Dscn0216. Автоклав. Кухонный инвентарь.

И вариться. Так как это всё скушааеться за неделю, то в клаве не делал, просто поставил вариться на два часа.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1701/22/21834.284572.jpg
Dscn0219. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Делал всё сегодня, паштет ещё варится пока я писал текст. Ему ещё час варится.

yurij64, Отв.2854 28 Янв. 17, 00:32

Всем привет! Приобрёл автоклав АДК-1М.новый,1992 года выпуск,в комплекте есть градусник до 160 градусов, есть манометр до 6 атм.куча резиночек всяких,какие то монетки в промасленной бумаге и подставки под банки, а вот инструкции и паспорта нет.Может кто пользуется таким? Вроде штуцер под насос есть, для накачки. Как готовить тушёнку, на пару или в воде, сколько наливать воды, какое давление, сколько по времени выдерживать.Я так понимаю, что у каждой модели автоклава свои нюансы. Индюков резать надо, а то и меня скоро сожрут, а тут засада с инструкцией. И ещё вопрос, на дне приварен уголок, это с завода так?

Вложения:

Изображение-012.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Изображение-013.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Изображение-014.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Изображение-017.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Изображение-035.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2855 28 Янв. 17, 04:26

А гильза для термометра есть?Если нет,можно в сантехнике посмотреть,они есть в продаже.
Часть резинок для нее,термометр должен в масло устанавливаться.
Уголок приварен для жесткости,чтоб дно не выгнуло.
Клав изначально водяной,раньше в пару не модно было дома делать(не знали твистоф).
Если хочешь в пару делать,мастери подставку под банки и все.

yurij64, Отв.2856 28 Янв. 17, 08:11

На первом фото справа внизу, это трубка сантиметров 10 в клав заходит под градусник наверно, потому что больше его втыкать некуда.Подставки под банки ( две решётки треугольные)я так понимаю это они, есть,масло лить туда где градусник? Какое? Банки есть и твист и простые по 0,5. Вопросы такие остались
1. Сколько лить воды?
2. Какое масло лить?
3. Какую преднакачку делать?
4. При какой температуре и сколько по времени выдерживать?

AlexSA, Отв.2857 28 Янв. 17, 09:38

Тоже такой АДК, только что выключил партию говяжей тушенки, пусть до вечера остывает, и ещё партию заряжу.
Автоклав это паравой, входит в него 14 банок 0.7 литра в два ряда.
Воды заливается 1,3 литра, преддавление по инструкции 0,8 атм, но бывает крышки срывает, я всегда качаю 1 атм, все нормально. Термометр просто вставляется в трубку, куда надо залить растительное масло (заливать не полную, оставить место для расширения).
Рядом с трубкой термометра шестигранный колпачек, это подрывной клапан, пятаки из набора это для него сменные прокладки.
Разбери и проревезируй клапан и штуцер подкачки и плотно скрути все назад, опрессуй компрессором до 4 атм (столько набирается давления при 122-125 градусах).
Тушенку варю при 120-122 градусах, 50-60 минут.

FOX65, Отв.2858 28 Янв. 17, 09:52

AlexSA,Растительное масло не становится там олифой?Я бы заливал любое машинное.
Хорошо трансформаторное,веретенка.

Добавлено через 1ч. 15мин.:

Автоклав с виду не плохой,но конструкция термометра на первый взгляд какая то не серьезная.
В эту дырку я бы вставил биметаллический,типа вот так.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 4мин.:

Да,и если он паровой то надо кран для выпуска воздуха во время прогрева или через золотник,что не удобно,можно обжечься.
И вроде качать преддавление на пару нас не учили.

AlexSA, Отв.2859 28 Янв. 17, 15:51

Масло растительное рекомендовано в инструкции, машинное наверно вонять будет, штатно с ним стеклянный термометр шёл, у меня он все ещё целый.
На счёт пара и давления это все из инструкции, уже много лет автоклав пользую по описанной выше схеме. Доберусь до стационарного компа, сделаю сканы инструкции и постараюсь выложить.
Ошибся, воды по инструкции надо наливать 1,3 литра, у меня решётки не родные, наливаю по уровню внутреннего уголка.

# Страница 144

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2860

yurij64, Отв.2860 28 Янв. 17, 18:31

Да, родная инструкция - это супер было бы. Накачал вчера 2 атм. до сегодняшнего вечера продержал без утечек, сколько накачал столько и есть. Манометр работает на холодную нормально без задержек.Градусник тоже вроде нормально кажет, сравнивал с показаниями комнатного в разных помещениях.Сейчас буду клапан подрывной вертеть.Штуцер для подкачки конечно через задницу сделан.

Добавлено через 25мин.:

Раскрутил клапан, там стоит одна шайба алюминь потом кругляк фольги, ещё одна шайба алюминь и всё это затянуто болтом с отверстием, проще простого.

svarnoy, Отв.2861 28 Янв. 17, 20:02

Цитата — AlexSA, 28 Янв. 17, 09:38:
Воды заливается 1,3 литра, преддавление по инструкции 0,8 атм, но бывает крышки срывает, я всегда качаю 1 атм,

Вот так делать нельзя, не ненадо, а нельзя.
При противодавлении вода не закипит, и эти 1,3 литра не покрывающие вообще ничего, не передадут энергию в банки.
При работе с противодавленим, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКРЫВАТЬ КОНСЕРВУ ВОДОЙ!!!
На пару только с стравливанием лишнего воздуха при нагревании.

yurij64, Отв.2862 28 Янв. 17, 20:24

Попробовал прогнать в холостую, без загрузки банок, только вода.Залил 1,5 литра, накачал 1 атм.и на огонь, при давлении 4 атм. температура ровно 120 градусов, догнал до 4,5 атм. дальше не стал.

FOX65, Отв.2863 28 Янв. 17, 20:32

это не о чем не говорит.
Когда загрузишь полный клав банками,да с холодным мясом,другая картина будет.

yurij64, Отв.2864 28 Янв. 17, 20:37

Цитата — svarnoy, 28 Янв. 17, 20:02:
При работе с противодавленим, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКРЫВАТЬ КОНСЕРВУ ВОДОЙ!!!

Без разницы с какими крышками ? Получается если мне делать на пару, надо какой то краник врезать.

Добавлено через 11мин.:

Вот нашёл в этой теме, оно мне подойдёт? Это с другого автоклава.

Вложения:

21490.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.2865 28 Янв. 17, 21:02

yurij64,
Коллега, вот если в крышку врезать кран, то возможно будет использовать автоклав и водяным и паровым способом.
Удачи.

svarnoy, Отв.2866 28 Янв. 17, 22:18

Цитата — yurij64, 28 Янв. 17, 20:37:
Без разницы с какими крышками ? Получается если мне делать на пару, надо какой то краник врезать.

Без разницы.

yurij64, Отв.2867 28 Янв. 17, 22:20

Цитата — AlexSA, 28 Янв. 17, 22:10:
По этому алгоритму вчера и сегодня сварил три партии говядины со свининой, итого 42 банки по 0,5 и 0,7 литра под СКО

А с твистами делал когда нибудь? У меня и твист 100 шт. есть и СКО столько же.

svarnoy, Отв.2868 28 Янв. 17, 22:30

Цитата — AlexSA, 28 Янв. 17, 22:10:
Почитал инструкцию к АДК, чтобы освежить память. Заливается 1,3 литра воды, автоклав подогревается, ставятся подогретые и закатанные банки, качается в зависимости от продукта 0,8-1,2 атм и нагрев до рабочей температуры,

Инструкция не верная, либо ты её не верно сюда перепечатал.
С такой инструкцией ни чего приготовить не получится.
Есть законы физики, давление и температура кипения связаны между собой.
Для кипения воды при 120С нужно избыточное давление 1 бар. Не 0,5 и не 2, а 1 бар.
Если в холодный автоклав закачать давление 1 бар, то при нагревании до 120С в клаве будет не менее 5 бар.
Но вода 120С кипит при 1 бар!
При противодавлении вода не сможет закипеть, пар не образуется, и не может передать энергию банке с тушняком.
1,3 литра не могут покрыть ни чего, инструкция фуфел.

yurij64, Отв.2869 28 Янв. 17, 22:57

Цитата — svarnoy, 28 Янв. 17, 22:30:
При противодавлении вода не сможет закипеть, пар не образуется, и не может передать энергию банке с тушняком.
1,3 литра не могут покрыть ни чего, инструкция фуфел.

А если с твистами без предварительной накачки?

svarnoy, Отв.2870 28 Янв. 17, 23:00

Цитата — yurij64, 28 Янв. 17, 22:57:
и

Так твист оф и делается без противодавления!
Противодавление нужно для жестянок и для СКО. Для герметичных банок.

wixter, Отв.2871 29 Янв. 17, 04:31

Цитата — svarnoy, 28 Янв. 17, 23:00:
Противодавление нужно для жестянок и для СКО. Для герметичных банок.

Для жестяных банок противодавление не нужно. [сообщение #12898362] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12898362>

FOX65, Отв.2872 29 Янв. 17, 06:33

wixter,Может у тебя и получается,но разве жестяную не может раздуть или лопнуть без противодавления?
Все наверное в жизни варили сгущенку или пытались разогреть консервы на огне в закрытой банке.(до кипения)
И,что они не вздувались?

Виталий Сергеев, Отв.2873 29 Янв. 17, 07:25

wixter, а подробней поделитесь опытом работы с жестью. Банки есть, закатка почти сделана...
Интересен весь цикл работы с жесть банкой от заполнения и закатки, до принудительного охлаждения и извлечения из автоклава...
Нудно, подробно с нюансами... Думаю не только мне будет интересно...

AlexSA, Отв.2874 29 Янв. 17, 08:58

Добавлено через 4мин.:

От технологической инструкции у меня сохранился только один лист, другая редакция взята с интернета.

Добавлено через 9мин.:

В инструкции написано, что гнездо под термометр нужно заполнять кулинарным или другим натуральным жиром. Пробовал, не понравилось, при нагреве пенится, вылазит из гнезда и загаживает все вокруг. Пользуюсь растительным маслом, запаха нет и при мойке автоклава его заменить не сложно.

Вложения:

img317.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img318.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img319.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img320.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img321.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img322.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

img323.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

тех 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

тех 2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

технологическая инстр. 7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

yurij64, Отв.2875 29 Янв. 17, 10:52

Спасибо! Это то, что я искал.

svarnoy, Отв.2876 29 Янв. 17, 12:25

Цитата — AlexSA, 29 Янв. 17, 08:58:
люди варят тушенку и физикой не заморачиваются. Варю таким автоклавом около 10 лет,

Цитата — AlexSA, 29 Янв. 17, 08:58:
автоклаве нагревается паро-воздушная смесь и процессы идут отличные от теоретических для одного пара.

Теплопроводность воздуха в 20 раз ниже чем у воды, поэтому режимы приготовления в воде и в воздухе отличаются.
Килограммовый кусок мяса приготовится в воде кипящей(100С) за 40 минут, а в духовке его придётся готовить полтора часа при 200-240С, видишь разницу?
Ещё пример: в бане при 110С нормально ведь парится, верно, а попробуй руку засунь в кипяток, или подставь под струю пара из чайника, ошпаришься моментом. Теплопроводность и теплоёмкость разные, вот в чём дело.
То же и в клаве с твоей инструкцией, воды нет, пара нет, так как давление не даёт ей закипеть.
Режимы нужны совершенно другие, 40-60 не подойдут, не прогреется банка.
Лично ты можешь делать как хочешь, дело лично твоё, но советовать не правильный режим не правильно.
Повторюсь: с противодавлением банки должны быть покрыты водой полностью, вода теплоноситель который передаст энергию от нагревательного элемента в консерву.
Для работы "на пару" из клава нужно удалить весь воздух, тогда вода будет кипеть согласно таблице, 120С при 1 бар. Энергия будет паром передаваться, через фазовый переход.
Пар по всему обьёму имеет одинаковую температуру, без градаций по высоте клава. При нагреве с противодавлением температура воды будет отличаться по высоте.

iurij.dedov, Отв.2877 29 Янв. 17, 13:20

svarnoy совершенно верно говорит.
Подтверждаю каждое его слово.

Конечно , кто то может следовать советам ( вредным) с не правильной инструкции , и до поры до времени все будет хорошо, но однажды Clostridium botullini вам о себе напомнит.

svarnoy, Отв.2878 29 Янв. 17, 15:22

Цитата — AlexSA, 29 Янв. 17, 14:54:
Если в верхней части бака в трубке масло нагрето до 120 градусов, то думаю внутри бака теплоноситель вокруг трубки меньшую температуру иметь не может.

Передаваемой воздухом энергии вполне достаточно для нагрева 2-3 граммов жидкости в термометре, но совсем не достаточно для прогрева банки консервы за час.
Самое плохое в этом вот что:

Цитата — AlexSA, 29 Янв. 17, 14:54:
Говорить, что инструкция неправильная, думаю не стоит, т.к. разработана она институтом пищевой промышленности во времена СССР,

Прочитает человек такую инструкцию, да ещё же при СССР разработанную, и давай шлёпать тушняк, да друзей угощать, и хранить не в холодильнике.
Почему инструкция фуфло ты видимо читать не хочешь, законы физики не интересны.

Добавлено через 26мин.:

В качестве оффтопа.
Про СССР и не было интернета.
Там было всё гораздо хуже, в интернете афтара гавнорецепта хотя бы на послать можно.
Там были журналы с гавнорецептами, типа "огонёк" и тому подобные. Откуда брали рецепты печатающиеся там не известно, наверно журналисты сами их придумывали за полчаса перед сдачей журнала в вёрстку.
Году наверно в 92-93, сразу после распада, у нас в городе появились палаточки с выпечкой, там среди прочего было безе в стаканчике.
Безе я люблю, в первый раз приготовил его сам лет в 7, белки взбивал вилкой.
Так вот к чему это, я не мог понять как можно испахабить простейший рецепт из двух составляющих, что за гавно вообще продаётся в этих палатках под видом безе. Вид нормальный, на вкус кислый и не приятный, сладкий.
И вот, как то, в очередной раз, решил я сделать безе по рецепту из журнала, там ко всему добавлялась мука. И получилось именно то гавно, что продают в палаточках!
Я понял наконец откуда там ноги растут, оборудование было у ребят, а технолога не было, зато рецепты из журнала были.
Не всё то золото, что делалось в СССР, к тому же в позднем.

автоэлектрик, Отв.2879 29 Янв. 17, 17:10

Нард налетай! Вопрос. Хочу варить ПВК себе и подумал, что может собрать со стенками потолще. Крышку снял - затирай пиво. Крышку одел автоклав или перегонный куб. Чувствую что где-то недогляд наверно критический. Но где?

# Страница 145

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2880

svarnoy, Отв.2880 29 Янв. 17, 17:15

автоэлектрик, Нету недогляда, верной дорогой идёте товарищ!
Советские ВКУ и ВКО народ переделывает под свои нужды. Минус там один, вес за 60 кило для 50 литрового аппарата, но есть и плюс- давление в 6 бар штатное.

автоэлектрик, Отв.2881 29 Янв. 17, 17:20

Тогда вопрос два. ПВК будет литров на 35. Больше мне не надо. Размер внутреннего бака делать просто кратным например 700гр банкам? Может тонкости есть какие?

svarnoy, Отв.2882 29 Янв. 17, 17:33

автоэлектрик, Не занимайся 35 литрами, сделай хотя бы 50.
Банки лучше используй 500 мл, от них и пляши, если основная цель автоклав.
Посмотри авито на предмет ВКУ 50 или ВКО 50, мне в том году (2016) три раза предлагали, один раз за 9500 рублей, один за 11000 вроде, и один с металлоприёмки за недорого.
Это готовые автоклавы с рубашечным нагревом.
Не думаю, что самому сделать дешевле получится аппарат с такими характеристиками.

автоэлектрик, Отв.2883 29 Янв. 17, 17:40

Благодарю за инфу. Но 35 мне само-то. Т.к. варить пиво буду в нем-же, а у меня все заточено на 30 с небольшим плюсом варочник. Итого 35. Еще подскажите на какое давление рассчитывать при изготовлении. Минимум 4, максимум 6 атм? Хватит ли внутренней стенки бака 3 мм? Внешней 2?

svarnoy, Отв.2884 29 Янв. 17, 17:45

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 17, 17:40:
Хватит ли внутренней стенки бака 3 мм? Внешней 2?

С такими стенками о давлении не заморачивайся.
При габаритах 35 литрового куба давление будет с запасом держать.
Расчитывай на рабочее давление в 6 бар, опрессовывай на водой на 10 бар.
Верх и дно должны быть штампованные полусферы, просто приварить в стык лист не есть хорошо.

автоэлектрик, Отв.2885 29 Янв. 17, 17:50

Ну сферы это круто. Низ будет конус сливной с оптимальным уклоном и патрубком. Внешняя рубашка тоже дно конусом.

svarnoy, Отв.2886 29 Янв. 17, 18:26

автоэлектрик, Гидроаккумуляторы на 100 литров сделаны из 0,8мм листа.
Но они работают на разрыв, и имеют штампованные полусферы снизу и в верху.
При использовании просто приваренного встык листа со временем металлу поплохеет, даже 3мм.

FOX65, Отв.2887 29 Янв. 17, 18:29

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 17, 17:40:
варить пиво буду в нем-же,

Очень мало для пива,хотя бы 50л.
Мороки много,а выпьешь быстро один не говоря про друзей.

svarnoy, Отв.2888 29 Янв. 17, 18:36

Цитата — FOX65, 29 Янв. 17, 18:29:
Очень мало для пива,хотя бы 50л

У меня на 57, но почти уже не варю, смысла нет.
Варишь его 7-9 часов, потом ждёшь пол года, а выпивается всё за три выходных. Короче не о чём 50 литров.
Начинаю строить на 200 литров.(196)

wixter, Отв.2889 29 Янв. 17, 20:08

Цитата — FOX65, 29 Янв. 17, 06:33:
wixter,Может у тебя и получается,но разве жестяную не может раздуть или лопнуть без противодавления?
Все наверное в жизни варили сгущенку или пытались разогреть консервы на огне в закрытой банке.(до кипения)
И,что они не вздувались?

Жестяные банки до 500 г стерелизуются без противодавления. Жестяная банка обладает большой эластичностью и при нагревании может происходить некоторый бомбаж (вздутие)банки, но давление которое образуется в автоклаве при нагреве не дает банке лопнуть. Как только температура и давление внутри банки сравнивается с температурой и давлением внутри автоклава, банка, благодаря своей эластичности, принимает первоначальную форму.После стерилизации, падения давления и температуры банка целая и не мятая. А сравнение со сгущенкой не корректно ведь нагрев происходит при атмосферном давлении.

Цитата — Виталий Сергеев, 29 Янв. 17, 07:25:
Интересен весь цикл работы с жесть банкой

Все гораздо проще чем в стеклянных банках. Продукт закладываю в банки, закатываю и укладываю в автоклав. Ни чего не накачиваю, а сразу нагреваю автоклав до температуры стерилизации и выдерживаю банки нужное время - согласно формуле автоклавирования. После остывания автоклава до температуры 80 градусов переношу автоклав в ванную и охлаждаю сначала теплой, потом холодной водой до падения давления до нуля. Все, вскрываю автоклав.

P.S. 1) Перед закладкой в банки, продукт нагреваю до 40-50 градусов. Можно положить и холодный продукт, вобщем ничего страшного не произойдет, но при хранении банки при температуре выше температуры закладываемого продукта происходит так называемый, псевдо бомбаж. Например: закладываем в банку мясо 20 градусов, закатываем, стерилизуем и ставим на хранение в подвал, холодильник и т.д. Хранится - при температуре 20 гр., вроде все хорошо, но если взять банку на рыбалку, а на улице температура 27 гр., банка вздувается и никому уже не расскажешь, что тушенка съедобная - есть никто не будет.
2) Я всегда после закатки банок мою их со щеткой. Если этого не делать, то после нагревания банки до 120 гр. могут остаться не эстетичные потеки, которые очень трудно удалить.

Виталий Сергеев, Отв.2890 30 Янв. 17, 07:18

wixter, Уточните, клавируете в воде? или на пару? Какой закаткой пользуетесь?

wixter, Отв.2891 30 Янв. 17, 08:43

Цитата — Виталий Сергеев, 30 Янв. 17, 07:18:
wixter, Уточните, клавируете в воде? или на пару? Какой закаткой пользуетесь?

Автоклавирую в воде. Закатка русская, но до работанная. Изначально она укупоривала только банки диаметром 72,8 мм, а после доработки катает и банки диаметром 83,4 мм.

Вложения:

avtoklav-bytovoy-blesk-na-7-litrovyh-ili-16-polu-litrovyh-banok_b2b60547f6fe839_800x600.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

f1224bd672a38cebe5f866cfdd61e1db_enl.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

yurij64, Отв.2892 30 Янв. 17, 08:47

Цитата — AlexSA, 29 Янв. 17, 14:54:
Практически нагрев автоклава на электроплите происходит примерно за час, ещё час варки и остывание часов 6-8 пока давление до накачанного первоначально не упадёт

Раз десять перечитал твою инструкцию но негде нет указания на час варки.Там написано:По достижению показаний манометра или термометра соответствующих параметрам стерилизации автоклав снимают с источника нагрева, отключают источник нагрева, и дальше охлаждение. Или я где то что то упустил?

РоманБ, Отв.2893 30 Янв. 17, 11:28

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 17, 17:33:
Посмотри авито на предмет ВКУ 50 или ВКО 50,
Это готовые автоклавы с рубашечным нагревом.

Приглядел себе Автоклав вку-50,для тушенки какие доработки необходимы,или - поставил банки, залил водой закрыл крышку и готово ? если работал с таким, поделись, пожалуйста, нюансами.

svarnoy, Отв.2894 30 Янв. 17, 11:43

РоманБ, вку это стерилизатор. Если он комплексный, то ни чего переделывать не надо, залил воды и работай.
Несколько раз доробатывал такие, тэны на аристон менял, слив больше делал, выход под дистиллятор вваривал.
Тушняк в таком сам не делал, слишком здаровый и тяжолый, для маленькой квартирки.
Не думаю, что есть там какие то особенности.
"Залеты" по температуре, как на всех ПВК, привыкнуть к железке нужно и все.

РоманБ, Отв.2895 30 Янв. 17, 13:26

Цитата — svarnoy, 30 Янв. 17, 11:43:
Если он комплексный, то ни чего переделывать не надо, залил воды и работай

На покупных видел. что банки рядами ставятся в кассету и стягиваются сверху, такую кассету нужно для данного девайса ? И нужно ли в него предварительно воздух закачивать для повышения давления ?

kosmar, Отв.2896 30 Янв. 17, 13:43

Цитата — svarnoy, 30 Янв. 17, 11:43:
РоманБ, вку это стерилизатор. Если он комплексный, то ни чего переделывать не надо, залил воды и работай.

У меня два ВКУ-50 работают в качестве ПВК. Стерилизовать пробовал грибы паром без воды. Получилось, но часть банок сорвало крышки.Но поскольку воды внутри нет , только пар, продукт перезакатал и все. Вопрос- зачем заливать воду в автоклав, что это дает?

shram1970, Отв.2897 30 Янв. 17, 16:06

Цитата — svarnoy, 30 Янв. 17, 11:43:
Тушняк в таком сам не делал, слишком здаровый и тяжолый, для маленькой квартирки.

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 17, 18:36:
У меня на 57, но почти уже не варю, смысла нет.
Варишь его 7-9 часов, потом ждёшь пол года, а выпивается всё за три выходных. Короче не о чём 50 литров.
Начинаю строить на 200 литров.(196)

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

zavhozz, Отв.2898 30 Янв. 17, 16:10

Привет коллеги! Хочу взять Вку 50 для опытов с тушенкой. На авито в Питере есть "Дельтарезерв". Требуют предоплату. Кто нибудь брал у них?

svarnoy, Отв.2899 30 Янв. 17, 21:22

Цитата — РоманБ, 30 Янв. 17, 13:26:
банки рядами ставятся в кассету и стягиваются сверху, такую кассету нужно для данного девайса ? И нужно ли в него предварительно воздух закачивать для повышения давления ?

Касеты нужны для обычных клавов при использовании банки с закатывающийся крышкой, (СКО).
При использовании банок с закручивающейся крышкой (твист оф) касета не нужна.
Что бы не посрывало крышки СКО используют противодавление.
Посмотрел в интернете инструкцию к ним, не держит он оказывается противодавление. Обшибся я.

Добавлено через 5мин.:

shram1970, Ты наверно просто ВКУ не видел. Больше 60 кг веса! Там крышка кованая из 10мм, диаметром под 400 мм.
Высота с колёсиками почти с меня ростом.
Не для квартиры маленькой в общем вариант.
Доделал себе варочник с рубашкой на 67 теперь литров.

Добавлено через 4мин.:

Вот видео закатки, прислал товарищ zavhozz, попросил выложить.
https://www.youtube.com/embed/YvV-iDgFnz8

# Страница 146

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2900

yurij64, Отв.2900 31 Янв. 17, 08:33

Вот первая моя тушёнка с индюка, наверно мало наложил.

Добавлено через 9мин.:

Не вытерпели мои домочадцы, открыли банку, на вкус понравилась.Рецепт классический.

Вложения:

Изображение 001.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Изображение 002.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

zavhozz, Отв.2901 31 Янв. 17, 10:55

Конечно мало. Укладка это важный момент,надо тщательно уплотнять. До верха хватит пустоты 10-15 мм.

Мади, Отв.2902 02 Февр. 17, 15:24

Доброго времени суток, позвольте вопрос, если в инструкции к автоклаву написано заливать 3 литра воды, сам автоклав 24 литровый, это получается он рассчитан на готовку на пару? Что если я туда воды побольше залью, чтобы крышки были в воде. Ну в общем как быть? Не опасно это?

seleta, Отв.2903 02 Февр. 17, 19:44

я заливаю банки по плечики нижнего ряда ,использую крышки винтовые.

falki, Отв.2904 03 Февр. 17, 08:38

Цитата — seleta, 02 Февр. 17, 19:44:
я заливаю банки по плечики нижнего ряда

Я бы это делать не рекомендовал с твистами придется ждать пока вода остынет до 70 градусов .Лучше и быстрее твистами работать на пару чтобы вода не контактировала с банкой температура в автоклаве быстрей падает и весь процесс ускоряется.

svarnoy, Отв.2905 03 Февр. 17, 08:58

Цитата — falki, 03 Февр. 17, 08:38:
Я бы это делать не рекомендовал с твистами придется ждать пока вода остынет до 70 градусов

А подождать, пока банка остынет не надо?

Цитата — falki, 03 Февр. 17, 08:38:
Лучше и быстрее твистами работать на пару чтобы вода не контактировала с банкой температура в автоклаве быстрей падает

Быстрей это на сколько?, не на теплоёмкость ли залитой воды? Если воды залито 2-3 литра, то это не существенно увеличит время охлаждения.
Если воды балластной не ведро, то всё равно, по плечики или на дне.

nevalerik, Отв.2906 03 Февр. 17, 10:10

Цитата — zavhozz, 30 Янв. 17, 16:10:
На авито в Питере есть "Дельтарезерв".

Я у них брал ВКУ-50,всё нормально,контора серьёзная,даже по моей просьбе вскрыли ящик и мелочёвку что помимо автоклав брал ,туда положили.

seleta, Отв.2907 03 Февр. 17, 11:12

Мне спешит не куда,сварил и пусть остывает у меня 16 литровых входит.

zavhozz, Отв.2908 03 Февр. 17, 15:09

спасибо!

мат рос, Отв.2909 04 Февр. 17, 12:56

При пользовании автоклава на воде возможно ли применение следущей схемы для охлаждения автоклава . В еще один сосуд с двумя точками входом и выходом закачивается давление 2-2,5 атм. Автоклав на этапе охлаждения подключается к сосуду по кольцевой схеме : слив автоклава - вход сосуда - выход сосуда -крышка автоклава . Когда сравняется давление открывается кран слива воды из автоклава в сосуд , расположенный ниже . Охлаждение автоклава уже без воды . Что вы об этом думаете ?

wixter, Отв.2910 04 Февр. 17, 18:54

Цитата — мат рос, 04 Февр. 17, 12:56:
Что вы об этом думаете ?

Примерно так сделано в промышленных автоклавах.

zavhozz, Отв.2911 06 Февр. 17, 16:19 Автор был пьяный

Цитата — мат рос, 04 Февр. 17, 12:56:
Охлаждение автоклава уже без воды

Можно полюбопытствовать - а зачем? Если только у вас не массовое производство, целесообразность подобного геммора сводится к нулю. ИМХО конечно.

мат рос, Отв.2912 06 Февр. 17, 20:52

Цитата — zavhozz, 06 Февр. 17, 16:19:
Можно полюбопытствовать - а зачем? Если только у вас не массовое производство, целесообразность подобного геммора сводится к нулю. ИМХО конечно.

Есть такая необходимость -заготовить как можно больше . И вторая причина попробовать работать летом .

сергей виктрыч, Отв.2913 07 Февр. 17, 08:45

Есть такая необходимость -заготовить как можно больше . И вторая причина попробовать работать летом............. Дружище ! не надо работать летом . ( Если конечно получается так жить)

svarnoy, Отв.2914 07 Февр. 17, 09:08

Вообще, максимально быстрый прогрев, и быстрое охлаждение после варки, это правильно. Мясо сохраняется лучше.
Если есть возможность охладить, так почему бы не пользоваться, главное что бы это не опасно было.

РоманБ, Отв.2915 07 Февр. 17, 09:31

Вчера экспериментировал со скороваркой (автоклава пока нет). Три банки 700 гр. набил шеями индюшачьими со специями, солью и томатной пастой вперемешку до верха, на 10 минут поставил в микроволновку и горячими закрыл винтовыми крышками. Затягивал до упора. На дно скороварки постелил полотенце, поставил в один ряд банки. и налил воды по плечики банок. Крышку закрыл сразу и поставил скороварку на газ. Вода закипела минут через 10-15, убавил газ, чтобы скороварка чуть-чуть пыхтела. Варил 2 часа. Остывала до утра.Сегодня утром проверил, крышечки втянулись хорошо,попробовал одну банку - открылась с большим усилием.Вкус отменный, мясо нежное, косточки в меру мягкие.Следующий эксперимент будет -банки 500 мл. в два ряда,воды по плечики первого ряда.

seleta, Отв.2916 07 Февр. 17, 09:56

Цитата — РоманБ, 07 Февр. 17, 09:31:
в два ряда,воды по плечики первого ряда.

я всегда так делаю уже скоко лет проблем нет.

gipsan88, Отв.2917 07 Февр. 17, 18:15

А на форуме кто нибудь изготавливает автоклавы?
[vopros02_b.jpg Автоклав]
vopros02_b.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

vopros02_b.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.2918 08 Февр. 17, 12:30

Тоже приобрел автоклав,испытал, тушняк получился как не удивительно с первого раза

Вложения:

DSC02199.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC02200.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alex52, Отв.2919 08 Февр. 17, 13:55

РоманБ,
А какая температура в скороварке?

# Страница 147

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2920

УжеНепьющий, Отв.2920 08 Февр. 17, 14:14

Цитата — БорисБББ, 08 Февр. 17, 12:30:
тушняк получился как не удивительно с первого раза

В теме всё есть, если с головой и читаешь тему, то получится сразу.

Robohim, Отв.2921 08 Февр. 17, 14:36

Alex52, сомневаюсь что Роман её измерял. Сам уже несколько лет так же делаю. Не знаю на сколько литров у меня скороварка, но вмещается 5*0.5. Делаю в основном курицу и свинину. Мясо, специи в банку чуть выше плечиков и в скороварку на 2 часа. Отсчет времени с момента как паровой клапан начнет устойчиво парить. Газ почти на минимум ставлю. По истечении 2-х часов всё выключаю, жду примерно минут 30-40 и достаю банки. Доворачиваю крышки и оставляю остывать. Хранится годами и как правило руками крышку открыть не могу. Приходится пробивать ножом сначала и потом уж открывается.
В основном употребляем с картошкой. Варим картошку и в конце варки добавляем специи и тушенку. Если кто то боится бутулизма, надо понимать что бутулизм погибает при +100 градусов за ОЧЕНЬ короткое время. Даже если в банке он и будет, то добавление тушенки в кипящую картошку его точно убивает. Всё ИМХО.

Alex52, Отв.2922 08 Февр. 17, 15:30

Цитата — Robohim, 08 Февр. 17, 14:36:
что бутулизм погибает при +100 градусов за ОЧЕНЬ короткое время

Т.е. если не нагревать до 100* есть риск
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.2923 08 Февр. 17, 16:13

Так то тема про автоклав,в котором быстро нагревается до 120*.
А тушенку можно сделать и в русской печке и просто в открытой кастрюле банки варить.Помню в детстве родители так и делали,варили по пять часов,а может больше, банки в большом баке,с зажимами на крышках и они иногда лопались.

РоманБ, Отв.2924 08 Февр. 17, 18:14

Цитата — kosmar, 30 Янв. 17, 13:43:
Вопрос- зачем заливать воду в автоклав, что это дает?

Цитата — Alex52, 08 Февр. 17, 13:55:
РоманБ,
А какая температура в скороварке?

Согласно ГОСТу давление в скороварке, регулируемое рабочим клапаном 0,98 – 1,04 атмосферы (килограмм на сантиметр квадратный), а предохранительный клапан рассчитан на 1,3 – 1,56 атмосферы. При этом есть ещё плавкая вставка с температурой плавления 128,5 градуса. Исходя из этих данных, получаем рабочую температуру кипения 120 градусов, максимальную 128,5.

Цитата — Robohim, 08 Февр. 17, 14:36:
Доворачиваю крышки и оставляю остывать.

Я крышки не доворачивал, их после остывания присосало наглухо.

БорисБББ, Отв.2925 09 Февр. 17, 14:21

А кто нибудь делал мясной завтрак туриста по госту? Интересует сама технология, а конкректнее, сколько выдерживать мясо в посоле?

сергей виктрыч, Отв.2926 14 Февр. 17, 07:38

Уважаемые , ткните пальцем где про выбор автоматики ( овен , или что искать ?) .. Где то видел , а найти не смог .

FOX65, Отв.2927 14 Февр. 17, 09:18

Виктрыч,автоматика понятие растяжимое,что и для чего тебе надо?

Меня устраивает http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

71lelik, Отв.2928 14 Февр. 17, 12:12

сергей виктрыч, http://www.owen.ru/...rm_501/opisanie <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.owen.ru/catalog/rele_regulyator_s_tajmerom_oven_trm_501/opisanie>
Датчик отдельно.

Alfredovich, Отв.2929 14 Февр. 17, 13:12

всем привет)
по этой ссылке мужик убеждает, что манометр обязательно должен быть на длинной трубке, возможно скрученной в спираль.
для избежания перегрева этого самого манометра, из-за чего он может врать или вообще накрыться. Так ли это?
http://foren.germany.ru/arch/bastler/f/23217142.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://foren.germany.ru/arch/bastler/f/23217142.html>

71lelik, Отв.2930 14 Февр. 17, 13:26

Alfredovich, Так. Называется "Трубка Перкинса" или "Импульсная трубка"

Alfredovich, Отв.2931 14 Февр. 17, 13:47

Цитата — 71lelik, 14 Февр. 17, 13:26:
Трубка Перкинса

Спасибо. Однако практически на всех автоклавах, что в интернетах видел, манометр присобачен без всякой удлиняющей трубки..
Пренебрегает народ этим нюансом, или манометры все же спокойно держат эти 120 градусов?

71lelik, Отв.2932 14 Февр. 17, 14:14

Alfredovich, В основном, если покопаться в документах на манометры, измеряемая среда до +150. Для наших автоклавов +120...+125 пойдёт.
Но я поставил через трубку...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.2933 15 Февр. 17, 10:39

у меня так

https://cdn.homedistil.ru/fs/1407/18/35562.224583.jpg
Foto1446. Автоклав. Кухонный инвентарь.

gorex799, Отв.2934 19 Февр. 17, 13:17 Автор был выпивший

БорисБББ, завтрак туриста
мясо предварительно не солю засаливаю перед закладкой в банки на вкус отменно чем больше стоит тем вкуснее завтрак туриста

БорисБББ, Отв.2935 21 Февр. 17, 08:33

Цитата — gorex799, 19 Февр. 17, 13:17:
БорисБББ, завтрак туриста
мясо предварительно не солю засаливаю перед закладкой в банки на вкус отменно чем больше стоит тем вкуснее завтрак туриста

А цвет у мяса какой? Выдержал мясо час с нитритной солью и специями, после автоклава цвет в банке как у простой тушенки получился,хотя должен быть яркорозовым

Владимир Викторович, Отв.2936 21 Февр. 17, 20:19

Цитата — БорисБББ, 21 Февр. 17, 08:33:
Выдержал мясо час с нитритной солью и специями, после автоклава цвет в банке как у простой тушенки

Нитритка должна прореагировать с миоглабином, а для этого надо время и условия.Просто так сыпать нитриты или нитраты в продукты , тем более в те которые будут подвержаны термической обработке,не стоит.Иногда это даже вредно.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1702/21/20583.286466.jpg
Zt. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1702/21/20583.286465.jpg
Zt1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.2937 23 Февр. 17, 16:11

Был не прав..Мясо в затраке туриста розовое стало

Вложения:

DSC02204.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

сельский винокур, Отв.2938 01 Марта 17, 16:51

мужики подскажите нашёл в продаже белорусские автоклавы кассетного типа т.е . без подкачки для противодавления, у кого мож есть такой, как они.

автоэлектрик, Отв.2939 11 Марта 17, 07:43

Вопрос про сохранность и ботулизм. Скоро начну делать пепелац. Потом тушенку. Вопрос ну сделал я тушняк по всем канонам на 120гр. Далее в подпол, а там +12 - +18. Другого места нет. Есть то ее потом через подгода например сразу можно? Или варить обязательно после вскрытия?

# Страница 148

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2940

svarnoy, Отв.2940 11 Марта 17, 08:32

Цитата — автоэлектрик, 11 Марта 17, 07:43:
на 120гр. Далее в подпол, а там +12 - +18

Можно будет кушать сразу. Если какие споры и выживут, нет условий для прорастания, что то около 25-30С нужно.

автоэлектрик, Отв.2941 11 Марта 17, 08:54

Т.е. так вот все и делают?

svarnoy, Отв.2942 11 Марта 17, 09:18

Цитата — автоэлектрик, 11 Марта 17, 08:54:
все и делают?

Как все не знаю, а я так и делаю. Варю при 120С, потом в холодильник.

Вассилич, Отв.2943 11 Марта 17, 10:08

Цитата — Alfredovich, 14 Февр. 17, 13:47:
Спасибо. Однако практически на всех автоклавах, что в интернетах видел, манометр присобачен без всякой удлиняющей трубки..
Пренебрегает народ этим нюансом, или манометры все же спокойно держат эти 120 градусов?

Не берите в голову. Я заказывал манометр в "Физтех" по паспорту рабочая температура измеряемой среды до 150гр.
Трубку Перкинса применяют на производстве на паропроводах, на линиях с пульсирующим давлением, на трубопроводах подверженных вибрациям и т.п. смело прикручивайте прямо на автоклав

nevalerik, Отв.2944 11 Марта 17, 11:22

Цитата — автоэлектрик, 11 Марта 17, 07:43:
Или варить обязательно после вскрытия

Теоретически можно есть,а практически как ты сделал х.знает! И кто поручится за твой тушняк?

svarnoy, Отв.2945 11 Марта 17, 21:06

Цитата — nevalerik, 11 Марта 17, 11:22:
как ты сделал х.знает! И кто поручится за твой тушняк?

На производстве выборочно смотрят на микробиологию и решают, в продажу партию или на утилизацию.
120С совсем не гарантия от всего.

автоэлектрик, Отв.2946 12 Марта 17, 06:53

Тэкс. Вот почитал если нитритную соль добавлять, то вполне норм должно быть. Кто добавляет и как потребляете потом тушняк, отпишитесь пожалуйста!

юрьевич, Отв.2947 12 Марта 17, 21:28

автоэлектрик,
Был ГОСТ 5284-56, затем 5284-84, затем ГОСТ Р 54033-2010, затем ГОСТ 32125-2013, наверное и новее что нибудь появилось. Однако ни в одном из выше перечисленных нет нитритной соли. А тебе зачем?

автоэлектрик, Отв.2948 13 Марта 17, 15:25

Ну вроде как она панацея от бутулизма, а то тушенку хочу, но хочу ложкой прям с банки. Да чего-то сцыкотно...

seleta, Отв.2949 13 Марта 17, 15:31

Если боишься покупай в магазине.

сельский винокур, Отв.2950 13 Марта 17, 16:04

Цитата — автоэлектрик, 13 Марта 17, 15:25:
хочу ложкой прям с банки. Да чего-то сцыкотно..

я делаю с нитриткой колбасу, жив здоров, и тушёнку буду с нею.только дорогая зараза, всё в меру никогда не повредит.

УжеНепьющий, Отв.2951 13 Марта 17, 16:43

Цитата — seleta, 13 Марта 17, 15:31:
Если боишься покупай в магазине.

От магазинской быстрее дыбанёшь!

Цитата — сельский винокур, 13 Марта 17, 16:04:
я делаю с нитриткой колбасу, жив здоров

Делаю без химии и всё нормально.

автоэлектрик, Отв.2952 13 Марта 17, 17:04

А ложкой ешь?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.2953 13 Марта 17, 17:23

Цитата — автоэлектрик, 13 Марта 17, 17:04:
А ложкой ешь?

Вилкой, ложкой, бывает просто ножом из банки, как в армейке, не разогретую...
Сука, слюна пошла, пойду отравлюсь говядинкой тушёной в стерилизаторе, без нитритов и нитратов...

FOX65, Отв.2954 14 Марта 17, 06:03

Цитата — автоэлектрик, 13 Марта 17, 17:04:
А ложкой

Я не ем ложкой,вилкой удобней.
Делаю много тушенки и без нитритки,стоит при комнатной Т до года потом кончается.

Виталий Сергеев, Отв.2955 14 Марта 17, 07:31

Делаю маленьких банках 350 мл, открыл и съел. Закладка 330 г. Хоть вилкой, хоть ложкой по барабану. Вкус как у той из детства... Соблюдаем режим...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260314.jpg
Foto5731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260313.jpg
Foto5724. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260312.jpg
Foto5722. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/08/21177.266624.jpg
Foto6187. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/15/21177.268939.jpg
Foto6392. Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.2956 14 Марта 17, 08:46

Ладно. Уговорили! Скоро привезу автоклав. Вот такие режимы добро?

Вложения:

автоклав1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.2957 15 Марта 17, 05:22

Цитата — автоэлектрик, 12 Марта 17, 06:53:
Тэкс. Вот почитал если нитритную соль добавлять, то вполне норм должно быть. Кто добавляет и как потребляете потом тушняк, отпишитесь пожалуйста!

Если уж нитритку добавлять,то лучше завтрак туриста делать,в разы вкуснее тушняка

Добавлено через 1ч. 17мин.:

Вот я что то понять не могу..А чем отличается приготовление тушенки в автоклаве,от приготовления в духовке?Теже 120гр,давление для твистов ненужно...Остудить с духовки можно ище быстрее, чем с клавом..

FOX65, Отв.2958 15 Марта 17, 07:34

Выкипит,высохнет.

svarnoy, Отв.2959 15 Марта 17, 07:39

Не нужно ни куда сыпать нитритную соль.
В тушняк её не кладут, в завтрак туриста тоже.
Если бы было можно сыпануть, сыпали бы на производстве.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — БорисБББ, 15 Марта 17, 05:22:
А чем отличается приготовление тушенки в автоклаве,от приготовления в духовке?

Тем, что вода кипит при 100. Вот она и будет кипеть, температура в банке выше 100С не поднимится. Ну, или банка взарвется, если герметичная.

# Страница 149

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2960

БорисБББ, Отв.2960 15 Марта 17, 09:07

В СССР в завтрак туриста нитритку ложили..Та хрень что сча продается под этим названием нитритки уже не имеет)
Я вообще последний раз заводской гостовский завтрак туриста в 1989г видел

svarnoy, Отв.2961 15 Марта 17, 10:11

Цитата — БорисБББ, 15 Марта 17, 09:07:
СССР в завтрак туриста нитритку ложили

Не ложили.
Я не поленился, в книге посмотрел, она 61 года.

УжеНепьющий, Отв.2962 15 Марта 17, 10:45

Цитата — БорисБББ, 15 Марта 17, 09:07:
В СССР в завтрак туриста нитритку ложили

Ну зачем человека переубеждать, пусть кладёт всё, что считает нужным.

БорисБББ, Отв.2963 15 Марта 17, 11:14

По ГОСТУ 1978г добавлялся нитрит натрия..И я в те годы немеренно этого завтрака сожрал,вкус прекрасно помню)

svarnoy, Отв.2964 15 Марта 17, 11:15

БорисБББ, не нитрит, а нитрат, это разные вещи.

FOX65, Отв.2965 15 Марта 17, 11:20

БорисБББ,так в детстве и травка зеленее была,дома выше,девки краше.
В магазинах(в сельской местности)только завтрак туриста и был,ну хлеб тоже.
Я вот не могу вспомнить его добрым словом,по моему он был разный,иногда гамно какое то.
Вот кабачковая икра нравилась раняшняя,дома такая не получается.

seleta, Отв.2966 15 Марта 17, 11:36

Цитата — FOX65, 15 Марта 17, 11:20:
Вот кабачковая икра нравилась раняшняя,дома такая не получается.

вот тут ты попал на все сто,както покупал икру открыл и рядом не стояла с нашего детства.

БорисБББ, Отв.2967 15 Марта 17, 13:09

Цитата — svarnoy, 15 Марта 17, 11:15:
БорисБББ, не нитрит, а нитрат, это разные вещи.

Ссылки давать не могу пога, так что сам загугли Завтрак туриста Гост СССР

Добавлено через 4мин.:

Цитата — FOX65, 15 Марта 17, 11:20:
БорисБББ,так в детстве и травка зеленее была,дома выше,девки краше.
В магазинах(в сельской местности)только завтрак туриста и был,ну хлеб тоже.
Я вот не могу вспомнить его добрым словом,по моему он был разный,иногда гамно какое то.
Вот кабачковая икра нравилась раняшняя,дома такая не получается.

Я вот сделал ,вкус 70х..Ну и на материке ЗТ ни разу не видел,у вас тока каши с мясом были под этим названием

FOX65, Отв.2968 15 Марта 17, 13:35

БорисБББ,да капуста какая то еще была кислая.

wixter, Отв.2969 15 Марта 17, 14:07

Цитата — svarnoy, 15 Марта 17, 10:11:
Я не поленился, в книге посмотрел, она 61 года.

Дайте пожалуйста ссылку на книгу или выложите ее сдесь. Заранее благодарен.
Коллеги может у кого-то есть настоящий, гостовский рецепт производства рыбной консервы "Завтрак туриста."

svarnoy, Отв.2970 15 Марта 17, 14:38

Цитата — wixter, 15 Марта 17, 14:07:
Дайте пожалуйста ссылку на книгу или выложите ее сдесь

Книга просто шикарная.
Скачал именно с этой ветке, в том или позатом году, вечером попробую найти пост с книгой.
Себе сразу напечатал её в типографии, в бумажный вид, исходника вроде не сохранилось.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — БорисБББ, 15 Марта 17, 13:09:
ак что сам загугли

В 78 нет нитрита.
Есть в Российском 2000, но там может быть изменены температурные режимы.

автоэлектрик, Отв.2971 15 Марта 17, 16:31

Книга это хорошо! А по моим режимам которые я давал выше?

svarnoy, Отв.2972 15 Марта 17, 21:25

Вот сообщение (2473) с литературой: [сообщение #12578213] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12578213>
У меня в бумаге "Гусаковский 3.П., Очкин В.А. Технология и оборудование мясоконсервного производства" очень полезная книга.

Newocelot, Отв.2973 15 Марта 17, 21:45

Цитата — svarnoy, 15 Марта 17, 14:38:
В 78 нет нитрита

Вложения:

1.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.2974 15 Марта 17, 21:51

Newocelot, Будь добр, чуть покрупнее.

Добавлено через 10мин.:

Вот прям с первое по запросу:
"шкурку свиную;

сухожилия от жиловки говядины;

сахар-песок по ГОСТ 21;

соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830*, выварочную или каменную, самосадочную, садочную помолов N 0 и 1, не ниже первого сорта;
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574-2000.

натрий азотистокислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197;

перец черный молотый;

перец красный молотый;"
Как я понял, нитрит к 2000 году относится.

Newocelot, Отв.2975 15 Марта 17, 22:08

Издеваешься ?

Вложения:

1.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.2976 16 Марта 17, 05:01

Цитата — wixter, 15 Марта 17, 14:07:
Дайте пожалуйста ссылку на книгу или выложите ее сдесь. Заранее благодарен.
Коллеги может у кого-то есть настоящий, гостовский рецепт производства рыбной консервы "Завтрак туриста."

Я вот с детства помню, что это полный отстой...Неужели нравилась?Непонятно что за рыба в томате и с перловкой

wixter, Отв.2977 16 Марта 17, 09:33

Цитата — БорисБББ, 16 Марта 17, 05:01:
Я вот с детства помню, что это полный отстой...Неужели нравилась?Непонятно что за рыба в томате и с перловкой

Когда нибудь слышал про вкус и цвет и фломастеры? Для меня тоже полный отстой, когда люди пытаются навязывать свое видение, что такое хорошо, а что такое плохо! С уважением!

ВВМ, Отв.2978 23 Марта 17, 00:45

Здравствуйте уважаемые коллеги!Тема с нитритом весьма заинтересовала.Поскольку делаю тушонку не первый год.Но добиться того старого доброго совдеповского вкуса не удается.Собственно я и раньше подозревал что на заводе что-то добавляли в виде консерванта.Сейчас думаю что нитрит и на вкус влияет.В связи с этим хотелось бы узнать ,что все-таки лучше применять.Нитритную соль или всё же нитрит натрия в чистом виде.Что посоветуете?И еще один вопросик.При совке черкасский мясокомбинат выпускал ветчину в банках.Двух видов цельным куском и в виде фарша.Исключительные были по вкусу консервы.Возможно кто-то подкинет рецептик.Мне кажется что должен быть схожим с завтраком туриста.Если можно то поделитесь и этой рецептурой.С ув.Виктор.

автоэлектрик, Отв.2979 23 Марта 17, 16:00

Ну про изменение акуса - да. Мясо "расцветает" говорят колбасники. Лучше использовать нитритную соль - безопаснее навески. Ну а рецептики непомешают!

# Страница 150

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.2980

БорисБББ, Отв.2980 25 Марта 17, 09:56

Давно сувид делаю..Недавно начал нитритку добавлять,вкус не изменился, только цвет ярче стал.Думаю и в тушняке вкус не изменится

автоэлектрик, Отв.2981 25 Марта 17, 11:50

Да ладно! Если бы плесени сантим, ты к праотцам бы отправился быстрее чем ты думаешь.

БорисБББ, Отв.2982 25 Марта 17, 11:53

Цитата — автоэлектрик, 25 Марта 17, 11:50:
Да ладно! Если бы плесени сантим, ты к праотцам бы отправился быстрее чем ты думаешь.

В 19 лет,да под кучу водки? Не смеши)

svarnoy, Отв.2983 25 Марта 17, 17:07

Калеваныч а с какого перепугу сообщение удалил? Да к тому же с такой пометкой.
Ты тушняк то вообще делал когда нибудь?
Объяснись, будь добр.

Добавлено через 1ч. 15мин.:

Для тех кто в танке.
Для хорошей и вкусной тушёнки просто мяса не достаточно, не будет вкусного аромата и бульона.
Для бульона нужна шкура, сухожилия, соединительные ткани, именно они делают вкусным тушняк и ароматным бульон. Так, что можно банку тушняка с пачкой макарон пожарить и аппетитно и вкусно.
Проверить очень просто. Купите в магазине Белорусскую тушёнку приличную, там действительно одно мясо, но вкуса там нет! И бульона там почти нет! И не получится у вас эту банку с пачкой макарон зажарить, чтоб и вкусно и ароматно и аппетитно. Там мясо.
Не нужно в банку что подрят сувать, гавно получится.
Нужно хорошее мясо, а сверху шкуры кусок и жилок, при открывании банки шкура просто выкидывается, но она дала желирующие вещества и вкус с ароматом.
Советский тушняк был как синоним вкусного.
Теперь купить хорошую тушёнку проблема, либо ароматные копыта, либо мясо, но не вкусное. Нет той самой Советской вкусной, где был компрамис копыт и мяса.

ВВМ, Отв.2984 26 Марта 17, 11:23

Ну в госте шкура заложенна кажись до 5 процентов.Я кладу кусочки сала со шкурой сверху.Может действительно маловато.Вот вчера свеженькую сварил на летний отпуск.

Вложения:

IMG_20170326_103959.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.2985 28 Марта 17, 06:03

Накрылась у меня силиконовая прокладка, вырезал с резины,включил клав,и примерно на 1,5очка пиздануло так,что я прям чуть не обосрался,извиняюсь за свой французкий...Все помещение в пару, резину просто выдавило из под крышки,хорошо что не в мою сторону..
Собственно вопрос, а прокладки тока силиконовые можно на клав ставить?

FOX65, Отв.2986 28 Марта 17, 07:05

Из автомобильной камеры у меня стоит много времени.Авторезина до 130* хорошо себя чувствует.

БорисБББ, Отв.2987 28 Марта 17, 07:21

Попробую ище раз,но вместо барашков гайки поставлю и ключом затяну

автоэлектрик, Отв.2988 28 Марта 17, 12:22

Кроме прокладки, в уплотнении обязательны элементы замка - проточки. В которые вкладывается прокладка. Если их нет - то это на свой страх и риск. А резина - вещь нестойкая. Особенно от камеры. Хоть затянись. При нагреве начинается процесс разложения. А силикон стоек к этим факторам. Купи лучше коврик или форму для выпечки. Они выдержат.

БорисБББ, Отв.2989 29 Марта 17, 10:32

Если кому интересно.Нашел седня в инете силиконовое кольцо для аэрогриля редмонд,сгонял купил, на мой клав подошло идеально,давление держит, и стоит недорого.http://multivarka.pro/...mond_ram_sr225/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://multivarka.pro/catalog/chashi_dlya_multivarok/silikonovoe_koltso_dlya_aerogrilya_redmond_ram_sr225/>

ВВМ, Отв.2990 29 Марта 17, 23:11

Я тоже пользуюсь из камазовской камеры она порядка 3 мм На сезон два хватает.Это банок 500-700 примерно Но головняк с ней бывает по несколько раз приходиться пережимать В своё время когда был шаровой доступ делал из вакуумной белой резины четвёрки.Весьма стойкая штука.Теперь где и купить-то неизвестно.Впрочем кто ищет....

FOX65, Отв.2991 30 Марта 17, 05:29

Да истончается резина из камеры,но не грубеет и не лопается.
У меня через какое то время стала травить,я вторую вырезал-не трудно.

shram1970, Отв.2992 30 Марта 17, 12:52

Хорошая прокладка выходит из прижимного диска от станка для шлифовки проса.Новый диск 15мм толщиной,при замене 5-7мм остается,наружный диаметр 400мм.

FOX65, Отв.2993 30 Марта 17, 13:38

Еще бы знать где такие станки валяются.

shram1970, Отв.2994 30 Марта 17, 14:35

Узнай где в городе крупу делают,там и спроси,при круглосуточном производстве на неделю круга хватает.Я б конечно мог бы выслать,но цена доставки наверно не гуманная будет.

Robohim, Отв.2995 30 Марта 17, 22:40

Коллеги, а просто паронит не подойдет? Температуру держит очень хорошо, достаточно прочный. Я работаю на химпроизводстве, так его у нас везде используют. Второй вариант. Если есть возможность, то заказать прокладку из фторопласта. Такая точно вечная будет!

FOX65, Отв.2996 31 Марта 17, 00:09

Паранит и ему подобные жесткий,тянуть надо туго,и он не многоразовый-обажметса.

автоэлектрик, Отв.2997 31 Марта 17, 03:25

Лучшее это фторопласт и силикон. Но силиконы это целая группа материалов. Нам пожестче надо. Паронит - вещь жесткая, его меж флянцами толстыми можно протянуть, а так нет. Ну хуже всего -резина. Она тоже разная.

Jack Sparrow, Отв.2998 31 Марта 17, 19:09

Всем привет.хочу делать тушняк на пару. Как сделать или с чего может подойти клапан для сброса давления от 1 атмосферы?

svarnoy, Отв.2999 31 Марта 17, 19:21

Jack Sparrow, Автоклав то какой?

# Страница 151

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3000

Jack Sparrow, Отв.3000 31 Марта 17, 21:41

Автоклав самодельный из газ баллона на 27л.

svarnoy, Отв.3001 31 Марта 17, 21:48

Jack Sparrow, Расскажи по подробнее про аппарат.
Нагрев газом или тэном, чем контролировать давление и температуру будешь? От этого и рекомендации.
У меня тоже из баллона на 27 литров клав.

Jack Sparrow, Отв.3002 01 Апр. 17, 08:52

Доброго дня.я врезал тэн типа аристон . Регулятор отключил потому как в ходе первого и пока единственного клавирования отключился и больше не включался . Подсоединил на прямую и смотря на термометр вкл и выкл . Термометр вставлен в трубку 1/2 дюйма которую варил до уровня дна первого ряда банок.в трубке мотор масло. Вонь от паров масла капец. Воздух стравливал через кран.а вот клапан для поддержания давления в одну атмо. Напрягает он у меня с ресивера атмо.на 20. И отрегулировать на одно очко очень сложно. Вот почему и попросил у всех совета.

svarnoy, Отв.3003 01 Апр. 17, 09:00

Jack Sparrow, У тебя нормальный аппарат, и делал ты правильно.
Не нужен клапан на 1 бар, для поддержания давления, ты его просто не найдёшь. Да и если рыбу делать надумаешь, будешь искать клапан на 0,7 бара?
Ставь самых простой термостат, который будет отключать тэн при около 118С, так управлять температурой намного проще и точнее.
Предохранительный клапан поставь на 1,5 бара, это если автоматика заглючит.
Вот на ебее : http://www.ebay.com/...%3D140879204589 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Heating-Thermostat-Programmable-16A-Heating-Mat-Room-Remote-Control/351899845928?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D2220072%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3Dd9166dffe6e14d0497ee2a70721fcde5%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D140879204589> с пультом даже. 16 ампер вполне достаточно.

FOX65, Отв.3004 01 Апр. 17, 09:01

Я например без клапана обхожусь,не вижу надобности.

автоэлектрик, Отв.3005 01 Апр. 17, 10:39

Недавайте людям плохие советы! Опасные советы! Сосуды работающие под давлением - обязаны иметь неперекрываемый клапан прямого действия! Сие кровью людей написано.

Jack Sparrow, Отв.3006 01 Апр. 17, 14:32

Всем привет. Я в этой теме прочёл что нужно настроить именно на одну атмосферу сброс клапан а . При 1 атмо вода будет кипеть соответственно будет пар . Но если мы настроим клапан на 1,5 очка то кипения при 120' не будет значит не будет и пара который необходим для передачи тепла к банкам. Температура паровоздушной смеси приблизительно равна температуре воды, тогда как т.воздуха(без пара ) намного ниже т.воды. вот для чего мне нужен клапан на 1 атмо. Если что не так то поправьте меня .

автоэлектрик, Отв.3007 01 Апр. 17, 16:37

Пар есть всегда. Даже над стаканом воды в комнате. И у него есть давление. Паров. Но давление-температура-среда всегда уравновешенный комплекс. При отсутствии воздуха среда пар-вода уравновешены по сложному закону. Его дядьки ученые свели в табличку. При 120 градусах будет давление около 2 атм. И там будут протекать теплообменные процессы. Банки то холодные. Но это полного давления над средой. Т.е атмосфера где мы живем- одна+ твой клапан относительно нее еще одну держит. Итого две. Все ок. Но брать надо с запасом чтоб клапан не травил - итог 1.5 атм.

svarnoy, Отв.3008 01 Апр. 17, 17:24

Цитата — Jack Sparrow, 01 Апр. 17, 14:32:
Если что не так то поправьте меня

Ты начал правильно, дождался закипания, стравил воздух, закрыл кран и работаешь. Это единственно верное решение при работе на пару.
В автоклаве насыщенный пар, вода кипит в замкнутом пространстве, так как пару некуда уйти поднимается давление, поднимается давление, поднимается температура кипения. Температура кипения и давление связано между собой, при 120С давление на манометре будет 1(ОДИН) бар.
Кипения интенсивного может не быть, но пар там есть, полная кастрюля.
Стравливать его не надо, иначе упадёт давление, но жидкость то прогреты до выше точки кипения при этом давлении, начнётся бурное кипение с падением температуры, при 0,5 бара будет уже 110С. Что бы поднять температуру нужно включить нагрев, который будет тратится на испарение воды в атмосферу.
Это примерно тоже самое, если зимой когда вдруг стало жарко в комнате, не выключить батарею, а при включенной батарее включить кондиционер для прохлады.
Нужно отключить питание при достижении пимерно 118С, за счёт инерции температура поднимется до 120, пар сконденсируется на стенках банок и клава, темпера и давление упадёт, при 117,9 опять подать питание.
Предохранительный клапан на 1,5 бара нужен если электроника не отключит питание, тогда давление и температура поднимутся выше пределов прочности кастрюли. Предохранительный клапан должен защитить от разрушения аппарата при не штатных условиях.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — автоэлектрик, 01 Апр. 17, 16:37:
При 120 градусах будет давление около 2 атм.

Не вводи людей в заблуждение.
При 120С на манометре будет 1 бар.
Манометры показывают избыточное давление, на предохранительных клапанах указано избыточное давление, на всей запорной арматуре указано избыточное давление, на манометре в тонометре тоже указано избыточное давление.
Нахрен нам не надо абсолютное в повседневной жизни. Слово "избыточное" не упоминается при разговоре о давлении.
При 120С и насыщеном паре будет 1 бар.

Jack Sparrow, Отв.3009 01 Апр. 17, 19:51

Привет. То есть если я делаю на пару тогда алгоритм такой : кран открыт. Ждем интенсивно го пара . Закрыть кран и регулировать температуру 118-12౦' .

svarnoy, Отв.3010 01 Апр. 17, 19:54

Цитата — Jack Sparrow, 01 Апр. 17, 19:51:
кран открыт. Ждем интенсивно го пара . Закрыть кран и регулировать температуру 118-12౦' .

Да, именно так.

БорисБББ, Отв.3011 03 Апр. 17, 00:34

При работе на пару,при 110гр давление 2,4 бара

Jack Sparrow, Отв.3012 03 Апр. 17, 01:55

Я думаю вы не правы. Судя по таблице 110' давление 0,4 атмо (примерно 0,38 бара) но не как не 2,4 .

БорисБББ, Отв.3013 03 Апр. 17, 02:37

Цитата — Jack Sparrow, 03 Апр. 17, 01:55:
Я думаю вы не правы. Судя по таблице 110' давление 0,4 атмо (примерно 0,38 бара) но не как не 2,4 .

Я думаю что нельзя делать такие выводы) Ибо своим глазам верю..Ну и давление не стравливаю..Да и наверно все зависит от обьема автоклава, и количества залитой воды)
Так что при 23л обьема автоклава,3 л воды в нем, и 8 банок 0,5л при 110гр давление 2,4бара

Добавлено через 9мин.:

Уже пару раз прокладку от аэрогриля испытал,держит давление отлично..Внутри железное кольцо,облито силиконом

Вложения:

DSC02217.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3014 03 Апр. 17, 06:12

Большее давление в реальности из-за плохой продувки. Т.е смесь воздух-пар. Надо воздух лучше стравливать. Тогда и теплоперенос улучшится.

svarnoy, Отв.3015 03 Апр. 17, 16:20

Цитата — БорисБББ, 03 Апр. 17, 00:34:
При работе на пару,при 110гр давление 2,4 бара

Не будет ни какого пара при таком соотношении.
Неправильный режим, выкинутые продукты.

Jack Sparrow, Отв.3016 03 Апр. 17, 17:08

По ходу сколько автоклавов столько и режимов работы на пару. У всех разные . По правде голова кругом идёт.какой правильный х.з.

svarnoy, Отв.3017 03 Апр. 17, 21:49

Цитата — Jack Sparrow, 03 Апр. 17, 17:08:
По ходу сколько автоклавов столько и режимов работы на пару. У всех разные .

Это не так.
Режим на пару один, это насыщенный пар. Всё.
Температура кипения при насыщенном паре есть в таблицах, они неизменны. Это азбука.
Написать каждый может что угодно.

БорисБББ, Отв.3018 03 Апр. 17, 23:46

Цитата — svarnoy, 03 Апр. 17, 16:20:
Не будет ни какого пара при таком соотношении.
Неправильный режим, выкинутые продукты.

Уже 2 партии типа неправильно сделанной горбуши в томате сьели..Офигенно получились,все кости разварились,вкус отличный)
Ну и когда банки с клава вытаскиваю после охлаждения,в них сок ище булькает

Robohim, Отв.3019 04 Апр. 17, 00:08

БорисБББ, а можно рецепт горбуши в томате? Просто закладка банок.

# Страница 152

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3020

БорисБББ, Отв.3020 04 Апр. 17, 02:54

Вообще про давление при паровоздушной смеси можно здесь почитать,ище к советскому клаву инструкция [Автоклав. Страница 5] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.80>

Добавлено через 11мин.:

Цитата — Robohim, 04 Апр. 17, 00:08:
БорисБББ, а можно рецепт горбуши в томате? Просто закладка банок.

На дно лист лаврушки,штуки 4 перца черного,укладываю рыбу,заливаю соусом густым из воды,томатной пасты,соли,сахара,гвоздики,обжаренного лука с морковкой,все на глаз) Уксус не добавляю..И 60мин при 110гр и давлении 2,4 бара..Если время меньше,кости твердые
3 горбуши весом 4,41кг,разделал на консерву,взвесил,2,810 кг...Потери 36%..Ну и 398гр молок вышло..8 банок 0,5л получилось

Вложения:

DSC02210.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3021 04 Апр. 17, 03:27

Большее давление в реальности из-за плохой продувки. Т.е смесь воздух-пар. Надо воздух лучше стравливать. Тогда и теплоперенос улучшится. А стравливать воздух нужно.

БорисБББ, Отв.3022 04 Апр. 17, 03:36

Цитата — автоэлектрик, 04 Апр. 17, 03:27:
Большее давление в реальности из-за плохой продувки. Т.е смесь воздух-пар. Надо воздух лучше стравливать. Тогда и теплоперенос улучшится. А стравливать воздух нужно.

Где написанно про стравливание?Наоборот, ище и преддавление создается, в советских автоклавах

FOX65, Отв.3023 04 Апр. 17, 06:02

БорисБББ,ты в воде или в пару готовишь?

БорисБББ, Отв.3024 04 Апр. 17, 06:03

Цитата — FOX65, 04 Апр. 17, 06:02:
БорисБББ,ты в воде или в пару готовишь?

На пару..3л воды наливаю,нижния ряд банок на 7см выше воды

Добавлено через 3мин.:

Автоклав у меня Викинг,в инете легко найти..Всем устаивает, кроме гомнопрокладки родной

автоэлектрик, Отв.3025 04 Апр. 17, 06:06

Есть два основных способа автоклавирования. С противодавлением и без. С противодавлением давление выше и время экспозиции дольше, тк паровоздушная среда плохой переносчик теплоты. Но можно применять закатывающиеся крышки. Но нужен компрессор и трахатьба с накачкой. А можно без противодавления тогда теплоперенос лучше. Время короче. Давление намного меньше (раза в два). Крышки только твист. Р нет компрессора. Я наверно недопонял что народ качает...

berezikoff, Отв.3026 04 Апр. 17, 06:36

Коллеги доброго дня. Заказал клав с кассетами, термометром и манометром. Читал- многие охлаждают принудительно, допустим в пвк. А если после нагрева и определённой выдержки, опустить клав в ванну с холодной водой и охладить, допустим градусов до 50. Сделать это хочу для сокращения времени цикла готовки.

автоэлектрик, Отв.3027 04 Апр. 17, 06:56

С кассетами можно. Но всеравно, пока в банках ниже 100 не будет, кассету нераскрутишь

БорисБББ, Отв.3028 04 Апр. 17, 06:58

Я клав в сугроб ставлю,быстро охлаждается

berezikoff, Отв.3029 04 Апр. 17, 07:13

Цитата — автоэлектрик, 04 Апр. 17, 06:56:
банках ниже 100 не будет,

по термометру определюсь

БорисБББ, Отв.3030 04 Апр. 17, 07:19

Цитата — berezikoff, 04 Апр. 17, 07:13:
по термометру определюсь

Не определишся) Он 0 показывает, а кассету достаю,банки кипят..
А что за клав купил?

Добавлено через 33мин.:

Залил сча в пустой клав 1,5л воды,поставил на газ,1 бар надавило при +80гр

svarnoy, Отв.3031 04 Апр. 17, 08:23

Цитата — БорисБББ, 03 Апр. 17, 23:46:
Уже 2 партии типа неправильно сделанной горбуши в томате сьели

Да хоть сырую закатывай и кушай, дело твое. Только ерунду советовать не надо другим.

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 03:36:
Наоборот, ище и преддавление создается,

Это технология другая, в жидкости.

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 06:03:
На пару..3л воды наливаю,нижния ряд банок на 7см выше воды

Ненадо так делать.

БорисБББ, Отв.3032 04 Апр. 17, 11:56

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 17, 08:23:
Да хоть сырую закатывай и кушай, дело твое. Только ерунду советовать не надо другим.

Как бы советуешь тока ты) Я лишь рассказываю как я делаю)

berezikoff, Отв.3033 04 Апр. 17, 12:18

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 07:19:
А что за клав купил?

http://zmeevar.ru/.../avtoklav-bravo <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://zmeevar.ru/avtoklavi-dlja-konservirovanija/avtoklav-bravo>
Заказал

БорисБББ, Отв.3034 04 Апр. 17, 13:31

Цитата — berezikoff, 04 Апр. 17, 12:18:
http://zmeevar.ru/.../avtoklav-bravo <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://zmeevar.ru/.../avtoklav-bravo>
Заказал

Я тоже такой смотрел,вес смутил,сильно легкий..Там стенки походу мм 2 толщиной всего

мат рос, Отв.3035 04 Апр. 17, 18:04

Заказал[/quote]
Так этож каструля-скороварка а не автоклав
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3036 04 Апр. 17, 18:35

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 13:31:
Я тоже такой смотрел,вес смутил,сильно легкий..

9кг не мало.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — мат рос, 04 Апр. 17, 18:04:
Так этож каструля-скороварка а не автоклав

http://zmeevar.ru/.../avtoklav-bravo <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://zmeevar.ru/avtoklavi-dlja-konservirovanija/avtoklav-bravo>
забей-нормально всё будет-думаю.

mik_sever, Отв.3037 04 Апр. 17, 19:01

первые автоклавы мы делали в конце 80х в казахстане с друзьями охотниками,когда была нужда делать домашнюю тушёнку их дичи и домашней скотины,это были толстостенные металлические баки из чёрного металла,диаметром около метра,в середине находилась шпилька с мелкошаговой резьбой ,на неё надевались металлические блины с резиновыми прокладками,огромное количество укупоренных банок с сырым полуфабрикатом и специями зажималось аккуратно но крепко,заливалась солёной водой, накрывалась тяжёлой крышкой без стяжки и кипятилась на улице на специальной подставке на костре,за раз делалась серьёзная партия тушняка

Добавлено через 9мин.:

в Белоруссии популярны автоклавы с накачкой ,т.е. имеющие клапан для закачки воздуха и создания давления,банки закатываются хоть резьбовой хоть закаточной крышкой,ставятся аккуратно друг на друга с прослойкой любой ткани или газет,бак закрывается закачивается воздух,для компенсации внутреннего давления содержимого банок при нагревании и медленно кипятиться,мне больше нравиться аппарат с кассетами ,(просто другими не пользовался),пользуюсь заводским,лучше всего использовать банки 05,07,1 литр

nevalerik, Отв.3038 04 Апр. 17, 20:23

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 11:56:
Я лишь рассказываю как я делаю

Не правильно делаешь и другим советуешь!В этой ветке есть все ответы,рецепты,правила пользования клавом Я прежде чем покупать прочёл всю ветку.А ты не понимая процесса учишь других,это опасно.
Народ вы для себя будете делать тушенку,неужели тяжело прочесть ветку?Ведь ваши родные ее будут есть,Не слушайте,типа(я два раза уже сделал и всё хорошо).

Владимир Викторович, Отв.3039 04 Апр. 17, 21:30

Поддержу коллег.
В этой теме про тушёнку по ГОСТам.
Для экспериментаторов есть другая тема [Домашняя тушёнка] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=41111.0>

# Страница 153

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3040

БорисБББ, Отв.3040 04 Апр. 17, 23:29

Цитата — nevalerik, 04 Апр. 17, 20:23:
Не правильно делаешь и другим советуешь!В этой ветке есть все ответы,рецепты,правила пользования клавом Я прежде чем покупать прочёл всю ветку.А ты не понимая процесса учишь других,это опасно.

Я 2 раза ветку прочитал) И тебе того советую,тут в теме есть инструкции ище к советским автоклавам, изучи, посмотри на давление в них..Внимательнее тему читать надо

71lelik, Отв.3041 05 Апр. 17, 02:41

БорисБББ, Подержи свой продукт 1-3 месяца, а потом отнеси на анализ в СЭС на предмет ботулизма.
Уверен, будешь очень неприятно удивлен...
Да, и это, как его.... прочитай про режимы ещё раз вдумчиво!!!

svarnoy, Отв.3042 05 Апр. 17, 08:14

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 23:29:
Внимательнее тему читать надо

Давай некоторые моменты пройдём ещё раз.
Что бы банку с тушняком прогреть до положенных градусов ей нужно передать энергию в достаточном количестве.
Эффективно передать эту энергию можно с помощью пара или с помощью воды. Воздух обладает низкой теплопроводностью и теплоёмкостью, при равных условиях перенесёт значительно меньше энергии, чем вода или пар.
Килограммовый кусок мяса вполне сварится в воде, при 100С, за час, в духовке же нужно температуру поднять до 220-240С если хотим за час приготовить это мясо.
В бане нормально паримся при 100С, но попробуй сунь руку в кипящую кастрюлю, или сунь её под струю пара из чайника, ошпаришься моментом, хотя и там и там 100С. Это наглядный пример разницы в переносе тепла.
Поэтому если готовят банки СКО с противодавлением, тоесть с давлением выше давления насыщенного пара, то банки полностью покрываются водой. Это если для дома.
На промышленных клавах может использоваться перегретый пар при высоких давлениях, нам это не интересно, дома такое не используется.
Если клавить банки "твист оф", то им противодавление не нужно, и лучше их готовить на пару.
Из клава при закипании стравливается воздух, и вода кипит в замкнутом пространстве, если нагрев превышает излучение аппарата, то постепенно давление и температура будут расти согласно таблице для насыщенного пара. При 120С будет 1 избыточная атмосфера.
У тебя же всё перемешалось. Воды для переноса тепла нет, пара тоже, вода не может закипеть при избыточном давлении. Перенос тепла низкий. Его конечно достаточно, что бы нагреть щуп термометра, но не достаточно для прогрева банки за указанное для воды время.
В итоге этой смеси инструкций у тебя получился самый неправильный режим. Не могут банки прогреться при таком способе.
Про инструкции из СССР. Хватит идеализировать СССР, в конце могли уже делать что угодно, и писать что угодно.

автоэлектрик, Отв.3043 05 Апр. 17, 11:06

Мог -бы поставил спасибо дважды!

юрьевич, Отв.3044 05 Апр. 17, 11:42

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 17, 08:14:
пройдём ещё раз.

Ну наконец очередная точка. А то три страницы веселухи. Всё уже разжёвано по несколько раз, ну и терпение у тебя
Денис.

Пластун, Отв.3045 05 Апр. 17, 12:35

Знатоки! Подскажите делается ли тушенка из свиных или говяжьих сердец? Цена у них привлекательная.

БорисБББ, Отв.3046 05 Апр. 17, 13:15

Мда..Да делайте как хотите,главное ботулизм не словите...И не славьте ГОСТы СССР, по ТУ работайте.Меня результат устраивает полностью...

berezikoff, Отв.3047 05 Апр. 17, 13:52

Коллеги по конструктиву подскажите. Друг собрался из кега на 50л лепить. Вычитал, что кег держит 4очка, какой толщины надо лепить крышку, если ф у неё допустим 20/25см?

автоэлектрик, Отв.3048 05 Апр. 17, 16:19

Ну первое - зачем четыре очка?
Второе крышка будет какая? Прямая или сферическая? Прямая нужна толстая тогда - мм 10. Ну и да, кеги есть двух категорий - до 3 и до 6 атм. помойму.

юрьевич, Отв.3049 05 Апр. 17, 16:54

Цитата — Пластун, 05 Апр. 17, 12:35:
делается ли тушенка из свиных или говяжьих сердец

Всё давно придумано. Вот ГОСТ 15169-70 Консервы мясные "Сердце".
Сам делал 2 года назад. Имеет право на жизнь.

FOX65, Отв.3050 05 Апр. 17, 16:55

Цитата — berezikoff, 05 Апр. 17, 13:52:
из кега на 50л лепить

тогда уж из газ.баллона,он 50атм выдерживает.

svarnoy, Отв.3051 06 Апр. 17, 08:50

Цитата — БорисБББ, 05 Апр. 17, 13:15:
И не славьте ГОСТы СССР, по ТУ работайте.

Ты опять кислое с мягким перепутал. Технологию и рецепты.

nevalerik, Отв.3052 06 Апр. 17, 09:24

Цитата — БорисБББ, 05 Апр. 17, 13:15:
Меня результат устраивает полностью...

Тебе ни кто не запрещает так делать.Но не надо выкладывать в общий доступ.Придут новички,тему поленятся прочесть и будут делать также.Выше на этой странице Денис всё разжевал!Разные банки,разные режимы,при паровом методе воздух стравливать обязательно(я стравливаю 10 мин).Я обычно в споры не вступаю,но тебе пытаются обьяснить а ты упёрся.просто ещё раз всё перечитай и проанализируй.

автоэлектрик, Отв.3053 06 Апр. 17, 11:33

Сейчас ПВК готовлю к сборке. Паралельно почитываю. Думаю, а вот тиндализацию не применял никто? Думается для успокоения совести автоклавирование применять вместе с тиндализацией. Сначала автоклавирование, потом один цикл тиндаллизации до 100град. На вкусовые качества это интересно повлияет?

юрьевич, Отв.3054 06 Апр. 17, 11:42

Цитата — автоэлектрик, 06 Апр. 17, 11:33:
Сначала автоклавирование, потом один цикл тиндаллизации до 100град.

IMHO На вкус не повлияет,если один цикл провести, а если как рекомендуют от 3 до 5 раз, то не знаю. Тиндализацию проводить через сутки надо всякий раз.

berezikoff, Отв.3055 06 Апр. 17, 11:49

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 13:31:
Я тоже такой смотрел,вес смутил,сильно легкий..Там стенки походу мм 2 толщиной всего

я так понял, это типа большая скороварка. Клапан там не аварийный, а рабочий( при высоком Р открывается- потом закрывается). Хотел другой, держит 6 очей и с преднакачкой, но мамуле понравился этот. Ей пользоваться.

автоэлектрик, Отв.3056 06 Апр. 17, 12:08

Цитата — юрьевич, 06 Апр. 17, 11:42:
Тиндализацию проводить через сутки надо всякий раз.

Т.е все так и делают?

Jack Sparrow, Отв.3057 06 Апр. 17, 12:10

Даже и не слышал об этом

автоэлектрик, Отв.3058 06 Апр. 17, 12:17

Ну я буду, вот и хочу узнать что, да как.

svarnoy, Отв.3059 07 Апр. 17, 08:25

Что то не уверен про тандализацию в тушняковарении. Она для микробиологов полезна, где стерильность нужна, а продукты жизнедеетельности не важны.
Смысл её заключается в создании оптимальных условий для данного микроорганизма. При этом если есть споры, то они прорастают, ну а дальше нагрев до относительно не высокой температуры(70-100С), при которой вегетативная форма жизни погибает. И так несколько раз, для пущей уверенности.
У нас же опасность представляет не сама живая или мертвая бактерия, а продукт жизнедеетельности этой бактерии.
Создали мы условия для прорастания, она прорасла, живет и вырабатывает яд, мы её потом убили нагревом, но яд то ни куда не делся.
Яд вроде инактивируется за несколько часов при 100С, но что же это будет за тушняк, если его три раза даже по 2 часа кипятить.
Наоборот стараются максимально быстро прогреть до максимально возможной температуры, и быстро охладить.

# Страница 154

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3060

юрьевич, Отв.3060 07 Апр. 17, 10:52

Цитата — автоэлектрик, 06 Апр. 17, 12:08:
Т.е все так и делают?

Уверен,что все так не делают. Сделай отпишись что да как.

автоэлектрик, Отв.3061 07 Апр. 17, 11:04

Цитата — svarnoy, 07 Апр. 17, 08:25:
продукт жизнедеетельности этой бактерии.

Очень быстро разлагаются при 100гр. Да и те единицы бактерий которые прорастут несмогут ничего определяемого напукать в тушняк. Тут то мы их и повалим. 99,99999999999999 процентов. А остальные просто не смогут образовать колонии даже в самых благоприятных условиях. Мне так видится логичнее чем просто автоклавирование.

berezikoff, Отв.3062 07 Апр. 17, 12:16

Цитата — автоэлектрик, 07 Апр. 17, 11:04:
. Тут то мы их и повалим.

Может просто мясо брать посвежее?

автоэлектрик, Отв.3063 07 Апр. 17, 12:20

А ты думаешь в свежем мясе нет спор? Бактерий? Микроорганизмов? Его в стерильных условиях обваливали? Оно точно прошло ветконтроль?

berezikoff, Отв.3064 07 Апр. 17, 14:15

автоэлектрик, Максим, всё верно, но мне кажется в повседневной жизни достаточно вот этого http://www.poedim.ru/...igotovlenie-edy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.poedim.ru/content/297-bezopasnoe-prigotovlenie-edy>

автоэлектрик, Отв.3065 07 Апр. 17, 15:58

Дак я вроде не против чистоты... я за стерильность! Каждый решает сам как ему поступать, я хочу при постройке будущего контроллика заложить в него именно тиндаллизацию. Сначало автоклавирование, потом охлаждение до 30, потом термостатирование при 30 часов 20 и нагрев до 90-100, охлаждение. Зачем? Гнезда бактерий выживают при разовом нагреве при автоклавировании в жировой фазе. Жир- теплоизолятор. Так что пусть будет и совесть спокойна.

berezikoff, Отв.3066 07 Апр. 17, 16:11

автоэлектрик, мне кажется уже будет не тушёнка, а какая-то масса. ИМХО.

автоэлектрик, Отв.3067 07 Апр. 17, 17:14

Попробую так и так, отпишу!

Alllambic, Отв.3068 08 Апр. 17, 23:00

Привет всем. Охота попробовать сделать тушенку вкусную. Что посоветуете? Какой аппарат купить, или лучше сделать?

юрий юрьевич, Отв.3069 09 Апр. 17, 10:46

пробежался по теме, т.к. более года делаю рыбные консервы (делал и каши рисовые с курицей, тушенки не делал, но принцип тушенка, рыба - один). понравилось, что тут тема живая, можно много полезного почерпнуть. я увидел здесь, что некоторые автоклавят с водой, не покрывающей банки с продуктом. странно... ведь вода в автоклаве не кипит,значит пара нет (если бы кипела и пар был, то куда он будет деваться???, как только пар пытается появиться, растет давление в автоклаве, поднимается температура закипания воды) только горячий воздух - малая теплопроводность.

перепощу свой пост сюда из похожей темы этого форума "Рыбные консервы" ( там мертво) интересны замечания по поводу моего понимания процесса:

Скрытый текстТем , кто не понимает разницу в автоклавировании и "варке в скороварке" или духовке скажу: консервы без автоклава -русская рулетка! Где вместо пули в барабане - бутулизм, отрава, как правило летальная и не определяемая на вкус или на вид. Нагреть мясо или рыбу в обычных условиях атмосферного давления более 100 градусов и даже сотню - невозможно! можно кусок рыбы-мяса греть автогеновой горелкой, но пока из продукта не выкипит вся ВОДА- кусок не будет горячее 100 град. его будет испаряясь охлаждать вода. А при дальнейшем нагреве получим уголек органики и ее золу... А чтобы убить палочки бутулизма, нужно нагреть продукт свыше 110 градусов.
Я занимаюсь консервированием в автоклаве более года, сделал уже под сотню банок (0,5 л) консервов. храню их ВНЕ ХОЛОДИЛЬНИКА, вскрываемости- бомбажа нет. все дело в том, что в автоклаве как в замкнутом пространстве нагревая его содержимое повышаем давление. Обычно в бытовых автоклавах, да и промышленных ( там только разогрев гораздо быстрее) достигается давление в 4 атмосферы. При таком давлении вода кипит при 118-120 градусах. Поэтому продукт, помещенный в эту воду нагревается до такой же температуры, которую имеет окружающая банку вода. Вот в этом смысл автоклава: возможность нагреть водосодержащий продукт свыше 100 град и убить все известные бактерии.
Поэтому консервы из автоклава нет нужды хранить в холодильнике - это обычные как фабричные консервы (не путать с пресервами!) вполне могут хранится при комнатной температуре. Причем со временем становятся только вкуснее: в производстве рыбные консервы высокого качества отгружают потребителю лишь через 3-6 месяцев после изготовления. Хотя я ел свои консервы сделанные вчера - вкусно. но когда наделал их полно и все съесть не смог, то понял разницу: это как потреблять тело второго перегона назавтра или поставить его на месячишко на дуб или кто как любит.

чтобы сознательно и грамотно пользовать клав надо понимать процессы в нем.
Физика процесса: в сосуд помещаем уже закатанные банки с продуктом и специями (у меня соль, подс. масло, перец, лавровый лист, немного уксуса - быстрее размягчает кости у крупных рыб, рецепт непринципиально) стерилизовать банки не надо, их потом простерилизует температура. в сосуд с банками ("клав" для краткости) наливаем обычную воду, важно всегда наливать ее определенный уровень вне зависимости сколько банок положили в клав- тогда будем получать стабильный результат легко корректируемы временем нахождения продукта под давлением. то есть при всегда одинаковом уровне воды (выше крышек банок) и одном объеме воздуха в клаве мы будем при определенных давлениях иметь определенные температуры. недольем воды - при том же давлении в клаве по манометру в нем будет будет горячее, чем при бОльшем уровне воды. от этого и горит продукт, когда ставят продукт с малым уровнем воды, а время обработки оставляют прежним, как с бОльшим уровнем. поэтому чтоб не ошибаться, в частности, в моем автоклаве рекомендовано иметь уровень воды выше на сантиметр крышек верхних банок ( для уровня и специальный поясок в клаве есть, чтоб ориентироваться если поставлен только нижний ряд банок).Покрытие банок водой — обязательное требование, вызванное необходимостью создания внутренней конвекции в автоклаве (перемещения более нагретой воды вверх, а охлажденной — вниз). если воды будет меньше, банки на разных этажах автоклава будут стерилизованы по-разному, общий режим стерилизации установить будет невозможно.

вполне вероятно, что красная жидкость при изготовлении тушенки - это перегретое желе, оно результат неравномерного нагрева банок в нижней и верхней частях клава при остутствии воды

закрываем крышку клава. затем насосом от авто или каким другим накачиваем 1-1,5 атмосферы. Это для того, чтобы наружное давление над крышкой банки еще плотнее держало крышку, когда внутри банки начнет расти давление от ее нагрева. ( есть другие системы с кассетами но очень неудобные в эксплуатации и ненадежные). когда надули- зажигаем огонь и доводим давление в клаве до примерно 4 атм ( на клаве обязателен манометр и предохранит. клапан, некоторые ставят еще и термометр. при наличии исправного манометра нет нужды в термометре, так как зависимость температуры кипения воды от давления - зависимость константная. т.е. вода только начинает закипать, появляются ее парЫ- и пар пытается занять себе место в клаве, тем самым повышая давление в нем, а повышая давление - растет температура начала кипения. то есть это своеобразные весы, которыми мы управляем имзменением давления в клаве посредством его бОльшего-меньшего нагрева. ). получается: вода в клаве нагревается вначале до 100 град и должна закипать, но от начала закипания пары воды выйти не могут и повышают давление внутри клава, вода при повышенном давлении не закипает, нагревается дальше и опять так же и так далее до того давления ( 4 атм), когда мы убираем огонь поскольку испареним влаги выхода нет- давление в клаве 4 автм, температура воду ( условно) 120 град. я держу час, потом выключаю огонь и иду пить сэм. клав остывает более 12 часов до комнатной температуры (это обязательно)

что происходит в банке: водяная рубашка разогреваясь нагревает стенки банки и ее содержимое. вот уже нагрело до 100 град, но в банке не закипает, так как банка сама становится миниавтоклавом: воде испаряться некуда, давление внутри банки также повышается и достигает не тех же 4 атм как в клаве, а несколько меньше. эта разница давлений внутри банки и снаружи препятствует подъему пусть и закатанной крышки от попадания воды из клава. во время нагревания и постоянной температуры выдержки при давлении в 4 атм и последующем остывании происходит варка продукта. когда клав остыл до температру окружающей среды давление в нем становится первоначальным - т.е. таким какое мы накачали насосом, а в банке давление как в окружающей среде. повышенное вокруг банки накачаное насосом давление надежно держит крышки банок. затем воздух плавно стравливается и вынимаются КОНСЕРВЫ. о вкусе и полезности полученного продукта отдельная тема. скажу только, что в банку положили - то там и осталось и ничего нового не привнеслось.

Добавлено через 18ч. 24мин.:

и еще важно: закатывать нужно продукт (рыбу и мясо) не очень холодные куски, а то было: порезал рыбу, которую не полностью разморозил перед этим на куски. кусков было много, они в тазу лежали горой не все полностью разморозились, а банки загружаю я быстро и закатываю. таким образом плотно лежащие в банках куски не успели нагреться до комнатной темпратуры и тут же помещены в автоклав и начат процесс. часть банок получилась со слегка выпуклыми крышками. долго искал причину, прочитал об этом, один раз одну банку загрузил недоразмороженной (специально) рыбой. эта банка и получилась со слегка вздутой крышкой. на вкус и безопасность это не влияет, но выглядит для непосвященного как бомбажная банка.

вот еще полезное видео: как меняется температура при росте давления https://www.youtube.com/embed/F36cnLkWk_o

Вложения:

DSC_0007.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

8шль.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

ммм.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0002.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

смить.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3070 09 Апр. 17, 12:07

Слушай Юрий Юрьевичь. Это конечно хорошо - куча банок с тушенкой, но почитав твой пост я понял что именно ты в физике автоклавирования не силен. Пример -

Цитата — юрий юрьевич, 09 Апр. 17, 10:46:
я увидел здесь, что некоторые автоклавят с водой, не покрывающей банки с продуктом. странно... ведь вода в автоклаве не кипит,значит пара нет (если бы кипела и пар был, то куда он будет деваться, как только пар пытается появиться, растет давление в автоклаве, поднимается температура закипания воды) только горячий воздух - малая теплопроводность.

ПРИНЦИПИАЛЬНО! Вода в автоклаве КИПИТ! Испаряясь в пар! Т.к ты подводишь энергию!
поэтому - почитай:

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 17, 08:14:
Давай некоторые моменты пройдём ещё раз.
Что бы банку с тушняком прогреть до положенных градусов ей нужно передать энергию в достаточном количестве.
Эффективно передать эту энергию можно с помощью пара или с помощью воды. Воздух обладает низкой теплопроводностью и теплоёмкостью, при равных условиях перенесёт значительно меньше энергии, чем вода или пар.
Килограммовый кусок мяса вполне сварится в воде, при 100С, за час, в духовке же нужно температуру поднять до 220-240С если хотим за час приготовить это мясо.
В бане нормально паримся при 100С, но попробуй сунь руку в кипящую кастрюлю, или сунь её под струю пара из чайника, ошпаришься моментом, хотя и там и там 100С. Это наглядный пример разницы в переносе тепла.
Поэтому если готовят банки СКО с противодавлением, тоесть с давлением выше давления насыщенного пара, то банки полностью покрываются водой. Это если для дома.
На промышленных клавах может использоваться перегретый пар при высоких давлениях, нам это не интересно, дома такое не используется.
Если клавить банки "твист оф", то им противодавление не нужно, и лучше их готовить на пару.
Из клава при закипании стравливается воздух, и вода кипит в замкнутом пространстве, если нагрев превышает излучение аппарата, то постепенно давление и температура будут расти согласно таблице для насыщенного пара. При 120С будет 1 избыточная атмосфера.
У тебя же всё перемешалось. Воды для переноса тепла нет, пара тоже, вода не может закипеть при избыточном давлении. Перенос тепла низкий. Его конечно достаточно, что бы нагреть щуп термометра, но не достаточно для прогрева банки за указанное для воды время.
В итоге этой смеси инструкций у тебя получился самый неправильный режим. Не могут банки прогреться при таком способе.
Про инструкции из СССР. Хватит идеализировать СССР, в конце могли уже делать что угодно, и писать что угодно.

berezikoff, Отв.3071 09 Апр. 17, 12:37

Цитата — автоэлектрик, 09 Апр. 17, 12:07:
Вода в автоклаве КИПИТ! Испаряясь в пар!

Цитата — юрий юрьевич, 09 Апр. 17, 10:46:
при давлении в 4 атм

http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm>
не кипит у него ничего при 4 очках при Т

Цитата — юрий юрьевич, 09 Апр. 17, 10:46:
120 град

Добавлено через 4мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 09 Апр. 17, 10:46:
Тем , кто не понимает разницу в автоклавировании и "варке в скороварке" или духовке скажу: консервы без автоклава -русская рулетка!

А почему назвали скороварка, потому что в ней создаётся давление и вода закипает при Т выше 100гр(поэтому и продукты в ней готовятся быстрее, чем в кастрюле в которой выше 100гр быть не может)
[Какое давление возможно в скороварке?] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=18385.0>

автоэлектрик, Отв.3072 09 Апр. 17, 14:03

Извиняюс! Прочитал что он готовит полностью под водой! Просто из его многабукффф сложно мысли выделяются! Ну да некипит!

FOX65, Отв.3073 09 Апр. 17, 14:15

Цитата — автоэлектрик, 09 Апр. 17, 14:03:
многабукффф

даже слишком.

Serg_48, Отв.3074 09 Апр. 17, 14:38

Парни, вопрос мучает, почему в теме ПВК предлагается ориентироваться на давление для определения температуры, а здесь - только термометр? Делал на пару 2 раза, цеплял 2 манометра, газ снижал на 1 атм. и держал ее. Оба манометра показывали одинаково. Сваял гильзу, завтра буду сравнивать, ds18b20 и манометры:). Думаю, все совпадет:).

юрий юрьевич, Отв.3075 09 Апр. 17, 15:05

я сегодня для интереса приладил в крышку клава трубку для электронного термометра. вероятно, завтра буду гнать и параллельно поставлю в клаве несколько банок с мелочью рыбной. интересно самому увидеть взаимосвязь температуры и давления.

на счет многобуквия: стараюсь подробнее выказать свою точку зрения и из уважения к собеседнику, чтобы не заставлять его додумывать и обмозговывать что я имею скеазать, пишу подробно.

назвал "скороварку" ибо некоторые полагают, что давление в ней позволяет готовить аналогичный с клавом продукт. формально да, готовится быстрее, но температура обработки совершенно не "консервная".

Автоэлектрик пишет:"...Килограммовый кусок мяса вполне сварится в воде, при 100С, за час, в духовке же нужно температуру поднять до 220-240С если хотим за час приготовить это мясо."
------------ трудно с Вами согласиться, особенно в проекции диалога по клаву. ибо: вода в мясе будет около 100 град и в духовке при 250 град и в кастрюле при 100- град. другое дело духовка выпарит воду из мяса быстрее и начнет его почтибезводное термически обрабатывать интенсивнее. согласитесь , что органолептика приготовленных аналогичных кусков в кастрюле и духовке будет отличаться. Можно положить мясо в муфельную печь и готовить его при 500-ах градусах. все равно это не будет консерва, ибо мы не нагреем само мясо не сжигая его выше 100 град и потому не убъем в нем "бутулизм".

"...Если клавить банки "твист оф", то им противодавление не нужно, и лучше их готовить на пару." ------------------------ противодавление нужно и твистам: остывает вода в клаве быстрее, чем содержимое банок, которое имеет значительную тепловую инерцию из-за жиров с их низкой теплопроводностью. поэтому , поскольку банка является как бы микроавтоклавом, вода (или пар) остынут (условно) до комнатной температуры, а в банке будет еще гораздо теплее и, значит, внутренне давление в банке будет высоким - выше чем в остывшем клаве, что рискованно для срыва крышки или ее разгерметизации. поэтому тогда, когда в остывшем клаве постепенно сбрасывают давление - слышны щелчки: это крышки из вогнутого состояния переходят в выпуклое в большей или в меньшей степени. после остывания продукта, крышки несколько втягиваются до нормального положения.

я, понятно, не физик, но мне кажется, что непринципиально: ориентироваться на манометр или на термометр. По моему, производитель ставит манометр только с целью контроля давления, чтобы юзер в "погоне за градусом" не превысил конструктивные возможности клава по давлению. а так же для возможности контроля герметичности установки. да, соблазнительно греть банки пАром- нет нужды греть большую массу воды. но банки в воде имеют однородную температуру, а при работе с постоянным уровнем воды и рабочим давлением с нужной температурой остается меньше величин, влияющих на обработку продукта - только время автоклавирования. а это легко корректируется после пары приготовлений

автоэлектрик, Отв.3076 09 Апр. 17, 15:30

Температура и давление совпадают только в паровой среде. При наличии воздуха - ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ БУДЕТ РАВНО СУММЕ ДАВЛЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ. Т.е воздух будет вносить большую разность при попытке сравнить термометр, давление и табличное значение (для пароводяной фазы). Поэтому в автоклавах без противодавления и хорошей продувке данные совпадут и небудут зависеть от количества налитой воды, а в клавах с воздухом - несовпадут.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 09 Апр. 17, 15:05:
трудно с Вами согласиться, особенно в проекции диалога по клаву. ибо: вода в мясе будет около 100 град и в духовке при 250 град и в кастрюле при 100- град. другое дело духовка выпарит воду из мяса быстрее и начнет его почтибезводное термически обрабатывать интенсивнее. согласитесь , что органолептика приготовленных аналогичных кусков в кастрюле и духовке будет отличаться. Можно положить мясо в муфельную печь и готовить его при 500-ах градусах. все равно это не будет консерва, ибо мы не нагреем само мясо не сжигая его выше 100 град и потому не убъем в нем "бутулизм".

Помогите, я ничего непонял...

юрий юрьевич, Отв.3077 09 Апр. 17, 15:38

Цитата — автоэлектрик, 09 Апр. 17, 15:30:
Температура и давление совпадают только в паровой среде. При наличии воздуха - ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ БУДЕТ РАВНО СУММЕ ДАВЛЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ. Т.е воздух будет вносить большую разность при попытке сравнить термометр, давление и табличное значение (для пароводяной фазы). Поэтому в автоклавах без противодавления и хорошей продувке данные совпадут и небудут зависеть от количества налитой воды, а в клавах с воздухом - несовпадут.

вполне доверяю Вашим знаниям. в моем клаве, в частности, объем воздуха от объема всего клава вместе банкам в воде, где -то процентов менее пяти. т.е. от дна крышки клава до уровня воды 8-9 см, причем в этой части верха клава сужение горловины. чтобы узнать "свою температуру" при 4 атм сегодня и поставил трубку- гильзу для щупа термометра. правда, получиться, что трубку будет греть воздух на водой, не знаю, насколько это критично для паолучения истинных данных

автоэлектрик, Отв.3078 09 Апр. 17, 16:55

Будет и динамическая и статическая. Т.е при прогреве грдусов до 10 разбег, а когда прогреется зависит от исполнения мест теплопередачи.

svarnoy, Отв.3079 09 Апр. 17, 17:24

юрий юрьевич,
У тебя тоже каша в голове от разных процессов.
Я уж думал вреднее постов чем у БорисБББ, быть не может, но ошибся.
Ты с противодавлением делаешь без термометра. Погоду на марсе легче предугадать, чем температуру в твоём клаве.
Банкам твист оф противодавление не нужно, крышки не срывает.
Приготовление в жидкости, с противодавлением, всегда хуже пара, в слое жидкости есть градиент температуры по высоте, до 10С. Итог верхние перегретые, нижние недогретые.
Банки СКО это анахронизм.

Добавлено через 9мин.:

Ещё, погугли "насыщенный пар" очень удивишься.

# Страница 155

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3080

автоэлектрик, Отв.3080 09 Апр. 17, 17:59

Да про насыщеный пар ему ненадо. Там каша в голове не то что закипит, пригореть может.

wixter, Отв.3081 09 Апр. 17, 23:19

Не люблю влазить в споры, но истина, как говорится, дороже. Юрий Юрьевич, вам нужно почитать литературу хотя бы по автоклавированию, например: "Технология и оборудование мясоконсервного производства" автор Гусаковский и Очкин, это учебник для ПТУ (без труда найдете в интернете). Там есть информация и о способах стерилизации, и рецепты, и много всего, что нужно знать для производства консервов. Очень нужно иметь представление и о такой дисциплине как термодинамика - сложный предмет, но для стерилизации консервов очень полезный.
Основные ваши ошибки:
1) Нет разницы за чем следить за температурой или давлением. Это заблуждение, во всех формулах стерилизации консервов, прежде всего, указывается именно ТЕМПЕРАТУРА, а не давление. Потому, что бактерии погибают не от давления, а от температуры. А давление и температура хоть и тесно связаны, не одно и тоже. Это термодинамика.
2) Вы почему-то считаете, что влага НАХОДИТСЯ В ПРОДУКТЕ и при этом нагревается до температуры стерилизации. Это заблуждение, если консервы делаются в собственном соку то чем выше поднимается при нагреве температура, тем быстрее происходит обезвоживание продукта (стекает сок) и получается, что влага (сок) нагревается отдельно, а мясо отдельно.
3) Якобы консервы нельзя сделать в скороварке, то есть при относительно низкой температуре. Это заблуждение, некоторые деликатесные и некоторые детские консервы для того, чтобы сохранить органолептические и при этом сохранить полезные вещества в продукте, автоклавируют при низких температурах, но при этом после стерилизации, банки выдерживают при повышенной температуре (около 40 градусов) определенное формулой время (бывает и сутки)после чего опять закладывают в автоклав и производят повторную стерилизацию и так могут несколько раз.
P.S. Ваш беларусский автоклав я хорошо знаю, но в нем нет термометра и это его основной и решающий недостаток.
С уважением.

svarnoy, Отв.3082 09 Апр. 17, 23:31

Цитата — wixter, 09 Апр. 17, 23:19:
"Технология и оборудование мясоконсервного производства" автор Гусаковский и Очкин, это учебник для ПТУ

Это шикарнейшая книжка, тут её уже не раз выкладывали. В ней не только технология, там рецептов куча. Этой книги достаточно, что бы отпало 90% вопросов.
Не раз уже говорил, это одна из лучших книг для домашнего тушняковара. Я даже поимел её в бумаге.

юрий юрьевич, Отв.3083 10 Апр. 17, 07:17

Цитата — wixter, 09 Апр. 17, 23:19:
Вы почему-то считаете, что влага НАХОДИТСЯ В ПРОДУКТЕ и при этом нагревается до температуры стерилизации. Это заблуждение, если консервы делаются в собственном соку то чем выше поднимается при нагреве температура, тем быстрее происходит обезвоживание продукта (стекает сок) и получается, что влага (сок) нагревается отдельно, а мясо отдельно.

стекает, естесно. но в тканях мясо рыба не может не остаться воды, другое дело сколько. иначе это будет сублимат, наподобии мясного или рыбного порошка. а мы работаем со свежими продуктами (пусть даже размороженными).

совершенно понятно, что гибель микробов от температуры. Но ее контроль при соблюдении однообразия заполнения водой клава вполне может осуществляется по величине давления в клаве. в беларуском клаве принят этот принцип, упрощающий и удешевляющий устройство. а, главное, позволяющий не превысить конструктивное давление в клаве, если неопытный юзер ( а их большинство, т.к. народ пользуется клавом особо не вникая в теорию)в погоне за температурой, по иному наполнив водой клав может его "взорвать". даже при наличии предохранительного клапана ( он может загрязнится и прочее- зачем риск? ведь это БЫТОВОЙ автоклав! кстати, в прошлом году планировалось (я звонил на завод) ставить комбинированный прибор: манометр с термометром, даже образец был на их сайте. но почему то в дело не пошло. скорее всего задачиа прежде всего безопасность. а чем сложнее прибор- тем он более подвержен некорректной работе. за книгу спасибо.

по детским консервам "нзкотемпературным" скорее всего они не предназначены для длительного хранения, т.к. самый наш страшный бутулизм вроде как длительностью обработки не истребить, только высокой температурой.

Добавлено через 1ч. 31мин.:

не получилось скачать или почитать он лайн эту книгу. при скачке просит какие то торрпенты, я туп в этом www.torrentino.me/torrent/470937 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.torrentino.me/torrent/470937>

француз, Отв.3084 10 Апр. 17, 09:10

Цитата — wixter, 09 Апр. 17, 23:19:
"Технология и оборудование мясоконсервного производства"

Вложения:

tehno-miaso-1970.djvu

svarnoy, Отв.3085 10 Апр. 17, 09:59

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 07:17:
кстати, в прошлом году планировалось (я звонил на завод) ставить комбинированный прибор: манометр с термометром, даже образец был на их сайте. но почему то в дело не пошло. скорее всего задачиа прежде всего безопасность

Не понятно, почему аппарат станет опаснее от ещё одной стрелки.
Скорее дело в экономии, такой прибор рублей на 400 дороже.

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 07:17:
по детским консервам "нзкотемпературным"

тут детские и не обсуждают. Для 120С не обязательно давление до 4-5 бар поднимать, достаточно 1.

юрий юрьевич, Отв.3086 10 Апр. 17, 10:03

благодарю за книгу, Француз.

опаснее аппарат станет возможно из за того, что сам прибор двойного назначения может не столь надежен, как узко специализированный. произхводитель страхуется. в мануале написано, что аварийный клапан неа 5,5 атм, на клаве надпись : " не превышать давление 0,39 килопаскаль" - 3,9 атм. производителю может дорого обойтись паровой взрыв корпуса или хотя бы срыв крышки.

"тут детские и не обсуждают. Для 120С не обязательно давление до 4-5 бар поднимать, достаточно 1. " ------------------------ я пользуюсь клавом, в котором банкми с продуктом покрыты водой. воздушный зазор остается см 8-9 под крышкой клава. выше я приводил ссылку с практическим измерением температура- давление на видео с технологией автоклавирования, которую применяю я (по мануалу клава)

wixter, Отв.3087 10 Апр. 17, 10:58

Не могу понять, за чем проще следить, просто за температурой или за давлением, если в рецепте написано ТЕМПЕРАТУРА стерилизации. И еще, если бы вы имели представление о термодинамике, то знали бы, что на давление влияет не только

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 07:17:
соблюдении однообразия заполнения водой

, но и температура воды которой однообразно заполняют автоклав, температура и влажность воздуха закачиваемого в автоклав для противодавления, и температура банок с консервами, и количество воздуха который вы закачиваете в аппарат (вы можете делать не одинаковые качки), и количество залитой воды (вы можете налить на 50 гр. меньше или больше), и даже жесткость воды может повлиять на давление. И вот эти все факторы влияют в конечном итоге на температуру стерилизации. И если бы вы тщательно почитали бы отзывы об автоклавах и проанализировали, знали бы, как правило, неудачный результат, в изготовлении консервов, получается в автоклавах в которых нет контроля температуры.

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 07:17:
по детским консервам "нзкотемпературным" скорее всего они не предназначены для длительного хранения, т.к. самый наш страшный бутулизм вроде как длительностью обработки не истребить, только высокой температурой.

Трудно вести разговор с человеком, который оперирует такими понятиями как: "СКОРЕЕ ВСЕГО" или "ВРОДЕ КАК". Прочитайте в интернете, что такое бутулизм и что такое тиндализация. Вы мне напоминаете Глеба Капустина из рассказа В. Шукшина "Срезал", найдите в интернете, он короткий.
С уважением.

berezikoff, Отв.3088 10 Апр. 17, 11:11

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 10:03:
не превышать давление 0,39 килопаскаль"

ошибся, 0,39МПа=390кПа=3,9Атм

юрий юрьевич, Отв.3089 10 Апр. 17, 11:35

wixter, Вы оперируете строго математическими величинами и их зависимостями. температура воды из моего водопровода, которой однообразно (по уровню)я заполняю клав по Вашим замечаниям может колебаться в течении суток, температура и атм. давление закачиваемого насосом воздуха строго говоря тоже могут колебаться. качаю не количеством качков, а по встроенному в клав манометру: накачиваю около 2 атм, затем золотником стравливаю до 1,5 атм. в клав входит примерно 15литров воды, если клав загружен полностью (ну, не мерял я сколько воды!!! "вроде как") написано, что клав 24 литра, но часть объема заполняется банками. даже если налито 15 литров воды до метки, то плюс-минус стакан (200 грамм, да и более того) на практике, как и вышеприведенные неконстантные величины, на температуру создающуюся в клаве при определенном ( у меня 4 атм)давлении автоклавирования повлияют столь незначительно, что полагаю, этим можно пренебречь.

berezikoff, конечно мегапаскаль, спасибо

wixter, Отв.3090 10 Апр. 17, 12:27

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 11:35:
полагаю, этим можно пренебречь.

Если бы у вас стоял термометр, вы не ПОЛАГАЛИ, а знали бы точно. Повторюсь в формулах стерилизации указана именно ТЕМПЕРАТУРА с точностью до градуса. Давление нужно для того, чтобы не сорвало крышки. Оно потому в книгах и называется противодавлением. В автоклавах в которых есть кассеты, вообще перед стерилизацией не закачивают воздух. И прекрасно набирают температуру в 120 градусов начиная с нулевого давления. Термометр позволяет наливать воды на пару - тройку сантиметров выше крышек, я имею ввиду, что не нужно заполнять весь автоклав водой если делается один ряд банок. А это экономит время на нагреве и на охлаждении очень существенно. А как в вашем автоклаве стерилизовать без термометра жестяные банки, которым противодавление не нужно категорически?
Хоть вы и мой земляк, но дискуссию с вами заканчиваю - устал.
С уважением.

юрий юрьевич, Отв.3091 10 Апр. 17, 15:53

Цитата — wixter, 10 Апр. 17, 12:27:
Если бы у вас стоял термометр, вы не ПОЛАГАЛИ, а знали бы точно. Повторюсь в формулах стерилизации указана именно ТЕМПЕРАТУРА с точностью до градуса. Давление нужно для того, чтобы не сорвало крышки. Оно потому в книгах и называется противодавлением. В автоклавах в которых есть кассеты, вообще перед стерилизацией не закачивают воздух. И прекрасно набирают температуру в 120 градусов начиная с нулевого давления. Термометр позволяет наливать воды на пару - тройку сантиметров выше крышек, я имею ввиду, что не нужно заполнять весь автоклав водой если делается один ряд банок. А это экономит время на нагреве и на охлаждении очень существенно. А как в вашем автоклаве стерилизовать без термометра жестяные банки, которым противодавление не нужно категорически?Хоть вы и мой земляк, но дискуссию с вами заканчиваю - устал.С уважением.

я позавчера поставил термометр (гильзу под электронный термометр) в автоклав и сегодня хотел делать рыбу. Но делая первый перегон браги - заметил, что потек кожух холодильника. пришлось прерваться, смотаться в гараж и ремонтироваться, сейчас продолжаю- делаю 2-ой перегон. Поэтому сегодня испытать дополнительный прибор в клаве не удастся... Вероятно, завтра.

Вы абсолютно правы, что если делать не 14 банок (по 0,5 л - это предельная загрузка моего клава) а, делая, например 6 банок имея термометр можно нагревать вдвое меньше воды. Ранее я при меньшем количестве автоклавируемых банок наливал все равно по метку уровня для максимума банок. Об этой Вашей мысли я не задумывался. Идея ценная!

кассеты для банок. Порочная система, требующая для установки банок подбор их по размеру, не говоря уже о собственно лишней операции. да и пневматический прижим, учитывая площадь крышки, намного мощнее, вместе с тем с равномерно распределенной нагрузкой. вот почему еще нужен манометр- контроля противодавления и проверки герметичнорсти клава перед его разогревом.

по жестяным банкам. это экзотика для домашнего консервирования! не представляю, кто использует их, ведь нужна сложная специальная закаточная машина и не видно содержимое для первоначальной визуальной оценки результата.
еще раз спасибо за мысль о меньшем количестве воды. правда и в этом есть тонкость: время разогрева и время охлаждения тоже участвует в варке продукта для степени его приготовления. причем период от 100 и более градусов в сумме с нагревом, константной температурой, заметно больше собственно константной температуры. например, 120 град мы держим 40 мин, но время от 100 град до 120, потом орпять опускание до ста вполне может быть пару часов. а еще и диапазон меньших температур... боюсь, не измениться ли продукт, грубо говря не будет ли он недоваренным? хотя в промышленности цикл нагрев- клавирование- охлаждения гораздо короче. ( у меня до комнатной температуры остывало прошлый раз (10 банок) почти 16 часов! и то, банки были теплее комнатной температуры...

FOX65, Отв.3092 10 Апр. 17, 16:17

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 15:53:
остывало прошлый раз (10 банок) почти 16 часов!

Вот по этому в пару и твистах делать на много удобнее и быстрее.

юрий юрьевич, Отв.3093 10 Апр. 17, 16:51

FOX65, я твистов боюсь. пару раз часть делал в них, после клавирования крышки легко докручивались примерно на полтора см по длине внешней окружности! в них делал жене только огурцы. На пару я не умею, меня в принципе на воде устраивает: у нас газ не по счетчику, а что ночь клав простоит остывая - так пусть, зимой еще и кухню греть будет!

seleta, Отв.3094 10 Апр. 17, 17:40

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 16:51:
после клавирования крышки легко докручивались примерно на полтора см по длине внешней окружности!

если процес прошел правельно при остывание крышки твист втягиваются и ты не сможиш их подтянуть а раз у тебя получается значить ты первоначально не дотянул.

FOX65, Отв.3095 10 Апр. 17, 17:47

Крышки могли быть не те,под пастеризацию.

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 16:51:
у нас газ не по счетчику,

Юрьевич,а чего же у вас запрыгали ребята?

автоэлектрик, Отв.3096 10 Апр. 17, 18:18

Может он горячее крутил?

wixter, Отв.3097 10 Апр. 17, 18:31

Цитата — юрий юрьевич, 10 Апр. 17, 15:53:
по жестяным банкам. это экзотика для домашнего консервирования! не представляю, кто использует их, ведь нужна сложная специальная закаточная машина и не видно содержимое для первоначальной визуальной оценки результата.

[сообщение #12898362] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12898362>
[сообщение #12931872] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12931872>
http://aironmaster.by/?p=zakatka <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://aironmaster.by/?p=zakatka>
http://avtodar.com/...anki-i-kryshki/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtodar.com/catalog/zhestyanye-banki-i-kryshki-dlya-konservnogo-proizvodstva/metallicheskie-banki-i-kryshki/>
https://pkc-format.ru/...servnaya-9.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://pkc-format.ru/katalog-produktsii/komplektuyushchie/banka-konservnaya-9.html>
И вот еще в тему [сообщение #12664287] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12664287>

berezikoff, Отв.3098 10 Апр. 17, 21:57

Клав едет,типа скороварки. С кассетами. Страниц 20 почитал, понял для твист кассета не нужна и нагревать паром. Рабочий клапан будет сам сбрасывать лишнее давление, но и вероятно будет поддерживаться постоянная Т.
Теперь- ещё надо максимально быстро выйти на режим термостатирования например за 40 мин и уйти после варки с него тоже макс. быстро. В связи с этим вопрос, пробовал кто тэны в скороварку врезать или это лишнее, если готовить на парУ(воды будет немного). https://avtoklav-bravo.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/>

мат рос, Отв.3099 10 Апр. 17, 22:56

Цитата — мат рос, 04 Февр. 17, 12:56:
При пользовании автоклава на воде возможно ли применение следущей схемы для охлаждения автоклава . В еще один сосуд с двумя точками входом и выходом закачивается давление 2-2,5 атм. Автоклав на этапе охлаждения подключается к сосуду по кольцевой схеме : слив автоклава - вход сосуда - выход сосуда -крышка автоклава . Когда сравняется давление открывается кран слива воды из автоклава в сосуд , расположенный ниже . Охлаждение автоклава уже без воды . Что вы об этом думаете ?

Cделал . Только что испытал . Отчитываюсь . Автоклав 100 л соединён с 50 л баллоном . В автоклаве 2 3-х л банки с прошлогодним компотом на пробу , воды 40 л .В гараже температура 10 гр. вода и банки такие же . 2 часа нагрев . На 100 градусах уравнял давление сосудов по 2,0 барр и открыл слив автоклава . За первые 10 минут температура падает до 80 а давление подпрыгнуло до 2,4
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

На 70 давление снизилось до 2.0 да так и осталось . Через 1 ч 40 м температура 30 , начал стравливать . Банки целые .
Итог : В автоклаве с водой и таким охлаждением на такой цикл , правда с компотом ушло меньше 4 часов .

# Страница 156

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3100

FOX65, Отв.3100 11 Апр. 17, 01:02

berezikoff,Чем греть разницы нет,на качество не влияет.
Тэн место крадет.Но с тэном автоматику сделаешь.
На газу почти весь процесс нужно быть возле клава и ловить температуру.
Я приспособил смешанный нагрев.Клав стоит на газу и тэн работает для быстрого разгона.После выхода на 120,газ выключаю и можно спать уходить.Автоматика выключит через заданное время.

юрий юрьевич, Отв.3101 11 Апр. 17, 06:03

Цитата — FOX65, 10 Апр. 17, 17:47:
Юрьевич,а чего же у вас запрыгали ребята?

газовые счетчики обычно, в коттеджах, которые много потребляют для отопления. квартиры - платим по количеству проживающих, (хотя некоторые и ставят счетчик). а сожжешь 1 куб или 10 - оплата одинакова

wixter, так я и говорю: жестяные банки- экзотика, или для тех, кто барыжит консервы. ( вот тут у человека клав на 100 !!! литров) во первых я бы покупая предпочел в стекле- можно хоть визуально оценить продукт. а стоимость жестяных банок и закаточного агрегата - это узкоспециальным потребителям. например, туристу, чтоб не тащить на себе стекло. а большинству- стекло удобно еще и его многоразовостью

автоэлектрик, Отв.3102 11 Апр. 17, 07:19

Вообще непонимаю я. Зачем? Зачем народ себя мучает? Качает давление, закатывает банки, заполняет клав водой, греет ее, студит ее, сливает под давлением в емкости, ПОД ДАВЛЕНИЕМ! КАРЛ! Теряет тушняк если невовремя стравит защитный клапан или прокладка! ТВИСТОФФФ! Все проблемы решены! Закрутил покрепше, поставил в клав, налил чутка воды, нагрел, остыл - вынул - в погреб.

FOX65, Отв.3103 11 Апр. 17, 07:34

автоэлектрик,народ не ищет легких путей.

мат рос, Отв.3104 11 Апр. 17, 08:10

Цитата — автоэлектрик, 11 Апр. 17, 07:19:
ТВИСТОФФФ! Все проблемы решены!

Ага , как бы не так . Вот счас пойду и выкину все 800 3 л-х ,2 л-х ,1.5 л 1 л и пол-литровые банки
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Причём используются в автоклаве все !
Твистофф нет и не надо .

автоэлектрик, Отв.3105 11 Апр. 17, 08:21

Помойму купить 50 поллитрушек для тушняка проще трахатни....

FOX65, Отв.3106 11 Апр. 17, 08:25

Ну то,что за жизнь дохренища скопилось банок СКО это факт,но в них жена пусть свои закатки вертит,а я для мяса твисты покупаю.

юрий юрьевич, Отв.3107 11 Апр. 17, 08:56

Цитата — автоэлектрик, 11 Апр. 17, 07:19:
Вообще непонимаю я. Зачем? Зачем народ себя мучает? Качает давление, закатывает банки, заполняет клав водой, греет ее, студит ее, сливает под давлением в емкости, ПОД ДАВЛЕНИЕМ! КАРЛ! Теряет тушняк если невовремя стравит защитный клапан или прокладка! ТВИСТОФФФ! Все проблемы решены! Закрутил покрепше, поставил в клав, налил чутка воды, нагрел, остыл - вынул - в погреб.

а из погреба- половину собакам! мои часть стоят на остекленном балконе и летом, где солнце нагревает нехило!
если бы твистовые банки были столь же надежны как обычные закаточные - твист давно бы вытеснил их из производства. понятно, что установлено оборудование старое под закатку и ставить твистовые машинки -расходы. и хотя полно фабричный консерв под твистами овощных, кашек и т.п. но ту же тушенку говяжью, свинную, рыбные консервы что то в продаже под твистами не замечал.

какая разница: налить в клав пару литров или 15 воды) зачем сливать под давлением? пусть само остывает. к тому же клавирование не ежедневная работа, а сам процесс остывания- самый долгий- идет без участия повара. стравливание клапана или прокладки практически исключено при накачке противодавления. накачал, покурил, увидел, что давление не изменилось и включай нагрев.

svarnoy, Отв.3108 11 Апр. 17, 09:13

юрий юрьевич, ты на производстве?
Написали же, для дома.
Для дома твист проще, удобнее, безопаснее. Есть и минус, чуть дороже.

Цитата — мат рос, 11 Апр. 17, 08:10:
Вот счас пойду и выкину все 800 3 л-х ,2 л-х ,1.5 л 1 л

Вот лучше правда выкинь, чем в автоклав их суй. Не прогреются они.

юрий юрьевич, Отв.3109 11 Апр. 17, 09:40

svarnoy, понятно я для себя делаю и для гостей приезжающих ко мне в рыбдомик на Днепре. раньше рыбу вялил, но таранку сам не ем и надоело воевать с мухами и наживать недовольных, кого не угостил таранкой. не спорю, оперировать твистами легче. но, кажется мне, что при нагреве около 120 град пластик крышки несколько проседает. к тому же если без противодавления, то внутреннее давление в банке способствует приподнятию крышки твист, что не обязательно, но возможно может привести к частичной разгерметизации банки. я не хочу рисковать и потрачу на полчаса больше времени закатывая, а не закручивая крышки.

ладно, поехал на рынок покупать банки - сегодня буду клавить и испытывать термометр. боюсь, сделал тонковатую по внутреннему диаметру трубку для щупа электронного термометра. войдет туда очень немного масла. кстати, сделать трубку подлинее, чтоб она находилась в воде, а не в воздушном пузыре не получается: она упрется в банку при полной загрузке клава.

svarnoy, Отв.3110 11 Апр. 17, 11:29

Цитата — юрий юрьевич, 11 Апр. 17, 09:40:
при нагреве около 120 град пластик крышки несколько проседает. к тому же если без противодавления, то внутреннее давление в банке способствует приподнятию крышки

Крышки есть обычные, а есть именно для стерилизации, хотя и с обычными проблем нет.
Крышку приподнимает,и из неё выходит часть воздуха, при остывании крышку прижимает к банке она втягивается немного.
При открывании происходит характерный щелчек, что говорит о герметичности банки. Это ещё один из плюсов.

юрий юрьевич, Отв.3111 11 Апр. 17, 12:00

у меня, при открывании закатанной крышки ключом, раздается звук всасывания воздуха. я не знал, что есть разновидности твист-крышек. интересно: при поднимании часть воздуха уходит- вместе с соком- специями? я то в свои банки набиваю рыбу кусками запрессовывая их толкачем, чтоб воздух не консервировать. в готовой банке куски чуть касаются крышки. пробовал делать по рекомендации: не докладывать продукт до крышки на пару см - получается банка с пустотой на четверть.
привез банки, впервые буду делать закладку с приправой "жидкий дым". понятно не столько, как кладут в полуиспорченную рыбу профи, а с чайную ложку (надо экспериментировать)

svarnoy, Отв.3112 11 Апр. 17, 15:02

Цитата — юрий юрьевич, 11 Апр. 17, 12:00:
при открывании закатанной крышки ключом, раздается звук всасывания

Почему интересно, закатфыаешь то при обычном давлении, и оно ни куда не уходит.

автоэлектрик, Отв.3113 11 Апр. 17, 15:30

Закатывает при + 20 дома, а достает из погреба - там 10. Да и уварку никто не отменял

seleta, Отв.3114 11 Апр. 17, 16:02

я гдето читал что твист крышки нельзя заливать водой в автоклаве потому что они дышут выпускают из банки лишний воздух.

юрий юрьевич, Отв.3115 11 Апр. 17, 16:39

дело в том, что теоретически размышляя, из банки в клаве ничто никуда не девается и не добавляется. когда в ней разогревается продукт, он поднимает внутри банки давление ( как бы кипит в замкнутом пространстве) и от этого поднимается в банке давление, а с ростом давление порог закипания поднимается по температуре выше. в связи с внешним давлением на банку крышка не открывается, баланс давлений внутри и снаружи. когда клав остывает, в нем давление остается такое, какое было при накачке его холодным. если дождаться такого же охлаждения в банке (там медленнее т.х жир и другие теплоемкие продукты), то противодавление, которое остается и в остывшем клаве давят на крышку весьма сильно ( лень считать площадь круга крышки)и "ужатый" охлажденный продукт как бы привыкает к своему объему. когда воздух из клава ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО стравливается- кроышка остается ужатой. Но теория говорит, что такого быть не может: некуда из банки продукту дется, поэтому крышка не может быть втянутой. но обычно крышки очень заметно втянуты (готовый продукт при комнатной температуре). от чего происходит всос крышки- я не понимаю и прошу высказаться для понимания этого процесса

полчаса назад поставил 11 банок с рыбой и термометр. буду фотать термометр с манометром и позже выложу фоты

автоэлектрик, Отв.3116 11 Апр. 17, 16:53

Уварка - сжатие клеток при высокой температуре. Стр277 приснопамятной книги.

юрий юрьевич, Отв.3117 11 Апр. 17, 17:17

Цитата — автоэлектрик, 11 Апр. 17, 16:53:
Уварка - сжатие клеток при высокой температуре. Стр277 приснопамятной книги.

------------ спасибо, я ее всю еще не успел пролистать. Но почему тогда рекомендуют недокладывать продукт в банку, мол выпрет из нее продукт? хотя я на практике (выше писАл) набиваю банк так, что крышкой приминаю, т.к. на практике понял, что продукт убывает по объему. А что значит "сжатие клеток" куда девается то ( воздух, вода) которое занимало место в клетке до ее сжатия? при варке в кастрюле - понятно: это выходит в атмосферу, а вот из банки куда??

посчитал : площадь крышки, той части, которая равна внутреннему диаметру горла банки 13,8 квадратных сантиметров. противодавление в 1,5 атм давит на крышку весом почти в 20 кило. нехилая затычка!

пришла жена - хочет быть в кухне смотреть телевизор и ужинать и боится клава,да и я его боюсь, вдруг оторвутся уши запора крышки (хрен их тех сварщиков знает) - когда догоняю до 4 атм в кухню только заглядываю проверить манометр . пришлось выключить на давлении в 2,2 атм и температуре 82 град. утром продолжу. просто на 4 атм продержу менее часа (как обычно делаю)

мат рос, Отв.3118 11 Апр. 17, 19:20

Цитата — svarnoy, 11 Апр. 17, 09:13:
Вот лучше правда выкинь, чем в автоклав их суй. Не прогреются они.

Это если думать что автоклав только для тушняка . А с остальной консервацией корячиться на кухне самому или заставить жену . У многих именно так и происходит . Клавирую абсолютно всё .

berezikoff, Отв.3119 11 Апр. 17, 20:03

автоэлектрик, Макс, я как будущий пользователь клава "под паром", попросил бы выложить видео твоей готовки-хоть мяса(желательно), хоть рыбы. С уважением!

Добавлено через 4мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 11 Апр. 17, 08:56:
а сам процесс остывания- самый долгий- идет без участия повара.

вроде говорилось- удачка если за 20 мин. охладить!?

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 11 Апр. 17, 11:29:
Крышки есть обычные, а есть именно для стерилизации,

Подскажи по каким маркировкам выбирать, или фиолетово(по большому счёту).

Добавлено через 5мин.:

Цитата — мат рос, 11 Апр. 17, 19:20:
А с остальной консервацией корячиться на кухне самому или заставить жену

Цитата — юрий юрьевич, 11 Апр. 17, 17:17:
пришла жена - хочет быть в кухне смотреть телевизор и ужинать и боится клава,да и я его боюсь, вдруг оторвутся уши запора крышки (хрен их тех сварщиков знает)

жопа полная, как так можно? Или я что-то не догоняю? Тогда уж тёщу обучить клавить и каску не давать [Смеющийся]

# Страница 157

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3120

svarnoy, Отв.3120 11 Апр. 17, 21:00

Цитата — berezikoff, 11 Апр. 17, 20:03:
Подскажи по каким маркировкам выбирать, или фиолетово(по большому счёту).

Мы тут по лету собирались, и кто хотел, купили крышек с завода, для стерилизации. Посмотрел сейчас, нет на крышке ни какой маркировки, как и на крышках из хозмага.
Наверно только бумагу сопроводительную спрашивать.
Хотя раньше прекрасно всё делал на обычных крышках, как и большая часть форума.
Думаю фиолетово.

Цитата — мат рос, 11 Апр. 17, 19:20:
Это если думать что автоклав только для тушняка . А с остальной консервацией корячиться на кухне самому или заставить жену

Уточни пожалуйста, что ты еще клавируешь, и как.
Не слышал про бутулизм в компоте, или огурцах маринованных, как и в варенье, отжике или лечо.

engine-ex, Отв.3121 11 Апр. 17, 21:42

Цитата — Alllambic, 08 Апр. 17, 23:00:
Привет всем. Охота попробовать сделать тушенку вкусную. Что посоветуете? Какой аппарат купить, или лучше сделать?

погрязли в спорах, нет времени помочь? МЭТРЫ! Может хватит тенделизацией заниматься, ответьте человеку на простой вопрос!

Jack Sparrow, Отв.3122 11 Апр. 17, 22:35

Всем добрый вечер. Хочу поделиться своим опытом. Сегодня делал рыбу в томате и в масле. На пару. Банки СКО 0,5 л. Заполнил банки по плечики рыбой . Нагрел в микроволновке . Температуру не знаю но на ощупь немного горячие. Накрыл крышкой и закатал. Надеваю спец зажимы на крышку( два полумесяца алюминий и кольцо пружина). Налил в автоклав 3 л воды горячей. Дальше по схеме : включаю в сеть . ждем интенсивно го паровыделения из крана . Перекрыли . Т116-118" . 4౦ минут. Банки целы . Крышки на месте. Как то так.

БорисБББ, Отв.3123 12 Апр. 17, 02:43

Делал вчера тушняк, ну и вспомнил местных спецов..Открыл клапан,подождал пока с него пар попрет,закрыл..при 120гр давление 2,2барра...Прогрел 40мин, вытащил клав на улицу,за 20мин давление до 0 упало,вытащил банки, так они ище мин 40 кипели дома,хотя спецы писали что они хрен прогреются при таком давлении.Получилось как всегда все отлично

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Alllambic, 08 Апр. 17, 23:00:
ривет всем. Охота попробовать сделать тушенку вкусную. Что посоветуете? Какой аппарат купить, или лучше сделать?

Тут от хотелок надо определятся,какие обьемы тушняка,сколько денег есть, клав простой надо или автоматический..Меня мой устраивает на все 100...В нем чаще самогон перегоняется, чем консервы делаются

Вложения:

DSC02220.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.3124 12 Апр. 17, 04:41

Цитата — berezikoff, 11 Апр. 17, 20:03:
Подскажи по каким маркировкам выбирать, или фиолетово(по большому счёту).

Считается есть крышки для стерилизации и пастеризации,маркировка может стоять на упаковке или в документах,это буква С или П,на крышке не видел.
Может есть универсальные.
Визуально смотри на пластизоль(уплотнитель), у С он гладкий и жесткий,у П наоборот пористый.
На деле тушняк получается с любыми.

Это про твисты.

юрий юрьевич, Отв.3125 12 Апр. 17, 05:04

БорисБББ, а зачем Вы воздух консервируете? У Вас банки на треть пустые. То , что у Вас в четырех банках без тесноты поместится в три

автоэлектрик, Отв.3126 12 Апр. 17, 05:24

Цитата — svarnoy, 11 Апр. 17, 21:00:
огурцах маринованных

Как ни странно именно самый распространенный вид ботулизма.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 11 Апр. 17, 20:03:
выложить видео твоей готовки

Пока я только готовил у тещи в ее автоклаве домашнем, маленьком. Себе сейчас готовлю это:
Как доделаю, видео выложу!

Вложения:

IMG_20170412_092851992.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20170406_121927841.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.3127 12 Апр. 17, 05:45

Цитата — юрий юрьевич, 12 Апр. 17, 05:04:
БорисБББ, а зачем Вы воздух консервируете? У Вас банки на треть пустые. То , что у Вас в четырех банках без тесноты поместится в три

Ложу как по инструкции,по плечики,уваривается походу..В твисты наверно можно под жвак набивать,надо попробовать

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Jack Sparrow, 11 Апр. 17, 22:35:
Налил в автоклав 3 л воды горячей. Дальше по схеме : включаю в сеть . ждем интенсивно го паровыделения из крана . Перекрыли . Т116-118"

Какое давление было?

автоэлектрик, Отв.3128 12 Апр. 17, 05:56

Да набивать надо очень плотно!

юрий юрьевич, Отв.3129 12 Апр. 17, 07:20

ИМХО набьете плотнее- жир более равномерно распределиться по всему продукту, а не только вверху. а вверху он все равно будет- жир- отличная защита от негерметичности возможной. в деревне так делают самодельную тушенку без клава.

Jack Sparrow, Отв.3130 12 Апр. 17, 07:25

Давление в клаве от 0.6 до почти 1 очка . Градусник спиртовой на 150" . Клапан сброса давления настроен на 1 атмо. Но не шипел.

svarnoy, Отв.3131 12 Апр. 17, 07:52

Цитата — автоэлектрик, 12 Апр. 17, 05:24:
Как ни странно именно самый распространенный вид ботулизма.

Там кислая среда, бутулизм ни при любых ПШ развивается.

автоэлектрик, Отв.3132 12 Апр. 17, 08:40

Да но все стараются поменьше уксуса. При нарушении технологии получаем... http://sanaris.com.ua/...e_mog_6160.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sanaris.com.ua/experts_and_services/info/specialist/infekcionist/2015/06/26/produkty_kotorye_mog_6160.html> вот например.

FOX65, Отв.3133 12 Апр. 17, 08:41

Бутулизм вроде от земли заводится,плохо помытых овощей и фруктов.

А скажите мне,крышка вздувается если там бутулизм завелся?

svarnoy, Отв.3134 12 Апр. 17, 09:31

Цитата — БорисБББ, 12 Апр. 17, 02:43:
Открыл клапан,подождал пока с него пар попрет,закрыл..при 120гр давление 2,2барра.

Что то не то. Там процессы известны и прописаны в таблицах. Если воздух стравлен, то при 120С будет 1 избыточная атмосфера.

Добавлено через 1мин.:

юрий юрьевич, https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиндализация <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиндализация>

юрьевич, Отв.3135 12 Апр. 17, 10:27

Цитата — БорисБББ, 12 Апр. 17, 02:43:
подождал пока с него пар попрет

Обычно делаю продувку паром, т.е. минут 5. и только затем перекрываю кран связи с атмосферой. Цель действа вытеснить весь воздух из клава и получить внутри насыщенный пар,а не смесь воздуха с паром.
Удачи.

Serg_48, Отв.3136 12 Апр. 17, 12:37

Цитата — БорисБББ, 12 Апр. 17, 02:43:
закрыл..при 120гр давление 2,2барра...

Странно, я тоже вчера делал - 120 градусов было, а на манометре совсем чуть-чуть больше 1 атмосферы, сфотать хотел и выложить, но лень победила:).

юрий юрьевич, Отв.3137 12 Апр. 17, 12:40

остывает клав вот фото одновременно манорметра и термометра. стрелка манометра из-за угла съемки "недопоказывает" примерно одно деление

Вложения:

DSC_0007.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0009.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0011.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0013.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0014.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0015.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.3138 12 Апр. 17, 13:12

юрий юрьевич,ты термометр конечно проверял на правильность?

юрий юрьевич, Отв.3139 12 Апр. 17, 14:24

сравнивал со спиртовым в диапазоне 18 (водопровод) 70 град (колонка) расхождения до градуса в верху диапазона. было куплено знакомцем их 4 шт. за границей менее 2 долл. за штуку. все четверо им кипятились и расхождение в 0,5--0,7 град. мне вполне достаточна такая точность. на кубе у меня битметалл (до 120 град.)

# Страница 158

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3140

svarnoy, Отв.3140 12 Апр. 17, 14:32

юрий юрьевич, Вот теперь, когда есть термометр, по эксперриментируй немного, если не лень.
Налей меньше рекомендуемого, и больше.
И посмотри как удобно с термометром, хоть один ряд делай, хоть три.

юрий юрьевич, Отв.3141 12 Апр. 17, 15:02

согласен по количеству воды с ориентированием по термометру. Но! будет у меня вдвое меньше воды - нагреваться и остывать будет быстрее. а это, я уже писАл- время, бОльшее по количеству тепла, полученного продуктом н, нежели основное время клавирования (при макс. температуре). и, может случиться, продукт будет не успевать приготовливаться. ( по рыбе тонко нужно: и кашу не сделать, и кости разварить до удобного поедания. с мясом этой проблемы нет) опять нужно будет кучу экспериментов по корректировке времени основного клавирования...

экспериментировать лень. во первых я не сожру столько консервов, чтоб пробовать, во вторых рыбы разного размера в один "замес", в третьих консервы свежие заметно водянистее , чем полежавшие. поэтому экономия времени сомнительная. ( а еще сэм надо делать)

svarnoy, Отв.3142 12 Апр. 17, 20:07

юрий юрьевич, Не во времени дело.

berezikoff, Отв.3143 12 Апр. 17, 20:16

Коллеги, консервы из леща-есть рецепт?

юрий юрьевич, Отв.3144 13 Апр. 17, 07:29

из леща точно как и с мелкой другой рыбешкой: режем на куски как для жарки, вертикально(для эстетики) укладываем крупные куски (загибая брюшную часть у донышка банки, чтоб влезло по высоте) меньшие куски засовываем в пустоты. специи - как для любой рыбы. я леща частенько дополняю мелочью типа густеры, плотвы (ведь невозможно точно рассчитать количество леща на количество заполненных банок). а мелочь пропитывается лещевым вкусом и неотличима на вкус от кусков собственно леща. обычно в закладке в клаве, где кроме банок с лещем и другая рыба
, поэтому клавирую на макс. темп. дольтше для разварки костей крупных. я добавляю на 0,5 л банку 1-1,5 ч. ложки столового уксуса. его вкус не чувствуется, но он способствует размягчению костей.

ПС во вчерашнюю закладку плотвы положил по полторы ч.л. жидкого дыма ( я все делаю не в томате, а в масле) интересно, что получиться на вкус

мат рос, Отв.3145 14 Апр. 17, 11:22

Цитата — svarnoy, 11 Апр. 17, 21:00:
Уточни пожалуйста, что ты еще клавируешь, и как.
Не слышал про бутулизм в компоте, или огурцах маринованных, как и в варенье, отжике или лечо.

Почему клавирую всё ? Да потому что при стерилизации в каструле банка попалась коцнутая и лопнула в руках . Ожоги , лечение и целый год без закруток .
Очень трудно без автоклава сделать компот из целых косточковых абрикос , персиков , слив и пр . Надо выковыривать косточки а потом ещё играться с кипятком . С автоклавом другое дело . Такого раньше не было никогда . Взрывались . Бомбажили . И помидоры и огурцы и сатэ и лечо . Теперь же вообще абсолютно всё целое . Ни одной испорченной банки . Уже апрель а у нас ещё есть компот из желтой черешни 3 л. банки .
Из мясных консервов у нас паштеты печеночные на первом месте , потом каши греневые, рисовые ,перловые голубцы рисовые а уже потом тушенка свинная . говяжья , кроличья и из птицы . Если из рыбы то только из морской , речная не нравится . Понятное дело это банки 0.5 . И всё же попробую сделать на пробу голубцы с рисом и мясом в литровых банках в заливке краснодарским соусом в литровых банках , а там посмотрим .

Шушкет, Отв.3146 14 Апр. 17, 11:30

Добрый день!
Прошу принять новичка на обучение.
Ветку прочитал всю и другие ресурсы инета по этой теме.
Решил начать с простого 30л. белорусского с целью брать его с собой на длительную рыбалку.
Туда тушняк на еду, назад рыбу.
Да и мало мало дома закладки делать.
Товарищ сварил таганок под паяльную лампу(2л).
Понимаю, что нужно доделывать автоклав под пар.
Вопросы:
1. Какой термометр надёжен(точен) для врезки в крышку?
1.1 Нужно ли заменить штатный манометр на более точный или забить на него?
2. Какой кран для стравливания-напуска порекомендуете?
3. Под нижнюю решётку входит менее 2-х литров воды, этого достаточно? Или мутить ещё какую нить подставку выше?
4. Раздрай в голове по вопросу можно ли использовать крышки СКО при паре?
Другим добрым советам буду только рад.

юрьевич, Отв.3147 14 Апр. 17, 12:12

Цитата — Шушкет, 14 Апр. 17, 11:30:
Ветку прочитал всю

Ну наверное не очень внимательно.
Вот посмотри [сообщение #12664855] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12664855>
Удачи.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — мат рос, 14 Апр. 17, 11:22:
сделать на пробу голубцы с рисом и мясом

Рецепт или ссылку в студию.

Шушкет, Отв.3148 14 Апр. 17, 12:29

Спасибо Юрьевич, это видел.
Но подумал, что раз на пару, то всё можно и на крышке замастрячить? Не?
Транспортировать легче, крышку внутрь и поехали.
По вопросам моим ни чего не подскажите?

юрий юрьевич, Отв.3149 14 Апр. 17, 13:49

Шушкет, я брал клав в деревню на рыбалку, но у меня там домик и балонный газ. клав у меня беларуский 24 литра на 14 поллитровок. я работаю только с клавированием в воде. пусть дольше, но зная , что полностью загруженный он выходит на около 120 град ( 0,4 мегапаскаль по штатному манометру)дома где то на турбокомфорке за 1час 45-2 часа ( в деревне на баллоне дольше, не помню время)- то когда я его поставил - около полутора часов свободен. при клаве нужно находиться только во время от достижения требуемой температуры ( давления), чтобы не превышать и не снижать это значение. минут через 50- газ выключается и иди пей пиво. достаточно точен биметалллический , но он у нас продается до 120 град, стоит около 9 долларов. такой у меня на перегонном кубе для самогона. по случаю купил задешево электронный ( его винокуры широко пользуют), сделал ему шахту (трубку) внутрь клава и уже пользовал ( выше есть мои фото с этими приборами). Вы особенно не заморачивайтесь надежностью и точностью, так как будете иметь два прибора и маловероятен выхода из строях сразу обоих. можно вывести манометр на трубке, чтобы он меньше нагревался, придется делать замысловато, чтоб не мешать закручивать болт запора крышки. я свой манометр после полугода эксплуатации проверял в серьезной конторе- отклонение было на пару делений шкалы(куда уже не помню). я бы лично не стал на рыбалке работать пАром- имхо хлопотно, а работал бы по инструкции к клаву ( с водой). тем более на рыбалке можно значительно ускорить охлаждение ( самый долгий процесс), помещая клав у берега в воду - думаю, раза в четыре быстрее стыть будет, да и того быстрее . сливной - наливной кран в клав не нужен : можно шлангом слить через открытую крышку , или перевернуть его после выемки банок. каждая новая деталь - уменьшает надежность герметизации заливать, понятно, ведром из реки. накачка воздухом - на клаве есть типа автомобильного ниппеля. очень ненадежно он укреплен; нижний буртик сделан не заодно с самой трубкой ( в которой золотник), а просто напрессован на трубку и при подтяжке гайкой для герметичности ( придется подтягивать, у меня насос при накачках постепенно раскачал то хилое крепление, пришлось напаивать это кольцо, лучше сделать заранее). накачку воздуха противодавления - это десяток с небольшим качков автомобильным насосом. этот способ еще и позволяет проверить герметичность собранного клава ( по манометру)

" Понимаю, что нужно доделывать автоклав под пар."------- зачем????? зачем это- вечером у костра с "чаем" нагрели клав до 4 атмосфер, подержали минут 30-40, выключили лампу и пошли спать. а когда встали - занесли клав в воду, или поставили в воду еще перед сном. и спокойно не рыбалку. очень важно: всегда наливать рекомендованный уровень воды для стабильности температуры, определяемой по манометру. хотя, если будет термометр можно наливать меньше - только банки покрыть. при оставании в комнатную температуру давлоение в клаве должно быть практически таким, как после накачки перед зажиганием огня. если становиться ниже в процессе охлаждения - значит негерметично и нужно подкачать (иначе может крышки закатки сорвать или выпучить. успехов!

для консервации в полевых условиях невредно еще дома если есть время, в бумажные пакетики упаковать порции специй на одну банку. соль не надо, т.к. куски рыбы солят в миске. делаете так; нарезаете рыбу всю, которую будете клавировать. в пустую, как бы мерную, банку накладывает рыбу - нагружаете банку до полной ( она уменьшиться после клава, не надо "2 см до плечиков"). затем из мерной банки рыбу вытряхиваете в пустую миску. солите рыбу ( ждать -настаивать не надо, оно само в клаве перемешается соками и маслом)затем эту уже отмеренную порцию укладываете в банку, где на дне уже лежат специи. и просто прикрываете банку крышкой (чтоб пыль, мошки и т.п.) так делаете несколько банок или все. потом в банки наливаете масло, уксус(кто льет его)и опять прикрываете крышками. затем начинаете их закатывать подряд. сразу закатывать неудобно: руки в рыбе скользкие.

Шушкет, Отв.3150 14 Апр. 17, 14:09

Юрий Юрьевич благодарю за участие!
На пар планирую переходить по причине экономии бензина в паяльной лампе. Забрасываемся на лодке, каждый кг. на счету.Бензин тоже транжирить там не рекомендуется.
На пару выход на режим быстрее и остывание тоже.
Из форумов по автоклавированию вбил в мозг, что без термометра нет понимания процесса.
Вот поэтому вопросы и задал.

юрий юрьевич, Отв.3151 14 Апр. 17, 14:09

и еще . я бы не брал 30 литровый- здоровый он. 24 литра если не охотник, когда лося надо заклавить, вполне. быстрее нагреть- остудить. в одну 0,5 л получается готового продукта у меня 540-580 грамм (я укладываю утрамбовывая куски рыбы, заодно выдавливаю из нее воду-сок (выливаю), иначе из речной рыбы консервы несколько водянисты и надо долго выдерживать их, чтобы влага пропитала мясо. вот и считайте 14 банок - это почти 8 кило продукции, на которое надо килограмм 9-9,5 очищенной рыбы. на 30 литровый клав посчитайте сами

Добавлено через 2мин.:

а чем Вам костер в помощь лампе не годится? пар- это капризно, имхо: нужно воздух стравить, равномерность нагрева не у всех получается... охладите в реке-озере бысттро

Шушкет, Отв.3152 14 Апр. 17, 14:28

автоклав 30л уже куплен.Лось тоже бывает...
По рыбе надеюсь проблем не будет.
Процесс видится так-ловим, чистим, солим.Рыба становится твёрже, соль выгоняет влагу. Набралось нужное количество, промыли от соли(в банку уже соль не кладём)специи в банки+масло оливковое ст.ложку, закрутили и в автоклав.

костёр и паяльная лампа по моим соображениям не дружат по ТБ.

юрий юрьевич, Отв.3153 14 Апр. 17, 15:48

предварительный нагрев для экономии на костре, все одно и лампа закоптит клав. соль не вгоняет влагу, она ее притягивает и удерживает наоборот! ( о тчего соленого на ночь, воды пьется, утром мешки под глазами) вот с солью осторожнее. не буде те же вы по одной две рыбки солить, а сразу поймать столько, чтобы разумно было клав запускать вряд ли (если не браконьер) возможно. потому придется смолить сильно, чтоб первая рыба не протухла пока последнюю поймаете. или надо в садок ловить. Я раньше клал на банку половину детской ч. ложки- мне достаточно, но жене мало и друзьям. теперь кладу несколько более половины обычной ч. ложки

Шушкет, если Вы благодарите участника , то справа внизу в окне поста который Вам полезен зелененьким есть надпись "спасибо", ее кликайте

Шушкет, Отв.3154 14 Апр. 17, 17:30

Соль притягивает воду у организма её съевшего))), и удаляет её из продукта, будь то рыба или мясо.)
По солению опыт достаточен. В июне мы вдвоём спокойно можем поймать за день, ну край за два 20кг. рыбы чисто на спиннинг. Большую часть всегда отпускали. Брали домой в конце рыбалки солёную.
Солёную домашние уже не хотят=наелись. А консерва я думаю ещё какое то время будет востребована.
Поэтому и начал реализовывать эту тему. Теперь нужно сделать 21 банку тушёнки и попытаться привезти назад рыбу в этих банках.А может и пустых ещё взять. Хариуса с сигом в консерве ещё не разу не пробовал, да и щука там жирная с окунем.

Если в этот автоклав налью 3 литра воды, то нижний ряд банок частично будет в воде, это нормально?
3 литра паялка вмиг вскипятит, все пишут, что скорость важна.Мало бенза сожгёт.
"Паровщики" подскажите в правильном направлении иду?

FOX65, Отв.3155 14 Апр. 17, 17:48

Шушкет,То что банки будут не много в воде ничего страшного,но как то не желательно.

Шушкет, Отв.3156 14 Апр. 17, 17:57

FOX65 скажите в этом автоклаве до решётки можно налить 1.5 литра(2 литра вровень с решёткой.
Поэтому и спрашивал вначале 1.5 литра хватит или лить больше. Ломать и поднимать выше решётку не хочется. Термометр и кран порекомендуйте.

И если вы из Судиславля, так почти земляки, я родом из Шарьи)

svarnoy, Отв.3157 14 Апр. 17, 19:07

Цитата — юрий юрьевич, 14 Апр. 17, 14:09:
пар- это капризно, имхо: нужно воздух стравить, равномерность нагрева не у всех получается... охладите в реке-озере бысттро

Вот опять такую ерунду несете.

Добавлено через 5мин.:

Шушкет, не получается с телефона посмотреть, что за аппарат.
Думаю выдали бы полную рекомендацию.

Шушкет, Отв.3158 14 Апр. 17, 19:15

svarnoy приветствую!
Автоклав простой, белорусский 30л.
Хочу всё в крышку замастрячить. Может манометр заменить термометром и врезать только кран?

svarnoy, Отв.3159 14 Апр. 17, 19:27

Шушкет, приветствую. не заменить, а дополнить. Манометр тоже нужен обязательно.
Термометр то ерундовый по цене прибор, но очень упрощает процесс.
Кран вреж, можно будет на любых режимах работать.

# Страница 159

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3160

FOX65, Отв.3160 14 Апр. 17, 19:41

Цитата — Шушкет, 14 Апр. 17, 17:57:
почти земляки

да земляки.
Утверждать не буду,но думаю 1,5л хватит,если не выпаривать очень долго.

Шушкет, Отв.3161 14 Апр. 17, 19:50

Цитата — FOX65, 14 Апр. 17, 19:41:
Утверждать не буду,но думаю 1,5л хватит,если не выпаривать очень долго

Долго это сколько?

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 14 Апр. 17, 19:27:
Термометр то ерундовый по цене прибор, но очень упрощает процесс.

Рядом в 40км. есть продавец всех приблуд,lunda.ru

Если не затруднит, ткните носом какие приборы "правильные" мне нужно купить.

svarnoy, Отв.3162 14 Апр. 17, 20:14

Шушкет, завтра посмотрю на нормальном компьютере.

Шушкет, Отв.3163 14 Апр. 17, 20:27

Цитата — svarnoy, 14 Апр. 17, 20:14:
завтра посмотрю на нормальном компьютере

Буду ждать завтра вашего совета.
Сделаю и начну тренироваться на курах делать тушёнку.
На другом форуме вычитал, что отсчёт времени экспозиции начинают со 112*С и лишь в конце догоняют до 120 и выключают. Ваше экспертное мнение на этот счёт?

engine-ex, Отв.3164 14 Апр. 17, 20:31

Цитата — engine-ex, 11 Апр. 17, 21:42:
Привет всем. Охота попробовать сделать тушенку вкусную. Что посоветуете? Какой аппарат купить, или лучше сделать?Alllambic, 08 Апр 17, 23:00погрязли в спорах, нет времени помочь? МЭТРЫ! Может хватит тенделизацией заниматься, ответьте человеку на простой вопрос!

тема ап, и всё же, похвалитесь своими девайсами!!!

Добавлено через 12мин.:

вот у меня белорус но что то не то.., удобно, но зыбко..я сам в сомнениях, поэтому поддерживаю вопрос, а что лучше?

svarnoy, Отв.3165 14 Апр. 17, 20:52

engine-ex, Это тоже самое, что и какой самогонный аппарат лучше.
Ответ прост, нет такого.
50 литровый аппарат лучше 20 литрового, больше банок влезет.
20 литровый лучше, так как меньше мста занимает на шкафу.
Нержавеющей лучше чёрного.
Чёрный лучше, так как дешевле, и почти так же долговечен.
Нагрев на газу лучше, так как бесплатно, электричество лучше, так как эффективнее и проще регулируется.
И ещё много противоречий могу туда написать.
Нужно брать что есть, и работать с этим. За исключением совсем ущербных конструкций.

engine-ex, Отв.3166 14 Апр. 17, 20:59

svarnoy, мне выбрали...., просто за обсуждением потерялся пост , вот я его и вынес вперёд,

пс а всяким умникам лучше ответить, чем сьязвить))))

FOX65, Отв.3167 15 Апр. 17, 02:57

Цитата — Шушкет, 14 Апр. 17, 19:50:
Долго это сколько?

Не знаю по времени.Чтоб не выпарить всю воду.Придет с первым опытом,когда откроешь клав и увидишь сколько там воды остается.
Без тэнов вообще не страшно.
Наливай максимально под банки.

Jack Sparrow, Отв.3168 15 Апр. 17, 03:37

Читайте выше кто-то произвёл расчет количества испаряемой воды в ед.времени. удачи

FOX65, Отв.3169 15 Апр. 17, 04:28

Цитата — Jack Sparrow, 15 Апр. 17, 03:37:
удачи

Мне то не надо.Я знаю сколько у меня испарится.
Известно,что из капли воды с кулак пара.

юрий юрьевич, Отв.3170 15 Апр. 17, 05:46

а что Шушкету для паровой технологии мешает положить деревянную, например, подкладку на штатную решетку клава? пусть в см полтора высотой, зато заметно добавиться объем заливаемой под банки воды и практически не поднимет верхние банки "под потолок", тем более верхний объем важен для "водяной" технологии в случае без термометра, только с манометром

вот о таком клаве идет речь у Шушкета http://www.bochenok.ru/avtoklav-novogaz-30-l.php (много фото элементов конструкции, только в РФ заметно дороже, чем у нас. у нас примерно 65 долл. зато вечная штуковина)

Вложения:

305x305_bochenok_ru_avtoklav-novogaz-30L_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.3171 15 Апр. 17, 06:14

Не Юрьевич,вечная вот:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.3172 15 Апр. 17, 11:09

дык обе вечные: основа то одна, только в беларуском запирать крышку удобнее и мыть. а мыть нужно, т.к. видимо из-за температуры воды очень ржавеет и гавнецо какое то- может из банок все таки выходит? раз мыл - какая то липкая грязь. сообразил: я банки с этикетками фабричными бумажными ставил, их клей и растворился

seleta, Отв.3173 15 Апр. 17, 11:18

юрий юрьевич, у меня иногда бывает выдавлевает через крышку сок наверное когда много утрамбую.

Шушкет, Отв.3174 15 Апр. 17, 11:59

Цитата — svarnoy, 14 Апр. 17, 20:14:
Шушкет, завтра посмотрю на нормальном компьютере.

юрий юрьевич, Отв.3175 15 Апр. 17, 12:04

селета, я вначале накладывал по инструкции "по плечики". но банки получались на четверть пустыми. сейчас утрамбовываю специальной приладой- фанерный кружок с ручкой посредине. заодно и воду -сок выдавливаю, чтоб консерва была менее водянистой. а подсолнечной и уксус наливаю, они находят место. может и у меня выдавливает, я качаю противодавление 1,5 атм, а это давит на крышку примерно 20 кило! банки закатываю

автоэлектрик, Отв.3176 15 Апр. 17, 12:16

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 12:04:
20 кило!

дак это ... (8*8*3.14/4)*1.5=75.36кг

юрий юрьевич, Отв.3177 15 Апр. 17, 14:37

я считал не по диаметру внешнему крышки, а по той части, которая не опирается на стекло. 20 это примерно, т.к. считал давно. повторим. диаметр этой части примерно 70 мм, радиус 35 мм. 35 х35 = 1225. 1225 х3,14 = 3846,5 кв. мм скока кв см 3846,5 : 100 = 38, 465. умножаем площадь на 1, 5 атм преддавления = 58 кило. не хило!

поскольку на стекло давит тоже много, но стекло не прогибается, а крышка прогибается, то она сдавливает то, что под ней весом в 58 кило пусть смещаясь на какие то пару мм. но это не то что прессом давить, т.к. в банке жидкость с воздухом и воздух несколько уменьшает свой объем, а жидкость не выдавливается из продукта, и не сжимается в нем. сжимается лишь та часть тканей, которая имеет в себе воздуха больше, чем воды. интересно бы иметь стеклянный клав и смотреть какие визуальные процессы проходят в банке

БорисБББ, Отв.3178 15 Апр. 17, 15:43

Что тут, ржавыми автоклавами хвалятся?

Вложения:

DSC02198.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.3179 15 Апр. 17, 15:58

БорисБББ, если Вы в кубе еще и консервы делаете - то либо Ваш куб из титана, либо Вы рискуете с таким тонкостенным резервуаром, в котором не видно предохранительного клапана. Даже при обработке банок паром. вдруг отвлеклись и давление к 4 атм???.

# Страница 160

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3180

БорисБББ, Отв.3180 15 Апр. 17, 16:25

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 15:58:
БорисБББ, если Вы в кубе еще и консервы делаете - то либо Ваш куб из титана, либо Вы рискуете с таким тонкостенным резервуаром, в котором не видно предохранительного клапана. Даже при обработке банок паром. вдруг отвлеклись и давление к 4 атм

Там стенки в 3мм с пищевой нержавейки,дно и верх 4мм..Клапан вкручивается вместо самогонной приблуды,С 3баров давку скидывает)

svarnoy, Отв.3181 15 Апр. 17, 16:39

У меня дома вообще 10 литровая скороварка.
Переделал под 1 бар.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1501/24/21834.237237.jpg
Img_20150124_225740. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.3182 15 Апр. 17, 17:38

БорисБББ,Да не много ржавый у меня,но на качество и количество не влияет.
Влезает вроде 35 банок 0,5л.
Тушками вот такими балуемся:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231319.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231328.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

А у тебя Борис вроде только теория,судя по письмам.

юрий юрьевич, Отв.3183 15 Апр. 17, 18:55

по поводу скороварок- это курицу вдвое быстрее по времени сварить. мне не хочется проверять на своем организме наличие-отсутствие бутулизма в продукте. поэтому я за кондовое устройство с возможностью гарантированной температуры и давления против этих букашек. пусть не столь гламурное полированное, но без боязни, что на кухне выплеснется пару ведер перегретой воды, стремительно превращающейся в перегретый пар.

а В 3 мм стенки у куба Бориса БББ что то не верю. классика жанра (куб) немецкий люксшталь ( котел для общепита и куб для мелкокустарного производства) около 2 мм стенки и тройное дно для возможности работать на разных подогревах. стенки в 3 мм нержи, это толщина газового баллона и крышка в 4мм - это для винокура Абрамовича, ибо такой куб будет покупаться так ничтожно (из-за цены), что делать его не выгодно.

svarnoy, Отв.3184 15 Апр. 17, 19:01

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 18:55:
по поводу скороварок- это курицу вдвое быстрее по времени сварить. мне не хочется проверять на своем организме наличие-отсутствие бутулизма в продукте.

Вы так и не понимаете, бактерии убивает не давление, а температура.
При 1 бар, что доступно для некоторых скороварок, достигается температура 120С.
Не нужны ваши 4-5 бар, от слова совсем.

Добавлено через 4мин.:

Добавлю.
В деревне у меня клав из 27 литрового баллона, в нём и 6 бар было.

Добавлено через 14мин.:

Цитата — Шушкет, 14 Апр. 17, 11:30:
Вопросы:
1. Какой термометр надёжен(точен) для врезки в крышку?
1.1 Нужно ли заменить штатный манометр на более точный или забить на него?
2. Какой кран для стравливания-напуска порекомендуете?
3. Под нижнюю решётку входит менее 2-х литров воды, этого достаточно? Или мутить ещё какую нить подставку выше?
4. Раздрай в голове по вопросу можно ли использовать крышки СКО при паре?
Другим добрым советам буду только рад.

термометр любой заводской. Оттарировать можно потом, по кипению.
Кран почти любой из сантехмагаза, не самый дешёвый. 1-5 бар и 120С вроде для всех штатно.
Для работы на пару 2 литра воды вполне хватит.
Банки СКО на пару не пойдет, крышки повскрывает. Либо касеты зажимные использовать.

юрий юрьевич, Отв.3185 15 Апр. 17, 20:25

svarnoy, уверяю Вас, что хорошо понимаю превентивное значение температуры. Но балансировать вместе с ней и давлением в сосуде, предназначенном для незначительного увеличения давления в нем весьма рискованно. я имею ввиду бытовые скороварки. весьма возможно, что существуют достаточно массивные подобные девайсы, но это скорее, раритеты. а так человек прочтет здесь, купит китайскую скороварку из фольги, заткнет в ней паровой клапан и ну нагонять температуру ( и давление) для клавирования

svarnoy, Отв.3186 15 Апр. 17, 20:35

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 20:25:
Но балансировать вместе с ней и давлением в сосуде, предназначенном для незначительного увеличения давления в нем весьма рискованно

Вы что то путаете.
Я про скороварки, расчитаные на 120С. Значит расчитаные на не менее 1 бар.
Не балансирование, а выдерживание штатного режима клавирования.

Шушкет, Отв.3187 15 Апр. 17, 20:47

Цитата — Шушкет, 14 Апр. 17, 20:27:
На другом форуме вычитал, что отсчёт времени экспозиции начинают со 112*С и лишь в конце догоняют до 120 и выключают. Ваше экспертное мнение на этот счёт?

svarnoy, Отв.3188 15 Апр. 17, 20:55

Шушкет, Время клавирования начинается с достижения температуры для данной рецептуры. Если указано 20-40-20, это значит разгоняем до температуры за 20 минут, 40 минут поддерживаем, 20 остываем.
Так же в рецептуре указывается температура.
Это всё для промышлености, и нам не особо нужно. У нас уж как получится, но лучше придерживатся ближе к заводским режимам.
У меня нагрев за примерно 30 минут происходит до 120, потом 50-60 минут клавирую, остывает около 3-5 часов.
Это в маленьком.

Шушкет, Отв.3189 15 Апр. 17, 21:07

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 17, 20:55:
У меня нагрев за примерно 30 минут происходит до 120, потом 50-60 минут клавирую, остывает около 3-5 часов.

Приветствую!
Правильно понимаю, что экспозиция у вас идёт именно на 120 градусах?
Смысл 120 градусов, если не ошибаюсь, лишь в одной минуте при этом все споры, условно, погибают.
При 112-116 град. цвет и вкус продукта выше. Не?
Все мои изложения основываются только лишь мнениях опытных клавщиков.
Практики своей не имею.

svarnoy, Отв.3190 15 Апр. 17, 21:33

Шушкет, Смысл консервирования продуктов не в придании им каких то вкусов и ароматов, а в увеличении срока хранения.
Для нейтрализации всей живности, на 100% нужно прогреть до 170С, это пока что известных.
Но, до 170 прогреть мясо нельзя, оно пригорать на около 124 начнет. По этому мясные консервы готовят при около 120С, это максимальная температура до пригорания, время подобрано для инактивации почти всех спор. Почти, но не всех. Выше поднять температуру нельзя, пригорит, дольше готовить тоже нельзя, теряются все полезности.
Обычному обывателю это не важно, он завтра поест нормальную еду. Но если консервой питаются долго, например в окопе, иле на станции северной, то это на прямую влияет на работоспособность человека.
По этому, если мясо, то максимально быстро разогреваем до максимальной температуры, держим, остужаем. Максимальная температура разная для разных продуктов. Для свинины, говядины это 120. На все свои рекомендации по приготовлению.
Уменьшение температуры приводит к увеличению времени приготовления. Иногда это необходимо, иногда не обязательно.
На производстве выборочно проверяют партию на выжившие организмы, и только потом решают, на реализацию или на утилизацию продукцию. Тк как не всё при 120С дохнет.

Шушкет, Отв.3191 15 Апр. 17, 21:45

svarnoy,
вот такой термометр до 160град. биметаллический, тип А50.10 (63 мм, алюминий), Wika выбрал, шток 100мм, это если на воде буду делать, чтоб касался.
Одобрямс?

svarnoy, Отв.3192 15 Апр. 17, 21:48

Шушкет, Термометр любой заводского изготовления.

БорисБББ, Отв.3193 16 Апр. 17, 01:09

Цитата — FOX65, 15 Апр. 17, 17:38:
А у тебя Борис вроде только теория,судя по письмам.

Ага, полхолодильника теории стоит)

Добавлено через 3мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 18:55:
В 3 мм стенки у куба Бориса БББ что то не верю. классика жанра (куб) немецкий люксшталь ( котел для общепита и куб для мелкокустарного производства) около 2 мм стенки и тройное дно для возможности работать на разных подогревах. стенки в 3 мм нержи, это толщина газового баллона и крышка в 4мм - это для винокура Абрамовича, ибо такой куб будет покупаться так ничтожно (из-за цены), что делать его не выгодно.

Я верить и не прошу) Есть такая штука, штангенциркуль) И клав я по весу выбирал,сразу сказав продавцам, что если стенки тоньше,то хрен я курьеру бабло отдам)

юрий юрьевич, Отв.3194 16 Апр. 17, 05:47

Цитата — БорисБББ, 16 Апр. 17, 01:09:
Я верить и не прошу) Есть такая штука, штангенциркуль) И клав я по весу выбирал,сразу сказав продавцам, что если стенки тоньше,то хрен я курьеру бабло отдам)

так судя по фото у Вас заводской дистиллятор, а его куб (как я понял), Вы используете в качестве корпуса для автоклавирования. А кубы из нержи обычно очень тонкостенны и любознательные их владельцы сетуют на то, что толщина стенок в большинстве менее заявленных характеристик

БорисБББ, Отв.3195 16 Апр. 17, 06:54

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 05:47:
так судя по фото у Вас заводской дистиллятор, а его куб (как я понял), Вы используете в качестве корпуса для автоклавирования. А кубы из нержи обычно очень тонкостенны и любознательные их владельцы сетуют на то, что толщина стенок в большинстве менее заявленных характеристик

У меня заводской автоклав,с возможностью дистиляции

Добавлено через 2ч. 12мин.:

Цитата — мат рос, 14 Апр. 17, 11:22:
Из мясных консервов у нас паштеты печеночные на первом месте , потом каши греневые, рисовые ,перловые голубцы рисовые

Рецептами поделишся?

seleta, Отв.3196 16 Апр. 17, 09:49

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 17, 20:35:
Я про скороварки, расчитаные на 120С. Значит расчитаные на не менее 1 бар.

я такои всегда пользуюсь уже сколько лет и нет проблем.

юрий юрьевич, Отв.3197 16 Апр. 17, 10:04

что то последнюю партию клавировал рыбью мелочьс испытанием термометра, ( разогрев около 1ч.45м, выход на давление 4 атм и 119-120 град - час, охлаждение почти сутки.) из 11 банок только две нормально, а 9 с выпуклыми крышками. я с этим уже встречался, во первых плотно набиваю, во вторых, уверен, что поскольку банки перед клавом из холодильника ( накануне прервал процесс нагрев до град 75-80 и был вынужден прерваться, вынуть банки и в холодильник). так что с точки зрения эстетики неприятно. обычно даже если вынимаешь теплые но не с втянутыми крышками, остывая крышки втягиваются.

вопрос: кто нить с рыбной неблагородной (плотва, густера) добавлял ли желатин? у меня пока не настоятся консервы, масло и сок как то водянисто ( грешил на всас воды из клава, но уровень жидкости в банках низкий и однообразный. на другом форуме общался с челом, работавшим на конс. заводике, сказал, что желатин достаточно часто добавляется. а вот делал скумбрию и сельдь свежемороженную такого эффекта нет. хотя самая первая партия плотвы (замороженной) получилась изюмительно! а повторить именно так -не получается

nevalerik, Отв.3198 16 Апр. 17, 10:10

Цитата — юрий юрьевич, 15 Апр. 17, 05:46:
. зато вечная штуковина

Выставлю фото своего автоклава,сделан на базе ВКУ-50,очень удобная штука.Минимум переделок.Влезает 21 банка 0,5.Если не ставить биксы наверное можно больше.Из такого-же ВКУ-50 сделан ПВК,но это не для этой ветки.

Вложения:

Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3199 16 Апр. 17, 10:20

Напиши пожалуйста какие режимы применяешь для вку! Собираю ПВК из вку. Через месяц думаю пробовать. Интересно какие режимы, банки, закладки и выдержки.

# Страница 161

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3200

юрий юрьевич, Отв.3200 16 Апр. 17, 11:03

судя по количеству органов управления, для пользования этим клавом нужно окончить как минимум техникум. это вряд ли для домашнего пользования. в беларуский 30 литровый автоклав влазит тоже 21 0,5 л банка. если мало в нем одного манометра - можно поставить совмещенный манометр-термометр или еще термометр - два отдельных прибора -надежнее

svarnoy, Отв.3201 16 Апр. 17, 11:07

ВКУ всем хороши, кроме веса и размеров.
Иногда предлагают за недорого, хочется купить, но куда его ставить.

юрий юрьевич, Отв.3202 16 Апр. 17, 11:12

конечно, вес и габариты: зачем в средней семье закладка 21 банки? а вес - есть 70 кил и 90 кило. такой по объему "бульбаш" -15 кило. правда без автоматики и с меньшей скоростью выхода продукта.

автоэлектрик, Отв.3203 16 Апр. 17, 11:21

Я взял вку - тк. в меру ленив. А это самый удобный под переделку аппарат. Поставлю его в сушилку ( маленькая комнатка, там стиралка). Будет варить пиво, использоваться как недоЦКТ, перегонный куб, сыроварка, автоклав, большая кастрюля для томатной пасты, модификатор солода, медленноварка, вакуумный маринатор шашлыка. Продолжать? Да и этот аппарат будет постоянно(!) в использовании в отличие от разрозненных агреегатов. Так что место он именно не занимает, а эксплуатирует .

svarnoy, Отв.3204 16 Апр. 17, 11:30

Цитата — автоэлектрик, 16 Апр. 17, 11:21:
Да и этот аппарат будет постоянно

Есть подозрение, что через 100000 лет, когда на безжизненную землю прилетят инопланетяне, все остатки прежней цивилизации уже истлеют в труху, и только ВКУ будет поблёскивать, под лучами увеличившегося солнца, своей литой 7 килограммовой 10 миллиметровой полированной крышкой.

автоэлектрик, Отв.3205 16 Апр. 17, 11:39

Это точно!!! Это одно из лучших творений прежней высокоразвитой цивилизации. Делался на века!

svarnoy, Отв.3206 16 Апр. 17, 11:42

Кстати их вроде до сих пор делают. Мне попадался вроде двухтысячных годов.

nevalerik, Отв.3207 16 Апр. 17, 11:43

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 11:12:
"бульбаш" -15 кило

Мне по душе Русский на 80 кило из нержавейки,стоит стационарно,передвинуть при надобности легко.21 банка это если с биксами,а так можно и больше.Когда забиваю бройлеров,что по 10 банок гонять.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — автоэлектрик, 16 Апр. 17, 10:20:
Напиши пожалуйста какие режимы применяешь для вку!

Да тут ,скачал книгу с рецептами для ПТУ по моему и ими(рецептами пользуюсь).

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 17, 11:42:
Мне попадался вроде двухтысячных годов

Эти лучше чем старые,много изменений в лучшую сторону.

автоэлектрик, Отв.3208 16 Апр. 17, 11:50

Ну мож нюансы какие?. Т.е ты в низ биксу ставишь? А воды солько льешь? И да у меня 2007 года выпуска.

nevalerik, Отв.3209 16 Апр. 17, 11:53

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 11:03:
судя по количеству органов управления, для пользования этим клавом нужно окончить как минимум техникум

Я не из поколения пепси,обучился легко,у меня их два,второй ПВК.Хочу взять третий в запас,пока есть в продаже очень удобный,а люк вообще сказка!

Добавлено через 4мин.:

Цитата — автоэлектрик, 16 Апр. 17, 11:50:
. Т.е ты в низ биксу ставишь?

Я ставлю две биксы,третий ряд банок на крышку второй биксы.Воду наливаю по паспорту,и в течении всего лета только доливаю до уровня.Кстати на дна бикс кладу тряпку,на крышку верхней тоже что бы банки стояли ровнее.

автоэлектрик, Отв.3210 16 Апр. 17, 12:08

Я про воду не в рубашку, а в котел.

Шушкет, Отв.3211 16 Апр. 17, 12:33

Приветствую автоклавщиков!
Есть ли у кого нибудь опыт по консервированию налима?
Или как все рыбы и ни каких нюансов.
Ни когда им не занимались ибо сорная для нас рыба, а её много.

nevalerik, Отв.3212 16 Апр. 17, 13:02

Цитата — автоэлектрик, 16 Апр. 17, 12:08:
а в котел.

В котёл воду не лью,только в рубашку.Есть кран,на нём написано продувка,через него продул и всё.Кран между рубашкой и котлом не закрывать!!!

автоэлектрик, Отв.3213 16 Апр. 17, 13:18

Понятно, ты используешь ВКУ по прямому назначению. Я кран соединяющий рубашку и котел убрал- использую щтуцера по другому. Просто буду литра 4 воды заливать в котел.

юрий юрьевич, Отв.3214 16 Апр. 17, 13:24

Цитата — Шушкет, 16 Апр. 17, 12:33:
Есть ли у кого нибудь опыт по консервированию налима?Или как все рыбы и ни каких нюансов.Ни когда им не занимались ибо сорная для нас рыба, а её много.

мне бы такую сорную! это же почти сом по вкусу! я так думаю, что разницы если делать в масле и в собст. соку нет, да и жаль такую рыбу томатом перебивать. у меня домик на Днепре- за 15 лет ни одного налима не поймал. выше по Днепру км в 35 по шоссе тот же Днепр - налим есть (зимой на донки). думаю, чудесная из него консерва будет : жирное (по сравнению с нашей плоткой- устеркой) мясо. да и чистить чешую не нужно: только постричь плавники и голову отрезать. кстати, а судаковые головы я при клавировании судаков (оч. редко, т.к. их сложно поймать) клавировал отдельно как заготовку для ухи "по быстрому", когда в наличии только одна нежирная мелочь. или для кота

nevalerik, Отв.3215 16 Апр. 17, 13:24

Он у меня работает автоклавом,на ПВК там-да ,по другому.

Шушкет, Отв.3216 16 Апр. 17, 13:51

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 13:24:
мне бы такую сорную!

Перемёт поставь поперёк течения на снулую рыбку мелочь, может и есть он у тебя. Лучше в яму.
И веером пройди этим перемётом.

юрий юрьевич, Отв.3217 16 Апр. 17, 13:59

нас в деревне человек пяток "дачников" - купили дома для рыбалки. никто не ловил налима, хотя сомов бывает полавливаем. может ему тепло этой части Днепра - это перед началом киевского водохранилища
в начале 70-ых еженедельно ездил весной на р. Припять и на донки очень ловился налим просто на червя, вперемежку с крупной плотвой и подлещиками. сейчас там зона от чернобыля и не пускают, поэтому не знаю, орстался ли там налим

Шушкет, Отв.3218 16 Апр. 17, 14:11

Рыбалка - дело водяное.
Нужно пробовать.

nevalerik, Отв.3219 16 Апр. 17, 14:55

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 13:59:
поэтому не знаю, орстался ли там налим

Посмотри на ютубе,какие там сомы,это пи...ц (прошу прошения за мой французский).

# Страница 162

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3220

юрий юрьевич, Отв.3220 16 Апр. 17, 15:39

А мне ютуб не нужен, тем более в нем сомов показывают в самом г. Припять, на обводном канале рядом с администрацией ЧАЭС как туристический аттракцион. я там неоднократно бывал и даже не пожалел сомам пирожок. я имею ввиду р.Припять. вот бы в 70 -ые поавтоклавить тогда многочисленных налимов. никто тогда не клавировал, а сушили рыбу, а сушенный налим не очень. вот я сомом (только не из г. Припять) тогда у меня клава еще не было, порезали и по холодильникам заморозили порциями

Вложения:

жат.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3221 16 Апр. 17, 16:05

Да ну их! Светятся они! Их только в вку и хранить, свинцом в банках залитыми.

nevalerik, Отв.3222 16 Апр. 17, 16:48

Цитата — автоэлектрик, 16 Апр. 17, 16:05:
свинцом в банках залитыми

Думаю что да.

Добавлено через 52мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 16 Апр. 17, 15:39:
вот бы в 70 -ые поавтоклавить

А у нас на Волге,тогда рыбы было!!!Я в 80е хариуса на кораблик ловил,молодёжь даже не знает что это за рыба.А дедушка каких свиней держал,родители пасеку!Вот тогда-бы автоклав!
А сейчас (я передачу смотрел)трупы в могилах не разлагаются,от добавок в продукты.

FOX65, Отв.3223 16 Апр. 17, 20:02

Цитата — Шушкет, 16 Апр. 17, 12:33:
налима?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/02/29051.230798.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/05/29051.230993.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 12мин.:

сома только.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/02/29051.233060.jpeg
Getimage. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.3224 16 Апр. 17, 21:51

Цитата — svarnoy, 14 Апр. 17, 20:52:
Это тоже самое, что и какой самогонный аппарат лучше.
Ответ прост, нет такого.
50 литровый аппарат лучше 20 литрового, больше банок влезет.
20 литровый лучше, так как меньше мста занимает на шкафу.
Нержавеющей лучше чёрного.
Чёрный лучше, так как дешевле, и почти так же долговечен.
Нагрев на газу лучше, так как бесплатно, электричество лучше, так как эффективнее и проще регулируется.
И ещё много противоречий могу туда написать.
Нужно брать что есть, и работать с этим. За исключением совсем ущербных конструкций.

Нагрев газом. Горелка 18 кВт есть. Объем я думаю побольше. Нержавейка. Что посоветуете?

автоэлектрик, Отв.3225 17 Апр. 17, 04:11

Ну тогда ВКО-50 или ВКО -75! К такой горелке сам-то!

svarnoy, Отв.3226 17 Апр. 17, 07:36

Цитата — Alllambic, 16 Апр. 17, 21:51:
Нагрев газом. Горелка 18 кВт есть. Объем я думаю побольше.

Тогда конечно ВКО, как советовали. Не дорого, и очень серьёзно.

автоэлектрик, Отв.3227 17 Апр. 17, 09:58

Да и стоит 5 т.р.

Шушкет, Отв.3228 17 Апр. 17, 14:16

Цитата — FOX65, 16 Апр. 17, 20:02:
сома только

Где это в Судиславле такие водятся?)))
100 пудов не местный. Ахтуба поди?
Ну и как консерва с него?

FOX65, Отв.3229 17 Апр. 17, 15:22

Шушкет,Почти у тебя на родине "Унжа".

Шушкет, Отв.3230 17 Апр. 17, 16:40

Цитата — FOX65, 17 Апр. 17, 15:22:
Почти у тебя на родине "Унжа"

Ни когда б не поверил за Унжу. Обмелела она, как и Ветлуга. Лавливал на обоих.
Сома не ловил.
Дно забито гнилым лесом со сплавов...
Зачёт.С такой дамой не только сомы повылазят)))
Когда это было?
На Нёмде лет 10-ть назад берша зимой подрал и всё более не ловил.
Раз в году на могилу к матери с братом в Паново приезжаю(

Alllambic, Отв.3231 17 Апр. 17, 22:19

Цитата — автоэлектрик, 17 Апр. 17, 04:11:
Ну тогда ВКО-50 или ВКО -75!

Прикольная штука! Большая! Нужно погуглить! Прям интересно, пишут что даже военные ее используют чуть ли не на кострах в медицинских целях!

Newocelot, Отв.3232 18 Апр. 17, 00:50

Alllambic, Дык она для этого и сделана

Шушкет, Отв.3233 19 Апр. 17, 17:33

Вот и дооборудовал.На 4атм. проверили=держит.
Осталось покрасить и вперёд.
Или вначале вперёд, а потом покрасить.
Руки "чешутся")

Вложения:

2017-04-19 16-31-24.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

2017-04-19 16-31-36.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

2017-04-19 16-31-43.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

seleta, Отв.3234 19 Апр. 17, 17:50

Цитата — Шушкет, 19 Апр. 17, 17:33:
Вот и дооборудовал.

А где предохранительный клапан?

автоэлектрик, Отв.3235 19 Апр. 17, 17:58

Наверно вместо крана ввернет.

Шушкет, Отв.3236 19 Апр. 17, 20:11

Цитата — seleta, 19 Апр. 17, 17:50:
А где предохранительный клапан?

Где родился на заводе, там и стоит, я его на крышке не трогал.)
На второй фотке он виден.
Хотел всё на крышке установить, но места там маловато...

seleta, Отв.3237 19 Апр. 17, 22:36

Извени я видел его, просто он схожий на обратный клапан.

юрьевич, Отв.3238 20 Апр. 17, 07:13

Цитата — Шушкет, 19 Апр. 17, 17:33:
Вот и дооборудовал

Ну прям как моя первая кастрюлька. Теперь хочешь на пару делай,хочешь в воде. Кстати моя жена утверждает,что из этого автоклава тушняк и каша вкуснее.Чем вкуснее и какие различия я от неё так и не добился.
А градусник у меня другой, с длинной гильзой, думаю точнее. Не доверяю биметаллу.
Удачи.

Шушкет, Отв.3239 20 Апр. 17, 13:18

Дабы унять зуд сегодня зафигачил 11 банок с курицей, и 4-е смесь свинина+говядина.
Крышки старые, ибо жить этим консервам отсилы месяц.
Заправил паялку 2литра бенза. Залил воды вровень с решёткой=2литра.
Загрузил банки, закрыл автоклав. Кран открыт. Поджигаем...
Через 35минут=100град., продувка пара 5 минут, кран закрыл.
Через 15 минут температура 114гр.(при 110град. давление было 0.5).
Засёк время на таймере 40мин. До 120 добежали быстро(давление 1.2), убавил огонь до минимума, снизилось до 116 и опять поднял до 120. Так 4 раза.В конце экспозиции довёл до 120 и выключил.
Через 35 минут температура стала 75град., потихоньку напустил воздух.
Открыл, достал банки. Начали чёлкать втягиваясь. Бензина хватило на весь процесс!!!
Поклон аксакалам форума за учёбу!
Остынет завтра попробуем, отпишусь.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — юрьевич, 20 Апр. 17, 07:13:
А градусник у меня другой, с длинной гильзой, думаю точнее. Не доверяю биметаллу.

Мне с собой его таскать, поэтому поставил такой. Хотя были всякие.

Вложения:

20170420_114831.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20170420_094535.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 163

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3240

seleta, Отв.3240 20 Апр. 17, 13:32

Цитата — Шушкет, 20 Апр. 17, 13:18:
Крышки старые, ибо жить этим консервам отсилы месяц.

Я всегда использую крышки по нескольку раз,если у тебя крышки выдержали значить все норма,самое главное что-бы внутри не было ржавчины.

Jack Sparrow, Отв.3241 20 Апр. 17, 20:07

Шушкет проверьте манометр походу он показывает не правильно. 120" =0.9-1.0атмосф. у меня врал на пол кило.

Шушкет, Отв.3242 20 Апр. 17, 20:12

Цитата — Jack Sparrow, 20 Апр. 17, 20:07:
Шушкет проверьте манометр походу он показывает не правильно. 120" =0.9-1.0атмосф. у меня врал на пол кило.

В моём случае имхо похер этот манометр. Пар же. Температура рулит.

ВВМ, Отв.3243 20 Апр. 17, 20:37

Цитата — Шушкет, 16 Апр. 17, 12:33:
Или как все рыбы и ни каких нюансов.

Именно так.Сказать правду налима не делал так как он у нас есть но в уловах практически отсутствует
Но сом в готовке ничем не отличается.Вообще речная рыба в масле или собственном соку мягко говоря дрэк.Но это на любителя.Другое дело томат.Тут всё получается даже лучше чем заводские.Хотя как на меня так щука и окунь гораздо лучше чем лещь и тот же судак.Самый вкусный конечно линь.А вот карась как ни старайся тиной отдает.Даже днепровский.

Jack Sparrow, Отв.3244 21 Апр. 17, 00:23

Шушкет вы правы на счет того что регулировать нужно по температуре. Просто задумался я почему у меня при 120" давление 1,5 очка было ( делал на пару) оказалось что врёт манометр. А я привык раз в таблице приведены данные значит так должно быть , если нет надо искать причину.

Шушкет, Отв.3245 21 Апр. 17, 07:33

Цитата — ВВМ, 20 Апр. 17, 20:37:
Вообще речная рыба в масле или собственном соку мягко говоря дрэк.Но это на любителя.Другое дело томат.

Сегодня сделаю налима в томате с луком и марковкой.
Жена вчера разбирала морозильный ларь и вытащила 7штук по 1.5кг. грит года 2 или 3 там на дне лежали)
Пообрезал всё что подветрялось, хоть и в пакете лежали.

РоманБ, Отв.3246 21 Апр. 17, 09:06

Часто делаю желудки куриные. На 3 кг. желудков добавляю 0.5 лука, 2 -3 морковины, соль, специи, рубленую зелень ,стакан кетчупа. Все перемешиваю,закладываю в банки под винтовые крышки и готовлю.Очень вкусно получается и совсем не дорого.

Шушкет, Отв.3247 21 Апр. 17, 15:36

РоманБ, РоманБ,

Цитата — РоманБ, 21 Апр. 17, 09:06:
Часто делаю желудки куриные.

У вас в Рыбинске рыбы "за гланды", одного окуня валом. Много лет ездил.
Врачи мне сказали субпродукты любые не айс для здоровья. Печёнку любил говяжью...

мат рос, Отв.3248 21 Апр. 17, 21:41

Цитата — Шушкет, 21 Апр. 17, 15:36:
Врачи мне сказали субпродукты любые не айс для здоровья. Печёнку любил говяжью...

Ну раз так то лови ...Никаких субпродуктов .
На первом месте у нас по улепётыванию . Классика .
Лопатка свиньи 8 кг .
Печень говяжья 3 кг .
Сало 2 кг .
Яйца и такого же размера лук по 25 шт .
Всё это жарится , парится , перемалывается , подсаливается . И получается в автоклаве паштет .

Шушкет, Отв.3249 22 Апр. 17, 07:49

Мат рос, наверняка очень вкусный паштет.
Здоровье позволяет, нужно кушать)

юрий юрьевич, Отв.3250 22 Апр. 17, 16:50

Цитата — мат рос, 21 Апр. 17, 21:41:
Ну раз так то лови ...Никаких субпродуктов .На первом месте у нас по улепётыванию . Классика .Лопатка свиньи 8 кг .Печень говяжья 3 кг .Сало 2 кг .Яйца и такого же размера лук по 25 шт .Всё это жарится , парится , перемалывается , подсаливается . И получается в автоклаве паштет .

а что такое "лопатка свиньи"? это вроде кость? ( у меня жена все покупает, а я ем и пью, потому не в курсе) а на сколько банок 0,5 л этот замес? а кроме лука 25 штук и яиц 25 штук: перец и т.п. ведь тоже надо? сколько их хоть примерно (понятно, что "по вкусу", но для ориентирования? на рыбалке уже не могу есть рыбные консервы, сейчас банок 60 в запасе...

Jack Sparrow, Отв.3251 22 Апр. 17, 19:37

Да да рецепт в студию 😀

berezikoff, Отв.3252 23 Апр. 17, 14:26

Цитата — БорисБББ, 04 Апр. 17, 07:19:
А что за клав купил?

https://avtoklav-bravo.ru/...FempkQxiT7VaA.1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/a.php?utm_expid=126858017-51.CLQNPYbcSFempkQxiT7VaA.1>
Bravo Стандарт
Начали греть, пар прорывается из под прокладки силиконовой, поэтому Т не поднимается выше 106гр. Как поступить?

svarnoy, Отв.3253 23 Апр. 17, 15:20

Цитата — berezikoff, 23 Апр. 17, 14:26:
Как поступить?

Если есть возможность, то лучше поменять там где брал.
Померь диаметр прокладки, у меня есть какие то, если диаметр подойдёт, вышлю почтой.

француз, Отв.3254 23 Апр. 17, 15:50

berezikoff, Масло в гильзу градусника налей.На сухую так и будет фигню-меньше показывать.
И сунь туда любой герметичный термометр.

FOX65, Отв.3255 23 Апр. 17, 18:04

Возможно его и не нагреешь больше без доработки.У обычной скороварки тоже из под прокладки травит,когда сильно греешь,и хрен чего с ней сделаешь.

svarnoy, Отв.3256 23 Апр. 17, 18:09

У меня две скороварки, одна обычная на 7 литров, на вакууме работала, и ни чего не травило.
Вторая электро скороварка на 10 литров, при первом включении травила прокладка, ещё тёплую отвез в магазин. Проверили, извинились, дали в подарок электро мельницу для перца, поменяли скороварку.
Это была одна из лучших покупок.

БорисБББ, Отв.3257 24 Апр. 17, 00:05

Цитата — berezikoff, 23 Апр. 17, 14:26:
https://avtoklav-bravo.ru/...FempkQxiT7VaA.1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/...FempkQxiT7VaA.1>
Bravo Стандарт
Начали греть, пар прорывается из под прокладки силиконовой, поэтому Т не поднимается выше 106гр. Как поступить?

Я так и думал, что с такой конструкцией крышки он держать давление не будет..Это вообще скороварка,а не автоклав

berezikoff, Отв.3258 24 Апр. 17, 00:47

Цитата — француз, 23 Апр. 17, 15:50:
, Масло в гильзу градусника налей

естественно

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 23 Апр. 17, 15:20:
Если есть возможность, то лучше поменят

интернет магаз-далеко

Добавлено через 9мин.:

может самодельную прокладку залепить https://www.youtube.com/embed/Y6NY6Pixh9M

француз, Отв.3259 24 Апр. 17, 03:27

Если крышку поставить хоть немного криво у меня польская скороварка начинает травить при 118С.Так же когда крышку закрутить от души)). По инструкции вроде было 2,5 оборота(уже не помню)-мало.3,5 перебор.

# Страница 164

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3260

zhiv64, Отв.3260 24 Апр. 17, 08:46

Всем привет!Коллеги,а можно совет?Какой автоклав без проблемный?Хочется купить и не заморачиваться(приготовление тушенки,консервов рыбных и овощных.)А по рекламе все не поймешь.Я пробовал прочитать все страницы,сейчас где-то на середине боюсь не осилю.

БорисБББ, Отв.3261 24 Апр. 17, 09:05

Цитата — zhiv64, 24 Апр. 17, 08:46:
Всем привет!Коллеги,а можно совет?Какой автоклав без проблемный?Хочется купить и не заморачиваться(приготовление тушенки,консервов рыбных и овощных.)А по рекламе все не поймешь.Я пробовал прочитать все страницы,сейчас где-то на середине боюсь не осилю.

У меня викинг,безпроблемный стал, после того как прокладку фирменную купил от ретмонда) Но тяжелый(ибо с железа сделан,а не с фольги) и маленький,макс 12 банок 0,5 залазиит

Шушкет, Отв.3262 24 Апр. 17, 14:47

Цитата — zhiv64, 24 Апр. 17, 08:46:
Хочется купить и не заморачиваться(приготовление тушенки,консервов рыбных и овощных.

Мой опыт крайне мал, чтобы давать советы. Но для себя, для дома и на рыбалку купил, опробовал после дооборудования белоруса 30 л. Мне его на все хотелки хватит. Для семьи выше крыши.
Если нужен грамур нерж, а также тэны, то бюджет д.б около 50 руб.

Oksana, Отв.3263 24 Апр. 17, 16:08

Цитата — zhiv64, 24 Апр. 17, 08:46:
Всем привет!Коллеги,а можно совет?Какой автоклав без проблемный?Хочется купить и не заморачиваться(приготовление тушенки,консервов рыбных и овощных.)А по рекламе все не поймешь.

Я целых два года зрела. Сначала купила автоклав с форума фермер. Автоклав хороший, но нужно следить за температурой, а с моей плиткой это было сплошное мучение. Если у Вас газ - то хороший автоклав. Но буквально пару месяцев назад купила Автоклав АЭ-1 с ЭБУ 46л. Попробовала сделать мясо, рыбу и свеклу - никаких танцев с бубнами, все удобно.

nevalerik, Отв.3264 24 Апр. 17, 18:01

Цитата — Oksana, 24 Апр. 17, 16:08:
Автоклав АЭ-1 с ЭБУ 46л

Чужих денег не считаю,но цена у него!Может лучше и дешевле ВКУ-50?

svarnoy, Отв.3265 24 Апр. 17, 19:41

Делал вчера что то вроде "фарш сосисочный"
Фарш 70% жирной свинины, 30% говядина + 15% вода и 5% крахмал.
Соль 19 грамм на кг общей массы, перец чёрный 1.5 грамма на кило, мускатный орех 1 грамм на кило. Так же немного отсебятины добавил, совсем немного паприки, и базилика.
Мясо подмороженое в кутер до получения нормальной консистенции и по банкам.
Готовил 45 минут при 120С
Попробовал, ничего так, как запас колбасы длительного хранения вполне себе. Хоть мне показалось немного суховато что ли, супруга сказала нормально всё. Выдержка с месяц думаю улучшит продукт.
Из банки ломтиками красивыми вынимать не удобно только, банка то с сужением у плечиков.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1704/24/21834.290105.jpg
Dscn0564. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1704/24/21834.290106.jpg
Dscn0566. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1704/24/21834.290107.jpg
Dscn0569. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1704/24/21834.290108.jpg
Dscn0579. Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3266 25 Апр. 17, 02:20

Цитата — nevalerik, 24 Апр. 17, 18:01:
ВКУ-50?

90кг http://www.medtehrezerv.ru/medteh/view/Sterilizaciya/vku-50/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.medtehrezerv.ru/medteh/view/Sterilizaciya/vku-50/>

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

только в сарае каком установить, плюс - не сопрёт никто.

Oksana, Отв.3267 25 Апр. 17, 08:51

Цитата — nevalerik, 24 Апр. 17, 18:01:
Может лучше и дешевле ВКУ-50?

Честно говоря жаба очень душила. Но с учетом, что только нужно выбрать программу и включать можно после 11 часов(для экономии электроэнергии), а после приготовления он сам сольет воду и постепенно снизит давление - я решила, что мое время и силы стоят того.

zhiv64, Отв.3268 25 Апр. 17, 09:55

Думал о беларусе,хотел взять маленький на пробу.Он самый дешевый,если что не жалко.

berezikoff, Отв.3269 25 Апр. 17, 10:57

Цитата — БорисБББ, 24 Апр. 17, 00:05:
Я так и думал, что с такой конструкцией крышки он держать давление не будет.

Вредный совет попался на глаза- смазать прокладку оливковым маслом. Зажал 2 банки и поставил ещё раз, при 106гр кости остались неугрызаемы(с того раза). Если что попробую герметиком доработать- давления там толком нет.

Добавлено через 34мин.:

Вредный совет, как ни странно, помог, но при 110гр начал шипеть рабочий клапан. Ну думаю-нифига, и придавил его стопкой сверху, давление поднялось до 0,5 Атм и Т до 112гр- пошёл парок из под аварийного. Снял стопарь с рабочего- давл. 0,3Атм, Т=110гр. Хрен знает сколько надо при такой Т клавировать, что-бы кости стали мягкими?

FOX65, Отв.3270 25 Апр. 17, 11:38

Вот у Оксаны за 45 косарей,максимальная температура 115 и у твоего наверное,не понятно почему.

berezikoff, Отв.3271 25 Апр. 17, 11:39

Мужики, сколько рыбу готовить при такой Т, что бы костям кирдык?

БорисБББ, Отв.3272 25 Апр. 17, 11:53

Цитата — berezikoff, 25 Апр. 17, 11:39:
Мужики, сколько рыбу готовить при такой Т, что бы костям кирдык?

Час,если без уксуса,ну и смотря какие кости размером)

Добавлено через 2мин.:

Цитата — zhiv64, 25 Апр. 17, 09:55:
Думал о беларусе,хотел взять маленький на пробу.Он самый дешевый,если что не жалко.

Деньги лишнии? Брать так вещь,а не ржавый газовый баллон)

Шушкет, Отв.3273 25 Апр. 17, 12:42

Цитата — РоманБ, 25 Апр. 17, 09:12:
Сегодня уклейку в томате 6 баночек закатаю, сезон уклеечный начался.

Ух и жирнючая же она. Очень вкусная!

zhiv64, Отв.3274 25 Апр. 17, 18:19

Цитата — БорисБББ, 25 Апр. 17, 11:53:
Деньги лишнии? Брать так вещь,а не ржавый газовый баллон)

Ну так какой?Их много и все нахваливают.В пределах 10 можно что-то найти?С ув.

Jack Sparrow, Отв.3275 25 Апр. 17, 19:26

Всем привет на счёт костей в рыбе . Я делал бычки в томате . Автоклав на пару. Т 118-120" 40 минут кости мягкие. Удачи

nevalerik, Отв.3276 25 Апр. 17, 20:41

Цитата — berezikoff, 25 Апр. 17, 02:20:
90кг

Из за этого и брал,вещь,ВПК.Стоит стационарно,Свой дом что его тягать туда-сюда.
У меня их два,из первого ПВК сделан,один недостаток 50 литров маловато стало.

gluharev, Отв.3277 25 Апр. 17, 21:39

Крупный язь или щука 1,5-2 кг в томате.
40минут при 115 и в конце 5 минут при 120, хватает

БорисБББ, Отв.3278 25 Апр. 17, 21:48

zhiv64,я за 10 не нашел ничего путного..Взял дороже) вот такой http://avtoklav-viking.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav-viking.ru/>...
Он реально со стенкой в 3мм,при заказе сразу сказал что у меня штангель есть, и хер я курьеру бабло отдам если она тоньше)Но к нему ище надо прокладку другую брать,чуть меньше штуки стоит,но походу вечная будет.. И банок как у меня(твистов) в него тока 12 штук лезет,а не 15 как в рекламе..Меня устраивает..он ище и самогон гонит

berezikoff, Отв.3279 26 Апр. 17, 02:30

Цитата — Jack Sparrow, 25 Апр. 17, 19:26:
Всем привет на счёт костей в рыбе . Я делал бычки в томате . Автоклав на пару. Т 118-120" 40 минут кости мягкие. Удачи

короче при 110 ещё 40мин доделывал(1й раз 20мин)-попробую отпишусь.
После 1й варки соус отличный, но кости. После 2й варки костей нет, но соус говно(кислятина голимая).

# Страница 165

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3280

БорисБББ, Отв.3280 26 Апр. 17, 02:43

Делаю час при 110,храню в шкафу)
Пока не было клава, кипятил открытые банки с рыбой 10 часов в выварке, по 2года хранились без холодильника
Поэтому клав и купил, ибо сидеть возле кастрюли 10ч подливая воду,полная жопа

юрьевич, Отв.3281 26 Апр. 17, 10:26

Цитата — zhiv64, 25 Апр. 17, 09:55:
Думал о беларусе

Есть у меня такой, только не самый маленький. После доработок устраивает на все 100.

Добавлено через 9мин.:

Цитата — berezikoff, 25 Апр. 17, 11:39:
сколько рыбу готовить при такой Т, что бы костям кирдык

скумбрия -118 град -40 минут, кости не чувствуются.
буффало -118 град -40 минут ,позвоночник твёрдый, для себя сделал вывод -позвоночник удалять.
кижуч -118град -40 минут, позвоночник удалён,остальные кости не чувствуются.
Больше опыта клавирования рыбы не имею, однако у крупной рыбы, считаю, надо удалить позвоночник.

zhiv64, Отв.3282 26 Апр. 17, 16:50

Цитата — БорисБББ, 25 Апр. 17, 21:48:
.Взял дороже) вот такой http://avtoklav-viking.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav-viking.ru/>...
Он реально со стенкой в 3мм,при заказе сразу сказал что у меня штангель есть, и хер я курьеру бабло отдам если она тоньше)Но к нему ище надо прокладку другую брать,чуть меньше штуки стоит,но походу вечная будет.. И банок как у меня(твистов) в него тока 12 штук лезет,а не 15 как в рекламе..Меня устраивает..он ище и самогон гонит

Где прокладку надо брать?Банки 0,5 или побольше? 1,5-ки не влазят?

Цитата — юрьевич, 26 Апр. 17, 10:26:
Есть у меня такой, только не самый маленький. После доработок устраивает на все 100. Какие доработки?И сколько каких банок влазит.

БорисБББ, Отв.3283 26 Апр. 17, 23:47

Цитата — zhiv64, 26 Апр. 17, 16:50:
Где прокладку надо брать?Банки 0,5 или побольше? 1,5-ки не влазят?

Прокладка http://www.top-shop.ru/...CFQpeGQodX1cPtQ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.top-shop.ru/product/649063-redmond-ram-sr225/?med=sem&cex=1689253&src=ru_gen_general_sem_google&referrer=google_sem_1689253&gclid=CIjhhKb-wtMCFQpeGQodX1cPtQ>
Банки 0,5...
1,5 не пробовал,мне не надо) Внутренний диаметр бака 24,5см,высота 40,сам прикинь

юрьевич, Отв.3284 27 Апр. 17, 13:54

zhiv64, Уже показывал,могу ещё раз.
[сообщение #12664855] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12664855>
Сложностей в доработке никаких, зато можно и паровым методом пользоваться.

автоэлектрик, Отв.3285 27 Апр. 17, 15:51

Цитата — РоманБ, 27 Апр. 17, 13:05:
заварке

в чайной чтоли? Что это дает?

gluharev, Отв.3286 27 Апр. 17, 17:06

Из-за отсутствия винтовых крышек пришлось сегодня кассету делать из 4 мм нержавейки (тоньше не было халявной) для своего американца.
Скоро на сплав, ни каши ни рыбы нету [Улыбающийся]

zhiv64, Отв.3287 27 Апр. 17, 17:46

Цитата — БорисБББ, 26 Апр. 17, 23:47:
Прокладка http://www.top-shop.ru/...CFQpeGQodX1cPtQ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.top-shop.ru/...CFQpeGQodX1cPtQ>
Банки 0,5...
1,5 не пробовал,мне не надо) Внутренний диаметр бака 24,5см,высота 40,сам прикинь

Цитата — юрьевич, 27 Апр. 17, 13:54:
Уже показывал,могу ещё раз.
[сообщение #12664855]
Сложностей в доработке никаких, зато можно и паровым методом пользоваться.

Спасибо!

ВВМ, Отв.3288 27 Апр. 17, 23:40

Цитата — svarnoy, 24 Апр. 17, 19:41:
Делал вчера что то вроде "фарш сосисочный"
Фарш 70% жирной свинины, 30% говядина + 15% вода и 5% крахмал.
Соль 19 грамм на кг общей массы, перец чёрный 1.5 грамма на кило, мускатный орех 1 грамм на кило. Так же немного отсебятины добавил, совсем немного паприки, и базилика.
Мясо подмороженое в кутер до получения нормальной консистенции и по банкам.
Готовил 45 минут при 120С
Попробовал, ничего так, как запас колбасы длительного хранения вполне себе. Хоть мне показалось немного суховато что ли, супруга сказала нормально всё. Выдержка с месяц думаю улучшит продукт.
Из банки ломтиками красивыми вынимать не удобно только, банка то с сужением у плечиков.

К сожалению продуктполучаетсядалёким от нормального.Любые молотые смеси теряют при автоклавировании воду.Единственное более-менее печёночный паштет.Но и он суховат получаетя.Нет той необходимой нежности и я бы даже сказал изысканности.Одним словом замазка Только на вареники и годиться

Добавлено через 20мин.:

На счёт температуры и времени по рыбе.Рыба готовится быстрее мяса,но проблема в том что всякая гадость убивается быстро только при 120 и выше Есть таблица,но не могу её найти.И с этим приходится мириться.Я делаю 120 пять минут и снимаю.Исключение карась У него кость о го го.Даю ещё плюс 10 мин.Но лучше всёже хребет вырезать и готовить меньше по времени Это же касается всей крупной рыбы от 1.5 кг.Можно конечно и скажем 115 и с полчасика подержать.Но некоторый риск всё же есть.
ПС в принципе есть зависимость от объёма клавы так как в большем объёме прогрев длиннее по времени.Так что импирический путь самый правильный.Несколько раз сделаетенаразных режимах и определитесь для своей посуды.Мой на 15 банок 0.5л

svarnoy, Отв.3289 28 Апр. 17, 07:22

Цитата — ВВМ, 27 Апр. 17, 23:40:
Любые молотые смеси теряют при автоклавировании воду

Думаю дело в технологии. Есть же консервы "колбасный фарш" и " сосисочный фарш".
Сосисочный фарш пробовал в самом начале 90х, очень вкусные консервы.

автоэлектрик, Отв.3290 28 Апр. 17, 11:00

Чтоб вода неуходила нужен водоудердивающий агент. Крахмал напрмер модифицированный.

gluharev, Отв.3291 28 Апр. 17, 19:58

Подскажите количество соли на 0,5 банку для курицы в собственном соку?
Птицу ни когда не делал. Только рыбу и дичь копытно-босоногую [Улыбающийся]

engine-ex, Отв.3292 28 Апр. 17, 20:07

щепотку, до 1/3 ч.л., только с такими маленькими обьёмами нужно брать уже испытанную соль, а то она разная бывает

gluharev, Отв.3293 28 Апр. 17, 20:14

А по весу не подскажите?
Думаю около 5 грамм на банку

svarnoy, Отв.3294 28 Апр. 17, 20:19

gluharev, Около 20 грамм соли на килограмм мяса.
Соль, как ни странно, бывает по разному "соленая".
20 норма, остальное как нравится.
Грамм с 17 нужно пробовать.

gluharev, Отв.3295 28 Апр. 17, 20:23

Спасибо
Экспозиция такая: 30-60-30/120 ?

ARSi, Отв.3296 28 Апр. 17, 20:31

Заготовка для супа
Выгребаем кости из морозилки, делим на 3 части.
Варим 1 часть, потом в этом же бульоне 2 и 3 части. Жир после варок снимаем.
Мясо снимаем с костей, раскладываем по банкам и заливаем концентрированным бульоном.
Солим и стерилизуем как тушенку.
Получаем удобную заготовку для супа и свободную морозилку под новые запасы.

svarnoy, Отв.3297 28 Апр. 17, 21:22

Цитата — gluharev, 28 Апр. 17, 20:23:
Экспозиция такая: 30-60-30/120

Да,если получится.

gluharev, Отв.3298 29 Апр. 17, 14:57

Сделал пробную партию курицы в собственном соку в американском паровом автоклаве в 0.5 банках с крышками СКО, в зажимной кассете на 14 банок в 2 ряда, на пару. Автоклавил на работе, на эл. плите, на газу проще и быстрее.
Рецепт самый простой: курица с костями, четверть лаврушки, 5гр морковки, 4 горошины перца, 5,5 гр соли.
Банки перед закаткой прогревал в микроволновке 1,5 минуты.
Экспозиция получилась такая: 30 минут нагрев до начала выхода струи горячего воздуха из штуцера.
7 минут продувка
20 минут подьем температуры до 118-120гр.
55 минут автоклавирование
30 минут остывание до выемки кассеты из автоклава (давление упало минут за 15)
Одна банка лопнула при подъеме давления.
Вечером остынут, попробую, на вид вроде нормально.
По сравнению с Твист-Офф очень много гемороя с закрутками, прогревами, укладываниями в кассету.
+ надо делать вторую кассету.
Завтра на повестке дня на пробу в банка СКО:
(Меня на все праздники одного на работе забыли [Улыбающийся] )
-Щука обжаренная в томатном соусе,
-Щука сырая в томатном соусе,
-Щука обжаренная в масле,
-Щука сырая в масле.
Вопрос: можно в место резины на нижний круг кассеты ложить ткань, а то резиной прет из автоклава?
Как фото нормально вставлять?

Вложения:

американец 930 модель.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

одна банка лопнула.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

курица.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ВВМ, Отв.3299 30 Апр. 17, 02:46

В томате самый лучший вариант.Или обжарить с маслом.У нее пожалуй самое плотное мясо и спецефический вкус наиболее устойчив против другой рыбы.А фотки просто нужно перевернуть в фоторедакторе.

# Страница 166

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3300

Немо, Отв.3300 30 Апр. 17, 12:16

Цитата — gluharev, 29 Апр. 17, 14:57:
Одна банка лопнула

Вот цитата о термическом свойстве стекла
""Когда стекло охлаждается, его наружные слои стремятся уменьшиться в объеме. Этому препятствуют внутренние слои, остывающие медленно из-за малой теплопроводности стекла. Образующиеся напряжения между наружными и внутренними слоями приводят к разрушению стекла. Те же процессы протекают и при резком нагревании стекла. Разница заключается в том, что при охлаждении в стекле образуются напряжения растяжения, а при нагревании — напряжения сжатия. Следовательно, чем выше коэффициент термического расширения стекла, тем больше величина образующихся в стекле напряжений и тем меньше его термостойкость. Из этого также вытекает, что стекло лучше переносит резкое нагревание, чем охлаждение, так как при нагревании в нем образуются напряжения сжатия, а при охлаждении — растяжения. А стекло работает на сжатие в 15—20 раз лучше, чем на растяжение.""
Лопнутые банки при использовании касет частое явление так как при нагреве стекло расширяется,а касета(если ещё и зажата с усилием) не даёт ему расширится и в слабом месте банка и трескается

Добавлено через 3мин.:

Цитата — gluharev, 29 Апр. 17, 14:57:
можно в место резины на нижний круг кассеты ложить ткань

может попробовать силикон

gluharev, Отв.3301 30 Апр. 17, 12:37

Цитата — Немо, 30 Апр. 17, 12:16:
может попробовать силикон

В моей деревне не найдешь.
Кассету закручивал от руки

Открыл сегодня для дегустации банку вчерашней курицы.
-5.5 гр соли многовато получается, буду ложить 4.8
-60 минут при 120 (по американскому термоманометру) много, едва уловимые нотки перегрева чувствуются. в следующий раз буду делать 55мин при 115 гр. и в конце на 5 мин подниму до 120
-кости с ног трубчатые мягкие, жуются.

nevalerik, Отв.3302 01 Мая 17, 21:38

Цитата — gluharev, 29 Апр. 17, 14:57:
четверть лаврушки,

По моему в курицу лаврушку не кладут.

юрий юрьевич, Отв.3303 02 Мая 17, 07:37

по моему негодная затея с кассетами: стандарт банок по высоте должен быть оч. точным. да и давит кассета не на всю поверхность крышки, а на место ее контакта с ободком банки. а ободки также могут иметь различный профиль и от того высоту. чтобы компенсировать разную высоту банок их стараются зажать по сильнее и от того более высокие банки вполне могут лопнуть. способ с накачкой воздухом - исключает эти проблемы, позволяет одновременно клавировать и поллитрови и 0,75, уплотняет продукт внутри банки, от чего после клавирования продукт не касается металла крышки банки и не окисляется

berezikoff, Отв.3304 02 Мая 17, 07:47

Цитата — gluharev, 29 Апр. 17, 14:57:
можно в место резины на нижний круг кассеты ложить ткань, а то резиной прет из автоклава?

я прокладки не ложу, только металл

gluharev, Отв.3305 02 Мая 17, 08:04

Цитата — юрий юрьевич, 02 Мая 17, 07:37:
по моему негодная затея с кассетами:

Нормальная это затея с кассетами на бесклевье крышек под твист офф.
Сделал рыбы уже 2 закладки по 14 банок, ни одна не лопнула. Банки разнятся по высоте до 2х мм.
Резиновая прокладка все компенсирует.
Банка с курицей лопнула из-за дефекта банки скорее всего. Некоторые из банок 1986 года выпуска есть.

Цитата — юрий юрьевич, 02 Мая 17, 07:37:
уплотняет продукт внутри банки, от чего после клавирования продукт не касается металла крышки банки и не окисляется

???
Как давление снаружи герметично закатанной банки уплотнит продукт внутри ее?

юрий юрьевич, Отв.3306 02 Мая 17, 11:59

gluharev, я уже сделал не менее сотни банок, только несъеденных сейчас осталось около шестидесяти. Понятно, что количество не значит глубокие знания, но некоторый опыт дает.

"Как давление снаружи герметично закатанной банки уплотнит продукт внутри ее?"

в банке в начале клавирования (пока в банке нет температуры и от этого высокого давления)давление обычное атмосферное, при накачке даем сверху еще полторы атмосферы. ( мы где то считали площадь крышки, полторы атм. это на крышку килограмм -по памяти- около 20-ти) металл крышки тонкий, крышка на резиновом кольце, позволяющем некоторое смещение и крышка солидно прогибается внутрь. после остывания несколько приподнимается и остается слегка вогнутой внутрь банки. и в большинстве случаев продукт не касается крышки (хотя я рыбу в банку прессую). а зачем банки с продуктом предварительно прогревать, если продукт не из морозилки?

Добавлено через 4мин.:

Вот наилучший метод сохранения продукта, чтобы всегда был так сказать под рукой и с отменным вкусом

Вложения:

8ea40324af5e.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

gluharev, Отв.3307 02 Мая 17, 12:19

Греют при работе с кассетами, что бы достичь эффекта вогнутой крышки.

юрий юрьевич, Отв.3308 02 Мая 17, 13:44

"Греют при работе с кассетами, что бы достичь эффекта вогнутой крышки."

уже закатанные банки с продуктом, или с открытыми крышками?

gluharev, Отв.3309 02 Мая 17, 15:27

Греют без крышек градусов до 50, потом закатать, в кассету и в автоклав.

юрий юрьевич, Отв.3310 02 Мая 17, 19:25

а вот без парового метода эта операция отпадает, как и сборка банок в кассету

gluharev, Отв.3311 02 Мая 17, 21:34

Цитата — юрий юрьевич, 02 Мая 17, 19:25:
а вот без парового метода эта операция отпадает, как и сборка банок в кассету

В паровом методе, если использовать крышки-банки Твист-Офф, отпадает и прогрев и кассеты и накачка воздуха [Улыбающийся] от загрузки банок в автоклав и до их выемки уходит всего 2.5 часа.
Был у нас раньше автоклав из пропанового балона на воде под давлением, поверьте паровой проще и быстрее.
Кассету пришлось сделать, из-за того что нет винтовых крышек.
Нашел идеальный рецепт для щуки (думаю и для другой речной рыбы) в томате:
Кольца щуки (не солить) обвалять в муке и обжарить на растительном масле по 1мин. с каждой стороны.
Мелко порезать лук и запассеровать в малом количестве растительного масла (обжаренная рыба сама по себе жирная)
Морковь порезать кружками.
Краснодарский соус (0,7литра) разбавить пополам с водой, поперчить, посолить из расчета 3гр соли на банку 0.5, добавить 1 столовую ложку поджаренной до золотистого цвета муки, прокипятить.
В банку 0,5 пол лаврушки, 3-4 горошины черного перца, две столовые ложки соуса. До половины банки уложить неплотно рыбу, 4-5 кружков моркови,чайную ложку с горкой обжаренного лука, добавить еще пару ложек соуса. Доложить до плечиков банки рыбу, 3-4 кружка моркови и долить соуса на пол см выше рыбы. Закатать (закрутить) и в автоклав. выдержка 40 минут на 116 градусах.
Хребты мягкие, жуются. Соус густой
Сегодня кто на работе пробовал мои праздничные изыскания, всем понравилось намного больше чем где соус был сделан на основе томатной пасты.

юрий юрьевич, Отв.3312 03 Мая 17, 09:59

а чем краснодарский соус отличается от томатной пасты? такие рецепты, использующие местные приправы малоактуальны из-за локальности приправ. к примеру, томатная паста широко распространена и, возможно, производителями выпускается хоть с каким то однообразием ее рецептуры. т.е. есть шанс повторить в Европе рецепт из Азии и наооборот

gluharev, Отв.3313 03 Мая 17, 11:27

Наличием яблочного пюре в соусе
Вот репост с другого форума
"Томат-пасту выбираете такую, где в составе указывается свежие уваренные помидоры (чтобы не томатный китайский порошок), ибо в порошке не та кислотность и куча Е. Воды кипяченой с томатом 1:1, масло 10% от их объема. Уксуса доливать до тех пор, как начнет неприятненько драть горло. Потом яблочное пюре из кислых сортов яблок. Они обычно зеленых сортов типа Семеренко. Поэтому шкурку лучше счистить, дабы не портила эстетику. Либо шкурку потушить до мягкости и гомогенизировать блэндером. Яблок от объема по вкусу на любителя- но не меньше, чем томата. И не больше, чем томата с водой и маслом. Обязательно сахар- по вкусу, но чтобы уксус перестал драть горло.. соли 2ч.л без верха на 0.5л краснодара. Перец черный молотый или красный молотый чилли"

Вот еще:
Соус Краснодарский

Помидоры 3кг
Яблоки 650гр
Соль 35гр
Сахар 180гр
Перец черный 0.6гр
Перец душистый 1гр
Гвоздика 1.83гр
Мускатный орех 0.54гр
Уксус (9%) 54гр

С помидор снять шкурку измельчить блендером протереть через сито.
Яблоки почистить измельчить в кашицу блендером, смешать с помидорами.
Ставим на небольшой огонь добавляем соль, сахар и варим до загустения(где то часик). За 5 мин.до окончания варки добавляем пряности. Перед выключением добавляем уксус и перемешиваем. Разливаем по банкам закручиваем.
Температура стерилизации 100°С, экспозиция 0.5л - 25мин 1л - 30мин.

Я пользовал магазинный "волжская Элита"

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

61003172.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.3314 03 Мая 17, 13:50

А как консервированную солёную селёдку делают? Понятно, что посолили как в теме про селёдочку, почистили залили маслом... Как закатать её на длительное хранение (относительное длительное ну хоть на 2-3 месяца)?
Как делают пресервы?

Newocelot, Отв.3315 03 Мая 17, 13:58

Цитата — Виталий Сергеев, 03 Мая 17, 13:50:
Как делают пресервы?

Автоклав то ту причём ?
Пресервы вообще не подвергаются стерелизации. (А рыбные вообще без термообработки)

gluharev, Отв.3316 04 Мая 17, 12:43

Вот что в ютубе нашел
https://www.youtube.com/embed/ARQVtBPh67U

юрий юрьевич, Отв.3317 05 Мая 17, 07:34

что то непонятно как эта эмигрантка делает, больше на авто ездит...

Пластун, Отв.3318 05 Мая 17, 16:44

Уважаемый специалисты, у меня есть возможность приобрести по дешевке стерилизатор ВКУ-50. Подскажите заявка о том, что он без переделки может делать тушенку, соответствует действительности?

nevalerik, Отв.3319 06 Мая 17, 09:57

Как минимум,гильзу под датчик температуры.Вытачить и вкрутить.Ну и тэны через регулятор переподключить http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5?from=Yzk3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5?from=Yzk3>
А где ВКУ берёшь если не секрет?Можно в личку.

# Страница 167

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3320

berezikoff, Отв.3320 06 Мая 17, 14:42

Цитата — nevalerik, 06 Мая 17, 09:57:
если не секрет?Можно в личку.

Хитрый какой
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3321 06 Мая 17, 19:49

nevalerik, А расскажите каким образом он "от огня работает"?
Там как понимаю в рубашке ТЭН, снизу все подключения, какой огонь?.
Я их видел в больнице в стерилизационной стояли 2 шт.

nevalerik, Отв.3322 06 Мая 17, 20:00

Дословно не помню,но от любого источника открытого огня. Даже в комплекте идёт щиток от ветра.Во время войны в полевых условиях,п.х на подключения тэнов.

Вассилич, Отв.3323 06 Мая 17, 23:18

Цитата — nevalerik, 06 Мая 17, 20:00:
Во время войны в полевых условиях,п.х на подключения тэнов.

Наверное речь идет немного о другом автоклаве? Во время войны этого точно и в помине небыло.

автоэлектрик, Отв.3324 07 Мая 17, 05:03

Дв он работает от огня. И от тенов. И комбинировано. Тэны защищены юбкой, провода стойкие к огню, плюс ветровой кожух. У меня такой.

berezikoff, Отв.3325 07 Мая 17, 11:51

Цитата — nevalerik, 06 Мая 17, 17:17:
,мне не чего хитрить

ответ не тебе

nevalerik, Отв.3326 07 Мая 17, 12:23

Цитата — Вассилич, 06 Мая 17, 23:18:
Наверное

У меня их две штуки,Если ВКУ то всё верно,есть ВКО это немного другой.О войне было сказано гипотетически.А вообще гугл тебе в помощь,я прежде чем брать,разобрался в названиях.А тебе говорят реальные пользователи а ты не веришь.

Вложения:

Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3327 08 Мая 17, 18:34

Где я сказал что не верю? Я интересуюсь как это реализовано, а гугл это гадость не пользую его.
Все понял, проехали...

nevalerik, Отв.3328 09 Мая 17, 10:57

Цитата — РоманБ, 08 Мая 17, 19:39:
.Какой датчик температуры ? К чему его подключать ?

А ссылку на терморегулятор( с датчиком температуры),я для кого выше выкладывал?А гильзу вставить во внутренний бак,там одно отверстие с резьбой.У тебя ВКУ?

kosmar, Отв.3329 10 Мая 17, 11:50

Друзья! Прошлый сезон работал на переделанных под себя двух ВКУ-50. Это нечто. Только конечно не для квартиры. Варенье варил много раз. Алычу, жерделу, сливу, отделяет от косточек элементарно. Чуть помыл сырье прямо в ящике, засыпал в автоклав, чуть подварил и на дуршлаг, с соответствующим диаметром отверстий, вся косточка в дуршлаге. Сырье обратно в автоклав, сахар добавил, еще подварил и в другой бак на остывание. Кстати никакого слива я не стал делать. Просто технически это довольно сложно сделать. Пользуюсь двух и трех литровым половником. Очень удобно. До этого перекачивал с помощью компрессора. В общем знаю что с ним надо делать. Разбирал полностью до винтика, обрезал лишнее, утеплял. В комплект должен входить комплект прокладок, запасные штурвалы, комплект запасных ТЭНов и т. д. в соответствии с комплектацией по паспорту изделия.
Работал на зерне, разваривал при 120 град. Все прекрасно, но конечно есть тонкости и работе и переделке конструкции.В переделке я ни в чем не ошибся, сейчас надо приспособить мешалку(мотор-редуктор купил)В общем оправдал все свои ожидания. брал в Майкопе по 9000 руб за шт. Взял бы еще парочку...

юрий юрьевич, Отв.3330 10 Мая 17, 14:21

судя по фотографиям - ВКУ-50 это практически промышленный аппарат.

впрочем, я со своим беларусом на 14 поллитровок не успеваю поедать консервы рыбные, уже месяца два не делал их, рыбу, что наудил сейчас, раздал. надо бы попробовать рыбу в томате сделать ( с краснодарским томатными соусом, как здесь писАли), до сих пор делал только в масле

Pribludo, Отв.3331 10 Мая 17, 14:52

Попалась тут любопытная килька в томате с такой литографией. Просто тут положу.

Вложения:

12.04.2017 Килька в томате Стерилизуем при 120 1_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пластун, Отв.3332 10 Мая 17, 15:10

Написали бы еще время стерилизации и была бы полная технология изготовления.

Pribludo, Отв.3333 10 Мая 17, 15:58

Я для себя вывел для рыбы в томате (банка твист 300 гр загрузка около 250 гр).
Из рецепта на морковь в томате (ИМХО должно быть схоже с рыбой в томате) (Пруф - Консервы овощные и обеденные (Вейшторд)) банка СКО 83-1 (0,5л) режим 25-50-25 при 120С. Отсюда вывожу для себя 0,5 л делим пополам (консервы рыбные в банках по 240 гр) и накидываем +/- 10 минут. ИТОГО вроде получается 35-40 мин. Покритикуйте.

nevalerik, Отв.3334 12 Мая 17, 08:01

Цитата — Romandos77, 11 Мая 17, 16:40:
Вку 2003г старый образец
Жаль

Первый ВКУ был такой(старый).Переделал в ПВК,работает уже несколько лет.Нет ни чего сложного и страшного.

Romandos77, Отв.3335 12 Мая 17, 10:00

У меня старого образца один
И два нового
Работают одинаково
Просто нового образца чуть удобней в использовании без переделок

eduard111, Отв.3336 13 Мая 17, 10:28

Добрый день! Хочу подарить маме автоклав. Долго выбирал, нашел автоклав консерватор на 46 литров с ЭБУ на сайте интернет магазина Дамасия, стоит он 40000р. У кого есть такой? Хотелось бы узнать стоит ли он своих денег, и кто-нибудь покупал в этом интернет магазине?

gal, Отв.3337 15 Мая 17, 14:06

Доброго времени суток !

Решил приобщится к Важному делу.
Сделал из кастрюли 37 л. бак и вперед.
При давлении 3,5 атм. и температуре- 117 гр. выдавило прокладку из силикона.
поджал.
получил пресерву из сайры.
Доделываю прокладку из паронита.

engine-ex, Отв.3338 15 Мая 17, 21:38

други, я , как модератор тему на денёк прикрою, пока страсти не улягутся, и несколько верхних сообщений сотру! КОМУ ИНТЕРЕСНО , ИДИТЕ В РАЗДЕЛ БАРАХОЛКА!!!

Добавлено через 15ч. 10мин.:

тема открыта, но продажа 200 автоклавов обсуждается через Администратора, и прошу не обижаться, если после этого поста эта дискуссия будет продолжена.

сергей виктрыч, Отв.3339 16 Мая 17, 16:40

Дали мне по мозгам про самарские автоклавы ! , И правильно сделали . Прошу не обижаться - решайте сами этот вопрос . ... Я пользуюсь самодельным из газового баллона , .. все устраивает

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

IMG_20170331_112353.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 168

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3340

Кузьмич Каменский, Отв.3340 16 Мая 17, 16:51

Цитата — сергей виктрыч, 16 Мая 17, 16:40:
Дали мне по мозгам про самарские автоклавы !

Из-за чего? Что случилось?

Jack Sparrow, Отв.3341 16 Мая 17, 18:02

сергей виктрыч, случайно не из подводников будешь?
Дзержинского

автоэлектрик, Отв.3342 16 Мая 17, 18:49

Во кремальера! А зачем так сильно крышку тянуть?

gal, Отв.3343 16 Мая 17, 19:19

Красота. Все по строгим мб сосудов по давлением

сергей виктрыч, Отв.3344 16 Мая 17, 20:37

Это так получилось . Форум то базово у нас алкогольный ... Короче в машине всегда есть пузырик , два .. А рядом приемка металла ,,, Ну и мне всегда там рады ( Товарообмен однако ) . Баллон оттуда , крышка тоже , а под руку задвижка попалась , Пару ударов кувалдой , а готов шкив с барашком ....Тен выдрал из какого то чайника ... Вот так потихоньку , полегоньку и собрался автоклав . Докупил только систему безопасности , кран , и автоматику .

РоманБ, Отв.3345 18 Мая 17, 08:10

Цитата — nevalerik, 09 Мая 17, 10:57:
А ссылку на терморегулятор( с датчиком температуры),я для кого выше выкладывал?А гильзу вставить во внутренний бак,там одно отверстие с резьбой.У тебя ВКУ?

Получил вчера автоклав, собрал , установил. Все равно не понимаю куда подключить термодатчик, специально вваривать патрубок,надо мастера искать. Во внутреннем баке 3 отверстия: нижнее для слива конденсата, в верху 2 для подачи пара и для манометра, их тоже датчиком перекрыть нельзя. На каком то сайте , где продают автоклавы написали, что можно поставить электроконтактный манометр и пускач, может в этом направлении попробовать модернизировать?, кто с таким работал, подскажите!?
И еще вопрос. Манометры в комплекте идут без прокладок. Нужно ли ставить какие либо прокладки или подматывать фум ленту?

nevalerik, Отв.3346 18 Мая 17, 08:36

Цитата — РоманБ, 18 Мая 17, 08:10:
для манометра

Выточить гильзу и вкрутить в это отверстие.В рубашке ещё есть выходы,туда манометр,кран перепускной для подачи пара во внутреннюю колбу не перекрывать.

ВВМ, Отв.3347 18 Мая 17, 09:19

Цитата — Pribludo, 10 Мая 17, 15:58:
Я для себя вывел для рыбы в томате (банка твист 300 гр загрузка около 250 гр).
Из рецепта на морковь в томате (ИМХО должно быть схоже с рыбой в томате) (Пруф - Консервы овощные и обеденные (Вейшторд)) банка СКО 83-1 (0,5л) режим 25-50-25 при 120С. Отсюда вывожу для себя 0,5 л делим пополам (консервы рыбные в банках по 240 гр) и накидываем +/- 10 минут. ИТОГО вроде получается 35-40 мин. Покритикуйте.

У меня на две банки 0,5 идёт 1кг неразделанной рыбы.Минус плавники ,голвы.... получается грамм по 360 -380 готового продукта.Довожу до 120° 3-5 мин и снимаю.Грею на печке дровами поэтому время плюс минус какая погода.Приблизительно 1.5 часа.

автоэлектрик, Отв.3348 18 Мая 17, 10:04

Цитата — nevalerik, 18 Мая 17, 08:36:
,кран перепускной для подачи пара во внутреннюю колбу не перекрывать.

а зачем он? Я у себя убрал. Внутренний штуцер заварил изнутри - вот гильза под температуру рубашки, а патрубок из рубашки использовал под манометр.

РоманБ, Отв.3349 18 Мая 17, 10:14

Если подачу пара перекрыть то нагрев будет только за счет нагрева рубашки ?

nevalerik, Отв.3350 18 Мая 17, 10:21

Цитата — автоэлектрик, 18 Мая 17, 10:04:
а зачем он?

Я продувку паром делаю.Во вн колбу воду не добавляю.

Pribludo, Отв.3351 18 Мая 17, 10:41

Цитата — ВВМ, 18 Мая 17, 09:19:
Довожу до 120° 3-5 мин и снимаю.

Как долго после 120 температура падает ниже 115? ИМХО мало 3-5 мин. Не зря же в тематической литературе пишут выдержка при 120 столько-то.

berezikoff, Отв.3352 18 Мая 17, 12:51

Цитата — РоманБ, 18 Мая 17, 08:10:
электроконтактный манометр и пускач, может в

если экм, то уж лучше бесконтактное реле на симисторе(на али их куча), но лучше регулировать по Т. Контроллер дешёвенький и датчик по Т+ бесконтактное реле

автоэлектрик, Отв.3353 18 Мая 17, 19:40

Цитата — nevalerik, 18 Мая 17, 10:21:
Я продувку паром делаю.Во вн колбу воду не добавляю.

принцииально разници никакой -ты используешь появившийся конденсат, а я сразу наливаю,

Цитата — berezikoff, 18 Мая 17, 12:51:
экм

Ну его! По нему ударишь, все отрубился. Хуже нет. Заменил на прессостат.

Вассилич, Отв.3354 18 Мая 17, 20:32

РоманБ, Можно несколько картинок и что в комплекте идет? Биксы есть?

nevalerik, Отв.3355 18 Мая 17, 20:38

Цитата — автоэлектрик, 18 Мая 17, 19:40:
принцииально разници никакой -

Продуваю через штатный кран.На котором написано, продувка.А он снизу колбы,воды налить не получится.

Toyk, Отв.3356 18 Мая 17, 20:40

Цитата — Вассилич, 18 Мая 17, 20:32:
Биксы есть?

Есть, комплект полный в нашей ветке фотки скидывал

Svetsam, Отв.3357 18 Мая 17, 21:01

Вассилич, 3биксы, комплект тенов, зап. прокладка, 3 манометра и по мелочи

Вложения:

IMG_20170517_205618.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3358 18 Мая 17, 22:57

А в упаковке по длине сколько выходит, в спортадж 2 войдет и один я его загрузить смогу?

AboriGen, Отв.3359 18 Мая 17, 23:31

Ящик 75*75 и высота примерно метр. А по весу кто же знает твои возможности - 120 кг. с упаковкой.

# Страница 169

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3360

Вассилич, Отв.3360 18 Мая 17, 23:34

Цитата — AboriGen, 18 Мая 17, 23:31:
120 кг

да это легко, главное в ритузы не наложить!

РоманБ, Отв.3361 18 Мая 17, 23:53

Цитата — Вассилич, 18 Мая 17, 20:32:
РоманБ, Можно несколько картинок и что в комплекте идет? Биксы есть?

Фото не сделал, в гараже сегодня не был, размер упаковки Абориген указал, з бикса, з манометра , шланги, ключи, прокладки, тены, переходники под шланги. Полная консервация, все в масле, видимо от него краска кое-где вспучилась, упакован отлично.Попробую в выходные прогончик первый испытательный сделать,пока без доработак, понять , что за агрегат. баночки думаю можно прямо в биксы ставить, удобнее вынимать, и если потекут, камеру не испачкают.
Мне ни кто не ответил - манометры ставить- прокладки нужно какие нибудь ставить( их в комплекте нет) или уплотнитель резьбы(типа фума), или так закручивать ?

berezikoff, Отв.3362 19 Мая 17, 04:42

Цитата — berezikoff, 18 Мая 17, 12:51:
бесконтактное реле

https://ru.aliexpress.com/...рдотельное реле <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170518174047&SearchText=%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5>

автоэлектрик, Отв.3363 19 Мая 17, 05:03

Купи нить, наматай нежалея и подтяни контрогайкой. Там все под лен расчитано. Он кстати в комплекте.

Toyk, Отв.3364 19 Мая 17, 06:15

Цитата — Вассилич, 18 Мая 17, 22:57:
в спортадж 2 войдет и один я его загрузить смогу?

Один не загрузить в упаковке, 145кг, если без ящика 90 кг может и загрузишь

Svetsam, Отв.3365 19 Мая 17, 06:22

Вассилич, не во первых в упаковке чистый вес 120 кг, дерева 60кг!))) и объем слишком большой, если будешь брать у алексея, там помогут, вывезут на улицу и дадут фомку, на всякий случай возьми с собой фомку и разводной ключь, а также тряпки и бутылку с головами, смазка отлично отмывается!!! В спортаж 2 залезут без упаковки, там тебе помогут, чтобы потом скинуть одному, отстегни еще и крышки они по 13 кг)))

Добавлено через 6мин.:

РоманБ, я узнавал, сказали фумкой подмотай и работай, я бы еще перед запуском еще обе камеры опресовал очка на 2, писали что краны не очень!

Добавлено через 2мин.:

автоэлектрик, там все фумом сделано, я все открутил, и на давление лучше фум а на воду лен

автоэлектрик, Отв.3366 19 Мая 17, 06:32

Фум ерунда. Повернул-побежало. Я говорю о нитке сантехнической. Рекорд или тангит.

Svetsam, Отв.3367 19 Мая 17, 07:15

автоэлектрик, тогда уж лен с силиконом, дешево и сердито))))

РоманБ, Отв.3368 19 Мая 17, 08:21

Цитата — автоэлектрик, 19 Мая 17, 05:03:
Купи нить, наматай нежалея и подтяни контрогайкой. Там все под лен расчитано. Он кстати в комплекте.

У меня льна в комплекте нет.

Добавлено через 3мин.:

Доски в упаковке сухие,толстые, отложил - летом время будет ящик под холодное копчение соберу.

Пластун, Отв.3369 19 Мая 17, 10:21

Написали бы еще время стерилизации и была бы полная технология изготовления.

Цитата — РоманБ, 18 Мая 17, 23:53:
Попробую в выходные прогончик первый испытательный сделать,пока без доработак

Объясните, что за доработки на данном девайсе могут быть, сложны ли они?

РоманБ, Отв.3370 19 Мая 17, 10:41

Цитата — Пластун, 19 Мая 17, 10:21:
Объясните, что за доработки на данном девайсе могут быть, сложны ли они?

Для меня не просты.Смотри выше посты как установить термодатчик и контроллер.

Пластун, Отв.3371 19 Мая 17, 10:43

Написали бы еще время стерилизации и была бы полная технология изготовления.

Цитата — РоманБ, 18 Мая 17, 23:53:
Попробую в выходные прогончик первый испытательный сделать,пока без доработак

Объясните, что за доработки на данном девайсе могут быть, сложны ли они?

Цитата — РоманБ, 19 Мая 17, 10:41:
Для меня не просты.Смотри выше посты как установить термодатчик и контроллер.

Без этих премудростей в ручном режиме можно работать или нет (у меня лежит в упаковке).

nevalerik, Отв.3372 19 Мая 17, 11:15

Цитата — Пластун, 19 Мая 17, 10:43:
Объясните, что за доработки на данном девайсе могут быть, сложны ли они?

В этой теме всё есть,читай,учись,твори.Просто приходит новичок,и всё по новой,учись пользоваться поиском по форуму.

Svetsam, Отв.3373 19 Мая 17, 12:33 Автор был пьяный

Пластун, если под самогоноварение все есть тут [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>

Idzukiri, Отв.3374 19 Мая 17, 12:39

Цитата — Пластун, 19 Мая 17, 10:21:
Написали бы еще время стерилизации и была бы полная технология изготовления.

Svetsam, если судить по этому предложению, то его скорее всего интересует, можно ли сразу, без переделки стерилизатора, делать тушенку или что-то еще из консервирования.

Pribludo, Отв.3375 19 Мая 17, 13:01

Цитата — Idzukiri, 19 Мая 17, 12:39:
если судить по этому предложению, то его скорее всего интересует....

Не факт. Эта фраза качует с 183 страницы.

автоэлектрик, Отв.3376 20 Мая 17, 11:14

Собрался я запускать свой вку. Решил закладку смешанную первый раз - типа эксперимент. Решил скачать себе таблицу режимов. Такая : https://yandex.ru/...&rpt=simage <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Flimbspb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F28313-poproizvodstvu-myasnyh-i-ovoschnyh-konservov-v-avtoklave.jpg&pos=0&rpt=simage> смутила быстрота для овощной продукции?

РоманБ, Отв.3377 20 Мая 17, 11:31

Время стерилизации и время приготовления, на мой взгляд, разные вещи.За указанное в таблице время убьются все бактерии. но овощи могут не развариться до желаемой консистенции.

автоэлектрик, Отв.3378 20 Мая 17, 12:39

Тогда кто подкинет таблицу пообширнее? Или вот. Хочу загрузить первый ряд тушняк говядина/свинина банки 0.3 потом ряд курица в поллитровках, потом фасоль и рыба в литровых. 30 мин нагрев, 55 выдержка при 120 , остываем.

nevalerik, Отв.3379 20 Мая 17, 12:46

Мужики ранее в этой теме,выкладывали книгу,помоему для ПТУ при СССР,там всё ,почитайте тему.А не какие то левые таблички.
Разные по объёму банки, с разным сырьём не стоит клавировать.

# Страница 170

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3380

автоэлектрик, Отв.3380 20 Мая 17, 12:49

Так в кние читал - все разбросано по параграфам. Неудобно. Табличку бы.

Pribludo, Отв.3381 22 Мая 17, 11:55

Цитата — автоэлектрик, 20 Мая 17, 12:49:
Неудобно. Табличку бы.

ИМХО ее нет и быть не может разве что для себя и свои потребности замастырить

автоэлектрик, Отв.3382 22 Мая 17, 12:18

Ну да. Я ее уже себе создал. Попробую на практике.

Пластун, Отв.3383 24 Мая 17, 17:39

С терморегулятором все понятно, а вот с гильзой под датчик температуры не могу сообразить. Если я установлю терморегулятор нужна ли будет необходимость в датчике температуры?

автоэлектрик, Отв.3384 24 Мая 17, 18:28

Ну так да. Регулятор регулирует, но тебе то не покажет чего он там регулирует.

ВВМ, Отв.3385 25 Мая 17, 03:50

Как долго после 120 температура падает ниже 115? ИМХО мало 3-5 мин. Не зря же в тематической литературе пишут выдержка при 120 столько-то.
У них свои резоны у меня свои.Как видите пока ещё жив.В своё время как научили так и делаю.Технология отработана годами.
Время не засекал,наглаз минут 15.Только зачем вам это?На предмет тематической литературы.Она разная бывает.Я рекомендую Фламенбаума .существует таблица при какой температуре за какое время убиваются микрорганизмы.при 121° -это 6 мин.Просто продукт изначально должен быть нормальным и свежим.Люди десятилетиями готовили тушёнку при ста градусах Да там время гораздо больше порядка 6-8 часов.Для того автоклав и нужен что бы ускорить процес.Чем выше температура тем время больше сокращается.120 это оптимум дабы убить и в тоже время не испортитьвкусовые качества.Не забываем также что процесс убивания начинается от 60°а пока дойдёт до 120 тоже проходит время.У меня это порядка получаса.и плюс остывание Так что времени достаточно В промышленности применяют быстрый нагрев и быстрое остывание поэтому там дают некоторую выдержку..Чем меньше продукт подвергается термообработке тем он ближе к естественному вкусу.Таблицу поищите в инете там же статьи о влиянии температуры на бактерии.имхо.

svarnoy, Отв.3386 25 Мая 17, 07:29

Цитата — ВВМ, 25 Мая 17, 03:50:
процесс убивания начинается от 60°

Цитата — ВВМ, 25 Мая 17, 03:50:
влиянии температуры на бактерии

Дело не в бактериях, а в спорах.
Так вот споры могут и при 120 не погибнуть.

Pribludo, Отв.3387 25 Мая 17, 16:10

Цитата — ВВМ, 25 Мая 17, 03:50:
У меня это порядка получаса.и плюс остывание

Если за такое время доходим до 120 так это почти по книжкам. Про падение температуры ниже 115 спрашивал ибо +/- на это время можно уменьшить время выдержки, да и время прогрева при 120 также зависит от объема тары в которой клавим. За 3-5 минут при 120 ИМХО ни одна банка полностью не прогрееться.

Alllambic, Отв.3388 25 Мая 17, 23:08

Коллеги, посоветуйте, хочу вку 50.
Как сней работать?
Ни разу не консервировал, клавировал, ( родители с банками над кастрюлей не считаются)
Стоит брать или нет?
У знакомых нет ничего подобного, и в магазинах хозяева, которые продают автоклавы говорят типа кто то делал и все вкусно.

автоэлектрик, Отв.3389 26 Мая 17, 03:33

Ну это промышленный автоклав-стерилизатор. Все. Все остальное зависит от тебя.

Вассилич, Отв.3390 26 Мая 17, 15:50

Alllambic, Наверное так же как и в обычном автоклаве. Кладешь банки наливаеш водички, закрываеш крышку включаешь нагрев, смотришь за давлением и выдерживаешь нужное время.
Нагрев производиться через пароводяную рубашку, туда тоже вода заливается.
Мне тоже интересно кто делал без переделки или все равно нужно что переделывать.?

gal, Отв.3391 26 Мая 17, 15:58

Цитата — Вассилич, 26 Мая 17, 15:50:
Кладешь банки наливаеш водички, закрываеш крышку включаешь нагрев, смотришь за давлением и выдерживаешь нужное время.

а создать противодавление?
крышки вырвет

berezikoff, Отв.3392 26 Мая 17, 16:03

Коллеги оценИте http://nsk.goodmart24.ru/gm24-p00301.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://nsk.goodmart24.ru/gm24-p00301.html>

автоэлектрик, Отв.3393 26 Мая 17, 17:23

Загрузил первую разношерстную партию в вку. Посмотрим.
Ёлы! дак он не охлаждается сам! Час стоял выключен - температура упала с 120 до 109. Пришлось в рубашку загонять немного воды охлаждающей.

gal, Отв.3394 26 Мая 17, 20:10

Цитата — berezikoff, 26 Мая 17, 16:03:
Коллеги

Рабочая лошадка.все по фэн шую

berezikoff, Отв.3395 26 Мая 17, 21:51

Теперь второй вопрос http://goodmart24.ru/gm24-p00241.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00241.html>
он из черняшки?

nevalerik, Отв.3396 26 Мая 17, 22:09

А где ты нержавейку крашенную видел?Там телефон есть,позвонить проще,чем здесь спрашивать!

AboriGen, Отв.3397 27 Мая 17, 01:11

Цитата — berezikoff, 26 Мая 17, 21:51:
Теперь второй вопрос http://goodmart24.ru/gm24-p00241.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00241.html>

А это как у меня рабочая лошадка. Для полного фэн-шуя врезал термометр.

РоманБ, Отв.3398 27 Мая 17, 08:43

Цитата — gal, 26 Мая 17, 15:58:
а создать противодавление?
крышки вырвет

Использовать винтовые крышки, не сорвет.

Цитата — Вассилич, 26 Мая 17, 15:50:
Наверное так же как и в обычном автоклаве. Кладешь банки наливаеш водички, закрываеш крышку включаешь нагрев, смотришь за давлением и выдерживаешь нужное время.
Нагрев производиться через пароводяную рубашку, туда тоже вода заливается.

Я в бак воду не заливаю, прогоняю паром, воду только в рубашку.

Цитата — автоэлектрик, 26 Мая 17, 17:23:
Загрузил первую разношерстную партию в вку. Посмотрим.
Ёлы! дак он не охлаждается сам! Час стоял выключен - температура упала с 120 до 109. Пришлось в рубашку загонять немного воды охлаждающей.

Такая же ситуация, я термометр не врезал, ориентируюсь пока только по давлению, за час давление держит почти на уровне. но это классно ! эффект русской печки ,самое жесткое мясо можно идеально вкусно приготовить, с временем приготовления только надо поэксперементировать .

gal, Отв.3399 27 Мая 17, 11:05

Цитата — РоманБ, 27 Мая 17, 08:43:
Использовать винтовые крышки, не сорвет

нарушается герметичность.

# Страница 171

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3400

автоэлектрик, Отв.3400 27 Мая 17, 11:12

Шо? А она там зачем? Почитай эту ветку в начале. Там все описано, про паузу на 90, и про то почему ненадо пругать с насосом.

gal, Отв.3401 27 Мая 17, 13:42

Цитата — автоэлектрик, 27 Мая 17, 11:12:
ветку в начале

какая страница ?

автоэлектрик, Отв.3402 27 Мая 17, 15:04

Незнаю. Но есть. Вообще надо - бы В первое сообщение закрепить описание процессов. А то раз в неделю все по новой.

Добавлено через 19мин.:

Цитата — svarnoy, 24 Янв. 15, 11:44:
В банке под крышкой остаётся воздух, при нагреве увеличиваясь в обьёме создаёт давление.
При использовании крышек " твист оф" лишний воздух стравливается. В наглухо закатанных железных банках и банках с крышками ско нет возможности стравить лишнее, поэтому в клав закачивают давление заведомо выше чем может создаться в банке, это делается для предотвращения срыва крышки или вздутия банки.
При избыточном давлении не образуется насыщенного пара на 120С поэтому банки нужно покрывать водой полностью.
В современных квартирных условиях много проще приобрести банки и крышки твист оф, чем морочится с противодавлением.
У меня есть аппарат на 27 литров с противодавлением и 10 литров без.

С твист-офф надол заложить консерву и плеснуть литра 1.5 -2 воды в клав. Все набирай давление 1атм и температуру 120. Клавируй. Еш.

nevalerik, Отв.3403 27 Мая 17, 15:47

Цитата — автоэлектрик, 27 Мая 17, 15:04:
Незнаю. Но есть. Вообще надо - бы В первое сообщение закрепить описание процессов. А то раз в неделю все по новой.

Люто плюсую,Не успеешь одному объяснить,через несколько страниц всё по новой.Как будто вообще тему ни кто не читает!.

Сергей 1975-1, Отв.3404 28 Мая 17, 18:33

Цитата — ВВМ, 25 Мая 17, 03:50:
Как долго после 120 температура падает ниже 115? ИМХО мало 3-5 мин. Не зря же в тематической литературе пишут выдержка при 120 столько-то.
У них свои резоны у меня свои.Как видите пока ещё жив.В своё время как научили так и делаю.Технология отработана годами.
Время не засекал,наглаз минут 15.Только зачем вам это?На предмет тематической литературы.Она разная бывает.Я рекомендую Фламенбаума .существует таблица при какой температуре за какое время убиваются микрорганизмы.при 121° -это 6 мин.Просто продукт изначально должен быть нормальным и свежим.Люди десятилетиями готовили тушёнку при ста градусах Да там время гораздо больше порядка 6-8 часов.Для того автоклав и нужен что бы ускорить процес.Чем выше температура тем время больше сокращается.120 это оптимум дабы убить и в тоже время не испортитьвкусовые качества.Не забываем также что процесс убивания начинается от 60°а пока дойдёт до 120 тоже проходит время.У меня это порядка получаса.и плюс остывание Так что времени достаточно В промышленности применяют быстрый нагрев и быстрое остывание поэтому там дают некоторую выдержку..Чем меньше продукт подвергается термообработке тем он ближе к естественному вкусу.Таблицу поищите в инете там же статьи о влиянии температуры на бактерии.имхо.

А со спорами то что? Даже в книгах по промышленным автоклавам говорится что 120 градусов это оптимальная температура НО 40 минут в обязаловку автоклавировать и то не 100 процентов что споры убьются. По форуму однозначного ответа тоже не нашел относительно температуры. Считаю что 40 минут держать нужно при 120 градусов по крайней мере это плюс минус гарант. При чем по промышленным автоклавам там все идет от минимум сорок минут не важно рыба кура красное мясо. С другой стороны у домашнего действительно длинное время нагрева. Возможно это может быть компенсацией своего рода. Кто что может прокооментировать коллеги?

Добавлено через 4мин.:

С другой стороны, кура которая держится 40 минут на 120 или 30 минут на 115 , реально обладает разным вкусом. При втором варианте вкуснее.

gal, Отв.3405 28 Мая 17, 20:38

Лучше чуть двинуться по вкусу чем отбросить тапочки.
Мясо 60 минут...120 гр..
Ботулизм не дремлет

Сергей 1975-1, Отв.3406 28 Мая 17, 21:42

Цитата — gal, 28 Мая 17, 20:38:
Лучше чуть двинуться по вкусу чем отбросить тапочки.
Мясо 60 минут...120 гр..
Ботулизм не дремлет

почему 60? а не сорок? а если это рыба? А если крупа + мясо? а курица если?

gal, Отв.3407 28 Мая 17, 22:07

Цитата — Сергей 1975-1, 28 Мая 17, 21:42:
рыба

Рыба 45 минут

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 28 Мая 17, 21:42:
мясо

Мясо любое 60 минут 120 гр.

Зачем рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.

Вассилич, Отв.3408 28 Мая 17, 22:50

Цитата — Сергей 1975-1, 28 Мая 17, 21:42:
почему 60? а не сорок? а если это рыба? А если крупа + мясо? а курица если?

Скачайте в интернете книгу: "Технология и оборудование мясоконсервного производства" Гусаковский З.П., Очкин В.А. там найдете все ответы на ваше-"а почему, а если?"

Сергей 1975-1, Отв.3409 28 Мая 17, 23:35

Цитата — Вассилич, 28 Мая 17, 22:50:
Скачайте в интернете книгу: "Технология и оборудование мясоконсервного производства" Гусаковский З.П., Очкин В.А. там найдете все ответы на ваше-"а почему, а если?"

Скажу вам больше, что и эта книга и многие другие по данной теме включая даже некоторые научные доклады были изучены.
ТО что там описано не подходит под наши домашние бытовые автоклавы, все бактерии умирают в течении 5 сек при температуре 118 градусов, важно толкьо чтобы данная температура проникла в центр банки , то есть речь идет не о температуре жидкости внутри автоклава вокруг баночек. Так вот я пытаюсь выяснить сколько времени нужно автоклавировать в наших домашних автоклавах а не в промышленных где температура теплоносителя достигается 180 градусов и соотвественно когда нагрев всего автоклава происходит до 115 градусов за 20 минут , потом экспозиция то бишь стерилизация до 120 градусов затем быстрое охлаждения. При таких раскладах мясо не деформируется даже визуально не говоря о вкусовых качествах. Вопрос в другом нафига равняться на все эти консервированееы промышленные проивзосдтва. Когда мы на своих автоклавах это не повторим. Так вот вопрос у меня к профи и зхаключается в том чтобы внаших автоклавах например у меня заводской не буду марку говорить, примитивный 20 литров, термометр шманометр. Какое время засекать и от какой температуры чтобы по итогу в продуктах то бишь внутри каждого кусочка мяса была температура 118 градусов при которой убитываются споры. Это и отноистельно рыбы, и красного мяса и белого.

Но вам за комментарий спасибо, но честно сказать эту книгу советовать ежели новичкам так толкьо в путаницу ввести еще большую.

Вассилич, Отв.3410 28 Мая 17, 23:51

А что у вас за автоклав секретный?

Сергей 1975-1, Отв.3411 29 Мая 17, 00:40

Цитата — Вассилич, 28 Мая 17, 23:51:
А что у вас за автоклав секретный?

А, да нет, вы что. Никакого секрета нет, так рабочая лошадка автоклав Дымка , приволжского механического завода то биш не самодельный но задачу свою выполняет, заменил правда приборы на более точные. есть еще похожий аппарат ханхи но с ним не путать он подделка, они скопировали но делают не на заводе не по лицензии. Опытным путем пока подошел к следующем что ежели нагрев закладок ( красное мясо ) от 113 до 118 градусов идет минут двадцать то сорок минут на 120 градусов и должно быть все хорошо это если кусочки не большие мыса и не сильно набитые в банку,в смысле убийства ботулизма. Но вот про рыбу не понятно елси вот с точки зрения вкусовых качеств то бедрышко куры 30 минут на 115 , оочень вкусно и все развливается но вот вопросы к ботулизму остаются. Соотвественно как быть с курой и рыбой, также как и с красным мясом чтоли держать? Один технолог советовал час, мы с ним закусились то он толи не тедотехнолог толи я заморачиваюсь но в общем меня не убедил.

автоэлектрик, Отв.3412 29 Мая 17, 04:49

Все просто. Температуры и экспозиции подобраны с кратным запасом! Это обязательно в виду отсутствия у нас лабораторных исследований каждой партии! И убить надо не только споры, а так-же гнездовые включения спор в жире. Жир теплоизолятор, поэтому молоко например пастеризуют при 80 (+-), а сливки 90-95 градусов. Сливки жирные. А у нас вообще сплошной жир. Да и отбросить тапки можно запросто. Поэтому есть деление на пастеризованыые консервы, стерилизованные и стерилизованные для жарких стран. Так вот наши экспозиции идут - стерилизация или выше, для гарантий БЕЗОПАСНОСТИ! ТЕБЕ ЭТИМ ЛЮДЕЙ КОРМИТЬ.

Pribludo, Отв.3413 29 Мая 17, 10:48

От себя и авторов научных книг перечисленных в этом топике напомню что вкус консервы сразу не приходит - она должна отстояться хотя-бы от месяца!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.3414 29 Мая 17, 12:29

Цитата — gluharev, 02 Мая 17, 21:34:
В паровом методе, если использовать крышки-банки Твист-Офф, отпадает и прогрев и кассеты и накачка воздуха от загрузки банок в автоклав и до их выемки уходит всего 2.5 часа.Был у нас раньше автоклав из пропанового балона на воде под давлением, поверьте паровой проще и быстрее.Кассету пришлось сделать, из-за того что нет винтовых крышек.Нашел идеальный рецепт для щуки (думаю и для другой речной рыбы) в томате:Кольца щуки (не солить) обвалять в муке и обжарить на растительном масле по 1мин. с каждой стороны.Мелко порезать лук и запассеровать в малом количестве растительного масла (обжаренная рыба сама по себе жирная)Морковь порезать кружками.Краснодарский соус (0,7литра) разбавить пополам с водой, поперчить, посолить из расчета 3гр соли на банку 0.5, добавить 1 столовую ложку поджаренной до золотистого цвета муки, прокипятить.В банку 0,5 пол лаврушки, 3-4 горошины черного перца, две столовые ложки соуса. До половины банки уложить неплотно рыбу, 4-5 кружков моркови,чайную ложку с горкой обжаренного лука, добавить еще пару ложек соуса. Доложить до плечиков банки рыбу, 3-4 кружка моркови и долить соуса на пол см выше рыбы. Закатать (закрутить) и в автоклав. выдержка 40 минут на 116 градусах. Хребты мягкие, жуются. Соус густой Сегодня кто на работе пробовал мои праздничные изыскания, всем понравилось намного больше чем где соус был сделан на основе томатной пасты.

сегодня зарядил клав 8-мю 0,5 банками плотвы весенней. искал соус "Красноярский" оригинал - не нашел. нашел с такими же названиями, выпускаемыми у нас, но в рецептуре указана яблочное пюре. Не стал мудрить согласно цитате выше (жарить??? рыбу- это за день не управишься! пассировать лук - не умею, да и такие консервы есть жалко будет) просто по своему обычному (лавр, подс. масло, чуток уксуса- для костей-соль, перец). положил в каждую банку по 6-7 ч. ложек соуса. набиваю продукт оч. плотно, иначе в банке четверть пустоты получается. еще 6 банок набил без томата густерой и полчаса назад включил огонь под клавом. завтра увижу что получится. ИМХУЮ, что с томатом водянисто будет. у меня и так (хоть я предварителоьно в мерной банке сильно отжимаю и вытекает грамм 50 сока, все одно жидковато получается. только первая консервация получилась нормальной консистенции, почему теперь жидковато - ума не приложу. сейчас думаю, надо было муки добавить... а рецептура по цитате- это ресторанное блюдо, которое мне не под силу смастерить: слишком много ингридиентов, обработки и каждый ингридиент может сильно паовлиять на результат: попробуй потом пойми, что было неправильным

Сергей 1975-1, Отв.3415 29 Мая 17, 13:47

Цитата — автоэлектрик, 29 Мая 17, 04:49:
Все просто. Температуры и экспозиции подобраны с кратным запасом! Это обязательно в виду отсутствия у нас лабораторных исследований каждой партии! И убить надо не только споры, а так-же гнездовые включения спор в жире. Жир теплоизолятор, поэтому молоко например пастеризуют при 80 (+-), а сливки 90-95 градусов. Сливки жирные. А у нас вообще сплошной жир. Да и отбросить тапки можно запросто. Поэтому есть деление на пастеризованыые консервы, стерилизованные и стерилизованные для жарких стран. Так вот наши экспозиции идут - стерилизация или выше, для гарантий БЕЗОПАСНОСТИ! ТЕБЕ ЭТИМ ЛЮДЕЙ КОРМИТЬ.

Извините, но сконкретизируйте как использовать вашу информацию?
Мой вопрос был простой, Рыба 40 минут ( 120 градусов ) норма? Кура 40 минут ( 120 градусов ) норма? Красное мясо 40 минут ( 120 градусов ) норма? имется ввиду закладки без бульонов , не плотно уложенных, ибо чем плотнее тем меньше теплопроводность, чем больше жидкости тем лучше теплопроводность тем меньше времени стерилизации это понятно.

Pribludo, Отв.3416 29 Мая 17, 14:16

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 17, 13:47:
Рыба 40 минут ( 120 градусов ) норма? Кура 40 минут ( 120 градусов ) норма? Красное мясо 40 минут ( 120 градусов ) норма?

Хоть пост и не мне выложу свое ИМХО мож кому и пригодиться. Выводил для себя по книжкам:
- Рыба 40 минут ( 120 градусов ) норма? - для банки до 300 гр ок.
- Кура 40 минут ( 120 градусов ) норма? - делал и так для банки 0,5 но решил что лучше 60 мин.
- Красное мясо 40 минут ( 120 градусов ) норма? - нет, для мяса 75-80 мин при банке 0,5.

Сергей 1975-1, Отв.3417 29 Мая 17, 14:21

Цитата — Pribludo, 29 Мая 17, 14:16:
Хоть пост и не мне выложу свое ИМХО мож кому и пригодиться. Выводил для себя по книжкам:
- Рыба 40 минут ( 120 градусов ) норма? - для банки до 300 гр ок.
- Кура 40 минут ( 120 градусов ) норма? - делал и так для банки 0,5 но решил что лучше 60 мин.
- Красное мясо 40 минут ( 120 градусов ) норма? - нет, для мяса 75-80 мин при банке 0,5.

Мы тут все коллеги так что нормально)) Скажите а когда выводили, то какие брали условия для расчета ну чем ориентировались, можно в общем , совсем в общем, я сориентируюсь.
При ваших расчетах, время нагрева от 100 градусов до 120 градусов, сколько было? ТО есть время до основной стерилизации начиная от 100 градусов.

Добавлено через 3мин.:

Почему для рыбы до 300 грам 40 минут? Рыба по сравнению с красным мясом и даже белым мясом очень хороший проводник тепла. По идее по рыбе самый щадящий подхд можно использовать. Но это по идее)

юрий юрьевич, Отв.3418 29 Мая 17, 14:35

хоть и не мне вопрос, но точной нормы вы не получите пока сами не определитесь. я уже сделал банок 80 рыбных консервов на белорусском автоклаве. делал просто перец, лавр, соль подс. масло, уксус. вначале сделал при ДАВЛЕНИИ 4 атм (термометра в клаве нет)рыбу 20 мин (на максимальном давлении-температуре) мясо нормально, кости слегка жестковаты но съедобны. стал держать 60-70 - промахов с переваркой и с костями больше не было. понятно, что плотность в банке (я оч. плотно укладываю, перед закаткой подпрессовывая фанерным диском с ручкой- иначе получаются банки пустоватые) влияет на теплопроводность и на нагрев продукта внутри банки. НО! нам важно достичь 120 град не для варки (например час или менее) а для СТЕРИЛИЗАЦИИ. Даже и за 40 мин интервала на 120 град пусть хоть на 5 минут, но внутри банка успеет нагреться до этой температуры в 120 град- цель стерилизации достигнута. а варка продукта начинается еще при разогреве клава и продолжается при остывании. другое дело, что в клаве с водой внутри вместо пара нагрев происходит гораздо дольше и остывание дольше. поэтому после 100 град проходит с полчаса пока доберется до 120, но эти градусы ( при подходе к 120 град) ведь варят продукт и помогают температуре пройти в средину банки с продуктом! То же и при остывании: убрал огонь после времени нужного при 120 град, но ведь температура не мгновенно сбросится резко вниз! продукт продолжит вариться. (но главное мы убили микробов, достигнув 120 град) поэтому в клаве с водой время выдержки при 120 град не так критично: время разогрева ( когда продукт варится менее интенсивно) и остывания по полученому теплу продуктом больше, чем в отрезке при 120 град.

я поэтому не спешу переходить на паровой клав. Потому, что время разогрева-время остывания очень эффективно варит продукт (но не стерилизуя его). я не тороплюсь , а когда варишь продукт не на 110-120 град, риск переварить его гораздо меньше, чем даже лишний час на 80-85 град.
а при варке на 115-120 за лишних 15 минут можно и сжечь продукт, в смысле не в золу (в банке естиь жидкость) но разварить в прах

Pribludo, Отв.3419 29 Мая 17, 15:47

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 17, 14:21:
Скажите а когда выводили, то какие брали условия для расчета ну чем ориентировались, можно в общем , совсем в общем, я сориентируюсь.
При ваших расчетах, время нагрева от 100 градусов до 120 градусов, сколько было? ТО есть время до основной стерилизации начиная от 100 градусов.

1. Время подбирал по книжкам исходя из - продукта, типа автоклава и теплоносителя, объема тары + дал немного запасу ну и корректировал после пробной готовки.
2. Я использую горячую воду (набираю из крана самую горячую какая идет) в загрузку автоклава поэтому время нагрева у меня почти как по книгам (по памяти лишку 5-10 мин).
3. Про рыбу - не видел нигде в продаже банок объемом больше 338 гр (хотя по книжкам вроде были).
ЗЫ: У меня клав автомат (по принципу скороварки-американки + есть термометр в гильзе с маслом), теплоноситель вода.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 29 Мая 17, 14:35:
точной нормы вы не получите пока сами не определитесь

здесь +100500 нужно пробовать и определяться
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 172

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3420

ВВМ, Отв.3420 29 Мая 17, 16:28

Юрий юриевич.Абсолютно правильно мыслите ,поддерживаю тезис о варке и стерилизации.Косвенно мы можем предположить о температуре в банке на примере автоклавирования с крышками твист оф.там при 90° уже начинается парообразование.Значит и в банках порядка 90° Не думаю что временной интервал перехода температуры теплоносителя к продукту через стекло велик.Собственно это можно проверить экспирементально налить в банку холодной воды и засунуть в кастрюлю с кипятком И проверить за какое время температура сравняется.В автоклаве это будет происходить ещё быстрее так как продукт нагревается вместе с теплоносителем продолжительное время.Как говорил дедушка маркс критерием истины является практика.Что-то я не встречал на форумах что бы кто-то подхватил бутулизм.Кроме того ни у кого не вызывает сомнения время варки рыбы А там темпратура Аж 100° и ничего нормально едим.Я не занимаюсь шапкозакидательством Просто пытаюсь мыслить логически.
ПС Среднее время стерилизации от 100 до 120 и остывание до 100 примерно 85мин. Плюс выдержка при 120 Короче времени вполне на моё имхо достаточно.

Сергей 1975-1, Отв.3421 29 Мая 17, 21:09

Цитата — ВВМ, 29 Мая 17, 16:28:
Юрий юриевич.Абсолютно правильно мыслите ,поддерживаю тезис о варке и стерилизации.Косвенно мы можем предположить о температуре в банке на примере автоклавирования с крышками твист оф.там при 90° уже начинается парообразование.Значит и в банках порядка 90° Не думаю что временной интервал перехода температуры теплоносителя к продукту через стекло велик.Собственно это можно проверить экспирементально налить в банку холодной воды и засунуть в кастрюлю с кипятком И проверить за какое время температура сравняется.В автоклаве это будет происходить ещё быстрее так как продукт нагревается вместе с теплоносителем продолжительное время.Как говорил дедушка маркс критерием истины является практика.Что-то я не встречал на форумах что бы кто-то подхватил бутулизм.Кроме того ни у кого не вызывает сомнения время варки рыбы А там темпратура Аж 100° и ничего нормально едим.Я не занимаюсь шапкозакидательством Просто пытаюсь мыслить логически.
ПС Среднее время стерилизации от 100 до 120 и остывание до 100 примерно 85мин. Плюс выдержка при 120 Короче времени вполне на моё имхо достаточно.

Друзья а слышали про краснодар? соус такой хитрый,ну простой на самом деле но суть в том что при его добавлении можно почти все консервы делать на 114 градусах 30 - 40 минут и ничего не бояться, вкусно и полезно именно так рекомендовал один специалист из Украины с советским образованием пищевым и опытом в автоклавировании активном. Я ка краз сейчас с этим соуосм разбираюсь. По поводу горячей воды которую сразу в автоклав, почему производители бытовых автоклавов не советуют этого делать? У меня автоклав с прижимными кассетами, может если наливать сразу горячую воду это влияет на давление внутри банок таким образом что перепады становятся более интенсивным и и крышки может выгнуть?

Вассилич, Отв.3422 29 Мая 17, 21:27

Цитата — ВВМ, 29 Мая 17, 16:28:
Что-то я не встречал на форумах что бы кто-то подхватил бутулизм.

И не встретите, если таковые были, разве что в другой жизни.

dima015, Отв.3423 29 Мая 17, 21:31

Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Давно читаю форум и вот решил зарегистрироваться. Здесь вы обсуждаете вопрос по времени клавирования и температуру продукта внутри банки во время стерилизации. Я хочу поделиться с вами статьей в которой этот вопрос изучался с целью автоматизации процесса стерилизации. Возможно это поможет правильно определиться со временем выдержки.Если посмотреть рисунок 1, то можно увидеть, что температура продукта внутри банки достигает 120 градусов только после 80 мин выдержки. Думаю, что необходимо ориентироваться на это время.

Вложения:

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_01.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_02.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_03.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_04.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_05.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_06.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_07.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_08.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_09.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_10.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

issledovanie-protsessa-sterilizatsii-konservnoy-produktsii-s-tselyu-dalneyshey-avtomatizatsii_Страница_11.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3424 29 Мая 17, 21:33

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 17, 21:09:
рекомендовал один специалист из Украины

Кому о рекомендовал? Кто он?, есть научное заключение его трудам по "соусу" или это очередной "специалист" из серий "я так делаю и еще не отравился"

Сергей 1975-1, Отв.3425 29 Мая 17, 22:32

Цитата — Вассилич, 29 Мая 17, 21:33:
Кому о рекомендовал? Кто он?, есть научное заключение его трудам по "соусу" или это очередной "специалист" из серий "я так делаю и еще не отравился"

инженер-механик пищевых производств у них по теме ботулизма уделяли очень много времени как вы понимаете, так вот он утверждал что при 118град спора гибнет за 3 секунды. Но это если в центре банки, таикм образом остается вопросом о том что происходит внутри банки около стенки, когда в автоклаве 115 градусов например опять же зависимость от плотности продукта (фарш или цельный кусок плотной мышечной ткани), и от наличия жидкости, как теплоносителя, который обеспечивает обмен между холодным центром и горячим слоем продукта возле стенки банки; от размера банки (т.е. расстояние от центра банки до её стенок.) Вот сосбтвенно этим рассчетом мы и занимаемся по крайней мере именно этот вопрос я исследую, общаясь с коллегами и делясь информации которую к этому времени накопил. Нов общем то уже очень близко к истине. По крайней мере после штудирования ясно что мясо на кости точно нужно готовить часа два в пределахт от 112 до 120 средняя 116. И вот еще интересная штука у когот нибудь горела тушенка на 114 -118 градусах? при правильном грудуснике то бишь точном.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — dima015, 29 Мая 17, 21:31:
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Давно читаю форум и вот решил зарегистрироваться. Здесь вы обсуждаете вопрос по времени клавирования и температуру продукта внутри банки во время стерилизации. Я хочу поделиться с вами статьей в которой этот вопрос изучался с целью автоматизации процесса стерилизации. Возможно это поможет правильно определиться со временем выдержки.Если посмотреть рисунок 1, то можно увидеть, что температура продукта внутри банки достигает 120 градусов только после 80 мин выдержки. Думаю, что необходимо ориентироваться на это время.

ага тоже сей труд изучал, вот есть интересный момент, вы смогли разобраться на какой температуре + время горит мясо в консерве..?

Вассилич, Отв.3426 29 Мая 17, 23:53

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 17, 22:32:
так вот он утверждал что при 118град спора гибнет за 3 секунды.

Я не знаю откуда инженер-технолог взял такой результат, наука говорит ботулотоксин -сложный белок погибает при автоклавировании в течении 10 мин при 120гр. Но еще есть термофильные бактерии каторым пофигу 120гр еще и жир их защищает, но некоторые из них без кислорода спят и не размножаются.
Так что лучше по старинке, куда нам торопиться 114гр с непонятным соусом или 120гр и 40 минут.

ВВМ, Отв.3427 30 Мая 17, 00:46

Краснодарский соус для рыбы самое оно.Использую чумак он лучший можно Руну но там немного есть травок. В других многовато яблочного пюрэ Не пойму почему такой скепис по оводу соуса и зачем нужно мнение специалиста.В любом соусе есть уксус и он прекрасный антисептик и по определению годиться для консервирования.Так что ничего чудодейственного.А как он называется не принципиально.Важен вкусовой момент.и то ка ты приготовиш из него заливку,а не просто навалить в банку несколько ложек.Тепрь по поводу температуры содержимого продукта.Попробуйте в обычный стакан налить кипяток и взять его руками.В банке поисходит обратный процес.Ткани мяса или рыбы в значительной степени состоят из воды.Без специальных исследований можно утвердительно предположить что середина нагревается достаточно быстро с разницей максимум минут десять и то это я думаю с запасом.Опять же кому не лень банку с мясом и термометром в кипяток и меряйте себе на здоровье.А про 3-5 секунд это здаётся мне перебор.Увеличить на порядок и будет как надо

Добавлено через 6мин.:

ть, что температура продукта внутри банки достигает 120 градусов только после 80 мин выдержки. Думаю, что необходимо ориентироваться на это время.
Так оно так и выходит У меня клав на 15банок0,5 до ста градусов час греется это примерно по объёму 12-15л воды с банками.

Добавлено через 6мин.:

Друзья а слышали про краснодар? соус такой хитрый,ну простой на самом деле но суть в том что при его добавлении можно почти все консервы делать на 114 градусах 30 - 40 минут и ничего не бояться, вкусно и полезно именно так рекомендовал один специалист из Украины с советским образованием пищевым и опытом в автоклавировании активном. Я ка краз сейчас с этим соуосм разбираюсь. По поводу горячей воды которую сразу в автоклав, почему производители бытовых автоклавов не советуют этого делать? У меня автоклав с прижимными кассетами, может если наливать сразу горячую воду это влияет на давление внутри банок таким образом что перепады становятся более интенсивным и и крышки может выгнуть?

Я на форумах встречал и 112 для лучшего желеобразования,но всёже объективно общая практика стремиться ближе к 120° другое дело не передерживать почём зря.

автоэлектрик, Отв.3428 30 Мая 17, 05:29

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 17, 22:32:
И вот еще интересная штука у когот нибудь горела тушенка на 114 -118 градусах? при правильном грудуснике то бишь точном.

Ну вот я писал, что ВКУ медленно остывает и продержал 50 мин при 119.5 и потом почти столько-же при остывании до 109. Так вот. Попробовал говядину. Нормально, но 1 - соль не соленая, 2- передержал. Т.е не подгорела, но передержал - внутри куска, все как надо, а с наружи как поджарил милиметров на 5, суховатый слой. Значит применительно к вку можно считать, что полчаса остывания можно отминусовать из времени выдержки. Градусник точный должен быть, при 120гр - 1 атм избыточного было.

юрий юрьевич, Отв.3429 30 Мая 17, 13:50

ВВМ писАл: "В любом соусе есть уксус и он прекрасный антисептик и по определению годиться для консервирования"
----- думаю, что даже уксусная эссенция не убьет бутулиста,тем более даже чистый столовый уксус, не говоря уже о его количестве в блюде. мы говорим не столько о кулинарной обработке в автоклаве, сколько о гарантии истребить бутулистов всех мастей и сколько для этого нужно температуры и времени ее проникновения по всему продукту в банке

Пластун, Отв.3430 30 Мая 17, 14:17

Автоэлектрик подскажи пожста куда присобачить гильзу для ртутного градусника в ВКУ, можно ли в крышку?

Цитата — автоэлектрик, 30 Мая 17, 05:29:
Ну вот я писал, что ВКУ медленно остывает и продержал 50 мин при 119.5 и потом почти столько-же при остывании до 109. Так вот. Попробовал говядину. Нормально, но 1 - соль не соленая, 2- передержал. Т.е не подгорела, но передержал - внутри куска, все как надо, а с наружи как поджарил милиметров на 5, суховатый слой. Значит применительно к вку можно считать, что полчаса остывания можно отминусовать из времени выдержки. Градусник точный должен быть, при 120гр - 1 атм избыточного было.

Pribludo, Отв.3431 30 Мая 17, 14:45

Цитата — юрий юрьевич, 30 Мая 17, 13:50:
думаю, что даже уксусная эссенция не убьет бутулиста,тем более даже чистый столовый уксус, не говоря уже о его количестве в блюде

Где-то читал что уксус (соус в составе которого есть уксус или любая другая кислота) дают кислую среду в которой споры Clostridium botulinum не развиваются. !!!! Споры сами не опасны вроде - данное инфо есть хз !!!, а вреден ботулотоксин выделяемый ими.

автоэлектрик, Отв.3432 30 Мая 17, 14:52

А уксус и не должен ничего убивать. Важно его наличие, для предотвращения прорастания спор. Споры неопасны. Опасна проросшая вегетативная форма. А она при определенном Рн просто не развивается благодаря уксусу. Например огурчики маринованные делают с уксусом не для вкуса, а для сохранения своей жизни. Без уксуса они под герметичной крышкой смертельно опасны.
А гильзу в крышку в принуипе можно. Вопрос зачем тебе неудобный и опасный ртутный? Себе я сделал как на фото. Датчик в трубке из остатков U образной трубки манометра.

Вложения:

IMG_20170530_184732521.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пластун, Отв.3433 30 Мая 17, 15:04

А гильзу в крышку в принуипе можно. Вопрос зачем тебе неудобный и опасный ртутный? Себе я сделал как на фото. Датчик в трубке из остатков U образной трубки манометра.

Просто у меня несколько градусников и точные они, а что такое V образная трубка и не пойму на фото где она у тебя стоит и какой используешь градусник (ценник желательно).

автоэлектрик, Отв.3434 30 Мая 17, 16:04

А ну это отрезок трубки с резьбой - гильза. Стоит внутри куба. В нем датчик дтс подключен к овен трм. Пока. Потом ардуино и далласовский датчик будет.

ВВМ, Отв.3435 31 Мая 17, 00:00

--- думаю, что даже уксусная эссенция не убьет бутулиста,тем более даже чистый столовый уксус, не говоря уже о его количестве в блюде. мы говорим не столько о кулинарной обработке в автоклаве, сколько о гарантии истребить бутулистов всех мастей и сколько для этого нужно температуры и времени ее проникновения по всему продукту в банке
Согласен не уксусом единым.Я ктому ,что он нам в этом деле в помощь.Для позитивуhttp://udoktora.net/uksus-sredstvo-zashchiti-ot-bakteriy/ Не мешало бы провентилировать относительно спор бутулизма в научной литературе для пущей уверенности.

Добавлено через 10мин.:

Ничего особо конкретного ,но всё же пара цифирей присутствуетhttp://ru.m.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

РоманБ, Отв.3436 31 Мая 17, 08:23

Добавление уксуса, томатных соусов снижает рН в консерве, что ведет к снижению устойчивости бактерий к температурному воздействию. Поэтому применение и уксуса и соусов очень даже оправдано с целью лучшей стерилизации.

юрий юрьевич, Отв.3437 31 Мая 17, 12:25

я давно лью чайную ложку уксуса столового на 0,5 л банку рыбных консервов

Alex52, Отв.3438 31 Мая 17, 13:01

Цитата — автоэлектрик, 30 Мая 17, 14:52:
Например огурчики маринованные делают с уксусом не для вкуса, а для сохранения своей жизни.

Ну уж это ты хватил через край. Раньше огурцы заготавливали без всякого уксуса,и ничего - все живы были.

berezikoff, Отв.3439 31 Мая 17, 13:27

Цитата — Alex52, 31 Мая 17, 13:01:
е огурцы заготавливали без всякого уксуса

в бочках замачивали

# Страница 173

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3440

автоэлектрик, Отв.3440 31 Мая 17, 15:06

Вообщето да, я писал о мариновании, даже выделил - под герметичными крышками. А так под капроном соли сколь влезет.

Alex52, Отв.3441 31 Мая 17, 19:00

Цитата — автоэлектрик, 31 Мая 17, 15:06:
я писал о мариновании

А маринование без уксуса в принципе не бывает. Без уксуса это соление.

юрий юрьевич, Отв.3442 01 Июня 17, 09:56

вчера попробовал консервированную плотву с томатным соусом "краснодарский" нашего местного производства (видимо, по рецепту краснодарцев) очень имеет право на жизнь! правда жидковато: накладывал по 6-7 ч. ложек соуса в 0,5 л банку с плотной запрессовкой рыбы. не мудрил, а к обычным моим грамм 30 п.масла, лавру, соли, перцу и уксусу просто добавил томатный соус. а можно ли муки, только чтоб не жарить ее? что дает мука? может погуще будет? а то никакого желе: жидкость сама по себе, а рыба сама по себе. правда рыба нормальная и если перемешать рыбу с жижей, то нормально, но не эстетично

Pribludo, Отв.3443 01 Июня 17, 12:58

Цитата — юрий юрьевич, 01 Июня 17, 09:56:
а то никакого желе: жидкость сама по себе, а рыба сама по себе

Попробуй так - смешай все соусные ингредиенты "а к обычным моим грамм 30 п.масла, лавру, соли, перцу и уксусу просто добавил томатный соус" смешать сразу в кастрюле (нержа или эмалировка) и довести до кипения (или даже чуток покипятить). Охладить и использовать для заливки. Думаю соус такой в холодильнике пару дней постоит-подождет твоих очередных консервов.

юрий юрьевич, Отв.3444 01 Июня 17, 15:30

Pribludo, а как я угадаю из общей кастрюли, чтоб на банку пришлось столько то перчин, столько то лавра, столько то п.масла и т.п.? к тому же я не клавирую чаще раз месяца в полтора.

а что, от смешивания все гуще станет?

может добавлять желатин? Никто не пробовал?

gal, Отв.3445 01 Июня 17, 15:57

Цитата — юрий юрьевич, 01 Июня 17, 15:30:
банку пришлось столько то перчин, столько то лавра

сначала обжарь с соусом, а на дно банки перец горошек лавр.

Pribludo, Отв.3446 01 Июня 17, 16:01

Цитата — юрий юрьевич, 01 Июня 17, 15:30:
Pribludo, а как я угадаю из общей кастрюли, чтоб на банку пришлось столько то перчин, столько то лавра, столько то п.масла и т.п.?

а что, от смешивания все гуще станет?

может добавлять желатин? Никто не пробовал?

Пардон. Поспешил с ответом - имелось ввиду так: смешать жидкие ингредиенты причем уксус добавить в самом конце. Я так готовлю соус без муки (рецепт где-то в теме выкладывался, но со своими правками с учетом книг)+ добавляю специи по вкусу, а перец в банку есно перед закладкой.

ИМХО Как себя поведет желатин при 120 хз. Может превратиться во что угодно и даже во что-то вредное.

Для загущения по книгам и не только жареная мука как впрочем и во все соусы кулинарные.
ИМХО 2 можно попробовать загустить крахмалом картофельным или кукурузным.

юрий юрьевич, Отв.3447 01 Июня 17, 18:00

Цитата — Pribludo, 01 Июня 17, 16:01:
Для загущения по книгам и не только жареная мука как впрочем и во все соусы кулинарные. ИМХО 2 можно попробовать загустить крахмалом картофельным или кукурузным.

желательно бы знаки препинания, для понимания смысла. вероятно, имелось в виду, что кулинарные книги рекомендуют для загустения подлив-соусов жаренную муку?

palytche, Отв.3448 01 Июня 17, 22:40

перед закладкой рыбы я её солю и держу минут 15, она обильно выделяет жидкость, после этого сливаю жидкость и укладываю рыбу в банки. Гораздо меньше сока образуется в консерве

Jack Sparrow, Отв.3449 01 Июня 17, 23:11

юрий юрьевич, о желатине забудьте . После 120" он не способен правильно фунциклировать. Вместо желатина применяют другой ингредиент не помню название. Читайте ветку выше он там есть . Удачи,😋

юрий юрьевич, Отв.3450 02 Июня 17, 05:00

Цитата — palytche, 01 Июня 17, 22:40:
перед закладкой рыбы я её солю и держу минут 15, она обильно выделяет жидкость, после этого сливаю жидкость и укладываю рыбу в банки. Гораздо меньше сока образуется в консерве

я до соления накладываю куски в мерную банку и "спецприбором" (палочка с фанерным кружком) выдавливаю куски, перевернув банку для стока сока. потом куски выкладываю в миску, срлю и сразу напихиваю в банку для закатки, в которой уже уложен лавр, перц. доливаю масло и уксус и закатываю. в плотную банку плохо (долго ) заливаются масло, уксус и теперь соус. попробовал это все сразу на дно банки, после закатки ставлю банку вверх дном, чтобы частично пропиталось по слоям.

Можно солить порциями на банку и ждать. надо иметь несколько мисок, где бы вылеживались посоленные наборы для отдельной банки, а потом обезвоженные куски упаковывать. вероятно, можно отдельные тарелки. правда места побольше надо ( у меня в клав влазит 14 поллитровок)

Pribludo, Отв.3451 02 Июня 17, 11:17

Цитата — юрий юрьевич, 01 Июня 17, 18:00:
книги рекомендуют для загустения подлив-соусов жаренную муку

да

Цитата — Jack Sparrow, 01 Июня 17, 23:11:
Вместо желатина применяют другой ингредиент не помню название

уу бяка Каррагинан, Карраген

Добавлено через 9мин.:

Вчера даже распаковал баночку своего рукоделия для фотосесии.

Вложения:

IMG_1085_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_1088_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_1090_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сергей 1975-1, Отв.3452 02 Июня 17, 16:08

Цитата — автоэлектрик, 30 Мая 17, 05:29:
Ну вот я писал, что ВКУ медленно остывает и продержал 50 мин при 119.5 и потом почти столько-же при остывании до 109. Так вот. Попробовал говядину. Нормально, но 1 - соль не соленая, 2- передержал. Т.е не подгорела, но передержал - внутри куска, все как надо, а с наружи как поджарил милиметров на 5, суховатый слой. Значит применительно к вку можно считать, что полчаса остывания можно отминусовать из времени выдержки. Градусник точный должен быть, при 120гр - 1 атм избыточного было.

Это сколько получилось средняя температура ежели от заявленных 119,5 до 109 + время в общем?

автоэлектрик, Отв.3453 03 Июня 17, 04:26

Ну вот и непонятно. Понятно одно, что время падения температуры от 119 до 114, можно считать выдержкой. Это минут 30точно, и потом надо принудительно охладить. Неспеша.

Jack Sparrow, Отв.3454 03 Июня 17, 08:06

Pribludo, что это на фото?

Виталий Сергеев, Отв.3455 03 Июня 17, 10:51

Цитата — автоэлектрик, 30 Мая 17, 05:29:
Ну вот я писал, что ВКУ медленно остывает и продержал 50 мин при 119.5 и потом почти столько-же при остывании до 109. Так вот. Попробовал говядину. Нормально, но 1 - соль не соленая, 2- передержал. Т.е не подгорела, но передержал - внутри куска, все как надо, а с наружи как поджарил милиметров на 5, суховатый слой. Значит применительно к вку можно считать, что полчаса остывания можно отминусовать из времени выдержки. Градусник точный должен быть, при 120гр - 1 атм избыточного было.

Попробуйте сделать паровым методом, греете рубашкой а в котёл ВКУ на дно 3-5 литров воды. По окончании остынет гораздо быстрее и пригара не будет...

У меня почти тоже самое по принципу действия оборудование, ПВК с возможностью клавирования. Плескаю на дно, литра 3 воды, грею рубашкой. Как закипит, стравливаю воздух из рубашки, затем из рабочей ёмкости. Нагрев и выход на рабочую температуру 40 минут, 120 градусов 70 минут. Автоматика с таймером. Переключение режимов автоклав/дистиллятор, ТЭН трёхфазный 4,5 кВт, включенный в однофазную сеть ступенями по 1,5 кВт. Весь процесс занимает чуть больше двух часов... Банки вынимаешь, они ещё кипят внутри...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/08/21177.266624.jpg
Foto6187. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260304.jpg
Foto5714. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260313.jpg
Foto5724. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260314.jpg
Foto5731. Автоклав. Кухонный инвентарь.

При 120 гр - 1 атм? Проверьте градусник и манометр. Скорее всего кто то из них врёт...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/17/21177.259544.jpg
Foto5698. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260307.jpg
Foto5718. Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.3456 03 Июня 17, 11:06

Виталий Сергеев, купи в хозмаге каком нить люминевую пельменницу..типа такой. под банки.подкладывать. Или из пару штук скомбинируй,по размеру. Законом не запрещено их резать,кольцами соединять-по обстоятельствам.

Вложения:

pelimennica__1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Виталий Сергеев, Отв.3457 03 Июня 17, 11:14

Это фотки на момент испытаний в режиме автоклава, подставка давно уже сделана из нержавейки...

автоэлектрик, Отв.3458 03 Июня 17, 11:26

Ну так я паровым методом и делаю. 3 литра воды в куб. Остывает очень долго- утеплен хорошо, минвата качественная. При 120 внутри снаружи не более 45. Ну а по давлению, это еще спорно у кого врет. По таблице 120 град. - 1.962 изб. Т.е 0.962 по манометру. Не?

Сергей 1975-1, Отв.3459 04 Июня 17, 20:27

Коллеги у вас агрегаторы кастомизированные, а воту меня простой , без кастомизации ( замена приборов не в счет ) автоклав Дымка, на воде. У кого также на воде с прижимными кассетыми. есть ? отзовись)

# Страница 174

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3460

dima015, Отв.3460 04 Июня 17, 23:38

У меня на воде, белорусский, с замененным манометром и доустановленным самостоятельно термометром. Кассет нет, т.к. преддавление. Делаю в банках исключительно СКО и только на воде. Перед закатыванием, обязательно прогрев банок в микроволновке. Давление держу 3 атм. Температуру контролирую термометром и пирометром. Грею трехголовым примусом с замененными горелками от Шмеля 2. Почему не делаю на пару? Просто мне так хочется.

БорисБББ, Отв.3461 05 Июня 17, 01:56

Цитата — Сергей 1975-1, 04 Июня 17, 20:27:
Коллеги у вас агрегаторы кастомизированные, а воту меня простой , без кастомизации ( замена приборов не в счет ) автоклав Дымка, на воде. У кого также на воде с прижимными кассетыми. есть ? отзовись)

Ну у меня типа дымки с кассетами.Что спросить то хотел?

Вассилич, Отв.3462 05 Июня 17, 18:23

Получил свой ВКУ 50, для тех кто сталкнется с покупкой подобного масса с брутто 144 кг! в четвером поднять очень тяжко и неудобно загружать в машину. У меня спортадж 2 погрузчиком тоже не получается хотя по габаритам влезает, вилы мешают. Пришлось разбивать ящик и оставлять на поддоне и поднимать в четвером.

Вложения:

20170605_163414.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сергей 1975-1, Отв.3463 05 Июня 17, 23:25

Цитата — БорисБББ, 05 Июня 17, 01:56:
Ну у меня типа дымки с кассетами.Что спросить то хотел?

на какой плите нагреваешь? какую температуру выдерживаешь в автоклаве и сколько времени?, ежели мясо красное готовишь. датчики температурные заводские али свои поставил? А что значит типа автоклава Дымки.Не Дымка? а шта тогда? руки не доходят свой сварганить а с другой стороны ив заводском не плохо получается.... Ежели с умом подойти..

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Вассилич, 05 Июня 17, 18:23:
Получил свой ВКУ 50, для тех кто сталкнется с покупкой подобного масса с брутто 144 кг! в четвером поднять очень тяжко и неудобно загружать в машину. У меня спортадж 2 погрузчиком тоже не получается хотя по габаритам влезает, вилы мешают. Пришлось разбивать ящик и оставлять на поддоне и поднимать в четвером.

аппарат конечно) дома не поставишь .. на даче стало быть? У меня фермер один спрашивал.. там где дают, еще осталось?

БорисБББ, Отв.3464 06 Июня 17, 01:33

Цитата — Сергей 1975-1, 05 Июня 17, 23:25:
на какой плите нагреваешь? какую температуру выдерживаешь в автоклаве и сколько времени?, ежели мясо красное готовишь. датчики температурные заводские али свои поставил? А что значит типа автоклава Дымки.Не Дымка? а шта тогда? руки не доходят свой сварганить а с другой стороны ив заводском не плохо получается.... Ежели с умом подойти.

На газе делаю.115-120 и время от продукта зависит)Датчики заводские..Все клавы с кассетами принципиально одинаковые,у меня викинг

Сергей 1975-1, Отв.3465 06 Июня 17, 02:46

Цитата — БорисБББ, 06 Июня 17, 01:33:
На газе делаю.115-120 и время от продукта зависит)Датчики заводские..Все клавы с кассетами принципиально одинаковые,у меня викинг

да, встречал викинг, когда выбирал. Когда стал копаться ( я дотошный в делах покупки ),оказалось что завода Нержпром нет в принципе как промышленного предприятия, просто фирма , инженерного состава нет, разговаривал с руководителями, пытался выяснить послали на три буквы, короче набрали сварщиков и варят аргоном у них поэтом на дне и стоят ребра жесткости крест накрест а не штампом потому что нет станков, не стал рисковать, все таки давление и уж если не сам делаю так хоть чтобы инженеры думали над конструкцией. По итогу взял Дымку в Приволжском Механическом, так вот они обьяснили что десять гайек по периметру определено техникой безопасности согласно всех рассчетов на этот диаметр, во как в твоем вродже восемь. Так ну ладно смотри плюс минус у нас обьемы с твоим одинаковы. У тебя при каких условиях горит тушенка? Рыба? У меня тушенка горит ежели а) резкий идет нагрев б) 60 минут на 120 градусов ( на 116 не горит ). Ты не пробовал дичь ? часа два на 112 -120 ? на минут 120 пробовал что нибудь готовил? Прижимные держат крышки? На углах не приоткрывает? Вот если рыбу готовишь в масле , можешь написать как по времени получается ( со временем нагрева ) + когда выключаешь сколько держится времени падения от 120 -до 112 )?

БорисБББ, Отв.3466 06 Июня 17, 06:59

Сергей 1975-1,ну я тоже дотошный,поэтому дымку брать не стал,ибо из фольги сделан,а с давлением шутить ну его нах) Выбрал по весу,дымка весит 8,5кг,викинг почти 11,так как стенки трехмилиметровые
У меня ниче не горит,один раз тока был косяк,дырка в крышке и полная банка воды набралась..Больше я в воде не делал,делаю тока на пару,в твистах,намного быстрее и проще.Рыбу в масле не делал,крышки наверно держат,мне они не так важны.На 120 мин ниче не делал,часа за глаза хватает.Остывает моментально, особенно если его в сугроб поставить, или в бочку с водой запихать)Клавом доволен как слон,банок 200 уже сделал,один косяк всего,ну и самогона перегнал на нем литров 100)

Pribludo, Отв.3467 06 Июня 17, 11:42

Цитата — Jack Sparrow, 03 Июня 17, 08:06:
Pribludo, что это на фото?

Было обсуждение соуса для рыбы в томате. Собсно это и есть рыба (сайра) в томате.

berezikoff, Отв.3468 06 Июня 17, 11:56

Цитата — dima015, 04 Июня 17, 23:38:
доустановленным самостоятельно термометром.

куда поставил термометр?

Сергей 1975-1, Отв.3469 06 Июня 17, 11:57

Цитата — БорисБББ, 06 Июня 17, 06:59:
Сергей 1975-1,ну я тоже дотошный,поэтому дымку брать не стал,ибо из фольги сделан,а с давлением шутить ну его нах) Выбрал по весу,дымка весит 8,5кг,викинг почти 11,так как стенки трехмилиметровые
У меня ниче не горит,один раз тока был косяк,дырка в крышке и полная банка воды набралась..Больше я в воде не делал,делаю тока на пару,в твистах,намного быстрее и проще.Рыбу в масле не делал,крышки наверно держат,мне они не так важны.На 120 мин ниче не делал,часа за глаза хватает.Остывает моментально, особенно если его в сугроб поставить, или в бочку с водой запихать)Клавом доволен как слон,банок 200 уже сделал,один косяк всего,ну и самогона перегнал на нем литров 100)

Борис, по поводу фольги ты не прав, объясню, в Приволжском заводе мне обозначили за стенку 1,5 мм, ну технически мне обосновали ( есть формула для расчета давления относительно объема конструкции и плотности материала ),так вот при объеме 20 литров и диаметре высоте и прочим этого автоклава, конструкция держит 3 атмосферы рабочего давления + 6,5 тире 7,5 критического. То бишь запас прочности в два раза, но шоб нагреть 6,5 атмосфер в таком автоклаве как у нас с тобой я фиг знает сколько его на плите держать часов десять без присмотра нужно. но самый прикол в другом, шо ежели даже дойдет до критического давления. Он не взрывается, у него просто выходит пар из под крышки, и всё. Показывали видос испытаний) говорю ж дотошный))). По твоим 3 мм, ты считал по формуле? Просто смотри ежели у меня весит около 9 кг с 1,5 мм то у тебя должен весить минимум кг 16, так стенки в два раза больше + обьем на 3 литра больше, ни как не может весить он 11 кг при таком раскладе, знаичт стенки у тебя не 3 мм, а максимум 2.

Борис не понял, а как ты делаешь на пару? воду чтоль не наливаешь? расскажи как в твисатх делаешь? кассетами зажимаешь? А делал замер да, между водой и паром? напиши пожалуйста в чем отличии, опыт двести тут не попрешь у меня меньше будет) я все эксперементирую, может джемы пробовал каки? а то клубники до фига... тесть привез с краснодара

юрий юрьевич, Отв.3470 06 Июня 17, 12:00

вчера съел вторую банку рыбы в масле (масло 35 гр, пару лаврушек небольших, горошин 5 перца, соль неполная ч. ложка) в которую к этим ингридиентам добавил 2 ч. ложки "жидкого дыма". очень ненавязчиво, совсем слегка чувствуется дым, вкусно. но постоянно жрать с дымом вроде как нежелательно (банка 0,5 л)

БорисБББ, Отв.3471 06 Июня 17, 12:17

Цитата — Сергей 1975-1, 06 Июня 17, 11:57:
Борис, по поводу фольги ты не прав, объясню, в Приволжском заводе мне обозначили за стенку 1,5 мм, ну технически мне обосновали ( есть формула для расчета давления относительно объема конструкции и плотности материала ),так вот при объеме 20 литров и диаметре высоте и прочим этого автоклава, конструкция держит 3 атмосферы рабочего давления + 6,5 тире 7,5 критического. То бишь запас прочности в два раза, но шоб нагреть 6,5 атмосфер в таком автоклаве как у нас с тобой я фиг знает сколько его на плите держать часов десять без присмотра нужно. но самый прикол в другом, шо ежели даже дойдет до критического давления. Он не взрывается, у него просто выходит пар из под крышки, и всё. Показывали видос испытаний) говорю ж дотошный))). По твоим 3 мм, ты считал по формуле? Просто смотри ежели у меня весит около 9 кг с 1,5 мм то у тебя должен весить минимум кг 16, так стенки в два раза больше + обьем на 3 литра больше, ни как не может весить он 11 кг при таком раскладе, знаичт стенки у тебя не 3 мм, а максимум 2.

Борис не понял, а как ты делаешь на пару? воду чтоль не наливаешь? расскажи как в твисатх делаешь? кассетами зажимаешь? А делал замер да, между водой и паром? напиши пожалуйста в чем отличии, опыт двести тут не попрешь у меня меньше будет) я все эксперементирую, может джемы пробовал каки? а то клубники до фига... тесть привез с краснодара

Я стенку штангелем замерил,3мм,запас прочности карман не тянет) На низ ставлю решетку от аэрогриля,выше банки твисты ставлю зажатые слегка в кассету,наливаю 2-3 л воды и грею с приоткрытым клапаном пока пар не попрет,потом клапан закрываю и догоняю темпер и готовлю по времени..Банки выше воды,греется клав минут 30,по сравнению как он с водой 2 с чем то часа грелся..Экономия по времени офигенная

РоманБ, Отв.3472 06 Июня 17, 13:07

Цитата — БорисБББ, 06 Июня 17, 12:17:
Я стенку штангелем замерил,3мм,запас прочности карман не тянет) На низ ставлю решетку от аэрогриля,выше банки твисты ставлю зажатые слегка в кассету,наливаю 2-3 л воды и грею с приоткрытым клапаном пока пар не попрет,потом клапан закрываю и догоняю темпер и готовлю по времени..Банки выше воды,греется клав минут 30,по сравнению как он с водой 2 с чем то часа грелся..Экономия по времени офигенная

Зачем твисты в кассету зажимать? Они по принципу клапана работают, при нагреве воздух стравливают,при остывании присасываются, если кассетой зажмешь, смысла не будет.

юрий юрьевич, Отв.3473 06 Июня 17, 13:49

посмотрел на "Дымку" площадь крышки 490 кв. см при давлении в 3 атм 490х3= полторы тонны внутреннего давления на открывание крышки! а если говорить о стенках с их площадью так и того больше. а тут говорите, что у него критическое 6,5 атм, да лопнеет он при давлении в три с лишком тонны только на крышку!

Опасные вещи покупаете, разве только для использования в качестве куба, так емкость маловата! если он работает по принципу нагрева залитой внутрь воды - кассетная заправка банок очень муторная и не позволяет клавировать одновременно РАЗНЫЕ банки. с внутренней водой гораздо удобнее преднакачка воздухом! равномерное давление на крышку, а не только на ее периметр прижатый к стеклу банки. беларусский втрое дешевле, втрое прочнее и при меньшем на 2 литра объеме вмещает лишь на одну поллитровку меньше. зачем дорогая нержа для автоклава?

Добавлено через 5мин.:

РоманБ, так что, твисты открываются и, естесно, вместе с воздухом и соки из под крышки выпускают? нахрен такое клавирование, когда соки в пар или в воду. преднакачка гораздо надежнее и универсальнее для разных по размеру банок, хотя при паровом методе вроде непригодня

БорисБББ, Отв.3474 06 Июня 17, 15:28

Цитата — РоманБ, 06 Июня 17, 13:07:
Зачем твисты в кассету зажимать? Они по принципу клапана работают, при нагреве воздух стравливают,при остывании присасываются, если кассетой зажмешь, смысла не будет.

Удобно ставить и вытаскивать.Я сильно не прикручиваю..
Ну и как писали в начале темы, чем дольше охлаждаешь,тем хуевией вкус консервы, с чем я категорически согласен

юрий юрьевич, Отв.3475 06 Июня 17, 15:59

кстати, и во время охлаждения консервы готовятся, как бы томятся по принципу русской печи. просто нужно рассчитывать это время в сумме с основным временем готовки. пресловутые 120 град нужны не для готовки продукта, а для гибели бактерий. водяным способом не особо заметна разница держать 120 град 25 мин или час. время нагрева и время остывания в кривой темпертуры нагрева 90-120 град и остывания 120 -90 град досточны для приготовления. плюсс еще долгое время нагрева-охлаждения с менее высокими температурами. причем на производстве дорогие консервы пару месяцев держат на складе не отгружая потребителю, продукт продолжает созревать

Svetsam, Отв.3476 06 Июня 17, 16:57

Вассилич, он без крышки и железной обечайки всего 35 кг.))) обязательно на рубашку ставь обратный клапан, можно показометры обратным давлением сломать!!!

ALCO alhimikus, Отв.3477 06 Июня 17, 18:19

бодрого времени суток. В этой теме, толи в 15, толи в 16 году терлась тема твистов и кассет. Форумчанин столкнулся с проблемой что СКО в кассете готовятся отлично а твист раскручивается и хапает воду. Выяснилось что именно кассета влияет на возврат крышки. Без кассеты все ок.

автоэлектрик, Отв.3478 06 Июня 17, 19:08

Ну так твист лучше паровым методом. Ну без тележки геммороя который. Безопасный. Методом, который прост. Поставил, 1 атм нагнал, остудил. Ешь. Методом который ненравится многим именно за простоту и повторяемость. Методм где ненужны стальные орешки которые, нужно крепко сжимать, при взгляде на 1.5 мм емкость с 20 литрами перегретой воды под давлением в 5 атмосфер. 😁

юрий юрьевич, Отв.3479 06 Июня 17, 19:33

так чтобы не сжимать "стальные орешки" нужно брать клав максимально прочный, а не красивый и блестящий

# Страница 175

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3480

dima015, Отв.3480 06 Июня 17, 21:56

Цитата — berezikoff, 06 Июня 17, 11:56:
куда поставил термометр?

Термометр установил в крышку, просверлив отверстие 19 мм и нарезав резьбу 1/2G.Термометр производства ЗАО Росма, 1,5 класс точности, длина чувствительной части 150 мм. Весь из нержавейки. Для работы в агрессивных средах. До 10 МПа (100 атм.) может устанавливаться без гильзы. Что-бы вороток не цеплялся за корпус термометра при заворачивании крышки, то он был заменен, специально выточенным болтом под головку на 19 мм.Если будет интересно, то я сделаю, на днях,фотографию своей крышки и автоклава.

Вложения:

Термометр.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.3481 06 Июня 17, 23:22

Цитата — ALCO alhimikus, 06 Июня 17, 18:19:
бодрого времени суток. В этой теме, толи в 15, толи в 16 году терлась тема твистов и кассет. Форумчанин столкнулся с проблемой что СКО в кассете готовятся отлично а твист раскручивается и хапает воду. Выяснилось что именно кассета влияет на возврат крышки. Без кассеты все ок.

И с кассетой все нормально,просто сильно затягивать не надо,чисто банки зафиксировать, что бы не побились когда клав на охлаждение выносишь

berezikoff, Отв.3482 07 Июня 17, 04:26

Цитата — dima015, 06 Июня 17, 21:56:
Если будет интересно, то я сделаю, на днях,фотографию своей крышки и автоклава.

интересно.

автоэлектрик, Отв.3483 07 Июня 17, 04:27

У меня ВКУ. Там металл норм. Но вот почемуто я побаиваюсь даже в него более 3 давать. Счего бы это? Наверно с того что я главный энергетик и немного ( совсем чуть чуть) знаком с давлением. Поэтому и говорю про стальные орешки. 😁

юрий юрьевич, Отв.3484 07 Июня 17, 04:52

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 04:27:
У меня ВКУ. Там металл норм. Но вот почемуто я побаиваюсь даже в него более 3 давать. Счего бы это? Наверно с того что я главный энергетик и немного ( совсем чуть чуть) знаком с давлением. Поэтому и говорю про стальные орешки. 😁

а я гуманитарий, но посчитал величины давления в клаве ( я довожу до 4 атм, 1,2-1,5 атм преднакачка)) и стремно, когда представляешь силу, пытающуюся разорвать корпус клава. думаю, что полукитайские поделки рассчитанные на рабочие давления до 4 атм вряд ли выполняются с кратным запасом прочности. поэтому элементарное заклинивание стрелки манометра может привести к беде

berezikoff, Отв.3485 07 Июня 17, 06:39

юрий юрьевич, Но мы же стремимся к 120°, неужели они у тебя при 4 очках?

gal, Отв.3486 07 Июня 17, 07:56

Цитата — dima015, 06 Июня 17, 21:56:
Термометр производства ЗАО Росма, 1,5 класс точности, длина чувствительной части 150 мм

проверь его, у меня аналогичный дает ошибочные показания.

Добавлено через 32мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 06 Июня 17, 19:33:
чтобы не сжимать "стальные орешки"

опрессуй на воде до 7 атм.. оставь под этим давлением на 3 часа..
раз в 2 года проводи поверки клапанов и сосуда..

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 07 Июня 17, 06:39:
120°, неужели они у тебя при 4 очках

у меня где-то в этих пределах..

автоэлектрик, Отв.3487 07 Июня 17, 11:41

Цитата — gal, 07 Июня 17, 07:56:
опрессуй на воде до 7 атм.. оставь под этим давлением на 3 часа..
раз в 2 года проводи поверки клапанов и сосуда..

Цитата — юрий юрьевич, 07 Июня 17, 04:52:
а я гуманитарий, но посчитал величины давления в клаве ( я довожу до 4 атм, 1,2-1,5 атм преднакачка)) и стремно, когда представляешь силу,

Вот и я говорю. Нет бы работать на одной атм. Но народ сжимает, опрессовывает,проверяет и качает...

berezikoff, Отв.3488 07 Июня 17, 12:03

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 11:41:
Нет бы работать на одной атм.

Ты где-то давал свою методу. Если не сложно, ещё раз( или ссылку)

Вассилич, Отв.3489 07 Июня 17, 13:53

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 04:27:
У меня ВКУ. Там металл норм. Но вот почемуто я побаиваюсь даже в него более 3 давать. Счего бы это?

ВКУ 50 сталь 2 мм, рабочее давление 2,2 атм, испытательное 3,6 атм, придельное...эээ, забыл завтра в инструкции посмотрю.
Клапан отрегулирован 2,2-2,6 атм.

автоэлектрик, Отв.3490 07 Июня 17, 13:55

Дак все просто. Берем автоклав и банки. Их закручиваем посильнее приспособой и в клав. Наливаем пару тройку литров воды и ставим на огонь. Как начинает немного закипать - стравливаем воздух. Убавляем мощность - ждем 10 мин. Это пауза дегазации банок. Все. Подъем до нужных значений, выдержка и остывание.
Так я и говорю, что металл - не чета современным клавам, а давление МАКСИМАЛЬНОЕ не 7, не 5, а всего 3,6. Безопасность каждого дело рук...

Вассилич, Отв.3491 07 Июня 17, 14:22

Ну чтобы разорвать ВКУ нужно очень захотеть сделать по крайней мере две вещи: испортить клапан и манометр, и совершить глупость оставить все это без присмотра.
А давление он и 10 атм возможно выдержит, слабое место это сварной шов понему и распуститься, взрыва не будет вспучит сильно Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://i-fotki.info/22/50bbd1d8152d06a650a25ab6c80b25425f4844279494547.jpg.html>

Pribludo, Отв.3492 07 Июня 17, 14:45

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 13:55:
Их закручиваем посильнее приспособой и в клав.

Есть и у мну тоже такое пластмасовое типа щипцов - отказался, руками сподручней и быстрей.

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 14:22:
слабое место это сварной шов понему и распуститься

Я не спец но видел где-то видос как испытывают сварные-склеиваемые швы - так они выдерживали, а цельной метал нет. Так что не факт что по шву. Где оно лопнет есть теория вакуумного коня.

berezikoff, Отв.3493 07 Июня 17, 17:47

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 13:55:
Их закручиваем посильнее приспособой

т.е. твист?

Цитата — автоэлектрик, 07 Июня 17, 13:55:
Убавляем мощность - ждем 10 мин. Это пауза дегазации банок. Все. Подъем до нужных значений, выдержка и остывание.

Модель клавы?
Мне такой едет с преднакачкой http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html>
наверное твоя метода не подойдёт? Пошёл искать видео, а то одно рекламное везде
https://www.youtube.com/embed/oKYnLIOIwFE

Добавлено через 2мин.:

Цитата — dima015, 04 Июня 17, 23:38:
2. Почему не делаю на пару? Просто мне так хочется.

а на парУ можно в нём, с преднакачкой?

Добавлено через 21мин.:

https://www.youtube.com/embed/hJ0APZgzmbY на 10мин видео пишет- остужать 20 часов, но это ведь "не наш метод"!?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — dima015, 06 Июня 17, 21:56:
установил в крышку,

воды касается или пар меряет?

Добавлено через 20мин.:

Про белорусский
https://www.youtube.com/embed/F36cnLkWk_o

dima015, Отв.3494 07 Июня 17, 20:06

Выкладываю фото своего автоклавного хозяйства. Автоклав окрашен термостойкой краской для паровых котлов КО-8101, снаружи и изнутри. При установке термометра пришлось отказаться от предохранительного клапана, хотя возможность установки есть. Необходимо изготовить переходник. Но я готовлю только на воде и давление растет не лавинообразно, кроме того использую нагрев примусом,а за ним тоже "глаз да глаз". Поэтому у автоклава нахожусь всё время. Здесь же выкладываю фото "жемчужин" своей коллекции - закаточные машинки. Машинки разыскивал по интернету, одна из Ростова, другая из Волгограда. Обе делались когда-то "на заказ" или малой серией.

Вложения:

автоклав в сборе.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышка на автоклаве_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышка_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышка_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышка_3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

вороток.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Примус.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

печка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_1_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_1_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_2_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_2_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3495 07 Июня 17, 20:17

dima015, Спасибо тёзка, всё понятно. Почему гайка вместо ручки, сверху. Рычаг чтоб больше был?
Планирую:
http://unizap.ru/ariston/position/182251.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://unizap.ru/ariston/position/182251.html>
https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.J8eU1N <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-40VA-40A-actually-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR-40VA-relay/1152928165.html?spm=2114.13010608.0.0.J8eU1N>
https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.J8eU1N <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/WTH118-1A-2W-470K-ohm-Rotary-Taper-Potentiometer-with-knob-2-Watts-for-resistance-input-solid/32669074111.html?spm=2114.13010608.0.0.J8eU1N>
https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.v7zYBY <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/90-250V10A-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-50-110-Celsius-Degree-with-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-tool/32599180104.html?spm=2114.13010608.0.0.v7zYBY>

Добавлено через 9мин.:

над тэном надо решётку мастырить из двух половинок наверное. Ну и или вручную регулировать(твердотелка с регулировкой), либо по контроллеру выставлять отключение/включение (он с гистерезисом) может работать как нагреватель, так и охладитель

Вассилич, Отв.3496 07 Июня 17, 21:18

berezikoff, добавь реле силовое к контроллеру температуры. То что внутри не тянет 10А и быстро выходит из строя. И не смущает предел его измеряемой температуры 110гр?

berezikoff, Отв.3497 07 Июня 17, 21:24

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 21:18:
добавь реле

вот же оно(симистор) https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.J8eU1N <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-40VA-40A-actually-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR-40VA-relay/1152928165.html?spm=2114.13010608.0.0.J8eU1N>

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 21:18:
температуры 110гр

просмотрел, надо попробовать под давлением замерить Т.

Вассилич, Отв.3498 07 Июня 17, 22:20

Цитата — berezikoff, 07 Июня 17, 21:24:
вот же оно(симистор)

Это не реле, это симисторный регуляор в закрытом корпусе, управляется посредством переменного резистора, то что у вас по ссылке. А контроллер температуры комутирует своё внутреннее двухконтактное реле с нормально замкнутыми кантактами и управлять симисторным регулятором не может.

Цитата — berezikoff, 07 Июня 17, 21:24:
просмотрел, надо попробовать под давлением замерить Т.

Для чего вы хотите это сделать? Есть таблица зависимости температуры от давления. Ваш контроллер по ссылке измеряет температуру от -50 до +110 в этом диапазоне он и будет комутировать реле. И давление ему пофигу. Нужен контроллер с диапазоном до +150гр или контактный термометр, смотря чего вы хотите изобрести, я так и не понял.

Сергей 1975-1, Отв.3499 07 Июня 17, 22:54

Цитата — юрий юрьевич, 06 Июня 17, 13:49:
посмотрел на "Дымку" площадь крышки 490 кв. см при давлении в 3 атм 490х3= полторы тонны внутреннего давления на открывание крышки! а если говорить о стенках с их площадью так и того больше. а тут говорите, что у него критическое 6,5 атм, да лопнеет он при давлении в три с лишком тонны только на крышку!

Опасные вещи покупаете, разве только для использования в качестве куба, так емкость маловата! если он работает по принципу нагрева залитой внутрь воды - кассетная заправка банок очень муторная и не позволяет клавировать одновременно РАЗНЫЕ банки. с внутренней водой гораздо удобнее преднакачка воздухом! равномерное давление на крышку, а не только на ее периметр прижатый к стеклу банки. беларусский втрое дешевле, втрое прочнее и при меньшем на 2 литра объеме вмещает лишь на одну поллитровку меньше. зачем дорогая нержа для автоклава?

Добавлено через 5мин.:

РоманБ, так что, твисты открываются и, естесно, вместе с воздухом и соки из под крышки выпускают? нахрен такое клавирование, когда соки в пар или в воду. преднакачка гораздо надежнее и универсальнее для разных по размеру банок, хотя при паровом методе вроде непригодня

пара комментариев:
Скажите а откуда вы взяли площадь 490кв см по крышке? И какой у нас Д крышки? А што крышка у нас получается не прикручивается, чтоб ее открыло давление 1,5 атмосферы на десяти шпильках ,?. ,а площади и стенки толщины и чем вы руководствововались при своем описании? На счет пред накачки дык она ж нужна для предварительного давления , чтоб вода не кипела тем самым мы в своих автоклавах и достигаем температуру выше температуры кипения, значит можем достигать 115 120 и выше градусов цельсия. А по разным банкам, разный объем банок будет давать не равномерное приготовление пример пожарьте на одном шампуре стандартный кусок мяса примерно 100г и насадим кусок 500г нам хватит одного времени для приготовления ?Зачем дорогая нержа?: дык черный мет гниет, ржавую воду выливать ну и не эстетично смотреть консерву свою в налете от ржавчине та и не практично не ну можно обрабтать прокалить , там проходили это по итогу взял нерж и забыл про все. Можно и на жигулях можно ездить и преодолевать растояние , а можно чет поинтересней иномарочке какой и то приятней будет..

# Страница 176

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3500

dima015, Отв.3500 07 Июня 17, 23:03

Цитата — berezikoff, 07 Июня 17, 20:17:
Почему гайка вместо ручки, сверху. Рычаг чтоб больше был?

Штатный вороток цепляет за циферблат термометра, поэтому был заменен на специально выточенный болт. Теперь и вороток не мешает и при необходимости можно и жидкостный термометр поставить. Затягиваю воротком с удлинителем и головкой на 19 мм из набора инструмента. Затянул и убрал, потом взял вороток, одел и открутил, удобно. Делать электрику и автоматику не планирую, просто не хочу. Я все это хозяйство (примусы, керосиновые лампы и т.п.),теперь ещё и автоклав, собирал из расчета независимости от электроэнергии. Считайте, на случай войны. Есть электричество или нет, мне всё равно. У меня и чаек и консервы.

berezikoff, Отв.3501 08 Июня 17, 04:28

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 22:20:
это симисторный регуляор в закрытом корпусе

он и выполняет функцию бесконтактного реле(пускателя) с током до 40А(надо радиатор)- всё давно уже испробовано.

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 22:20:
измеряет температуру от -50 до +110

надо проверить, а то на заборе тоже написано...

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 07 Июня 17, 22:20:
И давление ему пофигу

ты не понял, без давления я не смогу нагреть воду до 120гр, хотя можно и тосол для пробы.

юрий юрьевич, Отв.3502 08 Июня 17, 04:53

Цитата — Сергей 1975-1, 07 Июня 17, 22:54:
пара комментариев:Скажите а откуда вы взяли площадь 490кв см по крышке? И какой у нас Д крышки? А што крышка у нас получается не прикручивается, чтоб ее открыло давление 1,5 атмосферы на десяти шпильках ,?. ,а площади и стенки толщины и чем вы руководствововались при своем описании? На счет пред накачки дык она ж нужна для предварительного давления , чтоб вода не кипела тем самым мы в своих автоклавах и достигаем температуру выше температуры кипения, значит можем достигать 115 120 и выше градусов цельсия. А по разным банкам, разный объем банок будет давать не равномерное приготовление пример пожарьте на одном шампуре стандартный кусок мяса примерно 100г и насадим кусок 500г нам хватит одного времени для приготовления ?Зачем дорогая нержа?: дык черный мет гниет, ржавую воду выливать ну и не эстетично смотреть консерву свою в налете от ржавчине та и не практично не ну можно обрабтать прокалить , там проходили это по итогу взял нерж и забыл про все. Можно и на жигулях можно ездить и преодолевать растояние , а можно чет поинтересней иномарочке какой и то приятней будет..

из его характеристики диаметр внутренний 250 мм. площадь круга ПRквадрат. считаем: 12,5 см х 12,5 х 3, 14 = 490 квадратных см. при давлении в 3 атм 490х3= полторы тонны внутреннего давления на открывание крышки. тут писАли, что у него критическое 6,5 атм, да лопнет он при давлении в три с лишком тонны только на крышку!

Разные банки не обязательно раного объема. бывает потолще -ниже и наоборот. в клаве с водой разница готовки в банке 300 гр и 500 грамм незначительна из-за долгого остывания и нагрева

Вассилич, Отв.3503 08 Июня 17, 08:35

Цитата — berezikoff, 08 Июня 17, 04:28:
он и выполняет функцию бесконтактного реле(пускателя) с током до 40А(надо радиатор)- всё давно уже испробовано.

Ладно пускай это для вас будет "пускатель" хотя это два совершенно разных прибора. Мне одно непонятно, как вы собираетесь этим ru.aliexpress.com <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/90-250V10A-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-50-110-Celsius-Degree-with-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-tool/32599180104.html?spm=2114.13010608.0.0.v7zYBY>
управлять вот этим ru.aliexpress.com <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-40VA-40A-actually-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR-40VA-relay/1152928165.html?spm=2114.13010608.0.0.J8eU1N>
Для себя я знаю как это сделать, но зачем, есть обычное реле и без потерь на выделении тепла?

berezikoff, Отв.3504 08 Июня 17, 10:31

Цитата — Вассилич, 08 Июня 17, 08:35:
Мне одно непонятно, как вы собираетесь этим ru.aliexpress.com
управлять вот этим ru.aliexpress.com

Цитата — Вассилич, 08 Июня 17, 08:35:
Для себя я знаю как это сделать,

я тоже

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 08 Июня 17, 08:35:
пускай это для вас будет "пускатель" хотя это два совершенно разных прибора

в данном случае реле подаёт напругу контактным способом, симистор бесконтактным, открыв переход.
Спор ни очём.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 08 Июня 17, 08:35:
, но зачем, есть обычное реле и без потерь на выделении тепла?

контактов нет, чтоб подгорать, да и вообще удобно без щёлканий поддерживать Т.

mkabatov, Отв.3505 08 Июня 17, 14:20

Подскажите пож. владельцы паровых автоклавов, какой термометр с гильзой какой длины у Вас установлен?
(присматриваюсь к этому "Термометры биметаллические БТ-5" с длиной гильзы 200мм, хочу установить в крышку -но не знаю хватит ли глубины)

БорисБББ, Отв.3506 08 Июня 17, 15:14

Цитата — Сергей 1975-1, 07 Июня 17, 22:54:
Зачем дорогая нержа?: дык черный мет гниет, ржавую воду выливать ну и не эстетично смотреть консерву свою в налете от ржавчине та и не практично не ну можно обрабтать прокалить , там проходили это по итогу взял нерж и забыл про все

Вот тут плюсану! Даже вода попала в банку,жрать ее можно смело

Pribludo, Отв.3507 08 Июня 17, 15:29

Цитата — mkabatov, 08 Июня 17, 14:20:
Подскажите пож. владельцы паровых автоклавов, какой термометр с гильзой какой длины у Вас установлен?

Клав американко-скороварко. Гильза в крышке сантиметров 5 в глубину. В нее масло и спиртовой термометр.
+1 Послушаем еще варианты-мнения.

Пластун, Отв.3508 09 Июня 17, 13:52

Цитата — автоэлектрик, 06 Июня 17, 19:08:
у так твист лучше паровым методом. Ну без тележки геммороя который. Безопасный. Методом, который прост. Поставил, 1 атм нагнал, остудил. Ешь. Методом который ненравится многим именно за простоту и повторяемость. Методм где ненужны стальные орешки которые, нужно крепко сжимать, при взгляде на 1.5 мм емкость с 20 литрами перегретой воды под давлением в 5 атмосфер. 😁

Вчерась готовил свинные консервы (крышки твист) так вот у меня из по крышек вышел почти весь сок, хотя когда делал рыбные этого не было. Возможна причина в том, что я искуственно под душем охлаждал клав и была разность давления?

gal, Отв.3509 09 Июня 17, 13:55

Цитата — Пластун, 09 Июня 17, 13:52:
из по крышек вышел почти весь сок

сколько свободного места оставлял ?
по плечики надо

автоэлектрик, Отв.3510 09 Июня 17, 13:59

Во время охлаждения ненужно сильно спешить. Это раз. Когда давление в клаве упадет до нуля необходимо соединить куб с атмосферой во избежание падения давлениы и выкипания продукта под вакуумом. Это два.

Пластун, Отв.3511 09 Июня 17, 14:04

Цитата — gal, 09 Июня 17, 13:55:
сколько свободного места оставлял ?
по плечики надо

Немного выше плечиков но в мясе были пустоты куда мясу можно было осесть в процессе приготовления. Готовил на пару автоклав АОВ - 24, сейчас продают 1992 новый опечатанный на Краснодарской барахолке за 10000 продают вещь! Я брал там же за 5000 этот продавец уступать не хочет. Сталь класс см. фото.

Цитата — автоэлектрик, 09 Июня 17, 13:59:
Во время охлаждения ненужно сильно спешить. Это раз. Когда давление в клаве упадет до нуля необходимо соединить куб с атмосферой во избежание падения давлениы и выкипания продукта под вакуумом. Это два.

У меня датчик давления показывает ноль но кода откручиваю барашки (аналогичные как на твоем ВКУ завод один )крышку сорвать невозможно вакуум.Поднять клапан и впустить воздух? Думаю весь сок в этот момент из банок тем более выпрыгнет.

автоэлектрик, Отв.3512 09 Июня 17, 17:52

Совсем неправильно мыслишь. Пока все горяче и есть давление над банками - они слабо кипят. Крышки уравнены. Но когда ты быстро охлаждаешь - давление над банками падает и они начинают выкипать т.к банки например 103 гр. А давление 1 атм. Кипят. А ты дальше понижаешь давление путем остужения стенок клава. Допустим ниже атмосферного на 0.2 атм. ( воздуха там нет, а пар сконденсировался) А банки имеют температуру 101. Инерция елы. И они начинают кипеть еще сильнее! Вплоть до срыва крышек. Физика елы. Поэтому неторопись охлаждать, а при уравнивании давления с атмосферным открой клапан безопасности.

berezikoff, Отв.3513 09 Июня 17, 20:50

Цитата — автоэлектрик, 09 Июня 17, 17:52:
Поэтому неторопись охлаждать

ты хотел сказать быстро, а то на моём будущем клаве(на ю-тубе) чувак 20ч. охлаждает-охренеть.

Вассилич, Отв.3514 09 Июня 17, 22:29

Цитата — автоэлектрик, 09 Июня 17, 17:52:
Допустим ниже атмосферного на 0.2 атм. ( воздуха там нет, а пар сконденсировался) А банки имеют температуру 101. Инерция елы. И они начинают кипеть еще сильнее!

Как это банки будут кипеть еще силнее?
Пускай давление в автоклаве -0,2 (хотя это очень много, может вогнуть рубашку внутырь), но банки закрыты герметично, а посему там давление внутри банки пока еще выше атмосферного, содержимое горячее, оно может даже и побулькивает если не остыло ниже 100 гр., но сильнее они кипеть, при снижении давления внутри автоклава, не будут.

Цитата — berezikoff, 08 Июня 17, 10:31:
контактов нет, чтоб подгорать, да и вообще удобно без щёлканий поддерживать Т.

Да?, а в терморегуляторе ничего не щелкает и неконтачит?
Конечно хозяйн-барин, но такой способ управлять нагревом излешне замудрён ИМХО. По мне или делать полностью на полупроводниках с регулятором типа РМ2 или простой с управлением по реле. А для предупреждения подгорания контактов достаточно прилепить паралельно им конденсатор невеликой ёмкости с двоекратным напряжением.

berezikoff, Отв.3515 10 Июня 17, 04:31

Цитата — Вассилич, 09 Июня 17, 22:29:
Конечно хозяйн-барин

ясен пень. Я же объяснил, для чего нужна твердотелка с плавной регулировкой мощности.

Цитата — Вассилич, 09 Июня 17, 22:29:
РМ2

Ну вот только стабилизатора нам здесь только и не хватало, да ещё по такой цене
http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2>
http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8>

автоэлектрик, Отв.3516 10 Июня 17, 04:50

При разнице давленийй над и под крышкой в 0,05 атм крышки открываются как клапана. Так в книгах пишут. Дальше думай сам. Я так делаю, как тебе советую и у меня все норм. А у тебя нет. Вот и думай.

юрий юрьевич, Отв.3517 10 Июня 17, 06:29

с паровыми не работал, но пробовал охлаждать клав водяной путем полива его из шланга (во дворе). термометра не было, ориентировался по давлению ( при полном остывании манометр показывает то, что было при преднакачке). когда охладил до этого значения по манометру, выпустил это давление, открыл клав- вода все же теплая, банки еще теплее. крышки почти у всех выгнуло вверх (закатки) и даже приоткрыло. это были овощи, короче -брак. поэтому остывает у меня сутки (я не торгую продукцией и не тороплюсь) в частности, рыбу (с мясом не занимаюсь). набиваю банки с запрессовкой продукт, а когда консерва готова - видны пустоты. По логике остывающая вода плохой проводник тепла и изолирорванные банки остывают медленно. тем более в них продукт - жиры, которые имеют большую теплоемкость. Понятно, что когда в банке горячо в ней давление выше, чем было во время закатки. и если во время остывания повышенное внутри банки давление компенсируется повышенным ( преднакачка плюс давление в клаве от нагретой воды) давлением вокруг банки, то когда вода в клаве и продукт в банке остыли до окружающей температуры, давление внутри банки должно стать таким, как было до закатки. причем если резко сбросить давление преднакачки ( вывернуть золотник) крышки в банках щелкают, выгибаясь наружу. затем при помещении банок с выпуклыми крышками в холодильник, крышки возвращаются в нормальное положение. Поэтому я даже в остывшем клаве спускаю давление преднакачки очень плавно. но бывает, что и так уже холодные банки вынимаю с несколько выпуклыми крышками. хотя физически продукт в банке не занимает все пространство, продукт увариваясь уменьшается в размере. но то, что из него вываривается все одно находится в банке. в общем внутри банки остается давление выше атмосферного. от чего оно возникает?

Robohim, Отв.3518 10 Июня 17, 07:28

юрий юрьевич, почитай про псевдобомбаж. Чтоб банки не были надутыми - продукт теплым надо закатывать. Это если обычными крышками пользуешься. Если твисты используешь, то попробуй закручивать с меньшей силой.

автоэлектрик, Отв.3519 10 Июня 17, 07:50

Народ не путайте совершенно разные процессы. Клавирование в воде и на пару.

# Страница 177

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3520

юрий юрьевич, Отв.3520 10 Июня 17, 09:56

я и пишу, что для "на воде"

да я знаю, что этот псевдобомбаж связан с холодными продуктом. но и ранее клавирповал едва размороженную рыбу и быстро порезанную ( у меня в основном мелкие рыбки грамм до 200). но тогда были отчетливо втянутые крышки ( а закатываю) в бОльшей степени, чем обычное положение крышки...

мат рос, Отв.3521 10 Июня 17, 10:16

Скоро наступит время заготовки всевозможной закуси . Ну так о помидорах . Точнее о температурном режиме . Чтобы помидоры получились не полопаными в кашу вкусными и сохранившими все витамины , не стерилизуйте их ! Когда-то последовал дебильному совету с другого форума сделать режим до 104 градусов . Каша . С тех пор режим не больше 90 градусов. и выдерживаю 40 минут если в 3-х л. банках . В 100 литровый автоклав их помещается 10 штук . Всё по Пастеру , вот тут он прав на 1000 % , никакого кипятка . Ни при заливке ни при пастеризации .

gal, Отв.3522 13 Июня 17, 17:17

Цитата — мат рос, 10 Июня 17, 10:16:
никакого кипятка . Ни при заливке ни при пастеризации .

прошу подробнее выложить рецепт и технологию.

wasshal, Отв.3523 13 Июня 17, 20:58

Доброго времени суток, опять наступает сезон заготовок и встает проблема автоклава, в прошлом году сварганил автоклав из пропанового баллона(манометр с сильфоном, стеклянный термометр с гильзой, гильза под биметалл или датчик в крышке и в корпусе, фланцы толщиной 30мм, крышка заварена 5мм рифленкой, ТЭн 3 кВт, давили 25 атмосфер(больше лень было), клапан на 4) одна проблема, передвигать даже пустой втроем, я его еще с места изготовления забрать не могу.
Вот и думаю, может купить какой магазинный, который модернизировать можно попроще под электронагрев (может блином?) да гильзы врезать. Пока смотрю на дымку и хансел, может что посоветуете

ВВМ, Отв.3524 14 Июня 17, 00:22

Цитата — юрий юрьевич, 10 Июня 17, 06:29:
с паровыми не работал, но пробовал охлаждать клав водяной путем полива его из шланга (во дворе). термометра не было, ориентировался по давлению ( при полном остывании манометр показывает то, что было при преднакачке). когда охладил до этого значения по манометру, выпустил это давление, открыл клав- вода все же теплая, банки еще теплее. крышки почти у всех выгнуло вверх (закатки) и даже приоткрыло. это были овощи, короче -брак. поэтому остывает у меня сутки (я не торгую продукцией и не тороплюсь) в частности, рыбу (с мясом не занимаюсь). набиваю банки с запрессовкой продукт, а когда консерва готова - видны пустоты. По логике остывающая вода плохой проводник тепла и изолирорванные банки остывают медленно. тем более в них продукт - жиры, которые имеют большую теплоемкость. Понятно, что когда в банке горячо в ней давление выше, чем было во время закатки. и если во время остывания повышенное внутри банки давление компенсируется повышенным ( преднакачка плюс давление в клаве от нагретой воды) давлением вокруг банки, то когда вода в клаве и продукт в банке остыли до окружающей температуры, давление внутри банки должно стать таким, как было до закатки. причем если резко сбросить давление преднакачки ( вывернуть золотник) крышки в банках щелкают, выгибаясь наружу. затем при помещении банок с выпуклыми крышками в холодильник, крышки возвращаются в нормальное положение. Поэтому я даже в остывшем клаве спускаю давление преднакачки очень плавно. но бывает, что и так уже холодные банки вынимаю с несколько выпуклыми крышками. хотя физически продукт в банке не занимает все пространство, продукт увариваясь уменьшается в размере. но то, что из него вываривается все одно находится в банке. в общем внутри банки остается давление выше атмосферного. от чего оно возникает?

Вы самчи и ответили на свофай вопжрос.При нагреве пропдукт рвасширяется отсюда и давкление.Много летс закрываю рыбные консервы. Охлаждаю примерно часов 8 :-) Можно и быстрее но черевато.Открывать можно уже при 30 градусах в клаве и давлении преднакачки1 атм.Крышки сами по себеш дерфжат до 0.7

БорисБББ, Отв.3525 14 Июня 17, 03:24

Охлаждаю 5-10 минут,как давление падает до 0,открываю клапан,чтоб ваккума не было,снимаю крышку и вытаскиваю кассету с банками,они потом ище мин 40 кипят.Ни одной крышки не сорвало

berezikoff, Отв.3526 14 Июня 17, 04:02

БорисБББ, кассета, вероятно, работает

Сергей 1975-1, Отв.3527 14 Июня 17, 11:38

Цитата — юрий юрьевич, 08 Июня 17, 04:53:
из его характеристики диаметр внутренний 250 мм. площадь круга ПRквадрат. считаем: 12,5 см х 12,5 х 3, 14 = 490 квадратных см. при давлении в 3 атм 490х3= полторы тонны внутреннего давления на открывание крышки. тут писАли, что у него критическое 6,5 атм, да лопнет он при давлении в три с лишком тонны только на крышку!

Разные банки не обязательно раного объема. бывает потолще -ниже и наоборот. в клаве с водой разница готовки в банке 300 гр и 500 грамм незначительна из-за долгого остывания и нагрева

Извините за долгий ответ был в командировке, а вот вы рассчитали площадь крышки и умножили на 3, а почему не на 2 или 5 . Ваш расчет должен быть обоснованным будьте добры сошлитесь на соотвествующие методички о сосудах работающиех под давлением с указанием расчета и автора.Или хотя бы на общеизвестные формулы применимые к конкретно нашему случаю. Ни в коем случае не умаляю вашего опыта, но хотелось бы конкретики обоснованной. Общался с представителями завода , когда выбирал автоклав, показались мне людьми вовлеченными в свое дело с опытом работы еще в конструкторских бюро советского времени, в отличии от предпреимчивых молодых ребят, которым лишь бы втюхать. Сделал уже более 60 закладок на автоклаве дымка. Никаких претензий кроме! Термометра. Ну не доверяю я два в одном. Поэтому поставил свои более точные один на место термометра а другой на место разьема дистиллятора.

автоэлектрик, Отв.3528 14 Июня 17, 14:08

Помойму у него без методик все внятно расписано. 3 атмосферы рабочее. Хотите 5 - умножте на пять. Умножение в школе вроде проходят, по методике.

мат рос, Отв.3529 14 Июня 17, 19:03

Цитата — gal, 13 Июня 17, 17:17:
прошу подробнее выложить рецепт и технологию.

Для каждого вида консервов определяют свой режим тепловой обработки .Если обычно стерилизация это 100 °С , то для плодов, ягод и овощей (томаты, щавель, ревень), клеточный сок которых имеет кислую реакцию, стерилизующий эффект достигается при нагревании от 85 до 100°С. Этот способ назван пастеризацией. Она дает возможность свести к минимуму потери витаминов и нежелательные изменения вкуса и внешнего вида продукции .
Для томатов использую рецептов много и разных . Нахожу новые и пробую их . В планах попробовать томаты без уксуса с алычой . И не важно сколько уксуса , сахара и соли и какие специи . Тут главное принцип . Заливка остуженным до 50 -60°С маринадом , закатка , и режим 90°С 40 минут для 3-л банок .

Сергей 1975-1, Отв.3530 15 Июня 17, 00:21

Цитата — автоэлектрик, 14 Июня 17, 14:08:
Помойму у него без методик все внятно расписано. 3 атмосферы рабочее. Хотите 5 - умножте на пять. Умножение в школе вроде проходят, по методике.

дык образно жи, в принципе вопрос к самой формуле, полторы тонны на крышку с чего такой рассчет, используется формула что за формула ? насоклько она применинам к сосудам данной формы?
Простой тест, показал что данный автоклав при достижении 6 атмосфер, у него просто через крышку вышел пар. Нет никаикх взрывов и разрывов, а если говорить про полторы тонны на крышку дык там вырвать должно не то что крышку но и пол кухни.
Вот и не могу понять что за формула по которой посчитали полторы тоны потому что в натуре все по другому. Повторюсь уже больше 60 закладок, и нет ничего подобного деформациям или даже намека на оный.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — wasshal, 13 Июня 17, 20:58:
Доброго времени суток, опять наступает сезон заготовок и встает проблема автоклава, в прошлом году сварганил автоклав из пропанового баллона(манометр с сильфоном, стеклянный термометр с гильзой, гильза под биметалл или датчик в крышке и в корпусе, фланцы толщиной 30мм, крышка заварена 5мм рифленкой, ТЭн 3 кВт, давили 25 атмосфер(больше лень было), клапан на 4) одна проблема, передвигать даже пустой втроем, я его еще с места изготовления забрать не могу.
Вот и думаю, может купить какой магазинный, который модернизировать можно попроще под электронагрев (может блином?) да гильзы врезать. Пока смотрю на дымку и хансел, может что посоветуете

пользуюсь Дымкой, аппарат хороший, нареканий не было, делают на реальном заводе - бывший экскаваторный завод, все аккуратно сделано, общался с ихними инженерами очень доступно обьясняют, про нержу почему магнится обьяснили скинули госты я всю жизнь думал что ежели магнится значит не нержа, а там оказалось что у нержи есть сплавы с ферритом они как ра магнится но это ни о чем не говоит так как за создание защитной пленки отвечает вроде наличие хрома более 13 процентов п моему.. Я едиснтвенно что сделал на этом автоклаве сразу, так это заменил их термоманометр на отдельный манометр а в разьем который для дистиллятора поставил термометр, чтобы максимлаьно точную температуру.
который хансел это подделка, как мне обьяснили на заводе, они раньше отдавали Дымку каким то закупщикам под ихний бренд хансел, а потом те скопировали модль автоклава и стали делать сами но не по ор игинальным чертежам и не на правильном оборудовании короче лицинзию не выкупили и по качеству это совсем другой продукт.
Напиши в личку дам контакты менеджера.
Еще заводской автоклав тоже от завода реального в Краснодаре есть такой малыш нерж вроде, тоже хорошие отзывы но дорого зараза почти под 30 тку но с эвм, тож контакт есть менеджера.

автоэлектрик, Отв.3531 15 Июня 17, 03:29

Я не за и не против ваших дымок, а формула проста. Находим площадь поверхности в сантиметрах квадратных, умножаем на величину силы-давление. Т.е 490 см умножаем на 3 атм. (1 атм = 1 кг/сил на см.кв приблизительно).

berezikoff, Отв.3532 15 Июня 17, 07:34

Цитата — Сергей 1975-1, 15 Июня 17, 00:21:
с чего такой рассчет, используется формула что за формул

площадь круга умноженное на давление, обычная формула. Держит 3тонны на 6 очках- радуйся.

юрий юрьевич, Отв.3533 15 Июня 17, 11:48

Сергей 1975-1, площадь круга определяется по формуле: число Пи (3,14) умноженное на квадрат радиуса круга. форма крышки также имеет значение: наименьшее давление будет на плоскую крышку. если имеющая такой же радиус сферическая крышка- при том же внутреннем давлении, на сферическую (выпуклую и ли вогнутую) давление будет больше из -за того, что площадь поверхности сферы больше чем круга с таким же радиусом

svarnoy, Отв.3534 15 Июня 17, 12:04

Цитата — юрий юрьевич, 15 Июня 17, 11:48:
наименьшее давление будет на плоскую крышку.

С точностью до наоборот.
Поэтому все крышки для давления не плоские.

Robohim, Отв.3535 15 Июня 17, 12:27

svarnoy, давление на плоскую крышку будет меньше, но сопротивление деформации у выпуклой крышки гораздо больше, даже с учетом что на неё приходится большее давление. Поэтому их и используют при больших давлениях. Просто представь площадь сечения шара и площадь его полусферы...

svarnoy, Отв.3536 15 Июня 17, 12:32

Robohim, дело не в этом.

юрий юрьевич, Отв.3537 15 Июня 17, 18:03

да не вычисляйте вы с точностью до килограмма силу давления на крышку в клаве. я привел ориентировочные округленные цифры, что бы было понятно, с чем мы имеем дело и как реализованна защита в самой конструкции. наши предохранительные клапаны ( у кого они есть) работают корректно лишь на их испытаниях. а загрязняясь, ржавея и прочее- весьма заметно меняют свои характеристики. причем в сторону увеличения давления на их открытие

berezikoff, Отв.3538 15 Июня 17, 23:02

Цитата — юрий юрьевич, 15 Июня 17, 18:03:
а загрязняясь, ржавея и прочее- весьма заметно меняют свои характеристики. причем в сторону увеличения давления на их открытие

поэтому надо равняться на Т=120гр.

gal, Отв.3539 16 Июня 17, 15:29

Цитата — автоэлектрик, 10 Июня 17, 07:50:
Клавирование в воде и на пару.

клавирование на пару..
доводим до кипения пар заполняет куб, накачиваем давление и стерилизуем..
так ?

# Страница 178

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3540

автоэлектрик, Отв.3540 16 Июня 17, 15:44

Ага, еще и воды под давлением подлей... зачем туда что-то качать?

gal, Отв.3541 16 Июня 17, 15:50

Цитата — автоэлектрик, 16 Июня 17, 15:44:
зачем туда что-то качать

т.е. довели до кипения пошел пар, закрываем куб, стерилизуем..

nevalerik, Отв.3542 16 Июня 17, 15:59

Про правильные банки,забыли(твист).

Borshin, Отв.3543 16 Июня 17, 16:10

nevalerik, а с обычными на пару не получится?

автоэлектрик, Отв.3544 16 Июня 17, 16:44

Получится. В кассете.

Borshin, Отв.3545 16 Июня 17, 16:54

автоэлектрик, так я и подумал.

Стал счастливым обладателем вку 50, а сам не бумбум не кукареку, хотел попробовать его как автоклав.

Без кассеты есть возможность в вку обычную банку не взорвать? Если я правильно себе представляю процесс, то в камере понадобится вода и избыточное давление. Перепускной клапан будет закрыт и придётся както извне надувать...
Если мыслю не туда поправьте пожалуйста.

автоэлектрик, Отв.3546 16 Июня 17, 17:19

Ну тогда да, надо надувать минимально необходимое. Но при этом не превысить вопервых 2.2 атмосферы, а во вторых наверно увеличить экспозицию, т.к смесь воздух-пар плохой теплопроводник. Т.е например качаем 0.5, закипаем на 105 и догоняем до 1 атм. Ну а выдержку пробовать экспериментально, потому что вопервых разнородная среда, а во вторых охлаждать нужно долго, а это в свою очередь тоже выдержка.

Добавлено через 28мин.:

И да. Пробуй понемногу. Чтоб продукт не запороть.

nevalerik, Отв.3547 16 Июня 17, 17:51

Коллеги,ну почитайте тему!Наверное каждые пять страниц один и тот же вопрос,как готовить на пару?Я смотрю уже на него отвечать ни кто не хочет.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Borshin, 16 Июня 17, 16:54:
Без кассеты есть возможность в вку обычную банку не взорвать?

Вся прелесть пара с простой банкой пропадает.Купи твист,не больших денег это стоит,чего придумывать,всё придумано до нас.

Вассилич, Отв.3548 16 Июня 17, 20:43

Цитата — Borshin, 16 Июня 17, 16:54:
Стал счастливым обладателем вку 50, а сам не бумбум не кукареку, хотел попробовать его как автоклав.

Я понимаю так:
Берем банки с крышкой "Твист", включаем автоклав, доводим до кипения пароводяную камеру(парогенератор), загружаем банки, закрываем крышку ВКУ, открываем продувочный кран стерилизационной камеры, открываем на 2/3 перепускной кран пара из парогенератора в стерилизационную камеру, вытесняем воздух из камеры до тех пор пока из продувочного крана не пойдет пар. Закрываем продувочный кран. Перепускным поднимаем давление в стерилизационной камере до 1 атм, далее регулировкой ТЭНов поддерживаем давление заданное время.
После чего выключаем нагрев, перекрываем перепускной кран, стравливаем давление в парогенераторе через спускной кран, медленно стравливаем давление в стерилизационной камере через спускной кран, открываем крышку ВКУ, остужаем.
Это моё понимание после прочитанной инструкции на ВКУ и здешних рекомендаций.

nevalerik, Отв.3549 16 Июня 17, 21:17

Крышку закрываем сразу,перепускной кран не закрывать.Лучше его открыть и больше не трогать,а то по запаре забудешь.

Вассилич, Отв.3550 16 Июня 17, 22:03

Цитата — nevalerik, 16 Июня 17, 21:17:
перепускной кран не закрывать.Лучше его открыть и больше не трогать,а то по запаре забудешь.

Ничего страшного не случиться отработает клапан. В больнице при стерилизации так и делают. Партию биксов загружают одна за одной. Парогенератор кипит, клапан пыхтит, давление в рубахе 2,2 атм.

nevalerik, Отв.3551 17 Июня 17, 13:41

Цитата — Вассилич, 16 Июня 17, 22:03:
Ничего страшного не случиться отработает клапан.

Ну-ну.До поры до времени,там ТО проводят под запись в журнале.Сомневаюсь что дома так будет кто то делать.Тем более что при периодической работе,клапан может закиснуть.

Borshin, Отв.3552 17 Июня 17, 22:18

Ребят нам бы какую инструкцию запилить в первое сообщение. 200 стр ради четырёх строчек не серьёзно... Наука то не великая.

Посередине темы сообщение есть шикарное со списком книг по топику. До ума ветку довести и общаться...

Вассилич, Отв.3553 18 Июня 17, 00:53

Цитата — nevalerik, 17 Июня 17, 13:41:
Ну-ну.До поры до времени,там ТО проводят под запись в журнале.Сомневаюсь что дома так будет кто то делать.Тем более что при периодической работе,клапан может закиснуть.

Му-Му, ты знаешь с таким подходом лучше вообще не покупать автоклав, не заниматься самогоноварением, не использовать болгарку, сварку, газовую плиту и ничего не делать самому и не включать старый утюг в розетку, вдруг нарушиш ТБ! Там тоже может закиснуть, закипеть, заржаветь и даже замкнуть!
Вам голова на плечах зачем нужна, что бы делать стильную прическу?
Если сыкатно заведи себе журнал и расписывайся каждый раз, может пронесет!ИМХО

автоэлектрик, Отв.3554 18 Июня 17, 04:17

Требуем ФАК прикрепленный к началу страницы!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

nevalerik, Отв.3555 18 Июня 17, 11:45

Цитата — Вассилич, 18 Июня 17, 00:53:
Если сыкатно заведи себе журнал и расписывайся каждый раз, может пронесет!

Я тебя не оскорблял,клаву топтать любой сможет,а в глаза мне так сказать?
А если по делу.читают разные люди с разным образованием и жизненным опытом.Кто то может прочесть и ошибиться,а там и до трагедии не далеко.И это на твоей совести будет.Если так категорично пишешь хоть ИМХО добавляй.
Поддерживаю ФАК нужен.

Вассилич, Отв.3556 18 Июня 17, 11:59

Цитата — nevalerik, 18 Июня 17, 11:45:
Я тебя не оскорблял,

и для себя я такую цель не ставил, я просто имоционально выражаюсь когда начинают рассказывать про неукоснительное соблюдение ТБ, что они кровью написаны и что клапан может закиснуть, а манометр зависнуть и т.д. и т.п.
Вы поймите что не один журнал и не один инструктаж не спасет от аварии, должна быть голова на плечах, понимание и контроль процесса-"прежде что то сделать подумай!"
Все кто попал в станок, обуглился в трансформаторной будке и даже погиб в ДТП все проходили инструктаж и имели допуск на выполнение работ, но распидяйство и невнимательность чаще всего приводят к трагедии!

nevalerik, Отв.3557 18 Июня 17, 12:18

Цитата — Вассилич, 18 Июня 17, 11:59:
Вы поймите что не один журнал и не один инструктаж не спасет от аварии, должна быть голова на плечах, понимание и контроль процесса-"прежде что то сделать подумай!"

Про оскорбления проехали,без претензий.
Я тебе об этом и пишу ,кто то прочтет,и начнёт у него клапан отрабатывать,раз в пол года.А по образованию он гуманитарий.
Поэтому у меня и сообщений так мало,не люблю давать советы.Кто и как ими воспользуется,ХЗ.А правила ТБ действительно написаны кровью,Только каждый думает что со мной это не может случится,вот самоуверенность и подводит.

svarnoy, Отв.3558 18 Июня 17, 21:36

Цитата — Borshin, 17 Июня 17, 22:18:
Ребят нам бы какую инструкцию запилить в первое сообщение. 200 стр ради четырёх строчек не серьёзно... Наука то не великая.

Давайте сделаем просто: Напишем инструкции, вместе, и попросим администрацию закрепить это в начале темы. Администрация это живые люди, самые обычные, думаю в просьбе не откажут.
Инструкцию пишем?

Borshin, Отв.3559 18 Июня 17, 22:29

svarnoy, я двумя руками за. Правда я только трындеть умею в интернетах и опыта как у автоклавщика - 0.

# Страница 179

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3560

svarnoy, Отв.3560 18 Июня 17, 22:39

Borshin, Так это было обращение не только к тебе, а ко всем участникам этой ветки.
Сообща напишем и разместим на первой.
Народ, не робей! Даёшь инструкции в массы!!!

dima015, Отв.3561 19 Июня 17, 14:28

Выложу составленную для себя технологическую инструкцию для рыбы натуральной и с добавлением масла. Автоклавирование на ВОДЕ. На пару не делаю.

Добавлено через 7мин.:

Добавлю для тушенки. Автоклавирование на ВОДЕ!!!

Добавлено через 3мин.:

Что-то тушенка с первого раза не загрузилась, добавляю.
И еще, мои технологические инструкции - не догма. Если есть, что добавить, то пожалуйста - предлагайте.

Вложения:

Проект_Технологическая инструкция рыба натуральная_в масле.doc

Проект_Технологическая инструкция_Тушенка.doc

berezikoff, Отв.3562 19 Июня 17, 14:42

Пошла движуха. Потом все эти рецепты надо на 1й лист прилепить.

автоэлектрик, Отв.3563 19 Июня 17, 17:21

Ну читал для инструкции наткнулся, кто что думает?
Чтобы удостовериться в хорошем качестве приготовленных консервов, технологией консервации предусматривается выдержка стерилизованных банок при температуре +37–38 °С в течение 10 суток. При нарушении режима стерилизации в банках могут остаться микробы, которые будут разлагать содержимое, в результате образуются газы, вызывающие вздутие крышек. Это микробиологический бомбаж. Такие консервы в пищу непригодны и подлежат выбраковке.

gal, Отв.3564 19 Июня 17, 17:25

Цитата — автоэлектрик, 19 Июня 17, 17:21:
при температуре +37–38 °С в течение 10 суток

где -ж мы лабораторию найдем чтоб анализ сделать.
бомбажа может и не быть, а ботулизм запросто

автоэлектрик, Отв.3565 19 Июня 17, 17:35

Вот и я засомневался в необходимости. Ненуна вобщем.

dima015, Отв.3566 19 Июня 17, 17:36

Не надо нарушать режим стерилизации. Да и что-бы микробы, точнее споры ботулизма остались, режимы нужно нарушать грубо, обычно наоборот все перестраховываются. Кроме того, сами споры не опасны, опасны бактерии которые из них развиваются, а для развития бактерий благоприятна указанная темперетура +37-38 градусов. Можно сразу убрать банки в погреб или холодильник. В прохладной среде бактерии не разовьются, даже если и накосячить с режимами. Опять же, как долго хранить консервы? Обычно летом сделали, зимой съели. Вряд ли кто, по три года хранит. Для эксперимента можно в тепле подержать одну банку, а не все.

автоэлектрик, Отв.3567 20 Июня 17, 05:07

Напрямую стерилизовать - неэффективно. Т.е надо выпарить сначала и сделать сгущенку лучше. А так - будет отслаиваться. Да и вопрос пастеризации жировых шариков актуален, т.к они значительно позже простерилизовываются.

gal, Отв.3568 20 Июня 17, 06:23

Цитата — falki, 20 Июня 17, 04:00:
молока

Вакуумное выпаривание потом стерилизация.

berezikoff, Отв.3569 20 Июня 17, 07:09

Коллеги, вот книгу советуют. Может пригодится кому. Скрытый текстhttp://www.torrentino.online/torrent/470937 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.torrentino.online/torrent/470937> Файл тяжёлый- не грузится, поэтому ссылка.

Добавлено через 1ч. 17мин.:

Отличная книга, с кучей рецептов и основами технологии.

Андрей, Отв.3570 20 Июня 17, 14:35

Цитата — svarnoy, 18 Июня 17, 21:36:
Давайте сделаем просто: Напишем инструкции, вместе, и попросим администрацию закрепить это в начале темы. Администрация это живые люди, самые обычные, думаю в просьбе не откажут.
Инструкцию пишем?

Сообщите, когда будет, что закреплять, я закреплю.

berezikoff, Отв.3571 20 Июня 17, 14:44

Цитата — Андрей, 20 Июня 17, 14:35:
Сообщите, когда будет, что закреплять, я закреплю.

svarnoy, Как специалист в данной области, собери с десяток домашних рецептов(своих,коллег), технологию на парУ, на воде- отдай Андрею.

berezikoff, Отв.3572 20 Июня 17, 16:15

falki, железо у каждого своё, а рецепты общие
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.3573 20 Июня 17, 17:25

Цитата — berezikoff, 20 Июня 17, 14:44:
Как специалист в данной области, собери с десяток домашних рецептов(своих,коллег),

Я не специалист, просто разобрался как оно работает.

Цитата — falki, 20 Июня 17, 16:06:
какие инструкции по железу или рецептам.

Цитата — berezikoff, 20 Июня 17, 16:15:
железо у каждого своё, а рецепты общие

Нужно отделить мух от котлет.
Расписать, какие методы клавирования бывают, на пару, с водой, с противодавлением, с касетами, танделизация.
Какие и для чего банки подходят, для чего твист, для чего ско.
А то такая смесь у людей бывает технологическая, диву даёшься.
Выложить пару книг с рецептами, разумеется Очкина и Гусаковского, ну и делится своими проверенными рецептами.

БорисБББ, Отв.3574 21 Июня 17, 00:15

Для рецептов надо отдельную тему делать,без обсуждений автоклавов и методов их работы

berezikoff, Отв.3575 21 Июня 17, 15:48

Цитата — FOX65, 11 Апр. 17, 01:02:
Тэн место крадет.Но с тэном автоматику сделаешь.

кто как боролся с ввареной решёткой, или тэн сверху?
http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html>
И если кто пробовал на пару в нём делать-расскажите методу подробно, если можно.

автоэлектрик, Отв.3576 21 Июня 17, 16:17

Ну как вариант тен заменить конфоркой например. И налить поллитра воды в клав. Все.

berezikoff, Отв.3577 21 Июня 17, 17:54

Вопрос решился за 40мин и 0,5л 95% пшеничного НДРФ, ну и конечно знакомого аргонщика.

Вложения:

9.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

8.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.3578 21 Июня 17, 18:57

Что-то ты с аргонщиком погорячился... у меня практикант сварщик за такой шов в ухо бы получил... на глаз нарушена вся технология сварки, а какбэ сосуд, под давление!

berezikoff, Отв.3579 21 Июня 17, 19:10

Цитата — berezikoff, 21 Июня 17, 17:54:
с аргонщиком погорячился.

в этот раз работал полуавтоматом, швы на 2 раза проходил. Испытание проведу на этой неделе. Кстати на нём написано не давать больше 3,75кг и это с преднакачкой 1,5кг. Но мне кажется при таком давлении 120гр не наберётся!?

# Страница 180

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3580

роман36, Отв.3580 21 Июня 17, 22:09

Цитата — berezikoff, 21 Июня 17, 17:54:
Вопрос решился за 40мин и 0,5л 95% пшеничного НДРФ, ну и конечно знакомого аргонщика.

А вварка вверху для чего? Что туда вкручено на последнем фото? Работать будешь на воде? Для пара как я понимаю не хватает крана для стравливания возжуха. У меня такой же клав думаю что с ним делать.

В прошлом году делал на воде, грею газовой горелкой, планирую добавить термометр

SedoY, Отв.3581 21 Июня 17, 22:12

Цитата — berezikoff, 21 Июня 17, 19:10:
в этот раз работал полуавтоматом

Рисанутся хотел )))

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 21 Июня 17, 17:54:
знакомого аргонщика.

Я чуть не подавился от такой " красоты"
Всю обедню испортил, эээх.

berezikoff, Отв.3582 22 Июня 17, 03:25

Цитата — роман36, 21 Июня 17, 22:09:
А вварка вверху для чего? Что туда вкручено на последнем фото? Работать будешь на воде?

Цитата — роман36, 21 Июня 17, 22:09:
планирую добавить термометр

Для датчика-термометра. Вкручен ТСП-100П Скрытый текстhttp://emis-kip.ru/pics/books/75file.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://emis-kip.ru/pics/books/75file.pdf>. Не знаю пока на воде или на пару.

Цитата — роман36, 21 Июня 17, 22:09:
Для пара как я понимаю не хватает крана для стравливания возжуха

Он же с преднакачкой, для чего стравливать- этот момент не пойму. Чем быстрее наберём давление, тем больше будет Т, или я не прав?

Добавлено через 2мин.:

Цитата — SedoY, 21 Июня 17, 22:12:
Я чуть не подавился от такой " красоты"

Саня извини, что до тебя не довёз.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — роман36, 21 Июня 17, 22:09:
В прошлом году делал на воде,

до какого давления грел? и какой рецепт? Как результат?

Добавлено через 34мин.:

Цитата — роман36, 21 Июня 17, 22:09:
планирую добавить термометр

вот готовое решение https://ru.aliexpress.com/...10-5702d207e44c <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-Kit-REX-C100-with-SSR-40DA-heat-sink-2m-quality-K/1851006021.html?spm=2114.03010208.3.1.bvKI8Z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10208_10068_5310015_5330013_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_10127_142_10125-10102,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=f365cfc1-2ad8-4c79-9126-0303283a6748&algo_expid=d5b52422-cd85-4ef2-bd10-5702d207e44c-0&algo_pvid=d5b52422-cd85-4ef2-bd10-5702d207e44c>

Вложения:

dts065_085.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.3583 22 Июня 17, 08:17

------"в этот раз работал полуавтоматом, швы на 2 раза проходил. Испытание проведу на этой неделе. Кстати на нём написано не давать больше 3,75кг и это с преднакачкой 1,5кг. Но мне кажется при таком давлении 120гр не наберётся!?"------------ я долго ломал голову над тем, что же считать давлением, повышающим температуру закипания: сумму давлений (преднакачка плюс поднятие давления от нагрева), либо только давление от нагрева?

теория говорит, что 120 град - это 2 атм давления в сосуде. но мы преднакачали уже 1,5 атм. Значит, дбостаточно добавить только 0,5 атм и получим 120 град. Однако, на практике ( я раз по пьяне надул преднакачку 2 атм (вместо обычных 1,5 атм) и клавировал овощи при давлении около 0,4 мегапаскаля ( около 4 атм) и часть банок вскрылась - недоварились. То есть мои добавленные нагревом 2 атм не дали темп в 120 град! рыбные консервы, которые длелались с прреднакачкой в 1,5 атм и времени выдержки при 4 атм 60 минус плюс-минус по настроению - из порядка 80 банок (за год) практически все нормальные (за исключением псевдобомбажа из-за попыток быстрого охлаждения или укладки продуктап полуразмороженного в банки и сразу в клав).

уже дважды делал с применением термометра, по которому следил за темп при опред. давлении. 4 атм давали примерно 119 с небольшим градуса. если бы температура зависела от суммарного (с преднакачкой ) давления - по теории должна быть температура около 143 град. она бы явно сожгла рыбу или превратила бы ее в кашу. к сожалению, поленился сделать таблицу температур при разных давлениях, но помниться, что добавка 0,5 атм к 1,5 преднакачки ( на манометре 2 атм) вроде давала температуру между 60 и 70 градусами... термометр цифровой в общем соответствует его сравнению со спиртовыми и ртутным, манометр снимал и отдавл знакомым в лабраторию, было показывал на 0,2 мгп больше реального давления. подправили его мне.

вот так я и не разобрался с этим вопросом... надо коллективным разумом штуромовать

автоэлектрик, Отв.3584 22 Июня 17, 08:36

А тут проще попробовать. Для водяного способа верно одно - вода кипит в зависимости от давления. И неважно чем оно создано. Примерно 120 град - 1 атм. изб. Если не так ищи косяк в оборудовании. В паровом методе воздух мешает. От него избавляемся. Чем лучше тем точнее приблизимся к табличным значениям.
Термометрам находящимся не в воде или не в чистом паре - заведомо неверим никогда. (Метрология. Погрешности измерений.)

Вассилич, Отв.3585 22 Июня 17, 09:11

юрий юрьевич, Повышение преддавления отодвигает порог t° кипения воды выше 100°. По этому пли клавировании на воде дают преднакачку, чтобы довести ёе темеературу до требуемых 120°. Повышение преднакачки до 1,5 2 атм ничего положительного по температуре не даст.
При клавировании паром, преднакачка не требуется, поскольку в стерилизационную камеру подается уже готовый пар 120° предварительно вытесняя воздух.

юрий юрьевич, Отв.3586 22 Июня 17, 09:17

Цитата — автоэлектрик, 22 Июня 17, 08:36:
А тут проще попробовать. Для водяного способа верно одно - вода кипит в зависимости от давления. И неважно чем оно создано. Примерно 120 град - 1 атм. изб. Если не так ищи косяк в оборудовании. В паровом методе воздух мешает. От него избавляемся. Чем лучше тем точнее приблизимся к табличным значениям.Термометрам находящимся не в воде или не в чистом паре - заведомо неверим никогда. (Метрология. Погрешности измерений.)

причем здесь оборудование??? мой клав абсолютно герметичен ( часов за 18 остывания манометр точно возвращается к показанию преднаддува. знгачит герметична крышка, ниппель и остальное, что ввернуто в крышку. возможно, термометр своей гильзой внутри клава меряет не стопудово воду ( над банками слой воды наливаю примерно на см выше крышек, не знаю, за счет ужатия прокладки крышки достает ли гильза концом хотя бы воду. думаю, воздух над водой имеет практически такую же температуру) я привык работать на водянке, меня устраивает, т.к. я не тороплюсь. я вот только никак не уясню того, о чем писАл выше

Добавлено через 14мин.:

Цитата — Вассилич, 22 Июня 17, 09:11:
юрий юрьевич, Повышение преддавления отодвигает порог t° кипения воды выше 100°. По этому пли клавировании на воде дают преднакачку, чтобы довести ёе темеературу до требуемых 120°. Повышение преднакачки до 1,5 2 атм ничего положительного по температуре не даст.При клавировании паром, преднакачка не требуется, поскольку в стерилизационную камеру подается уже готовый пар 120° предварительно вытесняя воздух.

"По этому при клавировании на воде дают преднакачку, чтобы довести ёе темеературу до требуемых 120°." -------- не верно. смысл преднакачки - замена кассетному способу. минус преднакачки- более высокое давление в клаве на рабочем режиме, что требует более массивную конструкцию ( сумма давлений преднакачкаи и давление достижения 120 град).

как говорит мой опыт, в отличии от теории давление преднакачки влияет на окончательное давление при котором проводим процесс клавирования (120 град). я уже приводил пример: накачали 0,1 атм - 120 град получим при 2,1 атм (т.е. создав в клаве 2,1 получим превышение давления над холодным преднакачанным в 2 атм). накачаем 3 атм- понадобиться нагревом довести давление до 5 атм чтоб получить те же 120 град внутри клава, это в теории,а на пракике, думаю надо более 5 атм будет. так как (абзац ниже)

но вот зависимости температуры от давления чисто математическим сложением давлений что то не получается. я качаю сейчас 1,5 атм, нагревом довожу до 4 атм. т.е. превышаю над давлением в холодном клаве на 2,5 атм, но получаю чуть менее 120 град.

berezikoff, Отв.3587 22 Июня 17, 11:13

Цитата — автоэлектрик, 22 Июня 17, 08:36:
Термометрам находящимся не в воде или не в чистом паре - заведомо неверим никогда

не могу согласиться полностью. При кипении Т воды и пара одинакова, но при охлаждении пар остывает быстрее чем жидкость. И сконденсировавшись сливается в неё.

Добавлено через 6мин.:

Теперь понял, зачем вверху вентиль нужен- для парового метода=выгнал воздух оставил в клаве чистый пар. Не понял другого- при неспуске воздуха через вентиль, пар смешается с ним и будет паро- воздушная смесь. И какая разница воздух-пар или ,якобы, чистый пар- нам нужная Т всё равно наберётся. И консерва будет приготовлена.

Вассилич, Отв.3588 22 Июня 17, 11:20

Цитата — юрий юрьевич, 22 Июня 17, 09:17:
не верно. смысл преднакачки - замена кассетному способу. минус преднакачки- более высокое давление в клаве на рабочем режиме, что требует более массивную конструкцию

Не верно, Не согласен!
Преднакачка нужна, и втом числе чтобы предотвратить срыв крышек!
Разберемся почему их срывает при стерлизации на воде без преддавления?
При стерилизации без преддавления, давление внутри баночки растет с повышением температуры, причем намного быстрее чем в объеме автоклава и по достижении температуры кипения давление к этому времени внутри банки много выше чем в атвтоклаве- происходит срыв крышки, но при этом температура в автоклаве около 100° или чуть больше того.
Если не сделать преднакачку, то прежде чем мы достигнем температуры готовки продукта (120°) давление в автоклаве может значительно превысить пределы 4-5 атм, что совершенно не допустимо!
И так преднакачка позволяет:
1. достичь требуемую температуру готовки продукта.
2. предотвратить срыв крышек в следствии быстрого нарастания давления внутри баночки.
3. предотвратить закипание воды внутри автоклава предупреждая тем самым рост давления сверх нормированного.
Как пример давайте вспомним домашную скороварку, многие делают в них консервы без преднакачки и все получается, почему? Все просто, за счет малого объема скороварки нарастание давления внутри баночек и скороварки происходит примерно одинаково.

Добавлено через 39мин.:

Процессы протекающие при стерилизации на пару:
Баночки с продуктом помещены в автоклав, крышка закрыта, избыточное давление 0 атм.
В объем автоклава постепенно подается перегретый пар t 120° вытесняя воздух. Примечание в корпусе автоклава обязательно должен быть кран для выпуска воздуха при подаче пара (продувочный кран). (см. Инструкцию на ВКУ и т.п.).
Как только из продувочного крана стал выходить пар, он перекрывается, а давление в автоклаве начинает расти за счет нагнетания перегретого пара. В какой то момент давление возрастает до 1 атм, а температура пара 120° т.е автоклав "вышел на режим" при этом давлением пара можно управлять температурой внутри автоклава.
Что же происходит внутри баночек?
Пока перегретый пар заполняет объем автоклава баночка и её содержимое постепенно нагревается, этот процесс не должен быть очень быстрым. И давление внутри баночки тоже нарастает постепенно. По окончании продувки автоклава (вытеснение воздуха) давление внутри баночек еще не значительно и не может сорвать крышку, в то время как после закрытия продувочного крана давление в объёме автоклава начинает резко расти до 1-1,5 атм (в зависимости от режима и t° готовки), создавая как бы подпор крышки баночки внутрь.
Как только содержимое баночки прогреется до томпературы в автоклаве, давление внутри будет чуть больше или почти равно давлению в автоклаве, никакого срыва крышек не произойдет. Тем самым продукт проходит готовку.
По истечении времени готовки, подачу пара прекращают, наблюдают за снижением давления и температуры в объме не допуская ваакумирования внутреннего обёма автоклава путем частичного приоткрытия спускного крана (сброса давления) при снижении температуры до 70-80° т.е. ниже точки кипения при атмосферном дквлении. При этом нужно помнить, что при остывании температура внутри баночек будет всегда выше чем в автоклаве на ~10-20°.
Вот как то так, может кто что добавит, поправит.

юрий юрьевич, Отв.3589 22 Июня 17, 12:02

Вассилич, так само собой разумеется, что преддавление нужно для несрыва крышек! эту же задачу выполняет кассета. только менее надежно (из за разницы размеров банок пусть и незначительной)и гиммору с ее закручиванием, установкой

"И так преднакачка на (видимо "не" ю.ю.) позволяет:" ------ как раз она ПОЗВОЛЯЕТ перечисленные ниже Вами пункты выполнить!

и еще: в скороварке лишь в очень прочной и герметичной можно сделать консервы, т.е. создать внутри скороварки 2 атм и 120 градусов. иначе это будут ПРЕССЕРВЫ!

автоэлектрик, Отв.3590 22 Июня 17, 12:25

Цитата — berezikoff, 22 Июня 17, 11:13:
При кипении Т воды и пара одинакова,

ну да. Но теплоперенос происходит совершенно с другой скоростью. Воздух теплоизолятор. Поэтому погрешности при передаче тепла в гильзу начинают сказываться.

berezikoff, Отв.3591 22 Июня 17, 13:21

автоэлектрик, получается, без воздуха быстрее нагреется

юрий юрьевич, Отв.3592 22 Июня 17, 13:29

какая разница в скорости теплопередачи в разных средах! процессы в клаве столь протяженны по времени, что скорость достижения истинной температуры при измерении термометров в водяной или паровой среде принебрежима!

Вассилич пишет:" при этом давлением пара можно управлять температурой внутри автоклава." ---- и при водяном способе точно так управляется температура в клаве. добавил нагрев, давление поднимется, поднимается и температура и наоборот. конечно, для уверенного ориентирования по температуре надежнее иметь два прибора: манометр и термометр. так сказать для психологической уверенности. но в принципе достаточно и только манометра потому, что мы, с точки зрения температурного процесса в клаве, особо не изголяемся. задача - получить внутри клава заветные 120 град, которые с водой и преднакачкой в 1,5 атм составляют 4 атм, при паровом методе - 1 атм. а всякие промежуточные значения температуры нас не интересуют

внимание тем, кто имеет белорусские автоклавы и другие, использующие автомобильный шинный золотник для преднаддува: трубка золотника не ввинчена в крышку клава, а практически свободно проходит в отверстие. изнутри клава трубка золотника имеет буртик, снаружи тянется гайкой на резьбе трубки золотника. нижний буртик очень слабый! и при попытке подтянуть гайку для улучшения герметичности легко этот буртик просто спрессовать как бы с трубки. и золотник выйдет вверх крышки. буртик не выточен как одна деталь с трубкой, а лишь напрессован на трубку. поэтому в идеале выточить трубку золотника, или хотя бы пропаять этот буртик снизу, налив по максимуму олова на выступ трубки и низ буртика. тогда стянуть буртик станет значительно труднее. металл похож на бронзу и паяется. ну и применять при установке золотника наш любимый универсальный силикон

автоэлектрик, Отв.3593 22 Июня 17, 13:44

Цитата — юрий юрьевич, 22 Июня 17, 13:29:
принебрежима

вот моя деятельность всю жизнь сопряжена с датчиками, энергиями и средами и вот я почему-то так утверждать немогу. Кроме динамической, есть статическая погрешность состоящая из многих факторов. Один из факторов тепловой баланс конструктивного исполнения датчика и его гильзы. Ну да ладно.

berezikoff, Отв.3594 22 Июня 17, 13:54

юрий юрьевич, автоэлектрик, после установки всех приблуд на клав, сделаю таблицы:
1. Нагрев воды без преддавления
2. Нагрев воды с преддавлением
3. Нагрев паром без спуска воздуха
4. Нагрев паром со сбросом воздуха. Параметра будет 2- давление и Т, время думаю не надо, т.к. в реальности будут греться ещё и банки, т.е. время будет без продукта меньше.
Хочу спросить, при нагреве паром- достаточно закрыть тэн сантиметров на 10? А водой, 5см от верха?

юрий юрьевич, Отв.3595 22 Июня 17, 14:00

я так утверждаю, исходя из практических задач автоклавировщиков-любителей. как представляется, важна не абсолютная величина температуры и давления, а некая константная величина(получаемая с учетом Ваших уточнений) для ориентирования в проводимой технологии для получения более менее постоянных ее результатов. и, видимо, не так важно : показывает термометр 120, 125 или 115 градусов ( то же и с манометром). поэтому , в частности, погрешность даже верного прибора из-за свойств его гильзы и т.п. для нашей практики принебрежима.

Добавлено через 7мин.:

berezikoff, я полный профан в работе с паром (теорию понимаю, но не практиковал) я работаю с водой и преддавлением.

я, когда буду делать очередной "замес" тоже сделаю таблицу с преддавлением: через каждые пол атмосферы (1,5 холодный клав, 2, 2,5, 3, 3,5 , 4 атм) просто для ориентирования тем, у корго стоИт только манометр. есть на ютубе видео, человек специально греет клав (без продукта) и показывает давление и температуру. попробую найти и дать ссыль.

вот видео автоклав давление -температура https://www.youtube.com/embed/F36cnLkWk_o

Вассилич, Отв.3596 22 Июня 17, 17:22

Цитата — юрий юрьевич, 22 Июня 17, 13:29:
достаточно и только манометра потому, что мы, с точки зрения температурного процесса в клаве, особо не изголяемся. задача - получить внутри клава заветные 120 град,

Здраствуйте приехали!-это заблуждение
Вот как вы по манометру точно определите какая температура в автоклаве, а все рецептуры основаны на поддержании заданой температуры, обратите внимание что в заводских инструкциях для мясоконсервного производства везде указанна необходимая температура, про давление ни слова, разве что в главах про безопасность пр-ва.
Подробности технологического процесса стерилизации консервов в автоклаве как на воде с противодавлением, так и на пару без него, изложены в учебном пособии: З.П. Гусаковский, В.А. Очкин "Технология и оборудование мясоконсервного производства" режимы и рецепты стерилизации даны там же.

berezikoff, Отв.3597 22 Июня 17, 18:13

Цитата — berezikoff, 22 Июня 17, 13:54:
после установки всех приблуд на клав

установил- и как тут мне говорили, подтвердилось, что контроллер регулирует только до 110гр
https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.VJm663 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/90-250V10A-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-50-110-Celsius-Degree-with-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-tool/32599180104.html?spm=2114.13010608.0.0.VJm663>
тэн на 1,5 кВт категорически слаб
http://www.bogatiydom.ru/...laris,isea.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.bogatiydom.ru/catalog/kfgf/tena/tenyi,_nagg/tennagajkedlyavodonagrevatelejpolaris,isea.html>
или "шубой" накрывать, но потом ведь её надо и снимать.
Контроллер другой есть, есть и "шуба" на выходных постараюсь проверить режимы.

роман36, Отв.3598 22 Июня 17, 19:22

Цитата — berezikoff, 22 Июня 17, 03:25:
до какого давления грел? и какой рецепт? Как результат?

Добавлено через 34мин.:[
Делал скумбрию , курицу. Технология была нарушена,делал на воде,крышки СКО преддавления НЕ делал,крышки НЕ срывало воды наливал чтобы закрывало крышки,вместо 8см от внешней кромки по инструкции(не знал, инструкцию на тот момент не видел,делал со слов предыдущего хозяина,клав дали попользоваться так и прижился)по давлению догонял до 0,38-0,39 и выключал утром доставал.Какая там была температура не известно, Консервы хранил в холодильнике все съёдено, живы здоровы,хорошо что без последствий,теперь делать буду более осознанно,пока планирую добавить термометр или термоманометр,возможно перейду на пар но!+ крышки +банки и если с газом на пару ,то наверно те так удобно ,как на электричестве с контролером

Добавлено через 3мин.:

Отв.3921 Сегодня, 19:22 Сообщение мое както криво вставил

berezikoff, Отв.3599 22 Июня 17, 19:36

Автоклав для домашнего консервирования 24 литра производство ОАО ''НЗГА'' Республика Беларусь.
Рецепты с оф. сайта.

Вложения:

recepty_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 181

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3600

svarnoy, Отв.3600 22 Июня 17, 21:19

перемещено в первое сообщение

Alllambic, Отв.3601 22 Июня 17, 22:39

С вку 50 кто работает? Хочу взять. Читаю форум. какие особенности в работе? Посоветуйте плиз

Вассилич, Отв.3602 23 Июня 17, 00:21

Цитата — Alllambic, 22 Июня 17, 22:39:
С вку 50 кто работает? Хочу взять. Читаю форум. какие особенности в работе? Посоветуйте плиз

Очень тяжелый, большой, требуется мощь для подключения 4,5 кВт возможно придется шаминить с регулятором нагрева для ТЭНов, возможность подключения к канализации, нужно колхозить термометр, вообщем не для квартиры.

автоэлектрик, Отв.3603 23 Июня 17, 04:44

Ну я поставил в сушилке. Занял угол метр на метр. Достоинства - мечта самоделкина, мега надежная конструкция, с настоящим качеством. Прекрасный, многофункциональный, стационарный аппарат.

юрий юрьевич, Отв.3604 23 Июня 17, 06:49

ВКУ это для ремесленников, кто консервированию посвящает все свое время. хобби или промысел. я вот съесть не могу, не успеваю только рыбные консервы (мясо не делаю, раз только курицу с рисом), хотя консервы рыбные люблю и делаю только из самопойманной рыбы (правда первые опыты- несколько банок св.мороженной скумбрии и сельди). в мой белорусский клав помещается 14 банок 0,5 л и, понятно, стараюсь делать всегда по полной загрузке клава...

автоэлектрик, Отв.3605 23 Июня 17, 08:38

Да ладно. У меня он доведен напильником и умеет делать консерву, пиво, сыр, варить все что душе угодно, бродить под давлением/без все что можно (пиво, квас,брага), гнать сэм (пока только кламп в крышке). Короче не просто железный тяжелый бидон с серой краской побокам...

мат рос, Отв.3606 23 Июня 17, 11:11

Сейчас озадачу всех владельцев автоклавов типа белорусского без термометра . Клавирую уже пятый год и на практике не всегда получается соблюдать инструкцию . Бывало и ледяной водой заливал , а бывало что и горячую лил в автоклав для ускорения процесса , а не предписаную в 20 градусов .Естественно преднакачка 1 атм .И не всегда оставлял воздушную подушку в 10 процентов от объёма автоклава . Не было смысла лить лишнюю воду при неполной загрузке . При нагреве до 116 -118 градусов давление было в разных случаях от 2,9 до 4 атм . Ну как же можно покупать автоклав без термометра то ?

юрий юрьевич, Отв.3607 23 Июня 17, 11:52

а как Вы без термометра определяли температуру? важно: чтобы температура воды в клаве соответствовала давлению ( те же 120 град при 4 атм) воды должно быть ВСЕГДА одинаково налито. от объема воздушной прослойки между крышкой и уровнем воды зависимость давление-температура сильно разное. мне так толково и доходчиво объяснил специалист. да, не хочется греть полный водой клав при зарядке одного уровня банок. но тогда обязательно нужно иметь термометр. и я лил теплую и холодную воду - без разницы. с теплой заметно быстрее нагрев идет. для корректного измерения термометр должен мерять воду, а не воздух над ней, поэтому если пользовать по разному налитый клав, надо ставить гильзу термометра сбоку, на уровне первого слоя банок

berezikoff, Отв.3608 23 Июня 17, 12:11

Цитата — юрий юрьевич, 23 Июня 17, 11:52:
термометр должен мерять воду, а не воздух над ней,

Т одинакова, будет и там и там, только а паре изменяется быстрее.

wixter, Отв.3609 23 Июня 17, 13:10

Цитата — Вассилич, 22 Июня 17, 11:20:
И так преднакачка НА позволяет:
1. достичь требуемую температуру готовки продукта.
2. предотвратить срыв крышек в следствии быстрого нарастания давления внутри баночки.
3. предотвратить закипание воды внутри автоклава предупреждая тем самым рост давления сверх нормированного.

Вассилич, исправьте пожалуйста описку, из-за нее не ясно, что вы хотели сказать, то ли НЕ позволяет, то ли НАМ позволяет.

dima015, Отв.3610 23 Июня 17, 21:52

Цитата — berezikoff, 22 Июня 17, 18:13:
тэн на 1,5 кВт категорически слаб

Используемые мной для нагрева трехголовые примусы (фото выкладывал), согласно расчетам, эквивалентны 7 кВт электротенам. Нагрев до 110 градусов у меня занимает чуть более часа. Дальше работаю на 2-х и 1-ой горелках поддерживая температуру. Думаю, необходимы два тена по 3 кВТ. (в сумме 6 кВт). Это если делать на воде.

Alllambic, Отв.3611 23 Июня 17, 22:30

Цитата — Вассиличlink=topic=7918.msg13058176#msg13058176 date=1498166500:
Очень тяжелый, большой, требуется мощь для подключения 4,5 кВт возможно придется шаминить с регулятором нагрева для ТЭНов, возможность подключения к канализации, нужно колхозить термометр, вообщем не для квартиры.

у меня горелка под аламбик 18 кВт. 170 литров за час нагреваю до головной фракции думаю с этой мелочью справлюсь! Не разу не клавировал. Что как делать? Где инструкции почитать?

Вассилич, Отв.3612 23 Июня 17, 22:48

Цитата — Alllambic, 23 Июня 17, 22:30:
Где инструкции почитать?

А у тебя ВКУ без инструкции был? Если так то на 196 стр, я примерно понимая процесс и сравниваю инструкцию на клав попробовал изложить. Там в моем посте ссылка на учебник по мясоконсервному пр-ву тоже есть полезная инфа можно скачать в инете.
А так умы местные думают, даже FAQ хотят на первую страницу прикрепить, только никак к общему знаменателю не подайдем...
Меня домой с ВКУ 50 непустили, стоит пока в гараже весь в смазке еще. Почем покупать собрался если не секрет?

berezikoff, Отв.3613 24 Июня 17, 02:26

Вассилич,

Цитата — wixter, 23 Июня 17, 13:10:
Вассилич, исправьте пожалуйста описку, из-за нее не ясно, что вы хотели сказать, то ли НЕ позволяет, то ли НАМ позволяет.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — dima015, 23 Июня 17, 21:52:
Нагрев до 110 градусов у меня занимает чуть более часа.

при опрессовке, нагрел до 110гр 10л в нём за 1ч25мин-недопустимо много(вода холодная).Взял на 3кВт ещё-попробую.

wixter, Отв.3614 24 Июня 17, 04:09

Цитата — Вассилич, 22 Июня 17, 11:20:
Если не сделать преднакачку, то прежде чем мы достигнем температуры готовки продукта (120°) давление в автоклаве может значительно превысить пределы 4-5 атм, что совершенно не допустимо!

Если вы действительно считаете, что не делая преднакачку, температура в 120° достигается при давлении больше чем 4-5атм., то это полная ерунда. Для того, чтобы в этом убедиться нужно просто нагреть автоклав не накачивая давления и надблюдать за градусником. Я делаю консервы также и в металлических банках ( [сообщение #12931506] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12931506> Отв.3209 ), а там не нужно противодавление (преднакачка) и температура в 120°С достигается при давлении примерно 2,2 атм.

Цитата — Вассилич, 22 Июня 17, 11:20:
И так преднакачка позволяет:
1. достичь требуемую температуру готовки продукта.
2. предотвратить срыв крышек в следствии быстрого нарастания давления внутри баночки.
3. предотвратить закипание воды внутри автоклава предупреждая тем самым рост давления сверх нормированного.

Из этого утверждения можно согласиться только с 2 пунктом. Юрий Юрьевич прав, говоря, что смысл преднакачки - замена кассетному способу. Существует много кассетных автоклавов которые стерилизуют при 120°С и ничего туда не качают. Противодавление нужно ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО И ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы уберечь банки от срывания крышек и разрушению банок. Процитирую выдержку из реферата опубликованного в интернете: "Противодавлением (преднакачкой) называют давление, искусственно создаваемое внутри аппаратов стерилизации во избежание нарушения целостности консервов в процессе стерилизации. Нарушение целостности консервов связано с тем, что при нагреве содержимого банки в ней образуется избыточное давление. Величина избыточного давления зависит от вида содержимого консервов, содержания в нем воды, воздуха, газов, объемного расширения продукта в процессе нагрева. Наличие высоких избыточных давлений внутри банки при стерилизации, проводимой без противодавления, приводит к деформации крышек и нарушению герметичности банок..".
Пукт 1 тоже ошибочный, преднакачка ни как не может влиять на достигаемую температуру, влияет только мощность газовой горелки или мощность тена. На пункт 3, я уже ответил в начале.

Цитата — Вассилич, 22 Июня 17, 11:20:
Как пример давайте вспомним домашную скороварку, многие делают в них консервы без преднакачки и все получается, почему? Все просто, за счет малого объема скороварки нарастание давления внутри баночек и скороварки происходит примерно одинаково.

В скороварке сделать консервы в стеклянной, закатаной банке нельзя именно из-за отсутствия противодавления или кассеты. Говорят, что можно сделать в банках с крышками твист-офф, но я как работают эти крышки ни в одной серьезной книге не смог найти и прочитать, может кто подскажет.
С ув.

автоэлектрик, Отв.3615 24 Июня 17, 06:23

Ну на память - при повышении давления в банке свыше 0.05 атм крышки твист приоткрываются и дегазируют пространство над продуктом. При остывании - присасываются.

berezikoff, Отв.3616 24 Июня 17, 06:58

Цитата — wixter, 24 Июня 17, 04:09:
а там не нужно противодавление (преднакачка) и температура в 120°С достигается при давлении примерно 2,2 атм.

при опрессовке налил 10л воды, при 110гр давление было 0,5кг
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

можно конечно списать на неисправность манометра, но навряд-ли.
Автоклав для домашнего консервирования 24 литра производство ОАО ''НЗГА'' Республика Беларусь.

Вот чем обосновывает производитель накачку противодавления
Принцип работы заключается в том, что из-за закачивания избыточного давления 0,1 МРа. при нагреве увеличивается температура стерилизации консервируемых продуктов до 110-120°С, причем вода внутри автоклава не закипает

автоэлектрик, Отв.3617 24 Июня 17, 07:25

Ну все верно. 0.5 атм - 110 гр. 1 атм - 120 град. Это паровой цикл. Если не так значит участвует воздух

Вассилич, Отв.3618 24 Июня 17, 09:57

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 06:58:
Вот чем обосновывает производитель накачку противодавления
Принцип работы заключается в том, что из-за закачивания избыточного давления 0,1 МРа. при нагреве увеличивается температура стерилизации консервируемых продуктов до 110-120°С, причем вода внутри автоклава не закипает

О чём я и рассказывал две страници ранее

berezikoff, Отв.3619 24 Июня 17, 10:39

Цитата — dima015, 23 Июня 17, 21:52:
Думаю, необходимы два тена по 3 кВТ. (в сумме 6 кВт). Это если делать на воде.

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 02:26:
.Взял на 3кВт ещё-попробую.

Результат, как говорится, на лице. Без преднакачки 10л воды до 120гр за полчаса. Манометр маленький, что-то в районе 1,5 кг было, хотя по таблице должно быть 2кг. Вместо датчика в гильзе был китаец( https://ru.aliexpress.com/...bd-c508fab5e539 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DIGITAL-KITCHEN-PROBE-THERMOMETER-FOOD-COOKING-BBQ-MEAT-STEAK-TURKEY-WINE/32795910521.html?spm=2114.03020208.3.104.OiQyd3&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5210014_5330012_5290014_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_5340015_10059_303_100031_10099_10103_5320014_10102_5220015_10096_10169_5350015_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5280014_10084_10083_5250015_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_5240015_10114_5230015_10182_10078_10079_5260014_10073_10123_10189_5270015_10127_142_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=b0a3f178-9b79-4c8f-b8bd-c508fab5e539>) с алика- кто-то врёт. Позже попробую с преднакачкой. Да, воздух не выпускал до пара.

Вложения:

77d434s-960.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 182

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3620

wixter, Отв.3620 24 Июня 17, 11:06

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 06:58:
при опрессовке налил 10л воды, при 110гр давление было 0,5кг можно конечно списать на неисправность манометра, но навряд-ли.
Автоклав для домашнего консервирования 24 литра производство ОАО ''НЗГА'' Республика Беларусь.

Вот чем обосновывает производитель накачку противодавления
Принцип работы заключается в том, что из-за закачивания избыточного давления 0,1 МРа. при нагреве увеличивается температура стерилизации консервируемых продуктов до 110-120°С, причем вода внутри автоклава не закипает

У меня есть эта инструкция и бред который там написан я читал, но это не значит, что ее писали сведующие люди. Нельзя же так бездумно верить тому, что написано на сарае. Почитайте специальную литературу и вы поймете в сарае могут быть только дрова, а не слово из трех букв, которое написано снаружи, это наука и против нее не попрешь.
На счет эксперемента, возьмите налейте в автоклав ХОЛОДНУЮ ВОДУ, герметически закройте, поставьте его на плиту и начните нагревать. Давлению 0,5 атм будет соответствовать температура воды, приблизительно 80-85 градусов, давлению 2 атм. - приблизительно 120 градусов. Это физика, школьная программа, можете проконсультироваться с любым учителем физики. С уважением.

svarnoy, Отв.3621 24 Июня 17, 11:21

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 10:39:
отя по таблице должно быть 2кг.

Сколько раз уже можно писать про это. В таблице абсолютные величины, манометр показывает избыточное давление.
При 120 должно быть 1 бар по манометру.

berezikoff, Отв.3622 24 Июня 17, 11:39

wixter, бред в чём что при 1кг, вода не закипит в клаве при 100гр? В основном там про ТБ, и всё правильно.svarnoy,
как и обещал режимы прогоню и отпишу.

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 10:39:
10л воды до 120гр за полчаса.

Вот мысль моего сообщения, если кто не понял. Осталось как говорится старт/стоп на нагрев с таймером допилить.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — wixter, 24 Июня 17, 11:06:
давлению 2 атм. - приблизительно 120 градусов. Это физика,

Цитата — svarnoy, 24 Июня 17, 11:21:
При 120 должно быть 1 бар по манометру.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 06:58:
при опрессовке налил 10л воды, при 110гр давление было 0,5к

Добавлено через 0мин.:

Цитата — автоэлектрик, 24 Июня 17, 07:25:
Ну все верно. 0.5 атм - 110 гр. 1 атм - 120 град

Добавлено через 1мин.:

svarnoy, у меня как-бы твои показания и получаются.

svarnoy, Отв.3623 24 Июня 17, 11:50

Цитата — berezikoff, 24 Июня 17, 11:39:
меня как-бы твои показания и получаются.

Это не мои, это из таблицы. Физика.

berezikoff, Отв.3624 24 Июня 17, 12:04

Цитата — svarnoy, 24 Июня 17, 11:50:
это из таблицы.

загрузи файлик

автоэлектрик, Отв.3625 24 Июня 17, 12:19

Дак ты сам загружал. Только там АБСОЛЮТНОЕ а не ИЗБЫТОЧНОЕ давление. Т.е отнимай из табличного значения 1 атм и получишь показания твоего манометра при паровом цикле!

svarnoy, Отв.3626 24 Июня 17, 12:19

berezikoff, ты же сам её выложил.
Обрати внимание на температуру кипения 100С и давление в этой таблице. Сделай выводы.
Или проведи эксперимент. В чайник поставь термометр, рядом положи манометр, включи нагрев и доведи до кипения. Сними показания манометра и термометра, сделай выводы.

berezikoff, Отв.3627 24 Июня 17, 13:21

svarnoy, так не сходится показометры из этой таблицы с моими опытами, ты её хоть глядел, синий что-ли?

svarnoy, Отв.3628 24 Июня 17, 13:34

berezikoff, если у тебя не сходится, значит или ошибка твоих приборов, или остался воздух.

berezikoff, Отв.3629 24 Июня 17, 14:38

Цитата — svarnoy, 24 Июня 17, 13:34:
или остался воздух.

Денис, ты как будто прошлых сообщений не читаешь- говорил-же, что не стравливал до пара- просто грел.

dima015, Отв.3630 24 Июня 17, 23:56

Уважаемые, я не пойму смысл Ваших споров насчет температуры и давления. Я считаю, что выбор способа автоклавирования должен исходить, в первую очередь, из вида тары. Если крышки и банки под "закатку", то делаем на воде. Если под "закрутку типа твист", то на пару. В обоих случаях обязателен термометр. На пару нет никакой преднакачки и давление поддерживается на грани кипения воды (что бы и пар генерировался и сильно вода не расходовалась), а для 120 градусов это будет 1 атм. по манометру (или 2 атм. абсолютных. Не стоит забывать, что вокруг нас и внутри нас 1 атм, манометр показывает избыточное давление над окружающим). Дальше все просто, крышка твист делает свое дело, когда надо, выпускает лишнее давление.
Несколько сложнее если крышки "под закатку". Специально так пишу, потому что "под закатку" это СКО тип I, а "твист", тоже СКО, но только тип III. Тип II, под "обжимку", но такие банки трудно найти, горлышко у них имеет своеобразный конус(кому интересно можно посмотреть чертежи в ГОСТе).
Что бы такую крышку не срывало, делают автоклавирование на воде с преддавлением. При этом процессе вода не кипит. Давление должно поддерживаться 3 атм, если закатываем "на горячую" т.е. после прогрева в микроволновке. Если закатываем без прогрева, то потребуется большее давление, около 4 атм, как и рекомендует производитель автоклава. Но если продукт не прогревать перед закаткой, то можно не добиться хорошего вакуума после автоклавирования и получить эффект "хлопуши", что является браком, но многие домашние автоклавщики "закрывают на это глаза". Температуру поддерживаем согласно формулы стерилизации. Она может быть 112, 115 и 120 градусов, в зависимости от вида продукта и времени выдержки. То есть, когда делаем на воде, то давление отдельно, температура отдельно. Эти параметры выполняют разные задачи. Температура - стерилизует. Давление - не дает воде кипеть и удерживает крышки от срыва.

svarnoy, Отв.3631 25 Июня 17, 19:22

berezikoff, Извиняюсь с задержкой ответа, не было времени. В зоопарк ходил, потом с РК воевал, не победил.
Если не стравливать, то ни какая таблица не подойдёт, разьве что сделанная лично для своего аппарата.
Там от обьёма свободного и заполненного зависит, если очень хочется, то можно и математически просчитать.

Добавлено через 1ч. 21мин.:

Прошу прочитать инструкцию: [сообщение #13058073] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13058073>
Если нет возражений и дополнений, попрошу администрацию опубликовать её на первой странице.

berezikoff, Отв.3632 25 Июня 17, 21:27

svarnoy,Денис, привет. Может сделать,её в виде меню?
Типа:
1.Паровой метод
2.Водяной метод
3.Рецепты
Ну типа нажимаешь на них и тебя перекидывает в нужное подменю.
Пример: [Приготовление браги из зерна, муки, крупы и крахмального сырья с помощью солода] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=43326.0>

svarnoy, Отв.3633 25 Июня 17, 21:33

Цитата — berezikoff, 25 Июня 17, 21:27:
Денис, привет. Может сделать,её в виде меню?

Нет, не могу, я обычный пользователь, такое могут сделать только модераторы. Их и попросим.

Добавлено через 2мин.:

Вроде для рецептов хотели отдельную ветку открыть, что бы не смешивать железо и технологии с количеством соли в каше.

Вассилич, Отв.3634 26 Июня 17, 10:14

Цитата — svarnoy, 25 Июня 17, 19:22:
Прошу прочитать инструкцию: [сообщение #13058073]

Цитата — svarnoy, 22 Июня 17, 21:19:
Прогрев в паровой среде насыщенного пара; "на пару":
Такой способ подходит для банок "твист офф", так же для банок СКО фиксированных кассетами.
В автоклав наливается вода, два- пять литров, зависит от аппарата, либо выше уровня ТЭНа, если он есть. Вода может не доходить до дна банок, а может покрывать их полностью, на процесс приготовления это не повлияет. Большее количество воды только увеличит время нагрева и остывания.

Цитата — svarnoy, 22 Июня 17, 21:19:
Прогрев банок погружённых в воду с противодавлением.
Способ подходит для всех типов банок.
В аппарат укладывают банки, наливают воду, обязательно выше банок,

По сути приводятся два одинаковых метода стерилизации на воде без противодавления и с преднакачкой.
Стерилизация в паровой среде (на пару) подразумевает наличие парогенератора как основной источник нагрева. В стерилизационную камеру подается уже приготовленный "острый пар". Я описывал ране этот метод применительно к автоклаву ВКУ-50, в моём понимании процесса.
Описаный в первом абзаце процесс неточен, если вода покрывает банки полностью, то о каком процессе на пару может идти речь?

berezikoff, Отв.3635 26 Июня 17, 10:25

Покрыть тэн водой на 5см и вперёд.

svarnoy, Отв.3636 26 Июня 17, 10:59

Вассилич, описаны разные способы.
В первом способе я уточнил, что количество водытроли не играет.
Если сделать банки ско по первому способу, то получится не консерватории, а суп.
Ни в одном из способов нет приготовления в паровоздушной среде.
Либо пар, либо вода.

юрий юрьевич, Отв.3637 26 Июня 17, 11:30

интересно: в некоторых постах утверждается, что "твистовские" банки самопроизвольно при неких условиях выпускают из себя излишнее давление. то есть, рассол, частицы продукта. это попадает либо в пар, либо в греющую воду. я уже не говорю, что в момент уравнивания давлений в банке и снаружи часть пара или воды попадет в банку, пока она не прихлопнется возросшим давлением снаружи банки... в закручивающихся банках (работаю по водяному методу) не встречался с загрязнением воды продуктом консервации.

если твистовые банки действительно "дышат" в клаве - ну их1

я когда делал курицу с рисом боялся больше соуса-воды в банку наливать (полную) так полагал, что рис, впитавши влагу, разбухнет и взорвет банку. И не понимал, что в банке не может чего то добавиться или убавиться; ингридиенты только перейдут физически друг в друга. так же и с водой и рисом: та вода, которая вначале процесса была вокруг рисинок- проникнет в них. они разварившсь распухнут в объеме, но займут "место в банке" где ранее было условно чистая вода.

получившийся у меня продукт обладал жестким рисом, мясо приготовилось. не поленился долив воды по максимуму переклавировать банки, получил неормально развареный рис и мясо не успело перевариться... Поэтому не слушаю советы типа "накладывать в банку продукт по плечики банки", мол некуда продукты будет расширятся. а он и не будет расширятся: где продукт возьмет в закрытой банке субстанцию для своего "расширения"? запрессовую плотно, придавливаю крышкой и закатываю. готовый продукт всегда не достает до крышки сплошняком (говорю о рыбе, но уверен, что так будет и с мясом). зачем консервировать воздух???

Добавлено через 13мин.:

svarnoy писАл : "Что бы такую крышку не срывало, делают автоклавирование на воде с преддавлением. При этом процессе вода не кипит. Давление должно поддерживаться 3 атм, если закатываем "на горячую" т.е. после прогрева в микроволновке. Если закатываем без прогрева, то потребуется большее давление, около 4 атм, как и рекомендует производитель автоклава. Но если продукт не прогревать перед закаткой, то можно не добиться хорошего вакуума после автоклавирования и получить эффект "хлопуши", что является браком, но многие домашние автоклавщики "закрывают на это глаза". --------------- у меня что то чаще стали появлятся такие хлопушки. если банку поставить в холодильник, хлопушка исчезает, вынуть- появляется. но я сделал около сотни банок за полтора года и ранее практически не имел "хлопушек" хотя также консервировал мороженную рыбу. то есть вынимаю тушки из морозилки, раскладываю в миски (чтоб быстрее размораживались), через пару -тройку часов тушки размораживаются. я их режу, набираю куски на порцию, порцию солю, сразу же в банку где уже остальные приправы и закатываю. кода набираю 14 банок закатанных (обычно около пары часов на нарезку, закатку банок и т.п.). сразу ставлю банки в клав и начинаю греть

svarnoy, Отв.3638 26 Июня 17, 11:58

Цитата — юрий юрьевич, 26 Июня 17, 11:30:
утверждается, что "твистовские" банки самопроизвольно при неких условиях выпускают из себя излишнее давление. то есть, рассол, частицы продукта. это попадает либо в пар, либо в греющую воду. я уже не говорю, что в момент уравнивания давлений в банке и снаружи часть пара или воды попадет в банку

При прогревании банки с продуктом, этот самый пролдукт увеличивается в обьёме, так же воздух в банке увеличится в обьёме, вот только сама банка почти не увеличится. Лишнее надо стравить, давление чуть приподнимает крышку и часть воздуха стравливается. Так устроена банка с крышкой "твист оф".
Так как давление стравливается, значит в банке оно выше чем снаружи, соответственно внутрь ни чего не попадает.
Бывает что после клавирования в автоклаве масляная плёнка, значит часть содержимого консервы может чуть вытекать наружу.
Просто разные методы, для кого то одно удобнее, для кого то другое.
Мне твисты удобнее, СКО считаю анахронизмом для домашнего использования. Если на продажу, то наверно там по другому.

автоэлектрик, Отв.3639 26 Июня 17, 12:17

Цитата — юрий юрьевич, 26 Июня 17, 11:30:
если твистовые банки действительно "дышат" в клаве - ну их1

Ну тогда ты прешь против производственных инструкций...

# Страница 183

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3640

юрий юрьевич, Отв.3640 26 Июня 17, 13:10

так при подъеме крышки твист в момент уравнивания давления перед тем, как внешнее давление закроет крышку не исключено проникновение в банку содержимого автоклава.
я вот обращаю внимание, что в продаже КОНСЕРВЫ почти все на закатках (кроме овощей). понятно, в домашнем консервировании просто навернуть твист крышку проще, нежели закатать крышку. но в связи с непромышленными количествами банок потеря времени на закатку не столь значительна. а надежность укупорки у правильно выполненной закатки несомненно выше. ибо эластичный материал при деформации края крышки для ее закрепления на банке при закатке обеспечивает только прижим к стеклу эластичного материала без скольжения его по стеклу с прижимом, как у твист крышки. значит, эластичный слой твиста травмируется неровностями стекла банки при скольжении слоя, что может приветсти к неполному копированию слоем поверхности стекла. я не хочу играть в рулетку с консервами и предпочту несколько более трудоемкий процесс

Вассилич, Отв.3641 26 Июня 17, 13:23

Цитата — svarnoy, 26 Июня 17, 10:59:
Ни в одном из способов нет приготовления в паровоздушной среде.

В данном случае подразумевается (на пару), что я и указал в скобках.
На мой взгляд нужно четко отделить два процесса: стерилизация на воде (полностью, не полностью или вообще только порывающяя тэны), но никакой инструкции здесь не получиться написать, для каждого автоклава, для каждого вида банок и используемых крышек, все будет индивидуально. Сколько воды нужно, сколько противодавления и т.д.
И стерилизация на пару.
Этот способ больше относиться к обладателям промышленных автоклавов ВКУ, ВКО и подобных самоделок.
Тут на мой взгляд процесс стерлизации проще и однообразнее.
Но ИМХО это процесс творческий посему считаю, что писать какие либо инструкции никакого смысла не имеет, ибо оборудование, исходный материал у всех разный.
Уже написан не один учебник на тему консервирования и стерилизации консервов, сотни инструкций изобретателями бытовых автоклавов, что еще нужно? Наверное только личная практика, теории уже на мой взгляд предостаточно.
Можно написать что то вроде рекомендаций на оба способа?

berezikoff, Отв.3642 26 Июня 17, 13:33

Цитата — Вассилич, 26 Июня 17, 13:23:
рекомендаций на оба способа?

что и сделал Сварной.

svarnoy, Отв.3643 26 Июня 17, 13:43

Вассилич, Ты написал, паровоздушная среда, я уточнил, что втпервом случае нагрев происходит чисто паром, во втором водой, но не паром с воздухом.
Сколько бы не было разновидностей и конструкций аппаратов, видов нагрева всего два.
В первом случае не важно количество воды, понимаешь? Не важно, хоть литр, хоть под завязку, главное воздух стравить.
Во втором случае главное налить воды что бы банки покрыть. Вот это важно.
Все.

Вассилич, Отв.3644 26 Июня 17, 15:17

Цитата — svarnoy, 26 Июня 17, 13:43:
Ты написал, паровоздушная среда,

Теперь я убрал эту терминологию чтобы не смущать зрителей и не вносить разногласие. Стало понятнее что имелось ввиду?

Цитата — svarnoy, 26 Июня 17, 13:43:
я уточнил, что втпервом случае нагрев происходит чисто паром, во втором водой, но не паром с воздухом.

Тогда нужно исправить фразу

Цитата — svarnoy, 22 Июня 17, 21:19:
Вода может не доходить до дна банок, а может покрывать их полностью

Не может покрывать вода банки полностью при паровом методе стерилизации!

Добавлено через 5мин.:

Цитата — berezikoff, 26 Июня 17, 13:33:
что и сделал Сварной.

Если вас все устраивает то никто не запрещает вам неукоснительно им следовать, у меня на этот счет мнение другое.

svarnoy, Отв.3645 26 Июня 17, 16:31

Цитата — Вассилич, 26 Июня 17, 15:17:
Не может покрывать вода банки полностью при паровом методе стерилизации

Почему не может?

Вассилич, Отв.3646 26 Июня 17, 16:56

Ну потому что это передача тепла производится не посредством пара, а через водную среду.
Я непонимаю о чем спич?

svarnoy, Отв.3647 26 Июня 17, 21:05

Вассилич, А если половина клава в воде, половина нет, то может?
Или консерва не проварится?

Вассилич, Отв.3648 26 Июня 17, 21:39

Еще раз:
1. Если банки нагреваются посредством подачи острого пара под давлением от парогенератора в камеру стерилизации-это есть способ стерилизации на пару без противодавления.
2. Если банки нагреваются непосредственно подогревом воды в автоклаве, не зависимо от залитогго количества воды (налито по яички, плечики или банки вовсе покрыты с головкой)- это есть способ стерилизации на воде. И без противодавления или без использования кассет здесь не обойтись!

svarnoy, Отв.3649 26 Июня 17, 22:00

Цитата — Вассилич, 26 Июня 17, 21:39:
1. Если банки нагреваются посредством подачи острого пара под давлением от парогенератора в камеру стерилизации-это есть способ стерилизации на пару без противодавления.

Так засунь банку в духовку, зачем пароген мучить. На пару только без противодавления.

Цитата — Вассилич, 26 Июня 17, 21:39:
Если банки нагреваются непосредственно подогревом воды в автоклаве, не зависимо от залитогго количества воды (налито по яички, плечики или банки вовсе покрыты с головкой)- это есть способ стерилизации на воде. И без противодавления или без использования кассет здесь не обойтись!

Ответь на вопрос: если делаем "по пару", но нижний ряд банок полностью в воде, а верхний без воды, оба ряда проварятся? Что изменится если в воде окажутся оба ряда, и если оба ряда будут без воды?
Вопрос второй: делаем с противодавлением, нижний ряд в воде, верхний ряд без, оба ряда проварятся? Если оба ряда в воде? если оба ряда без воды?

wixter, Отв.3650 26 Июня 17, 23:02

Цитата — svarnoy, 26 Июня 17, 11:58:
...давление чуть приподнимает крышку и часть воздуха стравливается. Так устроена банка с крышкой "твист оф".

Подскажите пожалуйста, где об этом можно прочитать подробно?

Вассилич, Отв.3651 26 Июня 17, 23:10

svarnoy, Я считаю дальнейшую дисскусию глупой и бессмысленной, ответьте сами на свои вопросы может кому интересно будет, чего вы от меня добиваетесь я немогу понять? По моему я понятно изясняюсь.

svarnoy, Отв.3652 26 Июня 17, 23:13

wixter, Не знаю, в российском сегменте интернета обычно чушь всякая про них написана.
Наверно на американских сайтах нужно искать, мне не интересно, и я не владею английским.

Добавлено через 5мин.:

Вассилич, Вопросы вполне не сложные, странно что так негативно на них отреагировали.
Мой ответ есть в инструкции, но вы похоже с ней не согласны. Но вместо конкретики одно балабольство, и не совсем понятно, понимаете ли вы вообще суть процесса.
Попрошу вас ещё раз, ответьте на вполне конкретные вопросы.

Сергей 1975-1, Отв.3653 27 Июня 17, 00:46

Цитата — юрий юрьевич, 15 Июня 17, 11:48:
Сергей 1975-1, площадь круга определяется по формуле: число Пи (3,14) умноженное на квадрат радиуса круга. форма крышки также имеет значение: наименьшее давление будет на плоскую крышку. если имеющая такой же радиус сферическая крышка- при том же внутреннем давлении, на сферическую (выпуклую и ли вогнутую) давление будет больше из -за того, что площадь поверхности сферы больше чем круга с таким же радиусом

Доброго времени, вернулся с вахты, прощу прощения за молчание.
Дело то вот какое , а почему вы применяете эту формулу к нашему прибору? давление о котором вы пишете распространяется равномерно на всю площать сосуда, а сосудом является стенки сосуда и дно сосуда и крышка сосуда.
Поэтому не совсем понятна логика применения вашей формулы по отношению к крышке и если применять арсчет то необходмио применять ко всему сосуду, посмотрите методички расчет сосудов работающих под давлением уверяю вас, одной формулой круга, той самой простой пи, как там товарищб говоил у вас не обойдеться!

berezikoff, Отв.3654 27 Июня 17, 03:38

Цитата — Сергей 1975-1, 27 Июня 17, 00:46:
давление о котором вы пишете распространяется равномерно на всю площать сосуда

Если манометр показывает,допустим, 1 кгF/см2 это значит что на КАЖДЫЙ квадратный сантиметр приложено давление в 1кг. В том числе и на каждый квадратный сантиметр крышки.

berezikoff, Отв.3655 27 Июня 17, 04:58

falki, коллега дай ссылку, не томи

роман36, Отв.3656 27 Июня 17, 07:37

Вот такой вопрос по крышкам твист,как по внешнему виду отличить для стерилизации или па стерилизации? Увидел в продаже,но на них не указанно.

svarnoy, Отв.3657 27 Июня 17, 07:46

falki, Ценник не гуманный, око 80 рублей за крышечку.
Работает как твист офф.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — роман36, 27 Июня 17, 07:37:
как по внешнему виду отличить для стерилизации или па стерилизации?

Вроде ни как. Обычные крышки из хозмага ни чем не олтличаются от тех, что мы брали на ТОККе, ни те ни те не имеют какой то маркировки на самой крышке.

юрий юрьевич, Отв.3658 27 Июня 17, 09:15

больше доллара за крышку? ?? я на доллар куплю в нашей рознице 20 крышек закаточных! а если в украину заехать- так там вообще ценовая благодать! сахар практически вдвое дешевле нашего (это в крупных магазинах, на рынке в мешках еще дешевле)

Виталий Сергеев, Отв.3659 27 Июня 17, 10:29

Цитата — юрий юрьевич, 26 Июня 17, 11:30:
я когда делал курицу с рисом боялся больше соуса-воды в банку наливать (полную) так полагал, что рис, впитавши влагу, разбухнет и взорвет банку. И не понимал, что в банке не может чего то добавиться или убавиться; ингридиенты только перейдут физически друг в друга. так же и с водой и рисом: та вода, которая вначале процесса была вокруг рисинок- проникнет в них. они разварившсь распухнут в объеме, но займут "место в банке" где ранее было условно чистая вода.

получившийся у меня продукт обладал жестким рисом

При приготовлении курицы с рисом, для избежания жесткости, рис предварительно бланшируется в кипящей воде в течении 7 минут... попросту варится до полуготовности...

Я делаю реплику цыплёнка с рисом и овощами, как в советские времена венгерский глобусовский...
Закладываю цыплёнка, бланшированный рис, морковь, зелёный горошек, соль, специи, заливаю банку до полной куриным бульоном... и в клав... получается как в детстве, очень вкусно
Иногда добавляю в закладку немного болгарского перца и шамьпиньонов...

# Страница 184

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3660

юрий юрьевич, Отв.3660 27 Июня 17, 19:24

Виталий Сергеев, я просто попробовал для запаса в рыбацком домике. мясо готовить не умею, жена разделала птичку. а я не понимая, что ничто ниоткуда не появляется и не добавляется сделал первый раз с недоваренным рисом. боялся налить воды ( или куриного бульона, если предварительно курицу у вапрят) смысл сразу натолкать ингридиенты, а пусть клав их варит. думаю, что время нагрева и остывания (работаю на воде) сварит даже дубовую щепу. а готовить, например, бефстроганов, а потом его консервировать имхо сложно с технологической точки зрения. думаю, положить в банку компоненты и пусть они варятся. понятно, что каждый компанент в идеале нужно положить в определенное время, как это делается в обычном приготовлении блюда. но хочется положить все нужное сразу, так как добавлять, понятно не получится

svarnoy, Отв.3661 27 Июня 17, 19:51

Рис или гречку замачиваю на ночь в воде, 1к2, рис промыть конечно.
За ночь крупа вбирает воду, дальше мешаю с мясом и в банки. Результат стабильный. Если хочется посочнее, добавляю топлёное сало.

Borshin, Отв.3662 27 Июня 17, 20:37

На выходных попробовал вку в качестве автаклава "як тут и було". Твист крышки и пар мой выбор. Делал свиную и куриную. Добавлял в некоторые банки шкуру. Особых прекрас не обнаружил.
На второй день выходных делал свиную с рисом. Для себя решил, что сухой рис больше брать не буду. Да и вообще с рисом както не зашло...

При приготовлении говяжей тушонки, кроме специй и коровы чтонибудь кладёте?

Вассилич, Отв.3663 27 Июня 17, 21:48

Цитата — Borshin, 27 Июня 17, 20:37:
На выходных попробовал вку в качестве автаклава "як тут и було".

Что так скупо? Опиши процесс поэтапно: утром встал...

Borshin, Отв.3664 27 Июня 17, 22:10

Вассилич, датчик температуры пока не врезал. Поэтому заложил продукты в вку, включил режим 1. При этом клапан перепуска пара и слива были открыты. Дождался пара, две три минутки попыхтел и перекрыл слив. Дождался одного очка избыточного, переключил тумблер в положение 2. Достал кальян, покурил 40 минут. Выключил вку пошёл спать.
Проснулся, подошёл к вку, увидел, что манометры всосало гдето на 0.7, за тот который от минус одного я не переживал, а вот со школой от нуля меня напугал.
Открыл сливной кран. Всосало до нуля, вытек конденсат. Открыл вку. Открыл тушонку. Попробовал тушонку. Открыл бутылку. Чего обычно в 8 утра не делаю.

Вассилич, Отв.3665 27 Июня 17, 22:33

Во втором режиме за 40 мин давление до скольких поднялось?
Чтобы не вакуумировался автоклав нужно на сливной кран парогенератора обратный клапан добавить т.е. до запорного крана ввернуть тройник и на один отвод тройника клапан посадить. Иначе может рубашку втянуть при остывании.
А можешь фото ВКУ сделать я чего то по манометрам не пойму. У меня 3 шт и все от 0 до 4 кгс/см.

Borshin, Отв.3666 27 Июня 17, 22:39

Вассилич, стояло как вкопаное.

Добавлено через 1ч. 26мин.:

Вассилич, у меня тоже три но шкала одна отличается.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1706/27/29999.292717.jpg
Img_20170617_174135. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Точно может втянуть? Там давление то меньше еденицы.

Кузьмич Каменский, Отв.3667 28 Июня 17, 05:45

Это давление 2 атмосферы в баке показывает или в рубашке? Перепускной кран для пара потом закрывал или на всем процессе был открытый?

Вассилич, Отв.3668 28 Июня 17, 08:17

Цитата — Borshin, 27 Июня 17, 22:39:
Точно может втянуть? Там давление то меньше еденицы.

Я не стал бы рисковать, ваакум такое дело неприятно-неконтролируемое. Если давление прежде чем разорвать немного выгнет, округлит рубашку, то по ваакумом схлопывается все за секуду.
Примерно так: https://www.youtube.com/embed/QROmVOUBfN0

Вложения:

8bf830e02448650799c4e5b167bfcd6a.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.3669 28 Июня 17, 08:25

Вассилич, Говорили, что именно этот, на картинке, давлением из рубашки подуло.

Вассилич, Отв.3670 28 Июня 17, 09:54

Цитата — svarnoy, 28 Июня 17, 08:25:
Говорили, что именно этот, на картинке, давлением из рубашки подуло.

Может быть, но должен был клапан отработать.
Я практику проходил в больничке, так вот сестра-хозяйка по своей ленивости оставила биксы после стерилизации в автоклаве до утренней смены. Спускной кран парогенератора она открыла, перепускной был закрыт также как и спускной стерилизационной камеры. Крышку так присосало я утром открыть не мог пока не додумался спускной кран открыть, одну стенку всосало внутрь как на картинке. Выпрямлял сантехник путем подачи водопроводной воды в камеру стерилизации. Выгнули обратным давлением коекак, но завхоз не заметил.

svarnoy, Отв.3671 28 Июня 17, 10:37

Так читайте инструкцию,
Там написано про обязательное наличие обратного клапана.

Вассилич, Отв.3672 28 Июня 17, 11:00

Нет ни слова в инструкции на ВКУ про обратный клапан, даже в комплекте его нет.

svarnoy, Отв.3673 28 Июня 17, 11:40

Вассилич, Извиняюсь, писал про свою инструкцию.

Borshin, Отв.3674 28 Июня 17, 21:02

Цитата — Кузьмич Каменский, 28 Июня 17, 05:45:
Это давление 2 атмосферы в баке показывает или в рубашке?

две атмосферы это у меня такая фотка завалялась. Тестировал одну рубашку.

Повторю вопрос про вакуум. Ещё кого нибудь пугает даже пусть минус одно очко?

Чтот вы меня поднапугали прям... Вопрос еонечно в тройнике и обратном клапане, так что наверное это и не вопрос даже.

автоэлектрик, Отв.3675 29 Июня 17, 04:51

Вопрос не в самом разряжении, а в том что банки будут слишком долго кипеть при остывании. А это ненадо. Поставь клапан.

Добавлено через 29мин.:

Вопрос не в самом разряжении, а в том что банки будут слишком долго кипеть при остывании. А это ненадо. Поставь клапан.

юрий юрьевич, Отв.3676 29 Июня 17, 06:58

может для ВКУ отдельную тему сделать? а то как то не совсем это "кухонный инвентарь" вроде как такая печь

Вложения:

indukcionnaja_plita_menju_system.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3677 29 Июня 17, 07:57

Цитата — юрий юрьевич, 29 Июня 17, 06:58:
может для ВКУ отдельную тему сделать?

На мой взгляд уже достаточно нужно пользоваться кнопкой "поиск" [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>
А то как с ТЭНами и регуляторами выйдет по 4 темы про одно и тоже!

arelaw1, Отв.3678 29 Июня 17, 08:52

У меня в село , идею изготовления автоклава привез еще в Советские времена , один моряк поработавший на рыболовных судах .Затем он стал работать в ПМК , там железа пенного толщиной 10 мм было не меряно в те времена , народ и понаделал себе квадратных ящиков автоклавов с его подачи , не помню сколько вмещалось 05 л.банок. Но запомнилось ,сам по себе автоклав был довольно тяжеловатым , что бы поставить его на газовую плиту. И его все равно его немного да распучивало от давления. Теперь вот о чем, градусника в нем не было предусмотрено , только манометр и сосок для закачки преддавления и при приготовлении тущенки ориентировались только на давление ,поднимали его до 3.5-4.2 атм. и тут же выключали , выжидали до полного остывания. Столько лет , столько народу попользовалось таким методом и не одного случая заболевания от бутулизма не припомню . Какого качества были консервы тоже не скажу , но технология была одна и таже , подъем давления и температуры и выключение. Не о какой выдержке еще в пределах какого то времени и в помине не было. Может кто на форуме пробовал делать по этой такой технологии и вообще кто что может сказать о данном способе?

автоэлектрик, Отв.3679 29 Июня 17, 12:04

Дак это не способ. Это донельзя упрощенный и импирически подобранный кусок тенологии, без учета всего. И без измерения. Результаты будут нестабильны для разных закладок.

# Страница 185

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3680

юрий юрьевич, Отв.3680 29 Июня 17, 12:05

мне кажется, что основное приготовление в клаве мяса-рыбы происходит во время нагрева и остывания клава при пользовании, в частности, метода "на воде с преднакачкой". мой клав в 18 л (14 банок 0,5л) разогревается на турбокомфорке газовой плиты до 4 атм около пары часов, может час сорок. если учесть, что весь нагрев с давлением достигшем и превосходящем плюс 1 атм от преднакачки присходит с внутренней температурой 100 и более град. причем это время (1 атм плюс к преднакачке) до достижения 4 атм (и температуры в 120 град)у меня занимает минут более 40. после достижения 4 атм (120 град)так же небыстро идет остывание: градусов до ста не менее часа. а до комнатной температуры не менее 12-15 часов и более. то есть во время столь длительного остывания происходит эффект русской печи с томлением долгим в ней продукта.

4 атм ( у меня это 120 град) нужно в принципе недолго: только чтобы убить бутулизм. достаточно было бы и пяток минут, но! необходимо быть уверенным, что ВЕСЬ продукт внутри банок достигнет этой температуры. Поэтому и держим рыбу мясо кто час (я ) кто 30 мин при максимальной температуре (либо ориентируясь по давлению) и затем выключаем нагрев.

время нахождения продукта в клаве при температуре 120 град гораздо меньше, чем суммарно время варки продукта при доводке до этих 120 градусах и последующем остывании. то есть тепловой энергии продукт получает гораздо больше при нагреве-остывании, чем от выдержки при 120 град.

другое дело, при 120 град термическая обработка продукта проходит гораздо быстрее, чем к примеру, при 90-105 град.

хотя опыт по рыбным "консервам", которые делают просто в кастрюле не получая нужных 120 град и не только их а 100 град, когда банки варят по нескольку часов- с точки зрения гастрономии получаются хорошими, кости развариваются. значит, температура в 120 град при длительной выдержке при меньших температурах в автоклаве не принципиальна для качества продукта с точки зрения вкуса.

поэтом, arelaw1, Ваши воспоминания обоснованы: время нагрева и остывания клава о котором Вы пишете достаточно для приготовления. а 4 атм - 120 град это удар по бутулистам.

а для метода "на парУ" вышенаписанное неприменимо из-за короткого нагрева и остывания. там важно время выдержки при 120 град, т.к. это основная термообработка продукта совмещенная с победой над бациллой

Добавлено через 20мин.:

Автоэлектрик :"Дак это не способ. Это донельзя упрощенный и импирически подобранный кусок тенологии, без учета всего. И без измерения. Результаты будут нестабильны для разных закладок."

--------- как без измерения ? а манометр? и мы тоже подходим к своим технологиям эмпирическим путем, выдерживая главный параметр :нагреть продукт для разрушения бутулизма.но находим время термической обработки продукта согласно нашего вкуса.

кстати, я малодоверяю технологии "на парУ" вот из -за чего: в связи с краткостью разогрева внутренней температуры в клаве и очень быстрым остыванием ( в сравнении с на воде)термообработка продукта идет в основном при 120 град. если продукт "нежный" не требующий долгой термобработки при 120 град, то может вполне получится, что из-за быстрого разогрева не весь продукт в глубине банки получит заветные 120 град...

svarnoy, Отв.3681 29 Июня 17, 14:29

юрий юрьевич,
На производстве 20 минут разогрев, 40-60 готовке, 20 минут остывания.
Не нужно греть часами, теряются качества продукта.

юрий юрьевич, Отв.3682 29 Июня 17, 15:20

svarnoy, 60 минут в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ банке не то же, что и в стеклянной. к тому же профи делают чаще банки меньшего чем у нас объема (о,5л). Отлично помню (и люблю) некторые западноевропейские рыбные консервы в баночках слоем в одну рыбку. у профи громадный опыт и теоретические знания многократно проверенные опытным путем. Вполне вероятно, что я хуже Вас представляю производственные технологии, но нагрев часами не обязательно портит органолептику, скорее наоборот. (тому примеры обычной кухни). чтобы не переварить продукт, вероятно, при водяном методе, нужно сокращать время выдержки при 120 град. но я, как некоторые монашки, одеваю презерватив и на банан.
Согласен, что паровой метод оптимальнее с точки зрения потерь времени и энергии.( что превалирует и в производстве более, чем вкусовые оттенки продукта)

svarnoy, Отв.3683 30 Июня 17, 08:26

юрий юрьевич,
Свинина тушёная- консервная банка(12) 0,5, 20-75-30.
Стеклянная- 25-75-30.
Говядина тушёная- консервная банка(12) 0,5, 20-55-25.
Стеклянная- 25-75-30.
Чисто технически наверно можно и варить часов 12 консерву, бактерий там не останется, и вкуса.

автоэлектрик, Отв.3684 30 Июня 17, 09:02

Цитата — юрий юрьевич, 29 Июня 17, 12:05:
мне кажется, что основное приготовление в клаве мяса-рыбы происходит во время нагрева и остывания клава при пользовании, в частности,

это шедевр. Остальное даже нечитал. Немогу при столькаБукф выцепить мысль повествования у юрия юрьевича...

юрий юрьевич, Отв.3685 30 Июня 17, 11:45

Автоэлектрик, специально для Вас в доступной форме: "мне кажется, что основное приготовление в клаве мяса-рыбы происходит во время нагрева и остывания клава. Это в случае работы по водяному методу. Поскольку масса воды и продукта в клаве велика, его разогрев до 120 град. на газовой плите с турбокомфоркой до 120 град. происходит на протяжении до двух часов.

при 120 град держу длительностью до часа, затем выключаю газ. Начинается остывание. со 120 град до ста - девяноста стынет примерно час. до комнатной температуры часов 12-14 от времени выключения со 120 град.

в сумме количество тепла, отданного продукту при нагреве и остывании гораздо больше, чем при часовом клавировании при 120 град. Поэтому если автор продукта считает , что долгий нагрев, остывание и обработка при 120 град. может "переготовить" продукт - вполне можно сократить время клавирования при 120 град, оставив его лишь для гарантированного убийства бутулизма. так как время разогрева и охлаждения уменьшить практически невозможно.

продукты, приготавливаемые в "русской печи" также томятся по многу часов при температуре заметно ниже кипения. продукт не пригорает, равномерно пропаривается-проваривается. обладает вкусом и букетом его ингридиентов ( то есть составляющих: мяса, специй, гарнирной части типа картофель-каши)"

я рад, что Вы сумели не сделать ошибки в слове "шедевр"! Напомню, что в русском языке "нечитал. Немогу" отрицание "не" пишется раздельно. Множественное число от "буква" пишется на "букф" а букВ.

Pribludo, Отв.3686 30 Июня 17, 11:54

Цитата — юрий юрьевич, 30 Июня 17, 11:45:
мне кажется, что основное приготовление в клаве мяса-рыбы происходит во время нагрева и остывания клава

Оно то так, но скажем не основное, а пролонгированное приготовление в нашем случае. Вы же не скажете что при промышленном режиме скажем 20-75-30 продукт выходит не готовым?

автоэлектрик, Отв.3687 30 Июня 17, 12:26

Цитата — юрий юрьевич, 30 Июня 17, 11:45:
в сумме количество тепла, отданного продукту при нагреве и остывании гораздо больше, чем при часовом клавировании при 120 град.

Чем это подтвердишь? Кроме мне кажется?
Я технарь до мозга костей, и меня убивает что весь мир равняется на гуманитариев, хотя все блага этого мира создали технари. Да, я иногда пишу с ошибками, это меня не убьет и не помешает в моем жизненном пути. НО незнание физики, (пример выше, мной выделен) которое сплошь (99,9% населения) и рядом, может не только навредить в жизни, оно может ее закончить.
И да,

Цитата — автоэлектрик, 30 Июня 17, 09:02:
столькаБукф

это интернет выражение.

юрий юрьевич, Отв.3688 30 Июня 17, 12:37

Цитата — Pribludo, 30 Июня 17, 11:54:
Оно то так, но скажем не основное, а пролонгированное приготовление в нашем случае. Вы же не скажете что при промышленном режиме скажем 20-75-30 продукт выходит не готовым?

да, ведь 75мин при 120 град! (я с мясом не работаю, поэтому мне затруднительно комментировать эту цифру, в моем клаве вроде инструкция предлагает мясо до часа при 120 град - 4 атм). А дополнительные 15 минут на этой температуре , вероятно, эквивалентны в районе часа "варки" при около 100 градусах. поэтому относительно короткое время разогрева -охлаждения компенсируется этими 15-ью минутами интенсивной термообработки. Ведь по водяному методу температуры 90-100 град суммарно займут лишь пару часов, а остальное время - это гораздо более низкие температуры, очень щадяще "дорабатывающие" продукт.

В общем если не полениться и составить температурно- временной график нагрева и остывания автоклава (причем нагрев более индивидуален из-за конкретного нагревательного элемента и, в какой то степени, от количества загрузки клава более теплоемким нежели вода продуктом)- тогда можно видеть конкретную температурную картину. А так на практике я получаю удовлетворяющий меня результат по степени готовности продукта и с не очень заметной разницей в этом от продолжительности выдержки при 120 град ( вначале экспериментировал от 40 до 75 минут при 120 град.)

Pribludo, Отв.3689 30 Июня 17, 12:48

Цитата — юрий юрьевич, 30 Июня 17, 12:37:
А дополнительные 15 минут на этой температуре , вероятно, эквивалентны в районе часа "варки" при около 100 градусах.

В описании к скороваркам написано что продукт готовиться в 3 раза быстрее. 15*3 = ~ 45 мин при 100 градусах :-)

Цитата — юрий юрьевич, 30 Июня 17, 12:37:
вначале экспериментировал от 40 до 75 минут при 120 град

По поводу времени готовки - часов 6 в кастрюле и 2 часа в скороварке по органолептике разницы не почувствовал (эксперименты до автоклава.) Время выдержки оно не для готовки хотя ее и включает, а для какой никакой гарантии стерильности.

юрий юрьевич, Отв.3690 30 Июня 17, 13:17

Цитата — автоэлектрик, 30 Июня 17, 12:26:
Чем это подтвердишь? Кроме мне кажется? Я технарь до мозга костей, и меня убивает что весь мир равняется на гуманитариев, хотя все блага этого мира создали технари. Да, я иногда пишу с ошибками, это меня не убьет и не помешает в моем жизненном пути. НО незнание физики, (пример выше, мной выделен) которое сплошь (99,9% населения) и рядом, может не только навредить в жизни, оно может ее закончить.И да,

оффтопну и рискну вызвать у Вас раздражение, но напомню: "технарь"- это индивидуум, обладающий суммой определенных знаний, добытых не им, но им заученных и не интерпритируемых. условно- таблица умножения, законы Ома, Архимеда и проч. Технарь вполне может, опираясь на чужой опыт, ставший его знаниями, объяснить многие явления с точки зрения физики явления. Как утверждал Козьма Прудков: "...узкий специалист подобен флюсу". Действительно, в человеческой истории остались архитекторы, (а не рабочие, которые собственно и построили эти шедевры), инженеры, преодолевшие узкую специализацию и вопреки ей придумавшие новые машины, иные конструкции ( а не рабочие даже весьма грамотные, которые воплотили мысль инженера). нет в истории гениальных токарей, фрезеровщиков, винокуров и даже автоэлектриков. Мир понимает, что гораздо почетнее и требует бОльшей фантазии указать где правильно, например, вырыть яму, чем рыть ее лопатой.

Гуманитарии по тому более заметны, что они не могут быть похожими друг на друга в плане профессиональной деятельности. что бы сказали и кто помнил бы писателей, пишущих одинаковыми фразами одинаковые сюжеты, композиторов, пишущих одну и ту же музыку, художниках, изображающих один и тот же сюжет в одинаковом колористическом решении. ну и подобное. поэтому каждый "правильный" гуманитарий должен не использовать чужое достижение, а искать свое в рассматриваемом вопросе.

извините за примитивизм, некогда , да и не место. убываю на рыбалку!

Добавлено через 2мин.:

"Время выдержки оно не для готовки хотя ее и включает, а для какой никакой гарантии стерильности" ------------ поэтому я и писАл, что как осторожная монашка одеваю презерватив и на банан.

автоэлектрик, Отв.3691 30 Июня 17, 13:44

Ну вот из это всего и понятно, что гуманитарии пляшут, рисуют и поют, а технари созидают все остальное. Ну а остальные рассуждения как-то мимо, т.к технари созидают не меньше гуманитариев, но плод их трудов везде, и они не страдают неприлетевшей музой. Имхо. Вернемся к профилю обсуждения!

БорисБББ, Отв.3692 30 Июня 17, 13:46

ИМХО..Надо быть дебилом, если при наличии автоклава позволяющего работать на пару,делать консервы на воде..Без обид)

Вассилич, Отв.3693 30 Июня 17, 14:06

Цитата — Pribludo, 30 Июня 17, 11:54:
мне кажется, что основное приготовление в клаве мяса-рыбы происходит во время нагрева и остывания клава

Формула 25-75-30/120°/2,5 атм, расчитанная в научно-технической литературе для консервирования в банках СКО 83-1 используемых при производстве мясных консервов, позволяет полностью обезопасить продукт в отнашении микробиологии и вместе с тем сохранить оптимальные вкусовые качества. Срок хранения продукта при соблюдении всех условий консервации до 10 лет.
Казаться может все что угодно, эти рачеты делались НИИ пищевой промышленности. Даже в кастрюле за час кусок мяса 430гр не отварить до готовности.

berezikoff, Отв.3694 30 Июня 17, 15:09

Цитата — Вассилич, 30 Июня 17, 14:06:
Формула 25-75-30

ну и как нам охладить за 30мин, я так понял в холодную воду поставить? А банки в порядке будут?

Вассилич, Отв.3695 30 Июня 17, 16:27

Цитата — berezikoff, 30 Июня 17, 15:09:
ну и как нам охладить за 30мин,

А почему у вас не возникает вопрос до какой температуры нужно охладить?, как это сделать не снижая давления чтобы крышки не сорвало?, а как это сделать при стерилизации на пару?
Вот чтобы небыло таких вопросов, умные люди написали пособие для студентов,(для прыщавых юношей годов по 15) кулинарных техникумов, название это книги я приводил 4-7ю страницами ранее, вы взрослые дяденьки нехотите попу оторвать за книжкой сходить.
Больше толдычить одно и тоже не хочу, сами не хотите учиться, а я за бесплатно не обучаю.

berezikoff, Отв.3696 30 Июня 17, 18:16

Вассилич, что-то уважаемый, от твоего базара у меня монитор аж запотел. Намахнул уже что-ли!? Пальцы отвалятся ссылку дать?

dima015, Отв.3697 30 Июня 17, 19:47

Со скоростью охлаждения нужно быть аккуратнее. Стекло, из которого изготовлена банка, испытывает температурные деформации и внутренние температурные напряжения.Физика этого процесса такова, что резкий нагрев стекло выдерживает лучше, чем резкое охлаждение. Стоит учесть, что большинство консервов, на производстве, делается в жестяной таре. С жестяными банками таких проблем нет. Кроме того, если делать на воде, используя банки с крышками "под закатку",то при охлаждении, как минимум до 70 градусов, необходимо поддерживать рабочее давление 2,9...3,2 атм. Иначе сорвет или деформирует крышки. Если у Вас не поточное производство и Вам не требуется срочно закатать в банки целого лося, то с охлаждением спешить не имеет смысла.Увеличивается вероятность получения брака.

berezikoff, Отв.3698 30 Июня 17, 20:18

Цитата — dima015, 30 Июня 17, 19:47:
то с охлаждением спешить

вопрос то в том, что чем быстрее охлаждение, тем вкуснее продукт.

dima015, Отв.3699 30 Июня 17, 21:08

Здесь я бы уточнил, не вдаваясь глубоко в теорию, что приоритет по вкусовым качествам, все таки за скоростью нагрева. Особенно быстро нужно проскочить порог в 60...70 градусов. Здесь это обсуждалось и в литературе достаточно подробно описано. Поэтому, в первую очередь,если уж стоит задача, сделать "подиликатеснее", необходимо увеличивать скорость нагрева и приближаться ко времени указанному в формуле стерилизации.

# Страница 186

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3700

berezikoff, Отв.3700 30 Июня 17, 21:22

Цитата — dima015, 30 Июня 17, 21:08:
и в литературе

???

БорисБББ, Отв.3701 01 Июля 17, 02:26

Охлаждаю тока автоклав,чтоб давление упало и можно было кассету с банками вытащить..Минут 5 уходит,не больше..Банки потом мин 40 ище булькают

arelaw1, Отв.3702 01 Июля 17, 09:00

Цитата — БорисБББ, 30 Июня 17, 13:46:
ИМХО..Надо быть дебилом, если при наличии автоклава позволяющего работать на пару,делать консервы на воде..Без обид)

Борис , а какие преимущества приготовления на пару , освятите .

автоэлектрик, Отв.3703 01 Июля 17, 09:16

Коротко - нет качалок с насосом, кассет, нет нагрева кучи воды, ( тратя киловатты), безопаснее ( давление в 4 раза меньше), легче выдержать рецептуру.

berezikoff, Отв.3704 01 Июля 17, 09:20

Цитата — автоэлектрик, 01 Июля 17, 09:16:
нет нагрева кучи воды

Остужать принудительно клав можно(что-бы в рецепт попасть)?

автоэлектрик, Отв.3705 01 Июля 17, 09:28

А кто запрещает? Можно, только не очень спешно.

arelaw1, Отв.3706 01 Июля 17, 09:51

Цитата — автоэлектрик, 01 Июля 17, 09:16:
Коротко - нет качалок с насосом, кассет, нет нагрева кучи воды, ( тратя киловатты), безопаснее ( давление в 4 раза меньше), легче выдержать рецептуру.

Действительно +++есть не мало.Только не понятно , как без кассетт , крышки не сорвет ? И где можно найти информацию по изготовлению такого агрегата.

Serg_48, Отв.3707 01 Июля 17, 11:42

Как то так, без кассет и на пару.

Вложения:

IMG_0166.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0164.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_0165.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.3708 01 Июля 17, 11:48

Цитата — Serg_48, 01 Июля 17, 11:42:
Как то так, без кассет и на пару.

ну как бы первый минус готовки на пару- лишняя работа прибавляется , стягивание каждой баночки шпильками...А баночек с консервами может быть и не мало.

berezikoff, Отв.3709 01 Июля 17, 12:29

Цитата — arelaw1, 01 Июля 17, 11:48:
ягивание каждой баночки шпильками..

зачем каждой https://www.google.ru/...=2KXj8HpEsXzxbM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&num=100&newwindow=1&safe=off&tbm=isch&imgil=2KXj8HpEsXzxbM%253A%253BJEFs66f6w-otuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mzbo.ru%25252Fmarket%25252Favtoklavy_bytovye%25252Favtoklav_dymka-detail&source=iu&pf=m&fir=2KXj8HpEsXzxbM%253A%252CJEFs66f6w-otuM%252C_&usg=__xhumUlg6fkbYpHJXUIr140SgijY%3D&biw=1094&bih=486&ved=0ahUKEwj3jqDR4ufUAhUJnBoKHZ-SAIcQyjcIPg&ei=X2tXWbfjNom4ap-lgrgI#imgrc=2KXj8HpEsXzxbM>:

БорисБББ, Отв.3710 01 Июля 17, 12:41

arelaw1 скорость приготовления в разы быстрее,меньше воды переводить

arelaw1, Отв.3711 01 Июля 17, 12:50

Цитата — Serg_48, 01 Июля 17, 11:42:
Как то так, без кассет и на пару.

ну как бы таже кассета , только на одну банку.

Цитата — berezikoff, 01 Июля 17, 12:29:
зачем каждой https://www.google.ru/...=2KXj8HpEsXzxbM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/...=2KXj8HpEsXzxbM>:

Ну это тоже понятно. Хочется узнать про это -

Цитата — автоэлектрик, 01 Июля 17, 09:16:
Коротко - нет качалок с насосом, КАССЕТ

Serg_48, Отв.3712 01 Июля 17, 14:16

В доставшемся самопальном автоклаве даже 2 вместе стянутые баночки засунуть будет сложно:). А так 4 стянул, рядом 3 винтовых и сверху, на стянутые - еще 4 винтовых.

мат рос, Отв.3713 01 Июля 17, 17:53

Цитата — БорисБББ, 01 Июля 17, 12:41:
корость приготовления в разы быстрее,меньше воды переводить

Сейчас сделал несколько заходов ( желтая черешня ,вишня ) так это только при первой загрузке нагрев был долгим а дальше как по маслу . Слив воды под давлением в буферный баллон охлаждение без воды 3 часа . Новая загрузка - продувка буфера горячая вода ( 60 -70 гр. ) в автоклаве . Нагрев до 100 около часа , охлаждение три и по новой . Да банки были горячее автоклава когда вытаскивал и слегка похлопывали но потом втянулись , без брака . Итог : пять заходов - 50 трёхлитровых банок за два дня по жаре , легко
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, Отв.3714 01 Июля 17, 22:16

Цитата — berezikoff, 30 Июня 17, 21:22:
и в литературе
dima015, Вчера, 21:08

Специально для Вас выкладываю 11 главу учебника Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов (2006). Где описывается "изменение свойств и состава мяса в процессе нагрева" см. стр.305. Это всего лишь одна из книг где описываются изменения свойств в процессе нагрева. Есть книги и посложнее и поглубже, но это для серьезных профессионалов, например "Бабарин В.П. Справочник по стерилизации консервов". Все они есть в свободном доступе для скачивания

Вложения:

Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов 2006.pdf

wixter, Отв.3715 02 Июля 17, 00:31

Цитата — dima015, 01 Июля 17, 22:16:
Бабарин В.П. Справочник по стерилизации консервов

Пожалуйста дайте ссылку для скачивания. С ув.

berezikoff, Отв.3716 02 Июля 17, 05:17

Цитата — dima015, 30 Июня 17, 21:08:
Здесь я бы уточнил, не вдаваясь глубоко в теорию, что приоритет по вкусовым качествам, все таки за скоростью нагрева. Особенно быстро нужно проскочить порог в 60...70 градусов.

Хорошо, ну а в учебнике Гусаковского и Очкина на стр. 85, также утверждается, что быстрое охлаждение нам на руку

Быстрое охлаждение консервов после стерилизации
улучшает их вкусовые достоинства. Если после стерилизации
консервы охлаждаются в естественных условиях,
то процесс идет очень медленно и продукт оказывается
переваренным.

так что получается и нагрев и охлаждение должны быть быстрыми.

БорисБББ, Отв.3717 02 Июля 17, 05:31

Я лично сравнивал тушняк сделанный на воде,который всю ночь в воде остывал, и сделанный на пару..На пару показалось что повкуснее получилось..мясо одинаковое было

автоэлектрик, Отв.3718 02 Июля 17, 07:07

Цитата — arelaw1, 01 Июля 17, 12:50:
Ну это тоже понятно. Хочется узнать про это -
Коротко - нет качалок с насосом, КАССЕТ
автоэлектрик, Вчера, 09:16

дак банки твист-офф! Только ненадо говорить что это дорого. Дорого, это кассеты мутить, электричество жечь, мучатся с закаткой. Мы дома для заготовок совсем отказались от закатки - как только не пробовали, меняли закатчики, крышки, толку нет, каждая третья банка -брак! Только ТВИСТ!

БорисБББ, Отв.3719 02 Июля 17, 09:59

Схуяли твист дорого??? Тут крышка многоразовая,а СКО одноразовая,при разнице в цене в 2 руб

# Страница 187

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3720

berezikoff, Отв.3720 02 Июля 17, 10:33

Цитата — БорисБББ, 02 Июля 17, 09:59:
Тут крышка многоразовая

Реально работает не один раз? А то вроде как не рекомендуют?

мат рос, Отв.3721 02 Июля 17, 11:04

Цитата — автоэлектрик, 02 Июля 17, 07:07:
дак банки твист-офф! Только ненадо говорить что это дорого. Дорого, это кассеты мутить, электричество жечь, мучатся с закаткой. Мы дома для заготовок совсем отказались от закатки - как только не пробовали, меняли закатчики, крышки, толку нет, каждая третья банка -брак! Только ТВИСТ!

Какой ещё брак ? За 5 лет с автоклавом в брак ни одной банки с закаткой , так что не надо ля-ля ! Не каждую купленую банку твист можно использовать повторно . Проще выбросить , если не подходит по объёму и высоте да и крышки все разного диаметра и в дефиците . По второму разу использовать крышку , ну это уже по Плюшкину . Другое дело банки под закатку . Нет большого разброда по высоте и крышки одного диаметра и не в дефиците . Закатку ребёнок может открыть карманным ножиком ( и ножиков много ) , а твист ? Если нет спец ключа и мужик не дома , как детям и жене открыть такую банку , дядю или соседа просить ?

svarnoy, Отв.3722 02 Июля 17, 11:35

Я постоянно использую повторно крышки и банки.
Банки годами, по много раз.
Ни каких проблем нет.
Про сложность открывания и спец ключ твистов посмешило конечно.
К медь-нержавейка, самогон-спирт, добавились твист-ско.

БорисБББ, Отв.3723 02 Июля 17, 12:55

Ну ,скажу так,я не разу не смог руками твист открыть,пока отверткой крышку не подкаверну,чтоб воздух запустить

автоэлектрик, Отв.3724 02 Июля 17, 13:47

Чего-то я непонял, вы СКО руками открываете? Без "ключа" тоже никак. Вот и для твист есть ключ. Хотя если перевернуть банку и хлопнуть по дну, ТВИСТ и так откроется.

Цитата — мат рос, 02 Июля 17, 11:04:
Какой ещё брак ?

Обычный. Качество крышек - гамно, закаток тоже, жена помучилась два года с заготовками, порастраивалась (бомбаж был), потом перешли на ТВИСТ и все, нет проблем, поэтом ну их.
Короче, кто как хочет, катайте, качайте, давите, грейте, я хочу жить проще.

Serg_48, Отв.3725 02 Июля 17, 14:57

Цитата — автоэлектрик, 02 Июля 17, 13:47:
Чего-то я непонял, вы СКО руками открываете? Без "ключа" тоже никак.

Видимо, имеется в виду широкое распространение "открывашек" среди населения:).

arelaw1, Отв.3726 02 Июля 17, 18:54

Цитата — мат рос, 02 Июля 17, 11:04:
Какой ещё брак ? За 5 лет с автоклавом в брак ни одной банки с закаткой

Тоже пока проблем с закатывающими крышками не испытывал. Может заводы разные , кто то хорошие делает,а кто то экономить начал..

мат рос, Отв.3727 02 Июля 17, 22:25

Свой первый автоклав сделал из 330 мм трубы высотой 700 мм . Горловина овальная толщиной 6 мм . Крышка должна была прижиматься изнутри давлением . Просто было интересно . Теперь же буду переделывать по двум причинам . Первая крышка внутри объём крадет вместо 40 -ка 0,5 банок помещается только 24 . И вторая причина 6 мм овал кончает резину за раз , надо всегда новую . На втором же автоклаве горловина 200 мм фланцы ,прокладка фабричная из биконита 3 мм . С августа 15 года использую одну - первую прокладку а она всё служит и служит на удивление уже третий год . Биконит сделан на основе каучука и специальных термостойких добавок и наполнителей. Применяется в основном для изготовления прокладок разной геометрии для герметизации стыков трубопроводов, уплотнений в двигателях и т.д. предназначен для применения в средах: Вода, пар Керосин Бензин Дизельное топливо Минеральные масла и их смеси при температуре от -50°С до +150°С и при давлении не более 1,6 МПа .

arelaw1, Отв.3728 03 Июля 17, 14:01

Вопрос еще такого порядка , может кто подкинет дельную мыслю.
В мой автоклав из газового балона влезает 21 поллитровая банка,установленных в три ряда .Всегда дел закладку на два ряда , при этом делал предтавление 1.5 атм. подъем температуры до 120 , давление где то 4-4.2 атм.

Если поставить банки в три ряда, то воздушная прослойка (растояние от верхнего уровня налитой воды до крышки автоклава ) будет где то сантиметра 4-5.
Попробовал теже манипуляции что и выше , но только без банок, давление перевалило за 5 атмосфер, а на градуснике всего 110 градусов. Это сколько же тогда выходит будет атмосфер если выйти на 120 , градусов. Думаю не как не меньше шестерки , а это думается уже многовато. Или терпимо?

автоэлектрик, Отв.3729 03 Июля 17, 14:19

А зачем ты без банок автоклав гоняешь????

Serg_48, Отв.3730 03 Июля 17, 14:59

Цитата — arelaw1, 03 Июля 17, 14:01:
Или терпимо?

Если швы дефектовались то 20 терпимо, а если нет - представь, как это все может жахнуть. Оно надо?

Вассилич, Отв.3731 03 Июля 17, 15:06

arelaw1,А ты поробуй сделать преднакачку 1 атм.

arelaw1, Отв.3732 03 Июля 17, 16:09

Цитата — автоэлектрик, 03 Июля 17, 14:19:
А зачем ты без банок автоклав гоняешь?

Так убедится в первый раз , какое будет давление при загрузке трех рядов . Представи, клапан у меня настроен на срабатывание 6 атм. а давление прет и прет и если бы были внутри банки итог печален.

Цитата — Serg_48, 03 Июля 17, 14:59:
Если швы дефектовались

так кто их дефектует, берут баллон б.у газовый да делают. понятно что потом опресовка давлением в пределах разумного. Но как говорится лучше меньше давление чем выше внутри автоклава, в целях безопастности.

Цитата — Вассилич, 03 Июля 17, 15:06:
поробуй сделать преднакачку 1 атм

Ну в принципе можно на полатмосферы давления выиграть, вроде и одну атмосферу предварительно закачивают ,и не чего крышки держат.Правда сам не разу такое не пробовал закачивать .

Вассилич, Отв.3733 03 Июля 17, 16:37

arelaw1, Еще вариан воду залить градусов 50-60.

arelaw1, Отв.3734 03 Июля 17, 17:06

Цитата — Вассилич, 03 Июля 17, 16:37:
Еще вариан воду залить градусов 50-60

действительно тоже погасится часть давления ,при дальнейшем нагреве.

юрий юрьевич, Отв.3735 03 Июля 17, 19:30

"Если поставить банки в три ряда, то воздушная прослойка (растояние от верхнего уровня налитой воды до крышки автоклава ) будет где то сантиметра 4-5.
Попробовал теже манипуляции что и выше , но только без банок, давление перевалило за 5 атмосфер, а на градуснике всего 110 градусов. Это сколько же тогда выходит будет атмосфер если выйти на 120 , градусов. Думаю не как не меньше шестерки , а это думается уже многовато. Или терпимо?"

------------ смысл в том, что вне зависимости от количества банок, УРОВЕНЬ воды в клаве должен быть постоянным. или одна банка (остальное вода до уровня) либо по максимуму банок, но вода до того же уровня, как вы работали с хорошим результатом по давлению и температуре. и вкусу продукта.

я с этим столкнулся: вроде логично- меньше банок - меньше воды и греть быстрее и охлаждать. Нет, воздушная подушка над уровнем воды в клаве связана с отношением давления и температуры. да, можно преднакачку уменьшить на 0,5 атм и получим на 0,5 атм меньшее давления для 120 град.

чтобы не экспериментировать - наливайте воду ВСЕГДА до уровня по мануалу. это обеспечит постоянство температуры от давления. если бы было не так- в мануале писали бы типа "покройте банки водой". а там точно сказано об уровне воды и не в зависимости от количества банок. важна подушка воздуха над водой.

arelaw1, Отв.3736 03 Июля 17, 20:12

юрий юрьевич, так мануала то нет не какого,автоклав то самопальный .Но теперь боле менее понятно в ходе дискуссии про одинаковый залив что для одной банки что для двадцати одной - уровень воды должен быть одинаковый. Я видать по неопытности немного лоханулся при изготовлении автоклава. Надо было больше места оставлять , для воздушной подушки над третьим рядом банок. Тогда бы давление в автоклаве было пределах нормы , 4-4.2 атм. при 120 , а не под шесть а то и больше . Теперь хоть кольцо , вырезанное из другого баллона вваривай, для увеличения пространства .

berezikoff, Отв.3737 03 Июля 17, 20:31

Коллеги, подскажите формулу для рыбы с крупной костью. По инэту разная инфа при 120гр толи 40 мин, толи 70. Хочу сделать в томатном соусе язя.

Немо, Отв.3738 03 Июля 17, 21:50

Цитата — arelaw1, 03 Июля 17, 14:01:
Попробовал теже манипуляции что и выше , но только без банок, давление перевалило за 5 атмосфер, а на градуснике всего 110 градусов. Это сколько же тогда выходит будет атмосфер если выйти на 120 , градусов. Думаю не как не меньше шестерки , а это думается уже многовато. Или терпимо?

мож сделать дополнительно съёмный воздушный расширительный бачок литров на 5 и подсоеденять его когда надо

[bezimyannii.3.jpg Автоклав]
bezimyannii.3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

Безымянный.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.3739 04 Июля 17, 01:16

Немо, Точно и к батареям в отопление!

# Страница 188

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3740

автоэлектрик, Отв.3740 04 Июля 17, 04:23

До чего дошел прогресс!!!! 😁

юрий юрьевич, Отв.3741 04 Июля 17, 05:03

Цитата — berezikoff, 03 Июля 17, 20:31:
Коллеги, подскажите формулу для рыбы с крупной костью. По инэту разная инфа при 120гр толи 40 мин, толи 70. Хочу сделать в томатном соусе язя.

.

Делал лещей некрупных грамм по 800 в собств. соку с маслом. банки с ними клавировал вместе с мелочью. (грамм по100-200 плотва, густера). при 120 держал час, но у меня на воде и долгое остывание-разогрев. т.е. солидная тепловая обработка. кости разварились. правда, я кладу в банку (0,5 л) минимум чайную ложку столового уксуса для размягчения костей. а в томатном соусе уксус, вероятно, тоже присутствует. вкус уксуса совершенно не ощущается (в моих консервах). недавно сделал в томатном соусе мелочь ( с краснодарским покупным соусом) получилось вкусно, но по привычке уксус все одно добавлял.

Добавлено через 1ч. 8мин.:

Цитата — arelaw1, 03 Июля 17, 20:12:
юрий юрьевич, так мануала то нет не какого,автоклав то самопальный .Но теперь боле менее понятно в ходе дискуссии про одинаковый залив что для одной банки что для двадцати одной - уровень воды должен быть одинаковый. Я видать по неопытности немного лоханулся при изготовлении автоклава. Надо было больше места оставлять , для воздушной подушки над третьим рядом банок. Тогда бы давление в автоклаве было пределах нормы , 4-4.2 атм. при 120 , а не под шесть а то и больше . Теперь хоть кольцо , вырезанное из другого баллона вваривай, для увеличения пространства

посмотрел свой мануал "пошаговой инструкции....."

...примечание: если Вы хотите загрузить не полный автоклав , то оставшееся место в автоклаве заставляем открытыми баночками, наполненными водой.
3. заливаем в автоклав воду, чтобы вода покрывала баночки, а воздушный зазор до верхнего края горловины автоклава оставался около 8 см.

--- я думаю, что пустые банки просто для того, чтобы поставленные ниже их банки с продуктом не всплывали и хаотично не перемещались внутри клава. пустые банки своим весом притапливают полные банки, а также не дают банкам с продуктом ложится на бок и т.п. я не раз делал неполный клав ( 5-8 банок вместо полностью 14 банок) и вначале не соображал и пригружал банки кусками металла. потом сообразил...

кстати,преднакачку делаю около 1,5 атм, хотя в инструкции указана 1 атм . это логично, т.к. позволяет суммарно доводить до меньшего давления для получения около 120 град.

однажды нетрезвым я накачал 2 атм (так всегда делаю, чтобы проверить герметичность крышки клава и несколько "дожать" крышки банок) и забыл стравить преднакачку до своих 1,5 атм. делал овощи , довел до 4 атм, подержал (термометра тогда у меня не было) а потом стал соображать, но поднимать выше давление 4 атм побоялся. часть банок с овощами вскрылась... т.е. я не получил высокой температуры для нормального клавировыания, хотя избыток от преднакачки составлял 2 атм, при который вроде как должно было быть 120 град....

мат рос, Отв.3742 04 Июля 17, 15:14

Цитата — юрий юрьевич, 03 Июля 17, 19:30:
------------ смысл в том, что вне зависимости от количества банок, УРОВЕНЬ воды в клаве должен быть постоянным. или одна банка (остальное вода до уровня) либо по максимуму банок, но вода до того же уровня, как вы работали с хорошим результатом по давлению и температуре. и вкусу продукта.

я с этим столкнулся: вроде логично- меньше банок - меньше воды и греть быстрее и охлаждать. Нет, воздушная подушка над уровнем воды в клаве связана с отношением давления и температуры. да, можно преднакачку уменьшить на 0,5 атм и получим на 0,5 атм меньшее давления для 120 град.

чтобы не экспериментировать - наливайте воду ВСЕГДА до уровня по мануалу. это обеспечит постоянство температуры от давления. если бы было не так- в мануале писали бы типа "покройте банки водой". а там точно сказано об уровне воды и не в зависимости от количества банок. важна подушка воздуха над водой.

Ничего подобного . В закрытых сосудах под давлением используемое пространство измеряют не уровнями в сантиметрах , а процентом от объёма . Так в газовых пропан-бутановых баллонах запрещено заполнять баллон газом больше 80 % от объёма . Меньше можно . В своих автоклавах в зависимости от ситуации это может быть нескольких до 76 шт . 0,5 банок использую 60 - 90 % объёма . Манометром пользуюсь только при закачке и контроле герметичности отсека . Но никак для определения степени готовности продукта . Для этого есть основной и контрольный термометр с гильзами по бортам на уровне где-то 1\2 и 1\3 высоты автоклава .

Вассилич, Отв.3743 04 Июля 17, 16:31

Цитата — мат рос, 04 Июля 17, 15:14:
В закрытых сосудах под давлением используемое пространство измеряют не уровнями в сантиметрах , а процентом от объёма . Так в газовых пропан-бутановых баллонах запрещено заполнять баллон газом больше 80 % от объёма .

В любых сосудах "пространство" т.е. объём измеряется в см3. Обем закаченного газа в баллон измеряют в килограммах. Причем для ГОСТовского и ТУшного баллона эта масса разная, полностью ёмкости никакие не заполняют.

gal, Отв.3744 04 Июля 17, 19:53

Цитата — berezikoff, 03 Июля 17, 20:31:
формулу

Рыба 40 мин.120 гр.
Крупная кость уксус добавить 2 стол ложки..

dima015, Отв.3745 04 Июля 17, 21:15

по просьбам выложил на яндекс диск книгу Бабарин Справочник по стерилизации консервов
https://yadi.sk/i/DduVUmuI3KkaAT <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/DduVUmuI3KkaAT>

Добавлено через 20мин.:

Загрузил старинные книги по алкогольным напиткам, качество сканов отличное. Может кто-то захочет вернуться к истокам.
https://yadi.sk/i/Fj3Xbwf-3KkcXM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/Fj3Xbwf-3KkcXM>
https://yadi.sk/i/M-x7EaDw3KkcYH <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/M-x7EaDw3KkcYH>
https://yadi.sk/i/Kt2Tgi303Kkcap <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/Kt2Tgi303Kkcap>
https://yadi.sk/i/9-J6Q0ps3Kkcdi <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/9-J6Q0ps3Kkcdi>
https://yadi.sk/i/s-ZzM_BT3Kkceo <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/s-ZzM_BT3Kkceo>

юрий юрьевич, Отв.3746 05 Июля 17, 05:44

Мат рос писАл : "Ничего подобного . В закрытых сосудах под давлением используемое пространство измеряют не уровнями в сантиметрах , а процентом от объёма . . . "

Интересно, как пользователь, приобретя автоклав бытовой, будет определять процент свободного объема? Вы что, серьезно полагаете, что юзер будет этим заниматься, вычисляя объемы воздушного и водяного пространства??? Для этого юзера и указано в инструкции до какого уровня наливать воду, что будет понятно каждому. Да и я речь вел нее о процентном соотношении вода-воздух, а о важности ПОСТОЯННО заполнять клав определенным количеством воды для получения сравнимых результатов

мат рос, Отв.3747 05 Июля 17, 14:38

Наш форум читают , к нашему мнению прислушиваются , нас ещё и обсуждают , причём о том что мы уже давно уяснили , на других похожих форумах !
Вот свежий пример цитирую :
" Pchelovek, огромное благодарю за столь полный ответ. good
Ну а раз пошёл конструктивный диалог wink , задам ещё вопрос технического плана:
итак, собирая информацию по автоклавам, прихожу к выводу, что пар таки лучше, однако... На одном из форумов, достаточно уважаемый человек на основе собственного опыта утверждает что клавирование на пару следует проводить без преднакачки по такой схеме: автоклав разогревается до кипения воды при открытом техотверстии для получения среды насыщенной паром, после чего техотверстие переклывают и уже тогда начинается отсчёт времени приготовления. Всё это, вроде, актуально для банок твист-офф. Прокомментируете? "
И ответ .
" Не спорьте, други мои! Технически обоснованные инструкции нужно соблюдать. Инструкции, созданные для удобства и безопасности производителя, когда он снимает с себя ответственность, и перекладывает последствия на потребителя, нужно прочитать, обдумать, понять и сделать соотв.выводы. Но понять заложенную мысль необходимо. Если опыта или знаний не достаточно, то для этого мы на форуме собрались, чтобы помогать друг другу.
Насчет открытого вентиля - для получения рабочего тела- теплоносителя - этот метод имел бы право на жизнь, т.к. у пара теплоёмкость выше и перенос температуры и равномерность её распределения по всем ярусам (особенно это актуально, когда банки стоят в 3 яруса и больше) гораздо лучше. Но... решая одну проблему, мы создаём другую - более острую: при нагревании в банке растёт давление, которое изнутри срывает крышку. Чтобы этого избежать, существует 2 метода - стяжка болтами и преддавление. Преддавление при открытом вентиле отпадает. Остается шпильки. Шпильки - это для клавы с широкой горловиной, когда вся конструкция опускается в собранном виде и закрывается широкой крышкой. Эта крышка под давлением сильно деформируется, если ее толщина будет менее 10мм. Такую крышку сейчас не делают. Выход - снизить давление. Т.е. убрать фактор преддавления. Т.е. вместо 4атм рабочих - работаем от 2.5 до 3.2. А это исключает пар и подразумевает клавирование в толще воды. А воде рабочее тело-вода- сама делает все равномерно. Т.е. вопрос снят. Метод вытеснения воздуха паром не имеет смысла. Есть разумение необходимости, но оно подавляется отсутствием необходимости.
Если это крышки твист-офф, то тогда шпилька не нужна, и преддавление не нужно, но после закрытия вентиля температура будет ровно 100град, а от неё отсчитывать экспозицию нельзя, если только это не кислотные фрукты и овощи, которые стерилизуют при 100град. Для мяса и рыбы это не годится. Время считают от достижения 112град. А твисты -не кажлый такую температуру выдержит.
Так что это не из нашей автоклавной оперы высокотемпературной стерилизации от ботулы, а из ихней - пастеризаторской - от молочно-кислых и гнилостных бактерий.
Я фанат пара. В моем случае - это паро-воздушная смесь. У меня 2 слоя банок, поэтому меня равномерность не так печёт. Когда у меня 3 или 4 слоя, то я вверх ставлю те продукты, которые терпят более высокую температуру - каши, паштеты, супы.
Я даю преддавление 1.5атм. Это гарантия от всех неожиданностей, но у меня жесткие профес.крышки из жести 0.2мм. Если у меня бытовые тонкие крышки, то 0.8 и 1 атм. Но нужно готовиться, что одна из 50-ти банок потеряет крышку. Клавирую в основном 114-118град. 120 даю редко - только для густых каш и супов. "
Это у них отвечает один из особо активных и все с ним соглашаются . Если это прокомментировать прочитают по любому . Или не стоит ?

Вассилич, Отв.3748 05 Июля 17, 15:28

мат рос, Опонет видимо не доконца понимает или не вник в суть вопроса.
Например вот это

Цитата — мат рос, 05 Июля 17, 14:38:
Насчет открытого вентиля - для получения рабочего тела- теплоносителя - этот метод имел бы право на жизнь, т.к. у пара теплоёмкость выше и перенос температуры и равномерность её распределения по всем ярусам (особенно это актуально, когда банки стоят в 3 яруса и больше) гораздо лучше. Но... решая одну проблему, мы создаём другую - более острую: при нагревании в банке растёт давление, которое изнутри срывает крышку.

По описываемому нами способу за время продувки автоклава (за время вытеснения воздуха паром) в объеме ВКУ 50, температура, а следовательно и давление в банке не успевает вырости настолько чтобы сорвать крышку. (Это примерно 5 мин).
Читаем далее:

Цитата — мат рос, 05 Июля 17, 14:38:
но после закрытия вентиля температура будет ровно 100град, а от неё отсчитывать экспозицию нельзя, если только это не кислотные фрукты и овощи, которые стерилизуют при 100град. Для мяса и рыбы это не годится. Время считают от достижения 112град. А твисты -не кажлый такую температуру выдержит.

И опять менние не легитимно и не обосновано!
После закрытия продувочного крана, давление и температура в стерилизационной камере начнут рости и сравняются с температурой и давлением в парогенераторе т.е. 120 гр при давлении 1,1 атм.
Кроме этого сама рубашка парогенератора является стенкой стерилизационной камеры, а она уже разогрета, ведь вода кипит при давлении в парогенераторе 1-2,2 атм. это уже за 100гр.
Всё это описанно в инструкции настерилизатор паровой ВКУ 50, только вместо биксов медицинских мы закладываем консервы в банках.
Кроме этого порядок подготовки к стерилизации паром изложен в выше упомянутом мной учебнике.
P.S. Есть у мение, что при таком раскладе и обычные крышки не вскроются.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — мат рос, 05 Июля 17, 14:38:
Я фанат пара. В моем случае - это паро-воздушная смесь. У меня 2 слоя банок, поэтому меня равномерность не так печёт. Когда у меня 3 или 4 слоя, то я вверх ставлю те продукты, которые терпят более высокую температуру - каши, паштеты, супы.
Я даю преддавление 1.5атм. Это гарантия от всех неожиданностей, но у меня жесткие профес.крышки из жести 0.2мм. Если у меня бытовые тонкие крышки, то 0.8 и 1 атм. Но нужно готовиться, что одна из 50-ти банок потеряет крышку. Клавирую в основном 114-118град. 120 даю редко - только для густых каш и супов. "

И не понятно на чем этот "фанат пара" работает. Я так понимаю это бытовой или самодельный (из баллона) автоклав? И пар он получает путем кипячения небольшого объма воды внизу клава?

автоэлектрик, Отв.3749 05 Июля 17, 17:47

Цитата — Вассилич, 05 Июля 17, 15:28:
P.S. Есть у мение, что при таком раскладе и обычные крышки не вскроются.

если заложить в банки горячий продукт, и залить кипящей заливкой, то не должны вскрытся, ибо нет условий.

юрий юрьевич, Отв.3750 06 Июля 17, 05:22

Цитата — автоэлектрик, 05 Июля 17, 17:47:
если заложить в банки горячий продукт, и залить кипящей заливкой, то не должны вскрытся, ибо нет условий

Зачем эти сложности? где то нужно нагреть банки заполненные, нагреть заливку, скоропостижно все это выполнить, да еще и кассеты - возня с горячими банками их закрывание, продувка клава, другие технологические манипуляции? когда есть надежный , технологически более простой пусть и более долгий способ. чем меньше манипуляций, влияющих на конечный продукт, тем менее вероятно влияние ошибки в одном из процессов на стабильность результата

автоэлектрик, Отв.3751 06 Июля 17, 05:46

Ну так вы сами себе противоречите. Применяете самый сложный способ и говорите о простоте. Самый простой паровой... с твистами. Посложнее паровой с ско. Самый сложный с преднакачкой или кассетами...
А залить горячей заливкой продукт несложно.

юрий юрьевич, Отв.3752 06 Июля 17, 07:39

Автоэлектрик, Вы неточно представляете процесс: преднакачка в принципе исключает кассеты! кассеты - это анахронизм в водяном методе, к тому же требуется клав с очень большим отверстием, чтобы засунуть кассету. выполнение преднакачки достаточно несложно: уже когда клав закрыт, я обычным автомобильным насосом качаю: одел шланг насоса на золотник в крышке и надо качков 15-20. занимает минуты три установка насоса и накачка. остальные операции закатка банок или закрытие твистов ничем не отличаются от парового метода. единственное отличие в подготовке - нужно налить воды больше, чем в клав по паровому методу.

автоэлектрик, Отв.3753 06 Июля 17, 08:02

Делайте как хотите. Надоело.

юрий юрьевич, Отв.3754 06 Июля 17, 14:16

Автоэлектрик, извините: я не точно прочел Ваш пост, посчитав, что Вы пишите "преднакачка и кассеты" вместо "или кассеты". пардон за невнимательность

автоэлектрик, Отв.3755 06 Июля 17, 14:31

Несовсем, это я закосячил. Пишу с телефона, хотел выразится через или, натыкал через и...
Сейчас читал справочник недавно выложеный. Так вот. Неторопитесь остужать клав. При быстром остывании летальность микроорганизмов значительно снижается. Норма остывания около 25 минут. Быстее плохо.

юрий юрьевич, Отв.3756 06 Июля 17, 20:25

у меня остывает часов не менее 12-14. так что летальность гарантирована даже при недостижении 120 градусов.

Вассилич, Отв.3757 07 Июля 17, 01:44

Вернитесь на землю делайте продукт.

юрий юрьевич, Отв.3758 07 Июля 17, 04:45

я свой пожрать не могу. сегодня планирую гнать 20 л браги

arelaw1, Отв.3759 11 Июля 17, 11:14

Есть желание автоматизировать процесс автоклавирования .Вот на подобии такой штукенции- термостат+реле времени https://prom.ua/...richeskogo.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://prom.ua/p475385574-avtomatika-dlya-elektricheskogo.html> можно что то найти на алиэкспрессе, или eBay?

# Страница 189

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3760

юрий юрьевич, Отв.3760 13 Июля 17, 05:16

опаснейшая штука! не сработает что ни будь в этом наверняка примитивном устройстве и клав станет паровой бомбой! такие системы требуют многократного дублирования, ибо работа с клавом - это не риск пережарить яичницу. все равно нужно присутствие человека для контроля выполнения параметров устройством и тогда какой смысл в нем?

berezikoff, Отв.3761 13 Июля 17, 06:33

юрий юрьевич, имхо, нужна система не автомат, а полуавтомат. Т.е. контроллер поддерживает 120° в автомате, ну а после вырубать лучше вручную- по будильнику [Смеющийся]

svarnoy, Отв.3762 13 Июля 17, 08:35

Можно делать любой автомат, просто посматривать за ним.
Механические клапана безопасности обязательно.
У меня автоматика смотрит за процессом, я смотрю за автоматикой.
Зимой этой, или той, наша олимпийская чемпионка погибла со всей семьёй, ночью загорелась стиральная машина. Автоматику на стиралку не на коленке проектировали и собирали.

Добавлено через 2ч. 16мин.:

Моя автоматика построена на ардуино
После включения выбирается два пораметра, температура приготовления и время приготовления, нажимаю кнопку старт.
Включился нагрев, при достижении установленной температуры начинается обратный отсчёт установленного времени.
Пока идет отсчет, напряжение отключается по достижению заданной температуры и включается при остывании но 0.3С.
Как время кончилось, отключается напряжение.
В клаве стоит "плавающий" клапан. Трубка, в трубке шток свободно болтается, на конце штока прокладка.
Как вода закипела, пар стремится из клава по этой трубке, приподнимает шток, шток упирается прокладкой и запирается. Дальше удерживается давлением.
При отключении нагрева и падении давления шток падает под собственным весом.
Процесс достаточно автоматизирован.

Вассилич, Отв.3763 13 Июля 17, 11:27

Цитата — юрий юрьевич, 13 Июля 17, 05:16:
опаснейшая штука! не сработает что ни будь в этом наверняка примитивном устройстве и клав станет паровой бомбой!

Повторюсь ненужно бздеть, нужно понимать и контролировать процесс, в противном случае нечего вообще делать возле оборудования!
Про примитивность я вам вот что скажу. С завода стерилизаторы идут с примитивной автоматикой, это электроконтактный манометр и клапан избыточного давления, а в моем случае это один клапан без контактного манометра!
И второе чем приметивнее и проще, тем надежнее.
Я работл кочегаром в котельной так вот на водогрейном котле главный прибор безопасности был клапан избыточного давления установленный на подаче из котла перед задвижкой в главный коллектор. На клапане висели 2 гири киллограм по 10, ток вот перед приёмом смены нужно было убедиться в его работоспособности, клапан нужно было приоткрывать для исключения прикипания! Представляете себе этот процесс при температуре воды 60° и давлении 6 атм на котле высотой с 3 этажный дом, хорошо он был оборудован пароотводом.

Дед Морозов, Отв.3764 13 Июля 17, 12:18

Доброго времени суток комрады!
Ребят, кто работает на ВКУ подскажите правильно ли я понял алгоритм работы с ним: закладываем продукт - затягиваем крышку клава - наполняем рубашку водой - включаем нагрев - по закипанию воды открываем кран сообщения стер. камеры и рубашки и кран сброса с стер. камеры - по началу выхода пара с крана сброса с камеры перекрываем его - начинаем отсчет времени необходимого на приготовление продукта - нагрев отключаем. Правильно? И как можно контролировать температуру в клаве, и нужно ли ее контролировать вообще, может достаточно показаний манометров? По выходу на рабочий режим мощность нагрева необходимо снизить, так?
Одни вопросы)) подскажите кто в теме пожалуйста.
С уважением.

Borshin, Отв.3765 13 Июля 17, 12:38

Дед Морозов, ндеее. Выше есть толковые инструкции.

По твоему плану:
Перепуск пара из рубашки держи сразу открытым.
Я стер камеру закручиваю когда убеждаюсь в парении из рубашки.
Когда начинает парить из слива стер камеры, начинается выход воздуха и змещение его паром. Я пропариваю так минуты три-4-5.
После закрытия слива стер камеры ничего не выключаем! Идёт набор давления. В зависимости от рецепта получаем нужную температуру/давление. Выдерживаем сколько надо, переключив в режим два и затем выключаем, контролируя падение давления (если нет обратного клапана, как у меня).

Я делаю без термометра. Мне пока хватает манометра. Напомню что кипение воды при избыточном очке по паспорту вку почти 120гр. Напомню, крышки при таком методе- твист.

Дед Морозов, Отв.3766 13 Июля 17, 12:57

Спасибо.
Нужное давление получаем сменой мощности нагрева, так?
Про банки уяснил.
И ещё вопрос, возможно ли выйти на рабочий режим используя нагрев газом, простая плитка наверно будет слишком долго?

Borshin, Отв.3767 13 Июля 17, 13:10

Цитата — Дед Морозов, 13 Июля 17, 12:57:
простая плитка наверно будет слишком долго?

какая такая простая плитка? В вку-50 три тэна. В режиме "1" включены все три, в режиме "2" включен один.

Цитата — Дед Морозов, 13 Июля 17, 12:57:
Нужное давление получаем сменой мощности нагрева, так?

В режиме "1" получаем нужное давление, в режиме "2" поддерживаем набраное. У меня оно не падает и не растёт при поддержании.

Цитата — Дед Морозов, 13 Июля 17, 12:57:
рабочий режим используя нагрев газом,

Почему бы и нет?

Дед Морозов, Отв.3768 13 Июля 17, 13:13

Собрался съездить на рыбалку на недельку дикарём, от сюда и газ))
Он же ВКУниверсальный)

Borshin, Отв.3769 13 Июля 17, 13:28

Дед Морозов, хотел бы и я так на рыбалку ездить чтоб в багажнике вку лежал...

Дед Морозов, Отв.3770 13 Июля 17, 13:32

Присоединяйся,одного на двоих хватит)))

Borshin, Отв.3771 13 Июля 17, 14:12

Дед Морозов, та нууу, я только в интернетах трындеть умею...

По теме:
На прошлых выходных готовил сайру, 10 кг. Час при единице. Приготовилось полностью костей не чувствуется совершенно. Цвет сока стал бронзовым. Горечи нет. Но след раз буду держать 40-45 мин.

Вассилич, Отв.3772 13 Июля 17, 14:22

Borshin,

Цитата — Дед Морозов, 13 Июля 17, 12:18:
закладываем продукт - затягиваем крышку клава - наполняем рубашку водой - включаем нагрев - по закипанию воды открываем кран сообщения стер. камеры и рубашки и кран сброса с стер. камеры - по началу выхода пара с крана сброса с камеры перекрываем его - начинаем отсчет времени необходимого на приготовление продукта - нагрев отключаем. Правильно?

Можно так:
Наполнить рубашку и включить нагрев.
Провести закладку продукта и закрыть крыжку.
Контролировать по манометру закипание воды в рубашке 1,1 атм 120гр.
Далее у меня имеется своя точка зрения: если сразу открыть перепускной кран из парогенератора в камеру и кран сброса конденсата из стерилизационной камеры, не дожидаясь закипания воды, то мы не получаем в начале стерлизации пар 120гр.
На мой взгляд правильно дождаться подъема давления в парогенераторе (рубашке) 1,1 атм. Далее медленно открыть перепускной кран на 2/3 и начать подачу пара в стерилизационную камеру. Как только давление в стерилизационной камере начнет пдниматься выше 0,5-0,8 немного приоткрыть кран спброса конденсата для выпуска вохдуха из стерилизационной камеры не снижая давления в ней ниже 0,5 (поскольку банки уже начинают нагреваться для крышек нужен подпор давления снаружи). Как только начнет интенсивно выходить пар из спускного крана его нужно закрыть. Ничинаем отсчет стерилизации при 120.
Далее выравниваем давление в обоих камерах до 1,1 атм (120°) и поддерживаем его до окончания времени выдержки. Регулировка нагрева или тенами или огнем.
По окончании выключаем.
Процесс остывания тоже важен.
Здесь несколько путев.....эээ пошел на обед.

Дед Морозов, Отв.3773 13 Июля 17, 14:26

Рыбалка штука такая что не угадаешь, но расчет на леща. Какой год уже езжу на рыбалку и рыбу пытаюсь солить но получается либо пересоленая либо прогорклая, или и то и другое, к ноябрю просто берешь и выкидываешь ее. Жалко рыбу изводить что бы потом выкинуть, вот и думаю может консервы наделать.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Дед Морозов, 13 Июля 17, 14:26:
Процесс остывания тоже важен.
Здесь несколько путев.....

Вот бы ещё и этот этап осветить, премного благодарен был бы))

berezikoff, Отв.3774 13 Июля 17, 14:31

svarnoy, Денис респект!
Теперь неплохо-бы вкладки с рецептами: мясо, рыба, овощи, соусы(томатные). Интересуют испробованные.

Borshin, Отв.3775 13 Июля 17, 15:15

Цитата — Вассилич, 13 Июля 17, 14:22:
Далее у меня имеется своя точка зрения: если сразу открыть перепускной кран из парогенератора в камеру и кран сброса конденсата из стерилизационной камеры, не дожидаясь закипания воды, то мы не получаем в начале стерлизации пар 120гр.

А это сильно плохо? По мне так лучше банки прогревать от ста и выше плавно вместе с ростом Ткипа, нежели подавая сразу давление, понятно что банки от стенок както прогреются... Но ... Хз. Какието явные плюсы есть такой технологии?

arelaw1, Отв.3776 13 Июля 17, 17:37

Цитата — arelaw1, 11 Июля 17, 11:14:
термостат+реле времени https://prom.ua/...richeskogo.html

Цитата — юрий юрьевич, 13 Июля 17, 05:16:
опаснейшая штука! не сработает что ни будь в этом наверняка примитивном устройстве и клав станет паровой бомбой! такие системы требуют многократного дублирования

Не думаю что так все печально. Тут принцип какой -доверяй но проверяй. Наверно даже без автоматики , каждый кто занимается приготовлением консерв,знает когда его автоклав по опыту выйдет на заданный режим. я например знаю , что часа два пока автоклав греется, можно к нему и не заглядывать,а вот что бы не проворонить время ,тут сотовый телефон с включеным будильником на данное время не как не помешает и можно спокойно заниматься своими делами. Сработал , подошел проверил как дела. А это приспособление что по ссылке только для помощи и удобства. Контроль конечно же нужен переодический после того , как автоклав уже вышел на требуемую температуру приготовления. Даже если применяется автоматика.

Вассилич, Отв.3777 14 Июля 17, 19:11

Borshin,На мой взгляд по времени побыстрее нагрев получается.

gorby777, Отв.3778 19 Июля 17, 09:19

Здравствуйте, коллеги! Было дело, отмечался здесь [сообщение #12765302] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12765302>
Решился ещё разок поделиться своим опытом. Чуть усовершенствовал технологию. Теперь я стал подкачивать воздух в автоклав. Только не в начале нагрева, а после его окончания. По мере снижения давления при остывании полчаса подкачиваю до давления, чуть выше того, которое установилось во время нагрева. Стравливаю давление и вынимаю банки через три часа. Возможно, можно и пораньше, но пока не пробовал.

Добавлено через 3мин.:

Да, банки закатываю сразу

dima015, Отв.3779 19 Июля 17, 17:56

Цитата — gorby777, 19 Июля 17, 09:19:
Да, банки закатываю сразу

Перед закаткой банки прогреваете? Например в микроволновке? Если закатывать продукт при комнатной температуре, крышки должно срывать. В связи с этим, кто делает на пару, используют крышки твист. Я перед закаткой грею в микроволновке. Не грею только в случае, когда заливаю горячим соусом (на пример Курицу в белом соусе). Стерилизую на воде с преддавлением, согласно технологических инструкций для банок СКО-I

# Страница 190

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3780

gorby777, Отв.3780 19 Июля 17, 18:30

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 17:56:
Перед закаткой банки прогреваете?

Только мою банки горячей водой, наполняю их и закатываю.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 17:56:
Если закатывать продукт при комнатной температуре, крышки должно срывать.

Не срывает. Крышки втянуты

Добавлено через 2мин.:

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 17:56:
В связи с этим, кто делает на пару, используют крышки твист.

Да, крышки твист.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 17:56:
Стерилизую на воде с преддавлением

Делаю на пару, так как боюсь раздавить панель плиты. Она у меня стеклянная. Кроме того, энергоресурсы не бесплатные

dima015, Отв.3781 19 Июля 17, 18:56

Цитата — gorby777, 19 Июля 17, 18:30:
Да, крышки твист

Спасибо за разъяснения. Я думал, что у Вас крышки под закаточную машинку. Если твист, то конечно их не сорвет. Они работают как клапан. Все понятно. А с энергоресурсами не так уж все страшно. У меня для 30л белорусского автоклава на одно клавирование уходит 3-3,5 литра 80 бензина. (35 р/литр) 105-140 р. не так уж и страшно.

gorby777, Отв.3782 19 Июля 17, 19:11

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 18:56:
Если твист, то конечно их не сорвет.

Я беспокоился не о том, что сорвёт крышки. Если не подкачивать воздух, то часть жидкости выкипала и вытекала, банки были жирные

seleta, Отв.3783 19 Июля 17, 19:13

Цитата — gorby777, 19 Июля 17, 19:11:
то часть жидкости выкипала и вытекала, банки были жирные

у меня по первой также было ,просто надо не переполнять банки.

berezikoff, Отв.3784 19 Июля 17, 19:56

seleta, сколько свободного места оставлять?

gorby777, Отв.3785 19 Июля 17, 20:39

Цитата — seleta, 19 Июля 17, 19:13:
просто надо не переполнять банки.

Ещё проще: подкачать воздуха и не беспокоиться о крышках

dima015, Отв.3786 19 Июля 17, 21:36

Покажу свою тушенку свиную. Получилась очень вкусная. Ребенок после нее отказывается есть сосиски. Банка внешне "как завод"

Вложения:

Тушенка_4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тушенка_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тушенка_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тушенка_3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

seleta, Отв.3787 19 Июля 17, 22:49

Цитата — berezikoff, 19 Июля 17, 19:56:
сколько свободного места оставлять?

я закладываю по плечики банки.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — gorby777, 19 Июля 17, 20:39:
подкачать воздуха и не беспокоиться о крышках

твикс крышке по барабану она в процесе варки дышит.

юрий юрьевич, Отв.3788 20 Июля 17, 05:24

я наталкиваю рыбой банку по полной так, что несколько упрессованная рыба еще прижимается крышкой в мос мент закатки. готовый продукт всегда не достает до крышки. первые консервы делал "по плечики" почти четверть банки пустота. на фото тушенки видна пустота в банках. зачем? ведь не на продажу побаночно...

ALCO alhimikus, Отв.3789 20 Июля 17, 07:42

юрий юрьевич, в какую банку по объему рыбу закрываешь? Какой формулой нагрева делаешь?Хочу на пробу рыбу сделать в 0.5л банке, часть в масле, часть с томатом. Алгоритм вижу 25-60-30/120.

berezikoff, Отв.3790 20 Июля 17, 09:12

ALCO alhimikus, [сообщение #13066623] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13066623>
Короче надо пробовать при Т=120° от 40 до 60мин, но с уксусом( для крупной кости)

ALCO alhimikus, Отв.3791 20 Июля 17, 09:44

berezikoff, делал куриную тушёнку по формуле свинины 25-70-30/120. В качестве сырья брал спинки с крыльями. Вкус консервы присутствовал, плечевые кости рассыпаются. Съедается 100%, кто пробовал все оценили на 5+.

berezikoff, Отв.3792 20 Июля 17, 09:47

ALCO alhimikus, короче спина, шея и прочая хрень- отлично. А какой соус или что ложил?

ALCO alhimikus, Отв.3793 20 Июля 17, 09:54

berezikoff, понял. Буду пробовать. Вот насчет уксуса не знаю как поступить.попробую сначала без него. Искал банки 280-320мл.для рыбы. Через инет ценник конский, по магазинам не нашел. Решил пробовать в 0.5л закрыть. По курице: пробовал делать соль+перец горошком+хмели сунели . также делал классически соль+перец горошек+лавровый лист. Без соуса. Хватает того что с неё вытапливается.

Добавлено через 12мин.:

berezikoff, вот такой набор
https://cdn.homedistil.ru/fs/1707/20/34184.293672.jpg
Xwbdxvj99zk. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

XwbDXVJ99zk.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

UJsAEDNvezM.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.3794 20 Июля 17, 10:06

Цитата — ALCO alhimikus, 20 Июля 17, 07:42:
в какую банку по объему рыбу закрываешь? Какой формулой нагрева делаешь?Хочу на пробу рыбу сделать в 0.5л банке, часть в масле, часть с томатом. Алгоритм вижу 25-60-30/120.

банки, естесно, по 0,5 литра. больше за раз не съесть, т.к. у меня готового продукта в банке от 510 до 537 грамм (иногда взвешиваю). были бы банки по 03 литра (и крышки закаточные) предпочел бы их. делал большую часть в масле (вчера съел полуторагодичной давности- не зря говорят, что становятся со временем вкуснее) и всего одну закладку (14 шт по 0,5 л) в томатном. в томатном тоже понравилось.

алгоритм у меня кондовый: я работаю на воде, преднакачка 1,5 атм ( сейчас буду не более 1,2 - 1, т.к. для достижения 120 град приходится несколько превышать разрешенные 4 атм)время разогрева полной закладки ( хотя если не полная, то все равно вода до уровня как при полной)борлее полутора часов. 117-120 град держу 60 мин ( у меня рыба не крупная, но в кашу не превращается). затем выключаю газ и остывает клав более 12 часов. для приготовления важна первая фаза остывания: по термометру (поставил сам) со 120 град до 100 и менее за минут менее 30, потом с часик до 7--65, а последующее время вроде как на приготовление уже не влияет, но нужно порлностью остудить содержимое банок до комнатной температуры и потом плавно спускать предлнакачку и открывать клав.

с томатом не мудрил: как обычно перец, лавр, соль, чайная л. уксуса и примерно 7 ч. ложек на банку соуса краснодарского ( соус не фирменный, у нас делают по краснодарскому рецепту). следующий раз натолкаю побольше соуса, будет более контрастный вкус .

вообще по-моему рыбу переварить сложно когда банки полные: не происходит от кипения жидкостей в банке механического перемешивания и повреждения кусков рыбы. куски становятся борлее нежными просто и гарантированно провариваются кости, в этом убедился консервируя леща килограммовых

ALCO alhimikus, Отв.3795 20 Июля 17, 10:18

юрий юрьевич, благодарю за развернутый ответ. Буду пробывать, по результату отпишусь. Курица постояв неделю уже изменила вкус в лучшую сторону.

Добавлено через 8мин.:

юрий юрьевич, в масле рыбу без уксуса закрывал?

Pribludo, Отв.3796 20 Июля 17, 10:36

Тоже на днях делал курицу - пришел к выводу что банки нужно напихивать под завязку. Кста делал два варианта с лавром и без и в те что без лавра долил воды. Жду малеха пусть настоиться. Визуально со временем жидкость в банке становиться более густой и приятно желтой. Там где с водой желтизна не наблюдается хотя сок тоже стал гуще. Есть подозрение что цвет сока в банке зависит не от наличия воды, а от исходного сырья (целая курица после разделки и там где с водой только разделанные окорочка).

юрий юрьевич, Отв.3797 20 Июля 17, 10:39

в масле тоже с уксусом. его вкуса в обычной речной рыбе совершенно не ощущается. вроде как в томатном краснодарском есть уксус и яблочная кислота (там к томатам и яблочное пюре) так что может в томате можно уменьшить навеску столового ускуса. уксус для ускорения разваривания костей. если кто то предпочитает более жесткие по консистенции консервы рыбные, но без риска недоварить кость при уменьшении времени клавирования - имхо уксус (или его аналоги) необходимы.

ALCO alhimikus, Отв.3798 20 Июля 17, 13:49

юрий юрьевич, спасибо.попробую и так и так.

berezikoff, Отв.3799 20 Июля 17, 21:09

Коллеги, про белорусский автоклав. http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00240.html>
Сегодня делал опрессовку(по пАру). Ссыт из под прокладки, как бороться с этим(может смазать чем) вроде затянул от души.

# Страница 191

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3800

dima015, Отв.3800 20 Июля 17, 21:27

Цитата — berezikoff, 20 Июля 17, 21:09:
Ссыт из под прокладки, как бороться с этим(может смазать чем) вроде затянул от души

Пройти плоскость разъема на автоклаве мелкой шкуркой. Аккуратно, вручную. Прокладку смазать силиконовой смазкой и положить, пусть пропитается. Смазывать силиконом после каждого клавирования. Силиконовая смазка сохранит резине эластичность и предохранит плоскость от коррозии.

юрий юрьевич, Отв.3801 21 Июля 17, 05:28

я затягиваю болт практически из всей силы. даже хочу (все забываю подобрать) трубку удлинительную на штатную рукоятку. относительно большая площадь толстого кольца горловины контактирующей с резиной требует значительного общего усилия для герметизации. силикон здесь не поможет, ( в следующий раз крышку никак точнго не приложить к прошлому ее положению) или каждый раз счищать его и мазать заново - бред! просто резину лучше смачивать перед закрытием водой.

место, где еще ненадежно - золотник подкачки. его шляпка с нижней стороны крышки просто напрессована на трубку золотника, а сверху трубку тянет гайка. для резиновой камеры, где мягкая деформация это еще терпимо, а для клава -нет! поэтому я дополнительно пропаял грибок-трубку. а в идеале трубку и грибок нужно точить на токарном станке из одного куска

мат рос, Отв.3802 21 Июля 17, 08:17

Цитата — dima015, 19 Июля 17, 18:56:
А с энергоресурсами не так уж все страшно. У меня для 30л белорусского автоклава на одно клавирование уходит 3-3,5 литра 80 бензина. (35 р/литр) 105-140 р. не так уж и страшно.

Интересный момент . Когда делал себе автоклав специально поставил тэн на 2 квт , чтобы в случае чего можно было перейти на питание от 2,5 квт генератора . Так на цикл на воде 3 -3,5 часа требуется 6-7 квт электроэнергии или 3- 3,5 бензина . Как на белорусском автоклаве . Только у меня загрузка не 14 а 24 банки по 0,5 . А если откровенно , то у моего автоклава есть секрет , без которого он не работает . При объёме автоклава 65 л мощности тэна на 2 квт явно не достаточно .Поэтому приходится утеплять тулупом или одеялом . Если не утеплить , нагрев будет часов 4-5 . А если сразу после выключения не снять тулуп , то тушенка пригорит .

юрий юрьевич, Отв.3803 21 Июля 17, 12:15

ничто не мешает утеплить и беларуский клав, к примеру, стекловатой с фольгой, хотя бы 2/3по высоте, оставив внизу полоску , чтоб газ не пожег. ИМХО это должно заметно ускорить разогрев, но, к сожалению, и остывание. если не сделать утеплитель как съемное платье. с тэнами это сделать проще, понятно.

falki, Отв.3804 21 Июля 17, 12:22

Кто нибудь видел внятное описание как работают крышки СКО.

dima015, Отв.3805 22 Июля 17, 20:40

Цитата — юрий юрьевич, 21 Июля 17, 05:28:
или каждый раз счищать его и мазать заново - бред!

Я писал про силиконовую СМАЗКУ, а не герметик. Силиконовая смазка жидкая или в аэрозоли. Используется для предохранения от старения резины, сохраняет ей эластичность. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей дверей автомобилей.

svarnoy, Отв.3806 22 Июля 17, 21:07

Цитата — falki, 21 Июля 17, 12:22:
внятное описание как работают крышки СКО

Если ты про твисты, то в русскоязычном сегменте не встречал.

УжеНепьющий, Отв.3807 24 Июля 17, 03:43

Рекомендации, если вынести литературу по автоклавированию на первую страницу!?

Не могу найти ОВОЩНЫЕ технологические инструкции советские, Рогачёва.

ALCO alhimikus, Отв.3808 24 Июля 17, 06:22

УжеНепьющий, вечером на компе гляну. По моему была, если не путаю.

Виталий Сергеев, Отв.3809 24 Июля 17, 08:54

Пару раз задавал вопрос, но никто толком не ответил... Давно ишу рецепт ГОСТ тушёнка "Свинина пряная"

француз, Отв.3810 24 Июля 17, 09:00

Виталий Сергеев, ээ,черт,у меня в закладках было-отправлял кому то не из форумских.недавно удалил....что за сайт был....поморщу ум,поможет малость протрезветь).

Не фига не найду,да вроде вспомнил,кто и где озвучивал. токма не уверен,ибо не знаю где он это вычитал.
блин,не то,не пряная((

"Свинина тушеная ГОСТ. Технические требования.
1.1 Консервы должны вырабатываться в соответствиями с требованиями настоящего стандарта, по технологической инструкции, с соблюдением санитарных правил.
1.2. Консервы должны быть герметически укупорены и стерилизованы.
1.3. Для выработки консервов применяют следующие сырье и материалы: свинину по ГОСТ 7724 второй категории без шкуры обрезную, четвертой категории без шкуры, в шкуре туши подсвинков со шкурой и шпиком толщиной не более 1,5 см, остывшую, охлажденную, замороженную не более одного раза, кроме мяса хряков и мяса с пожелтевшими или желтеющем при пробе варкой шпиком; свинину особых поставок со шкурой и шпиком не более 1,5 см; лук репчатый свежий по ГОСТ 1723 или лук репчатый сушеный по ГОСТ 7587; соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830 выварочную или каменную помолов № 0 и 1, не ниже первого сорта; перец черный; лист лавровый (сухой) по ГОСТ 17594.
1.4. Консервы «Свинина тушеная» должны быть выработаны по рецептуре, указанной в табл. 1
Наименование сырья Массовая доля компонентов, %
Свинина жилованая 97,50
Лук репчатый очищенный измельченный 1,33
Соль поваренная 1,14
Перец черный молотый 0,01
Лавровый лист 0,02

Примечание. Допускается применение сушеного репчатого лука в период с марта по август из расчета: 1 кг свежего - 0,25 кг сушеного.

1.5. По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям табл. 2

Наименование показателя Характеристика и норма
Запах и вкус Свойственные тушеной свинине с пряностями, без постороннего запаха и привкуса.
Внешний вид и консистенция мяса Мясо кусочками, в основном массой не менее 30 г ,сочное, не переваренное, без костей, хрящей, сухожилий, без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов, лимфатических и нервных узлов. При осторожном извлечении из банки допускается частичное распадение кусочков.
Внешний вид мясного сока В нагретом состоянии цвет от желтого до светло- коричневого с наличием взвешенных белковых веществ в виде хлопьев. Допускается незначительная мутноватость мясного сока.
Массовая доля мяса и жира, % не менее 59,0
Массовая доля жира, % не более 35,0
Массовая доля поваренной соли 1,0 - 1,5
Посторонние примеси Не допускаются

1.6. По бактериологическим показателям консервы должны соответствовать требованиям санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Министерством здравоохранения.

Для 15 банок тушёнки по 720 мл. я использовал в пересчёте по ГОСТУ 8,288 кг. свиного ошейка, 113 гр. свежего лука, 97 гр. каменной соли 1 сорта, 8,5 гр. чёрного перца, лаврушки я брал по 1 листу на банку."

falki, Отв.3811 24 Июля 17, 09:20

Цитата — svarnoy, 22 Июля 17, 21:07:
Если ты про твисты, то в русскоязычном сегменте не встречал.

Денис я же написал СКО. Про твист я вам сам рассказывал как они работают.

юрий юрьевич, Отв.3812 24 Июля 17, 11:35

сейчас грею в духовке перед закаткой (по совету форумчан, чтоб не было псевдобомбажа)14 поллитровок с рыбой. делаю как бы в томате, но прошлый раз получиось жидковато, опять взял псевдосоус краснодарский (у нас делают) и еще какой то российский с подобным названием. насыпал в сковороду ложек около 5 (ст.) с горкой муки, муку прокалили заправил поллитрой смеси этих сорусов. перемешал на огне. получил густоватую смесь, немного добавил воды. смесь практически не отлипает от ложки. накидал ее в банки (ранее лавр и перец)затем рыба порционно солиться и в эти банки. сверху п.масло, уксус и еще ч.ложку чистого соуса (без муки.) плотно утрамбовано. посмотрим, что получиться. я стремлюсь уйти от жидковатости при отсутствии, к сожалению, желеобразности.

falki, Отв.3813 24 Июля 17, 12:58

юрий юрьевич, Купи пару кило помидор делай сок на выжималке,увари с солью.
Зачем тебе этот китайский томат с сорбатом калия.

юрий юрьевич, Отв.3814 24 Июля 17, 14:11

у нас в пригородном хозяйстве выращивают овощи и есть заводик по производству простой консервации. там делают соус по рецепту краснодарского и так называют его. поэтому помидоры и яблоки точно натуральные. а самлому мудохаться: времени жалко, вот сейчас клав дошел до 3 ,5 атм (пойду гляну, какая темепратура- 3,4 атм, темп 106,8) а я ведь с 5 утра на ногах, сходил у гараж (2, 5 км) взял машине термометр, т.к. вчера его в ней забыл) съездил в магазин, т.к. лавровый лист жена на свои закатки пустила. пока нашел соус, помыл банки, нарезал ранее начищенную рыбу, пожарил муку с соусами, уложил рыбу и специи в банки, банки поставил в духовку, подождал пока прогреется продукт в средине банки, закатал, поставил налил клав, накачал его.... вот, а Вы еще рекомендуете соус самому варить!!! а еще нужно сэм гнать - брага подходит

Добавлено через 11мин.:

вот вышел нга 120, 1 град при давлении 3,8 атм. обычно я держал без термометра 4 атм, но в прошлый раз с термометром посмотрел - при преднакачке в 1,5 атм давление на манометре в 4 атм дает в районе 117 - 118 град. поэтом сейчас я снизил преднакачку до 1,2 атм и сейчас получил заветные 120 град. при менее чем 4 атм. время от включения полностью загруженного клава до 3,8 атм - 1час 45 мин. обычно бывает около 2 часов. но в этот раз банки были предварительно нагреты градусов выше 40 в духовке (по ощущению), а не только что размороженный продукт...

ALCO alhimikus, Отв.3815 24 Июля 17, 20:35

УжеНепьющий, на компе небыло, пришлось зарегится на одном сайте, который без регистрации не хотел отдавать книгу)))
держи

Вложения:

rogachev_v_i_red_spravochnik_po_proizvodstvu_konservov_tom_IV.djvu

svarnoy, Отв.3816 24 Июля 17, 20:48

ALCO alhimikus, Не открывается книга, шрифт незнакомый.

Виталий Сергеев, Отв.3817 24 Июля 17, 22:41

Цитата — Виталий Сергеев, 24 Июля 17, 08:54:
Свинина тушеная

Я ишу рецепт "Свинина пряная"

berezikoff, Отв.3818 25 Июля 17, 00:05

svarnoy, скачай

Вложения:

WinDjView-2.1-Setup.exe

ALCO alhimikus, Отв.3819 25 Июля 17, 05:50

svarnoy, специально сейчас пробно скачал себе на телефон- все открывается.
Нужна читалка с плагином для формата "дежавю". У меня FBReader на телефоне, на компе такой как berezikoff,предложил. Все открывается.

# Страница 192

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3820

юрий юрьевич, Отв.3820 25 Июля 17, 08:20

открыл клав, вынул банки. крышки отлично втянуты внутрь, значит предварительный нагрев сработал! а вот как то у меня с первых клавирований всегда были крышки втянуты... вероятно, тогда я не имея навыков, долго размораживал рыбу, неспеша резал и укладывал. потому сырье в банках успевало относительно нагреться. затем, наработав навыки, стал делать быстро и закатывал очень холодный продукт.

смесь муки и томатных соусов ( я явно переборщил муки, соус с мукой практически не сваливался с ложки и находился снизу банки. я не смтал разводить это водой, т.к. стремлюсь уменьшить "жидкую фракцию" в банке. правда, я еще сверху добавлял по ч. ложке чистого соуса)- почти не растворилась и лежит внизу. ( я плотно набиваю банки и поэтому, вероятно, конвекции жидкостей в банке неактивные и не перемешиваются. потряс банки, несколько растворилось. но цвет заливки слабый по окрасу томатами, в прошлый раз было краснее. поставил в холодильник, затем потрясу еще. правда, с тряской появляется муть от кусков рыбы, вполне возможно, что переварено. но меня хоть и интересует товарный вид, но на вкус муть не влияет. пусть несколько дней настоится- сниму пробу.

Borshin, Отв.3821 25 Июля 17, 11:30

Делал на выхах кильку в томате. Могу посоветовать томатную пасту разбавлять водой, делал первый раз, жидкости не добавил. Паста сильно потемнела и изменила вкус не в лучшую сторону...

юрий юрьевич, Отв.3822 25 Июля 17, 12:10

Borshin, паста томатная, или соус? соусы обычно жиже паст. в этой теме писалось, что разведение томатного соуса "краснодарский" дало с рыбой лучший, нежели с неразбавленной пастой вкус. но у меня все получается много воды в продукте: сама рыба вроде как нормального вкуса, но окружена жидким соком. хотя я его принудительно уже в банке выжимаю и сливаю. вот когда делал первый замес на клаве получил замечательный вкус и консистенцию из такой же как и потом рыбы ( без томата). да и пропорции специй и подс. масла всегда одинаковы -грамм 25-30 масла, параметры нагрева идентичные. а вот вкус первой партии был как фабричная сайра, потом такой получить не мог.

возможно, разведение соуса водой делая его жиже, способствует прониканию соуса и его компонент в куски рыбы. но тогда окружающий сок будет водянистым

Добавлено через 58мин.:

у меня в морозилке собирается много сырого свиного сала (обрезки от пкупного мяса, причем покупем иногда большой кусок и сала большие куски). мы сало практически не едим и приходится элементарно, когда накопится, килограммами выносить сало к мусорке, может кто заберет.

возникла идея: а нельзя ли в клаве готовить каши на сале? т.е. замоченное зерно для каши (гречки и т.п.), специи и несколько кусочков сала в качестве жира в банки и в клав? жарить на сале считается вредным, т.к. при жарке в жире образуется что то вредное. а в клаве, возможно, сало не горит и потому процесс отличен от жарки в сковороде?

иногда для экзотики жена жарит на кусочках сала яичницу или картофель. это бывает редко (из-за вредности жарки,но вкусно!), раньше в фаршировку щуки добавляли немного сала (евреи научили), но щуку крупную уж выловили, да и утилизировать много сало мы не можем.

может быть кто то пробовал в клаве на сале что то готовить? - на ум сразу приходит приготовление каш...

gal, Отв.3823 25 Июля 17, 13:37

Цитата — юрий юрьевич, 25 Июля 17, 12:10:
готовить каши на сале

прокрути сало на мясорубке
свари кашу до полу готовности, добавь сала и мяса перемешай.
в банку 0,5 л. горошинку перца листик лавра соль чайную ложку и вперед до 120 гр.

сало с кашей как-то мне не вкусно получилось

svarnoy, Отв.3824 25 Июля 17, 13:51

Цитата — юрий юрьевич, 25 Июля 17, 12:10:
сырого свиного сала

Сало в казан, или в другую посуду с толстым дном, на медленный огонь вытапливаться несколько часов.
Жидкое сало в банку и в холодильник как остынет.
Очень полезная штука, добовляю всегда в тушенку.
Хранится долго.
Только сало не с пуза.

юрий юрьевич, Отв.3825 25 Июля 17, 14:25

gal, зачем на мясорубке? кусочками с четверть спичечного коробка, чтоб оно в клаве вытопилось, пропитало кашу и его можно было бы из готовой каши удалить (собаке-коту). а кашу хочу без мяса, как гарниры. и еще можно фасоль так, например приготовить и еще томат добавить...

с мясом не занимаюсь-брезгую с сырым возиться.) да и хватает мне купить качественное (не совковремена) и жена свежее приготовит. я ведь консервами занимаюсь не с голодухи, а рыбу ловлю много: крупную от килограмма жарю, таранку не ем (надоело делать и раздавать)а мелочь теперь не тараню, а консервирую: компании приезжают в рыбдомик - едим.

а вот готовые гарниры; каши, может с салом по такому принципу и бобовые сделать - в консерве удобны в качестве гарниров быстрого приготовления к тому же свежеприготовленному мясному.

svarnoy, смалец как сделать в принципе знаю, но мы его не едим и тушенку не делаем. с какого места сало знаю: толстые ломти сала вечно место в холодильниках занимают, да и деревенские пациенты им (соленым или законсервированным в 3 литровых банках кусками) жену угощают.

это я в принципе рецептуру спрашиваю, хоть часть сала утилизировать. может кто подобное делал

svarnoy, Отв.3826 25 Июля 17, 14:35

юрий юрьевич, если в кашу добавить куски сала, то они не растают полностью, останутся неприятные ошметки, это не шкварки.
Предлагаю вытопить сало, ошметки выкинуть, а чистое добавлять в кашу.
Каша "сочная" будет.

юрий юрьевич, Отв.3827 25 Июля 17, 14:55

svarnoy, вероятнее всего Вы правы. так получиться, что класть в банку крупу, специи и смалец? хотя пусть будут отшметки, а не шкварки. тогда куски сала нужно в банку покрупнее, чтобы проще их было потом удалить. думаю, они не растают, но пропитают крупу. хочется оптимизировать процесс: все сразу в банку и в клав!

в случае заправки ранее вытопленным смальцем возникает вопрос: зачем его в банку? в готовую (из банки после клава) кашу со специями, но без жиров при разогреве перед едой добавить смалец, но тогда вкуснее сливочное масло добавить (его ведь тоже можно класть в банку перед клавированием) . я почему о сале речь веду - с целью его максимальной утилизации. я весной только из холодильников рыбдомика килограмм 8 сала вынес на берег: утром вижу- остались только порванные собаками мешки...

gal, Отв.3828 25 Июля 17, 15:44

Цитата — юрий юрьевич, 25 Июля 17, 14:25:
зачем на мясорубке

жиры имеют свойство плохо прогреваться в больших кусках, поэтому в консервы лучше мелкий.
непрогретый жир рассадник патогенов.

AlexSA, Отв.3829 25 Июля 17, 16:24

На 0,5 литра: крупа перловка или гречка (промытой) - 120 гр, сала перекрученного - 70-80 гр, перца черного несколько штук, лаврушки половину листика, неполная чайная ложка соли. Все это заливается водой до верха банки (1-1,5 см до крышки), 120 градусов на 40-50 минут.
На охоте или рыбалке на сковороде разогреваем банку домашней тушенки и банку каши, получается очень нажористо для 3-4 человек [Улыбающийся]

dima015, Отв.3830 25 Июля 17, 17:36

Специально для Уже не пьющего и всех желающих выложил на Яндекс диск Рогачев_Том_4_Консервы из растительного сырья https://yadi.sk/d/8FRM2QFZ3LPmeF <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/8FRM2QFZ3LPmeF>

юрий юрьевич, Отв.3831 26 Июля 17, 05:00

gal, спасибо за разъяснение, теперь понятно...

AlexSA, Ваш рецепт - то, что мне нужно. уточните: размачивается ли крупа перед банкой или сухая засыпается?

моя жена в гречневую кашу добавляет в конце готовки порубленный чеснок. думаю, что и в банку его можно положить - его вкус никуда не денется, а мне нравится легкий чесночный привкус в каше.

AlexSA, Отв.3832 26 Июля 17, 09:13

Крупа сухая, просто от пыли промываю. Чеснок и (или) лук лучше положить перед употреблением, в банке при автоклавировании думаю он полностью сварится, вкуса и запаха не будет.

Дед Морозов, Отв.3833 26 Июля 17, 09:15

Доброго времени суток.
Подскажите неучу, в книгах указывается продолжительность приготовления 25 - 55 - 25 что это означает?

berezikoff, Отв.3834 26 Июля 17, 09:57

Дед Морозов, время: нагрев- выдержка- остывание.

Дед Морозов, Отв.3835 26 Июля 17, 10:03

Примерно так и думал. Но вопрос остается для меня не раскрытым, я так думаю что это применимо в промышленности, а в домашних условиях смогу я прогреть паром полностью загруженный клав за это время, и при разком охлаждении ни йопнут ли банки? Может где есть видео с внятным объяснением как это делать? Чем больше читаю тем больше вопросов образуется)))
В книге указаны температура и давление и эти параметры всегда разные, но по моим понятиям эти два показателя связаны между собой, короче каша, в голове))

юрий юрьевич, Отв.3836 26 Июля 17, 16:09

температура и давление связаны между собой жестко. Например, в покупных домашних автоклавах, где банки с продуктом нагреваются окружающей их водой, иной раз не ставят термометр, а ориентируются по температуре на показания манометра. Конечно, наличие также термометра позволяет точнее ориентироваться по температуре, поэтому многие ставят дополнительно термометр самостоятельно. чтобы точно ориентироваться только по давлению (манометру) нужно наливать всегда определенное количество воды в клав, накачивать определенное противодавление ( если клав без кассет, чтобы крышки не срывало). есть в инете много таблиц по давлению-температуре воды.

Вас, понятно, интересует паровой метод клавирования. по нему, как и по водяному, в теме написано много и подробно.

sobaka, Отв.3837 26 Июля 17, 16:27

А если зафиксировать банки в кассете и делать консерву в духовке?

Дед Морозов, Отв.3838 26 Июля 17, 16:28

Вот выше выложили справочник Рогачева по овощным консервам, так вот в нем указаны режимы приготовления в которых при давлении 2,5 может быть температура и 85 и 95 градусов.
Да интересует паровой метод, и не понятно как выдержать режим например 20-60-20.

berezikoff, Отв.3839 26 Июля 17, 19:17

Цитата — Дед Морозов, 26 Июля 17, 16:28:
и не понятно как выдержать режим например 20-60-20.

по пару-вкорячиваем 3х кВт кипятильник- нагревает за 20 мин.

# Страница 193

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3840

Дед Морозов, Отв.3840 26 Июля 17, 19:22

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 19:17:
по пару-вкорячиваем 3х кВт кипятильник- нагревает за 20 мин.

А охладить то как за 20 мин?

berezikoff, Отв.3841 26 Июля 17, 19:41

Дед Морозов, просто взять клав поставить в снег или в холодную воду.

юрий юрьевич, Отв.3842 26 Июля 17, 20:05

Цитата — sobaka, 26 Июля 17, 16:27:
А если зафиксировать банки в кассете и делать консерву в духовке?

в духовке, хоть поставив ее на 500 градусов, вы не нагреете продукт, содержащий воду выше около 100 градусов. хоть грейте мясо-рыбу газовым резаком. вот когда вода выпарится из продукта, то продукт нагреется, но будет углем. смысл автоклава- возможность нагреть водосодержащий продукт выше 100 градусов. а для этого нужно создать иные, чем на улице условия: нужно как бы вырыть яму, в которой атмосферное давление будет вдвое бОльшим, чем над уровнем моря. а при бОльшем давлении вода закипает при бОльщем градусе. а бОльший градус убивает опасности в продлукте. То есть при давлении продукт можно нагреть на большую, чем при атмосферном давлении температуру. думаю,понятно объяснил, хоть и примитивно

кассета или преддавление в автоклаве нужны для того, чтобы в еще кипящих внутри банки продуктах, при снижении давления и температуры вокруг банки (охлаждения автоклава), с банки не сорвало крышку

berezikoff, Отв.3843 26 Июля 17, 20:14

Цитата — юрий юрьевич, 26 Июля 17, 20:05:
в духовке, хоть поставив ее на 500 градусов, вы не нагреете продукт, содержащий воду выше около 100 градусов. хоть грейте мясо-рыбу газовым резаком.

коллега хотел сказать-что-бы достигнуть 120гр- надо дать давление. в духовке- простое атмосферное.
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm>

Вассилич, Отв.3844 26 Июля 17, 20:15

Цитата — Дед Морозов, 26 Июля 17, 19:22:
А охладить то как за 20 мин?

Если разговор про паровой метод, то после выдержки времени нагревания, охлаждение осуществляется путем вытеснения пара сжатым воздухом под темже или чуть большем давлением. т.е. в стерилизационную камеру медленно подается сжатый воздух вытесняя пар через спускной кран, при этом следят чтобы давление снижалось медленно. Под "остыванием" в научной литературе подрузумевается снижение температуры консервов до 70-60 гр. После этого давление стравливается и консервы вынимаются.

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 19:41:
просто взять клав поставить в снег или в холодную воду.

Вы сами так делаете или только советы другим раздаёте?

Дед Морозов, Отв.3845 26 Июля 17, 20:40

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 19:41:
просто взять клав поставить в снег или в холодную воду.

С ВКУ-50 это проблематично
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитата — Вассилич, 26 Июля 17, 20:15:
Если разговор про паровой метод, то после выдержки времени нагревания, охлаждение осуществляется путем вытеснения пара сжатым воздухом под темже или чуть большем давлением. т.е. в стерилизационную камеру медленно подается сжатый воздух вытесняя пар через спускной кран, при этом следят чтобы давление снижалось медленно. Под "остыванием" в научной литературе подрузумевается снижение температуры консервов до 70-60 гр. После этого давление стравливается и консервы вынимаются.

Вопрос где взять сжатый воздух, тем более в "полевых" условиях
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3846 26 Июля 17, 20:47

Цитата — Дед Морозов, 26 Июля 17, 20:40:
С ВКУ-50 это проблематично

я не сомневаюсь!!!

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Вассилич, 26 Июля 17, 20:15:
Вы сами так делаете или только советы другим раздаёте?

На ВЫ меня называть не надо! Если у меня 3/5литров воды-я делаю по пАру, почему я не смогу за 20 мин эту воду охладить?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Вассилич, 26 Июля 17, 20:15:
Если разговор про паровой метод, то после выдержки времени нагревания, охлаждение осуществляется путем вытеснения пара сжатым воздухом под темже или чуть большем давлением. т.е. в стерилизационную камеру медленно подается сжатый воздух вытесняя пар через спускной кран, при этом следят чтобы давление снижалось медленно. Под "остыванием" в научной литературе подрузумевается снижение температуры консервов до 70-60 гр. После этого давление стравливается и консервы вынимаются

ты интересный коллега, не думаю что всё так сложно, как ты описАл.

Дед Морозов, Отв.3847 26 Июля 17, 20:56

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 20:47:
Если у меня 3/5литров воды-я делаю по пАру, почему я не смогу за 20 мин эту воду охладить?

Ну воду охладить то не проблема, как с банками разогретыми до 120 градусов быть, что бы они не бахнули, вот вопрос.

Вассилич, Отв.3848 26 Июля 17, 20:58

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 20:47:
Если у меня 3/5литров воды-я делаю по пАру, почему я не смогу за 20 мин эту воду охладить?

Я еще раз спрошу

Цитата — berezikoff, 26 Июля 17, 19:41:
просто взять клав поставить в снег или в холодную воду.

Расскажите подробно как вы это делаете?

ALCO alhimikus, Отв.3849 26 Июля 17, 21:10

Дед Морозов, у меня 75ка. Охлаждаю просто. Выключив нагрев остужаю за 30 минут клав до 100°с( когда хватет открытой двери на балкон, в жаркие дни вентилятор спасает). И открываю крышку. Еще минут 30 банки стоят в клаве с открытой крышкой. И только потом аккуратно извлекаю их из клава и ставлю на стол где банки продолжают остывать. Крышки твист офф.
П.с. у меня отсутсвует водяная рубашка на клаве(срезана)

Дед Морозов, Отв.3850 26 Июля 17, 21:16

Цитата — ALCO alhimikus, 26 Июля 17, 21:10:
остужаю за 30 минут клав до 100°с.

Как?
Допустим разогнал я клав до 120 за 25 мин. выдержал время на приготовление допустим 50 мин, затем отключаю нагрев и начинаю потихоньку сбрасывать давление с стер. камеры что бы уложиться примерно в 25 мин., так? Что произойдет с банками в таком случае?

ALCO alhimikus, Отв.3851 26 Июля 17, 21:21

Дед Морозов, за охлаждение дополнил предыдущий пост. А что сними произойдёт? У меня ничего не происходит. Твисты справляются со своей работой. Главной открыв крышку сразу грабарками за них не братся. Есть большая вероятность что может сорвать. А если у тебя закатные в кассете тогда вопроса вообще быть не может. Зактные с преддвалением я не делаю. Устерилизатора рабочее давление невысокое.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1408/18/34184.226238.jpg
Img501. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Дед Морозов, Отв.3852 26 Июля 17, 21:28

Цитата — ALCO alhimikus, 26 Июля 17, 21:21:
стерилизатора рабочее давление невысокое.

Да да, по этому в этом автоклаве водяной метод не применим, что и к лучшему. Мне осталось определиться с охлаждением и в бой))
Книгу для ПТУшников скачал, изучаю)))

ALCO alhimikus, Отв.3853 26 Июля 17, 21:30

Дед Морозов, я так подозреваю что мы друг друга недопонимаем.. Я готовлю по " ПАРУ". Т.е. довожу с открытым в атмосферу краном да 100°с ипродуваю 7 минут. После этого закрываю кран и вывожу температуру до 120°с давление достигает 1 атм избыточной. Когда клав остывает. Давление на 100°с становится 0 избыточного . я не понимаю для чего ты скидываешь его принудительно?

Дед Морозов, Отв.3854 26 Июля 17, 21:36

Я все так и понимаю, меня смутила формула приготовления указанная в умных книгах типа 25-50-25, так с нагревом и приготовлением понятно, а вот как за 25 мин охладить полностью загруженный автоклав непонятно, от сюда и вопросы.

ALCO alhimikus, Отв.3855 26 Июля 17, 21:45

Дед Морозов, не парься. Пробуй. Только не полный клав а банки три- четыре. Ну будет у тебя чуть дольше охлаждаться и чего? Люди вон на ночь остывать оставляют и ничего.

юрий юрьевич, Отв.3856 27 Июля 17, 06:03

смотрю, такие сложности с работой на парУ. манипуляции с продувкой и т.п. работа на воде хоть и дольше, зато спокойнее, имхо. правда пара часов (разогрев и стерилизация) требуют присутствия человека-оператора, зато потом выключив нагрев ты свободен. хочешь - вынимай консервы хоть через неделю

Дед Морозов, Отв.3857 27 Июля 17, 06:45

Цитата — юрий юрьевич, 27 Июля 17, 06:03:
вынимай консервы хоть через неделю

Да никаких проблем нет, я просто не разу не пользовался клавом и пытаюсь понять как сделать правильно чтобы соблюсти технологию указанную в справчниках, и даже я понимаю что на пару это будет сделать проще)))

автоэлектрик, Отв.3858 27 Июля 17, 06:47

Да там постом выше - тяжелый случай, ты сильно к сердцу не принимай...

Вассилич, Отв.3859 27 Июля 17, 07:03

Цитата — юрий юрьевич, 27 Июля 17, 06:03:
смотрю, такие сложности с работой на парУ. манипуляции с продувкой и т.п.

Никаких особых сложностей. Режимы 25-50-25 про каторые спрашивает Дед Морозов, даны в инструкциях к промышленным стерилизаторам. Чтобы выполнить охлаждение за 25 мин, там применяют метод описанный мной выше (продувка сжатым воздухом), опять же напомню что под "охлаждением" понимается снижение температуры до 60-70 гр. Это все указанно в научной литературе.
Продувать автоклав сжатым воздухом в домашних условиях очень затруднительно, а тем паче в "полевых" посему здесь нужно опытным путем в каждом конкретном случае найти свою методу.
Конечно предложение ставить в снег или холодную воду, вызывает сомнение в реализуемости данных манипуляций самим автором.

# Страница 194

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3860

автоэлектрик, Отв.3860 27 Июля 17, 07:09

В вку в рубашку маожно понемногу воду подавать. У меня так. Открыл кран, нажал кнопку - подостудил рубашку.

БорисБББ, Отв.3861 27 Июля 17, 07:45

Цитата — Вассилич, 27 Июля 17, 07:03:
Конечно предложение ставить в снег или холодную воду, вызывает сомнение в реализуемости данных манипуляций самим автором.

А в чем проблемма то в снег поставить? Не,ну понятно, сча снега нет и это нереализуемо)) Но бочка с водой уличной Т у меня стоит у крыльца,и здоровья хватает клав туда запихать

Вассилич, Отв.3862 27 Июля 17, 09:54

Цитата — БорисБББ, 27 Июля 17, 07:45:
А в чем проблемма то в снег поставить?

Вы просто физически представьте: автоклав 20-30 литровый типа Белорусского - это масса в 20-30 кг вместе с банками и водой, нагретая до 120°С да еще и под давлением, каторую нужно снять с плиты (поднять эту массу на вытянутых руках выше уровня груди) и нести аккуратно чтобы не разбить банки, на улицу или в ванну с холодной водой. А у большинства автоклавы объемом от 20 л и выше. Это просто тяжело, неудобно и опасно-неприятно!
Понятно что проживая в частном доме можно стерилизовать прямо на улице, там и снег и вода из шланга, правда зимой не удобно, а много среди нас имеют такую возможность?
Посему совет товарища berezikoff считаю полной чушью, так ляпнул не подумавши.
Может кто так и делает?

юрий юрьевич, Отв.3863 27 Июля 17, 10:10

автоэлектрик, мне кажется, что особо дискутировать кто как делает нет смысла. у многих разные автоклавы. у кого ВКУ, у кого может и заводик консервный во владении, а у кого простой беларуский клав. важно понять значение каждого процесса в применяемой технологии. при осознанной работе будет стабильный результат. и форум для того , что инструкция к аппарату не охватывает "почему и зачем, а что будет если и т.п."

сергей виктрыч, Отв.3864 27 Июля 17, 14:55

Я спокойно 50 кг поднимаю , Хотя ,,, Таскать гравицапу под давлением !! Наверное не стоит ....

Дед Морозов, Отв.3865 27 Июля 17, 17:52

Цитата — сергей виктрыч, 27 Июля 17, 14:55:
Я спокойно 50 кг поднимаю

Я то же, поднимал, а потом грыжи двух позвоночных дисков удалял))

юрий юрьевич, Отв.3866 27 Июля 17, 18:46

с газовой плиты пока снимаю клав на 18 л с водой и 14- банками 0,5. (жена гонит с плиты). но мне 70 лет и такое упражнение выполняю только при давлении, упавшем до хотя бы 2 атм. с 4 атм страшно трогать, чтобы уши, держащие крышку, не оторвались

Дед Морозов, Отв.3867 27 Июля 17, 20:12

В общем добрался я до инструкции на ВКУ и на фоне выборочно прочтенного справочника ПТУшника основная часть вопросов отпала, (хотя вы и так мне всё объяснили) можно было и не выносить вам мозг, спасибо всем за объяснения и терпение
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Теперь до отчёта о проделанной работе
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.3868 28 Июля 17, 01:26

Цитата — юрий юрьевич, 27 Июля 17, 18:46:
с газовой плиты пока снимаю клав на 18 л с водой и 14- банками 0,5. (жена гонит с плиты). но мне 70 лет и такое упражнение выполняю только при давлении, упавшем до хотя бы 2 атм.

С этого и надо начинать,что 70 лет..А давление в клаве при готовке на пару не больше 2атм,и воды в нем всего пара литров,т.е. он легче намного.И банки никуда не денутся, иба в кассете зафиксированы..Меняйте клав на нормальный,белорусское ржавое недоразумение это прошлый век

Добавлено через 2ч. 34мин.:

Хотя чёта подумал,нахрена я таскаю клав на улицу,если у него сливной кран есть? В следующий раз просто воду солью,кассету вытащу и пусть банки на воздухе остывают

юрий юрьевич, Отв.3869 28 Июля 17, 04:15

Цитата — БорисБББ, 28 Июля 17, 01:26:
..А давление в клаве при готовке на пару не больше 2атм,и воды в нем всего пара литров,т.е. он легче намного.И банки никуда не денутся, иба в кассете зафиксированы..Меняйте клав на нормальный,белорусское ржавое недоразумение это прошлый век

я знаю о технологии на парУ, мне торопиться некуда. и так продукт пожрать не успеваю. поэтому ржавый беларуский устраивает

berezikoff, Отв.3870 28 Июля 17, 12:48

Цитата — Вассилич, 27 Июля 17, 09:54:
считаю полной чушью, так ляпнул не подумавши.

у меня клав с тэном 3х-киловатным. Делаю в гараже, до сугроба 2 метра. И снега не меряно на ЯМАЛе (ну у каждого свои условия). Я летом могу и в ванне клавировать(с тэном)- вода рядом. Так что скепсис твой мне не понятен.

AndrK, Отв.3871 29 Июля 17, 11:23

Вливаюсь в ряды).
Господа, что вы так упираетесь в заводские режимы. Особенно, это касается охлаждения. Эти режимы разработаны для поточного производства, где время один из факторов влияющий на стоимость продукта! Для домашнего консервирования, это роли не играет. И разницы из-за того, что охлаждали час вместо 25 мин. не почувствуете...

И это, поделитесь рецептом кабачковой икры для автоклава, если кто делал.

БорисБББ, Отв.3872 29 Июля 17, 14:25

Цитата — AndrK, 29 Июля 17, 11:23:
И разницы из-за того, что охлаждали час вместо 25 мин. не почувствуете...

Ты не в теме..Час это на пару,на воде часов 10 охлаждают

svarnoy, Отв.3873 29 Июля 17, 14:59

Наконец то сделал хорошую тушенку.
Хорошее мясо, нитритная соль, лук обжареный, перец, лавр, топлёное сало.
Запах как у хорошей заводской тушенки, крупные куски мяса без непонятной хрени, достаточно сочная для подливы.

AndrK, Отв.3874 29 Июля 17, 17:05

Цитата — БорисБББ, 29 Июля 17, 14:25:
Ты не в теме..Час это на пару,на воде часов 10 охлаждают

Речь, естественно, о паровом методе. Клавировать на воде, это надо понимать толк в извращениях. Особенно, при нынешней доступности винтовых крышек.
У меня "Белорус". Сначала делал по инструкции , ну его нафиг. Врезал термометр, кран, купил сбросный клапан на 3 бар для бойлера и слегка доработал. Результат, весь процесс от закладки банок до выемки, занимает около двух часов.

berezikoff, Отв.3875 29 Июля 17, 17:49

AndrK, т.е. при 3Атм- идёт сброс давления? Или как?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Июля 17, 14:59:
Наконец то сделал хорошую тушенку.

Денис, мы рады за тебя! Давай полный рецепт!

svarnoy, Отв.3876 29 Июля 17, 18:26

berezikoff, С тушняком не так все просто.
Если вспомнить старую тушенку, то там можно было одну банку тушняка сделать с пачкой макарон и все вкусно.
Современная тушенка, не очень дорогая, имеет хороший запах и подливу, но не имеет мяса, оно растворяется при приготовлении.
Дорогая тушенка, в том числе белорусская, содержит мясо, но не имеет "того" запаха и подливы, макароны вроде с мясом, но совсем не то, не вкусно.
Так что бы, с подливой и запахом, и с мясом у меня не получалось сделать.
Делаешь одно мясо, не вкусно.
Вначале делал из непотребного мяса, думал в автоклаве все сварится. Нет, нельзя, остаются куски непотребные какие то.
Но вот запах хороший, тушеночный.
Брюшину использовать нельзя, даёт запах, это кстати написано в книгах, я это до книг понял.
Со временем пришёл, что мясо в тушняке должно быть хорошее, без крупных кусков сала, без непотребщены в виде разных сухожилий мешать не надо.
Но нет тогда подливы.
Начал отдельно плавить сало, и уже чистое добавлять в банки.
Подлива появилась, ошметков нет, но запаха именно "того" не было.
Добавил жареный лук, вкусне, но не то.
Так пользовался книгой Очкина, там не было в рецептуре нитрита.
Сделал с нитритом, луком, хорошим мясом, топленым салом и получил
Отличный тушняк.
С великолепным запахом тушенки, достаточным количеством подливы, целыми большими кусками мяса.

AndrK, Отв.3877 29 Июля 17, 19:05

Цитата — berezikoff, 29 Июля 17, 17:49:
Или как?

Сброс идет при 1 атм. Точнее поддерживается такое давление. Клапан слегка доработан, если можно назвать доработкой каплю супер клея и регулировку.

Цитата — svarnoy, 29 Июля 17, 18:26:
С тушняком не так все просто.

Очень рекомендую подбедерок на тушенку, оптимальное соотношение желирующих веществ и мяса. На вкус и цвет, конечно.
Ты нитритку сыпал по весу из рецепта или поваренной разбавлял?

svarnoy, Отв.3878 29 Июля 17, 19:16

Цитата — AndrK, 29 Июля 17, 19:05:
нитритку сыпал по весу из рецепта или поваренной разбавлял?

Пополам с поваренной. На пробу делал.

AndrK, Отв.3879 29 Июля 17, 19:22

Надо будет попробовать. В колбасу добавляю смешанной с обычной, вот и спросил. Ничего, что на ты? Тут, как принято?

# Страница 195

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3880

ALCO alhimikus, Отв.3880 29 Июля 17, 21:45

svarnoy, рецептик с навеской можно озвучить или книгу Очкина выложить, для самостоятельного изучения?

AboriGen, Отв.3881 29 Июля 17, 22:04

Цитата — svarnoy, 29 Июля 17, 18:26:
Сделал с нитритом, луком, хорошим мясом, топленым салом и получил
Отличный тушняк.

Спасибо, надо будет попробовать. Кстати, как тебя любители натурального еще тапками не закидали, не понятно.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тут шапочный знакомый есть, на натуральности помешанный. Как-то сказал ему, что в консервации использую морскую соль. Что тут началось, взрыв мозга...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Самое милое, это то, что там рыбки поменьше и побольше писают и какают, а я это ем.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.3882 29 Июля 17, 22:09

Цитата — ALCO alhimikus, 29 Июля 17, 21:45:
книгу Очкина выложить, для самостоятельного изучения

Тут эту книгу выкладывают регулярно.
Сейчаз с телефона, мне не удобно ее выложить.
В город приеду, попробую книги выложить в первом посте первой страницы.

ALCO alhimikus, Отв.3883 29 Июля 17, 22:17

svarnoy, благодарствую

БорисБББ, Отв.3884 30 Июля 17, 00:17

С нитриткой-это уже не тушенка,это завтрак туриста

Владимир Викторович, Отв.3885 30 Июля 17, 07:43

Цитата — БорисБББ, 30 Июля 17, 00:17:
это уже не тушенка

Варёнка? Жарёнка? [Смеющийся]

Peskar, Отв.3886 30 Июля 17, 08:13

Помогите определится, у нас продают автоклав на 24 литра, примерно 3 500 рублей.
Такой как на фото, стоит ли его брать?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

AboriGen, Отв.3887 30 Июля 17, 12:22

Фломастеры с разным вкусом везде присутствуют. В том числе и автоклавах. Меня устраивает, для кого-то это анахронизм.

berezikoff, Отв.3888 30 Июля 17, 15:50

Цитата — Peskar, 30 Июля 17, 08:13:
стоит ли его брать?

модернизировать надо, а так за такие деньги...

Peskar, Отв.3889 30 Июля 17, 15:57

Цитата — berezikoff, 30 Июля 17, 15:50:
модернизировать надо, а так за такие деньги...

Если можно, поясните, что нужно модернизировать?
И я так понял, что дороговато.

Может тогда кто нибудь посоветует, какой купить, чтоб нормальный был.
Просто давно хочу, они у нас дороже стоят.

gal, Отв.3890 30 Июля 17, 16:21

Цитата — Peskar, 30 Июля 17, 15:57:
что нужно модернизировать

ставить термометр к примеру.

из поста выше:

У меня "Белорус". Сначала делал по инструкции , ну его нафиг. Врезал термометр, кран, купил сбросный клапан на 3 бар для бойлера и слегка доработал.
....

Peskar, Отв.3891 30 Июля 17, 17:33

Цитата — gal, 30 Июля 17, 16:21:
У меня "Белорус". Сначала делал по инструкции , ну его нафиг. Врезал термометр, кран, купил сбросный клапан на 3 бар для бойлера и слегка доработал.

А я то думал, что белорусское, это качественное.
Но всё равно спасибо, теперь буду знать к чему готовиться.

Может есть производитель, у которого можно купить нормальный, чтоб не переделывать.

Вассилич, Отв.3892 30 Июля 17, 19:03

Peskar, Нормальный автоклав, дешевле и качественее наверное не найдете. Берите.
Я думал тоже такой брать, пока ВКУ-50 занедорого не попался.

berezikoff, Отв.3893 30 Июля 17, 19:11

Цитата — Вассилич, 30 Июля 17, 19:03:
Я думал тоже такой брать, пока ВКУ-50 занедорого не попался.

ну ты красавчик, сравнил хер с пальцем.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Peskar, 30 Июля 17, 17:33:
у которого можно купить нормальный, чтоб не переделывать.

всё зависит от количества бабла http://bigstend.ru/shop/avtoklavy/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://bigstend.ru/shop/avtoklavy/>

Peskar, Отв.3894 30 Июля 17, 19:45

Всё понял, посмотрев цены.
Даже немножко ухуел от цен.
Буду думать.
Но с такой разницей, можно что нибудь и переделать.

svarnoy, Отв.3895 30 Июля 17, 21:16

Цитата — ALCO alhimikus, 29 Июля 17, 21:45:
или книгу Очкина выложить,

Вставил ссылку на пост Владимира Викторовича, на первую страницу.
Вот ссылка на пост с книгой : [сообщение #12284823] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12284823>
Это одна из лучших книг для домашнего пользования. без зааумностей, но профессиональная.

Вассилич, Отв.3896 30 Июля 17, 23:24

Цитата — Peskar, 30 Июля 17, 19:45:
Но с такой разницей, можно что нибудь и переделать.

А прямо этот и можно доделать под свои хотелки, термометр, тэн, клапан, сливной кран и т.д. Хороший автоклав получиться!

Peskar, Отв.3897 31 Июля 17, 04:34

Цитата — Вассилич, 30 Июля 17, 23:24:
А прямо этот и можно доделать под свои хотелки, термометр, тэн, клапан, сливной кран и т.д. Хороший автоклав получиться!

С такими переделками можно взять молочный бидон на 38 литров, добавить всё это, и может получится автоклав.
Тем более что бидон с крышкой у меня есть.
В общем нужно подумать, и взвесить все за и против.

P.S. А кто нибудь делал автоклав из молочного бидона?
Хотелось бы услышать мнение.

БорисБББ, Отв.3898 31 Июля 17, 05:31

Цитата — Peskar, 31 Июля 17, 04:34:
С такими переделками можно взять молочный бидон на 38 литров, добавить всё это, и может получится автоклав.

А не очканешь возле него стоять,когда он под давлением?

юрий юрьевич, Отв.3899 31 Июля 17, 06:50

Peskar, во первых молочный бидон может и выдержит 1 атм при работе паровым методом, но водяным точно нет!
я хоть и не урапатриот, но беларуский клав из газового баллона - отличная вещь! во-первых, гораздо прочнее всяких никелированных нержавеющих из жести, во вторых позволяет сразу работать по водяному методу и если у Вас не поточное производство консервов - вполне удобная вещь даже без врезки термометра. в третьих беларус- отличная заготовка для модернизации под паровой метод, выше уже писАли, насколько проста переделка. один минус- клав толко под разогрев открытым огнем. но умельцы врезают и ТЭН. мне лично газ выгоденг, т.к. мы платим не за кубометр, а за душу населения в квартире

# Страница 196

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3900

БорисБББ, Отв.3900 31 Июля 17, 07:22

Цитата — юрий юрьевич, 31 Июля 17, 06:50:
гораздо прочнее всяких никелированных нержавеющих из жести

Посмеялся))))

seleta, Отв.3901 31 Июля 17, 11:56

Цитата — Peskar, 31 Июля 17, 04:34:
А кто нибудь делал автоклав из молочного бидона?

да мой Батя делал из молочного бидона ,на скока помню он ставил подрывник от воздушной системы ЗИЛА и проблем не было,просто мало влазило банок он всегда говорил.

berezikoff, Отв.3902 31 Июля 17, 12:36

https://sdelay.tv/...i-flyagi-bidona <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://sdelay.tv/bytovoi-avtoklav-iz-molochnoi-flyagi-bidona>

Добавлено через 5мин.:

На пару если делать, думаю килограмма 1,5 то выдержит.

ALCO alhimikus, Отв.3903 31 Июля 17, 17:46

svarnoy, благодарю. Эта книга у меня уже есть. Смотрел просто по первому автору...к теме о нитритке,в этой книге о ней ни слова нет. О нитритке где то упоминалось, не вспомню, в одном из рецептурников из инета, коих нынче как у собаки блох. Попадёт на глаза, обязательно отпишусь с указанием источника.

Добавлено через 4мин.:

Peskar, делал. Бидон правда не молочный. Алюминевая фляга на 30 литров. У неё дно вогнуто внутрь. Проводя опресовку на 125 градусах после 10 минут дно выгнуло щелчком наружу...я после даже кувалдой не смог его выровнять хотя бы до плоского дна. Так она у меня и осталась как ванька-встанька.

dima015, Отв.3904 31 Июля 17, 21:13

Вот здесь технологическая инструкция на колбасу. Подробно описано применение нитрита натрия. Возможно можно и для тушенки сориентироваться

Вложения:

ti_mjaso.pdf

юрий юрьевич, Отв.3905 31 Июля 17, 21:44

коллеги, задача клава как устройства - быть жестким, выдерживать давление как минимум до 6-7 атм, иметь удобно и надежно запираемую крышку достаточной для погрузки/ разгрузки банок и мойки внутренностей, предохранительный клапан, срабатывающий при давлении заметно меньшем, чем разрушение клава ( за которым нужно следить, чтоб не поржавел и т.п.) а то, чем он оборудуется - дело потребителя.
считаю, что молочная фляга, пивной кег и тому подобные тонкостенные емкости из алюминия-дюраля может и подходят рисковым парням, работающим на пару, но это как надувать презерватив с любопытством : когда лопнет

berezikoff, Отв.3906 01 Авг. 17, 03:34

Цитата — юрий юрьевич, 31 Июля 17, 21:44:
когда лопнет

видно ты не надувал. А серьёзно: поставить клапан на 1,5 Атм,манометр и термометр, снизу тэн и решётку, крепление крышки переделать. Короче если есть фляга и прямые руки, то на парУ делать наверно можно. Но белорусский стоит 4р, купи и занимайся лучше с ним.

AndrK, Отв.3907 01 Авг. 17, 08:06

Бидон-то выдержит. Посчитал для алюминиевой(чистый алюминий, применяемые сплавы на предел текучести не испытываются) цилиндрической емкости такого же объема и толщиной стенки 1.5мм. Рабоче давление 2 бар. Разрушения 6 бар. С учетом того, что у сплавов. даже низкопрочных, типа АД0, из которых делают подобные фляги, предел текучести в несколько раз больше, чем у алюминия, под пар использовать можно смело. Если предел текучести у сплава больше в 2 раза,( а он больше гораздо больше, ) получим рабочее 5 бар. Если в 3, то 8 бар.
И вообще, не надо так боятся давлений 1 -5 МПа, я по хобби сталкиваюсь с 300 атм. вот тут уже можно очковать))).

Другой вопрос о целесообразности такой переделки. Я могу понять, простого советского гражданина, для которого даже электроды купить было проблема, приходилось воровать. Но, какой сейчас смысл? Бидон стоит денег(от 3000 руб стартует), нужна сварка в среде аргона и нормальный сварщик, который тоже стоит денег, плюс фитинги и,ка минимум, монометр. Цена вопроса подобного устройства будет не меньше, а может и больше, чем у белорусского. Но, тут получаем заводское изделие уже готовое для применения по назначению без всяких переделок. Переделки, это уже для удобства и они минимальны. Все, что нужно из инструмента - сверло на 19 и метчик 1/2 или сверло на 11.5 и метчик на 1/4. Даже если обратиться не к кому, цена вопроса будет меньше тысячи. Плюс шаровый кран приличный. Этого достаточно для клавирования на пару. Все остальное уже удобства. ТЭН и газ даже сравнивать смысла нет, совсем разные вещи.

юрий юрьевич, Отв.3908 01 Авг. 17, 08:07

кстати, если фляга новая, то можно повозиться с ее переоборудованием под пар. а если старая- в ней полно раковин в металле. у меня был куб из фляги- замаялся заклепывать поры в металле ( от миллиметра до трех, как лунные кратеры разной глубины. и течь начинают не обязательно более крупные раковины). нальешь воду проверить- течи нет. а небольшое давление в кубе во время перегонки - течет.... и никогда ее после гона от кислотности браги не отмыть. как ни мой- высыхает и белый налет. это, видимо, коррозия алюминия. я купил 30 литровый люксшталь в качестве куба, а фляга в гараже с водой для мойки авто. интересно, что чистая вода, привозимая из дома во фляге стимулирует рост белых солевых "бородавак" , десятки их на дне и стенках.

да и сложно в тонких мягких стенках фляги надежно укрепить ввод ТЭна

Вассилич, Отв.3909 01 Авг. 17, 08:25

Цитата — AndrK, 01 Авг. 17, 08:06:
я по хобби сталкиваюсь с 300 атм. вот тут уже можно очковать))).

Или сварщик или дайвер?

AndrK, Отв.3910 01 Авг. 17, 08:31

Цитата — Вассилич, 01 Авг. 17, 08:25:
Или сварщик или дайвер?

Почти). Высокоточная стрельба из пневматической винтовки.

svarnoy, Отв.3911 01 Авг. 17, 08:41

Цитата — Вассилич, 01 Авг. 17, 08:25:
сварщик или дайвер

ПЦП шник

Вассилич, Отв.3912 01 Авг. 17, 10:04

Цитата — AndrK, 01 Авг. 17, 08:31:
Высокоточная стрельба из пневматической винтовки.

===(

юрий юрьевич, Отв.3913 01 Авг. 17, 10:40

Цитата — AndrK, 01 Авг. 17, 08:31:
Высокоточная стрельба из пневматической винтовки.

так в РСР дуют до 250 атм, откуда 300 в винте? к тому же объем резервуара несравним с клавом, да и безосколочный механизм разрушения резервуара рср (и зарядных балллонов) не сравним с мгновенным выбросом пара или перегретой воды

Robohim, Отв.3914 01 Авг. 17, 11:12

юрий юрьевич, в винтовке примерно 200-210 максимальное рабочее давление. 300 килограмм давление в баллоне из которого винтовка заправляется.

berezikoff, Отв.3915 01 Авг. 17, 11:57

Ну киллеров поднасобралось [Подмигивающий]. Я своего Хатсана AT44-10 уже давно продал- дорогое баловство.

Добавлено через 36мин.:

http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT> вот и вся автоматика

юрий юрьевич, Отв.3916 01 Авг. 17, 12:37

надо было не продавать, а подствольный резервуар использовать как автоклав, манометр уже в нем есть

berezikoff, Отв.3917 01 Авг. 17, 14:03

http://m8928.ru/goods/ИРТ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://m8928.ru/goods/ИРТ> ещё дешевле

Добавлено через 2мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 01 Авг. 17, 12:37:
было не продавать,

за полный комплект: винт, насос,скоростемер,глушак купил ПВХ лодку с мотором(5л.с.) [Улыбающийся]

Добавлено через 3мин.:

Коллеги, если при 120° надо варить 40мин, то сколько времени надо варить при 110°?

юрий юрьевич, Отв.3918 01 Авг. 17, 16:11

винт новый стоит около 600 долларов, плюс 150 насос, саундмодератор и хронограф. 5 силка (если не дядлюшка Хо) около 700-900 долл, столько же плохонькая ПВХа гуандон. что то в Вашем регионе сильно переоценивают РСР, разве что им соболя удобно охотить....

AndrK, Отв.3919 01 Авг. 17, 17:47

дуют столько на сколько расчитан резервуар. У меня рабочее 300. Проверочное 450.
Основной материал резервуаров, применительно к Отечественной продукции Д16Т. Но есть и композитные колбы, к которым можно применить термин "безосколочный механизм разрушения, но взрывное разрушение резервуара 200 см3 под давлением 200 атм. сравнимо со взрывом гранаты.
Опрессовывают емкости ВД, как раз водой. Никакого взрывного разрушения при давлении 2-6 атм. не будет. Не надо пугать людей!
Примерный расчет я сделал для емкости 38 литров, температуре 100с и толщине стенки 1.5 мм.
И, вообще, куда-то не в ту степь разговор ушел. Лучше бы рецепт кабачков дали)

Добавлено через 3мин.:

дуют столько на сколько расчитан резервуар. У меня рабочее 300. Проверочное 450.
Основной материал резервуаров, применительно к Отечественной продукции Д16Т. Но есть и композитные колбы, к которым можно применить термин "безосколочный механизм разрушения, но взрывное разрушение резервуара 200 см3 под давлением 200 атм. сравнимо со взрывом гранаты.
Опрессовывают емкости ВД, как раз водой. Никакого взрывного разрушения при давлении 2-6 атм. не будет. Не надо пугать людей!
Примерный расчет я сделал для емкости 38 литров, температуре 100с и толщине стенки 1.5 мм.
И, вообще, куда-то не в ту степь разговор ушел. Лучше бы рецепт кабачков дали)

Цитата — Robohim, 01 Авг. 17, 11:12:
винтовке примерно 200-210 максимальное рабочее давление

В винтовке понижающий редуктор.

# Страница 197

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3920

berezikoff, Отв.3920 01 Авг. 17, 20:45

Цитата — юрий юрьевич, 01 Авг. 17, 16:11:
ПВХа гуандон

что-то тебя всё на гондоны тянет. Комплект продал за штуку зелени в вашу же Беларусь. Взял китай 5л.с. и альтаир сириус- 315. Все довольны.

юрий юрьевич, Отв.3921 01 Авг. 17, 21:27

особо довольны китайцы: продали еще один пластилиновый "мотор". хатсан с насосом 750 долл НОВЫЙ, где такой беларус нашелся, может задумал самого завалить и тышчу дал?

Alllambic, Отв.3922 01 Авг. 17, 22:33

Слюни текут, хочу автоклав.
Никак не могу выбрать.
Вку50 охота

berezikoff, Отв.3923 02 Авг. 17, 02:31

Цитата — юрий юрьевич, 01 Авг. 17, 21:27:
где такой беларус нашелся

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитата — юрий юрьевич, 01 Авг. 17, 21:27:
продали еще один пластилиновый "мотор"

3й сезон-полёт нормальный, плановая замена масла в редукторе-всё.

автоэлектрик, Отв.3924 02 Авг. 17, 05:36

Вку-50 это мужкая мультикухня, может всн, если прямые руки приложить.

БорисБББ, Отв.3925 02 Авг. 17, 06:40

Умеете же тему засрать всякой херней)))
Рецептом Гостовского печеночного паштета никто не поделится?
Зы.Все же надо отдельно тему тока с рецептами проверенными

berezikoff, Отв.3926 02 Авг. 17, 07:09

Цитата — БорисБББ, 02 Авг. 17, 06:40:
Все же надо отдельно тему тока с рецептами проверенными

ссылки в 1м посте сделать, да и всё.

юрий юрьевич, Отв.3927 02 Авг. 17, 07:53

мне кажется, что сделать примерно одинаковый по вкусу продукт по чужому рецепту - можно только случайно. много индивидуальных нюансов технологии: например, разная скорость разогрева и остывания, по-разному укладывается продукт и даже специи в разных регионах вполне могут отличаться, как и жирность мяса или рыбы. возьмите свинину из личного хозяйства и откормленную на крупном комплексе на однообразных кормах. так что чужой рецепт- это не гарантия его повторения в продукте, а некоторая схема, гарантирующая от серьезной ошибки. тем более промышленные технологии, повторяемые ежедневно и постоянно корректируемые по результатам очень грамотными людьми - практиками.

БорисБББ, Отв.3928 02 Авг. 17, 12:42

Читаю гост на паштет..Мозги свежие говяжьи...Хрен знает где их взять

gal, Отв.3929 02 Авг. 17, 13:59

Цитата — БорисБББ, 02 Авг. 17, 12:42:
Мозги свежие говяжьи

убойный цех мясокомбината..

Вассилич, Отв.3930 02 Авг. 17, 16:30

Цитата — gal, 02 Авг. 17, 13:59:
убойный цех мясокомбината..

На стенах:-))

gal, Отв.3931 02 Авг. 17, 16:53

Цитата — Вассилич, 02 Авг. 17, 16:30:
На стенах

там культурно, электро..

dima015, Отв.3932 02 Авг. 17, 23:28

Цитата — Alllambic, 01 Авг. 17, 22:33:
Слюни текут, хочу автоклав.
Никак не могу выбрать.
Вку50 охота

ВКУ 50 штука далеко не однозначная. Довольно громоздкая и тяжелая. Для нее место нужно, желательно отапливаемое. В квартире с ВКУ не вариант. Во дворе его держать, конечно можно, только главное перед зимой воду слить из рубашки. Не у всех ВКУ для этого есть кран. Еще придется поискать его по вменяемой цене и приплюсовать транспортные расходы (если покупка в другом городе). Обычно, как назло, в родном городе ничего никогда нет.
Для начала проще купить белорусский на 30 литров. Поставить в него термометр, можно в крышку (фото своего приводил выше). Освоить традиционную технологию клавирования на воде, тем более технология "по учебнику", предусматривает клавирование в стеклобанках, именно на воде с преддавленим. Эта технология не такая уж и сложная. Медленнее чем на "пару", но у Вас, что поточное производство? В 30л белоруса влазит 20 0,5 литровых банок.За неделю можно погреб банками забить. Купить качественную закаточную машинку и обычные крышки, но тоже хорошие, толщиной жести 0,2 мм (Елабужские видел в продаже). В крышках твист разбираться нужно, с ними не так все просто.Перед закаткой прогревайте заполненные банки в микроволновке 2-3 минуты и тогда крышки не сорвет, да и преддавление,в этом случае больше 3 атм не потребуется. С температурой "газовать" то же не надо, держите в диапазоне 115-120 градусов. За 120 заходить не надо. Придерживайтесь 115 и чуть выше. Лучше увеличьте время. Хотя режим в 115 градусов технологических инструкциях прописан и является деликатесным. Еще в 30-е годы режимы были именно такими, в подтверждение привожу страницу из книги 1933 года.
А дальше научитесь, захотите переделайте белоруса на "пар". И все у Вас получится.
Если кому будет интересна эта старая книжка, то могу выложить

Вложения:

Основы технологии мяса и других продуктов_1933 269.pdf

Borshin, Отв.3933 03 Авг. 17, 00:16

Цитата — dima015, 02 Авг. 17, 23:28:
Для начала проще купить белорусский на 30 литров. Поставить в него термометр, можно в крышку (фото своего приводил выше). Освоить традиционную технологию клавирования на воде, тем более технология "по учебнику", предусматривает клавирование в стеклобанках, именно на воде с преддавленим. Эта технология не такая уж и сложная. Медленнее чем на "пару", но у Вас, что поточное производство? В 30л белоруса влазит 20 0,5 литровых банок.За неделю можно погреб банками забить. Купить качественную закаточную машинку и обычные крышки, но тоже хорошие, толщиной жести 0,2 мм (Елабужские видел в продаже). В крышках твист разбираться нужно, с ними не так все просто.Перед закаткой прогревайте заполненные банки в микроволновке 2-3 минуты и тогда крышки не сорвет, да и преддавление,в этом случае больше 3 атм не потребуется. С температурой "газовать" то же не надо, держите в диапазоне 115-120 градусов. За 120 заходить не надо. Придерживайтесь 115 и чуть выше.

Вот это я понимаю проще! Толи ум за разум заходит, толи гдечто нетак у меня...Но... Лично мне вот проще купить вку-50 и ничего с ним не делать. По деньгам опять же мне вышел за 6 500 и доставка 1200.
Доплати мне хоть 10 тыщ, на беларусский не поменяю.

dima015, Отв.3934 03 Авг. 17, 00:59

Я совсем не агитирую за белоруса и клавирование на воде. Здесь другой вопрос. Очень хорошо, что получилось достать ВКУ за разумную цену, но так бывает не всегда. Цены могут быть и 10 и 15 и 20 тыщ. Продавцы разные, вобьют себе в голову, что "космическую ракету" продают и что за ней сейчас очередь выстроится и давай цену ломить. ВКУ поискать придется. Опять же какой будет, новый и комплектный, это одно, а б/у и растащенный, это другое. Вот человек и не может определиться, переживает, боится "попасть". Вот я и пишу, что белорусский это своеобразная "синица в руках". Купить новым, да цена на него, тоже бывает разная, я свой 30 л. за 3500 р. зимой приобрел. Научится человек, разберется. На "пар", если захочет переделает. А потом и может ВКУ по сходной цене попадется, а белоруса продаст потом. Но это будет уже осознано, человек исходя из своего опыта и возможностей, будет принимать обдуманные решения. В белорусском автоклаве, то же получаются отличные консервы и он имеет право на жизнь. Просто если, не имея достаточного опыта и знаний, в самом начале наделать ошибок и финансовых затрат, то это может привести вообще к разочарованию. Люди все разные, у кого-то все сразу получается, а кто-то долго опыта и умений набирается. С белорусом, вообще с начала, можно тупо руководствоваться заводской инструкцией и получится более-менее нормальный съедобный и безопасный продукт. А дальше человек сам разберется, что ему нужно и как ему удобнее.

Добавлено через 26мин.:

Вот сейчас специально посмотрел на Ав*то ВКУ 50 по всей России, предложений очень мало, самое дешевое 16000 р. Так, что не все так просто.

БорисБББ, Отв.3935 03 Авг. 17, 04:15

Живу в своем доме,но ВКУ мне нахер не нужен,даже бесплатно не возьму...И белорусский тоже)
Я понимаю что народ обнищал,но не настока же,чтоб всякую хрень брать и переделывать..За 16 штук можно нормальный клав с нержавейки с кассетами и сухопарником заказать, который прям домой привезут
Зы.У меня клав в основном самогон гонит

berezikoff, Отв.3936 03 Авг. 17, 04:36

Цитата — БорисБББ, 03 Авг. 17, 04:15:
За 16 штук можно нормальный клав с нержавейки с кассетами и сухопарником заказать, который прям домой привезут

давай ссылку, заценим.

БорисБББ, Отв.3937 03 Авг. 17, 05:25

Цитата — berezikoff, 03 Авг. 17, 04:36:
давай ссылку, заценим.

Давал уже)

юрий юрьевич, Отв.3938 03 Авг. 17, 06:19

БорисБББ, а зачем клав из НЕРЖАВЕЙКИ? да еще и с сухопарником??? да еще и с холодильником? всякая универсальность снижает возможность аппарата при работе с разными задачами. Вы сами себе противоречите: зачем ВКУ при цене в пятеро бОльшей, чем беларус для непромышленного производства консервов, когда не хромированный (но вечный из за массивности) беларус при цене менее 60 долл. еще за двадцатку вместе с работой можно превратить в паровой, и пользоваться предпочитаемой технологией?
Ваша точка зрения, извините, напоминает покупателей аламбиков по 800 долл, или молодых провинциалов, купивших дряхлый 4,5 литровый бмв, чтобы гордо только в день получки, проехаться перед друзьями....

А у меня клав делает консервы, а сэм делается на кубе из 30 литрового "люксшталя".

БорисБББ, Отв.3939 03 Авг. 17, 06:59

Посмотрев в магазине и пощупав белорусское убогое чудо за 7500,сразу понял что он мне нах не нужен...Гнать сэм в 30л емкости мне тоже не надо..20л само то и под сэм,и под консервы..ВКУ пусть фермеры берут,у них задачи другие,я же для себя все делаю ,а не на продажу..
Короче,скажу так, мой меня полностью устраивает,и давно уже окупился полностью

# Страница 198

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3940

Peskar, Отв.3940 03 Авг. 17, 07:53

Подскажите, в чём разница, гуглю ВКУ-75, или ВКУ-50, выскакивает ВК-75, или ВК-50.
Это одно и тоже, или разные? Что даёт это "У"?
Я тут у себя попробовал поискать, вроде что можно найти из списанного, но только в сентябре дадут ответ.
Так что пока решил тормознуть с "Белорусом", хоть он у нас на 30 литров стоит около 4 400 рублей (точно не приценивался).

БорисБББ, Отв.3941 03 Авг. 17, 08:12

Тут же на форуме ктото как помнится помогал по весне вку с хранения покупать..полистай ветку

юрий юрьевич, Отв.3942 03 Авг. 17, 08:17

БорисБББ, 30 литровый куб нужен для перегонки 20, максимум 25 л браги. (куб нельзя заполнять брагой полностью). в 20 л куб можно лить 15-16 л браги, но жалко времени на получение 3 л продукта. удобнее за один процесс получить хотя б литров 5 продукта.
а цена/качество беларуса в Ваших краях вызвана жадностью ваших барыг.
Объясните, в чем убогость беларуского клава? в том, что не блестящий? кстати он удобен еще тем, что можно брать его на дачу и на долгий выезд на природу-рыбалку и пользовать его на костре.

Пескарь, вообще то ВКУ это не для консервов, а стерилизатор медицинских инструментов. хотя удобен и для консервирования. думаю буква "у" означает универсальный: т.е. работает не только от злектричества, но и от внешнего нагрева (костер, горелки и т.п.), что важно в полевых условиях госпиталя. с буквой "у" комплектуется еще и ветровой шторкой.

я думаю, что по цене немногим более или менее сотни ВКУ давно раскупили, в теме было пару месяцев назад и желающих дохрена

arelaw1, Отв.3943 03 Авг. 17, 08:28

Цитата — svarnoy, 29 Июля 17, 14:59:
нитритная соль

В чем разница между обычной солью ?

БорисБББ, Отв.3944 03 Авг. 17, 08:28

Цитата — юрий юрьевич, 03 Авг. 17, 08:17:
БорисБББ, 30 литровый куб нужен для перегонки 20, максимум 25 л браги. (куб нельзя заполнять брагой полностью). в 20 л куб можно лить 15-16 л браги, но жалко времени на получение 3 л продукта. удобнее за один процесс получить хотя б литров 5 продукта.
а цена/качество беларуса в Ваших краях вызвана жадностью ваших барыг.
Объясните, в чем убогость беларуского клава? в том, что не блестящий? кстати он удобен еще тем, что можно брать его на дачу и на долгий выезд на природу-рыбалку и пользовать его на костре.

Мне удобно 25л браги за 2 раза перегонять..Убогость в том что тяжелый,кассеты нет и горло узкое...И нету у меня дачи,ибо в доме живу..Мой на рыбалку тоже можно брать,но зачем??? У нас речка под боком,рыбы в ней валом.
И да,внешне белорусский мне ненравится,а это немаловажно

Добавлено через 1мин.:

Цитата — arelaw1, 03 Авг. 17, 08:28:
В чем разница между обычной солью ?

В ней 0,7% нитрита натрия

Peskar, Отв.3945 03 Авг. 17, 08:50

Цитата — юрий юрьевич, 03 Авг. 17, 08:17:
Пескарь, вообще то ВКУ это не для консервов, а стерилизатор медицинских инструментов. хотя удобен и для консервирования.

То что это стерилизатор, я отлично знаю, писали об этом раньше.
Так же писали, что он лучше нашего автоклава, вот поэтому и решил, сначала попробовать его найти, а если не получится, то куплю наш.

Вассилич, Отв.3946 03 Авг. 17, 09:10

Peskar, ВКУ 50 и 75 различается объемом стерилизационной камеры 50 и 75 л соответсвенно.
Есть еще ВКО.
ВКО стерилизатор вертикальный огневой (подогрев возможен только огнем) и ВКУ- стерилизатор вертикальный универсальный (возможен нагрев на огне и с помощью встроенных ТЭНов.
P.S. Не рекомендую брать б/у стерилизаторы, т.к. применяются они в основном в мед. учереждениях для стерилизации хирургического инструмента, спецодежды, постельных пренадлежностей и перевязочного материала, мне знаете брезгливо, тем паче я работал с ними на практике, насмотрелся...

Peskar, Отв.3947 03 Авг. 17, 09:22

Цитата — Вассилич, 03 Авг. 17, 09:10:
Не рекомендую брать б/у стерилизаторы, т.к. применяются они в основном в мед. учреждениях

Я думаю, что брать дуду с какой то лаборатории, промышленной или научной.
По крайней мере человек там работает.
Но уточню этот момент.

Вассилич, Отв.3948 03 Авг. 17, 09:31

https://www.avito.ru/...novyy_868589345 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/murmansk/kollektsionirovanie/avtoklav_sterilizator_vko-50_pr-vo_sssr._novyy_868589345>

berezikoff, Отв.3949 03 Авг. 17, 09:49

Цитата — arelaw1, 03 Авг. 17, 08:28:
чем разница между обычной солью

даёт красный цвет мясу и срок хранение в сыром посолёном виде дольше

юрий юрьевич, Отв.3950 03 Авг. 17, 13:14

Цитата — БорисБББ, 03 Авг. 17, 08:28:
Убогость в том что тяжелый,кассеты нет и горло узкое...И нету у меня дачи,ибо в доме живу..Мой на рыбалку тоже можно брать,но зачем У нас речка под боком,рыбы в ней валом.И да,внешне белорусский мне ненравится,а это немаловажно

так кассеты это анохронизм, или тяжкая необходимость при паровом методе. надо подобрать банки одинаковой высоты, зажать их... а с преднакачкой неважна узкость горла: банки по одной ставить вынимать легко. преднакачка- одел как на автомобильный золотник насос. качнул раз 15 (чтоб накачать выше нужного давления) отстегнул шланг насоса и смотришь на манометр - не травит ли где. потом золотником спускаешь до нужного давления.
конечно, если Вы используете клав еще и как куб- беларуский не годиться. но как клав для не фанатика консервирования по его цене ( если не у барыг в Вашем регионе) и надежности крепления крышки, толщине металла - и потому долговечности - предмет отличный

БорисБББ, Отв.3951 03 Авг. 17, 13:31

Цитата — юрий юрьевич, 03 Авг. 17, 13:14:
так кассеты это
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

, или тяжкая необходимость при паровом методе. надо подобрать банки одинаковой высоты, зажать их..

Это удобство))Зачем банки подбирать то,купил сразу одинаковых и все

svarnoy, Отв.3952 03 Авг. 17, 13:49

Цитата — БорисБББ, 03 Авг. 17, 08:28:
ней 7% нитрита натрия

Вроде 0,4-06%

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 03 Авг. 17, 09:49:
красный цвет мясу

не только цвет.
Но и вкус другой у продукта и запах.

юрий юрьевич, Отв.3953 03 Авг. 17, 15:22

Цитата — БорисБББ, 03 Авг. 17, 13:31:
Это удобство))Зачем банки подбирать то,купил сразу одинаковых и все

во первых, они на вид одинаковые, а по высоте нередко разняться на 1-1,5 мм (знакомый с кассетами мудохается) во вторых закаточные банки обычно собираются, если занимаются консервацией. и не факт, что даже свои банки подберутся с одной производственной линии

БорисБББ, Отв.3954 03 Авг. 17, 15:23

Цитата — svarnoy, 03 Авг. 17, 13:49:
Вроде 0,4-06%

У моей 0,7% Она разная бывает

Добавлено через 3мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 03 Авг. 17, 15:22:
во первых, они на вид одинаковые, а по высоте нередко разняться на 1-1,5 мм (знакомый с кассетами мудохается) во вторых закаточные банки обычно собираются, если занимаются консервацией. и не факт, что даже свои банки подберутся с одной производственной линии

А в третьих вообще пох на мм, когда на пару готовишь..Кассета нужна чтоб банки при переноске автоклава не вываливались,ну и чтобы их удобно было горячии вытаскивать сразу все

berezikoff, Отв.3955 03 Авг. 17, 17:14

Цитата — svarnoy, 03 Авг. 17, 13:49:
Но и вкус другой у продукта и запах.

ну да, делаю иногда колбасу

сергей виктрыч, Отв.3956 03 Авг. 17, 22:10

В ней 7% нитрита натрия.................. Траванете так людей . Не знаете не пишите .0,6 процента ... Должно быть нитрита

Alllambic, Отв.3957 04 Авг. 17, 02:08

Цитата — Вассилич, 03 Авг. 17, 09:10:
ВКУ 50 и 75 различается объемом стерилизационной камеры 50 и 75 л соответсвенно.
Есть еще ВКО.
ВКО стерилизатор вертикальный огневой (подогрев возможен только огнем) и ВКУ- стерилизатор вертикальный универсальный (возможен нагрев на огне и с помощью встроенных ТЭНов.

помещение есть, под такой аппарат, а вот ВКО наверное мне лучше подойдёт. Аламбик грею на 18 кВт горелке wolmex.
В ветке писали, что продают вку, - уже все раскупили, созванивался. Цены в инете до 20 рублей.
Нужно искать ВКО!

Добавлено через 14мин.:

http://www.medtehrezerv.ru/...parovoj-VKO-50/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.medtehrezerv.ru/medteh/view/Sterilizaciya/Sterilizator-parovoj-VKO-50/>

Добавлено через 2мин.:

Вроде неплохой вариант, как вы думаете, уважаемые форумчане?

dimanchesso, Отв.3958 04 Авг. 17, 14:33

пипец у него масса....

автоэлектрик, Отв.3959 05 Авг. 17, 04:58

Так ему стоять. Интересно у вас тут, давно не заходил. Кассеты, накачка, все как раньше, заветам предков верны!

# Страница 199

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3960

berezikoff, Отв.3960 05 Авг. 17, 13:10

может кому пригодится. Автоклав белорусский. Модернизировал:
1. Вварил слив.
2. Вварил вверху гайку под датчик термометра.
3. Вварил внизу над решёткой муфту под аристоновский тэн на 3 кВт.
4. Терморегулятор https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.m8VIyM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/90-250V10A-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-50-110-Celsius-Degree-with-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-tool/32599180104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.m8VIyM> меряет до 110гр, подстроечник на 1кОм последовательно датчику, решили проблему.
Сейчас взял бы этот комплект https://ru.aliexpress.com/...c-ba24ee2adcfc/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-Kit-REX-C100-with-SSR-40DA-heat-sink-2m-quality-K/1851006021.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.NEO4GR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=cf2d33fe-d376-47de-a7d5-a3ff3a3f46b4&algo_expid=c962c972-42fd-407e-a2ec-ba24ee2adcfc-0&algo_pvid=c962c972-42fd-407e-a2ec-ba24ee2adcfc/>
Нагрев до 120 за 20мин, прогнал пар.Выдержал 1ч. Аккуратно за 10 мин спустил пар и слил воду. Крышки твист. Принёс домой, ещё булькали. Косякнул-забыл масло налить-получились в собственном соку. Делал спинки язя-посмотрю вечером проварились хребты или нет. Сильно не тромбовал,немножко осели. В 800гр банку сложил остатки

Вложения:

IMG_20170805_1450471.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20170805_1543521.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.3961 05 Авг. 17, 13:29

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 13:10:
1. Вварил слив.
2. Вварил вверху гайку под датчик термометра.
3. Вварил внизу над решёткой муфту под аристоновский тэн на 3 кВт.

А как вваривал?
Меня интересует, не сказалось ли это на рабочем давлении, будет ли он после этого держать давление?
И чем варил?
И как покраска себя повела, внутри и снаружи?

berezikoff, Отв.3962 05 Авг. 17, 13:45

Peskar,фото выкладывал-обосрали. Делаю на парУ давление 1кг. Краска горит-взял баллончик с краской-сразу обновил. Варил аргоном.

seleta, Отв.3963 05 Авг. 17, 13:50

Дима,твой клав простой железный,зачем аргоном варить? он дороже.

Peskar, Отв.3964 05 Авг. 17, 13:50

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 13:45:
фото выкладывал-обосрали.

Вот это конечно плохо, а внутри он какой?
Крашенный, или чистый метал?
И как он относится к ржавчине, изнутри?

berezikoff, Отв.3965 05 Авг. 17, 13:54

Peskar, чёрный, ржавеет- но ты же не открытые банки ставишь.
Да решил проблему-пропускания пара из под крышки. 2 30см отрезка 1/2" трубы- решили проблему, дёшево и сердито.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Peskar, 05 Авг. 17, 13:50:
Вот это конечно плохо

мне фиолетово-меня устраивает, учитывая что подобная система, но из нержи стОит 30/40т.
http://bigstend.ru/shop/avtoklavy/item_7037/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://bigstend.ru/shop/avtoklavy/item_7037/>

Peskar, Отв.3966 05 Авг. 17, 14:09

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 13:54:
мне фиолетово-меня устраивает, учитывая что подобная система, но из нержи стОит 30/40т.

Такой я точно не куплю, для меня это запредельная цена.

Я уже подумываю, если что, из пивной кеги попробовать сделать.
Или думаю сделать заглушку на выход с куба, который делаю с нержавейки, и подставку внутрь под банки.
В общем, пока жду ответа по поводу ВКУ-70(50), ну я там буду думать.
Особенно про кегу.

berezikoff, Отв.3967 05 Авг. 17, 14:20

Цитата — Peskar, 05 Авг. 17, 14:09:
Особенно про кегу.

с ней работы сварной много, если есть знакомый сварщик тогда да, если нет то бабла ввалишь. имхо.

Peskar, Отв.3968 05 Авг. 17, 14:36

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 14:20:
ней работы сварной много, если есть знакомый сварщик тогда да, если нет то бабла ввалишь. имхо.

А что там много делать?
Список можно узнать?
Просто делаю куб из кеги (50 литров), т мог бы внести корректировки.

berezikoff, Отв.3969 05 Авг. 17, 14:56

Peskar, вварка мелочи-это фигня, самое сложное сделать широкую крышку с креплением.

svarnoy, Отв.3970 05 Авг. 17, 16:05

Цитата — Peskar, 05 Авг. 17, 14:09:
Я уже подумываю, если что, из пивной кеги попробовать сделать.

Нормальная идея. Нужно пробовать.
Если делать горловину не сильно широкой, что бы руку с банкой комфортно всунуть, должно быть не сильно дорого.
Сопостовимо с переделкой кеги в куб.

Peskar, Отв.3971 05 Авг. 17, 16:24

Цитата — svarnoy, 05 Авг. 17, 16:05:
Если делать горловину не сильно широкой, что бы руку с банкой комфортно всунуть, должно быть не сильно дорого.

Я измерил 3-ёх литровую банку, она в диаметре около 15 см. А я как раз делаю куб (из кеги 50 литров), с крышкой диаметром 17 см.
Это может позволить, ставить даже 3-ёх литровые банки, не говоря о 1,0 и 0,5 литра.
Останется сделать только лишнюю крышку, без среднего отверстия, и какую нибудь разборную подставку под банки, над тэном.
Вот задумался над крышкой, хватит ли 6-ти болтов на М8, чтоб выдержать давление в автоклаве?
Или для автоклава, прокладку сделать из нержавейки толщиной 5 мм.
Если что, то силиконовую прокладку в кубе, можно заменить на резиновую, на время работы в режиме автоклав.
В общем мыслей много, но пока буду делать куб, с крышкой 17 см.

Добавлено через 13мин.:

Или сделать крышку как белоруса, на болту.
И ручки для этого приспособить, вот примерное фото.

Вложения:

3 1.1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3972 05 Авг. 17, 16:38

Цитата — Peskar, 05 Авг. 17, 16:24:
ставить даже 3-ёх литровые банки,

коллеги рекомендуют не более 800мл.

Peskar, Отв.3973 05 Авг. 17, 16:41

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 16:38:
коллеги рекомендуют не более 800мл.

А с чем это связано?

svarnoy, Отв.3974 05 Авг. 17, 16:54

Peskar, на счёт 6 штук шпилек, зависит от толщины крышки и фланца.
Чем толще, тем меньше шпилек.
Точнее не скажу.

Добавлено через 1мин.:

Peskar, не 800 а 500.
Не прогреть большие банки.

berezikoff, Отв.3975 05 Авг. 17, 17:10

Цитата — Peskar, 05 Авг. 17, 16:41:
А с чем это связано?

чем меньше банка, тем быстрее она прогревается, тем более рецепты по времени,имхо, даны на 350/500мл.

Peskar, Отв.3976 05 Авг. 17, 17:14

А я всё время думал, почему в инструкциях автоклавов, всегда указывают количество литровых и (или) пол литровых банок.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — svarnoy, 05 Авг. 17, 16:54:
на счёт 6 штук шпилек, зависит от толщины крышки и фланца.
Чем толще, тем меньше шпилек.

Я пока решил сделать обруч под шпильки из нержавейки толщиной 5 мм (если найду), чтоб не повело при сварке.
А крышку для куба толщиной 3 мм, но могу для режима автоклав, сделать из 5 мм.
Всё равно это должны делать на лазере или плазме.

berezikoff, Отв.3977 05 Авг. 17, 20:10

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 13:10:
Косякнул-забыл масло налить-получились в собственном соку. Делал спинки язя-посмотрю вечером проварились хребты или нет.

без масла суховато, а хребты жуются.

Добавлено через 19мин.:

Хочу спросить, сколько надо варить при 110гр,чтобы соответствовало 120гр 1час.

svarnoy, Отв.3978 05 Авг. 17, 20:31

berezikoff,
Зависит от размера банки.

sloboda, Отв.3979 05 Авг. 17, 23:00

Цитата — berezikoff, 05 Авг. 17, 13:10:
может кому пригодится. Автоклав белорусский. Модернизировал:
1. Вварил слив.
2. Вварил вверху гайку под датчик термометра.
3. Вварил внизу над решёткой муфту под аристоновский тэн на 3 кВт.

Подскажите, а обратный клапан для пара не требуется врезать по типу скороварки?[quote author=berezikoff link=topic=7918.msg13085985#msg13085985

# Страница 200

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3980

berezikoff, Отв.3980 06 Авг. 17, 02:34

sloboda, клапан родной стоИт, а ещё какой?

Добавлено через 5ч. 27мин.:

Цитата — svarnoy, 05 Авг. 17, 20:31:
Зависит от размера банки.

допустим 0,5л

sloboda, Отв.3981 06 Авг. 17, 08:50

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 17, 02:34:
клапан родной стоИт, а ещё какой?

родной избыточного, а при остывании внутри не будет создаваться разряжения?

berezikoff, Отв.3982 06 Авг. 17, 09:16

Цитата — sloboda, 06 Авг. 17, 08:50:
не будет создаваться разряжения?

будет. Но я вварил полуоборотный вентиль сверху. При нагреве он открыт, как пошёл пар(вода закипела Т=100гр) подождал 5мин-закрыл вентиль. Добираю Т до 120гр-начинает работать терморегулятор, получается Р=1Атм. Выдерживаю нужное время, отключаю. Приоткрываю верхний(паровой) вентиль, что-бы стравливалось не сразу а плавно минут за 10/15. Естественно в этом случае внутрь поступает воздух и разряжения не будет. Как пар стравился открываю клав и вытаскиваю банки-в них ещё кипит. При остывании крышки втягивает малёха.

БорисБББ, Отв.3983 06 Авг. 17, 09:28

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 17, 09:16:
При остывании крышки втягивает малёха

Странно..я ище ни одной банки не смог руками открыть..тока с помощью отвертки открываю

berezikoff, Отв.3984 06 Авг. 17, 09:48

БорисБББ, я в твистах делал, может они у тебя в клаве остывают-из-за этого так сильно. И ещё, я их закрывал без усердия.

sloboda, Отв.3985 06 Авг. 17, 10:08

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 17, 09:16:
Приоткрываю верхний(паровой) вентиль, что-бы стравливалось не сразу а плавно минут за 10/15

спасибо т.е если поставить клапан со скороварки то по мере остывания он сам будет всасывать забортный воздух и еще вопрос если не врезать в тело трубку под градусник, а вместо манометра в крышку ввернуть термоманометр типа ТМТБ-3 / 4 будет он там жить?, как думаете

berezikoff, Отв.3986 06 Авг. 17, 10:32

Цитата — sloboda, 06 Авг. 17, 10:08:
ТМТБ-3 / 4

если не будет мешать закрытию, то почему нет?

Цитата — sloboda, 06 Авг. 17, 10:08:
т.е если поставить клапан со скороварки

но от скороварки он от давления поднимается и выходит пар, или какой-то другой.

мат рос, Отв.3987 06 Авг. 17, 16:55

Если есть голова на плечах и руки растут не из жопы то любой желающий может соорудить себе автоклав какой пожелает . На пунктах по приёму металлолома можно найти всё что угодно , даже нержу , если надо . Не знаю что это было раньше , может огнетушитель , а теперь это автоклав на 100 л . Два тэна по 2 квт , фланец 200 мм . Вместимость 3 л - 10 банок , 2 л - 16 банок ( на фото ) . Если бы не тэны то 0,5 банок влезло бы 95 шт , а так 76 . Делал сам . Обошелся где-то долларов в 70 .

Вложения:

Фото0022.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.3988 06 Авг. 17, 18:15

мат рос, какую придумал подставку над тэнами?

sloboda, Отв.3989 06 Авг. 17, 18:17

Цитата — мат рос, 06 Авг. 17, 16:55:
Вместимость 3 л - 10 банок , 2 л - 16 банок ( на фото ) . Если бы не тэны то 0,5 банок влезло бы 95 шт , а так 76

так это не автоклав, это консервный завод

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 17, 10:32:
но от скороварки он от давления поднимается и выходит пар, или какой-то другой.

нет который запускает воздух при остывании, на али можно купить

Borshin, Отв.3990 06 Авг. 17, 18:20

мат рос, Отличный агрегат.

Peskar, Отв.3991 06 Авг. 17, 20:19

Цитата — мат рос, 06 Авг. 17, 16:55:
Не знаю что это было раньше , может огнетушитель , а теперь это автоклав на 100 л .

Искал такой огнетушитель, но возможно он старого образца.
Вот нашёл большие огнетушители, но они современные, очень интересные варианты.
Но опять же, нужно делать крышку.

Вложения:

1 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

мат рос, Отв.3992 06 Авг. 17, 20:23

Цитата — berezikoff, 06 Авг. 17, 18:15:
мат рос, какую придумал подставку над тэнами?

Приварил три арматурины , на них решетку через горловину .

Вложения:

IMG_2159.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

dimanchesso, Отв.3993 07 Авг. 17, 13:18

Наверно такой вопрос уже был..Автоклав из кеги получится или лучше не рисковать..белорус мне не нравится по ряду причин..

gal, Отв.3994 07 Авг. 17, 13:29

Цитата — dimanchesso, 07 Авг. 17, 13:18:
Автоклав из кеги получится или лучше не рисковать

наличие полусфкер делает кегу интересной, но тонкие стенки и приварка к ним фланца делает его не пригодной для автоклава.

dimanchesso, Отв.3995 07 Авг. 17, 13:40

Значит только балон?

gal, Отв.3996 07 Авг. 17, 13:47

Цитата — dimanchesso, 07 Авг. 17, 13:40:
балон

если денюжка есть можно нержовую кастрюлю литров на 50 советского образца, у нее сnенки 2-3 мм, бесшовная.
фланец приварить, крышку и т.п.

berezikoff, Отв.3997 07 Авг. 17, 14:01

gal, имхо, давление на стенки кастрюли будет больше, чем на стенки кеги из-за большой площади. У кеги стенки тоже 2/3 мм. И 1Атм они по любому выдержат, и можно делать на пару.

dimanchesso, Отв.3998 07 Авг. 17, 14:21

Вся надежда на Дениса) хотя наверное чюдес не бывает...все считали до нас, и не зря делали толстые стенки...

berezikoff, Отв.3999 07 Авг. 17, 15:09

Ну а сколько оптимально 4/5мм стали чёрной?

Добавлено через 13ч. 14мин.:

коллеги, как увеличить количество жидкости в консерве(в собственном соку), суховато. Или делать в масле?

# Страница 201

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4000

gal, Отв.4000 08 Авг. 17, 05:40

Цитата — berezikoff, 07 Авг. 17, 15:09:
количество жидкости в консерве(в собственном соку), суховато. Или делать в масле

свари минтай до полуготовности без специй и соли, залей с бульоном в банку чтобы бульон был на 5мм выше рыбы.
Соль специи лавр по схеме.

berezikoff, Отв.4001 08 Авг. 17, 06:51

gal, а если просто воды в банку добавить, тоже ведь сварится и будет бульон.

gal, Отв.4002 08 Авг. 17, 07:33

Цитата — berezikoff, 08 Авг. 17, 06:51:
просто воды в банку добавить

пробуй, результат опиши..

berezikoff, Отв.4003 08 Авг. 17, 08:03

Ок

svarnoy, Отв.4004 08 Авг. 17, 08:10

gal, У кеги стенка 1,2-1,5 мм. Для сравнения, у гидроаккумулятора на 100 литров стенка 0,8мм, штатно он держит 7 бар.
Скороварки сделаны из металла толщиной 0.8мм.
Почему кега станет непригодной после врезки фланца непонятно.

berezikoff, Отв.4005 08 Авг. 17, 08:22

svarnoy, тоже так подумал

Добавлено через 12мин.:

Пробовал ли кто желатин ожить, для создания студенистости в рыбе или мясе.

svarnoy, Отв.4006 08 Авг. 17, 09:25

berezikoff, Там не желатин нужен, он перестаёт работать при таких температурах.
Нужна какая то другая хренотень, что даже при комнатной температуре желе будет как желе.
Тут дядька какой-то несколько лет назад писал как оно называется, я не запомнил.

gal, Отв.4007 08 Авг. 17, 09:30

Цитата — svarnoy, 08 Авг. 17, 08:10:
Почему кега станет непригодной после врезки фланца непонятно

фланец будет привариваться если.

если просто без приварки юбки тогда да кег пойдет.

Peskar, Отв.4008 08 Авг. 17, 09:58

Цитата — gal, 08 Авг. 17, 09:30:
фланец будет привариваться если.
если просто без приварки юбки тогда да кег пойдет.

Не понял, поясните.
Как сделать чтоб подошла?

svarnoy, Отв.4009 08 Авг. 17, 10:17

Я тоже ничего не понял.

POLE, Отв.4010 08 Авг. 17, 11:15

Цитата — svarnoy, 08 Авг. 17, 09:25:
Там не желатин нужен, он перестаёт работать при таких температурах.

может пойдет агар-агар. Он начинает желировать выше 95С

AboriGen, Отв.4011 08 Авг. 17, 11:24

Цитата — svarnoy, 08 Авг. 17, 09:25:
Там не желатин нужен, он перестаёт работать при таких температурах.

POLE уже ответил, но я тоже "повангую" - загуститель который могли использовать в тушенке, это агар-агар скорее всего. При остывании до 35-40 превращается в желе. Пектин тоже используют, но он все-таки больше для фруктовых консервов.

svarnoy, Отв.4012 08 Авг. 17, 11:32

Человек говорил точно не про агар, агар в тортах использую.
Он у меня есть, проверил бы сразу.
Там было незнакомое мне слово.
Написал Французу, он на консерве работал,может чего прояснит.

gal, Отв.4013 08 Авг. 17, 11:36

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 09:58:
чтоб подошла

либо фланец приваривать либо аккуратно выпилить отверстие чтобы фланец не приваривать.

svarnoy, Отв.4014 08 Авг. 17, 12:20

Вот что ответил француз:
"Жылы,кожа, а где ты видал зара,гую тушенеу,кторая при комнатной не будькает)))
То мы тоже е....ь,на комбигате,новое поколегте то дуиает что тушенка и +30 должна быть в желе))
Вот и зуячили туда всякие каргинаны)))."
Напомню что для "Француза" Русский язык не основной. Был.
Мне тоже вспоминается слово "карагинан" какой то, но гугл такого не знает.

berezikoff, Отв.4015 08 Авг. 17, 12:25

https://100ing.ru/...H4aAvJREALw_wcB <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://100ing.ru/category/karraginan-e407a/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=878773578&utm_content=205896189317&utm_term=каррагинан%20купить&gclid=Cj0KCQjwwqXMBRCDARIsAD-AQ2jeN4qUDYjM6LquLzsJoV22CuUDUJoIXFlnVEYiSTC-cT3aW2NTBH4aAvJREALw_wcB>

Добавлено через 0мин.:

Знает
http://aromarti.ru/karraginan_100g.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://aromarti.ru/karraginan_100g.html>

Peskar, Отв.4016 08 Авг. 17, 14:25

После последних дебатов, решил я автоклав не покупать, а сделать самому из огнетушителя.
Сегодня заехал в фирму по заправке огнетушителей, и купил старый огнетушитель на 60 литров.
Мне его отдали за 150 рублей, правда он с порошком, нужно вытряхивать, но зато он колёсиках и с ручкой.
Потом заехал в магазин, посмотрел как сделана крышка у заводского, там в принципе нечего делать.
Так что делать буду сам.
Вот фото огнетушителя который купил.

Вложения:

2 1.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

2 2.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

gal, Отв.4017 08 Авг. 17, 14:41

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 14:25:
там в принципе нечего делать

сварные швы либо каппиляркой либо ультразвуком проверь

Peskar, Отв.4018 08 Авг. 17, 15:20

Цитата — gal, 08 Авг. 17, 14:41:
сварные швы либо каппиляркой либо ультразвуком проверь

Я в мастерской спросил про давление.
Они сказали что в них рабочее давление 16 атмосфер, а проверяют на 22 атмосферах.
Так что за сам баллон, думаю боятся не стоит, а вот чем лучше обруч крышки приварить, ещё не решил.
Пока советуют простой электросваркой или полуавтоматом, но я думал что автогеном будет лучше.
И там ещё два уха нужно приваривать, чтоб крышку прижимали.

svarnoy, Отв.4019 08 Авг. 17, 15:38

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 15:20:
но я думал что автогеном будет лучше.

Не надо автогеном, там нагрев широкой полосой, выгорает металл по краю.
При электросварки такого не происходит, нагрев локальный, металл защищен флюсом или газовой средой в полуавтомате.

# Страница 202

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4020

Peskar, Отв.4020 08 Авг. 17, 15:55

Цитата — svarnoy, 08 Авг. 17, 15:38:
При электросварки такого не происходит, нагрев локальный, металл защищен флюсом или газовой средой в полуавтомате.

С этими двумя сварками проблем нет, так какой лучше; автоматом или электросваркой?

svarnoy, Отв.4021 08 Авг. 17, 16:03

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 15:55:
так какой лучше; автоматом или электросваркой?

Наверно лучше простой электросваркой, там провар глубже.

ALCO alhimikus, Отв.4022 08 Авг. 17, 16:15

Peskar, подтверждаю, электродом лучше.

сергей виктрыч, Отв.4023 08 Авг. 17, 16:32

Каррагинан. для желе применяют .

berezikoff, Отв.4024 08 Авг. 17, 17:11

сергей виктрыч, он разный есть

Добавлено через 40мин.:

Цитата — berezikoff, 08 Авг. 17, 17:11:
он разный есть

http://spb.all.biz/...69#.WYnP61VJZ0w <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://spb.all.biz/karraginan-dlya-produktov-rybopererabotki-benvisco-g5122669#.WYnP61VJZ0w> рыба
http://spb.all.biz/...56#.WYnP21VJZ0w <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://spb.all.biz/karraginan-dlya-produktov-myasopererabotki-g5122656#.WYnP21VJZ0w> мясо

AboriGen, Отв.4025 08 Авг. 17, 18:37

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 14:25:
Мне его отдали за 150 рублей

Своих или наших?

Peskar, Отв.4026 08 Авг. 17, 18:52

Цитата — AboriGen, 08 Авг. 17, 18:37:
Своих или наших?

Своих 5 рублей, специально перевёл на российские, получилось 150 рублей российских (мы же на российском сайте).
Кстати, их оказалось там много, и по 100 литров, но такой большой я не стал брать.
Единственный недостаток, что они со слежавшимся порошком,и весят много, задолбался ковырять.
Трохи выковырял, потом прорежу нормальное отверстие под крышку, и выбью.

Добавлено через 4мин.:

Короче, примерно 2,5 доллара США.

Вассилич, Отв.4027 08 Авг. 17, 19:07

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 18:52:
150 рублей российских

Что у нас таких нет, давно ищу под рессивер.
P.S.порошок тамошний не очень полезен, я даже сказал бы очень вреден, не пренебрегайте респиратором пользоваться!

Peskar, Отв.4028 08 Авг. 17, 19:11

Цитата — Вассилич, 08 Авг. 17, 19:07:
порошок тамошний не очень полезен, я даже сказал бы очень вреден, не пренебрегайте респиратором пользоваться!

А он водой растворяется, или вымывается?
Чтоб просто промыть.

AboriGen, Отв.4029 08 Авг. 17, 19:24

Peskar это вообще за копейки. Даже и не знаю у нас есть такие цены.
Во всяком случае я думаю, что лучше чем из газового баллона делать. Знакомый больше года как из газового сделал, до сих пор аромат чувствуется.

Вассилич, Отв.4030 08 Авг. 17, 19:30

Там в основном органика, отсюда и растворители органические, головы например.
Попробуй горсточку: вода, спирт (головы), что получиться, а лучше спросить где брал. Сдается мне что если бы было так просто слежавшийся порошок растворить и вымыть такие баллоны бы по 150руб не сдавали, а использовали бы повторно или в чермет копили бы.

Peskar, Отв.4031 08 Авг. 17, 19:34

Цитата — AboriGen, 08 Авг. 17, 19:24:
Знакомый больше года как из газового сделал, до сих пор аромат чувствуется.

Так аромат будет снаружи, мы же консервы закручиваем перед закладкой.
Да и после того как достал из такого автоклава, их всегда можно промыть водой сверху.
Да и многие автоклавы, сделаны из черного железа, ржавеют, и эта ржа может быть на банках, но их тоже промывают, и всё нормально.

Вассилич, Отв.4032 08 Авг. 17, 19:48

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 19:34:
Так аромат будет снаружи,

Там аромат газоконденсата, вонь та еще, он и жирный в добавок.
У нас ёмкости недавно выкопали, типа газгольдеры стояли, при СССР газифицировали так поселок привозным газом. Так вот сейчас народ не знает что с ними делать. Они стальные кубов на 15 каждая, снаружи обмазана гудроном, внутри газоконденсата полно, вонь страшная, да еще и по взрывобезопасности не отвечают требованиям.
Вообщем в чермет не берут, резать нельзя, транспортировать только как опасный груз, в хозяйстве использовать желающих тоже не много. Один правда под септик вроде как решил. Мы ему посоветовали теперь сидя на очке не курить или делать это только в каске!
По этому б/у пропановый баллон это еще тот головняк. https://www.youtube.com/embed/IakI4eaCj74

AboriGen, Отв.4033 08 Авг. 17, 19:53

Я понимаю что внутрь не попадет. Но телодвижений при изготовлении было больше. Он с водой баллон держал месяца два чтобы запах одоранта вышел.
У меня самого Новогрудский автоклав, ничего страшного в рже не вижу, все смывается. Функции свои выполняет на 100%, а это главное. Единственная переделка - для информативности термометр врезал, да и тот через год эксплуатации.

Peskar, Отв.4034 08 Авг. 17, 20:08

Короче, я как то в молодости горел на машине, быстро потушили.
Да вонь в салоне была долго, сколько не помню, но потом ушла.
Да и выше люди писали, что делали с огнетушителей, и всё нормально.
А по поводу что они типа б/у, так их забраковали только по одной причине, лень было порошок менять, хотя его можно было просто перетрусить.
Такие огнетушители используются на производстве, и деньги типа государственные, им выгодней новый продать, и сказать что этот не годный.
Работы меньше, а заработок более лёгкий.

Вассилич, Отв.4035 08 Авг. 17, 20:58

Peskar, Я к тому что порошок то видимо не просто высыпается, а слежался или влаги напитал и его не так просто растворить или высыпать, окаменел там?
Что это вдруг годные баллоны за бесценок отдают!
Если у вас все легко получиться только рад за вас буду!

Peskar, Отв.4036 08 Авг. 17, 21:08

Цитата — Вассилич, 08 Авг. 17, 20:58:
Что это вдруг годные баллоны за бесценок отдают!

Цитата — Peskar, 08 Авг. 17, 20:08:
лень было порошок менять, хотя его можно было просто перетрусить.
Такие огнетушители используются на производстве, и деньги типа государственные, им выгодней новый продать, и сказать что этот не годный.
Работы меньше, а заработок более лёгкий.

Мне это прямым текстом сказали.
И зная наших, я верю, сам такой.

мат рос, Отв.4037 08 Авг. 17, 21:14

Peskar , если захочешь можеш взять фланец как не моём диаметром 200 мм и на токарном из одного сделать два . Толщина 27 мм позволяет сделать два одинаковых блина по 11 - 12 мм ! И прокладки сразу заводские без проблем .

svarnoy, Отв.4038 08 Авг. 17, 22:13

Цитата — AboriGen, 08 Авг. 17, 19:24:
Знакомый больше года как из газового сделал, до сих пор аромат чувствуется.

У меня один из автоклавов сделан из 27 литрового баллона газового, запаха не было прям сразу.
Совсем недавно делали барбекюшницу/ коптильню, из двух баллонов, 100++ и 5о литров, запаха не было.
Все баллоны были б/у.

AboriGen, Отв.4039 09 Авг. 17, 01:53

Честно скажу - не знаю от чего это зависит. Одно знаю, что баллон этот у него с середины девяностых стоял, остался после того как газ по улице провели. Может по аналогии с травой, небом и сахаром, тогда аромат был круче
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Больше сравнивать не кого было, поэтому этот факт на 50% повлиял, что я не стал делать а купил готовый, Новогрудский.

# Страница 203

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4040

Peskar, Отв.4040 09 Авг. 17, 06:06

Цитата — мат рос, 08 Авг. 17, 21:14:
если захочешь можеш взять фланец как не моём диаметром 200 мм и на токарном из одного сделать два . Толщина 27 мм позволяет сделать два одинаковых блина по 11 - 12 мм ! И прокладки сразу заводские без проблем .

Дело в том, что ограничен вот этим болтом, и чтоб он остался, горловина должна быть 170 мм.
Если выходить за болт, и делать шире, горловина получится 260 мм, а это сильно большая.

Вложения:

2 11.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.4041 09 Авг. 17, 06:28

Цитата — Peskar, 09 Авг. 17, 06:06:
это сильно большая.

зато удобней

Peskar, Отв.4042 09 Авг. 17, 06:42

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 06:28:
зато удобней

Чем? 3-ёх литровая банка проходит а отверстие 155 мм, не говоря уже о литровых и поллитровках.
Да и писали выше, что 3-ёх литровки плохо прогреваются, и нужно делать 1,0 максимум.

Но я не против выслушать рекомендации, пока чертёж не отдал, размеры изменить легко.

berezikoff, Отв.4043 09 Авг. 17, 07:06

Peskar, она то проходит, но наверное составлять и забирать банки удобней через широкое горло.

Peskar, Отв.4044 09 Авг. 17, 07:13

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 07:06:
наверное составлять и забирать банки удобней через широкое горло.

С этим я конечно согласен, но меня терзают смутные сомнения, а можно ли ставить большую крышку, и выдержит ли она давление в автоклаве.
Почему-то на наших автоклавах они маленькие 160 мм, причём на всех, не зависимо от литража.

berezikoff, Отв.4045 09 Авг. 17, 07:27

Peskar, они рассчитаны на рецепты "на воде" до 3,5кг.
А если делать на пару, то достаточно 1кг. Поэтому мне кажется, что она свободно это давление выдержит

Peskar, Отв.4046 09 Авг. 17, 07:30

Всё хорошенько измерял, и получается, что впритык, можно сделать крышку с наружным диаметром 24,5 мм.
А это как раз под прокладку от молочного бидона, я наверно так и сделаю.
Только пару вопросов, какой толщины делать стенки, и какой толщиной крышку [Непонимающий]

FOX65, Отв.4047 09 Авг. 17, 07:36

Peskar,удобней загружать аккуратно,ставить ровно друг на друга.
Это факт.

dimanchesso, Отв.4048 09 Авг. 17, 07:41

Зачем вам тушонка в трешках?)мне семью накормить двое детей и я с женой 0,5 с макарохами или гречей даже много..собаке тоже норм) кошка ещё есть..ей совсем чють...так что думаю 0,5 самое то..вот Сэм да, он у мя в трешках, думаю пятерочки ещё взять..пусть будет)

Peskar, Отв.4049 09 Авг. 17, 07:44

Всё, больше не спорю.

Цитата — Peskar, 09 Авг. 17, 07:30:
Только пару вопросов, какой толщины делать стенки, и какой толщиной крышку ?

Добавлено через 55мин.:

Пока думаю стенки фланца под крышку, сделать толщиной 7-8 мм.
А крышку, толщиной 12 мм, и слегка прикалить.
Что скажите, на счёт толщины, и решения прикалить крышку. Думаю 30 единиц хватит, чтоб не прогибалась после зажима по центру.

dimanchesso, Отв.4050 09 Авг. 17, 09:55

Вспомним сопромат)нарисуем эпюры..не..в реале эти вещи сначала считают, а потом испытывают)может даже краш тестами..скинусь на порваную кегу если что)

Вассилич, Отв.4051 09 Авг. 17, 11:36

Цитата — Peskar, 09 Авг. 17, 07:44:
Пока думаю стенки фланца под крышку, сделать толщиной 7-8 мм.
А крышку, толщиной 12 мм, и слегка прикалить.

При диаметре 245мм и толщине крышки в 12мм, что бы прогнуть ёе нужно давление более 30 атм, да и массу ёе посчитайте!
У вас заглушек на трубы полусферических нет в продаже?
Вот типа таких

Вложения:

i-1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.4052 09 Авг. 17, 12:25

Цитата — dimanchesso, 09 Авг. 17, 07:41:
Зачем вам тушонка в трешках?)

Хоть и не мне но отвечу что в клавах не только тушенки делают :-)

Peskar, Отв.4053 09 Авг. 17, 14:06

Цитата — Вассилич, 09 Авг. 17, 11:36:
У вас заглушек на трубы полусферических нет в продаже?

Не встречал.

Цитата — Вассилич, 09 Авг. 17, 11:36:
При диаметре 245мм и толщине крышки в 12мм, что бы прогнуть ёе нужно давление более 30 атм, да и массу ёе посчитайте!

Получается, что можно сделать толщиной 8 мм, и выдержит.
Прижиматься будет по центру одним болтом, как в белорусском.

Вложения:

31.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.4054 09 Авг. 17, 14:57

Выдержит и 3мм,просто толстый лучше прижимает.Но 12 это перебор,8 нормально.

Вассилич, Отв.4055 09 Авг. 17, 17:31

Цитата — Peskar, 09 Авг. 17, 14:06:
Получается, что можно сделать толщиной 8 мм, и выдержит.

Если нужно я скопирую формулы расчета крышки для ВКУ50, на память для него испытательное давление принимается 3,6 атм, максимальное не помню..., по расчетам крышка толщиной ~ 8,8 мм округлена до 10 мм, но и диаметр там куда больше 245 мм, отсюда и толщина такая.
Расчетная толщина стенок и дна ВКУ50 2 мм.
Заглушки для газо-водопроводных труб сферические продаются вместе с трубами в металлопрокате, у нас рублей 150-200 стоят.

berezikoff, Отв.4056 09 Авг. 17, 20:39

коллеги, если всё сделать по технологии, можно-ли консервы хранить не в погребе, а в квартире(при комнатной Т)?

gal, Отв.4057 09 Авг. 17, 20:53

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 20:39:
коллеги

Да...
Если у тебя квартира не в Африке.

Peskar, Отв.4058 09 Авг. 17, 21:02

Цитата — Вассилич, 09 Авг. 17, 17:31:
Если нужно я скопирую формулы расчета крышки для ВКУ50,

Ты не поверишь, но я единственный в семье, кто далёк от этого.
Дед ещё до революции был преподавателем в школе, преподавал физику и математику, потом у нас в городе до войны даже был директором школы, правда его в 37 репрессировали. И мой родной брат преподавал сопромат в университете, и сейчас имеет учёную степень. и я считаю себя умней его (это не обсуждается [Улыбающийся] ).
Мне все эти формулы пофиг, я в них не понимаю.

Давай я лучше выложу толщину и диаметр, а ты мне скажешь, подходит это или нет.

AboriGen, Отв.4059 09 Авг. 17, 21:05

Каши с мясом, тушенка, рыба с добавлением масла, рыба с овощами хранятся в кладовой на балконе - в зимнее время небольшой плюс, летнее - температура как и везде. Пока прецендентов не было, но и не повод, чтобы повторять
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

,мало ли какой казус. Сейчас даже реклама без этого мелким шрифтом внизу не обходится
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Для примера - мы грибы собранные и консервированные несколько лет едим, а сосед на следующий год выбрасывает - боится. Летом в подвале, конечно, чуть прохладнее - в районе 12-15, но там не все.

# Страница 204

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4060

berezikoff, Отв.4060 09 Авг. 17, 21:10

Цитата — AboriGen, 09 Авг. 17, 21:05:
. Для примера - мы грибы собранные и консервированные несколько лет едим,

Если бутулизма в них не было, или ты его убил, то фиолетово- хоть 10 лет храни и кушай. Именно так у нас и получается, один год был большой урожай грибной, мы намариновали 10ки банок- потом кушали их чуть не5/7 лет.

svarnoy, Отв.4061 09 Авг. 17, 21:14

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 20:39:
если всё сделать по технологии, можно-ли консервы хранить не в погребе, а в квартире(при комнатной Т)?

Вопрос не простой, и однозначного ответа ,тут, скорее не получишь.
При 120 погибает далеко не все.
На производстве выборочно делают посев на выживших, и после решают, на утилизацию или на реализацию. Дома такого не сделать.
Хотя раньше просто в печке банки томили под слоем сала, и ни чего.

Вассилич, Отв.4062 09 Авг. 17, 21:37

Цитата — Peskar, 09 Авг. 17, 21:02:
Давай я лучше выложу толщину и диаметр, а ты мне скажешь, подходит это или нет.

Я практик, мне проще сделать испытать и переделать если не так. Никогда не любил математические формулы и расчеты. Да и в жизни попадались замечательные учителя, которые буквально на пальцах могли рассказать, показать и объяснить работу сложного устройства, да так аж в уме представляешь что да как.
https://www.youtube.com/embed/gEHx6sqmZJw
Вот здесь посмотрите как реализованно усиление крышки:
https://www.youtube.com/embed/GcFIhUxLrTE

dimanchesso, Отв.4063 09 Авг. 17, 22:34

Работаю на локомотива строительном заводе..там тоже сначала все считают..а потом испытывают...и оказывается все не так как в расчетах)любая микротрещина убьет весь сопромат и остальные законы физики..сосуды, работающие под давлением регулярно испытываются..наверное есть зачем..но кто не рискует, тот не закусывает)это и про бутулизм можно сказать..люблю сырое мяско молоко и даже яйца..риск есть..всегда..везде..во всем) запиваем закусь Сэмом и надеемся что пронесет) лучше умереть с удовольствием чем жить в страхе)

БорисБББ, Отв.4064 10 Авг. 17, 01:23

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 20:39:
коллеги, если всё сделать по технологии, можно-ли консервы хранить не в погребе, а в квартире(при комнатной Т)?

У меня на кухне в шкафу стоят

FOX65, Отв.4065 10 Авг. 17, 03:44

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 20:39:
можно-ли консервы хранить не в погребе

У меня мясо стоит по 2 года при комнатной,а летом до +30,думаю если крышка не вздулась,то ничего не произошло плохого.

юрий юрьевич, Отв.4066 10 Авг. 17, 08:35

храню рыбные самые старые - полтора года в квартире и летом. хотель на балконе- там солнечная сторона, балкон застеклен, как в бане. зимой юбоялся, что перемерзнут. не далее как пролзавчера открыл март 016 г в собст соку и масле - стали точно вкуснее моих последних на томате. ушла водянистость (которая, помню, была), даже при комнатной температуре не кусочки рыбы в жидкости, а в желе, похожи на "сайра в масле". все больше убеждаюсь, что рыбные консервы длжны дозревать в банке

юрьевич, Отв.4067 10 Авг. 17, 10:16

Цитата — berezikoff, 09 Авг. 17, 20:39:
можно-ли консервы хранить не в погребе, а в квартире(при комнатной Т)?

Храню в квартирной кладовке, некоторые больше года,полёт нормальный.

sloboda, Отв.4068 12 Авг. 17, 10:31

Цитата — юрьевич, 10 Авг. 17, 10:16:
Храню в квартирной кладовке, некоторые больше года,полёт нормальный.

полагаю у кого не нормальный уже не отпишется

БорисБББ, Отв.4069 13 Авг. 17, 09:36

Делал седня паштет печеночный с грибами,наложил по плечики,но повыдавливало масло с него из под крышек..Скока паштета в банку надо ложить?

berezikoff, Отв.4070 13 Авг. 17, 09:44

Цитата — gal, 08 Авг. 17, 07:33:
пробуй, результат опиши..

отлично получилось, в 700гр банку долил граммов около 100гр воды

gal, Отв.4071 14 Авг. 17, 09:26

Цитата — БорисБББ, 13 Авг. 17, 09:36:
паштет

Уварка экспериментальная.. пробуй сначало до 2/3 варить, потом без фанатизма уложить

БорисБББ, Отв.4072 15 Авг. 17, 03:34

А вообще,вот тушняк доходит пару недель до кондиции,а паштет как?

автоэлектрик, Отв.4073 15 Авг. 17, 04:24

Пробовать надо.

berezikoff, Отв.4074 15 Авг. 17, 04:28

Цитата — berezikoff, 08 Авг. 17, 08:22:
Пробовал ли кто желатин ожить,

с маслом нет необходимости, как оказалось.
Столкнулся с проблемой, чуть в натяжку закрутил твист и после клава открутить не могу. Первые разы получалось, видать совсем слабо закручивал.

БорисБББ, Отв.4075 15 Авг. 17, 11:35

Цитата — berezikoff, 15 Авг. 17, 04:28:
Столкнулся с проблемой, чуть в натяжку закрутил твист и после клава открутить не могу. Первые разы получалось, видать совсем слабо закручивал.

Отвертка в помощь) Я тока с ней открываю)

berezikoff, Отв.4076 15 Авг. 17, 11:51

БорисБББ, я помню, ты говорил, надо походу совсем(почти) без нажима закрывать

БорисБББ, Отв.4077 15 Авг. 17, 12:11

У тя отвертки нету?))

berezikoff, Отв.4078 15 Авг. 17, 12:14

Что-то ответы однотипные: отвёртка, эспандер [Смеющийся]

Pribludo, Отв.4079 15 Авг. 17, 12:37

Цитата — berezikoff, 15 Авг. 17, 12:14:
Что-то ответы однотипные: отвёртка, эспандер

Обычной открывахой подцеплять :-) ЗЫ: Заметил что сила притягивания зависит не только от изначальной затяжки, а и от времени доставания-остывания после готовки. Если достать после падения температуры до 80 то все ок, а если дождаться полного остывания в клаве так хрен откроеш без отвертко-открывашко не только банки но и сам клав :-)

# Страница 205

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4080

gal, Отв.4080 15 Авг. 17, 12:41

Цитата — Pribludo, 15 Авг. 17, 12:37:
но и сам клав

а клапан, чуть надавил воздух зашел и все

Pribludo, Отв.4081 15 Авг. 17, 12:44

Цитата — gal, 15 Авг. 17, 12:41:
а клапан, чуть надавил воздух зашел и все

не оно там в резинку (мягкая)вдавливает и запуск воздуха не помогает. Хм може попробовать дать остывать с открытыми клапанами! Должно помочь.

БорисБББ, Отв.4082 15 Авг. 17, 13:46

У меня банки вообще остывают вытащеные с клава..Всеравно хер откроешь

berezikoff, Отв.4083 15 Авг. 17, 14:13

БорисБББ, у меня также, вытаскиваю при 90°С в спецперчатках.

gal, Отв.4084 15 Авг. 17, 14:52

Цитата — Pribludo, 15 Авг. 17, 12:44:
Хм може попробовать дать остывать с открытыми клапанами! Должно помочь.

лучше не надо, может крышки сорвать у банок.
надо оочень медленно выравнивать давление.

Pribludo, Отв.4085 15 Авг. 17, 16:08

Цитата — gal, 15 Авг. 17, 14:52:
лучше не надо, может крышки сорвать у банок.
надо оочень медленно выравнивать давление.

не согласен ибо неоднократно вытаскивал остывать при температуре 80 градусов. Кста у мну на водо-пару методе (принцип скороварки пр 1 атм избыточного) и банки твист.

svarnoy, Отв.4086 15 Авг. 17, 16:35

Цитата — Pribludo, 15 Авг. 17, 16:08:
не согласен

Уже писал, повторюсь.
Делал паштет, очень захотелось мне этим паштетом закусить.
Дождался пока кипеть перестанет, крышку клава аккуратно открыл, осторожно вынул баночку.
Хотел поставить её в раковину, под струю холодной воды.
Банку в мойку поставил, воду вроде даже открыть не успел.
Весь паштет миномётным снарядом вылетел из банки, оставив в мойке чистую банку.
Меня не задело чудом.
Вся кухня в паштете, дело вечером было, супруга почти до утра кухню отмывала, люлей получил от неё знатных.
Хотя знал прекрасно, что нечего трогать автоклав до остывания.

berezikoff, Отв.4087 15 Авг. 17, 18:02

Цитата — svarnoy, 15 Авг. 17, 16:35:
Вся кухня в паштете

из твиста улетело что-ли?

svarnoy, Отв.4088 15 Авг. 17, 19:21

berezikoff, улетело не то слово.
Выстрелило аки снаряд.
Твист крышка.

berezikoff, Отв.4089 15 Авг. 17, 19:44

svarnoy, крутовато, я вытаскиваю при 90/95гр - они кипят стоят, открываю позже намного-после холодильника.

Андрей_СПБ, Отв.4090 15 Авг. 17, 22:12

Привет всем! Принимайте в ряды автоклавщиков [Улыбающийся]
благодаря этой теме – узнал новую технологию и начал делать тушенку на пару.

Все хорошо – и время, и контроль за Т, и вкус, но тут выявилась одна проблемка…
Сделал в общей сложности 4 партии на пару – положил все в подпол вместе с банками с крышками СКО, сделанные в воде под давлением (подвала пока нет, в холодильнике места тоже для банок нет). Прошло 2-3 недели – и все банки, те что сделаны на пару – покрылись частично плесенью – причина – то что через Твист выходит жидкость с жиром и остается на банке после этого (банки протирал насухо салфеткой, но все следы жира удалить невозможно, тем более на резьбе крышки).

С одной банки вытер плесень – открутил – плесень есть немного на резьбе, но внутри банки за пластизолом ее конечно нет. Может это и не так опасно, но очень неприятно.

Понимаю, что плесень просто так не появится – температура соответствующая (сейчас около 7-10С) и влажность в подполе, но при этом банки тушенки с СКО – стоят нормально – чистые, также огурцы, помидоры и другие заготовки – тоже чистые.

Выхода вижу два:
1. хранить в холодильнике – но там места совсем немного..
2. хранить при комнатной температуре – можно ли? Или не нужно?
Ну или переходить обратно на воду, давление и СКО…

Что посоветуете, чтобы не было плесени?

svarnoy, Отв.4091 15 Авг. 17, 22:18

Цитата — Андрей_СПБ, 15 Авг. 17, 22:12:
посоветуете, чтобы не было плесени?

Может просто помыть консерву с фери, сразу после приготовления.

Андрей_СПБ, Отв.4092 15 Авг. 17, 22:22

Цитата — svarnoy, 15 Авг. 17, 22:18:
Может просто помыть консерву с фери, сразу после приготовления.

думал про это - а как убрать остатки жира с резьбы крышки?
а то банка будет чистая, а под крышкой - на резьбе - плесень...:(

Insane, Отв.4093 15 Авг. 17, 23:01

я все время тушенку делал в духовке с нитритной солью против ботулизма, а в этом году разжился ВК-75.
у кого такой же или подобный автоклав? помогите разобраться, как быть с противодавлением? по идее после разогрева воды в водопаровой камере идет продувка основного объема для вытеснения воздуха, потом нагнетание пара в основной объем и тут же растет давление, вроде как предварительная накачка и не нужна? не сорвет крышки с банок? или все таки придется городить кассету и сжимать этажами?

БорисБББ, Отв.4094 15 Авг. 17, 23:45

Цитата — Андрей_СПБ, 15 Авг. 17, 22:12:
Что посоветуете, чтобы не было плесени?

Я банки с фери мою,когда остынут

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 15 Авг. 17, 19:21:
улетело не то слово.
Выстрелило аки снаряд.
Твист крышка.

Для этого надо банки в кассете зажимной остужать..При наличии правильного клава

berezikoff, Отв.4095 16 Авг. 17, 03:55

Цитата — Insane, 15 Авг. 17, 23:01:
с нитритной солью против ботулизма

Семён, а откуда такая инфа? Знаю, что она помогает сохранить свежее мясо несколько дней в холодильнике.

gal, Отв.4096 16 Авг. 17, 04:10

Цитата — Андрей_СПБ, 15 Авг. 17, 22:22:
плесень

Головами промыть с зубной щеткой

svarnoy, Отв.4097 16 Авг. 17, 08:18

Цитата — БорисБББ, 15 Авг. 17, 23:45:
банки в кассете зажимной остужать

Нужно просто не трогать автоклаве до остывания.
Да и читать посты тоже не плохо.

БорисБББ, Отв.4098 16 Авг. 17, 08:53

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 17, 08:18:
Нужно просто не трогать автоклаве до остывания.
Да и читать посты тоже не плохо.

Читать то да, некоторым не помешает..Чем быстрее остудишь,тем вкуснее консерва

Shass, Отв.4099 16 Авг. 17, 09:23

Всем здраствуйте, подскажите, собрался покупать автоклав и выбор пока упал на модель Нефор 24. Подскажите по поводу выбора, автоклав бескосетный.Заранее спасибо.

# Страница 206

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4100

svarnoy, Отв.4100 16 Авг. 17, 09:42

БорисБББ, Если у тебя обычный обычный автоклав, не предназначенный для принудительного охлаждения, и если ты не котик, то я все же рекомендую не трогать банки до остывания.
Хотя ты можешь делать как хочешь.

seleta, Отв.4101 16 Авг. 17, 10:09

Цитата — Андрей_СПБ, 15 Авг. 17, 22:12:
Что посоветуете, чтобы не было плесени?

Не заполняй плотно банку,это лишний сок выходит из банки,у меня бывает такое,но я не когда не мою просто обтёр и все и не какой плесени,стоит под полом температура в средем +15 .

Pribludo, Отв.4102 16 Авг. 17, 10:37

Цитата — berezikoff, 16 Авг. 17, 03:55:
Семён, а откуда такая инфа? Знаю, что она помогает сохранить свежее мясо несколько дней в холодильнике.

Позволю себе ответить. Нитрит (и все его варианты) не только для стабилизации цвета но и для угнетения патогенной среды (в том числе и спор ботулинуса). Именно поэтому его добавляют в колбасо-сосиски и даже сыр который идет в вакуумных упаковках. Официально (ГОСТ) в тушенке не используется, а вот по ТУ судя по всему очень даже.

Вассилич, Отв.4103 16 Авг. 17, 11:28

Insane,В вашем случае противодавление не нужно и касеты ненужны, а вот с остыванием и сбросом давления нужно присобачиться. Охлаждать можно до 70гр и стравливать понемногу давление, желательно уложиться минут за 30. Дальше можно вынимать банки.

БорисБББ, Отв.4104 16 Авг. 17, 12:02

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 17, 09:42:
и если ты не котик,

Вот это не понял)

Андрей_СПБ, Отв.4105 16 Авг. 17, 12:03

Цитата — Shass, 16 Авг. 17, 09:23:
выбор пока упал на модель Нефор 24

у меня Нефор-16 - вполне устраивает. И для воды и для пара подходит (тройник поставить и кран дополнительно)
Была одна проблема - потек в р-не шва днища - но производители быстро и оперативно заменили на новый.
Так что советую.

svarnoy, Отв.4106 16 Авг. 17, 12:15

Цитата — БорисБББ, 16 Авг. 17, 12:02:
Вот это не понял

Говорят у кошек восемь жизней.
Если ты не кошка, и у тебя одна жизнь

Insane, Отв.4107 16 Авг. 17, 13:12

berezikoff, ну так известный факт, нитратная соль и мясо оставляет красным и ботулизму не даёт развиваться. Википедия. Справочники по технологиям пищевого производства. Колбасу с ней делаю, как без нитрита то? Опасно, травануться можно не слабо.

Добавлено через 2мин.:

Pribludo, именно так, в автоклавной тушенке он просто ни к чему - тут температура все проблемы решает. В ТУшную наверное добавляют для цвета, хотя непонятно зачем.

Добавлено через 6мин.:

Вассилич, я тоже про это думаю, остывание будет долгое, хотя и спешить вроде некуда. Судя по схеме стерилизатора, теплоизоляции между водопаровой камерой и рабочим объёмом нет? Значит остывать долго будет. Хочу на выпуск пара тонюсенький дроссель поставить, что бы не дежурить у крана. Закончился процесс - отрыл кран и пусть травит 30 минут, заодно и остывает. Родного блока автоматики нет, так что буду свой собирать. думал на сброс пара соленоид поставить, чтобы автоматом открывался в конце цикла.
В общем надо экспериментировать.

Вассилич, Отв.4108 16 Авг. 17, 13:56

Insane, Теплоизоляции между парогенератором и стерилизационной камерой нет и это+!
Можно сделать немного иначе:
Закончили процесс нагрева, пошел режим остывания.
1. Перекрываем перепускной винтель из парогена в стер.камеру.
2. Спускаем пар из парогенератора через переливной винтель (где воронка), давление в "0". (в стерилизационной камере давление оставляем)
3. Из водопровода, через сливной винтель, начинаем медленно заполнять парогенератор холодной водой, открыв при этом вентиль верхнего уровня парогена (где воронка) эту воду сливаем в канализацию. Тем самым мы производим постепенное принудительное охлаждение стенок камеры стерилизатора. Давление в стер.камере начнет падать, важно контролировать это процесс и не допускать быстрое снижение давления примерно 0,1 атм за 3 минуты.
4. Еще один важный момент на спускной винтель стерилизационной камеры необходимо установить обратный клапан, для исключения ваакумирования стер.кммеры при охлаждении, т.е. для предупреждения падения давления ниже 0 атм.!
Вроде бы процесс понятен, сам так еще не пробывал, по этому момент с охлаждением нужно обкатать индивидуально каждому на своем ВКУ.
Удачи!

Borshin, Отв.4109 16 Авг. 17, 14:11

Вассилич, при стравливании давления из рубашки через заливное отверстие может нехило плескануть в харяку, проверено.
Многие жалуются на надёжность перепускного клапана, дескать сифонит со временем.

Вассилич, Отв.4110 16 Авг. 17, 14:35

Borshin, Конечно плесканет, особенно если харю туда подставить. Голова то на что на плечах?
А по поводу крана (клапана) им нужно пользоваться, там накипь образуется, или же обслуживать переодически.

Insane, Отв.4111 16 Авг. 17, 15:11

Borshin, плескануть можно и в бане из ковшика себе на яйца, так что теперь в баню не ходить? Правильно Вассилич, говорит - думать надо. Все таки работаешь с высокой температурой и давлением.
Вассилич, а насколько оправдано использовать винтовые крышки? Как то у меня с ними не заладилось, то пропускают, то срываются, обычные под закатку всегда отлично, а вот винтовые не пошли.
Или просто надо приловчиться?

Дед Морозов, Отв.4112 16 Авг. 17, 22:07

Доброго времени суток комрады.
Возникло у меня непреодолимое желание по причине отсутствия штатного термометра спарить ВКУ с REX-C100, как думаете стоит оно того или нет? По моим мыслям получаем поддержание стабильной температуры процесса, уходим от штатной эл. схемы (вместо пакетника будет SSR). Но есть нюанс, где поставить термодатчик, если в рубашке не получим необходимую температуру в стер. камере, а если впиндюрить его в стер. камеру то рубашка уйдет по температуре выше 120 градусов и получится болтанка туда/сюда по градусам, что на это ответит купечество?

Вассилич, Отв.4113 16 Авг. 17, 22:57

Insane, На счет крышек твист вроде проблем нет. А вот под закатку, видимо от производителя зависит и от качества закаточной машинки. Из 10 банок порой одна вздувается, но у меня этим (крышками) женщины занимаются, я туда не лезу там свой ритуал.
Дед Морозов, нам нужен контроль температуры в сетр камере, туда и пихаем.

Дед Морозов, Отв.4114 16 Авг. 17, 23:20

Еще вопрос по итогам первой стерилизации, загрузил банки с продуктом в количестве 28 шт.(0,5л) закрыл крышку, довёл давление в рубашке до 1,1 атм. потом при открытом кране продувки приоткрыл вентиль в стер. камеру, вроде правильно, но при открывании вентиля давление в рубашке падало значительно и с сливного крана достаточно долго плевалось смесью воздуха/пара/воды, я так понимаю что пар конденсировался на относительно холодных банках. Я так думаю что в начале процесса надо в рубашке давление поднимать выше где то до 1,5-1,8 атм. может и выше, для обеспечения более стабильной продувки стер. камеры.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — Вассилич, 16 Авг. 17, 22:57:
нам нужен контроль температуры в сетр камере, туда и пихаем.

Это логично, но при датчике в стер. камере и управлением ТЭНов в рубашке мы получаем разбег, допустим RЕХ стоит на 120 градусов и пока мы прогреваем банки в стер. камере до 120 то в рубашке будет гораздо больше, соответственно реле отрубит нагрев на установленных 120 но температура всё равно будет подниматься выше, а это нам нах не надоть.

Borshin, Отв.4115 16 Авг. 17, 23:52

Дед Морозов, теория автоматического управления тебе в помощь. А в частности обычный пид регулятор. С рексом не работал, но если у него обычный п-регулятор, то разумно предположить вырубать не при 120, а раньше. В любом случае думаю болтанка (автоколебания), не будет такой уж критичной, а практика поможет подрегулировать (прикинуть насколько градусов ставить регулятор в зависимости от закладки и тп).

Вассилич, Отв.4116 17 Авг. 17, 00:00

Дед Морозов, А попробуй включить нагрев чуть раньше пока еще банки не загружены, стеркамера будет разогретая уже градусов до 70.
Тут какая история температура в ВКУ регулируется давлением пара, т.е. нам нужно в парогене стабильно 120 иметь далее стенки стерилизационной камеры будут тоже 120, ну и пар соответсвенно в нутри. Моно спускной клапан отрегулировать на 1,1 атм, чтобы если выше травил и не давал повышать температуру. Как в пищеварочных котлах, там или контактный термометр или манометр руководит процессом.
Я когда в больничке практиковал, там биксам пофиг было, главное держать режимы для стерилизации 120, 135. Доставали все горячее и укладывали новую партию.

Дед Морозов, Отв.4117 17 Авг. 17, 00:01

Я вот сейчас подумал, как раз и получается что РЕКС стоит на 120 градусах, датчик в камере, ТЭНы разгоняют рубашку до давления выше необходимого, после открытия вентиля температура в стер. камере поднимается до порога отключения ТЭНов. В этом случае получаем нормальную продувку камеры. Надо только определить опытным путем при каком давлении открывать вентиль что бы не превысить температуру.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — Вассилич, 17 Авг. 17, 00:00:
нам нужно в парогене стабильно 120 иметь

Так в том то и соль что в рубашке 120 будет при 1,1 атм. а при открытии вентиля давление упадет (объёмы рубашки и камеры несравнимы) и при загруженных холодных банках и температура упадет, т.е. выход на рабочий режим относительно долог.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 17 Авг. 17, 00:00:
спускной клапан отрегулировать на 1,1 атм

На моем он и так при 1,1 поссыкивает))

dima015, Отв.4118 17 Авг. 17, 20:40

Предлагаю Вашему вниманию три книги, как всегда 30-40х годов, простые и понятные.

Полный курс консервирования _1938 https://yadi.sk/i/v6LjWpGH3M74Dr <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/v6LjWpGH3M74Dr>
Технология консервирования рыбы и других водных промысловых_1934 https://yadi.sk/i/sKl-tr223M74FQ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/sKl-tr223M74FQ>
Изготовление консерва из судака в томате без обжарки_1931 https://yadi.sk/i/BMiETnZs3M74Fj <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/BMiETnZs3M74Fj>

Особенного внимания заслуживает первая книга - "Полный курс консервирования _1938".
Это перевод 6-го американского издания. США в 30-40 годах были лидером по производству консервов.
Близкий продукт к нашей тушенке это "корндбиф", поражает количеством технологических операций, наверное вкуснятина.
В общем, при желании, можно устроить настоящий "ленд-лиз" у себя дома дома. Все технологические инструкции приведены.

Insane, Отв.4119 18 Авг. 17, 11:25

Товарищи, а почему все так зациклились на температуре в стерилизационной камере? Есть же давление, если вам так важно держать строго 120 градусов, то гораздо проще это делать поддержанием нужно давления в стер.камере, нежели регулировать температуру нагревом в рубашке. При качественной продувке камеры, т.е. когда в ней останется только пар, то при избыточном давлении 0,1 МПа температура будет 119,6 градуса.

# Страница 207

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4120

svarnoy, Отв.4120 18 Авг. 17, 22:18

Цитата — Insane, 18 Авг. 17, 11:25:
важно держать строго 120 градусов, то гораздо проще это делать поддержанием нужно давления

Как?

Вассилич, Отв.4121 18 Авг. 17, 22:38

Поддерживать давление на уровне 1,1 клапаном, и мощностью нагрева, но не забывать что вода в парогенераторе может кончиться.

svarnoy, Отв.4122 18 Авг. 17, 23:08

Вассилич,
Там было сказано про проще.
Термостат с высокой точностью, в сборе, стоит примерно 300-700 рублей. Ссылок не дам, смотрите на ебее или али.
Датчик давления MPX, это одни из самых доступных работающих датчиков, стоит около 900 рублей, плюс контроллер около 300-500+ код.
Механических регуляторов давления, которые можно настраивать, с высокой точностью, на давление 0,7-1 бар, доступного я не знаю.
Пока проще делать по температуре.

Borshin, Отв.4123 19 Авг. 17, 08:25

svarnoy, Всё так. Я правда себе электроконтактный манометр за 500 р урвал.

Insane, Отв.4124 19 Авг. 17, 10:34

Почему тогда в заводском исполнении на ВК-75 все регулируется электроконтактным манометром а не термометром? На нем вообще ни одного термометра нет, все контролируется по давлению.

Вассилич, Отв.4125 19 Авг. 17, 10:49

Цитата — Insane, 19 Авг. 17, 10:34:
Почему тогда в заводском исполнении на ВК-75 все регулируется электроконтактным манометром а не термометром?

Это не элемент регулировки, а прибор группы безопасности. И заводской ВК-75 предназначен для стерилизации мединструмента и перевязочных материалов коим +-10°С пофиг, нет там задачи четко держать 120. Там лучше выше 120 и время выдержки не менее указаных в режимах.
На консервных заводах клавы управляются как по давлению так и по температуре, температурой руководит типа ПИД регулятора
https://ru.aliexpress.com/...sAbTest=ae803_2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Singapore-post-Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-thermocouple-K-SSR-40A-SSR-40A/1600679022.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.G7uTvW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5370017_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125-10102,searchweb201603_3,ppcSwitch_5&btsid=9f572a8d-8eb1-47e8-8d1f-90fd13d549d8&algo_expid=7c4df01a-ec6d-4f71-83e3-1d23857ba67f-0&algo_pvid=7c4df01a-ec6d-4f71-83e3-1d23857ba67f&transAbTest=ae803_2>
И опять том точность -+ в 0,1 градус ненужна.
Давление электроконтактный термометр, но опять это скорее прибор безопасности.

svarnoy, Отв.4126 19 Авг. 17, 10:49

Insane, Ты бы хоть самое первое сообщение прочитал в этой теме. Там написано, что при насыщеном паре давление и температура прямо связаны.
Как найдешь электроконтактный недорогой и доступный манометр, так мы тебе спасибок наставим и будем пользоваться.
Но пока проще использовать термореле.

Insane, Отв.4127 19 Авг. 17, 12:32

http://www.npo-manometr.ru/products/27/450/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.npo-manometr.ru/products/27/450/>
Вот манометр, розничная цена 1275 рублей.
Чем плох?

svarnoy, Отв.4128 19 Авг. 17, 15:01

Insane,
Нормальная штука.
Прицепишь рэле и работать будет.
Только не дешевле и не проще.
А как с противодавлением делать собирешся, так и термометр врежишь.
Ну или когда автоматику прикрутить надумаешь.

71lelik, Отв.4129 20 Авг. 17, 12:31

Привет всем!!!!
Нужен совет. Есть 60кг кур-несушек. Старенькие они уже.. Бульон-то с них хороший, а вот в консерву пойдёт?
Ни разу не делал.
Поделитесь соображениями!!!

gal, Отв.4130 20 Авг. 17, 16:10

Да пойдет, только время побольше поставить.120 гр. и 2 часа. Имхо

svarnoy, Отв.4131 20 Авг. 17, 16:23

71lelik, Пробуй.
Про два часа может и перебор, хотя кто его знает.
Если хочется заклавить тушками это одно, запчастями совсем другое.
Можно разделить тушку на 4 части, закатать и клавить. Попробуй для начала по одной банке, начни с 70 минут, потом 100, ну и 120, для сравнения.
Либо разобрать на запчасти, крылья, ножки, грудки, и делать отдельно. Крылья поменьше по времени, грудки побольше, ноги еще больше там кости толще.
Не забудь отписаться, как и что вышло.

автоэлектрик, Отв.4132 20 Авг. 17, 17:18

Кости у старых курок сразу выбрасывай... Привкус у них не очень. Лучше сделай филе. Сначала отвари курок, до полуготовности, потом разбери на филе и кости. Филе в банки с морковью и луком пожареным, а из костей и остатков свари бульон и залей им филе. Стерилизуй.

юрьевич, Отв.4133 21 Авг. 17, 07:12

Цитата — 71lelik, 20 Авг. 17, 12:31:
Старенькие они уже.

Кости старых кур не развариваются. Удалять однозначно. Лучше без них. В остальном режим обычный. Удачи.

nevalerik, Отв.4134 21 Авг. 17, 18:14

Цитата — юрьевич, 21 Авг. 17, 07:12:
Кости старых кур не развариваются.

Подтверждаю!

Peskar, Отв.4135 21 Авг. 17, 18:46

Цитата — юрьевич, 21 Авг. 17, 07:12:
Кости старых кур не развариваются. Удалять однозначно. Лучше без них.

Косточки можно обглодать.

Insane, Отв.4136 22 Авг. 17, 12:59

Цитата — Вассилич, 19 Авг. 17, 10:49:
Это не элемент регулировки, а прибор группы безопасности. И заводской ВК-75 предназначен для стерилизации мединструмента и перевязочных материалов коим +-10°С пофиг, нет там задачи четко держать 120.

честно говоря не понимаю как в гермитичной камере при давлении 0,1 поднять температуру выше 120 градусов.
Если нагрев ТЭНов отключается при достижении давления 0,1 то температура будет 120, и тут не нужен никакой термометр, это же физика школьного курса.
тоже самое и стерилизационной камере, он связана с парогеном и атмосферой и стенкой рубашки, значит и в камере температура 120 при давлении 0,1.

alekseigy, Отв.4137 22 Авг. 17, 14:58

Всем добрый день!Принимайте в гости!Читал форум сколько осилил. Есть 1 вопрос к ГУРУ!Я имею "беларуса" на 24л. Могу я делать консерву на пару без переделки? Ведь я могу стравить воздух через ниппель? Единственное что я сделал - это поставил стакан длинной 14см и диаметром наружным 7мм. Внутренний диаметр 4,5мм под термометр-щуп длинной 14,5мм. Чтобы не ошпариться на ниппель надеваю быстросъёмный колпачек для накачки с куском шланга. Достаточно какого выхода для образования чистого пара? С Уважением!

автоэлектрик, Отв.4138 22 Авг. 17, 15:21

Да ну закрути клав, набери давление 0.2 например, сбрось до нуля. Потом еще раз, тут оно уже не сбросится - вода сразу кипит и держит например 0.1 атм. Все.

alekseigy, Отв.4139 22 Авг. 17, 18:49

Значит танец с краном на личное мнение? А это лишнее отверстие и герметизация. Кстати,все прокладки (под ниппелем и самодельным стаканом - сначала сделал силиконовую, но за 3 варки распющилась) заменил на медные. Теперь полёт нормальный.

# Страница 208

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4140

Вассилич, Отв.4140 22 Авг. 17, 19:12

Цитата — Insane, 22 Авг. 17, 12:59:
честно говоря не понимаю как в гермитичной камере при давлении 0,1 поднять температуру выше 120 градусов.

При давлении 0,1 чего: мПа, кПа, кгс/см2, bar? И причем здесь давление в 0,1 и температура 120 вы про чего понять не можите поясните. Как в ВК 75 120 грпадусов держать?

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Insane, 22 Авг. 17, 12:59:
Если нагрев ТЭНов отключается при достижении давления 0,1 то температура будет 120, и тут не нужен никакой термометр, это же физика школьного курса.

И вот это поясните, у вас одно другому противоречит.

berezikoff, Отв.4141 23 Авг. 17, 06:40

Цитата — alekseigy, 22 Авг. 17, 14:58:
Могу я делать консерву на пару без переделки?

так и делаю, но считаю, что надо обязательно вкрутить вентиль для стравливания пАра- удобно и безопасно.
[сообщение #13086396] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13086396>
[сообщение #13085985] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13085985>

Insane, Отв.4142 23 Авг. 17, 07:26

Цитата — Вассилич, 22 Авг. 17, 19:12:
При давлении 0,1 чего: мПа, кПа, кгс/см2, bar? И причем здесь давление в 0,1 и температура 120 вы про чего понять не можите поясните. Как в ВК 75 120 грпадусов держать?

Попробую объяснить.
Давление водяного пара в замкнутой системе зависит от температуры. Зависимость эта постоянная. Чтобы не грузить уравнениями и законами физики можно просто взять табличные значения, которые легко находятся в интернете.
При 1 атмосфере или 0.1 MПа температура будет 100 градусов. Иными словами нельзя поднять температуру воды выше 100 градусов не повысив давление пара более 1 атм. С повышением давления будет расти и температура воды до которой ее можно нагреть. При давлении 2 атм (или 0.2 МПа) температура воды будет 120 градусов.
Я пишу 0.1 имея ввиду избыточное давление от атмосферного, абсолютное будет 0.2 МПа или 2 атмосферы.
Таким образом отключая нагрев при достижении давления - температура известна.

Вассилич, Отв.4143 23 Авг. 17, 08:20

Insane, Это все правильно вы приводите, в чем суть вашего вопроса была?
При давлении в 1,1 атм температура в автоклаве 120, отключи нагрев, через какое то время и температура и давление начнет падать, скажем при 1 атм реле включает опять нагрев, в чем проблема то не понимаю.
Да и давайте что бы не путаться при расчете будем орентироваться на избыточное давление, абсолютное оставим теоретикам, тем паче КИПы установленные на автоклаве регестрируют избыточное.

Insane, Отв.4144 23 Авг. 17, 08:36

Вассилич, не, у меня вопрос был только про противодавление )
Физику нагрева воды до 120 градусов я и так понимаю.

berezikoff, Отв.4145 23 Авг. 17, 08:37

Цитата — Вассилич, 23 Авг. 17, 08:20:
избыточное давление,

всё время путаюсь.Это при избыточном у меня в клаве 120гр при 1 Атм?

svarnoy, Отв.4146 23 Авг. 17, 08:39

berezikoff, 2 абсолютные, или 1 избыточная. 120С

Добавлено через 10мин.:

Цитата — Insane, 23 Авг. 17, 08:36:
вопрос был только про противодавление )

Что не понятно с противодавлением? Вопрос какой?

alekseigy, Отв.4147 23 Авг. 17, 19:38

Цитата — berezikoff, 23 Авг. 17, 06:40:
но считаю, что надо обязательно вкрутить вентиль для стравливания пАра- удобно и безопасно.
[сообщение #13086396]
[сообщение #13085985]

На счёт удобства - возможно,но автоклав на пару сам остывает а значит сбрасывает давление довольно быстро и поэтому всё совершенно безопасно. Вот моя доработка. Сам термометр остался дома.Я живу на границе с Финляндией и там был приобретён вог с горелкой. Сколько кВт не знаю,но на воде разгон до 4 бар за 30-40 мин
На пару время вообще смешное.

Добавлено через 11мин.:

Вот фотографии

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.4148 23 Авг. 17, 19:55

Я один фото не вижу или проблемы с сайтом? Вместо фото- красные квадраты с надписью "Доступ запрещен"

Insane, Отв.4149 23 Авг. 17, 20:46

Robohim, тоже самое

alekseigy, Отв.4150 23 Авг. 17, 21:56

Возможно не видно фото потому что нет 10 сообщений? Попробую повторить.Извините за неудобства.

berezikoff, Отв.4151 24 Авг. 17, 05:16

Цитата — alekseigy, 23 Авг. 17, 19:38:
автоклав на пару сам остывает

давление сбросил, открыл, вытащил банки(твист), кипят ещё на столе

БорисБББ, Отв.4152 24 Авг. 17, 06:07

Цитата — berezikoff, 24 Авг. 17, 05:16:
авление сбросил, открыл, вытащил банки(твист), кипят ещё на столе

Ага,так в разы быстрее остывает,чем в клаве

alekseigy, Отв.4153 24 Авг. 17, 07:16

Ключевые слова - сам остывает ДОВОЛЬНО БЫСТРО! Брать кипящие банки из беларуса - это надо как минимум силиконовую перчатку и острую необходимость (например - следующая закладка) Если этого ничего нет, то часик-другой в открытом автоклаве без проблем.Вот на воде да,остывание всю ночь,а то и утро прихватишь.

Добавлено через 1мин.:

Ключевые слова - сам остывает ДОВОЛЬНО БЫСТРО! Брать кипящие банки из беларуса - это надо как минимум силиконовую перчатку и острую необходимость (например - следующая закладка) Если этого ничего нет, то часик-другой в открытом автоклаве без проблем.Вот на воде да,остывание всю ночь,а то и утро прихватишь.

Добавлено через 10мин.:

Ещё раз извините,но не могу понять как редактировать своё сообщение?

Добавлено через 2мин.:

Понял! Клава глючит, получилось 2клика.

Insane, Отв.4154 24 Авг. 17, 08:14

Цитата — berezikoff, 24 Авг. 17, 05:16:
давление сбросил, открыл, вытащил банки(твист), кипят ещё на столе

Сурово...

berezikoff, Отв.4155 24 Авг. 17, 08:19

alekseigy, правильно, перчатки Арктика, из толстого утеплённого силикона, ну не хочу я лишний час в гараже сидеть.

alekseigy, Отв.4156 24 Авг. 17, 08:41

Ну значит мне повезло тк клавирую только на даче с весны до осени
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

До поздней осени (пойдет лов ряпушки а это вкусняшка хоть в масле, хоть в томате).А если не полениться и перед закладкой подкоптить (натурально,без жидкого дыма),то шпроты
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А ещё под 100 грамм
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Во поперло - сейчас сам слюной захлебнусь!

berezikoff, Отв.4157 24 Авг. 17, 12:03

Цитата — berezikoff, 24 Авг. 17, 08:19:
перчатки Арктика

http://apeks54.ru/...lennye-rezinka/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://apeks54.ru/sredstva-individualnoy-zashchity-siz/zashchita-ruk/perchatki/perchatki-arktika-mbs-uteplennye-rezinka/> в костре уголь можно даже трогать-держат жарУ.

alekseigy, Отв.4158 24 Авг. 17, 23:55

На выходные буду на даче. Снова сделаю фото но уже на фотоаппарат. Дождусь 10 сообщений и попробую загрузить.

Xenium, Отв.4159 25 Авг. 17, 23:08

Здравствуйте товарищи, принимайте в компанию!
Периодически изучаю сию ветку, посвященную приготовлению тушенки в автоклаве, Благодаря форуму и в частности тов "svarnoy" узнал много интересного и решился на маленький автоклав для квартиры на 8 поллитровых баночек. Раньше дед делал домашний тушняк из кролика, кур, утки в самопальном автоклаве, так что вкус домашней тушенки знаю и помню:)
Азы автоклавирования на воде и пару понял, но есть еще очень много вопросов, требующих обсуждения. С уважением, Xenium.

Добавлено через 9ч. 41мин.:

Итак, приобрел ак Нефор-8 из Йошка-Олы в базовой комплектации подрывник 5бар и термоманометр в гильзе. Решил тренироваться на овощах. Сначала были банки СКО под закрутку, нарубил капусты с морковью, заложил банки,посолил, долил водой, добавил ложку подсолнечкого масла, закрутил. Банки в ак, залил водой выше банок на 3-4 см, загрузил, накачал 1атм и в печь, в смысле на газ. 2,5 часа разгон до 120 (как оказалось термометр врал и получилось все 130) на манометре было около 4,5бар, выждал 20минут, убрал нагрев. Остывание 12 часов. Спуск преднакачанной атмосферы и вуаля, вода в ак чистенькая все баночки плотно закрыты. Про содержимое умолчу, но капуста превратилась в биомассу цвета нефти, сжег.

Добавлено через 25мин.:

Второй эксперимент был с банками под крышки твист офф на пару. Клав к тому времени был проапгрейжен спиртовым термометром Watt,и крестовиной с краном для выпуска воздуха/напуска, штатная гильза не влезала в крестовину по длинн, поэтому была спилена под основание резьбы. Уничтожать было решено перец, набил банки, долил водой, посолил, закрутил. В клав налил 3л горячей воды, получилось ровно под дно банок. Закрыл крышку, разгон с приоткрытым краном до 100 за тридцать минут, выпустил воздух до появления стабильной струи пара, закрыл кран, температура на термометрах уровнялась! Значит паровоздушная среда достигнута. Еще нагрев 15 минут температура 120, даление 1,1. Помня что у меня баклажаны выключаю газ. Банки внутри булькали еще с полчаса сами. Остывание на плите 2 часа до 60 градусов. Открываю кран для уравнивания давления с окружающей средой, открываю клав: банки все целы, крышки втянуты хорошо на 5 банках из 7. Свалил на б/у крышки.
Органолептика синеньких пострадала, баклы превратились в серую вату. Из чего был сделан вывод, что 120 градусов только для мяса и рыбы. Овощи надо стерилизовать при температуре около 100 град.

Добавлено через 17мин.:

Дабы не жечь овощи и продолжить набирать опыт решил еще поконсервировать ... просто воду! Вода из осмотического фильтра, по составу близка к дистилировке. Делал в твистах на пару. 40 минут разгон, 5 минут выпуск воздуха до плотного пара. 20 минут выдержка,2 часа остывание до 80 град, медленный спуск давления. Банки все целы, Крышки втянулись все, воды в банках практически не убавилось. Когда все остыло, дернуло меня попробовать на вкус консервированную воду и вот тут я был озадачен! Закрыты банки были разными крышками, как новыми так и б/у. К примеру где была огуречная крышка вода явно перла огуречным рассолом, от помидор укропным семенем. С новыми крышками еще интереснее: зуи токк и маринадия вода практически такая же как и в фильтре, НО! Было две новых крышки noname с ягодками сверху, парни - вода горькая, с пластиковым вкусом! Помнится кто-то на форуме писал что весь тушняк горчит, валил на лавруху кажется, проверяйте свои крышки!

Добавлено через 9мин.:

Нашел кучу баночек от детского питания, было интересно как они себя поведут в Ак. Ответ: никак. На пару все крышечки посрывало, значит нужно либо в воде при противодавлении, либо мастырить зажимную кассету.

Вложения:

IMG_4693.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4729.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 209

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4160

Insane, Отв.4160 26 Авг. 17, 10:33

Xenium, отличный опыт! Крышкам твист офф и раньше не доверял, а теперь ещё больше задумался. А можно подробнее про крышки которые не дали горчинки и пластика?

автоэлектрик, Отв.4161 26 Авг. 17, 11:20

Опыт это конечно хорошо... Но зачем продукт в нефть переводить? Режимы же описаны. Сколько и чего.

Xenium, Отв.4162 26 Авг. 17, 11:49

Цитата — Insane, 26 Авг. 17, 10:33:
А можно подробнее про крышки которые не дали горчинки и пластика?

Хорошо себя повели крышки Маринадия, белорусского пр-ва и отечественные зуи Токк, на фото выложил, покупал в Отаке рублей по 5 крышка в розницу. Правда ни на тех ни на других ни слова не было про пастеризацию/стерилизацию.

Добавлено через 8мин.:

Цитата — автоэлектрик, 26 Авг. 17, 11:20:
Опыт это конечно хорошо... Но зачем продукт в нефть переводить? Режимы же описаны. Сколько и чего.

И до режимов доберусь, для начала цель была что-бы банки не вскрывались и хранились т е выработать некую наиболее удобную для себя технологию, определится вода или пар, ско или твист, производитель твист итд.

Добавлено через 22мин.:

В идеале для себя вижу способ: СКО на пару, но для этого понадобится где-то изыскивать зажимы что-бы крышки не слетали. Может кто пытался такие сделать сам или может готовые продаются?

С твистофф оч удобно работать,на пару, никакого гемора, но жутко не нравится что они "глотают" воздух, даже если не сильно стукнуть им по дну, уже на природу стремно в них брать продукт, только сварил и аккураттненько на хранение в шкаф/погреб/х-ник. В промышленности мясо тоже в твистах не видел, может по этой причине...

Добавлено через 2мин.:

Либо, жестебанки и закатку полуавтомат. Но это потом и не скоро.

Добавлено через 8мин.:

Хотя "svarnoy" говорил, что жестебанкам тоже преддавление нужно, значит пар отпадает... либо нужна закатка "автомат" с вакуумизатором. Такие банки уже можно клавить без противодавления на пару. Но цена закатки хехе.

Вложения:

IMG_4722.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4724.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4725.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_4726.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4163 26 Авг. 17, 12:33

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 11:49:
глотают" воздух, даже если не сильно стукнуть им по дну,

Что значит глотают воздух?

Xenium, Отв.4164 26 Авг. 17, 12:49

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 17, 12:33:
Что значит глотают воздух?

Аум, Гуру!
Есть в народе такой способ открытия банок твист, если крышка ну никак не отворачивается, переворачиваем банку вниз крышкой и наносим несильный удар ладонью по дну банки, банка делает -пс- и подпускает в себя немного воздуха, так 2-3 раза хлопнешь под донышко и крышка легко откручивается.

svarnoy, Отв.4165 26 Авг. 17, 13:01

Xenium,
Надо попробовать.

Добавлено через 56мин.:

Постучал по баночке по разному, и баночкой постучал.
Ни чего не подсосало и банка не вскрылась.

wixter, Отв.4166 26 Авг. 17, 14:47

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 11:49:
Хотя "svarnoy" говорил, что жестебанкам тоже преддавление нужно

Жестяным банкам до 500 г. противодавление НЕ НУЖНО!

Xenium, Отв.4167 26 Авг. 17, 15:05

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 17, 13:01:
Xenium,
Надо попробовать.

Добавлено через 56мин.:

Постучал по баночке по разному, и баночкой постучал.
Ни чего не подсосало и банка не вскрылась.

Сейчас в магаз зайду за грин горошком бондюэлевским и тоже попробую.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — wixter, 26 Авг. 17, 14:47:
Жестяным банкам до 500 г. противодавление НЕ НУЖНО!

Их раздувает, а потом сдувает?

svarnoy, Отв.4168 26 Авг. 17, 15:12

wixter,
Сам лично жестяные банки не пробовал, могу лишь предполагать.

wixter, Отв.4169 26 Авг. 17, 16:46

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 15:05:
Их раздувает, а потом сдувает?

Примерно так.

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 17, 15:12:
Сам лично жестяные банки не пробовал, могу лишь предполагать.

На сегодняшний день закрыл около 1000 шт. банок №9 (тушенки, языки, каши, кабачковая икра, субпродукты, грибная закуска и т.д.) и около 300 шт. банок №5 (тушенка, рыба, тефтели, паштеты и.д.).

Xenium, Отв.4170 26 Авг. 17, 16:50

Самый простой способ открыть банку без ключа — перевернуть её, и, удерживая на весу, хлопнуть по донышку, либо наоборот, поставив на ладонь, ударить по крышке. Действует почти всегда, за исключением слишком сложных случаев, когда дело не в вакууме, а в том, что крышка прилипла. - цитата из интернета.

Купил зеленый горошек в банке, открылся ударом со 2го раза, подсосал воздух и крышка практически сама снялась, а вот краснодарский соус как не колошматил не смог сдвинуть, пришлось на крышку кипятка полить.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — wixter, 26 Авг. 17, 16:46:
На сегодняшний день закрыл около 1000 шт. банок №9 (тушенки, языки, каши, кабачковая икра, субпродукты, грибная закуска и т.д.) и около 300 шт. банок №5 (тушенка, рыба, тефтели, паштеты и.д.).

Какой был основной мотив перехода на железку? Закатку используешь самодельную или покупную? Гемору больше не стало чем со стеклом? Пар?

sms1070, Отв.4171 26 Авг. 17, 17:22

Магазинную банку стуком не пробовал открывать,но с домашней тушенкой такое не прокатывает.А вот с овощами прокатывает.

svarnoy, Отв.4172 26 Авг. 17, 17:28

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 16:50:
Купил зеленый горошек в банке, открылся ударом со 2го раза, подсосал воздух

Как то он доехал до магазина, не вскрылся.

Xenium, Отв.4173 26 Авг. 17, 18:37

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 17, 17:28:
Как то он доехал до магазина, не вскрылся.

я думаю потому-что вверх ногами и сдержимое с крышкой к Мать-Земле тянет, а тут еще и короткий и точный удар. А с другой стороны откуда мы знаем, как оно до магазина доезжает...

wixter, Отв.4174 26 Авг. 17, 21:15

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 16:50:
Какой был основной мотив перехода на железку? Закатку используешь самодельную или покупную? Гемору больше не стало чем со стеклом? Пар?

Закатка русская, только модернизированная, теперь могу закатывать банки диаметром 82,8мм и 83,4мм. Мотив перехода простой, именно полное отсутствие "гемора". С жестяной банкой проще работать, проще ее использовать - банка не бьется, быстрее нагревается, а значит автоклавирование проходит быстрее. У меня весь процесс от зажигания огня до извлечения холодной банки занимает 3-4 часа, это при том, что я клавирую в воде. Но и в стеклянные банки я консервирую, только с твист офф не сложилось.

Xenium, Отв.4175 26 Авг. 17, 21:37

Цитата — wixter, 26 Авг. 17, 21:15:
У меня весь процесс от зажигания огня до извлечения холодной банки занимает 3-4 часа, это при том, что я клавирую в воде. Но и в стеклянные банки я консервирую, только с твист офф не сложилось.

Насчет железной тары понял, а почему выбор на воде остановил?

Добавлено через 11ч. 28мин.:

Немного не в тему, но вспомнил как одна немолодая гречанка открывала бутылку вина в отсутствии штопора, освободив пробку от "шелухи" она перевернула бутылку вверх ногами, и несколько раз стукнула по дну полной бутылкой 0,5 с минеральной водой, пробка вышла на 3/4

wixter, Отв.4176 27 Авг. 17, 10:33

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 21:37:
Насчет железной тары понял, а почему выбор на воде остановил?

У меня конструкция автоклава не позволяет использовать кассету, а поскольку изначально я закрывал в стекле, вот так и повелось. Жестяные банки, можно конечно, клавировать и на пару, но лень экспериментировать, меня все и так устраивает, хотя может я и не прав.

Xenium, Отв.4177 27 Авг. 17, 12:26

Цитата — wixter, 26 Авг. 17, 16:46:
На сегодняшний день закрыл около 1000 шт. банок №9

А банки где покупаешь? С колечками крышки можно ставить или только под нож?

wixter, Отв.4178 27 Авг. 17, 13:40

Цитата — Xenium, 27 Авг. 17, 12:26:
А банки где покупаешь? С колечками крышки можно ставить или только под нож?

[сообщение #12898362] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12898362> Посмотри, это мои консервы. В России проблем нет ни с закаточными машинками, ни с банками, в интернете поищи, но это недешево.

alekseigy, Отв.4179 27 Авг. 17, 18:52

Всем привет! Пробовал загрузить обещанные фото,опять не получается.Сейчас с фотоаппарата - вес 0.16Мб. Всего 6 фоток. Может кто поможет или проблема в 10 сообщениях?

# Страница 210

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4180

dimanchesso, Отв.4180 27 Авг. 17, 19:13

Цитата — alekseigy, 27 Авг. 17, 18:52:
Всем привет! Пробовал загрузить обещанные фото,опять не получается.Сейчас с фотоаппарата - вес 0.16Мб. Всего 6 фоток. Может кто поможет или проблема в 10 сообщениях?

в 10 сообщения в первую очередь чють пофлуди в других темах с др кавонить поздравь, анекдот рассажи), правда потом могут быть и другие проблеммы)...форум в этом отношении немного корявый. Грузишь фото на яндекс диск и выкладываешь ссылку

alekseigy, Отв.4181 27 Авг. 17, 19:36

Цитата — dimanchesso, 27 Авг. 17, 19:13:
dimanchesso
Кандидат наук
Коломна
313 71
дистиллятор
кулинар
ЛС
Отв.4507 Сегодня, 19:13, через 21 мин
Всем привет! Пробовал загрузить обещанные фото,опять не получается.Сейчас с фотоаппарата - вес 0.16Мб. Всего 6 фоток. Может кто поможет или проблема в 10 сообщениях?
alekseigy, Сегодня, 18:52
в 10 сообщения в первую очередь чють пофлуди в других темах с др кавонить поздравь, анекдот рассажи), правда потом могут быть и другие проблеммы)...форум в этом отношении немного корявый. Грузишь фото на яндекс диск и выкладываешь ссылку

Так хотелось бы по теме,хотя пару фраз перекинуться можно. Кстати - беларусский ниппель не выдержал - скорей всего я перетянул медную шайбу. Но весь фокус в том что это обнаружилось через неделю после клава, причём ниппель просто остался в руках. Нашел в городе ниппель с длинной резьбой - обожму через медь двумя гайками. Как то так.

Добавлено через 3мин.:

Сорри,не удачно выделил
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Xenium, Отв.4182 27 Авг. 17, 21:10

Цитата — alekseigy, 27 Авг. 17, 18:52:
Может кто поможет или проблема в 10 сообщениях?

Я с телефона с первых сообщений фото выкладывал, единственное их влево почему-то переворачивает на 90•

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 17, 12:33:
Что значит глотают воздух?

записал коротенькое видео 15 секунд, как при ударе по донышку банки слышен подсос воздуха, только не знаю как выложить, ютуба нет.

Добавлено через 10мин.:

Сегодня впервые решил попробовать поработать с мясом, купил 850 грамм куриного филе бедра, помыл, загрузил в две баночки, соль, перец, лавр лист. Банки прогрел в микроволновке, воду в ак залил горячую из под крана 3 литра. Весь процесс до выемки банок ровно три часа. Одну банку уже съел с хлебом, вкус как в детстве:)

berezikoff, Отв.4183 28 Авг. 17, 04:46

6. Курица в желе

Ингредиенты стекл.банка 350г
Мясо куриное 250
Бульон 104
Соль 3
Перец душистый 0,04
Желатин 5
Морковь 3
Лавровый лист 1/4листа
Технология приготовления:
1. вымыть крышки и банки;
2. нарезать курицу на кусочки 25-50г;
3. отварить кусочки курицы;
4. процедить бульон и добавить набухший желатин, прокипятить (из расчета 1ст. ложка желатина на 1ст. ложку холодной воды, 1 ст. ложка набухшего желатина на 1л бульона);
5. уложить кусочки мяса в банки, залить горячим бульоном таким образом, чтобы до крышки осталась пустота 2-3см;
6. закатать банки;
7. начать процесс стерилизации.

Добавлено через 0мин.:

МопЭд не мой

Добавлено через 3ч. 3мин.:

Цитата — Priest2005, 20 Июля 13, 07:48:
прдукта есть формула. для литровых огурцов она (20-8-20)100

коллеги сегодня вечером буду клавить огурцы и помидоры на парУ, для огурцов формулу выше нашёл, подскажите для помидор(чтоб упругие были), заливать буду горячим маринадом и крышки твист
банки литровые

Добавлено через 3мин.:

Цитата — falki, 06 Авг. 13, 21:00:
нагрев минут 20-30 ,стерилизация 5-15минут взависимости от банки 100 градусов и охлождение то шкурка на помидорах почти нелопается ну 1-2шт на банк

так пойдёт?

berezikoff, Отв.4184 28 Авг. 17, 08:33

gal Дим, а по времени?

sms1070, Отв.4185 28 Авг. 17, 12:27

Помидоры в банках 1.5-1.7 л. стерилизую 8-10 минут.Использую только сливовидные,перед укладкой в банки каждую 1 раз прокалываю вилкой.

мат рос, Отв.4186 28 Авг. 17, 12:29

Томаты пастеризуются при 90 °C . Тогда они вкуснее и целые .И прокалывать не надо . Время пастеризации - в 3 раза больше чем при стерилизации .

berezikoff, Отв.4187 28 Авг. 17, 13:14

Цитата — мат рос, 28 Авг. 17, 12:29:
Время пастеризации - в 3 раза больше

т.е. 25мин, примерно?

gal, Отв.4188 28 Авг. 17, 13:54

да

berezikoff, Отв.4189 28 Авг. 17, 15:11

Пастеризацию провели в ручном режиме на этой скороварке https://avtoklav-bravo.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/> доводили до 90гр и ждали пока опустится до 80гр, так 25 мин. И на 110гр сделал пАру банок 8мин- шкурки не лопнули. Сделали в 3х литровой банке ассорти (кабачки, патиссоны и помидоры-всё маленькое) целиком-на 110гр 25мин-у помидоров шкура лопнула, но наверное остальное проварилось.
Сделал 2 банки курицы, одну в масле, вторую в желе(всё на пробу).Прикольно! По рецепту курицу надо отварить. Оказалось крылья(на подложке) при разморозке отлично варятся(под целлофаном) в микроволновке.

Вложения:

2a2a2ab83ed411e6f595d850e6b990a3_2a31ab9e3ed411e6f595d850e6b990a3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.4190 28 Авг. 17, 16:22

Что то я сильно сомневаюсь что это безопасно в смысле для для здоровья. Такая подложка вряд ли подлежит для использования в микроволновке. да и целлофан не есть гуд.Что мешает сделать всё тоже но только в стекле? Неужели видно фото?!!!

Добавлено через 12мин.:

В автоклаве сделал прорези под горелку, тем самым улучшив скорость нагрева

Добавлено через 2мин.:

А на крайних фото - чугунная сковорода.

Вложения:

DSC007562.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007502.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007483.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007572.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007543.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007522.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

gal, Отв.4191 28 Авг. 17, 20:46

Сковорода из люка ?

alekseigy, Отв.4192 29 Авг. 17, 09:05

Нет.Оригинальный набор из Финляндии, кроме шланга,редуктора и баллона. Видел в инете что делают сами из диска бороны - очень похоже!

svarnoy, Отв.4193 29 Авг. 17, 10:21

Цитата — alekseigy, 29 Авг. 17, 09:05:
делают сами из диска бороны

Ага, делают. Лежит такая.
Диаметр пол метра.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1708/29/21834.295162.jpg
Img_20170829_101652. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1708/29/21834.295163.jpg
Img_20170829_101714. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.4194 29 Авг. 17, 10:25

По поводу открывания банок твист ударом по жопе держа банку вверх ногами (жопе банок) :-) Подтверждаю метода рабочая - мои обычно открывались только поддев край обычной открывашкой. Взял тушняк из холодильника, а оно там желе, стукнул пару раз не помогло. Потом раструсил содержимое, держа банку вверх ногами и с первого хлопка открылось легко и непринужденно.

svarnoy, Отв.4195 30 Авг. 17, 11:25

Господа!
Давайте не будем переходить на личности и оскорблять друг друга.
Комментарии не по делу буду тереть.

alekseigy, Отв.4196 30 Авг. 17, 13:19

Я приобрёл автоклав в начале лета.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

За три месяца накатал 8 загрузок по 14 банок 0,5л. Это 112 банок.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Мы живём вдвоём, сын вырос и живёт с семьёй в другой стране (финка) Провозить через границу стрёмно, по закону нельзя.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Так к чему говорю - ну не могу я пройти в магазине мимо, если увижу то, что могу закатать, естественно если мне это выгодно. Мы женой работующие пенсионеры (50 и 55 лет). Раздаю на пробу друзьям - никто денег не предлагал (на то они и друзья)
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

1 раз сделал соседке по даче тушняк из курицы ,она сама делала закладку и закатку 14 банок по стандартному рецепту."Заработал " литр пива!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 2мин.:

Скорей бы закрыть дачу но боюсь весеннего обострения.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.4197 30 Авг. 17, 13:24

alekseigy, можно "стандартный рецепт" для курицы? Я всегда делаю из грудки. Чисто белое мясо. Добавляю перец и соль (треть чайной ложки на банку 0.5). Интересно узнать как по сути правильно курицу делать

alekseigy, Отв.4198 30 Авг. 17, 13:27

"Молодые" пенсионеры потому что северяне.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 8мин.:

можно "стандартный рецепт" для курицы? Так наверное всё верно,только мясо и с костями кладу (бедро,голень,крыло). На пол литра (банка) чуть лаврухи и если много постного мяса (грудка), то жир что у жопы и кожу сверху чтоб при "вскрытии" выкинуть.

Добавлено через 6мин.:

А про большое количество консервы у нас говорят так (я говорю жене). Курочка по зернышку - вечером весь двор в го*не.

berezikoff, Отв.4199 30 Авг. 17, 13:51

Цитата — Robohim, 30 Авг. 17, 13:24:
, можно "стандартный рецепт" для курицы?

куча рецептов

Добавлено через 1мин.:

режимы в конце на 34й стр.

Вложения:

Технологическая_инструкция_30.05.11.doc

# Страница 211

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4200

юрьевич, Отв.4200 31 Авг. 17, 13:36

Цитата — Robohim, 30 Авг. 17, 13:24:
можно "стандартный рецепт" для курицы?

Стандартный рецепт это -ГОСТ, например 25589-90 Лично я морковь не добавляю. Ничего сложного.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1708/31/37451.295233.png
Gost. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1708/31/37451.295234.png
Gost2. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1708/31/37451.295235.png
Gost3. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

гост2.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

гост3.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

гост.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4201 01 Сент. 17, 17:21

Глянте что я сегодня видел:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/01/21834.295262.jpg
Img_20170901_155449. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Это варёные раки! В банках 0,5.

berezikoff, Отв.4202 01 Сент. 17, 17:43

svarnoy, рецепт, наверное совсем простой.

svarnoy, Отв.4203 01 Сент. 17, 17:45

berezikoff, Думаю ГОСТ на такое не найти, так что рецепт там любой.
Они реально в воде, не в масле.

Xenium, Отв.4204 01 Сент. 17, 18:01

Парни, хотел поднять вопрос безопасности автоклавов, однажды сполоснул 3х литровую банку кипятком после мытья, закрыл ее пластиковой крышкой и встряхнул, ипок был мгновенный, мелкие осколки собирал по всей кухне...
Знаю есть любители выключить АК по достижению процесса стерилизации и оттащить его в реку или в снег. В момент тряски АК давление в нем подскочит как в моем случае с банкой или нет? Или если с тонкой чугунной решетки газа слетит... как вы считаете?

Insane, Отв.4205 01 Сент. 17, 18:18

А с чего вдруг давление должно вырасти?

dima015, Отв.4206 01 Сент. 17, 18:51

Эффект довольно известный, не помню где читал, но в старину, когда мед в деревянных бочках держали, при аналогичной попытке помыть, залив литр полтора кипятка и плотно закрыв бочку встряхнуть, её разрывало. Думаю эффект связан с резким выделением пара с увеличившейся площади испарения. Площадь испарения, получается равна внутренней площади банки. В автоклаве вряд ли такое получится, Вы же его вверх дном переворачивать не будете.

svarnoy, Отв.4207 01 Сент. 17, 19:04

dima015,
Выделится пар, ну и что.
Не понятно с чего давление повысится.

Borshin, Отв.4208 01 Сент. 17, 19:15

Цитата — svarnoy, 01 Сент. 17, 17:21:
Глянте что я сегодня видел:

Это варёные раки! В банках 0,5.

У нас в пластиковых трёхлитровых вёдрах продают. Отваренными конечно.

Xenium, Отв.4209 01 Сент. 17, 20:18

Цитата — svarnoy, 01 Сент. 17, 19:04:
dima015,
Выделится пар, ну и что.
Не понятно с чего давление повысится.

А почему тогда банку в руках разорвало?

Borshin, Отв.4210 01 Сент. 17, 20:26

Банки взрываются от неравномерного нагрева. Пара и давления там выделится не могло, если только банка у тебя не теплее кипятка была.
Что с бочками творится за колдовство совершенно хз, после пропаривания и добавления кипятка в разной последовательности мои вели себя нормально. Да и даже падади с полутора метров, пустые правда. Всё было ок.

svarnoy, Отв.4211 01 Сент. 17, 21:00

Цитата — Borshin, 01 Сент. 17, 19:15:
У нас в пластиковых трёхлитровых вёдрах продают. Отваренными конечно.

В таком ведре они стухнут за пару дней при комнатной.
а тут при комнатной температуре лежат сколько хочешь.
Разговор то в теме консервы.

Xenium, Отв.4212 01 Сент. 17, 23:21

При стандартном атмосферном давлении чистый водяной пар, находящийся в равновесии с жидкой водой, занимает объем в 1600 раз больше, чем вода такой же массы (Вики).

Получается, что пар просто распер банку а деваться ему некуда, тогда точно так же он может распереть и нагретый автоклав если его задеть, встряхнуть или просто он съедет с комфорки, и с бочками и с любой герметичной тарой такое может произойти. Паровая бомба получается? Я не коим образом не пугаю, просто если это действительно опасно, то может не стоит таскать нагретый выше 100 клав на вытянутых руках и как то огласить это мясоварам? Интересны ваши мнения.

svarnoy, Отв.4213 01 Сент. 17, 23:31

Xenium, Парообразование и кипение это немного разные процессы.
Кипение вполне может создать избыточное давление, но это очень энергозатратный процесс.
Если нет дополнительной энергии ( если она была раньше, то взорвала бы банку раньше) то взятся ей для взрыва банки не откуда.

Borshin, Отв.4214 01 Сент. 17, 23:36

Xenium, осторожней с чайником. Будешь с плиты или базы снимать, а объём как в 1600 раз увеличится и вся кухня - хамам!

Xenium, Отв.4215 02 Сент. 17, 01:52

Цитата — Borshin, 01 Сент. 17, 23:36:
осторожней с чайником. Будешь с плиты или базы снимать, а объём как в 1600 раз увеличится и вся кухня - хамам!

чайник это не герметичная каструля.

berezikoff, Отв.4216 02 Сент. 17, 05:05

Цитата — Xenium, 01 Сент. 17, 20:18:
А почему тогда банку в руках разорвало?

может в микротрещинах была.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Xenium, 01 Сент. 17, 23:21:
о может не стоит таскать нагретый выше 100 клав на вытянутых руках

я не таскаю-выключил нагрев, спустил пар, вытащил банки- они кипят. Остыли, твист-втянуло.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Xenium, 26 Авг. 17, 16:50:
и, удерживая на весу, хлопнуть по донышку,

вчера так открыл старую банку, а вот с тушёнкой (застывшей) не смог. В старой банке содержимое было жидкое.

Xenium, Отв.4217 02 Сент. 17, 07:30

Цитата — berezikoff, 02 Сент. 17, 05:05:
может в микротрещинах была

думаю если повторить эксперимент будет то же самое, хочу попробовать старый манометр в крышку твист воткнуть, и загерметизировать холодной сваркой, обмотать пустую банку скотчем, что-бы защитить от осколков, плеснуть на дно кипятка, закрыть, поставить в пакет,и глядя на манометр потрясти, если и правда часть кипятка в замкнутом пространстве перейдет в пар, воздуху некуда будет деваться и манометр это покажет.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 02 Сент. 17, 05:05:
я не таскаю-выключил нагрев, спустил пар, вытащил банки- они кипят. Остыли, твист-втянуло.

я не имел ввиду конкретно тебя (Вас):)

Добавлено через 4мин.:

Цитата — berezikoff, 02 Сент. 17, 05:05:
вот с тушёнкой (застывшей) не смог

с застывшим содержимым не прокатывает способ "хлопка по донышку, только с жидким, застывшее удар на себя получается берет, а жидкость передает всю прилож энергию на крышку изнутри.

wixter, Отв.4218 02 Сент. 17, 09:56

Клавирую в воде. После окончания процесса стерилизации, даю остыть автоклаву примерно до 100 градусов, направляя на него вентилятор. После этого бережно, особенно если стеклянные банки, переношу автоклав в ванную, затыкаю пробку и наливаю горячей воды 45-50 градусов, как только температура в автоклаве начинает падать, включаю холодную воду и спускаю горячую. Максимум час с небольшим и давление падает до исходного, можно извлекать банки. Ни разу не лопнула ни одна банка.

AboriGen, Отв.4219 02 Сент. 17, 13:16

Цитата — Xenium, 02 Сент. 17, 07:30:
думаю если повторить эксперимент будет то же самое, хочу попробовать старый манометр в крышку твист воткнуть

Даже манометр вставлять не нужно - наливаем в пластиковую канистру кипяток, закручиваем крышку, взбалтываем и наблюдаем, как квадратное становиться круглым.

# Страница 212

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4220

сергей виктрыч, Отв.4220 02 Сент. 17, 14:50

Кто скажет рецепт приготовления раков ? ( Консервированных )

berezikoff, Отв.4221 02 Сент. 17, 14:54

Цитата — сергей виктрыч, 02 Сент. 17, 14:50:
Кто скажет рецепт приготовления раков ?

https://www.youtube.com/embed/SYtymDB3US0

сергей виктрыч, Отв.4222 02 Сент. 17, 15:00

Это ты типа пошутил ?

berezikoff, Отв.4223 02 Сент. 17, 15:58

сергей виктрыч, ну а что остаётся? Гугл забанили что-ли?
https://www.google.ru/...ированных раков <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?gs_ivs=1&q=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2>

Xenium, Отв.4224 02 Сент. 17, 16:15

Цитата — AboriGen, 02 Сент. 17, 13:16:
Даже манометр вставлять не нужно - наливаем в пластиковую канистру кипяток, закручиваем крышку, взбалтываем и наблюдаем, как квадратное становиться круглым.

тогда получается, что если нагретый клав случайно "взболтать", то давление в нем может полскочить до 20атм, и каструлька может разойтись по швам?

AboriGen, Отв.4225 02 Сент. 17, 17:48

С клавом не проверял, а вот канистры кипятком ошпаривал.

Xenium, Отв.4226 02 Сент. 17, 19:04

Цитата — AboriGen, 02 Сент. 17, 17:48:
С клавом не проверял, а вот канистры кипятком ошпаривал.

с клавом проверять не надо! А вот насчет канистры хорошая идея, вкручу манометр в крышку пустой канистры и попробую. Еще думаю если налить канистру под верх и тряхануть, ничего не произойдет, а вот если на донышко, то обязательно разопрет. Узнать бы эту зависимость. Может есть формулы какие... Значит работа с а/к на пару тоже не шутка, хорошо если подрывник успеет сработать в случае нештатной ситуации.

автоэлектрик, Отв.4227 02 Сент. 17, 19:17

Ну вас мужики прет! Теперь боюсь в котельную на завод заходить. А вдруг кочегар клюкой по котлу ударит и все. А я молод еще.

Банка взорвалась от неравномерного нагрева. Хоть заболтайте вы ваши клавы, пример -паровозы.

Xenium, Отв.4228 02 Сент. 17, 19:50

Цитата — автоэлектрик, 02 Сент. 17, 19:17:
Банка взорвалась от неравномерного нагрева. Хоть заболтайте вы ваши клавы, пример -паровозы.

Кочергой по котлу это жестко:))) У паровоза стенки котла 15см, и пар постоянно выполняет работу по движению колесного механизма, если поезд стоит пар стравливается через автоматические клапана. Там у котла рабочее кажется 20 атм.

мат рос, Отв.4229 02 Сент. 17, 22:51

Цитата — Xenium, 02 Сент. 17, 16:15:
тогда получается, что если нагретый клав случайно "взболтать", то давление в нем может полскочить до 20атм, и каструлька может разойтись по швам?

Ничего подобного . С весны начал практиковать быстрое охлаждение - сброс воды под давлением из одного горячего автоклава с продуктом в другой , пустой и холодный . Наблюдаю всего лишь временный скачок давления всего на пару десятых атм. и нет никакого взрывного эффекта .

AndrK, Отв.4230 03 Сент. 17, 10:20

Цитата — Xenium, 02 Сент. 17, 19:04:
Узнать бы эту зависимость

Да нет никакой зависимости. [Веселый] Когда встряхиваешь емкость не полностью заполненную, процесс передачи передачи тепла резко ускоряется(площадь поверхности контакта воздух - жидкость больше). Вода охлаждается, воздух нагревается, образуется паровоздушная смесь(за счет испарения), расширяется, получаем результат). Если не встряхивать, процесс происходит более плавно, одновременно идет процесс охлаждения, вот и не раздувает, или разувает незначительно.
С автоклавом это не получится провернуть. Там температура воздух - вода, практически равной будет.

Добавлено через 4мин.:

И насчет, когда открывать. Я открываю, практически сразу. Т. е. выключил газ, приоткрыл кран для сброса давления, в течение 1-3 мин сбрасывается до 0. Снимаю крышку, жду еще минут 3-5 и вытаскиваю банки. Никогда проблем не было...

berezikoff, Отв.4231 03 Сент. 17, 10:35

Цитата — AndrK, 03 Сент. 17, 10:20:
Никогда проблем не было

подтверждаю-на парУ, твист

Xenium, Отв.4232 03 Сент. 17, 12:30

Цитата — AndrK, 03 Сент. 17, 10:20:
Вода охлаждается, воздух нагревается, образуется паровоздушная смесь(за счет испарения), расширяется, получаем результат).

Спасибо за разъяснение, верю:)Но ак попробую шатнуть как буду в сл раз на пару делать. Слегка)

Добавлено через 16мин.:

А никто не пробовал делать холодильник для клава? допустим, обернуть его медной трубкой 5мм и подавать в нее холодную воду из крана по окончании процесса, или неэффективно за счет маленькой площади касания?

dima015, Отв.4233 03 Сент. 17, 21:47

Делали, здесь в начале или середине ветки есть с фотографиями, охладительную трубку нужно наматывать по верхней части (половине или трети) автоклава, т.к. горячая вода подымается к верху. Если делать на пару, думаю, бессмыслено.

svarnoy, Отв.4234 03 Сент. 17, 21:52

В новом клаве думаю сделать охлаждение душем. Надеюсь банки не полопаются.

berezikoff, Отв.4235 04 Сент. 17, 14:32

Цитата — svarnoy, 03 Сент. 17, 21:52:
В новом клаве думаю сделать охлаждение душем. Надеюсь банки не полопаются

Дэн, а смысл? Ты же на парУ делаешь. Например я, сбросил пар-вытащил банки-ВСЁ.

svarnoy, Отв.4236 04 Сент. 17, 14:36

Цитата — berezikoff, 04 Сент. 17, 14:32:
сбросил пар-вытащил банки

Был печальный опыт вынимания не остывших банок.

berezikoff, Отв.4237 04 Сент. 17, 14:46

Цитата — svarnoy, 04 Сент. 17, 14:36:
не остывших банок

твист?

svarnoy, Отв.4238 04 Сент. 17, 14:48

Цитата — berezikoff, 04 Сент. 17, 14:46:
твист?

Ага.

arelaw1, Отв.4239 04 Сент. 17, 22:37

Делал консервы из курицы ,режимов придерживался обычно из этой таблицы https://good-tips.pro/...toclave?start=5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://good-tips.pro/index.php/diy/recipes-for-canned-food-in-the-home-autoclave?start=5> и на сей раз немного лоханулся со временем , делал в поллитровках , время выдержки сделал как для банок 0.350 . Тоесть вместо положеных 30 минут , держал при температуре 120 гр. 20 минут. Чем чревато , вроде все проварилось , даже косточки мягкие ,но как это может отразится на хранении в погребе...? Бацила не может какая завестись?

# Страница 213

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4240

svarnoy, Отв.4240 04 Сент. 17, 22:54

arelaw1, Что то таблицы там какие то странные.

dubinav, Отв.4241 04 Сент. 17, 23:07

Цитата — arelaw1, 04 Сент. 17, 22:37:
ем чревато , вроде все проварилось

Ничем не чревато. Я и говядину делаю 20мин.

БорисБББ, Отв.4242 04 Сент. 17, 23:21

Цитата — svarnoy, 04 Сент. 17, 14:36:
ыл печальный опыт вынимания не остывших банок.

Закручивать банки сильнее надо,перед тем как в клав запихивать

svarnoy, Отв.4243 04 Сент. 17, 23:28

Нужно создать тему суицидников, и туда перемещать обсуждения:
вскрытие горячего автоклава, приготовление тушняка в литровых банках, да за 20 минут.
Второй перегон только время тратить, клапана на кубе только мешают, ну и подобное.

Xenium, Отв.4244 04 Сент. 17, 23:51

Цитата — svarnoy, 04 Сент. 17, 22:54:
Что то таблицы там какие то странные.

А чем таблицы странные? Вроде все в порядке на первый взгляд.

gal, Отв.4245 05 Сент. 17, 03:55

Цитата — dubinav, 04 Сент. 17, 23:07:
20мин

? Мало до говядины...

svarnoy, Отв.4246 05 Сент. 17, 07:44

Цитата — Xenium, 04 Сент. 17, 23:51:
А чем таблицы странные?

Цитата — gal, 05 Сент. 17, 03:55:
Мало до говядины...

Там свинина и говядина в одной температуре, маленькое время, есть режимы для литровых банок.
В книге, для говядины:
Нагрев-выдержка-остывание. Выдержка при 120С
Банка №12 (жестяная 0,58 ) 20-55-25
Банка СКО 83-1 (стеклянная 0.5 ) 25-75-30
Для свинины:
Банка №12 (жестяная 0,58 ) 20-75-25
Банка СКО 83-1 (стеклянная 0.5 ) 25-75-30
Курица в собственном соку:
Банка №12 15-110-30 выдержка 114С
Для банки 83-1 не указано.
Для литровых банок режимов не встречал, так как не делают в литровых, не прогреть мясо. Да и в магазине не встречал тушняк в литровках.

arelaw1, Отв.4247 05 Сент. 17, 08:52

У меня автоклав из газового баллона ,емкость 35 литров , влезает три ряда- 21поллитровка . По мере нагрева , только промежуток от 110 град. до 120 занимает временя нагрева примерно не менее полчаса , столько же остывание , Итого -ЧАС с копейками !Да еще +выдержка при калавировании так что вообще ,хрен знает от чего отталкиваться и на что ориентироваться...

svarnoy, Отв.4248 05 Сент. 17, 09:02

arelaw1, Вреж тэн, будет весь нагрев около 30 минут. У меня есть из 27 литрового баллона.

arelaw1, Отв.4249 05 Сент. 17, 09:08

Так тэн врезан,точно не скажу на сколько киловатт . Разогрев до 120 гр. происходит более чем за два часа.

Xenium, Отв.4250 05 Сент. 17, 11:08

Есть ли разница по выдержке при 120 градусах при работе в воде и на пару?

БорисБББ, Отв.4251 05 Сент. 17, 11:49

Цитата — Xenium, 05 Сент. 17, 11:08:
Есть ли разница по выдержке при 120 градусах при работе в воде и на пару?

Неа,нету

СДЕ, Отв.4252 07 Сент. 17, 07:03

Здравствуйте форумчане,принимайте в свои ряды,форум читаю не очень давно, новоавтоклав сделать успел покритикуйте если что. И так автоклав из 27 литрового балона, нагрев тен 3кв,манометр,аварийный клапан,сасок для накачкидавления все на крышке. Колба под термометр в варена в сам балон, термометр спиртовой, в колбе моторное масло. Тушен
ку делал из кролика,банки 0,5л под закатку. Поставил банки в автоклав залил водой на 2см выше верхней банки,закрыл крышку, накачал давление 1,5 атм.включил нагрев. При достижении температуры 110гр.начал отсчет времени,при 120гр.отключал при 118 включал, и так 20 минут.

Добавлено через 6мин.:

Остывал до утра. На вкус получилось на 5+. Вопрос можно ли хранить эту тушенку при комнатной температуре?

svarnoy, Отв.4253 07 Сент. 17, 08:47

Цитата — СДЕ, 07 Сент. 17, 07:03:
можно ли хранить эту тушенку при комнатной температуре?

Ни кто, кроме лаборатории одназначного ответа не даст.

gal, Ты бы так безапеляционно не советовал бы. Для мясных консерв в стеклянных 0,5 режимов меньше 120 и 55 минут не встречал. А тут на 110 20 минут.

СДЕ, Отв.4254 07 Сент. 17, 09:50

Да я и не советую наоборот жду критики.

автоэлектрик, Отв.4255 07 Сент. 17, 18:15

Вообще храните ее не выше +14 и будет вам счастье.

Андрей_СПБ, Отв.4256 10 Сент. 17, 11:33

нужен совет по паштетам
делаю по технологии из книжки Технология и оборудование мясоконсервного пр-ва:
- готовлю мясо/рыбу (жарю/тушу)
- в куттер измельчаю
- укладываю в банки
- стерилизую в автоклаве - вот здесь вопрос - зачем стерилизовать 45-65 минут(для разных паштетов), если паштет уже и так готовый? чтобы убить бактерии и можно было хранить в тепле? - но зачем 45-65 минут? разве 15-20 не достаточно?
или для паштетов мясо/рыбу лучше готовить до полуготовности? а автоклав уже доведет до полной готовности?

svarnoy, Отв.4257 10 Сент. 17, 11:59

Андрей_СПБ,
Задача нагрева при,консервировании, не достижение кулинарной готовности продукта, а уничтожение бактерий и их спор.
Спора бактерии вызывающее бутулизм дохнет за 20 минут стерилизации.
Тоесть нужно держать 20 минут при 120, но сначала нужно прогреть до 120, а на это нужно время.
Стеклянная банка прогревается в 30 раз хуже жестяной.

Андрей_СПБ, Отв.4258 10 Сент. 17, 12:21

Цитата — svarnoy, 10 Сент. 17, 11:59:
Тоесть нужно держать 20 минут при 120

ну дык за это и спрашиваю...

по книге - режим стерилизации например мяса:
В банки № 3 закладывают по 250 г, в банки № 8 и 9 — по 350 г и в банки № 12 — по 525 г паштета.
Формулы стерилизации консервов в *б анках ≪№ о3 : 2-0- -—--- 5-5-- ---- -2-0-;112° С
в *б анках М№- о8 и п9 : 2-5- -—--- 9--0- -—-- -2-5- ; 2-0- -—--- 6--0- -—-- -2-0- ;115°С 120“С
в йб анках № ,1п2 : 2-5- -—-- -8-0-- —--- 2--5-.120° С

вот зачем 60-90 мин стерилизации?

БорисБББ, Отв.4259 10 Сент. 17, 13:23

Вот седня открыл печеночный паштет,месячной давности,деланный при 120гр 30мин...Живой,вкусный

# Страница 214

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4260

Xenium, Отв.4260 11 Сент. 17, 19:00

А сложно ли отвезти в лабораторию тушняк на проверку ботулы? Где это находится, сколько стоит, и есть ли смысл?

автоэлектрик, Отв.4261 13 Сент. 17, 11:49

Ну это несложно. Но любое общение с любыми структурами в нашей стране тот еще квест.

gal, Отв.4262 13 Сент. 17, 12:09

Спасение скисающего сусла

Заварил кашу для зерновой браги..
Одна кастрюля начала скисать!!

На дно автоклава фальшдно туда мешок и перелил сусло инфицированное,
Т 120
3 часа
Объем 10 литров каши

Остудил, дрожжи вроде заново все нормально пошло.

Jack Sparrow, Отв.4263 13 Сент. 17, 19:35

Всем привет. Есть партия мускусных уток . Хочу сделать тушняк в литровых стеклянных банках то как 0,5 л маловато . Если увеличить время стерилизации скажем до двух часов при 120" Что думает народ? Да делать буду на пару .

svarnoy, Отв.4264 13 Сент. 17, 20:19

Jack Sparrow, Кулинарной готовности мясо достигнет.
Разогреется ли оно до 120С в литровых банках, за приемлемое время,не известно. Нет данных в книгах, в гостах нет натуральной консервы в стекле около литра.

Jack Sparrow, Отв.4265 13 Сент. 17, 20:26

Подскажите пожалуйста время стерилизации тушняка из утки в 0,5 л банках.

gal, Отв.4266 13 Сент. 17, 20:29

120 гр. 1 час.

Добавлено через 16мин.:

Курица в собственном соку
ФИЛЕ
5 тушек кур в автоклав, варить1 час по 110 гр. и 1,2 атм. Обязательно фальшдно.
Вынуть охлаждение
Отделить мясо от костей
Мясо разрезать на кусочки
Кости в отдельную емкость
С автоклава аккуратно вычерпать верх где плавает жир
Смешать с костями
Бульон с костями на средний огонь
Варить 2 часа

В банки 0,5 л. пол листа лавра, 2-3 горошины перца душистого и пол чайной ложки соли
Уложить плотно мясо по плечики, чуть ниже
Залить бульон куриный
Вилкой аккуратно добиться полноценное наполнение бульоном
Заливать так чтобы мясо было накрыто бульоном на2 см.
120 гр. 1 час.

юрьевич, Отв.4267 14 Сент. 17, 09:32

Цитата — gal, 13 Сент. 17, 20:29:
в собственном соку

gal,коллега ты где такой рецепт нашел? Сам делал? Думаю если поварить тушки

Цитата — gal, 13 Сент. 17, 20:29:
1 час по 110 гр

то и отделять мясо от костей не придётся. Если конечно это не древние несушки. Подозреваю в банке волокна куриные будут. Три страницы назад выкладывал ГОСТ 25589-90 "Мясо птицы в собственном соку"
Всё гораздо проще.
А вот с бульоном неплохо делать курицу в желе. Для этого есть ГОСТ 608-93 "Мясо птицы в желе" Если кому будет интересно выложу. Однако и там птицу предварительно не отваривают.

юрий юрьевич, Отв.4268 14 Сент. 17, 19:34

Цитата — gal, 13 Сент. 17, 20:29:
Курица в собственном соку5 тушек кур в автоклав, варить1 час по 110 гр. и 1,2 атм. Обязательно фальшдно.Вынуть охлаждение Отделить мясо от костейМясо разрезать на кусочкиКости в отдельную емкостьС автоклава аккуратно вычерпать верх где плавает жирСмешать с костямиБульон с костями на средний огоньВарить 2 часаВ банки 0,5 л. пол листа лавра, 2-3 горошины перца душистого и пол чайной ложки солиУложить плотно мясо по плечики, чуть нижеЗалить бульон куриныйВилкой аккуратно добиться полноценное наполнение бульономЗаливать так чтобы мясо было накрыто бульоном на2 см.120 гр. 1 час.

да на кой тогда клав! так пожрать можно. смысл клава- он варит за один прием с минимальной подготовкой исходника и добавкой в него других ингридиентов. а сделать пиццу или лозанию или пельмени, или отбивную и т.п. и заклавировать это - в чем смысл?

alekseigy, Отв.4269 14 Сент. 17, 19:44

Цитата — gal, 14 Сент. 17, 10:28:
Сам делал

Но ведь действительно получается 2 часа готовки только в автоклаве + 2часа кости + столько телодвижений. Тут не только бацилла не выживет,

Цитата — юрьевич, 14 Сент. 17, 09:32:
Подозреваю в банке волокна куриные будут.

С Уважением
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

wixter, Отв.4270 15 Сент. 17, 00:26

Цитата — юрьевич, 14 Сент. 17, 09:32:
А вот с бульоном неплохо делать курицу в желе. Для этого есть ГОСТ 608-93 "Мясо птицы в желе" Если кому будет интересно выложу. Однако и там птицу предварительно не отваривают.

Вы заблуждаетесь. Птицу перед тем как консервировать, как правило (кроме птицы в собственном соку), бланшируют, при чем продолжительное время, а это и есть варка. В учебнике Гусаковского, об этом написано практически во всех рецептах. ГОСТы которые вы выложили это всего лишь половина рецепта. Там нет главного - КАК надо делать. Для этого есть, так называемые, технологические карты - письменное указание о составе (раскладке) и алгоритме (последовательности действий) изготовления консервов. Для примера посмотрите как делают "Мясо птицы в желе". С уважением.

Вложения:

6.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

7.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

9.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.4271 15 Сент. 17, 05:43

Цитата — wixter, 15 Сент. 17, 00:26:
бланшируют

сейчас проще-поставил на 5 мин в микроволновку и готово- дальше по рецепту. Вместо бульона-воды- ведь смак внутри куры остаётся. Пробовал сам-всё вкусно.

юрьевич, Отв.4272 15 Сент. 17, 09:37

Цитата — wixter, 15 Сент. 17, 00:26:
Вы заблуждаетесь

Коллега wixter не соглашусь.
Откройте гост 25589-90 "Мясо птицы в собственном соку",найти его легко, и внимательно посмотрите п.1.4.1

Цитата — wixter, 15 Сент. 17, 00:26:
письменное указание о составе (раскладке)

В ГОСТе это табл.1 А технологические инструкции это приоритет каждого конкретного предприятия.

Цитата — wixter, 15 Сент. 17, 00:26:
посмотрите как делают "Мясо птицы в желе"

Приведённые сканы к "Мясо птицы в желе" не относятся.
Это филе и рагу соответственно.филе производилось по ГОСТ 608-41 КОНСЕРВЫ. ФИЛЕ КУРИНОЕ В ЖЕЛЕ, затем заменён на ГОСТ 608-56 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ. ФИЛЕ КУРИНОЕ В ЖЕЛЕ,а затем заменили на ГОСТ 608-77 КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ. МЯСО КУРИНОЕ В ЖЕЛЕ. и соответственно предварительная варка закончилась,затем замена на ГОСТ 608-93 "Мясо птицы в желе"и т.п и т.д.

wixter, Отв.4273 16 Сент. 17, 05:42

Цитата — юрьевич, 14 Сент. 17, 09:32:
Однако и там птицу предварительно не отваривают.

Я хотел сказать, что Вы заблуждаетесь в том, что птицу предварительно не отваривают.
А пункт 1.4.1 внимательно прочитать нужно Вам, там написано ИЗ КАКОГО мяса делают консервы, но не написано КАК.
А тех. карта, в которой написано КАК делать, является закрытой информацией предприятия, которое выпускает консервы. Технологические карты заказывают на спец. предприятиях (всевозможные пищевые институты и т.д.) и стоит это немалых денег. Если Вы выложите, хоть одну тех. карту которая соответствует ГОСТу или вообще тех. карту, любой консервы, весь форум будет Вам благодарен. С уважением.

alekseigy, Отв.4274 16 Сент. 17, 09:02

Коллеги! Но в том же ГОСТе 25589-90 в пункте 1.4.3. По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2. сказано- консистенция
Мясо сочное, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ КОСТИ,что дает делать вывод что мясо заранее не отваривается. Зачем варить, чтобы очищая от костей клавировать?

alekseigy, Отв.4275 16 Сент. 17, 10:31

Ну тогда правильней назвать ФИЛЕ мяса птицы в желе?

alekseigy, Отв.4276 16 Сент. 17, 14:13

Цитата — юрьевич, 15 Сент. 17, 09:37:
Коллега wixter не соглашусь.
Откройте гост 25589-90 "Мясо птицы в собственном соку",найти его легко, и внимательно посмотрите п.1.4.1

Цитата — wixter, 16 Сент. 17, 05:42:
Я хотел сказать, что Вы заблуждаетесь в том, что птицу предварительно не отваривают.
А пункт 1.4.1 внимательно прочитать нужно Вам, там написано ИЗ КАКОГО мяса делают консервы, но не написано КАК.

Цитата — alekseigy, 16 Сент. 17, 09:02:
Коллеги! Но в том же ГОСТе 25589-90 в пункте 1.4.3. По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2. сказано- консистенция
Мясо сочное, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ КОСТИ,что дает делать вывод что мясо заранее не отваривается.

Друзья! Кто то хочет филе, кто то мясо,(как я). Кости птицы совершенно не напрягают, крупные трубчатые можно аккуратно выкинуть друзьям 4х ногим,хрящи и жилы добавляют желейность. У нас же - АВТОКЛАВЫ,пусть они варят,парят а мы вкусно кушать!Время обелать,не открыть ли баночку вкусняшки под ?

wixter, Отв.4277 16 Сент. 17, 16:57

alekseigy, я раньше, именно и подчеркивал, что птицу в собственном соку не варят (не бланшируют). А написал потому, что коллеги начали безапелляционно утверждать, что мясо нужно закладывать только сырое. Я же, наоборот, смею утверждать, в рецептах мясо птицы используют, как правило вареное (бланшированное).

Цитата — berezikoff, 15 Сент. 17, 05:43:
сейчас проще-поставил на 5 мин в микроволновку и готово- дальше по рецепту. Вместо бульона-воды- ведь смак внутри куры остаётся. Пробовал сам-всё вкусно.

Попробуйте отварить курицу, в полученный бульон, добавьте желатин или агар-агар, этим бульоном залейте уложенные в банки куски курицы, закатайте и клавируйте (о специях и т.д. не пишу). И поверь это будет гораздо вкуснее. Разница такая же как "просто самогон" и самогон после двойной дробной перегонки, причем пить можно и тот и другой. С уважением.

Borshin, Отв.4278 16 Сент. 17, 18:34

Сёдня клавировал языки свиные. Палетку взял 12 кг, отварил их в казане часа полтора с солью и лаврухой, очистил от шкурки и порубал порционными кусками в поллитровые банки. Процедил оставшийся бульон и залил им языки по плечики. На банку по зубчику чеснока доложил, выправил на соль, закинул по 5-10 горошин перца и затвистил. Клавил 25-30 мин при одном очке. Получилось опупительно!!! Рекомендую.

svarnoy, Отв.4279 16 Сент. 17, 19:11

Цитата — Borshin, 16 Сент. 17, 18:34:
языки свиные

Цитата — Borshin, 16 Сент. 17, 18:34:
Получилось опупительно!!! Рекомендую

По нашим ценам, подмосковным, это все равно, что икру хвалить.
Очень дорого, примерно 500-600 рублей за кг. Свинина без кожи и без кости 260.

# Страница 215

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4280

Borshin, Отв.4280 16 Сент. 17, 19:23

svarnoy, за 210 кило брал, на базе с заморозками.

svarnoy, Отв.4281 16 Сент. 17, 19:43

Borshin, Нам бы такие цены!
По субботам только языками бы и закусывал.

alekseigy, Отв.4282 16 Сент. 17, 21:19

Цитата — Borshin, 16 Сент. 17, 18:34:
Сёдня клавировал языки свиные. Палетку взял 12 кг, отварил их в казане часа полтора с солью и лаврухой, очистил от шкурки и порубал порционными кусками в поллитровые банки.

И меня жена порубала бы в банки без соли и лаврушки,беда в том что много раздаю друзьям,сам понимаю что перебор, но не могу не похвастаться. Хорошо не знает истинные запасы!

Цитата — Borshin, 16 Сент. 17, 19:23:
за 210 кило брал, на базе с заморозками.

Тут 12кг брать не то что можно, а нужно!

Виталий Сергеев, Отв.4283 18 Сент. 17, 11:21

Цитата — svarnoy, 16 Сент. 17, 19:11:
Очень дорого, примерно 500-600 рублей за кг.

На Фудсити язык свиной 150

vitaliy057, Отв.4284 19 Сент. 17, 09:45

Понял, что при готовке на пару легче соблюсти параметры стерилизации, да и вообще геморроя во всем меньше, вот только одно озадачивает: без обратного клапана нельзя.( 1-ая стр.) У всех он есть, кто на пару стерилизует? И какой надо ставить?

svarnoy, Отв.4285 19 Сент. 17, 09:56

vitaliy057, обычный обратный клапан из хозмагазина, хорошо если у него седло клапана будет из латуни, а не из пластика, у нас стоит около 250 рублей.
Или ещё лучше "дышащий" клапан, как на электроскороварках ставят.

gal, Отв.4286 19 Сент. 17, 11:55

Цитата — svarnoy, 19 Сент. 17, 09:56:
клапан

Пружинка жёсткая хлопает.
Как с этим бороться??

svarnoy, Отв.4287 19 Сент. 17, 12:28

gal, в какой именно момент она хлопает.
На парогенах, что бы клапан не гудел и не стучал, обрезаю пружинку в клапане.
Клапан на резьбе, просто резьба сверху проточена и её не видно, разбирается с приличным усилием.

svarnoy, Отв.4288 19 Сент. 17, 12:39

gal,
Клапан довольно прочный.
На клапана с двух сторон шлицы под ключ, одной стороной зажимаю в тиски, за другую сторону берусь "газовым" ключом и разворачиваю.
Вынимаю пружинку, отрезаю примерно 1/3, собираю на силикон.

юрьевич, Отв.4289 20 Сент. 17, 10:23

Цитата — vitaliy057, 19 Сент. 17, 09:45:
без обратного клапана нельзя.( 1-ая стр.) У всех он есть, кто на пару стерилизует?

У меня нет. При остывании автоклава до 70 градусов делаю напуск через кран. Мне так удобнее, а можно и через подрывник воздух напустить.

БорисБББ, Отв.4290 20 Сент. 17, 13:26

Цитата — vitaliy057, 19 Сент. 17, 09:45:
вот только одно озадачивает: без обратного клапана нельзя.

А это кто такую хрень сказал? Нах этот клапан не нужен,давление упало,открывай кран да сливай воду,или подрывник приоткрой

svarnoy, Отв.4291 20 Сент. 17, 13:36

БорисБББ, Забудешь открыть кран, и не будет у тебя ни тушняка, ни клава.
Клапан 250 рублей стоит.

serg131313, Отв.4292 20 Сент. 17, 17:27

а чё за клапан можно ссылку или фото какой именно нужен

svarnoy, Отв.4293 20 Сент. 17, 17:50

Цитата — serg131313, 20 Сент. 17, 17:27:
а чё за клапан

"Обратный клапан" https://yandex.ru/...&rpt=simage <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=обратный%20клапан&img_url=https%3A%2F%2Fvoltar.com.ua%2Fuploads%2Fshop%2F4350_main_big.jpg&pos=12&rpt=simage>
"Дышащий клапан" https://yandex.ru/images/search?p=1&text=дышащий%20клапан%20для%20скороварки&img_url=https%3A%2F%2Fimg2.st.kloomba.com%2Fimg%2Fused%2F2015%2F10%2F19%2F11%2Fb%2F17371687_2.jpg&pos=91&rpt=simage

БорисБББ, Отв.4294 21 Сент. 17, 12:00

Цитата — svarnoy, 20 Сент. 17, 13:36:
БорисБББ, Забудешь открыть кран, и не будет у тебя ни тушняка, ни клава.

Забывал поначалу...И клав,и тушняк оставались,и манометр целый

gal, Отв.4295 21 Сент. 17, 12:09

Цитата — БорисБББ, 21 Сент. 17, 12:00:
Забывал

это спасибо скажи конструктору автоклава..

БорисБББ, Отв.4296 21 Сент. 17, 14:32

Цитата — gal, 21 Сент. 17, 12:09:
это спасибо скажи конструктору автоклава.

Да не, я лучше себе скажу, что выбрал клав со стенками в 3мм)

svarnoy, Отв.4297 21 Сент. 17, 15:17

БорисБББ, Не у всех такие прочные, или не герметичные, клавы.
Есть же видео схлопования жд цисцерны, есть тут фото схлопнутого кега, есть моё фото схлопнуто бака от кухни.
Зачем думать схлопнет или нет, клапан за 250 рублей, и думать об этом не надо.
На счёт 3мм тоже спорное приемущество, гидроаккумулятор из 0,8мм 7 баров держит штатно. К тому же, подразумеваю, что из чёрного металла.

serg131313, Отв.4298 21 Сент. 17, 17:28

скажите приобрел 30 литровый белорусский автоклав и решил его модернизировать.врезал сбоку гильзу из толлстостенной металлической трубы 15мм под градусник длинною до самой нижней перегородки куда ставятся банки высота автоклава 60см.градусник раздобыл ртутный 200гр погрузная длина где-то 17-20см ещё советский.скажите правильно ли я сделал гильзу для темометра и правильно ли будет показывать температуру?

serg131313, Отв.4299 22 Сент. 17, 08:19

если вы внимательно читали то я там написал что гильза для тармометра во всю высоту автоклава. соответственно в гильзе будет масло.так что я думаю температуру должно показывать равномерно

Добавлено через 11мин.:

белорусский автоклав делал тушенку согласно инструкции в итоге мясо подогрело. решил модернезировать.считаю автоклав недоработан в плане градусника.

# Страница 216

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4300

serg131313, Отв.4300 22 Сент. 17, 09:13

то есть вы считаете что мясо внизу потушится а верхний ряд банок получается нет?

Добавлено через 5мин.:

не гильза у меня а обычная металлическая труба и градусник стеклянный ртутный

serg131313, Отв.4301 22 Сент. 17, 10:21

глупости неговорите

юрий юрьевич, Отв.4302 22 Сент. 17, 13:08

юзеры беларуского клава без термометра. работаете по манометру- всегда (хоть одна банка клавируется) наливайте воду по инструкции до верха! разное количество воды при одинаковом давлении над водой - где меряет манометр- очень разная будет температура воды и, следовательно, время приготовления! Так же возьмите в привычку накачивать преддавление всегда одинаковое ( от 1 до 2 атм или 0,1- 0,2 мегпаскаля) тогда значение температуры будет стабильно соответствовать Вашему времени обработки. я за полтора года актичного пользования пришел к значению 1,5 атм. Тогда при разрешенный 3,5-4 атм температура в клаве будет чуть выше 120 град ( у меня стоит термометр.) можно получить 120 град и с преднакачкой в 2 атм, но придется давить выше 4 атм и может сработать аварийный клапан.

serg131313, Отв.4303 22 Сент. 17, 13:30

у меня в инструкции написано преддавление 0,1мпа а при клвировании 3,9 МПа это 120градусов и от воды до верхнего флянца было 8см.делал по этой инструкции мясо испортил горечь и незастыла

Добавлено через 6мин.:

мне сказали что при таком давлении температура там была не менее 140 гр

Добавлено через 4мин.:

просто я почитав это форум решил врезать градусник.как описал выше в посте.хотел узнать правильно ли я врезал трубку под градусник

Idzukiri, Отв.4304 22 Сент. 17, 14:07

Вот в этих словах не хватает времени выхода на нужное давление и времени автоклавирования:

Цитата — serg131313, 22 Сент. 17, 13:30:
делал по этой инструкции мясо испортил горечь

А это тоже немаловажный фактор для автоклавирования. Чего только не делал на нем, все получается нормально. Делаю с преддавлением как и юрий юрьевич, 1,5 атм. Давление для тушенки 4,0 - 4,2 - вопросов к клаву нет.
А то, что

Цитата — serg131313, 22 Сент. 17, 13:30:
незастыла

, то клав тут не виноват. Уже не раз обсуждали на страницах темы, что нужно для этого предпринимать.

Idzukiri, Отв.4305 22 Сент. 17, 14:25

Вопросов нет. ...купила баба порося.

alekseigy, Отв.4306 22 Сент. 17, 14:48

Цитата — serg131313, 22 Сент. 17, 13:30:
у меня в инструкции написано преддавление 0,1мпа а при клвировании 3,9 МПа это 120градусов и от воды до верхнего флянца было 8см.делал по этой инструкции мясо испортил горечь и незастыла

Добавлено через 6мин.:

мне сказали что при таком давлении температура там была не менее 140 гр

Добавлено через 4мин.:

просто я почитав это форум решил врезать градусник.как описал выше в посте.хотел узнать правильно ли я врезал трубку под градусник

Вот я тоже новичок в этом деле,но понятно же что температура 140гр - это перебор. Опять же фраза - мне СКАЗАЛИ. По моему, если делаешь на воде то касание гильзы обязательно. Зависит ли погружение - пусть ответят гуру,но думаю разница минимальна.А вообще, подумай о паре
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Не разочаруешься
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 22мин.:

Цитата — serg131313, 22 Сент. 17, 14:18:
незастывшая тушёнка это уже опасный продукт в нем распался белок и образовался яд глицерин. от этого и нет застывания

Прости дружище,но пробовал в магазе трясти консерву?,кстати многие умудряются определить объём мяса
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Полное застывание без добавок только холод,причем ни сколько не напрягает
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Что-то друг ты меня напугал,не ем ли я яд? [Смеющийся]

Андрей_СПБ, Отв.4307 22 Сент. 17, 15:20

открыл банку скумбрии в масле, сделанную на пару - вкус ниочем...пресный...как рыба с маслом и все - нет вкуса консервы. И это уже вторая партия на пару подряд. В томате на пару скумбрию открыл - вроде нормально.
Раньше делал в воде - все было нормально со вкусом...был именно вкус консервы. Пропорции специй что для пара, что для воды - одни и теже.
В чем дело - не знаю.... может дело в рыбе? или время мало прошло (2-3 недели)
в след раз попробую сделать из одной партии рыбы и на пару и в воде - интересно какой будет результат по вкусу

vitaliy057, Отв.4308 22 Сент. 17, 15:46

Вставлю 5 коп. Автоклав "Мечта охотника" на 21 банку-0,5л. Нерж AISI, стенки 3 мм, дно и крышка 5 мм. Юзаю 1,5 года. Со встроенным манометром-термометром (два в одном) тоже пережигал консерву, так как датчик в крышке мерял воздух. Почитав форум(Спасибо гуру!)заменил на термометр с гильзой до воды, и все встало на свои места. Тушонка получается отличная, а застывшая получилась, только когда делал консерву из свинной головы. Получается в одном мясе желатина не хватает. Автоклав для открытого огня, брал специально для работы на природе(охотник, рыбак) поэтому и заинтересовало клавирование на пару. И параметры соблюсти легче, особенно время остывания,и соответственно экономия газа на разогреве.

alekseigy, Отв.4309 22 Сент. 17, 18:53

Цитата — Андрей_СПБ, 22 Сент. 17, 15:20:
открыл банку скумбрии в масле, сделанную на пару - вкус ниочем...пресный.

120гр что в воде что на пару равны 120гр. Так может со специями не угадали? Да и выдержка готового продукта влияет на конечный результат.

Андрей_СПБ, Отв.4310 22 Сент. 17, 22:43

Цитата — alekseigy, 22 Сент. 17, 18:53:
Так может со специями не угадали?

Цитата — Андрей_СПБ, 22 Сент. 17, 15:20:
Пропорции специй что для пара, что для воды - одни и теже.

serg131313, Отв.4311 23 Сент. 17, 07:44

нехотел никого пугать попробую объяснить по другому.когда распадается белок тушёнка просто нежелируется, и в банке вода а не желе и такая тушёнка незастынет даже в холодильнике.растаявшее желе это нормально если хранится не в холоде

svarnoy, Отв.4312 23 Сент. 17, 10:49

serg131313,
Откуда информация, что белок при перегреве распадается на ядовитый
Глицерин?

serg131313, Отв.4313 23 Сент. 17, 11:05

да где-то на форуме вычитовал

Добавлено через 1мин.:

не на нашем форуме

dima015, Отв.4314 23 Сент. 17, 21:28

Если кто делает на воде, то зачем "газовать" до 120 градусов? Деликатесные консервы делаются на 115 градусах и выдержке для тушенки 115...120 минут. Если рыба, то вообще аккуратнее 112...115 градусов, выдержка 90 минут, курятина (бланшированая) 114...115 градусов, выдержка 90 минут. Обязательно купите пирометр, даже если у вас установлен термометр с гильзой и меряйте температуру по высоте клава. Здесь есть "тонкость", считываем параметры с той стороны клава где они наименьшие. Восходящие тепловые потоки от открытого огня могут вносить погрешность, меряем со всех сторон. Режим в 115 градусов щадящий и продолжительный, все можно делать неспешно и держать под контролем. На счет ботулизма тоже не стоит беспокоится, режим в 115 градусов прописан во многих ТИ, кроме того при выдержке в 1,5...2 часа центр стеклянной банки гарантированно прогреется до этой температуры, плюс клав с водой еще долго остывает. И не будет у вас горечи и желе тоже получится.

svarnoy, Отв.4315 23 Сент. 17, 23:25

dima015, Будет путаница, консервы, пресервы, банки железные или стеклянные.
Госты можно использовать, но они через раз не для нас.

Андрей_СПБ, Отв.4316 23 Сент. 17, 23:55

Цитата — dima015, 23 Сент. 17, 21:28:
Обязательно купите пирометр и меряйте температуру по высоте клава

мерял - бесполезно - нержа отражает луч пирометра и данные получаются некоректными.

Alfredovich, Отв.4317 24 Сент. 17, 10:33

Цитата — Андрей_СПБ, 23 Сент. 17, 23:55:
мерял - бесполезно - нержа отражает луч пирометра и данные получаются некоректными.

Как вариант- газовой горелкой прогреть(с образованием черного оксидного слоя) в нужных местах контрольные пятачки, и по ним уже замерять.
Ну или просто нарисовать эти пятачки термостойкой черной краской.

автоэлектрик, Отв.4318 24 Сент. 17, 11:08

Пирометр, это вообще игрушка. Любой.

Андрей_СПБ, Отв.4319 24 Сент. 17, 12:34

Цитата — Alfredovich, 24 Сент. 17, 10:33:
Как вариант- газовой горелкой прогреть(с образованием черного оксидного слоя) в нужных местах контрольные пятачки, и по ним уже замерять.
Ну или просто нарисовать эти пятачки термостойкой черной краской.

клеил черную изоленту на бак - пробовал - все равно не получилось, в след раз попробую небольшой кусок краской покрыть

# Страница 217

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4320

gal, Отв.4320 24 Сент. 17, 12:36

Возьми маркер черный

svarnoy, Отв.4321 24 Сент. 17, 13:24

Сделал автоклав из 30 литрового кега.
Аппарат рассчитан для работы "на пару"
Нагрев электрический, ТЭН 3 киловатта "аристон" утоплен в нише.
Люк 120мм, фланец распиленный на две части.
Влезает 22 поллитровые банки, два ряда по 11 банок.
Заливаю 3 литра воды, с половинчатой нагрузкой, с 10 банками, до 120С нагревается около 20 минут.
Управляется ардуиной. Две кнопки и две крутилки. Одна кнопка перезагрузка ардуины, другая старт.
Крутилки устанавливают время и температуру. При включении аппарата, одной крутилкой устанавливаем время приготовления, второй температуру, нажимаем кнопку и процесс пошёл. После начала процесса кнопка и крутилки ни чего не меняют, внести изменение можно только перегрузив ардуину.
Как температура достигнет установленной, например 120С, начинается обратный отсчёт времени, во время приготовления температура поддерживается плюсминус 0,3С от заданной.
Если время и температура установлена по нулям, после нажатия кнопки пуск, переходит в меню настройки, можно привязать датчики температуры.
Если подключен только 1 датчик температуры и температура выставлена 90-100С, то аппарат думает, что он самогонный.
Если подключено 2 датчика температуры, и установлена температура приготовления 50-80С, то аппарат думает, что он "су вид"ница, приготовление будет идти до достижения заданной температуры по второму датчику, тоесть до достижения кулинарной готовности внутри куска мяса, нагрев контролируется первым датчиком.
Воткнули термометр в кусок мяса, первой крутилкой выставили нагрев воды в кастрюле, например 80С, второй крутилкой выставили до какой температуры прогреваем мясо, например до 71С, нажали старт, как температура в мясе дойдет до 71С нагрев отключится.
Один датчик температуры DS18b20 установлен постоянно, второй если нужен, подключается через усб разъём.
Ни каких блужданий по меню.
Мощность регулируется через SSR реле. Так же есть два 10А механические релюшки, насос может подключить, может клапана какие или лампочку.
Установлено реле давления, которое через электромагнитный контактор отключает питание по достижении 1,3 бара. После срабатывания реле процесс не возобнавляется, нужно нажимать кнопку старт.
Так же стоит подрывной клапан на 1,5 бара.
Стрелочный манометртермометр просто как показомер.
"Дышащий" клапан, после закипания струя пара выталкивает шток клапана, он упирается уплотнителем с седло, запирает проход пара. Чем больше давление, тем сильнее его вдавливает.
При остывании давление пропадает, клапан падает вниз под собственным весом, давая проход воздуху. Клапан закрыт декоративной крышкой.
Аппарат опрессовывал холодной водой до 6 бар, нагревал до 140С и 2.5 бар давления.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295945.jpg
Dscn0761. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295946.jpg
Dscn0764. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295947.jpg
Dscn0763. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295948.jpg
Dscn0778. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295949.jpg
Dscn0774. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 23мин.:

Решил проверить как же все таки прогревается мясо в банке, к тому же есть теперь возможность.
Сделал крышку с термометром DS18b20.
Банка стеклянная, 0.5 литра.
Далее показание с термометров: время; температура в автоклаве; температура в банке.
21 05 старт.
21 10; 30; 20.8
21 15; 101; 21
21 23; 120; 26.8
21 30; 120; 43.4
21 35; 120; 56
21 40; 120; 70
21 45; 120; 93
21 50; 120; 106
21 55; 120; 111
22 00; 120; 115.7
22 05; 120; 117.5
22 10; 120; 118.1
22 15; 120; 118.6
22 20; 120; 119
22 25; 120; 119.2
22 30; 120; 119.3
22 35; 120; 119.5

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295950.jpg
Dscn0720. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295951.jpg
Dscn0722. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295952.jpg
Dscn0729. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295953.jpg
Dscn0730. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295954.jpg
Dscn0739. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295955.jpg
Dscn0744. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295956.jpg
Dscn0755. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей_СПБ, Отв.4322 24 Сент. 17, 15:00

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
Далее показание с термометров: время; температура в автоклаве; температура в банке.
21 05 старт.
21 10; 30; 20.8
21 15; 101; 21
21 23; 120; 26.8
21 30; 120; 43.4
21 35; 120; 56
21 40; 120; 70
21 45; 120; 93
21 50; 120; 106
21 55; 120; 111
22 00; 120; 115.7
22 05; 120; 117.5
22 10; 120; 118.1
22 15; 120; 118.6
22 20; 120; 119
22 25; 120; 119.2
22 30; 120; 119.3
22 35; 120; 119.5

спасибо за таблицу!
а может первые полчаса держать 125С, а потом снижать постепенно до 120С?

svarnoy, Отв.4323 24 Сент. 17, 15:23

Андрей_СПБ,
Вроде уже при 124С жир начинает подгорать.
Термометр был в центре банки, при 125 у стенок может подгореть.

dima015, Отв.4324 24 Сент. 17, 15:24

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Сент. 17, 12:34:
клеил черную изоленту на бак - пробовал - все равно не получилось, в след раз попробую небольшой кусок краской покрыть

На блестящих поверхностях может работать не не корректно. Пирометр работает в инфракрасном диапазоне, поэтому блестящие поверхности могут отражать. Идеально черная матовая краска. Пирометр не игрушка, очень помогает, просто нужно знать как он работает и уметь им пользоваться.

Андрей_СПБ, Отв.4325 24 Сент. 17, 15:28

Цитата — dima015, 24 Сент. 17, 15:24:
Пирометр не игрушка, очень помогает, просто нужно знать как он работает и уметь им пользоваться.

так всеж как правильнее Т измерить - краской кусок покрыть или маркером намазать?

Peskar, Отв.4326 24 Сент. 17, 15:36

р

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
21 10; 30; 20.8
21 15; 101; 21

Подскажи, по времени.
21-10 это текущее время?
И значит до следующего замера прошло 5 минут?

Добавлено через 22мин.:

Так как когда нибудь я закончу делать свой автоклав, и эта таблица мне понадобится.
Решил упорядочить таблицу, которую выложил svarnoy,

Вложения:

Таблица температуры для автоклава.docx

dima015, Отв.4327 24 Сент. 17, 15:59

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Сент. 17, 15:28:
так всеж как правильнее Т измерить - краской кусок покрыть или маркером намазать?

Самое простое черная матовая термокраска из баллончика и покрасить со всех четырех сторон. мерить как я писал выше. Правильные показания - наименьшие. У меня именно наименьшие практически совпадают со встроенным термометром. Но у встроенного термометра инерция из-за того, что он в верхней части (гильза погружена в воду). Поэтому по показаниям пирометра можно спрогнозировать изменение температуры. Горячая вода поднимается вверх, холодная вниз. Если внизу горячо, то значит убавить огонь, тепло скоро поднимется на верх и наоборот, если внизу холоднее чем вверху, то добавить огня, потому что и верх остынет.

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
Решил проверить как же все таки прогревается мясо в банке

Спасибо за грамотный эксперимент и полученные данные. Наглядно видно, что продукт в стеклобанке необходимо греть не меньше часа до достижения температуры стерилизации. Я находил подобные зависимости, но так что бы с точными данными, нигде не видел, и очень давно искал.

Peskar, Отв.4328 24 Сент. 17, 16:00

svarnoy, Проверь пожалуйста, правильно ли я её помял, и перенёс.

wixter, Отв.4329 24 Сент. 17, 16:09

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
Решил проверить как же все таки прогревается мясо в банке

Это ты сделал очень-очень нужное дело. Теперь хоть, надеюсь, не будет вопросов зачем так долго нужно автоклавировать. А то: - " я догнал температуру до 120 градусов и выключил, и бутулизма нет, и хранится по сто лет." Конечно хотелось бы знать еще и разницу давлений. Ну и конечно же хотелось бы знать все эти показатели не только для пара, а и для воды, но все равно ориентир есть. Думаю желающие безопасно делать консервы это оценят. Еще раз огромное спасибо. С уважением.

Цитата — Peskar, 24 Сент. 17, 15:36:
Решил упорядочить таблицу, которую выложил svarnoy,

Это для стерилизации только на пару.

dima015, Отв.4330 24 Сент. 17, 16:22

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 16:09:
Это для стерилизации только на пару.

Все правильно, что только для пара. Но здесь самое главное, что температура теплоносителя, равная 120 градусов, сравнивается с температурой продукта в центре банки примерно через час. Это самое главное и это прописано в учебниках. Если брать время стерилизации для жести, а делать в стекле, то необходимо добавить к указанному в ТИ времени еще 40...50 минут

svarnoy, Отв.4331 24 Сент. 17, 16:27

Цитата — Peskar, 24 Сент. 17, 15:36:
Подскажи, по времени.
21-10 это текущее время?
И значит до следующего замера прошло 5 минут?

Да, все верно, делал вчера вечером. Записывал на бумажке данные, сегодня как было, с бумажки перенес сюда.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 16:09:
не будет вопросов зачем так долго нужно автоклавировать

В те выходные попробую литровую банку прогреть, а то есть любители в литряках за полчаса готовить.

wixter, Отв.4332 24 Сент. 17, 16:31

Цитата — dima015, 24 Сент. 17, 16:22:
Это самое главное и это прописано в учебниках.

Я не спорю, но в учебниках пишут для промышленных автоклавов, а здесь наш, бытовой, а по ним я нигде информации не видел. С уважением.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 16:27:
В те выходные попробую литровую банку прогреть, а то есть любители в литряках за полчаса готовить.

Если будет возможность сделать эксперимент для воды, с меня - звезда с неба и Нобелевская премия имени HomeDistiller.
С уважением.

Peskar, Отв.4333 24 Сент. 17, 16:44

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 16:09:
Это для стерилизации только на пару.

Это я понял, за 18 минут автоклав полный воды до 120°C не прогреется.

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 16:27:
В те выходные попробую литровую банку прогреть, а то есть любители в литряках за полчаса готовить.

Очень интересно сравнить, и очень полезная информация.

svarnoy, Отв.4334 24 Сент. 17, 16:51

У меня сегодня прям тушёночный день.
Брат принёс на дегустацию тушняк, который он делал из импортного мяса. Написано на этикетке свинина, вырезка, очень удобная упаковка по 500 грамм, Но блин ни капли жира, как оленина прям ( оленину видел только на картинках).
Очень сухое мясо получилось в тушняке из импортного мяса, вкус и запах нормальные. С гарниром наверно ничего будет, на хлебушке сухое совсем.
Подтвердил для себя правило, Какое положешь в клав такое и достанешь. Если положил какашку, её и достанешь. Не сделает клав из нее конфетку.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295960.jpg
Dscn0787. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Жир топлёный добавлялся специально, его и видно на фото, само мясо без капельки сала.
Добавлено через 2мин.:

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 16:31:
сделать эксперимент для воды

С водой проще, не нужно тратить килограмм мяса.

wixter, Отв.4335 24 Сент. 17, 17:17

]

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 16:51:
Жир топлёный добавлялся специально, его и видно на фото, само мясо без капельки сала.

Я тушенку делаю именно так добавляю топленный жир.

svarnoy, Отв.4336 24 Сент. 17, 17:20

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 17:17:
тушенку делаю именно так добавляю топленный жир

Тоже пришёл к выводу, что это самое оптимальное и вкусное решение.

gal, Отв.4337 24 Сент. 17, 18:12

Нутряной жир самое то..
Можно его не топить а на мясорубке и в тушёнку

Peskar, Отв.4338 24 Сент. 17, 18:19

Цитата — gal, 24 Сент. 17, 18:12:
Нутряной жир самое то..

Это САЛО ?

dima015, Отв.4339 24 Сент. 17, 19:29

Цитата — wixter, 24 Сент. 17, 16:31:
Если будет возможность сделать эксперимент для воды, с меня - звезда с неба и Нобелевская премия имени HomeDistiller.

Присоединяюсь, очень просим, если возможно,ради науки и общей пользы, здесь достаточно людей, которые делают на воде.

# Страница 218

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4340

Peskar, Отв.4340 24 Сент. 17, 19:34

Вы хотите сказать, что это выкладывалась таблица температур мясных консервов на жиру?

svarnoy, Отв.4341 24 Сент. 17, 19:36

Цитата — dima015, 24 Сент. 17, 19:29:
здесь достаточно людей, которые делают на воде.

Только доперло. Я то сначала подумал, прогреть банку с водой. Извиняюсь.
Думаю и на воде можно провести эксперримент, в те выходные попробую.

gal, Отв.4342 24 Сент. 17, 19:43

Цитата — Peskar, 24 Сент. 17, 18:19:
САЛО

Это подкожной жир..

Нутряной это между кишок..

Jack Sparrow, Отв.4343 24 Сент. 17, 20:09

Да да пожалуйста сделай для литровых тушняка буду ждать

Вассилич, Отв.4344 25 Сент. 17, 13:56

Цитата — gal, 24 Сент. 17, 19:43:
Нутряной это между кишок..

Не бывает жира "между кишок" чисто физиологически ему там некуда прикрепиться. Вы наверное имеете в виду жир расположенный в брюшине "подчеревок"

Вложения:

36e2923a8f837dd3903673e2e761e95e.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.4345 25 Сент. 17, 14:03

Да что вы говорите 😱 именно к кишкам они и крепятся.

Pribludo, Отв.4346 25 Сент. 17, 14:10

Цитата — Вассилич, 25 Сент. 17, 13:56:
Вы наверное имеете в виду жир расположенный в брюшине "подчеревок"

Влезу. Наврятли это имеецоо ввиду ибо по всем спец.книгам подчеревок для тушенки не используеться.

gal, Отв.4347 25 Сент. 17, 14:32

Цитата — Вассилич, 25 Сент. 17, 13:56:
Не бывает жира "между кишок" чисто физиологически ему там некуда прикрепиться

Тебе бы на заимку, где коровы, овцы и другая живность, голов по 200 каждого вида..
Каждую неделю забой идет..
По картинкам жизнь не изучают..

dimanchesso, Отв.4348 25 Сент. 17, 14:44

у воды другая теплоёмкость и теплопроводность..теплоёмкость однозначно выше чем у жира и мяса...теплопроводность думаю что тоже..

Вассилич, Отв.4349 25 Сент. 17, 15:25

Jack Sparrow, Еще раз объясняю что к кишкам физиологически не крепиться подчеровочный жир.
gal, не надо считать себя самым умным, коим таковым не являетесь

gal, Отв.4350 25 Сент. 17, 15:33

Цитата — Вассилич, 25 Сент. 17, 15:25:
кишкам физиологически не крепиться подчеровочный жир

Тогда расскажите что за жир в виде сетки между кишками отдираешь ?

Jack Sparrow, Отв.4351 25 Сент. 17, 15:45

Достали уже эти диванные эксперты

serg131313, Отв.4352 25 Сент. 17, 15:47

Он просто обволакивает кишки. но нерастет от кишков

Вассилич, Отв.4353 25 Сент. 17, 16:16

Jack Sparrow, Если бы вы хоть раз сами разделывали свинью вы не писали бы такой бред!

Цитата — Jack Sparrow, 25 Сент. 17, 14:03:
Да что вы говорите 😱 именно к кишкам они и крепятся.

это как есть заявление диванного эксперта!

ALCO alhimikus, Отв.4354 25 Сент. 17, 16:30

Разговор идет о сальнике. В тушняк его класть негоже, а вот заворачивать в него при запекании в духовке и на углях самое то.

gal, Отв.4355 25 Сент. 17, 16:34

Поэтому перед вытопкой жировое сырьё рассортировывается по анатомическому признаку с учётом вида и категории упитанности животного: на сальник, с желудков, с кишок, околопочечный, с ливера, оточный жир, а также жировая обрезь (при разделке крупного рогатого скота и свиней), хвостовой (в бараньей туше), курдючный (при переработке туш овец курдючных пород). Для получения высших сортов топленых жиров используется наиболее ценное сырье (сальник, около почечный и др.), получаемое от животных более высокой категории упитанности.

http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/788/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/788/>

Jack Sparrow, Отв.4356 25 Сент. 17, 16:48

А от чего он по твоему растет? Да он кишки обволакивает но и растет на тех же кишках

wixter, Отв.4357 25 Сент. 17, 17:18

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 19:36:
Думаю и на воде можно провести эксперримент, в те выходные попробую.

Спать не буду - буду ждать. С уважением.

dimanchesso, Отв.4358 25 Сент. 17, 20:54

Попробую предсказать..вода будет прогреваться гораздо медлее чем жир и мяско...так что результатов Дениса нам достаточно...

alekseigy, Отв.4359 25 Сент. 17, 22:49

Но и не будет такой разницы на разогреве?

# Страница 219

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4360

dimanchesso, Отв.4360 26 Сент. 17, 12:33

Думаю что будет больше..опыты Дениса показали что всё будет хорошо) не понимаю я этот бутулизм..какая статистика? Вот люблю я сало и иногда сырое мясо..и рыбку вяленую и солёную тоже..какой шанс травануться??

dimanchesso, Отв.4361 26 Сент. 17, 15:43

все мы рискуем ради удовольствия..секас без резинки опасен, но гораздо приятнее)

Добавлено через 1мин.:

интересна была бы ещё таблица процесса остывания...

Barmenkov, Отв.4362 26 Сент. 17, 20:57

Здравствуйте, приобрел автоклав АДК-1М. В комплекте нет манометра и градусника. С градусником разобрался куплю Термометр спиртовой F+R804 стеклянный WATTS Ind 120 град.C длина 195 мм, а по манометру дилемма какой лучше взять. Вопрос по поводу стравливающего крана при варке на пару, надо его врезать? Дышащий клапан нужен?

dimanchesso, Отв.4363 27 Сент. 17, 09:54

давление и температура взаимосвязаны...это в теории..надежность термометра как прибора значительно выше чем у манометра..клапаны нужны..либо два обратных в разные стороны, либо дышащий..это безопасность, а автоклав штука очень опасная и не стоит пренебрегать..режимы очень хорошо определены..час прогрева на 120 градусов..дальше немного сложнее..в силу гистерезиса банки медленнее греются чем пар в автоклаве, а в дальнейшем медленнее остывают..первое чревато непрогревом продукта, и как следствие бутулизмом, а второе вскрытием банок..опять же если перестраховаться со сроком варки получаем кашу, то есть безвкусный переваренный продукт... нагнал ужасов, хотя всё на самом деле просто...удача, везение и положительная карма поможет сделать не ядовитую вкусняшку.. ну а косяки не исключены во всём..кто не рискует тот пьёт казенку и закусывает магазинным тушняком, при этом не застрахован от отравления

serg131313, Отв.4364 27 Сент. 17, 10:17

Что вы заладили со своим бутулизмом.не будет там никакого бутулизма.при 120 градусах погибает бутулизм а какже вареное мясо ведь оно варится не при 120 градусах и не какого бутулизма

юрий юрьевич, Отв.4365 27 Сент. 17, 11:13

Цитата — serg131313, 27 Сент. 17, 10:17:
Что вы заладили со своим бутулизмом.не будет там никакого бутулизма.при 120 градусах погибает бутулизм а какже вареное мясо ведь оно варится не при 120 градусах и не какого бутулизма

Вы что сваренное в кастрюле мясо неделями отстаиваете где нибудь в кладовке? а потом на рыбалко- охоту его берете?

serg131313, Отв.4366 27 Сент. 17, 11:18

Так и тушенке в банке ничего небудет. если непопадет воздух

Добавлено через 4мин.:

Да при чем тут сколько хранить.палочка бутулизма получается непогибает при варке в кастрюле.а развится она может и организме

Pribludo, Отв.4367 27 Сент. 17, 11:27

Цитата — serg131313, 27 Сент. 17, 10:17:
Что вы заладили со своим бутулизмом.не будет там никакого бутулизма.при 120 градусах погибает бутулизм а какже вареное мясо ведь оно варится не при 120 градусах и не какого бутулизма

ИМХО: при таких высказываниях нужно курить ветку всю и с самого начала!

Вассилич, Отв.4368 27 Сент. 17, 18:37

Цитата — serg131313, 27 Сент. 17, 10:17:
а какже вареное мясо ведь оно варится не при 120 градусах и не какого бутулизма

Вы вареное мясо употребляете в пищу почти сразу, бактерии (палочки) погибают при кипячении, а споры нет. За время употребленмя мяса в пищу они еще не успевают размножиться и выделить токсин.
В банке создаются условия благоприятные для размножения спор, из Вики: ( оптимальные условия роста вегетативных форм — крайне низкое остаточное давление кислорода (0,40—1,33 кПа) и температурный режим в пределах 28—35 °C), но если бактерии погибают при 80 гр., то споры попавшие в банку вместе с сырым мясом способны выживать в течение нескольких часов при температуре 100 °C, но полностью погибают при 120 в течении в течении определенного времени в зависимости от типа упаковки и продукта.
А поскольку консервирование продуктов производят с целью их длительного хранения, при положительных температурах, необходимо таким образом предупредить развитие спор бутулотоксина путём стерилизации продукта при t° 120 гр.

Barmenkov, Отв.4369 28 Сент. 17, 12:39

Подайдет такой обратный клапан пружинный DN8 PN40 G1/4" (OVG14008).

Вложения:

клапан.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Asus, Отв.4370 28 Сент. 17, 13:48

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
Сделал автоклав из 30 литрового кега

Денис, очень симпатично! А как организована укладка банок, есть полочка?
Штатный подрывник на дне кеги заваривал?

Вложения:

Рецепты. Белорусский автоклав.pdf

svarnoy, Отв.4371 28 Сент. 17, 14:19

Asus,
Решетка под банки, в выходные сфотографирую.
Штатный выкинул.

alekseigy, Отв.4372 28 Сент. 17, 17:37

Читаю Вас как роман военный (подрывник,обратный,дышащий [Веселый])и все равно очень интересно узнать о клавировании. Я не на мине (бомбе) сижу? Белорусский клав - ниппель,аварийный клапан - (подрывник?),манометр + врезка гильзы и термометр? А кто (что) дышит [Веселый] [Веселый]? Друзья - без обид!

gal, Отв.4373 28 Сент. 17, 17:40

Автоклав это объект повышенной опасности
Читай ФЗ по сосуды с повышенным давлением.
Специалисты по Б8.26..
Погугли

Borshin, Отв.4374 28 Сент. 17, 23:53

alekseigy, дышащие клапаны в обе стороны...
Думаю если соображалка работает и раствором не злоупотребоять, то при минимальном наличии измирительного оборудования и среднем внимании катастрофы не произойдёт.

svarnoy, Отв.4375 29 Сент. 17, 22:54

Продолжаем эксперименты, в этот раз готовим в воде.
Две банки твист, 0.5 литра.
Нижняя банка стоит на решётке, чуть в стороне от Тэна. Верхняя банка стоит на подставке, над Тэном.
Перепад высоты около 190мм.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296140.jpg
Dscn0818. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296141.jpg
Dscn0826. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296142.jpg
Dscn0828. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296143.jpg
Dscn0834. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Залил водой по крышку верхней банки, давление было выше кипения.
Результаты эксперимента:
Время; Температура нижняя банка; верхняя банка; вода в клаве.
0:0; 13; 11; 18
0:5; 14.1; 11.8; 29.5
0:10; 15.2; 12.6; 38
0:15; 16.4; 13.8; 48.6
0:20; 17.8; 15.3; 57.7
0.25; 19.8; 17.2; 65.8
0:30; 23; 20.9; 76
0:35; 26.9; 25.7; 84.5
0:40; 31.5; 31; 93.4
0:45; 31.3; 37.9; 102
0:50; 44.3; 45.7 111
0:55; 50; 52; 118.1
1:00; 57.6; 60.5 120.3
1:05; 65.5; 69.9; 119.9
1:10; 74.3; 80; --- Далее Температура воды 120С.
1:15; 83.7; 91.7; ---
1:20; 92,5; 100.2; ---
1:25; 100.1; 106.7; ---
1:30; 104.6; 110.2; ---
1:35; 108; 112.8; ---
1:40; 110.5; 114.6; ---
1:45; 112.3; 115.8; ---
1:50; 113.9; 116.7; ---
1:55; 114.8; 117.2; ---
2:00; 115.7; 117.8; ---
2:05; 116.3; 118.2; ---
2:10; 117; 118.4; ---
2:15; 117.4; 118.7; ---
2:20; 1179; 118.9; ---
2:25; 118.2; 119; ---
2:30; 118.5; 119.2; ---
2:35; 118.7; 119.3; ---
2:40; 118.9; 119.4; ---
2:45; 119; 119.5; ---
2:50; 119.2; 119.5; ---
2:55; 119.2; 119.6; ---
3:00; 119.3; 119.6; ---
Отключение питания.
3:10; 119.4; 119.5; 117.3
3:20; 116.7; 118.8; 115.1
3:30; 117.6; 117.5; 113.3
3:40; 115.8; 116.9; 111.6
3:50; 113.5; 113.8; 109.2
4:00; 111.6; 112; 107.5
4:15; 107.5; 109.2; 104.6
4:20; 107.5; 108.5; 104
4:30; 105.2; 106.4; 102
4:40; 103.7; 105.2; 100.8
Далее данные только на
5:30 85.2; 89; 86.

юрий юрьевич, Отв.4376 30 Сент. 17, 04:57

классическая работа! и очень познавательная! интересно, что почти за час (55 мин) нагрева, когда вода имела уже Т 118 град. банки прогрелись менее чем наполовину. Важная иллюстрация необходимости длительного нагрева самого продукта! вот не пойму паровым методом: если в данном опыте для нагрева продукта к 120 град. потребовалось почти 2,5 часа, то как здесь пишут, что за такое время на парУ уже вынимают банки из клава????? получается консерва не получает важнейшего параметра обработки! Ведь теплопроводность содержимого в банке постоянна и не зависит от окружающей подогревающей ее среды... Т.е на парУ происходит лишь ошпаривания тонко слоя пролукта возле стекла, и температура продукта сравнима с обычной варкой, поэтому вроде как консерва готова. далее - как повезет. Такие консервы хранить недбзя... а вот остывание идет равномерно (продукт- вода)

еще раз спасибо svarnoy за опыт: очевидно и и понятно!

Jack Sparrow, Отв.4377 30 Сент. 17, 06:47

Сделайте пожалуйста для литровых на пару . Спасибо

Peskar, Отв.4378 30 Сент. 17, 07:40

svarnoy, Проверь пожалуйста, правильно ли я перевёл твои измерения в таблицу.

Вложения:

Таблица температуры для автоклава на пару.docx

ALCO alhimikus, Отв.4379 30 Сент. 17, 08:46

юрий юрьевич, прочитать то ты прочитал, но выводы сделал не те. При приготовлении на воде, дольше происходит как процесс нагрева( из-за большой массы теплоносителя которая поглощает объёмы энергии) так и дольше процесс остывания( из-за той же массы теплоносителя). А долгое остывание продукта к положительным процессам отнести сложно. Читай литературу по технологии консервирования, которая представлена в данной ветке целым списком.
П.с.svarnoy, Денису респект за развернутый эксперимент. Присоединяюсь к пожеланию проведения опыта с литровой банкой тушняка "по пару".

# Страница 220

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4380

Jack Sparrow, Отв.4380 30 Сент. 17, 09:17

Результат эксперимента с литровой банкой тушняка на пару ждём с нетерпением 🌁 🙅🌃

svarnoy, Отв.4381 30 Сент. 17, 10:04

Литровую на пару обязательно сделаю, самому интересно.
Peskar, Верная таблица. Совмести пожалуйста, для наглядности, две таблицы, паровую и водяную.
Прошу обратить внимание на один не маловажный момент, в 30 литровом автоклаве было всего две банки! Разница по высоте была всего на размер банки, но перепад температуры был больше 4С!
Думаю если заполнить клав полностью, конвекция воды будет ещё хуже, банки будут мешать, ситуация с неравномерным прогревом значительно усугубится.
Хотел провести эксперимент с полностью заполненным клавом, но пока нет лишних 5 часов, сидеть у клава. Может через неделю.

Добавлено через 6мин.:

Peskar, Ошибка небольшая у меня. Крайняя запись, время не 5:30, а 6:30.

Peskar, Отв.4382 30 Сент. 17, 12:05

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 10:04:
Верная таблица. Совмести пожалуйста, для наглядности, две таблицы, паровую и водяную.

Может так пойдёт.

Вложения:

Таблица температур для автоклава на пару.docx

юрий юрьевич, Отв.4383 30 Сент. 17, 12:32

Цитата — ALCO alhimikus, 30 Сент. 17, 08:46:
юрий юрьевич, прочитать то ты прочитал, но выводы сделал не те. При приготовлении на воде, дольше происходит как процесс нагрева( из-за большой массы теплоносителя которая поглощает объёмы энергии) так и дольше процесс остывания( из-за той же массы теплоносителя). А долгое остывание продукта к положительным процессам отнести сложно. Читай литературу по технологии консервирования, которая представлена в данной ветке целым списком.П.с.svarnoy, Денису респект за развернутый эксперимент. Присоединяюсь к пожеланию проведения опыта с литровой банкой тушняка "по пару".

так я и говорю, что если с водой, (которую нагреть дольше, чем пар до 120 град) в банках за час нагрева температура недопустимо низкая, то пар (условно) нагреется за 10 минут до 120 град. А теплопроводность в банке одинаковая, чем не грей ее! Значит, судя по опыту svarnoy, содержимое в банке нагреется до 120 град за два часа только!!! А "паровтики" после двухчасовой работы уже укладывают продукт на стеллаж. К тому же на парУ и остывает быстро; на воде хоть и время остывания долгое, вода остывает БЫСТРЕЕ продукта, что удлиняет время термической обработки продукта пусть и не при 120 град.

Мне кажется, что безопаснее работать на воде: долгое время разогрева надежнее нагревает продукт. В работе svarnoy видно, что через 1 час теплоноситель в клаве уже имел 120 град. Но у svarnoy в клаве было очень мало воды, реально полный 30- литровик да еще с полным зарядом банок - грелся бы минимум пару часов. а за это время продукт бы нагрелся хотя бы до 100 град.

Подержав эту температуру хотя бы полчаса- гарантировано убъем бутулиста. Плюс еще во время начала остывания температура в банке обгонит или хотя бы сравняется с водой. Это еще одна мера уничтожить заразу.

Таким образом можно сделать вывод: паровая технология ( если ее делать грамотно с достижением нужной температуры продукта. А это как видим из цифр, 2-часовое воздействие 120 градусного теплоносителя на банки с продуктом, плюс хотя бы с полчасика для надежной стерилизации при 120 в продукте) мало отличается в начальной фазе от водяного метода. Разница лишь в скорости остывания. Но я предпочту длительное остывание манипуляциям с паром, клапанами и т.п.
Причем это я говорю о банке 0,5л. С литровой банкой картина станет еще менее благоприятной для "паровиков"

alekseigy, Отв.4384 30 Сент. 17, 12:59

Не понимаю - почему таблицы названы ТАБЛИЦЫ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ АВТОКЛАВА НА ПАРУ? Зелёная - на воде (теплоноситель - вода),красная - на пару (теплоноситель - пар,и при чем тут жир?) [Улыбающийся] Правильней наверное СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ АВТОКЛАВА ( на воде и на пару) [Улыбающийся]

Вассилич, Отв.4385 30 Сент. 17, 13:09

юрий юрьевич,Вы ошибаетесь, на пару 1:30 мин и температура в банке 119,5!
Читайте внимательно несколько страниц назад и делайте выводы. А так в неведении и останетесь!
А увеличение времени воздействия температуры (при нагреве/остывании) на продукт приводит лишь к ухудшению органолептических свойств. Не зря в научной литературе указанны режимы.
Опытным методом Сварной установил что при температуре в автоклаве (на пару) 120, в банке на пол градуса меньше- отсюда вывод ему нужно немного подкрутить ардуину и сделать в клаве 120,5-121 и все режимы будут соблюдены.
Из опыта видно что стерилизация паровым методом наиболее предпочтирельна с точки зрения соблюдению рецептур консервирования, как по нагреву так и по выдержке и остыванию.

Добавлено через 10мин.:

Peskar, Поддерживаю предыдущего оратора!
Переделайте название таблици, столку сбивает.
Так наверное понятнее будет:

.......................Таблица температур стерилизации мясных консервов в стеклянной таре ёмкостью 0,5л

Стерилизация на воде....................................Стерилизация на пару

Все уточнения про жир и прочее лишнее.
Спасибо.

Добавлено через 1мин.:

alekseigy, Красная на воде не путайте!

svarnoy, Отв.4386 30 Сент. 17, 13:27

Цитата — юрий юрьевич, 30 Сент. 17, 12:32:
Но у svarnoy в клаве было очень мало воды

Клав был под завязку налит водой, почти под крышку.
Про время на пару уже сказали.

Peskar, Отв.4387 30 Сент. 17, 14:02

Извиняюсь, но я подумал, что оба раза консервы готовились на пару.
Только разница была в самих консервах, один раз банка была наполнена содержимым, мясо с жиром.
А второй раз, консервы были сделаны с водой в банке.
Может я неправильно понял?

Добавлено через 8мин.:

Вот так правильно?

Вложения:

Таблица температур для автоклава на пару 1.docx

svarnoy, Отв.4388 30 Сент. 17, 14:28

Peskar, В первый раз мясо готовилось на пару, второй раз готовилось в воде.
В обоих случаях в банках было мясо, фото есть.

Peskar, Отв.4389 30 Сент. 17, 14:42

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 14:28:
В первый раз мясо готовилось на пару, второй раз готовилось в воде.

Это я уже понял.
Таблицу то правильно переделал?

svarnoy, Отв.4390 30 Сент. 17, 14:49

Цитата — Peskar, 30 Сент. 17, 14:42:
Таблицу то правильно переделал

Не могу с телефона её посмотреть, не открывается.
Вечером дома посмотрю с компьютера.

Peskar, Отв.4391 30 Сент. 17, 14:50

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 14:49:
Вечером дома посмотрю с компьютера.

Я подожду.

dimanchesso, Отв.4392 30 Сент. 17, 15:00

всё дело в конвекции рабочих сред. Вода как написал Денис не кипела..не позволяло давление, и отдавая стенкам банок тепло, теряла температуру..молекулы горячей воды движутся и обмениваются теплом значительно медленнее пара. Скорость выхода воды и пара на рабочую температуру рознятся в 3 раза...с точки зрения экономии времени и энергии это хорошо..Но могут быть и минусы...попозже надо посчитать относительные значения: нагрев рабочей среды гр/мин, нагрев тушняка, тоже град/мин ну и ещё чтото, пока недодумал, простите нет времени. И обязателен отзыв Дениса о вкусовых ощущениях от полученных продуктов. Ещё раз спасибо за эксперимент и ждём продолжения.

Вассилич, Отв.4393 30 Сент. 17, 15:09

Цитата — Peskar, 30 Сент. 17, 14:42:
Таблицу то правильно переделал?

Да все понятно!

dimanchesso, Отв.4394 30 Сент. 17, 15:13

в случае с паром 5 градусов в минуту грелся пар... с водой 1,7 градус/минуту грелась вода думаю при равной подаваемой мощи ...немного покапризничаю по таблице) заранее простите.. время мы конечно считаем в часах и минутах, но чтобы считать лучше просто в минутах. но неважно.. прогрев банки в воде 1.03 град/мин, в паре 1.62 град/мин

alekseigy, Отв.4395 30 Сент. 17, 15:30

alekseigy, Красная на воде не путайте!Сорри,ошибся [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.4396 30 Сент. 17, 15:34

dimanchesso,
Дельта разная, чем выше, тем быстрее.
Пар через 15 минут уже 120, тоесть почти с самого начала процесса максимальная дельта, отсюда и более быстрый нагрев.
Вода и пар переносят энергию почти одинаково, вода значительно более теплопроводная и теплоемкая, но у пара высвобождается агромное количество энергии при фазовом переходе.
Общий нагреваемый вес примерно вдвое ниже при использовании пара, это так же ускоряет процесс.

Вассилич, Отв.4397 30 Сент. 17, 15:52

Цитата — dimanchesso, 30 Сент. 17, 15:00:
попозже надо посчитать относительные значения:

я думаю эти посчеты излишни, что они нам датут?
Формула стерилизации "Говядина тушеная" 25-75-30 под этот режим паровой метод больше всего подходит.

Добавлено через 3мин.:

svarnoy,При полной загрузке автоклава результаты на воде я уверен будут более оптимистичнее, так то грелось всего две банки и большой объем воды.

svarnoy, Отв.4398 30 Сент. 17, 16:17

Цитата — Вассилич, 30 Сент. 17, 15:52:
При полной загрузке автоклава результаты на воде я уверен будут более оптимистичнее,

Я крайне противоположного мнения, банки будут мешать конвекции.

Добавлено через 12мин.:

Peskar, В правой таблице есть время которого нет в левой таблице, в итоге время относительно таблиц сместилось. В правой таблице время 1:30, но в левой, на этой же строчке 1:15, для оценки визуальной не очень удобно.
Может как то привести к одному времени для одной строки, в разных таблицах.

Peskar, Отв.4399 30 Сент. 17, 17:05

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 16:17:
Peskar, В правой таблице есть время которого нет в левой таблице, в итоге время относительно таблиц сместилось. В правой таблице время 1:30, но в левой, на этой же строчке 1:15, для оценки визуальной не очень удобно.
Может как то привести к одному времени для одной строки, в разных таблицах.

Я привёл к одному времени.
Только на пару 18 минут, а на воде 20 минут. Я так понял что нужно, потому что на 18 минуте температура в атоклаве на пару стала 120°C.
И в стороне на пару, получились свободные строки, я их заполнил математическим путём, и выделил курсивом и коричневым шрифтом.

Вложения:

Таблица температур для автоклава на пару 2.docx

# Страница 221

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4400

svarnoy, Отв.4400 30 Сент. 17, 17:07

Peskar, Спасибо, отлично.
Теперь видно, "когда паровики консерву на полки складывают, водяные только греются"

Добавлено через 8мин.:

Цитата — Peskar, 30 Сент. 17, 17:05:
их заполнил математическим путём

Не скромничай, называй вещи своими именами, "математическая аппроксимация"

AndrK, Отв.4401 30 Сент. 17, 19:10

Цитата — юрий юрьевич, 30 Сент. 17, 04:57:
получается консерва не получает важнейшего параметра обработки!

Вывод правильный. Начальная посылка не верна.
С чего взялось мнение, что необходимо выдерживать при 120с внутри продукта , какое-то время?

svarnoy, Отв.4402 30 Сент. 17, 19:15

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 19:10:
С чего взялось мнение, что необходимо выдерживать при 120с внутри продукта , какое-то время?

Что бы инактивировать споры бутулобактерии. Не меньше 20 минут при 120С.

Добавлено через 2мин.:

Peskar, Чуть цвета поправил в твоей таблице.

Вложения:

Таблица температур для автоклава на пару 2 2.docx

AndrK, Отв.4403 30 Сент. 17, 22:32

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 19:15:
Что бы инактивировать споры бутулобактерии. Не меньше 20 минут при 120С

Тогда уж надо держать больше 30 мин. Из того, что споры бутулы(кстати, не все штаммы), погибают примерно за 20-30 мин. при 120С, совершенно не следует, что надо выдерживать продукт это время при данной температуре. И этого никто не делает. Смысла нет.
Случаев заболевания ужасным ботулизмом в России до 300 в год. И только <10% причиной являются домашние мясные консервы. Вероятность заболеть бутулизмом поев консервированных огурцов или грибов выше в несколько раз. Достаточно банальных предосторожностей, не есть, если банка вздулась, хранить в прохладном месте(оптимальные условия развития бактерий 28-35С), перед тем, как закладывать продукт, не валять его по земле.

Добавлено через 1мин.:

Вот, что по этому поводу пишет роспотребнадзор.
http://43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=3537 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=3537>

Андрей_СПБ, Отв.4404 30 Сент. 17, 22:43

Цитата — svarnoy, 29 Сент. 17, 22:54:
1:00; 57.6; 60.5 120.3
3:00; 119.3; 119.6; ---
Отключение питания.

Денис - подскажи - а зачем нужно было 2 часа держать тушняк на 120С ? чисто для статистики?

svarnoy, Отв.4405 30 Сент. 17, 22:58

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 22:32:
Тогда уж надо держать больше 30 мин

Откуда эти данные?

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 22:32:
совершенно не следует, что надо выдерживать продукт это время при данной температуре. И этого никто не делает. Смысла нет.

Это чюшь собачья. Потру нахрен эту ерунду, если не будет более здравого объяснения.

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 22:32:
Вероятность заболеть бутулизмом поев консервированных огурцов или грибов выше в несколько раз

Огурцы и грибы консрвируются не столько температурой, сколько рассолом, кислотность там высокая. гуглите.
Андрей_СПБ, Читайте внимательнее, до 120С не дошёл ни один образец.

Андрей_СПБ, Отв.4406 30 Сент. 17, 23:11

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 22:58:
Андрей_СПБ, Читайте внимательнее, до 120С не дошёл ни один образец.

да - уже понял...
получается, что когда я раньше держал тушняк на воде 60 мин при 120 С - то мясо внутри банки едва-едва к концу этого часа доходило до 115-117С...
да уж...
получается на воде для мяса нужно держать 120С - мин 2 часа... во какая математика...

AndrK, Отв.4407 30 Сент. 17, 23:23

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 22:58:
Откуда эти данные?

Вестник инфектологии. http://www.infectology.ru/forall/noso/botul.aspx <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.infectology.ru/forall/noso/botul.aspx>

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 22:58:
Это чюшь собачья. Потру нахрен эту ерунду, если не будет более здравого объяснения.

Ну, тогда то же пособие Гусаковского - Очкина, "чушь сабачья". Например в нем дается режим для тушенки 20-115-30,при 115С, т. е. ни о каких 120С даже речи быть не может. И 20-75-30 при 120С. Из твоего же эксперимента следует, что 120С при таком режиме, да еще и в течение 20 мин нет. Даже с поправкой на промышленное производство. Да и не будет никто такой ерундой на заводе заниматься. Это дома можно греть сколько влезет. А при пром. производстве, энергетические, людские и временные затраты выливаются в немалые деньги и, как следствие, удорожание продукции. Ну и в рецептах, которые идут от производителей автоклава, так же нет выдержки по 2-3 часа на режиме.

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 22:58:
Огурцы и грибы консрвируются не столько температурой, сколько рассолом, кислотность там высокая

Тем не менее, эти консервы основная причина заболеваемости бутулизмом. Повторюсь, мясные консервы всего, меньше 30-25 случаев в год на всю страну. И это с учетом, что многие делают тушенку без всякого автоклава. В духовке или печке.

svarnoy, Отв.4408 30 Сент. 17, 23:46

Продолжаем эксперименты.
Литровая банка заполнена мясом. Приготовление на пару. После взвешивания, литровая банка оказалась 900 грамовой.
Время; температура в автоклаве; температура в банке.
0:0; 18,5; 17.5
0:05; 70; 17.7
0:10; 110; 17.9
0:15; 120; 18.4
0:20; --; 20.2
0:25; --; 24.8
0:30; --; 33.6
0:35; --; 43.2
0:40; --; 52.5
0:45; --; 63.2
0:50; --; 75.4
0:55; --; 86.6
1:00; --; 98.9
1:05; --; 108.5
1:10; --; 113.2
1:15; --; 115.87
1:20; --; 117
1:25; --; 117.8
1:30; --: 118.3
1:35; --; 118.7
1:40; --; 119
1:45; --; 119.2
1:50; --; 119.3
1:55; --; 119.4
2.00; --; 119.5
2:05; --; 119.5
Отключение нагрева.
2:15; 104.5; 118.2
2:25; 94.2; 115.2
2:35; 84; 111.8
2:45; 78.3; 108.8

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/30/21834.296163.jpg
Dscn0843. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 5мин.:

Peskar, Ваш выход Маэстро.

Вассилич, Отв.4409 01 Окт. 17, 00:08

Цитата — Вассилич, 30 Сент. 17, 15:52:
Формула стерилизации "Говядина тушеная" 25-75-30/120

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 23:23:
Ну, тогда то же пособие Гусаковского - Очкина, "чушь сабачья". Например в нем дается режим для тушенки 20-115-30,при 115С, т. е. ни о каких 120С даже речи быть не может.

Вы понимаете о чем идет речь? Вы приводите формулу при температуре в автоклаве 115 гр. (по Очкину) нравиться вам дольше греть, грейте на здоровье!

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 23:23:
Тем не менее, эти консервы основная причина заболеваемости бутулизмом

Речь про огурцы и грибы каторые к стерилизации никакого отношения не имеют! Это обычная пастерилизация домохозяйками, каторые невесть бог что делали. Читайте свой вестник внимательнее!

svarnoy, Отв.4410 01 Окт. 17, 00:13

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 23:23:
Вестник инфектологии

Вики говорит о 120 и 20 минут. Мне больше вики нравится.

Цитата — AndrK, 30 Сент. 17, 23:23:
Гусаковского - Очкина,

Это моя настольная книга, я наверно знаю её наизусть, будь добр укажи точнее, где там для стекла 0,5 литра 20-115-30.

Вассилич, Отв.4411 01 Окт. 17, 00:22

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 00:13:
Это моя настольная книга, я наверно знаю её наизусть, будь добр укажи точнее, где там для стекла 0,5 литра 20-115-30.

Он приводит рецепт 165 страница режим для температуры стерилизации в клаве 115 гр, банка стекло 0,5.

Добавлено через 9мин.:

AndrK, по началу это бывает, не расстраивайтесь, начните читать литературу или эту ветку хотябы несколько страниц ранее.
А вы уже самостоятельно делаете консервы, поделитесь вашими наработками, какой у вас аппарат?

юрий юрьевич, Отв.4412 01 Окт. 17, 06:16

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 13:27:
Но у svarnoy в клаве было очень мало водыюрий юрьевич, Вчера, 12:32Клав был под завязку налит водой, почти под крышку.Про время на пару уже сказали.

Вы писали "Залил водой по крышку верхней банки, давление было выше кипения.".. Судя по фото подставки правая банка не высоко. в 30 л клав банки 0,5 становятся в три ряда по высоте. Поэтому я посчитал , что Ваш клав в эксперименте был заполнен водой не полностью

Jack Sparrow, Отв.4413 01 Окт. 17, 07:06

Привет выше было сказано что температурный режим клавирования на воде одной 05 л банки и полностью заполненного клава может отличаться ( в сторону увеличения времени) . А как будет обстоять дело с полностью заполненным клавом работающий на пару? И ещё вопрос мощность тэ́на как-то может повлиять на значение в таблице ( в клаве 120* а банка будет прогревается как в таблице или быстрее- медленнее? Какая у вас мощность тэна при составлении таблице для литровых на пару? Спасибо

AndrK, Отв.4414 01 Окт. 17, 08:47

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 00:13:
Вики говорит о 120 и 20 минут. Мне больше вики нравится.

Не проблема. Зайду поправлю.

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 00:13:
где там для стекла 0,5 литра 20-115-30.

165 стр. А для жестянок,вообще 113С.

Цитата — Вассилич, 01 Окт. 17, 00:08:
Вы понимаете о чем идет речь?

Вы не понимаете. Разговор-то о том, что никто не выдерживает 20-30 мин. при 120С внутри продукта. Вывод, что если бутула гарантированно погибает при 120 за 30 мин. надо выдерживать этот режим для консервы - не верен.

Цитата — Вассилич, 01 Окт. 17, 00:08:
Речь про огурцы и грибы каторые к стерилизации никакого отношения не имеют!

Верно. Вывод, даже без тепловой обработки продукта, вероятность получить бутулизм исчезающе мала. При обработке в автоклаве на рекомендованных режимах, стремится к нулю. Вообще, основные причины бутулизма - консервированные грибы, огурцы, домашние колбасы(если без нитрита делали), вяленая рыба(как раз из-за этого в союзе с ней боролись), но никак не мясные консервы прошедшие терм. обработку, особенно в автоклаве.

Цитата — Вассилич, 01 Окт. 17, 00:22:
А вы уже самостоятельно делаете консервы, поделитесь вашими наработками, какой у вас аппарат?

Белорус, переделанный под пар. И, какая разница. Герметичная емкость, она и есть герметичная емкость. Делаю, в основном, тушенку свиную/говяжью, иногда каши. Недавно сделал икру кабачковую.

Добавлено через 9мин.:

Вот)

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.4415 01 Окт. 17, 09:53

Цитата — svarnoy, 30 Сент. 17, 23:46:
Ваш выход Маэстро.

Вот.

Вложения:

Температуры в автоклава банка 10 на пару.docx

юрий юрьевич, Отв.4416 01 Окт. 17, 09:57

насчет овощей в клаве. делал прошлой осенью жене огурцы и т.п. в связи с долгой термической обработкой (держал при 4 атм примерно 117 град минут 15) на вид получилось красиво, а на вкус - все овощи варенные.... может на пару их можно консервировать, но на воде нет- долгий нагрев и остывание (еще дольше)и результат брак!

svarnoy, Отв.4417 01 Окт. 17, 10:28

Цитата — Jack Sparrow, 01 Окт. 17, 07:06:
А как будет обстоять дело с полностью заполненным клавом работающий на пару? И ещё вопрос мощность тэ́на как-то может повлиять на значение в таблице ( в клаве 120* а банка будет прогревается как в таблице или быстрее- медленнее? Какая у вас мощность тэна при составлении таблице для литровых на пару?

Думаю, что разницы не будет, хоть 1 банка, хоть под завязку.
Пар имеет свойства газа, стремится заполнить все пространство, так же температура испарения равна температуре конденсации, весь объём клава заполнен 120С паром, без градации по температуре.
Мощность ТЭНа может повлиять на скорость выхода на 120С, в процессе приготовления тэн включён не постоянно, менее мощный тэн будет чаще включатся. Если конечно не брать какие небудь особенные аппараты, например на 100 банок и 1 киловатт нагрева.
Мой клав на 3 киловатта.

Добавлено через 4мин.:

AndrK, Не трогайте вы вики.
В той же книге Очкина есть раздел стерилизации, там те же 120С, и 115, и 112С можно, при значительном увеличении времени. Наверно у них были таблицы инактивации спор при разной температуре.
Так же там написано, что время приготовления напрямую влияет на вкусовые качества консервы, чем дольше нагрев тем хуже качества. Оптимальным указаны жестяные банки 0,3 литра.

AndrK, Отв.4418 01 Окт. 17, 10:54

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 10:28:
Оптимальным указаны жестяные банки 0,3 литра.

Так я же и не спорю. Сам делаю по этим режимам. Результат всегда хороший и стабильный. Банки по 0.3 оптимальны не для приготовления, а для употребления. Просто исходя из того, что основное потребление такой консервы, когда нет возможностей/времени получить "свежую" еду. Различные ИРП и подобное. Т. е. объем продукта, как раз на 1 раз.

svarnoy, Отв.4419 01 Окт. 17, 11:07

Все три таблицы в одной.

Вложения:

Таблица температур для автоклава на пару 2 2 3.docx

# Страница 222

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4420

Peskar, Отв.4420 01 Окт. 17, 11:26

svarnoy, Не мешало бы эту таблицу вставить в первое сообщение.

Вассилич, Отв.4421 01 Окт. 17, 12:07

Цитата — AndrK, 01 Окт. 17, 08:47:
Вывод, что если бутула гарантированно погибает при 120 за 30 мин. надо выдерживать этот режим для консервы - не верен.

Цитата — AndrK, 01 Окт. 17, 10:54:
Сам делаю по этим режимам.

Я не понимаю вас! Вы сами себе противоречите.

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 10:28:
Наверно у них были таблицы инактивации спор при разной температуре.

Теперь и у нас есть

Вложения:

image1-104.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4422 01 Окт. 17, 12:18

Вассилич, Вот это полезная табличка, отнесу её на первую страницу.

Jack Sparrow, Отв.4423 01 Окт. 17, 12:58

Привет это что же получается, если клавировать по алгоритму допустим 30-60-25 при т120* то отсчёт 60 минут надо начинать когда продукт в банке прогреется до 119,5* ? Или как ?

svarnoy, Отв.4424 01 Окт. 17, 13:03

Цитата — Jack Sparrow, 01 Окт. 17, 12:58:
алгоритму допустим 30-60-25 при т120*

Здаётся мне, что нужно при 121С готовить.
Нужно переосмысливать режимы.

Borshin, Отв.4425 01 Окт. 17, 14:17

svarnoy, имеет смысл увеличить даже до 125... Если кому удобно подскажите пжлст какое давление будет при кипении 125гр.С.

Jack Sparrow, Отв.4426 01 Окт. 17, 16:12

Вот вот пожалуйста режим ы в студию для 05 л баночек с рыбой на пару и 1 литровых с мясом на пару. А то выходит что всю сознательную жизнь нам твердили что земля плоская а выходит что она круглая 😱

svarnoy, Отв.4427 01 Окт. 17, 16:48

Цитата — Borshin, 01 Окт. 17, 14:17:
имеет смысл увеличить даже до 125

При 124 уже жир пригорает. Давление будет 1,4 бара.

Цитата — Jack Sparrow, 01 Окт. 17, 16:12:
Вот вот пожалуйста режим ы в студию для 05 л баночек с рыбой на пару и 1 литровых с мясом на пару.

Нужно пользоваться заводскими, и не пользовать банки больше 0,5 литра. 75 минут для стекла 0.5, при 120С. Хотя наверно лучше 121С, по крайней мере я буду 121 теперь держать, как раз около 20 минут выдержка 120 будет.

Добавлено через 26мин.:

Посмотрите таблицу. Всё что до кулинарной готовности, условно до 71С, раскрасил в синий, что выше 70, но ниже 119 желтое, температуру стерелизации условно принял за 119 и раскрасил зеленым.
так вроде удобнее оценивать сравнительно.

Вложения:

Таблица температур для автоклава.docx

Андрей_СПБ, Отв.4428 01 Окт. 17, 23:07

Цитата — svarnoy, 01 Окт. 17, 16:48:
Всё что до кулинарной готовности, условно до 71С, раскрасил в синий, что выше 70, но ниже 119 желтое,

а где подробнее можно почитать про Т кулинарной готовности 71С и про Т от 71 до Т стерилизации - 119С ?

УжеНепьющий, Отв.4429 02 Окт. 17, 04:53

Цитата — svarnoy, 24 Сент. 17, 13:24:
21 05 старт.
21 10; 30; 20.8
21 15; 101; 21
21 23; 120; 26.8
21 30; 120; 43.4
21 35; 120; 56
21 40; 120; 70
21 45; 120; 93
21 50; 120; 106
21 55; 120; 111
22 00; 120; 115.7
22 05; 120; 117.5
22 10; 120; 118.1
22 15; 120; 118.6
22 20; 120; 119
22 25; 120; 119.2
22 30; 120; 119.3
22 35; 120; 119.5

Денис, перед запуском режима автоклавирования, я делаю 10 мин. продувку паром( удаляем воздух, прогреваем банки, удаляем конденсат).

svarnoy, Отв.4430 02 Окт. 17, 09:00

Цитата — Андрей_СПБ, 01 Окт. 17, 23:07:
а где подробнее можно почитать про Т кулинарной готовности 71С

В гугле забей , что то вроде" температура готовности мяса", для свинины около 70С, для говядины меньше.
Температура стерелизации 119С взята условно, так как из таблички видно, что процесс стерелизации идёт и при 100С, правда за 5 часов, а при 120С за около 20 минут.
Просто были взяты некие пороговые величины, и таблица раскрашена для удобства сравнения.

Цитата — УжеНепьющий, 02 Окт. 17, 04:53:
перед запуском режима автоклавирования, я делаю 10 мин. продувку паром(

10 минут не много? Воздух выйдет гораздо быстрее.

dimanchesso, Отв.4431 02 Окт. 17, 09:26

норм табличка..варим 5 часов в простой кастрюле и вуаля) ток получится наверно паштет без признаков вкуса и запаха продукта)интересно, старая совковая скороварка какую температуру выдаёт?

юрий юрьевич, Отв.4432 02 Окт. 17, 10:58

скороварка может выдать и 120 град, но это будет давление около 3 атм (согласно моим наблюдением за давлением- температурой в беларуском клаве - поставил еще и термометр. но в клаве у меня для 120 град надо получить давление несколько более 4 атм, т.к. одна с лишком атмосфере- преднакачка клава)наверняка ранее в скороварке откроется предохранительный клапан

dimanchesso, Отв.4433 02 Окт. 17, 11:08

по идее можно посчитать...зная вес клапана и площадь выходного отверстия на него найдем давление, при котором он пойдёт вверх. Если его утяжелить/облегчить можно получить стабильный регулятор давления, и как следствие температуры.

svarnoy, Отв.4434 02 Окт. 17, 11:20

Цитата — юрий юрьевич, 02 Окт. 17, 10:58:
и 120 град, но это будет давление около 3 атм

При насыщенном паре будет 1 атмосфера.

berezikoff, Отв.4435 02 Окт. 17, 11:45

svarnoy, у него на воде

svarnoy, Отв.4436 02 Окт. 17, 11:46

berezikoff, Скороварки не работают на воде. Там вопрос про скороварку был.

alekseigy, Отв.4437 02 Окт. 17, 12:04

Цитата — юрий юрьевич, 02 Окт. 17, 10:58:
скороварка может выдать и 120 град, но это будет давление около 3 атм (согласно моим наблюдением за давлением- температурой в беларуском клаве - поставил еще и термометр. но в клаве у меня для 120 град надо получить давление несколько более 4 атм, т.к. одна с лишком атмосфере- преднакачка клава)наверняка ранее в скороварке откроется предохранительный клапан

По моему никто не преднакачивает СКОРОВАРКУ (бомбу [Смеющийся] ) А врезав в неё манометр все знают - 1бар равен 120 гр С Для скороварки совершенно не критично!

svarnoy, Отв.4438 02 Окт. 17, 12:13

Цитата — alekseigy, 02 Окт. 17, 12:04:
120 гр С Для скороварки совершенно не критично!

Года два, или три, назад искал скороварку с рабочим давлением 1 бар, не нашёл. Нет у нас таких. У нас это в Москве.
Максимально нашёл 0,8 рабочую и 0,9 клапан предохранительный.
Так что не для всех скороварок доступно 120С.

berezikoff, Отв.4439 02 Окт. 17, 12:35

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 11:46:
Скороварки не работают на воде.

я имел ввиду его данные по Р и Т

# Страница 223

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4440

Андрей_СПБ, Отв.4440 02 Окт. 17, 13:39

svarnoy, Денис - объясни пож-ста- почему на пару банка 0.5 л при Т пара=120 - прогревается до 119С за 55 минут, а на воде - также при Тводы=120, таже банка прогревается до 119 С уже за 1 час 45 мин...
Теплопроводность воды же выше теплопроводности насыщенного пара, и должно быть, по идее, наоборот...

Pribludo, Отв.4441 02 Окт. 17, 14:13

я чтот тоже не согласен с применением таблицы к режимам стерилизации. Тоесть если на воде греть получаеться - разгон до 120+выдержка для достижения внутри банки 120+ время выдержки при температуре 120 внутри банки - это овер 4 часа
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Видимо мы всеж как то не правильно курим полученное инфо.

berezikoff, Отв.4442 02 Окт. 17, 14:16

Pribludo, сколько не читал рецептов от производителей, везде пишут о Т внутри автоклава, а не о Т внутри банки.

Pribludo, Отв.4443 02 Окт. 17, 14:27

Цитата — berezikoff, 02 Окт. 17, 14:16:
сколько не читал рецептов от производителей, везде пишут о Т внутри автоклава, а не о Т внутри банки.

Я тоже об этом. Полученное инфо нужно использовать для понимания что происходит в банке. И оч. внимательно смотреть ее тем которые "довели клав до 120 и выключили". Для себя сделал вывод после 120 в клаве (свино-говядину) выдерживать не меньше 75 минут но можно несколько и больше.

svarnoy, Отв.4444 02 Окт. 17, 14:36

Андрей_СПБ,
Теплопроводность воды конечно выше, но при конденсации пара, фазовом переходе, высвобождается вся энергия которая была потрачена на фазовый переход, при испарении. это много энергии. Напомню, для испарения 1кг воды нужно почти в 10 раз больше энергии, чем для нагрева этого кг с 20 до 100.
Дале это дельта температур, чем выше разница температур, в банке и снаружи, тем быстрее происходит нагрев.
При старте вода снаружи банки и внутри имеют почти одинаковую температуру. Нагревается вода медленно, разница температур низкая почти до самого конца процесса, банки прогревается медленно.
Пар же через 15-20 минут уже 120С. В банке допустим 30, а пар 120, разница 90С. Тоесть большая дельта почти с самого начала процесса.
Конвекция. Пар имеет свойства газа, заполняет весь свободный
объём.
На более холодной стенке банки пар конденсируется, передаёт ей энергию, становится жидкостью уменьшився в объёме примерно в 1000 раз, объём уменьшился, давление упало, но вода нанрета выше точки кипения для этого давления, она закипает дав новую порцию пара.
Пар переносит ровно столько энергии, сколько может пропустить через стенку стеклянная банка. Жестяная прогревалась бы ещё быстрее.
Вода это жидкость, нагреваясь у тэна снизу она поднимается на верх. Отдав свою энергию банке ей нужно спустится вниз к тэну нагрется, процесс этот не моментальный. конвекция.
Все вместе и даёт такую разницу.
Если заполнить клав полностью и делать на воде, конвекция будет ещё хуже, и ситуация с нагревом будет ещё пичальнее.

Добавлено через 45мин.:

Цитата — berezikoff, 02 Окт. 17, 14:16:
сколько не читал рецептов от производителей, везде пишут о Т внутри автоклава,

Не читайте вы что попало.
А то есть сайты, где литряки по рецепту Пол часа греются.
Ни где не поясняют для стекла это или жести, дилетанты с высосаными из пальца рецептами.
Есть таблица инактивации спор, около 20 минут при 120С.
Если это условие не соблюдено, то нет вообще ни какого смысла в автоклаве, и автоклавировании.
Делайте в кастрюльке, ни там ни там стерилизации не будет, но дорогой автоклав не нужен.
Есть книги советские, их читать надо.
У Очкина и Ложкина дано время 75 минут при 120С, для стекла 05, что вполне состыковывается с полученными результатами эксперимента.
Для делающих на воде, есть конечно над чем задуматься.

Андрей_СПБ, Отв.4445 02 Окт. 17, 16:21

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 14:36:
Конвекция. Пар имеет свойства газа, заполняет весь свободный объём.

про конвенцию - спасибо - понял и согласен, а вот про

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 14:36:
фазовом переходе, высвобождается вся энергия которая была потрачена на фазовый переход, при испарении. это много энергии.

не совсем понял - т.е. я сидя в парилке и поддав пару при Т=80С в парилке - конденсируя пар на себе - получаю тепла/энергии больше, чем если бы я просто находился в воде 80С?

Pribludo, Отв.4446 02 Окт. 17, 16:25

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 14:36:
Для делающих на воде, есть конечно над чем задуматься.

Тоесть на воде минимум 120 мин выдержка+время остывания. Значит ув. тов. Woldan участвовавший в этом топике в начале да и и на других форумах был прав. Он варил 2 часа при 120 в американо автоклаве.

svarnoy, Отв.4447 02 Окт. 17, 16:38

Цитата — Андрей_СПБ, 02 Окт. 17, 16:21:
сидя в парилке и поддав пару при Т=80С в парилке - конденсируя пар на себе

Пар при нормальных условиях не может быть меньше 100С.
Что будет, если пар сконденсируется на человеке, очень просто проверить, достаточно сунуть руку под струю пара из чайника.

berezikoff, Отв.4448 02 Окт. 17, 16:42

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 14:36:
75 минут при 120С

20мин(от ботулы)+1ч10мин греть до 120гр(на пару), так получается?

svarnoy, Отв.4449 02 Окт. 17, 16:58

berezikoff, Нагрев до 120 за 55 минут, плюс 20 минут при 120С. Как то так.

Pribludo, Отв.4450 02 Окт. 17, 17:04

Кто такую доку видел. Или тут не так написано или я его не понял.

Вложения:

Говядина тушеная.doc

Андрей_СПБ, Отв.4451 02 Окт. 17, 17:09

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 16:38:
Пар при нормальных условиях не может быть меньше 100С.
Что будет, если пар сконденсируется на человеке, очень просто проверить, достаточно сунуть руку под струю пара из чайника.

думаю, что здесь причина в проценте насыщенности пара - чем он насыщеннее (пар из чайника - 100%), тем соответственно больше тепла/энергии он может передать, в парилке же насыщенность пара 70-80 % в среднем - поэтому пар так не обжигает как из чайника, ну если конечно не сидеть над камнями [Улыбающийся]

Денис подскажи еще плиз - во сколько раз теплопроводность насыщенного пара меньше чем воды, теплопроводность обычного воздуха вроде меньше в 20 раз воды.

svarnoy, Отв.4452 02 Окт. 17, 17:14

Цитата — Pribludo, 02 Окт. 17, 17:04:
или я его не понял

Что именно там не понятно?
Из той таблицы нам интересна только одна строка: I-82-500, это стеклянная банка 0,5 литра. То есть то, что мы используем дома.
115 минут при 115С
75 минут при 120С
55 минут при 125С
Ни чего необычного, как положено.

Pribludo, Отв.4453 02 Окт. 17, 17:17

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 17:14:
Ни чего необычного, как положено.

сбоку приписка про противодавление, а ниже что если стекло ложим в горячую ВОДУ - стерилизация таки в воде с противодавлением?

berezikoff, Отв.4454 02 Окт. 17, 17:29

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 16:58:
Нагрев до 120 за 55 минут, плюс 20 минут при 120С. Как то так.

короче 90 мин,чтоб наверняка. Ну ладно мясо, а рыба наверно переварится.

svarnoy, Отв.4455 02 Окт. 17, 17:32

Андрей_СПБ, Давай с циферками.
Если капнуть на стол 1 грамм воды, то этот грамм остыв до температуры стола отдаст столу энергии:
Допустим стол 20 градусов, капля 100.
4,2*1*(100-20)=336 джоулей.
Стол нагрелся до 50С, тогда этот же грамм передаст:
4,2*1*(100-50)=210 джоулей.
Нагрелся стол до 80С:
4,2*1*(100-80)= 84 джоуля.
1 грамм пара сконденсированный на этом столе передаст ему 2160 джоулей. Причём сделает это моментально, и почти не зависит от температуры стола.
Нам не нужна теплопроводность пара, нужна теплота парообразования\конденсаци.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pribludo, 02 Окт. 17, 17:17:
сбоку приписка про противодавление

Там банки СКО, они без противодавления вскроются.
Для приготовления на пару только банки с крышкой "твист оф", этим противодавление не нужно.

Pribludo, Отв.4456 02 Окт. 17, 17:39

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 17:32:
Там банки СКО, они без противодавления вскроются.
Для приготовления на пару только банки с крышкой "твист оф", этим противодавление не нужно.

Вопрос - там режим указан с противодавлением и,75 мин (да для СКО, что такое твист я знаю) СКО и 75 мин не вяжеться - не? Или там имееться ввиду пар и противодавление, но тут опять ИМХО не вяжеться?

svarnoy, Отв.4457 02 Окт. 17, 17:48

Pribludo, Это картинка для промышленности, там всё совсем по другому, автоклавы непрерывного действия и прочее.

Pribludo, Отв.4458 02 Окт. 17, 17:57

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 17:48:
Это картинка для промышленности

Тоесть в той доке явно не написано, но режим 75 мин исключительно для парового метода?

svarnoy, Отв.4459 02 Окт. 17, 18:04

Цитата — Pribludo, 02 Окт. 17, 17:57:
режим 75 мин исключительно для парового метода?

Эксперимент показал, что 75 для пара. Для воды около 120 минут.

Добавлено через 2ч. 14мин.:

Цитата — berezikoff, 02 Окт. 17, 14:16:
сколько не читал рецептов от производителей, везде пишут о Т внутри автоклава, а не о Т внутри банки.

Во чего нарыл" Однако в реальных условиях стерилизации содержимое консервов прогревается не одномоментно, а постепенно: теплопередача идет от периферии банки к центру. При этом центральная часть начинает стерилизоваться при заданной температуре значительно позже, чем периферийные слои.

В связи с непрерывностью теплового воздействия на продукт при расчете времени отмирания ориентируются на микрофлору, находящуюся в центральной части банки, и отсчет времени ведут с момента достижения температуры собственно стерилизации в наиболее удаленном от периферии месте, находящимся вблизи геометрического центра банки."
Это учебник мясопереработки.

# Страница 224

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4460

Peskar, Отв.4460 03 Окт. 17, 10:22

Помогите, у кого есть автоклав Баларус.
Если можете, снимите размеры крышки, и круглой вставки к которой она прижимается.

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.4461 03 Окт. 17, 14:51

Могу сделать замеры, но только в выходные - клав на даче.

Peskar, Отв.4462 03 Окт. 17, 14:51

Цитата — alekseigy, 03 Окт. 17, 14:51:
Могу сделать замеры, но только в выходные

Я подожду.

Asus, Отв.4463 03 Окт. 17, 15:16

Цитата — Peskar, 03 Окт. 17, 10:22:
снимите размеры крышки, и круглой вставки к которой она прижимается.

Диаметр крышки 154,0мм, внешний диаметр горловины 140,0 мм, внутренний диаметр горловины 118,0 мм.

Peskar, Отв.4464 03 Окт. 17, 19:09

Я вначале хотел сделать автоклав, из большого огнетушителя.
Но там я хотел сделать под большую крышку, как от молочного бидона, и под прокладку от него.
Но с изготовлением такой крышки, я столкнулся с проблемой, что нет такого материала, а там где есть, вынести с завода не возможно.
Вот купил меньший огнетушитель, на 40 литров, и думаю сделать из него, а крышку как у беларуса, под его прокладку.
Но у меня есть ещё один вопрос, чтоб не быть привязанным к размеру прокладки, может можно её сделать самому.
Например вырезать из автомобильной камеры?
Уж больно маленькой мне кажется крышка от беларуса.
Или её размеров хватает, чтоб нормально пользоваться?

svarnoy, Отв.4465 03 Окт. 17, 19:13

Цитата — Peskar, 03 Окт. 17, 19:09:
чтоб не быть привязанным к размеру прокладки, может можно её сделать самому.

Я вырезал прокладку из силиконовой формы для выпечки.

berezikoff, Отв.4466 03 Окт. 17, 19:46

Цитата — Peskar, 03 Окт. 17, 19:09:
Или её размеров хватает

в притык

Peskar, Отв.4467 03 Окт. 17, 19:54

Подскажите ещё, а можно вставить тэн в ВКО-50?
Сильно сложно?
И стоит ли с ним заморачиваться?

svarnoy, Отв.4468 03 Окт. 17, 20:11

Peskar, Можно и в вко врезать тэн. Но лучше найти ВКУ.
Аппараты отличные и можно не дорого найти.

dimanchesso, Отв.4469 03 Окт. 17, 23:58

Но тяяяжолые..)

УжеНепьющий, Отв.4470 04 Окт. 17, 15:05

Цитата — svarnoy, 02 Окт. 17, 09:00:
10 минут не много? Воздух выйдет гораздо быстрее.

Прогреваем банки, удаляем конденсат.

svarnoy, Отв.4471 04 Окт. 17, 15:46

УжеНепьющий, так при 120 они быстрее прогреются.

Андрей_СПБ, Отв.4472 04 Окт. 17, 17:38

svarnoy, не планируешь опыты с Т провести на 0.25 банках?

svarnoy, Отв.4473 04 Окт. 17, 18:48

Андрей_СПБ, наверно в 0.3 сделаю.

Андрей_СПБ, Отв.4474 04 Окт. 17, 18:51

Цитата — svarnoy, 04 Окт. 17, 18:48:
наверно в 0.3 сделаю

спасибо - буду ждать

игорьАС, Отв.4475 05 Окт. 17, 05:19

svarnoy, а не могли бы Вы провести замеры в 0,5 литровых банках, при паровом методе и таком способе клавирования: "довести температуру в автоклаве до 132 градусов и выключить нагрев."
Будут ли достигнуты нужные нам параметры ?

Добавлено через 3мин.:

svarnoy, а не могли бы Вы провести замеры в 0,5 литровых банках, при паровом методе и таком способе клавирования: "довести температуру в автоклаве до 132 градусов и выключить нагрев."
Будут ли достигнуты нужные нам параметры ?

УжеНепьющий, Отв.4476 05 Окт. 17, 07:16

Денис, попробуй с продувкой эксперимент.

svarnoy, Отв.4477 05 Окт. 17, 07:42

Цитата — Андрей_СПБ, 04 Окт. 17, 18:51:
довести температуру в автоклаве до 132 градусов и выключить нагрев."
Будут ли достигнуты нужные нам параметры

Может позже, сейчас нет столько времени. Результат можно просчитать, и он не будет одинаковым для всех аппаратов.
От веса аппарата и от количества налитой воды будет зависеть запасенное количество энергии, от того сколько в аппарате банок будет зависеть как быстро эта энергия потратится. Результаты при разных условиях могут отличатся на порядок.

Цитата — УжеНепьющий, 05 Окт. 17, 07:16:
попробуй с продувкой эксперимент.

Цель эксперимента?

УжеНепьющий, Отв.4478 05 Окт. 17, 09:02

Цитата — svarnoy, 05 Окт. 17, 07:42:
Цель эксперимента?

температуру 120 С выдержать по инструкции, например: 20-100-25, 20 минут нагрев, 100 минут температура должна быть 120 С градусов, 25 охлаждение.

svarnoy, Отв.4479 05 Окт. 17, 09:18

УжеНепьющий, Все равно ни чего не понял. Как вот это:

Цитата — УжеНепьющий, 05 Окт. 17, 09:02:
например: 20-100-25, 20 минут нагрев, 100 минут температура должна быть 120 С градусов, 25 охлаждение.

Относится к продувке 10 минут? Зечем греть 100 минут, 120С, через 55 минут в банке 119.

# Страница 225

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4480

УжеНепьющий, Отв.4480 05 Окт. 17, 15:24

Цитата — svarnoy, 05 Окт. 17, 09:18:
через 55 минут в банке 119

20 минут нагрев, а не 55 (чем быстрее нагрев и охлаждение, тем органолептика круче).

svarnoy, Отв.4481 05 Окт. 17, 22:52

УжеНепьющий, В книге Ложкина дан такой график: 25-75-30 при 120С. Температура указана для автоклава!
Эксперимент показал, автоклав за 15 минут прогрелся до 120С, отсчитываем 75 минут. Через 55 минут, от начала отсчёта, содержимое банки прогрелось до 119С и 20 минут стерелизовалось. Что вполне соответствует таблице инактивации спор.
Зачем греть 100 минут?

УжеНепьющий, Отв.4482 06 Окт. 17, 00:57

Цитата — УжеНепьющий, 05 Окт. 17, 09:02:
например: 20-100-25

Например!

svarnoy, Отв.4483 06 Окт. 17, 08:27

УжеНепьющий, Цель то какая? что надо проверить?

Андрей_СПБ, Отв.4484 06 Окт. 17, 12:15

svarnoy, Денис - а когда делал на воде - случайно нет данных термометра который в крышке автоклава?
собираюсь для теста сделать рыбу в 0.5 сделать "на воде", автоклав на 16 х 0.5, воды будет 1/3 автоклава, термометр только вверху - вот и думаю сколько отминусовать ...10С хватит?

svarnoy, Отв.4485 06 Окт. 17, 12:19

Андрей_СПБ, в таблице есть данные.
Термометр автоклава вверху находится.

Андрей_СПБ, Отв.4486 06 Окт. 17, 12:56

Цитата — svarnoy, 06 Окт. 17, 12:19:
в таблице есть данные.
Термометр автоклава вверху находится.

у меня термометр - без погружения в воду - измеряет только Т пара под крышкой, у тебя разве такой же?

svarnoy, Отв.4487 06 Окт. 17, 13:32

Андрей_СПБ, который круглый с стрелкой показывает погоду на марсе. Выше 110 не поднимался ни разу.
Поставил его, так как это самый дешёвый манометр который работает при 120С.

Добавлено через 1дн. 8ч. 17мин.:

Суп.
Хотелось чтоб прям из банки, сразу.
Рецептов гостовских не нашёл, только бульоны и концетраты для разбавления водой.
Так как картошку в супе не люблю, то все стало в несколько раз роще.
Люблю рассольник без картошки, с перловкой.
Пособирал рецепты, и вывел более менее для себя, которое должно быть более менее нормальным.
Рассольник!!!
Поехали.
Перловку промываем, бланшируем 5-10 минут, что бы воды набрала, промываем холодной водой.
Лук и морковь обжариваем.
Мясо почему то во всех гостах было говядина, значит берем говядину, режем мелкими кусочками. Потом со свининой попробую.
Огурцы солёные сырые, мелко резаные.
Вес ингридиентов на одну 500 мл банку.
Огурец солёный 15 грамм.
рассол огуречный 40 грамм.
мясо 75 грамм.
бланшированная перловка 15 грамм.
поджарка (лук+морковь) 15 грамм.
соль 3.3г. С учетом огурцов и рассола должно быть нормально.
Лавровый лист и чуть чёрного перца.
Долил водой до обьёма. По рецептам нужен был бульон.
Стерилизация 60 минут при 113С. по учебнику.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1710/07/21834.296349.jpg
Dscn0847. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1710/07/21834.296350.jpg
Dscn0848. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Суп вышел очень не плох. По мне, можно смело добавить кислоты, добавить мяса и крупы. Люблю, что бы в супе ложка стояла.
Стерилизация проводилась при 113С. Автоклав нагрелся до 113С за 10 минут. В банке 112С было через 25 минут, 113С через 32 минуты.

Idzukiri, Отв.4488 08 Окт. 17, 14:08

Мясо сырым добавлял 75 гр.?

svarnoy, Отв.4489 08 Окт. 17, 14:28

Idzukiri, Да, 75 грамм сырой говядины в каждую банку.
Можно смело 100 грамм ложить.
По рецепту из книги 100 грамм, но там консерва перед употреблением разводится водой вдвое.

alekseigy, Отв.4490 09 Окт. 17, 19:31

Так же делал кашу гречневую с индейкой.Банка 0.5л, стекло ,твист,на пару. Делал по рецептуре из ИНЕТА. Воды было прописано - 2/3. В итоге получился готовый продукт, но самый верхний слой гречи сварился, но не набух.Выход нашел простой - перед тем как кушать,добавляю воды в банку и в микроволновку. Исправил этот дефект интуитивно. Следующая закладка показала - мяса больше,грамм 100-120. гречи ещё пару ложек,воды - по самые плечики. Выход - полностью готовый продукт.

svarnoy, Отв.4491 09 Окт. 17, 20:00

alekseigy, Крупу надо на ночь замочить в холодной воде, 1:2. Крупа наберет воды.
Тогда в банку воду подливать не надо, крупа воды уже набрала и будет просто готовится.
Что бы не было сухо добавляю топлёное сало.

alekseigy, Отв.4492 09 Окт. 17, 21:48

Всё верно,но даже бланшированая крупа у меня не заполняла весь объём банки. Чуть больше воды и никаких проблем. Может крышки твикс сработали как скороварка в автоклаве на пару? [Улыбающийся] А я ещё кладу копченные шкуры от грудинки,окорочков, шкуру сала, и тп. При употреблении всё выше перечисленное в пищу не употребляется,но свой вкус и аромат придаст однозначно! И СПАСИБО! Благодаря этому форуму я понял хотя бы азы клавирования! РЕСПЕКТ!

УжеНепьющий, Отв.4493 10 Окт. 17, 06:49

Цитата — alekseigy, 09 Окт. 17, 21:48:
При употреблении всё выше перечисленное в пищу не употребляется,но свой вкус и аромат придаст однозначно

Перед закладкой в банки, измельчи до пасты на блендере, будет употребляться! И помимо всего, давать желирование всего продукта.

svarnoy, Отв.4494 10 Окт. 17, 08:49

Цитата — УжеНепьющий, 10 Окт. 17, 06:49:
Перед закладкой в банки, измельчи до пасты на блендере,

Можно и так и так, я по разному делал.
При клавировании кологен распадается, легче усваивается, желируещее свойства значительно падает.
Консерва при комнатной температуре не должна быть в желе. Это написано в книгах.

УжеНепьющий, Отв.4495 10 Окт. 17, 10:04

Цитата — svarnoy, 10 Окт. 17, 08:49:
Консерва при комнатной температуре не должна быть в желе

Она и не в желе в комнате, как в книгах.

юрий юрьевич, Отв.4496 13 Окт. 17, 11:39

Цитата — svarnoy, 06 Окт. 17, 13:32:
Андрей_СПБ, который круглый с стрелкой показывает погоду на марсе. Выше 110 не поднимался ни разу.Поставил его, так как это самый дешёвый манометр который работает при 120С.

Видимо речь о биметаллическом термометре. пользую его, сравнивал до 99 град с электронным- разбежка градуса в полтора. к тому же в нем есть подстройка и сравнив с эталонным прибором можно в интересующем диапазоне выставить его по- точнее. А туда, где 120 град я лично засунуть сразу два термометра не могу, да и не надо мне очень точно знать температуру . зачем Вам точность в 1-3 градуса? в клаве на воде, по моему опыту, нужно два прибора :манометр и термометр. Будет не только информативнее, но и безопаснее в связи с наличием двух независимых приборов. А о температуре по давлению судить несложно, как и по температуре о давлении

svarnoy, Отв.4497 13 Окт. 17, 22:07

Цитата — юрий юрьевич, 13 Окт. 17, 11:39:
Видимо речь о биметаллическом термометре

Не совсем о биметалическом "котлавом" термометре.
Это термометр плюс манометр. Винтика подстройки он не имеет, в отличии от просто термометра, оттарировать его нельзя.

serg131313, Отв.4498 14 Окт. 17, 05:40

Вот как здесь например

Вложения:

IMG_20171011_175939.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ALCO alhimikus, Отв.4499 14 Окт. 17, 07:18

юрий юрьевич, как раз таки "по воде" зависимость температуры и давления менее взаимомвязаны, т.к.разнвй объем залитой воды будет давать разное давление на 120°С.
Это на "пару" жёсткая взаимосвязь и 120°С=1атм.выход из строя термометра не так критично.
с" водой"аккуратней надо и приборы в порядке держать.

# Страница 226

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4500

юрий юрьевич, Отв.4500 15 Окт. 17, 15:48

ALCO alhimikus, я уже раз пять здесь писАл: уровень воды в клаве должен быть ПОСТОЯННЫМ- хоть одну банку заложили, хоть по максимуму ( в беларуском клаве мануал подчеркивает это и указывает уровень воды для соответствия прилагаемой таблице давление- температура.) Но лучше поставить дополнительно к штатному манометру термометр.

Jack Sparrow, Отв.4501 15 Окт. 17, 17:01

всем привет вопрос почему рыбу клавируют при т 110-116* если микробы ботулизма погибают при 120* миним 20 минут? спс.

svarnoy, Отв.4502 15 Окт. 17, 17:30

Jack Sparrow,
Вопрос совсем не простой.
С одной стороны нужно обеспечить бактериальную безопасность, с другой стороны нужно сохранить вкусовый и качественные характеристики продукта.
Если продукт превратится в "ничего" после клавирования, то какой в этом смысл.
Инактивация спор начинается при 100С, с повышением температуры скорость возрастает, не линейно.
На производстве время и температура расчитывается из множества параметров, часто нам не доступным.
От начального обсеминения тары и продукта закладываемых, от количества мяса (типа, свинина, говядина, рыба, и тд.) не все консервы состоят из мяса, кислотности рассола, и ещё чего то.
Выглядит формула так:
"Общий эффект стерилизации спор (Fэффект) для экспериментальной формулы стерилизации представляет собой сумму элементарных стерилизующих эффектов, достигаемых в каждой точке кривой нагрева и охлаждения консервов. Графически величина FЭФФЕКТ на термограмме выражена площадью, в зо¬нах температур выше 100 0С и состоящей из элементарных площадей-трапеций. Рассчитав площадь каждой трапеции и, определив их сумму, можно найти величину FЭФФЕКТ. Допуская некоторую погрешность и используя формулу приближенного интегрирования по методу прямоугольников, находят значение эффекта стерилизации.

FЭФФЕКТ = КF d = y1KF1 + y2KF2 +…ynKFn y(KF1 + KF2 + KFn) (1.3)

где FЭФФЕКТ – эффект стерилизации, КF — высота прямоугольников; d - основание прямоугольника, равное интервалу времени замера температуры (y=5 мин), у - продолжительность действия НА микроорганизмы данной температуры, мин.
Определение величины площади FЭФФЕКТ. еще не дает воз¬можности оценить степень стерилизующего действия каждого участка термограммы (различающихся по значениям температуры) и режима в целом, а нуждается в аналитическом пе¬рерасчете реальных времени и температуры к времени дейст¬вия эталонной температуры. В качестве эталонной температуры микробиологи всех стран мира принимают температуру 121,1 0С, что соответствует 250 0F. Следовательно, перерасчет заключается в установлении F-отрезка 121,1 градусного времени, эк¬вивалентному по действию на микроорганизмы отрезку време¬ни при любой данной температуре. Перерасчет осуществляют с помощью коэффициента приведения KF. Значение коэффици¬ента приведения фактического времени отмирания спор в каж¬дой точке термограммы (при температурах обычной стерили¬зации в интервале от 100 до 120-125 0С) к времени стери¬лизации при эталонной температуре (121,1 0С) определяют пи формуле (1.6):

KF = 1/10(121,1- t)/z, (1.4)

где KF – коэффициент приведения, t —температура в момент измерения, 0С; z — параметр, характеризующий устойчивость выбранной тест-культуры к на-греву, 0С.
Ранее при рассмотрении кинетики снижения микробиологической обсемененности пищевых продуктов под воздействием температур различного уровня было показано, что величину z находят по углу наклона кривых отмирания в «полулогариф¬мических ординатах» температура - время отмирания. Экспе¬риментально установлено, что величина z составляет для Cl. botulinum 10 0C, Cl. sporogenes - 9,5 0С, термофильных бак¬терии - 10 0С.
Принимая во внимание, что в формуле расчета значении переводных коэффициентов KF ДЛЯ данного вида микроорга¬низмов величина z остается постоянной, при определениях КF можно пользоваться справочными таблицами.
По приведенным коэффициентам KF рассчитывают стерили¬зующий эффект на термограмме

FЭФФЕКТ = y KF , (1.5)

где FЭФФЕКТ - стерилизующий эффект , y – продолжительность действия на микроорганизмы данной температуры, мин, KF – коэффициент приведения фактического времени отмирания спор в каждой точке термограммы.
Обычно у соответствует величине интервала регистрации температуры в центре банки (5 мин).
В процессе нагрева значение температуры на каждом от¬дельном (пятиминутном) участке термограммы постоянно изменяется, поэтому для удобства проведения расчета условно принимают температуру каждого участка постоянной и рав¬ной величине, среднеарифметической граничным точкам от¬резка.
Определив величины переводных коэффициентов KF для каждого участка термограммы abed, суммируют их значения и, умножив сумму на равновеликий отрезок времени, получают значение стерилизующего эффекта данного режима (в услов¬ных минутах):

FЭФФЕКТ = y KFn , (1.6)

где FЭФФЕКТ - стерилизующий эффект данного режима, условные минуты, y – продолжительность действия на микроорганизмы данной температуры, мин, KFn – коэффициент приведения.
Рассчитанная величина FЭФФЕКТ показывает продолжитель¬ность некоторого абстрактного стационарного режима тепловой обработки, при котором содержимое банки с самого нача¬ла процесса нагревается до температуры 121,1 0С и выдержи¬вается при этой температуре в течение расчетного времени, после чего немедленно охлаждается. Для определения степени избыточности или недостаточности стерилизующего эффекта экспериментального режима (формулы стерилизации) необхо¬димо сопоставить значение полученного FЭФФЕКТ с теоретически необходимым при этой же эталонной температуре.
В связи с этим на втором этапе расчета, пользуясь данными опыта, определяют величину требуемого нормативного стери¬лизующего эффекта Fo. В основе расчета лежат следующие теоретические положения.
При постоянной температуре стерилизации скорость отми¬рания спор какой-либо определенной культуры является функ¬цией их концентраций и может быть описана выражением – (dB/d ) = KB, которое после интегрирования принимает вид:

lg (B/b) = K , (1.7)
где В - начальная концентрация спор и 1 г сырья, К - коэффициент ско¬рости отмирания спор, зависящий от характеристики среды, степени неустой-чивости данной культуры к температурному фактору, выбранной температу-ры собственно стерилизации, мин-1; b - конечная концентрация спор в 1 г продукта; — продолжительность воздействия температуры, мин.
Обозначив фактор скорости 1/K через коэффициент D мож¬но записать уравнение как:

lg (B/b) = /D (1.8)

Установлено, что в полулогарифмических ординатах коэф¬фициент D соответствует 1/tg (где - угол наклона прямой выживаемости спор при данных температуре и условиях сре¬ды) и является величиной постоянной для каждого вида мик¬роорганизмов. Коэффициент соответствует интервалу времени, необходимого для снижения концентрации спор в продукте на один порядок (т. е. в 10 раз) под воздействием какой-либо оп¬ределенной температуры.
Экспериментально найдено, что величина D при эталонной температуре 121.1 0С (250 0F) составляет для:
CI. botulinum 0,24 мин
CI. sporogenes 1,0 - 1,7 мин (в говядине)
Cl. sporogones 1,83 мни (в свинине)
Термофилов 2,0 - 4,0 мин
При этом чем выше рН среды и температура стерилизации, тем большее абсолютное значение D.
Зная уровни начальной и конечной (требуемой) микробио¬логической обсемененности продукта, а также значение D для выбранной тест-культуры при данной температуре, можно ус¬тановить продолжительность термообработки, необходимую для снижения числа спор до желательного уровня, т. е. нор¬мативный (расчетный) стерилизующий эффект, по формуле:

F0 = D121,1 lg(B/b), (1.9)

где F0 – продолжительность процесса стерилизации, мин.
Величина Fo показывает необходимую продолжительность процесса стерилизации продукта при постоянном воздей¬ствии температуры 121,1 0С. При этом остаточная концентра¬ция микроорганизмов в консерве будет составлять заданный уровень b. Принимая во внимание возможность ошибки при определении исходной обсемененности b, а также колебании в значениях рН, содержании жира и других технологических факторах, и с целью обеспечения минимального уровня конеч¬ной микрофлоры, в расчетной формуле предусматривается ве¬роятность отклонении в начальной концентрации спор на два порядка (в 100 раз).

F0 = D121,1[lg (B/b) + 2], (1.10)
Как было установлено, для мясных консервов наиболее на¬дежными режимами стерилизации считаются те, которые могут обеспечить стерилизующий эффект F ЭФФЕКТ в пределах 12-15 условных минут (тропические консервы).
На третьем этапе расчета сопоставляют величины эффек¬тивного (фактического) и нормативного (расчетного) стерили¬зующих эффектов, приведенных к единой температуре 121,1 0С, и корректируют экспериментальный режим стерилизации.
В случае F ЭФФЕКТ > F0 продолжительность стерилизации в изучаемой формуле чрезмерна и избыточный стерилизующий эффект составляет

F,X = F ЭФФЕКТ - F0, (1.11)
При условии. F ЭФФЕКТ < F0 время нагрева недостаточно для обеспечения необходимого уровня стерильности на величину

F,,X = F 0 - FЭФФЕКТ, (1.12)

ИзбЫточное (пли недостаточное) время собственно стери¬лизации находят по формуле:

YX = FX 10(121,1 – T)/Z, (1.13)
где YX – время стерилизации, мин, FX - избыточный (или недоста-точный) по сравнению с нормативным стерилизующий эффект, мин, Т – тем-пература собственно стерилизации ис¬следуемого режима нагрева, 0С, z — параметр, характеризующий устойчи¬вость тест-культуры к нагреву, 0С.
На заключительном этапе уточняют продолжительность пе¬риода собственно стерилизации в выбранной формуле. При этом в случае F ЭФФЕКТ > F0 формула стерилизации будет, иметь вид:
[A + (B-yX) + C]/T, (1.14)
а при F О > F ЭФФЕКТ уточненная формула стерилизации превра¬тится в
[A + (B + yX) + C]/T (1.15)
Таким образом, научно обоснованной формулой стерилиза¬ции является такая, фактическая летальность которой равна или несколько выше требуемой.
"
Исходя из этих расчетов, считается что данной температуры и времени достаточно.

юрий юрьевич, Отв.4503 15 Окт. 17, 19:35

svarnoy , Вы искренне полагаете , что этот копипаст из кулинарного учебника кто то будет вдумчиво читать? Да голову на отрез, что:
-------------" случае F ЭФФЕКТ > F0 формула стерилизации будет, иметь вид:
[A + (B-yX) + C]/T, (1.14)
а при F О > F ЭФФЕКТ уточненная формула стерилизации превра¬тится в
[A + (B + yX) + C]/T (1.15)
Таким образом, научно обоснованной формулой "

------------никто не станет читать. Может есть профи, которые это проходили - так им не зачем это перечитывать, а юзеры клавов ни в жисть этого не одолеют даже под угрозой бомбажа их консервов. Я бы не стал специфическую литературу отправлять "копировать-вставить" для поддержания видимости своей "учености". извините, но другого объяснения использования чужих работ не вижу

svarnoy, Отв.4504 15 Окт. 17, 19:42

юрий юрьевич, Ну зачем же на ВЫ. Это дурной тон здесь.
Я всего лишь хотел сказать, что определение времяни и температуры стерелизации не так просты. Лично я не смог разобраться с этим, и теперь прост доверяю тем кто разобрался, учебнику.
И таки да, это был учебник. "Учебное пособие для студентов специальности
270900 «Технология мяса и мясных продуктов»
всех форм обучения

Составитель:
Д.В. Кецелашвили

Рассмотрено на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17 марта 2004г.

Рекомендованы к печати методичес-
кой комиссией
протокол №___ от __________2004г"

alekseigy, Отв.4505 15 Окт. 17, 22:02

Коллеги! Вчера не удержался и сделал 14 банок по 0.5 скумбрии с луком и морковью в собственном соку и с добавлением масла. Пепепало с Беломорска :-): Делал на воде, т.к время, а самое главное банки и крышки (излишек) позволяли. В итоге - вода в клаве маслянистая и одна банка с не втянувшейся крышкой! Это мой брак закрутки? После 2-3 часов нахождения на веранде темп + 5с и она втянулась,но ощущение что наглоталась воды.(слишком полная чем другие банки) Возможно ли такое? Где мой косяк? :smu:sche_nie:

Андрей_СПБ, Отв.4506 16 Окт. 17, 15:02

Цитата — svarnoy, 09 Окт. 17, 20:00:
Крупу надо на ночь замочить в холодной воде, 1:2. Крупа наберет воды.
Тогда в банку воду подливать не надо, крупа воды уже набрала и будет просто готовится.

это к любой крупе относится или только к гречке?
перловку не нужно предварительно отварить до полуготовности?

svarnoy, Отв.4507 16 Окт. 17, 20:11

Андрей_СПБ, Перловку делал по разному, и бланшировал 5 минут, и замачивал на ночь в холодной воде, результат хороший в обоих случаях.
Гречку только замачивал, каша выходида хорошая.

bamian, Отв.4508 17 Окт. 17, 11:53

Несколько лет назад на просторах интернета нашел книжечку по консервированию в автоклаве, подформатировал, перевел в pdf.
Пользуюсь рецептами и режимами из книги всегда получается на ура. У меня старенький паровой автоклав ГК-10, доделал в нем реле времени чтоб можно было устанавливать разное время и регулятор давления вывел наружу чтоб регулировать давление (температуру). Вместительность маловата, 5 полулитровых или 4 семисотграммовых банок но меня устраивает.

Цитата — alekseigy, 15 Окт. 17, 22:02:
не удержался и сделал 14 банок по 0.5 скумбрии с луком и морковью в собственном соку и с добавлением масла.

Масло не добавляю, жирная скумбрия и без него.

Вложения:

Консервирование_автоклав.PDF

Pribludo, Отв.4509 17 Окт. 17, 12:03

Про режимы для рыбы сделал вывод для себя такой - консистенция рыбы отличается от мяса + меньше банка + если в томате (кислая среда) книжные способы вполне себя оправдывают и не противоречат инфе о спорах ботулизма.

berezikoff, Отв.4510 17 Окт. 17, 12:47

Коллеги, заморочился килькой пряного посола, чтобы в консерве и долго хранилась. Если без консервации, долго не может сохранять вкус(окисляется наверно), хотя физически не портится

andronchic, Отв.4511 17 Окт. 17, 12:54

Друзья. Вчнра сделал тушняк с косулятины.
сегодня попробовал - мясо горькое.

автоклав АДК-1М
налил воды литра 2
банки жестяные №7
накачал 1,5 атмосферы
довел до 120 град. за 30 минут. (давление при этом поднялось до 4 атм)
держал 120 град. 40 минут (даже меньше была темп., градусов 115)
выключил комфорку, оставил до утра
утром вытащил тушенку.

результат - горечь
горечь ведь явно признак перегрева?
какие мысли друзья?

Pribludo, Отв.4512 17 Окт. 17, 12:57

Цитата — berezikoff, 17 Окт. 17, 12:47:
Коллеги, заморочился килькой пряного посола, чтобы в консерве и долго хранилась.

На тех что в свое время были в ж/б банках кажись написано что оно пресервы (пастеризация) в составе с бензоатом натрия. Да и срок годности 18 месяцев.

berezikoff, Отв.4513 17 Окт. 17, 13:00

Pribludo, до 80 греть?

Pribludo, Отв.4514 17 Окт. 17, 13:15

Цитата — berezikoff, 17 Окт. 17, 13:00:
80 греть

Видимо, я рецептов не видел.

Idzukiri, Отв.4515 17 Окт. 17, 13:41

Пресервы это не пастеризация. При 80 градусах получите вареную рыбу.

berezikoff, Отв.4516 17 Окт. 17, 13:58

Почитал, технология другая.

Андрей_СПБ, Отв.4517 17 Окт. 17, 15:06

Хочу вернуться к таблице времени стерилизации на воде банки тушенки 0.5л от Сварного. Задача стерилизации в автоклаве – не столько приготовить продукт – а сколько убить споры ботулизма.
«Чтобы погубить споры микроорганизмов типа А и В, необходимо кипятить их не менее 6 часов. Их придется подвергать термической обработке при температуре 105°С более 2 часов. Нагревание до 120°С (автоклавирование) необходимо осуществлять не менее получаса, чтобы погубить возбудителей ботулизма.»
Т.е получается что на воде доводить Т до 120С вообще нет смысла – задача – продержать Т=105С – 120 мин – что идентично Т=120 и 30 мин. Т.к. есть инерция воды - при нагревании и остывании – то достаточно нагреть клаву до 115С – подержать 15-20 минут и выключить. Получается, что от 105 до 115С проходит 30 мин и остывание от 115 до 105 – 70 мин. Итого: 30+20+70= 120 мин. при Т не ниже 105С.
И мясо не переварится - что важно для органолептики и споры должны погибнуть.

думаю, что в этом случае - что раз у нас идет динамика по Т от 105 до 115 - то и время пропорционально для уничтожения спор тоже уменьшается - пропорционально - примерно до 90-100 мин - тогда еще проще - довел до 115С и выключил.

прав- неправ?

юрьевич, Отв.4518 17 Окт. 17, 18:05

Цитата — Jack Sparrow, 15 Окт. 17, 17:01:
вопрос почему рыбу клавируют при т 110-116*

Ответа не знаю. Сам делаю 120град. 30 мин. В частности скумбрию с добавлением кукурузного масла. На мой вкус и по отзывам пробующих очень даже хорошо получается. ПисАл уже где то.

svarnoy, Отв.4519 17 Окт. 17, 21:54

Цитата — andronchic, 17 Окт. 17, 12:54:
налил воды литра 2
банки жестяные №7
накачал 1,5 атмосферы

Все сделано не правильно. Читайте первый пост.
Жестяные банки №7 не требуют противодавления.
Как и что у вас готовилось не понятно.

Добавлено через 6мин.:

Андрей_СПБ, Общее время нагрева выглядит примерно так, как ты описал. Но нужно привязыватся к конкретным аппаратам.

# Страница 227

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4520

Андрей_СПБ, Отв.4520 17 Окт. 17, 22:08

Цитата — svarnoy, 17 Окт. 17, 21:54:
Андрей_СПБ, Общее время нагрева выглядит примерно так, как ты описал. Но нужно привязыватся к конкретным аппаратам.

привязывался к твоему аппарату и твоим данным - так что получается на твоем аппарате и на воде мои расчеты верные и греть до 120С тушенку необязательно?

svarnoy, Отв.4521 17 Окт. 17, 22:22

Андрей_СПБ,
давай примерно соориентируемся.
Инактивация спор начинается сразу по достижении температуры 100С, далее этот процесс ускоряется с повышением температуры.
Пока проргреется, вполне наступает табличное инактивация для других температур.
Все верно, нужно считать и складывать.
Общее соотношение температур и времени должно быть равно некой еденице.
При длительном нагреве достигать 120С не обязательно.

andronchic, Отв.4522 18 Окт. 17, 07:06

Цитата — svarnoy, 17 Окт. 17, 21:54:
Все сделано не правильно. Читайте первый пост.
Жестяные банки №7 не требуют противодавления.
Как и что у вас готовилось не понятно.

прочитал первый пост.
там написано:
1) Прогрев в паровой среде насыщенного пара; "на пару":
Такой способ подходит для банок "твист офф", так же для банок СКО фиксированных прижимными кассетами.

2) Прогрев банок погружённых в воду с противодавлением.
Способ подходит для всех типов банок.

в первом варианте жестяные банки не указаны, во втором же все типы банок.
где я ошибся?

Добавлено через 1мин.:

и ещё, в банках, находихшихся в верхнем слое горичи почти нет, но мясо во всех банках явно переварено

andronchic, Отв.4523 18 Окт. 17, 08:33

сегодня засуну его в кипящую воду, посмотрю сколько покажет.
но мне б с технологией разобраться, явно что-то делаю неправильно

svarnoy, Отв.4524 18 Окт. 17, 08:41

Цитата — andronchic, 18 Окт. 17, 07:06:
прочитал первый пост.
там написано:

Я про это:

Цитата — andronchic, 17 Окт. 17, 12:54:
налил воды литра 2

Не думаю, что два литра воды покрыли все банки по верхний край.

gal, Отв.4525 18 Окт. 17, 08:53

Цитата — andronchic, 18 Окт. 17, 08:33:
сегодня засуну его в кипящую воду, посмотрю сколько покажет.

ртутный или спиртовой они нормально показывают, у тебя как раз такие.
Но ты делал паровым способом, при этом градусник у тебя вверху.
Паровую смесь не создал, поэтому было в действительности 120 гр+20% за счет разности температуры между водой
Значит 140 словил поэтому горечь.

svarnoy, Отв.4526 18 Окт. 17, 08:56

Цитата — gal, 18 Окт. 17, 08:53:
Но ты делал паровым способом,

Каким паровым? Он преддавление накачал.
Не знаю откуда инструкции берутся, это уже не первый случай.

gal, Отв.4527 18 Окт. 17, 09:03

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 17, 08:56:
паровым?

сообщения ТС:
сегодня попробовал - мясо горькое.

автоклав АДК-1М
налил воды литра 2
банки жестяные №7
накачал 1,5 атмосферы

Исходя из заводской инструкции, принцип следующий:
заливаем 1,3 литра воды
заливаем масло в отделение для градусника
прогреваем до 40-50 град.
закладываем прогретые до такой же температуры банки
создаем противодавление 0,8 атм.
начинаем нагрев
далее процесс не описан, но есть таблица, в которой указаны данные параметров стерилизации мясных консервов в паровоздушной среде:

Значит он нарушил технологию не создал паровоздушную смесь.

svarnoy, Отв.4528 18 Окт. 17, 09:09

gal, Значит не нужно читать гавноинструкций. Потравишся с такими инструкциями.
Не будет там пара, только воздушная среда останется.

gal, Отв.4529 18 Окт. 17, 09:12

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 17, 09:09:
Не будет там пара, только воздушная среда останется

поэтому и копнул..

svarnoy, Отв.4530 18 Окт. 17, 09:14

Это всё уже обсуждалось не единожды, про это написано в первом посте.

gal, Отв.4531 18 Окт. 17, 09:15

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 17, 09:14:
всё уже обсуждалось не единожды

Новичёк..

andronchic, Отв.4532 18 Окт. 17, 09:40

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 17, 08:41:
Не думаю, что два литра воды покрыли все банки по верхний край.

этот момент я заметил.
но я делал по инструкции к автоклаву.
ещё один момент.
в автоклаве было 30 банок, штук 5 банок вмяло

svarnoy, Отв.4533 18 Окт. 17, 09:47

andronchic,
Повторюсь, прочитайте первый пост.

gal, Отв.4534 18 Окт. 17, 09:50

Цитата — andronchic, 18 Окт. 17, 09:40:
но я делал по инструкции к автоклаву

выброси инструкцию.
сделай водяным способом сначала
как руку набьёшь переходи ни паровоздушную

andronchic, Отв.4535 18 Окт. 17, 11:36

так я не могу понять как делать, сварной говорит что для жестяных банок не нужно противодавление, и тут же пишет что я не заполнил автоклов водой до крышек. Но ведь в его же первом посте эти слава из двух разных способов.

gal, Отв.4536 18 Окт. 17, 11:53

Цитата — andronchic, 18 Окт. 17, 11:36:
для жестяных банок не нужно противодавление, и тут же пишет что я не заполнил автоклов водой до крышек

противодавление и заполнение водой до крышки это разные понятия.

заполнение водой до крышки куба, это водяной метод автоклавирования.

создание противодавления для жестяных банок, для меня пока рано, т.к. работаю со стеклянными банками.
посмотри литературу, профессиональную.

svarnoy, Отв.4537 18 Окт. 17, 11:55

andronchic,
Делай по "паровому" методу из первого поста.
Если что не понятно, спрашивай.

serg131313, Отв.4538 18 Окт. 17, 14:36

Если купить специальные обжимки для обычных крышек можно потом на пару готовить?

serg131313, Отв.4539 18 Окт. 17, 15:29

Кассету могу но куда ее вставлять у меня белорусский автоклав

# Страница 228

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4540

andronchic, Отв.4540 19 Окт. 17, 07:11

Цитата — svarnoy, 18 Окт. 17, 11:55:
Если что не понятно, спрашивай.

спасибо.
вопросы есть.
1. в паровом методе написано про обратный клапан, это обязательная деталь? Просто в стоке его нет и придется что-то городить если без него никак.
2. Режим, здесь тоже есть вопрос. Доводим до 120 Град., держим 40 минут, потом выключаем, и ждем остывания. Правильно?
Просто во многих вариантах написаны 3 значения (20/55/25)
Где первая цифра - нагрев. но как можно его подогнать к этой цифре, ведь всё зависит от размера автоклава и количества заложенных банок.
Со второй цифрой всё ясно.
По третей цифре опять вопрос, как можно быстрей остудить автоклав? в холодную воду что ли ставить?
Или эти цифры только для "водяного" метода?
Если так, то какой режим всё таки мне выдерживать?
спасибо.

svarnoy, Отв.4541 19 Окт. 17, 07:41

andronchic,
1 При достижении около 100С в клаве придется в ручную что то открыть, что бы впустить воздух в клав.
2 Если получится быстро остудить, как по учебнику, хорошо, если нет то пусть просто остывает. паровым методом остывает не долго.
На производстве остужают банки воздухом или водой, нам не подходит ни то ни то. Если очень хочется, наверно можно отнести весь клав в снег, в речку, в ванну с водой.

andronchic, Отв.4542 19 Окт. 17, 08:20

по второму пункту понял.
по первому не совсем.
т.е. я выждал 40 минут в рабочем режиме, после чего ставлю атоклав холодную воду и жду когда температура со 120 градусов упадет до 100, после чего открываю кран?
но разве воздух войдет? наверно выйдет?
и для чего вообще вся эта процедура?
почему нельзя опустить температуру со 120 до 100, после чего просто открыть крышку автоклава и пусть остывает.
?

svarnoy, Отв.4543 19 Окт. 17, 08:27

andronchic, Ты первое сообщение читал? Что именно там не понятно?
Если непонятны какие то моменты, можно дописать или поправить.

andronchic, Отв.4544 19 Окт. 17, 08:52

да я уже наизусть этот первый пост выучил.
я пытаюсь понять момент с обратным клапаном.
у меня его нет, ладно, на автоклаве стоит клапан стравливающий (он не рабочий), я могу его использовать для "впуска" воздуха, приоткрыв ключом, или вообще убрать его, а на это место прикрутить кран.
Но!
Для чего нужно: после 40 минут рабочего процесса, ставить автоклав в холодную воду для стужения, открывать кран на 100 град., впускать воздух, и дальше остужать автоклав, если можно так:
после 40 минут рабочего процесса, ставить автоклав в холодную воду для стужения, на 100 град. просто открываем крышку и дальше остужаем автоклав с открытой крышкой.

я не вижу разницу в этих физических процессах, открыть кран или открыть крышку и не закрывать

svarnoy, Отв.4545 19 Окт. 17, 09:00

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 08:52:
я не вижу разницу в этих физических процессах, открыть кран или открыть крышку

Так я тебе и написал,

Цитата — svarnoy, 19 Окт. 17, 07:41:
При достижении около 100С в клаве придется в ручную что то открыть,

"Что то" Это был ответ именно к твоему случаю. Хоть крышку открывай.
Но, если забыть это что то открыть, то в аппарате образуется достаточно сильное разряжение, и клав может сплюснуть. По этому в первом посте указан клапан обратный, он стоит 250 рублей, и не нужно дергаться с открыванием по температуре.
Если градусник подвирает в минус, то при открытии ошпарит паром.

gal, Отв.4546 19 Окт. 17, 09:01

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 08:52:
я не вижу разницу в этих физических процессах, открыть кран или открыть крышку и не закрывать

Ты работаешь с сосудом под давлением, изучи нормативку по данной тематике, специализацию Б8.26
Нормативка кровью написана..

Поэтому если стоит клапан, не надо стараться быть умнее и ставить запорное устройство типа задвижки, крана.

andronchic, Отв.4547 19 Окт. 17, 09:09

ребята, да я это всё понял.
вопрос в том что если нам нужно чтобы автоклав был закрытым, то конечно проще всего поставить обратный клапан, но почему он должен быть закрытым? а судя потому что в технологии указано что отрывать автоклав нужно только после остывания до 30 градусов, то он обязательно должен быть закрытым.
для чего нужно остывание до 30 градусов?
почему нельзя открыть автоклав на 100 градусах и оставить остывать?
тогда и клапан не нужен и остывание пойдет быстрее, т.к. автоклав открытый.

В чём запрет открывания при температуре больше 30 градусов?
кроме ТБ, - это понятно, но не критично

bamian, Отв.4548 19 Окт. 17, 09:15

Цитата — serg131313, 18 Окт. 17, 14:36:
Если купить специальные обжимки для обычных крышек можно потом на пару готовить?

Закручивающиеся металлические крышки без обжималок всяких хорошо справляются и не срываются при паровом автоклавировании.

svarnoy, Отв.4549 19 Окт. 17, 09:21

andronchic, Когда автоклав остыл до 100, внутри банки еще выше 100, видно как внутри банки кипит.
Если при вынимании крышку сорвет, то может ошпарить. До 30 может дома и слишком долго.
У меня взрывалась вытащеная банка паштета, вся кухня была в паштете, Вся!

gal, Отв.4550 19 Окт. 17, 09:32

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 09:09:
В чём запрет открывания при температуре больше 30 градусов?кроме ТБ, - это понятно, но не критично

Вот и ответ 30 градусов - это нормально для кожи...
ТБ не нарушай.

andronchic, Отв.4551 19 Окт. 17, 09:35

спасибо.
теперь всё понятно )))
проще клапан поставить.

а как работает клапан?, т.е. он откроется именно на 100 градусах?
или он не открывается при большей температуре т.к. на него давит давление, а при достижении 100 градусов, давление исчезает и он открывается.
?
и как он правильно называется, чтоб загуглить и купить ?

УжеНепьющий, Отв.4552 19 Окт. 17, 09:41

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 09:35:
и как он правильно называется, чтоб загуглить и купить ?

Называется "Обычный обратный клапан", ставится наоборот.
Только с металлическим лепестком.

gal, Отв.4553 19 Окт. 17, 09:44

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 09:35:
а как работает клапан?, т.е. он откроется именно на 100 градусах?или он не открывается при большей температуре т.к. на него давит давление, а при достижении 100 градусов, давление исчезает и он открывается.

тебя в гугле не забанили ?
шутка..

посмотри пожалуйста основы работы обратного клапана на других ресурсах..
работа обратного клапана не зависит от температуры, от работает при перепаде давления.

alekseigy, Отв.4554 19 Окт. 17, 10:12

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 09:35:
спасибо.
теперь всё понятно )))
проще клапан поставить.

Я белорусе и так крышку сверлил чтобы поставить стакан под термометр. Ещё и под обратный клапан? У него ведь стоит ниппель для преднакачки. Я при падении давления и температуры до 95с (градусник присутствует)просто приоткручиваю золотник в ниппеле и пусть стравливается хоть до полного остывания консервы. И как поведёт себя О.К. при клавировании на воде с преддавлением? Тут качать надо обязательно 1.5 бар а не 1 бар как по инструкции ( для белю автоклава), т.к обратный сработает на единице и вдруг резко стравит давление? А резкий сброс грозит срывом крышек. Как то так понимаю, поправьте если что.

svarnoy, Отв.4555 19 Окт. 17, 10:22

Цитата — alekseigy, 19 Окт. 17, 10:12:
Тут качать надо обязательно 1.5 бар а не 1 бар как по инструкции ( для белю автоклава), т.к обратный сработает на единице и вдруг резко стравит давление

Ты путаешь обратный и взрывной клапана.

alekseigy, Отв.4556 19 Окт. 17, 10:43

Цитата — svarnoy, 19 Окт. 17, 10:22:
Ты путаешь обратный и взрывной клапана.

Обратный клапан - это ведь когда при повышении давления он закрывается а при понижении открывается. при каком давлении открывается? Взрывной я так понимаю = аварийный?

berezikoff, Отв.4557 19 Окт. 17, 10:45

Цитата — alekseigy, 19 Окт. 17, 10:43:
при каком давлении открывается?

на нём написано должно быть, получается когда в клаве разряжение(внутр.Р ниже Р наружного)- он открывается и выравнивает разность давлений наружного и внутреннего

alekseigy, Отв.4558 19 Окт. 17, 11:05

Цитата — berezikoff, 19 Окт. 17, 10:45:
на нём написано должно быть, получается когда в клаве разряжение(внутр.Р ниже Р наружного)- он открывается и выравнивает разность давлений наружного и внутреннего

То есть открывается тогда, когда давление в отрицательное (вакуум) хочет перейти? тогда да,это не помеха для клавирования на воде с преддавлением. Век живи - век учись!

svarnoy, Отв.4559 19 Окт. 17, 11:06

alekseigy, Обратный клапан всегда закрыт, пружинка прижимает шток клапана к седлу.
Пружинка слабкнькая, при небольшом разряжении наружное давление приоткроет клапан.
Да, взрывной= аварийный.

# Страница 229

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4560

alekseigy, Отв.4560 19 Окт. 17, 11:25

А кто ни будь встречал клавы, деформированные вакуумом? Меня интересует белорусский? При его весе и толщине это очень сомнительно. И вопрос в догонку - для консервы чреват вакуум? Ну мало ли забыл уровнять давление а О.К. нет?

berezikoff, Отв.4561 19 Окт. 17, 11:32

alekseigy, беларус НЕПОБЕДИМ в этом смысле, работаю на нём на пару. этого клапана нет, пользуюсь вентилем сверху

alekseigy, Отв.4562 19 Окт. 17, 11:40

О.К. скорее обязателен для пароварок и скороварок. Они тонкостенные и часто из алюминия.

svarnoy, Отв.4563 19 Окт. 17, 11:41

alekseigy,
В ютубе есть видео как схлопывается жд цисцерна.
На форуме есть фото деформации внутренних колб пвк.

alekseigy, Отв.4564 19 Окт. 17, 12:11

Цитата — svarnoy, 19 Окт. 17, 11:41:
деформации внутренних колб пвк.

К сожалению не понял про что речь, серьёзно. Просто деформировать бел. клав вакуумом, да ещё в дом. условиях - невозможно. Для меня вопрос, не вредит ли разряжение банкам? Внутри себя вроде понимаю что нет,но хотелось услышать ГУРУ.

Idzukiri, Отв.4565 19 Окт. 17, 12:42

Он изначально производителем сделан для автоклавирования с преддавлением. Поэтому понятно, что схлопывания просто теоретически не произойдет. Все остальное - забавы людей которым руки и голова спокойно жить не дают. А экспериментировать с автоклавами схлопнуться они или их разорвет, это для тех, кто по жизни считает, что тормоза придумали трусы. Для остальных придумали подрывной и обратный клапан.

berezikoff, Отв.4566 19 Окт. 17, 12:50

Idzukiri, не надо быть прямым, как шпала и верить всему что написано в инструкциях. Я просто уверен, что когда писАлась инстр-я на белоруса, метода на парУ широко не применялась. а так конечно, не хочешь время и ресурсы экономить готовь на воде. Если время море, отключил и пускай остывает до утра и тогда будет работать обратный клапан. А если у меня весь цикл только 100 мин- от закладки до вытаскивания продукта, так я и так вентиль сверху открою, чтоб понизить Т до 100гр практически за пАру минут.

Idzukiri, Отв.4567 19 Окт. 17, 12:59

Я по жизни однозначно не верю тому, что написано на заборах, во всем остальном прислушиваюсь и анализирую. И чему я должен не верить в инструкции к белорусу?

berezikoff, Отв.4568 19 Окт. 17, 13:00

Idzukiri, да ладно, проехали.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 19 Окт. 17, 11:41:
как схлопывается жд цисцерна.

масштаб размера цистерны и толщины её борта, в сотни раз меньше чем в автоклаве.

svarnoy, Отв.4569 19 Окт. 17, 13:46

Давление и вакуум это немного разные вещи.
При давлении сила действует на растяжение стенки. Сосуды расчитаные на давление не работают на вакуум.
Гидроаккумулятор для воды держит по паспорту 7 бар, при наружном давлении 0,5 начал деформироваться.
Впрочем делайте как хотите, для нормальной работы с автоклавом тут все есть, кому надо прочитают.

Idzukiri, Отв.4570 19 Окт. 17, 13:53

Подпишусь под каждым словом твоего последнего предложения.

Asus, Отв.4571 19 Окт. 17, 14:45

Ребята, наткнулся вот на такую крышку:
http://www.предторг.рф/...q4713hid9lakca1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.предторг.рф/new.php?PHPSESSID=ggnq776rbdsq4713hid9lakca1>
Сделана специально для автоклавов, какие будут мнения?

gal, Отв.4572 19 Окт. 17, 14:48

Цитата — Asus, 19 Окт. 17, 14:45:
мнения?

те же яйца только в анфас.

Pribludo, Отв.4573 19 Окт. 17, 15:20

Цитата — Asus, 19 Окт. 17, 14:45:
Сделана специально для автоклавов, какие будут мнения?

"с особыми требованиями к качеству исполнения"
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышки СКО бывают 2 видов лакированные и нет + с разной толщиной метала

berezikoff, Отв.4574 19 Окт. 17, 18:19

Цитата — svarnoy, 19 Окт. 17, 13:46:
Гидроаккумулятор для воды держит по паспорту 7 бар, при наружном давлении 0,5 начал деформироваться.

на водоочистке они у нас ставятся, там стенка фигня,в белорусе намного серьёзней

FOX65, Отв.4575 20 Окт. 17, 23:39

Цитата — alekseigy, 19 Окт. 17, 12:11:
не вредит ли разряжение банкам?

Скорей всего вредит,после того как сварил,нужно медленно запускать воздух,чтоб крышки прижимало.

Alllambic, Отв.4576 21 Окт. 17, 22:38

Коллеги, подскажите, нашел в Питере ВКУ 50 за 16 тыструблей,новую с госрезерва. нормальная цена или дорого?

FOX65, Отв.4577 21 Окт. 17, 22:40

Так средне 15тр их продают.

Вассилич, Отв.4578 22 Окт. 17, 11:24

Alllambic, Дааа, была здесь халява по 5 продавали, разошлись быстрее пирожков горячих!

Peskar, Отв.4579 22 Окт. 17, 12:09

Цитата — Вассилич, 22 Окт. 17, 11:24:
была здесь халява по 5 продавали, разошлись быстрее пирожков горячих!

А может ещё появятся?
Я бы по такой цене с удовольствием взял.

# Страница 230

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4580

Вассилич, Отв.4580 22 Окт. 17, 15:08

У кого были уже нет и видимо небудет, я так понял это списаный остаток со складов минздрава был, устревшя модель.

Peskar, Отв.4581 22 Окт. 17, 15:34

Подскажите, у нас продают вот такой самодельный автоклав, за 2900 рублей.
Сделан из чёрного метала,стоит аварийный клапан сброса давления, подкачка под насос, внутрь вставляется кассета под 8 банок в один ряд.
Тэна нет, но думаю что смогу врезать, и поставить автоматику.
Что скажите, стоит ли его брать?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.4582 22 Окт. 17, 15:38

Если вас все устраивает, что же не взять то? Но 900 рублёв думаю лишнее в указанной сумме.

Peskar, Отв.4583 22 Окт. 17, 15:58

Цитата — Вассилич, 22 Окт. 17, 15:38:
Но 900 рублёв думаю лишнее в указанной сумме.

То есть, его реальная цена 2000 рублей?
Я пробовал торговаться, он не хочет, говорит что новый беларус стоит 4500 рублей.
А его самодельный лучше, широкая горловина.

Alllambic, Отв.4584 22 Окт. 17, 16:52

Цитата — Вассилич, 22 Окт. 17, 11:24:
ааа, была здесь халява по 5 продавали, разошлись быстрее пирожков горячих!

Да, было такое весной, позвонил, говорит 200 штук еще есть. в июне звоню говорит месяц назад все разобрали. Нужно сразу было брать

Peskar, Отв.4585 22 Окт. 17, 17:47

В общем купил я этот автоклав, сторговались на 2600 рублей.
Он конечно на большой, но если вставить тэн, то получится на 16 банок 0,5 литра.
Мне очень понравилось что там полная крышка, в общем ради неё и взял.
Прикинул во что мне обойдётся вытачивание крышки, зажимов, и всего прочего, и решил что примерно одинаково, а может и дороже. Но это будет маленькая крышка.
И он оказался заводской, только я не понял чьё производство.
Собираюсь переделывать под тэн, хотя прямо сейчас на нём можно делать на воде.

P.S. Так что теперь начну вам дурить мозги, и задавать всякие вопросы, чтоб сделать его хорошим.
Вот только соберусь с мыслями.

FOX65, Отв.4586 22 Окт. 17, 17:54

Peskar,И на газу не плохо получится.

юрьевич, Отв.4587 22 Окт. 17, 21:00

Peskar,
Поздравляю. Термометр не лишним будет.

Вассилич, Отв.4588 23 Окт. 17, 00:15

Alllambic, Я второй хотел взять сосед просил, звонили через 5 дней, как мой приехал уже небыло. Так что я успел а сосед нет.
Peskar, поздравляю! 2600 тоже неплохо, главное довольны покупкой, а остальное мелочи.

Peskar, Отв.4589 23 Окт. 17, 05:55

Подскажите, мне советовали взять вот этот комплект для автоклава (он без тэна).
https://ru.aliexpress.com/...dc-ae79b424bfd5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-REX-C-100-K-Thermocouple-SSR-40A-Universal-Powered-100V-240V/32592303807.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.09qtnF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_5370011_10056_10055_10054_10310_10311_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10102,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=3cb58942-f70e-40c1-a41a-e5120c347969&algo_expid=c1c04046-ebce-4d2d-bedc-ae79b424bfd5-0&algo_pvid=c1c04046-ebce-4d2d-bedc-ae79b424bfd5>
Тэн у меня есть, вот этот.
https://ru.aliexpress.com/...2480727469.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/U-Type-220v-2000w-Boiler-Water-Heating-Element-Screw-Plug-Heater-for-Water-Heater-Tank-with/32480727469.html>
Состыкуется это всё вместе? И чем он питается? Может нужно сразу блок питания для него купить?

FOX65, Отв.4590 23 Окт. 17, 06:07

Этот рекс я бы сейчас даром не взял.У меня он столько раз глючил и косорезил,что я им не пользуюсь,но это на колонне.

Для клава лучше не придумаешь ирт,готовое решение ничего паять не надо,но подороже он,я взял и не жалею.
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-2>

Peskar, Отв.4591 23 Окт. 17, 06:12

В общем, что мне ещё нужно купить, чтоб сделать автоматизацию?

berezikoff, Отв.4592 23 Окт. 17, 06:29

Peskar, вваривай резьбу под тэн, резьбу под термодатчик,В крышку,Клапан аварийный наверх, сбросной вентиль в крышку для пара, сливной вентиль внизу. Всё.

Peskar, Отв.4593 23 Окт. 17, 06:53

berezikoff, Аварийный клапан там стоит, правда на 6,5 атмосфер.
Есть там ещё штуцер для подкачки воздуха, а вот сбросного вентиля нет.
Так что, если можно, то про сбросной вентиль, хотелось бы подробней.
Как он выглядит, и где его можно купить, или его можно сделать самому?

berezikoff, Отв.4594 23 Окт. 17, 08:10

Peskar, обычный отвод ввариваешь- на него полуоборотный вентиль. Закипает при открытом вентиле, минуты 3/5 прошло-пар пойдёт густой-закрывашь его, Т поднимается до 120гр очень быстро. Прошло время клавирования- отключаешь систему и приоткрываешь немного вентиль, за несколько минут стравливаешь пар, вытаскиваешь банки(твист офф). Они ещё кипят.

Добавлено через 8мин.:

[сообщение #13057310] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13057310>

FOX65, Отв.4595 23 Окт. 17, 08:46

Цитата — berezikoff, 21 Июня 17, 17:54:
Вопрос решился за 40мин и 0,5л 95% пшеничного НДРФ,

Аргонщик наверное сначала все 0,5 заглотил,да и был с бодуна.

Во времена Иосифа расстреляли бы сразу.

berezikoff, Отв.4596 23 Окт. 17, 08:59

FOX65, чес слово, что вы до этого аргонщика докапались. Парень всё сделал за 40мин и 0,5л 95% . моего продукта, нигде ничего не ссыт-меня устраивает. Может кому-то и шашечки, ну а мне ехать.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Peskar, 23 Окт. 17, 06:53:
сть там ещё штуцер для подкачки воздуха,

убирай эту подкачку и в неё вентиль вкрути и проблема решена.

Вассилич, Отв.4597 23 Окт. 17, 09:17

Peskar, "Сбросной" вентиль это обычный кран для слива воды. Поскольку автоклав большой и тяжелый лучше внизу придусмотреть сливной кран для слива воды после клавирования, чтобы не переворачивать весь автоклав целиком.
На верх в крышку или сбоку, что на мой взгляд удобнее врезать еще один вентиль для продувки автоклава при готовке на пару. Вот этот вентиль лучше поставить не полуоборотный (шаровый), а обычный седловой кран. Шаровым краном неудобно регулировать поток пара, у него всего два рабочих положения открыт-закрыт. Этим же краном будите постепенно стравливать давления по окончании процесса.
Нижний можно и шаровый поставить, но я не сторонник их.

berezikoff, Отв.4598 23 Окт. 17, 09:28

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 09:17:
. Шаровым краном неудобно регулировать поток пара

не знаю, что у тебя за вентиля такие. При начале открытия его отлично регулируется поток пара после окончания процесса.

FOX65, Отв.4599 23 Окт. 17, 09:55

Вассилич,шаровый он воду не регулирует или плохо,да на воде желательно открыт-закрыт.
А вот например газ очень даже хорошо,а пар наверное тот же газ.

# Страница 231

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4600

Peskar, Отв.4600 23 Окт. 17, 11:55

Со сбросмым вентилем всё просто, и понятно, его я сделаю без пробленн.
А как и куда датчик температуры крепить?

FOX65, Отв.4601 23 Окт. 17, 12:31

Так ты тэн тот который показывал на фото?Внем есть трубка в нее и будешь пехать.

berezikoff, Отв.4602 23 Окт. 17, 13:29

Цитата — FOX65, 23 Окт. 17, 12:31:
трубка в нее и будешь пехать.

будут неверные показания т.к.трубка будет находиться в воде, а нам нужны показания в парУ. Крышка у тебя огромная- ввари туда под него гильзу
кстати от термостата тэнового надо "избавиться" https://www.youtube.com/embed/L5hCG9HKeBs

Peskar, Отв.4603 23 Окт. 17, 13:49

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 13:29:
кстати от термостата тэнового надо "избавиться"

Нет у меня в тэне термостата, я специально брал без него. Это аналог Аристоновского, ну или точно такой.

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 13:29:
Крышка у тебя огромная- ввари туда под него гильзу

Это как на кубах делают?
На какую глубину делать гильзу?
Какой толщины стенки?
В общем, по подробней про это.

Вассилич, Отв.4604 23 Окт. 17, 13:58

berezikoff, FOX65, Обычные шаровые краны как и везде.
Вот только точно регулировать поток с их помощью неудобно, да они и не предназначены для этого, не важно газ или пар или поток воды.
Порой что бы шаровый кран стронуть с места нужно приложить усилие и в момент когда он стронеться по инерции он открывается на значительный угол соответсвенно нужно ловить момент, кто пользовался понимает о чем я. Если делаеть для себя то нужно делать как надо и из чего положено, а ни так как все.

Добавлено через 8мин.:

Peskar, Гильзу под термометр благоразумно будет расположить в центре ёмкости, так чтобы банкам не мешала. Материал и толщину стенок нужно определить исходя из размеров датчика или термометра, как правило достаточно обычной водопроводной трубы. Если датчик небольшой 6-8 мм, то можно ввернуть болт 10-12 мм просверленный по центру под соответсвующий диаметр.

FOX65, Отв.4605 23 Окт. 17, 14:08

Вассилич,про кран говорю не теоретически,а наоборот.
У меня стоит на газовой горелке обычный шаровый кран и очень чутко реагирует и мягко ходит.
Вот такая горелка вмонтирована под куб,здесь кран старый,заменил на шаровый.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1505/20/29051.247188.jpg
Izobrajenie_051. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 13:29:
будут неверные показания т.к.трубка будет находиться в воде, а нам нужны показания в парУ.

Только во время прогрева,будут чуть разнится потом все сравняется.
У меня и в воде и в крышке.

Вассилич, Отв.4606 23 Окт. 17, 14:12

FOX65, Я понимаю о чем вы. Это не шаровый кран а конусный газовый винтель, он не расчитан на работу под высоким давлением и температурой пропускаемой среды. Да он работает плавно, потомучто там притертая латунная пара ходит по смазке.

FOX65, Отв.4607 23 Окт. 17, 14:16

Вассилич,да нет он заменен на шаровый,это горелка еще просто с помойки только,что принесена.Потом я ее подшаманил и кран поменял.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1505/20/29051.247206.jpg
Izobrajenie_052. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.4608 23 Окт. 17, 14:17

Это белый на фото точно такой же как и на фото выше.

FOX65, Отв.4609 23 Окт. 17, 14:19

ДА это он.

berezikoff, Отв.4610 23 Окт. 17, 14:27

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 13:58:
Вот только точно регулировать поток с их помощью неудобно, да они и не предназначены для этого, не важно газ или пар или поток воды.
Порой что бы шаровый кран стронуть с места нужно приложить усилие и в момент когда он стронеться по инерции он открывается на значительный угол соответсвенно нужно ловить момент,

у меня таких закидонов нет, стронул 1мм один напор , сдвинул дальше больше- точность то здесь особая не нужна.

Вассилич, если бы ты пользовался ими на парУ, то не говорил бы так, ТЕОРЕТИЧЕСКИ.

француз, Отв.4611 23 Окт. 17, 15:11

Две шас будут темы,на миллион страниц,где все пишут,но не читают. Сахарный самогон и Автоклав.
Вам самим не смешно? пустое из порожного несколько лет гонять?
Денис,Сварной,старался,не вытерпел-на одни и те же вопросы отвечать,дебилные..

svarnoy, Отв.4612 23 Окт. 17, 15:12

француз,
Рихард! Тебя освободили.

Вассилич, Отв.4613 23 Окт. 17, 15:32

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 14:27:
Вассилич, если бы ты пользовался ими на парУ, то не говорил бы так, ТЕОРЕТИЧЕСКИ.

Откуда у вас такая уверенность в моих познаниях, теоритические они или практические? Вы экстрасенс?
Я поясняю что шаровые краны не предназначены для регулировки потока, технически они сделаны не для этого, как вы понять не можите!?
И практически мне ими регулировать неудобно ни пар ни воду ни ветер Баргузин, может так вам станет понятнее. Ненадо умничать, слушайте и слыште мнение других собеседников, а свои доводы оставьте при себе, а то какое то нехорошое впечатление складывается.

Peskar, Отв.4614 23 Окт. 17, 15:38

Не ругайтесь.
Просто выложите фото крана который считаете что подходит.
А то между собой выясняете отношения, а я так и не пойму, что лучше купить и поставить.

berezikoff, Отв.4615 23 Окт. 17, 16:14

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 15:32:
Откуда у вас такая уверенность в моих познаниях,

потому чтоу меня нормально регулирует пар. А у тебя

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 15:32:
Я поясняю что шаровые краны не предназначены для регулировки потока, технически они сделаны не для этого,

Короче-не читал, но осуждаю. Действительно

Цитата — француз, 23 Окт. 17, 15:11:
пустое из порожного

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 15:32:
Ненадо умничать, слушайте и слыште мнение других собеседников, а свои доводы оставьте при себе

я слышу только теоретика, и у меня не доводы, а выводы из использования шарового вентиля

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Peskar, 23 Окт. 17, 15:38:
Просто выложите фото крана

любой для воды

Idzukiri, Отв.4616 23 Окт. 17, 17:01

Спасибо французу. Как говорится - не в бровь, а в глаз.

француз, Отв.4617 23 Окт. 17, 17:04

svarnoy, Ия выше решеток)) Усе время был с вами ))

Вассилич, Отв.4618 23 Окт. 17, 18:26

Peskar, Вот таким краном можно тонко и точно регулировать хоть пар, хоть воду и воздух, им намного удобнее, на слив годиться обычный шаровый, но не оставляйте шаровый кран закрытым в холодное время года, при наличии в шарике воды выйдет из строя.

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 16:14:
я слышу только теоретика,

откуда это наивная самоувереность?

Цитата — berezikoff, 23 Окт. 17, 16:14:
и у меня не доводы, а выводы из использования шарового вентиля

попробуйте использовать седловой кран как на фото и поймете что ваши выводы необоснованно красноречивы.
Это просто удобнее.

Вложения:

20171023_181959.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.4619 23 Окт. 17, 18:33

здесь комната смеха?))))))))))))))))))

# Страница 232

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4620

alekseigy, Отв.4620 23 Окт. 17, 19:52

Цитата — Вассилич, 23 Окт. 17, 15:32 Вассилич, 23 Окт. 17, 13:58:
Peskar, Гильзу под термометр благоразумно будет расположить в центре ёмкости, так чтобы банкам не мешала.[/quote
Здесь вы скорей не правы. В центре как правило находится банка, а вот вокруг неё штук шесть по кругу,где как раз поместится стакан для термометра.

Добавлено через 20мин.:

Ненадо умничать, слушайте и слыште мнение других собеседников, а свои доводы оставьте при себе, а то какое то нехорошое впечатление складывается.Вассилич! Во первых,без обид, но так исковеркать родной язык
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. А во вторых,Это ФОРУМ, и мнения и ДОВОДЫ приветствуются. Ведь решать всё равно каждому. И хочется слушать обсуждение вопросов без даже малейших намёков на хамство [Улыбающийся]

berezikoff, Отв.4621 24 Окт. 17, 06:19

Цитата — Peskar, 23 Окт. 17, 06:53:
про сбросной вентиль, хотелось бы подробней.

Вложения:

вентиль для пара.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

СДЕ, Отв.4622 24 Окт. 17, 09:14

Здравствуйте форумчане, а можно по подробнее про автоматику написать. Есть автоклав электрический 3квт.из газового балона 27 литров, вварена гильза под термометр, но в неё отлично входит термопара. Познаний в электроники ноль, может объясните на пальцах, что да как.

berezikoff, Отв.4623 24 Окт. 17, 09:28

СДЕ, [сообщение #13138240] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13138240>
и ниже

Peskar, Отв.4624 24 Окт. 17, 17:32

Вот возникла у меня, непредвиденная проблема.
Приварил я муфту под тэн, и начал вкручивать, тэн вот такой.
https://ru.aliexpress.com/...2480727469.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/U-Type-220v-2000w-Boiler-Water-Heating-Element-Screw-Plug-Heater-for-Water-Heater-Tank-with/32480727469.html>
И оказалось что он при закручивании, упирается в противоположную стенку, ну самой малость.
Точно проверить не могу, боюсь, он мне к кубу подходит.
Подскажите, как лучше поступить, заказать тэн покороче, или этот чуток разогнуть овалом.
Или можно поставить меньшей мощности, и покороче?

berezikoff, Отв.4625 24 Окт. 17, 18:12

Цитата — Peskar, 24 Окт. 17, 17:32:
Подскажите, как лучше поступить

Вить, а если его аккуратно выгнуть, и закрутить до конца?. или вставышь выточить и на его резьбу докрутить(сколько там 1см?)

Peskar, Отв.4626 24 Окт. 17, 18:22

Цитата — berezikoff, 24 Окт. 17, 18:12:
сколько там 1см?

Где то так, но на самом тэне резьбы всего 1 см, так что кольцо вставить не получится, я уже думал об этом.
Плохо что я уже приварил муфту.
Как я мерил, не пойму, вроде должно было подходить.

berezikoff, Отв.4627 24 Окт. 17, 18:58

Peskar, Peskar, Вить, вырежи эту муфту и на её место ввари длиннее(изготовленную у токаря или купленную). Я сегодня также делал на нём, дел на 10мин.

Peskar, Отв.4628 24 Окт. 17, 19:07

berezikoff, Завтра попробую у нас на базаре поискать покороче.
Меня только интересует один вопрос, обязательно чтоб тэн был с нержавейки или меди?
Или они бывают с чёрного метала, и для автоклава это не критично?

FOX65, Отв.4629 24 Окт. 17, 20:08

Цитата — Peskar, 24 Окт. 17, 19:07:
не критично

Нафиг ты замудрил с приваркой резьбы.
Купи V образный,просверлишь две дырки и все.

Добавлено через 1мин.:

В имеющуюся резьбу завернешь пробку от батареи в нее можно кран или еще что-то.

svarnoy, Отв.4630 24 Окт. 17, 20:14

Цитата — FOX65, 24 Окт. 17, 20:08:
Купи V образный,просверлишь две дырки и все.

Я почему то побоялся такой ставить. Давлени всётаки. Хотя наверно можно было и его.
Peskar, Китайские аристоны на 3 кило 27 сантиметров. Родные на пару см длиннее.

FOX65, Отв.4631 24 Окт. 17, 20:19

svarnoy,у меня стоит(тэн) на 2кв из чернухи.

Я боялся за трубочку 10ку всталенную для датчика,но вроде пока без проблем.

Добавлено через 2мин.:

svarnoy,Денис,а что может быть?

Peskar, Отв.4632 24 Окт. 17, 20:33

Цитата — svarnoy, 24 Окт. 17, 20:14:
Китайские аристоны на 3 кило 27 сантиметров. Родные на пару см длиннее.

Так у меня как раз Китайский "Аристон", его длинна 275 мм до начала прокладки, и 280 мм до конца резьбы.

svarnoy, Отв.4633 24 Окт. 17, 20:34

FOX65, У меня такие тэны стоят на всех моих кубах, сам из нержи, фланцы черные.
Так были подтёки по незнанию, то прокладки втруху, оказались виниловыми под видом силикона, еще что то было не помню уже.
Это без давления аппараты, закапало и хрен с ней.
Но главное это край в который он вставляется, по сути рваное от мехабработки отверстие.
У аристона всё така муфта, гораздо надёжнее.
Почти неделю не мог решить при постройке нового клаква простота установки и минимальная высота или гемор с карманом под аристон и увеличение габаритов.
В итоге сделал с карманом.
Хотя это скорее излишние предостарожности, не такие у нас и высокие давления.

Добавлено через 2мин.:

Peskar, Может попробовать поискать в сантехмагазине удлинитель на 1 1\4"

FOX65, Отв.4634 24 Окт. 17, 20:45

Цитата — svarnoy, 24 Окт. 17, 20:34:
прокладки

ну наверное фумка надежней прокладок.

Peskar, Отв.4635 24 Окт. 17, 20:51

Давайте подождём до завтра, я проеду все наши магазины, и поищу короче.
Меня пока интересует, обязательно ли тэн должен быть из нержавейки или медным?
Или на автоклав можно из чёрного метала(если такие есть) ?

сергей виктрыч, Отв.4636 24 Окт. 17, 20:58

Не парься - ставь тен какой по мощеости и размеру подходит .

svarnoy, Отв.4637 24 Окт. 17, 21:04

Цитата — Peskar, 24 Окт. 17, 20:51:
чёрного метала

Не встречал таких в формфактре "аристон"

berezikoff, Отв.4638 25 Окт. 17, 03:57

Цитата — Peskar, 24 Окт. 17, 20:51:
Меня пока интересует, обязательно ли тэн должен быть из нержавейки или медным?

фиолетово

юрий юрьевич, Отв.4639 25 Окт. 17, 11:46

Пескар, ну подумайте: это же не куб для браги! Да хоть из чугуна или свинца!

# Страница 233

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4640

Peskar, Отв.4640 25 Окт. 17, 11:50

В общем нет у нас короткого тэна, но есть такой как на фото.
Он гнутый, только трубка под термометр прямая и длинная, как в моём.
Я вот думаю, а можно обрезать или расплющить трубку, и заварить её.
Можно так сделать?
Или может кто нибудь уже делал так?

Вложения:

3 1.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.4641 25 Окт. 17, 13:54

Peskar, так загни её тоже(нагрей только)

Вассилич, Отв.4642 25 Окт. 17, 13:54

Трубку модно отрезать и сплющить и (или) заварить, можно загнуть её к тенам предварительно засыпав внуть песок и нагревать горелкой.
Первый вариант проще и надежнее.

berez23, Отв.4643 26 Окт. 17, 17:42

Парни, подскажите, какой автоклав купить. Надо среднего размера, тушенку и прочее делать собираюсь. Только одноразовые не надо советовать.

berezikoff, Отв.4644 26 Окт. 17, 19:24

Цитата — berez23, 26 Окт. 17, 17:42:
какой автоклав купить. Н

есть варианты о 4 до 50 т.р. Сколько можешь?

berez23, Отв.4645 26 Окт. 17, 19:45

Цитата — gal, 26 Окт. 17, 18:19:
Бюджетный вариант белорусский.

Попытаюсь нагуглить их, в принципе доверяю белорусам.

Цитата — berezikoff, 26 Окт. 17, 19:24:
Сколько можешь?

Ну десятка плюс\минус.

Peskar, Отв.4646 26 Окт. 17, 19:49

Цитата — berez23, 26 Окт. 17, 19:45:
Ну десятка плюс\минус.

Тогда бери беларуса, и переделывай под пар.

svarnoy, Отв.4647 26 Окт. 17, 19:59

Цитата — berez23, 26 Окт. 17, 19:45:
Ну десятка плюс\минус

Если вес и габарит не помеха, то можно за ВКУ поохотится.

berez23, Отв.4648 26 Окт. 17, 20:07

Планировалось, что пользоваться им будут женщины под моим контролем (а иногда и без контроля), поэтому 70 кг в данном случае не подходит, к сожалению.

SVTcherny, Отв.4649 26 Окт. 17, 20:12

аппарат под давлением женщинам???

berez23, Отв.4650 26 Окт. 17, 20:23

SVTcherny, думаешь, ну его на? Нельзя доверять женщинам такое сложное устройство? Может и прав ты.

SVTcherny, Отв.4651 26 Окт. 17, 20:27

доверь им банки, продукты, всю закладку и много болтовни и вопросов
но банки в аппарат ставь сам и никуда не отлучайся при процессе
хрен её знает, всю трахтаматику
короче, резюмирую
твоя задача лежать на диване с пивом и контролировать, не спуская глаз
ЗЫ моя даже скороварку сама не закрывает и не открывает

berez23, Отв.4652 26 Окт. 17, 20:41

Ну со скороваркой то они дружат, матушка с детства ей пользуется, да и жену мою обучила. Тут, пару лет назад, увидел объявление на авито, продавали новую советскую скороварку (которая еще с одной ручкой) за 200 рублей, договорился с человеком, поехал.
Реально новая, с паспортом, товарищ говорит нашел на антесолях у бабушки, ну все как обычно. Только, говорит, в ней есть один дефект. Я говорю, что такое? У нее, говорит, крышка из самого бака не вынимается, вам придется ее мыть с крышкой внутри.
Я, конечно, посмеялся про себя, а потом, когда ему деньги отдал, то показал, что крышка овальная, едренбатон. Он был удивлен.

Селянин39, Отв.4653 27 Окт. 17, 11:16

Хочу поблагодарить всех причастных к этой теме!
Сделал на парУ партию кабачковой икры/аджики в первый раз на обычном белорусе. Все получилось просто отлично. В разы быстрее чем на воде. Спасибо мужики вам большое за труды и за информацию!

Scorpi, Отв.4654 27 Окт. 17, 16:33

аппарат под давлением женщинам
Ну,знаете ли,обосрали мне всю малину,извините.
Я только собиралась купить автоклав...а оказывается ..

berezikoff, Отв.4655 27 Окт. 17, 16:35

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 16:33:
Я только собиралась купить автоклав.

Покупай, никого не слушай. Я маму научил на парУ делать-красота, особенно быстро стала овощи консервировать.

Scorpi, Отв.4656 27 Окт. 17, 16:36

Если не в тягость ткните пальцем,куда смотреть ,выбирая.
Электрический ,на 22 л хочу.
Тему сахарного самогона читаю не первый год)))

SVTcherny, Отв.4657 27 Окт. 17, 16:39

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 16:33:
аппарат под давлением женщинамНу,знаете ли,обосрали мне всю малину,извините.Я только собиралась купить автоклав...а оказывается ..

на приамурских казачек это не распространяется
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

а исчо скажу, но только по секрету, я женщин даже за рулём автомобиля видел

berezikoff, Отв.4658 27 Окт. 17, 16:45

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 16:36:
Электрический ,на 22 л хочу.

я так понимаю под ключ надо, но это дорого
http://goodmart24.ru/...ERoCa_AQAvD_BwE <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/household-products/autoclave/sortby/filterable-type-heat_jelektricheskij-tjen/?gclid=CjwKCAjwssvPBRBBEiwASFoVd05J34jCSQ0iSulTBfy7T8Jdt_kgBybsCcCDPToTr-Dh0y6x9gQmERoCa_AQAvD_BwE>

Добавлено через 1мин.:

проще взять с внешним нагревом и докупить индукционную плику

Добавлено через 2мин.:

У стариков такой http://goodmart24.ru/gm24-p00253.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00253.html> Т держит до 117гр, дальше клапана начинают травить

Добавлено через 1мин.:

я взял белоруса за 4,5т и переделал под тэн.

SVTcherny, Отв.4659 27 Окт. 17, 16:49

хорошая ссылка, даже мне понравилась, но и дороговастенько, точно

# Страница 234

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4660

Peskar, Отв.4660 27 Окт. 17, 16:50

Цитата — berezikoff, 27 Окт. 17, 16:45:
У стариков такой

Ссылка открывается на электрических, 5 штук.
Какой?

berezikoff, Отв.4661 27 Окт. 17, 16:57

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 16:50:
Ссылка открывается на электрических, 5 штук.

извини, поправил
По сути -большая скороварка. Пробовали куру, рыбу, овощи- без проблем.

Peskar, Отв.4662 27 Окт. 17, 17:00

berezikoff, А в него можно врезать тэн?
Если да, то может получится не так дорого.

berezikoff, Отв.4663 27 Окт. 17, 17:08

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 17:00:
А в него можно врезать тэн?

Наверно можно, только без сварки
типа https://www.google.ru/...=VjnLqQ7pJlG0KM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%8D%D0%BD&num=100&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijx4vL_JDXAhWrC5oKHeLaDrwQ_AUICigB&biw=1920&bih=949#imgrc=VjnLqQ7pJlG0KM>:

Добавлено через 3мин.:

Хотя и на индукц. плитке очень быстро греется на парУ(воды-то мало)

Дырындыч, Отв.4664 27 Окт. 17, 17:16

Люди добрые, киньте ссылку или скажите номер страницы где рассказано как белорусский автоклав на электротягу и на пар переделать. Двести с лишним страниц нет времени листать)

Scorpi, Отв.4665 27 Окт. 17, 17:28

Хорошая вещь не может стоить дешево.и если речь о безопасности.Автоклав это ж даже не дистилятор или рк, которые хочется совершенствовать два раза в год.Надеюсь покупкп на всю жизнь,и детям оставлю.по крайней мере так обещают производители.
Да смотрю на модель малыш 22 л, только не определюсь с ЭБУ или без него.

Вассилич, Отв.4666 27 Окт. 17, 17:32

Цитата — berezikoff, 27 Окт. 17, 16:45:
я так понимаю под ключ надо, но это дорого
http://goodmart24.ru/...ERoCa_AQAvD_BwE <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/...ERoCa_AQAvD_BwE>

За такие деньги в жопу этот автоклав

Idzukiri, Отв.4667 27 Окт. 17, 17:35

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 17:28:
с ЭБУ или без него

Если судить по блоку, который справа на фото валяется, то без.

Scorpi, Отв.4668 27 Окт. 17, 17:39

По кубу знаю,что тэн лучше в муфту вкручивать.а в автоклаве малыш вроде тэн под два отверстия. Есть реальные пользователи этого производителя?

Вассилич, Отв.4669 27 Окт. 17, 17:39

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 17:28:
Хорошая вещь не может стоить дешево.и если речь о безопасности.

Какую вы там безопасность увидели на 22 т.р.? Предохранительный клапан за 100 рублей.
ЭБУ-это обычный выключатель или делитель на диоде еще 100 руб.

berezikoff, Отв.4670 27 Окт. 17, 17:40

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 17:28:
Да смотрю на модель малыш 22 л

только не эконом, а http://goodmart24.ru/gm24-p00242.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00242.html>

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Scorpi, 27 Окт. 17, 17:39:
вроде тэн под два отверстия

указано - нагрев внешний

wixter, Отв.4671 27 Окт. 17, 18:44

Цитата — berezikoff, 27 Окт. 17, 17:40:
только не эконом

Кто хоть раз попробовал ездить на иномарке, уже никогда не сядет на МТЗ. И фольклер не зря утверждает: "Скупой платит дважды."
С уважением.

Peskar, Отв.4672 27 Окт. 17, 19:06

Цитата — wixter, 27 Окт. 17, 18:44:
Кто хоть раз попробовал ездить на иномарке, уже никогда не сядет на МТЗ.

Тут конечно есть доля правды.
Но автоклав из нержавейки, это хорошо, и даже отлично.
Но думаю пойдёт и из чёрного метала, это не так критично.
А вот большая крышка, на весь автоклав, это конечно отлично.
Автоматику и тэн можно самому поставить, и как оказывается не так сложно и дорого.
Я вот тоже позарился на Б/У, но с большой крышкой.
Я тут измерил что я купил, оказалось на 21 литр.

svarnoy, Отв.4673 27 Окт. 17, 19:07

Есть предложение.
Если кому нужен Беларус на переделку. Беру беларуса, переделываю, фото и видео, отправлю потом ТК или почтой.
У меня нет желания покупать его на свои деньги, но переделать для кого то вполне можно, будет понятен для всех объём работ по переделке.
С вас только беларус, или деньги на него и комплектующие. За переделку денег не возьму.

berezikoff, Отв.4674 27 Окт. 17, 19:11

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 19:07:
С вас только беларус, или деньги на него и комплектующие. За переделку денег не возьму.

Эх Денис, где ты раньше был?

серега Дворник, Отв.4675 27 Окт. 17, 19:16

Цитата — wixter, 27 Окт. 17, 18:44:
уже никогда не сядет на МТЗ

Э-ээ,пагади!!!Это смотря куда ехать...

svarnoy, Отв.4676 27 Окт. 17, 19:21

Цитата — berezikoff, 27 Окт. 17, 19:11:
де ты раньше был?

Не знал, что тема автоклавов так серьёзно не развита.
Сделаем инструкции для всего!

berezikoff, Отв.4677 27 Окт. 17, 19:24

Коллеги, кто окорочка с костями делал? Возможно их разварить?

Peskar, Отв.4678 27 Окт. 17, 19:44

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 19:21:
Не знал, что тема автоклавов так серьёзно не развита.
Сделаем инструкции для всего!

Действительно не развита.
Может стоит её поделить на две темы.
Одна рецепты и приготовление, а вторая, автоклав своими руками, переделка под пар, название можно придумать.
А то действительно, одна тема, и про всё сразу.
А так хорошо получится, захотел купить автоклав, есть тема, в ней про покупку и переделку, или изготовление.

роман36, Отв.4679 27 Окт. 17, 20:18

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 19:07:
Есть предложение.
Если кому нужен Беларус на переделку. Беру беларуса, переделываю, фото и видео, отправлю потом ТК или почтой.
У меня нет желания покупать его на свои деньги, но переделать для кого то вполне можно, будет понятен для всех объём работ по переделке.
С вас только беларус, или деньги на него и комплектующие. За переделку денег не возьму.

Готов привезти своего для экспериментов,,,

# Страница 235

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4680

svarnoy, Отв.4680 27 Окт. 17, 20:21

роман36, вези.

роман36, Отв.4681 27 Окт. 17, 20:32

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 20:21:
роман36, вези.

Денис,к середине след.неделе сб/вс работаю,дополнительно отпишусь или позвоню,заодно соорентируешь по расходникам

svarnoy, Отв.4682 27 Окт. 17, 20:37

роман36, хорошо.

Peskar, Отв.4683 27 Окт. 17, 20:56

svarnoy, Поздно ты это предложил, да и живёшь долековато.
Придётся самому делать.

wixter, Отв.4684 27 Окт. 17, 21:36

Цитата — berezikoff, 27 Окт. 17, 19:24:
Коллеги, кто окорочка с костями делал? Возможно их разварить?

120 град. и 50 мин. и косточки рассыпаются. Я отсекаю нижний сустав, срезаю весь жир, режу на куски и потом весь окорочек в банку 0,5.

Вложения:

DSCN6882.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4685 27 Окт. 17, 21:43

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 19:44:
Может стоит её поделить на две темы.

Наверно может и стоит разделить техническую часть и рецепты.
Может даже техническую часть разделить на самодельные и покупные.

Добавлено через 4мин.:

wixter, Расскажи как жестяные банки на пару делаешь.
Не получается у людей.

Peskar, Отв.4686 27 Окт. 17, 22:11

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 21:43:
Наверно может и стоит разделить техническую часть и рецепты.
Может даже техническую часть разделить на самодельные и покупные.

Конечно стоит.
У меня ещё много вопросов будет, как сделать по уму.
Просто пока не хочу бежать впереди паровоза, вопросы нужно задавать по мере их поступления.
Жду когда придёт тэн.
А там понесётся, хоть и прочёл почти всю ветку, но вопросы остались.

wixter, Отв.4687 27 Окт. 17, 22:23

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 21:43:
Расскажи как жестяные банки на пару делаешь.Не получается у людей.

А я писал, что не делаю на пару. Делаю на воде. Собираюсь попробовать на пару, да как-то все не соберусь. А в чем проблема, может, что и подскажу?

svarnoy, Отв.4688 27 Окт. 17, 22:27

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 22:11:
Конечно стоит.

Нужно обсудить.
Может есть у кого желание начать новую тему.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — wixter, 27 Окт. 17, 22:23:
Делаю на воде

Так ведь делаешь без противодавления.

Alllambic, Отв.4689 27 Окт. 17, 22:31

Все борюсь сам с собой. Что купить?
Хочу вку 50.
Может что другое? Может самодельное?
Смысл есть в таком объеме?

wixter, Отв.4690 27 Окт. 17, 22:43

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 22:27:
Так ведь делаешь без противодавления.

Да, ни качаю ничего, я делаю в баночках №9 - 350гр. и баночках №5 - 250гр. Но я читал, что когда делают в больших банках, то противодавление иногда делают и это указывают в формуле.
Когда только начинал катать в металле, то пробовал качать 0,7 атм. банки выходили мятые, перестал качать все наладилось.

svarnoy, Отв.4691 27 Окт. 17, 22:45

wixter, Будь добр, расскажи поподробнее про приготовление жестянок, прям по шагам если можно.

wixter, Отв.4692 28 Окт. 17, 00:46

Цитата — svarnoy, 27 Окт. 17, 22:45:
Будь добр, расскажи поподробнее про приготовление жестянок, прям по шагам если можно

Рассказываю на примере свинной тушенки изготовленной в банке №9 (350гр.)
1) Режу мясо (куски граммов по 50 - 60.)
2) Беру чистую свинную шкурку. Из расчета на 350 граммовую банночку - граммов 30 шкурки. Измельчаю на блендере.
3) Смешиваю мясо и молотую шкуру.
4) Вытапливаю свиное сало. Из расчета приблизительно 30гр. на банку.
5) Шинкую лук. Из расчета на банку 5гр.
6) Начинаю закладку, на весах, ингредиентов в банку. Сначала перец горошек, потом лавруху величиной с ноготь, не больше, потом - свежий, шинкованный лук, потом - смесь мяса и шкуры (приблизительно 300 гр.),если надо мясо под трамбовываю, потом - соль 3,5 гр. в конце доливаю топленый жир так, чтобы в банке было 340гр. продукта.
Работа с весами поначалу кажется хлопотной, но потоп появляется опыт и все проходит на автомате. За то не получаются полупустые, не до соленные или пересоленные банки, а если делаю консервы кому то, никто не сможет упрекнуть, что я украл мясо.
7) Накрываю банки крышками и ставлю банки в горячую воду, так чтобы содержимое прогрелось градусов до 40-50. Это я делаю для того, чтобы уменьшить кол-во воздуха в банке и избежать псевдобомбажа, особенно летом когда берешь банки на природу.
8 ) После сразу закатываю.
9) Ставлю банки в автоклав, наливаю теплой воды (градусов 40-50) так чтобы вода полностью покрывала банки и была на 2 - 3 см выше верхних банок.
10) Закручиваю крышку автоклава и ставлю на газовую плиту на самый большой огонь.
11) Через примерно 40-55 минут выхожу на температуру 120 градусов (так показывает спиртовой термометр) Давление показывает манометр около 2,1 - 2,4 атм.
12) Стерилизую 120 градусов 60 - 70 мин. Выключаю нагрев и жду пока автоклав остынет градусов до 100-80, направив на него вентилятор. После переношу в ванну и ставлю в теплую воду (50-60 градусов.), при этом сразу включаю холодную воду. Вода постепенно становится ледяной и автоклав быстро остывает. Когда давление падает до 0 я открываю автоклав. На весь процесс от закладки банок в автоклав и открывание у меня уходит не более 4-х часов.
Вот и все. С ув.

Вложения:

DSC0п0оа156.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.4693 28 Окт. 17, 07:05

А кто нибудь этикетки на тушёнку клеит?
Может поделитесь.

француз, Отв.4694 28 Окт. 17, 07:29

Peskar, не знаю,как добыть,но есть такие картонки на крышки. и на железо и на стекло. дико удобно.
на саму банку наклеить-ипаторий.

berezikoff, Отв.4695 28 Окт. 17, 08:19

Peskar, https://www.google.ru/...920&bih=949 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&num=100&newwindow=1&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwidyfvbyJLXAhXJ0xoKHXvBDvMQsAQIJg&biw=1920&bih=949>

FOX65, Отв.4696 28 Окт. 17, 08:22

berezikoff,как их от туда взять?

Peskar, Отв.4697 28 Окт. 17, 08:22

Цитата — француз, 28 Окт. 17, 07:29:
на саму банку наклеить-ипаторий.

Иногда приходится "благодарить" людей, за что нибудь.
Так вот считаю, что ламой лучше благодарностью, будет, бутылочка напитка + банка тушёнки.
С этикетками как то солидней "благодарность".
Для себя клеить этикетки не собираюсь, по крайней мере пока.

svarnoy, Отв.4698 28 Окт. 17, 08:33

Цитата — wixter, 28 Окт. 17, 00:46:
9) Ставлю банки в автоклав, наливаю теплой воды (градусов 40-50) так чтобы банки покрывались на 2 - 3 см.
10) Закручиваю крышку автоклава и ставлю на газовую плиту на самый большой огонь.
11) Через примерно 40-55 минут выхожу на температуру 120 градусов (так показывает спиртовой термометр) Давление показывает манометр около 2,1 - 2,4 атм.

Это не правильно, так делать не надо. Обсуждали уже почему.

француз, Отв.4699 28 Окт. 17, 09:47

Цитата — француз, 28 Окт. 17, 07:29:
картонки на крышки

в латвее очен красивые печатали.в инетах нет и не будет. товар левый,для частников,из их же мяса.

Вложения:

6_Dixi1_a.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 236

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4700

wixter, Отв.4700 28 Окт. 17, 09:48

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 17, 08:33:
Это не правильно, так делать не надо. Обсуждали уже почему.

Что именно не так? Не понял?

Добавлено через 11мин.:

Цитата — Peskar, 28 Окт. 17, 07:05:
А кто нибудь этикетки на тушёнку клеит?
Может поделитесь.

Я сам рисую, печатаю на самоклейке на лазерном принтере, режу обычными ножницами, раньше резал резаком и клею на банки. Ни чего сложного в этом нет. Набиваешь руку после наклейки нескольких этикеток.

svarnoy, Отв.4701 28 Окт. 17, 10:09

wixter,
Тепло от газовой горелки до банки нужно как то донести. Для этого нужен теплоноситель.
Обычно это вода или насыщенный пар.
Тоесть нужно или покрыть банки полностью водой, или создать условия для образования насыщенного пара, выпустив воздух.
Ты же ни водой не залил, ни пара нет из за высокого давления.
Плохой перенос тепла.
Пример этот уже сто раз тут писал:
В бане мы при 100С паримся нормально, но попробуй поднести руку к струе пара из кипящего чайника или сунь руку в кипящую кастрюльку, ошпаришся моментом.
И в бане, и в чайнике с кострюлькой 100С, перенос тепла разный.
Воздух плохой теплоноситель.

wixter, Отв.4702 28 Окт. 17, 10:32

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 17, 10:09:
То есть нужно или покрыть банки полностью водой, или создать условия для образования насыщенного пара, выпустив воздух.

Ты не понял, а может я неграмотно объяснил (сейчас отредактирую), банки полностью покрыты водой и над банками 2-3 см. воды. С ув.

svarnoy, Отв.4703 28 Окт. 17, 10:41

wixter, Вот теперь понял.

wixter, Отв.4704 28 Окт. 17, 10:58

Напиши пожалуйста в чем проблема у твоих знакомых при клавировании жестяных банок на пару? Книги пишут, что консервы в жестяной таре можно стерилизовать на любых автоклавах. А я очень хочу попробовать делать на пару из-за более быстрого набора температуры и быстрого остывания и главное более равномерного распределения тепла в банках при нагреве-стерилизации. Так вот, чтобы избежать ошибок хочу узнать в чем суть проблемы?

svarnoy, Отв.4705 28 Окт. 17, 11:02

wixter, я думаю они сами тут отпишут, с картинками.

Peskar, Отв.4706 28 Окт. 17, 12:34

Цитата — wixter, 28 Окт. 17, 09:48:
Я сам рисую,

Поделись этикетками.
Я пока рисовать не научился, но собираюсь.

berezikoff, Отв.4707 28 Окт. 17, 13:51

Сделал сегодня тушкана с окороков, 20шт по 0,5л. Соли старался поменьше, в банку входило около 400гр, 15/50/5 120°С.

wixter, Отв.4708 28 Окт. 17, 13:59

Цитата — Peskar, 28 Окт. 17, 12:34:
Поделись этикетками.
Я пока рисовать не научился, но собираюсь.

Да мне не жалко, но если ты не умеешь рисовать, как ты будешь свои надписи делать или редактировать? Опять же у меня некоторые этикетки подсмотренные или отредактированные с заводских консервов, в основном российских заводов. Тебя плагиат не беспокоит?

Peskar, Отв.4709 28 Окт. 17, 14:02

Цитата — wixter, 28 Окт. 17, 13:59:
Тебя плагиат не беспокоит?

Я к нему отношусь хорошо, даже можно сказать, фиолетово.

berezikoff, Отв.4710 28 Окт. 17, 14:14

Peskar, щас приду домой, накидаю тебе акварелей с живопИсями

wixter, Отв.4711 28 Окт. 17, 14:15

На беру в личку. Только не сегодня.

berezikoff, Отв.4712 28 Окт. 17, 14:16

Оффтоп: Поздравляю всех дедушек и бабушек с праздником! Надо отметить!

Добавлено через 39мин.:

Вот как работает система на ИРТ5920 с гистерезисом 0,2 (инертность даёт о себе знать)

Добавлено через 3ч. 12мин.:

Цитата — berezikoff, 28 Окт. 17, 14:14:
щас приду домой, накидаю тебе акварелей с живопИсями

Держи, Вить.

Вложения:

в сборе.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

верхний предел.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

нижний предел.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

этикетки.rar

Адк, Отв.4713 29 Окт. 17, 15:53

svarnoy, у вас хорошо получается делать замеры изменения температуры внутри 0.5л стеклянной банки. И вы утверждаете что при пред давлении, с воздушной накачкой, банка не прогреется как положено.Но замеров для этого варианта вы не проводили. Только теория.А именно этот вариант и изложен в инструкции к автоклаву адк-1 коротко: Налить 1.3 литра воды в автоклав, нагреть до 50 град, загрузить прогретые до 50 град а затем закрученные банки, закрыть автоклав, накачать 1 атм. Нагрев.
Вы не могли бы своими замерами опровергнуть или подтвердить инструкцию? Спасибо.

svarnoy, Отв.4714 29 Окт. 17, 16:15

Цитата — Адк, 29 Окт. 17, 15:53:
замерами опровергнуть или подтвердить инструкцию?

Именно этим и планировал занятся сегодня, но скорее всего не получится.
Буду прям планировать на следующие выходные.
Самому очень интересно.

Адк, Отв.4715 29 Окт. 17, 16:18

Инструкция на автоклав есть на 160 стр этой ветки.

svarnoy, Отв.4716 29 Окт. 17, 16:31

Адк, Проверю не инструкцию к конкретному аппарату, а сам принцып.
Приготовление в ненасыщеной паровоздушной смеси, и с небольшим погружением в воду на 2-3см.

Адк, Отв.4717 29 Окт. 17, 16:48

Цитата — andronchic, 19 Окт. 17, 07:11:
1. в паровом методе написано про обратный клапан, это обязательная деталь? Просто в стоке его нет и придется что-то городить если без него никак.

Особенность твоего автоклава - вся крышка во внутрь открывается.Чем тебе не обратный клапан? Только прижимающую гайку надо ослабить при остывании .
А ещё в него 3-х литровая банка влазит, в отличии от белорусского из новогрудово.

Вассилич, Отв.4718 29 Окт. 17, 16:57

Кто то спрашивал в теме контактный манометр для автоклава.
Сегодня набрел на барахолке в Митино 250 руб. Поставлю на ВКУ-50

Вложения:

20171029_165015.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4719 29 Окт. 17, 17:15

Вассилич, Частный случай не совсем интересен.
Есть ебей.
Ардуино нано, около 70 рублей: https://www.ebay.com/...3UAAOSwRXRZOjvU <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/MINI-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Board-Arduino/263028181552?hash=item3d3db38a30:g:63UAAOSwRXRZOjvU>
Датчик температуры DS18b20 около 83 рублей: https://www.ebay.com/...88AAOSwXeJXehjS <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M/201544352532?epid=1158405043&hash=item2eecfac314:g:Q88AAOSwXeJXehjS>
Экран около 92 Рублей: https://www.ebay.com/...VwAAOSwMNxXa7Mb <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/Backlight-Screen-With-LCD-1602-2016-Display-For-Arduino-Blue-Module-1602A-5V/222163382489?epid=503525463&hash=item33b9f830d9:g:HVwAAOSwMNxXa7Mb>
Кнопки около 67 рублей: https://www.ebay.com/...hgAAOSwux5YPDDy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/5Keys-1x5-Matrix-Array-Membrane-Switch-Control-Keypad-Keyboard-For-Arduino/332046722638?hash=item4d4f86e64e:g:ShgAAOSwux5YPDDy>
Блок питания из зарядки для телефона.
Покупай да собирай.

# Страница 237

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4720

Вассилич, Отв.4720 29 Окт. 17, 19:14

svarnoy, Для меня как и большинства наверное здесь присутствующих ардуино неприемлема по причини необходимости сборки, её програмирования и настроики под все эти датчики, нужен комп, разъем программа и т.д я этого делать неумею, а учиться уже поздно и неохота. Нужен корпус, она плохо переносит колебания t и влажности сетьевые помехи от симистров теже говорят нелюбит.
По этому я постаринке контактник, реле, такойже термометр и т.д.и т.п. просто и сердито, надежно. Я не говорю что надо делать как я, просто мне так удобнее.
Тут кто то из ребят спрашивал, в физтехе заказать такой 2-3т.р. вот есть место где дешевле можно поискать.

svarnoy, Отв.4721 29 Окт. 17, 19:26

Вассилич, Это всё так. Только не все могут купить эти приборы по 250 рублей. Это я от Москвы совсем не далеко.
А вот почта есть в самой глубинке, и интернет есть теперь в каждом телефоне. есть дети, внуки, племяникм, которые подскажут, они сейчас умные.

berezikoff, Отв.4722 29 Окт. 17, 22:23

Цитата — Вассилич, 29 Окт. 17, 19:14:
а учиться уже поздно и неохота.

это да, а так-то ардуиино это весчь!!!

БорисБББ, Отв.4723 30 Окт. 17, 01:35

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 19:44:
Может стоит её поделить на две темы.
Одна рецепты и приготовление,

Я уже полгода такое предлагаю,никто не хочет...А реально в этой теме хрен рецепты найдешь

wixter, Отв.4724 30 Окт. 17, 01:52

Цитата — Peskar, 27 Окт. 17, 19:44:
Может стоит её поделить на две темы.
Одна рецепты и приготовление,

Тоже поддерживаю.

Peskar, Отв.4725 30 Окт. 17, 06:08

Цитата — БорисБББ, 30 Окт. 17, 01:35:
Я уже полгода такое предлагаю,никто не хочет...А реально в этой теме хрен рецепты найдешь

Цитата — wixter, 30 Окт. 17, 01:52:
Тоже поддерживаю.

По согласованию с svarnoy, открыты новая тема, в которой будут только переделки и изготовление.
[Автоклав. Переделка и самостоятельное изготовление.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261118.0>

svarnoy, Отв.4726 30 Окт. 17, 07:29

Тему с рецептами открыл.
[сообщение #13143997] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13143997>

Вассилич, Отв.4727 30 Окт. 17, 09:23

Peskar, svarnoy, две то наверное ненадо было, достотчно рецепты для стерелизации отсюда вынуть было. Теперь отсюда нужно вынимать инфу и каждую в свою ветку?
Или как, эту вообще закроют?

alekseigy, Отв.4728 30 Окт. 17, 12:59

Цитата — berezikoff, 28 Окт. 17, 14:16:
Держи, Вить.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Со всем уважением! [Улыбающийся]Но ТАК изуродовать автоклав?! [Улыбающийся]+ 1кг сварки и ещё не дай бог довести до 5 бар? ;D Хоть швы закрасьте [Смеющийся] Оригинал фото на 252 стр [Улыбающийся]
svarnoy Вы хоть с переделки не в таком виде возвращаете? [Смеющийся] Ни кого обидеть не хочу [Улыбающийся] Я думаю что чуть юмора приветствуется [Строит глазки]

berezikoff, Отв.4729 30 Окт. 17, 13:42

Цитата — alekseigy, 30 Окт. 17, 12:59:
Но ТАК изуродовать автоклав?!

можно подумать он красивый был
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.4730 30 Окт. 17, 15:54

Вот красивый автоклав.

http://rosavtoklav.ru/...860738510627412 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rosavtoklav.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=chto-prod-dob-text3&yclid=6421860738510627412>

berezikoff, Отв.4731 30 Окт. 17, 16:12

Цитата — FOX65, 30 Окт. 17, 15:54:
Вот красивый автоклав.

https://koptilnya.com/...kcaAvptEALw_wcB <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://koptilnya.com/avtoklav/?gclid=Cj0KCQjwm9vPBRCQARIsABAIQYfSMd1PptlViv-wpZ3YS6ijntHLQV9xdmIXHJB0KYg4vxl7tACt9kcaAvptEALw_wcB>
Матери такой купил, до 118гр набирает( по сути скороварка), толщина металла 1,5/2 мм. Крышка, большая-удобно.

FOX65, Отв.4732 30 Окт. 17, 16:16

berezikoff,у тебя не такой(у матери).

berezikoff, Отв.4733 30 Окт. 17, 16:24

FOX65, да, по моёй ссылке. Закрывается/открывается быстро.

Peskar, Отв.4734 30 Окт. 17, 16:32

Цитата — FOX65, 30 Окт. 17, 15:54:
Вот красивый автоклав.

С толщиной стенок 3 мм, можно бы было и муфту под тэн вварить.
Но и цена у него тоже хорошая.
Только кассета 900 рублей стоит, и сам автоклав 16600 рублей.
Только интересно, это с кассетой или без?
Хотя при такой цене, какая разница.

berezikoff, Отв.4735 30 Окт. 17, 16:43

Цитата — Peskar, 30 Окт. 17, 16:32:
16600 рублей.

пишут 11900р, со скидкой

Добавлено через 5мин.:

http://goodmart24.ru/gm24-p00352.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00352.html> тут вообще за 11000

Peskar, Отв.4736 30 Окт. 17, 16:59

berezikoff, В любом случае, с такой толщиной стенок, он заслуживает внимания.
Приварить муфту к такой стенке не составит труда.

P.S. Если бы вернуть назад мою покупку, я бы его рассмотрел.
Хотя, учитывая цену, и большую крышку, я и о своём не жалею.
Всё равно переделывать.

RomanBrew, Отв.4737 30 Окт. 17, 17:30

Цитата — FOX65, 30 Окт. 17, 15:54:
Вот красивый автоклав

Взял себе почти такой.
https://xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/...avtoklav-fansel <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/avtoklavy/bytovie/avtoklav-fansel>

БорисБББ, Отв.4738 31 Окт. 17, 00:56

Цитата — RomanBrew, 30 Окт. 17, 17:30:
зял себе почти такой.
https://xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/...avtoklav-fansel <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/...avtoklav-fansel>

А толщину стенок не мерил? У меня такой же с виду, тока Викинг, стенка 3мм

RomanBrew, Отв.4739 31 Окт. 17, 07:01

Цитата — БорисБББ, 31 Окт. 17, 00:56:
А толщину стенок не мерил?

3 мм

Вложения:

DSC00658.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 238

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4740

FOX65, Отв.4740 31 Окт. 17, 07:16

Характеристики

Объем: 23 литра
Масса: 11 кг
Толщина стенок: 2 мм
Толщина дна: 3 мм
Марка стали: AISI 430
Гарантия: 7 лет

Peskar, Отв.4741 31 Окт. 17, 07:42

Цитата — RomanBrew, 31 Окт. 17, 07:01:
3 мм

Присмотрись, возможно буртик утолщён.

RomanBrew, Отв.4742 31 Окт. 17, 08:01

Цитата — Peskar, 31 Окт. 17, 07:42:
Присмотрись, возможно буртик утолщён

Возможно. Думаю производителю врать [в меньшую сторону:)] смысла нет.

Сделан он, честно говоря, посредственно.

svarnoy, Отв.4743 31 Окт. 17, 08:43

Приносят на переделку разные аппараты. Иногда берёшь в руки, а он лёгкий совсем, хотя производитель уверяет про 2-3 мм, сверлишь, так и есть, 0,8 мм.

FOX65, Отв.4744 31 Окт. 17, 08:47

Да,даже из 1,5 тяжелый куб получается.

Добавлено через 1мин.:

3мм газовый баллон,так его еле таскаешь.

vitaliy057, Отв.4745 31 Окт. 17, 08:53

Всем привет! Давно слежу за темой, автоклав "Мечта охотника". В основном для приготовления рыбных консерв. На воде с преддавлением научился делать вкусняшку, но в этот раз, взяв пример с здешних гуру (спасибо всем!), решил попробовать на пару, банки твист-офф 250г. Рыба: судак в масле. Так вот не смотря на явные преимущества (быстрый разогрев, быстрое остывание, что для балонного газа очень важно,)кости в рыбе остались целы (работа в режиме 116-30мин.)На воде за 35 мин. в хлам, и в банке 0,5л. Что не так? И можно ли доварить? Крышка твист-офф.

berezikoff, Отв.4746 31 Окт. 17, 09:20

vitaliy057, щуку делал 120гр 50мин, нормально. Ты не учитываешь, что на воде клав дольше нагревается(и продукт тоже)

FOX65, Отв.4747 31 Окт. 17, 09:24

vitaliy057,возможно температуру не в том месте замерял,могла быть погрешность.
Доварить наверное можно(я доваривал).Доваривал так называемый брак крышки не притянулись у которых,подтягивал или ставил новые и доваривал,поменьше конечно времени надо.

БорисБББ, Отв.4748 31 Окт. 17, 12:53

Цитата — RomanBrew, 31 Окт. 17, 07:01:
3 мм

А если болтик поставить и через него ниже померить?..Ну это к комменту ниже

FOX65, Отв.4749 31 Окт. 17, 13:14

Примерно так:
[сообщение #13016175] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13016175>

RomanBrew, Отв.4750 31 Окт. 17, 13:49

Цитата — БорисБББ, 31 Окт. 17, 12:53:
А если болтик поставить и через него ниже померить?

Так 2 мм.

vitaliy057, Отв.4751 31 Окт. 17, 14:08

berezikoff , FOX65, спасибо! Да, попробую доварить, отпишусь тогда. Благо партия пробная, небольшая была. А в целом "Пар рулит!". И экономия топлива на лицо, и время, и выдержка режимов.

svarnoy, Отв.4752 31 Окт. 17, 21:28

Из сегодняшних новостей: "В Тюмени и Москве полиция провела обыски по делу о поставках в больницы контрафактных паровых стерилизаторов. Об этом сообщили в МВД России.
Следствие выяснило, что "Тюменский завод медоборудования и инструментов" закупал их в одной из азиатских стран. Затем на них меняли маркировку, подделывали документацию и продавали под брендом отечественного предприятия. Следствие выяснило, что оборудование могло причинить вред здоровью пациентов."
Те ВКУ по пять тыщ, случаем не из тюмени были?

Alex_64, Отв.4753 31 Окт. 17, 21:42

Цитата — svarnoy, 31 Окт. 17, 21:28:
Те ВКУ по пять тыщ, случаем не из тюмени были?

Не пять, а пять пятьсот;), сначала из Тюмени, а потом на Гохрановских складах лежали. По окончании срока лежания (в паспорте несколько проверок отмечено) были списаны и проданы. Сделаны чисто по Русски - на металле не экономили, китайцы бы удавились нахрен ))).
У моего год выпуска емнип 2002 - в то время Тюмень еще по видимому не барыжила на китайских поделках.
Манометры и шаровые краны тоже Русские - большие и не очень работают )))

berezikoff, Отв.4754 31 Окт. 17, 21:42

Цитата — svarnoy, 31 Окт. 17, 21:28:
лучаем не из тюмени были?

Дэн, а пользователям пофиг, пока ты это им не скажешь. [Улыбающийся]

vitaliy057, Отв.4755 01 Нояб. 17, 15:32

Для информации. Консерву рыбную, банки 250г, крышка твист, доварил, просто в кастрюле с водой по плечики. Крышки не открывал, кипели 1,5 часа. Результат устраивает. Кости разварились, да и вкус стал насыщенней.

Юша, Отв.4756 01 Нояб. 17, 17:03

Цитата — berezikoff, 30 Окт. 17, 16:43:
http://goodmart24.ru/gm24-p00352.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://goodmart24.ru/gm24-p00352.html> тут вообще за 11000

Я тоже давно к нему присматриваюсь. А у них еще новее версия вышла.
https://avtoklav-dymka.ru/...220457470401082 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-dymka.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=25837877&utm_content=3879124418&utm_term=Дымка%202.0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNTgzNzg3NzszODc5MTI0NDE4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=6468220457470401082>
Может быть кто купил, поделитеь впечатлениями.

Peskar, Отв.4757 01 Нояб. 17, 17:34

Юша, Мне очень понравилось "правдивое" описание этого автоклава.

Цитата:
Белорусские автоклавы из черного металла быстро ржавеют, и сгниют менее чем за год использования.

Мне хотелось бы узнать у пользователей Беларуских автоклавов, как часто они их меняют?

Добавлено через 2мин.:

Ну и как обычно, написана толщина дна (3 мм), а про толщину стенок они забыли.

P.S. Меня бы это настораживало.

Idzukiri, Отв.4758 01 Нояб. 17, 19:34

С 2014 года белорус живее всех живых. Может кто в нон-стопе 24/7 тестировал...

юрьевич, Отв.4759 01 Нояб. 17, 20:10

Цитата — Peskar, 01 Нояб. 17, 17:34:
как часто они их меняют?

с 2015 года переделанный под пар работает. Нареканий нет. Правда есть ещё один из нержи, чаще использую его в качестве куба.

# Страница 239

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4760

Юша, Отв.4760 01 Нояб. 17, 21:56

Цитата — Peskar, 01 Нояб. 17, 17:34:
P.S. Меня бы это настораживало.

Вот по этому до сих пор и не купил...

юрий юрьевич, Отв.4761 03 Нояб. 17, 13:36

бред о гниении беларуского автоклава! высококачественная сталь, из которой делаются газовые баллоны толщиной 3мм не только долговечны, но и с запасом прочны и несложно совершенствуются при желании. Баллоны такие десятилетиями не теряют прочность, хотя в газовом конденсате есть водяные парЫ и внутри газовый баллон никогда не бывает сухой. да и цена привлекательная. а из нержи: во первых очень дорого будет при такой же прочности резервуара, как у беларуса, поэтому из-за отсутствия спроса на солидную прочность их клепают чуть ли не из жести, на пределе разрушения для разрешенных давлений. Кода задумаетесь об автоклаве посчитайте на калькуляторе: площадь цилиндра стенки ( длина окружности в сантиметрах умноженная на высоту стенки в см) полученное число см будет равно давлению на стенку в килограммах при давлении в клаве в ОДНУ атмосферу. а в три? речь идет в тоннах и я бы из-за красивого блеска не работал бы с паровой бомбой. Второе: нержа нужна для куба, с которым контактирует пищевой продукт. А в клаве зачем? Поработал, сполоснул, поставил вверх ногами без крышки чтоб вода вытекала, чтобы высыхало внутри и пыли меньше попадало

юрьевич, Отв.4762 04 Нояб. 17, 12:25

Цитата — юрий юрьевич, 03 Нояб. 17, 13:36:
Поработал, сполоснул

Подпишусь под каждым словом. Лмчно я после использования сливаю воду и ставлю пустой на газ, нагреваю,остатки воды испаряются. Остывший клав убираю в кладовку. Внутри ржавчины нет.

БорисБББ, Отв.4763 05 Нояб. 17, 03:00

Цитата — юрий юрьевич, 03 Нояб. 17, 13:36:
бред о гниении беларуского автоклава! высококачественная сталь, из которой делаются газовые баллоны толщиной 3мм не только долговечны, но и с запасом прочны и несложно совершенствуются при желании. Баллоны такие десятилетиями не теряют прочность, хотя в газовом конденсате есть водяные парЫ и внутри газовый баллон никогда не бывает сухой. да и цена привлекательная. а из нержи: во первых очень дорого будет при такой же прочности резервуара, как у беларуса, поэтому из-за отсутствия спроса на солидную прочность их клепают чуть ли не из жести, на пределе разрушения для разрешенных давлений. Кода задумаетесь об автоклаве посчитайте на калькуляторе: площадь цилиндра стенки ( длина окружности в сантиметрах умноженная на высоту стенки в см) полученное число см будет равно давлению на стенку в килограммах при давлении в клаве в ОДНУ атмосферу. а в три? речь идет в тоннах и я бы из-за красивого блеска не работал бы с паровой бомбой. Второе: нержа нужна для куба, с которым контактирует пищевой продукт. А в клаве зачем? Поработал, сполоснул, поставил вверх ногами без крышки чтоб вода вытекала, чтобы высыхало внутри и пыли меньше попадало

Ну давай, продолжи свои сказки рассказывать)
Мой клав с нержавейки толщиной в 3мм однозначно проживет дольше белоруской хрени
Белорус стоит 8500,клав с нержавейки 12000, разницы в цене не хватит даже в магазин за продуктами сгонять..
В нормальном клаве с нержи можно сэм гнать..
Ну и эстетика тоже рулит, или убогий белорус, или красивый блестящий клав с нержавейки

berezikoff, Отв.4764 05 Нояб. 17, 05:04

Цитата — БорисБББ, 05 Нояб. 17, 03:00:
Белорус стоит 8500,клав с нержавейки 12000

ну зачем так сразу
https://dacha.gramix.ru/...nIaAr73EALw_wcB <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://dacha.gramix.ru/avtoklav-dlya-domashnego-konservirovaniya-novogas-18-l.html?gclid=Cj0KCQjwyvXPBRD-ARIsAIeQeoEd-Zu7aFXPZgPHyptKX-AjQkhVNmkesGvnx4l4X_dAeyFZYgQ3qnIaAr73EALw_wcB>

Добавлено через 2мин.:

Цитата — БорисБББ, 05 Нояб. 17, 03:00:
Ну и эстетика тоже рулит,

Я делаю на парУ, и дома мне просто голову отвернут за этот пар. Поэтому делаю на зиму летом, в гараже. Так что эстетика-побоку.

БорисБББ, Отв.4765 05 Нояб. 17, 05:14

Цитата — berezikoff, 05 Нояб. 17, 05:04:
ну зачем так сразу
https://dacha.gramix.ru/...nIaAr73EALw_wcB <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://dacha.gramix.ru/...nIaAr73EALw_wcB>

Добавлено через 2мин.:

Ну и эстетика тоже рулит,
БорисБББ, Сегодня, 03:00
Я делаю на парУ, и дома мне просто голову отвернут за этот пар. Поэтому делаю на зиму летом, в гараже. Так что эстетика-побоку.

Ну я с наших цен написал...И делаю тоже на пару, в подьезде своего дома,гаража пока нет, но и когда построю буду дома клавить

berezikoff, Отв.4766 05 Нояб. 17, 05:32

БорисБББ, Борис, после времени рецепта, я открываю вентиль и стравливаю пар за несколько минут. Такого дома позволить себе не могу.

FOX65, Отв.4767 05 Нояб. 17, 06:08

berezikoff,шланг в окно.

БорисБББ, Отв.4768 05 Нояб. 17, 08:18

Цитата — berezikoff, 05 Нояб. 17, 05:32:
БорисБББ, Борис, после времени рецепта, я открываю вентиль и стравливаю пар за несколько минут. Такого дома позволить себе не могу.

У меня в подьезде газовая плита стоит для клава..все нормально)

FOX65, Отв.4769 05 Нояб. 17, 08:28

БорисБББ,самогон тоже в подъезде?

alekseigy, Отв.4770 05 Нояб. 17, 11:00

Цитата — berezikoff, 05 Нояб. 17, 05:32:
БорисБББ, Борис, после времени рецепта, я открываю вентиль и стравливаю пар за несколько минут. Такого дома позволить себе не могу.

Для БорисаБББ [Улыбающийся] Я тоже имею белорусса, (белорусской хрени [Улыбающийся]), и доволен на все 100% Покупал для себя и товарища (2шт на 24л) за 8рублей оба + бесплатная доставка.Да, врезал стакан для термометра,с краном заморачиваться не стал,прекрасно стравливаю воздуш.смесь до пара через ниппель. Также и по окончании работ.Тоже сушу на газе для удаления влаги,проблем с ржой нет.И ЭТО автоклав, и только автоклав, а не куб.А для эстетики - в следующем году раскрашу клав под хохлому [Смеющийся] Для дачи самое то,пусть соседский глаз радует [Смеющийся]
berezikoff [Улыбающийся] Какие проблемы стравить пар дома? запаха нет ,объём пара небольшой,краном сброс регулируется [Улыбающийся]Это не паровоз на стоянке [Улыбающийся]Как же тогда у тебя - все с дома бегут если работает мультиварка [Улыбающийся] Она пар сбрасывает со свистом [Улыбающийся]

БорисБББ, Отв.4771 05 Нояб. 17, 11:35

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 08:28:
БорисБББ,самогон тоже в подъезде?

Конечно) Не дома же ему вонять)

Scorpi, Отв.4772 05 Нояб. 17, 14:11

Я так и не определилась с покупкой.достойного клава из нержи не нашла,Вку для меня тож куча минусов,от веса до квт...Вы опять белоруса хвалите..я в ступоре.не хочу твист офф, надо покупать банки..и крышки.СКО дешевле в два раза...и привычней для меня.
Вопрос сварному:что ты там переделываешь у белоруса , как варить в нем,и цена вместе с переделкой.Спасибо.Ребят советуйте,йомайо..а то куплю какую нить хрень,сама виновата буду😂

FOX65, Отв.4773 05 Нояб. 17, 14:15

Scorpi,Так беларус под ско и переделывать не надо.
Тэн не так уж важен,на газу можно вполне все сделать.

Scorpi, Отв.4774 05 Нояб. 17, 14:21

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 14:15:
на газу можно вполне все сделать.

Ни хачу на газу..боюсь ужас..чуть не сгорела,сыр варила..
Ни за какие коврижки.только тэн
Ско ж кассеты надо ,или?

FOX65, Отв.4775 05 Нояб. 17, 14:30

Цитата — Scorpi, 05 Нояб. 17, 14:21:
Ни хачу на газу

тогда переделка.
Вваривать тэн.Поверх тэна табуретку для банок.Места займет,наверное ряд банок не влезет.
Кассеты не влезут потому,что горло узкое.Значит надо с преддавлением без кассет,накачивать туда воздух насосом.

Добавлено через 5мин.:

Scorpi,а,что значит не нашла достойного?Их много хороших и разных,там цена только другая.

Добавлено через 4мин.:

Вот такие не нравятся?
http://www.allamericancanner.com/...ure-Canners.htm <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.allamericancanner.com/All-American-Pressure-Canners.htm>

Добавлено через 1мин.:

[сообщение #11431979] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11431979>

Добавлено через 2мин.:

Вот электрический из китая.
https://www.ebay.com/...=item54509669bd <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/New-ALL-AMERICAN-75X-220v-Electric-Autoclave-Sterilizer-/362129287613?hash=item54509669bd>

Scorpi, Отв.4776 05 Нояб. 17, 14:55

Не,ну за штуку баксов перебор за китайца.

Peskar, Отв.4777 05 Нояб. 17, 15:08

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 14:30:
Вот такие не нравятся?

Мне очень нравятся, всё в них красиво, кроме цены.

Scorpi, Отв.4778 05 Нояб. 17, 15:09

Цитата — Peskar, 05 Нояб. 17, 15:08:
Мне очень нравятся, всё в них красиво, кроме цены

Подписываюсь под каждым словом

Добавлено через 2мин.:

Пескар,сотню сообщений назад,не ты ли купил огнетушитель на колесах под клав?и что с ним стало?

FOX65, Отв.4779 05 Нояб. 17, 15:18

Scorpi,у меня из газбаллона,30 банок в среднем влезает.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 240

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4780

Scorpi, Отв.4780 05 Нояб. 17, 15:29

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 15:18:
из газбаллона

продай!

FOX65, Отв.4781 05 Нояб. 17, 15:34

Scorpi,Шутишь,во Владик?
Обменяю на праворульку.

Peskar, Отв.4782 05 Нояб. 17, 15:37

Цитата — Scorpi, 05 Нояб. 17, 15:09:
Пескар,сотню сообщений нащад,не ты ли купил огнетушитель на колесах под клав?и что с ним стало?

Купил, но столкнулся с непредвиденными трудностями по изготовлению из него автоклава.
Не смог выточить крышку и обруч. Там где могут это сделать, и есть материал, с завода невозможно вынести, на проходной металлоискатели стоят. А там где "проходной двор", нет материала и станков.
Так стоит у меня огнетушитель.
Но тут случайно у нас продавали старый автоклав, на 21 литр, с большой крышкой, и я его купил, позарился на большую крышку.
Врезал тэн, кран для спуска пара, переделал кассету под банки.
В общем он практически готов, жду только автоматику с Али, и решу как поставить термодатчик.
Я даже завтра собираюсь проверить его под давлением, налью воды и запущу.
Завтра планировал сделать фотки испытаний.
И если можно всунуть простой датчик в тэн, там есть трубка под термопару, то думал посоветоваться, может можно на дожидаясь автоматики, попробовать делать с помощью РМ-2.
Вот фото как получилось.

Вложения:

5 11.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5 21.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5 31.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

5 41.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.4783 05 Нояб. 17, 15:48

Peskar,РМ-2 не получится,я думаю.Плавности не будет,точной температуры не поймаешь,ну если только около него два часа стоять и туда-сюда щелкать.
По температуре надо.

Peskar, Отв.4784 05 Нояб. 17, 15:53

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 15:48:
РМ-2 не получится,я думаю.Плавности не будет,точной температуры не поймаешь,ну если только около него два часа стоять и туда-сюда щелкать.

Спасибо, ты меня избавил от "дурных" мыслей.
Тогда только проведу испытания, на герметичность, посмотрю какое давление держит.

alekseigy, Отв.4785 05 Нояб. 17, 15:55

Цитата — Scorpi, 05 Нояб. 17, 14:11:
Я так и не определилась с покупкой.достойного клава из нержи не нашла,Вку для меня тож куча минусов,от веса до квт...Вы опять белоруса хвалите..я в ступоре.не хочу твист офф, надо покупать банки..и крышки.СКО дешевле в два раза...и привычней для меня.

Так вообще то белорусс и предназначен для крышек СКО. То что делают в ТВИСТЕ - это уже на парУ, и придумалось (спасибо люди дорогие)и применяется с успехом на практике. Кстати, когда завод поймет что врезав кран (копейки),а ещё стакан для термометра,тоже фигня,под скажем китайский термометр-щуп (120р розница), то продажи могут и увеличатся. Самый главный минус для вас это проблема с ТЭНом.С такой переделкой лучше покупать электроклав.И ещё.С водой вы будете клавить под давлением до 4.5бар (преддавление или кассета). Не каждая жестянка справится.Вот тут я делал бы в гараже( для berezikoff [Улыбающийся]) . Хотите дешево и готовить и на воде и на парУ,но греть газ - вам белорусс,хотите любоваться на красоту (эстетика),правда возможно из-за угла [Улыбающийся],+ цена....Выбор за вами.

Добавлено через 45мин.:

Блинн. Только написал и тут же наткнулся на Беларусь-Люкс! От вздутия и бомбажа предохраняет клапан на 1.5 бар? Пошел читать инструкцию.

Добавлено через 3мин.:

[Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся] Производство в России [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся]

Добавлено через 2мин.:

По отзывам - бомбят [Улыбающийся]

Peskar, Отв.4786 05 Нояб. 17, 17:17

Цитата — alekseigy, 05 Нояб. 17, 15:55:
тут же наткнулся на Белорусс-Люкс!

Скинь ссылку, интересно посмотреть.

wixter, Отв.4787 05 Нояб. 17, 18:02

Цитата — alekseigy, 05 Нояб. 17, 15:55:
С водой вы будете клавить под давлением до 4.5бар (преддавление или кассета)

Почему с кассетой 4,5бар ?

alekseigy, Отв.4788 05 Нояб. 17, 18:06

Цитата — Peskar, 05 Нояб. 17, 17:17:
Скинь ссылку, интересно посмотреть.

Я не умею. Просто набери в Яндексе -автоклав Беларусь - Люкс.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — wixter, 05 Нояб. 17, 18:02:
Почему с кассетой 4,5бар ?

Нет конечно,но я написал до 4.5 бар,имея ввиду если будет преддавление. Правильней было написать что на воде с преддавлением

Peskar, Отв.4789 05 Нояб. 17, 18:22

Вот вроде он.
https://русскаядымка.рф/...s-lux-30-litrov <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://русскаядымка.рф/shop/avtoklavy/bytovie/belarus-lux-30-litrov>
Так это похоже Беларус, переделанный в России.
Сделан под пар на газу, из новшеств, врезан сброс пара, поставлен термометр.

Вассилич, Отв.4790 05 Нояб. 17, 18:31

Цитата — Scorpi, 05 Нояб. 17, 15:29:
продай!

Вот посмотрите какой понравиться могу переправить за ваш счет во Владивосток ТК ПЭК.

Вложения:

20171103_104005.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20171103_103930.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.4791 05 Нояб. 17, 18:42

Цитата — Peskar, 05 Нояб. 17, 18:22:
Вот вроде он.

Цитата — Peskar, 05 Нояб. 17, 18:22:
Вот вроде он.
https://русскаядымка.рф/...s-lux-30-litrov <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://русскаядымка.рф/...s-lux-30-litrov>
Так это похоже Беларус, переделанный в России.
Сделан под пар на газу, из новшеств, врезан сброс пара, поставлен термометр

Так в том то и дело что по инструкции водой заполняется по срез крышек,значит банки погружены в воду.О каком паре тут говорить? Второе - банки СКО на пару? Тоже не вяжется.

Peskar, Отв.4792 05 Нояб. 17, 18:51

Цитата — alekseigy, 05 Нояб. 17, 18:42:
О каком паре тут говорить?

Я на фото не увидел подкачки воздуха.
А инструкцию могли писать люди не совсем понимающие разницу.
Просто переписали старую, и чуть добавили своего.

alekseigy, Отв.4793 05 Нояб. 17, 19:10

Цитата — Peskar, 05 Нояб. 17, 18:51:
Я на фото не увидел подкачки воздуха.
А инструкцию могли писать люди не совсем понимающие разницу.
Просто переписали старую, и чуть добавили своего.

И мне сразу бросилось в глаза что нет ниппеля! Рецепт дан производителем. На картинках и отзывах банки СКО! Хорошо мы понимаем как делать на парУ, а он действительно ТОЛЬКО на парУ,хотя и тут для такого давления перестраховка + вес 1000 кратная. А купит человек 30 литровый,накатает 21 банку тушняка, зальет воды полный. И что? Всё на корм животине. Вскрытие или недостерилизация - 100%

Scorpi, Отв.4794 06 Нояб. 17, 00:53

Поправьте,ско на на пару возможно но только в кассетах.по крайней мере так заявляет краснодарский завод изготовитель автоклавов Малыш нерж и пр
И без всякой подкачки .
Добавлено через 2мин.:

Цитата — Вассилич, 05 Нояб. 17, 18:31:
Вот посмотрите какой понравиться могу переправить за ваш счет во Владивосток

Рассматриваю только электрические.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 15:34:
Обменяю на праворульку

Балон на руль?легко,прикрутите справа будет правый,слева левый.

юрий юрьевич, Отв.4795 06 Нояб. 17, 04:58

Цитата — БорисБББ, 05 Нояб. 17, 03:00:
Ну давай, продолжи свои сказки рассказывать)Мой клав с нержавейки толщиной в 3мм однозначно проживет дольше белоруской хрениБелорус стоит 8500,клав с нержавейки 12000, разницы в цене не хватит даже в магазин за продуктами сгонять..В нормальном клаве с нержи можно сэм гнать..Ну и эстетика тоже рулит, или убогий белорус, или красивый блестящий клав с нержавейки

покажите мне нержовый со стенкой в 3 мм: у меня куб "люксшталь"- стенка мм 1,5 стОит 100 баксов. А будь такой куб оборудованный самогонным аппаратом, запором крышки- стОил бы вдвое больше. А если бы со стенкой в 3мм - покупать его было бы бессмысленно. так что не верьте рекламе и толщине где нибудь у крепления крышки. по мне так безопасность важнее понтов блестящих. Зачем Беларус -люкс имеет широкую горловину для 3-л банок? что можно приготовить в клаве в такой большой емкости? как в ней равномерно прогреть продукт?

БорисБББ, Отв.4796 06 Нояб. 17, 05:36

Цитата — юрий юрьевич, 06 Нояб. 17, 04:58:
покажите мне нержовый со стенкой в 3 мм: у меня куб "люксшталь"- стенка мм 1,5 стОит 100 баксов. А будь такой куб оборудованный самогонным аппаратом, запором крышки- стОил бы вдвое больше. А если бы со стенкой в 3мм - покупать его было бы бессмысленно. так что не верьте рекламе и толщине где нибудь у крепления крышки. по мне так безопасность важнее понтов блестящих.

Показать? Да легко))А не верить мне кому,глазам или штангельциркулю??

Вложения:

DSC02319.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.4797 06 Нояб. 17, 11:44

Цитата — юрий юрьевич, 06 Нояб. 17, 04:58:
куб "люксшталь

Там стенка 0,8 мм.

Peskar, Отв.4798 06 Нояб. 17, 12:16

А какая толщина стенки у пивной кеги 50 литров?
Может кто нибудь делал автоклав из пивной кеги?

svarnoy, Отв.4799 06 Нояб. 17, 12:20

У кеги стенка 1,2-1,5 мм. Что у 50, что у 30 литровой.
Из 30 литровой я делал автоклав.

# Страница 241

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4800

berezikoff, Отв.4800 06 Нояб. 17, 12:21

Цитата — FOX65, 05 Нояб. 17, 06:08:
шланг в окно.

Спасибо за совет.

Peskar, Отв.4801 06 Нояб. 17, 12:32

Цитата — svarnoy, 06 Нояб. 17, 12:20:
Из 30 литровой я делал автоклав.

Ну и как, понравился?
Просто я в своё время, думал сделать универсальный куб, для перегона и автоклава.
Но потом отказался от этой идеи, засомневался что трубки под термометр,и для контроля уровня в кеге, выдержат давление.

svarnoy, Отв.4802 06 Нояб. 17, 12:37

Цитата — Peskar, 06 Нояб. 17, 12:32:
Ну и как

Хороший аппарат получился. Нажал кнопку и всё, остальное он сам делает.
Контроль уровня не нужен, смысла в нём нет, там только грязь всегда собирается.
Вот автоклав мой: [сообщение #13117265] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13117265>

FOX65, Отв.4803 06 Нояб. 17, 13:01

есть трубы нержевые на 300мм диаметр,то как газовый баллон.Можно думаю потратится для пользы дела и изготовит индивидуальны,красивый кпавчик.
Цена не заоблочная,думаю будет.

svarnoy, Отв.4804 06 Нояб. 17, 13:05

FOX65, Не вариант. Труба трёхсотая стоит заоблачно, плюс заглушка на дно, аппарат золотым получится.

Сок, Отв.4805 06 Нояб. 17, 13:35

Подскажите, коллеги. Имеется ПВК из кеги. Если взять другую кегу для автоклава, заложить туда банки с продуктом и накачать пар из рубашки ПВК, пройдёт ли такое автоклавирование?

svarnoy, Отв.4806 06 Нояб. 17, 13:43

Сок, Если вся конструкция, включая люк второй кеги, выдержат 1 бар, то почему и нет.

Добавлено через 10мин.:

При этом из рубашки ПВК во вторую кегу "автоклав" перетечет около 7 литров воды. При половинчатой загрузке. Это нужно учитывать.

юрий юрьевич, Отв.4807 06 Нояб. 17, 14:05

БорисБББ, а что за марка? или это самопал? Если сосуд достался относительно дешево- чего ж не использовать. Но покупать клав из честных 3 мм нержи- это минимум 300 долл, тогда как за белауса - 60

Robohim, Отв.4808 06 Нояб. 17, 14:29

Сок, ну пар должен быть градусов 120 (под давлением) и его должно быть очень много чтоб нагреть банки. Ещё момент. Надо обеспечить слив конденсата с автоклава и частично сброс в атмосферу чтоб обеспечить проходимость пара. Если ты сможешь всё это реализовать, то почему бы и нет?))

БорисБББ, Отв.4809 06 Нояб. 17, 14:46

Цитата — юрий юрьевич, 06 Нояб. 17, 14:05:
БорисБББ, а что за марка? или это самопал? Если сосуд достался относительно дешево- чего ж не использовать. Но покупать клав из честных 3 мм нержи- это минимум 300 долл, тогда как за белауса - 60

Викинг 16 года выпуска..Сча уже их стали делать со стенкой в 2мм((Ценник был примерно 15000руб, с доставкой до дома, и с сухопарником..Копейки короче)

Peskar, Отв.4810 06 Нояб. 17, 15:26

Вот случайно попались, большие автоклавы делают и продают.
http://www.agro-mash.ru/...966678144912325 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.agro-mash.ru/avtoklav.html?yclid=6579966678144912325>

Scorpi, Отв.4811 06 Нояб. 17, 15:36

Цитата — Peskar, 06 Нояб. 17, 15:26:
случайно попались, большие автоклавы делают и продают.
http://www.agro-mash.ru/...966678144912325 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.agro-mash.ru/...966678144912325>

48 квт.на цену и не посмотрела..в глазах темно

Peskar, Отв.4812 06 Нояб. 17, 15:46

Цитата — Scorpi, 06 Нояб. 17, 15:36:
48 квт.на цену и не посмотрела..в глазах темно

Зато на много банок.

юрий юрьевич, Отв.4813 06 Нояб. 17, 15:49

Цитата — БорисБББ, 06 Нояб. 17, 14:46:
БорисБББ, а что за марка? или это самопал? Если сосуд достался относительно дешево- чего ж не использовать. Но покупать клав из честных 3 мм нержи- это минимум 300 долл, тогда как за белауса - 60юрий юрьевич, Сегодня, 14:05Викинг 16 года выпуска..Сча уже их стали делать со стенкой в 2мм((Ценник был примерно 15000руб, с доставкой до дома, и с сухопарником..Копейки короче)

ну да, 250 долл, да и то вряд ли они были раньше 3 мм по стенке. кто это будет перенастраивать оборудование , если катают бак из прокатного листа и теперь делать 2 мм вместо 3. так что я угадал: из честной ПИЩЕВОЙ нержи если это специальное изделие на теперешний рынок ( а не запасы каких то военных предметов прошлых лет) никак не менее 300 долл. а это 5 штук беларусов. Конечно, если Ваш доход позволяет считать копейками 250 долл ( мой почти 2-месячный доход) можно клав и из титана заказать: красиво, легко и престижно. Хотя на вкус продукта не влияет

Добавлено через 8мин.:

не увлекайтесь количеством банок! я два года делал, теперь забросил. Причина- не успеваю съедать. В моей 0,5 литровой банке рыбных консервов примерно 520-540 грамм продукта. сейчас хранится около 80 банок, ранее в месяц делал в среднем одну закладку (14 банок 0,5л). Рыбу ловлю регулярно, особо по весне и в начале лета, так что клав в это время пыхтит. Уже делал разные по рецептуре (мясные не делал)но приелись! жена уже их не ест, предпочитает скумбрию в пластике малокопченую, красную рыбу и т.п., благо сейчас дефицита нет. я раньше очень любил сайру натуральную в масле. днями в гараже попробовал ее покупную во время распития- не впечатляет! Короче, приелись консервы. Только вот в гараж иной раз возьму, с соседями по стаканчику, им нравиться. А когда начинал: думал каждый день по банке буду сжирать

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Peskar, 06 Нояб. 17, 15:26:
Вот случайно попались, большие автоклавы делают и продают.http://www.agro-mash.ru/...966678144912325 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.agro-mash.ru/...966678144912325>

да... масштабы у Вас, земляк...

Scorpi, Отв.4814 06 Нояб. 17, 16:56

Мои маринады расходятся на ура.катаю под запись,точнее сначала сею ,высаживаю,выращиваю,ну а потом катаю. Городские хозяйки сначала брали овощи,потом уж совсем обленились сами катать.Свинофермы у меня нет,но для расширения ассортимента и пока азарт есть нужен автоклав.Каши с мясом,да тушенки.Думаю банок на 15 хватит,руку набить.

юрий юрьевич, Отв.4815 06 Нояб. 17, 19:35

я думал, что здесь любители для своих нужд общаются, а не те кто барыжить собрался

berezikoff, Отв.4816 06 Нояб. 17, 19:51

Цитата — Scorpi, 06 Нояб. 17, 16:56:
Мои маринады расходятся на ура

Алёна, а поделиться !? [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

Сок, Отв.4817 06 Нояб. 17, 19:54

Robohim, стравливание будет происходить через клапан, входящий в группу безопасности. А вот слив конденсата как реализовать?

Добавлено через 3мин.:

svarnoy, почему необходима половинчатая загрузка рубашки? Я не могу заполнить рубашку почти полностью, дождаться закипания рубашки, подсоединить шланг и окрыть кран?

svarnoy, Отв.4818 06 Нояб. 17, 20:02

Сок, Имелось введу расход около 7 кг пара/воды из рубашки ПВК при половинчатой загрузки автоклава, около 25кг.
При большей загрузке пара понадобится больше.

Сок, Отв.4819 06 Нояб. 17, 20:56

Понял. Газа в доме нет, вот и мудрю. Надо отдельный автоклав делать.

# Страница 242

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4820

Scorpi, Отв.4820 07 Нояб. 17, 00:35

Цитата — юрий юрьевич, 06 Нояб. 17, 19:35:
я думал,

исключительно себя прокормить,и родню.если так вам будет легче..

Robohim, Отв.4821 07 Нояб. 17, 01:17

Scorpi, Не обращай внимание)) юрий юрьевич, просто завидует!))) А если серьезно, то почему бы и не продавать свои соления - варения? Кто то продает бочки, кто то мочалки( у меня на работе). У тебя вот маринады хорошо получаются. Дополнительный доход в семейный бюджет!
Не обижайся!))

юрий юрьевич, Отв.4822 07 Нояб. 17, 09:01

а чему мне завидовать???? Объясните членораздельно!

Бочки и мочалки - товар не пищевой. Консервированные мясо и рыба (да и овощи) продукт повышенного риска, если он приготовлен не на сертифицированном оборудовании, по проверенным технологиям, соответствующим санитарным нормам исходных продуктов и с риском для дежурного технолога при отравлении покупателя выпущенным продуктом в лучшем случае быть уволенным со штрафом, в более серьезном случае и наказание будет серьезнее.

Покупающий чужие "домашние" консервации подобен жаждущему, алкающему бутылку, купленную в подворотне. И эти риски берущий на себя. У разных людей могут быть аллергические реакции на какой то компанент, у кого то просто крепче желудок и т.п. Впрочем , при смертельном исходе, если доказана продажа домашней консервы, а не совместное застолье с "мастером" - тюрьма точно! Так что желающие продавать свою кустарную пищевую продукцию несут не только моральный, но и личный для себя риск.

Scorpi, Отв.4823 07 Нояб. 17, 09:16

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 09:01:
желающие продавать

Это ты загнул..мечтаешь жить как в америке,где запрещено на своем участке растить овощи,даже для личного потребления,потому как надо покупать готовое.и лицензия на все.Дома ремонт своими руками делать тоже нельзя,потому как ты обязан обратиться к лицу с лицензией.Короче свернули мы не в ту степь.если че непонятно ,то ищу автоклав для личного пользования.мааааленький,на 15 банок.свою семью я кормлю только натуральными продуктами.стараюсь во всяком случае.а кто сам не умеет,пусть хавает китайские овощи,тушенки и пр

svarnoy, Отв.4824 07 Нояб. 17, 09:24

Труба диаметром 304мм, со стенкой 2 мм стоит 5600 рублей за метр, заглушка толщиной 2мм 1700 рублей.
Труба диаметром 324мм, с толщиной стенки 3мм стоит 8800 рублей за метр, заглушка толщиной 3мм стоит 3400 рублей.
на один автоклав нужно две заглушки, плюс какой то люк держащий 4-6 бар. Золотой автоклав получится.

Scorpi, Отв.4825 07 Нояб. 17, 10:12

Цитата — svarnoy, 07 Нояб. 17, 09:24:
держащий 4-6 бар. Золотой автоклав

Денис ,примерную стоимость озвучь пожалуйста.вся надежда по прежнему на тебя.без электрики(тэн,шнур и пр оснащу самостоятельно)

Добавлено через 7мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 09:42:
проклятых американцев

У меня родной брат с семьей мигрировал.и по тоске о родине и еде ,на заднем дворе высадил помидоры,сосед стуканул,по суду штраф 150$ и решением суда убрать.

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 09:42:
Значит, Вы приятное исключение из основной массы российских, беларуских и прочих совковых нероскошствующих граждан.

Я так и не поняла к какой категории вы меня причислили и на каком основании,но ясно что мы с вами говорим на разных языках.всего доброго,не провожайте.......

юрий юрьевич, Отв.4826 07 Нояб. 17, 10:26

по продаже консервов я отвечал Robohim"у

svarnoy, Отв.4827 07 Нояб. 17, 11:12

Scorpi, Даже считать не буду.
Труба по 6 метров продаётся, куда я потом её дену.
Пока на рынке есть аппараты по 5-10 тысяч пытаться продать за 30-40 сомнительная затея.

Scorpi, Отв.4828 07 Нояб. 17, 12:08

Цитата — svarnoy, 07 Нояб. 17, 09:24:
Труба диаметром 304мм, со стенкой 2 мм стоит 5600 рублей за метр, заглушка толщиной 2мм 1700 рублей.
Труба диаметром 324мм, с толщиной стенки 3мм стоит 8800 рублей за метр, заглушка толщиной 3мм стоит 3400 рублей.
на один автоклав нужно две заглушки, плюс какой то люк держащий 4-6 бар. Золотой автоклав получится.

Сколько автоклавов можно напилить с одной 6м трубы?штук 10?то есть и цена непугающая

Вассилич, Отв.4829 07 Нояб. 17, 12:59

Scorpi, Я же Вам предлогаю, беллоруский автоклав или из нержи (фото выше), во владике на любом заводе вам врежут туда муфту под тэн за 500 руб.

Scorpi, Отв.4830 07 Нояб. 17, 13:25

Цитата — Вассилич, 07 Нояб. 17, 12:59:
, беллоруский автоклав или из нержи

Я хочу катать банки ско на пару,а для этого мне нужна темп 120℃ и Кассеты.и обязательно тэн.
Ни тот ни другой ,мне не подходят.у нас полно нержовых,китай рядом,но они не соответствуют моим требованиям.белорус да,но из за конструкции в него касеты не впихнешь.

berezikoff, Отв.4831 07 Нояб. 17, 13:42

https://avtoklav-bravo.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/> здесь и кассеты и на парУ

svarnoy, Отв.4832 07 Нояб. 17, 13:45

berezikoff, у них рабочая температура меньше 120

berezikoff, Отв.4833 07 Нояб. 17, 13:49

svarnoy, 118°С,я догонял

Добавлено через 0мин.:

И делал на парУ

svarnoy, Отв.4834 07 Нояб. 17, 13:53

berezikoff, если на клапан что нибудь положить, можно и повыше поднять.
Но это опасненько.

dimanchesso, Отв.4835 07 Нояб. 17, 14:00

Цитата — Scorpi, 07 Нояб. 17, 13:25:
Я хочу катать банки ско на пару

а ты пробовала считать экономический эффект от экономии на крышках?) да..твист-оф будут подороже, но во первых они многоразовые, во вторых менее геморойные при закатке, и в третих не нужны касеты, а они не бесплатные. Дальше...если кассеты не нужны прокатит копеечный белорус, чють подорожавший от врезания ТЭНа, хотя ничего у Тя не взорвётся и не сгорит от газовой плиты-выручит предохранительный клапан...да и током не будет бить...ТЭНы имеют такое свойство)В любом случае 10 банок влезет. https://dacha.gramix.ru/...vogas-24-l.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://dacha.gramix.ru/avtoklav-dlya-domashnego-konservirovaniya-novogas-24-l.html> очень недорого и вместительно...

Добавлено через 4мин.:

Цитата — berezikoff, 07 Нояб. 17, 13:42:
https://avtoklav-bravo.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bravo.ru/> здесь и кассеты и на парУ

какая высокая скороварка)) и клапан от неё и крышка

Цитата — svarnoy, 07 Нояб. 17, 13:53:
если на клапан что нибудь положить, можно и повыше поднять.
Но это опасненько.

поднять вместе с крышкой...в выходные ставил такие опыты со скороваркой...вес клапана 60 гр. накидывал ещё 20, но подходить боялся... надо пробнуть компрессором качнуть кило на 3 и подобрать вес клапана)

berezikoff, Отв.4836 07 Нояб. 17, 14:12

На 118, работал, зачем 120? И так пойдёт. На клапан рабочий ложишь груз, начинает подрабатывать аварийный(их там 2).

Добавлено через 1мин.:

Цитата — dimanchesso, 07 Нояб. 17, 14:00:
какая высокая скороварка))

по сути, да

dimanchesso, Отв.4837 07 Нояб. 17, 14:21

если не ошибаюсь диаметр крышки у скороварки 18 см....это 250 кв.см площади. При давлении 1 кг/см.кв. на крышку будет давить 250 кг...в теории эти две хлипинькие защёлки не должны разогнуться, а вот на практике.....крышка в потолок и рикошетом по всей кухне в клубах пара и грохота...надо ставить вэб-камеру и выводить газовый кран за дверь кухни)

berezikoff, Отв.4838 07 Нояб. 17, 14:27

dimanchesso, тебе сценарии только писать для ужастиков. 1,5 мм металла хватает, для надёжности

svarnoy, Отв.4839 07 Нояб. 17, 14:35

berezikoff, В самой скороварке 0.8мм.

# Страница 243

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4840

Peskar, Отв.4840 07 Нояб. 17, 14:37

Я как то раньше в скороварке варил, и очень торопился.
Чтоб быстрей было, положил на клапан гаечный ключик 8 на 10, и ничего не случилось.
Только когда ключик убирал, сразу парило.

lenin2, Отв.4841 07 Нояб. 17, 14:50

Здравствуйте.
Я пока в раздумье нужен мне автоклав или нет, пока читаю форум.
Для Scorpi есть автоклав добрый жыр с теном. Забить в поисковике и найти, стенка у него 2 мм. (данные с их сайта),есть кассеты.
Пока мой выбор, у меня требования совпадают с вашими.

юрий юрьевич, Отв.4842 07 Нояб. 17, 14:54

знакомому курица в скороварке отомстила: тушкой закрыла выход пара в отверстие клапана и через некоторое время частично прилипла к потолку и стенкам кухни. я жену постоянно учу: не набивай скороварку полностью и рассказываю об этом случае.

даже если вес ключика 8 х 10 придется на клапан целиком(что маловероятно без специального укрепления его на грузе клапана) то его вес грамм в 100-150 даст рост давления в кастрюле по отношению к без ключика на 0,1- 0,15 атм. всего.

Scorpi, Отв.4843 07 Нояб. 17, 15:07

Цитата — berezikoff, 07 Нояб. 17, 13:42:
здесь и кассеты и на парУ

Он же газовый.

Цитата — dimanchesso, 07 Нояб. 17, 14:00:
а ты пробовала считать экономический эффект от экономии на крышках?) да..твист-оф будут подороже, но во первых они многоразовые, во вторых менее геморойные при закатке, и в третих не нужны касеты, а они не бесплатные. Дальше...если кассеты не нужны прокатит копеечный белорус, чють подорожавший от врезания ТЭНа, хотя ничего у Тя не взорвётся и не сгорит от газовой плиты-выручит предохранительный клапан...да и током не будет бить...ТЭНы имеют такое свойство)В любом случае 10 банок влезет. https://dacha.gramix.ru/...vogas-24-l.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://dacha.gramix.ru/...vogas-24-l.html> очень недорого и вместительно...

Да ,именно из экономического эффекта и своего опыта буду катать скво.Ну я много раз пыталась полюбить твист офф,каждая 20 или 30,дает течь.это новая на овощах,когда переворачиваешь горячие банки.ну не нужно меня убеждать что они много чего ,одноразовые.это понимаешь когда переворачиваешь горячую банку.проверяла на холодных ,все норм,горячими текут.а мясо или рыба например,это не то ,что можно выбросить.
А газ,уже писала выше..паника у меня.всю жизнь пользую газ с раннего детства.сэм на газе варила(во взрослой жизни),а вот пыхнула там где не ждали,на молоке.сыр варила.

юрий юрьевич, Отв.4844 07 Нояб. 17, 15:08

владимир ильич, толщина в 2 мм у доброго жара стопудово лишь на крышке или бортике кастрюли. фирма делает самогонные аппараты и наверняка не станет изготавливать отдельно куб (тонкий) и отдельно клав (толстый). 2-мм клав стОил бы почти вдвое дороже самогонного аппарата(куб со стенкой в 1 мм плюс сухопарник и холодильник.) для куба с избытком достаточно 1-0,8 мм стенки, что для клава рискованно. не раз читал на форумах, что занимаясь тюнингом люди обнаруживали гораздо меньшую толщину стенок от заявленной именно в кубах и клавах из нержи.

француз, Отв.4845 07 Нояб. 17, 15:09

Цитата — svarnoy, 07 Нояб. 17, 13:53:
на клапан что нибудь положить,

Я гайки ложил,и ложу,когда надо.Могет,канень-прокладку испортить,да не понимающим с такими делами играться опасно.ошпарятся тока так.

Scorpi, Отв.4846 07 Нояб. 17, 15:17

Цитата — lenin2, 07 Нояб. 17, 14:50:
Для Scorpi есть автоклав добрый жыр с теном. Забить в поисковике и найти, стенка у него 2 мм. (данные с их сайта),есть кассеты.

Я видела самогонные аппараты добрый жыр,и никогда не доверю свою жизнь этому производителю ширпотреба..

Добавлено через 10мин.:

Ребят,вот честно,не понимаю я вашей логики.Я же не прошу у вас на шару ,Я готова купить ХОРОШИЙ АВТОКЛАВ,подчеркну хороший.Вы же либо пытаетесь меня убедить что мне ХОРОШИЙ ни к чему,либо что надо сэкономить и как.Не убедили.Я знаю толк в железе на дистиляторах кубах и колоннах.никогда не куплю финляндию,жар и пр..
Вы же себе покупаете машины не с 3 колесами , потому что дешевле,а ту которая нра
Апгрейдить ничего не буду,хочу сразу чтоб душа пела и вкусно.

юрий юрьевич, Отв.4847 07 Нояб. 17, 15:28

Scorpi, ну, поджечь молоко надо уметь! Скорее всего оно выбежало, погасило конфорку, а газ продолжал выходить. Современные газовые плиты, как правило, выключают в комфорке газ сами, когда в ней погас огонь.

Для клава газовая плита безопасна, это не самогон, когда при втором перегоне в кубе спиртосодержащая жидкость. А в клаве - вода. И неважно чем ее греть: важна исправность сбросного клапана и наличие термометра и еще лучше- также и манометра. Не знаю как там у вас возле японцев, но у нас газ в большинстве квартир без счетчика и оплата не зависит от потребленного газа. к тому же клав на газе менее инерционный: увидели, что нужно нагрев уменьшить- ручку крутнули почти сразу температура начнет падать и наоборот. а ТЭНы так быстро изменять температуру не могут. второе: я делал консервы и в деревне: там считается дача и оплата за электричество в 2,5 раза больше, чем в квартире. а газовый баллон относительно дешев

"Апгрейдить ничего не буду,хочу сразу чтоб душа пела и вкусно."------------------ если понимаете в "железе" так наберите в поисковике бытовые автоклавы и изучайте характеристики. А выбрав- сюда на форум для обсуждения!

lenin2, Отв.4848 07 Нояб. 17, 15:32

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:08:
владимир ильич, толщина в 2 мм у доброго жара стопудово лишь на крышке или бортике кастрюли.

Спасибо буду знать. И как вы узнали мое имя и отчество.

dimanchesso, Отв.4849 07 Нояб. 17, 15:32

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 14:54:
даже если вес ключика 8 х 10 придется на клапан целиком(что маловероятно без специального укрепления его на грузе клапана) то его вес грамм в 100-150 даст рост давления в кастрюле по отношению к без ключика на 0,1- 0,15 атм. всего.

сам клапан весит 62 грамма и каждый десяток грамм с верху будет значительно добавлять. Диаметр трубочки под этот клапан милиметров пять..не больше, а площадь, на которую давит столбик пара и того меньше..главное правильно всё расчитать, каждый лишний и недостающий градус в этом деле очень критичен.

юрий юрьевич, Отв.4850 07 Нояб. 17, 15:33

" И как вы узнали мое имя и отчество. " --------по значку аваторке

dimanchesso, Отв.4851 07 Нояб. 17, 15:36

Цитата — lenin2, 07 Нояб. 17, 15:32:
И как вы узнали мое имя и отчество.

Ктож не помнит старика Крупского

юрий юрьевич, Отв.4852 07 Нояб. 17, 15:44

Цитата — dimanchesso, 07 Нояб. 17, 15:32:
даже если вес ключика 8 х 10 придется на клапан целиком(что маловероятно без специального укрепления его на грузе клапана) то его вес грамм в 100-150 даст рост давления в кастрюле по отношению к без ключика на 0,1- 0,15 атм. всего.юрий юрьевич, Сегодня, 14:54 сам клапан весит 62 грамма и каждый десяток грамм с верху будет значительно добавлять. Диаметр трубочки под этот клапан милиметров пять..не больше, а площадь, на которую давит столбик пара и того меньше..главное правильно всё расчитать, каждый лишний и недостающий градус в этом деле очень критичен.

уточню для Вас: неважно, какой вес грузика клапана и какое сечение отверстия в клапане. Ваш клапан еще не открывается, скажем при давлении в кастрюле в 1 атм- вес грузика удерживает такое давление. повыстье давление на 0,1 атм и клапан начнет открываться и выпускать пар. Нагрузите клапан при давлении в кастрюле в 1 атм еще на 100 грамм. теперь для открытия клапана понадобиться давление превосходящее бывший вес клапана и достаточное для его открытия - то есть 1 атм плюс 0,1 атм. в сумме 1,1 атм. Но я писАл не об абсолютной величине, а об увеличении СУЩЕСТВУЮЩЕГО в кастрюле давлении. и неважно: было 1 атм или 2 атм. Грузик утяжеленный на 100 грамм откроет давление выше существующего на вес этого дополнительного грузика - т.е выше на 0,1 атм. Ведь система то приведена в равновесие прежним давлением в кастрюле и весом штатного грузика которые противостоит этому давлению. маленький толчок в 0,1 атм нарушит равновесие и начнет открывать клапан. конечно не полностью и не со свистом, но откроет на время, пока эти 0,1 атм не выйдут. Тогда клапан закроется вновь. Это я написал упрощенно, т.к. здесь еще фактор геометрии запорной части клапана и т.п.

Scorpi, Отв.4853 07 Нояб. 17, 15:45

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:28:
Скорее всего оно выбежало

не угадал

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:28:
газовая плита безопасна

Неважно.я ее панически боюсь в принципе.

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:28:
Не знаю как там у вас

Газопровод только транзитом

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:28:
так наберите в поисковике

Не нашла ничего ,заслуживающего моего внимания и отвечающего моим хотелкам.китайский ширпотреб.такой же бардак как и на рынке самогонных аппаратов.

француз, Отв.4854 07 Нояб. 17, 16:00

Цитата — Scorpi, 07 Нояб. 17, 15:17:
ничего не буду,хочу сразу чтоб душа пела и вкусно.

открою секрет-в магазине есть и водка,и тушенка тоже)))))) это помещение такое,где на всем нарисованы цыферки)

Scorpi, Отв.4855 07 Нояб. 17, 16:06

Цитата — француз, 07 Нояб. 17, 16:00:
секрет

Уже не секрет,что в магазе нет ничего вкусного и натурального..

lenin2, Отв.4856 07 Нояб. 17, 16:27

Scorpi,
Есть такой сайт ИП Нестерова Светлана. У меня нет пока возможности вставлять прямые ссылки. Они занимаются автоклавами и могут наверно изготовить на заказ.
Автоклавы для домашнего консервирования «НЕФОР»

Peskar, Отв.4857 07 Нояб. 17, 16:49

Цитата — lenin2, 07 Нояб. 17, 16:27:
Автоклавы для домашнего консервирования «НЕФОР»

Вроде вот они.
http://автоклав12.рф <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://автоклав12.рф>

dimanchesso, Отв.4858 07 Нояб. 17, 16:54

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:44:
уточню для Вас: неважно, какой вес грузика клапана и какое сечение отверстия в клапане. Ваш клапан еще не открывается, скажем при давлении в кастрюле в 1 атм- вес грузика удерживает такое давление. повыстье давление на 0,1 атм и клапан начнет открываться и выпускать пар. Нагрузите клапан при давлении в кастрюле в 1 атм еще на 100 грамм. теперь для открытия клапана понадобиться давление превосходящее бывший вес клапана и достаточное для его открытия - то есть 1 атм плюс 0,1 атм. в сумме 1,1 атм. Но я писАл не об абсолютной величине, а об увеличении СУЩЕСТВУЮЩЕГО в кастрюле давлении. и неважно: было 1 атм или 2 атм. Грузик утяжеленный на 100 грамм откроет давление выше существующего на вес этого дополнительного грузика - т.е выше на 0,1 атм. Ведь система то приведена в равновесие прежним давлением в кастрюле и весом штатного грузика которые противостоит этому давлению. маленький толчок в 0,1 атм нарушит равновесие и начнет открывать клапан. конечно не полностью и не со свистом, но откроет на время, пока эти 0,1 атм не выйдут. Тогда клапан закроется вновь. Это я написал упрощенно, т.к. здесь еще фактор геометрии запорной части клапана и т.п.

полная чюшь...элементарная гидростатика: чтобы поднять клапан весом m нужно подействовать на него силой равной P*s, где P это давление, а s это площадь, на которую оно действует...поэтому на крышку скороварки давит 250 кг, а на клапан 60 гр. в момент открытия клапана. Если мы утяжелим клапан на 30 грамм, то избыточное давление в скороварки увеличится в полтора раза, как в общем то и усилие на крышку....

lenin2, Отв.4859 07 Нояб. 17, 17:00

Peskar,
Да это он. Там во вкладки О нас есть их сайт, там есть услуги на изготовления изделий.
Какое мнение о их автоклавов. Кстати есть с тэнами.

# Страница 244

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4860

dimanchesso, Отв.4860 07 Нояб. 17, 17:05

если очень хочется ТЭН, но нет возможности/желания его врезать, то очень бюджетный вариант http://iskraten.ru/index.phtml?m=7&tovid=98 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://iskraten.ru/index.phtml?m=7&tovid=98> ...и сетка на дно не потребуется)

berezikoff, Отв.4861 07 Нояб. 17, 17:15

Цитата — Scorpi, 07 Нояб. 17, 15:07:
Он же газовый.

он под любой нагрев, в т.ч. и индукционный

Добавлено через 1мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 14:54:
знакомому курица в скороварке

у нас в банках , если что.

Добавлено через 4мин.:

dimanchesso, ссылка битая.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 15:44:
уточню для Вас: неважно, какой вес грузика клапана и какое сечение отверстия в клапане. Ваш клапан еще не открывается, скажем при давлении в кастрюле в 1 атм- вес грузика удерживает такое давление. повыстье давление на 0,1 атм и клапан начнет открываться и выпускать пар. Нагрузите клапан при давлении в кастрюле в 1 атм еще на 100 грамм. теперь для открытия клапана понадобиться давление превосходящее бывший вес клапана и достаточное для его открытия - то есть 1 атм плюс 0,1 атм. в сумме 1,1 атм. Но я писАл не об абсолютной величине, а об увеличении СУЩЕСТВУЮЩЕГО в кастрюле давлении. и неважно: было 1 атм или 2 атм. Грузик утяжеленный на 100 грамм откроет давление выше существующего на вес этого дополнительного грузика - т.е выше на 0,1 атм. Ведь система то приведена в равновесие прежним давлением в кастрюле и весом штатного грузика которые противостоит этому давлению. маленький толчок в 0,1 атм нарушит равновесие и начнет открывать клапан. конечно не полностью и не со свистом, но откроет на время, пока эти 0,1 атм не выйдут. Тогда клапан закроется вновь. Это я написал упрощенно, т.к. здесь еще фактор геометрии запорной части клапана и т.п.

Цитата — dimanchesso, 07 Нояб. 17, 16:54:
полная чюшь...элементарная гидростатика: чтобы поднять клапан весом m нужно подействовать на него силой равной P*s, где P это давление, а s это площадь, на которую оно действует...поэтому на крышку скороварки давит 250 кг, а на клапан 60 гр. в момент открытия клапана. Если мы утяжелим клапан на 30 грамм, то избыточное давление в скороварки увеличится в полтора раза, как в общем то и усилие на крышку....

что вы в теорию ударились,я же сказал [сообщение #13150637] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13150637>

Scorpi, Отв.4862 07 Нояб. 17, 17:24

Цитата — berezikoff, 07 Нояб. 17, 17:15:
ударились

День сегодня такой..резко все и везде

Peskar, Отв.4863 07 Нояб. 17, 17:25

lenin2, Что мне подсказывает, что ты и Scorpi, это одна команда.
И вы так ловко нас подвели к своему сайту, по производству автоклавов.
В общем, зародились у меня такие сомнения.
Может я и не прав, мог ошибиться.

lenin2, Отв.4864 07 Нояб. 17, 17:36

Peskar,
Извините но вы ошибаетесь. Я этот форум давно читаю и все не решаюсь брать или не брать. Просто хотел помочь даме. (у меня в закладках много сайтов по автоклавам).

dimanchesso, Отв.4865 07 Нояб. 17, 17:47

Слишком сложная схема) Ильич может и да) ссылку поправил. Клавы прикольные у этого ип, и с толщиной стенки не врут..я посчитал) но не понятно как там крепится крышка, напрягает что она не сферическая при такой толщине...цена не заоблочная, но дороговато..

Юша, Отв.4866 07 Нояб. 17, 17:55

Цитата — dimanchesso, 07 Нояб. 17, 17:47:
но не понятно как там крепится крышка

Крышка вставляется внутрь автоклава и подтягивается винтом.

Андрей_СПБ, Отв.4867 07 Нояб. 17, 20:14

Цитата — lenin2, 07 Нояб. 17, 17:00:
Какое мнение о их автоклавов.

у меня Нефор-16 - полностью устраивает. Можно и на воде и на пару готовить.
Смотрел у них и электрический - но Светлана так и не ответила про расположения датчика термометра...

БорисБББ, Отв.4868 07 Нояб. 17, 21:41

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 17, 09:42:
И еще: россияне делают консервы чтобы прокормить семью,

Ох посмешил)))) Купить мясо в магазине,убить кучу времени чтоб закатать тушняк, и это для прокорма семьи?)))А,ну да,мы же ёжиков ловим в лесах и в консерву закатываем)))

Сэмагонщик74, Отв.4869 07 Нояб. 17, 22:23

Доброго дня, товарищи!
Использую на управление ТРМ501. Во время процесса тупо выключается, ни индикации , ничего... Заново включаешь, начинает работать, но время с нуля считает...
Если есть мысли, подскажите куда копать...

71lelik, Отв.4870 08 Нояб. 17, 02:12

Сэмагонщик74,

Цитата — Сэмагонщик74, 07 Нояб. 17, 22:23:
Использую на управление ТРМ501.

У меня такой же.Нормальный прибор. Никаких "глюков"...

Цитата — Сэмагонщик74, 07 Нояб. 17, 22:23:
Во время процесса тупо выключается, ни индикации , ничего...

Наводит на мысль о плохом контакте в цепи питания.
Проверяй, протягивай. Можно и фото показать, может увидим-подскажем чего...

Scorpi, Отв.4871 08 Нояб. 17, 02:16

Цитата — Peskar, 07 Нояб. 17, 17:25:
что ты и Scorpi, это одна команда.

Пескар,ну ты чего.Совсем разные хотелки.
ИП мне не понравилось.там ни одной фотки в открытом виде,или клава изнутри.много писанины про опасно,и ни слова о паре и так неоюходимых для меня касетах.Наводит на мысль ,что продав тебе автоклав снимают с себя любую ответстаенность.тебе ж писано что опасно..Описание да и сам сайт заточен под чайников.Тьма тьмущая так же торгует сухопарниками например.хотя я бы половину таких горе производителей убрала с рынка вообще как морально устареашие и потенциальноопасные изделия.они все прикрываются сертификатами на сырье,и мало кто на изделие.
Запрягаю долго ,но потом еду быстро.Скупой платит дважды.я не настолько богата чтоб покупать дешевый ширпотреб(складывать некуда).
А вот появление целой команды приверженцев того ип меня кстати тож удивило.

berezikoff, Отв.4872 08 Нояб. 17, 03:50

Scorpi, короче заказывай у svarnoy, под твои хотелки "под ключ" сделает.

svarnoy, Отв.4873 08 Нояб. 17, 07:34

berezikoff, Мы это в личке давно обсуждаем.
Труба по 8500 за метр, продаётся по 6 метров.
Я не могу себе позволить купить целую, отрезать полметра и ждать годами пока продастся остальная труба.
Да и 300 мм трубу надо где то хранить, она же огромная.

alekseigy, Отв.4874 08 Нояб. 17, 07:54

Цитата — Scorpi, 08 Нояб. 17, 02:16:
ни слова о паре и так неоюходимых для меня касетах.

Так по картинке видно что они не приспособлены для кассет. Горловина узкая.По крышке клава всегда определишь, можно туда кассету запихать или нет

Scorpi, Отв.4875 08 Нояб. 17, 08:36

alekseigy, там вообще ничего не видно на картинке.закрытая посудина,вид спереди и сбоку.внутри кот в мешке? Или вид изнутри секретная информация?Честный производитель всегда максимально описывает показывает свой товар.я хочу купить качественное изделие,а не заплатить и чего то куда то пихать.

Добавлено через 2мин.:

Конечно, большое всем спасибо ,за советы и участие!продолжим)))

berezikoff, Отв.4876 08 Нояб. 17, 08:54

svarnoy, Денис, я имел ввиду из кеги 30л

Scorpi, Отв.4877 08 Нояб. 17, 09:01

berezikoff, по моему ты не все читаешь.уж по второму кругу идем.касеты в кег никак,или менять конструкцию.berezikoff, газ не предлагааать!

berezikoff, Отв.4878 08 Нояб. 17, 09:11

Scorpi, смотря какие кассеты, от браво точно влезут.

alekseigy, Отв.4879 08 Нояб. 17, 09:13

Так саму крышку видно,такая и горловина.А внутри чего,думаю пусто, хотя фальш-дно должно быть,чтобы банки были полностью в воде. С вами согласен,могли бы побольше картинок для полной информации.

# Страница 245

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4880

роман36, Отв.4880 08 Нояб. 17, 09:18

https://yandex.ru/...&rpt=simage <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=устройство%20для%20тушенки&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F4abdc5c6862a5d4149f931d8ee26341c_i-281.jpg&pos=13&rpt=simage>

Такими зажимами кто нибудь пользовался? можно ско на пару

Добавлено через 12мин.:

можно ско на пару?

Scorpi, Отв.4881 08 Нояб. 17, 10:29

Цитата — роман36, 08 Нояб. 17, 09:18:
Такими зажимами кто нибудь пользовался?

Обалдеть!эти зажимы из моего детства.про подробности не спрпшивай,под стол пешком ходила,не до технологий было.
Понравилось у яндекса название « устройство для тушенки» . Никогда так не забивала в поисковик.пошла гуглить по новому.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — alekseigy, 08 Нояб. 17, 09:13:
крышку видно,такая и горловина

Это все догадки.не более

POLE, Отв.4882 08 Нояб. 17, 10:51

Scorpi, https://avtoklav-bulat.ru/...940923504957834 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bulat.ru/?utm_source=yandex_eLama&utm_medium=cpc&utm_campaign=AvtoklavRSYA&type=context&source=news.rambler.ru&added=no&block=none&position=0&keyword=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&region=2&ad=4890102323&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMDY2MTE2Mzs0ODkwMTAyMzIzO25ld3MucmFtYmxlci5ydTpuYQ&yclid=6620940923504957834>
Не реклама и сам не использую, но по писаниям и фото вроде нормальный. Можно поставить на электроплиту

роман36, Отв.4883 08 Нояб. 17, 11:17

Цитата — Scorpi, 08 Нояб. 17, 10:29:
Обалдеть!эти зажимы из моего детства.про подробности не спрпшивай,под стол пешком ходила,не до технологий было.
Понравилось у яндекса название « устройство для тушенки» . Никогда так не забивала в поисковик.пошла гуглить по новому.

Думаю что можно с ними ско на пару,тогда не важно размер горла в клаве,сейчас отдал беларуса на переделку под пар,если найду такие в продаже попробую с ними.
Нашёл такие зажимы на украинских сайтах 17 гр примерно 40 руб.

Scorpi, Отв.4884 08 Нояб. 17, 11:30

Цитата — роман36, 08 Нояб. 17, 11:17:
если найду такие в продаже

Папке на заводе вытачивали.но сейчас в эпоху Китая можно купить фсё!

Юша, Отв.4885 08 Нояб. 17, 12:24

Цитата — POLE, 08 Нояб. 17, 10:51:
Scorpi, https://avtoklav-bulat.ru/...940923504957834 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bulat.ru/...940923504957834>
Не реклама и сам не использую, но по писаниям и фото вроде нормальный. Можно поставить на электроплиту

Вот, что меня смущает во всем этом, так это то, что существуют сайты близнецы. Полную ссылку давать не хочу, дабы не создавать рекламы, а название дам - "автоклав браво", а уже по названию можно найти сайт один в один как у Булата.

юрий юрьевич, Отв.4886 08 Нояб. 17, 12:48

я вот только не понял: этот Булат для работы на воде или на парУ? если на воде- кассеты плохо, удобнее преднакачка-она надежнее прижимает крышку банки любого роста.

Asus, Отв.4887 08 Нояб. 17, 13:11

Цитата — POLE, 08 Нояб. 17, 10:51:
но по писаниям и фото вроде нормальный

Олег я бы не доверял описаниям и отзывам. У автоклава должно быть полусферическое или эллиптическое 3-х мм дно и крышка, толщина стенок желательна 2мм, если нет накатанных рёбер жёсткости, биметаллический термометр врёт после 100°С неприемлемо В описании же просто указана толщина металла 2-3 мм, это технический моветон, выдающий дилетантов. На практике подобного рода конструкции получают отрицательные отзывы от реальных покупателей из-за деформаций днища, отсутствия ЗИПа, у них меняется название и они снова выставляются в сеть. Себестоимость же нормального аппарата из нержи (для газа) не получается ниже 8-10 тысяч рублей при объёме в 20 литров. При этом нужно учитывать его габариты исходя, из высоты 0,5л. банок в 11,5 см. в расчёте на два этажа. Мелкий 18 л. "белорус" в этом плане очень проблемен из-за недостаточной высоты, приходится использовать нестандартные банки.

Peskar, Отв.4888 08 Нояб. 17, 14:42

Цитата — svarnoy, 08 Нояб. 17, 14:23:
Для сгущенки нужен вакуум, и мешалка, а не автоклав.

Может она имеет ввиду, варить сгущёнку.
Мы так в детстве варили, прямо в заводских банках, чтоб она стала коричневой, и похожа на ириски.

lenin2, Отв.4889 08 Нояб. 17, 14:42

Я еще читаю про автоклав на "Фермере", там как раз есть рецепт сгущенки для автоклава. (я знаю что сгущенку делают в вакууме, но люди делают что-то похожие в автоклаве).

Scorpi, Отв.4890 08 Нояб. 17, 15:21

svarnoy, одни разочарования..а я надеялась.
Peskar,

Цитата — Peskar, 08 Нояб. 17, 14:42:
варили, прямо в заводских банках,

Цитата — Scorpi, 08 Нояб. 17, 13:50:
почему никто не делает сгущенку в автоклаве?

Ну вроде по русски пишу.почему вы меня не понимаете??загадка

lenin2, Отв.4891 08 Нояб. 17, 15:50

Надеюсь что меня не забанят на "Фермере"

На 4 л. домашнего молока 4 кг. сахара , 1,8 кг. жирного сухого молока . на 18 -0, 5 л. баночек. Молоко обязательно закипятить охладить до температуры 40 градусов ,отдельно смешать сахар и сухое молоко соединить хорошо перемешивая всыпать в молоко .разлить в баночки до горловины , закрыть в автоклав. Накачиваю 1А держу до температуры - для жидкой 100 градусов для густой 110 градусов .Давление 3-3,5 .Выключаю и до полного охлаждения ,и давления 1А. Помалу стравливаю давление и продукт готов.

svarnoy, Отв.4892 08 Нояб. 17, 16:00

lenin2,
Это к сгущеному молоку не имеет ни какого отношения.
Это другой, наверно вкусный, продукт.
Сгущенку варят с постоянным перемешивании,при разряжении, при около 71С, в два этапа.
Уваривают вдвое.
Потом резкое охлаждение для кристаллизации.

сергей виктрыч, Отв.4893 09 Нояб. 17, 07:36

День добрый . Может у кого есть умная мысль - почему лопается банка . Автоклав из газового баллона . Банки самые обычные под закрутку , работаю на пару . Тен на 2 киловата , пять литров воды ..120 рабочая температура Так вот вопрос в чем . Второй ряд банок , последние пять раз И каждый раз по одной банке лопалось дно . ( Всегда в верхнем ряду ) ... До этого прокатал 200 банок Такие кругленькие Амфора , или нимфа - не помню как называется Ни одной не лопнуло . ( Есть ли какая мысль : Банки гавно , или я что то не так делаю ?) .......... ДА ! еще пару раз слышно было когда лопались . Примерно при 100-105-110 градусах

berezikoff, Отв.4894 09 Нояб. 17, 07:38

Может, при кипении падает и раскалывается

сергей виктрыч, Отв.4895 09 Нояб. 17, 07:42

Нет ! Падать некуда . Банки верхний ряд стоят на крышках нижнего ряда . Без всяких прокладок .

Scorpi, Отв.4896 09 Нояб. 17, 08:17

Цитата — сергей виктрыч, 09 Нояб. 17, 07:36:
До этого прокатал 200 банок Такие кругленькие Амфора , или нимфа - не помню как называется Ни одной не лопнуло

Амфора были твист офф,а обычные под закрутку, я так понимаю СКО ,требуют кассет для работы на пару или преддавления. Это похоже на тот геммор который я пытаюсь избежать в поисках правильного автоклава.
Академики поправьте мои думки!?

Добавлено через 3мин.:

Еще автоклава нет,зато даю советы..напомнило диванных теоретиков
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — сергей виктрыч, 09 Нояб. 17, 07:36:
я что то не так делаю

Точно что то не то..надо продать автоклав ,и купить новый.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

иначе никак
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Шучу,конечно..надо просто ско упаковать в кассеты,если конструкция позволяет..ну или отказаться от пара для ско.

svarnoy, Отв.4897 09 Нояб. 17, 09:27

сергей виктрыч, Расскажи по подробнее как делаешь. Какое давление в аппарате при приготовлении.

Peskar, Отв.4898 09 Нояб. 17, 12:12

Цитата — Scorpi, 09 Нояб. 17, 08:17:
Еще автоклава нет,зато даю советы..напомнило диванных теоретиков

Ничего страшного, я и сам в автоклавах диванный теоретик.
Уже год читаю, вроде много знаю, но сам ещё не в автоклаве не делал.
Правда делал в кастрюле, но задолбался варить 7-мь часов.
Но надеюсь, что вот-вот стану практиком, так мучительно ждать автоматику, когда всё остальное готово.

Юша, Отв.4899 09 Нояб. 17, 12:20

Цитата — Peskar, 09 Нояб. 17, 12:12:
но сам ещё не в автоклаве не делал

Значит не диванный теоретик, если только в автоклаве и работаешь. [Улыбающийся] [Улыбающийся]

# Страница 246

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4900

Scorpi, Отв.4900 09 Нояб. 17, 12:25

А кто нибудь бобовые катает?горошек,фасоль и пр..в книгах о консервировании,есть примечания,что бобовые желательно только в клаве,

lenin2, Отв.4901 09 Нояб. 17, 13:23

Scorpi,
Вы на сайт fermer.ru посмотрите тему по автоклаву, там много рецептов.

Scorpi, Отв.4902 09 Нояб. 17, 13:40

lenin2, ув.В.И.,мне б хотелось обсудить с практикующими живыми людьми..что за манера вечно куда то посылать?;-)

юрий юрьевич, Отв.4903 09 Нояб. 17, 13:41

Цитата — Asus, 08 Нояб. 17, 13:11:
При этом нужно учитывать его габариты исходя, из высоты 0,5л. банок в 11,5 см. в расчёте на два этажа. Мелкий 18 л. "белорус" в этом плане очень проблемен из-за недостаточной высоты, приходится использовать нестандартные банки.

в защиту национального продукта. Наоборот, лезут и нестандартные ( у меня беларус 24 л). поскольку клав делают из газового баллона, его толщина одинакова что у 18л, что у 24 и 30 литрового. на одном "этаже" в клав СВОБОДНО с большими зазорами по бокам и запасом сверху помещаются 6 банок 0,5 л по окружности стенки клава и 1 0,5 банка в средину кольца из 6 -ти банок. в клаве 18 литров - один "этаж", в который помещаются по высоте и банки 0,7л. но два "этажа"банок 0,5 литра не помещаются. два этажа банок 0,5 л по 7 штук помещаются в клав 24 литра и три "этажа" по 7 банок в клав 30 литров. Поскольку кассеты не используются, одновременно можно клавировать банки 0,5 и 0,7 вперемешку. нередко нужно использовать нестандартную банку - таких теперь много, в основном под твист офф вместимостью 0,4л, 0,33 они узкие высоковатые- таких можно всунуть на "этаж" 8 штук. А поскольку крышки держит преднакачка- подбора банок по высоте (как в кассетах)не требуется. можно банки и лежа укладывать- без разницы,

"А кто нибудь бобовые катает?горошек,фасоль и пр..в книгах о консервировании,есть примечания,что бобовые желательно только в клаве," ------------- Скорпи, я тоже собирался фасоль сделать- жена вырастила, но задолбался ее из стрючков выколупывать. Как то ел самодельную фасоль (там вроде с томатами было и разное другое)- очень недурно! Тем более сварить фасоль так, чтоб оболочка была целой, а нутро разварилось- в обычной кастрюле долго очень.
на практике я делал курицу с рисом и сделал плохо: курица, соль,перец и т.п. и сырой рис. поскольку я умный и знаю, что рис развариваясь расширяется и может разорвать банку , я его положил неполную банку пальца почти на три ниже крышки и налил уже не помню масло с водой чуть прикрыв рис. закатал 10 банок, отклавировал, вынул.... уровень продукта чуть выше, чем был при закатке. вскрываю банку. Рис сухой, но жевать можно, но он как бы вяленный. мясо- такое же. жена советует: добавь воды. я мудро опасаясь за целостность банок доливаю, оставляя до крышки чуть более чем на палец, заново закатываю и в клав. клавирую по времени меньше, т.к. в банках уже полуфабрикат как бы. вынимаю- уровень в банках как перед клавированием. пробую: уже есть можно но суховато. ладно, надоело, решил при разогреве увлажнять... И стал соображать и понял, что мудрость моя - неполная как продукт в моих банках. Дело в том, что в банку по объему ничего не добавится и не убудет! налей я жидкости по самую крышку в сухой рис- он не расширится больше , чем внутренний объем банки!!! Просто жидкость проникнет в зерна риса, они расширятся ровно настолько, насколько в них влезло жидкости сверху банки и рисинки займут место жидкости, поднявшись на ее место. Ведь рисинкам не из чего будет расшириться больше, чем есть жидкости в банке! Т.е. вода, жир, мясо , рис под действием кипения внутри банки будут слегка перемешиваться, проникая одно в другое, но поскольку аколичество всего того, что в банке увеличиться не может- оно останется в таком же количестве, только "пропитав" друг друга. Это подтверждается еще и практикой: я вначале рыбу накладывал по плечики банки и столько же получал на выходе продукта. Потом стал куски утрамбовывать и заливать (маслом) по самую крышку. даже во время закатки из под крышки вытекало и крышкой придавливались куски рыбы. И все отлично! готовая банка - полная. так как смотри выше!

это нужно учитывать при работе с бобовыми, кашами.

berezikoff, Отв.4904 09 Нояб. 17, 13:49

Думаю, приспособить белоруса, переделанного под тэн, под пароген. Есть у кого опыт?

lenin2, Отв.4905 09 Нояб. 17, 13:58

Извините, но там такие же люди, которые делятся рецептами.

Scorpi, Отв.4906 09 Нояб. 17, 14:05

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 17, 13:49:
под пароген

у тебя ж там кран?на него паропровод? Только не забывай его открывать
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.4907 09 Нояб. 17, 14:21

Есть пользователи?
Напрягает отсутствия указателя уровня.

Scorpi, Отв.4908 09 Нояб. 17, 14:33

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 17, 14:21:
отсутствия указателя уровня.

А ты не напрягайся.рекомендовано,у серьезных производителей,в целях безопасности уровень не ставить.Тебе надо замерить сколько л /ч испаряет..у меня пг меньше куба.некомильфо,но примерно каждые 4-5часов доливаю воды в пг ,через обратный клапан в крышке

Добавлено через 5мин.:

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 17, 14:21:
Есть пользователи?

Если тебе спокойней будет.У меня Почти тот же автоклав.мой пг из скороварки литров на 9
Вот клавировать в пг не в каждом можно..а наоборот,почему бы и нет.Захотелось хлебного вина под тушенку
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Scorpi, Отв.4909 09 Нояб. 17, 14:44

Цитата — БорисБББ, 09 Нояб. 17, 14:38:
.А на..я

Вероятно нужен пг,а складывать некуда..квартирный шкурный вопрос..2 в 1..

сергей виктрыч, Отв.4910 09 Нояб. 17, 14:53

, Расскажи по подробнее как делаешь. Какое давление в аппарате при приготовлении.//////////////// Привет ! Все по твоим рекомендациям . Приготовление на пару . Давление 1,3 атмосферы . Так датчик показывает . Время клавирования ставлю 1 час . ( после выхода на 120 градусов ) ... Время выхода пара - примерно 20 минут . ... ( перед началом клавирования ) ..

Сок, Отв.4911 09 Нояб. 17, 15:00

Други! Улыбается мне заиметь ВКУ-75. Как им пользоваться? Что-то надо переделывать в конструкции? Или можно сразу продукты стерилизовать? Кто пользует ВКУ не как ПВК, а только как автоклав?

БорисБББ, Отв.4912 09 Нояб. 17, 15:09

Цитата — Scorpi, 09 Нояб. 17, 14:44:
Вероятно нужен пг,а складывать некуда..квартирный шкурный вопрос..2 в 1.

Мне просто интересно зачем он ему нужен..Кроме фитобочки ничё представить не могу)

berezikoff, Отв.4913 09 Нояб. 17, 15:15

БорисБББ, если ты про меня, зерно разваривать в заторнике, а потом 1й перегон зерновой браги с дробиной.

БорисБББ, Отв.4914 09 Нояб. 17, 15:18

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 17, 15:15:
БорисБББ, если ты про меня, зерно разваривать в заторнике, а потом 1й перегон зерновой браги с дробиной.

Про тебя..Про датчики уровня почитай на форумах фитобочников

француз, Отв.4915 09 Нояб. 17, 15:49

Scorpi, если бобы в томатном соусе,то обязательно надо отварить,перед клавированием-до готовности. я так попался.
в кислой среде ведь уже не развариваются.

Scorpi, Отв.4916 09 Нояб. 17, 17:12

Цитата — француз, 09 Нояб. 17, 15:49:
бобы в томатном соусе

не только.я про зеленый горошек например.или может кукурузу возможно сделать..бондюэль
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.4917 09 Нояб. 17, 17:16

Ребята решил тушёнку в пятилитровки закатывать, ваши рекомнендации, да и у меня автоклав стеклянный на каком давлении работать?
262 страниц!!! Тут есть всё! Лень читать или мозг ущербный?

Scorpi, Отв.4918 09 Нояб. 17, 17:35

пятилитровки? куда тебе столько?тут вон 0.3 агитируют..
А если честно заинтересовало
стеклянный автоклав бывает??

Добавлено через 3мин.:

berezikoff, Дима,а ты вообще пг раньше какой либо пользовал?

svarnoy, Отв.4919 09 Нояб. 17, 18:00

УжеНепьющий,
Ты про тушняк в пятилитровки серьёзно?
И про стеклянный автоклаве?

# Страница 247

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4920

berezikoff, Отв.4920 09 Нояб. 17, 20:50

Коллеги, а можно законсервировать домашнюю варёную колбасу(ф20мм).

gal, Отв.4921 09 Нояб. 17, 20:58

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 17, 20:50:
можно

Уложить кольцами сырую..

berezikoff, Отв.4922 09 Нояб. 17, 22:00

Цитата — gal, 09 Нояб. 17, 20:58:
Уложить кольцами сырую..

ужЕ
http://suseky.com/...hnyuyu-kolbasu/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://suseky.com/konservirovannaya-domashnyaya-kolbasa-v-banke-originalnyj-sposob-kak-hranit-domashnyuyu-kolbasu/>
http://www.budzdorow.net/...servirovannaya/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.budzdorow.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0-konservirovannaya/>
https://eda.wikireading.ru/135398 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://eda.wikireading.ru/135398>
Интересно, как долго она хранится?

svarnoy, Отв.4923 09 Нояб. 17, 22:11

berezikoff,
"Далее, колбасу уложенную в банки необходимо простерилизовать, литровую тару – 60 минут, два литра – 1,5 часа."
" Стерилизовать колбасу нужно 60 минут при температуре 100 0С или 30 минут в скороварке. Способ стерилизации соответствует способу стерилизации свинины в собственном соку."
Лучше б они не сочиняли рецепты сами.

berezikoff, Отв.4924 09 Нояб. 17, 22:16

Цитата — БорисБББ, 09 Нояб. 17, 15:18:
датчики уровня почитай на форумах фитобочников

https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.6zyLz7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/1PC-New-Arrival-XKC-Y25-T12V-liquid-level-switch-water-non-contact-manufacturer-induction-switch-stick/32819336709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6zyLz7>

француз, Отв.4925 09 Нояб. 17, 22:35

насчет рыбьих ПРЕСЕРВОВ. недавно видел как в магазине на полке рванула банка какого то братского кладбища в своем соку..в тепле лежала,на полке. консервы и пресервы-две совсем разные вещи.

svarnoy, Отв.4926 09 Нояб. 17, 23:03

француз, Пресервы не температурой стерилизуют, бензойнокислым натрием и подобным.
Самое что мне хотелось бы законсервировать, так это пельмени!
Но боюсь это как и с колбасой, в классическом понимании колбасы, несбыточно.

berezikoff, Отв.4927 10 Нояб. 17, 04:26

svarnoy, Думаю можно, месяца на 3 и в холодильнике держать. При давлении развариться не должны при 120гр. Просто время малое задать,полчаса к примеру(продукт-то у нас чистый)?

юрий юрьевич, Отв.4928 10 Нояб. 17, 05:45

я вот тоже хотел бы пельмени консервнуть для быстрого потом разогрева и потребления на рыбалке. но боюсь, что на воде с долгим временем охлаждения можно их превратить в кашу. хотя внешне они не должны сильно измениться. по опыту консервации огурцов: в банке- красиво, а продукт - переварен внутри.

француз, Отв.4929 10 Нояб. 17, 06:39

svarnoy, я все рульку по польски закатать хочу,но не как не соображу одно.
как они так четко снимают ее с кости.
неужели перед тем отваривают?))) поляк как то привозил,попробовать. рулька как рулька,в стекле и без кости.

Scorpi, Отв.4930 10 Нояб. 17, 06:45

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 17, 05:45:
консервации огурцов:

Маринады,помидоры,огурцы и тп не стерилизуют.Их пастеризуют в автоклаве при темп 80 от 20 до 40мин в зависимости от объема банки.

УжеНепьющий, Отв.4931 10 Нояб. 17, 06:51

Цитата — svarnoy, 09 Нояб. 17, 18:00:
Ты про тушняк в пятилитровки серьёзно?
И про стеклянный автоклаве?

А что, можно отдельную ветку открыть. Например: Тушёнка в 20 литровых бутылях-миф или реальность.
Автоклав на коленке-клеим с домочадцами водяной автоклав из газет за 20 минут.
"Автоклавирование" в целлофанновых пакетах...

В этой ветке есть всё, самая богатая по инфе в инете, страниц 40 оставить, остальное снести.

юрий юрьевич, Отв.4932 10 Нояб. 17, 07:48

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 06:45:
Scorpi
,помидоры,огурцы и тп не стерилизуют.Их пастеризуют в автоклаве при темп 80 от 20 до 40мин в зависимости от объема банки.

------ тогда зачем в автоклаве это делать? да, вероятно, ( я не знаю этого) и зверь бутулизм или еще что ни будь при такой Т не погибнет и можно отравиться такой пастеризацией

Scorpi, Отв.4933 10 Нояб. 17, 07:54

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 17, 07:48:
тогда зачем в автоклаве это делать? да, вероятно, ( я не знаю этого) и зверь бутулизм или еще что ни будь при такой Т не погибнет и можно отравиться такой пастеризацией

Вы опять не читаете.ЭТО МАРИНАД!маринад в составе имеет какую либу кислоту,поэтому пастеризация самый вкусный и легкий путь.

svarnoy, Отв.4934 10 Нояб. 17, 07:54

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 17, 07:48:
зверь бутулизм или еще что ни будь при такой Т не погибнет

Судя по рецептам из интернета, и по тому, что не вымерло массово половина кулинаров, я вообще начал сомневаться в реальности этого бутулизма.
Может это миф, как и про то, что земля круглая.

сергей виктрыч, Отв.4935 10 Нояб. 17, 07:57

Уважаемые ! Про мой вопрос - лопающихся банок - мысли есть какие ?

Scorpi, Отв.4936 10 Нояб. 17, 07:59

Цитата — svarnoy, 10 Нояб. 17, 07:54:
не вымерло массово половина кулинаров

Я так понимаю вы тут все катаете только мясо.Вы правда ничего не знаете о других видах и способах консервации?обычно ж идут от простого к сложному.

svarnoy, Отв.4937 10 Нояб. 17, 08:48

сергей виктрыч, Автоклав принудительно не охлаждаешь?
Если все делалось как и раньше, но раньше не лопалось, а теперь лопается, попробуй исключить некачественные банки.
Для начало просто по весу сравнить со старыми, новая партия или другой производитель могут быть тоньше.
Попробовать не использовать многократно использованные, со временем накапливаются сколы и трещины.

dimanchesso, Отв.4938 10 Нояб. 17, 09:30

практически единственная причина лопания банок состоит в разнице давления в банке и клаве в момент остывания. Вода в клаве остывает быстрее, чем продукт в банке, и соответственно давление в банке выше атмосферного, а в клаве наоборот наступает разряжение. Чем быстрее охлаждается клав, тем выше разница давлений и соответственно вероятность бомбажа. При разогреве автоклава происходит обратная ситуация: банка нагревается медленнее чем пар/вода в клаве и крышку может наоборот вдавить в банку, частично её деформировав.

ARSi, Отв.4939 10 Нояб. 17, 10:14

Цитата — сергей виктрыч, 09 Нояб. 17, 07:36:
День добрый . Может у кого есть умная мысль - почему лопается банка . Автоклав из газового баллона . Банки самые обычные под закрутку , работаю на пару . Тен на 2 киловата , пять литров воды ..120 рабочая температура Так вот вопрос в чем . Второй ряд банок , последние пять раз И каждый раз по одной банке лопалось дно . ( Всегда в верхнем ряду ) ... До этого прокатал 200 банок Такие кругленькие Амфора , или нимфа - не помню как называется Ни одной не лопнуло . ( Есть ли какая мысль : Банки гавно , или я что то не так делаю ?) .......... ДА ! еще пару раз слышно было когда лопались . Примерно при 100-105-110 градусах

Банки под закрутку - твист?
Если да, то между рядами проложи что-нибудь жесткое. Я использую старую деревянную разделочную доску, которая треснула пополам.

# Страница 248

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4940

Scorpi, Отв.4940 10 Нояб. 17, 10:29

Насоветовали,мля.Дискредитировались все,в моих глазах!!!
Человек катал на пару твист офф(банки амфора) проблем не было.
А банки СКО на пару лопаются!?!учите матчасть господа!
СКО клавируют либо в воде с накачкой давления,либо в КАССЕТАХ на пару!
А производители автоклавов умалчивают,что означает либо их некомпетентность ,либо плохое отношение к потребителям.купи и мучайся.

berezikoff, Отв.4941 10 Нояб. 17, 10:34

юрий юрьевич, помидоры при 120°? Всю жизнь на плите консервировали. А ты получишь из них повидло, при 120. Не больше 80°. При 90° уже шкура лопается, а здесь как выше сказали уксус, соль рулит.

svarnoy, Отв.4942 10 Нояб. 17, 10:55

Scorpi, не лопаются, а крышки срывает.

Scorpi, Отв.4943 10 Нояб. 17, 10:58

svarnoy, и лопаются и крышки деформирует и бомбаж при хранении если че

Pribludo, Отв.4944 10 Нояб. 17, 12:45

Цитата — Scorpi, 07 Нояб. 17, 15:07:
Ну я много раз пыталась полюбить твист офф,каждая 20 или 30,дает течь.это новая на овощах,когда переворачиваешь горячие банки.

Сори что не своевременно, но твист в горячем виде ИМХО нельзя переворачивать, а после автоклава и вовсе 100% не нужно. Странно что никто раньше не ответил.

Scorpi, Отв.4945 10 Нояб. 17, 13:11

Речь была о простой консервации.Маринады,салаты,закуски.без автоклава.а там переворачивают все.закатала ,перевернула укрыла "шубой"до полного остывания,то есть сутки. Меня здесь пытались убедить что крышки твист офф экономичнее использовать из за их многоразовости.я всегда катаю только новые.проверяю на герметичность на холодной банке с водой.вроде норм.а когда переворачиваю горячими,бывают сюрпризы,текут.из за этого я их не люблю.мне гораздо проще закаточной машинкой СКО катать.

Цитата — Pribludo, 10 Нояб. 17, 12:45:
Сори что не своевременно, но твист в горячем виде ИМХО нельзя переворачивать, а после автоклава и вовсе 100% не нужно. Странно что никто раньше не ответил.

berezikoff, Отв.4946 10 Нояб. 17, 13:21

Scorpi, здесь был объяснён принцип твиста, при горячем состоянии, он не совсем герметичен, при холодном состоянии- монолит.переворачивая ско, ты проверяешь их на герметичность. Твисту этого не надо.

Pribludo, Отв.4947 10 Нояб. 17, 13:27

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 13:11:
Речь была о простой консервации.Маринады,салаты,закуски.без автоклава.а там переворачивают все.закатала ,перевернула укрыла "шубой"до полного остывания,то есть сутки.

Ок. Я это понял изначально. Когда делаю обычные консервы (маринады) в твист стерилизую 100С +/- 10 минут в большой кастрюле с полным покрытием закрученной банки водой на 2-3 см, а потом да до полного остывания в теплое место замотанными в одеяло - без переворачивания. Правда больше литрух не делал еще так. ЗЫ: что-то тяжело нынче найти лакированные крышки СКО, а обычные при маринадах за год начинают сгнивать.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 10 Нояб. 17, 13:21:
переворачивая ско, ты проверяешь их на герметичность

+ доп стерилизация ибо в кастрюле с водой СКО закрученное низзя, а если без воды пока крышка лежит стерилизованная но еще не закатанная всеж проходит времени чуток.

Scorpi, Отв.4948 10 Нояб. 17, 13:48

Выкинула я все твисты.трешки только оставила-от мышей заначки делать..

berezikoff, Отв.4949 10 Нояб. 17, 14:08

Scorpi, каждый выбирает, как ему удобно

БорисБББ, Отв.4950 10 Нояб. 17, 14:09

Цитата — berezikoff, 10 Нояб. 17, 10:34:
помидоры при 120°? Всю жизнь на плите консервировали. А ты получишь из них повидло, при 120. Не больше 80°. При 90° уже шкура лопается, а здесь как выше сказали уксус, соль рулит.

Ага, попробовал салат с помидоров в клаве сделать при 100гр,такое гамно получилось(( Лучше б как всегда в кастрюле с кипятком сделал

Scorpi, Отв.4951 10 Нояб. 17, 14:13

Цитата — БорисБББ, 10 Нояб. 17, 14:09:
попробовал салат с помидоров в клаве сделать при 100гр

овощи только пастеризация.
Стесняюсь спросить,а чего ваши жены делают?

БорисБББ, Отв.4952 10 Нояб. 17, 14:21

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 14:13:
Стесняюсь спросить,а чего ваши жены делают?

Жрут то что им мужья готовят))))

Pribludo, Отв.4953 10 Нояб. 17, 14:22

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 14:13:
Стесняюсь спросить,а чего ваши жены делают?

Консерватор - оно такое затяжное хобби-с :-)

Scorpi, Отв.4954 10 Нояб. 17, 14:23

Цитата — БорисБББ, 10 Нояб. 17, 14:21:
Жрут то что им мужья готовят))))

Хоть не прихотливые
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Pribludo, 10 Нояб. 17, 14:22:
затяжное хобби

Знаю.тянется одно за другим.семена,рассада,переживания чтоб выросло,безсонные ночи закатать,и съесть чтоб не пропало
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.4955 10 Нояб. 17, 14:40

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 14:23:
Хоть не прихотливые

Да ладно)) Как дальневосточница, зайди в магазин и купи банку горбуши в томате, потом купи свежей горбуши и заклавь..Сравни результат)

vitaliy057, Отв.4956 10 Нояб. 17, 16:49

По поводу лопания банок. В этом году консерву рыбную на Волге закрывал, естественно пробовали продукт и в конце повторно банки использовал. Так вот, у всех трех банок используемых повторно(пометил их специально), отвалилось дно. Остальные целехоньки. Так, что впредь-только новые! Сварной прав был, когда выше это описывал.

Scorpi, Отв.4957 10 Нояб. 17, 17:00

vitaliy057,
Дык,опиши какие банки,какой автоклав,каким способом ..банки мож в себя не пришли,а ты их по новой..или отмыл плохо в Волге.

Idzukiri, Отв.4958 10 Нояб. 17, 19:36

Цитата — vitaliy057, 10 Нояб. 17, 16:49:
у всех трех банок используемых повторно(пометил их специально), отвалилось дно. Остальные целехоньки. Так, что впредь-только новые!

Думаю, что дело случая. Имеются в наличии банки 0,5л разных лет - и новые, 2017г. и 70-80-90 годов. Если и отваливается дно, то очень-очень редко. Замечено мной, что чаще отваливается у твистовых объемом 0,72л., но в них у меня овощная консервация, не так жалко.

berezikoff, Отв.4959 10 Нояб. 17, 19:56

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 17:00:
банки мож в себя не пришли

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

, ну ты сестрёнка даёшь!!!

# Страница 249

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4960

Серголег, Отв.4960 10 Нояб. 17, 20:27

Цитата — сергей виктрыч, 09 Нояб. 17, 07:36:
День добрый . Может у кого есть умная мысль - почему лопается банка . Автоклав из газового баллона . Банки самые обычные под закрутку , работаю на пару . Тен на 2 киловата , пять литров воды ..120 рабочая температура Так вот вопрос в чем . Второй ряд банок , последние пять раз И каждый раз по одной банке лопалось дно . ( Всегда в верхнем ряду ) ... До этого прокатал 200 банок Такие кругленькие Амфора , или нимфа - не помню как называется Ни одной не лопнуло . ( Есть ли какая мысль : Банки гавно , или я что то не так делаю ?) .......... ДА ! еще пару раз слышно было когда лопались . Примерно при 100-105-110 градусах

Автоклав из газбаллона с флянцем,проблемы были одинаковые,пришёл к более медленному нагреву 1 киловатом и просто ставлю в кассету твисты конечно не зажимая её.Время конечно больше уходит но собак перестал тушонкой баловать.Амфоры тоже не лопались.

Scorpi, Отв.4961 11 Нояб. 17, 04:03

berezikoff, Дим ,я ж пошутила.

svarnoy, Отв.4962 11 Нояб. 17, 08:50

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 10:58:
лопаются и крышки деформирует и бомбаж при хранении если че

Собрала всё в кучу.
У тебя при хранении банки часто взрываются?
У мамы не взрываются, крышки бывает с огурцов срывает, вот и в клаве так же, крышки срывает а не банки взрываются.
Про бомбаж надеюсь пошутила.

Scorpi, Отв.4963 11 Нояб. 17, 09:34

Цитата — svarnoy, 11 Нояб. 17, 08:50:
Собрала всё в кучу.
У тебя при хранении банки часто взрываются?
У мамы не взрываются, крышки бывает с огурцов срывает, вот и в клаве так же, крышки срывает а не банки взрываются.
Про бомбаж надеюсь пошутила.

Нет,я не пошутила.В консервации когда срывает крышки при хранении,называется бомбаж.
Денис скажи пожалуйста сколько примерно банок в год ты закатываешь.?просто общая цифра-назови

svarnoy, Отв.4964 11 Нояб. 17, 09:40

Scorpi, Бомбаж это вздутие крышки, или срыв крышки в результате образования продуктов жизнедеятельности бактерий и прочих микроорганизмов. Чаще гнилостных.
Срыв крышки при клавировании называется дол.....ством. Не правильно выбраны режим и\или тара, и к бактериям не имеет ни какого отношения.

Scorpi, Отв.4965 11 Нояб. 17, 09:43

svarnoy,
Ты не ответил на вопрос.
Но,Объяснил как называется действо при клавировании спасиб,а я тебе в консервации .
Наверно я пишу невнятно.. [В замешательстве]

svarnoy, Отв.4966 11 Нояб. 17, 10:01

Scorpi, Извиняюсь.
Катаю только тушняк обычно, около 30 банок в год.
В этом году, со всеми эксперриментами накатал банок 100.
Пользуюсь солениями и компотами Маминьки, вот их много.

Добавлено через 21мин.:

Scorpi,
Давай я тебе книгу подарю. У меня две, читать мне одной вполне хватает.
Там все части в одной, большая глава про консервирование. Там даже про пельмени есть.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/11/21834.297610.jpg
Img_20171111_100355. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/11/21834.297611.jpg
Img_20171111_100405. Автоклав. Кухонный инвентарь.

БорисБББ, Отв.4967 11 Нояб. 17, 11:09

У меня в последний раз банка в клаве лопнула..Думаю что когда отверткой крышку открывал, трещина пошла в стекле

француз, Отв.4968 11 Нояб. 17, 15:04

Цитата — БорисБББ, 11 Нояб. 17, 11:09:
банка в клаве лопнула.

усушка,утруска,расход на мышей.

FOX65, Отв.4969 11 Нояб. 17, 18:44

А меня бесит,когда лопает одна или две верхние банки из 30ти ,все оказываются обгажены жыром(падло).

svarnoy, Отв.4970 11 Нояб. 17, 22:22

Продолжаем экспериментировать.
две банки твист наполненые мясом.
Одна банка погружена в воду на 2 см, вторая выше на высоту банке.
В автоклав налил воды примерно на 2 см выше дна нижней банки.
Задраил люк, закрыл все краны, включил нагрев.
Время: верхняя банка; нижняя банка; температура в клаве; давление.
00: 15,6 15,6 19 0
05: 15,9 16,2 40,5 0
10: 16,3 16,7 75,5 0,05
15: 17,4 18,1 106,7 1,1
20: 20,7 30,3 120 2
25: 29,3 50,3
30: 40,1 62,2
35: 50,6 70,8
40: 62,3 78,3
45: 72 84,6
50: 81 89
55: 89 95
60: 98 101,4
65: 101,1 1047
70: 105,5 107,1
75: 109,6 110
80: 112,2 111,8
85: 113 112,3
90: 114,7 113,7
95: 116,5 115
100: 118, 115,7
105: 119,2 116,6
110: ----------
115: 120 117,7

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/11/21834.297622.jpg
Dscn0980. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 2мин.:

Результаты в общем не плохие.
Я был уверен, что все будет на много хуже.
Потом сведу в общую таблицу.

Добавлено через 8мин.:

Самое интересное было дальше.
Датчик температуры в нижней банке показал 122С, при том, что основной показывает 120,3. Бывает редко и 120,6
Но не 122С.
Подождал пока остынут банки, вынул из клава, освободил датчики.
Голые датчики закипятил водой, все в норме,
два показывают 99,62, третий 99,71. Разница в десятку, и погрешность от абсолютного на пару десяток это нормально.
Но не в два градуса.

Добавлено через 27мин.:

Адк, Есть эксперимент.

Peskar, Отв.4971 12 Нояб. 17, 07:57

svarnoy, Проверь таблицу.
И что значат; 110 ------ ?

Вложения:

Температура в автоклаве на пару 2-е банки с погружением.docx

FOX65, Отв.4972 12 Нояб. 17, 08:18

Цитата — Scorpi, 10 Нояб. 17, 14:13:
Стесняюсь спросить,а чего ваши жены делают?

Алена,моя катает свой огурцы-помидоры и всякие солянки,перцы,кабачки и все,что еще бывает,борщи там всякие.
Я к ней не подхожу в это время,она пастеризует,варит в кастрюле,потом раскладывает по банкам,и закатывает СКО иногда выпросит у меня твисты,если я добрый в это время,то дам маленько,но переворачивать вверх ногами нет конечно,нужно просто после прогрева подтянуть по сильнее.

До мяса я ее допускаю только мыть и резать на кусочки,все остальное мое.

Добавлено через 3мин.:

Да забыл:никогда ее пастеризация не вздувалась и не срывало крышки.По два года стоят в подвале,просто приходится выкидывать или собакам отдавать,так они не жрут,когда есть мясо,они ведь не дураки.

Scorpi, Отв.4973 12 Нояб. 17, 10:15

Цитата — FOX65, 12 Нояб. 17, 08:18:
моя катает свой огурцы-помидоры и всякие солянки,перцы,кабачки и все,что еще бывает,борщи там всякие.
Я к ней не подхожу в это время,она пастеризует,варит в кастрюле,потом раскладывает по банкам,и закатывает СКО иногда выпросит у меня твисты,если я добрый в это время,то дам маленько,но переворачивать вверх ногами нет конечно,нужно просто после прогрева подтянуть по сильнее.

До мяса я ее допускаю только мыть и резать на кусочки,все остальное мое.

Добавлено через 3мин.:

Да забыл:никогда ее пастеризация не вздувалась и не срывало крышки.По два года стоят в подвале,просто приходится выкидывать или собакам отдавать,так они не жрут,когда есть мясо,они ведь не дураки

Успокоили.а то я уж думала никто больше из женщин не катает,не клавирует,и не гонит..

svarnoy, Отв.4974 12 Нояб. 17, 12:08

Цитата — Peskar, 12 Нояб. 17, 07:57:
что значат; 110 ------ ?

За пивом ходил, не записал данные.
Норм таблица

Адк, Отв.4975 12 Нояб. 17, 17:16

Цитата — svarnoy, 11 Нояб. 17, 22:22:
Адк, Есть эксперимент.

Ой спасибо!А сколько времени банки остывают после отключения нагрева до температуры 60-70 град? А то у меня крышки обычные,не твист. Боюсь рано залезу и крышки по срывает.

svarnoy, Отв.4976 12 Нояб. 17, 17:23

Адк, Не знаю, не записывал.
Клав в ванной, я на кухне, и так за два часа 24 раза сбегал туда\обратно.
Дальше совсем лениво было, да и подпил пока делал, что бы не продало время просто так.

сергей виктрыч, Отв.4977 12 Нояб. 17, 17:54

И все же : Уважаемые ::: Между рядами банок надо ли прокладку какую нибудь мастырить ?

FOX65, Отв.4978 12 Нояб. 17, 17:59

сергей виктрыч,да хрен его знает.Я и с прокладками и без делал разницы не увидел.Иногда картонную коробку нарезаю ножницами и кладу,так может места не хватиь для одного ряда.

kosmar, Отв.4979 12 Нояб. 17, 18:04

Цитата — Адк, 12 Нояб. 17, 17:16:
Боюсь рано залезу и крышки по срывает.

Я в таком случае создаю компрессором противодавление. Банки горячие, в них высокое давление, из-за того, что не твист. Срывало несколько раз, пока не приспособился подкачивать.

# Страница 250

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4980

француз, Отв.4980 12 Нояб. 17, 18:05

Цитата — сергей виктрыч, 12 Нояб. 17, 17:54:
прокладку какую нибудь мастырить ?

Вложения:

pelm37_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

сергей виктрыч, Отв.4981 12 Нояб. 17, 18:06

Да я все про свою проблему ! ( Банки лопаться могут от чего ? ... Либо от давления , либо от разницы температур ! - так ? .... У меня одно и тоже верхний ряд , одна банка , всегда только дно !!! в момент выхода пара , перед клавированием ,,, ( Твист на пару делаю ) ... Клапан открыт - значит давление еще не очень большое ! ... Получается пар , и крышка нижнего ряда ! Так я понимаю ? ТРЕСЬ , и дно отвалилось ? ... Вот и спрашиваю : Улучшит ли какая ... И какая прокладка положение ?

Peskar, Отв.4982 12 Нояб. 17, 18:14

француз, А можно сделать простую прокладку, из оцинковки?
И болгаркой нарезать в ней прорези, так легче сделать.

француз, Отв.4983 12 Нояб. 17, 19:38

Peskar, хоть из свинца,тока дырки обязательно надо большие..) что бы пар в клаве перемешивался,или вода.
тряпки только не надо,не под банки,не между рядами.
у нас,эти пельменницы стоят совсем дешево,вот,по этому и напомнил.ее-жжых,пополам.
влезет куда угодно.

(мне,как раз надо,пельменницу,все время забываю)

svarnoy, Отв.4984 12 Нояб. 17, 20:03

француз, эти пельменницы были большой редкостью.
В 86 году кто то принес такую на завод наш, Жуковский машиностроительный, так там литейка хорошая была.
Сам город и окрестности больше не испытывали нужды в таких формах.
Одна у меня до сих пор есть, наша, с завода.

Jack Sparrow, Отв.4985 13 Нояб. 17, 18:25

"СКО клавируют либо в воде с накачкой давления,либо в КАССЕТАХ на пару!" СКО на пару не только в кассетах . Ещё есть спец зажимы.одеваются отдельно на каждую банку!

Сергей 1975-1, Отв.4986 14 Нояб. 17, 17:25

Добавлено через 1ч. 23мин.:

Цитата — Юша, 01 Нояб. 17, 17:03:
Я тоже давно к нему присматриваюсь. А у них еще новее версия вышла.
https://avtoklav-dymka.ru/...220457470401082 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-dymka.ru/...220457470401082>
Может быть кто купил, поделитеь впечатлениями.

У меня такой, раньше пользовался дымкой первой ( посомтри сообщения на форуме ), очень качественная сборка. Но в итоге дорабатывал, из форума, придумки взял! Снял сдвоенный термоманометр, поставил отделно манометр, а в заглушку для дистиллятора поставил жидкостный, так и готовил, на вахту постоянно с консервами). Крышки использовал твист офф поэтому от кассет многого не требовалось, но в целом конструкция крепкая все пять банок не держит разом, под одну нужно подкладывать что нибудь под дно это если крышки обычные исопльзовтаь.
В итоге тесть забрал осенью. А я купил Дымку 2.0 у меня скидка была со старой покупки, покупал в том магазине на который ты ссылку опубликовал.
Так вот, в новой Дымке 2.0 они встроили жидкостный термометр в корпус. И надо сказать сделано очень аккуратно и очень практично, вообще весь автоклав очень ааккуратно сделан. Сам термометр спиртовой, установлен в циоиндр тоже из нержавейки очень крепко, я как то задел при переносе со стола на плиту этим цилиндром об край стола, думал все край термометру. Ни фига, меня на полкорпуса вместе с автоклавом развернуло, а цилиндру ни хрена.
Значит далее, сам кран переместился почти к самому низу цилиндра, то есть вода сливается почти вся. На старой дымке все равно приходилось тащить ее в умывайку чтобы все выливать ибо наклонять нужно было жестко .и потому не удобно это делать на плите.
Далее кассеты они сделали как сказать то, конусные, когда начинаешь закручивать кассета постепенно расправляется и зажимает все банки, вот это очень интересно такого я не видел нигде на сайтах, у них кстати на сайте тоже опсиания этого нет. И ручки там уже другие круглые тоже широкие но круглые, удобней. Теперь касаемо дна! Очень важна деталь, об этом выше писал " Asus " ( я его еще ниже процитирую в другом сообщении ).
Так вот дно у Дымки 2.0
во первых эллиптическое дно с круговыми выдавленными ребрами жесткости 3 мм толщины. Это важно потому что во первых с таким дном автоклав не раскачивается при нагревании как это делают погребки, браво и иже с ними так шо держать приходится.( почитайте на отзовике ).
Во вторых не надувает дно и не деформирует его на 70-90 градусах нагрева плиты.
Еще слышал такое дело что в автоклавах у которых плоское дно снизу, а внутри стоит крестовина как в викинге, фанселе и армаде - кстати это одна и та же модель под разными названиями. Так вот за счет этой крестовины анпряжение металла распределяется по цилиндру не равномерно и в итоге цилиндр ведет, и со времени крышки плотно не садится. Это встречал в в общении с коллегами. У жены брат физик на день рожденье в выходные приезжают я это дело более точно выясню ))
Юша касаемо толщины, я полгода назад когда тему исследовал очень глубоко в это дело погрузился. Все эти темы с толщиной, слушайте не хочу никого обидеть.
Но по моему толщина стала каким то жирным троллем, как и тема магнита с нержавейкой. Тесть, первым делом приложился магнитом, все грит не магнитсо. Мол эт не нержа. А то что нержи бывают ферритного класса которая естесттвенно будет магнится, мало кто знает мало кто об этом говорит.
Толщина у всех автоклавов этого класса, ханхи ( на самом деле автоклав дымка, ханхи покупали на заводе дымку а продавали под своим именем а два года назад сами стали делать и качество упало, это на заводе рассказали мне ), фансел,викинг,армада не более 1,5 мм, максимум , максимум 2 мм у викинга это максимум.
Булаты и браво это один и тоже производитель, переделывальщик скороварок у него я пердполагаю толщина не более 1 мм, судя по обьему и весу заявленным на сайта, тот еще фрукт.
Я утверждаю будучи опытным практикантом автоклава данного класса, что если автоклав с внутренним диаметром 240 мм, высотой 50 см, качественно сваренным цилиндром + дно и прочее, из нержи 1,5 мм , то тако й автооклав будет держать, плотно без деформаций автоклава до 6,5 атмосфер минимум! даже до 7!
Готов поспорить с любым кто будет утверждать обратное. Цена спора 11 000 рублей. Выставлю свой автоклав в прямой эфир в ютубе, выведу защитный клапан из строя и накачаю давления по максимому. Чтобы закрыть просто эту тему.
Соотвественно Юша, у моего автоклава рабочий режим 3 атмосферы, у меня что ни на первой версии что ни на второй выше 2,8 никогда не поднимался.
Толщина стенки 1,5 мм и кстати ни призводитель ни в магазине ( а я при заказе и туда и туда звонил и не один раз , я всех достал полгода назад ) это не скрывают а пополчкам раскладывают.
В отличии от всех остальных! Позвоните по магзаинам, спросите в чем отличии то се. Знаете что мне сказали? Что у фанселя крышка сферообразная, а значит давление распределяется равномерно по всему автоклаву. А то что давление в Замкнутом пространстве Не может быть Разным в разных его точках, им неизвестно. у них свои законы физики ))))
ТОлщина дна 3 мм , а крышки 3 мм но по моему 2, не замерял если интересно то замерю.
Консервирую много и не банально. Кому интересно пишите в личку.
И солянку делал, и грудинку в кисло сладком соусе, и фасоль и бобы и горошек с корейкой, и соусы мясные, сердце, почки, печень куринную в сливках, свинину с броколли. Все с собой на вахту. Чистая практика, нкиакой воды.
Вообщем если интересно с удовлствием поделюсь )
Дымка 2.0 имхо самый практичный прибор на сег день с точки зрения качества и удосбвта.
Это мое личное, оценочное мнение.
Хотелось бы конечно, как некоотрые умельцы на форуме что нибудь кастомизировать. рубашку поставить чтобы охлажджать мгновенно думаю вкус будет другой уконсервы.
Но руки не из того места растут, поэтому пользуюсь заводским.
p/s извините за много букав надесюь кому то будет полезно

berezikoff, Отв.4987 14 Нояб. 17, 19:01

Сергей 1975-1, [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0> выкладывай рецепты.

Сергей 1975-1, Отв.4988 14 Нояб. 17, 19:02

Цитата — Asus, 08 Нояб. 17, 13:11:
Олег я бы не доверял описаниям и отзывам. У автоклава должно быть полусферическое или эллиптическое 3-х мм дно и крышка, толщина стенок желательна 2мм, если нет накатанных рёбер жёсткости, биметаллический термометр врёт после 100°С неприемлемо В описании же просто указана толщина металла 2-3 мм, это технический моветон, выдающий дилетантов. На практике подобного рода конструкции получают отрицательные отзывы от реальных покупателей из-за деформаций днища, отсутствия ЗИПа, у них меняется название и они снова выставляются в сеть. Себестоимость же нормального аппарата из нержи (для газа) не получается ниже 8-10 тысяч рублей при объёме в 20 литров. При этом нужно учитывать его габариты исходя, из высоты 0,5л. банок в 11,5 см. в расчёте на два этажа. Мелкий 18 л. "белорус" в этом плане очень проблемен из-за недостаточной высоты, приходится использовать нестандартные банки.

Очень все правильно написано!!!!
Еще добавлю такой момент тоже из практики что автоклавы которые на фото из нержавейки которая аж блестит как зеркало, толщина не более 1 мм.
нержа аис 430 из которой в осноном делают автоклавы бытовые ну никак не может так блестеть даже после полировки!
Блестят в основном скороварки то есть полуфабрикаты которые переделывают под автоклавы.

Еще на скороварках автоклавах ставят 1,5 атмосферы клапана! Тоже поэ тому фактору можно вычислить скороварку.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 14 Нояб. 17, 19:01:
Сергей 1975-1, [Рецепты для автоклава.] выкладывай рецепты.

это что ж новую тему открыли? Так понял, лады начну выкладывать на выходных)))

а с этой веткой что? она же вроде под рецепты и была?
Она как то теперьв раскоряку стоит.
Не?))))

svarnoy, Отв.4989 14 Нояб. 17, 19:22

Сергей 1975-1, Будь добр приведи ссылку, где у него 3 бара рабочее. И самое главное, что же хорошего в 3 рабочих?
Пробежался по сайтам, все как один, "ах какой замечательный автоклав" и пара гавнорецептов, по которым делать нельзя.
Реальных характеристик не встретил.

Сергей 1975-1, Отв.4990 14 Нояб. 17, 19:36

Цитата — svarnoy, 14 Нояб. 17, 19:22:
Будь добр приведи ссылку, где у него 3 бара рабочее. И самое главное, что же хорошего в 3 рабочих?
Пробежался по сайтам, все как один, "ах какой замечательный автоклав" и пара гавнорецептов, по которым делать нельзя.
Реальных характеристик не встретил.

По рабочему давлению 3 атмосферы заявлялось производителем ( кинул в личку ). В моем же отзыве выше я подчеркнул, что у меня лично более 2,8 атм никогда не поднималось + клапан сброса там стоит на 3, после 3 должен срабатывать. На 3 получается не должен.По утверждению производителя.
Контекста 3 атмосферы "это хорошо" в моем комментарии не было. Поэтому сказать хорошо 3 атмосферы или 2атмосферы или 4 атм я не могу.
Могу сказать, что для меня хорошо то количество атмосфер, с которым я могу набрать необходимую температуру для конкретного рецепта.

Реальных характеристик каких? вес? высота? толщина? внутр диаметр внешний диаметр?
вес 10,5 в сборе, высота 50 см, толщина 1,5 стенки, 3 дно, 2 крышка ( по моему( может и 3. Диаметр внутренний 240 вроде так.

svarnoy, Отв.4991 14 Нояб. 17, 19:49

Сергей 1975-1, Я к тому, что 3 это "ни туды ни сюды" Для паро много, для противодавления мало.
Есть большое подозрение, что ни чего не прогреется там по тем рецептам.

БорисБББ, Отв.4992 14 Нояб. 17, 22:13

Сергей 1975-1, Прочитал, много букв) Но кто то из вас троих врет и не краснеет,или производитель старой модели викинга,который 3мм толщину стенки указывал, или мой штангель, который тоже 3мм показывает,или ты..

Сергей 1975-1, Отв.4993 14 Нояб. 17, 23:23

Цитата — БорисБББ, 14 Нояб. 17, 22:13:
Сергей 1975-1, Прочитал, много букв) Но кто то из вас троих врет и не краснеет,или производитель старой модели викинга,который 3мм толщину стенки указывал, или мой штангель, который тоже 3мм показывает,или ты..

Борис мы уже с тобой по этому поводу общались))) а ты вот так мерял толщину , как на фото?
Если так, то это не толщина соединтельного кольца, это далеко не толщина стенки цилиндра.

Как ты померял толщину цилиндра?
Не может быть 3 мм, он бы в экономику не уложился это раз, там выше писал про это коллега прочитай.
Во вторых эти производители, это ты да я да мы с тобой, пара сварщиков и токарь никаикх тебе инженеров , ОТК и прочего. Никаких доработок по обномлению продукта и тд тп. Вот посмотри что фансель что викинг что армада, это один и тот же автоклав один и тоже конструктив. Который заметь не поменялся ни разу за три года. Это говорит об отсуствии политики обновления продукта, значит нет инженеров которые продукт дорабатывают. Почему у его крестовина на дне? Потому что пресса нет, холодная штамповка? Не. Не слышали. И я не поверю ни за что чтобы вот эти ушлые ребята, которые сидят на конвеере,еще и сталь херачили 3 мм. ТОлкьо в одном случае это могло произойти, если им по халяве метал достался толстый.
Как мерял?)))
К слову говоря , ты же Дымка которую я вторую купил а не прошло и месяцев восемь. градуснки другой, ручки другие, кассеты другие, дно другое. И все в плюс.

Я сам, руками не мерял ни викинг не фансел.
Но я иииследвоал тему при покупки еще полгода даназад и понимаю что ребята ушлые.

Скажи сколько весит твой викинг без кассет прижимных?
без крышки?
Дымка 2о литров, 1,5 мм стенка, бех кассет , весит около 9 кг если не ошибасють померяю дом а точно скажу.
Викинг он же фансел он же армада он же смак зараза)) 23 литровый - должен весить при 3 мм стенке в два раза больше.ТО бишь 18 кг к к минимум.! Потому что обьем на 3 литра больше.
Сталь у них одной марки.
Он не весит столько)))
он весит кг 12 максимум это прям максимум как раз в два мм уложитсо)
Это знаешь как в той шутке кто виноват)) штангель цикруль?) прокладка) между креслом и рулем)))))
Борис шучу)))Рад вернуться на самом деле)

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 14 Нояб. 17, 19:49:
Сергей 1975-1, Я к тому, что 3 это "ни туды ни сюды" Для паро много, для противодавления мало.
Есть большое подозрение, что ни чего не прогреется там по тем рецептам.

Ну хорошо, ежели и так. ТО в баке после ста градусов градусник показывает температуру очень очень близко к тому что есть в корпусе на самом деле.
Допустим те же 118 грудосв средние что я держу красное мясо, а держу я от 40 до 60 минут.
За такое время должны прогреть продукт в банке хотя бы минут на пять до температуры 118 к концу3 стерилизации.
Не уловил темы с противодавлением.
Буду рад ежели обьяснят )

БорисБББ, Отв.4994 15 Нояб. 17, 00:27

Сергей 1975-1, Ну,для начала новый Викинг совсем другой по конструкции..У меня старый..Бак пустой 6 с чемто кг весит..Померить легко, штангелем через проставку..Ну и говорил уже, при заказе сказал что если толщина меньше 3мм, я его обратно курьеру отдам,согласились без вопросов..

svarnoy, Отв.4995 15 Нояб. 17, 07:41

Цитата — Сергей 1975-1, 14 Нояб. 17, 23:23:
градусник показывает температуру очень очень близко к тому что есть в корпусе на самом деле

При полностью заполненном водой аппарате, как там советуют", ни кто не знает какая там температура, точнее там очень большая градация температуры от низа к верху. Клав высокий, заполнен кассетами.
Делать можно на пару, при насыщенном паре и 1 бар давлением, можно в воде с противодавлением, при выше 4 бар.
Сымый эффективный на пару, зачем делать делать в воде без противодавления не понятно.
Перечитай первый пост, там есть все ответы на вопросы. В том числе таблица инактивации спор, и таблица эксперриментов по прогреваемости банок. Очень удивишься.

Сергей 1975-1, Отв.4996 15 Нояб. 17, 10:03

Цитата — БорисБББ, 15 Нояб. 17, 00:27:
Сергей 1975-1, Ну,для начала новый Викинг совсем другой по конструкции..У меня старый..Бак пустой 6 с чемто кг весит..Померить легко, штангелем через проставку..Ну и говорил уже, при заказе сказал что если толщина меньше 3мм, я его обратно курьеру отдам,согласились без вопросов..

Сегодня будет момент истины) Замерю свой на весах чтобы наверняка.
Скажи, а какой конструкции? что принципиально имезнилось в новом? принципиально.

FOX65, Отв.4997 15 Нояб. 17, 10:05

Жалко Архимед давно умер,можно было к нему обратится.

Сергей 1975-1, Отв.4998 15 Нояб. 17, 10:08

Цитата — svarnoy, 15 Нояб. 17, 07:41:
При полностью заполненном водой аппарате, как там советуют", ни кто не знает какая там температура, точнее там очень большая градация температуры от низа к верху. Клав высокий, заполнен кассетами.
Делать можно на пару, при насыщенном паре и 1 бар давлением, можно в воде с противодавлением, при выше 4 бар.
Сымый эффективный на пару, зачем делать делать в воде без противодавления не понятно.
Перечитай первый пост, там есть все ответы на вопросы. В том числе таблица инактивации спор, и таблица эксперриментов по прогреваемости банок. Очень удивишься.

это изучал около полугода назад. Противодавления разве создается не для того чтобы крышки не срывало в результате перепада давления при нагреве в банке с продуктами относительно теплоносителя (воды в корпусе )?
Еще другая есть роль у противодавления? не очень понял этот момент.
Правильно ли понял твою мысль: Что в автоклаве с теплоносителем водой даже после 100 градусов, температура в корпусе неоднородна? внизу может быть 115 наверху 105?

Добавлено через 4мин.:

Цитата — FOX65, 15 Нояб. 17, 10:05:
Жалко Архимед давно умер,можно было к нему обратится

у жены брат " архимед " (физик) приедет в воскресенье, у меня уже список вопросов))дожидаетсо)

svarnoy, Отв.4999 15 Нояб. 17, 21:23

Цитата — Сергей 1975-1, 15 Нояб. 17, 10:08:
внизу может быть 115 наверху 105?

Скорее наоборот, сверху 115, а снизу 105.

# Страница 251

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5000

БорисБББ, Отв.5000 16 Нояб. 17, 03:03

Цитата — Сергей 1975-1, 15 Нояб. 17, 10:03:
Скажи, а какой конструкции? что принципиально имезнилось в новом? принципиально.

Крышка другая, прокладка, толщина стала в 2мм,болтов меньше

Nykolayai, Отв.5001 17 Нояб. 17, 15:34

Ребята на крышке автоклава есть штуцер с резьбой М20х1,5 и М12х1,5. То есть стандартная для тех времен киповская резьба на бобышках. Во втором сейчас стоит манометр, который таки изрядно стал врать. При чем без системно. Контроль по термометру только. Хочу купить термоменометр 150*С и 0,6МПа. Так что бы два в одном. Но вот таки не задача. С такими резьбами сейчас приборов не нашел. Это плохо искал или их таки нет?
А можно ли использовать прибор от котлов? У них как бы выносные датчики на капиллярных трубках.

wasshal, Отв.5002 17 Нояб. 17, 16:30

Цитата — Nykolayai, 17 Нояб. 17, 15:34:
С такими резьбами сейчас приборов не нашел

Обязательно термоманометр?http://rosma.spb.ru/...hnykh_izmerenij <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rosma.spb.ru/#catalog/manometers/manometry_tochnykh_izmerenij>

Nykolayai, Отв.5003 17 Нояб. 17, 16:56

Цитата — wasshal, 17 Нояб. 17, 16:30:
Обязательно термоманометр?

Скорее да чем нет.

Вассилич, Отв.5004 18 Нояб. 17, 15:08

Цитата — Nykolayai, 17 Нояб. 17, 15:34:
С такими резьбами сейчас приборов не нашел. Это плохо искал или их таки нет?

Плохо искал, есть любые, и по под метрическую и под дюймовую! Во со втулками нержовыми вварными под метрическую резьбу дела очень плохо обстоят.
А так вот:
http://rosma.spb.ru/#catalog/termomanometers <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rosma.spb.ru/#catalog/termomanometers>
https://www.fiztech.ru/catalog/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.fiztech.ru/catalog/>
Я помоему в физтехе заказывал резьбалюбая на выбор.

Nykolayai, Отв.5005 18 Нояб. 17, 19:54

Цитата — Вассилич, 18 Нояб. 17, 15:08:
Плохо искал, есть любые, и по под метрическую и под дюймовую!

Так ведь UA.

Цитата — Вассилич, 18 Нояб. 17, 15:08:
Во со втулками нержовыми вварными под метрическую резьбу дела очень плохо обстоят.

В чем недостаток нержавеющих бобышек?
Вот так выглядит аппарат

Вложения:

00Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

0Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Автоклав1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Автоклав2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Автоклав3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

wasshal, Отв.5006 19 Нояб. 17, 07:53

Цитата — Nykolayai, 18 Нояб. 17, 19:54:
Так ведь UA.

тогда вот такhttps://ru.aliexpress.com/...StoreLevelAB=0м <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic-assisted-Electric-Contact-Pressure-Gaug-Electrical-Contact-Pressure-Gauge/32824762388.html?spm=a2g0v.search0104.3.299.UtBgZ1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&btsid=3280c195-b11f-4cd5-a001-9cb9cd653ab0&algo_expid=bc2a2345-15ba-46a1-904d-92ef978830c4-41&algo_pvid=bc2a2345-15ba-46a1-904d-92ef978830c4&rmStoreLevelAB=0м>
электроконтактный даже

Вассилич, Отв.5007 19 Нояб. 17, 20:47

Цитата — Nykolayai, 18 Нояб. 17, 19:54:
В чем недостаток нержавеющих бобышек?

Я не смог найти в продаже под метрическую резьбу.

Nykolayai, Отв.5008 19 Нояб. 17, 22:16

Цитата — Вассилич, 19 Нояб. 17, 20:47:
Я не смог найти в продаже под метрическую резьбу.

Валяется на работе каталог еще за 2007 год от типа нашего производителя Стеклопребор. Каталог брал на выставке и таки точно помню что резьба у термоманометра была штатная М12х1,5 дальше уже бобышка с обратным клапаном на 1\2". Сейчас типа наш китай и на самом манометре делает трубную резьбу, кажется 3\8.
Еще вот интересные термоманометры на котлах стоят. Там датчики выносные через капиллярные трубки. Термометр должен быть бы по точнее так как его можно засунуть в футляр.

Вассилич, Отв.5009 20 Нояб. 17, 07:53

Nykolayai, Котловые термометры имеют разную резьбы на колбах у меня М27х1,5

Вложения:

i-манометр

Arbol, Отв.5010 20 Нояб. 17, 19:33

Вот ещё вариант электроконтактный манометр https://www.avito.ru/...kgfcm_812325505 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/manometr_elektrokontaktnyy_dm2010sgu2_0-2.5_kgfcm_812325505>

berezikoff, Отв.5011 20 Нояб. 17, 20:05

Arbol, Лишнее это в нашем деле. Контакты слабые, если ватт 500 только посадить.

svarnoy, Отв.5012 20 Нояб. 17, 20:22

Цитата — berezikoff, 20 Нояб. 17, 20:05:
если ватт 500 только посадить.

Не надо туда 500 ват.
На него нужно посадить электромагнитный контактор, а на контактор нагрузку.

berezikoff, Отв.5013 20 Нояб. 17, 20:28

Цитата — svarnoy, 20 Нояб. 17, 20:22:
На него нужно посадить электромагнитный контактор, а на контактор нагрузку.

Дэн понимаю, но кому нужны эти схемы, возится с ними. А вот пАру ампер он выдержит. Тем более давление он точно не держит- не для этих целей. На отключение и на включение ( по отдельности) нормально отсекает.

Вассилич, Отв.5014 21 Нояб. 17, 08:10

Arbol, Этот манометр годится в группу безопасности, хороший прибор. Подключать нужно через контактор, правильно говорят.

FOX65, Отв.5015 21 Нояб. 17, 08:37

Сдался вам этот манометр.Неизвестно какой у него гистерезис и есть ли?Может он просто отключает на заданной температуре.

berezikoff, Отв.5016 21 Нояб. 17, 08:40

FOX65, только для отсечки

Добавлено через 1мин.:

"Гистерезис" это сильно сказано.

FOX65, Отв.5017 21 Нояб. 17, 08:42

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 17, 08:40:
только для отсечки

Ну вот.

Был у меня термометр похожий так и выкинул,контакты сами по себе слабые.Типа такого,цена радостная.

Вот нашел какой у меня был.

Добавлено через 1мин.:

http://www.thermarket.ru/...ma/tkp-160sg-m3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.thermarket.ru/termometry-manometricheskie/elektrokontaktnye-ma/tkp-160sg-m3>

berezikoff, Отв.5018 21 Нояб. 17, 08:47

FOX65, в качестве первичного датчика, но мы живём то в какое время? Взять ирт, и забыть про проблему.

FOX65, Отв.5019 21 Нояб. 17, 08:53

У меня сегодня будет секс.Вчера пол теленка купил,все просят тушенки.

# Страница 252

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5020

svarnoy, Отв.5020 21 Нояб. 17, 09:05

FOX65, Рецепт давай.
Говядина не сухая получается? Откуда там сало для подливы?

FOX65, Отв.5021 21 Нояб. 17, 09:11

А я хотел в рецепты да не нашел,вы тему то разделили.Или и тут можно трындеть?

berezikoff, Отв.5022 21 Нояб. 17, 09:16

FOX65, в рецепты

FOX65, Отв.5023 21 Нояб. 17, 09:17

Рецепт собственно сам хотел почитать.
А так я беру у частника теленка,а это не старая измученная жизнью корова(говядина)Выброкованная из стада из-за своей худобы.
Телята,быки они жирные.

svarnoy, Отв.5024 21 Нояб. 17, 09:26

FOX65, [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

Arbol, Отв.5025 21 Нояб. 17, 13:23

Цитата — berezikoff, 20 Нояб. 17, 20:05:
Лишнее это в нашем деле. Контакты слабые, если ватт 500 только посадить.

Ежу понятно не напрямую подключать ,а через пускатель электромагнитный. Хоть 10 кВт...

berezikoff, Отв.5026 21 Нояб. 17, 13:25

Arbol, разговора нет, всё можно сделать.гистерезис грамм 100 можно наверно сделать.

Добавлено через 1мин.:

Но по Т в полградуса, точнее получается.

Ihtiandr, Отв.5027 22 Нояб. 17, 18:36

Добрый вечер. Кто нибудь жестяными банками пользуется для консервации? Есть мысль перейти на жесть в место стекла.Но цены на закаточные машины просто комические....

FOX65, Отв.5028 22 Нояб. 17, 19:11

Ihtiandr,а сами банки тоже вроде не легко найти.
Мысли такие посещают,но там опыт нужен и качество закатки.Как эмаль сдерешь так и заржавеет.

wixter, Отв.5029 22 Нояб. 17, 20:17

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 17, 13:25:
Кто нибудь жестяными банками пользуется для консервации?

Я давно закрываю в жестяные банки. У меня Краснодарская закаточная машинка. Мне ее прислали из Москвы, когда она стоила 15000 руб.. Машинка закатывала только банки диаметром 72,8мм, я ее модернизировал и теперь я могу так же закатывать банки диаметром 83,4мм.

Цитата — FOX65, 22 Нояб. 17, 19:11:
но там опыт нужен и качество закатки.Как эмаль сдерешь так и заржавеет.

Это заблуждение, я с первого раза начал закрывать без всяких проблем и ни одна банка не заржавела. Мне, откровенно говоря, больше нравится закрывать именно в жесть, просто кайф ловлю.

Вложения:

DSC00352.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC6634.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSCN6о878.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

в.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ihtiandr, Отв.5030 22 Нояб. 17, 20:27

FOX65, ,банки видел в продаже в интернете по адекватным ценам, но ручная закатка за 15000 как то напрягает.
Найти бы где нибудь ролики отдельно. В хозяйстве есть сверлильный станок не большой( а есть и большой). Пока я на нем кронепробки укупориваю, но хотелось бы на нем и банки крутить.

Robohim, Отв.5031 22 Нояб. 17, 20:30

wixter, классно смотрится!!!
Если не сложно, то напиши парочку рецептов https://forum.homedistiller.ru/...msg13163911#new <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.msg13163911#new>

berezikoff, Отв.5032 22 Нояб. 17, 20:30

wixter, моя не спрашивал.

Андрей_СПБ, Отв.5033 22 Нояб. 17, 20:36

Цитата — wixter, 22 Нояб. 17, 20:17:
Я давно закрываю в жестяные банки.

закуска купеческая - какой состав?

wixter, Отв.5034 22 Нояб. 17, 21:22

Цитата — Robohim, 22 Нояб. 17, 20:30:
Если не сложно, то напиши парочку рецептов

Все рецепты я беру из книги Гусаковского, по моему там все подробно написано, я лучше не смогу.

Цитата — Андрей_СПБ, 22 Нояб. 17, 20:36:
закуска купеческая - какой состав?

В этой же книге рецепт называется "Сосисочный фарш свиной.", только вместо, селитры и нитрита натрия я использую нитритную соль.

Nykolayai, Отв.5035 24 Нояб. 17, 09:40

Цитата — wixter, 22 Нояб. 17, 21:22:
Все рецепты я беру из книги Гусаковского, по моему там все подробно написано, я лучше не смогу.

А точное название книги скажите?

wixter, Отв.5036 24 Нояб. 17, 11:34

Цитата — Nykolayai, 24 Нояб. 17, 09:40:
А точное название книги скажите?

3. П. Гусаковский, В. А. Очкин "ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЯСОКОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА." Для ПТУ, 1970 г. Ссылки на эту книгу выкладывали не раз.

svarnoy, Отв.5037 24 Нояб. 17, 11:47

Ее тут многие выкладывали.
Ссылка есть в первом сообщении.

Андрей_СПБ, Отв.5038 24 Нояб. 17, 12:22

Цитата — wixter, 22 Нояб. 17, 21:22:
В этой же книге рецепт называется "Сосисочный фарш свиной.", только вместо, селитры и нитрита натрия я использую нитритную соль.

посмотрел - рецептов там куча - посоветуй 2-3 вкусных - из мяса (без субпродуктов), кроме тушенки конечно
и еще - волчка то нет - мясорубка подойдет?

svarnoy, Отв.5039 24 Нояб. 17, 12:42

Андрей_СПБ, Волчек это вроде и есть мясорубка.

# Страница 253

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5040

wixter, Отв.5040 24 Нояб. 17, 14:39

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Нояб. 17, 12:22:
рецептов там куча - посоветуй 2-3 вкусных - из мяса (без субпродуктов)

Мне очень нравится гуляш, я его делаю регулярно, в книге его несколько рецептов. Филе куриное в желе - просто и вкусно. Можно выбрать простые и вкусные рецепты из языков. А вообще можно делать практически любой рецепт, который тебе взбредет в голову, ведь кроме термической обработки, стерилизация в автоклаве это лишь способ увеличить срок хранения продуктов или готовых блюд. Естественно нужно знать как поведут себя ингредиенты консервов при сильном нагреве, что бы их можно было есть.

Nykolayai, Отв.5041 24 Нояб. 17, 14:48

Цитата — wixter, 24 Нояб. 17, 14:39:
Мне очень нравится Филе куриное в желе - просто и вкусно. Можно выбрать простые и вкусные рецепты из языков. А вообще можно делать практически любой рецепт,

А какой смысл готовить такие тушенки если ингридиенты и так штучные и готовятся не долго? Я как то думал на домашнюю тушенку больше идет то, что так сказать можно купить больше и от того дешевле. В идеале переработка со своего подсобного. Охота с рыбалкой так же. Но если с магазина то в чем прелести получаются?

wixter, Отв.5042 24 Нояб. 17, 15:03

Цитата — Nykolayai, 24 Нояб. 17, 14:48:
А какой смысл готовить такие тушенки если ингридиенты и так штучные и готовятся не долго? Я как то думал на домашнюю тушенку больше идет то, что так сказать можно купить больше и от того дешевле. В идеале переработка со своего подсобного. Охота с рыбалкой так же. Но если с магазина то в чем прелести получаются?

А зачем вообще делать консервы ? Зачем самому делать самогон, ходить на охоту или рыбалку, собирать грибы и ягоды и т.д.? Ведь мы не умираем с голоду. С ув.

Вассилич, Отв.5043 24 Нояб. 17, 15:08

Цитата — Nykolayai, 24 Нояб. 17, 14:48:
Я как то думал на домашнюю тушенку больше идет то, что так сказать можно купить больше и от того дешевле. В идеале переработка со своего подсобного. Охота с рыбалкой так же.

Тоже не совсем понимаю для чего делают супы в консервах, покупают мясо в магазине чтобы закатать в банки на всю зиму, языки всякие, каши.
Ну если брать с собой на охоту, вахту тогда понятно, а некоторые ведь пишут что все это употребляют дома??? Ну я понимаю макароны с тушенкой сделать или гречку в охотку покушать. Но по 50 банок катают как в голодный год, что каждую неделю тушенку жрать и супы из консервов, когда свежего мяса в магазине можно купить всегда?

wixter, Отв.5044 24 Нояб. 17, 15:58

Цитата — Вассилич, 24 Нояб. 17, 15:08:
Но по 50 банок катают как в голодный год

Я рыбак, поэтому делаю консервы для походных условий. Бывая по долгу на рыбалке беру с собой автоклав и для того, чтобы сохранить улов не только засаливаю рыбу, но и катаю консервы прямо на берегу. Часть оставляю себе, большая часть уходит на угощение родственников, друзей и знакомых (первый вопрос которых: "Ну где твой улов?" ), часть продаю, но не для того чтоб "барыжить", а для того чтоб хоть немного окупить поездку в Астрахань или на Дон. Конечно я не питаюсь консервами каждый день, но согласись, ведь кайф, с чувством собственной гордости, открыть на капоте собственноручно изготовленную тушеночку, достать из багажника собственноручно выстраданный напиток и в кругу друзей... С уважением.
P.S. 50 банок это много только если есть самому под одеялом.
P.p.S. А вообще я делаю консервы потому, что мне нравиться это делать. [Смеющийся] [Смеющийся] [Смеющийся]

Nykolayai, Отв.5045 24 Нояб. 17, 17:03

Цитата — wixter, 24 Нояб. 17, 15:03:
А зачем вообще делать консервы ? Зачем самому делать самогон, ходить на охоту или рыбалку, собирать грибы и ягоды и т.д.? Ведь мы не умираем с голоду. С ув

Я так не говорил. Выше когда показывал автоклав то тазик толстолоба так же не из магазина. По этому и пошел в банки. Не 50 а 25 литровых таки получилось. Да удобно открыть и покушать особенно вдали от квартиры или дома. Но вот таки купить это количество рыбы и спецом переработать это таки жестко. Эти 25 банок я катал два дня. Если бы купил рыбину то явно консерву не делал бы.
Вопрос был про языки с грудинками. Вот их таки покупать что бы консервировать, не знаю, может оно и так нужно. Я таки не готов пока к этому. По этому и спросил как смог.

svarnoy, Отв.5046 24 Нояб. 17, 17:11

Господа, к чему этот пустой спор.
Пусть каждый делает что и сколько ему нравится.

wixter, Отв.5047 24 Нояб. 17, 17:53

Цитата — Nykolayai, 24 Нояб. 17, 17:03:
Вопрос был про языки с грудинками. Вот их таки покупать что бы консервировать, не знаю, может оно и так нужно. Я таки не готов пока к этому. По этому и спросил как смог.

Я уже ответил для чего это нужно мне ЛИЧНО, чтобы употреблять в походных условиях и потому, что мне это нравиться делать.
С ув.

Вассилич, Отв.5048 25 Нояб. 17, 10:48

wixter, Да это вообще не вопрос! В вашем случае все правильно, я про то что кто-то покупает продукты и начинает их консервировать, когда теже магазины под боком и всегда можно приобрести любые свежие продукты и из них приготовить?
Так ради запаса сделал банок 10 тушенки, мне на год хватит.
Вот у меня сосед работает вахтовиком 15/15, он берет с собой консервы это понятно.
Знакомый охотник-рыболов делает консервы, потому что не реально запихать в холодильник лося или мешок рыбы. Да и лось не каждый год попадается, а рыба по погоде.

svarnoy, Отв.5049 25 Нояб. 17, 13:23

Делал врезки в беларусь.
Так вот, стенки там от 2,1 мм до 2,5 мм.
Мерил в верхней и нижней полусфере.
Почитал немного описаний к нему, манагеры жгут: сделан из пищевой стали! Посмешили.

Idzukiri, Отв.5050 25 Нояб. 17, 13:28

Вассилич, тридцать лет не было дачи и возможности самостоятельно растить овощи и фрукты. Все это время покупали на рынке плодоовощную продукцию и делали из них заготовки - салаты, соленья, варенье и т.д. Нам с супругой это "по фану" - есть свое, приготовленное собственными руками.
Поколение "некст" крутит у виска - зачем все это делать, при таком изобилии консервации, полуфабрикатов и систем быстрого питания в шаговой доступности...
Наверное у каждого своя правда - кому-то кайф от собственных закруток и колбасы получать, кому-то от чата в ВК, Фейсбуке или Одноклассниках.
Но я знаю одно, что в моем доме, при любой нештатной ситуации, всегда найдется что поесть и выпить и попить.

alekseigy, Отв.5051 25 Нояб. 17, 13:55

Ещё один фактор. Цена на тоже мясо. Бывают вкусные скидки и при закладке 14 банок выгода на лицо. 2-3 банки не для клава. Для пенсионеров (как мы с женой)это в какой то мере выгодно + знаешь что ешь. Про рыбу, туже ряпушку, добывают только сетями и массово только осенью. В течении года не купишь, а шпроты с подкопченой ряпушки с доб. масла ни в чем не уступают знаменитым рижским шпротам. Про разницу в цене вообще молчу. У нас в Карелии сейчас цена ряпушки - 85 р. за кг. 3 недели назад была с икрой. И как многие тут сказали - сам ПРОЦЕСС! А сколько ещё раздашь на пробу! Я в ряды автоклавщиков троечку привёл, хотя сам увлекся ранней весной.

БорисБББ, Отв.5052 26 Нояб. 17, 02:36

Вот по части автоклава..
Я 25 лет покупал всякие разные банки Завтрака Туриста..Ну бля ни одна даже близко к вкусу СССР консервы рядом не стоит,обычный хреновый тушняк..Сделал сам, и вот оно,вкус детства

dimanchesso, Отв.5053 27 Нояб. 17, 19:11

Чтобы понять, нужен ли мне клав, достал с антресолей скороварку, потихоньку накопил баночек твист из всяких дикси и прочих. Предпочтение отдавал тем что 300..350 грамм..в скороварку помещается до пяти банок. лаврушка, чёрный перец, соль. Попробовал недорогую свинину, говядину с жилками, курицу. В последний раз взял скумбрию, но ещё не открывал. Клапан скороварки утежелял на 20 грамм. Купил манометр, но пока не приладил, так что температурные режимы мне неизвестны..храню в холодильнике и не долго. Получается вкусно и красиво, банки при варке пропускают продукт, использую не новые крышки, мыть не напряжно.. В любом случае результатом доволен и буду расти) Спасибо огромное Денису за тему и эксперименты!

юрий юрьевич, Отв.5054 28 Нояб. 17, 05:47

да, вот 300-350 граммовые банки -отличный вариант. правда, я побаиваюсь твистов, поэтому все закатываю (кроме грибов, но их делаю не в клаве, ибо в нем превращаются в безвкусную траву). по идее твистовые крышки тоже прочно и герметично держаться, но почему то фабричные мясные и рыбные консервы (не прессервы!)имеющие солидные сроки хранения исключительно в закатке. Жаль не встречал закаточных крышек на банки объемом менее 0,5л, хотя самих видов малых банок немало. но и они имеют разные диаметры горловин (может есть какая стандартная шкала диаметров горловин банок менее 0,5л).

все таки 0,5 л многовато, особенно одному. хотя бывает уминаю почти банку конс. рыбы в одного под другую самоделку. но 0,3 д было бы гораздо удобнее и с точки зрения консервирования - в смысле прогрева продукта в середине банки.

svarnoy, Отв.5055 28 Нояб. 17, 07:38

Цитата — юрий юрьевич, 28 Нояб. 17, 05:47:
но почему то фабричные мясные и рыбные консервы (не прессервы!)имеющие солидные сроки хранения исключительно в закатке.

Дело скорее всего в бюрократии. Твисты сравнительно новый на ранке продукт, не прописаны еще в гостах и технических условиях.

юрий юрьевич, Отв.5056 28 Нояб. 17, 09:04

так твистами закрывают практически все овощное и фруктовое. в том числе и госпредприятия ( у нас их большинство) причем, лобращал внимание: типа тушенки в закатке и стекле выпускает предприятие имя рек и его же продукция овощная - в твистах. полагаю, что поскольку в твистовой крышке, где за резьбу на банке держатся лишь несколько зацепов (хотел посчитать- не нашел дома крышку)- прижим всей площади крышки по периметру горловины банки менее равномерный, чем у закатки, которая за стекло держится всей окружностью крышки. Поэтому закатка, имея более равномерный пррижим, менее подвержена возможной неплотности укупорки.

любознательные могут посчитать суммарную длину зацепов у твиста и сравнить ее с длиной окружности закаточной крышки, которая вся зацеплена за банку. полагаю, что твист держится за банку не более чем четвертой частью или меньше от зацепа закатки.

есть интересные крышки вакуумные (ВОКС), но они из пластика и в клаве вполне могут помереть

Селянин39, Отв.5057 28 Нояб. 17, 11:49

Цитата — svarnoy, 28 Нояб. 17, 07:38:
Дело скорее всего в бюрократии. Твисты сравнительно новый на ранке продукт

Возможно еще и потому что испльзуют уже существующие производственные мощности, а если они есть, то нет смысла тратится на новое оборудование, только для того чтобы использовать стекло и твисты(ИМХО, еще и более дорогие)
В Польше в твистах стоят на прилавках и мясные и рыбные консервы, правда я на срок годности не смотрел...

FOX65, Отв.5058 28 Нояб. 17, 13:00

Цитата — юрий юрьевич, 28 Нояб. 17, 09:04:
любознательные могут посчитать

Так там зацепы нужны только для того,что крышку ветром не сдуло кода несешь до автоклава.
Она и не должна плотно закручиваться,иначе из под нее не будет стравливаться давление и она лопнет (банка).
Потом при остывании ее притягивает вакуумом,да так,что не свернуть не слабыми руками,приходится поддевать ножом.

svarnoy, Отв.5059 28 Нояб. 17, 14:17

Комрады. Крышки не дядя Вася с подворотни просчитывал и выпускает.
Разумеется там все нормально с зацепами.
Ответ Селянин39, мне больше нравится. В мире их для всего используют.

# Страница 254

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5060

Pribludo, Отв.5060 28 Нояб. 17, 16:00

Цитата — dimanchesso, 27 Нояб. 17, 19:11:
Чтобы понять, нужен ли мне клав, достал с антресолей скороварку

а потом понял что таки нужен автоклав - это я про себя, тоже поначалу тренировался в скороварке. Сейчас на скороварке проверяю новые рецепты. После скороварки тоже храню в холодильнике ибо неизвестен режим стерилизации. У мну СССР скороварка - думаеццо что там где-то 113-115 град.

Цитата — юрий юрьевич, 28 Нояб. 17, 05:47:
0,3 д было бы гораздо удобнее и с точки зрения консервирования

есть банки 0,3 твист с крышкой как на 0,5 банках твист(82 мм)

юрий юрьевич, Отв.5061 29 Нояб. 17, 05:51

Цитата — FOX65, 28 Нояб. 17, 13:00:
Отв.5376 Сегодня, 13:00

Она и не должна плотно закручиваться,иначе из под нее не будет стравливаться давление и она лопнет (банка).
Потом при остывании ее притягивает вакуумом,да так,что не свернуть не слабыми руками,приходится поддевать ножом.

а почему не лопается банка на закрутке? из нее давление не стравливается (вместе с содержимым, как у твиста- давление стравливается, и из под крышки выходит "чистое " давление без продуктов) когда остывает твист не "притягивает вакуумом"- вакуум вообще не "притягивает"- вакуум- это состояние, а не действие!!! (средняя школа , физика). В общем я предпочту закрутки, которые не открываются:"стравливая давление" и получая воду в банку из клава (пока твист не закроется). а вот запаянные банки -жестянка - тоже хуже твиста? Получается что да,хуже. они не открываются "для стравливания давления"

понимаю одно: в автоклаве банки с продуктом должны быть по максимум изолированы от среды в автоклаве и контактировать опосредственно только с температурой, вне зависимости как температура передается в банку. Обычно температура передается в банку с учетом теплопроводности стенки банки и ее содржимого

09:04

FOX65, Отв.5062 29 Нояб. 17, 06:21

юрий юрьевич,Юрич хоть ты и помнишь физику,а я нет,не хотел я учиться в школе почему-то.
Твисты делают на ПАРУ(хотя Денис вроде и в воде,но там другая история) и воды туда не засосет.
Пусть вакуум не притягивает,в банке создается разряжение и как только клав начнет остывать,а без воды он быстро остывает,то сразу начинают притягиваться крышки.
СКО же ты делаешь с противодавлением или зажимами.В зажимах кстати банки могут лопать без проблем.

А вообще я ни разу не сказал,что СКО или жестяные это плохо.
Просто твисты намного быстрее и проще делать.
Я к ним привык.

юрий юрьевич, Отв.5063 29 Нояб. 17, 09:39

может если ежедневно работать с клавом, то твисты экономят время. я же не чаще раза в месяц и закатать 14 банок 0,5 л на фоне общих временных затрат на приготовление рыбы не напрягает. тем более, что закатка в силу своего зацепления за банку мне представляется надежней. с противодавлением можно и твисты клавировать. вот тогда это будет надежнее: противодавление давит на всю площадь крышки и вероятность выхода из под крышки продукта во время клавирования в таком способе дополнительной герметизации твиста - очень незначительна

FOX65, Отв.5064 29 Нояб. 17, 09:53

юрий юрьевич,Если я стал бы варить в воде с противодавление,то однозначно СКО,зачем более дорогие твисты и банки.

У меня мысль есть,только нет времени,сделать другой клав в котором варить в воде.Уже и резьбы в баллон вварены,для запитки и слива воды.

svarnoy, Отв.5065 29 Нояб. 17, 10:06

FOX65,
В воде, с противодавлением самый универсальный вариант был бы.
Но! Обязательно нужна принудительная циркуляция воды.
И большая мощность на объем.
Посмотрел насосы циркуляционные, максимум до 110С.
Плюс давление высокое, там и так около 5 бар, ещё насос пол бара-бар добавит.

FOX65, Отв.5066 29 Нояб. 17, 10:13

svarnoy,Да я согласен.
И ведь будто бы я не делал.Но как вспомню сколько я времени грел свой 50л баллон до нужной температуры,наверное пол дня и столько же он остывал.
Нужно наверное горячей водой заливать.

Добавлено через 4мин.:

Вот и думаю надо клав делать с кранами,чтоб и подача и слив,иначе тяжело это все поднимать и сливать.Как банки выуживать из воды по плечо руку опускать в воду за последней банкой.

юрий юрьевич, Отв.5067 29 Нояб. 17, 11:05

стынет да, долго. причем теплый открывать опасно, даже очень медленно спуская воздух: крышки станут выпуклыми, правда после остывания- становятся нормальными, бывает не все, но в них продукт нормальный.

у меня стынет мой беларус на 14 0,5 банок часов 12-14 в кухне. может если поставить возле него вентилятор- время уменьшится. раз делал на даче - вытаскивал на улицу и стыл часа за 4 полностью, но был ветерок и осень. если дождаться полного остывания до комнатной температуры , затем также очень медленно стравить воздух- крышки остаются сильно вогнутыми вовнутрь даже при напиханном силком в банку продуктом. поскольку я не промышленник- мне долгое остывание не мешает, хотя и злит, если рыбы на две закладки.

думаю, конвекция воды в клаве существует она начинается при нагреве и продолжается при клавировании, ибо это не полчаса процесс. насос для циркуляции - штука хлопотная при таком давлении и температуре. думаю, как выход - использование клава не высокого, но широкого. но его сложно сделать, т.к. делать придется с нуля

svarnoy, Отв.5068 29 Нояб. 17, 11:18

юрий юрьевич,
Конвекция воды конечно есть, ее не может не быть.
Но ее не хватает, не просто не хватает, а опыты показали, что ее катастрофически не хватает.
Загруженный низкий бак только усугубит ситуацию.
Если говорить про серьезное клавирование, то только насос.
Без него не получится.
Ну или пар.

FOX65, Отв.5069 29 Нояб. 17, 11:38

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 17, 11:18:
Ну или пар.

Вот тоже прокручиваю в голове,как бы сделать.

У меня родственник в Калининграде-мореман,он говорит они консервы прямо на корабле делают-варят паром,но он не повар а рабсила, и объяснить ничего не может.
Вот когда банки выходят мятые,морякам их просто отдают хавать.

юрий юрьевич, Отв.5070 29 Нояб. 17, 11:51

мне кажется, что низкое и широкое(конечно, не с таз шириной, а сравнимое с площадью внешнего нагрева если не тэн) активизирует конвекцию по температуре. конечно, у стен клава температура воды будет всегда ниже, чем в центре. но можно утеплить клав (при работе тЭНами) и заметно нивелировать эту разницу температур.

а что такое "серьезное клавирование"?

роман36, Отв.5071 29 Нояб. 17, 11:51

Добавлю пару слов. У меня беларус,Денис переделал его под пар,за что ему отдельное спасибо. Вчера в первый раз сделал на пару(курицу на пробу,7 банок по таблице из Гусаковского)так вот, на сколько это быстро и удобно,просто наслаждался процессом,вспоминая как возил клав в гараж на горелку.Для меня сейчас вопрос не стоит вода/пар.
юрий юрьевич если твистам не доверяешь есть индивидуальные зажимы для СКО,можно в них, я куплю и обязательно попробую с ними.
П.С.Вопрос в догонку Крышки твист перед закладкой в автоклав затягивать сильно? Достал банки крышки были вздуты,потом втянулись

юрий юрьевич, Отв.5072 29 Нояб. 17, 12:15

меня в принципе устраивает стандартная схема на воде у беларуса. а пар? как я в кухне квартиры буду выпускать клубы перегретого пара аки паровоз... а так загрузил клав банками, нгалил воды по уровню, закрыл, надул атмосферу, зажег газ и иди читай пока не подошло к 4 атм. убавил газ и читай -пиши дальше, изредка поглядывая на манометр. время клавирования прошло - выключил газ и иди в пивную

FOX65, Отв.5073 29 Нояб. 17, 12:24

Цитата — роман36, 29 Нояб. 17, 11:51:
затягивать сильно? Достал банки крышки были вздуты,потом втянулись

Я не затягиваю,только до легкого упора.
Вынимать лучше по позже,чтоб втянулись в автоклаве,в стерильной среде.

svarnoy, Отв.5074 29 Нояб. 17, 12:42

Цитата — юрий юрьевич, 29 Нояб. 17, 11:51:
а что такое "серьезное клавирование"?

Нормальное.
Посмотрел Ютуб немного про консервы.
У меня слов нет цензурных.
Как же народ над продуктами издевается, и над здоровьем.
Литряки с мясом за полчаса, поллитровочки с скумбрией 5 часов варят в кастрюльке.
Стерелизацию банки, а потом переставляют их суя пальцы внутрь.
И ТД и ТП.
Так что серьезное, это просто нормальное.

berezikoff, Отв.5075 29 Нояб. 17, 12:59

Цитата — роман36, 29 Нояб. 17, 11:51:
Крышки твист перед закладкой в автоклав затягивать сильно?

несколько раз получилось закрыть так, что потом легко открывались. Но в основном от души тяну. При открытии приходится пробивать их. Да и хрен с ними

FOX65, Отв.5076 29 Нояб. 17, 13:08

Цитата — berezikoff, 29 Нояб. 17, 12:59:
несколько раз получилось закрыть так, что потом легко открывались.

Не потому,что слабо закрыл.Просто не притянуло.
Причины могут быть разные,дефект банки-крышки.Или не создал в банках разряжение.

Можно крышку вообще не закручивать,а просто прижать и ее притянет,что не свернуть.

berezikoff, Отв.5077 29 Нояб. 17, 13:10

FOX65, нет именно закручивал до "начала сопротивления", пару раз открывались, теперь тяну

юрьевич, Отв.5078 29 Нояб. 17, 13:45

Цитата — роман36, 29 Нояб. 17, 11:51:
Крышки твист... затягивать сильно?

Нет, если сильно то можно провернуть. Сам попробуй с каким усилием "резбу" сорвёшь, то так и не крути.
Понятие сильно-слабо у каждого своё.

berezikoff, Отв.5079 29 Нояб. 17, 13:46

Цитата — юрьевич, 29 Нояб. 17, 13:45:
если сильно то можно провернуть.

херассе

# Страница 255

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5080

юрьевич, Отв.5080 29 Нояб. 17, 13:49

Цитата — FOX65, 29 Нояб. 17, 13:08:
Можно крышку вообще не закручивать

Видел у загнивающих крышка отдельно ,резьба отдельно. Как присосало, резьбовую часть снимают. Такое впечатление,что банка просто пластиной прикрыта,а не отдерёшь.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — berezikoff, 29 Нояб. 17, 13:46:
херассе

У меня проблема приобрести перчатки на зиму. Продаваны только варежки предлагают.

FOX65, Отв.5081 29 Нояб. 17, 13:53

Цитата — berezikoff, 29 Нояб. 17, 13:46:
херассе

А шо,я пиво в пластиковые бутылки,по первости разливал,часто проворачивал пробки,просто рукой без приспособ.

У меня сторож,у него мотоцикл Восход,так говорить я гайки тяну только двумя пальцами ключ держу,иначе все обрываю.

berezikoff, Отв.5082 29 Нояб. 17, 14:11

FOX65, ну ты блин даёшь, кузнец что-либо?;D

FOX65, Отв.5083 29 Нояб. 17, 14:16

berezikoff,Не у сторожа фамилия Кузнецов.
Я так мимо проходил.

berezikoff, Отв.5084 29 Нояб. 17, 14:21

Тоже видать каши не мало съел, бутылками шеи скручиваешь

юрий юрьевич, Отв.5085 30 Нояб. 17, 07:09

Цитата — роман36, 29 Нояб. 17, 11:51:
просто наслаждался процессом,вспоминая как возил клав в гараж на горелку.Для меня сейчас вопрос не стоит вода/пар.

а зачем в гараж? а дома на кухне, хотя если электроплита, то понятно. а теперь Вы греете (если электроплита) ТЭНами? так что мешало ТЭНами делать на воде в той же кухне? может лишь расход электричества бОльший, зато манипуляций меньше. (для тех, кто консервы делает не постоянно).

Вообще то в данной теме перемешались любители (охотники, рыболовы) делающие консервы эпизодически и "промышленники", который радостно пользуют ВКУ, или закаточные линии в жестяной банке. Понятно, что в такой ситуации различные требования к процессу и оборудованию

alekseigy, Отв.5086 30 Нояб. 17, 09:18

Цитата — юрий юрьевич, 29 Нояб. 17, 12:15:
меня в принципе устраивает стандартная схема на воде у беларуса. а пар? как я в кухне квартиры буду выпускать клубы перегретого пара аки паровоз... а так загрузил клав банками, нгалил воды по уровню, закрыл, надул атмосферу, зажег газ и иди читай пока не подошло к 4 атм. убавил газ и читай -пиши дальше, изредка поглядывая на манометр. время клавирования прошло - выключил газ и иди в пивную

При всем уважении, но о каких клубах пара разговор? Вы чайник никогда на плите не забывали? Или кастрюльку? Так вот чайник, особенно со свистком, вот это паровоз.И если забыть - 2,3 литра воды в пар.А клав покипятить 5-7 минут,из залитой 1.5-2л воды выкипит ну грамм 100 и то вряд ли. И закрыть кран или ниппель и больше никакой утечки пара. У меня врезка стакана под 15 см щуп-термометр и даже стравливая через ниппель, темп.ПАРОНАСЫЩЕННОЙ среды 120гр при 1,1-1,3 атм. Не пугайте народ и сами рискните,хоть на пустом клаве,удивитесь.Заранее извиняюсь,выбор за каждым.

юрий юрьевич, Отв.5087 30 Нояб. 17, 09:44

зачем извиняться? Вы правильно иллюстрирует свой тезис, т.к. наверняка пользуете паровой метод. я с ним знаком поверхностно, к тому же сторонник противодавления (преднакачки) а не кассет, что гораздо надежнее для удержания крышек (хоть закаточных, хоть навинчивающихся) и чтобы не рисковать продуктом - предпочитаю преднакачку. а с ней, насколько я понимаю, паровой метод неосуществим

alekseigy, Отв.5088 30 Нояб. 17, 10:18

Так как раз паровой метод исключает риск порчи продукта т.к. нет контакта с водой в случае утечки из под крышки, срыва.Крышка ТВИСТ сама окончательно закроется в стерильной среде при остывании.Ни кассет ни преднакачки на ПАРУ не требуется,но крышки ТОЛЬКО ТВИСТ. Сам делаю и на пару и на воде. Все зависит от наличия тары, но постепенно уменьшаю СКО и увеличиваю ТВИСТ.И только из-за положительных факторов - экономия энергии и времени на разгон, быстрое остывание, вес клава без ведра воды. Технологическая карта соблюдается и контролируется и по времени и по приборам.

юрий юрьевич, Отв.5089 30 Нояб. 17, 10:51

если крышка не совсем плотно закрыта, то при повышении давления внутри клава под нее может попасть пар? Хотя, с другой стороны, повышение давления внутри клава (по отношению давления внутри банки)приведет к прижиму крышки к банке. вот если бы крышку в этот момент кто ни будь бы довернул!- это было бы надежно! а так может случиться деформация пластикового покрытия крышки давлением и температурой (условно: появится канавка на покрытии в месте контакта с банкой)и при остывании недовернутая крышка впустит в банку пар из клава.

а сколько времени занимает продувка клава паром? и как опрелделяется, что клав уже продут?

Вассилич, Отв.5090 30 Нояб. 17, 11:02

А никто такими машинками не пользуется?
https://www.youtube.com/embed/7inDye0exlk

FOX65, Отв.5091 30 Нояб. 17, 11:04

юрий юрьевич,вот чтоб пар в банку вдруг не проник,делается продувка вытеснение воздуха паром.
Я лично грею с открытым краном до 100 и еще немного времени дую.
У меня манометра нет и я не знаю какое там давление,оно наверное есть во время варки,а вот когда остывает там разряжение,приоткрываю кран когда меньше 100,например 80.
Палец подставляю к крану его засасывает.И как только приоткрывыешь кран слышны хлопки втягивающихся крышек,даже считал как-то все ли банки закрылись,но сбился.

Добавлено через 6мин.:

Вассилич,машинка клевая,но не для клава,весь вакуум выдует при нагревании.

Это наверное хорошо для пастеризации,закладывать всякие соленья-варенья.
Самогон наверное хорошо на чем-то настаивать-быстрее под вакуумом.

alekseigy, Отв.5092 30 Нояб. 17, 11:50

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 17, 10:51:
а сколько времени занимает продувка клава паром? и как опрелделяется, что клав уже продут?

Как мне советовали здесь ГУРУ. Делаешь закладку,наливаешь воды. В беларусе по фальшдно. Закрываешь и греешь пока не поднимется давление до 1.1-1.3 атм. Потом через кран в верхней части клава или как я откручивая ниппель, стравливаем давление до нуля. У нас как раз выходит паровоздушная смесь. Для верности повторяем, но кран или ниппель не закрываем несколько минут, я минут 7-10. Даем воде покипеть. Визуально будет видно как выходит пар. Это небольшой объём который можно регулировать степенью открытия.Облаков пара на кухне точно не будет.

юрий юрьевич, Отв.5093 30 Нояб. 17, 11:55

машинка за заметно более тысячи долларов! в клаве "вакуум не выдует", т.к. в клаве в банке во время клавирования давление всегда меньше, чем вокруг банки и такая укупорка - дополнительная защита от открывания крышки

FOX65 :"Я лично грею с открытым краном до 100 и еще немного времени дую."--------------- а куды девается выдуваемое из клава?

Добавлено через 6мин.:

alekseigy, колупаться с ниппелем -неблагодарное дело. тем более, он в беларусе плохо укреплен, я переделывал. и быстро разболтается. нужен кран. а куда девается пар после окончания клавирования? нужно не открывая ничего дождаться охлаждения клава, а потоми плавно выпускать из клава давление, или остывший пар давление уберет?

БорисБББ, Отв.5094 30 Нояб. 17, 12:01

Цитата — Вассилич, 30 Нояб. 17, 11:02:
А никто такими машинками не пользуется?
https://www.youtube.com/embed/7inDye0exlk

Прям именно такими? Так то ваккумировал твисты,там ниче сложного

юрий юрьевич, Отв.5095 30 Нояб. 17, 12:05

а, есть ответ: "а вот когда остывает там разряжение,приоткрываю кран когда меньше 100,например 80.
Палец подставляю к крану его засасывает.И как только приоткрывыешь кран слышны хлопки втягивающихся крышек,даже считал как-то все ли банки закрылись,но сбился."--------- а разряжение , наверное, желает "стянуть" крышки с банок? ведь в них горячий продукт и давление выше, чем в клаве...

значит, на парУ надо кассеты, даже твистам...

alekseigy, Отв.5096 30 Нояб. 17, 12:07

Цитата — Вассилич, 30 Нояб. 17, 11:02:
А никто такими машинками не пользуется?
https://www.youtube.com/embed/7inDye0exlk

Так тема не раскрыта полностью. Накручивались крышки на банку,с каким усилием? Так и я могу закрутить воду, подержать ящике, сказать ТВИКС-фикс и перевернуть. Тоже вода не потечет.( специально сходил на кухню и проверил)

FOX65, Отв.5097 30 Нояб. 17, 12:08

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 17, 11:55:
а куды девается выдуваемое из клава?

Ну туды,прямо где стоит клав.
Мне повезло,что я построил свой дом не очень маленький и есть помещение где все я творю,запахи конечно там всякие.

svarnoy, Отв.5098 30 Нояб. 17, 12:09

юрий юрьевич,
Не говорите ерунды.
У меня иногда складывается впечатление, что вы не читаете, либо не понимаете того что пишут.

FOX65, Отв.5099 30 Нояб. 17, 12:13

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 17, 12:05:
а, есть ответ:

Кокой ты зануда дотошный.
Теоретически это наверное возможно,мы уж обсуждали.Поэтому надо воздуху по чуть чуть запускать или ставить обратный клапан,чтоб он приоткрывался когда начнет тянуть.

# Страница 256

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5100

БорисБББ, Отв.5100 30 Нояб. 17, 12:16

Нашему товарищу с белоруссии надо хоть раз на пару сделать тушняк..И больше на воде он делать не будет))

alekseigy, Отв.5101 30 Нояб. 17, 12:32

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 17, 11:55:
alekseigy, колупаться с ниппелем -неблагодарное дело. тем более, он в беларусе плохо укреплен, я переделывал. и быстро разболтается. нужен кран. а куда девается пар после окончания клавирования? нужно не открывая ничего дождаться охлаждения клава, а потоми плавно
выпускать из клава давление, или остывший пар давление уберет?

Ниппель согласен- г--но. Тоже на второй раз переделывал.Нашел мощный,ни каких резин. прокладок,под медные шайбы и забыл проблему. С стравливанием решил проблему через быстросъёмный штуцер для насоса. Без него и давление не накачаешь когда на воде. Пока обычный колпачок откручиваешь давление на нуле. Конечно кран лучше,как найду компактный так сделаю. Просто буду врезать в крышку,толщина с запасом позволяет.Но у меня в крышке уже стакан не вварен а врезан под термометр и хочется что-нибудь компактное, типа на старых радиаторах авто.
Давление само падает до нуля, преднакачки ведь не было.Падает быстро, как и остывает.

FOX65, Отв.5102 30 Нояб. 17, 12:54

У меня сосок резиновый(ниппель) высох и стал вокруг пропускать и уже в середине процесса,но доварил все таки.
Срезал потом болт закрутил,один раз всего СКО делал,больше наверное не буду.

юрий юрьевич, Отв.5103 30 Нояб. 17, 14:05

что то я не видал , чтобы в беларуса ставили обрезиненный золотник! обычный латунный, с внутренней стороны напрессованное ( увы, не выточенное заодно, а напрессованное)кольцо, снаружи- гайка по резьбе золотника. гайку затянешь- внутреннее кольцо стронется... я запаял кольцо с большим наплывом олова.

Господа, возможно я не обладаю Вашей остротой ума, поэтому пытаюсь получить исчерпывающие ответы на непонятные мне вопросы. причем от разных пользователей с компиляцией их мнений.

Мясную тушенку делать не буду, т.к. охотой не занимаюсь. а покупать мясо и делать тушенку при нынешнем изобилии не считаю разумным. у меня вместо рецептов тушенок в клаве есть жена. мне на рыбалку готовит свежие мясные продукты, на рыбалке есть холодильник, есть холодильник и в машине. я думал, к примеру, законсервировать пельмени или какое иное блюдо - печеночный паштет и т.п. для быстроты приготовления. Но холодными их есть не очень, а имея замороженные - нетрудно сварить и на том же костре, да и мне жена приличный ассортимент мясного дает с собой. консервы делаю из рыбы, поскольку свежей ее съесть не в состоянии. консервы рыбные иногда под рюмку дома и на рыбалке, чаще в компании на рыбалке, когда мясное надоедает а свежая не поймана.

berezikoff, Отв.5104 30 Нояб. 17, 14:12

юрий юрьевич, что-то я не пойму тебя. Зачем флуд разводить? Всё не раз разжёвано, в том числе и в 1м посте.

FOX65, Отв.5105 30 Нояб. 17, 14:42

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 17, 14:05:
что то я не видал , чтобы в беларуса ставили обрезиненный золотник!

Так у меня не беларус,а самодел и я поставил сосок и выдержал он много но видно устал.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 2мин.:

Когда клав делал,про твисты почти не знал,поэтому сосок и вставил-теперь болт там закручен.

Вассилич, Отв.5106 30 Нояб. 17, 15:09

БорисБББ,

Цитата — БорисБББ, 30 Нояб. 17, 12:01:
Прям именно такими? Так то ваккумировал твисты,там ниче сложного

Я к тому что конструкция не сложная, вроде быстро и удобно, нужно оно при стерилизации?
Откуда такая цена...

alekseigy, Отв.5107 30 Нояб. 17, 15:24

Цитата — FOX65, 30 Нояб. 17, 14:42:
Когда клав делал,про твисты почти не знал,поэтому сосок и вставил-теперь болт там закручен.

Не хочешь вместо болта предохранительный клапан поставить? В Леруа Мерлен видел на 1/4 и 3/8 резьбы по очень вкусной цене. Отсечка на 8 атмосфер. У вас в Костроме должны быть.

FOX65, Отв.5108 30 Нояб. 17, 15:34

alekseigy,А поставлю наверное если попадется.Там у меня уж две дырки,убей не помню зачем сверлил.Вообщем два болта уже.

Леруа да открыли у нас уж давно.

юрий юрьевич, Отв.5109 30 Нояб. 17, 15:37

Цитата — berezikoff, 30 Нояб. 17, 14:12:
юрий юрьевич, что-то я не пойму тебя. Зачем флуд разводить? Всё не раз разжёвано, в том числе и в 1м посте.

честно скажу, всю тему не читал, просто пробежался через страницу- другую. да, в посту 1 все понятно и толково написано

FOX65, Отв.5110 30 Нояб. 17, 15:43

Цитата — alekseigy, 30 Нояб. 17, 15:24:
Отсечка на 8 атмосфер.

В дополнение насчет давления.

Газовый баллон(пишут так) опрессовывают 25атм а,чтоб он рванул нужно 50атм.
Конечно у меня он ослаблен дырками и прочим,но думаю крепче беларуса.
3мм вроде он толщиной.

alekseigy, Отв.5111 30 Нояб. 17, 15:58

Я считал что беларуса делают там же и из того же что и газовые баллоны? Завод вроде один. Хотя при одном и том же оборудовании наверное можно катать разную сталь по толщине. Надо спрашивать у тех кто пилил газовый. Видел в Финке газовые баллоны из композита. Красивые.

FOX65, Отв.5112 30 Нояб. 17, 16:12

Цитата — alekseigy, 30 Нояб. 17, 15:58:
Надо спрашивать у тех кто пилил газовый.

Так я не один газовый баллон распилил.
Кстати сварщики фанатично боятся резать-варить баллоны.
Я сверлю отверстие,наливаю воды ну и всяко промываю,потом зову сварщика,говорю делай все тут,нет все равно боится,говорит рванет даже с водой.

Вассилич, Отв.5113 30 Нояб. 17, 18:19

alekseigy, Все правильно это автоклавы на основе 10, 15 25 л газовых баллонов.
FOX65, Газ баллон от случая к случаю. Вся пакость в газоконденсате каторый оседает на стенках жирной пленкой, вода ему пофиг, не смывается даже если стоял долго с водой. Резать автогеном с водой наверное не очень удобно, у меня сосед пилил болгаркой предварительно выкрутив кран и налив туда воды. Пилил стоя. Пилить нужно чуть ниже или выше шва, поскольку в этой зоне двойная стенка.
После слива воды из баллона вонь газом идет и жирная пленка на стенках горит на ура с хлопком вспыхивает. Нужно или выжигать или с фери коноёбится.

wasshal, Отв.5114 30 Нояб. 17, 20:54

Цитата — Вассилич, 30 Нояб. 17, 18:19:
Нужно или выжигать или с фери коноёбится.

У меня после 12 часов пропаривания горел, наполненный водой

юрий юрьевич, Отв.5115 01 Дек. 17, 06:33

Цитата — FOX65, 30 Нояб. 17, 15:43:
Газовый баллон(пишут так) опрессовывают 25атм а,чтоб он рванул нужно 50атм.Конечно у меня он ослаблен дырками и прочим,но думаю крепче беларуса.3мм вроде он толщиной.

какой смысл новогрудскому заводу делать специальные резервуары для автоклава и для стандартных газовых баллонов с разной толщиной стенки? у стандартного 50 л газового баллона стенка - сталь 3 мм, рабочее давление 16 атм, давление проверки -30 атм. Вот если бы газовый баллон имел стенку мм в 10, то да, для автоклава со стенкой в 2-3 мм была бы заметная экономия металла, покрывающая расходы на изготовление оснастки и т.п. для выпуска клавов. да и не тот это товар, который покупается массово, чтобы оправдать расходы на изготовление специально для автоклава резервуара!

FOX65, Отв.5116 01 Дек. 17, 06:43

Цитата — юрий юрьевич, 01 Дек. 17, 06:33:
какой смысл новогрудскому заводу делать специальные резервуары

А я на этот счет и не утверждал обратного.
У меня 50л и стенка там 3мм.

Вот про беларус
[сообщение #13166940] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13166940>

юрий юрьевич, Отв.5117 01 Дек. 17, 09:17

Цитата — FOX65, 30 Нояб. 17, 15:43:
Газовый баллон(пишут так) опрессовывают 25атм а,чтоб он рванул нужно 50атм.Конечно у меня он ослаблен дырками и прочим,но думаю крепче беларуса.3мм вроде он толщиной

Если Вы считаете, что красная краска на Вашем клаве делает его прочнее серого беларуса, то таки да, крепче

FOX65, Отв.5118 01 Дек. 17, 09:18

Цитата — Вассилич, 30 Нояб. 17, 18:19:
в этой зоне двойная стенка.

Ну не то чтобы стенка,на швах стоят кольца шириной 30мм,поэтому да, резать по шву будет труднее,надо отступить пару см.

Добавлено через 4мин.:

юрий юрьевич,Вам сколько лет?К сожалению в профиле Вы не указали,мне очень интересно,скажите,Вы же не женщина.

юрий юрьевич, Отв.5119 01 Дек. 17, 09:37

Цитата — svarnoy, 25 Нояб. 17, 13:23:
Отв.5367 25 Ноя 17, 13:23
Делал врезки в беларусь.Так вот, стенки там от 2,1 мм до 2,5 мм. Мерил в верхней и нижней полусфере.Почитал немного описаний к нему, манагеры жгут: сделан из пищевой стали! Посмешили.

мне нет смысла не верить этим измерениям . вот из документации беларуского завода: "Толщина стального листа используемого для производства баллонов АГ30,35,40,45,50,55,60,65 - 2,5 или 3 мм., для баллонов АГ-60...122 - 3 мм., для баллонов АГГ130..210 - 3,5 мм." --- это описание газовых баллонов для автомобилей. толщину баллонов для бытового газа не автомобильных не нашел.
раз суровые стандарты прочности газовых баллонов разрешают стенку в 2,5 мм ( и, наверное, определенную марку стали, конечно не пищевую) при рабочем давлении 16 атм ( для бытового газа, для авто не знаю)

-значит беларуский клав избыточно прочен для бытового автоклавирования что на воде, что на пАру.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — FOX65, 01 Дек. 17, 09:18:
юрий юрьевич,Вам сколько лет?К сожалению в профиле Вы не указали,мне очень интересно,скажите,Вы же не женщина.

1 октября сего года отметил свое 70-летие. приспустил штаны, посмотрел- вроде нет. Выпиваю ежевечерне, курю с 14 лет с (двухкратным перерывом суммарно с сутки примерно). славянин, не был членом кпсс, гуманитарий

# Страница 257

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5120

Pribludo, Отв.5120 01 Дек. 17, 12:49

Просто положу это фото здесь. ИМХО непритягивание крышек после остывания и все 90% проблем с твистами из-за этого.

Вложения:

Банка твист.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5121 01 Дек. 17, 13:10

Конечно надо протирать.И в крышку надо заглянуть,бывает пластизоль не ровно нанесен.

Pribludo, Отв.5122 01 Дек. 17, 13:24

Цитата — FOX65, 01 Дек. 17, 13:10:
И в крышку надо заглянуть

Я отбраковываю крышки во время мытья (фейри) хоть бу хоть новых.

Peskar, Отв.5123 01 Дек. 17, 14:51

Цитата — FOX65, 01 Дек. 17, 13:10:
Конечно надо протирать

Для чего?
Мне кажется, что влажные лучше зажмутся, крышке легче скользить.

Pribludo, Отв.5124 01 Дек. 17, 14:59

Цитата — Peskar, 01 Дек. 17, 14:51:
крышке легче скользить

ИМХО Ей там скользить не нужно. А влажное оно или жирное от продукта узнается после того как крышка потом не затянулась.

FOX65, Отв.5125 01 Дек. 17, 16:24

Peskar,Суть в том,когда делаешь много,бывает маленький кусочек мяса прилипнет и успеет высохнуть,что приходится его отцарапывать.
Хотя бы просто пальцем всегда провожу по кругу банки перед закруткой.

француз, Отв.5126 01 Дек. 17, 16:42

Цитата — FOX65, 01 Дек. 17, 16:24:
кусочек мяса прилипнет

Вложения:

воронка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрьевич, Отв.5127 01 Дек. 17, 19:47

француз,
Коллега в своё время тож такую приобрёл. Думал будет удобно накладывать мясо и прочее, но не так всё радужно.
Мясо однозначно руками легче и лучше т.к. подтрамбовывать надо. А рыбу просто неудобно иногда её надо в банке разложить аккуратно, а через воронку как? Вот для каши удобно, для супа, для заливок. Но венчик банки однозначно надо протирать. ПисАл уже об этом.

француз, Отв.5128 02 Дек. 17, 03:19

юрьевич, Разве кто то говорит,что протирать не надо? С воронкой просто чище,края банок не мажутся.Если жирными руками снаружи не лапать воронку.Я когда использовал-почти не чего не протирал.
Кому как. Предпочитаю не обляпать,чтобы потом не возится.
На весах,через воронку,мяса накидал. Поставил банку на стол,придавил,убрал воронку.Усе.

berezikoff, Отв.5129 02 Дек. 17, 05:43

парни не сваливайтесь во флуд-всем и так всё ясно(по этой теме).

alekseigy, Отв.5130 02 Дек. 17, 17:08

Коллеги! Подскажите резьбу пред. клапана. Просто сам клав на даче а я хочу заменить на клапан с возможностью сброса давления самому. Ну тот, что за кольцо потянешь и сбросишь. Разговор про белорусский клав.

Вассилич, Отв.5131 02 Дек. 17, 22:55

alekseigy, они есть любые в магазине, под любую резьбу, регулируются под любое давление, с кольцом, с барашкем, под ключ. Берите любой для компрессора, гайкой отрегулируете на нужное давление. Постов 50-100 выше я фото и сссылку приводил.
Здесть тема засрана и железом и харчами, надоело уже, бардак полнейший, наплодили тем и никто не пользуется и сами срем.
Я уже сам свои посты найти немогу, зато как блять в банки мясо класть никак не научимся!

svarnoy, Отв.5132 02 Дек. 17, 23:05

Цитата — Вассилич, 02 Дек. 17, 22:55:
Здесть тема засрана

Чем же она засрана?
Задаются вопросы, или делятся опытом. Пишутся ответы и советы.
Можно тереть любое сообщение, с пометкой:" читайте первое сообщение". Информации в первом сообщении достаточно для прикрытия этой темы вообще.
Рецепты отделили, не нужно 200 страниц мотать. Там рецептов есть на двух, и будет больше.
Общаются люди, опытом делятся.

Jack Sparrow, Отв.5133 02 Дек. 17, 23:56

Вывод задолбали диваные эксперты сука НА ПАРУ МОЖНО ДЕЛАТЬ В БАНКАХ ТВИСТ БАНКАХ СКО В КАССЕТАХ И БАНКАХ СКО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЖИМАХ ВСЕ. СУКА ПИПЕЦ .ИЗВ.КРИК ДУШИ

dimanchesso, Отв.5134 03 Дек. 17, 07:59

Закаточные машинки для жести..что в них сложного и уникального?? Почему такие дорогие и так мало о них информации?

svarnoy, Отв.5135 03 Дек. 17, 09:44

Цитата — dimanchesso, 03 Дек. 17, 07:59:
Закаточные машинки для жести

Чего там машинки, Банки не найти, или стоит как будто она золотая.

alekseigy, Отв.5136 03 Дек. 17, 09:46

Цитата — Вассилич, 02 Дек. 17, 22:55:
alekseigy, они есть любые в магазине, под любую резьбу, регулируются под любое давление, с кольцом, с барашкем, под ключ. Берите любой для компрессора, гайкой отрегулируете на нужное давление. Постов 50-100 выше я фото и сссылку приводил.

Какие есть я знаю прекрасно. Я спросил конкретно какая резьба уже нарезана в крышке. Дюймовая,метрическая,3/8,1/4, 8мм,10мм?
Походу вчера побухал народ, негатив выплеснул.

Дед Морозов, Отв.5137 03 Дек. 17, 19:05

А куда делась тема про рецепты для клава???

berezikoff, Отв.5138 03 Дек. 17, 19:14

Дед Морозов, [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

Дед Морозов, Отв.5139 03 Дек. 17, 19:18

А я в инвентаре искал))
Спасибо.

# Страница 258

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5140

vlad1252, Отв.5140 04 Дек. 17, 10:56

Всем привет! Решился на покупку автоклава, вернее на изготовление консервов в автоклаве. Пытаюсь читать...но 273 страницы это круто. За два дня осилил и попытался осмыслить первые 56, понимание приходит, но вопросов всё больше [Улыбающийся]
Может попробуете чуть направить в нужном направлении?
Так как только для себя, то удобнее, проще, хотя и немного дороже планирую использовать банки твист.
Только паровая стерилизация более-менее похожа на промышленную, поэтому ориентируемся на неё.
Делать планирую рыбу, каши, овощи, ну и конечно тушёнку.
Хочется использовать и на даче и в квартире. Колебаюсь между тэном и внешним нагревом. В квартире стеклокерамика, на даче газ и индукция.
Для использования и хранения зимой в квартире немаловажна эстетика и габариты...
В общем что посоветуете....

wixter, Отв.5141 04 Дек. 17, 11:23

Цитата — vlad1252, 04 Дек. 17, 10:56:
Только паровая стерилизация более-менее похожа на промышленную

Глубочайшее заблуждение.

svarnoy, Отв.5142 04 Дек. 17, 11:27

wixter,
Какой еще метод в бытовых домашних условиях сравнится с паром по скорости нагрева?

vlad1252, Отв.5143 04 Дек. 17, 12:11

Цитата — wixter, 04 Дек. 17, 11:23:
Глубочайшее заблуждение.

Я пока не встречал другого способа более близкого к гостовским режимам стерилизации, (20-70-15)120 например. Я понимаю что остывание 15 мин. недостижимо для стекла но всё же в разы меньше по сравнению с водяной стерилизацией. То же касается нагревания.
И вставлять категорически утверждающую фразу без каких либо объяснений и толкований как то...некрасиво. Обоснуйте, сударь [Улыбающийся]

юрий юрьевич, Отв.5144 04 Дек. 17, 12:27

я бы может и перешел на пар, но боюсь твистовских крышек, т.к. хранить консервы приходится более года. а кассеты- дополнительная возня и из-за разброса параметров банок и посадки на них крышек нет стопудовой надежности герметичности механическим прижимом по всей окружности крышки . Вот если бы после продувки клава как то сразу накачать противодавление! но оно выйдет при выпуске пара... и повышенное давление внутри кипящей банки откроет ее..

Вассилич, Отв.5145 04 Дек. 17, 21:45

Цитата — юрий юрьевич, 04 Дек. 17, 12:27:
Вот если бы после продувки клава как то сразу накачать противодавление! но оно выйдет при выпуске пара... и повышенное давление внутри кипящей банки откроет ее..

После продувки давление сразу начнет повышаться! Причем внутри банки оно будет расти медленее чем снаружи.
Остужать можно с применением компрессора (в условиях гаража) вытесняя пар таким же давлением сжатого воздуха. В домашних условиях пар можно вытеснить горячей водопроводной водой (ёе температура как правило 50-60гр., сохраняе тоже давление. Банки не лопнут и крышки не сорвет, а температура медленно понизиться.

ЕНС, Отв.5146 04 Дек. 17, 23:55

Уважаемый форум. Подумываю купить автоклав. Литров на 20. Подскажите, пожалуйста где почитать отзывы по конкретным моделям продающимся в инете(может была тема сравнений), а уж если совет дадите, то совсем будет здорово. Смотрю (правда перманентно) уже примерно год, но никак не решусь, что взять (у друга негативный опыт случился). Склоняюсь к нержавеющему. Возможно "Булат" https://avtoklav-bulat.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bulat.ru/>, или "Фанзел" ? Кто, что думает?

wixter, Отв.5147 05 Дек. 17, 04:04

Цитата — svarnoy, 04 Дек. 17, 11:27:
Какой еще метод в бытовых домашних условиях сравнится с паром по скорости нагрева?

svarnoy, а я и не спорю, что на пару быстрее. Но лично у меня весь процесс стерилизации водяным методом (нагрев до 120 градусов за 40-55 мин., выдержке при этой температуре 60-70 мин. и принудительным охлаждением в холодной воде) занимает меньше 4 часов. Думаю это не принципиально дольше, чем при стерилизации на пару. Для сравнения в мой автоклав входит 16 банок по 0,5кг.

Цитата — vlad1252, 04 Дек. 17, 12:11:
И вставлять категорически утверждающую фразу без каких либо объяснений и толкований как то...некрасиво. Обоснуйте, сударь

vlad1252, я ни в коей мере не хочу показаться не корректным, но это вы, не имея автоклава и не изготовив пока не одной консервы, категорически начали утверждать: "Только паровая стерилизация более-менее похожа на промышленную". Я же, в отличие от вас, имею опыт, который мне позволяет утверждать, что каждый способ имеет свои плюсы и свои минусы, но для домашней стерилизации, метод клавирования в воде является хоть и не самым быстрым, зато самым универсальным. Он позволяет делать консервы в любой таре и с любыми крышками. А вот крышки твист офф, считаю капризными, уверен, что вы с этим еще столкнетесь и если бы вы прочитали ветку до конца, то увидели бы - так считаю не я один. Я ни разу не видел, чтобы промышленно изготавливали мясные консервы с такой крышкой. И сколько не пытался, найти описание как работает такая крышка, не нашел. Может, кто подскажет, где почитать? Так же хочу обратить ваше внимание, что подавляющее большинство бытовых автоклавов выпускаются для стерилизации в воде. А в промышленности на пару, как правило, стерилизуют консервы в жестяных банках.
P.S. Старался как можно красивее обосновать вам свой взгляд на способы стерилизации, уважаемый коллега.

юрий юрьевич, Отв.5148 05 Дек. 17, 04:40

Цитата — Вассилич, 04 Дек. 17, 21:45:
В домашних условиях пар можно вытеснить горячей водопроводной водой (ёе температура как правило 50-60гр., сохраняе тоже давление. Банки не лопнут и крышки не сорвет, а температура медленно понизиться

так получится основная проблема водяного метода - долгое остывание. правда так будет быстрее- все таки вливаемая вода будет почти вдвое холоднее, чем работавшая в клаве. но технологически балансировать давлением при вливе сторонней воды - еще та акробатика! и нужно учитывать уменьшение времени нахождения банки в горячем состоянии... вот охлаждение клава проточной водой - это перспективнее. например, установка клава после окончания нагрева в емкость типа стакана с протоком воды. но это практически реализуемо лишь для небольших клавов, которые несложно переместить с плиты в "стакан"

wixter, и я писАл о том, что фабричных мясных я не встречал под твистами. если пытаться резюмировать, то на пару- для тех, кто продукт не хранит долго, для хранящих- на воде под закрутками. причем замечу, что хранившиеся не менее полугода - вкуснее: дозревают (сужу только по рыбным)

Серголег, Отв.5149 05 Дек. 17, 05:59

Цитата — ЕНС, 04 Дек. 17, 23:55:
Кто, что думает?

АДК-1М нержавейка(магнитится),найти трудно но доверия больше.

svarnoy, Отв.5150 05 Дек. 17, 07:50

wixter, Водяной метод, в его обычном исполнении, вообще не подходит для консервирования.
Слишком большой градиент по температуре от высоты, зависимость передачи энергии от наполненности автоклава.
Для клавов 20-30 литров нужно около 5 и более киловатт для быстрого разгона, что уже не обычная бытовая мощность.
Либо детские размеры с бытовыми 3 кв.
Лучше дегустационные баллы получают консервы в жестяных банках емкостью 350 мл, из за скорости нагрева и охлаждения. Это всего около 20 минут разницы с 500мл банкой.
Какой толк от таблиц книжных, если разгон не 30 минут, а 100+, если температура не 120 а 110-120+С в зависимости от расположения термометра.
В домашних условиях только паром можно хоть как то добиться параметров близких к книжным.

berezikoff, Отв.5151 05 Дек. 17, 07:53

Цитата — wixter, 05 Дек. 17, 04:04:
И сколько не пытался, найти описание как работает такая крышка, не нашел. Может, кто подскажет, где почитать? Та

выше было: при увеличении Т, Р в банке растёт, крышка выпускает лишнее, при уменьш.Т, Р уменьшается и крышка притягивается

Motto, Отв.5152 05 Дек. 17, 08:23

За автоклавы компании Форком может кто нибудь сказать хорошего или плохого?

РоманБ, Отв.5153 05 Дек. 17, 09:53

Вчера снял пробу с партии тушенки из бобра, понравилось очень.С бобра брал все мясо, кроме хвоста.На 10 кг. мяса(закладывал с костями. не отделяя)5 крупных морковин и луковиц (крупно порезанных),специи(беру на рынке наборы для мяса),соль (3 ложки с горкой).Все на з часа с момента закипания.

ЕНС, Отв.5154 05 Дек. 17, 10:05

Цитата — Серголег, 05 Дек. 17, 05:59:
АДК-1М нержавейка(магнитится),найти трудно но доверия больше.

Спасибо. Посмотрел. Кондово, но похоже надежно... Ау! Практики-старожилы. Не хотите помочь с выбором, хотя бы выскажетесь по поводу тех автоклавов, что используете (вопрос, конечно, к тем кто пользует покупные девайсы). Так как делать самому не с руки. Нет достаточных ресурсов в технологии производства.

юрий юрьевич, Отв.5155 05 Дек. 17, 10:23

Цитата — berezikoff, 05 Дек. 17, 07:53:
выше было: при увеличении Т, Р в банке растёт, крышка выпускает лишнее, при уменьш.Т, Р уменьшается и крышка притягивается

да.... занятно... когда банка сообщается с внешней средой и как рассчитать какая из них выпустит больше бульона и всосет больше пара , который станет водой. вот из таких свойств твиста, который не прижат ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ к банке и "дышит" - причем наверняка в обе стороны- промышленники твист не используют в серьезных консервах нормального качества. конечно, в быту твист на пару -отличная альтернатива "консервам в духовке" или в скороварке, или овощное консервирование. или же громоздкие кассеты и пар с закатками. ничего не имею против пара, но его минус- девальвация самого консервирования- как метода ДЛИТЕЛЬНО, несколько лет, сохранения продукта. хотя на практике эти "несколько лет" реально - год-полтора, нео гарантированных при квартирных температурах хранения. я за перебдеть!

Добавлено через 3мин.:

Цитата — ЕНС, 04 Дек. 17, 23:55:
Уважаемый форум. Подумываю купить автоклав. Литров на 20. Подскажите, пожалуйста где почитать отзывы по конкретным моделям продающимся в инете(может была тема сравнений), а уж если совет дадите, то совсем будет здорово. Смотрю (правда перманентно) уже примерно год, но никак не решусь, что взять (у друга негативный опыт случился). Склоняюсь к нержавеющему. Возможно "Булат" https://avtoklav-bulat.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-bulat.ru/>, или "Фанзел" ? Кто, что думает?

и похожий вопрос у Motto

Вы же хоть скажите к какому методу работы склоняетесь. раз год читаете форум , то наверняка знаете принципиальные отличия работы на пару и на воде. и конструкция клава может быть более удобна для какого то из этих методов, либо портебует переделки клава.

berezikoff, Отв.5156 05 Дек. 17, 10:27

юрий юрьевич, выше где-то видео есть. Пол страны делает- всё нормально.

FOX65, Отв.5157 05 Дек. 17, 10:29

Цитата — юрий юрьевич, 05 Дек. 17, 10:23:
сохранения продукта.

Два года мясо у меня стоит при комнатной Т.
Достаточно иногда поглядывать на крышки,но это у любых банок.

berezikoff, Отв.5158 05 Дек. 17, 10:30

юрий юрьевич,[сообщение #11755684] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11755684>

Добавлено через 7мин.:

Ну а т.к. я стравливаю пар за 3/5 мин, то вытаскиваю банки пока они ещё кипят, так что никакой пар внутрь не проникает. И присасываются они уже на воздухе.

юрий юрьевич, Отв.5159 05 Дек. 17, 10:59

berezikoff и Фоскс 65, я не пытаюсь склонить всех к ско -крышкам и водяному методу - кому что нравиться, хотя работа на парУ объективно удобнее. но водяной метод с ско технологически проще и, главное, более надежен с точки зрения хранения. пусть метод и дольше. Он для тех, кто (условно) всегда делает две перегонки, а не пьет СС

# Страница 259

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5160

БорисБББ, Отв.5160 05 Дек. 17, 11:32

Цитата — ЕНС, 05 Дек. 17, 10:05:
Ау! Практики-старожилы. Не хотите помочь с выбором, хотя бы выскажетесь по поводу тех автоклавов, что используете (вопрос, конечно, к тем кто пользует покупные девайсы

Могу тока за свой сказать,Викинг старой модели, меня полностью устраиваеи

berezikoff, Отв.5161 05 Дек. 17, 11:41

Цитата — юрий юрьевич, 05 Дек. 17, 10:59:
Он для тех, кто (условно) всегда делает две перегонки, а не пьет СС

поздравляю.

Pribludo, Отв.5162 05 Дек. 17, 12:13

Цитата — wixter, 05 Дек. 17, 04:04:
Я ни разу не видел, чтобы промышленно изготавливали мясные консервы с такой крышкой.

https://zakaz.ua/ru/products/canned-meat/?&page=2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://zakaz.ua/ru/products/canned-meat/?&page=2>
Это не реклама просто помониторил один из сайтов онлайн заказа еды. Таки крупные производители делают. ИМХО СКО дешевле вот его и юзают.

юрий юрьевич, Отв.5163 05 Дек. 17, 12:29

да, подавляющее большинство консервов под ско, что понятно

Pribludo, Отв.5164 05 Дек. 17, 12:32

Цитата — Pribludo, 05 Дек. 17, 12:13:
да, подавляющее большинство консервов под ско, что понятно

Я имел ввиду что крупные производители делают и твист, а СКО дешевле поэтому и массовей.

berezikoff, Отв.5165 05 Дек. 17, 12:52

Pribludo, было мнение, что твист " молодой " стандарт, всё оборудование заточено под СКО.

Pribludo, Отв.5166 05 Дек. 17, 12:58

Цитата — berezikoff, 05 Дек. 17, 12:52:
всё оборудование заточено под СКО.

а при условии что оно (оборудование) еще из "старых запасов" то и понятно почему СКО доминирует в стекле ибо зачем переходить на новый стандарт. Только вот очевидность и перспективность твиста понятна не всем.
Не забываем что оборудование это не только автоклавы, а и моюще-наполняюще закаточная линия.
ЗЫ есть кое что лучше твист - жестебанки :-)

berezikoff, Отв.5167 05 Дек. 17, 13:11

Наверно дешевле

юрий юрьевич, Отв.5168 05 Дек. 17, 13:19

жестебанка для дорогих (икра, ценные породы рыб и т.п.) понятно перспективнее: высшая надежность укупорки, относительная безопасность транспортировки, меньший вес тары при аналогичной массе продуктта, при условии массового производства- удобство и дешевизна, например, быстрее скорость клавирования банки.

но нам это малоинтересно при задачах домашнего консервирования

француз, Отв.5169 05 Дек. 17, 13:32

Так же нам малоинтересно возится с закаткой ско,когда твист от руки закрывается за пару сек.
Все ровно каждый решает сам для себя.
Если бы не узнал,то тушонку можно варить в твистах,я фиг бы этим занялся.

Добавлено через 33мин.:

А узнал когда мужик на работе подсказал про амириканские видосы на тютюбе. И мы с ним затеяли спор-получится ли такое в скороварке. Через пару дней я уже попробовал,и заказал из польши скороварку по больше. До сих пор ею пользуюсь.(а-клав пришлось продать)

юрий юрьевич, Отв.5170 05 Дек. 17, 16:56

француз, у Вас вроде титул "профессор", но он явно куплен как у некоторых начальников диссертации! консервы в скороварке, пусть там и на 1 атм больше- это прессервы. их можно было делать без заказа их Польши- просто в духовке газовой или электропечки!

Странно, что находясь в этой теме Вы не поняли разницы между "консервами в кастрюле" и в автоклаве. Поэтому Вам предпочтительнее твисты, хотя при Вашей методе хватит и капроновых крышек

svarnoy, Отв.5171 05 Дек. 17, 17:10

юрий юрьевич,
Не с тем ты спорить начал.
Француз на заводе консервном работал, что такое тушёнка знает не из интернета.

француз, Отв.5172 05 Дек. 17, 17:45

Пресервы я какие то эксперименты делал.Чуть больше 100С*,не помню. Технолог накрутил паштеты и еще какие то кусочки в разных соусах. Но что то у него не получилось(не вкусла),и пару ящиков 250 гр.баночек так и лежали на складе.Пока про них не вспомнили,и в тихаря не выбросили.После полгода хранения не кто не рискнул попробовать повторно ))

ЕНС, Отв.5173 05 Дек. 17, 18:25

Цитата — юрий юрьевич, 05 Дек. 17, 10:23:
Вы же хоть скажите к какому методу работы склоняетесь. раз год читаете форум , то наверняка знаете принципиальные отличия работы на пару и на воде. и конструкция клава может быть более удобна для какого то из этих методов, либо портебует переделки клава.

Юрий Юрьевич, добрый вечер. Я склоняюсь к работе на воде. Честно скажу глубоко в тему не вникал. А поскольку собираюсь купить, пока что, что-то стандартное, вот поэтому и интересуюсь, что, собственно, из того, что можно купить на просторах инета (например промышленного изготовления) кто-то из знающих и погруженных в тему может посоветовать. И уж совсем будет большое спасибо, ежели кратенько - почему именно это...! [Улыбающийся] Вроде бы вопрос то прям в тему. Название, то "Автоклав"... [Подмигивающий]

юрий юрьевич, Отв.5174 06 Дек. 17, 08:36

мое мнение - беларуский автоклав новогрудского завода газового оборудования. и не потому что он мой "земляк", а потому, что на воде он удобен и безопасен, т.к. сделан с большим запасом прочности на основе стандартного газового баллона. поэтому простит случайное превышение давления хоть вдвое и более ( хотя так не произойдет- сработает аварийный кран стравливания давления) к тому же несложно переоборудуется и для работы на парУ. и получается универсальный аппарат: хочешь- на воде, хочешь-на парУ.

преимущества : прочность, удобство и надежность закрывания крышки, относительная дешевизна, удобство переделки для " на парУ". возможность одновременной работы с банками разного размера (но нежелательно, так как продукт в разных по объему банках требует несколько разного времени клавирования), преднакачка- избавляет от кассет и гораздо надежнее, чем кассета герметизирует банку в клаве. в том числе и твистовскую.

недостатки: используется только на газовой плите ( на костре) для электропечей не годится из за формы днища. при халявном электричестве надо устанавливать ТЭНы. "неблестящий" вид. не годится в качестве куба для самогоноварения (внутри неполированная обычная сталь). из-за массивности долго остывает ( при работе на воде). оборудован штатно только манометром. его в принципе достаточно для работы на воде, но для надежности нужно врезать стакан под термометр. тогда этот термометр можно использовать и при работа на парУ. несъемная подставка -решетка под банки, что усложняет мытье ( но достаточно несколько раз сполоснуть водой) из за массивности тяжеловат. но я его заполненный водой и полностью банками с печки снимаю ( у меня на 14шт. 0,5 л банок)

ЕНС, Отв.5175 06 Дек. 17, 12:07

Спасибо за ответ. Винокуренное оборудование уже есть. Полный комплект ХД-3. А автоклав хочу использовать на индукции, ну и нержавейка тоже прельщает. Поэтому не Белорусский. Бывал у Вас на Родине в Жодино. Мне в Вашей стране очень понравилось...

УжеНепьющий, Отв.5176 06 Дек. 17, 12:51

Цитата — юрий юрьевич, 05 Дек. 17, 16:56:
француз, у Вас вроде титул "профессор", но он явно куплен как у некоторых начальников диссертации!

Ты на Рича не тяни! Он собаку сьел на автоклавировании. Собачатина в собственном соку стр.42.

svarnoy, Отв.5177 06 Дек. 17, 13:13

Цитата — ЕНС, 06 Дек. 17, 12:07:
автоклав хочу использовать на индукции, ну и нержавейка

В воде делать не получится с таким аппаратом.

ЕНС, Отв.5178 06 Дек. 17, 19:22

Цитата — svarnoy, 06 Дек. 17, 13:13:
В воде делать не получится с таким аппаратом.

Почему, земляк (Жуковский)? Обоснуй, плиз, пока я не купил... Кстати, можно созвониться. Есть у друзей в Жуковском интерес по сварке. 89104223223 мой тел. Если пришлешь свой СМС-кой и разрешишь, то перезвоню сам...

Зеленый33, Отв.5179 06 Дек. 17, 20:15

юрий юрьевич, я на этой неделе тоже приобрел белорусский, на 24 литра.
Почитал инструкцию, не совсем понял, воды надо заливать до уровня - минус 80 мм от края горловины, на которую крышка садится?

# Страница 260

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5180

svarnoy, Отв.5180 06 Дек. 17, 20:19

ЕНС, Они все не рассчитаны 4,5 бар. По крайней мере я не встречал.

Axim, Отв.5181 06 Дек. 17, 20:49

Цитата — ЕНС, 06 Дек. 17, 19:22:
Почему, земляк (Жуковский)? Обоснуй, плиз, пока я не купил... Кстати, можно созвониться. Есть у друзей в Жуковском интерес по сварке. 89104223223 мой тел. Если пришлешь свой СМС-кой и разрешишь, то перезвоню сам...

Дно и верх не сферические. Это уже опасно на 4,5 атм. Да он сделан из 3мм(как заявляет производитель) но при этом он ставит клапан на 1,5 атм. Следовательно тут только на пару.
Можно конечно заменить клапан и поставить на 6 атм, но тут уже если оторвет голову, тушенка уже будет не нужна.

ЕНС, Отв.5182 06 Дек. 17, 20:53

Цитата — svarnoy, 06 Дек. 17, 20:19:
Они все не рассчитаны 4,5 бар. По крайней мере я не встречал.

Внимательно перечитал пост №1. Все стало интуитивно понятно. Спасибо и Axim. Лишнее подтверждение того, что написано в начале. Значит на пару!

Peskar, Отв.5183 06 Дек. 17, 20:54

Цитата — Axim, 06 Дек. 17, 20:49:
но тут уже если оторвет голову, тушенка уже будет не нужна.

А не поминки, может пригодится. )))

ЕНС, Отв.5184 06 Дек. 17, 21:51

Цитата — Peskar, 06 Дек. 17, 20:54:
А не поминки, может пригодится

И юмор у Вас безобразный... !!! (В.С.Высоцкий)... Гы! [Улыбающийся]

юрий юрьевич, Отв.5185 07 Дек. 17, 05:50

Цитата — Зеленый33, 06 Дек. 17, 20:15:
юрий юрьевич, я на этой неделе тоже приобрел белорусский, на 24 литра.Почитал инструкцию, не совсем понял, воды надо заливать до уровня - минус 80 мм от края горловины, на которую крышка садится?

да, воду нужно наливать всегда до одного уровня, независимо сколько вы банок загрузили одну или 20. это очень важно, так как размер воздушной подушки между уровнем воды в клаве и крышкой влияет на показания манометра давление -температура потому, что воздух сжимаем, а вода -нет. поэтому при разном уровне воды и одинаковом показании манометра (который меряет давление над водой- в воздухе) температура самой воды, греющей банки, будет отличаться. если лить по инструкции, то получите значение температуры воды (115-120 град.) приуказанном инструкцией давлении на манометре. я было в начале эксплуатации проигнорировал это - мол делаю 5 банок, зачем долго греть и долго остывать? и налил гораздо меньше воды , работая по схеме давление 0,4 мегапаскаля и времени. уже не помню, получил недовар или наоборот. сначала накачивал преддавление 1,5 атм (0, 15 мгп) для надежности укупорки крышек, но потом сообразил, что в этом случае добавочные 2,5 (0,25 мгп) не обеспечивают температуру воды в 120 град. стал накачивать 1 атм (0,1 мгп) и тогда же поставил в крышку стакан для термометра. и увидел, что если преднакачка 1,5 атм и рабочее давление 4 атм, то температура в клаве 110 град. можно было бы доводить давление например до 4,5 атм, чтоб получить около 120 град, но может сработать аварийный клапан. поэтому просто уменьшил преднакачку до 1 атм. и при 4 атм получал почти 120 град. (это все при уровне воды в клаве по инструкции!)

если хотите пользоваться разными уровнями воды (при неполной загрузке клава) обязателен термометр, который покажет истинную температуру внутри клава и позволит выдержать нужный температурный режим при определенном времени. вообще термометр лучше установить- это несложно. и будете иметь два контролирующих прибора : давления ( при уровне воды по инструкции и преднакачке в 1 атм и давлении на манометре 4 атм = 120 град) и по термометру.

alekseigy, Отв.5186 07 Дек. 17, 11:50

Считаю установка термометра в беларусский обязательна. сталкивался сам и читал что хоть манометр и номерной, но после нескольких использований стал врать на 0.3 атм. Вскрытие показало что регулировка производится путем банального изгиба проволоки (рычага).Скорее всего при нагреве произошла частичная деформация. Ниппель, который установлен на заводе, под замену однозначно.Из-за уплотнительной резинки разболтается а начнешь тянуть - сломаешь. В автомагазах можно найти крепче, с длинной резьбой. Вместо резинок медные шайбы, один раз обжал и забыл. Стакан врезал в крышку. У меня под длинный щуп 15см. Диаметром 8мм. Между банок влезает и при готовке на воде погружен в нее.

berezikoff, Отв.5187 07 Дек. 17, 13:22

alekseigy, +100500
использую для ирт5920 http://intepkomplekt.ru/...e-tsp-n/tsp-n-3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://intepkomplekt.ru/catalog/termopreobrazovateli-soprotivleniya-platinovye-tsp-n/tsp-n-3>
точность до тысячных и стабильны десятилетиями-знаю потому как в работе у нас они.

юрий юрьевич, Отв.5188 07 Дек. 17, 13:26

на заводе пробовали ставить на беларуса манометр-термометр, даже на их сайте были фото. перед покупкой своего звонил на завод, сказали пока не знают, пустят ли в серию. видимо, отказались из -за меньшей надежности всего универсального. но обычному юзеру, не вникающему в процесс, а лишь в рецептуру, если просто следовать мануалу- достаточно и манометра. мой тоже привирал, но в начале шкалы, что малокритично

а что это такое "Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н"--------термометр, что ли? а почему такое заумное имя?

berezikoff, Отв.5189 07 Дек. 17, 13:34

Цитата — юрий юрьевич, 07 Дек. 17, 13:26:
а почему такое заумное имя?

читай

Peskar, Отв.5190 07 Дек. 17, 17:35

Цитата — юрий юрьевич, 07 Дек. 17, 13:26:
отказались из -за меньшей надежности всего универсального.

Я думаю, что отказались, из сильного удорожания автоклава.
Нам же нужны самые дешёвые, а продавать как самые лучшие.
Тебе бы не знать. )))

svarnoy, Отв.5191 07 Дек. 17, 19:17

Цитата — Peskar, 07 Дек. 17, 17:35:
Я думаю, что отказались

У обычного котлового термометра есть винтик подстройки, можно как то оттарировать.
У термометр\манометр такого винтика нет, оттарировать нельзя. Мой такой врет на 10 градусов.

alekseigy, Отв.5192 07 Дек. 17, 20:55

Какое СИЛЬНОЕ удорожание? На стадии сборки вварить стакан из черного металла? зачем нержа если сам клав железяка? Термометр-щуп в поднебесной с очень даже неплохими хар-ками, электронный и с десятыми, стоит копейки в розницу, не говоря про опт. Заказал для друзей уже 4 штуки,разница в показаниях 0.5-1 гр. Для себя решил все таки ставить кран. Нашел в Китае игольчатый с 8 мм метрич резьбой и миниатюрный. Почему у нас все громозкое, или 1/2 или 3/4 трубная резьба? Просто скорее всего завод устраивает как есть. Зачем делать лишние телодвижения если и так покупают? А сколько потом ещё градусников спионерят по домам? [Подмигивающий]

vlad1252, Отв.5193 07 Дек. 17, 21:35

Сейчас побаловался со скороваркой. На заре самогоноварения в качестве куба приобрёл 8 литровую из нержи. Через штуцер приколхозил электронный термометр, длинный щуп в паровую зону, пару литров воды внутрь и на плиту... В штатном режиме держит 115-116 градусов. Зажал клапан- на 118 засифонила прокладка крышки, подтянул. На 119 сорвало силиконовую трубку с термометром. Малость шуганулся, громко бахнула и много пара [Улыбающийся] Аварийный клапан не срабатывал. Решил не продолжать.
Для себя выводы: Буду делать только на пару. Для того что бы попробовать (распробовать)процесс домашнего консервирования, конечно с условием недолгого хранения консервов в холодильнике, достаточно даже штатной скороварки. Минимальные доработки без труда и как думаю без особого риска увеличат температуру до 120. Неожиданно для меня появился претендент на покупку-автоклав из скороварки. Хотя неделю назад считал этот вариант абсолютно неприемлемым. Единственное опасение вызывает качество сварки и материалов.

berezikoff, Отв.5194 07 Дек. 17, 22:05

Цитата — svarnoy, 07 Дек. 17, 19:17:
Мой такой врет на 10 градусов.

снять стекло, снять стрелку (поддевается маленькой лапкой(форма типа гвоздодёра https://ru.wikipedia.org/wiki/Гвоздодёр <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%91%D1%80> )) выставить нужное значение и лёгким постукиванием(например ручкой отвёртки) насадить обратно(там конус).

Pribludo, Отв.5195 07 Дек. 17, 22:20

В качесте офтопа. Покажу свой девайс. Разок по теме проскакивало его обсуждение но без фото. Николаевский завод. Работает по принципу скороварки. 16 банок 0,5 л. (если без касееты). В наборе была кассета зажимная для СКО 0,5 на 2 ряда в вертикаль с ручкой. Пластины кассеты были использованы под подставку для банок и прокладку между верхним и нижним рядом (делаю твист). Есть правда один существенный недостаток это прокладка крышки она как в скороварках (кольцо круглое) и из говнорезины которая не держит не температуру ни влагу. Пришлось разрезать и каждый раз закладываю ее в прорезь и подрезаю (в баке под нее венец наварен) ибо она растягивается каждый раз. После использования клава каждый раз ее снимаю-протираю и сушу ибо липкая и жирная. Подумываю залить силиконовым герметиком венец.
Не реклама, а отзыв юзера.
Чермет (кажись 3мм) правда наружная краска не слезла (попа не крашена). Сделано аккуратно. Клапана латунь, а грузики на них чермет.
https://rossa.in.ua/p9885576-avtoklav-nikolaev.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rossa.in.ua/p9885576-avtoklav-nikolaev.html>

Добавлено через 10мин.:

Цитата — vlad1252, 07 Дек. 17, 21:35:
Для того что бы попробовать (распробовать)процесс домашнего консервирования, конечно с условием недолгого хранения консервов в холодильнике, достаточно даже штатной скороварки.

Советская скороварка 6 л только не та что с овальной крышкой из нутри (считаеться опасной), а та что с рычагом сверху вполне рулит. ХЗ что там за температура (но больше 100 град.) при хранении в холодильнике вполне ок.
ЗЫ: Прикол, и ахтунг, в продаже часто попадается такая с насверленными отверстиями по периметру прижима крышки. Важное инфо кто хочет купить такую.

Вложения:

IMG_1142_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_1146_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_1147_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5196 08 Дек. 17, 06:05

Pribludo, в инструкции к Вашему аппарату сказано: "По мере того, как на датчике давление будет превышать 2 очка, сбавляйте огонь или полностью его отключайте на короткое время. Через 1,5 часа тушенка будет готова.
3. Спустите пар, аккуратно откройте крышку, вытащите банки, закатайте, отнесите в холодильник или погреб."

а где в нем прибор, который "покажет два очка"?

Закатка после "автоклавирования" открытой банки!!!--- из нее выскочит половина продукта, оставшееся- пропитается паром и просто свариться.

да, такие "консервы" можно сохранить лишь в холодильнике, точнее- в морозилке

ЕНС, Отв.5197 08 Дек. 17, 11:53

А кто нибудь может что-то сказать по такому автоклаву? http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.mzbo.ru/market/avtoklavy_bytovye/avtoklav_bitovoi_mzbo_n8_22l-detail>

УжеНепьющий, Отв.5198 08 Дек. 17, 11:56

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 11:53:
А кто нибудь может что-то сказать по такому автоклаву? http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail>

Это автоклав.

Андрей_СПБ, Отв.5199 08 Дек. 17, 12:22

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 11:53:
А кто нибудь может что-то сказать по такому автоклаву? http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail>

Мне нравится, покупать лучше у производителя - ИП Нестерова

# Страница 261

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5200

Pribludo, Отв.5200 08 Дек. 17, 12:26

Цитата — юрий юрьевич, 08 Дек. 17, 06:05:
в инструкции к Вашему аппарату сказано: "По мере того, как на датчике давление будет превышать 2

Скан инструкции приведен в ссылке к моему посту, а то что выше скана это какая-та чушь от другого аппарата скопированная из интернета продаваном.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 08 Дек. 17, 06:05:
Закатка после "автоклавирования" открытой банки!!!--- из нее выскочит половина продукта, оставшееся- пропитается паром и просто свариться.
да, такие "консервы" можно сохранить лишь в холодильнике, точнее- в морозилке

Это я есть не понять что к чему слова букаф.

юрий юрьевич, Отв.5201 08 Дек. 17, 12:50

Цитата — Pribludo, 08 Дек. 17, 12:26:
Закатка после "автоклавирования" открытой банки!!!--- из нее выскочит половина продукта, оставшееся- пропитается паром и просто свариться.да, такие "консервы" можно сохранить лишь в холодильнике, точнее- в морозилкеюрий юрьевич, Сегодня, 06:05 Это я есть не понять что к чему слова букаф.

так я и пошел по ссылке в Вашем посту 5513 и оттуда скопировал фразы из инструкции. в частности, в ней сказано, что после клавирования и выпуска пара нужно вынуть банки, закатать их и поставить в холодильник. вот цитата;"3. Спустите пар, аккуратно откройте крышку, вытащите банки, закатайте, отнесите в холодильник или погреб.""

Добавлено через 12мин.:

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 11:53:
А кто нибудь может что-то сказать по такому автоклаву? http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.mzbo.ru/...o_n8_22l-detail>

если не врут на счет стенки 2мм - вроде должен легко держать 5-6 атм. минус- термоманометр (ненадежно два в одном, да и точность у них приблизительная), чтоб компенсировать это нужно вварить стакан для другого термометра, значит нужна сварка нержавейки. золотник для преднакачки резиновый- недолговечен, нужно ставить полностью металлический. Подставка под днище клава для использования на электропечи превратит клавирование на электропечи во "многочасовую отсидку" из -за потерь в теплопередаче от поддона с пустотами на днище клава и солидно отразиться на счетах за энергию. неудачная геометрия при объеме в 20 л вмещает лишь 8 банок 0,5л. (беларус объемом 24 л - 14 банок 0,5л). Лично мне не нужен блестящий полированный клав ценой под 180 долл. его объем- не сильно удобен если использовать также как куб для винокурения. я бы предпочел 24 л беларуса по цене на 115 долларов меньше. Хотя он тоже требует доделки - установки термометра. но 115 долл за "блестящесть" - это уже на тонкого ценителя!

Pribludo, Отв.5202 08 Дек. 17, 13:19

Цитата — юрий юрьевич, 08 Дек. 17, 12:50:
3. Спустите пар, аккуратно откройте крышку, вытащите банки, закатайте, отнесите в холодильник или погреб.""

Настоящая инструкция ниже текста на картинках (сканкопиях). Цитируемый Вами текст отношения к моему клаву и тому что там продают не имеет. Жаль что очень часто при продажах автоклавов (да и не только) продаваны лепят разную чушь и таких чудо-инструкций в инете полно.

ЗЫ Раньше делал на воде. При условии заливки горячей воды из крана клав грелся до 120 почти "по науке" мин 30-40, но после опытов Svarnoy пришлось переосмыслить все что вроде знал. 2 часа варить в моем клаве это хня.

Сейчас вот думаю а у кого из чего подставка в клаве для воды если работать на ПАРУ? Моя сделанная из прижимной кассеты цельная как блин правда в середине отверстие где-то 60 мм и плюс зазор между стенками бака и пластиной 10 мм. Кто что думает конвекция пара в таком случая очень плохая внутри?

Вложения:

46534392_w800_h640_cid694154_pid9885576-34eb755c.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.5203 08 Дек. 17, 15:26

Я конечно далеко не физик, но нутром чувствую что все нормально будет. Ну залейте эту подставку на 2-3 см.Вода в любом случае закипит, будет пар а дальше все по плану. Насыщенный пар и тд и тп.

Pribludo, Отв.5204 08 Дек. 17, 16:22

Цитата — alekseigy, 08 Дек. 17, 15:26:
Ну залейте эту подставку на 2-3 см.Вода в любом случае закипит

Нижний ряд банок тоже будет на 2-3 см в воде а это мну кажется плохо.

berezikoff, Отв.5205 08 Дек. 17, 16:25

Pribludo, с какого перепугу, у меня 1й ряд наполовину в воде-всё одинаково получается.

Pribludo, Отв.5206 08 Дек. 17, 16:31

Цитата — Pribludo, 08 Дек. 17, 16:22:
с какого перепугу, у меня 1й ряд наполовину в воде-всё одинаково получается.

Читая посты Svarnoy про его эксперименты пришел к выводу что теплопроводность пара и воды весьма разная и там где в воде будет непрогрев до нужного.

svarnoy, Отв.5207 08 Дек. 17, 16:40

Pribludo, Если вытеснен воздух, то банки могут быть и водой покрыты.
Большая разница там где воздух, и нет насыщенного пара.

Pribludo, Отв.5208 08 Дек. 17, 16:46

А все-же количество отверстий в пластине влияет на конвекцию или ну его и все будет ок если я не долью и вода не будет доходить до банок. И еще я между рядами банок ложу такую же пластину из кассеты только потоньше ну чтоб банки вдруг никуда не делись.

svarnoy, Отв.5209 08 Дек. 17, 16:48

Цитата — Pribludo, 08 Дек. 17, 16:46:
отверстий в пластине влияет на конвекцию

Влияет конечно, и прилично.

Pribludo, Отв.5210 08 Дек. 17, 16:52

Цитата — svarnoy, 08 Дек. 17, 16:48:
Влияет конечно, и прилично.

То-есть либо нижний ряд банок покрыт водой от 2-3 см до половины или чтоб совсем феншуй пластины с максимальным количеством дырок или прорезей. Наверное очень на подойдет решетка от задней части радиатора холодильника.

svarnoy, Отв.5211 08 Дек. 17, 16:57

Pribludo,
Решётка лучше пластинок с дырками. При этом не важен уровень заполнения банок, либо не заполнены, либо заполнены. Нельзя заполнять только один ряд.
При кипении процесс парообразования происходит во всём обьёме жидкости.

ЕНС, Отв.5212 08 Дек. 17, 18:05

Цитата — УжеНепьющий, 08 Дек. 17, 11:56:
Это автоклав.

Офигительное наблюдение! Уже выпил, УжеНепьющий? [Улыбающийся]

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 08 Дек. 17, 12:22:
покупать лучше у производителя - ИП Нестерова

Спасибо, а ссылочку на ИП Нестерова?

svarnoy, Отв.5213 08 Дек. 17, 18:07

ЕНС, По характеристикам нормальный аппарат.

ЕНС, Отв.5214 08 Дек. 17, 18:18

Цитата — svarnoy, 08 Дек. 17, 18:07:
По характеристикам нормальный аппарат.

Спасибо. Планы поменялись. На сьезд не поехал....

Андрей_СПБ, Отв.5215 08 Дек. 17, 18:33

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 18:05:
Спасибо, а ссылочку на ИП Нестерова?

не знаю - можно ли на форуме размещать ссылки, но яндекс ищет на раз - скопируй "Автоклав Нефор ИП Несторовой". Выбор у них хороший, есть и с тенами.

Peskar, Отв.5216 08 Дек. 17, 19:22

Цитата — Андрей_СПБ, 08 Дек. 17, 18:33:
Выбор у них хороший, есть и с тенами.

Я видел,большой ассортимент.

Добавлено через 1ч. 21мин.:

У нас на барахолке, продают вот такую штуку: Стерилизатор паровой типа ГК-100-2
Наверно хороший автоклав, и уже готовый.
Посмотрел паспортные данные, один режим на 132 градусах, а второй на 120.
Жаль что большой.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.5217 08 Дек. 17, 21:19

Peskar, Вить, заканчивай троллить. Ты же забацал пипелацц. Вот и ждём отзывов, о сделанных продуктах.

ЕНС, Отв.5218 08 Дек. 17, 21:45

Цитата — Андрей_СПБ, 08 Дек. 17, 18:33:
не знаю - можно ли на форуме размещать ссылки, но яндекс ищет на раз - скопируй "Автоклав Нефор ИП Несторовой". Выбор у них хороший, есть и с тенами.

Ок! Пошел искать...:)

Добавлено через 18мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 08 Дек. 17, 18:33:
не знаю - можно ли на форуме размещать ссылки, но яндекс ищет на раз - скопируй "Автоклав Нефор ИП Несторовой". Выбор у них хороший, есть и с тенами.

Андрей, спасибо. Очень интересная инфа, особенно, если учесть, что в Миасе не будет автоклавов до января...

Добавлено через 55мин.:

Проштудировал сайт ИП Нестеровой Светланы. Написал письмо. Если смогут сделать доп врезки для раздельных манометра, термометра и сливного крана, возьму сразу два - себе и моей знакомой (она профессионально занимается заготовками овощей, грибов и ягод). ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!! Сколько уже "болтаюсь" по интернету - ни разу не натыкался на этот сайт.

УжеНепьющий, Отв.5219 09 Дек. 17, 03:14

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 18:05:
Уже выпил, УжеНепьющий?

276 страниц!!! Тут всё уже на 300 раз обмусолено.

Цепляться к нику, хаха, мамка воспитала совсем херово...

# Страница 262

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5220

француз, Отв.5220 09 Дек. 17, 04:43

Цитата — Peskar, 08 Дек. 17, 19:22:
Жаль что большой.

паразитный объем в нем большой. представь,как в такую-горизонтальную трубу,складывать банки

юрий юрьевич, Отв.5221 09 Дек. 17, 06:48

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 21:45:
и моей знакомой (она профессионально занимается заготовками овощей, грибов и ягод).

с такой нежной продукцией работать клавом сложно!я испортил весь позапрошлый урожай, в этом клавом овощи не делал. высокая температура превращает овощи в траву, хотя на вид в банках все красиво! скорее всего нужно греть до температур ниже 100- 120 град, но тогда смысл в клавировании пропадает. к примеру, огурцы : по краям, внизу и вверху банки - травянистые- в средине- терпимо. поизучайте с Вашей знакомой обработку овощей высокой температурой!

berezikoff, Отв.5222 09 Дек. 17, 07:35

Цитата — юрий юрьевич, 09 Дек. 17, 06:48:
с такой нежной продукцией работать клавом сложно!

тут главное будет не температура, а пастеризация + уксус

юрий юрьевич, Отв.5223 09 Дек. 17, 10:51

ИМХО делать автоклавом широко распространенную овощную консервацию нецелесообразно. разве что "долгоиграющие" бобовые

Axim, Отв.5224 10 Дек. 17, 01:44

Цитата — ЕНС, 08 Дек. 17, 21:45:
Проштудировал сайт ИП Нестеровой Светланы. Написал письмо. Если смогут сделать доп врезки для раздельных манометра, термометра и сливного крана, возьму сразу два - себе и моей знакомой (она профессионально занимается заготовками овощей, грибов и ягод). ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!! Сколько уже "болтаюсь" по интернету - ни разу не натыкался на этот сайт.

Я вам не советую его использовать под давление больше 1,5атм, так как он сделан из 1,5 мм. Говорю так потому что лично переделывал такой автоклав. Фото гдето есть. Утром искать буду. Под давление он очень опасен. Сварочные швы заполированны и дают трещины.

юрий юрьевич, Отв.5225 10 Дек. 17, 08:11

у меня предубеждение против полукустарных клавов, т.к. основная задача кустарей- максимальная прибыль. от этого максимальная экономия на материале, на квалификации исполнителей и оборудовании для техпроцессов. это особенно очевидно на нержовых поделках, где экономия металла дает заметный выигрыш в прибыли. нормальный металл- например, у меня только куб 30 литровый люксшталь солидной фирмы со стенкой мм в полтора стОит около 100 долл. только кастрюля с крышкой. заявляя о толщине стенки 1,5- 2 мм кустари страхуются, ибо основной покупатель не будет мерять толщину и в случае аварии его клава с разбором последствий, кустарь заявит, что ведь он указал возможность менее прочной стенки

представляете какая опасность: разрушение работающего клава, особенно не в отдельнолм помещении, а на кухне

Axim, Отв.5226 10 Дек. 17, 10:52

как обещал, нашел фотки на телефоне. автоклав работает ТОЛЬКО!!! в паровой фазе.
и еще у этого автоклава приварено дно с ребрами жёсткости к ребрам приварена пластина с отверстиями, так вот если у вас банка лопнет и содержимое вытечет, помыть это хозяйство становится невозможно.
переделка заключалась в увеличении объёма, установка тэна, доп. датчиков. датчик темпер + давление работает некорректно.
трещину нашел в самом низу, первые 2 фото

Вложения:

IMG_20161224_012834_resized_20171210_093015104.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161223_223536_resized_20171210_093016629.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-d27cb316a03af223615603b62f463076-V_resized_20171210_092931636.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-ad1528f95b54beb46f27ce4b3934587f-V_resized_20171210_092931045.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20161224_155014_resized_20171210_093012043.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG-8ae3812db091cbab04193d76408335f2-V_resized_20171210_092931832.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5227 10 Дек. 17, 11:07

Цитата — юрий юрьевич, 10 Дек. 17, 08:11:
30 литровый люксшталь солидной фирмы со стенкой мм в полтора

У этих кастрюль стенка 0,8 мм. Не один десяток их переделал.

Добавлено через 2мин.:

Axim, Скажи пожалуйста, магнитится аппарат?
Что то мне подсказывает, что он из недорогой 430 стали, по этому и швы лопаются.

Axim, Отв.5228 10 Дек. 17, 11:15

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 11:07:
Axim, Скажи пожалуйста, магнитится аппарат?

да он магнитится.

vlad1252, Отв.5229 10 Дек. 17, 11:30

Вот как раз стою перед выбором какой автоклав купить. И понимаю, что покупать то нечего. 10-15 тыс- барахло или вообще условно пригодное из скороварки, или дымки-булаты требующие кардинальных переделок под мои хотелки. Ценник за 30 тыс. и выше не смотрю, за эти деньги с помощью хорошего сварщика я своими руками соберу то что мне нужно. Всё имхо, тему читаю, в принципе всё уже понял, идеальный по моим понятиям автоклав в голове вырисовывается. svarnoy, можно фото твоего из кеги увидеть? Вроде ты только скороварку показывал. Или я пропустил...

FOX65, Отв.5230 10 Дек. 17, 11:46

vlad1252,правильно думаешь.

svarnoy, Отв.5231 10 Дек. 17, 11:52

vlad1252,

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296143.jpg
Dscn0834. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/29/21834.296142.jpg
Dscn0828. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295955.jpg
Dscn0744. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295949.jpg
Dscn0774. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295947.jpg
Dscn0763. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295946.jpg
Dscn0764. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1709/24/21834.295945.jpg
Dscn0761. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Воздух сам стравливает, потом сам подсасывает, температуру поддерживает +- 0,2С.
Банки поставил, люк закрыл, кнопку пуск нажал и свободен. Остальное он сам.
Опрессовывал водой до 7 бар.

Peskar, Отв.5232 10 Дек. 17, 12:00

svarnoy, А если такой купить у тебя, сколько будет стоить?

vlad1252, Отв.5233 10 Дек. 17, 12:01

svarnoy, да, это класс! И куча вопросов:
А сколько банок и каких загрузить можно?
Присоединяюсь, и сколько стоить будет?
И вариант только железа, без автоматики?

Axim, Отв.5234 10 Дек. 17, 12:17

у меня чуть попроще конечно, но тоже на кнопку нажал и пошел.(это когда железки катаю)
если на пару: - жду пока закипит, закрываю кран и свободен.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1710/30/26046.297196.jpg
Img_20170322_161944. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5235 10 Дек. 17, 12:20

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 12:01:
без автоматики?

Без автоматики не интересно.
Она нужна.Хотя бы,как поддерживать Т ?

svarnoy, Отв.5236 10 Дек. 17, 12:21

Peskar, vlad1252,
По цене сложно сказать, в люк все уперлось.
Хочу в качестве люка использовать кламп 5", около 150 мм.
По идее такой клав будет сопоставим по цене с самогонным аппаратом, около 12000-14000 рублей.
Влезает 22 поллитровые банки, два ряда по 11 банок.

Добавлено через 3мин.:

Axim, Какого диаметра люк, какой толщины?

Axim, Отв.5237 10 Дек. 17, 12:28

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 12:21:
Axim, Какого диаметра люк, какой толщины?

внешний 240 внутренний 170. 10 мм.

vlad1252, Отв.5238 10 Дек. 17, 12:29

Есть проблема-обитаю в квартире, место ограничено. На данный момент и так живут пивоварня 50 л, бочки-бродилки, цкт пластиковый, куб из кеги 30л, кастрюли для сыра 10 и 20л. Не считая огромного количества причиндалов. Всё пристраивается и прячется с весьма творческим подходом [Улыбающийся] Автоклав пока не придумал куда впихнуть, а вот переделать куб из кеги- по моему хорошая идея. Я им пользуюсь пару раз в год для ректификации...

Peskar, Отв.5239 10 Дек. 17, 12:29

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 12:21:
По цене сложно сказать, в люк все уперлось.

Как мне это знакомо.
Я когда делал с кеги куб, тоже пришлось столкнуться с этой проблемой. Чуть нашёл кто может сделать обруч наружным Ф225 мм, и с отверстием Ф170 мм, и толщиной 5 мм.
А какого размера у тебя обруч и крышка, и какой они толщины? И на сколько отверстий (болтов) крепится крышка?

# Страница 263

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5240

vlad1252, Отв.5240 10 Дек. 17, 12:33

svarnoy,а как с таким люком у тебя реализовано два ряда, если банку на банку ставить не желательно?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — FOX65, 10 Дек. 17, 12:20:
Без автоматики не интересно.
Она нужна.Хотя бы,как поддерживать Т ?

Автоматика разная бывает. простенькую я сам сделаю без проблем, а как у сварного-надо осмыслить и прийти к такой самому, ну или ставить у него на сервисное обслуживание [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.5241 10 Дек. 17, 12:36

Цитата — Peskar, 10 Дек. 17, 12:29:
А какого размера у тебя обруч и крышка, и какой они толщины? И на сколько отверстий (болтов) крепится крышка?

Эта фланец заводской, распиленный пополам. Толщина получилась 10 мм, 8 шпилек.
Мне фланец на заводе резали, сказали, что бы больше не приходил с фланцами.

Axim, Отв.5242 10 Дек. 17, 12:37

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 12:33:
svarnoy,а как с таким люком у тебя реализовано два ряда, если банку на банку ставить не желательно?

Да кто вам такое сказал то? У мея 4 ряда по 11 шт встает и все ок.

svarnoy, Отв.5243 10 Дек. 17, 12:38

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 12:33:
а как с таким люком у тебя реализовано два ряда, если банку на банку ставить не желательно?

Ставлю банку на банку, ни каких проблем пока не было.

vlad1252, Отв.5244 10 Дек. 17, 12:39

Понял, очередной миф из темы....

ЕНС, Отв.5245 10 Дек. 17, 12:40

Цитата — УжеНепьющий, 09 Дек. 17, 03:14:
276 страниц!!! Тут всё уже на 300 раз обмусолено.
Цепляться к нику, хаха, мамка воспитала совсем херово...

Ну да, ну да! С 2010 года ничего же не изменилось! И кто тебе сказал, что я не читал? В том числе и другие форумы...
Не цеплялся, а просто констатировал факт... Не тебе судить о моем воспитании. Следи за лексикой, а то ведь и бан схлопотать можно...

vlad1252, Отв.5246 10 Дек. 17, 12:50

А сложно фланцы организовать по принципу той же дымки-булата и иже с ними? Без пресса подозреваю никак, да?

ЕНС, Отв.5247 10 Дек. 17, 12:52

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 01:44:
Я вам не советую его использовать под давление больше 1,5атм, так как он сделан из 1,5 мм. Говорю так потому что лично переделывал такой автоклав. Фото гдето есть. Утром искать буду. Под давление он очень опасен. Сварочные швы заполированны и дают трещины.

Спасибо за отклик. А они пишут, что вроде бы бак 2 мм, а крышки 3 мм. Вот тут написано - http://www.ip-nesterova.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ip-nesterova.ru/>. Обязательно завтра спрошу про магнитность материала...

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 11:52:
Воздух сам стравливает, потом сам подсасывает, температуру поддерживает +- 0,2С.
Банки поставил, люк закрыл, кнопку пуск нажал и свободен. Остальное он сам.
Опрессовывал водой до 7 бар.

Впечатляет! Очень даже интересно!

Добавлено через 10мин.:

А цена с автоматикой? Наверное нет...?

Axim, Отв.5248 10 Дек. 17, 13:07

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 12:52:
Спасибо за отклик. А они пишут, что вроде бы бак 2 мм, а крышки 3 мм. Вот тут написано - http://www.ip-nesterova.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.ip-nesterova.ru/>. Обязательно завтра спрошу про магнитность материала...

ну пускай они пишут что хотят, а я вам пишу как есть. может крышка и 3 мм(ее не резал. Но стенка 200% 1,5мм.
Я свой пресовал водой 10атм. В течении 12 часов.

FOX65, Отв.5249 10 Дек. 17, 13:10

Мне интересно,никто не делал клав из гидроаккумулятора? Есть из нержи любые литры.
http://www.lero.ru/...249767658800004 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.lero.ru/goods/nasosy/aksessuary/gidroakkumulator/dzhileks/gidroakkumulyator_50_vp.html?ymclid=129004115249767658800004>

svarnoy, Отв.5250 10 Дек. 17, 13:14

1,5 мм стенка это нормально, главное это полусферы, а их то и нет.
Бак для воды накопительный на 100 литров по паспорту 7 бар рабочее, стенка у него 0,8мм.

Axim, Отв.5251 10 Дек. 17, 13:17

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 13:14:
1,5 мм стенка это нормально, главное это полусферы, а их то и нет.
Бак для воды накопительный на 100 литров по паспорту 7 бар рабочее, стенка у него 0,8мм.

так про это и речь!!! Они сделали ребра на крышках. Которые оди хрен рвет. Под лавление должна быть сфера и точка!

FOX65, Отв.5252 10 Дек. 17, 13:18

svarnoy,Денис ты мне ответил?
Как это нет полусферы,там с обеих сторон.

Добавлено через 1мин.:

svarnoy,понял,не мне.

ЕНС, Отв.5253 10 Дек. 17, 13:20

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 13:17:
так про это и речь!!! Они сделали ребра на крышках. Которые оди хрен рвет. Под лавление должна быть сфера и точка!

Понял, понял. Получается, что к работе на воде (под давлением) приспособлены только "Белорусы". А все, что из нержи (кроме авторских экземпляров) продающихся в интернете только на пару! Так?

француз, Отв.5254 10 Дек. 17, 13:24

FOX65, когда то думал над гидроакумом от насосной станции. все ровно пришлось бы варить. в родной фланец руку с банкой толком не просунуть.

FOX65, Отв.5255 10 Дек. 17, 13:27

француз,Здорово Рич.Так варить-то понятно.Но сама основа не дорогая.
Но тонкий ведь он,а атм много выдерживает.

zzorz, Отв.5256 10 Дек. 17, 13:38

А кто нибудь пробовал сделать автоклав из пивного КЕГа на 50 л, приварил фланец 20 см. стоитТЭН на 3кв, внизу слив есть

Axim, Отв.5257 10 Дек. 17, 13:44

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 13:20:
Понял, понял. Получается, что к работе на воде (под давлением) приспособлены только "Белорусы". А все, что из нержи (кроме авторских экземпляров) продающихся в интернете только на пару! Так?

но почему есть и достойные, например (https://www.youtube.com/embed/XyBwSVKWfW8 А самое главное надо для себя определиться: - а нужны ли мне железные банки и пляски с давлением! это еще тот геморрой.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — zzorz, 10 Дек. 17, 13:38:
А кто нибудь пробовал сделать автоклав из пивного КЕГа на 50 л, приварил фланец 20 см. стоитТЭН на 3кв, внизу слив есть

а вы тему читали? на 278ст Сварной выложил фото своего автоклава из пивного кега.

svarnoy, Отв.5258 10 Дек. 17, 13:49

Axim, по ссылке просто магазин, без конкретной модели.

ЕНС, Отв.5259 10 Дек. 17, 14:59

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 13:49:
по ссылке просто магазин, без конкретной модели.

Ну да. Как собственно зовут-то этот прибор? А то посмотреть его характеристики и производителя нет возможности...

# Страница 264

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5260

vlad1252, Отв.5260 10 Дек. 17, 15:01

http://autoclav5.ru/...o-universalnyjj <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://autoclav5.ru/item/50-avtoklav-a24-electro-universalnyjj>
Мне понравился.... только наверное бы без автоматики взял, лучше свою сделать.

Axim, Отв.5261 10 Дек. 17, 15:08

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 15:01:
ttp://autoclav5.ru/...o-universalnyjj
Мне понравился.... только наверное бы без автоматики взял, лучше свою сделать.

Я думаю с производителем договорится можно.

ARSi, Отв.5262 10 Дек. 17, 15:29

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 13:44:
видео

Режимы стерилизации в инструкции для мяса 110 градусов 40 минут, для 0,5 и 1 литровых банок.
Похожую инструкцию выкладывали от ООО "Сормат"

ЕНС, Отв.5263 10 Дек. 17, 15:36

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 15:01:
http://autoclav5.ru/...o-universalnyjj <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://autoclav5.ru/...o-universalnyjj>
Мне понравился.... только наверное бы без автоматики взял, лучше свою сделать.

Так толщина стенок тоже не великая, но правда, с закруглениями. А это не из скороварки, распиленной пополам? Ну и цена, конечно не маленькая... Кстати в характеристиках ошибочка - "Толщина стенок: 2 кВт". Нужно бы им маякнуть, чтобы поправили на "Мощность ТЭНа"

svarnoy, Отв.5264 10 Дек. 17, 15:39

Не стоит готовить по этим инструкциям.

vlad1252, Отв.5265 10 Дек. 17, 15:50

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 15:36:
Кстати в характеристиках ошибочка - "Толщина стенок: 2 кВт". Нужно бы им маякнуть, чтобы поправили на "Мощность ТЭНа"

Там сдвиг в таблице. Характеристики правда надо уточнять. Сейчас им звонил, цены актуальны, электро и не электро-разница в 1 кг. веса. По высоте так и не понял-электро 55 а газовый 50. То ли всё же ёмкость под высоту тэна увеличена, то ли ошибка. 24 банки электро без тэна и автоматики объявили 23000р. т.е. на 2700 меньше. Если емкости одинаковые, то 3000 за приваренную аристоновскую гайку многовато наверное. В наличии в Москве нет, пощупать нелзя.

Добавлено через 1ч. 6мин.:

svarnoy, я бы с удовольствием лучше у тебя заказал из кеги. Ты заказы принимаешь?

wixter, Отв.5266 10 Дек. 17, 17:15

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 13:44:
но почему есть и достойные

Такой автоклав у меня, только для открытого огня. Пользуюсь несколько лет. Клавирую как стеклянные так металлические банки. Проблем ни каких. Быстро нагревается и быстро остывает. О преимуществе нержавейки перед грязноржавейкой, по моему, и говорить не чего. Работаю на воде. Испытывал давлением 5 атм. Считаю, что иметь автоклав из толстого железа не нужно. Толщина металла должна соответствовать безопасности.

Вложения:

DSCN6859.AVI_000065803.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5267 10 Дек. 17, 17:23

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 15:50:
из кеги. Ты заказы принимаешь?

Скоро буду.
Отработаю кламп 150мм в качестве люка, и можно будет делать нормальные клавы.

Виталий Сергеев, Отв.5268 10 Дек. 17, 18:32

Цитата — zzorz, 10 Дек. 17, 13:38:
А кто нибудь пробовал сделать автоклав из пивного КЕГа на 50 л,

Я делал и эксплуатирую... Только у меня ПВК с функцией автоклава...

https://cdn.homedistil.ru/fs/1602/08/21177.266624.jpg
Foto6187. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/27/21177.260304.jpg
Foto5714. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.5269 10 Дек. 17, 19:57

Виталий Сергеев, А как он отрывается и закрывается?
Если хомутом, по наруже, то как ты его ровно отрезал и сварил?

Добавлено через 5мин.:

Цитата — svarnoy, 10 Дек. 17, 17:23:
Отработаю кламп 150мм в качестве люка, и можно будет делать нормальные клавы.

Дай ссылку на него, хоть посмотрю что это, и как выглядит.

Добавлено через 2мин.:

Я нашёл только такой наконечник.
https://ru.aliexpress.com/...6d319779ac33-11 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/102mm-Tube-O-D-x-106mm-Ferrule-O-D-304-Stainless-Steel-Sanitary-Weld-Ferrule-Connector/32667989004.html?spm=a2g0v.search0302.3.90.33c5d9e0dk6in2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10539_51102_10594_10596_10059_10312_10314_10534_10313_10084_100031_10083_10107_10546_10307_10604_10548_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10125_10345_10103_10344_10325,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a4e165e4-79ac-46c6-8b21-6d319779ac33&algo_expid=a4e165e4-79ac-46c6-8b21-6d319779ac33-11>
Или такой,
https://www.banggood.com/...ur_warehouse=CN <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.banggood.com/ru/3_5-Inch-V-Band-Clamp-with-Flanges-Turbo-Exhaust-Intercooler-Downpipe-Stainless-89mm-p-1009427.html?rmmds=detail-bottom-relatedproducts&cur_warehouse=CN>
Но они маленькие.

ЕНС, Отв.5270 10 Дек. 17, 20:09

Вот вроде нашел на 4" http://aisi304.com.ua/...-dn63-5-aisi316 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://aisi304.com.ua/index.php/stati/173-klampovoe-soedinenie-ili-clamp-sms-dn63-5-aisi316>

berezikoff, Отв.5271 10 Дек. 17, 20:09

Peskar, http://grossner.ru/...ineniya-v-sbore <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://grossner.ru/katalog/soedinitel-naya-armatura/clamp-soedineniya/klamp-soedineniya-v-sbore>

Добавлено через 1мин.:

а вот и крышки http://grossner.ru/katalog/lyuki-nerzhaveyuschie <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://grossner.ru/katalog/lyuki-nerzhaveyuschie>

ЕНС, Отв.5272 10 Дек. 17, 20:13

https://voronezh.novatra.ru/...-v-sbore-dn-40/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://voronezh.novatra.ru/41-samogonnoe-oborudovanie/klamp-soedinenie-v-sbore-dn-40/>

Андрей_СПБ, Отв.5273 10 Дек. 17, 20:15

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 01:44:
Я вам не советую его использовать под давление больше 1,5атм, так как он сделан из 1,5 мм. Говорю так потому что лично переделывал такой автоклав. Фото гдето есть. Утром искать буду. Под давление он очень опасен. Сварочные швы заполированны и дают трещины.

на воде когда делаю - спокойно догоняю его до 4.5 атм - все нормально.
Сейчас они делают из 2 мм стенки.

berezikoff, Отв.5274 10 Дек. 17, 20:15

http://grossner.ru/...stey-kruglye-n6 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://grossner.ru/katalog/lyuki-nerzhaveyuschie/nerzhaveyuschie-lyuki-kruglye/lyuki-dlya-emkostey-kruglye-n6> такая бы подошла 4Атм, до +140гр , работа с паром
EPDM (черный) - распространен в пищевой отрасли. Выдерживает от -40°C до +140°C и допускает длительную обработку паром для стерилизации +130°C. Предназначен для работы с морской водой, щелочами, разбавленными органическими и неорганическими кислотами. Ограничения: сухой воздух, жиры, минеральное и растительное масло, бензин, бутан, пропан.

Добавлено через 1мин.:

Только вот какова его цена?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5275 10 Дек. 17, 20:17

Цитата — Peskar, 10 Дек. 17, 19:57:
Дай ссылку на него, хоть посмотрю что это, и как выглядит.

https://www.ebay.com/...MIAAOxyUfFTkVol <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/5-End-Cap-5-Weld-on-Ferrule-5-Tri-clamp-5-PTFE-Gasket-Sanitary-SS316-Set-new/141310804849?hash=item20e6c7c371:g:OMIAAOxyUfFTkVol>
https://www.ebay.com/...MIAAOxyUfFTkVol <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/6-End-Cap-6-Weld-on-Ferrule-6-Tri-clamp-6-PTFE-Gasket-Sanitary-SS316-Set-new/141310804883?hash=item20e6c7c393:g:OMIAAOxyUfFTkVol>

ЕНС, Отв.5276 10 Дек. 17, 20:17

Цитата — berezikoff, 10 Дек. 17, 20:09:
Peskar, http://grossner.ru/...ineniya-v-sbore <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://grossner.ru/...ineniya-v-sbore>

Добавлено через 1мин.:

а вот и крышки http://grossner.ru/katalog/lyuki-nerzhaveyuschie <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://grossner.ru/katalog/lyuki-nerzhaveyuschie>

Очень ценные ссылки. Только, наверное, ценник конский, а так очень красиво. Особенно люки...

Peskar, Отв.5277 10 Дек. 17, 20:20

ЕНС, По твоей ссылке есть кламп DN200, это вообще отличный кламп для автоклава.
Внутренний диаметр 200 мм, о таком можно мечтать, и сделать легко, если крышка для него есть.

berezikoff, Отв.5278 10 Дек. 17, 20:20

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 20:17:
Только, наверное, ценник конский,

если простой кламп 60$, то этот люк наверное
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ЕНС, Отв.5279 10 Дек. 17, 20:28

Цитата — berezikoff, 10 Дек. 17, 20:20:
если простой кламп 60$, то этот люк наверное

Чет мне не верится, что такая сложная конструкция обойдется всего в 60 долларов?!

# Страница 265

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5280

berezikoff, Отв.5280 10 Дек. 17, 20:52

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 20:28:
Чет мне не верится, что такая сложная конструкция обойдется всего в 60 долларов

svarnoy, выложил ссылки-глянь. Я имел ввиду цену на кламп

https://www.ebay.com/...MIAAOxyUfFTkVol <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/5-End-Cap-5-Weld-on-Ferrule-5-Tri-clamp-5-PTFE-Gasket-Sanitary-SS316-Set-new/141310804849?hash=item20e6c7c371:g:OMIAAOxyUfFTkVol>
https://www.ebay.com/...MIAAOxyUfFTkVol <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/6-End-Cap-6-Weld-on-Ferrule-6-Tri-clamp-6-PTFE-Gasket-Sanitary-SS316-Set-new/141310804883?hash=item20e6c7c393:g:OMIAAOxyUfFTkVol>

ЕНС, Отв.5281 10 Дек. 17, 21:11

Цитата — berezikoff, 10 Дек. 17, 20:52:
svarnoy, выложил ссылки-глянь. Я имел ввиду цену на кламп

Я видел, но еще доставка и сам кламп еще нужно приварить к конструкции, а это работа. Так, что как часть конструкции будет стоить дороже (и это правильно). ИМХО...

Axim, Отв.5282 10 Дек. 17, 21:27

Цитата — Андрей_СПБ, 10 Дек. 17, 20:15:
на воде когда делаю - спокойно догоняю его до 4.5 атм - все нормально.
Сейчас они делают из 2 мм стенки.

Да стенки могут быть и 1 мм, но должны быть сферы крышка и дно. Вы самое главное себе ответьте на вопрос:- почему балоны делают сферические а не квадратные?

Peskar, Отв.5283 10 Дек. 17, 21:29

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 21:27:
Вы самое главное себе ответьте на вопрос:- почему балоны делают сферические а не квадратные?

Их так удобней катать. )))

Axim, Отв.5284 10 Дек. 17, 21:34

Цитата — Peskar, 10 Дек. 17, 21:29:
Их так удобней катать. )))

Вот об этом я не подумал:))) респект.

ЕНС, Отв.5285 10 Дек. 17, 21:55

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 21:27:
Да стенки могут быть и 1 мм, но должны быть сферы крышка и дно. Вы самое главное себе ответьте на вопрос:- почему балоны делают сферические а не квадратные?

Только что долго разговаривал с Андреем. Он давно уже использует этот автоклав. Нештатных ситуаций не было. Буду своей знакомой заказывать Нефор, потому, что особых альтернатив нет. А работать придется ее учить на пару... Се ля ви!
Ну и вот у меня, там где планирую работу с автоклавом газа нет. Только электричество. А брать с теном из инета как-то стремно. Возможно дождусь когда Денис начнет делать свои и куплю с автоматикой...

Axim, Отв.5286 10 Дек. 17, 22:23

Цитата — ЕНС, 10 Дек. 17, 21:55:
Ну и вот у меня, там где планирую работу с автоклавом газа нет. Только электричество. А брать с теном из инета как-то стремно. Возможно дождусь когда Денис начнет делать свои и куплю с автоматикой...

Так нефор переделывается под тэн за 3 копейки. Купите побольше нефор. Найдите аргоньщика он вам фланец на 1 1/4 туда вварит за 5 мин. С учетом что он и отверстие вырежет под фланец. Сделаете дно над тэном на 5 см. ( Дно крепить не надо лижбы оно банки выдержало. И в перед в пар запускать банки. А со временем разберетесь надо ли вам железки или нет. И будете искать уже дастойную замену. Мы по такому пути и пошли. Год или полтора назад.

Добавлено через 1мин.:

Только если захотите переходить на железки, сразу ищите закатку электрическую. Иначе задолбаетесть их руками катать.

Добавлено через 5мин.:

И еще играть с давление очень опасная штука. Не опасна она только для тех кто этого не понимает или не хочет понять. Посмотрите видео на ютубе:- как хлопает колесо у машины.

vlad1252, Отв.5287 10 Дек. 17, 22:54

Цитата — Axim, 10 Дек. 17, 22:23:
Так нефор переделывается под тэн за 3 копейки. Купите побольше нефор. Найдите аргоньщика он вам фланец на 1 1/4 туда вварит за 5 мин. С учетом что он и отверстие вырежет под фланец. Сделаете дно над тэном на 5 см.

А у них же там несъёмная решётка.

Axim, Отв.5288 10 Дек. 17, 22:57

Цитата — vlad1252, 10 Дек. 17, 22:54:
А у них же там несъёмная решётка.

ну так поставте его выше решетки а потом еще решетку. Я же фото показал.

vlad1252, Отв.5289 10 Дек. 17, 23:04

Axim, А сколько там расстояние между дном и решёткой?

Axim, Отв.5290 10 Дек. 17, 23:08

Около 4 см.+/-( я точно не помню ) Там эта решетка приварена к ребрам жескости на дне.

ЕНС, Отв.5291 11 Дек. 17, 00:13

Сегодня долго спорил со своим товарищем. Он почти год назад купил какой то совсем голимый кассетный автоклав. Даже я ничего не понимая в них сказал, что он работать не будет, но товариш парень упертый. Как и ожидалось сразу вылезли косяки. Основной в том, что крышку вело и герметичность на ней не достигалась. После долгих мучинеческих экспериментов (говорю же - упертый), он все же добился кривой работы автоклава. Алгоритм такой. Заряжает автоклав, наливает воду, накачивает избыточное давление - 1 атм и начинает нагревать. При этом постоянно контролирует давление и стравливает его в ручную. Так до тех пор пока давление не станет константой. У него примерно 1.5 атм. Далее выдерживает режим в зависимости от продукта. Вопрос к знатокам. Это получается какой то псевдопаровой метод? Я бы не стал задавать вопроса, но самое интересное, что он пользуется обычными закаточными крышками и банками. И их у него не срывает. А в паровом методе, как мне обьяснил Андрей используют банки и крышки "твистофф". Кто что думает по этому поводу?

роман36, Отв.5292 11 Дек. 17, 07:49

Цитата — ЕНС, 11 Дек. 17, 00:13:
кассетный автоклав.

Можно и ско если в кассетах

юрий юрьевич, Отв.5293 11 Дек. 17, 08:19

Цитата — ЕНС, 11 Дек. 17, 00:13:
Заряжает автоклав, наливает воду, накачивает избыточное давление - 1 атм и начинает нагревать. При этом постоянно контролирует давление и стравливает его в ручную. Так до тех пор пока давление не станет константой. У него примерно 1.5 атм. Далее выдерживает режим в зависимости от продукта. Вопрос к знатокам. Это получается какой то псевдопаровой метод? Я бы не стал задавать вопроса, но самое интересное, что он пользуется обычными закаточными крышками и банками. И их у него не срывает. А в паровом методе, как мне обьяснил Андрей используют банки и крышки "твистофф". Кто что думает по этому поводу?

ИМХО вроде как пополам: водяной и паровой методы. Преддавление вначале - предохраняет от открытия банок. Далее выпуская давление, которое приростает из-за нагрева клава, он как бы переходит к паровому методу, (только без чисто пара в клаве), а просто превышение давления в клаве в процессе клавирования в 1,5 атм (это уже с учетом нагрева клава и выпуска предидущего давления) дает темпратуру 120 (условно, ведь при плюс 1,5 атм к атмосферному вода закипает более чем при 120 град) . Поэтому у него внутри клава среда имеет темп. в 120 град. ). а давление плюс 1,5 атм - так же придерживает крышки банок т.к. в них давление атмосферное. Затем выключение нагрева и охлаждение ( как я понимаю) и избыточное пока еще существующее в клаве давление держит крышки кипящей банки . затем после остывания стравливание давление из клава полностью стравливается. поскольку у него окончание процесса думаю более плавное, чем по паровому методу и он до окончания охлаждения свои 1,5 атм (ну, некоторый минус из этих 1,5 атм из за остывания среды внутри клава, но все равно даже у остывшего клава внутри клава давление будет бОльшим, чем в банках) не выпускает- получается конец процесса по водяному методу. Т.е. у него все время давления внутри банки меньше, чем вокруг банки. ведь он, как понимаю, не продувает клав до нулевого давления в нем, как паровики. Он лишь уменьшает сумму давлений в клаве: прддавление + давление, необходимое для достижения 120 град среды внутри клава, в данном случае воды.

Думаю, так быстрее работать: меньше нужно "загнать тепла" в клав ( расход тепла для нагрева до 120 град + работа по обеспечению прироста давления: ведь если преднакачку оставить и не снижать давление в процессе нагрева, то для клавирования в 120 град. требуется около 4 атм) ну , и меньше "вынуть тепла" из клава для его охлаждения. т.е. время нагрев и охлаждения уменьшается при прочих равных. Но хлопотно в смысле постоянной работы с давлением и необходимость надежного крана для стравливания давления, т.к. обычный ниппель шинный весьма капризная приспособа и недолговечная. Поэтому его закатки и целые

ЕНС, Отв.5294 11 Дек. 17, 09:42

Спасибо, Юрий Юрьевич. Я примерно так и оценил его метод. Он пришел к нему вынужденно, потому, что по другому вообще не мог работать.

юрий юрьевич, Отв.5295 11 Дек. 17, 09:53

ЕНС, может это и "золотая середина"! спросите товарища при случае : сколько у него банок в загрузку. какой примерно объем клава (для сранения с моим беларусом на 22 л) и время нагрева до начала клавирования и, главное, время остывания с 1,5 атм и при какой примерно температуре клава он стравливает давление до нуля для открытия клава- может и я перейду на такую работу, поставив кран параллельно ниппелю преднакачки ( если заметная экономия времени)

риска попробовать метод нет, т.к. у меня в беларуса вставлен стакан под термометр и можно проконтролировать температуру в клаве во время клавирования при "константе Вашего товарища- 1,5 атм" а в случае, если Т будет низкой-по термометру- добавить "дров" и ориентироваться не по давлению, а по Т в клаве. чтоб не испортить продукт. в холорстую можно попробовать, но лень, да и много браги накопилось

Виталий Сергеев, Отв.5296 11 Дек. 17, 11:16

Цитата — Peskar, 10 Дек. 17, 19:57:
Виталий Сергеев, А как он отрывается и закрывается?

Фланец крышка 8 мм на верхней фотографии 12 гаек м12

Nykolayai, Отв.5297 11 Дек. 17, 11:33

Цитата — юрий юрьевич, 05 Дек. 17, 04:40:
то на пару- для тех, кто продукт не хранит долго, для хранящих- на воде под закрутками. причем замечу, что хранившиеся не менее полугода - вкуснее: дозревают (сужу только по рыбным)

Хотя на форуме и давненько но из за отсутствия аналитического подхода и поиска истины в первой инстанции пробовал клавировать типа на пару но с противодавлением. Для сокращения времени нагрева и остывания и если вдруг сорвет крышку с банки. В автоклав у меня входит 3 ряда банок 1,0л. В ряду по 5. В центр еще 4 по 0,5л. Если на воде то ставлю 2 ряда. Хотя в этом году друзья и на воде загружали 3 ряда и все получилось. Но сейчас я про на пару с противодавлением. Установив банки СКО наливал воды чуть больше половины высоты банки первого ряда. Закручивал автоклав и накачивал 1,2 атм давления. Дальше доводил до 4,0атм и выдерживал порядка 20 минут. Выключал. Как правило это делалось с вечера и на газовой плите. С утра стравливал воздух и вынимал банки. Получалось что нижний банки нижнего ряда, что были вводе внешне имели более темный вид. Верхний ряд светлее. Продукт у светлых банках был как бы не такой пережареный, кости частично оставались жесткими. Тушенку делал с птицы и кости с шей, ног и крыльев не отделял. С нижнего ряда кости мягкие и можно было жевать. Тушенка нормально хранилась и пару лет. Не найдя объяснения причин такой разницы окромя как температура воды выше чем пара принял решение автоклавировать в воде и не морочить себе голову.
Вчера пробовал ту рыбные консервы с толстолобика, что попала в кадр в сообщении выше. Как по мне то нормально. С томатом и пасероваными луком и морковкой во вкусе таки присутствует отдушка озера. Но это не критично. Консервы с толстолобика типа в собственном соку с добавлением подсолнечного масла (столовая ложка на 1,0л банку), как показалось такой отдушки не имеют.

юрий юрьевич, Отв.5298 11 Дек. 17, 12:17

Цитата — Nykolayai, 11 Дек. 17, 11:33:
Хотя на форуме и давненько но из за отсутствия аналитического подхода и поиска истины в первой инстанции пробовал клавировать типа на пару но с противодавлением. Для сокращения времени нагрева и остывания и если вдруг сорвет крышку с банки. В автоклав у меня входит 3 ряда банок 1,0л. В ряду по 5. В центр еще 4 по 0,5л. Если на воде то ставлю 2 ряда. Хотя в этом году друзья и на воде загружали 3 ряда и все получилось. Но сейчас я про на пару с противодавлением. Установив банки СКО наливал воды чуть больше половины высоты банки первого ряда. Закручивал автоклав и накачивал 1,2 атм давления. Дальше доводил до 4,0атм и выдерживал порядка 20 минут. Выключал. Как правило это делалось с вечера и на газовой плите. С утра стравливал воздух и вынимал банки. Получалось что нижний банки нижнего ряда, что были вводе внешне имели более темный вид. Верхний ряд светлее.

так какое же это "на пару"? классическое "на воде". Причем с грубейшей ошибкой: "Установив банки СКО наливал воды чуть больше половины высоты банки первого ряда."----------то есть, часть банок у Вас клавровалась в воде- часть в воздухе, ведь пара в автоклаве с водой НЕТ, вода не кипит (кипению препятствует давление, что и позволяет нагреть воду выше 100 град ), потому то и нет пара, а лишь горячий воздух!

Из-за разной теплопроводности воды и воздуха Ваши банки прогревались не одинаково! вода не сжимается, воздух сжимается и еще несколько тонкостей менее принципиальных. в нижней части в воде Вы имели Т окружающей среды (воды) 120 град (примерно) в верхней в вохздухе 100-105 град. (условно).

поэтому при работе на воде нужно во первых помещать все банки в одну среду ( воду) наливать воду в клав возможно полнее (чтобы оставить меньше сжимаемого воздуха) и всегда наливать воду до ОДНОГО УРОВНЯ в клаве вне зависимости от загрузки клава. Тогда будет повторяемость ресультатов!

на пару с противодавлением не поучиться, ибо что бы вскипятить воду, налитую в нижней части клава его нужно нагреть вместе с небольшим количеством воды в клаве, а затем выпустить из клава воздух, при выпуске воздуха давление в клаве упадет, вода закипит и заполнит клав паром вместо вытесненного паром воздуха. когда воздух выдавился паром-закрываем продувной кран и греем уже пар, который нагреваясь клавирует банки. а если преднакачать - при продувке клава, то т преднакачка выйдет и в этот момент банки СКО ( уже несколько разогретые и потому с повышенным внутри них давлением, а в клаве при продувке давление ноль) вполне могут открыться (если без кассет)

dimanchesso, Отв.5299 11 Дек. 17, 12:58

может я и не прав...ИМХО цель противодавления - исключение срыва крышек банок СКО, а то и твистов во время остывания автоклава. Т.к. продукт в банках стынет медленнее, чем окружающая среда, продукт кипит в банках и давит на крышку. СКО не выдерживают, а твист как повезёт.. Так что имеет место следующая технология: делаем СКО на пару без касет, НО, по окончанию варки даём накачку. если не прав, поправьте

# Страница 266

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5300

юрий юрьевич, Отв.5300 11 Дек. 17, 13:35

ИМХО на пару -после продувки накачка практически бессмысленна: ведь банки при предварительном нагреве клава с немного водой несколько прогреются, а продувка- достаточно быстрое падение давления в клаве до нуля, а теплой банке давление больше атмосферного. затем, когда клав закрыт и давление пара в нем поднимается быстрее гораздо, чем давление в банке (теплопроводность стекла и продукта)-внешнее давление давит на крышки. если накачать клав после клавирования - и не дождавшись нормального остывания открыть клав- противодавление уйдет. Проще дождаться охлаждения неоткрываемого клава с паром внутри: пока клав не остынет- давление в нем будет более атмосферного и наверняка больше или равно внутреннему давлению в банках, что не стимулирует открыванию крышек пока клав не открыли. из за большой разницы теплоемкости клава заполненного паром или водой остывание клава с паром гораздо быстрее, но не супер быстрое и продукт в банках достаточно охладится. хотя некоторые паровики пишут, что вынимаемые банки почти кипят внутри. они рискуют не дожидаясь большего охлаждения , если СКО без кассет, да и твисты могут пустить сок наружу. так что преднакачка в "на пару" бессмысленна. все равно на скорость охлаждения продукта в банке она не влияет, открыть клав- преднакачка уйдет. надо охлаждать полнее.

dimanchesso, Отв.5301 11 Дек. 17, 14:23

назовём это не ПРЕДнакачкой, а ПОСТнакачкой. Когда клав, в котором готовили на пару остывает, давление падает не до атмосферного, а гораздо ниже..т.е. в сторону вакуума. И в совокупности с избыточным давлением в горячих банках, крышкам приходится несладко. А открывать клав до остывания я и не собирался...Объём продукта для дома такой, что конвеер не требуется и время терпит.

юрий юрьевич, Отв.5302 11 Дек. 17, 14:45

я не практиковал на пару,поэтому не подумал, что при остывании пара в закрытом клаве давление в нем станет ниже атмосферного. Тогда Вы правы на счет постнакачки. Но как на практике? стОит начать подключать насос к ниппелю- в этот момент открытый клапан ниппеля мигом выпустит (или значительно понизит давление в клаве)РЕЗКОЕ понижение давление в клаве приведет к ударной нагрузке на крышку изнутри банки. Возможно, контролировать момент, когда в клаве давление сравняется с атмосферным и тогда подключать насос? И накачкой компенсировать пониженное, относительно внутри банки давление? и с этим давлением дожидаться охлаждения банки? может быть...

berezikoff, Отв.5303 11 Дек. 17, 17:27

юрий юрьевич, чего мудрить, ведь проще на парУ- СКО в кассетах, а твист просто так

юрий юрьевич, Отв.5304 11 Дек. 17, 17:47

неоднократно говорил, что кассеты требуют точного подбора банок, причем и их профиля также. чтобы крышки были на одном уровне. иначе кассета бессмысленна. второе: мне вроде бы и не прочь делать быстрее, но нет тех объемов пожирания, которые исключили бы надежный и мало подверженный случайностям и технологическим тонкостям простейший по манипуляциям процесс на воде.

у меня беларус- в горловину совать кассеты не получится. покупать другой клав- не хочу. я не могу съесть то, что делаю. поэтому простота технологии плюс неспешность выделки консервов меня устраивает

dimanchesso, Отв.5305 11 Дек. 17, 17:48

Компрессор уже подключенный с накаченным ресивером..и автоматика с клапанами открывающимися по температуре и времени))

юрий юрьевич, Отв.5306 11 Дек. 17, 17:52

"Компрессор уже подключенный с накаченным ресивером..и автоматика с клапанами открывающимися по температуре и времени))"------------- так это сообщение не сюда, здесь любители, а не промышленники в большинстве участников темы

berezikoff, Отв.5307 11 Дек. 17, 18:40

svarnoy, http://inoxtrade.ru/...glie/item100218 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://inoxtrade.ru/catalog/ljuki-donyshki/ljuki/kruglie/item100218>

ЕНС, Отв.5308 11 Дек. 17, 18:46

Юрий Юрьевич, Вы просили - докладываю... [Улыбающийся] Значится технология такая. Автоклав "Консерватор" 14 литров на 8 банок 0.5 л, кассетный. Сергей закладывает банки. Заливает водой на 15 - 20 мм. Остается пространство в 30 - 40 мм. Закрывает крышку и накачивает 1 - 1.2 атм. Включает газ. По достижении давления в 1.5 атм приоткрывает подрывник и стравливает до 1 атм. Так повторяется еще дважды. На третий раз давление у него останавливается и он оставляет 1.5 атм и начинает следить за температурой. По достижении Т примерно 120 град С, включает отсчет на 2 часа. Далее (через 2 часа) оставляет остывать. При остывании следит за падением давления. При приближении к 0, накачивает через золотник до 1.5 атм. Так делает еще раз. То есть всего дважды. После второй итерации оставляет остывать до комнатной Т. Весь процесс занимает примерно 8-9 часов.

Добавлено через 2мин.:

Кстати, Вы совершенно правы. Он очень мучается с подбором банок. Говорит, что погрешность по высоте должна быть не более 1 мм!!!

berezikoff, Отв.5309 11 Дек. 17, 18:55

Цитата — ЕНС, 11 Дек. 17, 18:46:
. Весь процесс занимает примерно 8-9 часов.

Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://liubavyshka.ru/photo/174-0-37830>

юрий юрьевич, Отв.5310 11 Дек. 17, 19:00

ЕНС, так он еще и кассетами страхуется? противодавление в начале. потом стравливание (вероятно, клав не держит нужные 4 атм), чтобы рабочее давление для клавирование было невысоким (если клав не держит). ну и накачка при нулевом по отношении к атмосфыерному, как я выше писал. да, много манипуляций. мне это не подходит, тк. прктически тот же алгоритм, как при работе чисто на воде... но с большим числом телодвижений. спасибо.

ну никак не соединить преимущества на пару и на воде, и чтобы без муторства с кассетми

svarnoy, Отв.5311 11 Дек. 17, 19:13

berezikoff, Ценник на люк около 20000(двадцать тысяч) рублей, что собственно дороже половины продаваемых аппаратов.

ЕНС, Отв.5312 11 Дек. 17, 19:48

Цитата — svarnoy, 11 Дек. 17, 19:13:
Ценник на люк около 20000(двадцать тысяч) рублей

Как я и предполагал!! УВЫ!!! [Грустный]

Цитата — юрий юрьевич, 11 Дек. 17, 19:00:
мне это не подходит, тк. прктически тот же алгоритм, как при работе чисто на воде... но с большим числом телодвижений. спасибо.

Я ж сразу сказал, что автоклав ГОЛИМЫЙ!!! Он бы рад сейчас его поменять, но с финансами туго...

berezikoff, Отв.5313 11 Дек. 17, 19:51

Цитата — svarnoy, 11 Дек. 17, 19:13:
Ценник на люк около 20000(двадцать тысяч) рублей, что собственно дороже половины продаваемых аппаратов.

и весит 17кг
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5314 12 Дек. 17, 08:44

Цитата — berezikoff, 11 Дек. 17, 17:27:
юрий юрьевич, чего мудрить, ведь проще на парУ- СКО в кассетах, а твист просто так

о, сколько можно писАть: не хочу возиться с кассетами и подбирать банки, в мой клав кассеты не полезут, клав менять не хочу, т.к. меня у страивает метод на воде, я не клавирую теперь даже раз в месяц. твисты не хочу, ибо храню консервы не в холодильнике и не совсем верю в повальную их герметичность. конечно, если бы был реальный способ ускорить процесс на воде- я бы его применил. но уменьшение времени получения консервы для меня не самое важное

svarnoy, Отв.5315 12 Дек. 17, 09:15

юрий юрьевич, Какая у вас интересная позиция.
Есть результаты экспериментов, показывающие, что на воде нельзя добиться стабильно гарантированных результатов.
Так же нет оснований не доверять банкам твист, во всём мире используют для любых продуктов.
Но у вас как то всё по своему.

юрий юрьевич, Отв.5316 12 Дек. 17, 10:18

svarnoy, охотно верю, что Вы как практик опытнее меня и что стабильность повторения режима на пару выше. для меня переход на пар потребует замены клава ( для применения кассет)или перехода на крышки твист с переделкой клава. и, что еще важнее - изучения на практике паровой технологии, т.е. опять начать как бы все с начала. мой определенный опыт работы на воде мне представляется для себя ценнее, нежели ускорение "производственного цикла". Поскольку более чем за двухлетний опыт работы на воде ( этой осенью я сбавил темпы консервирования)я не имел грубых ошибок в приготовлении продукта (за исключением с овощами, но то был скорее эксперимент "без стерилизации банок и их последующего самовскрытия"), так как работаю только с рыбой практически одного размера и сорта. и, надеюсь, сумел обнаружить и сознательно применять корректировки технологии , влияющие на конечный продукт.

так как крышки ско держатся за ободок банки по всей длине окружности, а не в 6 местах зацепами по 10 мм максимум как твист (при длине окружности крышки банки 0,5л около 27 см) то получается: твист зацеплен за кромку банки в 4,5 раза короче,(на протяжении 6 см ) чем крышка ско на протяжении 27 см. ( т.е. твист держится лишь менее чем за 25% от возможного).
Казалось бы, что нивелировать неиспользование крышкой твист 75% возможности зацепиться за банку может гораздо бОльшей мощностью зацепов твист. Но! пространства между зацепами твист при тонкой жести материала крышки не может обеспечить прижим мест между зацепами так же плотно, как это реализуется в правильно закатанной крышке ско.
Вероятно, это учитывается профессиональными изготовителями мясных и рыбных консервов, где подавляющее большинство такого продукта закрывается крышками ско!

Nykolayai, Отв.5317 12 Дек. 17, 11:16

Цитата — юрий юрьевич, 11 Дек. 17, 12:17:
поэтому при работе на воде нужно во первых помещать все банки в одну среду ( воду) наливать воду в клав возможно полнее (чтобы оставить меньше сжимаемого воздуха) и всегда наливать воду до ОДНОГО УРОВНЯ в клаве вне зависимости от загрузки клава. Тогда будет повторяемость ресультатов!

Вы как аналитик можете таки объяснить. Давно встречал информацию и скорее всего в мануале к какомуто автоклаву, что воздушный зазор в автоклаве должен быть порядка 1/4 объема. Как то это запало в память и по этому всегда клавировал 2 ряда литровых банок. Даже как то думал, что и при изготовлении клава это было учтено. Хотя клав и самодельный но делался на заводе и так полагаю приличной партией энтузиастов. Кто помнит те времена тот знает как это было. Кто что может в результате на выходе небольшая партия готовых изделий.
Сейчас вы говорите, что воды нужно наливать как можно больше. Правда вашу версию подтвердил и знакомый который клавировал 3 ряда банок при этом заполнив водой автоклав почти по Марусин поясок.

vlad1252, Отв.5318 12 Дек. 17, 11:35

Не отпускает идея сделать автоклав по так называемой "американской" схеме. Ну или по принципу пароварки. Подкупает простотой, независимостью от электричества (при газ. нагреве). Судя по моим опытам со скороваркой штатный её клапан достаточно точно держит 114-115 градусов, думаю точность 1-2 градуса вполне достаточна. Главная проблема как я понял сделать надёжный и легкорегулируемый клапан. Может я не вижу ещё каких то очевидных минусов?

svarnoy, Отв.5319 12 Дек. 17, 11:47

юрий юрьевич,
Повторюсь, в очередной раз.
Крышки твист проектировались не дядей Васей из ПТУ.
Если вы не видели консервы в твистах, это не означает, что их не делают, это не означает, что твистах хуже. Это просто говорит о том, что у вас их не продают, вот все.

# Страница 267

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5320

Pribludo, Отв.5320 12 Дек. 17, 11:55

Цитата — svarnoy, 12 Дек. 17, 11:47:
Крышки твист проектировались не дядей Васей из ПТУ.

Дополню. Мясо не самое опасная продукция для консервирования, как ни странно но опаснее грибы и бобовые. При этом промышленно изготовляются массово именно грибы и фасоль в твистах, а вот зеленый горошек почти не видел в твист ибо сделает его дороже, ну а мясо и так дорогой продукт сам по себе чтоб его еще удорожать банко-крышкой твист вот и делают СКО + под СКО почти все оборудование.

юрий юрьевич, Отв.5321 12 Дек. 17, 12:03

Nykolayai, во первых не знаю, на каком методе Вы работаете: паром или на воде? судя по описанию - предположу, что на воде)
Вы пишете:"что воздушный зазор в автоклаве должен быть порядка 1/4 объема"------ подумайте: зачем будет пропадать четверть объема клава? обычно, это еще ряд 0.5 литровых банок, не меньше! Но клавировать часть банок в воде, а часть банок в воздухе над водой нельзя: разная теплопроводность и теплоемкость воздуха и воды и получиться, например: банки в воде приготовились- в воздухе - продукт сыроват.

"Хотя клав и самодельный но делался на заводе и так полагаю приличной партией энтузиастов. Кто помнит те времена тот знает как это было. Кто что может в результате на выходе небольшая партия готовых изделий." ------------ Вы уверены в том, что изготовители Вашего клава рассчитывали использовать с водой только 3/4 клава? или обладали опытом и знаниями, который теперь есть у большинства тех, кто клавирует? в частности, знаниям благодаря участию в таких форумах. они могли недоливать воду на всякий оставив запас. Хотя вода при нагреве особо не расширяется (при замерзании расширяется) и запас в емкости такого количества воздуха бесполезен.

Я не знаю, как далеко от крышки расположен Ваш "Марусин поясок". если см 8-10, то нормально (судя по высоте Вашего клава, где становится по высоте три ряда литровых банок).

Замечу, что клавирование литровых банок сложнее, чем 0,5 л. и вот почему: теплопроводность мяса-рыбы низкая. и когда вода вокруг банки имеет 120 град, то продукт у самой стенки банки уже нагрелся, скажем, до 110 град, а пока тепло пройдет к внутренней части банки ( вы же не перемешиваете содержимое, как в кастрюле на печи) около стенки продукт уже будет 120град более длительное время и развариться. если время угадать, чтоб было готово по краям банки - средина хоть и сварится по вкусу, но может не успеть получить нужных 115-120 град, чтоб убить бактерии бутулизма. и получится банка вроде нормальный продукт и по краям и в середине, а на самом деле либо сильно переваренная по краям, либо не "продензифицировалась " от бутулизма в середине банки. Поэтому мясо-рыбу делают в банках 0,5 литра и в жестянках 350 грамм - чем меньше объем банки, тем бОльше гарантии, что весь продукт в банке получил примерно одинаковую температуру и время ее действия. я что то не встречал консервов тушенку и рыбу в литровых банках

Добавлено через 21мин.:

"Крышки твист проектировались не дядей Васей из ПТУ." думаю, что твист вначале предполагался как крышка для пресервов, сильносоленых или сладких консервов, части овощной продукции с малым риском отравления ею в случае незначительно порчи. Затем эта крышка перекочевала в консервацию домохозяств, потом и в мелкотоварное производство. Немаловажно было, что покупая продукт в этой банке, рачительный хозяин получал и комплект для самостоятельной консервации (ИМХО). Я показал на цифрах разницу в укупорке твист и ско. не забывайте о нынешней тенденции упрощения и некоторого распиз..йства ради ускорения производства и продажи новых систем не обязательно гарантированного качества. укупорка не использующая минимум 75% сопряжения крышки и банки! я предпочитаю не рисковать из за удобства закрутки в сравнении с закаткой и объяснил доказательно с цифрой почему закатка зарывает надежнее ( в смысле герметичности) чем закрутка.

Кстати: на дорогом мясном продукте процент удорожания при крышке твист малозначителен. А вот порча готовой дорогой продукции под твистом - для производителя гораздо ощутимее

Nykolayai, Отв.5322 12 Дек. 17, 12:45

Цитата — юрий юрьевич, 12 Дек. 17, 12:03:
Вы уверены в том, что изготовители Вашего клава рассчитывали использовать с водой только 3/4 клава? или обладали опытом и знаниями, который теперь есть у большинства тех, кто клавирует? в частности, знаниям благодаря участию в таких форумах. они могли недоливать воду на всякий оставив запас. Хотя вода при нагреве особо не расширяется (при замерзании расширяется) и запас в емкости такого количества воздуха бесполезен.

Понятное дело, что лет так 30-25 тому не знали столько сколько знаем сейчас благодаря интернету. Но таки автоклавы выпускали и тогда. Не уверен но думаю что и соседний насосный завод их выпускал. Как правило для таких поделок выпускался полный комплект конструкторской документации. Дальше разбирали аматоры по цехам кто, что может изготовить (токарка, вальцовка, сварка и тд). Все делалось частями и в определенном месте получалось воссоединить. Так, что сказать о не знаниях бригады энтузиастов сказать сложно.
Я этот автоклав купил по случаю и сразу использовал как самогонный аппарат. Гораздо позже попробовал автоклавировать.
Про литровые банки вы наверное и правы. Но сколько себя помню это самые ходовые в деревне банки и были и есть. В 0,5л пробовал клавировать только горошек зеленый. Современная литрушка не так уж и пузатая по сравнению с 0,5л. Хочется надеяться таки ботулизм пройдет мимо. Или селитру и в консервы добавлять.

svarnoy, Отв.5323 12 Дек. 17, 12:50

Nykolayai,
В первом посте есть таблица с результатами экспериментов по прогреву мяса внутри банки.
Есть и для литровых банок, посмотри на сколько дольше литряки прогреваются.

Pribludo, Отв.5324 12 Дек. 17, 12:56

Цитата — Nykolayai, 12 Дек. 17, 12:45:
Современная литрушка не так уж и пузатая по сравнению с 0,5л. Хочется надеяться таки ботулизм пройдет мимо. Или селитру и в консервы добавлять.

В СКО 1 литр - ЯПнеделал ИМХО. Хоть иногда и бывает вроде такое по книгам ,а в продаже не встречал. Этож на воде от 3 часов, а на пару видимо часа 2 +/-. По краям банки пригорит если при 120, а если меньше температура вообще маловразумительно сколько держать. Не забываем что по книгам еще и контроль анализами на обсемененность и прочая ведется до консервирования и после какого-то времени хранения. Ну его нах.

юрий юрьевич, Отв.5325 12 Дек. 17, 13:15

Современная литрушка не так уж и пузатая по сравнению с 0,5л. Хочется надеяться таки ботулизм пройдет мимо. Или селитру и в консервы добавлять.
— Nykolayai, Сегодня, 12:45

а что легче: пуд сена или пуд железа?

По объему банок: да и сожрать за раз 0,5 литра удобнее. у меня консервы рыбные и в масле и в соусе томатном , жена от них уже нос воротит, я давлюсь, но ем ( еще банок 80 лежат). 0,5 откроешь , нальешь грамм 150 и как то всю сложновато одолеть одному. правда, если 250 грамм налить - тогда можно...

вот если бы 350 граммовые под ско были.., я было даже задумывался о меньших, майонезных стеклобанках , их тоже ско закрывают, но не видел в продаже крышек ско к ним, да и машинку закаточную под такой размер только самому делать

svarnoy, Отв.5326 12 Дек. 17, 13:22

berezikoff,
65000 рублей стоит люк на 300мм.
Есть в наличии.

berezikoff, Отв.5327 12 Дек. 17, 13:25

svarnoy,
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Nykolayai, Отв.5328 12 Дек. 17, 14:56

Цитата — svarnoy, 12 Дек. 17, 12:50:
В первом посте есть таблица с результатами экспериментов по прогреву мяса внутри банки.
Есть и для литровых банок, посмотри на сколько дольше литряки прогреваются.

Да уж.
Сколько себя помню с литрушек питаемся. И без актоклава и уже с автоклавом. В основном на тушонку шла птица: гуси, утки, индюки. С автоклавом что то из свинины типа паштета. Без вранья последних гусей закрывал в декабре 2014 года. Недавно кушали. Пока Бог миловал.

Цитата — Pribludo, 12 Дек. 17, 12:56:
По краям банки пригорит если при 120, а если меньше температура вообще маловразумительно сколько держать. Не забываем что по книгам еще и контроль анализами на обсемененность и прочая ведется до консервирования и после какого-то времени хранения. Ну его нах.

Было такое что ориентация на манометр оказалась не верной и рыбные консервы просто можно сказать сгорели. И это в воде. И выдержка была не долгой. Правда не помню при каком давлении.

ЕНС, Отв.5329 12 Дек. 17, 18:07

Цитата — svarnoy, 12 Дек. 17, 13:22:
65000 рублей стоит люк на 300мм.
Есть в наличии.

Денис, спасибо за встречу. С этой быстрой "эвакуацией" забыл спросить у тебя про крышки "твист" и банки. Ты не покупаешь ли в ближайшее время. Если нет, то может дашь ссылку где лучше приобрести?

Axim, Отв.5330 12 Дек. 17, 20:17

svarnoy, мне фланец за 40 евро режут на заводе. Хоть 100 шт заказывать можно. шпильки я сам ставлю.по требованию заказчика. Один сказал что 10 шт надо. - я ему поставил.

юрьевич, Отв.5331 12 Дек. 17, 21:33

Цитата — юрий юрьевич, 12 Дек. 17, 10:18:
так как крышки ско держатся за ободок банки по всей длине окружности, а не в 6 местах зацепами по 10 мм максимум как твист (при длине окружности крышки банки 0,5л около 27 см) то получается: твист зацеплен за кромку банки в 4,5 раза короче,(на протяжении 6 см ) чем крышка ско на протяжении 27 см. ( т.е. твист держится лишь менее чем за 25% от возможного).

Цитата — юрий юрьевич, 12 Дек. 17, 12:03:
Я показал на цифрах разницу в укупорке твист и ско. не забывайте о нынешней тенденции упрощения и некоторого распиз..йства ради ускорения производства и продажи новых систем не обязательно гарантированного качества. укупорка не использующая минимум 75% сопряжения крышки и банки! я предпочитаю не рисковать из за удобства закрутки в сравнении с закаткой и объяснил доказательно с цифрой почему закатка зарывает надежнее ( в смысле герметичности) чем закрутка.

Вот стоило на неделю отвлечься, как чуть не пропустил самое интересное.
Юрий Юрьевич в очередной раз поразил знаниями математики. Вычислил длину окружности кромки банки 0,5 ,пересчитал количество зацепов на крышке твист, а так же их суммарную длину и сопоставил с длиной окружности ободка банки ско.
И не просто получил какой то безликий коэффициент, а вычислил именно в процентах, пусть даже в первом приближении.

Ну не хочешь делать на пару, так и не делай. Зачем полимизировать и замусоривать ветку, все разговоры о плохих твистах и всё что с ними связано беспочвенны, равно как и ваше утверждение

Цитата — юрий юрьевич, 12 Дек. 17, 12:03:
объяснил доказательно с цифрой почему закатка зарывает надежнее ( в смысле герметичности) чем закрутка.

является ошибочным, т.к. не учитывается разрежение создаваемое в банках с крышками твист. Ну вспомните «магдебургские полушария». Так что лучше держит? и зачем зацепы считал?
С уважением.
Сварной потри потом, немного принял кальвадоса и за твист обидно стало.

wixter, Отв.5332 12 Дек. 17, 21:40

Цитата — svarnoy, 12 Дек. 17, 11:47:
Повторюсь, в очередной раз.
Крышки твист проектировались не дядей Васей из ПТУ.
Если вы не видели консервы в твистах, это не означает, что их не делают, это не означает, что твистах хуже. Это просто говорит о том, что у вас их не продают, вот все.

svarnoy, при всем моем уважении, я ни где не смог прочитать серьезный документ и сколько я не просил ни кто не дал ссылку, на серьезный документ, как работает крышка твист офф. Пока сам не прочитаю описание (в серьезном документе) как она работает буду воспринимать все разговоры о твист офф как: "Одна баба сказала" - без обиды. С ув.

berezikoff, Отв.5333 12 Дек. 17, 21:47

wixter, а в чём проблемы? консервации море с ней(промышленной), мы используем для мяса/рыбы. Очень удобно. А насильно никто никого и не заставляет пользоваться. Катаешь и закатывай дальше. Развели демагогию.

Добавлено через 3мин.:

wixter, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ -

филиал
Федерального государственного бюджетного
научного учреждения
«Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

Читай, что учёные люди пишут
http://www.vniitek.ru/rus_/page_ch121/view.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.vniitek.ru/rus_/page_ch121/view.html>

Добавлено через 1мин.:

А вот и госстандарт на них http://docs.cntd.ru/document/gost-25749-2005 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://docs.cntd.ru/document/gost-25749-2005>

wixter, Отв.5334 12 Дек. 17, 22:36

Цитата — berezikoff, 12 Дек. 17, 21:47:
Развели демагогию

Какую я развел демагогию? Я прошу показать мне где написано, что крышка твист офф работает как клапан. А в описании которое вы мне дали написано только, что эта крышка при клавировании от температуры 105 гр. до температуры 121 гр. работает с противодавлением 1,6-2 атм. Читайте внимательно и думайте, что написано. С ув.

Axim, Отв.5335 12 Дек. 17, 22:45

Я конечно может чтото не понимаю. Но если читать внимательно:
холодный или горячий розлив - укупорка с паром, ротационная стерилизация в автоклаве, Т до 121 0С, с противодавлением 1,6-2,0 атм;
Так как тут все написано через запятую:- это можно расценивать что использовать можно как стерилизация в автоклаве без давления до 121 гр. Также можно и с давлением.

svarnoy, Отв.5336 12 Дек. 17, 23:09

wixter, Какую информацию ты хочешь прочитать в серьёзном источнике?
Крышк\банка разработала частная американская компания, сертифицировался как конечный продукт.
Если хочется серьезной литературы то нужно искать описание в патенте, они часто не секретные.
В России сертифицирована для укупорки и хранения пищевых продуктов. Тоесть сертифицировали не метод, а некий "продукт", и описание соответствующее. Это может быть тайна фирмы разработчика.
Есть сомнения что они работают как клапан?

юрий юрьевич, Отв.5337 13 Дек. 17, 06:13

Цитата — юрьевич, 12 Дек. 17, 21:33:
является ошибочным, т.к. не учитывается разрежение создаваемое в банках с крышками твист. Ну вспомните «магдебургские полушария». Так что лучше держит? и зачем зацепы считал?.

откуда разрежение? видимо, из за слабой герметизации. Из банки, при внешнем давлении, выходит продукт, уменьшая физический объем продукта в банке. оттуда - и магдебургское полушарие. я предпочитаю сам определять количество и соотношение компанент внутри банки, а не прикидывать: вытечет масло из банки и сколько и надеяться на атмосферное давление, вместо надежной фиксации всего периметра крышки к банке. Так можно еще упростить закрывание банок: поверх банки просто укладывать жестяной кружок - пусть его разряжение держит!

зацепы крышки твист считал для не голословного, а аргументированного сравнения качества герметизации плоскостей крышек обсуждаемых типов.

я также не призываю "танцующих твист" к переходу на ско. своими выводами я не агитирую, а объясняю: почему предпочитаю ско. может быть колеблющимся это тоже будет интересно. На то, кстати и форум - как обсуждение технологий и оборудования. А кто все сам знает совершенно безапелляционно - зачем форум?

berezikoff, Отв.5338 13 Дек. 17, 06:56

Цитата — юрий юрьевич, 13 Дек. 17, 06:13:
своими выводами я не агитирую, а объясняю: почему предпочитаю ско.

Цитата — юрий юрьевич, 13 Дек. 17, 06:13:
На то, кстати и форум - как обсуждение технологий и оборудования

Ты аргументировал, мы поняли- что ТЕБЕ так проще. Успокойся наконец- хватит флудить.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 13 Дек. 17, 06:13:
может быть колеблющимся это тоже будет интересно.

достаточно новичку прочитать 1й пост.

Nykolayai, Отв.5339 13 Дек. 17, 09:41

Цитата — Axim, 12 Дек. 17, 22:45:
Я конечно может чтото не понимаю. Но если читать внимательно:
холодный или горячий розлив - укупорка с паром, ротационная стерилизация в автоклаве, Т до 121 0С, с противодавлением 1,6-2,0 атм;
Так как тут все написано через запятую:- это можно расценивать что использовать можно как стерилизация в автоклаве без давления до 121 гр. Также можно и с давлением.

Во бляха медная ученый народ пишет так, что бы понятно было:
"холодный или горячий розлив - укупорка с паром, пастеризация в автоклаве (Т до 105 0С) с противодавлением 1,6-2,0 атм;
- холодный или горячий розлив - укупорка с паром, стерилизация в автоклаве (Т до 121 0С) с противодавлением 1,6-2,0 атм;
- холодный или горячий розлив - укупорка с паром, ротационная стерилизация в автоклаве, Т до 121 0С, с противодавлением 1,6-2,0 атм;"
Как по мне то что скобки в первых двух пунктах, что запятая в третьем это одно и то же и указывают на граничную температкру до которой можно применять этот технологический процесс. В случае спора - стерилизация в автоклаве с противодавлением 1,6-2,0 атм до температуры 121*С. Имхо, чтение кирилицы русскоговорящим украинцем. Наверное таки знающему английский для истины в первой инстанции читать нужно патент в оригинале.

# Страница 268

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5340

svarnoy, Отв.5340 13 Дек. 17, 09:54

Крышки до 100С и крышки до 121 имеют разный внутренний слой, отсюда и в сертификате про это.
Способ применения определяется не патентом, а технологом предприятия.

роман36, Отв.5341 13 Дек. 17, 11:06

Приветствую любителей тушёнки. Разговорились с соседом,он может привести мне домой упаковку зажимов(80 шт) для банок СКО, https://www.avito.ru/...henki_761882867 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/livny/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/zazhimy_na_banki_dlya_prigotovleniya_tushenki_761882867>

Цена упаковки 6200 руб т.е 77,5 руб/шт Такое количество для меня много взял бы штук 15. Предлагаю купить упаковку вскладчину, всем желающим вышлю почтой.

Добавлено через 10мин.:

Зажимы позволяют готовить на пару с крышками СКО

Nykolayai, Отв.5342 13 Дек. 17, 11:25

Цитата — роман36, 13 Дек. 17, 11:06:
зажимов(80 шт) для банок СКО

Используя эти зажимы на банках с крышкой ско можно пробовать и паровой метод автоклавирования?
Так понимаю что этот зажим есть замена противодавлению закачиваемому в автоклав при стерилизации в воде? Просветите пожалуйста.

роман36, Отв.5343 13 Дек. 17, 12:40

Цитата — Nykolayai, 13 Дек. 17, 11:25:
Используя эти зажимы на банках с крышкой ско можно пробовать и паровой метод автоклавирования?
Так понимаю что этот зажим есть замена противодавлению закачиваемому в автоклав при стерилизации в воде? Просветите пожалуйста.

Да, это индивидуальные зажимы на каждую банку,можно на пару. Я сам ни разу не пробовал,хочу попробовать,дома скопилось много банок СКО

svarnoy, Отв.5344 13 Дек. 17, 12:52

роман36, картинка есть какая?

роман36, Отв.5345 13 Дек. 17, 12:56

https://www.google.ru/...280&bih=918 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG2s6O3IbYAhVmYZoKHY_mAtMQ_AUICigB&biw=1280&bih=918>
Картинки из гугла и в сообщении
Отв.5659 выкладывал ссылку на авито,

FOX65, Отв.5346 13 Дек. 17, 13:23

Подобные зажимы были и раньше.Юрий Юрьевич должен знать.
Помню в детстве, родители варили тушенку но автоклавов не знали.
Варили просто в большом бачке долго,часов 5-6ть.Зажимали такими зажимами, банки иногда лопались,за то крышки не срывало.

Nykolayai, Отв.5347 13 Дек. 17, 13:32

Цитата — роман36, 13 Дек. 17, 12:40:
Да, это индивидуальные зажимы на каждую банку,можно на пару. Я сам ни разу не пробовал,хочу попробовать,дома скопилось много банок СКО

Гугл выдает что это как бы и широко применяемый зажим. Есть и у нас в продаже. Если таки зажим поможет в освоении технологии клавирования на пару то пожалуй таки нужно штудировать эту технологию и модернизировать автоклав. Есть чему учиться.

FOX65, Отв.5348 13 Дек. 17, 14:08

Не думаю,что на пару зажимы чем то помогут.
Даже в твистах банки лопаются,хотя у них есть способность сбросить давление.
Но спорить не буду не делал.

wixter, Отв.5349 13 Дек. 17, 14:19

Цитата — svarnoy, 12 Дек. 17, 23:09:
wixter, Какую информацию ты хочешь прочитать в серьёзном источнике?
Крышк\банка разработала частная американская компания, сертифицировался как конечный продукт.
Если хочется серьезной литературы то нужно искать описание в патенте, они часто не секретные.
В России сертифицирована для укупорки и хранения пищевых продуктов. Тоесть сертифицировали не метод, а некий "продукт", и описание соответствующее. Это может быть тайна фирмы разработчика.
Есть сомнения что они работают как клапан?

Я, ни в коей мере, не считаю эти банки плохими или не сертифицированными. Повторюсь, я хочу получить информацию, ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ, ЧТО БАНКИ С КРЫШКАМИ ТВИСТ ОФФ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПРЕДДАВЛЕНИЯ И ЭТИ КРЫШКИ ДОЛЖНЫ ПРИ ЭТОМ РАБОТАТЬ КАК КЛАПАН. Если вы это прочитали в серьезном документе, то покажите где, если это вам кто-то сказал, это я называю ОБС и в это верить не хочу, если вы это взяли из собственного опыта то тогда так и напишите, что это ваше субъективное мнение, но при этом не утверждайте, что так задумывал разработчик твист офф.

Цитата — Axim, 12 Дек. 17, 22:45:
Но если читать внимательно:

Axim, в этом документе черным по белому написано , что банки с крышками твист офф используются для пастеризации и стерилизации продуктов при температуре 105°С - 121°С с противодавлением 1,6 – 2,0 атм.. И это можно делать, как автоклавах статических (в которых банки стоят неподвижно), так и в автоклавах ротационных (в которых банки вращаются).
Коллеги, думаю, форум существует для того, чтобы делиться опытом, обмениваться мнениями, спорить, убеждать, советоваться и т.д., поэтому мои вопросы не считайте занудством, просто я хочу знать точно, как работает эта механика. Всех ув.

роман36, Отв.5350 13 Дек. 17, 15:04

Цитата — FOX65, 13 Дек. 17, 14:08:
Не думаю,что на пару зажимы чем то помогут.
Даже в твистах банки лопаются,хотя у них есть способность сбросить давление.
Но спорить не буду не делал.

Так делают же в зажимных кассетах на несколько банок,чем индивидуальные хуже? работу вроде выполняют ту же,,,
Я тоже не делал в них,вот и предлагаю ,если найдутся единомышленники ,купить коробку на всех,цена дешевле чем на авито. А может кто-то в них делал на пару поделитесь опытом

юрий юрьевич, Отв.5351 13 Дек. 17, 15:11

предложенные зажимы, ИМХО, имеют право на жизнь. Они не очень увеличивают высоту банки ( чтоб заметно уменьшить вместимость клава), но однозначно считать их полноценной альтернативой противодавлению для ско сложно. Если верно, что твисты с повышеним давления вокруг банки выпускают соки из банки и, уменьшая в ней объем продукта затем создают в банке некое разрежение, препятствующее неплотному прилеганию крышки, то ско глухо закрывает банку.

Закачанное в клав противодавление даже в 1 атмосферу РАВНОМЕРНО давит на всю площадь крышки общим усилием равным не менее 50 кило! (3,14 х 4 см в квадрате = 50,24 кв см)!!! это только вес от противодавления! Это противодавление, используемое при остывании клава с его средой внутри и содержания самих банок. Понятно, что эквивалента такому давлению зажим не создаст, да и это не его задача; его задача - не дать крышке, сорваться с закатки от давления внутри банки пока она не остыла.

Теорией тут не осилить, нужен эксперимент. И неважно: паровым или водяным методом. В принципе это похоже на кассеты, только индивидуальную для каждой банки ( что исключает подбор банок по размерам в кассету). Но, в отличии от кассеты, держащее свойство зажима определяется силой сжатия ее пружины, т.к. выступ в банке, за который держится зажим - невелик и его форма способствует соскальзыванию вверх полуколец зажима

Серголег, Отв.5352 13 Дек. 17, 15:38

Цитата — роман36, 13 Дек. 17, 11:06:
Предлагаю купить упаковку вскладчину

На 14 штучек бронь,с ними думаю хитрость как в кассетах на пару -продукт закатываем горячим.

юрий юрьевич, Отв.5353 13 Дек. 17, 15:50

" как в кассетах на пару -продукт закатываем горячим." -------- а как это?

Серголег, Отв.5354 13 Дек. 17, 15:54

Цитата — юрий юрьевич, 13 Дек. 17, 15:50:
а как это

Разогревал в микроволновке, закатывал потом в кассету и на пар.Банки пока так делал не лопались.

svarnoy, Отв.5355 13 Дек. 17, 21:05

wixter, Вот информация с их официального сайта: "White Cap invented the Twist-Off® lug closure for glass containers, designed for use with the Vapour-Vacuum®method to provide excellent oxygen barrier properties and dramatically enhanced shelf life for foods."
Боюсь ни чего более ясного не найти.
Не понятно, откуда сомнение, что это не клапан?
После клавирования в банке значительное разряжение, крышку не сорвало и воздух куда то ушёл.

wixter, Отв.5356 13 Дек. 17, 23:23

svarnoy, ну почему я должен верить словам, если даже в сертификате, ссылку на который выложил berezikoff, четко написано использовать с противодавлением и ни чего не сказано о клапане? Я так же добавлю, что сам читал, о том, что крышки твист офф как и крышки СКО является одноразовыми.

Цитата — svarnoy, 13 Дек. 17, 21:05:
После клавирования в банке значительное разряжение, крышку не сорвало и воздух куда то ушёл.

Не хочу ни кого убеждать и что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении, но лично для меня это доказательство ненадежности крышки твист офф. Я считаю в консервной банке, при стерилизации должны оставаться все соки, а раз уходит воздух то значить может уйти и содержимое, а раз может уйти содержимое то оно может попасть на пластизоль, может нарушится герметичность и т.д. С ув.

berezikoff, Отв.5357 14 Дек. 17, 01:28

Цитата — wixter, 13 Дек. 17, 23:23:
Не хочу ни кого убеждать и что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении

ну наконец-то

Цитата — wixter, 13 Дек. 17, 23:23:
ри стерилизации должны оставаться все соки, а раз уходит воздух то значить может уйти и содержимое,

при 120гр- лишний воздух уходит через твист, когда я вытаскиваю банку(через 10мин после остановки клавирования) она начинает кипеть внутри, и при остывании крышка присасывается-рукой не откроешь. Если жидкое содержимое, то бьёшь по дну и в неё проходит воздух и она открывается, если содержимое "застыло", то или прокалывать или ключом , или крышку от банки "оттопырить". Так что с герметизацией всё ОК. И даже если бы она не цеплялась ни одним лепестком за банку-всё равно просто так не отберёшь.

FOX65, Отв.5358 14 Дек. 17, 04:50

Цитата — wixter, 13 Дек. 17, 23:23:
крышки твист офф как и крышки СКО является одноразовыми.

Все относительно и зависит от полноты кармана,а в стародавние времена от дефицита.

Помню СКО несколько раз использовали.На закаточную машинку изготавливали вместо ролика штуку которой подцепляли крышку и крутя обратно открывали крышки.
Про твисты и говорить нечего,можно использовать хоть сколько,просто внимательно оценивать ее состояние.

юрий юрьевич, Отв.5359 14 Дек. 17, 06:23

Цитата — Серголег, 13 Дек. 17, 15:54:
Разогревал в микроволновке, закатывал потом в кассету и на пар.Банки пока так делал не лопались.

вообще то в клав закладывать ОЧЕНЬ холодный продукт (сужу по рыбе не до конца размороженной) плохо, т.к. некоторые банки после клавирования имеют псевдобомбажность ( я кладу продукта полную банку и еще притаптываю и прижимаю крышкой). продукт должен быть комнатной температуры или теплей. Может Ваша технология разумна, если не нагревать банки до неудобства манипуляции с ними...

Добавлено через 52мин.:

Цитата — wixter, 13 Дек. 17, 23:23:
Не хочу ни кого убеждать и что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении, но лично для меня это доказательство ненадежности крышки твист офф. Я считаю в консервной банке, при стерилизации должны оставаться все соки, а раз уходит воздух то значить может уйти и содержимое, а раз может уйти содержимое то оно может попасть на пластизоль, может нарушится герметичность и т.д. С ув.

Вот и я об этом

# Страница 269

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5360

svarnoy, Отв.5360 14 Дек. 17, 07:41

wixter, Давай повторюсь, в оригинале ни чего не сказано про противодавление, разработка не наша, у нас сертифицировали как могли, и к работе крышки отношения не имеет То что ты читал где то это то веры конечно больше.
Тема про домашнюю тушенку. Дома можно получить стабильно гарантированный результат только готовя на пару, это можно не обсуждать, нужно принять как есть.
СКО просто так не предназначены для этого, жесть почти тоже. Только твист.
Каждый сам решит верить ли ему в мнимую ненадёжность твистов, или в реальную опасность непрогрева.
В некоторых случаях продукт может попасть под крышку, но это от раздолбайства. При нормальных условиях это маловероятно.
За пол года сделал около 200 банок, ни с одной проблем не было.

dimanchesso, Отв.5361 14 Дек. 17, 10:05

дабы разрешить спор СКО против ТВИСТ можно врезать в эти крышки по штуцеру и качнуть компрессором) Результат предсказуем: СКО сорвёт при определенном давлении, а ТВИСТ вздуется..тоже при определённом и будет подтравливать, сколько в него не качай..

Nykolayai, Отв.5362 14 Дек. 17, 10:11

Цитата — роман36, 13 Дек. 17, 15:04:
Так делают же в зажимных кассетах на несколько банок,чем индивидуальные хуже? работу вроде выполняют ту же,,,
Я тоже не делал в них,вот и предлагаю ,если найдутся единомышленники ,купить коробку на всех,цена дешевле чем на авито. А может кто-то в них делал на пару поделитесь опытом

Как оказалось эти зажимы не такая уж и диковинка. Даже на рынке в ларьках есть в продаже. Конструктивно алюминиевые полукольца выполненные литьем. Напильник или бормашинка еще понадобятся. Хомут из проволоки можно сказать слобопружинный способен только удержать вместе полукольца от разваливания. На многих фотках зажимов есть два каких то маленьких цилиндрика. Это пластиковые заглушки на хомут. Что бы брать пальцами не за металлический пруток. Не было возможности попробовать на банке. Конечно если бы это было токарное изделие то наверняка качества было бы больше. Некоторые продавцы имеют представление на кой ляд нужен этот зажим, а в массе и понятия не имеют зачем нужен хотя торгуют ими. На коробке или пакете имеется гордая надпись "Зажим для мяса". ху есть ху и понимай как хош.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 17, 07:41:
Тема про домашнюю тушенку. Дома можно получить стабильно гарантированный результат только готовя на пару, это можно не обсуждать, нужно принять как есть.

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 17, 07:41:
СКО просто так не предназначены для этого, жесть почти тоже. Только твист.

А с зажимами СКО пойдут в автоклав с паровой технологией?
Как то менять банки явно нет ни желания ни возможности. Модернезировать автоклам вделав его универсальным это таки проще. Хотя так понимаю что в моем нужно только предохранительный клапан добавить. Все остальное при деле будет.

Pribludo, Отв.5363 14 Дек. 17, 12:30

Цитата — FOX65, 14 Дек. 17, 04:50:
Все относительно и зависит от полноты кармана,а в стародавние времена от дефицита.

Воо, а еще была такая машинка с роликами для выравнивания крышек СКО. Обожал ее крутить. Крышки СКО юзались по нескольку раз.

Axim, Отв.5364 14 Дек. 17, 13:30

Я думаю надо в железных делать. Это самый надежный вариант.

роман36, Отв.5365 14 Дек. 17, 15:44

Цитата — Nykolayai, 14 Дек. 17, 10:11:
Как оказалось эти зажимы не такая уж и диковинка. Даже на рынке в ларьках есть в продаже. Конструктивно алюминиевые полукольца выполненные литьем. Напильник или бормашинка еще понадобятся. Хомут из проволоки можно сказать слобопружинный способен только удержать вместе полукольца от разваливания. На многих фотках зажимов есть два каких то маленьких цилиндрика. Это пластиковые заглушки на хомут. Что бы брать пальцами не за металлический пруток. Не было возможности попробовать на банке. Конечно если бы это было токарное изделие то наверняка качества было бы больше. Некоторые продавцы имеют представление на кой ляд нужен этот зажим, а в массе и понятия не имеют зачем нужен хотя торгуют ими. На коробке или пакете имеется гордая надпись "Зажим для мяса". ху есть ху и понимай как хош.

Добавлено через 7мин.:

Тема про домашнюю тушенку. Дома можно получить стабильно гарантированный результат только готовя на пару, это можно не обсуждать, нужно принять как есть.
svarnoy, Сегодня, 07:41
СКО просто так не предназначены для этого, жесть почти тоже. Только твист.
svarnoy, Сегодня, 07:41
А с зажимами СКО пойдут в автоклав с паровой технологией?
Как то менять банки явно нет ни желания ни возможности. Модернезировать автоклам вделав его универсальным это таки проще. Хотя так понимаю что в моем нужно только предохранительный клапан добавить. Все остальное при деле будет.

Попробую выцыганить 1 на попробовать т.к. живьем именно те не видел,сделаю на пару посмотрю что получится

Цитата — Серголег, 13 Дек. 17, 15:38:
На 14 штучек бронь,с ними думаю хитрость как в кассетах на пару -продукт закатываем горячим.

Принято. Ещё 50 нужно пристроить

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Axim, 14 Дек. 17, 13:30:
Я думаю надо в железных делать. Это самый надежный вариант.

Машинка дорогая очень...

Talion, Отв.5366 14 Дек. 17, 16:08

Цитата — alekseigy, 07 Дек. 17, 11:50:
Считаю установка термометра в беларусский обязательна

А кто посоветует, какой термометр лучше и безопасней установить? И в какое место? В крышку или прямо в корпус? Тоже на днях буду приобретать белорусский на 24 литра.

FOX65, Отв.5367 14 Дек. 17, 16:37

Talion,Биметаллический надежный.
Установить лучше бы в середину,но может мешать.

berezikoff, Отв.5368 14 Дек. 17, 17:26

Talion, у меня сверху, но не в крышке, а в теле

Nykolayai, Отв.5369 14 Дек. 17, 17:42

Цитата — FOX65, 14 Дек. 17, 16:37:
Установить лучше бы в середину,но может мешать.

А если в крышку вмонтировать нержавеющую гофру сантехническую. А у эту гофру уже вставлять термопару. Гофру при установке крышки можно как то спозиционировать внутрь между банок. Как такой вариант?

FOX65, Отв.5370 14 Дек. 17, 17:51

Nykolayai,Можно проще.
Я вспомнил откуда у меня вторая дырка в крышке.
Силиконовый шланг,заткнутый болтиком нержовым,ну или загнут и перевязан ниткой.
Что-то мне не понравилось,я заколебался им попадать между банок.

Добавлено через 1мин.:

Да забыл,штуцер-ершик,прикручиваешь,а шланг на него одевается изнутри.

Axim, Отв.5371 14 Дек. 17, 18:10

роман36, покупал 2 месяца назад 295 евро. Делает мастер в Литве. От дома в один конец 640км. У знакомого точно такая, уже 2 года проблем нет. Закатано более 3000 банок.

роман36, Отв.5372 14 Дек. 17, 18:13

Цитата — Axim, 14 Дек. 17, 18:10:
295 евро

Мне к сожелению не по карману

Axim, Отв.5373 14 Дек. 17, 19:45

Ну мне тоже не особо ахотел и купил. Подкопил за пару месяцев. И теперь отрабатывать ее надо. Т.е. она на себя должна теперь отработать.

svarnoy, Отв.5374 14 Дек. 17, 20:03

Axim, Ты уже делал жестяные?
Вроде все не просто там оказалось.

Axim, Отв.5375 14 Дек. 17, 21:06

Товаришь делает постоянно. Резульатом очень доволен.

svarnoy, Отв.5376 14 Дек. 17, 21:23

Axim, Тут главное как.
Раздувает их без противодавления, только 250 грамм банки не дует. А с противодавлением дома нормально не получится заклавить.

wixter, Отв.5377 14 Дек. 17, 22:00

Гусаковский, стр. 83

Вложения:

Гусаковский .Для ПТУ1970г.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5378 14 Дек. 17, 22:17

wixter, ну ты мне то не цитируй Гусаковского.
Я сам недавно именно это писал здесь. Но это не соответствует действительности, для парового метода.
Банки 350 грамм при стерилизации на пару раздувает очень сильно, при охлаждении принимает нормальную форму, но имеет не товарный вид и скорее всего повреждения лака на жести.
Более менее нормально стерилизуются 240 мл банки.
Метод в воде , без противодавления, но без стравливания воздуха, так же не эффективен как и с противодавлением.
Даже фотография банки есть.
Дело скорее всего в аппаратах закаточных на производстве, они вакуумные. Вот и не дует до 0,5 литра.

wixter, Отв.5379 14 Дек. 17, 22:54

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 17, 22:17:
Метод в воде , без противодавления, но без стравливания воздуха, так же не эффективен как и с противодавлением.

svarnoy, я клавирую в воде уже давно, банку №9 и №5 без противодавления, не стравливаю воздух и на самом большом огне и ни разу не помялось ни одной банки. Мне кому верить тебе или себе? С ув.

Вложения:

DSC00399.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC00378.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSCN6859.AVI_000065803.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSCN6863.AVI_000003704.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSCN7074.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 270

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5380

svarnoy, Отв.5380 14 Дек. 17, 22:59

Цитата — wixter, 14 Дек. 17, 22:54:
без противодавления, не стравливаю воздух

Так читай внимательнее, если не стравить воздух, то и не помнутся. Я писал про паровой метод.
Метод в воде, без стравливания воздуха, так же не эффективен как и с преддавлением. В домашних условиях достич планируемого результата нельзя.

wixter, Отв.5381 14 Дек. 17, 23:12

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 17, 22:59:
Метод в воде, без стравливания воздуха, так же не эффективен как и с преддавлением. В домашних условиях достич планируемого результата нельзя.

Не понял.

svarnoy, Отв.5382 14 Дек. 17, 23:39

wixter, Если не стравить воздух, вода в клаве кипеть не будет. Перенос энергии от газовой горелки до банок осуществляется водой.
Вода не моментально переносит энергию, более горячие слои поднимаются вверх, холодные вниз, конвекция.
При конвекции тепло распределяется не равномерно по высоте, градиент температуры может быть около 10 градусов от верха к низу.
Так же значительна затруднена циркуляция в более плотно заставленных участка, снаружи более интенсивная, что так же влияет на температуру и скорость передачи тепла на одной высоте.
Большой обьем воды, естественная конвекция, делает нагрев продукта очень медленным, медленнее в 2,5 раза чем указано в книгах. Газовый нагрев только усугубит ситуацию.
Режимы из книг не подойдут, какие режимы нужны определить не возможно.
Для воды нужна обязательно принудительная циркуляция и значительно более мощный нагрев, что в бытовых условиях мало вероятно.
В домашних автоклавах только паровой метод показывает результаты нагрева продукта очень близкие к книжным.
Жестянки хороши, но к сожалению, только на заводе.

Axim, Отв.5383 15 Дек. 17, 00:13

У нас в паровой фазе не получились железки. Т.е. продукт в них отличный но вот товарный вид банки мягко говоря плохой.
Банку раздуло в момент остывания даже было слышно как щелкнула.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1710/26/26046.297004.jpg
Img-f5364264ae56562d8645106192ff261d-v. Автоклав. Кухонный инвентарь.

wixter, Отв.5384 15 Дек. 17, 02:24

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 17, 23:39:
Если не стравить воздух, вода в клаве кипеть не будет.

Ты хочешь сказать, что вода в автоклаве должна кипеть?
Что такое конвекция я хорошо знаю, но знаю также, что в промышленных автоклавах принудительной конвекции тоже нет, а если учесть, что прогрев жестяной банки идет в 30 раз быстрее стеклянной, то на заданную температуру я выйду гораздо раньше. Ну а если учесть, что и время остывания воды тоже больше, то и время стерилизации тоже будет длиться дольше, поэтому практически то на то и выйдет, что на пару, что на воде. Я отдавал свои консервы на санитарную проверку в СЭС и в стеклянных и в жестяных банках и по всем показателям они были в пределах нормы.
Считаю, что на воде можно стерилизовать. Но я никого агитировать не собираюсь, пусть каждый думает своей головой.

Цитата — Axim, 15 Дек. 17, 00:13:
Банку раздуло в момент остывания даже было слышно как щелкнула.

Думаю, если бы ты клавировал в воде такого резкого перепада не было, консервы бы плавно остыли, вместе с водой, и банки приняли первоначальную форму.
С уважением.

svarnoy, Отв.5385 15 Дек. 17, 07:51

Цитата — wixter, 15 Дек. 17, 02:24:
Ты хочешь сказать, что вода в автоклаве должна кипеть?

Да, должна кипеть, это самый эффективный способ нагрева.

Цитата — wixter, 15 Дек. 17, 02:24:
что прогрев жестяной банки идет в 30 раз быстрее стеклянной,

Это передёргивание, прогрев всей консервы не идет в 30 раз быстрее.
Не выдешь ты то на то, и на температуру не выйдешь раньше.
Сколько у тебя время уходит на выход на 120С?

Talion, Отв.5386 15 Дек. 17, 08:11

Цитата — FOX65, 14 Дек. 17, 16:37:
Talion,Биметаллический надежный.
Установить лучше бы в середину,но может мешать.

Цитата — berezikoff, 14 Дек. 17, 17:26:
Talion, у меня сверху, но не в крышке, а в теле

Я вот думаю, если сверху в крышку установить биметаллический термометр, ничего если он воды касаться не будет, по сути будет мерять температуру пара а не воды?

FOX65, Отв.5387 15 Дек. 17, 08:18

Talion,я уж не раз свой металлолом показываю.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

И есть внизу в воде датчик.Во время прогрева вверху отстает Т,но потом одинаковая.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1502/16/29051.239633.jpg
Izobrajenie_029. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 4мин.:

Термометр надо брать с коротким щупом-гильзой,у меня тут длинный и иногда в банку упирается,приходится угадывать,чтоб между банок.

Talion, Отв.5388 15 Дек. 17, 08:24

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 08:18:
Во время прогрева вверху отстает Т,но потом одинаковая

То есть, я правильно понял? Можно ставить так, чтобы не касался воды - ничего страшного, после прогрева будет показывать правильную температуру.

юрий юрьевич, Отв.5389 15 Дек. 17, 08:34

да, эта тема точно оккупирована барыгами, делающими подпольные консервы! мой пост на эту тему пару часов назад , (где чел. говорил о знакомом сделавшем 3000 банок за 2 года) оперативно удален! кто имеет такие полномочия думайте сами, коллеги- любители. на фото баночки с этикетками "для себя", чтоб не забыть, что в них ( также удалена подобная реплика другого форумчанина). надо это выложить в сети, где нет подобной "модерацими", а барыгам , если они действуют с разрешения администрации хоумдистиллера - открыть отдельную тему

Вложения:

0777c79a.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5390 15 Дек. 17, 08:36

Talion,Ты будешь на пару или в воде?
На пару да,пусть не касается,а в воде вверху будет воздух и надо чтоб касался воды.

Axim, Отв.5391 15 Дек. 17, 08:37

Цитата — Talion, 15 Дек. 17, 08:24:
То есть, я правильно понял? Можно ставить так, чтобы не касался воды - ничего страшного, после прогрева будет показывать правильную температуру

у меня датчик термометра вставлен в масленную гильзу, а гильза идет до середины нижнего ряда банок. И стоит спиртовой термометр. До 125 гр

Talion, Отв.5392 15 Дек. 17, 08:43

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 08:36:
alion,Ты будешь на пару или в воде?
На пару да,пусть не касается,а в воде вверху будет воздух и надо чтоб касался воды.

На воде. Понял, буду искать такой, чтобы гильза до воды доставала или место буду выбирать для установки такое, чтобы воды касался.

svarnoy, Отв.5393 15 Дек. 17, 08:47

юрий юрьевич, Давайте моральную сторону обсудим где нибудь в другом месте.
Это техническая часть, где обсуждаются автоклавы, консервы, и всё что с этим связано.
Если человек много знает, делится личным опытом в профильной теме, что в этом плохого?
Торгует или нет, это его личное дело.

svarnoy, Отв.5394 15 Дек. 17, 08:53

FOX65, Меня, как читателю его постов, это не волнует.

юрий юрьевич, Отв.5395 15 Дек. 17, 08:54

Фокс 65 писал "юрий юрьевич,модератору видней.Он удален за отсутствие полезной информации."

и это неправда. пост состоял из двух разделенных частей: о барыгах и о вспучивании крышек ско при недостаточном охлаждении клава с фото формы, которую принимает правильно остывшая крышка на банке при медленном стравливании противодавления. как раз о том, что обсуждалось в ближайших постах. если я сделал правильный вывод- то удаливший весь пост мог бы поступить разумнее: удалить ту часть поста, которая "неинформативна" своим поступком он, полагаю, дискредитировал себя перед подавляющим большинство участников темы "автоклав" являющихся любителями и энтузиастами ДОМАШНЕГО клавирования

"Давайте моральную сторону обсудим где нибудь в другом месте.
Это техническая часть, где обсуждаются автоклавы, консервы, и всё что с этим связано.
Если человек много знает, делится личным опытом в профильной теме, что в этом плохого?
Торгует или нет, это его личное дело."

---- svarnoy, формально Вы правы

svarnoy, Отв.5396 15 Дек. 17, 09:15

юрий юрьевич, Не соглашусь с таким неприятием, какие то двойные стандарты.
Игорь 223 делает аппараты на продажу, но все его конструкции есть в открытом доступе, человек на разработку потратил время и деньги, но выкладывает в открытый доступ. Молодец.
Пивовары наши, у них большие пивоварни коммерческие, и они тут до мелочей обьясняют новичкам про затирание, осветление и тд., иногда очень вдумчиво и профессионально, на это тоже потрачено много денег и времени, молодцы ребята.
Бутлегеры наши не скрываясь обсуждают по чем продать и как не спалится, тоже подчёт им и хвала.
А вот если человек про тушенку начинает большим личным опытом делитьсяь, то он барыга непотребный, шмурдякопродажник . Ну правильно, тушняк же не пиво, не бухло и не железки.

юрий юрьевич, Отв.5397 15 Дек. 17, 09:17

Talion, удобнее сделать гильзу, подогнав ее по высоте чтоб она максимально загружалась в воду, не касаясь банки. (ведь работая на воду уровень воды в клав наливается всегда одинаковый. хотя с термометром, на первый взгляд, при неполной загрузке клава можно меньше воды, чтоб быстрее греть - остывать, а о достижении Т клавирования следить по термометру. но это может быть опрометчивым, т.к. термометр при недоливе воды в клаве будет в воздухе, что исказит действительную температуру). Я нарезал на равальзованной с одной стороны трубке 6мм резьбу, просверлил в крышке клава отверстие в 6 мм и туда гайками сверху и снизу крышки на силиконовом аквариумном герметике укрепил гильзу. пользую распространенный дешевый китайский электронный термометр с длинным щупом диаметром 4 мм - (такой термометр распространен у винокуров). с гильзой удобно: можно вынимая термометр использовать его для измерений в других местах

svarnoy, еще раз говорю : Вы правы по поводу барыг.
это я от привычки: у нас нет частного производства алкоголя и пива (на практике пивзаводы по какой то сложной форме собственности принадлежат частным лицам, как и некоторые крупные пищевые предприятия. но на них распространяются все технологические и санитарные и т. п. требования. на рынках продажа гражданами не юридическими лицами консервированной продукции запрещена. сэм делать запрещено даже исключительно для собственных нужд)

француз, Отв.5398 15 Дек. 17, 09:31

Axim, Жестянки выдерживают любые извращения кроме резкого сброса давления.
На пару их быстро охладить не получится. Пар моментально схлопывается.
Можно клавировать и без накачки,в воде. Как в скороварке,оставив пару см для пара,и чтобы вода не выплескивалась через клапан.Охлаждать подачей из водопровода хол.воды.Одновременно медленно сливая горячую-через вентиль внизу.Тобишь не дать упасть давлению.
Но это занятие не приятое. Если выкипело много воды,то начинается схлопывание и взрывное кипение,бабахает во всю.Банкам не чего,но ощущение что клав вот,вот разорвет к е..ням.Да и при таком раскладе все ровно долгий разгон,тот можно сократить если банки укладывать в корзину,и вместе с той погружать в уже нагретую воду

Axim, Отв.5399 15 Дек. 17, 10:01

Француз, мы еще не пробовали, но может дать их на пару и после часа пока там есть давление закачать дуда еще пару кг. Такая мысль у мкня давно крутится в голове. Мне не как не доехать до нашего повара клубного.
Дабы развеять все сомнения: у нас охотничий клуб и довольно таки большой. И дабы мясо не портилось его катает нашь пенсионер клубный. Вот откуда под 3000 баночек за 2 года. Так вот на воде он добился стабильнлсти и повторяемость резурьтата на высоте. Но на пару оно быстрее.вот вчем дело.

# Страница 271

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5400

xela, Отв.5400 15 Дек. 17, 10:40

Автоклав паровой, банки 250 - стекло, твист офф. Режимы работы беру из справочников, однако и сайра и свинина получаются суховатыми. В чём может быть причина?

FOX65, Отв.5401 15 Дек. 17, 11:45

xela,наверное выкипают сильно.

Talion, Отв.5402 15 Дек. 17, 12:27

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 11:45:
xela,наверное выкипают сильно.

А как с этим бороться?

FOX65, Отв.5403 15 Дек. 17, 13:42

А вот сам страдаю.
Чтоб в банке хорошее разряжение произошло нужно до 100греть с открытым краном и еще какое-то время продувать,видимо в это время и выкипают банки.
Если закрывать раньше кран,крышки могут плохо притянутся и на следующий день вообще разгерметизируются.Не все конечно.
Но это для парового метода.

alekseigy, Отв.5404 15 Дек. 17, 13:45

Цитата — Talion, 14 Дек. 17, 16:08:
А кто посоветует, какой термометр лучше и безопасней установить? И в какое место? В крышку или прямо в корпус? Тоже на днях буду приобретать белорусский на 24 литра.

Термометр считаю любой, но проще установить в стакан все таки щуп. В крышку врезаться проще, рассчитываешь примерное расстояние между банками( как раз по середине у белорусса занято) и всегда найдется место чтобы все поместилось.
Ещё один совет - если сделаешь стакан на резьбе, ни каких резиновых, силиконовых прокладок. Обожженные медные заменят на порядок. Про ниппель писал - тоже сразу меняй.

FOX65, Отв.5405 15 Дек. 17, 13:49

Цитата — alekseigy, 15 Дек. 17, 13:45:
ни каких резиновых, силиконовых прокладок.

Это да,но фум-то прекрасно стоит.

Talion, Отв.5406 15 Дек. 17, 14:25

Цитата — alekseigy, 15 Дек. 17, 13:45:
Про ниппель писал - тоже сразу меняй.

alekseigy, ну честно, блин, нет времени все 287 страниц прочитать! Нельзя ли ссылочку, где ты писал про нипель. И еще, кто подскажет, где эти шайбы медные-обожженные можно достать?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5407 15 Дек. 17, 15:23

я писал о ниппеле на беларусе. снизу крышки клава на металлической трубке ниппеля просто напрессованное кольцо, а не выточенная целиком деталь. при затяжке гайки на этой трубке (находится на поверхности крышки) в случае неплотности- кольцо легко стягивается, теряется плотность и прочность посадки. я запаял это кольцо толстым слоем к самой трубке (ее нижней части) теперь сдернуть кольцо значительно труднее.

поскольку банки 05 л помещаются по периметру клава в числе 6 штук в 1 ряд и 1 шт по центру клава (клав на 24л), то между банками очень свободно. у меня была мысль поставить трубку- стакан для термометра в отверстие, просверленное не в крышке, а в сужающейся части клава. чтоб трубку расположить вертикально практически вдоль стенки клава. тогда она была бы глубоко в воде , но не мешала банкам. полнился из-за сложности сверления такого наклонного отверстия и его герметизации.

медные колечки хороши, но их также не помешает промазать силиконом . без колечек, но обмазанная силиконом трубка и гайки перед их закручиванием и после - прекрасно держат герметичность. беда в том, что трудно найти толстостенную трубку, на которой можно нарезать полноценную резьбу и иметь запас толщины под резьбой на разрыв. ибо сплющить и обожженную медь надо усилие

Nykolayai, Отв.5408 15 Дек. 17, 15:37

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 08:18:
Термометр надо брать с коротким щупом-гильзой,у меня тут длинный и иногда в банку упирается,приходится угадывать,чтоб между банок.

Так как здесь все до градуса то на сколько точен такой термометр установленный вверх циферблатом?

Добавлено через 8мин.:

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 13:49:
Это да,но фум-то прекрасно стоит.

Фторопласт при определенной температуре так же не герметичен после остывания. Он не возвращается в прежнее положение а остается сжатым так как его сжало температурным расширением соединения. Правда в автоклаве не те температуры. У моем автоклаве запасной штуцер заглушен болтом с резиновой прокладкой, кажется кислотостойкой. Уже больше 20 лет стоит. Термометр в крышке показывает 120*С при случае.

FOX65, Отв.5409 15 Дек. 17, 15:57

Цитата — Nykolayai, 15 Дек. 17, 15:37:
на сколько точен такой термометр

Не понял как насколько точен?
У меня внизу в воде термопара к ИРТ,на нем температуру показывает такую же как и на биметаллическом,после прогрева.
Потом он легко тарируется,у него с торца на щупе под отвертку.

Nykolayai, Отв.5410 15 Дек. 17, 16:03

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 15:57:
У меня внизу в воде термопара к ИРТ,на нем температуру показывает такую же как и на биметаллическом,после прогрева.
Потом он легко тарируется,у него с торца на щупе под отвертку.

Где то на форуме читал что эти термометры точно показывают когда стеклом вертикально установлены. Я подобный применяю на коптильне. Ставлю в отверстие крышки шкалой горизонтально. Врет не по детски. Если таки от тарировать. Но не знаю.
Это больше так для информации выбирающему термометр. Если есть термометры с установкой шкалой горизонтально то что бы брал такой.

Pribludo, Отв.5411 15 Дек. 17, 16:04

Цитата — юрий юрьевич, 15 Дек. 17, 15:23:
ибо сплющить и обожженную медь надо усилие

Цитата — Nykolayai, 15 Дек. 17, 15:37:
Фторопласт при определенной температуре так же не герметичен после остывания.

Вспомнилось что в примусах ставиться свинцовая прокладка мож ее тоже можно? Свинец вредный но онож из воды в банко не попадает.

Nykolayai, Отв.5412 15 Дек. 17, 16:06

Купил один зажим для крышек. Посмотрю как он садится на закатанную банку. Завод сказал что для автоклава подойдет. Смотрел зажим Полтавского автоагрегатного завода (ПААЗ). Внутри канавки даже маркировка отлита.

юрий юрьевич, Отв.5413 15 Дек. 17, 16:07

рискну быть надоедливым, но вот такой вроде доллара полтора на али. длинный щуп хорош тем, что сам термометр располагается удаленно от горячего клава. и его можно глубже всунуть- минимизировать некототрое охлаждение стакана его выступающей из клава частью. конечно, еще лучше- датчик и удаленный на проводах сам термометр.

Вложения:

IMG_20171129_111958.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5414 15 Дек. 17, 16:17

Цитата — Nykolayai, 15 Дек. 17, 16:03:
на коптильне.

На коптильню я тоже такой поставил,как раз с короткой гильзой,хотел на клав поставить,а он до 120*,а на пределе вот говорят они и врут.

Добавлено через 2мин.:

юрий юрьевич,они тоже,как повезет.У меня их 3ри и все врут,батарейка будет садится-будет врать.

юрий юрьевич, Отв.5415 15 Дек. 17, 16:57

по идее в схеме стабилизатор, он держит напругу на приборе постоянную. иначе смысла в таком приборе нет. при разряде будет падать яркость надписи. сравнивал тоже из трех ( чел покупал три). в диапазоне офисной температуры разбегались на полградуса. для клавирования три градуса, а может и более малопринципиальны, (или 116 град. или 122- букашку убьет, на приготовление при нашем времени клавирования практически не повлияет. точность важнее при винокурении в работе с колонной

Peskar, Отв.5416 15 Дек. 17, 20:38

Цитата — FOX65, 15 Дек. 17, 16:17:
они тоже,как повезет.У меня их 3ри и все врут,батарейка будет садится-будет врать.

А я думал, что мне такой попался, тоже начал врать, правда в кубе.
Но больше температура прыгать начала.
Как поменял батарейки, всё стало отлично, работает как новый.

alekseigy, Отв.5417 15 Дек. 17, 21:29

Цитата — Talion, 14 Дек. 17, 16:08:
А кто посоветует, какой термометр лучше и безопасней установить? И в какое место? В крышку или прямо в корпус? Тоже на днях буду приобретать белорусский на 24 литра.

Термометр считаю любой, но проще установить в стакан все таки щуп. В крышку врезаться проще, рассчитываешь примерное расстояние между банками( как раз по середине у белорусса занято) и всегда найдется место чтобы все поместилось.
Ещё один совет - если на резьбе, ни каких резиновых, силиконовых прокладок. Обожженные медные заменят на порядок. Про ниппель писал -меняй тоже сразу

Цитата — Talion, 15 Дек. 17, 14:25:
alekseigy, ну честно, блин, нет времени все 287 страниц прочитать! Нельзя ли ссылочку, где ты писал про нипель. И еще, кто подскажет, где эти шайбы медные-обожженные можно достать?

Идешь в любой более-мение автомагаз.Выбираешь, покупаешь. Будет длинная резьба - позволит законтрогаить. Медные шайбы думаю не проблема а обжечь -разогрей на газе до красна.

xela, Отв.5418 16 Дек. 17, 05:56

Остаётся примерно две трети банки жидкости, но изначально продукт закладывается сухой и жидкость не добавляется.

Серголег, Отв.5419 16 Дек. 17, 06:41

Цитата — xela, 15 Дек. 17, 10:40:
В чём может быть причина?

Если продукт свежий(не мороженый)такое возможно,добавить столовую ложку воды.

# Страница 272

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5420

xela, Отв.5420 16 Дек. 17, 07:04

Рыба была мороженная но размораживалась в дефростере, а мясо кабан убитый три дня назад. По воде понял. Попробую. Спасибо.

юрий юрьевич, Отв.5421 16 Дек. 17, 09:10

а я наоборот: борюсь с жидковатой консистенцией рыбных. как правило, консервируется накопленная и потому замороженная рыба. я даже после укладки в банку круглой фанеркой сжимаю куски в банке, перевернув ее вверх дном для стока влаги. самое обидное, что лучшие результаты по вкусу и консистенции получил при двух самых первых клавированиях... на банку кладу: две-две с половиной чайн. ложки подсолнечного, чайную ложку уксуса (для разварки костей, вкуса уксуса не слышно) и как обычно лавр,перец, соль. и запах хороший, и вкус, но какая то жидковатость. кусочки , возможно, излишне переварены, но форму держат как в обычной фабричной консерве. но окружает куски жидкость с явным содержанием масла и разварившихся мелких частиц. вес продукта в банке 505-520 грамм.

svarnoy, Отв.5422 16 Дек. 17, 09:12

xela, Может дело во времени, пусть полежи месяц-два.
Катал как то свинину бразильскую, как оленина, ни грамма жира, употреблять можно было только в котлетах.
Поначалу так сухой и была, через месяц стала нормальной консервой.

юрий юрьевич, Отв.5423 16 Дек. 17, 09:45

по рыбным совершенно определенно: консервам нужно полежать. сейчас пользую изделия лета 016 г: приобрели уже не раздельную как бы форму жидкая фракция- кусочки, а появилось желеобразность бывшей жидкой части, консерва стала как бы более монолитной без четкого разделения жидкой и твердой фракций. я уже не раз упоминал, что вычитал: рыбные консервы из ценных пород рыбы производитель не отгружает потребителю ранее 3 месячной вылежки на предприятии.

svarnoy, Отв.5424 16 Дек. 17, 09:56

Цитата — юрий юрьевич, 16 Дек. 17, 09:45:
производитель не отгружает потребителю ранее 3 месячной вылежки на предприятии.

Любые консервы не менее 2 месяцев.
Смотрят на бомбаж.
Но думаю это всё раньше было, сейчас нитрит и все нормально.

юрий юрьевич, Отв.5425 16 Дек. 17, 11:00

я где то в серьезной литературе читал, что именно для созревания

француз, Отв.5426 16 Дек. 17, 11:03

Цитата — svarnoy, 16 Дек. 17, 09:56:
Смотрят на бомбаж.

Должны и после выдержки делать анализы,на каждую партию. Не разу не видел,чтобы этим кто нибудь занимался.Да там разные ритуалы-в термостатах выдерживать,при определенной плюсовой температуре(потом бацилы в банках считать) и прочие

svarnoy, Отв.5427 16 Дек. 17, 11:11

француз, ну да, термостирование и проверка на проросших.

xela, Отв.5428 16 Дек. 17, 11:43

Режимы такие:
Кабан(дикий) 20-70-30Х120
Сайра (размороженная) 20-90-20Х118
Режимы для стекла 0.25л (шайба)
По созреванию понял. Прошло пара недель. Видимо мало.

vlad1252, Отв.5429 16 Дек. 17, 12:16

Люди, ну просветите пожалста: хочу попробовать организовать клапан по принципу скороварки, но с сменными грузиками. Насколько реально, какие плюсы-минусы?

юрий юрьевич, Отв.5430 16 Дек. 17, 14:33

а как Вы будете менять грузики в процессе клавирования? рискованно... да и смысл в клапане с переменным давлением на открытие?

Jack Sparrow, Отв.5431 16 Дек. 17, 15:48

Пид контроллер рекс с 100 он ведь без таймера. А можете посоветовать автоматику с таймером только для клавирования ( что-то попроще) и не Ардуино в этом не силен.

svarnoy, Отв.5432 16 Дек. 17, 15:50

Цитата — vlad1252, 16 Дек. 17, 12:16:
клапан по принципу скороварки, но с сменными грузиками

Делай не со сменными грузиками, а грузик на резьбе, перемещающийся горизонтально. Изменяя длину рычага изменяешь усилие на клапане.
Это "Амерериканский" клапан.

vlad1252, Отв.5433 16 Дек. 17, 16:20

Цитата — svarnoy, 16 Дек. 17, 15:50:
Делай не со сменными грузиками, а грузик на резьбе, перемещающийся горизонтально. Изменяя длину рычага изменяешь усилие на клапане.
Это "Амерериканский" клапан.

Рисую разные варианты, никак не приду к окончательному варианту. Чтоб максимально просто, из доступных деталюшек...

svarnoy, Отв.5434 16 Дек. 17, 16:51

vlad1252,

https://cdn.homedistil.ru/fs/1712/16/21834.299095.png
Bezimyannii11111. Автоклав. Кухонный инвентарь.

vlad1252, Отв.5435 16 Дек. 17, 18:00

Я понимаю о чём речь, думаю как и из чего проще и эстетичней воплотить в натуре [Улыбающийся] Кстати, я правильно понимаю, что для создания одной избыточной атмосферы в клаве мне необходимо срез паровой трубки сечением 1 см квадратный придавить грузом 1 кг? Ну и соответственно пропорционально уменьшая сечение и вес груза я получу тот же результат?
svarnoy, где то в дебрях этой ветки кажется ты писал про эксперименты с клапаном? Не могу найти.

svarnoy, Отв.5436 16 Дек. 17, 18:13

vlad1252, про давление и нагрузку верно.
Я писал про "дышащие" клапана, по клапанам избыточного давления не экспериментировал.

юрий юрьевич, Отв.5437 16 Дек. 17, 18:54

так дышащий клапан и работает по схеме избыточного давления. как давление увеличивается более его настройки- оно (давление) и начнет приподнимать запирающую деталь. как выпустил определенное количество пара -воздуха, груз перевешивает давление на запирающее устройство и оно временно закрывает выход. я тоже представлял не сменные грузики, а как на рисунке сварноу- по типу известных складских весов (там грузики на резьбовом плече для настройки нуля). смысл такой схемы- поддержание определенного давления в устройстве, контролируемое таким клапаном. такой же клапан будет не только поддерживающим заданное давление при колебании нагрева ( и от того давления внутри сосуда), но и аварийным- т.е. клапаном предохранения от избыточного давления. Правда с одним отличием : клапан аварийного давления настроен не на технологическое давление конкретного процесса, а на сброс давления при его достижения опасной для конструкции величине. и это опасное давление обычно выше давления технологического

svarnoy, Отв.5438 16 Дек. 17, 19:10

юрий юрьевич,
Дышащий клапан.
Совсем простая деталь без пружинок. Изготовление не сложное.
Шток клапана свободно болтается в корпусе. При неком внутреннем давлении и некой скорости потока выходящего пара, шток поднимается и седлом прижимается к корпусу, закрывая проход пара. Как давление снизу пропадает, опускается, давая проход наружному воздуху.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1712/16/21834.299101.png
Bezimyannii3333333. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5439 16 Дек. 17, 19:42

svarnoy, Вы привели схему не настраиваемого на определенное давление дышащего клапана. его параметр константен и обусловлен его весом. для возможности настройки его на разные давления - Ваш рисунок с грузиком- противовесом несколькими постами ранее. вроде как разница в принципе для поддержания весьма стабильного давления в клаве и аварийного выпуска давления в двух Ваших схем отсутствует. какая разница, закроет клапан при движении вверх выход пара через шток клапана и пар выйдет сбоку, или пар выйдет через щель в штоке- трубке? это как в скороварке, где излишек давления в виде пара или воздуха выходит через шток в трубке и дополнительное отверстие в грузике. т.е. сечение выхода весьма велико,что позволяет и дышать (при небольшой амплитуде открытия клапана - т.е. его подъема) и при большем давлении и более высоком подъема клапана выпускать бОльшие объемы за единицу времени как аварийный вариант

# Страница 273

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5440

svarnoy, Отв.5440 16 Дек. 17, 20:01

юрий юрьевич,
Это разные клапана. У них разные предназначения.
Дышащий настраивается весом штока и зазором между штоком и клапаном. Я их много сделал.
Я вас на называю на вы из уважения к возрасту, ни сколько не пытаясь вас задеть. меня лучше на ТЫ, так как совсем юный.

Jack Sparrow, Отв.5441 16 Дек. 17, 20:26

Ау форумовчане как на счёт автоматики на клав?

svarnoy, Отв.5442 16 Дек. 17, 20:30

Jack Sparrow, Если было бы простое и доступное решение, закидали бы ссылками.
Если не закидали, значит их нет.

Jack Sparrow, Отв.5443 16 Дек. 17, 20:36

СПС за ответ. Может быть кто-нибудь что-то посоветовать регулятор с таймером 🙏 🙏

vlad1252, Отв.5444 16 Дек. 17, 21:00

Если честно, я не вижу проблем с автоматикой. Конечно не полный и многозадачный автомат на ардунио как у сварного, но рекс 100 плюс обсуждаемый сейчас дышащий клапан вполне справятся с выходом на рабочий режим и его поддержанием. Тут смотря какой уровень автоматизма нужен [Улыбающийся] Довесить таймер после выхода на режим, или разгонный тэн по моему тоже без больших проблем. Я пока что "диванный" теоретик, но трудностей не вижу. Я наоборот делаю полностью ручной для попробовать-понаблюдать-покрутить.

svarnoy, Отв.5445 16 Дек. 17, 21:36

vlad1252, рекс 100 хороший пид, и вполне справляется с задачей.
Нужно еще пару временных реле для полного счастья. Таких к сожалению не знаю.
Ардуина со всеми прибамбасами обходится до 1000 рублей, немного ручного труда и автоматика готова.

Axim, Отв.5446 16 Дек. 17, 21:41

Цитата — Jack Sparrow, 16 Дек. 17, 20:36:
СПС за ответ. Может быть кто-нибудь что-то посоветовать регулятор с таймером

Я лично пользуюмь такой. На кнопку нажал и пошел. Проще уже некуда.
https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

svarnoy, Отв.5447 16 Дек. 17, 22:24

Axim, Действительно занятная железка. И сравнительно не дорогая.

Jack Sparrow, Отв.5448 16 Дек. 17, 22:31

Ещё раз всем спасибо. Что откликнулись на зов о помощи

юрьевич, Отв.5449 17 Дек. 17, 10:00

Цитата — Axim, 16 Дек. 17, 21:41:
пользуюмь тако

Axim, коллега у него провода на датчик какие-то ненадёжные,на мой взгляд, переделал как или заменил чем?

FOX65, Отв.5450 17 Дек. 17, 10:36

юрьевич,Да нет провода нормальные,медь вроде одножильные-жесткие,скручены в двое.

Axim, Отв.5451 17 Дек. 17, 11:42

Цитата — юрьевич, 17 Дек. 17, 10:00:
Axim, коллега у него провода на датчик какие-то ненадёжные,на мой взгляд, переделал как или заменил чем?

Да не менял. Уже скоро год полет нормальный.

Robohim, Отв.5452 17 Дек. 17, 15:25

Цитата — Axim, 16 Дек. 17, 21:41:
Я лично пользуюмь такой. На кнопку нажал и пошел. Проще уже некуда.
https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

Axim, а можно время на бесконечность поставить? Или максимум 999 минут?

Axim, Отв.5453 17 Дек. 17, 16:14

Robohim, я чесно не пробовал. Ставил максимум час.нужно у 2х магнитов спросить.

FOX65, Отв.5454 17 Дек. 17, 17:01

Цитата — Robohim, 17 Дек. 17, 15:25:
можно

Там есть установка таймера,нужно поставить 0.

юрьевич, Отв.5455 17 Дек. 17, 20:35

FOX65, что будет при отключении и последующем включении питания?

Виталий Сергеев, Отв.5456 17 Дек. 17, 21:06

У меня вот так сделано - режим клавирование-дистиляция

https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/15/21177.268939.jpg
Foto6392. Автоклав. Кухонный инвентарь.

только я заменил штатный датчик вместо DS18B20 поставил аналог LM135 работает до 250 градусов, в корпусе ТО 92
После замены датчика необходимо сделать тарировку прибора.

роман36, Отв.5457 17 Дек. 17, 22:10

Цитата — Nykolayai, 15 Дек. 17, 16:06:
Купил один зажим для крышек. Посмотрю как он садится на закатанную банку. Завод сказал что для автоклава подойдет. Смотрел зажим Полтавского автоагрегатного завода (ПААЗ). Внутри канавки даже маркировка отлита.

Ну что с зажимом ,пробовал? интересует как они себя ведут на пару

FOX65, Отв.5458 18 Дек. 17, 06:38

юрьевич,все хранится в памяти.
Я даже забываю,когда долго не делаю.
Проверяю настройки-они все как были.

Nykolayai, Отв.5459 18 Дек. 17, 10:21

Цитата — роман36, 17 Дек. 17, 22:10:
Ну что с зажимом ,пробовал? интересует как они себя ведут на пару

Я купил только для посмотреть как этот зажим садится на банку. Я клавирую пару раз в год.
Визуально зажимы на закатанную банку крышкой СКО садятся по диаметру нормально. Между половинок зажимов зазор по 5мм. Смущает то, что по высоте на банке зажим немного подвижен (до 1,0 мм) То есть если внутри банки давление повысится то крышка может подняться на д горлышком банки до 1,0 мм. Как справится с этим подъемом резиновая прокладка я не знаю. Может при остывании крышку обратно таки на зад возвратит. Зажимы скорее всего на заводе куплю, пусть лежат. Сам буду изучать клавирование на пару и естественно заниматься модернизированием автоклава.

# Страница 274

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5460

FOX65, Отв.5460 18 Дек. 17, 11:00

Тряпочкой обматывала матушка моя помню,когда был маленький,гиморно все это.

Nykolayai, Отв.5461 18 Дек. 17, 11:04

Да я уже думал из алюминия кружков нарезать и подкладывать. Если бы часто колавировар то явно, что экспериментировал. А так от случая к случаю и в воде пусть даже не с равномерным прогревом получаются и тушенки и консервы.
Просто если таки метод на пару удобнее то рассмотреть вариант перехода на его можно.

юрий юрьевич, Отв.5462 19 Дек. 17, 11:58

Цитата — Nykolayai, 18 Дек. 17, 11:04:
Да я уже думал из алюминия кружков нарезать и подкладывать. Если бы часто колавировар то явно, что экспериментировал. А так от случая к случаю и в воде пусть даже не с равномерным прогревом получаются и тушенки и консервы.

а что если постучать по полукольцу, подогнув его к крышке, чтоб он плотнее, даже с некоторым усилием налазил?

Nykolayai, Отв.5463 19 Дек. 17, 12:18

Цитата — юрий юрьевич, 19 Дек. 17, 11:58:
а что если постучать по полукольцу, подогнув его к крышке, чтоб он плотнее, даже с некоторым усилием налазил?

В этих зажимах проволочный хомут хотя и пружинный но рассчитан чисто для удержания половинок от распадания. Учитывая сто банки таки играют в своих размерах то прокладки наверное будут удобнее в использовании. А там кто его знает. С одной стороны и паровой метод освоить а с другой стороны я слабоватый автоклавщик. Разве, что брата озадачить на освоение. Он прилично консервов клавирует. Одним словом зажимы покупать и ложить на полку, что бы стимулировали к развитию.

юрий юрьевич, Отв.5464 19 Дек. 17, 13:56

так замучаешься под каждую банку подбирать индивидуально толщину прокладки

Newocelot, Отв.5465 20 Дек. 17, 23:26

Цитата — Jack Sparrow, 16 Дек. 17, 20:36:
регулятор с таймером

такой программируется на 8 шагов
http://www.indelta.ru/...td~art9594.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.indelta.ru/sredstva-avtomatizatsii/pid-termo-regulyatory/delta-electronics-pid/regulyator-temperatury-ekonomichnoy-serii-dtd~art9594.html>
только их в наличии никогда нет
есди так хочется - можно из китая заказать ($45-55)

Серёга Анатольич, Отв.5466 26 Дек. 17, 20:24

Други, подскажите, имеет смысл заморачиваться с тэнами, если газ есть да и иногда буду использовать в долгих выездах на рыбалку. Опять же на газу греть. На сколько точнее нагрев на электричестве получается? Клавить по любому на парУ буду, твист офф. Ясно, что с тэнами можно и автоматизировать, но 50% использования будет на берегу реки.

svarnoy, Отв.5467 26 Дек. 17, 20:32

Серёга Анатольич, С электричеством быстрее, проще поддерживать температуру.

vlad1252, Отв.5468 26 Дек. 17, 21:59

Цитата — svarnoy, 26 Дек. 17, 20:32:
Серёга Анатольич, С электричеством быстрее, проще поддерживать температуру.

Ага, это точно. Уже третья генерация клапана у меня. Нестабильно. Правда работы под конец года много, урывками ковыряюсь. Чувствую-плюну, врежу тэны. Маюсь тоже ради дачно-полевых возможностей...

Серёга Анатольич, Отв.5469 26 Дек. 17, 22:23

Цитата — vlad1252, 26 Дек. 17, 21:59:
Уже третья генерация клапана у меня. Нестабильно.

не понял про какой клапан речь,если не сложно, чуть поподробней.

Т.е. Если правильнл понял, то в идеале освоить оба режима. Клав планировать сразу с тенами и в домашних условиях гонять на электричестве, а на выездах перестраиваться в "газовый" режим.

Да, и хотел сказать большое спасибо за этот кладезь информации, отличная и полезная тема. Даже странно, что до сих пор остаются вопросы. [Улыбающийся] или невнимательно прочитал материал.

Jack Sparrow, Отв.5470 26 Дек. 17, 22:38

Всем доброго времени суток.Клавирование на пару. Нагрев .100 *с . продувка. Закрыть кран. А теперь вопрос. 120*С=1 атмо . Можно ли клапан настроить ну скажем на 2 атмосферы. Типа аварийного.Чесно говоря достал он меня и его регулировка на 1 атмо.

vlad1252, Отв.5471 26 Дек. 17, 22:43

Цитата — Серёга Анатольич, 26 Дек. 17, 22:23:
не понял про какой клапан речь,если не сложно, чуть поподробней.

Да просто клапан типа как на скороварке, чуть потяжелее, на давление 1 атм. Что автоматом приведёт нас к 120 градусам. Но эт в теории, на практике пока не очень...:)

Серёга Анатольич, Отв.5472 26 Дек. 17, 22:59

Не понял, зачем принцип скороварки? Разве система не должна быть замкнута? Давление 1атм, кипение на 120, обратная конденсация и т.д. Давление=температуру рабочего режима поддерживаем нагревом внешн/внутр.
А если необходимо изменить режим, под овощи или пастеризацию, к примеру? И что, придется под каждый режим подбирать настройки клапана. Клапан должен работать только в аварийном режиме.

Jack Sparrow, Отв.5473 26 Дек. 17, 23:03

"Разве система не должна быть замкнута? Давление 1атм, кипение на 120, обратная конденсация и т.д. Давление=температуру рабочего режима поддерживаем нагревом внешн/внутр." Так вот и я об этом спрашивал .

vlad1252, Отв.5474 26 Дек. 17, 23:10

Цитата — Серёга Анатольич, 26 Дек. 17, 22:59:
Не понял, зачем принцип скороварки?

А по какому принципу работает скороварка?
Я сам ещё диванный теоретик, поэтому объяснять лучше ничего не буду. В этой теме есть ответы на практически все вопросы.

svarnoy, Отв.5475 26 Дек. 17, 23:23

Вы говорите о разных клапанах, отсюда путаница.
Если делать на огне, то поддерживать заданную температуру сложно. Банки прогреваются, им требуется меньше энергии, нужно будет постоянно "играть" с нагревом. Гораздо проще поставить клапан который будет открываться при 1 бар выпуская лишнюю энергию, поддерживая нужную температуру при заведомо избыточном нагреве.
Это так называемый "американский" клапан.
Второй обсуждаемый клапан, аварийный, который сработает выше рабочего давления, но ниже точки разрушения.

alekseigy, Отв.5476 27 Дек. 17, 00:15

Цитата — svarnoy, 26 Дек. 17, 23:23:
Это так называемый "американский" клапан.

А можно аварийный клапан расчитаный на 8 атм. накрутить на 1атм? У меня белорус, манометр и термометр присутствуют. Я меняю аварийный клапан на другой, с чекой, грею воду, стравливаю смесь. На манометре 1 атм, градусник 120 гр. Есть возможность регулировки? Я так понимаю надо сжимать пружину пока не откроется клапан? Или греть чуть больше и смотреть чтобы на 1 атм. закрылся? И если я это сделаю то прощай клавирование на воде с противодавлением? Делаю только на газу и на даче. Предпочитаю на пару, но есть ещё запас банок СКО. Играть с нагревом не напрягает а даже увлекает между приемом... Наверное сказывается что увлекся клавированием сравнительно недавно и ещё не перегорело.

Nykolayai, Отв.5477 27 Дек. 17, 11:04

Цитата — alekseigy, 27 Дек. 17, 00:15:
Есть возможность регулировки? Я так понимаю надо сжимать пружину пока не откроется клапан? Или греть чуть больше и смотреть чтобы на 1 атм. закрылся?

Как то у вас с вопросительными знаками засада.
Вы хоть фотку покажите предохранительного клапана у которого при сжимании пружины уменьшается давление срабатывания. Я как то считал что все наоборот для простоты изготовления. Ослабляем пружину уменьшается давление подрыва седла.

alekseigy, Отв.5478 27 Дек. 17, 11:44

Цитата — Nykolayai, 27 Дек. 17, 11:04:
Как то у вас с вопросительными знаками засада.
Вы хоть фотку покажите предохранительного клапана у которого при сжимании пружины уменьшается давление срабатывания. Я как то считал что все наоборот для простоты изготовления. Ослабляем пружину уменьшается давление подрыва седла.

А я считаю наоборот. Если пружина ослаблена то надо больше усилия её давить,если уже поджата меньше. Поправьте если не прав.

FOX65, Отв.5479 27 Дек. 17, 12:02

Цитата — alekseigy, 27 Дек. 17, 11:44:
не прав.

# Страница 275

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5480

Серёга Анатольич, Отв.5480 27 Дек. 17, 12:09

Выходной проход клапана закрыт тарелкой, прилегающей с седлу в рабочем состоянии силой сжатия пружины, несколько большим, чем давление среды на тарелку с противоположной стороны. При привышении давления пара (паровоздушной смеси) под тарелкой выше отрегулированного на клапане тарелка начнет подниматься. Примерно так, в двух словах. Т.е., чем больше сжимаете пружину, тем сильнее она давит на тарелку и препятствует её открытию. Чем меньше сжата пружина, тем проше преодолеть начальное усилие.

Nykolayai, Отв.5481 27 Дек. 17, 16:08

Цитата — alekseigy, 27 Дек. 17, 11:44:
А я считаю наоборот. Если пружина ослаблена то надо больше усилия её давить,если уже поджата меньше. Поправьте если не прав.

Вы правы в том случае если у вас пружина работает через коромысло (рычаг). Но это уже конструкция, а не арматура, как я понимаю.

ЕНС, Отв.5482 27 Дек. 17, 21:31

Денис, дружище, спасибо очень выручил....

andronchic, Отв.5483 28 Дек. 17, 11:56

Axim.
я делаю в жестяных банках на пару. автоклав АДК1М.
добился прекрасного результата не с первого раза и не без помощи подсказок форумчан этой темы.
ИТАК:
в жестяные банки укладываю продукт и ставлю банки в сковороды, которые стоят на огне, чтобы продукт в банке был горячим. Далее вытаскиваю эти банки, закатываю крышки и в автоклав. В автоклаве 2 литра воды, на дне решетка 15 см высотой (т.к. нижний ряд пригорает, вот и убрал нижний ряд).
Вода кипит, и пар выходит, минуты 3, далее всё закрываю.
Клавирую без преддавления.
Минут за 15-20 достигается 115 градусов, выдерживаю 15 минут эту температуру.
Далее поднимаю до 120 градусов, выдерживаю 15 минут.
Далее понижаю до 115 градусов, ещё 15 минут и выключаю автоклав.
Жду по градуснику чтоб температура упала градусов до 90-80.
открываю автоклав, вытаскиваю банки, складываю в раковину и включаю проточную холодную воду.
Банки при этом тоже выпуклые, но без деформации. После остывания они принимает нормальный вид.
Раньше делал с преддавлением и оставлял охлаждатся до утра, тушняк получался переварёным.
Так что нужно быстрое охлаждение

Axim, Отв.5484 28 Дек. 17, 17:34

andronchic, спасибо

gal, Отв.5485 28 Дек. 17, 18:08

Цитата — andronchic, 28 Дек. 17, 11:56:
жестяных

45 минут 110 гр, 350 гр..
маловато будет.
120 гр, 60 минут у меня такой норматив

svarnoy, Отв.5486 29 Дек. 17, 18:27

gal, Как ты узнал, что маловато, если не указан номер банки.

gal, Отв.5487 03 Янв. 18, 20:11

Цитата — svarnoy, 29 Дек. 17, 18:27:
банки

У него 7 я банка...

svarnoy, Отв.5488 03 Янв. 18, 20:29

gal, Про 110ы прав, нет такой рецептуры.
20-60-20 для 120С банка номер 9, для 7 чуть меньше. Свинина.
20-40-25 для 120 говядина.

vlad1252, Отв.5489 04 Янв. 18, 14:43

Сегодня дошёл до первых "промежуточных" испытаний автоклава6 Был куплен для опытов Дымка 2. Просто потому что там более менее приличный термометр, надеялся его задействовать, но потом передумал. Задумывал сделать автоклав с клапаном по "американскому" типу, для походно-дачной эксплуатации. Примерный эскиз был заказан токарю на работе, но из за отсутствия некоторого понимания токарем общей идеи и принципа работы этого клапана получил не то что хотел. Плюс он сделал его легче в два раза чем нарисовано, хотя был снабжён весами. Плюс станок древний, бъёт, точат в основном сгоны для сантехников. Но решил попробовать запустить как есть. Посмотреть устойчивость системы, подтвердить расчёты веса клапана, ну и просто делать нечего [Улыбающийся]

Нагрев на самой мощной стеклокерамической конфорке до слышимого кипения 3 литров воды и первого пара -15 мин.
С момента закипания с выходом пара и до прогрева щупа термометра до 100 градусов ещё 10 минут.Итого 25 минут! И это пустой автоклав! В принципе ожидаемо, дно явно не для стеклокерамики, хотя производитель обещает работу на любых плитах. На газу наверное будет быстрее.
Дальше чуть убавил нагрев, нахлобучил клапан. Увы, уже на 107 клапан начал подтравливать. В автоклаве установил подставку для банок, переделанную из штатной кассеты. Её бултыхание в кипящей воде и небольшие подрагивания корпуса и вызывают шипение клапана.
На 110 начало подкапывать одно из соединений, хотя опрессовывал воздухом на 1,5 атм.- было всё нормально. Для эксперимента часть соединений собирал на нить тангит унилок, а часть на лён с унипаком. Лён и потёк.
В таком капающе-шипящем режиме вышел на 115 градусов. Дальше температура не поднималась, с увеличением нагрева клапан держал 115 заливая всё водой и шипя как змея [Улыбающийся]
В общем как то я не в восторге... Да, как и рассчитывал, на 114-115 градусов вышел. Но долгий нагрев, и ощущение какой то нестабильности от клапана присутствует. Клапан конечно можно заказать путному токарю из нержавейки, работать будет хорошо. Но есть у меня и "рексы" и термопары подходящие, наверное ну его нафиг, врежу тэны.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/04/7410.299705.jpg
P_20180104_124951_1_p. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/04/7410.299706.jpg
P_20180104_125013_1_p. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/04/7410.299708.jpg
P_20180104_125112_p. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

P_20180104_124951_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180104_125013_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180104_131732_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

vlad1252, Отв.5490 04 Янв. 18, 21:33

Цитата — gal, 04 Янв. 18, 19:46:
Странно, лён у меня не травит, надо его не жалеть и плотно наматывать.
Лён обычный без присадок.

Подрывник можно купить на 1,5 бара.

При сборке лопнул один тройник, поэтому уже опасался много мотать.

Nykolayai, Отв.5491 05 Янв. 18, 10:14

Цитата — vlad1252, 04 Янв. 18, 14:43:
Задумывал сделать автоклав с клапаном по "американскому" типу

А где про конструкцию и работу этого клапана доступно прочитать?

этанологон, Отв.5492 06 Янв. 18, 11:33

мужики подскажите наверное это обсуждалось самопроизвольно ОТКРУЧИВАЮТСЯ винтовые крышки хотя делаю всё по правилам и уровень воды и качаю 1атм. и остывает ночь и остаток давления сбрасываю плавно,закатанные банки всё нормально а винтовые как кто специально откручивает

svarnoy, Отв.5493 06 Янв. 18, 11:37

Цитата — этанологон, 06 Янв. 18, 11:33:
ОТКРУЧИВАЮТСЯ винтовые крышки хотя делаю всё по правилам и уровень воды и качаю 1атм

По каким правилам?
Не надо винтовым крышкам давление качать.

этанологон, Отв.5494 06 Янв. 18, 11:44

Цитата — svarnoy, 06 Янв. 18, 11:37:
Не надо винтовым крышкам давление качать.

как это не качать можно по подробней????

svarnoy, Отв.5495 06 Янв. 18, 12:10

этанологон, Будь добр, прочитай пожалуйста первый пост этой ветки, если что то будет непонятно спрашивай.
Отпиши потом понятно ли написано в первом сообщении, и что можно уточнить или добавить.

Talion, Отв.5496 06 Янв. 18, 16:56

Цитата — svarnoy, 22 Марта 10, 00:27:
2) Прогрев банок погружённых в воду с противодавлением.
Способ подходит для всех типов банок.
В аппарат укладывают банки, наливают воду, обязательно выше банок! Затем герметично закрывают и накачивают в него избыточное давление, обычно около 1 бара.

Цитата — svarnoy, 22 Марта 10, 00:27:
Минусы: Не все типы банок, маленькие жестяные и твист офф не рекомендуется. С противодавлением из под крышек твист офф не вытесняется воздух, не создается разряжение при остывании, как следствие возможна не качественная укупорка.

Все же, извините за тупость, есть какое то противоречие. С одной стороны "Способ прогрева банок погруженных в воду с противодавлением" подходит для всех банок. С другой стороны этот способ не подходит для банок с крышками "твист офф".
Нельзя ли, ну хотя бы для начинающих автоклавистов, людей не отягощенных интеллектом (типа меня) кратко, просто и доходчиво без витиеватостей указать как клавировать банки с крышками "твист офф". Покрыть их полностью водой и нагревать? Или покрыть их полностью водой, накачать давление, а затем нагревать? Последнее указано в инструкции автоклава, разделения на тип крышек в инструкции нет. Заранее огромное спасибо (кнопочку нажму).

FOX65, Отв.5497 06 Янв. 18, 17:37

Talion,Мой опыт говорит,что твист нужно делать на парУ.
Прогревать клав до 100 с открытым краном,точнее приоткрытом,чтобы очень тихо шипело,или периодически закрывать-открывать по чуть-чуть стравливая воздух,пока Т не достигнет 100* и не начнет выходить горячий пар.
Потом нужно какое-то время при 100 и открытом кране выждать.
Сколько я не знаю,зависит от загрузки и сырья,температуры в банках,мясо если с холода-то подольше.
Когда в клаве нет давления(вернее атмосферное) то при прогреве банок из них выйдет воздух и может часть жидкости,вот тогда и закрываем кран и доводим до 120 или какой надо.
В банках происходит разряжение и при остывании крышки притягивает.
Если же их сделать с противодавлением то разряжения не произойдет и крышки будут сниматься сами-откручиваться,как и произошло у этанологон,

Добавлено через 7мин.:

Либо закладывать в банки горячий продукт,или как рекомендуют в духовке или микроволновке прогревать,потом плотно закрывать крышками(твист) и потом клавировать,может в воде и с противодавлением,но это уж слишком кропотливо.

gal, Отв.5498 06 Янв. 18, 17:46

Цитата — Talion, 06 Янв. 18, 16:56:
банки

Берете банку стерилизованную
Туда горячего мяса и жира соль перец..по рецепту чтобы банка была 50-60 гр.
Закрываем крышкой твист
Ложим в автоклав
Заливаем теплую воду, до середины первой банки
Закрыть крышкой,

Клапан открыт
Когда пойдет пар
Клапан закрыть
Дождаться 120 гр. и клавировать 60 мин. Пол литровую банку
40 мин на остывание, аккуратно стравить давление
Открыть крышку
По достижении температуры 60 гр вынуть банку..

У

FOX65, Отв.5499 06 Янв. 18, 18:01

Цитата — gal, 06 Янв. 18, 17:46:
банку стерилизованную

Зачем?
Если банки и крышки новые достаточно сполоснуть от пыли.В автоклаве стерилизуется.

# Страница 276

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5500

berezikoff, Отв.5500 06 Янв. 18, 18:05

Цитата — gal, 06 Янв. 18, 17:46:
Пол литровую банку
40 мин на остывание, аккуратно стравить давление

делаю не так(крышки твист), известно- чем быстрее нагрев и остывание, тем вкуснее продукт.
После окончания Т клавирования:
выключаю напругу и открываю не наполную, но ощутимо, вентиль сверху(клав белорусский)
За 1мин, может меньше-пар выходит
открываю клав, сливаю воду, одеваю на руку перчатку http://www.xn---54-5cdabapw5cdb4cgfl9av4e.xn--p1ai/...lennyye_rezinka <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.xn---54-5cdabapw5cdb4cgfl9av4e.xn--p1ai/goods/58891694-perchatki_arktika_mbs_uteplennyye_rezinka> ,термозащитная.
Вытащенные банки кипят, после того как перестают кипеть уношу домой. Дома остужаю
Срывов крышек нет, одно НО- открутить почти невозможно. Либо ключ надо, либо снизу крышку подковыривать что-бы воздух зашёл внутрь банки.

Цитата — gal, 06 Янв. 18, 17:46:
Туда горячего мяса и жира соль перец..по рецепту чтобы банка была 50-60 гр.

ложу комнатной Т или из холодильника продукты.

FOX65, Отв.5501 06 Янв. 18, 18:11

berezikoff,не соглашусь с тобой,не стоит кипящие банки трогать и вентиль открывать раньше 100,а в банках в это время еще больше температура.
Они вскипают еще сильнее при атмосферном,это ни к чему.

svarnoy, Отв.5502 06 Янв. 18, 18:12

Talion, Всё нормально, сегодня правил пост, недоправил, ща доправлю.

berezikoff, Отв.5503 06 Янв. 18, 18:16

FOX65, Может быть, но как давление стравлено, так и Т падает со 120 до 100гр в клаве- физика. не может она без давления выше 100гр кипеть.
Считаю паровой метод очень удачным, быстрым и...ленивым
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5504 06 Янв. 18, 18:24

Цитата — berezikoff, 06 Янв. 18, 18:16:
Может быть

Я думаю в банках мясо-жир не так быстро остывает как вокруг.
Почему же они кипят когда их вытащишь при 70-80?

berezikoff, Отв.5505 06 Янв. 18, 18:35

Цитата — FOX65, 06 Янв. 18, 18:24:
вытащишь при 70-80?

Т вода-ы в клаве падает до 100гр и я её сливаю, но в банках Т падает примерно минут через 5(перестаёт кипеть). В чём проблема-то?

Добавлено через 2мин.:

В горячем клаве даже пустом, может быть и полчаса будут кипеть, на воздухе 5 мин.

Talion, Отв.5506 06 Янв. 18, 18:44

Цитата — gal, 06 Янв. 18, 17:46:
чтобы банка была 50-60 гр.

gal, Имеются ввиду градусы, не граммы? Я правильно понял?

gal, Отв.5507 06 Янв. 18, 18:49

Цитата — Talion, 06 Янв. 18, 18:44:
градусы

Да, градусов

Talion, Отв.5508 06 Янв. 18, 18:55

Цитата — FOX65, 06 Янв. 18, 17:37:
Либо закладывать в банки горячий продукт,или как рекомендуют в духовке или микроволновке прогревать,потом плотно закрывать крышками(твист) и потом клавировать,может в воде и с противодавлением,но это уж слишком кропотливо.

Да, честно говоря, я думаю и не очень то хлопотливо, из духовки в автоклав переставить 15 банок 0,5 литра.

FOX65, Отв.5509 06 Янв. 18, 19:24

Talion,конечно пробуй как тебе видится.

У меня-то бывает целого лося приходится работать.
По две варки в день,это 64 банки 0,5.
Вот по этому для меня прелесть твист,что быстро набил холодным мясом и туда его,в автоклав.

berezikoff, Отв.5510 06 Янв. 18, 19:27

Цитата — FOX65, 06 Янв. 18, 19:24:
целого лося

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

круто

Newocelot, Отв.5511 06 Янв. 18, 19:55

Цитата — svarnoy, 06 Янв. 18, 18:12:
ща доправлю

Ещё поправь пожалуйста (или поясни)

Цитата — svarnoy, 22 Марта 10, 00:27:
использовании банок с крышками СКО избыточное давление в банке удерживает кассета.

Откуда в банке избыточное давление ?

svarnoy, Отв.5512 06 Янв. 18, 20:46

Цитата — Newocelot, 06 Янв. 18, 19:55:
Откуда в банке избыточное давление ?

При нагревании в банке все расширяется, мясо, вода, воздух, а объём банки остается прежний.Растёт давление.
Давление достаточное, что бы гарантированно сорвать крышку банки.

dimanchesso, Отв.5513 06 Янв. 18, 22:44

100% успеха при автоклавировании не читать ни одного сообщения в этой теме кроме первого) я вот о чем думаю.. Мы же тут все самогонщики..я делаю тушенку в скороварке, а вот интересно, скока давления выдержит мой кубик....нержа 1.5 мм..50х30х25 см..когда-то неплохо знал сопромат..кега килограмм держит легко, но она круглая...а вот как надуются бока у моего кубика, и встанут ли потом на место? Ах да...траванутся бутулизмом шансов меньше чем застрелиться)

FOX65, Отв.5514 07 Янв. 18, 10:46

Цитата — berezikoff, 06 Янв. 18, 19:27:
круто

бывают по меньше поросята.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231319.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231318.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.5515 07 Янв. 18, 11:12

Цитата — FOX65, 06 Янв. 18, 19:24:
целого лося

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 10:46:
бывают по меньше поросята.

Это вроде кабан? :-)))

FOX65, Отв.5516 07 Янв. 18, 11:49

Цитата — Вассилич, 07 Янв. 18, 11:12:
Это вроде кабан

Да я имел ввиду по меньше работы бывает когда поросята попадаются.
Всякие тут бывают.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231328.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5517 07 Янв. 18, 11:50

FOX65, С медведя тоже катаешь?
Как оно интересно.

FOX65, Отв.5518 07 Янв. 18, 11:54

svarnoy,с медведя катаю,но не ем.Не принимает душа медведя,бобра,собак всяких.
Пробовал все конечно.

Добавлено через 2мин.:

Сам давно не охочусь.Фотки не мои-от друзей,которые просят мясо клавировать,мне за работу мясом платят.

Добавлено через 4мин.:

Вот птичку можно затушить с картошкой в печке.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/10/29051.231310.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

француз, Отв.5519 07 Янв. 18, 12:10

FOX65, Ой,нежная душа))) Бобер вкусла.Есть там правда,как с курицы-мало,мало чего))

# Страница 277

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5520

FOX65, Отв.5520 07 Янв. 18, 12:26

француз,не Рич,я не нежный,но у них жир уж больно вязкий какой-то как парафин,что у медведя и бобра,за это наверно и целебный.

юрий юрьевич, Отв.5521 07 Янв. 18, 12:38

лет 40 назад частенько приятели били бобров, мне перепадала тушка. Мяса на нем много, но отчетливый и неустранимый привкус осины. сейчас у нас их столько развелось, что можно охотиться, даже колбасу из бобров рекламировали. Их счастье, что прошла мода на бобровый мех. в прежние годы многие разводили нутрий: мех и мясо (не пробовал). А раньше нутриеввая шапка - зажиточный крестьянин, или "понаехавшие" в городе, бобровая шапка- председатель колхоза, Ондатровая шапка - секретарь небольшого райкома сельского, норковая шапка - секретарь обкома. у жены ее бывшая мечта - норковая шуба вторую зиму висит неодеванная: современная одежда гораздо практичнее да и никого теперь шубой не удивить. от того и бобрам, норкам, выдрам - раздолье. вот только автоклавщики норовят их в банки загнать...

dimanchesso, Отв.5522 07 Янв. 18, 13:20

Слышал краем уха, что струя бобра крайне полезна) но тема не об этом)

FOX65, Отв.5523 07 Янв. 18, 13:43

Так тема есть про это.Кому полезна,а кому по барабану.
[Бобровая струя] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=6277.0>

berezikoff, Отв.5524 07 Янв. 18, 13:48

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 11:49:
Всякие тут бывают.

Бля, мишку жалко.

Talion, Отв.5525 07 Янв. 18, 14:08

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 12:59:
Когда работал на меховой фабрике ее там в столовой готовили,мы с удовольствием хавали

У нас был зверосовхоз, так они в столовой котлеты делали из мяса 50% говядина (свинина), а 50% мясо норки. Я ел и нахваливал, даже не замечал ничего, особенно под водочку, пока директор мне не рассказал! И все равно потом ел, ибо фкусно!

FOX65, Отв.5526 07 Янв. 18, 14:14

Talion,ошибаешься,из норки исключено их даже всеядные лисы и собаки не едят.Нутрия ты хотел сказать.

svarnoy, Отв.5527 07 Янв. 18, 14:18

Мама в конце 70 работала в звересовхозе, папинька пользуясь ее положением брал нутрий, говорит вполне вкусные.
Их почему то в пищу не употребляли там, типа крыса, брезговали.

FOX65, Отв.5528 07 Янв. 18, 14:23

svarnoy, вид ее всех смущал,круглый чешуйчатый хвост и огромные желтые зубы.
А мясо даже очень,никаких запахов,говорю на индейку похоже.Питается зерном и травой.
Кролик можно сказать хуже,от него ссакой пахнет.

француз, Отв.5529 07 Янв. 18, 14:43

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 12:59:
Нутрия

Вот это,Вить крыса. Многие выращивют,я лучше кошку съем,собакой не побрезгую,чес слово

Talion, Отв.5530 07 Янв. 18, 14:43

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 14:14:
Talion,ошибаешься,из норки исключено их даже всеядные лисы и собаки не едят.Нутрия ты хотел сказать.

Нет, именно норка. Этот зверосовхоз только норок разводил. У жены шуба оттуда висит в шкафу норковая. У меня с директором "дела" были. За обсуждением общих проблем обедали у него. Вот он мне и сказал, что котлеты, которые мы едим на 50% из норки. Может быть в чистом виде её мясо не употребляемо, но в пополаме с говядиной ничего себе, еслиб мне не сказали, я бы и не догадался никогда.
А нутрию, думаю не потребовалось бы говядиной разбадяживать!

FOX65, Отв.5531 07 Янв. 18, 15:00

Talion,я конечно не буду спорить.Но у нас зверик старинный,у меня отец работал,мать работал,сын(я)работал.Даже не слышал,чтоб норку ели.
Их забивают уколом яда,курареподобным в пятку,правда он потом распадается на не яды.Тушки потом вывозили в лес и их вороны не клюют и лисы не едят.

Talion, Отв.5532 07 Янв. 18, 15:11

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 15:00:
Тушки потом вывозили в лес и их вороны не клюют и лисы не едят.

А в нашем зверосовхозе тушки также пускались на корм живым норкам. Правда тоже с чем то смешивали.

berezikoff, Отв.5533 07 Янв. 18, 15:47

svarnoy, Может немного не в тему, но темы пересекаются.
Имею http://redmond.company/.../?popup_shown=Y <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://redmond.company/ru/products/multicookers/-redmond-rmc-m252/?popup_shown=Y>
Данный аппарат может готовить при Т=160гр, конечно это может быть для жарки, но на программе суп вручную Т может устанавливаться до 120гр. Похоже использует принцип скороварки т.е. готовка при повышенном давлении.
В клавах у нас тоже давление, и если у нас тушкан готовится 40мин(при набранной Т=120гр), то думаю может увеличив Т например на программе СУП(она 40мин), можно будет уменьшить время готовки!? Проблема в том что не могу нигде найти параметры(температуру) автоматических программ указано только время. Так бы можно попробовать поиграться с ними и выбрать для себя оптимум.

svarnoy, Отв.5534 07 Янв. 18, 15:57

berezikoff, Ни где не указана что это скороварка, если есть такая функция, то это написано через слово.
Далее очень хитро, стерилизация (121С) посуды, и Пастеризация (<100C) Продуктов, что говорит о невозможности поднять давление и добиться стерилизации продуктов.

berezikoff, Отв.5535 07 Янв. 18, 16:03

Попробую на воде режим в 120гр, клапан-то у неё есть и пара при готовке нет
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5536 07 Янв. 18, 16:06

berezikoff, Давай, интересно прям.

Newocelot, Отв.5537 07 Янв. 18, 16:08

Кое где есть информация о давлении в мультиварке Редмонд - это 70kPa максимум. Маловато будет.

svarnoy, Отв.5538 07 Янв. 18, 16:19

Цитата — Newocelot, 07 Янв. 18, 16:08:
давлении в мультиварке Редмонд - это 70kPa

Где написано, а то уже несколько описаний просмотрел, нет такого ни где.

Newocelot, Отв.5539 07 Янв. 18, 16:31

http://www.video-sovety.ru/...varki/3-1-0-326 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.video-sovety.ru/publ/bytovaja_tekhnika/multivarki/redmond_rmc_pm380_instrukcija_i_obzor_multivarki_skorovarki/3-1-0-326>

# Страница 278

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5540

berezikoff, Отв.5540 07 Янв. 18, 17:10

Цитата — Newocelot, 07 Янв. 18, 16:08:
то 70kPa максимум. Маловато будет.

https://www.google.ru/search?gs_ivs=1&q=70 килопаскалей <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?gs_ivs=1&q=70+%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9> 0,7 очка-хорошо

Добавлено через 3мин.:

Newocelot, sous vide это готовка в вакууме, т.е.при меньших температурах кипеть будет-круто.

Peskar, Отв.5541 07 Янв. 18, 17:18

Цитата — FOX65, 07 Янв. 18, 10:46:
бывают по меньше поросята.

Я "чуток" по меньше (сеголеток), живьем ловил зимой. [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.5542 07 Янв. 18, 17:38

Newocelot, Другая модель.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — berezikoff, 07 Янв. 18, 17:10:
sous vide это готовка в вакууме, т.е.при меньших температурах кипеть будет-круто.

Э, не совсем так.
Продукт запаивается в пакет при использовании Ваккуумного упаковщика, и в пакете готовится (варится в воде) при атмосферном давлении, но при не высоких температурах, 50-70С.

berezikoff, Отв.5543 07 Янв. 18, 17:42

Цитата — svarnoy, 07 Янв. 18, 17:38:
Продукт запаивается в пакет при использовании Ваккуумного упаковщика, и в пакете готовится (варится в воде) при атмосферном давлении, но при не высоких температурах, 50-70С.

УПС, хорошо по другому:при 70 гр воды продукт в вакууме будет кипеть?

svarnoy, Отв.5544 07 Янв. 18, 17:56

Цитата — berezikoff, 07 Янв. 18, 17:42:
ри 70 гр воды продукт в вакууме будет кипеть?

Нет, не будет.
Смысл ваккуума в равномерном распределении соли и специй по продукту.
Смысл низкой температуры приготовления, избежать лишнего выделения влаги. Сделать продукт сочным.
Оба метода по отдельности и вместе применяются больше ста лет, маркетинг сделал свое дело, получилось новое модное направление.

Newocelot, Отв.5545 07 Янв. 18, 18:02

Цитата — svarnoy, 07 Янв. 18, 17:38:
Другая модель

возможно, но вряд-ли существенные отличия в лучшую сторону
у одной подруги была (в смысле до сих пор есть) подобная
по ощущениям - избыточное давление там копеечное
я пытался это доказать методом сверления крышки и введения японского цифрового сенсора давления (или хотя-бы термометра)
но девушка до последнего защищала грудью свой электроприбор (и защитила(электроприбор))

Цитата — berezikoff, 07 Янв. 18, 17:42:
при 70 гр воды продукт в вакууме будет кипеть?

какой продукт ? жареное мясо ? кипеть ?
да и вакуума считай что нет

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 07 Янв. 18, 17:56:
маркетинг сделал свое дело, получилось новое модное направление

- золотые слова; готовил мясо при +55© ещё лет 15 назад не ведая ни про СЮ ни про ВИД

berezikoff, Отв.5546 07 Янв. 18, 18:05

Цитата — Newocelot, 07 Янв. 18, 18:02:
да и вакуума считай что нет

я про су вид

Добавлено через 14мин.:

Цитата — svarnoy, 07 Янв. 18, 16:06:
Давай, интересно прям.

Короче, хрен там. Режим то 120гр выставляется, но пар хреначит через клапан. Внимательно посмотрел-это не клапан, а рассекатель какой-то. Наверно чтоб мусор во время варки не напАдал. Облом короче.

svarnoy, Отв.5547 07 Янв. 18, 18:28

Цитата — berezikoff, 07 Янв. 18, 18:05:
хрен там

О чем и речь.
Был бы не хрен, писали бы через слово.

Newocelot, Отв.5548 07 Янв. 18, 18:39

Подозреваю что и "вакуум" там такой-же.
Хотя странно, вроде нехитрое дело изготовить электроскороварку ...

berezikoff, Отв.5549 07 Янв. 18, 18:49

Цитата — Newocelot, 07 Янв. 18, 18:39:
Подозреваю что и "вакуум" там такой-же.

за такую цену, наверно. А во здесь похоже правда https://www.dns-shop.ru/...dy/?p=1&i=3 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.dns-shop.ru/catalog/904cd12241eb7fd7/su-vidy/?p=1&i=3>

svarnoy, Отв.5550 07 Янв. 18, 18:50

Newocelot, про вакуум ни кто и не писал. режим су вид это другое.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — berezikoff, 07 Янв. 18, 18:49:
за такую цену, наверно.

Там тоже нет ни вакуума, ни давления.
Это нагреватель с моторчиком для циркуляции воды в кастрюльке.

berezikoff, Отв.5551 07 Янв. 18, 20:21

svarnoy, за много денег, а что он делает- этот агрегат.

Nykolayai, Отв.5552 08 Янв. 18, 00:31

Кто все таки покажет американского типа предохранительный клапан? Гугл как то молчит, тока на буквы форумов ссылки кидает. А там читать много нужно.

Newocelot, Отв.5553 08 Янв. 18, 00:40

Nykolayai,

Вложения:

liver safety valve 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.5554 08 Янв. 18, 01:13

Newocelot, С кокого перепуга он вдруг американский стал? Обычный аварийный клапан, в котельной над каждым котлом стоит.

Newocelot, Отв.5555 08 Янв. 18, 01:22

к топикастеру вопросы

Цитата — svarnoy, 16 Дек. 17, 15:50:
Изменяя длину рычага изменяешь усилие на клапане.
Это "Амерериканский" клапан.

alekseigy, Отв.5556 08 Янв. 18, 14:55

Вот моя окончательная доработка беларуса

Вложения:

DSC009151.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009161.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009181.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009191.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009201.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5557 08 Янв. 18, 15:22

Цитата — Newocelot, 08 Янв. 18, 01:22:
топикастеру вопросы

Такие клапана стояли на американских автоклавах, отсюда посыл к американскому.

Alllambic, Отв.5558 08 Янв. 18, 15:53

подскажите плиз, чем вку50 отличается от вко50, смысл есть покупать вку, или вко хватит?

Newocelot, Отв.5559 08 Янв. 18, 16:01

Alllambic, с буквой У - электрический
буква О - от слова огневой

с буквой О - чёрный металл рубашки

(а лучше всего без буквы)

# Страница 279

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5560

svarnoy, Отв.5560 08 Янв. 18, 16:03

Цитата — Alllambic, 08 Янв. 18, 15:53:
подскажите плиз, чем вку50 отличается от вко50,

В вку есть тэны, в вко нет.
Вроде вко из черного металла бывают.

Alllambic, Отв.5561 08 Янв. 18, 16:08

нашел в питере вку 16тыс руб, вко 10тыс руб. смысла не вижу переплачивать за тены

Talion, Отв.5562 08 Янв. 18, 16:54

Цитата — alekseigy, 08 Янв. 18, 14:55:
Вот моя окончательная доработка беларуса

alekseigy, А можно пояснить, что там еще дополнительно установлено, кроме термометра?

kosmar, Отв.5563 08 Янв. 18, 17:28

Цитата — Alllambic, 08 Янв. 18, 15:53:
подскажите плиз, чем вку50 отличается от вко50

Если планируешь греть от примуса, паяльной лампы, газовой горелки то и ВКО подойдет. Если электричеством то однозначно ВКУ-50. Кстати заканчиваю за сегодня третье автоклавирование, самая длительная операция- остывание.

Alllambic, Отв.5564 08 Янв. 18, 18:13

горелка газовая имеется на 18 кВт

kosmar, Отв.5565 08 Янв. 18, 19:24

Цитата — Alllambic, 08 Янв. 18, 18:13:
горелка газовая имеется на 18 кВт

Ну так для дистилляции как вариант возможен и автоклав получится, почему нет.

Серголег, Отв.5566 08 Янв. 18, 21:17

Цитата — Alllambic, 08 Янв. 18, 15:53:
подскажите плиз, чем вку50 отличается от вко50, смысл есть покупать вку, или вко хватит?

Сегодня хватит ВКО,завтра захочется автоматики-ВКУ вроде универсальный.

Alllambic, Отв.5567 08 Янв. 18, 22:30

Цитата — Серголег, 08 Янв. 18, 21:17:
Сегодня хватит ВКО,завтра захочется автоматики-ВКУ вроде универсальный

люблю сам процесс контролировать. В гараже делами занимаешься и перегон идет. Теперь и тушенка своя будет с ВКО

alekseigy, Отв.5568 08 Янв. 18, 22:31

Цитата — Talion, 08 Янв. 18, 16:54:
alekseigy, А можно пояснить, что там еще дополнительно установлено, кроме термометра?

Заменен ниппель на качественный, с длинной резьбой. Он поставлен на медные прокладки (шайбы) и изнутри законтрогаен. Родной развалился на втором клавировании. Поставлен краник для стравливания пара (для приготовления на парУ). Сначала не хотел замарачиваться, и так клав не "красавчик". Вбахать в крышку кран на 1/4 - это перебор даже для беларуса. Но братья китайцы за 380 рупий прислали вот такое чудо.
Тех хар: 10МПа, +150С, нержа 304, внутри тоже.
Теперь, честно скажу, не стыдно смотреть.

Вложения:

DSC009141.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009231.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009241.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.5569 08 Янв. 18, 23:00

alekseigy, Ну, уж извини за настырность, дай ссылку на братьев китайцев. Тоже хочу такой краник.

alekseigy, Отв.5570 09 Янв. 18, 01:17

Talion
Cмотри в ЛС

Nykolayai, Отв.5571 09 Янв. 18, 10:33

Цитата — alekseigy, 09 Янв. 18, 01:17:
Talion
Cмотри в ЛС

А зачем по личкам, что мешает поставить ссылку в сообщение. Реклама то не своего. По картинке не видно как но на оборудование крепится. Только как предположение по внутренней резьбе.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — Newocelot, 08 Янв. 18, 00:40:
Nykolayai,

И что такие клапана стоят у американцев на бытовых автоклавах?
Все не споткнусь на полке об предохранительные клапана медицинских автоклав. Там все просто как колесо. Корпус шарик пружинка и футорка с болтом. Вкручива-выкручивая болт регулируется давление пружинки на шарик соответственно и давление в аппарате.
Вот такой http://skidkosnab.ru/files/device/klapan-aov75.110.00.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://skidkosnab.ru/files/device/klapan-aov75.110.00.jpg>
Не знаю причин по которым их списывают. Так как они у меня б/у то до сих пор лежат на полке.Возможно были просто скручены с автоклавов. Так подозреваю что самым слабым местом этого клапана есть шарик из углеродистой стали. Со временем может коррозия появиться. Корпус латунь или бронза.

Talion, Отв.5572 09 Янв. 18, 11:54

Цитата — Nykolayai, 09 Янв. 18, 10:33:
А зачем по личкам, что мешает поставить ссылку в сообщение. Реклама то не своего.

Тем более, что на форуме даже тема такая имеется:"Товары в зарубежных интернет-магазинах полезные для самогонщика" [сообщение #13207545] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13207545>

ARSi, Отв.5573 09 Янв. 18, 13:16

Цитата — Nykolayai, 09 Янв. 18, 10:33:
И что такие клапана стоят у американцев на бытовых автоклавах?

https://www.amazon.com/...Pressure+Canner <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.amazon.com/Presto-01781-23-Quart-Pressure-Canner/dp/B0000BYCFU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1371454526&sr=8-1&keywords=Presto+Pressure+Canner>
https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/itm/Vintage-Mirro-Matic-Pressure-Canner-16-Qt-Pressure-Cooker-16/122876286107?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3Db65888e027f74713b10af19e8fe757b2%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D273005269088&_trksid=p2047675.c100005.m1851>
https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/p/All-American-30-Quart-930-Pressure-Cooker-Canner/1200004762?iid=182749352534&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D8d7a45b17dd44592b59ff1cd4bdaedb4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D202175344040&_trksid=p2047675.c100005.m1851>

Nykolayai, Отв.5574 09 Янв. 18, 14:34

Цитата — ARSi, 09 Янв. 18, 13:16:
https://www.amazon.com/...Pressure+Canner <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.amazon.com/...Pressure+Canner>
https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851>
https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ebay.com/...5.c100005.m1851>

В какое место то хоть смотреть, что бы увидеть вышеуказанный клапан (рычажный так полагаю)?

alekseigy, Отв.5575 09 Янв. 18, 15:17

Ну не шарю я в комп. 56 лет.Как смог так и ответил.
Talion Тебе и карты в руки.

Nykolayai, Отв.5576 09 Янв. 18, 15:25

Цитата — alekseigy, 09 Янв. 18, 15:17:
Ну не шарю я в комп. 56 лет.Как смог так и ответил.

Как минимум правой кнопкой мышки по картинке и в окне выбрать "копировать URL картинки" в сообщении той же правой кнопкой щелкнуть в нужном месте в тексте и "вставить".

alekseigy, Отв.5577 09 Янв. 18, 15:37

Эх, Николай! В моем понятии "вставить" это совсем другое. [Улыбающийся]

Nykolayai, Отв.5578 09 Янв. 18, 16:36

Цитата — alekseigy, 09 Янв. 18, 15:37:
В моем понятии "вставить" это совсем другое.

Это таки здорово. Про паспорт ни слова тогда.

ARSi, Отв.5579 10 Янв. 18, 05:35

Цитата — Nykolayai, 09 Янв. 18, 14:34:
В какое место то хоть смотреть, что бы увидеть вышеуказанный клапан (рычажный так полагаю)?

Просто грузик

https://www.youtube.com/...pressure+cooker <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.youtube.com/results?search_query=presto+pressure+cooker>
https://www.youtube.com/...pressure+cooker <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.youtube.com/results?search_query=all+american+pressure+cooker>

Вложения:

Грузик.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

all american.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

presto.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 280

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5580

svarnoy, Отв.5580 10 Янв. 18, 07:54

ARSi, Клапан с грузиком на резьбе наверно очень сложным в эксплуатации оказался, они заменили его на такой.

Nykolayai, Отв.5581 10 Янв. 18, 09:44

Цитата — ARSi, 10 Янв. 18, 05:35:
Просто грузик

Понял одно наверняка. Если в школе курил то фиг тебе автоклав освоить.
Буквы кирилицы связанные в хоть и плохие но слова не есть про американский предохранительный клапан понятными. Отсюда бубен в клочья и только грузики. Пружинки это ущербно так как типа по нашему. Сектантством как то отдает. Имхо.

Цитата — svarnoy, 10 Янв. 18, 07:54:
они заменили его на такой.

Такой потерялся куда то.

Talion, Отв.5582 10 Янв. 18, 15:03

Коллеги, а кто подскажет, вот такой ниппель пойдет на замену "родного" у белорусса?
Длинный - 9см, короткий - 4см

Вложения:

DSC06652.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

dimanchesso, Отв.5583 10 Янв. 18, 15:41

А может забросить идею водяного способа? Слишком много минусов..большие энергозатраты, долгий нагрев, охлаждение, необходимость преднакачек, подбор нипеля, плохая циркуляция..высокое давление...назовите хотябы единственный плюс кроме того что можно за дешего взять беларуса и работать не переделывания??)

svarnoy, Отв.5584 10 Янв. 18, 15:53

dimanchesso,
Банки ско.

Nykolayai, Отв.5585 10 Янв. 18, 15:56

Цитата — Talion, 10 Янв. 18, 15:03:
Коллеги, а кто подскажет, вот такой ниппель пойдет на замену "родного" у белорусса?
Длинный - 9см, короткий - 4см

Имхо конечно. Но если выше обсуждался вопрос по прокладкам то сам золотник как бы ваще без комментариев получается. У прокладки площадь соприкосновения в сопрягаемых деталях ого-го. У золотника мизер. Резина как утверждалось зло.Но из двух зол то что длиннее как бы в золотнике будет иметь чуть чуть но меньшую температуру.
выше кран угловой показывали будет самое то между ниппелем и автоклавом.

Talion, Отв.5586 10 Янв. 18, 15:56

Цитата — svarnoy, 10 Янв. 18, 15:53:
Банки ско.

Так это плюс или минус?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

По мне, так банки твист удобнее.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Nykolayai, 10 Янв. 18, 15:56:
Имхо конечно. Но если выше обсуждался вопрос по прокладкам то сам золотник как бы ваще без комментариев получается. У прокладки площадь соприкосновения в сопрягаемых деталях ого-го. У золотника мизер. Резина как утверждалось зло.Но из двух зол то что длиннее как бы в золотнике будет иметь чуть чуть но меньшую температуру.
выше кран угловой показывали будет самое то между ниппелем и автоклавом.

Ну, вот загнул, так загнул, ничего не понял. Нельзя ли по проще изъясняться?

Nykolayai, Отв.5587 10 Янв. 18, 16:23

Цитата — Talion, 10 Янв. 18, 15:56:
Ну, вот загнул, так загнул, ничего не понял. Нельзя ли по проще изъясняться?

Я когда лет 20 назад колдовал над крышкой то ниппель сразу с списка вычеркнул. Но тогда автоклав видел только одного исполнения. Сейчас ниппеля ставят штатно. Может жизнь поменялась, может материалы в уплотнении, может золотник меняется при каждом клавировании. Скажут бывалые. Я против ниппеля. Боюсь его хрупкой конструкции.

Talion, Отв.5588 10 Янв. 18, 16:43

Цитата — Nykolayai, 10 Янв. 18, 16:23:
Я против ниппеля.

Дык в белорусском уже родной ниппель установлен изначально. Вот коллеги пишут, что не надежный он, надо менять.

dimanchesso, Отв.5589 10 Янв. 18, 16:50

Между нипелем и крышкой впихнуть краник)

Добавлено через 2мин.:

Если он будет трехходовый, Автоклав станет универсалом) можно на воде и можно на пару)

Nykolayai, Отв.5590 10 Янв. 18, 17:35

Цитата — dimanchesso, 10 Янв. 18, 16:50:
Если он будет трехходовый, Автоклав станет универсалом)

А если при использовании на воде в ниппель просто вкручивать золотник, а на пару без золотника, то достаточно и просто углового или любого другого проходного. У меня перед краном вообще нет золотника, а просто штуцере под насос.

alekseigy, Отв.5591 10 Янв. 18, 18:37

Цитата — Nykolayai, 10 Янв. 18, 17:35:
А если при использовании на воде в ниппель просто вкручивать золотник, а на пару без золотника, то достаточно и просто углового или любого другого проходного. У меня перед краном вообще нет золотника, а просто штуцере под насос.

Я так и пользовался. Если надо на пару, стравливал через ниппель смесь. Проблем нет никаких. Просто потом на глаза попался( на Али) красивый миниатюрный кран, да ещё не дорого, вот и врезал. Про ниппель скажу одно. У белорусов нижняя шляпка не цельная с корпусом и при подтяжке разваливается. А подтягивать приходилось потому что прокладка резиновая. Смотрите чтобы корпус был единым и была возможность без резинок и силикона а на медные шайбы.
Вот такой переходник понадобился для китайского краника.

Добавлено через 11мин.:

Не ругайтесь, чуть-чуть лета

Вложения:

DSC009291.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009301.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009271.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009251.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007481.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007541.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007501.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.5592 11 Янв. 18, 08:59

alekseigy, А где такой "стакан" под градусник можно приобрести?

Peskar, Отв.5593 11 Янв. 18, 09:54

alekseigy, Если стакан самодельный, скинь чертёж или эскиз.

Nykolayai, Отв.5594 11 Янв. 18, 10:55

Цитата — Peskar, 11 Янв. 18, 09:54:
Если стакан самодельный, скинь чертёж или эскиз.

Имхо, для изготовления стакана скорее всего нужно исходить из наличия заготовки и инструмента у токаря. Явно что просверлить длинное и тонкое отверстие сложнее чем в штуцер сантехнический вварить или впаять трубку которую потом заглушить. У кондиционерщиков наверное можно подобрать фитинг и трубку.

FOX65, Отв.5595 11 Янв. 18, 11:14

А в Китай съездить слабо.
https://ru.aliexpress.com/...0615.0.0.3SJ2bq <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/store/product/Thermo-sleeve-Length-140mm-thread-1-2-DN15-stainless-steel-304/1661029_32745986625.html?spm=2114.12010615.0.0.3SJ2bq>

Talion, Отв.5596 11 Янв. 18, 11:17

Цитата — Nykolayai, 11 Янв. 18, 10:55:
У кондиционерщиков наверное можно подобрать фитинг и трубку.

Не, ну можно ж, наверное, просто взять трубку медную или алюминиевую, заглушить с одно стороны, нарезать на ней резьбу, в крышке просверлить отверстие, вставить туда трубку и с двух сторон закрепить гайками через медные шайбы, без всяких фитингов. Но, на фото "стакан" красивый.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 11 Янв. 18, 11:14:
А в Китай съездить слабо.
https://ru.aliexpress.com/...0615.0.0.3SJ2bq <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/...0615.0.0.3SJ2bq>

Красиво, а в нем длина резьбы, интересно, достаточная, чтобы толщину крышки в белоруссе пройти?

Добавлено через 1мин.:

Посмотрел, а там еще и такие есть!
https://ru.aliexpress.com/...8dfd9&tpp=1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/JETTING-Stainless-Steel-Thermowell-1-2-NPT-Threads-for-Temperature-Sensors-Thermowells-For-Temperature-Instruments-Thermometer/32829933238.html?spm=a2g0v.12010108.0.0.7bef72dq2p2oI&traffic_analysisId=recommend_2049_7_-1_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=390b0a8e-eea5-4ec4-a7bb-f36d8488dfd9&tpp=1>

FOX65, Отв.5597 11 Янв. 18, 11:30

Цитата — Talion, 11 Янв. 18, 11:17:
Не, ну можно ж, наверное, просто взять трубку

У меня так и сделано.
Даже резьбу не надо резать,можно найти с резьбой,где нибудь в автомагазинах,для грузовых или тракторов.

Еще есть такие люстры,я нашел на помойке(свою-у себя)она вся из этих трубок 10мм с резьбами состоит.
Один конец молотком за плющил и на две гайки.

Nykolayai, Отв.5598 11 Янв. 18, 11:36

Цитата — Talion, 11 Янв. 18, 11:17:
Не, ну можно ж, наверное, просто взять трубку медную или алюминиевую, заглушить с одно стороны, нарезать на ней резьбу, в крышке просверлить отверстие, вставить туда трубку и с двух сторон закрепить гайками через медные шайбы, без всяких фитингов. Но, на фото "стакан" красивый.

Безусловно можно если есть подходящие трубки на которых можно нарезать резьбу. Выше стакан так сказать ажурный.
У меня трубка приварена к крышке и сваркой заглушена. Без проблем крышку можно пинать и не отвалится. Приходилось нарезать на медной трубке резьбу М6 и М8. Хлипковато получается. Внутренние лучше режутся. По этому и говорю о комплектации из готовых частей.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 11 Янв. 18, 11:14:
А в Китай съездить слабо.

Похожие видел у себя на рынке. Кажется Турецкие.

Newocelot, Отв.5599 11 Янв. 18, 11:42

Цитата — Talion, 11 Янв. 18, 08:59:
"стакан" под градусник можно приобрести?

Аналогичный идёт в комплекте с дешёвым биметаллическим термометром из магазина хозтоваров
(Разумеется НЕ нержавейка)

# Страница 281

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5600

alekseigy, Отв.5600 11 Янв. 18, 12:55

Цитата — Talion, 11 Янв. 18, 08:59:
alekseigy, А где такой "стакан" под градусник можно приобрести?

У токаря. Его можно попроще сделать. Просто я сначала делал под градусник с коротким и толстым щупом, но чтобы сам стакан касался воды (это если на воде делать). Потом переделал под длинный тонкий щуп, просверлив его насквозь с двух сторон. Просто 15 см сверла вряд ли найдешь. Потом нижний конец заварил и всё. Можно сразу сделать по всей длине тонкий и крепление к крышке меньшего диаметра. Никакой резины или силикона. Медные прокладки. Щуп китайскиий, диаметр 4.5 мм, длина около 15 см.
Был такой градусник.
И в догонку - вот такой ниппель.

Вложения:

DSC007771.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007751.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007731.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009311.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009321.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Asus, Отв.5601 13 Янв. 18, 13:59

Кому пригодится.
Вчера купил в комиссионке советскую скороварку за 500 рублей.
Алюминий, стенки 4-5 мм. Мелитопольское производство 1988 г. Прокладки чёрные, три штуки, как новые. Смазал силиконовым маслом.
Влезло 3 банки по 0,5 л на решётку.
Пока выходил воздух температура была 112,5°С, когда весь вышел - упала до 106°С.
Прибавил огонь на газу, поднял до 115°C, почти не шипит.
Внутри температура видимо чуть выше.
Идеальное решение автоклавирования на пару, рекомендую.
Китайские скороварки из нержи так давление не держат даже с поджимом крышки долнительными 4-мя струбцинами.
Для ПГ так же отличный вариант.

Добавлено через 3мин.:

120°С держит уверенно, банки с содержимым по "твист", предварительно прогрел и вакуумировал, потом закрыл

Вложения:

IMG_3183.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.5602 14 Янв. 18, 10:20

Вот в пивной теме выложил свой автоклав-пивоварку. Может интересно кому. С автоматикой. Она позволяет нагревать и охлаждать по заданному алгоритму.
[Приготовление пива в ВКУ] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=277062.0>

Talion, Отв.5603 15 Янв. 18, 13:47

Цитата — Ярких, 15 Янв. 18, 13:39:
черт меня дернул повестись на новое ноу-хао

Цитата — Ярких, 15 Янв. 18, 13:39:
короче говоря разочаровались, без полезнейшее ноу-хао...

Вообще то "ноу хау" (Know how) - это "знаю как". Обладание определенным знанием,умением,технологией и все это охраняется режимом "коммерческой тайны".

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5604 15 Янв. 18, 13:52

Ярких,
Чем конкретно не понравился то?

alekseigy, Отв.5605 16 Янв. 18, 12:14

Вот такая красота получилась! Теперь "убогим" беларуса не назовешь. Присутствует величие и приближенность к аристократии.

Вложения:

DSC009371.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009361.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC009351.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5606 16 Янв. 18, 12:20

alekseigy,в банки не будет упираться?

Nykolayai, Отв.5607 16 Янв. 18, 12:24

Цитата — alekseigy, 16 Янв. 18, 12:14:
Вот такая красота получилась! Т

Так как вы уже мониторили ситуацию с краном, то не подскажете. Есть ли подобные только с соединением папа (резьбы наружные)?

alekseigy, Отв.5608 16 Янв. 18, 12:48

Цитата — Nykolayai, 16 Янв. 18, 12:24:
Так как вы уже мониторили ситуацию с краном, то не подскажете. Есть ли подобные только с соединением папа (резьбы наружные)?

Есть, но наружные как правило дюймовые резьбы.Типа такого.

Цитата — FOX65, 16 Янв. 18, 12:20:
alekseigy,в банки не будет упираться?

Никаких проблем со стаканом. Главное рассчитать чтобы не попал в центральную банку. А по кругу найдется место.

Вложения:

DSC009451.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

dmelnick, Отв.5609 16 Янв. 18, 23:04

Друзья, добрый вечер. Выбираю автоклав. Остановился на дымке или ханхи. Но не могу найти достоверную информацию по толщине металла стенки и дна у них. Правда сегодня связался с менеджером на сайте дымки 2. 0 и мне сказали, что толщина стенки и дна их автоклава 1.5 мм. Достаточного ли этого, учитывая рабочее давление 3 атм.?
И вообще, кто, что может сказать по этим моделям?

Nykolayai, Отв.5610 17 Янв. 18, 09:49

Цитата — dmelnick, 16 Янв. 18, 23:04:
Друзья, добрый вечер. Выбираю автоклав. Остановился на дымке или ханхи. Но не могу найти достоверную информацию по толщине металла стенки и дна у них. Правда сегодня связался с менеджером на сайте дымки 2. 0 и мне сказали, что толщина стенки и дна их автоклава 1.5 мм. Достаточного ли этого, учитывая рабочее давление 3 атм.?

Сложный вы маршрут лыжни выбрали. Если нет навыков рассчитать то проще принят все как есть и довериться конструктору (на веру). Если контора выпускает аппараты и ими уже пользуются юзеры при этом не зафиксировано взрывов и прочего, то обращать внимание на толщину стенки это таки зачет. Услышать отзыв это уже другое.
Это я в общем.
По существу, то толщина корпуса конструктивно рассчитана правильно и все будет работать. Но вот если аппарат из углеродки то после клавирования не промыв и просушив а просто поставил под навес (в лучшем случае слив воду) через время получим хорошую коррозию. И здесь уже как карта ляжет. Я не утрирую а говорю как вижу по использованию своего автоклава. Благо он бедолага с нержавейки и можно сказать хотя изготавливался в не урочное время но на машиностроительном заводе производящем сложное колонное оборудование для химии. То есть сварной толк в сварке нержавки знает. Если бы сварка была как у нержавеющего самодельного бака то автоклав не выдержал бы и первых тестов. Имхо.

FOX65, Отв.5611 17 Янв. 18, 10:25

Так то 1,5мм это очень даже не мало.

dimanchesso, Отв.5612 17 Янв. 18, 12:37

Прочностные расчёты одобрили бы и 0.3 мм..узкое место - швы

dmelnick, Отв.5613 17 Янв. 18, 13:59

Спасибо всем откликнувшимся. Ещё вопрос по температуре. На видео видно, что при автоклавировании в Дымке при температуре нагрева воды 120°С давление по манометру составляет порядка 2.5-2.8 атм. Это нормально? А в других автоклавах, Фансель, например, при идентичных условиях и методах автоклавирования, температура в 120°С достигается при давлении порядка 1.5 атм. Не понятно в чем разница.

svarnoy, Отв.5614 17 Янв. 18, 14:56

Ты первый пост в этой теме читал?

dimanchesso, Отв.5615 17 Янв. 18, 19:29

Физика: 1 кило избыточного давления 120 град...дымка, белорус, посрать...даже скороварка советская выдаст...

Добавлено через 6мин.:

Денис, запусти автоклавы в комерцию..можно из кег, можно белорусы переделанные..тыже на них уже собаку скушал)..задолбали тут всякими дымками уже..

kosmar, Отв.5616 17 Янв. 18, 20:58

Цитата — dmelnick, 17 Янв. 18, 13:59:
Ещё вопрос по температуре. На видео видно, что при автоклавировании в Дымке при температуре нагрева воды 120°С давление по манометру составляет порядка 2.5-2.8 атм. Это нормально? А в других автоклавах, Фансель, например, при идентичных условиях и методах автоклавирования, температура в 120°С достигается при давлении порядка 1.5 атм. Не понятно в чем разница.

У меня два автоклава. Первый приобрел давно, краснодарский, а второй ВКУ-50. Наконец понял почему в первом автоклаве 120 град достигаю при давл. около 3,0 Ати а в ВКУ-50 при 1 Атм.Причина проще некуда. Второй предусматривает во время клавирования(стерилизации) сброс воздуха из камеры снизу(пар то сверху) до того момента, пока из вентиля стабильно не пойдет устойчивый пар. Пар или воздух в камере две большие разницы.

dimanchesso, Отв.5617 17 Янв. 18, 21:22

Согласен, немного забыл про насыщенность пара...пар должен быть насыщенным..

роман36, Отв.5618 17 Янв. 18, 22:10

сегодня увидел в магазине Кто что думает по поводу крышки?)))

Вложения:

20180117_204757.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5619 18 Янв. 18, 05:54

Цитата — роман36, 17 Янв. 18, 22:10:
поводу крышки

а что с крышкой не так?

# Страница 282

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5620

автоэлектрик, Отв.5620 18 Янв. 18, 07:05

Она нарушает общепринятый душевный консенсус пользователей крышок СКО, ибо где вы видели заводскую тушенку под вашими еврокрыками-с...

FOX65, Отв.5621 18 Янв. 18, 07:20

По моему такими же мы закупались прошлый год с помощью Дениса,я коробку 700шт взял,еще немного осталось.
Хорошие крышки.

роман36, Отв.5622 18 Янв. 18, 08:04

Цитата — FOX65, 18 Янв. 18, 05:54:
а что с крышкой не так?

Писалось,здесь форумчанами ,
что на заводе мясные консервы с

твист не делают,и документации на них нет...

Цитата — FOX65, 18 Янв. 18, 07:20:
Хорошие крышки.

Согласен и делать удобнее

FOX65, Отв.5623 18 Янв. 18, 08:25

Цитата — роман36, 18 Янв. 18, 08:04:
твист не делают,

Так ведь время на месте не стоит,железный занавес снят.
Какие нибудь частные малые предприятия все могут делать как хотят,не обязательно по госту,а по ту.
Я в своем фермерском магазине(к примеру,у меня нет магазина)могу с любыми крышками выставлять,а уж на рынке и тем более.

роман36, Отв.5624 18 Янв. 18, 10:34

что твист мясные на заводе не делают, писалось форумчанами просто в доказательство добавил фото

svarnoy, Отв.5625 18 Янв. 18, 10:50

роман36,
Писали, что в России консервов мясных в банках твист не встречали, и скорее их не делают.
В мире делают, теперь вот и у нас.

dimanchesso, Отв.5626 18 Янв. 18, 16:30

Я делаю) единственная проблема, что бывает выброс части продукта..ни сколько не напрягает..

роман36, Отв.5627 18 Янв. 18, 17:29

Цитата — dimanchesso, 18 Янв. 18, 16:30:
Я делаю) единственная проблема, что бывает выброс части продукта..ни сколько не напрягает..

И я делаю .. точнее начал делать и это меня тоже не напрягает, делал и СКО на воде, по пару мне понравилось больше, Фото добавил т.к.
по этому поводу спорили,а раз заводская консерва твист то наверняка там всё сделано правильно и крышки держат и пластаизоль нет поводу им (твистам) не доверять. Шах и мат

Nykolayai, Отв.5628 19 Янв. 18, 14:35

Цитата — роман36, 18 Янв. 18, 17:29:
Шах и мат

Провоцируете на переход к паровому клавированию. Жена постепенно переводит консервацию на Твист. Значит и мне нужно не отставать получается.

автоэлектрик, Отв.5629 19 Янв. 18, 16:29

Моя давно перешла - сначала СКО крутили. То пере, то не-до, то лопнут, то потекут то просто не герметично и помутнеют. Расстраивалась, меняли машинку, расстраивались вместе, потом выбросили все и теперь только закрутки. Все чин-чинарем!

Nykolayai, Отв.5630 19 Янв. 18, 17:11

Цитата — автоэлектрик, 19 Янв. 18, 16:29:
Моя давно перешла - сначала СКО крутили. То пере, то не-до, то лопнут, то потекут то просто не герметично и помутнеют. Расстраивалась, меняли машинку, расстраивались вместе,

Машинке закаточной вот уже не менее 1/4 века. Служит верой и правдой. Машинка типа полуавтомат. 13 оборотов на закатать и встать на старт. Жена так и кактает. Я катаю 7-8 в одну сторону и назад пока не снимается машинка. До старта подвожу уже без банки. Главное не давать машинке заржаветь.
Такая машинка и у родителей. Но так как условия в деревне некудышние да и возраст, то в этом году, как раз таки в нужный момент клавирования подвела. Вернее таки я перебдел. Вместо того, что бы просто капнуть смазки я все разобрал и убрал ржавчину. Э ато уже появился зазор. И эксцентрика не хватило для полной упаковки крышки. Но ничего увеличил отверстие и между осью и роликом вставил кольцо с полоски нержавеющей шинки. Думаю что машинка после ремонта прослужит еще столько же.

автоэлектрик, Отв.5631 20 Янв. 18, 17:16

Купите новую, китайскую и вы познаете разочарование!!!!

Talion, Отв.5632 20 Янв. 18, 18:25

До приобретения автоклава всё обычное консервирование (так, называемые "закрутки") делали в банках СКО посредством "закаточного" ключа, типа полуавтомат. Откровенно заявляю - ЗАКОЛЕБАЛИСЬ!!!

Цитата — автоэлектрик, 19 Янв. 18, 16:29:
То пере, то не-до, то лопнут, то потекут то просто не герметично

Перешли на ТВИСТ, вздохнули облегченно.
Теперь приобрел Автоклав. По инструкции всё делается под водой. Как, я понимаю, преодолев много страниц этой ветки (много, но не все 298), твист нельзя делать под водой, только на пару. Но, в силу своего ограниченного интеллекта и врожденной тупости, никак не врубаюсь, можно ли на пару делать в белорусском автоклаве, вернее читал, что можно, а вот как это делать??? Заводская инструкция молчит. Кто нибудь делал в белорусе? Можно инструкцию, хотя бы кратенько.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Idzukiri, Отв.5633 20 Янв. 18, 19:49

Talion, помнится berezikoff переделывал белоруса под пар, почитай его комментарии тут.

этанологон, Отв.5634 20 Янв. 18, 20:47

мужики подскажите или ссылку скиньте вопрос вот в чём как долго можно хранить продукт без холодильника или погреба просто скажем в сарае при условии правильного клавирования ведь есть же госрезерв который хранится годами или нам это не доступно

gorby777, Отв.5635 20 Янв. 18, 21:23

Цитата — Talion, 20 Янв. 18, 18:25:
можно ли на пару делать в белорусском автоклаве, вернее читал, что можно, а вот как это делатьЗаводская инструкция молчит. Кто нибудь делал в белорусе? Можно инструкцию, хотя бы кратенько

Только на пару и делаю. Белорус без каких-либо переделок. Крышки любые. Лучше, если содержимое банок будет градусов 40-50 (чтобы потом при 25 крышки были втянутые). Первоначальной подкачки нет. Нагрев и поддержание температуры обычным образом. Контроль температуры китайским пирометром. После выключения газа начинаются танцы. Сразу же подкачиваю насосом давление на 0.2-0.4 больше, чем установилось. Поддерживаю это давление минут 20, потом поддерживаю все ниже и ниже. Через минут 30-35 перестаю подкачивать. Банки вынимаю часа через 3, может можно и раньше. Для ускорения охлаждения иногда остужаю бак мокрой тряпкой, но это по настроению. На правильность не претендую, но крышки и содержимое целые.

alekseigy, Отв.5636 20 Янв. 18, 21:56

Цитата — gorby777, 20 Янв. 18, 21:23:
Только на пару и делаю. Белорус без каких-либо переделок. Крышки любые. Лучше, если содержимое банок будет градусов 40-50 (чтобы потом при 25 крышки были втянутые). Первоначальной подкачки нет. Нагрев и поддержание температуры обычным образом. Контроль температуры китайским пирометром. После выключения газа начинаются танцы. Сразу же подкачиваю насосом давление на 0.2-0.4 больше, чем установилось. Поддерживаю это давление минут 20, потом поддерживаю все ниже и ниже. Через минут 30-35 перестаю подкачивать. Банки вынимаю часа через 3, может можно и раньше. Для ускорения охлаждения иногда остужаю бак мокрой тряпкой, но это по настроению. На правильность не претендую, но крышки и содержимое целые.

Извините, но то что сейчас прочитал даже не понял. Или Вы совершенно не в теме. или нашелся ещё один способ клавирования. Извини дружище, но это бред. Прочитай что написал и поправь

Добавлено через 24мин.:

Цитата — Talion, 20 Янв. 18, 18:25:
Но, в силу своего ограниченного интеллекта и врожденной тупости, никак не врубаюсь, можно ли на пару делать в белорусском автоклаве, вернее читал, что можно, а вот как это делать Заводская инструкция молчит. Кто нибудь делал в белорусе? Можно инструкцию, хотя бы кратенько.

Кратко; банки ТВИСТ, воды до фальшдна, вода закипела - выпускай паровоздушную смесь хоть через ниппель хоть через кран, который тебе надо будет врезать. Дождался пара закрываешь ниппель или кран , по маноматру набираешь 1, 1.2 атм и готовишь согласно тех. карте. Никакой преднакачки и тем более потом не требуется. Проще не куда. Тряпочкой охладить беларуса с его стенками это жесть. Упадет давление до нуля - открывай клав. но не исключино что в банках ещё будет высокая температура, не обожгись. Силиконовая перчатка в руки. При остывании все крышки ТВИКС втянутся. Да, консерву не переворачивай. Кратенькей не возможно.

этанологон, Отв.5637 20 Янв. 18, 22:54

Цитата — alekseigy, 20 Янв. 18, 21:56:
набираешь 1, 1.2 атм и готовишь согласно тех. карте.

а почему только такое давление

gorby777, Отв.5638 20 Янв. 18, 23:22

Цитата — alekseigy, 20 Янв. 18, 21:56:
Извини дружище, но это бред.

Если не понял, то не делай поспешные выводы. А я буду делать как делаю, несмотря на чьё-то непонимание. Написал же, что не претендую на правильность. К тому же, отвечал не тебе. А то, что ты насоветовал, уже пройдено и не устраивает. P.S/ На фото это я ещё на воде делал полтора года назад, потому давление такое. На пару около 1 атм (0.1 МПа).

Вложения:

Автоклав.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Idzukiri, Отв.5639 20 Янв. 18, 23:45

Это на какой преднакачке такая температура - 119,5 при почти 3 атм.?
У меня такая температура при 3,5 атм.

# Страница 283

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5640

gorby777, Отв.5640 20 Янв. 18, 23:54

Цитата — Idzukiri, 20 Янв. 18, 23:45:
Это на какой преднакачке такая температура - 119,5 при почти 3 атм.?

Уж не помню, наверное 0.5. Оно и нужно только, чтобы крышки прижать

УжеНепьющий, Отв.5641 21 Янв. 18, 01:06

На пару контроль по температуре, давление второстепенно.

alekseigy, Отв.5642 21 Янв. 18, 02:26

Цитата — gorby777, 20 Янв. 18, 23:22:
Если не понял, то не делай поспешные выводы. А я буду делать как делаю, несмотря на чьё-то непонимание. Написал же, что не претендую на правильность. К тому же, отвечал не тебе. На пару около 1 атм (0.1 МПа). А то, что ты насоветовал, уже пройдено и не устраивает. P.S/ На фото это я ещё на воде делал полтора года назад, потому давление такое

Ну твои же слова - Только на пару и делаю, крышки ЛЮБЫЕ, первоначальной накачки нет. Это уже противоречит закону стерилизации. Делай как хочешь, но не вводи в заблуждение

Цитата — этанологон, 20 Янв. 18, 22:54:
а почему только такое давление

При этом давлении без преднакачки температура в клаве будет близка к 120 гр.
Да, не дописал - при насыщенном паре.

gorby777, Отв.5643 21 Янв. 18, 06:59

Цитата — alekseigy, 21 Янв. 18, 02:26:
Это уже противоречит закону стерилизации.

Законы стерилизации? Это из какой оперы? Не нужно громкими словами бросаться, если что-то не понимаешь. А для тех, кто привык головой работать, скажу. Проблемы с крышками возникают по единственной причине: во время остывания давление в автоклаве становится меньше давления в банке. Подкачка воздуха решает эту проблему

Добавлено через 3мин.:

Вспомнилась известная детская сказка, в которой одни маленькие люди воевали с другими такими-же по одной причине: не могли договориться, с какой стороны нужно разбивать яйца. Не знают, бедняги, что любая инженерная задача имеет несколько условно равноценных решений.

Добавлено через 27мин.:

Цитата — alekseigy, 21 Янв. 18, 02:26:
Делай как хочешь, но не вводи в заблуждение

На каждом форуме обязательно найдутся люди, которые присвоили себе звание эксперта. В довольно настойчивой, а то и агрессивной манере они пытаются пресечь обсуждение чьего-то мнения, если оно не совпадает с их собственным. При этом почти сразу переходят от сути вопроса (аргументов не хватает ибо понимают вопрос на среднем уровне) на личность оппонента. В ход идут такие слова, как "бред", "записки сумасшедшего", "тупизм", "жесть" и им подобные. Цель: унизить оппонента, показать его "никчемность". Так проще выглядеть "крутым парнем". И выигрывают практически всегда. Нормальные люди уходят от словопрений (слово-то какое ))). Не хотят портить себе настроение или просто начинают размышлять. Чем умнее человек, тем лучше понимает, что мало знает, и больше слушает, чем говорит.

Talion, Отв.5644 21 Янв. 18, 08:02

Коллеги, всем огромное спасибо (кнопочки нажал), Одно все же не понял. Для клавирования на пару, воды сколько наливать в белорусса??? В одном посте указывалось - наливать по фальшдно, но не понял. Нельзя ли по русски более доступно пояснить, докуда воду лить? Ну, например, уровень воды от дна 20 сантиметров, или на четыре пальца...как то так.

gorby777, Отв.5645 21 Янв. 18, 08:13

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 08:02:
Для клавирования на пару, воды сколько наливать в белорусса

Пару литров будет достаточно

Talion, Отв.5646 21 Янв. 18, 08:20

Вот еще вспомнил, писали здесь, что воду наливать до середины банки нижнего ряда банок. Это верно?

gorby777, Отв.5647 21 Янв. 18, 08:23

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 08:20:
Вот еще вспомнил, писали здесь, что воду наливать до середины банки нижнего ряда банок

Вот не знаю. Ответит, наверное, тот, кто написал. А заодно объяснит, почему столько

FOX65, Отв.5648 21 Янв. 18, 08:26

Talion,все просто.У тебя табуретка в автоклаве есть на которую банки встают?
Вот и наливай,чтоб до нее чуть не доходило,а если перельешь не много, тоже не беда.Нижний ряд банок если окажется не много в воде тоже не страшно.

Добавлено через 3мин.:

Опять же если стоит тэн,чтоб он не оказался сухим.
Воды для пара хватит всегда.
Говорят из капли воды с кулак пара.

Talion, Отв.5649 21 Янв. 18, 09:01

Коллеги! Вот, пошарившись по всей ветке и собрав воедино все разрозненные и порой противоречивые мнения о том, как клавировать на пару в белорусском автоклаве, я попробовал собрать всё воедино и составить краткую, но понятную инструкцию для дилетантов, типа меня. Прошу покритиковать и поправить.
Отредактировал, с учетом замечаний.
1.В Банки «твист» продукт желательно (но не обязательно) закладывать в прогретом виде, чтобы сама банка в результате была 50-60 градусов (можно прогреть в духовке или микроволновке).
2.Плотно, но без фанатизма, закручиваем банки крышками «твист», иначе воздух не сможет выйти из банок и банки могут лопнуть. Устанавливаем банки в автоклав.
3.Наливаем теплую воду до верхнего уровня, расположенной на дне автоклава подставки для банок. Если получится немного больше и вода слегка перекроет дно нижних банок, это не приведет к катастрофе.
4.Никакого предварительного накачивания давления не требуется.
5.Открываем слегка ниппель или специально врезанный кран-клапан для спуска пара и начинаем нагревать автоклав.
6.Нагреваем до тех пор, пока из клапана пойдет насыщенный пар.
7.Как только пойдет насыщенный пар, немного выждать, чтобы при прогреве банок из них вышел воздух, затем закрыть клапан и довести давление по манометру до 1 – 1,2 атмосферы. Учитывая, что в белорусском автоклаве градуировка манометра в МРа, а 1 атмосфера равна примерно 0.1 Мпа, то давление надо довести до 0,1 – МРа, что соответствует температуре 110-120 градусов. Если есть термометр (очень желательно термометр все же врезать в крышку автоклава), то следить за температурой по термометру.
8.Готовим консервы при указанном выше давлении и температуре по времени обозначенному в рецепте, как правило, 60 минут.
9.Выключаем нагрев, даем автоклаву остынуть в течение 40 минут.
10.Потихоньку стравить давление, открыть крышку автоклава.
11.По достижению температуры 60 градусов, слить воду (при помощи шланга), хотя это можно сделать и позже, после полного остывания. Затем, достать банки и дать им остыть до комнатной температуры (не переворачивать). Если банки еще горячие, пользоваться термостойкими перчатками.

gorby777, Отв.5650 21 Янв. 18, 09:05

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:01:
давление надо довести до 0,32 – 0,39МРа,

1 атмосфера равна примерно 0.1 МПа. Остальное не ко мне, делаю по-другому

FOX65, Отв.5651 21 Янв. 18, 09:10

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:01:
желательно закладывать в прогретом виде

Желательно,но когда большие объемы,мало реально.
Всегда закладываю холодное.

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:01:
.Плотно закручиваем банки крышками «твист»,

Плотно,но не от души плотно.Думаю когда плотно то воздух не может выходить и банки лопают(у меня).

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:01:
.По достижению температуры 60 градусов, слить воду (при помощи шланга),

Это можно и завтра.Я вообще не сливаю,только когда завоняет тухлым,вспоминаю про это.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:01:
по манометру до 1 – 1,2 атмосферы

Тоже не ко мне.
Потому,что нет манометра и не знаю какое там давление,да и знать не хочу.

Talion, Отв.5652 21 Янв. 18, 09:45

Отредактировал с учетом замечаний.

gorby777, Отв.5653 21 Янв. 18, 09:48

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:45:
давление надо довести до 0,1 – МРа, что соответствует температуре 110-120

0.1 соответствует примерно 120 градусам (пока манометр исправен), но очень желательно чем-то контролировать температуру

alekseigy, Отв.5654 21 Янв. 18, 09:54

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 06:59:
На каждом форуме обязательно найдутся люди, которые присвоили себе звание эксперта. В довольно настойчивой, а то и агрессивной манере они пытаются пресечь обсуждение чьего-то мнения, если оно не совпадает с их собственным. При этом почти сразу переходят от сути вопроса (аргументов не хватает ибо понимают вопрос на среднем уровне) на личность оппонента. В ход идут такие слова, как "бред", "записки сумасшедшего", "тупизм", "жесть" и им подобные. Цель: унизить оппонента, показать его "никчемность". Так проще выглядеть "крутым парнем". И выигрывают практически всегда. Нормальные люди уходят от словопрений (слово-то какое ))). Не хотят портить себе настроение или просто начинают размышлять. Чем умнее человек, тем лучше понимает, что мало знает, и больше слушает, чем говорит

Извините если обидел Вас, но экспертом себя не считаю и всегда слушаю мнения любого человека. Но я действительно не понял принцип Вашего клавирования! Впервые за 300 страниц прочитал для себя о новом способе! А ответил так потому что на первой странице описано и разжевано 2 вида стерилизации. Но все равно почему то у людей остаются вопросы. Я не против общения, сам новичок в этом деле, но сделайте хоть раз по первой странице и все повторяемые вопросы отпадут. с УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!

gorby777, Отв.5655 21 Янв. 18, 09:55

Цитата — alekseigy, 21 Янв. 18, 09:54:
с УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!

Принято и оценено. С уважением Евгений.

alekseigy, Отв.5656 21 Янв. 18, 10:04

Цитата — Talion, 21 Янв. 18, 09:45:
Отредактировал с учетом замечаний.[/qu

При выключения нагрева давление в клаве упадет до нуля по мере остывания, если не было преднакачки, по-этому стравливать практически будет нечего.

svarnoy, Отв.5657 21 Янв. 18, 11:10

gorby777, Я тоже не понял зачем вконце давление накачивать, твисты и без этого прекрасно себя чувствуют.

Idzukiri, Отв.5658 21 Янв. 18, 11:20

svarnoy, я лично понял из поста, что это, в большей степени, относится к стерилизации с крышками СКО, но если что, то и "твистам" полатмосферы не помешают.

svarnoy, Отв.5659 21 Янв. 18, 11:22

Цитата — Idzukiri, 21 Янв. 18, 11:20:
то и "твистам" полатмосферы не помешают.

В конце может и не помешает, только зачем.

# Страница 284

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5660

gorby777, Отв.5660 21 Янв. 18, 11:36

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 11:10:
зачем вконце давление накачивать

Иногда переложишь лишнего, содержимое всё-таки выплёскивается, вода в автоклаве с жирком и запашком, хотя все банки целые и крышки на месте. Да и закладываю я вперемешку (родня иногда привозит уже закатанные банки) СКО и твисты. Не проблема подкачать, зато беспокойства никакого

svarnoy, Отв.5661 21 Янв. 18, 11:41

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 11:36:
содержимое всё-таки выплёскивается, вода в автоклаве с жирком и запашком,

Ну пусть с жирком, чем это мешает? Или воды выше крышки?
Ско не срывает без предварительной накачки?

gorby777, Отв.5662 21 Янв. 18, 11:54

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 11:41:
Ско не срывает без предварительной накачки?

С чего должно срывать? При нагреве давление в автоклаве всегда выше, при стабилизации держим температуру ровнее, но слышно как иногда крышки хлопают туда-сюда. Срывало раньше при остывании, когда давление в банке сильно выше давления в автоклаве. Было даже лопнула банка. Вот и стал подкачивать, все проблемы пропали

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 11:41:
Ну пусть с жирком, чем это мешает?

Мне не нравится

svarnoy, Отв.5663 21 Янв. 18, 11:59

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 11:54:
С чего должно срывать?

Продукт и воздух внутри банки увеличивается в обьёме при нагревании, а обьём банки не увеличивается. Растёт давление.
В твистах оно стравливается, в ско просто срывает крышки.

gorby777, Отв.5664 21 Янв. 18, 12:04

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 11:59:
Продукт и воздух внутри банки увеличивается в обьёме при нагревании

При нагревании давление в автоклаве всегда(!!!) выше, чем в банке, поскольку градиент температуры направлен внутрь неё. Коэффициент линейного расширения воды, да и всего содержимого настолько мал, что речь идёт о кубических миллиметрах, а то и о долях миллиметра

svarnoy, Отв.5665 21 Янв. 18, 12:08

gorby777, При работе на пару лишний воздух стравливается из клава, из банок ско ни чего не стравливается.
При вырвнивании температур, банка-клав, давление в банке будет выше.
Проведи простой эксперримент, налей в клав воды почти под завязку, закупорь и нагрей, посмотри на давление.

gorby777, Отв.5666 21 Янв. 18, 12:18

Удалено

svarnoy, Отв.5667 21 Янв. 18, 12:31

gorby777, Мне твоя справка ни к чему.
Ты согласен, что давление в задраеном клаве при температуре 120СС выше 1 бар?
Расскажи подробно как делаешь, стравливаешь ли при нагревании клава воздух?

gorby777, Отв.5668 21 Янв. 18, 13:14

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 12:31:
Расскажи подробно как делаешь, стравливаешь ли при нагревании клава воздух?

Стравливаю, но совсем по другой причине, как здесь принято аргументировать

svarnoy, Отв.5669 21 Янв. 18, 13:20

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:14:
Стравливаю

Тогда не может ско не сорвать.
Вода при нагреве с 20 до 120 увеличится в обьёме на 6%, с 50 на5, это много.
Ты не отвечаешь конкретные вопросы:"Ты согласен, что давление в задраеном клаве при температуре 120СС выше 1 бар?"

Добавлено через 0мин.:

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:14:
Стравливаю, но совсем по другой причине

По какой если не секрет?

gorby777, Отв.5670 21 Янв. 18, 13:24

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 12:31:
Ты согласен, что давление в задраеном клаве при температуре 120СС выше 1 бар?

Сколько накачаешь, столько и будет + 1бар

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 13:20:
Ты не отвечаешь конкретные вопросы:"Ты согласен, что давление в задраеном клаве при температуре 120СС выше 1 бар?"

Чем-то обязан?

Добавлено через 5мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 13:20:
По какой если не секрет?

Что касается разности теплопроводности воздуха и пара, то это такая мелочь, которой в быту не стоит заморачиваться. Стравливаю с целью немного продлить жизнь автоклава: при повышении температуры активность кислорода воздуха, да и содержащегося в воде, сильно увеличивается. Автоклав сильно ржавеет, вот и берегу его. Но прямо скажу, эффект тоже невелик, но лучше что-то , чем ничего

svarnoy, Отв.5671 21 Янв. 18, 13:34

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:24:
Сколько накачаешь, столько и будет + 1бар

Нет, без накачки, залить воды в клав, закрыть крышку и нагреть до 120С. Давление будет выше 1 бара? Это я пытаюсь аналогию с закатаной банкой консервы провести. Измерить давление в банке не просто, а в клаве легко.

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:24:
Чем-то обязан?

Ты описал необычный метод, я пытаюсь понять действительно это рабочая метода и ее можно и нужно пользовать, или ты навыдумовал.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:24:
Что касается разности теплопроводности воздуха и пара, то это такая мелочь,

Э.
Даже прям не знаю стоит ли продолжать дискуссию, или потереть весь этот бред.
Ты консерву то вообще делал хоть раз?

gorby777, Отв.5672 21 Янв. 18, 13:41

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 13:34:
потереть весь этот бред

Про самоназначенных экспертов уже писал. Да и глупости комментировать тоже не намерен. Удаляюсь.

alekseigy, Отв.5673 21 Янв. 18, 13:42

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 13:34:
Ты описал необычный метод, я пытаюсь понять действительно это рабочая метода и ее можно и нужно пользовать, или ты навыдумовал.

Тоже самое пытался сказать без всяких ругательств. Ну совершенно непонятна технология производства. Все перемешано. Ну опишите поэтапно весь процесс клавирования. Только тогда и вопросы будут корректными и ответы понимаемые.

svarnoy, Отв.5674 21 Янв. 18, 13:58

gorby777, Подожди, не удаляйся.
Ты первый пост читал? Я без иронии, мне интересно, что там не понятного, можно дополнить или поправить если не понятно.
Теперь про пар и воздух.
Дело не только, скорее не сколько, в теплоемкости или теплопроводности воздуха и пара.
В клаве насыщеный пар, пар имеет свойства газов, заполняет весь свободный обьём.
Пар попадая на более холодную банку становится жидкостью, присходит фазовый переход пар\жидкость, в этот момент высвобождается энергия потраченая на парообразование, фазовый переход жидкость \пар.
Для примера сколько энергии высвободается при переходе, для испарения кг воды нужно в семь раз больше энергии чем для нагрева того же кг с 20 до 100С
В бане при 100С паримся нормально, но если сунуть руку под струю пара, те же 100С, то ошпаришься моментом.
Так что разницей пар или воздух пренебрегать нельзя.
В первом посту есть данные по фактическому прогреву банок, есть и в воздухе, посмотри.

Цитата — gorby777, 21 Янв. 18, 13:41:
Про самоназначенных экспертов уже писал

Я так и понял, что ты это про меня. Всё что пишу, это не из ютубчика, это из книг разных, мной не придумано.
Информацию из книг собрал в один пост, и допиливаем вместе знания. Знания книжные не всегда применимы к нашим домашним условиям, на производстве оборудование совершенно другое.

alekseigy, Отв.5675 21 Янв. 18, 14:36

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 13:58:
Я так и понял, что ты это про меня. Всё что пишу, это не из ютубчика, это из книг разных, мной не придумано.
Информацию из книг собрал в один пост, и допиливаем вместе знания. Знания книжные не всегда применимы к нашим домашним условиям, на производстве оборудование совершенно другое.

Ваши наглядные примеры клавирования с таблицами времени и температур выше всяких похвал. И назвать Вас самоназначенным экспертом просто не корректно. Зачем наступать на грабли когда есть ответы практиков а не теоретиков?

Idzukiri, Отв.5676 21 Янв. 18, 14:48

Я тоже думал, что после того, как появились

Цитата — alekseigy, 21 Янв. 18, 14:36:
наглядные примеры клавирования с таблицами времени и температур

эта ветка заглохнет. Будет рабочей только "Рецепты для автоклава".
"Ан нет, есть еще копья не поломанные в копейницах"

svarnoy, Отв.5677 21 Янв. 18, 17:58

Приехал ко мне товарищ, говорит только что был в цеху где стоит автоклав на 600 банок.
Уговорил товарища позвонить хозяину цеха и напросится на экскурсию, через 30 минут мы были на экскурсии.
Автоклав был не доделан, травила прокладка, над этим работали.
Из разговора понял, человек делает немного тушняка на продажу, обьёмы увеличиваются, а тут заказали сразу 500 банок, вот он и решил сделать автоклав побольше, а так дома на 30 баночном делал.
Делает говядину, что бы не сухо было добавляет свиной шпик. "Консерва самая вкусная что пробовал, и наверно что попробую", это его отзывы о своей продукции.
Далее разговорились по методу и температурам. Делает с противодавлением, термометров нет.
Говорит делаю при 125-130С, я ему: так при 124 жир начинает пригорать, он: ерунда это, и при 160С делал ни чего ни пригорело.
Как же ты, говорю, температуру без термометра то узнал?
Он посмотрел на меня, как на первоклассника, и снисходительно так говорит: по давлению.
Я ему: так не узнать с таким методом, он ещё более снисходительно, в интернете таблицы есть.
На этом мы пожали друг другу руки и попрощались, в глазах каждого из нас читалось: "оппонент неуч и м дак"
Радует только то, что он ни когда не запустит свой автоклав из говна и палок. Не радует, что таких мастеров учившихся по ютубу все больше, и кто нибудь да запустит большой клав на продажу.
История не шутка, свидетель всего разговора наш форумчанин.

Newocelot, Отв.5678 21 Янв. 18, 18:05

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 17:58:
он ни когда не запустит свой автоклав

кто-ж ему помешает-то ?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5679 21 Янв. 18, 18:08

Newocelot, Физика и механика.
Клав из трубы 1200мм, крышка из листа 8мм, на 4 болтах всего.
Крышку выгибать будет, "чуть травит" будет всегда.

# Страница 285

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5680

Newocelot, Отв.5680 21 Янв. 18, 18:17

ВРЕМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 18:08:
на 4 болтах всего

спасибо !
я это к счастью не видел
(да и страшно небось)

Idzukiri, Отв.5681 21 Янв. 18, 18:26

Так получается, что если у него есть спрос, значит клиенты "ничего лучше не едали". Простоту технологии при увеличении объема он же не собрался менять. Или у клиентуры вкусовые рецепторы атрофировались? Может он тушенку для животных делает
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

dimanchesso, Отв.5682 21 Янв. 18, 19:09

Даже если в этом клаве 1 атм давления, то на крышку должно давить 10 тонн)..фигасе бомбочка)

svarnoy, Отв.5683 21 Янв. 18, 19:23

Цитата — dimanchesso, 21 Янв. 18, 19:09:
Даже если в этом клаве 1 атм давления

Там с противодавлением, по этому рабочее будет около 4-6 бар.
Я оттуда по этому и уехал спокойный, не запустят аппарат ни когда.

этанологон, Отв.5684 21 Янв. 18, 20:36

читал читал а о чём спор? не, я лучше первую страницу почитаю

Nykolayai, Отв.5685 22 Янв. 18, 11:08

Цитата — этанологон, 20 Янв. 18, 20:47:
мужики подскажите или ссылку скиньте вопрос вот в чём как долго можно хранить продукт без холодильника или погреба просто скажем в сарае при условии правильного клавирования ведь есть же госрезерв который хранится годами или нам это не доступно

Из жизненного "опыта" если можно так сказать. Последнюю мясную тушенку из домашней птицы делал в декабре 2014 и январе 2015 годов. Стоит в полуподвале под домом. последний раз открывали банку уже в 11.01.2018. Закатана в 1,0л банки, клавировал на воде при давлении 4,0атм, термометра не использовал, при этом давлении выдерживал не более 20 минут. Пока Бог миловал.
Сейчас немного изучив тему понимаю, что выдерживать нужно немного больше да и термометр в паре с манометром нужен обязательно. Манометр живет, как оказалось своей жизнью.
Не знаю правильно делаю или не правильно, но как то с тушенкой и каши и картофель и пицца более вкусные получаются.

dimanchesso, Отв.5686 22 Янв. 18, 11:45

Вопрос чють не в тему. Кто нибудь пробовал в автоклаве бутылки мыть от этикеток? По идее температура и давление должны помочь..

palytche, Отв.5687 22 Янв. 18, 12:45

gorby777, Вы други зря на товарища накинулись... я такой метод тоже видел. По окончанию клавирования при остывании в клаве падает давление в плоть до отрицательного (правильно?) для этого мы приоткрываем кран или золотник (обратный клапан) если этого не делать то крышки твист не притянет, а СКО посрывает.. Так вот по методу ув. gorby777 и моего знакомого они подкачивают лишнего, чтоб при остывании Клавы стабилизировать давление.. Т.Е. мы стабилизируем атмосферой, они подкачкой..
вроде понятно написал...

этанологон, Отв.5688 22 Янв. 18, 12:48

Цитата — Nykolayai, 22 Янв. 18, 11:08:
Закатана в 1,0л банки, клавировал на воде при давлении 4,0атм, термометра не использовал, при этом давлении выдерживал не более 20 минут. Пока Бог миловал.

но,ведь ещё нужно учитовать время остывания если брать средний расчёт то там с пол часа Т* за сто держится или я ошибаюсь

Добавлено через 3мин.:

Цитата — palytche, 22 Янв. 18, 12:45:
По окончанию клавирования при остывании в клаве падает давление в плоть до отрицательного (правильно?) для этого мы приоткрываем кран

один вопрос это для консервации на пару?

Добавлено через 2мин.:

Цитата — dimanchesso, 22 Янв. 18, 11:45:
Кто нибудь пробовал в автоклаве бутылки мыть от этикеток?

пробывал этикетки слезают клей хрен и не знаю как с ним бороться

palytche, Отв.5689 22 Янв. 18, 12:53

этанологон, да конечно! первый вариант на первой странице я так тоже делаю..

Nykolayai, Отв.5690 22 Янв. 18, 13:26

Цитата — этанологон, 22 Янв. 18, 12:48:
но,ведь ещё нужно учитовать время остывания если брать средний расчёт то там с пол часа Т* за сто держится или я ошибаюсь

Как правило отключаю и ухожу спать. Не наблюдал, так как автоклав в основном заражаю вечером. По утру температура не ниже 50*С.

svarnoy, Отв.5691 22 Янв. 18, 13:40

palytche,
Ни кто не накидывался.
Задавались конкретные вопросы, ответов нет, потом перешёл на личности и сказал ой все.

FOX65, Отв.5692 22 Янв. 18, 13:45

Цитата — palytche, 22 Янв. 18, 12:45:
если этого не делать то крышки твист не притянет,

Не думаю,что обязательно так будет.
Нет там такой силы,чтоб сорвать крышки.
Просто они будут не втянуты по центру,но при впуске воздуха зразу идут щелчки притягивающихся крышек.
Это я про тот случай когда автоклав почти холодный.

юрий юрьевич, Отв.5693 23 Янв. 18, 08:56

Цитата — svarnoy, 21 Янв. 18, 11:59:
Продукт и воздух внутри банки увеличивается в обьёме при нагревании, а обьём банки не увеличивается. Растёт давление.В твистах оно стравливается, в ско просто срывает крышки.

распространенная ошибка! сколько есть в банке по объему продукта или жидкости- столько и останется! может лишь жидкость проникать в более твердую субстанцию или наоборот. НО откуда взяться в банке "лишнему куску рыбы или мяса"? или воде? я раньше тоже так считал и накладывал банки по плечики. теперь заталкиваю и притрамбовываю. крышки ско втянуты. делал кашу- боялся, что банку просто разопрет: рис набухнет и взорвет банку! Нет! и потому, что вода (соус) напитали зерна риса, но количество- объем соуса, воды, рисовых зерен остался прежним! только вода перешла в зерна риса, сделала их крупнее, зато "освободилось место", которое занимала вода. И это место заняли подраспухшие зерна риса.

svarnoy, Отв.5694 23 Янв. 18, 09:08

Цитата — юрий юрьевич, 23 Янв. 18, 08:56:
распространенная ошибка! сколько есть в банке по объему продукта или жидкости- столько и останется

Загугли тепловой коэффициент расширения.
С 20 до 120С около 6%( для воды).

Добавлено через 6мин.:

юрий юрьевич, В окно выгляни, посмотри на термометр уличный, это очень наглядный пример теплового расширения жидкости.
В мороз обьём жидкости в градуснике значительно уменьшается. в жару увеличивается.

Nykolayai, Отв.5695 23 Янв. 18, 10:52

Цитата — svarnoy, 23 Янв. 18, 09:08:
С 20 до 120С около 6%( для воды).

Что то много. Гугл выдает коэффициент расширения воды от 20*С и выше = 0,0002

svarnoy, Отв.5696 23 Янв. 18, 11:01

Nykolayai,
Я прям картинку нашел, там график, на сколько в процентах увеличится объем с 0 с до 120, там 6%

Nykolayai, Отв.5697 23 Янв. 18, 12:08

Бумажный справочник затертого года говорит что при Т=20*С К= 0,00021, а при Т=120*С К=0,00085. Разница в 0,00064. Но это не 6,4% как я понимаю.

svarnoy, Отв.5698 23 Янв. 18, 12:23

Nykolayai,
Нужно считать самому конечно, любой рисунок в интернете может быть не верным.
Надо учитывать, что табличные данные это расширение объема в процентах на каждый градус.
Я же говорил про общее увеличение объема воды с 20 до 120.
Я считать не буду, по крайней мере до пятницы.
Чисто с практики, когда проверял прогрев в паровоздушной среде, задраили клав и включил нагрев, ни чего не стравливая, то при 120С давление было около 2,5 бар.
Против 1 бар при стравливания.
Там конечно воздуха много было, у него коэффициент значительно выше, можно клав наполнить почти под завязку водой и повторить эксперимент.
Результат может быть неоднозначным, вода то не сжимаема в отличии от воздуха. Проверять надо.
Но что расширение не эфемерно, точно абсолютно, у меня не раз на жаре в машине выдавливало т образные пробки с бутылок, с разлитием содержимого по салону.

юрий юрьевич, Отв.5699 23 Янв. 18, 12:53

пусть вода и расширяется на 6%, но каково ее общее количество в банке 0,5 литра? я из практики говорю. кстати, уровень консервы готовой всегда меньше, чем было напихано в банку мяса-рыбы! особенно мяса: его объем от уварки уменьшается, это известно. и уменьшившееся "становиться водой", т.е. количество бульона увеличивается занимая место, освободившееся при уменьшении объема мяса.

второе: аналогия с термометром не катит, ибо мы вскрываем ХОЛОДНУЮ банку. Пока в банке горячо и воды стало на 6% больше, то давление в банке больше чем при загрузке в клав. Вода не сжимаема, но сжимаемы другие компаненты консервы - они как предохранители разрыва банки. В горячей банке большое давление, но ему противодействует бОльшее давление внутри клава, которое придерживает самый слабый узел - крышку. Когда клав остывает, давление в нем ослабевает. Остывает и в банке и тоже уменьшается давление в ней. Поскольку в банке остывает медленнее чем вода в клаве, то существует преддавление. Оно компенсирует разную скорость снижения давления: в самом клаве и в банке.

поэтому сколько в банку засунули- столько и получили, прибавится не откуда! Иначе мы бы получали прирост продукта без увеличения его закладки в банку! Условно: закатали банку, заполненную на треть и после трех клавирований получали бы полную- скатерть самобранка! (разве что под плохо закрытую крышку натечет вода)

# Страница 286

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5700

svarnoy, Отв.5700 23 Янв. 18, 13:31

юрий юрьевич,
Давай немного отделим мух от котлет.
Тепловое расширение есть, это факт, это надо признать как должное.
Воды в мясе около 70%.
Расширение жира скорее всего ещё более значительно нежели воды.
Это все, включая воздух, расширяется в объеме, все кроме объема самой банки, тем самым увеличивая давление, наивысшее значение во время максимального прогрева. При охлаждении объем уменьшается до значений соответствующей температуры.
При работе с противодавлением избыточное давление в клаве удерживает крышку от срыва.
При работе на пару, у твистов воздух стравится через крышку, жб банка 0,5 раздуется как шарик, потом примет прежнюю форму но вид имеет непотребный, у ско сорвёт крышку.
Собственно что вы вырвали из контекста в предыдущем сообщении, это был ответ на вопрос почему сорвёт крышку при работе на пару.

юрий юрьевич, Отв.5701 23 Янв. 18, 13:39

Цитата — svarnoy, 23 Янв. 18, 13:31:
Собственно что вы вырвали из контекста в предыдущем сообщении, это был ответ на вопрос почему сорвёт крышку при работе на пару.

вполне вероятно. Но меня поразила фраза в том его написании, которое я увидел и не ожидал от грамотного специалиста.

svarnoy, Отв.5702 23 Янв. 18, 13:59

юрий юрьевич,
Паштет с добавлением бульона увеличивается в объеме очень прилично во время приготовления.

Newocelot, Отв.5703 23 Янв. 18, 13:59

Цитата — svarnoy, 23 Янв. 18, 13:31:
Тепловое расширение есть, это факт, это надо признать как должное

дабы поставить точки над i вынужден сделать уточнение -
Коэффициент объёмного(линейного) теплового расширения — относительное изменение объёма(размера) тела, происходящее в результате изменения его температуры на 1 К при постоянном давлении
а в автоклаве (как правило) давление растёт одновременно с температурой

Цитата — svarnoy, 23 Янв. 18, 13:31:
кроме объема самой банки

тож увеличивается (правда совершенно незначительно (для стекла))

dimanchesso, Отв.5704 23 Янв. 18, 15:11

Коэффициент температурного расширения воды увеличивается с возрастанием давления и температуры; для большинства других капельных жидкостей с увеличением давления уменьшается. Тушняк как и человек на 80% из воды)

svarnoy, Отв.5705 23 Янв. 18, 15:20

Цитата — Newocelot, 23 Янв. 18, 13:59:
происходящее в результате изменения его температуры на 1 К при постоянном давлении

А при изменении на 1С, объем не изменится?

Newocelot, Отв.5706 23 Янв. 18, 15:22

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

dimanchesso, Отв.5707 23 Янв. 18, 15:25

да там считать замучаешся) https://otvet.mail.ru/question/62574450 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://otvet.mail.ru/question/62574450> но тут написано при 80 градусах 0,0006 а не 0,06) опять же, банки СКО будет рвать, при отсутствии преднакачки, т.е. при паровом методе в тот период, когда вода в клаве перестала кипеть, а в банке еще нет. Таким образом рвёт не объёмное расширение, а давление паров тушняка в неостывшей банке) И хватит тролить Дениса, у него и так дел полно, а то щас ввяжется в спор, и кроме датчика температуры врежет ещё и датчик давления в крышку банки...я верю, он может)))

Добавлено через 6мин.:

Если создать условие оччччччееень медленного остывания, так, чтобы вода в клаве остывала ноздря в ноздрю с продуктом в банке то СКО не порвёт. Но вопервых потеряете море времени, во вторых переварится продукт.. И зачем нам эти трудности??)

Добавлено через 8мин.:

ха...прорыв...есть ГОС есть ХОС... пришли к идее холодного клавирования ХК ...по идее бутулизм и при 100 градусах помрёт согласно табличке, но не сразу))))) греем до 100, потом статируем часов на 8....даже давление не нужно...ничего не кипит и крышку не рвёт, она вааще не нужна)) Но есть вероятность что получится паштет или каша, даже из костей КРС)))

alekseigy, Отв.5708 23 Янв. 18, 18:45

Фу, еле одолел весь текст! И понял что ничего не понял. Правда помню с детства способ растяжения обуви. Засыпался сушеный горох, наливалась вода и обувь прилично на размер - два распирало.

xela, Отв.5709 26 Янв. 18, 03:12

Подскажите кто где приобретает банки 0.25-0.5 литра под СКО ? Я бы купил штук 300-500 к следующему охотничьему сезону.

FOX65, Отв.5710 26 Янв. 18, 04:37

xela,вроде вообще нет проблем.Я живу в маленьком поселке,а в магазине банок всяких полно.
Намедни затарился 0,25 0,35 0,5.Больше размеры не стал брать.
Цена примерно у всех одинаковая 12р.
Вот крышки везут какие попало,с рисунком ягод да огурцов мне на мясо не красиво такие ставить.

xela, Отв.5711 26 Янв. 18, 11:11

Так в том и проблема, что двенадцать рублей. Хочется рублей по пять. Как на опте.

FOX65, Отв.5712 26 Янв. 18, 11:33

xela,Так по пять это может вагонами прямо с завода.
Я не встречал.В тырнет магазинах и по 20ть предлагают+доставка.
У меня магазин 500м от меня,так мне и то идти не надо,директор спрашивает:тебе привести что ли?
-Ну привези говорю.
За доставку не берут.

svarnoy, Отв.5713 26 Янв. 18, 11:40

xela,
Что то очень оптимистично по пять, даже в Камышине на заводе мелкий опт по 5,9 рубля.

FOX65, Отв.5714 26 Янв. 18, 11:45

Вот такие банки нынче мне с доставкой сколько хочешь привезли по 12р.
http://steklotorgopt.ru/...-82-bon-152250/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://steklotorgopt.ru/product/steklobanka-05lto-82-bon-152250/>

Добавлено через 2мин.:

0,35гр тоже 12р,а 0,25-11р.

FAT ROGER, Отв.5715 26 Янв. 18, 18:15

Случилась с "другом" беда, не садится на ноль манометр на белорусе. Хочу заменить, может кто подскажет какая на этом манометре резьба М12*1,5 или 1/4" ? Насчет банок , СКО дешевле 10 рублей в Москве не находил.

alekseigy, Отв.5716 26 Янв. 18, 19:14

Цитата — FAT ROGER, 26 Янв. 18, 18:15:
Случилась с "другом" беда, не садится на ноль манометр на белорусе. Хочу заменить, может кто подскажет какая на этом манометре резьба М12*1,5 или 1/4" ? Насчет банок , СКО дешевле 10 рублей в Москве не находил.

Не парься, вскрой родной манометр и увидишь коромысло из тонкой проволочки, которая регулирует положение стрелки относительно нуля. Гни снова на ноль. По ходу это прикол от белорусов. Если встроен термометр то вообще нет проблемы. А так резьба 12 / 1.5.

FAT ROGER, Отв.5717 26 Янв. 18, 19:38

alekseigy
Нет такие фокусы с манометрами противопоказаны, после механического вмешательства ему необходима поверка иначе он будет показывать хрен знает что. А прикол белорусский есть, они ставят на клав манометр рассчитанный на работу при 60°С. Хочу найти переходник на полдюйма и поставить трехходовой кран и трубку Перкинса. Останется врезать гильзу под термометр и можно и на пару делать, осталось проверенного сварщика найти.

xela, Отв.5718 26 Янв. 18, 19:45

Я Что то на стеклостар насмотрелся, думал 5 -6 рублей нормальная цена. Написал им, что готов 1000 штук купить, а они игнорируют. Решил, что есть места поинтереснее. Вот и спросил. Мне на лося банок двести нужно и т.д.

alekseigy, Отв.5719 26 Янв. 18, 19:53

Цитата — FAT ROGER, 26 Янв. 18, 19:38:
alekseigy
Нет такие фокусы с манометрами противопоказаны, после механического вмешательства ему необходима поверка иначе он будет показывать хрен знает что. А прикол белорусский есть, они ставят на клав манометр рассчитанный на работу при 60°С. Хочу найти переходник на полдюйма и поставить трехходовой кран и трубку Перкинса. Останется врезать гильзу под термометр и можно и на пару делать, осталось проверенного сварщика найти.

По этому я и написал чтобы присутствовал термометр. Главное на холодную качнуть противодавление, если делаем на воде, а там по градуснику. На пару так вообще по градусам.

# Страница 287

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5720

svarnoy, Отв.5720 26 Янв. 18, 21:10

Измеряем давление внутри банки.
Изготовил имитацию банки 0,5 литра, обьём 0.475 мл. Сделал выход через клав, прикрутил манометр.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300607.jpg
Dscn1272. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300608.jpg
Dscn1277. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Залил воду по по плечики в имитацию.
Для эксперементу закатал воду в банку.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300609.jpg
Dscn1280. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Поставил в клав воду закатаную, и имитацию банки.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300610.jpg
Dscn1282. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Включил нагрев. Делал на пару.
К температуре 100С в клаве, при продувке пара, в имитации было уже за 1 бар.
Когда стрелка манометра стронулась в клаве, в имитации было уже за 1,5 бар.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300611.jpg
Dscn1287. Автоклав. Кухонный инвентарь.

При полном прогреве в имитации было 2,4 бара.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/26/21834.300612.jpg
Dscn1297. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Напомню, в клаве 1 бар, в имитации 2,4 бара, разница 1,4 бара, что гарантированно сорвет крышки с СКО еще во время прогрева.
Закатаная банка хлопнула при примерно 0,7 бар. При открытии клава разумеется банка была без крышки.
На видео банка СКО, и манометр рядом, монометр соединен с банкой, подаётся давление. Крышка СКО держит не больше 1 бар.
https://www.youtube.com/embed/xdcTopqKnRI

Asus, Отв.5721 26 Янв. 18, 21:52

Денис, огромное спасибо за это гениальную работу. А то я всё мучился в догадках от запаха при автоклавировании на пару и в воде с преддавлением с твистами. Теперь вопрос снят.

svarnoy, Отв.5722 26 Янв. 18, 22:07

Цитата — Asus, 26 Янв. 18, 21:52:
гениальную работу

Наговоришь тоже, обычная лабораторная.

dima015, Отв.5723 26 Янв. 18, 22:07

svarnoy, огромное, просто огромное спасибо за эксперимент. Я давно, просто очень давно ищу информацию по давлению внутри банки при 120 градусах. Я делаю на воде. Делаю по технологическим инструкциям (старым советским). Там даны рекомендации по давлению при клавировании на воде. Они обычно составляют 2,4 бар. Но, в современных рекомендациях, в том числе и для белоруса, написано 3,8-4,0 бар. Я делаю в белорусе, но у меня он дооснащен термометром, поэтому я не пользуюсь зависимостями из инструкции к белорусу. При анализе различных учебников и научных статей пришел к выводу, что советские рекомендации в 2,4 бар, как бы "нулевые", т.е давление в клаве и банке равны. В принципе нормально и работоспособно, но без запаса. А вот 3,8-4,0 явно завышено. Кроме того, давление на срыв крышки СКО в 0,7 бар при температуре 120 гр. прописано в учебниках и доказано Вашим экспериментом, но так же, в учебниках есть внешнее давление на крышку вызывающее не обратимую деформацию - 1,5 бара. Исходя из анализа всех источников, которые я нашел, я сделал вывод, что давление в 3,2 бара при температуре 115-120 гр. оптимально. 0,6 бар - запас от срыва и примерно столько же от внешней деформации. Теперь, когда мы знаем, благодаря Вашему эксперименту, реальное давление внутри банки 2,4 бар, то смысла давить больше 3,2 бар не то, что нет, но и вредно. Я повторюсь, делаю на воде, но у меня термометр. Преднакачиваю не более 0,8 бар, в автоклав заливаю подогретую до 45-50 гр. воду.Банки перед закаткой грею в микроволновке, примерно до 70-80 гр.(по пирометру) и мгновенно закатываю. В момент загрузки банок в клав их температура 45-50 гр. Считаю, что Ваша информация более важна для тех, кто делает на воде. Спасибо!!!

dimanchesso, Отв.5724 27 Янв. 18, 00:02

Ну я же говорил, что он это сделает))

Talion, Отв.5725 27 Янв. 18, 08:22

svarnoy, И вот, (для особо одаренных) желательно бы было закончить этот пост (Отв.6038) фразой:
В результате этого эксперимента вытекает Вывод: ... ... ... ... ... ... ... ...
Заранее спасибо.

Добавлено через 6мин.:

dima015,

Цитата — dima015, 26 Янв. 18, 22:07:
Банки перед закаткой грею в микроволновке, примерно до 70-80 гр.(по пирометру) и мгновенно закатываю. В момент загрузки банок в клав их температура 45-50 гр.

Вот у меня сразу всплывают вопросы. В автоклав загружаются 14 банок. А в микроволновку они явно не поместятся. Получается, что греть надо по 1-2 банки, затем (учитывывая, что крышки СКО) требуется какое-то время, чтобы закрутить каждую. Пока очередь до 14-й банки дойдет, первые уже остынут. Как ты исхитряешься это делать?

FOX65, Отв.5726 27 Янв. 18, 08:43

Цитата — Talion, 27 Янв. 18, 08:22:
В результате этого эксперимента вытекает Вывод: ... ... ... ... ... ... ... ...

Что найдется как минимум 2 человека,которые будут в корне не согласны.

Talion, Отв.5727 27 Янв. 18, 09:40

Цитата — FOX65, 27 Янв. 18, 08:43:
Что найдется как минимум 2 человека,которые будут в корне не согласны.

Несогласные были и будут ВСЕГДА. Есть люди, которые уверены, что земля плоская, а солнце вращается вокруг земли
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5728 27 Янв. 18, 09:44

Цитата — Talion, 27 Янв. 18, 08:22:
Вывод

Так вроде написал, банки ско гарантированно вскроет ещё на стадии нагрева.
Давить воздух при остывании бесполезно.

dima015, Отв.5729 27 Янв. 18, 14:56

Цитата — Talion, 27 Янв. 18, 08:22:
Пока очередь до 14-й банки дойдет, первые уже остынут. Как ты исхитряешься это делать?

Нет никакого исхитрения. Делаем обычно вдвоем с товарищем летом на улице. Температура летом может и до 30 гр. доходить. Теплоемкость содержимого практически как у воды. Банки так уж быстро не остывают. 45-50 гр - это я написал для первых банок, последние конечно погорячее. Поэтому я и заливаю в клав горячую воду, примерно 55 градусов из газовой колонки (которая стоит в доме). Лить холодную никак нельзя, стекло лучше держит нагрев, чем охлаждение. Кроме того, клав быстро выходит на режим.

svarnoy, Отв.5730 27 Янв. 18, 15:04

Делал банки ско в детстве, маме помогал огурцы крутить, ни каких эмоций не запомнилось.
А тут вчера для эксперименту 4 банки закатал.
Это ужос кошмарный, что вообще за ключи такие стали у бищные.
Двадцать банок если закатать так как подвигом гордится можно.

Talion, Отв.5731 27 Янв. 18, 16:14

Цитата — svarnoy, 27 Янв. 18, 15:04:
что вообще за ключи такие стали у бищные.

Рынок завален китайскими подделками под Кременчугский завод. Для СКО надо искать: Закаточная машинка МЗП 1-1 «КРЕДМАШ» ("КРЕМЕНЧУГ") с голограммой. https://kredmash.com/ru/sewing-machines <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://kredmash.com/ru/sewing-machines>

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 27 Янв. 18, 09:44:
Так вроде написал, банки ско гарантированно вскроет ещё на стадии нагрева.

Ну, и продолжи: "А чтобы этого не произошло, надо... ... ... ... ... ... ... ... "

alekseigy, Отв.5732 27 Янв. 18, 16:42

Цитата — Talion, 27 Янв. 18, 16:14:
Рынок завален китайскими подделками под Кременчугский завод. Для СКО надо искать: Закаточная машинка МЗП 1-1 «КРЕДМАШ» ("КРЕМЕНЧУГ" с голограммой. https://kredmash.com/ru/sewing-machines <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://kredmash.com/ru/sewing-machines>

А как же Машенька - автомат? Купил, проверил. Даже для проверки герметичности (на -холодную перевернуты и текут!) Теперь остатки закатаю вручную, Кстати местный производитель " Петрозаводскмаш", а дальше только ТВИСТ.

dima015, Отв.5733 27 Янв. 18, 19:21

Вот поэтому я искал себе закаточную машинку. Бывают они в Ростовской и Волгоградской области. Сами понимаете почему. Уломал продавца её мне переслать и ещё денег сверху накинул. Такие машинки мелкими партиями изготавливались. На ручке даже есть инициалы прежнего владельца. Видимо была ему очень дорога. Похоже внучек продал бабушкину машинку

Добавлено через 3мин.:

Есть еще одна. Погрубее. Тоже работает отлично, но тяжелее первой и менее изящна. То же из разряда самодельных.

Вложения:

Закаточная машинка_1_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_1_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_2_1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Закаточная машинка_2_2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5734 27 Янв. 18, 20:55

Дожили блин, до светлого будущего.
За машинками Советскими охотится надо.

Talion, Отв.5735 28 Янв. 18, 08:46

Цитата — alekseigy, 27 Янв. 18, 16:42:
А как же Машенька - автомат?

Мне продавец целую лекцию прочел про эти закаточные машинки. Есть и среди автоматов хорошие, он мне показал две от разных производителей, но я название не стал запоминать, потому, что он сказал, что при всей их прелести, долго они не служат. 40-60 банок и меняй пружину, а то и вообще выбрасывай. А вот Кременчугский полуавтомат служит до 20 лет. Ну, что ж, проверим
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, отличная идея, буду теперь по блошиным рынкам искать самодельную, а то раньше просто не обращал внимания.

УжеНепьющий, Отв.5736 29 Янв. 18, 01:43

Цитата — svarnoy, 27 Янв. 18, 20:55:
Дожили блин, до светлого будущего.

Это только цветочки.

автоэлектрик, Отв.5737 29 Янв. 18, 03:30

Ну точно, я нашел себе советскую, восстановил, всеравно хреново, крышки то уже не те....

Talion, Отв.5738 29 Янв. 18, 06:54

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 18, 03:30:
я нашел себе советскую, восстановил, всеравно хреново

Я имел ввиду не просто советскую, а именно САМОДЕЛЬНУЮ. Изготовленную на заводе, но в штучном варианте "для сэбэ", народным умельцем. Попадаются такие закаточные ключи, но очень редко.

dima015, Отв.5739 29 Янв. 18, 10:57

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 18, 03:30:
Ну точно, я нашел себе советскую, восстановил, всеравно хреново, крышки то уже не те....

Опять те же грабли, вы что хотите просто придти в первый магазин и просто купить крышки? Так не получится. Продавцы берут самые дешевые, те которые луше раскупают. Я мониторил интернет, после связывался с разными поставщиками, спрашивал крышки из жести 0,22 мм и специально под тушенку. Говорят это советские и таких уже трудно найти, есть самые лучшие 0,20. Я поехал на наш местный не большой завод, они сейчас расширились, новые помещения. Местный технолог даже по производству провел и склад показал. Я очень был удивлен его радушию. Оказалось, что очень много продукции закрывается нашими Тамбовскими крышками. Кроме того, они делают крышки для крупных иногородних заводов, как раз, за день до моего приезда была отгрузка партии в СПб крышек 0,22 мм для тушенки. У них осталась, от этой отгрузки одна не полная коробка в 930 шт. Я был очень рад её забрать. Кроме того, технолог показал мне разницу между крышками в 0,2 и 0,22 мм. Она была очень заметна, хотя разница всего 0,02 мм. Даже если учесть, что сейчас крышки в 0,2 мм считаются лучшими. В продаже, в магазинах обычно из 0,18 мм. Искать сейчас нужно все исключительно дотошно, нашли советскую машинку, так и крышки ищите.

# Страница 288

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5740

Robohim, Отв.5740 29 Янв. 18, 11:08

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 10:57:
Говорят это советские и таких уже трудно найти, есть самые лучшие 0,20.

Вот такие надо искать http://holykid.ru/...-elabuga-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://holykid.ru/cover/kryshka-sko-1-82-lak-50sht-dlya-avtoklavironiya-elabuga-detail> или http://holykid.ru/...-elabuga-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://holykid.ru/cover/kryshka-vintovaya-iii-82-lak-dlya-avtoklavironiya-sterilizatsii-elabuga-detail>

Nykolayai, Отв.5741 29 Янв. 18, 11:28

Цитата — svarnoy, 26 Янв. 18, 21:10:
Напомню, в клаве 1 бар, в имитации 2,4 бара, разница 1,4 бара, что гарантированно сорвет крышки с СКО еще во время прогрева.

Получается, что противодавление при клавировании на воде должно быть = 1,4 бара.

dima015, Отв.5742 29 Янв. 18, 11:28

Цитата — Robohim, 29 Янв. 18, 11:08:
Вот такие надо искать

Да, все правильно говорите, Елабужские очень приличные крышки. И бывают в свободной продаже. С твистами, кстати, такая же "петрушка", нужно искать. Знать какой пластизоль использован. Т.е. я хочу сказать, с любыми крышками, не зависимо от веры и предпочтений, ничего простого нет.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Nykolayai, 29 Янв. 18, 11:28:
Получается, что противодавление при клавировании на воде должно быть = 1,4 бара.

При клавировании на воде, давление в клаве можно держать в 3,2 бара. Почитайте мой пост на 303 странице

svarnoy, Отв.5743 29 Янв. 18, 11:47

Цитата — Nykolayai, 29 Янв. 18, 11:28:
Получается, что противодавление при клавировании на воде должно быть = 1,4 бара.

В книгах пишут 1,5 бар противодавление.
При 120С поднимется до около 4,5 бар.

FOX65, Отв.5744 29 Янв. 18, 11:50

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 11:47:
В книгах пишут 1,5 бар противодавление.

А в жизни говорят 1-1,5.

svarnoy, Отв.5745 29 Янв. 18, 12:17

Цитата — FOX65, 29 Янв. 18, 11:50:
говорят

При 1 наверно не вскроет, но все же лучше придерживаться книг.
Говорят такое, что диву даешся.
Смотрел Ютуб, это что то, раз не перемерли ещё от бутулизма, и видосики снимают, сдается мне что преувеличена его опасность.

Idzukiri, Отв.5746 29 Янв. 18, 12:30

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 10:57:
разницу между крышками в 0,2 и 0,22 мм. Она была очень заметна, хотя разница всего 0,02 мм

По возможности, напиши вес своей (местной) крышки 0,22 мм в граммах, до десятых долей...

dima015, Отв.5747 29 Янв. 18, 14:29

Цитата — Idzukiri, 29 Янв. 18, 12:30:
По возможности, напиши вес своей (местной) крышки 0,22 мм в граммах, до десятых долей...

Специально достал ювелирные весы, я же дотошный, и взвесил. Крышка 0,22 мм. без резинки, чистая жесть - 13,27 г. (замер делал три раза)

Добавлено через 12мин.:

Цитата — Talion, 28 Янв. 18, 08:46:
dima015, отличная идея, буду теперь по блошиным рынкам искать самодельную, а то раньше просто не обращал внимания.

Можно еще известный сайт объявлений Ав**о периодически просматривать, там всплывают, главное продавца на пересыл уломать

svarnoy, Отв.5748 29 Янв. 18, 14:41

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 14:29:
без резинки, чистая жесть - 13,27 г.

Крышка но нейм, без единой надписи, из ближайшего хозмага - 13.57 грамма.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1801/29/21834.300713.jpg
Dscn1323. Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, Отв.5749 29 Янв. 18, 14:48

Боюсь по массе трудно будет ориентироваться. Форма любого штампа имеет уникальную форму. Кроме того, а почему Ваша крышка должна быть плохая или более тонкая. Может и у Вас 0,22. Я же не говорил, что 0,22 сейчас нет. Просто они чаще идут прямиком на консервные заводы. Еще возможно вес лака, у меня внутри белый оттенок. По массе похоже мы не сможем ориетироваться

Добавлено через 9мин.:

Вы меня да же раззадорили. Нашел у себя обычную крышку одесского завода таламус "Для дома для семьи" - надпись на крышке, вот она похоже 0,18. Ее масса 9,41 г. Так, что получается совсем плохие можно отсеивать по массе.

Добавлено через 6мин.:

svarnoy, и еще, Вы же делали свои опыты на этих крышках, судя по фотографиям. И регистрировали её срыв при давлении в банке 0,7 бар, что соответствует нормативному значению. Это еще одно подтверждение того, что эти крышки качественные, повезло, а может просто интуитивный выбор опытного человека

Добавлено через 4мин.:

Благодаря нашему небольшому исследованию можно дать рекомендацию, купить недорогие ювелирные весы, поверочную гирьку для них (у меня 100 г) и брать с собой в магазин. Если крышка более 13 г. - значит она качественная (хотя бы по прочностным качествам)

юрий юрьевич, Отв.5750 29 Янв. 18, 16:11

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 11:47:
В книгах пишут 1,5 бар противодавление.При 120С поднимется до около 4,5 бар.

я раньше качал преднакачку 1,5 атм. но чтобы получить около 120*С надо давление доводить более 4,5 атм. может сработать аварийный клапан, да и страшновато столько давить...
Снизив преднакачку до 1,0 атм, мы получим 120* при около 4 атм (мерял термометром).

казалось бы вот оно: снизь преднакачку до 0,5 атм и будет тебе хорошо! Быстрее нагреется- быстрее охладится. Но одно "но": так как вода в клаве остывает быстрее, чем содержимое банок ( и так же падает давление!) , то давление в банке в какой то период может стать бОльшим, чем давление воды в клаве ( в сумме с преднакачкой в 0,5 атм) и крышку сорвет. Поэтому ЗАПАС противодавления как бы гарантия того, что давление в остывающей банке не сможет преодолеть давления на крышку изнутри банки при быстрее банки остывающей воде.

FOX65, Отв.5751 29 Янв. 18, 16:15

юрий юрьевич,а при повышенном преддавлении крышки внутрь не вминает?

Idzukiri, Отв.5752 29 Янв. 18, 16:22

dima015, спасибо. Микрометра в хозяйстве нет, поэтому давно использую крышки "на вес". К трем производителям, крышки которых у меня сейчас есть в наличии, претензий по закрыванию для автоклава не имею. Во всяком случае, при предварительном прогреве перед закладкой в автоклав и после остывания, "ласточкиных хвостов" на крышке не наблюдаю.
По весу, в среднем среди 5 крышек без резинки: "Светлана" - 12,10 гр.; "Господарочка" - 10,74 гр.; "Маринадия" -10,85гр.
Кстати, по "Светлане" - крышки из трех партий, купленных в разное время и в разных местах отличаются по весу - 12,10гр. 12,95 гр. и 13,20 гр.
Как во временном промежутке себя покажут, кроме "Светланы"(три года ей катаю, продукт нормально хранится), пока не знаю.

P.S. Есть в хозяйстве и инновационная продукция винницких крышкостроителей - крышка с кнопкой. Эту фольгу я для компотов, или что недолго хранится, использую - вес меньше 7 грамм.

dima015, Отв.5753 29 Янв. 18, 16:38

Цитата — юрий юрьевич, 29 Янв. 18, 16:11:
Поэтому ЗАПАС противодавления как бы гарантия того, что давление в остывающей банке не сможет преодолеть давления на крышку изнутри банки при быстрее банки остывающей воде.

В любой настоящей технологической инструкции написано, что рабочее давление необходимо поддерживать пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, давление упало, подкачал до рабочего 2,4 бар. Опять остыл, опять подкачал. Как 70 гр будет, вот тогда можно успокоится. Я поддерживаю 3,0-3,2 бар. Давление в 2,4 бара, как бы "нулевое", сколько в клаве, столько и банке при 120 гр, что и доказано опытом Сварного. Поэтому я держу 3,0-3,2 бар. Давить больше не надо, если внешнее давление будет больше на 1,5 бар, то крышки деформирует во внутрь

Вложения:

давление при стерилизации.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.5754 29 Янв. 18, 16:43

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 16:38:
В любой настоящей технологической инструкции написано, что рабочее давление необходимо поддерживать пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, давление упало, подкачал до рабочего 2,4 бар. Опять остыл, опять подкачал. Как 70 гр будет, вот тогда можно успокоится. Я поддерживаю 3,0-3,2 бар. Давление в 2,4 бара, как бы "нулевое", сколько в клаве, столько и банке при 120 гр, что и доказано опытом Сварного. Поэтому я держу 3,0-3,2 бар. Давить больше не надо, если внешнее давление будет больше на 1,5 бар, то крышки деформирует во внутрь

Ребята вы указывайте (просьба) советы даете для водяного или парового клавирования?

dima015, Отв.5755 29 Янв. 18, 16:56

Цитата — Talion, 29 Янв. 18, 16:43:
Ребята вы указывайте (просьба) советы даете для водяного или парового клавирования?

Буду писать. Просто я делаю исключительно на воде. На пару не работаю.

svarnoy, Отв.5756 29 Янв. 18, 17:09

dima015,
Здается, что подкачка лишняя.
В воде все будет остывать равномерно, и большого перекоса по давлению не будет.
Что и показывает практика, ни у кого банки не вскрываются без подкачки.

dima015, Отв.5757 29 Янв. 18, 17:23

svarnoy, В принципе согласен. Возможно если рабочее давление в клаве 2,4 бар держать, как в технологической инструкции, то подкачка для подстраховки нужна, но экспериментальных данных нет. Я предполагаю, что продукт в банке имеет температуру в 100-110 гр, даже тогда, когда клав остывает до 70гр. Поэтому и есть рекомендация поддерживать рабочее давление до 70 гр

svarnoy, Отв.5758 29 Янв. 18, 17:28

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 17:23:
рабочее давление в клаве 2,4 бар

Рабочего 2,4 в клаве быть не должно.
При паре 1 бар, при противодавлением больше 4.

Talion, Отв.5759 29 Янв. 18, 17:32

Мужики, ну вы ж тут не одни! Изъясняйтесь на русском. Что из этой фразы можно понять?

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 17:28:
При паре 1 бар, при противодавлением больше 4. Ну,
неужели трудно лишний раз по клавиатуре пальцами ударить?

# Страница 289

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5760

dima015, Отв.5760 29 Янв. 18, 17:33

svarnoy, тогда прокомментируйте приведенную мной чуть выше таблицу

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Talion, 29 Янв. 18, 17:32:
Мужики, ну вы ж тут не одни! Изъясняйтесь на русском. Что из этой фразы модно понять?

Все можно понять из приведенной мной таблицы

svarnoy, Отв.5761 29 Янв. 18, 17:34

Talion,
Рабочее давление в автоклаве при работе на пару 1 бар.
При накачке преддавления рабочее давление в автоклаве больше 4 бар.

автоэлектрик, Отв.5762 29 Янв. 18, 17:36

Да лесом я видал эти СКО, поиски и тайные знания. Использую винтовые и незнаю НИКАКИХ проблем! А закатку советкую и хорошую я выкинул на металлолом - начинайте рыдать !

dima015, Отв.5763 29 Янв. 18, 17:37

При клавировании на воде, таких диких ,в 4,0 бар и более, давлений быть не должно. Даже на белорусе надпись есть, во весь борт, больше 3,9 не давить

Talion, Отв.5764 29 Янв. 18, 17:37

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 17:33:
Все можно понять из приведенной мной таблицы

Можно, ну зачем тут ребусы разгадывать, если можно просто и доходчиво на простом "крестьянско-русском" языке изложить. Вы бы еще формулы тут навалили химические или физические. А я в школе плохо учился...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 18, 17:36:
Использую винтовые и незнаю НИКАКИХ проблем!

Да тут, бля, 200 страниц о том, что винтовые хреново, а СКО забубись!

dima015, Отв.5765 29 Янв. 18, 17:43

Цитата — автоэлектрик, 29 Янв. 18, 17:36:
Да лесом я видал эти СКО, поиски и тайные знания. Использую винтовые и незнаю НИКАКИХ проблем! А закатку советкую и хорошую я выкинул на металлолом - начинайте рыдать !

Я ждал подобного комментария.Я не против твистов и ни разу не сказал ничего плохого про пар. Но, кто-то верит в Иисуса, а кто-то в Аллаха. Кто-то делает на воде, кто-то на пару. Я делаю на воде потому, что хочу, что бы банки выглядели как в магазине, а в магазине 99,9% тушенки под СКО. Да была тут одна фотография под твистом, но импортная. Попробуйте сделать на пару банки закрытые СКО. Трудновато? Вот и я о том же. Мне нужна тушенка закрытая СКО.

Talion, Отв.5766 29 Янв. 18, 17:46

svarnoy, Очень тебя уважаю, благодаря твоим постам увлекся клавированием, но... не все такие продвинутые как ты в этой отрасли народного умения! Очень тебя прошу, изъясняйся так, чтобы было понятно и дилетантам. Вот, например, я последние 10 лет руководил юридическим подразделением одного крупного банка, и всегда учил молодых юристов: "Ты свои мысли на бумаге или на электронном носителе излагаешь не для себя, а для других людей, в том числе, для следователя, для прокурора, для судьи. Постарайся, чтобы они поняли ту мысль, которую ты пытаешься до них донести".

svarnoy, Отв.5767 29 Янв. 18, 17:47

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 17:33:
тогда прокомментируйте приведенную мной чуть выше таблицу

Я не знаю откуда эта картинка, к нам не имеет ни какого отношения.
Там пар с преддавлением, что дома не сделать, зато ско без преддавления.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 17:37:
При клавировании на воде, таких диких ,в 4,0 бар и более, давлений быть не должно. Даже на белорусе надпись есть,

Это физика.
При 120С и преднакачке 1,5 бар в клаве будет около 4,5 бар. Это говорят сдешние пользователи, это написано к инструкции к беларусу: "Давление, показываемое манометром, 0,45 МПа соответствует 120 °С. Данное давление и температура считаются рабочими для автоклавирования мяса"
Так, что прежде чем на продажу делать, нужно разобраться в вопросе.

Добавлено через 4мин.:

Talion, Ты первый пост в этой ветке читал? Я без сарказма, вроде там доходчиво написано, посмотри может чего дописать или поправить надо.
А то взгляд замылился уже, читаю, мне всё понятно, но это не значит что понятно всем.

dima015, Отв.5768 29 Янв. 18, 18:02

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 17:47:
Так, что прежде чем на продажу делать, нужно разобраться в вопросе.

А кто Вам сказал, что я делаю не при 120 гр? Да, у меня белорус, но я уже писал, что он у меня с термометром. У меня давление отдельно, температура отдельно. Я могу 120 гр. и при 2 атм достигать. Вы же прекрасно это знаете. Вы просто делаете на пару и не хотите вникать в "тонкости" клавирования на воде. Возьмите даже Гусаковского, посмотрите технологические инструкции для стеклобанок и клавирования на воде. Там нет давлений больше 3,0 бар.

Talion, Отв.5769 29 Янв. 18, 18:17

Бл... читаю уже более 300 страниц и никак не могу определиться:
1. Клавировать на воде или на пару?
2. Если На пару, то использовать лучше крышки СКО или твист?
3. Если На воде, то использовать лучше крышки СКО или твист?
Господа, монстры, данной ветки! Может пора подвести итоги 300 страниц и сделать короткий, но понятный вывод с обоснованием, типа:
Если хочешь гнать на воде, то... ...:
- особенности и плюсы/минусы для банок СКО:
- особенности и плюсы/минусы для банок твист:
Если хочешь гнать на пару, то:
- особенности и плюсы/минусы: для банок СКО
- особенности и плюсы/минусы для банок твист:
Лично, я и думаю все читатели (изучатели) данной ветки, особенно, новички, будут по гроб благодарны!!!
И тему, можно будет закрыть! конечно, если все ГУРУ будут согласны с этими выводами.

svarnoy, Отв.5770 29 Янв. 18, 18:18

dima015, Я повторюсь. С противодавлением 1,5 при 120С будет 4.5 бар.
Уменьшение противодавления даст уменьшение рабочего давления.
Без противодавление, без стравливания воздуха будет около 2,5, с стравливанием 1 бар.

Добавлено через 1мин.:

Talion, Причитай первый пост в этой ветке.

dima015, Отв.5771 29 Янв. 18, 18:26

Вот здесь можно посмотреть для клавирования на воде тушенки. Технологическая с печатью и подписями. Еще раз повторяю. У меня давление отдельно, температура отдельно. Термометр и манометр.

Вложения:

Безымянный1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Безымянный2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Безымянный3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.5772 29 Янв. 18, 18:28

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 18:18:
первый пост в этой ветке.

Читал, первым делом! Но тут уже на 300 страниц поправок и "особых мнений". Хотелось бы получить ПОДИТОЖИВАНИЕ этим всем обсуждениям.

svarnoy, Отв.5773 29 Янв. 18, 18:28

dima015, Расскажи поподробнее как делаешь.

dima015, Отв.5774 29 Янв. 18, 18:30

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 18:18:
Без противодавление, без стравливания воздуха будет около 2,5, с стравливанием 1 бар.

А я и не говорил, что я не регулирую. Во время нагрева я держу давление согласно таблицы. Нужно подкачал, нужно спустил. Также когда остывает. Я по натуре перфекционист, мне не нужно, что бы поставил включил нагрев и пошел. Я все время у клава, все время регулирую нагрев, давление и за температурой слежу.

svarnoy, Отв.5775 29 Янв. 18, 18:32

Цитата — Talion, 29 Янв. 18, 18:17:
Клавировать на воде или на пару?
2. Если На пару, то использовать лучше крышки СКО или твист?

Клавировать только на пару, только с крышками твист оф.
Для домашнего использования альтернативы нет.
При приготовлении в воде гарантировано негарантированный результат.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 18:30:
Во время нагрева я держу давление согласно таблицы. Нужно подкачал, нужно спустил. Также когда остывает. Я по натуре перфекционист, мне не нужно, что бы поставил включил нагрев и пошел. Я все время у клава, все время регулирую нагрев, давление

Это всё обьесняет.
Белорус 4бара штатно держит, противодавление 1 бар, при 120 будет 4 бара.
И ни чего крутить и подкачивать не надо. Хотя если цель именно потусить у клава, то да.

Talion, Отв.5776 29 Янв. 18, 18:40

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 18:30:
Во время нагрева я держу давление согласно таблицы. Нужно подкачал, нужно спустил. Также когда остывает. Я по натуре перфекционист, мне не нужно, что бы поставил включил нагрев и пошел. Я все время у клава, все время регулирую нагрев, давление и за температурой слежу.

Коллеги, ну вот, дико извиняюсь, может я и зануда и лентяй, но давайте все-таки упрощать себе и себе-подобным жизнь! В ваших постах все время какие-то отсылочные фразы, типа "кури форум"; "читай таблицу"... Прямо как в нашем законодательстве, всё делается так, чтобы простой обыватель запутался и ничего не понял... Пример: "А если не так, то читай статью № 37 в законе от 1969 года!" Неужели эту же фразу нельзя было изложить:
"ПРИ КЛАВИРОВАНИИ НА ВОДЕ Во время нагрева я держу давление 0000 бар"; "все время регулирую нагрев Чтобы было 00000 градусов, давление 00000 Бар и за температурой слежу, чтобы было 00000 градусов.
Прямо, такое ощущение, что вы за каждое нажатие клавиатуры 100 рублей платите.
Извините.

dima015, Отв.5777 29 Янв. 18, 18:40

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 18:28:
dima015, Расскажи поподробнее как делаешь.

Если подробнее то. Банки грею в микроволновке 3 мин. По пирометру 80 гр. Потом мгновенно закатываю.
Укладываю в клав. И наливаю горячую воду 55 гр из газовой колонки.
Делаю преднакачку 0,5 бар
Начинаю греть. Слежу, чтобы мое давление было на величину преднакачки больше, чем в таблице для данной температуры. Тесть если на термометре 90 гр, то давление 1,6 бар, если 100 гр, то 2,2 бар и так далее согласно таблицы.Покачал-спустил, если надо.
Держу 120 гр и давление 3,0-3,2 - 95 минут Тушенка
Потом выключаю нагрев.
И пока клав остывает до 70 гр подкачиваю до 3,0 бар. Компрессор всегда наготове с автомобильной подкачкой

В очень кратце так.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 18:32:
Хотя если цель именно потусить у клава, то да.

Я уже писал, что не потусить, а сделать все максимально идеально. Натура у меня такая, мне не нужно "просто", "быстро" и "легко". Должно быть все точно.

Добавлено через 13мин.:

Talion, написал тебе запрос ЛС

FOX65, Отв.5778 29 Янв. 18, 19:04

Talion,ты же недавно конспектировал,вроде там все ясно было.

Talion, Отв.5779 29 Янв. 18, 19:07

Цитата — FOX65, 29 Янв. 18, 19:04:
Talion,ты же недавно конспектировал,вроде там все ясно было.

Для пара - ДА. Для воды - Нет.
Но не все ясно до конца. Мнения по прежнему расходятся. И так 300 страниц. Постоянно новые комментарии появляются. Я же предлагаю подвести итоги всем мнениям. И для пара и для воды. Раз и навсегда!

# Страница 290

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5780

svarnoy, Отв.5780 29 Янв. 18, 19:07

Каждый делает как хочет.Но.

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 18:40:
так далее согласно таблицы.Покачал-спустил, если надо.

Это как то помогает быстрее прогреться автоклаву?

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 18:40:
И пока клав остывает до 70 гр подкачиваю до 3,0 бар

Это как то влияет на скорость остывания?
Ты наверно знаешь, как влияет тепловая нагрузка и время на качество тушенки.
Чем быстрее, тем вкуснее. Помоему ты озаботился ненужными телодвижениями, не пытаясь улучшить качество продукта.
Хотя у тебя есть какие то причины так делать, если ты так делаешь.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Talion, 29 Янв. 18, 19:07:
Для воды - Нет.

Забудь ты про воду.
Сколько беларус выходит на 120С на газовой конфорке?, часа три, не меньше небось. А остывает потом часа 4?
Так зачем автоклав, гадские споры и так за 5 часов при 100С дохнут.
Только на клав тратится.

Jack Sparrow, Отв.5781 29 Янв. 18, 21:46

Товарищ dima0015 пишет :
Попробуйте сделать на пару банки закрытые СКО. Трудновато? Вот и я о том же.

Товарищ svarnoy пишет:
Клавировать только на пару, только с крышками твист оф.
Для домашнего использования альтернативы нет.

Так вот я клавирую в банках СКО на пару. И ничего трудного в работе с этими банками нет . Пользуюсь индивидуальными зажимами на каждую банку.
Так что альтернатива твистам для работы на пару есть 😀. Да с твистами проще . А с другой стороны имеется намеренное количество СКО . Как-то так.

svarnoy, Отв.5782 29 Янв. 18, 21:53

Jack Sparrow, С зажимами наверно работает.
Сам не пробовал.

dima015, Отв.5783 29 Янв. 18, 22:01

Цитата — Jack Sparrow, 29 Янв. 18, 21:46:
Пользуюсь индивидуальными зажимами на каждую банку.
Так что альтернатива твистам для работы на пару есть 😀. Да с твистами проще . А с другой стороны имеется намеренное количество СКО . Как-то так.

Согласен, можно с зажимами. Но их необходимо изготовить или где-то купить. И вообще, я совсем не против пара. Мы опять об одном и том же. Пар или вода, это вопрос личных предпочтений. Всегда будут те, кому нравится одно, и те, кому другое.

falki, Отв.5784 29 Янв. 18, 22:02

Задаю вопрос повторно кто знает как работают крышки СКО.

dima015, Отв.5785 29 Янв. 18, 23:07

Цитата — falki, 29 Янв. 18, 22:02:
Задаю вопрос повторно кто знает как работают крышки СКО.

А, что Вас собственно интересует? Эпюры напряжений? Изгибающие моменты? Величины деформации металла?
Работа обычно бывает под действием каких либо сил. Крышка обычно находится в статическом положении, следовательно никакой работы не совершает

Добавлено через 10мин.:

Механическая работа – это физическая величина, численно равная произведению модуля силы, действующей на тело, на модуль перемещения, которое совершает тело под действием этой силы, и на косинус угла между направлением силы и направлением движения тела:
A=F*s*cos a

FOX65, Отв.5786 30 Янв. 18, 05:33

Цитата — falki, 29 Янв. 18, 22:02:
Задаю вопрос повторно кто знает как работают крышки СКО.

шутить изволите.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Янв. 18, 21:53:
С зажимами наверно работает.
Сам не пробовал.

Работать то будет,но сам понимаешь как.
Если содержимое почти что сварить без крышки потом быстренько закатать кипяток,и поставить в автоклав.
Я думаю,что и без зажимов может не сорвать.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — falki, 29 Янв. 18, 22:02:
Задаю вопрос

У меня вопрос тоже имеется:почему из тридцати банок твист в среднем одна лопнет,иногда две а иногда повезет и ни одной.

Раньше грешил что большие банки 0,7,но и 0,35 лопнули две намедни.
Вывод только один делаю,плотно закрыл и давление не стравливалось.

сергей виктрыч, Отв.5787 30 Янв. 18, 08:55

Я тоже задавал вопрос про то что лопаются ( только у верхнего ряда , и только донышки ) ... Поменял банки - лопаться перестали . ( Пришел к выводу что стекло разное по качеству , и не от разности давлений , а от разности температур Пара и банки ... )

Jack Sparrow, Отв.5788 30 Янв. 18, 09:01

Что за народ не верующий пошел? Им говорю что работает СКО + зажим на пару а они может быть . Возможно. Как говорится кто как хочет так и д..елает. Могу только пожелать успехов с методом клавир. в воде .

FOX65, Отв.5789 30 Янв. 18, 09:05

Цитата — сергей виктрыч, 30 Янв. 18, 08:55:
от разности температур

Но там ведь не резко повышается,я бы сказал очень даже медленно.
Вот наливай кипяток в банку комнатной Т,она ведь не лопнет.Если она с мороза то конечно лопнет.
Потом у меня не обязательно верхний ряд,везде было и в самом низу тоже.
А вот на днях самая верхняя центральная,и как следствие все до одной банки в жире.

svarnoy, Отв.5790 30 Янв. 18, 09:07

Цитата — Jack Sparrow, 30 Янв. 18, 09:01:
за народ не верующий пошел? Им говорю что работает СКО + зажим на пару а они может быть

У нас тут такое говорят, пока сам не проверишь лучше не утверждать.

Jack Sparrow, Отв.5791 30 Янв. 18, 09:41

Может это и правильно

Talion, Отв.5792 30 Янв. 18, 09:55

Jack Sparrow, А не можешь выложить фото своего зажима? Он у тебя самодельный?

роман36, Отв.5793 30 Янв. 18, 11:09

Цитата — Talion, 30 Янв. 18, 09:55:
А не можешь выложить фото своего зажима? Он у тебя самодельный?

www.google.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG2s6O3IbYAhVmYZoKHY_mAtMQ_AUICigB&biw=1280&bih=918>

Вот такие продаются

юрьевич, Отв.5794 30 Янв. 18, 19:40

Цитата — Jack Sparrow, 30 Янв. 18, 09:01:
Что за народ не верующий пошел?

А кто не верит? Зажимы для того и придумали, потом кассеты зажимные появились,чтоб без преддавления СКО клавить. Ну в чём собственно сложность? Хочешь СКО без противодавления клавить то зажимы используем или кассеты, а на парУ или в воде неважно.
Ну а с твистами я думаю всем понятно как, коллега сварной все разжевал и в начало темы разместил.
кстати сегодня посетил О Кей так там тушонки под твистами гораздо больше чем СКО.

юрий юрьевич, Отв.5795 31 Янв. 18, 05:47

Цитата — FOX65, 29 Янв. 18, 16:15:
юрий юрьевич,а при повышенном преддавлении крышки внутрь не вминает?

для неориентрующихся: речь о методе на воде

когда делал преднакачку в 1,5 атм - остывшие банки с продуктом (рыба) были с явно втянутой крышкой (ско) и такими остаются все время хранения. Т.е. банки, при остывании в клаве медленнее, чем остывает вода, были гарантированно защищены преднакачкой от распирания от внутреннего давления в банке. с преднакачкой в 1, 1-1,0 атм (у меня манометр проверен)делал последние пару или один раз
(осенью и зимой мало рыбы ловлю) тепловатые банки из клава были несколько выпуклы (крышки) ставлю под кран с хол. водой, затем в холодильник- выпуклость исчезает и затем не появляется и при хранении вне холодильника.

Думаю, что нужно качать преддавление атмосферы эдак в 0,5, доводить до 120*с и при выключении нагрева при некотором падении давления в клаве производить докачку воздуха в клав, чтоб в сумме давление в остывающем клаве и плюс докачка были не более около 4 атм. ИМХО есть одна сложность: надеть шланг насоса на ниппель в клаве нужно как бы мгновенно, чтоб не потерять давление в клаве и не взорвать банки с продуктом.. как это выполнить с моим ручным обычным автонасосом - не ведаю...

если резюмировать: 0,5 атм преднакачка позволит вести процесс собственно клавирования при давлении на манометре (я еще контролирую и по отдельному термометру) 2,5 атм. Это заметно снижает время разогрева- выхода клава на температуру в 120*. Одновременно снижает время на остывание. Но добавляется необходимость на операцию по докачке. Или однократно ( сразу по выключении нагрева докачиваем до около 4 атм) и получаем в сумме преднакачку около 2 атм, что гарантировано от проблем с открыванием крышки. Или ( я бы так делал, ибо трусоват) докачку делал бы с несколько остывшим клавом, когда его давление упадет атм до 2 (это довольно быстро) чтоб не качать горячий клав до 4 атм, а до 3,5 атм или еще меньше, а затем по остывании клава и дальнейшем падении давления, докачивал бы еще раз до, к примеру, 3 атм. и уходил в пивную. метод плох тем, что обычно, при преднакачке в 1,5 атм после выключения нагрева можно было не сидеть возле клава, а уходить по другим делам

svarnoy, Отв.5796 31 Янв. 18, 07:43

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 05:47:
0,5 атм преднакачка позволит вести процесс собственно клавирования при давлении на манометре (я еще контролирую и по отдельному термометру) 2,5 атм. Это заметно снижает время разогрева- выхода клава на температуру в 120*. Одновременно снижает время на остывание.

Позвольте поинтересоваться, за счет чего?
При таком способе уменьшится теплоемкость автоклава, воды, или консервы?
Может площадь излучения автоклава станет меньше?
Массу воды в клаве можно уменьшить?
Или мощность горелки увеличится?
За счет чего?

FOX65, Отв.5797 31 Янв. 18, 08:35

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 05:47:
речь о методе на воде

Я спросил для общего развития,не отрицаю и даже мечтаю сделать второй автоклав и поработать на воде.
Мой самый первый опыт оказался неудачным,видимо много накачал,крышки были изуродованы-вдавлены,но после остывания все равно не все втянулись,туда-сюда щелкали и банка или несколько лопнули,это наверное рано открыл.

С тех пор и решил делать твисты.

юрий юрьевич, Отв.5798 31 Янв. 18, 09:21

Цитата — svarnoy, 31 Янв. 18, 07:43:
Позвольте поинтересоваться, за счет чего?При таком способе уменьшится теплоемкость автоклава, воды, или консервы?Может площадь излучения автоклава станет меньше?Массу воды в клаве можно уменьшить?Или мощность горелки увеличится?За счет чего?

Рискну напомнить Вам аксиому: температура кипения воды тем выше, чем выше давление, при котором находится вода. поэтому плюс 2 атм достаточны для нагрева воды в клаве до 120*

скорость нагрева до 2,5 атм минут на 25 как минимум (не засекал, скорее бОльший интервал)короче, чем до более 4 атм. на постоянном (максимальном) нагреве. какой физической ситуацией это вызвано- мне не ведомо, да и не особо интересно. Любой, работающий "на воде" подтвердит разницу времени нагрева до 2,5 атм. и до 4 с лишним атм. Естественно, при одинаковом объеме воды в клаве и одинаковой мощности нагрева.

По скорости охлаждения - не проверял. Но логично: так как остывая от 4 атм. до 2,5 нужно вроде как не менее часа ( остывание идет медленнее из за уже прогретого продукта в банках). а от 2.5 атм. до нуля ( не считая давления преднакачки) клав охладится при равных условиях наружной темп. логично быстрее чем от 4 атм.

теоретическое обоснование этому, повторю, не знаю.

svarnoy, Отв.5799 31 Янв. 18, 09:29

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 09:21:
Рискну напомнить Вам аксиому:

Вы путаете причину и следствие.
Температура растёт не в следствии увеличения давления, а давление растёт в следствии увеличения температуры.
Не вводите людей в заблуждение.
На скорость нагрева может повлиять только увеличение мощности нагрева, и уменьшение излучения тепла (утепление) автоклавом.
На скорость охлаждения только уменьшение температуры поверхности автоклава.
Для нормальных, домашних условий.

# Страница 291

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5800

юрий юрьевич, Отв.5800 31 Янв. 18, 09:36

Цитата — FOX65, 31 Янв. 18, 08:35:
Я спросил для общего развития,не отрицаю и даже мечтаю сделать второй автоклав и поработать на воде.Мой самый первый опыт оказался неудачным,видимо много накачал,крышки были изуродованы-вдавлены,но после остывания все равно не все втянулись,туда-сюда щелкали и банка или несколько лопнули,это наверное рано открыл.С тех пор и решил делать твисты.

вполне вероятно, что если открыли, когда клав был не комнатной темп. (хотя продукт в банке при достижении стенок клава комнатной температуры еще остается значительно теплее стенок клава и воды у стенок). Вариант: Вы открыли теплый клав, лишили горячих банок предохраняющего крышки противодавления, в банке из за температуры продукта давление больше атмосферного и крышки должны были стать выпуклыми.
вариант: Вы накачали может (условно) 2,5 атм. тем самым значительно прогнули крышки внутрь банки и в банке из -за значительного уменьшения ее объема значительно поднялось давление и оно вытравило воздух из под крышки, а внешнее давление на крышку опять прикрыло ее ( это могло происходить и в начале процесса, когда вода и банки еще относительно не горячи, могло произойти и при уже сильном нагреве воды в клаве, когда к давлению преднакачки приплюсовалось возросшее давление собственно воды в клаве. А банка еще сильно не нагрелась, чтобы повысилось давление внутри банки для прпотиводействия внешнему давлению - крышку и деформировало во внутрь. могло и часть воздуха и продукта стравить. . .

Добавлено через 12мин.:

svarnoy писАл: "Вы путаете причину и следствие.
Температура растёт не в следствии увеличения давления, а давление растёт в следствии увеличения температуры.
Не вводите людей в заблуждение.
На скорость нагрева может повлиять только увеличение мощности нагрева, и уменьшение излучения тепла (утепление) автоклавом.
На скорость охлаждения только уменьшение температуры поверхности автоклава.
Для нормальных, домашних условий.

я писАл :"температура кипения воды тем выше, чем выше давление, при котором находится вода"

-----------мы не исследуем, что следствие, а что причина! Ладно: "чем выше давление, тем выше температура кипения воды" ---- так Вас устраивает? смысл то прежний! и причем тут ввод в заблуждение? ведь , повторю, мы не исследуем почему при повышении температуры воды повышается давление!, бросьте придираться по формальностям.

по скорости нагрева: поскольку 2,5 атмосферы по шкале увеличения давления находится ранее 4 атм, то, естественно, значение 2, 5 атм мы получим раньше, чем значение 4 атм. Давайте дождемся тех, кто работает на воде и они подтвердят опровергаемое Вами написанное мной выше.
Право, Ваши доводы напоминают спор схоластов, где один из них утверждает: "брошенный камень полетит прямо. затем, когда инерция закончится и он останеовиться- он упадет на землю"

По скорости остывания я говорил: не знаю, практически не проверял

Talion, Отв.5801 31 Янв. 18, 10:19

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 05:47:
есть одна сложность: надеть шланг насоса на ниппель в клаве нужно как бы мгновенно, чтоб не потерять давление в клаве и не взорвать банки с продуктом.. как это выполнить с моим ручным обычным автонасосом - не ведаю...

А что если, шланг насоса надеть на ниппель заранее. И пусть будет надетым в ходе процесса клавирования. Ниппель ведь только в одну сторону воздух пропускает.

svarnoy, Отв.5802 31 Янв. 18, 10:57

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 09:36:
Ладно: "чем выше давление, тем выше температура кипения воды" ---- так Вас устраивает?

Нет, так не устраивает. Потому, что это не так.
При 120С, в клаве, и давлении 2 бар, вода кипеть в клаве не будет, и при 5 бар не будет. И даже если закачать в клав 6 бар, температуры 300С там тоже не будет.

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 09:36:
по скорости нагрева: поскольку 2,5 атмосферы по шкале увеличения давления находится ранее 4 атм, то, естественно, значение 2, 5 атм мы получим раньше, чем значение 4 атм.

Температура и давление, при работе на воде, связаны не так как они связаны при работе на пару.
120С находятся на шкале температур именно там, где находится 120С, не выше и не ниже. У нас нет задачи поднять давление до какого то значения, гадские споры не дохнут давления, они мрут от температуры, по этому задача поднять температуру до 120.
И не важно будет ли 120С при 1 бар, или при 10 бар.

FOX65, Отв.5803 31 Янв. 18, 11:13

Цитата — Talion, 31 Янв. 18, 10:19:
А что если, шланг насоса надеть на ниппель заранее.

Можно конечно,то же так думаю,но там ведь температура высокая и как там поведут себя эти шланги?
Если делать,то отводить в сторону металлической трубкой эту подкачку.
Насос хорошо автомобильный,в смысле электрический.

юрий юрьевич, Отв.5804 31 Янв. 18, 11:31

Цитата — Talion, 31 Янв. 18, 10:19:
А что если, шланг насоса надеть на ниппель заранее. И пусть будет надетым в ходе процесса клавирования. Ниппель ведь только в одну сторону воздух пропускает.

с классическим велосипедным ниппелем с резинкой - это так. Но! автомобильный золотник (ниппель) ( в клаве автомобильный стоит) имеет подпружиненный клапан, который открывается при нажатии на выступающий из трубки золотника (ниппеля) стерженек. надвил - клапан открывается и воздух может идти в обе стороны. стандартный наконечник насоса имеет в себе выступ, который при надевании наконечника на золотник нажимает на стерженек и открывает клапан. этот же наконечник имеет механизм запирания, удерживающий наконечник на трубке золотника. чтобы воздух не выходл при накачке шин, в насосе имеется еще свой шариковый клапан. он пропускает воздух из насоса в золотник, а обратно - нет. но герметичность шарикового клапана низкая, достаточная лишь для накачки шин где очень большой объем воздуха. если оставить наконечник шланга одетым на золотник клава, через десяток минут давление в клаве станет практически нулевым.

Если наконечник отлично отрегулирован для надевания и удерживания его на трубке золотника, при некотором навыке можно одеть его с выпуском очень небольшого количества воздуха ( я так думаю), которое не будет достаточным, чтоб банка вскрылась. Но это рисковая операция: вдруг соскочило что то - стопудовый капец всему продукту в банках... поэтому видиться устройство, которое постоянно одето на штатный золотник и имеет автономный герметичный кран и систему подпружиненного клапана как и в штатном золотнике. тогда после преднакачки мы накачав клав закрываем герметичный клапан и может снять наконечник шланга насоса с устройства. затем, когда нужна докачка - мы не спеша одеваем наконечник шланга на устройство, затем открываем кран устройства и сразу начинаем качать. как достигли нужного давления- опять закрываем кран. в принципе можно и не ставить в "устройство" свой подпружиненный клапан, ограничившись одним лишь краном и подпружиненным клапаном в штатном золотнике.

svarnoy, не исключено то , что Вы правильно рассуждаете как теоретик ( действительно: количество энергии, которое нужно натолкать в клав, чтобы нагреть его нутро до 120* одинаково при равной массе воды и продукта при, казалось и разных давлениях в клаве). но на практике нагреть воду до 120* с преднакачкой в 0,5 атм. (до 2,5 атм) быстрее, чем с преднакачкой в 1,5 атм. ( до 4 атм.)

dimanchesso, Отв.5805 31 Янв. 18, 11:35

Цитата — юрий юрьевич, 31 Янв. 18, 11:31:
но на практике нагреть воду до 120* с преднакачкой в 0,5 атм. (до 2,5 атм) быстрее, чем с преднакачкой в 1,5 атм. ( до 4 атм.)

данное утверждение тянет на шнобелевку....

svarnoy, Отв.5806 31 Янв. 18, 12:04

юрий юрьевич,
Если мы наблюдаем, как летит майский жук махая крылышками, а расчеты говорят, что это невозможно, то это ошибка в расчетах.
Если мы наблюдаем как летит человек махая руками, а расчеты говорят, что это невозможно, то это ошибка в наблюдении.
Думаю, что у вас ошибка в наблюдении.

FOX65, Отв.5807 31 Янв. 18, 12:36

Пошел открывать клаву.Сегодня курица,народ сам не знает чего хочет.
Немедни языки и сердца бычьи клавил,ну свинина попутно не считаю ее за мясо.
Тут подавай ка нам курицу.

morokan, Отв.5808 31 Янв. 18, 18:44

Желательно температуру в автоклаве поднимать до 124’С на 15 мин - скажем ботулизму «Нет»!

svarnoy, Отв.5809 31 Янв. 18, 18:46

Цитата — morokan, 31 Янв. 18, 18:44:
Желательно температуру в автоклаве поднимать до 124

Нежелательно, жир начинает пригорать, темнеет.

morokan, Отв.5810 31 Янв. 18, 19:11

Странно((( В банках не замечал. Что в стеклянных 750 мл., что в жестяных 330 мл. (свинина, говядина, курица, гусь)

dima015, Отв.5811 31 Янв. 18, 22:48

Аккуратно выскажусь в защиту Юрия Юрьевича. Он рассказал о своих наблюдениях, которые похожи на ошибочные. Возможно он заблуждается. Я, пока тоже думаю, что это заблуждение. Но ВОДА вещество не типичное. Часто ее поведение не характерно для других веществ. Она, например, при замерзании расширяется. То есть, если бы мы все, только сейчас о ней узнали, то сказали бы - это бред, так не бывает. Еще пример поведения веществ, близкий всем. Если взять 1 литр спирта и 1 литр воды, то объем полученного раствора не будет равен 2 литрам, он будет меньше. Логично думать, должно быть 2 литра, а нет, что изучал в свое время Д.И. Менделеев. Поэтому здесь нужно разобраться. Может опять что-то не типичное.

андрей1981кгту, Отв.5812 31 Янв. 18, 23:00

Есть прочный куб из нержи , проверял на 5атм, использую его по-всякому : дистилляция, пароген, автоклав, если врезать в него сливной кран, насколько это его ослабит? Тяжелый, зараза, сливать горячую барду - тот еще фокус.

svarnoy, Отв.5813 31 Янв. 18, 23:10

Цитата — андрей1981кгту, 31 Янв. 18, 23:00:
если врезать в него сливной кран, насколько это его ослабит?

Смело врезай. Ослабит не на столько что бы об этом думать.
Под врезкой подразумевается сварка.

dima015, Отв.5814 31 Янв. 18, 23:39

Предварительный анализ литературы по теплоемкости воды при разных давлениях показывает обратный эффект, должно быт наоборот, с ростом давления теплоемкость воды уменьшается. Юрий Юрьевич похоже заблуждается. Да и изменения давлений значительно большие 50, 100, 300 атм.

FAT ROGER, Отв.5815 31 Янв. 18, 23:40

Переделываю белорусский автоклав. Хочу использовать и паровой и водяной метод. В связи с этим вопрос, на что паковать резьбовые соединения при установке манометра и гильзы под термометр? Родной манометр похоже без какой либо герметизации был вкручен, там в крышке резьба не до конца нарезана, а предохранительный клапан установлен то ли на эпоксидку то ли на анаэробный гертетик. Лен на пару быстро "сгорит" , фумка боюсь тоже не сдюжит. Прошу поделиться опытом кто и как решил эту проблему.

андрей1981кгту, Отв.5816 01 Февр. 18, 00:13

Фумка - один из самых устойчивых материалов - горячие, концентрированные неорганические кислоты, окромя, пожалуй , плавиковой , переживает легко. Чем её спалить - не представляю. Мимо-инженегр-химик.

FAT ROGER, Отв.5817 01 Февр. 18, 00:50

Цитата — андрей1981кгту, 01 Февр. 18, 00:13:
Фумка - один из самых устойчивых материалов...Мимо-инженер-химик.

Я , как раньше писали в характеристиках начинал свой трудовой путь слесарем- ремонтником, а затем сантехником , так вот за фумку старшие товарищи и по рукам могли дать. Затем много лет работал в комуналке и ни один сантехник ей не пользовался. Наверное это предубеждения, но я не химик, а инженер- теплофизик. Спасибо буду пробовать, только вопрос , сам использовал фум при таких температурах и и давлении или только в теории(ни разу не подъёб)?

FOX65, Отв.5818 01 Февр. 18, 04:30

FAT ROGER,Фумка прекрасно стоит.Всегда и везде ей пользуюсь.
Сантехники не любят ей работать потому,что она скользкая,с резьбы ее срезает.Если фумка мотается под плечико или шайбу какую нибудь,то без проблем.

falki, Отв.5819 01 Февр. 18, 05:22

Цитата — FOX65, 30 Янв. 18, 05:33:
У меня вопрос тоже имеется:почему из тридцати банок твист в среднем одна лопнет,иногда две а иногда повезет и ни одной.

1 дефект банок или ударили где то.
2 крышки имеют разное напыление пластизоля .поиграть с крышками.

# Страница 292

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5820

Talion, Отв.5820 01 Февр. 18, 06:15

Цитата — FAT ROGER, 31 Янв. 18, 23:40:
на что паковать резьбовые соединения при установке манометра и гильзы под термометр?

Тут уже писали раньше, устанавливать через обожженные медные шайбы.

svarnoy, Отв.5821 01 Февр. 18, 07:35

Цитата — FAT ROGER, 31 Янв. 18, 23:40:
вопрос, на что паковать резьбовые соединения

У нас "детские" температуры, хоть лен, хоть фум лента прекрасно справится, и ни чего им от 120 не будет.

Цитата — FOX65, 01 Февр. 18, 04:30:
Сантехники не любят ей работать потому,что она скользкая,с резьбы ее срезает

Не по этому. Фумка это конечно не для сантехников, она не держит "отворот". Если при закрутке дать в обратную сторону на четверть оборота то потекет.
Но для установки манометров справится прекрасно.

юрьевич, Отв.5822 02 Февр. 18, 12:13

Цитата — FAT ROGER, 31 Янв. 18, 23:40:
на что паковать резьбовые соединения при установке манометра и гильзы под термометр?

Переделал белоруса, всё на фуме. Полет нормальный. Удачи.

vlad1252, Отв.5823 02 Февр. 18, 14:49

Вчера немного возился с автоклавом. Закачал 2 атм., травит через обратный клапан, за час примерно 1 атмосфера. Забить, или это критично?

svarnoy, Отв.5824 02 Февр. 18, 14:56

vlad1252, Если будешь делать на пару, то забить и не волноваться.

vlad1252, Отв.5825 02 Февр. 18, 15:46

Цитата — svarnoy, 02 Февр. 18, 14:56:
vlad1252, Если будешь делать на пару, то забить и не волноваться.

Да, на пару. Если получится, сегодня обкатаю в холостом режиме.

FAT ROGER, Отв.5826 02 Февр. 18, 20:59

Цитата — юрьевич, 02 Февр. 18, 12:13:
Переделал белоруса, всё на фуме.

На фото можно где-то взглянуть?
На пару или на воде готовите?

vlad1252, Отв.5827 02 Февр. 18, 22:51

Сегодня всё же испытал автоклав в сборе. Правда получилось всё на коленке и по быстрому, но получилось...
2 тэна по 1 кВт. До 100 4 литра воды минут за 5-6 нагрелись. Если честно было стрёмно, выставил 120 и ушёл с кухни. Минут на 10. Пришёл-уже 120.Ура!
Осталось всё собрать в один прибор, и можно начинать. Банки 0,25 и 0,39 куплены, крышки правильные полкоробки тоже привезли. в общем почти готов к переводу продуктов [Улыбающийся]
Есть вопрос: Хочу в нижнее отверстие, которое между тэнами на фото поставить хороший термометр. Он будет в воде. Насколько критично, что я буду мерить воду, а не пар?

Вложения:

P_20180202_220654_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180202_220705_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180125_142137_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180125_142226_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.5828 03 Февр. 18, 03:03

Цитата — vlad1252, 02 Февр. 18, 22:51:
Насколько критично, что я буду мерить воду, а не пар?

В воде особенно рядом с теном,температура вырастет быстрее,чем в крышке от пара.Я бы советовал еще и в крышке поставить термометр и следить когда они выравняются,можно считать,что прогрелся.

svarnoy, Отв.5829 03 Февр. 18, 09:23

Цитата — FAT ROGER, 02 Февр. 18, 20:59:
фото можно где-то

В белорусе сложно только муфту под тэн вварить, между дном и решёткой места впритык. Сверху места для врезок полно.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/26/21834.298126.jpg
Img_20171124_144452. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/26/21834.298127.jpg
Img_20171124_152306. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1711/26/21834.298128.jpg
Img_20171124_152233. Автоклав. Кухонный инвентарь.

bamian, Отв.5830 03 Февр. 18, 13:27

Цитата — vlad1252, 02 Февр. 18, 22:51:
крышки правильные полкоробки тоже привезли

Извиняюсь, я что то пропустил, а что за правильные крышки?

Asus, Отв.5831 03 Февр. 18, 13:32

Денис, муфта железная или нержа?
Не повело её?

svarnoy, Отв.5832 03 Февр. 18, 13:42

Asus, железная, клав то черный.
Нет, не повело, много прихваток перед сваркой сделал.

Talion, Отв.5833 03 Февр. 18, 14:19

Цитата — bamian, 03 Февр. 18, 13:27:
Извиняюсь, я что то пропустил, а что за правильные крышки?

Я вот здесь прочитал и сохранил себе в "Копилочку"
Крышки СКО 0,22 - 0, 20 мм. Например, Елабужские крышки - ООО "Елабуга УкупрПласт"
Крышка СКО 1-82 лак 50шт. для АВТОКЛАВИРОНИЯ (Елабуга).
Крышка изготовлена из пищевой жести толщиной 0,22 мм. Имеет двойное лаковое покрытие.
Это позволяет использовать крышку в домашних автоклавах при температуре нагрева до 120ºС с давлением до 4 атмосфер (4 кг.с/кв.см).
Крышки Твист оф нужно искать для стерилизации (с буквой С на упаковке, проставляется эта буква только на большой коробке, на самих крышках нет. А есть твисты для пастеризации ( с буквой П) их нельзя использовать их пластизоль не держит больше 100 гр.

FAT ROGER, Отв.5834 03 Февр. 18, 17:26

Цитата — bamian, 03 Февр. 18, 13:27:
правильные крышки

С 2017 года налажен выпуск специальной серии закаточных и винтовых металлических крышек для приготовления продукции в автоклавах. Крышки данной серии изготавливаются с особыми повышенными требованиями к качеству для использования при температуре до 120 градусов С и давления до 8 атмосфер.
Информация из магазина holykid.ru

svarnoy, Отв.5835 03 Февр. 18, 17:37

Цитата — Talion, 03 Февр. 18, 14:19:
для пастеризации ( с буквой П) их нельзя использовать их пластизоль не держит больше 100 гр.

Многие узнали о крышках для стерилизации чуть больше года назад, в том числе и я.
И делали консервы прекрасные с крышками из ближайшего хозмага, в том числе и я.
Крышки правильные это хорошо.
Но и с обычными крышками все прекрасно делается, ни чего не плавится, не пахнет, не протекает. Разницы не заметите.
Я пользуюсь правильными только по тому, что после нескольких совместных закупок у меня их осталось очень много.

Idzukiri, Отв.5836 03 Февр. 18, 18:54

Делал раз шпроты в правильных, твистовых, банках но неправильными крышками для пастеризации (еще до совместного закупа). Продавец коробку от них выкинул и не посмотришь. Консервы стояли, каждая своей участи дождалась, но на крышках,в пластизоле, банка оставила такую канавку, что при всех моих экономных мыслях о многоразовости крышек твист-офф, об этих пришлось забыть.

автоэлектрик, Отв.5837 04 Февр. 18, 16:50

В своем городе ненашел никаких "правильных" крышек. Все с одной коробки. Ну а это

Цитата — Idzukiri, 03 Февр. 18, 18:54:
моих экономных мыслях о многоразовости крышек твист

извиняйте ффф-топку!

Nykolayai, Отв.5838 06 Февр. 18, 12:05

Цитата — dima015, 29 Янв. 18, 18:30:
А я и не говорил, что я не регулирую. Во время нагрева я держу давление согласно таблицы. Нужно подкачал, нужно спустил. Также когда остывает. Я по натуре перфекционист, мне не нужно, что бы поставил включил нагрев и пошел. Я все время у клава, все время регулирую нагрев, давление и за температурой слежу.

Это таки ДА. Но если без танцев закрыл, закачал, нагрел и выключил получается то же самое, что и с танцами при условии бубен в клочья, то на перфекционизм как то слабо похоже. Но если так нравится то вопроса быть не может. Мне и тем кто рядом проще посмотреть на термометр с манометр, принять все как есть и радоваться употребляя приготовленное.
Но таки паровой способ попробовать хочется. Уж больно хорошо о нем отзываются.

Добавлено через 14мин.:

Цитата — Jack Sparrow, 30 Янв. 18, 09:01:
Что за народ не верующий пошел? Им говорю что работает СКО + зажим на пару а они может быть . Возможно. Как говорится кто как хочет так и д..елает. Могу только пожелать успехов с методом клавир. в воде .

Здесь бы сразу оговорить какие зажимы применяете?

Добавлено через 36мин.:

Цитата — Talion, 31 Янв. 18, 10:19:
А что если, шланг насоса надеть на ниппель заранее. И пусть будет надетым в ходе процесса клавирования. Ниппель ведь только в одну сторону воздух пропускает.

Надеяться что обратный клапан насоса будет держать давление в процессе клавирования не стоит. Не ко качество того клапана. Шланг/штуцер будет греться и явно не додаст уверенности. Сам ниппель (золотник) работает в одну сторону, но когда на штуцер одет насос то золотник вдавливается и в шланге давление то что в клаве. Держит только клапан в насосе.
Как вариант ставить кран и после крана штуцер под насос. Тогда соединив насос со штуцером можно открывать кран для подкачки и после подкачки закрыв кран отсоединяем насос. Штуцер в этом случае не обязательно комплектовать золотником для простоты стравливания давления.

Добавлено через 28мин.:

Цитата — svarnoy, 01 Февр. 18, 07:35:
Но для установки манометров справится прекрасно.

Вот бляха медная были же стандарты на манометр с шипом под прокладку. Штуцер правда сложнее форму имел. Но зато установка без вопросов. Как то не могу поверить, что за рубежом манометры садят на фум или паклю.

dima015, Отв.5839 06 Февр. 18, 22:09

Цитата — Nykolayai, 06 Февр. 18, 12:05:
Как то не могу поверить, что за рубежом манометры садят на фум или паклю.

Моя основная специализация-техническое обслуживание и ремонт автомобилей и обучение этому. Если хотите как за рубежом, то пожалуйста безусадочный герметик LOCTITE 5920. Полимеризуется при комнатной температуре, рабочая температура до 350 градусов, имеет официальный допуск General Motors. Штука не дешевая. Но того стоит. У меня манометр и термометр на нем установлены.Делаю на воде, 3,5 атмосферы - без проблем.

# Страница 293

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5840

svarnoy, Отв.5840 06 Февр. 18, 22:28

Nykolayai, Ты можешь ставить на что угодно.
Не нужно ни чего усложнять, не нужно искать медные шайбы. Пошел в магазин хозтоваров и купил фумку, и все.
Повторюсь, у нас невысокие температуры и давление. 120С это не много, про давление вообще молчу.
Паровое отопление раньше работало при больше 140С держалось на пакле.
Переделано уже несколько автоклавов, все работает прекрасно.

dima015, Отв.5841 06 Февр. 18, 22:30

Цитата — Nykolayai, 06 Февр. 18, 12:05:
Мне и тем кто рядом проще посмотреть на термометр с манометр, принять все как есть и радоваться употребляя приготовленное.

Ну если следовать этим рекомендациям, то давайте двигатель соберем без динамометрического ключа,и без промера зазоров, метки на ГРМ поставим "на глаз",так ведь проще. Примем все "как есть". И спокойно будем наблюдать, как на следующий день машину приволакивают с "собранным в кучу мотором" и с радостью все опять ремонтируем за свой счет. Я здесь имел ввиду не ремонт "Таврии", а серьезного автомобиля. Везде и во всем надо четко следовать инструкциям и технологическим картам, просто так безопаснее и дешевле выходит. Только это я пытаюсь объяснить.

FOX65, Отв.5842 07 Февр. 18, 04:48

dima015,Мы так дойдем до сравнения автоклава и космического корабля.

В обыкновенном водопроводе до 6атм норма,однако многие спят у батареи и не боятся,что она разлетится как осколочная граната.

автоэлектрик, Отв.5843 07 Февр. 18, 07:27

Фум прекрасно подойдет. Но слабо сопротивляется механическим перемещениям. Поставьте на нить. На тангит или рекорд.

vlad1252, Отв.5844 07 Февр. 18, 08:01

Цитата — dima015, 06 Февр. 18, 22:30:
Везде и во всем надо четко следовать инструкциям и технологическим картам, просто так безопаснее и дешевле выходит.

Вот как раз не везде- практически все бытовые автоклавы на рынке снабжены мягко говоря странной инструкцией. И пока процесс не осмыслишь, и как следует не разберёшься в технологии сам, ничего путного не получится.

Nykolayai, Отв.5845 07 Февр. 18, 10:20

Цитата — svarnoy, 06 Февр. 18, 22:28:
Ты можешь ставить на что угодно.
Не нужно ни чего усложнять, не нужно искать медные шайбы. Пошел в магазин хозтоваров и купил фумку, и все.
Повторюсь, у нас невысокие температуры и давление. 120С это не много, про давление вообще молчу.
Паровое отопление раньше работало при больше 140С держалось на пакле.
Переделано уже несколько автоклавов, все работает прекрасно.

Да я как бы и не против ФУМ ленты. Ее главный недостаток это скользкость и не восстановление после сжатия. Это к тому что если тот же манометр посадить на фум то есть вероятность при эксплуатации как то его повернуть. При чем очень даже легко. И все из за его склизкости. И зажать назад без испытания риск. А вот таки тот ГОСТовский под прокладку без проблем поджать. Так же и в сантехнике. Если кран в конце трубопровода ну типа спускного то фум там тока головная боль. пакля на краске самое то. Имхо.

Цитата — dima015, 06 Февр. 18, 22:30:
Везде и во всем надо четко следовать инструкциям и технологическим картам, просто так безопаснее и дешевле выходит. Только это я пытаюсь объяснить.

Те скрины что вы приводили выше по технологической карте ни какого отношения к бытовому автоклаву не имеют. Ни так сказать морально ни материально. Инструкция прописана под конкретный аппарат обвязанный кучей технологических трубопроводов и приборов КИП. Мы же здесь говорим о можно сказать "кастрюле" с герметичной крышкой способной выдержать определенное давление и температуру. Эта " кастрюля" уже имеет готовую, свою, продуманную или не продуманную конструкцию и инструкцию по эксплуатации.
Вы, возможно таки в силу стремления к идеалу, пытаетесь найти тот алгоритм, который даст удовлетворение от визуализации событий процесса клавирования. Но как заметили выше специалисты, идеальное ведение процесса не ведет к получению идеального продукта. Возможно вы не все сказали, возможно я не все понял. Но таких как я получается, что большинство. И нам проще принять опытным путем давление преднакачки, проконтролировать достижение в автоклаве нужной температуры, сделать выдержку и выключить аппарат для остывания. После остывания все Благополучно разобрать и извлечь продукцию из емкости. Имхо.

svarnoy, Отв.5846 07 Февр. 18, 10:42

Nykolayai,
Я к тому, что любой уплотнитель из хозмага вполне подходит, хоть фумка, хоть Лен или нитка.
Не обязательно искать прокладку из отоженой меди, к тому же кран сливной не посадишь на прокладку.
А то почитаешь тут, прокладки специальные нужны, иначе никак, крышки только специальные, так и желание тушняк делать пропадет.

УжеНепьющий, Отв.5847 07 Февр. 18, 12:48

Денис, тему почисть, пожалуйста, начали с автоклавирования (рецепты)первые 40 страниц - бесценны , заканчиваем "куда врезать пипку".

Или создай новую для самодельщиков(пусть они там ебухаются с тонгатом с давлением , гайками и всякой хернёй...).

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ(насыщенный пар, давление ит.д. ит.п.), учебники в свободном доступе у своих детей возьмите, почитайте !!!

Зайдёшь посмотреть, может новый рецепт, так нет, опять какое противодавление на 309 странице.

"Француз" даже сбежал, а его опыт бесценен!

svarnoy, Отв.5848 07 Февр. 18, 12:58

УжеНепьющий,
Есть уже ветка для самодельщиков, и ветка только рецептов, ссылку не найду с телефона.

Nykolayai, Отв.5849 07 Февр. 18, 17:39

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 18, 10:42:
А то почитаешь тут, прокладки специальные нужны, иначе никак, крышки только специальные, так и желание тушняк делать пропадет.

У меня уже лет так 20 как собрал на резиновых прокладках так и пользуемся. Чувствую что нужно поменять но это чувствую приходит в тот момент когда автоклав ставлю на плиту. Остальным пользователям явно все по фиг.

Цитата — УжеНепьющий, 07 Февр. 18, 12:48:
Денис, тему почисть, пожалуйста,

Имхо, конечно, но строгая тема изначально обречена на гибель. 3,14-ж двигатель жизни. Потискал Клаву за соски и смотри жизнь наладилась. Книжка это не то.
Вот вам и рецепты [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

vlad1252, Отв.5850 08 Февр. 18, 11:55

Хочу сделать свинину или курицу с перловкой. У неё свои особенности приготовления, или можно просто заменить рис или гречку на перловую крупу из темы рецептов для автоклава?
А может у кого нибудь уже есть отработанные рецепты каш с перловкой?
Когда то лет тридцать назад, в Узбекистане продавалась интересная консерва -килька с перловой крупой. Почему то я её очень любил, хотя вкуса не помню.

юрьевич, Отв.5851 08 Февр. 18, 12:02

Цитата — vlad1252, 08 Февр. 18, 11:55:
или можно просто заменить

Именно так и делаю. Время и режим приготовления зависит от типа мяса.

СЭМен, Отв.5852 09 Февр. 18, 13:24

Всем привет! Использую белорусский автоклав на 24 литра, рад до задницы, в хозяйстве не заменимая весч. простой как калаш, есть подрывник, манометр. За пол года владения переработал 25-ть кг своей курятины, 12ть кг баранины и дохера рыбы даже не считал так как ловил , а не покупал. Всем кто хочет съэкономить денежку и вкусно поесть, рекомендую пользовать автоклавы, особенно любителям выезжать на природу, под свою тушенку, да под свою водочку, эээх песня.

wixter, Отв.5853 09 Февр. 18, 14:50

Цитата — СЭМен, 09 Февр. 18, 13:24:
За пол года владения переработал 25-ть кг своей курятины, 12ть кг баранины и дохера рыбы даже не считал так как ловил , а не покупал.

СЭМен, лучше не пиши о таком количестве, а то на форуме есть "СПЕЦИАЛИСТ", который сразу запишет тебя в "барыги". С уважением.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

soraexx, Отв.5854 09 Февр. 18, 15:33

здравствуйте. нужен совет опытных. автоклав (он же самогонный аппарат по совместительству) у меня уже года 4, технологию приготовления тушенки знаю, но последние 2 раза возникли проблемы со срывом крышек. прошлый раз достал все вздутые, а вчера половина нормальных, половина сорваны вообще. вчера при варке заметил что давление упало до 1.5 при температуре 80, это когда уже остывал, обычно при этой температуре оно около 3х, а когда остыл - вообще упало до нуля, стравливать было почти нечего. по логике, если давление упало при горячем - значит начало срывать еще когда он был горячий, заполняя банки водой.. думал травит автоклав, накачал насосом 5 атмосфер - ждал пол часа - держит. крышки были из 2х разных партий, но срывало с обоих, независимо. в чем еще может быть причина? тушенка по стандартному рецепту, единственный нюанс - мясо кролика, а до этого делал каши, свинину, рыбу, птицу.. но именно из кролика никогда не делал. неужели есть свои особенности?

svarnoy, Отв.5855 09 Февр. 18, 15:36

Цитата — soraexx, 09 Февр. 18, 15:33:
тушенка по стандартному рецепту,

Что за рецепт такой?
Ну как делал, предполагаю, что с противодавлением.
Сколько воды, сколько накачивал.

Nykolayai, Отв.5856 09 Февр. 18, 15:40

Цитата — soraexx, 09 Февр. 18, 15:33:
нужен совет опытных. автоклав

Я не так что бы опытный но с сорванными крышками знаком. Как понял из анализа. 1. врет манометр. 2. не докачали преднакачку. 3. плохо закатывает ключ. 1 и 2 это причинно следственная связь.

soraexx, Отв.5857 09 Февр. 18, 15:43

Цитата — svarnoy, 09 Февр. 18, 15:36:
Что за рецепт такой?

да обычный рецепт,по которому разов 10 делал без проблем. лавровый лист, несколько горошин ложка соли, воду не доливаю, зазор сверху пару сантиметров, накачиваю 1.5. воды выше банок 2-3 сантиметра.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Nykolayai, 09 Февр. 18, 15:40:
1. врет манометр

тоже думал, но накачивал машинным насосом, который тоже с монометром, разница в показаниях была 1 деление. 1.5 или 1.4 оно не особо влияет, я бывало и 1.3 ставил.

Добавлено через 5мин.:

сейчас вот экспериментирую с теми сорванными, все равно уже выбрасывать. закатал по новой, попробовал воды налить на дно, говорят, некоторые так делают, но никогда сам не пробовал. кстати, кто льет воды на дно, скажите по времени и температуре выдержка какая должна быть? когда воды много оно ведь долго оствает и долго греется, приготавливаясь уже в процессе, а тут все быстро, у меня нагрелось минут за 15 и прошло 2 часа а оно уже почти остыло..

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Nykolayai, 09 Февр. 18, 15:40:
3. плохо закатывает ключ

бывало раньше что если плохо закатаны, их когда немного внутрь продавливало, они просто снимались, а тут они у меня (те что слетели) все надутые, то есть сорвало их не от плохой закатки а из-за чрезмерного давления изнутри. хотя при этом остальные 10 банок в идеальном состоянии

Nykolayai, Отв.5858 09 Февр. 18, 16:02

Цитата — soraexx, 09 Февр. 18, 15:43:
сейчас вот экспериментирую с теми сорванными, все равно уже выбрасывать. закатал по новой, попробовал воды налить на дно, говорят, некоторые так делают, но никогда сам не пробовал. кстати, кто льет воды на дно, скажите по времени и температуре выдержка какая должна быть? когда воды много оно ведь долго оствает и долго греется, приготавливаясь уже в процессе, а тут все быстро, у меня нагрелось минут за 15 и прошло 2 часа а оно уже почти остыло..

Ну скажем так что бы выбросить это наверное не правильно. Когда первый раз делал так паштет и почти все банки раскрылись то женщины все содержимое банок в чугун и в печь. После прожарки по новой закатали. В последний раз когда консервировал толстолобика так же банка раскрылась. Поужинали и всего то.
Делал я пару раз заливая воды до половины первого ряда банок. Может чуть выше. Те банки что были в воде тушенка (гусь) была мягче. Верхний ряд кости не жевались. Доводил до 4,0атм держал некоторое время на тихом газу и выключал. По утру открывал. Термометр не использовал.

soraexx, Отв.5859 09 Февр. 18, 16:30

ну выбросить это я конечно сказал не подумав)). 6 банок жалко выбрасывать, там некоторые чуток приоткрылись, есть можно, вода сок из мяса не вымыла, а некоторые сильно.. ну я так и сделал, слил воду, поджарку кинул, подсолил еще немного и закатал, людей не угостишь, но на работу "тормозки" брать - сойдет (надеюсь)). сейчас вот попробовал с водой на дне проварить, но стерилизовал не долго, минут 10. если будет нормальная то в этом есть большой плюс того, что когда сорвало крышки, водой банки не зальет.. мне кажется в автоклавах, где вмещается по 100 и более банок водой не заливают с головой, это же сколько воды греть надо.

# Страница 294

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5860

Pribludo, Отв.5860 09 Февр. 18, 16:51

Цитата — soraexx, 09 Февр. 18, 16:30:
мне кажется в автоклавах, где вмещается по 100 и более банок водой не заливают с головой

в клавах работающих с преднакачкой на воде в инструкции написано сколько нужно каждый раз заливать воды независимо от количества клавируемых банок.

soraexx, Отв.5861 09 Февр. 18, 17:03

Pribludo,у меня автоклав 25 литров. когда ставлю в 2 ряда поллитровые, места остается сантиметров 15 до верха, покрываю водой 2-3 сантиметра. когда в 1 ряд, то тоже покрываю водой 2-3 см, полный бак не набираю. накачиваю всегда одинаковое давление. может конечно не правильно, вздутия единичных банок были иногда, и то они при остывании выравнивались, но такого как эти 2 раза никогда не было. через час полностью остынет аппарат, напишу что получилось с 2 литрами воды на дне (дошла только до дна банок), но вот сейчас смотрю, давление 1.7, температура 45, значит ничего не сорвало.. может конечно горелая выйдет)

Nykolayai, Отв.5862 09 Февр. 18, 17:04

Цитата — Pribludo, 09 Февр. 18, 16:51:
в клавах работающих с преднакачкой на воде в инструкции написано сколько нужно каждый раз заливать воды независимо от количества клавируемых банок.

Так как у меня автоклав куплен на блошином рынке, и человек его продававший даже не знал что это такое, то инструкция как вы понимаете не прилагалась. Из разговора на форумах (пока не попал сюда) были ребята что и так делали. так это мало воды лили. Я опробовал. И если бы сделал подиум что бы банки были не у воде то все было бы одинаково. Я имею ввиду банки первого и второго ярусов. плюс выдержать при достижении давления большее время. Понятно что не идеал и не феншуй но продукт съедобный.

Цитата — soraexx, 09 Февр. 18, 16:30:
но на работу "тормозки" брать - сойдет (надеюсь)).

Тот паштет что как бы перетушивали до сих пор все вспоминают. Понятное дело не так из за вкуса а то что это был первый паштет сделанный собственноручно. Кушали в перекуре между копкой картофеля, дети был малые, родители молоды, помидор с грядки .... Вкуснятина еще та. А вы выбросить.

soraexx, Отв.5863 09 Февр. 18, 17:14

обратил внимание на давление при нагреве, с большим кол-вом воды оно обычно при достижении 116 градусов - около 4х, а с малым кол-вом воды поднялось до 5.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Nykolayai, 09 Февр. 18, 17:04:
инструкция как вы понимаете не прилагалась

в моем случае инструкция была, в ней написано: клавировать 8 поллитровых или 7 литровых, воду наливать чуть выше банок. про 2 яруса там не упоминалось. но я то много раз ставил в 2 яруса поллитровые и все было ок.

Добавлено через 30мин.:

Цитата:
через час полностью остынет аппарат, напишу что получилось с 2 литрами воды на дне (дошла только до дна банок),

открыл. крышки не вздуло, не сорвало, а наоборот, вдавило внутрь, но держатся. видимо потому, что давление до 5 доходило вместо обычных 4х. получается, надо накачивать при таком способе меньше или не накачивать вообще?

юрий юрьевич, Отв.5864 10 Февр. 18, 05:01

хотел писать, но Pribludo опередил. Это аксиома: при работе на воде если ориентироваться по давлению (без термометра) то уровень воды в клаве должен быть ВСЕГДА ОДИНАКОВЫМ; одна банка загружена или комплект. Хорошо, когда есть инструкция и в ней написано: уровень воды, давление преднакачки, давление при котором достигается температура клавирования -115-120*С и рекомендация по времени клавирорвания для того- иного продукта.

Если клав имеет еще и термометр- то неразумно вроде бы как из-за одной-трех банок наливать его водой по принятому уровню и греть вроде как не нужную массу воды. Потому, что достижение нужной Т 116-120*С увидим на термометре, а не по манометру: (с другим уровнем воды, отличающимся от в инструкции, другом давлении преднакачки -давление на манометре, которое мы знаем как соответствующее Т клавирования 116-120*С - НЕ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ).

Ориентируясь по термометру ( с нестандартным уровнем воды) мы вроде как достигнув Т клавирования подержали эту температуру нужное нам время и отключили нагрев. НО! Потому, что в этот раз у нас в клаве меньше намного воды , меньше продукта- клав нагреется горазро быстрее и остынет гораздо быстрее. Т.е. при температуре в диапазоне от Т клавирования до 100* и ниже, при которой еще происходит "варка" продукта клав будет находится меньше времени, чем при стандартной воде (уже не говорю, что еще и при полной зарядке банками, в которых продукт обладающий более длительным временем остывания, чем окружающая банку вода) - может привести к недоварке продукта. Особенно "нежного" чувствительного ко времени "варки". Поэтому ИМХО лучше всегда наливать одно количество воды - результаты обработки продукта (температура и время) будут стабильнее и результат - точже более постоянный

soraexx, Отв.5865 10 Февр. 18, 08:57

юрий юрьевичя когда в 2 ряда ставлю,и наливаю полный бак, то выдерживаю температуру клавирования меньше, т.к разогрев и остывание примерно в 2 раза дольше. а вот давление накачиваю что при 1 ряде, что при 2х - одинаковое, хотя, наверное, это не правильно, надо разное... но так-как раньше проблем с недоваром/переваром/срывомкрышек не случалось до недавнего времени,делал себе, да и делал... вчера на тестовых банках (запоротых) попробовал наливать воды на дно, мне понравилось тем, что на много быстрее, за день можно 3-4 партии сделать ( было бы что клавировать). при полном баке, например, чтобы заделать 20 банок по 0.5 - мне не нужно тратить 2 дня. по поводу времени: можно ведь выдерживать при 116 не 20 мин как с полным баком, а больше. но вот на сколько больше? хочу при следующем клавировании замерить сколько времени оно находится в определенных диапазонах температур, чтобы потом посчитать сколько градусо-часов (так сказать) продукт должен получить за весь период. и тогда можно будет примерно понять сколько нужно времени выдерживать при уровне воды "на дне". Вы пробовали такой метод? года 2 назад мне один человек говорил, что все время так делает, я не придал значения тому, что это быстрее гораздо, а сейчас у него уже спросить к сожалению никак не получится(. И вторая проблема - угадать с давлением. вчера экспериментировал первый раз с 3 банками,накачал 1.5, при достижении 116 давление было 5 бар, крышки вогнуло внутрь, второй раз с 4 банками, накачал 1. при достижении 116 давление было 3.5 бара крышки надуло. подозреваю, что при таком методе давление преднакачки очень сильно зависит от количества банок. наверное надо накрошить картошки и на ней тестировать, а то на кроликах как-то накладно получается)) Кстати, попробовал я перевареную повторно тушенку из тех сорванных банок: ярко выражен вкус полотенец, которые я под банки ложил, даже добавление специй не помогло - наверное отдам бомжам! так это еще автоклав с нержавки, в газовом баллоне было бы еще "вкуснее"! ))

юрий юрьевич, Отв.5866 10 Февр. 18, 09:47

я думаю: давление преднакачки нас интересует только при остывании банок (когда внутри у нее горячЕе чем вода вокруг и потому давление больше). а вот какая разница этого давления преднакачки при РАЗНЫХ температурах в клаве и при РАЗНЫХ уровнях воды - не знаю. сложная зависимость: разная температура плюс разный уровень воды. когда клав полностью остынет- давление в нем по манометру у меня точно такое же как и преднакачка в холодный клав. я только однажды не понимая еще написанного выше сделал несколько банок с малым уровнем воды- уже не помню результата конкретно, но результат был плох. потом я докумекал и больше ни разу не изменял уровень воды. потом поставил термометр и увидел : преднакачка 1,5 атм и клавирование при 4 атм давало температуру меньше 110 град. чтоб при такой преднакачке получить 116 град, пришлось поднять давление до 4,4 атм. а это производитель запрещает (думаю, может сработать аварийный клапан). Поэтому я решил несколько уменьшить преднакачку - и точно: с преднакачкой 1,2 я получил 118 град при 4 атм , или чуть не доходя до 4,1 атм. поэтому в последнее время изменил давление преднакачки: вместо 1,5 атм стал качать 1,2 атм. для того, чтобы снизить давление в клаве при основном клавировании.

"ярко выражен вкус полотенец" --------- скорее всего от преднакачки в 1 атм при остывании клава не хватило давления преднакачки,чтоб крышка не приоткрылась от внутреннего давления в банке и крышка таки приоткрылась: попала в банку горячая вода с полотенечным вкусом. когда банка остывала дальше, то в связи с тем что объем содержимого в ней увеличился (уложенный в банку продукт и воздух перед закаткой, да еще плюс проникшая вода под крышку -привели к следующему : когда продукт в банке остыл, давление в ней упало, в какой то температурный момент неостывшей банки и еще нехолодной воды в клаве преднакачкой прихлопнуло крышку как бы на место. Но, так как давление внутри банки при полностью потом остывшей банке все же было выше (продукт плюс вода) то крышку открыть давления не хватило, а только на вспучить крышку. Ну а коррективы времени при меньшей воде Вам никто не скажет: слишком сложно это в теории посчитать- много факторов взаимовлияющих. Вам может сделать на практике два уровня (иначе запутаетесь с параметрами) условно: полуровня воды в клаве - для определенного количества банок : от 1 шт до 5 шт и обычный уровень от 6 шт до полного второго ряда. тогда Вам нужно будет найти только парметры для "полуровня" до воды на 2 ряда у Вас параметры уже опробованы.

и еще: для надежности от вспучивания банок можно делать так: после клавирования при выключении нагрева , когда давление и Т несколько спадут произвести "докачку преднакачки" т.е. если вы накачали 1 атм, добавить, например на 05-0,8 атм выше, чем показывает манометр. повышение давления в клаве уже не влияет на Т клавирования, зато крышки будут прижаты плотнее. ну и что, если крышки потом будут слегка втянуты. у меня они втянуты в большинстве банок. Надеюсь, смог быть Вам полезен.

FOX65, Отв.5867 10 Февр. 18, 10:21

Можете меня считать коммунистом или того хуже,но такие длинные письма я не читаю.

Анекдот должен быть как женское нижнее белье - тонким, прозрачным и
коротким

soraexx, Отв.5868 10 Февр. 18, 10:30

Цитата — юрий юрьевич, 10 Февр. 18, 09:47:
когда клав полностью остынет- давление в нем по манометру у меня точно такое же как и преднакачка в холодный клав

у меня так же всегда, кроме того раза, когда посрывало. я уже по манометру понял, что внутри беда, когда при 80 градусах остывания давление было чуть больше 1.5., когда остыл - почти ноль, то есть преднакачка ушла в банки.

Цитата:
"ярко выражен вкус полотенец" --------- скорее всего от преднакачки в 1 атм при остывании клава не хватило давления преднакачки,

1 атмосферу я качал уже когда повторно переваривал,тестировал на разном давлении. а когда сорвало - качал 1.5. ну а вкус полотенец конечно же от попавшей внутрь воды...
проанализировал состояние сорванных крышек. большинство вздутые, а 2 нет. подозреваю что произошло там следующее: видимо из-за некачественных крышек или закатки от перегрузки 2 просто открылись, когда эти банки наполнились водой - давление снаружи упало, а температура была высокая, начало вздувать и срывать другие крышки. а вот почему не сорвало все - для меня загадка. больше половины банок в идеальном состоянии. ну, чуток вдавлены вниз, как обычно, как и вы выше писали...

svarnoy, Отв.5869 10 Февр. 18, 10:37

При полном автоклаве, клав полностью загружен банками и залит водой, не должно быть значительного перепада температур клав\банка и соответственно давлений.
Банки будут отдавать тепло воде, температура будет не сильно отличаться.
Может вечером проведу эксперимент.

СЭМен, Отв.5870 10 Февр. 18, 10:44

Всем привет! Использую белорусский автоклав на 24 литра, рад до задницы, в хозяйстве не заменимая весч. простой как калаш, есть подрывник, манометр. За пол года владения переработал 25-ть кг своей курятины, 12ть кг баранины и дохера рыбы даже не считал так как ловил , а не покупал. Всем кто хочет съэкономить денежку и вкусно поесть, рекомендую пользовать автоклавы, особенно любителям выезжать на природу, под свою тушенку, да под свою водочку, эээх песня.

Robohim, Отв.5871 10 Февр. 18, 10:48

Цитата — СЭМен, 09 Февр. 18, 13:24:
Всем привет! Использую белорусский автоклав на 24 литра, рад до задницы, в хозяйстве не заменимая весч. простой как калаш, есть подрывник, манометр. За пол года владения переработал 25-ть кг своей курятины, 12ть кг баранины и дохера рыбы даже не считал так как ловил , а не покупал. Всем кто хочет съэкономить денежку и вкусно поесть, рекомендую пользовать автоклавы, особенно любителям выезжать на природу, под свою тушенку, да под свою водочку, эээх песня.

Цитата — СЭМен, 10 Февр. 18, 10:44:
Всем привет! Использую белорусский автоклав на 24 литра, рад до задницы, в хозяйстве не заменимая весч. простой как калаш, есть подрывник, манометр. За пол года владения переработал 25-ть кг своей курятины, 12ть кг баранины и дохера рыбы даже не считал так как ловил , а не покупал. Всем кто хочет съэкономить денежку и вкусно поесть, рекомендую пользовать автоклавы, особенно любителям выезжать на природу, под свою тушенку, да под свою водочку, эээх песня.

СЭМен, мы уже вчера поняли какой ты молодец и как тебе всё нравится. Зачем повторяться? [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.5872 10 Февр. 18, 10:49

СЭМен, Мне кажется, что ты уже это писал.

vlad1252, Отв.5873 10 Февр. 18, 10:50

Ну вот и у меня первая продукция готова! Скумбрия в точности по рецепту "Сварного". Открытую баночку снять не успел-сожрали сразу.
Наснимал со всех сторон свой автоклав. Возможно кто то захочет повторить конструкцию или переделать свой. За основу взят автоклав "Дымка 2". Хотя можно использовать любой. Всё можно сделать буквально на коленке, в квартирных условиях, без сварки, токарки и прочего за 1-2 выходных дня. Конечно не блещет эстетикой, но тут уже всё зависит от возможностей и желания. Из явных минусов-тэны сожрали много места, в три ряда поллитровки уже не встают, вместимость ограничилась 10 банками 0,5л., но для "попробовать и определиться" вполне годный вариант.
За эту тему и дельные советы всем большое спасибо!

Вложения:

P_20180210_095503_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180210_095429_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180210_095415_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180210_095524_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180210_095446_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180209_231952_1_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

P_20180210_082925_p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

soraexx, Отв.5874 10 Февр. 18, 11:03

Цитата — vlad1252, 10 Февр. 18, 10:50:
Скумбрия в точности по рецепту "Сварного"

попробуйте сделать толстолоба или карпа в собственном соку, вкуснее консерв я не ел. правда скумбрию делать не пробовал. пробовал делать в разных подливах и без них: мойву, бычков, щуку, судака, карася, кефаль - не то. еще шпроты из салаки понравились, только прокоптить чуток надо предварительно.

Robohim, Отв.5875 10 Февр. 18, 11:11

Цитата — soraexx, 10 Февр. 18, 11:03:
толстолоба или карпа в собственном соку, вкуснее консерв я не ел. правда скумбрию делать не пробовал. пробовал делать в разных подливах и без них: мойву, бычков, щуку, судака, карася, кефаль - не то. еще шпроты из салаки понравились, только прокоптить чуток надо предварительно.

Поделись рецептами)) [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

юрий юрьевич, Отв.5876 10 Февр. 18, 11:30

Цитата — FOX65, 10 Февр. 18, 10:21:
Можете меня считать коммунистом или того хуже,но такие длинные письма я не читаю.Анекдот должен быть как женское нижнее белье - тонким, прозрачным и коротким

Вы, вероятно, спутали темы: анекдоты - в другом месте. Длинно? так из уважению к читающему, чтобы он не додумывал, что это автор хотел сказать

svarnoy, Отв.5877 10 Февр. 18, 11:40

Цитата — vlad1252, 10 Февр. 18, 10:50:
в три ряда поллитровки уже не встают,

Я перешёл на 0,39 квадратные банки.
На пачку макарон одной о,5 тушняка мало, две много, а вот две 0,39 отлично.
Единственное, паштеты в 05 катаю.
0,39 по высоте меньше, и стоят компакинее на стелаже.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1802/10/21834.301210.jpg
Dscn1367. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1802/10/21834.301211.jpg
Dscn1368. Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5878 10 Февр. 18, 12:48

разумно. у меня подобная проблема с 0,5л рыбными, т.к. набиваю банку рыбой плотно, еще упрессовываю куски. за раз съесть только при сильном желании, чтоб не пропало. но боюсь на воде работы с твистами, хотя вот грибы делал в твистах - не вскрылись. при консервировании грибов без клава, твисты у меня тоже нормально. но рыбу - боюсь

soraexx, Отв.5879 10 Февр. 18, 13:55

Цитата:
у меня подобная проблема с 0,5л за раз съесть только при сильном желании, чтоб не пропало

наверное у всех такая проблема:)
я после последних обломов тоже сидел смотрел цены на твисты, и думал про объемы 250-350.. мне кажется они лучше держут чем обычные крышки, если конечно новые. лучше за крышку переплатить чуток, чем перегадить "все, что нажито непосильным трудом". юрий юрьевич, скиньте пожалуйста в личку ваш проверенный рецепт грибов в клаве, ни разу не делал, думал они будут перевареные

# Страница 295

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5880

УжеНепьющий, Отв.5880 11 Февр. 18, 03:37

Цитата — svarnoy, 10 Февр. 18, 11:40:
Я перешёл на 0,39 квадратные банки.

Денис, крышка 82 ?

FOX65, Отв.5881 11 Февр. 18, 03:52

Она самая-82.

svarnoy, Отв.5882 11 Февр. 18, 09:50

Цитата — УжеНепьющий, 11 Февр. 18, 03:37:
крышка 82 ?

Да, 82, как уже выше сказал FOX65,

юрий юрьевич, Отв.5883 11 Февр. 18, 09:51

Сварной писАл в "рецепты для автоклава": "Банки наполнять на 3\4!!! это очень важно!!! смесь увеличивается в обьеме."

-------- интересно, Вы закрыли в банке 10000000000000000000000000000000000000 штук молекул разных веществ. стекло и крышка молекулы ни туда, ни обратно не пропускает. Отчего, по Вашему, после или во время клавирования в банке появятся 10000000000000000000000000000000001000 шт, на тысячу молекул больше? Вы скажете: синтезировалось новое вещество, возможно. Но раз появилось новое- значит убыло старое. делал рисовую кашу, тоже подумал банку разопрет. таки нет!: уровень остается прежним, т.к. бульон, войдя в зерна риса, увеличил их в объеме, но отдельно от риса который бульон - освободил место в банке и рисинки заняли освобожденный объем.

Иначе положи кусочек мяска, щепоть зерна, чайную ложку бульона в банку, нагрей и получи ПОЛНУЮ банку продукта. Прямо скатерть самобранка
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5884 11 Февр. 18, 10:02

юрий юрьевич, Это относится только к конкретному рецепту, к паштету.
Вы прежде чем это писать, пробовали делать паштет по этому рецепту?

СЭМен, Отв.5885 11 Февр. 18, 10:06

Цитата — Robohim, 10 Февр. 18, 10:48:
мы уже вчера поняли какой ты молодец и как тебе всё нравится. Зачем повторяться?

Хз знает может дубльнулся, открыл а оно как будто не отправлено, короче я еще тот юзер.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5886 11 Февр. 18, 10:20

нет, не пробовал. я с мясом практически не занимался. но знаю, что объем от того, что ингредиенты перемешаются ( и чисто теоретически из за температурного незначительного расширения пренебрежимо увеличатся в объеме) общий объем блюда НА ТРЕТЬ объема банки при прежней плотности продукта увеличится не может.
В открытой емкости типа варки в кастрюле - да, увеличится. из-за отсутствия в открытой емкости механически сдерживающего фактора ( как в закрытой банке - стенки, крышка)и уменьшения общей плотности продукта и плотности его отдельных ингредиентов.

Примитивно говоря- увеличиваются расстояния между достаточно плотными частицами ингредиентов- готовый продукт становиться рыхлее. Какой смысл занимать в консервной банке место этими промежутками? Зачем консервировать условно воздух? если хочется по - рыхлее, это можно получить при последующем разогреве и перемешивании консервы перед употреблением.

svarnoy, Отв.5887 11 Февр. 18, 10:31

Цитата — юрий юрьевич, 11 Февр. 18, 10:20:
нет, не пробовал.

Раз не пробовали, что тогда воздух впустую сотрясать.
Рецепт этого паштета, до опубликования на форуме, был опробован десятки раз.
В калогене вареный, запеченый, в духовке, в банке без крышки в духовке.
Самый невкусный был в калогене запеченый, много жидкости потерял. В банке без крышки на много сочнее получалось.
Когда начал клавировать по этому рецепту сталкнулся с проблемой, из банки часть продукта выдавливает, паштет сверху сухой.
Сделал выводы, уменьшил обьем закладки продукта, и все стало отлично. Не выдавливает, сочный вкусный паштет.
Особенность рецепта, консистенция добивается не жиром, а бульоном, при потери влаги кушать такое не вкусно.
Только после нескольких удачных приготовлений выложил рецепт и рекомендации.

юрий юрьевич, Отв.5888 11 Февр. 18, 11:11

svarnoy, я никоим образом не сомневаюсь во вкусовых качествах Вашего продукта! Я говорю о другом, о физике- о невозможности получить бОльший объем приготавливаемого термическим способом в ограниченном пространстве продукта , чем объем, который занимают ингредиенты этого продукта перед его приготовлением. Еще пример: варка гороха для рыбалки в гороховарке. Она гереметична, в ней вода и горох. гороховарку в огонь или в кипящую воду. остывает-открываем. воды практически нет, горох мягкий распаренный во весь объем гороховарки. если у Вас выдавливает продукт, вероятно, что то с крышкой. я набиваю весьма мелкими кусками некрупную рыбу, подпрессовывая ее специальным толкачем с кругом по диаметру отверстия в банке, давлю до окончания выхода воздуха между кусками, подкладываю еще куски. неспешно( что бы ушло в оставшиеся пустоты) наливаю подс. масло, уксус. придавливаю крышкой выступающие куски рыбы и закатываю. Т.е. как бы игнорирую широко распространенный призыв загрузки банки по плечики. полдучаю банки с несколько втянутыми во внутрь крышками. о рисовой каше с кусочками курицы я уже писал

svarnoy, Отв.5889 11 Февр. 18, 11:24

юрий юрьевич, Вы посты не читаете.
Если вы чего то не знаете, не означает, что этого нет.
Белки, прямые, при термообработке скручиваются. Это видно при жарке котлет, котлета набухает при жарке, потом потеряв влагу уменьшается.

soraexx, Отв.5890 11 Февр. 18, 11:27

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 10:31:
паштет

делал однажды паштет одновременно в автоклаве и без, состав одинаковый, просто было 30 банок, а автоклав вмещает всего 16.
в автоклаве получился вкуснее
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.5891 11 Февр. 18, 14:06

если котлету ограничить в возможности разбухать, то она разбухать не будет, (откуда она возьмет дополнительные вещества для изменения объема при прежней плотности продукта?) и даже если возьмет откуда то, тогда станет просто плотнее, остыв останется в этом объеме или, освобожденная от оков горячей в процессе жарки несколько да, увеличиться. а то получается: мы дискуссируем о том, что тяжелее: кило железа или кило сена? что по объему больше: кубический дециметр рыбы или кубический дециметр мяса?

svarnoy, Отв.5892 11 Февр. 18, 14:39

Цитата — юрий юрьевич, 11 Февр. 18, 14:06:
(откуда она возьмет дополнительные вещества для изменения объема при прежней плотности продукта?)

Белок был ниточкой, а стал спиралькой.
Возьмите пачку бумаги А4, на 500 листов, замерьте обьём. Каждый лист скомкайте, теперь замерьте обьём. Листов столько же осталось, а обьём изменился. Расположение одного и того же изменилось.

wixter, Отв.5893 11 Февр. 18, 15:15

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 14:39:
Возьмите пачку бумаги А4, на 500 листов, замерьте обьём. Каждый лист скомкайте, теперь замерьте обьём. Листов столько же осталось, а обьём изменился. Расположение одного и того же изменилось.

Если этот опыт сделать в закрытом объеме (в банке), то объем пачки не изменится. С ув.

svarnoy, Отв.5894 11 Февр. 18, 15:20

Цитата — wixter, 11 Февр. 18, 15:15:
Если этот опыт сделать в закрытом объеме (в банке), то объем пачки не изменится.

Это пример расположения одного и того же в пространстве.
Белки при скручивании имеют некую силу.

wixter, Отв.5895 11 Февр. 18, 15:46

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 15:20:
Это пример расположения одного и того же в пространстве.

Тогда и опыт с пачкой бумаги не корректен. А паштет я делал. Закладывал в банку №9 как написано в книге 350г.. Набивал под крышку и ничего не происходило. С ув.

svarnoy, Отв.5896 11 Февр. 18, 15:52

Цитата — wixter, 11 Февр. 18, 15:46:
А паштет я делал

По какому рецепту делал?
В какой банке делал?

юрий юрьевич, Отв.5897 11 Февр. 18, 15:53

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 14:39:
Белок был ниточкой, а стал спиралькой.

другой субстант, который располагался вокруг ниточки, теперь расположится вокруг спиральки. если спиралька в абсолютной длине при прежней толщине станет длиннее- значит на увеличение объема спиральки ( длина х на толщину) пойдет некий компанент. И занимаемый им объем в банке, при миграции его внутрь спиральки для ее увеличения , освободит место в банке, где разместиться теперь увеличившаяся часть спиральки. Пример Вам с кашей: сухая крупа и вода в банке. та вода, которая есть в банке впитается в крупу. крупа разбухнет ЛИШЬ на величину принятой ею воды. дальше крупа разбухать не будет - воды уже нет и место воды теперь заняла увеличившаяся в объеме крупа. если это выполнить в открытой емкости, то крупа будет впитывать кроме налитой воды еще и влагу из окружающей среды. И тогда, разбухающей от притока влаги из вне крупе не хватит того объема, в котором она помещалась вначале. Но у нас в закрытую консервную банку приток всякого вещества исключен. в закрытой банке в клаве незначительное расширение продукта может обуславливаться только температурным расширением продукта. для компенсации усилий продукта "открыть крышку" служит либо противодавление преднакачки, либо давление горячего пара. при остывании продукта в банке продукт вновь примет "размеры" холодного пусть и перемешанного своими компонентами. и останется в объеме, котрый был закрыт в холодной банке.

Я даже удивлен, что столь грамотному автоклавщику нужно доказывать неизменность объема автоклавируемого продукта в закрытом объеме (консервной банке)

svarnoy, Отв.5898 11 Февр. 18, 16:09

юрий юрьевич,
Тут все просто.
Если теория не стыкуется с практикой, где ошибка? Правильно, в теории.
Сделайте по тому рецепту, откуда вы это выдернули, и далее продолжим диалог.
На вы, не от вредности или не уважения к вам, только из за уважения к возрасту, я в двое моложе.

юрий юрьевич, Отв.5899 11 Февр. 18, 16:36

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 16:09:
Если теория не стыкуется с практикой, где ошибка

скорее всего у Вас, когда стал выходить продукт, была какая то проблема или с крышкой, или рано вынули банки. Я не знаю хорошо работу на паре, но думаю, что там тоже после выпуска пара (и снятия давления на крышку дополнительно к атмосферному- как удерживающему крышку до охлаждения продукта) требуется выдержка с повышенным давлением для остывания продукта в банке. Но это гипотеза, т.к. технологии на паре не знаю.

ПС. я на всех форумах к участникам, невзирая на возраст, обращаюсь на Вы, т.к. не считаю для себя возможным лишь при знакомстве по постам в форумах общение на ты. Хотя знаю, что на форумах принято на ты, но привычка уважать собеседника хотя бы в такой форме, как на Вы - осталась...

# Страница 296

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5900

svarnoy, Отв.5900 11 Февр. 18, 16:40

юрий юрьевич,
Я вас прошу, давайте не будем голословно ни чего утверждать.
Сделайте, подискутируем.

Цитата — юрий юрьевич, 11 Февр. 18, 16:36:
я на всех форумах к участникам, невзирая на возраст, обращаюсь на Вы,

Это не все форумы, здесь обращение на ТЫ прописано в правилах. Обращение на ВЫ как признак неуважения.

Добавлено через 4ч. 5мин.:

Цитата — svarnoy, 10 Февр. 18, 10:37:
При полном автоклаве, клав полностью загружен банками и залит водой, не должно быть значительного перепада температур клав\банка и соответственно давлений.
Банки будут отдавать тепло воде, температура будет не сильно отличаться.
Может вечером проведу эксперимент.

Эксперимент проведен.
Все как и предпологалось. Температура банок и воды теплоносителя отличалась при остывании не больше чем на 4 градуса. Что не может создать разность давлений для вскрытия банок.

wixter, Отв.5901 12 Февр. 18, 01:19

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 15:52:
По какому рецепту делал?
В какой банке делал?

Делал по Гусаковскому. Паштет наз. "Арктика". Единственная разница, что я закладывал не чистое масло, а смесь сливочного и растительного масел. Катал в банки №9 (350г.). Продукта в банку закладывал, как и написано в книге, 350г. (все банки обязательно взвешиваю). С ув.

юрий юрьевич, Отв.5902 12 Февр. 18, 05:28

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 16:40:
Я вас прошу, давайте не будем голословно ни чего утверждать.Сделайте, подискутируем.

"Я вот не снес ни одного яйца, но уверяю: вкус яичницы мне знаком лучше, чем любой курице" --(
чье это выражение - не знаю, но нравиться)

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 18, 16:40:
При полном автоклаве, клав полностью загружен банками и залит водой, не должно быть значительного перепада температур клав\банка и соответственно давлений.Банки будут отдавать тепло воде, температура будет не сильно отличаться.Может вечером проведу эксперимент.svarnoy, 10 Фев 18, 10:37Эксперимент проведен.Все как и предпологалось. Температура банок и воды теплоносителя отличалась при остывании не больше чем на 4 градуса. Что не может создать разность давлений для вскрытия банок.[/quote

- снимаю шляпу перед Вашей пунктуальностью и обязательностью! Если цифры верные - тогда зачем тогда заморачиваться преднакачкой? можно снизить общее давление в клаве для достижения температуры клавирования и т.п. Только вот меня "терзают смутные сомненья", что есть еще и зависимость между количеством воды в клаве и количеством банок с продуктом- т.е. соотношение их объемов: вода и банки с продуктом. Или в клаве , полном воды одна банка, либо банок по максимуму...

svarnoy, Отв.5903 12 Февр. 18, 07:41

Цитата — wixter, 12 Февр. 18, 01:19:
Делал по Гусаковскому.

Мы спорим за другой рецепт, без масла.

Цитата — wixter, 12 Февр. 18, 01:19:
Катал в банки №9

Это железная банка, что бы всем было понятно.
Что ты хчешь увидеть, как в железной банке выдавливает из под твист крышки паштет? Рекомендации были по конкретному примеру.
Не читаешь откуда спор пошел, даже не знаешь про что он, но влезть надо.
Все уже обьяснил.

УжеНепьющий, Отв.5904 12 Февр. 18, 08:13

Цитата — svarnoy, 12 Февр. 18, 07:41:
Это железная банка, что бы всем было понятно.

Денис, тему делить надо!
На пару, на воде, банка железная, банка стеклянная, ско, твист, а то всё в куче.

Talion, Отв.5905 12 Февр. 18, 08:25

Цитата — УжеНепьющий, 12 Февр. 18, 08:13:
Денис, тему делить надо!
На пару, на воде, банка железная, банка стеклянная, ско, твист, а то всё в куче.

Поддержу. А то уже 300 страниц, целая книга! Причем 75%, ИМХО, флудежь не по сути. Вот и я, туда же.

юрий юрьевич, Отв.5906 12 Февр. 18, 08:42

но разобраться то надо: увеличивается ли продукт после клавирования или нет. Это же принципиально!

Пусть банка жестянная- у нас для закаточных (или твист) есть противодавление! а ведь жестяные банки у wixter не надуты после клавирования- значит продукт не увеличился в объеме после готовки !

svarnoy, Отв.5907 12 Февр. 18, 08:51

Цитата — юрий юрьевич, 12 Февр. 18, 08:42:
значит продукт не увеличился в объеме после готовки !

Не после, а во время. После остывания даже чуть уменьшается. И рецепт там другой.
Повторите рецепт, вот и всех делов.

юрий юрьевич, Отв.5908 12 Февр. 18, 09:42

я не повторю, к. не имею ингредиентов и вообще с мясом не работаю. на то у меня есть "супер автоклав" - жена, свежее готовит. То, что увеличивается "не после, а во время" -лишь на коэффициент температурного расширения, что пренебрежимо ( и для этого преднакачка при водяном методе). Вы рекомендуете не докладывать продукт в банку - мол вылезет. А зачем консервировать воздух, согласно Вашей методе пусть только для этого "физически уникального" рецепта? Меня убедить в наличии "скатерти самобранки" вопреки всем законам сохранения массы и объема ( кстати, может быть по Вашему и вес продукта возрастает?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

) не удастся. я не буду экспериментировать для того, чтобы убедиться: сколько я в банку положил - столько и вынул

svarnoy, Отв.5909 12 Февр. 18, 09:54

юрий юрьевич, не передергивайте. Если не повторите, так незачем впустую по клаве стучать.
Дальнейшее обсуждение потру, так как не несет ни какой полезной информации.

юрий юрьевич, Отв.5910 12 Февр. 18, 10:07

конечно, потереть это мощный довод!

Nykolayai, Отв.5911 12 Февр. 18, 13:07

Цитата — soraexx, 10 Февр. 18, 11:03:
попробуйте сделать толстолоба или карпа в собственном соку, вкуснее консерв я не ел.

В 2017 году консервировал. Вкусно но есть привкус болота. Дайте рецептик. Вот так ершики выглядят. Отрезалась только голова.

Вложения:

Ершики.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

soraexx, Отв.5912 12 Февр. 18, 14:57

Цитата — Nykolayai, 12 Февр. 18, 13:07:
Вкусно но есть привкус болота. Дайте рецептик. Вот так ершики выглядят

делали из ершиков? когда я консервировал бычков или мойвы там тоже вкус был не супер. щука и судак соховатые, а вот с карпа и тостолоба все понравилось. но я консервировал не тех, которых сам ловил в водоеме, а покупных, привкуса болота в такой рыбе обычно не бывает. вот вспомнил консервы из мелких карасей (самоловных), там да, был привкус не очень гламурный,и какойто пресный, может масла надо было больше наливать, т.к своего жира там нет.. ну примерно как кушать килек в томатном соусе, съедобно, но радости мало. я на фото у вас вижу в томатном соусе, мне в томате все что делал понравилось гораздо хуже, чем в масле.

Цитата:
Дайте рецептик.

Отв.23[Рецепты для автоклава. Страница 2] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.20>

юрий юрьевич, Отв.5913 12 Февр. 18, 15:16

"Вот так ершики выглядят. Отрезалась только голова. "

----- с чешуей? и что, она растворяется? я и окуньков чищу от чешуи и, понятно, от кишок и у всех рыб ножницами отрезаю плавники и хвост.

тоже в основном в масле делаю, но попробовал как то в соусе томатном "краснодарский " - в нем еще яблочное пюре- ничего, убирает пресноту плотвы, густеры и прочей "сорной" рыбы. но потом не нашел в продаже у нас больше "краснодарского". Пробовал и жидкий дым добавлять - как то водянисто получилось: много дыма не хотел класть, а мало- как сильно разведенный сэм.

soraexx, Отв.5914 12 Февр. 18, 15:31

Цитата:
и что, она растворяется?

да, но кушать не очень приятно. я бычков с чешуей делал. в магазинных консервах ведь тоже нечищеная, а кильки еще и с головами)
в томате видимо хуже потому что вынужденно добавляется посторонняя жидкость, а когда рыба и без того сорная, да ее еще водой разбавить, получается не очень. когда делал густую поджарку томатного соуса с луком, специями и довольно много растительного масла - получалось лучше

Nykolayai, Отв.5915 12 Февр. 18, 15:56

Цитата — юрий юрьевич, 12 Февр. 18, 15:16:
с чешуей? и что, она растворяется? я и окуньков чищу от чешуи и, понятно, от кишок и у всех рыб ножницами отрезаю плавники и хвост.

Консервы отличные. Это было уже поздней осенью. Рыбка с икрой. Луска (чешуя) вообще не заметна. Единственный чувствительный минус это верхний плавник. Нужно бы немножко больше выдержать. Во всем остальном только +++. Нет сухости щуки может из за мелкого размера ершиков.

soraexx, Отв.5916 12 Февр. 18, 16:07

Цитата — Nykolayai, 12 Февр. 18, 15:56:
Нужно бы немножко больше выдержать

сколько времени выдерживали? я всегда рыбу держу пол часа при 112 градусах. но плавники отрезаю. верхний плавник, особенно в самом длинном месте, оно конечно очень жесткий, наверное жестче костей

Nykolayai, Отв.5917 12 Февр. 18, 17:48

Цитата — soraexx, 12 Февр. 18, 16:07:
сколько времени выдерживали?

Ребята, два - три клавирования в год то все типа на глазок и без записей. Не помню. Пару лет как начал записывать, что где посадил в огороде, что бы не путаться. А так все как Бог даст.

юрий юрьевич, Отв.5918 12 Февр. 18, 21:15

я в весну-лето часто клавирую, когда ловится рыба. еще не съедено банок 60 рыбных. жена любит свежую и покупает ее постоянно, игнорируя мой продукт. она любит по соленее- я кладу около чайной ложки без горки соли на 0,5 банку. она считает мало. я считаю, что уменьшение потребление соли компенсируется употреблением сэма. поэтому лучше две радости : сэм и менее соленая консерва, чем либо сэм, либо пересоленная консерва

dima015, Отв.5919 12 Февр. 18, 21:30

Цитата — юрий юрьевич, 12 Февр. 18, 05:28:
"Я вот не снес ни одного яйца, но уверяю: вкус яичницы мне знаком лучше, чем любой курице" --(
чье это выражение - не знаю, но нравиться)

Джордж Бернард Шоу: "Я не снес ни одного яйца, но во вкусе яичницы разбираюсь получше любой курицы."

# Страница 297

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5920

Newocelot, Отв.5920 13 Февр. 18, 02:04

Про курицу Шоу ничего не говорил! https://goo.gl/images/TQu651 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://goo.gl/images/TQu651>
И вроде как вегетарианцем был

FOX65, Отв.5921 13 Февр. 18, 07:45

Курицу кстати нравится клавировать.Набиваю банку плотно,даже крышкой прижимает,а сварится никаких подтеков и выбросос.Банки чистые выходят,тряпочкой протер и все.

wixter, Отв.5922 13 Февр. 18, 08:30

Цитата — svarnoy, 12 Февр. 18, 07:41:
Не читаешь откуда спор пошел, даже не знаешь про что он, но влезть надо.

Извини Денис, я не знал, что спорить можно только один на один.
По сути, всю ветку внимательно прочитал и читаю с первой страницы. И написал я всего лишь, что если опыт с пачкой бумаги сделать в закрытом объеме (в банке), то объем пачки не изменится и свое мнение не изменил - твой пример с бумагой не корректный.
Ты спросил делал ли я паштет, я написал, что делал и внимательно сравнил ингредиенты и рецепты приготовления, разница только в том, что у меня другое соотношение печени и свинины и мой рецепт с маслом, а твой с жирной брюшиной, а значит по твоему утверждению мою банку, которую я наполняю под крышку, минимум бы должно деформировать. С уважением (без иронии).

svarnoy, Отв.5923 13 Февр. 18, 08:43

wixter, Ты влез в чужой спор не зная о чём он.
Дальнейшего обсуждения этого не вижу смысла и пользы для кого то.
Давайте не будем захламлять ветку.

wixter, Отв.5924 13 Февр. 18, 10:15

Цитата — svarnoy, 13 Февр. 18, 08:43:
не зная о чём он.

Я прекрасно понял, что речь идет о рецепте и наполнении, на 3/4 банки, из твоего паштета в "Рецептах для автоклава". Но если тебе не приятно можешь удалить мои посты. С ув.

svarnoy, Отв.5925 13 Февр. 18, 10:40

wixter,
Верно, про рецепт паштета описанного мной, и рекомендации по его приготовлению.
Свойства увеличиваться встречал пока только в этом конкретном рецепте.
В "сосисочном фарше", собственно схожем рецепте, такого не наблюдается.
Мой посыл был прост: если кто то считает, что такого не может быть, и я ошибся- возьмите да проверьте.
Ответ всегда был примерно следующий:" проверять не буду, вывсеврете"
И мусолили все выходные по кругу, проверьте, ну что не буду но вы врёте.
И ты не готовил по этому рецепту, в теме данного спора по какому ты готовил не интересно. Выложил бы рецепт, была бы кулинарная ценность, о то ни по делу, ни по спору.
Юрич в итоге троллить начал, пришлось беседу прекратить, она и так была не продуктивной.
В итоге нафлудили несколько страниц ниочем, ща юричь придет, опять по кругу пойдем, ещё нафлудим.
Не надо пожалуйста прилетать неприязнь.

юрий юрьевич, Отв.5926 13 Февр. 18, 11:34

прочитал я, можно стереть

FOX65, Отв.5927 13 Февр. 18, 12:22

юрий юрьевич,Ты только не обижайся пожалуйста,ничего личного,нам бы по глумится,делать то нефиг.
У меня вот внучек родился очередной,внучка есть уже,я бухаю неделю,если что-то матом напишу-сразу банить.

svarnoy, Отв.5928 13 Февр. 18, 12:23

FOX65,
С внуком тебя.

юрий юрьевич, Отв.5929 13 Февр. 18, 13:02

FOX65, завидую возможности бухать неделю, я уже не могу.

Добавлено через 5ч. 36мин.:

Цитата — svarnoy, 13 Февр. 18, 10:40:
Ответ всегда был примерно следующий:" проверять не буду, вывсеврете"

уж не удержался! прямо как в шоу еврея соловьева (шапиро); а где это Вы прочли "вывсеврете"? я лишь с аргументами, не подвергая сомнению Ваши концепции в смысле "это неправильно" и, в меру знаний и опыта, привожу свою точку зрения- на это и форум!. обидно, когда ты вынужден оправдываться, в ответ на "нерушимость" авторитета куратора темы... скриншот страницы смастерил, тем более в такой важной для практиков теме по наполнению банок - это не схоластика, ясность в этом вопросе важна любому автоклавщику!

Хочу еще сказать, что у меня вызывает искреннее восхищение мастерство svarnoy в придумывании и изготовлении различных устройств по темам форума, его несомненные знания в теории вопросов, в обсуждении которых он принимает участие, его вклад в наполнении своим опытом данной темы. поэтому я не питаю к нему ничего, кроме уважения. Но аргументированный спор по отдельным эпизодам в темах- считаю в порядке вещей. И не для личного удовлетворения, а в поиске верной точки зрения, возможно, полезной другим участникам форума . И буду лишь благодарен, если моя ошибка будет убедительно доказана, что пополнит мои знания в обсуждаемом.

FAT ROGER, Отв.5930 14 Февр. 18, 07:37

Холивар (от англ. holy war, — священная война) — обмен сообщениями в интернет-форумах и чатах, представляющий собой бесплодную полемику, в которой участники яростно пытаются навязать друг другу свои точки зрения.

юрий юрьевич, Отв.5931 14 Февр. 18, 08:14

FAT ROGER, если Вы все знаете- я рад за Вас

юрьевич, Отв.5932 14 Февр. 18, 18:13

FOX65, коллега с внучком тебя ! Внуки нас делают детьми (с).
За последнее время лучший пост.

Jack Sparrow, Отв.5933 22 Февр. 18, 21:49

Ау форум ты ещё жив?

svarnoy, Отв.5934 22 Февр. 18, 21:51

Цитата — Jack Sparrow, 22 Февр. 18, 21:49:
форум ты ещё жив?

Чего бы и нет.
Жив конечно.

Jack Sparrow, Отв.5935 22 Февр. 18, 21:55

Дык смотрю последний пост был 18 02 вот и спрашиваю

Добавлено через 2мин.:

Сорри 14 02

svarnoy, Отв.5936 22 Февр. 18, 21:57

Jack Sparrow, Так нам бы за что зацепится, а уж там мы настрочить то горазды.

berezikoff, Отв.5937 22 Февр. 18, 23:13

С праздником, мужики!!!

Вложения:

23fevralya-381.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5938 22 Февр. 18, 23:31

Цитата — berezikoff, 22 Февр. 18, 23:13:
С праздником, мужики!!!

У тебя уже наступил!
Всех в часовом поясе +3 с наступающим!

FOX65, Отв.5939 23 Февр. 18, 05:27

berezikoff,и тебя с возвращением с кичмана.

# Страница 298

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5940

svarnoy, Отв.5940 23 Февр. 18, 17:23

У меня случилась интересная штука.
Делал эксперримент на той неделе и для наполнения клава балластом, имитация полностью загруженного автоклава, использовал банки зполненые водой чтоб не всплывали.
Эксперимент закончил, убрал клав на балкон.
И вот вчера собрался клавить, достал клав с балкона, и нашел там две балластные банки с водой, почему не убрал не знаю. А у нас минус 15-20 всю неделю.
Банки разумеется замёрзшие, но целые! Не разморозило их, чудеса.

berezikoff, Отв.5941 23 Февр. 18, 17:39

Давление или соль.

svarnoy, Отв.5942 23 Февр. 18, 17:46

berezikoff, Соли нет, замерзали уже при атмосферном давлении.
В банке разряжение после клавирования, крышка твист.

berezikoff, Отв.5943 23 Февр. 18, 18:12

svarnoy, Дэн, давай завтра.

Barmenkov, Отв.5944 23 Февр. 18, 23:45

Добрый вечер, подскажите курицу в собственном соку в О.5 банке делать при 120 г. 75 минут или как у Гусаковского при 114 г. 110 минут?

soraexx, Отв.5945 24 Февр. 18, 01:35

Barmenkov, как по мне, при любом из этих режимов мясо будет переваренное или даже пригоревшее... когда покупал автоклав, с ним шла книга рецептов, в ней было написано, что мясо в банке 0,5 держать 40-50 мин при 116, но я 50 никогда курицу не держал, обычно 30-40 мин при 116. но чаще, чтобы не стоять у плиты и не ждать (а потом отвлечься и забыть), догоняю до 118 и выключаю, оно по инерции еще 1-2 градуса нагоняет, а потом начинает падать, и пока опустится до 112 минут 20-25 проходит (нагрев газовый). даже при таком режиме суставы костей жевать можно, а в указанных вами наверное полностью кости можно будет ложкой есть. если я правильно информирован, споры ботулизма погибают при температуре 120 градусов через 10-20 мин. при 116 градусах 30-40 мин. понятное дело, что безопасность на первом месте, но есть переваренное тоже не вкусно.

FOX65, Отв.5946 24 Февр. 18, 07:50

Цитата — soraexx, 24 Февр. 18, 01:35:
споры ботулизма погибают при температуре 120 градусов

А я читал,что в течении часа могут выживать.
Хотя последнее время все чаще мы задаем вопрос:а есть ли он вообще этот ботулизм?

dima015, Отв.5947 24 Февр. 18, 10:19

Я делаю на воде. Курицу в белом соусе. Даже бланшированную 20 мин (согласно ТИ) курицу делаю 115 гр и 110 мин. Все отлично, ничего не переварено и не пригорело. Нужно делать как у Гусаковского. Только нужно точно температуру выдерживать. Термометр у меня в крышке, гильза 150 мм. Но я еще пирометром контролирую автоклав со всех сторон и сверяю показания.

morokan, Отв.5948 24 Февр. 18, 10:28

Цитата — FOX65, 24 Февр. 18, 07:50:
А я читал,что в течении часа могут выживать.
Хотя последнее время все чаще мы задаем вопрос:а есть ли он вообще этот ботулизм?

Читал - при 124 гр живут 15 мин. Т.к. готовлю в автоклаве редко но много, то тушенка стоит годами. Рисковать здоровьем не готов)) Поэтому готовлю при 124 гр 15 мин.

soraexx, Отв.5949 24 Февр. 18, 10:54

Цитата — FOX65, 24 Февр. 18, 07:50:
Хотя последнее время все чаще мы задаем вопрос:а есть ли он вообще этот ботулизм?

тоже посещали такие мысли, автоклав у меня года 4, до этого всю жизнь мы и наши родители делали из года в год тушенку без автоклава, нагретую не более 100 градусов. никто ни разу не заболел, и чтобы в округе кто-то заболел я тоже не слышал. скорее от сыровяленных продуктов можно что-то подхватить, чем от недоклавированных

svarnoy, Отв.5950 24 Февр. 18, 10:58

Бывает и не везет.
Несколько лет назад в Москве вся семья разом.

FOX65, Отв.5951 24 Февр. 18, 11:23

Цитата — svarnoy, 24 Февр. 18, 10:58:
Бывает и не везет.

Денис,говорят если не повезет,то и в пиз.е на кость наткнешься.

Помню у нас рассказывали был случай:мент в дежурке выпил сырое яйцо и очнулся в больнице(сальмонеллез),но не сказали сколько он паленки выжрал до этого.
Па детству помню:морковку вытащишь,о рубашку оботрешь и съешь.
Недожаренные яйца ем каждый день всю жизнь,ну и молоко сырое само собой.
А вообще элементарных норм надо конечно придерживаться,никто не призывает грязное есть.

Barmenkov, Отв.5952 24 Февр. 18, 23:15

Понятно буду делать в 0,7 банке выдержу 120 при 115г.

svarnoy, Отв.5953 24 Февр. 18, 23:18

Цитата — Barmenkov, 24 Февр. 18, 23:15:
делать в 0,7

Не делай в 0,7.
Делай в 0,5.

Добавлено через 14мин.:

FOX65, Бабушка по отцовской линии делала тушняк томив в печке, банку сверху заливали смальцом. и все живы были.
Наш форумчанин Сергей, не помню точно его ника, рассказывал как в калининграде находили немецкую тушенку в стеклянных банках ,когда они были детьми, это 80е годы.
И кушали эту не клавированную тушенку, ей на момент сьедения лет 40 было.
А я даже по правилам клавированую держу в холодильнике.

Barmenkov, Отв.5954 24 Февр. 18, 23:33

О,5 не было, уже поставил 0,7.

svarnoy, Отв.5955 24 Февр. 18, 23:41

Barmenkov, Чуть времени добавь, и в 0,7 все прекрасно прогреется.

Barmenkov, Отв.5956 24 Февр. 18, 23:42

Ок, спасибо!

Добавлено через 18ч. 52мин.:

Цитата — soraexx, 24 Февр. 18, 01:35:
как по мне, при любом из этих режимов мясо будет переваренное или даже пригоревшее... когда покупал автоклав, с ним шла книга рецептов, в ней было написано, что мясо в банке 0,5 держать 40-50 мин при 116, но я 50 никогда курицу не держал, обычно 30-40 мин при 116. но чаще, чтобы не стоять у плиты и не ждать (а потом отвлечься и забыть), догоняю до 118 и выключаю, оно по инерции еще 1-2 градуса нагоняет, а потом начинает падать, и пока опустится до 112 минут 20-25 проходит (нагрев газовый). даже при таком режиме суставы костей жевать можно, а в указанных вами наверное полностью кости можно будет ложкой есть. если я правильно информирован, споры ботулизма погибают при температуре 120 градусов через 10-20 мин. при 116 градусах 30-40 мин. понятное дело, что безопасность на первом месте, но есть переваренное тоже не вкусно.

Делал 2.10 при 115 градусов, нечего не переварилось!

Romandos77, Отв.5957 26 Февр. 18, 14:50

я тут первый раз решил в вку своем тушенки сварить
нахреначил говядины запихнул банки включил
набрал после разогрева 2.5 атм гдето 125градусов
и так как было поздно пошол спать
с мыслью что протушиться лучьше
протушилось
мясо капец какое мягкое
токмана вкус горький как у сгоревшего шашлыка
и жидкость темно коричневая
а мясо нормально выглядит, но несьедобно
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.5958 26 Февр. 18, 14:54

Цитата — Romandos77, 26 Февр. 18, 14:50:
125градусов

переварил/сжёг

роман36, Отв.5959 26 Февр. 18, 15:11

Цитата — Romandos77, 26 Февр. 18, 14:50:
набрал после разогрева 2.5 атм гдето 125градусов
и так как было поздно пошол спать

Если не ошибаюсь при 124 уже горит жир,нужно было 120 гр держать. Сколько по времени стерилизовал?

# Страница 299

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5960

morokan, Отв.5960 26 Февр. 18, 15:32

Банки 0,7 стекло, твист. Тушенка из: свинина, говядина или курица. Крышки закручиваю слегка! Довожу до 124 гр. Выдерживаю 15-20 мин. Выключаю. Когда давление упадёт до 0 открываю. Закручиваю крышки «до упора». Пробовать минимум через неделю) Хранится годами. Вкусно. Очень)

svarnoy, Отв.5961 26 Февр. 18, 15:48

morokan, Очень зря .
Мясо не успеет прогреться.
И зачем докручивать, почему бы сразу не закрутить?

FOX65, Отв.5962 26 Февр. 18, 16:43

morokan,Если крышка притянулась,то не стоит ее беспокоить,может пшикнуть и разгерметизироваться.
Бывает по причине какой-то крышка не притянулась,вот тут можно докрутить и если при остывании притянулась,то хранить в холодильнике и по быстрей употребить.

Talion, Отв.5963 26 Февр. 18, 16:58

Вот, по советам форумчан, усовершенствовал крышку белорусского автоклава.
С подачи коллеги dima015 заменил "родной" манометр на манометр ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5. Выдерживает температуру 150 градусов. Заменил "родной" ниппель. Поставил хромированный ниппель в цельном корпусе. Установил краник для ручного стравливания пара. Установил термометр. Гильзу под него сделал из медной трубки.

Вложения:

0.01.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

0.03.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.5964 26 Февр. 18, 18:51

Цитата — роман36, 26 Февр. 18, 15:11:
Если не ошибаюсь при 124 уже горит жир,нужно было 120 гр держать. Сколько по времени стерилизовал?

Часов 8 получилось

morokan, Отв.5965 26 Февр. 18, 19:11

Цитата — svarnoy, 26 Февр. 18, 15:48:
Мясо не успеет прогреться.
И зачем докручивать, почему бы сразу не закрутить?

1. Мясо успевает) «прогреться» - скажу больше, оно превращается) в тушенку.
2. Для «твистов» кассета не используется. По технологии крышка накручивается, но! не затягивается. Когда давление в автоклаве падает до 0 (от часа и выше) кипение в банке продолжается. Крышка, через полотенце (силиконовую прихватку) затягивается. При остывании банки происходит щелчек - крышка втянулась внутрь. Если этого с какой-то банкой не произошло, банку в холодильник и содержимое съедаем через неделю.
Да! Важное замечание - воды в автоклаве до половины высоты первого ряда. Клапан открыт. Когда вода закипает, жду когда из него пойдёт пар (сначала выходит прозрачный)) воздух). Перекрываю клапан. Довожу температуру ну и см.выше)

svarnoy, Отв.5966 26 Февр. 18, 19:36

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 19:11:
1. Мясо успевает) «прогреться» - скажу больше, оно превращается) в тушенку.

Нет, мясо не прогреется, я прогревал мясо измеряя температуру, в первом посте есть таблица с результатами.
Для кулинарной готовности достаточно и 70 достаточно, для инактивации спор 120.

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 19:11:
2. Для «твистов» кассета не используется. По технологии крышка накручивается, но! не затягивается.

Я знаю что такое твист. Их можно и нужно затягивать сразу, обьяснение есть в первом посту.
И про высоту не верно, читайте в общем.

morokan, Отв.5967 26 Февр. 18, 20:32

Цитата — svarnoy, 26 Февр. 18, 19:36:
Нет, мясо не прогреется, я прогревал мясо измеряя температуру, в первом посте есть таблица с результатами.
Для кулинарной готовности достаточно и 70 достаточно, для инактивации спор 120.

Странно((( я то думал, раз в банке кипение, то температура уж точно 100 (вакуума то нет). Да и мясо не единым куском, и сок-жир по всему объёму банки, да ещё кипящий.... Чудеса однако)
А крышки не закручивают плотно т.к. давление внутри банки будет равно давлению в автоклаве и крышку не сорвёт (для чего и используют кассеты-стяжки на обычных банках) - зависит от качества крышк (есть тонкие, их можно и сразу затянуть - пропустят пар при кипении)
Никто не мешает выдержать при 125 гр 30 минут для инактивации спор)

svarnoy, Отв.5968 26 Февр. 18, 20:46

morokan, Есть режимы написанные в учебниках, есть результаты экспериментов.
Крышки не сорвет если их плотно закрыть, лишний воздух стравится и все.
Есть видео автоматических закатных машин для твистов, крышку не закручивают, вакуумом надевают.

morokan, Отв.5969 26 Февр. 18, 20:56

Да не против я учебников))) Наоборот! Но есть собственный опыт консервирования продуктов - более 10 лет. Для себя вывел оптимальный, безопасный (в плане спор) и ВКУСНЫЙ способ, коим и поделился с общественностью.

svarnoy, Отв.5970 26 Февр. 18, 21:14

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 20:56:
безопасный (в плане спор)

Это в лаборатории проверялось?
Инактивация спор происходит за примерно 20 минут при 120С, 70 минут при 110.
У вас же даже до 110 не прогревается, и вообще не выдерживается.
По этому не стоит утверждать что это безопасно.
И не кормите уж ни кого такими консервами.
Режимы в учебниках не от балды написаны.

morokan, Отв.5971 26 Февр. 18, 21:46

Цитата — svarnoy, 26 Февр. 18, 21:14:
Это в лаборатории проверялось?
Инактивация спор происходит за примерно 20 минут при 120С, 70 минут при 110.
У вас же даже до 110 не прогревается, и вообще не выдерживается.
По этому не стоит утверждать что это безопасно.
И не кормите уж ни кого такими консервами.
Режимы в учебниках не от балды написаны.

Безусловно Вы правы))) и не важно, что:
- банки с содержимым нагреваются, при открытом клапане (до появления струйки пара, наверное))) чуть меньше 100 гр) — более 30 мин.
- при закрытом клапане нагреваются пока в автоклаве температура не достигнет 124-125 гр. — больше 20 мин.
- выдержка при 125 гр. — 25-30 мин.
- клапан закрыт)))), остывание со 125 до 100 гр. (в помещении - кухня) — минимум 40 минут.
Время указано не точно, т.к, последняя заготовка была чуть больше года назад (делаю много но редко)

svarnoy, Отв.5972 26 Февр. 18, 21:52

morokan, Нужно не только клаву прогреться, но и содержимому банки, это не так быстро.
Инактивация начинается при 100, за 300 минут правда.
Внутренний слой у вас даже до 110 не нагревается.
Делайте как считаете нужным. Но советовать такое ни к чему.

morokan, Отв.5973 26 Февр. 18, 22:29

Вот думаю, как замерить температуру в банке в автоклаве? Есть биметаллические и электронные термометры для гриля и коптильни (замер температуры внутри продукта). Если только на 125 гр. вынести на улицу, с 1-й полной банкой и облить водой для снижения давления, быстро открыть и замерить!?

svarnoy, Отв.5974 26 Февр. 18, 22:33

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 22:29:
Вот думаю, как замерить температуру в банке в автоклаве?

Можно как я, можно термомаркером, как то еще.

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 22:29:
водой для снижения давления, быстро открыть и замерить!?

Так нельзя.

alekseigy, Отв.5975 28 Февр. 18, 13:51

Цитата — Talion, 26 Февр. 18, 16:58:
Вот, по советам форумчан, усовершенствовал крышку белорусского автоклава.
С подачи коллеги dima015 заменил "родной" манометр на манометр ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5. Выдерживает температуру 150 градусов. Заменил "родной" ниппель. Поставил хромированный ниппель в цельном корпусе. Установил краник для ручного стравливания пара. Установил термометр. Гильзу под него сделал из медной трубки.

Прям близнецы получились! Только я смотрю что крышка у тебя прижимается шестигранником, а у меня сварная конструкция из двух треугольников. По ходу завод сделал рестайлинг.
ПС Крышка ещё до переделки, кроме стакана

Вложения:

DSC007551.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

vlad1252, Отв.5976 28 Февр. 18, 14:17

Я смотрю особо никто не заморачивается насчёт толщины, размера и следовательно тепловой инерции гильзы для термометра...? По моему важно сделать его как можно менее массивным. Пока пользуюсь голой термопарой уплотнённой силиконовой трубкой, иногда не очень удобно, хочу впаять тонкостенную трубку, но боюсь потерять в оперативности измерений реальной температуры. Я не прав?

svarnoy, Отв.5977 28 Февр. 18, 15:04

Цитата — vlad1252, 28 Февр. 18, 14:17:
Я не прав?

Инертность конечно привносится, но так ли быстро поднимается температура.
Если это електро нагрев с пидом, то он сам подстроится. Если вручную то тоже не сложно понять на сколько температура вылетает при отключении нагрева, и в следующей раз чуть пораньше отключить.
Если это бытовая газовая конфорка, то там все на столько медленно и печально, что прогреться думается все вполне успеет.

alekseigy, Отв.5978 28 Февр. 18, 15:21

Изначально стакан делался под другой термометр с коротким, толстым щупом, но чтобы было погружение в воду (когда делаю на воде) Потом был приобретен терм. с длинным щупом. Датчик расположен на кончике. Узкая часть стакана была просверлена насквозь под диам. щупа, из-за большой длины и кончик заварен. Имеем длинный стакан с датчиком на конце.

Вложения:

DSC007711.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007751.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC007781.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.5979 28 Февр. 18, 15:43

Цитата — alekseigy, 28 Февр. 18, 13:51:
По ходу завод сделал рестайлинг.

конечно проще 6гранник использовать, пили и ни каких проблем, а так наверное ковали.

# Страница 300

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.5980

maxufax, Отв.5980 28 Февр. 18, 15:49

Нужен совет. Раскопал в сарае автоклав советский. Решил запустить, а у него похоже клапан дырявый - не держит. На что можно заменить?

Вложения:

7276390_50047.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Серголег, Отв.5981 28 Февр. 18, 18:13

Цитата — maxufax, 28 Февр. 18, 15:49:
На что можно заменить?

[Автоклав. Страница 159] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.3160>
пост.3163 Разбирай и меняй резинки на похожие.Автомагазины сельхоз-грузовые.
Хороший нержовый автоклав,вместо нипеля поставил кран и пользую на пару.

кадык, Отв.5982 28 Февр. 18, 18:27

Цитата — maxufax, 28 Февр. 18, 15:49:
На что можно заменить?

На механический регулятор давления ( пердун, солдатик) с трактора или авто.
Смотри посты 59,259, 275.
Но похоже Серголег прав - проще резинки заменить.

Серголег, Отв.5983 28 Февр. 18, 19:09

[173759.jpg Автоклав]
173759.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1802/28/31892.301955.jpg
173760. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1802/28/31892.301956.jpg
173761. Автоклав. Кухонный инвентарь.

maxufax, Отв.5984 28 Февр. 18, 19:54

Цитата — Серголег, 28 Февр. 18, 18:13:
меняй резинки на похожие.Автомагазины сельхоз-грузовые

какие резинки, от чего? представил витрину с резинками и уже испугался.
Так он и так на пару работает вроде. Воды там до решетки чуть больше литра.
И для чего кран нужен?

Серголег, Отв.5985 28 Февр. 18, 20:06

Цитата — maxufax, 28 Февр. 18, 19:54:
И для чего кран нужен?

Для выпуска воздуха,заводская инструкция говорит о преднакачанном давлении и расходится с методом-на пару.

maxufax, Отв.5986 28 Февр. 18, 20:24

все, понял. Стравить воздух для заполнения паром...

Добавлено через 2мин.:

тогдая туда кран ввариваю и радуюсь. Минут 30 и рыбная консерва готова!!!!!

berezikoff, Отв.5987 28 Февр. 18, 20:51

maxufax, Радуйся, после ПОЛНОГО прочтения первого поста!!!

maxufax, Отв.5988 28 Февр. 18, 21:56

Значит инструкция не правильная была. Теперь все ясно! Репект ТС

Nykolayai, Отв.5989 01 Марта 18, 17:03

Цитата — svarnoy, 26 Февр. 18, 21:14:
По этому не стоит утверждать что это безопасно.
И не кормите уж ни кого такими консервами.
Режимы в учебниках не от балды написаны.

Оно таки наука весомое дело. Но вот как то Бог миловал и за много лет клавирования на воде без какой либо выдержки. Просто догнал до 4,0атм и выключил. Как правило это мясо птицы с небольшим количеством костей и в 1,0л банках СКО. Выдержка появилась уже немного позже со знакомством с вашим обществом. Банки хранятся в полуподвале. Летом не так уж холодно там.

svarnoy, Отв.5990 01 Марта 18, 17:27

Цитата — Nykolayai, 01 Марта 18, 17:03:
Но вот как то Бог миловал

Бабушка моя в печке просто томила, сверху заливала смальцом, нормально все было.
Но зачем делать опасно, если надо всего лишь чуть чуть изменить технологию, делайте в 0,5, дайте выдеожку, и все ни чего сложного нет.
Тем более не стоит советовать опасную технологию, мол я делаю и нечего.
По мимо бутулобацил есть ведь гнилостные, плесневые, ящур, сибирская язва.
Бутуло бяка вещь не частая, несколько случаев в год, но если вдруг то очень грусненько, не нужно бежать к циферке в статистике за очередной год.

Виталий Сергеев, Отв.5991 02 Марта 18, 09:07

Копатели дегустируют тушёнку 1940 года...
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8PBsp4jXdyc <https://www.youtube.com/embed/8PBsp4jXdyc>

Pribludo, Отв.5992 02 Марта 18, 11:14

Цитата — Виталий Сергеев, 02 Марта 18, 09:07:
Копатели дегустируют тушёнку 1940 года..

На тюбике и не такое можно узреть! Только вот достоверность не проверить! ИМХО в качестве офтопа - все может быть и резина в воде неплохо сохраняется, а вот металл мокрый внутри и снаружи должен был сгнить в труху ну или хотя-бы где нить чуть прогнить за 70 лет то
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.5993 02 Марта 18, 11:23

Цитата — Pribludo, 02 Марта 18, 11:14:
а вот металл мокрый внутри и снаружи должен был сгнить в труху ну или хотя-бы где нить чуть прогнить за 70 лет

Это не вода, это болото.
С болота сохран как с консервации.
Обсохнет железка, и за неделю в труху. Болото.

Pribludo, Отв.5994 02 Марта 18, 11:44

Тушенка она вообще интересный продукт :-) Из личного опыта. Как-то знач. хранил я жесте. банки (338г) из магаза с качественным содержимым предварительно лично мною обмазанные пушечным салом года 3, а потом решил попробовать. Одну банку отмыл и почувствовал резкий запах тушенки не пропавшей, а именно тот запах который мы все любим :-) Оказалось банка изнутри прогнила в месте где выбита дата изготовления, точечно, (отверстие пока не нашел, крышка храниться как реликт). Итого - внутри все ок. и очень вкусно. А остальные банки целые, правда в некоторых мясо с привкусом метала. Под пушечным салом очень даже банки портятся не ржавеют, а как-то темнеет метал и хз что происходит. Те магазинные что были раньше "в солидоле" видимо и правда либо в солидоле хотя я склоняюсь что какой-то технический консервационный вазелин.

Виталий Сергеев, Отв.5995 02 Марта 18, 11:54

Торф в болоте, он что хошь сохранит... Сохран без доступа воздуха...

FOX65, Отв.5996 02 Марта 18, 12:07

Все не однозначно.
Простой пример:у меня сосед дедушка 90лет,уехал и оставил мне дом в наследство.У него там продуктов туча.
В том числе тушенка,но всякая-килька,говяжья,свиная,сгущенка в тюбиках и бутылках пластиковых.Крупы всякой,но перечислять не хватит места.
Что хочу сказать по тушенке:ей до 9лет от сегодня.
Ну фиг знает,хрень какая-то,килька вся растворилась,свинина один жир,в говядине чего-то болтается(напоминает мясо).

Короче я все скормил собакам и кошкам,может мы зажрались,я думаю это на первом месте.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Виталий Сергеев, 02 Марта 18, 11:54:
Торф в болоте, он что хошь сохранит

Дали мне пустырь,для постройки дома,в болоте.
А там торчал уголок забитый в землю много лет,снаружи весь почти пропал,а когда мы его вытащили,та часть которая в болоте как новая.

юрий юрьевич, Отв.5997 02 Марта 18, 13:43

А.Солженицин комментировал заметку в совкой газете, где говорилось, что нашедшие в отвалившемся слое вечной мерзлоты мамонта пробовали его мясо жарив на костре. Это вполне вероятно, - писал А.Солженицин,- ибо наверняка это были зэки на работах.

svarnoy, Отв.5998 02 Марта 18, 14:32

юрий юрьевич,
Более того, до начала 20 века, на Аляске не редко кормили собак мамонтятиной.

seleta, Отв.5999 02 Марта 18, 18:42

Я в армии служил в восмидесятые так на учениях нам дали сухпаек ,тушняк был изготовлен 1962 год и был прекрасный вкус.

# Страница 301

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6000

FOX65, Отв.6000 02 Марта 18, 19:10

seleta,Так-то в армии все было вкусно.Потому,что жрать хотелось постоянно.
Нельзя сравнивать.Я,да и любой,банку сгущенки съедал-выпивал не моргнув глазам.

seleta, Отв.6001 03 Марта 18, 02:13

Цитата — FOX65, 02 Марта 18, 19:10:
.Потому,что жрать хотелось постоянно.

Кому как,но еще раз хочу сказать что в СССР в тушонке всегда было мясо.

FOX65, Отв.6002 03 Марта 18, 02:54

Цитата — seleta, 03 Марта 18, 02:13:
в тушонке всегда было мясо.

Я не отрицаю.

Добавлено через 5мин.:

Что касаемо армии моих годов,в сухпайке была только каша 3х видов:греча,рис,перловка.С мясом конечно.
И самая вкусная перловка,вопреки как ее на кухне готовили.

Talion, Отв.6003 03 Марта 18, 05:03

По поводу армейской тушенки. Как то на учениях, отстал от колонны на своем БТР. Нас было три человека, я, водитель и радист. Поломались. Ремонтировались до вечера, сделали-поехали. Жрать охота, из еды только буханка черного хлеба. Подъехали к нашему лагерю, а лагерь уже снялся и переехал в другое место хрен знает куда. Рация Р-123, у ней дальность связи 15-20 км. Связи нет. Темнеет уже. Решил заночевать, а утром по следам определить направление движения. На том месте где стоял ПХД (полевая кухня) осталась куча пустых банок из-под тушенки, а в банках остатки свиного смальца. Намазали этот смалец на черный хлеб... Нет, конечно в жизни потом были вещи и вкуснее, но тогда этот хлеб показался самым вкусным блюдом в жизни.

engine-ex, Отв.6004 03 Марта 18, 11:34

немного не в тему, но тоже про армейское и госкачество, как то раз было дело попал в тендер по говядине из госхрана. она там в мощных холодильниках 25 и ниже, так вот, они каждые 5 лет обновляют, а "старое" за копейки скидывают... в общем, "охлаждёнка" с рынка рядом не стояла))))) , так что можем, если захоЧЕм...

РоманБ, Отв.6005 03 Марта 18, 20:13

Коллеги,прошу помощи. Срочно нужен проверенный личным опытом рецепт консервов : плов с курицей или свининой. Банки 0.5 литров под крышки твист. Рецепты из интернета не предлагать !!!!!!!!!!!!!

seleta, Отв.6006 03 Марта 18, 20:50

Цитата — РоманБ, 03 Марта 18, 20:13:
плов с курицей или свининой

плов не получиш,будет просто каша рисовая.

svarnoy, Отв.6007 03 Марта 18, 21:11

РоманБ, Скачай книгу Гусаковского, есть ссылка в первом посте.
Страница 369, плов узбекский и плов восточный.
У меня только бумажный вариант, нет электронного ссылку не дам.

этанологон, Отв.6008 04 Марта 18, 21:02

Цитата — morokan, 26 Февр. 18, 15:32:
Крышки закручиваю слегка! Довожу до 124 гр. Выдерживаю 15-20 мин. Выключаю. Когда давление упадёт до 0 открываю. Закручиваю крышки «до упора»

а разве так можно делать насколько я понимаю во время клавирования и давление и температура делают своё дело в банке а тут банка остыла а крышка не закручена что то сомнительно

morokan, Отв.6009 04 Марта 18, 22:32

Давление опустилось до 0, в банке идёт кипение. О каком остывании банки речь)
P.S. Если использовать обычные твист крышки (жесть тонкая), то можно закручивать сразу.

svarnoy, Отв.6010 04 Марта 18, 22:38

Крышки нужно закручивать сразу.

Добавлено через 16мин.:

Цитата — morokan, 04 Марта 18, 22:32:
Давление опустилось до 0, в банке идёт кипение

При наблюдении данного явления нужно понимать, что нет внешнего источника нагрева, значит кипение внутри банки может быть только следствием разницы давления и температуры с внешним.
Внутри банки давление ниже чем на улице, а температура выше. Это происходит из за ранее стравленного воздуха и не равномерности остывания стенок банки и внутренней части консервы.

morokan, Отв.6011 05 Марта 18, 06:56

Цитата — svarnoy, 04 Марта 18, 22:38:
Внутри банки давление ниже чем на улице, а температура выше. Это происходит из за ранее стравленного воздуха и не равномерности остывания стенок банки и внутренней части консервы.

Мне кажется)) - давление в банке выше чем на улице. Ниже оно станет при остывании и произойдёт втягивание крышки. А кипение в банке - пар в автоклаве остывает быстрее, чем жир (масло) в банке.

юрий юрьевич, Отв.6012 05 Марта 18, 11:19

Цитата — seleta, 03 Марта 18, 20:50:
плов не получиш,будет просто каша рисовая

Роман Б, делал 10 банок курицы с рисом (на воде, СКО) побоялся налить воды-бульона до верха крышки, (напугавшись мнения "спецов", что продукту некуда будет расширятся и вылезет из банки). получил прочти стеклянные рисинки и суховатое мясо. Вскрыл банки, долил воды до почти полной, закатал и опять в клав до нужной Т. Правда, не держал при около 120 град минут 45-50 как первый раз, а минут 10 всего (для "убийства бутулизма")Но все равно суммарно с первым клавированием и вторым- хоть и коротким, но все же плюс еще нагрев-остывание - довольно долгую термообработку в сумме произвел. Получил рис рассыпчатый, проваренный, никакого намека на слипание и кашеобразность. и мясо стало мягче. Так что думаю плов, в котором жира обычно больше, чем в курице с рисом, даст рис нормальной консистенции

dima015, Отв.6013 05 Марта 18, 12:42

Цитата — РоманБ, 03 Марта 18, 20:13:
Срочно нужен проверенный личным опытом рецепт консервов : плов с курицей или свининой

Рецепт из американской книги 1938 года. Баранину можно заменить на свинину или курицу.

Вложения:

bandicam 2018-03-05 12-38-35-182.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.6014 05 Марта 18, 21:13

Цитата — dima015, 05 Марта 18, 12:42:
Рецепт из американской книги 1938 года.

А что в америке в 38 г книги на Русском писали или это переиздание на Русском, что за книга?

Idzukiri, Отв.6015 06 Марта 18, 00:09

"Полный курс консервирования" Пищепромиздат 1938 г.

dima015, Отв.6016 06 Марта 18, 20:43

Цитата — Вассилич, 05 Марта 18, 21:13:
А что в америке в 38 г книги на Русском писали или это переиздание на Русском, что за книга?

Специально для Вас https://yadi.sk/i/v6LjWpGH3M74Dr <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/v6LjWpGH3M74Dr>

Вассилич, Отв.6017 06 Марта 18, 22:04

dima015, Спасибо у меня такая есть, думал мож чего нового из старого нашли.

dima3795, Отв.6018 09 Марта 18, 23:16

своего автоклава пока нет.
прочитал всю тему и другие подобные на разных ресурсах. прочитал первое сообщение несколько раз.
хочу готовить на пару. вопрос: подойдет ли для этих целей автоклавы типа: Дымка, Викинг и т.п.
клапан обратного осмоса какой необходим?

svarnoy, Отв.6019 09 Марта 18, 23:21

dima3795, Для приготовления на пару подойдет любой автоклав.
Если быть рядом с автоклавом, то можно вполне обойтись и без клапана.
Обратный клапан: https://yandex.ru/...ge&lr=20571 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD&img_url=https%3A%2F%2Fforwater.ru%2Fupload%2Fshop_3%2F1%2F4%2F9%2Fitem_149221%2Fshop_items_catalog_image149221.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=20571>

# Страница 302

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6020

dima3795, Отв.6020 10 Марта 18, 16:20

Ок.
Спасибо.
Тогда алгоритм действий такой:
Нагрели до 120, выдержали сколько нам
.даем остыть до 100 и открываем клапан, соответственно воздух из атмосферы обратно поступил и ждём остывания.

FOX65, Отв.6021 10 Марта 18, 19:02

dima3795,Может я чего пропустил,но почему до 100?

svarnoy, Отв.6022 10 Марта 18, 19:03

Цитата — FOX65, 10 Марта 18, 19:02:
но почему до 100?

Наверно имеется ввиду температура ниже кипения.

FOX65, Отв.6023 10 Марта 18, 19:29

Цитата — svarnoy, 10 Марта 18, 19:03:
ниже кипения.

Но при 100 то там еще все кипит во всю.
Мы вроде решили хотя бы при 80 начинать приоткрывать медленно.

svarnoy, Отв.6024 10 Марта 18, 19:45

Цитата — FOX65, 10 Марта 18, 19:29:
хотя бы при 80 начинать приоткрывать

Я честно говоря иногда не жду до 80, открываю как давление до 0 упадёт.
Один раз банка вскрылась, вся кухня в паштете была.

dima3795, Отв.6025 11 Марта 18, 10:51

Тогда понятно, ждём пока давление упадет до 0 и тогда открываем кран.

FOX65, Отв.6026 11 Марта 18, 11:19

dima3795,Дим,ты про экспериментируй:приоткрывая кран,определи,что там внутри-давление или вакуум.
Я палец подставляю,конечно очень осторожно.Если давление-то пусть еще остывает,если втягивает палец-то нужно медленно напускать воздух,с перерывами не резко.

юрьевич, Отв.6027 14 Марта 18, 19:42

Цитата — FOX65, 11 Марта 18, 11:19:
медленно напускать

В результате недолгих экспериментов определил себе температуру при которой делаю напуск на термометре -70.
Проколов не было.

юрий юрьевич, Отв.6028 18 Марта 18, 16:13

срок хранения.на ютубе посмотрел сюжет о копателях-поисковиках. нашли пилота в болоте при нем сухпаек и банка консервов в жести. в болте жесть почти не пострадала. команда открыла тушенку (говядина). внутри банка темновата. они сняли верхний слой тушняка и попробоавли сначала один, потом другие с хлебом и соржрали банку. на видио видно, что банка выпуск вроде 1940 год, шифр консервы... думаю, если бы пошутили- банка снаружи была бы "постарее" причем открывали и ели снято обдним клипом без остановки. вкус, кто там у них постарше был- говорил, что вспомнил детство. можно поискать по словам съели тушенку в 70 лет

svarnoy, Отв.6029 18 Марта 18, 16:17

юрий юрьевич,
[сообщение #13254687] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13254687>

Aleks30rus, Отв.6030 18 Марта 18, 23:24

Цитата — dima3795, 11 Марта 18, 10:51:
Тогда понятно, ждём пока давление упадет до 0 и тогда открываем кран.

Я открываю кран, когда на манометре стрелка чуть чуть опускается ниже нуля. Всё хочу поставить вместо манометра мановакуумметр, иногда некогда ждать пока давление дойдет до нуля, с мановакуумметром можно не бояться ухода давления в минус при полном остывании, так утром пришел и открыл автоклав.

FOX65, Отв.6031 19 Марта 18, 05:44

Aleks30rus,Можно обратный клапан поставить,и он будет медленно подсасывать при остывании.
Только клапан наверное надо искать не обычный,а чтоб температуру держал.

юрий юрьевич, Отв.6032 19 Марта 18, 08:52

удалено

юрий юрьевич, Отв.6033 19 Марта 18, 12:26

удалено

сергей виктрыч, Отв.6034 19 Марта 18, 12:51

Юрий Юричь примите огромную благодарность за столь содержательные посты ! Одно удовольствие их читать - столько полезной информации ........

юрий юрьевич, Отв.6035 19 Марта 18, 16:20

сергей виктрыч, понимаю Ваш сарказм, но мой пост 6348 был ответом на исчезнувший теперь почему то пост коллеги. Поэтому удалю и свои не автоклавовые посты

Axim, Отв.6036 19 Марта 18, 18:23

Всем привет, на жестянных банках после клавирования в воде, появляется ржавчина по шву. Вчем может быть проблема? И как с ней бороться

Добавлено через 5мин.:

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

IMG_20180319_172547.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.6037 19 Марта 18, 19:17

Axim, Если раньше такого небыло, очевидно проблема в банках, нужно сменить поставщика!

Talion, Отв.6038 20 Марта 18, 06:25

Всем, привет. Мне тут друзья подогнали грамм 400 Натрий Азотистокислый NaNO2 (Нитрит натрия). Подскажите, в какой пропорции его смешивать с обычной солью, чтобы получить Нитритную соль?

роман36, Отв.6039 20 Марта 18, 07:12

Цитата — Talion, 20 Марта 18, 06:25:
Всем, привет. Мне тут друзья подогнали грамм 400 Натрий Азотистокислый NaNO2 (Нитрит натрия). Подскажите, в какой пропорции его смешивать с обычной солью, чтобы получить Нитритную соль?

если не ошибаюсь,то 0,5% к весу соли. Но я ещё и мешаю готовую(покупную) нитритную соль с обычной 50/50. 400 гр это очень много

# Страница 303

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6040

DedeV, Отв.6040 20 Марта 18, 07:18

Talion, ты уверен, что этот нитрит натрия пищевой, а не технический. Если технический, я бы те рисковал применять его.

FOX65, Отв.6041 20 Марта 18, 07:25

Цитата — роман36, 20 Марта 18, 07:12:
это очень много

Но и шпионы еще не все умерли.

юрий юрьевич, Отв.6042 20 Марта 18, 10:43

Цитата — FOX65, 20 Марта 18, 07:25:
Но и шпионы еще не все умерли.

Интересно: Скрипаль случаем не автоклавщик?

Talion, Отв.6043 20 Марта 18, 11:06

Цитата — DedeV, 20 Марта 18, 07:18:
пищевой, а не технический.

А есть разница? Формула, то одинаковая NaNO2
Вот, нашел в сети:
Нитрит натрия может применяться в пищевой промышленности в чистом виде или в форме нитритной посолочной смеси, т.е. разбавленным поваренной солью в соотношении от 1:200 до 1:250.
В строительной индустрии нитрит натрия технический в виде порошка по ГОСТ 19906-74 или водного раствора рекомендован в качестве добавки к бетонам обеспечивающей устойчивость к воздействию мороза, в качестве средства для защиты от коррозии строительных конструкций. Насыщенный раствор натрия нитрита замерзает при температуре -18,5°С, это ограничивает нитрита натрия в качестве противоморозной добавки температурными условиями среды не ниже -15°С. Согласно ГОСТ 24211 нитрит натрия предназначен для применения при возведении монолитных конструкций и ЖБИ при минимальных суточных температурах ниже 0°С или среднесуточной установившейся температуре грунта и воздуха -5°С и ниже, а так же при работах в зимнее время в условиях строительной площадки.

Щас другу позвонил, он говорит, что не технический, покупал на фирме, которая торгует в Воронеже специями и т.п.

DedeV, Отв.6044 20 Марта 18, 12:50

В техническом много примесей не нужных. Это как технический спирт и спирт альфа. Это мое мнение.
Лет двадцать назад, когда я работал прорабом, у нас работали гостарбайтеры каменщики, жили и готовили себе еду в подвале.
И у нас на объекте было пара мешков нитрита натрия для добавки в раствор как противоморозная добавка На нем было написано что он технический и нарисован череп с костями. Так вот, один ушел на обед пораньше готовить еду и посолил этой солью. В час дня они поели, а в три часа троих выносили вперед ногами, а того, кто готовил, подруки. Просто когда он готовил и заоодно перекусывал хлеб с салом и ему меньше яда досталось. Шухер был ой ёёй.

svarnoy, Отв.6045 20 Марта 18, 12:56

DedeV,
Лет 10 назад два случая за год,
Перепутали мешки соли и нитрита.
Один вроде как в детском саду, не знаю для чего в саду нитрит конечно.
После этого и запретили нитрит в общепитах, только готовая соль.

Talion, Отв.6046 20 Марта 18, 17:04

Цитата — DedeV, 20 Марта 18, 12:50:
и посолил этой солью. В час дня они поели, а в три часа троих выносили вперед ногами,

Ребята, ну вы не путайте ЧИСТЫЙ нитрит и нитритную соль 1 грамм нитрита на 200 - 250 грамм соли.

DedeV, Отв.6047 20 Марта 18, 18:11

Talion, не знаю что это такое чистый нитрит, но на мешках было написано нитрит натрия. Я это надолго запомнил.
Нитритная соль это смесь поваренной соли 99,4% и нитрита натрия 0,6%.
Я вот готовую такую покупаю.

maxufax, Отв.6048 20 Марта 18, 19:24

Мне кажется дома сложно равномерно перемешать. Если только растворять

DedeV, Отв.6049 20 Марта 18, 19:49

Ага, растворить, потом выпарить и размолоть. Думаю, что мороки много.

УжеНепьющий, Отв.6050 21 Марта 18, 04:28

Цитата — DedeV, 20 Марта 18, 19:49:
Ага, растворить, потом выпарить и размолоть. Думаю, что мороки много.

Это слабаки пасуют перед трудностями, а мы никогда лёгких путей и не искали...

Тут выше писали что нитритная соль это 0,6%, разбавляется обычной солью 50/50 и используется в основном в колбасном производстве(даёт колбасный вкус, препятствует развитию бактерий бутулизма, формирует красивый красный цвет изделию), разлагается под действием температуры. Да и в своей домашней свекле нитрита во много раз больше, чем в колбасе(раньше нитритом свекольным (сок свеклы) заменяли обычный нитрит-если его не было !

Talion, Отв.6051 21 Марта 18, 05:04

А вот действительно, как же качественно перемешать 1 грамм нитрита в 250 граммах соли? Есть реальные способы?

FOX65, Отв.6052 21 Марта 18, 05:22

В этом то и трудности.

сергей виктрыч, Отв.6053 21 Марта 18, 06:38

Купи готовую нитритную соль Мешок 25 кг стоит 600 рублей . качественно не перемешаешь . только растворением и выпариванием . Прикинь сколько телодвижений .

Talion, Отв.6054 21 Марта 18, 08:01

Цитата — сергей виктрыч, 21 Марта 18, 06:38:
Купи готовую нитритную соль

Да это понятно. А имеющийся нитрит, что выбросить? Жаба душит.

FOX65, Отв.6055 21 Марта 18, 08:25

Цитата — сергей виктрыч, 21 Марта 18, 06:38:
25 кг стоит 600 рублей

А где так продают?Я лох.
http://www.emkolbaski.ru/poisk/?search=нитритная соль <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.emkolbaski.ru/poisk/?search=нитритная%20соль>

svarnoy, Отв.6056 21 Марта 18, 08:30

FOX65,
Ну ты сравнил перефасовку в гламурные 1 кг пакетики, и брутальный мешок с химзавода.
Когда санкции начались, пугали что и нитритной соли не будет, я реально задался вопросом купить мешок.
Так он и стоит как несколько кг в том магазине. Тоько девать куда этот мешок, слеживаться будет.

FOX65, Отв.6057 21 Марта 18, 08:39

Да в принципе если не производство,то 1 кг на долго хватает.

FAT ROGER, Отв.6058 21 Марта 18, 13:29

Цитата — Talion, 21 Марта 18, 08:01:
имеющийся нитрит, что выбросить? Жаба душит.

Ни в коем разе не выбрасывать, жаба правильно тебе подсказывает. Если ты делаешь дома колбасу, то у тебя на 99,9% есть весы для отвешивания специй и других ингредиентов. Отвешивай соль на одну порцию(обычно около 20 гр на 1 кг мясного сырья) и добавляй свой нитрит(0,1 гр). При перемешивании или кутерировании фарша все равномерно разойдется в общей массе. Если весов нет, то на АлиЭкспресс ювелирные стоят 200-300 рублей.

Talion, Отв.6059 21 Марта 18, 13:52

Пасипки (кнопочку нажал). Весы есть всякие и ювелирные в том числе. С колбасой все более-менее понятно, с колбасой можно это количество и в воде растворить, а затем воду вылить в фарш. А вот как с тушенкой быть?

# Страница 304

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6060

FAT ROGER, Отв.6060 21 Марта 18, 14:44

Цитата — Talion, 21 Марта 18, 13:52:
С колбасой все более-менее понятно

Как раз с колбасой не всё так просто,особенно если использовать влагоудерживающие добавки(пищевые фосфаты). В мясные консервы нитрит натрия добавляется в очень ограниченое число рецептов. Выход здесь один солить все мясное сырьё в общей массе и туда же добавлять нитрит разведенный в небольшом количестве воды, хорошо перемешать и по банкам. Главное проверить весы контрольной гирькой, а то не дай бог они привирают и последствия могут быть фатальные.

юрий юрьевич, Отв.6061 22 Марта 18, 09:07

А с кажите: кто либо пробовал консервировать рыбу в масле, заливая ее куски в банке концентрированным бульоном из голов и плавников разделываемых для клавирования рыб?

Вопрос вот почему: в прошлом году практически все консервы из малоценных (плотва , густера, и т.п. то есть "удочные" рыбы) у меня получаются какими то жидковатыми. Хотя принудительно выжимаю (в перевернутой банке) влагу из кусков. Первые опусы после покупки клава получались просто отличными! И, сохраняя рецептуру и технологию приготовления, стал получать какие то "постные" и водянистые консервы. Причем в не зависимости от времени клавирования: можно получить несколько твердоватые куски продукта с съедобной, но твердоватой костью, или помягче с мягкой костью, Но все равно какая то "водянистость" не в смысле жидкой субстанции, а по вкусу.. И нет желе, которое (вроде) при первых опусах было. Попадание воды из клава во ВСЕ банки (закатка)очень маловероятна. да и уровень заполнения банки после клавирования не меняется, в воде клава совершенно отсутствуют следы контакта с продуктами... Консервы совершенно съедобные и вызывают уважение у закусывающих ими приятелей. Но я то помню первые опусы! Хотел было уже пробовать добавить пищевой желатин.
Но жена подсказала: отдельно сварить головы (без жабер), плавники, отрезаемые при разделке рыбы - т.е. то, что содержит желатин и в холодной ухе способствуют ее застыванию. Затем эту "уху" добавлять в банки с продуктом перед клавированием.

Близиться рыбацкий сезон, поэтому спрашиваю совета у общественности

svarnoy, Отв.6062 22 Марта 18, 09:16

Цитата — юрий юрьевич, 22 Марта 18, 09:07:
заливая ее куски в банке концентрированным бульоном из голов и плавников разделываемых для клавирования рыб?

Не пробовал, но идея очень даже хорошая.
Бульон делай концентрированный, вари в одной воде несколько партий обрезков.

этанологон, Отв.6063 22 Марта 18, 09:32

Цитата — юрий юрьевич, 22 Марта 18, 09:07:
спрашиваю совета у общественности

мож не совсем в тему но всё таки я кроме тушёнки и колбасу делаю так вот остаётся много шкурки свинной тщательно очистив кожу от сала варю её шесть восемь часов кожа практически растворяется после это в блендере взбиваю до однородной массы выкладываю на пищевую плёнку толщиной два три см. хорошо хранится в морозилке я добавляю это желе в сосиски очень сочно получается мне кажется что можно добавить и в рыбу т.к. ни вкуса ни запаха это желе не имеет но свяжет крепко... да вспомнил швартенблок это называется

УжеНепьющий, Отв.6064 22 Марта 18, 09:33

Цитата — юрий юрьевич, 22 Марта 18, 09:07:
бульоном из голов и плавников разделываемых для клавирования рыб?

Цитата — svarnoy, 22 Марта 18, 09:16:
идея очень даже хорошая.

Тема у нас ну оооочень большая, в начале темы есть про рыбный бульон.

Денис, почисть тему, читать 250 страниц херни, одно по одному, у людей нет времени.

юрий юрьевич, Отв.6065 22 Марта 18, 09:39

на счет обрезков проблем нет, тем более это не трудоемко: сварил и через друшлаг слил. единственно возня жабры вынимать. раньше просто: чешую снял, плавники ножницами постриг, головы отрезал, пузо вспорол, пальцем ковырк -тушка готова! да еще вот и икры плотвиной и т.п. жалко выбрасывать: котам уже есть невмоготу (прошлой весной за утро до полудня более 10 кило крупной плотвы на поплавок). а чтоб консервировать икру ( для нас, нищебродов, взамен нормальной) банками по 0,5 литра не камильфо... ну, наберу банки 3-4 засолю, а как ее обрабатывать? И как потом есть: сразу полкило?

Этонологон, так у Вас тот же желатин получается. только, в отличии от промышленного, более аппетитно изготовленный. А этот швартенблок продается? хотя в рыбу все же хочется рыбное

УжеНепьющий, злой Вы! (сразу по нику понятно от чего [Смеющийся]). меня не интересует консервация ухи, я написал вроде подробно свой вопрос.

Talion, Отв.6066 22 Марта 18, 10:46

Швартенблок - Это отличный источник каллогена и сочности для шпикачек, сарделек, сосисок.
Вот здесь товарисч хорошо рассказывает про швартенблок https://www.youtube.com/embed/NoJR_3qj7P4
Видео длинное, поэтому смотреть с 4:19.

maxufax, Отв.6067 23 Марта 18, 11:14

юрий юрьевич, советую чешую в малом кол-ве воды проварить - желе будет, хоть ножом режь! Проверено!

юрий юрьевич, Отв.6068 24 Марта 18, 05:57

Цитата — maxufax, 23 Марта 18, 11:14:
советую чешую в малом кол-ве воды проварить - желе будет, хоть ножом режь! Проверено

спасибо за совет, но, думаю, головы и хвосты еще и вкус дадут кроме желе. хочется уже точно определиться, т.к. рисковать 14 банками по 0,5 л ( в каждой 505-520 грамм продукта) не охота. а делать побаночные пробы - честно, лень

А Вы с чешуей с рыбой экспериментировали?

Talion, Отв.6069 24 Марта 18, 08:28

Цитата — юрий юрьевич, 24 Марта 18, 05:57:
думаю, головы и хвосты еще и вкус даду

Прочитал, аж вздрогнул. Это же форум самогонщиков. Вы поосторожней с терминами "головы" и "хвосты"!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

maxufax, Отв.6070 24 Марта 18, 12:36

Делал из белорыбы. Мелочь типа подлещиков, головлей и т. Д. С добавлением чесночного масла вкуснее всего

svarnoy, Отв.6071 24 Марта 18, 12:43

Цитата — maxufax, 24 Марта 18, 12:36:
чесночного масла

Запах чеснока не пропадает?

maxufax, Отв.6072 24 Марта 18, 16:36

Яркого нет, но речная рыбка вкуснее становится

svarnoy, Отв.6073 24 Марта 18, 16:38

Ща попробую.
Лежит без дела бутылка оливкового чесночно.

Самтрест, Отв.6074 24 Марта 18, 20:30

Приветствую, прочитал тему и решил варить тушенку на пару. Почти всегда 1-2 банки лопают или целые но с трещиной. Какая причина? Автоклав газнерж 46л на газ. горелке

svarnoy, Отв.6075 24 Марта 18, 20:46

Самтрест,
напиши полностью как делаешь.
Не должны лопаться банки.

Самтрест, Отв.6076 24 Марта 18, 20:56

в комплекте клава есть касета, оставляю нижнюю часть. наливаю воду 5-6литр. банки в 2ряда 28шт. нагрев при открытом кране 35-40мин до пара из крана, на термометре 97-99. закрываю кран, нагрев до 120. варю 55мин.Лопаются при нагреве при 80-90град.(иногда слышно при кипении стекло об банки звенит)

Добавлено через 1мин.:

банки новые то 0,5

svarnoy, Отв.6077 24 Марта 18, 21:19

Самтрест, Чудеса какие то.
Нормально все вроде делаешь, почему лопаются непонятно.
Может кто еще с таким сталкивался, и ответят чего.
У меня просто так ни лопнуло ни одной банки. За год использовал коробку крышек 700 штук.

Самтрест, Отв.6078 24 Марта 18, 21:26

бывает и не лопнет, может микротрещины какие в банках. еще иногда , на некоторых банках крышки не притягивает при остывании.

svarnoy, Отв.6079 24 Марта 18, 21:52

Цитата — Самтрест, 24 Марта 18, 21:26:
на некоторых банках крышки не притягивает при остывании

Такого тоже не было ни разу, при нормальных условиях.
Может правда банки плохие.

# Страница 305

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6080

Вассилич, Отв.6080 24 Марта 18, 22:08

Самтрест, Очевидно банки лопаются не от избыточного давления внутри них, скорее всего причина механическая при кипении воды стукаются или банки брак китайский?

maxufax, Отв.6081 24 Марта 18, 22:24

Да какое кипения при 80-90? Давления там нет

svarnoy, Отв.6082 24 Марта 18, 22:28

Комрады, может кто сталкивался.
Хочу попробовать шпроты сделать, так у нас самая мелкая рыбешка втрое больше необходимой.
В магазинах и на рынке смотрел.
Где мелкую взять?

этанологон, Отв.6083 24 Марта 18, 23:10

Цитата — svarnoy, 24 Марта 18, 22:28:
В магазинах и на рынке смотрел.
Где мелкую взять?

а мойва не подойдёт у нас ещё и корюшка продаётся

svarnoy, Отв.6084 24 Марта 18, 23:14

Цитата — этанологон, 24 Марта 18, 23:10:
а мойва не подойдёт

Может и подойдет. Только она у нас такого размера, что её нужно на три части порубать что бы в банку уложить.

УжеНепьющий, Отв.6085 25 Марта 18, 02:36

Цитата — Самтрест, 24 Марта 18, 20:30:
Приветствую, прочитал тему и решил варить тушенку на пару. Почти всегда 1-2 банки лопают или целые но с трещиной. Какая причина? Автоклав газнерж 46л на газ. горелке

-Кассету не применяешь?

-Какие крышки?

-Попробуй нагревать помедленнее(разгон, банка внутри холодная, снаружи 98°С, или закладывай в банки горячим).

Виталий Сергеев, Отв.6086 25 Марта 18, 06:23

Жирновата мойва будет... А я в Москве кильку мороженую найти не могу. На Фудсити спрашивал - говорят спроса нет... А "Красная рыба" килька в томате бомба...

сергей виктрыч, Отв.6087 25 Марта 18, 06:38

У меня банки лопались ( Исключительно в верхнем ряду ) ( В основном донышки были повреждены . ) Вышел из положения так : Начал применять разные банки : в нижнем подешевле в верхнем подороже . Все нормализовалось .

Самтрест, Отв.6088 25 Марта 18, 09:00

Да какое кипения при 80-90? Давления там нет
при 90гр. слышал челщок, сегодня убирал клав под поддоном были стекла от прошлой варки. при кипении слышно звон(стекло о корпус). вчера вечером варил, утром открыл, банки целые. у одной не прижало крышку. крышки елабуга, банка коркино твист. касету использовал с ско. попробую греть медленее.

svarnoy, Отв.6089 25 Марта 18, 11:28

Цитата — Самтрест, 25 Марта 18, 09:00:
попробую греть медленее.

Дело не в этом. У меня на 120С за 20 минут выходит.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Idzukiri, 25 Марта 18, 00:12:
можно только перемороженную найти.

У нас вся рыба такая в любое время года.

мат рос, Отв.6090 25 Марта 18, 16:41

Никогда раньше не получалось закатать в 3- х литровые банки фрукты целиком , с косточкой . Надо было её сначала удалить . А попытки стерилизовать в каструле на плите не всегда были удачными . И вот пожалуйста , смотрите март заканчивается , а у нас ещё есть запас компотов , даже персик с косточкой , что раньше сделать без автоклава было практически невозможно . Ничего не взорвалось , ни одна банка ! И ещё такой положительный момент , дети забыли про колу , что очень хорошо для здоровья .

Вложения:

25.03. 2018 002.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.6091 26 Марта 18, 07:47

Слышал по телеку что закату фрукты с косточкой больше года хранить нельзя. Вроде синильная кислота начинает выделяться. Может я и не прав ,поправьте . Но я после года что на Сэм перегоняют что живности скармливают

FOX65, Отв.6092 26 Марта 18, 08:18

Jack Sparrow,есть такое,потребить до года.Но я думаю больше к детям относится,да и количество косточек бывает разное.
И еще есть мнение,что эта с.кислота от температуры разрушается,а чтобы ей отравиться надо съесть ведро ядрышков.

Хотя Елена Малышева говорила:для ребенка смертельно 1 косточка,для взрослого 2.Но мы в детстве не знали лопали все эти косточки сколько влезет.
Говорят Малышева - американский шпион.

Talion, Отв.6093 26 Марта 18, 12:02

Цитата — FOX65, 26 Марта 18, 08:18:
Но мы в детстве не знали лопали все эти косточки сколько влезет.

Мы в детстве знали, что можно есть ядрышки от сортовых абрикос, но нельзя от диких (жердела). Да они и на вкус были разными. Первые - сладкие, вторые - горькие. А какие еще косточки можно есть? От вишни, что ли?

FOX65, Отв.6094 26 Марта 18, 12:26

Talion,ну ты южный человек,более осведомленный,даже в детстве.А мы из всяких компотов покупных всегда кололи.
Сливы,персики,абрикосы.

В абрикосах я тоже знаю,что знаю,что нет кислоты.

УжеНепьющий, Отв.6095 26 Марта 18, 15:10

Цитата — FOX65, 26 Марта 18, 12:26:
ну ты южный человек

Нихера ты с крайнего севера!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Судиславль, название очень красивое!

svarnoy, Отв.6096 31 Марта 18, 21:07

Цитата — maxufax, 24 Марта 18, 12:36:
Мелочь типа подлещиков, головлей и т. Д. С добавлением чесночного масла вкуснее всего

В те выходные делал скумбрию с покупным чесночным маслом.
Сегодня закусил этой рыбкой, запах чеснока действительно немного остался, хорошо это или плохо не понятно пока. Хотя я наверно предпочту просто рыбу без посторонних запахов, даже любимого чеснока.
Второй момент это почему он остался, на сковородке за 10 минут от чеснока ни чего не остаётся. Химия?

maxufax, Отв.6097 31 Марта 18, 21:33

У меня явного вкуса чеснока не было

dima015, Отв.6098 31 Марта 18, 21:37

Полагаю, что эфирные масла чеснока на сковороде испаряются. В консерве все остается.

svarnoy, Отв.6099 31 Марта 18, 21:47

Цитата — dima015, 31 Марта 18, 21:37:
Полагаю, что эфирные масла чеснока на сковороде испаряются. В консерве все остается

Вполне может быть кстати.

# Страница 306

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6100

юрий юрьевич, Отв.6100 01 Апр. 18, 05:53

"делал скумбрию с покупным чесночным маслом.
Сегодня закусил этой рыбкой, запах чеснока действительно немного остался, хорошо это или плохо не понятно пока. Хотя я наверно предпочту просто рыбу без посторонних запахов, даже любимого чеснока.
Второй момент это почему он остался, на сковородке за 10 минут от чеснока ни чего не остаётся. Химия?!

делал плотву в масле и решил капнуть жидкого дыма. знаю, что вредно, но попробовать, т.к. при обычной жарке пробовал- вроде дымок аппетитный. в консерве - кака! эффект плинтуса в самодельном виски. скорее всего консервный продукт очень чувствителен к дозам специй, в отличии от жарки-варки. у меня жена мои рыбные не есть, говорит много вкуса лавра ( полтора- средних листика на 0,5 банку)

FOX65, Отв.6101 01 Апр. 18, 06:14

юрий юрьевич,Я когда делаю для себя,вообще лавр и горошек перец не кладу.Не люблю когда пахнет не мясом а как будто духами.
Пробовал дозу минимальную:1 горошину и лавр с ноготь,все равно на дне та же история,низ есть не хочется.

Но если для людей делаю,кладу как положено во всех рецептах.

юрий юрьевич, Отв.6102 01 Апр. 18, 08:02

Цитата — FOX65, 01 Апр. 18, 06:14:
Но если для людей делаю,кладу как положено во всех рецептах

все рецепты- это усредненные данные, как ранее выпускались баковским заводом презервативы только 1 и второго размера.
я написал не о рецепте конкретном, а о том, что, в частности в рыбе, очень заметно изменение пропорций специй. из-за того, что вкус специй "не выветривается" в консерве.

svarnoy, Отв.6103 01 Апр. 18, 09:00

А я ни как жидкий дым купить не могу, давно хочу с ним попробовать.
Кстати, у нас все продающиеся подкопченые консервы и менно с жидким дымом.

мат рос, Отв.6104 01 Апр. 18, 09:27

Свой самодельный 100 л автоклав несколько раз подвергал модернизации . Была добавлена система охлаждения , 380 в и автоматизирован процесс . Так вот о выборе контролёра -терморегулятора . Здесь многие ставят терморегулятор ИРТ-250Т. Хороший выбор . Но не слишком функционален , в выборе логики работы есть только нагрев , и всё . Учитывая , что автоклав используется всего лишь три часа в неделю а то и меньше купил терморегулятор с выбором логики работы нагрев или охлаждение ИРТ-125Т и пользую его теперь по полной , подключив старый холодильник в режиме климатической камеры для сыровяленых колбас .Удачное сочетание получилось , уже сделал несколько 30 -ти дневных циклов сыровяленых колбас , когда надо переключая терморегулятор на несколько часов на автоклав .

FOX65, Отв.6105 01 Апр. 18, 09:40

мат рос,разве ирт-125т отличается функционалом 250го?

Мы обсуждали и решили чем больше шкала тем точнее в середине.

мат рос, Отв.6106 01 Апр. 18, 09:51

Контролирую температуру по дублирующему термометру с классом точности 1,5 . Всё в порядке.
http://akip.com.ua/...yator-irt-125t/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://akip.com.ua/catalog/termoregulatori-na-din-reiku/termoregulyator-irt-125t/>

svarnoy, Отв.6107 01 Апр. 18, 10:01

Ардуина будет втрое дешевле, с функционалом на много выше.

Newocelot, Отв.6108 01 Апр. 18, 10:04

Цитата — svarnoy, 31 Марта 18, 21:07:
, на сковородке за 10 минут от чеснока ни чего не остаётся

Э́то чеснок такой. Попался тут хороший (с огорода) дык чудесный аромат чесночного масла (традиционным способом) получился на сковородке.

svarnoy, Отв.6109 01 Апр. 18, 10:11

Цитата — Newocelot, 01 Апр. 18, 10:04:
Э́то чеснок такой

У меня весь чеснок очень хороший, с огорода.

мат рос, Отв.6110 01 Апр. 18, 10:27

Цитата — svarnoy, 01 Апр. 18, 10:01:
Ардуина будет втрое дешевле, с функционалом на много выше.

Конечно . Но терморегулятор ИРТ-125Т только на одной сыровяленой колбасе уже давно себя окупил , практически на одной закладке колбасы , если посмотреть почём она в магазине .

svarnoy, Отв.6111 01 Апр. 18, 10:47

мат рос,
Как ты контролируешь влажность в боксе?

мат рос, Отв.6112 01 Апр. 18, 11:17

Цитата — svarnoy, 01 Апр. 18, 10:47:
Как ты контролируешь влажность в боксе?

Даже увлажнитель не понадобился . При переводе однокамерного холодильника на 13 градусов в морозилке плюсовая температура и собирается конденсат . Поставил компьютерный вентилятор , дует на морозилку , влажность в камере зашкаливает . Поэтому сначала дверца чуть приоткрыта . Когда влажность снизится ставлю судачок с солью , она и поддерживает требуемые 70-75 % влажности .

svarnoy, Отв.6113 01 Апр. 18, 11:19

мат рос,
Я то планирую фул авто бокс, что бы не бегать с солью и подобным.
Обдумываю пока варианты.

vlad1252, Отв.6114 01 Апр. 18, 17:26

Цитата — svarnoy, 01 Апр. 18, 11:19:
Я то планирую фул авто бокс, что бы не бегать с солью и подобным.

У меня камера из холодильника с плачущей задней стенкой, практически полный автомат получился. Уже года полтора работает. Тут тема не та, а то могу рассказать поподробнее.

svarnoy, Отв.6115 01 Апр. 18, 17:41

Цитата — vlad1252, 01 Апр. 18, 17:26:
Тут тема не та, а то могу рассказать поподробнее

Была где то тема про такие боксы.
Пиши здесь, интересно.

vlad1252, Отв.6116 01 Апр. 18, 18:33

Камера из холодильника индезит с "плачущей" стенкой. Двухкамерный, морозилка может чуть хуже замораживает, но -12 есть. Управляется контроллёром температуры и влажности с али. Через твердотельные реле. Купленный увлажнитель не пригодился ни разу, практически всегда избыток влаги, недостаток бывает когда камера пустая, или висит пару палок давно готовой колбасы. Влажность понижается осушителем самодельным, на пельтье. Поток воздуха от осушителя направил к задней стенке. В верхней части два вентилятора-маленький на 12 в. всегда работает от 5 вольт, обдувает датчики, большой (просто лежит на решётке) дует вверх перемешивая воздух, периодически через реле времени 5 работы/15 простоя, тоже запитан от 5 вольт. Стоят две лампы УФ, 5 мин в сутки через таймер.
Сам принцип много обсуждался на форумах, кому то не нравится, но у меня всё работает стабильно. При повышении влажности выше установленной включается осушитель. Помимо сбора влаги он нехило греет воздух в камере. По температуре включается компрессор, и начинает охлаждать заднюю стенку, где так же конденсируется и даже замерзает влага. Влажность падает, осушитель выключается, компрессор холодильника после снижения температуры тоже. Влага с задней стенки стекает из камеры. Далее цикл повторяется.
Контроллёр:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1804/01/7410.303326.jpg
P_20170304_112852_1_p. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Камера. На сегодняшний день.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1804/01/7410.303325.jpg
Img_20180401_180010. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Внизу виден осушитель. Слева. Справа контейнер со специями.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1804/01/7410.303324.jpg
Img_20180401_175946. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Всё никак не наведу порядок с проводами, кругом сопли...

maxufax, Отв.6117 01 Апр. 18, 20:32

Всё, еду пробовать колбаску

Добавлено через 0мин.:

😂

zzorz, Отв.6118 01 Апр. 18, 20:35

vlad-тема интересная, пробуй развить. Колбасников много, подтянутся

vlad1252, Отв.6119 01 Апр. 18, 20:50

Цитата — zzorz, 01 Апр. 18, 20:35:
vlad-тема интересная, пробуй развить. Колбасников много, подтянутся

Я не против, только что конкретно интересует? Колбасникам могу только посоветовать сайт емколбаскитру Там море информации по камерам, и не только.

# Страница 307

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6120

Talion, Отв.6120 02 Апр. 18, 12:00

Коллеги, вот я доработал белорусский автоклав. Среди прочего, вставил "гильзу" для термометра. Гильзу сделал из медной трубки, но вот диаметр её несколько больше чем диаметр щупа у термометра. Болтается термометр в гильзе, не прилегает плотно к стенкам гильзы. Конечно, не "как карандаш в ведре", но все же не плотно.
Вот теперь вопрос. Может быть в гильзу наливать воды, или масла? Будут от этого показания термометра точнее? Или не заморачиваться?

Pribludo, Отв.6121 02 Апр. 18, 12:16

Цитата — Talion, 02 Апр. 18, 12:00:
Может быть в гильзу наливать воды, или масла?

Масла любого.Я лью обычное рафинированное. У мну так в инструкции написано.

svarnoy, Отв.6122 02 Апр. 18, 12:20

Talion,
В магазинах электроники продается термопаста для процессоров, стоит совсем не дорого.

Pribludo, Отв.6123 02 Апр. 18, 12:37

Цитата — svarnoy, 02 Апр. 18, 12:20:
В магазинах электроники продается термопаста для процессоров, стоит совсем не дорого.

То конечно вообще был бы идеальный вариант но при объемах смотря каких. Вот у меня гр 50 туда кажется влазит даже если брать КПТ-8 оно дето 3-4 мелких тюбика выйдет и все бы ничего но оно расчитано на нанесение оч. тонким слоем (далее растет теплосопротивление в разы) да и высыхает она на воздухе.

maxufax, Отв.6124 02 Апр. 18, 12:58

У меня в гильзе для термометра парафин залит.

этанологон, Отв.6125 02 Апр. 18, 14:41

Цитата — Talion, 02 Апр. 18, 12:00:
Среди прочего, вставил "гильзу" для термометра. Гильзу сделал из медной трубки,

а как установил медную трубку(гильзу) как загерметезировал?? ведь резьбы то нет

dima015, Отв.6126 02 Апр. 18, 21:43

Цитата — Talion, 02 Апр. 18, 12:00:
Может быть в гильзу наливать воды, или масла?

Если термометр устанавливается не постоянный, то нужно налить масла и не дорогого, т.к. после клавирования его сливать потребуется, потом опять доливать. Рафинированное мне не нравится, оно высыхает, будут образовываться в трубке сгустки, налет. Я бы использовал моторное или для гидравлики (веретенку).

Talion, Отв.6127 03 Апр. 18, 08:17

Цитата — этанологон, 02 Апр. 18, 14:41:
а как установил медную трубку(гильзу) как загерметезировал?? ведь резьбы то нет

Как советовали коллеги в этой теме. Нашел медную трубку с толстой стенкой (чтобы можно было нарезать резьбу). На медную трубку нарезал резьбу и молотком заглушил один её конец. В крышке автоклава просверлил отверстие по диаметру трубки. Трубку с с наружи и из нутри закрепил гайками (по две гайки с каждой стороны). Под гайки подложил медные шайбы. Всё!

FOX65, Отв.6128 03 Апр. 18, 09:01

Talion,В принципе не будет ничего особенного если на сухую вставишь,точно так же будет показывать.
Термо паста высыхает и потом крошится.Подсолнечное должно превратиться в олифу липкую.А трансформаторное или другое воняет и пачкается.

У меня везде так просто вставлено.

maxufax, Отв.6129 03 Апр. 18, 09:04

Как я купил, так был залит в гильзе парафин (или что-то похожее). Очень удобно. При остывании густеет, после этого убираю термометр. Остается родная дырочка.

юрий юрьевич, Отв.6130 03 Апр. 18, 13:48

у меня в кубе стоял биметаллический термометр. вынимая- сломал. в нем осталась гильза. купил цифровой с выносным маленьким щупом. всунул его в отломанную ногу биметалла, засунул в гильзу, что в кубе осталась, налил маслица, сверху тряпкой укрыл, чтоб меньше охлаждался датчик. поработал. в конце снял тряпку, вытащил датчик, протер горячие остатки масла в гильзе, засунул датчик просто в гильзу - температура та же ,до градуса. теперь просто вставляю- вставляется почти без зазора. т.е. особого влияния на показания при датчике (особенно длинного) что с маслом, что с воздухом практически не будет. а если и будет- то автоклаву точность до градуса вряд ли нужна

Добавлено через 4дн. 29мин.:

скоро сезон рыбалки, заработает клав. сделал ему (у меня беларус)гильзу в крышке из 6 мм стальной трубки такой длины, чтоб в воду кончик входил ( медную 6 мм сложно нарезать, чтоб резьба была прочной)и в эту гильзу электронный термометр , который пользую на колонне для измерения Т в верху дефлегматора.

dimanchesso, Отв.6131 08 Апр. 18, 15:19

Сделал паштет, увеличение об'ема не было..заложил по 3/4 банки, вышло по 0,5..выглядит вкусно, через пару недель продегустирую

Андрей_СПБ, Отв.6132 08 Апр. 18, 15:22

Цитата — dimanchesso, 08 Апр. 18, 15:19:
Сделал паштет

расскажи как делал

dimanchesso, Отв.6133 08 Апр. 18, 15:28

Печень свинины подарил крупными кусками чють, лук, морковь тоже, и в мясорубку с салом..где-то 50/50 сало печень.. Клавирую в скороварке банки 1.2 час

Добавлено через 2ч. 11мин.:

Без меня вскрыли банку..реально вкусно..от печени свинины никогда такого не добивался

Добавлено через 23мин.:

Денис, а может тебе расширить ассортимент оборудования? Автоклавы набирают популярность..можно с нуля из кеги, или доработка белоруса..я помню ты делал такое предложение.. Клавирую пока в скороварке, утяжелив клапан..все выходит вкусно..думаю расти в этом направлении... Народ, поставте плюсики в этой теме, кому нужен Автоклав, обсудим конструкцию ...не все же гнать, закусь нужна)

юрий юрьевич, Отв.6134 09 Апр. 18, 08:09

Цитата — dimanchesso, 08 Апр. 18, 15:19:
Сделал паштет, увеличение об'ема не было..заложил по 3/4 банки, вышло по 0,5..выглядит вкусно, через пару недель продегустирую

о чем я говорил, понимая принцип невозможности добавить объем, если "добавку" не откуда взять: незачем пустоту консервировать.

Селянин39, Отв.6135 11 Апр. 18, 13:27

Цитата — dimanchesso, 08 Апр. 18, 15:28:
Печень свинины подарил крупными кусками чють, лук, морковь тоже, и в мясорубку с салом..где-то 50/50 сало печень..

Блин, классно. Тоже теперь хочу так сделать. после мясорубки фракция мелкая сразу получилась? Или потом все как в паштет разварилось?

dimanchesso, Отв.6136 11 Апр. 18, 14:42

просто фарш..решетка крупная, печень кстати была не мороженная, а свежая. После клавирования мажется как тёплое масло

xela, Отв.6137 12 Апр. 18, 03:08

В гильзу термометра необходимо засыпать медные опилки. Так на всех советских приборах было.

290366alex, Отв.6138 13 Апр. 18, 01:50

svarnoy,

Цитата — svarnoy, 24 Марта 18, 22:28:
Комрады, может кто сталкивался.
Хочу попробовать шпроты сделать, так у нас самая мелкая рыбешка втрое больше необходимой.

svarnoy, чутка поздновато (((
Для приготовления настоящих Рижских шпрот где рыбка к рыбке. берут рыбу только зимнего вылова.
Калининградские потому и рсползаются безобразно....
Салаку надевают через глаз на палочки и коптят холодным дымом на ольхе в деревянных коптильнях.
Потом укладывают копченые в банку и заливают маслов и потом в автоклав.
А не масло жидкий дым сырую рыбу в банку, закрываем и в автоклав. так делают дураки и злодеи в каленинграде.
Шпроты это долгий ручной труд. потому они вкусны и красивы.
Думаю должна быть корюшка.
Она в реки пошла и ее ловят. так вот только самая самая первая корюшка, это самая самая последняя годная для шпрот рыба )))

Добавлено через 3мин.:

Виталий Сергеев,

Цитата — Виталий Сергеев, 25 Марта 18, 06:23:
А "Красная рыба" килька в томате бомба...

Нихрена ни бомба!!!!
Бомба это шпроты не в масле а в томате!
Вот это БОМБА

Добавлено через 5мин.:

Попробуйте КАРПА в томате. Так вкусно превкусно!

Newocelot, Отв.6139 13 Апр. 18, 01:59

Цитата — 290366alex, 13 Апр. 18, 01:50:
чутка поздновато

Да не чутка
лет наверное на 50 поздновато

Цитата — 290366alex, 13 Апр. 18, 01:50:
Для приготовления настоящих шпрот

нужен Шпрот, а именно "балтийский шпрот" который давно вымер
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Что касается ТОЛЬКО "зимнего вылова" - в СССР производились и зимние и летние шпроты (уже разумеется из другой рыбы)
они отличались способом укладки в банку и видимо технологией

Цитата — 290366alex, 13 Апр. 18, 01:50:
и коптят холодным дымом на ольхе

тут тож не всё однозначно в нашей стране - примерно с 2000ого по 2008 год из за снижения допустимых нормы бензапирена оборот и производство копчёных шпрот были запрещены

# Страница 308

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6140

290366alex, Отв.6140 13 Апр. 18, 02:08

svarnoy, попробуй НОУ Фрост + регулятор влажности. Увлажнит и высушит. Вентилятор врезай в потолок.и лучше на вытяжку. Поставь на логику вкл раз в три часа на 5-7 м инут).

Добавлено через 25мин.:

Newocelot, не правда ваша дяденька )) Рижские Шпроты делают только из свежей рыбы ее вешают ручками на палочки и коптят. Рыбка теряет четверь веса. Далее каждую ыбку ручками в банку и масло. К автоклав на 25 мину при температуре 125 градусов. Ловят тольк с осени до весны. все лодочки всю зиму в море. Идет килька )))) Она кстати в это время не жрет почти ничего и поэтому чистенькая и красивая. Килька - балтийская сардинка. еще делают из салаки -балтийские селедочки.
Мне больше нравится из салаки. Она понежнее и посочнее - мясистее что-ли. Но ее маловато и больше идет килька Килька посуше.
Кстати шпроты с яйцом и с вареной картошечкой... за уши не оттянуть ))) Да и вообще это не калининградская каша пользуют летнюю рыбу а реальный деликатес. Исчезающий Рыбки становится маловато. Жрут много не востанавливается. а еще килечка. У нас ее уже без голов и кишек как филешку продают. Белый хлеб масло килечка сверху я ичко кружок вареное. И хлеб лучше взять французкую булку. Получится все кружочками. Все капец.... за ухи неоттянуть, под водочку. что бы бутичек сраду весь в ротик ЭЭЭЭЭХ,,,,,!
А еще у нас продают сушеные шпроты, они посолоней. и к пиву это просто то-то затмевающее разум....
Ну и шпротный паштет. Письки сиськи хвост но вкусно. В 90-е студиками спасались от голода.... Хот с картофаномм хоть на хлеб хоть на суп и стоит копейки

Добавлено через 5мин.:

Да и кстати Балтийский Шпрот не помер - это и есть балтийский Киль или по простому Килька!!
так что не надо волноваться. Рижские шпроты делают из шпрота или киля он же килька..)))

Добавлено через 13мин.:

Никогда и никто в Латвии не делал никаких шпрот из летней рыбы. Мясо вялое вода теплое и подцепив ткую рыбку вилкой до рта не донести -упадет. А в вэтом весь прикол))))) Нет технологии Есть не рижские шпроты. Нет там бензоперена. Есть Холодное копчение и вяление в тоннеле и потом варка в масле . Количество бензоперена в разв меньше чем в хлебе. Херня все если бы там были хоть какие то проблемы ЕС не ввозил бы их. Это Роспотреб надзор на чеку. Шпроты делают всегда и во все года. Когда Россия их запретила, был год повиса а теперь все ушло на другие рынки. Россия кстаи опять их разрешила. но поставляют очень малоо.

svarnoy, Отв.6141 13 Апр. 18, 07:25

290366alex,
Мне бы рыбу найти такого размера, попробую сделать невкусные шпроты, как у нас в магазине.

alekseigy, Отв.6142 13 Апр. 18, 18:53

Неужели на форуме нет людей с Северо-Запада? Шпроты из ряпушки-!!! У нас её ловят массово осенью, перед ледоставом, когда вода холодная. Рыба в это время кучкуется собираясь на нерест. ловится только сетями, в смысле на удочку не клюет. Мясо крепкое, животы с икрой, желудки чистые. Я готовлю шпроты так: на 14 банок по 0,5 требуется где то 8 кг рыбы размером 13-15 см. Это довольно мелкая ряпушка для Карелии, но для раскладки в банки по 0, 5 в самый раз. Чешуя у рыбок еле держится и я чищу как меня научили старики. Берешь сетку с маленькой ячеёй, ну типа картофельной. В неё рыбу и под проточной водой елозишь её, но только без фанатизма (икра то ещё в рыбе). Минутку, налью стопочку и продолжу. Итак, чистить ряпушку проще простого. Ножом, а если в руках, то ножницами перерезаешь хребет за головой и отделяешь голову от тушки вместе с одной пустой кишкой. Причём в не вспоротом брюхе остается икра. Солим рыбку(сколько в граммах не могу сказать- не измерял). чуть сахарку. Далее даём рыбке подвялиться на ветерке. То есть выкладываю на решетку а тем временем занимаюсь розжигом мангала и подготовкой коптильни. Угли готовы, мангал заряжен, рыбка подсохла, коптим. Из-за размеров рыбок копчу макс 7 мин и только для цвета золота и вкуса дымка. Почему не больше? В клаве консерва всё равно приготовится, а у нас будут целые, крепкие рыбки. даже укладка в банки легче, не ломаешь продукт. Далее в банки. Укладываю плотно стоя.Одна хвостом вверх другая вниз. Заметил что в банку влезает макс. 19-20 штук. На дно пару душистого перца. Ни какой лаврухи! Если ещё в тушняке это можно (и то ни как не целый лист а макс.четверть), то в шпротах я лично не приемлю. Минутку....Теперь заливаем маслом. Я не богатый человек, пенсионер, по-этому использую масло подсолнечное. Но всё равно заливать надо много, почти под ободок крышки. А дальше классика клавирования, хоть на пару, хоть на воде - выбор за Вами.
ПС Нашел осеннюю баночку шпрот:
Были разговоры что 0,5 банка многовато для шпрот. Не верьте, вкусного много не бывает!

Вложения:

DSC010161.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC010171.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC010181.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC010191.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.6143 14 Апр. 18, 21:02

Парни нетак давно зачемто была создана тема "Рецепты для автоклава" [Рецепты для автоклава. Страница 2] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.20> но икому по ходу она не нужна, все смешали в кашу и железо и рецепты!
А еще [сообщение #13144146] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13144146> дурдом!

svarnoy, Отв.6144 14 Апр. 18, 21:07

Цитата — Вассилич, 14 Апр. 18, 21:02:
но икому по ходу она не нужна, все смешали в кашу и железо и рецепты!

Не совсем так.
Тут мы обсуждаем вообще что угодно, рецепты, клавы. за жизнь бывает, все.
В рецептах только рецепты. Приятно когда заходишь в рецепты, а там рецепты, а не многостраниц непонятноочем.

Вассилич, Отв.6145 14 Апр. 18, 21:58

svarnoy, Там то приятно, здесь каша плная, толком ничего не найти.

svarnoy, Отв.6146 14 Апр. 18, 22:01

Цитата — Вассилич, 14 Апр. 18, 21:58:
здесь каша плная, толком ничего не найти.

Без шуток, чего здесь не найти?
Поправлю, добавлю, что бы все и всем было понятно.
Будь добр, прочитай первое сообщение в этой теме.

Вассилич, Отв.6147 14 Апр. 18, 22:07

Цитата — svarnoy, 14 Апр. 18, 22:01:
Будь добр, прочитай первое сообщение в этой теме.

Ты смеёшся, гдеж я его найду то.

svarnoy, Отв.6148 14 Апр. 18, 22:11

Цитата — Вассилич, 14 Апр. 18, 22:07:
Ты смеёшся, гдеж я его найду то

Я тебе помогу:
[Автоклав] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.0>
Напиши потом, может там что то непонятно, или нужно дополнить и поправить.
Дополню и поправлю.

dimanchesso, Отв.6149 15 Апр. 18, 08:30

Чтобы начать клавить достаточно первого сообщения этой темы. Рецепты нужны, при том не тупо написанные, а проверенные... Захотелось варенья из ягод.. Купил мороженую малину, чёрную смородину и ежевику..размораживать не стал..закинул по банкам на 75% и досыпал сахар. 40 мин от закипания...сахар собрался на дне, но варенье сладкое, ягоды целые, одну открыл- вкусна..

Селянин39, Отв.6150 16 Апр. 18, 12:13

Цитата — dimanchesso, 15 Апр. 18, 08:30:
75% и досыпал сахар. 40 мин от закипания...сахар собрался на дне, но варенье сладкое, ягоды целые, одну открыл- вкусна..

Черт побери... в жизни бы не допер так сделать. Возьму на заметку )))

Pribludo, Отв.6151 16 Апр. 18, 13:53

Цитата — dimanchesso, 15 Апр. 18, 08:30:
75% и досыпал сахар. 40 мин от закипания

Делал подобное с абрикосами, не понравилось, все-же варенье делается несколько по другому. Данное видимо можно назвать либо в компоте либо в сиропе.

Robohim, Отв.6152 16 Апр. 18, 14:48

Цитата — dimanchesso, 15 Апр. 18, 08:30:
Купил мороженую малину, чёрную смородину и ежевику..размораживать не стал..закинул по банкам на 75% и досыпал сахар. 40 мин от закипания...сахар собрался на дне, но варенье сладкое, ягоды целые, одну открыл- вкусна..

Может в рецепты перенести? [Рецепты для автоклава. Страница 2] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.20>

dimanchesso, Отв.6153 16 Апр. 18, 18:13

Порадовала отсутствие гемороя со сбором пенок, пригарами, мытьем кастрюли.. И по идее, можно так сделать и без сахара, как вариант консервации..

сергей виктрыч, Отв.6154 17 Апр. 18, 06:57

Подскажите - плиз . Если кто делал из гуся тушенку - кости будут как у курицы развариваться , или оттануться твердыми ?

Pribludo, Отв.6155 17 Апр. 18, 10:16

Цитата — сергей виктрыч, 17 Апр. 18, 06:57:
оcтанутся твердыми?

Хоть и не делал из гуся но вангую что не сварятся до съедобного состояния. Аналог тонкие кости индюка.

vlad1252, Отв.6156 17 Апр. 18, 11:08

Задумал в сезон на даче наделать овощных заправок для супов. Обычные лук, морковь, перец, помидоры. Ну и варианты типа свеклы и прочего. На костре в казане с дымком из свежих овощей. Должно быть здорово зимой открыть такую баночку и в супчик. Ну или ещё куда. Ориентируюсь на банки 0,5 и 0,7. А вот с режимом клавирования непонятно. Как посоветуете? Пока есть время-поупражняюсь с рецептами и режимами.

FOX65, Отв.6157 17 Апр. 18, 11:27

vlad1252,Только,что открыл такую баночку и почти всю употребил с хлебцем.
Но правда я их не клавирую,а жена просто все варит закладывает в стерильные банки и все хранится больше года.

vlad1252, Отв.6158 17 Апр. 18, 12:59

Не хочется на даче морочиться с банками. У меня там вода-ужас ужасный и вообще не очень стерильно на летней кухне. В автоклаве предпочтительней было бы.

FOX65, Отв.6159 17 Апр. 18, 13:05

Ну стерилизация у нее условная,просто моет с каким нибудь фери и вверх дном на полотенце ставит.
Высокая Т для овощей наверное мала чего хорошего оставляет.

# Страница 309

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6160

svarnoy, Отв.6160 17 Апр. 18, 20:59

казах,
Привет.
На пару и кассете верно?

казах, Отв.6161 17 Апр. 18, 21:15

Да пар+кассета.Мне проще крутануть касету чем стрематся за крышки.

Добавлено через 4мин.:

Все парильщики подбирают так часто температуру-давление? Клава укрыта (тело),крышка голая.

svarnoy, Отв.6162 17 Апр. 18, 21:21

Цитата — казах, 17 Апр. 18, 21:15:
Все парильщики подбирают так часто температуру-давление?

Не совсем понятно о чем речь.

seleta, Отв.6163 17 Апр. 18, 21:51

Цитата — казах, 17 Апр. 18, 21:27:
Не выдержал.Нужно-ж за ценить

ты что вылезал банку,и фото выставил,для чего,мы что пустую банку не видели?

Добавлено через 1мин.:

казах,шутка.

казах, Отв.6164 17 Апр. 18, 21:55

Цитата — seleta, 17 Апр. 18, 21:51:
казах,шутка.

Сказахами шутки-плохи! Шутка.

svarnoy, Отв.6165 17 Апр. 18, 22:08

Цитата — казах, 17 Апр. 18, 21:27:
Речь вот о чем:

Используй электронагрев с контроллером и проблем не будет.

казах, Отв.6166 17 Апр. 18, 22:13

Не бельмесам я в автоматике-электронике.Хотя....

dimanchesso, Отв.6167 18 Апр. 18, 07:06

Метод на пару не лимитирует уровень воды в клаве, главное условие-насыщенность пара. А чем больше воды, тем выше инертность системы..в разумных пределах)

казах, Отв.6168 18 Апр. 18, 15:23

Цитата — УжеНепьющий, 18 Апр. 18, 15:07:
Тута(в теме) электрический датчик внутрь банки пихали, на всех режимах(таблица есть).

Страницу можно? Спасибо.

dimanchesso, Отв.6169 18 Апр. 18, 16:41

казах, расскажи гда такую закруточную машинку брал

svarnoy, Отв.6170 18 Апр. 18, 18:39

Цитата — казах, 18 Апр. 18, 15:23:
Страницу можно?

Вот первый эксперимент: [сообщение #13117265] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13117265>
Потом ещё несколько было, таблица с результатами есть в первом сообщении.

Алексей137, Отв.6171 18 Апр. 18, 18:44

Здравствуйте. На фоне стремительно наступающей весны и неожиданно появившегося автоклава хочу попросить вашей помощи. А именно рецептов для клавирования рыбы которая ловится в районе моей дачи - щуки, карася и ротана(бычка). Интересуют проверенные рецепты в любом виде - в томате, в масле, в собственном соку, в чём угодно главное чтобы вкусно. Автоклав после изучения темы подготовлен для пара, закуплены банки твист по 350 мл для начала. Заранее спасибо.

казах, Отв.6172 18 Апр. 18, 20:05

Цитата — svarnoy, 18 Апр. 18, 18:39:
Вот первый эксперимент: [сообщение #13117265]
Потом ещё несколько было, таблица с результатами есть в первом сообщении.

Значит время выдержки стерилизации остаётся таким-же как в воде! Уменьшается разгон,охлаждение.
Добор температуры в банке 1ч--стерилизация 60 мин.
svarnoy подскажи плиз, еще какие результаты по температурам проводил?

Добавлено через 2мин.:

Вот есть-же у людей руки!

svarnoy, Отв.6173 18 Апр. 18, 20:18

Цитата — казах, 18 Апр. 18, 20:05:
время выдержки стерилизации остаётся таким-же как в воде

Время взято из книги.

Цитата — казах, 18 Апр. 18, 20:05:
еще какие результаты по температурам проводил?

В воде, в воздухе, литровая банка, что то еще.
По давлению, по скорости остывания.
В первом сообщении таблица вордовская, скачай, там наглядно видно что и как.

казах, Отв.6174 18 Апр. 18, 20:22

С П А С И Б О

Добавлено через 15мин.:

Вообще конечно по логике нужно было догадаться мне. Ведь при варки мяса,допустим я кидаю сырое мясо в кипящую воду(у нас пар)
Мясо сразу не становится вареным.И даже при закипании воды и мяса (выравнивании температур-мясо/вода) мясо не становится
вареным.(Горячее сырым не бывает -не наш случай)
То есть приход, только на точку начала стерилизации в паровом методе,При 120С. нужно 60 мин.
Блин, а на проварку самого мяса докидываем время?

svarnoy, Отв.6175 18 Апр. 18, 20:47

Цитата — казах, 18 Апр. 18, 20:22:
а на проварку самого мяса докидываем время?

Узнать точное время стерилизации самому не получится, там формула на страницу, с несколькими неизвестными.
Но, в Союзе все уже просчитали до нас, и вывели в минуты и градусы.
Скачай книгу "3.П. Гусаковский, В.А. Очкин - Технология и оборудование мясоконсервного производства", ссылка есть на первой странице, и оттуда бери режим стрелизации для своей банки и продукта.
Это самый верный вариант.

dimanchesso, Отв.6176 18 Апр. 18, 21:52

Решил сделать корм для кошки..всё таки член семьи...покупаю ей вискасы, китикеты, а чем мы то хуже? Взял кило куриных голов, 300 гр сухого дешового корма, раскидал по 3-м банкам в пол-литра..долил чють водички..1 час клавирования.. Реакцию кошки опишу потом, как попробует.

Вассилич, Отв.6177 19 Апр. 18, 02:07

dimanchesso, Жаль кошку! Это же не поросенок! У нее пишеварительная система отличается от человеческой, а строение скилета и образ жизни требует другого рациона по микроэлементам нежеле нам. И не ненадо вискас и дешевый корм, это всеравно что вам ежедневно предлогать кушать тушенку "Каждый день" по 50 рублей банка в ашане. Лучше усыпите её чтобы не мучалась в старости.

berezikoff, Отв.6178 19 Апр. 18, 05:55

ОФФТОП Я кота на лёгкие "подсадил"-дёшево и сердито.

РоманБ, Отв.6179 19 Апр. 18, 08:10

Я собаке консервы делаю : печень, легкие,рубец в мясорубку + гортань и трахея с хрящами в банки и на 2, 5 часа стерилизовать.Получается что то вроде паштета, его потом к кашам добавляю. Но не все собаки легкое переносят, пекинес у меня с него поносить начинает, ему не даю.

# Страница 310

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6180

bamian, Отв.6180 19 Апр. 18, 10:59

Цитата — Алексей137, 18 Апр. 18, 18:44:
хочу попросить вашей помощи. А именно рецептов для клавирования рыбы

Если проштудировать тему сначала то можно найти, не ленись (в частности мое сообщение [сообщение #13133656] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13133656>) я выкладывал целую книгу, проштудируй еще [Рыбные консервы] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36908.0> [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0> . А вообще учись пользоваться поиском.

Алексей137, Отв.6181 19 Апр. 18, 18:49

bamian, спасибо за ссылки, особенно за книгу. Обязательно скачаю и проштудирую. Тему читал всю от начала до конца, но было это до появления автоклава. Собственно можно сказать что эта тема стала причиной его появления. Ещё раз осилить 325 страниц можно, и даже нужно, но дело это не быстрое.
В теме с рецептами рецептов с рыбой немного - скумбрия, кета, толстолобик. Возможно их можно использовать при приготовлении моих щук, карасей и ротанов, но полной уверенности нет.Тема архинужная, но, к сожалению очень вялотекущая. Обязательно попробую из неё рецепты тушёнки, паштета и скумбрии от Дениса.
В теме "Рыбные консервы" про консервы из 4 страниц практически не слова - скороварки, жарки-варки.
Ещё раз спасибо за ответ и ссылку на книгу. Пойду читать и пользоваться поиском.

svarnoy, Отв.6182 19 Апр. 18, 19:15

Цитата — Алексей137, 18 Апр. 18, 18:44:
рыбы которая ловится в районе моей дачи - щуки, карася и ротана(бычка).

Наш товарищ ЕНС сейчас на рыбалке, как раз на щуку и подобное, часть законсервили, приедет во вторник расскажет. Часть я пробовал, но подожду его комментария.

Shass, Отв.6183 19 Апр. 18, 20:31

Господа-товарищи, подскажите какой автоклав купить и у кого, думается что лучше купить из нержавейки автоклав. Выбор пока пал на автоклав Нефор.

Talion, Отв.6184 20 Апр. 18, 09:00

Цитата — Shass, 19 Апр. 18, 20:31:
какой автоклав купить

ИМХО, все зависит от наполнения кошелька. Можно купить красивый за 40 тыров, а можно за 4 не очень красивый, можно сваять самодельный, однако на качество консервов эстетическое восприятие внешнего вида автоклава никак не скажется.

svarnoy, Отв.6185 20 Апр. 18, 09:56

Более того, конкретную ссылку на какой то аппарат могут посчитать рекламой.
Будет бан.

berezikoff, Отв.6186 20 Апр. 18, 10:03

Цитата — Shass, 19 Апр. 18, 20:31:
автоклав Нефор.

неплохой выбор для газа/индукции. А так врезать тэн, сверху над тэном решётку банки ставить и перевод на работу по пару. ИМХО.

Robohim, Отв.6187 20 Апр. 18, 17:28

svarnoy, а ты производство автоклавов не освоил еще? Интересует белорусский с переделкой под ТЭН

dimanchesso, Отв.6188 20 Апр. 18, 17:35

Кошке консерва понравилась, хотя к еде относится скептически.

svarnoy, Отв.6189 20 Апр. 18, 17:37

Robohim, Не освоил к сожалению. Иногда прям очень хочется, глядя на то что продают.
Посчитай стоимость доставки от Москвы до тебя, я тут куплю беларус, врежу в него что надо, и отправлю тебе.
Стоимость переделки около 1000-1500 рублей.
Главное что бы они были поблизости от меня.

Shass, Отв.6190 20 Апр. 18, 20:31

так тогда может кто в личку подскажет

Цитата — berezikoff, 20 Апр. 18, 10:03:
А так врезать тэн, сверху над тэном решётку банки ставить и перевод на работу по пару. ИМХО.

такс , Я как бы нуб в этом деле просто мама попросила на День рождения. Подскажите господа продвинутые, зачем вваривать тэны( как Я понимаю чисто чтобы не занимать плиту+ время автоклавирования). Работа по пару чем отличается от стандартной работы под давлением и в воде. Товарищи помогите хоть в личку что лучше прикупить и почему, может кто сам делает. Заранее всем огромное спасибо, помогите будьте людьми.

Андрей_СПБ, Отв.6191 20 Апр. 18, 21:04

Цитата — Shass, 20 Апр. 18, 20:31:
так тогда может кто в личку подскажет
А так врезать тэн, сверху над тэном решётку банки ставить и перевод на работу по пару. ИМХО.
berezikoff, Сегодня, 10:03
такс , Я как бы нуб в этом деле просто мама попросила на День рождения. Подскажите господа продвинутые, зачем вваривать тэны( как Я понимаю чисто чтобы не занимать плиту+ время автоклавирования). Работа по пару чем отличается от стандартной работы под давлением и в воде. Товарищи помогите хоть в личку что лучше прикупить и почему, может кто сам делает. Заранее всем огромное спасибо, помогите будьте людьми.

у меня Нефор-16, доволен им, делаю на паре, на газе, никаких тенов не врезал, все отлично, если есть вопросы - пишите в личку.

ramz02, Отв.6192 21 Апр. 18, 00:53

Цитата — Shass, 19 Апр. 18, 20:31:
Выбор пока пал на автоклав Нефор

Тоже купил Нефор 16. На воде ни разу не делал ничего, сразу переделал его под пар, стремно как то его до 4 бар надувать на кухне, да и не только его, любой автоклав ))) На пару как то спокойнее, да и быстрее в разы. Автоклавом доволен, единственный минус у него, дно приварено, если банка лопнет мыть проблематично будет, у меня то здоровье позволяет налить туда воды с фери , и поболтать ( и так несколько раз ), а вот мама думаю у тебя не справится точно, ибо тяжелый. Пользуюсь квадратными банками на 390г. влезает 21 банка.

maxufax, Отв.6193 21 Апр. 18, 08:30

Цитата — falki, 21 Апр. 18, 06:48:
Автоклав не мой не сочтите за рекламу и не покупайте всякую х--ю.
https://www.avito.ru/...niya_1603871780 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/...niya_1603871780>

во, у меня такой же валяется, у него клапан дырявый. Руки не дойдут найти где клапана продают такие.
И вопрос - в него можно тоже ТЭН врезать и работать по пару? На сколько выше ТЭНа нужно воды наливать?

maxufax, Отв.6194 21 Апр. 18, 11:39

Зацепились, блин... вода-пар...

Где клапан подрывной для клавы можно купить? найти не могу - валяется мертвым грузом.

Добавлено через 1мин.:

или проще пердуна поставить?

svarnoy, Отв.6195 21 Апр. 18, 11:41

Цитата — maxufax, 21 Апр. 18, 11:39:
Где клапан подрывной для клавы можно купить?

В любом сантехмагазине. Давления от 1.5 до 7 бар.

Цитрус, Отв.6196 21 Апр. 18, 13:43

При работе с автоклавом и наборе температуры в промышленности,на автоматах или ручном,есть сетка: температура-давление.При определенной температуре соответствует определенному давлению!Охолождение так-же.Температура падает подбирают давление чаще всего воздухом.
И давление в клаве (водяной метод) не превышает 2,8 АТМ.при 120с.
Затем снижают.
100-2.2
95-2.0
90-1.8
ИТД.
НО ЭТО ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ Охолождения принудительно- водой
Почему все спорят о высоком давлении,какие нахрен 6 бар.Да даже 4 бар не нужно.
Растет температура- давление-сбрасываем лишнее придерживаясь сетке и не выходим выше 2.8 бар.
Отстерилизовались-охлождаем уже подбирая давление!!!Водой быстрее, воздухом медленнее но тоже по сетке.
КАКИЕ НА. 4.5.6 бар.
Кран у всех вмонтирован?

svarnoy, Отв.6197 21 Апр. 18, 13:59

Цитата — Цитрус, 21 Апр. 18, 13:43:
КАКИЕ НА. 4.5.6 бар.

Качни в клав 1 бар преддавления, и нагрей до 120С, замерь давление. Будет 4-4,5 бара.

Цитрус, Отв.6198 21 Апр. 18, 14:51

Цитата — svarnoy, 21 Апр. 18, 13:59:
Качни в клав 1 бар преддавления, и нагрей до 120С, замерь давление. Будет 4-4,5 бара

Ну так и придерживаемся сетки,тем более что она есть в ресурсе.
Зачем насиловать агрегат излишним давлением.И работать безопаснее.
И да вопрос:Прошгрев Клавы на 1000 банок (2 корзины)вертикала.Просходил за 30 мин.Вода под крышку.В клав подавался пар с котельной (парогенератор).
Сам вопрос: Может-ли уменьшить Разгон, подача пара с парагенератора, в нашем случае?Были экспереиенты-прецеденты?
И подскажите двоечнику,сколько нужно пара для 50 лит.балона.
Ни кого не напрягаю,с уважением,без резкостей ИТД.

Добавлено через 2мин.:

Я имел в виду водяной метод.

svarnoy, Отв.6199 21 Апр. 18, 15:20

Цитата — Цитрус, 21 Апр. 18, 14:51:
Ну так и придерживаемся сетки,тем более что она есть в ресурсе.

Дело в том, что конкретная сетка для конкретного промышленного аппарата может не подойти для домашнего автоклава.
Нагрев разный, обьём и соотношение наполненности разные. Нельзя брать эту сетку от непонятно чего и применять на свой аппарат.
Хотя давление 2,8 вполне достаточно для банок СКО, просто сложнее автоматизировать дома, и много лишних движений вручную.

Цитата — Цитрус, 21 Апр. 18, 14:51:
Сам вопрос: Может-ли уменьшить Разгон, подача пара с парагенератора, в нашем случае?

Если делать на пару, то может, если в воде, то пар это всего лишь источник энергии.

Цитата — Цитрус, 21 Апр. 18, 14:51:
сколько нужно пара для 50 лит.балона.

Время нагрева какое?

# Страница 311

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6200

SedoY, Отв.6200 21 Апр. 18, 15:28

немного не в тему автоклава, а в тему нынешних тенденций подешевше
привезли мне к баку резьбы приварить ну и проверить,
на подходе к 2 очках порвался, все водой залило, бак из 3мм, с проваром внимание примерно 1мм, телом, сталь AISI430 она подешевше)))
которую телом сваривать: разве что изделие ваза на 3 литра для цветка

https://cdn.homedistil.ru/fs/1804/21/29395.304032.jpeg
Whatsapp_image_2018-03-28_at_12. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитрус, Отв.6201 09 Мая 18, 18:58

Цитата — svarnoy, 21 Апр. 18, 15:20:
сли делать на пару, то может, если в воде, то пар это всего лишь источник энергии

Пар источник-верно. Но температура пара ведь велика как и отдача температуры носителю (воде).
На призводстве в автоклав загруженный 1000 банок + вода+пар,прогрев осуществлялся за 30 мин.
Вот и думаю если подсоединить парогенератор к клаве сколько нужно будет объёма пара (парогенератора) на 50л балон.
Гипотетически?:)

svarnoy, Отв.6202 09 Мая 18, 19:05

Цитата — Цитрус, 09 Мая 18, 18:58:
Но температура пара ведь велика

Температура пара равна нужной для клавирования температуры, не выше.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Цитрус, 09 Мая 18, 18:58:
На призводстве в автоклав загруженный 1000 банок + вода+пар,прогрев осуществлялся за 30 мин.

Тут дело не в температуре пара,а в мощности нагревателя.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Цитрус, 09 Мая 18, 18:58:
если подсоединить парогенератор к клаве сколько нужно будет объёма пара (парогенератора) на 50л балон.

Сам считай, математика не сложная.
Возьми по максимуму, теплоёмкость воды, отсюда и пляши.

игорьАС, Отв.6203 10 Мая 18, 22:27

Довожу до 131 гр.И выключаю. Паровой метод. Кто так клавирует ? Что получается ? Можно в личку ответить... Сварной обещал замерить температуру в банке... 😀

svarnoy, Отв.6204 10 Мая 18, 22:46

Цитата — игорьАС, 10 Мая 18, 22:27:
Сварной обещал замерить

Не замерю наверно, у меня датчики DS, они до 125С.

андрей1981кгту, Отв.6205 10 Мая 18, 22:49

Цитрус, тогда потребуется два куба, уврено выдерживающих повышенное давление. Лучше один кошмарить , имхо.

игорьАС, Отв.6206 11 Мая 18, 05:04

Цитата — svarnoy, 10 Мая 18, 22:46:
, они до 125С

- уже хорошо, если и эту температуру достигнет внутри банки. Вот только выключать *не сразу* нужно будет...

svarnoy, Отв.6207 11 Мая 18, 07:24

Цитата — игорьАС, 11 Мая 18, 05:04:
если и эту температуру достигнет внутри банки

Так в самом клаве далеко за 125 уже будет.
Основной у меня тоже ds 18b20.

игорьАС, Отв.6208 11 Мая 18, 07:36

😞

Виталий Сергеев, Отв.6209 11 Мая 18, 08:18

Цитата — svarnoy, 10 Мая 18, 22:46:
Не замерю наверно, у меня датчики DS, они до 125С.

Цитата — svarnoy, 11 Мая 18, 07:24:
Основной у меня тоже ds 18b20.

Аналог LM135 работает до 250 градусов, в корпусе ТО 92

svarnoy, Отв.6210 11 Мая 18, 08:53

Цитата — Виталий Сергеев, 11 Мая 18, 08:18:
Аналог LM135 работает до 250

Там только корпуса похожи.
Нет ни времени ни желания переделывать всю автоматику с цифровых на аналоговые датчики.
Если бы можно было бы без переделок провести эксперримент, то можно было бы.
В любом случае результаты подходили бы только к моему аппарату, сравнительно небольшой 30 литров, с сравнительно высокой мощностью 3 кв. Если аппарат греют на газу, то там будет влиять даже на какой конфорке стоит клав.
Зачем использовать непонятные инструкции, если есть нормальные.

сергей виктрыч, Отв.6211 11 Мая 18, 16:24

Скажите ! Кто нибудь подкопченое мясо , сало , грудинку ...... Добавлял в тушенку ? ... Если - да - дайте свой отзыв . Стоит ли пробовать ?

svarnoy, Отв.6212 11 Мая 18, 16:29

сергей виктрыч,
Ветчину коптят перед отварной, сам не пробовал.

berezikoff, Отв.6213 12 Мая 18, 01:47

svarnoy, Я наоборот- сначала варю потом копчю-за уши не оттянешь. Имхо 2разных продукта-тушкан и копчёность.

Виталий Сергеев, Отв.6214 12 Мая 18, 09:01

Цитата — svarnoy, 11 Мая 18, 08:53:
Там только корпуса похожи.
Нет ни времени ни желания переделывать всю автоматику с цифровых на аналоговые датчики.

LM135 полный цифровой аналог ds 18b20 и ничего переделывать не нужно, только поменять датчик ну и откалибровать конечно

SedoY, Отв.6215 12 Мая 18, 09:50

Цитата — Виталий Сергеев, 12 Мая 18, 09:01:
полный цифровой аналог

докажи

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Виталий Сергеев, 11 Мая 18, 08:18:
Аналог LM135 работает до 250 градусов, в корпусе ТО 92

LM135 - 55 … + 150 °C;
LM235 - 40 … + 125 °C;
LM335 - 40 … + 100 °C.

svarnoy, Отв.6216 12 Мая 18, 10:42

Цитата — Виталий Сергеев, 12 Мая 18, 09:01:
LM135 полный цифровой аналог ds 18b20

Судя по описанию он работает как термосопротивлкние, подается + 5 вольт, и в зависимости от температуры он через себя пропускает от 0 до максимума 5 вольт.
Подключается к аналоговому входу, ардуина эти вольты через АЦП преобразует в цифры 1024.
Нужно все переделывать и использовать дополнительные пины.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 12 Мая 18, 01:47:
- сначала варю потом копчю-

Хотел сделать ветчину, это не то что сейчас продается, это действительно деликатес был.
Вот читал разные рецепты.
Почти везде смысл один, солят 10-15 дней, сутки проветривания, потом коптится, видимо что бы влажность была низкая, и уже потом отварка.

berezikoff, Отв.6217 12 Мая 18, 16:31

svarnoy, в личку

Добавлено через 3мин.:

надеюсь не сотрёшь Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/rgMKsz8KaAoСкрытый текстНа вес мяса- 10% воды+2% соли. Растворяемм и шприцуем Ночь, лучше сутки в холодильнике.
Сварил до 71гр внутри, обсушил 3ч на столе или при 60гр до 40гр внутри мяса.
Коптим 1/1,5ч при Т=50/65гр.

Добавлено через 2мин.:

затем часть в вакууматор, пусть зреет недельку.
Да, соль обязательно нитритная, кроме гарантии от сальмонелы- колбасно/ветчинный вкус.

Вложения:

IMG_20180512_191240.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тимофей76, Отв.6218 15 Мая 18, 22:17

Доброе время суток.Собрал автоклав на основе пропанового баллона. Автоматика китайская Rex 100.Что поставить в настройках, пид или гистерезис?

svarnoy, Отв.6219 15 Мая 18, 22:36

Тимофей76, Пид. Он будет пытаться точно держать заданную температуру.

# Страница 312

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6220

berezikoff, Отв.6220 15 Мая 18, 22:50

Если сделаешь гистерезис 1°, тоже будет хорошо.

Тимофей76, Отв.6221 17 Мая 18, 22:45

Спасибо, попробую и пид и гистерезис.А автоклав кто нибудь красил внутри?И чем?

svarnoy, Отв.6222 17 Мая 18, 23:02

Цитата — Тимофей76, 17 Мая 18, 22:45:
автоклав кто нибудь красил внутри?

Красил из балончика спреем, высокотемпературной краской. Там где поверхность была нормально зачищена лягло нормально, несколько варок не слезала.
Пылится несколько лет в кладовке.

юрий юрьевич, Отв.6223 18 Мая 18, 08:27

в конце апреля- начале мая законсервировал 23 банки по 0,5 л красноперки и плотвы. чистого продукта в банке от 510 до 530 примерно грамм. классно ловилось на поплавок. применил технологию, подсказанную здесь: чтоб получить бОльшую жирность и как бы желе, отдельно отваривал головы и плавники в большой концентрации, в 0,5 л банку продукта влазило 6-8 столовых ложек отвара ( я очень плотно укладываю рыбу еще придавливая ее крышкой- закаткой). поскольку рыба получалась как бы в жидкости, уменьшил время клавирования с часа до 35 минут. куски нормально проварились, кость мягкая ( добавляю чайную ложку уксуса на банку)куски стали иметь более привлекательный вид, т.к. при часовом клавировании форма кусков сохранялась, но при вынимании из банки куски разрушались. по вкусу с отваром стало более как бы похоже на фабричную консерву. В желе отвар застыл только в холодильнике. Прежние консервы- их сок- не застывали в холодильнике. но при помещении в погребок в хатке, где град 20 + или более- желе все же растаяло. Хотя отвар был очень концентрированный, затем отжатый через марлю. Спасибо за совет по отвару! Сейчас опять уезжаю на рыбалку- завтра открытие сезона пользования лодками

Talion, Отв.6224 18 Мая 18, 09:55

Цитата — Тимофей76, 17 Мая 18, 22:45:
А автоклав кто нибудь красил внутри?И чем?

Красил термостойкой краской, губкой. На руку кроме одноразовой перчатки надевал мусорный мешок, чтобы до плеча защитить от попадания краски. На дно, просто налил краски и понаклонял автоклав в разные стороны. Потом на солнышко и всё хорошо просохло.

Серголег, Отв.6225 19 Мая 18, 05:36

Цитата — Тимофей76, 17 Мая 18, 22:45:
Спасибо, попробую и пид и гистерезис.А автоклав кто нибудь красил внутри?И чем?

Красил высокотемпературной из баллончика,появился специфический запах после варки-не советую.Через время уменьшился но присутствует.
Поверхность стала не чёрной а белой от накипи,если просушивать и так незаржавеет.

FOX65, Отв.6226 19 Мая 18, 05:53

Лично у меня после постоянного выброса жира внутри баллона все стенки черные как кирзовый сапог солдата и никакой ржавчины.

Chel, Отв.6227 20 Мая 18, 00:46

Достопочтимые автоклавовары! Решил тоже побаловаться сим ремеслом, и не только им, но и сэма тоже погнать. В связи с этим, объясните мне бестолковому: ну неужели у производителей наших железок до такой степени не хватает разума, что никто из них не производит в одном флаконе и автоклав и куб с кламповым соединением???
Есть на рынке какое-то убожество с узким резьбовым выходом под дистиллятор. Справедливости ради, добрый жыр нисподобился на свой автоклав присобачить кламп, но вот литраж зачем то ограничил 17 литрами.
Я одного не пойму: ну чего сложного вварить в куб АК кламповое соединение и клавить с заглушкой, а надо гнать -
цепляй колонну?
Теперь вопрос по такой модели АК - КОРМИЛЕЦ (samogonok.ru/item/701-avtoklav-alkovar-kormilec-24).
На сайт писал - молчат, собаки. А вопрос такой (может кто пользует его): как в нём дно реализовано?
Судя по описанию, д.б. также как и верх (с закруглением), но тогда на каком уровне находится дно над плоскостью основания(пола) - там на рисунке низ бака спрятан под окаймляющей "юбкой".

berezikoff, Отв.6228 20 Мая 18, 04:28

Скорее всего под газ [Грустный]

Андрей_СПБ, Отв.6229 20 Мая 18, 10:26

Цитата — Chel, 20 Мая 18, 00:46:
автоклав и куб с кламповым соединением

мне вот тоже интересно - резинки, хомуты, диоптры губиновские выдержат 1 атм?

Alllambic, Отв.6230 20 Мая 18, 10:32

Цитата — Chel, 20 Мая 18, 00:46:
ну неужели у производителей наших железок до такой степени не хватает разума, что никто из них не производит в одном флаконе и автоклав и куб с кламповым соединением

никогда универсальная вещь не будет отличной. Хорошей, да!клав - одно, дист - второе, ну а рект третье

berezikoff, Отв.6231 20 Мая 18, 10:59

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 10:32:
никогда универсальная вещь не будет отличной.

Тем более для алкоголя Очень желателен нагрев тэнами

FOX65, Отв.6232 20 Мая 18, 11:10

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 10:32:
никогда универсальная вещь не будет отличной

Вот только хотел об этом сказать.У универсального один плюс,это компактность.
Мы ведь не возим в самосвале людей.

Андрей_СПБ, Отв.6233 20 Мая 18, 11:37

при приготовлении на пару - разницы в оборудовании между автоклавом и дистиллятором - практически нет. ИМХО.

svarnoy, Отв.6234 20 Мая 18, 12:03

Андрей_СПБ,
1 бар не выдержит почти ни один дистиллятор.

Chel, Отв.6235 20 Мая 18, 14:21

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 10:32:
никогда универсальная вещь не будет отличной.

А чем будет отличаться куб для сэма от точно такого же куба для клавирования? Абсолютно ничем, кроме того, что он, ровно с такой же геометрией как и куб для сэма, будет усилен по металлу и креплению крыши, да вварен кламп (юзай или с заглушкой для клава,или с колонной для сэма).
А для паровой версии клавирования в направлении усиления и герметизации конструкции до 1 бара совсем слегка продвинуться надо.

Цитата — berezikoff, 20 Мая 18, 10:59:
Тем более для алкоголя Очень желателен нагрев тэнами

Так и с тэнами какие проблемы - вытаскивай дно и гони сэм, ставь дно и клавь.

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 10:32:
никогда универсальная вещь не будет отличной. Хорошей, да!клав - одно, дист - второе, ну а рект третье

Нифига не понял - чем куб для дист должен отличаться от куба для рект, дабы иметь свойство отличного?

berezikoff, Отв.6236 20 Мая 18, 14:26

Цитата — Chel, 20 Мая 18, 14:21:
Так и с тэнами какие проблемы -

В указанном клаве их нет.

Цитата — Chel, 20 Мая 18, 00:46:
samogonok.ru/item/701-avtoklav-alkovar-kormilec-24

Врезать надо или вломить немалую сумму за электроавтоклав.

Андрей_СПБ, Отв.6237 20 Мая 18, 15:43

Цитата — svarnoy, 20 Мая 18, 12:03:
1 бар не выдержит почти ни один дистиллятор.

прикупил губиновский бак 45 л с теном, термоконтроллером и ситом - есть шальная мысль попробовать выдержит ли он 1 атм....а как классно было бы в нем тушняк делать...
точно не выдержит 1 атм? что не выдержит - металл, стекло, резинки?

FOX65, Отв.6238 20 Мая 18, 15:48

Андрей_СПБ,Тушняк имеет особенность нагадить в автоклаве жиром или просто банка лопнет,потом отмывать надо очень тщательно.
Потом благородный напиток,я бы не стал дистиллировать.Из браги сс еще куда не шло.

Андрей_СПБ, Отв.6239 20 Мая 18, 15:52

Цитата — FOX65, 20 Мая 18, 15:48:
особенность нагадить в автоклаве жиром

спасибо, хороший повод отказаться от затеи...что-то я об этом не подумал...

# Страница 313

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6240

svarnoy, Отв.6240 20 Мая 18, 15:54

Андрей_СПБ, Лучше не пробуй, а почитай в инструкции на какое давление он рассчитан.

Talion, Отв.6241 20 Мая 18, 16:35

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 10:32:
никогда универсальная вещь не будет отличной

Согласен, это как "всесезонная" резина, или видеорегистратор с радар-детектором.

berezikoff, Отв.6242 20 Мая 18, 17:54

Просто народ хочет сэкономить. Но как известно, кроилово ведёт к попадалову, без обид.

Chel, Отв.6243 20 Мая 18, 18:08

Цитата — berezikoff, 20 Мая 18, 14:26:
Врезать надо или вломить немалую сумму за электроавтоклав.

Дешевле врезать тэн, чем готовый по конским ценам покупать, да и греть можно. Вот только не ясно, как там в этом АК с дном дела обстоят.

Цитата — FOX65, 20 Мая 18, 15:48:
Тушняк имеет особенность нагадить в автоклаве жиром или просто банка лопнет,потом отмывать надо очень тщательно.

У самого опыт АК мизерный, но ни у меня, ну у родни в деревне, которые по-любому чаще этим занимаются, не было ни одного вскрытия.
Даже если и лопнет вдруг какой тушняк, то какая проблема нержу от жира отмыть (Fairy в помощь).
А вот проблема с наличием свободного пространства в квартире налицо. Так что, имхо, такой вариант имеет место быть.

svarnoy, Отв.6244 20 Мая 18, 18:15

Сделать универсальный на литров 30 можно. Для квартиры и не искушенного зерновика 30 не так плохо, по тушняку для себя тридцатки точно достаточно.
Единственное это отмывать его от тушенки перед использованием в качестве дистиллятора, как уже писал FOX65,

Chel, Отв.6245 20 Мая 18, 18:50

Вот именно такой чисто для себя и присматриваю на рынке - нержу литров на 25-30 с клампом, ан нет ничего, акромя ДЖ на 17л, да и клам там на трубу малую, хотелось бы 50-ку ставить.
А отмывать от тушняка надо будет с тем учетом,что сначала сырец нагоним, затем уже после на очищенном после прогона сырца АК и сэм гнать.

svarnoy, Отв.6246 20 Мая 18, 18:59

Chel, Купи аппарат, зайди к местным умельцам, врежут кламп, и тэн заодно. Цена на кламп думаю не больше 1000 рублей будет, и под тэн рублей 800.
Автоматику на али купишь, за 1000.

Chel, Отв.6247 20 Мая 18, 19:14

svarnoy, скорее всего так и придется сделать, осталось с АК определиться. В принципе, для пара любой АК подойдёт, но и для экспериментов с погружением чего-бы одновременно не заиметь - с этой целью и обратил внимание на АК Кормилец на 24л, но вот с дном непонятки у него как сделано.
Похоже, придется брать банальную Дымку, или Fansel (интересней вариант, т.к. крыша автоклавная, и у этого есть размерчик и на 32л, но уже за 15500р. - много для меня). Наши местного производства Консерваторы и Булаты доверия не внушают - один консервная банка, другой - скороварка. Нефоры доступны, так там трубу не разместить по причине устройства запора и отсутствия места по ободу крыши.
Как-то не очень весело с предложениями рынка...

berezikoff, Отв.6248 20 Мая 18, 19:17

Chel, с 30л кега у svarnoy, закажи.

svarnoy, Отв.6249 20 Мая 18, 19:18

berezikoff, Я так и не решил вопрос с люком.

Chel, Отв.6250 20 Мая 18, 19:40

Цитата — berezikoff, 20 Мая 18, 19:17:
Chel, с 30л кега у svarnoy, закажи.

Интересна и цена и стоимость транспортировки такого решения, да - это вариант был бы при наличии такого предложения.

berezikoff, Отв.6251 20 Мая 18, 19:44

Цитата — svarnoy, 20 Мая 18, 19:18:
вопрос с люком.

Дэн,так их же куча в инэте

svarnoy, Отв.6252 20 Мая 18, 19:47

Цитата — berezikoff, 20 Мая 18, 19:44:
так их же куча в инэте

Который держит 1 бар 60000 стоит, мы уже недавно смеялись над этим.
Других нет.
Даже в китае от 20, плюс доставка 5.
Дешевле блин вку50 брать и люки с них спиливать.

berezikoff, Отв.6253 20 Мая 18, 19:51

svarnoy, я конечно не спец, но может 5мм лист нержи на болты пришпандорить-копейки(в сравнении)

Добавлено через 1мин.:

Или у скороварки дно обрезать и вварить, как у Воблина на ПВК

Добавлено через 1мин.:

На 1кгF/см² хватит

svarnoy, Отв.6254 20 Мая 18, 19:55

berezikoff, Все равно па материалу выходит около 10000, а за 11000 уже готовые аппараты есть.
Не получается бюджетно сделать нормальный автоклав.
Думаю в продаже одна ерунда именно по этому.

berezikoff, Отв.6255 20 Мая 18, 19:58

Ну чтож, остаётся беларусы переделввать;), но они с чернухи.

Sam_DF, Отв.6256 20 Мая 18, 20:02

Chel, Вот эта тема в помощь: [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>
Относительно недорого и универсально. Автоклав и ПВК на выходе.
Если интересует - есть знакомый, продает ВКУ-30, могу дать контакт в личку.
Также он может сразу врезать кламп в крышку.

svarnoy, Отв.6257 20 Мая 18, 20:07

ВКУ 50 или 75 это конечно отлично.
Но вес и габариты! Только для частного дома. ВК 30 стоит дороже вку 50.
А так если есть место то конечно вку.
Переделка в полноценный дистиллятор обходится в 10-15 тысяч рублей.

Alllambic, Отв.6258 20 Мая 18, 20:48

Цитата — Chel, 20 Мая 18, 18:08:
Дешевле врезать тэн, чем готовый по конским ценам покупать, да и греть можно.

в новосибе на авито вку 50 нашел позавчера. За 10 круб. Не считаю что это дорого за такой аппарат.

Добавлено через 2мин.:

Хочуууу

Добавлено через 1мин.:

Завтра позвоню, с хранения ,новый😀

Chel, Отв.6259 20 Мая 18, 21:13

Цитата — Alllambic, 20 Мая 18, 20:48:
вку 50 нашел позавчера. За 10 круб.

Это, конечно, выгодное приобретение, но явно не мой квартирный вариант. Жил бы в своем доме, то и вопроса бы не стояла с 2 в одном: на АК белоруса, на СА - своя посудина (в амбаре/сарае место бы хватило))).

# Страница 314

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6260

Sam_DF, Отв.6260 20 Мая 18, 21:45

У меня ВКУ-50 переделанный в квартире стоит, не нарадуюсь. Слив подключил в каналью - удобно. Как раз из-за универсальности меньше места в квартире занимает по сравнению допустим с куб + автоклав. Ну и бродить прямо в нем можно. Минус - нужно ставить практически стационарно, особо не потаскаешь, даже на колесах.

svarnoy, Отв.6261 20 Мая 18, 21:49

Цитата — Sam_DF, 20 Мая 18, 21:45:
ВКУ-50 переделанный в квартире стоит

Вот это правда сильно! Это любовь к прекрасному.
Я так мечтал о вку, а когда тут их по 5000 раздавали почти плакал, но как подумаю куда его ставить, Ээх.
Так и не взял.

Sussanin, Отв.6262 21 Мая 18, 01:27

Цитата — svarnoy, 20 Мая 18, 19:47:
Который держит 1 бар 60000 стоит, мы уже недавно смеялись над этим.
Других нет.
Даже в китае от 20, плюс доставка 5.

Есть вариант, люк 200мм под давление до 4кг, цена 7500р в России

svarnoy, Отв.6263 21 Мая 18, 07:30

Sussanin, Что за люк, и где.

berezikoff, Отв.6264 21 Мая 18, 08:45

svarnoy, Дэн, какой ф нужен, вот 150мм https://www.azsk74.ru/...150-detail.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.azsk74.ru/rezervuarnoe-oborudovanie/lyuki_zamernye_lz/lyuk-zamernoj-lz-150-detail.html>

Добавлено через 2мин.:

http://starinox.ru/...hhie-lyuki.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://starinox.ru/katalog-tovarov/armatura-nerzhaveyushhaya/nerzhaveyushhie-lyuki.html>

Добавлено через 2мин.:

http://www.steeltech-rb.ru/catalog/lids/kolcevye/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.steeltech-rb.ru/catalog/lids/kolcevye/>

Добавлено через 2мин.:

http://euroinox.ru/productsiya/luke <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://euroinox.ru/productsiya/luke>

Добавлено через 0мин.:

Цена по запросу, к сожалению

svarnoy, Отв.6265 21 Мая 18, 09:02

berezikoff, По первой ссылке алюминий, последняя 60000 стоит, по средней позвоню попозже но чудес не будет.

vlad1252, Отв.6266 21 Мая 18, 09:58

Я там на маркет выставил ВК-75, за 10000 отдам, забирайте, с установкой даже на даче проблемы, не говоря о квартире.
Заказал у одного известного производителя автоклавов ( у которого овальная крышка и над ней П образная скоба и находятся они в Йошкар-оле) автоклав на 40 банок 0,5 с моими доработками и хотелками-три вывода 1/2 дюйма сверху, 1 полдюймовый снизу под кран, два тэна ( входят в цену, по 1,5 кВт), ручки. Высота от дна до решётки банок снижена до 65 мм. Без приборов, автоматики и доставки обошёлся 19 тыс. Жду вот с нетерпением. Планирую как автоклав и куб на даче пользовать.

Sussanin, Отв.6267 21 Мая 18, 10:31

Цитата — svarnoy, 21 Мая 18, 07:30:
Что за люк, и где

Люк такой (на фото ф250) - https://yadi.sk/d/U7k5siNy3TuZ4q <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/d/U7k5siNy3TuZ4q>
Владивосток.

svarnoy, Отв.6268 22 Мая 18, 19:17

Началось с вопроса про шпроты:"Комрады, может кто сталкивался.
Хочу попробовать шпроты сделать"
Далее наш коллега Андрей "290366alex" предложил прислать с Латвии мне настояющую Латвийскую шпроту.
Прислал очень быстро, удивило 8 банок, за что ему Огромное спасибо.
Два вида по две банки, и подарочная коробка на 4 банки. Все банки Рижского завода.
Общего фото к сожалению нет.
Для сравнения шпрот Российского производства и Рижского завода купил в одном из самых дорогих магазинов Москвы две банки самых дорогих шпрот. Латвийских не было почему то, хотя недавно были, год-два назад.
На фото сверху две банки Рижского завода, снизу Российские.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1805/22/21834.305018.jpg
Dscn1735. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1805/22/21834.305019.jpg
Dscn1738. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фото без вспышки и с вспышкой.
Наши явно темнее, Рижские светлее, Рижские уложены аккуратно рыбка к рыбке, меньше масла, нижняя правая банка уложена не очень, в левой все отлично.
На тарелке в таком же порядке:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1805/22/21834.305021.jpg
Dscn1741. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1805/22/21834.305022.jpg
Dscn1743. Автоклав. Кухонный инвентарь.

В правой нижней рыба крупнее, уложена не ровно, рыба имеет повреждения, в левой нижней и в Рижской все отлично.
На вкус Рижская нейтральнее, нежная вкусная шпрота.
Наша ,в обеих банках, чуть покрепче, с более ярко выраженным копченым вкусом и ароматом, в послевкусии небольшая приятная горечь.
Испытание " на вилке" выдержали все образцы.

Newocelot, Отв.6269 27 Мая 18, 21:15

Цитата — svarnoy, 20 Мая 18, 19:47:
в китае от 20, плюс доставка 5

побойтесь Б..га
первая попавшиеся https://item.taobao.com/...bucket=4#detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.5d401544zyE05K&id=553733601015&ns=1&abbucket=4#detail>

svarnoy, Отв.6270 27 Мая 18, 21:19

Newocelot, Да, я уже изучаю это, действительно есть относительно недорогие варианты.

Добавлено через 10мин.:

По ссылке вроде не держат давление, переводчик говорит про люк атмосферого давления, без избыточного тоесть.

berezikoff, Отв.6271 27 Мая 18, 21:39

svarnoy, Дэн, а нельзя просто 3мм нержавейку на болты посадить, на горлО?

svarnoy, Отв.6272 27 Мая 18, 21:50

Цитата — berezikoff, 27 Мая 18, 21:39:
3мм нержавейку на болты посадить, на горлО

Можно, если это люк 100 мм, для 200 и более все сложнее.
Нашел люк, причем сразу у нескольких посредников, раньше не было.
Коммерческий образец будет готов в июне, 30 и 50 литров, цена от литража скорее всего не изменится, под пар и железяки, давление 2,2, цена с автоматикой, в комплектации "купил, сунул в розетку, работает" ориентировочно 38 тысяч. Из кег.

Newocelot, Отв.6273 27 Мая 18, 22:43

svarnoy, https://item.taobao.com/...bucket=4#detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.56.4e147551DCeZQ3&id=541797072270&ns=1&abbucket=4#detail>
или погугли 高压人孔

где то (на данном форуме) попадалась ссылка уже в росии около 7000 руб

dimanchesso, Отв.6274 29 Мая 18, 16:49

И продувать будет до насыщенного пара на автомате??))

svarnoy, Отв.6275 29 Мая 18, 16:51

dimanchesso,
Да, на автомате.

ustinovirb, Отв.6276 29 Мая 18, 21:01

роман36, а где в России такие зажимы продаются? Нашёл только в Украине...а там хрен купишь...

роман36, Отв.6277 30 Мая 18, 13:33

Мне сосед предложил,рынок Садовод в Москве,но была возможность брать только коробками.Коробки мне много пытался вскладчину,желающих не было.Сейчас честно говоря незнаю есть или нет.

dimanchesso, Отв.6278 30 Мая 18, 17:30

А скороварка чем плоха в качестве люка? Атмосферы три по идее должна держать не потеря..

svarnoy, Отв.6279 30 Мая 18, 17:42

Цитата — dimanchesso, 30 Мая 18, 17:30:
скороварка чем плоха в качестве люка? Атмосферы три по идее должна держать

Даже на атмосферу не найдешь.

# Страница 315

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6280

berezikoff, Отв.6280 30 Мая 18, 18:07

Дэн, привет. Даже такой выдерживает 0.8кг(мамка взяла), потом клапан начинает свистеть.прижал клапан набрал 110°. Делал на парУ.

svarnoy, Отв.6281 30 Мая 18, 18:34

berezikoff,
Привет.
0.8 и есть максимум что продается в Российских магазинах.

ustinovirb, Отв.6282 30 Мая 18, 21:45

Купил автоклав из газового баллона с врезанным ТЭНом,сверху термоманометр и нипель, внизу решётка для банок.
Что нужно доделать и переделать под работу на пару? Спасибо!

svarnoy, Отв.6283 30 Мая 18, 21:54

Цитата — ustinovirb, 30 Мая 18, 21:45:
под работу на пару?

Врезать сверху резьбу.
На нее через трайник накрутить обратный клапан и кран. Ну и про подрывной клапан незабыть.
Воздух стравливать вручную.

berezikoff, Отв.6284 31 Мая 18, 02:36

Цитата — ustinovirb, 30 Мая 18, 21:45:
Что нужно доделать и переделать под работу на пару? Спасибо!

снизу сливник ещё, удобная вещь.

Добавлено через 3ч. 57мин.:

svarnoy, docs.google.com <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://docs.google.com/spreadsheets/d/10edHRYBuaqJPW3RKBeBlZ9hgj6Bxh5TAVBNy3EqzySM/edit#gid=0&range=C121>
Много чего и люки

svarnoy, Отв.6285 31 Мая 18, 08:36

Цитата — berezikoff, 31 Мая 18, 02:36:
люки

На 0,6.
Неделю уже с ним переписываюсь, и не только с ним.

Pribludo, Отв.6286 31 Мая 18, 10:56

Цитата — svarnoy, 30 Мая 18, 18:34:
0.8 и есть максимум что продается в Российских магазинах.

а бу СССР? та которая круглая и сверху прижимается (не овал изнутри) - там диаметр см 30 и толщина формованной алюмишки не меньше 3 мм?

svarnoy, Отв.6287 31 Мая 18, 10:57

Цитата — Pribludo, 31 Мая 18, 10:56:
алюмишки не меньше 3 мм

Алюмишку нельзя приварить к нержавейки.

vlad1252, Отв.6288 31 Мая 18, 11:10

Спаял такую штуку. Хочу использовать в автоклаве. Одна трубка для термопары, вторая для контрольного термометра. Трубки от телескопической антенны-тонкая хромированная латунь, заглушка латунь, паял ПОС-40 с кислотой. В качестве пайки уверен, а вот с надёжностью и долговечностью при эксплуатации не очень... Как думаете-жить будет?

Вложения:

IMG_20180529_211047.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20180529_211023.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.6289 31 Мая 18, 11:22

Цитата — svarnoy, 31 Мая 18, 10:57:
Алюмишку нельзя приварить к нержавейки.

Я знаю :-) Просто лезу со своим советом. Типа переходное кольцо приварить, а сверху ужо юзать крышку скороварки с уже готовым кстати не слабым креплением, правда диаметр люка буде всеже меньше диаметра кеги.

ustinovirb, Отв.6290 31 Мая 18, 20:35

svarnoy, а в какую часть автоклава нужно сварить гильзу для термометра, для автоматизации процесса для пара?

svarnoy, Отв.6291 31 Мая 18, 20:49

ustinovirb, В любую выше уровня воды.
Проверить при атмосферном давлении правильно ли установлен термометр.

ustinovirb, Отв.6292 31 Мая 18, 21:26

Не покидает мысль, а что если вместо воды использовать пропиленгликоль? 120 и без давления. Ваши соображения?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 31 Мая 18, 20:49:
при атмосферном давлении правильно ли установлен термометр.

Как проверить?

svarnoy, Отв.6293 31 Мая 18, 22:34

Цитата — ustinovirb, 31 Мая 18, 21:26:
если вместо воды использовать пропиленгликоль

Интересная идея. Только он плотнее воды, конвекция будет еще хуже.

Цитата — ustinovirb, 31 Мая 18, 21:26:
Как проверить?

Закипяти с открытой крышкой, что бы датчики около 100 показывали. 99,8-100

ustinovirb, Отв.6294 01 Июня 18, 05:10

И ещё мысль есть попробовать в качестве автоклава сухожарочный стерилизатор, и температура и время регулируются, есть модели с охлаждением, и, в принципе, не дорого...

FOX65, Отв.6295 01 Июня 18, 05:47

ustinovirb,Этот пропилен гликоль если бы в рубашку залить то наверное да,а если как воду наливаем в обычный автоклав,то я не представляю.Автоклав же мыть приходится хоть иногда.Выброс жира происходит и банки бывает лопают,внутри автоклава(у меня)всегда бардак.
А сухожарочный стерилизатор пришел на смену традиционному автоклаву,по этому чего бы в нем не варить,можно наверное.Только если в нем жир прольется тоже не представляю,что будет.

ustinovirb, Отв.6296 01 Июня 18, 06:29

FOX65, а чего ему проливаться? На крышки зажимы поставить...
По поводу пропиленгликоле - купил канистру 20 литров - стоит без дела, вот и думаю куда приспособить...

FOX65, Отв.6297 01 Июня 18, 06:36

ustinovirb,Все это теория,надо пробовать,на практике может пойти не так.Я с зажимами не работаю,но если рвет банки твист,где возможен сброс давления под крышкой,то лопнуть с зажимом сам бог велел,видел такое.

berezikoff, Отв.6298 01 Июня 18, 06:38

ustinovirb, только не внутрь автоклава, тем более паровой метод не будет работать, т.к. сухой воздух переносит энергию хреново. Тебе можно использовать его для"водяной" бани. Залей в кастрюлю, в неё ппг, в него любую ёмкость и гони/вари чего хочешь.

dimanchesso, Отв.6299 01 Июня 18, 06:56

В пропиленгликоле можно варить даже без крышки, температура кипения позволяет, но ядовитый он сука и вероятность траванутся им в сотни раз выше чем бутулизмом..так что категорически не советую..

# Страница 316

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6300

svarnoy, Отв.6300 01 Июня 18, 07:30

dimanchesso, Это этиленгликоль токсичен.
Только есть засада со всеми этими гликолями, у них низкая прочность пленки поверхностного натяжения, очень текучие. Там где вода не сочится эти текут.
Будьте уверены, в банку будут через попадать, будет тушняк с гликолем.

berezikoff, Отв.6301 03 Июня 18, 10:58

Дэн, подсвети тему, В новом ВКУ-50, ничего не делая сразу можно консерву делать?

svarnoy, Отв.6302 03 Июня 18, 11:12

berezikoff, да, можно.
Это же стерилизатор.

berezikoff, Отв.6303 03 Июня 18, 11:18

Только на донышко, что-то ровное положить

Alllambic, Отв.6304 03 Июня 18, 13:07

Цитата — berezikoff, 03 Июня 18, 10:58:
В новом ВКУ-50, ничего не делая сразу можно консерву делать?

а вку только твист можно?

svarnoy, Отв.6305 03 Июня 18, 13:30

Alllambic, у него рабочее 2,2 бара.
Для крышек ско без прижимов и танцев с бубнами надо 4 бара.

berezikoff, Отв.6306 03 Июня 18, 14:49

svarnoy, мы на парУ, на твистах

nevalerik, Отв.6307 03 Июня 18, 16:15

Где то раньше писал,когда массовая продажа ВКУ была,я делаю в нём консервы,паровым методом.На дно биксу ставлю.0,5 л влезает 21 банка.

berezikoff, Отв.6308 03 Июня 18, 16:19

nevalerik, Как, полезной ёмкости-то у него 50л.

svarnoy, Отв.6309 03 Июня 18, 16:19

Цитата — nevalerik, 03 Июня 18, 16:15:
0,5 л влезает 21 банка.

Чего так мало?
В мой 30 литровый 21 банка влезает.

berezikoff, Отв.6310 03 Июня 18, 16:21

Цитата — nevalerik, 03 Июня 18, 16:15:
На дно биксу

я уже взял фальш дно для фильтрации дробины

FOX65, Отв.6311 03 Июня 18, 16:54

Вот про биксу у меня была мысль или типа ее бачок из нержи сделать,чтоб вставлять в мой грязный автоклав.А варить хочу например колбасу,удобно можно задать любую Т и время.
Как думаете можно так?

svarnoy, Отв.6312 03 Июня 18, 17:16

Цитата — FOX65, 03 Июня 18, 16:54:
Как думаете можно так?

Нужно.
Я свою 10 литровую скороварку переделаную так и использую.
Колбасы и грудинку варю при 80, на новый год в нее оливье шинкую.

FOX65, Отв.6313 03 Июня 18, 17:20

Про скороварку думал,у меня правда маленькая 5ть или 6ть л,надо наверное купить большую,только влезла бы,баллон 300мм вроде у меня.
Денис,а ты ее как туда с пластмассой ставишь?

berezikoff, Отв.6314 03 Июня 18, 17:26

Цитата — FOX65, 03 Июня 18, 16:54:
варить хочу например колбасу,

вот это мысль!!!! Ещё из этих бикс делают миникоптильни(горячего)- щепу на дно, продукт на фольгу сверху щепы и на костёр

svarnoy, Отв.6315 03 Июня 18, 17:29

Цитата — FOX65, 03 Июня 18, 17:20:
ты ее как туда с пластмассой ставишь

Что за пластмасса?
Колбасу запаиваю в пакеты, по два батона, грудинку запаиваю с солью и специями маринуется неделю, потом выставляю 80С в скороварке и "варю".
В один из батонов через пакет вставляю термометр, как 71С будет так готово.
Батон с отверстием от термометра кушаю первым.
Остальное лежит в холодильнике, дольше двух недель не лежало правда, кушали, но за две недели не портится, мне даже казалось и не раз, что только вкуснее становится.

nevalerik, Отв.6316 03 Июня 18, 17:39

Цитата — svarnoy, 03 Июня 18, 16:19:
В мой 30 литровый 21 банка влезает.

Мне достаточно,я каждый ряд ставлю в биксу,три биксы-три ряда,в ряду 7 шт.Как то так.

FOX65, Отв.6317 03 Июня 18, 17:52

svarnoy,ну ручки всякие вентиль имел ввиду,клапан.

svarnoy, Отв.6318 03 Июня 18, 17:56

FOX65, Я Ерунду написал, поправил.
При 80С не поплохеет сразу ни какому пластику.
Может прослужит не 10 лет заявленых, а 5.

Селянин39, Отв.6319 04 Июня 18, 09:57

Ребят, а что такое бикса? Просвятите пожалуйста.

# Страница 317

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6320

FOX65, Отв.6320 04 Июня 18, 10:08

https://yandex.ru/...&source=wiz <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=бикса%20медицинская&stype=image&lr=7&source=wiz>

berezikoff, Отв.6321 04 Июня 18, 10:17

Цитата — nevalerik, 03 Июня 18, 17:39:
Мне достаточно,я каждый ряд ставлю в биксу,три биксы-три ряда,в ряду 7 шт.Как то так.

Неплохо.

nevalerik, Отв.6322 04 Июня 18, 17:56

Цитата — Селянин39, 04 Июня 18, 09:57:
Ребят, а что такое бикса?

Так в молодости,мы медичек звали!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.6323 04 Июня 18, 18:37

Цитата — nevalerik, 04 Июня 18, 17:56:
медичек

мы просто девах фигуристых, типа, -Смотри какая бикса пошла!!! [Подмигивающий]

Alllambic, Отв.6324 04 Июня 18, 21:39

Урраа купил вку-50. Едет из Новосибирска. Посоветуйте какие крышки твист брать?

svarnoy, Отв.6325 04 Июня 18, 21:44

Цитата — Alllambic, 04 Июня 18, 21:39:
какие крышки твист

Делать можно с любыми крышками, все прекрасно держит.
Если найдешь специальные для стерилизации то ещё лучше. На крышках нет маркировки, только на коробке буковка С(стерилизация), на обычных П(пастеризация)

Alllambic, Отв.6326 04 Июня 18, 21:48

А повторно крышки твист можно ипользовать? За время мечтания об автоклаве набралось куча разных баночек с крышками.

svarnoy, Отв.6327 04 Июня 18, 21:51

Цитата — Alllambic, 04 Июня 18, 21:48:
А повторно крышки твист можно ипользовать?

Я всегда использовал повторно, по сколько раз не знаю, лежат в ящике какую взял ту и взял.
Недавно тут стали крышки брать коробками, и теперь когда после закупок у меня осталось почти 700 штук, я их после использования выкидываю. Если собирать то вся кухня будет в крышках.

Alllambic, Отв.6328 04 Июня 18, 21:59

Автоклав нужно полностью закладывать банками?

Добавлено через 1мин.:

Нужно ветку всю перечитать заново. Все из головы вылетело уже

svarnoy, Отв.6329 04 Июня 18, 22:03

Цитата — Alllambic, 04 Июня 18, 21:59:
нужно полностью закладывать банками?

Нет, хоть одну банку делай.
Пиши в личку если что то будет не понятно.

berezikoff, Отв.6330 09 Июня 18, 06:16

svarnoy, Дэн, доброе утро. Подскажи, можно ли на один тройник посадить и по избыточному давлению клапан и от разряжения, короче прямой и обратный?

FOX65, Отв.6331 09 Июня 18, 06:21

Почему бы и нет.Так почти всегда делается.На то он и тройник.

berezikoff, Отв.6332 09 Июня 18, 06:30

Ок. Так-то понимаю, что должно работать, просто практики в этом вопросе мало.

Talion, Отв.6333 09 Июня 18, 08:04

Всем доброго дня!
Вчера первый раз делал свиную тушенку на белорусе.
При этом в процессе были некоторые отклонения от ожидаемого.
1.Пользовался аж тремя китайскими цифровыми термометрами. Все три показывали разную температуру. Когда на манометре стрелка показала 0,2 мПа и еще 7 делений, один термометр показал 120 градусов, другой 99,4, третий 112. Кроме того, долго не работают, как только термометр нагревается до горячего состояния, - показывает все нули. Приспособился менять два термометра. Как только один перегреется, я его вытаскиваю и ставлю другой. А первый в это время охлаждаю в кружке с холодным пивом!
2.При температуре 120 градусов (если все-таки верить термометру) давление не поднималось выше 0,3 мПа плюс-минус одно деление. Это нормально? Изредка, не смотря на минимальный уровень пламени, температура пыталась достичь 130 градусов. Приходилось ваще выключать огонь, ждать, когда опустится до 120. Потом поджигать снова. Это у всех так, или только у меня такая проблема?
3.Мясо в банки накладывал как советовали на форуме. Куски мяса укладывал не плотно, т.е. не трамбовал и оставлял воздушный зазор, т.е. расстояние от верхнего края продукта до крышки банки 2-3 см. В результате в некоторых банках мясо «ужалось» и банки чуть ли не на половину пустые. В чем тут проблема?
Прошу прокомментировать.

Вложения:

DSC06866.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC06868.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.6334 09 Июня 18, 09:18

Цитата — berezikoff, 09 Июня 18, 06:16:
на один тройник посадить и по избыточному давлению клапан и от разряжения,

Можно, как уже сказали.

Цитата — Talion, 09 Июня 18, 08:04:
китайскими цифровыми термометрами

Их надо было в воде кипящей проверить, должны около 100 показывать, тогда и на 120 можно верить.

Цитата — Talion, 09 Июня 18, 08:04:
120 градусов (если все-таки верить термометру) давление не поднималось выше 0,3 мПа

Преднакачку делал? до какого давления?

Цитата — Talion, 09 Июня 18, 08:04:
в некоторых банках мясо «ужалось» и банки чуть ли не на половину пустые

Это опыт, в следующий раз положешь больше.

Talion, Отв.6335 09 Июня 18, 09:22

Цитата — svarnoy, 09 Июня 18, 09:18:
Преднакачку делал? до какого давления?

Обязательно 0,1 мПа

svarnoy, Отв.6336 09 Июня 18, 09:24

Цитата — Talion, 09 Июня 18, 09:22:
0,1 мПа

Тогда вроде маловато давление, по инструкции 0,4-0,45 должно быть.
Водой полностью заливал?

роман36, Отв.6337 09 Июня 18, 10:48

Цитата — svarnoy, 09 Июня 18, 09:24:
Водой полностью заливал?

Воды нужно 8 см от края фланца,если не изменяет память,давно на воде не делал,,,

Talion, Отв.6338 09 Июня 18, 10:54

Цитата — svarnoy, 09 Июня 18, 09:24:
Водой полностью заливал?

Воды (горячей) налил на два пальца выше баночных крышек.
Может манометр врет? Я родной заменил на такой:
ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5.

Вложения:

DSC06872.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC06870.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Самтрест, Отв.6339 10 Июня 18, 08:07

Добрый день, сопалатники. Вчера варил консерву лещ в томатном соусе. вкусно но кости, ребра и хребет твердые. Соус краснодарский магазинный и добавил лук и морковь, универс.приправа и немного стол. уксуса. Уксуса наверно мало, рыба крупная 2-3кг. Что сделать чтоб кости были как в магазинских.
С ув.

# Страница 318

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6340

berezikoff, Отв.6340 10 Июня 18, 08:36

Самтрест, Режим варки озвучь.

Самтрест, Отв.6341 11 Июня 18, 04:59

112гр. 50мин на пару.

berezikoff, Отв.6342 11 Июня 18, 05:09

Самтрест, Напрашивается вывод поднять Т до 120°. Ну и вообще- толстые кости они и есть толстые.

Самтрест, Отв.6343 11 Июня 18, 05:28

где то читал 112 и 30мин. в следующий раз уксусу добавлю и температуру.

dimanchesso, Отв.6344 11 Июня 18, 06:06

Ну если бутулизм тебе не враг..)

Самтрест, Отв.6345 11 Июня 18, 06:15

Ну если бутулизм тебе не враг..) ботулизм враг, про 30 мин здесь в рецептах прочитал. я варил 50мин при 112гр.

юрий юрьевич, Отв.6346 11 Июня 18, 08:42

" Вчера варил консерву лещ в томатном соусе. вкусно но кости, ребра и хребет твердые. Соус краснодарский магазинный и добавил лук и морковь, универс.приправа и немного стол. уксуса. Уксуса наверно мало, рыба крупная 2-3кг. Что сделать чтоб кости были как в магазинских."

--------- подлещиков грамм в 800 часто делаю. на воде. 115 С примерно, 60 минут на этой температуре . Но на воде: долгий разогрев и остывание. ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕЩЕ ПОЧТИ ЧАС ПРИ БОЛЕЕ 100 ГРАДУСОВ! на банку 0,5 л кладу 1 чайную ложку столового уксуса. все вполне разварено, даже можно меньше варить. у Вас на пару: а это короткий нагрев и короткое остывание. Поэтому кости твердые. Причем если даже ребра твердые- значит по времени мало, т.к. если поднимете Т на пяток градусов, то сильно не ускорите варку костей.

Самтрест, Отв.6347 11 Июня 18, 10:23

юрий юрьевич, в следующий раз включу минут на 70 и 115гр.

юрий юрьевич, Отв.6348 11 Июня 18, 11:24

Самтрест, рыба не особо боится удлинения времени варки; кусочки сохраняют форму и при варке 30-35 минут ( я так делаю мелкую плотву, гусеру, грамм до 150-200) и при варке 60 минут. только при 60 минутах кусочек нужно из банки вынимать деликатнее, т.к. он, понятно, более "рассыпчатый", чем при 30 минутах. Но вкус практически не меняется, рыбу пережечь, вероятно, сложнее мяса из-за большего количества жидкости. я сейчас (по совету форума) еще делаю отвар плавников и голов в виде "ухи" концентрированной и заливаю в банку ее отжатую через марлю. появляется больше как бы желе. банки наталкиваю полными с уплотнением под крышку и поэтому отвара вливается ложек 6-7 столовых, не более. мой обычный рецепт: подс. масло нерафинированное, перец горошек, лавр, соль и уксус. Пробовал и с краснодарским томатным соусом- хорошо, но у нас в продаже он редок. его фишка- наличие яблочного пюре.

Температура, ИМХО, важна для убиения бутулизма. конечно, при одном времени варки при 110-12 град. и 15-120 продукт будет мягче, но , думаю, при таких разбежках температур время клавирования имеет бОльшее значение.

Pribludo, Отв.6349 11 Июня 18, 14:23

Цитата — юрий юрьевич, 11 Июня 18, 11:24:
Температура, ИМХО, важна для убиения бутулизма.

Влезу, но по книгам кислая среда (томатный сок) тоже весьма играет свою роль при угнетении спор ботулы. Так что ИМХО рыбу в томате (полностью в томате, а не с добавлением томата) очень желательно делать все-же с температурой до 115 С при условии что такой режим технически осуществимо выполнить в конкретном случае.

svarnoy, Отв.6350 11 Июня 18, 14:33

Цитата — Pribludo, 11 Июня 18, 14:23:
кислая среда

Именно так, при низкой пш споры не развиваются, вроде ниже 4,2 на память.

dimanchesso, Отв.6351 12 Июня 18, 18:48

А там ещё и уксус)

Добавлено через 6ч. 26мин.:

Хотя хрен его знает, как изменится кислотность за время варки...

андрей1981кгту, Отв.6352 13 Июня 18, 02:14

dimanchesso, практически никак- маленько пойдет на взаимодействие с костями, а так, с запасом рецепты. Сам токсин при сотке разваливается, живучи споры, но, как говориться, зубов бояться - **** не давать. При 120' всем там кирдык. Так что не боимся и об*ебывам нашу недопищевую промышленность.

Alllambic, Отв.6353 13 Июня 18, 19:15

Пришел вку 50. Весь в солидоле. 1989 год выпуска. Чем лучше смыть смазку? В инете смотрел - рекомендуют жидкость для чистки тормозов. Пользовался в гараже такой. Хорошая вещь. Но закончилась. Может другой способ есть? Включить нагрев, добавить лимонки или фейри?

berezikoff, Отв.6354 13 Июня 18, 19:54

Alllambic, бензином, а потом он выветрится

Добавлено через 0мин.:

Хотя он сейчас и дорог

Добавлено через 1мин.:

Alllambic, Сергей доволен!? Комплект полный? Цена детсткая.

Alllambic, Отв.6355 13 Июня 18, 19:55

Очиститель по 130 руб 500 грамм. Бенза дешевле. Но воняет.

Добавлено через 3мин.:

Вроде все в комплекте, сегодня дл привезли . Паспорт, на клав, на манометры, все документы в кальке, сразу видно ссср! Не смотрел ноги есть или нет, вроде внутри должны быть. Два барашка навернуты, остальные три наверное в биксах

berezikoff, Отв.6356 13 Июня 18, 20:02

Поздравляю!

Alllambic, Отв.6357 13 Июня 18, 20:03

Давно хотел. Обмываю, с друганом уже 0,7 апельсиновой приговорили

FOX65, Отв.6358 13 Июня 18, 20:05

Бензином не очень,он быстро сохнет.Керосин хорошо,потом можно бензином,и в завершении водой с ферием каким нибудь.

berezikoff, Отв.6359 13 Июня 18, 20:06

По диаметру замерь сколько он?

# Страница 319

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6360

Alllambic, Отв.6360 13 Июня 18, 20:09

Цитата — berezikoff, 13 Июня 18, 22:06:
По диаметру замерь сколько он?

позже, сейчас не рядом с ним. Примерно около 60 см наверное. Крышка мощная, 1 см нержи толщина

berezikoff, Отв.6361 13 Июня 18, 20:21

Про крышку в курсах. Мощь!

Alllambic, Отв.6362 14 Июня 18, 00:56

Короче три биксы, три тэна, почему то окрашены красной краской, две резинки типа шланга синие, три коробочки, походу там манометры. Еще 4 барашка на крышку.( думал что всего 5, оказалось 6 штук). Все очень промасленно. Как тэны ставить? Походу кожух внешний снимать нужно. Наверное и ноги увижу под ним.

Добавлено через 34мин.:

Снял защитные кожухи металлические. А там тэны! Оказывается это запасные тэны положили! Приятно!

Добавлено через 36мин.:

Открыл все краны. Из крана продувки вытекает маслянистая жидкость черного цвета. Походу в СССР и изнутри боролись с коррозией . Сам клав 1989 года выпуска, а манометры 2007 года все. Наверное где то по складам 18 лет валялся, потом его собрали и укомплектовали, затем опять на склад!
Вопрос: нужно наверное эту маслянистую жидкость вымыть всю? Или паром все отмоется при первоначальном прогреве?

Добавлено через 5мин.:

Ноги автоклава оказывается изнутри прикреплены. Пассатижами барашки откручиваешь , вытаскиваешь ноги и затягиваешь барашки. Все просто. Первое впечатление - супер аппарат! Все-таки наши умеют делать хорошие вещи!

Самтрест, Отв.6363 14 Июня 18, 05:24

Alllambic, где и почем такое?

FOX65, Отв.6364 14 Июня 18, 05:33

Цитата — Alllambic, 14 Июня 18, 00:56:
изнутри боролись с коррозией

Несмотря на то,что он из Советской,высоко качественной нержавейки.

berezikoff, Отв.6365 14 Июня 18, 06:00

Самтрест, Скрытый текст Продам ВКУ-50 (для домашнего консервирования). 2007 г./в., новые в заводской упаковке. https://www.avito.ru/...u-50_1017605881 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/...u-50_1017605881>

Alllambic, Отв.6366 14 Июня 18, 06:39

Цитата — Самтрест, 14 Июня 18, 05:24:
где и почем такое?

+7 (905) 946-00-97. Новосибирск

Добавлено через 12мин.:

10 руб

dimanchesso, Отв.6367 14 Июня 18, 07:08

Аж слюни потекли..

FOX65, Отв.6368 14 Июня 18, 07:28

dimanchesso,10р это даром.Если надежный продавец.
Когда всякие булаты и дымки больше стоят,которые даже бесплатно не нужны.

dima015, Отв.6369 14 Июня 18, 09:34

Цитата — Talion, 09 Июня 18, 10:54:
Может манометр врет? Я родной заменил на такой:
ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5.

Манометр нормальный. Вода была залита горячая и это правильно. Поэтому и 3 атм. Больше давить не нужно (самое большое 3,5 атм), деформирует крышки внутрь банки (будут "птички"). В банки мясо закладывать по весу около 500 г. (контроль на весах).Не более. Желателен прогрев в микроволновке перед закаткой. Китайский термометр заменить на обычный (лучше ртутный), температуру поверхности автоклава можно контролировать пирометром. Регулировать нагрев можно и отключением горелки (значит она слишком мощная для поддержания температуры) или использовать более слабую горелку, после выхода на режим. Я грею трехголовым примусом, разогрев на 3 головах, потом работают 2-ве или вообще одна.

Alllambic, Отв.6370 14 Июня 18, 10:48

а в вку какой термометр лучше врезать и куда? в крышку наверное, через гильзу? может где то комплект продается гильза- термометр?

Sam_DF, Отв.6371 14 Июня 18, 11:15

Почитай тему: [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>
Там конечно про переделку ВКУ в ПВК, но и про врезку термометра есть.
Если кратко, то выкручиваешь перепускной вентиль, на его место - гильзу.

Alllambic, Отв.6372 14 Июня 18, 11:56

Цитата — Sam_DF, 14 Июня 18, 11:15:
выкручиваешь перепускной вентиль, на его место - гильзу.

я думаю не для того его ставили, чтобы выкручивать! по хорошему наверное два термометра нужно. в рубашку и в куб нагреваемый.

Sam_DF, Отв.6373 14 Июня 18, 12:07

Я прошу прощения у участников темы за оффтоп. Возможно, потом куратор темы удалит.
В той самой теме советуют от вентиля избавляться, довольно быстро выходит из строя.
Можно конечно и туда и туда. Но особого смысла нет, достаточно в кубе.

Самтрест, Отв.6374 14 Июня 18, 16:50

Alllambic, Благодарю за инф. а сколько доставка обошлась?

Alllambic, Отв.6375 14 Июня 18, 16:56

Цитата — Самтрест, 14 Июня 18, 16:50:
а сколько доставка обошлась?

2675 руб до двери

Talion, Отв.6376 14 Июня 18, 17:29

Цитата — dima015, 14 Июня 18, 09:34:
Китайский термометр заменить на обычный (лучше ртутный)

Как его теперь заменишь, если гильзу под термометр сделал из медной трубки?

Цитата — dima015, 14 Июня 18, 09:34:
температуру поверхности автоклава можно контролировать пирометром

А температура поверхности будет соответствовать температуре внутри?

FOX65, Отв.6377 14 Июня 18, 17:36

Цитата — Talion, 14 Июня 18, 17:29:
внутри

Рентгеном.

dima015, Отв.6378 14 Июня 18, 20:09

Цитата — Talion, 14 Июня 18, 17:29:
Как его теперь заменишь, если гильзу под термометр сделал из медной трубки?

Есть лабораторные термометры с удлиненной чувствительной частью. Типа как на фото. В тонкую трубку должны подойти (ну это я как вариант)

Цитата — Talion, 14 Июня 18, 17:29:
А температура поверхности будет соответствовать температуре внутри?

Довольно близко соответствует, только мерить на черной матовой поверхности с разных сторон автоклава. Ориентироваться на меньшее значение и сравнивать со стационарным. Здесь главное, что бы восходящий горячий воздух не мешал измерениям. Можно поставить автоклав над горелкой "чуть криво". Мерить со стороны с наибольшим удалением от горелки.

Вложения:

лабораторный термометр.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.6379 15 Июня 18, 10:00

Цитата — FOX65, 14 Июня 18, 17:36:
Рентгеном.

Это надо в раздел "анекдоты".

# Страница 320

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6380

FOX65, Отв.6380 15 Июня 18, 22:56

У меня вку не было,но могу предположить логически так и должно быть.
Происходит сброс давления из рубашки в камеру и растет одновременно.
Или там сброс в ручную,не через клапан?

Добавлено через 1дн. 21ч. 30мин.:

Alllambic,Плюсанул тебе,тоже заказал сегодня по твоей наводке,завтра уже обещает выслать.

Alllambic, Отв.6381 17 Июня 18, 20:42

Цитата — FOX65, 15 Июня 18, 22:56:
Alllambic,Плюсанул тебе,тоже заказал сегодня по твоей наводке,завтра уже обещает выслать

аппарат супер. Вчера сделал первую тушенку. Ничего не взорвалось. В банке 40 минут жидкость кипела просто на столе!

berezikoff, Отв.6382 18 Июня 18, 04:43

Alllambic, разобрался с перепускным? Думаю, если без крышки рубашку включить- шипением себя выдаст.

На днях свой заберу у мастеров.

Alllambic, Отв.6383 18 Июня 18, 06:37

Цитата — berezikoff, 18 Июня 18, 04:43:
разобрался с перепускным? Думаю, если без крышки рубашку включить- шипением себя выдаст.

разобрался, все работает

Б любитель, Отв.6384 19 Июня 18, 19:57

Колеги подскажите какой автоклав лучше взять белоруский или дымка-2 или какой то другой.А то зять пристал хочет тушонки

dima015, Отв.6385 19 Июня 18, 23:05

Цитата — Б любитель, 19 Июня 18, 19:57:
какой автоклав лучше взять белоруский или дымка-2

По мне белорусский лучше, дешевле и надежнее. Прост в модернизации. Дооснастить термометром и покрасить, сразу после покупки, изнутри и снаружи термоэмалью. Манометр заменить на более надежный, рассчитанный на 150 градусов.

FOX65, Отв.6386 20 Июня 18, 02:24

Б любитель,А ВКУ-50 не хочешь.СтоИт как дымка,а весит как трактор,если потом в чермет сдать так наверное половину вернешь.

Б любитель, Отв.6387 20 Июня 18, 07:11

FOX65, а где на него посмотреть

Alllambic, Отв.6388 20 Июня 18, 07:35

В инете забей ВКУ-50

Добавлено через 1мин.:

Большая стационарная штуковина, потом и в пвк можно переделать

berezikoff, Отв.6389 20 Июня 18, 11:24

Цитата — Alllambic, 20 Июня 18, 07:35:
Большая стационарная штуковина, потом и в пвк можно переделать

Уже сделали, сегодня забрал. Завтра тэны воткну на силикон и можно работать

Добавлено через 2мин.:

Консервирование на пару, ГОС, односолодовый, варка колбасы

Вложения:

1529483164070338131680.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Б любитель, Отв.6390 20 Июня 18, 21:02

на шол в Новосибирске но тяжёлый и надо доводить до ума у нас это проблема еше пересылка скок о будет?

Добавлено через 53мин.:

berezikoff, а сколько вне во банок влезет и что надо переделывать и для чего

Alllambic, Отв.6391 20 Июня 18, 23:13

Цитата — berezikoff, 20 Июня 18, 11:24:
Уже сделали, сегодня забрал. Завтра тэны воткну на силикон и можно работать

Добавлено через 2мин.:

Консервирование на пару, ГОС, односолодовый, варка колбасы

красавчик, супер!

berezikoff, Отв.6392 21 Июня 18, 03:11

Цитата — Б любитель, 20 Июня 18, 21:02:
а сколько вне во банок влезет и что надо переделывать и для чего

много-кто считал. если для автоклава-ничего не надо переделывать.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Alllambic, 20 Июня 18, 23:13:
красавчик, супер!

забыл. Врезали слив на 1,5".

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 20 Июня 18, 11:24:
Консервирование на пару, ГОС, односолодовый, варка колбасы

парни, ещё же и пиво варить можно.

FOX65, Отв.6393 21 Июня 18, 06:06

Цитата — Б любитель, 20 Июня 18, 21:02:
сколько вне во банок влезет

0,5 банок под 40шт должно влезть.На днях должен приехать клав-посчитаю.berezikoff,Димон,а чем дырки в крышке режут под кламп,мне интересно?

роман36, Отв.6394 21 Июня 18, 07:45

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 06:06:
а чем дырки в крышке режут под кламп,мне интересно?

Мне делали на станке,а так можно и вручную но это дольше)))

FOX65, Отв.6395 21 Июня 18, 07:59

На каком станке,токарном?Она туда влезает?Мне вот и надо узнать кому отдать вырезать а потом приварить.

svarnoy, Отв.6396 21 Июня 18, 08:23

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 06:06:
чем дырки в крышке режут под кламп

Как то привезли крышку, резьбу 1" под хд4 врезать.
Спалил 3 коронки пока сверлил, но так и не просверлил,весь мой гонорар ушел на эти коронки, в итоге дорезал плазмотроном.

FOX65, Отв.6397 21 Июня 18, 08:53

Вот и я думал плазмой,есть у знакомых сварных.Сверлить не очень тянет.

роман36, Отв.6398 21 Июня 18, 11:54

Не могу найти, где-то был отчет по переделке,врезали 2 кламп отверстие делали болгаркой, диском маленького диаметра пиля под 90 гр к крышке,а потом уже обрабатывали неровности,а так да толщина приличная
Изначально даже думал изготовить плоскую из 2,5-3мм

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 07:59:
На каком станке,токарном?

Сверлильном

berezikoff, Отв.6399 21 Июня 18, 13:31

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 06:06:
Димон,а чем дырки в крышке режут под

мне сказали - коронкой, день траханья- но плазма,имхо, суперрешение.

# Страница 321

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6400

SedoY, Отв.6400 23 Июня 18, 21:47

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 06:06:
Димон,а чем дырки в крышке режут под кламп

можно проясню вопрос
я сверлил коронкой биметал 38мм и 51мм (купили с запасом, но темнеменее два отверстия не новой коронкой 51мм сделал биберовской) долго кропотливо, но вполне качественно.
что надо - дрель низкооборотистую, терпение, компрессор (стружку сдувать а то после 4мм коронку клинит), время около 3-4 часа сверления с перерывами - руки сильно устают от такого дрочева.
давать перерывы на остывание металла и коронки ( т.е. не торопится ) сверление оборотов 200 в минуту, фиолент с переходником на патрон и патроном для этого очень хорошо подходит - на минимуме практически.

ну или на большой сверлильник (очень важно чтоб биение пиноли было минимальное) и дорогущая коронка (которую очень легко сломать -= зубья летят мама не горюй из-за биения. но минут в 10-15 уложится можно.

на токарном опыта не имеется.

arkhnchul, Отв.6401 23 Июня 18, 22:04

ручной плазморезкой действительно удобный вариант. Как-нибудь (коронкой/фрезером/лазером/магией) добыть одноразовый шаблон из толстой фанеры, максимально плотно приляпать к железке, потом по нему вести сопло.
если криво-косо, то и тонким электродом можно попробовать прорезатьковырять. Края будут довольно ужасные, но под сварку можт и сойдут - в зависимости от сварщика.

SedoY, Отв.6402 23 Июня 18, 22:10

крышка у вку50 - 10мм толщиной, нержа,
так, просто напоминаю. ручные плазморезки 40А неплохо режут чернуху 8-10мм далее уже сильное распыление плазменного шнура происходит, работа становится неаккуратной.
которые по мощнее не у каждого в гараже валяются.

Добавлено через 5мин.:

было немного опыта резания нержи на плазморезе до 130А, так чернуху легко и 10мм и 12, а вот с нержой даже 5мм всегда занчительно хуже. можт неумело использовали...

arkhnchul, Отв.6403 23 Июня 18, 22:21

Цитата — SedoY, 23 Июня 18, 22:10:
10мм толщиной, нержа,

тогда да, электродом можно и не пробовать)
газовым резаком можт еще? грубо, но должно взять.

Цитата — SedoY, 23 Июня 18, 22:10:
чернуху легко и 10мм и 12, а вот с нержой даже 5мм всегда занчительно хуже

там с газом играться надо. Лично этого не делал, но, насколько помню объяснения операторов станков (плазмотроны примерно те же самые, только без ручек), для цветнины разница режимов по бОльшей части в обдуве.

ЗЫ можно попробовать попинать автосервисы, где ГБЦ растачивают. На расточнОм станке должно получиться очень даже красиво, только дорого.

SedoY, Отв.6404 23 Июня 18, 22:25

типа так
https://www.youtube.com/embed/As_aeFgXRbA

роман36, Отв.6405 24 Июня 18, 07:02

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

вот так тоже делают

Вложения:

крышка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Maverick2005, Отв.6406 24 Июня 18, 11:55

Цитата — svarnoy, 21 Июня 18, 08:23:
Спалил 3 коронки пока сверлил

а сколько оборотов давал? проблема коронок биметалл и нержи-скорость, которую обычная дрель не дает...

svarnoy, Отв.6407 24 Июня 18, 12:08

Maverick2005,
Сверлил не в первый раз, и крышка не первая.
Но именно в тот раз вроде чуть подгорело, и закалились что ли, и все, две новые коронки не прошли больше и миллиметра.

Maverick2005, Отв.6408 24 Июня 18, 14:10

Цитата — svarnoy, 24 Июня 18, 12:08:
и закалились что ли

бывает...
но для будущих сверлителей коронками, чем больше у коронки диаметр, тем меньше обороты и мощнее дрель должна быть.

УжеНепьющий, Отв.6409 24 Июня 18, 19:34

Мозгов нет но, сука, тушняка охота...

SedoY, Отв.6410 25 Июня 18, 01:51

Цитата — svarnoy, 24 Июня 18, 12:08:
и все, две новые коронки не прошли больше и миллиметра

видимо коронки совсем негодявые.

Romandos77, Отв.6411 25 Июня 18, 14:57

Цитата — FOX65, 21 Июня 18, 08:53:
Вот и я думал плазмой,есть у знакомых сварных.Сверлить не очень тянет.

Сверлил крышку вку самой дешовой коронкой по кирпичу с твердосплавными напайками рублей за 200 купил на рынке
напайки переточил болгаркой до состояния острых
сверлил китайским перфоратором без удара естественно
добавлял оливковое масло по чуть чуть
просвеплил до конца и в самом конце закусило коронку и зубья покрошило
так что ничего страшного в сверлении крышки нет
на отверстие ушло мин 15
и кстати крышка не сложно точится напильником я 3мм убирал круглым напильником потому что резьба не лезла

SedoY, Отв.6412 25 Июня 18, 15:38

Romandos77, хорошо бы фото коронки с переточенными зубьями - для народа весьма великое подспорье было бы. одноразово конечно, но обычно в быту и надо одно отверстие.

FOX65, Отв.6413 25 Июня 18, 15:40

Буду знать.У меня у друга есть сверлильный станок старинный,советский в нем наверное еще проще будет.

Romandos77, Отв.6414 25 Июня 18, 16:09

Цитата — SedoY, 25 Июня 18, 15:38:
Romandos77, хорошо бы фото коронки с переточенными зубьями - для народа весьма великое подспорье было бы. одноразово конечно, но обычно в быту и надо одно отверстие.

да собственно там ничего сложного
на коронке зубья прямые и тупые
падо на них заход сделать по типу режущей кромки сверла

SedoY, Отв.6415 25 Июня 18, 16:12

Romandos77, я то знаю какими они должны быть, но делать не буду ибо простыми справляться научился (просто купить биметал - проще выходит)
а вот кому бы это пригодилось - "спасиб" бы понаставили

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 25 Июня 18, 15:40:
у друга есть сверлильный станок старинный,советский в нем наверное еще проще будет.

коронку с победитовыми напайками переточи аккуратно и с правильными углами - ваще легко просверлишь

FOX65, Отв.6416 25 Июня 18, 16:21

Romandos77,А масло обязательно оливковое?

SedoY, Отв.6417 25 Июня 18, 18:29

FOX65, салом тоже можно
идеал СОЖ - олеиновая кислота

Romandos77, Отв.6418 26 Июня 18, 09:32

Цитата — FOX65, 25 Июня 18, 16:21:
Romandos77,А масло обязательно оливковое?

купил в итоге олеиновую кислоту как многие советуют
но оливковое масло отлично паботает особенно нерафинированное

xela, Отв.6419 27 Июня 18, 11:09

На вертикально фрезерном делается площадка, потом на сверлильном отверстие меньшего диаметра, а потом на расточном в размер и резьбу.

Вложения:

IMGP6644.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMGP6645.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 322

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6420

SedoY, Отв.6420 27 Июня 18, 12:18

xela, когда есть возможности, границы очень расширяются.

по моему кламп или молочка 50 на большой детали типа эта крышка - весьма универсальное и удобное решение

Romandos77, Отв.6421 27 Июня 18, 12:21

Цитата — xela, 27 Июня 18, 11:09:
На вертикально фрезерном делается площадка, потом на сверлильном отверстие меньшего диаметра, а потом на расточном в размер и резьбу

имея станочный парк эту крышку в опилки перератотать можно)

xela, Отв.6422 28 Июня 18, 05:20

Я просто сказал, как правильно и всё. Кламп, в отличии от резьбы, вещь не универсальная. Гидроабразив работает только на плоской поверхности. Для сферической нужен пятикоординатный, а его и в Москве не найти.

xela, Отв.6423 28 Июня 18, 07:59

Как бы Вам помягче сказать? У меня есть гидроабразивный станок на работе. Могу пригласить на эксперимент.

xela, Отв.6424 28 Июня 18, 10:17

Не в тему, но поясню:
1) Для обработки такой высокой детали нужно поднимать голову.
2) 10мм 12Х18Н10Т при резе 0.2 мм на пруфе дают конусность 2мм на сторону.
3) При резе наклонных поверхностей эта конусность увеличивается за счёт отклонения режущей струи и не перпендикулярности струи относительно плоскости (которой не может быт в принципе из за сферичности). Именно для этого нужен пятикоординатный станок, который направляет струю максимально перпендикулярно к текущей плоскости.
Полученное отверстие будет непригодно для нарезания резьбы. Возможно применение сварки, но это не то, к чему нужно стремиться.
Можете показать фото прорезанной крышки с приложенным штангенциркулем? С обеих сторон. Думаю нет.
Кстати, станок у нас Калипсо раскроечный двухкоординатный, а у вас?.
Т.к. это не относится к теме, то спорить больше не буду.

роман36, Отв.6425 28 Июня 18, 11:32

Цитата — xela, 28 Июня 18, 10:17:
2) 10мм 12Х18Н10Т при резе 0.2 мм на пруфе дают конусность 2мм на сторону.

А зачем такая точность,я действительно не понимаю,если пол не ровный все равно весь аппарат вместе с колонной немного в сторону уйдет,актуально если резьбу нарезать в крышке ,но можно и приварить внешнюю или внутриннию. кламп, молочку

SedoY, Отв.6426 28 Июня 18, 11:45

я, как сварщик - говорю - сварка лучше резьбы
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

xela, Отв.6427 28 Июня 18, 12:10

Я говорю о другом. Если гидроабразивом, резать выпуклую крышку положенную на привалочную плоскость не строго по центру, а со смещением (как на моей фотографии), то если смотреть в сечении, один край отверстия будет выше другого. Кроме того они будут под углом друг к другу. Это не позволит нарезать резьбу, поэтому придётся использовать сварку.
Именно поэтому я написал, что правильно сделать площадку перпендикулярную радиусу образующему кривизну(выпуклость) крышки и создавать отверстие соосное этому радиусу. Только и всего. Против сварки ничего не имею, но как инженер с большой практикой говорю: резьба - надёжнее и более универсальна и ремонтопригодна. Если непонятно, то могу завтра начертить.

FOX65, Отв.6428 28 Июня 18, 12:38

А я хоть не инженер,но думаю если резьба,то не в крышке,а двумя гайками надежнее.

SedoY, Отв.6429 28 Июня 18, 12:59

имхо - коронка более доступна.
или биметалл, на который дрель низкооборотистую и мощную нужно
или переточенная коронка по бетону с заточенными зубьями в перфоратор.
чтоб без лишней суеты просверлить одно отверстие в крышке толщиной 10мм - вку

Alllambic, Отв.6430 28 Июня 18, 22:40

Вроде все красиво, и классно. Но для пвк может взять второй вку 50 и все там переделать?

berezikoff, Отв.6431 28 Июня 18, 23:33

Цитата — Alllambic, 28 Июня 18, 22:40:
Но для пвк может взять второй вку 50

лучше на 125л

xela, Отв.6432 29 Июня 18, 05:05

Действительно, я привык к большому станочному парку и обилию инструмента, а по роду деятельности ещё и к здоровому(надеюсь) перфекционизму, поэтому не сразу осознал отсутствие возможностей у остальных участников форума, за что прошу меня простить. Надеюсь, что никого не успел обидеть.
FOX65 - надёжнее всего резьба в крышке с верхней контргайкой.

FOX65, Отв.6433 29 Июня 18, 06:59

xela,Я имел ввиду гайки с двух сторон.

xela, Отв.6434 29 Июня 18, 07:23

Я понял. Надёжнее ввернуть патрубок в резьбу нарезанную в крышке и поджать её контргайкой снаружи (как на домашних радиаторах отопления). Это обеспечит надёжную фиксацию и хорошую герметичность. Патрубок проходящий через отверстие в крышке и закреплённый встречно направленными гайками с двух сторон имеет характеристики до порядка хуже.

berezikoff, Отв.6435 29 Июня 18, 07:52

О чём вы трёте? Каждый будет делать так, как есть возможность. А для автоклава, вообще ничего переделывать не надо.

FOX65, Отв.6436 29 Июня 18, 08:08

Да не о чем больше,тереть все перетёрто.

Добавлено через 3мин.:

Мне приехал автоклав из Новосибирска.ТК до города 1800р стоит,а до меня еще 50км говорят +3000р.

Селянин39, Отв.6437 29 Июня 18, 08:15

Все довольно сумбурно для меня происходит. Помогите пожалуйста понять следующее:

1. ВКУ50 продается в Новосибе за 10к?
2. ВКУ50 можно переделать по самогонный аппарат и при этом использовать как автоклав, заглушая выход для сухопарника/колонны?

xela, Отв.6438 29 Июня 18, 08:59

И ещё в нём можно делать зерновые заторы, варить пиво и сгущёнку.

svarnoy, Отв.6439 29 Июня 18, 09:04

Цитата — Селянин39, 29 Июня 18, 08:15:
ВКУ50 можно переделать по самогонный аппарат и при этом использовать как автоклав,

Переделать под аппарат можно.
Нужно врезать слив большего диаметра, врезать пару клапанов, выход под дистилятор, можно поменять врезки тэнов.
Можно будет и как автоклав и как самогонный аппарат использовать.
Сгущёнку делать просто так в нем не получится.

# Страница 323

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6440

андрей1981кгту, Отв.6440 29 Июня 18, 09:15

svarnoy, для сгухи вакуум нужен. Интересно, водоструйник лабораторный потянет такую задачу?

svarnoy, Отв.6441 29 Июня 18, 09:20

Цитата — андрей1981кгту, 29 Июня 18, 09:15:
для сгухи вакуум нужен

Именно так.
Вакуум, мешалка, и пару мощных холодильников.
Один кристаллизатор, один для вакуума.
Я насос хороший вакуумный давно уже купил, хотел сгущёнку делать, так и не добирусь до нее никак.

xela, Отв.6442 29 Июня 18, 10:27

Расскажи поподробнее про сгущёнку! Я просто упаривал сладкое молоко под вакуумом и всё получилось. Правда у меня насос промышленный. Даёт большое разряжение и долго.
Забыл! Я в нём ещё дерево и трансформаторы маслом пропитываю. То же под вакуумом.

svarnoy, Отв.6443 29 Июня 18, 10:44

xela,
Смотрел виде всякое на Ютубе.
Помимо выпаривания влаги для достижения необходимой консистенции, массу сразу из выпарного котла пропускают через теплообменник для резкого охлаждения.
Кристаллизация сахара происходит вроде.

xela, Отв.6444 29 Июня 18, 12:47

А я в учебнике прочитал, что кристаллизация сахара недопустима - брак. Поэтому долго охлаждаю (при перемешивании) подачей тёплой, а потом холодной воды в рубашку. Делал только два раза. Магазинская (Назарово Красноярского края) всё равно лучше. В чём проблема не знаю, а спросить не у кого. Вот и забросил.

FOX65, Отв.6445 03 Июля 18, 05:49

Вчера привезли вку-50,разобрали ящик.Комплект полностью,все в пакетиках и завязано и измазано смазкой.Три манометра,один в запас видно.Три тэна запас.Походу он весь у меня 2007г.Перепускной кран стоит,а не вентиль,как на старых.Избавляться от него не вижу смысла(как советуют опытные)Не хош перепускать-закрой и все.Этот кран закрывают для перегона,а для стерилизации нужно стравливать пар во внутреннюю колбу.
Термометр наверное придется врезать,я как то больше привык видеть температуру,а не давление.
Мне не очень понятна рекомендация про режимы:
В режиме 1

Макс. раб. давл. пара, МПа (кгс/см2) 0,11 (1,1)
Температура стерилизации, °С 135
Время стерилизационной выдержки, мин 20
В режиме 2

Максим. рабочее давл. пара, МПа (кгс/см2) 0,2 (2,0)
Температура стерилизации,°С 120
Время стерилизационной выдержки, мин 45

Добавлено через 1мин.:

Вроде бы при большем давлении больше Т,а тут наоборот.

Добавлено через 6мин.:

Я так понимаю,чтоб насытить внутреннюю колбу паром,нужно его стравливать из рубашки и из колбы через сливное отверстие.И если во внутренней колбе тоже создается давление 2атм,то можно делать в ско крышках без кассет?

berezikoff, Отв.6446 03 Июля 18, 08:25

Нагрев в 1м режиме- 4кВт(разгон), во 2м режиме 1,3кВт(рабочий). Перепуск(или верхний рубашечный) в нашем деле нужен при окончании процесса, чтоб рубаха не помялась [Улыбающийся].
Открываем верхний кран рубашки или перепускной, закладываем продукт в колбу и вкл.нагрев, как пойдёт пар из вентиля рубахи( значит продукт нагрелся) закрываем вентиль-дальше по накатаной.

Romandos77, Отв.6447 03 Июля 18, 09:22

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 05:49:
.Перепускной кран стоит,а не вентиль,как на старых.Избавляться от него не вижу смысла(как советуют опытные)

это самые лучшие вку
вместо верхнего отвода который в колбу заходит я вкрутил гильзу термометра

FOX65, Отв.6448 03 Июля 18, 09:27

Цитата — berezikoff, 03 Июля 18, 08:25:
Нагрев в 1м режиме- 4кВт(разгон), во 2м режиме 1,3кВт(рабочий).

Про режим нагрева понял,остальное не понял про перепуск.

Из какого вентиля(краны у меня) рубашки должен пойти пар,из заливной воронки?Потом закрыть?
Я почему-то думаю,что кран из рубашки в колбу должен быть открыт всегда.Продувка через сливной кран до пара и закрываем.

Romandos77, Отв.6449 03 Июля 18, 09:30

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 09:27:
Я почему-то думаю,что кран из рубашки в колбу должен быть открыт всегда.Продувка через сливной кран до пара и закрываем.

вообще не обязательно
я наливаю в колбу пару литров воды и никаких продувок не делаю

FOX65, Отв.6450 03 Июля 18, 09:32

Romandos77,Да там резьба видна,понятно что можно вкрутить,но это для самогона,а я планирую только тушенку.И тогда получается в колбу пар не идет,а как варить тушенку?Нужно из колбы воздух выгонять,либо с открытой крышкой или сливным нижним краном.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Romandos77, 03 Июля 18, 09:30:
я наливаю в колбу пару литров воды и никаких продувок не делаю

Понял.
Но выдуть воздух не помешает.Тогда крышку приоткрыть на время.Или в крышке кран ставить.
Буду пробовать на днях всяко.

Romandos77, Отв.6451 03 Июля 18, 09:43

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 09:32:
но это для самогона,а я планирую только тушенку

а что для тущенки знать температуру не надо???
и чем воздух в колбе мешает? зачем вы его так настойчиво хотите оттуда прогнать???

FOX65, Отв.6452 03 Июля 18, 09:47

Romandos77,Термометр очень даже надо,я говорил,что без него не могу.В крышку планирую врезать.

Цитата — Romandos77, 03 Июля 18, 09:43:
и чем воздух в колбе мешает

Ну вроде это уже давно решили,что пар в колбе должен быть,а воздух лучше выдавить.

Romandos77, Отв.6453 03 Июля 18, 09:49

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 09:47:
Ну вроде это уже давно решили,что пар в колбе должен быть,а воздух лучше выдавить

так чем он там мешает? пара и температуры там и с воздухом и без будет одинаково

FOX65, Отв.6454 03 Июля 18, 09:52

Опять же,если не стравливать внутрь,то в ней не будет давления и не сдавит ли её?Зачем манометр предусмотрен в внутренней колбе?Я думаю давление должно быть одинаковое.

svarnoy, Отв.6455 03 Июля 18, 10:03

Цитата — Romandos77, 03 Июля 18, 09:43:
и чем воздух в колбе мешает? зачем вы его так настойчиво хотите оттуда прогнать

Мешает.
Если не прогнать работать нормально с пару литрами не будет.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 05:49:
Макс. раб. давл. пара, МПа (кгс/см2) 0,11 (1,1)
Температура стерилизации, °С 135

Ото ошибка в описании.
При 135С будет не меньше 2.2 бар.
Был скандал в ведомстве, закупали аппараты в Китае под видом наших, как раз примерно в то время, наверно тебе такой и достался.

Romandos77, Отв.6456 03 Июля 18, 10:24

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 09:52:
Опять же,если не стравливать внутрь,то в ней не будет давления и не сдавит ли её?Зачем манометр предусмотрен в внутренней колбе?Я думаю давление должно быть одинаковое.

да ты харошь сдавит)
я раз на вакуме проепал процесс так в колбе было -0.95 а в рубашке защита шипела гдето около 3
и ничего выдержал
два манометра характеризуют выравнивание температуры между колбой и рубашкой как только давления выровнялись значит температура в колбе достигла температуры рубашки
без термометра работать я больше не буду
один раз тушенку сжег в вку больше не хочется продукты переводить

FOX65, Отв.6457 03 Июля 18, 11:00

Цитата — svarnoy, 03 Июля 18, 10:03:
ошибка в описании.

Вот и я подумал.

Добавлено через 2мин.:

ИРТ-250 буду прилаживать и все будет видно.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — svarnoy, 03 Июля 18, 10:03:
наверно

Скорей всего.Дата 4.04.07.
Советским не должен быть,но по зипу похож на СССР,даже ключ 14/17 положили.

Alllambic, Отв.6458 03 Июля 18, 20:17

Подготовка стерилизатора вку50 к работе.
Закрыть спускной кран водяной рубашки и кран слива воды из клава. открыть вентиль соединяющий пароводяную рубашку.заполняем водопаровую камеру через воронку до уравня верхнего края воронки и закрываем кран поворотом ручки в крайнее правое положение, при этом вода из воронки должна стекать из отверстиев пробке крана. Закрываем вентиль подачи пара. Закладываем банки. Закрываем клав. Нагреваем. При достижении 1,1 по манометру продуваем паром стерилизационную камеру в течении 10 минут. Греем до нужного давления и выдерживаем нужное время. Термометр нафиг не нужен. Не зачем такие штуки сверлить. Переписал с паспорта автоклава.
0.1 МПа- 119.6 цельсия
0.12- 122.6
0,13- 124
0,14- 125,4
0,15~ 126,8
0,16- 128,1
0,17- 129.3
0,18-130.6
0,19- 131,7 цельсия.
Хороший аппарат доволен, супер , думаю второй купить под пвк. Монументальная штуковина

FOX65, Отв.6459 03 Июля 18, 20:42

Да инструкция у меня есть,просто я ее прочитал как всегда в конце процесса.Как я думал,так и в инструкции сказано.
Термометр я врезать не буду в виде термометра,у меня ИРТ и там температуру видно.Дырки сверлить не обязательно,можно через тройник впихнуть.

Цитата — Alllambic, 03 Июля 18, 20:17:
думаю второй купить под пвк

Под ПВК(для меня)очень мал.В планах ПВК изготовить у известных мастеров литров на 250.

# Страница 324

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6460

berezikoff, Отв.6460 04 Июля 18, 06:26

Цитата — FOX65, 03 Июля 18, 20:42:
у известных мастеров литров на 250.

правильно, только тяжело всё выгребать.

FOX65, Отв.6461 04 Июля 18, 06:44

Ну тут зависит от условий проживания.У меня через слив на улицу в кустики все можно выгнать.
Даже через дюймовый кран вся каша уходит,но надо конечно по больше сделать,на два дюйма.

Селянин39, Отв.6462 04 Июля 18, 07:51

Всем привет! Спасибо ребята за наводку хорошую! Не удержался и тоже ВКУ с Новосиба заказал. Сижу жду теперь [Улыбающийся]
А доставка всего 2300 до Калининграда.

автоэлектрик, Отв.6463 04 Июля 18, 08:36

Вот я переделывал вку. Кому интересно [Приготовление пива в ВКУ] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=277062.0>
Он же автоклав если надо.

FOX65, Отв.6464 04 Июля 18, 10:39

Я решил вку использовать только для тушенки,поэтому переделывать вообще ничего не буду.Сейчас разрезал кабель,прикрутил ИРТ и автоматика готова.
На слив рубашки тройник,кран вниз,а по прямой в пробку впаял трубку и туда датчик.
Вот думаю поставить тройник на слив колбы и обратный клапан для защиты от вакуума.

Не понимаю зачем люди выкидывают родные медные тэны и ставят китайскую нержавейку.Ну может мощнее надо,тогда да.

автоэлектрик, Отв.6465 04 Июля 18, 10:49

Цитата — FOX65, 04 Июля 18, 10:39:
туда датчик

Так ты только температуру в рубашке померяешь. А в самой колбе? Надобно!

FOX65, Отв.6466 04 Июля 18, 10:51

автоэлектрик,Я полагаю если давление в колбе и рубашке одинаковое,значит и Т одинаковая.

Добавлено через 2мин.:

В любом случае он рассчитан работать по давлению,Т будет просто дополнительным контролем.

автоэлектрик, Отв.6467 04 Июля 18, 11:03

Смотри сам. С контролем температуры в колбе - намного адекватнее.

svarnoy, Отв.6468 04 Июля 18, 11:10

Если колба и рубашка соединены, то это один сосуд.
При насыщенном паре температура и давление быдет одинаковым.

FOX65, Отв.6469 04 Июля 18, 11:21

Цитата — svarnoy, 04 Июля 18, 11:10:
Если колба и рубашка соединены,

К гадалке не ходи.
А по паспорту они почти всегда соединены(как я и думал)кран закрывают на время перезагрузки,чтоб не терять давление.

автоэлектрик, Отв.6470 04 Июля 18, 11:30

Ну да, я со своей колокольни. Я у себя убрал этот кран за ненадобностью.

berezikoff, Отв.6471 04 Июля 18, 13:26

Цитата — FOX65, 04 Июля 18, 11:21:
А по паспорту они почти всегда соединены(как я

Это для стериализации( для медиков)

FOX65, Отв.6472 04 Июля 18, 13:35

А какая разница?Стерилизация тушенки не отличается.

Добавлено через 4мин.:

Автоклав с рубашкой отличается от привычных нам тем,что пар в камеру поступает сверху,а выходит снизу.
Мы же обычный автоклав продуваем от воздуха и тут так же.Продуваем через сливной кран,потом его закрываем и колбы обе под одинаковым давлением находятся.
Других вариантов просто нет смысла искать.

Добавлено через 5мин.:

Вот если гнать самогон или разваривать чего,там с точностью до наоборот.Кран закрыт всегда.С рубашки стравливаем через подрывник наружу,для заполнения ее паром до верха.

Добавлено через 1дн. 15ч. 58мин.:

Вставил датчик Т от ИРТ прямо через кран слива из рубашки,в заглушку впаял трубку и вкрутил.На слив из внутренней колбы поставил тройник и обратный клапан от вакуума.
Но что-то у меня не совпадает давление с температурой.
При 100-105* уже 1,1атм,а по паспорту должно при 120*.
При 120* давление 2,2атм.
2,2 отмечено красным,видимо максимальное рабочее.
Не знаю чему верить.Датчик в жидкости глубоко вроде сидит,ИРТ исправный,с биметаллическим Т на старом клаве одинаково показывал.

Добавлено через 1дн. 14ч. 50мин.:

Продолжаю экскременты.
Выкрутил манометр из внутренней колбы.Не очень понятно зачем он там вообще?
Если сосуды соединяются то в обоих одинаковое давление,значит достаточно рубашечного.А если не соединяются то он ничего не показывает,а значит не работает.Думаю они просто дублируют друг друга,для надежности.
Вкрутил трубку на место манометра и сунул туда датчик ирт почти в центре колбы встала.Закрыл все краны и включил нагрев.
При достижении 1,1атм открыл нижний кран внутренней колбы и стал стравливать воздух пока не пошел пар.Т при это сделалась 100*.
Закрыл нижний кран и стал ждать.
Давление поднялось 2,00 температура 120*.
ИРТ отключился,но видимо инерция имеет место,при выключенном Т поднялась до 123.Установил на 118.

Далее стало все понят.Давление стало снижаться а температура нет,когда давление дошло до 1-1,1(примерно) температура снизилась на градус и включился ирт.
Теперь все ясно 120*=1атм.Просто инерция идет и не успевает температура за давлением,или на оборот.

Но это на пустом клаве.С полностью загруженном холодным мясом может быть другая картина.На след неделе буду варить.

Селянин39, Отв.6473 10 Июля 18, 07:33

Хм. А у меня такая штука, в белорусском автоклаве решил варенья сделать, как вышле на давление 1.1 держал сорок минут, а в результате сахар не растворился... Делал на парУ. Может не весь воздух выгнал и температура оказалась много ниже в итоге? Или держать стоило минут 80...

FOX65, Отв.6474 10 Июля 18, 07:59

Цитата — Селянин39, 10 Июля 18, 07:33:
не весь воздух выгнал

Очень даже может быть.
Я так думаю,что зависимость Т од Д не совсем простая штука.

svarnoy, Отв.6475 10 Июля 18, 08:47

Цитата — Селянин39, 10 Июля 18, 07:33:
в результате сахар не растворился

Внутри банки нет интенсивного кипения, скорее всего его нет вообще, отсюда нет перемешивания.
Свари отдельно сироп с сахаром и размешай с ягодой, смесь по банкам.

юрий юрьевич, Отв.6476 10 Июля 18, 09:02

зависимость Т от Д (давления) всегда константна при ОДИНАКОВОМ уровне воды в клаве, вне зависимости от количества заполненных (или пустых) банок при работе на воде. Другое дело, что если принять свой уровень (отличный от указанного производителем) за постоянный при последующих работах, то придется орудовать и манометром и термометром и составлять свою таблицу давление-температура. В беларуском клаве в инструкции четко указан уровень, но многие пропускают этот пункт как рекомендательный , а не обязательный для соответствия таблицы давления-температуры приведенной производителем

Talion, Отв.6477 10 Июля 18, 09:53

Цитата — Селянин39, 10 Июля 18, 07:33:
в белорусском автоклаве решил варенья сделать, как вышле на давление 1.1 держал сорок минут, а в результате сахар не растворился.

Здесь уже сто раз советовали, в белоруса желательно (почти обязательно), надо термометр вставить.

FOX65, Отв.6478 10 Июля 18, 10:03

Да термометр походу везде надо ставить.
Буду в крышку кламп вваривать,а в него и термометр можно будет вставлять.
юрий юрьевич,А вот как понять,если нагревать закрытый клав,то при 100* будет уже какое-то давление,но его можно стравить и давление будет 0,при той же Т.

андрей1981кгту, Отв.6479 10 Июля 18, 11:44

FOX65, не будет. При понижении давления мгновенно понизится температура кипения, со спецэфектами.

# Страница 325

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6480

svarnoy, Отв.6480 10 Июля 18, 12:05

Цитата — андрей1981кгту, 10 Июля 18, 11:44:
не будет

Это почему это не будет, все будет.
В задраенном клаве, без стравливания, к 100С давление за бар перелезит.
Если стравить, то температура так и будет 100, но давление упадет до нуля.
Вся подведеная энергия уйдет на испарение воды, кипение.

андрей1981кгту, Отв.6481 10 Июля 18, 15:56

svarnoy, я имел ввиду, что разгерметизировав клаву на 120°с мы получим буйное кипение с понижением температуры.

FOX65, Отв.6482 10 Июля 18, 16:05

Да про 120 мы знаем,речь про 100.

Селянин39, Отв.6483 11 Июля 18, 07:57

Я вот озадачился теперь термометром... Если электронный с щупом/иглой ставить, это мне надо установить колбу(хз как правильно называется) в крышку, и в колбу опускать щуп? В гугле только такое узрел...

FOX65, Отв.6484 11 Июля 18, 08:04

Я эти электронные не люблю.Там надо включать его всегда,потом батарейка сядет он врать будет.
Биметаллический надо.Либо в крышку,либо во внутреннюю колбу,вваривать резьбу.Вварить то ее не трудно,вот только автоклав тащить к сварщикам лень.
Кламп в крышку надо,в него заглушку,а в заглушку термометр и вся любовь.Захотел самогон гнать,заглушку снял,одел холодильник.

Talion, Отв.6485 11 Июля 18, 09:06

Цитата — Селянин39, 11 Июля 18, 07:57:
Я вот озадачился теперь термометром...

Я взял обычную медную трубку (толстостенную) нарезал на ней резьбу. С одной стороны конец трубки загнул и сплющил молотком, потом пролудил оловом для герметичности. В крышке белоруса просверлил отверстие, вставил туда эту трубку и с двух сторон закрутил гайки. (под гайки подложил медные шайбы, которые предварительно прокалил на огне (для мягкости). Получилась "гильза" под термометр. В эту гильзу влазит электронный китайский термометр, любой. Например такой https://ru.aliexpress.com/....274233ed7E9N8i <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Long-Range-Wireless-Digital-Transmission-BBQ-Meat-Thermometer-with-Meathead-Temperature-Probe-Remotely-Monitor-your-BBQ/32611478476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7E9N8i> Он работает дистанционно, позволяет отходить на 30 метров от автоклава, пищит у тебя в кармане, когда достигнута нужная температура.

Селянин39, Отв.6486 11 Июля 18, 10:53

Спасибо ребят за советы. Я чота туплю, ко мне же ВКУ едет, [Улыбающийся] Но может и дойдут руки до белоруса [Улыбающийся]

автоэлектрик, Отв.6487 11 Июля 18, 14:29

Цитата — FOX65, 11 Июля 18, 08:04:
Биметаллический надо

Чаще всего погоду на марсе показывают и разрешение никакое.

FOX65, Отв.6488 11 Июля 18, 15:25

Почему?У меня даже в бане стоит,дырку в перегородке просверлил и его туго вставил.
А разрешение до 160 чего его мало?Тарируются так же они легко.

Добавлено через 2мин.:

https://rosma.spb.ru/...cheskie_tylnoe/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru/termometers/seriya_211_obschetehnicheskie_tylnoe/> типа такого.

мат рос, Отв.6489 11 Июля 18, 16:59

Цитата — автоэлектрик, 11 Июля 18, 14:29:
Чаще всего погоду на марсе показывают и разрешение никакое.

Вот не надо так сразу про все биметаллитические термометры . Китайские и показывающие ещё давление конечно не годятся , а вот отечественные с классом точности 1,5 то , что надо. Поставил себе такой диаметром 100 мм на 100 л автоклав. Правда денег стоит как всё стоящее . Вещь !!!

FOX65, Отв.6490 11 Июля 18, 17:53

Цитата — мат рос, 11 Июля 18, 16:59:
диаметром 100 мм

Красота,особенно когда зрение не очень уже,проходишь мимо и все видно,а эти электронные в микроскоп надо глядеть.
Я про такие: https://ru.aliexpress.com/...iceBeautifyAB=0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/New-1PCS-Digital-Food-Thermometer-Pen-Style-Kitchen-BBQ-Dining-Tools-Temperature-Household-Thermometer-WT-1/32729750814.html?spm=a2g0v.search0604.3.83.6cbb54ccYKI9WG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&algo_expid=d7c20047-3e20-4734-95aa-2659b356253c-11&algo_pvid=d7c20047-3e20-4734-95aa-2659b356253c&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0>

автоэлектрик, Отв.6491 11 Июля 18, 18:00

Ну ставьте, я к тому что не серьезная вещь. Простая-да, а низкая точность проистекает из грубой цены деления (тут

Цитата — FOX65, 11 Июля 18, 15:25:
https://rosma.spb.ru/...cheskie_tylnoe/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru/...cheskie_tylnoe/>

цена деления 4!!!! градуса), плюс ошибки считывания, плюс класс точности. Отсюда в среднем +/- 3 градуса. Это несерьезно если честно. В бане-норм, на выхлопе котла-норм, а тут несерьезно. ИМХО.
Хотя раньше вообще измеряли вкладными стеклянными мерками с порошком. Расплавился порошок - норм, простерилизовалось! Так что вам пойдет! [Смеющийся]

Andrew_slv, Отв.6492 12 Июля 18, 22:39

Ребята, всем доброго времени суток!
Хочу преобрести себе ВКУ-50, пока что возник один вопрос. Как я понял есть два вида аппаратов с разным весом 60 и 90кг. Что-то так и не нашел информацию в чем у них разница.
Так собственно, в чём разница и какой брать?
Спасибо.

svarnoy, Отв.6493 12 Июля 18, 22:41

Цитата — Andrew_slv, 12 Июля 18, 22:39:
Как я понял есть два вида аппаратов с разным весом 60 и 90кг

Наверно это нетто и брутто.

berezikoff, Отв.6494 13 Июля 18, 03:32

Цитата — Andrew_slv, 12 Июля 18, 22:39:
60 и 90кг

Цитата — svarnoy, 12 Июля 18, 22:41:
нетто и брутто.

60 он голый весит

FOX65, Отв.6495 13 Июля 18, 04:00

Информация разная.140кг в упаковке.80кг без упаковки(наверное с зипом)60кг выбито на автоклаве.
И 90 есть цыфры,может это вку-75.

xela, Отв.6496 13 Июля 18, 04:46

С упаковкой и полным комплектом 140кг. В рабочем состоянии 90кг. Это точно.

berezikoff, Отв.6497 13 Июля 18, 07:31

С какого перепугу, вдвоём влёгкую нести, без допов. Навскидку и есть 60кг, но ни как не 90.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — xela, 13 Июля 18, 04:46:
С упаковкой и полным комплектом 140кг. В рабочем состоянии 90кг.

это может про вку-75!?

FOX65, Отв.6498 13 Июля 18, 08:23

Голый без зипа я один затащил в дом.Нет в нем больше 60ти.Там крышка 13кг с лишним,мне бы ее снять,так вообще не тужился бы.
90кг знаю не смог бы.

dimanchesso, Отв.6499 13 Июля 18, 09:02

Она сложно снимается?

# Страница 326

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6500

FOX65, Отв.6500 13 Июля 18, 09:04

Если на время,то можно за 20сек снять.Ось,по концам две гайки,откручиваешь гайку,вынимаешь ось.

berezikoff, Отв.6501 13 Июля 18, 09:34

Цитата — dimanchesso, 13 Июля 18, 09:02:
Она сложно снимается?

[Улыбающийся], нет

FOX65, Отв.6502 13 Июля 18, 10:00

Как я и предполагал,обычный обратный клапан не выдержал несколько варок,зашипел,хорошо хоть не прорвало на давлении.
А с клапаном вроде удобнее,не охота отказываться.Может его на трубке выше поднять,там наверное не так горячо будет.
Или кто подскажет где есть клапана на температуру.Есть какие то полностью нержавейка.

svarnoy, Отв.6503 13 Июля 18, 10:18

FOX65,
Клапан должен быть с латунным сердечником.
Можно раскрутить его и поменять прокладку.
1 бар это совсем не много.

FOX65, Отв.6504 13 Июля 18, 10:39

1 бар не много,на водопроводе и 6 бар может быть.Но температура тут ведь высокая.
А сердечник латунный,это тот штырек должен быть не пластик да?
Пластиковые то они и от холодной воды ломаются.

Самтрест, Отв.6505 13 Июля 18, 18:05

Сколько банок 0,5 входят в ВКУ50?

berezikoff, Отв.6506 13 Июля 18, 19:19

Кто считал? Много.

Andrew_slv, Отв.6507 13 Июля 18, 19:40

FOX65,
У VALTEC(не реклама) есть обратный клапан с рабочей температурой до 130 градусов.

FOX65, Отв.6508 13 Июля 18, 19:43

Andrew_slv,да я знаю.Проблема,что я в деревне и быстро можно только гамно купить.В деревню не везут путные вещи.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Самтрест, 13 Июля 18, 18:05:
Сколько банок 0,5

Если в биксах,то по 8шт но очень свободно не то-не се.

Alllambic, Отв.6509 13 Июля 18, 19:45

Цитата — Самтрест, 13 Июля 18, 18:05:
Сколько банок 0,5 входят в ВКУ50?

короче я говядины купил на 1,5 рубля, дно банками закрыл и все. Много влезет

berezikoff, Отв.6510 13 Июля 18, 19:48

FOX65, про клапана у Седого спроси.

FOX65, Отв.6511 13 Июля 18, 19:48

Я от биксы снял крышку или можно подставку изготовить чтоб ставить банки друг на друга и тогда штук 40 влезет.

Добавлено через 1мин.:

berezikoff,точно,посылку жду надо сказать чтоб положил.Может читает так положи Саня.

sterling, Отв.6512 14 Июля 18, 16:36

Ребят вопросик есть. Собираюсь делать автоклав.
Всю тему не осилил. но понял что на пару и быстрей и прще.
Вопрос вот в чем.
Режимы даются для пара такие. 1.Довести до ста 2 вытравить воздух и греть до нужной. Так вот после прогрева и выключения, автоклав остывает быстрее, пар конденсируется , давление падает, но ведь продукт в банках остывать будет гораздо медленнее, а значит будет избыточное давление, и не сорвет ли крышки

berezikoff, Отв.6513 14 Июля 18, 16:43

sterling, Вытаскиваю банки сразу, кипят стоят на столе ещё несколько минут. Твисты не срывает

svarnoy, Отв.6514 14 Июля 18, 17:58

berezikoff,
СКО сорвёт ещё при нагреве, твист не сорвёт в любом случае.

berezikoff, Отв.6515 14 Июля 18, 18:13

svarnoy, с ско не работаю

svarnoy, Отв.6516 14 Июля 18, 18:17

berezikoff, это правильно.
Тогда отвечу sterling,
Крышки с банок ско сорвёт, с банок твист не сорвёт.

dimanchesso, Отв.6517 14 Июля 18, 18:23

В любом случае сразу лучше не вытаскивать

svarnoy, Отв.6518 14 Июля 18, 18:24

dimanchesso,
Это точно.

FOX65, Отв.6519 14 Июля 18, 19:04

Вчера делал компоты в 1,5л,одна банка бухнула в автоклаве.Потом вытащил биксы,поставил в ванну,стал из душа омывать теплой конечно водой,еще одна рванула,абрикосы в ванной раскаленные плавали.
К банкам лучше не подходить пока не остынут.

# Страница 327

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6520

svarnoy, Отв.6520 14 Июля 18, 19:14

У меня дважды банки взрывались сразу после вытаскивания.
Оба раза паштеты, в первый раз крышку сорвало и паштет минометнымм снарядом вылетел из банки, ударился о полку и разлетелся по всей кухне.
Второй раз банка взорвалась разметав все вокруг, паштет и стекла.
Достал фотоаппарат, подробно сфотографировал, под мат моей не ругающейся жены, хотел показать весь этот трындец что происходит с кухней после взрыва консервы, супруга удалила фото с фотоаппарата без моего ведома.
Мойка кухни занимала 4 и 6 часов.

Talion, Отв.6521 14 Июля 18, 21:41

Клавирую на воде. В белорусе. Крышки СКО. Пока до 40-30 градусов не остынет, ваще автоклав не открываю, более того, слежу за давлением и поддерживаю давление компрессором. 0,2 и четыре деления МРа пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, давление упало, подкачал до рабочего 0,2 и 4 МРа. Опять остыл, опять подкачал. Как 70 гр будет, вот тогда можно успокоится и больше не подкачивать. После этого как правило оставляю остывать до утра. Крышки не срывает!

автоэлектрик, Отв.6522 15 Июля 18, 09:08

Вопрос. Нахрена вы их трогаете? Пусть постоят с полчасика, подостынут. Если нужно побыстрей охладить, то для вку можно в рубашку завести воду с системы и охлаждать. Остальные автоклавы можно опустить в воду холодную по плечики.

Talion, Отв.6523 15 Июля 18, 09:15

Цитата — автоэлектрик, 15 Июля 18, 09:08:
Остальные автоклавы можно опустить в воду холодную по плечики.

ГЫ, для этого надо рядом с морем или речкой процесс клавирования осуществлять. Мне как то раз понадобилось срочно охладить, делал в гараже. Вытащил на улицу и поливал со шланга корпус автоклава, предварительно обложив мокрыми тряпками. Остыл минут за 30.

автоэлектрик, Отв.6524 15 Июля 18, 10:12

Ну не суть. Суть в том что можно, а для качества продукта даже нужно. У меня ВКУ - открыл кран и все, нет забот.

sterling, Отв.6525 15 Июля 18, 10:34

berezikoff, это правильно.
Тогда отвечу sterling,
Крышки с банок ско сорвёт, с банок твист не сорвёт
Это понятно. А что мешает на пару, преднакачку сделать. допустим 1,2 атм. Или давление при клавировании сильное будет. Про лишний воздух, фигня нагреется до 120 и все. Какая разница, пар насытит эти 30-40 литров(в зав. от автоклава) легко

андрей1981кгту, Отв.6526 15 Июля 18, 10:41

sterling, именно, давление будет бомбовское )) Ну и теплопередача хуже будет. Ставил воздух до насыщеного пара, закрыл и клавируй на здоровье.

svarnoy, Отв.6527 15 Июля 18, 10:59

sterling,
Если сделать преднакачку, то пара не будет, режима на пару не будет.
Прочти первое сообщение в этой ветке.

sterling, Отв.6528 15 Июля 18, 12:34

Хорошо плюс 0.5 накачать. кипение 110 надо 115-120, догоняем есть пар . Не вариант? или все равно сорвет?
А вообще сварной-сокол ты наш , попробывал бы при 1 лишней на пару , одну с закруткой(с датчиком) другую без закрутки для контроля срыва,и без ускоренного охлаждения.Ну хоть чуть пара будет, да и по воздуху может разница в малые минуты.
Все точки над и расставил бы

svarnoy, Отв.6529 15 Июля 18, 12:40

sterling,
Ты первый пост темы прочитал?

sterling, Отв.6530 15 Июля 18, 14:10

Ну конечно прочитал. И не только первую.Ну так и вопрос то про 0.5 (0.7, 0,6 0.4 и тд ) преднакачки пар то будет,для т 120 с. и обр клапан не задействуется.

svarnoy, Отв.6531 15 Июля 18, 14:27

Цитата — sterling, 15 Июля 18, 14:10:
преднакачки пар то будет

Пара не будет.
Первая страница была обновлена с пол года назад, там все разжевано, наверно ты давно читал.
Либо скажи, что там не понятно, я дополню

sterling, Отв.6532 15 Июля 18, 16:35

При давлении 1.5 ( + 0.5) вода кипит на 110 град.Если мы догоним до 110 то да пара не будет. Мы же догоняем до 120 град. Вот и пар.
Я дальше вроде понимаю что будет. Но дождусь ответа.
Ну а так то , да придется мудрить под пар. Больше приблуд всяких.

svarnoy, Отв.6533 15 Июля 18, 17:21

Цитата — sterling, 15 Июля 18, 16:35:
При давлении 1.5 ( + 0.5) вода кипит на 110 град.Если мы догоним до 110 то да пара не будет. Мы же догоняем до 120 град. Вот и пар.

Какой то поток сознания, который я не совсем понимаю.
Что кипит при "1.5 ( + 0.5) вода кипит на 110 град"?
Остальное вообще не понятно, будь добр, уточни пожалуйста.
И настоятельно прошу, прочти первое сообщение.

Самтрест, Отв.6534 15 Июля 18, 17:39

sterling, нужен чистый, насыщенный пар. для этого и делается продувка, а если дунуть 0,4 - 0,6 это не рыба не мясо.

sterling, Отв.6535 15 Июля 18, 18:22

Ну 1.5 абсолютное давление. То есть + 0.5 преднакачки по манометру.Будет 1.5 абсолютного. Вода закипает на 110 , мы греем до 120
Буду делать конечно под пар с вытравкой воздуха. Но чисто для теории мыслей.

svarnoy, Отв.6536 15 Июля 18, 18:53

Цитата — sterling, 15 Июля 18, 18:22:
Ну 1.5 абсолютное давление. То есть + 0.5 преднакачки по манометру.Будет 1.5 абсолютного. Вода закипает на 110 , мы греем до 120

Откуда такие цифры?

sterling, Отв.6537 15 Июля 18, 19:23

Да отовсюду [url]http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm[url], [url]https://www.calc.ru/123.html[url]. [url]http://tehtab.ru/guide/guidemedias/guidewater/waterboilingfrompressure/[url]
Чет урл не работает

svarnoy, Отв.6538 15 Июля 18, 19:32

sterling,
Я тебя еще раз прошу прочесть первое сообщение в этой теме.
Не понятно спрашивай, дополню.
Не прочитаешь, начну тереть твои опусы.

sterling, Отв.6539 15 Июля 18, 19:39

Лан все, буду под пар делать и все. клапан только подрывной все равно на 6 атм найти надо, что бы и на воде.
Просто банок обычных много а такие покупать надо.

# Страница 328

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6540

svarnoy, Отв.6540 15 Июля 18, 19:42

sterling,
Я не пойму в чем дело, тебе лень прочесть?

sterling, Отв.6541 16 Июля 18, 00:47

Да несколько раз прочел. И понял все прекрасно. Как и что работает. А так как чел я любознательный, терзаюсь вопросами всегда

berezikoff, Отв.6542 16 Июля 18, 07:28

Цитата — sterling, 16 Июля 18, 00:47:
терзаюсь вопросами всегда

В данном случае зря

Alex1956, Отв.6543 19 Июля 18, 20:52

sterling,

Цитата — sterling, 15 Июля 18, 19:23:
Чет урл не работает

Похоже ты не поставил знак"="
Д.б. так:
Да отовсюду ЗДЕСЬ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm>, ЗДЕСь <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.calc.ru/123.html> и ЗДЕСь <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://tehtab.ru/guide/guidemedias/guidewater/waterboilingfrompressure/>

vlad1252, Отв.6544 19 Июля 18, 21:56

Господа, помогите разобраться что не так: Сейчас запустил первый раз автоклав (60 л., пустой), температура кипения при открытом кране встала на 95,4С. что 1,5 что 3 кВт включал, не реагирует. Минут 10 кипел. Закрыл кран-температура конечно поднялась, давление поднялось примерно до 0,25. Похоже врёт примерно на 4,5 градуса. Контролёр rex-c100 термопара pt100 (провод два метра, впаян микрофонный разъем xlr). Как правильно контролёр откалибровать? Вроде нашёл в настройках как корректировать, но пока опасаюсь. В настройках термопара выбрана правильно. Или всё же так и должно быть? Термопара в верху стоит, ёмкость достаточно большая, остывает пар пока до верха дойдёт? Хотя сам понимаю что вряд ли...

berezikoff, Отв.6545 20 Июля 18, 00:46

Цитата — vlad1252, 19 Июля 18, 21:56:
60 л., пустой),

так ты литров 10 воды налей в колбу и смотри потОм. У меня датчик тсп-100 и овен(ирт), запускал спецом 1й раз с водой в колбе-показывает ровно 100°, при закрытии вентиля поднимаю до 120°, при этом Р=1Атм.

vlad1252, Отв.6546 20 Июля 18, 12:00

Цитата — berezikoff, 20 Июля 18, 00:46:
так ты литров 10 воды налей в колбу и смотри потОм. У меня датчик тсп-100 и овен(ирт), запускал спецом 1й раз с водой в колбе-показывает ровно 100°, при закрытии вентиля поднимаю до 120°, при этом Р=1Атм.

Сам ступил. Думал что не может быть при правильных настройках такой большой погрешности. Откорректировал рекс на Т кипения 100. Всё встало на свои места. 120С и 1 Атм.

FOX65, Отв.6547 22 Июля 18, 12:26

Други,а не попросить ли нам Дениса,чтобы он любезно купил нам крышек.
Мне коробку.

berezikoff, Отв.6548 22 Июля 18, 12:31

FOX65, неужели дефицит? Пересыл сожрёт всю разницу в цене.

Sam_DF, Отв.6549 22 Июля 18, 12:34

Вопрос не в цене.
Тоже ищу правильные крышки ТО для автоклава, не могу найти у себя в городе. Если будет закупка - я присоединюсь.

FOX65, Отв.6550 22 Июля 18, 12:36

berezikoff,Мне эти крышки очень нравятся.У нас в свободной продаже их нет.Есть всякая хрень с клубничкой,с огурцами и тд.
Я делаю тушняк на продажу.Мясо закрывать клубничкой смешно.
Цена меня не смущает.

Добавлено через 3мин.:

Деня рядом живет.
http://www.tokkcompany.ru/#about <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tokkcompany.ru/#about>

svarnoy, Отв.6551 22 Июля 18, 15:58

Цитата — FOX65, 22 Июля 18, 12:26:
Мне коробку.

Цитата — Sam_DF, 22 Июля 18, 12:34:
будет закупка - я присоединюсь.

Виктору коробку, кому еще сколько пишите.
В коробке 700 штук, по 3,9 рубля\штука.
Коробку брать не обязательно, раскидаем на несколько человек.

pvn28 коробка
FOX65 коробка
Andrew_slv коробка.
Sam_DF 300 штук.
Серголег 200 штук.
УжеНепьющий две коробки.
pigtail 200 штук.
Ходжа 200 штук.

pvn28, Отв.6552 22 Июля 18, 20:21

Цитата — svarnoy, 22 Июля 18, 15:58:
кому еще сколько пишите.

Денис, я коробку возьму. Отличные крышки под тушенку.

svarnoy, Отв.6553 22 Июля 18, 20:34

pvn28,

Цитата — pvn28, 22 Июля 18, 20:21:
коробку

Записал.

Andrew_slv, Отв.6554 22 Июля 18, 20:46

А бы тоже взял коробку, был бы очень благодарен!)

svarnoy, Отв.6555 22 Июля 18, 20:54

Andrew_slv, записал.
Хочу уточнить, коробками брать не обязательно, можно коробку раскидать на несколько человек.

Sam_DF, Отв.6556 22 Июля 18, 23:50

Ну тогда мне штук 300

ustinovirb, Отв.6557 23 Июля 18, 07:05

svarnoy, речь про твисты?

FOX65, Отв.6558 23 Июля 18, 07:43

Про них самых.Золотого цвета.

svarnoy, Отв.6559 23 Июля 18, 09:59

Цитата — ustinovirb, 23 Июля 18, 07:05:
речь про твисты?

Твист оф стерилизация, 82 мм с кнопкой (с чпоком), с цветом определимся.

# Страница 329

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6560

юрий юрьевич, Отв.6560 23 Июля 18, 11:05

Где то в этой теме шла речь о рыбе с использованием томатного соуса краснодарского. в прошлом году нашел беларуского производства с надписью по краснодарской рецептуре. сделал пяток поллитровок, вроде ничего на вкус . хотя и покупные и сам делаю в масле (подсолнечном). затем беларуский краснодар исчез, сегодня набрел и купил банку 485 грамм "соус краснодарский фирменнеый" OGGO. в числе компанентов- в нем яблочное пюре.

Может кто знает: это действительно тот самый популярный и проверенный соус? Тогда я бы взял еще несколько банок для консервирования рыбешек в плане "расширения ассортимента

Селянин39, Отв.6561 23 Июля 18, 15:26

Цитата — svarnoy, 23 Июля 18, 09:59:
(с чпоком), с цветом определимся.

Ух ты, а это как? И для чего? И как определить что крышка с чпоком???

svarnoy, Отв.6562 23 Июля 18, 15:37

Цитата — Селянин39, 23 Июля 18, 15:26:
а это как? И для чего?

Дополнительная выштамповка на крышке, характерно щелкает при открывании, если не щелкнуло значит не было разряжения в банке, испорченый продукт.

Серголег, Отв.6563 23 Июля 18, 18:07

Крышек штук 200 почтой купил бы с радостью,Денис уже высылал.

svarnoy, Отв.6564 23 Июля 18, 18:30

Sam_DF, Серголег,
Записал.

УжеНепьющий, Отв.6565 24 Июля 18, 01:32

Денис, запиши меня, две коробки - обе золото.

Деньги куда(удобно на сбер)?

svarnoy, Отв.6566 24 Июля 18, 08:40

Цитата — УжеНепьющий, 24 Июля 18, 01:32:
две коробки - обе золото

Цвет не всегда есть такой какой хочется, но золото часто есть.
Деньги на сбер, напишу потом номер.

pigtail, Отв.6567 25 Июля 18, 10:03

А можно мне 200 крышек, могу забрать самовывозом.
Прикупил тут себе Электро-НЕФОР 20, пока сюрприз с нагревом, залил воды по уровню выше 1-го ряда банок, как в инструкции, запустил без банок попробовать и автоклав не вышел на температуру, остановившись на 106 градусах и давлении 0.34 МПа. Сейчас договорился с производителем, что подключу ТЭН без термостата напрямую и посмотрю кто виноват ТЭН или термостат, заодно проконтролирую напругу, хоть у нас в СНТ обычно наоборот больше 220, но кто его знает...

Ходжа, Отв.6568 25 Июля 18, 21:52

Прошу меня тоже включить в колхоз на закуп 200 крышек.
Вчера попробовал первые две банки тушняка в скороварке сделать, семья заценила. Похоже, затянет )))

svarnoy, Отв.6569 25 Июля 18, 21:55

pigtail, Ходжа, Записал.

ustinovirb, Отв.6570 25 Июля 18, 22:04

А есть СКО с правильной буквой?

pigtail, Отв.6571 25 Июля 18, 22:51

Я не могу вставить ссылку как новичек, ищите поиском елабужские крышки и там их интернетмагазин Holykid/ Они утверждают, что их СКО рассчитаны на 120 гр. имеют двойное лаковое покрытие и толщину 0.22 мм.

svarnoy, Отв.6572 25 Июля 18, 23:03

pigtail, Тебе СКО нужны или "твист"?
Закупка "твистов".

berezikoff, Отв.6573 26 Июля 18, 03:53

Цитата — pigtail, 25 Июля 18, 10:03:
на 106 градусах и давлении 0.34 МПа.

На парУ, пар стравливал?

FOX65, Отв.6574 26 Июля 18, 08:37

berezikoff,

Цитата — pigtail, 25 Июля 18, 10:03:
залил воды по уровню выше 1-го ряда банок, как в инструкции

Не известно сколько рядов.

Talion, Отв.6575 26 Июля 18, 10:14

Цитата — pigtail, 25 Июля 18, 22:51:
елабужские крышки и там их интернетмагазин

Ссылка на интернет магазин. http://www.holykid.ru/cover <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.holykid.ru/cover>
Я бы вступил в колхоз по закупке елабужских крышек СКО

FOX65, Отв.6576 26 Июля 18, 10:55

Talion,Так в интермаге можешь без колхоза купить сколько хочешь.

Добавлено через 6мин.:

Вот например в Иркутске есть завод,но однако УжеНепьющий, заказывает в тооке.Мы с ним прошлый год обсуждали этот завод.

Добавлено через 0мин.:

https://productcenter.ru/producers/8611/sibmietupak <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://productcenter.ru/producers/8611/sibmietupak>

pigtail, Отв.6577 26 Июля 18, 11:22

Цитата — svarnoy, 25 Июля 18, 23:03:
pigtail, Тебе СКО нужны или "твист"?
Закупка "твистов".

Твист конечно [Улыбающийся]

Цитата — berezikoff, 26 Июля 18, 03:53:
На парУ, пар стравливал?

Нет, делал как вроде по инструкции на воде с преднакачкой, интересовал выход на 120 по инструкции, потому как у термостата верхняя температура 120, то сразу были сомнения, в эти выходные прихвачу ваттметр и посмотрю вооруженным взглядом, производитель утверждает, что проверял на выход на режим 120 [Грустный].

Цитата — FOX65, 26 Июля 18, 08:37:
Не известно сколько рядов

В инструкции, очень скупой кстати, про количество рядов в загрузке ни слова, для ускорения нагрева считал, что якобы там есть один ряд. А разве количество воды сказалось бы на конечной температуре? Время выхода на режим понятно, что увеличилось бы с увеличением воды.

Talion, Отв.6578 26 Июля 18, 11:41

Вот, если общество не возражает, подниму вопрос с этикетками. Клеить этикетки на стекло банки, ИМХО, не кошерно. Банка многоразовая, при следующем клавировании, возможно будет использована под другой продукт, этикетка все равно испортится, остатки придется отдирать. А вот что если сделать этикетку на липкой основе на крышку? Крышку - СКО. Т.е. круглую этикеточку, где нарисовано лицо свинки, коровки, ну или курочки, кролика? Наклеивать после извлечения банки из автоклава. Понятно, что крышку вскрыл, выкинул вместе с этикеткой (мы же не болгары).

FOX65, Отв.6579 26 Июля 18, 12:37

Цитата — Talion, 26 Июля 18, 11:41:
общество не возражает,

Где бы взять такие этикетки,давно хочу.В теме про этикетки почти нет или совсем нет на тушенку.

# Страница 330

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6580

Talion, Отв.6580 26 Июля 18, 12:51

Цитата — FOX65, 26 Июля 18, 12:37:
Где бы взять такие этикетки,давно хочу.

Вот и я к тому же. Может есть среди нас кто способный сделать такие этикеточки? Да выложить тут.

FOX65, Отв.6581 26 Июля 18, 13:01

Talion,Надо просить в теме этикеток,там же дофига художников.
Я просил на бутылку 50 лет начальнице,сделали.Отдал 1000р.Если на всех раскинуть не велики деньги.

Robohim, Отв.6582 26 Июля 18, 13:37

Этикетки... Если для себя тушенку делать, то проще маркером крышки подписывать. Я пишу название, время приготовления и дату.
Маркер использую такой
https://krasniykarandash.ru/...mm_belyy_1.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://krasniykarandash.ru/catalog/poshtuchno_markery/marker_kraska_na_nitro_osnove_munhwa_4_mm_belyy_1.html>

berezikoff, Отв.6583 26 Июля 18, 13:45

Robohim, Бизнес у людей

FOX65, Отв.6584 26 Июля 18, 13:51

Да для себя и так не перепутаешь.

Talion, Отв.6585 26 Июля 18, 13:53

Цитата — Robohim, 26 Июля 18, 13:37:
проще маркером крышки подписывать

А как же эстетическое наслаждение? Радость и Удовлетворение от своей работы? Я и сейчас маркером подписываю, но хочется прекрасного!

Цитата — berezikoff, 26 Июля 18, 13:45:
Бизнес у людей

Ни разу не угадал. По крайней мере, в отношение меня. Кстати, по поводу бизнеса, рядом магазин фермерский, там уже который год успешно продают без всяких этикеток.

berezikoff, Отв.6586 26 Июля 18, 13:53

Цитата — Talion, 26 Июля 18, 13:53:
Ни разу не угадал. По крайней мере, в отношение меня.

я не про тебя

УжеНепьющий, Отв.6587 26 Июля 18, 16:18

Наборные штампы есть(буквы и цифры вместе) , на крышку херакс,

штемпельной краской только после клавирования ставить , до клавирования смывается (кто с краской

до клавирования несмываемой подскажет, тому респект и уважуха).

Pribludo, Отв.6588 26 Июля 18, 16:22

Про этикетки начнем с того, что нужно сначала найти бумагу (на самоклеющейся основе) в которой выдавлено место под круг - ну чтоб быстро отрывать саму наклейку от подложки, а я таких размером с крышку СКО не встречал, а если печатать на формате А4 то потом нужно каждую вырезать отдельно. Ну а саму картинку ХЗ погуглить-посканить че нить нужное-красивое ну или на крайняк печатать красивым текстом на принтере.

УжеНепьющий, Отв.6589 26 Июля 18, 16:22

Цитата — Talion, 26 Июля 18, 13:53:
который год успешно продают без всяких этикеток.

Нахера этикетки если в стекле и так всё видно(что не говно в банке).

француз, Отв.6590 26 Июля 18, 16:27

Цитата — УжеНепьющий, 26 Июля 18, 16:18:
на крышку херакс

Мну на остывшие банки не очень то херакалось )) Крышка вогнутая,штемпсель не прилегает

Pribludo, Отв.6591 26 Июля 18, 16:32

Херакаться оно походу будет ок. на крышку, только вот оно смазывается всегда. Краску действительно бы не на водной основе но эт трах и гимор ибо походу такая краска будет быстро засыхать в том числе и на штемпеле и в итоге его похерит.

УжеНепьющий, Отв.6592 26 Июля 18, 17:08

Цитата — француз, 26 Июля 18, 16:27:
Крышка вогнутая,штемпсель не прилегает

Рич, я же не про остывшие, поэтому про несмываемую штемпельную краску-херакс...

FOX65, Отв.6593 26 Июля 18, 17:16

Насчет несмываемости.Черный маркер толстый,не смывается с золотой крышки ничем.

berezikoff, Отв.6594 26 Июля 18, 17:49

FOX65, Кроме спирта [Улыбающийся]

FOX65, Отв.6595 26 Июля 18, 17:52

berezikoff,Да хрен там.Спирт,головы,хвосты,бабий ацетон для ногтей.
Я тер с такой силой,что смывалась желтая эмаль с крышки.

Не стираемые они бывают.

svarnoy, Отв.6596 26 Июля 18, 17:52

Комрады, буду в понедельник в знакомой типографии.
Узнаю стоимость печати на самоклейку, цену самоклейки, и главное стоимость резки на плотере
То есть плотер порежет только отрывную часть, подложку не тронет.
Или может дешевле будет сделать штамп, и пробивать штампом, крышки у нас одинаковые, такой вариант может значительно дешевле.
Обсужу разные варианты.

FOX65, Отв.6597 26 Июля 18, 17:55

Как вот будет клится на центральную пукалку?Может крышки без нее взять,от нее особо толку нет,только понты.

svarnoy, Отв.6598 26 Июля 18, 17:59

Цитата — FOX65, 26 Июля 18, 17:55:
Как вот будет клится на центральную пукалку

Не вижу ни каких проблем с этим.
Думаю не помешает ни пукалка наклейке, ни наклейка пукалке.

FOX65, Отв.6599 26 Июля 18, 18:00

Цитата — svarnoy, 26 Июля 18, 17:59:
Не вижу ни каких проблем

Ну и хорошо тогда.

# Страница 331

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6600

Alllambic, Отв.6600 26 Июля 18, 21:53

Цитата — svarnoy, 26 Июля 18, 17:52:
плотер порежет только отрывную часть, подложку не тронет

у меня плоттер есть

svarnoy, Отв.6601 26 Июля 18, 22:00

Цитата — Alllambic, 26 Июля 18, 21:53:
меня плоттер есть

Если есть полный цикл, печать и резка по хорошей цене, то давай у тебя сделаем.

Alllambic, Отв.6602 26 Июля 18, 22:21

Полного цикла нет, могу только нарезать. С графическими редакторами не умею работать. Плоттер настроен только под нарезку антигравийной защитной автомобильной пленки, но перенастроить нажим ножа под винил- без проблем. Через "тим вивер" любой компьютерный опытный юзер в Нашем деле поможет, осталось только его найти... . Денег не нужно. Только на винил. Есть связи в самаре тольятти по этой теме

svarnoy, Отв.6603 26 Июля 18, 22:23

Alllambic,
в одном месте распечатать, потом к тебе перевести на резку, логистика может очень дорогой стать.

Alllambic, Отв.6604 26 Июля 18, 22:25

Наверное да......

Добавлено через 2мин.:

Все таки наверное нужно узнать цену в рекламных агенствах. Если дорого будет , подумаем как удешевить.

svarnoy, Отв.6605 26 Июля 18, 22:30

Господа, хочу сразу пресечь всевозможные инсенуации.
Ни одной копейки, ни какого отката,не беру не на закупке крышек, ни на типографии.
Есть дешевле, обсуждаем и берём там.

УжеНепьющий, Отв.6606 27 Июля 18, 03:14

Цитата — svarnoy, 26 Июля 18, 22:30:
Ни одной копейки, ни какого отката,

Денис, любой труд должен быть оплачен! Ты тратишь своё время на нас.

berezikoff, Отв.6607 27 Июля 18, 03:49

Цитата — УжеНепьющий, 27 Июля 18, 03:14:
Денис, любой труд должен быть оплачен!

Ну и в минус не лезь, за бензин хотя-бы

роман36, Отв.6608 27 Июля 18, 07:37

Денис,запиши меня на крышки,но мне не много штук 100 взял бы. У меня товарищ работает на типографии он в отпуске,выйдет спрошу по наклейкам

автоэлектрик, Отв.6609 27 Июля 18, 07:39

Может применить трафарет и маркер для маркировки кембриков? Хрен сотрешь!

Talion, Отв.6610 27 Июля 18, 08:16

Цитата — УжеНепьющий, 26 Июля 18, 16:22:
Нахера этикетки если в стекле и так всё видно

Не скажи, я например, в погребе (где не очень то яркое освещение) на глаз не отличу свинину от кролика, курицы.

Andrew_slv, Отв.6611 29 Июля 18, 07:45

Ребята, приобрёл ВКУ 50, вещь фундаментальная!
Собираюсь готовить тушенку, накидал тут алгоритм действий, посмотрите пожалуйста.
1.Закрываем краны слив, продувка. Перепускной кран оставляем открытым.
2.Заполняем водопаровую камеру водой, и закрываем кран.
3. Включаем пакетный переключатель в положение 1.
4. При достижении давления 1.1 кгс/см2 (если я правильно понимаю, т.к. перепускной кран открыт, то давление на обоих манометрах должно быть одинаковое) открываем кран продувка и продуваем в течении 10 минут. Закрываем кран.
5. Доводим давление до нужного, в моём случае для мяса 1.1 кгс/см2 и уже с этого времени начинаем отсчёт на готовку.
6. Пакетник переключаем в положение 2. В процессе поддерживаем давление переключением пакетников.
Всё правильно написал? Поправьте если что-то не так.
В конце как действовать, ждать, когда остынет или можно открыть кран продувки, скинув давление уже открыть аппарат.
И ещё тут советовали поставить обратный клапан, я в правильное место его воткнул?
Всем заранее спасибо.

Вложения:

-50.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.6612 29 Июля 18, 09:37

По инструкции перепускной закрытый должен быть. Я пробовал и так и так. Дольше вода греется при открытом

Добавлено через 2мин.:

В конце давление сбрасываю и открываю клав . Тушенка в банках кипит еще минут 40

FOX65, Отв.6613 29 Июля 18, 10:23

Andrew_slv,Могу рассказать как я(уже много сварил).Почти как в инструкции надо действовать,но медицинские железки и тряпки это не тушенка,по этому немного не по инструкции.

Загружаешь автоклав.Закрываешь все краны.Включаешь нагрев.При примерно 1атм в рубашке,приоткрываешь сливной кран из внутренней колбы.Потом также медленно перепускной кран и начинаешь продувку паром.Продуваешь минут 15 пока не пойдет настоящий пар,можно кранами манипулировать,закрывать и открывать во время продувки это помогает быстрей набрать Т.
После как хорошо продул,закрываешь нижний кран,а верхний открываешь полностью,но осторожно,медленно.При этом манометры выравниваются.Сливать конденсат во время работы как советуют врачи не нужно,даже вредно.Открывать рано тоже нельзя,как и в любых клавах дождаться хотя бы 80*(термометр желательно врезать)Обратный клапан хорошо,он сам насосет медленно воздух.

Andrew_slv, Отв.6614 29 Июля 18, 13:18

Цитата — FOX65, 29 Июля 18, 10:23:
приоткрываешь сливной кран из внутренней колбы

Сливной или кран продувка?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — FOX65, 29 Июля 18, 10:23:
Обратный клапан хорошо,он сам насосет медленно воздух.

Я в правильное место его поставил?)

FOX65, Отв.6615 29 Июля 18, 13:46

Ну я называю сливной из внутренней колбы,он же продувной.А сливной из рубашки мы почти не трогаем,только сливаем в случае промывки.
Клапан поставил правильно.
Я поставил тройник на место сливного-продувного крана и туда клапан и кран.

роман36, Отв.6616 29 Июля 18, 17:57

Кто делает тушенку в Вку. Пробовали охлаждать рубашкой?

FOX65, Отв.6617 29 Июля 18, 18:14

Цитата — роман36, 29 Июля 18, 17:57:
охлаждать рубашкой?

Не думаю,что это нужно делать.
Там все под давлением.Банки полопаются.

Самтрест, Отв.6618 29 Июля 18, 18:46

перепускной кран закрыть и наверное можно охладить.

svarnoy, Отв.6619 29 Июля 18, 18:54

Можно очень просто проверить, положить мокрую холодную тряпку на клав.
Я пробовал, две банки в минус, секунд через 30 после того как положил тряпку на клав.

# Страница 332

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6620

Самтрест, Отв.6620 29 Июля 18, 19:41

что значит в минус?

Talion, Отв.6621 29 Июля 18, 20:09

Цитата — Самтрест, 29 Июля 18, 19:41:
что значит в минус?

Очевидно, что вскрылись
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.6622 29 Июля 18, 20:11

Цитата — Самтрест, 29 Июля 18, 19:41:
что значит в минус?

Цитата — Talion, 29 Июля 18, 20:09:
вскрылись

Лопнули.

Talion, Отв.6623 29 Июля 18, 22:20

Я тут внука озадачил по поводу этикеток. Вот кое что получилось. Понимаю, что не шедевр, но лучшего все равно пока нет... Может кому пригодится

Добавлено через 2мин.:

Еще..

Добавлено через 2мин.:

и еще...

Добавлено через 2мин.:

ышо

Добавлено через 1мин.:

...

Вложения:

мясо цыплёнка на крышку.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

ясо цыпленка.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

etiketka_kuritca.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

скумбрия на крышку.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

скумбрия 2.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

кумбрия атлант..jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

кумбрия 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

завтрак юриста свинина.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

м ушенку.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

cvinina.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

татегический запас.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

акрома одины.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

аша гречневая со свининой.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

овядина тушеная высш.сорт.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

tradeboardzM7cax_img.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

canned-meat-2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.6624 30 Июля 18, 08:07

Насчет охлаждения рубашкой:
Это же не затор который плотно прилегает к стенкам и то без мешалки эффект маленький,к тому же там давления нет внутри.

автоэлектрик, Отв.6625 30 Июля 18, 12:20

Я охлаждал рубашкой. И даже не догадывался что нельзя
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

. Всегда так делаю. Завершил нагрев чутка раньше чем надо, упала температура до 100 - все, загоняем в рубашку воду. Выстужаем. Тут начнет падать давление в колбе. При выравнивании до нуля - открываю кран связи с атмосферой и подождав открываю крышку. Выключаю воду. Ухожу. Через час банки достаю.

FOX65, Отв.6626 30 Июля 18, 12:33

Я вот не утверждаю,что нельзя.Только мне думается,большого смысла нет.
Если выжидать когда температура упадет ниже 100,то там само-собой воздуха напускаешь и оно и так довольно быстро остынет.

роман36, Отв.6627 30 Июля 18, 15:17

Почему спросил про охлаждение рубашкой , в формулах стерилизации, прописано не только время стерилизации ,но и время остывания ,вот и подумал что можно в ВКУ поикспериментировать

svarnoy, Отв.6628 30 Июля 18, 15:27

роман36, Там клавируют в воде.
В воде конечно нужно охлаждать, температура падает медленно.

Talion, Отв.6629 30 Июля 18, 16:37

Еще этикетки

Добавлено через 4мин.:

...

Вложения:

свинина на крышку.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

усская тушенка свинина.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

cvinina.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.6630 30 Июля 18, 17:06

Про этикетки.
Печать. Если закажем на 800 рублей, то лист 320х45 (самоклейка+печать) будет стоить 35 рублей за лист, если закажем на 5000 рублей то 23 рубля за лист.
На листе 24 наклейки диаметром 70 мм, соответственно одна этикетка будет по 1,45 или 0,95 рубля.
По резке узнаю, пока нет цены.
Рыба к этикетке:
Не могу картинку в пдф загрузить сюда.
https://yadi.sk/i/KgKkAPfQ3ZiotJ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/KgKkAPfQ3ZiotJ>

Talion, Отв.6631 30 Июля 18, 20:33

svarnoy, А изображение какое будет? И надпись?
Цена устраивает. Я участвую.

svarnoy, Отв.6632 30 Июля 18, 20:37

Talion,
Либо сами рисуем себе картинку, либо скачиваем с интернета готовую, либо платим 500-1000 рублей тому кто умеет делать картинки.

Talion, Отв.6633 30 Июля 18, 20:40

Цитата — svarnoy, 30 Июля 18, 20:37:
Либо сами рисуем себе картинку, либо скачиваем с интернета готовую

Вот это, лично у меня, точно не получится. Скачать может и получится, но убрать лишнее и вставить в эту "рыбу"... вряд ли.

svarnoy, Отв.6634 30 Июля 18, 20:44

Цитата — Talion, 30 Июля 18, 20:40:
лично у меня, точно не получится

У меня может и получится, но криво. Буду заказывать картинку специально обученому человеку.
Цена с цветной печатью, не голый лист. Нужно определится у кого какая картинка будет и потом печатать.

FOX65, Отв.6635 30 Июля 18, 20:46

Цитата — Talion, 30 Июля 18, 20:33:
надпись?

Ну ясно "завтрак юриста"

Talion, Отв.6636 30 Июля 18, 20:48

Я бы хотел три разных картинки. Свинина, Говядина и Скумбрия (рыба). Каждой по 2-листа взял бы, или больше.

FOX65, Отв.6637 30 Июля 18, 20:49

Я тоже поучавствую,только мало чего смогу сделать.
А надо же несколько рисунков.Ну мне в основном три:хрюшка,теленок,лось.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Talion, 30 Июля 18, 20:48:
по 2-листа взял бы

А сколько это шт?

Я думаю главное исходники,напечатать можно потом сколько угодно и где угодно.

Alllambic, Отв.6638 30 Июля 18, 21:11

Цитата — Talion, 30 Июля 18, 20:48:
Скумбрия (рыба

рецептиком поделишся? Мясо делал, рыбу еще нет. В масле или в томатной пасте делаешь?

svarnoy, Отв.6639 30 Июля 18, 21:19

По резке, 60 рублей за лист( 24 этикетки), на плотере, итого выходит по 4 рубля за одну этикетку,с бумагой, печатью, резкой, если брать немного.
Если делать клеше, и рубить, то выйдет значительно дешевле, но нужно заказывать тысяч на десять и более.

# Страница 333

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6640

Newocelot, Отв.6640 30 Июля 18, 23:19

Цитата — Talion, 30 Июля 18, 16:37:
Еще этикетки

«русская тушёнка»
Грамотно !
Картинка где с трактором - действительно практически Русский трактор
(По крайней мере первый советский(фордзон-путиловец) 1917 модельный год)

Паровоз идентифицировать не удалось

УжеНепьющий, Отв.6641 31 Июля 18, 03:12

Я думаю, что нужно взять этикетки СТРАНЫ СССР, имеем полное право.

Talion, Отв.6642 31 Июля 18, 08:14

Цитата — Alllambic, 30 Июля 18, 21:11:
рецептиком поделишся?

Alllambic,
Ответил в личку, т.к. для рецептов есть отдельная тема [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

xela, Отв.6643 01 Авг. 18, 03:55

так туда бы и выложил.

Talion, Отв.6644 01 Авг. 18, 08:56

Цитата — xela, 01 Авг. 18, 03:55:
так туда бы и выложил.

Гы! Дык я там его и скомуниздил
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

УжеНепьющий, Отв.6645 02 Авг. 18, 03:20

Денис, как там наши крышки поживают?

Сезон уже начался, пока доедут, то да сё...

svarnoy, Отв.6646 02 Авг. 18, 08:19

УжеНепьющий, В понедельник попробую купить, сегодня - завтра не успею.
Господа, по крышкам, у кого не коробка, набралось 900 штук, нужно кратно коробки 700 или 1400 штук.

FOX65, Отв.6647 02 Авг. 18, 08:23

svarnoy,Сильно не волнуйся,если,что мне остатки запехнешь в коробку.

Добавлено через 1мин.:

Не влезет наверное,ну тогда отдельной посылкой.

svarnoy, Отв.6648 02 Авг. 18, 08:31

Цитата — FOX65, 02 Авг. 18, 08:23:
мне остатки

Хорошо.

pigtail, Отв.6649 02 Авг. 18, 16:03

Домучил я свой Электро-НЕФОР 20, оказалось датчик капилярного терморегулятора стоял в области ТЭНа и видать перегревался, все одно переделаю со временем на электронное управление. Повесил гирлянду из крана и клапанов под пар, пора начинать эксплуатировать [Улыбающийся]

Вложения:

5216.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Andrew_slv, Отв.6650 02 Авг. 18, 22:04

Цитата — FOX65, 29 Июля 18, 10:23:
При этом манометры выравниваются.

Как быстро выравниваются? Сегодня был первый пробный пуск. У меня за 10 минут P не выравнялось(может мало продул?). 0.75 в стерилизационной камере а в рубашке начало расти больше 1. Времени не было дальше эксперементировать,отключил и уехал. Когда приехал P уже упало, но дальше оно падало как-то странно, то в стерилизационной камере больше то в рубашке и так несколько раз.
Если я правильно понимаю, то при открытии перепускного крана, давление должно выровниться сразу же, сосуд-то как бы один получается! Или я ошибаюсь?

автоэлектрик, Отв.6651 03 Авг. 18, 04:46

Смотря где кипит именно сейчас.

FOX65, Отв.6652 03 Авг. 18, 05:48

Andrew_slv,Нужно нагреть в рубашке примерно до 1атм,потом приоткрыть нижний кран,потом верхний перепускной,открыть немного,чтоб только шипело.Дождаться когда пойдет реальный пар снизу.Потом закрыть низ,а верх открыть,но плавно.Вот после этого манометры выравняются,быстро за секунды.

Andrew_slv, Отв.6653 03 Авг. 18, 07:32

Цитата — FOX65, 03 Авг. 18, 05:48:
Вот после этого манометры выравняются,быстро за секунды

Ок, попробую ещё раз.

pigtail, Отв.6654 03 Авг. 18, 10:53

С утра приехал в Москву, зашел в Ашан, а там Елабужские крышки и СКО и ТвистОфф-82 под стерилизацию при 120 градусах.

Не выдержал вчера, мяса на даче нет, банки с крышками случились только твист-офф 100 литровые, запихал, что попалось под руку на грядке (синие, кабачки, помидоры, лук, чеснок, само собой магазинные масло подсолнечное, соль и перец) и засунул на 110 градусов на час, на пару естественно [Улыбающийся]

Вложения:

5217.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Самтрест, Отв.6655 04 Авг. 18, 10:29

Цитата — pigtail, 03 Авг. 18, 10:53:
а там Елабужские крышки и СКО и ТвистОфф-82

на фото вроде челябинские крышки.

Talion, Отв.6656 04 Авг. 18, 12:19

Да не вроде, а точно. На фото отчетливо видно ООО УРАЛ СКО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ - СКО"
454087, Челябинская область, город Челябинск, Некрасовская улица, 6

pigtail, Отв.6657 04 Авг. 18, 20:16

Пардон, фото крышек к продаваемым в Ашане никакого отношения не имеет [Улыбающийся] Фоткал в четверг вечером, когда делал банки, а в Ашане был в пятницу утром. Овощи получились неплохо, правда жидкости многовато.

pigtail, Отв.6658 06 Авг. 18, 11:17

Интересно, закрывал вчерась кабачковую икру елабужскими, на пару, банки стояли свободно в 2 яруса, некоторые крышки явно деформированы на втягиваемой плоскости плоскости. Это крышки хреновые, банки или у меня с процессом чегото не так? Или вообще забить на это?

Вложения:

5223.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.6659 06 Авг. 18, 11:49

У меня две версии:Такие крышки или мало было разряжения и их не втянуло.
В любом случае их надо держать в тепле и наблюдать,если не будут вздуваться,то продукту ничего не сделалось.

# Страница 334

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6660

pigtail, Отв.6660 06 Авг. 18, 18:12

Насчет мало разряжение..., может по фото не видно, но наоборот ощущение, что у крышки от давления аж ребро жесткости ушло внутрь местами.

Серголег, Отв.6661 06 Авг. 18, 20:49

Цитата — pigtail, 06 Авг. 18, 11:17:
с процессом чегото

Продукт при укладке в банки был комнатной температуры или с холодильника?

Newocelot, Отв.6662 06 Авг. 18, 21:04

Цитата — pigtail, 03 Авг. 18, 10:53:
100 литровые

хорошо живёшь !

Robohim, Отв.6663 06 Авг. 18, 23:32

Цитата — pigtail, 06 Авг. 18, 18:12:
но наоборот ощущение, что у крышки от давления аж ребро жесткости ушло внутрь местами

pigtail, у меня постоянно так и думал что так и должно быть. Всё отлично хранится годами при комнатной температуре. Крышки простые Елабужские. Делаю тушенку и консервы в скороварке, только на грузик клапана кладу сверху гайку. Чтоб давление внутри скороварки выше было и соответственно температура

xela, Отв.6664 07 Авг. 18, 04:40

Это тонкие крышки. То же так было, пока не купил настоящие через Дениса, за что ему отдельное и огромное спасибо.

pigtail, Отв.6665 07 Авг. 18, 16:06

Цитата — Серголег, 06 Авг. 18, 20:49:
Продукт при укладке в банки был комнатной температуры или с холодильника?

И комнатной и весьма теплые, результат одинаков.

Цитата — Newocelot, 06 Авг. 18, 21:04:
хорошо живёшь !

К сожалению не настолько [Улыбающийся]

Цитата — Robohim, 06 Авг. 18, 23:32:
у меня постоянно так и думал что так и должно быть. Всё отлично хранится годами при комнатной температуре. Крышки простые Елабужские.

Цитата — xela, 07 Авг. 18, 04:40:
Это тонкие крышки. То же так было, пока не купил настоящие через Дениса, за что ему отдельное и огромное спасибо.

Понятно, запомним этот Елабужский косяк.

xela, Отв.6666 08 Авг. 18, 07:59

У кого нибудь есть третий том Рогачёва? Поделитесь пожалуйста.

юрий юрьевич, Отв.6667 09 Авг. 18, 09:18

Цитата — pigtail, 06 Авг. 18, 11:17:
Интересно, закрывал вчерась кабачковую икру елабужскими, на пару, банки стояли свободно в 2 яруса, некоторые крышки явно деформированы на втягиваемой плоскости плоскости. Это крышки хреновые, банки или у меня с процессом чегото не так? Или вообще забить на это?

у меня при консервировании рыбы (водяным методом, крышки закаточные) всегда такие впуклости, правда, разной степени. во-первых это свидетельство герметичности, во вторых своеобразный индикатор отсутствия в банке гнилостных процессов во время хранения. Причем более явно это проявляется когда банки окончательно остынут

FOX65, Отв.6668 09 Авг. 18, 10:03

юрий юрьевич,Впуклости то само собой или втянутость.
Вопрос у него в том,что неравномерно.У меня было такое на крышках ско,когда я много накачал пред давления.

Добавлено через 6мин.:

[сообщение #1101793] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=1101793>
Вот уже было.

юрий юрьевич, Отв.6669 09 Авг. 18, 10:47

да, пишет, что у него не все банки одинаково "впукли". это и непонятно... вариант, что некоторые были плохо закатаны и в клаве выдавило из неплотных банок часть воздуха, затем давление прижало крышку и остывание продукта сохранило вакуум внутри банки, также вызвав деформацию крышки. теперь вакуум и держит крышку по плотнее, не давая попасть в банку воздуху. Но у меня впуклость в разной степени (преднакачка 1,2 атм) не бывает. От давления преднакачки точно зависти: ранее качал 1,5 атм - те банки заметно впуклее.

svarnoy, Отв.6670 09 Авг. 18, 20:39

Товарищи, комрады.
С крышками небольшая заминка.
Сначала не было, во вторник выписали, вчера отказалась работать машина, сегодня весь день проипался с ней не починил.
Постараюсь в ближайшее время взять.

Добавлено через 18ч. 34мин.:

С понедельника начну отправлять.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1808/10/21834.305747.jpg
Img_20180810_123803. Автоклав. Кухонный инвентарь.

niko-nn, Отв.6671 13 Авг. 18, 17:17

Камрады!!!
Купил Дымка 2.0 сделал две закладки тушёнку и овощную
Вопрос - делал с твист-офф в прижимных кассетах. При извлечении после полного остывания обнаружил что винтовые твист-офф не закручены до конца, пришлось рукой дозакручивать.
Хотя перед закладкой основательно закрутил.
Не крякну, и как теперь хранить?
В холодильник, или в кладовке тоже можно? Срок хранения?

FOX65, Отв.6672 13 Авг. 18, 17:21

Цитата — niko-nn, 13 Авг. 18, 17:17:
делал с твист-офф в прижимных кассетах

Вот не надо было.

Alllambic, Отв.6673 13 Авг. 18, 21:13

А компоты или огурцы помидоры кто делал в вку?

FOX65, Отв.6674 14 Авг. 18, 04:04

Огурцы с помидорами не делал.
Компоты из многих ягод делал.Примечательно,что можно вообще без сахара(кому вредно).
Например черешню,насыпал в банки,положил пару ложек сахара и водой до полной налил.
Варить долго не стОит,догнал до 105-110 и выключай.

автоэлектрик, Отв.6675 14 Авг. 18, 05:20

Цитата — niko-nn, 13 Авг. 18, 17:17:
В холодильник, или в кладовке тоже можно? Срок хранения?

Теперь только в холодильнике. Ты сорвал уплотнение которое прикипело при стерилизации.

Селянин39, Отв.6676 14 Авг. 18, 08:02

Цитата — Alllambic, 13 Авг. 18, 21:13:
А компоты

Кхм... Ну я вообще варенье хотел, но сахара зажал, и посему может у меня и компот получился )))
Скоро открывать буду, посмотрю. Перекрученную смородину, разложил в поллитровки, и сантиметра 2 сахара сверху. Держал 40 минут при 112 градусах(а может и меньше темпер был..). Так как сахара мало, получилось жиденько. Зато полезнее. )

FOX65, Отв.6677 14 Авг. 18, 08:17

Селянин39,Так жиденько и будет.Варенье ведь уваривают влага испаряется,сахара больше кладут,считай 1/1.

berezikoff, Отв.6678 14 Авг. 18, 08:21

делал с вишни компот, больше 100гр не поднимал-нормально.

niko-nn, Отв.6679 14 Авг. 18, 17:11

В холодильник, или в кладовке тоже можно? Срок хранения?
niko-nn, Вчера, 17:17
Теперь только в холодильнике. Ты сорвал уплотнение которое прикипело при стерилизации.
Это как сорвал? Ничего я не срывал. Открыл, попробовал рукой, они немного докрутились.
Все, кранты продукту?

Добавлено через 15мин.:

Други мои!!!
А может ли кто аргументированно возразить против использования крышек твист-офф?!
Многие говорят, типа, не вылей ерундой, делай как все.
Но при этом аргументов за и против не приводят.
Какие подводные камни и водовороты ждут начинающего владельца автоклава с прижимными кассетами и желанием использовать крышки твист-офф.
Если хитрости при использовании , или нет?
Прошу знатоков делиться знаниями без нравоучений.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 335

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6680

FOX65, Отв.6680 14 Авг. 18, 17:30

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 17:11:
может ли кто аргументированно возразить против использования крышек твист-офф?!

Ну есть такие.Юрий Юрьевич из Белоруссии.

Добавлено через 1мин.:

юрий юрьевич,вот спроси у него.

Alllambic, Отв.6681 14 Авг. 18, 17:44

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 17:11:
А может ли кто аргументированно возразить против использования крышек твист-офф?!

в вку - только твист офф. Поэтому минусов найти не могу.

berezikoff, Отв.6682 14 Авг. 18, 17:45

niko-nn, без аргументов-проще в использовании, но дороже простых. Выполняют свою функцию на 100%.

svarnoy, Отв.6683 14 Авг. 18, 17:50

niko-nn, крышки твист офф это единственно правильный вариант для домашнего использования.
При нагревании в клаве из банки стравливается лишний воздух, после остывания остаточное содержания этого воздуха достаточно низкая, что положительно сказывается на качестве и сроке хранения.
На других банках дома такого не достигнуть.
На заводе вакуумные укупорщики.
Главное на банках твист не использовать прижимы.

niko-nn, Отв.6684 14 Авг. 18, 17:52

Есть ли разница какой температуры закладывать продукт?
Горячий или холодный, комнатной температуры?

Добавлено через 1мин.:

О как!!!!
Значит прижимы в топку?!!!!!

svarnoy, Отв.6685 14 Авг. 18, 17:57

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 17:52:
Есть ли разница какой температуры закладывать продукт?

Какой есть при разделки.
Предварительный нагрев это дополнительная термонагрузка, избыточное время нагревания ухудшают качество консервы

niko-nn, Отв.6686 14 Авг. 18, 18:09

Но насколько мне известно, мясо предварительно обжаренное и клавированное хорошо держит форму при конечном употреблении. Так и останется кусочком. А термически не обработанное мясо разваливается на волокна. Где правда?

svarnoy, Отв.6687 14 Авг. 18, 18:21

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:09:
насколько мне известно

Тут важно знать откуда это известно.
Думаю, что держит форму или разваливается, это давольно относительный параметр.
Для чего мясо в консервы держать форму? Ни свинина тушёная, ни гавядина не являются основным блюдом, используются с гарниром.
Не наблюдал ни разу что бы нормальное мясо разваливалось на волокна, на сквородке приходится вилкой куски разминать что бы не крупными кусками было.
В холодном виде прекрасно режется на бутерброд.

Консерва с меньшей термонагрузка получает высшие баллы при дегустировпнии.
Ветчина, там где мясо действительно должно быть одним куском консервируется при ещё меньших температурах.

niko-nn, Отв.6688 14 Авг. 18, 18:26

Вопрос открытый - так нужна ли прижимная кассета при использовании твист-офф?
Автоклав без накачки.

svarnoy, Отв.6689 14 Авг. 18, 18:28

niko-nn,
Что не понятного было в моем ответе?
Нет не нужна, вредна, отвечу ещё раз.

berezikoff, Отв.6690 14 Авг. 18, 18:30

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:26:
так нужна ли прижимная кассета

только что-бы сразу все вытащить банки, принцип твист-офф тебе уже рассказали-лишний воздух вышел при нагреве, присосалась при остывании и всё.

FOX65, Отв.6691 14 Авг. 18, 18:34

Цитата — berezikoff, 14 Авг. 18, 17:45:
дороже простых

Но можно использовать несколько раз,если не корежить при открывании.
Три раза по моему вообще легко.

niko-nn, Отв.6692 14 Авг. 18, 18:37

Так и дело же в том, что после полного остывания банки не закрыты до конца!!!!!
Приходиться рукой доворачивать!!!!
При всём этом в первоначальной закладке все банки были закрыты от руки крепко.
И не присасываются сами......

svarnoy, Отв.6693 14 Авг. 18, 18:40

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:37:
после полного остывания банки не закрыты до конца

Это из за кассеты, она помешала выйти воздуху и создать разряжение.
При обычном клавировании крышки так прижимает, что не всегда получается открыть руками, иногда приходится поддевать крышку.

FOX65, Отв.6694 14 Авг. 18, 18:42

niko-nn,Так тебе нужно почитать не много тему,твои проблемы почти у всех были.
Вкратце:нужно клав с банками продувать паром,что из них воздух выходил при нагреве.

Добавлено через 1мин.:

А да тут кассета еще.,я не подумал про нее.

niko-nn, Отв.6695 14 Авг. 18, 18:46

Цитата — svarnoy, 14 Авг. 18, 18:40:
после полного остывания банки не закрыты до конца
niko-nn, Сегодня, 18:37
Это из за кассеты, она помешала выйти воздуху и создать разряжение.
При обычном клавировании крышки так прижимает, что не всегда получается открыть руками, иногда приходится поддевать крышку.

В один ряд помещается 5 штук 0,5 банок.
Можно ли друг друг на друга ставить?
Высока автоклава позволяет до 15 штук 0,5 л. ставить, но пишут что в кассетах

Alllambic, Отв.6696 14 Авг. 18, 18:47

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:46:
Можно ли друг друг на друга ставить?

я ставил в три ряда литровые- все в норме

niko-nn, Отв.6697 14 Авг. 18, 18:50

niko-nn,Так тебе нужно почитать не много тему,твои проблемы почти у всех были.
Вкратце:нужно клав с банками продувать паром,что из них воздух выходил при нагреве.

Добавлено через 1мин.:

А да тут кассета еще.,я не подумал про нее.
А с места про пар возможней ли развернутый дельный совет?
У меня Дымка 2.0
Мечта переделать на пар))))
Только как?!

Добавлено через 1мин.:

Можно ли друг друг на друга ставить?
niko-nn, Сегодня, 18:46
я ставил в три ряда литровые- все в норме
На дно тряпочку?

Добавлено через 2мин.:

Alllambic, на дно тряпочку?

svarnoy, Отв.6698 14 Авг. 18, 18:54

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:50:
Дымка 2.0
Мечта переделать на пар))))
Только как?!

Если там нет противодавления, и готовится не на пару, тогда как там готовится?
Приведи инструкцию аппарата.
Переделать можно.

Idzukiri, Отв.6699 14 Авг. 18, 18:55

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:37:
после полного остывания банки не закрыты до конца!!!!!

Не знаю твой это случай или нет, но у меня такое было раз.
Поверил продавцу "на слово" что крышки не для пастеризации а для автоклава. После клавирования они ослабли, пришлось докручивать. Продуктом была свекла, поэтому экономически было не страшно. Результат осмотра при открывании - кольцо банки проплавило компаунд крышки и из-за этого они ослабли после первого закрывания.

# Страница 336

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6700

Alllambic, Отв.6700 14 Авг. 18, 19:08

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:50:
на дно тряпочку?

просто друг на дружку ставил и все

berezikoff, Отв.6701 14 Авг. 18, 19:08

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 18:50:
Мечта переделать на пар))))

врезать тэн и вентиль сверху.

niko-nn, Отв.6702 14 Авг. 18, 19:10

svarnoy, заливается вода, без накачки давления, с прижимными кассетами

Добавлено через 2мин.:

berezikoff, он работае на индукции, клапан сброса давления есть

svarnoy, Отв.6703 14 Авг. 18, 19:13

Посмотрел дымку эту, ни чего там переделывать под пар не надо.
Либо вручную стравливать воздух, при закипании, поворачивая крышку предохранительного клапана, либо накрутить ну резьбовой штуцер кран и манометр и стравливать краном, либо закрывать крышку после начала кипения.
Не забыть накрутить обратный клапан если не хочется сидеть около него во время остывания.

berezikoff, Отв.6704 14 Авг. 18, 19:14

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 19:10:
он работае на индукции

это я знаю, но индукцию замаешься в автомате включать

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 19:10:
клапан сброса давления есть

хотя если настроить его на сброс на 1кг, может получИться

niko-nn, Отв.6705 14 Авг. 18, 19:16

svarnoy, отлично)))
Так как далёк от техники, точнее нельзя?

svarnoy, Отв.6706 14 Авг. 18, 19:17

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 19:10:
заливается вода, без накачки давления, с прижимными кассетами

И не пользуйся его инструкцией.

Цитата — berezikoff, 14 Авг. 18, 19:14:
если настроить его на сброс на 1кг, может получИться

Нет, не получится, слишком "деревянные" эти клапана и сделаны не для этого.

niko-nn, Отв.6707 14 Авг. 18, 19:18

berezikoff, дык, автомата не надо.....

Добавлено через 4мин.:

Так почему же везде продают такую ерунду что без бутылки не разберёшься?
Только здесь возможно услышать ответ грамотных специалистов.

svarnoy, Отв.6708 14 Авг. 18, 19:27

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 19:16:
Так как далёк от техники, точнее нельзя?

Судя по картинке из интернета, на крышке имеется резьбовой штуцер на 1\2".
Приходишь в магазин сантехники, отдел по отоплению, или завешь консультанта в оби, о говоришь:
Мне нужна крестовина 1\2" все гайки (все внутренние резьбы), кран шаровый гайка\штуцер поприличнее 1\2", обратный клапан с латунным сердечником 1\2", ниппель 1\2", манометр\термометр котловой на 1\2".
Далее берешь с собой все эти железки, крышку клава, самогон, и идешь в местный жэк к слесарям. Там за самогон это все герметично состыкуют на крышке.
Обратный клапан ставится стрелочкой в клав.
" это дюйм.
Манометр \термометр по тому что это самый дешевый манометр штатно работающий при 120С. Как термометр его пользовать не стоит.

SedoY, Отв.6709 14 Авг. 18, 19:33

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 19:18:
везде продают такую ерунду

так ответ прост - чтобы продать
всем надо подешевле.
а хорошие правильные вещи , они же дороже

svarnoy, Отв.6710 14 Авг. 18, 19:47

Звонили мне, не так давно, заказали люди в производстве нормальные автоклавы, не из пресовоного навоза, а из нормального железа, с выштамповками и всеми делами.
Даже с таблицами прогреваемости банок!
Просили личной консультации, готовы даже были ее оплатить. Только я, весь гордый собой, начал потирать потные ручки в предвкушении милионных гонораров, что даже не успел сказать что бесплатно поконсультирую.
Больше не звонили правда.
Но надеюсь скоро появится действительно стоящий аппарат с нормальной инструкцией.

berezikoff, Отв.6711 14 Авг. 18, 20:11

Цитата — SedoY, 14 Авг. 18, 19:33:
а хорошие правильные вещи , они же дороже

Саня, привет.А чего. ВКУ-50 кончились?

SedoY, Отв.6712 14 Авг. 18, 20:14

berezikoff, в резерве пока, но они не пять же тыщь стоят
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.6713 14 Авг. 18, 20:15

Ну да, 10
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

SedoY, Отв.6714 14 Авг. 18, 20:17

дымку массой задавят
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Селянин39, Отв.6715 15 Авг. 18, 07:48

Цитата — FOX65, 14 Авг. 18, 08:17:
сахара больше кладут,считай 1/1.

Я вот, прям так и подумал, когда банки из автоклава доставал )))
Потом посидел, подумал - буду и дальше так делать. Чем меньше сахара, тем лучше для здоровья )))

svarnoy, Отв.6716 15 Авг. 18, 08:31

Цитата — Селянин39, 14 Авг. 18, 08:02:
варенье хотел, но сахара зажал

Я делал черешню и абрикосы.
Сахару 0,4-0,5 разбил все блендером в кашу, пектина для желейности, в клав 112С 10 минут, баночки 0.2.
По текстуре отлично вышло, черешня на вкус ерунда, а вот абрикос очень хорош. В том году тоже абрикос делал, ощущение такое, что чем дольше стоит тем ярче запах абрикоса, открываешь баночку и на всю кухню аромат.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1808/15/21834.305835.jpg
Dscn1887. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.6717 15 Авг. 18, 08:58

svarnoy,Черешня почти безвкусная.Но есть еще детки,которые почему то уплетают ее хорошо.
Абрикосы я делал с апельсином и лимоном,просто кружочки кидал и абрикосы целиком,но все равно почти пюре получилось.
Хорошо закусывать вернее запивать прямо из банки.
Почему то с пектином у меня все равно жидко,вроде пектин есть на температуру стойкий,я не нашел такого.

svarnoy, Отв.6718 15 Авг. 18, 09:13

FOX65, У меня баночки в холодильнике стоят, при комнатной может и растаят.

FOX65, Отв.6719 15 Авг. 18, 10:07

Может я его мало положил или не такой купил,но и в холодильнике как сироп жидкий.
У меня цитрусовый,а еще яблочный бывает может тот надо.А есть какая то жидкая хрень для этого.
Может каррагинан(или как там его зовут) попробовать?Говорят он вредный.

# Страница 337

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6720

svarnoy, Отв.6720 15 Авг. 18, 10:30

Одну баночку выложил из холодильника, посмотрю вечером на желейность.
Не пользуй карагинан, испортишь вкусноту. В банках с покупной ветчиной отвратительное желе которое не тает и при африканской жаре, это он и есть.

FOX65, Отв.6721 15 Авг. 18, 10:35

Цитата — svarnoy, 15 Авг. 18, 10:30:
не тает

это я в курсе.Почти силикон.

niko-nn, Отв.6722 15 Авг. 18, 16:34

Можно попробовать агар-агар.
Он стоек к нагреванию и стоит не космических денег.
Правда сам ещё не пробовал, пока в планах.
Желатин не пойдёт, не стоек к нагреванию.

svarnoy, Отв.6723 15 Авг. 18, 17:46

Не нужен в желе агар, лучше пусть жидкий будет.

FOX65, Отв.6724 15 Авг. 18, 18:05

Цитата — niko-nn, 15 Авг. 18, 16:34:
Желатин не пойдёт

Желатин он из сухожилий и варенье его,как то не хочется.

svarnoy, Отв.6725 15 Авг. 18, 18:23

В общем баночка абрикосового желе на столе вполне сохранила консистенцию хорошего варения, абсолютно не жидкая.

niko-nn, Отв.6726 15 Авг. 18, 18:47

А я желатин и не предлагал юзать.

мат рос, Отв.6727 16 Авг. 18, 09:28

Цитата — niko-nn, 14 Авг. 18, 17:11:
А может ли кто аргументированно возразить против использования крышек твист-офф?!

Вопрос требует обсуждения . Не знаю , но очень сомневаюсь что крышки твист- офф пригодны для пастеризации продуктов при 75-80 градусах ( огурцы , помидоры , соки , салаты и т.д. ) . Да и на пару на пастеризацию точно не сделаешь , достаточно рассмотреть конструкцию той же каструльки-скороварки типа " хочу быть автоклавом " на воде не работают , клапан-отсекатель и термометр в крышке каструльки ( выше воды ) не в процессе пастеризации.

FOX65, Отв.6728 16 Авг. 18, 09:36

мат рос,А какая разница чем закрывать при пастеризации.Например огурцы-помидоры,заливают горячим рассолом,потом сливают и кипятят еще раз,потом заливают им же повторно,желательно под срез банки,закрываешь крышкой твист,при остывании ее притянет.

svarnoy, Отв.6729 16 Авг. 18, 09:45

Цитата — мат рос, 16 Авг. 18, 09:28:
Да и на пару на пастеризацию точно не сделаешь .

Делай на воде, какая проблема.

мат рос, Отв.6730 16 Авг. 18, 10:00

Цитата — FOX65, 16 Авг. 18, 09:36:
мат рос,А какая разница чем закрывать при пастеризации.Например огурцы-помидоры,заливают горячим рассолом,потом сливают и кипятят еще раз,потом заливают им же повторно,желательно под срез банки,закрываешь крышкой твист,при остывании ее притянет.

Так для такого способа автоклав не нужен , весь интерес при пастеризации не перегреть продукт , чтобы он не потерял своих полезных качеств , что происходит увы , когда обдают кипятком .

FOX65, Отв.6731 16 Авг. 18, 10:19

Цитата — мат рос, 16 Авг. 18, 10:00:
Так для такого способа автоклав не нужен

Так автоклав и нужен чтоб стерилизовать.

В принципе с помощью автоматики ему можно любую температуру задать,но опять же любые крышки надо потом закручивать.

мат рос, Отв.6732 16 Авг. 18, 11:01

Автоклав сделал себе 100 литровый . Нравится очень . Могу работать от одной ( на пробу ) 0.5 банки до 10 -ти 3-х литровых . И на воде и на пару . Охлаждение - продувка под давлением .Питание 380 вт . и 220 вт . Снабжён автоматикой . Хочу сделать автоклав ещё лучше и совершеннее . Дело в том , что три тэна в конструкции полусферы высотой 650 мм и диаметром 450 мм до банок занимают объём 20 литров . Поэтому хочу сделать внешний парообразователь меньшего объёма , подключаемый к автоклаву . Не подскажете какой мощности тэна и объёма парообразователя будет достаточно для 100 л автоклава ?

FOX65, Отв.6733 16 Авг. 18, 11:29

А сможешь ты внешним парогенератором нагреть до 120?Думаю можно все,но очень не просто.

svarnoy, Отв.6734 16 Авг. 18, 11:39

FOX65,

Цитата — FOX65, 16 Авг. 18, 11:29:
внешним парогенератором нагреть до 120

Без проблем прогреется, сейчас делаю клав с внешними парогенами, клав один парогена два, электрический и огневой, взаимозаменяемые.
Единственное считать мощность не просто.
На практике это не меньше 1 кв на 10 литров клава.

FOX65, Отв.6735 16 Авг. 18, 11:48

Цитата — svarnoy, 16 Авг. 18, 11:39:
Без проблем прогреется

Это хорошо.Я и не сомневался,что можно,только мастерить надо все.
Мне один теплотехник рассказывал,что паром металлические трубы до крана разогреваются.

Newocelot, Отв.6736 16 Авг. 18, 12:28

Цитата — мат рос, 16 Авг. 18, 11:01:
три тэна в конструкции полусферы высотой 650 мм и диаметром 450 мм до банок занимают объём 20 литров . Поэтому хочу сделать внешний парообразователь

может лучше сделать карман для ТЭНов меньшего объёма ? (как у некоторых ПВК)
Понятно что давление в клаве больше, но ведь не сильно.....

Robohim, Отв.6737 16 Авг. 18, 13:26

Цитата — FOX65, 16 Авг. 18, 11:48:
Мне один теплотехник рассказывал,что паром металлические трубы до крана разогреваются.

Я на хим заводе работал. Так там температура пара на выходе из печи 640°С. Днем не видно было, но ночью трубы малинового цвета были

ARSi, Отв.6738 16 Авг. 18, 18:10

Цитата — svarnoy, 15 Авг. 18, 08:31:
Я делал черешню и абрикосы.
Сахару 0,4-0,5 разбил все блендером в кашу, пектина для желейности, в клав 112С 10 минут, баночки 0.2.

В рецептах для апельсина указано 112С 20 минут, какое время правильное? Или для разных фруктов разное?
Как с апельсинами, кусочки абрикосов пробовал добавлять?
Для абрикосов сколько пектина?

svarnoy, Отв.6739 16 Авг. 18, 18:19

ARSi,
Время в рецептах брал от балды, ни где про фрукты не читал.
Там давольно высокая кислотность, боятся бутулизма не стоит, он не развивается в такой кислой среде, других опасных спор вроде тоже нет.
Остаётся только что бы вегетативная форма загнулись, а для этого много не надо, 100С хватит точно.
Баночки маленькие, долго греть не стал, может витаминов побольше останется.
Пектин как было написано на пакетике клал, 10 грамм пектина на 1 кг фруктов.

Добавлено через 1дн. 1ч. 59мин.:

Открыл баночку абрикоса, желейность отличная, ложка стоит, аромат яркий и сочный.
10 грамм пектина хватает вполне, 112С его не разрушает если не долго.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1808/18/21834.305941.jpg
Img_20180818_101335. Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 338

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6740

vlad1252, Отв.6740 20 Авг. 18, 08:55

Делал рыбу в томатном соусе,(после выдержки и дегустации выложу) получил очередной выброс соуса в автоклав. svarnoy, с твоим большим опытом- как часто ты сталкивался с выбросом продукта в автоклав? Я что то частенько [Грустный] Понятно, что можно накладывать не полные банки, но как то не красиво смотрится 2/3 банки.
На каком этапе начинает активно вылазить содержимое? Я думаю в момент остывания, когда давление и температура падает, и содержимое банок начинает закипать. Или я не прав? Вчера открыл автоклав как только упало давление, крышки были надуты, и по моему немного сочилось содержимое, и конечно активно кипело. Не знаю, обсуждалась ли такая идея- после выключения автоклава задуть в него воздуха, например до 1 атм. для поддержания давления. Возможно предварительно нагретого до 100 градусов, это не трудно...

Talion, Отв.6741 20 Авг. 18, 09:08

Цитата — vlad1252, 20 Авг. 18, 08:55:
Делал рыбу в томатном соусе

Мне кажется, надо начинать вопрос с фразы: "Делал рыбу в томатном соусе на пару, банки в кассетах (или на воде с преддавлением)". От этого и содержание ответа будет сильно зависеть.

Добавлено через 3мин.:

Если на воде, в белорусе, крышки СКО то...
Перед началом процесса Накачать компрессором преддавление 0,1 МПа. (1 бар)
При охлаждении необходимо поддерживать давление не менее 0,2 и четыре деления МРа пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, - давление упало, подкачал до рабочего 0,2 и 4 деления МРа. Опять остыл, опять подкачал.
Как будет 70 градусов, вот тогда можно успокоится и больше не подкачивать

vlad1252, Отв.6742 20 Авг. 18, 10:22

Да, извиняюсь, упустил... Конечно пар и банки Т.О.

pigtail, Отв.6743 21 Авг. 18, 17:15

Аналогичная проблема, а мыть муторно, подставка под банки не съемная, до дна не добраться, только промыванием [Грустный]

vlad1252, Отв.6744 21 Авг. 18, 21:31

Денис, ты почто игноришь мои вопросы? [Улыбающийся]

FOX65, Отв.6745 21 Авг. 18, 21:40

vlad1252,Может он долго не находит ответа на такой сложный вопрос.
Я вот не знаю,почему происходит выброс.
Особенно он бывает на мясе и что интересно,не у всех банок.Бывает пара банок выкипит аж на треть,а остальные нет.
Совсем не бывает выброса на каше с мясом.Всякие кабачки и варенья тоже не серут.

svarnoy, Отв.6746 21 Авг. 18, 21:59

vlad1252, Извиняюсь, что то пропустил.
Рыбу в томате не делал. С выдавливанием содержимого сталкивался только на паштете, мясо, джемы, рыба в масле не вылазила.
Тут наверно причины другие, не как в паштете.
По идее банки должны отдавать тепло автоклаву, и не должно быть серьезного перекоса по давлению.
Когда очень тороплюсь и вынимаю банки сразу, видно кипение внутри но ни чего не вылезает.
После отключения питания наверно можно попробовать подкачивать давление и пытаться держать его в пределах бара.
При подкачке в камеру попадет холодный воздух, часть пара сконденсируется, давление может резко упасть, тут нужно пробовать.

Arik, Отв.6747 21 Авг. 18, 22:34

Цитата — vlad1252, 20 Авг. 18, 08:55:
Я думаю в момент остывания, когда давление и температура падает, и содержимое банок начинает закипать.

vlad1252, я пока только теоретик... Но не пойму, а что происходило в банках 85 мин. при 112 гр. до момента остывания!?

FOX65, Отв.6748 22 Авг. 18, 06:05

Ну первая причина,это переполненные банки,это уж точно.Сам люблю,чтоб банка была полная и страдаю от этого.
А выдавливает думаю на оборот во время прогрева с открытым краном,потому что в банке начинает кипеть,а противодавления нет.

автоэлектрик, Отв.6749 22 Авг. 18, 07:35

Тоже бывает. Мое мнение - это взрывное кипение в банке. Причины возникновения сложны и многогранны... Избавляемся неторопливостью нагрева.

vlad1252, Отв.6750 22 Авг. 18, 07:48

Я пока тоже только теоретически могу предположить почему выдавливает содержимое: Если банка наполнена без фанатизма, то есть при расширении продукт не увеличится настолько, что бы вылезти из банки, то единственным вариантом выдавливания продукта будет кипение. Если жидкость густая, то естественно это полезет из под крышки. А когда содержимое банки закипает? В во время нагрева (даже с открытым краном) автоклава давление в банке выше давления в автоклаве за счет крышки на банке. Хотя она и стравит часть при тепловом расширении, но всё равно оно всегда будет чуть больше чем в автоклаве. FOX65, с открытым краном вообще больше 100 нагреть не получится, поэтому банка с любой крышкой и даже вообще без крышки никогда не закипит. Следовательно содержимое банки во время разогрева и рабочего режима кипеть не будет. Как только отключаем нагрев, давление и температура в автоклаве стремительно падает. В закрытой банке остывание происходит медленнее, снаружи банки давление и температура меньше и содержимое закипает, раздувая крышку и иногда вытекая из под крышки. Чем резче падает температура в автоклаве, тем более активно вскипает содержимое. По мере остывания банки крышки втягиваются, но банка продолжает кипеть уже при отрицательном давлении внутри и температуре меньше 100. Я думаю как то так, поправьте если не прав.

FOX65, Отв.6751 22 Авг. 18, 08:29

Цитата — vlad1252, 22 Авг. 18, 07:48:
прав.

Добавлено через 6мин.:

В жирном мясе или просто мясе видимо да,взрывное кипение.Вот каша не кипит,хоть там мяса много может быть и нет выбросов вообще.

svarnoy, Отв.6752 22 Авг. 18, 08:35

Цитата — vlad1252, 22 Авг. 18, 07:48:
Следовательно содержимое банки во время разогрева и рабочего режима кипеть не будет. Как только отключаем нагрев, давление и температура в автоклаве стремительно падает. В закрытой банке остывание происходит медленнее, снаружи банки давление и температура меньше и содержимое закипает, раздувая крышку и иногда вытекая из под крышки. Чем резче падает температура в автоклаве, тем более активно вскипает содержимое.

Именно так.
При вынимании банок из только отработовшего клава давление внутри выше атмосферного за счет крышки (она вздута), содержимое еще может быть нагрета выше 100С.
Банка на столе остывает, пар конденсируется, давление падает, образуется новая порция пара, мы видим в банке кипение. Все как автоклаве.
Может в крышках дело?
Бывает немного масла плавает на поверхности, но не выдавливает содержимое сильно, внутренняя сторона крышки чистая без следов соприкосновения с содержимым.

FOX65, Отв.6753 22 Авг. 18, 08:40

Цитата — vlad1252, 22 Авг. 18, 07:48:
с открытым краном вообще больше 100 нагреть не получится

Я так не думаю.
Кран должен быть не открыт,а приоткрыт,лишь бы стравливался воздух,при этом давление уже небольшое есть и Т судя по термометру может быть 102-103*.Да и пар наверное горячее воды все равно,когда она кипит.

vlad1252, Отв.6754 22 Авг. 18, 09:01

Цитата — svarnoy, 22 Авг. 18, 08:35:
Может в крышках дело?

Делал на разных, с разных магазинов, и на известных здесь ТОККовских для стерилизации.

berezikoff, Отв.6755 22 Авг. 18, 09:02

FOX65, Витя, если без давления(кастрюля без крышки), то вода закипает при 100°С и образуется пар, как он может быть больше 100°С. Ну а если ты накроешь её крышкой, то уже создаётся препятствие для выхода пара наружу, и что бы преодолеть его создаётся давление, вот тогда да полюбэ будет больше 100°С.

svarnoy, Отв.6756 22 Авг. 18, 09:04

vlad1252, Прям ошметки по клаву, или просто масло плавает?
И как на других продуктах?

FOX65, Отв.6757 22 Авг. 18, 09:12

Цитата — berezikoff, 22 Авг. 18, 09:02:
вот тогда да полюбэ будет больше 100°С.

Я про то и говорю.

vlad1252, Отв.6758 22 Авг. 18, 09:23

Цитата — svarnoy, 22 Авг. 18, 09:04:
vlad1252, Прям ошметки по клаву, или просто масло плавает?
И как на других продуктах?

Нет, конечно ошмётков нет. Масло (жир). Количество бывает разное, но иногда довольно много. Каша гречневая по твоему рецепту отлично прошла, перловая по рецепту "на глаз" полезла. Но был сам виноват, воды перелил. Текла и тушёнка и рыба. Один раз нормально, второй полезло масло.
Задумался тут: в автоклаве при заполнении под завязку и при всего двух банках температура и давление падают явно не одинаково по времени? А вот последний опыт был всего на 4 банках 0,5 в 60 литровом автоклаве. Давление упало быстрее обычного как мне сейчас вспоминается...наверное интенсивность кипения тоже меняется от этого.

svarnoy, Отв.6759 22 Авг. 18, 09:31

Цитата — vlad1252, 22 Авг. 18, 09:23:
ошмётков нет. Масло (жир).

Это к сожалению бывает, забить и просто мыть банки после клавирования.

# Страница 339

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6760

alekseigy, Отв.6760 22 Авг. 18, 15:45

Комрады! Эта тема более посещаемая, по-этому спрошу здесь. Буду делать тушняк из свинины. В наличии шкура. Где то уже читал про добавление шкуры, но не могу найти как и в каких пропорциях добавлять на банку 0,5л. Не ругайте.

svarnoy, Отв.6761 22 Авг. 18, 16:31

alekseigy,
Если шкуру мелко измельчить, то 10% нормально,ни кто не узнает, что там шкура.
Более уже становится заметно.
Шкуру шорошо почистить, и приварить минут 10 до измельчения.

FOX65, Отв.6762 22 Авг. 18, 17:39

Только сырую шкурку на бытовой мясорубке не крути,я уеб две мясорубки мулинекс.Теперь боюсь этой шкурки.

Robohim, Отв.6763 22 Авг. 18, 20:23

Может конечно что то не понимаю, но в шкуре же прям ВНУТРИ щетина! Её потом кушать? Снаружи шкуру можно помыть, но из самой шкуры как щетину достать?

svarnoy, Отв.6764 22 Авг. 18, 20:35

Не встречал щетины внутри.
Немного шкуры улучшает тушенку, есть рецепты где шкура обязательный ингредиент, более того есть рецепт просто шкуры, вроде ушек свиных.

alekseigy, Отв.6765 22 Авг. 18, 20:50

Это понял, а сколько на пол-литра? Чайная, столовая ложка? Мясорубка мощная, могу измельчить в пудинг.

Цитата — FOX65, 22 Авг. 18, 17:39:
Только сырую шкурку на бытовой мясорубке не крути,я уеб две мясорубки мулинекс.Теперь боюсь этой шкурки

А замороженную?

Добавлено через 4мин.:

Почитал внимательней и получается что на 450 грамм мяса - 45 грамм шкуры. Спасибо!

Добавлено через 9мин.:

Шкуру хочу добавить в качестве коллагена, люблю желе в тушенке.

УжеНепьющий, Отв.6766 23 Авг. 18, 01:36

Цитата — FOX65, 22 Авг. 18, 17:39:
Только сырую шкурку на бытовой мясорубке не крути,я уеб две мясорубки мулинекс.Теперь боюсь этой шкурки.

Виктор, отдай на заточку ножи от мясорубки хорошему заточнику. При правильно заточенных ножах

мясорубка, даже маломощная, поёт весёлую песню!

Головы от мясорубок через шкантовёрт("фиолент", "рибер" и тд.) перемалывают даже кости [Смеющийся].

Перекрутил сырую шкуру(копится в холодильнике) на мясорубке в 0,5 л. банки и в

автоклав(120 С°-90мин), потом в в будущую тушёнку ложкой добавлять, а жир в кашу.

Сам пока не добавлял только изготовил, как поведёт при повторном клавировании желе-

будем посмотреть .

vlad1252, Отв.6767 23 Авг. 18, 08:45

Цитата — svarnoy, 22 Авг. 18, 20:35:
Не встречал щетины внутри

Денис, там в шкуре остаются волосяные луковицы с остатком волоса. Если свинья была с чёрной шерстью, то видно хорошо. Особенно на загривке. На брюхе почти нет.

автоэлектрик, Отв.6768 23 Авг. 18, 11:57

Вареные волоса не гуд конечно, но так устроен свин.

alekseigy, Отв.6769 23 Авг. 18, 12:10

Догадываюсь что в государевой, ну в смысле магазинной тушенке накручено! Нет уж, с волосами, но своя.

француз, Отв.6770 23 Авг. 18, 12:38

Обжечь надо-горелкой или над газовой плитой. Потом"против шерсти"ножичком соскрести. Вот и вся промблемма

svarnoy, Отв.6771 23 Авг. 18, 12:41

Делаю сальтисоны и рулеты из рульки, там шкура это самое вкусное, ни когда щетину не чувствовал.

Newocelot, Отв.6772 23 Авг. 18, 17:11

Цитата — svarnoy, 23 Авг. 18, 12:41:
сальтисоны

познакомил с новым словом. Спасибо!

svarnoy, Отв.6773 23 Авг. 18, 19:22

Люблю пробовать разный тушняк, вобщем все новое люблю пробовать.
Увидел неизвестные доселе голубцы.
Говна кусок оказлся, как и всё остальное магазинное. Если бухло еще можно купить нормальное, то с консервами совсем плохо стало.

Alllambic, Отв.6774 23 Авг. 18, 22:45

Цитата — svarnoy, 23 Авг. 18, 12:41:
Делаю сальтисоны и рулеты из рульки, там шкура это самое вкусное, ни когда щетину не чувствовал.

а можно рецепт? Википедия расказывает о свиных потрошках! Наверное на вкус это восхитительно?!!!

svarnoy, Отв.6775 23 Авг. 18, 22:55

Цитата — Alllambic, 23 Авг. 18, 22:45:
можно рецепт?

Обязательно, чуть позже выложу. Нужно всё разбросанное в кучу собрать.
Это давольно вольный собирательный рецепт приготовления голяшки или рульки.
Под одним названием множество вариаций как рецептов так и продуктов.
Фото для затравки:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1808/23/21834.306037.jpg
4481859. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.6776 23 Авг. 18, 22:57

Цитата — svarnoy, 23 Авг. 18, 22:55:
Фото для затравки

ну прямо интрига! Ждемсссс....

xela, Отв.6777 24 Авг. 18, 04:33

Вы бы кидали это всё в рецепты. Тут потом этого будет не найти.

berezikoff, Отв.6778 24 Авг. 18, 06:05

Не вопрос

palytche, Отв.6779 24 Авг. 18, 13:07

А в наших краях сальтисон делают в основном из головы и потрошков и всё это в желудок, если таковой имеется или просто в полит. мешок (и никаких овощей!!!) Но рецепт действительно вольный, кто на что горазд...

# Страница 340

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6780

berezikoff, Отв.6780 24 Авг. 18, 13:31

Цитата — FOX65, 24 Авг. 18, 13:16:
В чей?

в коровий наверно и варить

Talion, Отв.6781 24 Авг. 18, 13:40

Цитата — berezikoff, 24 Авг. 18, 13:31:
в коровий наверно и варить

В свиной.

француз, Отв.6782 24 Авг. 18, 13:54

Не знает

Talion, Отв.6783 25 Авг. 18, 09:52

Цитата — FOX65, 24 Авг. 18, 13:41:
Говорят в поросячий желудок весь поросенк убирается.

Уточню, не в желудок а в кишки. Вся свинья (всё её мясо) полностью помещается в её же кишки и желудок. Это если свинью переработать на колбасу и сальтисон. Информация от моего покойного тестя, он детство и юность прожил в селе под Запорожьем.

INOT, Отв.6784 25 Авг. 18, 21:28

Дорогие друзья, прочитал первые 4 странички и прошу дать совет!
Купил консерватор-автоклав УЗБИ на 14 литров (8 банок по 0,5 л), прогнал аппарат вхолостую - давление достигло 0,9 атм, а температура 110-112 градусов, при этом клапан стал шипеть и брызгать (воду набрал почти полный не доходя 4 сантиметров до верха), т.е. это - максимум, который можно выжать.
Планирую консервировать только утку и белую рыбу (треску, хек и т.п.) в банках по 0,5 л.
Сколько времени и какую температуру мне выдерживать (более 112 не могу!)? Спрашиваю, т.к. производитель в паспорте заявил полную хрень - "мясо - температура 112 градусов, 0,9 атм. на 30 мин!!!, а рыбу - тоже самое только на 20 мин!!!"
Спасибо!

француз, Отв.6785 25 Авг. 18, 21:38

Надо время пересчитать,я все таблицы потерял

INOT, Отв.6786 25 Авг. 18, 21:44

Цитата — француз, 25 Авг. 18, 21:38:
Надо время пересчитать,я все таблицы потерял

Дружище, умоляю, пересчитай, пожалуйста! Уже очень хочется что-нибудь сделать и сожрать!

Talion, Отв.6787 25 Авг. 18, 21:52

Цитата — INOT, 25 Авг. 18, 21:28:
прогнал аппарат вхолостую - давление достигло 0,9 атм, а температура 110-112 градусов,

А не пробовал перед началом процесса преддавление накачать 0,1 МПа. (1 бар).
Я воду наливаю, чтобы расстояние от верхнего края горловина Автоклава до поверхности воды было 8 см. Меряю линейкой.

svarnoy, Отв.6788 25 Авг. 18, 21:57

Не торопитесь.
У моего прекрасного города сегодня день его основания.
Я пьяный собираюсь смотреть салют.
Но идеи есть, приду домой озвучу.

француз, Отв.6789 25 Авг. 18, 22:05

Денис,у нас тоже день города

INOT, Отв.6790 25 Авг. 18, 22:07

Talion, спасибо!
Накачать у меня не выйдет, а вот расстояние до воды изменить попробую.

француз, Отв.6791 25 Авг. 18, 22:11

INOT, приду в себя,посчитаю. Но не меньше 1,5 часа точно,может и 2

Добавлено через 3мин.:

Надо будет взглянуть,что за кастрюль такой. Возможно-легко его форсировать,как любую скороварку

Talion, Отв.6792 25 Авг. 18, 22:15

INOT, Ну, в принципе, при необходимости можно в крышку легко вставить ниппель автомобильный для накачки преддавления.

svarnoy, Отв.6793 25 Авг. 18, 22:52

Цитата — INOT, 25 Авг. 18, 21:28:
давление достигло 0,9 атм, а температура 110-112 градусов,

Расскажи подробнее как делал, стравливал ли воздух.
Потому как странные показания, ни туда ни сюда. Для не стравливания давление маловато, за 2 бара было бы, для стравливания температура маловата, 118С было бы.
Явно ошибка, возможно в измерениях.
Самое главное, банки какие, СКО или твист?
разберемся с твоим аппаратом.

INOT, Отв.6794 25 Авг. 18, 23:01

Цитата — svarnoy, 25 Авг. 18, 22:52:
Расскажи подробнее как делал, стравливал ли воздух.
Потому как странные показания, ни туда ни сюда. Для не стравливания давление маловато, за 2 бара было бы, для стравливания температура маловата, 118С было бы.
Явно ошибка, возможно в измерениях.
Самое главное, банки какие, СКО или твист?
разберемся с твоим аппаратом.

Первое использование делал без банок, просто заполнил водой дабы проверить не травит ли и как будет работать (возможно приборы врут), но показания как я описал выше.
воздух не стравливал. (см. Отв.6790)

svarnoy, Отв.6795 25 Авг. 18, 23:03

INOT, ССылку убери, что за аппарат мы поняли.
Не поняли как ты делал.

Arik, Отв.6796 25 Авг. 18, 23:15

Цитата — INOT, 25 Авг. 18, 21:28:
Купил консерватор-автоклав УЗБИ на 14 литров (8 банок по 0,5 л)

Это "скороварка", с клапаном типа "грузик", нужно вес груза увеличивать (про это писали, нужно искать!)!

INOT, Отв.6797 25 Авг. 18, 23:17

Цитата — Arik, 25 Авг. 18, 23:15:
Это "скороварка", с клапаном типа "грузик", нужно вес груза увеличивать (про это писали, нужно искать!)!

Здорово, а потом по стенам собирать (оттирать) кусочки себя)))

Arik, Отв.6798 25 Авг. 18, 23:23

Цитата — INOT, 25 Авг. 18, 23:17:
а потом по стенам собирать (оттирать) кусочки себя)))

Проверь манометр (обязательно!), писали как работают автоклавы-"америкосы", у них тот же принцип - почитай (с 5 страницы
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

!)!!

svarnoy, Отв.6799 25 Авг. 18, 23:27

Грузик не надо ни где увеличивать, нужно работать в штатном режиме для данного аппарата.
INOT, У тебя что не то с измерениями.

# Страница 341

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6800

INOT, Отв.6800 25 Авг. 18, 23:29

Цитата — svarnoy, 25 Авг. 18, 23:27:
Грузик не надо ни где увеличивать, нужно работать в штатном режиме для данного аппарата.
INOT, У тебя что не то с измерениями.

Полностью согласен и ещё добавлю от себя - аппарат полное говно! Поторопился!

svarnoy, Отв.6801 25 Авг. 18, 23:31

Цитата — INOT, 25 Авг. 18, 23:29:
Поторопился!

работают любые аппараты.
Не торопись, выведем твой аппарат в нормальный режим.
будет у тебя вкусная тушенка.

Arik, Отв.6802 25 Авг. 18, 23:33

Цитата — svarnoy, 25 Авг. 18, 23:27:
в штатном режиме для данного аппарата

У него рабочее давление 0,6-1,0 атм., на воде.

svarnoy, Отв.6803 25 Авг. 18, 23:36

INOT, Залей воды в клав, крышку плотно не закрывай, включи нагрев, дождись закипания воды что бы пар обильно вырывался из под крышки, подожди минут десять, посмотри температуру, должно быть около 100С (99.7-100.5 С)
Если не так то правим термометр, если так то думаем дальше.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Arik, 25 Авг. 18, 23:33:
рабочее давление 0,6-1,0 атм.,

Этого давления вполне достаточно для полноценной работы.

INOT, Отв.6804 25 Авг. 18, 23:42

Температуру 112 и давление 0,9 - получаю, вопрос только по времени для рыбы и утки))) (термометр проверю)
Аппарат выдаёт параметры согласно паспорту - один в один!
Пытаюсь выяснить один вопрос, - вопрос времени, необходимого для изготовления продукта с учётом 112 и 0,9!!!

француз, Отв.6805 26 Авг. 18, 05:09

Цитата — svarnoy, 25 Авг. 18, 23:03:
что за аппарат мы поняли

мы не успели понять. скороварка? тогда ноу проблемс.
Эдисивенный проблемс,шо я не умножаюсь на 112.,
114 я сам ведь недавно делал,в скороварке,чего-то у меня не то умножается,автоматом приплетается высота затопления царги))

Arik, Отв.6806 26 Авг. 18, 09:15

INOT, на ютюбе мужик на "консерваторе" делает сохатину при 112-115 35 минут (давление даже меньше 0,9) и ни чё, доволен!(поищи)

INOT, Отв.6807 26 Авг. 18, 09:18

Цитата — Arik, 26 Авг. 18, 09:15:
INOT, на ютюбе мужик на "консерваторе" делает сохатину при 112-115 35 минут (давление даже меньше 0,9) и ни чё, доволен!(поищи)

Спасибо!
Видел я это на ютюбе, но ютюб для меня не аргумент, т.к. в большинстве - это сладкая реклама. Для меня авторитетным является мнение представителя данного форума (т.к. я здесь уже не первый год и получал весьма дельные и правильные рецепты (советы)).

svarnoy, Отв.6808 26 Авг. 18, 10:20

INOT, Понял в чем дело, в кривой инструкции.
Берешь банку твист офф, делаешь консерву.
Складываешь в автоклав, наливаешь в автоклав 1 литр воды, закрываешь, снимаешь предохранительный клапан кладешь его на стол, включаешь нагрев,дожидаешься закипания, наблюдаешь 5 минут как из отверстия предохранительного клапана интенсивно идет пар, стараясь не обжечся возвращаешь клапан на место.
В таком случае в клаве будет насыщеный пар, при давлении 0,9 бара будет 118С.
118 это уже вполне нормальная температура, если пользовать банки 0,4 литра, то доступны абсолютно все рецепты из нормальных книг.
Главное, не читай эти гавноинструкциии не смотри ютубчик, там концентрация мудаков зашкаливает.
Есть прекрасные книги, например Гусаковского, в первом сообщении есть ссылка на книгу, там множество рецептов.

FOX65, Отв.6809 26 Авг. 18, 10:59

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 10:20:
не смотри ютубчик, там концентрация мудаков зашкаливает.

У меня есть товарищ строитель,не мальчик уже,мой ровесник.Насмотрелся ютуба и с восхищением рассказывает,как там один мужик из микроволновой печки сделал сварочный аппарат который варит все на свете и провода то там совсем тонкие.
Я ему говорю:ты вот взрослый человек,а до сих пор в сказки веришь.

француз, Отв.6810 26 Авг. 18, 11:01

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 10:20:
не смотри ютубчик,

да,это правильно...

svarnoy, Отв.6811 26 Авг. 18, 11:17

FOX65,
На работе колеги смотрят всякую срань про плоскую землю, про ядерную войну 1800 года, и прочую муть. Потом это обсуждают.
Дитеткам по 40 лет.

SedoY, Отв.6812 26 Авг. 18, 11:30

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 11:17:
смотрят всякую срань

мозг засирают как специально.
мне как то понадобилось освежить в памяти способ расчета и изготовления антенны Харченко, залез в ютуб и офигел - о первоисточнике просто забыли (ничего не удалось найти) за то все по картинке пытаются сделать чтото похожее, это не работает эффективно, но все такие модные до усеру.
каждый суслик в поле агроном)))

INOT, Отв.6813 26 Авг. 18, 13:26

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 10:20:
Берешь банку твист офф, делаешь консерву.

Большое спасибо за разъяснения, имею один вопрос, - простая банка с классической крышкой не годится?

berezikoff, Отв.6814 26 Авг. 18, 13:31

Годится, только её зажимать в кассету надо

Talion, Отв.6815 26 Авг. 18, 13:48

Цитата — berezikoff, 26 Авг. 18, 13:31:
Годится, только её зажимать в кассету надо

Или создавать условия, чтобы давление снаружи было больше, чем давление внутри кипящей банки.

berezikoff, Отв.6816 26 Авг. 18, 13:52

Talion, псевдоскороварки идут без накачки, но с кассетами

svarnoy, Отв.6817 26 Авг. 18, 13:53

Цитата — Talion, 26 Авг. 18, 13:48:
Или создавать условия,

У того человека, кому предназначался ответ, нет такой возможности.

Talion, Отв.6818 26 Авг. 18, 14:17

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 13:53:
У того человека, кому предназначался ответ, нет такой возможности.

Ну, наверное, можно же доработать кастрюлю - вставить обычный автомобильный ниппель. Это не сложно.
Конечно же, если сильное желание появится работать с крышками СКО без кассет.

svarnoy, Отв.6819 26 Авг. 18, 14:20

Talion, Там скороварка, она развалится от такого давления.

# Страница 342

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6820

француз, Отв.6820 26 Авг. 18, 14:22

Цитата — Talion, 26 Авг. 18, 14:17:
можно же доработать кастрюлю

Не можно!

Talion, Отв.6821 26 Авг. 18, 14:35

Цитата — svarnoy, 26 Авг. 18, 14:20:
Talion, Там скороварка, она развалится от такого давления.

Ну, вообще то он называется Автоклав "Консерватор", а не скороварка. Я из этого исходил.

svarnoy, Отв.6822 26 Авг. 18, 14:38

Talion, Скороварку можно как хочешь назвать, сути это не меняет.

dimanchesso, Отв.6823 26 Авг. 18, 15:46

а автоклав скороваркой) суть в чем...тушенка получается в скороварке из рыбы, курицы, индейки, любого мяса и даже варенье. Очень даже вкусно и питательно, при этом быстро. Но....существует такое, пока еще не мифическое заболевание, как бутулизм. Заболеть им шансов чють меньше, или столькоже, как взять джек пот в ласвегасе, но человек 30..100 в год официально в россии все ещё им травятся, хотя может и больше, просто диагноз другой. Если не ссать, можно варить и при 112 градусах...Но если всё делать по правильному то лучше при 120, тогда скороварочка должна держать 1 атмосферу избыточного давления на пару...утяжеление клапана грамм на 30 эту проблему должно решить. Я пробовал и так и так, разницы не почюствовал. Крышки и банки твист сейчас вообще не проблема.

INOT, Отв.6824 26 Авг. 18, 21:26

Господа, всем спасибо за советы и уделённое время!
С уважением,

Jack Sparrow, Отв.6825 28 Авг. 18, 13:20

svarnoy. вопрос №1 какое количество воды ты заливаешь в свой клав . №2. у тебя тэн 3 кв у меня 1.5кв . правильно ли я понимаю что время выхода на 120 гр в клаве (не в банке) у нас разное . но после достижения 120 гр процесс клавирования пойдет один в один с твоей таблицей ? то есть не будет разницы 1.5 или 3 кв тэн? СПС

svarnoy, Отв.6826 28 Авг. 18, 13:22

Jack Sparrow,
1.Около трёх литров заливаю, что бы покрыло тэн.
2. Да, все верно.

vlad1252, Отв.6827 28 Авг. 18, 14:06

Денис, а не думал о времени указанном в рецептах как время поднятия температуры до рабочей? Как оно влияет на продукт? Например 5-15-80-35. 5-продувка, 15 -подъем температуры...

svarnoy, Отв.6828 28 Авг. 18, 14:20

vlad1252, любой нагрев плохо сказывается на качестве консервы.
Чем быстрее приготовилось тем качественее, только не всегда это можно дома сделать.

vlad1252, Отв.6829 28 Авг. 18, 14:32

Всё же наверное неспроста эти цифры пишут. Думаю такой нагрев до рабочей температуры связан с теплопроводностью продуктов. Если мгновенно нагреть до рабочей температуры автоклав, то внешние слои будут готовится минут на 15 больше чем центр банки. Хотя остывание тоже процесс не быстрый... Не знаю в общем, домыслы просто. Есть задумки консерванции овощей, там всё поделикатнее, чем с мясом, вот пытаюсь всё предусмотреть. Пока в теории

svarnoy, Отв.6830 28 Авг. 18, 14:45

vlad1252,
Я таких цифр в литературе не встречал, и не могло их быть там, делают то в воде, на пару это наше домашнее нововведение.
По этому зря пишут или нет спорно, в нетерпением всяко пишут.
Есть ещё банка, она не быстро передает тепло.

INOT, Отв.6831 29 Авг. 18, 12:49

Уважаемый "svarnoy", прошу (если не затруднит) дать свои комментарии на ответ производителя на мой запрос по времени консервирования в аппарате УЗБИ на 14 литров (я ссылался на книгу со стр. 1 СССР 1970 год и на таблицу №7 из этой книги)!
Ответ: "ХХХ, спасибо за ваш интерес к нашей продукции и глубокие познания в
технологии консервирования.
Вы ссылаетесь на литературу, содержащую технологию промышленного
производства мясных консервов, которые должны соответствовать определенным
санитарно-эпидемиологическим требованиям и определенным срокам хранения и
реализации. Наша же продукция (Автоклав-консерватор) предназначена для
бытового (домашнего) консервирования. Данный аппарат упрощает и ускоряет
процесс домашнего консервирования.
Бытовой автоклав-консерватор выдерживает и требования представленной вами
литературы по температуре и времени приготовления.
Для примера возьмем ГОВЯДИНУ
Согласно представленной вами книги:
Время указанное 20 (Нагрев)-70 (Поддержание) -20 (Остывание) - итого 110
минут.
Наш автоклав действует в следующем алгоритме:
Нагрев автоклава до рабочей температуры ~30-50 минут
Обработка при температуре 112 градусов Цельсия ~ 30-35 минут.
Остывание автоклава до комнатной температуры и сброс избыточного давления ~
150-180 минут.
Данный временной период в полой мере позволяет приготовить и
законсервировать мясо.
Наш Автоклав-консерватор предназначен для Домашнего консервирования и
упрощает процесс консервирования именно в домашних условиях, а именно
избавляет от дополнительных манипуляций с тарой для консервирования
(стерилизация, ошпаривание, разогрев), продукт укладывается в тару без
дополнительной обработки, закручивается на холодную, а потом стерилизуется в
автоклаве.
Что о сравнивании со скороваркой, давайте посмотрим определения этих двух
терминов:
Скороварка — разновидность кастрюли с герметично закрывающейся крышкой.
Благодаря герметичной крышке при работе во внутреннем объёме скороварки
образуется повышенное давление, которое приводит к повышению температуры
кипения воды.
Автокла́в — аппарат для нагрева под давлением выше атмосферного. В этих
условиях достигается ускорение реакции и увеличение выхода продукта.
Эти оба аппарата предназначены для температурной обработки под повышенным
давлением, что собственно и делает их схожими.
С уважением,
сервис менеджер ХХХХХ".

svarnoy, Отв.6832 29 Авг. 18, 13:08

INOT, ответ отписка.
Развернуто отвечу чуть позже.

ostoroghno, Отв.6833 29 Авг. 18, 14:03

Ребята, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт переделки дымка2 под пар, после установки тэна, войдёт 3 этажа банок 0,5 литра? В теории посчитал, входит, а как на практике? Выбираю автоклав, отсюда и вопрос.

vlad1252, Отв.6834 29 Авг. 18, 15:25

Цитата — ostoroghno, 29 Авг. 18, 14:03:
Ребята, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт переделки дымка2 под пар, после установки тэна, войдёт 3 этажа банок 0,5 литра? В теории посчитал, входит, а как на практике? Выбираю автоклав, отсюда и вопрос.

Я переделывал. у меня не влез третий ряд. Зависит от тэнов и их расположения.

[сообщение #13237050] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13237050>

ostoroghno, Отв.6835 29 Авг. 18, 19:28

У ПМЗ есть ещё модель с встроенным тэном, правда мощность 1,5 кВт и управление напрямую с термостата W2809, без промежуточного силового реле, но за то 15 банок входит и переделывать по минимуму, ни кто таким не пользуется?

svarnoy, Отв.6836 29 Авг. 18, 19:54

INOT, Весь ответ, кроме нескольких строчек, это рекламная брошура и мыло мыльное.
Хотя некоторые строчки заставляют задуматься/
Процессы происходящие в автоклаве, как дома так и на производстве, одинаковы это нагрев и выдержка банок. Как происходит нагрев не важно, важно что бы общее время нагрева и температура нагрева приводили к гибели спор.
Процесс инактивации спор начинается сразу после достижения 100С в теле продукта, но длится больше 5 часов, при 125С это занимает несколько минут, но пригорает жир, по этому максимальный нагрев для автоклавирования выбран 120С при этом процесс происходит максимально быстро и без пригорания. Убыстрить процесс нельзя, температура максимальная, нагрев внутренности банки определяется теплопроводностью стекла.
Так же очень важно что бы время и температура нагрева не были слишком избыточными, так как это значительно ухудшает вкус и качество консервы. Маленькие жестяные баночки приготовленные при меньшей температуре и быстрее, чем стеклянные 0,5 набирают больше баллов по совокупности качеств.
Скушать на пикнике баночку тушеночки с картошечкой это одно. Если она используется по прямому назначению, длительное время на станции за полярным кругом, или в сыром окопе, это совсем другое.
Определяют при какой температуре и сколько готовить по давольно сложной формуле, время подьема температуры(мощность), обьем банки, из чего банка, так же там есть несколько нам неизвестных факторов.
Формула:

"Общий эффект стерилизации спор (Fэффект) для экспериментальной формулы стерилизации представляет собой сумму элементарных стерилизующих эффектов, достигаемых в каждой точке кривой нагрева и охлаждения консервов. Графически величина FЭФФЕКТ на термограмме выражена площадью, в зо¬нах температур выше 100 0С и состоящей из элементарных площадей-трапеций. Рассчитав площадь каждой трапеции и, определив их сумму, можно найти величину FЭФФЕКТ. Допуская некоторую погрешность и используя формулу приближенного интегрирования по методу прямоугольников, находят значение эффекта стерилизации.

FЭФФЕКТ = КF d = y1KF1 + y2KF2 +…ynKFn y(KF1 + KF2 + KFn) (1.3)

где FЭФФЕКТ – эффект стерилизации, КF — высота прямоугольников; d - основание прямоугольника, равное интервалу времени замера температуры (y=5 мин), у - продолжительность действия НА микроорганизмы данной температуры, мин.
Определение величины площади FЭФФЕКТ. еще не дает воз¬можности оценить степень стерилизующего действия каждого участка термограммы (различающихся по значениям температуры) и режима в целом, а нуждается в аналитическом пе¬рерасчете реальных времени и температуры к времени дейст¬вия эталонной температуры. В качестве эталонной температуры микробиологи всех стран мира принимают температуру 121,1 0С, что соответствует 250 0F. Следовательно, перерасчет заключается в установлении F-отрезка 121,1 градусного времени, эк¬вивалентному по действию на микроорганизмы отрезку време¬ни при любой данной температуре. Перерасчет осуществляют с помощью коэффициента приведения KF. Значение коэффици¬ента приведения фактического времени отмирания спор в каж¬дой точке термограммы (при температурах обычной стерили¬зации в интервале от 100 до 120-125 0С) к времени стери¬лизации при эталонной температуре (121,1 0С) определяют пи формуле (1.6):

KF = 1/10(121,1- t)/z, (1.4)

где KF – коэффициент приведения, t —температура в момент измерения, 0С; z — параметр, характеризующий устойчивость выбранной тест-культуры к на-греву, 0С.
Ранее при рассмотрении кинетики снижения микробиологической обсемененности пищевых продуктов под воздействием температур различного уровня было показано, что величину z находят по углу наклона кривых отмирания в «полулогариф¬мических ординатах» температура - время отмирания. Экспе¬риментально установлено, что величина z составляет для Cl. botulinum 10 0C, Cl. sporogenes - 9,5 0С, термофильных бак¬терии - 10 0С.
Принимая во внимание, что в формуле расчета значении переводных коэффициентов KF ДЛЯ данного вида микроорга¬низмов величина z остается постоянной, при определениях КF можно пользоваться справочными таблицами.
По приведенным коэффициентам KF рассчитывают стерили¬зующий эффект на термограмме

FЭФФЕКТ = y KF , (1.5)

где FЭФФЕКТ - стерилизующий эффект , y – продолжительность действия на микроорганизмы данной температуры, мин, KF – коэффициент приведения фактического времени отмирания спор в каждой точке термограммы.
Обычно у соответствует величине интервала регистрации температуры в центре банки (5 мин).
В процессе нагрева значение температуры на каждом от¬дельном (пятиминутном) участке термограммы постоянно изменяется, поэтому для удобства проведения расчета условно принимают температуру каждого участка постоянной и рав¬ной величине, среднеарифметической граничным точкам от¬резка.
Определив величины переводных коэффициентов KF для каждого участка термограммы abed, суммируют их значения и, умножив сумму на равновеликий отрезок времени, получают значение стерилизующего эффекта данного режима (в услов¬ных минутах):

FЭФФЕКТ = y KFn , (1.6)

где FЭФФЕКТ - стерилизующий эффект данного режима, условные минуты, y – продолжительность действия на микроорганизмы данной температуры, мин, KFn – коэффициент приведения.
Рассчитанная величина FЭФФЕКТ показывает продолжитель¬ность некоторого абстрактного стационарного режима тепловой обработки, при котором содержимое банки с самого нача¬ла процесса нагревается до температуры 121,1 0С и выдержи¬вается при этой температуре в течение расчетного времени, после чего немедленно охлаждается. Для определения степени избыточности или недостаточности стерилизующего эффекта экспериментального режима (формулы стерилизации) необхо¬димо сопоставить значение полученного FЭФФЕКТ с теоретически необходимым при этой же эталонной температуре.
В связи с этим на втором этапе расчета, пользуясь данными опыта, определяют величину требуемого нормативного стери¬лизующего эффекта Fo. В основе расчета лежат следующие теоретические положения.
При постоянной температуре стерилизации скорость отми¬рания спор какой-либо определенной культуры является функ¬цией их концентраций и может быть описана выражением – (dB/d ) = KB, которое после интегрирования принимает вид:

lg (B/b) = K , (1.7)
где В - начальная концентрация спор и 1 г сырья, К - коэффициент ско¬рости отмирания спор, зависящий от характеристики среды, степени неустой-чивости данной культуры к температурному фактору, выбранной температу-ры собственно стерилизации, мин-1; b - конечная концентрация спор в 1 г продукта; — продолжительность воздействия температуры, мин.
Обозначив фактор скорости 1/K через коэффициент D мож¬но записать уравнение как:

lg (B/b) = /D (1.Крутой

Установлено, что в полулогарифмических ординатах коэф¬фициент D соответствует 1/tg (где - угол наклона прямой выживаемости спор при данных температуре и условиях сре¬ды) и является величиной постоянной для каждого вида мик¬роорганизмов. Коэффициент соответствует интервалу времени, необходимого для снижения концентрации спор в продукте на один порядок (т. е. в 10 раз) под воздействием какой-либо оп¬ределенной температуры.
Экспериментально найдено, что величина D при эталонной температуре 121.1 0С (250 0F) составляет для:
CI. botulinum 0,24 мин
CI. sporogenes 1,0 - 1,7 мин (в говядине)
Cl. sporogones 1,83 мни (в свинине)
Термофилов 2,0 - 4,0 мин
При этом чем выше рН среды и температура стерилизации, тем большее абсолютное значение D.
Зная уровни начальной и конечной (требуемой) микробио¬логической обсемененности продукта, а также значение D для выбранной тест-культуры при данной температуре, можно ус¬тановить продолжительность термообработки, необходимую для снижения числа спор до желательного уровня, т. е. нор¬мативный (расчетный) стерилизующий эффект, по формуле:

F0 = D121,1 lg(B/b), (1.9)

где F0 – продолжительность процесса стерилизации, мин.
Величина Fo показывает необходимую продолжительность процесса стерилизации продукта при постоянном воздей¬ствии температуры 121,1 0С. При этом остаточная концентра¬ция микроорганизмов в консерве будет составлять заданный уровень b. Принимая во внимание возможность ошибки при определении исходной обсемененности b, а также колебании в значениях рН, содержании жира и других технологических факторах, и с целью обеспечения минимального уровня конеч¬ной микрофлоры, в расчетной формуле предусматривается ве¬роятность отклонении в начальной концентрации спор на два порядка (в 100 раз).

F0 = D121,1[lg (B/b) + 2], (1.10)
Как было установлено, для мясных консервов наиболее на¬дежными режимами стерилизации считаются те, которые могут обеспечить стерилизующий эффект F ЭФФЕКТ в пределах 12-15 условных минут (тропические консервы).
На третьем этапе расчета сопоставляют величины эффек¬тивного (фактического) и нормативного (расчетного) стерили¬зующих эффектов, приведенных к единой температуре 121,1 0С, и корректируют экспериментальный режим стерилизации.
В случае F ЭФФЕКТ > F0 продолжительность стерилизации в изучаемой формуле чрезмерна и избыточный стерилизующий эффект составляет

F,X = F ЭФФЕКТ - F0, (1.11)
При условии. F ЭФФЕКТ < F0 время нагрева недостаточно для обеспечения необходимого уровня стерильности на величину

F,,X = F 0 - FЭФФЕКТ, (1.12)

ИзбЫточное (пли недостаточное) время собственно стери¬лизации находят по формуле:

YX = FX 10(121,1 – T)/Z, (1.13)
где YX – время стерилизации, мин, FX - избыточный (или недоста-точный) по сравнению с нормативным стерилизующий эффект, мин, Т – тем-пература собственно стерилизации ис¬следуемого режима нагрева, 0С, z — параметр, характеризующий устойчи¬вость тест-культуры к нагреву, 0С.
На заключительном этапе уточняют продолжительность пе¬риода собственно стерилизации в выбранной формуле. При этом в случае F ЭФФЕКТ > F0 формула стерилизации будет, иметь вид:
[A + (B-yX) + C]/T, (1.14)
а при F О > F ЭФФЕКТ уточненная формула стерилизации превра¬тится в
[A + (B + yX) + C]/T (1.15)
Таким образом, научно обоснованной формулой стерилиза¬ции является такая, фактическая летальность которой равна или несколько выше требуемой.
"

Дома не представляется возможным что то по ней вывести.
По этому самое простое это пользоваться рецептами в которых уже все выведено, это справочники, самые интересные и доступные Советские, например Гусаковского и Очкина.
Замеры по прогреваемости продукта внутри банки показали что при таких режимах продукт действительно полностью прогревается и выдерживается достаточно времени.
Теперь о интересном.

Цитата — INOT, 29 Авг. 18, 12:49:
Для примера возьмем ГОВЯДИНУ
Согласно представленной вами книги:
Время указанное 20 (Нагрев)-70 (Поддержание) -20 (Остывание) - итого 110
минут.
Наш автоклав действует в следующем алгоритме:
Нагрев автоклава до рабочей температуры ~30-50 минут
Обработка при температуре 112 градусов Цельсия ~ 30-35 минут.

Меня вот этот момент смутил, они почему то привели для примера банку №3, это жестяная банка обьемом 250 мл, такую банку нельзя приготовить в данном автоклаве, ее раздувает при нагреве она теряет внешний вид и образуются сколы лака снутри банки, такие только с давлением.
Для такого автоклава доступны только стеклянные банки, например в книге СКО 83-1, это стеклянная банка 0,5 литра. Для нее нет режимов для 112С, есть на 115С- 115 минут и 120С- 75 минут разница всего в 5С а время почти не в двое.
Для банок меньшего размера время будет другое, рекомендовать режим без указания номера или размера банки это как минимум странно.
По терминам они залезли в вики и дали выписку.
Скороварки рассчитаны на относительно не высокое давление, около 0,8-0,9 бара, автоклавы все таки расчитаны на более высокое давление, самые универсальные на 4,5 бар, хотя и те и те работают при давлении выше атмосферного.
Достаточно просто изменить инструкцию, и\или чуть дополнить конструкцию, и можно будет не выходя за рамки рабочего давления работать на температурах 118 С, это уже нормальная температура с нормальными книжными режимами.

pigtail, Отв.6837 29 Авг. 18, 21:17

ostoroghno, посмотрите автоклавы НЕФОР, у меня электро на 20 банок СКО по 0.5, ТО входит 16 банок. Электроуправление на капиллярном термостате, особо точно температуру не выставить, да и датчик вываливается из канала в ТЭНе, приходится подправлять, буду на электронику переделывать По железу у них, тьфу на 3, через левое плечо, все вроде выглядит нормально и толщина и сварка, приборы мне не нравятся, с мощностью ТЭНа нае..., на сайте 1.5 кВт, стоит на 1.5. В общем с издержками, но работает, на пар переделывается с пол тычка. Но у них у простых автоклавов(не электро) можно купить пустую кастрюлю без приборов и уж дополнить как хочется.

ЗЫ Забыл, кассет у них нет, но прикупил по случаю приспособу от автоклава Флагман для банок СКО и пользую при приготовлении на пару, все путем проходит.

ЗЫЫ Если общество интересует могу дать полный отчет по этому автоклаву с фотками и впечатлениями по покупке и использованию.

ostoroghno, Отв.6838 30 Авг. 18, 07:47

pigtail,

Нефор мне уже рекомендовали и я его рассматривал, но некоторые моменты не понравились, в частности отверстие для закладки банок, капиллярный термостат и громоздкая конструкция под электрооборудование. Да и цена у него по сравнению с дачником выше, а переделок больше.

Sanjuro, Отв.6839 30 Авг. 18, 15:15

Всем привет! Форум выкурил, клавирую уже 2 месяца на All-American 910 (самый маленький).

Вложения:

PHOTO-2018-07-22-15-54-59.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 343

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6840

INOT, Отв.6840 30 Авг. 18, 15:51

Цитата — Sanjuro, 30 Авг. 18, 15:15:
All American 910

хорошо бы описание

Sanjuro, Отв.6841 30 Авг. 18, 16:16

Паровой на 10 литров, помещается один ряд 5 по 0,5 или 7 в два ряда по 0,250

Вложения:

PHOTO-2018-08-23-20-41-33.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

INOT, Отв.6842 30 Авг. 18, 16:19

Цитата — Sanjuro, 30 Авг. 18, 16:16:
Паровой на 10 литров, помещается один ряд 5 по 0,5 или 7 в два ряда по 0,250

Каковы максимальные значения давления и температуры?

berezikoff, Отв.6843 30 Авг. 18, 16:21

Sanjuro, а что за крышки, дай ссылку.

Sanjuro, Отв.6844 30 Авг. 18, 16:37

Крышки и банки использую амерские

Добавлено через 5мин.:

Крышки и банки использую амерские

Цитата — svarnoy, 30 Авг. 18, 16:31:
300 уже вполне нормально. 21000 рублей за 10 литров.

Как я уже сказал ни каких других вариантов у меня нет. На фото тихоокеанская сардина иваси в томатном соусе. Заготовка к спагетти.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — berezikoff, 30 Авг. 18, 16:21:
Sanjuro, а что за крышки, дай ссылку.

Добавлено через 3мин.:

Разница в цене по литражу не большая и доставка была на ограниченный период в 4 раза дешевле обычной. Больший объём реально без надобности.

Вложения:

IMG_1722.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

630168C8-3D3D-40D0-810D-9D27BC45A210.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Sanjuro, Отв.6845 31 Авг. 18, 04:13

Цитата — FOX65, 31 Авг. 18, 04:08:
я думал там сырое все едят.

Я ж русский человек, как без тушняка).

Sanjuro, Отв.6846 02 Сент. 18, 09:41

Цитата — Newocelot, 02 Сент. 18, 03:26:
пусть хорошую, но скороварку

откуда такой снобизм, в этой "скороварке" я гарантировано безопасно законсервирую с наименьшими временными и энерго затратами нужное мне количество продукта и раза в 3 быстрее, чем это сделает то, что ты называешь водяным автоклавом.

Добавлено через 5мин.:

например, 6 пол-литровых банок с говядиной будут готовиться следующим образом 20-75-далее вытаскиваю, остывает при комнатной температуре. рекомендуемая температура будет в районе 113-116 цельсия, регулируется грузом, термоманометр для контроля сброса давления

Добавлено через 6мин.:

Цитата — svarnoy, 02 Сент. 18, 09:37:
плюсы кастрюльки

Представляется, что низкотемпературное приготовление лучше сказывается на вкусовых качествах.
Режимы и рецепты рекомендованы американским "минсельхозом"- USDA.

Добавлено через 10мин.:

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 09:41:
20-75-далее вытаскиваю

вытаскиваю конечно после сброса давления ещё мин 15-20

Добавлено через 4мин.:

Рецептов до хрена, от сальсы до биф бургуньён. Если кому интересно, то смогу со временем выложись ссылки или сделать перевод в профильной ветке.

svarnoy, Отв.6847 02 Сент. 18, 17:17

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 09:41:
раза в 3 быстрее,

Это почему интересно?
Плюсы то где кастюльки?

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 09:41:
низкотемпературное приготовление лучше сказывается на вкусовых качествах

Где низкотемпературное то?

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 09:41:
116 цельсия

Это что ли?

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 09:41:
Режимы и рецепты рекомендованы американским "минсельхозом"- USDA.

Советские читал?

dimanchesso, Отв.6848 02 Сент. 18, 18:11

килька в томате по итальянски тоже красиво будет называться)

Sanjuro, Отв.6849 02 Сент. 18, 18:15

сардина, соус-томат, лук, чеснок, оливковое масло, пеперончино, белое вино, соль и перец в банку.

Добавлено через 1мин.:

килька обжаривается в муке и соус с морковью, тож уважаю

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Sanjuro, 02 Сент. 18, 18:15:
килька обжаривается в муке и соус с морковью, тож уважаю

да, кст, это албанский рецепт, не совецкий, ничего?

dimanchesso, Отв.6850 02 Сент. 18, 18:59

сдесь для рецептов есть тема отдельная, но раз уж тут заговорили... Согласен что при более низкой температуре и меньшим времени вкус продукта будет более насыщенным, проверял неоднократно. Но есть шанс стать счастливым обладателем редкого заболевания) На счет добавки экзотических ингредиентов, то тут двояко. Субъективно мне нравится минимализм и простота. Конечно не проблема найти оливковое масло, белое вино конкретного сорта, определенные пряности. Но изначальная суть автоклавирования это банальная заготовка продуктов. Основная масса коллег варит тушняк потому что они охотники, рыбаки, фермеры, и когда вдруг у тебя появляется свеже подстреленный лось, пара кабанов или мешок рыбы, то тут не до пеперончино)

Sanjuro, Отв.6851 02 Сент. 18, 19:16

К моему сожалению, мотивы побудившие меня купить именно этот аппарат уже потёрли. Повторюсь, для меня это способ приготовить вкусность и удобность. Но речь ведь не только о тушняке, который я обожаю и не из-за армии, а за воспоминания о студенческой альпиниаде.
Кст, по итогам облавной на лося более 8 кг на нос никогда не выходило. Перепела, фазана и куропатку клавировать считаю варварством, лучше заморозить.
На счёт заболевания, не надо по задорновски...
USDA не глупее ГОСТА, без всякого низкопоклонсвта.
ЗЫ. Я снарядил тысячи патронов на амерском станке MEC reloader, ты пробовал крутить на Барклае?

Alllambic, Отв.6852 02 Сент. 18, 19:17

Цитата — dimanchesso, 02 Сент. 18, 18:59:
когда вдруг у тебя появляется свеже подстреленный лось, пара кабанов или мешок рыбы

мне просто нравится готовить, и когда на рыбалку едешь тушенка с картошкой - просто супер

FOX65, Отв.6853 02 Сент. 18, 19:36

Цитата — svarnoy, 02 Сент. 18, 19:19:
Лося упаришся катать

Лося упаришься обрезать мясо с костей.Я бывает оказываю услуги охотникам.Привозят целого лося,ну без башки и ног конечно.Пилят сами пилой на небольшие куски.
Жена занимается обрезкой мяса,пол дня наверное уходит,костей гора больше чем мяса выглядит,особенно на позвоночнике одна видимость мяса,а на самом деле мало.Мясо приходится замачивать в воду и сливать-заливать несколько раз.На следующий день уже я занимаюсь наполнением банок,каждую на весы,до 2-3гр расхождение допускаю и клавирую потом.
Кости не забирают,собак кормлю и кошек.

FOX65, Отв.6854 02 Сент. 18, 20:05

Цитата — svarnoy, 02 Сент. 18, 19:46:
не легка эта работа

И не прибыльная совсем.Как бизнес не получается,так при деле вроде.Ну как в столовой,много не украдешь,но сыт всегда.

FOX65, Отв.6855 03 Сент. 18, 05:21

Цитата — Sanjuro, 03 Сент. 18, 03:37:
где ты лося летом взял?

Ну охота на медведя и кабана открывается с 1 августа,а как только можно появляться в лесу с ружьем,так сам понимаешь может быть и лось.
На лося самца на реву вроде с 1 сентября.Денис получается в первый день убил
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Дырындыч, Отв.6856 03 Сент. 18, 07:06

Не помню поднималась ли тема закаточного ключа в теме, но когда катаешь десятки банок,то хочется это сделать быстрее и без лишних движений.Я нашел такой. http://prodmash.org.ua/mashinki-zakatochnye/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://prodmash.org.ua/mashinki-zakatochnye/> Люкс с подшипником. Реально крутой ключ, за минуту по три банки можно закатывать. Качество исполнения на отлично,единственный минус для меня центральная ручка мелковата(под женскую руку) и скользкая. Я облил её силиконом, получилось не супер красиво, зато крайне практично.В России ключ как я понял не продают, но на авитах найти можно, цена около рубля, но он того стоит.Сам брал ключ здесь
https://hlebopechka.ru/...;topic=495093.0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=495093.0>
Но в настоящее время дама которая занималась СЗ в отпуске.
Ну и видео напоследок.Только на видео машинка с роликом, я советую брать с модель подшипником.

https://www.youtube.com/embed/jfIuNbTQDQc
.

Sanjuro, Отв.6857 03 Сент. 18, 12:45

Обращаюсь к старшему поколению, кто помнит вкус консервов из кита? Стоит ли?

Talion, Отв.6858 03 Сент. 18, 13:14

Цитата — Sanjuro, 03 Сент. 18, 12:45:
Обращаюсь к старшему поколению, кто помнит вкус консервов из кита? Стоит ли?

Я помню. У нас в военном училище в буфете такие консервы продавались "Мясо кита" 1973-1977 годы. Они были дешевые и вкусные, мы, бедные курсанты (стипендия 8 рублей) их покупали. На вкус, если бы не было написано, что это кит, подумал бы, что говядина со свининой. Консервы эти были в виде колбасного фарша, не кусками мясо, а в виде колбасы.

Sanjuro, Отв.6859 03 Сент. 18, 13:22

Встречал такой рецепт, для начала попробую кусковую, наверное.

Добавлено через 2ч. 42мин.:

Интересный сайт нашёл, может его в рецепты или на доску почёта. СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ часть III, IV, V

Ленинград 1989

https://studfiles.net/preview/5152454/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://studfiles.net/preview/5152454/>

# Страница 344

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6860

Alex1956, Отв.6860 03 Сент. 18, 18:21

Sanjuro,

Цитата — Sanjuro, 03 Сент. 18, 12:45:
Обращаюсь к старшему поколению, кто помнит вкус консервов из кита?

Детские воспоминания (середина 60-х) - китовая колбаса темно-красного цвета с конкретным привкусом рыбы. В общем не гут...
Скрытый текстАиФ» нашел Техническую инструкцию по изготовлению китовой полукопченой колбасы второго сорта. В ней описана технология производства этого продукта: «Для выработки колбасы употребляют китовое мясо, замороженное в блоках, говяжье головное охлажденное или дефростированное мясо, сырую или вареную охлажденную свиную шкурку, свиную щековину, очищенную от кровоподтеков, остатков щетины или шкурки, и подмороженную, допущенные ветеринарным надзором на пищевые цели». При этом китовое мясо составляло 80% изделия.

vlad1252, Отв.6861 04 Сент. 18, 00:08

svarnoy, Денис, а что по твоему мнению приводит к взрыву банки?

ваня11, Отв.6862 04 Сент. 18, 08:12

Приветствую, комрады. Прочитав ветку с первой страницы до примерно середины, созрел выбор автоклава, и для сэма и для консервации.Купил нефор-40. Сразу исключил воду, только на пару, для нагрева использую индукционную плитку на 2квт. Сделал трясущимися от волнения руками пробные партии из рыбы, овощей. Выводы:пар рулит.Пробовал и с твистами и ско, ско закатываю с прогретым содержимым и надеваю зажимы для консервирования. Все получилось, крышки на месте, все притянуты и ничего не лопнуло, я много доволен и благодарю форумчан за полезные советы. На аппарате три отверстия с полдюймовой резьбой, поставил на крестовину регулируемый предохранительный клапан, обратный клапан и шаровый кран.В другом вкручена гильза под спиртовой термометр, но я вставил туда китайский электронный, налив подсолнечное масло. В третьем гнезде манометр.Парить начинает с чуть больше 80 градусов, можно пастеризовать без проблем. На 100 я закрыл вентиль и при 112 готовил путассу с овощами около 50 минут, давление 0,4атм, манометр в начале шкалы врет, он до 6атм. Овощи в хлам, рыба чутка жестковатая и сухая, это дело опыта. Главное, на пару можно и нужно.

Sanjuro, Отв.6863 04 Сент. 18, 08:47

Скажи, а воздух предварительно выгонял? Сколько воды наливал?

berezikoff, Отв.6864 04 Сент. 18, 08:53

Цитата — ваня11, 04 Сент. 18, 08:12:
На 100 я закрыл вентиль и

выгонял, вроде

svarnoy, Отв.6865 04 Сент. 18, 09:40

Sanjuro, Не важно сколько воды, при паровом методе ни чем не отличается.
Рекомендации и я могу дать любую, хоть 1 минуту хоть час могу рекомендовать. Где обоснованность.
Дело в обьеме, температуре на кухне, мощности нагрева.
Грубо, двухлитровый клав с трехкиловатным тэном продуется паром быстрее чем 100 литровый на маленькой газовой конфорке, и рекомендация про 8-10 минут ни там ни там будет не верная.
По этому дожидаемся обильного пара, ждем некоторое время, это будет правильнее.
Советуй не абстрактно,а пиши: в инструкции к моему автоклаву так:"----", или обосновывай почему так.

xela, Отв.6866 04 Сент. 18, 09:46

У меня четыре ВКУ - 50. Всегда выгоняю воздух паром 10 минут. Именно столько прописано в его инструкции и многих учебниках по консервированию. В учебниках это объясняют ещё и необходимостью предварительного прогрева банок.

svarnoy, Отв.6867 04 Сент. 18, 09:49

Цитата — xela, 04 Сент. 18, 09:46:
и многих учебниках по консервированию

Скажи где про это почитать.
Не выпускает наша промышленность тушенку в твистах, СКО под давлением делают в непрерывках, откуда в учебниках про продувку непонятно.

ваня11, Отв.6868 04 Сент. 18, 10:02

Парить начинает градусов с 80, я наливаю около 8 литров, с запасом для парения и для инертности, я думаю,что к 100градусам пар уже вытеснил воздух, при 112 на манометре было 0,4 почти по фэншую.

Sanjuro, Отв.6869 04 Сент. 18, 10:19

ваня11, опиши всё детальней, пожалуйста. По рецептам от USDA рыбу рекомендуют делать 100 (!) мин. и в банках не более 0,5 л. При температуре 113-116C. Я делал в 250 мл сардины что в масле, что в том соусе не развалились, "созревали консервы" недели 3 в кладовке под лестницей (температура +28-30 жара задолбала). Ел, было вкусно, все живы.

ваня11, Отв.6870 04 Сент. 18, 10:48

Автоклав около 57 литров. Банки ставил в два ряда и в три ряда, чтобы банки не были в воде, я выставил на фальшдно жестяные банки, но они быстро поржавели, потом буду либо ставить в воду, либо попробую заливать 3,5 литра, чтобы вода не касалась банок, может подскажете хватит 3,5 или мало. Сейчас я консервирую овощи, при 103 градусах выдерживаю тридцать минут в 0,9л, еще не пробовал. Рыбу делал в 0,5 л при 112, потом попробую 116, потому как жестковата, и не буду обжаривать, может она сухая из-за обжарки. Важная деталь, у меня разгон долгий, а при 80 я переключаю на 1квт, поэтому к 100градусам весь воздух выходит,но я с минутку еже жду. На 1квт, потому что боюсь что банки лопнут, подставка приварена и ежели лопнет замучаюсь чистить.

Sanjuro, Отв.6871 04 Сент. 18, 10:58

Ты посмотрел видео, что я выкладывал сегодня? Даже если не владеешь анг взгляни - она наливает 5-7 см, а потом опускает банки, я тоже так делаю, упаривается 200-300 гр, у меня давление регулируется грузиком, поэтому потеря воды неизбежна. Попробуй промерить сколько воды у тебя будет в клаве и насколько "утонули банки". Станет яснее.
О жесткости рыбы-просто попробуй другое сырьё, кто знает насколько она была выморожена или жирна и тд.
Разгон наверняка сократится, если банки будешь опускать в кипяток, да и закладывать сырьё можно в подогретые в духовке или микроволновке банки.

svarnoy, Отв.6872 04 Сент. 18, 11:00

Цитата — ваня11, 04 Сент. 18, 10:48:
подскажете хватит 3,5 или мало

Воды хватит.
У индукционки мощностью 2 кв реальная мощность не выше 1,8 кв, плюс теплопотери кастрюльки, итого не больше 1,5 киловатта остается для воды внутри клава.
1 киловатт испарит 1,55 литра воды за 1 час, 1,5 киловатта испарят 2.3 литра воды, у тебя 3.5 литра. Можешь смело хоть час пропаривать клав, воды хватит и останется.

Цитата — ваня11, 04 Сент. 18, 10:48:
На 1квт, потому что боюсь что банки лопнут,

От мощности они не лопнут, делай на полную мощность.
дело в другом, когда нибудь банка лопнет обязательно, и не одна, дело только во времени. И как его отмывать не понятно. Наверно замачивать кислотой или щелочью.

svarnoy, Отв.6873 04 Сент. 18, 11:13

Sanjuro, Ты не видел дно этого клава.
На фото видно, но незнаю на сколько понятен масштаб этого ужоса, проектировщик этого чуда наверно ни разу тушняк не делал.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1809/04/21834.306181.jpg
Img_20171221_121732. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Мне все равно до амеров.
Жир при нагреве превращается в какую то субстанцию типо алифы, у меня не получилось свой нормально отмыть фери с губкой, буду заливать кротом прям с тэном вместе.

Sanjuro, Отв.6874 04 Сент. 18, 12:38

svarnoy, я правильно понял, что подставка под банки приклёпана ко дну? Слушай, но если банка лопнет в уксусной воде, уксус жиры не расщепляет?

vlad1252, Отв.6875 04 Сент. 18, 13:04

У меня нефор 40, правда электро. Пока от лопнувших банок не страдал, хотя всегда врубаю сразу на полную, 3 кВт. Но как говорит Сварной, это у меня ещё впереди [Улыбающийся] Масло, жир протекает частенько, уже и не парюсь, иногда заливаю водой с фейри, стоит неделю (автоклав на даче, использую по выходным), иногда воду с той же фейри кипячу минут 10, вроде отходит и внутри, между дном и фальшдном. Не видно особо, но не воняет ничем по крайней мере. Представляю какая будет там хиросима после лопнувших банок.Морально готов, даже придумал как буду мыть-электролизом. Давно и успешно мою автожелезки таким способом.

berezikoff, Отв.6876 04 Сент. 18, 13:10

По хорошему старое дно надо отрывать и лепить туда складное фальшдно-вытащил, ополоснул-всё чисто.

svarnoy, Отв.6877 04 Сент. 18, 13:18

Цитата — Sanjuro, 04 Сент. 18, 12:38:
подставка под банки приклёпана ко дну?

А это и не подставка, это и есть дно, точнее верхняя часть двойного дна.
В рекламном буклете это называется дно ферма, что делает аппарат более прочным и легким по сравнению с другими аппаратами.
На самом деле производитель просто не нашел возможность использовать штампованных скругленых деталей, как и положено в сосудах работающих под разным давлением. Манагеры этот косяк обьяснили своим ноухао и не косяк вовсе, а так даже лучше.
При изменении давления плоское дно деформируется, в стыке дна и цилиндра происходит излом, метал трескается.
В случае с нефором трескался очень быстро, это следствие второго косяка, использование нержавейки 430, это дешевая магнитная хромлегированая нержавейка, она вправду плохо ржавеет, но она очень хрупкая, трескается моментом.
Этот косяк манагеры тоже обыграли, написали что аппарат может работать на индукционных плитах, конечно может сделан то из дешевой магнитки.
Про уксус не знаю. Малая концентрация вряд ли что то сделает с жиром, высокая изменит температуру паров, делаем то на пару.

Добавлено через 4мин.:

Мне не известен нормальный покупной аппарат для дома.
Что бы был из нержавейки, весил что бы не как вку50 60 кило перебор, что бы не из скороварки с 0,8 бар рабочими , плоскостей что бы не было штамповка что бы.

berezikoff, Отв.6878 04 Сент. 18, 13:39

https://goodmart24.ru/gm24-p00248.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://goodmart24.ru/gm24-p00248.html> а такой?

Alllambic, Отв.6879 04 Сент. 18, 13:47

Ценник заоблачный, но выглядит симпатишно

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 04 Сент. 18, 13:18:
весил что бы не как вку50 60 кило перебор

а что его таскать? Стоит себе, угол охраняет🙂 кто видит первый раз, говорят космическая кастрюля на ножках с марса

# Страница 345

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6880

svarnoy, Отв.6880 04 Сент. 18, 13:53

berezikoff, Симпатичный вроде, пощупать бы.

berezikoff, Отв.6881 04 Сент. 18, 13:56

Знакомый купил, пару лет назад. Но я не глядел.

svarnoy, Отв.6882 04 Сент. 18, 13:57

Цитата — Alllambic, 04 Сент. 18, 13:47:
а что его таскать? Стоит себе,

Не все в своих домах живут, у многих маленькие квартирки.
А так вку шик и блеск.
У меня маленькая квартирка, пару самогонных аппаратов, пару автоклавов, всякие тестораскатка, тестомесильный аппарат, у меня места нет.
нужен сейчас вакуумный массажер для мяса, я жене боюсь говорить, что у нас еще одна железка поселится. Если поселится, не куда ставить, все заставлено.

француз, Отв.6883 04 Сент. 18, 15:16

моя версия,что кастрюля хорошая-тостостенная,почти вечная,но не надо верить ютюбам и прочей чепухе. на сем откланяюсь,пустое сотрясание воздуха не интересно,когда спорить не о чем,извини-греть всетаки надо по температуре,не по давлению

dimanchesso, Отв.6884 04 Сент. 18, 17:47

Санжуро, прости если неправильная транскрипция, наверное Александр? Чёта схлестнулись не на шутку ГОСТы СССР и USA) Но тема у нас тут простая.. автокловирование, а проще консервирование продуктов с возможностью последующего хранения... Битва оборудования тут неуместна.. давно всё понятно.. и наш ВКУ-50 и белорусы и американские кастрюли вполне с этим справляются.. Вопрос цены, габаритов чисто региональный.. Основная задача этой ветки сделать вкусно и безопасно..а это очень серьёзная дилема..
Сегодня в очередной раз сделал типо варенье в 200 гр стекле твист...Купил мороженных ягод черн смородина, малина, вишня..засыпал в банки, залил сахарным сиропом кило сахара на литр воды..ягод было по горло банки, а после варки их совсем мало) недельки через две попробую

berezikoff, Отв.6885 05 Сент. 18, 03:43

Цитата — Sanjuro, 05 Сент. 18, 02:40:
Дырку сверлить или вместо аварийного, с

Ставишь тройник, а на него оба клапана и прямой и обратный. Прямой отрабатывает при превышении макс. давления, обратный при отрицательном давлении внутри клава. Мозги, походу, вообще отвалились. Ещё Задорнова ругаешь, реально общество потребителей- никакой смекалки:

Цитата — Sanjuro, 05 Сент. 18, 02:40:
Дырку сверлить или вместо аварийного, спасибо нет.

FOX65, Отв.6886 05 Сент. 18, 08:50

Давно хочу спросить:у вку родные прокладки не будут вонять при использовании его как самогонного аппарата?

berezikoff, Отв.6887 05 Сент. 18, 11:43

FOX65, нет, гнал 1 и 2й погон и использовал как пвк. Разгон на 1м режиме-3,9кВт, работа на 2м режиме-1,3кВт

Добавлено через 1мин.:

Резина видать какая-то "медицинская' [Подмигивающий]

FOX65, Отв.6888 05 Сент. 18, 11:55

А что у тебя тэны не родные?Там три по 1,25кВТ.
Получается первый режим 2,5кВт,второй 1,25.

Я хочу все три воедино соединить,все равно ИРТ или РМ использую.

berezikoff, Отв.6889 05 Сент. 18, 11:56

FOX65, я думал по 1,3, поэтому и посчитал так

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 05 Сент. 18, 11:55:
Получается первый режим 2,5кВт,второй 1,25.

не, я открывал-смотрел, 1й режим-3 в параллель, 2й режим- 1тэн.

Добавлено через 1мин.:

Но можно сделать, как душе угодно.

FOX65, Отв.6890 05 Сент. 18, 12:11

У меня вроде в инструкции так написано как я сказал.Возможно варианты разные.Надо открыть глянуть.

svarnoy, Отв.6891 05 Сент. 18, 17:59

Цитата — vlad1252, 04 Сент. 18, 00:08:
а что по твоему мнению приводит к взрыву банки?

Думаю как минимум две причины.
Первое это дефекты банки полученные при хранении и перевозке .
Второе это конденсат который может капать на банки с крышки клава.
Все умозаключения на основе личного опыта.
Делал новые банки из упаковки, клав на теплой кухне, штук за 200-300 ни одной лопнувшей.
По мере как начал использовать банки повторно стали появляться лопнувшие, какой процент не скажу, не много но было.
Про конденсат. Решил ка то побыстрее остудить клав, на только что выключеный аппарат положил холодную мокрую тряпку, через несколько секунд услышал характерный звук лопнувшей банки.
В те выходные делал 85 банок на улице, на продуваемом дворе, банки новые из упаковки, 4 лопнуло верхних рядах. Думаю ветер охлаждал клав вот с крышки и капнуло.

УжеНепьющий, Отв.6892 06 Сент. 18, 04:30

Денис, остаётся тебе вовнутрь автоклава вебкамеру захерачить, и показать весь процесс
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

.

Да, Денис, спасибо ещё раз за крышки, открываются с усилием и хлопком в отличии от елабужских -

которые присасываются насмерть, приходиться крышку прокалывать.

Alllambic, Отв.6893 06 Сент. 18, 04:58

Цитата — УжеНепьющий, 06 Сент. 18, 04:30:
вовнутрь автоклава вебкамеру

думаю смысла нет никагого, когда на твистах делаешь, банку с клава достаешь после клавирования, желательно в плотными перчатками, и смотришь как она на столе 40 минут кипит и булькает изнутри без всякого подогрева

berezikoff, Отв.6894 06 Сент. 18, 06:40

Цитата — УжеНепьющий, 06 Сент. 18, 04:30:
крышку прокалывать.

Наловчился, обыкновенной открывашкой чуть поднимаю крышку-воздух заходит, а крышка целая

Shilove, Отв.6895 06 Сент. 18, 09:43

svarnoy, приветствую! Пост прочитал на первой странице, почитал ветку, литературу. Появился вопрос чисто теоретический... Если залить банки(закатанные) СКО водой к примеру сама банка 50 градусов и вода 50 градусов, сразу закрыть все краны на автоклаве и поднимать температуру. То при закипании и давление будет подниматься, тем самым давить на воду, а они на банку с крышкой. То нужно ли создавать дополнительно противодавление, ведь сама крышка СКО выдерживает в банках до 1 литра 0.3 атм. Условия заполнения банок продуктами по нормам.
Выдержка из первого поста:
В аппарат укладывают банки, наливают воду, обязательно выше банок! Затем герметично закрывают и накачивают в него избыточное давление, обычно около 1 бара. Включают нагрев.
Закачанное давление давит на крышки банок и не позволит им слететь под действием внутреннего давления в банке.
При нагреве будут расти температура и давление. Так как внутри много воздуха он расширится при нагревании и давление значительно повысится, до 3-6 бар, в зависимости от аппарата и степени его наполненности.
Стенка аппарата или ТЭН греет воду, вода греет банки. Температуру в этом случае можно измерить только термометром погружённым в воду.
После прогрева и выдержки при нужной температуре, рекомендованное время, нагрев отключают. Дожидаются остывания, стравливают избыточный воздух и открывают аппарат.

svarnoy, Отв.6896 06 Сент. 18, 10:11

Shilove,
Привет.
Не то написал сначала.
Позже.
По такой схеме делают жестяные банки, в воде без противодавления.

Talion, Отв.6897 06 Сент. 18, 11:31

Цитата — УжеНепьющий, 06 Сент. 18, 04:30:
в отличии от елабужских -

которые присасываются насмерть, приходиться крышку прокалывать

Цитата — berezikoff, 06 Сент. 18, 06:40:
Наловчился, обыкновенной открывашкой чуть поднимаю крышку-воздух заходит, а крышка целая

А не пробовали вот таким ключом пользоваться?

Вложения:

Ключ для крышек Твист1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Shilove, Отв.6898 06 Сент. 18, 11:46

svarnoy, я просто об этом только у одного автора(Ротман) прочитал. Он как раз про СКО и жест рыхи писал. Вообще начал разбираться с автоклавированием и офигел... Всем бы блогерам и конструкторам бытовых автоклавов буквари сначала прочесть) Ну столько неточностей и полное непонимание технологии.

Pribludo, Отв.6899 06 Сент. 18, 11:55

Цитата — Talion, 06 Сент. 18, 11:31:
А не пробовали вот таким ключом пользоваться?

Есть у мну такой. Гамно. Оно то и еле закручивает в идеальных условиях, а про открывание после клава и речи быть не могет.

# Страница 346

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6900

svarnoy, Отв.6900 06 Сент. 18, 12:36

Shilove,
Думаю не все так просто, будет зависеть как минимум от степени наполненности клава.
Нужно провести эксперимент, есть возможеость, нет пока времени, может через неделю.
У Рогачева в четвертом томе есть про укупорку горячей продукции, не менее 75С, но противодавление все равно есть.

Цитата — Shilove, 06 Сент. 18, 11:46:
блогерам и конструкторам бытовых автоклавов буквари сначала прочесть

Ну вот, народ читающий подтягивается.
Разбирали как то инструкцию позднесоветскую, я пытался донести что это фуфел и делать так не надо, как меня не обозвали, и гуру интернетным недоделанным, по всякому,как это так покусился на святое, на Советское.
И когда советую не смотреть ютубчик по причине зашкаливающий придурков там, я не шучу.

svarnoy, Отв.6901 06 Сент. 18, 13:12

Sanjuro,
Оскарбление пользователей это нарушение правил форума.
Я тебе вчера все объяснил.
Твои сегодняшние посты были не для обсуждения, так как ответы есть, а для привлечения к себе внимания.
Троллинг

Капитан_Немо, Отв.6902 06 Сент. 18, 14:01

Почитал тему, и пришел к выводу, что если:
- мне надо раз в неделю налепить 20 банок для личного подьзования;
- у меня достаточно времени, чтобы подождать нагрева и охлаждения на воде;

то я могу для начала купить 30-литровый белорусский клав, и посмотреть, нужно ли мне более дорогое оборудование. Покритикуйте, что ли.

Pribludo, Отв.6903 06 Сент. 18, 14:40

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:01:
то я могу для начала купить 30-литровый белорусский клав, и посмотреть, нужно ли мне более дорогое оборудование. Покритикуйте, что ли.

Нет критики все так + его потом можно переделать на пар. Единственное что нужно понимать очень четко что белорус работает с водой при давлении внутри клава до 5 атм и к 'тому нужно относиться с уважением.

Капитан_Немо, Отв.6904 06 Сент. 18, 14:42

Ну, если вспомнить школьный курс физики, то основных вариантов, почему лопаются банки, может быть два:

- резкое охлаждение нагретой банки;
- большая разница давлений внутри и снаружи.

berezikoff, Отв.6905 06 Сент. 18, 14:44

Цитата — Pribludo, 06 Сент. 18, 14:40:
его потом можно переделать на пар.

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:01:
мне надо раз в неделю налепить 20 банок для личного подьзования;
- у меня достаточно времени, чтобы подождать нагрева и охлаждения на воде;

Думаю не понадобиться на пар, хотя...аппетит приходит во время еды.

Капитан_Немо, Отв.6906 06 Сент. 18, 14:45

Цитата — Pribludo, 06 Сент. 18, 14:40:
белорус работает с водой при давлении внутри клава до 5 атм и к 'тому нужно относиться с уважением.

Насколько я помню, интересующие нас 120С он нагоняет при куда меньшем давлении. Тут главное клюбен нихт клац-клац при нагреве.

svarnoy, Отв.6907 06 Сент. 18, 14:46

Капитан_Немо,
Так там минус один, железный.
В остальном нормальный аппарат, доделать не сложно.

svarnoy, Отв.6908 06 Сент. 18, 14:47

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:45:
Насколько я помню, интересующие нас 120С он нагоняет при куда меньшем давлении.

4-4,5 бара, в разных инструкциях по разному написано.

berezikoff, Отв.6909 06 Сент. 18, 14:48

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:01:
у для начала купить 30-литровый белорусский клав,

а чего критиковать- нормальный выбор, за нормальные деньги. Их шлёпают на заводе, где делают газовые баллоны, которые держат до 40Атм.
У меня такой, на 25л консервы попробовал-не моё, немножко можно сделать. Другое дело у кого свой сад/огород. Маме очень помогает, но у неё типа " погребок"- скороварка, но мыина ней на пару.

Pribludo, Отв.6910 06 Сент. 18, 14:51

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:45:
Насколько я помню, интересующие нас 120С он нагоняет при куда меньшем давлении. Тут главное клюбен нихт клац-клац при нагреве.

Нет. В теме все есть про белоруса и его рабочее давление. Все зависит от многих разных факторов но его рабочее давление до 5 атм. Про внимательность при работе с ним я и писал.

berezikoff, Отв.6911 06 Сент. 18, 14:53

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:45:
Насколько я помню, интересующие нас 120С он

на воде создаёшь преддавление насосом 1 Атм, и при 4 ( вроде) выходишь на 120°

https://www.youtube.com/embed/F36cnLkWk_o

ваня11, Отв.6912 06 Сент. 18, 15:04

Вчера провел второй свой опыт с наидешевейшей путассу. Было 4кг, расфасовал в 7шт по 0,5 и две по 0,3. В 0,5 заложил проваренную в бульоне из хвостов и голов рыбу с добавлением того же бульона, в 0,3 заложил сырую и холодную, которую залил маслом, из специй перец горошком и душистый, морковь, лук и совсем маленький кусочек лаврушки. Добавил уксус, памятуя про ботулизм. Автоклавировал при 118 градусах 90 минут. 0,5 банки были зажаты зажимами для консервации, а 0,3 твисты. Сегодня вскрыл 0,5 и порадовался. Запах забивает лаврушка, я клал 1 см на 1 см и этого достаточно,вкус еще не сформировался, но очень приятный, а в кухне до сих пор запах печеной рыбы с приправой(от салфетки прикрывающей 1-ый ряд). Твист дал течь это видно на нижней банке, но не лопнули, хотя были холодные. По советам форумчан я сделал ревизию накопленным банкам и безжалостно выбросил процентов 20 с трещинками и сколами, думаю они и могут лопаться.Нагревал на 1.8квт до 118 градусов, продувал 1 минуту не больше, потому как между 99 и 100 выходит столько пара, что воздуха там быть не должно,имхо. Манометр можно убирать, он не нужен.

berezikoff, Отв.6913 06 Сент. 18, 15:25

Цитата — ваня11, 06 Сент. 18, 15:04:
Манометр можно убирать, он не нужен.

Нужен, лучше ориентироваться и по давлению и по температуре, если будет не соответствие значит один из приборов врёт. Если оставишь один из них, как опрелелишь, что он начал врать.

ваня11, Отв.6914 06 Сент. 18, 15:52

Не нужен. Ориентироваться нужно исключительно по температуре и времени экспозиции. Я поставлю заглушку вместо манометра, важна температура, а при паровом способе давление минимально и нужен манометр от 0 до 2 атмосфер, у меня до 6 и он врет внизу своей шкалы.

француз, Отв.6915 06 Сент. 18, 16:01

Цитата — Talion, 06 Сент. 18, 11:31:
А не пробовали вот таким ключом пользоваться?

Чайной ложкои удобнее,и быстрее подцепить. Тогда и крышка не помнется,и не поцарапется,как отркывашкой

Вассилич, Отв.6916 06 Сент. 18, 19:33

Цитата — Shilove, 06 Сент. 18, 09:43:
СКО водой к примеру сама банка 50 градусов и вода 50 градусов, сразу закрыть все краны на автоклаве и поднимать температуру. То при закипании и давление будет подниматься, тем самым давить на воду, а они на банку с крышкой.

Дело в том, что вода не сжимаема и в воде не будет давления каторое прижмет крышки. Все давление будет поверх ваттер линии, но вода в свою очередь давит на стенки автоклава.

svarnoy, Отв.6917 06 Сент. 18, 19:35

Вассилич, Не сжимаема, но расширяется при увеличении температуры, как и воздух, давление будет.

Вассилич, Отв.6918 06 Сент. 18, 20:02

svarnoy, Это дело другое, тут условия были:

Цитата — Shilove, 06 Сент. 18, 09:43:
В аппарат укладывают банки, наливают воду, обязательно выше банок! Затем герметично закрывают и накачивают в него избыточное давление, обычно около 1 бара. Включают нагрев.
Закачанное давление давит на крышки банок и не позволит им слететь под действием внутреннего давления в банке.

А вот недавит оно нифига! Это давление нужно чтобы вода закипела не при 100, а при 120 гр. Я об этом.

svarnoy, Отв.6919 06 Сент. 18, 20:10

Цитата — Вассилич, 06 Сент. 18, 20:02:
Это дело другое, тут условия были:

Это не условия, это он цитировал меня, так вопрос был мне. Условия были такие:

Цитата — Shilove, 06 Сент. 18, 09:43:
Если залить банки(закатанные) СКО водой к примеру сама банка 50 градусов и вода 50 градусов, сразу закрыть все краны на автоклаве и поднимать температуру. То при закипании и давление будет подниматься, тем самым давить на воду, а они на банку с крышкой. То нужно ли создавать дополнительно противодавление,

Цитата — Вассилич, 06 Сент. 18, 20:02:
А вот недавит оно нифига! Это давление нужно чтобы вода закипела не при 100, а при 120 гр. Я об этом.

Вот этого не понял, поясни.

# Страница 347

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6920

Shilove, Отв.6920 06 Сент. 18, 20:47

svarnoy, вопрос с противодавлением был мною задан многим и никакого внятного ответа не получил) А вообще по букварям написано что крышка СКО держит разницу в 0.3 атм. Вот и получается, что теоретически что крышка должна остаться на месте... Ребят, честно сам не могу ответить себе на этот вопрос, вот к вам и обратился. А так согласен с ТС, что СТО крышки сугубо для промлиний и для домашнего консервирования не годятся, ввиду сложности технологии подготовки к клавированию и разности габаритных размеров банок одной вместимости, даже при использовании кассет. В нашем случае надо использовать ТВИСТ ОФ. Кста, Страну Инженеров уважаю и скорблю по ней всей душой.

svarnoy, Отв.6921 06 Сент. 18, 20:55

Цитата — Shilove, 06 Сент. 18, 20:47:
и никакого внятного ответа не получил)

Странно что мой ответ показался не внятным.
В банке жир, вода, оставшийся воздух.
В клаве вода, банки и оставшийся воздух.
Если сделать закладку при которой коэффициенты расширения будут одинаковыми, то можно обойтись и без противодавления.
На практике это значит что может быть когда нибудь и не сорвёт.

ВВМ, Отв.6922 06 Сент. 18, 21:00

Ничего подобного . В закрытых сосудах под давлением используемое пространство измеряют не уровнями в сантиметрах , а процентом от объёма . Так в газовых пропан-бутановых баллонах запрещено заполнять баллон газом больше 80 % от объёма . Меньше можно . В своих автоклавах в зависимости от ситуации это может быть нескольких до 76 шт . 0,5 банок использую 60 - 90 % объёма . Манометром пользуюсь только при закачке и контроле герметичности отсека . Но никак для определения степени готовности продукта . Для этого есть основной и контрольный термометр с гильзами по бортам на уровне где-то 1\2 и 1\3 высоты автоклава .
Совершенно верно.Только температура определяющая величина.Воды нужно наливать на два пальца выше банок,При этом давление должно получаться порядка 3.8 -4 атм

Цитата — Вассилич, 06 Сент. 18, 20:02:
А вот недавит оно нифига! Это давление нужно чтобы вода закипела не при 100, а при 120 гр. Я об этом.

И не только. При остывании в банках давление будет примерно на одну атмосферу выше чем над водой и крышку сорвет без противодавления. В качестве эксперимента можно попобовать просто охлаждать мокрой тряпкой крышку.клава Сразу услышите как крышки начнут пукать.Снизу можно там вода ,а пар збрасывает давку моментально.

Shilove, Отв.6923 06 Сент. 18, 21:02

svarnoy, это все так по теории, которая как раз описана в учебниках. Ты же знаешь, эксперимент только ответит на это, еще же нет симуляторов работы автоклава на ПК))) Твой ответ внятный, я говорил про реал круг общения и невнятность.

ВВМ, Отв.6924 06 Сент. 18, 21:08

Shilove, Shilove, ско держит до 0,7

svarnoy, Отв.6925 06 Сент. 18, 21:10

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:00:
Ничего подобного . В закрытых сосудах под давлением используемое пространство измеряют не уровнями в сантиметрах , а процентом от объёма

Где ты прочитал про сантиметры?

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:00:
Совершенно верно.Только температура определяющая величина.Воды нужно наливать на два пальца выше банок,При этом давление должно получаться порядка 3.8 -4 атм
А вот недавит оно нифига! Это давление нужно чтобы вода закипела не при 100, а при 120 гр. Я об этом.
Вассилич, Сегодня, 20:02
И не только. При остывании в банках давление будет примерно на одну атмосферу выше чем над водой

Это не так. Разница не будет такая большая, так как вода и банки будут остывать примерно равномерно.

ВВМ, Отв.6926 06 Сент. 18, 21:18

Про сантиметры сам не знаю откуда залетело в мой пост.А на счёт разницы в давлениях зависит от температуры и скорости охлаждения самого автоклава.Я и написал что примерно.Так как минимальное противодавление 0.5 меньше точно срывает,плюс 0,5-0,7которое держит крышка вот тебе и одна атмосфера разницы.

svarnoy, Отв.6927 06 Сент. 18, 21:22

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:18:
от температуры и скорости охлаждения самого автоклава

Не сильно зависит при обычных домашних условиях, стенки клава охладят воду, вода охладит банки.

ВВМ, Отв.6928 06 Сент. 18, 21:31

Сильно не сильно а в любой инструкции минимум0.7 написанно.Я качаю одну и не парюсь что рванёт крышку.

Добавлено через 12мин.:

Добавлю.Если скажем при 60градусах давление примерно исходное, вынуть банки ,то крышки понадувает.А это значит что внутри оно выше минимум на 0.5 Но это когда охлаждаеш постепенно ,а если быстро водой то посрывает.Проверенно на практике не раз.При меньших температурах этого уже практически нет.Вынимаю при30°

berezikoff, Отв.6929 06 Сент. 18, 21:54

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:31:
крышки понадувает.

это относится к ско, которые делаем или в кассетах, или до остывания клава, если твист-лишнее давление вылетити надутостей не будет.

svarnoy, Отв.6930 06 Сент. 18, 21:54

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:31:
Если скажем при 60градусах давление примерно исходное, вынуть банки ,то крышки понадувает.

Потому что закрывал при меньшей температуре.

Цитата — ВВМ, 06 Сент. 18, 21:31:
значит что внутри оно выше минимум на 0.5

Меньше, при 0.5 часть сорвало бы.

ВВМ, Отв.6931 06 Сент. 18, 22:02

Цитата — svarnoy, 06 Сент. 18, 21:54:
Потому что закрывал при меньшей температуре.

это да.

Цитата — svarnoy, 06 Сент. 18, 21:54:
Меньше, при 0.5 часть сорвало бы.

Не до 0,7 крышки держат.По крайней мере мне везло.Но думаю это не принципиально.Качать всё равно надо.

Селянин39, Отв.6932 07 Сент. 18, 08:26

Цитата — Капитан_Немо, 06 Сент. 18, 14:01:
то я могу для начала купить 30-литровый белорусский клав, и посмотреть, нужно ли мне более дорогое оборудование. Покритикуйте, что ли.

Да запросто. У меня белорус, делаю на парУ, ничего не переделывал. Единственно - воняет он попервой - краска обгорает...

Капитан_Немо, Отв.6933 07 Сент. 18, 09:16

Тогда еще вопрос. Попадались в сети упоминания о том, что продают гаражные подделки под белорусов. Есть какие-то способы, как отличить чистокровного от подделки?

svarnoy, Отв.6934 07 Сент. 18, 09:31

Капитан_Немо,
Цена белоруса это лучшая засчита от подделок.
Его из халявного баллона дороже делать чем готовый купить.

Капитан_Немо, Отв.6935 07 Сент. 18, 10:03

Да я на авито посмотрел количество предложений по новым белорусам - сложилось впечатление, что завод их штампует тысячами, и вклинить туда подделки крайне сложно.

А вот такой момент. Открыл я автоклав, вынул из него банки, а сколько там остается воды, если делать все по инструкции?

svarnoy, Отв.6936 07 Сент. 18, 10:19

Цитата — Капитан_Немо, 07 Сент. 18, 10:03:
сколько там остается воды,

У меня нет белоруса, но можно посчитать.
Клав на 24 литра, это 27 литровый газовый баллон в девичестве.
В него влезает 14 банок 0,5 литра.
По инструкции вода заливается выше уровня верхнего ряда, значит около 18-20 литров рабочего объема там всего, не под крышечку же заливают .
Из этих рабочих занято банками: если принять полное водоизмещение банки номинальным объемом 500 мл в 600 мл, то 14 банок это 8,4 литра,
Итого из рабочего объема остаётся
20-8,4 =11,6 литра.
В итоге там останется около 10 литров, плюс минус.

мат рос, Отв.6937 07 Сент. 18, 17:17

Цитата — ваня11, 04 Сент. 18, 10:48:
Сейчас я консервирую овощи, при 103 градусах выдерживаю тридцать минут в 0,9л

Никогда так не делай . При температуре уже выше 90 огурцы становятся мягкими невкусными и расползаются . Поэтому пастеризую на воде. 85 градусов 20 минут 1 л банки . Томат в собственном соку без уксуса , огурцы и салаты " Нежинский " и " Кубанский " уже с уксусом 9 % 1,5 ст. л на 1 л . Пробовал на пробу меньше уксуса , огурцы начало бомбажить .

pigtail, Отв.6938 09 Сент. 18, 10:36

Цитата — мат рос, 07 Сент. 18, 17:17:
Пробовал на пробу меньше уксуса , огурцы начало бомбажить

Если хотите избавиться от уксуса, то делайте просто солеными, все заливается также и оставляется на 4-7 дней на сбраживание/закисание прям в банке. Потом жидкость сливаете и кипятите(я обычно жду пока пена перестает образовываться, хотя в крайний раз ее особо и не было), потом заливаю обратно в банку и тут же на пастеризацию в кастрюлю с горячей водой 2-х литровая на 30 минут, температура в банке поднимается до 90-95 градусов к концу. Закрываю и перевертываю остывать. Стоит до двух лет без бомбажа, тьфу*3. Как бы еще пастеризацию в автоклаве делать, но пока не приспособился, в мой НЕФОР лазить неудобно.

Arik, Отв.6939 09 Сент. 18, 12:02

svarnoy, приветствую! Если в теории (максимально удалив воздух - продувка), при нагреве создать в автоклаве давление в 1 атм. на пару, при максимальной температуре нагрева и при наличии перепускного клапана (настроенного в 1 атм., проверенного) возможно ли весь процесс стерилизации провести на заданной температуре!? Ну будет клапан "бздеть" (создать отвод пара и воды...) или все таки "рассчитывать траекторию падения"!? Переживаю, вдруг "отвлекусь" и вовремя не убавлю нагрев, не подгорит!!

# Страница 348

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6940

berezikoff, Отв.6940 09 Сент. 18, 12:04

Ну если он у тебя будет пропускать , держа 1Атм то и никакая автоматика не нужна- будет в клаве 120°С постоянно, пока вода не выкипит.

Добавлено через 1мин.:

Только, мне сказали что таких точных сложно найти.

Arik, Отв.6941 09 Сент. 18, 12:18

Цитата — berezikoff, 09 Сент. 18, 12:04:
таких точных сложно найти.

Планирую клавирование на индукционной плитке, переживаю "на первых парах" быстро приспособится с температурой ..! Лучше перестраховаться!

svarnoy, Отв.6942 09 Сент. 18, 13:36

Arik,
При таком режиме давление и температура будут жёстко связаны, изменить температуру не изменив давление не получится.
Тебе температуру придется подбирать мощностью нагрева индукционки.
Можно управлять температурой и по давлению, найти точный клапан который будет сбрасывать давление выше определенного. На таком принципе работают знаменитые американские автоклавы, в комплекте грузик с разным диаметром сопел, вес действует на разную площадь, в итого там 112,116 и вроде 120С.

Arik, Отв.6943 09 Сент. 18, 14:19

Цитата — svarnoy, 09 Сент. 18, 13:36:
придется подбирать мощностью нагрева индукционки

Понял, спасибо!

berezikoff, Отв.6944 09 Сент. 18, 14:53

Цитата — svarnoy, 09 Сент. 18, 13:36:
Тебе температуру придется подбирать мощностью нагрева индукционки.

там не так Т, как скорость нагрева, тоже связаны между собой. Наверно разгон на большей моще, работа на меньшей. Короче гемор.

svarnoy, Отв.6945 09 Сент. 18, 15:14

Цитата — berezikoff, 09 Сент. 18, 14:53:
там не так

Не понял немного.
Почти как на газовой плите, газ на всю, как закипело убираем на минимум.
Только там с малой мощностью проблема, там не малая мощность а импульсы давольно длительные, как будет на практике не знаю.

berezikoff, Отв.6946 09 Сент. 18, 15:44

svarnoy, да разные модели, разная работа. С другой стороны, процессы не мгновенные, будет плавать ±3° да и фиг с ним

FOX65, Отв.6947 10 Сент. 18, 13:32

berezikoff,Димон,возвращаясь к выше сказанному про тэны в моем ВКУ,все как я говорил.
Все тэны по 1,25.
В положении 1-2,5 кВт,в положении 2-1,25 кВт.Замерил сопротивление на пакетнике.

berezikoff, Отв.6948 10 Сент. 18, 13:49

FOX65, Витя, да я не спорю. У меня было так- полуразобранное состояние клава, после Седого после переделки в пвк. Да и рядом клава сейчас нету, глянуть.

FOX65, Отв.6949 10 Сент. 18, 14:32

Цитата — berezikoff, 10 Сент. 18, 13:49:
да я не спорю

И я не спорю,просто ищем отличия.

роман36, Отв.6950 10 Сент. 18, 15:43

Цитата — FOX65, 10 Сент. 18, 13:32:
berezikoff,Димон,возвращаясь к выше сказанному про тэны в моем ВКУ,все как я говорил.
Все тэны по 1,25.
В положении 1-2,5 кВт,в положении 2-1,25 кВт.Замерил сопротивление на пакетнике.

Нашёл инструкцию от своего. Режим 1-включены 3 нагревателя.Режим 2-включен 1 нагреватель,может действительно зависит от пакетника и года выпуска?

FOX65, Отв.6951 10 Сент. 18, 17:35

роман36,Уже забыл сколько я ом намерял на первом режиме вроде 18.Надо открыть тэны,в углу стоит не захотел двигать.

Добавлено через 18ч. 2мин.:

Делать было нечего.Открыл тэны у автоклава и вижу:два за паралелены,один сам по себе.

berezikoff, Отв.6952 11 Сент. 18, 11:45

Значит дело в пакетнике. Побольшому счёту воды греем немного, и для клава ничего менять ненадо. Ну сделай перемычку через автомат от одиночного на эти два(а первоночальную схему не трогай). И посмотри как в разгонном режиме, повысится скорость закипания. Не думаю что на много, и смысла переделки тогда нет.
Вообще выкинуть пакетник и поставить 3 автомата, и включай сколько надо и когда надо.
Прикрутить коробушку с автоматами наместо этой, только продумать герметичность и козырёк над ней прилепить на герметик.

FOX65, Отв.6953 11 Сент. 18, 11:51

Цитата — berezikoff, 11 Сент. 18, 11:45:
Вообще выкинуть пакетник и поставить 3 автомата

Так тоже подумал,но с другой стороны и так все устраивает.
Если запаралелить все три,то надо кабель менять,он при двух тэнах уже теплый.

Добавлено через 1мин.:

роман36,Что то мне подсказывает,что так не может быть,если у пакетника два положения,вот если бы три было.

vano11, Отв.6954 11 Сент. 18, 11:57

Цитата — FOX65, 11 Сент. 18, 11:51:
роман36,Что то мне подсказывает,что так не может быть,если у пакетника два положения,вот если бы три было.

FOX65,почем не может быть? Ведь роман36 пишет

Цитата — роман36, 10 Сент. 18, 15:43:
Нашёл инструкцию от своего. Режим 1-включены 3 нагревателя.Режим 2-включен 1 нагреватель,может действительно зависит от пакетника и года выпуска?

ЗЫ, режим 1 (разгон)- включены 3 ТЭНа 2 (работа) - включен 1 ТЭН.

berezikoff, Отв.6955 11 Сент. 18, 11:58

Цитата — FOX65, 11 Сент. 18, 11:51:
кабель менять,

да надо квадрата на 4

Добавлено через 10мин.:

Ошибся,достаточно 2,5мм²
http://rostech.info/...ok-i-moschnosti <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti>

Но для самоуспокоения 4мм²

FOX65, Отв.6956 11 Сент. 18, 12:17

Цитата — vano11, 11 Сент. 18, 11:57:
,почем не может быть

Как электрик самоучка,думаю,что не может.
Если запаралелить все три,то они будут включаться все три,что в одном,что в другом положении.Пакетник тогда надо на четыре положения и проводов куча от каждого тэна,здесь не так.

berezikoff, Отв.6957 11 Сент. 18, 12:26

FOX65, в одном положении 2провода садятся на фазу, в другом 1( который от одного), элементарно

FOX65, Отв.6958 11 Сент. 18, 13:39

Признаю свой косяк.Все правильно говорит Рома.
Положение 1-все три тэна.
Положение 2 - 1 тэн.
Прозвонил и понял.Потом хватило ума почитать,там так и сказано,ну как всегда инструкции читаем через год.

vano11, Отв.6959 11 Сент. 18, 13:46

FOX65, Первой строкой инструкции следует написать типа "Что блин, сломал или не работает? А нужно было сначала инструкцию читать", однако. :-)

# Страница 349

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6960

FOX65, Отв.6960 11 Сент. 18, 13:53

Все собрал на место,даже переделать ничего не получилось.А так хотелось улучшить.

Гигагном, Отв.6961 18 Сент. 18, 11:32

Уважаемые форумчане , подскажите, можно ли на нагревом автоклава управлять при помощи электроконтактного манометра. Принцип такой, я выставляю на манометре давление отсечки например 2 Атм что теоретически соответствует 120 градусам , при достижении данного давления ТЭНы отключаются, при снижении давления допустим до 1.8 Атм ,ТЭНы снова включаются

svarnoy, Отв.6962 18 Сент. 18, 11:39

Гигагном,
Можно.
При работе на пару.

Alex1956, Отв.6963 18 Сент. 18, 11:59

Гигагном,
Воспользуйся обычным электронным термостатом. Уставка отключения 120гр, включение - 119гр. Проверено не раз, все работает.
У меня автоклав 30л, для поддержания заданной температуры (при нормальной теплоизоляции) за глаза достаточно 700Вт ( для разгона 2500Вт). Т.е. я использую внутреннее реле термостата (заявлено 10А), даже промреле не требуется.

Newocelot, Отв.6964 18 Сент. 18, 12:29

Цитата — Гигагном, 18 Сент. 18, 11:32:
управлять при помощи электроконтактного манометра

IMHO конечно, но манометр должен быть классом точности не хуже чем 1,5. В противном случае точность будет хуже чем у дешёвого китайского термореле.
(Ну и диапазон разумеется подходящий)

berezikoff, Отв.6965 18 Сент. 18, 16:32

Цитата — Гигагном, 18 Сент. 18, 11:32:
подскажите, можно ли на нагревом автоклава управлять при помощи электроконтактного манометра.

можно, но без промежутка подгорят контакты постепенно,много проще и дешевле

Цитата — Alex1956, 18 Сент. 18, 11:59:
Воспользуйся обычным электронным термостатом.

berezikoff, Отв.6966 18 Сент. 18, 19:13

dima015, может сюда лучше!? [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

berezikoff, Отв.6967 18 Сент. 18, 19:36

Цитата — dima015, 18 Сент. 18, 19:23:
просьба удалить

ты и сам можешь на "корзинку" нажать.

Talion, Отв.6968 19 Сент. 18, 13:34

Товарищ мой один наигрался в автоклав и подогнал мне безвозмездно свой Булат - богатырь. У меня уже имеется Белорус, планирую теперь Белорус летом в индивидуальном жилом доме использовать (в гараже), а красавчика - Булата зимой в квартире. Смущает один факт. В этом Булате установлен клапан автосброса давления, который срабатывает при давлении 1,5 атмосферы. То есть создать в нём давление 2 атмосферы не получится, клапан лишнее сбросит. Вычитал чье то мнение в интернете, что мясо в нём нельзя готовить, т.к. 1,5 атмосфер, это где-то 105 *С, а мясо готовится при 120. Хотя производитель декларирует, что запросто можно мясные и рыбные консервы в нём готовить. Есть мнения по этому вопросу? И вообще, может у кого есть такой автоклав? Какие от него впечатления?
Да, и еще. В инструкции написано, что рабочий режим автоклава это когда клапан сброса давления срабатывает (сбрасывает порции пара) раз в 5-6 секунд. Что то мне это странным кажется. Или зря очкую?

Robohim, Отв.6969 19 Сент. 18, 13:44

Talion, если на парУ делать, то давление будет 1 кг. Почитай первый пост. Там всё очень подробно написано

svarnoy, Отв.6970 19 Сент. 18, 13:45

Talion,
Делай на пару, да и все, давление 1 бар будет.

JuF, Отв.6971 19 Сент. 18, 14:23

Подскажите пожалуйста начинающему - есть обычный железный автоклав с манометром. Хочу попробовать сделать говядину. Читаю инет запутался - пишут надо держать 4 атмосферы, будет 120 град. Тут в первом посте написано что если залить водой, то вообще не удержать температуру, а в инструкции к автклаву написано обязательно заливать водой банки. Как же быть? Врезать колбу под термометр?

Talion, Отв.6972 19 Сент. 18, 14:35

Цитата — svarnoy, 19 Сент. 18, 13:45:
Делай на пару, да и все, давление 1 бар будет.

Ну, всё же, если мне на воде привычнее (после Белорусса переучиваться не хочется), или без вариантов только на пару?
К тому же как сказано в первом посте этой темы:
С приоткрытой крышкой и\или открытым верхним краном включается нагрев, необходимо дождаться интенсивного кипения, с обильным выходом пара и только после этого закрыть полностью люк и\или верхний кран.
Конструкция Булата такая, что мне с трудом представляется как я буду закручивать шесть болтов на интенсивно кипящей кастрюле с обильным выходом пара.
Кроме того, как сказано в первом посте:
Важное уточнение!!! На аппарате обязательно должен стоять клапан, который будет всасывать атмосферный воздух при остывании (обратный клапан).
На Булате такого клапана нет.

svarnoy, Отв.6973 19 Сент. 18, 15:34

Talion,
Для работы на воде этот аппарат не расчитан.

Talion, Отв.6974 19 Сент. 18, 16:24

Цитата — svarnoy, 19 Сент. 18, 15:34:
Для работы на воде этот аппарат не расчитан.

Ну да? А как же заводская инструкция? Там черным по белому расписан процесс на воде: "Залейте в бак автоклава воду так, чтобы верхняя кромка жидкости была на 2-3 см выше крышки самой верхней кассеты". О возможности клавировать на пару изготовитель вообще даже не упоминает.
Получается, что руководство завода-изготовителя запросто можно привлекать к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Сомневаюсь, чтобы они себя так подставляли.

svarnoy, Отв.6975 19 Сент. 18, 16:57

Talion,
Инструкция гавенееькая у аппарата.
Либо писал человек ни чего не понимающий в этом, либо в угоду технических условий на аппарат, в любом случае инструкция написана не для приготовления хорошей тушёнки.
Она вредная для потребителя, не правильная.

Talion, Отв.6976 19 Сент. 18, 17:02

Цитата — svarnoy, 19 Сент. 18, 15:34:
Для работы на воде этот аппарат не расчитан.

Беда в том, что и для работы на пару он явно не рассчитан. Одна только крышка, которую придется закручивать шестью болтами при активном кипении и пароизвержении, чего стоит. Да и обратный клапан надо ставить. Печалька... Наверное, буду работать как и прежде на Белорусе, простом и надежном как грабли.

Robohim, Отв.6977 19 Сент. 18, 17:06

Talion, к чему этот разговор? Тебе же сказали как ПРАВИЛЬНО делать. А там уж твоё дело прислушаться или нет.

Цитата — Talion, 19 Сент. 18, 16:24:
Сомневаюсь, чтобы они себя так подставляли.

Если уверен что инструкция верна, то делай по ней. В чем проблема то? Зачем тут что то спрашивать?

Получается что тебе сказали как надо делать, но ты тут же пишешь, что завод изготовитель не может ошибаться и ты больше доверяешь инструкции. Делай по ней.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Talion, 19 Сент. 18, 17:02:
Беда в том, что и для работы на пару он явно не рассчитан. Одна только крышка, которую придется закручивать шестью болтами при активном кипении и пароизвержении, чего стоит. Да и обратный клапан надо ставить.

до предохранительного клапана поставить тройник и вкрутить туда кран. Сбрасывать пар через него при затянутой крышке. На счет обратного клапана - тут без комментариев. Было бы желание...

FOX65, Отв.6978 19 Сент. 18, 17:38

Обратный клапан не обязательная деталь,просто с ним удобнее,автоматика так сказать.
Обходился я на старом клаве без него,напускал воздух вручную краном.

Talion, Отв.6979 19 Сент. 18, 18:36

Цитата — Robohim, 19 Сент. 18, 17:06:
Если уверен что инструкция верна, то делай по ней. В чем проблема то? Зачем тут что то спрашивать?

Да потому что сомнения гложут. С одной стороны инструкция заводская и мысли о том, что не могут они себя так подставлять под уголовку, а с другой стороны мнения форумчан, которые тоже, как бы помягче сказать, не тянут на истину в последней инстанции, ибо обоснований не приведено. Вот и метаюсь в сомнениях. Так, что вы уж не обижайтесь.

# Страница 350

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.6980

svarnoy, Отв.6980 19 Сент. 18, 18:56

Talion, давай немного обосную.
Инструкция собрала в себе минусы обоих методов.
Работа только с кассетами, так как без них консервы вскроет.
Плохо получится делать банки твист, из них не до конца выйдет воздух.
Вода до выше уровня банок плохо по двум причинам: большая теплоёмкость, что приводит к длительному нагреву и остыванию, на пару процесс был бы уже закончен на воде только приблизится к 120с.
В итоге процесс занимает до 10 часов и более, что значительно ухудшает качество консервы по сравнению с "быстрым" приготовлением.
Плохая конвекция, температура внизу и сверху будет разная, до 10С, одни могут не проварится другие изменить цвет от перегрева. На пару везде одинаковая температура.
Собраны все минусы, достаточно добавить один-два элемента в аппарат и переписать нормально инструкцию и можно было бы быстро делать любые банки.
С кассетами кстати можно делать ско в таком аппарате.

ostoroghno, Отв.6981 19 Сент. 18, 22:02

Ребята, помогите разобраться: делал испытания автоклава на пару, в нижней части, где есть вода, установлен датчик температуры (термопара), в крышке автоклава стоит биметаллический термометр, оба термометра проверены и исправны. Манометр так же проверенный на стенде и исправен. Заливаю воду, вода закрывает нижний датчик. Нагреваю воду до кипения, давление 0 бар, открыт кран для выхода воздуха. Температура на нижнем термометре 100 градусов, на верхнем сначала 60. Через примерно 10 минут, идёт пар, температура на верхнем поднимается до 105 градусов. Закрываю кран выхода воздуха (пара). Температура на обоих термометрах доходит до 120 градусов, давление при этом 0,6 бара. Эксперимент проводился несколько раз. Должно ли всё таки давление подняться до 1 бара или нет? Кажется где то подобная ситуация обсуждалась тут, не смог найти.

svarnoy, Отв.6982 19 Сент. 18, 22:10

ostoroghno, Должен быть 1 бар при 120С это законы физики.

vlad1252, Отв.6983 20 Сент. 18, 07:01

Цитата — ostoroghno, 19 Сент. 18, 22:02:
оба термометра проверены и исправны.

Цитата — ostoroghno, 19 Сент. 18, 22:02:
идёт пар, температура на верхнем поднимается до 105 градусов

Уже нестыковочка: 105 при кипении с открытым краном ну никак не может быть....

FOX65, Отв.6984 20 Сент. 18, 07:30

vlad1252,Такое возможно,даже в кастрюле с супом под крышкой есть повышенное давление.

vlad1252, Отв.6985 20 Сент. 18, 07:42

Под плотной, тяжёлой крышкой наверное и может, но при открытом кране как? У меня не поднимается больше 100 на 3 кВт.

FOX65, Отв.6986 20 Сент. 18, 09:02

Тут наверное дело в способе стравливания.
Если нагревать с полностью открытым краном,может и не нагреется,а если стравливать по чуть чуть во время прогрева,потом оставить не много приоткрытым кран,давление внутри может быть повышенным и соответственно Т. Потом разное атмосферное давление.Я конечно за 105 градусов ничего не скажу.Но 101-102 бывает,может термометры не идеальные.

ostoroghno, Отв.6987 20 Сент. 18, 09:28

Сечение выходного отверстия не большое, примерно 1/4 пол-дюймового крана. Допускаю что небольшое давление может создаваться. Больше интересует, может ли все же при 120 градусах быть давление меньше 1 бара, не нашел таблицу в которой указано что 120=1 бар. Если нет, то надо искать откуда сифонит, но перегретый пар плохо видно.

FOX65, Отв.6988 20 Сент. 18, 09:36

ostoroghno,Например в инструкции к ВКУ написано 1,1бар-120* 2,2-130.
Не понятно чего ты ищешь,на пару так и есть,это с противодавлением можно накачать хоть сколько атм.

Добавлено через 2мин.:

А у тебя 0,6,мне показалось,что 1.

svarnoy, Отв.6989 20 Сент. 18, 09:39

Цитата — ostoroghno, 20 Сент. 18, 09:28:
Больше интересует, может ли все же при 120 градусах быть давление меньше 1 бара, не нашел таблицу в которой указано что 120=1 бар

В смысле не нашел?
Набей в гугле "зависимость температуры кипения воды от давления" и смотри.
Только учти, там считают от абсолютного вакуума, у нас не вакуум.
Не может быть меньше 1 бар при 120.

ostoroghno, Отв.6990 20 Сент. 18, 09:46

svarnoy,

Там указано что давление 2 кг, или имеется ввиду что 1 кг атмосферного уже есть?

svarnoy, Отв.6991 20 Сент. 18, 10:13

Да, одна уже над нами, там от абсолютного вакуума

ostoroghno, Отв.6992 20 Сент. 18, 10:14

С давлением разобрался, буду искать откуда сифонит.

Talion, Отв.6993 20 Сент. 18, 11:19

Цитата — svarnoy, 19 Сент. 18, 18:56:
С кассетами кстати можно делать ско в таком аппарате.

Я и собираюсь делать СКО.

JuF, Отв.6994 20 Сент. 18, 11:27

Простите за невежество, а что такое СКО?

Talion, Отв.6995 20 Сент. 18, 11:30

Цитата — JuF, 20 Сент. 18, 11:27:
что такое СКО?

Крышки СКО - обычные крышки, которыми банки закрываются с помощью закаточного ключа. СКО расшифровывается как "Советского крышка образца" или "Стальная крышка обжимная" мнения разные.
Крышки "Твист" - закручиваются рукой.

svarnoy, Отв.6996 20 Сент. 18, 11:30

Цитата — JuF, 20 Сент. 18, 11:27:
что такое СКО?

Обычная банка под крышку с которая ключём закатывается.
Стеклянная Консервная Обжимная.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Talion, 20 Сент. 18, 11:19:
и собираюсь делать СКО

Делать то можно в кассетах.
Но на обычный режим на воде аппарат не расчитан.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — ostoroghno, 20 Сент. 18, 10:14:
С давлением разобрался, буду искать откуда сифонит.

Нет, не разобрался.
Если бы сифонило, давление все равно было бы 1 бар при 120 весь нагрев.

Talion, Отв.6997 20 Сент. 18, 11:37

Цитата — svarnoy, 20 Сент. 18, 11:30:
Делать то можно в кассетах.
Но на обычный режим на воде аппарат не расчитан.

Ну, не зря же в автоклаве "Булат" кассеты в комплекте идут. Какой идиот без них умудриться клавировать на воде? Ниппеля для накачки преддавления, как в белорусе, там ведь нету.

svarnoy, Отв.6998 20 Сент. 18, 11:44

Цитата — Talion, 20 Сент. 18, 11:37:
Какой идиот без них умудриться клавировать на воде?

Ну в воде то как раз без кассет делают.

Arik, Отв.6999 20 Сент. 18, 12:49

Цитата — svarnoy, 20 Сент. 18, 11:30:
Если бы сифонило, давление все равно было бы 1 бар при 120 весь нагрев.

"Убил надежду", что у меня то же сифонит! Опробовал свой Нефор-16 на пару и тоже двойная неудача! Первая, температуру догнал до 120 (проверял электронным и биметаллическим), давление при этом только 0,8-0,85 Атм. Поднимал темпер до 121,0 - давление 0,9! Выше темпер побоялся поднимать, варил куриный тушняк! Думал сифонит или из-за точки установления термометра в клаве (в самом верху!)- сильней нагревается! Вторая неприятность крышки (купил на местном рынке -"Дары лета" ООО "Альянс", с пометкой С/П) дерьмо! После остывания тушняка, крышки "хлопали". При вскрытии, полимерное покрытие внутри банки потрескалось и отваливается кусками...
В чем причина не совпадения температуры и давления... Остается только замена манометра!

# Страница 351

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7000

vlad1252, Отв.7000 20 Сент. 18, 13:15

По моему если уверен в термометрах, то пофигу на давление...

Talion, Отв.7001 20 Сент. 18, 20:07

По поводу крышек СКО. Наткнулся на интересную инфу. Безопасные герметичные крышки для стеклянных банок с консервацией, которые используются и по сей день, разработал Николай Фёдорович Макаров. Да, да - тот самый легендарный конструктор, создавший пистолет ПМ.
Точнее, он придумал целую «систему» из банки, крышки и закаточной машинки. А изобрёл он всё это по просьбе своей жены, будучи уже на заслуженной пенсии.
Так что, когда в следующий раз будете закатывать банки, вспомните о великом изобретателе-оружейнике Николае Фёдоровиче Макарове.
Источник: http://www.yaplakal.com/forum2/topic1844432.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.yaplakal.com/forum2/topic1844432.html>

Вложения:

Макаров.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

mehaner711, Отв.7002 20 Сент. 18, 20:33

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто делится с интересующимися опытом. Отдельное персональное спасибо Сварному за его экспериментальный труд и публикацию резальтатов этих экспериментов! Форум (и особенно его первая страница с квинтэссенцией знаний) очень помогли мне в освоении матчасти.
Сам а сначала попал на изделие Ханхи (не спрашивайте, все как всегда: сначала попал, потом начал изучать матчасть). Скажу сразу: благодаря (в том числе) этому форуму процесс успешно освоен (более полусотни банок с овощами и мясом за август-сентябрь сделал). По существу своего попадания сделал видео на ютубе (читал, читал про рекламу и му@аков ютуба, решил разбавить их чем-то полезным). Ссылку правила дать не позволяют, если вдруг кому-то интересно - канал моего имени, называется "Вадим Фролов". Еще раз всем спасибо!

Alex1956, Отв.7003 20 Сент. 18, 21:03

ostoroghno,

Цитата — ostoroghno, 20 Сент. 18, 10:14:
С давлением разобрался, буду искать откуда сифонит.

Накачай воздухом килограмма 3 и обмыль все стыки (а еще луче в ванную). Я таким способом обнаружил 5 микросвищей, после выравния дна прессом.

svarnoy, Отв.7004 20 Сент. 18, 21:13

Цитата — Alex1956, 20 Сент. 18, 21:03:
обнаружил 5 микросвищей

При работе на пару это не важно, даже отверстие с видимым паром не повлияют на давление, так оно создается паром. Пар есть пока ест вода.

maslenkin, Отв.7005 21 Сент. 18, 00:08

решил, что нужен в хозяйстве автоклав. Бюджет - 20т.рэ. Ветку в 351 стр. конечно осилю. Почему- то в голову лезет одно: хочу вку-50. Это самодостаточный аппарат, которому не нужны переделки? Какие то есть особенности для его эксплуатации в квартире? Где купить по приемлемой цене? (в каком то deltarezerv по 16500рэ) или в мой бюджет есть другие интересные автоклавы?

Alllambic, Отв.7006 21 Сент. 18, 05:55

Цитата — maslenkin, 21 Сент. 18, 00:08:
особенности для его эксплуатации в квартире?

да одна особенность, квартира большая нужна, и все🙂. Можно наверное на лоджии поставить и ли на балконе.

Talion, Отв.7007 21 Сент. 18, 07:25

Цитата — maslenkin, 21 Сент. 18, 00:08:
Бюджет - 20т.рэ.

Обратись в личку к svarnoy, он тебе такой сделает, нигде не купишь.

svarnoy, Отв.7008 21 Сент. 18, 08:14

maslenkin,
Если есть место под такой аппарат то конечно ВКУ. Переделки небольшие, скорее доделки, на имеющуюся резьбу прикрутить пару запчастей из хозмага.

JuF, Отв.7009 21 Сент. 18, 09:21

Товарищи, я правильно понимаю, что если я на водяной автоклав вварю тройник, на него обратный клапан и кран для сброса воздуха, то получу паровой и можно будет работать по давлению?

роман36, Отв.7010 21 Сент. 18, 09:25

Цитата — JuF, 21 Сент. 18, 09:21:
Товарищи, я правильно понимаю, что если я на водяной автоклав вварю тройник, на него обратный клапан и кран для сброса воздуха, то получу паровой и можно будет работать по давлению

Термометр ещё необходим. Способ нагрева какой?

JuF, Отв.7011 21 Сент. 18, 09:27

Способ нагрева газ. От термометра как раз хотел уйти, если честно не могу найти нигде подходящего.

svarnoy, Отв.7012 21 Сент. 18, 09:33

JuF, Если манометр нормальный то можно. На паре температура и давление жёстко связаны, измеряй что удобнее.

Alllambic, Отв.7013 21 Сент. 18, 09:36

Цитата — svarnoy, 21 Сент. 18, 08:14:
прикрутить пару запчастей из хозмага.

каких?

svarnoy, Отв.7014 21 Сент. 18, 09:39

Цитата — Alllambic, 21 Сент. 18, 09:36:
каких?

Трайник, кран и обратный клапан. Не знаю есть ли штатно предохранительный клапан, мне все время привозят не комплектом.

JuF, Отв.7015 21 Сент. 18, 09:40

А может кто подскажет что купить на Али, чтоб температуру мерять? Есть для перегона градусник, на DS18b20, но он только до 99 град меряет. Не могу найти за вменяемые деньги до 150.

Alllambic, Отв.7016 21 Сент. 18, 09:42

Клапан сброса избыточного давления штатный есть, испытывал, работает, а остальное зачем?

svarnoy, Отв.7017 21 Сент. 18, 09:49

Alllambic, Кран для продувки паром, обратный клапан что бы при остывании не образовалось разряжения в камере, трйник нужен для накручивания на один сосок крана и клапана.

Капитан_Немо, Отв.7018 21 Сент. 18, 09:59

То есть если у меня осталась совершенно не нужная мне крышка от парогенератора, я могу снять с нее группу безопасности, перекрутить на белоруса, и он превратится в паровой?

svarnoy, Отв.7019 21 Сент. 18, 09:59

Капитан_Немо,
Да.

# Страница 352

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7020

Alllambic, Отв.7020 21 Сент. 18, 10:03

Цитата — svarnoy, 21 Сент. 18, 09:49:
Кран для продувки паром

так там внизу два крана есть, один для слива воды, другой продувка. я на него шланг надеваю и в ведро с водой опускаю. после клавирования спускаю через него давление в системе и открываю клав.

Капитан_Немо, Отв.7021 21 Сент. 18, 10:16

Но я так понимаю, что таблица соотношения давления и температуры для парового автоклава будет уже другая. Ее где-то добыть возможно?

Alllambic, Отв.7022 21 Сент. 18, 10:21

Цитата — Капитан_Немо, 21 Сент. 18, 10:16:
таблица соотношения давления и температуры для парового автоклава будет уже другая. Ее где-то добыть возможно

в инструкции к вку она есть, чуть позже смогу выложить

svarnoy, Отв.7023 21 Сент. 18, 10:33

Alllambic,
Если есть кран родной нормально, обратный клапан что бы вручную потом не стравливать, с ним удобнее.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Капитан_Немо, 21 Сент. 18, 10:16:
таблица соотношения давления и температуры для парового автоклава будет уже другая.

Забей в Гугле " зависимость температуры кипения воды от давления"
И вычти 1 атмосферу, для 120С будет 1 бар.

Alllambic, Отв.7024 21 Сент. 18, 10:49

https://cdn.homedistil.ru/fs/1809/21/56328.306434.jpg
Tablica_vky. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Сент. 18, 10:33:
обратный клапан что бы вручную потом не стравливать

а какую модель клапана лучше купить?

Вложения:

таблица вку.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7025 21 Сент. 18, 11:07

Цитата — Alllambic, 21 Сент. 18, 10:49:
модель клапана лучше купить

Любой, главное что был латунный сердечник.

Гигагном, Отв.7026 21 Сент. 18, 11:33

Цитата — Alex1956, 18 Сент. 18, 11:59:
Воспользуйся обычным электронным термостатом. Уставка отключения 120гр, включение - 119гр. Проверено не раз, все работает.
У меня автоклав 30л, для поддержания заданной температуры (при нормальной теплоизоляции) за глаза достаточно 700Вт ( для разгона 2500Вт). Т.е. я использую внутреннее реле термостата (заявлено 10А), даже промреле не требуется.

А модельку термостата посоветуйте пожалуйста . Я тут давече купил вот такой W1209WK - https://ru.aliexpress.com/....274233ed1CGuQY <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/W1209WK-W1209-WK-DC-12V-LED-Digital-Thermostat-Temperature-Control-Thermometer-Thermo-Controller-Switch-Module-NTC/32824060327.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed1CGuQY> , а у него предел работы до 110 градусов , теперь лежит мертвым грузом.

FOX65, Отв.7027 21 Сент. 18, 11:49

Цитата — Гигагном, 21 Сент. 18, 11:33:
модельку термостата

Если не жалко денег вот готовое решение,не надо ничего колхозить.
http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-s-taymerom-IRT-250T>

Гигагном, Отв.7028 21 Сент. 18, 11:51

Цитата — FOX65, 21 Сент. 18, 11:49:
Если не жалко денег вот готовое решение,не надо ничего колхозить.
http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T>

ЖАЛКО

Добавлено через 5мин.:

https://ru.aliexpress.com/...iceBeautifyAB=0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/store/product/REX-C100-Digital-Thermostat-Temperature-Controller-PID-thermometer-SSR-40DA-solid-state-Relay-K-Thermocouple-Probe/2079068_32857142330.html?spm=a2g0v.search0604.3.3.5bd45a3fzw4113&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=849715d8-c793-4212-9f12-235a2436583a-0&algo_pvid=849715d8-c793-4212-9f12-235a2436583a&priceBeautifyAB=0> Я вот на этот давно приглядываюсь ,вроде пойдет

svarnoy, Отв.7029 21 Сент. 18, 11:56

Гигагном,
Это рэкс, классика классик.

alekseigy, Отв.7030 21 Сент. 18, 12:12

Комрады! Решил сделать на даче лечо. С рецептом разобрался, а вот с температурным режимом нет. Делать буду на пару, банки 0,5 твист. Хочется и не переварить и чтобы до весны в кладовке (квартире) простояла. Скажем максимально быстро наберу темп НАСЫЩ. ПАРА -110гр сколько выдерживать? Жду ваших советов. Далее, выдержал, надо ли сразу стравливать пар, чтобы не переварить и снимать банки или выдержать ещё до определённой температуры или падения давления до нуля? Автоклав Беларус, но с манометром и градусником. Буду благодарен за ответ.

svarnoy, Отв.7031 21 Сент. 18, 20:11

alekseigy,
Если лечо с уксусом, то достаточно минут 10.\Все личные умозаключения.
Если хочешь в книгах почитать, скачай IV том Рогочева "Технология мясоконсервного производства"

Arik, Отв.7032 22 Сент. 18, 14:41

Цитата — svarnoy, 21 Сент. 18, 09:49:
обратный клапан что бы при остывании не образовалось разряжения в камере

В первый раз, сидел у клава ("как проектировщик, под мостом"), все фиксировал! Действительно, обратный клапан при остывании, долго "похрюкивал"!!

Alllambic, Отв.7033 22 Сент. 18, 15:43

Насколько я знаю вку 50 не боится разряжения в камере паровой, на самой камере околокрышки выбито, что прошел испытание 185,'С 3,6 давление

FOX65, Отв.7034 22 Сент. 18, 15:50

Alllambic,Так вку то не боится он предназначен железки стерилизовать,а банкам не очень хорошо находится в разряжении.

Alllambic, Отв.7035 22 Сент. 18, 17:17

Цитата — FOX65, 22 Сент. 18, 15:50:
банкам не очень хорошо находится в разряжении.

а я вообще разряжения не допускаю, если его полный оставить с давлением он наверное не меньше суток остывать будет. Переварится все. Давление спускаю, достаю банки и они на столе кипят еще минут 30-40, зависит от объема банки.

tamerlan, Отв.7036 22 Сент. 18, 18:39

Добрый вечер Уважаемые автоклавщики и самогонщики! Прочитал весь форум с 63 стр. И до конца,а потом с 1 и до 62.Прошу принять меня в свои ряды.Темой автоклава заинтересовался почти как год и уже собрался покупать а тут Вы...

JuF, Отв.7037 22 Сент. 18, 20:03

Но ведь почему то везде пишут что давление нельзя сразу спускать.

mehaner711, Отв.7038 22 Сент. 18, 22:32

Если банки твист-офф или зажатые в кассету СКО - то можно.

svarnoy, Отв.7039 22 Сент. 18, 22:41

Цитата — JuF, 22 Сент. 18, 20:03:
везде пишут что давление нельзя сразу спускать.

Правильно пишут. Ресурс этот не чатик местечковый, читают люди разные с разными знаниями вообще и своего оборудования в частности.
Если написать, "не ссы, как шипеть перестало вынимай" то много людей получит ожоги и лопнувшие банки.
По этому и предостерегают.
На своем родном оборудовании опытный и отважный кулинар конечно не ждет остывания, а вынимает сразу как позволит давление, но это исключительно на свой страх и риск, и рекомендовать такое не следует.

# Страница 353

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7040

Alllambic, Отв.7040 22 Сент. 18, 23:22

Цитата — svarnoy, 22 Сент. 18, 22:41:
отважный кулинар конечно не ждет остывания, а вынимает сразу как позволит давление, но это исключительно на свой страх и риск, и рекомендовать такое не следует

да!спать не лягу пока не увижу готовый продукт! Банки вытаскваю с клава рукой обмотанной в полотенце в 6 слоев, но мне это не нравится. Нужно перчатки или захваты баночные. Помню у бабушки моей были такие. Похожи на телескопические ножници. Короче штука, нажимаешь, два полукольца раздвигаются как на гармошке, отпускаешь сжимаются

berezikoff, Отв.7041 23 Сент. 18, 02:04

Цитата — Alllambic, 22 Сент. 18, 23:22:
Банки вытаскваю с клава рукой обмотанной в полотенце в 6 слоев,

работаю такими, внутри утеплённый слой- не прожигает. https://www.komus.ru/...0-xl-/p/280119/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/sredstva-individualnoj-zashhity/perchatki/perchatki-dlya-zashhity-ot-ponizhennykh-temperatur/perchatki-arktika-trikotazhnye-s-pvkh-pokrytiem-uteplennye-razmer-10-xl-/p/280119/>

УжеНепьющий, Отв.7042 23 Сент. 18, 02:43

Цитата — FOX65, 22 Сент. 18, 15:50:
железки стерилизовать

Виктор, тряпки.

FOX65, Отв.7043 23 Сент. 18, 04:53

Цитата — JuF, 22 Сент. 18, 20:03:
нельзя сразу спускать.

А кто предложил сразу спускать?
Мы здесь пришли к выводу,что хотя бы дождаться остывания до 80,потом медленно напускать.При этом в банках все равно будет кипеть.
А обратный клапан он умней нас,сам решит когда надо напустить воздух.

Добавлено через 7мин.:

У меня есть силиконовая рукавица,в которой сковородки из духовки можно вытаскивать.Но банки брать все равно не удобно,усилия не чувствуешь,как и через тряпки всякие.
Дожидаюсь когда можно брать голой рукой.Зачем спешить,там все равно все свершилось и исправлять не надо.Если крышку не притянуло,не стоит ее докручивать,это уже не стерилизация.
Ставлю в холодильник и съедаю по быстрей.

berezikoff, Отв.7044 23 Сент. 18, 06:27

Цитата — УжеНепьющий, 23 Сент. 18, 02:43:
тряпки.

и для мед инструмента, хоть в полевых условиях- на костре.

tamerlan, Отв.7045 23 Сент. 18, 12:37

svarnoy
Внимательно смотрел фото твоей конструкции.вопрос почему так врезал тэн,уменьшил объем нагревается воды или чтобы разместить два ряда банок.пишеш что опрессовывал на 6 бар,а какой у тебя кег на 3 или на 7 бар они ведь разные бывают.
Ты писал о том что есть мысль вместо изготовления люка использовать кламп,ну и как,есть какие-то затруднения?
И последнее твой аппарат можно использовать и на воде? Теоретически

Виталий Сергеев, Отв.7046 23 Сент. 18, 12:43

Цитата — Гигагном, 21 Сент. 18, 11:51:
https://ru.aliexpress.com/...iceBeautifyAB=0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/...iceBeautifyAB=0> Я вот на этот давно приглядываюсь ,вроде пойдет

Цитата — svarnoy, 21 Сент. 18, 11:56:
Это рэкс, классика классик.

Кстати, а как к нему таймер пристроить? Ну и собственно какой, применительно к автоклаву? Чтобы обеспечить функционнал ИТР 250.

svarnoy, Отв.7047 23 Сент. 18, 12:44

tamerlan, Тэн так сделан что бы банки в два ряда ставить, иначе половина обьема просто бы не использовалась.
Какой был кег не знаю, пресовать хотел до трех бар, но замешкался и вышло до 7, аппарат не пискнул даже.
Люк из клампов вполне можно, не вижу не каких проблем. купил один на 133 мм, патрубок, хомут, прокладка и заглушка в 1300 обошлось. На давление не проверял, использоваться будет не в автоклаве.
Можно конечно и на воде если захочется.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Виталий Сергеев, 23 Сент. 18, 12:43:
а как к нему таймер пристроить?

Про таймеры не скажу, как то проникся сразу ардуиной и решил для себя вопросы с автоматизацией процессов.

berezikoff, Отв.7048 23 Сент. 18, 12:56

Виталий Сергеев, ну так проще ирт и использовать, а так [сообщение #12517431] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12517431>

FOX65, Отв.7049 23 Сент. 18, 12:58

Цитата — Виталий Сергеев, 23 Сент. 18, 12:43:
а как к нему таймер пристроить?

Да как хочешь.Покупаешь таймер,который вырубит сеть после заданного времени.
В целом получается китайский колхоз,который по цене на три рубля дешевле ИРТ у которого таймер есть и он пропищит после окончания.
Рекс у меня заглючил на колонне и я его выкинул.Они были в моде когда не дорого стоили.

Добавлено через 33мин.:

У рекса своя релюха слабая,вроде 10амп,надо усиливать,а если выход вольтажный тем более надо еще твердотелку,а к ней наверное радиатор и все это мастерить в коробочку.
Если сам не рубишь,надо платить мастеру.Вот и выйдет дороже ирт.

INOT, Отв.7050 23 Сент. 18, 13:54

Вчера делал первую тушенку из говядины. Автоклав - Нефор-8. Держал на 4,2 Атм.40 минут (по инструкции),банки закрывал ключём с двумя рычагами, обжимал по 4 раза каждую крышку.Куб грел на индукционной плите. Сегодня, при доставании банок, обнаружил в воде небольшое количество жира. Все банки визуально целы, подержал в перевернутом виде- не текут.
Прошу комментариев!!!

Виталий Сергеев, Отв.7051 23 Сент. 18, 14:22

Цитата — berezikoff, 23 Сент. 18, 12:56:
ну так проще ирт и использовать, а так

У меня так и сделано. Режим дистиляция и автоклав

https://cdn.homedistil.ru/fs/1511/17/21177.259544.jpg
Foto5698. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7052 23 Сент. 18, 14:49

Виталий Сергеев,А спрашивал для чего?

gipsan88, Отв.7053 23 Сент. 18, 18:22

Всем привет✋ хочу приобрести автоклав но незнаю какой выбрать, может может кто-то посоветовать из тех что представлены на рынке в данный момент или из тех что сделаны в СССР?

Вложения:

Задать-вопрос-41.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7054 23 Сент. 18, 18:39

Цитата — gipsan88, 23 Сент. 18, 18:22:
хочу приобрести автоклав но незнаю какой выбрать

вводные дай
1.На чём греть?
2.Объёмы?
3.Какие крышки?

Добавлено через 1мин.:

svarnoy, забомбил? что по параметрам и цене?

berezikoff, Отв.7055 23 Сент. 18, 18:57

svarnoy, с тэном?

gipsan88, Отв.7056 23 Сент. 18, 18:57

Цитата — svarnoy, 23 Сент. 18, 18:36:
Подожди месяц, будет на рынке автоклав.

Дай те знать когда появиться в продаже

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 23 Сент. 18, 18:39:
вводные дай
1.На чём греть?
2.Объёмы?
3.Какие крышки?

1 хорошо бы если с тэном
2 небольшой от 6 банок 0.5 до 8 больше не нужно
3 обычные под ключ

Не понимаю почему из производителей не хочет сделать хороший автоклав из нержи с клампом под тэн?

berezikoff, Отв.7057 23 Сент. 18, 19:28

Цитата — gipsan88, 23 Сент. 18, 18:57:
Не понимаю почему из производителей не хочет сделать хороший автоклав из нержи с клампом под тэн

могу только предположить, что лень переделывать лекала для металла. Тэн воткнёшь- банок меньше будет влезать, и решётку над ним надо будет делать

svarnoy, Отв.7058 23 Сент. 18, 19:36

Цитата — gipsan88, 23 Сент. 18, 18:57:
Не понимаю почему из производителей не хочет сделать хороший автоклав из нержи с клампом под тэн?

На самом деле это очень дорого.
Потребитель избалован аппаратами по 5000-12000 рублей, их много, реклама агрессивная.
Нормальные аппараты по цене 30000-40000 просто не будут покупать, есть по 5000.
нельзя массово объяснить что аппараты за 10000 как бы игрушки, в описании там все очень серьезно.
Нет продаж, нет желания вкладываться в разработку.
Перед выпуском чего то изучают рынок спроса.

berezikoff, Отв.7059 23 Сент. 18, 19:49

https://xn----8sblojdekghl0b0ik0c.xn--p1ai/.../avtoklav-dacha <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://xn----8sblojdekghl0b0ik0c.xn--p1ai/avtoklav/avtoklav-dacha> вставили тэн, на 7 руб. можно цену поднять

# Страница 354

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7060

mehaner711, Отв.7060 23 Сент. 18, 20:34

Цитата — svarnoy, 23 Сент. 18, 19:36:
нельзя массово объяснить что аппараты за 10000 как бы игрушки, в описании там все очень серьезно.

Так на то и рассчитано, дешево и все по-взрослому. А альтернативы нет вообще. Чтобы понять, что это игрушки (а на мой взгляд - наглый обман), надо вляпаться самому (как я). И даже в это случае большинство решит, что сами виноваты, что-то не так делают. Реклама - страшная вещь.

berezikoff, Отв.7061 24 Сент. 18, 07:12

Цитата — mehaner711, 23 Сент. 18, 20:34:
надо вляпаться самому (как я).

так в чём вопрос-купи беларус, на газ его и работай.

Talion, Отв.7062 24 Сент. 18, 07:37

Цитата — berezikoff, 24 Сент. 18, 07:12:
так в чём вопрос-купи беларус, на газ его и работай.

Тем более, что на электричество у всех счетчики стоят, а на газ счетчики мало у кого.

mehaner711, Отв.7063 24 Сент. 18, 18:48

Цитата — berezikoff, 24 Сент. 18, 07:12:
так в чём вопрос-купи беларус, на газ его и работай.

Так непременным условием была как раз работа на электроплите (все хозяйство на даче, газ в баллонах (25 км в один конец), а электричество на столбе). Я свои проблемы уже решил (спасибо форуму), делаю на парУ.

Добавлено через 2мин.:

На индукционной плитке.

Arik, Отв.7064 24 Сент. 18, 23:12

Цитата — mehaner711, 24 Сент. 18, 18:48:
На индукционной плитке

Мне вчера попался (реклама в инете) новый "легендарный автоклав белорусский 2018", переделанный производителем (плоское дно) в Москве под индукционные плиты! Внешне не отличается от оригинала..., может "разводят"!!

berezikoff, Отв.7065 24 Сент. 18, 23:22

Ссылку кинь

mehaner711, Отв.7066 25 Сент. 18, 07:50

Цитата — Arik, 24 Сент. 18, 23:12:
может "разводят"!!

Конечно, разводят. "Автоклав Белорусский-2018" (не могу ссылку вставить, правила не позволяют). Агрессивная реклама - калька дымки-ханхи-фансел. Скорее всего и контора та же. "Плоское" дно там на картинке есть, не более 15 см диаметром. Индукционка может вообще его не увидеть, чугунный блин перегреется по краям (а маленький, по размеру, не нагреет). Эффективность, в любом случае, скорее близка к нулю. Аварийный клапан настроен на 4 кг, тогда как у настоящего белоруса (в тексте, кстати, есть пояснение, что это копия) - на 5 кг, и у этого аппарата стоять не надо, клапан не позволит перегреть продукт! Бред, короче.
А вот еще один образчик "Автоклав Беларусь Люкс". Вообще прелесть. Производителем значится ООО "Вейн" (опять дымка-ханхи-фансель, и продаван тот же). Клапан на 1,5 бара на картинке, на 3 бара в описании, рабочее давление 1,5 бара, внимание, это для аппарата с преднакачкой(!) (в комплектации значится ниппель для насоса). Срок службы очень порадовал, особенно в сравнении с белоруссом. Вобщем, "разводят" - это очень мягко сказано. Набиуливают, как центробанк.

berezikoff, Отв.7067 25 Сент. 18, 09:22

Цитата — mehaner711, 25 Сент. 18, 07:50:
Конечно, разводят.

ну ты же вживую его не видел.

Добавлено через 1мин.:

mehaner711, мужики, после 10 сообщения ссылки вставляются. Поговорим!?

svarnoy, Отв.7068 25 Сент. 18, 09:34

berezikoff, Загугли: "Автоклав Белорусский-2018"
Да там работают гении маркетинга. "феромагнитные вставки в дно автоклава позволяют работать...."
При условии что он весь из чернуху сделан, он весь феромагнитный.

berezikoff, Отв.7069 25 Сент. 18, 09:44

svarnoy, Дэн, говно какое-то лезет. Дай ссылку.

svarnoy, Отв.7070 25 Сент. 18, 09:47

Очень простое правило, ни когда ни чего не покупать при такой агрессивной рекламе.

Капитан_Немо, Отв.7071 25 Сент. 18, 09:57

Мне кажется, это и есть те самые «гаражные поделки» под белорусов, о которых я писал несколько страниц назад.

svarnoy, Отв.7072 25 Сент. 18, 10:00

Капитан_Немо, Точно не гаражные.
Цена 5600 с учетом прадаванов, ни кто в здравом смысле не будет этим заниматься в гаражах.
Это на каком то заводе хорошем делают.

Капитан_Немо, Отв.7073 25 Сент. 18, 10:10

В любом случае, родной беларус 30 литровый на авито начинается с 3900. На фига еще 2 тыс переплачивать за сказку?

berezikoff, Отв.7074 25 Сент. 18, 10:15

Цитата — Капитан_Немо, 25 Сент. 18, 10:10:
за сказку?

Цитата — berezikoff, 25 Сент. 18, 09:44:
Дай ссылку

я чегой-то не пойму. Мы роем с головы, а они зашли со дна(жопы)?

Капитан_Немо, Отв.7075 25 Сент. 18, 10:19

Так на фотографиях там, вроде бы, обычное дно баллона, без всяких переделок. Но это мое дилетантское имхо.

mehaner711, Отв.7076 25 Сент. 18, 16:09

Цитата — svarnoy, 25 Сент. 18, 09:47:
Очень простое правило, ни когда ни чего не покупать при такой агрессивной рекламе.

В этом - соль! Как сам повелся - до сих пор не понимаю... Затмение нашло!

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Капитан_Немо, 25 Сент. 18, 10:19:
Так на фотографиях там, вроде бы, обычное дно баллона, без всяких переделок. Но это мое дилетантское имхо.

Там полистать картинки надо, есть с "плющиной" посередке.

Добавлено через 4ч. 21мин.:

Цитата — berezikoff, 25 Сент. 18, 09:22:
ну ты же вживую его не видел.

А там не надо видеть, достаточно явных несоответствий в описании.

tamerlan, Отв.7077 26 Сент. 18, 10:07

svarnoy
Если не секрет где брал на 133мм.В кег можно вваривать патрубок из нержавейки которая магнитится?

gipsan88, Отв.7078 26 Сент. 18, 10:08

Кто что может сказать про автоклав фирмы "нефор"?

Вложения:

236764597_w640_h640_216.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7079 26 Сент. 18, 10:09

tamerlan,
С Китая брал.
Что за патрубок, поподробнее

Добавлено через 1мин.:

gipsan88,
Не бери, двойное дно не отмоешь.

# Страница 355

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7080

tamerlan, Отв.7080 26 Сент. 18, 10:48

svarnoy
Патрубки под манометр.кран.термометр

Pribludo, Отв.7081 26 Сент. 18, 10:52

Цитата — gipsan88, 26 Сент. 18, 10:08:
Кто что может сказать про автоклав фирмы "нефор"?

О толщине стенок с большой вероятностью скажут обод за который держаться его квадратные ручки и метал из которого они сделаны. ИМХО однако, но хоть никогда его и не видел но фота не впечатлила, ну совсем.

berezikoff, Отв.7082 26 Сент. 18, 11:03

Мужики если мы говорим о приготовлении на парУ, то 2мм толщины нормально

maslenkin, Отв.7083 26 Сент. 18, 11:34

Цитата — svarnoy, 03 Июля 18, 10:03:
Был скандал в ведомстве, закупали аппараты в Китае под видом наших, как раз примерно в то время, наверно тебе такой и достался.

это ты про вку-50 писал?

svarnoy, Отв.7084 26 Сент. 18, 11:39

maslenkin,
Да, про вку 50.

Pribludo, Отв.7085 26 Сент. 18, 12:21

Цитата — berezikoff, 26 Сент. 18, 11:03:
Мужики если мы говорим о приготовлении на парУ, то 2мм толщины нормально

Да при условии что в инструкции к нему не написано что подкачать воздуха до (хз скоко, как придумают) :-( Этот форум читают(в лучшем случае) после приобретения клава или такие маньяки клавирования как мы :-) В очередной раз прихожу к мысли что в первый или второй пост темы нужно также добавить что доверяя производителю автоклава и следуя его инструкциям все претензии потом предъявлять исключительно ему(производителю) если потом его конечно найдешб по адресу указаномы в доках.
ЗЫ: "Беларус" не берем в расчет.

maslenkin, Отв.7086 26 Сент. 18, 12:31

svarnoy,

Цитата — svarnoy, 26 Сент. 18, 11:39:
Да, про вку 50.

как не нарваться при покупке на этот "китайский"? сам аппарат отличается от нашего? Месяц с покупкой еще терпит, дождусь выхода на рынок агрегата "по твоим советам"... В какой ценовой будет известно?

svarnoy, Отв.7087 26 Сент. 18, 12:41

Цитата — maslenkin, 26 Сент. 18, 12:31:
ценовой будет известно?

12000.
Про вку не знаю.
Они по 5000 появились, штук 200 вроде было. Примерно через пол года в СМИ было про китайские медицинские стерилизаторы выдаваемые за Российского производства.

berezikoff, Отв.7088 26 Сент. 18, 12:45

Цитата — Pribludo, 26 Сент. 18, 12:21:
Да при условии что в инструкции к нему не написано что подкачать воздуха до

если мы рассуждаем про пар, то там не более 1кгF/см2 и качать там ничего не надо

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pribludo, 26 Сент. 18, 12:21:
ЗЫ: "Беларус" не берем в расчет.

ясен пень, баллоны эти (газовые) выдерживают 40кгF/см2

JuF, Отв.7089 26 Сент. 18, 13:35

Подскажите, хотел врезать тройник в крышку, а в него кран и обратный клапан. Но крышка оказалась толщиной наверное в 10 мм,как то нереально просверлить. Автоклав покупной, переделанные газовый баллон, можно врезать в "плечики", как думаете? Не рванет от полдюймовой дырки?

berezikoff, Отв.7090 26 Сент. 18, 13:38

JuF, у меня в "плечах" всё и вварено

Pribludo, Отв.7091 26 Сент. 18, 15:05

Цитата — berezikoff, 26 Сент. 18, 12:45:
если мы рассуждаем про пар, то там не более 1кгF/см2 и качать там ничего не надо

Не про пар. В клавах из магаза ни о каком паре нет и близко речи. Там либо качать знач - вода с давлением под 5 атм или принцип скороварки опять же таки с водой. Редко кто при покупке клава будет читать весь этот топик, а инструкцию к своему даже я читал
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тот клав что я сказал - бяка ибо если спрашивают какой купить (а здесь в теме уже давно все разжевано) знач будут готовить по родным докам. А так да если на пару то сгодиццо. Но Денис добавил что там еще и с дном ка-кто не так. Не съемное оно. В теме даже фотки были.

Jack Sparrow, Отв.7092 26 Сент. 18, 15:30

всем привет. парни хочу сделать консерву бычки в томате. а теперь внимание вопрос : надо ли чистить бички от чешуи или нет ?
или она расплавится в банке от температуры 116 градусов ? всем спасибо за ответ

Talion, Отв.7093 26 Сент. 18, 17:50

Цитата — Jack Sparrow, 26 Сент. 18, 15:30:
надо ли чистить бички от чешуи или нет

Я даже, когда жарю бычки от чешуи не чищу. Просто мою перед жаркой. Да и где там у них чешуя? Чай не окунь.

mehaner711, Отв.7094 26 Сент. 18, 20:18

Цитата — JuF, 26 Сент. 18, 13:35:
Но крышка оказалась толщиной наверное в 10 мм,как то нереально просверлить.

А чего не просверлить-то? В несколько заходов, сначала 3 мм, потом 6 мм, и так до потребного значения. Геморойно немного, но вполне возможно.

Arik, Отв.7095 26 Сент. 18, 22:34

Цитата — Jack Sparrow, 26 Сент. 18, 15:30:
бычки в томате... от температуры 116 градусов

На днях делал минтай в томате при 114 градусах (на пару) - "подгорел" (соус карамелизовался), нужно при 112 гр. (увеличив время)!!

Гигагном, Отв.7096 27 Сент. 18, 09:19

Товарищи однофорумчане ,не пинайте сильно за вопрос , он наверно много раз уже обмусоливался , но искать лень ,а поиск в данном случае не рулит. Короче,подскажите пожалуйста схему терморегулятора с таймером , про готовое изделие я знаю (ИТР-120,-250), но хотелось бы самому сделать .

FOX65, Отв.7097 27 Сент. 18, 09:21

Гигагном,тема есть.
[ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.0>

tamerlan, Отв.7098 27 Сент. 18, 10:23

svarnoy
Вчера весь инет перевернул,но так и не нашел дышащий клапан.Кинь пожалуйста ссылку если есть

svarnoy, Отв.7099 27 Сент. 18, 10:44

Поищу вечером, на Али встречал.

# Страница 356

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7100

berezikoff, Отв.7100 27 Сент. 18, 13:13

Цитата — tamerlan, 27 Сент. 18, 10:23:
не нашел дышащий клапан.

на разряжение?

tamerlan, Отв.7101 27 Сент. 18, 14:20

berezikoff

Да

JuF, Отв.7102 27 Сент. 18, 14:27

Так это же обычный обратный клапан с латунным сердечником. Я такой нашел у Валтека, нашел кто в городе ими торгует, поехал и купил.

tamerlan, Отв.7103 27 Сент. 18, 14:30

Как я понимаю обратный клапан не совсем то.Валтек смотрел

svarnoy, Отв.7104 27 Сент. 18, 14:43

Нет, это не обычный обратный клапан.

Arik, Отв.7105 27 Сент. 18, 15:12

svarnoy, такой

Вложения:

UTB86LIqpiaMiuJk43PTq6ySmXXaO.jpg_50x50.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

JuF, Отв.7106 27 Сент. 18, 15:30

Что то вообще не видно. А какой назначение этого клапана?

svarnoy, Отв.7107 27 Сент. 18, 15:45

Arik,
Не видно на картинке.

Arik, Отв.7108 27 Сент. 18, 17:13

Что то не получается... https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1yALgX7fb_uJjSsrbq6z6bVXaD.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1yALgX7fb_uJjSsrbq6z6bVXaD.jpg>

svarnoy, Отв.7109 27 Сент. 18, 17:53

Цитата — tamerlan, 27 Сент. 18, 10:23:
так и не нашел дышащий клапан

Боюсь что купить его действительно не получится.
Такие клапана стоят в электроскороварках.
Простейшая штука, шток клапана с прокладкой свободно под собственным весом балтается в корпусе, как вода закипела интенсивно поток пара увлекает клапан за собой вверх, штой упирается прокладкой в седло и все, поток перекрыт. Как давление спадет шток сам опустится вниз не дав создаться разряжению.
Деталь очень простая, но полезная, не нужен кран продувать пар, не нужен обратный клапан.
Я сам делал себе, работает хорошо.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/14/21834.241857.jpg
Img_2075. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/14/21834.241848.jpg
Img_2071. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 2мин.:

Arik,
Это обычный предохранительный.

роман36, Отв.7110 27 Сент. 18, 21:26

Он?
https://ru.aliexpress.com/....90243c00GmqBAj <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Silver-Tone-Replacement-Cookware-Pressure-Cooker-Safety-Valve-Part/32690649862.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.90243c00GmqBAj>

svarnoy, Отв.7111 27 Сент. 18, 21:32

роман36, ДА, он.

alekseigy, Отв.7112 28 Сент. 18, 09:28

А если делать на пару он точно закроется при 1 атм?

FOX65, Отв.7113 28 Сент. 18, 09:54

alekseigy,Он должен на много меньше атмосферы закрыться.Там ведь атмосфера не вдруг создается,а с закрытым клапаном.

Pribludo, Отв.7114 28 Сент. 18, 11:17

Цитата — svarnoy, 27 Сент. 18, 17:53:
не нужен кран продувать пар, не нужен обратный клапан.

Тоесть если у мну в клаве (работает по принципу скороварки) стоит таких 2 шт настроены примерно на сброс чтоб поддерживать темпу +/- 120 то мне не нужно спускать воздух - налил воды сколько то, кажись литра 3, загрузил банки и слежу только за темпой они сами выпустят воздух и дадут заполниться баку насыщенным паром?

Вложения:

199546.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7115 28 Сент. 18, 11:21

Pribludo,Как за парило так клапан и закрылся,а когда будет разряжение при остывании он откроется.

Pribludo, Отв.7116 28 Сент. 18, 11:27

Цитата — FOX65, 28 Сент. 18, 11:21:
Как за парило так клапан и закрылся,а когда будет разряжение при остывании он откроется.

У мну оно работает немного не так, при работе он спускает лишний пар все время, я фотку в свой пост добавил, клапан не такой немного он грузиком сверху на штоке сидит.

FOX65, Отв.7117 28 Сент. 18, 11:38

Так значит у тебя не дышащий,а подрывной.

француз, Отв.7118 28 Сент. 18, 11:58

FOX65, У него именно то,что нужно. Один подрывной,второй-рабочий. Как у скороварки.После остывания нет ничего проще,как снять рабочий. А воздух спустить все таки надо

Jack Sparrow, Отв.7119 28 Сент. 18, 11:59

Цитата — Arik, 26 Сент. 18, 22:34:
На днях делал минтай в томате при 114 градусах (на пару) - "подгорел" (соус карамелизовался), нужно при 112 гр. (увеличив время)!!

на сколько увеличить?

# Страница 357

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7120

Arik, Отв.7120 28 Сент. 18, 19:54

Цитата — Jack Sparrow, 28 Сент. 18, 11:59:
на сколько увеличить?

112 гр. и время 80 минут.

krokodil-999, Отв.7121 28 Сент. 18, 20:48

svarnoy, Ваша автоматика на ардуино,это закрытая тема?

svarnoy, Отв.7122 28 Сент. 18, 21:10

Цитата — krokodil-999, 28 Сент. 18, 20:48:
автоматика на ардуино,это закрытая тема?

Не совсем понял вопрос.
Программа не секретная, кто просил всем выслал.
НО. Посмотрел код на днях, даже пьяные китайцы так плохо не пишут как я. Пока не почищу его не опубликую, грязный, кривой, но работает.
Самое главное не умею рисовать платы.

alekseigy, Отв.7123 29 Сент. 18, 12:54

А какой клапан лучше ставить - дышащий или обратный? Именно в автоклав.Функция то одна.Только один при выс. давлении закрывается а другой при низком открывается. В нерабочем положении один открыт а другой закрыт.Я прав?

svarnoy, Отв.7124 29 Сент. 18, 13:14

alekseigy,
Если работать только на пару то дышащий удобнее.
Дышащий закрывается при атмосферном давлении при интенсивном кипении.
После закрытия и создаётся давление.

alekseigy, Отв.7125 29 Сент. 18, 14:15

А если на воде, с противодавлением при накачки 1.5атм, то дышащий закроется? Ведь даже когда он остынет то 1.5 атм остаётся, следовательно клапан не откроется и крышки не сорвет. А краном мы уже по тихоньку выравниваем давление.Хотя надо ли всё это Беларусу? На пару открываю кран при 70 гр .

svarnoy, Отв.7126 29 Сент. 18, 14:26

Цитата — alekseigy, 29 Сент. 18, 14:15:
с противодавлением при накачки 1.5атм, то дышащий закроется?

Может не хватить скорости потока воздуха для самостоятельного закрытия.
Если его вручную приподнять и начать накачивать, то вполне все будет работать.

dima3795, Отв.7127 30 Сент. 18, 22:44

Всем здравствуйте.
Читаю форум давно. Купил УЗБИ Консерватор 14 литров.
Что раньше про него читал- все верно, температура 112, дальше клапан травит.
Травит ладно- свист стоит страшный. Для рыбы отходит такая Т., а вот с мясом часов 5 думаю надо работать.
собственно вопрос-если сверху поставить клапан на место заглушки на 1, 5 атмосферы, а подрывной клапан загрубить, не взлечу?

svarnoy, Отв.7128 30 Сент. 18, 23:05

Цитата — dima3795, 30 Сент. 18, 22:44:
а вот с мясом часов 5 думаю надо работать.

Не надо 5 часов, надо баночку в 300 мл, и все отлично будет.

dima3795, Отв.7129 30 Сент. 18, 23:33

Просто, на сколько я понимаю, тушенка приготовленная при 112-115 градусах должна храниться при температуре ниже 10 градусов?
а банки 0,5 просто удобнее.
если не 5 часов, то 2 часа при 112 точно надо?

Добавлено через 45мин.:

Рогачева, Александра Ивановна.
Стерилизация консервов [Текст]. - Москва : Пищепромиздат, 1943

по этой книге Cl. botulinum отмирает при 110 градусах через 70 минут, Bac. subtilis через 80.
выходит, что 2 часа выдержки должны эти бактерии убить и в моем автоклаве?(это вместе с учетом прогрева банок).

П.С. извините, не могу отредактировать свое предыдущее сообщение...

Добавлено через 1мин.:

ППС Само отредактироваось...

JuF, Отв.7130 01 Окт. 18, 13:33

Всем огромное спасибо, вчера приготовил в автоклаве тушенку, переделал его на пар. Все быстро и просто, держал 120 град 40 мин, банки поллитра. Один вопрос по итогам - согласно рекомендациям банки заложил мясом по плечики, просто положил, не утрамбовывал. В итоге получилось по полбанки тушенки, как то непроизводительно так тару использовать. Может надо было конкретно утрамбовать?

Капитан_Немо, Отв.7131 01 Окт. 18, 13:40

Цитата — JuF, 01 Окт. 18, 13:33:
держал 1290 град 40 мин,

Это не автоклав, это мартен -)))

Talion, Отв.7132 01 Окт. 18, 13:47

Цитата — JuF, 01 Окт. 18, 13:33:
Может надо было конкретно утрамбовать?

Я тоже первый раз делал тушенку строго по рецепту с форума. Получились банки пустые на треть.
Теперь накладываю мясо по "плечики", плотно трамбую, еще и шилом в нескольких местах прокалываю, чтобы воздух вышел. Поверх мяса кладу топленое сало (смалец) слоем 1 см. Мяса в банке 0,5 литра должно поместиться ровно 500 гр. Пустая банка весит 232-233гр. Полная банка должна весить 733гр. Ни одна банка еще не вскрылась. банки получаются полными.
Делаю на воде.

JuF, Отв.7133 01 Окт. 18, 13:51

Поправил)

Pribludo, Отв.7134 01 Окт. 18, 14:09

Цитата — JuF, 01 Окт. 18, 13:33:
держал 120 град 40 мин

Хз, откуда берутся цифры у многих про режимы :-(
Только что сверил с книгами. Свинина тушеная.
Режимс 25-75-30 при 120 ! Говядина там кажись также.

JuF, Отв.7135 01 Окт. 18, 14:12

Цитата — Pribludo, 01 Окт. 18, 14:09:
Режимс 25-75-30 при 120 ! Говядина там кажись также.

А что это значит? Я цифру брал из опыта человека. А так да, пишут от часа до 2,5. Но за 40 мин все отлично.

Pribludo, Отв.7136 01 Окт. 18, 14:54

Цитата — JuF, 01 Окт. 18, 14:12:
Но за 40 мин все отлично.

Отлично по сравнению с чем?
ЗЫ: Здесь много обсуждалась не художественная литература и в ней есть режимы стерилизации.

JuF, Отв.7137 01 Окт. 18, 14:59

Так сколько надо говядину ?

Pribludo, Отв.7138 01 Окт. 18, 15:04

Цитата — JuF, 01 Окт. 18, 14:59:
Так сколько надо говядину ?

75 минут при 120 С!

Robohim, Отв.7139 01 Окт. 18, 21:08

JuF, а крышки твист какие использовал? Простые или для стерилизации?

# Страница 358

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7140

JuF, Отв.7140 02 Окт. 18, 05:51

Да самые обычные. Я и не знал что другие бывают.

Самтрест, Отв.7141 02 Окт. 18, 09:47

Приветствую, кто знает почему крышки твист не все притягиваются? варю на пару без кассеты. после варки жир в клаве. мясо ложу плотно 0,5-1 см до верха,

pigtail, Отв.7142 02 Окт. 18, 10:56

Жир в автоклаве потому что много кладете, и в процессе крышки ТО выпускают из банки излишки давления.

ЗЫ А вот с приспособой от автоклава Флагман под СКО, что вместо кассеты, у меня тут при излишке заложенного продукта крышка с этой приспособой отстрелились вместе с частью горлышка банки, так что слегка жира не самое худшее...

ЗЫЫ svarnoy А поконкретней можно про самодельный дышащий, приблизительные размеры и материал трубки и штуцера, а то с али конечно красивые, но опять надо заморачиваться, как их в 1/2" засунуть [Грустный]

Vasili4, Отв.7143 02 Окт. 18, 14:28

Всем здрасте! Прошу откликнуться)
Взял вку-50 стоит ещё в обрешётке. Если можно, расскажите как дальше живу.
Манометры есть. Тэны тоже. Хочу на колёса поставить и фальшдно вырезать. Может есть у кого эскиз.
Что ещё порекомендуете?

JuF, Отв.7144 02 Окт. 18, 14:33

Тут вроде целая ветка была про переделку ВКУ, помню хотел покупать и читал много.

Vasili4, Отв.7145 02 Окт. 18, 14:47

Цитата — JuF, 02 Окт. 18, 14:33:
переделку ВКУ, помню хотел покупать и читал много

Ткни носом, порылся не нашёл.
Мне под консервы.

FOX65, Отв.7146 02 Окт. 18, 15:10

Vasili4,Если под консервы,зачем фальшдно?Можно в биксах ставить.

Sam_DF, Отв.7147 02 Окт. 18, 15:14

Vasili4, [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>

FOX65, Отв.7148 02 Окт. 18, 15:20

Vasili4,Если не секрет где взял и за сколько?
Мне еще надо,там где брал кончились,думал ведь два взять.

Дырындыч, Отв.7149 02 Окт. 18, 15:48

Talion,

Цитата — Talion, 01 Окт. 18, 13:47:
Теперь накладываю мясо по "плечики", плотно трамбую, еще и шилом в нескольких местах прокалываю, чтобы воздух вышел. Поверх мяса кладу топленое сало (смалец) слоем 1 см. Мяса в банке 0,5 литра должно поместиться ровно 500 гр. Пустая банка весит 232-233гр. Полная банка должна весить 733гр. Ни одна банка еще не вскрылась. банки получаются полными.
Делаю на воде

Закинь годный рец в тему [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>
Здесь его найти непросто будет.

юрий юрьевич, Отв.7150 03 Окт. 18, 07:52

Цитата — pigtail, 02 Окт. 18, 10:56:
Жир в автоклаве потому что много кладете, и в процессе крышки ТО выпускают из банки излишки давления.

странно... не должно выделять из банки, если закрыто достаточно плотно. возможно, без кассеты все таки приподнимает крышку, или просачивается из -за неплотного завинчивания. мясо, как и другие продукты, при варке уменьшается в объеме. а сам объем в банке всего там находящегося не может увеличиваться - откуда взяться дополнительному в банке? ( только переходит из одной фракции в другую: например вода выходит из мяса , но поскольку выйдя из мяса уменьшает его объем, а выделившаяся из мяса вода занимает освободившийся от уменьшения объема мяса объем).
Разве если только не проникает снаружи в банку из-за давления вода или пар и тогда в банке объем содержимого увеличивается. при остывании среды вокруг банки давление вокруг банки падает и повышенное давление изнутри банки выбрасывает содержимое из банки. надежнее в кассеты ставить банки.

я рыбу делаю (ско на воде без кассеты) напихиваю по максимуму и прижимаю крышкой. после остывания крышки втянуты внутрь. так же и курицу с рисом: вначале боялся полней воды-бульона наливать, чтоб не лопнуло. а теперь подумав, по самую крышку. рис развариваясь впитывает воду из банки и увеличивается в объеме. но настолько же увеличивается объем, который ранее занимала чисто вода. т.е. дополнительному продукту взяться неоткуда для увеличения ОБЩЕГО объема продукта в банке (мы эту тему ранее рассматривали).

вопрос: кто пользовал автоматические закатки (обжимные) производства РФ очень массивные с двумя рычагами. у нас вроде уценили, стОят несколько менее 6 долларов. как отзывы? попробую картинку вставить

Добавлено через 9мин.:

вот вроде такая машинка обжимная

Вложения:

images.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.7151 03 Окт. 18, 08:04

Моей жене не понравилось. Вопервых довольно опасная. Надо нависать всем телом над раскаленной банкой. А если лопнет? Во вторых нужна силушка немалая, в третьих недозажим имеет место быть.

JuF, Отв.7152 03 Окт. 18, 08:06

Покупал такую в магазине, сдал обратно. Зажимает очень красиво, ровные края, но увы просто течет содержимое. Регулировки нет, т.е. степень дожатия нельзя настроить. А вот у товарища жена много лет зажимает подобной машинкой, говорит супер. Так что брать и сразу пробовать.

француз, Отв.7153 03 Окт. 18, 08:17

Цитата — юрий юрьевич, 03 Окт. 18, 07:52:
а сам объем в банке всего там находящегося не может увеличиваться

И при нагреве объем жидкости совсем,совсем не увеличивается ? ))

юрий юрьевич, Отв.7154 03 Окт. 18, 08:55

посмотрите таблицы расширения жидкостей при Т до 120 град. я не смотрел, но как помню, вода (составляет основу жидких фракций) при охлаждении до нуля, или минус одного двух град. расширяется. значит, при нагреве должна сжиматься. понятно, что прямой пропорции тут нет, но и объем жидкости в поллитровке столь невелик, что ее расширением (если происходит) можно пренебречь.

спасибо за консультацию по закаточной машинке

Talion, Отв.7155 03 Окт. 18, 09:04

Цитата — юрий юрьевич, 03 Окт. 18, 07:52:
мясо, как и другие продукты, при варке уменьшается в объеме

Цитата — юрий юрьевич, 03 Окт. 18, 07:52:
я рыбу делаю (ско на воде без кассеты) напихиваю по максимуму и прижимаю крышкой. после остывания крышки втянуты внутрь. так же и курицу

Очевидно все продукты реагируют на нагрев по разному. Рыбу и курицу я тоже напихиваю по "самые небалуйсь", иногда аж крышкой придавливаю, чтобы внутрь банки продукт влез. И ничего, все нормально, ни одна банка не вскрылась. А вот попробовал то же самое сделать с печеночным паштетом...Дык он начал вылазить из банки уже при предварительном прогреве банки в микроволновке. Немного уменьшил количество продукта в каждой банке. В результате одна банка вскрылась, а три были с выпуклыми крышками, т.е. на грани вскрытия.

svarnoy, Отв.7156 03 Окт. 18, 09:14

Это Бесполезно, я емо про нагрев, увеличение и про паштет уже сто раз писал, он как не слышит, и через какое то время опять это всплывает.

Pribludo, Отв.7157 03 Окт. 18, 10:14

Цитата — юрий юрьевич, 03 Окт. 18, 08:55:
значит, при нагреве должна сжиматься

Все знач при нагреве расширяется, а вода сжимается :-D Эти посты про делают мое утро. Вот же у человека непоколебимые убеждения :-)

pigtail, Отв.7158 03 Окт. 18, 10:46

svarnoy и все таки про Ваш самодельный дышащий клапан, приблизительно размерчики трубки подскажите и из какого металла она?

Vasili4, Отв.7159 03 Окт. 18, 12:51

Цитата — FOX65, 02 Окт. 18, 15:10:
Если под консервы,зачем фальшдно?Можно в биксах ставить.

Цитата — FOX65, 02 Окт. 18, 15:20:
Vasili4,Если не секрет где взял и за сколько?
Мне еще надо,там где брал кончились,думал ведь два взять.

Взял за 8 восемь, плюс пересыл 1200. Это было прошлой осенью. Биксы внутри ну и остальная комплектуха.. Спасибо за мысль про их использование.
Не было манометров. Докупал по месту. Позже ценник выстрелил резко до 12. Куда тебе кстати второй???))) У приятеля стоит без дела, могу узнать, что хочет.

Цитата — Sam_DF, 02 Окт. 18, 15:14:
Vasili4, [Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.]

Спасибо за совет конечно))))) Я читал её когда пределом мечтаний был ПВК 50 литровый
В моём понимании на форуме в первых нескольких постах раскрыта суть и предложены уже готовые варианты. Прочитав можно по шагам безопасно реализовать.
Мне приятель посоветовал для поддержания давления использовать электроконтактный манометр например.

# Страница 359

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7160

Sam_DF, Отв.7160 03 Окт. 18, 13:05

Так просил же ссылку на тему, я тебе ее и дал)
Там и про ножки есть если что.
Кстати, автор темы забанен здесь, у него есть продолжение темы на "дружественном" форуме, там > 80 стр.

PS
svarnoy, крышки получил, спасибо!

FOX65, Отв.7161 03 Окт. 18, 13:13

Цитата — Sam_DF, 03 Окт. 18, 13:05:
автор темы забанен

Наруто перешел на котлы больших литражей,последний у него на 350л.
А переделывают их люди для варки заторов.Если только консервирование то ничего переделывать не надо,разве,что терморегулятор пристроить или термометр.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Vasili4, 03 Окт. 18, 12:51:
У приятеля стоит без дела

Ответил в личку.

JuF, Отв.7162 03 Окт. 18, 14:03

Подскажите, у нас горбуша по акции дешево, из нее можно делать консервы или будет суховата?

Talion, Отв.7163 03 Окт. 18, 14:55

Цитата — JuF, 03 Окт. 18, 14:03:
у нас горбуша по акции дешево, из нее можно делать консервы или будет суховата?

Делай в масле.

юрий юрьевич, Отв.7164 03 Окт. 18, 16:18

Цитата — Pribludo, 03 Окт. 18, 10:14:
Все знач при нагреве расширяется, а вода сжимается :-D Эти посты про делают мое утро. Вот же у человека непоколебимые убеждения :-)

я все таки не спец в теории газов и жидкостей. уверенно знаю лишь то, что минимальный объем вода занимает при 4 градусах. по печеночному паштету: сам никогда не делал, конкретно не знаю. но не прогреваю наполненный НЕЗАКРЫТЫЕ плотно банки с продуктом перед клавированием. может в случае предварительного нагрева какие то фракции (условно жиры) начинают закипать даже при относительно невысокой температуре и этот процесс сопровождается выделением газов, превращая закипающую фракцию в пористую субстанцию. Это, конечно, увеличивает ее объем. но если банка достаточно прочно укупорена- давление продукта (газов из него) недостаточна для вскрытия укупорки. и, становясь пористой, данная субстанция эластична по объему (как пенорезина, например) - поры "закипающей" фракции не могут дальше увеличиваться по своему объему , тем самым не увеличивая общий объем той фракции, которая при нагреве получает тенденцию к увеличению своего объема, а в итоге- объема всего продукта в банке - мешает укупорка. Она сдерживает временное газорасширение, которое сравнительно слабое, чтобы разорвать банку. И еще: казалось бы при 120 град внутри банки вода в ней неминуемо порвет банку (как паровой котел без выхода пара). Но! подъем давления внутри банки приводит к тому, что вода не может вскипеть при этой температуре и потому не образует пар, достаточный для разрушения банки.
если бы иначе - все банки лопались бы, если бы расширение при нагревании было фатальным и не возвращалось к первичному объему по остывании. По остывании банки объем обработанного продукта будет или равен, или меньше общему объему заложенного.
Т.е. я говорю о том, что мы не получим бОльший объем продукта, чем объем заложенных в банку ингридиентов и потому можем считать, что продукт в банке при нагреве не расширяется. Т.е не практике пренебрегать возможным (зависящим от состава ингридиентов в банке)несильным расширением , которое не может разрушить банку.

Alex1956, Отв.7165 03 Окт. 18, 17:57

При нагревании от 10 до 100°С объем воды увеличивается на 4,3%. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tavia.ru/catalog/products/?topic=otop_bakimem>
Т.е. 500 мЛ увеличится на 21,5 мЛ.

юрий юрьевич, Отв.7166 04 Окт. 18, 08:13

Цитата — Alex1956, 03 Окт. 18, 17:57:
При нагревании от 10 до 100°С объем воды увеличивается на 4,3%. Т.е. 500 мЛ увеличится на 21,5 мЛ.

вот видите, что практически этим можно пренебречь, считая воду в 0,5 л банке с консервным сырьем константной по объему. Пусть ее в сырье будет даже треть, то 7 мл "добавки" даже "по пуп" заполоненной банки лишь несколько "уплотнят" сжимаемые фракции, не оказав на крышку открывающего давления. особо если работать с кассетами или на воде с преднакачкой клава.

француз, Отв.7167 04 Окт. 18, 08:19

Цитата — юрий юрьевич, 04 Окт. 18, 08:13:
не оказав на крышку открывающего давления. особо если работать с кассетами или на воде с преднакачкой клава

Если не оказав давление,то зачем вообще кассеты и преднакачка,то ? Эт канешь,фигня,что вода нагреваясь не только банки,котлы разрывает в дребезги )) Пар сжимается,а вода в разы меньше

svarnoy, Отв.7168 04 Окт. 18, 08:46

Цитата — pigtail, 03 Окт. 18, 10:46:
самодельный дышащий клапан,

Корпус клапана трубка с отверстием 6.5 мм, шток клапана трубка 6 мм, прокладка отрезок силиконовой трубки. Все из нержавейки.
Так их нашли на али, чего самому лепить.

Добавлено через 13мин.:

Цитата — юрий юрьевич, 03 Окт. 18, 16:18:
Т.е. я говорю о том, что мы не получим бОльший объем продукта, чем объем заложенных в банку ингридиентов и потому можем считать, что продукт в банке при нагреве не расширяется. Т.е не практике пренебрегать возможным (зависящим от состава ингридиентов в банке)несильным расширением , которое не может разрушить банку.

Не правильное понимание процесса, и как следствие неправильные выводы.
При нагревании расширяется абсолютно всё, воздух, вода, мясо, банка, автоклав.
Только расширяется по разному, воздух и вода расширяются сильнее чем банка и автоклав, это приводит к повышенному давлению внутри банки(относительно атмосферного) до 2,4 бар. При остывании расширение уменьшается и давление в закатаной остывшей банке будет таким же как и пред закаткой.
По этому пренебрегать этим никак нельзя, при работе на пару так же достигается температура 120С, но разница давлений будет 1,4 бара что гарантированно сорвет крышки с банок во время нагрева.
Про паштет я тоже говорил, но ты не читаешь, белок при денатурации скручивается, и при одной и той же массе увеличивается в обьеме.

БорисБББ, Отв.7169 04 Окт. 18, 09:40

Цитата — JuF, 03 Окт. 18, 14:03:
Подскажите, у нас горбуша по акции дешево, из нее можно делать консервы или будет суховата?

В томате делай, с луком и морковкой..Охуенно вкусно будет

Вложения:

DSC02543.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

JuF, Отв.7170 04 Окт. 18, 10:00

А рецепт pls???

юрий юрьевич, Отв.7171 04 Окт. 18, 10:08

а томат- надо томатный соус "краснодарский " в нем еще и яблочное пюре есть. натурального "краснодарского" не пробовал - у на с его нет. но по похожему рецепту брал соус (тоже с яблоками) 6 ст. ложек на 0,5 л банку. еще и подс. масло (ст. ложку)перец, соль, лавр. интересно получилось, хотя я люблю рыбные в своем соку и в масле. тут на форуме научили делать отвар из голов-плавников и вливать в банку ( вместе с обычными ингридиентами для "в соку в масле"). если наваристо сварить- получается заливка как холодец на холоде. летом вне холодильника - все таки жидкая, не холодец. но из голов надо жабры удалять, они вонь дают даже от свежевыловленной рыбы.

мой первый замес в клаве (при его освоениии) включал и покупную мороженную скумбрию. порлучились вкусные консервы, заметно вкуснее обычной плотвы и густеры. с десяток банок делал судака в масле- не скажу чтоб что то особенное... ук меня дурная привычка подольше клавирвать, потому кусочки получаются рыхловатыми, зато гарантировано бескостными

Добавлено через 2мин.:

Цитата — француз, 04 Окт. 18, 08:19:
Пар сжимается,а вода в разы меньше

на всякий:вода вообще несжимаема

Добавлено через 3мин.:

Цитата — француз, 04 Окт. 18, 08:19:
Если не оказав давление,то зачем вообще кассеты и преднакачка,то ?

давление при таком расширении вполне удерживается или ско или твистом. но если некоторый дефект при укупорке банки- может поднять крышку. поэтому кассеты (или преднакачка) практически гарантируют плотность укупорки

FOX65, Отв.7172 04 Окт. 18, 10:15

Цитата — юрий юрьевич, 04 Окт. 18, 10:08:
несжимаема

Расширяема.

француз, Отв.7173 04 Окт. 18, 10:47

Цитата — юрий юрьевич, 04 Окт. 18, 10:08:
на всякий:вода вообще несжимаема

Ух,ты! А я не знал )) Просто коэффициент сжатия воды настолько мал,что там,где дело не касается сотен атмосфер,принято считать воду не сжимаемой

Talion, Отв.7174 04 Окт. 18, 11:42

Ну, кто-нибудь, выложите рецепт для Горбуши в томатном соусе, в теме: [Рецепты для автоклава. Страница 2] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.20>

FOX65, Отв.7175 04 Окт. 18, 11:46

Цитата — Talion, 04 Окт. 18, 11:42:
Ну, кто-нибудь

БорисБББ,

ВВМ, Отв.7176 06 Окт. 18, 10:38

Сварной Проясните пожалуйста один нюанс .В вашем рецепте сосисочного фарша указанное время90 мин-это полный цикл или только от момента набора112°?

svarnoy, Отв.7177 06 Окт. 18, 10:46

ВВМ,
Во всех рецептах указывается время рабочей температуры, в данном случае 112С.
Время нагрева может быть разным, по этому указывать общее время бесполезно.

Alex1956, Отв.7178 06 Окт. 18, 13:46

Заинтересовавшись автоклавированием на пару, решил, для предотвращения сдавливании аппарата при появлении вакуума, установить обратный клапан. В магазине мне предложили латунное изделие 1/2", но с пластмассовой начинкой внутри, что вызвало у меня некие сомнения по поводу стойкости к т-ре 120°С. Продавщица уверенно сказала, что других не бывает. Так ли это? Может начинка из фторопласта?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/06/23655.306712.jpg
Obr_klap_plasmass. Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7179 06 Окт. 18, 13:49

Alex1956,
Сходи в другой магазин, есть с латунным сердечником.

# Страница 360

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7180

Sam_DF, Отв.7180 06 Окт. 18, 13:55

Alex1956, бывают конечно

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/06/48615.306713.jpg
P_20181006_134925. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

P_20181006_134925.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7181 06 Окт. 18, 14:01

Alex1956,Бывают,стоят на 10р дороже.Например 120р с пластиком и 130р металл.
Многие продавцы даже не знают этого(я тоже не знал)спрашивать надо,искать.

svarnoy, Отв.7182 06 Окт. 18, 14:03

У нас по 250 они.

Arik, Отв.7183 06 Окт. 18, 14:07

Alex1956, на работе паровые котлы "Е" (подкачка воды) работают на таких (пластмасс), при 2-2,5 Атм. нормально.

FOX65, Отв.7184 06 Окт. 18, 14:09

svarnoy,С пластиком и по 90 у нас,а эти в другом магазине увидел и купил.

Добавлено через 2мин.:

Arik,Так подкачка холодной воды и даже горячей будет 100,потом ты там не поймешь,как он держит,он ведь не разрушается.

У меня с пластиком зашипел при 120.

Arik, Отв.7185 06 Окт. 18, 14:22

Цитата — FOX65, 06 Окт. 18, 14:09:
потом ты там не поймешь,как он держит,он ведь не разрушается.

тут ты не прав, это самое "говняное" место в котле, эти клапана меняют практически, раз в месяц, ломаются одинаково, что пластик, что металл! Если котел долго накачивает воду, значит пипец! Разрушается сам механизм (вылетает пружина и перекос). А вот на счет температуры..., наверно ты прав! Котел выдает 140гр., а в нижней точке...? Нуна посмотреть!

FOX65, Отв.7186 06 Окт. 18, 14:29

Я так,предположил,с котлами не знаком.

Arik, Отв.7187 06 Окт. 18, 14:42

Проконсультировался с работниками, на входе (подпитка воды) в котел порядка 125гр., но сказали, у "пластикового" - разрушается сам клапан ("плавится")!!! Нуна ставить "металл"!!

Alex1956, Отв.7188 06 Окт. 18, 16:59

Благодарю за помощь, вдогонку ещё один вопрос. Использую предохранительный клапан фирмы KRAMER у него головка красного цвета, но встречал также и голубой (и вроде бы даже черный). Есть ли между ними разница (напрашивается аналогия:горячая вода - красный, холодная - голубой) или это чисто оформительский прибамбас?
Автоклав. Кухонный инвентарь.Вот такие Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/06/23655.306721.jpg>

ВВМ, Отв.7189 06 Окт. 18, 23:04

Это то меня как раз и смущает.В зависимости от времени нагрева возможны органолептические варианты.Особенно это заметно на рыбе. Да и паштет тоже реагирует неоднозначно.Я конечно понимаю что112° требует большего времени для уничтожения бактерий ,но если мы повышаем порог° то 112°уже какое то время принимают участие в этом процессе соответственно и нагрев нужно учитывать.Надеюсь что понятно изложил мысль Почему именно112?.Вопрос для меня не праздный поскольку много лет варю рыбу в томате и заверяю что все там чики-пики а с мясом никак не добъюсь того, гостовского вкуса.

maslenkin, Отв.7190 06 Окт. 18, 23:22

Alex1956, я бы валтековский искал (стоит на парогене такой) - металлический и открывается вроде от 0.5бар

Alex1956, Отв.7191 07 Окт. 18, 06:18

maslenkin,

Цитата — maslenkin, 06 Окт. 18, 23:22:
Alex1956, я бы валтековский искал...

Типа ТАКОГО? <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gruppy_bezopasnosti/gruppa_bezopasnosti_kotla_vt4600.html> Или ТАКОЙ? <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gruppy_bezopasnosti/gruppa_bezopasnosti_bojlera.html>
А вот ЭТОТ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/klapan_predohranitelnyj_vt0490ig.html> сильно на мой похож!

FOX65, Отв.7192 07 Окт. 18, 06:22

Цитата — maslenkin, 06 Окт. 18, 23:22:
открывается вроде от 0.5бар

А зачем на автоклаве открываться от 0,5,если на пару должна быть 1 атм,а на воде 2.

Добавлено через 4мин.:

Alex1956,Цвет головки не имеет значения.Клапан в нашем деле должен быть отрегулирован на срабатывание примерно на 2,5 атм.

Добавлено через 8мин.:

Цитата — Alex1956, 06 Окт. 18, 16:59:
аналогия:горячая вода - красный, холодная - голубой

Не это не так.
Вот например полипропиленовые краны с красной и синей заглушкой болтика,а внутренности-то одинаковые.Просто их ставят на горячую и холодную воду,что визуально не путаться.

Alex1956, Отв.7193 07 Окт. 18, 06:51

FOX65,

Цитата — FOX65, 07 Окт. 18, 06:22:
Alex1956,Цвет головки не имеет значения.

Да я, вроде, разобрался. Похоже каждая фирма применяет свою цветовую маркировку для обозначения уставки срабатывания клапана. Например как ЗДЕСЬ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/klapan_predohranitelnyj_vt0490ig.html>
Скрытый текст(VT.0490.IG) Клапан предохранительный нерегулируемый, c фиксированной заводской настройкой 1,5/3,0/6 бар (для удобства пользования введена цветовая маркировка: черный колпачок – 1,5 бара, красный – 3, желтый – 6 бар).

svarnoy, Отв.7194 07 Окт. 18, 08:36

Цитата — ВВМ, 06 Окт. 18, 23:04:
Почему именно112?

Из книги: "Технология и оборудование мясоконсервного производства Гусаковский Очкин"
Почитай, там много интересных рецептов.

maslenkin, Отв.7195 07 Окт. 18, 12:48

Цитата — FOX65, 07 Окт. 18, 06:22:
А зачем на автоклаве открываться от 0,5,если на пару должна быть 1 атм,а на воде 2.

так Alex1956 вроде

Цитата — Alex1956, 06 Окт. 18, 13:46:
для предотвращения сдавливании аппарата при появлении вакуума, установить обратный клапан.

ищет... Как ему в этом поможет обратный клапан на 3-4атм.. они не откроются же? У меня вот такой стоит на парогене

Вложения:

обр клапан.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7196 07 Окт. 18, 13:29

Я значит не понял.Ему нужно обратный клапан на всасывание,стрелкой внутрь.
Но он приводил фотографии подрывных клапанов и я не понял.

Alex1956, Отв.7197 07 Окт. 18, 14:59

FOX65,

Цитата — FOX65, 07 Окт. 18, 13:29:
Я значит не понял.

Да нет, все нормально. Я задал два вороса, 1-й - про обратный <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13389174> клапан, а 2-й - про предохранительный <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13389247> .

mehaner711, Отв.7198 07 Окт. 18, 19:06

Цитата — Alex1956, 07 Окт. 18, 14:59:
Да нет, все нормально. Я задал два вороса, 1-й - про обратный клапан, а 2-й - про предохранительный .

Предохранители тоже с разной рабочей температурой, надо паспорт смотреть.

Vasili4, Отв.7199 09 Окт. 18, 11:00

Обкатал вчера ВКУ-50. Из бобрика сделал тушёнку. Выявился косячок: клапан сопливит предохранительный. Крутил, сбрасывал давление, пробовал нагрузить его сверху- - всё без толку. Посоветуйте как быть. На сколько он ремонтопригоден или сразу поменять на другой???
Отварил и выключил. Давление с 1,1 за полчаса упало до 0,5. У кого как при выключении, прошу поделиться. В общем, рисковать не стал, в продувочный штуцер воздухом поддул до 1.2 и спать ушёл. Утром вскрыл. Банки все на месте, крышечки вогнутые.
По совету FOX65, ввернул тройничок в магистраль слива и обратный клапан. Держит нормуль, опрессовывал на 2,5
Да, кто какие решётки-перегородки пользует внутри. Биксы хорошо, но хочется вырезать из нержи на дно и две промежуточные. Может у кого есть эскизик. У меня в ряд влезло 10 банок. Этажность не мерял, думаю 3 войдёт спокойно.

# Страница 361

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7200

FOX65, Отв.7200 09 Окт. 18, 11:53

Vasili4,подрывной родной клапан,чуть-чуть шипит,при 1 атм,я считаю это нормально,не влияет на качество.Пробовал греть до 2,3 атм, фыркнул как положено по паспорту.

Ты тушенку делал в воде или в парУ?Зачем поддувал воздух?

Добавлено через 11мин.:

Без биксов,впрочем как и с биксами поллитровки встанут в три ряда.Штук по 12-13,я примерно прикидывал, вообщем под 40 банок.
Заказывай на лазер 3-4 диска по диаметру колбы,много прорезей наверное не надо,как для фильтрации пива.По центру отверстие ,чтоб пальцем зацепить.
У меня такие мысли были и есть,но в биксах удобней,минус меньше банок по 8 шт только на три.

Vasili4, Отв.7201 09 Окт. 18, 14:22

Цитата — FOX65, 09 Окт. 18, 11:53:
Ты тушенку делал в воде или в парУ?Зачем поддувал воздух?

Падать давление начало быстро, побоялся что вскроются крышки. В банках ещё кипит, а снаружи уже остывает. Поддул воздух, чтоб не возникало разряжения вообще при остывании. Прижимало крышки чтоб избыточным давлением. Соответственно тушёнку делал в пару, как и написано в паспорте на ВКУ. Разгонял на трёх тэнах и потом подерживал одним давление 1.1
По решёткам думаю вырезать похоже что-то похожее на "как то Француз пельменную доску предлагал использовать)))))" Прорези как на пиво слишком уж маленькие я думаю. Приятель вырезали по размеру диск, толщиной 3 мм и в нем отверстия 6 мм. Но ценник конский вышел...

FOX65, Отв.7202 09 Окт. 18, 16:00

После отключения тэнов давление в принципе быстро падает.Нафиг подкачивать на пару.А обратный клапан подсасывал,слышно было хрюканье?
Диск можно хоть из фанеры вырезать,только не долговечный будет.
Раньше в деревне так из досочек и делали круги на дно кастрюли.

УжеНепьющий, Отв.7203 09 Окт. 18, 16:13

Делал сначала в биксах, думал крышки в нижних банках не смогут под весом верхних стравливать.

Сейчас делаю без биксов - 72 банки 0,5 л., одна на другую, всё отлично стравливает.

На дно автокава кладу сетчатую крышку от бикса.

Стерилизатор ВК-75.

FOX65, Отв.7204 09 Окт. 18, 16:20

Цитата — УжеНепьющий, 09 Окт. 18, 16:13:
крышку от бикса.

Вот,и я тоже так делал,но затупил,посоветовать товарищу.
Там вытащить шпильку и вот тебе и диск готов.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — УжеНепьющий, 09 Окт. 18, 16:13:
умал крышки в нижних банках не смогут под весом верхних стравливать.

А вот я так думаю тоже.
Когда в баллоне газовом друг на друга ставил,почти всегда 1-2 рвало,а в биксах нет.
Решил,что это верхние банки не дают выхода давления.
Хотя и верхние банки лопались,хз,короче.

kosmar, Отв.7205 09 Окт. 18, 17:23

Вот третий день интенсивно занимаюсь автоклавирование в ВКУ-50. Овощные консервы, рыбные консервы, икра свекольная, пастеризация виноградного сока и т д. Сверху в крышке сделал штуцер для гильзы термометра 300 мм и в средине кламп 2*. К клампу через переходник прикручивается манометр. При работе с крышками твист все просто, как в паспорте на данный стерилизатор. Вчера вынужден был работать с крышкой СКО. Делал так: в духовке нагрел банки с продуктом до 60*. После чего закатал и установил в автоклав. Накачал одну атм. И начал греть. При достижении в рубашке 1,8 Ати пускаю пар, одновременно стравливаю снизу воздух из автоклава. Ориентируюсь по температуре, она постоянно скачет то вверх то вниз. Закончил по времени и температуре, давление в рубашке и внутри автоклава 1.8 Ати. Ушел отдыхать пока давление не упало до 1,1 Ати. Закрыл кран подачи пара из рубашки и накачал 2,0 Ати в автоклава. Утром в нем 45* и давление 1,0 Ати. Открыл- все прекрасно, крышки все на месте, даже кажется излишне вогнуты, поскольку пользуюсь крышками для консервирования, а не для автоклавирования.

Robohim, Отв.7206 09 Окт. 18, 21:02

kosmar, а крышки СКО тоже различаются?

Talion, Отв.7207 10 Окт. 18, 09:14

Цитата — Robohim, 09 Окт. 18, 21:02:
а крышки СКО тоже различаются?

Да, по толщине.
Вот информация из моей коллекции, не помню где надыбал, но себе сохранил:
Продавцы берут самые дешевые, те которые лучше раскупают. Советские крышки из жести были 0,22 мм и специально под тушенку. Таких уже трудно найти, есть самые лучшие 0,20.
Искать нужно Тамбовские крышки 0,22 - 0, 20 мм, а так же Елабужские крышки - ООО "Елабуга УкупрПласт"
Крышка СКО 1-82 лак 50шт. для АВТОКЛАВИРОНИЯ (Елабуга)
Крышка изготовлена из пищевой жести толщиной 0,22 мм. Имеет двойное лаковое покрытие.
Это позволяет использовать крышку в домашних автоклавах при температуре нагрева до 120ºС с давлением до 4 атмосфер (4 кг.с/кв.см). http://holykid.ru/...-elabuga-detail <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://holykid.ru/cover/kryshka-sko-1-82-lak-50sht-dlya-avtoklavironiya-elabuga-detail>

Robohim, Отв.7208 10 Окт. 18, 21:36

Цитата — Talion, 10 Окт. 18, 09:14:
Вот информация из моей коллекции, не помню где надыбал, но себе сохранил

Вроде я ссылку и давал))
Про толщину знаю, но не думаю что критично использовать 0,22, и нельзя 0,18. Смотрел много видео на Ютубе и не помню что кто нить говорил о специальных крышках СКО. Все пользуются какими придется. Вот и спросил. Может что то новое придумали (уплотнительное кольцо из другого материала или еще что)...

Добавлено через 5мин.:

svarnoy, Денис, как там автоклав с консультируемой тобой фирмы? Есть сроки выхода? Думал из кеги заказать и тут узнал что должно что то адекватное появиться на нашем рынке. Вот жду)) Можно хоть небольшое описание? Литраж, размеры...

svarnoy, Отв.7209 10 Окт. 18, 21:58

Цитата — Robohim, 10 Окт. 18, 21:36:
, как там автоклав

Пропали опять.
Должны были уже выпустить, но молчат.

Дырындыч, Отв.7210 11 Окт. 18, 09:24

Цитата — Talion, 10 Окт. 18, 09:14:
самые лучшие 0,20

Цитата — Talion, 10 Окт. 18, 09:14:
крышки 0,22 - 0, 20 мм

Проще взвешивать. Елабужская крышка 15 грамм. Одесские ( не исключаю,что подделка) которыми пользуюсь я - 11.48 гр - иногда вздуваются. Соответственно чем тяжелее- тем толще, стремится надо к 15 граммам. Если нет возможности взвесить одну крышку-взвешиваем пачку-делим на количество, можно прямо в магазине.

Vasili4, Отв.7211 13 Окт. 18, 10:05

Сделал три варки в ВКУ-50, банка 0.5 и крышка твист. Были на банках следы выкипания, а как ведёт себя СКО. Какие особенности в работе с ней. Кабачки нужно спасать))) икру на выходных нужно зарядить. Требуется предподогрев банок как делал коллега kosmar???

Arik, Отв.7212 13 Окт. 18, 13:21

svarnoy,
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

взял такой... Прод. говорит - настроен на 1 атм. ("пытаюсь поверить") подойдет как "аварийный"!!?

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7213 13 Окт. 18, 13:53

Arik,
Бар вроде маловато, рабочая бар.

Vet-69, Отв.7214 14 Окт. 18, 11:23

Вот и я переделал своего белоруса на пар. За это огромное спасибо Денису. Сделал всю быстро, очень качественно и аккуратно, за очень адекватную сумму.
Впечатления. Т.к. готовлю в гараже на горелке, экономия газа значительная. Остывает до открытия тоже быстро. Единственное что очень не нравиться, подтеки из под крышки и жир в автоклаве. Как бороться? Накладывать по полбанки тоже не хочется.

svarnoy, Отв.7215 14 Окт. 18, 11:25

Цитата — Vet-69, 14 Окт. 18, 11:23:
Как бороться?

Смириться с этим.

ustinovirb, Отв.7216 14 Окт. 18, 13:57

svarnoy, а из-за чего так происходит?

FOX65, Отв.7217 14 Окт. 18, 15:01

Например шампанское или пиво почему вылетает из бутылки?Так же и в банке,повышается давление,продукт расширяется и его поднимает к крышке,как следствие выдавливает.
Если сделать не полную банку то никогда не выдавит,но не красиво,сам не люблю не полные банки.

От состава много зависит.Например каша с мясом,не выдавливается,даже когда очень плотно под самую крышку трамбовал толкушкой.

УжеНепьющий, Отв.7218 14 Окт. 18, 18:11

Цитата — FOX65, 14 Окт. 18, 15:01:
Например каша с мясом,не выдавливается,даже когда очень плотно под самую крышку трамбовал толкушкой.

Потом на разогреве в свч, столбиком выперает, если не разрыхлить.

svarnoy, Отв.7219 14 Окт. 18, 18:18

Цитата — ustinovirb, 14 Окт. 18, 13:57:
из-за чего так происходит?

Крышка во время разогрева выпускает воздух, наверно вместе с воздухом выходит небольшая часть содержимого банки.
Жир может очень тонким слоем покрывать воду, масло это делает толщиной в одну молекулу, по этому совсем незначительное количество жира может создавать большие пятна.

# Страница 362

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7220

FOX65, Отв.7220 15 Окт. 18, 05:40

УжеНепьющий,А я на сковородке разогреваю,с маслицем.

alekseigy, Отв.7221 15 Окт. 18, 17:15

А я в эти выходные оторвался по баклажанам! Делал два вида; а-ля грибочки и с сладким перцем. Первые с отварной картошкой просто улёт! Вторые как холодная закуска - сказка! Готовил в Беларусе на пару. Разгон макс.15 мин. 15 мин при 105-108гр. Остывание при 10гр(ночь на даче) Да, продукт частично обработан, для а-ля грибов бланширован а второй вариант обжарен.

kosmar, Отв.7222 16 Окт. 18, 00:35

Цитата — Vasili4, 09 Окт. 18, 11:00:
клапан сопливит предохранительный. Крутил, сбрасывал давление, пробовал нагрузить его сверху- - всё без толку.

Переделывал ВКУ-50 шесть штук. Все предохранительные клапана не держат. Притирал, менял шарики, все бесполезно. Если при стерилизации мединструмента это не критично, то при использовании в качестве автоклава имеет принципиальное значение. В итоге клапана штатные выбросил, валяются. На Али выписал клапана, поточил переходные муфты и поставил на часть. В сантезмагазе купил предохранительный клапан угловой на 2,5 Ати. Полдюймовый. Держит хорошо, мне он больше понравился. Кстати все ВКУ компрессором обязательно тестировал на предмет срабатывания.

FOX65, Отв.7223 16 Окт. 18, 04:19

У меня родной при 1атм чуть чуть испускает пар,мне это не мешает,одел на него шланг и в бутылку с водой.
Когда первый раз испытывал грел до победного,фыркнул на 2,3.
По паспорту 2,3-2,6.

svarnoy, Отв.7224 16 Окт. 18, 07:39

Цитата — kosmar, 16 Окт. 18, 00:35:
Если при стерилизации мединструмента это не критично, то при использовании в качестве автоклава имеет принципиальное значение.

Если делать на пару, то не имеет вообще ни какого значения, пусть шипит если не мешает окружающим. Хот неисправный прибор это разумеется не правильно.
Для работы с противодавлением он по давлению не предназначен.

Вассилич, Отв.7225 16 Окт. 18, 16:44

Цитата — kosmar, 16 Окт. 18, 00:35:
Переделывал ВКУ-50 шесть штук. Все предохранительные клапана не держат

А что значит не держат?

xela, Отв.7226 17 Окт. 18, 09:36

У меня на ВКУ-50 все работают нормально и клапаны и перпускные вентили. У меня их то же не один.

Vasili4, Отв.7227 20 Окт. 18, 10:14

Цитата — alekseigy, 15 Окт. 18, 17:15:
А я в эти выходные оторвался по баклажанам! Делал два вида; а-ля грибочки и с сладким перцем.

Выкладывай рецепт в профильную тему)

Цитата — kosmar, 16 Окт. 18, 00:35:
Переделывал ВКУ-50 шесть штук.

Клапана менял или ещё какие-то вносил изменения полезные в нашем деле?
Я сподобился нарисовал решёточку. Отдал на расчет в лазерную резку))) Пельмени буду лепить и автоклавировать

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/20/40218.307055.jpg
Pelmen_1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vet-69, Отв.7228 21 Окт. 18, 11:33

Цитата — Vasili4, 20 Окт. 18, 10:14:
Я сподобился нарисовал решёточку. Отдал на расчет в лазерную резку))) Пельмени буду лепить и автоклавировать

Напишите во сколько обошлась решетка.

Проблема с грязными банками, при приготовлении на пару, можно сказать решена. Методом проб и ошибок подобран уровень до которого необходимо наполнять банку и плотность утрамбовки. В результате банки чистые, продукт почти по завязку.

Arik, Отв.7229 21 Окт. 18, 15:11

Цитата — Vet-69, 21 Окт. 18, 11:33:
Проблема с грязными банками, при приготовлении на пару, можно сказать решена. Методом проб и ошибок подобран уровень до которого необходимо наполнять банку и плотность утрамбовки. В результате банки чистые, продукт почти по завязку.

А можно по подробнее...??!

alekseigy, Отв.7230 21 Окт. 18, 15:50

Я тоже понял что переполнять банки при приготовлении на паРу - не айс. Но каждый продукт ведёт себя по разному, по этому оставляю хотя бы минимальный зазор(1-1.5) см до крышки. Ну выдавит чуток, зато банки полные. А кроме клавирования белорус не использую, по-этому жирок в баллоне присутствует, но не напрягает(антикоррозия). Теперь полностью отказался готовить на воде(время + энергозатраты) и знаю что даже если из банки что то выдавило то обратно не влезло, включая воду. Второй большой плюс - кол-во продукта которое хочешь приготовить.На паРу хоть банку, с водой это не прокатит. Я имею в виду не кассеты а преднакачку.
П.С. Баклажаны - А ля грибочки -в инете нашел, по этому переписывать нет смысла. К сожалению сезон сининьких закончился, а то бы ещё закатал.

svarnoy, Отв.7231 21 Окт. 18, 19:43

Цитата — Vasili4, 20 Окт. 18, 10:14:
Пельмени буду лепить и автоклавировать

Я сделал чуть по другому, сделал приспособу для лепки пельменя под диаметр банки.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/21/21834.307087.jpg
Dscn1987. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/21/21834.307088.jpg
Dscn1990. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/21/21834.307089.jpg
Dscn1980. Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7232 21 Окт. 18, 20:37

Так это не пельмень, а мант какой-то

svarnoy, Отв.7233 21 Окт. 18, 20:43

berezikoff, Пельмень, и ниипет.

berezikoff, Отв.7234 21 Окт. 18, 21:06

Угу
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Окт. 18, 20:43:
Пельмень

будешь закладывать сырым? Там сварится?

svarnoy, Отв.7235 21 Окт. 18, 21:55

Цитата — berezikoff, 21 Окт. 18, 21:06:
закладывать сырым? Там сварится?

Мороженные обжарю до корочки на сильном огне, и в банку на клавирование.

berezikoff, Отв.7236 22 Окт. 18, 04:51

В какой ёмкости, сколько штук таких входит. Чего ещё в бульон кидаешь?

svarnoy, Отв.7237 22 Окт. 18, 07:30

berezikoff,
Пока только планы, на эти выходные планирую закатать пробную партию.
Первые две партии пельменей ушли так сказать в классическом варианте.
После отварки обжаривал их до корочки, так как они плоские, то площадь обжарки большая, а внутри много вкусного сока, кусаешь его а сок течет.
Неделю кушал их на завтрак обед и ужин, было желание еще и компот из них сварить, жена отговорила.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/22/21834.307105.jpg
Dscn2017. Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.7238 22 Окт. 18, 08:00

Много вкусного сока + плоские хотя бы с одной стороны это - хинкали! Уважаю Ваш творческий подход!, но пельмень в банке? Их замороженными сварить, практически тоже время что разогреть в банке.

Talion, Отв.7239 22 Окт. 18, 08:28

Цитата — alekseigy, 22 Окт. 18, 08:00:
Их замороженными сварить, практически тоже время что разогреть в банке.

Зато хранить можно вечно. А замороженные - только пока в холодильнике электричество есть. Хороший запас на случай апокалипсиса.

# Страница 363

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7240

svarnoy, Отв.7240 22 Окт. 18, 08:31

alekseigy, Это пельмень.
Не мешай полету фантазии.

alekseigy, Отв.7241 22 Окт. 18, 10:56

Повторюсь - я УВАЖАЮ ВАШ подход к кулинарии! И очень многому я научился у Вас, за что я и многие форумчане Вам благодарны!

svarnoy, Отв.7242 22 Окт. 18, 10:58

alekseigy,
Ну шучу я, тесто с мясом и тесто с мясом.
Пусть как хочет так и называется.

berezikoff, Отв.7243 22 Окт. 18, 10:59

Цитата — svarnoy, 22 Окт. 18, 07:30:
много вкусного сока, кусаешь его а сок течет.

такие у нас называют сикунами [Подмигивающий].

Цитата — svarnoy, 22 Окт. 18, 07:30:
компот из них сварить,

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.7244 22 Окт. 18, 11:03

Всё таки задача хинкали - сохранить бульон в продукте. К пельмешке таких требований нет.

Talion, Отв.7245 22 Окт. 18, 11:59

Цитата — alekseigy, 22 Окт. 18, 11:03:
К пельмешке таких требований нет.

Но, если пельмешки все же сохранят бульон внутри - претензий к ним по этому поводу не будет.
Анекдот в тему:
- Вчера вечером литр самогона выкушал.
- Ты, что, один пил?
- Ну, почему один? Не один... ..., с пельмешками.

alekseigy, Отв.7246 22 Окт. 18, 12:33

[Смеющийся]

Vet-69, Отв.7247 22 Окт. 18, 15:56

Цитата — Arik, 21 Окт. 18, 15:11:
А можно по подробнее...??!

Просто для себя определил до какого уровня набивать банку. Точно не напишу, банки разные бывают, есть у которых плечики прям явные, а есть более сглаженные, но где-то см 2-3 до верха и очень плотная укладка. Потренеруйтесь, поймете. Можно сделать несколько банок с разным уровнем и пометить их. А потом посмотреть где оптимальный вариант.

Alllambic, Отв.7248 22 Окт. 18, 16:29

понял почему у меня половина банок не закрывались после клавирования. каждую смог докрутить на 1\5 оборота

gipsan88, Отв.7249 24 Окт. 18, 12:32

Привет всем. Ветка большая читать много хотел просто задать вопрос чтоб не перечитывать 300 страниыц. Вообщем хочу приобрести автоклав для квартиры присматриваюсь к белорускому на 18л думаю что для семьи в полне достаточно. В планах сверху в крышку вварить штуцер 1/2 для установки электронного термометра а то что-то мне монометр не внушает доверия. Так на что еще обратить внимания или может есть какие-то еще пожелания? Стоит ли брать беларуса или искать другой автоклав или взять на 24л может чтоб еще медленней остывал?

berezikoff, Отв.7250 24 Окт. 18, 13:02

gipsan88, если газ, и делаешь раз в месяц-просто-лениво-долго, но не напрягает, т.к. раз в месяц.
Я переделал его на пар, теперь быстро.

роман36, Отв.7251 24 Окт. 18, 13:09

Цитата — gipsan88, 24 Окт. 18, 12:32:
Привет всем. Ветка большая читать много хотел просто задать вопрос чтоб не перечитывать 300 страниыц. Вообщем хочу приобрести автоклав для квартиры присматриваюсь к белорускому на 18л думаю что для семьи в полне достаточно. В планах сверху в крышку вварить штуцер 1/2 для установки электронного термометра а то что-то мне монометр не внушает доверия. Так на что еще обратить внимания или может есть какие-то еще пожелания? Стоит ли брать беларуса или искать другой автоклав или взять на 24л может чтоб еще медленней остывал?

C минимальными переделками это самый доступный(в плане финансов), универсальный ( вода/пар) вариант. Нержовые гораздо дороже

berezikoff, Отв.7252 24 Окт. 18, 13:14

Цитата — berezikoff, 24 Окт. 18, 13:02:
Я переделал его на пар,

[сообщение #13057310] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13057310>

Добавлено через 2мин.:

Вверху вентиль для сброса пара/воздуха и термодатчик.
Внизу вентиль слива и аристоновский тэн.

Vasili4, Отв.7253 24 Окт. 18, 14:48

Цитата — svarnoy, 21 Окт. 18, 19:43:
сделал приспособу для лепки пельменя под диаметр банки.

Судя по всему всё автоматизировано)))) И начинка и вырубка. Скидывай эскизик, дети обрадуются, пельмехи обожают.

Цитата — Vet-69, 21 Окт. 18, 11:33:
Напишите во сколько обошлась решетка.

Безбожно дорого посчитали. Из трёшки нержи пищевой 2800р, причем работа по резке нержи 1200. (Каждая врезка 2 рубля и около 9 метров реза) Самое весёлое, если заказать из 4 ки, но материал обычная ржавейка, то ВСЕГО -1100. Ищу в чермете листовую нержу))) обещали вырезать из давальческого сырья.

berezikoff, Отв.7254 24 Окт. 18, 15:20

Тебе совейскую пельменницу надо, их лили из алюминиевого сплава

Vasili4, Отв.7255 24 Окт. 18, 15:39

Цитата — berezikoff, 24 Окт. 18, 15:20:
Тебе совейскую пельменницу надо, их лили из алюминиевого сплава

Француз про неё писал, я читал ветку от этого и толкнулся)))

Peskar, Отв.7256 24 Окт. 18, 16:22

Цитата — berezikoff, 24 Окт. 18, 15:20:
Тебе совейскую пельменницу надо, их лили из алюминиевого сплава

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7257 24 Окт. 18, 16:52

Ну да

Vet-69, Отв.7258 24 Окт. 18, 17:54

Вот и получается с твистами.

Вложения:

20181024_111924.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7259 24 Окт. 18, 18:45

Цитата — Vet-69, 24 Окт. 18, 17:54:
Вот и получается с твистами

значит выпускают из банок. А обычные закатки, да с противодавлением, да на воде, да набитые продуктом, чтоб его крышка притаптывала- дадут полные банки еще и со слегка втянутыми внутрь банки крышками. посчитайте глядя на фото, (особо правой банки): 10-12 так наполненных банок воруют одну полную. вот и будете хранить консервированный воздух

# Страница 364

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7260

Talion, Отв.7260 24 Окт. 18, 19:02

Цитата — gipsan88, 24 Окт. 18, 12:32:
Вообщем хочу приобрести автоклав для квартиры присматриваюсь к белорускому на 18л думаю что для семьи в полне достаточно. В планах сверху в крышку вварить штуцер 1/2 для установки электронного термометра а то что-то мне монометр не внушает доверия. Так на что еще обратить внимания или может есть какие-то еще пожелания? Стоит ли брать беларуса или искать другой автоклав или взять на 24л может чтоб еще медленней остывал?

Пользуюсь Белорусом на 14 банок (банка - 0,5л).
Клавирую на воде. Крышки - только СКО! Паром не заморачиваюсь. Никуда не спешу. Очень доволен! Автоклав надежен как автомат Калашникова и простой как грабли! Цена соответствует качеству и надежности. Но... целесообразно немного доработать. Это не сложно и не очень дорого!
Что рекомендую сделать (доработать). Советы получил от коллеги Дмитрия из Тамбова, так, что автор не я, а он!
1. Если автоклав новый и ни разу не пользованный, то крайне необходимо окрасить его термостойкой эмалью, например, Elcon КО-8101 или подобными. Окрасить как снаружи, так и изнутри. Перед окрашиванием снаружи, старую краску снять любой смывкой краски. Красить внутри ОБЯЗАТЕЛЬНО, при первых же клавированиях ржавчиной попрёт очень сильно. Температура большая, процессы коррозии идут очень активно. Внутри будет так, что смотреть не захочется, не то что банки туда ставить.
2. Заменить ниппель на качественный, с длинной резьбой. Этот ниппель поставить на медные прокладки (шайбы) и изнутри законтрагаить. Родной ниппель разваливается на втором-третьем клавировании. Белорусы на свой автоклав устанавливают ниппель, у которого нижняя шляпка не цельная с корпусом и при подтяжке разваливается. А подтягивать приходилось потому что прокладка резиновая. Надо его заменить на такой ниппель, у которого корпус цельный и установить его надо без резинок и силикона, на медные шайбы.
3. Белорусский манометр надо сразу заменить. Он рассчитан только на 60 градусов по цельсию. Начнет плавиться, терять форму. Манометр установить такой: ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5. Сверлить ничего не надо, старый открутил, новый закрутил. Резьба М12х1,5. Смотрим на сайте РОСМА https://rosma.spb.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru>.
4. Поставить краник для ручного стравливания пара. У братьев-китайцев https://ru.aliexpress.com/....274233edpiGvVI <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/-/32838537603.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpiGvVI>
5. Термометр. Найти медную, ТОЛСТОСТЕННУЮ трубку. С одной стороны её заглушить, с другой нарезать резьбу. Просверлить дырку в крышке автоклава, вставить туда трубку и с двух сторон гайки через медные прокладки. Потом в эту трубку будешь вставлять термометр.
Кстати, позже я приобрел у китайцев вот такой термометр: https://ru.aliexpress.com/....274233edFMqUmJ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Long-Range-Wireless-Digital-Transmission-BBQ-Meat-Thermometer-with-Meathead-Temperature-Probe-Remotely-Monitor-your-BBQ/32611478476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFMqUmJ>
или здесь: https://ru.aliexpress.com/...sAbTest=ae803_4 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Remote-Wireless-Cooking-Thermometer-BBQ-Grill-Thermometer-Digital-Meat-Thermometer-With-Timer-Function-Model-6003/1246985893.html?spm=a2g0v.search0604.3.30.33d948e3xwzsMx&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_5025911_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_10301_5728311_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=3b630a4a-1516-4672-b09f-4ea25adaa99e-4&algo_pvid=3b630a4a-1516-4672-b09f-4ea25adaa99e&transAbTest=ae803_4>
https://ru.aliexpress.com/...4ea25adaa99e-15 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/2018/32934881650.html?spm=a2g0v.search0604.3.107.33d948e3xwzsMx&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_5025911_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_10301_5728311_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3b630a4a-1516-4672-b09f-4ea25adaa99e&algo_expid=3b630a4a-1516-4672-b09f-4ea25adaa99e-15>
Очень удобен. Можно, взять с собой термометр, уйти в другую комнату, заниматься своими делами. При достижении запланируемой температуры, он пищит - предупреждает.

Вложения:

DSC06870.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC06871.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC06872.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC06873.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Vasili4, Отв.7261 24 Окт. 18, 19:10

Цитата — Talion, 24 Окт. 18, 19:02:
Пользуюсь Белорусом на 14 банок (банка - 0,5л).

А сколько он стоит сейчас в рублях?

Talion, Отв.7262 24 Окт. 18, 19:23

FOX65, Ты че то про тракторы здесь запустил.
А вообще, действительно, по разному. От 3500 до 5000
смотреть, к примеру, здесь: https://краснодартрусскаядымка.рф/...a-belarus#tith1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://краснодартрусскаядымка.рф/shop/avtoklavy/bytovie/24-litra-belarus#tith1>

Vet-69, Отв.7263 24 Окт. 18, 21:13

Цитата — юрий юрьевич, 24 Окт. 18, 18:45:
значит выпускают из банок. А обычные закатки, да с противодавлением, да на воде, да набитые продуктом, чтоб его крышка притаптывала- дадут полные банки еще и со слегка втянутыми внутрь банки крышками. посчитайте глядя на фото, (особо правой банки): 10-12 так наполненных банок воруют одну полную. вот и будете хранить консервированный воздух

Как раз это фото и показывает, что продукта полная банка, подтеков нет, все отлично. Сам варил 3 года в воде, теперь жалею что сразу на пар не перевел. Крышки втягивпются как и ско. Я даже по чему закладывпемого мясо сужу, на 10 грамм меньше чем в ско. Зато если мне раньше баллона 24 литра газа хватало на 10 раз, то сейчас хватит на 40 точно, а то и больше. И за один день я могу сварить 2-3 партии легко, на воде такое не прокатит.

berezikoff, Отв.7264 24 Окт. 18, 21:16

Цитата — Vet-69, 24 Окт. 18, 21:13:
2-3 партии л

Я остывания полного не жду, вытаскиваю на столе ещё кипят, так что пока не устанешь, цикл 2/3часа.

290366alex, Отв.7265 25 Окт. 18, 01:00

Vet-69, этот автоклав можно на пар перевести?
Скинь пожалуйста где можно посмотреть или почитать
В Латвию их везут контрабасом, но я все время опасался их ))))

А сколько времени можно хранить консервы с мясом после автоклава?
Тушенка в железных банках. я хранил 2 года вообще спокойно из магазина.
А в стекле после автоклава можно 2 года?
Или надо просто металическую банку покупать, закатывать и в автоклав?

Vet-69, Отв.7266 25 Окт. 18, 07:30

Цитата — 290366alex, 25 Окт. 18, 01:00:
Vet-69, этот автоклав можно на пар перевести?

На форуме все разжевано. Прочитайте. Нужно врезать кран для сброса пара и гильзу под термометр. При желании можно ТЭН.
А что их опасаться, это газовый баллон, там давление испытания огого, а на пару давление 1,1 кг.

berezikoff, Отв.7267 25 Окт. 18, 07:36

Цитата — Vet-69, 25 Окт. 18, 07:30:
там давление испытания

40 кгF/см²

Vasili4, Отв.7268 25 Окт. 18, 09:51

Цитата — Talion, 24 Окт. 18, 19:02:
Но... целесообразно немного доработать.

Тем радостней мне, что купил ВКУ-50. Использовал в этот раз как ПВК.
Разварил две головы и голяшки за полтора часа) Разобрал, перемешал с кашей разложил по банкам и клавировал. Бульончик отцедил, добавил ребрышки и картошки с овощами.

Pribludo, Отв.7269 25 Окт. 18, 10:15

Цитата — 290366alex, 25 Окт. 18, 01:00:
А сколько времени можно хранить консервы с мясом после автоклава?
Тушенка в железных банках. я хранил 2 года вообще спокойно из магазина.
А в стекле после автоклава можно 2 года?

В жб будет храниться пока банка не начнет от коррозии разваливаться (появятся свищи). В стекле в темном месте думаю теже требования. Да и оптимальная температура хранения до 20 гр и влажность не выше 75%.

berezikoff, Отв.7270 25 Окт. 18, 10:33

Цитата — Vasili4, 25 Окт. 18, 09:51:
Разварил две головы и голяшки

при каком давлении, Т ?

Vasili4, Отв.7271 25 Окт. 18, 11:13

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 10:33:
при каком давлении, Т ?

Держу 1,05-1,1.
Хотел попытать тебя вопросами по работе с крышками СКО. Банок 0,5 много. Крышки, что советовали коллеги толщиной 0,22 есть в продаже.

Talion, Отв.7272 25 Окт. 18, 11:45

Цитата — Vasili4, 25 Окт. 18, 09:51:
Тем радостней мне, что купил ВКУ-50.

А цена покупки сравнима с Белорусом?
Жить надо по средствам. А средства у всех разные.

berezikoff, Отв.7273 25 Окт. 18, 12:17

Vasili4, я в твистах на парУ

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Talion, 25 Окт. 18, 11:45:
А цена покупки сравнима с Белорусом?

да, если чисто как автоклав используешь, переделок нет. Я в Новосибе брал в июне за 10т.р. мне его переделали в пвк, за все плюшки отдал ещё 15т.р.

юрий юрьевич, Отв.7274 25 Окт. 18, 12:29

Цитата — Talion, 24 Окт. 18, 19:02:
4. Поставить краник для ручного стравливания пара.

а зачем краник, если работа на воде???? ведь у неостывшего клава нельзя сбрасывать преддавление,т.к. содержимое банок остывает в последнюю очередь и давление в внутри горячей банки при спущенном до атмосферного внешнем давлении вполне сковырнет крышку (или выпятит ее).

по поводу ниппеля я это же самое писАл уже - переделка обязательна из-за неправильного корпуса золотника. я, чтоб упорное кольцо не стягивалось, пропаял солидной порцией олова. силиконом надо мазать и при наличии даже отожженых медных прокладок. силикон не боится наших температур, а из-за пластичности заполняет микронеплотности неизбежные при температурных деформациях (причем разных металлов: сталь- бронза.) к штатному манометру претензий пока не имею, после нескольких первых клавирований отдавал метрологам, оказалась разбежка в 0,25 мегапаскаля. терпимо, особо если с термлометром

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Vet-69, 24 Окт. 18, 21:13:
И за один день я могу сварить 2-3 партии легко, на воде такое не прокатит.

в гробу бы видеть такие галеры: нарежь приготовь продукт , заложи в 42 банки, нагрей-остуди три раза за день!

андрей1981кгту, Отв.7275 25 Окт. 18, 12:37

Тоже с твистами на пару работаю. Фляга нерж на 50л досталась за работу; сгон на крышку за пузырь; муфта под тэн/барбатер около штуки, из Питера заказывал; пара тысяч и десяток лобаней аргонщику местному; разгон - меньше часа, остывание не засекал - ночью остывает, постоянно. У односельчанина с белорусом на воде всё несколько печальней. И брагу с белоруса не погонять, ржавейка...

berezikoff, Отв.7276 25 Окт. 18, 12:45

андрей1981кгту, всё зависит от целей. Надо человеку раз в неделю/месяц заклавировать, или на пенсии он- время куча, ничего он кроме нипиля небудет на белорусе менять. А если много надо сделать или по времени ограничен. 5/7/10л воды вскипят 2кВт тэном за 20 мин влёгкую +75 мин выдержки+ 15мин на слив и высадку банок.

Talion, Отв.7277 25 Окт. 18, 12:45

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 12:17:
Я в Новосибе брал в июне за 10т.р.

10 тыров и 3,7 для меня, лично разница ощутима.

Цитата — юрий юрьевич, 25 Окт. 18, 12:29:
а зачем краник, если работа на воде?

В принципе, для воды, действительно не нужен. Поставил на всякий случай. Вдруг передумаю и на пар перейду.

Цитата — андрей1981кгту, 25 Окт. 18, 12:37:
И брагу с белоруса не погонять, ржавейка...

А он под брагу и не планировался.

berezikoff, Отв.7278 25 Окт. 18, 12:46

Цитата — юрий юрьевич, 25 Окт. 18, 12:29:
в гробу бы видеть такие галеры

у меня их нет, у меня яхта на парусах

Talion, Отв.7279 25 Окт. 18, 12:47

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 12:45:
Надо человеку раз в неделю/месяц заклавировать, или на пенсии он- время куча,

Вот, вот. В самую тютельку. На пенсии. Раз в месяц, не чаще.

# Страница 365

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7280

berezikoff, Отв.7280 25 Окт. 18, 12:49

Talion, так тут каждый под себя подгоняет, никто никого не заставляет. Просто делимся.

pigtail, Отв.7281 25 Окт. 18, 13:00

Цитата — юрий юрьевич, 25 Окт. 18, 12:29:
после нескольких первых клавирований отдавал метрологам, оказалась разбежка в 0,25 мегапаскаля. терпимо,

Вы не попутали? С терпением в 2.5 бара можно и улететь...

ИМХО в первую очередь массо-габаритные характеристики ВКУ-50 возможны далеко не для любого пользователя

юрий юрьевич, Отв.7282 25 Окт. 18, 13:52

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 12:46:
у меня их нет, у меня яхта на парусах

пора бы яхту на парУ
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

беларуский клав под куб не годится не только из-за коррозии. большая масса металла- большая тепловая инерция - трудность регулировки Т в кубе.

Цитата — pigtail, 25 Окт. 18, 13:00:
Вы не попутали? С терпением в 2.5 бара можно и улететь...

пардон,описАлся . конечно, 0,25 атм

berezikoff, Отв.7283 25 Окт. 18, 14:34

Цитата — юрий юрьевич, 25 Окт. 18, 13:52:
беларуский клав под куб не годится

я про куб и не говорил, кубом служит нержовая 50л кега.

юрий юрьевич, Отв.7284 25 Окт. 18, 15:27

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 14:34:
я про куб и не говорил, кубом служит нержовая 50л кега.

я не про Вас. Тут кто то писАл, что мол если клав универсально и как куб использовать

Вассилич, Отв.7285 25 Окт. 18, 21:51

Цитата — Talion, 25 Окт. 18, 11:45:
А цена покупки сравнима с Белорусом?

Здесь были по 5500, я успел урвать, разлетелись как пирожки.

юрий юрьевич, Отв.7286 26 Окт. 18, 08:49

вот цены клавов новогрудского завода (перевел в россрубли по курсу НБ 65р за 1 долл)

18 литров -64 долл. 4200 р. 24 л - 66 долл. 4333 р 30 л- 71 долл 4645 р

это практически минимальные цены и без доставки у нас. конструктив у них одинаков, отличаются размером по высоте

мат рос, Отв.7287 26 Окт. 18, 13:16

Цитата — Talion, 24 Окт. 18, 19:02:
Пользуюсь Белорусом на 14 банок (банка - 0,5л).
Клавирую на воде. Крышки - только СКО! Паром не заморачиваюсь. Никуда не спешу. Очень доволен! Автоклав надежен как автомат Калашникова и простой как грабли! Цена соответствует качеству и надежности. Но... целесообразно немного доработать. Это не сложно и не очень дорого!
Что рекомендую сделать (доработать). Советы получил от коллеги Дмитрия из Тамбова, так, что автор не я, а он!
1. Если автоклав новый и ни разу не пользованный, то крайне необходимо окрасить его термостойкой эмалью, например, Elcon КО-8101 или подобными. Окрасить как снаружи, так и изнутри. Перед окрашиванием снаружи, старую краску снять любой смывкой краски. Красить внутри ОБЯЗАТЕЛЬНО, при первых же клавированиях ржавчиной попрёт очень сильно. Температура большая, процессы коррозии идут очень активно. Внутри будет так, что смотреть не захочется, не то что банки туда ставить.
2. Заменить ниппель на качественный, с длинной резьбой. Этот ниппель поставить на медные прокладки (шайбы) и изнутри законтрагаить. Родной ниппель разваливается на втором-третьем клавировании. Белорусы на свой автоклав устанавливают ниппель, у которого нижняя шляпка не цельная с корпусом и при подтяжке разваливается. А подтягивать приходилось потому что прокладка резиновая. Надо его заменить на такой ниппель, у которого корпус цельный и установить его надо без резинок и силикона, на медные шайбы.
3. Белорусский манометр надо сразу заменить. Он рассчитан только на 60 градусов по цельсию. Начнет плавиться, терять форму. Манометр установить такой: ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5. Сверлить ничего не надо, старый открутил, новый закрутил. Резьба М12х1,5. Смотрим на сайте РОСМА https://rosma.spb.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru>.
4. Поставить краник для ручного стравливания пара. У братьев-китайцев https://ru.aliexpress.com/....274233edpiGvVI <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/....274233edpiGvVI>
5. Термометр. Найти медную, ТОЛСТОСТЕННУЮ трубку. С одной стороны её заглушить, с другой нарезать резьбу. Просверлить дырку в крышке автоклава, вставить туда трубку и с двух сторон гайки через медные прокладки. Потом в эту трубку будешь вставлять термометр.
Кстати, позже я приобрел у китайцев вот такой термометр: https://ru.aliexpress.com/....274233edFMqUmJ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/....274233edFMqUmJ>
или здесь: https://ru.aliexpress.com/...sAbTest=ae803_4 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/...sAbTest=ae803_4>
https://ru.aliexpress.com/...4ea25adaa99e-15 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/...4ea25adaa99e-15>
Очень удобен. Можно, взять с собой термометр, уйти в другую комнату, заниматься своими делами. При достижении запланируемой температуры, он пищит - предупреждает.

Коль руки растут не из жопы и голова на месте , заморачиваться с такой дерьмовой хренью как белорусский автоклав нет никакого смысла ! То замени , это переделай , ещё что-то добавь .Без переделки нафиг он не нужен !
Для квартиры лучший вариант сделать самому или поручить мастеру . Там работы всего часа на три максимум . Делал уже не раз .
Газовый баллон с металлолома или авторазборки , два фланца оттуда-же или новые http://ukrarmatura.com.ua/index.php?route=product/product&path=4463_4464_4494&product_id=2701 аристоновский тэн , запорная арматура , приборы контроля и рекомендации форума и получишь люксовый автоклав дешевле покупной хрени. Так мне 100 л электроавтоклав обошёлся дешевле чем этот белорусс .

FOX65, Отв.7288 26 Окт. 18, 13:27

мат рос,нафиг цитировать весь пост?

андрей1981кгту, Отв.7289 26 Окт. 18, 14:18

юрий юрьевич, мой бидонище имеет массу поболее белоруса, стенки от 2мм, крышка -10мм, интересно, как его тепловая инерция мешает мне гонять зерновые браги? Остывает долгенько, да и пофиг, а температуру контролировать на постсиле - что-то новенькое.

Talion, Отв.7290 26 Окт. 18, 14:22

Цитата — мат рос, 26 Окт. 18, 13:16:
Так мне 100 л электроавтоклав обошёлся дешевле чем этот белорусс .

Во-первых, к примеру, я не фермер. Курей, утей, гусей, коров, свиней не держу. Дома на кухне мне 100 литровый баллон нахрен не нужен.
Со сваркой тоже не дружу... Мне проще готового белоруса купить и доработать при помощи одной только дрели.
Повторюсь, лично мне белорус очень нравится. Простой и надежный. Личное ИМХО. Не претендую на истину в последней инстанции. Ну, а кому как...

berezikoff, Отв.7291 26 Окт. 18, 14:26

Цитата — Talion, 26 Окт. 18, 14:22:
Повторюсь, лично мне белорус очень нравится.

От этого и надо плясать. Всех послушал- сделал по своему
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7292 26 Окт. 18, 14:27

Цитата — андрей1981кгту, 26 Окт. 18, 14:18:
мой бидонище имеет массу поболее белоруса, стенки от 2мм, крышка -10мм, интересно, как его тепловая инерция мешает мне гонять зерновые браги? Остывает долгенько, да и пофиг, а температуру контролировать на постсиле - что-то новенькое.

при отборе голов регулирую не только водой ( в дэфе), но и нагревом. может с ТЭНами инерция и малозаметна, я работаю на газу, куб -30л "кастрюля" люкстул

berezikoff, Отв.7293 26 Окт. 18, 14:32

Цитата — юрий юрьевич, 26 Окт. 18, 14:27:
я работаю на газу,

комикадзе, ты однако

андрей1981кгту, Отв.7294 26 Окт. 18, 14:36

Talion, не только лишь фермерам могут понадобиться производительные агрегаты, я тоже из животных имею собаеу и тараканов, однако если на улице дождик, ветер или жара под 40 - сутками сижу без света и замораживать/выкидывать продукты запарился. Рыбалка, охота, закупка по-дешевке например, свинской головы - тоже повод. Но , как писалось выше, никто никого не принуждает, просто делимся мнениями.
в прошлый заход прикатал гороха/фасоли - банки и место оставались - теперь не заморачиваюсь с развариванием и замачиванием при приготовлении соответствующих супчиков. Фасоль вышла точно как магазинная, горох сварился в пюре, годнота..

Vasili4, Отв.7295 26 Окт. 18, 14:53

Цитата — андрей1981кгту, 25 Окт. 18, 12:37:
Тоже с твистами на пару работаю.

Цитата — berezikoff, 25 Окт. 18, 12:17:
Vasili4, я в твистах на парУ

Кто работает с СКО, хочу освоить. Уже писал просьбу, чтоб поделились опытом. Предподогрев-загрузка банки?
Ну не хочу я их мыть и хранить эти крышки!!! Проще вкрыть банку и крышку выкинуть...

svarnoy, Отв.7296 26 Окт. 18, 15:29

Цитата — юрий юрьевич, 26 Окт. 18, 14:27:
но и нагревом.

Теплоемкость воды почти в десять раз выше чем у металла, что бы нагреть 1,5 литра браги нужно столько же энергии сколько и для всего аппарата.

андрей1981кгту, Отв.7297 26 Окт. 18, 15:41

Vasili4, пробовал ско на пару с предподогревом - половина скинула башни, чуть не обделался, сидя у аппарата. Нужны зажимы специальные, где их взять - в упор не знаю. Может, подкинет кто идейку, как их раздобыть?

Добавлено через 5мин.:

svarnoy, теплопроводность нержавейки мовольно низкая, если с алюминием, например, сравнивать, стынет долгенько, поэтому тэн и врезал, на газу долго грелся.

юрий юрьевич, Отв.7298 26 Окт. 18, 16:16

Цитата — Vasili4, 26 Окт. 18, 14:53:
Кто работает с СКО, хочу освоить. Уже писал просьбу, чтоб поделились опытом. Предподогрев-загрузка банки?Ну не хочу я их мыть и хранить эти крышки!!! Проще вкрыть банку и крышку выкинуть...

я работаю только с СКО на воде. сделал уже более сотни банок- ни одна не вскрылась было только несколько при вытаскивании из клава крышки как бы надутые (обычно втянутые внутрь банки) но полностью остыв стали ровными.

я на парУ не работал, но, думаю там нужны кассеты - а это хлопотно: нужно и банки строго одной высоты и чтоб резинки крышек имели одинаковую высоту (хотя бы одна партия крышек). да и пережмешь- треснет стенкло...

а на воде красота: преддавление! причем чтоб ускорить процесс и не греть клав с преднакачанными 1,5 атм до 4 атм (чтобы иметь 120 град) можно преднакачивать 0,7-1,0 атм и тогда для 120 град греть до 3,2- 3,5 атм а в процессе остывания подкачать насосом еще 1 атм или даже более. т.к. вскрываются крышки при остывании клава. поскольку я не фермер, меня скорость процесса мало волнует. да и сидеть при клаве нужно только по достижении Т клавирования (чтоб поддерживаать ее) а первое время нагрева - периодически посматривать за клавом, а остывание- можно уходить в гараж на рюмку чая. у меня на газу 24 л клав беларус доходит до Т клавирования где то за 1час 20м - 1ч 30 м (преднакачка 1,2 атм потом не докачиваю больше). Затем клавирование минут 40-45 (рыба, мясо не делаю) и потом газ закрыл и свободен. если остаюсь дома- через часик-два снимаю ( горячий боюсь трогать, самому снять с печи пока получается) клав с печки и ставлю в сторону, чтоб жена не бурчала, что ей на печке места мало. А твистов я боюсь, т.к. летом делал в них овощи всякие( закончились банки для СКО) в деревне на газу ( тоже с преднакачкой в 1,2 атм) и потом КАЖДАЯ крышка твист позволила довернуть ее чуть не на треть оборота! - имеется в виду уже полностью остывшие банки. Т.е. преднакачка твисты прижимала, а когда выпустил преднакачку и тут же вынул банки - крышки прослабли. Но вода попасть (вроде ) не успела. хотя две банки из двух клавирований ( помидоры с чесноком типа аджики) потом стали вздуваться. возможно попала вода,хотя она по идее должна была быть стерильной.

о предподогреве знаю, но никогда не делал

pigtail, Отв.7299 26 Окт. 18, 18:21

Цитата — Vasili4, 26 Окт. 18, 14:53:
Кто работает с СКО, хочу освоить. Уже писал просьбу, чтоб поделились опытом.

Не то чтобы работаю, но пробовал, хотя если проблема в нежелании хранить, то кто мешает выкинуть. Приспособы подходящие для СКО на пару https://xn----8sblojdekghl0b0ik0c.xn--p1ai/...zhim-dlja-banok <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://xn----8sblojdekghl0b0ik0c.xn--p1ai/avtoklav/avtoklav-addons/individualnij-zazhim-dlja-banok>, у меня есть одна предыдущей их конструкции, отличается гораздо меньшей площадью у ручки винта, соответственно просто так в два яруса не поставишь, что сути не меняет, закрыл с ней осенью порядка 12 банок в разных закладках, у одной горло отскочило во время процесса, может банка с браком была, хрен ее знает.

# Страница 366

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7300

юрий юрьевич, Отв.7300 26 Окт. 18, 19:11

дело не в браке, а в том, что разные банки с крышкой по высоте. когда зажимаются все банки, на самую высокую нагрузка велика и она лопается. кассеты- позавчерашний день.

да и твистовые крышки тоже по большому счету требуют кассет. я уже писАл: посчитайте общую длину зубов твистовой крышки, на которые ложится усилие по прижатию крышки к горловине банки. на крышке твист 6 зубов. их общая длинна в лучшем случае 40% (лень точно посчитать, но на глаз видно) от длины окружности по внешней окружности горловины банки. учитывая большую консольность этих зубов по сравнению с закаточным зубом СКО , твист отогнуть на сравнимой окружности без отрыва, но с потерей герметичности легче( хотя зуб СКО не так уцепист, как зуб твиста, но менее разгибаем у СКО не на полный отрыв, а на образование неплотности крышки) - то 100 % уцепистость СКО по сравнению с 40 % твиста говорят сами за себя.
конечно, накрутить твист быстрее, чем закатать СКО. но у СКО нет "мертвых зон" прижима, как есть у твиста (промежутки между зубами, где прижим только жесткостью крышки ) поэтому твист для очень высокоточных консервных автоматов, отрегулированных на указанный компромисс. я не собираюсь рисковать: либо сохранность моих консервов, либо вообще получить микробину в нутро. Учитывая, что большинство из форумчан делают консервы для себя, а не в паек войскам генерала золотова - считаю, что твист для консервирования мяса- рыбы в домашних условиях не оправданный риск. может овощи еще можно твистовать

gipsan88, Отв.7301 26 Окт. 18, 23:16

Подскажите возможно ли использовать аытоклав АОВ-24 с противодавлением? Модет у кого-то есть опыт или все же взять белоруса и не париться? Я так понял аов-24 идет из нержи толщиной 3мм...и на этом автоклаве можно работать на пару.

Вложения:

160698.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7302 27 Окт. 18, 04:42

gipsan88, https://www.youtube.com/embed/aEF5QMPKpA8

Добавлено через 2мин.:

Внизу под видео, ссылка на паспорт и инструкцию

Виталий Сергеев, Отв.7303 27 Окт. 18, 10:07

Сразу предупрежу, клавирую на пару... Но не в этом дело.

Замечание любителям пред давления и автомобильных нипелей. Что других решений нет для подкачки?

Никогда не понимал почему не вварить в корпус лишнюю резьбу 1/2"ввернуть обратный с латунным седлом и шаровой вентиль и обкачайся...

FOX65, Отв.7304 27 Окт. 18, 10:32

Вентиль даже лишний,клапан будет работать потом на всасывание.В него просто ершик для шланга вкрутить.

Vasili4, Отв.7305 27 Окт. 18, 11:21

Цитата — андрей1981кгту, 26 Окт. 18, 15:41:
Vasili4, пробовал ско на пару с предподогревом - половина скинула башни, чуть не обделался, сидя у аппарата. Нужны зажимы специальные, где их взять - в упор не знаю. Может, подкинет кто идейку, как их раздобыть?

Зажимы есть, но технология несколько иная. Я после отварки поддуваю воздух в камеру. Т.е., пар остывающий жму не давая образоваться вакууму, создаю избыточное в камере и жду падения до 0.

Цитата — юрий юрьевич, 26 Окт. 18, 16:16:
я работаю только с СКО на воде. сделал уже более сотни банок- ни одна не вскрылась было только несколько при вытаскивании из клава крышки как бы надутые (обычно втянутые внутрь банки) но полностью остыв стали ровными.

Твисты тоже, если вскрывать аппарат сразу достаю надутые. Позже при остывании их всасывает и крышка становится вогнутой.
По работе твистов тоже ясно. Сбрасывает излишек давления и т.д.
Вопрос иной, какая технология работы со СКО и прочие танцы с бубном.
svarnoy, я не читал посты до и после срача) Вчера у коллеги в Ярославле устраивали дегустацию по водкам. Возил свою кабачковую и фасоль с с мясом на пробу.

Цитата — svarnoy, 26 Окт. 18, 19:27:
Твист это единственный способ сделать нормальную домашнюю консерву.

Я видел видео с опытами. Полагаю были опыты и со СКО и они оказались менее пригодны для клавирования?

Vet-69, Отв.7306 27 Окт. 18, 11:30

Цитата — Виталий Сергеев, 27 Окт. 18, 10:07:
Замечание любителям пред давления и автомобильных нипелей. Что других решений нет для подкачки?

А чем всем не угодил автомобильный золотник? Моему белорусу 3 года и этим узлом ни разу не было проблем. Когда то начало подтравливать из под резьбы манометра, посадил все резьбовые соединения на сантех анаэробный герметик. И все в порядке. А врезать резьбу покупать клапан и кран для закачки воздуха, это как то дороговато. Это треть стоимости нового автоклава.

FOX65, Отв.7307 27 Окт. 18, 11:36

Цитата — Vet-69, 27 Окт. 18, 11:30:
А чем всем не угодил автомобильный золотник?

Так то автомобильная резина выдерживает более 100*.Я на старый автоклав прокладку из камеры делал и все нормально.
А вот сосок,который от безкамерки,не очень долго стоял,высох и стал прокручиваться и травить.

gipsan88, Отв.7308 28 Окт. 18, 12:32

Мужики еще такой вопрос пишут некоторые что на пару плохо кости в рыбе и мясе развариваються а на воде нормально на скока это правда или разницы нет? Может кто подскажет а то думаю брать на воде автоклав и на пару?

FOX65, Отв.7309 28 Окт. 18, 13:04

Глупости говорят.Температура она хоть паром-хоть водой достигается.
Помню в армии в столовую пар из котельной подавали в котлы,так трубы красные были.

alekseigy, Отв.7310 28 Окт. 18, 13:22

Цитата — gipsan88, 28 Окт. 18, 12:32:
Мужики еще такой вопрос пишут некоторые что на пару плохо кости в рыбе и мясе развариваються а на воде нормально на скока это правда или разницы нет? Может кто подскажет а то
думаю брать на воде автоклав и на пару?

Если Вы возьмёте клав на воде, то ВСЕГДА сможете готовить на паРу. Наоборот не получится. Вся разница - иметь возможность стравить воздух на разгоне и добиться насыщенного пара, будь то кран или ниппель. Про кости смотри таблицы на 1 стр. Сделаешь по схеме - разницы не заметишь. Но зато разница в разгоне и времени когда можно вскывать клав. Не забудь какие банки банки клавируешь - СКО - для воды, ТВИСТ - для пара.

Alllambic, Отв.7311 28 Окт. 18, 16:24

Коллеги подскажите, при какой температуре лучше рыбу в томате клавировать и сколько по времени. Твист.

berezikoff, Отв.7312 28 Окт. 18, 17:11

Alllambic, здесь технолог объясняет не только рецепт, но и нюансы приготовленияСкрытый текстhttp://www.emkolbaski.ru/...-konservy//hide <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.emkolbaski.ru/community/topic/2397-rybnye-konservy//hide>]

Alllambic, Отв.7313 28 Окт. 18, 20:34

Сделал 1,2 атм 50 мин. На вид томатная паста не переварилась, как при 130 градусах, а рыба целая в кашу не переварилась, сейчас пробовать буду

pigtail, Отв.7314 28 Окт. 18, 21:07

Цитата — Alllambic, 28 Окт. 18, 20:34:
Сделал 1,2 атм

Т.е. выше 120 градусов, а объем банок какой и вроде все советует температуру для томата поменьше.

Кстати вопрос к всем, а как пересчитывать время для разных по объему банок? При условии, что содержимое одинаково существует формула или все чисто эмпирически?

svarnoy, Отв.7315 28 Окт. 18, 21:21

Цитата — pigtail, 28 Окт. 18, 21:07:
вопрос к всем, а как пересчитывать время для разных по объему банок? При условии, что содержимое одинаково существует формула или все чисто эмпирически

Прочитать в книгах самое надежное, рассчитать время и температуру самому не получится.
Скачай Гусаковский\Очкин и руководство Рогачевского завода, вопросов станет меньше значительно.

gipsan88, Отв.7316 28 Окт. 18, 22:26

Цитата — alekseigy, 28 Окт. 18, 13:22:
Не забудь какие банки банки клавируешь - СКО - для воды, ТВИСТ - для пара.

Тоесть с СКО на паре уже не получится?

svarnoy, Отв.7317 28 Окт. 18, 22:29

Цитата — gipsan88, 28 Окт. 18, 22:26:
Тоесть с СКО на паре уже не получится?

Без кассет не получится, вскроются.

gipsan88, Отв.7318 28 Окт. 18, 23:17

Касеты такие имели ввиду?

Вложения:

Screenshot_20181028-231518.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7319 28 Окт. 18, 23:21

gipsan88,
Кассеты разные бывают, и такие в том числе.
Сам лично не пробовал ни одни, даже в руках не держал.

# Страница 367

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7320

gipsan88, Отв.7320 29 Окт. 18, 00:17

svarnoy, нашёл эти зажимы на авито по 125р

pigtail, Отв.7321 29 Окт. 18, 00:55

Цитата — svarnoy, 28 Окт. 18, 21:21:
Прочитать в книгах самое надежное, рассчитать время и температуру самому не получится.
Скачай Гусаковский\Очкин и руководство Рогачевского завода, вопросов станет меньше значительно.

Это я понимаю, посты Ваши про инактивацию спор и эксперименты с измерением температуры во время процесса читал, речь не про рассчет с нуля, это нам не осилить. Вопрос в том, возможно ли пересчитать при известной(из литературы и практического опыта форумчан) выдержки и температуре для конкретного продукта в банке 0.5 на время процесса на банку 0.7 или 1 литр для того же продукта по геометрическим размерам банки.

berezikoff, Отв.7322 29 Окт. 18, 04:58

Опыты надо ставить

svarnoy, Отв.7323 29 Окт. 18, 07:31

Цитата — pigtail, 29 Окт. 18, 00:55:
продукта в банке 0.5 на время процесса на банку 0.7 или 1 литр для того же продукта по геометрическим размерам банки.

Всё очень просто, не надо делать в 0.7 и литровых банках.
На заводах не делают не просто так, не по тому что литряков нету.
Долго греть надо будет, качество продукта падает сильно.
Хотя где то встречал про банки 0.7, только жестяные правда.
Тут принято на ТЫ общение.

gipsan88, Отв.7324 29 Окт. 18, 09:00

Подскажите где купить такие крышки?

Вложения:

1522573650239_bulletin.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.7325 29 Окт. 18, 10:54

Цитата — gipsan88, 29 Окт. 18, 09:00:
где купить такие крышки?

На сайте производителя http://www.upak.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.upak.ru/> есть ссылка на их инетмагазин и на дилеров, а так я летом в Ашане покупал и СКО и ТО, к СКО претензий нет, а ТО странно деформируются верхней плоскостью при автоклавировании, правда вроде пока держат без проблем, тьфу*3.

Цитата — svarnoy, 29 Окт. 18, 07:31:
Тут принято на ТЫ общение.

Без обид, просто привычка, постараюсь более не выкать [Улыбающийся]

Денис Новокузнецк, Отв.7326 29 Окт. 18, 16:29

Всех приветствую! У кого есть изделие АДК-1М?. хотел бы спросить что и как с ним делать...

svarnoy, Отв.7327 29 Окт. 18, 16:40

Денис Новокузнецк,
Аппарат как аппарат, все как и на других аппаратах делать.

Денис Новокузнецк, Отв.7328 29 Окт. 18, 16:42

И как же делать? Тут все пишут что надо воду наливать доверху, в инструкции только на дно наливается. вот и пойми тут что к чему

FOX65, Отв.7329 29 Окт. 18, 16:44

Цитата — Денис Новокузнецк, 29 Окт. 18, 16:42:
Тут все пишут что надо воду наливать доверху

Назови хоть одного.

Денис Новокузнецк, Отв.7330 29 Окт. 18, 16:45

Уважаемые просто напишете мне что делать если знаете про такую штуку как АДК-1м. мне не надо рецептов каких то салатов и сгущенок.

FOX65, Отв.7331 29 Окт. 18, 16:45

Денис Новокузнецк,Если у тебя в инструкции на дно,значит так и надо,значит он паровой.

Денис Новокузнецк, Отв.7332 29 Окт. 18, 16:49

Да я б знал как сюда фото приложить я б показал,да там в инструкции типа налил 1,3л воды и включай.НО!!!! типа поднялась температура определенная отключил и готово. И что это нормально? Нагрел -отключил и это получается уже успеет приготовиться и рыба и мясо все по одному принципу. Люди на форуме минут по 40 греют тушенку,а тут что нагрел и отключил. Опять же можно греть на мини плитке а можно на газу греть,время разогрева полюбому разное будет.

svarnoy, Отв.7333 29 Окт. 18, 16:51

Денис Новокузнецк,
Думается что там такая же говеная инструкция как и много где.
Если нет крана сверху или иного способа стравить воздух, то сделать нормально без возможности ошпариться будет сложно.
Нужно немного доработать аппарат, прикрутить кран и обратный клапан из сантехмагазина.
И самое главное не читать родную инструкцию.

Pribludo, Отв.7334 29 Окт. 18, 16:59

Цитата — Денис Новокузнецк, 29 Окт. 18, 16:45:
Уважаемые просто напишете мне что делать если знаете про такую штуку как АДК-1м

Если есть инструкция то может бsть в ней написано как происходит процесс клавирования?

Гугель поиск на вскидку:
АвтоКлав АДК-1М (стерилизатор) для домашнего консервирования

- Абсолютно безопасно: клапан будет поддерживать необходимое давление в автоматическом режиме

Ёмкость до 25 л, овальная герметичная крышка на резиновой прокладке, толщина стенок 4мм стали, манометр, вварена гермотрубка для термометра (в комплекте), штуцер для нагнетания воздуха и предохранительный клапан.

видиться что девайс универсальный пар либо противодавление

Денис Новокузнецк, Отв.7335 29 Окт. 18, 16:59

svarnoy, ну вот уже спасибо! Да там написано чтоб стравить воздух нужно специальным штырем нажать на клапан для накачки воздуха ( ну короче там просто типа спицы вязальной) то есть воздух то стравить вполне реально. Но вод в плане как готовить да какой то бред.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Pribludo, 29 Окт. 18, 16:59:
Если есть инструкция то может бsть в ней написано как происходит процесс клавирования?

Я ж написал что там написано типа наберите давление или температуру до нужной отметки и отключите. НО это явно бред

svarnoy, Отв.7336 29 Окт. 18, 17:08

Денис Новокузнецк,
Уже лучше. Есть понимание процесса.
Тогда конкретнее:
Банки твист закрыты и уложены в автоклав, в него налито 2-3 литра воды, включен нагрев, до закипания что то должно быть открытым крышка или клапан, как нормально закипело и парит закрываем все.
Температура и давление начнут расти, доводим до 120С и поддерживаем 120С нужное время, свинина в стеклянной 05 банке делается 75 минут.

svarnoy, Отв.7337 29 Окт. 18, 17:13

Цитата — Pribludo, 29 Окт. 18, 17:09:
Странно

Что именно, номер поста

Pribludo, Отв.7338 29 Окт. 18, 17:16

Цитата — svarnoy, 29 Окт. 18, 17:13:
Что именно, номер поста

Та вроде он (клав) достаточно распространенный и можно нагуглить впрочем и здесь в топике инфу. Странно именно не желание предже самому поискать и уже потом задавать конкретные вопросы.

svarnoy, Отв.7339 29 Окт. 18, 17:18

Pribludo, Ладно тебе, читать почти 400 страниц на самом деле не просто.

# Страница 368

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7340

Денис Новокузнецк, Отв.7340 29 Окт. 18, 17:25

svarnoy, Спасибо,в самом деле читал много страниц,но все 400 конечно фиг прочитаешь так запросто.
В вашем рецепте: зикипело и все закрутил- так скорее всего не получится потому как пар из него будет валить и гарантирован ожог,но вот а где насос? в инструкции написано что надо создать начальное давление 1атм потом начинать нагрев или опять же в попу эту инструкцию?

Добавлено через 1мин.:

[Улыбающийся]

svarnoy, Отв.7341 29 Окт. 18, 17:29

Денис Новокузнецк, Инструкцию не читаем, насос не подключам.
Слушаем тут.
Что бы не ошпарится и нужно кран прикрутить. Что бы потом не сидеть у аппарата еще и обратный клапан прикрутить, и будет все просто.
Если еще врезать тэн и китайскую автоматику, то будет все волшебно и почти само.

Денис Новокузнецк, Отв.7342 29 Окт. 18, 17:30

svarnoy, ну понял тогда в топку инструкцию. а что за обратный клапан с какой целью?

svarnoy, Отв.7343 29 Окт. 18, 17:35

Цитата — Денис Новокузнецк, 29 Окт. 18, 17:30:
что за обратный клапан с какой целью?

При такой схеме, когда в аппарате только пар без воздуха, "на пару", при остывании весь пар станет жидкостью, а воздух то весь выпустили, в аппарате создастся вакуум при чем давольно значительный, что может повредить сам аппарат и вскрыть банки.
Обратный клапан впустит в аппарат воздух при остывании.
Вот такой, в сантезмагазе продается, только с латунным сердечником нужен:
https://yandex.ru/...&rpt=simage <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fwww.duim24.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fdde%2Fdde95503bfd509395d251769dfa47642.jpg&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD&rpt=simage>

Денис Новокузнецк, Отв.7344 29 Окт. 18, 17:43

хорошо понял. спасибо!

Alex1956, Отв.7345 29 Окт. 18, 19:40

Денис Новокузнецк,

Цитата — Денис Новокузнецк, 29 Окт. 18, 16:59:
там написано чтоб стравить воздух нужно специальным штырем нажать на клапан для накачки воздуха

Я для этой цели надеваю наконечник от насоса со шлангом и (направив шланг в сторону) аккуратно нажимаю на рычажок наконечника.
Внимание! Эту операцию надо выполнять, надев толстые резиновые перчатки.

Денис Новокузнецк, Отв.7346 01 Нояб. 18, 06:40

УУУх осилил страниц 100 форума,если честно немного каша в голове. Есть какой то способ приготовить речную рыбу типа как килька в томате. А то в морозилке завалялась сорожка(чебак) кг 5-6

berezikoff, Отв.7347 01 Нояб. 18, 06:52

Денис Новокузнецк,
[Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

Денис Новокузнецк, Отв.7348 01 Нояб. 18, 07:00

berezikoff, спасибо за ссылку. Но к сожалению нет там рыбы в томатном соусе((

Pribludo, Отв.7349 01 Нояб. 18, 11:22

Цитата — Денис Новокузнецк, 01 Нояб. 18, 06:40:
Есть какой то способ приготовить речную рыбу типа как килька в томате.

Скрытый текстhttp://www.emkolbaski.ru/...rybnye-konservy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.emkolbaski.ru/community/topic/2397-rybnye-konservy>

alekseigy, Отв.7350 01 Нояб. 18, 12:40

Реально интересные рецепты для рыбы!

berezikoff, Отв.7351 01 Нояб. 18, 13:06

Я это уже выкладывал, поэтому и дал туда ссылку Денис Новокузнецк, . Профессиональный технолог, разжёвывает нам рецепты. Но кто-то их потёр. Почему(то)?

Pavelvelo, Отв.7352 01 Нояб. 18, 13:09

Заказал белорусский автоклав в интернет магазине. Пришёл автоклав изготовленный неким ип в Кирове. Можно считать, что это подделка?) из плюсов - снизу, в подставке, сделаны прорези, чтобы газ не захлебывался. В работе пока не проверял. Нет банок))

svarnoy, Отв.7353 01 Нояб. 18, 13:17

berezikoff,
Потер я.
Можно сюда ещё половину Ютуба принести, почему нет.
Делай по рецептам разжеваным технологом, да выкладывай.
Я не всегда с этим технологом согласен.

Pribludo, Отв.7354 01 Нояб. 18, 13:20

Цитата — berezikoff, 01 Нояб. 18, 13:06:
Я это уже выкладывал

Совершенно верно я ссылку просто продублировал. Там реально хорошие рецепты соусов и собсно консервов, а вот время клавирования и тара (0,5) предложены именно автором тех постов так что нужно проверять или верить ему на слово ибо по книгам непомню чтоб готовили в банках 0.5 да еще и в стекле.

berezikoff, Отв.7355 01 Нояб. 18, 13:55

Цитата — svarnoy, 01 Нояб. 18, 13:17:
Потер я.

Дэн, я будто не знаю-ирония. Соусы хорошие.

юрий юрьевич, Отв.7356 01 Нояб. 18, 14:07

Цитата — Pavelvelo, 01 Нояб. 18, 13:09:
Заказал белорусский автоклав в интернет магазине. Пришёл автоклав изготовленный неким ип в Кирове. Можно считать, что это подделка?) из плюсов - снизу, в подставке, сделаны прорези, чтобы газ не захлебывался. В работе пока не проверял. Нет банок))

мне кажется, что прорези несколько лишние: будет тепло "лизать" стенки клава. но меньше греть вокруг и рядом с конфоркой. и скорость "стартового" нагрева будет уменьшена из-за рассеивания тепла в окружающее пространство через прорези. я ранее ставил клав на конфорку как обычную кастрюлю (ставил на штатную решетку плиты)- но сильно грело нержу верха печи под конфоркой и рядом. приходилось весьма сложно чистить после процесса,но стартовый нагрев был быстрый. сделал квадратную из металлической полосы подставку. подставка получилась мм на 25-30 (померял на глаз) выше прежней установки тела клава. теперь нагрев конфорки и вокруг нее уменьшился, чистить после процесса не нужно. скорость нагрева осталась практически прежней, т.к. тепло как и прежде остается в полости: "дно клава-обруч" ( как и при установке прямо на штатную решетку плиты). при работе на воде много времени занимает собственно разогрев клава, а прорези удлинят это время.

рекомендую поставить и термометр, что увеличит надежность контроля процесса

Вложения:

DSC_0003начло разогрева преднакачка 15 атм.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_0015 процесс клавирования.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pavelvelo, Отв.7357 01 Нояб. 18, 17:20

Цитата — юрий юрьевич, 01 Нояб. 18, 14:07:
рекомендую поставить и термометр

это планирую, спасибо! Но, тему прочитал процентов на 90. А как вкрячить термометр так и не разобрался. Масло какое то льют. Куда. Зачем.

Pribludo, Отв.7358 01 Нояб. 18, 17:30

Цитата — Pavelvelo, 01 Нояб. 18, 17:20:
Масло какое то льют. Куда. Зачем.

Чтоб повысить теплопроводность тела (щупа термометра с трубкой в которую он вставляется которая в свою очередь вварена (вкручена - кто на что горазд) в бак или крышку автоклава.

alekseigy, Отв.7359 01 Нояб. 18, 17:43

Кислорода под Беларусом выше крыши. У меня горелка 3х киловатная из Финки. Я специально делал прорези в клаве чтобы опустить клав и увеличить разгон.
Увеличить скорость разгона.

Вложения:

DSC00748.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 369

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7360

юрий юрьевич, Отв.7360 01 Нояб. 18, 18:25

я думаю, что прорези у Pavelvelo в юбке клава не сплошные, а как бы окна. в Вашем случае опускание полезно, но у меня почти полированная нержа на домашней газовой плите и при низком клаве иногда начинает коричневеть после работы с клавом поэтому поднял.

вполне можно без масла при таком как у Вас и у меня длинном щупе термометра. тем более, нас десятые доли градуса мало интересуют. важно вставить трубку под термометр с небольшим зазором относительно щупа. может на пару-тройку мм трубку диаметром большим, чем диам. щупа (вроде 6мм)

"Кислорода под Беларусом выше крыши" кислорода там нет и быть не может! важен объем удерживаемого горячего теплопотока от конфорки под клавом, который должен обеспечивать возможно большую отдачу от удержанного теплопотока на клав, а не на улицу.

Pavelvelo, Отв.7361 01 Нояб. 18, 20:58

Термометр понял, примерно, как вставить. Трубка из нержи. На ней резьба. И с обеих сторон её гайкой через шайбу к крышке. Щуп термометра должен касаться воды(при клавировании на на воде), я так понимаю?
И ещё вопрос. С клапана аварийного сброса давления сифонит воздух. Он как-то настраивается, или это заводской брак. На клапане такие красивые, красные китайские (белорусские?) ) иероглифы!) если менять его, то на какое давление?

Alex1956, Отв.7362 02 Нояб. 18, 08:15

Pavelvelo, У меня КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/klapan_predohranitelnyj_vt0490ig.html> на 4 кгс/см2. Порог срабатывания указан на торце крышки клапана. Вот <http://files.homedistiller.ru/215215.jpg> как он выглядит на автоклаве.

юрий юрьевич, Отв.7363 02 Нояб. 18, 11:53

касаться воды должен не щуп, а трубка, в которую вставляется щуп термометра. а где клапан пускает? посмотрите: может в резьбе при вкручивании в крышку клава- тогда можно подтянуть, прокладку другую. а если шарик подпружиненный- тогда замена клапана. на моем беларусе на клапане иероглифов нет. это кто то копирует беларуский клав и комплектует его самой дешевкой. не удивлюсь, если корпус клава не новый газовый баллон, а б/у. а б/у будет внутри долго вонять добавкой для запаха газа

Pavelvelo, Отв.7364 02 Нояб. 18, 12:43

Цитата — юрий юрьевич, 02 Нояб. 18, 11:53:
вонять добавкой

вонять - не воняет, а вот клапан травит как раз, по шарику. Правда, написано, что клапан нужно откалибровать.. Попробую конечно. Но, что-то мне подсказывает, что лучше сразу поменять на более надёжный, без иероглифов) Про термометр - понял. Спасибо!

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Alex1956, 02 Нояб. 18, 08:15:
4 кгс/см2

это который на 6 бар, по вашей ссылке?

Alex1956, Отв.7365 02 Нояб. 18, 13:04

Pavelvelo,

Цитата — Pavelvelo, 02 Нояб. 18, 12:43:
это который на 6 бар, по вашей ссылке?

Не, конкретно у меня именно на 1/2"- 4 bar, KRAMER <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.italrussia.ru/catalog/predokhranitelnye_klapany/predokhranitelnyy_klapan_kramer_srp_m_1_2_4_bar/> (Италия?).

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Pavelvelo, 02 Нояб. 18, 12:43:
по вашей ссылке?

Pavelvelo, На форуме принято на ТЫ обращаться, поверь, так проще...
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7366 02 Нояб. 18, 14:47

Цитата — Pavelvelo, 02 Нояб. 18, 12:43:
клапан травит как раз, по шарику. Правда, написано, что клапан нужно откалибровать.. Попробую конечно. Но, что-то мне подсказывает, что лучше сразу поменять на более надёжный, без иероглифов) Про термометр - понял.

калибровка клапана - это регулировка его открытия при достижении определенного давления. герметичность здесь не причем. самостоятельно такого типа клапана откалибровать очень проблематично: в них расстояние от упора пружины до шарика не регулируется (конечно, можно подложить шайбочку с противоположной от шарика стороны пружины- увеличив тем самым давление порога открытия клапана. или подпилить пружину -укоротить, или подпилить неподвижный упор пружины, чем уменьшится порог давления открытия. но это гимморно, т.к. надо создать (и не раз) относительно высокое давление в клаве и использовать достаточно точный манометр. Есть подобные клапаны с регулировкой: обычно болтик регулирующий длину пружины, но опять таки возни много

Добавлено через 17ч. 37мин.:

Цитата — Alex1956, 02 Нояб. 18, 13:04:
Pavelvelo, это который на 6 бар, по вашей ссылке?Pavelvelo, Вчера, 12:43Не, конкретно у меня именно на 1/2"- 4 bar, KRAMER (Италия?).

для беларуского клава клапан на 4 бара (атмосферы) не совсем подходит поскольку мануал клава рекомендует преднакачку делать 1, 5 атм, то давление клавирования -почти 4 атм. А поскольку маловероятно, что KRAMER - прецезионный клапан (прецезионные сложны, в частности, имеют устройство коррекции давления открытия в зависимости от температуры клапана и такой клапан, понятно, ставить на бытовуху не будут), то доведя клав до 3,9 атм клапан КРАМЕР не исключено, что откроется частично... т.е. не будет запаса у предохранительного клапана. есть выход: преднакачку делать в 1-1,2 атм и тогда 120 град. достигнется при 3,5- 3,7 атм давления в клаве. и тогда клапан на 4 атм может и не откроется. но рискованно при предначке в 1 атм получить вскрытие крышек при остывании клава. конечно, можно при остывании подкачать в клав еще с пол атмосферы, но зачем эти танцы? проще найти клапан, который ставит новогрудский завод на свой клав-беларус.

пред. клапан штука важная. и нужен такой, давление на открытие которого минимально превышает рабочее давление в клаве. можно поставить клапан и на 10 атм, но тогда проку от него не будет: скорее лопнет корпус клава, чем откроется такой клапан.

Alex1956, Отв.7367 03 Нояб. 18, 12:57

юрий юрьевич,

Цитата — юрий юрьевич, 02 Нояб. 18, 14:47:
для беларуского клава клапан на 4 бара (атмосферы) не совсем подходит

Цитата — юрий юрьевич, 02 Нояб. 18, 14:47:
доведя клав до 3,9 атм клапан КРАМЕР не исключено, что откроется частично... т.е. не будет запаса у предохранительного клапана.

Совершенно верно. Реально начинает травить при 3,4 - 3,5 атм. Просто я использую автоклав в других целях и держу давление 2,2 ата. Но все равно в дальнейшем планирую заменить на 6 атм.

Jack Sparrow, Отв.7368 03 Нояб. 18, 17:08

Термометр понял, примерно, как вставить. Трубка из нержи. На ней резьба. И с обеих сторон её гайкой через шайбу к крышке. Трубку лучше из меди . Теплопроводность больше чем у нержи .на крайняк из черного металла. Быстрее термометр будет реагировать на изменения температуры в клаве и соответственно точнее будут его показания . Как-то так.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Pavelvelo, 01 Нояб. 18, 20:58:
Термометр понял, примерно, как вставить. Трубка из нержи. На ней резьба. И с обеих сторон её гайкой через шайбу к крышке.

svarnoy, Отв.7369 03 Нояб. 18, 18:31

Jack Sparrow,

Цитата — Jack Sparrow, 03 Нояб. 18, 17:08:
Трубку лучше из меди

Не важно, инертность системы на много больше.

alekseigy, Отв.7370 03 Нояб. 18, 22:39

Толстостенная трубка из меди это экономически удобно и просто.Как писал Talion.Кончик перегибается и вальцуется.Как вариант - пайка для 100% контроля от утечек.Толщина трубки должна позволять нарезать резьбу. Но у выточенного стакана выигрыш в эстетике. Выбор за вами. Да и в белорусе примерно рассчитайте где сверлить крышку, чтобы не попасть 100% в банку.

Денис Новокузнецк, Отв.7371 04 Нояб. 18, 02:01

Подскажите какой смазкой можно смазать уплотнительные резинки в автрклаве, в то немного из под крышки воздух выходит.

berezikoff, Отв.7372 04 Нояб. 18, 03:32

Денис Новокузнецк, я на свой белорус взял 2полдюймовые трубки по 30см- типа усилитель и затягиваю от души-ничего не ссыт, а иак есть силиконовая спрэй смазка

Денис Новокузнецк, Отв.7373 04 Нояб. 18, 03:49

Где то наверное в автомагазинах поискать силиконовый герметик?

berezikoff, Отв.7374 04 Нояб. 18, 04:40

Денис Новокузнецк, https://www.autoscaners.ru/...eUaAtqyEALw_wcB <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=smazka_silikonovaya_140_ml_aerozol_fl117_fill_inn&utm_source=google_merch_shop&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_shopping&gclid=Cj0KCQjwjvXeBRDDARIsAC38TP58uE6pzPj4sd51wmQWTWy7FlJcgnUpimzbhkcCA7fwBgX8073zheUaAtqyEALw_wcB>

Добавлено через 0мин.:

Именно спрэй, а не герметик

юрий юрьевич, Отв.7375 04 Нояб. 18, 05:50

"Подскажите какой смазкой можно смазать уплотнительные резинки в автрклаве, в то немного из под крышки воздух выходит"

--------------- вы не пишете какой у Вас клав. если беларус то вот: уплотняет крышку беларуса неплохо и просто подсолнечное масло, нанесенное на резинку. затягивать беларуса нужно сильно с удлинителем. и следить, чтобы на прижимном болте хватило резьбы (там часто ее маловато) лучше в углубление на крышке положить, например, гайку м8 и в нее упирать прижимной болт. почему нужно большое усилие прижима крышки- потому, что длина окружности прижимаемая хоть и не велика, но толщина металла горловины большая (мм 4-5), и общая площадь контакта горловины с резиновой прокладкой значительна. и чтобы вмять резину по всей окружности нужно крышку прижать мощно. я тоже вначале грешил на прокладку, пока не сообразил о том, что просто нужен мощный прижим

Денис Новокузнецк, Отв.7376 04 Нояб. 18, 06:16

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 05:50:
вы не пишете какой у Вас клав

АДК-1М

француз, Отв.7377 04 Нояб. 18, 06:56

"Ну вы,блин,даете.." )) Я,под пар,крышку беларуса затягивал на 1,5(максимум 2) оборота. Чтобы не похерить-не сдавить прокладку до деревянного агрегатного состояния . Если это уже,при помощи рычагов и с криками "ура",свершилось,то прокладку следует заменить. Иначе действительно придется затягивать до посинения
А так же-подсолнечное масло при длительной и многократной термической обработке начинает полимеризоваться. Другими словами-просто приклеит прокладку к а-клаву. По той же причине ее не следует заливать в клапана,типа для смазки. Менял я в клапанах пружины(на более мягкие-переделал клапана из предохранительных в рабочие),не все они попадались нержавеющие. Как то раз,с дуру,смазал . Потом долго матюхался и отмывал))

berezikoff, Отв.7378 04 Нояб. 18, 07:14

француз, она с самого начала деревянная, такой состав резины, если-б в ней чутка каучука было, то всё ок. А так только

Цитата — berezikoff, 04 Нояб. 18, 03:32:
2полдюймовые трубки по 30см- типа усилитель и затягиваю от души

француз, Отв.7379 04 Нояб. 18, 07:21

berezikoff, А фик его знает. Пару лет прослужила,из крышки ее не выковыривал. Запасная была не такая уж и дубовая. Ее так и не использовал-отдал вместе с а-клавом. Резина как резина,похожа как на молочных бидонах. Сильно не затягивал-рукой довольно легко можно было и дальше повернуть

# Страница 370

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7380

Денис Новокузнецк, Отв.7380 04 Нояб. 18, 07:26

то есть маслом лучше растительным не стоит пробовать,а вот вычитал про вазелин в аптеке,как думаете?

Jack Sparrow, Отв.7381 04 Нояб. 18, 07:30

Цитата — svarnoy, 03 Нояб. 18, 18:31:
Jack Sparrow,
Трубку лучше из меди
Jack Sparrow, Вчера, 17:08
Не важно, инертность системы на много больше.

подробнее пожалуйста

svarnoy, Отв.7382 04 Нояб. 18, 08:55

Jack Sparrow,
Автоклав прогревается медленнее чем гильза датчика температуры.

юрий юрьевич, Отв.7383 04 Нояб. 18, 09:01

у меня есть подходящие медные трубки для изготовления трубки под щуп термометра в крышку беларуса. но, поскольку стенки трубок, чтоб ее внутренний диаметр был 7-8 мм тонкие - для нарезки полноценной резьбы на наружную часть трубки- предпочел стальную. в ней примерно такая же толщина стенки, но понятно, сталь прочнее. стальная трубка диаметром примерно 7 мм внутри позволила нарезать наружную мелкую резьбу м8. в этом случае прочность тонкой межвитковой резьбовой части трубки выше подобной медной. Очень не хотелось, чтобы трубку для щупа разорвало при зажиме гаек, а еще более- чтобы ослабило и остальное доделало внутренне давление в клаве! а теплопроводность и ее инерция в связи со значительной длиной щупа термометра и (вроде как) размещения измеряющей части внизу щупа- в нашем деле принебрежима .

Инерционность: пока клав с содержимым нагреется условно на градус, это время наверняка не одна минута, ибо масса велика - то также горячая трубка щупа передаст щупу этот градус пусть на минуту позже. разница в 1 градус полученная на термометре с запозданием в минуту при клавировании ( причем не во всем времени клавирования , например 45 минут, а лишь на время инерции условно в 1 минуту) совершенно ничтожна и лежит в рамках погрешностей прибора.

по подсолнечному маслу: поскольку лично я мою крышку после клавирования под горячей водой кухонного крана- смываю и масло, не позволяя ему накапливаться и затем превращаться в подсохшую натуральную олифу. меня это не напрягает, да и наношу я его мазком пальца на резинку больше для профилактики негерметичности.

кстати, я машинным маслом смазываю резьбу винта прижима и наконеник этого винта, в месте контакта с центрующим углублением в крышке. т.к. крышка и винт значительно нагреваются, машинное масло немного растекается по поверхности крышки клава, то промывка горячей водой - не только для смывки подсолнечного масла, а и машинного с верха крышки

Добавлено через 1ч. 48мин.:

француз, для работы на парУ , имхо, герметичность не так критична, ибо ну выйдет за время клавирования пара пусть со стакана воды образовавшегося... а на воде- герметичность критична: преднакачка, затем нагрев и по мере возрастания давления даже если и подкачать вышедшую часть преднакачки то насколько качать? манометр уже имеет другие показания и нужно гадать... затем клавирование и остывание- тоже как угадать? хотя при остывании можно больше накачать и до конца остывания подкачивать. но, представьте этот гиммор, т.к. на воде процесс от начала до конца у меня лично гораздо более полусуток. и при негерметичности мне придется все это время быть при клаве.
а с герметичностью- процесс ну 2,5 часа, а потом свободен

lime99, Отв.7384 04 Нояб. 18, 12:36

Коллеги, добрый день!

Прошу помочь разобраться с причиной (причинами) деформации крышек при охлаждении!!!!
Автоклав водяной, без противодавления (кассеты),
продукт - паштет из куриной печени,
крышки Twist-off III-82
режим - 15/112, изб.P=1,1 bar,
тонкий слив при t=80C.
Герметичность сохранилась.
Фото прилагаю.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Вложения:

Cup_fail.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7385 04 Нояб. 18, 12:48

кассеты не могут очень точно копировать поверхность крышки, в отличии от накачанного противодавления (преднакачки, которой не важна форма крышки, т.к. преднакачка вдавливает крышку внутрь банки по всей площади крышки с равным усилием. как пружина постоянно, а не как кассета- как ограничитель, которые не давит). при остывании воды в клаве содержимое банок остывает медленнее и распирает крышку- это аксиома. к тому же у Вас еще и слив про Т 80! пусть и медленный и давление от остывания и слива воды внутри клава падает и горячий продукт распирает банку, выпячивая неконтактирующую с плоскостью кассеты часть крышки. выпяченная часть после охлаждения примерно такой же остается. засуньте банки с продуктом в холодильник- может искусственно уменьшив объем продукта в банке втянете крышки. посторойтесь как можно сильнее охладить, естесно, не замиорозив. у меня вначале похожее бывало на крышках СКО, когда я от нетерпения еще на теплом клаве сдувал противодавление и открывал клав. крышки бывали подвспухшие и некоторые сами через несколько часов выравнивались, некоторые нет. эти- в холодильник и часть втягивалась

svarnoy, Отв.7386 04 Нояб. 18, 13:25

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 12:48:
при остывании воды в клаве содержимое банок остывает медленнее и распирает крышку- это аксиома.

Не несите пургу и не вводите людей в заблуждение. Остывает равномерно.
Там крышки твист, ом пофиг на то вы написали.

berezikoff, Отв.7387 04 Нояб. 18, 14:22

lime99, а что за аатоклав?

lime99, Отв.7388 04 Нояб. 18, 15:37

Цитата — berezikoff, 04 Нояб. 18, 14:22:
lime99, а что за аатоклав?

Коллега, автоклав Ханхи 20 л.

Вложения:

hanhi-avt.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7389 04 Нояб. 18, 15:55

lime99,
У тебя внутрь втянуло? Может металл тонкий?

Добавлено через 1мин.:

Я вообще вытаскиваю, как сброшу давление. На столе стоят,кипят. Но крышки так не ломало.

юрий юрьевич, Отв.7390 04 Нояб. 18, 16:11

Цитата — svarnoy, 04 Нояб. 18, 13:25:
Не несите пургу и не вводите людей в заблуждение. Остывает равномерно.Там крышки твист, ом пофиг на то вы написали.

мы с Вами уже дискутировали на тему "дырявых" твистов. если у Вас они открываются и выпускают "излишки"- это не значит, что это правильно, возможно Вам приемлимо. второе: разная теплотворность жировой смеси и воды обрекает продукт в банке остывать медленнее, чем окружающая в данном случае вода.

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 12:36:
Автоклав водяной

Напомню: охлаждение клава идет от остывающей оболочки клава, в свою очередь, отбирающей тепло от воды в клаве. Вода, остывая, отбирает тепло от банок с продуктом. Поскольку из -за разницы в теплоемкости жира и воды "запас тепла" в единице объема жировой смеси и воды разные. Поэтому в динамике изменения температуры ( т.е.остывании) вода, (в связи с тем, что ее объем в клаве практически сравним с объемом банок, которыми заполнен клав) всегда будет опережать в остывании банки. Поэтому температура содержимого банки всегда будет выше, чем находящиеся в окружении воды банки. К тому же еще не охладив клав, lime99 слил из клава часть воды. тем самым он еще дополнительно замедлил передачу тепла из банок через воду стенкам клава.
Если дождаться окончательного остывания клава, когда температура его стенок уже длительно не будет понижаться- тогда динамика изменения Т и передачи тепла от более теплого (банки) к менее теплому (вода, стенки клава) прекратится. Температура стенок клава, воды и продукта в банке сравняются.
Вот тогда Ваше утверждение " Остывает равномерно" будет справедливо. Ибо уже все остыло- температуры сравнялись, давление в банке стало минимальным, которое оно при герметичной крышке и данной температуре будет константным

berezikoff, Отв.7391 04 Нояб. 18, 16:17

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 16:11:
если у Вас они открываются и выпускают "излишки"- это не значит, что это правильно

да это значит, что ты ими не пользуешься, и когда тебе объясняли принцип их работы, это как об стенку горох.
И мозги людям канифолишь.

lime99, Отв.7392 04 Нояб. 18, 17:38

Цитата — berezikoff, 04 Нояб. 18, 15:55:
lime99,
У тебя внутрь втянуло? Может металл тонкий?

Внутрь, как полагается, только ранее равномерно по окружности, а сейчас неравномерно, с заломами по ребру жесткости на поверхности крышки. Крышки правда "П", вес 14 грамм. Но ранее все было ОК. Может партия крышек такая....

berezikoff, Отв.7393 04 Нояб. 18, 17:40

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 17:38:
партия крышек такая....

однозначно

lime99, Отв.7394 04 Нояб. 18, 17:43

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 16:11:
Если дождаться окончательного остывания клава,

Тонкий слив при снижении избыточного давления до нуля по контрольному манометру стал применять после неудачных экспериментов: когда продукт отсеется остывать "до утра" - он денатурируется (сгорает).

svarnoy, Отв.7395 04 Нояб. 18, 18:07

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 16:11:
разная теплотворность жировой смеси и воды обрекает продукт в банке остывать медленнее, чем окружающая в данном случае вода.
Автоклав водяной
lime99, Сегодня, 12:36

У вас есть какие то доказательства или подтверждение этой теории?
Откуда вы взяли, что содержимое остывает медленнее автоклава?
Прошу ответить на мой вопрос.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 17:43:
когда продукт отсеется остывать "до утра" - он денатурируется (сгорает).

Денатурация и сгорание это разные вещи.

berezikoff, Отв.7396 04 Нояб. 18, 18:29

Цитата — svarnoy, 04 Нояб. 18, 18:07:
Прошу ответить на мой вопрос.

Надежда умирает последней

юрий юрьевич, Отв.7397 04 Нояб. 18, 19:52

Цитата — svarnoy, 04 Нояб. 18, 18:07:
Откуда вы взяли, что содержимое остывает медленнее автоклава?Прошу ответить на мой вопрос

ну, не хотел разжевывать, что 2х2=4, но извольте: тепло, которое рассеивается в атмосферу ( в окружающую клав среду) аккумулировано, естесно, внутри клава. и "выходит" тепло через корпус клава. Иначе, если корпус клава был бы теплонепроницаем- типа термоса, то клав и его содержимое никогда бы не охладилось.
вначале основная теплопередача от "нутра " клава к его корпусу (если это не термос, а охлаждаемый корпус, в свою очередь,корпус передает тепло в окружающий воздух) осуществляется максимально близким к корпусу клава теплоносителем. Это слой воды максимально близкий к корпусу . Как только близлежащий к корпусу слой воды теряет тепло, в результате конвекции уже охладившийся слой воды подпитывается внутренним слоем, более теплым. далее- то же самое. Когда возле банок уже охлаждается прилегающий к ним слой воды ранее имевший схожую с банками температуру, то теперь уже банки имеют возможность отдать свое тепло в прилегающую к ним воду. Т.е. получается цепочка по передаче тепла от центра, имеющего бОльшую температуру ( ведь периферия от банок, которая дальше от банок и ближе к корпусу клава уже холоднее) к охладившимся слоям, которые прилегают к корпусу клава. Поэтому температура корпуса и температура самой внутренней части клава разные: внутри горячее, чем снаружи. Это усугубляется бОльшим "тепловым запасом" продукта в банках, чем если бы там была просто вода.

короче что бы Вам было понятно как практикующему сварщику: равномерно разогретая металлическая болванка при остывании всегда будет иметь бОльшую температуру внутри ближе к центру, чем по наружной части болванки. думаю, что Вы с такой простейшей интерпретацией остывания встречались. Это элемент термодинамики верен даже для структуры с одинаковой теплоемкостью, не говоря о том, что в клаве структура не однообразная: вода ( с меньшей теплоемкостью) и жировые смеси (с бОльшей теплоемкостью) в центральной части "нагретой железной болванке".
Засим прошу не инициировать от меня лекций по термодинамике, ибо я по образованию и работе гуманитарий. Но элементарные знания - присущи любому образовательному профилю

svarnoy, Отв.7398 04 Нояб. 18, 20:12

юрий юрьевич,
Я не просил теоритических выкладок, я спросил про доказательство теории.
Как понимаю их нет.
Ну нет и нет.
Посмотрите первый пост в этой теме, там есть таблица с результатами замеров температуры внутри банки с продуктом и температуры воды в автоклаве.
Так же там есть ссылка на посты где и как описаны суть и ход экспериментов.
Экспериментам этим уже больше года.
Там наглядно показано, что содержимое банок остввает примерно одинаково с автоклавом.

pigtail, Отв.7399 04 Нояб. 18, 20:22

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 12:36:
Прошу помочь разобраться с причиной (причинами) деформации крыше

Причина в крышках у меня аналогично вели себя Елабужские для Стерилизации [сообщение #13355737] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13355737>, практически 70-80 процентов банок на выходе с такими деформированными крышками. По отзывам форумчан на хранение не влияет, сам пока подтвердить не могу, но надеюсь на это [Улыбающийся]. Однако с приобретенными через svarnoy, еще раз ему огромное спасибо за труды, крышками не единой деформированной при тех же параметрах процесса, так что дело явно в крышках.

# Страница 371

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7400

андрей1981кгту, Отв.7400 04 Нояб. 18, 20:33

юрий юрьевич, удельная теплоёмкость воды больше, чем теплоёмкость жира, однако , это ничуть не отменяет ошибочность ваших теорий.

svarnoy, Отв.7401 04 Нояб. 18, 20:46

Цитата — андрей1981кгту, 04 Нояб. 18, 20:33:
удельная теплоёмкость воды больше, чем теплоёмкость жира,

Причём почти в двое.
Я кстати тоже довольно недавно узнал что вода это самое теплоёмкое вещество на земле. Хотя в школе учился.

Jack Sparrow, Отв.7402 04 Нояб. 18, 21:40

Цитата — svarnoy, 04 Нояб. 18, 08:55:
Автоклав прогревается медленнее чем гильза датчика температуры.

если ты имеешь ввиду автоклав как сосуд то есть ёмкость тогда согласен. Если автоклав-паровая смесь с температурой от которой и пляшем . Медная трубка быстрее передаст изменения температуры. Соответственно томат паста не сгорит при 120 с хуем. Я извиняюсь . Пишем с братцем Сэмом. Соответственно если трубку сделать из нержи то "поезд " опоздает ещё минимум градусов на пять с плюсом. Тогда в клаве все сгорит все нахрен. Я так думаю что метал имеет значение.

svarnoy, Отв.7403 04 Нояб. 18, 21:44

Цитата — Jack Sparrow, 04 Нояб. 18, 21:40:
если трубку сделать из нержи то "поезд " опоздает ещё минимум градусов на пять с плюсом.

Это ошибочные умозаключения. Вероятно вызваные алкогольным отравлением.
Не пиши бухим в профильных ветках, есть флудилка.

FOX65, Отв.7404 05 Нояб. 18, 04:45

Jack Sparrow,Когда то спорили,что димрот из меди лучше охлаждает чем из нержи,но потом умные люди доказали,что нет разницы.

юрий юрьевич, Отв.7405 05 Нояб. 18, 08:32

Цитата — svarnoy, 04 Нояб. 18, 20:12:
Посмотрите первый пост в этой теме, там есть таблица с результатами замеров температуры внутри банки с продуктом и температуры воды в автоклаве.Так же там есть ссылка на посты где и как описаны суть и ход экспериментов.Экспериментам этим уже больше года.Там наглядно показано, что содержимое банок остввает примерно одинаково с автоклавом.

полагаю, что те эксперименты (примите мое искреннее почтение за действительно полезный труд!) выполнялись на паровом, а не водяном клаве. мне плохо понятны нюансы теории парового клава, Ваши цифры при остывании, возможно вызваны особенностями остывания клава с малым содержанием воды, полученной конденсацией оставшегося пара или.... я не готов объяснить, из-за, повторяю, отсутствия практики на парУ.

извините за нудность, но все же обосную теорией еще раз почему в клаве на воде банки с продуктом не могут быть по температуре равными окружающей воде :

я не знал, что теплотворность воды выше жировых смесей, но принципиальную картины описанного мной охлаждения это не меняет и вот почему. Поскольку банки, окруженные водой могут отдать свое тепло только через окружающую их воду, то движение в тепловой цепи при охлаждении может быть лишь в направлении: источника тепла - переносчик тепла к телу с меньшей температурой (в нашем случае грубо металл корпуса)- и далее к среде с меньшей температурой
(в нашем случае окружающий воздух) То есть перенос тепла в цепи из разных сред может быть лишь в случае, когда есть источник тепла и есть "потребитель" тепла (банка - источник, окружающий воздух "потребитель", проводник- вода).

на разницу температур "источника" и проводника в сильной степени влияет скорость охлаждения всего содержимого клава. Если скорость искусственно занизить, то перенос тепла от банки к "потребителю" воздуху будет медленным и разница температур источника и проводник будет, понятно, практически пренебрежимой . или разница Т будет низкой в результате больших площадей контакта (источник- проводник - потребитель), что значительно ускорит движения тепла в нашей цепи и опять приведет к пренебрежимой разнице температур участников тепловой цепи.

В описание тепловой цепи для простоты я не включил такой значительный "теплоизолятор" как стекло банки, замедляющее передачу тепла от продукта к воде- проводнику.

Резюме: очевидно, что при остывании температура продукта в банке не может быть равна температуре воды, окружающей банку с продуктом. а вот величина разницы температур - это зависимость от скорости охлаждения

"berezikoff
Я вообще вытаскиваю, как сброшу давление. На столе стоят,кипят."

я у меня, после ночного остывания клава, когда он на ощупь комнатной температуры при вынимании банок отчетливо заметна разница температуры воды и тела банки. причем не сразу, а лишь через пару минут, когда продукт в банке ее несколько нагреет

по поводу материала гильзы для термометра. не скажу за паровой метод, но на воде мы активно пользуем и манометр. Он позволит видеть рост Т если термометр опаздывает.

Talion, Отв.7406 05 Нояб. 18, 08:55

Цитата — юрий юрьевич, 04 Нояб. 18, 05:50:
просто подсолнечное масло, нанесенное на резинку.

Я, в своем белорусе, перед каждым процессом, а так же по окончанию процесса, резиновую прокладку смазываю силиконовой смазкой ВД-40. Сильно не затягиваю, вернее затягиваю без фанатизма. Утечек нет.

svarnoy, Отв.7407 05 Нояб. 18, 10:30

Цитата — юрий юрьевич, 05 Нояб. 18, 08:32:
полагаю, что те эксперименты (примите мое искреннее почтение за действительно полезный труд!) выполнялись на паровом, а не водяном клаве.

Водяным в том числе.
Так что просто примите, остывает вместе, и исходя из этого стройте теории.

Pribludo, Отв.7408 05 Нояб. 18, 13:11

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 12:36:
Прошу помочь разобраться с причиной (причинами) деформации крышек при охлаждении!!!!
Автоклав водяной, без противодавления (кассеты),

А може все дело в том что кассеты с твистами не нужно юзать ? Не ?

Добавлено через 4мин.:

Про смазывание резины Ы
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Рекомендую всем не маслы разные там и даже Ведехи, а силиконовый спрей-аэрозоль он не дает сохнуть резине и в-тоже самое время делает ее эластичной как можно дольше.

юрий юрьевич, Отв.7409 05 Нояб. 18, 13:17

и напоследок по этому вопросу:

"Так что просто примите, остывает вместе, и исходя из этого стройте теории."

------ можно еще считать практически с одинаковой скоростью-температурой остывающую в котле воду, как одну среду, имеющую одну теплопроводность (да и то слой у стен котла будет холоднее). в клаве мы имеем три среды: вода, стекло, продукт - все с разной степенью теплопроводности.
я уже приводил пример с раскаленной болванкой, которая остывает начиная с внешней своей стороны, что отчетливо видно. и чем толще болванка, тем бОльшей буде разница в Т ее поверхности и средней части.

Впрочем прекращаю, оставляя каждого при своих убеждениях

"а силиконовый спрей-аэрозоль он не дает сохнуть резине и в-тоже самое время делает ее эластичной как можно дольше. " --------- а силикон не застывает от температуры как обычный силикон аквариумный?

"А може все дело в том что кассеты с твистами не нужно юзать ? Не ?"
------я не пользовал кассеты, но по логике вещей не должно быть принципиально какие крышки держит кассета. может быть ваши банки слегка различаются по высоте и высокая банка не дает кассете прижать ВСЕ крышки в кассете. или завинченные твисты находятся при одинаковых банках из-за резьбы или толщине изолирующего слоя на разной высоте от верха банки ( у СКО изолирующая резинка как бы сбоку и на высоту крышки не влияет). по идее зажатые в кассету закрытиые банки не должны перемещаться в стороны, если все они плотно контактируют с пластиной кассеты. иногда вместо кассет пользуют пружинные зажимы индивидуально на каждую банку. я бы посоветовал Вам оборудоваться для преднакачки: врезать штуцер с ниппелем и забыть про возню с кассетами и иметь возможность применять в одно клавирование разные по геометрии и объему банки. хотя разные объемы надо осторожно: например, клавируя с банками 0,5 л банку 0,25 л наверняка переготовите продукт в ней

Pribludo, Отв.7410 05 Нояб. 18, 13:29

Цитата — юрий юрьевич, 05 Нояб. 18, 13:17:
а силикон не застывает от температуры как обычный силикон аквариумный

Силиконовый спрей не застывает ибо он идет как смазка, а в аквариумах применяют силиконовый герметик.

svarnoy, Отв.7411 05 Нояб. 18, 13:36

Цитата — юрий юрьевич, 05 Нояб. 18, 13:17:
, оставляя каждого при своих убеждениях

Как хотите, только не вводите людей в заблуждения своими ложными убеждениями.
Если теория не бьется с практикой, то в теории ошибка.
Свою теорию озвучивал не раз, она подтвердилась практикой.

юрий юрьевич, Отв.7412 05 Нояб. 18, 13:44

Цитата — svarnoy, 05 Нояб. 18, 13:36:
Свою теорию озвучивал не раз, она подтвердилась практикой

меня практические результаты тоже устраивают, т.к. я действую согласно своей теории: если выну банки из клава недавно достигшего "комнатной" температуры ( на даче как то поливал клав из шланга для скорейшего охлаждения)- банки со вздутыми крышками и очень теплые. Поэтому я после "комнатного" клава еще пару-тройку часов клав не открываю.

svarnoy, Отв.7413 05 Нояб. 18, 13:50

юрий юрьевич, Делайте как хотите, ни кто не мешает остальным делать правильно.

gipsan88, Отв.7414 05 Нояб. 18, 18:31

Цитата — юрий юрьевич, 05 Нояб. 18, 13:17:
иногда вместо кассет пользуют пружинные зажимы индивидуально на каждую банку

Стоит такие зажимы преобретать для парового автоклава? Для крышек СКО?

Вложения:

Screenshot_20181105-182835.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7415 06 Нояб. 18, 07:30

я бы предпочел преднакачку, если работать на воде. дополнение в автоклав простейшее: отверстие в крышке, в него металлический золотник

gipsan88, Отв.7416 06 Нояб. 18, 07:42

Цитата — юрий юрьевич, 06 Нояб. 18, 07:30:
я бы предпочел преднакачку

Я купил автоклав паровой и он без касеты.

юрий юрьевич, Отв.7417 06 Нояб. 18, 10:59

gipsan88, тогда применяйте технологию, которой пользуется Сварной. Хотя я не знаю тонкостей парового метода, но, поскольку объем заготовок у меня очень невелик, то вполне устраивает водяной метод с преднакачкой. Работаю с СКО с рыбой и мясной кашей, но пару раз применял твисты для овощной консервации (оставляя преднакачку - это не трудоемко) - претензий к укупорке нет, есть к рецептуре и сложностям с переваркой нежного продукта.

gipsan88, Отв.7418 06 Нояб. 18, 11:04

юрий юрьевич,
Просто не могу добиться как и какими крышками люди ползуются? И много кто беларусский автоклав пераделывает под пар, в него рука еле пролазиет а банка с жажимом вообщенаверно не пролезит.

Pribludo, Отв.7419 06 Нояб. 18, 12:36

Цитата — gipsan88, 06 Нояб. 18, 11:04:
И много кто беларусский автоклав пераделывает под пар, в него рука еле пролазиет а банка с жажимом вообщенаверно не пролезит.

Беларусу не нужны кассеты и зажимы он не плохо работает и на воде с преднакачкой изначально, а переделывают для удобства работы с твистами. На пару есть пестня, но это дело лично каждого, я сам на пару делал только один раз и то давненько.

# Страница 372

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7420

юрий юрьевич, Отв.7420 06 Нояб. 18, 12:55

gipsan88, в беларуса банка 0,5 л с зажимом точно влезет. как вижу по форуму на парУ в основном с твистами работают. прикиньте: как много Вы будете делать банок вообще - и тогда решайте пар или вода ( ваш клав наверняка можно и как водяной использовать, поставив золотник. и, если он уже оборудован необходимым краном и клапаном и вода не понравиться - вернутся к пАру ). я было задумывался о пАре, но работаю в основном в квартире на кухне и как то не понравилось выпуск пара в кухне, больше телодвижений чем на воде...

на воде алгоритм : закрытые банки в клав, в него налить уровень воды, закрыть крышку, накачать преддавление, включить нагорев. И когда давление подойдет ближе к 3-3,5 атм и Т (если есть термометр) градусов до 105 -находится возле клава и отрегулировать нагрев, чтоб он был постоянный и не превышать заданное давление и Т в течении времени клавирования. Время прошло- выключили нагрев и свободен лучше до завтра до утра ( я в 71 год один снимаю клав на 14 банок по 0,5 л с водой по уровню). снимаю клав (если не ушел из дому) с плиты градусах при ниже 100 и соответствующем давлении (на всякий случай) и ставлю остывать, что б не мешал жене у плиты.

alekseigy, Отв.7421 06 Нояб. 18, 14:30

юрий юрьевич
Так как раз на пару в Твистах делай хоть 1 банку, на воде, с преднакачкой тебе придется заполнять полностью! Получается каждое твоё клавирование - равно 14 банок! (клав 24 литра) А я делал и по 5 -7 банок! Как кто больше катает? Говорить что на кухне пар пускать? Так с кастрюли борща пара в разы больше. Продувка пять минут из сопла крана (регулируемое) или золотника, диаметром 6мм.
На паРу алгоритм: залить воды по фальш-дно, закрытые , причем без фанатизма твисты в клав,закрыть крышку клава,включить нагрев.И когда давление начнет расти открываем кран или золотник.Продуваем систему 5 минут, закрываем кран или золотник.И когда давление подойдет ближе к 1атм и Т(если есть термометр)градусов до 105 отрегулировать нагрев,чтобы он был постоянный и не превышал заданную Т и давл. а они неизменны по отношению друг к другу.Выдержать время согласно графику клавирования данного продукта.Время прошло- выключили и свободен тот у кого врезан обратный клапан. У меня его нет, поэтому я вернусь через пол часа.Как правило давление близко к нулю.Чтобы не деформировать клав, хотя с белорусом надо постараться,приоткрываю кран (есть), когда не было приоткручивал золотник.Теперь уже свободен хоть до вечера следующего дня, но вдгуг у тебя есть ещё закладочка по другой схеме: Т - время, то ничто не мешает снять готовый продукт в силиконовых перчатках и сделать новую закладку.
В свои 58 лет и вроде не дохляк, но делать жим белорусом с полным под завязку банками и водой не айс. Хорошо Бог уберёг что не купил 30 литровый, а то жаба душила - бери больше, бери.
П.С. Понимаю что тема уже разжевана от и до, но попытки Юрия Юрьевича прямо таки давить на воду, сам ни разу не готовив на пару и тем самым вводить в панику новичков.Тут вроде банок 200 наверное уже сделал - всё равно мозг сносит, а кто только задумался о клаве?

gipsan88, Отв.7422 06 Нояб. 18, 16:18

Цитата — alekseigy, 06 Нояб. 18, 14:30:
Так как раз на пару в Твистах делай

Но опять же нужны специальные твисты для автоклава? Так как пишут что обычные для мясо не пойдут так как их рабочая температура максимум 110°

berezikoff, Отв.7423 06 Нояб. 18, 16:24

Цитата — gipsan88, 06 Нояб. 18, 16:18:
Так как пишут что обычные для мясо не пойдут так как их рабочая температура максимум 110°

поплавятся что-ли?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.7424 06 Нояб. 18, 16:29

berezikoff,
Я не знаю и из-за этого и переживаю где брать специальные крышки,а то купил автоклав паровой

Pribludo, Отв.7425 06 Нояб. 18, 16:37

Цитата — gipsan88, 06 Нояб. 18, 16:18:
Но опять же нужны специальные твисты для автоклава?

Это да их два вида с мягким и твердым пластизолем. Нам нужны с твердым - пример любая консерва в твисте из магаза (фасоль, соус). Я пользую те что после покупных консервов так сказать б/у. И один раз затарился на базаре автоклавными они кстати никак не обозначены были.

berezikoff, Отв.7426 06 Нояб. 18, 16:38

Цитата — gipsan88, 06 Нояб. 18, 16:29:
где брать специальные крышки

покупаю простые для засола, и пользуюсь старыми от овощных консервов- всё ок. Ты пробуй-практика наше всё.

gipsan88, Отв.7427 06 Нояб. 18, 16:39

berezikoff,
Попробуем

Pribludo, Отв.7428 06 Нояб. 18, 16:41

Цитата — berezikoff, 06 Нояб. 18, 16:24:
поплавятся что-ли?

а вот тут пусть отпишутся те кто юзал крышки для пастеризации (с мягким пластизолем) в клаве при 120. У мну например в этих крышках даже при стерилизации при 100 градусах пластизоль очень заметно таки плющиться (плавиться) в отличии от крышек для клава.

svarnoy, Отв.7429 06 Нояб. 18, 16:49

gipsan88,
Ещё два года назад ни кто и не знал, что оказывается крышки специальные нужны, и все все прекрасно делали.
Те кто делает ско до сих пор этого не знают, и тоже прекрасно все делают.

Pribludo, Отв.7430 06 Нояб. 18, 17:08

Цитата — svarnoy, 06 Нояб. 18, 16:49:
Ещё два года назад ни кто и не знал

ИМХО Есть подозрение что их все делали раньше изначально для клава. Первые что я купил на базаре были для клава правда это было гораздо раньше - года 4 назад и варил я в каструля и дружил с холодильником .

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7431 06 Нояб. 18, 17:16

Сколько в России человек делает тушняк, тысячи, сколько нас тут знает про эти крышки С, пара десятков?
Остальные тысячи не знают и прекрасно делают.
не нужно парится с этими крышками.

alekseigy, Отв.7432 06 Нояб. 18, 17:41

Тоже крутил,вертел в руках упаковки Твикс, те что попадались мне никакой маркировки не имели. Также использовал б/у крышки.

юрий юрьевич, Отв.7433 07 Нояб. 18, 08:31

Цитата — alekseigy, 06 Нояб. 18, 14:30:
Так как раз на пару в Твистах делай хоть 1 банку, на воде, с преднакачкой тебе придется заполнять полностью! Получается каждое твоё клавирование - равно 14 банок! (клав 24 литра) А я делал и по 5 -7 банок! Как кто больше катает?

Конечно, если делаю не полный замес на 14 банок, то воды все равно тот же уровень в водяном клаве нужно. но поймать сразу рыбы на 14 банок и обработать ее в банки свежей не получается. приходится морозить и при накоплении мороженной на 14 банок тогда и работать с мороженой. Потому, что делать две-четыре банки свежей "из под удочки" рыбы мне лень. Конечно, бывает поймаешь и более 10 кило за день, но, как правило, при таком улове есть крупная рыба, кторую приятнее съесть свежеприготовленной. ( у меня в одной банке готового продукта 505-520 грамм. т.е. 14 банок -более 7 кило консервированной рыбы, сколько для этого нужно сырой- не измерял.).
Наверное, охотникам с мясом паровой метод лучше: можно за день-два , напрягшись, законсервировать мясо свежим, не морозя его. Мне с в основном рыбой достаточно водяной технологии.

" П.С. Понимаю что тема уже разжевана от и до, но попытки Юрия Юрьевича прямо таки давить на воду, сам ни разу не готовив на пару и тем самым вводить в панику новичков.Тут вроде банок 200 наверное уже сделал - всё равно мозг сносит, а кто только задумался о клаве?"

-------- чтоб новичку не входить в панику и есть форум. новичку нужно точно понять свои требования и объемы и ориентироваться на это в выборе технологии. Причем ничто особо не мешает оборудовать клав на возможность применения обеих технологий

Pribludo, Отв.7434 07 Нояб. 18, 13:39

Как-то обсуждали решетки на дно клава - вот себе замастырил - бюджетно, стильно, молодежно и главное весьма паропроходимо.
По фото видно фсе.
ЗЫ: Решетка радиатора от бытового холодильника.

Вложения:

IMG_6260_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6261_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_6262_cleaned.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.7435 07 Нояб. 18, 14:55

Цитата — gipsan88, 05 Нояб. 18, 18:31:
Стоит такие зажимы преобретать для парового автоклава? Для крышек СКО?

ими пользуюсь.

gipsan88, Отв.7436 07 Нояб. 18, 15:11

Вот сегодня забрал с тк. Вот теперь думаю как его допилить.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Jack Sparrow, 07 Нояб. 18, 14:55:
ими пользуюсь

Ну и как стоит брать? И где ты приобретал их?

Вложения:

20181107_115108.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_115101.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7437 07 Нояб. 18, 15:13

gipsan88,
К сожалению допиливать понадобится.
Нужно под пар переделывать, для противодавления не 0.3 мало.

gipsan88, Отв.7438 07 Нояб. 18, 15:21

svarnoy, так он и так работает от пара. Вот только 0.3мпа это мало?

svarnoy, Отв.7439 07 Нояб. 18, 15:34

gipsan88,
Для пара более чем достаточно.
Если он под пар заточен сразу, так может и доделывать не придется.

# Страница 373

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7440

gipsan88, Отв.7440 07 Нояб. 18, 15:37

svarnoy, придётся штуцер под насос врезать другой а то родной тк обламала и потеряла хотя я собрался его заменить. Ещё нужно я так понял поставить обратный клапан так как в инструкции его нужно накачивать перед остыванием

Pribludo, Отв.7441 07 Нояб. 18, 16:05

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 15:37:
придётся штуцер под насос врезать другой

Вы его готовите для пара или давления? Если для пара то зойчем штуцер? А если для давления так Денис сказал же что 0,3 его максимального рабочего давления мало.

gipsan88, Отв.7442 07 Нояб. 18, 16:08

Цитата — Pribludo, 07 Нояб. 18, 16:05:
Вы его готовите для пара или давления?

Тут все вместе походу

Добавлено через 5мин.:

Pribludo, тоесть он паровой но без зажимной касеты и чтоб крышки не слетели я так понял его подкачиваешь перед готовкой

Вложения:

20181107_160748.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_160800.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.7443 07 Нояб. 18, 16:18

То-есть нужно оставить 2 режима работы? Тогда видимо штуцер таки нужен. ИМХО как и аналогия с АДК-1М мне видиться что они расчитаны на роботы на пару но с противодавлением хз но инстркуции об это так и кричат, хотя почти всегда к лавам идут инструкции каких то фантастов. Нужно послушать что скажет svarnoy. ЗЫ там походу в боку сверху манометр, а на самом верху отверстие для термометра и клапан и он настроен на давление 0,3 Мпа.

gipsan88, Отв.7444 07 Нояб. 18, 16:22

Pribludo, да сверху трубка под термометр и штуцер под клапан а с боку два штуцера, один под манометр а другой под штуцер для накачки воздуха

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pribludo, 07 Нояб. 18, 16:18:
То-есть нужно оставить 2 режима работы

Я так понимаю его накачиваешь чтоб не использовать зажимы для крышек. Вот только вопрос стоит в обратном клапоне

Pribludo, Отв.7445 07 Нояб. 18, 16:27

Нужно послушать что скажет svarnoy у него опыта больше, ИМХО если инструкция верная то это очень годный (идеальный) вариант автоклава но тут засада с точностью работы этого клапана - он вполне может быть нерабочим или настроенным на что угодно.

gipsan88, Отв.7446 07 Нояб. 18, 16:30

Pribludo, я думаю его можно настроить он состоит из штыря и пружины работает от 2 до 3.5 я думаю воздухом можно проверить при каком давлении сработает темболее его можно подстроить и он новый еще плумба с завода стоит

Вложения:

20181107_163034.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.7447 07 Нояб. 18, 16:37

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 16:30:
работает от 2 до 3.5

Откуда это известно? Из чего сделан сам бак и какая толщина металла? Меня смущает надпись что максимальное рабоче давления 0,3 Мпа.

gipsan88, Отв.7448 07 Нояб. 18, 16:39

Pribludo, это написано в инструкции к автоклаву толщина 3мм нержавейка. Ну 3атм максимальное рабочее давление

Pribludo, Отв.7449 07 Нояб. 18, 16:49

Понял, но на пару с преддавлением еще никто в быту не делал или я не встречал об этом инфу. Мои познания тут увы заканчиваются. В чем вопрос даже если оно и получиться как по инструкции какое будет давление в баке при таком режиме работы я хз. Хотя производитель мне видится серъезный и возможно что оно действительно может так работать.

gipsan88, Отв.7450 07 Нояб. 18, 16:53

Pribludo, ну если не получиться то будем работать с твистами на пару

Pribludo, Отв.7451 07 Нояб. 18, 17:40

Внимательно прочитал выложенные сканы инструкции даже если оно так будет работать то как по мне слишком много лишних телодвижений+ температурный режим хня полная (макс 116 гр.) там походу еще есть и страницы со стремными данными по времени клавирования.

gipsan88, Отв.7452 07 Нояб. 18, 17:44

Pribludo,

Вложения:

20181107_174427.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_174443.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.7453 07 Нояб. 18, 17:48

Что и требовалось доказать по инструкции
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

про остальные режимы не скажу, а вот Говядина, баранина, свинина должна стерилизоваться 120 гр. 75 мин без учета времени нагрева и остывания (не помню их, а искать лень). Для режима 116 гр нужно пересчитывать в сторону увеличения времени стерилизации по хз каким формулам да и не нужно оно в литературе есть режимы для 115 гр.

gipsan88, Отв.7454 07 Нояб. 18, 17:58

Цитата — Pribludo, 07 Нояб. 18, 17:48:
свинина должна стерилизоваться 120 гр. 75 мин

Почему? Тогда почему все пишут 45мин? Или для пара другое время стерилизации?

berezikoff, Отв.7455 07 Нояб. 18, 18:02

gipsan88, 1ю страницу прочти, не сочти за труд.

Pribludo, Отв.7456 07 Нояб. 18, 18:20

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 17:58:
Тогда почему все пишут 45мин?

Кто пишет, авторитетность сих "писятелей" чем подтверждена? Время стерилизации для на воде будет еще больше чем я указал.
+ Рацуха пора принять за правило и добавить в первый пост что если не читал первого поста на вопросы не отвечаем и клавить не стои начинать для собственного самосохранения [Смеющийся]

berezikoff, Отв.7457 07 Нояб. 18, 18:31

Цитата — berezikoff, 07 Нояб. 18, 18:02:
1ю страницу прочти

извиняй, 1й пост.

gipsan88, Отв.7458 07 Нояб. 18, 18:34

Цитата — Pribludo, 07 Нояб. 18, 18:20:
не отвечаем

Ты можешь не отвечать. Просто ещё не кто не знает как так паровой автоклав с противодавлением!

svarnoy, Отв.7459 07 Нояб. 18, 18:36

gipsan88, Ты можешь прочитать первый пост в этой ветке?
Потом если вопросы останутся на все ответим.
Насыщеный пар и противодавление это взаимоисключающие вещи.

# Страница 374

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7460

gipsan88, Отв.7460 07 Нояб. 18, 18:49

svarnoy, прочитал и что в инструкции к автоклаву не говориться об крышках твист и всяких касетах. Я понял что противодавление и пар несовместимы.
Так дайте совет как быть? Врезать обратный клапан и купить зажимные касеты для банок и работать на пару?

Pribludo, Отв.7461 07 Нояб. 18, 18:50

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 18:34:
Ты можешь не отвечать.

Вот тебе и благодарность
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.7462 07 Нояб. 18, 18:52

Pribludo, почему нельзя просто ответить без лишних слов например сказать забудь про эту инструкцию и делай такта вот такта ....

Pribludo, Отв.7463 07 Нояб. 18, 18:57

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 18:52:
почему нельзя просто ответить без лишних слов

Многа букаф писать, да и ктомуже они написаны ужо в первом посте. Тебе нужно прочитать первый пост, модернизировать клаву путем добавления крана да вот кажется и фсе.

svarnoy, Отв.7464 07 Нояб. 18, 18:57

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 18:49:
и работать на пару?

А другова выбора та и нет.
Либо твисты, либо ско с кассетами.
Инструкцию родную выкинуть.
Прикрутить к аппарату манометр, термометр, кран, обратный клапан.
Собственно это все есть в первом посте, но читать то не охота.

gipsan88, Отв.7465 07 Нояб. 18, 19:06

svarnoy, хотелось бы уточнить кое-что
Аварийный клапан у меня есть он как бы вытягиваеться и у него по бокам 2 отверстия тоесть он сможет заменить кран или нужно отверстие побольше а то вдруг воздух не выйдет весь?
И что лучше поставить обратный клапан или поставить дышащий клапан (хотя я не особо разобрался как он работает)?
Монометр тоже стоит.

Вложения:

20181107_190421.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_190514.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_190520.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_190546.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7466 07 Нояб. 18, 19:13

gipsan88, Тогда всё еще проще. Ставь или дышащий или обратный, без разницы и все.
Начинать можно и так остальное только для удобства.
Термометр бы еще.

gipsan88, Отв.7467 07 Нояб. 18, 19:16

Цитата — svarnoy, 07 Нояб. 18, 19:13:
Термометр бы еще

Родной к сожелению разбился но есть электронный. Но вот думаю может глухую гильзу отрезать а сверху приварить нипель чтоб сам щуп термометра опускался непосредственно в среду пара?

svarnoy, Отв.7468 07 Нояб. 18, 19:20

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 19:16:
лухую гильзу отрезать а сверху приварить нипель чтоб сам щуп термометра опускался непосредственно в среду пара?

Если сможешь загерметизировать то так конечно лучше.

gipsan88, Отв.7469 07 Нояб. 18, 19:25

svarnoy, вот можно от старого отвода отрезать гильзу и приварить к автоклаву вот только в самой гильзе отверстие разсверлино

Вложения:

20181107_192343.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181107_192354.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7470 07 Нояб. 18, 19:26

Вполне вариант.

gipsan88, Отв.7471 07 Нояб. 18, 19:29

svarnoy, термометр держит очень даже не вырвешь

pigtail, Отв.7472 07 Нояб. 18, 19:39

ИМХО, если есть уже глухая гильза в клаве под градусник, то просто воткги в нее электронный свой термометр добавив внутрь гильзы термопасты или масла машинного и успокойся, один хрен инерционность системы велика, да и зачем хорошую вещь кромсать?

gipsan88, Отв.7473 07 Нояб. 18, 19:48

pigtail, да потом когда буду выливать воду масло тоже будет выливаться лучше гильзу вварю да и все темболее гильза толстая точеная на станке а не китайская фольга

Alex1956, Отв.7474 07 Нояб. 18, 20:45

gipsan88,

Цитата — gipsan88, 07 Нояб. 18, 19:48:
да потом когда буду выливать воду масло тоже будет выливаться лучше гильзу вварю

Для залива и удаления масла удобно использовать резиновую грушу. А для слива воды у меня внизу врезан обычный шаровой кран 1/2" (правда при работе с а/клавом, я на него ставлю заглушку).
ИМХО.

gipsan88, Отв.7475 07 Нояб. 18, 20:50

Цитата — Alex1956, 07 Нояб. 18, 20:45:
шаровой кран 1/2"

За грушу спасибо вот только автоклав у меня паровой и воды там 3л всего а чтоб ее вылить все равно придётся перевернуть автоклам. Вот человек сделал себе гильзу и радуеться

Вложения:

mwJPdTM2yYM.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

мат рос, Отв.7476 07 Нояб. 18, 23:43

Цитата — юрий юрьевич, 07 Нояб. 18, 08:31:
Конечно, если делаю не полный замес на 14 банок, то воды все равно тот же уровень в водяном клаве нужно

Вот ты вбил себе в голову что автоклав должен залит водой по уровень и продолжаешь так делать даже если надо автоклавить 1 банку .И многие таскают на пузе такую хрень как белорусский автоклав . Та ввари уже сбоку муфту и вкрути туда гильзу термометра на уровне первого ряда банок и перестанешь страдать хернёй насчёт заливки воды почти под горловину ! Манометр для точной работы должен быть на полдюймовой трубе от головины на расстоянии 100 - 150 мм минимум а не так паскудно как сделали на белоруссе . Сразу увидишь разницу . На моём столитровом в зависимости от количества банок один ряд или четыре при преднакачке 1 атм при 120 градусах давление 2.9 атм если мало банок и 3.7 атм если много , важна только температура . Сосок надо мотоциклетный и он не должен крепиться прямо на горловине , а через полдюймовый кран .

юрий юрьевич, Отв.7477 08 Нояб. 18, 09:11

для того, чтобы сохранить константную зависимость Т от давления, показываемого манометром, воздушная прослойка над водой в клаве должна быть постоянной величины (объема) вне зависимости от числа банок.

да , можно поставить термометр на первом ряду, но мне этого не надо, я не собираюсь клавировать за раз менее десятка банок (выше написано, почему). у меня есть термометр в крышке клава. Не путайте Ваше производство (100л клав) с моим на 14 банок по 0,5 л. Если бы я делал по две-7 банок (первый ряд) то давно бы сделал Т как Вы пишете. мне этого не надо, и раз в квартал я способен "подняв на пузо" клав, снять его с плиты (если жене нужна плита)

Jack Sparrow, Отв.7478 08 Нояб. 18, 16:35

Цитата — мат рос, 07 Нояб. 18, 23:43:
Манометр для точной работы должен быть на полдюймовой трубе от головины на расстоянии 100 - 150 мм минимум а не так паскудно как сделали на белоруссе .

. Манометр должен быть прикручен к клаве через трубку Перкинс а .Трубка Перкинса (сифонная трубка) предназначена для охлаждения измеряемой среды в точке контактирования манометра и промышленной системы, а также для присоединения прибора к трубопроводу. Данное устройство предназначено для защиты манометра от температуры теплоносителя в трубопроводе. Трубка способствует резкому понижению температуры в точке контакта с измеряемой средой. То как не все манометр ы рассчитаны для работы при 120" С . Как то так

berezikoff, Отв.7479 08 Нояб. 18, 16:43

Ну МП-4,МП-3 без замечаний

# Страница 375

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7480

юрий юрьевич, Отв.7480 09 Нояб. 18, 08:16

Цитата — Jack Sparrow, 08 Нояб. 18, 16:35:
устройство предназначено для защиты манометра от температуры теплоносителя в трубопроводе. Трубка способствует резкому понижению температуры в точке контакта с измеряемой средой. То как не все манометр ы рассчитаны для работы при 120" С

.
------- резонно. но манометр на беларусе у меня ( с контролем и по термометру) пока показывает стабильно

berezikoff, Отв.7481 09 Нояб. 18, 08:59

юрий юрьевич, Да ты у нас со всех сторон в шоколаде.

Talion, Отв.7482 09 Нояб. 18, 09:03

Я на Белорусе, по совету, манометр сразу заменил. Купил и установил такой: ТМ-310Р.00(0-0,6MPa)M12X1,5.150С.1,5. Сверлить ничего не надо, старый открутил, новый закрутил. Резьба М12х1,5.
Манометры и термометры и др. смотрим на сайте РОСМА https://rosma.spb.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru>.

юрий юрьевич, Отв.7483 09 Нояб. 18, 09:42

Цитата — berezikoff, 09 Нояб. 18, 08:59:
Да ты у нас со всех сторон в шоколаде.

поскольку "В семье самогонщиков... " поэтому есть "лишние термометры. лишь один манометр на клаве - опасно. заклинит в нем что либо, а продолжаем греть до нужного показателя на шкале. во первых- уничтожим продукт, во вторых клав-новодел из 1мм китайской нержи вполне способен лопнуть. а с термометром смотрим соотношение давление -температура. я как то считал силу отрыва крышки беларуса при достижении 4 атм. уже не помню (где то в теме есть) но около полутонны точно.

gipsan88, Отв.7484 09 Нояб. 18, 14:02

Всем привет. Поскажите лента фум для автоклава годна (кран прикрутить и манометр)?

svarnoy, Отв.7485 09 Нояб. 18, 14:09

Цитата — gipsan88, 09 Нояб. 18, 14:02:
лента фум для автоклава годна

Годна.

ostoroghno, Отв.7486 09 Нояб. 18, 15:22

Перепилил свой автоклав от ПМЗ: заменён штатный провод питания (который греется) на провод сечением 1,5 мм.кв., на проводе установил УЗО от водонагревателя. На днище клава установлен термопредохранитель ksd301 на 130 градусов. Штатный терморегулятор заменил на пид-регулятор и промежуточное твердотельное реле. Штатный датчик заменён на термопару К-типа. Манометр поставил с меньшим диапазоном и дополнительно поставил битермометр. Ещё думаю над установкой регулятора напряжения для работы в качестве парогенератора для НБК.

Вложения:

IMG_2018-10-17_203735.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_2018-10-17_203705.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_2018-10-07_102059.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7487 09 Нояб. 18, 22:48

ostoroghno, Вроде все правильно сделано.

JuF, Отв.7488 10 Нояб. 18, 08:38

Подскажите пожалуйста,если вместо 0,5 взять банки 0,25 для рыбных консерв- надо уменьшать время?

svarnoy, Отв.7489 10 Нояб. 18, 09:18

JuF, По хорошему надо, вопрос на сколько.

юрий юрьевич, Отв.7490 10 Нояб. 18, 09:41

я вот и сам бы на банки в 250 грамм перешел бы, т.к. 0,5 съесть надо двое и солидная выпивка, как минимум. но не видел на них крышек ско. по времени; первые рыбные клавил почти час- получались почти кашеобразные. на вкус не влияло, кости (хребты) гарантировано все разваривались, но не эстетично. сейчас клавирую минут около 40-45 ( но рыба относительно мелкая с ладонь и несколько больше, бывает и грамм по 300, но ее куски укладываются в банку с кусками которые с ладонь- слишком трудоемко клавировать отдельно по весовым групппам). когда уменьшил клавирование с часа до минут 40-45 боялся, что внутренняя часть продукта будет твердоватой. но приготавливается одинаково: у стен банки и внутри кусочки одной плотности. Полагаю, что РАВНОМЕРНОСТИ прогрева способствует водяной метод. При нем почти часовой разогрев успевает равномерно прогреть продукт в банке до около 100 град. затем повышение Т до 118-120 происходит с уже горячим продуктом. Ну и остывание также "варит" продукт конечно, теоретически продукт у стен банки будет дольше находится в Т 118-120 град, чем внутри банки. но, вероятно, разница по времени невелика и на практике я этого не ощутил, когда пару раз старательно это исследовал.

поэтому думаю, что 0,25 л банки при 40 минутах в температуре 115-120 град в кашу не превратятся. (ПС: делал леща, щуку, судака , плотву, густеру отдельно по сортам в банку 0,5, но клавировал вместе. плотность готового продукта и разварка костей практически одинаковая)

svarnoy, Отв.7491 10 Нояб. 18, 09:49

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 09:41:
Полагаю, что РАВНОМЕРНОСТИ прогрева способствует водяной метод

Это не так. Водяной метод наоборот способствует неравномерности прогрева. Равномерный только на пару. Писал уже почему так.

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 09:41:
поэтому думаю, что 0,25 л банки при 40 минутах в температуре 115-120

Это тема про автоклавы, тут думать не надо, тут знать надо. Если продукт готов это совсем не означает что он останется безопасным при длительном хранении.

Добавлено через 2мин.:

JuF, Ни кто тебе точно не скажет, предположения и домыслы тут не уместны. Ищи и читай сам где это написано, либо делай как для 0,5 банок, тоесть заведомо больше по времени чем нужно.
Но это будет безопасно.

JuF, Отв.7492 10 Нояб. 18, 12:04

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 09:41:
но не видел на них крышек ско.

Я на рынке увидел банки 250 мл под обычные закручивающиеся крышки. Дорого правда, но думаю раз разориться можно.

юрий юрьевич, Отв.7493 10 Нояб. 18, 12:12

Цитата — svarnoy, 10 Нояб. 18, 09:49:
Это тема про автоклавы, тут думать не надо, тут знать надо. Если продукт готов это совсем не означает что он останется безопасным при длительном хранении.

А что Вы полагаете, что 40 мин при Т около 120 град (которую предварительно разогретая условно до 100 град банка с продуктом весьма скоро приобретет) не обеспечит длительного хранения?

"тут думать не надо, тут знать надо" ну, если Вы оперируете только чужими знаниями, то я предпочитаю на основании чужих аксиом самому приходить к верным решениям. (поскольку я, к примеру, не знаю как вычислить площадь круга без чужих знаний, т.к. не сумею вывести число "пи" - то не буду спрашивать на форуме площадь моего круга, а применю "пи" найденное не мной. и получу результат такой же, какой получил бы автор "пи".)

то, что Вы пишете :"Водяной метод наоборот способствует неравномерности прогрева. Равномерный только на пару. -------- возможно, вызвано моим не точно примененным выражением "равномерности прогрева". я имел ввиду, что банки при таком долгом нагреве воды будут разогреты практически в температуру окружающей их воды. поэтому последующий их разогрев (к Т до 120 град)будет происходить с минимальным отставанием Т банки с продуктом от Т окружающей воды. О равномерности и динамике нагрева продукта внутри банки я не знаю, да и не особо меня это интересует. ибо в своей технологии я практически получаю требуемый для консервы продукт.

вот только Ваша доказательная база ("Писал уже почему так.") весьма напоминает титана марксизма-ленинизма, утверждавшего что: "марксистское учение правильное, потому, что оно верное"
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — JuF, 10 Нояб. 18, 12:04:
Я на рынке увидел банки 250 мл под обычные закручивающиеся крышки. Дорого правда, но думаю раз разориться можно.

я вообще то ретроград, наверное и потому не очень доверяю твистам. второе-многократное использование твистов, особенно при автоклавовских температурах, не на пользу герметизирующему слою крышек твист. а вот от закаточных крышек на 250 граммовые банки - не отказался бы ( как продается майонез в таких крышках и безрезьбовых банках)

svarnoy, Отв.7494 10 Нояб. 18, 12:22

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 12:12:
вот только Ваша доказательная база ("Писал уже почему так

Есть у нас колега, с значительным количеством плюсиков, на вопрос почему именно так, а не иначе, отвечает коротко по деловому: " патамушта".
Так что я ещё ничего.

Sam_DF, Отв.7495 10 Нояб. 18, 12:35

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 12:12:
"марксистское учение правильное, потому, что оно верное"

Вы и тут переврать умудрились
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7496 10 Нояб. 18, 13:07

я не был членом кпсс, поэтому передал смысл, а не цитату. там вроде "учение верно, потому, что оно верное"

проревизировал запасы консервов в гараже- около 80 банок 0,5 л и без перспективы их поедания ( есть материальная возможность поедать свежий достаточно вкусный продукт). плюс в рыбацком домике банок 25 в погребе... поздняя осень, в гаражном кооперативе резко поубавилось компаний в конце дня традиционно выпивающих, которым я отдавал позапрошлогодний продукт. хотя это было опасно с точки зрения настойчивых предложений выпить за поставку столь вкусной закуси. Похоже глубокой осенью и от уменьшения приятелей приезжающих на рыбалку где мой домик. Думал сделать 10-12 банок леща, замороженного с августа, но к чему?.. проще отдать лещей мороженными... Вот и думаю: зачем мне клав в нынешнем мире изобилия продуктов? Та же ситуация и с винокурением: качества покупных импортных виски и других напитков я не достигну...

потому не совсем понимаю желающих иметь ВКУ с ее почти промышленной производительностью.

lime99, Отв.7497 10 Нояб. 18, 14:04

http:// <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://>

Цитата — lime99, 04 Нояб. 18, 12:36:
Деформация крышек Коллеги, добрый день!

Прошу помочь разобраться с причиной (причинами) деформации крышек при охлаждении!!!!
Автоклав водяной, без противодавления (кассеты),

Коллеги, день добрый!
Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении!!!
Причина в крышках: по всей видимости неудачная партия.
Поменял производителя.
Было: Twist-off III-82 от "ТОКК" вес 13 грамм
Стало: "Twist-off" III-82 от "МАГОЛ" вес 13 грамм

Теперь все чудесно:

Спасибо удачи в делах!

Вложения:

Twist_1.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Twist_2.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7498 10 Нояб. 18, 14:35

Цитата — андрей1981кгту, 10 Нояб. 18, 13:54:
не все живут в муравейниках, не все верят в светлое будущее при нынешних тенденциях, если оно тебе не надо, так и не пиши, пожалуйста, здесь больше. Гоняй шмурдяк и будь ништяк.

"не все верят в светлое будущее при нынешних тенденциях, если оно тебе не надо,"
-------------как раз я не против "светлого будущего" , оно мне очень бы надо! Но невозможно лично мне.

в Вашем то возрасте не верить в перспективы?! то - то и оно, что я задумался: зачем "гонять шмурдяк?"

"Было: Twist-off III-82 от "ТОКК" вес 13 грамм
Стало: "Twist-off" III-82 от "МАГОЛ" вес 13 грамм

Теперь все чудесно" --------- так судя по равному весу крышки одинаковой толщины. По идее должен быть какой то норматив по толщине и металлу крышек. да и вряд ли есть металлопрокат в таком диапазоне толщины, где были бы отличия толщины в "десятку" мм. может разная сталь у этих крышек? и все таки тогда чем же вызвана деформация Twist-off III-82 от "ТОКК" вес 13 грамм ?

lime99, Отв.7499 10 Нояб. 18, 15:03

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 14:35:
и все таки тогда чем же вызвана деформация Twist-off III-82 от "ТОКК" вес 13 грамм ?

Сложно сказать. По всей видимости производственный брак (эмали больше-жесть тоньше и тп).
Ранее все сто сорок варок с ТОКК были в норме.
Инфо к размышлению........

# Страница 376

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7500

андрей1981кгту, Отв.7500 10 Нояб. 18, 15:30

На днях в магните взял пакован крышек - 11г каждая; наклавил рыбы, всё норм, никаких деформаций. Работаю на пару, клав самодельный.

svarnoy, Отв.7501 10 Нояб. 18, 16:49

Цитата — юрий юрьевич, 10 Нояб. 18, 09:41:
Полагаю, что РАВНОМЕРНОСТИ прогрева способствует водяной метод

Теперь серьёзно.
Перенос энергии от нагревателя к банкам осуществляется водой при "водяном" методе. Вода снизу нагревается, расширяется, становится менее плотная и соответственно легче относительно более прохладной, так как она стала легче то поднимается на верх, или наоборот более плотная прохладная спускается вниз, как посмотреть на это, конвекцией это называется.
Чем больше разность температур тем интенсивнее конвекция, но процесс этот не быстрый.
В относительно высоком аппарате, 2-3 диаметра, при нагреве разница температур по высоте может быть около 10С, что весьма значительно, при термостатировании разница снижается, но имеет место быть.
Так же конвекции мешают банки, что на практике еще больше увеличит разницу в температурах не только по высоте, но и по ряду для одной высоты.
Конвекция еще не была расписана по молекулам, а свойствами и пользовались уже лет как стопятдесят. Паровозные топки в паровозных котлах смещены от центра к краю как раз для улучшения конвекции.
Теперь про пар.
Пар обладает свойствами газов, и равномерно заполняет собой весь свободный обьем.
Энергия пара заключена прежде всего не в его температуре, слишком мала его масса и теплоемкость, а в его агрегатном состоянии, в том что он пар. При переходе из агрегатного состояния пар в состояние жидкость единомоментно высвобождается огромное количество энергии, почти на порядок выше чем при охлаждении с 100 до 20С.
Пар равномерно распределяется по всему обьёму клава, независимо от высоты и от расположения банок, имеет одинаковую температуру. Попадая на более прохладную поверхность банки отдает ей свою энергию, становится капелькой уменьшившись в обьеме почти в тысячу раз, давление падает, на перегретом нагревателе часть воды отняла энергию у нагревателя и стала паром увеличившись в обеме почти в тысячу раз, давление увеличилось, цикл замкнулся.
Это я к тому, что при паровом методе нагрев банок более равномерный.

berezikoff, Отв.7502 10 Нояб. 18, 19:03

svarnoy,

Цитата — svarnoy, 10 Нояб. 18, 16:49:
Это я к тому, что при паровом методе нагрев банок более равномерный.

кому надо(кто перешёл на пар), это всё знают. А кто пишет,что-бы просто ответить и переходить на пар не собирается, твои тезисы- как об стенку горох.

svarnoy, Отв.7503 10 Нояб. 18, 19:15

berezikoff,
Я это только что бы не быть как "патамушта"

berezikoff, Отв.7504 10 Нояб. 18, 19:43

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ostoroghno, Отв.7505 10 Нояб. 18, 20:18

Ребята, кто сколько раз повторно использует крышки твист-офф, которые рассчитаны для стерилизации?

svarnoy, Отв.7506 10 Нояб. 18, 20:42

ostoroghno,
Раньше использовал много раз. Открыл, помыл, положил в ящик, достал и использовал. Сколько именно раз пользовалась каждая крышка не известно.

alekseigy, Отв.7507 10 Нояб. 18, 21:52

Так же смотрю на внешний вид - если стрёмная то в утиль,а красивая - внутри,чистая,без повреждений,снова в оборот.

gipsan88, Отв.7508 11 Нояб. 18, 00:23

Цитата — андрей1981кгту, 10 Нояб. 18, 15:30:
никаких деформаций. Работаю на пару

А мясо с какими крышками делаешь?

Vet-69, Отв.7509 11 Нояб. 18, 12:49

Цитата — ostoroghno, 10 Нояб. 18, 20:18:
Ребята, кто сколько раз повторно использует крышки твист-офф, которые рассчитаны для стерилизации?

А я и банку и крышку при автоклавировании использую только раз. Потом они идут на варенье, соленья и т.п.

svarnoy, Отв.7510 11 Нояб. 18, 15:48

Пельмени.
112С 90 минут.
Тесто 500 муки, 230 воды, соль. Покруче бы, но тестомес не мешает круче.
Фарш свинина, 15% лука, 15% воды, 1.5% соли, 0.15% черного перца.
Шейка, отдали по цене окорока, так что сало не добавлял.
Пельмени не мороженые бланшировал пару минут и в банку, смазывал маслом что бы не слипались.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1811/11/21834.307605.jpg
Dscn2320. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1811/11/21834.307606.jpg
Dscn2324. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пельмень имеет диаметр 81 мм, весит 50-54 грамма, в банку 0.5 литра входит 5 штук.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1811/11/21834.307607.jpg
Dscn2333. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Попробовал вчера, неделю стояла, не впечатлен совсем, сьедобно но не более.
Погрел в микроволновке не вынимая из банок, потом выложил на тарелку, горячие выложелись хорошо не порвались.
В обычном виде внутри много вкусного сока, в тушнякопельмене сока нет вообще, наверно тестом впитался.
Выводы пока такие: делать тесто с маслом, пельмени бланшировать, после обжаривать до корочки.
Пробовать надо.

berezikoff, Отв.7511 11 Нояб. 18, 15:56

Цитата — svarnoy, 11 Нояб. 18, 15:48:
наверно тестом впитался.

а может бланшированые просто заливать бульоном в банке под завязку.

svarnoy, Отв.7512 11 Нояб. 18, 16:00

Может и так.
Хотя наверно тесто совсем испортится.

berezikoff, Отв.7513 11 Нояб. 18, 16:08

В любом случае, пробовать надо.

gipsan88, Отв.7514 11 Нояб. 18, 16:44

Всем привет сегодня доработал автоклав и провел испытания (автоклав без банок).Термометр проверял в кипящей воде показал ровно 100°

Вложения:

20181111_134548.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

1541934628042.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

1541934493847.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ostoroghno, Отв.7515 11 Нояб. 18, 17:11

gipsan88,

Давление странное... Это на пару?

svarnoy, Отв.7516 11 Нояб. 18, 17:19

gipsan88,
Там ошибка термометра или манометра.

berezikoff, Отв.7517 11 Нояб. 18, 17:31

Цитата — gipsan88, 11 Нояб. 18, 16:44:
ермометр проверял в кипящей воде показал ровно 100°

Цитата — svarnoy, 11 Нояб. 18, 17:19:
манометра.

или воздух не прогнал при кипении

gipsan88, Отв.7518 11 Нояб. 18, 17:40

ostoroghno, на пару

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 11 Нояб. 18, 17:31:
воздух не прогнал при кипении

Может не до конца прогнал перекрыл кран когда температура в автоклаве была 99.7 больше она не растет. Может нужно после 99.7 подержать минут пять?

berezikoff, Отв.7519 11 Нояб. 18, 17:43

Да, несколько минут, чтоб пошёл густой и сильный пар

# Страница 377

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7520

gipsan88, Отв.7520 11 Нояб. 18, 17:46

berezikoff, попробую подержать минут 5 сейчас только доеду до сварного а то проявилась маленькое отверстие в ручки слышу как шипит (заводской косяк).

Вложения:

20181111_152552.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

андрей1981кгту, Отв.7521 11 Нояб. 18, 17:55

berezikoff, я десять минут пар гоняю, может , зря, как та монашка, с презервативом в овоще?

svarnoy, Отв.7522 11 Нояб. 18, 17:59

Цитата — berezikoff, 11 Нояб. 18, 17:31:
или воздух не прогнал при кипении

Нет, дело точно не в этом, давление было бы выше.
Ошибка измерения.

gipsan88, Отв.7523 11 Нояб. 18, 18:01

svarnoy, может манометр врет? Хотя он новый первый раз в деле после 18 лет хранения. Термометр показал в кипящей воде ровно 100°

svarnoy, Отв.7524 11 Нояб. 18, 18:13

Цитата — gipsan88, 11 Нояб. 18, 18:01:
Термометр показал в кипящей воде ровно 100°

Методом исключения, это манометр.

ostoroghno, Отв.7525 11 Нояб. 18, 18:16

gipsan88,

Даже новый манометр, которому день от роду, может некорректно показывать значение, лучше провести калибровку или отдать поибор в поверку.

Если бы плохо прогнал пар, то скорее всего на термометре была бы температура ниже.

gipsan88, Отв.7526 11 Нояб. 18, 18:38

ostoroghno, термометр проверил и он вставлен в зону пара не через глухую гильзу.

ostoroghno, Отв.7527 11 Нояб. 18, 19:16

gipsan88,

Я про манометр...

Pavelvelo, Отв.7528 11 Нояб. 18, 19:52

Подскажите, пожалуйста, сколько держать рыбу (скумбрию) при автоклавировании на воде, В белорусе? Банки 0.5литра. Везде информация противоречивая. От 30 минут до 90!

Добавлено через 0мин.:

Подскажите, пожалуйста, сколько держать рыбу (скумбрию) при автоклавировании на воде, В белорусе? Банки 0.5литра. Везде информация противоречивая. От 30 минут до 90!

gipsan88, Отв.7529 11 Нояб. 18, 19:56

berezikoff, попробовал. Выпускал пар 5 минут разницы не увидел, при 120° 0.7 давление

Talion, Отв.7530 11 Нояб. 18, 20:15

Цитата — Pavelvelo, 11 Нояб. 18, 19:52:
Подскажите, пожалуйста, сколько держать рыбу (скумбрию) при автоклавировании на воде, В белорусе? Банки 0.5литра.

Я делаю в белорусе на воде так:
- t=112…115 С, (давление 0,26…0,28 МПа) не менее 85…90 мин.
Полный рецепт отправлю в личку, ибо для этого есть отдельная тема.

berezikoff, Отв.7531 11 Нояб. 18, 22:32

gipsan88, если термометр ты проверил, то можно работать по нему, держа 120°. Если для душевного равновесия- поменяй манометр. Поставь на 1,6 кгF/см².

dima015, Отв.7532 11 Нояб. 18, 23:04

Цитата — Pavelvelo, 11 Нояб. 18, 19:52:
Подскажите, пожалуйста, сколько держать рыбу (скумбрию) при автоклавировании на воде, В белорусе? Банки 0.5литра

Если делать без принудительного охлаждения, то желательно сильно "не газовать" и держать температуру в пределах 108-112 градусов. Именно в этих пределах, т.е. в среднем 110 градусов. Время - 85...90 минут. Но здесь следует учесть, что огонь мы убрали, по прошествии 90 мин, а процесс еще продолжается. Т.е. фактически время стерилизации будет больше 90 мин. Для рыбы 112 гр - желательный предел, для рыбы в томате - обязательный. Для рыбы в томате время нужно уменьшить до 75...85 мин. Все написанное - актуально для белоруса на воде и обязательно оснащенного термометром (поэтому величины давлений не пишу). Без термометра с рыбой лучше не затеваться.

FOX65, Отв.7533 12 Нояб. 18, 04:18

Цитата — gipsan88, 11 Нояб. 18, 19:56:
при 120° 0.7 давление

Это почти норма.Пар быстро распространяется и давление вначале немного отстает,под конец выравнивается.Когда будет загружен банками,должно все нормально быть.

автоэлектрик, Отв.7534 12 Нояб. 18, 07:00

Сварной, моя уважуха тебе и респект! Ты столько времени тратишь на разьяснения очевидного! Терпеливый!!! А многим остальным совет! Читайте первую страницу! Не так! Усвойте первую страницу.

gipsan88, Отв.7535 12 Нояб. 18, 08:09

автоэлектрик, ну раз ты зашел так под видео есть ссылка по этой ссылке скачай инструкцию к автклаву почитай режим работы и температуру а потом перейди на первую страницу этой темы и почитай ее а потом сдесь напиши что не так! https://www.youtube.com/embed/aEF5QMPKpA8

berezikoff, Отв.7536 12 Нояб. 18, 08:46

gipsan88, а сам чего? Просто плюнь на инструкцию и делай всё по первому посту.

gipsan88, Отв.7537 12 Нояб. 18, 08:50

berezikoff, так я так и буду делать

svarnoy, Отв.7538 12 Нояб. 18, 08:53

gipsan88, Хотел посмотреть эту видео инструкцию, а там видео как странички перелистывают. Что бы посмотреть что написано лупа нужна и монитор ворочить .
Лень переписать текстом что ли было, что за неуважение к людям.
По инструкциям уже много раз писали, родные инструкции выкидываем, делаем правильно.

JuF, Отв.7539 12 Нояб. 18, 09:07

Цитата — Talion, 11 Нояб. 18, 20:15:
Я делаю в белорусе на воде так:
- t=112…115 С, (давление 0,26…0,28 МПа) не менее 85…90 мин.
Полный рецепт отправлю в личку, ибо для этого есть отдельная тема.

Несколькими страницами назад были выдержки из книги, 45 мин делается рыба при 112-115.
А можно мне тоже рецепт? Что то не нашел отдельной темы.

# Страница 378

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7540

Robohim, Отв.7540 12 Нояб. 18, 10:25

JuF, [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

Talion, Отв.7541 12 Нояб. 18, 11:48

Цитата — JuF, 12 Нояб. 18, 09:07:
А можно мне тоже рецепт? Что то не нашел отдельной темы.

Выслал в личку. Но... этот рецепт для клавирования на воде, в доработанном белорусе (с термометром).
А тема с рецептами находится здесь: [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>
Легко ищется поиском. Называется - Рецепты для автоклава.
Опередили.

lime99, Отв.7542 12 Нояб. 18, 14:55

Коллеги, привет!

Рецепты, рецепты...
Не могу никак в толк взять: 20, 25, 30 и до 90 минут при 115-120!!!
Попробовал паштет из куриной печени произвести: 100-20-140/114 - безвкусная пережженная масса...
И Гусаковского-Очкина вдоль и поперек...

Нет покоя и понимания.
Может есть мысли...

(Водяной, ручное, 20 литров, индукция, биметалл в воде)

Pribludo, Отв.7543 12 Нояб. 18, 16:38

Цитата — lime99, 12 Нояб. 18, 14:55:
Водяной

Рецепты в книгах под пар а там нагрев и остывание существенно меньше по времени. На воде нужно играться.

gipsan88, Отв.7544 12 Нояб. 18, 17:00

Цитата — Pribludo, 12 Нояб. 18, 16:38:
Рецепты в книгах под пар

Это книга о которой говориться на первой странице темы?

Pribludo, Отв.7545 12 Нояб. 18, 17:13

Цитата — gipsan88, 12 Нояб. 18, 17:00:
Это книга о которой говориться на первой странице темы?

Да (Гусаковский-Очкин) кста она есть самая годная в наших вопросах из нее берем и делаем на пару. В принципе в остальных (их много) тоже такие-же режимы даны.

dima015, Отв.7546 12 Нояб. 18, 17:36

Цитата — lime99, 12 Нояб. 18, 14:55:
Попробовал паштет из куриной печени произвести: 100-20-140/114 - безвкусная пережженная масса...

Не совсем понял, что означает указанная выше формула, но могу сказать следующее.Если делать на воде, то больше 85...95 мин держать не стоит. Центр стеклобанки за это время прогревается. После этого времени убираем огонь, но процесс все еще продолжается - остывание естественное, довольно медленное. Если продукт закладывается в банку не сырой, а прошедший предварительную термообработку (бланширование), то совсем не обязательно делать 120 гр. На воде процесс будет всегда растянут по времени, а значит нужно делать при меньших температурах. 115 гр в случае клавирования на воде - более чем достаточно. В книгах 20-30 годов прошлого века, очень часто, даже тушенку стерилизовали при температурах 112-115 гр. А рыбу 105-108. Время соответственно было увеличено, но оно и так довольно большое на белорусе. Здесь одна рекомендация - снижать температуру

Вложения:

Страницы из Основы технологии мяса и других продуктов_1933.pdf

Страницы из Технология консервирования рыбы и других водных промысловых_1934.pdf

Pavelvelo, Отв.7547 12 Нояб. 18, 19:43

Цитата — dima015, 12 Нояб. 18, 17:36:
Если делать на воде, то больше 85...95 мин держать не стоит

Вчера скумбрию делал.На воде . Держал 80 минут 112-115 градус Получил угольки. (

Добавлено через 2мин.:

Рецепт, видимо, и правда адаптирован для "на парУ".. Хорошо три собаки в семье. Будет кому скормить это шедевр!)

dimanchesso, Отв.7548 12 Нояб. 18, 23:55

Стыдно признаться, но до сих пор клавирую в скороварке)) ни разу ещё не накосячил..всё вкусно) и варенье делал и мясо и рыбу..банки стоят по полгода, ничего не испортились..боюсь свой кубик напрягать, думаю 1 атмосферу не выдержит..

pigtail, Отв.7549 13 Нояб. 18, 04:07

Цитата — Pavelvelo, 12 Нояб. 18, 19:43:
Вчера скумбрию делал.На воде . Держал 80 минут 112-115 градус Получил угольки. (

Странно, я при 112-115 держу 90-120 минут и не сгорало, правда на пару. Последние рыбные в томате закрывал при дефиците банок и заложил кету в литровые на 90 минут. Потом чего то перепугался за сохранность и решил еще разок через неделю, на 3 часа как оказалось
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

, возился со стройкой и прозевал время, и опять таки продукт в норме, кости разве что вообще перестали ощущаться при еде и цвет томата совсем незначительно потемнел, а может и кажется. И того в сумме продукт выдержал 4.5 часа плюс нагрева порядка часа и остывания часов 5-6...

Цитата — dima015, 12 Нояб. 18, 17:36:
Если продукт закладывается в банку не сырой, а прошедший предварительную термообработку (бланширование), то совсем не обязательно делать 120 гр.

Для процесса стерилизации вообщето пофиг бланшированный продукт или сырой, всегда надо помнить первую страницу и таблицу инактивации ...

юрий юрьевич, Отв.7550 13 Нояб. 18, 09:02

Цитата — dima015, 12 Нояб. 18, 17:36:
В книгах 20-30 годов прошлого века, очень часто, даже тушенку стерилизовали при температурах 112-115 гр. А рыбу 105-108. Время соответственно было увеличено, но оно и так довольно большое на белорусе. Здесь одна рекомендация - снижать температуру

я бы не рисковал снижать температуру. ведь она в клаве не для приготовления продукта, а для "убийства" бутулистов. нужно уменьшать время, т.к. уже было подчеркнуто, что на воде процесс "варки продукта" из-за нагрева и остывания гораздо длительнее, чем на пару.
я ранее при 115-118 град клавировал рыбу час- получалось вкусно, но кашеобразно. при тех же параметрах уменьшил время до 40 мин- продукт стал нормальнее: сохраняются кусочки и кость разварена

"Попробовал паштет из куриной печени произвести: 100-20-140/114 - безвкусная пережженная масса..." ------------ а не забыли ли Вы, что на воде вне зависимости от количеств банок с продуктом в клаве необходим определенный уровень воды? (обычно указывается в мануале при полностью загруженном клаве). тогда температура воды будет соответствовать значению давления на манометре. или (при разном уровне воды в клаве) дополнительно нужен термометр, который бы при любом наполнении клава водой мерял бы Т воды, а не воздуха над ней.

Talion, Отв.7551 13 Нояб. 18, 09:29

Цитата — Pavelvelo, 12 Нояб. 18, 19:43:
Вчера скумбрию делал.На воде . Держал 80 минут 112-115 градус Получил угольки. (

Pavelvelo, Не знаю, как ты делал... Я НЕОДНОКРАТНО делал скумбрию на воде в белорусе при - t=112…115 С, (давление 0,26…0,28 МПа) 90 мин. Банки 0,5 л. стекло, крышки СКО. Скумбрию покупал мороженную без головы. Рыба получается нежная, тает во рту, кушать можно вместе с костями. Более того, угощал родственников и друзей. Все в восторге, утверждают, что в магазине такого никогда не купишь.

юрий юрьевич, Отв.7552 13 Нояб. 18, 09:45

я то же при "обкатке" беларуса делал скумбрию и селдь (мороженные) по минут 60-70 (уже точно не помню)и давлении около 4 атм (преднакачка 1,5 атм) -отлично

Цитата — Talion, 13 Нояб. 18, 09:29:
С, (давление 0,26…0,28 МПа) 90 мин. Банки 0,5 л. стекло, крышки СКО

- а что такое низкое давление ? вообще без преднакачки?

Pavelvelo, Отв.7553 13 Нояб. 18, 10:40

Цитата — Talion, 13 Нояб. 18, 09:29:
на воде в белорусе при - t=112…115 С, (давление 0,26…0,28 МПа)

я делал старт на 1 атм. Доводил до 3.8 атм. По паспорту это 115гр. Цельсия. Получилось то, что получилось.. Возможно это сгорело раст. масло, и дало горчину и жженый цвет.. Я его не прокалил перед заливкой в банки. В следующий раз попробую вообще без масла. И таки уменьшу время клавирования.

gipsan88, Отв.7554 13 Нояб. 18, 10:58

Цитата — FOX65, 12 Нояб. 18, 04:18:
Это почти норма.Пар быстро распространяется и давление вначале немного отстает,под конец выравнивается.

Вообщем сегодня налил воды в автроклав и накачал насосам до 3атм держит все норм утечек нету. Сравнил манометры автоклава и насосо (хотя кто его знает правельно ли показывает манометр на насосе) и получилось что на автоклаве манометр отстает от манометра насоса на 0.5атм. До этого я выкладывал фото что у меня при температуре 120° (термометр показывает правельно проверял в кипящей воде)давление показывает 0.6 + 0.5 остования и вот получается что при 120° давление 1.1атм.

Вложения:

1541934493847.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.7555 13 Нояб. 18, 11:16

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 09:45:
- а что такое низкое давление ? вообще без преднакачки?

Преднакачка обязательно 0,1 МПа. (1 бар).

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pavelvelo, 13 Нояб. 18, 10:40:
Доводил до 3.8 атм. По паспорту это 115гр. Цельсия.

Установи термометр.

Pribludo, Отв.7556 13 Нояб. 18, 11:25

Цитата — Pavelvelo, 13 Нояб. 18, 10:40:
я делал старт на 1 атм. Доводил до 3.8 атм. По паспорту это 115гр. Цельсия.

Термометра я так понял нет? Как уже верно сказал юрий юрьевич нужно в водяных аппаратах с преддавлением соблюдать верный уровень воды или иметь термометр ввареный на уровне верхнего ряда банок, а так температура была таки значительно выше. Кста манометр тоже может врать.

svarnoy, Отв.7557 13 Нояб. 18, 11:32

Цитата — Pribludo, 13 Нояб. 18, 11:25:
и иметь термометр ввареный на уровне нижнего ряда банок,

Скорее на уровне верхнего ряда банок.

FOX65, Отв.7558 13 Нояб. 18, 11:49

gipsan88,У твоего манометра класс точности 2,5-что значит не точный.

юрий юрьевич, Отв.7559 13 Нояб. 18, 12:20

Цитата — Talion, 13 Нояб. 18, 11:16:
Преднакачка обязательно 0,1 МПа. (1 бар).

и как крышки не вздувает? что то маловато как бы, мануал рекомендует 0,15 МПа (1,5 атм)я качаю 0,12 МПа, чтоб не доводить давление до 0,4 МПа, а до 0,36-0,37 МПа а у Вас "Я делаю в белорусе на воде так:
- t=112…115 С, (давление 0,26…0,28 МПа)" ------ т.е. 0,28- 0,1 = 0,18. при стандартном уровне воды в беларусе Т при таком давлении не достигнет и 110 градусов. ( если только Вы не работаете с меньшим количеством воды, чем по мануалу)

я делал старт на 1 атм. Доводил до 3.8 атм. По паспорту это 115гр. Цельсия.
— Pavelvelo, " ------- вроде ближе к истине

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 11:32:
Скорее на уровне верхнего ряда банок.

--------------------- смысл термометра не только контроль взаимозависимости манометр- температура. а еще и возможность заполнять водяной клав не полностью банками и не до "стандартного" уровня заливать воду, чтоб уменьшить массу воды. тогда термометр должен брать показания будучи в воде на том минимальном уровне, который покроет (условно) одну банку. как правило- это первый снизу ряд банок. в неполно залитом водой клаве ее уровень сильно меняет зависимость показаний манометра от реальной температуры воды в клаве. т.е. таблицы в мануале (давление -температура) рассчитанные для всегда одного уровня воды будут не справедливы

# Страница 379

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7560

Pavelvelo, Отв.7560 13 Нояб. 18, 12:32

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 09:02:
при 115-118 град

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 09:02:
время до 40 мин

В следующий раз выдержу именно такие параметры.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Pribludo, 13 Нояб. 18, 11:25:
соблюдать верный уровень воды

Соблюдено

berezikoff, Отв.7561 13 Нояб. 18, 12:58

Цитата — gipsan88, 13 Нояб. 18, 10:58:
давление показывает 0.6 + 0.5 остования и вот получается что при 120° давление 1.1атм.

Цитата — berezikoff, 11 Нояб. 18, 22:32:
если термометр ты проверил, то можно работать по нему, держа 120°. Если для душевного равновесия- поменяй манометр. Поставь на 1,6 кгF/см².

Я же тебе это ещё 11.11.18 написАл- поменяй манометр.

Денис Новокузнецк, Отв.7562 13 Нояб. 18, 13:12

А может кто нить кинугу гусаковский-очкин скинуть, раз там самые нужные рецепты на пару.
Делал кстати в первые в жизни, рыбу в томате, 120гр и 40 минут. Вышло супер.

ostoroghno, Отв.7563 13 Нояб. 18, 13:18

Денис Новокузнецк,

Вложения:

31970_02316.pdf

lime99, Отв.7564 13 Нояб. 18, 14:16

Цитата — dima015, 12 Нояб. 18, 17:36:
Не совсем понял, что означает указанная выше формула, но могу сказать

Коллега, "время нагрева-время выдержки-время остывания/температура выдержки.

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 09:02:
"Попробовал паштет из куриной печени произвести: 100-20-140/114 - безвкусная пережженная масса..." ------------ а не забыли ли Вы, что на воде вне зависимости от количеств банок с продуктом в клаве необходим определенный уровень воды?

Вода всегда покрывает банки и биметалл всегда в воде, правда через гильзу с термопастой ((( - надо-бы цифровой врезать в воду - не знаю правда как ((((
Для паштета из печени кур пришел к 15/112 (Twist-off, III-82, 250 мл), извлек, разболтал бульон и на выдержку. Лабораторное исследование с термостатированием показывает отсутствие патогенов.
ПОхоже сырье наше все.

Спасибо.

Но все равно "Меня терзают смутные сомненья"...

юрий юрьевич, Отв.7565 13 Нояб. 18, 15:30

важно при работе на воде по манометру ВСЕГДА один и тот же уровень воды в клаве,(что одна банка, что двадцать) а не то, что вода покрывает банки. разница в уровне может быть в сантиметры, даже три см ниже уровня при одном как при уровне давлении даст температуру выше, чем по манометру думает юзер. ( в верху клав сужается и вроде небольшое изменение уровня воды от "номинала" ведет к заметному изменению объема воздуха). обычно уровень указывается в мануале, что бы юзер мог применять указанное давление клавирования, ориентируясь по манометру. термометр с гильзой и термопастой пусть не медицинской точности, но нас два - четыре градуса не волнует, как и инерционность. поскольку Вы контролируете Т еще и по термометру, то непонятно от чего пережог продукта ( расшифруйте, пож, Вашу формулу 100-20-140/114 , тоже не могу понять ее)

понимаю, что с пресловутым "уровнем воды в клаве" повторяюсь, но интересно выяснить причину

ostoroghno, Отв.7566 13 Нояб. 18, 15:45

lime99,

Можно врезать или вварить в автоклав переходник с внутренней резьбой на 1/2" и вкрутить в него термопару. А дальше хоть контроллер к ней подцепить, хоть копеечный показометр.

Вложения:

1953229046-454500879.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Pribludo, Отв.7567 13 Нояб. 18, 15:47

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 15:30:
100-20-140/114

Нагрев - 100 мин, Выдержка - 20 мин,Остывание - 140 мин, Температура выдержки 114 гр. Так везде в литературе указывают режим.

lime99, Отв.7568 13 Нояб. 18, 15:52

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 15:30:
важно при работе на воде по манометру ВСЕГДА один и тот же уровень воды в клаве,(что одна банка, что двадцать)

Коллега, это условие я тоже соблюдаю: 2 см. до края куба.

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 15:30:
указанное давление клавирования, ориентируясь по манометру

Я работаю только по термометру - заметил, что на разных манометрах показания разнятся (да что там, даже на одном и том-же при разных варках показания зачастую разные - видимо травит где-то). Разброс 0,8-2,1 бар. Манометр у меня для контроля и для пытливых умов )))

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 15:30:
( расшифруйте, пож, Вашу формулу 100-20-140/114 , тоже не могу понять ее)

Коллега, "время нагрева-время выдержки-время остывания/температура выдержки, т.е. 100 минут до рабочей Т=114, затем 20 минут экспозиция, затем 140 минут охлаждение до 80С/рабочая температура. И тонкий слив занимает минут 50...

Добавлено через 32мин.:

Цитата — ostoroghno, 13 Нояб. 18, 15:45:
Можно врезать или вварить в автоклав переходник с внутренней резьбой на 1/2" и вкрутить в него термопару. А дальше хоть контроллер к ней подцепить, хоть копеечный показометр.

ostoroghno

Спасибо, в мыслях чуть до Ардуино не дошел))) - размечтался. Дело за "малым" - за реализацией.
Теперь еще одна тема в голове будет крутиться - мало мне еще.....)))

юрий юрьевич, Отв.7569 13 Нояб. 18, 18:24

"И тонкий слив занимает минут 50..." -----а это что такое , какой слив? на воде мы охлаждаем клав проауктически до комнатной Т, спускаем преднакачку, открываем крышку клава и вынимаем банки. какой "тонкий слив"? вы сливаете воду при Т 80 град и не спуская преднакачку??? при такой Т воды в банках еще наверняка кипит даже при таком почти час сливе (понятно, с выпущенной преднакачкой).

и 20 минут "экспозиция" по мне так малоовато. у меня тоже около 100 минут ( в зависимости от мощности плиты ) разогрев. затем минут 40 (рыба)при Т 115-118 град. (Ваша "экспозиция")затем охлаждение до комнатной Т часов 8 и более. затем стравливание преднакачки ( при остывании до уже "комнатной Т" давление в клаве по манометру практически такое же, как и при преднакачке.) т.е. не травит клав. затем вынимание банок со втянутыми крышками.

berezikoff, Отв.7570 13 Нояб. 18, 18:27

lime99, юрий юрьевич, встретились две одинокие водяные дУши

svarnoy, Отв.7571 13 Нояб. 18, 19:12

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 12:20:
смысл термометра не только контроль взаимозависимости манометр- температура. а еще и возможность заполнять водяной клав не полностью банками и не до "стандартного" уровня заливать воду, чтоб уменьшить массу воды. тогда термометр должен брать показания будучи в воде на том минимальном уровне,

Толдычу толдычу, да бестолку все.
Повторюсь, не гордый.
Нельзя просто снизу мерить температуру, сверху будет горячее. Хотите делать половинчатую закладку ставьте два термометра.
Скажу по нормальному, не получится на воде в домашних условиях нормальная консерва, хоть уделайтесь. Нужен насос циркуляционный и не меньше 5 киловатт чистой вдуваемой мощности на 25 литровый автоклав.

berezikoff, Отв.7572 13 Нояб. 18, 19:15

svarnoy, побереги нервы
https://www.youtube.com/embed/i-vU9IrtHXg

lime99, Отв.7573 13 Нояб. 18, 19:49

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 19:12:
Скажу по нормальному, не получится на воде в домашних условиях нормальная консерва, хоть уделайтесь.

1. Спасибо.
2. Что есть "нормальные консервы"?
3. Паровой метод ждет своего часа, осмысления и требует довложений.
4. Изначальная свежесть охлажденного сырья у зарекомендовавшего себя поставщика, сопровождающаяся ВетСертификатами, позволяет нам быть в высокой степени уверенными в отсутствии патогенов, а тем более их спор.
5. То-же относится и к другим (например растительным) ингредиентам и методам их приемки и обработки.
6. Ежеквартальную лабораторную экспертизу образцов продукции также никто не отменял.
7. Также мы можем обеспечить хранение продукции при низких температурах и устанавливать адекватные сроки хранения (здесь правда математики у меня нет ((( ).
8. Тема безбрежна и это здорово.

андрей1981кгту, Отв.7574 13 Нояб. 18, 20:06

lime99, чрезмерное тепловое воздействие на продукт; хреноватое вакуумирование. На вкус хуже, хранятся меньше.

lime99, Отв.7575 13 Нояб. 18, 20:17

Цитата — андрей1981кгту, 13 Нояб. 18, 20:06:
чрезмерное тепловое воздействие на продукт;

Именно!

Цитата — андрей1981кгту, 13 Нояб. 18, 20:06:
хреноватое вакуумирование

Упс, не понял, даже странно )))

svarnoy, Отв.7576 13 Нояб. 18, 20:35

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 20:17:
Упс, не понял, даже странно )))

Из банки твист выходит воздух при нагревании, после остывания остаточное количество воздуха низкое.

lime99, Отв.7577 13 Нояб. 18, 20:55

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 20:35:
Из банки твист выходит воздух при нагревании

Аксиома. С СКО не работаю )))

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 20:35:
после остывания остаточное количество воздуха низкое.

Горячее фасование, эксгаустирование никто не отменял.

svarnoy, Отв.7578 13 Нояб. 18, 21:09

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 20:55:
Горячее фасование,

Еще больше увеличивая тепловую нагрузку.

lime99, Отв.7579 13 Нояб. 18, 21:19

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 18:24:
"И тонкий слив занимает минут 50..." -----а это что такое , какой слив?

Коллега, я без преднакачки работаю, только Twist-off и кассеты для удобства.
"Тонкий" слив это попытка избежать чрезмерного теплового воздействия на продукт - как только Т снизилась до 100С, начинаю сливать воду тонкой струйкой, после прекращения подтравливаю избыточное и приоткрываю шаровый на воду.

Цитата — юрий юрьевич, 13 Нояб. 18, 18:24:
Ваша "экспозиция"затем охлаждение до комнатной Т

Это папа фотограф )))). Выдержка (тоже из фотографов)))) лучше звучит...
А по существу - до утра держал два раза - уголь... И к тому-же возможность двух-трех закладок за рабочий день тоже важна. На качество не влияет)))

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 21:09:
Еще больше увеличивая тепловую нагрузку.

Именно, соответственно снижая потенциальную обсемененность и время выдержки.

# Страница 380

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7580

svarnoy, Отв.7580 13 Нояб. 18, 21:23

lime99, Тепловая нагрузка должна быть достаточной, а не избыточной.
Нагрев ниже 100 не снижает количество спор, вегетативная и так сдохнет.

lime99, Отв.7581 13 Нояб. 18, 21:34

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 21:23:
Тепловая нагрузка должна быть достаточной, а не избыточной.
Нагрев ниже 100 не снижает количество спор, вегетативная и так сдохнет.

Я как раз и страдаю по избыточной при стерилизации и никак не могу войти в баланс понимания.
С вегетативной мне "надеюсь" ясно, но я руководствуюсь тем, что летальность спор патогенов даже при атмосферных 100С при минимум 70 минутах значительная, если не абсолютная, поэтому "бланширую" всегда и долго.

Всегда сомневаясь конечно...

maslenkin, Отв.7582 13 Нояб. 18, 21:38

коллеги, а что можно рассмотреть к покупке из паровых автоклавов (что то терки на последних страницах с водяными напрягают [Улыбающийся] ) с бюджетом 15-16 т.рэ? Собственно вку-50 есть за эти деньги, но его собственные размеры... Понимаю - его производительность не может не зависеть от его размеров... Мне бы такой, для переработки 15 - 20кг продукта за мин. количество раз.

svarnoy, Отв.7583 13 Нояб. 18, 21:40

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 21:34:
никак не могу войти в баланс понимания.

И не войдёшь, там формула на целую страницу. Ищи в "Кецелашвили Д.В. Технология мяса и мясных продуктов." во втором томе.

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 21:34:
ри атмосферных 100С при минимум 70 минутах значительная

за 6 часов при 100С будет значительное.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — maslenkin, 13 Нояб. 18, 21:38:
для переработки 15 - 20кг продукта за мин

Бери любой с вместимостью соответственно 40 банок.

lime99, Отв.7584 13 Нояб. 18, 21:46

Цитата — svarnoy, 13 Нояб. 18, 21:40:
за 6 часов при 100С будет значительное.

При условии их там наличия )))
Спасибо, Мэтр, надеюсь найду и прочту. Это ценно.

Денис Новокузнецк, Отв.7585 14 Нояб. 18, 05:02

20-40-20 при температуре 120град.это что за три числа в книге этой? Таблица времени в минутах ну почему три времени?

gipsan88, Отв.7586 14 Нояб. 18, 05:42

Денис Новокузнецк,
Нагрев-стерелизация-остывания/температура 20-40-20/120

berezikoff, Отв.7587 14 Нояб. 18, 06:00

Денис Новокузнецк, нагрей до 120° за 20мин, продержи так 40мин, и остуди за 20мин

Денис Новокузнецк, Отв.7588 14 Нояб. 18, 06:28

Ну все понятно, спасибо огромное коллеги!

pigtail, Отв.7589 14 Нояб. 18, 15:38

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 19:49:
4. Изначальная свежесть охлажденного сырья у зарекомендовавшего себя поставщика, сопровождающаяся ВетСертификатами, позволяет нам быть в высокой степени уверенными в отсутствии патогенов, а тем более их спор.
5. То-же относится и к другим (например растительным) ингредиентам и методам их приемки и обработки.

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 21:46:
При условии их там наличия )))

Хм.. для обычного физического лица звучит странно, если не самонадеянно, особенно в условиях нашего нынешнего капитализма.

Цитата — lime99, 13 Нояб. 18, 19:49:
6. Ежеквартальную лабораторную экспертизу образцов продукции также никто не отменял.

Можно поподробней, как это можно сделать обычному гражданину?

lime99, Отв.7590 14 Нояб. 18, 17:07

Цитата — pigtail, 14 Нояб. 18, 15:38:
Хм.. для обычного физического лица звучит странно, если не самонадеянно, особенно в условиях нашего нынешнего капитализма.

К сожалению есть немного... Это я к тому, что нужный нам конечный результат складывается из всей цепочки: сырье (срок выработки, перевозка, хранение), вспомогательные продукты, чистота помещения, чистота тары, чистота рук и тела, регулярная своевременная санобработка посуды и инвентаря, чистота тары, новые крышки, горячий розлив и так далее.
Ну не получается у меня даже при 20 минутах на 114С произвести нужный паштет (на вид темный, на вкус жженый, пользы, думаю ноль)
Не могу понять....

Цитата — pigtail, 14 Нояб. 18, 15:38:
Можно поподробней, как это можно сделать обычному гражданину?

Вот например в Ростове: https://labnika.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://labnika.ru>

svarnoy, Отв.7591 14 Нояб. 18, 17:22

Цитата — lime99, 14 Нояб. 18, 17:07:
Ну не получается у меня даже при 20 минутах на 114С

Значит ошибка в измерениях. У всех получается как то, я много раз делал паштет, всегда очень вкусно.

Цитата — lime99, 14 Нояб. 18, 17:07:
Вот например

Если они делают анализ воды и фруктов, совсем не обязательно что смогут сделать анализ тушняка на бутулобактерии, ящур, сибирскую язву.

lime99, Отв.7592 14 Нояб. 18, 17:47

Цитата — svarnoy, 14 Нояб. 18, 17:22:
Значит ошибка в измерениях. У всех получается как то, я много раз делал паштет, всегда очень вкусно.

Вот я и мучаюсь....

Коллеги вот для ознакомления, это Паштет из куриной. Здесь не только микробиология, а и другие испытания. Может кто и проведет тесты для своей продукции. Там кстати и органолептические тесты проводят и на срок хранения.

Вложения:

Lab_01.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Lab_02.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.7593 14 Нояб. 18, 19:20

Вобщем сделал я каши на говядине
Говядину протушил пару часов с луком и специями
В банку 100гр говядины 100гр крупы вода. Банка 450
40 бакок за раз на пару
Разогрев приблизительно 30 мин
120 градусов час
Остывание около часа до 80
Попробовал перловку гречку рис горох
Если коротко то невкусно
Съедобно конечно но
Крупа очень сильно переваренная
Вкус крупы не чистый такое ощущение что близкий к пригару
Мясо при этом отличное
Покритикуйте
Я понимаю что нельзя крупу так долго варить
Но что тогда делать
Как мясо простерилизовать???

pigtail, Отв.7594 14 Нояб. 18, 21:25

Цитата — lime99, 14 Нояб. 18, 17:47:
Коллеги вот для ознакомления, это Паштет из куриной. Здесь не только микробиология, а и другие испытания.

Если не секрет, то сколько по времени они это делали и ценник. Им бы подсунуть для контроля чего нибудь после пастеризации и посмотреть найдут ли чего.

Цитата — Romandos77, 14 Нояб. 18, 19:20:
Я понимаю что нельзя крупу так долго варить
Но что тогда делать

Попробуйте например тот же рис обжарить на масле(крупу до варки естественно) он тогда меньше разваривается, сам не пробовал, до каш я еще не добрался.

maslenkin, Отв.7595 14 Нояб. 18, 21:32

купил вку-50, расконсервировал, отмыл... в общем готов завтра в первый бой. Можно ли доверять штатным монометрам (у меня пар пускается не вентелем, как в инструкции, а обычным краном)? Банки 0.5 закладывать в штатные "корзины"?

FOX65, Отв.7596 15 Нояб. 18, 05:39

Цитата — maslenkin, 14 Нояб. 18, 21:32:
Можно ли доверять штатным монометрам

Более чем.
Перепускной кран не хуже вентиля.Вообще в нашем деле он всегда открыт,стравливать воздух,пар нижним из колбы.
Манометры(у меня)показывают одинаково,а значит врать не могут сразу оба.
При прогреве до 0,5 атм приоткрывай слегка нижний кран пока не пойдет пар,потом закрыл и все.Дождался 1 - 1,1 атм,переключи пакетник в положение 2 и ставь будильник на 1 час.
Остывание до 0 атм,потом нижним краном стравливание остатка давления,под него подставь емкость,потечет водичка-конденсат.Кран всегда не сильно дергать,а слегка приоткрывать.

Добавлено через 6мин.:

Банки в штатные корзины-биксы,удобно,но мало,по 8шт не плотно при чем,а больше не влезет и 0,45 тоже восемь.

lime99, Отв.7597 15 Нояб. 18, 11:19

Цитата — pigtail, 14 Нояб. 18, 21:25:
Если не секрет, то сколько по времени они это делали и ценник. Им бы подсунуть для контроля чего нибудь после пастеризации и посмотреть найдут ли чего.

Коллега, неделю заняли испытания (термостатирование и тд), объем 2 кг, 5 видов испытаний, 6300.
Пастеризованные (10/100) растительные консервы также исследовал. Результат в норме.

pigtail, Отв.7598 15 Нояб. 18, 12:53

Спасибо, интересная информация.

maslenkin, Отв.7599 15 Нояб. 18, 13:51

что то в районе не найти банок... жесть какая то - не сезон видите ли у них. Крышки твист офф челябинские Скрытый текстhttps://zavhoz-spb.ru/...-zolotaya-/700/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://zavhoz-spb.ru/category/tovary-dlja-konservacii/kryshki/yakryishka-metallich.-vintovaya-tvist-off-iii-82-zolotaya-/700/> годные?

# Страница 381

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7600

ostoroghno, Отв.7600 15 Нояб. 18, 16:49

maslenkin,

У нас тоже банок в городе нет. Заказывал тут http://steklo-holding.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://steklo-holding.ru/> и банки и крышки под стерилизацию. Доставка конечно выходит не бюджетная, но у меня других вариантов не было.

JuF, Отв.7601 15 Нояб. 18, 16:53

Не так давно попали в Ленту, там была распродажа банок, несколько упаковок взял закручивающихся 0.5 по 6 р за штуку.

бир, Отв.7602 16 Нояб. 18, 10:26

Я начинающий. Первый раз делал мясо с гречкой на новом автоклаве. Зарядил 10 банок по 0,7л (мелких банок 0,5 л нигде не нашел!) Всё старался делать по руководству для автоклава: довести температуру до 120 град. и выдержать 50 мин. В результате четырехчасового нагрева (плитка-1 квт) температура по термометру, стоящему внизу на кране слива воды так больше 110 град. и не поднялась, а давление при этом достигло 3 атм!
Ну ладно, довел процесс до конца, на следующий день открыл и увидел... Вонючую юшечку и пять
лопнувших банок- у всех, стоявших внизу отлетело дно!
Ощущение - перегрел! Но ведь до 120 град я не дошёл! Открыл одну из уцелевших банок: и каша и мясо
кислят! Что я не так делал?

svarnoy, Отв.7603 16 Нояб. 18, 10:29

бир,
Что за аппарат?
Сколько налито было воды?
Есть такое нельзя, выкинь.
Слишком долго была температура оптимальная для бактерий 25-50С, часть продукта перевели на кислоту, по этому и кислит.

Romandos77, Отв.7604 16 Нояб. 18, 11:43

Цитата — бир, 16 Нояб. 18, 10:26:
Открыл одну из уцелевших банок: и каша и мясо
кислят! Что я не так делал?

У меня тоже такое ощющение что каша кислит

pigtail, Отв.7605 16 Нояб. 18, 13:36

Цитата — Romandos77, 16 Нояб. 18, 11:43:
У меня тоже такое ощющение что каша кислит

Возможно, что причина

Цитата — Romandos77, 14 Нояб. 18, 19:20:
Говядину протушил пару часов с луком и специями

и последущая стерилизация дали слишком большое время для подгарания жиров, а вся эта хрень во вкусе на каше может более ощущаться, чем на мясе. ИМХО конечно.

бир, Отв.7606 16 Нояб. 18, 13:52

Аппарат "Дымка 2.0" с кассетами, воды на два см ниже края бака. До 100 град нагрелась сравнительно быстро, это потом я долго пытался достигнуть рекомендованной 120 град. Сегодня уже пол-банки схомячили-пока живы! Купил другой термометр - завтра буду пробовать на рыбе.
Кстати, в одном ролике говорилось, что быстрый нагрев ведет к срыву крышек?

француз, Отв.7607 16 Нояб. 18, 14:07

Лук особенно склонен к скисанию

Romandos77, Отв.7608 16 Нояб. 18, 14:13

Цитата — pigtail, 16 Нояб. 18, 13:36:
и последущая стерилизация дали слишком большое время для подгарания жиров, а вся эта хрень во вкусе на каше может более ощущаться, чем на мясе. ИМХО конечно.

Тушенку делаю следующим образом
Собираю банки 0.5
Загоняю в автоклав
Нагреваю до 102 градусов держу 2 часа
Потом разгоняю до 120 на 1.5 часа
Остужаю
Тушняк выходит идеальный мясо проваренное жидкость в банке прозрачная
С кашей решил процесс тушения мяса отделить от крупы
Но что то пошло не так
Жопой чую что нельзя так долго стерилизовать крупу с мясом потому как крупа уничтожается за такой долгий промежуток времени
Но если стерилизовать меньше получается что для мяса не обеспечим нужную длительность!?
Может готовую тушенку разложить по банкам засыпать крупой и дать нагрев 120 минут на 5!?

Добавлено через 5мин.:

Цитата — француз, 16 Нояб. 18, 14:07:
Лук особенно склонен к скисанию

В прямом смысле слова каша не прокисшая потому как всё готовилось за один присест и испортиться не могло в принципе
Но присутствуют два побочных привкуса
Как будто кислинка
И как будто начало пригара
Я один раз в начале эксперементов сжег говядину
Разогрел до 130 на пол часа
Еще и сала добавил
Вот сало сгорело как раз полностью и дало очень неприятную горелую горечь
В этот раз тоже сала добавил грам по 20 на банку
На него в том числе грешу

svarnoy, Отв.7609 16 Нояб. 18, 15:17

Цитата — Romandos77, 16 Нояб. 18, 14:13:
в автоклав
Нагреваю до 102 градусов держу 2 часа
Потом разгоняю до 120 на 1.5 часа
Остужаю

Скажите, а зачем вам автоклав?
Поставьте баночки в кастрюльку, и варите 6 часов, это немного дольше чем 3,5 но автоклав не нужен и результат то же.
Хотя пока нагреется, то может и не дольше.

Добавлено через 1ч. 10мин.:

Цитата — бир, 16 Нояб. 18, 13:52:
Аппарат "Дымка 2.0"

Инструкцию выкинь, на штуцер по центру крышки накрути кран.
Ставишь банки твист офф без кассет, или СКО с кассетами, наливаешь 500 мл воды на дно, закрываешь автоклав, кран который поставил открыт, включаешь нагрев.
Как из крана интенсивно пойдет пар ждешь пару минут и закрываешь кран.
Далее дожидаешся нужной температуры и удерживаешь ее нужное время.
лучше поискать плитку помощнее, 1 кв очень мало для внешнего нагрева.

pigtail, Отв.7610 16 Нояб. 18, 16:54

Цитата — Romandos77, 16 Нояб. 18, 14:13:
Нагреваю до 102 градусов держу 2 часа
Потом разгоняю до 120 на 1.5 часа

Уберите первые 2 часа и получите как минимум тот же результат.

Цитата — Romandos77, 16 Нояб. 18, 14:13:
С кашей решил процесс тушения мяса отделить от крупы

Это как?
Посмотрите рецепт от svarnoy с гречкой [сообщение #13149444] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13149444> Переделаю ща свой автоклав тоже хочу с гречкой попробовать.

Цитата — бир, 16 Нояб. 18, 13:52:
Сегодня уже пол-банки схомячили-пока живы!

Это вы зря, то что Вы не легли в инфекционку еще не значит, что печень с почками не получили по дозе. И лучше переходите на пар, как svarnoy советует.

maslenkin, Отв.7611 16 Нояб. 18, 18:35

Цитата — FOX65, 15 Нояб. 18, 05:39:
Остывание до 0 атм,потом нижним краном стравливание остатка давления

таки обратный клапан на всасывание не нужен? не сплющит клав? просто выключить клав и ждать давления 0 ? вроде понял... как долго у вку-50 падает это давление до 0 (примерно, при комнатной температуре)?

Цитата — FOX65, 15 Нояб. 18, 05:39:
переключи пакетник в положение 2 и ставь будильник на 1 час.

при этом установиться 120*С как я понимаю??? перепускным краном регулировать давление (то бишь температуру) в стерилизационной камере?

Вассилич, Отв.7612 16 Нояб. 18, 23:39

maslenkin, температура в камере там регулирует перепускной клапан, просто отрегулируй его на давление 1,1 и пускай шипит. Тэн в 1 положение.
Охладить автоклав можно подав в паровую камеру водопроводную воду, соответсвенно приокрыв слив из неё, регулировать скорость охлаёждения. Не забудте перекрыть перепускной кран в стерилизационную камеру. Следить за давлением в стерилизационной камере и как дойдет до 0, можно открыть крышку и охолождать дальше.
ВКУ рулит.
Да продукты закладывать можно уже в подогретый клав до 50-70 гр, тем самым максимально приблизится к режимам по Очкину.

FOX65, Отв.7613 17 Нояб. 18, 02:45

Цитата — maslenkin, 16 Нояб. 18, 18:35:
обратный клапан

Обратный клапан для удобства и комфорта нужен.Но не обязателен.Если ты находишься рядом и следишь за процессом,то при приближении к нулю атм,нижним краном напустить воздух плавно, немного его открывая-закрывая.

Цитата — maslenkin, 16 Нояб. 18, 18:35:
перепускным краном регулировать давление

Я так не делаю,не могу советовать.Он у меня всегда открыт.Сосуды соединены и давление в них как и температура одинаковые.
А вот чтоб предварительно разогреть автоклав,тогда перепускной клапан конечно закрывает и после загрузки банок медленно открываем.Но я думаю при этом банки не должны быть холодными,а то от горячего пара не случилось бы чего.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — maslenkin, 16 Нояб. 18, 18:35:
при этом установиться 120*С как я понимаю

Да по паспорту 1,1атм=120С

svarnoy, Отв.7614 17 Нояб. 18, 10:52

Комрады!!!
Буду печатать книги, кому нужен "Гусаковский\Очкин" пишите, 400 рублей книга.
Вассилич 1 штука
Scorpi 1 штука

андрей1981кгту, Отв.7615 17 Нояб. 18, 11:12

svarnoy, а в электронном виде можешь выложить, для мну? Тараканы задолбали в фолиантах селиться, букварь Чичебабина по орг химии 1931 года в морозилке храню .

svarnoy, Отв.7616 17 Нояб. 18, 11:16

андрей1981кгту,
Ссылка на книгу есть в первом посту.
[сообщение #12284823] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12284823>

бир, Отв.7617 17 Нояб. 18, 11:45

svarnoy пишет: "...Далее дожидаешся нужной температуры и удерживаешь ее нужное время.
лучше поискать плитку помощнее, 1 кв очень мало для внешнего нагрева....

Вот в этом, по моему и собака зарыта! При таком расположении термометра, как на моём автоклаве
нужную температуру 120 град.я никогда не дождусь! Термометр расположен в металлической гильзе, гильза вкручена
в тройник, а тройник в свою очередь вкручен в бак снаружи! Да плюс еще сливной кран! Мало того, что
в этом "аппендиксе" никакого тепло-массо обмена не происходит, так еще большая масса металлических
деталей вокруг служит как бы охлаждающим радиатором для градусника и он сильно занижает истинную
температуру в автоклаве! Поэтому у меня произошел перегрев! Мясо красноватое, кислит! Нижние банки полопались

Вложения:

Градусник-W.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7618 17 Нояб. 18, 11:53

бир, Все верно.
Будешь делать на пару, будет точнее показывать.

роман36, Отв.7619 17 Нояб. 18, 11:54

Цитата — svarnoy, 17 Нояб. 18, 10:52:
Комрады!!!
Буду печатать книги, кому нужен "Гусаковский\Очкин" пишите, 400 рублей книга.

А случайно Новиков В М "Справочник технолога рыбной промышленности" не предвидится?

# Страница 382

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7620

Romandos77, Отв.7620 17 Нояб. 18, 12:08

Цитата — svarnoy, 16 Нояб. 18, 15:17:
Скажите, а зачем вам автоклав?
Поставьте баночки в кастрюльку, и варите 6 часов, это немного дольше чем 3,5 но автоклав не нужен и результат то же.
Хотя пока нагреется, то может и не дольше.

Не понял !?
Зачем тогда всем здесь автоклав!?

svarnoy, Отв.7621 17 Нояб. 18, 12:09

Цитата — Romandos77, 17 Нояб. 18, 12:08:
Зачем тогда всем здесь автоклав!?

Не все здесь по 3.5 часа консерву мучают.

Добавлено через 0мин.:

Цитата — роман36, 17 Нояб. 18, 11:54:
Новиков В М "Справочник технолога рыбной промышленности"

Файл есть?

Romandos77, Отв.7622 17 Нояб. 18, 12:14

Цитата — pigtail, 16 Нояб. 18, 16:54:
Это как?
Посмотрите рецепт от svarnoy с гречкой [сообщение #13149444]
бир, Вчера, 13:52

Говядина не притушится за короткое время
На истину не претендую поэтому попробую ещё раз по изменённой технологии посмотрим что получится

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 17 Нояб. 18, 12:09:
Не все здесь по 3.5 часа консерву мучают

Странное утверждение
В чём мучение!? Чем плохо то что мясо тушиться 3-4 часа
У меня говядина и на кухне 3+ часов готовится
Говядина к сожалению не мраморная на языке не тает(

svarnoy, Отв.7623 17 Нояб. 18, 12:18

Цитата — Romandos77, 17 Нояб. 18, 12:14:
Говядина не притушится за короткое время

Время все таки относительно короткое, полтора часа при высокой температуре это не так мало.
Кашу не делал с говядиной, делал суп, около часа, мясо нормальное не жесткое.

Добавлено через 9мин.:

Цитата — Romandos77, 17 Нояб. 18, 12:14:
Странное утверждение

Это не моё утверждение, это в книгах написано.
При длительной тепловой обработке качество ухудшается, как на вкус так и по составу полезностей.
Банки тушенка в банках 330 мл набирает больше баллов чем в 500 мл, а там разница в 15-20 минут, а не в 2 часа.
Это если не говорить про остаток питательной ценности.

роман36, Отв.7624 17 Нояб. 18, 12:37

Цитата — svarnoy, 17 Нояб. 18, 12:09:
Файл есть?

Да, вечером сброшу.
Но там сканы страниц,будет двустороняя печать?Неудобно читать с экрана,на бумаге гораздо приятнее...

svarnoy, Отв.7625 17 Нояб. 18, 12:39

роман36, Уже скачал 4 том.
Это будет книга в мягком переплете.
То что я скачал сказали не подойдет, слишком много чистить надо, сканы боюсь тоже не подойдут.

pigtail, Отв.7626 17 Нояб. 18, 14:56

Цитата — бир, 17 Нояб. 18, 11:45:
Вот в этом, по моему и собака зарыта! При таком расположении термометра, как на моём автоклаве
нужную температуру 120 град.я никогда не дождусь!

Чой то помнится народ по Дымке обсуждал, что там пузырь воздушный в этой конструкции образуется, попробуйте наклонить при заливе воды.

Кстати вопрос, никто не пытался приделать какой нибудь электронный манометр и есть ли какие модели по приемлемым ценам?

gipsan88, Отв.7627 17 Нояб. 18, 17:28

Цитата — pigtail, 17 Нояб. 18, 14:56:
Кстати вопрос, никто не пытался приделать какой нибудь электронный манометр

Зачем электронный манометр если просто можно вварить гильзу и поставить термометр.

Вложения:

mwJPdTM2yYM.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ostoroghno, Отв.7628 17 Нояб. 18, 19:01

Можно и не вваривать, 2 манометра тут ни к чему...

pigtail, Отв.7629 17 Нояб. 18, 20:28

Цитата — gipsan88, 17 Нояб. 18, 17:28:
Зачем электронный манометр если просто можно вварить гильзу и поставить термометр

Да стоит у меня уже термометр, эл. манометр хотелось для полной автоматизации.

ostoroghno, Отв.7630 17 Нояб. 18, 20:47

Давление в клавировании показатель второстепенный, в нашем случае важна температура, при автоматизации от нее и нужно отталкиваться. Контроль температуры должен производится непосредственно пара, так как температура воды, будет чуть выше температуры пара.

svarnoy, Отв.7631 17 Нояб. 18, 20:50

Цитата — ostoroghno, 17 Нояб. 18, 20:47:
так как температура воды, будет чуть выше температуры пара.

Это не верно. Температура пара будет равна температуре жидкости.

андрей1981кгту, Отв.7632 17 Нояб. 18, 21:13

svarnoy, вот по этому я убрал термометр нафиг из системы автоклавирования,работаю по давлению, жалоб-предложений нет . Одни благодарности))

svarnoy, Отв.7633 17 Нояб. 18, 21:17

андрей1981кгту, Зря убрал, вполне полезная штука.

ostoroghno, Отв.7634 17 Нояб. 18, 21:46

svarnoy,

Я проводил контрольные практические работы на эту тему, при температуре воды 120 градусов, температура пара 117 градусов. При температуре воды 112 градусов, температура пара 110 градусов. Измерительные приборы поверенные и менялись местами между собой, для исключения ошибки. Нагрев автоклава с помощью тэна.

svarnoy, Отв.7635 17 Нояб. 18, 21:58

ostoroghno,
Иди нобелевку получай.
Разница то куда подевалась?

андрей1981кгту, Отв.7636 17 Нояб. 18, 21:59

ostoroghno, ой, бля, эксперементатор, не смешши мой синий диплом: валяй инфу, вызывающую доверие .

pigtail, Отв.7637 17 Нояб. 18, 22:07

ИМХО при нормальной автоматизации манометр должен стоять на стреме для экстренного вырубания системы, если она пойдет в разнос. Можно конечно на нескольких термометрах, но тогда их на одной шине не пустишь, а пихать кучу проводов тоже неохота, гермовводов нет, да и гирлянды внутри неохота вешать. Форамально можно попробовать BMP380, только его надо от температуры удалять будет трубкой.

svarnoy, Отв.7638 17 Нояб. 18, 22:15

Цитата — pigtail, 17 Нояб. 18, 22:07:
Можно конечно на нескольких термометрах, но тогда их на одной шине не пустишь, а пихать кучу проводов тоже неохота,

Термометр DS18B20 по одной шине работает, штук 20 точно работает.

андрей1981кгту, Отв.7639 17 Нояб. 18, 23:10

pigtail, ну чего в автоклавирования автоматизировать ? Чай не ректификациия , нагрел-выключил - пошел спать. Обратный клапан соснет воздуха, всё остынет, вынимай да переворачивай банки, чтоб пропиталось все путём.

# Страница 383

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7640

pigtail, Отв.7640 18 Нояб. 18, 10:21

Цитата — андрей1981кгту, 17 Нояб. 18, 23:10:
Чай не ректификациия , нагрел-выключил - пошел спать.

Хочется-поставил банки, задал параметры и забыл пока не позавет банки вынимать, предохранительный клапан конечно присутствует, но хочется, чтоб клав сам выключался, если что не так пойдет, например термодатчик на регулировке температуры отвалится. А может действительно я заморачиваюсь слишком, но хотелось бы чтоб не только я, но и супруга и младшее поколение могли с клавом общаться без вопросов.

андрей1981кгту, Отв.7641 18 Нояб. 18, 11:35

pigtail, клав, всё-таки, более опасная штуковина, чем колонна, я очкую его доверять китайским поделиям, клавлю не часто , когда рыбы хапну в море только, полтора часа на процесс не жалко, но это моё мнение, делай как покайфу.

юрий юрьевич, Отв.7642 18 Нояб. 18, 15:37

ну, если на парУ заморачиваться- то и китаец из фольги сойдет, ибо давления относительно водяного не большие

Peskar, Отв.7643 18 Нояб. 18, 15:43

У меня есть небольшой вопрос.
Я термометр поставил в крышке, приварив небольшой цилиндр внутрь, размер Ф12 мм, глубина 20 мм, с толщиной стенок 2 мм.
Вот вопрос, если я в него опущу датчик, и налью подсолнечного масла, для лучшей теплообменности.
Нужно ли делать поправку на показания датчика?
Например, если я собираюсь клавировать при температуре 112 градусов, нужно ли мне на Рексе ставить температуру немного ниже.
Например на пару градусов.

андрей1981кгту, Отв.7644 18 Нояб. 18, 18:09

Peskar, смотри на манометр, т.датчик будет показывать день рождения моей бабушки, с высокой точностью.

юрий юрьевич, Отв.7645 18 Нояб. 18, 18:46

Пескар, Вы на воде работаете? Тогда гильза должна быть хотя бы нижним кончиком в воде и термометр с длинным щупом ( у него в конце щупа датчик) упироающимся в дно гильзы. а так как Вы сделали - будете с ошибками по датам поздравлять бабушку андрей1981кгту

примерно такой

Вложения:

free-shipping-Digital-Probe-Meat-Thermometer-Kitchen-Cooking-BBQ-9782_jpg_220x220q90.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

-.wdp

Peskar, Отв.7646 18 Нояб. 18, 19:11

Цитата — юрий юрьевич, 18 Нояб. 18, 18:46:
Пескар, Вы на воде работаете?

На пару, с тэнами, и автоматика Рекс 100.

gipsan88, Отв.7647 18 Нояб. 18, 19:17

Peskar,
Я себе приварил гильзу под термометр только сквозную и щуп всегда находиться в паровой зоне

Вложения:

20181111_135718.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.7648 18 Нояб. 18, 19:21

Цитата — gipsan88, 18 Нояб. 18, 19:17:
Я себе приварил гильзу под термометр только сквозную и щуп всегда находиться в паровой зоне

Возможно так потом и сделаю. Это позволит скорректировать разницу температур.
Нужно заказать с Али такой штуцер.

gipsan88, Отв.7649 18 Нояб. 18, 19:25

Цитата — Peskar, 18 Нояб. 18, 19:21:
заказать с Али такой штуцер.

Я думаю что такие штуцеры с али будут травить Так как они не герметичны. У меня штуцер точеный на стонке когда-то давно покупал вот пригодился.
3атм дежит легко больше не накачивал

Alex1956, Отв.7650 19 Нояб. 18, 07:35

gipsan88,

Цитата — gipsan88, 18 Нояб. 18, 19:17:
Я себе приварил гильзу под термометр только сквозную

Цитата — gipsan88, 18 Нояб. 18, 19:25:
У меня штуцер точеный на стонке

За счет чего достигается герметичность термометра? Что-то типа сальникового уплотнения?

gipsan88, Отв.7651 19 Нояб. 18, 10:48

Цитата — Alex1956, 19 Нояб. 18, 07:35:
За счет чего достигается герметичность термометра? Что-то типа сальникового уплотнения?

Ну типа да. Та что гильза на автоклав приварена сальник сделан по ходу из ПТФЕ (как прокладка для клампа), а на гильзе что у меня на отводе приварена там из куска силикона сальник сделан. Сама гильза внутри сделана под конус тоесть при закручивании сальник расплющивается создавая герметичное соединение.

Вложения:

20181119_102345.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181119_102204.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7652 19 Нояб. 18, 17:40

Цитата — pigtail, 17 Нояб. 18, 14:56:
ь какой нибудь электронный манометр и есть ли какие модели по приемлемым ценам

нужен датчик давления(обычно токовый) + контроллер.
Не дёшево
http://www.logika-consortium.ru/...eniya/datchiki/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.logika-consortium.ru/komplektnye-postavki/category/kontrolno-izmeritelnye/sredstva-izmereniya-davleniya/datchiki/>
http://teplocontrol-c.ru/images/irt-5320n-re.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://teplocontrol-c.ru/images/irt-5320n-re.pdf>

pigtail, Отв.7653 19 Нояб. 18, 20:55

Цитата — berezikoff, 19 Нояб. 18, 17:40:
Не дёшево

Да и я про тоже, буду искать чего нибудь бюджетное, наверное попробую с Али или BMP 388 https://ru.aliexpress.com/...-0ac6bf81b716-0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DFRobot-EMC-BMP388/32951450503.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.31fa141dwOADqO&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_5733915_10696_10924_453_10084_454_10083_5733715_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_5733815_10059_10884_5734115_10889_5734015_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=73a63be7-32ad-40e7-977e-0ac6bf81b716&algo_expid=73a63be7-32ad-40e7-977e-0ac6bf81b716-0> или https://ru.aliexpress.com/...-a9bc9c2ff708-0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-8NPT/32915402276.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.117f19b6SDW1Co&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_5733915_10696_10924_453_10084_454_10083_5733715_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_5733815_10059_10884_5734115_10889_5734015_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729715%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=93ab369a-26f3-42e7-8bed-a9bc9c2ff708&algo_expid=93ab369a-26f3-42e7-8bed-a9bc9c2ff708-0>, контроллер сам изображу, но опять по температуре их надо оттаскивать от клава [Грустный], а высокотемпературные стоят непотребно. Впрочем это не самые ближайшие планы.

berezikoff, Отв.7654 19 Нояб. 18, 21:25

pigtail, ИМХО, лишнее это. Достаточно rex с100.
Скрытый текстhttps://ru.aliexpress.com/...-018003dc9e77-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/PID-REX-C100-C100/32884775297.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.53da35891DVYCB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_5733915_10696_10924_453_10084_454_10083_5733715_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_5733815_10059_10884_5734115_10889_5734015_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729715%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7ee6b923-bb2e-4685-90bc-018003dc9e77&algo_expid=7ee6b923-bb2e-4685-90bc-018003dc9e77-2>

Виталий Сергеев, Отв.7655 20 Нояб. 18, 10:36

Цитата — Romandos77, 14 Нояб. 18, 19:20:
Покритикуйте
Я понимаю что нельзя крупу так долго варить
Но что тогда делать
Как мясо простерилизовать

Опыта с гречей нет, а что касается риса. Рис перед закладкой в банки бланшируется 7 мнут в кипящей воде
Сообщенние 13 [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

pigtail, Отв.7656 20 Нояб. 18, 10:53

Цитата — berezikoff, 19 Нояб. 18, 21:25:
ИМХО, лишнее это. Достаточно rex с100

Безусловно достаточно, это уже как бы для удовольствия.

Romandos77, Отв.7657 20 Нояб. 18, 11:38

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Нояб. 18, 10:36:
Опыта с гречей нет, а что касается риса. Рис перед закладкой в банки бланшируется 7 мнут в кипящей воде

Да куда его бланшировать!?
Он сырой за время стерилизации в сопли превращается

Виталий Сергеев, Отв.7658 20 Нояб. 18, 13:09

Цитата — Romandos77, 20 Нояб. 18, 11:38:
Он сырой за время стерилизации в сопли превращается

Попробуй. а затем утверждай Режим 120 град 70 минут

Цитата — Romandos77, 16 Нояб. 18, 14:13:
Нагреваю до 102 градусов держу 2 часа
Потом разгоняю до 120 на 1.5 часа

При твоих режимах что угодно будет в сопли...

Romandos77, Отв.7659 20 Нояб. 18, 13:38

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Нояб. 18, 13:09:
При твоих режимах что угодно будет в сопли

Это про говядину если вы не заметили

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Нояб. 18, 13:09:
Попробуй. а затем утверждай Режим 120 град 70 минут

Разогрев приблизительно 30 мин
120 градусов час
Остывание около часа до 80
Что пробовал за то и утверждаю
Гречка и у меня более менее получается
Проблема с рисом перловкой и горохом

# Страница 384

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7660

Виталий Сергеев, Отв.7660 20 Нояб. 18, 13:43

Ну добавь минут 10, но не 3.5 часа...

Romandos77, Отв.7661 20 Нояб. 18, 13:47

Цитата — Виталий Сергеев, 20 Нояб. 18, 13:43:
Ну добавь минут 10, но не 3.5 часа...

Это к чему сказано???
Куда 10 мин добавить???
Какие 3.5 часа???

maxufax, Отв.7662 20 Нояб. 18, 20:01

Парни, посоветуйте хороший автоклав.

gipsan88, Отв.7663 20 Нояб. 18, 20:34

Цитата — maxufax, 20 Нояб. 18, 20:01:
Парни, посоветуйте хороший автоклав.

👂 тоже интересно что посоветуют

svarnoy, Отв.7664 20 Нояб. 18, 20:46

Цитата — maxufax, 20 Нояб. 18, 20:01:
посоветуйте хороший автоклав

Цитата — gipsan88, 20 Нояб. 18, 20:34:
интересно что посоветуют

У всех аппаратов свои недостатки.
Берите любой, и на нем работайте.

Peskar, Отв.7665 20 Нояб. 18, 21:15

Цитата — maxufax, 20 Нояб. 18, 20:01:
Парни, посоветуйте хороший автоклав.

На мой взгляд, самый дешёвый и самый лучший, это самодельный.
Ибо если хороший, и новомодный, да ещё на пару с автоматикой, то пипец как дорого.

berezikoff, Отв.7666 20 Нояб. 18, 21:19

Цитата — maxufax, 20 Нояб. 18, 20:01:
Парни, посоветуйте хороший автоклав.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

тех.задание хоть выдай

maxufax, Отв.7667 20 Нояб. 18, 22:37

berezikoff, в идеале литров на 30. Сам явно сделать не смогу. Даже старый советский наверное не смогу переделать.

Sam_DF, Отв.7668 20 Нояб. 18, 22:51

Есть знакомый с ВК-30 полностью рабочим. Ему не нужен. Если интересует- прошу в личку.

berezikoff, Отв.7669 21 Нояб. 18, 04:25

Цитата — Sam_DF, 20 Нояб. 18, 22:51:
Есть знакомый с ВК-30 полностью рабочим. Ему не нужен. Если интересует- прошу в личку.

maxufax, если есть куда этого монстрика прилепить-отличный вариант, тем более как пишут с полуавтоматическим управлением (через экм).
Скрытый текстhttp://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=997&Full=1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=997&Full=1>Вес не точный сообщают

Peskar, Отв.7670 21 Нояб. 18, 05:16

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 04:25:
Вес не точный сообщают

А сколько он весит реально?

Sam_DF, Отв.7671 21 Нояб. 18, 07:30

По паспорту <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://storage.ua.prom.st/311334_labimpex_vk30_pasport.pdf> - 115кг.

Peskar, Отв.7672 21 Нояб. 18, 07:46

Цитата — Sam_DF, 21 Нояб. 18, 07:30:
115кг.

Если брать и к нам транспортной, то доставка дорогая будет.

Sam_DF, Отв.7673 21 Нояб. 18, 08:13

1 500 по калькулятору ПЭК. Все зависит от цены аппарата. А тут пусть сами договариваются.
Извиняюсь за оффтоп.

Talion, Отв.7674 21 Нояб. 18, 09:22

Вчера имел первый опыт работы с аппаратом Булат-богатырь. Сразу скажу, опыт неудачный. делал скумбрию. Клавировал на воде, без накачки преддавления (там это не предусмотрено) с зажимом банок в кассеты. Клавировал при температуре 115 по времени 90 минут.
С половиной банок произошло то, что на фото.
Что я неправильно делал? Может крышки гавно (Одесса).
До этого несколько раз делал скумбрию на белорусе - ни одного брака.

Вложения:

0001.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

0002.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

0003.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Крышка.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7675 21 Нояб. 18, 10:04

Цитата — Sam_DF, 21 Нояб. 18, 07:30:
По паспорту - 115кг.

ложь,если только брутто. У меня вку-50, голый- килограмм 40/50, а здесь 30ка, правда там ещё эл.схема, но она весит килограмм.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Sam_DF, 21 Нояб. 18, 07:30:
По паспорту - 115кг.

http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=997&Full=1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=997&Full=1>

gipsan88, Отв.7676 21 Нояб. 18, 10:07

berezikoff, чем отличается ВКО от ВКУ? Или какой подходит для нашего хобби?

berezikoff, Отв.7677 21 Нояб. 18, 10:16

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 10:04:
голый- килограмм 40/50,

а если крышку скинуть, то ещё минус 10кг

FOX65, Отв.7678 21 Нояб. 18, 10:18

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 10:16:
ещё минус

13 кг крышка,да барашки тоже весят.
Я без крышки свой перетаскиваю в одиночку.

berezikoff, Отв.7679 21 Нояб. 18, 10:19

Цитата — gipsan88, 21 Нояб. 18, 10:07:
ВКО от ВКУ

вко-на огне(газе), вку-огонь+тэны(универсальный). ВКО и вку можно использовать в "поле", задумывался для медсанбатов, а где там эл-во возьмёшь, зато костёр запросто.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 21 Нояб. 18, 10:18:
13 кг крышка,да барашки тоже весят.

Вить, ну я условно.

# Страница 385

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7680

FOX65, Отв.7680 21 Нояб. 18, 10:20

gipsan88,ВКО-огневой,без тэнов и электрики.
Такой тоже в принципе можно брать,он дешевле.

юрий юрьевич, Отв.7681 21 Нояб. 18, 10:37

Цитата — Talion, 21 Нояб. 18, 09:22:
Вчера имел первый опыт работы с аппаратом Булат-богатырь. Сразу скажу, опыт неудачный. делал скумбрию. Клавировал на воде, без накачки преддавления (там это не предусмотрено) с зажимом банок в кассеты. Клавировал при температуре 115 по времени 90 минут.С половиной банок произошло то, что на фото.Что я неправильно делал? Может крышки гавно (Одесса).До этого несколько раз делал скумбрию на белорусе - ни одного брака.

Вы, наверное, на беларусе делали с преднакачкой?- в него кассеты не всунуть. преднакачка несравненно лучше кассет: равномерный прижим всей крышки вне зависимости от высоты банки (которые все же несколько отличаются по высоте, плюс разная высота закатанной крышки.и потому все крышки вполне не строго на одном уровне ( чтоб каждая получала "давление" от плоскости кассеты). преднакачка наше все! тем более можно в процессе остывания докачать преднакачку, если при разогреве, в целях уменьшения общего давления (преднкачка + давление для нужной температуры)преднкачка была относительно небольшой. а смысл преднакачки не только в удержании крышки при разогреве и клавировании, а и при остывании

Talion, Отв.7682 21 Нояб. 18, 10:42

Цитата — юрий юрьевич, 21 Нояб. 18, 10:37:
Вы, наверное, на беларусе делали с преднакачкой?

юрий юрьевич, Ну, да в белорусе только с преднакачкой. А этот автоклав Булат мне друг подарил (т.к. сам он им уже наигрался). Вот я и решил на нем попробовать А он без преднакачки, только с кассетами.
Ну и как с ним теперь быть? Врезать автомобильный ниппель для преднакачки? Или в кассеты что то подкладывать, чтобы крышки банок равномерно прижимались?

Вложения:

image3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.7683 21 Нояб. 18, 10:44

Цитата — Talion, 21 Нояб. 18, 10:42:
Или в кассеты что то подкладывать

думаю что может помочь.
https://www.youtube.com/embed/yZN3_O2McQE

Talion, Отв.7684 21 Нояб. 18, 11:05

Цитата — gipsan88, 21 Нояб. 18, 10:44:
думаю что может помочь

Ну, про силиконовые прокладки, индивидуально на крышку каждой банки - идея интересная. Вот только где листовой силикон такой толщины достать?

gipsan88, Отв.7685 21 Нояб. 18, 11:16

Цитата — Talion, 21 Нояб. 18, 11:05:
Вот только где листовой силикон такой толщины достать?

у тех кто изготавливает кубы они же прокладки вырезают из чего-то

юрий юрьевич, Отв.7686 21 Нояб. 18, 11:27

я бы врезал в Ваш новый клав ниппель. все эти игры с прокладками под каждую банку... а бывают и банки 0,5 литра потолще и пониже стандартных.... представьте: и так возня с кассетами, плюс прокладки подкладывать, а они съезжают и не на всей крышке и т.п.

и делов то всего: купить (найти старый ниппельный золотник от камеры грузовика - они металлическое тело и длинные, легко на теле резьбу нарезать для надежности крепления в крышке клава.) и просверлить в крышке отверстие диаметром с тело золотника ( у Вас крышка относительно тонкая , в ней резьбу не нарезать)- поэтому две гайки на золотнике: одна снизу крышки- вторая сверху. под каждую прокладочку из меди можно обысными ножницами вырезать необязательно идеально круглую. главное в ней такое же отверстие как в крышке клава аккуратное. мазнули силиконом (или автомобильным герметиком) и закрутили.

maxufax, Отв.7687 21 Нояб. 18, 11:47

Поясните, а то не пойму, почему срывает крышки. Температура в клаве поднялась, давление тоже, крышки и так прижимает давлением. Если при остывании в клаве давление норм, а в банке повышено, то тут и ниппель не поможет.

юрий юрьевич, Отв.7688 21 Нояб. 18, 11:54

при нагреве может и необязательно преднакачка (хотя продукт то бурлит когда варится, в банке самой то давление не повышается как снаружи в клаве и продукт клокочет и т.п.), но все же не лишнее, даже во избежании неплотности при плохо закатанной банке, чтоб в нее не просочилась вода. а вот при остывании - надо! вода охлаждается , ее давление на крышку банки сильно падает, а внутри банки еще горячий продукт (у некоторых даже кипит при вынимании банок). а горячий продукт создает внутри банки давление, которое уже не компенсируется давлением воды на крышку

" Если при остывании в клаве давление норм, а в банке повышено, то тут и ниппель не поможет."

вода остыла- ее давление (условно) 0 атмосферы. в банке повышенное ( условно 0,5 атм. это давление стремится открыть крышку наружу. а если мы имеем в клаве преднакачку ( условно в 1 атм) то при остывании воды давление будет (условно) 0 + 1 преднакачки = 1 атм. Эта 1 атм , сохраняющаяся и при начале и при конце процесса, пересиливает внутренне давление в банке в 0,5 атм.
вот для этого и ниппель в смысле устройство, которое позволяет воздух накачать в клав, но не позволяет этому воздуху выйти из клава, пока мы не откроем крышку (разгерметизируем клав)

Talion, Отв.7689 21 Нояб. 18, 12:02

Цитата — maxufax, 21 Нояб. 18, 11:47:
Если при остывании в клаве давление норм, а в банке повышено, то тут и ниппель не поможет.

Ниппель поможет.
При охлаждении необходимо поддерживать давление не менее 0,2 и четыре деления МРа пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, - давление упало, подкачал до рабочего 0,2 и 4 деления МРа. Опять остыл, опять подкачал.
Как будет 70 градусов, вот тогда можно успокоится и больше не подкачивать.
Зачем нужно подкачивать давление, пока автоклав остывает до 70 гр.???
Вода в автоклаве остывает, а банки внутри еще очень горячие (кипят), внутри банок давление будет больше, чем снаружи банок. Это внутреннее давление в банках запросто может сорвать с банок крышки!!! Поэтому до прекращения кипения и парообразования внутри банок, нужно поддерживать давление снаружи банок больше, чем внутри банок.

maslenkin, Отв.7690 21 Нояб. 18, 12:19

коллеги, кто работает на вку-50, как вы выставляете температуры, отличные от 120*С (по манометру это 1.1)? Я так понимаю, что мощность тена в положении переключателя "1" и сама конструкция автоклава рассчитана умами на 120*С (при "2" соответственно на 135*С) - это при полностью открытом вентиле подачи пара. Если надо температуру больше 120*С, то включаем режим "2" со всеми тенами и играемся "перепускным" пара? но там вроде инерционность системы, аппарат мы продули, вроде уже должно тикать время клавирования... Делал тушенку и пытался "перепускным" внятно добиться значения 1.08 по манометру - ну сложно очень, и вроде бы оно все равно уползло к 1.1. А тут в рецептах четко 112*С 70 минут. Ну минут 5 танцев наверное поймаю эти заветные, сколько кстати это 0,хх по манометру? Может проще подключать клав через такой тиристорный регулятор мощности?
И еще вопросик: после вынимания банок из клава их ставить на окончательное остывание крышкой вниз (твист офф)??? В первой пробной партии, у еще теплых, видно было как пузырьки побежали к крышке, при взятии в руки, это воздух? он же должен был быть весь выдавлен? Хотя крышки присосало хорошо, супруга точно не откроет [Улыбающийся])) , наверное надо слабее закручивать перед закладкой.

Вложения:

Тиристорный регулятор мощности в корпусе 10 кВт.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7691 21 Нояб. 18, 12:24

Проще всего по ИРТ.

Peskar, Отв.7692 21 Нояб. 18, 12:42

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 10:04:
а здесь 30ка, правда там ещё эл.схема, но она весит килограмм

Можно прекратить его обсуждать.
Я им написал, и даже думал купить, ответили что их сняли с производства, и нет.
Предлагают на 75-ть литров, вот этот.
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=2598&Full=1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=2598&Full=1>
Обратите внимание на цену.

maslenkin, Отв.7693 21 Нояб. 18, 12:45

FOX65, вроде ИРТ-250Т нам подойдет, там и функция таймера отключения нагрузки есть... А куда датчик температуры установил? как здесь писали - через тройник с гильзой к выходу манометра стерилизационной камеры?

FOX65, Отв.7694 21 Нояб. 18, 12:54

Цитата — Peskar, 21 Нояб. 18, 12:42:
их сняли с производства

Так они давно сняты.Вот их продавали как горячие пирожки все кто доступ к складам имеет.
Я в Новосибе покупал недавно за 10тыс,мужик говорит 20шт осталось.Друган говорит закажи мне,я позвонил,хрен уже нету.

Цитата — maslenkin, 21 Нояб. 18, 12:45:
вроде ИРТ-250Т нам подойдет,

Ну да у меня такой.
Я трубку манометра,который внутренний,на изгибе прорезал,впихнул туда трубку меньшего диаметра,заглушенную изнутри,а снаружи обварил.Так у меня получилась гильза для датчика ИРТ.
С ИРТ можно включать тэны на всю мощь,он же 40амп.

юрий юрьевич, Отв.7695 21 Нояб. 18, 13:15

Цитата — Talion, 21 Нояб. 18, 12:02:
Если при остывании в клаве давление норм, а в банке повышено, то тут и ниппель не поможет.maxufax,
Сегодня, 11:47

Ниппель поможет.При охлаждении необходимо поддерживать давление не менее 0,2 и четыре деления МРа пока автоклав не остынет до 70 гр. То есть, остыл не много, - давление упало, подкачал до рабочего 0,2 и 4 деления МРа. Опять остыл, опять подкачал. Как будет 70 градусов, вот тогда можно успокоится и больше не подкачивать.Зачем нужно подкачивать давление, пока автоклав остывает до 70 гр. Вода в автоклаве остывает, а банки внутри еще очень горячие (кипят), внутри банок давление будет больше, чем снаружи банок. Это внутреннее давление в банках запросто может сорвать с банок крышки!!! Поэтому до прекращения кипения и парообразования внутри банок, нужно поддерживать давление снаружи банок больше, чем внутри банок

я бы несколько уточнил. вообще то нет необходимости нескольких преднакачек. Накачайте преднакачку в холодный клав в 1,25 атм ( я пишу в атмосферах так привык, для МПа разделите число атм на 10) и начинайте работать. чтобы получить Т клавирования в 120 град, нужно получить от нагрева давление в 2,5-2,7 атм. но у нас в клаве уже есть преднакачка в 1,25 атм т.е. 120 град получим при давлении 1,25+ 2,5-2,7 = около 4 атм. (я грею до 3,8-3,9 атм). проклавили, выключаем нагрев. давление воды при остывании ее падает, но ПОСТОЯННО давление в клаве больше, чем в кипящей банке ( Давление в каждый момент остывания = давлению воды при данной Т плюс давление преднакачки в 1,25 атм) вода остыла. ее давление 0 атм, но на крышку банки через воду давят наши 1,25 атм преднакачки.

этих 1,25 атм, учитывая площадь крышки банки, на каждый квадратный сантиметр которой давит по 1,25 кило надежно держит крышку от внутреннего давления из банки. вода остыла, плавно спускаем преднакачку и вынимаем тепловатые еще банки с вогнутыми слегка крышками внутрь.

нет необходимости следить за ступенями температуры остываемой воды. наша преднакачка автоматически во всем диапазоне будет давить на крышку банки на 1,25 атм больше, чем только давление воды данной температуры.

малая начальная преднакачка и затем докачка после клавирования нужны для того, чтобы не доводить давление в клаве на момент клавирования в почти 4 атм. если сразу преднакачать допустим, 1 атм, то Т В 120 град. будет уже при давлении 2,5-2,7 + 1 атм (преднакачка)= 3,5-3,7 атм по манометру. если преднакачка 0,5 атм - Т 120 градусов уже будет при 3-3,2 атм на манометре. вот в таком случае надежнее докачать после клавирования, чтоб исключить вспучивание или открывание крышек. Такая схема несколько экономит время нагрева до Т клавирования (120 град) и надежнее для тонкостенных автоклавов- китайских новоделов из фольги

berezikoff, Отв.7696 21 Нояб. 18, 13:17

Цитата — maslenkin, 21 Нояб. 18, 12:19:
ак вы выставляете температуры, отличные от 120*С

термодатчик и терморегулятор

Добавлено через 2мин.:

Peskar, 10т.р. остальное жадность нелюдскАя

Добавлено через 2мин.:

Peskar, https://www.avito.ru/...oklav_347817354 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/sterilizator_parovoy_vku-50avtoklav_347817354>

Peskar, Отв.7697 21 Нояб. 18, 13:30

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 13:17:
Peskar, 10т.р. остальное жадность нелюдскАя

За такую цену, я бы обязательно взял.
Я тут нашёл у нас, так хотят 1000$, ну это вообще пипец.

berezikoff, Отв.7698 21 Нояб. 18, 13:35

Цитата — Peskar, 21 Нояб. 18, 13:30:
За такую цену, я бы обязательно взял.

ну так и бери, приедь на границу с Россией и забери его. Или так ужЕ пусть привезут.

Peskar, Отв.7699 21 Нояб. 18, 13:43

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 13:35:
ну так и бери, приедь на границу с Россией и забери его. Или так ужЕ пусть привезут.

Так в объявлении 20 000 рублей, а не 10 000, и ВКУ-50, а не 30-ть.
Мне он большой наверно.
Хоть у меня и свой дом, но жена пилит что кругом моё "барахло", кубы, колоны, пивоварня, автоклав (самодельный), удочки (25 шт), катушки, и всякие прибомбасы для рыбалки, ну и охотник я.
Жаль мне бедную женщину.
А тут ещё один автоклав притащу, да ещё такой большой.

# Страница 386

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7700

berezikoff, Отв.7700 21 Нояб. 18, 14:12

Цитата — Peskar, 21 Нояб. 18, 13:43:
Хоть у меня и свой дом,

он для тебя и создан
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.7701 21 Нояб. 18, 15:01

Полтинник быстро мал станет
Тридцатка вообще ниочем

pigtail, Отв.7702 21 Нояб. 18, 15:40

Цитата — Talion, 21 Нояб. 18, 10:42:
Ну и как с ним теперь быть? Врезать автомобильный ниппель для преднакачки? Или в кассеты что то подкладывать, чтобы крышки банок равномерно прижимались?

Переведите на пар и не мучайтесь, с преднакачкой давление будет 4-4.5, выдержит ли этот якобы "богатырь"?

Peskar, Отв.7703 21 Нояб. 18, 19:20

А всё таки, сколько реально должен стоить, ВКУ-50.
Просто я с ними связался, оказывается у них есть представитель в Беларуси, и можно купить на месте, у нас.

berezikoff, Отв.7704 21 Нояб. 18, 19:23

Peskar, гугль забанили?

Romandos77, Отв.7705 21 Нояб. 18, 19:44

Цитата — Peskar, 21 Нояб. 18, 19:20:
А всё таки, сколько реально должен стоить, ВКУ-50.
Просто я с ними связался, оказывается у них есть представитель в Беларуси, и можно купить на месте, у нас.

Реальная цена им 3000р потому как это старые вёдра списанные из армии
Собственно так их от туда и берут оптом

svarnoy, Отв.7706 21 Нояб. 18, 19:44

Да. юрий юрьевич, опять тут наговорил.
Запомните коллеги: при работе на воде содержимое консервы и автоклав остывают вместе, почти одинаково.
В банках СКО ни чего не кипит и не бурлит, кипение внутри автоклава там невозможно из за высокого давления внутри банки.
Максимальное давление в банке создается при ее максимальном прогреве.
Теоритически не надо делать преддавление в 1 бар, должно хватить и 0.3, кому не лень проверяйте.
Ступенчато повышать давление при остывании бесполезно, если клав не поливать водой то все остывает равномерно.

gipsan88, Отв.7707 21 Нояб. 18, 19:51

Цитата — svarnoy, 21 Нояб. 18, 19:44:
должно хватить и 0.3

https://www.youtube.com/embed/CUfXUUqHpA0
вот мужик рассказывает про давления как раз

maslenkin, Отв.7708 21 Нояб. 18, 19:54

Цитата — Peskar, 21 Нояб. 18, 19:20:
сколько реально должен стоить, ВКУ-50

16500рэ брал не давно самовывозом. Не думаю что б/у (на выбор предложили: "вам в ящике или без..." ) т.к. весь зип был в комплекте, крышка, биксы в бумаге и консервационной смазке. Но были установлены все краны, причем валтек. Засомневался в том, что , а были ли такие краны в далеком 2007году:)

berezikoff, Отв.7709 21 Нояб. 18, 20:05

Цитата — Romandos77, 21 Нояб. 18, 19:44:
Реальная цена им 3000р потому как это старые вёдра списанные из армии

ну ты вообще. переведи по тому курсу в бакс и на сегодня. Думаю 10/20 руб реальная цена, если за 10/12 всякое дерьмо продают.

FOX65, Отв.7710 21 Нояб. 18, 20:11

Цитата — maslenkin, 21 Нояб. 18, 19:54:
Не думаю что б/у

Да никакие они не б/у,новые,морально устарели.Они не нужны там где использовались.А делали раньше много всего.
Ведь в продаже можно встретить стиральные машины новые типа "ока"которые 20-30лет назад выпускали.Их же не делают,а они есть.

svarnoy, Отв.7711 21 Нояб. 18, 20:17

gipsan88, Смотри поменьше ютуба.

Romandos77, Отв.7712 21 Нояб. 18, 20:32

Какая же клоака этот ютуб

gipsan88, Отв.7713 21 Нояб. 18, 20:46

Цитата — svarnoy, 21 Нояб. 18, 20:17:
Смотри поменьше ютуба

ну почему если ты пишешь что 0.3атм хватит а мужик в видео сказал что 0.5атм хватит он же не сказал что обязательно нужно накачивать 1атм

svarnoy, Отв.7714 21 Нояб. 18, 20:51

gipsan88, Я не про конкретно это видео, там нет ни чего, ни термометра, ни сколько воды , ни чего. Результат может меняться от раза к разу.
Я про вообще, не нужно искать знания в ютубе.
Редко чего смотрю, но бывает. Иногда ищешь чего то и диву даешся в некомпетентности утверждающих в этом ютубе. Что бы отличить совсем чепуху от не совсем нужно в этом разбираться.

Краевед, Отв.7715 22 Нояб. 18, 00:26

Здравствуйте! Спасибо всем за эту тему. Вышел на пенсию давно, но уволился с последней работы месяц назад, появилось свободное время. Про консервирование думалось давно, но вопросов было масса: выбор автоклава, режимы консервирования, рецепты и т.д. Грыз эту ветку неделю! Все нашел здесь, все разложилось по-полочкам. Снимаю шляпу перед сообществом!

Добавлено через 9ч. 3мин.:

Вопросы, на которые в теме не нашел ответа (если пропустил, не бейте). В автоклаве Дымка 2 штатный термометр установлен около днища. Предполагаю, что в этом агрегате при установке на крышку крана будет возможен паровой метод консервирования. Вопросы:
1. Нужен ли будет дополнительный термометр под крышку автоклава, или достаточно штатного?
2. Из каких соображений выбирать вентильный кран, есть ли при выборе засады?
Подскажите, пожалуйста!

berezikoff, Отв.7716 22 Нояб. 18, 09:41

Цитата — Краевед, 22 Нояб. 18, 00:26:
1. Нужен ли будет дополнительный термометр под крышку автоклава, или достаточно штатного?

в паре Т меняется быстрее,чем в воде . Но для нас это незначительно, т.к. процессы "долгоиграющие", так что достаточно штатного

Цитата — Краевед, 22 Нояб. 18, 00:26:
2. Из каких соображений выбирать вентильный кран, есть ли при выборе засады?

желательно отечественная латунь/нержа, не менее 1/2", на слив можно 1". ИМХО удобнее полуоборотные и чтоб были "мамы" с обоих сторон-мне так удобней.

Краевед, Отв.7717 22 Нояб. 18, 09:58

Спасибо, понял.

pigtail, Отв.7718 22 Нояб. 18, 10:16

На мой взгляд
1.термометр просто переставить на крышку, насколько это необходимо надо мерить в эксперементе с двумя термометрами одновременно, либо искать владельца уже это проделавшего, на первый взгляд родное место не очень удачное.
2.Нужен не вентильный кран, а шаровой, необходимо чтобы держал температуру 120 градусов, я брал бугатти обычный для сантехники.

Краевед, Отв.7719 22 Нояб. 18, 10:35

Цитата — pigtail, 22 Нояб. 18, 10:16:
2.Нужен не вентильный кран, а шаровой, необходимо чтобы держал температуру 120 градусов, я брал бугатти обычный для сантехники.

Спасибо! Насчет шаровых кранов в этой теме предупреждали о возможности резкого ненормированного открытия, сброса давления и т.п. Остальное понятно.

# Страница 387

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7720

Talion, Отв.7720 22 Нояб. 18, 10:39

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 09:41:
удобнее полуоборотные

Что такое - полуоборотный?

Peskar, Отв.7721 22 Нояб. 18, 11:31

Подскажите.
У меня в автоклаве прокладка из кожи, она была склеена, и работала нормально, ещё до меня.
Но я при клавировании на пару, хотел посмотреть как кипят банки, если их быстро достать.
И когда разбирал горячий автоклав, порвал на склейке.
Подскажите, чем (каким клеем), лучше склеить?

berezikoff, Отв.7722 22 Нояб. 18, 13:11

Цитата — Talion, 22 Нояб. 18, 10:39:
Что такое - полуоборотный?

шаровый

Romandos77, Отв.7723 22 Нояб. 18, 13:14

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 13:11:
шаровый

Тогда наверно четверть оборотный!?)))

gipsan88, Отв.7724 22 Нояб. 18, 14:20

Цитата — Краевед, 22 Нояб. 18, 10:35:
Насчет шаровых кранов в этой теме предупреждали о возможности резкого ненормированного открытия, сброса давления и т.п.

вот это я упустил. Кто может прокомментировать это?

svarnoy, Отв.7725 22 Нояб. 18, 14:33

Цитата — gipsan88, 22 Нояб. 18, 14:20:
Кто может прокомментировать это?

Это преувеличение.
Шаровый кран с ручкой "бабочкой" не откроется при случайном прикосновении, и при не случайном сам не откроется, нужно приложить достаточное усилие что бы его открыть.
даже если открыть, ни чего серьезного не случится, если прямо под пар руки и другие части тела не совать.

gipsan88, Отв.7726 22 Нояб. 18, 14:44

svarnoy,
не знаю тоже стоит кран дешевый рублей за 150 и норм пока при четырех испытаниях не открылся
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.7727 22 Нояб. 18, 14:57

Это мифы какие то рассказывают,страшилки.Мне один друг-самогонщик,говорит,что у кранов надо ручки снимать,а то можно случайно задеть и открыть.Ну я согласен если руки растут от туда,где кончается позвоночник,может и заденешь случайно.

berezikoff, Отв.7728 22 Нояб. 18, 15:00

Цитата — Romandos77, 22 Нояб. 18, 13:14:
Тогда наверно четверть оборотный!?)))

ну-да, просто приросло как-то, одним словом не много раз крутить
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

бир, Отв.7729 22 Нояб. 18, 15:17

Краевед пишет "...В автоклаве Дымка 2 штатный термометр установлен около днища."

Приветствую собрат по несчастью! Тоже купил этот "чудесный" агрегат! Набор - "для умелых рук"
Кассеты не зажимали банки совсем, термометр, стоящий внизу врет и причем врет нелинейно и непредсказуемо - показания зависят и от температуры в помещении! (см страницу 382)
Временно поставил погружной термоманометр внизу.Надо бы сделать термометр на крышке, но в нашей
деревне нет ни токарей, ни сварщиков-аргонщиков!
Извиняюсь за качество снимка: фотик что-то перестал фокусироваться!

Вложения:

Автоклав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

юрий юрьевич, Отв.7730 22 Нояб. 18, 15:31

вроде как в Дымке 2 жидкостный термометр, судя по его описАнию... в описании дымка 2 а на фото видна подпись дымка 3. клав водяной, поэтому гораздо удобнее сделать преднакачку ( в линейке клавов дымка 2 есть клавы без кассет, но с "нипелем". если работать на воде- то преднакачка гораздо удобнее и надежнее кассет

( при условии надежной герметичности клава, когда он по тихому не травит: если травит по немногу, то рост давления от нагрева воды может быть быстрее, чем сбрасывается давление от не герметичности и возможно достижение требуемого давления и температуры для клавирования.- то есть клавирование осуществиться). но! затем при остывании клава при продолжающемся травления - давления для надежного принудительного удерживания крышек банок не будет. поскольку вода в клав наливается ниже крышки, то визуально слабую утечку давления заметить сложно

Вложения:

dymka-3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.7731 22 Нояб. 18, 15:35

Цитата — юрий юрьевич, 22 Нояб. 18, 15:31:
вроде как в Дымке 2 жидкостный термометр

да не суть он установлен в тройник который находится сбоку автоклава и уже не первый человек пишет что он врет какой бы он не был этот термометр

бир, Отв.7732 22 Нояб. 18, 16:01

Юрий Юрьевич! На фото Дымка 2.0! Жидкостной термометр который "высокоточно" показывает неправильную
температуру я снял и поставил биметаллический!
А про автоклав "Дымка 3" я первый раз слышу - где про них можно посмотреть?

berezikoff, Отв.7733 22 Нояб. 18, 17:25

svarnoy, Дэн, люки и пр.
https://docs.google.com/...udUE/edit#gid=0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKqFnbF3GHWMMO6goS4ZQgbcpY6_0wgReGMfeZbudUE/edit#gid=0>

gipsan88, Отв.7734 22 Нояб. 18, 18:08

Сегодня получил посылку с зажимами для крышек СКО

Вложения:

20181122_180205.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181122_180304.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.7735 22 Нояб. 18, 18:08

Цитата — бир, 22 Нояб. 18, 15:17:
Надо бы сделать термометр на крышке, но в нашей
деревне нет ни токарей, ни сварщиков-аргонщиков!

Там же вроде все под 1/2", перенесите термометр вместо заглушки на верх, тройник у крана, где термометр стоял заглушите или выкиньте вообще, не надо ни токаря, ни сварщика.

svarnoy, Отв.7736 22 Нояб. 18, 18:26

berezikoff, Беру у него, нормальный дядька.
Люк тоже взял, симпатичный, но он в работе еще не был ни разу а выработка в месте барашков уже как будто тонну тушняка сделал. 8500 люк.

maslenkin, Отв.7737 22 Нояб. 18, 18:38

коллеги, не могу найти таблицу соответствия показаний манометра (кgf/см2) и температуры кипения? интересует 112*С для приготовления рыбы

svarnoy, Отв.7738 22 Нояб. 18, 18:43

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 18:38:
таблицу соответствия показаний манометра

https://yandex.ru/...ния от давления <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F>
Только вычти одну нашу атмосферу.

maslenkin, Отв.7739 22 Нояб. 18, 20:59

коллеги, не дайте испортить кету [Улыбающийся] какой режим выбрать для вку-50 без ИРТ для банки 0.5л? в книге рецептов есть для меньшей банки 112*С - 85 мин. В ветке делали 120*С - 1 час для 0.5 с намерением уменьшить время до 40-45мин.
З/Ы оттаивает, не знаю что за кости у этой рыбы... ложку уксуса надо или нет..

# Страница 388

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7740

berezikoff, Отв.7740 22 Нояб. 18, 21:17

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 20:59:
вку-50 без ИРТ

ты же знаешь, что после продувки надо поддерживать в колбе давление 1кгF/см2, что будет равно 120гр. Нюанс, что бы не было большого разбега в температурах(рубаха-колба), надо рубашку наливать полную тогда будет разбег 1-3гр.
Если ВКУ утеплён-набрал 120гр и отключил(и смотришь за давлением или температурой) и будет держать минут 15-20.ИМХО.

maslenkin, Отв.7741 22 Нояб. 18, 21:35

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 21:17:
давление 1кгF/см2, что будет равно 120гр

вроде по паспорту 1.1?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 21:17:
надо рубашку наливать полную

вот этот момент поясни, как т.к. наливаю по верхнему краю штатной воронки.

berezikoff, Отв.7742 22 Нояб. 18, 22:18

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 21:35:
вот этот момент поясни, как т.к. наливаю по верхнему краю штатной воронки.

заполняешь через низ, закрыв воронку и открыв верхний(типа воздушник) или переливной там есть. Он полностью и заполняется. А если по воронку заливать, он быстро закипает, но разбег с колбой надо заранее просчитывать из-за инертности передачи тепла из рубахи в колбу.
Короче по воронку лучше заливать, когда жаришь по полной, а полный лучше наливать что-бы контролировать Т в колбе(инерция передачи тепла всего 1-3гр)

maslenkin, Отв.7743 22 Нояб. 18, 22:31

berezikoff, понял, это надо вх воды к водопроводу подключать, так (ну и охлаждать потом нагрев камеру можно, как тут писали)? Про инерцию... мы же продуваем почти перегретым паром минут десять и какая там инерция в стерилизационной камере?

berezikoff, Отв.7744 22 Нояб. 18, 22:41

maslenkin, смотри на пальцах.
1. Воды по воронку-кипит-продул-закрыл. Т в колбе 100гр(к примеру), отключил тэн, а она в колбе поднимается до 130гр.
2. Воды налил полный-закипает медленней-продул-закрыл. Т в колбе 100гр, отключил тэн, она поднимается в колбе , допустим до 101/103.
Разницу чуешь?
Т.е. если ты с полной рубахой доведёшь в колбе до 115гр, при отключении тэна выше 120гр она прыгнуть не должна. ОК!?
Только я подозреваю у каждого ВКУ своя инерция, и надо сначала без банок вычислить её.

maslenkin, Отв.7745 22 Нояб. 18, 22:55

berezikoff, совсем ты меня запутал...

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 22:41:
1. Воды по воронку-кипит-продул-закрыл. Т в колбе 100гр(к примеру), отключил тэн, а она в колбе поднимается до 130гр.

при отключении тена, с чего будет расти температура в любом отсеке? она падать будет т.е. мы систему совсем выключили ("отключил тэн")
Совсем не понимаю т.к. вроде в ветке писали, что при открытом перепускном вентиле между камерами температура уравнивается. Вроде так было, тем более на пару.

berezikoff, Отв.7746 22 Нояб. 18, 23:02

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 22:55:
на падать будет т.е. мы систему совсем выключили

ты не делал не разу- сделай. у тебя в рубахе кипит, но ещё не вся энергию в колбу отдана. При выключении тэна, энергия продолжает отдаваться- это и есть инерция, что бы уйти от неё -рубаху наливают полной.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 22:55:
что при открытом перепускном вентиле

я его вообще не трогал. Короче пробуй, грабли свои роднее.

Добавлено через 1мин.:

но лучше сначала на воде, без банок.

Вассилич, Отв.7747 22 Нояб. 18, 23:08

maslenkin, не слушай его, в вку 50 если зальешь полную рубаху то при нагреве вода расширяясь попрет в стерилизационную камеру!, а если забудешь открыть перепускной винтель давлением вогнет рубаху внутрь камеры!
Делай все как в инструкции на ВКУ50, залей рубашку через горловину открыв переливной кран дождись пока из него пойдет вода. Это и есть необходимый уровень. Дальше можешь включать нагрев на 2-ю скорость, стенки стерилизационной камеры предварительно подогреть до 50 - 60 гр. Дальше загружай продукт и жди 1,1 в паровой камере, при этом перепускной клапан нужно отрегулировать именно на шипение при 1,1 кгс/см2, тем самым он будет поддерживать 120 гр. Далее продувка и стерилизация как по инструкции, следи за давлением 1,1 кгс/см2. Стерилизация для поддержания 1,1 атм проходит на 1 "скорости" тэнов.
Сколько рыбку держать посмотри в справочниках и на первой страничке темы. Рыбу в банках замороженной или охлажденной лучше не закатывать,при нагреве холодный продук (воздух в банке) больше расширяется и из-за большой разници в давлении сорвет крышки.

berezikoff, Отв.7748 22 Нояб. 18, 23:13

Вассилич, спорить не буду у каждого свои пути,

Цитата — Вассилич, 22 Нояб. 18, 23:08:
если зальешь полную рубаху то при нагреве вода расширяясь попрет в стерилизационную камеру!

Цитата — berezikoff, 22 Нояб. 18, 22:18:
или переливной там есть.

не знаю варил так пшеницу всё зашибись было, тем более подрывные клапана на рубахе стоят.

maslenkin, Отв.7749 22 Нояб. 18, 23:13

berezikoff,этот момент испытаю при следующем клавировании. У меня основной вопрос - возможно ли мне перепускным вентилем установить давление 0.6 (вроде это и есть 112*С) ? Тен в положении "1" все равно будет молотить свои 1.25кВт и как я понимаю, давление в паровой камере всегда будет рости. ИРТ у меня тоже будет, но как сделать рыбу штатной комплектацией?

berezikoff, Отв.7750 22 Нояб. 18, 23:18

стравливать надо постоянно,либо отключать тэны

maslenkin, Отв.7751 22 Нояб. 18, 23:24

Вассилич, первый опыт с автоклавом и с вку-50 в частности уже был [Улыбающийся] 16 банок лосика было сделано. В процессе я пытался поймать 1.08(09) по манометру перепускным клапаном - минут 30ть плясал у клава, стравливая давление и играясь перепускным... Муторно и не гарантированно как мне показалось. Тут дорога точно к ИРТ (если надо температуры отличные от 120 и 135) - странно что про это умалчивают при выборе, а это как минимум 2.5 т.рэ добавляет имхо.

berezikoff, Отв.7752 22 Нояб. 18, 23:27

maslenkin, тут зависит, за сколько тебе обошёлся в стоке. Мне за 10т.р. а за эти деньги ничего толкового кроме Беларуса не возьмёшь. А с электонным управлением вообще неподъёмный ценник.
https://www.spb812.com/...-46-l-s-ebu.php <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.spb812.com/bytovye-avtoklavy/elektricheskiy-avtoklav-konservator-46-l-s-ebu.php>

Вассилич, Отв.7753 22 Нояб. 18, 23:28

maslenkin, Вы меня не слышите?
Перепускной клапан в вку50 можно регулировать, для давления 1,1 каторое равно 120 гр в стерилизационной камере. Тены во время поддержания 120 переключают на режим 1, клапан постоянно шипит поддерживая 1,1 атм. 0,6 атм не даст вам температуру 120 гр. Не майтесь дурью в инструкции на вку все описано. Это по сути тотже автоклав, ничего не нужно придумывать и переделывать.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — maslenkin, 22 Нояб. 18, 23:24:
Вассилич, первый опыт с автоклавом и с вку-50 в частности уже был 16 банок лосика было сделано. В процессе я пытался поймать 1.08(09) по манометру перепускным клапаном - минут 30ть плясал у клава, стравливая давление и играясь перепускным... Муторно и не гарантированно как мне показалось. Тут дорога точно к ИРТ (если надо температуры отличные от 120 и 135) - странно что про это умалчивают при выборе, а это как минимум 2.5 т.рэ добавляет имхо.

Плясали вы потому что внутри автоклава была некая масса (банки) каторую нужно прогреть перед тем как выйти "на режим" по этому я и советую предварительно автоклав прогревать до 50 и после этого закладываать продук, затем продувать паром при закрытой крышке и открытом продувочном винтеле.
Врежте в крышку градусник, вы увидите температуру легко контролировать управляя подачей и стравливанием пара.

юрий юрьевич, Отв.7754 23 Нояб. 18, 09:06

бир писАл"А про автоклав "Дымка 3" я первый раз слышу - где про них можно посмотреть?" когда я сохранял изображение дымки 2 из его рекламного сайта, то в подписи файла фото написано дымка 3

svarnoy, Отв.7755 23 Нояб. 18, 09:14

Цитата — Вассилич, 22 Нояб. 18, 23:28:
Перепускной клапан в вку50 можно регулировать,

Думаю не все так просто.
Тепло от тэна отнимают две вещи, окружающий аппарат воздух и стоящие внутри банки.
Если излучение тепла в окружающую среду более менее постоянное, теплппотребление банок не постоянное во время нагрева.
Аппарат вышел на 120, но банки еще холодные и интенсивно забирают тепло, по мере прогрева интенсивность эта снижается, и прекращается вовсе после полного прогрева.
Перепускной клапан это просто кран, потребление тепла падает, клапан шипит с одинаковой скоростью, тэн греет с одинаковой мощностью, думаю так просто не будет работать.
Нужно будет в начальной стадии регулировать давление краном. Или регулировать отключением тэнов.

Цитата — Вассилич, 22 Нояб. 18, 23:28:
. 0,6 атм не даст вам температуру 120 гр

Там и не надо было 120, спрашивали про 112, не везде 120 нужно.

maslenkin, Отв.7756 23 Нояб. 18, 10:32

Цитата — svarnoy, 23 Нояб. 18, 09:14:
Или регулировать отключением тэнов.

пока у меня есть термостат MH1210W на ток 10А. Думаю его задействовать, при работе на 1-ом тэне, он правда заявлен до 110*С, но думаю ввести температурную коррекцию -2*С. Сам датчик опустить сверху бака и прижать проводок через мягкий силикон от разрезанных трубок.

svarnoy, Отв.7757 23 Нояб. 18, 10:35

maslenkin,
Закажи с Али рекс 100, стоит рублей 800.
Пока и в ручную можно.

berezikoff, Отв.7758 23 Нояб. 18, 11:53

maslenkin, https://ru.aliexpress.com/....468b3c00ih9d8p <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/PID-REX-C100-C100/32884775297.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.468b3c00ih9d8p>

Talion, Отв.7759 23 Нояб. 18, 11:59

А подскажите какой обратный клапан заказать (купить) для перевода автоклава (Булат) на пар? А то я сам в железяках никак не разбираюсь. Что сказать в магазине продавцу?

# Страница 389

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7760

maslenkin, Отв.7760 23 Нояб. 18, 12:08

Talion, я бы такой валтек поискал

Цитата:
https://valtec.ru/...kom_vt151n.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/obratnye_klapany/obratnyj_klapan_s_latunnym_zolotnikom_vt151n.html>

. У него клапан открывается при низких значениях давления, по сравнению с itap например (в ветке про пароген эти клапана откручивали и срезали пару витков пружины, но зачем, если есть валтек)

Talion, Отв.7761 23 Нояб. 18, 12:14

А такой не пойдет?
https://ru.aliexpress.com/...58-29efdf777e6e <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/1pc-New-1-2-NPT-Brass-Thread-In-Line-Spring-Check-Valve-200WOG/32770515201.html?spm=a2g0v.search0604.3.67.410166485BK6LG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=f0e9bb80-fab8-4daa-ab58-29efdf777e6e-9&algo_pvid=f0e9bb80-fab8-4daa-ab58-29efdf777e6e>

https://ru.aliexpress.com/...000000000000000 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DN15-G1-2-BSPP/32834578848.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.16.401b3d49wbEPDw&pvid=21f9b07d-d518-4db9-ad1f-924c4ccc79ca&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000>

gipsan88, Отв.7762 23 Нояб. 18, 12:21

Talion, на первой ссылке на клапане резьба не наша а NPT

Я себе нашёл такой в магазине возле дома прям

Вложения:

20181111_140942.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7763 23 Нояб. 18, 20:05

Цитата — Talion, 23 Нояб. 18, 12:14:
А такой не пойдет?

Должны пойти, написано что латунные сердечники, по верхней ссылке это даже видно.

Amex2000, Отв.7764 23 Нояб. 18, 21:08

какой предохнательный клапан стоит на автоклаве? на 3 бара или 1.5? просто решил собрать автоклав из скороварки. тушонку делать изредка, поставил манометр на 1 Мпа, термомотр,и спусник на 3 бара. пойдет?

Добавлено через 2мин.:

скроварка bohmann

Добавлено через 2мин.:

или на 1.5ваra поставить? + нипель воткнуть

svarnoy, Отв.7765 23 Нояб. 18, 21:17

Цитата — Amex2000, 23 Нояб. 18, 21:08:
какой предохнательный клапан стоит на автоклаве? на 3 бара или 1.5?

На 0.8 бара.
Не встречал в Российском сегменте интернета скороварок в продаже с рабочем давлением выше о.8 бар.
По этому ни 1.5 ни 3 бар не подойдет. Порвет кастрюльку.

maslenkin, Отв.7766 23 Нояб. 18, 21:54

собрал на коленке, тестовый час (пока занимаюсь закладкой в банки) показал, что работать можно - давление 0.6 держится как вкопанное. Температуру срабатывания выставил на 100*С, гистерезис 0.5 (оказалось, что мой экземпляр терморегулятора бракованный - вода в кастрюле закипела при 88.5*С на дисплее, калибровочные +10 вводить не стал).
Ну и по пути домой купил обратный клапан. Единственное при установке тройника [Улыбающийся] у него при закручивании "нарезалась" новая резьба [Улыбающийся]

Вложения:

клав.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

клапан.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7767 23 Нояб. 18, 21:59

maslenkin, смотри аккуратней, давление и температура это не шутка!

svarnoy, Отв.7768 23 Нояб. 18, 22:01

berezikoff, Евробарабан там как столик. но это не точно.

Краевед, Отв.7769 23 Нояб. 18, 22:36

Прошу совета.
На крышке автоклава два патрубка с наружной резьбой 1/2". На одном предохранительный клапан, на втором заглушка. Еще один патрубок с манометром на верхней части корпуса автоклава под крышкой.
Хочу доработать автоклав под пар. Для этого предполагаю:
1. Между крышкой и клапаном установить через тройник кран для сброса пара.
2. Вместо заглушки установить впускной клапан.
3. Вместо штатного манометра установить совмещенный манометр-термометр с кл. точности 1.5
Пластмассовых деталей не будет, все компоненты на высокую температуру. Вопрос, корректна ли будет такая переделка? Может чего-то не додумал.

Вложения:

av-dimka2-1-400x400_cr.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7770 23 Нояб. 18, 22:42

Краевед, Нормально все.
Только совмещеный термоманометр не ставь, он может не верно показывать температуру, подстройки у него нет.
Мой врет значительно, градусов на 8.

Краевед, Отв.7771 23 Нояб. 18, 22:47

Цитата — svarnoy, 23 Нояб. 18, 22:42:
Только совмещеный термоманометр не ставь, он может не верно показывать температуру, подстройки у него нет.

Спасибо! Вопрос упирается в установку гильзы для более точного. Пока не хочу ковырять крышку. Прикидывал, как обойтись без сверления, пока тупик.

svarnoy, Отв.7772 23 Нояб. 18, 22:49

Цитата — Краевед, 23 Нояб. 18, 22:47:
Вопрос упирается в установку гильзы для более точного.

Поставь вместо манометра штатного, только нормальный термометр.
Манометр вынеси хоть на крышку через трайник еще один.

Краевед, Отв.7773 23 Нояб. 18, 22:52

Цитата — svarnoy, 23 Нояб. 18, 22:49:
Поставь вместо манометра штатного.

Контроль по давлению отключаю?

svarnoy, Отв.7774 23 Нояб. 18, 22:54

Краевед, Дополнил сообщение свое.
Манометр переносим, хоть на крышку через трайник.

Краевед, Отв.7775 23 Нояб. 18, 22:54

Теперь понял! Реально не додумался до уголка на свободном патрубке!

gipsan88, Отв.7776 23 Нояб. 18, 23:21

Цитата — Краевед, 23 Нояб. 18, 22:47:
Спасибо! Вопрос упирается в установку гильзы для более точного. Пока не хочу ковырять крышку. Прикидывал, как обойтись без сверления, пока тупик.

Гильзу можно устанавить на заглушку 1/2 и потом эту заглушку просто накрутить вот и все

Краевед, Отв.7777 24 Нояб. 18, 00:21

Цитата — gipsan88, 23 Нояб. 18, 23:21:
Гильзу можно устанавить на заглушку 1/2 и потом эту заглушку просто накрутить вот и все

Спасибо! Вот тут не совсем понимаю. Представляю так, в латунной заглушке сверлю дырку, и вворачиваю или запаиваю гильзу? Прости, не механик я.

Добавлено через 16мин.:

Все гильзы, сколько не искал, с наружной резьбой. На патрубке тоже наружная, как состыковать?

gipsan88, Отв.7778 24 Нояб. 18, 01:05

Цитата — Краевед, 24 Нояб. 18, 00:21:
Все гильзы, сколько не искал, с наружной резьбой. На патрубке тоже наружная, как состыковать?

Ну если гильза с наружной резьбой то одну гайку сверху одну внутренней стороны заглушки.
Или просте любого сварного чтоб он тебе к нержавеющей заглушки приварил нипкль под термометр

андрей1981кгту, Отв.7779 24 Нояб. 18, 01:07

Краевед, если на пару работаешь - верь манометру. Термометр будет лгать по-любому.

# Страница 390

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7780

gipsan88, Отв.7780 24 Нояб. 18, 01:11

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 01:07:
Термометр будет лгать по-любому.

Почему? Если показания плавают на термометре (как при отборе голов) то тогда понятно что им верить нельзя а если они стоят (как при отборе тела) то все нормально. Нам главное соблюсти температуру а не давления и почему он будет врать мне пока не понятно

svarnoy, Отв.7781 24 Нояб. 18, 09:13

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 01:07:
если на пару работаешь - верь манометру. Термометр будет лгать по-любому.

Мне тоже интересно почему будет врать.

alekseigy, Отв.7782 24 Нояб. 18, 09:18

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 01:07:
Краевед, если на пару работаешь - верь манометру. Термометр будет лгать по-любому.

Не правда! У манометра погрешность намного выше чем у термометра.Точнее шкала, чтобы определить 1-2 градуса - что практически невозможно. Электронный терм. показывает с десятыми гр. Даже если он врет(макс на 3-5 гр) то вы, это зная, легко корректируете. Замер температуры пара даже легче (моё личное мнение) чем замер темп. воды. Реакция термометра на изменение темп.в клаве быстрее.

berezikoff, Отв.7783 24 Нояб. 18, 09:58

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 01:07:
Термометр будет лгать по-любому.

а почему?

бир, Отв.7784 24 Нояб. 18, 10:20

Цитата — Краевед, 23 Нояб. 18, 22:36:
3. Вместо штатного манометра установить совмещенный манометр-термометр с кл. точности 1.5

Краевед! Вместо штатного манометра установить совмещенный наверное не получится! Резьбы разные: на
штатном манометре резьба метрическая, а на совмещенном - трубная! При попытке вкрутить совмещенный
на нём рвется резьба! У меня такой же клав и я иду тем же путем...
Вот только несколько сомневаюсь: а выдержит ли бак повышенное давление - 4 атм? Или я чего-то недопонял с давлением?

berezikoff, Отв.7785 24 Нояб. 18, 10:47

Коллеги, не надо забывать что это не просто 4кг, а 4 килограмма приложенные на 1 квадратный сантиметр поверхности. Посчитайте общую площадь и охренеете.

андрей1981кгту, Отв.7786 24 Нояб. 18, 11:13

berezikoff, мои лгут, все трое.толщина крышки больше сантиметра, хрен отверстие пробьеш лишнее, а в приваренной гильзе показывают меньше, чем оно есть.

berezikoff, Отв.7787 24 Нояб. 18, 11:20

андрей1981кгту, делай сквозную гильзу, или в гильзу масла лини немного(оливкового, подсолнечное пригорит)

Краевед, Отв.7788 24 Нояб. 18, 13:17

Цитата — бир, 24 Нояб. 18, 10:20:
Вот только несколько сомневаюсь: а выдержит ли бак повышенное давление - 4 атм? Или я чего-то недопонял с давлением?

Скорее с методом стерилизации. Я на пар переделаю, а там не 4, а 1 атм. и весь процесс быстрее.

Добавлено через 14мин.:

По дополнительному термометру решил так. Манометр оставлю на месте. Меняю заглушку на центральном патрубке крышки на латунную, просверленную по центру под латунную заводскую, или медную самодельную погружную гильзу для термометра. Пропаиваю гильзу на заглушке. Заглушку на центральный патрубок. В гильзе масло. Термометр либо лабораторный ртутный, либо датчик от REX 100 с возможностью дальнейшей доработки под автоматику.
Пока все на газовую плиту планирую. Дальше будет изготовление отдельного блока с тремя ТЭНами на 3.5 кВт, переключаемыми автоматикой на разгон, рабочий режим и отключение. Встраевать ТЭНы в автоклав не вижу большой нужды. Спасибо за мнения и замечания.

андрей1981кгту, Отв.7789 24 Нояб. 18, 20:09

berezikoff, так не могу дырку в крышке зробыты, аргонщик в отказе, плазмой аккуратно не выйдет, сверлом тоже. Злая советская нержа 12мм толщиной, хоть кумулятив мути .

Talion, Отв.7790 24 Нояб. 18, 20:26

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 20:09:
Злая советская нержа 12мм толщиной

Да... 12 мм это серьезно (1,2 см). Это ж броня, твою мать! Я в котле от армейской полевой кухни СССР (нержавейка пищевая 1,5мм) сверлом дырку просверлил под термометр. Но, сверло покупал еще советское, на птичий рынок ходил, там мужики советскими железками торгуют, советовался с ними, что для нержавейки купить (Воронеж). Сверло твердосплавное по металлу, советских времен, марка материала сверла не ниже Р6м5 или Р-18 Цифра после буквы «Р» обозначает среднее содержание в ней вольфрама. Затем указывается после букв М, Ф и К содержание молибдена, ванадия и кобальта. Чем больше Р, тем лучше. Можно использовать кобальтовое, но оно дорогое. Зону сверления смазать старым салом, еще лучше оливковым маслом. Сверлить на самых малых оборотах.

maslenkin, Отв.7791 24 Нояб. 18, 20:27

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 20:09:
Злая советская нержа 12мм толщиной,

не вку ли случаем? Ух как хочу клапм 2" приделать. Эту крышку вроде коллеги коронкой с маслом все таки берут...

berezikoff, Отв.7792 24 Нояб. 18, 21:40

Цитата — андрей1981кгту, 24 Нояб. 18, 20:09:
так не могу дырку

сверление в течение одного дня с небольшой скоростью

FOX65, Отв.7793 25 Нояб. 18, 05:20

Мне просверлили по центру под резьбу 1 1/4 вообще не сказали,что замучились или,что в этом роде.

юрий юрьевич, Отв.7794 25 Нояб. 18, 07:37

что то тема перешла в общение полупромышленников с "недомашним" оборудованием...

андрей1981кгту, Отв.7795 25 Нояб. 18, 09:59

maslenkin, не, не вку , к сожалению. Эксклюзив какой-то, стенки 2мм, муфту под тэн/барботер легко мне врезали, а толстую нержу плазма может не взять, у нас в кишлаке два аргонщика, оба рекомендуют сверлить, но предупреждают, что секус будет тот ещё и сверла/коронки не дешёвые.

pigtail, Отв.7796 25 Нояб. 18, 13:48

Цитата — андрей1981кгту, 25 Нояб. 18, 09:59:
Эксклюзив какой-то, стенки 2мм, муфту под тэн/барботер легко мне врезали, а толстую нержу плазма может не взять

Мда... а под термометр врезать не в толстостенную крышку, а в стенку в 2 мм, ну прям никак?

maxufax, Отв.7797 25 Нояб. 18, 14:05

pigtail, а кто лёгкие пути ищет?

berezikoff, Отв.7798 25 Нояб. 18, 17:55

Цитата — юрий юрьевич, 25 Нояб. 18, 07:37:
что то тема перешла в общение полупромышленников с "недомашним" оборудованием...

Мне вот не интересно твои опусы, на страницу, читать я же молчу.

[сообщение #13420053] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13420053>
[сообщение #13412186] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13412186>
[сообщение #13409717] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13409717>
[сообщение #13408204] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13408204>

maxufax, Отв.7799 25 Нояб. 18, 17:59

Много буквов

# Страница 391

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7800

berezikoff, Отв.7800 25 Нояб. 18, 22:29

svarnoy, Дэн, по поводу люка [сообщение #13422695] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13422695>

svarnoy, Отв.7801 25 Нояб. 18, 22:39

berezikoff, Это же моя тема, разумеется я ее читаю.

юрий юрьевич, Отв.7802 26 Нояб. 18, 07:40

Цитата — maxufax, 25 Нояб. 18, 17:59:
Много буквов

не знаю, к кому эта безграмотная надпись относится, но я хоть как бы и "иностранец", однако множественное число буквенных знаков на русском языке в родительном падеже пишется "букв".

если надпись в отношении меня- то я пишу многословно из уважения к собеседнику с желанием помочь ему правильно понять то, что я хочу высказать. т.е. чтобы не было разночтений и собеседник не должен бы додумывать смысл мой фразы. Поскольку я всю жизнь работал не лопатой, то на клавиатуре пишу быстро, почти как рукописно.

Добавлено через 10мин.:

Цитата — berezikoff, 25 Нояб. 18, 17:55:
что то тема перешла в общение полупромышленников с "недомашним" оборудованием...юрий юрьевич, Вчера, 07:37Мне вот не интересно твои опусы, на страницу, читать я же молчу.[сообщение #13420053][сообщение #13412186][сообщение #13409717][сообщение #13408204]

По Вашим ( обратите внимание, что я наверняка старше Вас, однако никому не "тыкаю") ссылкам на мои сообщения очевидно, что они связаны с темой данной ветки "автоклав". я не утверждаю, что мои рассуждения аксиомы, как и не утверждаю, что посты о промышленных установках (типа вку) не верны по содержанию. Полагаю, что весь форум направлен на любительское, а не профессиональное занятие различными хобби (винокурение, приготовление блюд, на то же консервирование и т.п.) то есть на то, что предполагает и оборудование не профессионального типа.

svarnoy, Отв.7803 26 Нояб. 18, 08:00

Цитата — юрий юрьевич, 26 Нояб. 18, 07:40:
а не профессиональное занятие различными хобби (винокурение, приготовление блюд, на то же консервирование и т.п.) то есть на то, что предполагает и оборудование не профессионального типа.

Это почему интересно.
Делать фуфло можно, ну не профи же, а делать хорошо ни ни что ли.

юрий юрьевич, Отв.7804 26 Нояб. 18, 09:21

Цитата — svarnoy, 26 Нояб. 18, 08:00:
Это почему интересно.Делать фуфло можно, ну не профи же, а делать хорошо ни ни что ли.

не совсем понял фразу, но напомню: профессиональная деятельность определяется не качеством труда ( и продукции), а зарабатыванием денег за этот труд и продукцию. профессиональное занятие - не есть синоним качества продукта. доказательство этому мы видим, в частности - и при консервировании, выполняемом любителями этого занятия в объемах, не превосходящих личное потребление

maslenkin, Отв.7805 26 Нояб. 18, 09:43

правильно ли я понял, если я закольцую нижний выход стерилизационной камеры (продувка) у вку, с выходом слива воды из паровой камеры, я получаю сообщающийся сосуд и можно клав использовать как парогенератор с каким-то не снижаемым остатком? Воду при этом заливать ниже перепускного крана?

FOX65, Отв.7806 26 Нояб. 18, 09:51

maslenkin,Вроде бы так не надо.
Если налить во внутреннюю колбу воды и греть ее рубашкой,то тоже будет пароген.
А сообщаются они и верхним краном,но как раз его думаю надо держать закрытым(после стравливания воздуха)чтоб не выкипела вода и не обсохли тэны.

Добавлено через 1мин.:

А вот внутри даже если выкипит вся,то тэнам ни чего не будет.

svarnoy, Отв.7807 26 Нояб. 18, 10:22

Цитата — юрий юрьевич, 26 Нояб. 18, 09:21:
зарабатыванием денег

Кто мешает зарабатывать на трех литровой скороварке? Или кто мешает делать для себя в ВКУ?
Мы не обсуждаем пока аппараты непрерывного типа и те в которые банки закладываются погрузчиками, хотя не вижу в этом ни чего плохого.
Если кто и зарабатывает деньги своим трудом, это прекрасно и нечего смотреть им в карман.
Хоть у кого то благодаря им будет возможность иметь настоящий качественный продукт.

maslenkin, Отв.7808 26 Нояб. 18, 10:24

Цитата — FOX65, 26 Нояб. 18, 09:51:
но как раз его думаю надо держать закрытым(после стравливания воздуха)чтоб не выкипела вода и не обсохли тэны.

так там же давление будет расти?

FOX65, Отв.7809 26 Нояб. 18, 10:34

maslenkin,Надо регулировать мощность,желательно РМом и смотреть на манометр,потом есть предохранительный клапан,который стравит в случае.
А как же гонят в нем самогон?Вед не с открытым перепускным,от туда может запах быть не очень нужный.
У меня намедни вдруг от туда коричневый-ржавый пар пошел.Видимо там с завода есть какая то грязь.
Воду наливаю дождевую или бутилированную,не ржавую.

Краевед, Отв.7810 26 Нояб. 18, 10:49

Цитата — юрий юрьевич, 26 Нояб. 18, 09:21:
профессиональная деятельность определяется не качеством труда ( и продукции), а зарабатыванием денег

Странно слышать подобное от человека в возрасте. Токарь, например, допускающий постоянный брак при сдельной оплате труда сколько заработает? Регулировщик, настроивший изделие не по заданным жестким параметрам, вскоре будет искать другое место работы. И т.д. Почему уважающий себя спец при нормальных условиях труда и оплаты будет непременно косячить?!
Касательно темы диспута. Если товар, будь то тушенка, или автоклав, изготовленные не в промышленных условиях, пользуются спросом, качество отличное а цена устраивает покупателя, то почему нельзя продавать свой товар? Что здесь зазорного?

maslenkin, Отв.7811 26 Нояб. 18, 10:54

FOX65, Перед вторым использованием решил проверить внутреннюю емкость паровой камеры, до перепуского крана влезло 21 литр воды. Подключал к водопроводу, грязи, окалин вышло много.
Уменьшать мощность не вариант т.к. это сильно увеличит время погона 100 литровой емкости с брагой.
Если сообщающимися оставить через перепускной, до не произойдет ли неравномерное испарение из камер? и мне думается из паровой вода быстрее выкипит. А когда мы эти камеры закольцуем через сливные, то уровень по мере выкипания воды, будет падать равномерно, ИМХО. Промыть паровую конечно надо.

berezikoff, Отв.7812 26 Нояб. 18, 11:26

maslenkin, Если хочешь сделать из него тупо пароген, набери 50л воды и кипяти их рубашкой. На 100л браги хватит, да при выкипании воды в колбе-ничего не случится. С другой стороны почему нельзя, сразу в него брагу налить и выгнать на полной моще. Наверное можно использовать вых. для манометра(в колбе), если в крышке выхода нет.

Romandos77, Отв.7813 26 Нояб. 18, 11:38

я всетаки разорился и купил овен 251
очень жалею что не сделал это раньше
в эти выходные опробовал
весчь!!!

berezikoff, Отв.7814 26 Нояб. 18, 11:41

Romandos77, для пиваса?

https://www.owen.ru/product/trm251 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.owen.ru/product/trm251>

maslenkin, Отв.7815 26 Нояб. 18, 11:41

berezikoff, вопрос по перепускному крану - в каком положении он должен быть?

berezikoff, Отв.7816 26 Нояб. 18, 11:44

maslenkin, http://www.profmt.ru/...izator-parovoj/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/view/ster-diz/VKU-50-Sterilizator-parovoj/>

Добавлено через 1мин.:

Андрей, я им с лета не пользовался- боюсь наврать

FOX65, Отв.7817 26 Нояб. 18, 12:01

Цитата — maslenkin, 26 Нояб. 18, 11:41:
вопрос по перепускному крану

Во всех пвк кран закрыт во время работы,чтоб в рубашке было повышенное давление,иначе воду-водой не доведешь до кипения.

Romandos77, Отв.7818 26 Нояб. 18, 12:04

Цитата — berezikoff, 26 Нояб. 18, 11:41:
для пиваса?

пока на тушняке обкатал

юрий юрьевич, Отв.7819 26 Нояб. 18, 13:00

Цитата — svarnoy, 26 Нояб. 18, 10:22:
Кто мешает зарабатывать на трех литровой скороварке? Или кто мешает делать для себя в ВКУ?Мы не обсуждаем пока аппараты непрерывного типа и те в которые банки закладываются погрузчиками, хотя не вижу в этом ни чего плохого.Если кто и зарабатывает деньги своим трудом, это прекрасно и нечего смотреть им в карман.Хоть у кого то благодаря им будет возможность иметь настоящий качественный продукт.

конечно, делай те что считаете нужным, если интерес есть, на то и форум. обсуждайте аппараты непрерывного типа и те в которые банки закладываются погрузчиками. а может обсуждайте создание консервного производства с наемными работниками и объединение этого производства с другими консервными заводами... где граница? получается , что в теме одновременно участвуют и автомобилестроители, обсуждающие работу сборочного конвейера, поставки комплектующих и т.п. и автолюбители со своими проблемами эксплуатации и ремонта авто...

"...Хоть у кого то благодаря им будет возможность иметь настоящий качественный продукт."------- не думаю, что Вы покупаете для своего употребления колбасу, например у черных, продающих ее с тряпки на земле у рынка. хотя не исключено, что продавец у себя в чуме делал ее не из собачатины и даже "мыл" посуду и руки. Для возможного исключения подобного существуют санитарные службы, хоть в какой то степени защищающие потребителя от опасного или откровенно некачественного продукта питания. существует система сертификации и т.п. А тот, кто из своей скороварки несет пяток банок консервов на рынок - весьма отчаянный оптимист. глядя на него сварит в кастрюле "консервы" из "собаки" или несвежей рыбы другой желающий заработать своим трудом. а для себя и семьи - пусть и вку ( тут Вы правы). Но сколько вку-шников по отношению к тем, кто в простом клаве
эпизодически "клавит" для себя?

# Страница 392

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7820

сергей виктрыч, Отв.7820 26 Нояб. 18, 14:05

Юрий Юрьевичь .... Как же интересно читать твои посты , Как же много информации в них . ... ( Может найдешь себя - как действительно специалиста - гуманитария ... в своей области !?) ... Ну пожалуйста , ну сделай милость ! .... Самому то не стремно ?

gipsan88, Отв.7821 26 Нояб. 18, 16:44

Всем привет. В планах установить тэн в автоклав (24л нержа) какой мощности тэн взять (тэн будет крепится кламп-замком на 1.5")?

Вложения:

20181111_134548.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

HTB1UUMjowaTBuNjSszfq6xgfpXaU.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.7822 26 Нояб. 18, 17:02

3кВт- не ошибёшься- быстрый нагрев.

gipsan88, Отв.7823 26 Нояб. 18, 17:07

Цитата — berezikoff, 26 Нояб. 18, 17:02:
3кВт- не ошибёшься- быстрый нагрев.

нагрев мне не особа важен я не указал я работаю на пару (сейчас подправлю) и там залито всего 1.5л воды но если установить тэн то придется наливать 3л воды так я вот к чему емне главное чтоб после выхода на заданную температуру автоматика ее поддерживала а 3клв наверно будет слишком часто щелкать? Я на режим могу и выйти на газу мне главное поддержание температуры заданной. Может 1.5клв хватит?

svarnoy, Отв.7824 26 Нояб. 18, 17:19

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 17:07:
Может 1.5клв хватит?

Ставь 3.

gipsan88, Отв.7825 26 Нояб. 18, 17:24

Цитата — svarnoy, 26 Нояб. 18, 17:19:
Ставь 3.

Не будет ли типа инерции? Например автоматика включила тэн он разогнал до 120гр и отключился, но пока отключился температура стала 122гр. Не получится такова?

svarnoy, Отв.7826 26 Нояб. 18, 17:28

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 17:24:
Не будет ли типа инерции?

Так пусть этим автоматика и занимается.
ПИД регулирование называется.
У меня сделано чуть проще, но работает, при достижении температуры -2С от номинальной установленной температуры мощность снижается на 50%, при -1С до 30%, -0.5С до 20%.
Клав 30 литров тэн 3 кв.

gipsan88, Отв.7827 26 Нояб. 18, 17:32

Цитата — svarnoy, 26 Нояб. 18, 17:28:
У меня сделано чуть проще, но работает, при достижении температуры -2С от номинальной мощность снижается на 50%, при -1С до 305, -0.5С до 20%.
Клав 30 литров тэн 3 кв.

я так понял это вот такой пид регулятор?

Вложения:

HTB1DaDdv25TBuNjSspmq6yDRVXas.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7828 26 Нояб. 18, 17:34

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 17:32:
вот такой пид регулятор?

Да, и такой тоже.

berezikoff, Отв.7829 26 Нояб. 18, 17:41

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 17:07:
тэн то придется наливать 3л воды

хоть 5л

Peskar, Отв.7830 26 Нояб. 18, 18:02

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 16:44:
В планах установить тэн в автоклав

Обрати внимание, на длинну тэна и диаметр автоклава, чтоб тэн влазил.

pigtail, Отв.7831 26 Нояб. 18, 19:11

У меня ТЭН 1.5 кВт(с учетом повышенной напруги в сети 1.7) при 6 литрах воды и клаве на 20 банок 0.5 до 100 градусов выходит за 30 минут, далее до 120 еще где то за 15 минут. управление без какого либо ПИДа на капиллярном терморегуляторе, после отруба ТЭНа повышения температуры не наблюдается.

berezikoff, Отв.7832 26 Нояб. 18, 19:18

на белорусе так-же,температура не растёт. но тэн 3кВт.

svarnoy, Отв.7833 26 Нояб. 18, 19:19

pigtail, С ТЭНом 3 кв выходил бы на 120С за 20-25 минут, ровно как по учебнику.
Одно дело если проблема с напругой и взять негде, но если проблем нет, чего 3 то не поставить.
С температурой пусть автоматика разбирается, все равно ее ставить надо.

Вассилич, Отв.7834 26 Нояб. 18, 20:53

Цитата — gipsan88, 26 Нояб. 18, 17:24:
Не будет ли типа инерции? Например автоматика включила тэн он разогнал до 120гр и отключился, но пока отключился температура стала 122гр. Не получится такова?

Да похрену на эту инерцию, ну будет у тебя минуту 122 гр! что произойдет то?
Я охреневаю 10 человек седьмую страницу обсасывают какблять отрегулировать температуру в автоклаве чтобы она застыла на 120 гр! Пиичем у пятирых автоклавы и способ нагрева разный, а остальные пятеро отрядясь автоклав живьем не держали! И все знают как в 1,2см нержавейке дырку на 12 мм просверлить, только никто ниразу не сверлил. Да бред полнейший! Придите в себя тема привратилась в помойку!
Даже в промышленном производстве "по Гусаковскому и Очкину" на термографах привод указателя был капилярной трубкой и погрешность там была и небыло никаких электронных регуляторов и регулировали темеературу подачей пара и поддержанием заданнооо давления и приборы измерительные аналоговые были! Нет чтобы эксперементировать и делать продукт херней занимаетесь.

pigtail, Отв.7835 26 Нояб. 18, 21:41

Цитата — svarnoy, 26 Нояб. 18, 19:19:
Одно дело если проблема с напругой и взять негде, но если проблем нет, чего 3 то не поставить.
С температурой пусть автоматика разбирается, все равно ее ставить надо

1.5кВт просто есть, стоит с покупки, хотя обещали 2 кВт [Грустный], но пока хватает, накроется, поставлю побольше. С автоматикой понятно, просто она может быть минимальной в отношении всяких ПИДов, а вот таймера мне реально не хватает, каждый второй процесс я пропускаю время окончания, вечно на что то отвлекаюсь [Улыбающийся].
Кстати, закупил датчик давления на 30 psi https://ru.aliexpress.com/...-7101a53514c8-0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-8NPT/32915402276.html?spm=a2g0v.search0103.3.1.36633bedYmnRbB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_5735015_317_5730215_5734915_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_5735215_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5735115-5729715_5735015_5735215%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=59afa550-146f-470c-b1f7-7101a53514c8&algo_expid=59afa550-146f-470c-b1f7-7101a53514c8-0>

Цитата — Вассилич, 26 Нояб. 18, 20:53:
приборы измерительные аналоговые были! Нет чтобы эксперементировать и делать продукт херней занимаетесь.

Ну мало ли что было аналоговое... а продукт мы делаем по мере возможности [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.7836 26 Нояб. 18, 21:44

pigtail, 1000 рублей пид без таймера, 3500 с экраном и таймером.

pigtail, Отв.7837 26 Нояб. 18, 21:53

svarnoy, я потихоньку сделаю на ардуине, вернее на ESP8266, лучше свое и как мне хочется [Улыбающийся], опять таки заказанный датчик давления в покупное скорее всего не впишется.

svarnoy, Отв.7838 26 Нояб. 18, 21:59

Цитата — pigtail, 26 Нояб. 18, 21:53:
лучше свое и как мне хочется

Когда своё это конечно лучше.

berezikoff, Отв.7839 26 Нояб. 18, 22:27

А когда ещё можно с работы ноги приборам приделать, вообще красота
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 393

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7840

Talion, Отв.7840 26 Нояб. 18, 22:42

Цитата — berezikoff, 26 Нояб. 18, 22:27:
А когда ещё можно с работы ноги приборам приделать, вообще красота

СССР - в действительности!
Жванецкий:
" Сколько у государства не воруй, - своего все равно не вернешь".
Последняя фраза больше к нашей суровой действительности относится... [Шокированный]

svarnoy, Отв.7841 27 Нояб. 18, 07:29

Уходя с аэродрома забери деталь для дома.

gipsan88, Отв.7842 27 Нояб. 18, 12:46

Цитата — Peskar, 26 Нояб. 18, 18:02:
Обрати внимание, на длинну тэна и диаметр автоклава, чтоб тэн влазил.

Нормально у меня автоклав 300мм + кламп приварен будет

dimanchesso, Отв.7843 27 Нояб. 18, 17:10

Денис, это главный девиз в Жуковском?))

svarnoy, Отв.7844 27 Нояб. 18, 17:24

dimanchesso, Я в свое время работал с людьми, каждый день в новой квартире. Город у нас авиации, в каждой семье есть человек связанный с авиацией.
И скажу тебе, да, очень часто в хозяйственных нуждах были запчасти с самолетов.

Romandos77, Отв.7845 27 Нояб. 18, 17:25

уходя с аэродрома забери деталь для дома )))

dimanchesso, Отв.7846 27 Нояб. 18, 17:54

А у нас локомотивы строят, и ракеты) летела ракета упала в болото - какая зарплата, такая работа)..не про автоклав конечно)

maxufax, Отв.7847 27 Нояб. 18, 21:25

Цитата — berezikoff, 21 Нояб. 18, 04:25:
Вес не точный сообщают

Транспортная компания написала 75 кг. Едет ко мне аппарат! Буду готовится к процессу. Ткните носом, где рецепты правильные, для тушенки и для рыбы

berezikoff, Отв.7848 27 Нояб. 18, 21:57

maxufax, Макс, по итогу какой взял?

Talion, Отв.7849 28 Нояб. 18, 07:50

Цитата — maxufax, 27 Нояб. 18, 21:25:
Ткните носом, где рецепты правильные, для тушенки и для рыбы

Просто набери в поиске - Рецепты для автоклава

berezikoff, Отв.7850 28 Нояб. 18, 08:27

Цитата — maxufax, 27 Нояб. 18, 21:25:
Ткните носом, где рецепты правильные, для тушенки и для рыбы

[сообщение #13101286] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13101286>

maxufax, Отв.7851 28 Нояб. 18, 12:01

berezikoff, 30 - й

Добавлено через 2мин.:

Talion, да там куча, но стоящих пару процентов

Добавлено через 20мин.:

ВК-30

Вложения:

vk-30.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7852 28 Нояб. 18, 13:17

Цитата — maxufax, 28 Нояб. 18, 12:01:
но стоящих пару процентов

Чем же рецепты не настоящие?

maxufax, Отв.7853 28 Нояб. 18, 13:20

svarnoy, стОящие!

Talion, Отв.7854 28 Нояб. 18, 13:34

Ребята, а ничего страшного не случится, если к Белорусу ручки по бокам приварить? Уж больно неудобно его таскать, когда полный. А еще думаю термометр биметаллический если врезать не в крышку (там места маловато) а прямо в корпус сбоку. Это не ослабит корпус?

svarnoy, Отв.7855 28 Нояб. 18, 13:51

maxufax, тогда самый надёжный вариант, скачай справочники Гусаковский/Очкин, Новиков, Рогачев.
Там точно найдешь стоящие на любой вкус.

Добавлено через 1мин.:

Talion, смело приваривай, ни чего ему не будет.

юрий юрьевич, Отв.7856 28 Нояб. 18, 14:17

Talion, в 5 литровом баллоне беларуском толщина стенки 3 мм. в описаниях баллонов указано толщина 3-4 мм. значит для 50 л баллона (из которого наши клавы) толщина 4 мм.

будете варить, посмотрите как приварены уши, за которые держится перекладина запора крышки.
что бы не было недоваренного шва. хотя на заводе есть отк, которое должно проверить этот ответственный узел, но не зря "монашка одевает на огурец презерватив"

svarnoy, Отв.7857 28 Нояб. 18, 14:34

Цитата — юрий юрьевич, 28 Нояб. 18, 14:17:
значит для 50 л баллона (из которого наши клавы) толщина 4 мм.

Врезал в 4 белоруса врезки разные, везде толщина стенки 2-2.5 мм.

юрий юрьевич, Отв.7858 28 Нояб. 18, 14:55

"Баллон для сжиженных газов. Тип 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3539-00В". Министерства газовой промышленности. Управление топливно-энергетического хозяйства, 1984 г. ). По данной технологии изготавливается большинство баллонов на давление 16 кгс/см с толщиной стенки корпуса 3,0 мм изготовители: Дружковский и Новогрудский заводы газовой аппаратуры, Подольский машиностроительный завод, Тульский завод железнодорожного машиностроения и др. ).

" способ изготовления корпусов металлических газовых баллонов на давление 16 кгс/см2 с толщиной стенки корпуса 2,5 мм типа баллонов фирмы "Фабер", Италия, принятый за прототип"

вот из описания производства в Новогрудке. Не нашел того, что смотрел раньше, где указана толщина стенки 3-4 мм

Vet-69, Отв.7859 28 Нояб. 18, 15:37

После того как прочувствовал все прелести приготовления на пару, решил установить ТЭН и поставить автоматику. За врезку ТЭНа огромное спасибо Денису, автоклав оказался проблемный и пришлось повозиться, но как всегда все сделано отлично. Сначала поставил 2,5 кВт китай, но после испытаний, решил что этого много и установил 2,0 кВт италию. Автоматика ИРП-250Т. Кроме того, что бы снизить инерционность системы автоклав утеплил. Первый слой балальтовое полотно, потом фольгированный изолон и сверху для красоты чехол из дорнита (геотекстиль).
Итог. С +4 до +100 30 минут. На варку 14 банок 2 расходуется 2 кВт*ч. По сравнению с баллоным газом, копейки. Ну и удобство. Нагрел, продул, ушел. Пришел вытащил готовый продукт.

Вложения:

20181111_160311.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181111_164019.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181111_155351.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181127_155755.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 394

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7860

бир, Отв.7860 28 Нояб. 18, 17:10

Народ! Извиняюсь, что "режу" тему, но заковыка у меня такая - есть сырьё, но нет банок мелких в нашем краю под закатку! Есть банки под винтовую крышку, но нет винтовых крышек под стерилизацию! Где-то читал что Svarnoy предлагал крышки твист-офф с кнопкой компании "ТОКК" всем желающим, но найти не могу, да и давно это было!
Svarnoy! А сейчас есть у вас возможность (и желание!) помочь приобрести такие крышки? И на каких условиях? Сегодня звонил в Новосибирск в филиал компании "ТОКК" - крышки есть, но
оптом по 3300 руб. за 700 шт. и по безналу.

svarnoy, Отв.7861 28 Нояб. 18, 17:54

бир,
Мы иногда устраиваем совместные закупки.
Сейчас на это нет времени.

Vet-69, Отв.7862 28 Нояб. 18, 18:01

Цитата — бир, 28 Нояб. 18, 17:10:
Народ! Извиняюсь, что "режу" тему, но заковыка у меня такая - есть сырьё, но нет банок мелких в нашем краю под закатку! Е

А сколько нужно? Я тоже там беру, есть запас небольшой.

бир, Отв.7863 28 Нояб. 18, 18:13

Vet-69 Ну, штук 200 на первое время.

falki, Отв.7864 28 Нояб. 18, 18:20

бир, крышки были в Ашане на 120 градусов

Вложения:

IMG_20181128_202252.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

maslenkin, Отв.7865 28 Нояб. 18, 18:27

Цитата — falki, 28 Нояб. 18, 18:20:
крышки были в Ашане на 120 градусов

это точно крышки твист офф были? В нашем ашане выдел 120 елабужские, но они ско

falki, Отв.7866 28 Нояб. 18, 18:29

там такие и такие

бир, Отв.7867 28 Нояб. 18, 18:39

Про Ашан спасибо! Но я сейчас живу в маленьком посёлке далеко от Челябинска - нету тут ашанов!

maxufax, Отв.7868 28 Нояб. 18, 19:02

Объясните что есть ско, а что крышки твист офф?

Краевед, Отв.7869 28 Нояб. 18, 20:22

Доработал Дымку-2 на пар. Пока не до конца, косой тройник и гильзу под термометр на крышку придется ждать дней 10. Погонял на холостом режиме на эл. плитке 1 квт до давления 1 атм. Итог: время разогрева при 3 л. воды в автоклаве - 1 час 30 минут. Погрешность нижнего термометра (установлен на сливном патрубке перед краном) - 12-13С. Меряет неизвестно что. Остальное в норме.

pigtail, Отв.7870 28 Нояб. 18, 20:26

Инетмагазин Елабужских Скрытый текстhttp://www.holykid.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.holykid.ru/> , сам там правда не пробовал покупать.

maslenkin, Отв.7871 28 Нояб. 18, 20:40

Цитата — pigtail, 28 Нояб. 18, 20:26:
Инетмагазин Елабужских

у них даже на сайте укупрпласт не понять по твисты для клава. Как и в этом интернет магазине... Только догадываться, что возможно "Крышка изготовлена из пищевой жести толщиной 0,22 мм" для клава. Но нам бы про ободок уплотнительный знать, как у токк

Vladsvn, Отв.7872 28 Нояб. 18, 21:06

Подскажите. Делаю из скороварки «автоклав» для стерилизации,нужен для пивных дрожжей. Штатный клапан срабатывает на 100 градусах.Чем можно его заменить, нужна температура 120 гр. И самое главное чтоб не убило этой скороваркой, а то начитался про них

Вложения:

4D46A5CA-1B4A-4F90-A309-C903D3D94206.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FBE37618-01B5-4BB9-9DDD-B8CCA60345FB.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20C5D3ED-08C3-45C6-8E08-040352577487.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

C1E7822B-3D16-4FD9-BDA0-FAD90ABA3A67.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7873 28 Нояб. 18, 21:08

Цитата — Vladsvn, 28 Нояб. 18, 21:06:
нужна температура 120 гр. И самое главное чтоб не убило этой

Вот и не трогай её, не предназначены они для этого.

Vladsvn, Отв.7874 28 Нояб. 18, 21:15

svarnoy, хотя на клапане указанна температура 120 градусов

svarnoy, Отв.7875 28 Нояб. 18, 21:18

Цитата — Vladsvn, 28 Нояб. 18, 21:15:
указанна температура 120 градусов

Может какая старая, не встречал скороварок с рабочим 120С.
Разбери клапан да посмотри что с ним не так.

Vladsvn, Отв.7876 28 Нояб. 18, 21:21

svarnoy, да скороварка очень старая и сама по себе массивная. А чем можно его заменить если не получится починить?

француз, Отв.7877 28 Нояб. 18, 22:14

Цитата — svarnoy, 28 Нояб. 18, 21:18:
не встречал скороварок с рабочим 120С

Лучше картинок не нашлось. Когда-то у меня была такая скороварка,как на второй. Рабочее давление у обоих 0,8-1,1.
А польская,с тех пор как грохнул ее с верхней полки,слегка травит. Крышка ровно не прилегает,не как не выпрямить-пружинит ))

Вложения:

2018-11-29_02-06-05.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

2018-11-29_02-07-25.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

999.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

мат рос, Отв.7878 28 Нояб. 18, 22:31

Цитата — Vet-69, 28 Нояб. 18, 15:37:
что бы снизить инерционность системы автоклав утеплил.

Когда-то тоже утеплял ,правда на воде . И один раз не снял утеплитель после выдержки . Получил горелый тушняк . Какое охлаждение получится после пара не знаю ,но на воде если не будешь снимать утеплитель может тоже всё сгореть .

svarnoy, Отв.7879 29 Нояб. 18, 07:30

Цитата — Vladsvn, 28 Нояб. 18, 21:21:
А чем можно его заменить если не получится починить?

Чем заменить не знаю.

Добавлено через 1мин.:

француз, В польше есть скороварки на 1 бар, и во всём мире есть, а у нас сейчас не купишь такие. Искал года три назад.

# Страница 395

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7880

Talion, Отв.7880 29 Нояб. 18, 07:50

Цитата — maxufax, 28 Нояб. 18, 19:02:
Объясните что есть ско, а что крышки твист офф?

Яндекс есть - ума не надо.

svarnoy, Отв.7881 29 Нояб. 18, 07:57

СКО Стеклянная Консервная Обкатная. Крышка под закатной ключ, как в детстве закатывали.
Твист офф крышка с резьбой, закручивается и откручивается руками.

Селянин39, Отв.7882 29 Нояб. 18, 08:12

Цитата — бир, 28 Нояб. 18, 17:10:
помочь приобрести такие крышки? И на каких условиях?

Звиняюсь что вмешиваюсь, заказывал в марте из вот тут http://upak.ru/...41829731fe38282 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://upak.ru/product.php?id_group=7&id=50&PHPSESSID=63c9327722f0d849c41829731fe38282> . В этой ветке мне и посоветовали. Крышки отличные, автоклавные. было 3.5р/шт. Заказал 500шт. минимальная партия.

Цитата — бир, 28 Нояб. 18, 18:13:
Vet-69 Ну, штук 200 на первое время.

maxufax, Отв.7883 29 Нояб. 18, 08:14

svarnoy, то есть обычные крышки?
Talion, без тебя бы не догадался...

svarnoy, Отв.7884 29 Нояб. 18, 08:51

Цитата — maxufax, 29 Нояб. 18, 08:14:
то есть обычные крышки?

Да, СКО это самая обычная крышка.

pigtail, Отв.7885 29 Нояб. 18, 09:53

Цитата — maslenkin, 28 Нояб. 18, 20:40:
у них даже на сайте укупрпласт не понять по твисты для клава. Как и в этом интернет магазине... Только догадываться, что возможно "Крышка изготовлена из пищевой жести толщиной 0,22 мм" для клава. Но нам бы про ободок уплотнительный знать, как у токк

Судя по главной странице сайта все их ТО "в том числе для автоклавирования". Написал им письмо с вопросом, ответят, отпишусь сюда.

Jack Sparrow, Отв.7886 29 Нояб. 18, 10:10

Всем привет. Сегодня сделал тушняк утка ( индокачка ) в собственном соку . Банки СКО одно литровые. Режим 30-120-50 т115-120"".

Talion, Отв.7887 29 Нояб. 18, 10:34

Цитата — Jack Sparrow, 29 Нояб. 18, 10:10:
Сегодня сделал тушняк утка ( индокачка ) в собственном соку

Скинь подробный рецепт в тему "Рецепты для автоклава".

svarnoy, Отв.7888 29 Нояб. 18, 10:38

В литровых банках не надо скидывать рецепт

Vet-69, Отв.7889 29 Нояб. 18, 10:43

Цитата — мат рос, 28 Нояб. 18, 22:31:
Когда-то тоже утеплял ,правда на воде . И один раз не снял утеплитель после выдержки . Получил горелый тушняк . Какое охлаждение получится после пара не знаю ,но на воде если не будешь снимать утеплитель может тоже всё сгореть .

Да, остывает очень медленно. Приходится после окончания процесса стравливать пар, но потом остывают быстро. Минут 10-15 и уже крышки хлопают.

Vladsvn, Отв.7890 29 Нояб. 18, 11:10

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 18, 07:30:
Чем заменить не знаю.

А если такой поставить?

Вложения:

5a1ec46a782bcf12bfdbd33cfb385be0.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7891 29 Нояб. 18, 11:11

Цитата — Vladsvn, 29 Нояб. 18, 11:10:
А если такой поставить

Меньше 1,5 бара таких не бывает.

Vladsvn, Отв.7892 29 Нояб. 18, 11:17

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 18, 11:11:
Меньше 1,5 бара таких не бывает.

Понял тебя. Я вот одного понять не могу.Продают автоклавы с крышками от скороварок-не ужели они держат давление? Скороварки прям как будто из фольги

svarnoy, Отв.7893 29 Нояб. 18, 11:37

Vladsvn,
Ни чего они не держат, но там и в инструкции сопли одни, ни какой конкретики.

юрий юрьевич, Отв.7894 29 Нояб. 18, 13:55

да посчитайте давление на крышку. у беларуса вроде диаметр крышки -рабочей части без флянца- 14 см (по памяти) площадь круга пR квадрат. 7х7 =49. 49 умножаем на пи = 153.8 см квадратных. при давлении в 2 атм имеем на крышке 300 кило. а у скороварки радиус крышки гораздо больше 7 см...

а если с преддавлением в 1,5 атм в беларусе, то давление клавирования около 4 атм- крышку хочет поднять 600 кило....

Jack Sparrow, Отв.7895 29 Нояб. 18, 18:03

Цитата — Talion, 29 Нояб. 18, 10:34:
Скинь подробный рецепт в тему "Рецепты для автоклава

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 18, 10:38:
В литровых банках не надо скидывать рецепт

Почему не надо ? Рецепт из книги Очкина и Гусаковского страничка 176 вроде. Режим для банки #13 на 900 грн это походу жестянка. Выдержка 100 мин при 114 " с . Да ща начнут жесть одно а стекло передача тепла в 60 раз меньше. Но я делал выдержка 120 мин 115-120 " с . И даже по твоей таблице температуры Сварной для 1 литровых я пол часа клавил при 120 "с . Так что там сдохло все что нужно и могло

Добавлено через 3мин.:

Суставы на костях ляшек жуются на ура .

юрий юрьевич, Отв.7896 30 Нояб. 18, 07:24

Цитата — svarnoy, 29 Нояб. 18, 10:38:
В литровых банках не надо скидывать рецепт

поддержу, ибо во первых за раз и поллитровку (особо тушенки) не съешь- разве компанией на рыбалко-охоте. во вторых при хранении -транспортировке места для двух поллитровок проще найти, чем для одной литровки, в третьих- температурный режим на всю "толщину" литровки труднее угадать. ну и если вздуется, упаси господь одна из банок- так лучше пусть поллитровка
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7897 30 Нояб. 18, 07:30

Я против литровых только из за долгого времени приготовления.

бир, Отв.7898 30 Нояб. 18, 10:26

Цитата — Селянин39, 29 Нояб. 18, 08:12:
Крышки отличные, автоклавные. было 3.5р/шт.

Селянин, а вы этими крышками уже закрывали? И как результат? Я бы,всё-таки, хотел приобрести
крышки с кнопками. И вот ещё чего нарыл:

ГОСТ 25749-2005 Крышки металлические винтовые. Дата введения 2006-07-01

4 Классификация крышек

4.1 Металлические винтовые крышки подразделяют на типы:

ТО - металлическая винтовая крышка с резьбовыми выступами;
ПТ - металлическая винтовая крышка без резьбовых выступов.

В зависимости от конфигурации крышки тип ТО подразделяют на виды:

RTO - стандартная крышка;
RTB - стандартная крышка, имеющая специальную кнопку в центре для визуального и акустического контроля вакуума;
RTS - стандартная крышка, имеющая ступенчатый профиль в зоне уплотнения;
RSB - стандартная крышка, имеющая ступенчатый профиль в зоне уплотнения и специальную кнопку в центре для визуального и акустического контроля вакуума.

Крышки типа ТО могут быть изготовлены с кнопкой контроля вакуума или без нее. Крышки типа ПТ изготовляют с кнопкой контроля вакуума.

5.1.2 Винтовые крышки по назначению делят на:

П - для пастеризуемой продукции;
С - для стерилизуемой продукции;
А - для алкогольной продукции.

Вложения:

крышкаW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

КнопкаW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7899 30 Нояб. 18, 11:32

Цитата — бир, 30 Нояб. 18, 10:26:
А - для алкогольной продукции

Отличная вещь должна быть, алкокомпотики делать.
Позвонил на ТОКК, они не делают, только привозят, от 1100 штук, цена около 7 рублей штука.

# Страница 396

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7900

berezikoff, Отв.7900 30 Нояб. 18, 11:33

Цитата — svarnoy, 30 Нояб. 18, 11:32:
7 рублей штука.

маржа 100%, стопудово

FOX65, Отв.7901 30 Нояб. 18, 12:05

Для алкогольной,я так понимаю это пивные,они тоже твист есть.В ТОКК вроде на сайте есть.

Селянин39, Отв.7902 30 Нояб. 18, 15:49

Цитата — бир, 30 Нояб. 18, 10:26:
Селянин, а вы этими крышками уже закрывали? И как результат? Я бы,всё-таки, хотел приобрести
крышки с кнопками. И вот ещё чего нарыл:

Уже использовал, результат атлычный. Все крышки втянуты, открываются с "чпоком", порой только с помощью ключа.
Визуально и тактильно они толще обычных твистов.
Когда покупал, они были на акции, там в описании было, что они для автоклавирования, свяжитесь с ними по почте, обозначьте под какие вам нужды.

Jack Sparrow, Отв.7903 30 Нояб. 18, 17:50

Цитата — юрий юрьевич, 30 Нояб. 18, 07:24:
, в третьих- температурный режим на всю "толщину" литровки труднее угадать.

блин народ вы читаете ветку или нет? Таблицы температур в клаве и в банках 0.5 и1 литр Сварного видели? Мы просили человек сделал. Зачем гадать зачем эти танцы с бубном 🤔 .

Добавлено через 1мин.:

А литровая банка для меня оптимальный вариант

svarnoy, Отв.7904 30 Нояб. 18, 18:07

Цитата — Jack Sparrow, 30 Нояб. 18, 17:50:
А литровая банка для меня оптимальный вариант

Наверно литровые тоже бывают нужны.
Утка все таки птица большая, в маленькие ее наверно нормально и не разложишь.
Утку не делал. Извиняюсь за свой скептицизм.
Но я все же против литряков если это можно сделать в меньших банках.

gipsan88, Отв.7905 01 Дек. 18, 00:09

Цитата — svarnoy, 30 Нояб. 18, 11:32:
1100 штук, цена около 7 рублей штука.

Это крышки для алкогольной продукции или для автоклава?

svarnoy, Отв.7906 01 Дек. 18, 08:51

Цитата — gipsan88, 01 Дек. 18, 00:09:
Это крышки для

Для крепкого бухла, типо водки.

gipsan88, Отв.7907 01 Дек. 18, 09:23

Подскажите рецепт мясо курицы в собственном соку (молодые бройлеры; банки 0.5л; автоклав ПАРОВОЙ).

Вложения:

945868.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7908 01 Дек. 18, 09:31

Цитата — gipsan88, 01 Дек. 18, 09:23:
курицы в собственном соку

https://cdn.homedistil.ru/fs/1812/01/21834.308051.png
Bezimyannii. Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.7909 01 Дек. 18, 09:37

svarnoy, спасибо вот только не понял режим стерелизаци что для номера 12 что для ско-83-1 одинаковый?

svarnoy, Отв.7910 01 Дек. 18, 09:40

gipsan88, Для стеклянной надо немного увеличить время, минут на 5-10

gipsan88, Отв.7911 01 Дек. 18, 09:42

svarnoy, если увеличеть до 120мин при 114гр кость разварится?

Peskar, Отв.7912 01 Дек. 18, 10:58

Как правильно понимать?
15-110-30
114 С

Jack Sparrow, Отв.7913 01 Дек. 18, 11:02

Сварной ответь пожалуйста есть ли у Очкина и Гусовского книга по рыбным консервам как по мясным? Если есть дай ссылку. Спс

gipsan88, Отв.7914 01 Дек. 18, 11:05

Цитата — Peskar, 01 Дек. 18, 10:58:
Как правильно понимать?
15-110-30
114 С

15-разогрев 110-стерелизация 30-остывания/114-температура стерилизации

Jack Sparrow, Отв.7915 01 Дек. 18, 11:07

Цитата — Peskar, 01 Дек. 18, 10:58:
Как правильно понимать?
15-110-30
114 С

15-110-30=-125. -125÷114С=1.1С(примерно). Кажись так

svarnoy, Отв.7916 01 Дек. 18, 11:12

Jack Sparrow,
У Гусаковского нет вроде про рыбу.
Про рыбу справочник Новикова, поищи есть в сети сканы.
Напечатал бы себе, но качество для печати плохое.

gipsan88, Отв.7917 01 Дек. 18, 11:13

svarnoy, есть какая-то программа она считывает с рисунка буквы и получается готовый текст так сказать самому печатать не надо

svarnoy, Отв.7918 01 Дек. 18, 11:16

gipsan88, Есть.
Только этим надо заниматься, это денег стоит.

Peskar, Отв.7919 01 Дек. 18, 11:24

Цитата — gipsan88, 01 Дек. 18, 11:05:
15-разогрев 110-стерелизация 30-остывания/114-температура стерилизации

А если у меня разогревается дольше 15 минут, это сильно страшно.
Тэн слабоват, разогревается около 35 минут.

# Страница 397

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7920

svarnoy, Отв.7920 01 Дек. 18, 15:42

Цитата — Peskar, 01 Дек. 18, 11:24:
если у меня разогревается дольше 15 минут, это сильно страшно.

Не сильно.

dima015, Отв.7921 01 Дек. 18, 17:23

Цитата — gipsan88, 01 Дек. 18, 11:13:
есть какая-то программа она считывает с рисунка буквы и получается готовый текст так сказать самому печатать не надо

Программа называется FineReader, только целую книгу распознавать и потом править - зачем? Выкладываю книгу Новикова, специально на ГуглДиск закачал https://drive.google.com/...oQVIYhBKXPpjUb8 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://drive.google.com/open?id=1PE3WiUxxrypJjV2DhoQVIYhBKXPpjUb8>
Качество вполне нормальное. Легко можно, что-то отдельное, распечатать. Можно и всю распечатать, дома на принтере, не так уж и сложно и не дорого. Но только зачем печатать целую книгу? Никак не пойму. Посмотрел на компьютере, выбрал что нужно, распечатал пару страниц.

svarnoy, Отв.7922 01 Дек. 18, 17:26

dima015, С такого скана книгу печатать отказываются.
Печать не просто на бумажки, а книга с картинками.
И работают вроде с премьера.

Добавлено через 1ч. 31мин.:

Мне удобнее с бумаги читать.
Вижу книгу в обсуждении интересную, заказываю ее печать, обычно около 400 рублей стоит, зато потом читай когда захочется.
Рыбу не ем почти, мне про нее не интересно.
Делал пиво делал про пиво книги, начал сыр делать, про сыр книги, спирт, значит про спирт.
Главное знать чего читать, это самое сложное.

gipsan88, Отв.7923 02 Дек. 18, 13:50

Такие крышки кто-нибудь использовал для автоклава?

Вложения:

20181202_134809.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181202_134909.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181202_134922.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, Отв.7924 02 Дек. 18, 17:41

Цитата — svarnoy, 01 Дек. 18, 17:26:
начал сыр делать, про сыр книги, спирт, значит про спирт.
Главное знать чего читать, это самое сложное.

Книга про мягкие французские сыры 1891 год https://yadi.sk/i/tpmFJitc3SEBKU <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/tpmFJitc3SEBKU>
Еще пара книг старых, может быть, полезных в хозяйстве https://yadi.sk/i/YgLG8LXKniq05w <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/YgLG8LXKniq05w>
https://yadi.sk/i/Jj14ompSswc5Zw <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/Jj14ompSswc5Zw>

Vet-69, Отв.7925 02 Дек. 18, 18:16

Цитата — gipsan88, 02 Дек. 18, 13:50:
Такие крышки кто-нибудь использовал для автоклава?

Мне вообще не понравились. Тем более для автоклава. По мне, лучшие крышки СКО это Светлана. Никогда с ними проблем нет.

svarnoy, Отв.7926 02 Дек. 18, 19:33

dima015, Большое спасибо!
Посмотрю обязательно, книг как и знаний много не бывает.

gipsan88, Отв.7927 02 Дек. 18, 19:58

Цитата — Vet-69, 02 Дек. 18, 18:16:
По мне, лучшие крышки СКО это Светлана. Никогда с ними проблем нет.

У меня тоже крышки Светлана просто их небыло в это раз и решил эти взять

бир, Отв.7928 03 Дек. 18, 12:45

Цитата — Vet-69, 02 Дек. 18, 18:16:
По мне, лучшие крышки СКО это Светлана. Никогда с ними проблем нет.

Хорошо вам, московским! У нас таких крышек не бывает - не выгодно продавцам из Крымска возить...
В тырнете все продают оптом по несколько сотен штук! А куда нам столько!?

dima015, Отв.7929 03 Дек. 18, 19:53

Цитата — бир, 03 Дек. 18, 12:45:
В тырнете все продают оптом по несколько сотен штук! А куда нам столько!?

Хорошие крышки нужно брать сразу и много - если точно уверен в качестве. Потом придется "локти кусать" и говорить - "жаль сразу не взял больше". Я сразу 1000 шт (коробку) взял из партии предназначавшейся в С-Петербург для консервного завода, для тушенки. Брал соответственно на крышечном заводе. А если меньше коробки, то со мной там и разговаривать не стали бы. Очень доволен. Крышка СКО толщина 0,22, прокладка отлично держит 120 гр.

Peskar, Отв.7930 03 Дек. 18, 20:15

Вы меня так запутаете окончательно.
Подскажите, какие крышки лучше покупать?
Как по крышкам из магазина, или базара, понять что они нам подходят?
Может есть список заводов и указание маркировки на упаковке?
Я бы у себя поискал.

maxufax, Отв.7931 03 Дек. 18, 20:42

Дайте ссылку на проверенные крышки... Можно 1000 взять и поделить

FOX65, Отв.7932 04 Дек. 18, 03:05

http://www.tokkcompany.ru/#about <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tokkcompany.ru/#about>

Селянин39, Отв.7933 04 Дек. 18, 09:21

Цитата — Peskar, 03 Дек. 18, 20:15:
Как по крышкам из магазина, или базара, понять что они нам подходят?

Да как.... Если про твист - Стоять, в руках вертеть, может и поможет. Они разные по толщине металла, бери те что потолще. Надежнее коробку в провереном месте заказать. С СКО не работаю, ничего подсказать не могу...

бир, Отв.7934 04 Дек. 18, 11:26

Цитата — dima015, 03 Дек. 18, 19:53:
Брал соответственно на крышечном заводе

Плиз, наводку на проверенный, хороший крышечный завод!

gipsan88, Отв.7935 04 Дек. 18, 16:51

Вот какие закаточные машинки люди делают
https://vk.com/video369348599_456239027 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://vk.com/video369348599_456239027>
https://vk.com/video369348599_456239028 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://vk.com/video369348599_456239028>

француз, Отв.7936 04 Дек. 18, 17:21

Цитата — gipsan88, 04 Дек. 18, 16:51:
закаточные машинки

И снова все по кругу.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пар vs вода-клапана-градусники-кассеты-про закаточные машинки долго небыло...круг почти сомкнулся
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Их много лет назад делали,и будут делать,мне и закатывать на такой самоделке доводилось

dima015, Отв.7937 04 Дек. 18, 19:26

Цитата — бир, 04 Дек. 18, 11:26:
Плиз, наводку на проверенный, хороший крышечный завод!

http://www.tk68.ru <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tk68.ru>
Я туда лично ездил и покупал. Боюсь Трансп.Компан. могут не переслать, нужно лично ехать. Я мог бы помочь, но до лета без машины. Возможно в начале лета поеду. Лучше конечно доехать, там нужно лично поговорить и посмотреть. Если они делают партию, для какого нибудь консервного завода, то можно взять коробку из этой партии. Такие крышки без всяких рисунков. Для магазинов они с рисунками делают, ну и для заводов - по заказу.

maxufax, Отв.7938 04 Дек. 18, 19:53

Чем Машенька от тамбовчанки отличаются, да и все остальные? Рисунком?

FOX65, Отв.7939 05 Дек. 18, 05:31

Цитата — maxufax, 04 Дек. 18, 19:53:
Чем Машенька от тамбовчанки отличаются

Первое,что приходит на ум:Машенька скромная,не совершеннолетняя девочка,а Тамбовчанка прошла огонь и воды.

# Страница 398

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7940

berezikoff, Отв.7940 05 Дек. 18, 05:38

FOX65,
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

бир, Отв.7941 05 Дек. 18, 10:33

Цитата — dima015, 04 Дек. 18, 19:26:
. Лучше конечно доехать, там нужно лично поговорить и посмотреть.

Спасибо! Хороший совет!!! Где Тамбов, а где Челябинск! Крышки золотыми будут!
Пока пользуюсь челябинскими "Ассорти" и елабужскими, винтовыми. Закатал месяц назад - пока держат!

Вложения:

закаткиW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, Отв.7942 05 Дек. 18, 13:12

Цитата — бир, 05 Дек. 18, 10:33:
Спасибо! Хороший совет!!! Где Тамбов, а где Челябинск! Крышки золотыми будут!

Я имел ввиду, что пока сам доехать не могу, машины нет. А так, я мог бы весной купить пару коробок и одну переслать ТК хоть в Челябинск. Пересылка не так уж и дорого будет ( рублей 500-700. Так, что все возможно и осуществимо

maxufax, Отв.7943 05 Дек. 18, 13:31

В Уфу ближе! Напиши когда поедешь

Jack Sparrow, Отв.7944 05 Дек. 18, 15:16

Привет

Вложения:

IMG_20181128_201341.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7945 05 Дек. 18, 15:17

Jack Sparrow,
Ну вот!
Как впечатления?

бир, Отв.7946 05 Дек. 18, 15:30

Цитата — dima015, 05 Дек. 18, 13:12:
Я имел ввиду, что пока сам доехать не могу, машины нет

Тогда звиняйте, не разобрался! А коробки - это 1000 шт, мне много! Даже 100 банок закатать - уже проблема с хранением! Негде их хранить - нет ни гаража, ни погреба - только в квартире, в чуланчике!
Гарантийный срок на крышки - три года, а потом уже резинки уплотнительные могут высохнуть, потрескаться, так что впрок не очень то и запасёшься! До весны далеко, может получится достать
ТОККовские крышки с кнопками.

svarnoy, Отв.7947 05 Дек. 18, 15:34

Цитата — бир, 05 Дек. 18, 15:30:
До весны далеко, может получится достать
ТОККовские крышки с кнопками.

После нового года организуем закупку.
Перед новым годом некогда просто.

Pribludo, Отв.7948 05 Дек. 18, 16:06

Цитата — бир, 05 Дек. 18, 15:30:
Гарантийный срок на крышки - три года, а потом уже резинки уплотнительные могут высохнуть, потрескаться, так что впрок не очень то и запасёшься!

Да норм они (крышки) отдельно храняться. Я так понимаю что это гарантийный срок хранения закатанной ими продукции, а потом они начнут например в сильно кислой среде разлагаться. ЗЫ кста крышки на которых написано 3 года это и есть самые лучшие, бывает 1 и 2 года.

maxufax, Отв.7949 05 Дек. 18, 17:32

Jack Sparrow, что это на крышках?

Jack Sparrow, Отв.7950 05 Дек. 18, 18:52

Цитата — maxufax, 05 Дек. 18, 17:32:
что это на крышках?

индивидуальные зажимы для закатных крышки СКО.

gipsan88, Отв.7951 05 Дек. 18, 19:11

Цитата — maxufax, 05 Дек. 18, 17:32:
что это на крышках?

Я с такими зажимами для СКО работаю на пару

Вложения:

20181122_180304.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181202_215639.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

maxufax, Отв.7952 05 Дек. 18, 19:15

А где такие купить?

Jack Sparrow, Отв.7953 05 Дек. 18, 19:21

Результат

Добавлено через 10мин.:

Цитата — maxufax, 05 Дек. 18, 19:15:
А где такие купить?

хз у меня остались ещё с совдепа

pigtail, Отв.7954 05 Дек. 18, 20:01

Цитата — Pribludo, 05 Дек. 18, 16:06:
Я так понимаю что это гарантийный срок хранения закатанной ими продукции,

Производитель может давать только гарантию на собственную продукцию, а не на то, как Вы ее используете, а гарантию на продукт можно получить только после бактериального исследования выдержанного на хранении.

gipsan88, Отв.7955 05 Дек. 18, 23:45

Цитата — maxufax, 05 Дек. 18, 19:15:
А где такие купить?

На авито продают

Pribludo, Отв.7956 06 Дек. 18, 11:39

Цитата — pigtail, 05 Дек. 18, 20:01:
Производитель может давать только гарантию на собственную продукцию

Все так могет быть но первая часть моего поста была о том что крышки сами по себе беспроблеммно хранятся, а вторая, процитированная представлена из моего личного опыта, а так да ХЗ.

pigtail, Отв.7957 06 Дек. 18, 13:25

Да безусловно крышки хранятся без проблем, я только про то, что срок гарантии от производителя относится только к его продукции [Улыбающийся]

Talion, Отв.7958 06 Дек. 18, 13:53

Кто подскажет, какой предохранительный клапан установлен на белорусе? Что, в магазине у продавца просить? При каком давлении должен аварийно сработать?

svarnoy, Отв.7959 06 Дек. 18, 13:57

Talion, Если у него рабочее 4 бара, то предохранительный нужен на 5.

# Страница 399

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7960

dima015, Отв.7960 08 Дек. 18, 01:25

Цитата — Talion, 06 Дек. 18, 13:53:
Кто подскажет, какой предохранительный клапан установлен на белорусе? Что, в магазине у продавца просить? При каком давлении должен аварийно сработать?

Ответил на e-mail

Jack Sparrow, Отв.7961 09 Дек. 18, 10:47

Ау всем привет. Давайте делиться,что у кого нового произошло.

FOX65, Отв.7962 09 Дек. 18, 12:02

Цитата — Jack Sparrow, 09 Дек. 18, 10:47:
Давайте делиться

Нечем.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1412/02/29051.233060.jpeg
Getimage. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.7963 09 Дек. 18, 14:17

Цитата — FOX65, 09 Дек. 18, 12:02:
Нечем.

Правда. Чем тут делиться. И рыбка одна и... девушка.

УжеНепьющий, Отв.7964 09 Дек. 18, 16:58

Старость это.

maslenkin, Отв.7965 09 Дек. 18, 20:29

как понять такие рекомендации в рецептах:
1. Свинина. Банка закрывается крышкой и клавируется при температуре 120С 75 минут.
2. Каша гречневая со свининой. Готовим 100 минут при 120С.
Какое то несоответствие в разницу 25 минут приготовления у гречки.
Делал гречку... опечален... она совсем разварилась.

svarnoy, Отв.7966 09 Дек. 18, 20:47

maslenkin,
Это режимы взяты из советской книги рецептур и технологий.
Делал по ним неоднократно, каша гречневая получается нормально.
Если не вышло, какаето ошибка значит в технологии или выборе сырья.

Vet-69, Отв.7967 10 Дек. 18, 07:35

Цитата — svarnoy, 09 Дек. 18, 20:47:
Делал по ним неоднократно, каша гречневая получается нормально.
Если не вышло, какаето ошибка значит в технологии или выборе сырья.

Тоже делал по этим рецептам и технологии. Все отлично.

ARSi, Отв.7968 11 Дек. 18, 17:35

Цитата — maslenkin, 09 Дек. 18, 20:29:
Делал гречку... опечален... она совсем разварилась.

Возможно, много воды добавил.

Alllambic, Отв.7969 11 Дек. 18, 19:53

Выяснил опытным путем, что каши лучше заливать бульоном. Беру 4 рульки свиных, желательно более мясных чем жирных. Час кипячу с морковкой и луком. Бульон потом сливаю в утиль. Свежая вода+ 3 часа варки - все кости отстают. Разбираю, режу и в предварительно замоченную крупу добавляю. Немного пережаренного лука на смальце. Заливаю бульон, вернее даже не бульон, а холодец, или желе, то есть то, что выварилось, добавляю около чайной ложки смальца.Короче день возни, вку 50 полностью забиваю и вечером клавирую. Режим клавирования 50 минут , при давлении 0,12-0,13 МПа. Неудобно- приходится постоянно рубильником щелкать. Пробовал рис делать, добавил туда мясо рульки и мидии. Очень интересно получилось. С супругой после ужина банку 0,5 литра скушали с огромным удовольствием. Пельмени и манты все в кашу. Не получились, но думаю это месиво съедобно.

svarnoy, Отв.7970 11 Дек. 18, 19:59

Крупу ни чем заливать не надо.
Ее надо либо бланшировать, либо замочить водой часов на 10 в пропорции 2:1, тогда крупа наберет столько воды сколько надо и не будет переварена.

Alllambic, Отв.7971 11 Дек. 18, 20:03

Просто в воде получается суховатой, а в бульоне очень понравилась, рис рассыпчатый. Перловка с фаршем получалась так, что тяжело выковыривать из банки без бульона, хотя стояла сутки в воде

maslenkin, Отв.7972 11 Дек. 18, 23:10

Цитата — ARSi, 11 Дек. 18, 17:35:
Возможно, много воды добавил.

воды не добавлял совсем т.к. в "рецепте" этого не было, гречка набрала воду при "замачивании" в течении 7 часов

lime99, Отв.7973 11 Дек. 18, 23:30

Alllambic,

Цитата — Alllambic, 11 Дек. 18, 19:53:
Пельмени и манты все в кашу. Не получились, но думаю это месиво съедобно.

Коллега, зачем же стерилизовать пельмени (Манты)? - прекрасный метод консервирования - "полушоковая" ))) заморозка.

Добавлено через 35мин.:

Цитата — Alllambic, 11 Дек. 18, 20:03:
Просто в воде получается суховатой, а в бульоне очень понравилась, рис рассыпчатый.

Коллега, как правило, бульон для риса (перловки, и тд), солёный. Вот в этом и маленькая суть - СОЛЬ: правильная предварительная подготовка ингредиентов. Коллега Svarnoy и другие коллеги поймали суть Советских рецептов Г/О (Гусаковский/Очкин) (У меня все сгорает ((()

Моё мнение: вчитайтесь, осмыслите, засомневайтесь, сделайте собственные выводы и испытания и, конечно, проверьте режимы ВКУ. А далее в Добрый путь! (Микробиологические факторы никто не отменял )))

Удачи!

Alllambic, Отв.7974 12 Дек. 18, 22:46

Цитата — lime99, 11 Дек. 18, 23:30:
зачем же стерилизовать пельмени (Манты)

ну например чтобы взять с собой на рыбалку и погреть там. Лепить их на природе никто не будет, а морозильная камера тоже не всегда есть. Просто интересно, что получится. Для меня консервирование - не попытка заготовить впрок например на зиму, а возможность быстро открыть и покушать вкусную пищу в любом месте - в гараже, иногда дома, когда нет времени приготовить.

бир, Отв.7975 13 Дек. 18, 17:39

Делал тыкву кусочками в банках 0,7 л. Первая загрузка - на пару: 100 град. - 50 мин. Вторая загрузка - на воде: 110 град.-30 мин.
Автоклав - "Дымка 2.0" с небольшим апгрейдом: внизу вместо крана - механический термометр, а вверху - электронный.
Перед началом работ термометры проверил в кипящей воде на стенде "анженерной системы"! Оба показали 100 град. Но при
работе на пару нижний завышал показания на 5 град., а при работе на воде показания практически одинаковые!
Кому и когда верить?

Вложения:

АвтоклавW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ЭкспериментW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Датчик-температурыW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.7976 13 Дек. 18, 18:59

Цитата — бир, 13 Дек. 18, 17:39:
Вторая загрузка - на воде:

Расскажи как на воде делал, аппарат вроде для этого не предназначен.
Чем аппарат нагревается?

pigtail, Отв.7977 13 Дек. 18, 19:23

бир, а чем/как уплотняли электронный в заглушке?

AlexSA, Отв.7978 13 Дек. 18, 19:44

Цитата — бир, 13 Дек. 18, 17:39:
Делал тыкву кусочками

Тема не раскрыта, что в итоге получилось? Рецепт?

maslenkin, Отв.7979 13 Дек. 18, 19:52

владельцы не утепленного вку-50, за какое время у вас падает давление в клаве с 1.1 кгс/см2 до 0 при полностью открытом перепускном? у меня упало за 45 мин. Паровую камеру промывал, заполнял полностью водой до 3.8 кгс/см2 - смотрел в течении 20 минут, давление не падало, подтеков не было. Вот и думаю, нет ли утечки в стерилизационной камере, если давление падает до 0 за 45минут.

# Страница 400

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.7980

lime99, Отв.7980 13 Дек. 18, 21:21

Цитата — бир, 13 Дек. 18, 17:39:
Но при
работе на пару нижний завышал показания на 5 град

ИМХО, 1. <ПАР> Нижний термометр ближе к источнику нагрева, (причем там и вода может присутствовать) показания ВЫШЕ.
2. <ПАР> <ВОДА> Сверка термометров при атмосферном в кипящей - ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ в основном, при избыточном и более высоких Т, думаю могут давать иные погрешности....
3. <ВОДА> см. пункт 1

PS: ИМХО: Тыкве вполне достаточно 114/25 в 0,7

Удачи!

berezikoff, Отв.7981 13 Дек. 18, 21:26

lime99, В принципе на термометры уже давно забил. Но недавно усёк разницу в пАре и в воде(больше)-примерно 0,5гр, не критично.

lime99, Отв.7982 13 Дек. 18, 21:34

svarnoy,

Коллега, сейчас завершил свои ( Твист 250 мл., печень куриная, бланширование, Водяной, индукция, 1200 Вт, "тонкий слив") паштеты. Применил "жесткий" для меня режим 116/20. Извлёк. На вид не жжёный, расслоения нет - охладится - попробую на органолептику...

Спасибо!

Добавлено через 6мин.:

Цитата — berezikoff, 13 Дек. 18, 21:26:
на термометры уже давно забил

Коллега, по манометру не чувствую процесс (следует развиваться, по-видимому). По поводу термометров, думаю можно (и нужно):

1. Приобретать высокоточные
2. Поверять каждый год
3. Дублировать в 2-3 точках
4. Совмещать биметалл и цифру...

0,5 реально не критично...

Спасибо.

Добавлено через 28мин.:

Цитата — Alllambic, 12 Дек. 18, 22:46:
взять с собой на рыбалку и погреть там

Коллега, если для этих нужд, то: "крутой" опыт дилетанта (в консервировании) - у автора ролика это является рекламой конечно, но они этим пользуются в реальной жизни...:
Каждому своё.....

https://www.youtube.com/embed/53uuHLhr1GM

Краевед, Отв.7983 14 Дек. 18, 00:36

Цитата — svarnoy, 13 Дек. 18, 18:59:
Расскажи как на воде делал, аппарат вроде для этого не предназначен.

Дымка 2.0 изначально водяной, на пар переделывается легко. Вместо заглушки на патрубке в центре крышки ввинтил гильзу 90 мм., в гильзу термодатчик от REX-100. Далее управление плиткой 1 квт.

Добавлено через 8мин.:

Вопрос по разгону. Плитка 1 квт., автоклав Дымка 2.0, волы 3.литра изначально, паровой метод. До 120 градусов разгоняется около часа. стандартный цикл на тушенке - 20/70/20. У меня разгон получается в три раза дольше. Ясно, что надо менять плитку на 3-3.5 квт. Подскажите, чем плох длительный разгон для качества продукта?

svarnoy, Отв.7984 14 Дек. 18, 07:40

Цитата — Краевед, 14 Дек. 18, 00:36:
Дымка 2.0 изначально водяной

У него 3 бара максимально рабочее давление, для водяного метода 4-4.5 надо, не меньше.

Цитата — Краевед, 14 Дек. 18, 00:36:
чем плох длительный разгон

Плохо не непосредственно длительный разгон, а длительная тепловая нагрузка вообще. Снижаются общее качество консервы, органолептика, остаток полезностей.
Лучше по возможности не перегревать.
Скорее всего от плитки перегревается корпус термометра нижнего, и он чуть завышает, как уже говорили.

Селянин39, Отв.7985 14 Дек. 18, 08:47

Цитата — AlexSA, 13 Дек. 18, 19:44:
Тема не раскрыта, что в итоге получилось? Рецепт?

Присоединяюсь к вопросу!

бир, Отв.7986 14 Дек. 18, 12:13

Цитата — svarnoy, 13 Дек. 18, 18:59:
Расскажи как на воде делал, аппарат вроде для этого не предназначен.
Чем аппарат нагревается?

На воде делал как обычно: банки зажал в кассеты, кассеты в автоклав. Воды налил на 2 см. ниже края. Закрыл, нагрел до нужной температуры на самодельной плитке 1,2 квт
Мощность надо бы больше, но боюсь - проводка не выдержит! Дом старый, проводка - тонкий алюминиевый провод - часто горит

Добавлено через 2мин.:

Цитата — pigtail, 13 Дек. 18, 19:23:
бир, а чем/как уплотняли электронный в заглушке?

Датчик самодельный - спица из галантереи, уплотнения из магазина сантехники. К спице припаял медную шайбочку. в заглушке просверлил дырочку, зажал спицу меж двух
паронитовых прокладок и прикрутил к штатному патрубку.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — AlexSA, 13 Дек. 18, 19:44:
Тема не раскрыта, что в итоге получилось? Рецепт?

В итоге получилась вкусняшка! Мы добавляем её в разные уже готовые каши - рисовую, пшенную - по одной-две столовых ложки на тарелку!
А рецепт простой: тыкву режем кубиками, кусочками, заполняем чистые банки, но не до верха - оставляем сантиметра три до края, в банки засыпаем
две-три столовых ложки сахара - зависит от сладости тыквы, добавляем ванильного сахара - на кончике ножа и лимонной кислоты так же, на кончике ножа а если больше - крышки вздуваются!
Дальше заливаем водой до плечиков. закатываем и в автоклав!
А вообще-то, наверное, овощные консервы лучше пастеризовать а не автоклавировать!

Добавлено через 42мин.:

Цитата — lime99, 13 Дек. 18, 21:21:
ИМХО: Тыкве вполне достаточно 114/25 в 0,7

1. Да, я сначала тоже так думал! Но почему тогда при работе на воде показания практически одинаковые
2. Измерительные элементы у обоих термометров находятся в металлических гильзах и реагируют только на температуру и лишь температура зависит от давления.
Про режимы для тыквы нашёл вот это: https://ru.wikihow.com/консервировать-тыкву

Вложения:

Нагрев-автоклаваW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Датчик-сборкаW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Рецепт-кашиW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.7987 14 Дек. 18, 16:51

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 07:40:
У него 3 бара максимально рабочее давление, для водяного метода 4-4.5 надо, не меньше.

ИМХО особой разницы нет, что с преднакачкой и давлением 4-4.5, что без преднакачки и с кассетами при давлении порядка 3, все одно теплоноситель вода со всеми вытекающими недостатками для водяного процесса.

Цитата — бир, 13 Дек. 18, 17:39:
Первая загрузка - на пару: 100 град. - 50 мин. Вторая загрузка - на воде: 110 град.-30 мин.

Цитата — бир, 14 Дек. 18, 12:13:
Про режимы для тыквы нашёл вот это: https://ru.wikihow.com/консервировать-тыкву

Я так понял, судя по давлению в 11 фунтов( подозреваю что /дюйм в кв.) в пересчете на температуру их режим 115 градусов 90 минут для литровых банок(115/55 для 0.5 литра), а у Вас время уменьшилось в 2-3 раза?

Цитата — бир, 14 Дек. 18, 12:13:
Датчик самодельный

Вот этого я по первым фоткам не осознал, шикарно.

svarnoy, Отв.7988 14 Дек. 18, 17:08

Цитата — pigtail, 14 Дек. 18, 16:51:
ИМХО особой разницы нет, что с преднакачкой и давлением 4-4.5, что без преднакачки и с кассетами при давлении порядка 3,

На воде с кассетами это нонсенс и абсурд!
Клавы на воде и 3 бара это абсурд.
Хотя если нравится делайте. какое мое дело.

pigtail, Отв.7989 14 Дек. 18, 17:38

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 17:08:
На воде с кассетами это нонсенс и абсурд!
Клавы на воде и 3 бара это абсурд.

svarnoy, Денис, полностью согласен, но производителям проще и выгодней, весь интернет забит такими поделками. Вот только одного я не могу понять, почему они все под пар упорно не делают?

Краевед, Отв.7990 14 Дек. 18, 17:52

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 07:40:
Скорее всего от плитки перегревается корпус термометра нижнего, и он чуть завышает, как уже говорили.

Спасибо, Денис! По штатному термометру в Дымке. У меня на пару он отстает от верхнего аж на 13 градусов в минус. Думаю, это от того, что на заводе его поставили не совсем по уму, не в рабочий объем автоклава, а в сливной патрубок перед краном. Впрочем, он не сильно и нужен, работаю по верхнему датчику температуры.

svarnoy, Отв.7991 14 Дек. 18, 17:54

Цитата — pigtail, 14 Дек. 18, 17:38:
производителям проще и выгодней, весь интернет забит такими поделками. Вот только одного я не могу понять, почему они все под пар упорно не делают?

Собственно это вопрос и ответ.
Ключевое слово массовый потребитель.
Массовый потребитель обладает разными навыками и знаниями, разными приборами нагрева, но товар то один, и нужно унифицировать это под массового потребителя.
Нужно максимально упростить работу с аппаратом, всегда взамен качества, главное не взорваться и не причинить вреда себе и окружающим.
За этот год мне дважды предлагали проконсультировать новых производителей автоклавов, за деньги.
Начинается все очень хорошо, изучить рынок имеющегося, изучить полученный опыт, сделать лучший на рынке автоклав.
Консультировал, деньги получил, пришли в итоге почти к началу. Массовый потребитель не сможет управится с нормальным аппаратом.
Так что могу нас поздравить, мы высшая когорта, не массовый потребитель.

pigtail, Отв.7992 14 Дек. 18, 18:59

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 17:54:
Массовый потребитель не сможет управится с нормальным аппаратом.

Хм..., лезем на амазон и видим, что подавляющее большинство продающихся аппаратов работают на пару с простейшим предохранительным клапаном, ручным спуском пара и внешним нагревом. Они что умнее или образованнее россиян? Сильно сомневаюсь, любой наш деревенский мужик вполне справится с их инструкцией по работе автоклава(при условии перевода ее на русский естественно). Скорее у наших производителей/бизнесменов что-то не так в голове.

svarnoy, Отв.7993 14 Дек. 18, 19:28

Цитата — pigtail, 14 Дек. 18, 18:59:
на амазон и видим, что подавляющее большинство продающихся аппаратов работают на пару с простейшим предохранительным клапаном

Не лазил по амазон, знаю чисто паровой только "all american"
Наши хотят и пар и воду с преднакачкой, не получается просто так.

pigtail, Отв.7994 14 Дек. 18, 20:13

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 19:28:
не получается просто так

Странно, у меня например НЕФОР-ЭЛЕКТРО, если оставить в стороне конструктивные неприятности с приваренной подставкой внутри бака, меньшей, чем было на сайте мощностью ТЭНа и имевшуюся по получению от транспортной компании проблему с установкой датчика капиллярного термостата, то в принципе сваренный надежно агрегат, тьфу*3. Вся переделка первоначально водяного с преднакачкой автоклава свелась к установке 2-х тройников, обратного клапана и шарового крана. Естественно не из головы придумал, а на аналогичном сайте вычитал и народ там дал ссылку на этот форум, очень им благодарен за это. Получил и водяной и паровой в одном "флаконе", правда флакон использую только на пару [Улыбающийся]. Т.е. усилия производителя сводятся к наличию этих 4 комплектующих в опции к заказу, я уж молчу, что дышащий клапан заменяющий кран и обратный клапан и сами выточить могут, ну и текст поменять на сайте и инструкции. И все, к новым великим продажам. [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.7995 14 Дек. 18, 20:49

pigtail,
Есть электроскороварки, там доделать то всего ерунду, но и там не все в порядке.
В итоге нет ни одного аппарата который бы работал бы на пару штатно из коробки. Правильно работал.
Если не прав ткните в этот аппарат.

Alllambic, Отв.7996 14 Дек. 18, 21:56

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 17:54:
Массовый потребитель обладает разными навыками и знаниями, разными приборами нагрева, но товар то один, и нужно унифицировать это под массового потребителя

со своей малышкой вку50, всегда общаюсь по инструкции. Все охота распечатать, заламинировать, и повесить над клавом. Вроде все просто, но каждый раз перечитываю.

svarnoy, Отв.7997 14 Дек. 18, 22:05

Цитата — Alllambic, 14 Дек. 18, 21:56:
со своей малышкой вку50

Пользователь ВКУ это не массовый потребитель. ВКУ приобретается зная зачем и для чего.
Причисляй себя к Элите тушняковарания.

Vasili4, Отв.7998 15 Дек. 18, 10:02

Цитата — maslenkin, 13 Дек. 18, 19:52:
владельцы не утепленного вку-50, за какое время у вас падает давление в клаве с 1.1 кгс/см2 до 0 при полностью открытом перепускном? у меня упало за 45 мин.

Так же падает. Чуть дольше держит если прокладку и крышку изначально водой намочить))))) Ну это может мои фантазии...
Ещё подтравливает сбросной клапан, на него одел шланг и заглушил.

Денис Новокузнецк, Отв.7999 17 Дек. 18, 10:04

Киньте ссылку пожалуйста на книгу или хотя б не название, какая то советская про автоклавирование.

# Страница 401

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8000

svarnoy, Отв.8000 17 Дек. 18, 10:13

Денис Новокузнецк, https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yadi.sk/i/T7wml1i6fw5n7>

Денис Новокузнецк, Отв.8001 17 Дек. 18, 10:24

Спасибо.

25-115-20, то есть баночка 0,5 должна 115мин по этой книге находиться в паровоздушной среде-это ж два часа без 5 минут. Это нормально?

роман36, Отв.8002 17 Дек. 18, 13:08

Цитата — Денис Новокузнецк, 17 Дек. 18, 10:24:
25-115-20, то есть баночка 0,5 должна 115мин по этой книге находиться в паровоздушной среде-это ж два часа без 5 минут. Это нормально?

Нормально Если не хочешь случайно травануться

казах, Отв.8003 17 Дек. 18, 17:05

Апогей мысли термиста. Сам в шоке хоть и не звезда.
Эт не тыква, здесь полет фантазии.Всех с наступающим.

Вложения:

Screenshot_2018-12-17-16-40-33.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

бир, Отв.8004 17 Дек. 18, 19:22

Цитата — казах, 17 Дек. 18, 17:05:
Эт не тыква, здесь полет фантазии.

Шо, раки в сахарном сиропе!?
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.8005 17 Дек. 18, 21:37

Цитата — svarnoy, 14 Дек. 18, 22:05:
Пользователь ВКУ это не массовый потребитель. ВКУ приобретается зная зачем и для чего.
Причисляй себя к Элите тушняковарания.

Вку они двух моделей
До 2000 какого-то года шли вку с аварийным клапаном из нержавейки. Это гавно. Он не держит в принципе. И перепускной барашек на корпусе.
Потом пошли с латунным аварийным и перепускной шаровый. Вот они уже вещь

svarnoy, Отв.8006 17 Дек. 18, 21:39

Цитата — Romandos77, 17 Дек. 18, 21:37:
Вку они двух моделей

Еще есть с крышкой толщиной 2 мм.

berezikoff, Отв.8007 17 Дек. 18, 22:12

Цитата — svarnoy, 17 Дек. 18, 21:39:
толщиной 2 мм.

это что за порнография???

svarnoy, Отв.8008 17 Дек. 18, 22:25

Цитата — berezikoff, 17 Дек. 18, 22:12:
что за порнография

Привозили две крышки, нужно было продырявить и приварить клампы.
Одну как и положено замыкался дырявить, а вторая очень удивила. Понял что она тонкая совсем когда просверлил.
на вид почти одинаковые.

berezikoff, Отв.8009 17 Дек. 18, 22:42

Вес наверное разный!? Зато для обратки класс😁

svarnoy, Отв.8010 17 Дек. 18, 22:43

Цитата — berezikoff, 17 Дек. 18, 22:42:
Вес наверное разный!?

Разный.

Alllambic, Отв.8011 17 Дек. 18, 22:57

Цитата — Romandos77, 17 Дек. 18, 21:37:
Он не держит в принципе

в каком смысле не держит? Никаких проблем нет.

Jack Sparrow, Отв.8012 18 Дек. 18, 13:26

Цитата — berezikoff, 17 Дек. 18, 18:25:
25мин нагрев-115°-20мин охлаждение, параметра времени варки при 115° у тебя нет

формула 25-115-20 означает 25 Разгон до нужной температуры к стати которой товарищ Денис Новокузнецк не указал. 115 время клавирования 20 охлаждение.

berezikoff, Отв.8013 18 Дек. 18, 13:31

Jack Sparrow, да, чего то не того накарябал

pigtail, Отв.8014 18 Дек. 18, 16:10

Хм.. в выходные банки с дачи забирал, одна с тушняком у меня на глазах вскрылась. Я ее с нижней полки стеллажа на холодильник поставил и услышал щелчок, поднимаю глаза, а крышка (елабужская кстати) у меня на глазах пшыкнула еще раз и поднялась из втянутого состояния. На вид тушняк нормальный, пахнет отлично, может крышка такая "самооткрывающаяся"?

FOX65, Отв.8015 18 Дек. 18, 16:20

pigtail,Если заметил быстро и не пахнет,то с проваркой можно съесть.
Но это говорит о жизни внутри банки.

maxufax, Отв.8016 18 Дек. 18, 19:17

Собакам лучше отдать

pigtail, Отв.8017 18 Дек. 18, 20:03

Цитата — FOX65, 18 Дек. 18, 16:20:
Но это говорит о жизни внутри банки

Вот про "жизнь внутри" и непонятно, не могла же она неожиданно выделить кучу газов... да и более сразу невозможно, она прям у меня на глазах разгерметизировалась со щелчком, единственное чего смущает, это крышка елабужская, они у меня многие неравномерно с изломом закрывались, возможно этот излом и дал это "вскрытие на глазах", правда опять таки непонятно, то ли просто разгерметизация от брака крышки, то ли от "жизни внутри". Пойдет собакам на корм.

Pribludo, Отв.8018 19 Дек. 18, 11:29

Цитата — maxufax, 18 Дек. 18, 19:17:
Собакам лучше отдать

Тоесть если правильно произносить эту фразу то будет примерно так - если собак не жалко то их можно и попытаться травануть.

maxufax, Отв.8019 19 Дек. 18, 12:23

Не траванешь - на них такие токсины не действуют

# Страница 402

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8020

Sana956, Отв.8020 19 Дек. 18, 12:43

Яндекс. "Ботулизм собак", первая ссылка.

FOX65, Отв.8021 19 Дек. 18, 13:33

Только породистые и тепличные собачки и кошечки могут заболеть и умереть.
Дворняга кушает все и везде,особенно собаки любят гнилое мясо.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1411/02/29051.230777.jpeg
Image. Автоклав. Кухонный инвентарь.

автоэлектрик, Отв.8022 20 Дек. 18, 06:39

А еще и живет при минус 40 не в будке, а под открытым небом, в будке ему видете ли жарко! Мой так и жрет в том числе все!

француз, Отв.8023 20 Дек. 18, 07:40

Полудохлые кансервы надо повторно стерильнуть.споры сдохнут,и потом уже по усмотрению

berezikoff, Отв.8024 20 Дек. 18, 07:44

Имхо. Если ферментация, читай гниение, пошла уже органолептика будет не та. Нафиг надо.

FOX65, Отв.8025 20 Дек. 18, 07:50

berezikoff,За банками первое время надо наблюдать.
Я после клавирования выставляю банки в тепло,почти 30* и каждый день смотрю.
Если вчера нет,а сегодня вздулась,то с проваркой можно схавать и человеку,а уж собакам сам бог велел.

Бала партия,что-то много по вздувалось,открыл крышки,протер кромки,по новой затянул,опять в автоклав.
Стоят теперь хоть бы,что.Не спорю органолептика может страдать.

maslenkin, Отв.8026 20 Дек. 18, 10:00

"старые" книги раскрывают тему хранения свежеприготовленных консервов? Сколько держать при комнатной, или сразу после остывания можно в прохладное место (на лоджии сейчас около +5*С, но думаю процессы "созревания" консервы идут медленно)

FOX65, Отв.8027 20 Дек. 18, 10:05

maslenkin,Вот в прохладе у тебя и будет медленно созревать ботулизм.
Консервы первое время выдерживаются в тепле,если за 15 дней не вздулись,значит нормально.

Sana956, Отв.8028 20 Дек. 18, 10:13

Цитата — FOX65, 20 Дек. 18, 10:05:
если за 15 дней не вздулись,значит нормально

Абсолютно не значит. Ботула не всегда вызывает бомбаж.

berezikoff, Отв.8029 20 Дек. 18, 10:32

Не много не по теме, может кто знает. Если готовый холодный продукт положить в стерилизованую банку и закрыть чистой крышкой и завакуммировать, тоже будет долго храниться?

Добавлено через 2мин.:

Вот
https://www.youtube.com/embed/rkU7lxvV1eM

svarnoy, Отв.8030 20 Дек. 18, 10:38

berezikoff,
Думаю можно только гадать.
Если это делать в стерильном шкафу в стерильном костюме химзащиты, то почему бы и не храниться ей.
У меня в холодильнике лежит пол банки консервы, летом открыл, часть выложил на тарелку и съел, про банку забыл.
На вид тушняк в банке не изменился с лета. Лежит в холодильнике.

pigtail, Отв.8031 20 Дек. 18, 11:53

berezikoff, думаю совсем не те сроки, которых мы хотим, смысл клавирования, что сначала закрыл ограничив поступление всякой гадости из вне, а потом стерилизуешь эту закрытую емкость. Сама вакуумная упаковка не панацея, я сыр храню вакуумированный в холодильнике, корочка на нем при этом благополучно продолжает жить и развиваться [Улыбающийся], после вскрытия приходится чистить.
Сроки хранения вакуумированных продуктов можно взглянуть в описании на какой нибудь вакуумный упаковщик.

бир, Отв.8032 20 Дек. 18, 12:00

Цитата — berezikoff, 20 Дек. 18, 10:32:
Если готовый холодный продукт положить в стерилизованую банку и закрыть чистой крышкой и завакумировать,

А если продукт положить в банку, завакуумировать, закатать и в автоклав! Наверное сто лет
будет хранится! У кого аппаратик есть, может испытаете?

berezikoff, Отв.8033 20 Дек. 18, 12:03

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 11мин.:

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 11:53:
, я сыр храню вакуумированный в холодильнике

нет ну сыр другое дело, он живой(а ты его душишь [Подмигивающий], я имел ввиду, что-то приготовленное горячим.
В качестве примера: сварили пельмешки и под твист. Во первых при остывании и так втянется крышка, а если на ней ещё обратный клапан или просто сосок из нержи с куском силиконки. Откачали-пережали.

svarnoy, Отв.8034 20 Дек. 18, 12:21

Цитата — бир, 20 Дек. 18, 12:00:
! У кого аппаратик есть, может испытаете?

Аппаратик есть, 100 лет нету.

berezikoff, Отв.8035 20 Дек. 18, 12:28

svarnoy, Дэн, как ты думаешь, стерилизация(готового продукта), может заменить автоклавирование?

Pribludo, Отв.8036 20 Дек. 18, 12:30

Цитата — FOX65, 20 Дек. 18, 10:05:
Вот в прохладе у тебя и будет медленно созревать ботулизм.

Ботулизм НЕ развивается в анаэробной среде при нескольких условиях - низкая температура хранения (вроде до +18 град С ) и высокая кислотность продукта. На заводских консервах написано не хранить выше +20 С.

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 11:53:
я сыр храню вакуумированный в холодильнике

в холодильнике ботулизму "холодно" :-) и да в сыр часто добавляют нитрит натрия что кагбе говорит что он хоть и живой, а тоже если не правильно приготовлен то тоже чревато.

бир, Отв.8037 20 Дек. 18, 13:01

Цитата — svarnoy, 20 Дек. 18, 12:21:
Аппаратик есть, 100 лет нету.

Ладно! Я согласен и на 3 года безопасного хранения!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

В товарном производстве давно используют вакуум при укупорке банок.
Но купить вакуумную закаточную машину для дома, наверное, не каждый может, и подобный аппаратик поможет увеличить срок годности и безопасность нашего продукта!
(Из книги Гусаковского и Очкина стр. 68 )

Вложения:

Вакуум.bmp

Vet-69, Отв.8038 20 Дек. 18, 13:21

При автоклавировании в твистах и так создается вакуум. Воздух выходит с паром. Крышка при 80 градусах уже присасывается, а содержимое кипит градусов наверно до 50. Следовательно там и так глубокий вакуум.

berezikoff, Отв.8039 20 Дек. 18, 13:31

Vet-69, вопрос, на сколько он глубок. Вот если бы замерить?

# Страница 403

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8040

svarnoy, Отв.8040 20 Дек. 18, 13:33

Цитата — berezikoff, 20 Дек. 18, 12:28:
стерилизация(готового продукта), может заменить автоклавирование?

Нет, не может.

pigtail, Отв.8041 20 Дек. 18, 14:53

Цитата — berezikoff, 20 Дек. 18, 12:03:
сыр другое дело, он живой(а ты его душишь ,

Я б рад не душить, а как хранить? В московских магазинах я уже года два не покупаю, там это не сыр, а импортный приличный сыр стал непомерно дорог, потому перешел на фермерский от Сироты, тоже правда не дешево. Поскольку головку и заранее заказывать дешевле, то приходится экономить и заказывать заранее головками. Просто в холодильнике он сохнет [Грустный], в вакуумном пакете лежит нормально по месяцу, только корка продолжает развиваться, достал отскреб корку от наросшего слоя и кушай.

Цитата — Pribludo, 20 Дек. 18, 12:30:
Ботулизм НЕ развивается в анаэробной среде при нескольких условиях - низкая температура хранения (вроде до +18 град С ) и высокая кислотность продукта. На заводских консервах написано не хранить выше +20 С.

Тут на соседнем форуме кинули ссылку http://www.consultant.ru/...977818596020915 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=41149#009977818596020915>, правда почитать можно только в выходные, праздники или будни с 20 до 24 по Москве, не все так радужно, хотя думаю в любом случае, чем температура хранения ближе к 0 тем лучше.

Цитата — berezikoff, 20 Дек. 18, 13:31:
на сколько он глубок. Вот если бы замерить?

Термин глубокий тут явно не в кассу, глубокий получается другим оборудованием(другими типами насосов), а в случае нашего содержимого его получить практически не возможно, ну да ладно, не суть. Особого смысла замерять я не вижу, что это даст, цифру которая ни о чем не говорит?

maxufax, Отв.8042 20 Дек. 18, 15:24

Откуда ему взяться - то, глубокому? В клаве давление повышенное, в банке соответственно тоже. При остывании получается мизерное разряжение, но вакуумом там не пахнет. Если при охлаждении клава делать в нем разряжение постепенное и до полного остывания, то тогда и в банке будет "вакуум".

svarnoy, Отв.8043 20 Дек. 18, 15:59

Цитата — maxufax, 20 Дек. 18, 15:24:
В клаве давление повышенное, в банке соответственно тоже. При остывании получается мизерное разряжение,

В клаве давление повышенное относительно улицы, относительно банки оно повышено незначительно.
При остывании, в банки значительное разряжение.

maxufax, Отв.8044 20 Дек. 18, 16:02

Сбрасываем резко давление в клаве и крышки слетают нафиг.

svarnoy, Отв.8045 20 Дек. 18, 16:10

maxufax,
Это к чему?

Peskar, Отв.8046 20 Дек. 18, 16:11

Цитата — maxufax, 20 Дек. 18, 16:02:
Сбрасываем резко давление в клаве и крышки слетают нафиг.

У меня не слетели, я так сделал.
Очень уж хотелось посмотреть, как достаёшь банки, а они внутри кипят.
Посмотрел, точно кипят.
Больше так делать не буду.

maxufax, Отв.8047 20 Дек. 18, 16:13

А у меня слетели. Но это на старом клаве. Новый ещё не запускал.

berezikoff, Отв.8048 20 Дек. 18, 16:27

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 14:53:
Особого смысла замерять я не вижу

я хотел сравнить какое разряжение получается при клавирование и при вакууммирование

pigtail, Отв.8049 20 Дек. 18, 17:22

Цитата — berezikoff, 20 Дек. 18, 16:27:
я хотел сравнить какое разряжение получается при клавирование и при вакууммирование

При только клавировании разрежение больше получиться не может, чем с предварительным вакуумированием [Улыбающийся] Кстати, поскольку наличие кислорода для ботул не нужно, то вакуумирование сроков не добавит, а всякие гибнущие до 90 градусов нам не важны после клава. Если очень хочется, просите Дениса измерить, если у него остались приспособы от измерения давления в банке и есть вакууманометр или как он там называется, но опять таки знание этих цифирь ничего не дает, вакуумирование не заменит стерилизацию и особо ничего не добавит к стерилизации, ИМХО конечно.

svarnoy, Отв.8050 20 Дек. 18, 17:32

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 17:22:
При только клавировании разрежение больше получиться не может, чем с предварительным вакуумированием

Не факт.

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 17:22:
если у него остались приспособы от измерения давления в банке и есть вакууманометр

Приборы остались, нет манометр\вакуумметра

berezikoff, Отв.8051 20 Дек. 18, 18:25

Замнём, для ясности.

maslenkin, Отв.8052 21 Дек. 18, 02:17

Цитата — pigtail, 18 Дек. 18, 20:03:
то ли от "жизни внутри".

разве может быть "жизнь внутри" при соблюдении режима клавирования для тушняка (120*С ххх минут)? Не качественная закрутка банки... или надо переписывать режимы клавирования, чтоб наверняка...

УжеНепьющий, Отв.8053 21 Дек. 18, 12:10

Цитата — maslenkin, 21 Дек. 18, 02:17:
или надо переписывать режимы клавирования, чтоб наверняка...

Споры возбудителя бутулизма погибают полностью при 134°С, 2 часа!

Делай не ошибёся, а технологические книги переписывать не надо!

бир, Отв.8054 21 Дек. 18, 13:08

Цитата — pigtail, 20 Дек. 18, 17:22:
вакуумирование не заменит стерилизацию и особо ничего не добавит к стерилизации, ИМХО конечно.

Стесняюсь спросить... А для чего тогда в товарном производстве используют вакуум-закаточные
установки? (цитату из нашей"библии" см. выше) Они дурные, штоле, такой ерундой ненужной заниматься?

Вот тут нашёл кое-что - может кому интересно будет?

http://sunmuseum.ru/...-konservov.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://sunmuseum.ru/tehnologiya-myasa-i-myasoproduktov/2589-osnovnye-processy-proizvodstva-myasnyh-konservov.html>

https://studfiles.net/preview/6302639/page:8/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://studfiles.net/preview/6302639/page:8/>

француз, Отв.8055 21 Дек. 18, 13:11

Цитата — УжеНепьющий, 21 Дек. 18, 12:10:
134°С, 2 часа!

Делай не ошибёся

Псих на воле...)) Вкус будет гадкий

Romandos77, Отв.8056 21 Дек. 18, 13:48

Цитата — УжеНепьющий, 21 Дек. 18, 12:10:
Споры возбудителя бутулизма погибают полностью при 134°С, 2 часа!

При 130 за пол часа мясо горчить начинает как подгоревшее при 134 и 2 часа жрать потом не станешь.

УжеНепьющий, Отв.8057 21 Дек. 18, 15:03

Цитата — француз, 21 Дек. 18, 13:11:
Вкус будет гадкий

Пусть ест, переписыватель.

svarnoy, Отв.8058 21 Дек. 18, 17:10

Цитата — бир, 21 Дек. 18, 13:08:
А для чего тогда в товарном производстве используют вакуум-закаточные
установки

Жир, жирные кислоты, под действием кислорода окисляются приобретая неприятный запах, многим он знаком, прогорклое сало.
И вообще, меньше кислорода, меньше процессов в банке.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — УжеНепьющий, 21 Дек. 18, 12:10:
Споры возбудителя бутулизма погибают полностью при 134°С, 2 часа!

Есть еще интереснее животные.
Штамм 121, они удвоили популяцию при температуре 121 С. Не сдохли, а находились вполне себе вегетативной форме, кушали, трахались, размножались. Полностью прекращают жизнедеятельность при температуре близкой к 170 С.
Вроде позже открыли штамм 124.
Это не повод греть тушняк до 180.

УжеНепьющий, Отв.8059 22 Дек. 18, 03:32

Есть такое слово - сарказм.

# Страница 404

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8060

сергей виктрыч, Отв.8060 22 Дек. 18, 14:04

вопрос к знатокам . можно ли что то приличное сделать из голов кеты ?

svarnoy, Отв.8061 22 Дек. 18, 14:27

Цитата — сергей виктрыч, 22 Дек. 18, 14:04:
можно ли что то приличное сделать из голов кеты ?

Великолепный суп.
Заливное боюсь расплавится от температуры.

мат рос, Отв.8062 22 Дек. 18, 20:18

Цитата — pigtail, 14 Дек. 18, 18:59:
Хм..., лезем на амазон и видим, что подавляющее большинство продающихся аппаратов работают на пару с простейшим предохранительным клапаном,

К вопросу о самом лучшем автоклаве для массового потребителя . Вы что , разницу не видите ? У них массово твисты у нас СКО . И не надо ориентироваться на наших через ихнего потребителя . Самый лучший автоклав должен проглатывать и перерабатывать банки любого применяемого в быту типа и объёма , на режимах и стерилизации и пастерилизации . Так что хотите делать абсолютно всю закрутку в автоклаве , то остаётся не так уж много моделей , и это точно не катрульки- скороварки , белорусс с магазина или вку 50 .

сергей виктрыч, Отв.8063 23 Дек. 18, 05:52

Супчик из голов - это понятно . Просто привезли пять мешков этих голов . Вот думаю подписываться на консервы ? Никто не делал ?

УжеНепьющий, Отв.8064 23 Дек. 18, 06:25

Цитата — сергей виктрыч, 23 Дек. 18, 05:52:
Никто не делал

Сделай, потом отчёт, жабры только убери.

svarnoy, Отв.8065 24 Дек. 18, 09:28

В конце видео самопальный колхозный вакуумный укупорщик.
https://www.youtube.com/embed/WlCF6sAsqgg

pigtail, Отв.8066 24 Дек. 18, 12:07

Цитата — мат рос, 22 Дек. 18, 20:18:
К вопросу о самом лучшем автоклаве для массового потребителя

Давно понятно, что такового на рынке бытового применения нет... И вопрос лично у меня был всего лишь почему наши производители не делают автоклавы под пар.

Цитата — мат рос, 22 Дек. 18, 20:18:
Вы что , разницу не видите ? У них массово твисты у нас СКО

Не вижу, из магазина ко мне банки с десяток последних лет попадают либо металл, либо ТО. В продаже и ТО и СКО есть всегда. У знакомых я конечно статистический опрос не производил, но по моим ощущениям по падающим ко мне банкам все ТО используют. Хотя могу предположить, что все еще от региона обитания зависит, ну и конечно перейти с одного вида банок на другой при наличии некоторого запаса не так просто.

Цитата — мат рос, 22 Дек. 18, 20:18:
автоклав должен проглатывать и перерабатывать банки любого применяемого в быту типа и объёма , на режимах и стерилизации и пастерилизации . Так что хотите делать абсолютно всю закрутку в автоклаве , то остаётся не так уж много моделей , и это точно не катрульки- скороварки

Скороварки оставим в покое, про автоклавы бормочем, так что до 120 все обсуждаемые должны греть. Все можно делать в простейших автоклавах типа ханхи, фансела, дымки, "all american" и им подобных. Стерилизацию на пару без преднакачки с ТО или СКО с кассетами/индивидуальными приспособами они вполне тянут, но производители не ставят "дышащий" клапан(или хотя бы замену из крана и обратного клапана) и даже не предлагают его в опциях, хотя довести клав до ума/пара и самому не проблема. Пастеризация ... залил водой и грей. Что не так то в них, или без 4.5 атмосфер(с преднакачкой) жизнь не в радость?

Цитата — svarnoy, 24 Дек. 18, 09:28:
самопальный колхозный вакуумный укупорщик.

Мда... это целый агрегат, для СКО вроде попроще конструкции https://www.youtube.com/embed/kjvJo-QrqMU при желании можно и повторить.

PS Вот с помощью маринатора https://www.youtube.com/embed/XIWIJ226-sc мужик делает, правда без наполнения, интересно с горячим продуктом получится?

PSS Т.е. в принципе это просто вакуумный контейнер с насосом, насос в вакууматоре есть, надо контейнер приобрести и попробовать, правда думаю это все бесполезное баловство.

Денис Новокузнецк, Отв.8067 24 Дек. 18, 18:31

Все сделал вчера первый в жизни тушняк,сделал на пару,думал фиг что получится уж много всего на форуме написано. А как оказалось все получилось,очень красиво и достаточно быстро.! Я в восторге!

niklai, Отв.8068 24 Дек. 18, 19:39

Вчера тоже первый раз сделал леща в масле и томате. Крышки СКО с зажимами.Крышки выпуклые получились.То ли крышки не совсем хорошие,то ли ещё что-то.А сами консервы вроде ничего,как хранится только будут.

сергей виктрыч, Отв.8069 24 Дек. 18, 19:46

На видио от Сварного - икру упаковают в банки .... А никто не знает как сделать имитацию - похожую на настоящую икру . Варианты с желатином не интересны . Интересно узнать чтоб как настоящая лопалась во рту .

svarnoy, Отв.8070 24 Дек. 18, 20:00

Смотрел сейчас другие видео про искуственную икру, вакуум упаковщик у ребят не колхозный, вполне себе промышленый.
Нужно будет купить завтра баночку такой икры, заинтриговали прям.

pigtail, Отв.8071 24 Дек. 18, 20:39

Цитата — Денис Новокузнецк, 24 Дек. 18, 18:31:
сделал на пару,думал фиг что получится уж много всего на форуме написано... Я в восторге!

Поздравляем, так и должно быть [Улыбающийся]

Цитата — svarnoy, 24 Дек. 18, 20:00:
Нужно будет купить завтра баночку такой икры

А нафига?

svarnoy, Отв.8072 24 Дек. 18, 20:47

Цитата — pigtail, 24 Дек. 18, 20:39:
А нафига?

Хочу попробовать. Зачем не знаю.

pigtail, Отв.8073 24 Дек. 18, 21:03

Цитата — svarnoy, 24 Дек. 18, 20:47:
Хочу попробовать.

Денис, ты так осторожней экспериментируй...

юрий юрьевич, Отв.8074 25 Дек. 18, 07:44

Цитата — niklai, 24 Дек. 18, 19:39:
Вчера тоже первый раз сделал леща в масле и томате. Крышки СКО с зажимами.Крышки выпуклые получились.То ли крышки не совсем хорошие,то ли ещё что-то.А сами консервы вроде ничего,как хранится только будут.

поставьте банки в холодильник-крышки должны немного выровняться, но не втянутся полностью. выпуклость- т.к. работали без преднакачки, а с кассетами. кассета не давит на горизонтальную крышку, а только препятствует от горизонтального положения стать выпуклой ( крышку выпирает грубо говоря от процессов в банке). А преднакачка- все время, вне зависимости от положения крышки, давит на нее. Причем что важно: давит на крышку не только давлением преднакачки ( 1,2-1,5 атм), а вместе с давлением внутри клава. То есть: в клаве достигли 4 атм, на крышку столько и давит- гарантировано не давая ей открыться во время самой высокой Т в банке. При остывании - преднакачка также удерживает крышки от открывания. Затем, автоклав остыв до (условно) 20С -банки с кассетами не имеют на крышки давления- только удерживание крышки в горизонтальном положении от выпукливания при давлении в банке. а преднакачка- и при 20С будет давить на крышку своим давлением (1,2-1,5 кто как качает) вне зависимости: в данный момент крышка или горизонтальная, или несколько втянутая ( а втянутую кассета держать не будет).

Т.е преднакачка гораздо более универсальный (можно одновременно клавировать банки разного размера, что невозможно с кассетами) и удобный инструмент, чем кассеты при работе с клавом на водяном методе

svarnoy, Отв.8075 25 Дек. 18, 07:46

Цитата — юрий юрьевич, 25 Дек. 18, 07:44:
поставьте банки в холодильник-крышки должны немного выровняться, но не втянутся полностью. выпуклость- т.к. работали без преднакачки,

Про холодильник верно.
Остальное не верно.

юрий юрьевич, Отв.8076 25 Дек. 18, 08:43

сварной, ну перестаньте стараться быть непогрешимым оракулом! если Вы куратор темы, то не протежируйте Вами предпочитаемые технологии ( пар, твистовые крышки), ибо немало людей пользуют и ско, и водянку. и кассеты, и преднакачку. вместо менторского "верю- не верю" помогите niklai"ю с выяснением причины его проблемы с Вашей точки зрения. Причем это касаемо не только данного вопроса от niklai.

иначе это не тема форума, где высказываются разные точки зрения и коллективно определяется верная, а "театр одного актера", который, взял на себя "мантру судьи" и раздает безаппеляционные приговоры. пусть среди них есть и верные по смыслу, но для форума требуется ПОЧЕМУ ТАК, а не "верно-неверно"

ПС я скопировал оба поста на случай Вашего желания избавиться от них

berezikoff, Отв.8077 25 Дек. 18, 09:02

Цитата — юрий юрьевич, 25 Дек. 18, 08:43:
я скопировал оба поста на случай Вашего желания избавиться от них

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.8078 25 Дек. 18, 09:07

юрий юрьевич, Дело не в технологиях, которые нравятся или не нравятся.
Дело в том, что вы пишете вещи не соответствующие действительности, ваше ошибочное мнение читают новички и некоторые верят.
Хотя все это мы уже тут обсасывали сотню раз, но вам то все равно.
Кассеты или преднакачка не имеют отношения к всдувшейся крышке. Только внутреннее давление в банке, которое не зависит от режимов клавирования.
Убрать в холодильник, давление снизится, крышка всосется. Закладывать продукт чуть теплым, при обычной температуре давление будет ниже чем при закатке, крышка всосется.
Ну и атмосферное давление, если катали при высоком, при низком крышка вполне может вздуться при всех прочих равных.
Я разьве удаляю ваши посты?

юрий юрьевич, Отв.8079 25 Дек. 18, 09:39

спасибо за конструктивизм.

"Кассеты или преднакачка не имеют отношения к всдувшейся крышке. Только внутреннее давление в банке, которое не зависит от режимов клавирования".

---------( в принципе согласен о внутреннем давлении в банке, хотя речь ведем о том, что способствует выпуклости крышки ( чтоб не пугаться бомбажной консервы)

------- а если внутренние давление в банке во время сильного нагрева содержимого пытается вскрыть крышку - как временное явление на данном процессе клавирования ( и тут есть ЗАВИСИМОСТЬ от режима клавирования, ибо просто закатанная банка и не поставленная в клав не будет изменять свое внутреннее давление!) то кассета лишь препятствует выпячиванию крышки от ее условно горизонтального уровня. А преднакачка - сразу несколько "вдвинет" крышку в банку, создав как бы запас ее придавливания в банку - как противодействие к стремлению крышки вскрыться при возрастании внутреннего давления в банке. Причем известно, как важно охладить банки до температуры продукта в ней до условно равной комнатной при сохранении преднакачки. Ибо весь процесс остывания и снижения давления в банке будет происходить при "увеличенном на давление преднакачки" давлении в клаве, значит и на крышки. и когда клав полностью остынет и давление в клаве (в случае с кассетами) станет равно внешнему атмосферному, ( а продукт в банке еще будет теплым) преднакачка продолжит удерживать крышки до максимального остывания продукта. тем самым обеспечивая некий механический запас невыпуклости крышки ( и после выпуска давления преднакачки

"Ну и атмосферное давление, если катали при высоком, при низком крышка вполне может вздуться при всех прочих равных." ------------- весьма спорно на практике, так как перепад давлений "на улице" при закатке и после клавирования и остывания продукта в банке до Т при закатке вряд ли может быть столь разным, чтобы отразится на такой толстой "мембране барометра" как жестяная крышка.

Короче говоря суть моего поста в том, что преднакачка в работе на воде предпочтительнее кассетам. Даже в том, что преднакачка, а она работает с запасом по линейному диапазону действия на крышку банки - т.е. сразу давит даже на втянутую в банку крышку еще при холодном клаве (при закатке горячего продукта а кассета не давит)и потому сильнее противодействует выпиранию крышки на всех этапах приготовления.

# Страница 405

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8080

berezikoff, Отв.8080 25 Дек. 18, 11:08

У меня такое ощущение, что
юрий юрьевич, или писатель/журналист, или стенографистом работал- читать запаришься

niklai, Отв.8081 25 Дек. 18, 12:03

Делал на пару.Разве преднакачка нужна? В следующей партии попробую подогреть, а потом поставлю в холодильник.Спасибо за советы.

юрий юрьевич, Отв.8082 25 Дек. 18, 12:22

Цитата — berezikoff, 25 Дек. 18, 11:08:
У меня такое ощущение, чтоюрий юрьевич, или писатель/журналист, или стенографистом работал- читать запаришься

Вы в одном угадали. По- моему писАть подробно- уважение к собеседнику, чтоб не вынуждать его домысливать: о чем вы хотели сказать. Или как в юриспруденции: мысль должна быть выражена точно, без возможности двояко воспринять высказанное. Ну и терминология, как и смысловой оттенок фразы не должны быть так выстроены, чтобы принизить того, кому вы отвечаете. Особенно это касается текстов в высказываниях противоположных точек зрения.

berezikoff, Отв.8083 25 Дек. 18, 12:24

Цитата — niklai, 25 Дек. 18, 12:03:
Делал на пару.Разве преднакачка нужна? В

нет конечно

юрий юрьевич, Отв.8084 25 Дек. 18, 12:45

Цитата — berezikoff, 25 Дек. 18, 12:24:
Делал на пару.Разве преднакачка нужна? Вniklai, Сегодня, 12:03нет конечно

niklai, надо писАть по какой технологии делаете, ведь кто упомнит кто из форумчан по какому методу работает! Преднакачка применяется при работе водяным методом.

niklai, Отв.8085 25 Дек. 18, 13:01

Виноват, не уточнил.Просто подумал, что спецам понятно.Банки СКО с зажимами на пару делают.В воде они вроде не нужны.

svarnoy, Отв.8086 25 Дек. 18, 13:15

niklai, Все кому надо поняли.

УжеНепьющий, Отв.8087 25 Дек. 18, 13:22

Цитата — berezikoff, 25 Дек. 18, 11:08:
читать запаришься

Не читай, как я.

бир, Отв.8088 25 Дек. 18, 13:30

Юрий Юрьевич! Извините,конечно, но Вы так долго и нудно что-то объясняете, что читать Ваши тексты
до конца уже сил нет!
Как жена то с вами живет?!
PS: Я, если что, ни за "красных", ни за "белых"....

Vet-69, Отв.8089 25 Дек. 18, 15:00

К вопросу о глубине вакуума. Вот фото свежей партии, банку свободно держу рукой, по ощущениям градусов 40, при этом жидкость все еще кипит. На фото может не очень видно, есть видео, не знаю как разместить тут.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

А теперь посмотрите при каком давлении кипит вода при 40*С. Так что нормальный там вакуум создается.

Добавлено через 7мин.:

Разобрался.https://www.youtube.com/embed/NAYwZ6DMHNg

Вложения:

20181225_143740.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.8090 25 Дек. 18, 15:16

Vet-69, http://barbotazh.ru/...-davleniya.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://barbotazh.ru/infoprodukty/uchebnoe-posobie-operatora-gazovoj-kotelnoj/zavisimost-temperatury-kipeniya-vody-ot-davleniya.html>
От.абсолютного кило отнимаем, получается＝-0.9кг/Fсм² очень неплохо.

юрий юрьевич, Отв.8091 25 Дек. 18, 15:27

Цитата — niklai, 25 Дек. 18, 13:01:
Виноват, не уточнил.Просто подумал, что спецам понятно.Банки СКО с зажимами на пару делают.В воде они вроде не нужны.

спецам, даже академикам не может быть понятно по Вашему посту о вспухших крышках по применяемому Вами методу. Так как банки СКО с зажимами предлагается делать и на воде,
есть в продаже автоклавы на воде, но с кассетами. Поэтому догадываться, как работает спрашивающий ( да еще и "не примелькавшийся" в теме) как бы вроде нетрудно: на воде, или на парУ- всего то два варианта! но ответ то зависит от применяемой технологии!

Цитата — бир, 25 Дек. 18, 13:30:
Вы так долго и нудно что-то объясняете, что читать Ваши текстыдо конца уже сил нет! Как жена то с вами живет?!

----- у меня жена врач и потому тоже интеллигентный человек

maxufax, Отв.8092 25 Дек. 18, 16:00

Цитата — юрий юрьевич, 25 Дек. 18, 15:27:
- у меня жена врач и потому тоже интеллигентный человек

Красиво умыл! Это какая-то необычайная выдержка должна быть, чтобы на хамство спокойно отвечать!

berezikoff, Отв.8093 25 Дек. 18, 16:02

Цитата — Sana956, 25 Дек. 18, 15:23:
Где то в районе 0,1.

я же говорю отними 1кг, будет -0.9кг- это разряжение

berezikoff, Отв.8094 25 Дек. 18, 16:40

Таблица по абсолютному давлению, мы измеряем избыточное.Прочти статью

мат рос, Отв.8095 25 Дек. 18, 18:04

На многих покупных автоклавах есть привязка конструкции к технологии . Например уровень воды в автоклаве к нагнетаемому давлению. И если не соблюдать , то хрен что приготовишь . Приходится соблюдать уровень как на полную загрузку . Или такое условие как начальная температура 20 градусов и предварительное давление 0.8-1.5 атм. Тоже анахронизм. Как будто нельзя заливать горячую воду , например с бойлера . Так и поступаю , с коррекцией накачиваемого давления от температуры воды . Автоклав у меня два сообщающихся под давлением сосуда . Могу например , в конце цикла сбросить воду в другой сосуд и таким образом происходит быстрое охлаждение . А вот обратный процесс закачка горячего теплоносителя под давлением в автоклав затруднителен , поскольку не могу контролировать уровень . Готовые покупные уровни дороговаты. Подскажите , как решить эту проблему ?

юрий юрьевич, Отв.8096 25 Дек. 18, 19:06

maxufax, привык и на других форумах - чего греха таить- иной раз завуалированным эвфемизмом ответствовать в расчете на низкий the level of education, чего не доосмыслит low level оппонент и не станет обижаться. А это важно, чтобы поддерживать конструктивную атмосферу дискуссий. Спасибо за понимание.

Вассилич, Отв.8097 25 Дек. 18, 19:08

Цитата — berezikoff, 25 Дек. 18, 15:16:
От.абсолютного кило отнимаем, получается＝-0.9кг/Fсм² очень неплохо.

Ничего не путаешь? Абсолютное-1кгс/см2 = -0,1 кгс/см2 = 45,5гр по приведенной табой же сылки на таблицу!

berezikoff, Отв.8098 25 Дек. 18, 19:22

Вассилич, при 45°вода кипит при 0.1кг абсолютного давления(по таблице), что бы узнать нужное нам избыточное отнимаем 1кг, получается отрицательное давление(разряжение) -0.9кг.
Если помнишь коллега говорил что кипит, а по ощущениям порядка 40°.

Цитата — Vet-69, 25 Дек. 18, 15:00:
К вопросу о глубине вакуума. Вот фото свежей партии, банку свободно держу рукой, по ощущениям градусов 40, при этом жидкость все еще кипит. На фото может не очень видно, есть видео, не знаю как разместить тут.
А теперь посмотрите при каком давлении кипит вода при 40*С.

Получается при -0.9кг

кадык, Отв.8099 25 Дек. 18, 19:55

Цитата — niklai, 24 Дек. 18, 19:39:
Вчера тоже первый раз сделал леща в масле и томате. Крышки СКО с зажимами.Крышки выпуклые получились.То ли крышки не совсем хорошие,то ли ещё что-то.А сами консервы вроде ничего,как хранится только будут.

Niklai, похоже ты перед автоклавированием закатал продукт холодным.

Пример: Закатываешь продукт t 20* и автоклавируешь.
Охлаждаешь до t 25* (как t в квартире )
воздух в консерве нагревается на 5*, увеличивается в объеме и крышку пучит…убираешь в холодильник с t 5* консерва охлаждается, воздух в объеме уменьшается и крышка втягивается.

Поэтому, чтобы добиться вакуума в консерве после автоклавирования я подогреваю продукт перед закаткой.

Вложения:

Автоклав ИНСТР.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 406

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8100

niklai, Отв.8100 25 Дек. 18, 20:11

Следующую партию попробую подогреть.

Vet-69, Отв.8101 25 Дек. 18, 21:03

Цитата — кадык, 25 Дек. 18, 19:55:
Поэтому, чтобы добиться вакуума в консерве после автоклавирования я подогреваю продукт перед закаткой

Когда делал в СКО никогда не подогревал, иногда даже холодное мясо закладывал и всегда притягивались крышки. Мясо, как и другие белки, при нагревании уменьшается в объеме, при сохранении массы, следовательно общий объем содержимого уменьшается. Закладываешь под завязку, а после стерилизации, пустое место над продуктом.

svarnoy, Отв.8102 25 Дек. 18, 21:05

Цитата — Vet-69, 25 Дек. 18, 21:03:
Мясо, как и другие белки, при нагревании уменьшается в объеме,

Очень спорно. Скорее наоборот.

Vet-69, Отв.8103 25 Дек. 18, 21:06

Цитата — niklai, 25 Дек. 18, 20:11:
Следующую партию попробую подогреть.

Попробуй уложить как можно плотнее, по кусочку, не оставляя воздуха. Можно пару ложек водички добавить, если мясо сухое.

niklai, Отв.8104 25 Дек. 18, 21:21

Рыба свежая,воды хватает.Укладывал как можно плотнее,но не до краёв.Сантиметра полтора оставлял.

maslenkin, Отв.8105 26 Дек. 18, 00:33

Делал пару дней назад апельсиновый джем. На 2.8 кг чищеных фруктов добавлял 800гр сахара, в него размешивал 25гр цитрусового пектина... В общем продукт не стал желейным совсем, даже намека...

УжеНепьющий, Отв.8106 26 Дек. 18, 01:12

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 00:33:
25гр цитрусового пектина.

В этой теме и про пектин есть...

pigtail, Отв.8107 26 Дек. 18, 01:26

Цитата — Vet-69, 25 Дек. 18, 21:03:
Мясо, как и другие белки, при нагревании уменьшается в объеме, при сохранении массы, следовательно общий объем содержимого уменьшается

скорее продукт теряет объем в результате денатурации белка и подобных процессов с остальными составляющими продукта при нагреве. Известно же что мясо после тепловой обработки в общепите теряет массу до 40%, но там вода/соки испаряются, а у нас все в банке остается.

Цитата — мат рос, 25 Дек. 18, 18:04:
А вот обратный процесс закачка горячего теплоносителя под давлением в автоклав затруднителен , поскольку не могу контролировать уровень . Готовые покупные уровни дороговаты. Подскажите , как решить эту проблему ?

Аналогично покупным. Гильза(медь, латунь, нержавейка не магнитящаяся), внутри гильзы чувствительный элемент - геркон или датчик холла. В клаве по гильзе всплывает поплавок(опять таки медь, латунь, нержавейка не магнитящаяся) с магнитом. Поищите на Али, если производственная база недоступна, то проще купить вот например https://ru.aliexpress.com/...-42529faa70fb-8 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/-/32836406684.html?spm=a2g0v.search0104.3.58.5daa25caJMjcJl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729715%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f5dbd57b-7d5f-4ddb-bb0f-42529faa70fb&algo_expid=f5dbd57b-7d5f-4ddb-bb0f-42529faa70fb-8>
.

svarnoy, Отв.8108 26 Дек. 18, 07:29

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 00:33:
Делал пару дней назад апельсиновый джем.В общем продукт не стал желейным совсем, даже намека...

В холодильник клал?
Апельсина сейчас нет, черешни много и абрикосов, желейность отличная, навеска пектину не помню, как на пакетике с пектином было написано.

Talion, Отв.8109 26 Дек. 18, 10:20

Цитата — юрий юрьевич, 26 Дек. 18, 08:43:
может быть кто нибудь встречал закаточную ручную машинку (для СКО) в которой закатывающий диск установлен на шарикоподшипнике?

Может это?
http://shopsad.ru/...s_podshipnikom/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://shopsad.ru/catalog/market/tovary_dlya_domashnikh_zagotovok/mashinka_zakatochnaya_s_podshipnikom/>

niklai, Отв.8110 26 Дек. 18, 10:35

Украинская машинка автомат МЗА "«Люкс-П»

бир, Отв.8111 26 Дек. 18, 11:28

Да ладно вам ругаться то! Уезжаем в лес, в избушку - там нет ни связи, ни электричества! Может
поохотимся!
Всех с наступающим! Всем успехов в делах наших! На фото - то, немногое, что наготовили за последнее время.

Вложения:

НатюрмортWEB.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.8112 26 Дек. 18, 16:45

Цитата — svarnoy, 26 Дек. 18, 08:53:
Господа, отделяйте пожалуйста оскорбления и хамство от слов по делу. Поступит жалоба, и пост потрут целиком, из за хамства может потеряться ценная информация.

Понято, заканчиваю лирику, просто не люблю я дискриминацию, в том числе по образованию, профессиям и интеллекту. Чтобы последующий троллинг не продолжился, буду просто игнорировать. Свой пост подчистил.

Цитата — бир, 26 Дек. 18, 11:28:
Да ладно вам ругаться то! Уезжаем в лес, в избушку - там нет ни связи, ни электричества! Может
поохотимся!

Счастливчик, а я свое отохотился. Сегодня 12 кг. трески из магаза получил, вся в холодильник не вошла, пойду автоклав привезенный с дачи собирать, заодно опробую "дышащий клапан" от китайцев.

maxufax, Отв.8113 26 Дек. 18, 17:26

pigtail, ссылку на клапан можно? Ну и отчёт по работе желательно

Peskar, Отв.8114 26 Дек. 18, 20:55

Цитата — бир, 26 Дек. 18, 11:28:
Да ладно вам ругаться то! Уезжаем в лес, в избушку - там нет ни связи, ни электричества! Может
поохотимся!

Жаль далеко от меня живёшь, так бы попробовал на охоту напросится.

pigtail, Отв.8115 26 Дек. 18, 20:59

Я брал этот https://ru.aliexpress.com/....274233edbau7CP <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/2Per-Lot-Pressure-Cooker-Thrust-Aluminum-Pressure-Cooker-Accessories-Float-Valve-Pressure-Limiting-Valve-Self-Locking/32823229983.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edbau7CP> Отчет конечно, но после того как заработает, сейчас пытаюсь его центральную часть только использовать, вставив в просверленную заглушку G1/2, ее поставил на кран, если не получится, то перекрою, чтоб процесс не прерывать.
Пришел кстати датчик давления c Али https://ru.aliexpress.com/....274233edbau7CP <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-8NPT/32915402276.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edbau7CP>на 30psi, после праздников куплю метчик 1/8npt, тогда бум пробовать

Вложения:

valve.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

30psi.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

maslenkin, Отв.8116 26 Дек. 18, 21:11

Цитата — svarnoy, 26 Дек. 18, 07:29:
В холодильник клал?

до сих пор стоит уже суток пять. Покупал в магазине для кондитеров, там его не рекомендовали для высоких температур, как и агар. Одна из покупательниц, услышав "зачем "мне это, порекомендовала Пектин NH как явно термообратимый. Вот тут https://pteat.ru/pektin/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://pteat.ru/pektin/> одна мастерица пишет "Сколько уваривать? По моим наблюдениям и имеющимся у меня сведениям, пюре с жёлтым пектином не следует кипятить дольше 3 минут, считается, что после он начинает утрачивать желирующие свойства. А вот пектин NH я уваривала и дольше, согласно той или иной рецептуре, и всё отлично схватывалось после. В связи с этим я делаю вывод, что для пектина NH продолжительность уваривания не принципиальна."

svarnoy, Отв.8117 26 Дек. 18, 21:17

maslenkin, Что то не то с пектином, если банки не перегревал.
У меня в апельсине была нормальная желейность с обычного пектина яблочного из супермаркета.
Апельсин был самый вкусный. вкуснее даже абрикоса.

maslenkin, Отв.8118 26 Дек. 18, 21:23

Цитата — svarnoy, 26 Дек. 18, 21:17:
если банки не перегревал

исключено, все время сидел возле вку и следил за давлением... больше 0.6 не поднимал, а в среднем даже меньше чуть было.

svarnoy, Отв.8119 26 Дек. 18, 21:27

maslenkin, Ищи проблему.
У меня банок по 15 черешни и абрикоса осталось, желейность нормальная.
С абрикосом понятно, но черешня тоже нормальная.

# Страница 407

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8120

Romandos77, Отв.8120 26 Дек. 18, 21:30

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 21:23:
исключено, все время сидел возле вку и следил за давлением... больше 0.6 не поднимал, а в среднем даже меньше чуть было.

Зачем это?
Пид регулятор температуры 1000р стоит
Имея вку на это стоит потратиться

niklai, Отв.8121 26 Дек. 18, 21:38

Подскажите.Хочу заказать "Крышка металлическая Котельнич СКО 1-82".Пишут,что "легендарная крышка вернулась".Действительно так хороша или обманывают.

svarnoy, Отв.8122 26 Дек. 18, 21:48

Цитата — Romandos77, 26 Дек. 18, 21:30:
Зачем это?

Если было так, значит так надо было.
Пусть каждый сам делает как ему удобно.

maslenkin, Отв.8123 26 Дек. 18, 21:58

Цитата — Romandos77, 26 Дек. 18, 21:30:
Зачем это?

да едет rex уже ко мне, на сортировке завис... Следующий вопрос же будет: какая инерционность от выставленной температуры?

Vet-69, Отв.8124 26 Дек. 18, 22:53

Цитата — niklai, 26 Дек. 18, 10:35:
Украинская машинка автомат МЗА "«Люкс-П»

У меня такая. Машинка просто бомба! Закататывает как на заводе, и крутишь только в одну сторону. Семь оборотов и банка закатана, катаешь следующую. Если есть возможность, берите не пожалеете.

pigtail, Отв.8125 27 Дек. 18, 01:30

Опробовал дышыщий клапан, вернее его среднюю часть, вставленную в просверленную заглушку G1/2. В общем он сработал, но отверстие от ручного сверления в домашних условиях явно не идеально и его несколько заклинило, слегка стукнул ножом и он тут же закрылся. Буду сверлить заново новую заглушку [Грустный]

Бывает нет другой возможности, кроме использования банок емкостью отличной от предлагаемых в формуле стерилизации, надо пересчитать, а как не понятно, попалась мне тут табличка приблизительного пересчета времени стерилизации от объема банки. Таблица позаимствована из учебного пособия для техникумов 1934 года Д.С.Елисеев "Технология консервирования рыбы и других водных промысловых".

PS Таблица для американских банок тех лет, так что ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ В ПРАКТИКЕ НЕЛЬЗЯ, но по крайней мере дает представление о том насколько время стерилизации различается для разных банок.

Вложения:

pereschet.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

berezikoff, Отв.8126 27 Дек. 18, 01:47

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 21:58:
Следующий вопрос же будет: какая инерционность от выставленной температуры?

чем меньше в рубахе воды, тем больше. Смотреть без банок надо.

Краевед, Отв.8127 27 Дек. 18, 07:42

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 21:58:
Следующий вопрос же будет: какая инерционность от выставленной температуры?

+/-2С при использовании простой плитки 1 квт и установке на рексе диапазона +/-1С. Паровой способ.

Romandos77, Отв.8128 27 Дек. 18, 11:05

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 21:58:
да едет rex уже ко мне, на сортировке завис... Следующий вопрос же будет: какая инерционность от выставленной температуры?

китайский рэкс на вку дает в плюс 2 иногда 3 градуса на пару
овен укладывается в плюс 1

FOX65, Отв.8129 27 Дек. 18, 11:57

Куда вы планируете совать датчик Т в ВКУ?

maslenkin, Отв.8130 27 Дек. 18, 12:33

FOX65, мне кламп приварили, выбор вариантов посадочного у датчиков для установки в заглушку расширился...

Вложения:

кламп вку.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.8131 27 Дек. 18, 12:54

Не вставилось.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1812/27/29051.308750.jpg
2018_12_27_12-48-29-56. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 0мин.:

Во такую можно.

Jack Sparrow, Отв.8132 28 Дек. 18, 06:58

Цитата — maslenkin, 26 Дек. 18, 21:58:
да едет rex уже ко мне, на сортировке завис..

пожалуйста ссылку на " РЕКС".

Краевед, Отв.8133 28 Дек. 18, 07:22

Цитата — Jack Sparrow, 28 Дек. 18, 06:58:
пожалуйста ссылку на " РЕКС".

https://ru.aliexpress.com/...rchText=rex-100 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181227202009&SearchText=rex-100>
youtube в окне поиска введите REX-100

сергей виктрыч, Отв.8134 28 Дек. 18, 14:35

Есть ли у кого опыт ? .. Сегодня делал говядину - тушенку .. ЕЕ запах смешался с копченым кобанчиком ,, Висел отдельно ... Я подумал нельзя ли добавить копченость в тушенку ?

maslenkin, Отв.8135 28 Дек. 18, 16:10

Jack Sparrow, https://ru.aliexpress.com/....55a133ed0WqbUx <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/PID-REX-C100-C100/32884775297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55a133ed0WqbUx>
за 20 дней дошло.
Такой вопрос: я так понимаю родной комплектный датчик не пристроить в заглушку кламп 2", с рассверленным отверстием, из за не герметичности гильзы датчика с витом
Вот такой https://ru.aliexpress.com/...7.13339.90158.0 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/K-100-200-2/32870762020.html?spm=a2g0v.12010108.1000013.4.507e2360E8rBfD&pvid=ab63a39c-8bbf-4a41-9826-cf896327ff98&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0> наверное подойдет 100 - 150мм длины
з/ы датчик до 400*С - может горелкой разогреть и мягким припоем туда для пайки медных труб...

Вложения:

датчик К.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.8136 28 Дек. 18, 16:51

Гайку обычно срезали,раньше.

Краевед, Отв.8137 28 Дек. 18, 17:55

У меня в крышке гильза для термометра 1/2" VT 90 мм., в гильзу заливаю машинное масло, в масле датчик REX. Ошибка при проверке в кипящей воде составила +0,5С

Jack Sparrow, Отв.8138 29 Дек. 18, 10:21

Растолкует кто что есть :

Цитата — maslenkin, 28 Дек. 18, 16:10:
Такой вопрос: я так понимаю родной комплектный датчик не пристроить в заглушку кламп 2", с рассверленным отверстием, из за не герметичности гильзы датчика с витом

Почему нельзя сделать отверстие. Вставить датчик и закрутить гайку с другой стороны?

maxufax, Отв.8139 29 Дек. 18, 11:40

Jack Sparrow, там провод не обжат, он болтается

# Страница 408

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8140

pigtail, Отв.8140 29 Дек. 18, 16:16

Провод ладно, он снаружи, а та часть, что с резьбой, там разве тоже не герметично?

Vasili4, Отв.8141 29 Дек. 18, 16:30

Едем с приятелем из другого города домой. ВОзник вопрос:
Раз у нас корпоратив, то народу будет в автосервисе дохуа. Хотели сбацать по обыкновению плов в казане. Но!!! Теперь же есть ВКУ 50, чем не мантышница))))
А!? Какие будут мысли???

maslenkin, Отв.8142 29 Дек. 18, 17:03

pigtail, та часть что с резьбой не обжата с гильзой датчика и имеет свободный ход, как показано у меня на фото черной стрелкой, так и соответственно крутится вокруг гильзы

Alllambic, Отв.8143 29 Дек. 18, 17:31

Цитата — Vasili4, 29 Дек. 18, 16:30:
Какие будут мысли

раскажешь что получилось , потом, если захочешь😀😂

svarnoy, Отв.8144 29 Дек. 18, 17:44

Цитата — Vasili4, 29 Дек. 18, 16:30:
ВКУ 50, чем не мантышница))))

По моему отличная мантышница.

pigtail, Отв.8145 29 Дек. 18, 22:42

Цитата — maslenkin, 29 Дек. 18, 17:03:
та часть что с резьбой не обжата с гильзой датчика и имеет свободный ход,

Понятно, типа для прижима... ну и запаяйте ей гильзу к резьбе, ИМХО 100 Вт паяльник с ортофосфорной и обычным припоем - вполне получится, масса там не большая и теплоотвод у нержавейки хреновый.

Вассилич, Отв.8146 30 Дек. 18, 11:35

maslenkin, герметиком замаж

SunF, Отв.8147 31 Дек. 18, 13:24

Добрый день всем, я новичок тут. Правила прочитал внимательно, но заранее прошу прощения, если что-то нарушу.
Я ищу автоклав для кафе. Более высокая температура может быть полезна в очень многих задачах (более вкусный бульон, размягчение костей рыбы и т.д.).
По сути, мне нужна большая скороварка.
Но в российских скороварках слишком маленькое рабочее давление (8 psi или примерно 0,5 атмосферы), что дает температуру кипения не более 116 градусов.
Стал искать автоклавы, но заметил, что в характеристиках указываются очень многими странные цифры:
"Рабочее давление - 3 атмосферы" и при этом "Рабочая температура - 120 градусов).
Я изучал приготовление под давлением по иностранной (и очень качественной литературе), там везде абсолютно указывается, что при 15 psi (1 атмосфере) температура кипения - 121 градус.
3 атмосферы должны давать температуры свыше 130 градусов абсолютно точно.
При этом почитал в теме (честно говоря, прочел не всю, но достаточно много) - не нашел упоминания таких высоких температур.
Из вашего личного опыта - были ли температуры выше 130 градусов на практике? Насколько точные показания термометров и манометров и у каких моделей?
Может, за рубежом и у нас есть какие-то особенности в обозначении характеристик?
С чем может быть связано такое несоответствие, на ваш взгляд?

FOX65, Отв.8148 31 Дек. 18, 13:42

SunF,Бытовые кастрюли на такие температуры и давление наверное никто не делает.

ВКУ-50 легко рассчитан на 130* может и больше,только никто наверное не работает на таких температурах.

svarnoy, Отв.8149 31 Дек. 18, 13:47

Цитата — SunF, 31 Дек. 18, 13:24:
Стал искать автоклавы, но заметил, что в характеристиках указываются очень многими странные цифры:
"Рабочее давление - 3 атмосферы" и при этом "Рабочая температура - 120 градусов).

Потому что такие автоклавы обычно имеют кривую инструкцию и работают в водовуздушном варианте, в таком случае нет табличной зависимости температуры от давления.

Цитата — SunF, 31 Дек. 18, 13:24:
были ли температуры выше 130 градусов

При температурах выше 124С начинает пригорать жир, темнеет сок продукта.
Если доминглас это скорее плюс, для консервы мясной минус.

gipsan88, Отв.8150 31 Дек. 18, 13:53

Цитата — svarnoy, 31 Дек. 18, 13:47:
При температурах выше 124С начинает пригорать жир

Стр 85 в книге

Вложения:

Screenshot_20181231-135238_Drive.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

SunF, Отв.8151 31 Дек. 18, 15:17

Цитата — svarnoy, 31 Дек. 18, 13:47:
Потому что такие автоклавы обычно имеют кривую инструкцию и работают в водовуздушном варианте, в таком случае нет табличной зависимости температуры от давления.

Спасибо! А что такое водовоздушный вариант? Вроде, любая скороварка (автоклав) так работает - заливаешь водой не полностью и нагреваешь.

Цитата — svarnoy, 31 Дек. 18, 13:47:
При температурах выше 124С начинает пригорать жир, темнеет сок продукта.
Если доминглас это скорее плюс, для консервы мясной минус.

Наверное, речь идет о реакции Майяра (на всякий случай, поясню, это схожая с карамелизацией реакция, только не с сахарами, а между сахарами и белками, отвечает за корочку пирога, запах жареного мяса и т.д.). Но она начинается, если не ошибаюсь, уже после 60 или 80 градусов, просто при росте температуры начинает идти быстрее. Поэтому бульон, например, в скороварке, будет более темным, чем в обычной кастрюле.
Мне кажется, для мясной консервы это тоже должно быть плюсом - вкус мяса будет более насыщенным.
Вообще, я об автоклавах задумался еще вот для чего - это отличный способ размягчить мелкие кости в озерной и речной рыбе. При температуре 132 градуса кости практически растворяются.
А так достаточно и американских скороварок (в российских и европейских давления даже в 1 атмосферу нет).

Jack Sparrow, Отв.8152 31 Дек. 18, 17:21

Всех с новым годом. Творческих успехов здоровья счастья благополучия.

svarnoy, Отв.8153 31 Дек. 18, 19:36

Господа! Всех с новым годом! Вкусных и полезных консерв!

Краевед, Отв.8154 01 Янв. 19, 11:11

С Новым Годом! Здоровья и удачи!

Алексей137, Отв.8155 08 Янв. 19, 22:10

Здравствуйте. Один хороший человек привёз мне автоклав изготовленный кустарным способом в СССР. Это баллон из алюминия на 50 литров с толстыми стенками и ещё более толстым дном и верхом.Дно и верх плоские. Крышка из нержавейки крепится шестью шпильками М10, вкрученными в алюминиевый фланец толщиной миллиметров 10, приваренный к основному верху. Шпильки были были посажены на какой-то клей. На крышке были только манометр до 6 атмосфер и ниппель. Я присобачил ещё термоманометр и обратный клапан, отверстие под ниппель заглушил. Делал на парУ свиную и куриную тушёнку, щуку и карася в томате, всё по рецептам найденным в этой ветке или из ветки с рецептами. Свинина-курица всем понравились, у рыбы кости не разварились до конца, вкусно, но, вероятно, надо было делать филе.
Проблем две. Размер агрегата и то, что после приготовления на газовой плите остаётся нагар, что категорически не устраивает мою жену. Думаю, проблему с нагаром можно решить какой-нибудь проставкой. Остаётся размер. Вот тут мы подходим к сути вопроса [Улыбающийся]
У меня появилась возможность сделать на работе автоклав из нержавейки. Готовить буду опять-таки на газовой плите, благо газового счётчика нет, оплата фиксированная. Возможна последующая модернизация под ТЭН, но пока газ. Метод приготовления паровой. Одновременно буду готовить, ну штук 10 максимум пол-литровых банок. Подскажите пожалуйста какая оптимальная толщина стенок и дна(оно будет опять-таки плоское). Какое крепление крышки будет надёжным и удобным (может как в белорусском, или опять шпильки как в моём нынешнем)? Желательно чтобы это было просто в изготовлении.
Заранее спасибо за советы.

Talion, Отв.8156 09 Янв. 19, 13:00

Цитата — Алексей137, 08 Янв. 19, 22:10:
после приготовления на газовой плите остаётся нагар

С нагаром я борюсь очень просто и успешно. Перед началом процесса застилаешь поверхность газовой плиты обычной пищевой фольгой. Кстати, жене так понравилось, что эту фольгу не снимает ваще.

maslenkin, Отв.8157 10 Янв. 19, 00:38

Сегодня делал тестовый запуск вку 50 с регулировкой температуры в паровой камере с помощью REX-100. В крышке клава кламп 2", в заглушку припаял 20см медную трубку 8мм (укоротить не проблема). Датчик опущен до упора, на утопленную в трубку рубашку датчика надета силиконовая трубка 6мм. Добился следующего режима работы:
1. нагрев 46 - 58сек до 1.06 по манометру, отключение
2. остывание 91 - 98 сек до 1.0 по манометру, включение
На rex выставил 119.7*С, гистерезис 0.2, верхний залет температуры в момент нагрева 120.1*С по датчику.
Настраивать на такой алгоритм работы, или приподнимать выставленную температуру на Rex ? Но тогда будет "залет" по манометру...

FOX65, Отв.8158 10 Янв. 19, 05:59

maslenkin,В ВКУ лучше ориентироваться по манометрам.
Люди правильно писали,термометры там нафиг не нужны,только для экспериментов,поигрался и все надоело.И доли десятых градуса тоже.
Таймер отключения вот он нужен,чтоб не проспать.
А у рекса вроде нет таймера,или там такая кодировка,что без бутылки не разберешься.

Alllambic, Отв.8159 10 Янв. 19, 06:17

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 05:59:
Таймер отключения вот он нужен

да и таймер нафиг не нужен😀, от него все равно не отходишь, и постоянно щелкаешь рубильником, попеременно включая то 1 тэн, то 3 тэна.

# Страница 409

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8160

FOX65, Отв.8160 10 Янв. 19, 06:26

Цитата — Alllambic, 10 Янв. 19, 06:17:
постоянно щелкаешь рубильником

Ну вот это то мне не очень нравится.
Сейчас хочу с помощью РМ-2 выставить на всех тэнах напряжение,чтоб соответствовало нужному давлению.

Добавлено через 3мин.:

Без таймера можно обойтись,будильником,он сейчас во всем есть.

berezikoff, Отв.8161 10 Янв. 19, 07:51

Цитата — Alllambic, 10 Янв. 19, 06:17:
постоянно щелкаешь рубильником, попеременно включая то 1 тэн, то 3 тэна.

примени REX-C100

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 05:59:
у рекса вроде нет таймера

Зато он держит необходимую тебе Т, и настраивать

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 06:26:
РМ-2

Не надо

Romandos77, Отв.8162 10 Янв. 19, 08:09

Цитата — Jack Sparrow, 29 Дек. 18, 10:21:
Почему нельзя сделать отверстие. Вставить датчик и закрутить гайку с другой стороны?

Потому что гильза датчика в этом импровизированном болт

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 05:59:
ВКУ лучше ориентироваться по манометрам.

И топить его дровами благо он позволяет!
К черту технический прогресс

FOX65, Отв.8163 10 Янв. 19, 08:19

Цитата — Romandos77, 10 Янв. 19, 08:09:
К черту технический прогресс

Так то у меня ИРТ-250.
Просто этот вку надежный и простой как первый трактор.И манометры не врут.

Romandos77, Отв.8164 10 Янв. 19, 08:42

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 08:19:
Так то у меня ИРТ-250.
Просто этот вку надежный и простой как первый трактор.И манометры не врут

Так ты же пишешь что лучше ориентироваться по манометрам!?
А сам ирт пользуешься!
В чём прикол???

Краевед, Отв.8165 10 Янв. 19, 08:49

Цитата — Alllambic, 10 Янв. 19, 06:17:
да и таймер нафиг не нужен😀, от него все равно не отходишь, и постоянно щелкаешь рубильником, попеременно включая то 1 тэн, то 3 тэна.

Три киловатта на разгоне полезны, а после выхода на рабочий режим не нужны, по-моему. Увеличивается тепловая инерционность всей системы. Кроме того, китайцы обычно слегка пускают пыль в глаза, указывая завышенные предельно допустимые параметры силовых компонентов устройств. Например, я покупал на Али REX-100 в комплекте с твердотельным реле на макс. ток в 10А. По идее, управление плиткой 1 квт. не должно бы вызывать проблем. Ан нет! Реле пришлось сажать на радиатор через теплопроводящую пасту. Год эксплуатации - нормально. Я бы оставил отдельный выключатель на 3 квт., а рабочий режим через терморегулятор.

FOX65, Отв.8166 10 Янв. 19, 09:04

Цитата — Romandos77, 10 Янв. 19, 08:42:
В чём прикол

Да какой прикол.
Был старый автоклав самодельный,под него и ИРТ покупал,потому,что там манометра не было.
Приобрел ВКУ с манометрами и приладил ИРТ.Убедилса,что 120* соответствует 1,1 атм,как и заявлено.
Последнее время клавировал без ирт,довел давление до нужного и так держал.
Все получилось.

Jack Sparrow, Отв.8167 10 Янв. 19, 21:20

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 09:04:
Последнее время клавировал без ирт,довел давление до нужного и так держал.

что ты имел ввиду ТАК ДЕРЖАЛ как чем ??

Romandos77, Отв.8168 10 Янв. 19, 22:05

Цитата — Jack Sparrow, 10 Янв. 19, 21:20:
что ты имел ввиду ТАК ДЕРЖАЛ как чем ??

Вариант только сидеть рядом и щёлкать выключатель

FOX65, Отв.8169 11 Янв. 19, 06:28

Jack Sparrow,

Цитата — Romandos77, 10 Янв. 19, 22:05:
Вариант только сидеть рядом и щёлкать выключатель

Да на одном тэне в режиме 2,падает давление,мощи не хватает,а на всех тенах перебор.
Ирт конечно идеально держит,он же 40амп,на всех трех тенах включаешь и все.
Вот и думаю у кого есть рм-2,а нет других регуляторов,можно подобрать мощность для тэнов стабильную.

Еще температура окружающей среды влияет,тепло потери.

svarnoy, Отв.8170 11 Янв. 19, 09:40

Цитата — FOX65, 11 Янв. 19, 06:28:
Вот и думаю у кого есть рм-2,а нет других регуляторов,можно подобрать мощность для тэнов стабильную.

Не получится с рмкой, энергопотребление падает с прогревом банок. Нужно будет постоянно уменьшать вольты, что на рм не очень удобно.

FOX65, Отв.8171 11 Янв. 19, 09:51

Значит прямая дорога с ИРТ.

svarnoy, Отв.8172 11 Янв. 19, 09:55

Цитата — FOX65, 11 Янв. 19, 09:51:
прямая дорога с ИРТ.

Один наш форумчанин делает автоматику для клавов, завтра видео сниму что делает и как работает. Цена вроде была 3500.
Держит по температуре и и по времени.

FOX65, Отв.8173 11 Янв. 19, 10:05

Давай посмотрим.Но вроде бы ИРТ полностью подходит,ампер много,таймер и звуковой сигнал по окончании.

Добавлено через 3мин.:

Цена у ирт 2800р.
https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

svarnoy, Отв.8174 11 Янв. 19, 10:12

FOX65, Коробочка плюс вилка и розетка, как раз 3500 и будет.
Завтра покажу, интересная коробочка получилась.

FOX65, Отв.8175 11 Янв. 19, 10:15

Подождем.

Jack Sparrow, Отв.8176 11 Янв. 19, 10:34

Цитата — FOX65, 10 Янв. 19, 09:04:
Последнее время клавировал без ирт,довел давление до нужного и так держал.
Все получилось.

это типа как имею мотокультиватор в хозяйстве , но огород копаю лопатой

berezikoff, Отв.8177 11 Янв. 19, 10:45

Цитата — Jack Sparrow, 11 Янв. 19, 10:34:
копаю лопатой

не, тогда бы вилку из розетки дёргал

FOX65, Отв.8178 11 Янв. 19, 10:59

Jack Sparrow,Все верно.Иногда вскопать маленькую грядку лопатой быстрее чем расчехлять культиватор.
Просто я автоклав перетащил в другое место и не охота было коробочки все эти туда подсоединять.
Воткнул в розетку и о чудо,без ирт сварил тушенку.
А перетащил,потому,что еще гнал на нем самогон.Вот вспомнил,почему все таки рм потребуется.

Добавлено через 9мин.:

Заметил интереснейшую вещь.
Настоял сортировку на свежих яблоках(с лета)40л.
Яблоки резал на 2-4 части.Цвет получился желтоватый,вкус так себе.Думаю надо отмацератить,яблоки отделил и залил в автоклав.
Выгнал почти до ноля.А в автоклаве на дне довольно таки много густого сиропа цвет красивый темно краснокоричневый.
На язык вкусный кисло-сладкий.Не стал выбрасывать,слил и подкрашивал другие напитки.

Jack Sparrow, Отв.8179 12 Янв. 19, 09:34

Цитата — FOX65, 11 Янв. 19, 10:59:
Jack Sparrow,Все верно.Иногда вскопать маленькую грядку лопатой быстрее чем расчехлять культиватор.

. Я писал не о маленькой грядке , а об огороде . Делать тушняк не используя ирт , но при этом имея его извините я не понимаю. Перетащили Клаву , можно было перенести и коробочки 🙂

# Страница 410

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8180

maslenkin, Отв.8180 12 Янв. 19, 15:36

сделал тушняк, регулируя Rex. Температуру выставлял 120.2*С, по манометру значение плавало 1.02 - 1.1 Из-за "холодных" банок, давление в камере быстрее падало, чем при пробном "пустом" запуске. Единственный минус у рех - это нет таймера на полное отключение питания. Наверное для клава возьму все таки ирт-250.

Краевед, Отв.8181 12 Янв. 19, 16:01

Цитата — maslenkin, 12 Янв. 19, 15:36:
Единственный минус у рех - это нет таймера на полное отключение питания. Наверное для клава возьму все таки ирт-250.

Будильник на телефоне в Андроиде рулит.

Jack Sparrow, Отв.8182 12 Янв. 19, 16:54

Цитата — Краевед, 12 Янв. 19, 16:01:
Будильник на телефоне в Андроиде рулит.

ты прав. Тем более если делать тушняк на пару то при 💯 градусах нуна делать продувку. Кран закрыл . Таймер включил. Всё.

FOX65, Отв.8183 14 Янв. 19, 15:37

Сейчас пробую ВКУ нагревать газовой горелкой,он ведь огневой,на костре допускается.
Дым везде,обгорает краска-смазка,хотя от тэнов уже много раз работал.
Кожух сильно греется,и соответственно все причендалы на нем:манометры,краны,проводка,кожух тэнов.
Интересно,как на костре их греют,он наверное,как негр черный.

Romandos77, Отв.8184 14 Янв. 19, 15:51

Цитата — FOX65, 14 Янв. 19, 15:37:
Сейчас пробую ВКУ нагревать газовой горелкой,он ведь огневой,на костре допускается.
Дым везде,обгорает краска-смазка,хотя от тэнов уже много раз работал.
Кожух сильно греется,и соответственно все причендалы на нем:манометры,краны,проводка,кожух тэнов.
Интересно,как на костре их греют,он наверное,как негр черный.

кто их когда грел на костре???
они все на хранении стояли десятилетиями войну ждали

FOX65, Отв.8185 14 Янв. 19, 15:58

Цитата — Romandos77, 14 Янв. 19, 15:51:
войну ждали

Да про войну я промолчал.
Там бы так нагрели.

Alllambic, Отв.8186 14 Янв. 19, 20:44

Цитата — FOX65, 14 Янв. 19, 15:37:
,как на костре их греют,

там же защитный экран в комплекте идет, наверняка он ставится в районе кранов - манометров для отсечения огня и ветрозащиты

Добавлено через 3мин.:

Я хотел сначала вообще вко 50 брать, так как горелка есть мощная, потом решил что можно попробовать с тенами, на газу так и не попробовал

Вассилич, Отв.8187 14 Янв. 19, 21:25

Цитата — Alllambic, 14 Янв. 19, 20:44:
там же защитный экран в комплекте идет, наверняка он ставится в районе кранов - манометров для отсечения огня и ветрозащиты

Экран защитный ставиться в нижнюю часть на специальные крепления и распологается с наветренной стороны, что бы пламя не сдувало ветром от днища. Но я ниодного случая не знаю применения костра для нагрева ВКУ при стерелизации в военной медицине.

Цитата — FOX65, 14 Янв. 19, 15:37:
Интересно,как на костре их греют,он наверное,как негр черный.

Именно так он будет весь черный и закопченый, зачем вы это делаете непонятно?

Alllambic, Отв.8188 14 Янв. 19, 21:28

Цитата — Вассилич, 14 Янв. 19, 21:25:
не знаю применения костра для нагрева ВКУ при стерелизации в военной медицине.

коллега, а ты повоевать успел?

FOX65, Отв.8189 15 Янв. 19, 00:23

Цитата — Alllambic, 14 Янв. 19, 20:44:
там же защитный экран

Как уже сказали,экран в районе ног закрывает половину диаметра,чтоб ветром не сдувало в сторону.
А под кожухом жар проходит и выходит в отверстия которые вверху,в том числе и манометры из этих отверстий.

Цитата — Вассилич, 14 Янв. 19, 21:25:
зачем вы это делаете непонятно?

Я на костре не собираюсь,просто предположил,а газовой горелкой для интереса по пробовал,всякое может быть в жизни,например есть место где нет электричества,но халявный газ.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Alllambic, 14 Янв. 19, 20:44:
Я хотел сначала вообще вко 50 брать,

Я поздно узнал про такие,тоже взял бы,они в два раза дешевле были.
А если бы тэны захотелось,то их и туда как нибудь можно примастрячить.

Jack Sparrow, Отв.8190 15 Янв. 19, 00:54

Всем привет. Парни нуна совет . Не могу определиться что выбрать. Пид термоконтроллер Рекс с 100 с выходом ССР или ирт 250 т. Автоклав работа на пару. Вопрос по Рексу. Можно ли Т клавирования выставить 120"С а сигнал тревоги на100"С? Чтобы при 100 сделать продувку клава . Но на реке нет таймера. Теперь ирт 250т. Есть таймер, но как-то не охота сидеть около Клавы ждать 💯 чтобы продуть потом тыкать пальцем кнопки выставлять таймер. РЕКС как по мне оооочень мудренный ( читал ветку PID термоконтроллер Рекс с 100) ирт сама простота. К термопары нежные провода одножильный качество низкое. Ирт датчик дт- зд будет погибче и не прихотлив в обращении. Извините за много всего. Просто крик души. спасибо за ответ

FOX65, Отв.8191 15 Янв. 19, 01:05

Jack Sparrow,Например у меня есть рекс и ИРТ.Рекс стоял на колонне для старт-стопа.Начал глючить и я его вытащил и он валяется,без дела.По мне так говно.Настроек,кодировок огромное количество,для чего не понятно.
С ирт все просто,он готов к работе,не надо никаких твердотелов с радиаторами.
Таймер накуа выставлять каждый раз?Он хранится в памяти,как и остальные настройки.Только если разные рецепты,разное время,так это у всех так будет.
Вот,что не удобно,у таймера нет обратного отсчета,иной раз забываешь.Думаешь прошло время или нет,вдруг он сломался.Приходится еще дублировать,на часах запоминать время.

Добавлено через 4мин.:

ТаЙмер включается когда Т достигнет заданной.Например у меня 120 и таймер 60мин.

Добавлено через 16мин.:

Денис же обещал показать интересную автоматика для автоклава,подожди не много.

Добавлено через 24мин.:

Цитата — Jack Sparrow, 15 Янв. 19, 00:54:
Можно ли Т клавирования выставить 120"С а сигнал тревоги на100"С

Это вряд ли,датчик то один,но я не утверждаю.У спецов надо спрашивать.
Вот у ШИМ-2 там и таймер и два независимых терморегулятора и два датчика соответственно.Две релюхи как в рексе,вольтажная и сухая,но слабые,надо тоже усиливать.
Вот он слева это шим.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1812/27/29051.308749.jpg
2018_12_24_13-25-34-61. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.8192 15 Янв. 19, 02:54

Цитата — FOX65, 15 Янв. 19, 01:05:
ТаЙмер включается когда Т достигнет заданной.Например у меня 120 и таймер 60мин.

если вкл по достижении заданной температуры то это уже другое дело 👏👏👏. Я думаю что остановлюсь на ирт. Простота таймер компактный. Но он же с электромагнитное реле. Если выставить 120 град гистерезис 0. Не подгорает контакты от частого срабатывания?

FOX65, Отв.8193 15 Янв. 19, 03:03

Там гистерезис 0 это 1 градус.Он не так часто и срабатыват.Вообщем ничего вроде у меня не подгорает уже несколько лет.
Можешь 2-3 градуса сделать гистерезис,все равно температура близкая к норме.

Добавлено через 8мин.:

Из инструкции:Логика работы такова что таймер включается со времени достижения температуры
заданной в УСt и по истечении заданного времени отключает нагрузку. О том что истекло время таймера сигнализирует не мигающая точка в
младшем разряде и на 10 секунд включается звуковой сигнал.

Краевед, Отв.8194 15 Янв. 19, 07:27

Из китайских деталек и готовых узлов с Али можно собрать все, что угодно. Вопрос практического смысла, желания и денег. Наша элементная база послабее по номенклатуре и подороже.Но выбор всегда есть. На рексе работаю больше двух лет, пока без замечаний (тьфу х 3).

svarnoy, Отв.8195 15 Янв. 19, 09:34

Автоматика для автоклава.
Ардуина, экран 16х2, датчик температуры DS18B20.
Управление очень простое, две крутилки и кнопка старт, крутилками выставить время и температуру, нажать кнопку старт. Когда температура дойдет до установленой включится таймер обратного отсчета, по завершении отключит тэн.
Делает наш форумчанин.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1901/15/21834.309126.jpg
Dscn2456. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1901/15/21834.309127.jpg
Dscn2457. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Видео снимать нормально не умею: https://www.youtube.com/embed/9jcxmGj892U

FOX65, Отв.8196 15 Янв. 19, 10:44

Цитата — svarnoy, 15 Янв. 19, 09:34:
датчик температуры DS16B20.

18 наверное.
Да хороший аппарат.А насколько ампер он?

svarnoy, Отв.8197 15 Янв. 19, 11:12

FOX65, да, 18 б 20 конечно же.
Реле на радиаторе, 3 кв выдержит.
Шнур и разъем на 2 кв.

сергей виктрыч, Отв.8198 15 Янв. 19, 16:05

Сварной , а после завершения программы .. Отключается от сети полностью , или становиться в ждущий режим - как итр 250 т

svarnoy, Отв.8199 15 Янв. 19, 16:57

сергей виктрыч,
Отключает тэн.
Экран продолжает работать, на экране надпись, что все готово.

# Страница 411

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8200

maxufax, Отв.8200 15 Янв. 19, 17:47

Когда набрал температуру он её уже держит? И кто делает?

svarnoy, Отв.8201 15 Янв. 19, 19:48

Цитата — maxufax, 15 Янв. 19, 17:47:
Когда набрал температуру он её уже держит? И кто

После нажатия кнопки старт включается тэн, как температура достигла установленой включается таймер обратного отсчета, температура удерживается на установленом уровне.
При первом нагреве залет по температуре бывает 0.4-0.5С, далее 0.2-0.3С, простой ПИД.
По кто делал чуть позже, комерческая деятельность запрещена.

сергей виктрыч, Отв.8202 15 Янв. 19, 19:53

спрошу по другому . Если , после завершения программы - вырубиться электричество ... а потом , через какое то время снова появиться ! Аппарат как на это отреагирует : снова начнет программу с нуля , или нет ?

svarnoy, Отв.8203 15 Янв. 19, 20:06

сергей виктрыч, Не отреагирует, после включение электричества загрузится основное меню, тэн будет выключен и сам не включится. Сколько до этого шел процесс, как давно отключилось и когда включилось не узнать.
При нормальном завершении процесса будет написано "finish ok" если написано что то другое, то что то не то.
Код писал я, изменить можно все что угодно, если будет необходимость.

maxufax, Отв.8204 15 Янв. 19, 20:11

svarnoy, так есть личка, да ещё можно схемку выложить, хотя я с паяльником не дружу...

svarnoy, Отв.8205 15 Янв. 19, 20:14

Цитата — maxufax, 15 Янв. 19, 20:11:
можно схемку выложить

Можно, не умею схемы рисовать.
Там всего 1 ардуина, два переменных резистора и две кнопки.

maxufax, Отв.8206 15 Янв. 19, 21:13

Интересно,можно ли временной диапазон увеличить. Мне ещё для других целей нужно.

svarnoy, Отв.8207 15 Янв. 19, 21:16

Цитата — maxufax, 15 Янв. 19, 21:13:
можно ли временной диапазон увеличить

Хоть до миллиона, или больше.

Alllambic, Отв.8208 15 Янв. 19, 21:52

Прямо интересно становится с ардуино! Наверное нужно пробовать! Где брать? Али? С чего начать?

svarnoy, Отв.8209 15 Янв. 19, 21:58

Alllambic,
На али или ебее. Начни с ардуино нано, экран 16х2 I2c, этого для начала вполне достаточно. Рублей 300-400 все вместе будет стоить.

PROTECTOR, Отв.8210 16 Янв. 19, 00:09

Приветствую уважаемое сообщество, попал сюда случайно по ссылке с Ганзы, там тоже висит тема про клав и мы в меру своих знаний там делимся опытом и дискутируем, но попав вчера в эту тему я понял что мы вообще не правильными путями вели свои дискуссии.
т.с. огромное спасибо за проделанную работу и проведенные исследования. Понимаю что скорее всего где то в этой теме обсуждался вопрос, но пока сам не нашел: по инструкциям всяких ханхи фанселов и т.д. и т.п. догнали по термометру до 120- 20 мин и выключаем, далее остывание часов по 8 (как тут уже вычитал- не хорошо), сравнив с таблицей в первом посту выяснил что Я готовил рыбу, за 70 мин вышел на рабочую клава (фансел 23литра полный с водой), по таблице выходит так: 74.3 80,0 120,0 (низ верх клав), простояло 15 мин: 100.1 106.7 120,0, и отключение судя по всему никакой речи о стерилизации не идет только пастеризация, отсюда негодование "легкое": получается что все эти шаромыжники снимающие ролики про свои чудо клавы и пишущие такие инструкции врут и ни о какой стерилизации и речи не идет?

Добавлено через 7мин.:

посмотрев таблицу сравнительную решил попробовать на пару, вроде бы для этого мне нужно только обратный клапан поставить, предохранительный клапан у меня на 1.5 его должно хватить манометр и термометр имеются или я что то еще упустил?

Добавлено через 2мин.:

и если не затруднит киньте номер страницы или ссылку на таблицу времени приготовления разных продуктов на пару.

роман36, Отв.8211 16 Янв. 19, 07:23

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 00:09:
и если не затруднит киньте номер страницы или ссылку на таблицу времени приготовления разных продуктов на пару

[Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>
Гуаковский Очкин "Технология Мясных консервов" Новиков "Справочник технолога рыбной промышленности" 4 том

Добавлено через 53мин.:

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 00:09:
посмотрев таблицу сравнительную решил попробовать на пару, вроде бы для этого мне нужно только обратный клапан поставить, предохранительный клапан у меня на 1.5 его должно хватить манометр и термометр имеются или я что то еще упустил

Нагрев какой? Если нужен тэн обратись к Svarnoy и с врезкой и с автоматикой поможет
Тоже раньше делал на воде на пару гораздо удобней, не забудь про банку они должны быти с крышкой твист

PROTECTOR, Отв.8212 16 Янв. 19, 09:26

до вчерашнего дня делал на воде, грелся лет 5 газом магистральным, но из за большого веса клава и опасений за плиту, прикупил по осени индукционную плитку iplate yz-t24, 23х литровый фансел полный нагревается на ней за 70 мин против 120+ мин на магистральном газу, выдерживает по паспорту 40 кг.
По банкам: первый мой клав был домашний погребок, по сути своей это советская скороварка разрезанная поперек и с ввареным куском нержи другой фактуры для увеличения объема, шел он с кассетой влезало по максимуму 8 ско по 0.7 и 4 по 0.5, за все время пользования сдуло одну крышку, даже не посмотрел почему, и одна банка лопнула, возможно из за того что была холодная из холодильника, а я стал заливать горячую воду, в остальном ско вели себя отлично, но добил свисток этот дурацкий (клапан) я его продал и купил чудо фансел:

Добавлено через 10мин.:

объем больше, влезает меньше, ни одного ряда 0.7 не поставишь, ну т.е. поставишь но - 1 ряд, по максимуму влезает 15 0.5, ско сдувает процентов 30, человек мне напилил дисков толстых для кассеты бо штатная против погребковой вообще ни о чем, результат тот же, плюнул перешел на твист, часть банок вылезают вздутые. Черт с ним выкинул кассету, только слои банок перекладываю дисками от нее, стало лучше, но не сильно, по прежнему некоторые банки вздутые и открываются если на них дунуть, при чем те которые втянуты хрен откроешь, иногда в 4 руки не можем приходится брать захват для крышек. Клапан по штату рассчитан на 100 градусов, все мои возмущения в отдел рекламаций по этому поводу остались без внимания, дважды высылали клапана на замену, но те как текли по маненьку так и текут, пошел купил ваттс то ли на 120, то ли на 140- стало гораздо лучше.

Добавлено через 7мин.:

Теперь вот решил на пар перейти, мне для этого походу надо под клапан сброса трайник воткнуть и в него обратный клапан для вдоха.
К стати единственный клав работающий на пару- All American Autoclave, знакомый себе припер эту кастрюлю из пиндосии, у него всегда крышки поджаты, хотя воздух он паром не вытеснял, не знал об этом.

Добавлено через 2мин.:

Интересно что датчик у него 1, а шкалы 2, но измеряет он температуру или давление я не посмотрел....

Добавлено через 4мин.:

еще любопытная штука- регулятор давления по типу свистка на погребке, но имеет 3 отверстия, каждое из которых предназначено для определенной группы продуктов.
И кстати клав без уплотнительной резинки, он выточен из цельной алюминиевой болванки и имеет большую коническую плоскость соприкосновения с крышкой.

Добавлено через 1мин.:

Еще вопрос у меня имеется по вторичному использованию крышек твист, допускает повторное использование?

Вложения:

22828261_23915.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

22453650_2732.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.8213 16 Янв. 19, 10:12

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 09:26:
допускает повторное использование

Делаем и по три раза,визуальный осмотр только надо,чтоб без повреждений.

PROTECTOR, Отв.8214 16 Янв. 19, 10:18

Цитата — роман36, 16 Янв. 19, 07:23:
"Технология Мясных консервов"

Да вчера уже качнул, нашел таблицу, только не очень понял, при 120 градусах написано "25—75—30" что это означает, нагрев-стерилизация-охлаждение?

роман36, Отв.8215 16 Янв. 19, 10:23

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 10:18:
25—75—30" что это означает, нагрев-стерилизация-охлаждение?

да

Время стерилизации зависит от размера банки ,обращай внимание для банки какого размера указано время

Talion, Отв.8216 16 Янв. 19, 10:41

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 00:09:
попал сюда случайно по ссылке с Ганзы, там тоже висит тема про клав

PROTECTOR, А не мог бы ты выложить ссылку где на Ганзе подобная тема? Интересно почитать.

PROTECTOR, Отв.8217 16 Янв. 19, 10:54

неа, яж пионер тут, мне пока не доступно, попробую изгалиться forum.guns.ru/forummessage/89/1592408.html

Добавлено через 3мин.:

вроде получилось, надеюсь не забанят [Улыбающийся].
банки использую только 0.5
з.ы. а если 0.7 взять, насколько увеличивать время надо? в таблице первого поста только 0.5 и 1

Добавлено через 3мин.:

з.з.ы. но на Ганзе читать нечего, нашу тему можно удалять, что бы не путать никого и ссылку на эту кидать, я собственно так там вчера и написал.

Краевед, Отв.8218 16 Янв. 19, 11:03

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 00:09:
посмотрев таблицу сравнительную решил попробовать на пару, вроде бы для этого мне нужно только обратный клапан поставить

Можно и вентилем обойтись, на разгоне он открыт до появления густого пара, в рабочем режиме закрыт, после отключения нагрева и остывания автоклава до 70С вентиль приоткрываю аккуратно. С шаровым краном аккуратность не поможет, происходит резкий вброс давления, банки могут вскрыться. Сравнивал кран и вентиль в тестовом режиме, однозначно - вентиль. Обратный клапан мне не нужен.

PROTECTOR, Отв.8219 16 Янв. 19, 11:22

Я планирую выпускать воздух за счет аварийного клапана, сделаю вилку что бы он оставался в открытом положении и с песней в бой.
а для чего на 70 при остывании открывать?

Добавлено через 3мин.:

.

Вложения:

avtoklav-fansel_03-600x600.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 412

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8220

Краевед, Отв.8220 16 Янв. 19, 11:53

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 11:22:
а для чего на 70 при остывании открывать?

При остывании с рабочей температуры автоклавирования, например, 120С давление в аппарате снижается и через какое-то время становится отрицательным, потом совсем отрицательным, способным деформировать и сам автоклав. В банках же по прежнему давление высокое из-за медленного остывания продукта (тушенка продолжает кипеть еще долго после того, как банки вынуты из автоклава даже на 40С). Если не уравнивать давление в автоклаве с атмосферным (обр. клапан или вентиль), то давление в банке может либо сорвать крышку, либо разорвать банку.

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 11:22:
сделаю вилку что бы он оставался в открытом положении и с песней в бой

Будет ошибкой. Обратный клапан плавно будет впускать воздух, резкое повышение давления в остывающем автоклаве ни к чему! Постепенное уравнивание давления открытием аварийного клапана - утопия!Будет бросок давления.
Продолжайте читать эту ветку, все ошибки, их последствия, рекомендации здесь уже описаны достаточно полно.

sokol48, Отв.8221 16 Янв. 19, 11:56

Здравствуйте, а что можете сказать об малиновке 2-1, тему читаю с первых страниц пока не встречал упоминаний о нем. Использовать хочу в домашних заготовках из мяса птицы и свиньи. Я так понимаю, его можно будет апгрейдить для работы на пару. Врезать или установить через тройник кран, для выхода воздуха в начале работы. Привлекает, что он нержавейка, и цена вроде оптимальная.

Вложения:

999.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8222 16 Янв. 19, 11:57

не не не, обратный клапан ни кто не отменял, аварийным клапаном буду только вытеснять воздух во время закипания.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — sokol48, 16 Янв. 19, 11:56:
малиновке 2-1

я таких не встречал, кинь ссыль на магазин или производителя, кмк всё одно и тоже, нам нажна герметичная кастрюли подходящего объема и нужной толщины, остальное дело техники.

sokol48, Отв.8223 16 Янв. 19, 12:01

PROTECTOR, в личку отправил

PROTECTOR, Отв.8224 16 Янв. 19, 12:10

вроде ничегошный, система крышки как у клавов нефор, в принципе удобно (главное не вздумай подтянуть винты когда он нагреется) я с ними лично не сталкивался (нефор), но отзывы слышал положительные, мож и себе бы взял на 35 литров, толщина хорошая, остальное приложится.

niklai, Отв.8225 16 Янв. 19, 15:26

У меня Нефор-16 с увеличенной крышкой.Качество хорошее.Брал корпус с ручками.Остальное сам поставил.

gipsan88, Отв.8226 16 Янв. 19, 16:09

Цитата — sokol48, 16 Янв. 19, 11:56:
Здравствуйте, а что можете сказать об малиновке 2-1

https://www.youtube.com/embed/7OVf-kyqq1Y

Добавлено через 3мин.:

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 12:10:
я с ними лично не сталкивался (нефор), но отзывы слышал положительные, мож и себе бы взял на 35 литров, толщина хорошая, остальное приложится.

На сайте Нефора по желанию можно заказать верх и низ чтоб из 4мм стали сделали и горловину хочешь маленькую хочешь большую можно даже по своим чертежам заказать там нужно звонить и обсуждать это.

sokol48, Отв.8227 16 Янв. 19, 17:04

gipsan88, спасибо, тоже наткнулся на несколько негативных отзывов. Скорее всего буду нефор рассматривать. Полазил по интернету довольных пользователей достаточно. А разница там буквально в несколько сот рублей.

svarnoy, Отв.8228 16 Янв. 19, 17:14

sokol48, нефор не промыть нормально из за особенности конструкции двойного дна.

sokol48, Отв.8229 16 Янв. 19, 17:31

svarnoy, ну ёмаё

svarnoy, Отв.8230 16 Янв. 19, 17:38

Там из за ущербности конструкции двойное дно, ихнее ноухао, нижнее дно как положено сплошное, а вот верхнее на котором банки стоят, с отверстиями. Они сварены между собой.
При первой лопнувшей или открывшейся банке, а это вопрос только времени, и бывает не редко, между этими днами будут балтаться куски мяса, все будет в сале, и промыть это не получится.
Только вытравливать кислотой, или щелочью (кротом).

gipsan88, Отв.8231 16 Янв. 19, 17:53

Цитата — sokol48, 16 Янв. 19, 17:31:
ну ёмаё

Так если работать на пару то и дно варить двойное не надо его варят чтоб оно выдержало 4атм при работе на воде все нужно узновать по телефонному разговору с производителем.
Я себе вообще купил аов-24 на авито за 4тр чуть доработал и готова.

Вложения:

20181111_134548.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.8232 16 Янв. 19, 18:05

Цитата — gipsan88, 16 Янв. 19, 17:53:
чтоб оно выдержало 4атм

Они чуть изменили описание, раньше было 3 бар, точнее клапан подрывной был на 3.
не нужно это дерьмо, оно сделано из пресовоного навоза аиси 430.

PROTECTOR, Отв.8233 16 Янв. 19, 18:13

если фансел на пар переделывать аварийного клапана на 1.5 хватит?

svarnoy, Отв.8234 16 Янв. 19, 18:21

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 18:13:
на пар переделывать аварийного клапана на 1.5 хватит?

Клапана 1.5 бара хватит для любого аппарата работающего на пару.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 18:13:
если фансел

Зачем тебе такой, там же так же фланец выгнет.

PROTECTOR, Отв.8235 16 Янв. 19, 18:24

не понял, какой "такой"?

svarnoy, Отв.8236 16 Янв. 19, 18:26

PROTECTOR, фансел, или это твой и есть?

PROTECTOR, Отв.8237 16 Янв. 19, 18:26

эт мой и есть

Алексей137, Отв.8238 16 Янв. 19, 19:01

Здравствуйте. Позволю себе повторить вопрос, озвученный страницы 4 тому назад.

Есть возможность сделать на работе автоклав из нержавейки (марка неизвестна, возможно из запасов времён СССР, может что-то свежее). Возможности делать сферические формы для дна или крышки нет, т.е. дно и крышка будут плоские. Какой толщины будет оптимально сделать корпус и дно-крышку? Какой способ крепления крышки из наиболее простых в изготовлении стоит применить? Клавировать буду на пару, на газовой плите, возможно с переводом на ТЭН в будущем, думаю не больше 10 банок по 0,5, магазинные свинина-курица, рыба, пойманная в тёплое время года.

Заранее спасибо.

PROTECTOR, Отв.8239 16 Янв. 19, 19:02

криво сварен и не продуманно, главное на ханхи несущие уголки приварены (а они там напрочь не нужны) а тут где соединение другое и его выгибает не сделали, рукожопы что с них взять, на ганзе человек ханхи взял плиткой которая нюхает температуру и сама регулирует нгрев, не опытный асчо был запустил сразу с харчами, клав дырявый оказался, то ли заварили вернули то ли другую кастрюлю выдали, в общем надулся он у него до рабочего давления, надулся так, что дно выгнуло, плитка никакущая, считывает криво, в общем целая эпопея с этой дымкой

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Алексей137, 16 Янв. 19, 19:01:
Заранее спасибо.

делай большой, в маленький много не напихаешь, а в большой одну банку вполне можно поставить.
кмк стенки 2 дно 3-4 и дно усилить крестом, крышку сделал бы как у ханхи, там вроде ничегошный фланец- моё дилетантское мнение, сейчас посмотрим где я не прав оказался, благо тут есть кому подсказать.

# Страница 413

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8240

svarnoy, Отв.8240 16 Янв. 19, 19:16

Алексей137,
Металл проверить магнитом, что бы не магнитился.
Для плоскостей 3-4 мм мало, если есть делать толще. Ну и не толстый, вытянутый тонкий. На трубу хватит и 1.5 мм, но лучше больше.

PROTECTOR, Отв.8241 16 Янв. 19, 19:19

тогда на индукции работать не будет, а для чего он должен не магнититься?

svarnoy, Отв.8242 16 Янв. 19, 19:27

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 19:19:
для чего он должен не магнититься?

Магнитная нержавейка легирована хромом, такая нержавейка дешевле, по этому из нее всякое говно делают, а не что бы на индукции работала. Посмотрите на кастрюли нормальные они сделаны из нормального металла, с магнитной вставкой на дне.
Но цена это фиг с ними. Главное, что такая нержавейка хрупкая. При сварке в стык без ,штампованых изделий, в месте стыка происходит излом, металл хрупкий, шов трескается.
Именно это показано на видео чуть выше. Мне приносят заварить такие баки раз в неделю.
Нельзя хромлегированую железку для автоклавов. аиси 430 самая распространенная хромлегированая.

PROTECTOR, Отв.8243 16 Янв. 19, 19:31

вроде мой как раз из AISI 430

FOX65, Отв.8244 16 Янв. 19, 19:48

Даже перегонный куб,где нет давления у меня потек внизу на шве.Правда не быстро,лет 6ть каждодневных перегонов.
Сливая горячую барду,сразу заливаю брагу,подозреваю,что расширение-сужение происходит.

Не стал бы автоклав делать таким способом.Лучше газовый баллон,пусть он из черного металла.

sokol48, Отв.8245 16 Янв. 19, 21:44

gipsan88, так это можно купить белорусский тогда. И чуть доработать его. Просто хотел нержу.

PROTECTOR, Отв.8246 16 Янв. 19, 21:51

у нас кто то взял белоруса, сейчас они кстати уже продуманные пошли- дно плоское, можно на электро ставить, ну облагородил малеха, поставил термометр и изнутри покрасил хамерайтом, вроде говорит стало кошерно.

sokol48, Отв.8247 16 Янв. 19, 21:58

PROTECTOR, греть мне и на газу пойдет. Все равно без присмотра оставлять его не собираюсь. Очкую. Буду взвешивать все за и против.

svarnoy, Отв.8248 16 Янв. 19, 22:00

На газу очень медленно.

PROTECTOR, Отв.8249 16 Янв. 19, 22:02

Цитата — sokol48, 16 Янв. 19, 21:58:
греть мне и на газу пойдет.

не зарекайся, лучше бери то что можно использовать везде, не загоняй себя в рамки, у меня вон тоже газ, однако ж купил плитку и теперь эректричество жгу.

sokol48, Отв.8250 16 Янв. 19, 22:03

svarnoy, а есть что то из известного, что порекомендовали бы?

svarnoy, Отв.8251 16 Янв. 19, 22:04

sokol48, Нет.
Если место позволяет, то ВКУ.

PROTECTOR, Отв.8252 16 Янв. 19, 22:04

у меня вот еще вопрос, как клав остудить за 30 мин и при какой температуре вскрывать?

gipsan88, Отв.8253 16 Янв. 19, 22:41

Цитата — sokol48, 16 Янв. 19, 21:44:
gipsan88, так это можно купить белорусский тогда. И чуть доработать его. Просто хотел нержу.

Я имел ввиду я купил из нержи

mehaner711, Отв.8254 17 Янв. 19, 05:14

sokol48, ссылку вставить не могу, я видео на Ютубе выкладывал, там
в комментариях немного пообщался с производителем малиновки, может, будет полезно.

Добавлено через 2ч. 18мин.:

sokol48, ссылка в личке.

svarnoy, Отв.8255 17 Янв. 19, 07:33

mehaner711, Так расскажи в двух словах, о чем разговор был, если думаешь что будет полезно.

mehaner711, Отв.8256 17 Янв. 19, 07:46

sokol48, Таки если исключительно на газу - тогда белорусс, приборы только недостающие доставить по своему усмотрению. А лучше - на электричество его переделать, ТЭН вварить. Схемка и тут где-то есть, и у Сварного консультацию можно попросить. Нержавейка - это фетиш, по-сути. Самогонку гнать - это да, а для консервов и черняга пойдет. Если бы сейчас сначала начинать - не стал бы я с этими поделками нержавеющими связываться, белорусса бы допилил.

Добавлено через 11мин.:

svarnoy, В двух словах - производитель спрашивает у меня (я вообще юрист по образованию), почему в сосуде под давлением не делают плоские крышки, почему делают полусферические. Я из этого сделал вывод, что люди вообще слабо представляют, что они изготавливают. И уж точно никакие риски не просчитывают. Там же у меня(дилетанта и ни разу не специалиста!) спрашивают, какими, по-моему мнению, должна быть толщина корпусных деталей. Производство (нормальное), по моему мнению, должно выглядеть с точностью до наоборот: исходя из условий (среда, давление, объем, форма, назначение, в конце концов) рассчитывается профиль конструкции, толщина материала, подбирается материал, техпроцесс, ну и так далее. А наши заказали китайцам жбан подешевле, продали (с рекламой у нас все хорошо), а потом смотрят, как это работает. Понятно, что денег люди хотят по-легкому заработать, никто не купит дорогую вещь, но хотя бы альтернатива должна быть. А ее (кроме ВКУ с весом около центнера) нет. Как-то так.

Добавлено через 14мин.:

PROTECTOR, На пару давление падает минут за 30, как упало - так и вскрывать. Остудить за 30 мин - я даже не пытался. Упало давление - крышку снял и оставил остывать. Несколько раз кассету/банки извлекал сразу после открытия крышки, со это стремно, не дай Бог уронить, она же как граната жахнет. Кстати, возник вопрос. Справочник я тоже изучал, но либо невнимательно, либо там этого нет. Об остывании до какой температуры идет речь?

Talion, Отв.8257 17 Янв. 19, 08:20

Цитата — PROTECTOR, 16 Янв. 19, 21:51:
у нас кто то взял белоруса, сейчас они кстати уже продуманные пошли

Белорус простой как грабли и надежный как автомат Калашникова. Добавляем термометр, красим огнеупоркой и работаем на воде.
Короче, кому что нравится.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 16 Янв. 19, 22:00:
На газу очень медленно.

Ну, например, лично мне спешить некуда. И стоимость газа устраивает. А на электричество счетчик стоит и цена там другая.

sokol48, Отв.8258 17 Янв. 19, 12:36

mehaner711, Благодарю за видео. Сегодня с товарищем разговаривали и тоже приходим к выводу что либо вку либо белоруса. Вку конечно монументальный, но цена 20000 охолаживает. Скорее всего, взвесив все за и против, тормознусь на белорусе.

Romandos77, Отв.8259 17 Янв. 19, 12:51

Цитата — sokol48, 17 Янв. 19, 12:36:
но цена 20000 охолаживает

дешевле можно найти однозначно!
я сейчас буду от одного отказываться
у меня их три просто
один стал лишний так как появился пвк 250 литров

# Страница 414

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8260

PROTECTOR, Отв.8260 17 Янв. 19, 16:53

по 16 в питере,
народ где найти время клавирования на пару для овощей?

svarnoy, Отв.8261 17 Янв. 19, 16:56

Цитата — PROTECTOR, 17 Янв. 19, 16:53:
где найти время клавирования на пару для овощей?

Скачай книгу Рогачёв, 4 том.

PROTECTOR, Отв.8262 17 Янв. 19, 16:57

тут есть у нас?

svarnoy, Отв.8263 17 Янв. 19, 17:00

Где то есть, но где.
Проще найти в гугле.
Нужно будет собрать все вместе как нибудь.

мат рос, Отв.8264 17 Янв. 19, 21:08

Цитата — PROTECTOR, 17 Янв. 19, 16:53:
народ где найти время клавирования на пару для овощей?

Помидоры , огурцы ,салаты , сок пастеризую при температуре не больше 85 по времени в три раза больше когда стерилизуются , так сохраняются витамины и вкус овощей . Дашь температуру больше - огурцы не будут хрустеть , а помидоры расползутся . Чтобы сделать классно , то на пару не получится . А вот баклажаны да , тут 100 градусов и 20 минут для 0,5 банок.

svarnoy, Отв.8265 17 Янв. 19, 21:10

мат рос,
Только нужно уточнить, нужно делать в рассоле, в кислой среде.

мат рос, Отв.8266 17 Янв. 19, 21:17

Цитата — svarnoy, 17 Янв. 19, 21:10:
Только нужно уточнить, нужно делать в рассоле, в кислой среде.

Или в ВОДКЕ 1-2 % на литр воды , чтоб без уксуса .

svarnoy, Отв.8267 17 Янв. 19, 21:20

мат рос, Не читал вроде про вред слабого бухла на клостридии.
Нитритная соль избирательно их угнетает, низкая кислотность, ниже 4.7, про слабое бухло не слышал.

maxufax, Отв.8268 17 Янв. 19, 21:37

мат рос, а по времени салаты сколько при 85?

мат рос, Отв.8269 17 Янв. 19, 21:38

Цитата — svarnoy, 17 Янв. 19, 21:20:
Не читал вроде про вред слабого бухла на клостридии

Сам недавно узнал , поэтому успел сделать только огурцы , 2 дня квасил потом залил водку и закрутил . Сейчас хрустим , всё норм. Томаты в своём соку без уксуса . Буду пробовать водку на салатах и прочих овощах и только пастеризация .

Добавлено через 5мин.:

Цитата — maxufax, 17 Янв. 19, 21:37:
мат рос, а по времени салаты сколько при 85?

Салаты Нежинский , украинский и др. банки 0,5 - 20 минут.

svarnoy, Отв.8270 17 Янв. 19, 21:48

Цитата — мат рос, 17 Янв. 19, 21:38:
Сам недавно узнал

Откуда узнал то?

maxufax, Отв.8271 17 Янв. 19, 22:04

Цитата — мат рос, 17 Янв. 19, 21:38:
Буду пробовать водку на салатах и прочих овощах

А я не знаю куда Спирт девать, пью только дистилляты. От клостридий не спасёт, тут кислород нужен. Клостридии без Кислорода Спирт в маслянную кислоту перерабатывают. А микрофлору Спирт задушить должен.

Alllambic, Отв.8272 17 Янв. 19, 22:24

Коллеги, а есть у кого крышка от вку-вко 50? Я бы купил

PROTECTOR, Отв.8273 17 Янв. 19, 22:42

если не секрет для чего, случилось что то?

мат рос, Отв.8274 17 Янв. 19, 22:49

Цитата — svarnoy, 17 Янв. 19, 21:48:
Откуда узнал то?

http://www.bolshoyvopros.ru/...ii-na-zimu.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1055654-kak-ispolzovat-vodku-pri-konservirovanii-na-zimu.html>
https://www.povarenok.ru/advice/show/1217/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.povarenok.ru/advice/show/1217/>
http://domresepti.ru/...t-uksus-sovety/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://domresepti.ru/konservirovanie-bez-uksusa-chem-zamenit-uksus-sovety/>

svarnoy, Отв.8275 17 Янв. 19, 22:55

мат рос, Ни, ни ЖЖшечки, не подобное не надо.
Делать тебе такое ни кто разумеется не запретит, но пропагандировать, извини.

Alllambic, Отв.8276 17 Янв. 19, 23:06

Цитата — PROTECTOR, 17 Янв. 19, 22:42:
если не секрет для чего, случилось что то?

нет секрета, хочу врезать кламп. Не хочу портить клав лишними отверстиями, не зря крышку толщиной 1 см сделали. Крышку поменять 3 секунды

FOX65, Отв.8277 17 Янв. 19, 23:24

Alllambic,Клампы вроде огромное давление выдерживают.
Я по центру врезал и заглушкой закрываю когда клавирование.
А если для самогона,наверное проще сделать плоскую,там и болгаркой можно вырезать.

pigtail, Отв.8278 18 Янв. 19, 06:02

Цитата — maxufax, 17 Янв. 19, 22:04:
А микрофлору Спирт задушить должен.

У сына тесть закрывал с водкой вместо уксуса, получился слишком большой бомбаж, вернулся на уксус.

maxufax, Отв.8279 18 Янв. 19, 06:46

Значит водку вместо воды! И пить не нужно, только закусывать

Добавлено через 1мин.:

Зато жене говоришь - пойду рассольчику попью)))

# Страница 415

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8280

автоэлектрик, Отв.8280 18 Янв. 19, 07:53

Тоже врезан кламп - при клавировании заглушка "ноу проблэм".
Ну а насчет водок всяких - жить хотите, нафиг эксперименты.
Для себя решил, чтоб спать спокойно, тушняк делать с нитриткой, не так уж и вредно, точно полезнее для нервов! А все болезни они от нервов!

maxufax, Отв.8281 18 Янв. 19, 08:00

Нитрит ещё и вкус улучшает

svarnoy, Отв.8282 18 Янв. 19, 08:57

Меня кто то из наших напугал, что нитрит после 100С на концерагены распадается. Ссылка была на какую то ЖЖшечку или подобное.
Сам я этому подтверждение не нашел. В госте 61 года в тушенке натуральной нет нитрита, зато есть в завтраке туриста, что собственно такая же тушенка.
А вот в госте 70 какого то года и в консерве натуральной есть нитрит.
Нашел только что до нитратов распадается.
Интересно посмотреть европейские современные госты на тушняк, но я на басурманском не читаю. Хотя если поискать наверно можно найти.

Sana956, Отв.8283 18 Янв. 19, 10:22

Склонность к отекам, лишний вес, почечная недостаточность. Нитрит натрия еще больше усиливает способность поваренной соли задерживать в тканях жидкость, вызывая ее застой в организме. При этом вымывается она намного медленнее.

Гипертония. Вещество способно повышать давление и у здоровых людей, а в случае с присутствием патологии есть риск достижения предельных показателей.

Проблемы с мышечным тонусом. В больших количествах нитритная соль снижает тонус мышечных волокон.

Передоз нитритами может привести к прерыванию беременности или к нарушению сексуальной функции.

Это только часть проблемы попадания в организм нитрита.

svarnoy, Отв.8284 18 Янв. 19, 10:30

Sana956, Прочитай про обычную соль, офигеешь.
И про сахар. А про бухло так вообще.

УжеНепьющий, Отв.8285 18 Янв. 19, 10:31

Цитата — svarnoy, 18 Янв. 19, 08:57:
Нашел только что до нитратов распадается.

Наеборот вроде...

Sana956, Отв.8286 18 Янв. 19, 10:34

1) Нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нём 2-х валентное железо в 3-х валентное. В результате образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма (тканевая гипоксия), в результате чего накапливается молочная кислота, холестерин, и резко падает количество белка.

2) Особенно опасны нитраты для грудных детей, т.к. их ферментная основа несовершенна и востановление метгемоглобина в гемоглобин идёт медленно.

3) Нитраты способствуют развитию патогенной (вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества токсины, в результате чего идёт токсикация, т.е. отравление организма. Основными признаками нитратных
отравлений у человека являются:
синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек;
тошнота, рвота, боли в животе;
понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз;
головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности;
одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания;

При ярко выраженном отравлении - смерть. 4) Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в состав многих ферментов, стимулируют действие горманов, а через них влияют на все виды обмена веществ. 5) У беременных женщин возникают выкидыши, а у мужчин - снижение потенции. 6) При длительном поступлении нитратов в организм человека (пусть даже в незначительных дозах) уменьшается количество йода, что приводит к увеличению щитовидной железы. 7) Установлено, что нитраты сильно влияют на возникновение раковых опухолей в желудочно-кишечном тракте у человека. [Крутой] Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в результате чего понижается кровеное давление. При всём вышеизложенном следует помнить, вред наносят организму человека не сами нитраты, а нитриты, в которые они превращаются при определённых условиях.

svarnoy, УжеНепьющий Кушайте на здоровье нитритную соль, я совсем не против, ваша жизнь, ваши правила.

УжеНепьющий, Отв.8287 18 Янв. 19, 10:36

Цитата — Sana956, 18 Янв. 19, 10:22:
При этом вымывается она намного медленнее.

Цитата — Sana956, 18 Янв. 19, 10:34:
Кушайте на здоровье нитритную соль

Эндогенно он(нитрит)унутри организма ещё образуется.

svarnoy, Отв.8288 18 Янв. 19, 10:48

Очень наверно интересно рассуждать на форуме бухловодов о вреде бухла.

Pribludo, Отв.8289 18 Янв. 19, 11:35

Мое ИМХО про нитрит из вычитанного где-то и поразмыслив немного. Оно если в завтрак туриста то там должно промариноваться кажись 3 суток в колбасных фаршах кажется также, вычитал где-то что это делается для того чтоб нитрит прореагировал с продуктом, после чего его в чистом виде остается ничтожно мало, а его основные свойства угнетать и поддерживать цвет используются полностью за это время. Если в тушенку то тоже дать промариноваться. А так он везде в сыровяле, сырных, есть подозрение что и в молочку иногда не брезгуют. Кста в сыровял его вообще НЕОБХОДИМО класть. Как-то так простым языком уяснил для себя. Хотя в тушняк он нах не нужен при условии его "правильного" клавирования - лучше добавить всяких шкуро-хряще-обрезков. Видимо в ГОСТах старых годов его решили добавлять для мяса которое могли немного повалять например по земле :-(

Добавлено через 4мин.:

Цитата — мат рос, 17 Янв. 19, 21:38:
Сам недавно узнал , поэтому успел сделать только огурцы , 2 дня квасил потом залил водку и закрутил

Здесь ключевое слово "2 дня квасил" - образование молочной кислоты - кислая среда, а водку в рецептах домохозяйки дают впрочем как и аспирин для угнетения грибков которые разрушают молочную кислоту. Неспроста-ж при квашении овощей в бочках нужно периодически собирать пену, что есть проверено лично мною в этом году.

PROTECTOR, Отв.8290 18 Янв. 19, 11:42

Цитата — svarnoy, 18 Янв. 19, 10:30:
А про бухло так вообще

Цитата — svarnoy, 18 Янв. 19, 10:48:
Очень наверно интересно рассуждать на форуме бухловодов о вреде бухла.

Вложения:

IMG-20190117-WA0036.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Хочу знать, Отв.8291 18 Янв. 19, 11:51

Всем привет. Кто может подсказать в ВКУ-50 1998 года выпуска надо манометры менять на новые и с более высоким классом точности. И второй вопрос возможно ли вместо манометра на камеру поставить термометр и надо ли это делать или же термометр в крышку врезать или только на давление ориентироваться. Я только начинаю хочу использовать только как автоклав.

автоэлектрик, Отв.8292 18 Янв. 19, 12:01

Я думаю манометры 1998 года на ВКУ будут точнее даже без поверки, чем 95% китайского ..овна с русским акцентом сегодня.
Нитритка... А вот бутулизм он вообще экологически чист и безвреден для природы, также он не изменяет артериальное давление и не вызывает отеки всякие ибо в мертвом организме их быть не может...
А без шуток, нитритка это прекрасная альтернатива наличия дома лаборатории и подспорье при наличии недогляда в технологии, да и нервы-с спокойны-с...

Romandos77, Отв.8293 18 Янв. 19, 12:08

Цитата — PROTECTOR, 17 Янв. 19, 16:53:
по 16 в питере

Цитата — Хочу знать, 18 Янв. 19, 11:51:
Всем привет. Кто может подсказать в ВКУ-50 1998 года выпуска надо манометры менять на новые и с более высоким классом точности. И второй вопрос возможно ли вместо манометра на камеру поставить термометр и надо ли это делать или же термометр в крышку врезать или только на давление ориентироваться. Я только начинаю хочу использовать только как автоклав

в ручном режиме по манометру поддерживать два часа давление ... мягко говоря затрахаешься!!!
манометры аттестованные под пломбой и с печатью так что в их достоверности нет повода сомневаться

FOX65, Отв.8294 18 Янв. 19, 12:12

Хочу знать,А какой там класс стоит?У моих 1,5-это не совсем плохой.

Romandos77, Отв.8295 18 Янв. 19, 12:16

Цитата — FOX65, 18 Янв. 19, 12:12:
1,5-это не совсем плохой

у всех полтора
для этого диаметра манометров больше не будет
банальная толщина стрелки приложенная на циферблат
вот они и 1.5

FOX65, Отв.8296 18 Янв. 19, 12:17

В данный момент оставил манометр один,только в рубашке,когда сосуды соединяются,давление в обоих одинаковое,можно и по одному манометру следить.
в то отверстие где был второй манометр,закручена гильза для датчика.Хочешь термометр суй.

Romandos77, Отв.8297 18 Янв. 19, 12:22

Цитата — FOX65, 18 Янв. 19, 12:17:
В данный момент оставил манометр один,только в рубашке,когда сосуды соединяются,давление в обоих одинаковое,можно и по одному манометру следить

отличное решение

JuF, Отв.8298 18 Янв. 19, 12:54

Цитата — Romandos77, 18 Янв. 19, 12:08:
в ручном режиме по манометру поддерживать два часа давление ... мягко говоря затрахаешься!!!

А ты чем поддерживаешь? Купил ВКУ50, думаю что с ней делать)

Alllambic, Отв.8299 18 Янв. 19, 12:55

Цитата — FOX65, 17 Янв. 19, 23:24:
А если для самогона,наверное проще сделать плоскую,там и болгаркой можно вырезать

осахаривать солод в нем хочу, плоскую нержу тоже хрен где найдешь

# Страница 416

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8300

FOX65, Отв.8300 18 Янв. 19, 13:19

Alllambic,А для осахаривания вроде и крышка ни к чему,там температура то 65*(грубо),и чем тебе помешает в варенный кламп?

svarnoy, Отв.8301 18 Янв. 19, 13:23

Стоит на переделке вку 75, год как, хозяину он не нужен особо.
Хожу мимо него и пытаюсь найти причины зачем он мне нужен.
Хозяин продаст его мне с удовольствием.
Вот не нужен вроде, но Вещь! Хорошая прям железка.

Romandos77, Отв.8302 18 Янв. 19, 13:43

Цитата — JuF, 18 Янв. 19, 12:54:
А ты чем поддерживаешь? Купил ВКУ50, думаю что с ней делать)

пид регулятор

JuF, Отв.8303 18 Янв. 19, 13:44

Цитата — Romandos77, 18 Янв. 19, 13:43:
пид регулятор

а на основании чего? Температуры в рубашке?

Romandos77, Отв.8304 18 Янв. 19, 13:47

Цитата — JuF, 18 Янв. 19, 13:44:
а на основании чего? Температуры в рубашке?

по температуре конечно

Селянин39, Отв.8305 18 Янв. 19, 16:34

Цитата — автоэлектрик, 18 Янв. 19, 12:01:
А без шуток, нитритка это прекрасная альтернатива наличия дома лаборатории

Угу, тем более вижу небольшое расхождение. На прошлой странице нас пугали нитритами, но соль нитритная, это 0,06 процента нитрита от общей массы солевой смеси. И такая пропорция сделана для того чтобы потребляющий никак не смог сЪесть опасную дозу нитритов - еда тупо будет очень соленая. Как-то так.

svarnoy, Отв.8306 18 Янв. 19, 16:55

Цитата — Селянин39, 18 Янв. 19, 16:34:
0,06

0.6%
Причем если посмотреть в вике ПДК по соли и по нитриту, то выяснится интересная деталь. ПДК 100% соли и 0.6% ниитрита почти равны.
Грубо говоря нитритом из нитритной соли отравиться нельзя, отравишься солью.

Карабузин, Отв.8307 20 Янв. 19, 10:22

Хочу выразить благодарность Денису (svarnoy ) за то что сделал мне автоклав, все просто и понятно ,и работает на пару. Фотку если получится пришлю

мат рос, Отв.8308 20 Янв. 19, 13:12

Цитата — Pribludo, 18 Янв. 19, 11:35:
аспирин для угнетения грибков которые разрушают молочную кислоту.

Первое , что сказал , открыв зимой помидоры с аспирином -ГАДИНА ( и другие слова ) в адрес давшего такой рецепт . Аспирин меняет вкус помидор на гадостный . Только ВОДКУ и никаких таблеток !

УжеНепьющий, Отв.8309 20 Янв. 19, 13:16

Какое только гавно не запихивают, наши граждане, в банки(аспирин, вотку, кислоту...), для чего?

FOX65, Отв.8310 20 Янв. 19, 14:57

Цитата — УжеНепьющий, 20 Янв. 19, 13:16:
для чего?

Чтоб голова не болела с похмелья.

Pribludo, Отв.8311 21 Янв. 19, 12:56

Цитата — мат рос, 20 Янв. 19, 13:12:
Первое , что сказал , открыв зимой помидоры с аспирином -ГАДИНА ( и другие слова ) в адрес давшего такой рецепт . Аспирин меняет вкус помидор на гадостный . Только ВОДКУ и никаких таблеток !

Я не агитирую за аспирин и водку! Мой выбор в огурцы-помидоры кислая среда+пастеризация.

samogon NT, Отв.8312 22 Янв. 19, 11:17

Всем Здравствуйте! Задумал обзавестись автоклавом. А какой лучше взять не знаю. Может кто подскажет из опытных пользователей. Мне нужен автокла на 40 банок 0.5. С электрическим нагревом.

Romandos77, Отв.8313 22 Янв. 19, 11:31

Цитата — samogon NT, 22 Янв. 19, 11:17:
Всем Здравствуйте! Задумал обзавестись автоклавом. А какой лучше взять не знаю. Может кто подскажет из опытных пользователей. Мне нужен автокла на 40 банок 0.5. С электрическим нагревом.

вку-50 как раз 40 банок по 0.5 и электрический!

JuF, Отв.8314 22 Янв. 19, 11:32

Цитата — Romandos77, 22 Янв. 19, 11:31:
вку-50

А кто нибудь пробовал? Приобрел как раз такой ВКУ, думаю что же из него делать)

Romandos77, Отв.8315 22 Янв. 19, 11:35

Цитата — JuF, 22 Янв. 19, 11:32:
А кто нибудь пробовал?

что значит пробовал???
у меня из три
я ими пользуюсь!!!

JuF, Отв.8316 22 Янв. 19, 11:39

Я как думаю - поставить датчик температуры, держать в рубашке 120. Открыть кран и подавать пар внутрь камеры,куда поставить банки с мясом с закручивающими крышками. Так?

FOX65, Отв.8317 22 Янв. 19, 11:40

Цитата — JuF, 22 Янв. 19, 11:32:
А кто нибудь пробовал

Я вот пробую тушенку из него.
Недавно делал дистиллят из ректификата,бросил туда три мандаринки целиком,мягкий и вкусный получился.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — JuF, 22 Янв. 19, 11:39:
Я как думаю

Не совсем так.
Ты где был,болел что ли?Вроде с тобой тут все перетерли про вку.

JuF, Отв.8318 22 Янв. 19, 11:44

Не, вроде не болел) Просто про автоклав не думал как то, а теперь хочется. Вот и думаю, водой греть банки или пар из рубашки подавать.

Romandos77, Отв.8319 22 Янв. 19, 11:47

Цитата — JuF, 22 Янв. 19, 11:39:
Так?

принцип как при стерилизации прописанный в инструкции
загружаем, заливаем, включаем
открываем перепуск из рубашки в камеру
откраваем кран слива из камеры
ждем когда из сливного пойдет пар
закрываем сливной
набираем температуру или давление согласно рецепту

# Страница 417

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8320

FOX65, Отв.8320 22 Янв. 19, 11:49

JuF,Конечно же пар подавать.Только его не надо резко подавать,надо кран открыть и греть все вместе,а нижний сливной из внутренней колбы,приоткрывать пока не за парит.
Продувать паром минут 5-10.Потом закрыть и все.Ждать давления 1,1-1,2 и так поддерживать.

Добавлено через 1мин.:

Уже ответили.

samogon NT, Отв.8321 22 Янв. 19, 11:57

Цитата — Romandos77, 22 Янв. 19, 11:31:
вку-50 как раз 40 банок по 0.5 и электрический!

Хороший но слишком тяжёлый. И максимальное давление 2 атм. Это не мало?

FOX65, Отв.8322 22 Янв. 19, 12:08

Цитата — samogon NT, 22 Янв. 19, 11:57:
2 атм. Это не мало?

Смотря для каких целей.
Для тушенки больше 1,2 не надо,а для самогона вообще при 0,5 гонится.

Добавлено через 2мин.:

samogon NT,А какой же ты думал на 40 банок,не тяжелый?Из газового баллона делай,там вроде под 40 влазит.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.8323 22 Янв. 19, 12:11

Цитата — samogon NT, 22 Янв. 19, 11:57:
И максимальное давление 2 атм. Это не мало

а зачем больше???
в реалиях он выдержит атмосфер 10

berezikoff, Отв.8324 22 Янв. 19, 12:15

Цитата — FOX65, 22 Янв. 19, 11:40:
дистиллят из ректификата,бросил туда три мандаринки целиком,мягкий и вкусный получился.

типа мацерата, что-ли? Варёным компотом не пахло?

FOX65, Отв.8325 22 Янв. 19, 12:30

Цитата — berezikoff, 22 Янв. 19, 12:15:
не пахло?

Да нет,нормальный тонкий вкус.Я не много,на 40л три мандарина.

samogon NT, Отв.8326 22 Янв. 19, 13:25

Цитата — Romandos77, 22 Янв. 19, 11:31:
вку-50 как раз 40 банок по 0.5 и электрический!

А начальное давление там тоже надо накачивать?

JuF, Отв.8327 22 Янв. 19, 13:28

Цитата — samogon NT, 22 Янв. 19, 13:25:
А начальное давление там тоже надо накачивать?

Я банки с закручивающимися крышками использую в обычном автоклаве, переделанном на пар, не надо накачивать, отлично получается. И тут так же.

Вассилич, Отв.8328 22 Янв. 19, 14:37

JuF,Банки можно(нужно) укладывать уже в горячий клав, примерно 50-60 градусов в рубашке, сократите время нагрева, тем самым приблизитесь к "золотой" формуле.

JuF, Отв.8329 22 Янв. 19, 14:50

Цитата — Вассилич, 22 Янв. 19, 14:37:
к "золотой" формуле

А что это за формула?

Селянин39, Отв.8330 23 Янв. 19, 09:59

Ребят, в этой ветке ВКО 50 кто-то искал?

PROTECTOR, Отв.8331 23 Янв. 19, 16:05

Народ, а есть видео обзор какой нибудь по ВКУ-50, интересуюсь им все больше и больше, там для использование в "наших" целях только термометр надо воткнуть в крышку или что то еще нужно?

JuF, Отв.8332 23 Янв. 19, 16:09

Есть тема про переделку ВКУ тут на сайте, там много чего надо. Народ доваривает сверху до 75 л, слив вниз на 2 дюйма, ТЭНы современные, гильзы для датчиков в рубашку и в саму кастрюлю.

PROTECTOR, Отв.8333 23 Янв. 19, 16:13

ну до 75 мне не понадобится в обозримом будущем, а тема только по вку есть или какая то общая, что именно искать?
к ВКО плитку индукционную можно приладить или бредятина получится?

JuF, Отв.8334 23 Янв. 19, 16:15

[Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=112027.0>

роман36, Отв.8335 23 Янв. 19, 16:56

Цитата — PROTECTOR, 23 Янв. 19, 16:31:
но это собственно переделка под самогоноварение...

Если только для консервирования, то можно оставить и так(он и есть автоклав),но по хорошему датчик температуры в крышку и автоматику

PROTECTOR, Отв.8336 25 Янв. 19, 22:46

эта че эта:

Вложения:

6892596.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.8337 26 Янв. 19, 00:27

Эта вакуум в кубе. Или еще, эта действие атмосферного давления (хотя внешняя оболочка, кажись, целая).

FOX65, Отв.8338 26 Янв. 19, 00:32

Не скорее большое давление в рубашке,в следствии неумелой переделки,видно,что переделывался.
Может воздухом накачивали.

Romandos77, Отв.8339 26 Янв. 19, 00:35

Цитата — PROTECTOR, 25 Янв. 19, 22:46:
эта че эта

Это сраный фейт
Я держал в вку вакуум -.0.95 и в рубашке было 1бар
И вку выдержало

# Страница 418

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8340

Timmy, Отв.8340 26 Янв. 19, 00:43

Цитата — Romandos77, 26 Янв. 19, 00:35:
Это сраный фейт
Я держал в вку вакуум -.0.95 и в рубашке было 1бар
И вку выдержало

Да может и не фейк. У тебя -0,95 плюс 1 атм избыточной в рубахе, итого 1,95 перепада. ВКУ 2,2 рабочее, до 4-5 опрессовка, так что норм. А тут очень умный человек в рубашке закрытой нагнал такое давление, что сложило.

Romandos77, Отв.8341 26 Янв. 19, 00:55

Цитата — Timmy, 26 Янв. 19, 00:43:
Да может и не фейк. У тебя -0,95 плюс 1 атм избыточной в рубахе, итого 1,95 перепада. ВКУ 2,2 рабочее, до 4-5 опрессовка, так что норм. А тут очень умный человек в рубашке закрытой нагнал такое давление, что сложило.

Так с дуру можно и х.. сломать
Извините за мой английский

FOX65, Отв.8342 26 Янв. 19, 00:55

ВКУ вакуум выдержит который может образоваться в следствии его работы(если не откачивать для эксперимента)и давление исправный клапан стравит.
Тут видно глумились над ним.

Romandos77, Отв.8343 26 Янв. 19, 00:58

Цитата — FOX65, 26 Янв. 19, 00:55:
ВКУ вакуум выдержит который может образоваться в следствии его работы(если не откачивать для эксперимента)и давление исправный клапан стравит.
Тут видно глумились над ним.

не берусь утверждать и экспериментировать но чисто интуитивно чтобы сложить вку кужно очков 10 в рубашке

Timmy, Отв.8344 26 Янв. 19, 01:07

Цитата — Romandos77, 26 Янв. 19, 00:58:
чтобы сложить вку кужно очков 10 в рубашке

Возможно. Но если рубашка закрыта, ТЭН работает, а тепло снимается меньше, чем подаётся, давление будет расти до тех пор, пока не произойдёт ахтунг.
Поэтому у меня на ВКУ-50 стоит регулируемый клапан, настроенный на 0,5 атм (для дистилляции зерновых заторов), и родной подрывник на 3 атм (во избежание "не сработал ненадежный регулируемый клапан").

Близкая к аварии ситуация была, когда переборщил с мощностью при дистилляции, в дистиллятор плюнуло крупой, и забило его напрочь. Я подошел и не понял, почему у меня в кубе температура выше 100 градусов, хотя спирта ещё полно. Потом чухнул, и аккуратненько барашек один открутил. Море пара, все живы, слава Богу.

FOX65, Отв.8345 26 Янв. 19, 01:09

Я намедни оставил остывать с закрытой рубашкой,пришел а манометр от ноля в минус далеко ушел,никакой вакуум не повредил,кран открыл и стрелка на ноль встала.

Alllambic, Отв.8346 26 Янв. 19, 01:22

Непонятно как так они сделали? Избыточное давление в водяной рубашке и разряжение в самом клаве?

Timmy, Отв.8347 26 Янв. 19, 01:25

Цитата — FOX65, 26 Янв. 19, 01:09:
Я намедни оставил остывать с закрытой рубашкой,пришел а манометр от ноля в минус далеко ушел,никакой вакуум не повредил

Для ВКУ не опасно, да. Но я на всякий случай поставил обратный клапан латунный, на тройник с подрывником. Рассеянный, лучше подстраховаться.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Alllambic, 26 Янв. 19, 01:22:
Избыточное давление в водяной рубашке и разряжение в самом клаве?

Да разрЕжение во внутренней колбе необязательно, достаточно избыточного в рубашку надуть. При давлении в рубашке раньше сложит внутреннюю колбу, чем порвёт наружную часть рубашки. Форма колбы цилиндрическая, на расширение выдержит ядерный взрыв, а вот внутрь складывается охотнее (со стороны рубашки)

FOX65, Отв.8348 26 Янв. 19, 01:32

Цитата — Timmy, 26 Янв. 19, 01:25:
обратный клапан

У меня есть,просто в данный момент снят.
Alllambic,Не обязательно внутри быть вакууму.

PROTECTOR, Отв.8349 26 Янв. 19, 08:50

сейчас попробую найти ресурс где увидел это, вроде использовали по назначению.

Добавлено через 2мин.:

во, нвшел http://www.medteh.info/forum/55-806-1#18448 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.medteh.info/forum/55-806-1#18448> это даже вк-75.

svarnoy, Отв.8350 26 Янв. 19, 09:42

Да..
Давлением при нагреве сплющело, не сработал клапан предохранительный.

бир, Отв.8351 26 Янв. 19, 09:47

Вот у кого-то в ветке прочитал.... "приготовил, скушал и по новой".. И у меня мысль крамольная появилась - а зачем так сложно то жить, зачем все эти танцы с бубнами: автоклавы, режимы, банки, крышки... Взял кусок мяса, сварил в кастрюльке, скушал и по новой! И вкуснее будет, и полезнее! Ну ладно, был бы я охотник, рыболов-браконьер или, к примеру фермер - мяса, фруктов-овощей завались, девать некуда! Тогда был бы смысл излишки консервировать для длительного хранения! Но, к сожалению, живу в маленькой квартирке, сада-огорода нет, мясо из магазина (450 р/кг!) или с рынка - ещё дороже! Готовую мясную тушёнку высшего сорта купить дешевле получится!
Ну, в общем, сомнения одолевают - той ли дорогой я иду? Тем ли делом занимаюсь? И зачем мне автоклав?

PROTECTOR, Отв.8352 26 Янв. 19, 09:52

ну пойди сейчас купи баклажанов, огурцов и помидоров, и посчитай разницу между летним чеком и сейчас разбег от 5 до 10 раз будет, тушняк высшего сорта с рогами, копытами, сисями и писями, лично я жрать не хочу, равно как и кабачковую икру из гнилья и экскрементов.
Вот пример, банка съедобной фасоли в магазе стоит не меньше 50 р. пачка фасоли белой на базе стоит 65р, в ней 800 гр, это 8 полулитровых банок, калькулятор найдется?

svarnoy, Отв.8353 26 Янв. 19, 10:02

Цитата — бир, 26 Янв. 19, 09:47:
Готовую мясную тушёнку высшего сорта купить дешевле получится!

К сожалению, мясную тушенку купить сейчас вообще не получится.
Обычно вот такая продается:
https://zen.yandex.ru/...5a38d1592445a44 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://zen.yandex.ru/media/nikita/tushenka-boekomplekt-chto-jdalo-menia-vnutri-banki-5bfc3ea475a38d1592445a44>
Кто автор не знаю.

Talion, Отв.8354 26 Янв. 19, 10:04

Цитата — бир, 26 Янв. 19, 09:47:
Готовую мясную тушёнку высшего сорта купить дешевле получится!

Дешевле, не значит вкуснее. Я посчитал себестоимость своей свиной тушенки - 200 руб. И это я брал только стоимость мяса, банки и крышки. Не учитывал стоимость моего труда и т.п. А в магазине - торговая наценка, зарплата продавцов, арендная плата, налоги, оплата отопления, электричества и т.п. Продают тушенку по 130-150 руб. Я представляю, какое мясо они туда закладывали, чтобы при стоимости 150 руб, еще и прибыль иметь.

PROTECTOR, Отв.8355 26 Янв. 19, 10:07

Цитата — Talion, 26 Янв. 19, 10:04:
Я посчитал себестоимость своей свиной тушенки - 200 руб

хрюн откуда?

Talion, Отв.8356 26 Янв. 19, 10:24

Цитата — PROTECTOR, 26 Янв. 19, 10:07:
хрюн откуда?

С центрального рынка, вестимо. Мясо-окорок.

svarnoy, Отв.8357 26 Янв. 19, 10:30

У нас окорок без кожи и ости 270, если кг 10 брать то по 250.
Пол туши 150.
Итого если по 250, то 125 на мясо, 12р банка 0.5 литра и 4р крышка. Итого 141 рубль за 0.5 мясного тушняка.
По факту чуть меньше, чистое мясо сухое, процентов 10-15 сала добавляю.
Если делать не свинину тушеную, а завтрак туриста, которая по рецепту с шкурой идет, то и полутушу можно купить.

PROTECTOR, Отв.8358 26 Янв. 19, 10:31

ё, я давича окорок по распродаж в перекрестке по 240 взял.
кинь в личку рецептик.

svarnoy, Отв.8359 26 Янв. 19, 10:32

PROTECTOR, [Рецепты для автоклава.] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=261104.0>

# Страница 419

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8360

бир, Отв.8360 26 Янв. 19, 12:19

Цитата — svarnoy, 26 Янв. 19, 10:30:
У нас окорок без кожи и ости 270, если кг 10 брать то по 250.

Такое ощущение, что вы в какой-то другой стране живёте! Ну нет у нас таких цен!!!!

svarnoy, Отв.8361 26 Янв. 19, 12:41

Свинина, не говядина.

бир, Отв.8362 26 Янв. 19, 14:46

Цитата — PROTECTOR, 26 Янв. 19, 09:52:
Вот пример, банка съедобной фасоли в магазе стоит не меньше 50 р. пачка фасоли белой на базе стоит 65р, в ней 800 гр, это 8 полулитровых банок, калькулятор найдется?

Извиняюсь, конечно! Но мы с вами живем в паралельных вселенных! Ну не у нас таких баз, и нет таких цен!

Добавлено через 9мин.:

Цитата — svarnoy, 26 Янв. 19, 12:41:
Свинина, не говядина.

Да, уж! Не поленился, сходил в магазин, цены посмотрел! Да, свинину у нас можно и за 270 р/кг(выбрать) купить, а вот на говядину цены совсем не божеские!
Вторая картинка - это тушёнка от местного предпринимателя - что внутри можно только догадываться!

Вложения:

Говядина.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Тушёнка-из-магазина.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

роман36, Отв.8363 26 Янв. 19, 15:18

Цитата — бир, 26 Янв. 19, 14:46:
это тушёнка от местного предпринимателя - что внутри можно только догадываться

Мясо может и есть, но оочень мало)))а в своей 450-460 гр на банку. Не нужно смотреть на общий вес банки,обычно там приписка , не менее стольки-то %, так что в 500 гр банках, мяса может быть гр 200,а может и меньше

samogon NT, Отв.8364 26 Янв. 19, 15:34

Есть у кого нибудь видео по алгаритму действий при варке тушонки. На автоклаве БКУ 50

PROTECTOR, Отв.8365 26 Янв. 19, 15:50

Цитата — бир, 26 Янв. 19, 14:46:
Ну не у нас таких баз

пятерка есть? там фасоль красная 80 р примерно стоит 800 гр. или пятерок тоже нету?
в перекрестке по распродаже вполне можно взять голяжку б/к говяжью по 400-450

svarnoy, Отв.8366 26 Янв. 19, 17:32

Цитата — бир, 26 Янв. 19, 14:46:
вот на говядину цены совсем не божеские

Так и у нас на говядину примерно так же.
Мясо на рынке беру, больше 20 лет у одного и того же продавца, рынки переезжали раза три за это время., вместе с ними и продавцы.

Alllambic, Отв.8367 26 Янв. 19, 19:06

Сгоняйте на местный рынок к 6-7 утра привозят туши мяса и продают оптом. Практически 100% продавцов - это перекупы мяса! У нас на рынке нашел всего одного продавца у кого свое мясо. Оптом берешь свинью одну или бычка, можно с родственниками договориться напополам. Получается дешевле. Голова - на холодец, ноги на хаш, сало -на копчение, мясо на еду ,в каши, тушенку и т д

PROTECTOR, Отв.8368 26 Янв. 19, 20:51

ни чего ни куда не привозят, по крайней мере в нерезиновой, есть базы, все шаромыжники "фермеры" закупаются на базаре не пойми чем6 Раша, Белор., Польша, и через час это уже на местечковом базаре- "тока утром зарЭзал, мой свЫнья сам вскармливал"....

svarnoy, Отв.8369 26 Янв. 19, 21:11

У нас на рынке привозят.
По 130-150 р\кг полутуши. Свинина
Дальше это разделывает узбек для продавцов, один рубщик узбек на около 6 продавцов.
Продавцы соответственно продают по отрубам.
Рулька 180-240
Грудинка 240-280
Толстое сало 300++
Окорок или лопатка без кости и кожи 270-290
Карбонат 300+
Шея 300-350
Все зависит от красивости отруба и сколько берешь.
В те выходные взял хряка, это у продавца у которого 20 лет беру. Сегодня высказал емо свое фи.

samogon NT, Отв.8370 27 Янв. 19, 09:15

Ребята подскажите как автоклав ВКУ-50 работает при прготовлении консерв. Не могу найти внятную информацию. Хотел купить автоклав Нефор. Но задав вопрос на форуме мне посоветовали БКУ-50. Автоклав где купить уже нашёл. Магазин открыли у нас товары из СССР. Сейчас ищу информацию.
1. Можно ли в нем делать тушонку в банках под закатку а не твист.
2. Какой алгаритм работы при изготовлении консерв
3. Нужны ли переделки.

FOX65, Отв.8371 27 Янв. 19, 09:31

samogon NT,ВКУ не для тушенки сделан,по этому официальную информацию нигде не найдешь,кроме,как здесь на форуме.
Много раз уже писАли,достаточно назад не много отмотать.

бир, Отв.8372 27 Янв. 19, 09:51

Цитата — svarnoy, 26 Янв. 19, 21:11:
Все зависит от красивости отруба и сколько берешь.

У нас рынка нет-есть маленький базарчик по выходным! А отруб продавец-холера научился делать наискосок по кости! Берёшь кусок - с одной стороны много мяса -красиво! С другой стороны куска тоже вроде мясо! Домой пришёл, разделал - а внутри агроменный мосёл! И, в результате цена, в переводе
на чистое мясо получается 600 и более р/кг! Свинина немного дешевле, но тоже костей много!
Да, давно хотел написать, что живу я сейчас в маленьком посёлке 15 км от районного центра и 150 км
от Челябинска! А то были предложения сходить в "Перекрёсток" или на оптовую базу....

PROTECTOR, Отв.8373 27 Янв. 19, 10:22

с этого и надо было начинать, искать местных тогда, кто скотину держит.
в таких условиях автоклав вообще не заменимая вещь, съездил в город закупился там на пол года и ушел в автономку.

svarnoy, Отв.8374 27 Янв. 19, 10:37

Думаю что уже давно ни кто скотину на мясо не держит, выхлопа нету, зато гемора чень есть.
В деревне раньше почти в каждом доме свиньи были, коз держали, коров немного, про кур и говорить не надо ни кто и не знал сколько их.
Как совхоз развалился, так и держать все резко престали. Негде стало корм воровать. Не лично с ведром по ночам через забор лазили, а трактористу водку меняли на зерно и комбикорм.

PROTECTOR, Отв.8375 27 Янв. 19, 10:43

Цитата — svarnoy, 27 Янв. 19, 10:37:
Думаю что уже давно ни кто скотину на мясо не держит, выхлопа нету, зато гемора чень есть.

а на что её держать, на радость глазу?

лично, когда еде на лето в деревню, покупаю коз, часть на молоко, и всех в конце лета на мясо, получается дешевле магазинов базаров и т.д.
держат у нас еще, но все меньше и меньше, на югах все больше и больше.

svarnoy, Отв.8376 27 Янв. 19, 10:47

Если с козой только время нужно, вывести на пастбище и забрать, и травку покосить, перевернуть, собрать в стог.
То свинку травкой не покормишь, покупать надо корм, и выходит дороже растить нежеле купить в магазине.

PROTECTOR, Отв.8377 27 Янв. 19, 10:51

ну не совсем, козу хорошо бы прикармливать смесью, по поросям посложнее, одной покупкой хавки не отделаешься, ей надо жрать готовить в прямом смысле, варить всякое что осталось от себя и добавлять спецом для нее.

Talion, Отв.8378 27 Янв. 19, 16:15

Цитата — svarnoy, 26 Янв. 19, 21:11:
Свинина
Дальше это разделывает узбек

Интересно, узбеку не впадлу свинину разделывать?

PROTECTOR, Отв.8379 27 Янв. 19, 16:20

ему её даже жрать нормально, под водовку хорошо идет.

# Страница 420

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8380

svarnoy, Отв.8380 27 Янв. 19, 16:22

Цитата — Talion, 27 Янв. 19, 16:15:
узбеку не впадлу свинину разделывать?

Я работал, лет наверно пять, с узбеками.
Все им нормально, и водку пить и сало есть.
Работал ,официально, в строительной организации, замгендиром.
Директор, он же собственник, хохол, бухгалтер полячка, все строители узбеки, иногда нанимали дагестанцев.
На корпоративах я им всегда напоминал, что Русский я тут один. Очень дружный коллектив был.
Хозяин здания, где снимали офис, дагестанец, начальник службы безопасности хохол, так они во время дружеских посиделок не стеснялись, обращаясь друг к другу, даг, хохол, и все без обиды, любя.
Это правда было до событий 14 года.

Вассилич, Отв.8381 27 Янв. 19, 17:53

Цитата — samogon NT, 27 Янв. 19, 09:15:
Ребята подскажите как автоклав ВКУ-50 работает при прготовлении консерв. Н

все работает, если есть возможность его подключить и место есть для установке, в квартире это очень сложно, а гараж дача сарай самое оно.

PROTECTOR, Отв.8382 27 Янв. 19, 18:00

я подумываю его на балконе поселить...

svarnoy, Отв.8383 27 Янв. 19, 18:12

Цитата — PROTECTOR, 27 Янв. 19, 18:00:
подумываю его на балконе поселить...

Отличная идея.
Таскать его, так себе затея. Но и выбора то нет.

PROTECTOR, Отв.8384 27 Янв. 19, 18:31

вот только в зимнее время проблема, провод на балкон вытаскивать и в там тамы бить, прихлебывая огненную воду, а так то да.

samogon NT, Отв.8385 27 Янв. 19, 18:32

Цитата — Вассилич, 27 Янв. 19, 17:53:
все работает, если есть возможность его подключить и место есть для установке, в квартире это очень сложно, а гараж дача сарай самое оно.

На дачу хочу поставить. Не для квартиры.

Alllambic, Отв.8386 27 Янв. 19, 19:03

Цитата — PROTECTOR, 27 Янв. 19, 18:31:
провод на балкон вытаскивать

на балконе плюсовая температура? Постоянно сливать рубашку неудобно. Как и заливать ее. А там около 20 литров воды.

Добавлено через 1мин.:

Провод лучше не таскать, а отверстие сквозное сделать.

PROTECTOR, Отв.8387 27 Янв. 19, 19:21

Цитата — Вассилич, 27 Янв. 19, 17:53:
если есть возможность его подключить

имеется ввиду к водопроводу?

Цитата — Alllambic, 27 Янв. 19, 19:03:
на балконе плюсовая температура?

балкон открытый, слив не проблема, а вто ведрами натаскивать лениво действительно.

все таки есть какой ни будь обзор видео как им пользоваться и что есть что?

бир, Отв.8388 28 Янв. 19, 11:28

Цитата — samogon NT, 27 Янв. 19, 18:32:
На дачу хочу поставить. Не для квартиры.

А не стырят!? На даче-то...У нас в посёлке "выкрадут вместе с забором!"

Romandos77, Отв.8389 28 Янв. 19, 11:47

Цитата — бир, 28 Янв. 19, 11:28:
У нас в посёлке "выкрадут вместе с забором

нахрен такая дача где оставить ничего нельзя???

бир, Отв.8390 28 Янв. 19, 12:38

Цитата — Romandos77, 28 Янв. 19, 11:47:
нахрен такая дача где оставить ничего нельзя

Вот многие и побросали свои дачки! Да ещё непонятки с налогами...

Вассилич, Отв.8391 28 Янв. 19, 13:04

PROTECTOR, Даже сразу предупрежу балкон не самое хорошое место для вку! Правильно народ пишет зимой (если балкон не теплый) замудохаетесь. Пока воду заливать будите, пока закладывать, породувать, стерилизовать, сливать, все это на холоде садо-мазо! Плохая затея!
ВКУ сразу нужно подключать к водопроводу и канализации, тогда и забот меньше.
Да и вести он под 100 кг!

FOX65, Отв.8392 28 Янв. 19, 13:17

Цитата — Вассилич, 28 Янв. 19, 13:04:
под 100 кг!

60 так то.А крышку снять,она 13кг и можно легко перетаскивать.

Talion, Отв.8393 28 Янв. 19, 13:27

Цитата — FOX65, 28 Янв. 19, 13:17:
60 так то

Тут мотор лодочный 27 кг весит, задолбаешься таскать. Не, ну его такой ВКУ. Белорус на 14 банок-наше все.

Romandos77, Отв.8394 28 Янв. 19, 13:33

Цитата — Вассилич, 28 Янв. 19, 13:04:
PROTECTOR, Даже сразу предупрежу балкон не самое хорошое место для вку! Правильно народ пишет зимой (если балкон не теплый) замудохаетесь. Пока воду заливать будите, пока закладывать, породувать, стерилизовать, сливать, все это на холоде садо-мазо! Плохая затея!

у меня на веранде неотапливаемой стоят и всегда стояли
так я в них и кашу варил
для стерилизации какие проблемы налить 15л воды в рубашку и слить потом!?
как же вы банки фасуете если столь простая операция вызывает бурю эмоций!?

PROTECTOR, Отв.8395 28 Янв. 19, 21:11

короче отправил я сегодня свой фансел,после 1.5 лет роботы, обратно русской дырке, ща еще посижу малеха и наверное все таки вку прикуплю.

Alllambic, Отв.8396 28 Янв. 19, 21:19

Цитата — Romandos77, 28 Янв. 19, 13:33:
как же вы банки фасуете если столь простая операция вызывает бурю эмоций!?

я обычно заливаю в аламбик 180 литров браги или 160 сс, ставлю перегон, и начинаю разделывать тушку кабанчика или ногу говяжью, ну или фарш мешаю с кашами (греча, рис, перловка заранее замочены) так весь выходной за приятной работой и проходит, все заканчивается к вечеру, и перегнал, и заклавировал, и поддал немного😉

Добавлено через 2мин.:

Кстати банки отмыть- подготовить в достаточном количестве тоже не быстро

maxufax, Отв.8397 28 Янв. 19, 21:36

Alllambic, это что за монстр у тебя на 180?

PROTECTOR, Отв.8398 28 Янв. 19, 21:49

блин у меня уже каша в башке, где то вычитал что в вку термометр можно в штатное место воткнуть в крышку, что то я туплю не видать там отверстий, или еще кудато впихивается?

berezikoff, Отв.8399 28 Янв. 19, 22:14

крышку пробури да воткни, отверстие маленькое- не кламп-же.

# Страница 421

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8400

PROTECTOR, Отв.8400 28 Янв. 19, 22:18

дык надо же гайку наваривать какую то, крышка то поди толстая и резьба капсулы не выйдет изнутри что бы на нее гайку навернуть, наверное так...

berezikoff, Отв.8401 28 Янв. 19, 22:27

Цитата — PROTECTOR, 28 Янв. 19, 22:18:
то поди толстая и резьба капсулы

13мм, так и датчики разные есть, и уже с резьбой. Пар будет касаться и хорошо.
https://ru.aliexpress.com/...улятор rex-c100 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190128112701&SearchText=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+rex-c100>

https://ru.aliexpress.com/...fc-06ed3b250888 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-Kit-REX-C100-with-SSR-40DA-heat-sink-2m-quality-K/1851006021.html?spm=a2g0v.search0104.3.60.3df3430dFEhNX5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=5ba081a4-c30b-433f-bbfc-06ed3b250888-7&algo_pvid=5ba081a4-c30b-433f-bbfc-06ed3b250888>

PROTECTOR, Отв.8402 28 Янв. 19, 22:29

покамест задача воткнуть биметаллический, дальше клава пока не пойду,автоматика отменяется в стране крызис.

berezikoff, Отв.8403 28 Янв. 19, 22:32

Цитата — PROTECTOR, 28 Янв. 19, 22:29:
биметаллический,

если на газу или на костре- то да, если тэны использовать, то почему бы 15/20$ не потратить.

Alllambic, Отв.8404 28 Янв. 19, 22:33

Цитата — maxufax, 28 Янв. 19, 21:36:
это что за монстр у тебя на 180?

классический, на 200 литров.

berezikoff, Отв.8405 28 Янв. 19, 22:34

хотя, цена мала https://ru.aliexpress.com/...ржавеющая сталь <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190128112841&SearchText=%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C>

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Alllambic, 28 Янв. 19, 22:33:
классический, на 200 литров.

прям Лев Толстой
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8406 28 Янв. 19, 22:34

Цитата — berezikoff, 28 Янв. 19, 22:32:
15/20$ не потратить.

можно, но пока запущусь в ручном, а потом уже буду автоматику собирать.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — berezikoff, 28 Янв. 19, 22:34:
хотя, цена мала

нам такого ни за даром ни нать, ни с деньгами не нать.

во: https://www.duim24.ru/...144114171700000 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.duim24.ru/catalog/termometr_bimetallicheskiy_f_r801_63mm_s_pogruzhnoy_gilzoy_watts_ind_160_grad_c_gilza_50mm/?utm_source=marketxml&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotC10YDQvNC-0LzQtdGC0YAg0LHQuNC80LXRgtCw0LvQu9C40YfQtdGB0LrQuNC5IEYrUjgwMSA2M9C80Lwg0YEg0L_QvtCz0YDRg9C20L3QvtC5INCz0LjQu9GM0LfQvtC5IFdBVFRTIEluZCAxNjAg0LPRgNCw0LQuQyDQs9C40LvRjNC30LAgNTDQvNC8IDEwMDA1ODA2OzAxeXYzTHdjMDJOR21PaVVneTZ6aVE7&ymclid=15476373819144114171700000>

Alllambic, Отв.8407 28 Янв. 19, 22:37

Цитата — berezikoff, 28 Янв. 19, 22:34:
прям Лев Толстой

тип аламбика бывает разный, классический ,шарантский, алькитара, с колонной, вискарный, на водяной бане итд.

Добавлено через 4мин.:

Это не по теме, Денис ругатся будет, поудаляет😉

Вассилич, Отв.8408 28 Янв. 19, 22:43

Цитата — Romandos77, 28 Янв. 19, 13:33:
бурю эмоций!?

вызывает не простая операция, а представление от том как я этим в квартире на балконе занимаюсь!

Alllambic, Отв.8409 28 Янв. 19, 22:54

Цитата — PROTECTOR, 28 Янв. 19, 21:49:
что в вку термометр можно в штатное место воткнуть в крышку, что то я туплю

нет там никаких отверстий штатных, все делается по манометрам. И этого хватает. Есть таблица давление-температура. Вку - это штука с которой должен справляться военный санитар при стерилизации марлевых повязок и шприцов со скальпилями, причем иногда на костре. А если есть время, и нет войны, есть голова на плечах- все получится! Это не сложнее чем зарегистрироваться на данном ресурсе.

berezikoff, Отв.8410 28 Янв. 19, 22:57

Цитата — PROTECTOR, 28 Янв. 19, 22:34:
во: https://www.duim24.ru/...144114171700000 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.duim24.ru/...144114171700000>

бери, чтоб взади регулировочный винт был.

Добавлено через 2мин.:

Alllambic, но нам же не только в нём 120гр держать, но и другие Т нужны. ИМХО с Т удобней.

Alllambic, Отв.8411 28 Янв. 19, 23:04

Цитата — berezikoff, 28 Янв. 19, 22:57:
ИМХО с Т удобней.

да, но портить дырками сантиметровый нержавеющий металл я не хочу. Для других нужд можно другую крышку сделать. Не зря его делали такой толщины, причем выпуклый наружу

Вассилич, Отв.8412 29 Янв. 19, 07:26

Цитата — Alllambic, 28 Янв. 19, 22:54:
должен справляться военный санитар

И не только военный, а еще бабка хозяйственница в районой больничке и студент практикант медового вуза

berezikoff, Отв.8413 29 Янв. 19, 07:55

Цитата — Alllambic, 28 Янв. 19, 23:04:
о портить дырками сантиметровый нержавеющий металл я не хочу

дело хозяйское

JuF, Отв.8414 29 Янв. 19, 07:58

Я отдал сварщику туда два клампа вварить, под колонну и на всякий случай под мешалку.

PROTECTOR, Отв.8415 29 Янв. 19, 14:56

Понеслась душа в рай:

Вложения:

24064045_13989.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8416 29 Янв. 19, 15:02

нее, 120 весит.
там к стати котлов во множестве от кухонь видел, но дорого кмк, 56-8000, 100-12000р.

berezikoff, Отв.8417 29 Янв. 19, 15:17

JuF, PROTECTOR, эй артисты вы про ГДЕ?

PROTECTOR, Отв.8418 29 Янв. 19, 16:37

в смысле?

berezikoff, Отв.8419 29 Янв. 19, 17:20

купить можно?
Сникерсни!

# Страница 422

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8420

PROTECTOR, Отв.8420 29 Янв. 19, 17:24

я умотался сегодня, чего купить хочется?
котлы или вку?

berezikoff, Отв.8421 29 Янв. 19, 17:43

вку на 250/300 л

PROTECTOR, Отв.8422 29 Янв. 19, 17:55

такого не видел

Добавлено через 13мин.:

подскажите как вку собирать, манометры на лен или так ставятся?

Alllambic, Отв.8423 29 Янв. 19, 18:17

Я на ленту фум все соединения поставил

PROTECTOR, Отв.8424 29 Янв. 19, 18:23

понятно, значит уплотнение нужно.

berezikoff, Отв.8425 29 Янв. 19, 18:27

PROTECTOR, ты троллишь, что-ли!?

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 17:55:
подскажите как вку собирать, манометры на лен или так ставятся?

хоть на говно посади

PROTECTOR, Отв.8426 29 Янв. 19, 18:42

Цитата — berezikoff, 29 Янв. 19, 18:27:
ты троллишь, что-ли!?

Ни разу. Зачем на говно, если уплотнение нужно значит это лен и ни что другое.

berezikoff, Отв.8427 29 Янв. 19, 18:46

Жаль ушёл Гуру.

PROTECTOR, Отв.8428 29 Янв. 19, 20:52

подскажите: для чего отверстие внизу в стер. камере,что за писка снизу торчит и можно ли его использовать без ног?

Romandos77, Отв.8429 29 Янв. 19, 21:45

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 20:52:
подскажите: для чего отверстие внизу в стер. камере,что за писка снизу торчит и можно ли его использовать без ног?

Инструкции нет в комплекте?

PROTECTOR, Отв.8430 29 Янв. 19, 21:46

неа

Romandos77, Отв.8431 29 Янв. 19, 22:13

http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/VKU-50.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/VKU-50.pdf>

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 21:46:
неа

Он же новый там богатая комплектация должна быть не только инструкция

PROTECTOR, Отв.8432 29 Янв. 19, 22:16

если не путаю то писка снизу (24)- трубка слива воды, ток че то и чего не тикет с неё..

lime99, Отв.8433 29 Янв. 19, 22:23

Коллеги, привет.

Паштет из куриной печени. III-82, 250 мл.

Перешел с воды на Пар...
1. Да, разгон впечатляет! Быстро.
2. Да, остывание то, что нужно! ОТлично.
3. Да, расход воды! Нет расхода.
4. Да, давление в автоклаве минимально! Супер.

Но:
1. Шум. Кипение беспрерывно.
2. Температура клавирования скачет. +- 4 градуса!!!!!
3. Клапан. Травит и шипит.
4. Крышки. Деформированы.
5. Крышки. Все в серо-белом известковом налете - не отмыть.
6. Банки. Как минимум одна раскалывается - паштет влетает в емкость автоклава - мыть нереально!!!!

Вернулся на воду......

Буду рад комментам....

Romandos77, Отв.8434 29 Янв. 19, 22:26

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 22:16:
если не путаю то писка снизу (24)

Путаешь не поленись и осмотрите её внимательно

Jack Sparrow, Отв.8435 29 Янв. 19, 22:37

Цитата — lime99, 29 Янв. 19, 22:23:
Буду рад комментам....

В мире ничего просто так не бывает, не даётся и ни делается. Всегда есть какая-то подлянка 😄. Принцип палки о двух концах. А клапан свой я накрутили на 2 очка. Потому не травит. Регулируются по температуре.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Jack Sparrow, 29 Янв. 19, 22:37:
Регулируются

РЕГУЛИРУЮ

Vet-69, Отв.8436 29 Янв. 19, 22:40

Цитата — lime99, 29 Янв. 19, 22:23:
Но:
1. Шум. Кипение беспрерывно.
2. Температура клавирования скачет. +- 4 градуса!!!!!
3. Клапан. Травит и шипит.
4. Крышки. Деформированы.
5. Крышки. Все в серо-белом известковом налете - не отмыть.
6. Банки. Как минимум одна раскалывается - паштет влетает в емкость автоклава - мыть нереально!!!!

Тоже были похожие проблемы.
1. Когда на рабочий режим выходит, шума нет.
2. Температура максимум +2С. И то редко. Нужно термодатчик правильно установить. С термопастой.
3. Клапан будет шипеть, если плохо продуть. Ну или клапан плохой.
4. Не разу не деформировплись крышки.
5. Используйте дистиллированную воду, ну или отфильтрованную через умягчающий фильтр.
6. Да такое бывает. По моим наблюдениям причины следующие: перетянул крышку, быстрый разгон, банка касается стенки клава. Ну и банки лучше не б/у.

lime99, Отв.8437 29 Янв. 19, 23:10

Vet-69,

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
1. Когда на рабочий режим выходит, шума нет.

У меня только по Воде так: Всегда.

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
2. Температура максимум +2С. И то редко. Нужно термодатчик правильно установить. С термопастой.

Паста есть КПТ-19

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
3. Клапан будет шипеть, если плохо продуть. Ну или клапан плохой.

Valtec VT.151.N

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
5. Используйте дистиллированную воду, ну или отфильтрованную через умягчающий фильтр.

Спасибо! К такому-же выводу пришел....

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
Да такое бывает. По моим наблюдениям причины следующие: перетянул крышку, быстрый разгон, банка касается стенки клава. Ну и банки лучше не б/у.

Крышка - вручную, разгон - индукция 1200 Вт, банки - свежие, крышки - только новые.

Коллега, спасибо, после 3150 клавированных на воде банок пробую вновь.....

PROTECTOR, Отв.8438 29 Янв. 19, 23:12

какие крышки, фото установки кинь.

по своему вопросу, отверстие в камере понял- продувка, писка снизу пока тайна.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
Ну и банки лучше не б/у.

т.е.каждый раз новая банка или пардон про крышку речь???

Вассилич, Отв.8439 29 Янв. 19, 23:16

PROTECTOR, ни на лен ни на фум манометры не ставятся, там в комплекте должны быть уплотнительные прокладки если нет то возьми в магазине по размеру, до одури не тяни! И обязательно ключем гаечным, за голову манометр не крути.
Писюн снизу, что за писун ин там много?
Без ног можно.
Да и с покупкой! Не зря потратился, сколько если не секрет?

# Страница 423

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8440

svarnoy, Отв.8440 29 Янв. 19, 23:19

Цитата — Вассилич, 29 Янв. 19, 23:16:
ни на лен ни на фум манометры не ставятся

Все прекрасно ставится и на лен и на фум ленту.
Медные и люминивые спецпрокладки нам не к чему, давление и температуры относительно не высокие.

PROTECTOR, Отв.8441 29 Янв. 19, 23:23

Цитата — Вассилич, 29 Янв. 19, 23:16:
Писюн снизу

Вложения:

IMG_20190129_204940.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вассилич, Отв.8442 29 Янв. 19, 23:24

svarnoy, про медь и алюминий я ничего не говорил, а фуми лен запрещено использовать при установке КИПов, почему запрещено?-были случаи попадания в отверстие прибора кусков уплотнителя и как следствие не верные показания прибора или их отсутсвие. По крайне мере в ведомственной (оператору автоклава) инструкции это было.

Добавлено через 2мин.:

PROTECTOR, что за ху-ня? У меня такой не видел, по идее там продувочный канал из стерелизационной камеры должен быть. В выходные буду смотреть, может у кого под рукой есть вку?
Скорее это технологическая трубка не сквозная просто как опора, посмотри там дырки не должно быть сквозной в бак.

PROTECTOR, Отв.8443 29 Янв. 19, 23:27

он у меня весь на фум ленте собран.

Добавлено через 2мин.:

как с него всю воду слить, до фига осталось (вроде)?

Вассилич, Отв.8444 29 Янв. 19, 23:29

PROTECTOR, да весь на лене это хер с ним главное чтобы в маленкую дырку манометра ничего не залезло, а то будеш ждать 1,1 атмосферу, а там....! И усе
Наклони, я не стал заморачиваться осталось немнтго, вроде ничего не раздуло на НГ праздниках был, смотрел.

Alllambic, Отв.8445 29 Янв. 19, 23:33

Нифигасе тема развилась, сейчас пойду писюн искать на своем вку.

PROTECTOR, Отв.8446 29 Янв. 19, 23:35

манометры кстати не на 0 стоят

Вложения:

IMG_20190129_233213.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190129_233226.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.8447 29 Янв. 19, 23:42

Есть етот пписюн, нахрен он нужен не знаю, прихватхами приварен к внутренней емкости, отверстий нет. Скорее всего технологическая трубка какая то. Блин протектор, хорош народ баламутить! Я аж манты потреблять во внутрь бросил, искать трубку ненужную пошел!

Вассилич, Отв.8448 29 Янв. 19, 23:44

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 23:27:
как с него всю воду слить, до фига осталось (вроде)?

Попробуй на сливной кран надеть шлан и опусти его на пол, приетом открой заливной и наклони чтобы полилась вода и сразу поставь ровно, там внутри парогенератора трубка загнута в сторону дна, вообщем нужно чтобы по шлангу как из бака бензин высасало все, ну останется там 2 литра нехрена страшного дно выпуклое ничего ему не будет.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Alllambic, 29 Янв. 19, 23:33:
писюн искать

Этот писю для дистанционной установки горелки при нагреве огнем, т.е. чтобы ближе не предвинули конфорку ко дну.

Alllambic, Отв.8449 29 Янв. 19, 23:50

Цитата — Вассилич, 29 Янв. 19, 23:44:
Этот писю для дистанционной установки горелки

тогда он я думаю коротковат, или горелка мизерная должна быть, или оператор , кто делает, извиняюсь серым веществом обделен, с рождения

PROTECTOR, Отв.8450 29 Янв. 19, 23:54

за идею со шлангом спасибо, мысль понял, пискина тайна тоже будем считать раскрыта [Улыбающийся]

lime99, Отв.8451 30 Янв. 19, 00:09

Vet-69,
и коллеги, спешу доложить:
на Воде - 25 банок III-82-250 в норме:
- битых нет
- расслоения внутри нет
- разгерметизации нет
- потемнения нет
- Радость есть.

Понимания нет...... (((((

Вложения:

III-82-250_4.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8452 30 Янв. 19, 00:12

Цитата — lime99, 30 Янв. 19, 00:09:
Понимания нет...

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 23:12:
какие крышки, фото установки кинь.

+ неплохо бы фото повреждений.

lime99, Отв.8453 30 Янв. 19, 00:25

Коллеги, вот:

1. Переделка:

2. Результат:

Вложения:

III-82-250_3.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

III-82-250_2.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

III-82-250_1.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8454 30 Янв. 19, 00:29

ханхи что ли?

Добавлено через 1мин.:

не, дымка

Добавлено через 2мин.:

вообще круто, интересно что скажут гуру.

lime99, Отв.8455 30 Янв. 19, 00:33

Коллега, Ханхи....

PROTECTOR, Отв.8456 30 Янв. 19, 00:33

шипит клапан скорее всего что температура не соответствует.

Добавлено через 10мин.:

стоп, а ты кассету используешь?

Добавлено через 5мин.:

какой клапан травит, обратный что ли? так значит клапан говно. Если используешь, клапан сброса давления тим или еще какую дрянь от дымки, тоже будет ссать, они все на 100 градусоУу рассчитаны.

lime99, Отв.8457 30 Янв. 19, 01:01

Коллега, "обратный" - Valtec VT.151.N с керамическим штоком - до 130С - у меня травит весь процесс....

шток латунный.....)))))

Кассета используется и на Воде и на Пару...

Вложения:

III-82-250_4.jpeg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8458 30 Янв. 19, 01:04

выкинь, поставь другой, явно проблема в этом говне нашенского производства, я за Watts.
только сейчас увидел фото сверху, кассеты в топку, тарелки оставь слои прокладывать, а стягивать не надо.

Добавлено через 1мин.:

твист сбрасывать давление должен, а ты ему не даешь... давление сбрасывать.

Добавлено через 2мин.:

смени клапан обратный, кассеты нах, паштет придержи, просто запусти банки с водой внутри, на пару.

lime99, Отв.8459 30 Янв. 19, 01:23

PROTECTOR,

Коллега, спасибо, буду пробовать!

# Страница 424

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8460

FOX65, Отв.8460 30 Янв. 19, 03:02

Манометры сначала закручиваются без ничего,на несколько витков,потом фумки наматываешь и гайкой ее притягиваешь.Внутрь ничего при этом не попадет.

mehaner711, Отв.8461 30 Янв. 19, 07:24

Цитата — lime99, 29 Янв. 19, 22:23:
1. Шум. Кипение беспрерывно.
2. Температура клавирования скачет. +- 4 градуса!!!!!
3. Клапан. Травит и шипит.
4. Крышки. Деформированы.
5. Крышки. Все в серо-белом известковом налете - не отмыть.
6. Банки. Как минимум одна раскалывается - паштет влетает в емкость автоклава - мыть нереально!!!!

1.Система негерметична (клапан-то травит!), поэтому и кипит. Глобально - ничего страшного.
2. Температура скачет по стрелочному термометру? Как минимум - поставить другой и проверить. Идеально точного прибора не найти (за вменяемые деньги).
3. Не понял, какой клапан? Если обратный, то он неисправен. Если подрывник из комплекта на 1,5 бара - так они и травят на пороге срабатывания (при 120 гр. у тебя давление около 1,2 бара, и если по температуре автоматика у тебя нагрев отключает, то он и будет травить). Если нагрев продолжить - то он совсем подорвется. Клапан на бОльшее давление надо, тогда травить не будет.
4. Твисты не зажимать кассетой! Им вообще кассета не нужна. СКО - наоборот, кассета из комплекта не держит, допиливать надо.
5. С налетом уже разобрались, соли в воде.
6. Банки колются иногда, стукнутая была, или производственный брак, или кассета наискось затянута была. Бывает, короче.

lime99, Отв.8462 30 Янв. 19, 08:15

mehaner711,

Цитата — mehaner711, 30 Янв. 19, 07:24:
1.Система негерметична (клапан-то травит!), поэтому и кипит. Глобально - ничего страшного.

2. Температура скачет по стрелочному термометру? Как минимум - поставить другой и проверить. Идеально точного прибора не найти (за вменяемые деньги).

3. Не понял, какой клапан? Если обратный, то он неисправен. Если подрывник из комплекта на 1,5 бара - так они и травят на пороге срабатывания (при 120 гр. у тебя давление около 1,2 бара, и если по температуре автоматика у тебя нагрев отключает, то он и будет травить). Если нагрев продолжить - то он совсем подорвется. Клапан на бОльшее давление надо, тогда травить не будет.

4. Твисты не зажимать кассетой! Им вообще кассета не нужна. СКО - наоборот, кассета из комплекта не держит, допиливать надо.

5. С налетом уже разобрались, соли в воде.

6. Банки колются иногда, стукнутая была, или производственный брак, или кассета наискось затянута была. Бывает, короче.

на 1. Очень похоже... Все резьбы переустановлю.
на 2. Да-да, биметаллический. Но на Воде стоит как вкопанный (похоже на Пару негерметичность более критична)
на 3. "Обратный", Valtec VT.151.N. Я в магазине попросил десяток принести - у всех на штоке усилие одинаковое... А подрывник в норме (мылил).
на 4. В кассетах удобно загружать/разгружать - я не затягивал никогда - чуть поджимал. Не понятно....
на 6. На Воде никогда не было стеклобоя (0 из более чем 3000) Не понятно.........

Спасибо.

gipsan88, Отв.8463 30 Янв. 19, 10:29

Цитата — lime99, 30 Янв. 19, 01:23:
Коллега, спасибо, буду пробовать!

Ну вообще-то крышки твист-офф не зажимают в касеты. Крышки должны работать а вы их зажимаете в кассету.
При работе на пару.

Вассилич, Отв.8464 30 Янв. 19, 10:51

Alllambic, Сергей я имею ввиду блин глрелки (саму конфорку) https://im0-tub-ru.yandex.net/...f045-l&n=13 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=42922da131f66af0b87f8d6d90ebf045-l&n=13> чтобы близко не поставили, будет коптить и потухнет

PROTECTOR, Отв.8465 30 Янв. 19, 13:31

Цитата — Vet-69, 29 Янв. 19, 22:40:
банка касается стенки клава

Народ, а что с того что банка касается корпуса?
сколько банок влазит в вку и надо ли на дно класть выравнивающую пластину?

FOX65, Отв.8466 30 Янв. 19, 14:01

PROTECTOR,а биксов тебе не дали?Банки удобно в биксы,а так дно конечно надо выравнивать.Опять же если есть бикса,но тебе не охота в них делать,можно снять крышку и использовать ее или саму биксу на дно.

pigtail, Отв.8467 30 Янв. 19, 14:40

Сам паштет не делал, но по чтению форума у меня отложилось, что паштеты сильно расширяются, помнится у svarnoy паштет аж взрывался и по кухне размазывался [Грустный]. Мож пробовать на более спокойном продукте?

PROTECTOR, Отв.8468 30 Янв. 19, 15:12

Цитата — FOX65, 30 Янв. 19, 14:01:
Банки удобно в биксы

точно, это я упустил, его не погнет от 3х-4х слоев банок?

сколько влазит то в него, я имею ввиду вку?

Vet-69, Отв.8469 30 Янв. 19, 15:29

Цитата — PROTECTOR, 29 Янв. 19, 23:12:
т.е.каждый раз новая банка или пардон про крышку речь

У меня и крышка и банка каждый раз новая. Экономия 15 рублей может выйти боком.

FOX65, Отв.8470 30 Янв. 19, 15:30

PROTECTOR,Я не пробовал загружать банки без биксов,потому,что в них понравилось,с первого раза.Загружать-выгружать удобно и если лопнет,то не обсерет все до одной банки.
В биксу 8 поллитровок т.е. 24шт.
Без бикс под 40 думаю влезет.
Биксу погнуть не должно,в крайнем случае по центру подложи чего нибудь,хоть брусок деревянный.

PROTECTOR, Отв.8471 30 Янв. 19, 15:33

Цитата — Vet-69, 30 Янв. 19, 15:29:
У меня и крышка и банка каждый раз новая

это как телефон новый покупать, когда в старом батарейка села. Крышки еще черт с ним, хотя я использовал и по 5 раз и больше, но банки.... имхо глупо, к тому же банки сами по себе по 15р. + 5 крышка.

FOX65, Отв.8472 30 Янв. 19, 15:40

Мне нравятся банки и крышки БУ,после себя конечно.Проверенные,а среди новых брака и сколов не мало встречается.

Vet-69, Отв.8473 30 Янв. 19, 17:02

Цитата — PROTECTOR, 30 Янв. 19, 15:33:
. Крышки еще черт с ним, хотя я использовал и по 5 раз и больше, но банки.... имхо глупо, к тому же банки сами по себе по 15р. + 5 крышка.

Ну каждому свое.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — lime99, 29 Янв. 19, 22:23:
5. Крышки. Все в серо-белом известковом налете - не отмыть.

Можно дождевую/снеговую воду использовать, по сути тоже дистиллированная, нв или из открытых водоемов, типа рек и озёр, там тоже мягкая.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — lime99, 30 Янв. 19, 08:15:
Не понятно....
на 6. На Воде никогда не было стеклобоя (0 из более чем 3000) Не понятно.........

В воде медленный разогрев всего объема. А на пару уже 100 за 20 минут, а банка с продуктом относительно него еще холодная, любая микротрещина и бум. У меня на воде тоже не одна банка не раскололась. На пару иногда проскакивает. Поэтому разгон делаю относительно медленно, продувка с полностью открытым краном. Причем 90% боя в самом начале. Еще до момента набора 120С, слышно только хлоп, значит -1 и все банки отмывать потом.... И еще из наблюдений, почти все банки что лопнули, в верхнем ряду.

Romandos77, Отв.8474 30 Янв. 19, 17:12

Цитата — PROTECTOR, 30 Янв. 19, 15:12:
сколько влазит то в него, я имею ввиду вку?

в вку влазит 40 банок 0.45-0.5л в 4 ряда по 10 банок

PROTECTOR, Отв.8475 30 Янв. 19, 17:18

Цитата — Vet-69, 30 Янв. 19, 17:02:
В воде медленный разогрев всего объема. А на пару уже 100 за 20 минут, а банка с продуктом относительно него еще холодная, любая микротрещина и бум. У меня на воде тоже не одна банка не раскололась. На пару иногда проскакивает. Поэтому разгон делаю относительно медленно, продувка с полностью открытым краном. Причем 90% боя в самом начале. Еще до момента набора 120С, слышно только хлоп, значит -1 и все банки отмывать потом.... И еще из наблюдений, почти все банки что лопнули, в верхнем ряду.

вот это мне не очень нравится, как этого избежать?

Romandos77, Отв.8476 30 Янв. 19, 17:26

сделал тушенки порядка 300 банок в вку
все на пару
крышки твист офф
ни одной абсолютно ни одной банки не разу не лопнуло и не одной крышки не сорвало
закладываю в автоклав с кипящей рубашкой
продуваю 10-15 мин

PROTECTOR, Отв.8477 30 Янв. 19, 21:36

манометры кстати не на 0 стоят

это критично?

Вложения:

223007.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

223008.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Romandos77, Отв.8478 30 Янв. 19, 22:30

Цитата — PROTECTOR, 30 Янв. 19, 21:36:
манометры кстати не на 0 стоят

это критично?

Это очень и очень странно
У меня 3 вку 9 манометров все четко на нуле как были изначально так и остались
Это даже при том что я их вакуумом в обратную сторону выворачивал
Класс точности 1.5 а это очень не плохо

PROTECTOR, Отв.8479 30 Янв. 19, 22:49

запустил пробный,сколько он на 3х тэнах разогревается?
наблюдаю нагрев в блоке управления в районе предохранителей, температура корпуса в районе 40

Добавлено через 41мин.:

давления до сих пор нету, мин 5-10 назад стал шуметь как чайник, при переключении режимов звук не меняется, походу он на 1м тэне идет, как проверить их?

Добавлено через 30мин.:

хрень какая то, до сих пор в водяное камере 0, клапан дернул еле слышный пых, звук как будто бы кипит, перепускной кран тоже молчит, давления нет. если открыть продувочный делает ощутимый сброс.

Добавлено через 9мин.:

так, по чуть чуть пошло давление, клав кипит- нормально?

Добавлено через 16ч. 59мин.:

ау народ, куда все попрятались?

Добавлено через 4ч. 13мин.:

методом научного тыка выяснилось: как я вчера и предположил, едем на 1 тэне, на 2 других не приходит, вопрос можно ли скоммутрировать блок управления без всей фигни что внутрях, к примеру на 2-х автоматах?
при нагреве сильно греется зеленая штука с гайкой, которая по ходу только для лампочки нужна..

Вложения:

IMG_20190131_211934.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 425

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8480

maslenkin, Отв.8480 31 Янв. 19, 23:07

PROTECTOR, на полной мощи придется сидеть у тумблера и щелкать его, поддерживая в течении клавирования температуру. Переход с 1 на 2 позволит на какое то время "отвлечься" (у меня примерно 30 минут падает нужное мне давление)... но лучше сразу прийти к терморегулятору.
з/ы крайний раз купил в городе белорусские крышки (вроде гомельские, позже могу скинуть их фото) с рисунками "даров сада... овощей в общем" - оказались самыми "крепкими" при закручивании, ни одного "проворота", даже намека нет, по сравнению с Елабужскими и какими то Челябинскими золотистыми. Есть в пользовании крышки от банки икры из финского дисас... им наверное сносу не будет, по четыре раза в оборот пошли, с "кнопкой" они... как токк ( не пользовал их, но вроде закупку после НГ собирались организовать)

PROTECTOR, Отв.8481 31 Янв. 19, 23:36

Пока что поставлю 6 автоматов. Если кто кинет схему и список для перехода на автоматику буду благодарен.

Во время разогрева слышу кипение, это нормально?

maslenkin, Отв.8482 31 Янв. 19, 23:40

PROTECTOR, изьясняйся яснее... разогрев воды когда то перейдет в кипение... что не устраивает?

Добавлено через 2мин.:

когда закипит, бульки конкретные будут слышны, при закрытом перепускном наблюдаем рост давления в пароводяной камере.
з/ы у тебя 3 тэна, куда 6 автоматов? сохатого пока не порть...

PROTECTOR, Отв.8483 01 Февр. 19, 00:26

Цитата — maslenkin, 31 Янв. 19, 23:40:
з/ы у тебя 3 тэна, куда 6 автоматов?

он же не постоянно подключенный, фазу не перерубить, значит надо отсекать оба провода, 3 тэна по 2 провода=6 автоматов.

maslenkin, Отв.8484 01 Февр. 19, 01:48

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 00:26:
значит надо отсекать оба провода, 3 тэна по 2 провода=6 автоматов

я не разу не электрик... ИМХО сам лучше не лезь в напряжение

PROTECTOR, Отв.8485 01 Февр. 19, 01:58

я тоже не электрик... и не сантехник и не плотник, но курятник стоит, водопровод и канализация в доме есть, проводка и щиток тоже в порядке, а всё сделано собственными ручонками с нуля, думаю прорвемся...

автоэлектрик, Отв.8486 01 Февр. 19, 09:21

Там можно все переделать. По простому берем симисторный регулятор с алиэкспресс. Подключаем два тена через него, используя переключатель родной. Смысл - на положении 2 разгон всеми тэнами, на положении 1 работа через регулятор.
Можно лучше намного, но нужен любой регулятор и твердотельное реле. Датчик регулятора в крышку, регулятор управляет двумя тэнами по температуре.

Вассилич, Отв.8487 01 Февр. 19, 10:12

Цитата — PROTECTOR, 31 Янв. 19, 23:36:
Пока что поставлю 6 автоматов. Если кто кинет схему и список для перехода на автоматику буду благодарен.

Во время разогрева слышу кипение, это нормально?

Киение нормально, он же парогенератор, зеленая хрень в коробке это госящий резистор для лампочки, он должен греться ничего страшного
Зачем 6 автоматов? Если хотите автоматами управлять то нужно 3-шт однофазных, один вывод тэнов соединяем паралельно, второй подключаем через автомат и работаем.
Если хотите регулятором управлять, ставим перед автоматами на сетьевой кабель регулятор, и управляем им подключая автоматами любое кол-во тэнов, главное чтобы мощность регулятора превышала суммарную мощность тенов раза в 1,5 минимум.
Все можно скомутировать в штатной коробке где пакетник стоит, выбросить нахрен от туда все внутренности. Это самое поостое.
Вот там этого говна полно, на любой вкус https://ru.aliexpress.com/....70d433edAyTNfu <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-4000-SCR/32863948401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70d433edAyTNfu>

PROTECTOR, Отв.8488 01 Февр. 19, 10:28

Цитата — Вассилич, 01 Февр. 19, 10:12:
Зачем 6 автоматов?

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 00:26:
он же не постоянно подключенный, фазу не перерубить, значит надо отсекать оба провода, 3 тэна по 2 провода=6 автоматов

сгоняю к Денису, врежем трубку для термощупа, и потом буду думать какую автоматику поставить для поддержания, мож кто готовую схему кинет.

Добавлено через 1мин.:

вчерась на колеса его поставил, теперь хоть перемещать по квартире можно.
кто как решает проблему паровыделения?

JuF, Отв.8489 01 Февр. 19, 10:32

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 10:28:
кто как решает проблему паровыделения?

Видел красивую картинку - человек купил тазик из нержавейки, в него врезал гофру для вентиляции, накрыл тазиком бак и гофру в вентканал.

FOX65, Отв.8490 01 Февр. 19, 10:38

PROTECTOR,У Дениса автоматика хорошая есть,он же показывал.Она заменит весь колхоз.
Я бы ее с удовольствием взял,но у меня ИРТ,мне его хватает.

PROTECTOR, Отв.8491 01 Февр. 19, 10:54

он вроде говорил что нету....

FOX65, Отв.8492 01 Февр. 19, 11:19

PROTECTOR,Я так понимаю нету в теме "Автоклав",а открывать торговлю не хочет по понятным причинам.

svarnoy, Отв.8493 01 Февр. 19, 11:26

Автоматику делает наш коллега, он скоро выложит на маркете.

PROTECTOR, Отв.8494 01 Февр. 19, 11:37

можно ссыль на профиль?

svarnoy, Отв.8495 01 Февр. 19, 12:02

Вечером.
С телефона не найду.

PROTECTOR, Отв.8496 01 Февр. 19, 12:54

во, колесики:

Вложения:

IMG_20190201_124847.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.8497 01 Февр. 19, 13:10

Как ты их примастрячил так быстро?

PROTECTOR, Отв.8498 01 Февр. 19, 13:12

эээээ, это подкол или что? 3 гайки не сложно завернуть...

SedoY, Отв.8499 01 Февр. 19, 13:13

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 12:54:
во, колесики:

чет сдается мне погнется крепление и разойдутся колесики.
я когда делал - на косынки приваривал площадки

# Страница 426

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8500

PROTECTOR, Отв.8500 01 Февр. 19, 13:14

почему оно должно погнуться, ты про крепление на клаве или про сами колесья?

Вассилич, Отв.8501 01 Февр. 19, 13:54

PROTECTOR, а как воду сливать, тазик подставлять? До толчка высоко, до трубы канализационной по раковиной тоже, я столкнулся с этим на примере куба 50 л самодельного, ножки у меня 15см и сливать брагу приходилось тазиком, за что получил пиздюлей от супруги за зловонный запах по всей квартире и капли на полу.
С водой проще, но всеже делаю вывод ножки нужно повыше.
P.S. посмотрел сейчас манометр тоже не на нуле, занес у тепло с балкона стрелка приползла к 0.

PROTECTOR, Отв.8502 01 Февр. 19, 14:02

пока бегаю с обрезанной бутылкой, вчера кстати слил бОльшую часть, сегодня оставалось литров 4-5 наверное, стал сливать вода рыжая, причем очень насыщенная.
по сливу пока не знаю, вообще ни чего пока не знаю, жить будет конечно же на балконе, зимой точно готовить буду в помещении, летом и осенью хз, мож и на балконе, там слив не проблема (заодно помоются [Улыбающийся] ), меня больше заботит выделение пара во время продувки, так и обои по отскакивають.

FOX65, Отв.8503 01 Февр. 19, 14:20

PROTECTOR,Не подкол.
Я забыл,что у ножек приварены ушки с дырками,думал ты их сам как то быстро изготовил.
Да я сначала с убранными ногами пользовал.Сливать неудобно,с ногами ведро поставляешь и все.

автоэлектрик, Отв.8504 01 Февр. 19, 15:16

Эээ. Так ножки выдвигаются...

PROTECTOR, Отв.8505 01 Февр. 19, 15:21

нах надо, домкрат для этого нужен.

Romandos77, Отв.8506 01 Февр. 19, 15:39

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 13:14:
почему оно должно погнуться, ты про крепление на клаве или про сами колесья?

Эти пластинки куда колеса прикручены отогнуться проверено.
Их надо сваркой прихватить дополнительно.
Ножки выдвигаются если не знал

PROTECTOR, Отв.8507 01 Февр. 19, 15:53

я знаю что они выдвигаются, но поскольку выдвигать не собираюсь, думаю ничего ни куда не разогнется.

Добавлено через 7мин.:

я вот думаю его ободрать и молотковой медной краской хамерайт покрасить, стимпанк получится шикарный.

Romandos77, Отв.8508 01 Февр. 19, 23:20

Цитата — PROTECTOR, 01 Февр. 19, 15:53 PROTECTOR, 01 Февр. 19, 15:53:
ничего ни куда не разогнется.[/quot
выдвигать не собираюсь, думаю ничего ни куда не разогнется.Здесь опыт не одной сотни человек обдуманный с результатами
Не надо думать что у вас аура другая

Alllambic, Отв.8509 01 Февр. 19, 23:55

Цитата — Вассилич, 30 Янв. 19, 10:51:
Alllambic, Сергей я имею ввиду блин глрелки (саму конфорку) https://im0-tub-ru.yandex.net/...f045-l&n=13 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://im0-tub-ru.yandex.net/...f045-l&n=13> чтобы близко не поставили, будет коптить и потухнет

😁 я просто к своей горелке на 18 кВт привык, и теперь с ней все горелки ассоциируются😇

maslenkin, Отв.8510 02 Февр. 19, 22:45

Цитата — Romandos77, 01 Февр. 19, 15:39:
Эти пластинки куда колеса прикручены отогнуться проверено.

"с завода" были не в горизонтальной плоскости и прикрученные колеса "заклинивало" при перемещении. Снял ножки, сделал угол 90*, отдал сварному, он проварил этот угловой шов.

PROTECTOR, Отв.8511 02 Февр. 19, 23:47

Поглядим

FOX65, Отв.8512 03 Февр. 19, 03:59

maslenkin,Дело не в этом.Пластины приварены под 90*.Когда убраны ножки,они и есть под 90* к земле,а когда выдвигаешь,ножки раскосые становятся,как у табуретки.

PROTECTOR, Отв.8513 04 Февр. 19, 14:40

народ, кто нибудь менял клапан аварийного сброса давления, что там за резьба?
купил футорку 1/4 на 1/2 а она не накручивается, главное в клапан 1/4 вкручивается в на трубку нет....

Sam_DF, Отв.8514 04 Февр. 19, 16:51

На ВКУ местами метрические резьбы, а не сантехнические.
Нужен переходник с метрической резьбы. Бывают в магазинах сантехники. Ну или у токаря заказать.

PROTECTOR, Отв.8515 04 Февр. 19, 19:02

Блин, там по ходу м14х1.5

Alex1956, Отв.8516 04 Февр. 19, 19:58

Цитата — PROTECTOR, 04 Февр. 19, 14:40:
народ, кто нибудь менял клапан аварийного сброса давления, что там за резьба?

Была похожая проблема, заказывал переходник 16х1,5 на 1/2".

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/04/23655.309609.jpg
Pereh_16x1. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Блин... не тот эскиз, 16х1,5 наружная, а 1/2" была внутренняя... Но суть та же.., а "правильный" эскиз потерялся.

PROTECTOR, Отв.8517 04 Февр. 19, 20:05

да вроде 14

Alex1956, Отв.8518 04 Февр. 19, 20:10

Цитата — PROTECTOR, 04 Февр. 19, 20:05:
да вроде 14

"Вроде" не прокатит Надо мерить резьбомером (резьбовым шаблоном) или болтами (гайками), подбирая диаметр резьбы и шаг.

Вложения:

Резьбомер.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8519 04 Февр. 19, 21:37

да вроде померил.

Добавлено через 3ч. 31мин.:

пошла процесс, 30 мин- давление 1+
хорошие мысли приходят апосля: провода взял обычные, наверное надо какие нибудь в оплетке противотермической брать....

температуру поддерживать не реально, надо все время щелкать автоматом- нужен эбу.

Вложения:

IMG_20190205_0020051.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190205_002021.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190205_002030.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 427

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8520

FOX65, Отв.8520 05 Февр. 19, 06:14

Цитата — PROTECTOR, 04 Февр. 19, 19:02:
по ходу м14х1.5

Так и есть.

Добавлено через 3мин.:

У тебя по ходу маленько не комплектный.Проводов не было на тэнах?
Там провода в термоасбестовой какой то оплетке.Но это для костра защита.
Если только электро так любые пойдут.

PROTECTOR, Отв.8521 05 Февр. 19, 10:45

не, комплект, длинны не хватило, вот я и поставил обычные.
ну в общем 5 банок с водой я поставил на пробу, сколько то времени держал температуру 120, потом надоело выключил, мин через 20-30 открыл, подслил воду и спать пошел, сейчас смотрю, все крышки притянуты, раньше это было проблема часть вздутые доставал из фансела на воде.

gipsan88, Отв.8522 05 Февр. 19, 11:23

Не американец случаям?
https://www.avito.ru/...klav_1551194919 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/rovenki/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/avtoklav_1551194919>

PROTECTOR, Отв.8523 05 Февр. 19, 11:36

наш какой то, с тэном, цена хорошая, но как известно за рекой телушка полушка, да рубь перевоз.

Добавлено через 3ч. 37мин.:

водичка с вку у всех такая или пройдет или что то не так?

Вложения:

IMG_20190205_115117.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.8524 05 Февр. 19, 19:51

Цитата — PROTECTOR, 05 Февр. 19, 11:36:
с вку у всех такая или пройдет или что то не так?

а какая разница какая вода? У меня тоже желтая вытекает. Это же стерилизатор. Хоть из лужи налей, а бактерии сдохнут

svarnoy, Отв.8525 05 Февр. 19, 19:53

Цитата — gipsan88, 05 Февр. 19, 11:23:
Не американец случаям?

Нет.

pigtail, Отв.8526 05 Февр. 19, 20:22

Там на табличке на фото все по русски указано про него, модель, мощность, рабочее давление и температура.

Talion, Отв.8527 05 Февр. 19, 20:23

Цитата — Alllambic, 05 Февр. 19, 19:51:
У меня тоже желтая вытекает.

Вы бы посмотрели какая вода из Белоруса вытекает
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8528 05 Февр. 19, 20:25

не ну это то понятно, тута то нержа

dima015, Отв.8529 05 Февр. 19, 22:19

Цитата — Talion, 05 Февр. 19, 20:23:
Вы бы посмотрели какая вода из Белоруса вытекает

Из белоруса ржавая, только если внутри не окрашен. Talion, ты же окрашивал изнутри, я знаю. Не может у тебя ржавая быть. Я сливаю из своего окрашенного изнутри белоруса реально ПРОЗРАЧНУЮ (практически). Прозрачней, чем на фото из ВКУ.

Кому интересно - красил термоэмалью Elcon КО-8101. Это специальная термоэмаль для паровых котлов.

Alllambic, Отв.8530 05 Февр. 19, 22:29

Цитата — Talion, 05 Февр. 19, 20:23:
вода из Белоруса вытекает

спасибо, мне моей ВКУшки хватит, обойдусь как-нибудь!

dima015, Отв.8531 05 Февр. 19, 22:40

Цитата — Alllambic, 05 Февр. 19, 22:29:
спасибо, мне моей ВКУшки хватит, обойдусь как-нибудь!

А я обойдусь, как нибудь, без ВКУшки. Мне моего белоруса хватит.

PROTECTOR, Отв.8532 05 Февр. 19, 23:34

а у мну ВКУшка есть и белоруса возьму, на дачу...

samogon NT, Отв.8533 06 Февр. 19, 07:37

Где можно купить банки и крышки твист?

FOX65, Отв.8534 06 Февр. 19, 07:47

Везде.(без обид)

автоэлектрик, Отв.8535 06 Февр. 19, 08:04

Цитата — PROTECTOR, 05 Февр. 19, 20:25:
не ну это то понятно, тута то нержа

Там тэны в стальной оправке квадратной стоят. Она ржавеет...

samogon NT, Отв.8536 06 Февр. 19, 10:52

Цитата — FOX65, 06 Февр. 19, 07:47:
Везде.(без обид)

Я понимаю что везде. Какой на них адекватный ценник? И где дешевле взять?

FOX65, Отв.8537 06 Февр. 19, 11:03

samogon NT,Все равно не пойму вопроса.Тебе в тырнете или в твоем месте проживания сказать?
Я например живу в маленьком поселке.У нас в хозтоварах банки любые продаются.Я прошу директора,он мне прямо домой привозит.
Крайний раз купил банки 0,25л,0,35,0,45.
Цену точно не помню 9-11 руб.
Крышки с клубничкой или с огурцами не беру.
Крышки хорошие нам покупал Денис(сварной) на заводе ТОКК в Жуковском.
http://www.tokkcompany.ru/#about <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tokkcompany.ru/#about>

gipsan88, Отв.8538 06 Февр. 19, 13:00

Цитата — FOX65, 06 Февр. 19, 11:03:
Денис(сварной) на заводе ТОКК в Жуковском.

Когда Денис нам ещё купит их?

FOX65, Отв.8539 06 Февр. 19, 13:04

Цитата — gipsan88, 06 Февр. 19, 13:00:
Когда Денис

Улыбнуло.
Я с ним не живу.Надо дружно и вежливо по просить.

# Страница 428

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8540

PROTECTOR, Отв.8540 06 Февр. 19, 13:05

ты уж пиши "где дешевле взять в Нижнем Тагиле?" что толку спрашивать про другие регионы?

Добавлено через 1мин.:

по чем крышки то через сварного?
мне тоже надо

FOX65, Отв.8541 06 Февр. 19, 13:06

Берите коробками,чтоб ему не отсчитывать по 200шт.
В коробке 700шт,мне на год хватает,они не испортятся,даже на больший срок.

Добавлено через 5мин.:

Вроде 3,90руб были летом.

PROTECTOR, Отв.8542 06 Февр. 19, 13:13

http://banka-mkad.ru/katalog/category/view/1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://banka-mkad.ru/katalog/category/view/1>

https://bankashop.com <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://bankashop.com>

дешевле не видел.

FOX65, Отв.8543 06 Февр. 19, 13:21

PROTECTOR,Я про крышки 3,90.

Добавлено через 2мин.:

Банки в инетмагазе брать накладно.В два раза дороже+доставка.
Я не знаю почему,но у нас их полно 12р-0,5.

Vasili4, Отв.8544 06 Февр. 19, 13:31

Друзья, семь лотков, больше не было))) От двух стандартных мантоварок. Два раза варили, всё гут. Под лотки на дно вода, дальше ставил чопики металлические, чтоб не утонул в воде нижний лоток. На 23е февраля планируем повторить.

[11_cr.9.jpg Автоклав]
11_cr.9.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Да, теперь охота как сувидницу попробовать его использовать. Рульки хочу попробовать.
Да, Денис, у тебя же уже реализован проект с функцией сувидницы???

PROTECTOR, Отв.8545 06 Февр. 19, 13:40

Цитата — FOX65, 06 Февр. 19, 13:21:
Я не знаю почему,но у нас их полно 12р-0,5.

хрен на ны, у нас дешевле 14 не покупал и то 3 упаковки брать пришлось.

svarnoy, Отв.8546 06 Февр. 19, 14:08

Цитата — Vasili4, 06 Февр. 19, 13:31:
. Рульки хочу попробовать.
Да, Денис, у тебя же уже реализован проект с функцией сувидницы

Автоматика позволяет, насос ставить надо.
В итоге я купил погружной сувид, колбасу варить удобно.
С именно сувидом не свезло.
Тоже очень хотел рульку сделать, купил, посолил, засувидил 7 часов на 70с.
А она с душком падла, не то хряк, не то задняя нога.

Серголег, Отв.8547 06 Февр. 19, 17:53

Понравился погружной сувид,пользую ёмкость с аэрогриля.Свинина,говядина,курица,рыба-отлично.(Конечно-ваккауматор)

PROTECTOR, Отв.8548 06 Февр. 19, 17:57

у мну кстати имеется 4 диска нержи не востребованные, надо в них дырок насверлить и тоже мантышницу сделать, кастрюля литров на 9 как раз к ним по диаметру пойдеть, жаль только что эмалированная...

maxufax, Отв.8549 06 Февр. 19, 18:05

Серголег, без крышки?

Серголег, Отв.8550 06 Февр. 19, 18:09

Пакет целафановый,резинка.

9

Гост, Отв.8551 06 Февр. 19, 18:13

Цитата — samogon NT, 06 Февр. 19, 10:52:
Какой на них адекватный ценник?

У нас упаковками по 9. Твисты 0.72 по 11

Добавлено через 2мин.:

Мне тут модифицированный белорус едет на 32 по 0.5 , так его сразу покрасить изнутри да ?

Серголег, Отв.8552 06 Февр. 19, 18:22

Цитата — Гост, 06 Февр. 19, 18:13:
сразу покрасить изнутри да ?

Если есть возможность просушивать после пользования- покраску категорично не советую,могут долго после пользования быть запахи краски..

Гост, Отв.8553 06 Февр. 19, 18:30

Цитата — Серголег, 06 Февр. 19, 18:22:
быть запахи краски..

а если специальной краской для котлов?

Серголег, Отв.8554 06 Февр. 19, 18:36

Цитата — Гост, 06 Февр. 19, 18:30:
специальной краской для котлов

Мне термостойкая краска не понравилась,год спустя почти не воняет..
Смысла не вижу если пользовать на пару-не ржавеет,всё покрывется жировой плёнкой.

svarnoy, Отв.8555 06 Февр. 19, 19:04

Цитата — Серголег, 06 Февр. 19, 18:36:
не ржавеет,всё покрывется жировой плёнкой.

Тоже именно это хотел сказать. Он покрывается пленкой как казан, но если стоит закрытый, может пахнуть специфически.
Там снизу дно приварено дырявое, нормально то и не прокрасить.

Серголег, Отв.8556 06 Февр. 19, 20:01

Цитата — maxufax, 06 Февр. 19, 18:05:
без крышки?

https://ru.aliexpress.com/...-ad19d7a368a9-2 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/250-2018-Sous-Vide/32898416882.html?spm=a2g0v.search0604.3.15.73edef42vcOYAu&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bdca94f2-1cb7-42f2-8b54-ad19d7a368a9&algo_expid=bdca94f2-1cb7-42f2-8b54-ad19d7a368a9-2>
Интересный вариант.

PROTECTOR, Отв.8557 06 Февр. 19, 20:03

это для чего?

Серголег, Отв.8558 06 Февр. 19, 20:06

Цитата — PROTECTOR, 06 Февр. 19, 20:03:
это для чего?

Не по теме(Сувид)

PROTECTOR, Отв.8559 06 Февр. 19, 20:41

шо бы не всплывало?

# Страница 429

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8560

svarnoy, Отв.8560 06 Февр. 19, 20:42

Шо бы не парило, не подливать воду и не греть атмосферу.

Гост, Отв.8561 06 Февр. 19, 21:40

Цитата — svarnoy, 06 Февр. 19, 19:04:
Там снизу дно приварено дыряво

точно про дно то не подумал ( а как вообще белорус на первое время пойдёт?

svarnoy, Отв.8562 06 Февр. 19, 21:50

Цитата — Гост, 06 Февр. 19, 21:40:
белорус на первое время пойдёт?

Отлично пойдет.

Серголег, Отв.8563 06 Февр. 19, 21:53

Цитата — Гост, 06 Февр. 19, 21:40:
а как вообще белорус на первое время пойдёт

Три-четыре милл.хорошей стали,на долго хватит(как использовать)сам перешол на нержавейку.Но типа беларус стоит как памятник Ленину..

PROTECTOR, Отв.8564 06 Февр. 19, 21:54

дымкины белорусы кто нибудь пользовал?

Вложения:

037794d0f5.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.8565 07 Февр. 19, 19:10

Цитата — PROTECTOR, 06 Февр. 19, 21:54:
дымкины белорусы

думал про него,но заказал обновлённый какой то белорусский 2018 повышенной вместимости.

PROTECTOR, Отв.8566 07 Февр. 19, 19:37

Ну и как? Кинь ссыль.

dima015, Отв.8567 07 Февр. 19, 19:41

Цитата — Гост, 06 Февр. 19, 18:13:
Мне тут модифицированный белорус едет на 32 по 0.5 , так его сразу покрасить изнутри да ?

Лучше покрасить сразу, не какой-то термостойкой краской из "Аш@на", а КO-8101. Ничего вонять не будет и ржаветь тоже.

Цитата — Серголег, 06 Февр. 19, 18:36:
Смысла не вижу если пользовать на пару-не ржавеет,всё покрывется жировой плёнкой.

А если человек не на пару делать будет? Здесь вроде тема "автоклав" называется, а не "ВКУ - клавируем на пару". Много людей, думаю большинство, делают на воде, а ВКУ пользуются несколько десятков человек (и все здесь). А кто на воде делает, все с форума разошлись. Может и правда, отдельную водяную ветку пора делать. Никого не хочу обидеть, просто наболело.

PROTECTOR, Отв.8568 07 Февр. 19, 19:44

Я озадачусь сделать отдельную по ВКУ.

svarnoy, Отв.8569 07 Февр. 19, 19:45

Цитата — dima015, 07 Февр. 19, 19:41:
А кто на воде делает, все с форума разошлись. Может и правда, отдельную водяную ветку пора делать. Никого не хочу обидеть, просто наболело.

Кто же вас притесняет то? И почему на паре только ВКУ?
Скорее так: на воде только в беларусе.

Гост, Отв.8570 07 Февр. 19, 19:55

Цитата — PROTECTOR, 07 Февр. 19, 19:37:
Ну и как? Кинь ссыль

в пути ещё
http://lucky-shopper.ru/belorusskiy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://lucky-shopper.ru/belorusskiy>

Добавлено через 5мин.:

Цитата — dima015, 07 Февр. 19, 19:41:
А если человек не на пару делать будет?

Именно, пока на воде планирую.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 19:45:
на воде только в беларусе.

а на пару совсем никак?

dima015, Отв.8571 07 Февр. 19, 20:02

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 19:45:
Кто же вас притесняет то?

Вообще ни хочу никакого конфликта, высказал только свое продолжительное наблюдение, сказал как оно есть на самом деле. А так, да, никто не притесняет, вот все и разошлись.

svarnoy, Отв.8572 07 Февр. 19, 20:03

Цитата — Гост, 07 Февр. 19, 19:55:
а на пару совсем никак?

В белорусе конечно можно на пару. И на воде, как угодно.
В других аппаратах к сожалению только на пару.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — dima015, 07 Февр. 19, 20:02:
высказал только свое продолжительное наблюдение, сказал как оно есть на самом деле

Слушай, ну это же форум, как тут можно притеснять. Пишите да обсуждайте.
В последнее время чаще ВКУшники пишут, народ "всрослеет" и выясняется что купить то нечего, так что вполне закономерно.

FOX65, Отв.8573 07 Февр. 19, 20:29

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 20:03:
В других аппаратах к сожалению только на пару.

А почему бы нет в вку на воде?Вроде не вижу трудностей.

svarnoy, Отв.8574 07 Февр. 19, 20:36

Цитата — FOX65, 07 Февр. 19, 20:29:
А почему бы нет в вку на воде?Вроде не вижу трудностей.

Там надо 4 бара, лучше 4.5 рабочих.
У вку 2.2 на память.

maslenkin, Отв.8575 07 Февр. 19, 20:37

Цитата — автоэлектрик, 06 Февр. 19, 08:04:
Там тэны в стальной оправке квадратной стоят. Она ржавеет...

эту стальную оправку можно снять? или она приварена к баку? если можно снять, то покрашу ее изнутри, что бы не ржавела...

FOX65, Отв.8576 07 Февр. 19, 20:40

maslenkin,Не снять не просто,тэн в нее запрессован.

Добавлено через 1мин.:

И опаян.

maslenkin, Отв.8577 07 Февр. 19, 20:44

а вот эти винты что держат?

Вложения:

вку.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.8578 07 Февр. 19, 20:50

Гайки,по две на тэне.

Добавлено через 0мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/07/29051.309663.jpg
2019_02_07_20-43-07-55. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — maslenkin, 07 Февр. 19, 20:37:
эту стальную оправку можно снять?

Ты не так выразился и я не правильно понял.
Тэн снимешь легко.Я думал оправку с тэна.

maslenkin, Отв.8579 07 Февр. 19, 20:55

так ржавеет эта плоскость оправки, где тэн припаян? (почему бы ее и не покрасить?) или там есть еще какая то чернуха изнутри, что не доберешься?

# Страница 430

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8580

FOX65, Отв.8580 07 Февр. 19, 20:58

Ну вот я сфотал запасной тэн,да эта плоская хрень из стали,покрасить думаю можно,но она и так покрашена.

Vet-69, Отв.8581 07 Февр. 19, 21:19

Цитата — PROTECTOR, 06 Февр. 19, 13:13:
http://banka-mkad.ru/katalog/category/view/1 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://banka-mkad.ru/katalog/category/view/1>

https://bankashop.com <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://bankashop.com>

В этих магазинах сейчас 0,5 ТО82 нет! И в ближайшее время не будет.

Вассилич, Отв.8582 07 Февр. 19, 21:51

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 20:36:
Там надо 4 бара,

зачем так много?

svarnoy, Отв.8583 07 Февр. 19, 21:57

Цитата — Вассилич, 07 Февр. 19, 21:51:
зачем так много?

При работе с преднакачкой такое давление.

Alllambic, Отв.8584 07 Февр. 19, 23:03

Цитата — maslenkin, 07 Февр. 19, 20:55:
ржавеет эта плоскость оправки

ну ржавеет, ну и фиг с ней, желтая вода вытекает? - мы же ее не пьем! Самое главное процесс идет, тушняк готовится, дистиллят струйкой!

PROTECTOR, Отв.8585 08 Февр. 19, 01:24

Вода желтеет от перегрева, кажись...

автоэлектрик, Отв.8586 08 Февр. 19, 04:11

Вода желтеет от железа. Или растворенного в ней или привнесенного. Железная там еще и сама привалочная плоскость. Ну сама жалязячка которая к баку приварена, куда тэны суются.

Вассилич, Отв.8587 08 Февр. 19, 11:16

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 21:57:
При работе с преднакачкой такое давление.

Накачать 1 и еще 1,1 доползет при нагреве, или чего то не так?

Sam_DF, Отв.8588 08 Февр. 19, 11:27

Не так, 1,1 это для насыщенного пара. Для воздуха под давлением по-другому, зависит от его количества в сосуде. Больше воздуха - больше давление при нужной нам температуре.

Поэтому на водяных клавах наливают как правило всегда до одного и того же уровня, особенно если нет термометра и ориентироваться можно только по манометру.

1я страница:

Цитата:
При нагреве будут расти температура и давление. Так как внутри много воздуха он расширится при нагревании и давление значительно повысится, до 3-6 бар, в зависимости от аппарата и степени его наполненности.

FOX65, Отв.8589 08 Февр. 19, 11:30

Вассилич,Скорей всего Денис прав.
Вода не сжимаемая,давление будет большое.

Pribludo, Отв.8590 08 Февр. 19, 11:33

Цитата — svarnoy, 07 Февр. 19, 20:36:
Там надо 4 бара, лучше 4.5 рабочих.
У вку 2.2 на память.

Или можно так [Подмигивающий] При работе с твистами на воде в ВКУ должны стоять клапана по типу скороварко-америкоса или при тех же устолвиях но банки СКО должны быть в кассетах/зажимы на банки.

Вассилич, Отв.8591 08 Февр. 19, 12:05

Pribludo, дало в том что для вку давление в 4-4,5 атм много, 3,3 у него по паспорту опресовочное. Он конечно выдержит 4,5 но зачем рисковаь.

Pribludo, Отв.8592 08 Февр. 19, 12:17

Цитата — Вассилич, 08 Февр. 19, 12:05:
дало в том что для вку давление в 4-4,5 атм много

Я это знаю! То что я написал "в ВКУ должны стоять клапана по типу скороварко-америкоса" дает возможность работать на воде при ~1,1 Атм то-есть искомые нам 120 С.

FOX65, Отв.8593 08 Февр. 19, 12:40

Pribludo,Не представляю,как твисты на воде и зачем?Твисты для пара.
Вот бывает хочется попробовать ско,но быстро желание пропадат.

Pribludo, Отв.8594 08 Февр. 19, 12:59

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 12:40:
Не представляю,как твисты на воде и зачем?Твисты для пара.

Они на воде при относительно низком давлении работают также как и на пару!

PROTECTOR, Отв.8595 08 Февр. 19, 13:14

а на хрена?

FOX65, Отв.8596 08 Февр. 19, 13:21

Pribludo,Я согласен,что твисты в воде сварить можно,но не понимаю зачем усложнять.Или мы не ищем легких путей.

Добавлено через 2мин.:

Я не варил твисты в воде,но почти уверен,что в них не произойдет разряжения и они не притянутся,а значит через неделю все повскрываются.

PROTECTOR, Отв.8597 08 Февр. 19, 13:25

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 13:21:
Я не варил твисты в воде,но почти уверен,что в них не произойдет разряжения и они не притянутся,а значит через неделю все повскрываются.

совершенно прямо в дырочку, ну по крайней мере первая часть, я то вот варил, некоторое достаешь надутое, после холодильник бывает притягивается, самое "г" с фасолью 40-50% вздуто и ровно так же не прижимается в последствии.

FOX65, Отв.8598 08 Февр. 19, 13:30

PROTECTOR,Из опыта следует,что твисты в пару нужно не чуть-чуть продувать при 100*,а порядочно,чтоб покипели и выгнали воздух,иначе если не дать этого,то разряжение слабое и крышки вскрываются.

Pribludo, Отв.8599 08 Февр. 19, 13:30

Скажу лиш за себя. Вот к примеру если я тестирую новый рецепт, то мне не обязательно для 4 банок 0,5 расчехлять клаву, а обхожусь скороваркой. Главное проверить органолептику, оно все равно храниться не будет. Это к тому что нах твисты на воде. А нах стекло на воде да еще и в ВКУ так это был не мой вопрос.

"Твисты на воде при относительно низком давлении работают также как и на пару!" - эта кагбе сто раз и чуть больше проверено лично!

# Страница 431

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8600

FOX65, Отв.8600 08 Февр. 19, 13:34

Цитата — Pribludo, 08 Февр. 19, 13:30:
сто раз и чуть больше

Так сто раз уж про все обговорено.

PROTECTOR, Отв.8601 08 Февр. 19, 13:35

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 13:30:
твисты в пару нужно не чуть-чуть продувать при 100

поподробнее с этого места, что имеется ввиду "продувать"?

Добавлено через 2мин.:

так я так и не понял, нахрена вку с водой то? 60 он сам, 18-20 кг вода, 28 банки, итого 106 кг, еще туда 12 кг воды добавить??

Pribludo, Отв.8602 08 Февр. 19, 13:38

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 13:34:
Так сто раз уж про все обговорено.

Поподробней когда и где обссуждалось невозможность стекла (Твист либо СКО) на воде БЕЗ преддавления?
Мой клав работает принципу скороварки и на воде банки почему-то все норм и ничего не вздувается-вскрывается, и очень даже притягивается в банка Твист.
ЗЫ Я не агитирую делать как я, ибо каждый делает как ему нра и хочется!

FOX65, Отв.8603 08 Февр. 19, 13:42

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 13:35:
что имеется ввиду "продувать"?

Греем атоклав с открытым перепускным и приоткрытом нижним из внутренней колбы,пока не запарит.
И так парит пусть минут 10ть.
Пока обои не отклеятся.Мне повезло у меня стены оштукатурены только.

PROTECTOR, Отв.8604 08 Февр. 19, 13:48

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 13:42:
Греем атоклав с открытым перепускным

а я планировал разогревать и потом клапан открывать перепускной, это неправильно?

Pribludo, Отв.8605 08 Февр. 19, 13:51

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 13:48:
а я планировал разогревать и потом клапан открывать перепускной, это неправильно?

А вот ту скорее всего будет резкий перепад давления и ждем что банки будут вести себя хз как. Скорее всего будет ок. Но так делать не нужно.

Talion, Отв.8606 08 Февр. 19, 14:28

Цитата — Pribludo, 08 Февр. 19, 13:30:
Главное проверить органолептику, оно все равно храниться не будет.

Например в мясной тушенке органолептика только через пару месяцев полностью раскроется. Да и в других консервах тоже, думаю, не сразу.

Pribludo, Отв.8607 08 Февр. 19, 14:31

Цитата — Talion, 08 Февр. 19, 14:28:
Например в мясной тушенке органолептика только через пару месяцев полностью раскроется. Да и в других консервах тоже, думаю, не сразу.

Потом храню какоето время в холодильнике или иногда оно не доживает до полного созревания
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Часто сразу и так понятно что со временем станет только вкусней.

Vasili4, Отв.8608 08 Февр. 19, 14:37

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 13:48:
а я планировал разогревать и потом клапан открывать перепускной, это неправильно?

Так написано в инструкции для ВКУ и подходит больше для работы с "марлей и бинтами".
Относительно банок с продуктами, им лучше равномерный нагрев. Кран перепускной обычно держишь весь процесс открытым.
Банки бывает приношу с крыльца, а они ледяные. Вечером заделал, а клавировать на следующий день после работы. Клав на разгон. Банки сложил, залил полностью водой. Воду потом когда всё подогрелось слил и клав закрыл. Продувается чуть дольше, как блевать водой перестал, закрыл кран.

FOX65, Отв.8609 08 Февр. 19, 14:54

Цитата — Vasili4, 08 Февр. 19, 14:37:
как блевать водой перестал, закрыл кран.

Вот это точно,показатель,что прогрелось.Я забыл.

автоэлектрик, Отв.8610 08 Февр. 19, 15:33

Блин, я конечно все понимаю, но зачем в вку вода? Нашли же простейшую, повторяемую, безопасную и дающую прекрасные результаты технологию на пару? Причем в самом плохом и завалящем и ненадежном автоклаве лучше всего именно пар.
Но постоянно находится кто-то, кто говорит, зачем так просто? Давайте будем греть 50 л воды, а чтоб страшнее было мы ее еще и загазируем под давлением. Ну чтоб наверняка!!!!
Это коллективное безумие? Прям серьезно на... зачем?

Pribludo, Отв.8611 08 Февр. 19, 15:41

Холивар - спор ни о чем. По типу кто круче лыжники или сноубордисты :-)

автоэлектрик, Отв.8612 08 Февр. 19, 15:43

Ну тут не тот случай, тут типо паровик-двс. Разные уровни. Не. Эпохи.

PROTECTOR, Отв.8613 08 Февр. 19, 15:57

в ютубе один чудак в белорус впилил термометр, готовит на прау банки твист, НО.... внимание.... драматическая пауза..... накачивает предварительно 1 атм.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

так что вку с водой ещё ничего.

автоэлектрик, Отв.8614 08 Февр. 19, 16:00

Ааа, да звините, надо налить половину воды, нагнать пар и накачать воздух! Во!

PROTECTOR, Отв.8615 08 Февр. 19, 16:37

как то странно, объём одинаковый, а вместимость разная, в 9 банок разбег:
http://lucky-shopper.ru/belorusskiy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://lucky-shopper.ru/belorusskiy>
https://avtoklav-belorus.ru/...082713167329040 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://avtoklav-belorus.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=39992579&utm_content=6833172948&utm_term=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&type=search&region=213&yclid=443082713167329040>

вообще я так понимаю что Белорусских автоклав штуки 4 уже и только Новогаз производится в Белоруссии или я что то упустил?

Атенон, Отв.8616 08 Февр. 19, 17:25

PROTECTOR, настоящие белорусские автоклавы изготавливает Новогаз.
http://novogas.com/tovary-narodnogo-potrebleniya/avtoklav <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://novogas.com/tovary-narodnogo-potrebleniya/avtoklav>
Автоклавы "Беларусь" делают в РФ и толкают на сайтах с агрессивным маркетингом.

PROTECTOR, Отв.8617 08 Февр. 19, 17:45

вопрос в том хуже ли наши белорусских или монописуально?

Гост, Отв.8618 08 Февр. 19, 18:05

Цитата — Атенон, 08 Февр. 19, 17:25:
настоящие белорусские автоклавы изготавливает Новогаз.

мне менеджерша в одной конторе уверяла что в белоруссии давно не делают клавов, а перенесли производство в Россию,ибо большая растаможка )))

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 17:45:
хуже ли наши белорусских

скоро приедет сфоткаю что и как , должен вчера ещё был.

PROTECTOR, Отв.8619 08 Февр. 19, 18:12

я думаю всё одно только не понимаю почему разница в 9 банок.

# Страница 432

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8620

svarnoy, Отв.8620 08 Февр. 19, 18:17

Цитата — Вассилич, 08 Февр. 19, 11:16:
Накачать 1 и еще 1,1

Если в аппарат налить почти полностью воды, и дать преднакачку 1 бар, то при 120С будет 4-4.5 бар.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pribludo, 08 Февр. 19, 11:33:
При работе с твистами на воде в ВКУ

Какой вообще смысл работы на воде с твистами? это не правильно и вредно.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 08 Февр. 19, 13:21:
но почти уверен,что в них не произойдет разряжения и они не притянутся,

Так и есть. Проверено.
Твисты для пара.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Pribludo, 08 Февр. 19, 13:38:
Поподробней когда и где обссуждалось невозможность стекла (Твист либо СКО) на воде БЕЗ преддавления?
Мой клав работает принципу скороварки и на воде банки почему-то все норм и ничего не вздувается-вскрывается, и очень даже притягивается в банка Твист.
ЗЫ Я не агитирую делать как я, ибо каждый делает как ему нра и хочется!

Будь добр, опиши подробнее, так как есть сомнения, и думается что не все так просто.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 15:57:
в ютубе один чудак в белорус впилил термометр, готовит на прау банки твист, НО.... внимание.... драматическая пауза..... накачивает предварительно 1 атм.

И тут такое норма было совсем недавно.
Со старообрядцами боролись долго и сложно, и сейчас порой всплывают отголоски.

PROTECTOR, Отв.8621 08 Февр. 19, 18:33

Цитата — svarnoy, 08 Февр. 19, 18:17:
Со старообрядцами боролись долго и сложно, и сейчас порой всплывают отголоски

слух, ну сам посуди: какой то форум "алкашей" и там какие то "мутные" типы перепившие бормотухи гонят, что надо на пару, перепились видать и не понимают что несут, а у меня в руках вот инструкция есть, где написано "воды выше банок", её умные люди писали, инженеры, вон и на сайте друго клава тоже пишут воды побольше налить, производитель то знает как надо, не то что диванные эксперты....

Добавлено через 2мин.:

так что это надолго, меня дружбан с пиндосным клавом тоже агитировал долго на пар, я не поддавался (что хорошо иначе была бы хрень без вдоха)

svarnoy, Отв.8622 08 Февр. 19, 19:13

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 18:33:
"мутные" типы перепившие бормотухи гонят, что надо на пару, перепились видать и не понимают что несут, а у меня в руках вот инструкция есть

Примерно так.
Интернетные гуру, что вы понимаете, инструкция в СССР написана, а вы говно.

автоэлектрик, Отв.8623 08 Февр. 19, 19:25

Сварной, не парься ты. Ты уже столько раз всем все объяснил и каждый раз все по новой, с новым посетителем которому ЛЕНЬ потратить пару вечеров на прочитывание всей ветки. Тебе памятник пора поставить. Кто понимает принцип парвой стерилизации, тот получает в е плюшки, а староверы и не понимающие просто ОБЯЗАНЫ поиметь все минусы с 50 л кипятка под 3 атмосферами. Ну скажем так, они должны это бремя нести. Пусть несут.

svarnoy, Отв.8624 08 Февр. 19, 19:30

автоэлектрик,
Засмущал прям.

Гост, Отв.8625 08 Февр. 19, 19:46

А где почитать про перевод белорусса на пар? Я так понимаю надо термометр,а лучше 2 и клапан по типу как на парогенераторе на вдох? А по температурам клавирования так же? Всю тему несколько вечеров читаю,запутался уже.

svarnoy, Отв.8626 08 Февр. 19, 19:56

Гост, В аппарат врезается кран для продувки пара и обратный клапан , вот и вся доделка.
Можно врезать новый штуцер, можно навесить все на имеющийся, тогда ни какой сварки не надо, только крестовина из сантехмагазина.
даже термометр можно приспособить в имеющиеся отверстия.
При желании можно на пар переделать своими силами, без сварки.

Гост, Отв.8627 08 Февр. 19, 20:06

svarnoy, а можно фото или схематично куда кран?

svarnoy, Отв.8628 08 Февр. 19, 20:10

Гост, Пришли фото крышки, я все обьясню куда чего подключить.
У меня нет беларуса, и они вроде разные сейчас.

Вассилич, Отв.8629 08 Февр. 19, 20:28

Цитата — PROTECTOR, 08 Февр. 19, 13:48:
а я планировал разогревать и потом клапан открывать перепускной, это неправильно?

Все правильто ты планировал так и делай! Кроме того автоклав нужно включать на разгон пока банки закручиваешь и складываешь, чтобы к моменту закрытия крышки стенки парогенератора прогрелись до 50-70 гр.
Доводиш давление в парогенераторе до 1 атм и начинай медлено продувать стерилизационную камеру открывая перепускной клапан и навсю открыв спускной стерилизационной камеры. Далее по инструкции.
Да и чтобы автоматами не щелкать отрегулируй сбросной клапан на сброс давления выше 1,1 атм пускай себе шипит поддерживая это давление.

Гост, Отв.8630 08 Февр. 19, 20:57

svarnoy, мой клав пока в пути,как получу отчитаюсь что нового в этой модели и крышку покажу

svarnoy, Отв.8631 08 Февр. 19, 21:00

Гост,
твой аппарат единственный который пожет полноценно работать на всех режимах.
Доделать его на пар не сложно, можно самому, и не дорого.
так что все норм будет.

FOX65, Отв.8632 09 Февр. 19, 05:33

Вассилич,Так то так,но только бывают банки с холода,и их думаю вредно сразу обдать горячим паром.

PROTECTOR, Отв.8633 09 Февр. 19, 09:49

что то я запутался уже, то клапан сразу открыт, то открывать когда давление наберется, кто готовит в ВКУ напишите свой способ.

FOX65, Отв.8634 09 Февр. 19, 10:09

Цитата — PROTECTOR, 09 Февр. 19, 09:49:
напишите свой способ.

Я десять раз писал.
Можно так и так.

Talion, Отв.8635 09 Февр. 19, 10:10

Цитата — svarnoy, 08 Февр. 19, 18:17:
Если в аппарат налить почти полностью воды, и дать преднакачку 1 бар, то при 120С будет 4-4.5 бар

Наливаю (по инструкции) ровно 8 см от верхнего края горловины до поверхности воды. Накачиваю 0,1 мпа. При 120 градусах давление 0,3 и 9 делений мПа. Если, конечно приборы не врут.

FOX65, Отв.8636 09 Февр. 19, 10:15

Я не разогреваю рубашку за ранее,банки бывают с холода и если на них фыркнешь паром,то думаю ничего хорошего не будет.
Если в банках уже горячий продукт(кто то и так делает)то вполне можно и нужно.
Опять же зачем мне за ранее греть,если я не уверен,хватит мне сил на следующую варку.
ВКУ тремя тэнами и газовой горелкой снизу нагревается за 15мин до рабочего.

Добавлено через 8мин.:

Цитата — PROTECTOR, 09 Февр. 19, 09:49:
то клапан сразу открыт

Кран,а не клапан.

PROTECTOR, Отв.8637 09 Февр. 19, 10:28

кран-вентиль-клапан, без разницы, перепускной в общем.

svarnoy, Отв.8638 09 Февр. 19, 10:29

Цитата — Talion, 09 Февр. 19, 10:10:
0,3 и 9 делений мПа

Это не 4 бар, с учетом погрешности?

Лапарь, Отв.8639 09 Февр. 19, 11:23

А почему нельзя через золотник продуть того же белоруса к примеру? Что бы на пару готовить.

# Страница 433

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8640

svarnoy, Отв.8640 09 Февр. 19, 11:26

Лапарь, Можно как угодно продуть, хоть крышкой.
Краном удобнее.

FOX65, Отв.8641 09 Февр. 19, 12:00

Лапарь,Минут 5-10 нажимать на пипочку в горячем парУ.Длинную палку с гвоздиком надо делать.

Лапарь, Отв.8642 09 Февр. 19, 12:27

FOX65, Зачем жать? Я так понял что его просто выкрутить нужно. И минут через пять после закипания завернуть обратно.

PROTECTOR, Отв.8643 09 Февр. 19, 12:31

Я посмотрю как у тебя это получится, нипель вкрутить когда оттуда пар валит так себе затея, да и отверстие кмк маловато для продувки.

Лапарь, Отв.8644 09 Февр. 19, 12:34

Или же если колпачек от золотника герметичен, то просто его и навернуть.

PROTECTOR, Отв.8645 09 Февр. 19, 12:39

Я бы вместо клапана аварийного поставил крестовину, продувочный кран, другой клапан сброса и обратный клапан

FOX65, Отв.8646 09 Февр. 19, 13:28

Цитата — Лапарь, 09 Февр. 19, 12:34:
колпачек от золотника герметичен

Это не серьезно.
От туда под давлением будет хреначить пар,как ты представляешь туда ручки подносить,в сварочных рукавицах?

Лапарь, Отв.8647 09 Февр. 19, 14:54

Не поленился и провел эксперемент. Нагрел автоклав с открытым золотником. Выпустил воздух и попытался закрутить колпачек на золотник. Да, действительно горячо. Нужна сноровка шиномонтажника что бы голыми руками. Тогда взял колпачек пассатижами и попытался навернуть на резьбу. Получилось сразу. Повторил еще два раза, открыл - закрыл. В принципе нормально. Варежки одевать не надо. Вывод: Да, с краном было бы удобнее. Но можно и без него.

PROTECTOR, Отв.8648 09 Февр. 19, 14:58

Цитата — Лапарь, 09 Февр. 19, 14:54:
Да, с краном было бы удобнее. Но можно и без него.

Как говорили древние: "камнем лица не побреешь, но если больше не чем то побреешь".

андрей1981кгту, Отв.8649 09 Февр. 19, 22:23

Не удержался, можно и лезвием от безопасной бритвы арматуру ф12 перепилить, делаешь зазубрины на мойке и херачишь посменно где-то час - вуаля, отвалилась. Но болгаркой легче, и кран пару баксов стоит, ему я доверяю больше, чем обратному клапану, и если не ночь, сон, то приоткрываю его , как стрелка манометра в ноль упрется , чуть-чуть.

alekseigy, Отв.8650 10 Февр. 19, 17:35

Беларуса можно прекрасно продуть и через ниппель! Да, чуть побольше гиммора, но не более.Отверстие для пара? Какая разница для такого объёма тары? На 5 минут дольше? Про обжечься - при готовки на пару, при стравливании паро-воздушной смеси? Так мы банки снимаем при падении давления в силиконовых перчатках. Они кипят внутри. Значит и ниппель закрутим! Но опять, это всё дело вкуса.Я никогда бы не врезал в уродливого беларуса еще уродливее кран на 1"2 российского производства! Благо братья китайцы выручили! У моего беларуса даже шарм появился - на башке кусочек нержавейки, как бантик! Про обратный клапан - моё мнение чтобы сплющить беларуса надо во время готовки или напиться в хлам, или просто забыть про всё.На паРу, при падении давления, а это происходит довольно быстро, стоит приоткрыть или кран или золотник и проблем нет.А на воде у вас всё равно останется преднакачка.
А вот термометр - двойной контроль, считаю необходим!

svarnoy, Отв.8651 10 Февр. 19, 17:36

Цитата — alekseigy, 10 Февр. 19, 17:35:
Беларуса можно прекрасно продуть и через ниппель!

Да можно конечно. Только зачем.

PROTECTOR, Отв.8652 10 Февр. 19, 20:47

Цитата — alekseigy, 10 Февр. 19, 17:35:
моё мнение чтобы сплющить беларуса

А банки при пониженном давлении....?

Baltes, Отв.8653 10 Февр. 19, 22:16

Привет всем. Вот решил купить себе автоклав, что бы заняться консервацией мяса, вернее изготовлением тушенки. Пока осилил 188 страниц. Но нашел много полезной информации. Для себя уже сделал выбор, буду покупать автоклав Дымка 2.0 без противодавления, т.к. буду делать тушняк в жести. Машинку для закатки жду, в ближайшее должна приехать. Выбор жестяной банки обусловлен, тем что в друзьях охотники, рыбаки и дальнобойщики и они в один голос говорят только в жести.
Брать мед. стерилизатор не вариант, дома не поставишь, а на даче 4,5кВт сеть не потянет, но зато на даче есть газ. Планирую стерилизацию делать паром.
Очень много полезного почерпнул из Учебного пособия Гусаковского.

svarnoy, Отв.8654 10 Февр. 19, 22:21

Цитата — Baltes, 10 Февр. 19, 22:16:
Планирую стерилизацию делать паром.

Скорее всего паром не получится делать тушняк в жестяной банке.
Банку раздувает, покрытие лаковое разрушается, банка после приготовления хоть и целая, но мятая, не кондиционная.
Жесть готовится на воде, без противодавления, давление в клаве будет около 2.4-2.6 бара.

Baltes, Отв.8655 10 Февр. 19, 22:28

Только вот появился один вопрос. Для жестяной банки №9 противодавление не нужно, но допускается два режима 20-90-20 при t 113C
или 20-40-25 при t 120C. Вопрос какой температурный режим выбрать?

svarnoy, Отв.8656 10 Февр. 19, 22:37

Цитата — Baltes, 10 Февр. 19, 22:28:
допускается два режима

Для чего именно допускается?
Что за консерва?

PROTECTOR, Отв.8657 10 Февр. 19, 22:49

Baltes, ты совершил 3 ошибки, первая- заказал за 15000 машинку, вторая- повелся на друзей охотников про банки жестяные (которые стоят дороже стекла, но одноразовые) и самая главная- дымка, не вздумай брать это говно.

Baltes, Отв.8658 10 Февр. 19, 22:53

Цитата — PROTECTOR, 10 Февр. 19, 22:49:
Для чего именно допускается?
Что за консерва?Говядина тушеная и баранина тушеная.
Консервы в жестяных банках объемом до 500 см3 стерилизуются острым паром без воды и противодавления
из Учебного пособия Гусаковского стр 89

Добавлено через 5мин.:

PROTECTOR, Да я и сам на охоты катаюсь, на севера и могу сказать, что в стекле тушняк и кашу брать с собой непрактично уже проверено на личном опыте. Разница в цене между банкой под твист (банка + крышка) и жестью №9 всего пару рублей.
Если Дымка г... что посоветуете взять?

Добавлено через 3мин.:

заказал за 15000 машинкуА что нужно было взять краснодарскую за 17000?

svarnoy, Отв.8659 10 Февр. 19, 23:03

Baltes, Ну так ты попробуй так, острым паром без противодавления.
и нам расскажи потом о результате.

# Страница 434

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8660

Baltes, Отв.8660 10 Февр. 19, 23:08

svarnoy, Как только весь комплект соберу, сразу буду пробовать. О результатах отпишусь.

Лапарь, Отв.8661 10 Февр. 19, 23:20

Baltes, Нефор посмотри. Качество изготовления очень достойное. А по железным банкам согласен с предыдущими оратарами. Я сам по лесам постоянно. Приноровился к стеклянным банкам и проблем вообще с ними не испытываю.

Baltes, Отв.8662 10 Февр. 19, 23:43

Лапарь, Нефор смотрел, они с противодавлением и рассчитаны на стерилизацию в воде. Относительно ж/б банок, открыл, съел, на костре обжег под дерн закопал и года через 2-3 она разложится, да и на костре ж/б подогреть можно, а вот стекло нет. Да и потом везти за 1500 - 2000 км домой стекло как то не хочется, так же как и в лесу выкидывать. Вспоминаю, добрый сухпай в картонных коробках который выдавали в СА и каша и тушенка была в ж/б банке №9 340 гр для каши и 338 гр для тушенки оптимальная порция для одного человека.

Лапарь, Отв.8663 10 Февр. 19, 23:48

Baltes, Так то давление можно и не накачивать и готовить на пару.

Peskar, Отв.8664 11 Февр. 19, 06:39

Цитата — Baltes, 10 Февр. 19, 23:43:
да и на костре ж/б подогреть можно, а вот стекло нет.

Для начала попробуй погрей любые заводские консервы в железной банке.
При сильном нагреве, от банки отстаёт её покрытие, и типа тонкой фольги отслаивается, на вкус она не вкусная, и на вид есть не приятно.
Проверено лично, тоже охотник и рыбак.

PROTECTOR, Отв.8665 11 Февр. 19, 10:12

брать надо либо белоруса, либо, если уж так необходимо подкормить вней, фансел, у дымки дно пучит- Ванька встанька получится.

Вот про вней почитай:

https://otzovik.com/review_7596236.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://otzovik.com/review_7596236.html>
https://otzovik.com/review_6692984.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://otzovik.com/review_6692984.html>
https://otzovik.com/review_5507143.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://otzovik.com/review_5507143.html>

Добавлено через 5мин.:

самая ржака что на сайтах своих клавов, они хаят другие клавы собственного производства, самокритичные клоуны.

Гост, Отв.8666 11 Февр. 19, 11:15

Цитата — PROTECTOR, 11 Февр. 19, 10:12:
они хаят другие клавы собственного производства

ага, повеселило про термометр в крышке и как у дымки.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Baltes, 10 Февр. 19, 22:16:
буду покупать автоклав Дымка 2.0

тоже долго выбирал,остановился на белорусе.

Pribludo, Отв.8667 11 Февр. 19, 11:54

Цитата — svarnoy, 08 Февр. 19, 18:17:
Какой вообще смысл работы на воде с твистами? это не правильно и вредно.

Что-есть правильно, а что не правильно и самое интересное чем и кому вредно!?

Цитата — svarnoy, 08 Февр. 19, 18:17:
Будь добр, опиши подробнее, так как есть сомнения, и думается что не все так просто.

Автоклав который работает по принципу скороварки (или Америкосовского типа, суть одно и тоже) у меня например Николаевского какого-то завода. Работает таким образом закрученные банки твист (от руки без сильного усилия) ставиться в клав заливаю горячей водой (чтоб быстрей выйти на режим 120) и ставим на газ. Он в процессе работы сам через два клапана спускает лишнее (чуть больше 1, 1 Атм точно хз сколько) но термометр показывает +/- 120 естественно нужно следить за температурой. Преддавления нет никакого. Банки после остывания все затянуты. Так же проверялось это все неоднократно если наливать холодную воду, в скороварку 6 л и также само оно происходить если долго от 2 часов варить в кастрюле. Что я делал не так? И почему у меня все получалось?
То что оно недострелизованное узнал после твоих экспериментов и перестал делать до полного перехода на пар.
ЗЫ Вопрос набуя все это - обсуждать не собираюсь.
ЗЫ 2 еще раз повторяюсь я так НЕ ДЕЛАЮ УЖЕ но твист в воде без противодавления возможен.

FOX65, Отв.8668 11 Февр. 19, 12:04

Цитата — Pribludo, 11 Февр. 19, 11:54:
твист в воде без противодавления возможен.

С этим никто не спорил.
Просто давно решили,что твист лучше для пара,ско в воде.

svarnoy, Отв.8669 11 Февр. 19, 12:46

Цитата — Pribludo, 11 Февр. 19, 11:54:
Что-есть правильно, а что не правильно и самое интересное чем и кому вредно!?

Если налить воды не выше банок, а литр, то будет так же как и с водой выше банок.
Только ты затратил больше времени на разогрев этой лишней воды, больше газа, больше самой воды.
Правильно ли разбрасываться ресурсами, без особой надобности, причем один невосполнимый, думаю не правильно.
Твист без противодавления конечно возможен, и даже с противодавлением.

Pribludo, Отв.8670 11 Февр. 19, 12:55

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 19, 12:46:
Только ты затратил больше времени на разогрев этой лишней воды, больше газа, больше самой воды.
......, думаю не правильно.

Наверное тут уместней слово не рационально
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 19, 12:46:
Твист без противодавления конечно возможен, и даже с противодавлением.

Долго читая и находясь тут на форуме пришел ИМХО к выводу что твист с противодавлением в воде работает плохо от этого и постоянный косяк - непритяг, недозакрут и в итоге бомбаж.

svarnoy, Отв.8671 11 Февр. 19, 13:00

Я хотел было о другом поговорить.
Думаю что и СКО вполне можно делать без кассет и противодавления.
Собственно рекомендации по преддавлению пришли в домашнее тушняковарение в древнее доинтернетное время, скорее всего из книг типа :"технология мясоконсервного производства" или подобного.
Но там дана такая рекомендация для конкретного оборудования, которое указано в разделе "оборудование", думаю нам домашним это не надо.
Известно что в закатанной банке при 120С "2.4" бара, в кавычках потому что это примерно 2.4 бара, так как манометр был не высокого класса точности при экспериментах, и нам собственно надо что бы в клаве было 2.5 бар, при этом крышку точно не сорвет, нет необходимости в лишних телодвижениях по накачке. Ну и 2.4 бар, условно безопаснее 4.5 бар.
Суть технологии такова: наливаем в клав воду, допустим не доходя 5 см до края, задраиваем клав, врубаем нагрев и смотрим какое давление будет при 120С. Если при 120С будет меньше 2.5 бар регулируем уровень воды и повторяем эксперимент, если больше 2.5 будет, ни чего плохого. Вот и все.
Разумеется это все возможно только на аппаратах у которых рабочее давление около 3 бар.
Если аппарату не помогать остывать специально, то банки и вода в аппарате остывают примерно равномерно, большого перекоса по давлению не будет.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Pribludo, 11 Февр. 19, 12:55:
непритяг, недозакрут и в итоге бомбаж.

Именно так.
Но технически же можно.

Pribludo, Отв.8672 11 Февр. 19, 13:22

У меня на аппаратах нет манометров и дырок для них тоже. Поиграться с таким не получиться. Могу закатать СКО и в скороварку, но тут к бабке не ходи сорвет крышку не дойдя и до 110.

Arik, Отв.8673 11 Февр. 19, 13:24

Цитата — Baltes, 10 Февр. 19, 23:43:
Нефор смотрел, они с противодавлением и рассчитаны на стерилизацию в воде

переделать под пар "5 минут" и обратно!! Пользую НЕФОР-14 на пару почти год, доволен (банка 0,440 входит аж 16 шт!!)

wixter, Отв.8674 11 Февр. 19, 13:43

Цитата — Peskar, 11 Февр. 19, 06:39:
Для начала попробуй погрей любые заводские консервы в железной банке.

А стеклянную банку, я так понимаю, греть таким образом можно?
Конечно в костер мет. банку бросать нельзя, но в крутой кипяток можно, а стеклянную банку нет.
Давно консервирую и в стеклянных банках и в жестяных и я могу сравнивать. Хочу сказать, со всей ответственностью, мет. банки лучше во всех отношениях. Рассуждать о том, что стекло лучше металла могут люди которые сами этого не пробовали. Мне это напоминает, как раньше выступали возмущенные граждане: "Солженицына не читал, но его роман я осуждаю!"
Baltes, даже не сомневайся, занимайся металлическими банками, а попутно, если захочешь, будешь консервировать и в стекле. И еще один совет, не бери дешевый автоклав - Жигули хуже Мерса, хотя и тот и другой предназначены для езды.

PROTECTOR, Отв.8675 11 Февр. 19, 15:57

Цитата — Pribludo, 11 Февр. 19, 12:55:
Долго читая и находясь тут на форуме пришел ИМХО к выводу что твист с противодавлением в воде работает плохо от этого и постоянный косяк - непритяг, недозакрут и в итоге бомбаж.

у меня частично вздутый твист на воде, без давления.

Добавлено через 7мин.:

Цитата — svarnoy, 11 Февр. 19, 13:00:
2.5 бар регулируем уровень воды и повторяем эксперимент

в какую сторону регулировать воду?

у меня 2 клава водяных было, погребок и фансел, макс давление 1.4 было, как ты там собрался без преднакачки добыть 2.5 не зразумию.

svarnoy, Отв.8676 11 Февр. 19, 16:09

Цитата — PROTECTOR, 11 Февр. 19, 15:57:
как ты там собрался без преднакачки добыть 2.5 не зразумию.

Если залить клав "под крышечку" то его при нагреве порвет, не зависимо от названия клава.
Порвет не эфиром, а вполне себе материальным давлением.

PROTECTOR, Отв.8677 11 Февр. 19, 16:19

я заливал с остатком 1-1.5 см, крышка выпуклая.

svarnoy, Отв.8678 11 Февр. 19, 16:27

PROTECTOR, Значит что то не так делал.
Если до выходных ни кто не проведет эксперимент, в выходные сам проведу.
Эксперимента два.
Налить в клав половину емкости воды, закрыть, греть до 120С
Налить 8\10 емкости, далее так же.

PROTECTOR, Отв.8679 11 Февр. 19, 16:29

а, надо понимать что я догнал до 120 и через 20 мин выключил,т.е. вода то явно не 120 была.

# Страница 435

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8680

gen53, Отв.8680 11 Февр. 19, 21:39

Здравствуйте форумчане !
Давненько я не заглядывал в эту веточку, а заглянув, был удивлен количеством страничек накопившихся и мною не просмотренных. Посидел не один вечер, посмотрел, почитал, отметил для себя интересные моменты.
Приятно было видеть, что наравне с простыми автоклавами, кустарными и от фирм, лихо осваиваются промышленные стерилизаторы ВК, ВКО,ВКУ. Не смотря на их габариты и вес, не простой процесс управления, эта техника оживляется, обвешивается автоматикой и достойно служит на радость пользователям. И в тоже время, весьма устойчиво держится и оговаривается информация о таких простых автоклавах, как Белорусский. И чаше всего, в постах задается вопрос как же этого водяного "Калашникова" переделать на ПАР ?!
В простейшем случае, достаточно:
1- в крышке просверлить одно отверстие и нарезать резьбу под гильзу термометра. Возможно даже не придется нарезать резьбу, а резьба гильзы позволит обойтись прокладками и гайкой. В обязательном порядке, простыми и доступными средствами должен быть установлен термометр и не биметаллический показометр, а жидкостный, или электронный с щупом, или термопарой. Это главный измерительный прибор в процессе стерилизации.
2- В место штатного предохранительного клапана, зачастую не рассчитанного на работу при температуре в 120 градусов ( с красными и прочими пластиковыми головками, установить клапан с механизмом ручного подрыва (это позволит выгонять воздух из автоклава), с рабочей температурой 150-180 градусов, например такой:https://www.techsteklo.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/klapan-pred/vt.1831-2018.html
Подробно о клапане смотрите мой пост 1183 стр.60
Да, этот клапан не из дешевых, но здоровье дороже. Нельзя доверять клапанам работающим на пределе своих возможностей, а то и вовсе не рассчитанных на температуру в 120 градусов. Предложенным клапаном будут решены сразу две задачи: возможность установить срабатывание клапана на любое давление от 1,0 до 12,0 бар, и стравливание воздуха ручным подрывом. Причем, при ручном подрыве клапан можно оставить в зафиксированном открытом состоянии,не придерживая его рукой (чем не вентиль?!)
Вот и вся переделка ! Минимум деталей, минимум резьб и уплотнений.
А рукастым самодельщикам напомню как можно сделать автоклав из газового баллона, или из огнетушителя, с внутренней крышкой, с простой квадратной горловиной из кусочка профильной трубы, работающего и на воде, и на пару, а при желании и на паро-воздушном теплоносителе.
И если не заморачиваться как я с плоским дном, то конструкция будет весьма простой, пост 1152 стр.58:
https://www.youtube.com/embed/13Kgn4_iC9w
УДАЧИ !

Baltes, Отв.8681 11 Февр. 19, 22:14

Цитата — PROTECTOR, 11 Февр. 19, 10:12:
самая ржака что на сайтах своих клавов, они хаят другие клавы собственного производства, самокритичные клоуны.

Все это читал, по ссылкам ни одного отзыва о Дымке

Цитата — Гост, 11 Февр. 19, 11:15:
ага, повеселило про термометр в крышке и как у дымки.

Термометр у Дымки стоит внизу

gen53, Отв.8682 11 Февр. 19, 22:15

Владельцев автоклавов,"НЕФОР", прошу поделиться информацией по сварным швам этих изделий.
Сварка в среде аргона, или дуговая сварка плавящимся электродом. Это можно определить по качеству неполированного шва, внутри автоклава.
Предполагаю, что при толщине нержавейки 2 мм.и больше, применили более дешевую сварку, нержавеющим электродом.
В пару к своей самоделке планирую приобрести маленький Нефор, для экспериментов. А так как эксперименты могут потребовать давления и более 4 бар,встает вопрос о надежности корпуса этого автоклава. Толщина металла с запасом, а вот швы плоского, не штампованного с закруглением дна и крышки под вопросом.
Насторожил нелестный отзыв об этих изделиях Дениса svarnoy.

svarnoy, Отв.8683 11 Февр. 19, 22:17

gen53, Аргоном варено.
Это мелкосерийное производство.
Не лестность было по конструкции дна.

Baltes, Отв.8684 11 Февр. 19, 22:26

Цитата — Peskar, 11 Февр. 19, 06:39:
Для начала попробуй погрей любые заводские консервы в железной банке.

Вопрос встречный, современный сухпай в руках держали? Там в комплекте горелка на сухом горючем для того что бы консервы разогреть.

PROTECTOR, Отв.8685 11 Февр. 19, 23:08

Цитата — Baltes, 11 Февр. 19, 22:14:
Все это читал, по ссылкам ни одного отзыва о Дымке

То же говно что и занхи, тока ручки другие и термометр впилен в низ

Лапарь, Отв.8686 11 Февр. 19, 23:58

gen53, У меня нефор 16. Больше 5 атмосфер я его не испытывал, но думаю запас прочности у него большой. Ибо на вид очень добротно сделан. Швы попытался запечатлеть, вот они.

Вложения:

DSC03465.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC03466.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

Peskar, Отв.8687 12 Февр. 19, 06:03

Цитата — Baltes, 11 Февр. 19, 22:26:
современный сухпай в руках держали?

Не держал.
Но заводскую гречневую кашу, на горелке разогревал, лично, и видел эту отслоившуюся "фальгу". И даже по пьяне ели, пока не заметили.
Мы после этого, стали с собой брать большую турку, чтоб разогревать на огне.

mehaner711, Отв.8688 12 Февр. 19, 07:22

Цитата — PROTECTOR, 11 Февр. 19, 15:57:
у меня 2 клава водяных было, погребок и фансел, макс давление 1.4 было, как ты там собрался без преднакачки добыть 2.5 не зразумию.

А тут все просто: ни один, ни другой не были полностью герметичны, плюс имели возможность упругой деформации (несколько увеличивались в объеме).
ПС: на истину в последней инстанции не претендую [Улыбающийся]

mehaner711, Отв.8689 12 Февр. 19, 07:36

Цитата — Baltes, 11 Февр. 19, 22:14:
Все это читал, по ссылкам ни одного отзыва о Дымке

Ханхи, Феникс и Дымка - конструктивные клоны, только у дымки еще и термометр совсем через анус установлен. конструкция уплотнения, толщина материала - все едино (в принципе - достаточно внимательно посмотреть на фотографии). Я на Ханхи напоролся, приятель - на Дымку. Автор у всего это дерьма один - ООО вней. Фансел от них отличается конструкцией уплотнения и формами прессов дна и крышки. И на дно по причине того, что оно совсем плоское (у остальных там подобие ребер жесткости отштамповано), наварена изнутри крестовина. Фуфло, в общем.

Добавлено через 13мин.:

Цитата — Baltes, 11 Февр. 19, 22:14:
Все это читал

Кстати, отзыв по средней ссылке - мой. Его мне помог разместить коллега PROTECTOR, за что ему еще раз огромное спасибо!

PROTECTOR, Отв.8690 12 Февр. 19, 07:51

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

gen53, Отв.8691 12 Февр. 19, 08:14

svarnoy Спасибо, Денис, порадовали аргоном !
Да, не просто будет промывать дно, но это вторично. Первичные мои запросы в том, чтобы был прочный корпус с дном под индукционку ( хочу повозиться с автоматикой, не прибегая к прогреву тенами), небольшая высота, под один слой банок, чтобы исключить градацию температуры по высоте автоклава, при стерилизации под слоем воды и, непременно внутренняя крышка, только такую я признаю в домашних автоклавах.
Похоже моим капризам вполне может соответствовать НЕФОР-8, дооборудованный всем необходимым для экспериментов и с ВОДОЙ, и с ПАРОМ.
Кухонька у меня ма-а-ленькая 2,2 м. на 2,2 м., в панельной пятиэтажке. Да и для экспериментов с рецептами и режимами больших объёмов не требуется, вот и решил завести "Пони", пока "Мул" отдыхает в гараже.
Лапарь Спасибо, Максим, за качественные фото продольного шва ! Особенно порадовал вид шва изнутри,где хорошо просматривается отличный провар этого шва. Ну и поздравляю с приобретением ! Желаю успешной, вдумчивой стерилизации и отличного продукта на выходе !

Добавлено через 8мин.:

Хочу поделиться информацией о клапане, но не уверен, что фото отобразится.

Вложения:

novii_risynok_1 .jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.8692 12 Февр. 19, 08:40

Цитата — gen53, 12 Февр. 19, 08:14:
информацией о клапане, но не уверен, что фото отобразится.

У этих клапанов плавает настройка.
Давным давно хотели их в пвк использовать, но не получилось.

PROTECTOR, Отв.8693 12 Февр. 19, 09:40

Разжился автоматикой, сегодня наверное буду пробовать.

svarnoy, Отв.8694 12 Февр. 19, 09:42

Цитата — PROTECTOR, 12 Февр. 19, 09:40:
Разжился автоматикой,

Что за автоматика?

PROTECTOR, Отв.8695 12 Февр. 19, 09:43

А как на фотке у тебя

svarnoy, Отв.8696 12 Февр. 19, 09:46

Цитата — PROTECTOR, 12 Февр. 19, 09:43:
как на фотке у тебя

У той что на фотке отвалилась кнопка включения, что у разьема кабеля, не расчитана оказалась на столько.
Переделай сразу, обидно будет, включишь и не работает.

PROTECTOR, Отв.8697 12 Февр. 19, 09:48

[Непонимающий]

gen53, Отв.8698 12 Февр. 19, 09:54

svarnoy

Цитата:
У этих клапанов плавает настройка.

Этот клапан я предлагаю использовать именно как аварийный, с подрывом на установленное давление. Я думаю, что любой клапан с эластичной мембраной будет плавать. У меня в самодельном автоклаве стоит второй клапан от парогенератора утюга, доработанный под настройку, с силиконовой мембраной. Думал использовать как рабочий, для поддержания установленного давления и,соответственно, температуры. Не понравилось,"плавает", загрубил и оставил как второй аварийный. Для рабочих клапанов подходят безмембранные, с притертыми рабочими кромками. Американцы молодцы, умудрились одной "шайбой" с тремя отверстиями по торцу, как я понял, играя конусностью, поддерживать три разных давления.

Добавлено через 4мин.:

Да, мне надо вспомнить как правильно оформлять сообщения, с выделением важных моментов.

svarnoy, Отв.8699 12 Февр. 19, 10:02

Цитата — gen53, 12 Февр. 19, 09:54:
Американцы молодцы, умудрились одной "шайбой" с тремя отверстиями по торцу, как я понял, играя конусностью, поддерживать три разных давления.

У них раньше ещё интереснее было сделано, груз на резьбе перемещался, изменялась длинна рычага, и усилие прижатия клапана.

# Страница 436

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8700

gipsan88, Отв.8700 12 Февр. 19, 11:01

Цитата — gen53, 12 Февр. 19, 08:14:
Похоже моим капризам вполне может соответствовать НЕФОР-8,

На сайте так же можно заказать толщину дна и верха по своим хотелкам тоесть до 4мм так же написано что и сделать можно по вашим хотелкам

niklai, Отв.8701 12 Февр. 19, 12:47

Нефор промывается нормально. Можно вырезы сделать на месте отверстий, ещё легче будет.Но если бы эту пластину можно было снимать, было бы очень хорошо.А сам автоклав сделан качественно. Я думаю, не хуже белорусского.

бир, Отв.8702 12 Февр. 19, 15:30

Давно не был на форуме, а тут столько уже всего понаписали!
Человек Baltes написал: " Для себя уже сделал выбор, буду покупать автоклав Дымка 2.0 без противодавления..." А другой человек PROTECTOR очень категорично разрушил мечту первого
"...не вздумай брать это говно." Я в своё время тоже долго выбирал и, в конце концов, купил "Дымку-2". Очень быстро вылезли мелкие косяки: кассеты не желали зажимать банки, термометр, установленный внизу занижал показания... Ну что делать?! Термометр заменил и ещё добавил электронный сверху, кассеты "вылечил" попрыгав на верхних крышках. А ещё добавил обратный клапан и продувочный вентиль!
И теперь, имею вполне себе сносный автоклав: хоть на воде, хоть на пару, хоть на газу нагрев, хоть на эл. плите, а ещё дистиллятор и ещё коптильню! Дно толстое, магнитится и никуда не пучит! Внутри на дне нет никаких крестовин. Короче, для нашей маленькой семьи всё теперь устраивает - и объём, и его возможности, и универсальность!
Да! Сразу хочу сообщить, что я ни продавец, ни производитель, и никак с ними не связан! А то будут писать реклама, реклама...

Вложения:

ДистилляторW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

АвтоклавW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

КоптильняW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Дно.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ПродукцияW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8703 12 Февр. 19, 16:25

повезло, но отзывов по вздутому дну я видел несколько.

Краевед, Отв.8704 12 Февр. 19, 18:42

Полгода Дымке. Доработал под пар, гружу 5 банок по 0.5 л. каждую неделю, все нормально. Зато плитку сжег!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Перешел на газ, дешевле, но автоматика отпала. Буду брать новую на 3 кВт. С автоматикой комфортнее.

Гост, Отв.8705 12 Февр. 19, 19:14

Забрал с транспортной чудо-юдо белорусский повышенной ёмкости. От дна до решётки высота всего 32мм ,как понимаю,для работы на пару надо её поднимать? Высота до закругления примерно 48.5 см. Что в крышку ещё врезать для работы на пару?

Вложения:

IMG_20190212_181632.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181829.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181522.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181529.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181737.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181719.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181500.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190212_181652.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.8706 12 Февр. 19, 19:16

Цитата — Гост, 12 Февр. 19, 19:14:
От дна до решётки высота всего 32мм ,как понимаю,для работы на пару надо её поднимать?

Ни чего поднимать не надо, все так будет работать.

FAT ROGER, Отв.8707 12 Февр. 19, 19:36

Коллеги, переделал своего "белоруса" и теперь могу готовить консервы и на воде и на пару. Осталось установить обратный клапан, а какой не знаю. Продавцы утверждают, что больше 90°С они не держат. Посоветуйте клапан, который будет работать и не развалится при нагреве. И еще один вопрос, на который не могу найти ответа: во всех консервах, не важно мясо, рыба или птица присутствуют следы запёкшейся крови. Мою сырьё хорошо и отсушиваю перед закладкой в банки, но один хрен, в жидкости какие то сгустки.

Гост, Отв.8708 12 Февр. 19, 19:48

svarnoy, а куда и что в крышку врезать? И термометр как попроще приспособить?

Alex1956, Отв.8709 12 Февр. 19, 19:55

Цитата — FAT ROGER, 12 Февр. 19, 19:36:
Посоветуйте клапан, который будет работать и не развалится при нагреве.

[сообщение #13389174] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13389174>
[сообщение #13113971] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13113971>

svarnoy, Отв.8710 12 Февр. 19, 19:57

Цитата — Гост, 12 Февр. 19, 19:48:
куда и что в крышку врезать? И термометр как попроще приспособить?

В крышку резьбу 1\2" врезать. На резьбу, через трайник, навесить кран для продувки и обратный клапан.
С гильзой сложнее, надо что бы внешняя среда как можно меньше влияла на термометр. Для этого надо сделать длинную гильзу, если планируется автоматика, длинна около 10 см.
Датчик в гильзе 4 см занижает примерно на 1.5 градуса.
Если будет просто круглый стрелочный термометр, то как врежешь так и будет, тут без фантазий.

FAT ROGER, Отв.8711 12 Февр. 19, 20:14

Цитата — Alex1956, 12 Февр. 19, 19:55:
[сообщение #13389174]
[сообщение #13113971]

Смущает только резиновое уплотнение на тарелке клапана.

PROTECTOR, Отв.8712 12 Февр. 19, 20:16

Цитата — FAT ROGER, 12 Февр. 19, 19:36:
Посоветуйте клапан

https://www.rusklimat.ru/.../specification/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.rusklimat.ru/product-klapan-obratnyy-royal-thermo-optimal-1-2/specification/>

svarnoy, Отв.8713 12 Февр. 19, 20:18

PROTECTOR, https://стройбаза.рф/...006569078300001 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://стройбаза.рф/catalog/klimaticheskoe_oborudovanie/armatura-dlya-sistem-otopleniya/klapany-obratnye-i-filtry-kosye/klapany-obratnye-i-filtry-kosye-royal-thermo/81086/?utm_source=ym&utm_medium=cpc&utm_term=805951&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15499918609006569078300001>

Alex1956, Отв.8714 12 Февр. 19, 20:23

Цитата — FAT ROGER, 12 Февр. 19, 20:14:
Смущает только резиновое уплотнение на тарелке клапана.

Да, вроде, не должно там быть резины. Почитай последовавшие три ответа на мой вопрос.
[сообщение #13389174] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13389174>

FAT ROGER, Отв.8715 12 Февр. 19, 20:26

Цитата — PROTECTOR, 12 Февр. 19, 20:13:
русклимат, там есть стоит 450

Оно самое,только ценник убивает.

Гост, Отв.8716 12 Февр. 19, 20:39

Цитата — svarnoy, 12 Февр. 19, 19:57:
В крышку резьбу 12" врезать. На резьбу, через трайник, навесить кран для продувки и обратный клапан.

а если на место клапана четверник поставить и всё на него повесить? кран для продувки шаровый пойдёт? а то нержовый без дела лежит или обязательно вентиль?

Добавлено через 1мин.:

svarnoy, а ничего ,если по пару,нижний ряд банок будет сантиметра на 2-3 в воде?

svarnoy, Отв.8717 12 Февр. 19, 20:42

Цитата — Гост, 12 Февр. 19, 20:39:
если на место клапана четверник поставить и всё на него повесить? кран для продувки шаровый пойдёт?

Можно и крестовину, шаровый пойдет.

Цитата — Гост, 12 Февр. 19, 20:39:
,если по пару,нижний ряд банок будет сантиметра на 2-3 в воде?

Ни чего страшного.

Гост, Отв.8718 12 Февр. 19, 20:53

Цитата — svarnoy, 12 Февр. 19, 20:42:
Ни чего страшного.

ну тогда реально 32 банки влезет.

gipsan88, Отв.8719 12 Февр. 19, 23:12

Цитата — FAT ROGER, 12 Февр. 19, 19:36:
обратный клапан, а какой не знаю.

У меня стоит такой работает без проблем. Сердечник металлический.

Вложения:

1-12-300x174.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 437

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8720

FAT ROGER, Отв.8720 12 Февр. 19, 23:18

Цитата — gipsan88, 12 Февр. 19, 23:12:
У меня стоит такой

Фирма какая?

maslenkin, Отв.8721 12 Февр. 19, 23:26

VT.151.N

Baltes, Отв.8722 13 Февр. 19, 01:09

PROTECTOR,

Цитата — mehaner711, 12 Февр. 19, 07:36:
Автор у всего это дерьма один - ООО вней

Вообще то Дымку выпускает Приволжский механический завод (Приволжский Механический Завод построен и располагается на базе опытно-экспериментального завода «Ремстройгидравлика» который организован в 1962 году.) г. Киров

mehaner711, Отв.8723 13 Февр. 19, 05:07

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 01:09:
Вообще то Дымку выпускает Приволжский механический завод

Так Вэйн в Кирове и сидит. Емнип на этом самом заводе.

Pribludo, Отв.8724 13 Февр. 19, 13:20

Цитата — FAT ROGER, 12 Февр. 19, 19:36:
И еще один вопрос, на который не могу найти ответа: во всех консервах, не важно мясо, рыба или птица присутствуют следы запёкшейся крови. Мою сырьё хорошо и отсушиваю перед закладкой в банки, но один хрен, в жидкости какие то сгустки.

Нужно как минимум фото этих сгустков хотя вангую что оно так и должно быть и там все ок.

Baltes, Отв.8725 13 Февр. 19, 13:37

Цитата — mehaner711, 12 Февр. 19, 07:36:
Фуфло, в общем

Тогда снова повторю вопрос, а что не дерьмо? Американец и краснодарские автоклавы? Так там ценники. А вид автоклавов у всех производителей будет один как и у любого сосуда работающего под давлением. Кстати адреса у ООО вней и Приволжского механического разные и на сайте ООО вней автоклав называется Фансел а на сайте Приволжского завода автоклав Дымка. Это как сравнивать охотничьи ножи которые делают в Павлово и Ворсме, одни высокого качества а другие дерьмо, а формы примерно одинаковые. Да и часто фирмы которые не имеют своего полного производственного цикла, заказывают комплектующие на стороне. У меня есть такое подозрение, что производители Фансела и Ханхи заказывают комплектующие на ПМЗ или заказывают партию автоклавов и их делает завод, но делает по техусловиям предоставленными заказчиками.

PROTECTOR, Отв.8726 13 Февр. 19, 14:12

не надо засорять себе мосх не нужной информацией, поверьте на слово, производитель один, продавец возможно другой, а возможно что и сам производитель, дело сути не меняет, 4 клава: 1 а ля белорусь (ни чего общего не имеющий с оригиналом); 3 других кусок говна по пиленный на не равные части. Зачем производить 3 какашки- я не понимаю, вполне себе можно обойтись одним изделием сделанным качественно, всего лишь надо убить маркетолога (обязательно ритуально), включить не надолго мозг или позвонить Сварному ну или мне
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

или любому кто понимает хоть не много в процессе и пользовался их продукцией и сделать чего скажут. Я считаю что фансел- вполне себе изделие если бы не косяк с фланцем, укрепить этот фланец что бы его не гнуло и ФСЁЁ, дно нормальное, поаккуратнее сварить поставить нормальную навеску, которая соответствует тех требованиям и готово дело. Но неет, надо сделать 33 сайта где хаить своё же барахло, обязательно еще приляпать фотку счастливой мордатой домокозявки с кастрюлей в окружении только что приготовленные разнообразностей и думать что все дебилы и не понимают что контора одна и продавать заведомо неисправные и опасные вещи.

бир, Отв.8727 13 Февр. 19, 14:46

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 13:37:
Тогда снова повторю вопрос, а что не дерьмо?

В последнее время здесь собрались апологеты ВКУ (раньше была другая мода) и на твой вопрос ответа скорее всего не получишь - каждый хвалит своё!
У меня, например, не товарное производство, слабая сеть, нет лишних площадей, сырьё с рынка или из магазина - поэтому мне не нужен этот монстр - ВКУ!
Кстати, а если в ВКУ лопнет баночка с мясной тушенкой, то как выковыривать застрявшее мяско из трубочки слива, расположенной на глубине пол-метра и отходящей под прямым углом?
Видимо, ещё ни у кого такого не случалось ещё или никто об этом не говорит! А морока еще та! И вообще, ВКУ(ВК, ВКС и т. д.) изначально предназначены для стерилизации тряпочек, салфеток, марлевых повязок и разной другой медицинской мануфактуры со сливом жидкости, а не для стерилизации консервов!
Поэтому я купил автоклав завода ПМЗ(на картинках выше), кое-чего добавил, кое-что переделал и, в принципе, доволен! А автоматика не особо и нужна - не графья, можно часок и в ручном режиме поуправлять

FOX65, Отв.8728 13 Февр. 19, 14:53

бир,В ВКУ удобно делать в биксах.Недостаток- убирается 24 банки.Если лопнет,то все в одной биксе и испачкается только часть банок и то донышки.
Если делать без биксов,то думаю предварительно заткнуть дырку кусочком нержовой мочалки.

Pribludo, Отв.8729 13 Февр. 19, 15:05

Цитата — FOX65, 13 Февр. 19, 14:53:
В ВКУ удобно делать в биксах

Плохо помню как они выглядят, а внутри нормально проходит конвекция пара? Себе для парового клава делал даже не подставку с дырками, а решетку (от радиатора холодильника) чтоб пар нормально там внутри "гулял".

PROTECTOR, Отв.8730 13 Февр. 19, 15:06

Есть смысл делать пробный пуск с банками заполненными водой или когда в них харчи все иначе?

FOX65, Отв.8731 13 Февр. 19, 15:10

PROTECTOR,Не вижу смысла.

Добавлено через 4мин.:

Pribludo,Они же с дырачками,все там прогревается.
https://yandex.ru/... бикса&lr=7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?p=1&text=медицинская%20бикса&lr=7>

Baltes, Отв.8732 13 Февр. 19, 15:37

PROTECTOR, Если память не изменяет, то ПМЗ в 2017 году автоклав Дымка переработал, исправили часть просчетов, изменили конфигурацию дна, усилили фланец и теперь он называется Дымка 2.0
Понравилось, что можно его использовать как дистиллятор (хотя дистиляцией заниматься не планирую т.к. есть доступ к спирту из которого делаю наливки и настойки), да и при доработке не нужно ни варить ни сверлить, а просто на штуцере для установки сухопарника собрать аналог узла безопасности систем отопления, только установив там те приборы и клапаны которые будут нужны.

PROTECTOR, Отв.8733 13 Февр. 19, 16:41

с чего там должно что то лопнуть? ну пусть лопнуло, банки стоят на крышке от биксы в которой просверлено несколько отверстий для выхода пара,хай с ним предположим что попало в продувочное отверстие и что? наливаем воды ведро открываем кран и все вылетит со свистом как дрыст сквозь булки.

FOX65, Отв.8734 13 Февр. 19, 16:47

В крайнем случае тросиком или проволочкой.

PROTECTOR, Отв.8735 13 Февр. 19, 16:51

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 15:37:
усилили фланец

на ханхи перестали усиливать фланец потому как там это не нужно, фланец не идет на излом, а прижимается всей плоскостью, равно как и на дымке. это не нужно.

Добавлено через 1мин.:

у кого ни будь рвались банки в паровых клавах?

gen53, Отв.8736 13 Февр. 19, 17:03

Цитата:
svarnoy Отв.8683 11 Февр. 19, 13:00.
Известно что в закатанной банке при 120С "2.4" бара, в кавычках...

Очень любопытные рассуждения и выводы, Денис ! Похоже действительно, подобрав определённый объём воды для конкретного автоклава и добившись температуры в +120* при давлении чуть больше 2,5 бар, можно сохранить крышки СКО, не используя кассет и зажимов.
Но нюансы всё-таки есть. Объём банки и воздушной подушки в ней, на порядок отличается от этих же характеристик автоклава. То есть, будет ли одновременное нарастание давления и в банке, и в автоклаве с близкими показателями ?
Не однозначно и с уровнем воды. С одним и тем же уровнем воды, но с разным количеством банок ( один слой, два слоя...) объём воды будет разный, а значит и разная степень её расширения. То есть, при минимальной загрузке автоклава показания манометра будут выше, а при максимальной загрузке, соответственно, ниже. И вот второй вопрос, а насколько будут разнится показатели манометра, при различной загрузке, но при одном уровне воды ? Напрашивается вывод, что уровень воды нужно подобрать для каждого количества слоёв банок, (один слой, два слоя...). Тогда будут показания термометра и манометра идентичны при разных загрузках.
Эти вопросы не конкретно к тебе, Денис. Они к тем, кто не полениться основательно подружиться со своим автоклавом, изучив все его возможности.
А тебе, Денис, бо-О-льшущее спасибо за проделанную работу по измерению температуры и давления внутри банки! Это ценнейшая информация, и не заумной теории, а практических результатов !!!

бир, Отв.8737 13 Февр. 19, 17:40

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 15:37:
просто на штуцере для установки сухопарника собрать аналог узла безопасности систем отопления, только установив там те приборы и клапаны которые будут нужны.

Не надо там никаких аналогов узлов безопасности систем отопления и приборов с клапанами не надо - все намного проще: на крышку привинчиваем трубу(царгу) потом поворот и холодильник. И всё!
Эти приблуды можно или купить или сделать самому.

Вложения:

АппаратW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

ДистилляторW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.8738 13 Февр. 19, 18:30

Вот собрал из того что было. НОрмально? осталось сосок от бескамерки найти,чёта не нашёл сегодня (

Вложения:

IMG_20190213_181353.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190213_181406.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190213_181526.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

mehaner711, Отв.8739 13 Февр. 19, 18:44

Цитата — Гост, 13 Февр. 19, 18:30:
осталось сосок от бескамерки найти,

лучше термометр, и будет нормально.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 13:37:
повторю вопрос, а что не дерьмо?

Белорусс и Вку, и те допиливать надо

# Страница 438

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8740

Гост, Отв.8740 13 Февр. 19, 18:48

Цитата — mehaner711, 13 Февр. 19, 18:44:
лучше термометр

Сосок вверх ногами,вот и гильза для термометра.

PROTECTOR, Отв.8741 13 Февр. 19, 19:03

Цитата — Гост, 13 Февр. 19, 18:48:
Сосок вверх ногами,вот и гильза для термометра.

уж лучше от биметалла капсулу с маслом.

Baltes, Отв.8742 13 Февр. 19, 19:29

Вот сегодня случайно наткнулся на новый автоклав
Автоклав Беларусь Люкс, 30 л (модель 2017 года)
Комплектация
Автоклав, 30 литров
Крышка с винтовым зажимом
Термометр
Манометр
Клапан предохранительный (3 bar)
Клапан-нипель для накачки давления
Силиконовый шланг, 1 м
Уплотнение
Книга «Рецепты домашнего консервирования»
Инструкция
Каталог
Сертификат
Технические характеристики
Объем: 30 литров
Горловина: 15,5 см
Рабочее давление: 1—1.4 бар
Температура стерилизации: 100—120 градусов С
Габаритные размеры: 300х640 мм
Вес — 18 кг
Срок службы: 4-6 лет
Гарантия: 2 года
И выпускает это Производственная компания «Вейн»
Правда ценник уже 9890, но с учетом скидки 7490
Правда на сайте внейа данной продукции почему то нет

mehaner711, Отв.8743 13 Февр. 19, 20:11

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 19:29:
Клапан предохранительный (3 bar)
Клапан-нипель для накачки давления

Рабочее давление: 1—1.4 бар

Вот это точно ВЭЙН! Клапан для накачки давления + вода = какие, нахер, 1,4 бара рабочего давления? Там 4 бара будет(или около того)! Такой же развод, как и с дымкой-ханхи-фанселом-фениксом.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 15:37:
ПМЗ в 2017 году автоклав Дымка переработал, исправили часть просчетов, изменили конфигурацию дна, усилили фланец и теперь он называется Дымка 2.0

Ага, а вэйн в 2017 переработвл ханхи и выпустил ханхи 2.0. Ничего не напоминает?

Гост, Отв.8744 13 Февр. 19, 20:29

Цитата — PROTECTOR, 13 Февр. 19, 19:03:
уж лучше от биметалла капсулу с маслом

а в чём отличие от соска с маслом?

mehaner711, Отв.8745 13 Февр. 19, 20:36

Цитата — Baltes, 13 Февр. 19, 13:37:
У меня есть такое подозрение, что производители Фансела и Ханхи заказывают комплектующие на ПМЗ или заказывают партию автоклавов и их делает завод, но делает по техусловиям предоставленными заказчиками.

Ага, ПМЗ, конечно, круче! А у меня есть подозрение (извини, тратить время на доказывание не считаю целесообразным), что там вообще никто этих вещей не делает. А делаются они в одном китайском подвале. Далее одна реальная контора (имеющая несколько разных "дочек") с минимальными затратами делает несколько "разных" аппаратов, которые при китайской стоимости тысяч в 5 рублей, с помощью агрессивной рекламы впариваются по 10-15 тыс. слабо понимающим гражданам (вроде меня и тебя, т. к. изучать матчасть "как следует" мы начинаем только неоднократно наступив на грабли. А многие граждане эту самую матчасть вообще не в состоянии изучить, кто по уровню интеллекта, кто просто по половой принадлежности. На мой канал несколько женщин заходили, у всех небольшие хозяйства с курами-утками. Спрашивают:"Автоклав пришлю, краны-клапана прикрутите?" Говорю - все растолковал, что купить, как крутить, любой вменяемый мужик справится! Отвечают:"А нету вменяемых...." И вот впарили бы им красивую Дымку или Ханхи...).
Пользоваться можно любой из этих поделок, только с некоторыми оговорками. Во-первых, ими точно не получится пользоваться так запросто, как эти уроды пишут в инструкциях (писал уже, друг у меня (он меня и сподвиг на автоклав) долбается с Дымкой 2.0, я попал на ханхи, сменил на фансель). Во-вторых, сопоставляя данные в инструкции, диаметрально расходящиеся с тем, что можно увидеть в их видео и на практике, рано или поздно приходишь к выводу, что тебя жестко на@,sdfют. В-третьих, по совокупности - это просто опасно. Но при этом к ним можно приноровиться, допилить и получать более или менее стабильный результат.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Гост, 13 Февр. 19, 20:29:
а в чём отличие от соска с маслом?

Капсула уже глухая с одного конца, а сосок глушить надо.

Лапарь, Отв.8746 13 Февр. 19, 20:48

Baltes,Как вариант. Может скороварку для начала?

maslenkin, Отв.8747 13 Февр. 19, 21:07

Цитата — Гост, 13 Февр. 19, 18:30:
Вот собрал из того что было. НОрмально?

нормально, если твой нейлоновый сердечник обратного клапана не боится высоких температур. Все до поры до времени...
Вот видишь эти расплавленные наплывы на нерж гофре... Больше года парогеном пользуюсь, сегодня налил чуть больше "обычного", мощи дал на старте закипания чуть больше, и пошел по паропроводу пар с водой при давлении 60 очков (медицинский) и "поплыла" эта изоляция.

Вложения:

пароген.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.8748 13 Февр. 19, 21:15

Цитата — mehaner711, 13 Февр. 19, 20:36:
а сосок глушить надо

а колпачёк то на что?

Добавлено через 8мин.:

Цитата — maslenkin, 13 Февр. 19, 21:07:
если твой нейлоновый сердечник обратного клапана не боится высоких температур

с парогена снял пока на время, сегодня грел,литра 3 воды до двух атмосфер,не расплавился. Поменяю конечно на металл,как только найду.

Robohim, Отв.8749 13 Февр. 19, 21:51

Цитата — maslenkin, 13 Февр. 19, 21:07:
и пошел по паропроводу пар с водой при давлении 60 очков

60 кило давление было?)))

mehaner711, Отв.8750 13 Февр. 19, 22:54

Цитата — Гост, 13 Февр. 19, 21:15:
а колпачёк то на что?

Это тот, что с резиновой прокладочкой? Чтоб давление не держать!

Краевед, Отв.8751 13 Февр. 19, 22:55

Цитата — mehaner711, 13 Февр. 19, 20:36:
Но при этом к ним можно приноровиться, допилить и получать более или менее стабильный результат.

В этой теме все уже расписано, все плюсы и все косяки "дымок", беларусов, ВК, самоделок и прочих. Сначала прочитал всю ветку, потом купил Дымку 2.0, сразу доработал под пар и под свои хотелки. Результатом доволен.

gipsan88, Отв.8752 14 Февр. 19, 01:50

Вот просто посмотрите! Что задумала Дымка???
https://www.youtube.com/embed/1VLG_9smav8

FOX65, Отв.8753 14 Февр. 19, 05:51

Гост,Обратный клапан с пластиковым сердечником рассчитан максимум до 100*,у меня сразу зашипел.

svarnoy, Отв.8754 14 Февр. 19, 07:41

Цитата — gipsan88, 14 Февр. 19, 01:50:
Что задумала Дымка

Не у всех есть лишнее время смотреть все подряд, описал бы в кратце чего там.

FOX65, Отв.8755 14 Февр. 19, 08:04

Цитата — svarnoy, 14 Февр. 19, 07:41:
Не у всех есть лишнее время

У меня даже когда есть время,не смотрю такую тягомотину.
Сопли жуют,а пользы никакой.

svarnoy, Отв.8756 14 Февр. 19, 08:06

FOX65, Я именно это имел ввиду, но мягче высказался.

Vasili4, Отв.8757 14 Февр. 19, 10:31

Цитата — бир, 13 Февр. 19, 14:46:
то как выковыривать застрявшее мяско из трубочки слива, расположенной на глубине пол-метра и отходящей под прямым углом

Спешу заметить, что в ВКУ ещё массу всего интересного можно делать. Я часто развариваю ноги и головы. Если попадает крошки костей или мясо, я в кран продувки (он же слив) дую воздухом.
Так же, можно слив реализовать хоть на два дюйма с плавным отводом и радостно ловить снежинки ртом.
Затирают в нём и бродят ещё и перегоняют. Термостатируют напитки на щепе.
Сейчас подумываю как су-вид в нём делать.
Денис svarnoy, как думаешь, если по тому же принципу не пользоваться насосом, а продувать воздухом и этим обеспечить перемешивание.
Относительно СКО.
Один наш известный форумчанин угощал кабачковой икрой. Она сделана в ВКУ, но в банке с крышкой СКО.
При падении давления пара, углекислотный баллон с редуктором его компенсировал.

pigtail, Отв.8758 14 Февр. 19, 10:40

До конца не досмотрел, но смысл вроде в том, что завод мужику прислал ниппель для установки на Дымку для преднакачки и у мужика сомнения... далее я не выдержал.

FOX65, Отв.8759 14 Февр. 19, 11:20

Цитата — Vasili4, 14 Февр. 19, 10:31:
дую воздухом.

А у кого нет компрессора,но есть водопровод,можно водой на встречу.

# Страница 439

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8760

бир, Отв.8760 14 Февр. 19, 14:07

Цитата — pigtail, 14 Февр. 19, 10:40:
До конца не досмотрел, но смысл вроде в том

Смысл в том, что с этой приблудой можно якобы клавировать в аппарате "ДЫМКА 2.0" банки разной ёмкости и разной высоты!С преднакачкой. И у человека сомнения: а выдержит ли бак нужное давление?

svarnoy, Отв.8761 14 Февр. 19, 14:29

Банки то выдержат, а клав может и нет.
Он сделан из пресованого навоза.
Не должен аварийный клапан работать как рабочий.

бир, Отв.8762 14 Февр. 19, 16:01

Цитата — svarnoy, 14 Февр. 19, 14:29:
Банки то выдержат, а клав может и нет.

А вот производитель пишет:.."Автоклав «Дымка» 2.0 сделан из высокопрочной пищевой нержавеющей стали. Усиленное 1,5 мм дно с ребром жесткости и тепловым компенсатором, служит надежной защитой от вздутия при высоком давлении. Такая конструкция автоклава выдерживает давление до 6 атмосфер, при том, что рабочее давление составляет 3 атмосферы." (Цитата из тех. описания.)
Вот тут не понял мысль: "Не должен аварийный клапан работать как рабочий." Аварийный клапан сам по себе, а пипка для накачки навинчивается рядом на штатный штуцер...

Вложения:

НиппельW.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.8763 14 Февр. 19, 16:34

Цитата — бир, 14 Февр. 19, 16:01:
А вот производитель пишет

Он все что угодно может писать.
Сделан он из дешовой хромлегированой 430 стали.
Сделан не правильно, не надо было дно гавном усиливать, достаточно просто было его сделать правильно для емкостей работающих под давлением.
Гидроаккумулятор 100 литровый для воды сделан правильно, при толщине стали 0.8 мм рабочее давление 7 бар, при том что он на много больше. Там ни чего не усилино, по тому что не надо этого, делать надо правильно.
У беларуса тоже ни чего не усилино, усиляют там где сделали не правильно.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Vasili4, 14 Февр. 19, 10:31:
если по тому же принципу не пользоваться насосом, а продувать воздухом и этим обеспечить перемешивание.
С воздухом и тепло будет улетать. Пробовать надо.

PROTECTOR, Отв.8764 14 Февр. 19, 16:38

Цитата — svarnoy, 14 Февр. 19, 16:34:
У беларуса тоже ни чего не усилино, усиляют там где сделали не правильно.

и ведь не поспоришь.....

svarnoy, Отв.8765 14 Февр. 19, 16:47

PROTECTOR, В белорусе стенка около 1.8 мм, но хочу заметить что это все таки баллон газовый был в девичестве, и давление держал до 50 бар.

PROTECTOR, Отв.8766 14 Февр. 19, 16:54

я себе для дачи возьму наверное, а то вку не натаскаешься, какой посоветуешь?

svarnoy, Отв.8767 14 Февр. 19, 16:55

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 16:54:
какой посоветуешь?

Будешь смеяться, но Белорусский.

PROTECTOR, Отв.8768 14 Февр. 19, 16:55

да я понимаю, про него и спрашиваю, какой из них?

Talion, Отв.8769 14 Февр. 19, 17:54

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 16:55:
да я понимаю, про него и спрашиваю, какой из них?

Ёмкость имеешь ввиду? У меня, например на 14 банок 0,5 литра. Это самый маленький из семейства белорусов. Мне на мои нужды хватает. И по весу устраивает.

PROTECTOR, Отв.8770 14 Февр. 19, 17:55

производитель

FOX65, Отв.8771 14 Февр. 19, 18:08

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 17:55:
производитель

Лукашенко.

Гост, Отв.8772 14 Февр. 19, 18:30

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 17:55:
производитель

как у меня бери на 32 банки
Прикупил клапан с металлическим сердечником,мощный такой клапан,тяжёлый. А вот с гильзами проблема,нет нигде, пришлось сосок купить. Цена за клапан 230 и 200 сосок.

Вложения:

IMG_20190214_181532.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.8773 14 Февр. 19, 19:02

я брать буду большой, какого из 2х производителей лучше?
сосок от чего, температура его не разрушит?

Добавлено через 10мин.:

[сообщение #13476076] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13476076>
ВКУшники велком!

gen53, Отв.8774 14 Февр. 19, 19:12

Цитата:
А вот с гильзами проблема,нет нигде, пришлось сосок купить.
Гост, Сегодня, 18:30

Интересно, сосок будешь рассверливать, или термопару без корпуса, во фторопластовой изоляции погружать ?
Уж очень маленькое отверстие в соске ! Возможно это уже где-то оговаривалось, но я пропустил.

PROTECTOR, Отв.8775 14 Февр. 19, 19:14

этот наверное влезет:

Вложения:

Well-Designed-high-quality-food-thermometer-with.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.8776 14 Февр. 19, 19:18

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 19:12:
Интересно, сосок будешь рассверливать

отверстие 5 мм, тп 101 4 мм , от народного терморегулятора 5 мм , так что норм.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 19:02:
я брать буду большой

так что есть больше 32 банок?

gen53, Отв.8777 14 Февр. 19, 19:19

Цитата:
сосок от чего, температура его не разрушит?
PROTECTOR, Сегодня, 19:02

у соска в основании резьба, если резину заменить на силиконовую прокладку, у которой рабочая температура до +180*С, то точно не разрушит.
А вот нижний торец, я бы посоветовал запаять твердым припоем.

Гост, Отв.8778 14 Февр. 19, 19:22

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 19:02:
сосок от чего

от диска колёсного грузового авто,латунь, чему там рушится то?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 19:19:
твердым припоем.

не подскажете что за припой? с паяльником не очень дружу

Добавлено через 1мин.:

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 19:19:
если резину заменить на силиконовую прокладку

я думаю заменить на лён

alekseigy, Отв.8779 14 Февр. 19, 19:25

Не ведись на объём автоклава!Если сырьё покупное а не своё фермерское, за глаза хватит и середнячка ! А самый маленький на 7 банок по 0.5 л. Плюс на здоровье рассчитывай Вес приличный, особенно если на воде!

# Страница 440

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8780

gen53, Отв.8780 14 Февр. 19, 19:28

В одном месте встретил: допустимая температура для силиконовой прокладки от -100 до + 350*С. Последняя цифра озадачила.

PROTECTOR, Отв.8781 14 Февр. 19, 19:29

15 банок ни о чем, буду на пару, так что 30 литров норм.

Серголег, Отв.8782 14 Февр. 19, 19:31

Цитата — Гост, 14 Февр. 19, 19:22:
не подскажете что за припой

С большим содержанием свинца(темнее цвет),обычный ПОС-60-серебристый.

Гост, Отв.8783 14 Февр. 19, 19:32

PROTECTOR, так я и говорю , бери как мой, норм, краска не горит ,32 банки

PROTECTOR, Отв.8784 14 Февр. 19, 19:33

какой у тебя? кинь ссыль на магаз.

Гост, Отв.8785 14 Февр. 19, 19:35

PROTECTOR, так вот же http://lucky-shopper.ru/belorusskiy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://lucky-shopper.ru/belorusskiy>

gen53, Отв.8786 14 Февр. 19, 19:39

Цитата:
не подскажете что за припой? с паяльником не очень дружу
Гост, Сегодня, 19:22

Твердых припоев много. Отличный припой ПСр12-ПСр65, с содержанием серебра, но он дорогой. Есть более дешёвые припои. Температура плавления твёрдых припоев от +600*С и выше. Паять ими можно горелкой, применяя флюс. Чтобы не заморачивать голову, посоветую обратиться к человеку работающему на холодильном или компрессорном оборудовании, там, где паяются медные трубки.

alekseigy, Отв.8787 14 Февр. 19, 19:39

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 19:29:
15 банок ни о чем, буду на пару, так что 30 литров норм.

Ну-ну! Просто когда обеспечишь всю родню тушняком! Москвичи на консерву переходят!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.8788 14 Февр. 19, 19:44

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 19:39:
к человеку работающему на холодильном или компрессорном оборудовании, там, где паяются медные трубки

имеется паяльник и припой какой то советский , человека из холодильщиков нет ( а если конец сплющить и сваркой?

Добавлено через 2мин.:

к слову, а кто почём тушёнку реализует, ну в смысле угощает?

PROTECTOR, Отв.8789 14 Февр. 19, 19:51

как выясняется это уже давным давно не газовые баллоны.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — alekseigy, 14 Февр. 19, 19:39:
Ну-ну! Просто когда обеспечишь всю родню тушняком! Москвичи на консерву переходят!

примерные цифры:
50 банок 3л компота
50 0.5. икра кабачковая
фасоль в год наверное тоже 50 выходит мож больше
горбуша по мере съедания готовится
баклажаны с перцем луком томатами и т.д. банок 70
помидорки в собственном соку 30-40
тушняк, ну 6 коз резал крайний раз, вот и думай какой мне клав брать, на 23 литра -15 банок, стою как кочегар 2 недели у него.

svarnoy, Отв.8790 14 Февр. 19, 19:59

PROTECTOR, Плюс Джема не забудь.

PROTECTOR, Отв.8791 14 Февр. 19, 20:01

не мой участок

gen53, Отв.8792 14 Февр. 19, 20:13

Цитата:
PROTECTOR, так вот же http://lucky-shopper.ru/belorusskiy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://lucky-shopper.ru/belorusskiy>
Сегодня, 19:35

ДА !!! Читаю первую строчку: - На все виды плит. Это каким же образом баллон с юбкой, со сферическим дном можно поставить на электроплиту, на индукционку, на керамику. А надо было честно написать: - Только для открытого пламени.
Чтобы автоклав был приспособлен для всех видов плит, давно уже известно, что дно должно быть плоское, а для индукционки, ещё и ферромагнитное. Делая свой автоклав из огнетушителя (баллон сродни Белорусскому), мне пришлось вырезать юбку с полусферой,и вварить плоский блин толщиной 8 мм., именно планируя использовать его на любом источнике нагрева.
Очень странно охарактеризовали свой товар данные продавцы.

alekseigy, Отв.8793 14 Февр. 19, 20:22

PROTECTOR Ну белорус с компотом не поможет, А про кочегара повеселил [Смеющийся]

gen53, Отв.8794 14 Февр. 19, 20:28

Цитата:
а если конец сплющить и сваркой?
Гост, Сегодня, 19:44

Лучше бы не сплющить, а в патроне токарного станка, роликом ( подшипником) свальцевать кончик, предварительно облудив внутреннюю часть. А потом нагреть, и микроканал запаяется. Только имей ввиду, что на конце и наружная,и внутренняя резьба. От неё надо или избавиться, или наоборот,использовать. Использовать так:подобрать колпачок без отверстия, облудить резьбы в колпачке и на конце ниппеля и прогревая до расплавления припоя накрутить колпачок. В этом случае подойдёт мягкий припой, например ПОС40, ПОС60. Тогда и токарный станок и мужик, холодильщик с горелкой, не понадобятся.))

Alex1956, Отв.8795 14 Февр. 19, 20:41

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 20:28:
Лучше бы не сплющить, а в патроне токарного станка, роликом ( подшипником) свальцевать кончик,

Использовал такой <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=53095> способ. Для отожженных трубок вполне приличный результат.

mehaner711, Отв.8796 15 Февр. 19, 05:07

Цитата — Гост, 14 Февр. 19, 19:35:
, так вот же http://lucky-shopper.ru/belorusskiy <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://lucky-shopper.ru/belorusskiy>

ага, это как раз очередной развод от тех же продаванов. Кто производитель этой поделки? Сказано же: от Лукашенко надо брать.

PROTECTOR, Отв.8797 15 Февр. 19, 07:50

Цитата — mehaner711, 15 Февр. 19, 05:07:
от Лукашенко надо брать

в чем разница?

Селянин39, Отв.8798 15 Февр. 19, 08:20

Цитата — Vasili4, 14 Февр. 19, 10:31:
Я часто развариваю ноги и головы.

А каким средством потом моешь автоклав от жира? (Недавно сальтисон варил, но просто на огне, и как раз думал если так в ВКУ варить, тяжко ль его потом от жира отмывать будет?)

PROTECTOR, Отв.8799 15 Февр. 19, 08:28

Нержавейка легко моется

# Страница 441

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8800

mehaner711, Отв.8800 15 Февр. 19, 14:07

Цитата — PROTECTOR, 15 Февр. 19, 07:50:
в чем разница

Хороший вопрос. Если мне не врёт моя паранойя, то белоруссы свои (возможно) до сих пор делают из заготовок для газовых баллонов, а из чего эти сделаны - хрен знает. Их бы взвесить... Такие в Ашане есть, производитель - не то вней, не то Приволжский (или Кировский) мехзавод. Ханхи в черняге, короче. И реклама по той же кальке.

Talion, Отв.8801 15 Февр. 19, 14:33

Цитата — PROTECTOR, 14 Февр. 19, 19:14:
этот наверное влезет:

Я себе на Али вот такой термометр приобрел.
https://ru.aliexpress.com/....274233edHfLKuR <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Long-Range-Wireless-Digital-Transmission-BBQ-Meat-Thermometer-with-Meathead-Temperature-Probe-Remotely-Monitor-your-BBQ/32611478476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edHfLKuR>
Очень удобен, можно на 30 метров от автоклава отходить с термометром в кармане, заняться другим делом. Я например в соседней комнате за компом сижу. А когда будет достигнута предельная температура, он пищать начинает. Иду в кухню уменьшаю огонь.

PROTECTOR, Отв.8802 15 Февр. 19, 16:07

не плохо.

Гост, Отв.8803 15 Февр. 19, 18:14

Цитата — gen53, 14 Февр. 19, 20:13:
со сферическим дном

оно не сферическое

Добавлено через 10мин.:

Цитата — mehaner711, 15 Февр. 19, 05:07:
Кто производитель этой поделки?

Киров )))

mehaner711, Отв.8804 16 Февр. 19, 08:23

Цитата — Гост, 15 Февр. 19, 18:14:
Киров )))

Ну вот, круг замкнулся.

Гост, Отв.8805 17 Февр. 19, 17:19

Произвёл первое автоклавирование,рыбу. Как же хорошо что сразу на пар переделал ,быстро. Даже не представляю как из за 4 банок 30 литров кипятить .

PROTECTOR, Отв.8806 17 Февр. 19, 17:35

не надо из за 4х кипятить 30, достаточно что бы банки на 2 см под водой оказались.

gipsan88, Отв.8807 17 Февр. 19, 17:50

Всем привет. Посоветуйте хорошую закаточную машинку для крышек СКО и ссылку где можно заказать.
Пока присматриваюсь к машинкам полуавтоматом с подшипником.

Вложения:

402827019_w260_h173__mg_4966.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Алексей137, Отв.8808 17 Февр. 19, 18:56

Цитата — PROTECTOR, 17 Февр. 19, 17:35:
не надо из за 4х кипятить 30, достаточно что бы банки на 2 см под водой оказались.

Разве для повторяемости и предсказуемости результата при клавировании на воде не нужно заливать одинаковое количество воды при любом количестве приготовляемого продукта? Как правило немного не доливая до горловины, т.е. практически полный клав даже для приготовления хоть одной банки?

Talion, Отв.8809 17 Февр. 19, 19:00

Цитата — PROTECTOR, 17 Февр. 19, 17:35:
не надо из за 4х кипятить 30, достаточно что бы банки на 2 см под водой оказались.

Для белоруса хоть 1 банка, хоть 14. Расстояние от поверхности воды до края горловины должно быть 8 см независимо от количества банок. Ну и чё? Куда спешить? Если только газ баллонный.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — gipsan88, 17 Февр. 19, 17:50:
Посоветуйте хорошую закаточную машинку для крышек СКО

В свободной продаже закаточный ключ Кременчугского завода (Украина). Смотрите, чтобы не подделка была, он должен быть с голограммой и на вес явно тяжелее других.

alekseigy, Отв.8810 17 Февр. 19, 19:26

Цитата — Talion, 15 Февр. 19, 14:33:
Я себе на Али вот такой термометр приобрел.
https://ru.aliexpress.com/....274233edHfLKuR <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/....274233edHfLKuR>
Очень удобен, можно на 30 метров от автоклава отходить с термометром в кармане, заняться другим делом. Я например в соседней комнате за компом сижу. А когда будет достигнута предельная температура, он пищать начинает. Иду в кухню уменьшаю огонь.

Дружище! Замерь пож-ста диаметр щупа! Мне это интересно!

svarnoy, Отв.8811 17 Февр. 19, 19:31

Комрады! Книга в бумаге.
В очередной раз печатали книги, осталось два свободных экземпляра. Гусаковский Очкин, технология мясоконсервнго производства.
500 рублей штука. Немного подорожало.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/17/21834.309880.jpg
Dscn2705. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/17/21834.309881.jpg
Dscn2708. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Отправка Почтой или СДЭКом.

alekseigy, Отв.8812 17 Февр. 19, 19:39

Цитата — PROTECTOR, 17 Февр. 19, 17:35:
не надо из за 4х кипятить 30, достаточно что бы банки на 2 см под водой оказались.

Опять двадцать пять! При готовке на воде уровень воды ДОЛЖЕН быть что и у 4 банок что и у 14. Это с преднакачкой (беларус)!

PROTECTOR, Отв.8813 17 Февр. 19, 19:39

Цитата — Алексей137, 17 Февр. 19, 18:56:
повторяемости и предсказуемости результата

если с преддавлением хз, если без то кмк без разницы.

да и если с преддавленим то только без термометра, с термометр ИМХО пох сколько воды.

Talion, Отв.8814 17 Февр. 19, 22:57

Цитата — alekseigy, 17 Февр. 19, 19:26:
Дружище! Замерь пож-ста диаметр щупа! Мне это интересно!

Блин, нет у меня здесь, в Воронеже, штангенциркуля. Все инструменты остались в гараже, в Анапе.Чем еще можно замерить?

mehaner711, Отв.8815 18 Февр. 19, 04:55

Цитата — Talion, 17 Февр. 19, 22:57:
Чем еще можно замерить?

Да на линейку положи, там десятки ловить не надо...

бир, Отв.8816 18 Февр. 19, 08:53

Цитата — Talion, 17 Февр. 19, 22:57:
Чем еще можно замерить?

Проткни щупом дырку в чём-нибудь: в пластилине, в картонке, в фольге и т. д. и потом линейкой
замерь диаметр дырки!

юрьевич, Отв.8817 18 Февр. 19, 09:06

Цитата — svarnoy, 17 Февр. 19, 19:31:
Комрады! Книга в бумаге

Мне надо.

svarnoy, Отв.8818 18 Февр. 19, 09:15

Цитата — юрьевич, 18 Февр. 19, 09:06:
Мне надо.

В личку напиши ФИО, адрес, телефон, сдэк или почта, индекс.

Talion, Отв.8819 18 Февр. 19, 16:17

Цитата — alekseigy, 17 Февр. 19, 19:26:
Замерь пож-ста диаметр щупа! Мне это интересно!

alekseigy, Замерил подручными средствами. По-моему диаметр где то миллиметров 2-3

Вложения:

DSC07144.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 442

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8820

alekseigy, Отв.8820 18 Февр. 19, 19:33

Talion Спасибо! Это получается что щуп даже тонкий!

FAT ROGER, Отв.8821 18 Февр. 19, 20:15

Цитата — alekseigy, 17 Февр. 19, 19:26:
Замерь пож-ста диаметр щупа! Мне это интересно!

У меня такой же, замерил штангелем - диаметр 4,2 мм. Гильзу под него на Али брал нержавеющую, их там множество разных.

alekseigy, Отв.8822 19 Февр. 19, 07:54

FAT ROGER Спасибо за точность!Это такой как и у ТР 101.

Talion, Отв.8823 19 Февр. 19, 09:25

Цитата — FAT ROGER, 18 Февр. 19, 20:15:
Гильзу под него на Али брал нержавеющую, их там множество разных.

FAT ROGER, Ссылочку не выложишь?

Vasili4, Отв.8824 19 Февр. 19, 10:20

Цитата — Селянин39, 15 Февр. 19, 08:20:
А каким средством потом моешь автоклав от жира?

В нём нет пригара. Обычно фери и губка. Варим часто. Сначала в ВКУ, потом разобрали и в казан. Картошка, лук, морква. Ну и далее в зависимости от блюда))))

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Talion, 15 Февр. 19, 14:33:
Я себе на Али вот такой термометр приобрел.

Давно таким пользуюсь. Рекомендую)
Щуп 4 мм, меряю линейкой отверстие что им проколол.

FAT ROGER, Отв.8825 19 Февр. 19, 16:11

Цитата — Talion, 19 Февр. 19, 09:25:
Ссылочку не выложишь?

https://ru.aliexpress.com/....3a9933edAgN8t7 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/6-5CM-TO-15CM-Length-Stainless-Steel-304-Thermowell-Kit-With-1-2-DN15-Lock-Nut/32819736382.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edAgN8t7>
Я брал 15 см, а вообще поиском по словам "гильза для термометра" много разных гильз выдаёт.

Talion, Отв.8826 19 Февр. 19, 16:49

FAT ROGER, А резьба там какая? А то может в России и гайку такую не найдешь?

FAT ROGER, Отв.8827 19 Февр. 19, 17:46

Цитата — Talion, 19 Февр. 19, 16:49:
А резьба там какая?

Резьба и наружная и внутренняя 1/2 дюйма, у меня уже с гайкой в комплекте шла. Я в белоруса стальные полдюймовые муфты вварил и на анаэробный герметик всё запаковал.
Такой набор пришел, даже фумленту положили.

Вложения:

Screenshot_2019-02-19-17-51-17-742_com.android.chrome.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

alekseigy, Отв.8828 20 Февр. 19, 17:03

Цитата — FAT ROGER, 19 Февр. 19, 17:46:
Такой набор пришел, даже фумленту положили.

С таким набором просто сквозное отверстие в крышке! (Я про белорус). Если в планах делать и на воде и на пару желательно подлинней, чтобы стакан был в воде. Я просто укладываю банки и когда закрываю крышку, чуть поворачивая влево, вправо нахожу место чтобы крышка села в посад, гнездо и не мешала закрутить замок.

FAT ROGER, Отв.8829 20 Февр. 19, 17:20

Цитата — alekseigy, 20 Февр. 19, 17:03:
сквозное отверстие в крышке

Если сварить некому, только сверлить. Что касается длины гильзы, то 15 см вполне достаточно для установки в любое место "белоруса", вода в него заливается на уровне 8 см от края горловины.

Mi6gan, Отв.8830 21 Февр. 19, 09:48

Народ, подскажите стоит ли вот с таким стерелизатором заморочиться?
Продают по цене белоруса.
Стерилизатор (автоклав) паровой DGM 200
Номинальное рабочее давление в камере (МПа)
0,165
Диапазон рабочих температур (°C)
116–127
Давление срабатывания предохранительного клапана (МПа)
0,19
Электропитание (В/Гц)
220/50
Потребляемая мощность (кВт)
2+10%
Объем камеры (л)
18
Размер камеры (мм)
Ø300х320
Полезный объем (мм)
Ø280х243
Габаритные размеры, ВхШхГ (мм)
600х420х420
Масса 12(кг)

alekseigy, Отв.8831 21 Февр. 19, 10:15

Цитата — Mi6gan, 21 Февр. 19, 09:48:
Народ, подскажите стоит ли вот с таким стерелизатором заморочиться?

Погуглил в инете. Производство - Швейцария! Цена нового - От 50 тыр. рублей! И ты ещё раздумываешь? Куплю у тебя за цену 3 беларусов!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Mi6gan, Отв.8832 21 Февр. 19, 11:42

Просто если в нем тушенка не получиться, то зачем он мне. Но я так понял что из за его изначальной стоимости никто с таким не сталкивался.

svarnoy, Отв.8833 21 Февр. 19, 11:47

Mi6gan,
Не получится, мне продашь.
У меня получится.

alekseigy, Отв.8834 21 Февр. 19, 11:51

Цитата — Mi6gan, 21 Февр. 19, 11:42:
Просто если в нем тушенка не получиться, то зачем он мне. Но я так понял что из за его изначальной стоимости никто с таким не сталкивался.

Пар и темп-ра до 126 гр однозначно хватит для любой консервы. Где такие вкусняшки предлагают? Только растеребил, блин.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 21 Февр. 19, 11:47:
Не получится, мне продашь.

Я первый!

сергей виктрыч, Отв.8835 21 Февр. 19, 19:46

Приветствую . Не стал вопрос задавать в Рецептах для автоклава _ . Там пусть будут только рецепты . Проверенный рецепт сгущеного молока - может поделиться кто ? ...

svarnoy, Отв.8836 21 Февр. 19, 19:51

Цитата — сергей виктрыч, 21 Февр. 19, 19:46:
рецепт сгущеного молока

Сгущенку делают из молока под вакуумом, при низкой температуре.

Talion, Отв.8837 21 Февр. 19, 20:08

Цитата — сергей виктрыч, 21 Февр. 19, 19:46:
Проверенный рецепт сгущеного молока - может поделиться кто ? ...

У меня в коллекции такой рецепт есть, но лично не проверял. Интересует?

PROTECTOR, Отв.8838 22 Февр. 19, 01:23

чего то я сегодня перемудрил с ВКУ, давление при 112 (паштет делаю) 0.6, правда ведь это без разницы, нам же температура важна?

роман36, Отв.8839 22 Февр. 19, 07:30

1 при 120 ,ниже температура ниже давление ,вроде все верно

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 22 Февр. 19, 01:23:
, давление при 112 (паштет делаю) 0.6

1 при 120 ,ниже температура ниже давление ,вроде все верно

# Страница 443

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8840

Vasili4, Отв.8840 22 Февр. 19, 12:02

Цитата — PROTECTOR, 22 Февр. 19, 01:23:
давление при 112 (паштет делаю) 0.6

105°C - 0,2 кг/см^2;
110°C - 0,4 кг/см^2;
112°C - 0,55 кг/см^2;
115°C - 0,7 кг/см^2;
120°C - 1,05 кг/см^2;
125°C - 1,4 кг/см^2;
130°C - 1,75 кг/см^2.
Не претендую на истину в последней инстанции)) НО пользуюсь вот этой табличкой

FOX65, Отв.8841 22 Февр. 19, 12:51

Забыл сказать,как я разваривал мослы.Это на счет,как мыть автоклав.
В эмалированное ведро с крышкой заложил и как раз встало в автоклав.

кадык, Отв.8842 22 Февр. 19, 23:53

FOX65, дивно! [Шокированный] ТТХ скажи. Типа....вес, р-р кости, время а/клавировки, температуру, вода .......
Свиную голову так делал?

FOX65, Отв.8843 23 Февр. 19, 05:51

Да ничего особенного.
Для студня обычно жена варит в скороварке пол дня,воняет на весь дом.
Решил по пробовать в автоклаве,но чтоб его не пачкать применил ведро,оно как раз входит хорошо.
По принципу тушенки варил,продул паром и до 120 довел.Время наверное час.Все примерно.
Ничего не выкипело и не убежало,потому,что не куда.

Добавлено через 1ч. 10мин.:

Голову не делал.Кости какие то были сборные теленок,поросенок.

Цитрус, Отв.8844 24 Февр. 19, 13:27

Заспорил тут с человеком аж маклак рвет.С соплями у носа утверждает и обвиняет меня в невежестве.
А спор вот в чем:
Если в клаве температура 120 и давление 1 то в БАНКЕ ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ И ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ И МОЖЕТ ДОХОДИТЬ ДО 180 С.
Просмотрел форум и вижу: по экспертам сварного давление при 1атм в банке 2.4 а температура сравнима с температурой в теле автоклава.
Но как? Ведь тем. Зависит от давления?

svarnoy, Отв.8845 24 Февр. 19, 13:32

Цитата — Цитрус, 24 Февр. 19, 13:27:
1атм в банке 2.4 а температура сравнима с температурой в теле автоклава.
Но как? Ведь тем. Зависит от давления?

Очень прость.
Из клава воздух лишний стравили, он не нагрелся, не увеличился в обьёме, не влиял на давление.
А из банки ни кто ни чего не стравливал, вот эта расширившаяся масса, воздух, мясо, вода, и дает такое давление.
температура в банке равна температуре в клаве, хоть давление и не равно.

Alllambic, Отв.8846 24 Февр. 19, 14:13

Цитата — svarnoy, 24 Февр. 19, 13:32:
температура в банке равна температуре в клаве, хоть давление и не равно.

но это касается крышек ско, как я понимаю, твисты стравят?

svarnoy, Отв.8847 24 Февр. 19, 14:18

Цитата — Alllambic, 24 Февр. 19, 14:13:
это касается крышек ско, как я понимаю, твисты стравят?

Да, именно так.

Цитрус, Отв.8848 24 Февр. 19, 14:50

Так вот и в том спор,что при увеличении давления должна вырасти температура.Так как при равной теплоотдачи, при атмосферном давлении,вода выше сотки не поднимается. А в клаве 120 гр. При 1 АТМ.
То при увеличении давления (сжатии) должна расти температура?
Приводит в пример работу поршней в дизиле!

Robohim, Отв.8849 24 Февр. 19, 14:57

Цитрус, пивная кега чет не кипит внутри. Хотя там давление несколько атмосфер. Так же не взрывается от перегрева футбольный мяч.
Всё имеет температуру окружающей среды. Если в клаве 120*, то и в банке будет так же. Иначе смысл вообще греть клав? Пусть сам себя разогревает горячими банками

svarnoy, Отв.8850 24 Февр. 19, 14:57

Цитрус,
Подойди к своей машине, померь давление в колесе, потом потрогай его рукой. Давление в нем есть, а вот температуры нет.
Давление не является причиной температуры, связи может и не быть.
А вот температура обязательно будет причиной давления, и тут связь прямая.
Тоесть жидкость под давлением 1 бар может иметь температуру как 20С, так и 120С, но та же жидкость при 120С не может находится при давлении ниже 1 бар.

Цитрус, Отв.8851 24 Февр. 19, 15:08

Понятно.Спасибо!

svarnoy, Отв.8852 24 Февр. 19, 15:15

Комрады!
Две книги не забрали, кому если надо забирайте.
500 рублей штука, отправка почтой или СДЭК за счет получателя.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/17/21834.309880.jpg
Dscn2705. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1902/17/21834.309881.jpg
Dscn2708. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.8853 24 Февр. 19, 16:45

Мне отправь сдеком

svarnoy, Отв.8854 24 Февр. 19, 17:34

Книги пристроены, всем спасибо.

автоэлектрик, Отв.8855 25 Февр. 19, 06:22

А ведро с маслами водой то заливать? Или без крышки паром греть?

FOX65, Отв.8856 25 Февр. 19, 06:57

автоэлектрик,не,водой не заливал,но жидкости там появилось достаточно,видимо конденсат еще добавился.
Ведро крышкой накрывал.
Делал один раз,наработок нет.
Думаю долго продувать не стОит,только воздух выдавить.

автоэлектрик, Отв.8857 25 Февр. 19, 09:12

Оочень хорошо, а то я курицу варил перед разбором на мясо, делал тушняк филе,изаколебался автоклав отмывать, а так то супер!

Maverick2005, Отв.8858 27 Февр. 19, 12:04

коллеги, есть в наличии одна лишняя крышка

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

от ВК 75-01 на вку-50 не подходит! у этой диаметр больше, кто хотел укомлектовать в личку, пожалуйста

пысы: крышка пристроена человек отказался по объективным причинам
так что пока в наличии
есть еще одна и вк 75-01 разграбленый, но ехать далеко за ними
и там же вк 30 ободран до нержи

FOX65, Отв.8859 27 Февр. 19, 12:29

Он хотел к ВКУ-50 или они одинаковые?

Добавлено через 1мин.:

На вид такая же.

# Страница 444

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8860

PROTECTOR, Отв.8860 27 Февр. 19, 21:44

заметил хрень, сразу не увидел когда банки доставал, короче крышка биксы, на которой банки стояли, в жиру (свинину делал) это нормально или что то не то?

svarnoy, Отв.8861 27 Февр. 19, 22:04

Цитата — PROTECTOR, 27 Февр. 19, 21:44:
в жиру (свинину делал) это нормально

Бывает такое.

PROTECTOR, Отв.8862 27 Февр. 19, 22:05

Забить?

Alllambic, Отв.8863 27 Февр. 19, 22:11

Да

FOX65, Отв.8864 28 Февр. 19, 06:09

PROTECTOR,из под крышки же выдавливает.Если бы не полные банки делать,то такого не будет,но не красиво не полные.
От содержимого банки зависит.Например каша с мясом не пачкается ни когда.Кипения видимо нет-сухо в банке.

Селянин39, Отв.8865 28 Февр. 19, 09:10

Цитата — PROTECTOR, 27 Февр. 19, 21:44:
заметил хрень, сразу не увидел когда банки доставал, короче крышка биксы,

Подтвердю, это норм. Постоянно полные банки закладываю, и через край, пока банки горячие, подтекает, потом по остывании крышки затягиваются. Если мы говорим о твистах.

Гост, Отв.8866 28 Февр. 19, 19:20

Цитата — FOX65, 28 Февр. 19, 06:09:
из под крышки же выдавливает

из-за этого у меня белорус после трёх варок ржаветь перестал.

Alllambic, Отв.8867 28 Февр. 19, 22:12

Цитата — Гост, 28 Февр. 19, 19:20:
из-за этого у меня белорус после трёх варок ржаветь перестал.

😃😄😅

svarnoy, Отв.8868 03 Марта 19, 11:12

Sana956, 1 бар

pigtail, Отв.8869 03 Марта 19, 14:42

У меня манометр на 6 бар и на пару от него толку практически нет, т.к. все в начале шкалы происходит и соответственно верить показаниям нельзя(недотягивает чуток до 1бар при 120С, кажет порядка 0.8-0.9), никак не сподоблюсь закупить покрупнее диаметром и на меньший диапазон. Китайские электронные еще не подключал, но их все равно проверять надо по чему то боль-мень надежному. Кстати где ныне модно покупать манометры, необходимо с доставкой как минимум до почтового отделения?

Jack Sparrow, Отв.8870 03 Марта 19, 17:03

Всем привет. Выписал ИРТ 250 Т . Где то едет. Бу работать по температуре , манометр оставлю для подстраховки. Так сказать для контроля процесса

FOX65, Отв.8871 03 Марта 19, 18:05

Цитата — Jack Sparrow, 03 Марта 19, 17:03:
по температуре

Только правильное место найди для датчика.

Серголег, Отв.8872 03 Марта 19, 20:23

Цитата — FOX65, 03 Марта 19, 18:05:
правильное место найди для датчика.

На разных клавах понял что особой разницы в размещении датчика температуры нет при паре, в воде быстрее срабатывает-верхний паровой позднее но точнее показывает в обьёме.

svarnoy, Отв.8873 03 Марта 19, 20:31

Цитата — Серголег, 03 Марта 19, 20:23:
особой разницы в размещении датчика температуры нет при паре

Именно так.
Есть разница в установке самого датчика.

Серголег, Отв.8874 03 Марта 19, 21:08

Если позволяет Вера то самое правильное мясо для холодного кушания это конина .Проверено не раз если не говорить принимают за говядину.Тушняк нравиться даже друзьям (казахам).Конечно мясо бывает разное, наши держат месяц на откорме,запаха нет.

svarnoy, Отв.8875 03 Марта 19, 21:13

Серголег, чегойто тебя потянуло на правильное мясо.
90% пользователей конины не пробовали ни когда

Серголег, Отв.8876 03 Марта 19, 21:32

Жаль многое потеряли,холодный бешмарнак хорошо идёт под закусь..(пельмешки кушал от лошадки вот и навеело..).

svarnoy, Отв.8877 03 Марта 19, 21:42

Помню в конце 80-х в продаже было китовое мясо, китятина что ли, вот лошадиного мяса не было у нас ни когда.
Так что в средней полосе больше людей которые пробовали китятину, нежели лошадь.

Серголег, Отв.8878 03 Марта 19, 21:53

На Урале только в консервах китовое было.
Самое не накаченное мясо на наше время это баранина(дохнет от антибиотиков) с кониной и говядиной сложнее про хрюшек слов нет..

svarnoy, Отв.8879 03 Марта 19, 21:58

Серголег, Сдается мне, что про мясо не все так просто и однозначно.
Но эта тема отдельного разговора.

# Страница 445

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8880

Серголег, Отв.8880 03 Марта 19, 22:19

Цитата — Sana956, 03 Марта 19, 22:12:
даже местные чебуреки ищут не накачанную баранину.

Куда катится мир..

Jack Sparrow, Отв.8881 03 Марта 19, 22:22

Цитата — svarnoy, 03 Марта 19, 20:31:
Есть разница в установке самого датчика.

можно подробнее. Клава 27 литров газбаллон . Пар. Врезан тэн Аристон . В крышку не вариант вставляется изнутри как в скороварка . Ваши предложения

svarnoy, Отв.8882 03 Марта 19, 22:27

Jack Sparrow, на показания датчика влияет окружающая среда, больше, меньше , но влияет.
Для более менее правильных показаний тело датчика должно быть помещено в среду хотя бы на 5 см. десть лучше.

Jack Sparrow, Отв.8883 03 Марта 19, 22:34

Цитата — svarnoy, 03 Марта 19, 22:27:
Для более менее правильных показаний тело датчика должно быть помещено в среду хотя бы на 5 см. десть лучше

идеально если впихнуть в аристоновский тэн. ?

svarnoy, Отв.8884 03 Марта 19, 22:36

Цитата — Jack Sparrow, 03 Марта 19, 22:34:
идеально если впихнуть в аристоновский тэн. ?

К сожалению нет.
там врет больше всего.
Выше тэна нужно ставить.

FOX65, Отв.8885 04 Марта 19, 06:03

Jack Sparrow,Рядом с тэном высокая температура.
Например за него ведь не возьмешься рукой сразу после включения горячий,а вода еще холодная.

Jack Sparrow, Отв.8886 04 Марта 19, 07:50

Цитата — svarnoy, 03 Марта 19, 22:27:
Для более менее правильных показаний тело датчика должно быть помещено в среду хотя бы на 5 см. десть лучше.

в среду это в воду? У меня воды в клаве на палец выше Тэн а . Так куда? И ещё ,хотелось бы поставить датчик- гильза. Какой посоветуете для ирт 250т ? И можно ли потом откалибровать

svarnoy, Отв.8887 04 Марта 19, 07:59

Цитата — Jack Sparrow, 04 Марта 19, 07:50:
в среду это в воду?

Не обязательно в воду, в паре прекрасно все измеряется, но только после закипания.
Про ИРТ не знаю, не работал ни когда с такими.

Jack Sparrow, Отв.8888 04 Марта 19, 08:33

Svarnoy где у вас расположен датчик

FOX65, Отв.8889 04 Марта 19, 08:50

Jack Sparrow,ИРТ вроде с датчиком по умолчанию продается.

svarnoy, Отв.8890 04 Марта 19, 08:50

Цитата — Jack Sparrow, 04 Марта 19, 08:33:
расположен датчик

Гильза датчика врезана вверх, длинна примерно 12 см.
При автоклавировании измеряет температуру пара, длинна гильзы достаточная что бы на показания не влияла окружающая температура.
Когда варю колбасу в аппарате то наливаю воду что бы она покрывала датчик, измеряю воду.

FOX65, Отв.8891 04 Марта 19, 08:50

https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

Jack Sparrow, Отв.8892 04 Марта 19, 10:58

Цитата — FOX65, 04 Марта 19, 08:50:
ИРТ вроде с датчиком по умолчанию продается.

да он идёт с датчиком ( два провода и сам датчик . Я не знаю герметичен он или нет ,ведь его нуна в трубку с маслом опускать. Гадай. А так купил д-гил зу сантиметров 15-20 вкрутил и не парься .

Серголег, Отв.8893 04 Марта 19, 16:21

Цитата — Jack Sparrow, 04 Марта 19, 10:58:
ведь его нуна в трубку с маслом опускать

Нормально датчик переносит масло.

Alllambic, Отв.8894 04 Марта 19, 22:28

Крышка производства Токк, Метарус, Капмета..., кто знает, что за крышки? Какие лучше на пар под тушенку?

svarnoy, Отв.8895 04 Марта 19, 22:33

Цитата — Alllambic, 04 Марта 19, 22:28:
производства Токк, Метарус, Капмета..., кто знает, что за крышки? Какие лучше на пар под тушенку?

ТОКК мы тут берем регулярно, нареканий вроде не было, хорошие крышки.
Про остальные не знаю.

Хочу знать, Отв.8896 05 Марта 19, 10:06

Всем привет! запустил первый раз пробный без продукта ВКУ-50 в камеру поставил термометр в место манометра. На термометре 100гр. на манометре 1кг/см.кв. при 150гр. на мнометре 2кг/см.кв. На манометре 2,1кг/см.кв а термометр замер на117гр. при 2,2кг/см.кв. также 117гр.дальше греть не стал ломаю голову что врет. Манометр с 1989года термометр новый. Ваши мысли что предпринять.

Добавлено через 2мин.:

Всем привет! запустил первый раз пробный без продукта ВКУ-50 в камеру поставил термометр в место манометра. На термометре 100гр. на манометре 1кг/см.кв. при 115гр. на мнометре 2кг/см.кв. На манометре 2,1кг/см.кв а термометр замер на117гр. при 2,2кг/см.кв. также 117гр.дальше греть не стал ломаю голову что врет. Манометр с 1989года термометр новый. Ваши мысли что предпринять.

mehaner711, Отв.8897 05 Марта 19, 15:38

Цитата — Хочу знать, 05 Марта 19, 10:06:
На манометре 2,1кг/см.кв а термометр замер на117гр. при 2,2кг/см.кв.

А ты камеру продул? Похоже, что нет, от того и давление растет. Потому как очень похожа зависимость на ту, что при водяном методе присутствует.

Хочу знать, Отв.8898 05 Марта 19, 15:43

давление росло адекватно но на 115гр температура затормозилась а давление равномерно продолжало рости

Добавлено через 3мин.:

давление росло адекватно но на 115гр температура затормозилась а давление равномерно продолжало расти А продувка что дает.

FOX65, Отв.8899 05 Марта 19, 15:50

Цитата — Хочу знать, 05 Марта 19, 15:43:
продувка что дает.

Все.

# Страница 446

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8900

Хочу знать, Отв.8900 05 Марта 19, 16:00

очень обширно.

Pribludo, Отв.8901 05 Марта 19, 17:23

Цитата — Хочу знать, 05 Марта 19, 16:00:
очень обширно.

Тема у нас тут тоже очень обширная и все давно уже разжевано. Пичалька в том что все кто внонвь только зарегался не желают почитать ну хоть чуть чуть. Ну хотяб контекстный поиск сделать по всей теме :-(

mehaner711, Отв.8902 05 Марта 19, 17:59

Цитата — Хочу знать, 05 Марта 19, 15:43:
А продувка что дает.

замену воздуха на насыщенный пар. У них зависимости температура-давление разные. Главное-у ВКУ рабочее тело - пар, а не воздух.

Хочу знать, Отв.8903 05 Марта 19, 23:34

не читал предыдущего и обращаюсь к профи что бы не копаться. Короткий вопрос, что решает продувка. Если все умные тыкните носом салагу и обоснуйте. Температура с давлением ползет как положено до 115гр.Камера прогревается равномерно клапан подачи пара открыт с нуля. Просто проверяю работу приборов пустая камера. Еще раз до 115гр все равномерно. Без продувки все прогрето и вдруг термометр тормозит а манометр также равномерно ползет в верх. Или при повышение давления температура не растет. Или продувку при 2х атмосферах надо делать. Флакон Анисовки чисто в качестве уважухи так как у каждого свой напиток, за то что разжуют мне беззубому. Вам ни чего не стоит а я поумнею.

svarnoy, Отв.8904 05 Марта 19, 23:39

Хочу знать, Прочитайте первое сообщение в этой теме.

FOX65, Отв.8905 06 Марта 19, 01:43

Хочу знать,Воздух плохой проводник тепла,надо его выдуть.
Мы в бане сидим при 100 и больше и не варимся.

юрьевич, Отв.8906 06 Марта 19, 09:38

Цитата — Jack Sparrow, 04 Марта 19, 10:58:
Я не знаю герметичен он или нет

Так купи отдельно "Датчик температуры DS18B20 в гильзе 300 мм трехпроводной с проводом 1.5м" и будет счастье.

FOX65, Отв.8907 06 Марта 19, 09:44

юрьевич,А у ирт 2 контакта + и -,куда третий провод подсоединять?

Добавлено через 2мин.:

У ирт датчик залит не хуже остальных которые называются герметичные.

юрьевич, Отв.8908 06 Марта 19, 10:15

Цитата — FOX65, 06 Марта 19, 09:44:
куда третий провод подсоединять

если у блока только два винта для присоединения датчика, то на датчике надо объединить вывод CND с выводом VDD. К сожалению у 2 магнита картинка для ирт250 выставлена от ирт125,а там как раз трехпроводная колодка.

mehaner711, Отв.8909 07 Марта 19, 05:36

Цитата — юрьевич, 06 Марта 19, 10:15:
на датчике надо объединить вывод CND

а точно ИРТ 250 с ds18b20 работает? Я описания нигде не нашел.За то верхний порог изменения у прибора - 250гр., А у 18б20-125гр. Сомневаюсь я.

FOX65, Отв.8910 07 Марта 19, 06:51

Надо тут читать.
[ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=25350.0>

svarnoy, Отв.8911 07 Марта 19, 07:35

Вообще странно, в описании к ирт 250, в двух магнитах, стоит именно ds18b20.
как он может измерять 250С не совсем понятно.

Добавлено через 12мин.:

В других магазинах к ирт идет датчик ДТ-3Д, что это узнать с ходу не удалось, скорее всего Д на конце это диджитл, отсюда взаимозаменяемость с с дс18б20.
так что если купите ирт с дской, то мерить 250 он не будет.

FOX65, Отв.8912 07 Марта 19, 08:16

Может чего они там модернизировали.
У меня давно куплен.Датчик два провода.Десятки не показывает.До 130 показывал,а до 250 не грел.
По пробовать огнем можно.

mehaner711, Отв.8913 07 Марта 19, 09:12

Цитата — svarnoy, 07 Марта 19, 07:35:
к ирт идет датчик ДТ-3Д,

Вот и я о том. Термопара там, похоже. А в двух магнитах менеджеры - чайники.

svarnoy, Отв.8914 07 Марта 19, 09:16

Цитата — mehaner711, 07 Марта 19, 09:12:
Термопара там

Почему обезательно термопара, вполне может быть и цифровой датчик.
Их три братца близнеца, ИРТ 120, ИРТ 200, ИРТ 250. Так 120 идет всегда с дской, остальные похоже отличаются только датчиком.

mehaner711, Отв.8915 07 Марта 19, 11:14

Цитата — svarnoy, 07 Марта 19, 09:16:
вполне может быть и цифровой датчик.

я не особенно специалист, но самый распространенный цифровой датчик - это дс, но он до 125 гр. Наверняка есть другие, но это другие деньги.

Jack Sparrow, Отв.8916 07 Марта 19, 15:02

Забрал с почты свой Ирт 250 т . Качество исполнения очень хорошое(по крайней мере внешне ) . Датчик дт- зд . Залит эпоксидкой . На мой взгляд есть два минуса . Первый нет индикации остаточного времени . Второе если в процессе клавирования произошло кратковременное откл электричества . То после появления оного весь процесс начинается заново.

svarnoy, Отв.8917 07 Марта 19, 15:13

Цитата — mehaner711, 07 Марта 19, 05:36:
точно ИРТ 250 с ds18b20 работает?

Не работает.
Только в личку ответили.
Дска цифровая, дт аналоговый, заменить не получится.

FOX65, Отв.8918 07 Марта 19, 16:24

Цитата — Jack Sparrow, 07 Марта 19, 15:02:
нет индикации остаточного времени

Это точно.
Ну часы рядом поставить придется или запомнить-записать время.

Jack Sparrow, Отв.8919 07 Марта 19, 16:53

Fox65 каким способом пристроил датчик дт- зд на Клаву . В масло на термопасту как?

# Страница 447

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8920

FOX65, Отв.8920 07 Марта 19, 17:37

Снял совсем манометр,который во внутреннюю камеру и закрутил туда трубку заглушенную,в нее сую датчик.Не приветствую масло и пасту.

Jack Sparrow, Отв.8921 07 Марта 19, 21:12

Цитата — FOX65, 07 Марта 19, 17:37:
трубку заглушенную,в нее сую датчик

Внутренний диаметр трубки равен наружному датчика ?как плотно должен в нее входить датчик? Трубка из какого материала

FOX65, Отв.8922 08 Марта 19, 05:38

Jack Sparrow,Трубка которая туда закручивается,она толстостенная 14/8 такая же как у манометра.Можно отпилить от манометра если не жалко,мне было жалко и я нашел в продаже такой конец с резьбой.
Внутренний диаметр 8мм,а датчики 5мм,он там конечно не плотно но вполне может работать.
Можно взять медную или нержовую трубку на 8 и либо туда вставить,или одеть на датчик-сделать гильзу,будет плотно.
Пасты не надо,она высыхает на таких температурах,будет как мел,отваливаться.

mehaner711, Отв.8923 08 Марта 19, 08:26

Цитата — svarnoy, 07 Марта 19, 15:13:
Дска цифровая, дт аналоговый, заменить не получится.

так дт резистивный или термопара? Или нет инфы?

svarnoy, Отв.8924 08 Марта 19, 09:25

Цитата — mehaner711, 08 Марта 19, 08:26:
Или нет инфы?

Сказали только то что аналоговый.
Александру писал, автору этой темы: [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]
Хочешь сам его поподробнее пораспрашивай.

юрий юрьевич, Отв.8925 08 Марта 19, 11:22

здесь неоднократно муссировалось: консервирование пельменей.

Для меня смысл: на рыбалке летом замороженные покупные пельмени иметь не возможно, нужно либо сварить заранее и по приезду съесть, или привезти замороженными и хранить в морозилке ( рыбацкий домик имею), затем приготовить их вблизи морозилки. То есть на природе, в лодке и т.п. в желаемое время их не приготовить. Консерва решает задачу- лишь разогреть ее.

В этой связи: кто нить практически делал консерву из покупных ( бывают вполне достойные) замороженных пельменей? (интересуют параметры для водяного метода)

svarnoy, Отв.8926 08 Марта 19, 11:43

Я делал, получается нормально.
Параметры для всех методов одни.
На память не помню, есть в ветке рецепты для автоклава.

юрий юрьевич, Отв.8927 08 Марта 19, 13:05

параметры(температура и, особенно, время )не могут быть одинаковы: на воде- долгий нагрев и долгое остывание с сохранением относительно высоких температур, когда продукт продолжает " вариться" . На парУ- нагрев- остывание- несравненно меньше. Поэтому и интересует "на воде" - так работаю. спасибо, зайду в "рецепты"

еще раз благодарю, нашел (Вы, вероятно, делали на парУ?)

Ваша фраза:
"Как рецепт конечно почти не имеет кулинарной ценности. Пельмени можно и так отварить за 10 минут. Но как общее развитие домашнего тушняковарения ценность имеет."
--- напрасно нивелирует проделанное Вами, ибо консерва - не только для домашнего употребления, а и для "на природе". Туда пельменный полуфабрикат непросто доставить и еще сложнее хранить.

Talion, Отв.8928 08 Марта 19, 14:51

Хочу законсервировать макароны по-флотски. А так же картофель вареный с грибами. Ни у кого рецепта нет?

svarnoy, Отв.8929 08 Марта 19, 14:52

Макароны есть рецепт у Гусаковского, в первом сообщении есть ссылка на книгу.

юрий юрьевич, Отв.8930 09 Марта 19, 09:41

По консервированным пельменям. Судя по фото от svarnoy, емкость в банке 0,5 л плохо используется: у него видно, что хотя сырые и были до верху, но несколько уварились. Однако осталась пустота и такой банки на раз поесть - как бы маловато ( особо если закусить).

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вероятно, с этой точки зрения практичнее использовать равиолли "малогабаритные"...но у них, из-за меньшего объема начинки может нужно меньшее время клавирования?

И еще вопрос по соли к svarnoy, т.к. в его рецепте о ней не сказано. И еще: что значит " бланшировать в воде 5 мин"? это как бы пожарить в воде, но не получить корочку?

svarnoy, Отв.8931 09 Марта 19, 10:51

Цитата — юрий юрьевич, 09 Марта 19, 09:41:
Вероятно, с этой точки зрения практичнее использовать равиолли "малогабаритные".

Я решил наоборот, использовать крупные пельмени, сделал оправку для лепки по диаметру банки.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1811/11/21834.307605.jpg
Dscn2320. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1811/11/21834.307607.jpg
Dscn2333. Автоклав. Кухонный инвентарь.

так обьем банки используется лучше, и начинки много, 50 грамм весит пельмень, 25 фарша.
Бланшировать 5 минут это 5 минут поварить, практика показала что лучше потом быстро обжарить на масле до корочки.
Можно прям до такой:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1810/22/21834.307105.jpg
Dscn2017. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Потом в автоклав.

юрий юрьевич, Отв.8932 09 Марта 19, 11:32

я скорее всего, проведу испытания на стандартного размера ПОКУПНЫХ пельменях и равиолли. А также можно зарядить на экспериметн крупные "пельмени"- забыл их название. Но разные размеры могут сказаться на степени их готовности, т.к. по отдельности делать лень. Судя по фото , у Вас штук 6-7 пельменей на банку 0,5 л, весом максимум 350 грамм ( у меня рыбы в такой банке почти всегда 512 грамм в среднем, за раз одному съесть сложно). Идея предварительной прожарки теста - интересна, т.к. я люблю жаренные отварные пельмени.
ПС " начинки много" - а что с ней делать? хотя макать в нее пельмень можно...

Talion, Отв.8933 09 Марта 19, 12:10

У Гусаковского и Очкина в книге посмотрел рецепт консервированных языков в желе. Там указано, что перед клавированием надо засаливать языки обязательно с добавлением в рассол селитры. Где эту селитру брать? Кто подскажет.

юрий юрьевич, Отв.8934 09 Марта 19, 12:10

оправка: да можно хоть самой стеклобанкой обрезать тесто, края кружка текста склеиваются и подворачиваются и будет нужный размер
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

и еще в порядке бреда: как бы обычную котлетку с гарниром заклавить? так, чтоб она при разогревании становилась такой же как только что поджарена в сковороде [Непонимающий]

что то меня перед началом рыбацкого сезона гастрономическая фантазия обуяла.

FOX65, Отв.8935 09 Марта 19, 12:21

Talion,Селитра в промышленности,это яд,можно по не опытности кони кинуть.
А вот нитритная соль везде можно купить.
https://www.emkolbaski.ru/poisk/?search=нитритна соль <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.emkolbaski.ru/poisk/?search=нитритна%20соль>

Добавлено через 3мин.:

Я языки делал по обычному,как тушенку с простой солью.
Надо сказать вкусные они,кажется получше мяса.
Говяжьи были.

svarnoy, Отв.8936 09 Марта 19, 12:26

Цитата — Sana956, 09 Марта 19, 12:03:
А что представляет из себя оправка?

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310309.jpg
Dscn2734. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310310.jpg
Dscn2736. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Слева для формирования фарша, справа сама оправка для пельменя, прижимает и обрезает тесто.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310311.jpg
Dscn1980. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310312.jpg
Dscn1982. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310313.jpg
Dscn1987. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1903/09/21834.310314.jpg
Dscn1990. Автоклав. Кухонный инвентарь.

На 5 кг уходит около 2.5 часа, с разложить и помыть стол.
Люблю просто пельмени, в магазине к сожалению пельмени уже не купить.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Talion, 09 Марта 19, 12:10:
с добавлением в рассол селитры

Раньше использовали как нитрит так и нитрат(селитра), вместе и по отдельности, сейчас вроде только нитрит используют.
Только на днях перечитывал справочник технолога колбасного от 89 года, там везде уже только нитрит в рецептурах.

Talion, Отв.8937 09 Марта 19, 12:54

То есть, спокойно можно вместо селитры добавить нитритную соль в таком же количестве?

FOX65, Отв.8938 09 Марта 19, 12:59

Talion,Да как обычную,и не отравишься,потому что если сильно на солишь,сам есть не будешь.

Добавлено через 1мин.:

Можно в пополаме с обычной,для экономии.

svarnoy, Отв.8939 09 Марта 19, 13:01

Talion,
Ага

Добавлено через 5мин.:

Я как то решил посчитать что вреднее в нитритной соли, хлорид натрия, или нитрит натрия.
Так оказалось что процент нитрита в готовой нитритной соли не от балды взяты.
ПДК для соли и 0,5 процента нитрита равны.
То есть нитритом из нитритной соли не отравишся, быстрее обычной солью из ее состава отравишся.

Добавлено через 47мин.:

Цитата — FOX65, 09 Марта 19, 12:21:
Я языки делал по обычному,как тушенку с простой солью.
Надо сказать вкусные они,кажется получше мяса.

Судя по цене, они должны быть как минимум в два раза лучше мяса.

# Страница 448

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8940

Talion, Отв.8940 09 Марта 19, 14:54

Цитата — svarnoy, 08 Марта 19, 14:52:
Макароны есть рецепт у Гусаковского

Да, есть. Самый последний рецепт в книжке (стр. 382). Макароны (лапша, вермишель) с мясным фаршем или мясом (свиным, говяжьим или бараньим).

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 09 Марта 19, 13:01:
Судя по цене, они должны быть как минимум в два раза лучше мяса

Ну, свиные, скажем, не очень дорогие. Я их предпочитаю сейчас брать вместо колбасы. Хоть знаешь, что ешь. Хотя... хрен знаем чем свинку кормили и кололи.

svarnoy, Отв.8941 09 Марта 19, 15:05

Цитата — Talion, 09 Марта 19, 14:54:
Я их предпочитаю сейчас брать вместо колбасы

Надо будет как нибудь глянуть свиные.
Хотя предпочитаю колбасу делать, она все равно из обрези и некондиции делается.

FOX65, Отв.8942 09 Марта 19, 15:29

Я делал язык в 0,33 банки.Он где то 1кг выходит.На три банки.
Получается красиво,лежит целый кусок языка и все.

юрий юрьевич, Отв.8943 09 Марта 19, 16:41

"в магазине к сожалению пельмени уже не купить." ------------- странно! у нас в заповеднике социализма в крупных магазинах жена как то насчитала 8 сортов ( развесных) причем только пельмени ( а еще и российские, иногда прибалтийские, украинские в упаковках)это - без манатов и хинкали и т.п. пельмени от "собачьих" в 1,8 долл за кило, до 3,5 долл за кило. покупаем производства одного колхоза- смесь свинина и говядина - около 4 долл 1 кг- по вкусу практически то же, что и жена сама делает в минуты вдохновенья. только у нее как бы более жесткие, а колхозные ровненькие, фарш на промышленной мясорубке ровный и мелкий- в общем готов их есть постоянно. только в фирм. магазине колхоза их надо "поймать" -разбирают. вот что делает конкуренция, даже у нас!

svarnoy, Отв.8944 09 Марта 19, 17:00

Цитата — юрий юрьевич, 09 Марта 19, 16:41:
по вкусу практически то же, что и жена сама делает

Повезло вам.
У нас таких уже давно нету.
Причем ценники 450-600( 7-9 долларов) рублей за кило обычных пельменей норма, сори за 900 грамм, так вот кушать их нормальному человеку невозможно.
Есть и по 700 и за 1000 есть.
Считал себестоимость, если все покупать в магазине обычном, то себестоимость кг пельменей около 100 рублей, откуда они берут такие цены при пром производстве с таким плохим качеством непонятно.
С колбасой примерно тоже самое.

Добавлено через 5ч. 3мин.:

У нас кстати гост на мясо тушёное высшего сорта гласит, мяса не менее 53-58 % в зависимости от сырья.
Так что нормальный пром тушняк купить у нас не получится за любые деньги, не делают.

юрий юрьевич, Отв.8945 10 Марта 19, 11:23

в беларуси вроде тушенки и колбасы твердых сортов с количеством мяса , конечно, более половины содержимого. ну а цены- у нас зарплата средняя не в столице долл 350 ( пенсия у подавляющего количества - около 180 долл.), поэтому и цены на мясное относительно ниже российских. а качество мясных и молочных - надежда продать их в РФ. Вырезка в магазине -долл около 4, шея на шашлыки до 5 долл. на рынке примерно тоже

falki, Отв.8946 10 Марта 19, 12:52

Коллеги какое брать мясо на тушенку в блоках? Лопаточная часть,Тримминг говяжий для фарша б/к,Мясо говядины б/к задняя часть,Лопатка говяжья без кости,Вырезка говяжья,Мясо блочное,Котлетное мясо свинина

Вложения:

QIP Shot - Screen 898.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Baltes, Отв.8947 11 Марта 19, 00:30

Тоже интересует вопрос, тримминг говяжий постность 80/20 на тушенку подойдет?

FOX65, Отв.8948 11 Марта 19, 00:43

Во блин горе от ума.
Я покупаю заднюю ногу от теленка,где всего больше мякоти, или еще и переднюю и из всего делаю.

maslenkin, Отв.8949 11 Марта 19, 00:56

Цитата — Baltes, 11 Марта 19, 00:30:
тримминг говяжий постность 80/20 на тушенку подойдет?

так ты его видел, что там? https://eda-land.ru/govyadina/chasti/trimming/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://eda-land.ru/govyadina/chasti/trimming/>
я оказывается тримминг собакам срезал, отдавал после "разделывания" своей доляны с охоты...жилы, пленки, гематомы и т.д. В схеме не нашел тримминг, оно надо для себя любимого?

француз, Отв.8950 11 Марта 19, 03:13

maslenkin, Так ты ошметки обрезал,а не тримминг ))
Говяжьего тримминга я живьем не видел,но свиной-отличное мясо. Особенно,если полосками-срезан вдоль.Длинная такая кишка получается,с прослойкой.Не то,что на тушенку,на шашлык идет.Так он,приблизительно,выглядит. На фото,нашел, 50/50

Вложения:

628_a39311__2_.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.8951 11 Марта 19, 06:46

Цитата — FOX65, 11 Марта 19, 00:43:
Во блин горе от ума.

Причем тут горе от ума.Цена вопроса если на продажу делать. Посмотри авиту сколько народу делают на продажу что я сильно сомневаюсь что это у них своё мясо.
Может ногу и выгодно купить но потеряешь на обвалке и мешок костей.Да место нужно.Если в хозяйстве пригодится то это одно.
Пока нужно определить как будет это выгодно или нет.

svarnoy, Отв.8952 11 Марта 19, 07:37

На тушенку нужно хорошее мясо, если положить говно в банку, оно говном и останется.
Тушняка из шкуры и копыт в каждом магазине полно, есть желание делать хороший продукт, пусть и на продажу, то нужно хорошее мясо.
Обрезь на колбасу.

FOX65, Отв.8953 11 Марта 19, 07:49

Цитата — falki, 11 Марта 19, 06:46:
Причем тут горе от ума

Да не обижайся ты.Я просто слов таких не слышал и брикетов не видел.Мы в сельской местности тушами привыкли исчислять.

Talion, Отв.8954 11 Марта 19, 10:25

Цитата — svarnoy, 11 Марта 19, 07:37:
Обрезь на колбасу.

Хрен знает, я на колбасу покупаю 50% карбонат, 50% шея. Для себя делаю. (колбаса украинская домашняя).

svarnoy, Отв.8955 11 Марта 19, 10:53

Цитата — Talion, 11 Марта 19, 10:25:
на колбасу покупаю 50% карбонат, 50% шея

Колбаса бывает разная, бывает рубленая, типо украинской, там действительно нужно очень хорошее мясо, так как жилки просто не успеют приготовиться за время приготовления основного фарша.
Я такую давно не делаю, не нравится.
Бывает колбаса из тонкого фарша, как докторская например, вот там идёт вся обрезь, с жилками и прочим.
Делаю сейчас только такую, она кстати более ценная в питательном плане нежели целый кусок мяса.

Talion, Отв.8956 11 Марта 19, 15:16

Цитата — svarnoy, 11 Марта 19, 10:53:
она кстати более ценная в питательном плане

Что имеется ввиду? Чувство голода быстрее пропадет, чем при употреблении такого же количества кускового мяса? Или разжиреешь быстрей? [Смеющийся]

svarnoy, Отв.8957 11 Марта 19, 15:27

Цитата — Talion, 11 Марта 19, 15:16:
чем при употреблении такого же количества кускового мяса? Или разжиреешь быстрей?

Это от способа употребления зависит. Ежели ночью, да под одеялом, то конечно разжиреешь.

юрий юрьевич, Отв.8958 11 Марта 19, 15:40

стыдно признаться, но я люблю вареную колбасу типа докторской. понятно, что ныне сорта им. Микояна уже нет... а жена- наоборот: сыровяленные сорта, из конины и особо деревенскую с чердака т.н. "палендвицу" - кусок качественного мяса высушенного на чердаке. вот в ней действительно добавок нет. палендвица похожа на пармскую ветчину, но гораздо жирнее и менее сухая. привозили пармскую за около 45 долл кило и сравнивали с продуктом с чердака деревенской знакомой семьи. по мне оба не особо, но жена пармскую еще с месяц догрызала- жалко было выбросить.

svarnoy, Отв.8959 11 Марта 19, 20:03

Цитата — юрий юрьевич, 11 Марта 19, 15:40:
стыдно признаться, но я люблю вареную колбасу типа докторской

Вот привита в нас какая то ерунда, не любить свое родное.
Как вот итальянцы свою мортаделлу любят, балонскую, праздники ей устраивают.
Немцы сосиски свои как любят, у кого лучше соревнуются.
А у нас стесняются любить свою родную докторскую.
Нет сорта имени Микояна в продаже, значит надо дома делать.

# Страница 449

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8960

УжеНепьющий, Отв.8960 12 Марта 19, 04:22

Цитата — svarnoy, 11 Марта 19, 20:03:
Как вот итальянцы свою мортаделлу любят, балонскую, праздники ей устраивают.

У нас праздник "магазинного говна из итальянской белково-жировой эмульсии"!

Alllambic, Отв.8961 12 Марта 19, 10:57

Коллеги, а делал кто кукурузу ферментированную или обычную в клаве для рыбалки?

Краевед, Отв.8962 12 Марта 19, 11:37

Цитата — svarnoy, 11 Марта 19, 20:03:
Нет сорта имени Микояна в продаже, значит надо дома делать.

Даже если бы перечисленное и было в продаже, надо дома делать, по-любому. Вкус определится количеством попыток, цена на выходе приятно удивляет, про качество можно и не упоминать.

сергей виктрыч, Отв.8963 12 Марта 19, 12:27

Кому интересно - попробовал сделать сгущенку на сливках и сахаре в клаве - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ... просто сладкая жидкость .

FOX65, Отв.8964 12 Марта 19, 12:36

сергей виктрыч,на сколько я знаю в клаве и не должно получиться.Там надо воду выпарить под вакуумом,а в автоклаве как раз ни чего не испаряется.

svarnoy, Отв.8965 12 Марта 19, 12:40

Цитата — FOX65, 12 Марта 19, 12:36:
Там надо воду выпарить под вакуумом,

Выпарить под вакуумом, потом массу резко охладить, для кристализации, загустения.

сергей виктрыч, Отв.8966 12 Марта 19, 13:03

А я поверил - проверил интернету . И не получилось . Как то так ..( варианты с сухим молоком - ЧЁ то и не хочется проверять ,!

falki, Отв.8967 12 Марта 19, 13:39

Цитата — Alllambic, 12 Марта 19, 10:57:
Коллеги, а делал кто кукурузу ферментированную или обычную в клаве для рыбалки?

Я делал из и желтой кукурузы.
Один метод замачивал потом ,потом автоклавировал с сахаром .Жесткая получается.5 карпов взял 4по кило
одного на 2.5 кг.Тот что на 2.5 вот копати дал.Запах у не сильнее чем у бондуэля.

Alllambic, Отв.8968 12 Марта 19, 15:15

Цитата — falki, 12 Марта 19, 13:39:
автоклавировал с сахаром

а сколько и как делал?

falki, Отв.8969 12 Марта 19, 15:27

Alllambic, Ну нету рецепта., делай как сможешь.

Alllambic, Отв.8970 12 Марта 19, 22:40

Цитата — falki, 12 Марта 19, 15:27:
Ну нету рецепта., делай как сможешь

попробовал! Всё супер! Друг, карпятник в восторге! Сделал с перцем и без него. Сами скушали! Варёную и замоченную. На очереди микс. С разными ароматами и различными злаками!

falki, Отв.8971 13 Марта 19, 04:00

Как сделать бюджетный бульон для тушенки чтобы ложка стояла.

svarnoy, Отв.8972 13 Марта 19, 07:34

Цитата — falki, 13 Марта 19, 04:00:
чтобы ложка стояла

Покупай карагинан и делай.

maxufax, Отв.8973 13 Марта 19, 07:55

Парни, химии в казенке хватает. Ноги говяжьи или свинячьи свалил, вот и ложка встанет

svarnoy, Отв.8974 13 Марта 19, 08:00

Цитата — maxufax, 13 Марта 19, 07:55:
химии в казенке хватает. Ноги говяжьи или свинячьи свалил, вот и ложка встанет

Не встанет, растает при комнатной температуре.
Карагинан это не химия, такие же водоросли как агар.

автоэлектрик, Отв.8975 13 Марта 19, 08:35

А у меня завалялось сухого молока 4 кг. надо тоже сгущенку сделать.
Рецептик надыбал с форума одного, одобренный...
На 4 л. домашнего молока 4 кг. сахара , 1,8 кг. жирного сухого молока . на 18 -0, 5 л. баночек. Молоко обязательно закипятить охладить до температуры 40 градусов ,отдельно смешать сахар и сухое молоко соединить хорошо перемешивая всыпать в молоко .разлить в баночки до горловины , закрыть и в автоклав.
Далее клавируем при 100 для жидкой и при 110 для немного густой. 30мин.

svarnoy, Отв.8976 13 Марта 19, 08:38

автоэлектрик,
Ни чего даже близко похожего на привычное сгущеное молоко не получится.

FOX65, Отв.8977 13 Марта 19, 08:48

автоэлектрик,Сгущеное конечно не получится,но как сладкий продукт вполне.
Я делал просто молоко,получалось топленое и стояло пол года одна банка(для эксперимента)не прокисло,но расслоилось на жидкость и масло или жир.
Фотки выкладывал.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248183.jpg
Izobrajenie_056. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248181.jpg
Izobrajenie_058. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1506/05/29051.248180.jpg
Izobrajenie_059. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Немо, Отв.8978 13 Марта 19, 09:39

Цитата — Alllambic, 12 Марта 19, 22:40:
попробовал! Всё супер! Друг, карпятник в восторге! Сделал с перцем и без него. Сами скушали! Варёную и замоченную. На очереди микс. С разными ароматами и различными злаками!

Если можно подробней об этом (количество и режим ).
Можно в ветку с рецептами

автоэлектрик, Отв.8979 13 Марта 19, 10:58

Цитата — svarnoy, 13 Марта 19, 08:38:
Ни чего даже близко похожего на привычное сгущеное молоко не получится.

Да я примерно понимаю, но просто продукт есть, надо сделать!

# Страница 450

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.8980

Vasili4, Отв.8980 13 Марта 19, 13:12

вот такой крокодил попался

Вложения:

500.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

501.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

502.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

503.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.8981 13 Марта 19, 15:04

Цитата — Vasili4, 13 Марта 19, 13:12:
вот такой крокодил попался

забирай!

Vasili4, Отв.8982 13 Марта 19, 16:14

Цитата — Alllambic, 13 Марта 19, 15:04:
забирай!

))) Отсоединил вчера от питания и трубу подвода воды. Утром завтра хочу в гараж отвезти.
Проблема в том, что у меня уже есть ВКУ-50

Ihtiandr, Отв.8983 13 Марта 19, 16:34

Vasili4, И в чем проблема? у меня два вку 75 стоит:) Один на спиртное , второй на тушенку.

Alllambic, Отв.8984 13 Марта 19, 20:03

Цитата — Немо, 13 Марта 19, 09:39:
Если можно подробней об этом (количество и режим ).

сутки вымачивачивал кукурузу, одну часть кукурузы отварил, 15 минут кипячения вторая просто вымоченная. Твист, 20 минут при 2 атм. Предварительно варёная помягче, вымоченная жёстче. Все покажет рыбалка. Думаю как сделать семена конопли в миксе.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Ihtiandr, 13 Марта 19, 16:34:
И в чем проблема? у меня два вку 75 стоит

супер, где бы крышку на вку 50 отмутить🙄🤔🤨?

Talion, Отв.8985 13 Марта 19, 22:27

Цитата — Alllambic, 13 Марта 19, 20:03:
Думаю как сделать семена конопли в миксе.

Про коноплю подробнее
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Master_1, Отв.8986 14 Марта 19, 01:47

Обычный автоклав банки покрыты водой, какое должно быть давление ? Делал 5 атм - привкус горелого , 4.4 -такая же фигня, на градуснике 120* но он похоже показывает погоду в Африке.

FOX65, Отв.8987 14 Марта 19, 04:55

Alllambic,крышку недавно предлагали здесь или не подошла?

Maverick2005, Отв.8988 14 Марта 19, 05:05

FOX65, крышка только на 75-она больше в диаметре

svarnoy, Отв.8989 14 Марта 19, 07:33

Цитата — Maverick2005, 14 Марта 19, 05:05:
на 75-она больше в диаметре

Вроде такая же.

Alllambic, Отв.8990 14 Марта 19, 09:37

Цитата — Talion, 13 Марта 19, 22:27:
Про коноплю подробнее

как друган-рыбак сказал, карп с неё дрищет, поэтому опять идёт жрать, желудок то пустой!

FOX65, Отв.8991 14 Марта 19, 09:40

На что покатит,может смех разберет.

Vasili4, Отв.8992 14 Марта 19, 10:31

Цитата — Ihtiandr, 13 Марта 19, 16:34:
Vasili4, И в чем проблема? у меня два вку 75 стоит Один на спиртное , второй на тушенку.

попробую в деле)

SedoY, Отв.8993 14 Марта 19, 11:46

Цитата — svarnoy, 14 Марта 19, 07:33:
Вроде такая же.

не не , больше
никто не возьмет - распилю - дно для пвк будет отличное из 2мм хорошей нержавейки, а обечайку в металлолом сдам - присадки куплю)))

svarnoy, Отв.8994 14 Марта 19, 12:03

SedoY,
Вчера Ваня шаман приезжал, делали крышку под сыр, мешалку и лиру к его вку 50, все примеряли на вку 75 что стоит у меня.
В том числе и крышку с отверстиями по 75му делали, на его 50 встала как родная. Только мне фоты присылал.

FOX65, Отв.8995 14 Марта 19, 12:10

Надо смерять,у меня крышка 460мм вку-50.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — SedoY, 14 Марта 19, 11:46:
из 2мм хорошей нержавейки

Крышка 2мм?

Maverick2005, Отв.8996 14 Марта 19, 13:58

Цитата — FOX65, 14 Марта 19, 12:10:
Крышка 2мм?

да , именно 2мм - она вварена в обечайку из 10мм, диаметр больше! проверено

Вложения:

11552dbd-99fe-4585-be51-8a71e8247b95.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

dima015, Отв.8997 14 Марта 19, 20:13

Цитата — Master_1, 14 Марта 19, 01:47:
Обычный автоклав банки покрыты водой, какое должно быть давление ? Делал 5 атм - привкус горелого , 4.4 -такая же фигня, на градуснике 120* но он похоже показывает погоду в Африке.

Биметаллический термометр вероятно занижает температуру. Очень желательно раздобыть ртутный (обязательно ртутный) , градусов до 150. И с помощью ртутного проводить тарирование штатного, хотя-бы раз в год. Давление высоковато. Для водяного метода не нужно делать при 120 гр., процесс и так растянут во времени. Делайте при 115 гр. Это приблизительно 3,8 атм. Но давление зависит от автоклава и уровня воды от верхнего края заливной горловины, для белоруса -80 мм. (мерить линейкой, а не пальцами, ладонями, локтями)

Alllambic, Отв.8998 14 Марта 19, 23:09

Цитата — svarnoy, 14 Марта 19, 12:03:
Вчера Ваня шаман приезжал, делали крышку под сыр, мешалку и лиру к его вку 50, все примеряли на вку 75 что стоит у меня.
В том числе и крышку с отверстиями по 75му делали, на его 50 встала как родная. Только мне фоты присылал.

получается крышки от вку 50 и 75 идентичные? Может у кого есть? Я бы купил.

svarnoy, Отв.8999 14 Марта 19, 23:11

Цитата — Alllambic, 14 Марта 19, 23:09:
Может у кого есть? Я бы купил.

Другой народ говорит что разные.
если кто приедет ко мне с крышкой от 50 ки, примерим на 75, и точно узнаем.

# Страница 451

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9000

Alllambic, Отв.9000 14 Марта 19, 23:13

Цитата — svarnoy, 14 Марта 19, 23:11:
Другой народ говорит что разные.

а если отфоткать с линейкой мою крышку и сравнить?

Maverick2005, Отв.9001 14 Марта 19, 23:24

фоткай Alllambic, у ВКУ 50 диаметр внутренней колбы 350мм , а у ВК 75-01 400мм
это даже в паспортах записано!

Alllambic, Отв.9002 14 Марта 19, 23:26

Блин, сейчас пойду промерю!

Master_1, Отв.9003 14 Марта 19, 23:27

Цитата — dima015, 14 Марта 19, 20:13:
Делайте при 115 гр. Это приблизительно 3,8 атм.

Не дождался ответа ,но всё равно спасибо,в точности всё получилось как ты написал, поставил 3 банки ,но воды налил по полной,нагрел до 110*,давление 3.8,убавил газ до минимума,пришла мысль про теплопотери,утеплил крышку,температура тут же подросла до116* давление 3,8,остудил автоклав в воде,банку про дегустировали,всё отлично.

Alllambic, Отв.9004 14 Марта 19, 23:31

Цитата — Maverick2005, 14 Марта 19, 23:24:
ВКУ 50 диаметр внутренней колбы 350мм , а у ВК 75-01 400мм

35 см в моем вку50

Добавлено через 2мин.:

А как так происходит? В Тюмени производители мутили что то?

svarnoy, Отв.9005 15 Марта 19, 10:08

Диаметр внутренней колбы 400, диаметр крышки 510 мм.
Только померил.

Vasili4, Отв.9006 15 Марта 19, 14:19

Забрал сегодня в обед. Приволок и рассмотрел. Один манометр на этом крокодиле до -1, о как)
Шкаф управления комплектный и электроконтактный манометр. Ни одной ручки. Только рубильник включения. Видимо регулировка вся через манометр

Вложения:

504.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

505.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9007 15 Марта 19, 14:22

Манометры просто шикарные.

Vasili4, Отв.9008 15 Марта 19, 15:04

Цитата — svarnoy, 15 Марта 19, 14:22:
Манометры просто шикарные.

на шкафе лампочка отсутствия воды)) Не знаю как, но судя по состоянию должно работать)

Вложения:

501.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.9009 15 Марта 19, 16:48

Цитата — svarnoy, 15 Марта 19, 14:22:
Манометры просто шикарные

тот, который слева непонятный какой то

автоэлектрик, Отв.9010 15 Марта 19, 17:02

Обычный электроконтактный манометр в защищенном корпусе.

falki, Отв.9011 15 Марта 19, 17:28

Коллеги как вы думаете в этом видосе есть правда.https://www.youtube.com/embed/8PkRWHU0SIs

https://www.youtube.com/embed/8PkRWHU0SIs

maxufax, Отв.9012 15 Марта 19, 18:10

Ни разу не делал овощи. Мне кажется, что они разварятся в хлам. При 110 градусах 10 минут ясно. Но ещё идёт долгий разогрев и потом медленное остывание. Они же это время тоже готовятся...

Alllambic, Отв.9013 15 Марта 19, 18:48

Цитата — автоэлектрик, 15 Марта 19, 17:02:
Обычный электроконтактный манометр в защищенном корпусе.

у меня стоят два МПЗ-УУ2

svarnoy, Отв.9014 15 Марта 19, 19:09

falki, Ты бы словами своими рассказал про что там.

Talion, Отв.9015 15 Марта 19, 19:09

Цитата — maxufax, 15 Марта 19, 18:10:
Ни разу не делал овощи. Мне кажется, что они разварятся в хлам.

Сегодня видел в магазине консервы Давыдовского овощесушильного завода (Воронежская обл.) "Картофель тушеный с грибами" в банках СКО. Сквозь стекло видно картофель кубиками, морковь кубиками. Грибов не разглядел. Видать все же овощи тоже делают.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 15 Марта 19, 19:09:
Ты бы словами своими рассказал про что там

Да, ошибки при клавировании перечисляет. Одна из них - овощи готовить не надо долго. 10 минут при 110 градусах.

svarnoy, Отв.9016 15 Марта 19, 19:12

Talion,
Блогер. Что тут еще говорить.

falki, Отв.9017 15 Марта 19, 19:12

Цитата — svarnoy, 15 Марта 19, 19:09:
Ты бы словами своими рассказал про что там.

Я хотел ваше мнение услышать.

svarnoy, Отв.9018 15 Марта 19, 19:17

Talion,

есть прекрасная книга, справочник рогачевского завода, 4 том, есть в интернете, там полно Правильных рецептов овощей.

Добавлено через 2мин.:

Блогерам не важно про что снимать. про плоскую землю, про гитлера в антарктике, про десять косяков тушняка, им платят за просмотр на их канале.
Главное современное правило, не смотреть дибилов блогеров.

Гост, Отв.9019 15 Марта 19, 21:29

сегодня на авито урвал вку50 за 9500 , завтра заберу , посмотрим что и как , вроде как бы с кансервации. что к нему ещё сразу прикупить?

Добавлено через 9мин.:

а ещё , привезли из беларуссии тушенку рубленную говяжью,типа экстра класс , собака есть отказалась , мы тоже , гадость какая то, ценна у нас 250 в метро.

# Страница 452

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9020

FOX65, Отв.9020 16 Марта 19, 00:36

Гост,А там еще есть за 9500?Я видел самые дешевые 10000 только огневые без тэнов.

mehaner711, Отв.9021 16 Марта 19, 06:10

Цитата — svarnoy, 15 Марта 19, 19:12:
Блогер. Что тут еще говорить.

Не, это сотрудник Вэйна. Теоретически - все он верно говорит, только это не мешает им ставить клапан на 1,5 бара и свою же плитку делать мощностью 2 кВт. Сами себе противоречат. А кассета в принципе не держит, там металл 0,8 мм. Я как раз на его видосы купился, очень приятно рассказывает. Но лукавит.
Овощи я, кстати, так и делал (110 гр 10-15 мин, лечо, баклажаны), только на пару. Вкусно.

falki, Отв.9022 16 Марта 19, 08:16

Единственное что он правильно сказал что крышки повторно использовать нельзя,а во стольном или он не понимает как оно работает или придумал под свой автоклав.
Но с его видосов я примерно понял как работают крышки СКО. Но все равно крышки СКО я не жалую.

FOX65, Отв.9023 16 Марта 19, 08:47

falki,я тебя не узнаю,ты ли это?Ты вроде опытный и автоклавы ты показывал хорошие.Я у тебя учился.

falki, Отв.9024 16 Марта 19, 09:05

Цитата — FOX65, 16 Марта 19, 08:47:
Я у тебя учился.

Спасибо за приятные слова я многих научил делать тушенку,на этом форуме и тех которые заглядывали мимолетом.Но понимаешь нужно постоянно учиться .Со многим может я и не согласен.Ты мне с пеной изо рта предлагаешь доказывать что он д----еб.

Сергей 1975-1, Отв.9025 16 Марта 19, 14:41

Цитата — falki, 16 Марта 19, 08:16:
придумал под свой автоклав

Имеено так оно и есть + я думаю низкая экспертиза в вопросе!
ТО есть совокупность и того и другого, там у него есть еще видео, где он с умилением рассказывает про соотношение той самой лабораторной таблицы, где давление соотносится с температурой в условиях Насыщенного пара.
Блин.
А не воздуха коим наполнен его автоклав. При чем, поголовно они все вытаскивают эту таблицу соотношений, что один производитель что другой, вообще в отрыве от реальности, идиоты.
Низкая экспертиза + продвижение своего товара, подтаскивание фактов, и как итог внесение сумятицы.

svarnoy, Отв.9026 16 Марта 19, 14:43

Скоро им придется подвинуться на рынке и совсем не слабо.
Сделали вроде норм автоклав ребята, по цене ихнего металлолома.
При чем сделали читая эту ветку.

Robohim, Отв.9027 16 Марта 19, 14:48

svarnoy, есть ссылка?

svarnoy, Отв.9028 16 Марта 19, 14:53

Robohim,
Они ещё не продаются,тестируются, примерно через два месяца поступят в продажу.
Несколько аппаратов, как я понял из разговора, отправили на тестирование обитателям именно этой ветки.
Мне пока не пришел.

Robohim, Отв.9029 16 Марта 19, 15:00

svarnoy, как придет, напиши пожалуйста краткий обзор. Желательно с фото (если производители не против)

svarnoy, Отв.9030 16 Марта 19, 15:03

Цитата — Robohim, 16 Марта 19, 15:00:
напиши пожалуйста краткий обзор.

На сколько я понял, для этого и посылают, в том числе.

Андрей_СПБ, Отв.9031 16 Марта 19, 16:03

кто пользуется жестяными банками - подскажите есть смысл со стекла переходить на жесть?
объемы небольшие - для себя, изредка - знакомым.
или лучше не париться и делать как раньше в стекле...

Talion, Отв.9032 16 Марта 19, 16:28

Цитата — Андрей_СПБ, 16 Марта 19, 16:03:
объемы небольшие - для себя, изредка - знакомым.

При таких условиях, не вижу смысла. Закаточная машинка дорогая, банки не везде купишь, к тому же они одноразовые.
Ну, если только с собой в вещмешке по-многу таскать на охоту, рыбалку. Весят меньше, не бьются и на костре легче разогреть. А так... смысла не вижу.

Андрей_СПБ, Отв.9033 16 Марта 19, 16:31

Цитата — Talion, 16 Марта 19, 16:28:
если только с собой в вещмешке по-многу таскать на охоту, рыбалку. Весят меньше, не бьются и на костре легче разогреть.

ну в основном для этого - и еще пишут, что срок хранения в них чуток больше

есть опыт с жестяными банками?

Гост, Отв.9034 16 Марта 19, 19:22

Сгонял сегодня до Саратова за вку50 , сторговались за 9 тыщ . Аппарат конечно впечатляет ! Крышка 14 кг !

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 16 Марта 19, 00:36:
А там еще есть за 9500?

Было 3 , последний забрал.

Вложения:

IMG_20190316_183946.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190316_183457.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9035 16 Марта 19, 19:25

Гост,А так за сколько продают,и могут ли отправить в регионы?
Он новый,с консервации?

Гост, Отв.9036 16 Марта 19, 19:34

FOX65, у них всего было 3, продавали за 9500.Да новый ,с консервации ,полный комплект.

Добавлено через 1мин.:

Размеры и вес,конечно, впечатляют! Рядом стоит белорус 30 литров.

Добавлено через 1ч. 22мин.:

а сколько ваши вку50 весят? Мы вдвоём еле до пёрли без крышки ,в инете видел что 30 кг весят.

Вложения:

IMG_20190316_193012.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.9037 16 Марта 19, 22:21

Цитата — Sana956, 16 Марта 19, 21:55:
Радуйтесь

так и радуюсь и не понимаю почему такая цена, на метал если сдать дороже выйдет

Добавлено через 11мин.:

а штырь заземления важная приблуда? А то взять забыли, позвонили,а уже приехали домой.

maxufax, Отв.9038 16 Марта 19, 22:37

Такие вещи заземлять обязательно нужно

Гост, Отв.9039 16 Марта 19, 23:37

maxufax, а провод кинуть на заземление?

# Страница 453

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9040

дядька Иван, Отв.9040 17 Марта 19, 02:03

Цитата — mehaner711, 16 Марта 19, 06:10:
Не, это сотрудник Вэйна. Теоретически - все он верно говорит, только это не мешает им ставить клапан на 1,5 бара и свою же плитку делать мощностью 2 кВт.

1,5 бара не хватит? Я сейчас в процессе выбора автоклава, уже башка трещит. Вот что нашёл на сайте, где продают автоклав. Не вней.

Цитата:
Почему клапан стоит на 1,5 бара?

Для приготовления тушенки по рецепту требуется достичь температуры 120 градусов. По закону физики температура кипения воды при нашей окружающей среды 100 градусов. Давление окружающей среды 1 атмосфера = 1 бар. Чтобы вода кипела при 120 градусов нужно давление 2 атмосферы.

Когда стрелка манометра показывает 1 атм это значит 1 атм окружающей среды + 1 атм от нагрева, получается по факту внутри бака 2 атм, а это и есть 120 градусов. Когда предохранительный клапан начнет срабатывать, это значит что реальная температура воды 128 градусов.

Добавлено через 1мин.:

Уже подскажите, что купить, пока я с ума не сошёл.

FOX65, Отв.9041 17 Марта 19, 04:43

Цитата — Гост, 16 Марта 19, 22:21:
а штырь заземления

Да ну нафиг.Я не подсоединял,штырь отдал товарищу,он как раз газовый котел собирался заземлять.
Если логически,то заземлять нужно все на свете,однако не у всех есть возможность.

Добавлено через 2мин.:

Там штырь то около метра трубка с болтиком,пародия на заземление.Это опять же когда в полевых условиях от электричества работают,то штырь с собой носят.Не все же грамотные солдаты,от греха.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Гост, 16 Марта 19, 23:37:
а провод кинуть на заземление

Если у тебя есть в доме заземление,то проводом к нему,конечно хуже не будет.

mehaner711, Отв.9042 17 Марта 19, 07:34

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 02:03:
Вот что нашёл на сайте, где продают автоклав. Не вней.

Название дай, или ссылку. Если текст в цитате про водяной метод - то это бред. Если про пар - то близко к истине.

дядька Иван, Отв.9043 17 Марта 19, 07:39

Цитата — mehaner711, 17 Марта 19, 07:34:
Название дай, или ссылку.

http://avtoklav32.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav32.ru/>

Talion, Отв.9044 17 Марта 19, 07:58

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 02:03:
Уже подскажите, что купить, пока я с ума не сошёл.

Бери Белоруса и не парься. Прост как грабли и надежен как АК-47. Ну, или подожди чуток

Цитата — svarnoy, 16 Марта 19, 14:43:
Сделали вроде норм автоклав ребята, по цене ихнего металлолома.
При чем сделали читая эту ветку.

Цитата — svarnoy, 16 Марта 19, 14:53:
Они ещё не продаются,тестируются, примерно через два месяца поступят в продажу.

дядька Иван, Отв.9045 17 Марта 19, 08:55

Цитата — Talion, 17 Марта 19, 07:58:
Бери Белоруса и не парься. Прост как грабли и надежен как АК-47. Ну, или подожди чуток

Белорус, это первое, на что я смотрел. Смущает несколько моментов
1. Культура производства. В ютуб видел ролики, когда после первой варки народ доставал банки, перепачканые машинным маслом.
2. Аппарат ржавеет внутри. Имхо, это не дело.
3. Аппарат покрашен. Обгорает же на газу, да?
4. Не плоское дно. У меня решётки на печке на каждую конфорку индивидуальные. Он на них не встанет. Надо будет что то городить.
5. Видел ролики в ютуб, где крышки ско после варки получались сильно вдавленными. Автора ролика это не смущало. Мол, всегда так. Всегда? Или он накачивает много?
Взять белоруса - самое простое. У нас везде продаётся.

Talion, Отв.9046 17 Марта 19, 09:39

Белорус требует кое-какой доработки.

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 08:55:
В ютуб видел ролики, когда после первой варки народ доставал банки, перепачканые машинным маслом.

Всего-навсего, надо его после покупки изнутри помыть. Я прямо из магазина завез его на автомойку, дал девочке 100 рублей и мне его горячей водой из Керхера, с добавлением какого-то моющего средства отхреначили начисто.
Далее, Белорус требует окраски, как снаружи, так и изнутри. Перед окрашиванием снаружи, старую краску снимаем любой смывкой краски. Затем красим термостойкой краской, например, эмалью Elcon КО-8101.
У меня 2 белоруса. Второй не покрасил. Ну и не сильно то он обгорает. При первом клавировании обгорел слегка в районе днища и всё. На этом обгорания закончились.
Нужно установить термометр. Например, так. Берем толстостенную медную трубку 8 мм. Глушим её с одной стороны. Нарезать на ней резьбу. Сверлим в крышке автоклава отверстие, вставляем трубку и зажимаем с двух сторон гайками через медные прокладки. Используем распространенный дешевый китайский электронный термометр с длинным щупом.

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 08:55:
Не плоское дно.

Я думаю, эту проблему тоже можно легко решить.

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 08:55:
Видел ролики в ютуб, где крышки ско после варки получались сильно вдавленными.

Ну и что? На качество продукта это не влияет. Хуже было бы, если крышки выдавлены.

дядька Иван, Отв.9047 17 Марта 19, 09:59

Цитата — Talion, 17 Марта 19, 09:39:
Ну и что? На качество продукта это не влияет. Хуже было бы, если крышки выдавлены

Мне этот момент важен. Не только для себя собираюсь делать.

svarnoy, Отв.9048 17 Марта 19, 10:15

дядька Иван,
Если это не праздное любопытство, а будущий бизнес, нужно хоть немного знаний.
Читайте профильную литературу, а не по форумам и ютубчикам ходите.

дядька Иван, Отв.9049 17 Марта 19, 10:24

Цитата — svarnoy, 17 Марта 19, 10:15:
Читайте профильную литературу, а не по форумам и ютубчикам ходите

Читаю учебник для учащихся пту по консервированию. Там же промышленное оборудование. Какой автоклав купить, чтоб крышки не проминало? И почему бы не почитать форум? Тут люди своим опытом делятся. Что касается сэма, я всему научился на этом форуме, и научился неплохо.

FOX65, Отв.9050 17 Марта 19, 10:34

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 10:24:
чтоб крышки не проминало

Это не проблема автоклава,а сила ума и рук которые держат насос.
Без опыта трудно сразу попасть в точку.Если вдавило крышки,в следующий раз накачать по меньше давление.

Добавлено через 2мин.:

В любом атоклаве,где используют паровой метод,крышки не приминает,но и крышки должны быть твист.

svarnoy, Отв.9051 17 Марта 19, 10:44

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 10:24:
И почему бы не почитать форум?

Читать можно конечно, скорее как развлечение, но не как основной источник знаний.
Одного Гусаковского не достаточно прочитать.
Дома, на обычных аппаратах, нельзя сделать нормальную консерву для продажи.
Дома нельзя проверить готовый продукт на микробиоту.
Когда начал заниматься пивом читал пивной раздел форума, там Викторчик писал, что никогда не научиться варить хорошее правильное пиво по форумам, Только первоисточник-книги. Тогда подумал бред какой то, вон сколько грамотных ребят, сколько написано, читай да вари. Вот теперь я вполне понимаю, что Виктор был очень прав.

Сергей 1975-1, Отв.9052 17 Марта 19, 11:04

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 09:59:
Мне этот момент важен. Не только для себя собираюсь делать.

то что ссылку кидали, это внейовская история но под другим брендом, архаичный древний тупой аппарат, от Идиотов производителей.
Сварной выше писал, что кто то выходит крутой на рынок, почитайте там выше.

svarnoy, Отв.9053 17 Марта 19, 11:06

Цитата — Сергей 1975-1, 17 Марта 19, 11:04:
выходит крутой на рынок

Нужно сначала потрогать, а то может такие же.

Сергей 1975-1, Отв.9054 17 Марта 19, 11:13

Цитата — svarnoy, 16 Марта 19, 14:43:
Скоро им придется подвинуться на рынке и совсем не слабо.
Сделали вроде норм автоклав ребята, по цене ихнего металлолома.
При чем сделали читая эту ветку.

Приветствую! А можно подробностей чуть? Почему не слабо? ВКУ чтоли?

svarnoy, Отв.9055 17 Марта 19, 11:20

Цитата — Сергей 1975-1, 17 Марта 19, 11:13:
А можно подробностей чуть?

Подробностей пока не много. Как приедут аппараты на тестирование потрогаем и будет понятно что и как.
Сталь 304 по кругу, цилиндр 1.5 мм, дно и верх 3 мм, дно одинарное.
Два режима, водяной и на пару, для пара стоит дышащий клапан, рабочее давление 4 бара.
Инструкция с рецептами, рецепты из книг.

дядька Иван, Отв.9056 17 Марта 19, 11:23

Цитата — Сергей 1975-1, 17 Марта 19, 11:04:
Сварной выше писал, что кто то выходит крутой на рынок, почитайте там выше.

Читал. Через два месяца. А мне надо вчера. Про цену и концепцию молчок. Хоть бы примерно показали, чего ожидать. Я с Игорем Шульманом на тему автоклава говорил. Он делает годные железки. Чуть не уговорил его запустить автоклав в производство. Отказался. Все мощности производственные загружены.

svarnoy, Отв.9057 17 Марта 19, 11:24

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 11:23:
Про цену

14500 на старте, 12500 через пол года.

дядька Иван, Отв.9058 17 Марта 19, 11:25

Цитата — svarnoy, 17 Марта 19, 11:20:
Подробностей пока не много

Объём какой?

Добавлено через 8мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 17 Марта 19, 11:04:
то что ссылку кидали, это внейовская история но под другим брендом, архаичный древний тупой аппарат, от Идиотов производителей.

Там на сайте написано типа отзыва, что посоветовали этот автоклав на нашем форуме))

А не, наврал. Это на сайте Булата написано.

Цитата:
Ирина Микрюкова, г. Нижний Новгород

“На форуме "Хомедистиллер" старожилы посоветовали Булат..”

svarnoy, Отв.9059 17 Марта 19, 11:35

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 11:25:
Объём какой?

24 литра.

# Страница 454

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9060

Сергей 1975-1, Отв.9060 17 Марта 19, 11:45

Цитата — svarnoy, 17 Марта 19, 11:20:
Два режима, водяной и на пару, для пара стоит дышащий клапан

Ну блин!
Ну блин!!!
304???
Етить) Ждем отзыв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FOX65, Отв.9061 17 Марта 19, 11:51

Цитата — Сергей 1975-1, 17 Марта 19, 11:45:
304

Почему так удивился?Это что золото или платина?

Сергей 1975-1, Отв.9062 17 Марта 19, 12:00

Цитата — FOX65, 17 Марта 19, 11:51:
Почему так удивился?Это что золото или платина?

Потому что у меня и у тестя две штуки в общем с 430, поржавели,все поржавело и сопутствующие детали, плохо и не эстетично.
Посоветовал блин тестю.
Потому что не каждый самогонный аппарат сделан из 304.
Потому что когда озадачился на сей счет, и попытался поискать дык 1) меня два раза пытались обмануть - вскрылось на доставке, отказался. 2) на рынке найти не вообще не смог автоклав, а самогонник с 3 раза.
Ежели делать выбор при прочих равных между 430 и 304, выберу второе.
Вопрос, а выбор то где? Потому и удивился.

FOX65, Отв.9063 17 Марта 19, 12:06

Сергей 1975-1,Ну как это так?Магнит в руки и определишь.304 не дефицитная нержа и не на много дороже.
На форуме,думаю по умолчанию все делают из 304.
Я вот заказывал кубы,хотел крышку толстую из 4мм,мне говорят, что только 430 у них 4мм,я сказал,мне пофиг.

svarnoy, Отв.9064 17 Марта 19, 12:09

FOX65,
430 почти в двое дешевле в опте.

FOX65, Отв.9065 17 Марта 19, 12:18

svarnoy,Ну я с этим не спорю,но в изделии то вроде не большая разница.

Сергей 1975-1, Отв.9066 17 Марта 19, 12:23

Цитата — FOX65, 17 Марта 19, 12:06:
Ну как это так?Магнит в руки и определишь.304 не дефицитная нержа и не на много дороже.

Магнитом и определил))) Самый простой способ и главное действенный)
По поводу стоимости не соглашусь! У меня когда, автоклав поржавел, жена стала подпиливать, типа баночки с едой кладу красивенькие чистенькие, а вот куда кладу... Вобщем не эстетично. И я стал по рынку искать, два раза ко мне приехало типа 304 прям по телефону говорил менеджарюга, а по факту 430 ток зеркальная.
Опять же здесь на форуме мнне подсказали что 430 может быть зеркалкой вот.
Короче нет на рынке 304. Я тогда решил сделать самостоятельно, это конечно были те еще фантазии)
Думаю ок, сначала материал найду. потом сварщики через авито кто аргоном варит и дело в шляпе.
Так что, 1) В рознице лист 304 стоит в два раза дороже стоила 430. А вот по оптовым ценам незнаю, но не думаю что там дешевле.
2) Плюнул я на эту затею сделать самостоятельно потому что там материал это самое легкое, а все остальное требует каких то оснасток еще там чо то еще там.
Мужики с авито посмеялись надо мной, и в итоге с украины мне привезли блестящий самовар из 304)
сварка там товарищи конечно ахтунг)))
Но сверкает зараза) Поставил клапан, пользуюсь полгода, ржавчины нет.
Вид стремный в плане общем, древний такой. Но зато сталь нормлаьная.
А самостоятельно, это космос каких денег будет стоить.

mehaner711, Отв.9067 17 Марта 19, 12:52

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 07:39 дядька Иван, 17 Марта 19, 08:55 дядька Иван, 17 Марта 19, 07:39:
http://avtoklav32.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav32.ru/>[/quote
http://avtoklav32.ru/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://avtoklav32.ru/>Это если и не вней, то само изделие изготовлено там же, где вней свои заказывает. Это некий гибрид фанселя и ханхи. Если пытаться делать в воде по их инструкции - ничего хорошего не выйдет. Вся реклама - под копирку что здесь, что на дымку-фансель-ханхи.
Что касается белорусса - допиливать надо все равно. В общем - любым из аппаратов можно пользоваться, но с массой оговорок. Для начала предлагаю определиться, будешь ли делать банки с крышками СКО. Если, например, предполагаются только твист-офф, то задача сильно упрощается: берешь условно любой и готовишь на пару. Если жесть и СКО - тут уже значительно сложнее, без предварительной накачки не обойтись, а это только вода и белорусс (гарантированно - белорусс, есть еще с преднакачкой (нефор, емнип), но тоже могут быть проблемы. Для СКО есть кассеты, но "из коробки" они тоже не работают, допиливать надо, иначе не будет повторяемости результатов.

Как-то криво скопировалось.

Добавлено через 1мин.:

Или он накачивает много?Возможно, придется экспериментально подбирать.

gipsan88, Отв.9068 17 Марта 19, 13:01

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 02:03:
Уже подскажите, что купить, пока я с ума не сошёл.

Нефор не смотрели?

falki, Отв.9069 17 Марта 19, 17:11

дядька Иван, Настойчиво предлагаю посмотреть такого типа
https://www.avito.ru/...klav_1404564599 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/perm/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/avtoklav_1404564599>

https://www.avito.ru/...location=621540 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/omsk/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/avtoklav_dlya_domashnego_konservirovaniya_1255253640?slocation=621540>

АДК-1м не путать с АДК-1.https://07.img.avito.st/140x105/5299494507.jpg <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://07.img.avito.st/140x105/5299494507.jpg>

shev, Отв.9070 17 Марта 19, 17:15

Коллеги подскажите,приобрёл ВКУ-50 под автоклав,что в нём нужно переделать (доделать)?
Как я думаю нужна только гильза под температурный датчик. Для автоматизации процесса есть автоматика на Ардуино

svarnoy, Отв.9071 17 Марта 19, 17:16

shev, верно

дядька Иван, Отв.9072 17 Марта 19, 17:22

Цитата — falki, 17 Марта 19, 17:11:
Настойчиво предлагаю посмотреть такого типа
https://www.avito.ru/...klav_1404564599

https://www.avito.ru/...location=621540 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/...location=621540>

О, это прям годная тема, спасибо! Сейчас покурю ютуб.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — falki, 17 Марта 19, 17:11:
Настойчиво предлагаю

Рассмотрел технику. Там два отверстия, в которых должно что-то быть. Чего там не хватает?

falki, Отв.9073 17 Марта 19, 17:29

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 17:22:
одная тема

https://www.youtube.com/embed/YWFuYf5gKJw

дядька Иван, Отв.9074 17 Марта 19, 17:32

Чёт нет ничего про него на ютуб. Но пофиг. Технике из Союза я верю больше.

falki, Отв.9075 17 Марта 19, 17:37

Цитата — дядька Иван, 17 Марта 19, 17:32:
Чёт нет ничего про него на ютуб

https://www.youtube.com/embed/PyTguMOdRTo
https://www.youtube.com/embed/xuRl0dwNTDU

svarnoy, Отв.9076 17 Марта 19, 17:39

falki, Говор не Уфимский на видео.

falki, Отв.9077 17 Марта 19, 17:42

Все мы где то там живем.Если чего с каждого объявления мне 1 руб обещали.

shev, Отв.9078 17 Марта 19, 18:11

Где можно прочитать про алгоритм приготовления на ВКУ,а то 450 страниц тяжело осилить

svarnoy, Отв.9079 17 Марта 19, 18:12

shev,
Алгоритм от аппарата не меняется.

# Страница 455

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9080

shev, Отв.9080 17 Марта 19, 18:36

А как быстро охладить, как пишут нагрев 20 мин, готовка 40, охлождение 20

gipsan88, Отв.9081 17 Марта 19, 18:38

Цитата — falki, 17 Марта 19, 17:11:
АДК-1м не путать с АДК-1

В чем их отличие? Только в рабочем давлении? Оба автоклава сделаны из черняги или из нержы какой-то сделан?

svarnoy, Отв.9082 17 Марта 19, 18:55

Цитата — shev, 17 Марта 19, 18:36:
А как быстро охладить,

Если на пару, то только естественным способом.
Если на воде, то можно рубашкой.
На маленьких аппаратах, 20-30 литров, охлаждение с пара так примерно и есть, около 20 минут до меньше 100С.

falki, Отв.9083 17 Марта 19, 19:14

Цитата — gipsan88, 17 Марта 19, 18:38:
отличие?

Из ржавого железа сделан .

svarnoy, Отв.9084 17 Марта 19, 20:42

Комрады.
Новая закупка крышек. Пишите кому сколько надо.
Крышки твист офф, завода "ТОКК" в прошлый раз были по 3.7 вроде рубля.
Крышки специально под стерилизацию, с литерой С, крышки с "щелчком"
Неделю собираем потом покупка.
Отправка СДЭК или почта России.
Ihtiandr 700 штук.
maslenkin 500 штук.
maxufax 300 штук
gipsan88 300 штук
Bonefazij 700 штук
Лапарь 700 штук
savolt 700 штук
Николаич 73 700 штук
gmpmih 350 штук
андрей1981кгту 400 штук
h.diamon 200 штук
Вассилич 350 штук
роман36 100 штук.

Vasili4, Отв.9085 19 Марта 19, 15:36

Цитата — svarnoy, 19 Марта 19, 11:58:
Заявки боюсь больше не принимаются, не увезу сразу столько коробок.

Денис, добавь плиз одну коробочку 700 на Ярославль ещё. Мы с Андреем заберём Ihtiandr, либо на 1300 нас перепиши. У него в заявке 700, а ребята подтянулись ещё.

svarnoy, Отв.9086 19 Марта 19, 15:38

Vasili4, Посмотрю попозже, там помоему уже и так небольшой перебор.

дядька Иван, Отв.9087 19 Марта 19, 18:14

Цитата — svarnoy, 19 Марта 19, 15:38:
Посмотрю попозже, там помоему уже и так небольшой перебор

Как то быстро вы( Я коробку взять хотел.

svarnoy, Отв.9088 19 Марта 19, 18:22

Цитата — дядька Иван, 19 Марта 19, 18:14:
Как то быстро вы( Я коробку взять хотел.

Я уже не уверен что столько вывезу с завода.

Ihtiandr, Отв.9089 19 Марта 19, 19:56

Vasili4, если что, мою коробу раздербаним.

Talion, Отв.9090 19 Марта 19, 20:27

Цитата — maxufax, 19 Марта 19, 19:53:
Talion, это как бочковой посол получается?

Так. Смотрю вопросов много. Выкладываю рецепт целиком. Сам его спер когда то в интернете. Два года уже так делаю.
Помидоры в банках бочковым способом!
Вкуснющие! Не кислые, не острые, но просто замечательные! От засоленных деревенским методом в бочонке не отличишь...
На трехлитровую банку надо взять:
- 1 среднюю луковицу, разрезанную пополам
- половинку яблока, лучше кислого
- 3,5 столовые ложки соли
- 1.5 ложки сахара
- 1 столовую ложку порошка горчицы
ну и немножко чесночка, укропа и хрена, чтоб душисто было
Помидорчики моем, прокалываем им зубочисткой попки (5 дырочек, одна в цент, четыре вокруг) и в банку выкладываем, сверху располагаем разрезанную луковку и половинку яблочка без семечек. Заливаем кипятком до горлышка. Минут 5-10 постоит, эту водичку сливаем добавляем в нее соль и сахар и снова кипятим. Это действо так и называется - метод двойной заливки
Рассол заливаем в банки, а сверху кладем ложку горчичного порошка и быстренько закатываем.
Рассол мутный получается? Ну, это не страшно, банки постоят и горчица на дно осядет, так что все в конце концов будет прозрачно, чинно и благородно
Зимой не пожалеете!
Источник: http://katrai.ru/post183145021/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://katrai.ru/post183145021/>

Андрей_СПБ, Отв.9091 19 Марта 19, 20:36

у меня похожий рецепт, но с ХОЛОДНОЙ водой [Улыбающийся]
Помыл с содой 3 банки по 3 л
В каждую банку:
- 2 дольки чеснока порезал
- ветка зонтика укропа
- поллиста хрена
- 2-3 листа черной смородины
- помидоры уложил плотно
Делаю рассол:
- 1 литр воды с колодца
- 2 ст.л соли (без горки)
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. горчицы
На 3 банки по 3 л ушло чуть ровно 3.5 л рассола.
Рассол залил, закрыл п/э крышкой и опустил в подпол

получается вкусно - также можно и огурцы делать - на 1 ст.л соли больше и все

tamerlan, Отв.9092 20 Марта 19, 17:24

svarnoy Если не поздно возьму 200 шт самовывоз

svarnoy, Отв.9093 21 Марта 19, 08:53

Цитата — maxufax, 21 Марта 19, 08:04:
Паровым 85 градусов как?

В аппарате изначально холодный воздух, когда закипает вода пар моментально конденсируется превращаясь в мелкие капельки, туман, собственно именно преломление света в этих капельках мы и видим как пар, сам пар прозрачен. Вначале этот туман чуть горячее окружающего воздуха, потом постепенно прогревается, регулируя мощность нагрева можно поддерживать любую температуру.
Потрогайте пар из кипящего чайника, на расстоянии 50 см от носика, он вполне не горячий и мокрый.
Теплоперенос в этом случае не такой эффективный как в воде, но эффективнее чем в воздухе.
Это давно широко используется в кулинарии, аппарат с таким или смешанным нагревом называется пароконвектомат, стоят на больших производствах, в супермаркетах, даже для дома уже можно купить но дорого.
Если банки очень плотно не ставить, проблем вроде быть не должно. Да и 85С не обязательно, достаточно 70, так что если будет где залет по температуре на десяток градусов те особо страшно.

Добавлено через 0мин.:

Рецепта у меня нет, не делаю овощи.

Лапарь, Отв.9094 21 Марта 19, 14:48

По поводу пастеризации. Я для этого использую термопот 30 литровый. Пастеризую в основном дары природы местные - ягоды. Немецкая инструкция (а они там повернутые на всем натуральном) описывает режимы пастеризации для многих видов ягод, овощей, да и мяса тоже. В основном от 75 до 90 градусов. В среднем 30 минут. Кстати для томатов 90 градусов - 30 минут. Правда размерность банок они не учитывают. Вот морошка сбор 2017 года (в прошлом году лето жаркое было, не было ягод вообще) На вкус как свежая, неделю назад открывал банку.

Вложения:

DSC03471.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

rnk, Отв.9095 21 Марта 19, 19:04

Блин, не успел я в закупку, да? Или еще можно заказать сколько-нибудь на Кострому?

svarnoy, Отв.9096 21 Марта 19, 19:05

Закупка окончена.

falki, Отв.9097 22 Марта 19, 07:31

Цитата — maslenkin, 21 Марта 19, 21:52:
это на которых писано 120*С ?

Вот закрыл все нормально.

Вложения:

IMG_20190316_075355.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190315_210335.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

alexei75, Отв.9098 22 Марта 19, 11:10

Цитата — pigtail, 21 Марта 19, 21:31:
Кстати, по Елабужским, у меня они закрывались с деформацией верхней плоскости, фото в этой теме в сообщении [сообщение #13355737].

Аналогично, ребро на излом идет, неудачная конструкция. "Полинка" украинская, с кнопкой, хорошо работает.

dimanchesso, Отв.9099 22 Марта 19, 12:38

Представил клав ижорского завода..ввр1300..))

# Страница 456

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9100

pigtail, Отв.9100 22 Марта 19, 13:30

Цитата — alexei75, 22 Марта 19, 11:10:
неудачная конструкция.

ИМХО дело скорее или в хреновой жести или в нарушении техпроцесса при изготовлении. Покупал за несколько раз, в сумме где то под 100 штук, из них где то 3 провернулись при закрытии, при этом практически без усилий.

dimanchesso, Отв.9101 22 Марта 19, 14:49

Вку-50 на Авито лежит в Саратове за 9500 позвонил, в наличии много. Единственное что меня тормозит- это весогабариты, а так облизываясь..

FOX65, Отв.9102 22 Марта 19, 14:57

dimanchesso,А как там найти,ссыль может если можно дашь.
Так вес то он куда денется если он такой.
Транспортная привезет,а там я дал грузчикам маленько и они мне его распаковали и в РАФ-4 в пятую дверь сунули,легко машина увезла.

Гост, Отв.9103 22 Марта 19, 17:33

FOX65, +79626289333

Андрей_СПБ, Отв.9104 23 Марта 19, 08:15

прикупил всеж шайтан машину…
вещь в хозяйстве нужная и многофункциональная – закатал уже пару банок сэма зернового
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

ну если по теме – если всеж есть кто спец тушенки по жести – расскажите нюансы, чтоб на грабли повторно не наступать и продукт не изводить…
Основной вопрос – можно ли готовить в таких банках на пару без противодавления?
умные книжки говорят, что вроде можно но в банках до 500 гр и желательно с эксгаустированием
сейчас начну катать мясо и рыбу [Улыбающийся]

Вложения:

DSC_8998.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9105 23 Марта 19, 08:22

Хороша машина.
Пока продукта не испортишь не поймешь.
Вроде банки должно раздуть и так раздутые и останутся.

Добавлено через 2мин.:

Андрей если не секрет где и сколько?И банки где?

Добавлено через 1мин.:

На банку кран Маевского может придется ставить.

Андрей_СПБ, Отв.9106 23 Марта 19, 08:30

Цитата — FOX65, 23 Марта 19, 08:22:
Андрей если не секрет где и сколько?И банки где?

взял в Питере - человек возит из Прибалтики - ценник = 40 тыс, пока банки с крышками на пробу взял трех видов - примерно по 25 руб. - дороговато - есть дешевле, но большим кол-вом.

Андрей_СПБ, Отв.9107 23 Марта 19, 09:18

Цитата — svarnoy, 23 Марта 19, 09:04:
На пару приготовить не получится, их раздувает.

в книжках пишут, что можно пробовать без противодавления

ну вообщем 3 банки уже готовы под закладку [Улыбающийся] через 2-3 часа все будет ясно [Улыбающийся]

Вложения:

жесть на пару1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

жесть на пару2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9108 23 Марта 19, 11:44

svarnoy,Денис,а почему если делать на воде то без преддавления,или банки сомнет?

svarnoy, Отв.9109 23 Марта 19, 11:47

FOX65,
Так написано в книжках, скорее всего из за отсутствия необходимости.
Зачем делать то без чего будет так же.
Бритва окамы, о выдал.

FOX65, Отв.9110 23 Марта 19, 11:49

А стекло почему с пред. или крышки слабже сидят?

Добавлено через 2мин.:

Жестянка хороша тем,что можно сразу холодную воду запускать на охлаждение.

Арсеньев, Отв.9111 23 Марта 19, 12:44

Доброго здоровья.Читаю давно,пишу впервые.
Клавирую года три,только на пару и только жесть
(банка№6).Ничего не деформируется.Качеством доволен.
20-75-20-119 в основном дичь.
Суважением.

gipsan88, Отв.9112 23 Марта 19, 13:32

Надоела мне сидеть возле газа. Тэн не вариант. Пришла мысль использовать электрическую плитку 1.5клв. Автоклав паровой. Совместимы ли эти вещи будут тоесть работать будут(на телефоне будильник если что заведу так туж обойдусь без термореле)?
Мне главное чтоб температуру поддерживал.
Или может попробовать купить галогенновую плиту на 1.5клв?

Вложения:

Supra_HS_101_75792.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

8103984861011514820.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181111_134548.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9113 23 Марта 19, 14:15

Если плитка та,что на фото,она 1кВТ.Этого очень мало,ты будешь до хрен знает сколько греть и не нагонишь высокую температуру.
А плитка от долгой работы быстро кони двинет,там все провода расплавятся.

Добавлено через 3мин.:

Газ в твоем случае лучше.

gipsan88, Отв.9114 23 Марта 19, 14:22

Цитата — FOX65, 23 Марта 19, 14:15:
на фото,она 1кВТ

На фото 1.5клв и автоклав паровой там всего 1л воды

Андрей_СПБ, Отв.9115 23 Марта 19, 23:01

Цитата — svarnoy, 23 Марта 19, 14:33:
Мы это, валнуемся уже, как результат?

Провел 4 стерилизации – похвастаться сильно нечем – банку № 12 пока не победил...
№1 – пар/ 20-115-30/113С банки №8 -350 мл и №12 – 580 мл
№2 – вода без преддавления/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл
№3 – вода + 1 атм/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл
№4 – пар/ нагрел содержимое банок до 50С/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл

очень долго возился со стерилизацией на воде ..отвык уже [Улыбающийся]

итог – крышку нигде не вырвало и не деформировало, а вот днище деформировалось у №12 (банка сварная) во всех случаях – сильно, с изломами. В 4-й стерилизации повреждений меньше всего, но все равно есть.
А вот банка №8 (банка цельнотянутая) – днище выгнулось ровно и после охлаждения встало на свое место!
Думаю дело не в объеме банки – а в типе банке – для пара пойдут цельнотянутые банки с зауженным дном.
Завтра есть еще две задумки – попробую их [Улыбающийся]

Вложения:

DSC_9008.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

DSC_9009.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.9116 24 Марта 19, 09:36

Цитата — svarnoy, 24 Марта 19, 09:16:
То что вку бывают разные

На авито встречал такой

Вложения:

cpPsj6LCrS8.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

DoROMQ9qEzw.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.9117 24 Марта 19, 11:51

Мужики не могу найти инфу... Подскажите из какого металла сделан автоклав адк-1м?
Кто пишет не особо ржавый кто-то пишет что из нержавейки так как не магнитится так с чего он сделан?

Вложения:

804670257.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

z8dnp-WcH98.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

SzpbZf05uuk.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.9118 24 Марта 19, 12:23

Цитата — gipsan88, 24 Марта 19, 11:51:
автоклав адк-1м?

Если это он бери даже не парься.
Магнитица он но не ржавеет.
В варишь бобышку под PT100 ,ниппель на 1/2 ,заменишь внутреннию подставку под банки на нержовую и будет тебе щастья. На индукции работать будет.

FOX65, Отв.9119 24 Марта 19, 17:34

svarnoy,Трубка какого то петрика.Тоже забыл,надо в инете глянуть.

Добавлено через 1мин.:

Трубка Перкинса,во.

# Страница 457

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9120

maxufax, Отв.9120 24 Марта 19, 17:39

svarnoy, колбасу тоже в клаве делать можно? Пора у тебя подучиться!

svarnoy, Отв.9121 24 Марта 19, 17:57

Цитата — maxufax, 24 Марта 19, 17:39:
колбасу тоже в клаве делать можно?

Конечно можно!
Батоны диаметром 80-100 мм, нормальные, в кастрюльку не зусунешь 5 литровую, мало у кого на обычной кухне есть кастрюльки больше 5 литров. А если батон не один, то и 10 литровой мало кастрюльки.
А тут целая кастрюлька в 20 и более литров, у меня 30, к тому же с электроникой.
Батоны в клав, наливаем воду выше батонов.
Если к автоматике подключен второй датчик температуры, она сама это определит, и температура готовки указана ниже 100 С, то автоматика думает что делают колбасу.
В этом случае регулируется не время и температура, а температуры на двух датчиках.
Одной температурой устанавливаем температуру воды в клаве, в которой варится колбаса, и автоматика ее поддерживает, второй температурой устанавливаем температуру в батоне, по достижению которой автоматика скажет что все готово и отключит нагрев.
Например, если делать вареную колбасу, то ставим 80С в воде, и 71С в батоне, автоматика нагреет воду до 80С, далее будет ее поддерживать на всем протяжении пока температура внутри батона не достигнет 71С. Это класика класик, и применима к 99% блюд из свинины.

ARSi, Отв.9122 24 Марта 19, 18:37

Цитата — gipsan88, 24 Марта 19, 10:24:
Хорошо бы фото увитеть и как все реализовано ну и какая мощьность гарелки.

Мощность 1800, на конфорке написано 2400. Управление arduino.

Вложения:

Подставка.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Alllambic, Отв.9123 24 Марта 19, 21:16

Цитата — svarnoy, 24 Марта 19, 21:12:
80 дойдет греть то уже и не надо, а перемешивать надо.

как я понимаю пароводяная рубашка устроена как кастрюля в кастрюле, только герметичная, тэны внизу, разве неравномерный прогрев будет?

Int, Отв.9124 24 Марта 19, 21:37

Цитата — Alllambic, 24 Марта 19, 21:35:
Так в итоге то что?

не обещаю, но в планах к июлю (доставка с али нетороплива бывает) сделать обвязку для ВКУ, по мере процесса выложу результат, получится норм, может побарыжу, тема с ВКУ зацепила, мне стало интересно.

Int, Отв.9125 25 Марта 19, 10:57

Господа, а есть у кого отзывы о твердотельном реле https://ru.aliexpress.com/...68d076d97b58a26 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-24V-380V-AC-SSR-40DA-40A-250V-3-32VDC-DC-AC-Solid-State-Relay-Module/32643197436.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553500246508&afref=&cn=42powwgmeeepv7hs1gavld9nohgns8x3&dp=v5_42powwgmeeepv7hs1gavld9nohgns8x3&cv=0&pvid=45a04cfa-a9b8-4bb4-b3b5-3b4761281497&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=34318b92f7f04490932a3a62e65e7e9e-1553500246508-01370-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.123999.0&terminal_id=fb3e07a3d6b04618b68d076d97b58a26>
как надежность, часто ли горит?
Думаю чего ставить, его или надежный контактор ABB, но контакторов на 5 вольт не встречал, значит надо будет плюсом маленькую релюшку для контактора, вот и думаю, если твердотельное нормально работает с 25 А, то может не стоить городить с контактором.

Sam_DF, Отв.9126 25 Марта 19, 11:10

Работает уже года два, без проблем.
При средних и больших нагрузках нужно дополнительное охлаждение, у меня стоят радиатор с вентилятором.

svarnoy, Отв.9127 25 Марта 19, 11:16

Int,
Нормальные реле, если работают.
Но, не соответствуют номиналу по амперам.
На коптилке 6 штук с разных партий, два сразу не работали.
Разобрал релюшки, при номинале 40 китайских ампер, в одном стоял БТА 12, во втором БТА 16.

Андрей_СПБ, Отв.9128 25 Марта 19, 12:22

Цитата — Int, 25 Марта 19, 11:34:
Скорей всего пойду по такому пути

на волне всеобщей автоматизации - тоже решил немного облегчить себе процесс. Прикупил, скоро начну колхозить:
1. https://ru.aliexpress.com/....1e8133edZzlcBw <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/REX-C100-PID/32857142330.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e8133edZzlcBw> - взял с радиатором
2. https://ru.aliexpress.com/....1e8133edZzlcBw <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/K-100-200-2/32956256758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e8133edZzlcBw> - на 200 мм
3. https://www.ozon.ru/context/detail/id/149283083/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.ozon.ru/context/detail/id/149283083/>

Int, Отв.9129 25 Марта 19, 12:49

Цитата — Андрей_СПБ, 25 Марта 19, 12:44:
полистал назад 10 стр - не нашел схему FOX65, скинь ссылку плиз

да там все просто, вот например [сообщение #13451753] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13451753>

Добавлено через 1мин.:

https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

дядька Иван, Отв.9130 25 Марта 19, 12:52

Клавировал в первый раз. У нескольких банок СКО получились выпуклые крышки. Почему такое могло случиться? Автоклав с преднакачкой.

дядька Иван, Отв.9131 25 Марта 19, 15:04

Да. Но из двенадцати банок дефект только у четырёх. Ход мысли, в принципе, понятен. Буду подогревать.

FOX65, Отв.9132 25 Марта 19, 17:18

Цитата — Андрей_СПБ, 25 Марта 19, 12:44:
не нашел схему FOX65, скинь ссылку плиз

Мужики это не моя схема,это ирт-250 прибор готовый к работе.
Покупал в 2магнита давно и очень доволен.Он 40амп и потянет два автоклава.
Еще сейчас у них шим-2 тоже интересный прибор двухканальный.Один купил,пожалел,что не два.
https://2magnita.ru/goods/ShIM <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/ShIM>
Вот ирт
https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5>

Добавлено через 2мин.:

Не пойму почему тут шим 2000 стоит,я такой брал,и 2 датчика по 400р,не стал из китая ждать.
https://2magnita.ru/...acionnoj-kolony <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://2magnita.ru/goods/Regulyator-otbora-s-dekrementom-ShIM-2-dlya-rektifikacionnoj-kolony>

maxufax, Отв.9133 25 Марта 19, 17:39

Парни, какие СКО крышки надёжнее? Для пара. Твисты хорошо, но банок много под СКО.

андрей1981кгту, Отв.9134 25 Марта 19, 18:10

maxufax, для пара ско катят только при наличии зажимов или кассет на банки. Твист рулит.

maxufax, Отв.9135 25 Марта 19, 18:18

Зажимы есть

Добавлено через 13мин.:

Есть ещё стеклянные крышки с зажимами. Вроде оптима называются. Брал десятка 3 для напитков. Может клавировал кто с такими? Жалко если испорчу.

андрей1981кгту, Отв.9136 25 Марта 19, 18:34

maxufax, и что, тоже надуваются крышки? Дядька наверняка закладывал сырьё холодней чем темпа хранения, а крышки ско, на мой взгляд , одинаковые, но есть лакированные, а есть нет. Лакированные , ясен пень , предпочтительнее.

maxufax, Отв.9137 25 Марта 19, 18:40

андрей1981кгту, с зажимами я не закатываю на глушняк. Давлю двуручной пружинной машинкой не до конца. И хрен знает зачем, но горячими крышками. Продукты не нагревал. Комнатная температура. Только рыбу теплую из коптилки, иначе при остывании запаха шпрот меньше.

PROTECTOR, Отв.9138 25 Марта 19, 18:48

Цитата — maxufax, 25 Марта 19, 18:18:
Есть ещё стеклянные крышки с зажимами. Вроде оптима называются.

бугельные замки это называется.

народ я смотрю тут много кто про вку пишет/интересуется, есть тема, давайте наполнять: [Стерилизатор- автоклав ВКУ 50] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=321993.0>

Talion, Отв.9139 25 Марта 19, 19:58

Цитата — дядька Иван, 25 Марта 19, 12:52:
У нескольких банок СКО получились выпуклые крышки. Почему такое могло случиться?

Еще одна причина. Слишком много продукта в банку положил (выше плечиков). И рановато крышку автоклава открыл, не дал остынуть до 40 градусов. У меня такое было с паштетом. Например, курицу, скумбрию и свиную тушенку накладываю, аж трамбую и ничего. Однако, с паштетом этот номер не проходит, а так же с горохом, рисом и перловкой. Закладывать нужно не выше плечиков банки, а с паштетом, так и чуть ниже.

# Страница 458

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9140

дядька Иван, Отв.9140 25 Марта 19, 20:05

Цитата — Int, 25 Марта 19, 15:19:
а если стукнуть, она втянется?

Вдавливается, если некоторое усилие приложить. Если просто нажать, отскакивает назад.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — falki, 25 Марта 19, 17:45:
Если только вагон и маленькую тележку.

700 хотел. Сколько на палетте помещается?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Talion, 25 Марта 19, 19:58:
Еще одна причина. Слишком много продукта в банку положил (выше плечиков). И рановато крышку автоклава открыл, не дал остынуть до 40 градусов.

Ниже плечиков. Остыло всё до кухонной температуры, открывал на след день. Тушёнка получилась сухой, весь жир вытопился, одни волокна. В чём проблема?

PROTECTOR, Отв.9141 25 Марта 19, 21:01

Цитата — Int, 25 Марта 19, 20:57:
манометр камеры удалить, туда вкрутить выточенную капсулу - это для термометра

не согласен, считаю что показания датчика температуры будут сильно искажены, ИМХО.

дядька Иван, Отв.9142 25 Марта 19, 21:07

Цитата — Int, 25 Марта 19, 20:10:
Приготовление тушенки в общем-то не сложный процесс, и уже хорошо отработан, 120 градусов 75 минут, 0.5 литра

Я на воде (не на пару) делал. 120 градусов, 50 минут. Остывало медленно и всю ночь. На банку добавлял 50 грамм жира с пуза. Мясо окорок.

svarnoy, Отв.9143 25 Марта 19, 21:09

Цитата — дядька Иван, 25 Марта 19, 21:07:
жира с пуза.

С пуза не надо, со спины надо.

PROTECTOR, Отв.9144 25 Марта 19, 21:42

Денис не соглашусь, мясо конечно хорошее надо, но чем больше соединительных тканей тем вкуснее главная вкусняшка в тушняке- ЖЕЛЕЕЕЕ

svarnoy, Отв.9145 25 Марта 19, 21:49

Цитата — PROTECTOR, 25 Марта 19, 21:42:
но чем больше соединительных тканей тем вкуснее главная вкусняшка в тушняке- ЖЕЛЕЕЕЕ

Именно так, я об этом говорил еще несколько лет назад, не мог найти именно того самого аромата тушенки, нашел добавляя шкуру.
Но, я ее добавлял одним большим куском сверху банки. Банку открываешь, шкуру выкидываешь, вкусное и ароматное желе есть, соплей в тушенке нет.

Int, Отв.9146 25 Марта 19, 21:59

Парни, я оба раза брал в ленте, филейка мираторговская скорей всего, как под меня была сделана, жирная и немного жилистая, для обычного потребления не взял бы никогда, ну не люблю я такой в супе или жареной картошке, а вот в тушняк самое то, если бы было получше мясо, то желе бы не получилось, все бултыхалось бы в воде и мясо было бы сухой.
ИМХО в тушенку мясо нужно как в шашлык, тогда получится отлично.

svarnoy, Отв.9147 25 Марта 19, 22:04

Желе в тушняке без доп ингридиентов не получить, при комнатной температуре тает.

PROTECTOR, Отв.9148 25 Марта 19, 22:15

НИ ХРЕ НА, разделывал коз, ноги, ребра- всё в порозилку, остальное обвалка, из добавлений ТОЛЬКО пэрец горошком и сiль, усё больше ни чего не клал, тушняк шикарный, желе не таяло.

дядька Иван, Отв.9149 25 Марта 19, 22:46

Цитата — svarnoy, 25 Марта 19, 21:09:
С пуза не надо, со спины надо.

Разве? Хребтовое сало тугоплавкое же. Какой смысл?

svarnoy, Отв.9150 25 Марта 19, 22:48

дядька Иван,
Брюшину не надо использовать, написано в книгах, проверено опытом, не надо. Запах неприятный дает.

дядька Иван, Отв.9151 25 Марта 19, 22:49

Цитата — svarnoy, 25 Марта 19, 22:48:
Брюшину не надо использовать, написано в книгах, проверено опытом, не надо. Запах неприятный дает.

Учту. Одну банку открыл - нос заложен, не могу занюхать) Семья запахом не возмутилась.

gipsan88, Отв.9152 26 Марта 19, 00:32

Цитата — андрей1981кгту, 25 Марта 19, 18:10:
для пара ско катят только при наличии зажимов или кассет на банки

Цитата — maxufax, 25 Марта 19, 18:18:
Зажимы есть

Делаю на пару с такими зажимами и крышками "Светлана" и все 🔥

Вложения:

YqYuiDYgeaE.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181202_215639.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20181028_122821.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

дядька Иван, Отв.9153 26 Марта 19, 01:46

Цитата — Talion, 27 Янв. 18, 08:22:
Вот у меня сразу всплывают вопросы. В автоклав загружаются 14 банок. А в микроволновку они явно не поместятся. Получается, что греть надо по 1-2 банки, затем (учитывывая, что крышки СКО) требуется какое-то время, чтобы закрутить каждую. Пока очередь до 14-й банки дойдет, первые уже остынут. Как ты исхитряешься это делать?

Всё просто. Налил в автоклав тёплой воды, нагрел банку в микроволновке, закатал и сразу в автоклав.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — gipsan88, 26 Марта 19, 00:32:
Делаю на пару с такими зажимами и крышками "Светлана" и все 🔥

Не выдувает крышки в обратку?

gipsan88, Отв.9154 26 Марта 19, 07:25

Цитата — дядька Иван, 26 Марта 19, 01:46:
Не выдувает крышки в обратку?

Когда достаю из автоклава она надутая а после остывания пальцем чуть надовил и она проваливается во внутрь.

Talion, Отв.9155 26 Марта 19, 07:35

Цитата — дядька Иван, 25 Марта 19, 21:07:
На банку добавлял 50 грамм жира с пуза.

А я растопленный жир (смалец) добавляю. Ложку в середину и ложку сверху. Мясо - окорок. Для этих целей покупаю на рынке обрезки (30руб/кг), вытапливаю с них жир и закатываю его в банки.

maxufax, Отв.9156 26 Марта 19, 07:38

А про смалец подробнее можно, чтобы в гугле неправильные способы не смотреть?

svarnoy, Отв.9157 26 Марта 19, 08:05

Цитата — maxufax, 26 Марта 19, 07:38:
про смалец

[сообщение #13148950] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13148950>

Vasili4, Отв.9158 26 Марта 19, 08:53

Цитата — svarnoy, 25 Марта 19, 21:49:
не мог найти именно того самого аромата тушенки, нашел добавляя шкуру.

Свиную шкуру с остатками сала мелко режу ножом, добавляю ложку в каждую банку. С ней выходит вкус и "дрожало" как нужно)
У приятеля мясорубка промышленная, хочу попросить, чтоб шкуру пропустил в мясорубку. Сало точно она прокручиват, я на люля по немногу беру.
А про мясо, он волокает по 180 р. Белгородская по моему, я ляхи на хамон брал.
Нашёл на фейсбуке человека, он держит свиней "Венгерская мангалица", там прайс за те же ляхи уже от 350

Добавлено через 6мин.:

Цитата — maxufax, 26 Марта 19, 07:38:
А про смалец подробнее можно, чтобы в гугле неправильные способы не смотреть?

Я знаю, что охотники медвежье и барсучье топят прямо в автоклаве, им Важно его без доступа воздуха томить.
Со свиньёй поле для экспериментов видимо свободно)

svarnoy, Отв.9159 26 Марта 19, 09:11

Цитата — Vasili4, 26 Марта 19, 08:53:
Свиную шкуру с остатками сала мелко режу ножом, добавляю ложку в каждую банку.

Это ты описал рецепт завтрака туриста, там не ложка правда, а все из этого состоит.
Натуральная консерва это натуральная, другой рецепт.
С дрожало то как раз нет проблем, на холодную оно везде есть, при комнатной нигде нету.

# Страница 459

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9160

Int, Отв.9160 26 Марта 19, 14:14

Цитата — Vasili4, 26 Марта 19, 08:53:
У приятеля мясорубка промышленная, хочу попросить, чтоб шкуру пропустил в мясорубку.

купил себе аксион мясорубку (обычная бюджетная, российская, запчасти копеечные), нормально заточенный нож плотно прилегающий к сетке рубит без проблем шкуру с салом, да вообще все режет, главное следить за сеткой и ножом.

falki, Отв.9161 26 Марта 19, 18:47

Цитата — Андрей_СПБ, 23 Марта 19, 23:01:
Провел 4 стерилизации – похвастаться сильно нечем – банку № 12 пока не победил...
№1 – пар/ 20-115-30/113С банки №8 -350 мл и №12 – 580 мл
№2 – вода без преддавления/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл
№3 – вода + 1 атм/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл
№4 – пар/ нагрел содержимое банок до 50С/ 20-115-30/113С банки №12 – 580 мл

очень долго возился со стерилизацией на воде ..отвык уже

итог – крышку нигде не вырвало и не деформировало, а вот днище деформировалось у №12 (банка сварная) во всех случаях – сильно, с изломами. В 4-й стерилизации повреждений меньше всего, но все равно есть.
А вот банка №8 (банка цельнотянутая) – днище выгнулось ровно и после охлаждения встало на свое место!
Думаю дело не в объеме банки – а в типе банке – для пара пойдут цельнотянутые банки с зауженным дном.
Завтра есть еще две задумки – попробую их

Посмотри может поможет https://www.youtube.com/embed/C-_MY5ZmB8M

FOX65, Отв.9162 28 Марта 19, 16:36

А вот уже по дешевле машинка,а такая же как в космогоне.
https://pkc-format.ru/...tm_campaign=cid <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://pkc-format.ru/katalog-produktsii/zakatochnye-mashinki/zakatochnaya-mashinka.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid>|37464722|context&utm_content=gid|3500593097|aid|6355029339|14477908890_&utm_term=Закаточная%20машинка%20для%20жестяных%20банок&pm_source=mail.yandex.ru&pm_block=none&pm_position=0&yclid=1530319197647435126

PROTECTOR, Отв.9163 28 Марта 19, 18:13

Цитата — андрей1981кгту, 28 Марта 19, 17:36:
аппарат для спиртного дешевле

ну во первых я не гоню, во вторых ты немного круглое с мягким ровняешь, без кастрюли за 25 тыр 40 по 0.5 не сваришь ни как, а вот тушняк можно разложить по стеклобанкам и сэкономить 15 тыр на машинке и 15 р на каждой банке.

андрей1981кгту, Отв.9164 28 Марта 19, 18:29

PROTECTOR, недопонял, для жестебанок спецавтоклав какой-то надо? Туристам , бегающим в Грекову и на красную щели жестебанки сподручнее, стекло 0,5 у нас 18 , крышки от 4 до 8 деревянных. С сырьем жопа, это да.

maxufax, Отв.9165 28 Марта 19, 19:29

Парни, не спорьте. У всех свои потребности. И возможности. Мне стеклобанок выше крыши. На рыбалку все равно на машине. А тем кто рюкзак на спине тащит - жесть нужна. Ну и доходы у всех разные. Кто из экономии делает тушняк, кто из соображений натуральности и качества.

Добавлено через 2мин.:

Мы же тут не шишками мериемся? Думаю опытом делимся!

Int, Отв.9166 28 Марта 19, 19:36

Поддерживаю PROTECTOR, maxufax, тоже сначала понравилась тема с закаточной машинкой (как только прочитал, подумал вот ОНО), но как посмотрел сколько она стоит, так и охладел)
По машинке: ну там реально нет этих денег, тысяч 5 ну 8 край для этой поделки.
Экономика должна быть экономичной, если нужна удароустойчивость консервы, то надо закладывать стоимость причандал вроде машинки, мне пока даже в далекой перспективе ненужно.

PROTECTOR, Отв.9167 28 Марта 19, 19:42

Цитата — андрей1981кгту, 28 Марта 19, 18:29:
недопонял,

не такой же, я к тому что клав в любом случае нужен без него не обойтись, а вместо машинки за 15 тыр можно легко разложить по стеклобанкам.

Int, Отв.9168 28 Марта 19, 19:58

Цитата — PROTECTOR, 28 Марта 19, 19:42:
а вместо машинки за 15 тыр можно легко разложить по стеклобанкам.

по жестяным тоже надо будет раскладывать, единственный плюс жестянки это устойчивость к ударам (на короткое время, так как при длительном хранении банка вносит свой "вкус" ну и проржавеет в конце концов), можно еще добавить половинку плюса - это защищенность от света (от ультрафиолета обычное стекло и так защищает на 99%,хотя мало кто хранит банки под солнцем) ).
Итог, за кратковременную ударозащищенность в быту - дороговато и не нужно ИМХО.

Андрей_СПБ, Отв.9169 28 Марта 19, 20:31

Цитата — Int, 28 Марта 19, 19:58:
единственный плюс жестянки это устойчивость к ударам

плюсов намного больше [Улыбающийся]

плюсы жести:
1. скорость прогрева выше стекла в 30 раз
2. благодаря размерам и формам банок – напр 8 и 9 – оптимально быстро прогревается содержимое всей! банки – что способствует улучшению органолептике
3. меньше время стерилизации (экономия энергии)
4. лучше воспринимают критические нагрузки при стерилизации
5. более быстрое охлаждение и за счет теплопроводности, и за счет перепада температуры среды охлаждения
6. хранение тушенки в жестяных банках дольше, чем в стеклянных за счет лучшей герметичности.
7. банки не бьются, хорошо в транспортировке
8. меньший вес банки
9. можно нагревать продукт прямо в банке

минусы
1. однократное использование
2. не видно содержимое банки

svarnoy, Отв.9170 28 Марта 19, 20:47

Андрей_СПБ,
1- это не важно, мясо то в 30 быстрее не прогревается. Разница небольшая по времени.
2- это домыслы, без подтверждения.
4- Это как? она же в 30 раз быстрее прогревается.
5- мясо от банки быстрее не остывает.
6- Домыслы.
9- в микроволновке можно погреть прямо в банке?

Int, Отв.9171 28 Марта 19, 20:55

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
1. скорость прогрева выше стекла в 30 раз

вместо 2 секунд стекло передаст температуру через минуты - так себе достижение, учитывая инерционность системы, что на воде, что на паре.

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
благодаря размерам и формам банок – напр 8 и 9 – оптимально быстро прогревается содержимое всей! банки – что способствует улучшению органолептике

а чем форма обычной банки (не всяких там кувшинов) отличается от жести, тот же цилиндр, так что надуманное преимущество [Улыбающийся]

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
меньше время стерилизации (экономия энергии)

у меня на пуск (цикл) ВКУ уходит в районе 30 рублей (туда в биксах влезает 21 банка, без них больше, ну пусть 40 рублей будет, на 30 банок - стекло), но даже дело не в этом, сколько по времени ты стерилизуешь банку номер 9, да уж и температуру за одно давай) ?

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
лучше воспринимают критические нагрузки при стерилизации

что это? [Улыбающийся])
раздув банки на пару?))

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
более быстрое охлаждение и за счет теплопроводности, и за счет перепада температуры среды охлаждения

да как же ты быстро охладишь в автоклаве на воде, да даже на пару, та еще свистопляска - надуманное.

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
хранение тушенки в жестяных банках дольше, чем в стеклянных за счет лучшей герметичности.

Практический вопрос, сколько ты хранишь тушенку, максимально долго? я прочитав с 200 страницы, ответа не увидел. Не постесняешься ответить?)

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
банки не бьются, хорошо в транспортировке

это я уже писал

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
меньший вес банки

Ну если ящиками отгружаете, да еще через транспортные компании, то наверное есть смысл)) но не более.

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
можно нагревать продукт прямо в банке

В микроволновке?))
Да полно, писали же выше, жестянка хороша в походе, не более, даже дома, редкостный чудкак будет жесть греть на плите, хоть электро, хоть газовой.

Жесть хороша на линиях в масштабном производстве, там она стоит копейки, в домашнем, да даже пусть производстве, это фетиш аля : воонн я как магазинную сделал. Ну или походы, ногами, вот и все преимущество жестянки.
Кстати, не отрицаю, если бы машинка стоила пару тысяч, а банки рублей по 5, то вполне вариант, но не за 18 и банки как получится.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — андрей1981кгту, 28 Марта 19, 20:51:
Короче, как банок триста зафигачишь - сразу пиши , прислушаюсь

А мне не надо, что бы ты ко мне прислушивался, я пишу свои размышления, опыт грамотных людей для себя отмечаю (даже в блокноте отдельно храню), работы по клавированию провожу, рецептов грамотных придерживаюсь. Банки жестяные с машинкой под 20 тысяч - считаю бирюлькой, играться с ней нихочу, практической выгоды в них не вижу.
На данный момент так.

Андрей_СПБ, Отв.9172 28 Марта 19, 23:01

svarnoy, не хочу спорить - особенно с тобой [Улыбающийся] и не собираюсь агитировать ни за белых ни за красных - сам пока тренируюсь на жести - но не факт, что на ней остановлюсь.
я делюсь опытом и возможно он кому-то здесь пригодится...пусть не сейчас - пусть позже...

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
1- это не важно, мясо то в 30 быстрее не прогревается. Разница небольшая по времени.

см рис 1 и рис 3

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
2- это домыслы, без подтверждения.

см рис 2 (расстояние в этих банках до центра всего 2.5-3 см, а в стеклянной банке 0.5 более 4 см - это в 1.5 раза больше! и означает, что с краю мясо будет более переварено)

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
4- Это как? она же в 30 раз быстрее прогревается.

я тут имел ввиду - что при критических для банки деформации - она покорежится, но останется целой, а стекло может лопнуть

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
5- мясо от банки быстрее не остывает.

см рис 3 (на примере горошка)
тут читай вторую часть - температура среды охлаждения -горячую стеклянную банку ты в холодную воду или снег не кинешь

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
6- Домыслы.

читал, что жести как минимум в 1.5-2 раза больше срок хранения, источник пока не нашел - как найду - размещу.

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 20:47:
9- в микроволновке можно погреть прямо в банке?

я про костер или плиту имел ввиду. микроволновка далеко не в каждом доме, да и вред от нее...

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

3.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9173 28 Марта 19, 23:34

Андрей_СПБ, Читал книгу.
Свинина в жести 250 мл 20-50-20
370 мл 20-60-20
570 мл 20-75-30
Свинина в стекле 500 мл 25-75-30
Разница не в 30 раз как видим.
Что излишняя термонагрузка вредна для консервы, говорю постоянно, что маленькие баночки набирают больше баллов тоже писал не однократно.
Баночка 250 мл в жести менее термонагружена по сравнению с 500 в стекле.
Но вот банки №12 и СКО 83-1 уже практически не отличаются.
Так что мимо.
Стеклянные банки тоже круглые, и там так же тепло распространяется от перефирии к центру, тут все по чесному, физика.
Если при деформации стекло лопнет, ну лопнуло. А вот если на жести будет скол лака внутри, можно оставшись однажды с этой банкой в глухой тайге очень удивится открывши.
Ты горошка то много делаешь, и в поход берешь, или на рыбалку? При желании стекло так же можно охладить. Впрочем на обычном аппарате и жесть быстро не охладить.
Я не против ни каких банок, против приписывания чудодейственных свойств чему либо.

Андрей_СПБ, Отв.9174 28 Марта 19, 23:40

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 23:34:
Разница не в 30 раз как видим.

я не писал про нагрев содержимого банки в 30 раз - я писал, что сама банка прогревается быстрее в 30 раз

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 23:34:
Но вот банки №12 и СКО 83-1 уже практически не отличаются

согласен, но я указал про банки 8 и 9

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 23:34:
Ты горошка то много делаешь, и в поход берешь, или на рыбалку

я же написал - что это на примере горошка - по мясу будет немного другие данные, но тренд то останется...

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 23:34:
Я не против ни каких банок, против приписывания чудодейственных свойств чему либо

даже и не думал приписывать - написал, что плюсов у нее больше чем

Цитата — Int, 28 Марта 19, 19:58:
единственный плюс жестянки это устойчивость к ударам

такое ощущение, что я оправдываюсь за что-то....

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Int, 28 Марта 19, 20:55:
Банки жестяные с машинкой под 20 тысяч - считаю бирюлькой, играться с ней нихочу, практической выгоды в них не вижу.

очень похоже на «не читал, но осуждаю»..
то, что у тебя нет желания купить – не означает, что это стекло лучше
сначала попробуй оба способа, а потом философствуй [Улыбающийся]

Добавлено через 12мин.:

Цитата — svarnoy, 28 Марта 19, 23:34:
Но вот банки №12 и СКО 83-1 уже практически не отличаются.
Так что мимо.

Гусаковский 3.П., Очкин В.А. - Технология и оборудование мясоконсервного производства – 1970 стр 287
разница №12 и СКО-83 в 35 мин! а это более чем на 30%

на этом споры и доказательства прекращаю
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

но чую завтра будет жарко....

Вложения:

4.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Лапарь, Отв.9175 29 Марта 19, 01:31

Нормально стекло на костре разогревается.

FOX65, Отв.9176 29 Марта 19, 01:46

Цитата — Int, 28 Марта 19, 20:55:
в биксах влезает 21 банка

Почему не 24 или 0,7 у тебя?Но и их вроде 8шт в биксу влезает,а 0,5 так вообще болтаются.

Int, Отв.9177 29 Марта 19, 08:07

Цитата — FOX65, 29 Марта 19, 01:46:
Почему не 24 или 0,7 у тебя?

таких 7 штук

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

в ближайшее время буду заказывать обычные цилиндры, по 0,5 надеюсь что влезет 8 (я видел твое сообщение про 8 банок в биксе)

Добавлено через 3мин.:

Цитата — maxufax, 29 Марта 19, 06:40:
А зачем в биксы засовывать?

Партии у меня не большие, готовлю банки с мясом дома, остюда почему в биксы:
1. Удобно их использовать для перевозки.
2. Все что выходит из банок остается в биксах, не пачкая стерилизационную камеру, биксы потом фэйри помыл и все сверкает и не пахнет.
3. Удобно вынимать после клавирования и наблюдать за кипением в банках) но это уже на любителя, ускорение остывания опять же))

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 23:40:
очень похоже на «не читал, но осуждаю»..
то, что у тебя нет желания купить – не означает, что это стекло лучше
сначала попробуй оба способа, а потом философствуй

:) да ладно, чего так сразу, кстати есть выражение, не говори мне что делать и я не скажу куда идти.
я там поинтересовался

Цитата — Int, 28 Марта 19, 20:55:
Практический вопрос, сколько ты хранишь тушенку, максимально долго? я прочитав с 200 страницы, ответа не увидел. Не постесняешься ответить?)

Ты судя по контексту и читал и пробовал, и утверждаешь что

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 20:31:
хранение тушенки в жестяных банках дольше, чем в стеклянных за счет лучшей герметичности.

дак сколько по срокам у тебя хранение в жести, кстати в стекле тоже интересно?

svarnoy, Отв.9178 29 Марта 19, 09:16

Андрей_СПБ, Что банка нагревается быстрее ни кто не спорит, ну и пусть нагревается. Консерва то целиком почти так же прогревается.
Банки стеклянные бывают не только о,5 литра, возьми 0.25 шайбу или 0.35 и не будет такой разницы с банками 8 и 9.
С охлаждением мяса, не горошка, будет такая же ситуация как и с нагреванием, чуть дольше, но не критично.
Тут важнее то, что дома нельзя прогреть жестянки за 20 минут, будет на много дольше, так что все эти изыскания про лучше нагревается или остывает к реальному применению ни какого отношения не имеет.
А вот стекло твист, я вполне за 25 минут выйду на 120С, и при остывании за 20 минут выйду в меньше 100С. На практике, не в теории, стекло твистов по теплонагрузке предпочтительнее.
По гуляшу на 287 странице, если это не опечатка наборщиков, буду вот давиться менее вкусным гуляшом чем из жести, если конечно когда нибудь буду его делать.
Практически у жестянки два неоспоримых преимущества, это вес и нельзя разбить.
Минусы тоже есть, цена банки, цена закатки, долгий прогрев.
В современном мире, где на рыбалку давно ездят на автомобиле, вес банки уже и не минус.

Int, Отв.9179 29 Марта 19, 09:26

Кстати, дома лучше всего использовать ТО крышки с клапаном, благодаря ему можно отслеживать малейшее проявление жизни, если отщелкнулся клапан (не вогнут) - то на свой страх и риск применение консервы, я бы выкину. ТО без клапана, тоже вариант, но более грубый, ориентир - крышка легко отвернулась. СКО и жесть, покажут наличие жизни, когда там открываешь консерву, а она с тобой здоровается [Улыбающийся] ИМХО

# Страница 460

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9180

FOX65, Отв.9180 29 Марта 19, 09:33

Цитата — maxufax, 29 Марта 19, 06:40:
А зачем в биксы засовывать?

А вот понравилось.
В биксе не разу не лопнула банка,думаю по тому что нет такого давления с верху другими банками,хотя и верхние лопались(не знаю).
В биксе удобно загружать-выгружать,можно ее отнести сразу на холод только не в снег,а на коврик какой нибудь.Ну и мыть,как уже сказали,в случае чего,не все банки и автоклав,а локально.

Int, Отв.9181 29 Марта 19, 09:33

Цитата — FOX65, 29 Марта 19, 09:24:
А,я не люблю такие банки,они больше под варенье,для мяса по брутальнее хочется.

Да у меня пока не набралось обычных на полную биксу, у жены набрал вот таких.
Кстати, не реклама, думаю закупиться вот тут
банка 0,5 ТО https://kubansteklotara.ru/...00-tvist-82-_1/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://kubansteklotara.ru/catalog/steklobanka-tvist/0-500-tvist-82-_1/>

82 Крышка метал."Твист" (Золото - П) https://kubansteklotara.ru/...2/82-zoloto-p-/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://kubansteklotara.ru/catalog/kryshka-tvist-82/82-zoloto-p-/>

минимальный заказ там 3000 рублей,
у меня вышло так
1.0,500 TВИСТ (82)– 216 шт. 10.10 руб/шт. - 2 181.60 руб
2.82 Крышка метал."Твист" (Золото - П)– 216 шт. 4.10 руб/шт. 885.60 руб
Общая 3 067.20 руб
Доставка ПЭКом до Иваново, в районе 1200 рублей, все равно дешевле чем продают в сезон у нас в магазинах, в несезон, как сейчас вообще ничего нет.
Но опять же, крышки с буквой П, и вроде как без клапана, а мне такие не охота брать, вот к Сварному в закупку не успел, думаю может друга на ТОКК заслать, а пока пытаю менеджеров на кубань стекло насчет крышек С, если чего будет внятное, отпишусь здесь.

FOX65, Отв.9182 29 Марта 19, 09:45

Int,По моему к нам из Иванова все везут,дрожжи вроде точно,только места надо знать.

Добавлено через 1мин.:

Int,За мясом в Юрьев-П съезди,там какие то комплексы были вроде когда я там тусовался.

Int, Отв.9183 29 Марта 19, 10:10

У меня такая

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Отверстия закрыть/открыть можно регулировать лентой.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 29 Марта 19, 09:56:
Будешь в Костроме дам адрес.Приезжай на грузовике.

Спасибо, буду иметь ввиду, но там я крайне редкий гость, за всю жизнь пару раз бывал [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.9184 29 Марта 19, 15:28

Бутулотоксин вполне может развиваться без бомбажа.
По хранению ни кто точно не скажет.
Банки твист вроде вообще не сертифицировались для тушняка в России, когда писались книги Советские их вообще не было.
В магазинах тушняка имеет срок годности пару лет, просто так получены сертификаты на продукт.
Это совсем не значит что он испортится, просто вот так.
Как соль например, тоже имеет довольно маленький срок годности, или водка.
Так что реальных данных скорее всего и нет что дольше хранится, ТО или жесть.

Int, Отв.9185 29 Марта 19, 15:37

Цитата — svarnoy, 29 Марта 19, 15:28:
Бутулотоксин

Это же результат жизнедеятельности бактерий, грубо говоря как спирт - результат жизнедеятельности дрожжей.
Не может токсин/спирт получится без бактерий/похожих на бактерий.
Или я ошибаюсь?

Лапарь, Отв.9186 29 Марта 19, 15:38

svarnoy, Я правильно понял что нитритная соль решает проблему бутулизма в консервах? Получается что время термообработки можно значительно сократить?

falki, Отв.9187 29 Марта 19, 15:41

Цитата — Int, 29 Марта 19, 15:37:
похожих на бактерий.

Споры.

Baltes, Отв.9188 29 Марта 19, 15:41

Цитата — Int, 29 Марта 19, 09:33:
у меня вышло так
1.0,500 TВИСТ (82)– 216 шт. 10.10 руб/шт. - 2 181.60 руб
2.82 Крышка метал."Твист" (Золото - П)– 216 шт. 4.10 руб/шт. 885.60 руб
Общая 3 067.20 руб
Доставка ПЭКом до Иваново, в районе 1200 рублей

Итого цена получается 19,75
Заказывал ж/б №9 в Москве с доставкой вышло 18,25

svarnoy, Отв.9189 29 Марта 19, 15:41

Int,
Это конечно результат жизнедеятельности кластридий.
Но, бомбаж как может быть, так может и без бомбажа, как и бомбаж не обязательно из за кластридий.
Это все даже в Гусаковского есть.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Лапарь, 29 Марта 19, 15:38:
правильно понял что нитритная соль решает проблему бутулизма в консервах? Получается что время термообработки можно значительно сократить?

Помимо кластридий есть плесень, гнилостные, молочнокислые, ящур, сибирская язва.
Не стоит отступать от рекомендованных в книгах режимов.

Int, Отв.9190 29 Марта 19, 15:47

Цитата — svarnoy, 29 Марта 19, 15:41:
Но, бомбаж как может быть, так может и без бомбажа, как и бомбаж не обязательно из за кластридий.

Я немножко о другом, бог с ним, токсин/бактерия, курица/яйцо, суть в том, что многие из здесь присутсвующих не сомневаются в 120 градусах и 75 минутах (автоматика, в ручную, кто как) 0,5 л., я же просто предположил, может еще какие страшилки имеются, что и после клавирования по нормативу, есть какая зараза, которая может погубить человека.

Int, Отв.9191 29 Марта 19, 15:50

Цитата — Baltes, 29 Марта 19, 15:41:
Итого цена получается 19,75

Ну я а могу минимум 2 раза использовать банкукрышку, уже будет в 2 раза дешевле, а если третий раз пользовать, четвертый, цена будет стремится к нулю))
Да я не против жести, просто по мне, опять же на данный момент, она неоправданно дорога, и даже не банка, а машинка.
Каждый делает так как ему нравится и удобно и по деньгам, ну и заодно аргументами поделиться)

Андрей_СПБ, Отв.9192 29 Марта 19, 15:54

Инт - почему не отвечаю на твой вопрос по поводу сроков хранения - если ты хотя бы внимательно читал посты - то я уже писал - что только начал заниматься жестебанками, поэтому о сроках хранения ничего пояснить не могу, а данные взял из источника, откуда - я тоже писал -

Цитата — Андрей_СПБ, 28 Марта 19, 23:01:
читал, что жести как минимум в 1.5-2 раза больше срок хранения, источник пока не нашел - как найду - размещу.

если тебе нужны данные по хранение в жестяных банках - залезь в книжки - почитай...или интернет - там есть данные, что копатели находят банки со времен войны и едят их - ну и прикреплю тебе еще файл из умной книжки... очень сомневаюсь, что тушенка в стекле может сохраниться 25 лет...

Вложения:

Безымянный.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9193 29 Марта 19, 15:57

Int,
Прям такой заразы не очень то и много, эволюция сделала свое дело, те кто мер от каждого чиха не дожили до наших дней.
Но, наш процесс клавировании это не процесс стерилизации.
Там вполне могут оставаться не разрушенные споры тех же кластридий, просто их должно остаться меньше того порога при котором они могут быть опасны.
Эти количества вполне прописаны, это количество может быть вполне превышено в готовом продукте, например если спор было изначально больше среднего.
По этому и проверяют партию на выживших в лаборатории при заводе.
Не происходит у нас истеной стерилизации, то есть гибель всего живого.
Что бы вообще все убить нужно по разным данным от 140 до 170С и несколько часов.
Есть такие прилесные зверушки, они так и называются, штамм 121, они в автоклаве при 121С за один час удвоили свою популяцию.
То есть они находились в вегетативной форме и вполне себе кушали и трахались.

Добавлено через 9мин.:

Цитата — PROTECTOR, 29 Марта 19, 15:46:
на базарных яблоках

На яблоках то врят ли, они кислотность не любят.
Но являются частью нормальной флоры у барышень.
так что перед ответственной готовкой тушняка не лазийте к барышням куда попало и чем попало.

Baltes, Отв.9194 29 Марта 19, 16:18

Я тут пропустил спор , по поводу ж/б или стекло. От себя могу сказать, да машинка дорогая, да банка одноразовая. Мне тоже говорили закрывай в стекло, но мне и моим друзьям тушняк нужен в ж/б, на многодневных охотах стекло неудобно и непрактично. Тем более что когда из лагеря уходишь на 5-6 часов, в рюкзак кидаю термос с чаем или кофе и банку тушняка или каши. На небольшом костре всегда можно ж/б разогреть, да и вес нетто 340гр. это как раз нормальная порция, а вот 0,5 это просто или остаток продукта выкинуть или тащить с собой в лагерь.
Вчера делал тушенку впервые, автоклав Дымка 2.0 доработанный под пар, ж/б банка №9.
Прогрев до 100С 12 минут, 10 минут на продувку, 5-7 минут выход на 115С, 100 минут стерилизация, 30 минут охлаждение до 60С. Итого менее 3-х часов. В автоклав если не использовать штатные кассеты входит 24 ж/б №9.
И в заключении когда я в одном из сообщений написал, что буду делать на пару, кто то меня по просил рассказать о результатах, не деформирует ли банку. Нет не деформирует.
Вот небольшой фотоотчет.
Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vfl.ru/fotos/d818071e25971728.html>
Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vfl.ru/fotos/907db9cb25971743.html>
Автоклав. Кухонный инвентарь. <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://vfl.ru/fotos/8c67526025971768.html>

Baltes, Отв.9195 29 Марта 19, 17:03

Цитата — svarnoy, 29 Марта 19, 16:21:
У нас теперь есть два фото с деформированными банками, и одна твоя с нормальными после пара.

Я перед тем как поставить банки с мясом, сначала сделал тестовый прогон автоклава по полному циклу, в наличии было 2 банки с закатанной в них водой, одна была закатана продавцом машинки, для демонстрации, что она работает, а вторая закатана мной, для опробования закатки. Вот они и стали подопытным объектом и только после этого уже делал с продуктом.

Pribludo, Отв.9196 29 Марта 19, 17:08

Цитата — Int, 29 Марта 19, 16:28:
Ребят, немного делитанских вопросов, по рецепту.
Я делаю так...

Консерва должна созреть - за это время и соль будет растворена. Можно и потрусить но соль все равно без созревания будет сконцентрирована там где была изначально (внизу). 5 грмамм соли это кому как нравиццо - вроде ок. А в холодильник то зачем после клава. Я в холодильник ложу перед процессом поедания с желешкой. Твисты переворачивать вредно до полного остывания. Можно конечно соль (по норме на кг) смешать со взвешенным количеством мяса.

Int, Отв.9197 29 Марта 19, 17:13

Цитата — Pribludo, 29 Марта 19, 17:08:
А в холодильник то зачем после клава.

Первый разы, попробовать не терпится.
Как сделаю автоматику, так и на объемы перейду, для созревания.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Pribludo, 29 Марта 19, 17:08:
о соль все равно без созревания будет сконцентрирована там где была изначально (внизу)

Здесь не соглашусь, после встряски соль нормально растворяется (может этому способствует используемое мясо, брал свинину в гиперах, а так рассолом (водой) накачана однозначно), на следующий день открывал, вполне себе магазинная тушенка.

Pribludo, Отв.9198 29 Марта 19, 17:16

Цитата — Int, 29 Марта 19, 17:13:
Первый разы, попробовать не терпится.

Если сразу есть желание пробовать то нужно мешать соль/молотый лаврух/молотый черный пререц/ сухой лук или репчатый лук через мясорубко с мясом - этим в какой-то мере мы добьемся нужного вкуса и сразу после приготовления.

Talion, Отв.9199 29 Марта 19, 17:21

Цитата — Int, 29 Марта 19, 16:28:
беру 5 грамм соли на поллитровую банку,

Я солю всё мясо сразу в большой кастрюле и оставляю на ночь в холодильнике. На 14 полулитровых банок 42 грамма нитритной соли и 42 грамма обычной Остальное всё так же, только сверху еще ложку смальца кладу, а то и две. Лук жареный/вареный видеть не могу, поэтому 7 луковиц измельчаю в блендере и смешиваю с мясом в той же кастрюле.
Кажись это больше к теме "Рецепты" подходит

# Страница 461

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9200

Baltes, Отв.9200 29 Марта 19, 17:22

Единственно делалась тушенка из того мяса что жена выделила, для того что бы немного разгрузить морозилку. Итого из 4-х кг говядины получилось 12 банок с закладкой от 300 до 320гр на банку. Было отступление от рецептов написанных в книге Гусаковского. Первое это жир второе, это отступление от рекомендаций форумцев не делать зачистку мяса от жилок и сухожилий, что бы получить желирующий эффект и третье это снова отступление от Гусаковского это температурно-временной режим стерелизация 20-90-20 при 113С у меня было 100 минут при 115С. Сегодня сделали на работе дегустацию, мясо мягкое, горелого вкуса нет, по соли и перцу все в норме, лук не чувствуется, желе в банке нет, жира тоже нет, т.к. говядина была без жира. На работе коллеги попросили сделать микс из 50% говядины и 50% свинины и добавить к черному перцу душистый перец. Вот хочу попробовать.

андрей1981кгту, Отв.9201 29 Марта 19, 17:22

Int, потерпи хоть 2 недели, иначе разочаруется. Сам первую банку на второй день сожрал, не впечатлило.

Baltes, Отв.9202 29 Марта 19, 17:27

Цитата — falki, 29 Марта 19, 17:17:
Почем банки и машинка.Сними видео как от начала закладки мяса до закрутки.

Банки брал по 15 с учетом доставки в Воронеж вышли по 18,25, машинка обошлась в 18500. Машинка полуавтомат, ролики подводит и чередует сама, что намного удобнее и быстрее краснодарской машинки. По поводу видео, друга возьму экшен камеру и все засниму.

Int, Отв.9203 29 Марта 19, 17:28

Цитата — андрей1981кгту, 29 Марта 19, 17:22:
Int, потерпи хоть 2 недели, иначе разочаруется. Сам первую банку на второй день сожрал, не впечатлило.

Да после магазинной вообще норм, а так, да, в планах на поток, уже и место под стеллажи предусмотрены, после клавирования туда (у меня складское помещение на производственном), на банку маркером дату производства, ну и что за мясо, и пусть стоит. Но поначалу то, вообще все любопытно [Улыбающийся]

Baltes, Отв.9204 29 Марта 19, 21:07

Сохатый.
На 100кг мяса сохатого 15-20 кг свиной грудинки. Мясо режем на кубики 30х30мм, грудинку пропускаем через мясорубку вместе со шкурой и поджариваем на сковороде. На дно банки твист офф (500мл) кладём три четыре кружка моркови толщиной 5-7мм и три кружка лука диаметром около35мм и толщиной 5-7мм. Четверть лаврового листа и пол чайной ложки приправы магги "12 трав и овощей". Плотно набиваем банки мясом смешанным с жареным фаршем из грудинки. Оставшийся жир потом равномерно распределяем по банкам. Доливаем по 30-35 мл воды в каждую банку. Соль не нужна т.к. она есть в покупной приправе. Закрываем и в автоклав. У меня паровой режим. Нагреваем до 100 градусов и продуваем автоклав паром 10 минут для нагрева банок и содержимого. Закрываем сброс пара и нагреваем до 120 градусов цельсия. Варим 75минут и отключаем. У меня остывает 30 минут до 75 градусов, за счёт водяной рубашки. Простоять банки должны не менее месяца, тогда уходит запах "старого козла" и мясо воспринимается как обычная говядина.
Можно рецепт перенести в тему рецепты

Int, Отв.9205 29 Марта 19, 21:40

Парни, а есть мысли или опыт по томатному соку в автоклаве?

PROTECTOR, Отв.9206 29 Марта 19, 21:48

только мысль, тёща и "моя" на мясорубке крутили помидорки, полученную жижу кипятили сколько то времени просто в кастрюле, разливали по ско и закручивали. Хранилось в относительной прохладе, под окном шкафчик. Так вот стояло и по году, раз несколько банок 2 года простояло. Во "моя" пришла, час кипятилось. К сути, хз как делать сам сок, но думаю, что при 105 градусах нормально будет пол часика.

Int, Отв.9207 29 Марта 19, 21:54

Исключительно мыли флудера-теоретика (с)один из форумчан [Улыбающийся]
Отделить от кожицы (легко ошпариванием), плодоножки (тут уже механика) - и в банки с добавлением воды и соли/сахара (как консервантов, но при клавировании наверное лишнее), получатся скорей всего томаты с собственном соку, хмм, надо тогда подумать в сторону томатной пасты, ведь из неё 99 % соков на прилавках ИМХО.

Ihtiandr, Отв.9208 30 Марта 19, 10:22

Уже несколько лет делаю тушеку из лося. состав лось,соль,перец и лаврушка. И ни какого запаха козла нет. делаю кусковую и из фарша. Из фарша нравится больше, лучше расходится в картошке и макаронах.

PROTECTOR, Отв.9209 30 Марта 19, 10:46

Цитата — Ihtiandr, 30 Марта 19, 10:22:
И ни какого запаха козла нет.

ну кстати да, хотел написать да забыл, я делал когда запахов ни каких не было.

Vasili4, Отв.9210 30 Марта 19, 15:17

Цитата — FOX65, 30 Марта 19, 14:48:
Мы там автоклавы разгружаем мать их.

Знаем мы как))) Судиславские на Костромичах ездят. Спасибо, Виктор, заберём в понедельник)) Обрадовало, что 2007 года, они понаряднее заметно. Мой старше лет на 10)) Хотя с хранения тоже. Надеюсь подарок твой Саше доживёт до моего приезда)

PROTECTOR, Отв.9211 30 Марта 19, 19:39

Цитата — Vasili4, 13 Марта 19, 13:12:
вот такой крокодил попался

тут сравнивали диаметры крышек 50 и 75, спорили...., а ни кого не смущает что у 50 6 зажимов а у 75 4, а у тех у кого 6 полусфера (выпуклось) гораздо больше?

Добавлено через 1ч. 46мин.:

я бы с Костромы второй себе взял, да что то денежки в ни куда отправлять ссыкотно...

Вложения:

225119.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9212 31 Марта 19, 05:52

PROTECTOR,Мы в Саратове брали на Кострому 5ть штук.Все там не стремно 9500 плати и заказывай.Телефон тут дали коллега Гост.
89626289333
На авито поищи в Саратове.

Добавлено через 7мин.:

https://www.avito.ru/...klav_1414626440 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/sterilizator_parovoy_vku-50._avtoklav_1414626440>

maxufax, Отв.9213 31 Марта 19, 07:11

Парни, а почему ВКУ-50 дешевле продают чем ВК-30?

FOX65, Отв.9214 31 Марта 19, 07:43

maxufax,Может вку-75 ты хотел сказать?

maxufax, Отв.9215 31 Марта 19, 07:52

Нет. ВК-30 минимум за 30 тыс продают новые.

FOX65, Отв.9216 31 Марта 19, 07:55

Х.З. может из золота.

Андрей_СПБ, Отв.9217 31 Марта 19, 09:43

Цитата — svarnoy, 30 Марта 19, 09:57:
Сок кислый должен быть по идее, померить пш, если ниже 4.7 то клавить не обязательно на высокой температуре, нагреть до 90-100 и хватит.

не вижу смысла стерилизовать/пастеризовать в банках томатный сок при 90-100, если в соке и есть ботулизм - то 100С его не спасет. Просто прокипятить в кастрюле, снять пенку, разлить по банкам и закрутить [Улыбающийся]
или уж перебздеть и стерилизовать по взрослому при 120С

Добавлено через 1мин.:

Цитата — FOX65, 31 Марта 19, 05:52:
Мы в Саратове брали на Кострому 5ть штук.Все там не стремно 9500 плати и заказывай.

классная штука - тоже хочется, но места стационарного пока нет для него...

svarnoy, Отв.9218 31 Марта 19, 11:31

Цитата — Андрей_СПБ, 31 Марта 19, 09:43:
не вижу смысла стерилизовать/пастеризовать в банках томатный сок при 90-100, если в соке и есть ботулизм - то 100С его не спасет. Просто прокипятить в кастрюле, снять пенку, разлить по банкам и закрутить

При нагреве до 70-100С передохнет вся вегетативная форма, если там были споры бутулизма, они не прорастут в кислой среде сока и ни какой опасности не принесут.
В воздухе вокруг нас полно пыли, на этой пыли полно живности, пока ты будешь разливать по баночкам там может что угодно поселиться.
По этому правильней греть уже закрытую баночку.

PROTECTOR, Отв.9219 31 Марта 19, 14:33

Цитата — FOX65, 31 Марта 19, 05:52:
,Мы в Саратове брали на Кострому 5ть штук

скидку дали, самовывозом или дистанционно брали?

# Страница 462

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9220

FOX65, Отв.9220 31 Марта 19, 16:31

Самовывоз.Своя машина там оказалась случайно.Но заплатить то все равно нужно было.

Андрей_СПБ, Отв.9221 31 Марта 19, 18:10

Цитата — svarnoy, 31 Марта 19, 11:31:
При нагреве до 70-100С передохнет вся вегетативная форма, если там были споры бутулизма, они не прорастут в кислой среде сока и ни какой опасности не принесут.

нуда...но на производствах именно томатный сок стали стерилизовать при 120С из-за случаев ботулизма

PROTECTOR, Отв.9222 31 Марта 19, 18:28

Цитата — FOX65, 31 Марта 19, 16:31:
Самовывоз.Своя машина там оказалась случайно.Но заплатить то все равно нужно было.

оно понятно, но тут деньги-стулья, а у меня деньги- как повезет.

FOX65, Отв.9223 31 Марта 19, 19:01

PROTECTOR,Юра,ну ты же в курсе,что везде предоплаты 100%,продавец проверенный,адрес реальный,мы то купили,там были(не я был).
Кто не рискует тот не пьет.

maxufax, Отв.9224 31 Марта 19, 19:29

На авито есть функция купить с доставкой. Пока не получишь, деньги продавцу не переводят.

Int, Отв.9225 31 Марта 19, 19:34

Цитата — maxufax, 31 Марта 19, 19:29:
На авито есть функция купить с доставкой. Пока не получишь, деньги продавцу не переводят.

Кто-то пользовался данной функцией?
Я по обыкновению рискую, что не очень правильно.

svarnoy, Отв.9226 31 Марта 19, 19:44

Андрей_СПБ,
Будь добр, читай на что отвечаешь.
Я писал проверить кислотность.
Если ниже 4,7 то норм.

dima015, Отв.9227 31 Марта 19, 19:46

Цитата — maxufax, 31 Марта 19, 19:29:
На авито есть функция купить с доставкой. Пока не получишь, деньги продавцу не переводят.

Не ради флуда, хотел разобраться. А, что если человек заказывает с доставкой, то там нужно делать перевод сразу (это я пробовал, но деньги не переводил). И вот здесь наступает самое интересное- продавец (по не знанию особенностей сайта) указывает заниженную цену (некоторые просто пишут - 1 руб или 100 р), а уже в объявлении расписывает, что по чем (это когда несколько лотов в одном объявлении). Но система видит только 100 р (которые он обозначил в цене). Плюс продавец не хочет связываться с пересылкой, а покупатель сам приехать в другой город не может. Интересно как будут развиваться события, если покупатель переведет указанные в основной цене 100 р и закажет доставку. Что получится, покупатель сможет требовать отдать все за указанные 100 р и чтоб ему доставили? А продавец не сможет отказаться? А если, интересно по суду, покупатель ведь формально выполнил условия сделки - 100р (указанные) перевел, а что там в объявлении продавец расписывал система не видит. Вот какой интересный вопрос, кто что скажет?

Андрей_СПБ, Отв.9228 31 Марта 19, 19:55

Цитата — svarnoy, 31 Марта 19, 19:44:
Андрей_СПБ,
Будь добр, читай на что отвечаешь.
Я писал проверить кислотность.
Если ниже 4,7 то норм.

читаю...и ты почитай... [Улыбающийся]
Основы консервирования пищевых продуктов Флауменбаум

Вложения:

томатный сок2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9229 31 Марта 19, 20:29

Андрей_СПБ,
По другим данным 4,7.
Пиво считается нормальным при 4,5
Собственно, даже если 4,2 то все равно поверить пш.

maxufax, Отв.9230 31 Марта 19, 20:42

Цитата — Int, 31 Марта 19, 19:34:
Кто-то пользовался данной функцией?

Я несколько раз пользовался. Предварительно общаешься с продавцом. И все надёжно. Доставка в соседний дом.

FOX65, Отв.9231 31 Марта 19, 20:43

Цитата — maxufax, 31 Марта 19, 19:29:
Пока не получишь, деньги продавцу не переводят.

Но и дороже наверное за это.
А люди которые боятся за свои деньги,на это тоже не идут,потому,что дороже.
Замкнутый круг.

Newocelot, Отв.9232 31 Марта 19, 20:53

простите что не совсем про автоклав, но вопрос смежный
в такой манометр надо глицерин наливать ? если да - то сколько ?

Вложения:

HTB1oX8cKuuSBuNjy1Xcq6AYjFXaQ.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9233 31 Марта 19, 20:54

у него нет доставки.

PROTECTOR, Отв.9234 31 Марта 19, 21:05

FOX65, реально 140 кг в упаковке весит?

Int, Отв.9235 31 Марта 19, 21:13

Цитата — maxufax, 31 Марта 19, 20:42:
Я несколько раз пользовался.

какая траспортная компания осуществляет доставку? любая?
я прочитал только про боксбери, может еще какие постаматы есть, но суть не в этом, касательно темы, пользовал кто доставку авито хотя бы ящиком кило на 60?
причем доставка авито предлагает с согласия продавца, если он этот пункт при подаче объявы не выбрал, то и возможности нет.

FOX65, Отв.9236 31 Марта 19, 21:19

Цитата — PROTECTOR, 31 Марта 19, 21:05:
, реально 140 кг в упаковке весит?

Никто не знает,история умалчивает.
Читаю на шильдиках:брутто 120,нетто 60 и даже 59 видел.
Клав не тяжелый,я один его тягаю по дому.Пусть зип там на 10кг-все 70кг.
Что остальное доски весят тоже 70кг?
Даже 144кг пишут.
Втроем мы в газельку по доскам затаскивали в ящике.

Newocelot, Отв.9237 31 Марта 19, 23:27

А мне надо доливать ?

Вложения:

IMG_20190331_232628687.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190331_233311824.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.9238 31 Марта 19, 23:35

Newocelot, глицерин наливают в манометр при сильной вибрации или если рабочее давление очень скачет. Если тебе для автоклава, то смысла заполнять глицерином нет.

Newocelot, Отв.9239 31 Марта 19, 23:44

Потеет собака.

# Страница 463

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9240

falki, Отв.9240 01 Апр. 19, 02:39

Коллеги если соль меньше нормы класть это скажется на качестве тушенки и изменятся условия хранения и приготовления. ?

gal, Отв.9241 01 Апр. 19, 06:35

Цитата — Newocelot, 31 Марта 19, 23:44:
Потеет

У тебя вибрационный ?
Заливай.

svarnoy, Отв.9242 01 Апр. 19, 07:38

Цитата — falki, 01 Апр. 19, 02:39:
соль меньше нормы класть это скажется на качестве тушенки и изменятся условия хранения и приготовления

Не должно сказаться, соль в таких количествах не является консервантом.

Newocelot, Отв.9243 01 Апр. 19, 09:04

Цитата — gal, 01 Апр. 19, 06:35:
вибрационный ?
Заливай.

1)ХЗ. 2)глицерин из аптеки ?

Вложения:

1790067834902715848.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9244 01 Апр. 19, 09:32

Цитата — Newocelot, 01 Апр. 19, 09:04:
1)ХЗ. 2)глицерин из аптеки ?

я пардону прошу, не проще его на мусорку отправить?

gal, Отв.9245 01 Апр. 19, 10:15

Цитата — Newocelot, 01 Апр. 19, 09:04:
глицерин из аптеки

если нет технического можно из аптеки.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 01 Апр. 19, 09:32:
на мусорку

учите матчасть.

Андрей_СПБ, Отв.9246 01 Апр. 19, 13:18

Цитата — falki, 01 Апр. 19, 02:39:
если соль меньше нормы класть это скажется на качестве тушенки и изменятся условия хранения и приготовления. ?

1. по качеству - смотри по своей органолептике (кто любит соленое, кто не очень)
2. если к соли равнодушен - то готовь тушенку лучше без соли - с повышением % соли от 0 до 3% - выживаемость микроорганизмов в консерве увеличивается и начинает снижаться только после 4% соли.

Mi6gan, Отв.9247 01 Апр. 19, 13:23

Народ, помогите выбрать толщину метала для прижимной касеты. Диаметр 280 мм, нержи 3 мм хватит?

svarnoy, Отв.9248 01 Апр. 19, 13:24

Цитата — Mi6gan, 01 Апр. 19, 13:23:
3 мм хватит?

На четырех шпильках хватит.

FOX65, Отв.9249 01 Апр. 19, 13:25

По моему и 1,5 и 2мм хватит,главное по чаще шпильки.

Vasili4, Отв.9250 01 Апр. 19, 13:46

Цитата — PROTECTOR, 30 Марта 19, 19:39:
тут сравнивали диаметры крышек 50 и 75, спорили...., а ни кого не смущает что у 50 6 зажимов а у 75 4, а у тех у кого 6 полусфера (выпуклось) гораздо больше?

Это автоклав на 30 литров. На шильдике есть маркировка. Он с четырьмя барашками. Кстати, я его выставил на авито на продажу. Полтинник же забрали вчера в Костроме второй)

Mi6gan, Отв.9251 01 Апр. 19, 15:06

На сайте градус хаус продают касету из 1.5 мм нержи на трех шпильках.чего-то на первый взгляд хлипковато. Может кто использовал такие?

PROTECTOR, Отв.9252 01 Апр. 19, 15:51

я считаю что кассета в принципе не нужна, все эти изгаления приводят к порче части продуктов.
по сути вопроса: был домашний погребок, там кассета 1.5-2 мм, за 10 или сколько там раз я его использовал, сдуло 1-2 крышки, в фанселе кассета была тоньше, сдувало 30-40% крышек, остальные, за редким исключением, были под выгнуты и держались на сопле, замена дисков на более толстые, в фанселе, результата ожидаемого не принесла. И таи и там 1 стержень по центру.

Mi6gan, Отв.9253 01 Апр. 19, 16:36

Просто накопились банки 0.5 ско. Хотелось в дело пустить

maxufax, Отв.9254 01 Апр. 19, 16:45

Mi6gan, лучше зажимы для крышек

Talion, Отв.9255 01 Апр. 19, 16:50

Цитата — Mi6gan, 01 Апр. 19, 16:36:
Просто накопились банки 0.5 ско. Хотелось в дело пустить

Просто сделай преднакачку и на воде.

maxufax, Отв.9256 01 Апр. 19, 17:10

Парни, установил ВК-30 на место. Искал инструкцию - не нашёл. Первый раз бы по инструкции сделать, чтоб не взорвать его))) может уже есть в теме? Какое давление? Как продувать и сколько? Что за режим вакуума?

Vasili4, Отв.9257 01 Апр. 19, 17:20

Цитата — maxufax, 01 Апр. 19, 17:10:
Искал инструкцию - не нашёл

у меня вот такой http://www.profmt.ru/...ster-diz/VK-30/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/view/ster-diz/VK-30/>

maxufax, Отв.9258 01 Апр. 19, 17:26

Vasili4, спасибо. Такой. Есть какие-то подводные камни?

Добавлено через 2мин.:

Ты его на 50 сменил?

Vasili4, Отв.9259 01 Апр. 19, 17:38

Цитата — maxufax, 01 Апр. 19, 17:26:
Ты его на 50 сменил?

Я его на автосервис притащил, приведём в порядок и запустим. Не работал на нём ещё, ни чего не подскажу, опыт только на ВКУ 50. Взяли второй 50-к для соседа, но он на дистилляты его заточит.
Запускай свой не бойся. Температура к давлению жёстко привязана. В инструкции всё подробно. Кран паровой можно вообще не трогать. Держи в открытом состоянии всегда.

# Страница 464

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9260

Mi6gan, Отв.9260 01 Апр. 19, 18:01

Цитата — Talion, 01 Апр. 19, 16:50:
Просто сделай преднакачку и на воде

в том дело что у меня паровой мед. Автоклав преднакачку не выдержит.

Vasili4, Отв.9261 01 Апр. 19, 18:06

Цитата — Mi6gan, 01 Апр. 19, 18:01:
в том дело что у меня паровой мед.

Пробную партию можешь сделать?
1. Я дул компрессором до 1.1 атмосферы при остывании ВКУ-50, но банки были твист офф. Я просто перестраховался и сделал как мой приятель. Он подсоединяет углекислотный баллон через редуктор и им поддерживает избыточную атмосферу, при использовании крышки СКО.
2. При атмосферном же давлении в клаве тебе ни кто не мешает варить в банках с крышкой СКО. 6-12 часов и вуаля)))

PROTECTOR, Отв.9262 01 Апр. 19, 18:09

Цитата — Vasili4, 01 Апр. 19, 18:06:
1. Я дул компрессором до 1.1 атмосферы при остывании ВКУ-50, но банки были твист офф, приятель подсоединяет углекислотный баллон через редуктор и им поддерживает избыточную атмосферу.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

,а это для чего?

Mi6gan, Отв.9263 01 Апр. 19, 18:25

Vasili4, дунуть не выйдет. Клава на автоматике. Там штатный клапан сбрасывает где то около 2.6 атм чтобы выше 127 не нагревалось. А крутить клапан и врезать штуцер нет желания. Думаю правильная касета может все решить.

Добавлено через 2мин.:

Да и при остываниии еще один клапан открывается - сбросной. Это надо к баллону подключать. Для меня это перебор

gal, Отв.9264 01 Апр. 19, 18:28

Цитата — PROTECTOR, 01 Апр. 19, 18:09:
чего

Чтобы крышки ско не слетели.

PROTECTOR, Отв.9265 01 Апр. 19, 18:30

Цитата — gal, 01 Апр. 19, 18:28:
Чтобы крышки ско не слетели.

оно то конечно да, только там твист использовался...и 1.1 ско не удержит, глубокоуважаемый сварной доказал это проведя ряд опытов.

mehaner711, Отв.9266 01 Апр. 19, 19:51

Цитата — Mi6gan, 01 Апр. 19, 18:01:
у меня паровой

у меня кассета толщиной около 1,5 мм, три яруса по 5 банок. Шпилька центральная была, ещё 5 я поставил по окружности. Т. е. На каждую банку 3 шпильки. Гайки на каждом ярусе свои. Около 60 банок сделал на пару, все крышки на месте.

gal, Отв.9267 01 Апр. 19, 19:55

Цитата — PROTECTOR, 01 Апр. 19, 18:30:
твист

Поправил, благодарю.

PROTECTOR, Отв.9268 01 Апр. 19, 21:14

заказал себе белоруса на дачу, завтра привезут, к сварному поеду башку ему поправить и наверное покрашу.

Vasili4, Отв.9269 01 Апр. 19, 21:53

Цитата — PROTECTOR, 01 Апр. 19, 21:14:
заказал себе белоруса на дачу, завтра привезут, к сварному поеду башку ему поправить и наверное покрашу.

В Карелию друзья ездили, брали клав с собой. На костре прям грибы клавили, чтоб домой можно было увезти.

maslenkin, Отв.9270 01 Апр. 19, 22:16

pigtail, баклажаны получились улет, как и кабачковая по рецепту PROTECTOR, - теперь знаю куда их девать летом.
Новая задача стоит, спасти свеклу... Жена попросила сделать "заправку" для борщей. Вот думаю, если по этому рецепту сделать [сообщение #13189775] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13189775> но не измельчать ингредиенты - получиться?

PROTECTOR, Отв.9271 02 Апр. 19, 09:28

Цитата — maslenkin, 01 Апр. 19, 22:16:
по рецепту PROTECTOR

рад что понравилось, какой у тебя метод, какой клав, при какой температуре сколько делал?

maslenkin, Отв.9272 02 Апр. 19, 11:52

Цитата — PROTECTOR, 02 Апр. 19, 09:28:
при какой температуре сколько делал?

паровой в ВКУ-50, прогрев 10 мин (после обжарки все и так теплое), клавирование 20мин при120*С, как давление упало (20-25 мин) - открыл клав.

pigtail, Отв.9273 02 Апр. 19, 12:49

Цитата — maslenkin, 01 Апр. 19, 22:16:
Новая задача стоит, спасти свеклу..

Есть такое дело со свеклой. Правда у нас опять таки без уксуса и слегка теряется цвет [Грустный]. Я заправку с удовольствием ем и так, не в борще [Улыбающийся]. Особого рецепта нет, опять таки все на глаз. Свеклу чистим. Трем свеклу достаточно крупно, немного лука, все это пережаривается(слегка выпарить воду), добавляется чеснок, в банку и в автоклав 110-115 градусов 90 минут. Попробовали еще по найденному буржуйскому рецепту делать просто порезанную кусками в воде, режим тот же 110 90 минут. Кусками в винегрет идет или мельчим миксером и с чесноком.

Вложения:

5269.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9274 02 Апр. 19, 13:09

Цитата — maslenkin, 02 Апр. 19, 11:52:
паровой в ВКУ-50, прогрев 10 мин (после обжарки все и так теплое), клавирование 20мин при120*С, как давление упало (20-25 мин) - открыл клав.

отлично, добавил в свой рецепт.
единственное, не уверен что 120 нужно.

Гост, Отв.9275 02 Апр. 19, 18:33

Цитата — svarnoy, 26 Марта 19, 22:06:
Прикидка примерная по свинье.
Кормим 8 месяцев, за это время сьедает 600 кг комбикорма, по примерно 16 рублей, это около 10000 рублей только еда.
За 8 месяцев набирает 90 кг, продаем в лучшем случае по 150, вообще по 120, посчитайте выгоду дальше сами.
С КРС все еще печальнее.

Сразу видно человек только на картинках свиней видел и понятие не имеет как их разводят )))
На откорм головы свиньи надо 500 кг,корм любой нормальный фермер заготавливает в сезон , а это 3-5 рублей за кг. Нормальная породистая,а не подзаборная свинья к 8 месяцев мясом даст 100-120 кг, закупают по 200 сейчас,вот и считайте.
С КРС легче с одной стороны, но растут дольше,плодятся меньше , поэтому свиньи наше всё!
Кто берёт мясо туками по 150-180,вы берёте промку,поросят возрастом от 4 месяцев,это не мясо,как вы из него тушняк то делать можете? ))
ПО поводу желе,из моих кур желе не тает при комнатной температуре,вообще.

PROTECTOR, Отв.9276 02 Апр. 19, 18:35

одним комбикормом свинья "сыта" не будет, ей каши варить эвридей надобно.

Гост, Отв.9277 02 Апр. 19, 18:52

Цитата — PROTECTOR, 02 Апр. 19, 18:35:
ей каши варить

Свиней кормят сухим кормом!

PROTECTOR, Отв.9278 02 Апр. 19, 18:55

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 18:52:
Свиней кормят сухим кормом!

это пожалуйста, сколько угодно.

svarnoy, Отв.9279 02 Апр. 19, 19:14

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 18:33:
закупают по 200 сейчас

Ты хочешь мне, недалеко от моего дома продать мне настоящую свинину по 200?

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 18:33:
поводу желе,из моих кур желе не тает при комнатной температуре,вообще.

Значит ты как то не так делаешь тушенку, будь с ней аккуратней.

# Страница 465

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9280

Гост, Отв.9280 02 Апр. 19, 22:08

Цитата — svarnoy, 02 Апр. 19, 19:14:
Ты хочешь мне, недалеко от моего дома продать мне настоящую свинину по 200?

Я продаю настоящую свинину по 250 , оптовикам по 200
и да это цена с костями шкурой салом и прочим ,тушка вообщем.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 02 Апр. 19, 19:14:
Значит ты как то не так делаешь тушенку, будь с ней аккуратней.

Режем кур,кладём их в банки литровые ,с костями,70 минут на пару. Что тут как то не так? Куры домашние, не цыплята 40-дневные что вы привыкли есть.

PROTECTOR, Отв.9281 02 Апр. 19, 23:16

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 22:08:
Куры домашние, не цыплята 40-дневные что вы привыкли есть.

что значит 40-ка дневные цыплята? правильно кормящийся бройлер к 45у дню должен иметь убойный вес. Если у тебя обычные куры, а не бройлеры, то это не значит, что 40 дней- плохо.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 22:08:
Я продаю настоящую свинину по 250

цена хорошая, но как говорится "за рекой телушка полушка, да рупь перевоз".

FAT ROGER, Отв.9282 03 Апр. 19, 01:21

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 22:08:
Куры домашние, не цыплята 40-дневные что вы привыкли есть.

А Вы пардон не привыкли? Домашняя курица хороша в бульоне, а жареная несушка - это извращение. Бройлер , о котором Вы так презрительно отзываетесь производится немного для другого - это кросс для получения мяса птицы в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. Бройлер в переводе с английского означает жаровня и мясо этой птицы для жарки и используется. Я сам каждое лето выращиваю бройлеров и всю зиму поедаем их всей семьей, а излишки, которые в морозилку не влезли клавирую. Пробовал заливать мясо бульоном, что супруга на холодец варит, один хрен желе выше 15°С тает. Варили холодец из домашних кур, все равно он тает на столе.Не могём мы в домашних условиях получить желе , как в заводских консервах. О, бородатый анекдот про консервы. Петька с Василием Ивановием мечтают как после гражданской войны заживут. В И говорит: после войны в каждом городе по консерватории построим, Петька: ага и на каждом углу на крыше по пулемету поставим ! В И : а зачем? Петька: а чтоб консервы контра не расп.здила.

FOX65, Отв.9283 03 Апр. 19, 05:09

В каждом городе консерваторий построим-всю страну консервами завалим.
А еще обсерваторий Василий Иванович надо.
Правильно Петька,чтоб люди по кустам не бегали.

роман36, Отв.9284 03 Апр. 19, 06:25

Цитата — Гост, 02 Апр. 19, 18:33:
а это 3-5 рублей за кг.

300-500р/тонна? что это зерно? комбикорм? На рынке цена другая

FOX65, Отв.9285 03 Апр. 19, 06:36

Цитата — роман36, 03 Апр. 19, 06:25:
что это зерно?

Благоприобретенное у добрых людей.

Int, Отв.9286 03 Апр. 19, 08:34

Цитата — роман36, 03 Апр. 19, 06:25:
300-500р/тонна?

математика утверждает что 3-5 тысяч рублей за тонну, но это еще в СССР и позже так учили, сейчас может чего и поменяли, новые веяния какие, не отслеживаю.
А по цене Авито говорит, что при поиске по всей России, начинается от 12 рублей, есть какое то вип объявление, там от 9 рублей, дешевле нет, цена в 3-5 рублей и вправду удивительно хороша.

Wazerworsers, Отв.9287 03 Апр. 19, 08:35

Пользует кто такой автоклав? Паровой, смущает манометр с термометром совмещенный

Вложения:

IMG_20190403_083217.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9288 03 Апр. 19, 08:46

а дешманский кетай не смущает?

svarnoy, Отв.9289 03 Апр. 19, 08:47

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 08:35:
такой автоклав?

Не встречал, на вид нормальный вроде.
Если смущают приборы, их всегда можно заменить или дополнить.

Wazerworsers, Отв.9290 03 Апр. 19, 08:53

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 08:46:
а дешманский кетай не смущает?

Ну не сказал бы, что дешманский)
90% клавов на нашем рынке из такого же материала сделаны, исключение только краснодарцы, белорусы и нефоры

PROTECTOR, Отв.9291 03 Апр. 19, 08:55

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 08:53:
90% клавов на нашем рынке из такого же материала сделаны

430?

Селянин39, Отв.9292 03 Апр. 19, 08:57

Цитата — роман36, 03 Апр. 19, 06:25:
На рынке цена другая

На рынке конечно другая. Покупать напрямую у фермеров надо. От региона цена зависит сильно конечно. У нас вот вообще походу не сеют ни пшеницу, ни ячмень... Один рапс кругом....

Wazerworsers, Отв.9293 03 Апр. 19, 09:11

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 08:55:
430?

Написал ему, пока молчит, спросил ещё фотку внутри куба и манометр вблизи

Добавлено через 6мин.:

Что интересно там два спускных клапана, один автоматический, второй ручной для сброса воздуха и пара

Вложения:

IMG_20190403_091045.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190403_091731.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Гост, Отв.9294 03 Апр. 19, 10:25

Цитата — FAT ROGER, 03 Апр. 19, 01:21:
Я сам каждое лето выращиваю бройлеров

так не сравнивайте что сами вырастили и что на комплексах.У нас тут комплекс индилайт,индюков выращивают,много народу там работает,строго рекомендуют ни при каких обстоятельствах не брать их продукцию.Тушка 25 кг за 40 дней + ещё шприцуют.

PROTECTOR, Отв.9295 03 Апр. 19, 10:26

Что ты будешь делать с 18и литровым клавом, 5 банок тушняка за раз? Имхо- глупость, нада брать больше, хотя бы 23.

Гост, Отв.9296 03 Апр. 19, 10:27

Цитата — роман36, 03 Апр. 19, 06:25:
300-500р/тонна? что это зерно? комбикорм? На рынке цена другая

3000-5000 рублей за тонну зерна,пшеница,ячмень,овёс 5 класса в основном. Цена такая осенью,если брать машинами,бывает и дешевле.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Int, 03 Апр. 19, 08:34:
А по цене Авито говорит, что при поиске по всей России, начинается от 12 рублей

Это сейчас,даже в прошлый засушливый год осенью пшеница 5 класс была 3000 за тонну,кто успел набрал вдоволь,кто нет сейчас локти кусает и покупает по 8-9 за тонну. НО и при такой цене не сильно стоимость тушки увеличивается.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — FAT ROGER, 03 Апр. 19, 01:21:
Варили холодец из домашних кур, все равно он тает на столе

Может дома жарко? ) из моих кур не тает,в собственном соку готовлю.

Int, Отв.9297 03 Апр. 19, 10:36

Цитата — Гост, 03 Апр. 19, 10:27:
Это сейчас,даже в прошлый засушливый год осенью пшеница 5 класс была 3000 за тонну

Блин точно, не сезон же, а совсем наоборот, почти пик роста сезонной продукции.

ВВМ, Отв.9298 03 Апр. 19, 11:20

Привет коллеги! Купил маленький харьковский автоклав как было в объявлении на 10 банок0.5. Ну у нас как всегда врут. Влазит на дно 8 и если второй ряд то+ 7 но до верха остаётся буквально 3-4 см пространства самой горловины.трубка термометра всего 7 сантиметров расположенна на крышке.Ходовые испытания показали что давит за 4 атмосферы при 120° в моём большем автоклавекак правило 3.8 и при этом крышки оказались слегка вдавленными с незначительными переломами по диаметру.Делал второй ряд лежачим с уровнем воды покрывающим трубку на 2 см.Хочу удлинить трубку термометра до первого ряда. Меня устроит и 8 банок за раз. ВОПРОС Измениться при этом давление в клаве поскольку уровень воды понизиться и объем свободного места увеличиться? Где то в теме вроде обсуждалось но уже забыл.

Wazerworsers, Отв.9299 03 Апр. 19, 11:43

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 10:26:
Что ты будешь делать с 18и литровым клавом, 5 банок тушняка за раз? Имхо- глупость, нада брать больше, хотя бы 23.

Да мне размер не важен, у него размер как у дымки 2.0, для себя пойдет, 10 банок в двух коссетах войдут.
Я спрашивал есть ли у кого такой же, может поделился бы кто опытом, плюс манометр странный, сразу с термометром, стоит в описании, как проф медицинский, не знаю. Закажу наверное

# Страница 466

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9300

PROTECTOR, Отв.9300 03 Апр. 19, 12:04

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 11:43:
Да мне размер не важен

зря

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 11:43:
манометр странный, сразу с термометром

баловство, надо будет менять на раздельные

Newocelot, Отв.9301 03 Апр. 19, 12:12

protector, Если у тебя есть рекомендации
по выбору великолепного, всех и во всём устраивающего манометра, дай их ! А не выдавай советы типа:

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 12:04:
баловство, надо будет менять

Цитата — PROTECTOR, 01 Апр. 19, 09:32:
его на мусорку отправить

PROTECTOR, Отв.9302 03 Апр. 19, 12:23

нету у меня рекомендаций, кроме тех, которые процитированы, если манометр потеет- значит он не исправен и его надо менять, плевать на что, главное что бы исправен был, я бы себе Watts взял. При приготовлении тушняка манометр нужен только для страховки "шо бы не рвануло" +/- остановка как по мне не влияет, а вот термометр крайне не обходим, тут же его и вовсе нет т.к. шкалу размеченную на манометре в расчет брать не приходится,потому как +/- 20 мл воды уже будут искажения, вот такое моё мнение.

gipsan88, Отв.9303 03 Апр. 19, 13:35

Цитата — Newocelot, 03 Апр. 19, 12:12:
Если у тебя есть рекомендации
по выбору великолепного, всех и во всём устраивающего манометра, дай их !

Может купить из нержи на 24л только касеты нет придется работать с твистами на пару или специальные зажимы купить для крышек ско. А то что на фото автоклав вообще по-моему нужен для стерелизации инструментов в салонах красоты и стоит он дорого.

Андрей_СПБ, Отв.9304 03 Апр. 19, 14:02

есть такие мысли - для работы на пару просверлить отверстие сбоку снизу автоклава под кран выпуска воздуха - чуть выше зеркала воды
вопрос такой - при работе на воде при 4-5 атм - это отверстие выдюжит? не будет проблем?

автоклав нефор, стенка 2мм

Wazerworsers, Отв.9305 03 Апр. 19, 14:05

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 12:04:
баловство, надо будет менять на раздельные

Вот такой, а чем он плох? Для парового стерилизатора

Добавлено через 3мин.:

Цитата — gipsan88, 03 Апр. 19, 13:35:
А то что на фото автоклав вообще по-моему нужен для стерелизации инструментов в салонах красоты и стоит он дорого.

Стоит 12 000, стерилизация по пару, прекрасно будет работать на 120' с регулятором мощности

Добавлено через 38мин.:

Единственное что неудобно, по-моему мнению, в таком манометре, что воздух стравливать придется при 105', шкалы ниже нет, а так вполне рабочий аппарат для наших целей

Вложения:

IMG_20190403_140458.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Robohim, Отв.9306 03 Апр. 19, 15:06

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 14:05:
воздух стравливать придется при 105', шкалы ниже нет

Открыл кран, поставил на разгон и жди когда пар пойдет. Зачем вообще на температуру в этот момент смотреть?

Int, Отв.9307 03 Апр. 19, 15:10

Господа вопрос. Думаю в ВКУ делать в одной биксе тушенка свинины, второй курица в собственном соку, в третьей допустим говядина, как думаете эти три продукта нормально будет за один раз клавировать (75 минут), вроде они в одном временном интервале?
Пробежался по рецептам для автоклава, что то не нашел курицы в собственном соку, поделитесь кто как делает, пожалуйста [Улыбающийся]

Wazerworsers, Отв.9308 03 Апр. 19, 15:12

Цитата — Robohim, 03 Апр. 19, 15:06:
Открыл кран, поставил на разгон и жди когда пар пойдет.

Ну да, чот тупанул) в инструкции так написано

Вложения:

IMG_20190403_145046.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9309 03 Апр. 19, 15:19

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 14:05:
Вот такой, а чем он плох? Для парового стерилизатора

ёлки иголки, еще раз, это МА-НО-МЕ-ТР, тебе нужен ТЕР-МО-МЕ-ТР, он же градусник, он же термощуп, он же игольчатый термометр.
если невтерпеж такой манометр, то нужно брать люминевую фрезерованную болванку под названием" увэсь пиндостан" вот там оно такое работает, на пару к стати.

Wazerworsers, Отв.9310 03 Апр. 19, 15:31

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 15:19:
ёлки иголки, еще раз, это МА-НО-МЕ-ТР, тебе нужен ТЕР-МО-МЕ-ТР,

Повторяю ещё раз, это паровой автоклав. С медицинским высокоточным манометром-термометром. Там 2 шкалы одновременно.

Автоклавы на воде с преднакачкой при 120 градусах имеют давление в 4.5 атмосферы, кассетные без преднакачки работают в районе 1.5 атмосфер, а при работе на пару они все имеют давление при тех же 120 только 1.1 атмосферы.

Для чего мне отдельно городить и термометр и манометр?

PROTECTOR, Отв.9311 03 Апр. 19, 15:48

я в третий раз объяснять не стану, покупай и пользуйся.

Pribludo, Отв.9312 03 Апр. 19, 15:59

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 15:31:
Там 2 шкалы одновременно.

Это таки манометр в котором вторая шкала (температура) привязана к давлению. Желательно раздельно мерить. Термоманометр может показывать все что угодно - нужно проверять!

Wazerworsers, Отв.9313 03 Апр. 19, 16:03

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 15:48:
в третий раз объяснять не стану

Я и первого раза то не видел, было сообщение типа "баловство, надо менять" и все. Чем медицинские приборы плохи? Поясни, может Нобелевскую вручАт.

У паровых автоклавов давление жёстко привязано к температуре, везде, во всех медицинских приборах такого типа)

PROTECTOR, Отв.9314 03 Апр. 19, 16:09

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 16:03:
Чем медицинские приборы плохи?

прибор сделанные кетайскими лапками мне подозрителен априори, с манометром может случиться все что угодно, малейшая соринка и понеслось, точность этого манометра в лучшем случае 2 Теперь задай себе вопрос, стоит ли рисковать понадеявшись на маленьких оккупантов земель сибирских? нравится он так тебе, пожалуйста, бери, не хочешь менять манометр, не меняй, но градусник впилить туда по любому надо, это как минимум дублирующий прибор контроля.
з.ы. хотя вот у меня по багажнику летает белорус, там уже 24 года 1 манометр стоит и норм- всем нравится.

svarnoy, Отв.9315 03 Апр. 19, 16:20

Комрады, к сожалению не могу сегодня поддержать вашу беседу.
Мазюкаю крем по торту, одновременно ставлю в духовку мясо, между этим шинкую салат, и пытаюсь вырвать пару секунд на попятьдесят.
Если перейдете на брань,ненормативную лексику, не переживайте, завтра уберу.
А так всем хорошего настроения.

PROTECTOR, Отв.9316 03 Апр. 19, 16:21

Цитата — svarnoy, 03 Апр. 19, 16:20:
перейдете на брань,ненормативную лексику, не переживайте,

ураааа, нам дали зеленый свет
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9317 03 Апр. 19, 16:29

Int,Да делай конечно.Я все при одной температуре и времени делаю.

Гост, Отв.9318 03 Апр. 19, 16:39

Цитата — Int, 03 Апр. 19, 15:10:
что то не нашел курицы в собственном соку

разбираешь курицу на части,засовываешь в банки очень плотно,перец,соль,лаврушка. Я делаю в литровых банках,75 минут.

PROTECTOR, Отв.9319 03 Апр. 19, 17:10

как кости?

# Страница 467

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9320

Гост, Отв.9320 03 Апр. 19, 17:14

кости жёсткие

PROTECTOR, Отв.9321 03 Апр. 19, 17:21

покупная или своя?

Гост, Отв.9322 03 Апр. 19, 17:30

Своя конечно,как покупную есть можно.

PROTECTOR, Отв.9323 03 Апр. 19, 17:38

как все, проколол кожицу и через трубочку....
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

домашние то конечно фиг разваришь, эхх, мясо темное, кости длинные в общем и целом - куся.

pigtail, Отв.9324 03 Апр. 19, 17:41

Цитата — Гост, 03 Апр. 19, 17:14:
кости жёсткие

А режим то какой, если кости жесткие?

Цитата — Андрей_СПБ, 03 Апр. 19, 14:02:
есть такие мысли - для работы на пару просверлить отверстие сбоку снизу автоклава под кран выпуска воздуха - чуть выше зеркала воды
вопрос такой - при работе на воде при 4-5 атм - это отверстие выдюжит? не будет проблем?
автоклав нефор, стенка 2мм

Зачем, там же сверху отверстий полно, можно и тройник поставить, а так хрен его знает вытеснится воздух или вверху емкости останется...

Wazerworsers, Отв.9325 03 Апр. 19, 18:28

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 16:09:
но градусник впилить туда по любому надо, это как минимум дублирующий прибор контроля.

Как его туда можно захерачить? Не крышку же дырявить, Может к стенке куба прилепить... Хз

Гост, Отв.9326 03 Апр. 19, 18:30

Цитата — pigtail, 03 Апр. 19, 17:41:
А режим то какой, если кости жесткие?

пар

PROTECTOR, Отв.9327 03 Апр. 19, 20:01

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 18:28:
Не крышку же дырявить

именно так

Talion, Отв.9328 03 Апр. 19, 20:29

Цитата — Wazerworsers, 03 Апр. 19, 18:28:
Не крышку же дырявить

А в чём проблема? Свёрла в дефиците?

Wazerworsers, Отв.9329 03 Апр. 19, 23:08

Цитата — Talion, 03 Апр. 19, 20:29:
А в чём проблема? Свёрла в дефиците?

Не, руки из жопы

PROTECTOR, Отв.9330 04 Апр. 19, 11:38 Автор был выпивший

я худею от наших продаванов тупорылых, года полтора назад брал предохранительный клапан ваттс,долго искал что бы больше 120 держал, нашел, вроде даже на оф сайте была инфа что он 140. Стал сейчас искать может где по ближе купить еще один и все что нахожу 110, полез на оф сайт, нету 140, звоню в контору где брал у них на сайте 140, а у нас ошибка он 110, я б.... просто в шоке.

Wazerworsers, Отв.9331 04 Апр. 19, 11:56

Цитата — PROTECTOR, 03 Апр. 19, 20:01:
именно так

Пообщался с продавцом, там можно ручной кран снять и вместе него засунуть термометр, автоматический спускной клапан так же работает и в ручном режиме, так что все норм.
Материал 304 сказал.
Только как в такой нарезать засунуть цифровой термометр, может пробкой какой закрутить и в ней дыру просверлить 5 мм для щупа

PROTECTOR, Отв.9332 04 Апр. 19, 12:14 Автор был выпивший

304- хорошо, надо смотреть что там за резьба и от этого плясать. Как ты планируешь поддерживать температуру нужную?

FOX65, Отв.9333 04 Апр. 19, 12:27

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 11:56:
олько как в такой нарезать

Нафиг нарезать,через гайки закрутить.

Wazerworsers, Отв.9334 04 Апр. 19, 13:43

Цитата — PROTECTOR, 04 Апр. 19, 12:14:
304- хорошо, надо смотреть что там за резьба и от этого плясать. Как ты планируешь поддерживать температуру нужную?

Регулятором мощности, у меня автоматика от колонны есть, вот в эту дырку от ручного крана нужно приспособить шуп от термоконтроллера и все, будет на 120' отключать и после 115' включать, старт/стоп короче обычный

Цитата — FOX65, 04 Апр. 19, 12:27:
Нафиг нарезать,через гайки закрутить.

Как через гайки можно? Не представляю даже

gal, Отв.9335 04 Апр. 19, 13:54

Цитата — FOX65, 04 Апр. 19, 12:27:
гайки закрутить

потом гайку приварить..
требования ТБ !!

Wazerworsers, Отв.9336 04 Апр. 19, 14:01

Вот два клапана, ручной и автоматический (на 0,16 настроен) резьба м14х1,5

Цитата — gal, 04 Апр. 19, 13:54:
потом гайку приварить..
требования ТБ !!

Рабочее давление будет 0,11 (0,12 максимум) варить я думаю лишнее) сейчас на такой же резьбе прикручены клапаны, а они на 0,16 настроены) гайка выдержит легко, только бы придумать как закрутить ее так со щупом вместе))

Вложения:

Screenshot_2019-04-04-11-58-44-781_com.alibaba.aliexpresshd.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9337 04 Апр. 19, 15:03

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 13:43:
120' отключать и после 115' включать, старт/стоп короче обычный

1- не правильно, перепады больше 0.5 градуса не хорошо.
2- вручную щелкать собрался?

Wazerworsers, Отв.9338 04 Апр. 19, 15:06

Цитата — PROTECTOR, 04 Апр. 19, 15:03:
не правильно, перепады больше 0.5 градуса не хорошо.
2- вручную щелкать собрался?

Да можно хоть 0,1 выставить перепад))) я же писал у меня автоматика от ректификационной колонны

Работает автоматика по старт/стопу, можно выставить любой гестерезис от 0,1' до бесконечности.

PROTECTOR, Отв.9339 04 Апр. 19, 15:13

тогда все норм, надо у сварнова спросить какая дельта лучше.

# Страница 468

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9340

Wazerworsers, Отв.9340 04 Апр. 19, 15:33

В общем заказал этот клав, обещали, что до 1 мая придет

Мне интересно ещё, почему нельзя клавировать при температуре 130', но не 40 мин, а 20 например, откуда эта догма 40 мин при 120'? Ну это к примеру для мяса

PROTECTOR, Отв.9341 04 Апр. 19, 17:44

горит вроде.

svarnoy, Отв.9342 04 Апр. 19, 17:45

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 15:06:
Да можно хоть 0,1 выставить перепад)))

Если нет ПИДа, то 0.1 и выстави, залет около градуса будет.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 15:33:
очему нельзя клавировать при температуре 130'

Гореть начинает привыше 124.
По хорошему при 170 клавить бы.

Добавлено через 21мин.:

Формула, с пояснением, по которой высчитывается время и температура стерилизации занимает 8 страниц машинописного текста, некоторые условия, например обсемененнасть нам неизвестна, так что дома самому высчитать время не получится.
Нужно пользоваться таблицами тех кто высчитал, из книг.

Wazerworsers, Отв.9343 04 Апр. 19, 18:24

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 17:45:
Гореть начинает привыше 124.

Вот, что пишут инженеры

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 17:45:
обсемененнасть

Разве не любые бактерии уничтожаются выше 120? Щас спрошу у медиков

Вложения:

Screenshot_2019-04-04-18-23-35-517_com.whatsapp.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

Screenshot_2019-04-04-18-25-31-617_com.whatsapp.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9344 04 Апр. 19, 18:43

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 18:24:
Вот, что пишут

В книгах:
"использование необоснованно жестких режимов стерилизации приводит к значительному снижению уровня пищевой ценности продукта.
Высокое качество мясных консервов грубых структур можно сохранить при температуре до 120С. Для большинства деликатесных консервов максимально допустимая температура стерилизации не должна превышать 110-114С"
В этой же главе что происходит с жиром, мясом, коллагеном.

Wazerworsers, Отв.9345 04 Апр. 19, 18:46

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 18:43:
В книгах:

Во, уже что-то, спасибо, а что за книга, и кто автор?

svarnoy, Отв.9346 04 Апр. 19, 18:51

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 18:46:
что за книга, и кто автор?

Кацелашвили технология мяса и мясных продуктов. в трех томах.
Хоть читается сложно, но очень полезная для любителей мясоколбасных кулинаров, про стерилизацию и консервы в части три.

Вассилич, Отв.9347 04 Апр. 19, 19:00

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 18:24:
Щас спрошу у медиков

Медикам пофигу какая температура при стерилизации главное все жечь! Видишь пишут ,,денатурация белка,, а если их тушенкой накормить с денатурированным белком они жрать не будут!
Разница тряпки и инструмент стерилизовать или продукты? Улавливаешь!
https://www.youtube.com/embed/KWC6PwoEdjk

svarnoy, Отв.9348 04 Апр. 19, 19:05

Цитата — Вассилич, 04 Апр. 19, 19:00:
денатурация белка,, а если их тушенкой накормить с денатурированным белком они жрать не будут

Разные белки денатурируют при температурах 53-70С, имеет обобщенное название " кулинарная готовность", "достигло кулинарной готовности".
Не денатурированный белок хуже усваивается.

Wazerworsers, Отв.9349 04 Апр. 19, 19:53

Цитата — Вассилич, 04 Апр. 19, 19:00:
Видишь пишут ,,денатурация белка,, а если их тушенкой накормить с денатурированным белком они жрать не будут!

Денатурация белка будет в любом случае, даже при варке в обычной кастрюле, не путай понятия, мой товарищ имел ввиду жесткое полное уничтожение любых связей животного белка, т.е в нашем случае при 130' и 25 минутной варки целостность останется приемлимой, но так же и уничтожится часть полезной ценности.

Попробую сделать при 130, и 25 минутах, посмотрю, что выйдет

PROTECTOR, Отв.9350 04 Апр. 19, 19:57

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 19:53:
Попробую сделать при 130, и 25 минутах, посмотрю, что выйдет

а для чего?

Wazerworsers, Отв.9351 04 Апр. 19, 20:01

Цитата — PROTECTOR, 04 Апр. 19, 19:57:
а для чего?

В этом аппарате автосброс пара при 130, включил на 25 минут после сброса воздуха, и ушел, подошёл и выключил.

Чисто попробовать что выйдет, одну банку сделаю.

Экономия времени и только.

PROTECTOR, Отв.9352 04 Апр. 19, 20:03

мне кажется это архи не правильный подход

svarnoy, Отв.9353 04 Апр. 19, 20:10

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 20:01:
при 130, включил на 25 минут

Где гарантия того, что будут достигнута достаточная бактериальная чистота?

Wazerworsers, Отв.9354 04 Апр. 19, 20:12

Цитата — PROTECTOR, 04 Апр. 19, 20:03:
мне кажется это архи не правильный подход

Ну а почему бы и "нет"? Посмотрим, что выйдет в итоге. При такой температуре рыбу можно клавировать 15 минут, у меня караси как раз будут на майских, натягаю и опробуют одного в банке. Да простит меня рыбий бог))

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 20:10:
Где гарантия того, что будут достигнута достаточная бактериальная чистота?

Этот вопрос я тоже изучу, медики обещали скинуть таблицу зависимостей белков, жиров и углеводов от времени и температуры стерилизации.

Это не призыв и не панацея, чисто ради эксперимента, что получится и все

svarnoy, Отв.9355 04 Апр. 19, 20:15

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 20:12:
таблицу зависимостей белков, жиров и углеводов от времени и температуры стерилизации

Нужно не это, нужна таблица для спор.
Про формулу говорил, она на 8 страницах.

Wazerworsers, Отв.9356 04 Апр. 19, 20:17

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 20:15:
Нужно не это, нужна таблица для спор.
Про формулу говорил, она на 8 страницах.

Да я понял, говорю же , простое детское любопытство живёт ещё во мне) я просто физически и обонятельно хочу посмотреть, что выйдет из этого всего

Int, Отв.9357 04 Апр. 19, 20:53

Wazerworsers
Первый раз делал на ВКУ, 75 минут, клав стоял в теплом помещении, начал со 120 градусов и так продолжал на втором режиме, температура под конец поднялась до 135 градусов и какое-то время так держалась (не засекал), ничего в итоге не подгорело, по вкусу тоже самое что и сейчас делаю при 120 градусах ну плюс немного.
.........
Только одно различие, конденсата в биксах не было совсем, все чисто и сухо, при 120 градусах он есть, вчера продувал 10 минут (давление в камерах через это время сравнялось, до 0,1 кгс, начинал при 1,1 в паровой, продувал при 0,1-0,2 в стерелизационной), конденсата поменьше стало, но все равно есть.

PROTECTOR, Отв.9358 04 Апр. 19, 21:12

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 20:17:
что выйдет из этого всего

кмк- муйня
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

gipsan88, Отв.9359 04 Апр. 19, 23:00

Вот тема зашла про 130гр это я уже встречал в инструкции от автоклава адк-1м ну там если память не подводит кратковременно достигается эта температура может кому интересно будет то посмотрите

# Страница 469

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9360

svarnoy, Отв.9360 04 Апр. 19, 23:15

Цитата — gipsan88, 04 Апр. 19, 23:00:
там если память не подводит кратковременно достигается эта температура

Там предлагали нагреть до 130 и выключить аппарат, пока остывает дойдет.
Инструкция из разряда как делать не надо.

dimanchesso, Отв.9361 04 Апр. 19, 23:20

Вопрос во всем ли объеме она достигается... А так зная время жизни спор при 100 градусах и при 120 градусах можно прикинуть время их жизни и при 135..однозначно оно уменьшится, но вот на сколько?))

Добавлено через 4мин.:

Книги не дураки писали, ставили эксперименты, засевали специально и считали живые споры под микроскопом после клавирования на разных режимах..а что там в карасях увидишь, особенно если там спор не было изначально..

svarnoy, Отв.9362 04 Апр. 19, 23:26

Цитата — dimanchesso, 04 Апр. 19, 23:20:
А так

Писал сегодня уже два раза, напишу в третий.
Формула расчета стерилизации на 8 страницах А4.

Wazerworsers, Отв.9363 04 Апр. 19, 23:39

Цитата — Int, 04 Апр. 19, 20:53:
, начал со 120 градусов и так продолжал на втором режиме, температура под конец поднялась до 135 градусов и какое-то время так держалась (не засекал), ничего в итоге не подгорело,

Я же про него и пишу, посмотрим

"Книги писали не дураки", ну мы тоже не дебилы... (Кафедра БИОМЕД, по всей России их 2 штуки)

Время спор, тоже завтра биологи скажут... (Биологи скажут, есть мои товарищи, я сам биомедик, и основываюсь на показаниях моих друзей)

Кого вы читаете, непонятно, но я изучу эту книгу, интересная)

Ну вот интересно... Как, все таки?

Андрей_СПБ, Отв.9364 04 Апр. 19, 23:59

Цитата — dimanchesso, 04 Апр. 19, 23:20:
А так зная время жизни спор при 100 градусах и при 120 градусах можно прикинуть время их жизни и при 135..однозначно оно уменьшится, но вот на сколько?))

для спор ботулизма - увеличение Т стерилизации на 10С уменьшает время летальности микроорганизмов в 10 раз. Функция линейная

Wazerworsers, Отв.9365 05 Апр. 19, 00:23

Цитата — Андрей_СПБ, 04 Апр. 19, 23:59:
для спор ботулизма - увеличение Т стерилизации на 10С уменьшает время летальности микроорганизмов в 10 раз. Функция линейная

Спасибо ну как минимум в 200 раз, наши студенты это декларируют)

Цитата — svarnoy, 04 Апр. 19, 23:26:
Писал сегодня уже два раза, напишу в третий.
Формула расчета стерилизации на 8 страницах А4.

Предлагаю приехать и выступить у нас. Рекламу это книги.
В свою очередь гарантирую полный зал, и полный пансион, завтрак, обед

falki, Отв.9366 05 Апр. 19, 01:48

Коллеги все ваши мучения от того что нет единой инструкции к автоклаву.Посмотрите америкосов один автоклав, одна банка, одна инструкция.В пищевой промышленности не применяют датчики 1820.Место расположение датчика температуры у всех разное, датчики разные,продувка автоклава есть или нет.Вы начинаете выражать своё мнение начитавшись умных книг.И понять ваше мнение не возможно и иногда читаешь и думаешь что будет дальше. У одного автоклав хороший но крышка травит в следствии крышки у банок сдувает.Другой кассеты для твиста используют.

FOX65, Отв.9367 05 Апр. 19, 05:42

Wazerworsers,Я вот,что думаю:клапан который на 130 он ведь аварийный,срабатывает не просто зашипит,а фыркнет так,что произойдет вскипание в автоклаве и капец там всему будет.
Эти аварийные клапана даже не ставят специально на самогонные аппараты,потому,что если он сработает неизвестно будет польза или больше вреда.

svarnoy, Отв.9368 05 Апр. 19, 08:33

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 23:39:
Кого вы читаете, непонятно,

Цитата — Wazerworsers, 05 Апр. 19, 00:23:
Рекламу это книги.

Я не продаю книги и ни чего не рекламирую.
Ты бы немного почитал бы про мясо, про тушенку.
Начи с "Технология и оборудование мясоконсервного производства
Гусаковский 3.П., Очкин В.А."
Потом "Кецелашвили Д.В. Технология мяса и мясных продуктов" прочти.
Для понимания чего и как этого будет вполне достаточно.
А так от твоего трепа толку ни какого, мне только прибирать потом все это.

PROTECTOR, Отв.9369 05 Апр. 19, 09:10

у нас всеп ользователи продукции "вейн" и иже с ним, продукты пастеризуют, я тоже в их числе 3 года был и пока ни кто не сдох от бутули.

svarnoy, Отв.9370 05 Апр. 19, 09:23

Автоклавами можно в принципе вообще не заморачиваться, баловство это все.
В кастрюльку мяса, воды, специй, на ночь в духовку, утром по баночкам.
Так раньше тоже делали

FOX65, Отв.9371 05 Апр. 19, 12:02

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 19, 09:23:
Так раньше тоже делали

Родители всю жизнь тушенку делали.
Варили по 5-6 часов в кастрюле на газу или в печке.
Банки зажимами обязательно,иногда лопались.
Тоже никто не умер.Но вот не нравилась мне эта тушенка,моя вкусней.
У них была как просто вареное мясо,да жира много.

Андрей_СПБ, Отв.9372 05 Апр. 19, 12:30

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 12:02:
Но вот не нравилась мне эта тушенка,моя вкусней

вот интересно - алко-фестивали всякие есть - а почему нет феста по тушенке/консервам??
есть что дать попробовать и узнать мнение профессионалов [Улыбающийся]

FOX65, Отв.9373 05 Апр. 19, 13:02

Цитата — Андрей_СПБ, 05 Апр. 19, 12:30:
почему

Настоящих буйных мало-вот и нету вожаков.(Высоцкий)

FOX65, Отв.9374 05 Апр. 19, 14:02

Можно пересылать,но пересыл весь кайф испортит.

dimanchesso, Отв.9375 05 Апр. 19, 14:06

На московских встречах этого форума бывают конкурсы по закускам)

Int, Отв.9376 05 Апр. 19, 14:09

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 14:02:
Можно пересылать,но пересыл весь кайф испортит.

на ЯПе (форум такой развлекательный) народ одно время посылки друг другу слал, из разных городов и сел, набирали например в Нижнем Новгороде посылку из продуктов местного производства и отсылали в например Екатеринбург, а тот кто получал в ответ свою посылку слал, ну и впечатлениями делились [Улыбающийся]

FOX65, Отв.9377 05 Апр. 19, 14:14

Int,Так понятно,напитки так иногда посылаем.
Но пересыл блин.Не жалко своего продукта,угостить рад бы,но платить за почту.
Опять же если мой продукт оценят,как говно,но кто то должен заплатить 500р к примеру за почту.

Андрей_СПБ, Отв.9378 05 Апр. 19, 14:32

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 14:14:
но кто то должен заплатить 500р к примеру за почту.

разве 500 руб не стоит чтобы узнать качество и органолептику своего продукта?? Копейки...
зато будешь знать куда стремиться...

если будет мини-лаборатория по микрофлоре и проф.дегустаторы по органолептике - готов и больше заплатить, чтоб получить фидбэк...

svarnoy, Отв.9379 05 Апр. 19, 14:38

Цитата — Андрей_СПБ, 05 Апр. 19, 14:32:
руб не стоит чтобы узнать качество и органолептику своего продукта

А судьи то кто?
Такие же домашечные тушняковары.
Может кого то прёт как бабушка в деревне в детстве делала, и срать на все, или какие то иные критерии вкуса, не имеющие ни какого отношения к объективности.

# Страница 470

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9380

Андрей_СПБ, Отв.9380 05 Апр. 19, 14:39

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 19, 14:38:
А судьи то кто?

Цитата — Андрей_СПБ, 05 Апр. 19, 14:32:
мини-лаборатория по микрофлоре и проф.дегустаторы по органолептике

PROTECTOR, Отв.9381 05 Апр. 19, 17:24

Нашел клапан до 160, но сцуко дорого, от 1000 и вверх, до кучи они от 2.5 бар начинаются, так что на клавы с низким давлением, в частности ВКУ, не пойдут.
Предохранительный мембранный клапан SVE-SOL для гелиосистем до 160°C

Вложения:

038ccd862853c4b76bea094b05f43c88.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9382 05 Апр. 19, 17:35

PROTECTOR,
На фото Watts

PROTECTOR, Отв.9383 05 Апр. 19, 17:39

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 19, 17:35:
На фото Watts

эээээ, даже не знаю что и сказать, ну в общем да это он.

svarnoy, Отв.9384 05 Апр. 19, 17:51

PROTECTOR,
В описании название

Цитата — PROTECTOR, 05 Апр. 19, 17:24:
SVE-SOL

PROTECTOR, Отв.9385 05 Апр. 19, 17:53

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 19, 17:51:
В описании название

эээээ, даже не знаю что и сказать, ну в общем да.

FOX65, Отв.9386 05 Апр. 19, 18:25

На другом вку который я взял,ну и другие товарищи,там клапан похожий,короче не такой как раньше маленький и весь из нержавейки.

PROTECTOR, Отв.9387 05 Апр. 19, 18:26

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 18:25:
На другом вку который я взял,ну и другие товарищи,там клапан похожий,короче не такой как раньше маленький и весь из нержавейки.

есть на нем какие опознавательные знаки?

FOX65, Отв.9388 05 Апр. 19, 18:27

Если сил хватит сфотать то выложу.А лучше по прошу друзей.

Добавлено через 1мин.:

PROTECTOR, Сейчас посмотрю.

Добавлено через 12мин.:

Добавлено через 1мин.:

Какая то не понятка с фотками.Надо меньше пить.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/05/29051.310888.jpg
2019_04_05_18-53-28-52. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 1мин.:

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/05/29051.310887.jpg
2019_04_05_18-30-34-98. Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9389 05 Апр. 19, 19:49

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 18:27:
Надо меньше пить.

как сфокусируешься попробуй еще разок.

FOX65, Отв.9390 05 Апр. 19, 19:54

Да я то что.Камера хреновая.
Но клапан похож на твой,конечно не такой же,но брат-2.

PROTECTOR, Отв.9391 05 Апр. 19, 20:01

судя по всему у тебя стоит серия Flopress, а они мин от 2.5, у тебя вообще кажется 3, отсюда вопрос... я охреневаю медленно.
вообще не понятная какая то хрень: кранов от 140 и выше полным полно, обратные тоже водятся, но предохранительных... хрен да немножко.

ВВМ, Отв.9392 07 Апр. 19, 11:48

Цитата — Sana956, 03 Апр. 19, 11:39:
Преддавление какое?

Качаю 0.8-1.0 как обычно

PROTECTOR, Отв.9393 07 Апр. 19, 12:00

Крышки могут быть "Г", их нпдо по весу подбирать

ВВМ, Отв.9394 07 Апр. 19, 12:07

Цитата — PROTECTOR, 07 Апр. 19, 12:00:
рышки могут быть "Г", их нпдо по весу подбирать

Ну вообще то пользуюсь этим производителем несколько лет мягкие хорошо катаются. В моём старом все нормально было но там и давление поменьше.по весу это как? Что есть какая то константа?Так как на счёт увеличения давления в увеличенном объёме?

PROTECTOR, Отв.9395 07 Апр. 19, 12:09

Видос видел, мужик на белорусе показывал продавленные и говорил что если весят меньше, 12-13-14 гр не помню точно, то будет давить

Константин69, Отв.9396 07 Апр. 19, 12:17

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 18:25:
На другом вку который я взял,ну и другие товарищи,там клапан похожий,короче не такой как раньше маленький и весь из нержавейки

Ели про саратовский вку то там стоит клапан PRECKOR по паспорту до 140 гр 3 бар, материал корпус латунь,седло и клапан обрезиненная латунь,подрывная ручка пластик.Никаких номеров клапана в паспорте нет.

PROTECTOR, Отв.9397 07 Апр. 19, 12:20

А давление клава 1.1 рабочее, макс 2.2, клапан стоит на 3 как так то?

FOX65, Отв.9398 07 Апр. 19, 12:37

Константин69,Да все так.

Добавлено через 1мин.:

PROTECTOR,Так это аварийный клапан,он должен в нормальных условиях молчать.

PROTECTOR, Отв.9399 07 Апр. 19, 12:39

Что с вку будет при 3 бар?

# Страница 471

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9400

FOX65, Отв.9400 07 Апр. 19, 12:40

На 10 вроде их опрессовывают.

Добавлено через 1мин.:

Вот газовый баллон на сколько я знаю.Закачивают 18атм,а опрессовывают на 25.А рванет он на 50.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 07 Апр. 19, 12:39:
Что с вку будет при 3 бар?

На другом вку у меня клапан на 2,6 написано.Почти не отличается.

ВВМ, Отв.9401 07 Апр. 19, 13:06

Цитата — PROTECTOR, 07 Апр. 19, 12:09:
Видос видел, мужик на белорусе показывал продавленные и говорил что если весят меньше, 12-13-14 гр не помню точно, то будет давить

Я конечно ради интереса взвешу но думаю что это все же из-за избыточного давления, В связи с чем и задан был первоначальный вопрос как может измениться давление с увеличением свободного от воды объема. звонил производителю они толком ничего не сказали кроме как мол давление может быть до 5,8 и поэтому стоит взрывной клапан на 6 атм, но это же бред,

Int, Отв.9402 07 Апр. 19, 14:28

Господа, если кто пользуется контакторами для управления нагревом автоклава, поделитесь маркой и моделью, ну и как по надежности?

Newocelot, Отв.9403 07 Апр. 19, 14:55

Цитата — FOX65, 07 Апр. 19, 12:40:
газовый баллон на сколько я знаю.Закачивают 18атм,а опрессовывают на 25.А рванет он на 50

50 - легко держит ! 75 легко держит
(не рекомендуется повторять в домашних условиях)
а "рванёт" где-нибудь на 400-500, я не испытывал
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

(Газовые баллоны правда то же разные бывают)

Гост, Отв.9404 07 Апр. 19, 17:22

Цитата — Константин69, 07 Апр. 19, 12:17:
Ели про саратовский вку то там стоит клапан PRECKOR

у меня на саратовском не такой стоит,а полностью железный

FOX65, Отв.9405 08 Апр. 19, 06:16

Так видимо какие есть такие и ставили.

Добавлено через 1мин.:

Тут вопрос возник у друзей,не проверял ли кто их на радиацию,не могут они быть зараженные?

svarnoy, Отв.9406 08 Апр. 19, 09:12

Цитата — FOX65, 08 Апр. 19, 06:16:
не могут они быть зараженные?

Если произведены после 87 года, где им нахвататься то.

FOX65, Отв.9407 08 Апр. 19, 09:47

Дата производства и консервации 14 сент 2007
Прошлогодний в апреле был сделан,год тот же.

svarnoy, Отв.9408 08 Апр. 19, 10:14

Цитата — FOX65, 08 Апр. 19, 09:47:
производства и консервации 14 сент 2007

Осмотри его внимательно на предмет иероглифов, если нет то скорее всего на фокусиме он не участвовал.
Откуда ему гадости то набраться в мирной жизни. Источников совсем не много и они не валяются где попадя.
Если прям совсем страшно, помой его хорошенько керхером, только не у себя на участке.

FOX65, Отв.9409 08 Апр. 19, 10:42

Иероглифов не замечено.

Newocelot, Отв.9410 08 Апр. 19, 11:52

Цитата — FOX65, 08 Апр. 19, 06:16:
на радиацию,не могут они быть зараженные?

Цитата — svarnoy, 08 Апр. 19, 10:14:
помой его хорошенько керхером

"Истопник сказал, что "Столичная"
Очень хороша от стронция!" (c)
https://www.youtube.com/embed/9WBz9SzGR8w

FAT ROGER, Отв.9411 08 Апр. 19, 16:41

Цитата — Int, 07 Апр. 19, 14:28:
кто пользуется контакторами

Автоклав у меня на газу греется, но контакторы использую в системе обогрева цыплятника. Покупал на алиэкспресс, работает в паре с 3-х киловатным обогревателем. Два года нареканий нет, только щелкает громко.Нашел ссылку https://ru.aliexpress.com/....3a9933edY5gsMZ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/CT1-CT1-25-25A-2P-24V-48V-110V-220V-240V-400V-50or60HZ-Din-rail-Household-AC/1998807824.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edY5gsMZ> ,только сейчас доставка платная стала.

pigtail, Отв.9412 08 Апр. 19, 18:28

Цитата — FAT ROGER, 08 Апр. 19, 16:41:
нареканий нет, только щелкает громко.

Щелкает ладно, главное чтоб не жужжал, а то меня IEK просто задолбал жужжанием во включенном состоянии [Грустный].

Int, Отв.9413 08 Апр. 19, 18:46

Цитата — pigtail, 08 Апр. 19, 18:28:
а то меня IEK просто задолбал жужжанием во включенном состоянии

не такой случайно? а то я к нему присматриваюсь.
Контактор КМИ-22510 25А 24В/АС3 1НО ИЭК KKM21-025-024-10

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9414 08 Апр. 19, 19:00

ни кого обидеть не хочу, но лично я не настолько богат что бы покупать, что то кроме АВВ или Schneider.

Int, Отв.9415 08 Апр. 19, 19:04

А как же Legrand? [Улыбающийся]
Но суть не в этом, я могу растечься мыслью про выбор марки, так же опыт, но ведь потрут, поэтому не буду тратить свое время.

PROTECTOR, Отв.9416 08 Апр. 19, 19:12

забыл про него, на самом деле Legrand пользую реже чем АВВ, а Schneider вообще редко, но сути дела не меняет, по моему глубокому убеждению все остальное говно не стоящее и половины тех денег, что за него просят и уж тем более не стоящее установки в моей квартире/доме/курятнике/автоклаве.

FAT ROGER, Отв.9417 08 Апр. 19, 19:13

Цитата — pigtail, 08 Апр. 19, 18:28:
IEK просто задолбал жужжанием

Мой работает бесшумно, iek - обычный Кетай, на новостройки тысячами ставили узо и автоматы, процент брака не больше, чем у других производителей.

Цитата — PROTECTOR, 08 Апр. 19, 19:00:
АВВ или Schneider

К сожалению процент контрафакта под шнайдер, абб и легран посто зашкаливает.
Для многих потребителей вопрос цены является главным, а разница по многим позициям доходит до 4-х раз.

pigtail, Отв.9418 08 Апр. 19, 19:24

Цитата — Int, 08 Апр. 19, 18:46:
не такой случайно?

Оно, зараза, стояло на удаленном управлении отоплением на даче, сейчас сменил на реле 30 амперное, временно.

Int, Отв.9419 08 Апр. 19, 19:27

Цитата — FAT ROGER, 08 Апр. 19, 19:13:
а новостройки тысячами ставили узо и автоматы, процент брака не больше, чем у других производителей.

Цитата — FAT ROGER, 08 Апр. 19, 19:13:
К сожалению процент контрафакта под шнайдер, абб и легран посто зашкаливает.

все так и есть, плюс процент отказа того же iek от abb мало чем отличается, особенно если учесть, что iek в России стоит в 95% случаях, остальные 5 раскиданы по эстетам, где 4 % подделки, качеством хуже иек:)
Масло Лукойл самое популярное у водителей Мерседес и БМВ, правда они об этом не знают (с) [Улыбающийся]

Добавлено через 2мин.:

Цитата — pigtail, 08 Апр. 19, 19:24:
Оно, зараза,

Блин плохо, ABB (Контактор AF09-40-00-11 9А 24-60BAC/20-60BDC ABB 1SBL137201R1100) c 24 вольтовой катушкой стоит уже в 3 раза дороже [Грустный]

# Страница 472

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9420

Wazerworsers, Отв.9420 08 Апр. 19, 20:02

Цитата — svarnoy, 05 Апр. 19, 08:33:
А так от твоего трепа толку ни какого, мне только прибирать потом все это.

Не обижайся,закипел)
За книги спасибо

Цитата — FOX65, 05 Апр. 19, 05:42:
Я вот,что думаю:клапан который на 130 он ведь аварийный,срабатывает не просто зашипит,а фыркнет так,что произойдет вскипание в автоклаве и капец там всему будет.

Срабатывает нормально, видео есть по этому клаву на трубе куча, можешь найти, там все спокойно срабатывает, единственное прилеплю ручку длинную к клапану, тем же поксиполом. Вот официальная реклама:

https://www.youtube.com/embed/DIIOTR-6dKo

На сайте производителя его можно взять за 9000. Наши биомедики в этой конторе иногда берут расходники.

Я его не рекламирую, нахер бы он мне всрался, а за 12к на Али продают его, реально работающий, медицинский клав. Чуть допилить и все. Не понравится - тестю отдам.

PROTECTOR, Отв.9421 08 Апр. 19, 21:04

Цитата — Wazerworsers, 08 Апр. 19, 20:02:
Вот официальная реклама:

ух ты, как резко температура то упала после стравливания, крута
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.9422 08 Апр. 19, 21:11

Цитата — Int, 08 Апр. 19, 19:27:
Блин плохо, ABB (Контактор AF09-40-00-11 9А 24-60BAC/20-60BDC ABB 1SBL137201R1100) c 24 вольтовой катушкой стоит уже в 3 раза дороже

Поставьте твердотельное или забейте на жужжание, 2 часа процесса можно выдержать, а если взять с нормально-замкнутыми контактами, то и совсем недолго жужжать будет.

Цитата — Wazerworsers, 04 Апр. 19, 23:39:
"Книги писали не дураки", ну мы тоже не дебилы... (Кафедра БИОМЕД, по всей России их 2 штуки)
Время спор, тоже завтра биологи скажут... (Биологи скажут, есть мои товарищи, я сам биомедик, и основываюсь на показаниях моих друзей)

Цитата — Wazerworsers, 08 Апр. 19, 20:02:
Срабатывает нормально, видео есть по этому клаву на трубе куча...

... Вы тут не медициной пришли заниматься, а консервированием, и в клаве будут не тряпки с железками.

Wazerworsers, Отв.9423 08 Апр. 19, 22:22

Цитата — pigtail, 08 Апр. 19, 21:11:
Вы тут не медициной пришли заниматься, а консервированием, и в клаве будут не тряпки с железками.

Не Выкай, на форуме это не полезно, консервирование изначально пришло из медицины) по сути есть что сказать? Откуда вы такие лезите?

Дружище, стерилизация тряпок с железками имеет такое же практическое значение и, не поверишь, как и деконтаминация,
В которую ты веришь и кушаешь любой свой продукт)

PROTECTOR, Отв.9424 08 Апр. 19, 23:44

Цитата — Wazerworsers, 08 Апр. 19, 22:22 Wazerworsers, 08 Апр. 19, 22:22:
деконтаминация
стерилизация тряпок с железками имеет такое же практическое значение и, не поверишь, как и деконтаминация,

угу, тока их жрать потом не предполагается, так что я бы поостерегся сравнивать результаты.

FOX65, Отв.9425 09 Апр. 19, 03:56

Цитата — Wazerworsers, 08 Апр. 19, 20:02:
Срабатывает нормально, видео есть по этому клаву на трубе куча

Я ничего не скажу про конкретный автоклав и видео.Видео с рекламами принципиально не смотрю,силы воли не хватает выдержать.
Просто один раз на хорошо прогретом автоклаве(своем вку)при 2 вроде атм,решил принудительно его открыть,так из него хлестало паром приличное время,и шланг который был опущен в бутылку как змея извивался и бутылка упала.Вообщем аварийные клапана не должны срабатывать ни когда у правильных операторов.

Int, Отв.9426 09 Апр. 19, 06:39

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 03:56:
Просто один раз на хорошо прогретом автоклаве(своем вку)при 2 вроде атм,решил принудительно его открыть,так из него хлестало паром приличное время,и шланг который был опущен в бутылку как змея извивался и бутылка упала.Вообщем аварийные клапана не должны срабатывать ни когда у правильных операторов.

не уловил ход мысли)
вроде как, практически любой пред клапан, можно принудительно открыть (работоспособность проверить, проверить не закис ли, про стандартный ВКУ в паспорте так и написано: проверять работоспособность при каждом пуске, при помощи рычага, правда не при 2 атмосферах) ).
И вроде как не срабатывает аварийный клапан, если клав не перегревать, выше границы пред клапана, у меня все норм, клапан стандартный из нержавейки.
Тоже кстати решил дернуть рычажок, ну так) проверить) при 1,3 атм, он бодро стал пар выпускать и не закрывается, легкий нажим на шток рычага, и все пришло в норму, клапан закрылся, и его не слышно, зато продулся).

FOX65, Отв.9427 09 Апр. 19, 07:00

Цитата — Int, 09 Апр. 19, 06:39:
при каждом пуске, при помощи рычага, правда не при 2 атмосферах) )

Все верно.Я знаю,что надо проверять "на малых оборотах" видимо я открыл близко к срабатыванию.Когда изучал возможности автоклава.
Тот клапан который из нержавейки вроде на 2,6 написано,но при 2 начинал травить,вот я его и дернул.

Добавлено через 4мин.:

А клапан PRECKOR по паспорту до 140 гр 3 бар,проверяется прокручиванием головки против часовой,том как трещетка,поднимает и опускает клапан сама.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Wazerworsers, 08 Апр. 19, 20:02:
Срабатывает нормально

Посмотрел все таки видео.
Ничего не понял.Ну срабатывает,а зачем так пускать все резко?Одним словом реклама,того что он есть,а не как надо.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Int, 08 Апр. 19, 18:46:
к нему присматриваюсь.

А я на днях купил два таких.
Чем они хуже тех контакторов однофазных за те же деньги.
Этот 605р стоит и 4 провода коммутирует.Контакты 18амп.

ВВМ, Отв.9428 09 Апр. 19, 08:49

Есть вопрос .Преднакачка 1ат при охлаждении опускается до 0.5 грешу на взрывной клапан расчетная величина срабатывания 6атм.Кто их делает хз был в комплекте с клавом.Сталкивался ли в практике с таким кто-нибудь?

Int, Отв.9429 09 Апр. 19, 09:22

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 07:00:
Контакты 18амп.

маловато будет [Улыбающийся]
18А это 3,96 кВт, 3 ТЭНа по 1,25 кВт - это 3,75 кВт, учитывая частую коммутацию, особенно когда будут использоваться три ТЭНа для поддержания температура (у кого чем, Ардуино, электроконтактный манометр), то возможно подгорание контактов ИМХО, поэтому я смотрю минимум на 25 ампер, что бы купить-поставить-забыть.
Склоняюсь к ABB 1SBL931074R8010 с катушкой на 220 вольт, ненамного дороже ИЕК получается.

FOX65, Отв.9430 09 Апр. 19, 09:28

Int,Я так то не для автоклава их взял а для самогона.
Ты что на один контакт будешь вешать?Тогда зачем тебе трехфазный?.

Int, Отв.9431 09 Апр. 19, 09:44

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 09:28:
Ты что на один контакт будешь вешать?Тогда зачем тебе трехфазный?.

Опять не уловил)
Вот схема контактора, на клеммы идут ноль и фаза, так же и выходят, и пофик на каком проводе висит фаза, отключаться будут оба провода.
Если сильно заморочиться по распределении нагрузки, то можно на каждую линию контактора повесить ТЭН, если не сильно, то выкинуть пакетник и подключить 1 ТЭН на 1 контакт, те что в параллель на другой, ну и нулевой пошел по третьему.
Или ты что-то другое имел ввиду?

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9432 09 Апр. 19, 10:03

Int,У тебя есть образование в этой области?У меня на уровне ПТУ и жизненного опыта.
Куда идет фаза и ноль?Она идет на катушку,что втянуть сердечник сомкнуть 6,а у кого и 8 контактов и пустить ток по проводам дальше на потребителя.
У некоторых пускателей(я такие купил)там 3 пары разомкнуты,а одна сомкнута(обратный контакт вроде называется).

Добавлено через 9мин.:

Вот контакты 6 разомкнуты,2 сомкнуты.У тебя 8 разомкнуты.Но речь не об этом.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/09/29051.310919.jpg
2019_04_09_10-05-01-58. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Int, Отв.9433 09 Апр. 19, 10:15

FOX65
Помоему тебя куда-то не туда несет [Улыбающийся]
На катушку подается питание, а не ноль и фаза, оно может быть разным, в зависимости от контактора (разный вольтаж, переменный ток, постоянный), это обычный электромагнит, это Управление контактами, контакты и цепь питания катушки никак не связаны внутри контактора, отсутствует гальваническая связь (поэтому я думал/думаю о 24 вольтовой катушке в контакторе), ну и вот эта катушка замыкает размыкает контакты, мне нравится когда их много [Улыбающийся] ну 3+1 вполне, даже для однофазной сети, мне нравится разрывать цепь по двум проводам, а не по одному, это позволяет не беспокоится на каком проводе висит фаза, прибор в любом случае будет полностью обесточен, и ничего страшного если будут 2 свободных контакта болтаться, даже если случится плохое, действующие контакты обгорят, то можно будет перекинуть провода на оставшиеся два новеньких, что увеличивает ресурс контактора.

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:03:
У некоторых пускателей(я такие купил)там 3 пары разомкнуты,а одна сомкнута(обратный контакт вроде называется)

разные бывают, в плане долгосрочность лучше брать и допконтакт разомкнутый (как все остальные), ну если его использовать просто как реле, вкл-выкл, в сети 220в.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:03:
Вот контакты 6 разомкнуты,2 сомкнуты.У тебя 8 разомкнуты.Но речь не об этом.

ТРИ!!!!))) разомкнуты (НО-нормально открытые) ОДИН замкнутый (НЗ-нормлаьно закрытый), то есть в обесточенном контакторе, 3 линии разомкнуты, одна замкнута.
А все думаю, какие 8 контактов?)))))))))))

pigtail, Отв.9434 09 Апр. 19, 10:22

Цитата — ВВМ, 09 Апр. 19, 08:49:
Есть вопрос .Преднакачка 1ат при охлаждении опускается до 0.5 грешу на взрывной клапан расчетная величина срабатывания 6атм.Кто их делает хз был в комплекте с клавом.Сталкивался ли в практике с таким кто-нибудь?

Т.е. преднакачка 1 атм. потом процесс с нагревом и остыванием и получаем 0.5? А без нагрева не травит? При расширении может начинать течь на любом соединении. Можно попробовать обмылить на горячем (сам честно говоря на горячем не пробовал), может увидите пузыри выходящие. Как временный вариант докачка при остывании.

PROTECTOR, Отв.9435 09 Апр. 19, 10:27

народ, а для чего к автоклаву этот контактор?

Int, Отв.9436 09 Апр. 19, 10:30

Цитата — PROTECTOR, 09 Апр. 19, 10:27:
народ, а для чего к автоклаву этот контактор?

Более надежный аналог твердотельного реле, при использовании любой автоматики, так как тут мощность приличная уже, под 4 кВт, но это я про ВКУ. ИМХО

FOX65, Отв.9437 09 Апр. 19, 10:33

Int,Я же не зря спросил,рпо образование,а то мы как глухой со слепым.Но это же трехфазный контактор,а тот, что размером с автомат однофазный.А так как у меня есть три фазы,вот я их и ставлю,и понимаю я все,но сказал,что образование приобретенное в подворотне.
Мы говорим об одном и том же.Я за жизнь этих пускателей перебрал,контакты срубали,да серебро выплавляли килограммами.Не далеко от тебя,в Приволжске да на другом берегу в Красном.

Добавлено через 5мин.:PROTECTOR,

А хрен его знает.Чтоб не пакетником щелкать а выключателем и дистанционно включать автоклав.Люди изобретают велосипед,а он давно в продаже.
У меня то ирт,я уж говорил и он все выполняет в нем и контактор и еще чего то.

Int, Отв.9438 09 Апр. 19, 10:40

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:33:
Я же не зря спросил,рпо образование,а то мы как глухой со слепым.

С 10 лет занимаюсь радиоэлектроникой, плюс энергоуниверситет окончил, наш местный [Улыбающийся]

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:33:
Но это же трехфазный контактор

Не имеет значения в данном контексте три фазы или две или одна, это лишь линии для соединения, а что по ним пустишь дело десятое, главное параметры напряжения и тока соблюдать согласно паспорта.
Ты просто привязываешься к бытовым штампам, не надо, лишнее [Подмигивающий]

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:33:
Мы говорим об одном и том же.Я за жизнь этих пускателей перебрал,контакты срубали,да серебро выплавляли килограммами.Не далеко от тебя,в Приволжске да на другом берегу в Красном.

Да все нормально, у меня интерес с практической точки зрения, отзыв интересен о продукции, так сказать), у тебя кстати контакторы ИЭК не гудят, по долгу работают?

FOX65, Отв.9439 09 Апр. 19, 10:45

Цитата — Int, 09 Апр. 19, 10:40:
кстати контакторы ИЭК не гудят, по долгу работают?

ИЕК только,что купил и не могу сказать.А вот другой позже марку посмотрю,по виду такой же,не гудит и мягко включается.Но их желательно прочно закреплять,они так то на дин рейку,но на ней болтаются,я всякие резины там подкладывал.
Вот ранешние были на болтах.

Добавлено через 1мин.:

Int,А мне один замкнутый контакт нужен,он при выключении пускателя,будет включать другой пускатель.

Добавлено через 13мин.:

Вот что написано на старом пускателе-CHNT,не знаю марка или что?

# Страница 473

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9440

Int, Отв.9440 09 Апр. 19, 11:02

Цитата — FOX65, 09 Апр. 19, 10:45:
А мне один замкнутый контакт нужен,он при выключении пускателя,будет включать другой пускатель

Ооо, а это уже целая релейная схема получается, вот по этому у каждого свои потребности и инженерные проекты:)
Я пока жду ардуино, прикупил электроконтактный манометр (друг из Москвы привезет к выходным) ДМ2010сгу2 на 4 атмосферы, и вот раздумываю по контакторам, пока близок к ABB 25 ампер, катушка 220 вольт, и вот уже на ВКУ можно выставлять любую температуру, выйдет менее чем в полторы тысячи, архинадежная и архипростая схема контроля температуры [Улыбающийся]

FOX65, Отв.9441 09 Апр. 19, 11:07

Ну как всегда китай мой ЧИНТ.
https://yandex.ru/...&source=wiz <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://yandex.ru/images/search?text=Пускатель%20чинт&stype=image&lr=7&source=wiz>

PROTECTOR, Отв.9442 09 Апр. 19, 13:32

Цитата — Int, 09 Апр. 19, 10:30:
под 4 кВт, но это я про ВКУ. ИМХО

кмк изгаление, у меня 2 тэна отдельно висят просто на автомате,а 1 уже через моск идет.

Добавлено через 1дн. 9ч. 5мин.:

народ срочнейший вопрос, кто рыбу консервировал, на пару, кусковая горбуша, какие временные рамки, клав уже заливаю тупо времени нет качать листать книгу....

Андрей_СПБ, Отв.9443 10 Апр. 19, 22:44

Цитата — PROTECTOR, 09 Апр. 19, 13:32:
кусковая горбуша, какие временные рамки

делай 90 мин при 115С

Robohim, Отв.9444 10 Апр. 19, 22:47

Чет про автоклавы на тестирование ничего не слышно...

svarnoy, Отв.9445 10 Апр. 19, 22:51

Цитата — Robohim, 10 Апр. 19, 22:47:
про автоклавы на тестирование ничего не слышно

Пока ни чего не предоставили.
Ждем.

дядька Иван, Отв.9446 11 Апр. 19, 02:22

Цитата — ВВМ, 09 Апр. 19, 08:49:
Есть вопрос .Преднакачка 1ат при охлаждении опускается до 0.5 грешу на взрывной клапан расчетная величина срабатывания 6атм.Кто их делает хз был в комплекте с клавом.Сталкивался ли в практике с таким кто-нибудь?

На моём новогазе, или как там Российская копия белоруса называется, такая же фигня. Качаю до одной атмосферы, клавирую. Утром смотрю - давления нет. В первый раз перепугался. Думал, что банки вскрылись. Но нет! При спуске давления что-то там пошипело таки. Банки целые. Всё что можно, обмыливал - утечек не нашёл. Клапан, в силу его конструкции, обмылить не получается. Разве что гайдон на него натянуть и смотреть, надуется, или нет.

PROTECTOR, Отв.9447 11 Апр. 19, 03:11

с пол часа назад вытащил рыбку из клава, до сих пор кипит, уж и крышки втянулись, а она все кипить...

Добавлено через 35мин.:

гы, до сих пор кипит.

FOX65, Отв.9448 11 Апр. 19, 05:11

PROTECTOR,Такое постоянно имеет место быть.Но я думаю это не кипение,жир поднимается,он же легче воды.

Добавлено через 2мин.:

Если при этом перевернуть банку вверх ногами,то вроде как и не кипит,перестает.

ВВМ, Отв.9449 11 Апр. 19, 12:09

Цитата — pigtail, 09 Апр. 19, 10:22:
Т.е. преднакачка 1 атм. потом процесс с нагревом и остыванием и получаем 0.5? А без нагрева не травит? При расширении может начинать течь на любом соединении. Можно попробовать обмылить на горячем (сам честно говоря на горячем не пробовал), может увидите пузыри выходящие. Как временный вариант докачка при остывании.

На холодном обмыливал вроде все нормально.На горячем будет закипать не провериш,да и травит совсем не много врядли будет заметно пузырить.Все соединения запакованны на пропитанную паклю так что тоже врядли.С докачкой то понятно можно но лишний гемор.нужно найти причину. Тут ниже советуют презик на клапан одеть надо попробовать если не поплавиться

Sana956, Отв.9450 11 Апр. 19, 15:06

ВВМ На горячем тоже можно обмылить, губкой, побольше пены и все получится. У меня, по крайней мере получалось обнаружить свищ. Воду заливаете горячую или холодную?

Ralph, Отв.9451 11 Апр. 19, 21:18

Здравствуйте, господа!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Купил месяца четыре назад автоклав. Стоял он без дела, а теперь пришло время его использовать. Решил я проверить его на герметичность. Накачал 2 атм. За сутки он спустил 0,7. При помощи мыльного раствора утечку нашел и устранил (перемотал и переустановил ниппель). Теперь опять накачал, но он все равно почему-то не держит. За сутки где-то 0,5 атм. уходит. Найти утечку никак не получается. Проверял и прокладки, и места соединений - ничего. Что это может быть? Кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

svarnoy, Отв.9452 11 Апр. 19, 21:20

Ralph, Что за аппарат?

Ralph, Отв.9453 11 Апр. 19, 21:21

УТЕХ-16

PROTECTOR, Отв.9454 11 Апр. 19, 21:40

что с того, что он за сутки спускает 0.5?

Ralph, Отв.9455 11 Апр. 19, 21:42

Цитата — PROTECTOR, 11 Апр. 19, 21:40:
что с того, что он за сутки спускает 0.5?

В смысле такая потеря давления нормальная?

svarnoy, Отв.9456 11 Апр. 19, 21:45

Цитата — Ralph, 11 Апр. 19, 21:21:
УТЕХ-16

Пробовать методом исключения.
По очереди выкрутить клапана и заглушить.

Добавлено через 2мин.:

Если делать на пару, не волноваться на счет утечки, пусть утекает, не страшно.

PROTECTOR, Отв.9457 11 Апр. 19, 22:25

В смысле клавирование идет не сутки, до кучи при большой температуре, как известно (мне в школе говорили) при нагреве вещества расширяются, и возможно в нагретом состоянии он и ссаться то не будет.

Андрей_СПБ, Отв.9458 11 Апр. 19, 23:50

Цитата — Ralph, 11 Апр. 19, 21:42:
В смысле такая потеря давления нормальная?

возможно причина - когда качаешь обычным насосом - то воздух нагревается при накачке, потом немного остывает и давление падает.
пробуй его в деле [Улыбающийся]

Ralph, Отв.9459 12 Апр. 19, 06:50

Спасибо за ответы! Про нагрев в насосе я не подумал. Однако неужели там будет такая огромная разница в объеме? Вчера для опыта залил клав водой как при работе и накачал 2.7атм. Утром на манометре 1.2. Мне кажется многовато при любом раскладе.

# Страница 474

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9460

FOX65, Отв.9460 12 Апр. 19, 06:56

Ralph,Если нет явных свищей при обмыливании,то можно сильно не переживать.Ведь потеря давления это плюс безопасности.
Во время работы было бы в норме,а там пусть уходит.

falki, Отв.9461 12 Апр. 19, 07:18

Андрей_СПБ, Вопрос ты же железную банку используешь при открывании с тушенкой есть характерный пшык или какие другие звуки?

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Ralph, 12 Апр. 19, 06:50:
Мне кажется многовато при любом раскладе.

Сварные швы,болты,какие либо отверстия и соединения.Под давлением автоклав вытягивается.

Немо, Отв.9462 12 Апр. 19, 08:16

Я когда свой клав проверял на герметичность то наливал мыльный р-ор в внутрь клава и качал 3 атм. Потом ложил его в разные положения и находил микроутечки

Селянин39, Отв.9463 12 Апр. 19, 08:54

Всем привет! Быстренький экспресс опрос. Крышки твист замачиваете в горячей воде перед закручиванием? Я обычно замачиваю, тут подумал - может зря?

svarnoy, Отв.9464 12 Апр. 19, 08:56

Цитата — Селянин39, 12 Апр. 19, 08:54:
Крышки твист замачиваете в горячей воде перед закручиванием

Вопрос: Зачем?

FOX65, Отв.9465 12 Апр. 19, 09:00

Цитата — Селянин39, 12 Апр. 19, 08:54:
подумал - может зря

Правильно подумал.
Они ведь не набухнут.

Андрей_СПБ, Отв.9466 12 Апр. 19, 09:25

Цитата — falki, 12 Апр. 19, 07:18:
при открывании с тушенкой есть характерный пшык или какие другие звуки?

да - идет пшик и вогнутая вовнутрь крышка выравнивается

ВВМ, Отв.9467 12 Апр. 19, 10:06

Цитата — Sana956, 11 Апр. 19, 15:06:
Воду заливаете горячую или холодную?

холодную

PROTECTOR, Отв.9468 12 Апр. 19, 10:07

Цитата — Селянин39, 12 Апр. 19, 08:54:
замачиваете в горячей воде перед закручиванием?

а я вот замачиваю, в кипяток кладу и булькает у меня сек 15-20, или это тупость и надо только ско варить?

svarnoy, Отв.9469 12 Апр. 19, 10:09

PROTECTOR,
Не надо их вообще варить или замачивать

FOX65, Отв.9470 12 Апр. 19, 10:44

Цитата — svarnoy, 12 Апр. 19, 10:09:
Не надо их вообще варить

Они навар оставляют себе.

PROTECTOR, Отв.9471 12 Апр. 19, 10:46

Цитата — PROTECTOR, 12 Апр. 19, 10:07:
Не надо их вообще варить или замачивать

ты про твист или про все крышки?

svarnoy, Отв.9472 12 Апр. 19, 10:47

PROTECTOR,
Про все.

PROTECTOR, Отв.9473 12 Апр. 19, 10:48

ну хззз, ско шки много где слышал, что резинку не плохо прогреть.

Pribludo, Отв.9474 12 Апр. 19, 10:54

Цитата — PROTECTOR, 12 Апр. 19, 10:48:
ну хззз, ско шки много где слышал, что резинку не плохо прогреть.

Это когда обычной закрывашкой занимаешься, а еще банки надо мыть и стерелизовать
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9475 12 Апр. 19, 10:57

Цитата — Pribludo, 12 Апр. 19, 10:54:
когда обычной закрывашкой занимаешься

без клава?

Pribludo, Отв.9476 12 Апр. 19, 11:04

Цитата — PROTECTOR, 12 Апр. 19, 10:57:
без клава?

Ну да. В основном все без клава и консервируют овощи там фрукты-компоты всякие.

PROTECTOR, Отв.9477 12 Апр. 19, 18:37

Народ, опять по рыбе срочный вопрос, кто делал горбушу в собственном соку отзовитесь, раньше делал на фанселе в воде (просто резанная кусками тушка посоленная и 3-5 горошин перца),где то час он грелся у меня и мин 20 стоял на 120, потом долгое томное остывание, сейчас сделал на вку разогрев 90мин и через 30 мин достал еще вздутые кипящие:
Сама рыба на вкус как варено-пареная. Раньше как запечено-'пареная была.
Кожица тоже как отдельный элемент ощущается.
Кости твердые очень явно чувствуются, даже в десна впиваются, вилкой для салата не разминаются в общую массу, раньше все съедалось как единое целое.
Текстура рыбы более рыхлая. Раньше более плотная была.

подскажите кто опытен на пару, а то лежит 20 кило, надо срочно переработать, сегодня еще один пуск банки на 3 сделаю иначе чем вчера, а завтра надо уже по полной.
Да рыбу всегда открывал на след день пробовал, не выстаивал месяц и всегда результат был не как вчерась.

Ту модерс, прошу не удалять в течении суток

svarnoy, Отв.9478 12 Апр. 19, 19:21

Комрады, кто оплатил, отпишитесь в личку пожалуйста.

PROTECTOR, Отв.9479 12 Апр. 19, 19:25

Цитата — svarnoy, 12 Апр. 19, 19:21:
Комрады, кто оплатил, отпишитесь в личку пожалуйста.

народ, поеду на закупку, кому надо, могу привезти на м. Тимирязевская, !!!ВНИМАНИЕ!!! ЗАБИРАТЬ СТРОГО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ!!! бо своего барахла в машинах хватает.
з.ы. приехать можно до 0:00, дальше я могу бабасики пойти.

# Страница 475

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9480

gipsan88, Отв.9480 12 Апр. 19, 23:09

Цитата — svarnoy, 12 Апр. 19, 10:47:
Про все.

Это что получается что крышки СКО и ТВИСТ-ОФФ не надо замачивать в горячей воде при использовании в автоклаве???

Robohim, Отв.9481 12 Апр. 19, 23:30

gipsan88, тебе реально непонятно или от нечего делать спросил?

gipsan88, Отв.9482 12 Апр. 19, 23:46

Цитата — Robohim, 12 Апр. 19, 23:30:
реально непонятно

Реально не понял

андрей1981кгту, Отв.9483 12 Апр. 19, 23:47

gipsan88, ско без распаривания нормально юзаются при закатке водки в трехлитровые банки, раньше тоже в кипяток кидал; твисты на пару тоже не нуждаются в проваривания, поверь и смирись.
Кто там в лодке с крышками? Отдупляйтесь шустрее, отправка по последнему!

gipsan88, Отв.9484 12 Апр. 19, 23:50

Цитата — андрей1981кгту, 12 Апр. 19, 23:47:
ско без распаривания нормально юзаются при закатке водки в трехлитровые банки

Снова спрошу нужно ли запаривать СКО для тушенки?

андрей1981кгту, Отв.9485 12 Апр. 19, 23:55

Не нужно. Утомляеш.

PROTECTOR, Отв.9486 13 Апр. 19, 00:04

Цитата — андрей1981кгту, 12 Апр. 19, 23:47:
ско без распаривания нормально юзаются при закатке водки в трехлитровые банки,

я тоже ни хрена из этого не понял по сути вопроса...

андрей1981кгту, Отв.9487 13 Апр. 19, 00:30

Del

svarnoy, Отв.9488 13 Апр. 19, 09:54

Цитата — gipsan88, 12 Апр. 19, 23:09:
получается что крышки СКО и ТВИСТ-ОФФ не надо замачивать в горячей воде при использовании в автоклаве

Не надо.

PROTECTOR, Отв.9489 14 Апр. 19, 01:03

блин жопа какая то, поставил 25 банок с рыбой, грелся мин 50, дошел до 115 отключил 2 тэна, температуру не держит, тэн работает а температура медленно но снижается, что за хрень?

Добавлено через 20мин.:

только спустя 40 мин стал температуру держать, до этого подрубал 2 тэна что бы ниже 114 не падало.

дядька Иван, Отв.9490 14 Апр. 19, 02:09

Цитата — PROTECTOR, 14 Апр. 19, 01:03:
температуру не держит, тэн работает а температура медленно но снижается, что за хрень?

Потеря герметичности. Где то травит. Только если падение давления компенсируется быстрее, чем пар уходит, температура будет расти.

PROTECTOR, Отв.9491 14 Апр. 19, 02:16

Цитата — дядька Иван, 14 Апр. 19, 02:09:
Потеря герметичности.

не похоже, через 40 мин стабилизировалось же..

FOX65, Отв.9492 14 Апр. 19, 03:12

Цитата — PROTECTOR, 14 Апр. 19, 02:16:
стабилизировалось же..

Это элементарно.
Продукт холодный забирает тепло и все остальное прогревается.
В начале надо чаще вторые тэны подключать.
А под конец может и на одном тэне перегреться.

PROTECTOR, Отв.9493 14 Апр. 19, 03:21

Зараза, грелся час, остывает тоже долго, что ж будет если 44 напхать в него.

FOX65, Отв.9494 14 Апр. 19, 03:30

Вот по этому я не более часа держу при 120,не как некоторые 1,5.Разные автоклавы и подходы разные.
Почти три часа получается готовка.

PROTECTOR, Отв.9495 14 Апр. 19, 03:47

За час то не сготовится, ну т.е. сготовится и только.

Добавлено через 12мин.:

Вот бл... До чего же бабы тупые и я баран, сказал, что много накладывает, по крышку, и пошел пнина.... нет что бы подзатыльник дать и заставить выложить лишнее.

Добавлено через 2мин.:

Минус 2 банки и вонища по всей квартире, завтра будет мыть кастрюлю 50и литровую дурында.

Вложения:

IMG_20190414_035459.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

xela, Отв.9496 14 Апр. 19, 05:26

Нужно продувать паром не менее десяти минут.За это время и воздух выходит и банки успевают нагреться.

FOX65, Отв.9497 14 Апр. 19, 05:29

PROTECTOR,Не ну как тут считать время?Если к 120 почти час подходит,оно же за это время уже почти готово.Потом 1 час выдерживаю при 120 и +остывание.
Можно сказать что 3часа варим.
А жену не ругай.
Банки хрен знает от чего могут лопнуть.Начиная с брака самой банки.
А больше я склоняюсь,что плотно затягиваем крышки и не может выйти давление из под нее.

сергей виктрыч, Отв.9498 14 Апр. 19, 07:11

Если банки лопнули в верхнем ряду - то это то же что и у меня . ( Банки дрянь !) ...

svarnoy, Отв.9499 14 Апр. 19, 08:58

Цитата — xela, 14 Апр. 19, 05:26:
Нужно продувать паром не менее десяти минут.

Почему не 3, или не 30?

# Страница 476

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9500

Лапарь, Отв.9500 14 Апр. 19, 09:53

У меня тоже бывает лопаются банки в основном во время сброса давления. Вроде и стараюсь помедленнее...

Int, Отв.9501 14 Апр. 19, 10:08

Цитата — PROTECTOR, 14 Апр. 19, 01:03:
температуру не держит, тэн работает а температура медленно но снижается, что за хрень?

У меня и с 1 биксой, температура снижается первое время на втором режиме (когда всего один ТЭН работает), поддерживаю первым режимом (три ТЭНа), а уж если все 3 битком, как у тебя, то время на прогрев более значительное будет, поэтому я и смотрю в сторону работы в 3/2 ТЭНа, с одним вот такие неприятности.

Хочу знать, Отв.9502 14 Апр. 19, 10:44

Всем привет. Спасибо всем кто оказал помощь в освоение ВКУ-50. Как и обещал готов отправить Анисовку пишите адрес в личку. Хочу сказать, что первый опыт был весьма успешен но не совсем. Пуск в 14.35 в 15.35 пошла продувка 70гр. 15.45 90гр продувку закончил. В 16.35 температура 115гр. В 16.47 тем 120гр. переключил на 1 тен. Температура стабильно 120гр в 17.11 стоп. При остывании давление опустилось до нуля открутил крышку но не открывал. Запускал 5 банок по 0,5л. В бульене 4 и одну без бульена свинина. Результат с бульеном готово но кажется надо было еще чуть подержать а без бульена подгорело чуть горчит. Второй раз 8 банок из них 2 без бульена при температуре 115гр выдержал 25минут потом довел до 120гр и выключил. Без бульена получше но все таки чуть подгорело. Термометр и манометр работали четко по таблице соотношения при 120 четко сработал клапан. Подскажите что не так. А в принципе ВКУ это вещь при переключение с двух тен на один держит температуру четко.

Добавлено через 8мин.:

И еще если я рыбу час при 120 подержу то точно угли будут может приборы врут.

svarnoy, Отв.9503 14 Апр. 19, 11:00

При 120С ни какого потемнения продукта, или подгорания быть не должно.

Хочу знать, Отв.9504 14 Апр. 19, 11:09

Темно коричневое мясо и бульен. А то что с бульеном закатывал хотелось бы что бы было по ярче. Второй раз посветлее получилось но на вкус чувствуется.

svarnoy, Отв.9505 14 Апр. 19, 11:14

Цитата — Хочу знать, 14 Апр. 19, 11:09:
емно коричневое мясо и бульен. А то что с бульеном закатывал хотелось бы что бы было по ярче. Второй раз посветлее получилось но на вкус чувствуется

Это не нормально, ни цвет, ни разность продукта при одинаковых режимах.
Ищи ошибки в измерениях.
Попробуй купить термомаркер.

Int, Отв.9506 14 Апр. 19, 11:25

Цитата — Хочу знать, 14 Апр. 19, 10:44:
Результат с бульеном готово но кажется надо было еще чуть подержать а без бульена подгорело чуть горчит. Второй раз 8 банок из них 2 без бульена при температуре 115гр выдержал 25минут потом довел до 120гр и выключил. Без бульена получше но все таки чуть подгорело. Термометр и манометр работали четко по таблице соотношения при 120 четко сработал клапан.

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ странный результат, я первый раз вообще почти до 135 грудусов догнал, просто на 1 ТЭНе со 120 градусов не выключал, и вообще никаких подгораний и прочего, НО) могу предположить, что , у меня было мясо с гипермаркета, оно 99,9% что накачано рассолом, попросту водой, может у тебя было настоящее мясо) без рассола, свойское или качественное с рынка?
Но опять же странно что при 120 градусах, если они реальные, получился такой продукт

PROTECTOR, Отв.9507 14 Апр. 19, 11:35

Цитата — Хочу знать, 14 Апр. 19, 10:44:
при 120 четко сработал клапан.

такого быть не должно.

Int, Отв.9508 14 Апр. 19, 11:40

Цитата — PROTECTOR, 14 Апр. 19, 11:35:
такого быть не должно.

если не принято решение о регулировке температуры сбросом давления [Улыбающийся]

Хочу знать, Отв.9509 14 Апр. 19, 11:41

Попробую убавить время на 115гр посмотрю что получится. А измерения не должны врать все по таблице идет соотношение температуры и давления. Завтра буду ставить.

Добавлено через 6мин.:

Ни каких изменений в конструкцию не вносил. Заменил манометр в камере на термометр и все.

PROTECTOR, Отв.9510 14 Апр. 19, 12:06

Цитата — Хочу знать, 14 Апр. 19, 11:41:
Заменил манометр в камере на термометр и все

фото выложи изнутри и снаружи.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Int, 14 Апр. 19, 11:40:
если не принято решение о регулировке температуры сбросом давления

не понял

Ralph, Отв.9511 14 Апр. 19, 14:26

Здравствуйте, господа!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное давление может выдержать автоклав из черного металла с толщиной стенки 2 мм? Слышал, пропановый баллон все 20 атм. выдержит, но там стенки по 3 мм.

gal, Отв.9512 14 Апр. 19, 14:29

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 14:26:
давление

Многое зависит конструкции.

Гидравлические испытания покажут, накачай водой до 8 атм.
Больше и не надо.

Ralph, Отв.9513 14 Апр. 19, 14:34

gal, Спасибо! Увы, возможности накачать 8 атм. нет. Слышал, есть какие-то формулы или стандарты.

Int, Отв.9514 14 Апр. 19, 14:57

Цитата — PROTECTOR, 14 Апр. 19, 12:06:
не понял

Да чего не понятного)
Температуру можно держать несколькими способами:
1: по цифровому термометру и ардуине с ТТР/контактор, управление нагревом.
2. по давлению, контактный манометр и контактор, управление нагревом.
3. по давлению, настроить или поставить предохранительный клапан на 120 градусов, при достижении давления приблизительно в 1,1 атм происходит сброс давления, и температура пара физически не сможет подняться выше 120 градусов.
Может решили по 3 пути поэксперементировать [Улыбающийся]

falki, Отв.9515 14 Апр. 19, 14:59

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 14:34:
Слышал, есть какие-то формулы или стандарты

Мало нам газовых самогонщиков ,налей воды в автоклав полный закрой крышку и накачай 4 атмосфера и оставь на 24 часа.Всё это нужно делать в закрытом ящике.

Андрей_СПБ, Отв.9516 14 Апр. 19, 15:00

врезал датчик в зону стерилизации и понял - что и на пару разница в температуре есть - около 5 градусов - в зоне стерилизации выше.
раньше думал, что только на воде есть разница в температуре
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

DSC_9090.JPG Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.9517 14 Апр. 19, 15:05

Андрей_СПБ, У тебя нефрот как себя ведёт если какие особенности я видел видео что у него дно неудобное в случаи хлопанья банки помыть его будет проблема.

Добавлено через 4мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 14 Апр. 19, 15:00:
на воде есть разница в температуре

разница есть но она исчезает на пол литровой банке через 15 минут.
Единственный минус верхнего градусника он инертен.

Андрей_СПБ, Отв.9518 14 Апр. 19, 15:10

Цитата — falki, 14 Апр. 19, 15:05:
дно неудобное в случаи хлопанья банки помыть его будет проблема.

есть такое - подставка приварена. Но в случае нештатной ситуации больших проблем нет - выгреб дерьмецо, залил воды с ферри раза 3-4 помыл, прополоскал, потер губкой - и снова в бой...

Добавлено через 1мин.:

Цитата — falki, 14 Апр. 19, 15:05:
разница есть но она исчезает на пол литровой банке через 15 минут.Единственный минус верхнего градусника он инертен..

тестил пустой автоклав 30 мин - разница в 5С осталась

falki, Отв.9519 14 Апр. 19, 15:11

Андрей_СПБ, У тебя датчик PT100? я вижу что рех

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 14 Апр. 19, 15:10:
тестил пустой автоклав 30 мин - разница в 5С осталась

Я тестировал пол литровую банку в штатном режиме по груженым термосопротивление в банку с водой и закрытой крышкой при 120 гр. по верхнему термометру в банке температура сравнялась за 15 минут . Нагревал газом.

# Страница 477

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9520

Андрей_СПБ, Отв.9520 14 Апр. 19, 15:22

Цитата — falki, 14 Апр. 19, 15:11:
Я тестировал пол литровую банку в штатном режиме по груженым термосопротивление в банку с водой и закрытой крышкой при 120 гр. по верхнему термометру в банке температура сравнялась за 15 минут .

попробую уже не в тестовом режиме - а в рабочем в ближайшее время [Улыбающийся]

gal, Отв.9521 14 Апр. 19, 15:28

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 14:34:
формулы

Многое зависит от конструкции
Сферы или плоское дно крышка, дают разные результаты.
Поэтому важно знать конструкцию.

falki, Отв.9522 14 Апр. 19, 16:18

PROTECTOR, это ты отзыв написал Скрытый текстhttps://otzovik.com/review_5507143.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://otzovik.com/review_5507143.html>

PROTECTOR, Отв.9523 14 Апр. 19, 16:33

Цитата — falki, 14 Апр. 19, 16:18:
PROTECTOR, это ты отзыв написал

йЯ

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 14 Апр. 19, 15:00:
врезал датчик в зону стерилизации и понял - что и на пару разница в температуре есть

что то я не понял ничего, куда что врезал и как разницу определил?
на пару разницы нет должно быть, если конечно продулся нормально.

falki, Отв.9524 14 Апр. 19, 16:49

А скажи мне зачем на твист кассета?

PROTECTOR, Отв.9525 14 Апр. 19, 16:57

Цитата — falki, 14 Апр. 19, 16:49:
А скажи мне зачем на твист кассета?

этот вопрос ты внейу адресуй, я кассету выкинул и пользовался только тарелками в качестве прокладок.

Ralph, Отв.9526 14 Апр. 19, 19:11

gal, дно плоское. Диаметр 310 мм, высота такая же. Фланец по паспорту толщиной 6 мм, а стенки 2.

svarnoy, Отв.9527 14 Апр. 19, 19:30

Ralph, Ни кто тебе точно не скажет, математическую модель и расчеты делать не будут. Любые цифры не более чем предположения.

ardula, Отв.9528 14 Апр. 19, 20:10

Доброго времени. Попался по случаю АДК-1М. Как его доработать для нормальной работы на пару?

svarnoy, Отв.9529 14 Апр. 19, 20:33

Цитата — ardula, 14 Апр. 19, 20:10:
Как его доработать для нормальной работы на пару

Установить кран для продувки и обратный клапан для подсоса воздуха при остывании.
Все ставится на имеющиеся врезки, все запчасти есть в ближайшем сантехмагазине.

Серголег, Отв.9530 14 Апр. 19, 20:43

Цитата — ardula, 14 Апр. 19, 20:10:
АДК-1М

Простой вариант с куском кислородного шланга.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/14/31892.311009.jpg
Img41. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Вложения:

IMG00341.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.9531 14 Апр. 19, 20:55

Цитата — ardula, 14 Апр. 19, 20:10:
АДК-1М

самый лучший автоклав из существующих .

Newocelot, Отв.9532 14 Апр. 19, 21:22

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 14:26:
какое максимальное давление может выдержать автоклав из черного металла

А какое тебе надо ?
На 3атм. можешь опрессовать в домашних условиях. Может даже на 4.

Ralph, Отв.9533 14 Апр. 19, 21:25

Newocelot, Ну, мне надо, чтоб атмосферы 4-4,5 держал стабильно. Думаю вот - выдержит ли с такими характеристиками...

андрей1981кгту, Отв.9534 14 Апр. 19, 21:28

Зачем? Ты реактор мутишь?

Ralph, Отв.9535 14 Апр. 19, 21:30

андрей1981кгту, Почему реактор? Вроде вполне стандартное давление для автоклавирования

dima015, Отв.9536 14 Апр. 19, 23:08

Ralph, можно простым компрессором накачать 7 атм, самым маленьким 25 литровым компрессором, только шланг взять подлинней и опустить испытуемый клав, да хоть в погреб (или куда хочешь - траншея, закрытый гараж и т.д прими меры предосторожности), сам с копрессором будь в безопасности. И 7 атм накачай, выжди часок, а потом спусти давление и посмотри, что стало с клавом.

pigtail, Отв.9537 15 Апр. 19, 00:22

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 21:30:
Вроде вполне стандартное давление для автоклавирования

у производителей твоего УТех-16 на сайте максимальное рабочее стоит 6 атмосфер, иль сомнения гложут?

Newocelot, Отв.9538 15 Апр. 19, 00:50

Цитата — dima015, 14 Апр. 19, 23:08:
простым компрессором накачать 7 атм

Побойся Б..га dima015,такие советы давать ! НЕ НАДО опрессовать ёмкости воздухом ![сообщение #12580236] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12580236>

Int, Отв.9539 15 Апр. 19, 06:36

Цитата — Ralph, 14 Апр. 19, 21:25:
Ну, мне надо, чтоб атмосферы 4-4,5 держал стабильно. Думаю вот - выдержит ли с такими характеристиками...

В прокатах инструмента довольно распространенная вещь: опрессовщик (до 30-60 бар [Улыбающийся] никаких проблем давануть, ВОДОЙ!).
У меня такой

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

но как правило распространен вот такой тип

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 478

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9540

svarnoy, Отв.9540 15 Апр. 19, 07:43

В обычной квартире в водопроводе не ниже 6 бар обычно.
Если жилище находится в самой высокой точке населенного пункта, на самом высоком этаже самого высокого здания, всегда можно найти товарища который живет пониже.

Хочу знать, Отв.9541 15 Апр. 19, 09:35

Выточил гильзу вкрутил заподлицо с корпусом в отверстие для манометра в камере и поставил термометр. Не могу прикрепить фото пишет надо набрать 10 сообщений.

PROTECTOR, Отв.9542 15 Апр. 19, 10:12

Кинь на почту silenius@list.ru, я приляпаю.

FOX65, Отв.9543 15 Апр. 19, 11:35

Хочу знать,С торца заглушил наверное.

PROTECTOR, Отв.9544 15 Апр. 19, 16:13

я всетаки чего то не понимаю, сейчас звонил в представительство flamco, мне радостно сообщили, что клапанов на 140 гр, не существует, на мои слова " ну ведь на вашем сайте указано 140" сказали что это брехня и в действительности клапана только до 120.

Int, Отв.9545 15 Апр. 19, 17:33

PROTECTOR
немного не то, размеры, да и вальтек опять же, но просто для ознакомления
Регулируемый предохранительный клапан, Диапазон давлений настройки (Рн), бар - 1÷12
Максимальная температура рабочей среды, °С - 150
паспорт https://valtec.ru/document/technical/VT.1831-1117.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://valtec.ru/document/technical/VT.1831-1117.pdf>

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://www.youtube.com/embed/-Fszkjq3xh8

svarnoy, Отв.9546 15 Апр. 19, 17:41

Какая то надуманная проблема с рабочей температурой предохранительного клапана.
Температура самого клапана ниже чем температуры автоклава, да и зачем 140, если мы на столько не работаем.

PROTECTOR, Отв.9547 15 Апр. 19, 17:55

представь, что будет если разрушится клапан при 1.1
мало не покажется.

svarnoy, Отв.9548 15 Апр. 19, 18:30

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 17:55:
если разрушится клапан

Он латунный, он от 120С и 1 бар не может разрушится.

PROTECTOR, Отв.9549 15 Апр. 19, 19:04

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 18:30:
Он латунный

а внутри?

svarnoy, Отв.9550 15 Апр. 19, 19:11

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 19:04:
внутри

И внутри латунный, прокладка резиновая, пружинка стальная.

PROTECTOR, Отв.9551 15 Апр. 19, 19:26

хрен знает, я очкую, за чем то же пишут гейропейцы температурный режим.

Vasili4, Отв.9552 15 Апр. 19, 19:32

svarnoy, подскажи как по крышкам продвигается вопрос.

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 19:26:
я очкую

Профиль форума здесь иной))))

Цитата — Хочу знать, 15 Апр. 19, 09:35:
ыточил гильзу вкрутил заподлицо с корпусом в отверстие для манометра в камере и поставил термометр. Н

Срочно информируй сообщество, любопытство распирает с утра!!!

Ralph, Отв.9553 15 Апр. 19, 19:37

Цитата — pigtail, 15 Апр. 19, 00:22:
у производителей твоего УТех-16 на сайте максимальное рабочее стоит 6 атмосфер, иль сомнения гложут?

Да, я знаю, что они такое написали. Однако учитывая то, как они эту штуку собрали, (толком не загерметизировали стыки, поставили плохой подрывной клапан, который подтравливал воздух) невольно начнешь сомневаться. Хотя, возможно я просто перестраховываюсь.

Int, Отв.9554 15 Апр. 19, 19:48

Предохранительный клапан всегда настраивается/или уже настроен на значение выше рабочего, так что ни о каких 120 градусах речи не идет, это рабочая температура, а предохранительный должен срабатывать минимум при 125/135, и в районе 2 бар (при работе на пару, на ВКУ еще выше заданы значения срабатывания), и срабатывает он только при аварии, например при зависшей ардуине, вот тут он очень спасет, в других случаях его только проверяют на работоспособность, больше его не слышно должно быть. Поэтому клапан должен быть качественный и соответствовать требуемым характеристикам, что бы не подвел в нужный момент, и не выпустил давление во время штатного режима.
Ставить элемент безопасности с заведомо неподходящими/заниженными параметрами - это очень на любителя, ладно если только любитель пострадает, хрен бы с ним.

Андрей_СПБ, Отв.9555 15 Апр. 19, 19:59

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 19:48:
ладно если только любитель пострадает, хрен бы с ним.

согласен! главное чтоб коты не пострадали...

последний случай взрыва толи автоклава, толи самогонного аппарата:
"в Екатеринбурге сотрудник СКР пострадал от взрыва в своей квартире"
https://www.znak.com/...otrudnik_su_skr <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.znak.com/2019-04-10/v_ekaterinburge_v_kvartire_gde_progremel_vzryv_zhivet_vysokopostavlennyy_sotrudnik_su_skr>

Подполковник Егор Медведевских и его жена находятся в реанимации.
Погибшего кота похоронили соседи.

вот кота реально жалко…

svarnoy, Отв.9556 15 Апр. 19, 20:03

Цитата — Vasili4, 15 Апр. 19, 19:32:
подскажи как по крышкам продвигается вопрос

Думаю в среду купим.

Добавлено через 4мин.:

Int, Тогда используйте только клапана сертифицированные для работы на домашних автоклавах, и сделанных по госту принятому для автоклава бытового.

Int, Отв.9557 15 Апр. 19, 20:20

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:03:
Тогда используйте только клапана сертифицированные для работы на домашних автоклавах, и сделанных по госту принятому для автоклава бытового.

Это еще зачем?
Чем отличается рабочая среда (пар или вода) в автоклаве или магистрали?
Предохранительный клапан подбирается под рабочую среду, а не под то где она (среда) находится/используется, и у этой среды имеются конкретные характеристики: температура, давление, физические свойства (жидкое или газообразное состояние) и другие, которые в данном случае не важны, так как вещество H2O.
Если бы у меня была дилемма выбора предохранительного клапана, я бы выбрал регулируемый вальтек до 150 градусов, настроил его опресовщиком на 2 атмосферы, проверял бы работоспособность перед каждым пуском, ну и может раз в год, делал ему поверку, и то был бы на 95% уверен, а уж на всякие 120 градусные даже не посмотрел, и уж тем более никому не посоветовал.

SedoY, Отв.9558 15 Апр. 19, 20:24

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 20:20:
проверял бы работоспособность перед каждым пуском

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/15/29395.311030.jpeg
Whatsapp_image_2019-04-15_at_17. Автоклав. Кухонный инвентарь.

так случается, если забыть проверить клапан перед запуском оборудования

Int, Отв.9559 15 Апр. 19, 20:28

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 20:24:
ак случается, если забыть проверить клапан перед запуском оборудования

ну это вроде как) касается обратного клапана, а вот по предохранительному подходит новость от Андрей_СПБ на предыдущей странице.

# Страница 479

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9560

svarnoy, Отв.9560 15 Апр. 19, 20:35

Int, Все клапана что мы используем, используем не по прямому назначению.
Изначально они для систем отопления.
Если у него рабочая 120С, мы работаем на 120С, зачем ему быть на 140?
Он не предназначен пропускать через себя рабочую среду 120С
Если он просто сработает при 130С, и ошпарит когото, или разрушится прокладка на 130С, и ошпарит когото, для этого когото будет какая то разница?

SedoY, Отв.9561 15 Апр. 19, 20:44

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 20:28:
касается обратного клапана

рубашка срезана, это колба от воздействия давления рубашки так смялась, клапан предохранительный за пиписку не дергался при каждом запуске

Int, Отв.9562 15 Апр. 19, 20:49

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:35:
Все клапана что мы используем, используем не по прямому назначению.

У предохранительного клапана одно назначение, при превышении установленного давления пропускать через себя рабочую среду, вы что, для другого его чего то используете?)
Любопытно для чего же?)

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:35:
Изначально они для систем отопления.

Не имеет значения для каких систем, имеют значение характеристики клапана, об это ГОСТ 31294-2005 Клапаны предохранительные прямого действия. http://docs.cntd.ru/document/1200063943 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://docs.cntd.ru/document/1200063943>

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:35:
Если у него рабочая 120С, мы работаем на 120С, зачем ему быть на 140?

у тебя 120 разве аварийный режим?
аварийный выше 130 градусов, и надо быть уверенным что при этой температуре клапан отработает штатно, а не спустит при 121 градусе.

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:35:
Он не предназначен пропускать через себя рабочую среду 120С

именно, он предназначен пропускать через себя более высокотемпературное вещество.

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:35:
Если он просто сработает при 130С, и ошпарит когото, или разрушится прокладка на 130С, и ошпарит когото, для этого когото будет какая то разница?

ты дашь гарантию что он это сделает, СРАБОТАЕТ, не производитель, не продавец, а ты, который рекомендуешь клапан на 120 градусов для спуска среды 130 градусов и более?
не понимаю как можно рекомендовать элементы безопасности, аргументируя: да я сто раз так делал, да все нормально. и пох на гост, на заявленные хар-ки производителя.

SedoY, Отв.9563 15 Апр. 19, 20:50

"На месте нашли остатки бытового прибора, похожего по своей конструкции на самогонный аппарат."
журнашлюхам только дай повод - понапридумывают, что на Марс улететь хотел
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Int, Отв.9564 15 Апр. 19, 20:50

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 20:44:
рубашка срезана, это колба от воздействия давления рубашки так смялась,

ясно [Улыбающийся]
ну, ничего сложного дернуть предохранительный перед пуском, вероятно и проблемы не будет.)

SedoY, Отв.9565 15 Апр. 19, 20:52

а какой профиль должен быть у рабочей пары клапана?
делать не буду - очкую, но знать хочется

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 20:50:
ничего сложного дернуть предохранительный перед пуском

об этом четко и ясно сказано в инструкции к клапану

svarnoy, Отв.9566 15 Апр. 19, 20:56

Int,
Это не рабочий, это аварийный, он не должен срабатывать.
если сработал, неважно остался он цел или нет.

Int, Отв.9567 15 Апр. 19, 21:01

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 20:56:
Это не рабочий, это аварийный, он не должен срабатывать.
если сработал, неважно остался он цел или нет.

Что за глупость?
Речь конкретно о предохранительном клапане, где рабочая среда вода, его конструктив ясно говорит о многоразовом срабатывании, даже

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 20:52:
об этом четко и ясно сказано в инструкции к клапану

конечно если он соответствует необходимым характеристикам, а не является хрен пойми чем, который может и раньше "сработать".
Ты же вроде в технике разбираешься, для чего опровергаешь прописные истины не понятно, спорить у меня желания нет. Просто считаю неправильным когда откровенную хрень советуют, аргументами: да все нормально будет, не парься.

svarnoy, Отв.9568 15 Апр. 19, 21:03

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:01:
Что за глупость?

Клапан не рабочий.
Есть по этому поводу возражения?
Клапан срабатывать не должен.
Есть по этому поводу возражения?

Int, Отв.9569 15 Апр. 19, 21:12

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:03:
Клапан не рабочий.
Есть по этому поводу возражения?
Клапан срабатывать не должен.
Есть по этому поводу возражения?

Не уловил)
Короче, так как автоклав это сосуд работающий под давлением, то считаю правильным ставить на него элементы управления и предохранения), которые имеют требуемые характеристики, сертифицированы на данные режимы, имеют паспорт и прочие соответствия. Разница в цене не катастрофическая.
Ну а так, кто чего хочет тот пусть и ставит, например есть советы вместо контактора использовать автомобильное реле, ну а чо), ампераж там нормальный, и пох что на 12 вольт)
Лично мне нужен максимально возможно надежный аппарат, что бы мозг не выносил всякой хренью и не сыпался.

svarnoy, Отв.9570 15 Апр. 19, 21:16

Int, Ответь на вопрос

Int, Отв.9571 15 Апр. 19, 21:18

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:16:
Ответь на вопрос

я не понял твоих вопросов, написал же.

SedoY, Отв.9572 15 Апр. 19, 21:19

я чето не пойму: уважаемый Int за что лечит? что вальтековский клапан плохой или что?

маленький нюанс в том что клапан предохранительный устанавливается на каком то расстоянии от горячей зоны, посредством приваренного нипиля полдюймового с резьбой G 1\2 обычно не менее 10см от горячей рабочей зоны. и клапан в общем то имеет температуру окружающей среды те комнатную (предохраняемое устройство обычно утеплено ибо когда есть мозг в него приходит мысль произвести утепление и не греть окружающий воздух попусту)
так вот до срабатывания клапан находится при комнатной температуре 20-30 градусов, ну может нагреватеся до 50
- это всяко меньше его рабочей температуры.
а когда он срабатывает предотвращая рост давления - то в состоянии открыто - ему уже какая разница какая температура - оператор, который обязан присутствовать и контролировать работу установки - примет меры.

что не так?

самое главное - дергать клапан за пиписку перед каждым запуском оборудования (кстати любой клапан предохранительный!!!)
ибо может "приклеится" в седле

svarnoy, Отв.9573 15 Апр. 19, 21:22

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:18:
я не понял твоих вопросов, написал же.

Вопрос четкий и ясный
При нормальной работе автоклава Должен ли срабатывать аварийный клапан?

Int, Отв.9574 15 Апр. 19, 21:23

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:22:
При нормальной работе автоклава Должен ли срабатывать аварийный клапан?

нет.

falki, Отв.9575 15 Апр. 19, 21:26

Int, Если клапан сработал тушенка собакам.

Int, Отв.9576 15 Апр. 19, 21:27

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 21:19:
я чето не пойму: уважаемый Int за что лечит? что вальтековский клапан плохой или что?

да ничего не лечит) просто выссказываюсь, что хорошо иметь запас по "прочности" для аварийной арматуры и номинал должен быть равен температуре аварийного срабатывания (конечно можно рассуждать, да остынет, да никогда так не нагреется и т.д.), и мне импонирует вальтековский регулируемый на 150 градусов, а обычный с отопления не поставил бы) вот и все [Улыбающийся]

svarnoy, Отв.9577 15 Апр. 19, 21:29

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:23:
нет.

Тогда в чем проблема?
Клапан не предназначен для пропускания рабочей жидкости.
Он аварийный, и срабатывать не должен.
Если сработал, не важно остался цел или нет.
тут есть какието противоречия?

SedoY, Отв.9578 15 Апр. 19, 21:29

Int, от вку-50 или вку-75 найди и поставь, они даже опломбированные.
текут только начиная с пол очка

PROTECTOR, Отв.9579 15 Апр. 19, 21:33

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:29:
Если сработал, не важно остался цел или нет.

есть, тут тыне прав и я прям усираться сейчас начну доказывая.
клапан открылся, что бы сбросить излишек, как правило это пух и все, но в момент пуха мембрана разрушилась и вместо пуха струя пара 120 градусов, а точнее больше, и хрен чем ты ее заткнешь, бо не подойти.

# Страница 480

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9580

Int, Отв.9580 15 Апр. 19, 21:34

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:29:
Клапан не предназначен для пропускания рабочей жидкости.

А для чего он предназначен?

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:29:
Если сработал, не важно остался цел или нет.

Тебе не важно, мне важно.
Подвисла ардуина, клапан давление сбросил, в следующем цикле все работает штатно, и клапан и ардуина, и так должно быть и есть, при нормальных аварийных/предохранительных клапанах.

falki, Отв.9581 15 Апр. 19, 21:34

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 23:29:
вку-50

Вку-50 не предназначены для тушенки.

Int, Отв.9582 15 Апр. 19, 21:35

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 21:29:
от вку-50 или вку-75 найди и поставь, они даже опломбированные.

ты не отследил нить общения)
у меня именно такой и стоит, и не от ВКУ-50, а на ВКУ-50), который с консервации куплен.

PROTECTOR, Отв.9583 15 Апр. 19, 21:41

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 21:19:
так вот до срабатывания клапан находится при комнатной температуре 20-30 градусов, ну может нагреватеся до 50

это как он у тебя так находится, в параллельной вселенной что ли?

Вложения:

48d146ad534275a74aa9cc10a0127f2c.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9584 15 Апр. 19, 21:41

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:34:
А для чего он предназначен?

Быть закрытым, и не чего через себя не пропускать.
Это не рабочий клапан!

Int, Отв.9585 15 Апр. 19, 21:42

Цитата — falki, 15 Апр. 19, 21:34:
Вку-50 не предназначены для тушенки.

Это да, но в нем она получается прекрасно, и регулировать, настраивать, использовать его удобно [Улыбающийся]

SedoY, Отв.9586 15 Апр. 19, 21:43

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:34:
Подвисла ардуина

эт она умеет ибо придуманна для обучения школьников, за надежность в идеологии ардуины ни пол бита нет.

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:35:
ты не отследил нить общения)

вполне возможно.
я так понял что терки идут за рабочую температуру клапана, тут [сообщение #13512913] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13512913> описал типовые условия эксплуатации.
так и не понял - что именно плохо?

Int, Отв.9587 15 Апр. 19, 21:43

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:41:
Быть закрытым, и не чего через себя не пропускать.

Давление 2,1 бара, предохранительный клапан на 2 бара, он что, по твоему, должен быть закрытым и не пропускать себя рабочую среду с температурой в районе 130 градусов?)

PROTECTOR, Отв.9588 15 Апр. 19, 21:44

50 тут клапан?
ересь несете на самом деле, есть режим температурный, впритык то, мягко говоря "не далекие" ставят, а уж ставить ниже... ну тут без комментариев

SedoY, Отв.9589 15 Апр. 19, 21:45

[сообщение #13512913] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13512913>
- тому кто придумал так ставить - надо гвоздь ржавый в голову вбить.
такое положение клапана в самой горячей зоне - совершенно неправильное. сбоку он должен стоять, в таком положении чтобы струя сбрасываемого пара никак не могла попадать на оператора находящегося рядом с оборудованием.

это как градусник большой круглый сверху на дешманских перегонных кубах
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Int, Отв.9590 15 Апр. 19, 21:46

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 21:43:
так и не понял - что именно плохо?

Все нормально)
Повторюсь, я за "запас" прочности, есть 130 градусов в автоклаве, и клапан должен быть на столько же или выше, и пофик что по прикидкам он так никогда не нагреется.
Прибор представляющий опасность обязан быть надежным и безопасным! ИМХО

SedoY, Отв.9591 15 Апр. 19, 21:48

при проектировании изделий следует руководствоваться тем что случится может все что угодно!

PROTECTOR, Отв.9592 15 Апр. 19, 21:49

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 21:45:
- тому кто придумал так ставить - надо гвоздь ржавый в голову вбить.

б......ь гвоздей не хватит и молотки переломаются, давай в студию фото клава с клапан с боку, вку можешь не вешать.

SedoY, Отв.9593 15 Апр. 19, 21:50

PROTECTOR, стоит именно на ВКУ смотреть и руководствоваться именно ихней компоновкой ибо придуманны для использования солдатами! это круче чем знак качества размером больше чем моя за*упа

svarnoy, Отв.9594 15 Апр. 19, 21:50

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:43:
Давление 2,1 бара, предохранительный клапан на 2 бара,

Если аппарат расчитан работать при 1 бар, в нем не должно быть 2.1.
Если в расчитан на 2.1, значит нужно ставить клапан не 2.
если у тебя часто бывает аварийное давление, меняй конструкцию.

Int, Отв.9595 15 Апр. 19, 21:52

svarnoy
на вопрос ответь

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:43:
Давление 2,1 бара, предохранительный клапан на 2 бара, он что, по твоему, должен быть закрытым и не пропускать через себя рабочую среду с температурой в районе 130 градусов?)

SedoY, Отв.9596 15 Апр. 19, 21:53

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 21:46:
я за "запас" прочности, есть 130 градусов в автоклаве, и клапан должен быть на столько же или выше, и пофик что по прикидкам он так никогда не нагреется

не забывай о принципе разумной достаточности - раз.
решать нужно те проблемы которые есть - два.
не надо создавать проблемы, для последующего героического решения их - три.

Newocelot, Отв.9597 15 Апр. 19, 21:54

Ну хочет человек "правильный" клапан - пусть ставит !
Например такой
https://conical-fermenter.com/...ding-Valve.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://conical-fermenter.com/1.5-inch-Tri-Clamp-Spunding-Valve.html>
Хочет чтоб авария была из-за глюков ардуины..... Имеет право хотеть
Чего тут обсуждать уже 10 страниц ?!

svarnoy, Отв.9598 15 Апр. 19, 21:55

Int, Это клапан аварийный, таких давлений быть не должно.
Если сработал, не важно остался цел или нет.
Если ты его пользуешь как рабочий, то это не верно использование клапана.

Int, Отв.9599 15 Апр. 19, 21:56

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:50:
Если аппарат расчитан работать при 1 бар, в нем не должно быть 2.1.
Если в расчитан на 2.1, значит нужно ставить клапан не 2.
если у тебя часто бывает аварийное давление, меняй конструкцию.

ну раз начал советовать, то от меня прими)
выкинь ардуину, и больше никогда не используй её в управлении автоклавом, а то зависнет и будет аварийное давление.
ты скатываешься в ерунду полнейшую.

Добавлено через 2мин.:

svarnoy
на вопрос отвечать не собираешься, ну тогда и нечего хрень спрашивать, а то уж дописался что предохранительный клапан не должен среду рабочую пропускать, нерабочую субботу он должен тогда пропускать))

# Страница 481

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9600

PROTECTOR, Отв.9600 15 Апр. 19, 21:59

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 21:55:
Если сработал, не важно остался цел или нет.

ДА ЁПТААААА, он закрыться должен после срабатывания, а не сдувать ВСЁ ДАВЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ В СОСУДЕ ДО 0

SedoY, Отв.9601 15 Апр. 19, 22:01

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 21:59:
он закрыться должен после срабатывания

вот как раз нет! в идеале предохранительный клапан после срабатывания должен остаться в состоянии открыто - вполне вероятно что это спасет чьи-то жизни, ребята подумайте об этом!

svarnoy, Отв.9602 15 Апр. 19, 22:02

Int,
Боюсь ты не понимаешь разницу между рабочим клапаном и аварийным.
Аварийный, там где давление не рабочее, давление которое может привести к аварии.
Аварийный клапан предназначен предотвратить аварию.
Если он сработал, и предотвратил аварию, то он сделал свое дело и сработал штатно, не важно развалилась ли прокладка, корпусу ни чего не будет.
Про ардуину ты думаю вообще ни чего не знаешь.

Int, Отв.9603 15 Апр. 19, 22:02

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 21:59:
сдувать ВСЁ ДАВЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ В СОСУДЕ ДО 0

а 2 бара острого пара через полдюйма крайне веселое приключение)))
мне и через узкое отверстие стандартного клапана ВКУ хватило, дак 1.2 было, у фокса 2 атм, там еще веселей), полдюйма вообще шикарно, да еще и в квартире))

SedoY, Отв.9604 15 Апр. 19, 22:03

Цитата — Newocelot, 15 Апр. 19, 21:54:
Например такой
https://conical-fermenter.com/...ding-Valve.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://conical-fermenter.com/1.5-inch-Tri-Clamp-Spunding-Valve.html>

это шпунт апарат - на ЦКТ ставится - сбрасывать излишнее давление при брожении под давлением.
приедет такой скоро - разберу: на седло поглядеть очень хочется

svarnoy, Отв.9605 15 Апр. 19, 22:04

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 21:59:
он закрыться должен после срабатывания,

В клаве не должен, раз произошла аварийная ситуация, что то уже не так пошло работать, лучше если он будет открыт.

Int, Отв.9606 15 Апр. 19, 22:06

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:02:
Боюсь ты не понимаешь разницу между рабочим клапаном и аварийным.
Аварийный, там где давление не рабочее, давление которое может привести к аварии.
Аварийный клапан предназначен предотвратить аварию.
Если он сработал, и предотвратил аварию, то он сделал свое дело и сработал штатно, не важно развалилась ли прокладка, корпусу ни чего не будет.

ты бы хоть гост почитал, и речь идет о предохранительном клапане, уж если за точность, а не об аварийном, кстати у отопления тоже предохранительный, ты я полагаю нормально относишься к тому, что бы система отопления ливанула все содержимое в помещение, вместо сброса выше установленного давления.
помоему как раз ты непонимешь работу этих клапанов, ну или просто решил до конца упорствовать, даже скатываясь в откровенную ахинею.

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:02:
Про ардуину ты думаю вообще ни чего не знаешь.

не боги горшки обжигают, не стоит дуть щеки на несложных в общем-то вещах.

PROTECTOR, Отв.9607 15 Апр. 19, 22:07

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:01:
вот как раз нет! в идеале предохранительный клапан после срабатывания должен остаться в состоянии открыто

ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ, ВОТ ЖЕ ИДИОТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЛАПАНОВ, делают и не знают как идеально, в натуре дебилы, у всех закрывается, а в идеале то не надо...
ты вразумил бы их что ли.

SedoY, Отв.9608 15 Апр. 19, 22:08

предохранительный и аварийный - это разные понятия да еще и в разных контекстах со своими маленькими нюансами
прям как из анекдота про Петьку и ВасильИваныча про маленький нюанс
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

кто не знает - легко анек найти в сети

Int, Отв.9609 15 Апр. 19, 22:11

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:04:
В клаве не должен, раз произошла аварийная ситуация, что то уже не так пошло работать, лучше если он будет открыт.

и выдует всю воду за 20 минут (еще и пожар добавится), а если нормальный клапан, и спускает дельту давления, то время уйдет в несколько раз больше.
непонятно чем лучше 15 литров воды в виде пара, вместо 100 грамм.
никогда предохранительный клапан не должен открываться раз и на всегда, хотя о чем я, для отопления же нормально, пойдет)

svarnoy, Отв.9610 15 Апр. 19, 22:15

Int, Если аварийный клапан назвать предохранительным, суть того что он делает поменяется?, предохраняет от аварии.
Мы в теме про автоклав, не про отопление.
Если ты используешь клапана не по назначению это твои проблемы.
Я тебе предлагал использовать клапана сертифицированные для автклавов бытовых.

PROTECTOR, Отв.9611 15 Апр. 19, 22:16

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:15:
Я тебе предлагал использовать клапана сертифицированные для автклавов бытовых.

это какие?

SedoY, Отв.9612 15 Апр. 19, 22:16

на кеге видели просечку снизу - так это самый идеальный АВАРИЙНЫЙ клапан

PROTECTOR, Отв.9613 15 Апр. 19, 22:17

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:16:
просечку снизу

не понимаю, кинь фото

svarnoy, Отв.9614 15 Апр. 19, 22:17

Цитата — Int, 15 Апр. 19, 22:11:
(еще и пожар добавится)

У тебя чего вода что ли загорится?
У тебя клапан сработал который предотвращает аварию, у тебя уже аварийная ситуация. Если клапан закроется ситуация останется аварийной.

SedoY, Отв.9615 15 Апр. 19, 22:19

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:17:
Если клапан закроется ситуация останется аварийной.

правильная логика! верная. ей и следует придерживатся в суждениях

svarnoy, Отв.9616 15 Апр. 19, 22:20

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 22:16:
это какие?

Так нету такого сертификата, и клапана.
Пользуемся тем что есть и не пищим.
Кто боится может не пользоваться автоклвом вообще.

SedoY, Отв.9617 15 Апр. 19, 22:27

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 22:17:
не понимаю, кинь фото

нету под рукой, в инете не нашел.
просто на дно кега посмотреть достаточно - на правильных кегах есть такая насечка в виде полумесяца - оно

PROTECTOR, Отв.9618 15 Апр. 19, 22:28

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:27:
насечка

и что оно делает?

SedoY, Отв.9619 15 Апр. 19, 22:29

PROTECTOR, при аварийном превышении давления для кега - просто рвется сбрасывая давление снизу (обоссыкается))) но не бабахает с разлетом рваных осколков

# Страница 482

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9620

PROTECTOR, Отв.9620 15 Апр. 19, 22:32

угу, понятно, отличное сравнение пива по полу, и бидна наполненного кипятком.

Добавлено через 3мин.:

вообще смешно, ты только что прикладывал залупу к раскаленному знаку качества на ВКУ, а там к слову клапан все не сбросит, он солдат побережет и при снижении давления закроется...
как то оно не вяжется

SedoY, Отв.9621 15 Апр. 19, 22:40

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 22:32:
и бидна наполненного кипятком

по этому то и становится важным вопрос о том какой клапан, какой сосуд, где на этом сосуде расположен предохранительный клапан и аварийный клапан.
все имеет суть и вес, даже если об этом какой то мозг не подозревает.
-видишь суслика?
-нет.
- и я не вижу, а он есть!

и анек перефразированный, изначально про Админа сети который решает такие проблемы о существовании которых другие люди даже не подозревают :
инженер решает такие проблемы о существовании которых простые люди даже не подозревают.

досадно лишь то, что нынче каждый суслик в поле агроном - хожу по магазинам смотрю - продают некое мусорное ведро, блестящее из миллимитровки - называется автоклав, швы - ну просто горелкой провели и заполировали, дно - плоский диск

Добавлено через 2мин.:

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 22:32:
вообще смешно

тут важно то что сказано и как понято ))))
простая фраза "*уй в *опе" имеет два смысла (из анека))))

PROTECTOR, Отв.9622 15 Апр. 19, 22:45

ой ё, всё сдаюсь, надоело, в среду сварному мозг вынесу по этому вопросу при личной встрече.
что по крышкам, кто не хочет в Быково ехать, кому на Тимирязевскуйю привезти надо?

SedoY, Отв.9623 15 Апр. 19, 22:45

а вообще - для чего нужно сбрасывать давление во время работы автоклава? это ж нестабильность процесса
может я чего то не догоняю - я так думаю что сброс давления это аварийный режим со своими дальнейшими действиями.
тенденция появления лишнего давления - причина возникновения какова? про*бал ?

svarnoy, Отв.9624 15 Апр. 19, 22:47

SedoY,
Аварийный от слова авария.
Этот клапан нужен когда все пошло не так.
По хорошему он вообще ни когда не должен срабатывать.

SedoY, Отв.9625 15 Апр. 19, 22:48

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:47:
Аварийный от слова авария.
Этот клапан нужен когда все пошло не так.
По хорошему он вообще ни когда не должен срабатывать.

вот я тоже так думаю.

Добавлено через 0мин.:

а сбросный для чего в автоклаве?
в отоплении понимаю, а в автоклаве

PROTECTOR, Отв.9626 15 Апр. 19, 22:53

да причины ты потом будешь разбирать, представь что на кухне у тебя кастрюль которая стравливает 12 атмосферы пара 130 градусов и ты такой стоишь и думаешь, как хорошо что не закрывается клапан.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:47:
Аварийный от слова авария.

это ты про какой, я таких не видел

SedoY, Отв.9627 15 Апр. 19, 22:56

а лучше ситуация когда пар попукивает и ты зачарованно смотришь на это и продолжаешь процесс теша себя мыслью - "и так сойдет".
а потом оно залипнет чуть постоит набирая давление и барабум

svarnoy, Отв.9628 15 Апр. 19, 22:56

PROTECTOR,
Там пара конечно прилично, и шипит грозно, это независимо от того закроется или нет, но если не закроется, то прям не сильно очень много пара, как если чайник полчаса с плиты не снимать примерно.

PROTECTOR, Отв.9629 15 Апр. 19, 22:59

ага, то я не спускал.

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:56:
ы зачарованно смотришь

если мозгов нет то вообще никакой клапан не поможет, я к примеру такого и не допущу, мне вообще можно тупо кран ставить т.к. я бухаю сижу в полуметре от кастрюли и раз в 30-40 сек смотрю датчики.

SedoY, Отв.9630 15 Апр. 19, 23:02

Цитата — PROTECTOR, 15 Апр. 19, 22:59:
и раз в 30-40 сек смотрю датчики

манометр?
манометры бывает залипают.
выше показывал результат совокупности не дернутого за пиписку вальтековского клапана и залипшего манометра

PROTECTOR, Отв.9631 15 Апр. 19, 23:04

именно по этому, я сверлил крышку
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

вваривал туда градусник и обратный, а манометры оставил на месте, оба не залипнут.

Хочу знать, Отв.9632 16 Апр. 19, 05:08

У меня на ВКУ50 клапан срабатывает плавно температура 120 и начинает потихоньку подсапывать

FOX65, Отв.9633 16 Апр. 19, 05:33

Хочу знать,Все правильно,приоткрывается раньше и у меня так же.Можно подтянуть пружинку если это напрягает,но меня не напрягает.
А сработает он при 2,3-2,6(по паспорту)откроется на всю и будет хлестать так,что рядом лучше не стоять,ну и тушенке капец наверное.
По этому оператор и должен не пьяный спать,обняв автоклав,а смотреть на приборы.

falki, Отв.9634 16 Апр. 19, 07:21

Объясните мне вку50- другие как греются непосредственно или через рубашку.

Insane, Отв.9635 16 Апр. 19, 08:15

Не понимаю о чем спор.
Клапан предохранительный, Аварийный, сбросный - суть одна, при превышении рабочего давления - скинуть лишнее и вернуть давление на рабочие параметры.
У меня на ВК-75 при разгоне один раз сработал (засорилась трубка электроконтактного манометра), так я вперёд сапогов из помещения вышел.
Стравил с 2,5 до 1,8 примерно и закрылся. Именно так он и должен работать.
Если клапан открылся и не закрывается пока все до нуля не упадёт - значит он неисправен.
Даже в паспорте написано что надо с периодичностью раз в месяц принудительно дергать клапан за чеку и проверять его работу, что он не залип, не закис и заодно очищать седло.
При работе клапан не должен «сопливить». Если подсирает при нормальной работе - значит либо седло грязное и шарик не прилегает, либо клапан не отрегулирован.

Int, Отв.9636 16 Апр. 19, 08:46

Цитата — svarnoy, 15 Апр. 19, 22:17:
У тебя чего вода что ли загорится?
У тебя клапан сработал который предотвращает аварию, у тебя уже аварийная ситуация. Если клапан закроется ситуация останется аварийной.

Ты хоть представляешь как клав работает?
Если поставить, твой чудо клапан, который не закрывается после срабатывания, то после испарения всей воды (при 130 градусах она довольно быстро выйдет), начнут греться ТЭНы, пока не сгорят, есть вероятность что и еще чего нето прихватят.

Добавлено через 6мин.:

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:45:
для чего нужно сбрасывать давление во время работы автоклава? это ж нестабильность процесса

ни для чего, пусть рванет, просто автоклав неправильно рассчитан))

Цитата — SedoY, 15 Апр. 19, 22:45:
может я чего то не догоняю - я так думаю что сброс давления это аварийный режим со своими дальнейшими действиями.

ну и какие твои дальнейшие действия?
1. если у тебя клапан не закрылся то получишь всю воду в виде пара у себя в помещении, и неизвестно что первое будет, свалишь ты из помещения или будешь искать рубильник.
2. если хороший гостовский клапан, то он пшикнет, ты это заметил, выдернул из розетки, все.
мне так кажется, все адекватные, особенно у кого в квартирах стоит клав, выберут пункт 2, первый выберут любители)

FOX65, Отв.9637 16 Апр. 19, 09:00

Юрий Юрьевич куда то пропал,с крышками ско,там тоже можно было долго спорить.

Хочу знать, Отв.9638 16 Апр. 19, 09:10

Достал банки после вчерашнего время выдержки на 115 гр уменьшил с 25 мин до 23 закладывал 14 банок по 0,5л время продувки увеличилось с мясом все окей не подгорело. Но приподняло все крышки много заложил. Вкус замечательный.

svarnoy, Отв.9639 16 Апр. 19, 09:18

Int,
Мне немного уже надоело с тобой спорить попросту.

Цитата — Int, 16 Апр. 19, 08:46:
то после испарения всей воды (при 130 градусах она довольно быстро выйдет), начнут греться ТЭНы, пока не сгорят, есть вероятность что и еще чего нето прихватят.

1-Клапан откроется, давление упадет, вода начнет кипеть, температура начнет падать. Ты с этим согласен?
2-Температура упадет до 100С, давление при этом станет почти атмосферное, С этим согласен?
3-Вода далее будет кипеть при 100С. Согласен?
4-Вода выкипит, ТЭН сгорит, все. Согласен?
Тэны не взрываются как бомба, они не горят пламенем, они просто перегорают и ли раскрываются с небольшим щелчком. В это время в клаве нет воздуха, там только пар.
5-Пар не загорится согласен?
6-Если произошла аварийная ситуация, клапан сработал по превышению давления, стравил опасно большое давление, закрылся, давление продолжает оставаться опасно большим, оварийная ситуация сохранилась. Согласен?

Добавлено через 4мин.:

Еще как одну меру предосторожности, нужно использовать ардуину с твердотельным реле и цифровым датчиком температуры, в этом случае риск что что то пойдет не так гораздо меньше.

# Страница 483

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9640

Newocelot, Отв.9640 16 Апр. 19, 09:36

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 09:18:
использовать ардуину с твердотельным реле и цифровым датчиком температуры

Нафига ?! Любой термоконтроллер ГОРАЗДО надёжнее, проще и дешевле.
Хоть любимый на этом форуме REX, хоть просто KSDшку.

Insane, Отв.9641 16 Апр. 19, 09:41

Контролировать безопасность в автоклаве датчиком температуры, все равно что принимать аспирин для профилактики триппера.

svarnoy, Отв.9642 16 Апр. 19, 09:45

Цитата — Newocelot, 16 Апр. 19, 09:36:
Любой термоконтроллер ГОРАЗДО надёжнее, проще и дешевле

Что за голословные утверждения?
Ты понимаешь как работает твердотельное реле? Понял почему я именно ардуину и твердотелку посоветовал?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Insane, 16 Апр. 19, 09:41:
Контролировать безопасность в автоклаве датчиком температуры

Нет, контролировать рабочую температуру датчиком температуры, цифровым. Это безопасно.

Int, Отв.9643 16 Апр. 19, 09:50

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 09:18:
Мне немного уже надоело с тобой спорить попросту.

сагласен, все это пустое, ставь клапаны от батарей, или вообще завари или не сверли под него, у тебя же дс с арудиной = безопасность.
у меня нет слов на это.

svarnoy, Отв.9644 16 Апр. 19, 09:51

Int, Не понимаешь в чемто, промолчи.
На вопросы не отвечаешь, только демагогия одна.
Пар у него блин загорится.

Int, Отв.9645 16 Апр. 19, 09:54

да ладно. всё ясно.
повторю лишь: не дуй щеки на ерунде, смешно выглядит.
так же как и дс ка китайская = элемент безопасности, еще и такое же реле.

Newocelot, Отв.9646 16 Апр. 19, 09:56

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 09:45:
Ты понимаешь как работает твердотельное реле?

Да. даже понимаю какие процессы и технологии используются для производства нужной структурной конструкции на самом кристалле.

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 09:45:
Понял почему я именно ардуину

Нет! Если только из-за отсутствия негерметичных контактов в ...

Insane, Отв.9647 16 Апр. 19, 09:58

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 09:45:
Нет, контролировать рабочую температуру датчиком температуры, цифровым. Это безопасно.

может и безопасно, но так же и бесполезно.
зная давление насыщенного пара внутри автоклава, я автоматически знаю и температуру этого пара.
зачем мне еще датчик температуры, если есть манометр, причем поверенный, а не китайский датчик на китайской ардуине.
я эти датчики рассматриваю исключительно как информационные данные, но никак не контрольные.
контрольные - только на манометрах. электроконтактный завязан на прямое и безоговорочное обесточивание ТЭНов при наборе давления в рубашке >220 кПа.

svarnoy, Отв.9648 16 Апр. 19, 10:05

Цитата — Insane, 16 Апр. 19, 09:58:
может и безопасно, но так же и бесполезно.
зная давление насыщенного пара внутри автоклава, я автоматически знаю и температуру этого пара

Не соглашусь вот с этим.
У термометра цена деления 0.1С, у манометра что около 0.2 бар, скорее всего больше. О.2 бар это давольно прилично.
Если бы были такие же точные манометры, и такие же не дорогие, то почему бы и нет, а так термометру пока нет альтернативы.
Плюс еще как то надо снять эту информацию с манометра в контроллер.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Newocelot, 16 Апр. 19, 09:56:
Нет! Если только из-за отсутствия негерметичных контактов в

Неа!
Его нужно вручную каждый раз открывать, он же сам запирается при переходе через нуль.
Если ардуина заглючела, ну дасть она нуль, или +5, и хрен с ней, релюха останется закрытой.

Добавлено через 3мин.:

Ну и ДСка она любо работает, либо нет, нет у нее полунеработает.
Работает, значит работаем, слетела в 85, или в минус, значит не работаем, рискуем только данной партией тушняка.

Insane, Отв.9649 16 Апр. 19, 10:23

Цитата — svarnoy, 16 Апр. 19, 10:05:
Неа!
Его нужно вручную каждый раз открывать, он же сам запирается при переходе через нуль.
Если ардуина заглючела, ну дасть она нуль, или +5, и хрен с ней, релюха останется закрытой.

вот ты вроде разбираешься, но как то не до конца.
SSR это конечно здорово, но китайские, за которые ты так ратуешь, бывает пробивает. Причем сначала пробивает симистор внутри реле, а потом уже крышка автоклава пробивает потолок.
А ардуина не при делах, она управляющее сняла, но пробитому реле на это управляющее уже похеру... Одна надежда на предохранительный клапан. Настроенный, проверенный и очищенный.

svarnoy, Отв.9650 16 Апр. 19, 10:30

Insane,
Есть у меня не работающие, но закрытые остались.
Кстати я не за что не ратую.
Ни кто не запрещает паять самому.
И уж тем более не говорил, что клапан не нужен.

Insane, Отв.9651 16 Апр. 19, 10:58

подводя итог, я скажу что у меня было 2 аварии. Один раз сработал клапан, потому что была засорена трубка манометра, это было неожиданно и страшно.
Второй раз, когда я решил, типа чуть чуть приоткрыть крышку, когда под ней было 110-115 кПа, ну немного стравить через щелочку, думал я, ничего страшного, предполагал я. Сначала пошло хорошо, пар немного зашипел и начал стравливать, но процесс шел медленно, а примерно на 100кПа я решил, херли там, 1 атмосфера всего, приотпустить прижимы еще, и тут произошел прорыв прокладки и мощная струя пара ударила в стену!
На оштукатуренной стене в метре от автоклава снесло штукатурку!!! Я хоть и ожидал выход пара, но не ожидал такой мощи.
Раньше я при работе автоклава сидел напротив него и бдил весь цикл за манометрами, после того как я увидел что будет если пробьет прокладку, я стал сидеть подальше, и накрывать автоклав тяжелым тулупом. Потому что если бы струя пара ударила не в стену а в лицо - уши бы сдуло с головы вместе с шапкой и бровями.

Я считаю что всем, кто работает с автоклавами, надо хотя бы раз посмотреть как выходит пар из трубы при рабочем давлении, сколько его там, и какой мощности струя. Чтобы не забывали об опасности, и не пренебрегали мерами предосторожности.

PROTECTOR, Отв.9652 16 Апр. 19, 11:37

абать я в шоке. кто мне там фотки прислал выкинь все на хрен, показания не верны будут как писец.
при 120 у тебя 2 с лихреном очка, должно быть 1.1, ты кран то перепускной открыл?
градусник этот в попу коту температуру мерить, капсула- песня, она должна измерять температуру стер. камеры, у тебя она рубашку измеряет, вот тут я хз но мне кажется что в рубашке пожарче может быть.

Вложения:

20190415_215416.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190415_083614.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Int, Отв.9653 16 Апр. 19, 11:57

Непонятно что произошло с отверстием для продувки, где оно?)
А так план минимум для этого клава:
2 таких манометра https://www.specarmatura.ru/...tm_m20_1_5_1_5/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.specarmatura.ru/catalog/manometry_tekhnicheskie/manometr_tm_510r_0_4_0_atm_m20_1_5_1_5/>
и щелкая рубильником держать давление в 1,1 атм.
в районе тысячи рублей выйдет, если трубка не пролюблена, где термометр стоит.
если пролюблена, то взять хотя бы один свежий, поверенный манометр, может термометр еще ничего.
План норм, автоматическое поддержание температуры:
https://www.specarmatura.ru/...tm_m20_1_5_1_5/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.specarmatura.ru/catalog/manometry_tekhnicheskie/manometr_tm_510r_0_4_0_atm_m20_1_5_1_5/>
https://www.specarmatura.ru/...0_4atm_m20_1_5/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.specarmatura.ru/catalog/manometry_elektrokontaktnye/manometr_tm_510r_05_0_4atm_m20_1_5/>
https://www.iek.ru/...30v_as3_1no_iek <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kmi/kontaktor_kmi_22510_25a_230v_as3_1no_iek>
в районе трех тысяч выйдет.
Ну и клапан предохранительный здесь просто необходим, нормальный)
Используя любой план, можно уверенно готовить, но перед этим обязательно решить вопрос с продувочным отверстием в низу стерилизационной камеры)

PROTECTOR, Отв.9654 16 Апр. 19, 12:12

Цитата — Int, 16 Апр. 19, 11:57:
Непонятно что произошло с отверстием для продувки, где оно?)

С боку оно, видно на фото

Int, Отв.9655 16 Апр. 19, 12:17

Цитата — PROTECTOR, 16 Апр. 19, 12:12:
С боку оно, видно на фото

Думаю ты ошибаешься, первое это куда ввернуть манометр - гильзу видно, второе - это приход пара, у меня оно прикрыто пластинкой из нержавейки, у тебя скорей всего тоже, здесь её походу спилили)
Для продувки внизу располагается, что бы и конденсат тоже выдувался.

PROTECTOR, Отв.9656 16 Апр. 19, 12:20

А нижнее то, нету, наверное положил просто что то на дно.

Int, Отв.9657 16 Апр. 19, 12:23

Чистота автоклава (ВКУ-50) залог качественной консервации, и отсутствие проблем с повышенной влажностью в помещении и разрушений внутренней отделки.
Чуть выше сообщение в тему [Улыбающийся]

Хочу знать, Отв.9658 16 Апр. 19, 16:16

фото прислал я. в камере вода осталась поэтому невидно отверстия, термометр вместо манометра в камере а если не открывать кран из рубашки то и пар не получишь. В инструкции для ВКУ четко указано соотношение температуры и давления что у меня и соответствует.

PROTECTOR, Отв.9659 16 Апр. 19, 16:23

тут у всех 120 при 1.1 вообще то.

# Страница 484

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9660

FOX65, Отв.9660 16 Апр. 19, 16:28

Хочу знать,У тебя не соответствует.
При 2,1 -130.

PROTECTOR, Отв.9661 16 Апр. 19, 16:32

и горит все по этому.

svarnoy, Отв.9662 16 Апр. 19, 16:32

Здается мне, что сейчас таблицу прилепят из интернета, где 120 это 2 бара

FOX65, Отв.9663 16 Апр. 19, 16:32

Термометр отстает,по тому,что он почти в корпусе остался,его бы на пару сантиметров внутрь выпустить.Или воздух не до конца стравлен.

Хочу знать, Отв.9664 16 Апр. 19, 16:39

А таблица в интернете это диверсия

PROTECTOR, Отв.9665 16 Апр. 19, 16:44

полная

FOX65, Отв.9666 16 Апр. 19, 16:45

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 16:16:
В инструкции для ВКУ четко указано соотношение температуры и давления что у меня и соответствует.

В инструкции такого нет,как у тебя.

Хочу знать, Отв.9667 16 Апр. 19, 16:47

Я еще раз говорю на 115 гр выдерживал 25мин вчера убавил на 2мин довел до 120 все получилось отлично. Жена закладывала банки и чуть больше положила крышки чуть приподняло. Вкус отличный. А где надо запросить правильную таблицу.

svarnoy, Отв.9668 16 Апр. 19, 16:49

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 16:47:
где надо запросить правильную таблицу.

Прочти первое сообщение в этой ветке.
На первой странице.

Хочу знать, Отв.9669 16 Апр. 19, 16:54

Внутренняя стенка камеры разве не отражает температуру самой камеры. Не может же термометр врать в 2 раза. я согласен что приборы врут но не настолько.

PROTECTOR, Отв.9670 16 Апр. 19, 16:59

я полагаю банки твист? такого вообще не должно быть, как не напихивай а крышка должна быть прижата.

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 16:54:
врать в 2 раза.

еще раз повторю, не правильно ВСЁ, такое давление не должно быть

Vasili4, Отв.9671 16 Апр. 19, 17:02

Вчера сусло для последующего посева ЧКД стерилизовал. Раньше кран паровой и продувки оставлял открытыми. Пока в хорошую пар из продувки не начнёт в ёмкость с водой блевать, держал. Вчера по инструкции, разогнал с закрытым паровым краном. После продувал 10 минут, давление упало с 1.1 до 0.2 Далее всё по плану, полагаю таким образом лучше выходит воздух из клава.
1. В общем, раньше коллега написал, что разница температур между камерами 5 С°. У меня нет термометра., но на манометрах это было видно различие, но буквально полтора деления, а не в 1 атмосферу.
2. Я оставил остывать до утра, спасибо тебе за наколку с обратным клапаном Виктор FOX. Через пару часов подхожу, слышу булькатит. Думаю кипит, а нет) Разряжение и подсасывает воздух в клапан, он на сливной магистрали). Отработал штатно. НООО утром при открывании, уплотнительную прокладку вырвало из установочного паза прилипшей крышкой.

Int, Отв.9672 16 Апр. 19, 17:17

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 16:47:
А где надо запросить правильную таблицу.

Да рядом совсем, и тема профильная от Протектора)
[сообщение #13509344] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13509344>

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ну и вот тебе талмут, прочти от корки до корки [Улыбающийся]
http://www.profmt.ru/...izator-parovoj/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/view/ster-diz/VKU-50-Sterilizator-parovoj/>
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/VKU-50.pdf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/VKU-50.pdf>

FOX65, Отв.9673 16 Апр. 19, 17:28

Цитата — Vasili4, 16 Апр. 19, 17:02:
спасибо тебе за наколку с обратным клапаном Виктор FOX.

Да так то не я придумал,сам здесь узнал.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Vasili4, 16 Апр. 19, 17:02:
прилипшей крышкой.

А прокладки привариваются если не сразу открыть.
У меня на старом из газового баллона,прилипала крышка так,что отверткой с трудом приходилось крышку отдирать.

Insane, Отв.9674 16 Апр. 19, 19:26

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 16:39:
А таблица в интернете это диверсия

да нет никакой диверсии, в тех таблицах давление абсолютное, а у нас на манометрах относительное, ну или избыточное, кому как удобнее, вот и вся диверсия.

Хочу знать, Отв.9675 16 Апр. 19, 19:30

Я же ничего не выдумываю все таблицы соотношения давления пара к температуре полностью подтверждают мои параметры.

PROTECTOR, Отв.9676 16 Апр. 19, 19:32

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 19:30:
мои параметры.

вот ты упертый, зато горелая тушенка твои параметры в щепки разносит.

Хочу знать, Отв.9677 16 Апр. 19, 19:35

убавил время и все в порядке или вы хотите сказать что в камере температура 130гр а стенки камеры 120гр

Insane, Отв.9678 16 Апр. 19, 19:36

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 19:35:
убавил время и все в порядке

у спор ботулизма...
не забывайте что достижение кулинарной готовности продукта, это далеко не самый важный параметр в тушенке.

PROTECTOR, Отв.9679 16 Апр. 19, 19:37

да я хрен знает сколько там стенки, но верно знаю что термометр говно, стоит не правильно и (сейчас в меня тапки полетят) манометр показывает ни хрена не 120 т.к. 120 это 1.1

# Страница 485

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9680

Insane, Отв.9680 16 Апр. 19, 19:40

Цитата — PROTECTOR, 16 Апр. 19, 19:37:
хрена не 120 т.к. 120 это 1.1

мы же не знаем соотношения атмосферного воздуха к пару находящемся в объеме, так не надо быть столь категоричным.
может юзер воздух не выдавил из камеры, или сделал это недостаточно тщательно, без уважения [Подмигивающий]

PROTECTOR, Отв.9681 16 Апр. 19, 19:42

вот фото сделанные с разбегом в 2-3 секунды.

Вложения:

IMG_20190411_005046.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190411_005043.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Хочу знать, Отв.9682 16 Апр. 19, 19:55

хорошо я заряжу еще партию и выставлю максимум 1,1кг/см2 скажите сколько при этом давление не обращая внимания на температуру держать сниму на камеру и покажу результат. Продувка была 20 мин температура 90 после этого закрыл продувку. при перегонке на 90 гр пар валит во всю и здесь тоже самое. У меня он свистеть начал сколько надо продувать. Сколько угодно может врать термометр но он не может врать в таком количестве.

Insane, Отв.9683 16 Апр. 19, 19:57

А на холодном автоклаве давление манометре 0 или 1.0?

Хочу знать, Отв.9684 16 Апр. 19, 19:59

ноль

PROTECTOR, Отв.9685 16 Апр. 19, 20:05

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 19:55:
держать

я так понимаю клапана для вдоха не стоит?
в первом посте есть вся информация, таблицы уважаемый сварной составлял и книжки умные выкладывал.

Хочу знать, Отв.9686 16 Апр. 19, 20:13

Хорошо давайте рекомендации что делать. А заключение по готовому продукту можно где то получить.

Insane, Отв.9687 16 Апр. 19, 20:37

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 20:13:
Хорошо давайте рекомендации что делать.

а чего тут делать, явно один из приборов врет, не может быть такой температуры при таком давлении насыщенного пара.

PROTECTOR, Отв.9688 16 Апр. 19, 20:55

Цитата — Хочу знать, 16 Апр. 19, 20:13:
давайте рекомендации что делать

вот тут описано что я делал, так дискутировали о вариантах.

[Стерилизатор- автоклав ВКУ 50] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=321993.0>

Insane, Отв.9689 17 Апр. 19, 08:45

Я просто оставлю это здесь...
http://prodkonslab.ru/...skie-karty.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://prodkonslab.ru/texnologicheskie-karty/texnologicheskie-karty.html>

gipsan88, Отв.9690 17 Апр. 19, 08:56

Цитата — falki, 17 Апр. 19, 08:35:
gipsan88 а что удалил ссылку?

Эта ссылку добавили в обсуждения рецептов автоклава я опоздал и из-за этого ее удалил от сюда

svarnoy, Отв.9691 17 Апр. 19, 09:13

Цитата — gipsan88, 17 Апр. 19, 08:56:
в обсуждения рецептов автоклава

В рецептах ей не место.
Представьте, туда натаскают сразу роликов тысячи с ютуба, и с поваренков разных, будет обычная помойка.
Все что есть по этой ссылке и намного больше, есть у Рогачева, которого тут часто вспоминают.

Добавлено через 2мин.:

У Рогачева кстати к рецептуре есть частые и большие дополнения, например как определить простейшим методом количество пектина в желе, и соответственно понять достаточно ли его там.
Ну и много всего интересного.

Int, Отв.9692 18 Апр. 19, 14:31

Для желающих ВКО.
Так себе вариант, точней никак ИМХО
https://www.youtube.com/embed/zaPk_7f4Bf0

Insane, Отв.9693 18 Апр. 19, 14:37

Цитата — Int, 18 Апр. 19, 14:31:
Так себе вариант, точней никак ИМХО

а что не так?
обычный автоклав с внешним подогревом. можно ТЭНы врезать, это не дорого.

Int, Отв.9694 18 Апр. 19, 14:44

Цитата — Insane, 18 Апр. 19, 14:37:
а что не так?

стабильность температуры никакая.
как стерилизатор вполне (да еще и в поле), там чем выше тем лучше, как клав я написал выше.

Цитата — Insane, 18 Апр. 19, 14:37:
можно ТЭНы врезать, это не дорого

недорого добавить и купить уже с ТЭНами.
Просто я уже отвык от дубовых решений, гибкости там нет, да и даже на складе будет смотреться как мешок с говном, опять же ИМХО.

Insane, Отв.9695 18 Апр. 19, 14:57

Цитата — Int, 18 Апр. 19, 14:44:
недорого добавить и купить уже с ТЭНами.
Просто я уже отвык от дубовых решений, гибкости там нет, да и даже на складе будет смотреться как мешок с говном, опять же ИМХО.

ну это как сказать, ВКО от ВК отличаются по цене в два раза, а врезать блок тэн стоит 1500 рублей.

PROTECTOR, Отв.9696 18 Апр. 19, 15:00

там вроде как рубашка из чернины.

Int, Отв.9697 18 Апр. 19, 15:06

Цитата — Insane, 18 Апр. 19, 14:57:
ну это как сказать, ВКО от ВК отличаются по цене в два раза, а врезать блок тэн стоит 1500 рублей.

выводы будут торчать, если сделать культурно то уже дороже либо колхозней, может я и резко высказываюсь об увиденном в ролике, но по мне, приятней готовить в заводской мультиварке (условно), нежели в старой скороварке с врезаными ТЭНами, торчащими проводами и концами ТЭНов (в лучщем случае прикрытые вырезанной жестянкой). Еда "вкусней" получается)
Ну а в ролике еще для антуража нехватает газового баллона, редуктора, и шланга, ну или вообще шикардос - врезка в бытовой газопровод [Улыбающийся]

Добавлено через 1мин.:

Цитата — PROTECTOR, 18 Апр. 19, 15:00:
там вроде как рубашка из чернины.

кстати да, вроде попадалось что там нет нержавейки, а это хлопья ржавчины или просто как в белорусском автоклаве.

роман36, Отв.9698 18 Апр. 19, 15:21

Цитата — Insane, 18 Апр. 19, 14:37:
а что не так?
обычный автоклав с внешним подогревом. можно ТЭНы врезать, это не дорого.

Тэны не самое сложное, там ещё нужно будет заварить окна из которых поступает пар из одной камеры в другую.. и да прощё и в некоторых случаях дешевле купить ВКУ

хотя окна можно оставить если только тушёнка,заваривать нужно если использовать как ПВК

Int, Отв.9699 18 Апр. 19, 15:22

Цитата — PROTECTOR, 18 Апр. 19, 15:19:
предлагаю, в индивидуальном порядке, отблагодарить человека рублем за труды

хоть и не брал через него крышки, но считаю это было бы справедливо, да чисто на бензик уже что-то, время опять же.

Добавлено через 6мин.:

Кстати, PROTECTOR, не про рыбу но все же, вчера делал курицу в СС, 75 минут, 120 градусов, кости мягкие, как у магазинной.
Если получишь такие же у рыбы отпишись, тоже есть планы на рыбу.

# Страница 486

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9700

PROTECTOR, Отв.9700 18 Апр. 19, 15:33

Цитата — Int, 18 Апр. 19, 15:22:
Если получишь такие же у рыбы отпишись, тоже есть планы на рыбу.

да кости то у меня мягкие, сама рыба совсем не то что в фанселе, причем в худшую сторону.

Int, Отв.9701 18 Апр. 19, 15:36

Цитата — PROTECTOR, 18 Апр. 19, 15:33:
сама рыба совсем не то что в фанселе, причем в худшую сторону.

поподробней бы, желательно качественным текстом, если возможно)
я же учусь на чужих ошибках, будут свои так же напишу/пишу.

PROTECTOR, Отв.9702 18 Апр. 19, 15:40

я в рецептах описывал.

falki, Отв.9703 20 Апр. 19, 16:15

Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/FsLQpyQ3OC8Коллеги вопрос а зачем вакуумировала на 2 минуте

PROTECTOR, Отв.9704 20 Апр. 19, 16:16

Цитата — falki, 20 Апр. 19, 16:15:
Коллеги вопрос а зачем вакуумировала на 2 минуте

??? , что же тут не понятного, что бы твист в воде делать и он не вздутый был.
а может так вкуснее, без воздуха то.
вообще конечно бредятина

falki, Отв.9705 20 Апр. 19, 16:25

В этом есть смысл только какой вот вопрос.На видео видно что банки стоя друг на друге представь что на тебя мешок положили 5 кило или 50 кило есть разница.

FOX65, Отв.9706 20 Апр. 19, 18:10

Засранка баба,кромки не протерла,крышки сразу накинула.

Добавлено через 7мин.:

Намедни из куриных грудок делал.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/20/29051.311099.jpg
2019_04_20_18-13-14-61. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Jack Sparrow, Отв.9707 20 Апр. 19, 19:33

Делал рыбную консервы из толстолобиков 1,5 кг. С добавлением масла. На пару. 115" - 90 минут. Результат : кость хребтовая мягкая, даже очень. Рыбу улаживал сильно плотно , поэтому верхняя треть банки получилась сухой. Две трети в СС очень даже ничего, вкусная . Думаю температуру нуна поменьше, но на сколько ? Вот вопрос .

Добавлено через 4мин.:

О температуре спрашиваю потому что мясо рыбы получилось мягким . Хотелось бы поплотнее .

falki, Отв.9708 20 Апр. 19, 19:52

Я тоже немного сделал.

Вложения:

Без названия.gif Автоклав. Кухонный инвентарь.

Без названия.avi

4.avi

FOX65, Отв.9709 20 Апр. 19, 20:11

Jack Sparrow,Может время убавить? Я в рыбе не смыслю,но когда буду делать.Думаю температуру 120,а время 30мин.

PROTECTOR, Отв.9710 20 Апр. 19, 21:13

Давайте в рецептах обсудим у меня с рыбой ваще беда бедовая.

AlexSA, Отв.9711 21 Апр. 19, 06:22

Цитата — Jack Sparrow, 20 Апр. 19, 19:33:
мясо рыбы получилось мягким . Хотелось бы поплотнее

Можно попробовать добавить немного сахара, четверть-треть чайной ложки на банку 0,5. Рыба от сахара станет более плотная, не разваливается.

falki, Отв.9712 21 Апр. 19, 08:06

Температуру надо точно держать. Все получится.

pigtail, Отв.9713 21 Апр. 19, 09:21

Цитата — Jack Sparrow, 20 Апр. 19, 19:33:
мясо рыбы получилось мягким . Хотелось бы поплотнее

Может слегка бланшировать в масле предварительно?

Jack Sparrow, Отв.9714 21 Апр. 19, 09:34

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 08:06:
Температуру надо точно держать

ирт- 250

falki, Отв.9715 21 Апр. 19, 09:46

Цитата — Jack Sparrow, 21 Апр. 19, 09:34:
ирт- 250

dalas 18b20 или подобные не есть хорошо.

Датчик должен стоять на первом ряду банок или в измерительной банке.

svarnoy, Отв.9716 21 Апр. 19, 09:48

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 09:46:
dalas 18b20 или подобные не есть хорошо

Почему?

falki, Отв.9717 21 Апр. 19, 09:54

Цитата — svarnoy, 21 Апр. 19, 09:48:
Почему?

Потому что они хуирыжные.

Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/rMNu0vMtHKg

на 14 минуте чел .об.

svarnoy, Отв.9718 21 Апр. 19, 10:11

falki,
Давай своими словами, нет желания ни чего смотреть.

falki, Отв.9719 21 Апр. 19, 10:20

Тут написано понимай как хочешь.

# Страница 487

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9720

svarnoy, Отв.9720 21 Апр. 19, 10:24

falki,
Ни чего не понял, но ладно.
Дски прекрасно работают, в том числе и в клавах.

Jack Sparrow, Отв.9721 21 Апр. 19, 10:39

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 08:06:
Температуру надо точно держать

ирт- 250

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 09:46:
dalas 18b20 или подобные не есть хорошо.

хз . Ща пойду посмотрю

Добавлено через 6мин.:

Датчик на схеме обозначен как ДТ-ЗД . Это дска или нет? Он хуже или лучше его?

svarnoy, Отв.9722 21 Апр. 19, 10:56

У ирт собственный датчик, дска не подойдет

PROTECTOR, Отв.9723 21 Апр. 19, 11:15

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 09:54:
на 14 минуте чел .об.

бред какой то, да и капсула у него какая то хрен пойми какая.

FOX65, Отв.9724 21 Апр. 19, 11:28

Jack Sparrow,ИРТ думаю можно доверять.
У меня при 1,1атм показывает ровно 120.

PROTECTOR, Отв.9725 21 Апр. 19, 11:41

Цитата — FOX65, 21 Апр. 19, 11:28:
У меня при 1,1атм показывает ровно 120.

у мну на дс то же самое.

falki, Отв.9726 21 Апр. 19, 11:41

Цитата — Jack Sparrow, 21 Апр. 19, 10:39:
ирт- 250

если схема не брешет то датчик твой электронный.Скрытый текстhttp://www.tretnik.com/tr_dt-3d.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.tretnik.com/tr_dt-3d.html>что далеко ходить вот принесли в ремонт ,от теплового расширения ножка отвалилась и выкинула аварию.

Вложения:

IMG_20190412_102634.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

IMG_20190421_134835.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей_СПБ, Отв.9727 21 Апр. 19, 13:26

Цитата — pigtail, 21 Апр. 19, 09:21:
Может слегка бланшировать в масле предварительно?

и подержать перед этим в солевом растворе

pigtail, Отв.9728 21 Апр. 19, 13:56

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 09:54:
на 14 минуте чел .об

Производитель не соизволил поинтересоваться как работает его конструкция, вставили и забыли, сам датчик то тут при чем? И ноги у корпусов ТО92 просто так сами не отваливаются. Если Вы принципиальный противник электроники, то так и скажите, живите с ртутным термометром и счелкайте рубильник ручками, рубильники кстати тоже ломаются...

Цитата — Андрей_СПБ, 21 Апр. 19, 13:26:
и подержать перед этим в солевом растворе

Серьезно, я просто не в курсе , можно поподробней?

Андрей_СПБ, Отв.9729 21 Апр. 19, 14:23

Цитата — pigtail, 21 Апр. 19, 13:56:
можно поподробней

- разрезанную порционно рыбу подержать в солевом (холодном!) 20% растворе - 4-6 мин ( в зависимости от размера кусков)
- положить на решетку - дать стечь минут 20-30 и слегка подсушить
а дальше - в банки, но лучше (для плотности рыбы) - панировка + обжарка

falki, Отв.9730 21 Апр. 19, 14:56

Цитата — pigtail, 21 Апр. 19, 13:56:
Если Вы принципиальный противник электроники, то так и скажите, живите с ртутным термометром и счелкайте рубильник ручками, рубильники кстати тоже ломаются...

Я не противник электроники если вы смотрели мой колаж то могли заметить что у меня стоит датчик PT100 трм202 уже больше 5 лет. Я противник датчиков далас от этого производителя,так как имею опыт использования их.
Вот.
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.9731 21 Апр. 19, 15:00

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 14:56:
так как имею опыт использования их

Что с ними было не так?

falki, Отв.9732 21 Апр. 19, 15:06

Цитата — svarnoy, 21 Апр. 19, 15:00:
Что с ними было не так?

например глюк 85 градусов

svarnoy, Отв.9733 21 Апр. 19, 15:18

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 15:06:
например глюк 85 градусов

И все?

falki, Отв.9734 21 Апр. 19, 15:38

svarnoy, Пусть у тебя все работает я высказал свою точку зрения у тебя она своя ну хорошо.

svarnoy, Отв.9735 21 Апр. 19, 15:43

Цитата — falki, 21 Апр. 19, 15:38:
я высказал свою точку зрения

Ты сказал что датчики дс это плохо, почему плохо сказать отказываешься.
Кому польза от этой информации?
Ложечки то нашлись, но осадочек остался.

falki, Отв.9736 21 Апр. 19, 17:02

Вы только и смотрите в мою тарелку. Сами ну никак.

svarnoy, Отв.9737 21 Апр. 19, 17:12

falki,
Извольте не Выкать. Это дурной тон тут.
Я не писал, что ДС Ки плохие, или СКО плохо, или водяной метод плохо,или что то ещё.
Дски дешовые около 25 рублей, прекрасно обсчитываются контроллерами напрямую, могут находится параллельно в линии, достаточно высокая точность, работают в нужном нам диопазоне.
На сегодня это одни из лучших датчиков в бытовом применении.
Если есть лучше по совокупности, или есть серьезные недостатки, так напиши.
А то одно балобольство.
85 лечится одной мелкой строкой. Когда я узнал об ардуино, это уже было вылечено, об этой проблеме только слышал, почти не сталкивался.

Ralph, Отв.9738 21 Апр. 19, 18:33

Господа, не подскажете ли рецепт стерилизованного творога? Слышал краем уха, что такое делают, однако нигде не могу найти инструкцию. Вроде теоретически должно бы получиться - как бы творог тоже при высокой температуре производится, однако на практике кто его знает. Пробовал ли кто-то?

svarnoy, Отв.9739 21 Апр. 19, 19:09

Цитата — Ralph, 21 Апр. 19, 18:33:
рецепт стерилизованного творога?

Творог это результат денатурации молочного белка, казеина, кислотой вырабатываемой палочкой молочнокислой бактерии.
Бактерия живет только при не высоких температурах, около 30, так что творог делается при не высоких температурах.
Нагреванием твороженной массы делают плавленый сыр.
Думаю невозможно температурой пастеризовать творог.
Химически нужно, если очень хочется.

# Страница 488

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9740

Ralph, Отв.9740 21 Апр. 19, 19:13

Спасибо за ответ!

Цитата — svarnoy, 21 Апр. 19, 19:09:
Нагреванием твороженной массы делают плавленый сыр.

То есть должен плавленный сыр получиться? Интересная мысль тоже.

PROTECTOR, Отв.9741 21 Апр. 19, 19:54

svarnoy, не помнишь часом, кто обещал выложить, как прописывать новые датчики?

svarnoy, Отв.9742 21 Апр. 19, 20:13

PROTECTOR, Помню

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Ralph, 21 Апр. 19, 19:13:
То есть должен плавленный сыр получиться

Не, нагревание творога это всего лишь одно из действий в приготовлении плавленого сыра.
Мне на самом деле не известен полный цикл, хотя хочу узнать.

Добавлено через 9мин.:

PROTECTOR, Как и писал.
Ставиш 0-0, включаешь, в меню крутилкой выбираешь номер датчика, второй сам датчик, кнопка старт привязать. Для привязки второго процедуру повторяем.

ильгиз, Отв.9743 21 Апр. 19, 20:41

Творог получают при нагревании молока с определеной кислотностью (чтоб максимально выделить колье белка),темпиратуре и с добавлением фермента пепсина( желудочн сока крс) ,творог стерилиз врядли получиться ,но продлить сроки есть выход ,недолго, с кислотн молочных продуктов сложнее ,у молока особо не остановишь,это у мяса заморозить можно,творог замораживают сразу после получения все лето ,готовя запас на зиму для города,казеин тоже из творога делают ,немцы для изготовлении мебели использ ,скупали тоннами,а бактер молочной палочки использ при закваш кефиров,йогуртов и производных

svarnoy, Отв.9744 21 Апр. 19, 21:47

Цитата — ильгиз, 21 Апр. 19, 20:41:
Творог получают при нагревании молока с определеной кислотностью (чтоб максимально выделить колье белка),темпиратуре и с добавлением фермента пепсина

Творог получают без добавления ферментов. в том числе пепсина.

ильгиз, Отв.9745 22 Апр. 19, 04:37

svarnoy,не ферментов а фермет желуд сока крс -пепсин Вот здесь не ты не прав,проработав в творож цеху 8 лет наладчиком пищевого оборд ,каждый день видя процессы изготовл творога и закладки пепсина в танки с молоком при определ кислотн ,я заявляю что ты не прав и никакого казеина не до авляют ,а изготавл из творога целая линия для этого работает,так же датч дс ввиду не надежности на производстве не пользуют,только рт- 100,выбор каждый делает выбор сам но Кип и А сразу отмахиваются от дс датчиков

mehaner711, Отв.9746 22 Апр. 19, 05:00

Цитата — PROTECTOR, 21 Апр. 19, 11:15:
бред какой то, да и капсула у него какая то хрен пойми какая

это мое видео. Нормально там все с капсулой. Просто к конкретной конструкции надо прошивку подгонять, а производителю пофиг, да и исходника у них нет, и написан он на китайском. А полностью новую прошивку написать - у меня квалификации не хватило.
У ирт-250 датчик аналоговый, дээска интереснее.

FOX65, Отв.9747 22 Апр. 19, 05:43

ильгиз,На производстве это одно,там много чего отличается от домашнего.
А как дома видел делают творог?
Скисшее молоко в печку ставят,оно сворачивается,через дуршлаг сыворотку процеживают.
А с сычужными ферментами быстрее конечно,не надо ждать когда молоко само скиснет.

ильгиз, Отв.9748 22 Апр. 19, 06:27

Если хотите продлить сроки йогуртам ,творогам на производстве используют низкое давление (вакумируют и выдерживают определеное время ) при этом погибают бактерии большая часть и хорошие и плохие ,нагреву и стерилизац не подвергают

svarnoy, Отв.9749 22 Апр. 19, 07:34

Цитата — ильгиз, 22 Апр. 19, 06:27:
Если хотите продлить сроки йогуртам ,творогам на производстве используют низкое давление (вакумируют и выдерживают определеное время ) при этом погибают бактерии большая часть и хорошие и плохие

Странное утверждение.
Мы на форуме самогонщиков.
Есть тут такая тема, низкотемпературная перегонка. Один из плюсов, ставить брагу сразу на барде от нбк, температура 35С, дрожжи не погибают.

wasshal, Отв.9750 22 Апр. 19, 07:46

Спор по поводу дсок против 100п или пт100 с аргументами что Кип ДС не использует - в КИПиА есть жёсткие условия на использование оборудования, временного в реестр средств измерений, и ДС как датчиков там нет, если оборудование со встроенным датчиком и сертифицированно целиком, то чего там только нет, и дтх, и ДС, и лм. А сертифицировано ДС и изготовлять им специфические корпуса, соответствующие метрологическим требованиям - кому это надо, дешевле АЦП поставить
Стоимость датчиков для промышленного применения тоже соответствующая по ценам прошлого года брали пт100 200 мм длиной, без госповерки, без сертификата на пищевые и атомные, а класса 12000 рублей - вы готовы использовать про оборудование? Или несертифтцированные китайские пт100?

автоэлектрик, Отв.9751 23 Апр. 19, 07:43

Ребят не ссорьтесь, если честно не плохи они, просто часто руки косоваты. И конечно ДТС или термопара гуд, но с их ценой, для дома ФФтопку. А Даллас в быту очень удобно. И если у вас ошибка 85. то это не датчик плох, а собиратель-конструктор не знает азов электроники.

SedoY, Отв.9752 23 Апр. 19, 15:34

ну да, ДСки и ардуина со своими стандартными "вылизанными" библиотеками - это не всегда работает ,
отдали мне как то две ДСки - не взлетели с автоматикой от msg31, а я тогда с стм32 возился , драйвера сам писал на периферию , чуть время опроса увеличил - все работает, китайчата оказались ДСки с чуть нестандартными параметрами по временным диаграммам, но температуру измеряют прям как настоящие)))

PROTECTOR, Отв.9753 23 Апр. 19, 22:05

Ну в общем про белоруса:
Сварной отпилил юбку чуть выше нижней точки дна, приварил 3 гайки-муфты на 14, плитка не влезла, я в мусорном бачке нашел кронштейн который используется в лифтовой шахте, спилил малёха с одного края, отверстия там как раз на 14 и отлично всё собралось, индукционная плитка отлично греет.
Башка: делать буду под пар, но функция пред накачки для воды и банок ско останется, вместо ниппеля вварил капсулу под термощуп, а вместо подрывного пол дюймовую муфту, завтра куплю остатки арматуры и соберу башку.
пока так.

Добавлено через 4мин.:

общая смета выйдет в районе 8000

Вложения:

20190423_214503.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190423_214513.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190423_214527.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190423_215139.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190423_215142.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

20190423_215149.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей_СПБ, Отв.9754 24 Апр. 19, 00:05

Цитата — PROTECTOR, 23 Апр. 19, 22:05:
Ну в общем про белоруса:

Цитата — PROTECTOR, 23 Апр. 19, 22:05:
общая смета выйдет в районе 8000

секас - это наше все! [Улыбающийся]
не проще просто купить аппарат из нержи?

PROTECTOR, Отв.9755 24 Апр. 19, 00:13

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Апр. 19, 00:05:
не проще просто купить аппарат из нержи?

были их у меня 13 000р, сталь говно, 1500 по любому на клапана и объем меньше.

svarnoy, Отв.9756 24 Апр. 19, 07:42

Мне прям реальных экспериментов интересно посмотреть. За сколько он выйдет на режим на индукционке, белорусов вроде еще не грели индукцией.

PROTECTOR, Отв.9757 24 Апр. 19, 08:23

Цитата — svarnoy, 24 Апр. 19, 07:42:
белорусов вроде еще не грели индукцией.

да я думаю мин за не много.
сегодня возьму певаса, волосни и соберу башку, ну и надуем его паром сразу.
сколько в него воды налить?

Добавлено через 2мин.:

утренний позитивчик:

Вложения:

IMG-20190424-WA0001.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Talion, Отв.9758 25 Апр. 19, 10:01

Цитата — PROTECTOR, 23 Апр. 19, 22:05:
Ну в общем про белоруса:

Ну, раз уж на сварку притащил, надо было еще ручки для переноски приварить.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Апр. 19, 00:05:
не проще просто купить аппарат из нержи?

Не проще ли вместо Жигулей Мерседес купить? Проще, но жить надо по средствам (так у меня в части начфин говорил). Да и к тому же, большинство аппаратов из нержи - ГОВНО!

Андрей_СПБ, Отв.9759 25 Апр. 19, 13:46

Цитата — Talion, 25 Апр. 19, 10:01:
Не проще ли вместо Жигулей Мерседес купить?

к мерсам отношусь прохладно...но вместо новой калины - лучше возьму старую 80-ку за туже цену..

Цитата — Talion, 25 Апр. 19, 10:01:
большинство аппаратов из нержи - ГОВНО!

тогда ищи из меньшинства...:))
для меня - лучше дешевая нержавейка 430, чем хороший черный металл ...:)

# Страница 489

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9760

svarnoy, Отв.9760 25 Апр. 19, 13:55

Цитата — Андрей_СПБ, 25 Апр. 19, 13:46:
нержавейка 430, чем хороший черный металл ...

Не, не надо 430 в автоклав.

Андрей_СПБ, Отв.9761 25 Апр. 19, 14:14

Цитата — svarnoy, 25 Апр. 19, 13:55:
Не, не надо 430 в автоклав.

обоснуй плиз или дай ссылку где про это почитать

svarnoy, Отв.9762 25 Апр. 19, 14:19

Андрей_СПБ,
Хрупкая она.
В месте изгиба или стыка трескается.
Если бы их делали по правилам сосудов работающих под давлением, было бы ещё куда ни шло.
А то к цилиндру плашмя и приваривают.

PROTECTOR, Отв.9763 25 Апр. 19, 14:32

короче хрен я надую белоруса, клапан пока не приехал а белорус уже собирается на дачу отбывать, так что теперь только летом

Андрей_СПБ, Отв.9764 25 Апр. 19, 14:36

Цитата — svarnoy, 25 Апр. 19, 14:19:
Хрупкая она.
В месте изгиба или стыка трескается.
Если бы их делали по правилам сосудов работающих под давлением, было бы ещё куда ни шло.
А то к цилиндру плашмя и приваривают.

средний автоклав из нержи на нашем рынке хотя бы одну атм выдержит? или любой из них опасен?

вернусь к своему ответу:

Цитата — Андрей_СПБ, 24 Апр. 19, 00:05:
секас - это наше все!
не проще просто купить аппарат из нержи?

Смысл переделывать белоруса под пар, если можно взять нержу, которая легко выдержит 1 атм?...ради секаса?

falki, Отв.9765 25 Апр. 19, 14:41

Предлагаю новую а может быть и для кого старую тему реторт пакетов .

Область применения- розлив овощных и фруктовых соков и пюре, детское питание, готовые блюда из мяса и гарниров, корма для домашних питомцев, Основа полуфабриката для такой продукции - полипропилен. Высочайшие требования к качеству такой упаковки обусловлены жесткими условиями эксплуатации - при температуре 120 С наполненный продуктом закупоренный пакет должен выдержать от 10 минут до часа, при этом не потеряв герметичность швов, дозатора, крышки и не выделяя при этом вредных веществ.Промышленные стерилизаторы (автоклавы)В результате, покупатели получают абсолютно безопасный продукт, который был приготовлен прямо в потребительской упаковке. Причем эта упаковка выглядит гораздо эстетичней консервных банок.Температурные режимы использования: • 100 - 126 градусов (стерилизация); • 126 - 140 градусов (глубокая стерилизация, автоклавирование).

Вложения:

retort-pakety-dlya_43406_1 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

PROTECTOR, Отв.9766 25 Апр. 19, 14:42

Цитата — Андрей_СПБ, 25 Апр. 19, 14:36:
Смысл переделывать белоруса под пар, если можно взять нержу, которая легко выдержит 1 атм?...ради секаса?

смысл в том, что нержу тоже под пар переделывать надо.
и не вижу смысла держать на даче нержу ради 2х-3х клавирований в год.

svarnoy, Отв.9767 25 Апр. 19, 15:16

falki,
Тема с пакетиками должна быть интересной.

ильгиз, Отв.9768 25 Апр. 19, 15:46

Точно ,тема с пакетами ,самое то для туристов,рыбаков,уйти от стекла

FOX65, Отв.9769 25 Апр. 19, 16:49

Пакеты мне понравились.А как их запечатывать?

ильгиз, Отв.9770 25 Апр. 19, 16:56

Полезная вещь в хозяйстве ,вакумный упаковщик

PROTECTOR, Отв.9771 25 Апр. 19, 17:12

я не готов свою жратву готовить вперемешку с пластмассой.

svarnoy, Отв.9772 25 Апр. 19, 17:20

Цитата — PROTECTOR, 25 Апр. 19, 17:12:
не готов свою жратву готовить вперемешку с пластмасс

Ты не готов, мы готовы.
Главное чем его запаять.

Цитата — ильгиз, 25 Апр. 19, 16:56:
Полезная вещь в хозяйстве ,вакумный упаковщ

Бытовым тут не справится. Есть у меня такой.

falki, Отв.9773 25 Апр. 19, 17:44

Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/PYqspsyisH0Здесь более менее что то можно вычислить из слов автора.

Pribludo, Отв.9774 25 Апр. 19, 18:00

А где брать такие пакеты?

svarnoy, Отв.9775 25 Апр. 19, 18:11

Цитата — falki, 25 Апр. 19, 17:44:
Здесь более менее что то можно вычислить из слов автора.

Нет там вообще ни чего

Добавлено через 12мин.:

Главное где брать и как паять.
Если вакуумировать, то их потом как хочешь можно греть.

ильгиз, Отв.9776 25 Апр. 19, 18:50

А ,для чего шоковая заморозка,сразу ,чтоб снять внутр давление в пакете? Нахрапом не возмешь ,надо пробовать

falki, Отв.9777 25 Апр. 19, 19:08

Обращаю внимание, что при сбросе давления в автоклаве может лопнуть абсолютно любой пакет, охлаждение - это самый сложный этап процесса стерилизации. Поэтому если у вас не промышленный горизонтальный реторт-автоклав, выполняющий принудительное охлаждение пакетов душем холодной воды, то единственное, что вам остаётся - это либо придумать охлаждение путём подачи воды в автоклав под давлением, либо охлаждение корпуса автоклава, либо просто ждать и дать автоклаву остыть самостоятельно.

ильгиз, Отв.9778 25 Апр. 19, 19:20

Интересно,а если терморукав для выпечки завакумировать и прогнать через автоклав?

svarnoy, Отв.9779 25 Апр. 19, 19:31

Цитата — ильгиз, 25 Апр. 19, 18:50:
для чего шоковая заморозка,сразу

Не любит животинка быстрой смены погоды, дохнет. Сыпани пивных дрожжей 20С в сусло 30, им сразу и поплохеет.
Одна из дополнительных мер безопасности.

Добавлено через 3мин.:

falki,
У меня вакуумный упаковщик. Давно уже солю мясо в вакуумном пакете, варю прям в нем же. При варке его не распирает как шарик, немного становится видно воздух внутри и все. Напомню, с консервной банки СКО уже скинуло бы крышку.

# Страница 490

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9780

ильгиз, Отв.9780 25 Апр. 19, 19:55

svarnoy, варишь мясо в пакете под давлением?я в су-виде тож вакумирую и варим при атмосф

svarnoy, Отв.9781 25 Апр. 19, 19:59

Цитата — ильгиз, 25 Апр. 19, 19:55:
мясо в пакете под давлением

В пакете без давления, при атмосферном.
Когда начинал, слова сувид еще не было таким модным, не знал его.

Newocelot, Отв.9782 25 Апр. 19, 23:14

Цитата — svarnoy, 25 Апр. 19, 17:20:
чем его запаять

Вроде делают с зип-локом.
ХЗ насколько зип-локу понравится автоклав....
Завод по производству таких пакетов якобы в трех километрах от меня, могу сгонять на велике

svarnoy, Отв.9783 25 Апр. 19, 23:25

Цитата — Newocelot, 25 Апр. 19, 23:14:
Вроде делают с зип-локом.
ХЗ насколько зип-локу понравится автоклав....
Завод по производству таких пакетов якобы в трех километрах от меня, могу сгонять н

Думаю это все же не зип лок, скорее автоматическая запаивачная станция.
Если разузнаешь, вообще круть будет.
Полипропилен прекрасно паяется, даже режимы можно найти.

gmpmih, Отв.9784 26 Апр. 19, 09:55

Зип лок там только после первичного вскрытия

gmpmih, Отв.9785 26 Апр. 19, 10:53

Вот на али есть агрегат ))) FRK 400 220V

ильгиз, Отв.9786 26 Апр. 19, 13:52

еще бы вакумировал

Ralph, Отв.9787 26 Апр. 19, 18:22

Господа, подскажите пожалуйста, нормально ли это если при 111 градусах давление только 3.3 атм? В инструкции говорится, что должно быть 3.5-4.5. Предварительно накачал 1 атм., как положено, утечек не обнаружил. Заранее спасибо.

gal, Отв.9788 26 Апр. 19, 18:54

Цитата — Ralph, 26 Апр. 19, 18:22:
подскажите

У меня в таких же пределах.
Главное мясо 120 гр..и 120 минут.

Ralph, Отв.9789 26 Апр. 19, 19:26

Спасибо! А почему так долго держите? Целых два часа на 120 С?

gal, Отв.9790 27 Апр. 19, 08:47

Цитата — Ralph, 26 Апр. 19, 19:26:
почему

Согласно нормативам.

Гусаковский З.П., Очкин В.А. Технология и оборудование мясоконсервного производства.

Вот так правильно.

svarnoy, Отв.9791 27 Апр. 19, 09:31

Цитата — gal, 27 Апр. 19, 08:47:
Рогачева том 4

Он же вроде по растительному сырью.

Добавлено через 9мин.:

Пока нашел про пектин, что бы не забыть:
Отжимают 5-10 мл чистого сока, наливают в пробирку, добавляют 15-30 мл 6% этилового или метилового спирта или ацетона, смесь сильно взбалтывают, с образовавшегося осадка сливают спирт.
Если осадок имеет вид сплошной компактной массы значит пектина в соке более 1% и добавлять его не нужно, если осадок представляет собой разрозненные хлопья, значит пектина недостаточно.
Это для джема. Летом планирую всяких сделать. С того года абрикосовый еще остался даже.

Ralph, Отв.9792 27 Апр. 19, 19:19

Цитата — gal, 27 Апр. 19, 08:47:
Согласно нормативам.

Интересно. Спасибо. Нужно будет того Гусаковского погуглить. Я держал 70 минут при температуре около 110-115 С. Именно такое время нужно, чтоб убить споры клостридий при этой температуре. Сегодня попробовал - отлично вышло.

pigtail, Отв.9793 27 Апр. 19, 21:08

Из этих 70 где то 40 уйдет на нагрев центра содержимого банки до этой температуры... если около 110, то маловато будет.

svarnoy, Отв.9794 27 Апр. 19, 21:12

Цитата — pigtail, 27 Апр. 19, 21:08:
Из этих 70 где то 40 уйдет на

Режимы приводят на момент достижения температуры, если это 20-70-40, то 70 начинают отсчитывать по достижению целевой температуры в клаве.

Ralph, Отв.9795 28 Апр. 19, 06:48

Цитата — pigtail, 27 Апр. 19, 21:08:
Из этих 70 где то 40 уйдет на нагрев центра содержимого банки до этой температуры...

Так ведь автоклав на 110 выходит не за минуту и не за две. У меня на газу он около 70 минут грелся до целевой температуры.

pigtail, Отв.9796 28 Апр. 19, 17:34

Цитата — svarnoy, 27 Апр. 19, 21:12:
Режимы приводят на момент достижения температуры, если это 20-70-40, то 70 начинают отсчитывать по достижению целевой температуры в клаве.

Это понятно, но по твоим же измерениям на воде, а Ralph, судя по давлению, на воде делает, получается что температура в центре банки доходит до 110 только через 40 минут после получения температуры 120 в автоклаве. А у него целевая не 120 и прогрев банки будет несколько медленнее.

Цитата — Ralph, 28 Апр. 19, 06:48:
Так ведь автоклав на 110 выходит не за минуту и не за две. У меня на газу он около 70 минут грелся до целевой температуры.

Посмотрите данные измерений svarnoy, ссылки на первой странице темы.Понятно, что у каждого свои конкретные условия, но результаты реальны и общее представление получить можно.
ИМХО, если для хранения то лучше перебдеть.

Ralph, Отв.9797 28 Апр. 19, 20:05

pigtail,
Спасибо за интересные советы! Да, вы правы, я водой грею. А что до времени выдержки - непонятка какая-то выходит. С одной стороны вы вроде логичные вещи говорите. С другой же - остывание, как и нагрев, тоже не мгновенно. Тем более теплоемкость воды весьма высока.
Ну и наконец в кулинарной книге, которая шла вместе с моим самоваром вообще говорится, что мясные консервы в банках по 0,5 нужно держать при 110 С 40 минут, если свинина и 30 если птица. Самому интересно, откуда такие показатели взялись. Ведь для уничтожения спор ботулины нужно гораздо более длительное воздействие такой температуры. Соли же в консервах слишком мало, чтоб остановить прорастание бактерии. Консервы же, которые нужно хранить в холодильнике, как по мне, бессмысленное дело. Для того и клавируем, чтоб при 10-20 С хранить.

svarnoy, Отв.9798 28 Апр. 19, 20:08

Цитата — Ralph, 28 Апр. 19, 20:05:
в кулинарной книге, которая шла вместе с моим самоваром

Книгу выкинуть, о ней не вспоминать, делать правильно.
Общаться на ты.

Robohim, Отв.9799 28 Апр. 19, 21:57

Цитата — SemAndrik, 28 Апр. 19, 19:59:
Закатывает идеально. Закручивает любую крышку без брака.

Я кременчугской пользуюсь. Тоже самое могу про неё сказать)) Только как говорят продавцы- подделок много. Надо брать с голограмой

# Страница 491

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9800

falki, Отв.9800 29 Апр. 19, 05:10

Что даст приготовление мяса в стекло банке если ее предварительно за вакуумировать?
1 При низкой температуре.70 градусов
2 При высокой температуре.120 градусов.

gal, Отв.9801 29 Апр. 19, 05:27

Цитата — falki, 29 Апр. 19, 05:10:
мяса

При 70 поймаешь кучу бактерий и спор их убивает только температурный режим.

svarnoy, Отв.9802 29 Апр. 19, 07:46

Цитата — falki, 29 Апр. 19, 05:10:
если ее предварительно за вакуумировать?

Меньше остаточное количество кислорода, меньше процессов происходящих в банке, больше срок хранения.
При 70С споры не погибнут вообще ни когда, потом прорастут при случае, и здравствуй бутулотоксин.

Talion, Отв.9803 29 Апр. 19, 08:24

Цитата — SemAndrik, 28 Апр. 19, 19:59:
У нас, в Одессе есть мастер, который делает такие закаточные машинки, и сам ними торгует

Да... машинка интересная, только вот, где я и где Одесса? Пользуюсь кременчугской. Нареканий нет. Но много раз читал, что самодельные - самые лучшие.

Ralph, Отв.9804 29 Апр. 19, 09:52

Господа, еще один вопрос интересует. Смотрел сейчас разные рецепты приготовления рыбы и курятины с косточками. Хочу сделать эти самые косточки мягкими и съедобными, особенно в рыбе. Однако так и не понял что здесь важнее - температура или время выдержки? Если кто-то имеет опыт, подскажите пожалуйста, сколько времени и при какой температуре вы готовите такие продукты. Спасибо!

gal, Отв.9805 29 Апр. 19, 09:58

Цитата — Ralph, 29 Апр. 19, 09:52:
температура или время выдержки

120 гр и 120 мин.

Ralph, Отв.9806 29 Апр. 19, 10:00

gal, Спасибо! Жесткая стерилизация выходит. А рыба не расползается от такой обработки?

Jack Sparrow, Отв.9807 29 Апр. 19, 10:10

Цитата — gal, 29 Апр. 19, 09:58:
120 гр и 120 мин

пробовал что вышло выходе ? Я делал толстолобик а в масле. 90 мин при115 гр как по мне мясо можно и беззубым хомячить и кости хребет мягким а ребра вообще не нашел

gal, Отв.9808 29 Апр. 19, 12:00

Цитата — Ralph, 29 Апр. 19, 10:00:
А рыба не расползается

У рыбы другие режимы.
70 мин. 110 гр. кажется так, у Очкина посмотри плиз.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Ralph, 29 Апр. 19, 10:00:
Жесткая стерилизация

на плите забыл суп.. потом в холодильник.
через день сьел.. траванулся..на ровном месте, а тут партия.. и не только ты ее кушаешь.

pigtail, Отв.9809 29 Апр. 19, 13:04

Я рыбу в собственном соку (с малым добавлением масла) делаю 115 градусов 90 минут, но и 120 минут бывало, на вкусе ИМХО не сказывается. В томате 110-112 градусов(больше начинает томат гореть) и теже 90 минут.

Цитата — Ralph, 28 Апр. 19, 20:05:
А что до времени выдержки - непонятка какая-то выходит. С одной стороны вы вроде логичные вещи говорите. С другой же - остывание, как и нагрев, тоже не мгновенно.

Понятно, svarnoy в этой теме два раза приводил методику из учебника по расчету режима стерилизации, [сообщение #13132421] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13132421>. В принципе можно прикинуть время интерполируя таблицу инактивации спор, но все это приблизительно и стремно. Поэтому я предпочитаю делать на пару и не брать в расчет время нагрева и остывания. Потом в умных книгах пишут, что длительные времена прогрева и остывания фигово сказываются на кулинарных качествах. Помнится мне попадалось, что например кукуруза плохо стерилизуется при длительном остывании(в отношении сроков хранения). Искренне советую перейти на клавирование на пару, главное один раз попробовать [Улыбающийся]

Цитата — Ralph, 28 Апр. 19, 20:05:
Ну и наконец в кулинарной книге, которая шла вместе с моим самоваром вообще говорится, что мясные консервы в банках по 0,5 нужно держать при 110 С 40 минут, если свинина и 30 если птица.

У меня подобные опусы также прикладывались к автоклаву, притом я общался с предпринимателем/разработчиком, он сам так и готовит, ну значит возможно интегрального времени всего процесса хватает, а может просто пока везло. А в описании к другому клаву видел инструкцию по которой эти 40 минут на 3-х литровую банку тушняка приходились, притом клав весь продвинутый с электронным управлением и даже электроклапаном слива...

Vasili4, Отв.9810 29 Апр. 19, 17:48

svarnoy, крышка пришла утром сегодня БОКСБЕРРИ. Цена доставки 351 рубль в город Тутаев Ярославская обл.

дядька Иван, Отв.9811 30 Апр. 19, 23:14

Сварному спасибо за крышки! Мужики, у меня техническая проблема. Банки СКО при открытии колятся. Отламывается часть горлышка. Две из трёх точно. Что за фигня? Я в ближайшее время перейду на твист офф, но хотелось бы знать.

Вложения:

IMG_20190430_153948.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.9812 01 Мая 19, 06:02

дядька Иван, Что то такое первый раз вижу. Попробуй ножом крышку открыть или смени открывалку.

FOX65, Отв.9813 01 Мая 19, 06:05

Да чего удивительного?Закатано от души.Потом открывашка цепляет далеко,за стекло.
Я когда пассатижами открываю,такое бывает.

дядька Иван, Отв.9814 01 Мая 19, 09:24

Обламывпется в стороне, противоположной открыванию. Наверное, всё же закатка от души

бир, Отв.9815 01 Мая 19, 09:58

Цитата — дядька Иван, 30 Апр. 19, 23:14:
Банки СКО при открытии колятся. Отламывается часть горлышка. Две из трёх точно. Что за фигня?

У меня была такая же проблема! И при открывании горлышки отлетали, а у некоторых банок горлышки
ещё в автоклаве лопались и отваливались! Грешил на банки - где-то вычитал, что банки из синеватого или
зеленоватого стекла не годятся для клавирования -надо банки из прозрачного стекла. "Выжившие" зеленоватые банки сейчас использую. Пока не лопались - видать закалились!
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ralph, Отв.9816 02 Мая 19, 21:26

Снова хотел бы поднять вопрос выбора режима стерилизации мяса. Самая безопасная схема безусловно 120 С при 120 минутах. Однако меня она немного настораживает.
Во-первых, 120 С это уже критическая температура, малейшее превышение которой вызовет значительные ухудшение вкусовых качеств продукта. Жир, томат и прочие ингредиенты начнут подгорать и портиться. Более того, погрешность измерения термометра нам тоже неизвестна. Есть огромная вероятность, что когда он покажет 120, реальная температура воды будет все 125.
Во-вторых 120 минут мне тоже кажется перебором. Споры ботулины гибнут при 120 С всего за 24 минуты. Более чем четырехкратное превышение этого времени, ИМХО, избыточно.
Да, тут правильно говорилось, что время прогрева мяса в банке отличается от времени прогрева воды. И да, действительно температура в центре банки будет ниже, чем у ее стенок.
Уважаемый svarnoy даже провел интереснейший эксперимент на эту тему. Однако, вряд ли кто-то со мной поспорит, если я скажу, что полученные им результаты не могут считаться универсальными.
Мне кажется, что при водяном методе вполне может быть достаточно 70 минут при температуре 110-113С для банок в 0,5л.
Во-первых при таком методе нагрев воды происходит куда медленнее, чем на пару. В моем случае это обычно занимает 70-80 минут. Соответственно, разность температур у стенки и в центре гораздо меньше, чем в эксперименте от svarnoy.
Во-вторых, не нужно забывать о такой величине, как теплопроводность самого продукта. Да, чем она ниже, тем дольше будет греться центральная часть. Однако и остывать она будет дольше.
В-третьих остывание продукта будет происходить тем медленнее, чем меньше будет разница между температурой содержимого банки и температурой воды в автоклаве. При водяном методе аппарат остывает 8 часов как минимум.
То есть по моим соображениям необходимые для уничтожения спор ботулины время и температура будут.

Хотелось бы услышать мнение бывалых кулинаров о написанном.
Вполне допускаю, что в чем-то могу и ошибаться.

Андрей_СПБ, Отв.9817 02 Мая 19, 21:54

Цитата — Ralph, 02 Мая 19, 21:26:
Снова хотел бы поднять вопрос выбора режима стерилизации мяса. Самая безопасная схема безусловно 120 С при 120 минутах.

стерилизую 115 мин при 115С - этого достаточно для 0.5 л мяса
при 120С - 120 мин и правда много - хватит и 75 минут

Цитата — Ralph, 02 Мая 19, 21:26:
Мне кажется, что при водяном методе вполне может быть достаточно 70 минут при температуре 110-113С для банок в 0,5л......... При водяном методе аппарат остывает 8 часов как минимум.

в принципе чтобы погубить споры микроорганизмов типа А и В при 105С – хватает 2 часа.
когда делал на воде – рассчитал, что достаточно держать 120С – 80 мин, из-за длительного нагрева и остывания воды – 105С – будет в центре банки не менее 2-х часов

svarnoy, Отв.9818 02 Мая 19, 22:12

Цитата — Ralph, 02 Мая 19, 21:26:
Самая безопасная схема безусловно 120 С при 120 минутах. Однако меня

Это безусловно является мнением данного гражданина, и не является истиной ,
Как и остальное по тексту.

Ralph, Отв.9819 02 Мая 19, 22:31

Андрей_СПБ, А что такое микроорганизмы типов А и Б?

svarnoy, Безусловно.

# Страница 492

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9820

Андрей_СПБ, Отв.9820 02 Мая 19, 22:38

Цитата — Ralph, 02 Мая 19, 22:31:
что такое микроорганизмы типов А и Б?

ну это я про споры ботулизма

morokan, Отв.9821 03 Мая 19, 07:38

Цитата — Ralph, 02 Мая 19, 21:26:
Во-первых, 120 С это уже критическая температура, малейшее превышение которой вызовет значительные ухудшение вкусовых качеств продукта. Жир, томат и прочие ингредиенты начнут подгорать и портиться.

Не соглашусь. Автоклавирую при температуре в автоклаве 124 гр. сотни банок (стекло 0,7 мл. и жесть 0,370 мл.) и всё ооОчень вкусно!

Андрей_СПБ, Отв.9822 03 Мая 19, 08:30

Цитата — morokan, 03 Мая 19, 07:38:
при температуре в автоклаве 124 гр. сотни банок (стекло 0,7 мл. и жесть 0,370 мл.)

напишите формулу стерилизации при такой Т и таких банок,
и еще - вода или пар?

morokan, Отв.9823 03 Мая 19, 09:12

Когда требуется скорость (много закладок банок), то пар. Когда не тороплюсь - вода. Банки в 2 яруса через разделитель. Довожу до появления из клапана уверенной струйки пара и перекрываю его. Клапан настроен на температуру 124 гр. Как начнет шипеть убавляю нагрев до 1 пшика в 5 секунд (примерно). Держу так 30 мин и выключаю. Через 1-2 часа (пар-вода) стравливаю остаточное давление и достаю банки. Банки стоят и по 4 года - крышки втянуты.
P.S. Это не рекомендация - это моя методика! Очень давно вычитал, что для бутулизма смерть при 124 гр. через 15 минут. С тех пор перенастроил клапан на 124)))) Банки нагреваются вместе с автоклавом до 124 + 30 мин при 124 + остаточное тепло после выключения.

svarnoy, Отв.9824 03 Мая 19, 09:15

morokan,
Время отсчёта этих 15 минут не от прогрева клава, а от прогрева центра продукта в банке.
За 15 минут банка до 124 не прогреется.

morokan, Отв.9825 03 Мая 19, 09:18

Цитата — svarnoy, 03 Мая 19, 09:15:
Время отсчёта этих 15 минут не от прогрева клава, а от прогрева центра продукта в банке.

Абсолютно верно!

svarnoy, Отв.9826 03 Мая 19, 09:19

Тогда зачем делать неправильно

morokan, Отв.9827 03 Мая 19, 09:26

Банка нагревается вместе с паро-водяной средой внутри автоклава. Она не остается комнатной температуры - она нагревается. Не так быстро как среда её окружающая, но и не сильно тормозя. Уверенная струйка пара начинает выходить из клапана через 15-20 мин после закипания воды в автоклаве. Мне кажется))), что к этому моменту температура в центре банки близка к 100 гр. Набор температуры до 124 гр. тоже не мгновенен. И при достижении 124 гр. я, на всякий случай, выдерживаю 30 мин. После выключения нагрева температура не падает мгновенно)

svarnoy, Отв.9828 03 Мая 19, 09:44

morokan,
В первом сообщении есть таблица с измерением температуры внутри банки.
Не прогревается банка за 15 минут.

Newocelot, Отв.9829 03 Мая 19, 12:01

Цитата — morokan, 03 Мая 19, 09:26:
через 15-20 мин после закипания воды в автоклаве. Мне кажется))), что к этому моменту температура в центре банки близка к 100 гр

это только кажется
за 15 минут в центре банки нагреется градусов на 15 выше комнатной (выше температуры закладки)
дальше правда немного быстрее нагревается

Ralph, Отв.9830 03 Мая 19, 20:31

Цитата — svarnoy, 03 Мая 19, 09:44:
Не прогревается банка за 15 минут.

Я тоже думаю, что банка за 15 минут прогреться не может. Особенность стерилизации на пару это то, что среда (пар) набирает температуру гораздо быстрее продукта. В воде же нагрев куда медленнее и потому если температура доходит до 110-115С за 70-80 минут, то внутри банки ну никак не 30 С за это время. К тому же вода и остывает медленнее. Одно дело остудить 2-3 литра воды, а другое - 20. Совершенно разная теплоемкость.
Жаль, кстати, что в том эксперименте все кончилось на нагреве. Интересно было бы и таблицу остывания увидеть.

svarnoy, Отв.9831 03 Мая 19, 20:44

Цитата — Ralph, 03 Мая 19, 20:31:
в том эксперименте все кончилось на нагреве. Интересно было бы и таблицу остывания увидеть

Абсолютно верно, мне тоже хочется иногда не голословно утверждать про остывание.
Эксперимента нужно три, одна банка, половина загрузки, полная загрузка.
Результаты будут разные, от них плясать.
Я в данный момент не могу провести эксперименты.

Newocelot, Отв.9832 03 Мая 19, 21:38

Цитата — svarnoy, 03 Мая 19, 20:44:
в данный момент не могу провести эксперименты

что мешает (если не секрет) ?

PROTECTOR, Отв.9833 03 Мая 19, 21:58

Цитата — svarnoy, 03 Мая 19, 21:52:
Новый проект, почти закончен

позвать не забудь [Подмигивающий]

svarnoy, Отв.9834 03 Мая 19, 22:00

PROTECTOR,
Ты его и так видел.

PROTECTOR, Отв.9835 04 Мая 19, 10:20

Цитата — svarnoy, 03 Мая 19, 22:00:
Ты его и так видел.

а я не на смотрины напрашиваюсь....

svarnoy, Отв.9836 04 Мая 19, 10:45

gal,
Коптилка электрическая.
Не одним тушняком жывы.

дядька Иван, Отв.9837 06 Мая 19, 21:11

Несколько оффтоп, но близко к теме. Кто чем открывает банки твист? Полез на алиэкспресс - народ в отзывах пишет, что их ключи чуть маловаты, портят крышку. Есть нормальные ключи для 82-й банки?

Ralph, Отв.9838 06 Мая 19, 21:29

Цитата — дядька Иван, 06 Мая 19, 21:11:
портят крышку

Так какая разница? Все равно твист-оффные крышки такие же одноразовые в случае авотклавирования как и другие.

svarnoy, Отв.9839 06 Мая 19, 21:32

Цитата — Ralph, 06 Мая 19, 21:29:
Все равно твист-оффные крышки такие же одноразовые в случае авотклавирования

Я по нескольку раз раньше пользовал.

# Страница 493

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9840

gal, Отв.9840 06 Мая 19, 21:56

Цитата — Ralph, 06 Мая 19, 21:29:
какая

В зависимости от качества эти крышки у меня ходят по 3-6 раз...

PROTECTOR, Отв.9841 06 Мая 19, 22:41

Цитата — svarnoy, 06 Мая 19, 21:32:
Я по нескольку раз раньше пользовал.

а сейчас?

svarnoy, Отв.9842 06 Мая 19, 22:45

Цитата — PROTECTOR, 06 Мая 19, 22:41:
а сейчас?

У меня их стало слишком много сейчас.
Открыл банку, крышку выкинул.

gipsan88, Отв.9843 06 Мая 19, 23:21

Цитата — дядька Иван, 06 Мая 19, 21:11:
Кто чем открывает банки твист?

https://www.youtube.com/embed/FE40j5mio70

berezikoff, Отв.9844 07 Мая 19, 01:27

Цитата — дядька Иван, 06 Мая 19, 21:11:
Кто чем открывает банки твист?

простой открывашкой-чуть поддел, воздух зашёл

бир, Отв.9845 07 Мая 19, 10:47

Цитата — дядька Иван, 06 Мая 19, 21:11:
Есть нормальные ключи для 82-й банки?

Купил в хозтоварах такую открывашку. На пять типоразмеров крышек. Нормально открывает, ничего не портит! И крышки "твист" я использую по несколько раз.

Вложения:

Открывашка1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Открывашка2.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.9846 07 Мая 19, 11:00

Эх,было время.Бутылку водки ударом ладони в дно открывал.

УжеНепьющий, Отв.9847 07 Мая 19, 18:02

Покатил крышку ребром, 1/3 оборота, туда-сюда, с небольшим усилием, по столу - открывается

легко.

Talion, Отв.9848 07 Мая 19, 19:03

Цитата — дядька Иван, 06 Мая 19, 21:11:
Кто чем открывает банки твист?

Ставлю закрытую банку в раковину на кухне. Открываю горячую воду тоненькой струйкой на крышку. Через минуту крышка нагревается, соответственно, слегка расширяется и легко открывается рукой.

pigtail, Отв.9849 07 Мая 19, 19:12

Я такую же открывалку как бир использовал, пока не сломалась, теперь все как то руками без нагрева и приспособ
[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

DedeV, Отв.9850 07 Мая 19, 19:14

Плоскую отвёрточка под крышку вставил, чуть-чуть провернул. Пшикнула и открывай руками. В ящике с столовыми приборами лежит такая маленькая. Раньше жена так открывала ножами, но после сломанного кончика и бурного ей объяснения, она поняла что картошку стало чистил сложнее.

Romandos77, Отв.9851 07 Мая 19, 20:21

Цитата — maxufax, 31 Марта 19, 07:11:
Парни, а почему ВКУ-50 дешевле продают чем ВК-30?

потому что вку-50 шол на армию и их до сих пор жопой жуй до сих пор
А тридцатка это чистая медицина
Кстати если вку-50 брать новый в магазе он тоже нихера себе стоит

berezikoff, Отв.9852 07 Мая 19, 20:36

Цитата — Romandos77, 07 Мая 19, 20:21:
он тоже нихера себе стоит

ясен пень, если за жестянку меньше десятки не отдашь. А это монументальная вещь-на века, которую я с доработками под пвк взял всего за 25р(с завода в смазке, полный комплект-15р обошёлся).

PROTECTOR, Отв.9853 07 Мая 19, 21:51

бывает такое: в 4 руки банку открываем, а крышка проворачивается, настолько сильное притяжение.

Вассилич, Отв.9854 07 Мая 19, 22:04

Вот предлогают ВКУ-50 с хранения, дешевле наверное уже небудет
https://www.avito.ru/...klav_1414626440 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/sterilizator_parovoy_vku-50._avtoklav_1414626440>

FOX65, Отв.9855 07 Мая 19, 22:32

Это видимо там же где мы брали по 9500.Видно до хрена у них,скидки делают.

Добавлено через 3мин.:

Точнее не видимо,а там же.
Продавец надежный.

berezikoff, Отв.9856 07 Мая 19, 22:49

Вассилич, бери не пожалеешь.

Pribludo, Отв.9857 08 Мая 19, 09:58

В тему открывания банок, встряхнул банку и по жопе раза 2-3 ладонью стукнуть - и открываем.

FOX65, Отв.9858 08 Мая 19, 11:10

Вассилич,Не мы месяц назад тут брали.А прошлый год я Новосибе брал за 10000р.

Vasili4, Отв.9859 08 Мая 19, 11:12

Цитата — Pribludo, 08 Мая 19, 09:58:
по жопе раза 2-3 ладонью стукнуть - и открываем.

ты уж её балуешь))) Нужно с первого попадать

# Страница 494

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9860

FOX65, Отв.9860 08 Мая 19, 11:14

Цитата — Vasili4, 08 Мая 19, 11:12:
Нужно с первого попадать

Да секс это не биатлон,если сразу не попал,второй круг не поможет.

Ralph, Отв.9861 08 Мая 19, 12:36

Господа, подскажите пожалуйста в чем проблема. Вчера делал консервы - решил замутить фасоль в томате. Фасоль как положено размочил, оставил место в банках под будущее расширение, однако сегодня когда доставал, увидел, что почти все баночки сильно вздуты. Удивительно даже, как крышки не сорвало. Кто с подобным сталкивался? Может ли быть такое, что наоборот слишком много места оставил пустого?

gal, Отв.9862 08 Мая 19, 13:21

Цитата — Ralph, 08 Мая 19, 12:36:
Фасоль как положено размочил, оставил место в банках под будущее расширение, однако сегодня когда доставал, увидел, что почти все баночки сильно вздуты

надо их отваривать хотя бы пол часа.
и 3 см отставлять от края.

Хочу знать, Отв.9863 08 Мая 19, 13:47

Всем привет. Подскажите какая рыба вкуснее всего получается. Из морской, и речной, пробывал кто камбалу клавить поделитесь опытом.

Pribludo, Отв.9864 08 Мая 19, 13:54

Цитата — Хочу знать, 08 Мая 19, 13:47:
Подскажите какая рыба вкуснее всего получается.

ИМХО если в томате то все равно какая, так сказать только количество мяса разное.

pigtail, Отв.9865 08 Мая 19, 14:25

У меня в собственном соку вкуснее всего вышел только что выловленный карп, охренительно нежный.

ardula, Отв.9866 09 Мая 19, 13:02

Всем привет. Пришло время наконец то сходить в сантехнику и докупить деталек под АДК-1М. Для меня встал вопрос, на сколько брать предохранительный клапан? Рабочее давление указано не более 0.48 МП

svarnoy, Отв.9867 09 Мая 19, 16:39

Цитата — ardula, 09 Мая 19, 13:02:
Рабочее давление указано не более 0.48 МП

На 5 бар получается предохранительный.

ardula, Отв.9868 09 Мая 19, 21:25

Цитата — svarnoy, 09 Мая 19, 16:39:
На 5 бар получается предохранительный.

Таких в продаже не увидел, только либо на 3 бара, либо на 6. Но увидел регулируемый от 1 до 12 бар, цена немного кусается, да ничего)

svarnoy, Отв.9869 09 Мая 19, 21:30

ardula, Тогда регулируемый. Плавают они по давлению, но тут высокая точность не нужна.

falki, Отв.9870 10 Мая 19, 11:29

ardula, вот здесь посмотри и отрегулируй и поделись опытом.Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/smSctOzEWpEСкрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/CJkfcHN-p6o

Ralph, Отв.9871 11 Мая 19, 13:41

Подскажите пожалуйста, если после автоклава крышки так и не втянулись, такие консервы хранить можно? Теоретически ведь там газ не из-за бомбажа скопился, а просто он неправильной загрузки продукта? Или же крышка от давления потеряет герметичность и консервы пропадут?
Заранее спасибо!

svarnoy, Отв.9872 11 Мая 19, 13:57

Ralph,
Твист или СКО?

Ralph, Отв.9873 11 Мая 19, 13:58

СКО

Pribludo, Отв.9874 11 Мая 19, 14:46

ИМХО для хранения не критично, но их с большой вероятностью сорвет со временем давлением или начнут травить и подсосут воздух

svarnoy, Отв.9875 11 Мая 19, 15:06

Не втянулись и ладно.
Убрать в холодильник, втянуться.

Добавлено через 10мин.:

В следующий раз мясо перед закладкой погреться до около 35С.

Ralph, Отв.9876 11 Мая 19, 16:25

В холодильнике втягивается, вот только стоит вынуть - опять надувает. Хранить в холодильнике неудобно - места там и так не лишнее. Да и смысл тогда в консервах? Спасибо за ответы. Не втянулась у меня фасоль в томате. Рыба же и мясо - все отлично.

svarnoy, Отв.9877 11 Мая 19, 17:54

На самом деле не такой и простой это вопрос чистки.
Является ли обсуждение закупки мяса флудом, а обсуждение самого мяса, или рыбы, или фасоли с горохом.
А банки, крышки, закаточные машинки, автоматизация процессов, клапана, и ТД.
Или для банок отдельную тему делать:" банки для консервирования", или для обвеса:" клапана для автоклава", и ТД.
Или обсуждать все как обсуждаем, но тогда не получится маленькое компактное обсуждение, так как объектов обсуждения в одной теме много.
И 500 страниц это только начало, тушняковаркние становится все более популярной, больше людей, больше вопросов и общения.
Наверно действительно нужно заморозить эту тему, создать новую, и там уже без опаски написать лишний пост спокойно общаться.
Тереть до 100 страниц эту тему невозможно, она древняя, истоки были до моего появления на форуме.
Важные вопросы вывести в первое сообщение обоих тем, и обновлять.
Другого решения мне пока неведомо.

Sana956, Отв.9878 11 Мая 19, 23:26

Можно упростить процесс, для этого нужно пошевелиться всем, поучаствовать в процессе, нажать ПНУ на сообщениях, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Это сбережет время модератора на чистку мусора, как мне кажется.

falki, Отв.9879 12 Мая 19, 07:02

Ты пну поставишь другой спасибо,тогда считать сколько за и против.

# Страница 495

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9880

svarnoy, Отв.9880 12 Мая 19, 12:23

Цитата — Вассилич, 12 Мая 19, 11:04:
была попытка разделить ветку на две темы: рецепты для авоклава и собственно про сам автоклав, но все похерилось

Все нормально с веткой с рецептами. Там проще намного, тру все что не рецепт, вот и вся модерация.

svarnoy, Отв.9881 12 Мая 19, 22:51

Вассилич,
Если сть тема для обсуждения, то значит ее нужно где то обсуждать.
Думаю сделаем чуть позже тему новую, и будем там писать тыщи страниц обовсем, небоясь нафлудить и слова лишнего сказать.
Главное, что бы ее во флудилку потом не перенесли.

УжеНепьющий, Отв.9882 14 Мая 19, 12:26

Цитата — Вассилич, 13 Мая 19, 12:03:
Кому то нравится здесь флудить по 20 сообщений в день строчить видимо больше делать нечего

Таких любят создатели форума, из за таких форум и живёт.

Нужной инфы в этой теме страниц на 20-30 вместе с рецептами, а тут 500!

Одним лень читать 500 страниц, да и многие не сильно умеют, другим нравится быть учителем и в

500-й раз объяснять отличие пара от воды, твиста от ско, а в сумме, форум живёт и (уже не

сильно) процветает.

svarnoy, Отв.9883 14 Мая 19, 12:31

УжеНепьющий,
Твое то сообщение к чему, что бы скорее 1000 страниц тут было?
Каждый может удалить свое сообщение, для этого модератор не нужен.

PROTECTOR, Отв.9884 14 Мая 19, 16:23

Цитата — Ralph, 11 Мая 19, 16:25:
опять надувает

да, фасоль газообразующа не только в кишочках... думаю её без вариантов только в твисте делать.

Jack Sparrow, Отв.9885 14 Мая 19, 16:29

Цитата — PROTECTOR, 14 Мая 19, 16:23:
только в твисте делать.

кушал килька в томате с фасолью . Банки не вздутые

андрей1981кгту, Отв.9886 14 Мая 19, 16:45

Фасоль делаю, когда место есть свободное, хоть с рыбой, хоть с мясом, шикарно выходит, на борщи и винегреты. Банки твист, правда.

Ralph, Отв.9887 14 Мая 19, 21:22

андрей1981кгту, PROTECTOR, Спасибо за ответы! А вы в своей практике фасоль обвариваете перед закаткой? И сколько места под крышкой оставляете? Стандартно, или больше?

PROTECTOR, Отв.9888 14 Мая 19, 21:38

Цитата — Ralph, 14 Мая 19, 21:22:
обвариваете

не, вымачиваю почти сутки, и по банкам (0.5), расчет 100гр сухой- 200вымоченой, пихаю по 205-215 гр, соли, чайную ложку с горкой томатен пастен, лук, доливаю по плечи воды и в кастрюлю, вот собственно и весь процесс.

УжеНепьющий, Отв.9889 15 Мая 19, 00:13

Цитата — svarnoy, 14 Мая 19, 12:31:
Твое то сообщение к чему, что бы скорее 1000 страниц тут было?
Каждый может удалить свое сообщение, для этого модератор не нужен.

Для модерирования(СДЕРЖИВАНИЯ) темы есть модераторы, они(модераторы) сами вызвались быть

модерами, надо работать, чтобы не было 500 страниц. Об этом я раз 10 тут говорил, но меня трут,

а не тему.

андрей1981кгту, Отв.9890 15 Мая 19, 00:29

Не обваривал фасоль, катал как и всё, .

Vasili4, Отв.9891 15 Мая 19, 00:29

Цитата — андрей1981кгту, 14 Мая 19, 16:45:
хоть с рыбой, хоть с мясом, шикарно выходит, на борщи и винегреты.

пожалуйста в рецепты скинь

svarnoy, Отв.9892 16 Мая 19, 10:42

Sana956,
Пользуйся твистами, и ни чего вымещать не надо будет.

svarnoy, Отв.9893 16 Мая 19, 10:53

Тогда вакуумзакаточной машинкой.

Ralph, Отв.9894 16 Мая 19, 20:34

Кстати про твисты. Очень противоречивую какую-то инфу о них я вижу. Одни говорят, что надо затягивать их перед загрузкой настолько туго, насколько можно, другие же - что наоборот легко, так как иначе треснут. И после окончания процесса - одни говорят, что должно быть зажато, а другие - что они после стерилизации немного ослабнут, но их нужно сразу же зажать. Как правильно? Банок твист=офф у меня море, но никогда в них не варил.

svarnoy, Отв.9895 16 Мая 19, 20:44

Ralph, Как затягивать не важно, их прижмет, трогать после готовки не надо.

Добавлено через 1мин.:

Sana956, Не торопись, разберусь с темой. Кнопка пну не помогает, жать просто так не надо.

FOX65, Отв.9896 17 Мая 19, 00:54

Ralph,Вот не редкость когда банки твист лопаются.Я вижу две причины:плохие банки и сильно закручена крышка,что не может стравить давление.Или совпадают вместе эти причины.
Поэтому не затягиваю сильно,но и чтоб не болталась,нужно найти золотую середину.
А держится она потом за счет разряжения,а не резьбы.

svarnoy, Отв.9897 17 Мая 19, 08:02

FOX65, У меня новые банки, из упаковки, не лопались вроде.
Только оборотные. думаю дело в сколах и трещинах появляющихся при использовании и хранении.

FOX65, Отв.9898 17 Мая 19, 08:19

А я оборотные почти не использую,только когда с новыми напряг.
Да банки наверное наши торгаши берут самые дешевые и какого нибудь низкого сорта.
А вут БУ думаю наоборот проверенные,только если они твой,а не откуда нибудь с помойки.

Ralph, Отв.9899 17 Мая 19, 17:56

Цитата — Sana956, 16 Мая 19, 10:20:
Пробовал ли кто-нибудь вымещать кислород из под крышки перед закаткой, ну например углекислотой, аргоном, гелием?

А можно вопрос? Зачем вытеснять кислород? Вроде главный риск - клостридии, которые как раз облигатные анаэробы.

# Страница 496

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9900

Ralph, Отв.9900 18 Мая 19, 17:49

Цитата — Sana956, 18 Мая 19, 17:35:
вы, как я понял, спасаетесь от ботулы наличием кислорода под крышкой?

Нет, разумеется. С ботулиной я борюсь, как и все, температурой. Просто мне стала интересна причина вашего столь нетривиального желания. Дело в том, что для меня на первом месте стремление именно законсервировать - то есть сохранить продукт. Вкусовые же свойства тушенки меня устраивают. Не так там и много кислорода, чтоб он портил вкус. Тем более вы и сами говорите, что внутри банок и так вполне себе анаэробная среда.

svarnoy, Отв.9901 18 Мая 19, 18:00

Воздух в банке не нужен, если получится от него избавиться, хорошо.
В разделе деликатесные консервы написано, позволяется делать консерву без вакуума, по согласованию с заказчиком, но срок хранения сокращается вдвое, с года до полугода.

Ralph, Отв.9902 18 Мая 19, 18:47

Увы, в технологиях пищевого производства я не силен. А почему кислород так вреден под крышкой? Вроде консервы портятся из-за жизнедеятельности бактерий? Если удается добиться полной стерильности, то теоретически должно храниться сколь угодно долго, или я чего-то не знаю?

svarnoy, Отв.9903 18 Мая 19, 18:51

Органическая химия, все перетекает в другое.
Кислород окислитель, портится продукты.

Андрей_СПБ, Отв.9904 18 Мая 19, 19:22

основная задача удаления воздуха из банки (эксгаустирование) - избежать избыточного давления при стерилизации - для твистов это не имеет большого значения (кроме что отмывать потом автоклав от жира), а вот для жести и СКО - это очень полезная процедура.
механическое эксгаустирование в домашних условиях сделать невозможно или почти невозможно, а вот тепловое - запросто.

svarnoy, Отв.9905 18 Мая 19, 19:27

Андрей_СПБ,

Цитата — Андрей_СПБ, 18 Мая 19, 19:22:
основная задача удаления воздуха из банки (эксгаустирование) - избежать избыточного давления при стерилизации -

Это не верно

Андрей_СПБ, Отв.9906 18 Мая 19, 19:29

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 19:27:
Это не верно

обоснуй

Ralph, Отв.9907 18 Мая 19, 19:32

Мне кажется, если удалить воздух из банки, не заменив его при этом никаким газом, то эту самую банку раздавит. Или же крышку вдавит так, что она разгерметизируется. Набивать же продукты до отказа ИМХО нельзя никак, так как хоть в воздухе, хоть в вакууме, но мясо, рыба или что угодно еще все равно будет расширяться при нагреве. Соответственно крышки сорвутся.

svarnoy, Отв.9908 18 Мая 19, 19:36

Ralph,
Не надо думать, если не уверен посмотри на тех кто так делает, промышленность.
Ни чего у них не давит, не втягивает и не портится.

Ralph, Отв.9909 18 Мая 19, 19:44

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 19:36:
посмотри на тех кто так делает, промышленность.

А разве промышленные консервы в банках СКО вакуумированы?

svarnoy, Отв.9910 18 Мая 19, 19:46

Цитата — Ralph, 18 Мая 19, 19:44:
А разве промышленные консервы в банках СКО вакуумированы?

Да, вакуумированы, и только так.

Ralph, Отв.9911 18 Мая 19, 19:55

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 19:46:
Да, вакуумированы, и только так.

Не знал.
Кстати, а жидкость (рассол) в банке не исполняет ли роль своеобразного вакууматора? Он же ограждает продукт от остаточного кислорода под крышкой? И с водой вроде кислород не реагирует.

svarnoy, Отв.9912 18 Мая 19, 20:51

Андрей_СПБ,
Читай про снижение срока годности без вакуума.
В книгах есть, ссылка в первом посте есть.
Дальнейшее обсуждение этой темы без обоснований буду считать флудом и тереть.
Тебе же вроде не нравилось многостраниц.

svarnoy, Отв.9913 18 Мая 19, 21:00

Андрей_СПБ, немного не понял.
Я ясно объяснил, кислород воздуха вступает с реакцией с содержимом банок, что снижает срок хранения консервы.
В литературе написано, что снижает в двое.
Что ещё не понятно,и что нужно пояснить?

Андрей_СПБ, Отв.9914 18 Мая 19, 21:57

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 21:00:
немного не понял.

если не понял - почитай Гл.9 Основы консервирования пищевых продуктов Флауменбаум

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 21:00:
В литературе написано, что снижает в двое.

скинь принтскрин - пообсуждаем.

я тебе скинул текст, для чего нужно удаление воздуха, но ты удачно все удалил по причине "а отсутствие полезной инф-ции"

ps: и это потри - здесь тоже для тебя ничего полезного...:)

svarnoy, Отв.9915 18 Мая 19, 22:01

Ищи сам где, есть.

falki, Отв.9916 19 Мая 19, 06:05

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 19:36:
Ни чего у них не давит, не втягивает и не портится.

нитрит натрия добавляют.

Столкнулся с проблемой сбросной клапан начал травить ,пока снял и заглушил .Какие есть идеи по замене его.

svarnoy, Отв.9917 19 Мая 19, 10:10

Цитата — falki, 19 Мая 19, 06:05:
нитрит натрия добавляют.

Думаю по разному, кто то добавляет , кто то нет, делают то по ту, клади чего хочешь.
Недавно ГОСТы мельком смотрел, там по ГОСТу можно половину мяса заменить, и это будет .... Натуральная тушоная ГОСТ.
Так что ну их, не указ они нам.

falki, Отв.9918 19 Мая 19, 15:50

Продолжения темы мягкой консервы Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/3QvsunOCpJ0Скрытый текстhttps://www.youtube.com/embed/EFDfPacq7-I

Вложения:

QIP Shot - Screen 932.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

1.pdf

svarnoy, Отв.9919 19 Мая 19, 21:52

на самом деле ни кто не мешает экспериментировать с мягкой упаковкой прямо сейчас.
Вакуумные пакеты для варки, бытовые вакуумизаторы, погружные сувидницы давно уже не новинки на рынке, и давно не стоят как самолет.
Солим в вакуумном пакете с нитриткой, потом варим при выше 70 прям в герметичном пакете.
Эти новые пакетики просто красивые и удобные, но суть вроде та же.
В теории все что вегетативное сдохнет, споры не прорастут из за нитритки. Но это ве в теории, как на самом деле не известно. И если сделал раз и нормально, думаю это не повод, пока, для рекомендаций такого рода консервирования вообще. А то кто то может и просраться. извините за мой французский.
У меня подобный опыт есть, положительный, самый яркий это лето 18 года на встрече ХД.
Приехали без холодильника, на улице жара, что было куплено все стухло уже в субботу, включая маенезные салаты.
Моя колбаса в вакууме засувиденая не испортилась в багажнике авто, часть сьели в субботу на поляне, часть доели в воскресенье.

# Страница 497

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9920

falki, Отв.9920 20 Мая 19, 06:23

Цитата — gal, 19 Мая 19, 21:25:
Ищи согласно паспорта изделия.

Согласно паспорта изделия АДК1м ставился клапан с алюминиевой фольгой .Пред накачка с последующим протыкание фольги.

falki, Отв.9921 20 Мая 19, 15:04

Стоял на 6ат начал травить на 1ат.
Клапан зло.

Кто ставил от компрессора?

Вложения:

QIP Shot - Screen 933.png Автоклав. Кухонный инвентарь.

pigtail, Отв.9922 21 Мая 19, 13:46

Цитата — falki, 20 Мая 19, 15:04:
Кто ставил от компрессора?

Хм... температура рабочей среды у него поди ниже нашей температуры процесса, а давление гораздо выше.

Ralph, Отв.9923 23 Мая 19, 22:23

Господа, вопрос немного оффтопный, но давно интересует тема гормонов в мясе. Знает ли кто-то, разрушаются ли (денатурируют ли?) гормоны при автоклавировании?

PROTECTOR, Отв.9924 27 Мая 19, 17:38

Цитата — falki, 20 Мая 19, 15:04:
Кто ставил от компрессора?

это как оно выглядит?

PROTECTOR, Отв.9925 27 Мая 19, 22:06

Ёпта, эта я понял, как выглядит клапан от комрЭсЦора?

Добавлено через 1мин.:

и шо у табе за кастрюля?

Вассилич, Отв.9926 27 Мая 19, 22:45

Цитата — falki, 20 Мая 19, 15:04:
Кто ставил от компрессора?

Этот клапан легко переделывается на любое давление, путем подборки пружины.

falki, Отв.9927 28 Мая 19, 11:27

Нашёл информацию что температура 95грдусов

PROTECTOR, Отв.9928 29 Мая 19, 09:36

ой ё, ну что ж вытирать то все подряд?

svarnoy, Отв.9929 29 Мая 19, 09:50

Отделяй полезное от неполезного.
приехал ко мне автоклав заводского изготовления, там клапан tim, на 110 расчитан. на стенде у них клав отработал 500 циклов, проблем с клапаном не было.

PROTECTOR, Отв.9930 29 Мая 19, 09:52

ну с чего ты взял что это не полезное, мне вот полезно было бы, я долго подбирал клапана, кому то тоже полезно будет знать какие клапана подходят по температурному режиму,а не ставить ширпотреб по 200 р.

Robohim, Отв.9931 29 Мая 19, 10:49

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 09:50:
приехал ко мне автоклав заводского изготовления

Это тот, что на тестирование обещали прислать? Можно фото и чуть подробнее про него?

svarnoy, Отв.9932 29 Мая 19, 11:02

Robohim,
Да, его.
Только вчера забрал, не тестил, только сверху посмотрел.
Первое впечатление вроде норм.

gipsan88, Отв.9933 29 Мая 19, 19:05

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 11:02:
Только вчера забрал, не тестил, только сверху посмотрел.

Когда уже будет фото?

svarnoy, Отв.9934 29 Мая 19, 19:43

gipsan88, С фото то проблем нет, завтра сделаю и выложу.
пришлось сразу на работу увести, кошка раскидала все шарики от пенопласта по квартире и пыталась сожрать инструкцию.

Андрей_СПБ, Отв.9935 29 Мая 19, 19:43

Цитата — gipsan88, 29 Мая 19, 19:05:
Когда уже будет фото?

фото нахрен не нужно..нужна ссылка на товар и сайт производителя

сварной - не мути - скинь ссылку

svarnoy, Отв.9936 29 Мая 19, 20:08

Цитата — Андрей_СПБ, 29 Мая 19, 19:43:
сварной - не мути - скинь ссылку

И останется форум без сварного.
называется домашний стандарт

Андрей_СПБ, Отв.9937 29 Мая 19, 20:15

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 20:08:
И останется форум без сварного.

ты ж вроде мастеровой, а не барыга...

Сергей 1975-1, Отв.9938 29 Мая 19, 20:17

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 19:43:
gipsan88, С фото то проблем нет, завтра сделаю и выложу.
пришлось сразу на работу увести, кошка раскидала все шарики от пенопласта по квартире и пыталась сожрать инструкцию.

Приветствую)

Пенопласт?
???

svarnoy, Отв.9939 29 Мая 19, 20:30

Цитата — Андрей_СПБ, 29 Мая 19, 20:15:
ты ж вроде мастеровой, а не барыга...

Доказывай потом что не рекламировал.

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 19, 20:17:
Пенопласт?

Упаковочный, что в коробке.

# Страница 498

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9940

Андрей_СПБ, Отв.9940 29 Мая 19, 20:34

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 20:08:
домашний стандарт

https://домашнийстандарт.рф/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://домашнийстандарт.рф/>
хрень еще та...шесть зажимов с пластиковой втулкой должны держать как мин 1 атм...
сам сайт точно не внушает доверия на его надежность и долговечность...
такие сайты живут макс по 6 месяцев...потом переименовываются в другие...

Сергей 1975-1, Отв.9941 29 Мая 19, 20:37

Цитата — Андрей_СПБ, 29 Мая 19, 20:34:
хрень еще та...шесть зажимов с пластиковой втулкой

а что за пластиковая втулка?
Хде?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 11:02:
Robohim,
Да, его.
Только вчера забрал, не тестил, только сверху посмотрел.
Первое впечатление вроде норм.

А как прижимы у него? В реальности?

svarnoy, Отв.9942 29 Мая 19, 20:43

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 19, 20:37:
а что за пластиковая втулка?

полиамидная.
между прижимом металическим и крышкой.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 19, 20:37:
А как прижимы у него? В реальности?

в смысле? как на фото.
мне до этого привозили малышнержа на переделку, там подобные, принцип мне понравился.

Сергей 1975-1, Отв.9943 29 Мая 19, 20:52

Цитата — Андрей_СПБ, 29 Мая 19, 20:34:
.шесть зажимов с пластиковой втулкой должны держать как мин 1 атм.

Это же не втулка, это опора
типа: https://www.kippcom.ru/...0393-Упоры.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://www.kippcom.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B/K0393-%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.html>

Добавлено через 3мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 20:43:
в смысле? как на фото.
мне до этого привозили малышнержа на переделку, там подобные, принцип мне понравился.

В том смысле, что на картинке одно а в реальности другое, как правило)
Вот и интересно, как здесь? Ручка полая? Или из прутка?

svarnoy, Отв.9944 29 Мая 19, 20:57

Цитата — Сергей 1975-1, 29 Мая 19, 20:52:
В том смысле, что на картинке одно а в реальности другое, как правило)
Вот и интересно, как здесь? Ручка полая? Или из прутка?

не обратил внимания.

Сергей 1975-1, Отв.9945 29 Мая 19, 21:00

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 20:57:
не обратил внимания.

Очень интересно, хочется понять насколько прочная история, ну с виду очень удобно.

Добавлено через 14мин.:

Цитата — svarnoy, 29 Мая 19, 11:02:
Robohim,
Да, его.
Только вчера забрал, не тестил, только сверху посмотрел.
Первое впечатление вроде норм.

Не нашел инфо у них про толщину крышки, тоже интересно)

svarnoy, Отв.9946 29 Мая 19, 21:15

Сергей 1975-1,
Завтра посмотрю.

mehaner711, Отв.9947 30 Мая 19, 04:56

Цитата — Андрей_СПБ, 29 Мая 19, 20:34:
сам сайт точно не внушает доверия на его надежность и долговечность...
такие сайты живут макс по 6 месяцев...потом переименовываются в другие...

Ага, где-то я уже это видел... Агрессивная реклама, куча красивых умных слов... Крепление крышки - да, удобно, дышащий клапан-хорошо, полированная нержа-красиво (кстати не понял, на индукции будет работать?)... А вобщем-чем от дымкиханхифанселя отличается? Что-то как-то ничем... Вопрос-то по большому счету в толщинах стенок и крышки, а про это ничего нет на сайте.

falki, Отв.9948 30 Мая 19, 05:40

Самый лучший их всех существующих это Адк1м

berezikoff, Отв.9949 30 Мая 19, 06:05

[Непонимающий]- с чего бы это?

svarnoy, Отв.9950 30 Мая 19, 08:21

Цитата — mehaner711, 30 Мая 19, 04:56:
Вопрос-то по большому счету в толщинах стенок и крышки

Дно 3мм, стенка 1.5 мм, крышка посмотрю сегодня.
Толщина не главное, как сделано важнее. в гидроаккумуляторе толщина всего 0.8 мм, рабочее давление 7 бар.

Сергей 1975-1, Отв.9951 30 Мая 19, 08:21

Цитата — mehaner711, 30 Мая 19, 04:56:
Ага, где-то я уже это видел... Агрессивная реклама, куча красивых умных слов... Крепление крышки - да, удобно, дышащий клапан-хорошо, полированная нержа-красиво (кстати не понял, на индукции будет работать?)... А вобщем-чем от дымкиханхифанселя отличается? Что-то как-то ничем... Вопрос-то по большому счету в толщинах стенок и крышки, а про это ничего нет на сайте.

Дык, а чем есчо то отличатся?)
Крепление крышки, дышащий клапан, нержа aisi 304, а что еще?
Двигатель внутреннего сгорания))?

Чем от дымки отличается? У меня было две дымки, у меня одна и у тестя.
Я тебе скажу чем от отличается вот этот автоклав , Креплением, Дышащим клапаном, И нормальной нержой аиси 304)
Это вот что я на старте сразу вижу, теперь интересно а как собрано?, какая инструкция.
Вспоминаю инструкцию дымки))) "доведите автоклав до 120 градусов и выключите плиту"

))

На индукционке не должен этот автоклав работать, если полностью сделан из 304 стали она же не магнится! Как он на индукции будет работать??

Я полгода назад искал автоклав из 304 стали, не смог найти, никто не продавал. Пришлось заказывать из Украины, такая же зеркальная нержа.
На индукции не работает.

А дымка поржавела за год исопльзования, и продольный шов, и по дну который, про кассеты вообще молчу.
А ты спрашиваешь чем отличается.

SedoY, Отв.9952 30 Мая 19, 09:37

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 08:21:
Толщина не главное, как сделано важнее. в гидроаккумуляторе толщина всего 0.8 мм

в гидроакумуляторе есть маленький нюанс - он изготовлен иначе, в сравнении с теми же автоклавами

svarnoy, Отв.9953 30 Мая 19, 09:45

SedoY, Слово "как сделан важнее", а сделан он по нормам для сосудов работающих под давлением, как и нормальные клавы. в скороварках тое 0.8, не слышал что бы их рвало как шарик.
кошка пролила вазу на столе,залила клаву, с экранной мне сложно строчить длинные тексты

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 08:21:
теперь интересно а как собрано?, какая инструкция.

Собрано хорошо. Инструкция нормальная, часть из Гусаковского, часть из других книг, много с этой ветки.

PROTECTOR, Отв.9954 30 Мая 19, 09:59

сайт точь в точь как у дымки, у всех говно у нас конфета, интересно что ответит дымка на это...
прижимы выше всяких похвал, где пластик то этот брать потом или щепу подкладывать?

svarnoy, Отв.9955 30 Мая 19, 10:02

PROTECTOR,
Пластик запасной в коробке.
Потом у производителя.
Дымка ни чем не ответит.
Очень дорого разрабатывать, могли бы, давно сделали бы.

PROTECTOR, Отв.9956 30 Мая 19, 10:08

нууу, языком молоть не мешки ворочать, я думаю скоро на их сайте появится фотка этого клава и какая нибудь надпись с утверждением, что это говно.

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 10:02:
Потом у производителя.

и спрашивается, для чего спецом делать расходник?

svarnoy, Отв.9957 30 Мая 19, 10:16

PROTECTOR,
Обосрать то все и вся завсегда можно.
И вку, станет ли вку от этого хуже, если его кто то обосрет, не факт.

mehaner711, Отв.9958 30 Мая 19, 10:20

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 08:21:
Толщина не главное, как сделано важнее. в гидроаккумуляторе толщина всего 0.8 мм, рабочее давление 7 бар

Таки правильно, там все поверхности - либо элемент сферы, либо цилиндр, никаких плоскостей. А тут от плоского дна никуда не деться (если надо на электроплиту поставить), и крышка хрен пойми какой формы. Поэтому толщиной и интересуюсь.

Добавлено через 5мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 08:21:
А ты спрашиваешь чем отличается

Это был риторический вопрос. Проблему отсутствия дышащего клапана решили (кто хотел) краном и обратным клапаном, зажимы удобные, согласен, но способ крепления крышки не был таким уж проблемным. А нержавеющая нержавейка - так лично мне он нафиг не нужен, если он на индукционке не работает. Вот как-то так.

svarnoy, Отв.9959 30 Мая 19, 10:35

mehaner711, там дно штампованная сфера, о чем и разговор то

# Страница 499

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9960

Сергей 1975-1, Отв.9960 30 Мая 19, 11:03

Цитата — FOX65, 30 Мая 19, 10:36:
Тому можно предложить сломать крышку,или головой в нее по стукать.

ржу)

SedoY, Отв.9961 30 Мая 19, 11:08

svarnoy, давай уже фотки, словами делу не помочь уже в этот момент)))

Сергей 1975-1, Отв.9962 30 Мая 19, 11:09

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 10:35:
mehaner711, там дно штампованная сфера, о чем и разговор то

А ручка вот эта перекидная на прижиме, цельная все таки из прутка? Или пустая внутри?

Добавлено через 6мин.:

Цитата — mehaner711, 30 Мая 19, 10:20:
зажимы удобные, согласен, но способ крепления крышки не был таким уж проблемным. А нержавеющая нержавейка - так лично мне он нафиг не нужен, если он на индукционке не работает. Вот как-то так.

Понял. По поводу индукционки, я для своего украинского автоклава, купил адаптер . хрень такая ставишь на индукцию и все работает.
По поводу способа крепления, смотря что ты вкладываешь в "не был уж таким проблемным". У меня на дымке 10 шпилек было,надежно ли сидела крышка?
Ну надежно да. Удобно ли было ? Ну нет.
На украинском у меня сейчас поменьше шпилек, но все равно вот это закручивать ключом, блин.
Ну не так удобно как на вот этом автоклаве что сварному пришло.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 10:35:
mehaner711, там дно штампованная сфера, о чем и разговор то

Как прижимы работают на самом деле? Вот прям действительно удобно как на картинках?

svarnoy, Отв.9963 30 Мая 19, 11:31

На выезде пол дня, на работе после обеда буду, фото сделаю

pigtail, Отв.9964 30 Мая 19, 12:14

А... я тут на паралельном форуме этот клав видел, чой то на испытания присылают после начала продаж [Улыбающийся]
Производство все в том же Кирове, пора его переименовывать в Автоклавград [Улыбающийся]
На мой взгляд недоработки/минусы:
-гильза под градусник не удобна, теплоноситель из него будет постоянно вытекать, термометр воткнут без всякой защиты.
-манометр на 4 атм. не удобен для пара, а для декларируемой также на их сайте воды мало(да и ниппеля в конструкции не видно)
Наличие нержи 304 конечно +, но для меня не обязательный, я в кастрюле клава готовить не буду, а вот внешний нагрев(отсутствие тена), как и нулевая автоматизация процесса, не считая дышащего клапана, для меня огромный минус.
ИМХО очередной лабораторный аппарат не для массового потребителя/домохозяек.

ЗЫ В Москве в Ашане, я видел в Лефортово, есть крышки Елабужские ТО 120 градусов, 10 шт-57 рублей.

berezikoff, Отв.9965 30 Мая 19, 12:28

Цитата — gal, 30 Мая 19, 12:19:
6500 вообще цена смешная.

так по такой уж нет наверное.

mehaner711, Отв.9966 30 Мая 19, 13:18

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 10:35:
там дно штампованная сфера, о чем и разговор то

Это уже интересно, только вопрос с электроплиты остаётся.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 11:09:
Ну не так удобно как на вот этом автоклаве что сварному пришло.

Это бесспорно, согласен. Кстати, на моем фанселе рым-гайки вместо обычных, я их без ключа кручу, руками.

Сергей 1975-1, Отв.9967 30 Мая 19, 14:41

Цитата — pigtail, 30 Мая 19, 12:14:
-гильза под градусник не удобна, теплоноситель из него будет постоянно вытекать, термометр воткнут без всякой защиты.
-манометр на 4 атм. не удобен для пара, а для декларируемой также на их сайте воды мало(да и ниппеля в конструкции не видно)

Не соглашусь, у меня на украинском на крышке вварена гильза, наливаю масло ставлю термометр, о какой защите вы говорите? Защите чего?
Начал готовить термометр поставил, перестал готовить термометр снял.
От чего защищать? Крышгку снял, помыл, все.
По манометру да, но с другой стороны есть же термометр, уже много раз здесь же обсуждали.
Что не давление готовит консервы, а температура.
Какая разница что показывает давление, если температура 105 градусов вместо 120?

А вот с последним комментарием про лабораторный аппарат, категорически не согласен.
Вы просто не являлись счастливым" обладателем дымки, фанселя особенно их первых серий.
Когда срывало крышки на банках от ущербных кассет, когда закладки горели изза, того что термометр стоял где не нужно, одно вот это, от чего меня прям переворачивает, когда изучил тему по форуму.
"Доведите до 120 градусов автоклав и отключите нагрев"
Вот это все про лабораторные аппараты.
А тот что сварному пришел, я думаю как раз наоборот, все что мы с вами руками переделывали тут уже сделали. По сути как раз таки для массовых домохозяек.

У меня только один вопрос, а прочно ли сделано? Крепко?

Про автоматизацию процесса полностью согласен с вами! Тэн можно было бы поставить! Вообще была бы красота!

Про ниппель не понял, что за нипель? Там вроде прижимные кассеты, или преддавление можно в нем делать?

pigtail, Отв.9968 30 Мая 19, 15:28

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 14:41:
Не соглашусь, у меня на украинском на крышке вварена гильза, наливаю масло ставлю термометр, о какой защите вы говорите? Защите чего?
Начал готовить термометр поставил, перестал готовить термометр снял.
От чего защищать? Крышгку снял, помыл, все.

Значит и на Вашем не лучше, снял, поставил, залил, промыл от залитого, случайно задел/уронил и хана, это все для лабораторных эксперементов, а не для домашнего хозяйства, как минимум это должна быть защищенная конструкция типа https://rosma.spb.ru/...broustojchivye/ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://rosma.spb.ru/termometers/zhidkostnye_vibroustojchivye/> а лучше чего-либо электронное. Я чуть было тоже черноголовский не купил, но потом решил на Нефор-элетро остановиться,так сказать поближе к возможной автоматизации процесса.

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 14:41:
Какая разница что показывает давление,

Вообще то за манометр Вы деньги платите и почему он должен быть на непонятный диапозон? И чем повредят его показания, например клапан начнет травить, хоть можно понять почему...

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 14:41:
Про ниппель не понял, что за нипель?

Продавцы/изготовители на сайте декларируют, что на нем можно и на воде делать, но для этого манометр не дотягивает по давлению и ниппель для преднакачки отсутствует, т.е. на универсал он не тянет в стоковом виде.

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 14:41:
У меня только один вопрос, а прочно ли сделано? Крепко?

Ну атмосферу то должен выдержать, а большего и не нужно. Я так подозреваю, что в Кирове видать какое то производство с времен застоя осталось, на котором возможны столь крупные работы по нержавейке, вот продавцы/"производители" там все и кучкуются.

Сергей 1975-1, Отв.9969 30 Мая 19, 15:46

Цитата — pigtail, 30 Мая 19, 15:28:
Продавцы/изготовители на сайте декларируют, что на нем можно и на воде делать, но для этого манометр не дотягивает по давлению и ниппель для преднакачки отсутствует, т.е. на универсал он не тянет в стоковом виде.

А при чем здесь манометр не дотягивает? Дык если бы и дотягивал, там же предохранительный клапан на 1,5 атмосферы.
+ там дышащий клапан, ежеле на воде будете готовить у вас в автоклаве воздуха не будет пар от воды его вытеснит, по итогу останется вода и насыщенный пар.
Надо у сварного спросить, но я очень сомневаюсь что при таких условиях при консервировании на воде не набрать температуры в 120 градусов.
Не могу понять, зачем вы про ниппель говорите. Ниппель нужен для преднакачки давления, чтобы защитить крышки банок от срыва.
У них в автоклаве есть прижимные кассеты, ниппель не нужен, потому что преднакачка не нужна.
Или вы про какую то иную функцию ниппеля?

pigtail, Отв.9970 30 Мая 19, 18:36

Да, это я не допер, что на воде с кассетами без преднакачки можно, пардон, ниппель не нужен, согласен.

Сергей 1975-1, Отв.9971 30 Мая 19, 19:14

Цитата — pigtail, 30 Мая 19, 18:36:
Да, это я не допер, что на воде с кассетами без преднакачки можно, пардон, ниппель не нужен, согласен.

понял) а то я уже начал думать что я чтото пропустил)))

svarnoy, Отв.9972 30 Мая 19, 19:57

Ручка опоры не полая, целиковая.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1905/30/21834.311723.jpg
Dscn2833. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пласмаска опоры на шарнире, прикольно.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1905/30/21834.311724.jpg
Dscn2835. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Еще застежки, на всякий случай.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1905/30/21834.311725.jpg
Dscn2837. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Кран и термометр на ввареных муфтах.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1905/30/21834.311726.jpg
Dscn2853. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Штампованное дно.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1905/30/21834.311727.jpg
Dscn2844. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Добавлено через 6мин.:

Крышка 2 мм толщина.

Сергей 1975-1, Отв.9973 30 Мая 19, 21:54

Цитата — svarnoy, 30 Мая 19, 19:57:
Ручка опоры не полая, целиковая.

класс!
аккуратно выглядит конечно.

falki, Отв.9974 31 Мая 19, 04:48

FOX65, Могу тебе объяснить почему лучше.И какие в нем приимушества.1 это естественно автоклав сделан на советском заводе.2 имеет правильную конструкцию с учётом физики материалов.3 первый автоклав работающий на пару причем это указаноно в инструкции.4 одна гайка.5 Идеальный вариант для домашнего использования .

alexei75, Отв.9975 02 Июня 19, 16:54

Цитата — Сергей 1975-1, 30 Мая 19, 11:09:
На украинском у меня сейчас поменьше шпилек, но все равно вот это закручивать ключом, блин.

Сейчас новые украинские пошли Укрпромтех ГУД, запирание а-ля АДК-1М/Нефор.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — pigtail, 30 Мая 19, 12:14:
ЗЫ В Москве в Ашане, я видел в Лефортово, есть крышки Елабужские ТО 120 градусов, 10 шт-57 рублей.

С моими банками прокручиваются, затягивал без фанатизма. Хотя первый раз нормально пошли, но из-за отсутствия чпокалки, образуются заломы на ребрах жесткости.

Вложения:

p.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

falki, Отв.9976 02 Июня 19, 17:56

нормально идут даже цена упала.

Вложения:

IMG_20190526_155732.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Сергей 1975-1, Отв.9977 02 Июня 19, 20:54

Цитата — alexei75, 02 Июня 19, 16:54:
Сейчас новые украинские пошли Укрпромтех ГУД, запирание а-ля АДК-1М/Нефор.

Да ну нафиг, этот метод, эту крышку эллипсовую пробовал я. Туда сюда, шлын блын.Ну когда приноровишься понятно, будет норм, но мне не зашло ни тогда ни сейчас.
Да и брал я тогда укромтех только по одной причине, больше не было ни одного автоклава из аиси 304 в РФ.
А так, это, нуу скажем так сделано конечно надежно, но гайки убивают.
Думаю что лучше прижимов как в домашнем стандарте, не придумать.
Я прям влюбился, полгода назад бы купил его с удовольствием.
А сейчас и так куча уже) белорусский сначала, потом дымка ржавая, потом вот украинский.
Жена не поймет)))

Добавлено через 2мин.:

Цитата — falki, 02 Июня 19, 17:56:
нормально идут даже цена упала.

А почему они цветные?
Разве для автоклавирования именно не однотонные идут?
Я узнавал в магазине елабужском.

pigtail, Отв.9978 02 Июня 19, 21:54

Цитата — Сергей 1975-1, 02 Июня 19, 20:54:
больше не было ни одного автоклава из аиси 304 в РФ.

Оно может и приятно иметь из 304, но нафига для клава я не очень понимаю. Моему Нефору скоро год, стоит периодически с остатками воды по несколько недель и никакого намека на ржу(тьфу*3), хотя неодимовый магнит от него хрен оторвешь.

svarnoy, Отв.9979 02 Июня 19, 21:59

Цитата — pigtail, 02 Июня 19, 21:54:
но нафига для клава я не очень понимаю

Не понимаешь, и ладно.
Дело не в приятно, много раз тут обсуждали.

# Страница 500

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9980

arelaw1, Отв.9980 05 Июня 19, 11:30

Пару вопросов к тем , у кого автоклав на пару .
Допускается ли касание банок стенок автоклава и попадание кипящей воды на нижний ряд банок ?

gal, Отв.9981 05 Июня 19, 12:50

Цитата — arelaw1, 05 Июня 19, 11:30:
Допускается ли касание банок стенок автоклава и попадание кипящей воды на нижний ряд банок ?

да банки касаются стенок- не лопаются.
вода кипит по 2/3 банки..

андрей1981кгту, Отв.9982 08 Июня 19, 08:32

Я вокруг тэна рулончик из металлической сетки накручиваю и между рядами банок прикладываю её же, может и лишнее, но пока ни одной банки не разбилось.

бир, Отв.9983 17 Июня 19, 13:49

Народ, ау! Где все? Ветка умерла? Или куда переехала, а я не в курсе? Отзовитесь...

svarnoy, Отв.9984 17 Июня 19, 13:54

Тута все.
Гонят и тушняком закусывают.

Ralph, Отв.9985 17 Июня 19, 15:10

Делал фасоль в автоклаве. Режим 117С на 120 минут. При этом обнаружил в банке плесень. Что я не так сделал? Почему грибки не погибли при такой жесткой стерилизации? Бывает ли у вас такое? Почему-то считал, что после автоклава бомбаж и плесень практически нереальны. Ну, кроме потери герметичности крышки.

svarnoy, Отв.9986 17 Июня 19, 15:12

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 15:10:
Режим 117С на 120 минут.

Значит не было 117

Ralph, Отв.9987 17 Июня 19, 15:15

У меня возникла мысль, что может очень важно, чтоб продукт в банке был покрыт жидкостью? Ну, бульоном или соусом? Ведь жидкость куда лучше проводит тепло.

FOX65, Отв.9988 17 Июня 19, 15:25

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 15:15:
чтоб продукт в банке был покрыт жидкостью

Ни как не связано.

Добавлено через 1мин.:

Ralph,У тебя крышки притянуты и плесень?

Ralph, Отв.9989 17 Июня 19, 15:27

Да. Крышка сначала была притянута, но потом вздулась. Я открыл и удивился.

FOX65, Отв.9990 17 Июня 19, 15:40

Ralph,Ничего удивительного.
Даже имея большой опыт,у меня часто вздуваются крышки,но это обычно в первые дни.
Несколько причин вижу.Могут быть не качественные банки-крышки,не прогрел как нужно и не произошло разряжение в банке.

Андрей_СПБ, Отв.9991 17 Июня 19, 17:26

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 15:10:
При этом обнаружил в банке плесень

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 15:27:
Крышка сначала была притянута, но потом вздулась.

думаю - что при остывании - в любом случае под крышку твист проходит наружный воздух.
Если она (твист) выпускает воздух при нагревании - значит и впускает обратно при охлаждении тоже, никакая "вогнутость" крышки или вакуум под ней не спасет.
Разряжение при остывании намного больше, сколько может крышка держать давление.

FOX65, Отв.9992 17 Июня 19, 17:32

Вот по этому и надо дать банкам остыть в автоклаве.Там все таки вокруг стерильно.
А мы вытаскиваем кипящие и радуемся,глядя на них и еще докручиваем.

FOX65, Отв.9993 17 Июня 19, 17:37

Андрей_СПБ,Если бы воздух проходил,ее бы не притянуло.

Андрей_СПБ, Отв.9994 17 Июня 19, 17:38

Цитата — FOX65, 17 Июня 19, 17:32:
Вот по этому и надо дать банкам остыть в автоклаве.Там все таки вокруг стерильно

это правильный метод [Улыбающийся] для овощных - еще и лучше - пусть доходят в тепле.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 17 Июня 19, 17:37:
Если бы воздух проходил,ее бы не притянуло.

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 17:26:
Разряжение при остывании намного больше, сколько может крышка держать давление.

крышка твист вроде может держать 0.5-0.7 атм и все! а разряжение при остывании - такое как при нагреве - 1-1.5 атм мин, а то и за 2 атм уходит - вот и считай...

svarnoy, Отв.9995 17 Июня 19, 17:56

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 17:38:
крышка твист вроде может держать 0.5-0.7 атм и все! а разряжение при остывании - такое как при нагреве - 1-1.5 атм мин, а то и за 2 атм уходит

Это твое личное предположение, ни чем не подтвержденное, и скорее всего не верное.

Ralph, Отв.9996 17 Июня 19, 18:45

Товарищи, у меня СКО, а не твист.

svarnoy, Отв.9997 17 Июня 19, 18:49

Ralph,
Тогда явная проблема в укупорке.

Ralph, Отв.9998 17 Июня 19, 18:55

svarnoy, А можно подробнее? В чем можно облажаться при укупорке? У меня вообще что-то с фасолью дела не ладятся((( То крышки не втягиваются, то плесень растет...

svarnoy, Отв.9999 17 Июня 19, 20:45

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 18:55:
В чем можно облажаться при укупорке?

Не знаю. банка плохая, крышка, ключ, не довертел.
Если при одинаковых условиях крышка сначала была втянута, а потом перестала быть втянутой, значит давление под крышкой изменилось, значит не герметична банка.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Sana956, 17 Июня 19, 20:12:
На счет бульона или соуса ты прав, продукт должен быть покрыт жидкостью.

Не обязательноо. Сосем сухие продукты не консервируют, типо сухого риса, в других случаях влажности консервируемого достаточно.

# Страница 501

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10000

Андрей_СПБ, Отв.10000 17 Июня 19, 21:42

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 17:56:
Это твое личное предположение, ни чем не подтвержденное, и скорее всего не верное.

ты опять за свое [Улыбающийся])
читай тогда...

и еще - обоснуй свое - что скорее всего не верное утверждение [Улыбающийся]
или опять напишешь:

Цитата — svarnoy, 18 Мая 19, 22:01:
Ищи сам где, есть.

Вложения:

макс избыточное давл крышки СКО при стерилизации в стекл банке.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

избыточное давл при стерилизации в стекл банке.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

svarnoy, Отв.10001 17 Июня 19, 21:51

Андрей_СПБ, Какое это имеет отношение к разряжению в твист?

Андрей_СПБ, Отв.10002 17 Июня 19, 21:53

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 21:51:
Какое это имеет отношение к разряжению в твист?

какое? - прямое! ты думаешь, что пластизол в твисте держит намного больше, чем прикатанная резинка в СКО??

или ты хочешь сказать, что твой твист выдержит давление в 3.6 атм?
тогда объясни откуда говнище в автоклаве в виде бульона и жира после стерилизации в твистах?
одно - бла-бла-бла...

svarnoy, Отв.10003 17 Июня 19, 21:58

Андрей_СПБ, 3.6 там и нет. около 2.5.
Не надо путать избыточное и отрицательное давление.
Крышка твист и ско работают по разному.

Андрей_СПБ, Отв.10004 17 Июня 19, 22:00

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 21:58:
Андрей_СПБ, 3.6 там и нет. около 2.5.
Не надо путать избыточное и отрицательное давление.
Крышка твист и ско работают по разному.

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 21:53:
тогда объясни откуда говнище в автоклаве в виде бульона и жира после стерилизации в твистах?

или ты хочешь сказать, что твист выпускает избыточное при 0.7-1 атм, а обратно не пускает воздух при 2.5 атм ??

svarnoy, Отв.10005 17 Июня 19, 22:06

Андрей_СПБ, По откуда бульон писал много раз, ищи.
Про отрицательное давление ты не понимаешь.
положительное может быть любое, но отрицательное не может быть 2.5.
погугли сам.

gal, Отв.10006 17 Июня 19, 22:10

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:00:
твист выпускает избыточное при 0.7-1 атм, а обратно

Да у меня бульон уходил,выкипали при твист

Андрей_СПБ, Отв.10007 17 Июня 19, 22:10

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 22:06:
По откуда бульон писал много раз, ищи

твое любимое - ищи [Улыбающийся])
дай лучше ссылку почитать
или хочешь сказать что резинка - пластизол выпускает и впускает воздух по разным параметрам?
если из нее выходит воздух/бульон при 1 атм, то и входить обратно воздух тоже будет при 1 атм...

gal, Отв.10008 17 Июня 19, 22:12

Цитата — Sana956, 17 Июня 19, 20:12:
прав, продукт должен быть покрыт жидкостью.

Не обязательно.
Баклажаны год сухие на четверть стоят..
Выкипали.. крышка твист.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:10:
воздух/бульон при 1 атм, то и входить обратно воздух тоже будет при 1 атм...

Не входит.ребота твиста клапан обратный.

Андрей_СПБ, Отв.10009 17 Июня 19, 22:15

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:12:
клапан обратный.

он рассчитан на 0.7-1 атм, все что свыше он пропускает/впускает

svarnoy, Отв.10010 17 Июня 19, 22:18

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:10:
хочешь сказать что резинка - пластизол выпускает и впускает воздух по разным параметрам?

Да именно это. Они расположены по разному, и работают по разному.
Погугли разницу избыточного и отрицательного давления. 2 бара избыточных могут быть, 2 отрицательных нет.
Мне не лень разьяснить что то не понятное человеку, если ему именно непонятно и нужно разьяснить, думаюты видел многобукв от меня ни раз.
Но если смысл сообщений потролить, то зачем напрягаться.
Если вправду интересно, напишу.

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:15:
он рассчитан на 0.7-1 атм, все что свыше он пропускает/впускае

Откуда такое?

Андрей_СПБ, Отв.10011 17 Июня 19, 22:20

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 22:18:
Если вправду интересно, напишу.

напиши уж ..соизволь..
для меня - резинка в крышке - на каком давлении выпускает, на том и впускает...- физика..

gal, Отв.10012 17 Июня 19, 22:22

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:20:
напиши

Иди физику учить.

Андрей_СПБ, Отв.10013 17 Июня 19, 22:29

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:22:
Иди физику учить

да нет проблем - поучу
а ты уверен, что твоя банка, которая выдала бульон в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по утв. сварного) - при остывании обратно не затягивает воздух из атмосферы? [Улыбающийся]

gal, Отв.10014 17 Июня 19, 22:31

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
не затягивает воздух из атмосферы?

Два года гоняю твист..
Всегда один результат если резинка нормальная..

Добавлено через 1мин.:

Режимы разные от 70 до 120..
Соки -мясо

Андрей_СПБ, Отв.10015 17 Июня 19, 22:34

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:31:
Два года гоняю твист..

да гоняй хоть 100 лет [Улыбающийся]) главное чтоб в удовольствие...

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:31:
Всегда один результат если резинка нормальная.

я ж тебя не за резинку спрашиваю, а за:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
а ты уверен, что т
воя банка, которая выдала бульон в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по утв. сварного) - при остывании обратно не затягивает воздух из атмосферы?

а то похоже на то - мой самогон пробовали все соседи и друзья - и все в восторге ...:)

gal, Отв.10016 17 Июня 19, 22:34

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по

Режим мясо..
Неоднократно..

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:34:
резинку спрашиваю, а за:

Внутри крышки резинка приклеена..
Неуч ты наш..
Если азы не знаешь так зачем дальше идёшь?

Добавлено через 1мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:34:
а то похоже на то - мой самогон пробовали все соседи и друзья - и все в восторге

Прошу от темы не уходить..
Троллинг...

Андрей_СПБ, Отв.10017 17 Июня 19, 22:38

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:34:
Неуч ты наш..
Если азы не знаешь так зачем дальше идёшь?

дык научи ...ученый ты наш...
хочу дальше идти...:))

Добавлено через 2мин.:

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:34:
Прошу от темы не уходить..
Троллинг...

уважаемый - ответь на вопрос - третий раз тебя спрашиваю:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
а ты уверен, что твоя банка, которая выдала бульон в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по утв. сварного) - при остывании обратно не затягивает воздух из атмосферы?

если не уверен - не зачем тут флудить [Улыбающийся])

у меня есть знакомые которые "стерилизуют" банки 0.5 л по 40-50 мин и считают, что это консервы....считают до поры и времени...

так что ты если два года что-то делаешь в твистах не понимая в процессе стерилизации и физике - не факт, что это консервы длительного хранения [Улыбающийся]

gal, Отв.10018 17 Июня 19, 22:41

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:38:
хочу дальше идти...)

Читай литературу..

По ней задавай вопросы..

Выложи результат.
С фотографиями..

А мы посмотрим стоит ли тебе уделить внимание.

Уважаемый - ответь на вопрос - третий раз тебя спрашиваю:

Цикличность задания вопросов наталкивает на мысль - некомтентностью.

Нет чтобы поставить автоклав вывести в режим..
Апобировать свои идеи..
А ты троллишь.

Тьфу

Андрей_СПБ, Отв.10019 17 Июня 19, 22:47

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:41:
А мы посмотрим стоит ли тебе уделить внимание

а кто ты такой?? [Улыбающийся]))

я выложил 2 последних принтскина - почитай их внимательно [Улыбающийся]
и еще раз ( в четвертый) обоснуй

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
а ты уверен, что твоя банка, которая выдала бульон в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по утв. сварного) - при остывании обратно не затягивает воздух из атмосферы?

[Улыбающийся])
вообщем - если нечего написать по сути - не флуди в профильной теме..

# Страница 502

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10020

svarnoy, Отв.10020 17 Июня 19, 22:49

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:29:
а ты уверен, что твоя банка, которая выдала бульон в автоклав через крышку твист при 2.6 атм (по утв. сварного) - при остывании обратно не затягивает воздух из атмосферы?

Да, есть в этом уверенность.

gal, Отв.10021 17 Июня 19, 22:50

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:47:
раз ( в четвертый) обоснуй

Твоя цикличность поражает..
К психиатру сходи..

Слабо поставить порцию продукта и сотворить результат..
А мы посмотрим.

Андрей_СПБ, Отв.10022 17 Июня 19, 22:51

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 22:49:
Да, есть в этом уверенность.

извиняй, но мне мало только ТВОЕЙ уверенности [Улыбающийся]) дай еще почитать об этом [Улыбающийся]

gal, Отв.10023 17 Июня 19, 22:52

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:47:
флуди в профильной теме

Вот у тебя флуд.
У меня 2 года работы с твист.

Андрей_СПБ, Отв.10024 17 Июня 19, 22:52

Цитата — gal, 17 Июня 19, 22:50:
Твоя цикличность поражает..
К психиатру сходи..

Слабо поставить порцию продукта и сотворить результат..
А мы посмотрим.

уважаемый, не переходи на личность [Улыбающийся]) а то я могу и пожестче ответить...

gal, Отв.10025 17 Июня 19, 22:53

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:51:
дай еще почитать об

Делаем продукт и смотрим.
Диванный ты наш экземпляр.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:52:
уважаемый, не переходи на личность ) а

О...
Заметьте не я первый начал..

Это диагноз к сожалению.

svarnoy, Отв.10026 17 Июня 19, 23:03

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:51:
извиняй, но мне мало только ТВОЕЙ уверенности ) дай еще почитать об этом

Тут немного сложнее, но и проще.
В Советском Союзе, в котором были напечатаны книги из которых в основном мы черпаем знания, не было домашнего тушняковарения на уровне признания и печатания для них, домашних тушняковаров, книг. Не было банок твист офф, так как они массово появились немного позже.
По ентому описания банок твист офф в Советской литературе просто отсутствует.
Отсюда вывод, почитать по твистам тут, ты можешь только от пользователей этих твистов, в данной ветке от нас, и от меня.
по этому написанному тут верить.

Андрей_СПБ, Отв.10027 17 Июня 19, 23:07

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 23:03:
Отсюда вывод, почитать по твистам тут, ты можешь только от пользователей этих твистов, в данной ветке от нас, и от меня.
по этому написанному тут верить.

Сварной, я уважаю тебя, но верю фактам...

пока уверен в своем:

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:20:
для меня - резинка в крышке - на каком давлении выпускает, на том и впускает...- физика.

gal, Отв.10028 17 Июня 19, 23:11

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 23:07:
пока уверен в своем:
для меня - резинка в крышке - на каком давлении выпускает, на том и впускает...- физика.
Андрей_СПБ, Сегодня, 22:20

... сделай закладку продукции..
Погоняй первую вторую третью партии..
Оцени результат и выложи квинтэссенцию.

А так на уровне диванного..

Андрей_СПБ, Отв.10029 17 Июня 19, 23:13

Цитата — gal, 17 Июня 19, 23:11:
А так на уровне диванного..

эхх парниша....я уже прошел ско, твисты и жестяные банки...
и тебе такого опыта желаю [Улыбающийся]
и еще раз - не хами парниша..:)

svarnoy, Отв.10030 17 Июня 19, 23:13

Андрей_СПБ, Пока видно твое не знание этой физики.
Были эксперрименты по пропусканию туда и обратно с твистами. С СКО не проводил так как незачем, там все понятно.

Андрей_СПБ, Отв.10031 17 Июня 19, 23:16

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 23:13:
Пока видно твое не знание этой физики

я ж не спорю - я тебя прошу уже в не в первый раз!! дай почитать!!!
готов верить только тебе! - где можно почитать твой доклад с практическими выкладками?

svarnoy, Отв.10032 17 Июня 19, 23:23

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 23:16:
я тебя прошу уже в не в первый раз!! дай почитать!!!

Да нечего читать то.
В русскоязычном интернете только эта ветка и есть по твистам, не считая рекламных.
В англоязычных и доставерных только патент открытый, там нет именно работы этой крышки.
Так что боюсь, что из отрытых источников придется довольствоваться моими словами. Думаю, к сожалению, ни чего точнее пока нет.
Могу ошибаться, год как почти не интересуюсь.

Андрей_СПБ, Отв.10033 17 Июня 19, 23:27

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 23:23:
Да нечего читать то.

если читать нечего - то я считаю, что все это это чисто "имхо"...
у меня тоже много всяких "имхо"...
как будут лабораторные исследования - то тогда можно о чем то говорить по существу...

svarnoy, Отв.10034 17 Июня 19, 23:30

Андрей_СПБ, Это конечно имхо, но подтверждено экспериментами.
Результаты экспериментов полностью подтверждают теорию.

Андрей_СПБ, Отв.10035 17 Июня 19, 23:37

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 23:30:
Результаты экспериментов полностью подтверждают теорию.

ну дык выложи их со всеми параметрами.
мне интересно при каком давлении твист выплескивает воздух/жидкость в автоклав, и при каком давлении в банки с крышкой твист воздух обратно входит в банку.

Sam_DF, Отв.10036 18 Июня 19, 02:33

Андрей_СПБ,
Вместо того, чтобы голосового утверждать, что давление выпуска = давлению впуска и тролить всю ветку,требуя ссылки, опровергающие твое ни на чем не основанное мнение, лучшее бы подумал немного головой, что крышка твист работает как обратный клапан, по сути, это он и есть. Т.е., ты считаешь, что в обратном клапане давление впуска = давлению выпуска, самому не смешно?
Поражаюсь терпению Дениса...

FOX65, Отв.10037 18 Июня 19, 04:37

Андрей_СПБ,Андрея,я вот неуч,но логически думаю про твисты.Они действительно обратный клапан.Из под нее не выходит,а выдавливает,при этом там не должно быть зазора.А при повышении наружного давления,под нее не попадет,а наоборот прижмет.Это в идеале.
А вот когда у крышки или банки дефект-неровность,то может не присосать,но и то бывает положительный результат.
Я не раз делал для эксперимента банку со сколом на верху,и крышку притягивало.

роман36, Отв.10038 18 Июня 19, 06:00

Цитата — Андрей_СПБ, 17 Июня 19, 22:38:
в твистах не понимая в процессе стерилизации и физике - не факт, что это консервы длительного хранения

В твистах продается заводская консерва, и птица ,и свинина ,и говядина. Проводились лабораторные исследования ,прежде чем это ушло на продажу если они стоят на полках магазина,значится всё нормально

Андрей_СПБ, Отв.10039 18 Июня 19, 11:12

доброе утро [Улыбающийся] хочется на этом вопросе поставить точку
только фактами – а не "я слышал", "мне сказали", "подумай сам" и т.д…

Цитата — Sam_DF, 18 Июня 19, 02:33:
что крышка твист работает как обратный клапан

Цитата — FOX65, 18 Июня 19, 04:37:
но логически думаю про твисты. Они действительно обратный клапан

откуда вы это взяли? дайте и мне почитать! или просто где-то услышали и разносите дальше?
Я читал, что эти крышки называют «дышащими», т.е. они гоняют воздух в разные стороны

Цитата — роман36, 18 Июня 19, 06:00:
В твистах продается заводская консерва, и птица ,и свинина ,и говядина.

на заводах технология другая, чем на кухне. В заводских условиях бульон и жир не выдавливает через крышки... Нет критического избыточного давление в банках за счет эксгаустирования.

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 21:51:
Какое это имеет отношение к разряжению в твист?

а этот принтскрин как-то относится к твистам? макс давление такое же как в СКО - 0.8 атм

Вложения:

макс изб давление в твисте.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

# Страница 503

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10040

svarnoy, Отв.10040 18 Июня 19, 11:19

Цитата — Андрей_СПБ, 18 Июня 19, 11:12:
а этот принтскрин как-то относится к твистам?

Там крышки какого завода? с литерой С, или без нее?

FOX65, Отв.10041 18 Июня 19, 11:23

Как то абсурдно звучит дышащая крышка.

Андрей_СПБ, Отв.10042 18 Июня 19, 11:24

Цитата — svarnoy, 18 Июня 19, 11:19:
с литерой С, или без нее?

да какая разница с С или без, ну пластизол более прочный и более термоустойчив, ну пусть держит давление на 10-20% больше и все!
вопрос был в другом - откуда ты взял, что твисты - обратный клапан?

svarnoy, Отв.10043 18 Июня 19, 11:37

Андрей_СПБ, Найди в интернете рисунок крышки и банки твист. Посмотри на строение.
Крышка имеет большую площадь, уплотнение нанесено снизу, уплотняется торец банки. Под действием давления внутри банки, крышка изменяет форму, приподнимается, уплотнитель отходит от торца, давление стравливается.
При действии давления снаружи банки, давление прижимает крышку с уплотнителем к торцу, чем выше давление тем сильнее прижимает, соответственно тем "герметичнее" банка.
В данном случае торец банки это седло клапана, крышка клапан.
Так же можно провести эксперимент. Наполнить пустую банку железными гайками, отклавить ее покрытую водой, достать, открыть и сделать выводы.
О разности давлений с атмосферным судить по косвеным признакам, втянутость крышки, звук всасоваемого воздуха при открытии.

Цитата — Андрей_СПБ, 18 Июня 19, 11:24:
ну пусть держит давление на 10-20% больше и вс

Почему не на 30 или 70? Крышки для стерилизации гарантированно держат столько сколько надо. этого достаточно.

FOX65, Отв.10044 18 Июня 19, 12:24

А в процессе остывания еще сильнее прижимает крышку.
Да чего я умничаю и так понятно.

автоэлектрик, Отв.10045 18 Июня 19, 12:26

Цитата — Андрей_СПБ, 18 Июня 19, 11:24:
откуда ты взял, что твисты - обратный клапан

А откуда ты взял что нет? С физикой никак видимо... После этой фразы я дам svarnoy один совет - не напрягайся. Очень многие знатоки, часто говорящие слово физика только это слово и понимают. Тут школьный курс абсолютно не усвоен.

Vasili4, Отв.10046 18 Июня 19, 12:58

Цитата — svarnoy, 18 Июня 19, 11:37:
Найди в интернете рисунок крышки и банки твист. Посмотри на строение.
Крышка имеет большую площадь, уплотнение нанесено снизу, уплотняется торец банки. Под действием давления внутри банки, крышка изменяет форму, приподнимается, уплотнитель отходит от торца, давление стравливается.

Полагаю всех спасёт письмо на завод изготовитель с просьбой разъяснить конструкционные особенности

pigtail, Отв.10047 18 Июня 19, 16:01

Цитата — Ralph, 17 Июня 19, 15:10:
Делал фасоль в автоклаве. Режим 117С на 120 минут. При этом обнаружил в банке плесень. Что я не так сделал? Почему грибки не погибли при такой жесткой стерилизации? Бывает ли у вас такое? Почему-то считал, что после автоклава бомбаж и плесень практически нереальны. Ну, кроме потери герметичности крышки.

А конкретно рецептик ядовитый можно? Фасоль сухая, вымоченная или сготовленная до стерилизации? Кстати с овощами не все так безоблачно, помнится в какой то книжке по консервированию, переводной., бородатых годов прочитал, что например консервированная кукуруза имеет сильный бомбаж при медленном охлаждении, может и фасоль чем нибудь на подобии славится?

бир, Отв.10048 18 Июня 19, 17:26

Цитата — pigtail, 18 Июня 19, 16:01:
Делал фасоль в автоклаве. Режим 117С на 120 минут.

Тож делал фасоль и с мясом, и без мяса.120 град.-60 мин. На воде, ночь остывала в закрытом автоклаве.Несколько банок
осталось, остальные схомячили - ничо, живы пока! Фасоль замачивал на ночь.

Вложения:

Фасоль1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Фасоль2W.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Ralph, Отв.10049 18 Июня 19, 20:54

pigtail, Рецепт простой. Фасоль отмачивалась несколько часов, потом промывалась, раскладывалась по банкам, заливалась томатным соком, солилась и в самовар. Про кукурузу - интересно. Может при медленном остывании там просто имеется ввиду не бомбаж (в смысле бактериальный), а просто, что не втягиваются крышки?

Добавлено через 1мин.:

бир, А что это такое с квадратными кусочками? Мясо?

FOX65, Отв.10050 18 Июня 19, 21:20

Ralph,Тыква на крышке написано.

Ralph, Отв.10051 18 Июня 19, 21:27

FOX65, Я не смог прочитать с таким низким разрешением

Ralph, Отв.10052 18 Июня 19, 21:41

FOX65, Ну, так мы вообще мозгами видим, если на то пошло. Любой офтальмолог скажет, что один человек с рефракцией, скажем, -3,0 Дптр будет иметь остроту зрения 0,05, другой 0,2, а какой-нибудь уникум и все 0,5.

svarnoy, Отв.10053 18 Июня 19, 22:13

Хотел сделать нечто бутербродное, типо фарша сосисочного.
Рулька симпатичная попалась, значит из нее и будет. В дело пойдет все кроме кости.
Кожу срезал, чуть приварил, и на мясорубку. Мясо срезал, на фарш, смешал шкуру с мясом, посолил нитриткой из расчета 26 грамм на кило фарша. Посол пару дней.
После в поселеный фарш 40% воды, разбил фарш в мелкую пасту, по банкам, 112С 90 минут.
Давольно вкусно, с желе, но не мажется, режется как колбаса. Наверно в рульке слишком много соединительной ткани, даже 40% воды не сделали его мажущимся.
Общая соленость 18 грамм на кило общего фарша.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/18/21834.312184.jpg
Dscn2948. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/18/21834.312185.jpg
Dscn2963. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/18/21834.312187.jpg
Dscn2973. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/18/21834.312189.jpg
Dscn2978. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/18/21834.312190.jpg
Dscn2987. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей_СПБ, Отв.10054 19 Июня 19, 00:29

Цитата — svarnoy, 18 Июня 19, 22:13:
разбил фарш в мелкую пасту,

купи куттер - качество на порядок выше

Цитата — svarnoy, 18 Июня 19, 22:13:
Давольно вкусно, с желе, но не мажется, режется как колбаса. Наверно в рульке слишком много соединительной ткани, даже 40% воды не сделали его мажущимся.

добавь в массу сливочного масла, сметаны и картофеля вареного и все будет красиво.

Добавлено через 12мин.:

Цитата — svarnoy, 17 Июня 19, 23:23:
Да нечего читать то.
В русскоязычном интернете только эта ветка и есть по твистам, не считая рекламных.
Так что боюсь, что из отрытых источников придется довольствоваться моими словами.

Сварной - корона не жмет случаем? [Улыбающийся])
почитай как будет время - Справочник по стерилизации консервов Рогачев 1987 год- с 101 стр хотя бы по 133 стр [Улыбающийся]
там хотя бы есть лабораторные данные по банкам и крышкам [Улыбающийся]

mehaner711, Отв.10055 19 Июня 19, 06:05

Цитата — Андрей_СПБ, 19 Июня 19, 00:29:
почитай как будет время - Справочник по стерилизации консервов Рогачев 1987 год- с 101 стр хотя бы по 133 стр
там хотя бы есть лабораторные данные по банкам и крышкам

Ты сейчас делаешь ровно то, в чем Сварного обвиняешь.
И твисты, и ско - суть клапан (изучаем любой материал о клапанах, среду пропускает только в одну сторону). В силу конструкции уплотнения ско требуется держать (преднакачкой или кассетой), твист держится сам. Читать механику, гидравлику, пневматику - что больше нравится.
Ничего обратно не всасывается, если нет критических повреждений. Да и наружу не лезет, если под самую крышку не натолкал.
Кстати, ты заметил, что слово "дышащий" в кавычки взято? Так это неспроста. Аллегория, так сказать.

бир, Отв.10056 19 Июня 19, 07:12

Цитата — Ralph, 18 Июня 19, 21:27:
Я не смог прочитать с таким низким разрешением

Потому что я все картинки почти всегда перед размещением где-либо сжимаю до килобайт. Моя почта, например, мегабайтную картинку загружает минут двадцать!

svarnoy, Отв.10057 19 Июня 19, 07:29

Цитата — Андрей_СПБ, 19 Июня 19, 00:29:
купи куттер - качество на порядок выше

Это и есть куттером, года три как купил.
Ни какого масла, и уж тем более картошки не надо. Все можно и без этого сделать.

mehaner711, Отв.10058 19 Июня 19, 10:48

Цитата — Sana956, 19 Июня 19, 06:39:
а в какую сторону пропускает СКО?

так же, наружу. Если не подпереть - крышку срывает.

evlenie, Отв.10059 19 Июня 19, 10:56

Приветствую Всех. Не могу на скоро в теме найти, какой термостат в китайщине купить для автоматизаци
автоклава? Может кто подскажет? Ссылку даст кто? А то интернет в деревне аховый. Сил нет. А то что было резко перестало работать.

# Страница 504

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10060

svarnoy, Отв.10060 19 Июня 19, 11:10

Цитата — Sana956, 19 Июня 19, 10:26:
А специи какие были?

Черный перец, мускатный орех, кардамон, по грамму на кг.

gal, Отв.10061 19 Июня 19, 11:14

Цитата — svarnoy, 19 Июня 19, 11:10:
Черный перец, мускатный орех, кардамон, по грамму на кг

Денис в рецепты перенеси.

svarnoy, Отв.10062 19 Июня 19, 11:22

Цитата — gal, 19 Июня 19, 11:14:
Денис в рецепты перенеси.

Рано, нужно добить рецепт.
У меня получился просто прекрасный паштет, 30% печени индейки, 70% жирной грудинки, в фарш 50% воды.
мажется великолепно, сочный, но желе нет. Вот их ссимбиозить надо рецепты, чтоб и желе и сочный.
Жареная печень, жареный лук, привареная свинина.
печень индейки просто по тому, что ее разделывать не надо, пленки разные вынимать.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/19/21834.312203.jpg
Dscn2914. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1906/19/21834.312204.jpg
Dscn2921. Автоклав. Кухонный инвентарь.

arelaw1, Отв.10063 19 Июня 19, 12:29

Цитата — evlenie, 19 Июня 19, 10:56:
Не могу на скоро в теме найти, какой термостат в китайщине купить для автоматизаци
автоклава? Может кто подскажет?

http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-s-taymerom-IRT-250T> такой не подойдет , не с Китая

Vasili4, Отв.10064 19 Июня 19, 13:43

Цитата — Sana956, 18 Июня 19, 13:15:
чтобы подтвердить, что 2+2=4 ?

Психология разная у всех. Условно поделить людей на 2 лагеря. Есть люди процессы, а есть люди результаты. Кого-то волнует содержимое мешка, а кому то нужен нарядный мешок и не важно, что внутри.

Цитата — svarnoy, 19 Июня 19, 07:29:
Это и есть куттером, года три как купил.

Денис, это рыба, прица, мясо или под кабачковую он тоже пойдёт?

svarnoy, Отв.10065 19 Июня 19, 16:22

Цитата — Vasili4, 19 Июня 19, 13:43:
это рыба, прица, мясо или под кабачковую он тоже пойдёт?

Всё подряд. Делал в нем джем абрикосовый.
Только за ножами следить.

evlenie, Отв.10066 19 Июня 19, 18:28

Цитата — arelaw1, 19 Июня 19, 12:29:
http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://phantom-stab.ru/...ymerom-IRT-250T> такой

Благодарю.

Андрей_СПБ, Отв.10067 19 Июня 19, 19:52

Цитата — evlenie, 19 Июня 19, 10:56:
Приветствую Всех. Не могу на скоро в теме найти, какой термостат в китайщине купить для автоматизаци
автоклава? Может кто подскажет? Ссылку даст кто?

пользуюсь таким 2-3 месяца. Пока все хорошо
https://ru.aliexpress.com/....2e5a33edRGobXJ <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/REX-C100-PID-SSR/32857142330.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e5a33edRGobXJ>

Краевед, Отв.10068 20 Июня 19, 00:00

Такой же второй год

290366alex, Отв.10069 20 Июня 19, 01:50

Коллеги, добрый день!
Есть ли отзовы практические по этому изделию.
[сообщение #13534188] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13534188>
Красиво вроде все добротно.
Смущает отсутсвие тэна, но можно на стеклокерамику ставить

Есть мнения
Спасибо

svarnoy, Отв.10070 20 Июня 19, 08:45

290366alex,
Нормальное изделие.
Точно такие, но с тэном, появятся в июле.
С тэном и блоком управления в августе.

Vasili4, Отв.10071 20 Июня 19, 15:44

Кто ещё сомневается, но место куда его взгромоздить в хозяйстве найдётся))) не сочтите за рекламу. Хочется, чтоб умножилось число счастливых обладателей ВКУ 50.
[сообщение #13542292] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13542292>

290366alex, Отв.10072 21 Июня 19, 01:37

Цитата — svarnoy, 20 Июня 19, 08:45:
290366alex,
Нормальное изделие.
Точно такие, но с тэном, появятся в июле.
С тэном и блоком управления в августе.

Понятно Спасибо
У них немного интересная тех поддержка))))
Я написал запрос
Сколко стоит переслать ваше изделие в Ригу?
Ответили, что готовят договор с транспортной компанией на международную доставку.
Я им написал, что мне разные котлы и пивоварни спокойно посылали почтой России.
Чего мол партиться)

Пропали

Пару тройку дней назад опять послал запрос, мол ребята сколько стоит доставка.
Сегодня ответили, что заключили специальный международный договор на доставку.
Я ссыканул от смежа и важности момента.
Опять им написал, что почта России за неделю спокойно без всякого международного договора вот уже 3 года привозит мне все что над. включая котлы и заторники.
Нафига мол козе баян.
Спросил по нагреву и терморегулятору.
Пока жду.....))))

Я помню так было с климат хладо камерой для колбасы из Саратова.
Послал запрос, так ребята испугались и пропали, послал второй, ребята сообщили что их правление обсуждает вопрос открытия лецензии на международную деятельность
Я опять запрос
Ответили, что пока ведут переговоры с банком на валютные сделки.
Я просто обссыкался от важности момента))))
Пишу им ребята, упакуйте вашу камеру и отправьте почтой России, сначала мне рассказывали что это почти уголовка))))
В итоге, послали мне предоплатный счет.
Я его оплатил и через недели две почта России мне все вручила прямо на почтовом отделении Латвийской почты.
Ребята до сих пор растроены, что не стали субьектом международной деятельности)))

Мои знакомые на такой манер в латвию уже 2 или 3 камеры от них доставил)))))

Может и с автоклавом все просто))) но конечно это решение производителя!
Международный так международный))))
Спасибо огромное за подсказку.

Я бы подождал нагрева и терморегулятора.
Изделие очень красивое!
Стоит не дорого
Тем более с такими рекомендациями))))

Глядиш к тому времени и участниками международной деятельности станут)))))
Кстати продукт перспективный
Благосостояние в ЕС растет....))))

Добавлено через 8мин.:

Vasili4, Я конечно не очень зануда))), но.....
Понимаешь от использования любого продукта всегда хочется некой эмоциональной связи.
Может это сложно, но точка роста маржинальности на продукте одна.
На лояльности принадлежности эмоциональной связи и сервисе-бесконечно.
Ну это как жигули и очереди по блату в автоваз сервис при ссср и пусть будет БМВ и красивом улыбчивом бмв сервисе сейчас.

Наверное пример плохой(((

Но я предпочту купить готовое изделие тем более в красивом исполнении))))
Если ребята его доработают до сервиса нагрева термоконтроля -будет просто изумительно красиво и функционально

Хотя несомненно предложенный тобой вариан имеет огромное преймущество по цене надежность качество!

Добавлено через 4мин.:

svarnoy, еще интересно.
Белоруских автоклавов из черного металла и с не очень понятным функционалом в латвии продается штук по 200-300 в год по цене 7000 рублев

Добавлено через 4мин.:

Еще раз посмотрел сайт!
Ну просто красавчик и цена всего 14000
Супер!
Единственно, согласен с коллегами, термометр бы поменять со стеклянного на какой-нибудь более не разбиваемый)))

evlenie, Отв.10073 21 Июня 19, 05:27

Цитата — Андрей_СПБ, 19 Июня 19, 19:52:
пользуюсь таким 2-3 месяца. Пока все хорошо

Цитата — Краевед, 20 Июня 19, 00:00:
п

Парни, благодарю. Есть такой. Релюха только на 25 А. Я и забыл. лет 5-6 в ящике лежит без дела. Инструкцию может кто пришлет... Только вот я покупал отдельно, без датчиков и датчики у меня РТ100. А про рекс на ссылке говорят, что только датчик К, РТ100 не пляшет.

FOX65, Отв.10074 21 Июня 19, 05:39

Вроде ставят рт100.У рекса три контакта для датчика.

sergeiK, Отв.10075 21 Июня 19, 08:37

svarnoy, новая закупка крышек твист не планируется?

svarnoy, Отв.10076 21 Июня 19, 08:39

Цитата — sergeiK, 21 Июня 19, 08:37:
новая закупка крышек твист не планируется

Нет, не планируется.

Андрей_СПБ, Отв.10077 21 Июня 19, 10:30

Цитата — evlenie, 21 Июня 19, 05:27:
Инструкцию может кто пришлет... Только вот я покупал отдельно, без датчиков и датчики у меня РТ100. А про рекс на ссылке говорят, что только датчик К, РТ100 не пляшет.

вот здесь и подключение и настрой и инструкция
http://www.electronica52.in.ua/...ulyator-rexc100 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.electronica52.in.ua/proekty-arduino/pid-termoregulyator-rexc100>

насчет датчиков К тип - покупал эти:
https://ru.aliexpress.com/....7e3333edfxvEXf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/Arrive-3-3ft-K-Type-Thermocouple-Temperature-Controller-0-400C-Sensor-Probe/32751797598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e3333edfxvEXf> - такой идет в комплекте с REX
https://ru.aliexpress.com/....7e3333edfxvEXf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/K-100-200-2/32956256758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e3333edfxvEXf> - такой через крышку можно установить
https://ru.aliexpress.com/....7e3333edfxvEXf <https://forum.homedistiller.ru/go.php?https://ru.aliexpress.com/item/6-K-1/32973149114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e3333edfxvEXf> - такой сбоку прикрутить

evlenie, Отв.10078 21 Июня 19, 19:50

Цитата — Андрей_СПБ, 21 Июня 19, 10:30:
вот здесь и подключение и настрой и инструкция
http://www.electronica52.in.ua/...ulyator-rexc100 <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://www.electronica52.in.ua/...ulyator-rexc100>

Еще раз благодарю.

Jack Sparrow, Отв.10079 24 Июня 19, 16:02

Всем привет. Нужен срочно рецепт кабачковой икры . Очень. И вкус ный проверенный . Всем спасибо

# Страница 505

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10080

Vasili4, Отв.10080 24 Июня 19, 17:26

Цитата — Jack Sparrow, 24 Июня 19, 16:02:
рецепт кабачковой икры .

Гоняем с дочей по вот этому, вкус и консистенция шикарные. Жарю сразу в нескольких сковородах-жаровнях кабачки, чтоб быстрее было. Всё в кастрюлю и блендером измельчаю.
[сообщение #13397480] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13397480>

Jack Sparrow, Отв.10081 24 Июня 19, 20:15

Цитата — Vasili4, 24 Июня 19, 17:26:
Гоняем с дочей

что входит в зелень свежая

Maverick2005, Отв.10082 25 Июня 19, 04:27

новость дня)) в Новосибирск на скупку металлолома поступило 200 ВКУ-50, чел жаждет их все скопом по 4тр отдать и сказочно обвариться, я пожелал ему удачи (ждите на Авито в Новосибирске)

Vasili4, Отв.10083 25 Июня 19, 07:53

Цитата — Jack Sparrow, 24 Июня 19, 20:15:
в зелень свежая

Зелень опционально, я петрушку и укроп брал. Белые корни больше формируют аромат и вкус.

Вассилич, Отв.10084 25 Июня 19, 08:54

Цитата — Maverick2005, 25 Июня 19, 04:27:
Новосибирск на скупку металлолома поступило 200 ВКУ-50

Из под трипера и вич из областных клиник!

gmpmih, Отв.10085 01 Июля 19, 08:40

Рецепты провереные супа и каши из гороха есть у кого?

бир, Отв.10086 01 Июля 19, 13:16

Давно хотел узнать, а какая температура в банках при клавировании? Вставил термопару в банку с сырьём (картошка с мясом), загрузил клав - 9 банок по 0,5, довёл температуру
в баке до 120 град.(белый термометр)... И что мы видим? Температура в контрольной банке дошла только до 113 град.! (жёлтый термометр) То есть, если бы я, как раньше ориенти
ровался на показания на термометре в баке, то на лицо был бы недогрев! Только через 20 мин. температуры выравнялись! Вот с этого момента времени и надо, наверное, начинать
отсчет выдержки времени клавирования! Делал на пару.
Вывод: для меня и моих условий надо значит к рекомендуемому времени выдержки добавлять 15-20 мин!

Вложения:

Градусы 1.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Начало отсчета.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Готовый продукт.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Андрей_СПБ, Отв.10087 01 Июля 19, 15:16

Цитата — бир, 01 Июля 19, 13:16:
в баке до 120 град.(белый термометр)... И что мы видим? Температура в контрольной банке дошла только до 113 град.!

как то у вас быстро дошла Т в банке до 113C, если автоклав только что набрал 120С...
может термопара от горячей крышки нагрелась?
сколько часов грели автоклав до 120С в нем?
сколько банок было в автоклаве?

FOX65, Отв.10088 01 Июля 19, 16:12

Цитата — бир, 01 Июля 19, 13:16:
с этого момента времени

Как поймешь с какого момента надо начинать.
Продукты разные бывают.Разной температуры.Иногда очень холодные банки,зимой с улицы.

бир, Отв.10089 01 Июля 19, 16:27

Цитата — Андрей_СПБ, 01 Июля 19, 15:16:
как то у вас быстро дошла Т в банке до 113C, если автоклав только что набрал 120С...

Звиняйте, конечно, но где я писал,что быстро? До 90 град грел около часа. Потом продувка, потом до 120 град. добирался
минут 40. Банок было 9 шт по 0,5 - написано в самом начале!

Добавлено через 2мин.:

Цитата — FOX65, 01 Июля 19, 16:12:
Как поймешь с какого момента надо начинать.
Продукты разные бывают.Разной температуры.Иногда очень холодные банки,зимой с улицы.

Вот поэтому я и заморочился термопарой в банке!

Андрей_СПБ, Отв.10090 01 Июля 19, 16:36

Цитата — бир, 01 Июля 19, 16:27:
Звиняйте, конечно

нет проблем [Улыбающийся]

Цитата — бир, 01 Июля 19, 16:27:
но где я писал,что быстро? До 90 град грел около часа. Потом продувка, потом до 120 град. добирался минут 40.

и правда не быстро...что за агрегат?

svarnoy, Отв.10091 01 Июля 19, 16:37

Для этого и прописаны режимы в книгах, например 25-70-30
Если так не получается, нужно вносить корректировки.
Так получается при примерно 1 киловатт на 10 литров объема клава.
Начинают отсчёт при достижении 120 в автоклаве, а не в банке.

бир, Отв.10092 01 Июля 19, 18:11

Цитата — svarnoy, 01 Июля 19, 16:37:
Для этого и прописаны режимы в книгах, например 25-70-30

Так то оно так! Но еслиб оно так было...Вот меня, к примеру, уже давно смущают эти писаные режимы... У меня не товарное производство, нет промышленного оборудования, нет охладителей, смесителей и т. д. Нет пид-регуляторов для управления нагревом-охлаждением. И автоклав бытовой- не кидайте тапками -ДЫМКА 2.0 немного переделанный. И дом старый с люмениевыми проводами! Поэтому грею на самодельной плитке мощностью 1,2 квт! Поэтому долго.Поэтому все эти книжные режимы мне не подходят!
Ну не нагрею я бак с 15 полулитровыми банками за 25 минут! И не охлажу его за 30 мин! Мой, загруженный 15 банками по 0,5 л остывает часов 12 и дольше! Это если на пару, а на воде и
того дольше! И, кстати, как на белорусских клавах- которые на воде эти писаные режими выдержать?
Вот поэтому и провожу опыты чтобы внести корректировки ДЛЯ СВОЕГО АВТОКЛАВА и ДЛЯ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ. Может кому и пригодится...

svarnoy, Отв.10093 01 Июля 19, 18:25

бир, Пид стоит как два кило говядины, вместе с термометром.
Налей литр воды в клав, и 5-8 банок, на 1.2 кв минут за 25 и выйдешь на 120.
С белорусами все грустно.
Кстати, какие выводы, и какие изменения будут внесены на основе новых знаний, и почему.

бир, Отв.10094 01 Июля 19, 19:16

Цитата — svarnoy, 01 Июля 19, 18:25:
Налей литр воды в клав, и 5-8 банок, на 1.2 кв минут за 25 и выйдешь на 120.

Уже так делал - 2 л воды, 5 банок, 1.2квт и около часа нагрев до продувки, потом продувка и нагрев до нужной температуры клавирования! И ни как не за 25 мин! А охлаждение тож долго! Если принудительно и резко охлаждать, например под струёй холодной воды - крышки срывает!
А выводы для себя я написал выше.

svarnoy, Отв.10095 01 Июля 19, 19:44

Цитата — бир, 01 Июля 19, 19:16:
2 л воды, 5 банок, 1.2квт и около часа нагрев до продувки,

Значит что то не так. Не 1.2 значит, меньше.
Выводы сделаны не верные.

290366alex, Отв.10096 02 Июля 19, 01:31

svarnoy, дай пожалуйста рекомендацию.
Нормально попереписывался с производителями автоклавов аот этого изделия [сообщение #13534188] <https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13534188>
Как я понял из их сообщений ТЭН и термоконтроль пока у них на неопределнное время задерживается
Ну пока не могут точно сказать
Ребята похоже ответственные и к тестам подходят очень конкретно
Молодцы.
Как ты считаешь?
Есть смысл подождать?я
Или стеклокерамика и какая нибудь простейшая автоматика например от игоря, будут отличным решением проблемы нагрева до определенной темературы и ее поддержание заданное время?
У меня стерилизатор имеет стандартную автоматику
Одной рукояткой задал температуру, другой рукояткой задал время.
Нагрел жидкость до 70 градусов и потом заданное время температура поддерживается, потом отключается
Работает такое немецкое чудо отлично, может такого хватит?
Отодрать котел стерилизатора, и вместо него на нагревательный элекмент присабачить автоклав?

svarnoy, Отв.10097 02 Июля 19, 08:38

290366alex, Можно и на электроплитке конечно.
Но, думаю стоит подождать модель с тэном, потом воткнуть самому любую автоматику.

sergeiK, Отв.10098 02 Июля 19, 10:04

svarnoy, Денис вопрос к специалисту: хочу сделать слив воды через дно автоклава, а со сваркой связываться неохота. Если просто поставить резьбовой штуцер проблем не возникнет? Дно штампованное 1 мм 304.

svarnoy, Отв.10099 02 Июля 19, 10:10

Цитата — sergeiK, 02 Июля 19, 10:04:
Если просто поставить резьбовой штуцер проблем не возникнет? Дно штампованное 1 мм

Думаю не стоит так делать.
Будут небольшие надрывы металла, по ним дальше может пойти.
Дело хозяйское, но я бы не стал так рисковать.

# Страница 506

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10100

pigtail, Отв.10100 02 Июля 19, 10:35

Цитата — бир, 01 Июля 19, 18:11:
Вот поэтому и провожу опыты чтобы внести корректировки ДЛЯ СВОЕГО АВТОКЛАВА и ДЛЯ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ. Может кому и пригодится

ИМХО опыты скорее для насыщения любопытства, сам готовлю крышку с ds18b20 под кабачковую икру.
К временам нагрева и охлаждения надо просто стремиться. Например путем увеличения мощности нагрева и лучше если тэн будет внутри клава и тем же доставанием банок горячими для более быстрого остывания на воздухе.
Время выдержки для продукта при температуре стерилизации должно быть как написано в книгах, т.к. условия для банок в этой части процесса в домашнем клаве практически соответствуют условиям в промышленном (всякую абстракцию типа с вращением банок в расчет не берем).
Интегральную величину стерилизации при температурах свыше температуры начала инактивации спор я бы в расчет не брал, т.к. у нас только отрывочные данные из таблицы и соответственно можно сильно промахнуться при учете таких данных, лучше перебздеть, как говорится.
Опыты были бы полезны для нестандартных рецептов, т.к. теплопроводности у получаемого продуктов различается, но к сожалению мы при готовке не можем получать продукты с гарантированными параметрами [Грустный], соответственно нужна статистика, а это долго и затратно.

FOX65, Отв.10101 02 Июля 19, 11:00

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 10:35:
кабачковую икру.

Все сообщение прочитать нет сил.
В курсе,что кабачковая в автоклаве ведет себя как бешеная.Из под крышек убегает много,все обсирает.Но это может я неумеха.

gipsan88, Отв.10102 02 Июля 19, 11:15

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 11:00:
Но это может я неумеха

Ещё не разу не делал кабочковую икру ну чтоб убегала не слышал. Планирую попробовать сделать в этом году. Температуру икра выдерживает 120гр без проблем.

FOX65, Отв.10103 02 Июля 19, 11:33

gipsan88,Оно ведь как.Поднимается шапка под самую крышку,и вместо того,чтоб вышел воздух,выходит содержимое.
Пробуй.
Рецепт мне понравился на лабспирт,с майонезом.

gipsan88, Отв.10104 02 Июля 19, 11:35

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 11:33:
Рецепт мне понравился на лабспирт,с майонезом.

А предварительно все обжариваешь и потом измельчаешь?

pigtail, Отв.10105 02 Июля 19, 11:35

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 11:00:
В курсе,что кабачковая в автоклаве ведет себя как бешеная.Из под крышек убегает много,все обсирает.

Да не более, чем остальное, теплую/горячую до плечиков в банку и все путем. Банки 0.5/0.7, крышки ТО, на пару, 112-115 градусов, 90/115 минут. В икре кабачки, лук, морковь, перец, соль, томат или паста, иногда болгарский перец. Все на глаз. Вываривать задалбливает, под конец той осени терли кабачки на терке и отжимали сначала, потом в мультиварку на выварку, далее миксером в пасту, теркаинамного ускоряет процесс. Стоит при комнатной, пока все нормально.
Обжаривать интересно бы, но подходящего размера жаровен/сковородок нет.

FOX65, Отв.10106 02 Июля 19, 11:40

gipsan88,нет все сырое.

gipsan88, Отв.10107 02 Июля 19, 11:41

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 11:40:
gipsan88,нет все сырое.

Как так? В них же воды полно нужно сначало лук пожарить а потом морковь и затем кабачки..

FOX65, Отв.10108 02 Июля 19, 11:42

Я автоклав приобрел для того,чтоб все сырое варить.
А так икру жена делает всегда,варит все в кастрюле потом закладывает,закручивает.То же вкусно,но долго.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — gipsan88, 02 Июля 19, 11:41:
воды полно

Протереть и откинуть.Дождаться когда стечет.

автоэлектрик, Отв.10109 02 Июля 19, 12:28

И как по вкусу получается? Есть отличие от стандартно обжареной?

Vasili4, Отв.10110 02 Июля 19, 12:42

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 11:35:
Обжаривать интересно бы, но подходящего размера жаровен/сковородок нет.

В Ярославле у нас производство, литой алюминий и покрытие антипригарное квантаниум, если нужно посодействую)))

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 11:42:
Протереть и откинуть.Дождаться когда стечет.

Есть готовая на пробу, Виктор? Приеду в Кострому на фестиваль салютов. С правого берега от Саши будем глядеть)))

FOX65, Отв.10111 02 Июля 19, 13:07

Цитата — автоэлектрик, 02 Июля 19, 12:28:
по вкусу

По вкусу очень даже хорошо.

Цитата — Vasili4, 02 Июля 19, 12:42:
Есть готовая

Есть,но последнюю партию пересолил.Мне не нравится,если с чем нибудь то норм.Я то ведь сразу почти банку уплетаю.
Вы про кабачковую?

Добавлено через 2мин.:

http://labspirt.com/forum/index.php/topic,292.0.html <https://forum.homedistiller.ru/go.php?http://labspirt.com/forum/index.php/topic,292.0.html>

Добавлено через 26мин.:

Типа таких кабачков.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1907/02/29051.312417.jpg
2019_07_02_13-18-46-98. Автоклав. Кухонный инвентарь.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1907/02/29051.312416.jpg
2019_07_02_13-17-50-88. Автоклав. Кухонный инвентарь.

Одни и те же.Банки.

Vasili4, Отв.10112 02 Июля 19, 13:42

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 13:07:
Вы про кабачковую?

Ну вот, а говоришь - сырым)) Там тушить нужно 2 часа в рецепте и кило лука тоже зажарить)

FOX65, Отв.10113 02 Июля 19, 13:48

Vasili4,Не-не.Я забыл.Сначала мы делали как Дэльта,а потом я сырое делал.Всяко.
Но как я говорил,сырое сильно выдавливает из по крышки.
Даже когда икру варишь в кастрюле,она то же стреляет.Плотность видно большая и паром выталкивает.

pigtail, Отв.10114 02 Июля 19, 15:36

Цитата — Vasili4, 02 Июля 19, 12:42:
если нужно посодействую)))

Не, я ленив, столько жарить [Улыбающийся] А так две мультиварки акурат на 16 банок за раз.

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 13:07:
Одни и те же.Банки.

Это как, цвет столь радикально поменяли, или одни без майонеза? С майонезом мне например не нравится, хотя многие знакомые любят.

Talion, Отв.10115 02 Июля 19, 16:27

Коллеги. Вопрос. Пару дней назад поставил паштет печеночный. Автоклав-Белорус, на воде. Крышки СКО. И вот, что то с памятью моей стало, то ли устал, то ли спешил, но забыл сделать преднакачку давления. Температура держалась от 115 до 119 градусов, держал 90 минут. Давление было где-то между 0,2 и 0,3 мРА. Ни одну крышку не сорвало. Как думаете, отсутствие преднакачки не способствовало сохранению в паштете какой-нибудь нехорошей жизни? Или можно смело употреблять?

pigtail, Отв.10116 02 Июля 19, 16:40

Давление фигня в этом вопросе, оно только для достижения температуры, мы же делаем на пару при 1 атмосфере избыточного...

бир, Отв.10117 02 Июля 19, 16:42

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 10:35:
ИМХО опыты скорее для насыщения любопытства

И не любопытства для, а безопасности продукта ради!

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 10:35:
и тем же доставанием банок горячими для более быстрого остывания на воздухе.

Был печальный опыт - доставал горячими: и посрывало крышки - внутри банок то исчо давление!!!

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 10:35:
Интегральную величину стерилизации при температурах свыше температуры начала инактивации спор, учитывая реакцию переориентации унитарных тримплексов в пси- поле инкуб-преобразования я бы в расчет не брал

[Автоклав]
Автоклав. Кухонный инвентарь.

Пишите проще - лучше перегреть! Извиняюсь, если что...

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 10:35:
Опыты были бы полезны для нестандартных рецептов, т.к. теплопроводности у получаемого продуктов различается

Согласен! Но так, как я всё делаю на своём оборудовании и в своих условиях первый раз то для меня все рецепты будут нестандартными! Вот я и набираю статистику клавируя
"под прсмотром" всякие разные продукты.

Вложения:

Абрикосы в сиропе.jpg Автоклав. Кухонный инвентарь.

Абрикос с термопарой.bmp

gipsan88, Отв.10118 02 Июля 19, 17:08

Цитата — Talion, 02 Июля 19, 16:27:
Давление было где-то между 0,2 и 0,3 мРА.

Сам работаю на пару на воде не разу не работал но читал что предзакачка 0.75атм достаточно если продукт горячий закладываешь то 1атм достаточно. И не будет мятен на крышках. Это так к слову...

svarnoy, Отв.10119 02 Июля 19, 17:20

Можно вообще без преднакачки.

# Страница 507

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10120

FOX65, Отв.10120 02 Июля 19, 17:27

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 15:36:
Это как, цвет столь радикально поменяли

Та нет.Фоткал со светом и без.
Одно и то же это.

gipsan88, Отв.10121 02 Июля 19, 18:12

Цитата — svarnoy, 02 Июля 19, 17:20:
Можно вообще без преднакачки.

А можно с этого места по подробней?

svarnoy, Отв.10122 02 Июля 19, 18:18

gipsan88,
Ставим банки ско, наливаем воду выше банок, задраиваем, греем.
Давление в клаве и в банках будет примерно одинаково.

arelaw1, Отв.10123 02 Июля 19, 18:28

Ставим банки ско, наливаем воду выше банок, задраиваем, греем[/quote] Ну это уже будет приготовление не на пару....

svarnoy, Отв.10124 02 Июля 19, 18:29

arelaw1,
Так разговор был про противодавление, с противодавлением это не на пару.

pigtail, Отв.10125 02 Июля 19, 18:54

Цитата — бир, 02 Июля 19, 16:42:
Пишите проще - лучше перегреть!

Не...скорее лучше слегка передержать.

Цитата — бир, 02 Июля 19, 16:42:
Был печальный опыт - доставал горячими: и посрывало крышки - внутри банок то исчо давление!!!

Может стравливали давление перед доставанием, не должно срывать если давление в клаве сравнялось с комнатным естественным путем.

Цитата — FOX65, 02 Июля 19, 17:27:
Та нет.Фоткал со светом и без.
Одно и то же это.

Вот оно, жуткое влияние майонеза [Улыбающийся], не... лучше я чистую буду делать, натурпродукт так сказать.

gipsan88, Отв.10126 02 Июля 19, 19:20

Цитата — Sana956, 02 Июля 19, 19:08:
Очень многие называют полтора литра воды с преднакачкой - "На пару".

Мне все равно не понятно почему выпускающие в СССР выпускали автоклавы работающие именно так налито воды 1.5л с противодавление как пример адк-1м и аов-24 но сейчас утверждают что это неправельно. Хотя на другом форуме это поддерживают и люди переделали уже 1000 банок таким методом и так же переделывают белоруские автоклавы чтоб работать с крышками ско.
Все равно не пойму почему так не эффективно???

svarnoy, Отв.10127 02 Июля 19, 19:25

Цитата — gipsan88, 02 Июля 19, 19:20:
Очень многие называют полтора литра воды с преднакачкой - "На пару".

У нас тут вроде так давно уже не называют и не делают, что и как называют в остальном интернете мне не интересно.

Добавлено через 3мин.:

Цитата — gipsan88, 02 Июля 19, 19:20:
Все равно не пойму почему так не эффективно

Будь добр, прочти первый пост в этой теме. если что то останется непонятным, спрашивай, я дополню и поправлю пост что было еще понятнее.
И постараюсь тут еще раз обьяснить.

Jack Sparrow, Отв.10128 04 Июля 19, 19:44

Цитата — pigtail, 02 Июля 19, 11:35:
Банки 0.5/0.7, крышки ТО, на пару, 112-115 градусов, 90/115 минут

друзья какое время клавирования икры на пару . Одни пишут 30 мин другие 90/115 ?

pigtail, Отв.10129 04 Июля 19, 21:57

Цитата — Jack Sparrow, 04 Июля 19, 19:44:
другие 90/115 ?

Я делаю без уксуса, соответственно считаю, что лучше перебздеть, кстати икра отлично переносит нагрев, так что превышение и по температуре и по времени не страшно.

Хозяйка, Отв.10130 09 Июля 19, 10:54

Подскажите пожалуйста, кто занимается заготовкой осенних овощей в виде салатов в автоклаве, сколько варить нужно, как получается, не переваривается ли.
Было несколько печальных опытов с тушенкой и кашей перловой. Все в автоклаве оказалось переваренным и похожим на размазню, в тушенке вообще мясо стало сухим и красным, с горьковатым вкусов, это явно переваренное (сгоревшее). Автоклав "Малиновка" на 35 литров, все делала по инструкции, довели до температуры 118 градусов, проварили 20 минут, выключили, оставили охлаждаться, охлаждение до 40 градусов происходило часов 10, до нужной температуры разгонялся часа три. Итог все получилось размазанным и переваренным. Подскажите добрые форумчане, что я не так делаю, вещь вроде хорошая, а не получается желаемого результата. Хотела использовать для заготовки овощей на зиму (салаты, суповые заправки (борщ, щи, рассольник), а теперь боюсь что все испорчу и получится вместо суповой заправки, голимая размазня из овощей. Поделитесь опытом.

svarnoy, Отв.10131 09 Июля 19, 11:25

Хозяйка,
Ошибка термометра, он занижает показания, может на 10 градусов врать.
Не верная инструкция.
Отсюда как следствие слишком длительная термообработка.
Скачай книгу, Рогачев 4 том, там очень много про овощи, супы, джемы, и подобное.
Не найдешь в сети книгу, пришли мне в личку адрес электронной почты, пришлю.
Перевести аппарат на пар, рецепты и технологию взять из книги, и будут нормальные заготовки.

ex3000, Отв.10132 09 Июля 19, 12:27

Всем доброго времени суток!
Нужен совет. Не могу определиться с покупкой автоклава. Перечитал уже кучу сайтов, отзывов и лучше не стало) Сначала про один пишут что он весьма хорош, потом пишут что проржавел весь (хотя из нержавейки). В общем задача уложиться тысяч в 10-12, приобрести автоклав. Работа на газу. Моделей куча, но отзывов негативных очень много, особенно про качество сборки. Начитался про сврные швы, которые рвутся при первых же варках и понял, что без совета не обойтись.
Поделитесь опытом пожалуйста насчет производителя или модели.
Честно говоря автоклавирование для меня новая тема, для себя варю пиво и крепкое.

Хозяйка, Отв.10133 09 Июля 19, 14:47

Точно могу сказать "Малиновка" не берите ни в коем случае, швы действительно взрываются и по ходу еще неточность в измерениях, потому что ничего не получается, Хорошо стали активно его использовать и на 10 день его вернули, взлетела крышка, резинка растянулась и процессе варки провалилась внутрь автоклава, соответственно шипение, кипение струи пара горячего во все стороны.

Добавлено через 3мин.:

После возврата автоклава продавцу, нахожусь в выборе нового, есть колебания между "Вятка" новая модель с электронным термометром и "Ханки", подскажите может кто ими уже пользуется стоят они внимания или есть что то более достойное?

Сергей 1975-1, Отв.10134 09 Июля 19, 15:46

Цитата — ex3000, 09 Июля 19, 12:27:
Всем доброго времени суток!
Нужен совет. Не могу определиться с покупкой автоклава. Перечитал уже кучу сайтов, отзывов и лучше не стало) Сначала про один пишут что он весьма хорош, потом пишут что проржавел весь (хотя из нержавейки). В общем задача уложиться тысяч в 10-12, приобрести автоклав. Работа на газу. Моделей куча, но отзывов негативных очень много, особенно про качество сборки. Начитался про сврные швы, которые рвутся при первых же варках и понял, что без совета не обойтись.
Поделитесь опытом пожалуйста насчет производителя или модели.
Честно говоря автоклавирование для меня новая тема, для себя варю пиво и крепкое.

Посмотрите вот здесь писали в конце фото:
[Автоклав. Страница 500] <https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.9980>

про автоклав Домашний Стандарт.
Стоит дороже чем у вас заявлено, но сделан правильно, по законам, консервирует на пару.

Добавлено через 2мин.:

Цитата — Хозяйка, 09 Июля 19, 14:47:
После возврата автоклава продавцу, нахожусь в выборе нового, есть колебания между "Вятка" новая модель с электронным термометром и "Ханки", подскажите может кто ими уже пользуется стоят они внимания или есть что то более достойное?

Термометр электронный но толку никакого, замеряет он температуру стального корпуса, а не воды внутри.
Про ханхи, здесь уже писали , и про фансел, вятка тот же фансел. Гильзу на корпус приварили, и термометр туда бестолково вставили.

FOX65, Отв.10135 09 Июля 19, 15:57

Сегодня выкинул,вернее вынес на хранение в общую кучу металлолома,автоклав который не разу не подвел и все в нем было предсказуемо.
Работает от тэна,от огня.На парУ,при желании на воде.Отдал бы безвозмездно в хорошие руки,самовывозом.

https://cdn.homedistil.ru/fs/1503/23/29051.242617.jpg
Izobrajenie_045. Автоклав. Кухонный инвентарь.

FOX65, Отв.10136 09 Июля 19, 16:58

Два вку-50 появились в хозяйстве.

pigtail, Отв.10137 09 Июля 19, 19:32

Цитата — Сергей 1975-1, 09 Июля 19, 15:46:
Термометр электронный но толку никакого, замеряет он температуру стального корпуса, а не воды внутри.

С чего такой вывод, по фоткам на их сайте такого не видно?

Сергей 1975-1, Отв.10138 09 Июля 19, 19:43

Цитата — pigtail, 09 Июля 19, 19:32:
С чего такой вывод, по фоткам на их сайте такого не видно?

Общался с покупателем на другом форуме, там гильза приварена натуральным образом на корпус, то есть с внутренней стороны, она в воду не выходит. А сама гильза сплюснута, чтобы щуп термометра лучше стоял. Измеряет температуру корпуса автоклава, а не воды с банками.

sergeiK, Отв.10139 09 Июля 19, 21:42

Вопрос не только о качестве изготовления. Я взял (вроде) приличный (форкомовский), а термометр врет на 10 градусов и манометр стоит на 6 бар. Т.е. сама банка вполне приличная, а обвес и инструкция полное "Г". Я думаю, что идея была нормальных специалистов, а далее подключились "эффективные менеджеры". Представляете в инструкции "черным по белому" написано, что когда манометр показывает 2 бара - температура должна быть 120 градусов!!! Инструкции больше 5 лет и разрабатывал ее аж технологический университет!

# Страница 508

Источник: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.10140

бир, Отв.10140 10 Июля 19, 10:43

Цитата — ex3000, 09 Июля 19, 12:27:
Не могу определиться с покупкой автоклава.

Я в своё время тоже долго выбирал и в конце концов купил "Дымку-2".(не кидайте тапочками! Термометр заменил и ещё добавил электронный сверху. А ещё добавил обратный клапан и продувочный вентиль!